建设项目环境影响报告表

项目名称： 淮南市毛集实验区自来水厂DBOO项目

建设单位：     淮南毛集首创水务有限责任公司

编制日期：2020年9月

编制单位：安徽赛悦环境科技有限公司

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

(1)项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

(2)建设地点--指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

(3)行业类别--按国标填写。

(4)总投资--指项目投资总额。

(5)主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

(6)结论与建议--给出项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

(7)预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

(8)审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 淮南市毛集实验区自来水厂DBOO项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮南毛集首创水务有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡秀顶 |  |  | 联系人 | 王安利 |  |
| 通讯地址 | 淮南市毛集实验区焦岗湖镇王郢村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13855448339 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 232180 |
| 建设地点 | 淮南市毛集实验区焦岗湖镇王郢村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 淮南市毛集社会发展综合实验区发展改革局 |  |  | 批准文号 | 毛发改审批[2020]15号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 | D4610 自来水的生产和供应 |  |
| 占地面积 | 26968m2 | 输水管线长度 |  | 6000m | 建筑面积 | 3012m2 |
| 总投资 (万元) | 7699.69 | 环保投资 (万元) |  | 134 | 环保投资占总投资比例 | 1.74% |
| 评价经费 | / |  |  | 预期投产 | 2021年6月 |  |
| 1.项目背景及任务由来 随着毛集实验区规模的扩大及经济开发区的新建，经济发展和居民生活水平的不断提高，实验区供水日趋紧张，实验区对供水可靠性的要求也越来越高。根据毛集实验区2006-2020 年总体规划，在未来多年内，毛集实验区区人口将达到8.0万人。因此，毛集实验区供水工程的建设，不仅对改善本镇居民及周围农村村民生活具有极大的促进作用，同时也是“以人为本”思想的具体体现。因此，淮南毛集首创水务有限责任公司拟投资7699.69万元于焦岗湖镇建设“淮南市毛集实验区自来水厂DBOO项目”。自来水厂的DBOO形式的全称是：设计--建设--拥有--经营模式。DBOO模式为设计--建设--拥有--经营，承包商根据政府赋予的特许权，设计、建设并经营某项产业项目，但是并不将此项基础产业项目移交给公共部门。项目于2020年4月29日取得淮南市毛集社会发展综合实验区发展改革局“关于确认淮南毛集首创水务有限责任公司淮南市毛集实验区自来水厂DBOO项目备案的通知”（毛发改审批[2020]15号），项目代码为2020-340407-46-01-017979。 拟建项目属于自来水的生产和供应（D4610），参照国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），拟建项目属于鼓励类中第二十二条（城镇基础设施）第7款“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”，符合国家产业政策。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），淮南市毛集实验区自来水厂DBOO项目属于三十三（水的生产和供应业）中95“自来水生产和供应工程”，因此需编制环境影响评价报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院682号令)中有关规定，建设项目应在可行性研究阶段同步开展环境影响评价工作，为做好项目的环境保护工作，防止污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的“三统一”， 淮南毛集首创水务有限责任公司于二〇二〇年七月二十五日委托安徽赛悦环境科技有限公司进行该项目的环评工作。我单位在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制了该项目的环境影响报告表，为环境保护工作提供科学的依据。 2.项目概况 2.1项目建设概况 项目名称：淮南市毛集实验区自来水厂DBOO项目 建设规模：新建水厂处理规模近期2.5万m3/d，远期2.5万m3/d，建设内容包括取水泵站、输水管网、净水厂区及相关配套设施，本次评价仅对近期2.5m3/d供水量进行评价，远期 2.5m3/d供水量另行环评。取水水源为淮河水，供水区域为淮南市毛集实验区、焦岗乡、夏集镇两个次中心集镇以及工业园、办公、住宅、商业区、旅游区等 建设单位：淮南毛集首创水务有限责任公司 项目性质：新建 投资总额：7699.69万元 建设地点：项目净水工程、取水泵房和取水头部位于毛集实验区焦岗湖镇，净水工程经纬度坐标为东经116.649114°，北纬32.624695°；取水泵房经纬度坐标为东经116.676220°，北纬32.581157°；取水头部经纬度坐标为东经116.679654°，北纬32.580170°。项目输水管线起点位于取水泵房，终点位于净水工程。项目地理位置详见附图1（项目地理位置图）。 项目外环境关系：项目取水头部位于焦岗湖入淮口上游500m处；净水工程东侧为规划待用地，南侧为闲置办公用房，西侧为镇区道路，北侧为规划待用地。周围环境状况见附图3（拟建项目周边环境状况图）。 占地面积：26968m2 建筑面积：3012m2 2.2工程内容 2.2.1工程建设内容 近期取水规模为2.5万m3/d。取水头部、自流进水管、格网间按5万m3/d规模设计，一次建成，取水泵房土建按5万m3/d规模设计建设，近期工程水泵及电气设备等按2.5万m3/d规模安装。新建DN600输水管线，管道约6000m。拟建项目建设主体、辅助及公用工程详见表1（拟建项目主体、辅助及公用工程组成一览表）。 表1 拟建项目主体、辅助及公用工程组成一览表 项目名称; 项目内容; 工程内容; 工程规模; 主要环境影响因子. 施工期; 运营期. 主体工程; 净水工程; 1座网格絮凝及平流沉淀池，1座V型滤池及反洗泵房（建筑面积约为600m2），1座清水池、1座废水回用水池及排泥池、1间脱水机房（建筑面积约为300m2）、1座污泥浓缩池、1座平衡池和1间送水泵房（建筑面积约为600m2）、1间配电间、1间加氯加药间（建筑面积约为300m2）; 新建水厂建设规模2.5万吨/日供水量; 扬尘、噪声、生活污水、固废; 固废、噪声. 取水泵房; 取水泵房土建按5万m3/d 规模一次建成，设备按2.5万 m3/d规模安装。取水泵房由下部钢砼泵池+上部框架建筑组成。上部建筑包括变配电室、值班室等，建筑尺寸 L×B×H=18.0×7.3×16.35m，总建筑面积372m2。泵池近期设置三台双吸卧式离心泵（2小 1大），两台小泵流量 360~600 m3/h， 扬程0.25 ~ 0.35 Mpa，配套电机功率 90kw；一台大泵流量 1042~1150m3/h，扬程 0.25~0.35Mpa，配套电机功率 185kw。远期将2台小泵更换为2台大泵. 取水头部; 采用管式取水头部，使用钢管桩通过挤压式打桩将桩打入河床，在框架周围采用格栅加以围护，防止漂浮物进入. 引水管; 引水管按远期一次建成，设置2 根进水D820钢管，长度约为335m，设计流速0.63m/s. 输水管线; 新建自取水泵站至水厂的输水管线，设计规模为 5×104m3/d，近期规模为2.5×104m3/d，自用水量及漏损率为 10%，管径为 DN600，流速 1.12m/s，敷设一根，管长约6000m，采用球墨铸铁管. 辅助工程; 综合楼和门房; 综合楼1200m2，门房12m2. 公用工程; 供电; 施工期; 施工用电拟与有关供电部门、当地居民协商，在现场按照就近方便原则接驳引出. 运营期; 取水泵房供电采用两条线路电源 （引自不同变电站）供电. 供水; 施工期; 施工用水和生活用水采取就近接驳引入. 运营期; 由厂区自来水管网供给. 排水; 施工期; 施工现场施工时可利用周边现有生活设施，可防止施工人员生活污水直接排入地表水体. 运营期; 生活污水经化粪池处理后，定期外委清掏，不外排；反冲洗水经废水回用水池收集后提升至反应池前回用，不外排；排泥水经重力浓缩和机械脱水，污泥干化后委托外运填埋，浓缩产生的上清液和脱水产生的压滤液经废水回用水池收集后提升至反应池前回用，不外排. 环保工程; 噪声防治措施; 施工期; 施工作业选用低噪声的施工机械和先进的工艺；合理安排施工时间；高噪声设备不同时施工；运输车辆在城区行驶时禁止鸣笛，夜间不运输. 运营期; 减震安装、泵房隔声和距离衰减. 固废防治措施; 施工期; 弃土; 施工期开挖产生的土石方部分回填，弃土按市政渣土部门要求处置. 清淤底泥; 采用吸泥船进行清淤，收集干化后运出饮用水源保护区，按市政渣土部门要求处置. 定向钻水基泥浆; 利用施工场地新建泥浆池，施工结束后干化就地掩埋，恢复原状. 顶管弃土; 弃土按市政渣土部门要求处置. 运营期; 生活垃圾; 集中收集后交环卫部门处置. 污泥; 干化后外运综合利用. 废水防治措施; 施工期; 施工过程产生的废水经沉淀池处理后回用洒水降尘；管道清洗废水和试压废水就近排至附近地表径流；. 运营期; 生活污水经化粪池处理后，定期外委清掏，不外排；反冲洗水经废水回用水池收集后提升至反应池前回用，不外排；排泥水经重力浓缩和机械脱水，污泥干化后委托外运填埋，浓缩产生的上清液和脱水产生的压滤液经废水回用水池收集后提升至反应池前回用，不外排. 废气防治措施; 施工过程产生的扬尘采用洒水抑尘，进行带水作业. 水土保持; 种植当地植被；抚育管理，设置临时挡墙，覆盖等. 2.2.2取水头部工程 2.2.2.1取水头部位置 根据项目可行性研究报告可知，项目取水头部位于焦岗湖入淮口上游500m处（经纬度坐标为东经116.679654°，北纬32.580170°），取水头部、自流进水管、格网间按5万m3/d规模设计，一次建成，近期取水量约为2.5万m3/d。 2.2.2.2取水头部设置形式 根据项目可行性研究报告可知，项目取水头部设置形式为管式取水头部。施工方式采用挤压式桩架施工，在取水头部设置围堰，将水抽干后，采用挤压式打桩，将桩打入河床，在桩架周围采用格栅加以围护，防止漂浮物进入。桩架施工完成后，拆除围堰。 2.2.3取水泵房工程 2.2.3.1取水泵房位置 根据项目可行性研究报告可知，项目取水泵房和取水头部分开建设，取水泵房位于取水头部西侧335m处（经纬度坐标为东经116.676220°，北纬32.581157°）。 2.2.3.2取水泵房设置形式 取水泵房由下部钢砼泵池+上部框架建筑组成。上部建筑包括变配电室、值班室等，建筑尺寸 L×B×H=18.0×7.3×16.35m，总建筑面积 372m2。 2.2.3.3取水泵房主要设备 取水泵房主要设备为水泵，详见表2（取水泵房主要设备一览表）。 表2 取水泵房主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 双吸卧式离心泵; 360~600 m3/h， 扬程 0.25 ~ 0.35 Mpa，配套电机功率 90kw; 2; 台. 2; 双吸卧式离心泵; 1042~1150m3/h，扬程 0.25~0.35Mpa，配套电机功率 185kw; 1; 台. 2.2.3.4取水泵房供电设计 取水泵房采用两条线路电源（引自不同变电站），当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。两路电源互为备用，每路电源均能承担100%的负荷。由供电部门分别从两个变电站各引出一条10kV线路架空引至厂区围墙外终端杆，再经电缆埋地引至高压配电室，互为备用。 2.2.4输水管线工程 2.2.4.1输水管线布设 ①引水管道 引水管按远期一次建成，设置2根进水D820钢管，设计流速0.63m/s。 ②输水管道 输水管道起点为取水泵房（经纬度坐标为东经116.676220°，北纬32.581157°）；接入终点位于净水工程（经纬度坐标为东经116.649114°，北纬32.624695°）。自用水量及漏损率为10%，管径为DN600，流速1.12m/s，近期铺设一根，管长约6000米。 2.2.4.2输水管线管材 根据项目可行性研究报告可知，项目引水管道采用无缝钢管，输水管线采用球磨铸铁管。 2.2.4.3输水管线施工工艺 ①引水管道 项目取水头部为管式头部，引水管道采用顶管施工，原水通过重力自流的方式流入进水间。 ②输水管道 根据项目可研报告，输水管线采用开挖埋管式布设，项目输水管线埋深1m，管径为600mm，垫层200mm，输水管线挖深为2.1m。 ③穿越工程 根据项目可研报告可知，输水管线在施工过程中穿越河流时采用拉管施工，穿越防洪堤采用顶管施工。输水管线沿线零散分布少量敏感点（东李岗孜），为避免开挖埋管施工过程中对敏感点的影响，本评价要求输水管线在施工过程中经过敏感点时采用定向钻施工。输水管线沿线主要障碍物及穿越形式详见表3（输水管线穿越工程一览表）。 表3 输水管线穿越工程一览表 输水管线位置; 主要障碍物和敏感点; 施工形式; 施工长度. 输水管线沿线; 过河管段，河宽约80m，深约10m; 拉管; 80m. 过防洪堤管段，堤宽约20m; 顶管; 20m. 东李岗孜; 定向钻; 约300m. 2.2.4净水工程 2.2.4.1净水工程主要构筑物 ①网格絮凝池、平流沉淀池 本次设计絮凝池及平流沉淀池1座。采用半地下布置形式，总尺寸 95.08m×9.15m×3.7~4.7m。设计规模2.5万m3/d，自用水系数取5%。絮凝池及布水区排泥采用穿孔排泥管，每管设置气动快开排泥角阀，排泥彻底、无堵塞，且可实现自动排泥。平流沉淀池进水采用配水花墙，每座沉淀池出水采用锯齿形集水槽；每座沉 淀池均设置泵吸式排泥机。 ②V型滤池及反冲洗泵房 滤池设置一座，池型采用V型滤池，近期滤池总过滤面积160 m2 ，分成4 格，单格池过滤面积约40m2，单排布置。滤床厚1.20 m，滤料采用均质石英砂，d10=0.9~1.2 mm，k80 =1.2~1.4。 ③清水池 设计规模：2.5×104m3 /d ，数量为1座2组，总有效容积为2500m3。 ④送水泵房、变配电间及仪表间 送水泵房及吸水井土建按5万m3 /d 一次建成，泵房水泵采用横向排列，进出水管顺直，水头损失小，其中低压配电间部分平面尺寸为14.4m×8m，高压配电间部分平面尺寸为11.1m×7.8m，中控室平面尺寸为8m×6m，泵房平面尺寸，27.6m×8m ，吸水井平面尺寸22m×3.5m，仪表间平面尺寸7.8m×3.3m。 水泵按近期2.5×104m3 /d配置，时变化系数为1.3，近期设计水量为1354 m3/h，水厂出厂水泵扬程为43 m，设3台同型号水泵，两用一备。 ⑤加氯加药间 设计加氯加药间一座，加药间土建按5万m3 /d 实施，设备按2.5万m3 /d配置。加药间平面尺寸 16.8m×15.6m。采用精制聚合氯化铝为常用混凝剂，加注量按 20mg/L 计算。矾库面积按5万m3 /d规模，30天库存量设计。加药系统采用自动控制调整浊度，混凝投药。投加次氯酸钠溶液有效氯浓度为10%,设前加氯点。后加氯点以及后补氯点。前加氯2.0mg/L，滤后加氯2.0mg/L，补加氯按1.0 mg/L。土建按5万m3 /d 规模设计，设备按2.5万m3 /d 规模配置。 ⑥排泥水池及废水回用水池 排泥水池用于收集沉淀池的排泥水，废水回用水池用于收集砂滤池和预留的 活性炭滤池产生的反冲洗废水，二者合建。排泥水池和废水回用水池土建规模均为 2.5万m3 /d。采用钢筋混凝土半地下结构，总尺寸17.4m×12.0m×3.75m。 （1）排泥水池 近期每天排泥水量105 m3。排泥水池连续24 h 运行。平面尺寸7.0m×12.0 m，有效水深3.75 m。 （2）废水回用水池 水厂砂滤池近期4格，单格冲洗一次的时间为15min，冲洗一次排水量为260 m3 ，每天冲洗一次。近期反冲洗排水量为1040m3 /d。平面尺寸12m×10m，有效水深3.75m。 ⑦浓缩池 为方便近期、远期工程的运行管理，本期浓缩池按照2.5万m3 /d原水处理规模设计，共设1座，单座对应原水量为2.5万m3 /d，远期再设同规格1座。根据计算，80%保证率情况下TDS 约1.5吨/d（对应2.5万m3 /d原水量）。 浓缩池采用重力式，浓缩池表面固体通量不大于1.0 kg干固体/（m·h）， 本工程本期实际运行时表面固体负荷为0.55~1.0 kg干固体/（m2·h），计算得单座浓缩池直径为9m。 ⑧平衡池及脱水机房 平衡池土建规模为2.5万m3 /d，共1座，直径为4m，有效水深4.5m，脱水机房土建规模为5万m3 /d，设备安装规模为2.5万m3 /d，平面尺寸22.5m×12m。 2.2.4.2净水工程主要设备 表4 净水工程设备一览表 序号; 名称; 数量（台）; 备注. 1; 混合搅拌器; 2; D=800mm，N=3.0kW，r=70rpm. 2; 泵吸式吸泥机; 2; /. 3; 冲洗泵; 3; 2 用 1 备，Q=435m3 /h， H=10m ，N=22 kW. 4; 鼓风机; 2; 1用 1 备，Q=36m3 /min， H=44.1kPa ，N=45kW. 5; 管廊排水泵; 1; Q=10m3 /h ，H=10m，N=1.1kW. 6; 送水泵; 3; 2 用 1 备，Q=684m3 /h，H=43m ，N=132KW. 7; 潜污泵; 1; Q=25m3 /h， H=10m，N=1.5KW. 8; 隔膜投药泵; 3; 2 用 1 备，Q=200L/h ，H=0.6MPa ，N=0.75kW. 9; 搅拌机; 2; N=2.0kW. 10; 隔膜投药泵; 2; Q=100L/h ，H=0.6MPa，N=0.75kW. 11; 隔膜投药泵; 1; Q=50L/h， H=0.6MPa，N=0.55kW. 12; 卸料泵; 1; Q=20m3 /h ，H=15 m ，N=2.5kW. 13; 储罐; 2; V=10m3. 14; 潜污泵; 4; 2 用 2 备，Q=55m3 /h，H=13m，N=7.5kW. 15; 潜污搅拌器; 2; φ370，N=2.5kW. 16; 立式搅拌机; 1; φ1500，N=2.2kW. 17; 带式脱水机; 1; 带宽 1000mm，N=1.1kW. 18; 泥库; 1; 72 m2. 2.2.4.3净水工程主要原辅材料 项目主要原辅材料种类及消耗量详见表5（主要原辅材料消耗情况一览表）。 表5 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 最大储存量t; 存储方式; 存储位置; 备注. 1; 聚合氯化铝; 182.5; 8; 独立存放; 加矾间; 20kg/1000t原水. 2; 13%次氯酸钠溶液; 319.4; 7; 罐装; 加药间; 35kg/1000t原水. 表6 项目主要原辅料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 碱式氯化铝; 碱式氯化铝是一种无机高分子混凝剂，能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物质，在净化各种污水中，具有广泛的用途。. 2; 次氯酸钠; 无色液体带有强烈的气味，易溶于水生成烧碱和次氯酸，次氯酸再分解生成氯化氢和新生氧，因新生氧的氧化能力很强，所以次氯酸钠是强氧化剂。其稳定度受光、热、重金属阳离子和pH值的影响。具有刺激气味。尚未分离出无水试剂。碱性溶液为无色液体。缓慢分解NaCl,NaClO3和O2。分解速度与浓度和游离碱有关。光照或加热能加速分解。高浓度的次氯酸钠溶液在储存过程中浓度会自动降低。固体次氯酸钠无论是在含有5个结晶水还是无水状态下均易发生爆炸。它也是一种强氧化剂，因此应避免长时间的皮肤接触或吸入。. 2.2.5水资源论证 2.2.5.1水源分析 城市供水水源的选择，主要取决于供水能力是否充沛、可靠，水源水质是否 符合生活饮用水源卫生标准，水量能否满足城市的可持续发展，和取水的安全可 靠性。 毛集区的水资源十分丰富。除淮河、西淝河外，还有焦岗湖、颖凤公路河等自然水域。 毛集实验区可利用水源主要有淮河、西淝河、焦岗湖。 1）淮河 淮河发源于河南省桐柏是桐柏山主峰太白顶(古称胎山，又名大复山，高程 1140 米)正顶面，源头在乱石缝中潜流，也时有明流至固庙，由固庙向东流经河南省息县，淮滨，安徽的阜南、颖上，霍邱、寿县、凤台、淮南市、怀远县、蚌埠市、五河县入江苏省洪泽湖，通高邮湖、邵伯湖，由三江营注入长江，全长1000 公里，总落差193米，平均比降为万分之二。 淮河过沫河口(颖河入淮口)东北流 13公里，到陆家沟过沟进入区境(陆家沟为颖上，毛集区分界线)，有曾台水广站，始建于民国9年(1920年)此处河西宽为320米，两岸滩地高程21.4米，淮左为区境陆便段，右为寿县寿西湖行洪堤，两岸堤距约1000米。(寿县行洪堤2001年向后退约400米，原为620米)，淮河入境东北流，行公里至乔口村，再行1公里至方坎。乔口至方坎段民国6年(1917年)和1950年进行两次清淤疏浚。淮河再行5公里至便民沟口。便民沟为焦岗湖入淮水道，建有焦岗闸。1955年3月实测此处河宽200 余米，河底高程13.85米，1985年9月实测河面宽330米(蚌埠闸建成后水位提高 5 米左右)，河底高程11.90米。过沟后左为毛集便峡段行洪堤，右为寿县行洪堤，两堤相距约471米。1975年，焦岗闸西建成南湾排灌站，可排可灌。淮河再东北行5 公里，右汇东湘河于老河口，又称两河口。再行0.3公里汇新河于新河口过东把河，新河口左为便峡段河口村，右为寿县靠山村，两岸相距540米。淮河由此向北缓转西北行2.7公里，左为何台村，曾为西淝河入淮故道口，今己无迹。再行0.6 公里出境，右为凤台县放牛山，顶高136米。淮河流经区境16.6公里。自古以来，淮河过境因流程长、河道狭、急弯多，主流摆动不停，河岸坍塌 严重，又多浅滩、暗礁、缺口束水，泛溢为害。相传，大禹王疏导淮河的时一候，三鞭打开峡山口，拓宽口门至80丈，畅流淮水。东山疏凿旧迹(刻字有美哉禹公，明德远矣)仍可分辨，其寮是当时劳动者的创造。明万历二年(1574年)寿州(今寿 县)知州郑琉为使州城免遭泛溢之害，督吏目彭希寿监工，组织数千民工于禹王山尾开凿一条长1公里的分洪水道，定名“新河”使淮淝洪水由峡山口下分泄，有效地降低了上游水平，同时便利通航。新河分洪延续了300多年，至民国元年（1912年）凤吧兴筑淮堤便硖段(便民沟日至硖山口)时堵废。1972后6月对东风湖行洪堤超高部分进行清除，行洪堤上口门铲低2米，下口门铲低1.7米，白水滩(焦岗)一带，由所在社队出工将上下口门开一长400—600米，铲至地平，发动群众共挖掉芦荻些根5万公斤，拆除违章建房250间。1983年冬至1984年科，为降低缺山口以上水位，安徽省水利厅决定退洪堤便缺段下段，完成新堤长4.5公里，堤距由220米放宽到610 米，因退建拆除石湾村民房1570间，于淮石岸山坡新建了石湾新村。合计过错成土方118万立方米，石方0.6万立方米，总计投资440万元。便缺段退建后，以同等水情可降低正阳关洪水0.13米，1958年，县淮河清障指挥所组织人力，再次按清障标准，清除白水滩一带的树木，芦苇等障碍物，清除东风湖汗堤的超高部分。 2）西淝河 据《淮系年表·水道篇》记载:“西淝河旧行颖芡之间，脉胳相通，河身弯 曲，而且汪，中多雍滞，屡遭洪水泛滥，致灾严重。”民国 21 年（1932 年)以地方筹款方式疏通西淝河航道，本起阐幢，东到入淮口，长 55 公里，土方 394万立方米。西淝河为本区与刘集乡之间的界河，河宽 180 米，深 3 米，沿区界一段河长 9100 米。西淝河流入区境所经皆高地。实为高地一大排水河。原西淝河下游流经董峰湖会便民河后。于禹王南入淮水，大水时淹董峰湖，并经胡田洼与牛家洼向南灌入焦岗湖，为造成区境水患的公次于淮河的第二条大河。民国 2 年(1913 年)徐紫绶（本区董岗人)任凤台知事期间。组织民工实施了西淝河入淮改道工程，扩展，疏浚了禹王山后原有的河道。 (明万历年间开控的乡流河)引西淝河水从禹王山北面入淮，减轻了缺石口的流量，同时堵死了原西淝河从峡石口以南的入淮河道，避免了该河水，对董峰、焦岗两湖的威胁。解放后，1950 年春刘集区和毛集区组织民工 100 余人，清除西淝河入淮口处淤泥，以利排水。1950 年大水后，西淝河治理被纳入治淮工程，由阜阳专区治湮指挥部统一指挥进行实施，凤台县成立西淝河工程指挥所。至 1951 年 7 月，于唐郑子村南建成一座了孔防洪闸:西淝闸。同时，由凤台、蒙城、涡阳、阜阳 4个县治淮总队共出工 13 万人，以工代赈疏导凤境西淝河，总段长 51.56 公里。按 50 年一遇标准开控河槽。标准底宽 54 米，水深 3.2 米，流量 126 立方米秒。凤台总队治湘任务西起胡家岗，东至入淮口，长 13.145 公里。(包括防洪闸)全县组成阐幢、丁顾、古沟、焦金、潘刘 5 个区民工，计 4.8 万人，一期工程，在山套东西长 1.8 公里、南北宽 1 公里，淤泥深 3 米左右，的工地上施工，难度很大。焦金大队(焦岗、金沟二区合并)的工段在万嘴直北，全长 0.36 公里，稀淤如豆腐，深 3.5 米，民工从南岸控岗土铺成 3 米宽往返通道，并用圆做成跳板，人工挑抬，硬是把几十万立方米的淤泥用布抬上岸。疏导工程至 1952 年免工，标准达到设计要求。1971 年至 1974 年西淝河段在上游利辛县，后刘邹村截入茨淮新河，截去阐幢集以上 99 公里，流域面积 2244 平方公里，为地面经流茨淮新河.截留后的西淝河，汛期以同等雨量相比，闸上水位可降低 1.2 至 1.5 米。1976 年 6 月，因西淝河闸泄量不够，又与闸北 300 米处兴建成一座 3 孔泄水闸—新西淝闸，使泄水量由 300 米立方米/秒，扩大到 600 立方米/秒。西淝河入区境从阜淮铁路大桥 50 米始，主河在右，左为花家湖，至蒋嘴孜 长约 8.5 公里、宽 1 公里，终年积水。自铁路桥东南行 1 公里，右汇新八丈沟水，转东行 0.9 公里，左有洲滩，高程 26.6 米。再行 1.3 公里右有新集二矿。转东南 1.3 公里，左又有顺河条形洲滩，高程 27.1 米。再行 2.5 公里转东南 1.5 公里，右汇入丁家沟泄水闸—徐咀闸，闸东为毛家湖。毛集西淝河段止。 3）焦岗湖 古代焦岗湖，董峰湖地区，为淮河，西泌河汇流的淮河滩地，经多年洪水泥 沙淤积，河岸高仰，于北岗之间形成湖洼坡塘，《水经注》“淮水又北，左合椒 水，水上承淮水东北流，经蛇城南，又历其城东，亦谓之清水，东北流注于淮， 谓清水口者是此水也。”按古时淮水从鲁口子西南二里处向东分流入陆家沟，转催粮沟，东北流入湖，又东北流出燕湖口(即清水口在元庆闸南二里)。焦岗湖滨淮一面，有燕湖口、大沟口、柴家洼、魏家洼、鲁家口等水口，淮水盛涨，倒注入湖，水面向周围扩展。焦岗湖水域，南为淮河，东为董峰湖，北为西淝河，西为颖河，水由西向东南流，以焦岗湖为汇水区，水系脉络相通。为开发湖域农田，历来有疏河、挖沟、筑堤之举。清嘉庆十五年(1810 年)，凤台知县李兆洛倡一导有钱捐资无钱出夫，积粮 100 余石，于湖东南小口沟(又称清水口)建闸一座，称丰湖闸，以利泄闭，后被洪水冲毁。清光绪十四年(1888 年)，湖域居民再集资，于丰湖闸西 2公里另建石闸一座，取名庆丰闸，因黄淮水患，光绪三十四年(1908 年)淤废。清宣统元年(1909 年)湖域居民疏浚中心沟，修复庆丰闸并改名为元庆闸。民国元年(1912 年)，在焦岗湖南岸筑淮堤，以堵淮水倒灌，以元庆闸泄新沟及贺家塘水入淮。新沟正西 5 公里余通焦岗湖，贺家塘为西淝河分支，两水于近淮处合流出元庆闸。闸工坚固，有板启闭。民国 22 年(1933 年)，淮河救济委员会于陆家沟口又建一座排水涵闸，疏浚中心沟(又称便民沟)。稍后，由于持续黄泛，两闸均被淤塞，湖以南淮堤也毁坏。焦岗湖四周，连年成灾。1949 年，疏浚拓宽中心沟，底宽 5 米，深 3.5 米，长 8.84 公里，清除元庆闸积淤，完成土方 37.1 万立方米，复筑焦岗湖南淮堤等。 1952 年，拓宽丁家沟，改焦岗湖汇水由丁家沟向西淝河排泄，并在丁家沟建成了孔焦岗湖闸，堵闭元庆闸。1954 年大水，焦岗闸被水冲翻致毁。丁家沟北通西淝河，花家湖，在毛集以西穿过溯右堤南通焦岗湖。1958 年折除元庆闸，于元庆闸址一侧，建成一座 3 孔焦岗闸。1960 年以焦岗湖为水源，建成毛集电力抽水站。1961 年 4 月 15 日，确定焦岗湖控制水位17.50 米，水面用于渔业。1965 年，焦岗湖周岸始建生产圩堤，逐步形成南湾灯，西湾圩，王睈圩，枣林瓦房圩等。焦岗湖域水系，西有老墩沟，原西通颖河，东接焦岗湖中心沟。建国后，颖左堤建成后，老墩沟水由西南向东北流，左汇花水涧、浊沟水，入中心沟，再东 行，经焦岗湖心，经元庆闸入淮。中心沟是焦岗湖排水干沟，上接颖上老墩口、 浊沟口，东至元庆闸，长 16 公里，蚌埠闸未建前，非汛期可排完焦岗湖底水。 1992 年初，淮河水利委员会批准焦岗湖治理工程，其中淮南市凤台县部分总投资 3895 万元，中央、地方自筹各占三分之一，由凤台组织实施。整个治理工程项目为：禹山电力排涝站、引水河、毛集涵、乔口电力排灌站(未建)，丁家沟闸、毛集翻水站以及枣林涵、周台涵、史集涵、焦岗湖圩堤等。毛集翻水站、禹王站于 1991 年 11 月开工，其他工程均为 1992 年开工。 4）便民沟 便民沟是毛集区东部一条淮上便于通航的抄河，始于何时不详。河在董奉湖 西部，是淮河经元庆闸东向左分流的一条小河，西北经刘岗、董岗、窑头至董奉 湖会西淝河。河长约 7700 米，宽约 50 米，深 3 米，水位常在海拔高 20 米右左。这段航程至缺石长约 10 公里，只有从元庆闸外绕两河 U 至缺石的一半。民国六年(公元 1917 年)董奉湖的便缺段淮堤及张家岗至禹王山麓的禹山堤筑成。便民沟上下口被堵死，河遂废，原河道己缩为排水沟。 5）董奉湖 董奉湖西部有董奉岗，湖因此得名，岗以晋人董奉隐居于此行医种杏林而得名，自清末至民国年间董奉讹为董峰。1958 年湖内建农场开始定名为东风湖农 场。湖位于本区最东部，淮河从元庆闸流向东北，逐渐左弯转向西北至缺石，在湖东呈一大椭形湾，禹王山雄踞于北，西南经湖田洼与牛家洼、与焦岗湖相连，西北通毛家湖及西淝河，南北长 7500 米，东西宽 7600 米，面积 33 平方公里，焦岗湖常从湖田洼与牛家洼，经董奉湖向淮河排水。光绪十四年(公元 1888 年)于湖田洼北部筑永安堤，两湖始被隔绝。民国六年(公元 1917 年)董奉湖沿淮筑便缺河堤，又筑张家岗(毛集东三里)至禹王山西麓的禹山堤，湖内洼处虽常年尚有积水，而高处大部土地皆可耕种。在 1938 年至 1946 年黄泛期间，湖内各处淤高二至三米不等，1958 年后湖内积水可从硖山口的东风湖排涝站排出。 6）毛家湖 毛家湖在毛集的东北方，原与东边的董奉湖相连，现被淮北堤的禹山段隔绝， 南界溉右堤，西隔丁家沟，西北段是本地岗地，北临西淝河，南北长 2200 米， 东西宽 2500 米，面积约 7.2 平方公里，湖内大部分洼地海拔高 17 米。建国前 沿西淝河无堤防，任河水涨漫淹没土地，建国后沿西淝河南岸筑堤以防外水，内水可从闸或用电动抽水机排除，湖内土地全部成为可耕地，大部分土地属东风湖农场，东北部属城郊区，南部属本区。 2.2.5.2水量评价 毛集水厂年取水总量 912 万立方米，最大取水流量 0.38 立方米/秒。根据水 文监测数据，淮河水流量在 111~1660 立方米/秒。满足取水需要，取水可靠。 2.2.5.3水质评价 1. 引用《标准》及有关规定《生活饮用水水源水质标准》CJ3020-93 将生活饮用水水源水质分为二级。一级水源水:水质良好。地下水只需消毒处理，地表水经简易净化处理(如过滤)、消毒后即可供生活饮用者。二级水源水:水源受轻度污染。经常规净化处理(如絮凝、沉淀、过滤、消毒等)，其水质即可达到 GB5749 规定，可供生活饮用者。水质浓度超过二级标准极限值的水源水，不宜作为生活饮用水的水源。若限于条件需加以利用时，应采用相应的净化工艺进行处理。处理后的水质应符合 GB5749规定，并取得省、市、自治区卫生厅(局)及主管部门批准。 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)水域功能和标准分类中依据地表水水域环境和保护目标划分为五类。优于 III 类水的水域可适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、渔虾类越冬场、涸游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；I类水的水域适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；V 类水的水域适用于一般农业用水区及一般景观要求水域。《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(1989 年 7 月 10 日国家环保局、卫生部、建设部、水利部、地矿部联合发布)。其中第八条规定：在饮用水地表水源取水口附近划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水水源一级保护区。一级保护区的水质标准不得低于国家规定的《地表水环境质量标准》II 类标准。第九条规定在饮用水地表水源一级保护区外划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水水源二级保护区。二级保护区的水质标准不得低于国家规定的《地表水环境质量标准》III 类标准，应保证一级保护区的水质能满足规定的标准。《安徽省城镇生活饮用水水源环境保护条例》(2001 年 7 月 28 日安徽省第九届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)第三章、第十四条规定:生活饮用水地表水源一级环境保护区的水质，适用国家《地表水环境质量标准》II 类标准；二级环境保护区的水质，适用国家《地表水环境质量标准》III 类标准。 根据《2010 年淮南市水资源公报》所述，2010 年淮南市境内监测了凤台大 桥、平牙大桥(淮南淮河公铁大桥)、田家庵、大涧沟、新城口和西淝河闸闸上共6 个重点水质断面(不包括淮南市淮河上游入境水选择断面鲁台子)，各断面年测次 12 次，共 72 测次。依据国家《地表水环境质量标准》(GB3838 一 2002)和水利行业标准《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）评价，凤台大桥段、平好大桥段等 G 个重点水质断面全年总测次中，各类水出现频率为：II类水 6.9%、III 类水 33.4%、IV 类水 45.9%、V 类水 6.9%、劣 V 类水 6.9%。各水质监测断面具体分析如下：淮南市入境水水质较好，全年为 III 类水为主，占 75.01%，II 类水占 8.33%， V 类水占 8.33%，IV 类水占 8.33% 。汛期、非汛期以 III 类水为主，分别占 80.00%和 71.00%。凤台大桥段全年以 II—III 类水为主，II 类水占 25.00% ,且 III 类水占 50.00%，IV 类水占 25.00% 。汛期 III 类水占 80.00%。非汛期 II— III 类水占 71.00%。平圩大桥段全年以 III—IV 类水为主，III 类水占 41.67% ，IV 类水占 50.00%；劣 V 类水占 8.33%，汛期水质以 IV 类水为主，占 60.00%。非汛期 III 类水占57.14%， IV 类水占 42.86%，主要污染物总磷。非汛期水质好于汛期。田家庵段全年 III 类水占 8.33%，IV 类水占 41.67%， V 类水占 16.67%，劣 V类水占 33.33%。汛期 IV 类水占 60.00%，劣 V 类水占 40.00%。非汛期 III 类水占 14.29%，IV 类水占28.57% ，V 类水占28.57%，劣 V 类水占 28.57%。主要污染物氨氮。非汛期水质略好于汛期。大涧沟段全年以 IV 类水为主，占 58.33%，III 类水占 25.00%，V 类水占16.67% 。汛期水质以 II~III 类水为主，占 60.00%， V 类水占 40.00%。非汛期水质以 IV 类水为主，占 71.43%，III 类水占 28.57%。主要污染物总磷。淮南新城口段出境水质，全年 III~IV 类水为主，占 100%。汛期 III~IV 类水占 100%。非汛期 III~ IV 类水占 100% 。西淝河(下段)凤台段全年 II 类水占 16.67% ，III 类水占 33.33%;IV 类水占41.67% ，V 类水占 8.33%。汛期 IV 类水占 60.00% ，II、III 类水各占 20.00%。非汛期 II ~ III 类水占 57.14%, IV 类水占 28.57% ，V 类水占 14.29%。 2.2.5.4水源选择确定 根据上述水资源的论述，无论是从水量还是水质上分析，淮河是毛集实验区唯一理想的饮用水水源。毛集实验区地下水虽比较丰富但不易长期提供新建水厂的取水需要，可能造成地面下陷等不良后果。且从水质情况看，也呈下降趋势，故无法作为长期可靠的供水水源。新水厂的水源必须取自地表水。 从毛集实验区的地表水体情况分析，便民沟、董奉湖、毛家湖从水量水质上均无法满足要求。西淝河、焦岗湖虽然较大，但西淝河河床较浅，供水保证率不高，且为毛集污水厂尾水排放水体。焦岗湖周边为生态旅游度假区不宜作为取水水源。只有淮河具备大规模供水的条件，其水质较好，水量充足。故确定淮河为新建水厂的水源。 2.2.6取水口位置选择 取水点有两处可供选择: 方案一、西淝河与淮河交汇处以南，行洪区以北。此处的河面较宽、河床水 浅不利于取水，同时由于该处位于过境淮河的下游，规划污水厂排放对水质有所影响，对取水不利。 方案二、焦岗湖入淮河处上游2300米处，淮河在该处的流向有所转向，在水流转向形成的冲涮作用下，形成一段深泓。该处的河床较窄且水深，河流弯道的凹岸在东岸，主流靠岸，踞凹顶冲点稍后处为良好的取水点。由于该处的河床较周围为低，便于附近河床、低漫滩潜水流的汇集，似天然大口井，可获得更多的水源补充。并考虑到未来扩建水厂的取水需要，土建工程按5万吨/日一次建成，设备按近期2.5万吨/日配置。 从目前的情况分析看，由于该处的取水条件较好，且取水量也有保证，因此 推荐方案二为取水点位置。输水管道穿过田地就近敷设至水厂。 2.2.7工作制度与劳动定员 本项目近期定员职工10人，其中生产人员6人，管理与工程技术人员2人，服务2人，不在厂区内食宿，全年运营。 3.建设项目产业政策符合性分析 参照国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），拟建项目属于鼓励类中第二十二条（城镇基础设施）第7款“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”。项目于2020年4月29日取得淮南市毛集社会发展综合实验区发展改革局“关于确认淮南毛集首创水务有限责任公司淮南市毛集实验区自来水厂DBOO项目备案的通知”（毛发改审批[2020]15号）。因此，项目建设符合国家产业政策。 4.建设项目规划相符性及选址合理性分析 4.1取水泵房和净水工程规划相符性及选址合理性分析 本项目选址位于毛集实验区焦岗湖镇，根据安徽省人民政府建设用地批复“关于毛集实验区2018年第一批次城镇建设用地的批复（皖政地[2019]171号）”可知，同意你市毛集实验区焦岗湖镇王郢村用地范围内，将集体农用地3.7822公顷（其中耕地3.6745公顷）转为建设用地并征收为国有，另征收集体建设用地0.0021公顷。以上合计批准建设用地3.7843公顷，按呈报的土地开发利用规划用途，用于城镇建设，不得改变用地位置，本项目为城市基础设施建设，用地性质符合要求；根据毛集实验区国土资源局文件“关于淮南市毛集实验区自来水厂DBOO项目用地预审意见”可知，项目区涉及两宗土地，均坐落在焦岗湖镇，其中厂区用地位于王郢村境内，面积2.6969公顷；取水泵站用地位于元新村与孙台村境内，面积0.2098公顷。根据《毛集实验区焦岗湖镇土地利用总体规划（2006-2020年）》（调整完善），其厂区用地规划用途为允许建设区，不占用基本农田，取水泵站用地规划用途为一般农用地（坑塘水面），因此，项目取水泵房和净水工程选址符合毛集实验区焦岗湖镇土地利用总体规划，选址合理。 4.2取水口选址合理性分析 根据安徽省水利厅出具的“关于淮南毛集实验区供水工程水资源论证报告书的批复（皖水资源函[2010]1125号）”可知，淮南市毛集实验区供水工程，设计近期供水规模2.5万t/a，工程建设运行后，可替代毛集实验区现有的地下水供水量，是该区的重要基础设施，同意《报告》关于项目论证范围的水资源开发利用现状，水资源保证程度、取用水合理性、取水口设置及取水影响等的分析论证和结论，因此，项目取水口选址合理。 4.4“三线一单”符合性分析 4.4.1生态红线 根据安徽省人民政府关于淮南市毛集实验区水厂等引用水源保护区划定方案的批复（皖政秘[2018]100号），饮用水水源保护区详见表5拟建工程饮用水水源保护区划分表。 表7 拟建工程饮用水水源保护区划分表 功能区范围（水域）; 功能区范围（陆域）. 一级保护区; 二级保护区; 一级保护区; 二级保护区. 水域长度为淮河干流取水口上游1000米至下游100米，宽度为淮河航道北侧边界线至取水口侧水位边界线; 水域长度为一级保护区上游边界向上游延伸2500米、下游边界向下游延伸200米，宽度为淮河航道北侧边界线至取水口侧水位边界线; 陆域长度与水域长度一致，宽度为取水口侧水位边界线至淮河防洪堤背水侧; 陆域长度与水域长度一致，宽度为取水口侧水位边界线至淮河防洪堤背水侧. 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017 修正）第五章饮用水水源和其他特殊水体保护第六十三条：国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。第六十四条：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。第六十七条：禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 项目属于与供水设施有关的项目，且施工期、运营期污废水及固体废物均不排入饮用水水源保护区，也不设直接进入淮河的废水排污口，不会污染饮用水源保护区水质。所以，项目基本符合《中华人民共和国水污染防治法》内容。 4.4.2环境质量底线 根据淮南市环保局网站公布的《2018年淮南市环境质量状况公报》，2018年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均值分别为15微克/立方米、28微克/立方米、84.7微克/立方米、54.8微克/立方米、0.7毫克/立方米和109微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准0.21倍和0.57倍，项目区为城市环境质量不达标区。目前，淮南市紧抓落实采取加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，规范和加强环评审批，从源头削减污染物排放。同时转变经济发展方式，引导和支持企业通过产能置换、环保搬迁、升级改造等方式减少污染排放。项目所在地的环境质量良好。该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量。 4.4.3资源利用上线 本项目营运过程中会消耗一定量的电源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 4.4.4环境准入负面清单 本项目属于自来水生产和供应工程项目，符合国家现行的产业政策，不涉及区域环境准入负面清单中禁止的项目。 因此，本项目符合“三线一单”要求。 5.与项目有关的现有污染情况及主要环境问题 本项目东侧为规划待用地，南侧为闲置办公用房，西侧为镇区道路，北侧为规划待用地，项目区内现状为规划待用地，无原有污染问题。因此项目区内环境质量良好。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 本项目位于安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇。项目地理位置图见附图1。 淮南市地处安徽省中北部，地处东经116°21′21″～117°11′59″与北纬32°32′45″～33°0′24″之间，是淮河干流上的主要工业城市之一，东与滁州市属凤阳、定远县毗邻，南与合肥市属长丰县接壤，西南与六安市属山南新区、霍邱县相连，西及西北与阜阳市属颍上县，亳州市属利辛、蒙城县交界，东北与淮南市属怀远县相交，东与滁州市属凤阳、定远县搭界，总面积2596.4km2。淮南的城市格局是随矿建镇、多点分片。 二、地形地貌 以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分。淮河以北为地势平坦的淮北平原，市境南、东为环绕而不连续的高陵，环山均有一斜坡地带，宽约500～1500 m，坡度10°左右，海拔40～75 m。斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500～2500 m，海拔30～40 m，坡度2°左右。二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2000～3000 m，海拔17～20 m，漫滩以下是淮河滨河浅滩。淮河以北平原地区为河间潜洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20～24 m，相对高差4～5 m。 三、气候气象 淮南市地处亚热带与暖温带的过渡带，属于暖温带半湿润性大陆性季风气候区，年均降雨量969.5mm。其基本特征是：春暖、夏热、秋凉、冬冷，常年平均气温15.6℃；四季分明，气候温和，光照充足，热量丰沛，无霜期长，季风显著，雨热同季。年内冬季地面受北方冷气的控制，晴日多，气温低，降水少；春季气温回升快，降水逐渐增多，地面受南北冷暖空气活动影响，天气多变，气温不够温定；夏季地面受副热带高压控制，气压偏低，高温多雨；秋季阴雨偏多，时有秋雨连绵。 淮南的全年平均日照时数2279.2小时。由于冬季夜长昼短，因而年内12月份日照时数最少；3～4月，多阴雨天气，期间日照百分率最低；8月份后，雨季基本结束，多晴热天气，期间日照时数最多，日照百分率最高。 淮南的常年主导风向东风；平均风速2.7m/s，年内春季风速最大，平均3.2m/s；夏季次之，平均风速2.8m/s；秋季风速最小，平均2.5m/s。 四、地表水系 淮南市地表水系属淮河流域。淮河支流有窑河、泥河、黑河、架河、西肥河、东肥河等6条天然河流。其旁侧湖泊主要有舜耕东、施家湖、钱家湖、十涧湖、高塘湖、湖大涧、蔡塘湖等共同构成了地表水资源。淮河在淮南境内长71.3km，河道宽约400m左右，历史最高水位24.40m(2003年)，最低水位12.36m（1953年），建蚌埠闸后最低水位15.13m；年平均流量813m3/s，最大流量12700m3/s(1954年)，最小流量0.5m3/s(1978年)；90%保证率条件下，年平均流量300m3/s，多年最枯月平均流量20m3/s。淮河市区段是淮南市排污的主要纳污水域。 淮南市多年平均地表径流深980mm，多年平均径流量18.27亿m3，全市地下水资源总量为6.5亿m3/a，可开采量为1.0亿m3/a。淮南市地下水分布与江淮丘陵地区地下水分布基本相同。第四纪地层中的潜水和承压水，主要分布在淮南沿岸的河漫滩和一级阶地。 五、土壤、植被 淮南地区的土壤类型主要为黄棕壤和水稻土，黄棕壤为晚更新黄土状沉积物上发育的马肝土属，水稻土为发育在马肝土母质上的潴育性马肝田土属。马肝土质地较适中，土层深厚，肥力较高，耕性良好，是项目的主要旱作土壤，易种植蔬菜等旱作物；马肝田系由马肝土上长期种植水稻发育而成，为良水性水稻土，潴育层较厚，剖面发育良好，可作为麦、稻、油菜耕作土壤。 项目区域以丘陵为主，所以除工业和居住区用地外，均被开垦为耕地，因此，植被主要是作物（水稻、小麦、棉花）和蔬菜等。由于淮南市属于暖温带半湿润大陆季风气候区，日照充足，气候温和，雨量适中，所在该区域内亚热带的马尾松可以正常生长，在土壤脊薄的荒山地也可以成林，此外还有少量的黑松林，侧柏林等人工林分布。本区还有常绿阔叶树种，如女贞、黄柏、石楠、冬青、海桐、拘骨、夹竹桃、广玉兰、桂花、山茶花等，无珍稀物种。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1环境空气 根据《2018年淮南市环境质量状况公报》，2018年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均值分别为15微克/立方米、28微克/立方米、84.7微克/立方米、54.8微克/立方米、0.7毫克/立方米和109微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准0.21倍和0.57倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均值分别较上年减少16.7%、9.7%、20.8%、11.5%、12.5%、0%。 污染物空间分布：6个国控监测点位：师范学院、益益乳业工业园子站、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与评价）和2个省控监测点位：凤台县青少年活动中心、寿县东门空气自动站共8个环境空气质量自动监测子站二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧年平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。各环境空气质量自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 可吸入颗粒物（PM10）年平均值超标倍数从大到小依次为潘集区政府0.37倍、师范学院0.25倍、谢家集区政府0.21倍、凤台县青少年活动中心0.18倍、益益乳业工业园0.15倍、寿县东门空气自动站0.14倍、八公山区政府0.08倍；细颗粒物（PM2.5）年平均值超标倍数从大到小依次为潘集区政府0.69倍、益益乳业工业园0.62倍、八公山区政府0.54倍、谢家集区政府0.50倍、师范学院0.50倍、寿县东门空气自动站0.31倍、凤台县青少年活动中心0.25倍。 2018年空气质量综合指数5.14，环境空气质量优良天数比例为65.5％（其中PM10、PM2.5数据从9月份开始为实况数据）。空气质量综合指数比上年减少1.5%，优良天数比例比上年增加7.8个百分点。 2地面水环境 根据淮南市生态环境局发布的2020年5月份环境质量月报可知，市辖淮河干流共设5个断面，按流向从上而下分别为鲁台孜、凤台渡口、李嘴孜水厂、石头埠、新城口，主要超标因子高锰酸盐指数；其余4个断面水质均符合III 类水质标准，新城口水质符合Ⅳ类水质标准。集中式饮用水源地水质达标率为 100%，水质保持稳定。 3声环境 3.1监测布点 本次评价于净水工程四周布设4个声环境监测点和周边敏感点1个声环境监测点，输水管线沿线布设1个声环境监测点，具体位置见附图5（拟建项目监测布点图）。 3.2测量时间和频次 各测点昼间测量一次。 3.3监测结果分析 监测结果见表8。 表8 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测时间; 序号; 监测地点; 昼间; 夜间; 执行标准. 8.23; 1#; 净水工程东侧; 54.4; 44.8; 2类. 2#; 净水工程南侧; 53.3; 46.6; 2类. 3#; 净水工程西侧; 53.2; 46.2; 2类. 4#; 净水工程北侧; 54.9; 48.9; 2类. 5#; 王郢村; 52.2; 45.8; 2类. 6#; 东李岗孜; 57.3; 45.4; 2类. 8.24; 1#; 净水工程东侧; 53.6; 47.4; 2类. 2#; 净水工程南侧; 53.3; 48.4; 2类. 3#; 净水工程西侧; 57.2; 47.5; 2类. 4#; 净水工程北侧; 52.7; 44.4; 2类. 5#; 王郢村; 56.3; 45.4; 2类. 6#; 东李岗孜; 55.2; 44.9; 2类. 由上表监测结果可以看出，项目区和输水管线沿线声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目所在地周围无名胜古迹、自然保护区和风景名胜区。项目的主要保护目标见表9、表10、表11和附图6（拟建项目敏感目标保护图）。 表9 净水工程主要环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距厂界距离（m）. 地表水环境; 淮河; /; 地表水; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III级水质标准; SE; 5000m. 大气环境; 王郢村; E116.642425 N32.622442; 居住区; 265户，795人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求; SW; 120m. 西李岗孜; E116.647553 N32.618386; 居住区; 23户，69人; SSW; 500m. 东李岗孜; E116.651844 N32.617142; 居住区; 28户，84人; SSE; 650m. 王圩孜; E116.662434 N32.619835; 居住区; 110户，330人; ESE; 990m. 傅台孜; E116.648122 N32.630939; 居住区; 90户，270人; NNW; 470m. 声环境; 王郢村; E116.642425 N32.622442; 居住区; 265户，795人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; SW; 120m. 表10建设项目输水管线主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距厂界距离（m）. 大气环境; 东李岗孜; E116.651844 N32.617142; 居住区; 28户，84人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求; NE; 80m. 尚台孜; E116.679139 N32.599782; 居住区; 23户，69人; SSW; 900m. 声环境; 东李岗孜; E116.651844 N32.617142; 居住区; 28户，84人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; NE; 80m. 表11 建设项目取水工程主要环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标; 方位; 距离; 规模; 保护级别. 水环境 （本取水头部工程）; 水域长度为淮河干流取水口上游1000米至下游100米，宽度为淮河航道北侧边界线至取水口侧水位边界线; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准. 水域长度为一级保护区上游边界向上游延伸2500米、下游边界向下游延伸200米，宽度为淮河航道北侧边界线至取水口侧水位边界线.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量：项目区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。标准值详见表12所示。 表12 环境质量标准 污染因子; 取值时间; 浓度限值; 单位. SO2; 1小时平均; 500μg/m3; GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 60μg/m3. NO2; 1小时平均; 200μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 年平均; 40μg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 70μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. 年平均; 35μg/m3. CO; 1小时平均; 10mg/m3. 24小时平均; 4mg/m3. O3; 1小时平均; 200μg/m3. 日最大8小时平均; 160μg/m3. 2、地表水环境质量：淮河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准。 表13 地表水环境质量标准 标准来源; PH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类. (GB3838-2002)III类水质标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1; ≤0.05. 3、声环境质量：声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 表14 声环境质量评价标准 功能类别; 标准值dB(A); 依据. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放：施工期施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织浓度监控点限值要求，详见表14； 表15 施工期扬尘污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物名称; 无组织排放浓度限值mg/m3. 粉尘（颗粒物）; 1.0. - 废水排放：生活污水经化粪池处理后，定期外委清掏，不外排；反冲洗水经废水回用水池收集后提升至反应池前回用，不外排；排泥水经重力浓缩和机械脱水，污泥干化后委托外运填埋，浓缩产生的上清液和脱水产生的压滤液经废水回用水池收集后提升至反应池前回用，不外排。 3、噪声排放：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限制要求，详见表16；运营期项目区域噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，详见表17。 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 4、固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599－2001）及其修改清单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发〔2016〕65号）中对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四项指标实行排放总量控制计划。安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（皖环发〔2017〕19号）中要求增加烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）两项指标的总量控制。 根据本项目排污特征，生活污水经化粪池处理后，定期外委清掏，不外排；反冲洗水经废水回用水池收集后提升至反应池前回用，不外排；排泥水经重力浓缩和机械脱水，污泥干化后委托外运填埋，浓缩产生的上清液和脱水产生的压滤液经废水回用水池收集后提升至反应池前回用，不外排，故无总量申请指标。 |

建设项目工程分析

1.工艺流程简述(图示) 施工期 本工程取水泵房和取水头部分开建设，取水头部位于淮河岸边水域建设，取水泵房位于岸边建设，距离岸线335米。 1、取水头部工程 取水头部采用管式取水头部施工方式，施工期主要工艺流程及产物节点详见图1所示。进水喇叭口垂直向下，喇叭口焊接进水格栅。取水头部采用成品设备，在岸边预制管道固定座架，吊装就位后，与河底桩基固定，使取水头部及固定座架与桩基连成整体。为防止冲刷，在头部四周的适当范围内抛石护底，确保头部安全。 图 1 取水头部施工期工艺流程及产物节点图 施工过程简述： （1）采用钢板桩围堰施工，钢板桩的施打采用平台吊机，配合震动打桩船进行打入；钢板桩施工完成后，采用吸泥船对围堰进行基底清淤；清淤完成后，采用先支撑后降水的方式，分层支撑降水。 （2）抽水完成后，采用12根直径1000桩基进行挤压式打桩。钻孔桩顶部应外包钢管以方便钢构件安装连接。 （3）使用2根DN820无缝钢管的横向支承梁采用I36C工字钢，钢管与工字钢采用抱箍连接固定。取水头部范围内的钢管均在水下进行安装施工。 （4）桩基工程完成后，对钢板桩进行拆除，首先采用水泵加水至最下后围堰标高处拆除，依次循环，直至顶层拆除，拆除的钢板桩外运循环使用。 2、取水泵房工程 图2 取水泵房施工期工艺流程及产物节点图 施工过程简述： 施工期施工设备进场，先进行场地平整，场地平整主要是对场地进行开挖或填平场地，场地完成平整后开始开挖地基进行取水泵房工程建设，泵房建设完成后对进行设备安装。项目建设不同施工阶段的主要大气污染源和污染物有噪声、扬尘、建筑垃圾和施工废水产生。 3、输水管线工程 ①开挖施工工艺流程 项目输水管线开挖施工施工期主要工艺流程及产物节点详见图3所示。 图3 项目输水管线开挖施工工艺流程及产污节点图 输水管线开挖施工工艺简述： 沟槽开挖 （1）沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上地下障碍物，以便开槽时采取妥善加固保护措施，根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查，统计出现况地下管线情况，采取有效措施加以保护。 （2）沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。 （3）开挖方法 A、土方开挖采用机械开挖，槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖，以防扰动地基。对于有地下障碍物（现况管缆）的地段由人工开挖，严禁破坏。 B、沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行，以利排水。 C、挖槽土方处置，按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放，但不得覆盖测量等标注，均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划，作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。 D、开槽后及时约请各有关人员验槽，槽底合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求，及时与设计、监理单位及地勘部门联系，共同研究基底处理措施，方可进行下道工序。 下管 在沟槽检底后，经核对管节、管件位置无误后立即下管。下管时注意承口方向保持与管道安装方向一致，同时在各接口处掏挖工作坑，工作坑大小为方便管道撞口安装为宜。 清理承口 清刷承口，铲去所有粘结物，如砂子、泥土和松散土涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物。 清理胶圈，上胶圈 将胶圈清理洁净，上胶圈时，使胶圈弯成心形或花形放在承口槽内就位，并用手压实，确保各个部位不翘不扭。胶圈存放注意避光，不要叠合挤压，长期贮存在盒子里面，或用其他东西罩上。 清理插口表面 插口端是园角并有一定锥度，在胶圈内表面和插口外表涂刷润滑剂（洗涤灵），润滑剂均匀刷在承口内已安装好的橡胶圈表面，在插口外表面刷润滑剂刷到插口坡口处。 接口 对不过河管段：插口对承口找正，支立三角架，挂手扳葫芦，套钢丝绳，扳动手扳葫芦，使插口装入承口。并注意撞口一定要撞到白线的位置，保证角度≯3度。 检查 第一节管与第二节管安装要准确，管子承口朝来水方向。安完第一节管后，用钢丝绳和手板葫芦将它锁住，以防止脱口。安装后，检查插口推入承口的位置是否符合要求，用探尺插入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确，并检查胶圈是否撞匀。 井室砌筑 （1）砖砌前，将砖砌部位清理干净，洒水湿润。对凿毛处理的部位刷素水泥浆。 （2）不同形式的井室，墙体尺寸控制及排砖方法均不同。 （3）砖砌采用“三一”法砌筑，即一铲灰、一块砖、一挤揉。若采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不超过500mm。 （4）砖砌体水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%，竖向灰缝采用挤浆或加浆法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝。 （5）砌筑时，要上下错缝，相互搭接，水平灰缝和竖向灰缝控制在8—12mm。 （6）井室中踏步随井室墙体砌筑随安装，位置准确，随时用尺测量其间距，在砌砖时用砂浆埋设牢固，不得事后凿洞补装，砂浆未凝固前不得踩踏。 （7）钢筋混凝土盖板安装采用汽车吊吊装就位，安装前用设计要求进行座浆。 （8）勾缝 ①勾缝前检查墙体灰缝深度，有无瞎缝。清除墙面杂物，洒水湿润。 ②勾缝要求深浅一致，交接处平整，一般比墙面深3—4mm。 ③勾完一段清扫一段，灰缝不得有舌头灰、毛刺。 沟槽回填 （1）水压试验前，除接口处管道回填至管顶50cm以上 （2）管道两侧回填高差不超过20cm。 （3）回填分层进行。管道两侧和管顶以上50cm用木夯夯实，每层虚铺厚度不大于20cm；管顶以上 50cm 至地面用蛙式打夯机夯实，每层虚铺厚度20-25cm；应做到夯相连，一夯压半夯。 （4）分段回填时，相邻两段接茬呈阶梯形。 （5）回填土不得有石块、房渣土等不能夯实的土质，防腐层周围用细土回填，检查井周围采用石灰土回填。 ②水平定向钻施工方式步骤具体如下： 图4 水平定向钻施工施工流程及产污节点图 （1）测量放线，平整场地及钻机定位：根据提供的设计图纸测量，放线。如遇到复杂地质状况或要避开地下原有管线需变更的，可依照变更进行。测量结束后，完成“三通一平”工作即把钻机定位好，准备下钻。 （2）工作坑开挖及支护：管线查清后，参照管线图纸和设计图纸，开挖工作坑，工作坑的尺寸为6*2.2*1.2。预铺设管段的两段的工作坑应先挖好至所需大小，并沿钻进方向留出下钻孔位。工作坑的主要作用是囤积泥石钻屑，方便拆装钻具及熔接管等。开挖工作井的泥土通常堆放在井边，在天气晴好遇有风的时候容易扬起尘土。为减少扬尘对周围环境的影响，对尘土表面洒水，防止扬尘。 （3）导向孔施工阶段：根据设计钻进路径图，调整好钻杆入土角，逐根钻进。每钻进一根钻杆测量其深度及方向，做好钻进路径统计表记录。在地表测量点做好标记，以方便二次钻进时核对深度及位臵。 要求每一根钻杆的深度误差范围控制在±0.20米以内，轴向偏差范围控制在±0.30米以内。 （4）扩孔阶段：回扩孔采用挤扩器逐级进行扩孔，最终最大成孔直径为Ф400mm。。当第一级扩孔时，减慢扩孔速度，同时减小泵压，以排出孔内多余渣土，对成孔内壁做进一步稳固。 （5）拉管施工阶段：扩孔完成后，进行管道回拉。为防止管头拉入孔内的过程中有水进入管中，在安装拉管头时应事先用封水堵堵好。控制好回拖速度，记录下钻机的扭矩，回拖速度，回拖拉力，确保顺利回拖。 在进行回扩孔和拖管期间，可能会造成大量水基泥浆流失，为避免水基泥浆流到公路上影响交通，将采用泥罐车及时抽取水基泥浆并拉走处理。 ③顶管施工方式步骤具体如下： 图5 顶管施工施工流程及产污节点图 （1）工作坑、接收坑施工：采用逆作法施工工艺，第一次挖土全面下挖到一定深度后，进行绑扎钢筋，浇筑混凝土，待混凝土强度≥80%设计强度后，方可进行下一节开挖；第二节及以后向下挖土，均只能先开挖一侧，待混凝土强度≥80%强度设计后在开挖另一侧土。工作坑及接受坑基础垫层为C15混凝土，井体采用C30混凝土。坑内设B=500mm排水沟，在排水沟末端设置500*500*500mm的集水坑。钢筋混凝土管与顶管坑护臂采用油麻沥青砂填实。 （2）井内设备安装：井内设备主要有导轨、后背墙、顶进设备等。 （3）顶进施工：设备安装完成湖开始进行顶进作业，在此过程中会产生一定量的土方。 （4）管道安装：管道内采用钢筋混凝土承插管。 （5）回填、路面恢复：工作坑内的检查井砌筑到一定高度达到一定强度后，即可施工工作坑回填土，土方回填前，要清湖坑内的淤泥等杂物。土方要分层回填，分层厚度为30cm，采用机械夯实，对于边拐机械无法夯实的部位，用人工认真夯实确保每一层的夯填质量。回填完成后进行现状路面修复，生态恢复。 ④拉管施工 图6 项目污水管道拉管工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）测定污水管道轴线：首先由工程技术人员利用一起测量管道轴线。 （2）水平钻孔：然后用水平钻孔机钻孔，钻孔过程需不断注入预制好的泥浆，主要起到护壁、携砂、润滑的作用。此过程会产生泥浆、噪声。 （3）扩孔：水平钻机更换钻头进行扩孔，同时需不断注入泥浆。此过程会产生泥浆、噪声。 （4）回拉：将回扩钻头接在钻杆上，通过单动接头连接到管子的拉头上拉入待铺设的管道。此过程会产生泥浆、噪声。 （5）泥浆外运：施工过程中产生多余泥浆外运处理。此过程会产生泥浆。 （6）钻孔表面绿化或路面修复：管道施工结束后，需要对钻孔进行绿化或路面修复。此过程会产生扬尘。 4、净水工程 #### ①施工期 项目施工期主要工艺流程及产物节点详见图1所示。 图7 施工期工艺流程及产物节点图 ②运行期 项目运营期生产工艺流程及产物节点见图2。 图8 净水工程工艺流程及产物节点图 生产工艺流程说明： ①混凝反应处理： 原水经取水泵房提升后，首先经过混凝工艺处理，即：原水 + 水处理剂 → 混合 → 反应 → 矾花水； 自药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止，整个称混凝过程。常用的水处理剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。项目拟使用的是碱式氯化铝。根据铝元素的化学性质可知，投入药剂后水中存在电离出来的铝离子，它与水分子存在以下的可逆反应： Al3+ + 3H2O ←→ Al(OH)3 + 3H+； 氢氧化铝具有吸附作用，可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结，再被吸附架桥，从而形成较大的絮粒，以利于从水中分离、沉降下来。混合过程要求在加药后迅速完成。混合的目的是通过水力、机械的剧烈搅拌，使药剂迅速均匀地散于水中。 混凝剂在原水管道中投加，通过折流板反应器进行再次混合反应，然后进入平流式沉淀池沉淀。 ②沉淀处理： 混凝阶段形成的絮状体依靠重力作用从水中分离出来的过程称为沉淀，这个过程在沉淀池中进行。水流入沉淀区后，沿水区整个截面进行分配，进入沉淀区，然后缓慢地流向出口区。水中的颗粒沉于池底，污泥不断堆积并浓缩，定期排出池外。 ③过滤处理： 过滤一般是指以石英砂等有空隙的粒状滤料层通过黏附作用截留水中悬浮颗粒，从而进一步除去水中细小悬浮杂质、有机物、细菌、病毒等，使水澄清的过程，项目采用滤速较快的V型滤池进行处理。 ④滤后消毒处理： 水经过滤后，浊度进一步降低，同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附，为滤后消毒创造良好条件。消毒并非把微生物全部消灭，只要求消灭致病微生物。虽然水经混凝、沉淀和过滤，可以除去大多数细菌和病毒，但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用，同时它使城市水管末梢保持一定余氯量，以控制细菌繁殖且预防污染。消毒的加氯量(有效氯)在1.0-2.5g/m3之间。主要是通过氯对细菌内部起氧化作用，破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。消毒后的水由清水池经送水泵房提升达到一定的水压，在通过输、配水管网送给千家万户。 ⑤反冲洗水处理 来自V型滤池的反冲洗水排入废水收集池，经过沉淀后上清液回用至原水管网，污泥排入污泥处理区进行重力浓缩+机械脱水处理。 ⑥加氯 消毒设前加氯和后加氯以及补充加氯，前加氯加在沉淀池前，前加氯最大加注量 2 mg/L，加注点 1 个；后加氯加在滤池出水总管上，后加氯最大加注量 2 mg/L，加注点 1 个。 2.施工期主要污染源分析： 2.1大气污染源 项目建设不同施工阶段的主要大气污染源和污染物排放情况列于表20中。由表18可见，项目建设期的主要大气污染因子是管道施工扬尘、施工机械尾气和焊接烟尘。 表18 不同施工期主要大气污染源及污染物排放情况 阶段; 种类; 来源; 污染物; 排放位置; 特点. 施 工 期; 噪声; 运输、施工机械; 噪声; 输水管线沿线; 间断性. 大气; 运输、施工机械、焊接; 扬尘、机械尾气和焊接烟气; 输水管线沿线; 线污染. 废水; 施工人员生活污水、试压废水; COD、BOD、SS、石油类; 输水管线沿线; 点污染. 固体废弃物; 施工现场; 生活垃圾、渣土; 施工场地; ——. 根据调查，项目的施工期大气污染物主要包括：管道施工扬尘、施工机械废气、焊接烟尘等。 1）项目管道施工扬尘 项目的管道施工粉尘主要产生于：破碎路面、管沟开挖堆土、弃方堆放回填等过程，均为无组织排放。施工运输车辆在装、卸、运送沙石等建筑材料过程中抛洒造成的沙土、扬尘。 ①施工现场弃土石方、建筑材料堆放，刮风引起的地面扬尘等。 ②运输车辆往来，将产生道路二次扬尘污染。 上述扬尘其影响范围主要集中在施工现场和运输道路两侧，为带状无组织排放，局部区域源强不大，施工期的空气污染是短时的，已经随着施工完成后消失，大气环境质量可恢复到原来的水平。根据建设单位提供资料，项目的给排水管网在施工过程中需采取：对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，减少扬尘量；控制车辆行驶速度等方式对施工期扬尘进行了防治。 扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，施工工地扬尘浓度约为0.5～0.7mg/m3。 2）施工机械废气 路面破除动力装置、挖掘机等一般采用柴油作为动力，施工机械废气直接在场地内无组织排放，主要污染物包括HC、SO2、NO2、碳烟。根据《环境保护实用数据手册》，柴油机尾气排口各污染物排放浓度约为HC＜1800mg/m3、SO2＜270mg/m3、NO2＜2500mg/m3、碳烟＜250mg/m3。 2、水污染源 本项目施工过程中，水污染影响主要来自取水泵房、取水头部、自来水厂施工废水、管道施工中排放的废水。 （1）取水泵房和取水头部 ①在取水头部施工过程中，钢板桩围堰的施工，将使地表水体中悬浮物含量增加。围堰施工完成后需要采用吸泥船对围堰内进行清淤，类比同类工程，清淤量约为80m3。 ②施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水冲刷产生的油污水，主要污染物为COD、SS、石油类。 ③现场施工人员产生的生活污水均可能对地表水产生一定影响，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。 （2）输水管线工程 管道施工中排放的废水主要有以下4类，一是基础开挖过程中的基坑废水，产生量较小；二是为冲洗机械和车辆产生的泥浆水，产生量较小；三是现场施工人员排放的少量生活污水；四是管道冲洗废水和试压废水。根据《可研报告》及建设单位提供资料，项目的管道在雨天，沟槽内部采用了明沟排水，主要做法为在坑底的两侧开挖排水沟，并分段设置集水坑，水流汇入集水坑后，用水泵抽出坑外，经沉淀后全部回用于施工现场洒水降尘。 （3）净水工程 净水厂施工活动产生的生产废水主要来自场地开挖、混凝土养护及墙面的冲洗、构件，建筑材料的保湿、拌制等工序，废水中主要污染物为悬浮物。此外施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。 3、噪声源 项目施工期间噪声主要来自施工人员作业噪声与施工机械设备作业产生的噪声。施工噪声的特点是突发性和间歇性，为间歇性点源排放。 根据《可研报告》及建设单位提供资料，项目的采用的施工方式为人工与机械结合。施工机械设备中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机等。由于施工机械大多为露天作业，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。具体见表19。 表19 施工主要设备噪声源强一览表 Leq[dB(A)] 序号; 施工设备; 距所测设备5m处的噪声dB(A). 1; 液压挖掘机; 82~90. 2; 轮式转载机; 90~95. 3; 推土机; 83~88. 4; 重型运输车; 82~90. 5; 木工电锯; 93~99. 6; 风镐; 88~95. 7; 焊机; 67~75. 本项目施工噪声的处理措施主要为：采用低噪设备，尽量优化施工方案等。 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要由弃土、取水头部围堰基底清淤底泥、清淤污泥和施工人员产生的生活垃圾组成。 ①弃土 根据项目可行性研究报告可知，项目输水管线埋深1m，管径为600mm，垫层200mm，输水管线挖深为1.8m，输水管线总长约6000m，输水管线总挖方约为6480m3，回填3600m3，弃土土方2880m3；取水泵房建筑面积约为500m3，取水泵房总挖方约为2000m3，回填1500m3，弃土土方500m3。项目土石方平衡情况见表20。 表20 工程土石方平衡表 单位m3 项目名称; 挖方量（m3）; 填方量（m3）; 弃土土方（m3）. 配水管道开挖; 6480; 3600; 2880. 取水工程; 2000; 1500; 500. 合计; 8480; 5100; 3380. ②生活垃圾 项目建设过程中同时施工的人员最高峰时约100人，依照我国生活污染物排放系数，垃圾排放系数取0.5kg/人·d，最大生活垃圾产生量为0.05t/d；此部分生活垃圾均定点堆放，委托环卫部门处理。 ③取水头部围堰基底清淤底泥 在取水头部施工过程中，钢板桩围堰的施工，将使地表水体中悬浮物含量增加。围堰施工完成后需要采用吸泥船对围堰内进行清淤，类比同类工程，清淤量约为80m3，收集干化后运出饮用水源保护区，按市政渣土部门要求处置。 ④定向钻水基泥浆 根据项目可行性研究报告，定向钻施工过程会产生水基泥浆产生量约为600 m3，利用施工场地新建泥浆池，施工结束后干化就地掩埋，恢复原状。 ④拉管、顶管弃土 根据项目可行性研究报告，顶管施工过程会产生顶管施工总长度约为100m顶管弃土约为80 m3，收集按市政渣土部门要求处置。 5、生态 项目的施工期生态环境影响主要有以下几个方面： 1）施工期间土石方开挖、场地平整扰动地表，原有的植被遭到破坏，造成地表裸露等，从而造成植被资源的减少。 2）水土流失 项目土石方的开挖，会造成于表面土层的裸露，被雨水冲刷后易导致水土流失。 3）临时占地 项目临时占地主要是管沟开挖渣土堆放产生的临时占地。项目采用开挖原土回填，多余土方外运的施工方式，可有效减少临时占地。 4）永久占地 项目永久占地为取水泵房用地和净水工程用地，取水泵房用地占地性质为一般农用地（坑塘水面）；净水工程用地性质为建设区，均不占用基本农田。 根据项目可行性研究报告，项目施工期间采取了植保及临时措施对施工区域水土流失进行了防治，具体如下： a.针对临时占地可能涉及占用耕地的管段，应严格控制施工道路宽度，避免多占地对植被生态环境造成的影响；这一管段施工时会破坏部分表土，将表土分层堆存在施工区附近，用于工程终期用土。堆场周边设挡土墙、排水沟，表面种植草，防止水土流失。 ①采取的植物措施：主要包括临时排水明渠裸露边坡及施工场地使用结束后的植被恢复措施。 ②采取的临时措施：主要包括抚育管理，临时挡墙，土工布覆盖，洗车池，沉砂池和临时排水沟。 3营运期主要污染源 3.1污水污染物及源强分析 项目运营其主要用水为职工的生活用水，废水主要为排泥水、反冲洗水和生活污水。 （1）排泥水 本工程建成后，絮凝沉淀池一组 2 座。按正常情况下絮凝沉淀池每日排泥 1 次，高浊度时每日排泥 2~3 次排泥考虑。经计算 2.5 万 m3 /d 规模絮凝沉淀池日排泥水量约为 105m3 /d（含固率取 1%），排泥水经重力浓缩和机械脱水，污泥干化后委托外运填埋，浓缩产生的上清液和脱水产生的压滤液经废水回用水池收集后提升至反应池前回用，不外排。 （2）反冲洗水 经计算2.5万m3 /d 规模滤池冲洗方式：水冲洗强度6L/sm2 ，单格滤池冲洗总历时约15min，按过滤周期24小时计算，滤池反冲洗总水量约为1040m3 /d。反冲洗废水进入废水回用水池收集后排入反应池前回用，不外排。 （3）生活污水 本项目建成后，年运营365天，劳动定员10人。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）（2009 年版）表 3.1.10 中，管理人员及车间工人用水量以 30-50L/人·8h 计（本环评取 60L/人·12h 计）。则生活用水量为0.6t/d，219t/a，废水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为175.2t/a。职工生活污水经化粪池处理后用于肥田。 3.2废气污染源强 本项目运营期无废气产生及排放。 3.2噪声污染源强 运营期主要噪声来源于净水设备个废水处理设施，如：主要来源泵吸式吸泥机、反冲洗水泵、配套电机等机械设备运行时产生的噪声。经过查阅相关资料和类比调查，噪声源强约65~85dB(A)，这些噪声源在生产期间所产生的噪声值见下表。 表21 项目运营期主要噪声设备及源强 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强. 1; 混合搅拌器; 2; 60~70. 2; 泵吸式吸泥机; 2; 60~70. 3; 冲洗泵; 3; 60~70. 4; 鼓风机; 2; 60~70. 5; 管廊排水泵; 1; 65-85. 6; 送水泵; 3; 60~70. 7; 潜污泵; 1; 65-85. 8; 隔膜投药泵; 3; 65-85. 9; 搅拌机; 2; 60~70. 10; 隔膜投药泵; 2; 60~70. 11; 隔膜投药泵; 1; 60~70. 12; 卸料泵; 1; 60~70. 13; 储罐; 2; 60~70. 14; 潜污泵; 4; 60~70. 15; 潜污搅拌器; 2; 65-85. 16; 立式搅拌机; 1; 60~70. 17; 带式脱水机; 1; 60~70. 3.3固体废弃物 项目运行期主要固体废弃物是生活垃圾和污泥。 ①污泥 本项目污泥主要来源于絮凝、平流沉淀池、V型滤池排泥，其中的杂质主要是泥砂和矾渣。根据《给水排水设计手册》第三册(第二版)——城镇给水中关于城市净水厂污泥计算公式： TDS=Q×(T×E+0.2C+1.53A+B)×10-6 式中：TDS——总泥量，t/d；Q——设计水量，按2.5万m3/d计； T——设计原水浊度，30NTU； E——浊度与SS换算系数，取1.5； C——所去除的色度，取0倍； A——投加的铝盐(以Al2O3计)，取10mg/L； B——投加其他添加剂，如粘土或活性炭，取0mg/L。 按以上公式及参数计算，本项目产生的总泥量为2.5×（50×1.5+0.2×0+1.53×10+0）×10-6=1.35t/d。由于污泥脱水排除干泥量DS占总泥量TDS的98%，则本项目排干泥量DS=98%×TDS=98%×1.35=1.323t/d。项目排泥水经浓缩脱水处理后含水率约为60%，则项目排放污泥量为1.323/（100%-60%）=3.308t/d（1207.42t/a）。考虑到该污泥中除含有一定量的无机物和生产中投加的少量絮凝剂（碱铝）外，基本上无其它有毒、有害物质，因此，该项目污泥处理系统产生的污泥不列入《国家危险废物名录》（2016年版）中的任一分类，属一般工业固体废弃物，建设单位拟将污泥外运至当地指定填埋场填埋处理。 ②生活垃圾 项目定员10人，按每人每天产生0.5kg垃圾计算，则生活垃圾产生量约为5kg/d（1.825t/a）。收集后交环卫部门统一处置。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名称 | 处理前浓度及 产生量 | 预计排放浓度和 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物（施工期 | 管道铺设 |  |  | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 车辆运输等施工机械 |  |  | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  |  |  | 燃油废气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 |  | SS、石油类等 | —— | —— |
|  |  | 施工人员生活污水 |  | CODcr、BOD5、SS、动植物油等 | 1.6m3/d | 0 |
|  | 运营期 | 净水厂制水废水 |  | 沉淀池排泥水 | 38325t/a | 回用，不外排 |
|  |  |  |  | 滤池反冲洗废水 | 379600t/a |  |
|  |  | 职工 |  | 生活污水 | 175.2t/a | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 施工场地 |  | 运输车辆、机械设备噪声 | 噪声源强70-105dB（A） | 使用低噪声设备，文明施工、合理总平面布置、合理安排施工时间 |
|  | 运营期 | 生产场地 |  | 设备噪声和运输车 | 噪声源强65-85dB（A） | 合理布局，选用低噪声设备，基础减振，隔声、加强设备运行管理、维护 |
| 固废 | 施工期 |  | 土石方开挖、结构施工 | 弃土 | 3380m3 | 0 |
|  |  |  | 水平定向钻施工过程 | 定向钻水基泥浆 | 600m3 | 0 |
|  |  |  | 顶管弃土 | 弃土 | 80 m3 |  |
|  |  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.05t/d | 0 |
|  |  |  | 取水工程 | 取水头部围堰基底清淤底泥 | 80m3 | 0 |
|  | 运营期 |  | 职工 | 生活垃圾 | 1.825t/a | 0 |
|  |  |  | 净水厂 | 污泥 | 1207.42t/a | 0 |
| 主要生态影响 项目施工期间土石方开挖、场地平整扰动地表等会造成一定的生态影响，主要为：对原有植被的破坏以及水土流失。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

- 施工期环境影响分析 1.1施工扬尘环境影响分析 1）施工管网铺设扬尘对外环境影响分析 施工扬尘产生量和强度与土方的含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关，施工时气象条件等因素有关，其产生源不易确定，本报告主要对其进行定性分析。一般而言，在不利天气情况下施工工地扬尘在100m范围内有最大扬尘值，但150m范围外，不会产生大的影响。 项目输水管线工程为线性分段施工，每一段管道竣工后再进行下一段管道的施工。管道施工采用地面铺设，局部地段采用支墩支撑。因此，管沟开挖、敷管及覆土过程产生的扬尘比一般开挖施工工地要小，但在晴天在晴天起风时，如果不采取控制措施，施工扬尘将会对周围环境产生一定影响。据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速为4.0m/s。在风速为4.0m/s时，施工现场不同距离的扬尘浓度见表22。 表22 施工现场不同距离的扬尘浓度 单位：mg/m3 距离 污染物; 1m; 25m; 50m; 80m; 150m. TSP; 3.744; 1.630; 0.785; 0.496; 0.246. 项目输水管线采取开槽施工和定向钻施工相结合的方式，部分管段需先进行破除路面后进行管网的铺设。管线施工扬尘产生量较大，需采取相应的控制措施。施工期废气污染防治措施应参照执行《淮南市人民政府关于印发淮南市大气污染防治行动计划实施方案的通知》中的规定落实施工期防尘措施，具体措施为： （1）工程施工应当采用连续、密闭的围挡施工，在城市主次干道、景观区域、繁华地区，其边界应设置高度2.5米以上的围挡，其余地区设置1.8米以上围挡。 （2）施工现场内除作业面场地外均应当进行硬化处理。作业场地应坚实平整，保证无浮土；外檐脚手架一律采用标准密目网封闭。 （3）施工现场出入口必须设置车辆冲洗台和冲洗设施，专人负责冲洗清扫车轮、车帮，保证车辆不带泥上路。运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。 （4）建筑材料应按照施工总平面图划定的区域堆放，散体物料应当采取挡墙、洒水、覆盖等措施。易产生粉尘的水泥等材料应当在库房内或密闭容器存放。易产生尘污染的桩基础施工，应当采取降尘防尘措施。 （5）建设工程施工现场的施工垃圾和生活垃圾，必须设置密闭式垃圾站集中存放，及时清运。楼层内清理施工垃圾，应当使用容器集中清运，严禁高处随意抛撒。 （6）施工工地进出道路和场内渣土运输道路必须进行硬化处理，施工场内亦必须进行密闭式运输。 （7）遇有扬尘的土方工程作业时应采取洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，风速达到4级以上时，未采取防尘措施的，不得组织施工。 （8）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 同时，建筑工程施工现场要做到以下几个方面： （1）“六必须”、“六不准”，即必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准车辆冒顶装载易产生扬尘材料、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 （2）主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5m，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8m，围挡应坚固、稳定、整洁、美观；外脚手架要采取密目式安全网封闭，并涂刷警示漆；施工现场大门、周边围挡及彩板房无乱贴乱画，及时清理“小广告”、“牛皮癣”；设置标准车辆冲洗设施，保证出场车辆清洁。 同时，施工时需对开挖裸露处洒水、破除路面进行带水作业、采用稻草及薄膜覆盖管线旁的弃方临时堆存地、及时回填弃土方等措施后可明显减少扬尘量。 由于施工期运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。因此当施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速的时间，另外，所有施工机械尽量使用环保型施工机械，燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，如使用汽油，必须使用无铅汽油。对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 由于项目的给排水管网采取分段施工，每段作业面施工结束后，弃土石方可就地回填消纳（一般只堆积3天），扬尘的影响也随之消失。 2）施工期其他扬尘环境影响分析 项目输水管线施工期其他扬尘主要为砂石料等建材装卸、输车辆行驶产生的扬尘、排放的尾气及撒落在路上的泥土等，影响范围主要是施工现场附近以及运输线路附近环境。 同时，本项目通过类比对某施工现场洒水与否的施工扬尘影响的监测结果，具体监测结果对比见下表23。 - 表23 施工场地扬尘污染状况对比分析表 监测点位置; 场地不洒水; 场地洒水后. 据场地不同距离处TSP的浓度值（mg/m3）; 10m; 1.75; 0.437. 20m; 1.30; 0.350. 30m; 0.78; 0.310. 40m; 0.365; 0.265. 50m; 0.345; 0.250. 100m; 0.330; 0.238. 根据表20表明，施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，采取洒水措施后，距施工现场30m之外的TSP浓度值即可达到GB3095-2012《环境空气质量标准》表2中TSP日平均二级标准。 通过上述分析可知，在项目施工期间，施工粉尘将对施工现场周围的大气环境产生一定影响，采取洒水措施后，居民点处TSP浓度值可达到GB3095-2012《环境空气质量标准》表2中TSP日平均二级标准。因此，施工期产生的扬尘会对输水管线沿线的居民点产生一定影响。 为减轻本项目施工期扬尘对周围环境的影响，施工单位应根据《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（安徽省人民政府，皖政[2013]86号）、《淮南市人民政府关于印发淮南市大气污染防治行动计划实施方案的通知》、《建筑工程施工扬尘污染防治导则（试行）》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）相关依据的要求做到： 1）晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 2）运送散装物料的车辆要用蓬布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 3）定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 4）设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 5）对各类扬尘，分别采取进出车辆冲洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、材料堆放遮盖、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。 6）加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 7）施工现场必须设置连续的全封闭刚性围挡，不得低于1.8米，并保证内外整洁。 8）施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应采取洒水、喷雾等措施防止扬尘污染。 9）对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等措施防止扬尘污染。 10）使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当向地面洒水，做好降尘工作。 在施工中比较近的敏感点路段，要做好以下方面： 1）设置连续的全封闭刚性围挡，不得低于2.5米； 2）路面破除和管沟开挖前洒水，过程中洒水； 3）避免在大风大气下施工，渣土临时覆盖； 4）张贴施工时间告示，做好施工前宣传。 在采取以上防护措施后，可降低工程施工对周边敏感点的影响。 本项目施工期间针对管网铺设扬尘在采取相应的扬尘防治措施后对保护目标影响小。由于项目的输水管线采取分段施工，每段作业面施工结束后，弃土石方可就地回填消纳（一般只堆积3天），扬尘的影响也随之消失。 1.2施工机械废气环境影响分析 项目输水管线施工过程使用的燃油机械，主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等，这些机械设备以柴油为燃料，作业时均会产生少量废气，主要含CO、NOX等污染物。由于燃油废气的排量较小，污染物在环境空气中自然扩散、稀释后，对评价区域的环境空气影响不大。 综上所述，项目输水管线施工期间不可避免的会对附近环境空气产生一定程度的影响，但考虑到项目输水管线工程为线性施工，施工期产生的粉尘量不大。同时，项目输水管线施工期间采取相应的防尘措施后，其影响可以降低到较小程度而施工机械燃油废气产生量较小，对外环境和保护目标影响较小。因此，项目输水管线施工期间废气对外环境和保护目标影响小。 2．声环境影响分析 2.1.施工噪声 施工噪声主要来自挖掘机、钻孔机、推土机、装载机等噪声的影响。 表24 部分施工机械设备的噪声级一览表 序号; 施工设备; 距所测设备5m处的噪声dB(A); 距所测设备10m处的噪声dB(A). 1; 液压挖掘机; 82~90; 78~86. 2; 轮式转载机; 90~95; 85~91. 3; 推土机; 83~88; 80~85. 4; 重型运输车; 82~90; 78~86. 5; 木工电锯; 93~99; 90~95. 6; 风镐; 88~92; 83~87. 7; 焊机; 67~75; 63-70. 8; 水平定向钻; 90~95; 85~91. 由上表可以看出施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工现场噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声。另外物料运输的交通噪声也是施工期的一个主要噪声源。 2.2.施工噪声影响评价 （1）预测模式 ①单台设备噪声影响预测模式 工程施工机械噪声主要属中低频噪声，噪声源均在地面产生，可只考虑扩散衰减。本次评价将声源看成半自由空间，若在距离声源r0处的声压级为L0时，则在r处的噪声为（忽略空气吸收的作用）： —8 （式6-1） 式中：r0、r ——离声源的距离（m）； L0 ——离声源距离r0处的声压级dB(A)； Lpi ——离声源距离r处的声压级dB(A)。 ②多个噪声源迭加的影响预测模式 现场施工时有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总迭加。多个噪声源迭加后的总声压级，按下式计算： （式6-2） 式中：n——声源总数； LPi——第i个声源对某点产生的声压级dB(A)； Lt——某点总的声压级dB（A）。 （2） 预测结果与评价 本次评价预测不同距离的噪声贡献值，结果见表24，由预测结果可知，施工期不采取任何措施的情况下，施工场界不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 表25 施工机械噪声在不同距离处的等效声级 单位：dB（A） 距离; 施工点; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 施工场界限值. 昼间; 夜间. 噪声预测值; 90.21; 70.17; 54.21; 40.19; 28.67; 26.17; 70; 55. （3）对敏感点及区域环境的影响分析 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间。根据现场调查，项目沿线敏感点有东李岗孜（为2类声功能区，执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》的2类标准）。 各施工阶段多台设备运转噪声对工程周边敏感点的预测结果见表26。 表26 多台施工机械噪声对敏感点的影响结果 敏感点名称; 与项目边界最近距离（m）; 噪声预测结果（dB(A)）（昼间）; 标准. 贡献值; 现状值; 预测值; 昼间; 夜间. 东李岗孜; 80; 72.67; 51.8; 72.71; 60; 50. 由上表可知，施工机械的噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离较远，最近敏感点（东李岗孜）距离项目建筑边界仅为80m，在使用挖掘机等设备时，易对其造成较大的影响。因此，必须合理地安排机械作业的施工时间，尤其在夜间、居民正常休息时间，必须严禁这类机械的施工作业，以免影响周围居民的正常休息。同时，也需落实报告中提出的各项施工期噪声污染防治措施，以降低项目噪声对周边环境的影响。 根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。 本评价要求施工单位合理安排好施工时间，尽量避免夜间施工；合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；尽量选用低噪声机械设备或带有隔声、消声装置的设备。施工中必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和有关建筑施工噪声管理的各项规定，尽量将施工期间的噪声影响减至最小。具体要求如下： ①合理确定施工时间，并在施工前张贴告示说明； ②对东李岗孜处区域设置隔声屏，降低施工噪声对敏感点的影响。 ③施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。 ④在施工机械与设备与基础或链接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 ⑤加强施工现场的噪声监测：按《建筑施工场界噪声测量方法》（GB-12524）实施施工期场界噪声监测，发现有超过施工场界噪声限值标准的，立即对现场超标因素进行整改。 ⑥控制作业世间： a.由于施工场距离敏感点较近，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。 b特殊情况需连续作业或夜间作业的，要采取有效措施降噪，且必须在作业前3日内向环保部门备案，并向附近敏感点公告方可连续作业。 c中、高考期间禁止一切夜间施工。 ⑦合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声施工机械设备布置在远离居民的位置。按照有关规定，每个施工段对作业区设置围挡。 ⑧施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。 ⑩加强施工现场的噪声监测：按《建筑施工场界噪声测量方法》（GB-12524）实施施工期场界噪声监测，发现有超过施工场界噪声限值标准的，立即对现场超标因素进行整改。 ⑧人为噪声控制 a提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 b在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声歌唱或敲击工具、餐具等。 c作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，禁止抛掷物件而造成噪声。 综上所述，项目的输水管线施工期间不可避免的会对附近声环境产生一定程度的影响，但项目的输水管线施工期间采取相应的噪声措施，其影响可以降低到较小程度。因此，项目的输水管线施工期间噪声对外环境和保护目标影响小。 3．固体废物环境影响分析 本项目施工期间固体废弃物主要为施工弃土石方、泥浆和生活垃圾，项目输水管线开挖废水临时堆存于管线两侧，不设置取弃土场。 1）废土 根据建设单位提供资料，项目输水管线整个施工期间弃土土方2880m3。 2）定向钻水基泥浆 定向钻施工过程会产生水基泥浆产生量约为600 m3。 3）施工人员生活垃圾 根据建设单位提供资料，施工人员约100人，生活垃圾以0.5kg/（人·d）计，则施工人员生活垃圾产生量约为0.05t/d。 4）取水头部围堰基底清淤底泥 在取水头部施工过程中，钢板桩围堰的施工，将使地表水体中悬浮物含量增加。围堰施工完成后需要采用吸泥船对围堰内进行清淤，类比同类工程，清淤量约为80m3，收集后运出饮用水源保护区，按市政渣土部门要求处置。 5）顶管弃土 根据项目可行性研究报告，顶管施工过程会产生顶管施工总长度约为900m顶管弃土约为80 m3，收集按市政渣土部门要求处置。 项目施工期间可采取以下固体废物处置措施： （1）施工期开挖产生的土石方部分回填，对于未及时回填的小部分清运渣土，为防止扬尘和水土流失，采取定时洒水降尘、用土工布覆盖等措施进行防治后按市政渣土部门要求外运。 （2）定向钻水基泥浆利用施工场地新建泥浆池，施工结束后干化就地掩埋，恢复原状。 （3）施工人员产生的生活垃圾委托环卫部门进行统一清运至垃圾填埋场填埋。 （4）取水头部围堰基底清淤底泥收集干化后运出饮用水源保护区，按市政渣土部门要求处置。 综上，施工期固体废物均得到妥善处置，对外环境影响小。 4．水环境影响分析 （1）影响分析 项目的输水管线施工期产生的废水主要为施工本身产生的废水、少量生活污水 施工废水主要包括土石方阶段降雨及排水，结构阶段混凝土养护排水，及各种车辆冲洗水。由于项目的给排水管网涉及范围较广，采用线性分段施工的方式，相对而言各工作面废水产生量较小，且以自然蒸发为主，不会排入地表水系，且这部分废水可根据施工现场及周边环境的特点分段设置废水沉淀池进行处理，全部回用于施工用水及洒水降尘等。 生活废水主要是施工人员生活过程中产生，项目的输水管线周边不设置专门的施工营地，施工人员回家居住，仅留个别看守工地及施工材料，用餐和卫生间都可利用施工场地附近生活设施，项目的输水管线施工场地生活废水仅为施工人员产生的少量清洁废水，通过施工废水沉淀池进行处理，全部用于施工用水及洒水降尘等。 （2）结论 项目施工区域较大，施工废水产生量较小，经沉淀处理后回用于施工用水及施工现场洒水降尘，不会进入区域地表水体。因此，项目输水管线施工废水对区域地表水造成影响小。 5、项目生态环境影响分析 5.1.工程占用土地影响 ①临时占地 项目输水管线用地为临时占地，因施工作业这些土地上的所有植被将受到损失。待施工结束后，随着覆土绿化、重新种植新的植被等的实施，因工程临时用地损失的植被将得以恢复。因此，项目的输水管线占地影响是临时的，将随着绿化植被的恢复而消失，因此输水管线施工对周围生态影响小。 ②永久占地 项目永久占地为取水泵房用地，场地经平整修复后即可开工建设取水泵房。因此取水泵房施工对周围生态影响小。 5.2施工期其它因素分析 施工期由于机械碾压及施工人员践踏，施工作业点周围土地的植被也将被损坏。 5.3水土流失影响分析 项目输水管线因建设活动将扰动原地貌、损坏土地并损坏水土保持设施。 项目施工期间可采取植物和临时水土流失防治措施，具体如下： （1）严格规范施工方法。 ①明确适于施工作业的基本区域，去除扫线工序（除必须开展扫线作业的地区外），减少因施工对地表植被和地貌的损坏。 ②管沟开挖时生、 熟土分别放置，将地表30-50cm的熟土单独堆放，也就是”分层开挖、分层堆放、分层回填”，为施工后期地貌恢复，尽快复耕、复植创造条件。 ③各类施工设备与运输车辆必须在专用伴行路、进场道路上施工作业带内通行，避免大面积碾压地表，最大限度地保护原地貌。 （2）避免水土流失的施工技术。在管道经过某些特殊生态区域时，为不新增水土流失隐患并有效控制水土流失，须采用专项施工技术：定向钻技术和顶管技术。项目输水管线穿越敏感点时采用定向钻技术，穿越道路、河流时采用顶管技术，减少弃土弃渣。 （3）水土保持生态恢复措施，水土保持生态恢复措施主要是林草措施。 ①采取的植物措施：主要包括临时排水明渠裸露边坡及施工场地使用结束后的植被恢复措施。 ②采取的临时措施：主要包括抚育管理，临时挡墙，土工布覆盖等。 从水土保持角度看来，项目输水管线主体工程设计平面布置合理，施工组织、施工工艺经过工程优化，能较大的减少工程建设中的土石方开挖，节约建设用地，有利于减少工程建设引起的水土流失，保护区域生态环境。 综上，本项目的建设所产生的水土流失影响可通过各种措施（植被措施、工程措施、临时措施等）的实施，消除或减少因施工作业产生的水土流失对外环境的影响。 5.4 生态环境影响分析结论 项目的输水管线的施工会造成一定的水土流失、使局地植被发生改变，但不会导致区域植物群落的种类、组成发生明显变化，也不会使某一植物物种消失，不会对项目所在地野生动物的生存构成明显影响。因此，项目的施工对生态环境的影响较小。 2.营运期环境影响分析 1、地表水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表。 表27 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/无量纲. 排放方式. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; ——. 本项目产生废水包括生产废水和生活污水，其中生产废水不外排，生活污水经化粪池处理后，定期外委清掏，不外排，因此，本项目地表水评价等级判定为三级B。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中三级B评价要求：应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求，因此，本评价主要从废水处理设施的可行性进行分析。 2、废水排放影响分析 （1）生产废水 本项目生产废水主要为自来水排泥水、反冲洗废水。其中，沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水主要含有一些泥沙和少量的絮凝剂。本项目拟将沉淀池排泥水收集入排泥池沉淀处理，再经过污泥浓缩池将排泥水分离成上清液及污泥，污泥脱水后外运处理，上清液进入废水池处理后作为原水回用。滤池反冲洗废水回收至收废水池，沉淀、机械排泥后作为原水回用。根据以上分析可知，本项目生产废水不外排，对周边水环境无影响。 （2）生活污水 本项目生活污水经化粪池处理后，定期外委清掏，不外排，对周边水环境无影响。 表28 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水源保护区 R；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护于珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放R；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □，水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建£；在建 □；拟建R；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □； 入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季R；秋季 □；冬季 £; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 R；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门□； 补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季R; （水温、pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、LAS）; 监测断面或点位个数（3）个. 评价范围; 河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、石油类. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类£；Ⅲ类R；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一 □；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 R；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 R；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标□；不达标 □ 对照断面控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河潮演变状况 □; 达标区R； 不达标区 £. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 R；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 R 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水温要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态环境保护红线、水环境质量底线、资源利用上限和环境准入清单管理要求 R. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. 生产废水; 生活污水. CODCr; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; /. SS; 0; 0; 0. 动植物油; 0; 0; /. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动R；自动□；无监测 □. 监测点位; 排放口. 监测因子; CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油、pH. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 2.2声环境影响分析 项目噪声源主要为设备运行噪声，为判定拟建项目投产后边界噪声达标情况，本评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的模式对边界的噪声进行预测。 ①预测模式 a)建设项目声源在预测点产生的等效升级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 b)预测点的等效声级（Leq）计算公式； 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； c)点声源衰减计算公式： Lp（r）=Lw-20lg（r）-8 式中： Lw—点声源的倍频带声功率级，dB(A)； ②预测时段 拟建项目仅昼间生产，故预测时段为昼间。 ③预测结果见表29。 表29 预测结果一览表 噪声接收点; 昼间; 夜间. 序号; 名称; 最大贡献值; 最大贡献值. 1; 东侧边界（界外1m处）; 45.2; 45.2. 2; 南侧边界（界外1m处）; 43.5; 43.5. 3; 西侧边界（界外1m处）; 45.7; 45.7. 4; 北侧边界（界外1m处）; 45.1; 45.1. 根据噪声最大贡献值可知，项目区域噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，对周围声环境影响较小。 2.3固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括工作人员产生的生活垃圾、污泥。 本项目生活垃圾为一般固废，生活垃圾的堆放、清运过程若管理不当，会孽生蚊蝇，破坏周围的卫生环境，进而会影响人群健康。本项目生活垃圾其交由环卫部门统一收集处理。 由“工程分析”可知，本项目污泥主要来自排泥水经污泥处理系统处理回收利用后的产物。因此，本项目污泥的理化性质取决于原水中的悬浮物及净水过程、污泥处理系统中的添加物理化性质。由项目生产工艺流程可知，本项目的污泥成分主要包括原水中的胶体颗粒、泥沙、藻类、细菌和水处理过程中加入的混凝剂形成的氢氧化物沉淀及其添加物等，可见，本项目污泥不含有有毒有害成分，不列于《国家危险废物名录》（2016年）中的任一分类，属一般固体废弃物。 如同其他一般固体废物一样，污泥脱水产生的污泥处理不当，其本身就会成为新的污染源，而造成二次污染，即通过地表径流和渗透污染水体、大气、土壤、植被和农作物等。另外，污泥外运途中也不可避免的会对运输沿途环境产生负面的环境影响。经收集资料，污泥最终处置出路，一般包括土地利用、填埋、建筑材料利用和焚烧等。 污泥建筑材料综合利用有条件的地区可以将污泥无机化处理，用于制作水泥添加料、制砖、制轻质骨料和路基材料等；污泥土地利用允许符合标准的污泥限制性农用，污泥需要经过稳定化和无害化处理后达到相应的质量标准，才可以用于农田、果园或牧草地等。 为此，建设单位拟采用先进的重力浓缩+机械脱水设备对污泥浓缩脱水理，处理后泥饼为非流质固体，可用一般运输工具直接外运至当地指定填埋场填埋处理，可避免污泥任意堆放带来的环境问题，但污泥外运过程中应采取相应的防护措施，避免污泥洒落而污染沿途的水体和大气等。 通过采取上述处理方式，本项目固废不会对周边环境产生影响。 2.4生态环境影响分析 本项目运营期间，不再进行新的施工活动，原有场地通过地面硬化、绿化等措施，水土保持机制重新建立，被施工破坏的植被得到有效恢复，从而使项目建设区的生态环境明显好转。因此，本项目运营期对评价范围内的陆域生态环境不再产生新的影响。 2.5清洁生产分析 本项目的清洁生产水平主要体现在以下几个方面： （1）以电能为设备运转动力，为清洁能源。 （2）生产过程无废气产生。 （3）生产过程生产废水回用，资源利用率高。 （4）生产过程中产生的固废均可实现综合利用，体现了循环经济的理念。 （5）采用国内外较为普遍且先进的净水工艺（混凝沉淀+过滤+消毒），该生产工艺能保障出水水质。 综上所述，本项目符合清洁生产要求。

3.项目环保投资 本项目总投资7699.69万元，其中环保投资134万元，占总投资总额的1.74%。项目环保投资估算见表30。 表30 主要环保措施及投资估算一览表 序号; 类 别; 主要环保措施; 投资估算 (万元). 1; 生态环保措施; 管路沿线绿化的恢复; 20. 2; 废水; 施工期施工废水; 沉淀池收集后回用于施工用水及洒水降尘等; 10. 运营期生活污水; 化粪池; 2. 运营期生产废水; 增设回用水池处理后全部回用，不外排; 30. 3; 废气; 施工扬尘防治; 定时洒水、车辆运输时覆盖帆布; 10. 4; 噪声; 施工期：东李岗孜等敏感点施工时需要围护结构，隔声屏障; 降低噪声; 20. 运营期设备噪声; 合理布局，选用低噪声设备，基础减振，隔声、加强设备运行管理、维护; 10. 5; 固废; 弃土; 按市政渣土部门要求外运; 5. 定向钻水基泥浆; 收集后运出引用水源保护区，按市政渣土部门要求处置; 5. 取水头部围堰基底清淤底泥; 10. 运营期生活垃圾; 垃圾桶; 2. 运营期污泥; 重力浓缩+机械脱水; 10. 总 计; 134.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 扬尘 | 洒水、破除路面进行带水作业、及时回填弃土方 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准 |
|  |  | 施工机械设备 | 自然稀释 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水和生活污水 | 施工废水沉淀后回用于施工用水及洒水降尘等，生活污水利用周边的现有生活设施 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准 |
|  | 工作人员 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理，定期外委清掏，不外排 | 对周围环境影响不大 |
|  | 净水厂 | 制水废水 | 增设回用水池处理后全部回用，不外排 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械的噪声由于噪声级较高，在敏感点（东李岗孜）需设置围挡、声屏障等，减少输水管线施工期间噪声对外环境和保护目标的影响。 |  |  |
|  | 运营期 | 项目运营期噪声源主要为水泵噪声，噪声声压级约为75～85dB(A)。主要措施：泵房隔声和距离衰减等措施。 |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 弃土 | 按市政渣土部门要求外运。 | 合理处理处置 |
|  |  | 定向钻水基泥浆 | 及时清运处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门进行统一清运、处理 |  |
|  |  | 取水头部围堰基底清淤底泥 | 收集后运出引用水源保护区，按市政渣土部门要求处置 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 沉淀污泥 | 干化后运至当地指定填埋场填埋处理 |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目输水管线工程施工会造成一定的水土流失、使局地植被发生改变，但不会导致区域植物群落的种类、组成发生明显变化，也不会使某一植物物种消失。因此，本项目管网工程对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

评价结论：

1.项目概况 淮南毛集首创水务有限责任公司拟投资7699.69万元于焦岗湖镇建设“淮南市毛集实验区自来水厂DBOO项目”。项目于2020年4月29日取得淮南市毛集社会发展综合实验区发展改革局“关于确认淮南毛集首创水务有限责任公司淮南市毛集实验区自来水厂DBOO项目备案的通知”（毛发改审批[2020]15号），新建水厂建设规模2.5万吨/日供水量，工程内容包括取水泵站、原水输水管网、净水厂区和相关配套设施等；取水水源为淮河水，供水区域为淮南市毛集实验区、焦岗乡、夏集镇两个次中心集镇以及工业园、办公、住宅、商业区、旅游区等。 2.产业政策符合性 参照国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），拟建项目属于鼓励类中第二十二条（城镇基础设施）第7款“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”。项目于2020年4月29日取得淮南市毛集社会发展综合实验区发展改革局“关于确认淮南毛集首创水务有限责任公司淮南市毛集实验区自来水厂DBOO项目备案的通知”（毛发改审批[2020]15号）。因此，项目建设符合国家产业政策。 3.环境质量现状结论 3.1地表水环境 根据现状监测结果，淮河水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准。 3.2环境空气 根据现状监测结果，项目区域的环境空气质量指标SO2、NO2、PM10、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 3.3声环境 根据现状监测结果，项目区域满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。 4、施工期环境影响结论： 施工期时间较短，施工带来不利影响随着施工结束，建设单位将本环评要求的防治措施落实到位，则施工期对环境产生的影响是可以接受的。 5、营运期环境影响结论 ①大气环境 项目运营期无废气产生和排放。 ②水环境 生活污水经化粪池处理后，定期外委清掏，不外排；反冲洗水经废水回用水池收集后提升至反应池前回用，不外排；排泥水经重力浓缩和机械脱水，污泥干化后委托外运填埋，浓缩产生的上清液和脱水产生的压滤液经废水回用水池收集后提升至反应池前回用，不外排。 ③声环境 项目主要高噪声源为泵房的水泵工作运转时产生的噪声，噪声源强为85dB(A)左右。项目拟采用合理布局，选用低噪设备，同时隔声、减震和柔性连接等措施。经拟采用的降噪措施和距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337－2008）中2类标准限值的要求。最近的居民点能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准限值的要求。 ④固废 项目运行期主要固体废弃物是生活垃圾和污泥。项目污泥收集后用于制砖或填坑。生活垃圾收集后交环卫部门统一处置。 综上所述，项目固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境无影响。 6.环境影响评价总体结论： 综上所述，“淮南市毛集实验区自来水厂DBOO项目” 建设符合国家产业政策和毛集实验区总体规划，选址合理。项目建成后对当地居民生活有正影响。在执行环保治理“三同时”的基础上，在切实有效落实各项环境保护和环境防范、应急对策、措施，并将环境管理纳入日常生产管理渠道的前提下，项目各项目污染物均能实现达标排放，建设项目在环境保护方面将得到应有的保证。项目从环境保护角度而言是可行的。 7.要求 ①项目建成后加强对饮用水源保护区的保护，禁止在保护区内建设污染源。 ②加强对取水口处水质的监测。 ③建议在施工招标阶段就明确各施工单位的环境保护责任，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。 ④对本评价提出的环保措施应尽快落实，防止对生态环境和水土流失造成影响。 ⑤实际施工过程中，加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为和实现人类与环境协调发展的内在需要。 ⑥建立健全施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监管中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。 8.“三同时”验收一览表 建设单位应根据国家建设项目“三同时”管理规定，在项目建设之初同时考虑污染治理设施的建设，污染治理设施的建设应执行“三同时”规定。项目“三同时”验收一览表见表31（项目“三同时”验收一览表）。 表31 项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 拟采取的治理措施; 预期效果; 建设进度. 大气污染防治措施; 施工期扬尘; 开挖裸露处洒水、破除路面进行带水作业、及时回填弃土方等; 《大气污染物综合排放标准》; 与主体工程同步. 施工期机械废气; 使用清洁燃料，自然扩散、稀释. 废水防治措施; 施工期废水; 根据施工现场及周边环境的特点分段设置废水沉淀池进行处理，全部回用于施工用水及洒水降尘等。; 综合利用. 施工期生活污水; 利用沿路现有生活设施，不设置施工营地; ——. 运营期生活污水; 经化粪池处理；定期外委清掏; 符合环保要求. 运营期生产废水; 经回用水池处理后全部回用，不外排. 噪声防治措施; 施工期噪声; 夜间不施工，尽量缩短施工时间等措施，在距离环境保护目标较近的区域（东李岗孜等）设置隔声屏障；选用低噪声设备等; 满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》要求. 运营期噪声; 泵房隔声和距离衰减等措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 固废防治措施; 施工期弃土; 施工期开挖的土石方要及时回填、及时清运按市政渣土部门要求处置; 严格按照规定进行处理. 施工期生活垃圾; 定点收集，环卫部门及时清运; 合理处置. 施工期定向钻水基泥浆; 利用施工场地新建泥浆池，施工结束后干化就地掩埋，恢复原状. 施工期取水头部围堰基底清淤底泥; 采用吸泥船进行清淤，收集干化后运出饮用水源保护区，按市政渣土部门要求处置. 运营期生活垃圾; 交由环卫部门处理. 运营期沉淀污泥; 干化后运至当地指定填埋场填埋处理. 生态与水土保持; 水土流失; 合理安排施工季节，并修建沉砂池、排水沟等；项目建成后，开挖的地表恢复完好，施工过程中设置的临时设施（如临时沉淀池、临时排水沟等）是否已回填; 全面控制，减少水土流失，防止堵塞下水道.

预审批意见

预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 城镇建设用地批复 附件4 国土局用地预审意见 附件5 水资源论证批复 附件6 监测报告 附图1 拟建项目地理位置图 附图2 拟建项目周边环境状况图 附图3 取水头部平面布置示意图 附图4 取水泵房平面布置示意图 附图5 净水工程平面布置示意图 附图6 管网施工方式图 附图7 拟建项目敏感目标图 附图8 拟建项目监测布点图 如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 二、大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 辐射环境影响专项评价(包括电离辐射和电磁辐射) 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。