- 潘环审复〔2020〕9号

关于S312淮古路泥河至潘集段改建工程

环境影响报告表的批复

淮南市潘集区交通运输局：

你局报送《S312淮古路泥河至潘集段改建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查后拟批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽三的环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

S312淮古路泥河至潘集段项目位于淮南市潘集区境内，起于秦庄社区处与S235平面交叉，终于与潘北路交叉后约350m。本次评价范围为桩号K4+755～K10+220，工程长度5.465km。沿线主要控制点有项目起点S235省道、矿区铁路、110KV高压走廊带、塌陷区影响范围、潘北路、已建成S312道路等。

本项目采用双向二车道，二级公路标准，设计时速60km/h，路基宽10.5m，路面宽9.0 m，沥青混凝土路面，横断面布置如下：0.75m土路肩+1.0m硬路肩+3.5m行车道×2+1.0m 硬路肩+0.75m土路肩。建设内容包含路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、交通工程、绿化工程等。项目总投资9564万元，其中环保投资284万元，占总投资的2.97%。

项目于2020年6月4号经淮南市潘集区发展和改革委员会（项目代码2020-340406-54-01-023245）”予以备案。

二、污染防治措施要求

（一）大气污染防治措施。施工期严格按照《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政[2018]83号）、《2020年安徽省住建系统大气污染防治工作方案》（建质函〔2020〕220号）以及《淮南市建筑工程施工扬尘污染防治办法》、《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》等的有关规定要求做好扬尘污染防治措施；在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散；施工场地、材料堆场地面、临时道路应当进行硬化等防尘处理；进行土石方作业时需加强喷雾喷淋降尘措施；定期对施工场地洒水以减少扬尘量，弃土堆放场地加盖蓬布或洒水；重污染天气下严格执行应急防控措施；运输车辆必须密闭或有效覆盖，运输途中的建筑垃圾不得沿途泄漏、散落或者飞扬；应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路；实施施工工地六个百分百扬尘防治措施。项目使用预拌混凝土和预拌砂浆；混凝土和沥青全部采用商品混凝土和沥青，本项目不设混凝土及灰土拌和站；运营期应加强道路路面、交通设施养护管理，保障道路畅通，做好沿线绿化。

(二)水污染防治措施。在施工场地出入口设置冲洗平台及截留沟、临时隔油沉淀池，生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。施工生活污水利用化粪池处理后，定期清掏施肥，不外排。做好路基边沟排水系统，道路路面径流通过边沟排水排入自然水体。加强对施工机械的日常养护和作业监管，杜绝跑、冒、漏、滴，防止污染周围水体。

(三) 噪声污染防治措施。要求施工单位在全线设置不低于2.5m高围挡；建设过程中选用低噪声低振动施工设备，并对产噪设备采取隔声、消声、减振等综合降噪措施；合理安排施工进度，午休及夜间10点以后禁止施工，除施工工艺需要连续作业的，禁止夜间施工，确保厂界噪声达标排放。合理安排施工时间，避免高噪设备同时施工。

营运期在靠近敏感点侧安装单侧声屏障，保证敏感点室外声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类和2类标准要求，同时预留远期噪声跟踪监测和降噪费用。

(四)固废污染防治措施。做好项目施工中产生固废的收集、处置工作，防止造成二次污染，施工弃方按照规定运送至指定地点，生活垃圾由环卫部门统一清运、处置。

(五)生态保护措施及其他。项目施工建设应按用地边界线进行，严格禁止施工单位随意扩大建设用地，加强施工期的组织管理，合理安排工期，做好水土保持工作，合理使用临时占地，施工完毕应立即开展恢复工作，加强场地绿化等。按照矿区铁路及110KV高压走廊相关主管部门要求做好线路环境及安全防护措施。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可使用。

四、环评执行标准

1.地表水和污水排放

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

2.环境空气及废气排放

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准的有关规定。

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)二级标准。

3.声环境及噪声排放

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4类区标准。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

4.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。

五、请潘集区生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2020年11月16日

报：淮南市生态环境局

抄送：淮南市潘集区交通运输局，潘集区生态环境保护综合行政执法大队、安徽三的环境科技有限公司。

淮南市潘集区生态环境分局 2020年11月16日印发