# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距边界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工150万平方米纸箱项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 淮南市永发纸制品有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李松松 |  | 联系人 | 李松松 |  |
| 通讯地址 | 淮南市经济技术开发区永兴路东侧淮南市金安包装有限公司院内3号车间 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18075452168 | 传真 | / | 邮政编码 | 232033 |
| 建设地点 | 淮南市经济技术开发区永兴路东侧淮南市金安包装有限公司院内3号车间 |  |  |  |  |
| 立项审批 | 淮南经济技术开发区管理委员会 |  | 项目代码 | 2020-340461-22-03-027957 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别及代码 | （C2319）包装装潢及其他印刷 （C2231）纸和纸板容器制造 |  |
| 占地面积 | 1324.36㎡ |  | 绿化面积(平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 800 | 其中:环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 1.25% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2021年3月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 本项目建设符合国家产业发展规划及行业要求，随着工业经济的迅猛发展，包装业务的需求量也在不断增加。各行各业对纸质包装箱需求增大，纸箱包装是必需品。为满足市场需求，淮南市永发纸制品有限公司于2020年投资800万元，在淮南市经济技术开发区永兴路东侧淮南市金安包装有限公司院内租赁了3号厂房进行纸箱加工生产，厂房总面积达到1324.36平方米。（租赁合同见附件3）购置主要设备模切印刷一体机、全自动粘合机、钉针机、打包机等，建设2条全自动包装箱加工线，利用油墨、纸板、胶水等为原料，建设年产纸质包装箱150万平方米的生产线项目，本项目已在淮南经济技术开发区管委会进行了备案，代码为2020-340461-22-03-027957。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目必须实行环境影响评价制度。根据2020年11月5日公布的《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，本项目属于“十九、造纸和纸制品业，38 纸制品制造。”则本项目应编制环境影响报告表。淮南市永发纸制品有限公司委托安徽省环晟环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书详见附件1），安徽省环晟环保科技有限公司接受委托后，立即组织技术人员到项目所在地及周围进行了实地调查与踏勘，详细了解与收集本项目的有关资料，并对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依据《环境影响评价技术导则》及有关规范要求，编制了本项目环境影响报告表，供环保主管部门审批管理。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起施行； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29 日起施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020 版）》，2020年4月29日； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令682号，2017年； （8）《国务院落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号，2005年 12月3日； （9）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发[2013]37号，2013年 9月10日； （10）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发[2015]17 号，2015年4月2日； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)，2020年11月5日。 （12）国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定，国发[2005]40 号，2005年12月2日； （13）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （14）《安徽省环境保护条例》，2017年11月17日修订； （15）《安徽省生态保护红线》，2018年6月； （16）《安徽省水功能区划》，安徽省水利厅、原安徽省环境保护局，2003 年 10月； （17）《安徽省淮河流域水污染防治条例修订版》，安徽省人民代表大会常务委员会，2018 年 11 月 23 日； （18）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，2018年 6 月 27 日； （19）《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，安徽省人民政府，2018 年 9 月 27 日； （20）《安徽省大气污染防治条例》2015 年 3 月 1 日实施； （21）《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》，皖政[2013]89 号； 2、技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》HJ2.1-2016； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》HJ 2.3-2018； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》HJ 2.4-2009； （5）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ 169-2018。 三、项目概况 （一）项目情况 1、项目名称：年产150万平方米纸箱生产项目 2、建设单位：淮南市永发纸制品有限公司。 3、建设地点：淮南市经济技术开发区永兴路东侧淮南市金安包装有限公司院内3号车间，厂址地理坐标117.0656，32.6666。 4、生产规模：年产150万平方米纸质包装箱。 5、建设性质：新建 （二）新建工程 1、工程内容及规模 本项目租赁淮南市经济技术开发区永兴路东侧淮南市金安包装有限公司院内3号车间，车间坐标117.0656，32.6666。建筑面积1324.36m2，主要购置模切印刷一体机、全自动粘箱机等加工所需设备，建设2条全自动包装箱加工线。具体建设内容详见下表： 表1-1 项目建设内容一览表 新建工程建设内容. 项目组成; 单项工程; 工程内容及规模. 主体工程; 生产车间; 租赁金安包装有限公司3号车间，配套安装模切印刷一体机两台、全自动粘合机及打包机各一台，钉针机一台，包含印刷区、模切区、钉箱区、成品区、面积共1200㎡，钢结构. 辅助工程; 办公室; 租赁厂区办公室，用于办公、接待、会议等，面积为124.36㎡,位于金安包装厂区东南侧. 储运工程; 原料库; 在厂房北侧设置原料库，用于原辅材料储存，面积300㎡. 成品库; 在厂房东南侧设置成品库，用于成品储存，面积150㎡. 公用工程; 供配电; 用电由市政供配电系统提供. 供水; 项目生产、生活用水由市政供水系统提供. 排水; 雨污分流，雨水自流排放入厂外雨水管道，生活污水由淮南市经济技术开发区污水处理厂处理后排放. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网. 废水 员工生活 生活污水 生活污水经园区管网进入淮南现代产业园污水处理站进行处理. 印刷废水经过收集后暂存于为危废库定期交于有资质公司进行处理。. 废气治理; 设置封闭式车间，在2台模切印刷一体机和一台全自动粘合机上端分别安装集气罩收集有机废气，收集后的有机废气通过UV光氧催化+活性炭吸附设备处理后通过一根15m排气筒排放。. 固废 员工生活 生活垃圾 由环卫部门定期清运. 加工过程 除尘器回收粉尘及地面落尘 回用于生产. 一般固废贮存; 暂存于一般固废区，位于厂房西南侧，面积20m3和垃圾桶中，固废零排放. 危险固废暂存库; 危废暂存库一处，面积15㎡，位于厂房东北侧，危废在危废暂存间内分类存放，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。. 噪声治理; 设备基础减震、厂房隔声、合理安排工作时间等。. 2、产品方案 项目具体产品方案见下表： 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 生产设备; 单位; 产量; 备注. 1; 模切印刷一体机; 平方米; 75万平方米/年; 年产150万平方米纸质包装箱. 2; 模切印刷一体机; 平方米; 75万平方米/年. 3、主要生产设备 本项目主要设备见下表： 表1-3 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 全自动粘合机; 2600; 台; 1; 外购设备. 2; 模切印刷机一体机; 2800; 台; 2. 3; 钉针机; DZX-1200; 台; 1. 4; 分纸机; 2500; 台; 1. 5; 打包机; HX-100; 台; 1. 7; UV光氧催化+活性炭吸附+5000m³/风机; YQA-25000; 台; 1. 4、项目主要原辅材料及原辅材料理化性质 本项目生产所需要主要原辅材料消耗情况见下表。 表1-4 主要原辅材料消耗一览表 名称; 最大储量; 年用量; 用途; 备注; 贮存位置. 水性油墨; 0.9t; 6t; 印刷; 30kg/桶; 原料库房. 纸板; 100t; 1000t; 开槽成型; 散装; 原料库房. 胶水; 0.5t; 0.8t; 纸箱粘合; 20kg/桶; 原料库房. 扁丝; 0.5t; 2t; 钉箱; 外购; 原料库房. 电; /; 10万/kwh; 生产办公; /; /. 水; /; 124.6t/d; 生产办公; /; /. 表1-5主要原辅材料主要成分一览表 序号; 名称; 主要成分及含量. 1; 水性油墨; 苯丙聚合物40%，单乙醇胺1.5%，颜料15%，聚乙烯蜡2%，矿物油1.5%，水40%. 2; 胶水; 聚酯75%、乙酸乙酯25%. 表1-6胶水理化性质一览表 原辅料理化性质：胶水 聚酯：由多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称。主要指聚对苯二甲酸乙二酯(PET)，习惯上也包括聚对苯二甲酸丁二酯 (PBT)和聚芳酯等线型热塑性树脂。是一类性能优异、用途广泛的工程塑料。也可制成聚酯纤维和聚酯薄膜。聚酯包括聚酯树脂和聚酯弹性体。聚酯树脂又包括聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二酯(PBT))和聚芳酯(PAR)等。聚酯弹性体(TPEE)一般由对苯二甲酸二甲酯、1,4-丁二醇和聚丁醇聚合而成，链段包括硬段部分和软段部分，为热塑性弹性体。 乙酸乙酯：又称醋酸乙酯，化学式C4H8O2。化学式量88.11，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，是一种用途广泛的精细化工产品。具有优异的溶解性、快干性，用途广泛，是一种重要的有机化工原料和工业溶剂。胶水产生的VOCs主要为乙酸乙酯；挥发分按25%计算。 表1-7油墨理化性质一览表 物化性质; 油状液体，略带刺激性气味. 成分及组成; 苯丙聚合物40%，单乙醇胺1.5%，颜料15%，聚乙烯蜡2%，矿物油1.5%，水40%. 有机废气挥发分：按最大1.5%考虑. 危险性概述; 非危险品，侵入途径：皮肤吸收，吸入，食入. 急救措施; 接触皮肤时：用肥皂和温和清洁剂及水清洗，无腐蚀性 进入眼睛时：用流动的清水清洗10分钟 食入时：呕吐，肚子痛，如少量的食入，喝一些水或生奶，如大量需送医院检查. 消防措施; 无燃烧性. 泄露应急处理; 发生泄漏时可将其回收利用，少量泄漏时可用水冲洗. 储存; 禁止储蓄在敞口容器中，在阴凉，干燥，通风好的地方保存，禁止与高温物体接触. 稳定性与反应性; 常温下稳定. 5、公用工程 （1）给水工程： 项目区供水来自于市政给水系统。供水条件良好，可保证充足供应，水质符合饮用水标准，且项目区供水管网完善，其生产、生活用水可充分保障，供水量为600t/a。 （2）排水工程： 本项目区排水依托于产业园内排水系统，采用雨、污分流制，雨水由雨水管直接排入市政雨水管网，污水排入污水管网。 项目产生的废水主要为职工生活污水和印刷废水，产生的生活污水经过现有化粪池预处理后排入园区政污水管网，进入淮南经济技术开发区污水处理厂处理，尾水排入淮河。 印刷废水经过收集后暂存于危废库定期交于有资质公司进行处理。 （3）供电 项目用电引自当地供电所，可满足项目用电需求，年用电量约为10万kwh/a 6、工作制度及劳动定员： 项目定员8人，年工作日300天，每天工作8小时。 7、环境相容性、选址合理性： 本项目位于淮南经济技术开发区田东路和永兴路交口，根据《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》，用地性质为工业用地，项目周边范围内无居民等敏感点，对周边环境影响较小，因此本项目与周边环境相容。 符合经济技术开发区规划。 项目南侧是空置厂房。 项目西侧是永兴路，隔路是安徽水卫士有限公司。 项目西南侧是安徽鑫恒玻璃有限公司。 项目东侧是空置待租厂房。 项目北侧是空置待租厂房。 （详情见附图3项目周边环境关系图） 项目评价范围内无文物保护区、风景名胜区，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目不属于限制和禁止用地之列。项目对区域环境影响较小，项目与周围环境相容，从环保角度分析，项目选址合理。 8、与园区规划环评符合性分析 本项目位于安徽省淮南市经济技术开发区，用地性质为工业用地，淮南经济技术开发区的主导产业为专用设备、医药等，根据《淮南市经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》批复，园区应严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入园。 本项目为纸制品印刷生产项目，属于淮南经济技术开发区主导产业中轻工类别，因此，本项目符合开发区的产业定位要求。项目区位地理位置优越，交通便利，具有良好的投资和发展前景；项目在建设和营运期间做好噪声、大气防护措施，项目的建设和运营对区域环境影响很小。生活污水化粪池预处理后排入园区污水管网。提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险废物的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置。本项目为纸和纸板容器制造项目和包装装潢及其他印刷项目，项目不属于主导产业，但也不是禁止行业，项目选址符合项目淮南经济开发区总体发展规划，选址与当地规划相符。(详情见附图1淮南经开区土地利用规划图） 9、项目选址合理性及周边环境相容性分析 项目位于淮南经济技术开发区永兴路东侧，交通便利。根据现场勘查，厂区东侧为空置厂房、南侧为田东路和淮南舜隆制药有限公司、西侧为安徽水卫士有限公司、北侧为空置厂房。项目运营期间清洗废水经收集后交由有资质公司进行处理，生活污水经化粪池预处理后处理后排入园区污水管网，纳入淮南市经济技术开发区污水处理厂集中处理；生产车间设置封闭式，在两台模切印刷一体机和一台全自动粘合机上端分别设置集气罩，设置一台风量为5000m3/h引风机，收集的废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后经一根15m高排气筒排放，项目周边200m范围内无居民等敏感点，对周边环境影响较小，因此本项目与周边环境相容。 10、总平面布置 项目租赁淮南金安包装有限公司院内3号车间，车间面积为1200m2。，办公面积为124.36m2。厂区总平面布置详见（附图4项目平面布置图） 项目平面布局合理性分析： 根据项目区平面布局图、项目区临厂区道路设置，交通便利。项目办公生活区域和生产区域分开设置，高噪声设备远离项目，办公生活区域，减少了项目噪声对办公生活的影响；将办公生活区设置于生产车间南侧，最大程度满足了“闹静分开”的布设原则，同时使生产区噪声远离办公区；危废暂存间布置在人员活动较少的区域；整个生产区域按照原料贮存、生产、入库贮存的流程顺序布置、减少物料在生产车间内的流通距离，降低物料损失，人流物流线路短捷顺畅、建筑布置紧凑。因此项目平面布局相对合理。 11、产业政策符合性 根据国家发展改革委令《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于规定的淘汰类、限制类和鼓励类，视为允许类；同时淮南经济技术开发区管理委员会同意项目备案，备案号2020-340461-22-03-027957。 经查询中华人民共和国工业和信息化部公告（工产业[2010]第12号）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品知道目录（2010年本）》，项目所用的生产设备均不属于其中的淘汰落后生产设备，项目设备符合产业政策。项目建设符合国家产业政策要求。 “三线一单”管理要求的符合性： 根据环保部环环评[2016]150 号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、与生态保护红线相符性 根据厅〔2017〕62号中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于印发《安徽省划定并严守生态保护红线实施方案》的通知，生态红线的划定范围应将生态功能重要区域和生态环境敏感区域进行叠加合并，并与以下保护地进行校验，形成生态保护红线空间叠加图，确保划定范围涵盖国家级和省级禁止开发区域，以及其他有必要严格保护的各类保护地。 ①国家级和省级禁止开发区域。具体包括：国家公园、自然保护区、森林公园的生 态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自 然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级 保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域。 ②其他各类保护地。除上述禁止开发区域以外，各地可结合实际情况，根据生态功 能重要性，将有必要实施严格保护的各类保护地纳入生态保护红线范围。主要涵盖：极 小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、省级及以上重要湿地、清水通道维护区、 国家级水土流失重点预防区、野生植物集中分布地、自然岸线等重要生态保护地。 本项目位于淮南市经济技术开发区，项目位置与淮南市生态保护红线图的位置关系见下图，由图可知，项目不在上述生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 项目所在地 - 与环境质量底线相符性 依据本项目所引用的公报信息及监测数据，项目所在区域大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在地地表水淮河水质现状符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求，本项目外排废水主要为员工生活用水，产生的生活污水经过现有化粪池预处理后排入园区市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区污水处理厂处理，尾水排入淮河。项目建设不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求；声环境可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 因此，项目的建设不会突破区域环境质量底线。 - 资源利用上线 项目所用资源包括水资源、土地资源和能源利用上线，本项目用水为生活用水，项目所在区水资源较丰富，项目用水远小于区域供水能力。本项目用地性质为工业用地。从资源角度，本项目的建设充分利用了现有土地资源，减少了土地资源的浪费。项目使用能源主要为电，项目不涉及煤炭等高污染能源。 - 与环境准入负面清单相符性 序号; 类型; 负面清单要求. 1; 产业导向; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目（2019 年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面 清单（2019年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目。. 2; 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。. 3; 禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目。. 4; 禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目。. 5; 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重 的小型企业。. 6; 严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目. 7; 严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。. 8; 生产工艺; 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目。. 9; 为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治 理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目。. 10; 环保要求; 禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源 或实施集中供热。. 11; 清洁生产; 禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目. 注：相关指南更新时以最新版要求为准。. 项目采取环保措施后，废气、废水、噪声均达标排放，固体废物能够得到合理处置，不产生二次污染。本项目属于纸和纸板容器制造，不属于国家产业政策、技术政策和环保法律法规政 策明令禁止的项目，且项目用水和排水量较少。因此，本项目与环境准入负面清单相符合。 综上所述，本项目符合“三线一单”的管理要求。 12、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政〔2018〕83号）的符合性分析 表1-9《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》）的符合性分析 规范要求; 符合性分析. 完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。〔省环保部门牵头，省发展改革部门、省经济和信息化部门、省国土资源部门参与，各市、县(市、区)人民政府负责落实。以下均需各市、县(市、区)人民政府落实，不再一一列出〕; 本项目满足“三线一单”相关要求. 大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。; 本项目根据相关规范建设环保治理措施，确保达标排放. 严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目不在两高产业范畴. 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2019年底前完成治理任务。·; 本项目排放的VOCs可以满足挥发性有机物排放限值。. 推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对各类开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目位于淮南经济技术开发区，采取清洁生产工艺. 13、与《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 该方案第21条：实施VOCs综合治理专项行动。安徽省重点推进石化、化工、塑料、工业涂装、包装印刷、餐饮等行业VOCs综合治理。禁止新（改、扩）建设高 VOCs 含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。强化VOCs无组织排放管控。加强工艺过程无组织排放控制。 《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》第七条：持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查；有机化学品等挥发性有机液体储罐排查；督促企业取消非必要的旁路。 本项目已落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，有机废气产生处进行高效率集气罩各自收集，收集后通过UV光氧催化+多级活性炭吸附后通过一根15米高的排气筒达标排放，无未经治理的废气旁路管线。 本项目生产水性油墨年用量6t,其中挥发份挥发产生VOCs废气，根据建设单位提供的水性油墨MSDS，本项目使用的水性油墨中的挥发份为单乙醇胺，最大含量为1.5%，属于低 VOCs 含量油墨。本项目胶水年用量0.8t，其中挥发份挥发产生VOCS废气，挥发份最大含量为25%，属于低VOCs含量产品。过程控制、工艺环节、生产单元均采用全密闭生产空间或 生产线；VOCs 物料的配料、投加、反应、混合分散、调色、兑稀等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，安装废气收集设施并导入废气收集处理设施。项目符合行动方案要求。 - 14、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 加快推进化工行业VOCs综合治理。加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等化工行业VOCs治理力度。本项目使用水性原辅料油墨，属于低VOCs 含量的原辅材料，加强无组织废气排放控制，含VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料，涉及 VOCs 物料的生产及含 VOCs 产品分装等过程是密闭操作。处理方式采用UV光解+两级活性炭吸附装置的多级组合处理方式，符合该方案中相关要求。 15、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析 2019年6月26日生态环境部发布《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，与本项目相关的主要内容如下： 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 本项目采用密闭化配料和投料系统，工艺环节、生产单元均采用全密闭生产空间或生产线；VOCs 物料的配料、投加、反应、混合、调色、兑稀、等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，安装集气系统统一收集后处理，处理方式采用UV光解+活性炭吸附装置的多级组合处理方式。项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关规定。 16、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 2020年6月23日日生态环境部发布《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，与本项目相关的主要内容如下： 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生；全面落实标准要求，强化无组织排放控制；聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。 本项目使用水性原辅料属于低VOCs 含量的原辅材料；运营时强化无组织排放控制，含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节采用密闭容器、包装桶，装卸、转移和输送环节采用密闭容器。生产和使用环节应在密闭空间中操作并收集废气；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭；有机废气经UV光解+活性炭吸附双重处理，治理效率大于90%。项目符合方案要求。 17、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用淮南市金安包装有限公司院内3号车间1324.36平方米进行建设，该空置厂房未进行生产，故无原有环境污染问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理 淮南市位于安徽省中北部，淮河中游，跨淮河两岸，东经 116°21′21″～117°11′59″，北纬 32°22′30″～33°00′24″；海拔 16.5～241m，自西北向东南，坡降 1/10000；地处安徽省中北部，东与滁州市毗邻，南与合肥市接壤，西南与六安市隔水相望，西与阜阳市相接，北与亳州市交界，东北与蚌埠市交界。最东端位于孔店乡东河村以东的大通、定远、长丰三县区交汇点，处于老外河河面中心线上，最西端位于凤台县尚塘乡侯海孜以西与利辛县接壤处，最南端位于孙庙乡庙塘村以南瓦埠湖水面，最北端位于的凤台县与蒙城县、利辛县交会的茨淮新河主航道中心线上。 辖区东西最长距离103千米，南北最长距离87千米，总面积2585平方千米。 2、地形地貌 淮南市境在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，为煤炭资源的生成提供了良好条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。 淮南市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500米～1500米，坡度10°左右，海拔40米～75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500米～2500米，海拔30米～40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米～3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000米～3000米，海拔17米～20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下,东为高塘湖一、二级洪冲积阶地,西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。淮河以北平原地区为河间浅洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20米～24米，对高差4米～5米。 3、水文状况 （1）地表水 地表水淮南市主要地表水系是淮河。淮河发源于河南省桐柏山，流经河南、安徽、江苏、山东四省，是我国五大水系之一，也是全市工农业生产与人民生活的主要水源。淮河在淮南境内长76.13km，河道宽一般400m左右，枯水期河道宽250~300m，丰水期河道宽400~800m，净水域面积21.5km2；年平均流量813m3/s，最大流量12700m3/s（1954年7月25日），最小流量0.5m3/s（1978年）；90%保证率，多年最枯月平均流量20m3/s；年平均含砂量0.581kg/m3，最大含砂量17.2kg/m3，最小含砂量0.002kg/m3。 （2）地下水 淮河南部市区，下部为胶结状碎石岩，一般富水性差，上部与山前斜坡地冲洪积物相衔接，多为亚粘土和亚砂土地层，含水层多为孔隙潜水和承压水，厚度30m，有三级含水层，地下水流基本与地形倾斜一致，由西北流向东南。根据淮南市浅层地下水资源量估算，市区范围内地下水储量，95%保证率下可供水6.78m3/s。 4、气象资料 淮南属暖温带半湿润大陆性季风气候区。基本特征：春暖、夏热、秋凉、冬冷，四季分明，阳光充足，气候温和，雨量适中，季风显著，无霜期长。多年平均气温16.6℃，最低月均气温（1月）1.2℃，最高月均气温（7月）28.4℃，历年极端最高气温41.2℃，历年极端最低气温-22.2℃。年平均降水量871.3mm，最大年降水量（1954年）1428mm，最小年降水量（1956年）471.9mm，最大日降水量145mm。全年日照时数2092.4h，其中植物生长期日照1513.19h；全年霜期32日，初霜出现在11月26日；全年雾日11日。全年主导风向为东风，夏季东南东风为主导风向，冬季东北东和东南东风为主导风向，年平均风速2.1m/s。 5、土壤 淮南地区的土壤主要为黄棕壤和水稻土，黄棕壤为晚更新黄土状沉积物上发育的马肝土属，水稻土为发育在马肝土母质上的潴育性马肝田土属。马肝土质比较适中，土层深厚，肥力较高，耕性良好，是本区的主要旱作土壤，易种植蔬菜等旱作物；马肝田系由马肝土上长期种植水稻发育而成，为良土性水稻土，潴育层较厚，剖面发育良好，可作为麦、稻、油菜耕作土壤。 6、生物多样性 淮南建成区域植被主要是城市园林人工树种，林木植被10余种，主要以蜀桧、广玉兰、龙柏、黄杨球为主，兼有阔叶树种—杨柳、槐、榆、桑、桐等，针叶树种有松、柏等。淮南的建成区以外大都是农作物种植区，原始植被经过人为垦殖，现存较少。乡村现存植被，大多是经过人类耕作熟化而形成的农田生态系统。淮南人工种植草本植物，以种植业的粮食与油料作物、蔬菜、瓜果、棉花与麻类等其它经济作物为主，农作物占人工植被面积的65%左右。评价区域内无自然保护区。 淮河淮南段浮游生物114种，底栖动物23种，鱼类70余种。野生植物139种，其中：国家重点保护植物5种；主要农作物123种，林果335种；野生动物23种，其中：国家重点保护动物1种，省级重点保护动物10余种。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） - 大气环境质量现状 根据《2019年淮南市环境质量状况公报》，2019年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为14微克/立方米、28微克/立方米、91.3 微克/立方米、53.4微克/立方米、1.1毫克/立方米和173微克/立方米。具体达标情况见下表。 表3-1 2019年淮南市空气污染现状评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标 率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14μg/m3; 60μg/m3; 23.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28μg/m3; 40μg/m3; 70.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91.3μg/m3; 70μg/m3; 130.43; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53.4μg/m3; 35μg/m3; 152.57; 不达标. CO; 24 小时平均第 95 百分数位质量浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.50; 达标. O3; 日最大 8 小时平均第 90 百分位浓度; 173μg/m3; 160μg/m3; 108.13; 不达标. 2019年淮南市各项因子达标分析 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度和臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准0.3倍、0.53倍和0.08倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别较上年增加0%、7.7%、11.6%、0.8%、5.5%，一氧化碳（CO）日均值第 95 百分位浓度较上年减少8.3%。 污染物空间分布 师范学院、益益乳业工业园、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与全市均值评价）、凤台县青少年活动中心（省控点，不参与全市均值评价）、寿县东门空气自动站（省控点，不参与全市均值评价）共8个环境空气质量自动监测子站的二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。各环境空气质量自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 可吸入颗粒物（PM10）年均浓度超标倍数从大到小依次为：师范学院0.45倍、八公山区政府0.34倍、潘集区政府0.32倍、谢家集区政府0.21倍、寿县东门空气自动站0.2倍、益益乳业工业园0.19倍、凤台县青少年活动中心0.14倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标倍数从大到小依次为：潘集区政府0.76倍、八公山区政府0.57倍、凤台县青少年活动中心0.48倍、谢家集区政府0.46倍、益益乳业工业园0.44倍、师范学院0.4倍、寿县东门空气自动站0.37倍；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度超标倍数从大到小依次为益益乳业工业园0.15倍、师范学院0.1倍、谢家集区政府 0.09倍、寿县东门空气自动站0.09倍、八公山区政府0.08倍、凤台县青少年活动中心0.05倍、潘集区政府0.01倍。2019年空气质量综合指数5.12，环境空气质量优良天数比例为61.9％。空气质量综合指数与上年持平，优良天数比例比上年下降5.5%。 由以上可以看出 PM10、PM2.5、O3为区域的首要污染物 大气质量现状 - 现状监测 引用《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》中淮南经开区大气现状监测数据。 （1）监测因子 常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 特征因子：非甲烷总烃、 - 测点布测 - 按本区域主导风向，考虑原区域环评和开发区环评监测点位布设以及跟踪评价的需要，共设置7个监测点，各监测点位及监测因子各测点分布情况详见下表： 表3-2环境空气现状监测点位布设 编号; 名称; 方位; 距离（m）; 所在功能区; 经纬度; 与原环评 监测点位 关系; 监测指标. 1#; 淮南农场; 区外; 1000; 主导风上风向 对照点; 117.100214,32.645130; 一致; 非甲烷总烃、. 2#; 宫集村; 区内; /; 4.29km2规划区; 117.061601,32.657551; 一致. 3#; 金地月伴湾小区; 区内; /; 4.29km2规划区; 117.055142,32.641724; 本次新增点位，替代顾庄点位; 非甲烷总烃. 4#; 淮南文 汇学校; 区内; /; 20km2规划区; 117.044531,32.660947; 一致; SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、. 5#; 淮南富力城小区; 区内; /; 20km2规划区; 117.077608,32.650758; 本次新增 点位; 非甲烷总烃、. 6#; 市二十 三中; 区外; 1500; 下风向敏感点; 117.043507,32.661430; 一致; SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、. 7#; 馨雅苑; 区外; 2000; 下风向敏感点; 117.027397,32.645274; 一致; 非甲烷总烃、. 图3-3 环境空气检测点位 （3）监测时间和频次 2020年5月11日~2020年5月17日，连续监测7天。采样同时记录风向、风速、气压、气温、相对湿度和天气状况等常规气象要素。 （4）监测方法按国家环保局出版的《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的分析方法进行。 （5）监测结果见下表 表3-4大气环境现状监测值 项目; 测点编号及名称; 小时值; 日均值. 浓度范围; Iij 范围; 超标率%; 浓度范围; Iij范围; 超标率%. SO2 (mg/m³); 4#淮南文汇学校; 0.19~0.34; 0.38~0.68; 0; 0.008~0.012; 0.05~0.08; 0. 6#市二十三中; 0.17~0.34; 0.34~0.68; 0; 0.008~0.012; 0.05~0.08; 0. NO2 (mg/m³); 4#淮南文汇学校; 0.12~0.19; 0.60~0.95; 0; 0.005~0.008; 0.03~0.05; 0. 6#市二十三中; 0.12~0.18; 0.60~0.90; 0; 0.005~0.007; 0.03~0.05; 0. PM2.5 (mg/m³); 4#淮南文汇学校; /; /; /; 0.036~0.063; 0.48~0.84; 0. 6#市二十三中; /; /; /; 0.036~0.054; 0.48~0.72; 0. PM10 (mg/m³); 4#淮南文汇学校; /; /; /; 0.104~0.132; 0.69~0.88; 0. 6#市二十三中; /; /; /; 0.105~0.118; 0.70~0.79; 0. O3 (mg/m³); 4#淮南文汇学校; 0.069~0.096; 0.35~0.48; 0. 6#市二十三中; 0.074~0.096; 0.37~0.48; 0. CO (mg/m³); 4#淮南文汇学校; 2.3~3.7; 0.23~0.37; 0; 0.7~1.1; 0.18~0.28; 0. 6#市二十三中; 2.9~4.6; 0.29~0.46; 0; 0.8~1.5; 0.2~0.38; 0. 非甲烷总 烃(mg/m³); 1#淮南农场; 1.02~1.19; 0.51~0.60; 0; /; /; /. 2#宫集村; 0.84~1.12; 0.42~0.56; 0; /; /; /. 3#金地月伴湾小区; 0.82~1.23; 0.41~0.62; 0; /; /; /. 4#淮南文汇学校; 0.79~1.15; 0.40~0.58; 0; /; /; /. 5#淮南富力城小区; 0.84~1.15; 0.42~0.58; 0; /; /; /. 7#馨雅苑; 0.85~0.15; 0.43~0.58; 0; /; /; /. 环境空气质量现状评价 （1）评价标准 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐浓度限值。 - （2）评价方法大气质量现状采用单项标准指数法，即： - Iij=Cij/Csj 式中，Iij—第 i 种污染物在第j点的标准指数； Cij—第i种污染物在第j点的监测平均值，mg/Nm3； CSj—第 i 种污染物的评价标准，mg/Nm3。 （3）评价结果 ①SO2小时浓度占标率范围为34%~68%，日均浓度占标率范围为5%~8%，能分别满 足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中0.5mg/m3和0.15mg/m3限值要求； ②NO2小时浓度占标率范围为60%~95%，日均浓度占标率范围为3%~4%，能分别满 足GB 3095-2012中0.2mg/m3和0.08mg/m3限值要求； ③PM2.5日均浓度占标率范围为48%~84%，满足GB 3095-2012中0.15mg/m3限值要 求； ④PM10日均浓度占标率范围为69%~88%，满足GB 3095-2012中0.075mg/m3限值要 求； ⑤O3小时浓度占标率范围为35%~48%，满足GB 3095-2012中4mg/m3限值要求； ⑥CO小时浓度占标率范围为23%~46%，满足GB 3095-2012中10mg/m3限值要求，日 均浓度占标率范围为18%~38%，满足GB 3095-2012中4mg/m3限值要求； ⑦非甲烷总烃小时浓度占标率范围为40%~62%，满足《大气污染物综合排放标准详 解》中2mg/m3限值要求； 综上分析，本轮跟踪评价监测期间，各个点位各污染物均能满足相应标准限值要求，说明淮南经济技术开发区大气环境质量尚可。 - 水环境质量现状 污水经过预处理后排入市政污水管网，进入开发区污水处理厂处理，尾水排入淮河，项目的纳污水体为淮河，Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本评价引用《淮南经济技术开发区化工集中区总体规划环境影响报告书》中淮南经济技术开发区污水处理厂排污口上游500米、排污口处、下游500米、下游4500米断面监测数据，进行分析评价，监测结果详见下表： 表3-5 地表水水质监测结果 单位：mg/L（pH除外) 项目名称; 采样日期; 采样地点. 淮河淮南段. 排污口 上游500 m; 排污口处; 排污口 下游500m; 排污口 下游4500m. pH; 2019.08.21; 7.12; 7.10; 7.10; 7.11. 2019.08.22; 7.20; 7.16; 7.15; 7.08. COD; 2019.08.21; 17; 19; 17; 17. 2019.08.22; 18; 18; 17; 16. BOD5; 2019.08.21; 3.4; 3.6; 3.3; 3.3. 2019.08.22; 3.5; 3.4; 3.3; 3.2. 氨氮; 2019.08.21; 0.601; 0.472; 0.616; 0.553. 2019.08.22; 0.606; 0.520; 0.623; 0.548. 总磷; 2019.08.21; 0.10; 0.12; 0.15; 0.12. 2019.08.22; 0.12; 0.13; 0.16; 0.11. （1）监测因子 根据项目废水排放特征，本次评价地表水环境现状监测因子为：pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP共5项指标。 （2）监测时间和频率 监测时间为2019年8月21～22号，每天监测2次。 （3）采样与分析方法 采样方法按照《水质采样方法设计规定》（GB12997-91）、《水质采样技术指导》（GB12998-91）、《水质采样、样品保存和管理技术规定》（GB12999-91）中的规定执行；检测分析方法按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的规定方法执行； 表3-6 地表水现状监测分析方法 序号; 监测项目; 分析方法; 方法依据. 1; pH; 玻璃电极法; GB/T 6920-1986. 2; CODCr; 重铬酸盐法; GB/T 11914-89. 3; BOD5; 稀释与接种法; HJ 505-2009. 4; 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009. 5; TP; GB 11893-1989钼酸铵分光光度法; HJ 535-2009. （4）评价标准 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准， （5）评价方法 采用单因子评价工程所在水域水环境现状质量。计算公式如下： Pi = Ci/Bi 式中：Pi——i因子的环境质量指数； Ci——i因子的现状监测结果，mg/L； Bi——i因子的评价标准，mg/L。 pH值的评价公式： Pi=(7.0-Ci)/(7.0-Csd) (Ci≤7.0) Pi=(Ci-7.0)/(Csu-7.0) (Ci≥7.0) 式中：Csd——评价标准的下限值； Csu——评价标准的上限值。 - 评价结果 水质现状评价结果见下表 表3-7地表水质单因子指数计算结果表 单位：mg/L（pH除外) 项目名称; 采样日期; 采样地点. 排污口 上游500 m; 排污口处; 排污口 下游500m; 排污口 下游4500m. pH; 2019.08.21; 0.06; 0.05; 0.05; 0.06. 2019.08.22; 0.10; 0.08; 0.08; 0.04. COD; 2019.08.21; 0.85; 0.95; 0.85; 0.85. 2019.08.22; 0.9; 0.9; 0.85; 0.80. BOD5; 2019.08.21; 0.85; 0.9; 0.83; 0.83. 2019.08.22; 0.88; 0.85; 0.83; 0.8. 氨氮; 2019.08.21; 0.601; 0.472; 0.616; 0.553. 2019.08.22; 0.606; 0.520; 0.623; 0.548. 总磷; 2019.08.21; 0.5; 0.6; 0.75; 0.6. 2019.08.22; 0.6; 0.65; 0.8; 0.55. 三、声环境质量现状 2019年，淮南市区域噪声昼间平均等效声级为51.5dB（A），噪声总体水平为二级，声环境质量较好，与2018年相比下降0.2分贝（A），噪声总体水平等级稳定保持二级。项目所在地厂界噪声。 本项目声环境质量现状监测点位选择厂址东、西、南、北厂界外1m处各1个，合计4个。检测单位为淮南市宜青环境检测有限公司，监测时间为2020年9月28日至9月29日，连续监测2天。昼夜各监测一次。声环境质量现状监测结果见下表。 表3-8声环境质量监测数据统计表（单位：dB（A）） 测点编号; 测点名称; 2020年9月28日; 2020年9月29日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 北; 50.5; 43.8; 52.3; 41.5. 2; 西; 52.1; 41.3; 52.6; 43.1. 3; 南; 54.8; 41.4; 53.3.; 42.0. 4; 东; 54.0; 40.6; 55.4; 43.5. 由上表可知，本项目拟选厂址厂界声环境质量现状昼间在50.5～54.8dB(A)、夜间在40.6～4dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 图3-6噪声监测布点图 四、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 建设项目周围无水源保护地、文物保护地、风景名胜区。主要保护目标见下表 表3-7 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 经纬度; 距离（m）; 规模 （人口）; 环境功能及 保护级别. 经度; 纬度. 大气 环境; 淮南经济开发区管理委员会; S; 117.063820; 32.660374; 800m; 约150人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 田东花园小区; W; 117.056759; 32.662110; 950m; 约1200人. 新庄孜; N; 117.058533; 32.672683; 700m; 约200人. 朝阳村; NW; 117.053468; 32.672612; 1200m; 约300人. 田东村; NW; 117.060280; 32.675380; 1000m; 约1120人. 文汇学校; WS; 117.047468; 32.649000; 2400m; 约1500人. 下陶村; W; 117.043075; 32.669837; 1800m; 约300人. 东城国际; WS; 117.050920; 32.653539; 1850m; 约1500人. 刘郢村; E; 117.081733; 32.669351; 1500m; 约165人. 陈郢村; N; 117.066559; 32.679071; 1050m; 约300人. 淮南十八中; E; 117.078100; 32.665916; 1200m; 约130人. 地表水; 淮河; N; /; /; 2100m; 大型河流; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界四周; /; /; /; /; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3类区标准.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量标准 按淮南市环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量标准限值详见下表 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 二级标准浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 日平均; 年平均; 日最大8小时平均. SO2; 0.50; 0.15; 0.06; /; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. NO2; 0.20; 0.08; 0.04; /. PM2.5; /; 0.075; 0.035; /. PM10; /; 0.15; 0.07; /. TSP; /; 0.30; 0.20; /. CO; 10; 4; /; /. O3; 0.2; /; /; 0.16. 非甲烷总烃; 2; /; /; /; 《大气污染物综合排放标准制定详解》（GB16297-1996）. 二、水环境质量标准 评价区域地表水淮河淮南段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准限值见下表 表4-2 地表水质量标准（Ⅲ类） 监测项目; Ⅲ类标准值; 监测项目; Ⅲ类标准值. pH（无量纲）; 6～9; COD; ≤20. 氨氮（mg/L）; ≤1.0; BOD5; ≤4. TP（mg/L）; ≤0.2（湖、库0.05）; 石油类; ≤0.05. 三、声环境质量标准 根据声环境功能区划的要求，该项目区声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。具体指标见下表 表4-3 环境噪声质量标准限值 单位：dB（A） 标准级别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 四、大气污染物排放标准 1、VOCs废气排放参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中标准限值，企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的限值。 表 4-4 本项目废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准 来源. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 70; 15; 3.0; 周界外浓度最高点; 4.0. VOCs 无组织排放废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的限值。具体见下表 表4-5无组织排放非甲烷总烃排放标准限值 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 五、水污染物排放标准 产生的生活污水经过化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准排入园区污水管网，进入淮南经济技术开发区污水处理厂处理。污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），具体标准值详见下表 表4-6污水综合排放标准限值 单位：mg/L，pH值除外 项目; 标准值; 标准来源. pH; 6～9; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准. CODCr; ≤500. BOD5; ≤350. SS; ≤400. NH3-N; ≤45. 产生的印刷清洗废水经收集后统一交由有资质单位进行处理。 - 一、噪声排放执行标准 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中3类标准，详见下表 表4-8厂界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 运营期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. - 二、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单中相关要求，并按规定与有相应资质的单位签约处置。 |

| 总量 控制 | (1)总量控制分析：“十三五”期间总量控制指标为：废气：SO2、NOX、颗粒物、VOCs；废水：COD、氨氮；结合建设项目，确定全厂总量控制指标如下： 废气：颗粒物、VOCs 废水：COD、氨氮 建设项目完成后，生活污水经处理后排入淮南市经济技术开发区污水处理厂，废水污染物不设总量指标： 表4-9 大气污染物排放汇总表 污染物; 有组织废气排放量（t/a）; 无组织废气排放量（t/a）; 合计排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 0.0261; 0.029; 0.0551. 根据上表可以看出，项目VOCs总量指标为：0.0261t/a |
| --- | --- |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期项目分析 本项目生产车间利用已建设厂房，施工期只进行设备安装，不需进行土建施工，施工期主要为噪声影响，建设单位注意避免夜间施工，采用低噪声设备施工等措施，施工期结束后，影响随之消失，对周边环境影响较小。故本环评不再进行施工期环境影响分析。 二、营运期工程分析 （一）营运期工艺流程及产污节点简述 模切印刷 钉箱/粘合 检验包装 成品入库 印刷清洗废水、印刷废气、废弃印刷板、废水性油墨桶、废含油墨抹布、边角料、噪声 废胶桶、粘合废气、噪声 噪声、边角料 图5-1 年加工150万平方米纸箱工艺及产污环节流程图 注：印刷机器为模切印刷一体机，外购成品纸箱根据客户的要求，先进入机器进行模切工序（如不需更改纸箱大小，此工序省去））再进行印刷工序。

外购原料：项目外购原料为纸板、水性油墨、胶水、印刷版，由汽车运至厂区内后堆放于原料堆场。 模切水墨印刷：建设单位根据订购商需要的图案购置相应的印刷模板安装在模切水墨印刷机上，印刷机按照印刷样板将水性油墨转移至纸板表面上，批量复制样板的内容。印刷方式为纸箱水性油墨印刷，印刷速度不等，平均为60-80转/分，每天运转8小时。印刷后的产品采用自然风干。在印刷过程中，会产生废气G2，以VOCS计；印刷机需用自来水对印刷版进行清洗，以确保印刷质量，清洗周期平均一般为每天一次，年产生3t/a。清洗时利用气泵抽送自来水到印刷设备上进行清洗工作，产生清洗废水W1；印刷过程中会产生一定的噪声N和废印刷版S3、废油墨桶S4、边角料S5、废含油墨抹布S6。 钉箱：根据顾客需要，印刷后的纸箱通过打钉机进行打钉，会产生噪声 N。 粘合：根据顾客的需求，印刷后的纸箱通过自动粘合机进行粘合，粘合温度为常温，本项目使用的胶水中含有少量挥发性有机废气，此过程会产生一定的粘合废气G8和一定的噪声N。 检验打包：将钉合或粘合好的纸箱进行检验，检验合格后通过在自动打包机上进行打包，该工序会产生噪声 N、 成品入库：合格后产品放入成品堆场。 （二）其他产污环节 本项目还产生员工生活垃圾S9、员工生活污水W2。 （三）水量平衡及物料平衡 1、水量平衡依据 生活用水：本项目员工8人，员工生活污水项目用水量依据《安徽省行业用水定额（DB34-2014）》相关用水定额核算，用水量按50L/（人•d）计，则生活用水量为0.4m³/d（120m³/a）。排水系数按85%计算，生活污水排放量约为0.34m³/d（102m³/a）。生活污水化粪池处理后经园区管网进入淮南经济技术开发区污水处理站处理后尾水排入淮河。 印刷设备清洗用水：根据企业提供资料，印刷设备清洗每天进行一次，本项目水性油墨设备清洗使用清水进行冲洗，年用水3t。清洗废水经收集后交由有资质公司进行处理 表5-2 项目各类用水一览表 序号; 用水项目; 用水量; 天用水量; 用水天数; 污水产生量. 1; 生活用水; 120t/a; 0.4t/d; 300d; 102t/a. 2; 印刷清洗废水; 3t/a; 0.01t/d; 300d; 3t/a. 2、水量平衡图 图5-3 建设项目水平衡图 单位t/a - 油墨物料平衡表 表5-4 油墨物料平衡表 入方; 出方; 备注. 原辅料名称; t/a; 印刷工序; 无组织非甲烷总烃外排; 0.009t/a; 进入大气. 水性油墨; 6; 15米高排气筒外排; 0.0081t/a. UV光氧催化+活性炭吸附箱处理量; 0.0729t/a. 进入产品; 5.91t/a; 产品带走. 胶水; 0.8; 粘合工序; 无组织非甲烷总烃外排; 0.02t/a; 进入大气. 15米高排气筒外排; 0.018t/a. UV光氧催化+活性炭吸附箱处理量; 0.162t/a. 进入产品; 0.6t/a; 产品带走. - 一、运营期污染源强分析 1、废气（排气筒编号为DA001） 本项目废气主要为印刷工序和粘合工序产生的挥发性有机废气。本项目2台印刷机产生的废气和粘合机产生的废气经3个集气罩（风机量为5000m3/h）收集连接到配套的“UV光氧催化+活性炭吸附箱”处理后经1根15米高的排气筒排放。印刷工序和粘合工序产生的挥发性有机废气，本次评价以非甲烷总烃计，项目水性油墨的用量为6t/a，有机废气量按挥发性有机物最大含量1.5%计算，因此印刷过程中产生的非甲烷总烃量为0.09t/a。胶水的使用量为0.8t/a，有机废气量按挥发性有机物最大含量25%计算，粘合工序中产生的挥发性有机废气为：0.2t/a。 综上，本项目生产过程中产生的非甲烷总烃共计0.29t/a，集气罩收集效率为90%，收集量为0.261t/a，无组织排放量为0.029t/a。经3个集气罩收集后统一送至“UV光氧催化+活性炭吸附箱”（风量共计5000m3/h，处理效率为90%）中处理后通过1根15米高排气筒排放。 表5-5 有组织废气污染源源强核算结果及有关参数一览表（排气筒DA001） 污染源工序; 废气量; 污染物; 产生情况; 治理措施; 去除率%; 排放状况. 速率kg/h; 浓度mg/m³; 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m³; 排放量t/a. 印刷粘合; 5000m³; 非甲烷总烃; 0.10875; 21.75; 0.261; UV光氧催化+活性炭吸附箱; 90; 0.010875; 2.175; 0.0261. 注：印刷工序和粘合工序产生的废气由3个集气罩收集后统一由排气筒DA001排放。 表5-6 无组织废气排放情况 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 面源面积（㎡）; 面源高度（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.029; 1200; 6.5. 表5-7本项目废气产生情况汇总表 名称; 污染物; 产污环节; 原料使用量; 产污系数; 产生量; 收集效率; 有组织排放量; 无组织排放量. 废气; 非甲烷总烃; 印刷; 6t水性油墨; 0.015; 0.09t; 90%; 0.0081t; 0.009t. 废气; 非甲烷总烃; 粘合; 0.8t胶水; 0.25; 0.2t; 90%; 0.018t; 0.02t. 根据《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》要求建设单位设置封闭式车间，在2台印刷机和粘合机上端分别安装集气罩收集有机废气，经计算，项目印刷废气经集气罩收集后采用UV光氧催化+活性炭进行处理，项目有组织废气排放量为0.0261t/a，无组织废气排放量为0.029t/a。非甲烷总烃排放浓度能够满足《上海市地方标准大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的相关排放标准限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的限值。根据结算结果得出，非甲烷总烃排放浓度能够达标。 2、非正常工况废气排放情况 项目在车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺流程，使在生产中所产生的废气都能得到处理。车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气没有排出之后才逐台关闭。车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。当废气处理设施出现故障时，应立即进行维修，必要时停止生产原料的供给。 当废气处理设施出现故障时，应立即进行维修，必要时停止生产原料的供给。 3、废水 生产废水：本项目印刷清洗废水经收集后交由有资质公司进行处理。 生活污水：本项目员工8人，员工生活污水项目用水量依据《安徽省行业用水定额（DB34-2014）》相关用水定额核算，用水量按50L/（人•d）计，则生活用水量为0.4m³/d（120m³/a）。排水系数按85%计算，生活污水排放量约为0.34m³/d（102m³/a）。生活污水化粪池处理后经园区管网进入淮南市经济技术开发区污水处理厂处理后尾水排入淮河。 表5-8 污水产生排放情况表 污染源; 废水量t/a; 污染物名称; 产生情况; 排放情况. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 102; COD; 300; 0.0306; 280; 0.0286. NH3-N; 30; 0.00306; 24; 0.00245. BOD5; 150; 0.0153; 140; 0.0143. SS; 150; 0.0153; 150; 0.0143. 4、噪声污染源 本项目主要噪声源为生产过程中各种机械设备运行时产生的噪声，噪声源强在 70～80dB（A）之间。设备噪声可分为机械噪声及空气动力性噪声，根据其产生的机理不同分别采取隔声和减震措施。项目生产设备均在车间内，在安装时采用基础减震，同时加强车间门窗管理，可降低15dB(A)。主要设备噪声源强见下表 表 5-9项目主要生产设备噪声源强一览表 序号; 噪声源; 数量; 噪声源强dB（A）; 降噪措施; 降噪效果. 1; 模切印刷一体机; 2; 75~80; 设备基础安装减震垫，消声器、厂房隔声等; ≥25dB（A）. 2; 全自动粘合机; 1; 70~75; ≥25dB（A）. 3; 钉针机; 1; 70~75; ≥25dB（A）. 4; 打包机; 1; 70~75; ≥25dB（A）. 5; 分纸机; 1; 70~75; ≥25dB（A）. 6; 风机; 1; 85~90; ≥25dB（A）. （1）噪声治理措施 建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，使项目投产后厂界噪声达标，对周围环境的影响减至最低限度，具体防治措施如下： （2）车间各类生产设备： ① 设备购置时尽可能选用小功率、低噪声的设备； ② 在总平面部署中考虑噪声源布置，噪声设备尽可能布置在车间内并且尽量远离厂界； ③ 有噪声的房间构造上采取措施，尽量减少外门窗洞口； ④ 加强日常管理，保持各类机械设备处于正常运行，减少设备的非正常运行噪声；生产时尽量紧闭门窗；减少货车运输等偶发性噪声的产生。 因此，采取上述措施后，室内声源降噪量可达25dB(A)以上，本项目对周围声环境影响很小，噪声防治措施是可行的。 5、固废 （1）一般固废： 废纸边角料：根据企业提供资料，产生量约5t/a，收集后外售； 生活垃圾：生活垃圾按人均1kg/(人•天)计算，本项目员工8人，产生量约2.4t/a，环卫部门清运处置； 本项目固废控制率达到100%，不产生二次污染。 - 危险废物： 1、废活性炭 本项目设有1套有机废气净化系统“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理有机废气，该套系统对有机废气的去除效率取90%；项目UV光氧催化装置在前，一般情况下，UV光氧催化装置有机废气去除量大于活性炭吸附装置的有机废气去除量。经查阅相关资料UV光氧催化装置去除有机废气效率大于70%，考虑不利因素，评价认为，UV光氧催化装置去除有机废气效率按最低70%。活性炭吸附装置因吸附有机废气会产生废活性炭，项目采用的是颗粒状活性炭，根据《简明通风设计手册》，活性炭：有机废气=1：0.3，即1kg的活性炭可以吸附0.3kg的有机废气。 根据前文计算，进入有机废气处理系统废气量为0.261t/a，有机废气净化系统有机废气去除量为0.2349t/a，其中UV光氧催化装置去除效率按70%计，UV 光氧催化装置去除有机废气量为0.16443t/a，其余0.07047t/a有机废气为活性炭吸附去除，活性炭吸附饱和率按 90%，则需要活性炭0.261t/a，废活性炭产生量为0.33147t/a。 计算公式为：需要活性炭总量×90%×1÷0.3=活性炭去除废气量 根据企业提供的资料，活性炭吸附箱单次装填活性炭量为0.13t，建议企业每年更换两次。产生的废活性炭量为0.33147t/a。 经查《国家危险废物名录》（2016年版），废活性炭属于危险固废（编号：HW49（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。收集后委托有危险废物处置资质的单位进行处理。 2、废UV光管 本项目废气处理采用UV光解＋活性炭吸附处理，UV光管使用寿命一般在600到 800小时，本次评价按最低使用600小时计算，项目年运行时间为2400小时，则UV灯管每年更换4次（即每季度更换一次），项目UV光氧催化装置拟安装160根灯管，每根灯管重量约0.2kg，则每次全部更换量为32kg，废UV光管年产生量约为0.064t。废UV光管中含汞，属于《国家危险废物名录》（2016年版）中 HW29（含汞废物），废物代码 900-023-29（生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），集中收集后交由有资质单位回收处理。 3、废含油墨抹布 项目营运过程会产生少量含油墨抹布，属于危险废物（HW49其他废物），根据《国家危险废物名录》（2016年版）中的《危险废物豁免管理清单》，项目产生的含油墨抹布0.002（废物类别代码900-041-49）属于危险废物豁免管理的废物，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，交由环卫部门处理，产生量为0.002t/a。 4、废油墨桶、废胶桶 据企业提供资料，产生量约0.1t/a，暂存于危废库，定期交于有资质单位进行处理。 5、废弃印刷版 根据企业提供资料，产生量为0.06t/a，供货为固定客户，印刷板基本不更换，长年放置在印刷机器中。特殊情况下印刷板如有损坏，则暂存于危废库，定期交于有资质公司进行处理。 6、印刷清洗废水：据企业提供资料，产生量约3t/a，暂存于危废库，定期交于有资质单位进行处理。 根据《国家危险废物名录》（2016 年版）可知，以上废物均属于危险废物。为防止项目产生的危废流失对环境造成影响，建设单位设置1座15平方米的危废暂存间用于危险废物的暂存，位于厂房内东北角。根据 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001），评价要求建设单位将项目运行产生的危废分别采用专用的危废收集桶收集，危废收集桶桶体需加盖、密封，桶壁上需粘贴危险废物标签，保证不散失、不泄露。以上危废在危废暂存间内分类存放，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 项目固体废物产生、处置情况见下表 表 5-10项目废物产生、处置情况表单位：t/a 污染物名称; 类别; 来源; 产生量t/a; 处置方式; 状态; 主要成分. 边角料; 一般固废; 分切; 5; 收集后外售; 固态; 纸. 生活垃圾; 办公生活; 2.4; 委托环卫部门清运. /. 废UV光管; 危废HW29 900-023-29; UV光氧催化装置; 0.064; 专用桶存放于危险暂存库; 固态; 废灯管. 废活性炭; 危废HW49 900-041-49; 活性炭吸附装置; 0.33147; 委托环卫部门清运; 固态; 活性炭墨. 废含油墨抹布; 危废豁免管理; 擦拭; 0.002; 固态; 油墨、纤维. 废油墨桶、废胶桶; 危废HW49 900-041-49; 印刷粘合; 0.1; 专用桶存放于危险暂存库; 固态; 挥发性溶剂. 废印刷板; 危废HW12 900-253-12; 印刷; 0.06t/a; 专用桶存放于危险暂存库，定期交由供货厂商回收; 固态; 油墨. 印刷清洗废水; 危废HW49 900-041-49; 印刷; 3t/a; 专用桶存放于危险暂存库，定期交由有资质公司回收; 液态; 油墨. 表5-11项目危废产生、处置情况表：t/a 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 废油墨桶、废胶桶; HW49; 900-041-49; 0.1; 印刷粘合; 固; 化学溶剂; 1; T/In; 危废暂存间暂存，分类存放. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.33147; 废气处理; 固; 化学溶剂; 1; T/In. 废印刷板; HW12; 900-253-12; 0.06t/a; 印刷; 固; 化学废物; 1; T/In. 废UV光管; HW29; 900-023-29; 0.064; 废气处理; 固; 化学废物; 1; T/In. 印刷清洗 废水; HW49; 900-041-49; 3t/a; 印刷; 液; 化学溶剂; 1; T/In. 7、污染物排放量汇总 表5-12 项目污染物排放量汇总一览表 单位 t/a 类别; 污染物名称; 产生量 t/a; 排放量t/a. 废气; 非甲烷总烃（有组织）; 0.261; 0.0261. 非甲烷总烃（无组织）; 0.029; 0.029. 废水; 废水量（生活污水）; 102; 102. COD; 0.0306; 0.0286. BOD5; 0.0153; 0.0143. SS; 0.0153; 0.0153. 氨氮; 0.00306; 0.00245. 固体废物; 印刷清洗废水; 3; 0. 边角料; 5; 0. 废油墨桶、废胶桶; 0.1; 0. 废活性炭; 0.33147; 0. 废UV光管; 0.064; 0. 生活垃圾; 2.4; 0. 废含油墨抹布; 0.002; 0. 废印刷板; 0.06t/a; 0.

六、项目主要污染物产生和预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 印刷工序 | 有组织 | 有组织非甲烷总烃 | 21.75mg/m3；0.261t/a | 2.175mg/m3；0.0261t/a |
|  |  | 无组织 | 无组织非甲烷总烃 | 0.029t/a | 0.029t/a |
| 水 污染物 | 生活污水 102t/a |  | COD BOD5 SS 氨氮 | 300mg/l；0.0306t/a 150mg/l；0.0153t/a 150mg/l；0.0153t/a 30mg/l；0.00306t/a | 280mg/l；0.0286t/a 140mg/l；0.0143t/a 150mg/l；0.0153t/a 24mg/l；0.00245t/a |
| 固体 废物 | 一般固废 |  | 废纸边角料 | 0.09t/a | 外售给物资回收部门 |
|  |  |  | 废含油墨抹布 | 0.002t/a | 危废豁免，收集后暂存于危废库，定期交由环卫部门处理 |
|  | 危险固废 |  | 废油墨桶、废胶桶 | 0.1t/a | 委托有资质单位处理处置 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.33147t/a | 委托有资质单位处理处置 |
|  |  |  | 废UV灯管 | 0.064t/a | 委托有资质单位处理处置 |
|  |  |  | 废印刷板 | 0.06t/a | 委托有资质单位处理处置 |
|  |  |  | 印刷清洗废水 | 3t/a | 委托有资质单位处理处置 |
|  | 人员生活 |  | 生活垃圾 | 2.4t/a | 委托环卫清运 |
| 噪声 | 建设项目完成后，高噪声设备主要为模切印刷一体机、粘合机、钉箱机等，单台设备源强约70-75dB(A)，经采取减振、隔声等降噪措施，噪声源再经过距离衰减后，可使西厂界，东、南及北厂界周围昼夜间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。即：3类昼间噪声值≤65dB(A)、3类夜间≤55dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 无。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

本项目租用金安包装有限公司，为完建厂房，施工期仅需进行设备的安装调试。 由于本项目施工期较短且工程量较小，建设单位采取相应的措施后，工程建设期将不会对环境产生明显不利影响，并且这些影响会随着施工期的结束而消失 运营期环境影响分析： 建设项目完成后，营运期对环境的影响主要表现为废气、废水、噪声、固废等。 一、大气环境影响分析 1、废气治理措施 本项目废气主要为水墨印刷过程产生的有机废气。根据《安徽省大气污染防治条 例》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》以及《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）等要求：产生含挥发性有机物废气的生产活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；项目设置封闭式车间，印刷过程中产生的有机废气通过在2台模切印刷一体机和一台全自动粘合机废气点上方安装集风装置，废气经集风收集后使用UV光催化分解+活性炭吸附处理，最终经15m高排气筒有组织排放，未收集的有机废气再无组织排放。 - 废气收集方式、收集效率 表7-1 废气收集方式、收集效率一览表 污染源; 污染物; 收集方式; 收集效率; 废气净化措施. 印刷机; VOCs; 设置封闭式车间，印刷机废气产生点上方或侧方安装集气罩; 90%; 采用UV光解净化+活性炭吸附装置+15m 排气筒. 粘合机; VOCs; 设置封闭式车间，生产车间粘合机废气产生点上方或侧方安装集气罩; 90%; 采用UV光解净化+活性炭吸附装置+15m 排气筒. （二）项目废气治理措施技术参数、排气筒设置情况 表7-2 项目废气治理设施技术参数、排气筒设置情况一览表 污染源; 污染物; 废气治理设施; 排气筒. 治理设施; 工艺; 去除 效率; 风量 (m3/h); 高度; 出口 内径; 编号. 印刷机; VOCs; UV光解净化+活性炭吸附装置; UV光解净化+活性炭吸附去除有机废气; 90%; 5000; 15m; 0.4m; DA001. 粘合机; VOCs; UV光解净化+活性炭吸附装置; UV光解净化+活性炭吸附去除有机废气; 90%; 5000; 15m; 0.4m; DA001. （三）有机废气治理措施 有机废气经3个集气罩收集后先经UV光氧催化处理后，再由活性炭吸附装置对尾气进行进一步处理，产生的废活性炭较少，同时考虑到活性炭吸附和UV光氧催化技术效率高、投资成本低、容易管理控制。工程拟采用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理有机废气，符合《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 项目采用的有机废气处理装置由两部分组成，一部分为UV光氧催化装置，另一部分为活性炭吸附层。 （四）光氧催化装置的有机废气净化原理： 光催化氧化是一种新型且优良的处理方式。该处理方式主要是经过UV 紫外光照射相应的光催化剂，导致其生出高能电荷-电子空穴对，同时在空气中的O2、H2O 等物质的作用下，促使有机挥发性废气借助催化剂表面进行催化，转化为CO2、H2O 与其他各种无机小分子物质等。 将废气输入光解催化净化设备中进行光解、催化氧化。其中，光解主要是将空气里的氧气经过高能UV 紫外线进行分解，使其分解为游离态的氧，因为其正负电子不处于平衡状态，所以其非常容易与氧分子结合，从而转化为臭氧（O3），具体的过程如下化学方程式所示： O2＋UV→O（游离态）＋O- O2＋O（游离态）→O3 O3的强氧化作用可以导致废气被分解。将紫外线放电管安装在UV高效设备里面，其所产生的光子能量能够高达647kJ/mol 或是642 kJ/mol。这么高的光子能可以将小于该能量的废气分子键快速裂解，促使这些废气转化成无机小分子物质。 经过有关学者长时间研究，有机挥发性废气在纳米级别的活性材料以及紫外光能量的共同作用下，可以在短时间内被充分分解，其分解时间可达2～3 s。将纳米级别的活性材料加入到治理废气的净化设备中，并用紫外线对其进行照射。因为大量的光能可以被里面的活性材料所吸收，同时生成h+（空穴）与e-（电子），而其所生成的e-和h+具备相应的氧化还原能力，能够与O2、H2O 反应快速生成·O2-（超级阴氧离子）和·OH（氢氧根自由基），这两者有着非常高的氧化能力。·OH 能够将有机挥发性废气中的电进行氧化，具有非常强的氧化电位能力，可以促使无光吸收能力物质的氧化分解。 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（有机废气）充分接触,当这些气体（有机废气）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 图7-3单级活性炭吸附箱（不进行脱附的简单工艺） 本项目利用“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理有机废气，为国内较为普遍的有机废气处理方式，现有的管理经验较为丰富，企业可以节省大量管理维护培训费用，活性炭吸附装置运行稳定，维护简单。 （五）废气达标分析： 根据《光氧催化+活性炭吸附装置工艺应用于含异味有机废气的处理》（污染防治技术，2015年4月第28卷第2期，刘松华，周静），采用“光氧催化+活性炭吸附装置”处理有机废气，根据实际项目运行监测情况，整套废气净化装置对有机废气的去除效率可达95%以上。本次评价保守估计，取90%。 根据前文工程分析可知，通过排气筒DA001排放的非甲烷总烃量为0.0261t/a，排放速率为0.010875kg/h，排放浓度为2.175mg/m³；废气经处理达标后经15m高排气筒排放。排气筒DA001排放的污染物中非甲烷总烃排放浓度能够满足《上海市地方标准大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）印刷中的相关排放标准限值。 （六）挥发性有机物无组织控制： 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（2019 年 7 月 1 日实施），本项目生产应按如下要求进行： A、物料投加：VOCs 物料投加采用密闭管道或高低液位槽输送（液态）、气力输送或密闭投料器（粉状、粒状），或在密闭空间内操作，废气排至 VOCs 废气收集处理系统； B、物料转移和输送：VOCs 物料输送采用密闭容器（液态），气力输送或密闭输送设备（粉状、粒状），或采用密闭包装进行转移； C、物料混合：采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至VOCs 废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施； D、管理：建设单位应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年； E、其他：VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行，VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用，生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 2、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-4 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. 非甲烷总烃; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《上海市地方标准大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 3、污染源参数 表7-6 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标°; 排气筒底部海拔m; 排气筒DA001参数; 污染物排放速率(kg/h). DA001排气筒; 经度; 纬度; 海拔高度m; 内径m; 排气筒高度m; 年排放小时h; 温度℃; 排放工况; 流速m/s; 非甲烷总烃. 117.06; 32.6688; 25; 0.4; 15; 2400; 25.00; 正常排放; 11; 0.010875. 表7-7 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标°; 海拔高度m; 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 生产车间; 经度; 纬度; 25m; 宽度m; 长度m; 年排放小时h; 有效高度m; 排放工况; 与正北方向夹角°; 非甲烷总烃. 117.06; 32.6688; 20; 60; 2400; 6.5; 正常排放; 0; 0.012083. 4、项目参数 表7-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 3490000. 最高环境温度; 41.3. 最低环境温度; -19.4. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 5、评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表7-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). DA001排气筒; 非甲烷总烃; 2000.0; 0.9599; 0.0480; /. 矩形面源; 非甲烷总烃; 2000.0; 16.0880; 0.8044; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃Pmax值为0.8044%,Cmax为16.088μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 注：本次预测不考虑《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）章节5.3.3中规定的评价等级判定还应遵守的规定 - 污染源结果 表7-10 无组织废气排放环境影响预测结果 下风向距离; 矩形面源. VOCs浓度(μg/m³); VOCs占标率(%). 50.0; 9.7835; 0.4892. 100.0; 3.4466; 0.1723. 200.0; 1.2811; 0.0641. 300.0; 0.7279; 0.0364. 400.0; 0.4885; 0.0244. 500.0; 0.3590; 0.0179. 600.0; 0.2794; 0.0140. 700.0; 0.2260; 0.0113. 800.0; 0.1882; 0.0094. 900.0; 0.1601; 0.0080. 1000.0; 0.1385; 0.0069. 1200.0; 0.1079; 0.0054. 1400.0; 0.0873; 0.0044. 1600.0; 0.0727; 0.0036. 1800.0; 0.0619; 0.0031. 2000.0; 0.0536; 0.0027. 2500.0; 0.0395; 0.0020. 下风向最大浓度; 16.0880; 0.8044. 下风向最大浓度出现距离; 32.0; 32.0. D10%最远距离; /; /. 表7-11 DA001排气筒有组织废气排放环境影响预测结果 下风向距离; 点源. VOCs浓度(μg/m³); VOCs占标率(%). 50.0; 0.6455; 0.0323. 100.0; 0.3949; 0.0197. 200.0; 0.2647; 0.0132. 300.0; 0.1812; 0.0091. 400.0; 0.1309; 0.0065. 500.0; 0.0998; 0.0050. 600.0; 0.0792; 0.0040. 700.0; 0.0684; 0.0034. 800.0; 0.0598; 0.0030. 900.0; 0.0527; 0.0026. 1000.0; 0.0469; 0.0023. 1200.0; 0.0379; 0.0019. 1400.0; 0.0315; 0.0016. 1600.0; 0.0267; 0.0013. 1800.0; 0.0230; 0.0011. 2000.0; 0.0201; 0.0010. 2500.0; 0.0150; 0.0008. 下风向最大浓度; 0.9599; 0.0480. 下风向最大浓度出现距离; 18.0; 18.0. D10%最远距离; /; /. 表7-12 污染物下风向最大地面浓度、占标率一览表 类别; 污染源; 污染物; 最大落地浓度（ug/m³）; 最大落地浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大浓度出现距离m. 有组织; DA001排气筒; VOCs; 0.9599; 0.0480; 18.0. 无组织; 生产车间; VOCs; 16.0880; 0.8044; 32. 预测结果显示，有组织排放的非甲烷总烃下风向落地最大浓度为0.9599ug/m³，占标率为0.0480%，无组织排放的非甲烷总烃下风向最大落地浓度为16.0880ug/m³，占标率为0.8044%，均无超标点，对周边环境影响较小。 - 大气环境影响评价自查表 表7-13 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km; 边长 5～50km; 边长=5 km. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a; 500 ~ 2000t/a; ＜500 t/a. 评价因子; 基本污染物 (SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3) 其他污染物(非甲烷总烃); 包括二次 PM2.5 不包括二次 PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区; 二类区; 一类区和二类区. 评价基准年; （ 2019 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其他在建、拟建项目污染源; 区域污染源. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS; AUSTAL2000; EDMS/AEDT; CALPUFF; 网格模型; 其他. 预测范围; 边长≥ 50km; 边长 5～50km; 边长 = 5 km. 预测因子; 预测因子(非甲烷总烃); 包括二次 PM2.5 不包括二次 PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; 𝐶本项目最大占标率≤100%; 𝐶本项目最大占标率＞100%. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 𝐶本项目最大占标率≤10%; 𝐶本项目最大标率＞10%. 二类区; 𝐶本项目最大占标率≤30%; 𝐶本项目最大标率＞30%. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （0）h; 𝐶非正常占标率≤100%; 𝐶非正常占标率＞100%. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 𝐶叠加达标; 𝐶叠加不达标. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20%; k ＞-20%. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测. 环境质量监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 监测点位数（4）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOx:（0）t/a; 颗粒物:（0）t/a; 非甲烷总烃:（0.0261）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. - 环境防护距离 （1）大气环境防护距离 根据预测结果，按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中确定大气环境防护距离的规定，本项目大气污染物在厂界的预测浓度满足相应的厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度低于环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 - 无组织排放卫生防护距离 计算公式：按照工程分析核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，确定本拟建项目的卫生防护距离按下式计算： Qc/Cm = (BLc +0.25r2) 0.05LD/A 式中： Cm－标准浓度限值，mg/Nm3； L－工业企业所需大气环境防护距离，m； r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－大气环境防护距离计算系数，无因次，根据所在地5年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 ◆参数选择 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cn的最大值计算其所需的卫生防护距离。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cn计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。根据工程分析，各因子A、B、C、D值的选取情况及计算结果见下表。 表7-14 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; L≤1000; 1000<L<2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.70. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 计算结果见下表。 表7-15 无组织排放卫生防护距离计算参数及结果 污染源; 污染物名称; 排放量t/a; 标准mg/m3; 计算数据m; 卫生防护距离m. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.029; 2; 2.36; 50. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。根据此规定以及计算结果，确定本项目卫生防护距离为50m。 结合项目周边环境、以及地形、气象条件，本项目以厂界为起始，其四周需设置环境防护距离50m，据现场调查，拟建项目环境防护距离内无敏感点，且以后不得建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。 50m防护距离包络线图 二、地表水环境影响分析 本项目会产生印刷冲洗废水（3t/a），印刷清洗废水经过收集后定期统一交由有资质单位进行处理。项目运营期外排的废水主要为生活污水，排放量为102t/a，经化粪池预处理后接管淮南市经济技术开发区污水处理厂处理，尾水排入淮河。 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关环评工作等级划分规则，确定本项目评价等级。项目属于淮南市经济技术开发区污水处理厂服务范围，生活污水经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，通过淮南市经济技术开发区污水处理厂进一步处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后最后排入淮河。因此本项目生活污水的排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目水污染影响型建设项目评价等级为三级B，不考虑评价时期，可不开展区域污染源调查，可不进行水环境影响预测，进行简单分析即可。 表 7-16水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量 Q/m3/d； 水污染物当量数 W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.3.2.2，三级B，其评价范围应符合以下要求：a) 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 本项目不涉及地表水环境风险，因此，仅需要论证项目依托污水处理设施环境可行性分析的要求； （一）淮南市经济技术开发区污水处理站依托性可行性分析 淮南市经济技术开发区污水处理厂位于淮南市田家庵区华兴路以东，吉安路以南、长宁路以北、洛九路以西。日处理污水规模为3万吨废水，主要收水范围为淮南市经济技术开发区的工业废水和生活污水及大通区的工业废水和生活污水（大通区的占10%）。项目所在地处于淮南市经济技术开发区污水处理厂收水范围内，区域污水管网已经建成，生活污水可通过园区污水管网进入淮南经济技术开发区污水处理厂处理。目前污水处理厂运行情况良好，尾水达到《城镇污水处理厂排放标准》（JB18198-2002）表1中一级A标准排入淮河。 （二）水量、水质接管可能性 本项目排污量为102t/a，淮南市经济技术开发区污水处理厂日处理污水规模为3万吨，水量不会对淮南市经济技术开发区污水处理厂造成冲击。本项目污水经预处理后能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级放标准，水质上不会对淮南市经济技术开发区污水处理厂造成冲击。 因此，本项目废水对水环境影响较小。 （三）地表水环境影响评价自查表 表7-17地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 □；其他; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他□; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 ；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（2.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类口；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD） （氨氮） （BOD5） （SS）; （0.0286） （0.00245） （0.0143） （0.0153）; （280） （24） （140） （150）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 ；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 三、噪声影响分析 本项目噪声源主要为生产设备及配套设备的运行噪声产生的噪声。生产设备及配套设备均安置在室内，噪声值约在70～85dB(A)，经采取相应的降噪措施后，噪声削减约25dB。 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据HJ2.4-2008《环境影响评价技术导则—声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 （1）噪声预测模式 ①声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)；A — 倍频带衰减，dB（A）； ②声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；T— 预测计算的时间段，s； ti—i声源在T 时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)； ④在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减；r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 - 项目设备噪声源强 表7-18 项目设备噪声源强 噪声源; 降噪效果; 数量; 噪声源强[dB(A)]; 主要降噪措施; 执行标准. 全自动粘合机; ≥25dB(A); 1; 75; 采用低噪声设备，安装减震垫减震，厂房隔声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 模切印刷一体机; ≥25dB(A); 2; 70. 钉针机; ≥25dB(A); 1; 78. 分纸机; ≥25dB(A); 1; 75. 打包机; ≥25dB(A); 1; 78. 风机; ≥25dB(A); 1; 80. （3）评价标准 项目厂区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 （4）预测结果 根据建设项目高噪声设备声级所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到项目建成后各场界处的噪声级，本项目仅昼间生产，夜间不生产，根据导则要求，新建项目厂界噪声预测时不需叠加背景值，以贡献值作为厂界噪声预测值。建设项目噪声预测结果见表7-15。 表7-29 项目噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 测点编号; 测点位置; 预测值; 标准值. 1; 厂界东1m处; 41.9; 昼间：65dB（A）. 2; 厂界南1m处; 46.9. 3; 厂界西1m处; 54.0. 4; 厂界北1m处; 59.2. 从表7-15可知，建设项目厂界各预测点的噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准（昼间：65dB(A)）。本项目夜间不进行生产，夜间噪声贡献值也达标。 四、固体废物分析 项目产生的固废主要是一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 项目在生产过程中产生的一般固废为纸箱边角料，集中收集暂存于一般固废堆场后，纸边角料定期进行外售处理。 （2）生活垃圾 生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾收集桶。 （3）危险废物 ①危险废物收集措施 项目产生的危险废物为废活性炭、废UV灯管、废含油墨抹布、废油墨桶、废胶桶、废印刷板、印刷清洗废水等；废活性炭采用密封编织袋进行收集存放于危废库。废UV灯管采用塑料桶收集，废含油抹布采用编织袋存放于危废库，定期交由有资质单位处理。废印刷板暂存于危废库，定期由交由有资质单位处理。 项目危险废物收集措施及产生处置情况见下表： 表7-20 项目危险废物收集措施及处置情况 固废名称; 危废 类型; 危废代码; 状态; 收集措施; 储存 地点; 产生量t/a; 处置 方式. 废活性炭; HW49 其他废物; 900-041-49; 固态; 密封编织袋收集; 危废暂存间位于车间东北角，面积15m2; 委托有危废处置资质的单位进行处理. 废UV光管; HW29 含汞废物; 900-023-29; 固态; 塑料桶收集; 0.064. 废油墨桶、废胶桶; HW49 其他废物; 900-041-49; 固态; 桶装收集; 0.1; 交由有资质单位进行处理. 废印刷板; HW12 危废; 900-253-12; 固态; 桶装收集; 0.06t. 印刷清洗废水; HW49 其他废物; 900-041-49; 液态; 桶装收集; 3. ②危险废物暂存、处置要求 本项目拟建设危废暂存间一座，危废库设置在厂房内东北角，面积约15㎡，贮存能力30t，危险废物拟6个月委托处置一次。项目危废于暂存间密封暂存后，定期送具有危险废物处置资质单位进行处理，危废库设有防腐、防渗、防雨等措施。 按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 危险废物的贮存设施应满足以下要求： a、应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； b、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s； c、须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置； d、用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； e、危险废物的贮存场所需设置警示牌，对不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断； f、衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统。 g、危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 h、企业按照《危险废物管理计划（大纲）（试行）》的要求做好危险废物计划和危险废物台帐。 ③危险废物包装、运输要求 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，企业将危废委托有资质单位进行处置。企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： A、采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 B、运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 C、危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。 D、应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。 E、每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。 F、在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 G、危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 H、运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车必须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。 I、禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。 J、车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 K、合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。 L、运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄露性事故而污染水体。 M、危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。 N、应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。 应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。 ④项目固废处理处置的影响分析 固体废物进行了分类收集、贮存，防止危险废物与生活垃圾混放后引发危险废物的二次污染，减轻了对环境的影响。 同时对固体废物在厂内的堆放区采取了相应的防护措施，所有危险废物能妥善在厂区内存放，不会对土壤、地下水等造成影响。 企业将危废委托有资质单位进行处置，生活垃圾委托环卫部门清运处理。 危废的转移和运输均交由具备有资质的危险固废运输单位和处置单位执行，运输单位对运输路线进行规划，尽量避开人口密集区域、水源保护以及交通拥堵道路等区域，不得超载，并配有押运员，以防止在运输过程中发生散落、泄露以及因交通事故造成的污染事件。接受处置单位对到厂的危废须按规定进行存放、处置，并做到达标排放。在做好安全运输、合法处置，达标排放的情况下，危废的运输和转移过程中不会对环境造成严重污染。 综上所述，企业需按照上述要求，采取相应的防护措施，所有措施实施后可知后对环境的影响较小。 五、地下水影响分析及防范措施 （1）地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610－2016）附录A中的有关规定，本项目为“N、轻工——113、纸制品”中报告表项目，属于Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610－2016）4.1节，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （2）地下水污染防治措施 根据环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）相关内容，本项目为印刷行业，主要考虑生产工艺中水性油墨、胶水、机器中机油等泄漏对地下水的影响，为了更全面的反映本项目污染因子对地下水的影响程度，参照地下水环境（HJ610-2016），对本项目防渗区进行划分，划分依据见下表。 表7-21 项目防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-10cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 难. 弱; 难. 一般防渗区; 弱; 易; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 参照上表，对地下水环境影响及污染防治措施由于该项目水性油墨、胶水储存仓库发生泄露时存在对地下水环境的潜在影响，因此，本评价提出对地下水的污染防治措施。针对可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。从源头控制，对项目油墨、胶水存放区、危废房等构筑物采取防渗措施防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 表7-22 本项目防腐防渗分区 序号; 防渗分区; 环保设施; 防渗措施. 2; 一般防渗区; 油墨、胶水仓库、危废房; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 车间地面; 一般地面硬化. 六、土壤环境影响评价 （1）土壤环境影响类型及途径 本项目属于纸和纸板容器制造；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），项目属于污染影响型项目，根据附录A 中的相关内容，项目属于“制造业——造纸和纸制品”中“其他类）”，为Ⅲ类项目 （2）土壤环境评价等级 项目位于淮南市经济开发区，项目租赁已建厂房进行建设；根据现场踏勘，项目周边均为工业用地，不存在耕地居民点等土壤环境敏感目标，也不存在其他土壤环境敏感目标，土壤敏感程度为“不敏感”类型。 污染影响型项目土壤环境敏感程度分级详见下表： 表7-24 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目租赁厂房面积为1324.36㎡＜5h㎡，为小型规模，厂房占地为永久占用。根据土壤导则中的污染影响型评价工作等级划分表可知，项目可不开展土壤环境影响评价工作。土壤环境影响评价分级依据详见下表7-21。 表7-25 土壤环境影响评价分级依据表 评价工 作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展环境影响评价工作。. 七、生态环境影响分析 营运期项目产生的有机废气排放量较小，以无组织排放，车间加强通风，可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的限值要求。 生活污水经三级化粪池处理后，排入园区污水管网，经淮南市经济技术开发区污水处理厂进一步处理达标后排入淮河。产生的固废得到有效处理，生活垃圾经统一收集后，由环卫部门统一清运。项目营运后正常情况下产生的“三废”在经过处理后对生态环境的影响很小。项目区周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。在采取以上措施后，项目对区域生态环境造成的影响较小。 八、排污口规范化设置 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点；本项目共设置1根排气筒（DA-001）和1个生活污水排放口（WS-001）。项目印刷废气经集气罩装置收集后引至有机废气处理系统处理，最终经1根15m高排气筒排放（DA-001），DA001排气筒位于厂房外西侧；项目生活污水排放口（WS-001）依托租赁公司已建排污口，该排污口位于厂区东侧，就近接入东侧永兴路污水管网。 （2）按照GB15562.1-1995及GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的规定，规范化设置1根废气排气筒、1个生活污水排放口、噪声排放口、一般固废堆场、危险废物暂存间等。 对企业车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和辅助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 图7-26各排污口（源）标志牌设置示意图 雨水排放口; 一般工业固体废物; 废气排放口. 危险废物; 噪声排放源. 注：背景颜色为白色，图形颜色为绿色。. （3）按照要求填写由原国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。 （4）规范化设置的排污口有关设置属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。 另外，项目建成投入运行后，应向环保主管部门进行排污申报。 九、环保投资 该项目环保投资10万元，占项目总投资800万元的1.25%，具体见表： 表7-27 建设项目环保措施投资一览表 单位：万元 类 别; 治理对象; 治理方案; 备注. 废气防治措施; 印刷废气; 印刷废气粘合废气经收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，废气经处理后最终经1根15m高排气筒排放（DA-001），排气筒内径0.4m；风机风量为5000m3/h；废气收集效率达90%以上；有机废气去除率达90%；; 5. 废水防治措施; 生活污水; 雨污分流，依托租赁房已建化粪池；接管至当淮南市经济技术开发区污水处理厂；; --. 噪声防治措施; 产噪设备; 设备基础安装减振垫，厂房隔声等; 1. 固废防治措施; 边角料; 设有一般固废堆场（20㎡），收集后外售; 4. 生活垃圾; 厂内设置垃圾桶，用于存放员工生活垃圾，定期交由环卫部门处理。. 废油墨桶、废胶桶、废印刷板; 暂存于危废库，面积为15m2，定期交由有资质单位处理. 废UV灯管、废活性炭; 暂存于危废库，面积为15m2，定期交由有资质单位处理. 印刷清洗废水; 清洗废水经收集后交由有资质公司进行处理。; -. 10. - 污染源排放清单 类别; 污染物名称; 产生量 t/a; 排放量t/a. 废气; 非甲烷总烃（有组织）; 0.261; 0.0261. 非甲烷总烃（无组织）; 0.029; 0.029. 废水; 废水量（生活污水）; 102; 102. COD; 0.0306; 0.0286. BOD5; 0.0153; 0.0143. SS; 0.0153; 0.0153. 氨氮; 0.00306; 0.00245. 固体废物; 边角料; 5; 0. 废油墨桶、废胶桶; 0.1; 0. 废活性炭; 0.33147; 0. 废UV光管; 0.064; 0. 生活垃圾; 2.4; 0. 废含油墨抹布; 0.002; 0. 废印刷板; 0.06t/a; 0. 印刷清洗废水; 3; 0.

十一、环境监测计划 （一）监测目的 为有效地了解建设项目排放的污染物在国家规定范围之内，确保污水接管达标，废气排放达到相应标准，防止污染事故发生，为环境管理提供依据，应对建设项目各排放口实行监测、监督。 表7-28 本项目运营期污染源监测计划 序号; 监测类别; 主要技术要求; 执行标准. 1; 废水; 监测项目：pH、COD、SS、氨氮、BOD5；2、监测频次：1次/年；3、监测点位：污水总排放口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. 2; 废气; 无组织监测项目：非甲烷总烃；监测频次：1次/年；监测点位：上风向1个，下风向3个；; 参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的标准。. 有组织排气筒DA001，监测项目：非甲烷总烃，监测频次：1次/年; 参照执行《上海市地方标准大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015中排放标准. 3; 噪声; 厂界噪声，1年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。即：3类昼间噪声值≤65dB(A)、3类夜间≤55dB(A). 十二、项目“三同时”验收要求 环境保护投资及“三同时验收”一览表详见下表： 表7-29 本项目“三同时”验收一览表 序号; 污染防治措施类别; 污染源; 环保设施、设备及措施; 治理效果. 1; 废气治理; 印刷废气/粘合废气; UV光氧催化+活性炭吸附设备、一根15米排气筒; 参照执行《上海市地方标准大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015中排放标准. 参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的标准。. 2; 废水治理; 职工生活污水; 化粪池; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准. 3; 噪声治理; 生产设备; 加强生产管理，采用低噪音设备、采用减震隔声; 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准. 4; 固废治理; 生活垃圾、废含油墨抹布; 生活垃圾由垃圾桶收集，定期由环卫部门统一处理; 合理处置. 边角料; 暂存于一般固废堆场，面积为20m2，定期外售于其他厂家; 一般固废暂存场设置需严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定. 废活性炭、废UV光管、废印刷板、废油墨桶、废胶桶等、印刷清洗废水; 暂存于危废暂存间，面积为15m2，定期交由有资质单位进行处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。.

# 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷机 | VOCs | 印刷机废气收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，废气经处理后最终经1根15m高排气筒排放（DA001） | 满足《上海市地方标准大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015中排放标准；参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的标准。 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮 | 雨污分流，依托租赁方已建化粪池；接管至淮南市经济技术开发区污水处理厂处理 | 符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）； |
|  | 印刷清洗废水 | COD、色度、SS、氨氮 | 清洗废水经收集后暂存于危废库定期交于有资质公司进行处理 | 合理处置，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 边角料 | 设有一般固废堆场，纸箱边角料由企业收集后外售其他厂家综合利用 | 合理处置，不外排 |
|  |  | 废活性炭、废UV光管、废印刷板、废油墨桶、废胶桶等 | 厂房内东北角，设危废暂存间15㎡。危险废物暂存场所采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，危废送有资质的危险固废处置中心处置，并签订危废处置协议 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾、废含油墨抹布 | 垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运处理 |  |
| 噪声 | 经采取隔声、减振等各项降噪措施及距离衰减后，项目厂界噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目生产过程产生的污染物在得到很好的控制和处理后，项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

九、结论

| 一、项目概述 项目投资800万元，租赁淮南经济技术开发区金安包装有限公司内3号车间。项目占地1324.36平方米，购置主要设备模切印刷一体机、全自动粘合机、分纸机、钉箱机等14台，建设2条包装箱生产线，利用油墨、纸板、胶水等为原料，建设年加工150万平方米纸箱项目，项目环保投资10万元，占总投资（800万元）的1.25%。 二、产业政策符合性结论 本项目属于纸和纸板容器制造，其不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》的淘汰类或限制类，亦不属于其他法律法规要求淘汰和限制的产业。同时淮南经济技术开发区管理委员会备案同意项目备案，备案号2020-340461-22-03-027957。项目建设符合国家产业政策要求。 三、选址合理性结论 项目选址位于淮南经济技术开发区金安包装有限公司院内3号车间，属于工业用地，不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）限制和禁止用地之列。项目南侧是淮南舜隆制药有限公司；东侧紧靠是空置规划用地；西侧是安徽水卫士有限公司；西南侧是安徽鑫恒玻璃有限公司。项目厂址地理位置优越，交通便利，配套设施正在完善，具有良好的投资和发展前景。项目选址区域环境质量现状良好，没有大的污染源存在，而且本项目的建设对周围环境的污染很小，不会对环境质量造成大的改变。因此，项目选址合理。 四、环境质量现状结论 1、根据《2019年淮南市环境质量状况公报》和《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》中淮南经开区大气现状监测数据，选取大气污染指标评价因子为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细微颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）。2019年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为14微克/立方米、28微克/立方米、91.3微克/立方米、53.4微克/立方米、1.1毫克/立方米和173微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度和臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准0.3倍、0.53倍和0.08倍。 2、水环境质量现状 项目的纳污水体为淮河，Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测点位选择厂址东、西、南、北厂界外1m处各1个，监测时间为2020年月日至月日，连续监测天。昼夜各监测一次，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、污染防治及达标排放结论 （1）废气 项目运营期废气为印刷和粘合产生的有机废气。有机废气经3个各自的集气罩收集后引采用“UV光解+活性炭吸附装置”进行处理，废气通过15m高排气筒（DA001）排放；有组织废气排放能够满足《上海市地方标准大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中浓度限值要求；有组织废气排放能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“大气环境防护距离”的要求，以项目排放的所有污染源，经进一步预测模型预测，无大于等于环境质量标准限值的网格区域的包络线，不设置大气环境防护距离。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水和清洗印刷机的废水。 生活污水化粪池处理后经市政管网进入淮南市经济技术开发区污水处理站处理后尾水排入淮河。印刷废水经过收集后交由有资质单位进行处理，不外排。 （3）噪声 本项目噪声主要为车间设备噪声，选用低噪声设备，噪声经设备增设减振垫、厂房墙壁隔声及距离衰减后，传播至厂界处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、边角料。 纸箱边角料由企业收集后外售其他厂家综合利用，员工生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，项目产生的固体废物都能得到妥善处置，不会造成二次污染，对周围环境不会造成影响。 - 危险废物 项目产生的危险废物为废活性炭、废UV灯管、废含油墨抹布、废油墨桶、废胶桶、废印刷板等；废活性炭采用密封编织袋进行收集存放于危废库。废UV灯管采用塑料桶收集，印刷清洗废水采用空桶存放于危废库，定期交有资质单位处理。废印刷板暂存于危废库，定期交有资质单位处理。 五、综述可行性结论 综合以上各项结论分析，只要建设单位严格执行环保“三同时”管理规定要求，对各项污染物采取及时、有效的防治措施，可确保各类污染物达标排放，并不会对周边区域造成明显污染及不良影响。 根据以上结论并从环保角度考虑，本项目可行。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 经办人： 公 章 审核人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 审核人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1：环评委托书 附件2：备案文件 附件3：租赁合同 附件4：营业执照 附件5：守信承诺书 附件6：检测报告 附件7：水性油墨MSDS 附件8：专家评审意见 附件9：修改清单 附图1：淮南市经开区土地利用规划图 附图2：项目地理位置图 附图3：项目周边关系图 附图4：项目平面布局图 附图5：环境保护目标分布图 附图6：雨污管线及分区防渗图 附图7：金安包装厂区整体布局图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。