- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   新型药用辅料系列生产基地一期项目

建设单位（盖章）：安徽山河药用辅料股份有限公司

编制日期：           2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新型药用辅料系列生产基地一期项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-340461-04-01-338348 |  |  |
| 建设单位联系人 | 傅主任 | 联系方式 | 15395478459 |
| 建设地点 | 安徽省（自治区）淮南市经济开发区县（区） / 乡（街道）化工集中区吉安路以北、长富路以南、华兴路以东、洛九路以西（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （117 度 5 分 17.840秒， 32 度 39 分 35.909 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 药用辅料及包装材料〔C2780〕 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制药业27中“49、药用辅料及包装材料制造278” |
| 建设性质 | þ新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮南经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 1800 |
| 环保投资占比（%） | 9.0% | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | þ否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 65554.17 |
| 专项评价设置情况 | 序号; 专项评价的类别; 设置原则. 1; 环境风险; 厂区内风险物质环氧丙烷、氯甲烷、甲苯、异丙醇、硫酸、盐酸等最大存在量大于临界量. |
| 规划情况 | 序号; 规划名称; 审批机关; 审批文件名称及文号. 1; 《淮南经济开发区化工集中区（医药化工区）总体规划》（2019-2025年）; /; /. |
| 规划环境影响评价情况 | 序号; 规划环境影响评价文件名称名称; 召集审查机关; 审查文件名称及文号. 1; 《淮南经济技术开发区化工集中区总体规划环境影响报告书》; 淮南市生态环境局; 淮环函〔2019〕139号. |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与《淮南经济开发区化工集中区（医药化工区）总体规划》（2019-2025年）符合性分析 （1）与化工集中区主导产业规划符合性分析 淮南经济开发区化工集中区合计总用地面积约1.23平方公里，依据《淮南市人民政府关于调整淮南经济技术开发区化工集中区四至范围的批复》（淮政秘〔2018〕201号），化工集中区定位：加快推进重点企业向行业龙头发展，重点发展洁净医药化工，将本化工集中区逐步打造成省内医药化工研发中心和生产基地。 本项目所属行业为药用辅料及包装材料〔C2780〕，属于化工集中区主导产业的医药化工。因此项目建设符合《淮南经济开发区化工集中区（医药化工区）总体规划》（2019-2025年）。 （2）与化工集中区规划用地性质符合性分析 本项目厂区位于淮南经济开发区化工集中区吉安路以北、长富路以南、华兴路一栋、洛九路以西地块，项目用地性质为二类工业用地，项目所在地与淮南经济开发区化工集中区的位置关系见附图1。 2、本项目与《淮南经济开发区化工集中区总体规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 根据《淮南经济开发区化工集中区总体规划环境影响评价报告书》及其审查意见，本项目与规划环评审查意见的符合性分析情况见表1。 表1 本项目与产业园区规划环评要求符合性分析一览表 序号; 规划及规划环评审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 1; 进一步优化集中区的空间布局。根据集中区产业特点，充分考虑区外居住区域环境要求，优化调整空间布局，污染物排放量较大和排放敏感污染物的项目不得在集中区临近环境敏感点一侧布局；减轻和避免各功能区之间、项目之间的环境要求，安全防护等方面的相互影响；需要设置环境防护距离的企业，应按规定设置环境防护距离。; 拟建项目位于淮南经济技术开发区吉安路以北、长富路以南、华兴路以东、洛九路以西地块，项目排放的废气污染物通过采取、“二级碱吸收+RTO焚烧”、“二级碱吸收+干燥除湿+二级活性炭吸附”等措施后，废气排放量较小，并且均可达标排放，对周边敏感点影响较小，结合风险控制距离，本项目设置了300m环境防护距离，目前该范围内无居民、学校、医院等环境敏感目标; 符合. 2; 实行最严格的水资源管理制度。对集中区实行水资源总量控制管理制度，制定并实施集中区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，认真研究分质供水并适时实施，切实提高水资源利用效率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、排水量大的项目建设。; 项目所述行业为C2780药用辅料及包装材料，不属于国家明令禁止的项目，亦不属于高耗水、高耗能、排水量大的项目。; 符合. 3; 充分考虑集中区产业与区域产业的互补，在集中区主导产业定位总体框架下，进一步论证和优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向的项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段应按照国际先进水平进行设计和实施，最大限度降低资源、能源消耗，控制开发区污染物排放量和排放强度。进一步优化环境资源配置，对现有不符合规划且环境资源占有量大的项目应实施退出机制，腾出资源、环境空间；对符合主导产业的项目，在具体选择中也应坚持环境准入优化原则，严格筛选，确保资源、环境指标的优质优用，为重点项目建设和发展提供条件。; 拟建项目所属行业为C2780药用辅料及包装材料，属于医药化工行业，符合集中区主导产业。项目采用了国际先进的生产工艺和装备，配套建设了完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。; 符合. 4; 强化污染治理基础设施建设。入区企业应做到“清污分流、雨污分流”，实现污水分类收集、分质处理。园区内企业排放的废水进行预处理达到污水处理厂接管标准后，原则上经专用明管，接入开发区污水处理厂集中处理。全面落实《安徽省大气污染物防治行动计划实施方案》各项要求，禁止新建小型燃煤锅炉，坚持源头和过程控制相结合、末端治理和综合利用相结合，严格控制施工扬尘，加强颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等重点大气污染物污染防治，做好集中区建设中的水土保持工作，强化地下水污染防治和监控措施，对化工生产的装置区、罐区、污水处理设施等区域采取分区防渗措施，防止污染地下水。; 拟建项目实施“清污分流、雨污分流”，项目废水分类收集、分质处理；废水经厂内预处理达到淮南经济开发区污水处理厂接管标准要求后接管淮南经济开发区污水处理厂，污水采用明管输送。拟建项目供热来源于园区集中供热，不单独自建锅炉；项目对厂区重点污染防治区（装置区、罐区、污水处理区等）均采取了重点防渗措施，防止污染地下水; 符合. 5; 加强各类固体废物的收集和处理处置、生活垃圾应集中收集后送环卫部门委托处置；危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。; 拟建项目产生的固体废物主要有工艺固废、废活性炭、污水站污泥、布袋除尘收集的粉尘、废弃滤芯及生活垃圾等，其中危险废物经收集后暂存于危废暂存库内，定期委托有资质单位处置，企业将安排专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。; 符合. |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 （1）与国家产业政策相符性分析 对照国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制和淘汰类项目，可以视为允许类。因此项目的建设符合国家产业政策。 （2）与安徽省产业政策相符性分析 对照《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。 2、与相关环境保护政策相符性分析 对照《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》（试行）、《制药工业污染防治技术政策》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《长江经济带生态环境保护规划》、《安徽省淮河流域水污染防治条例》（安徽省人大常委会 第八号）、《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》、《安徽省人民政府办公厅关于印发促进医药产业健康发展实施方案的通知》、《关于促进我省化工产业健康发展的意见》（皖政办〔2012〕57号）及《关于加强化工行业建设项目环境管理的通知》（皖环发〔2020〕73号）等相关政策要求，本项目的政策相符性分析汇总见表2。 ###### 表2 与其它相关政策相符性分析 政策名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）; （1）项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合医药行业产业结构调整、落后产能淘汰等相关要求。 （2）项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。不予批准选址在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目。 （3）采用先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平。 （4）强化节水措施，减少新鲜水用量。严格控制取用地下水。取用地表水不得挤占生态用水、生活用水和农业用水。按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标；毒性大、难降解及高含盐等废水应单独收集、处理后，再与其他废水一并进入污水处理系统处理。 （5）优化生产设备选型，密闭输送物料，采取有效措施收集并处理车间产生的无组织废气。干燥废气、反应釜(罐)排气等有组织废气经处理后，污染物排放须满足相应国家和地方排放标准要求。对于挥发性有机物(VOCs)排放量较大的项目，应根据国家VOCs治理技术及管理要求，采取有效措施减少VOCs排放。 （6）按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存、处置设施、场所须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)的有关要求。对未明确是否具有危险特性的制药污水处理产生的污泥等，应进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前暂按危险废物管理。 （7）有效防范对土壤和地下水环境的不利影响。根据环境保护目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。在厂区与下游自来水水源地之间设置观测井，并定期实施监测、及时预警，保障自来水水源地安全。 （8）优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求。 （9）车间、罐区、库房等区域因地制宜地设置容积合理的事故池，确保事故废水有效收集和妥善处理。提出了突发环境事件应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。 （10）改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题并明确限期整改要求，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。 （11）环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，提出有效的区域污染物削减措施，改善区域环境质量。合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境敏感目标。 （12）提出了项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运营期污染物排放状况及其对周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等要求。 （13）按相关规定开展了信息公开和公众参与。; （1）本项目为药用辅料制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中规定，本项目不属于其中的限制和淘汰类项目，可以视为允许类。 （2）本项目位于淮北经济开发区化工集中区内，项目用地性质为二类工业用地，本项目符合园区规划环评及环评审查意见。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目。 （3）项目采用先进适用的技术、工艺和设备，各项清洁生产指标优于国内同类企业，属于国内先进水平。 （4）项目强化节水措施，减少新鲜水用量。本项目用水取自淮南经济开发区化工集中区市政给水管网，未挤占生态用水、生活用水和农业用水。项目按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统，项目产生的高浓废水经“Fenton氧化”装置进行预处理后，与其他综合废水一起送入综合废水调节池，综合污水站处理工艺为：“水解酸化池+二级A/O+沉淀”，处理达到淮南经济开发区污水处理厂接管标准后排入污水处理厂进一步处理。 （5）本项目采用密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。本项目涉及VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机等设备。干燥单元操作采用密闭式干燥设备，产生的废气集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。吸收、洗涤、蒸馏/精馏、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气，吸附单元操作的脱附尾气等集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。分离精制后的VOCs母液应密闭收集，母液储槽（罐）产生的废气集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。 （6）按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处理处置。固体废物贮存、处置设施、场所须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。根据本项目污水站产生的污泥根据其特性及参照《国家危险废物名录（2021版）》，污水站物化污泥属于危险废物，生化污泥建议企业在“三同时”验收之前进行危险废物鉴别，本次评价要求企业未进行危废鉴别前按照危险废物管理。 （7）根据环境保护目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。本项目设置三个地下水跟踪监测井，分别在厂区、厂区上游、厂区下游，定期实施监测、及时预警，保障自来水水源地安全。 （8）项目运营后经采取本评价提出的噪声防治措施并经减振、厂房隔声、距离衰减后，经预测，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 （9）厂区内拟建一座容积为2400m3的应急池，用于收集污水处理系统发生故障造成废水处理设施无法正常运行期间产生的废水，可以满足事故废水临时储存。本项目建成运行后，生产过程中涉及有毒有害物质，存在一定的环境风险隐患，应针对项目具体情况编制应急预案，并纳入区域环境风险应急联动机制。企业制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。 （10）项目为新建项目，不存在现有污染问题。 （11）项目所在区域为不达标区，本项目废气通过采用分类收集、分质处理的原则，对各类废气进行了有效的收集处理，可保证各类废气达标排放，同时根据《淮南市环境保护“十三五”规划》要求，对区域实施超低排放改造、集中供热替、燃煤锅炉替代等一些列措施，保证区域环境空气质量总体改善。本项目设置300m环境防护距离，防护距离内无居民、学校等敏感保护目标，本环评要求在环境防护距离包络线内不得有长期居住的居民，将来也不允许规划医院、学校、居住小区等敏感目标。 （12）本项目按照《排污单位自行监测技术指南 总则》等相关要求开展自行监测工作。 （13）根据《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号），环境影响报告表不需要开展公众参与工作。; 符合. 制药工业污染防治技术政策; （1）新（改、扩）建制药企业应符合当地规划和环境功能区划，并根据当地的自然条件和环境区域的方位，确定适宜的厂址。 （2）生产过程中应密闭式操作，采用密闭设备，密闭原料输送管道；投料宜采用放料、泵料或压料技术，不宜采用真空抽料，以减少有机溶剂的无组织排放。 （3）有机溶剂回收系统应选用密闭、高效的工艺和设备，提高溶剂回收率。 （4）废水宜分类收集、分质处理；高浓度废水、含油药物活性成分的废水应进行预处理。企业向工业园区的公共污水处理厂或城镇排水系统排放废水，应进行处理，并按法律规定达到国家或地方规定的排放标准。 （5）高含盐废水宜进行除盐处理后，再进入污水处理系统。 （6）可生化降解的高浓度废水应进行常规预处理，难生化降解的高浓度废水应进行强化预处理。预处理后的高浓度废水，先经“厌氧生化”处理后，与低浓度废水混合，再进行“好氧生化”处理及深度处理；或预处理后的高浓度废水与低浓度废水混合，进行“厌氧(或水解酸化)一好氧”生化处理及深 度处理。 （7）有机溶剂废气优先采用冷凝、吸附-冷凝、离子液吸收等工艺进行回收，不能回收的应采用燃烧法等进行处理。 （8）含氯化氢等酸性废气应采用水或碱液吸收处理，含氨等碱性废气应采用水或酸吸收处理。 （9）制药工业产生的列入《国家危险废物名录》的废物，应按危险废物处置，包括：高浓度釜残液、基因I程药物过程中的母液、生产抗生素类药物和生物工程类药物产生的菌丝废渣。报废药品、过期原料、废吸附剂、废催化剂和溶剂、含有或者直接沾染危险废物的废包装材料、废滤芯(膜)等。 （10）药物生产过程中产生的废活性炭应优先回收再生利用，未回收利用的按照危险废物处置。 （11）废水处理过程中产生的恶臭气体，经收集后采用化学吸收、生物过滤、吸附等方法进行处理。 （12）有机溶剂废气处理过程中产生的废活性炭等吸附过滤物及载体，应作为危险废物处置。 （13）企业应按照有关规定，安装COD等主要污染物的在线监测装置，并与环保行政主管部门的污染监控系统联网。 （14）建立、完善环境污染事故应急体系，建设危险化学品的事故应急处理设施。 （15）企业应加强厂区环境综合整治，厂区、制药车间、储罐区、污水处理设施地面应采取相应 的防渗、防漏和防腐措施；优化企业内部管网布局，实现清污分流、雨污分流和管网防渗、防漏。; （1）本项目位于淮南经济开发区化工集中区内，项目用地性质为二类工业用地，项目建设符合淮南经济开发区化工集中区规划环评及审查意见。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目。 （2）本项目氯甲烷、异丙醇、甲苯等液态VOCs物料采用密闭管道输送方式等给料方式密闭投加，高位槽（罐）进料时置换的废气集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。VOCs物料卸（出、放）料过程密闭，卸料废气集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。 （3）有机溶剂蒸馏浓缩等回收系统选用密闭、高效的工艺和设备。 （4）按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水收集、处理系统。项目产生的高浓废水经Fenton氧化装置预处理后与低浓废水一起进入厂区污水处理站，处理达到淮南经济开发区污水处理厂接管标准后排入污水处理厂处理。 （5）本项目不涉及高盐废水。（6）本项目高浓废水经Fenton氧化进行预处理，预处理后的高浓废水与低浓废水一起进入生化处理工艺。 （7）有机溶剂废气采用冷凝进行回收，不凝气采用RTO焚烧、活性炭吸附等废气治理措施处理后可稳定达标排放。 （8）项目氯化氢、硫酸雾等酸性废气经碱液吸收处理后达标排放。 （9）项目产生的釜残液等固体废物，按照危险废物处置，暂存于厂区危废暂存间，委托定期有资质单位处理。 （10）项目生产过程中产生的废活性炭按照危险废物处置。 （11）污水站废气经“一级碱吸收+生物除臭+干燥除湿+一级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放。 （12）项目废气处理过程中产生的废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存库内定期委托有资质单位处置。 （13）企业将按照相关要求安装在线监控设备（COD、氨氮）和污水流量计，并与环保行政主管部门的污染监控系统联网。 （14）本项目建成运行后，生产过程中涉及有毒有害物质，存在一定的环境风险隐患。建设单位应针对项目具体情况编制应急预案，并纳入区域环境风险应急联动机制。企业制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地人民政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域突发环境事件应急联动机制。本项目拟建一座2400m3应急事故水池，用于泄漏状态下废液的收集。 （15）根据环境保护目标的敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。企业采取清污分流、雨污分流和管网防渗、防漏等措施。; 符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 安徽属于“方案”中确定的16个重点地区之一，本项目产生污染物均可达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、浙江省地方标准《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016）等标准限值要求。; 符合. 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 项目在设计过程中，充分考虑了涉及VOCs物料的储存、转运、投料、生产等各环节的无组织废气收集要求。在设计上合理布置生产布局，各工序中物料中转采用重力流，尽量减少在封闭式管道中通过机械泵转移；其次，反应釜使用浸入管给料，顶部添加液体采用导管贴壁给料，投料能采用密闭管道输送的均采用密闭管道输送，不能采用密闭管道输送的设置密闭区域，采用负压排气并收集至尾气处理系统处理；高位槽、滴加罐均进行了密闭，且高位槽置换废气经收集送至尾气处理系统；过滤过程采用密闭的离心机，母液地槽的排空口先经冷凝后接入车间废气处理装置。; 符合. 加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、日用化工等化工行业VOCs治理力度，逐步推广LDAR工作。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。; 针对生产装置无组织废气，环评要求建设单位对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复(LDAR)计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。; 符合. 重点行业挥发性有机物综合治理方案; （1）重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目所有VOCs物料储存于密闭的容器、包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于危化品仓库内，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。本项目甲醇、乙醇、甲苯等液态VOCs物料采用密闭管道输送方式等给料方式密闭投加，高位槽（罐）进料时置换的废气集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。VOCs物料卸（出、放）料过程密闭，卸料废气集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。高浓有机废水的收集运输采用密闭收集运输方式，储存处理过程采用加盖密闭措施。; 符合. （2）含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 符合. （3）通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。; 本项目采用密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。本项目涉及VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机等设备。干燥单元操作采用密闭式干燥设备，产生的废气集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。吸收、洗涤、蒸馏/精馏、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气等集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。分离精制后的VOCs母液应密闭收集，母液储槽（罐）产生的废气集气后经VOCs废气处理系统处理后有组织达标排放。; 符合. （4）遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 废气收集系统在微负压下运行，废气收集系统的输送管道密闭。本项目含卤素废气、不含卤素废气采用分类收集方式、分质处理方式，保证废气达标排放。; 符合. （5）低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目不含卤素有机废气采用“二级碱吸收+RTO焚烧”处理后达标排放，含卤素废气采用“二级碱吸收+干燥除湿+二级活性炭吸附”处理后达标排放，废活性炭暂存于危废库内定期委托有资质单位处置。; 符合. （6）重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项VOCs治理工作，确保稳定达标排放。含VOCs废液废渣 应密闭储存。; （6）本项目有机废气在装卸、运输、储存过程中均采用密闭输送、储存设施，含VOCs废液废渣在危废暂存间内密闭储存。; 符合. （7）排污许可管理已有规定的石化、炼焦、原料药、农药、汽车制造、制革、纺织印染等行业，要严格按照相关规定开展自行监测工作。; 本项目按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求开展自行监测工作，具体见自行监测计划章节。; 符合. 长江经济带生态环境保护规划; 全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物排放总量控制。; 本项目新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物需向淮南市生态环境局申请。; 符合. 《安徽省淮河流域水污染防治条例》（安徽省人大常委会 第八号）; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 拟建项目属于药用辅料生产，属于医药化工行业，规模为大中型项目，根据《安徽省环保厅关于进一步明确淮河巢湖流域重污染行业项目省级环保预审范围及内容的通知》（皖环发〔2013〕85号）：按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，不需要编制环境影响报告书的建设项目，由市级环保部门直接依法审批环评文件，无需经过省厅预审。; 符合. 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。. 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 拟建项目废水经厂区预处理达到淮南经济开发区污水处理厂接管标准后接管至污水处理厂，评价要求企业按照“三同时”制度要求，水污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 符合. 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 拟建项目建设符合淮南市城市总体规划，项目不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；项目采用了先进设备和先进工艺，废气、废水及固废排放量较少；项目废水经厂区预处理达到淮南经济开发区污水处理厂接管标准后接管至污水处理厂；项目配套的水污染防治设施需验收合格后方可投入生产或者使用; 符合. 《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》; 纵深推进“三大一强”专项攻坚行动，突出重点生态环境问题整改，构筑“1公里、5公里、15公里”分级管控体系，持续推进“禁新建、减存量、关污源、进园区、建新绿、纳统管、强机制”七大行动，加快推进淮河（安徽）经济带绿化美化生态化。; 本项目位于淮南经济开发区化工集中区内，项目距离淮河流域约3.1km，属于淮河流域5km范围内，项目属于药用辅料制造，不属于5km范围内严格控制的煤化工和石油化工等重污染、重化工项目，本项目符合淮南经济开发区化工集中区主导产业，本项目基础设施完善，废气废水处理设施均可稳定达标排放。; 符合. 《安徽省人民政府办公厅关于印发促进医药产业健康发展实施方案的通知》; 鼓励有条件的市结合实际，集中建设市级医药产业基地，符合条件的及时认定为省级医药产业基地。支持省级医药产业基地申报建设国家级医药产业基地。; 本项目选址位于淮南经济开发区化工集中区内，主导产业为医药化工，属于市级医药化工园区。; 符合. 《关于促进我省化工产业健康发展的意见》; （1）新建化工项目，原则上在省政府确定的基地和专业化工园布局。其中，基础原料项目原则上只在基地布局。严格执行规划环评，未进行环评的规划所包含的化工项目，其环评文件不予受理; 本项目属于C2780药用辅料及包装材料，项目选址位于淮南经济开发区化工集中区内，该园区规划环评已于2019年取得淮南市生态环境局审查意见，文号：淮环函〔2019〕139号，项目建设符合园区规划及规划环评审查意见相关要求。; 符合. （2）新建项目鼓励采用安全高效、节能环保的先进技术、工艺和装备，严禁使用各类国家明令禁止和淘汰的落后技术、工艺和装备。推动现有企业技术改造和信息化建设，提升产品质量、环保、安全及信息化、自动化控制水平。; 本项目选用国内外先进设备与工艺，不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）目录中淘汰的生产工艺装备和产品；本项目产品均可达到国家规定的产品质量标准，设备自动化程度较高。; 符合. 《关于加强化工行业建设项目环境管理的通知》; 严控化工建设项目环境准入：禁止在淮河、巢湖流域新建化工等水污染严重的小型项目，严格限制新建化工大中型项目；禁止新建《产业结构调整指导目录》中淘汰类化工项目，严格限制高VOCs排放化工项目，不得新建未纳入《石化产业规划布局方案》的炼化项目。新建化工项目必须进入规范化工园区，并符合园区规划及规划环评要求，与“三线一单”成果相协调；在长江、淮河、新安江流域建设化工项目的，要严格执行《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》的要求；在居民集中区、医院和学校附近，禁止新建或扩建可能引发环境风险的化工项目。; 拟建项目属于药用辅料生产，属于医药化工行业，规模为大中型项目，项目不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类化工项目。本项目位于淮南经济开发区化工集中区内，项目用地性质为工业用地，项目建设符合淮南经济开发区化工集中区规划环评及审查意见。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等法律法规禁止建设区域的项目。项目符合《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》的要求；项目周边500m范围内无环境敏感保护目标。; 符合. 规范化工建设项目环评审批：（1）按照《安徽省淮河流域水污染防治条例》、《巢湖流域水污染防治条例》等法规要求，淮河、巢湖流域新建大中型化工项目按照《安徽省环保厅关于进一步明确淮河巢湖流域重污染行业项目省级环保预审范围及内容的通知》（皖环发〔2013〕85号）有关规定，依法报我厅开展预审。未经预审的，各地不得受理。（2）化工行业建设项目环评文件由省级或市级生态环境部门负责审批，审批类别按照《安徽省建设项目环境影响评价文件审批权限的规定（2019年本）》执行，各市生态环境部门不得下放审批权限或委托县级生态环境部门审批化工项目。（3）化工项目环境影响评价应科学预测评价突然性事件或事故可能引发的环境风险，提出合理有效的环境风险防范和应急措施。无环境风险评价专章的化工项目环境影响评价文件不予受理；经论证，环境风险评价内容不完善的相关建设项目环境影响评价文件不予审批; （1）拟建项目属于药用辅料生产，根据《安徽省环保厅关于进一步明确淮河巢湖流域重污染行业项目省级环保预审范围及内容的通知》（皖环发〔2013〕85号）：按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，不需要编制环境影响报告书的建设项目，由市级环保部门直接依法审批环评文件，无需经过省厅预审。（2）根据《淮南市人民政府关于公布淮南经济开发区第一批赋权清单的通知》，淮南经济开发区享有辖区内项目的环评审批权限（省生态环境厅及以上审批的除外）。（3）本次评价通过对项目最大可信事故判定，分析预测了事故发生状态下的环境风险影响程度，并提出了有效的环境风险防范和应急措施。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》（试行）、《制药工业污染防治技术政策》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《长江经济带生态环境保护规划》、《安徽省淮河流域水污染防治条例》（安徽省人大常委会 第八号）、《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》、《安徽省人民政府办公厅关于印发促进医药产业健康发展实施方案的通知》、《关于促进我省化工产业健康发展的意见》（皖政办〔2012〕57号）及《关于加强化工行业建设项目环境管理的通知》（皖环发〔2020〕73号）等相关政策要求。 3、本项目选址与《电力设施保护条例》的相符合分析 本项目选址位于淮南经济开发区化工集中区内，项目厂址北侧靠近化工集中区10KV高压线，根据厂区平面布置图，厂区内构筑物距离10KV高压线垂直投影至地面的最近距离为6m，满足《电力设施保护条例》中规定的1-10KV高压线边线延伸距离大于5米的规定。 4、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 拟建项目选址位于淮南经济开发区化工集中区内，用地为工业用地。对照《安徽省生态保护红线》，项目建设区域不在划定的安徽省生态保护红线区域，故项目建设符合空间生态管控与布局要求。项目所在区域与淮南市生态保护红线的位置关系见附图2。 （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《2020年淮南市环境质量状况公报》，淮南市属于不达标区，主要超标因子为PM10、PM2.5；根据引用监测数据，硫酸雾、氯化氢、甲苯、甲醇可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值要求。 废气经分类收集、分质处理后，均可达标排放，对环境空气质量影响较小。 ②地下水环境 引用《安徽森吉制药有限公司高端医药原料药生产基地项目环境影响报告书》中的地下水监测数据，区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目所在区域地下水环境质量良好。按照规范和要求对污水处理站、污水收集输送管线、固体废物存放处尤其是危险废物存放库、生产车间和装置区等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对废水、固体废物和各种原辅料的管理，在正常运行工况下，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。 ③地表水环境 根据引用《淮南经济技术开发区环境影响区域评估报告》中地表水监测数据：淮河（淮南段）水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目达产后，全厂废水排放量453099.6t/a（1510.3t/d），占淮南经济开发区污水处理厂剩余处理能力的15.1%，根据污水处理厂对纳污河流的影响预测结果来看，本项目废水排放对水环境影响较小。 ④土壤环境 根据引用《安徽森吉制药有限公司高端医药原料药生产基地项目环境影响报告书》中的土壤监测数据，项目所在区域建设用地土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1中风险筛选值要求。 （3）资源利用上线 拟建项目位于淮南经济开发区化工集中区内，项目用地性质为工业用地；项目用水取自园区给水管网，淮南经济开发区实际供水能力为12万t/d，目前实际用水量为2.1万t/d，余量可满足本项目生产用水需求。项目排水实行雨污分流，雨水进入初期雨水收集池后进入厂区生产废水处理站，生产废水经厂区自建生产废水处理站，项目建成后废水排放量为453099.6t/a（1510.3t/d），污水处理站规模为2000m3/d，占污水站处理能力的75.5%，经处理达标后排入淮南经济开发区污水处理厂进一步处理，经处理达标后排入淮河；化工集中区供电能力为7800万kWh，余量为7200万kWh，本项目用电量为1150万kWh，供电余量可满足本项目用电需求。因此，项目建设以环境保护优先来确定生产规模，不超出区域资源利用上限要求。 因此，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于淮南经济开发区化工集中区内，根据《淮南经济技术开发区化工集中区规划环境影响报告书》中入区行业及企业的控制建议表见表3。 ###### 表3 入区行业及企业的控制建议表 序号; 行业类别; 控制建议. 1; 医药化工生产; 优先进入. 2; 化学药品原药制造; 优先进入. 3; 化学药品制剂制造; 优先进入. 4; 中药饮片加工; 优先进入. 5; 中成药制造; 优先进入. 6; 纺织服装鞋帽制造业; 禁止进入. 7; 化学原材料及化学制品制造业; 禁止进入. 8; 食品制造业; 禁止进入. 9; 通信设备、计算机及其他电子设备制造业; 禁止进入. 10; 造纸及纸制品业; 禁止进入. 11; 专用设备制造业; 禁止进入. 对照《淮南经济技术开发区化工集中区规划环境影响报告书》中入区行业及企业的控制建议表可知，本项目产品为药用辅料制造，属于医药化工生产，因此本项目为优先进入行业，符合准入条件。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、拟建项目基本情况 项目名称：新型药用辅料系列生产基地一期项目； 建设性质：新建； 建设单位：安徽山河药用辅料股份有限公司； 建设地点：淮南经济技术开发区吉安路以北、长富路以南、华兴路以东、洛九路以西地块（厂址中心经纬度：117度5分17.840秒，32度39分35.909 秒）；项目地理位置见附图3。 建设内容：新建生产车间及相应的公辅工程、环保工程等设施，项目实施后，可形成交联聚维酮500t/a、交联羧甲纤维素钠500t/a、羟丙甲纤维素2800t/a、硬脂富马酸钠200t/a及微晶纤维素5000t/a的生产能力； 项目投资：总投资约20000万元，均由企业自筹。其中环保投资1800万元，占项目计划投资总额的9%； 劳动定员及工作制度：新增劳动定员120人，年工作300天，采取四班三倒连续工作制，每天工作24h； 工程实施计划：项目建设期为24个月，计划于2021年10月开工，预计投产时间为2023年10月。 2、拟建项目主要建设内容 2.1主要建设内容 拟建项目主要建设内容见表4。 表4 拟建项目主要建设内容一览表 类别; 工程名称; 工程内容与规模; 备注. 主体工程; 1#车间（交联羧甲纤维素钠/硬脂富马酸钠车间）; 4F，占地面积为1400m2，建筑面积为4256m2，主要布置有2条交联羧甲纤维素钠生产线及1条硬脂富马酸钠生产线，其中交联羧甲纤维素钠生产线主要设备有反应釜、离心机、中和釜、压滤机、干燥机、粉碎机、振动筛等，硬脂富马酸钠生产线主要设备有酯化釜、离心机、转化釜、离心机、干燥机、盐化釜、干燥机、粉碎机、气流筛、精馏塔等。; 新建，项目建成后可形成交联聚维酮500t/a、交联羧甲纤维素钠 500t/a、羟丙甲纤维素2800t/a、硬脂富马酸钠200t/a及微晶纤维素5000t/a的生产能力. 2#车间（羟丙甲纤维素后处理车间）; 3F，占地面积为1500m2，建筑面积为4500m2，主要布置有羟丙甲纤维素的后处理工序，主要设备有干燥机、粉碎机、振动筛、混合机等。. 3#车间（羟丙甲纤维素主反应车间）; 2F，占地面积为900m2，建筑面积为1800m2，主要布置有羟丙甲纤维素的主反应工序，主要设备有碱化釜、醚化釜、脱溶釜、离心机等。. 4#车间（羟丙甲纤维素粉棉车间）; 1F，占地面积为864m2，建筑面积为864m2，主要布置有粉棉的开棉及破碎工序，主要设备有木浆粉碎机及料仓等。. 5#车间（微晶纤维素车间）; 4F，占地面积为1860m2，建筑面积为4960m2，主要并列布置有3条微晶纤维素生产线，主要设备有水解反应釜、压滤机、干燥机、振动筛、包装机等。. 6#车间（交联聚维酮车间）; 2F，占地面积为792m2，建筑面积为1584m2，主要布置有3条交联聚维酮生产线，主要设备有双螺带反应釜、离心机、压滤机、干燥机、粉碎机、振动筛等。. 辅助工程; 综合楼; 综合楼一栋，4F，占地面积534m2，用于日常办公及生活所需（综合楼内设有食堂一座）; 新建. 储运工程; 原料仓库1; 甲类仓库，1F，占地面积为216m2，用于项目所用危险化学品原料的暂存。; 新建. 综合仓库1; 甲类仓库，1F，占地面积为1764m2，用于项目所用原料及其产品的暂存。; 新建. 罐区1; 甲苯; 1个，容积为，30m3，尺寸为φ3000mm×4400mm; 新建，围堰面积为272m2. 异丙醇; 1个，容积为，30m3，尺寸为φ3000mm×4400mm. 乙醇; 2个，容积为，50m3，尺寸为φ3600mm×5000mm. 罐区2; 液碱; 2个，容积为，100m3，尺寸为φ5200mm×5200mm; 新建，围堰面积为456m2. 盐酸; 2个，容积为，60m3，尺寸为φ3600mm×5000mm. 浓硫酸; 1个，容积为，20m3，尺寸为φ2800mm×3200mm. 罐区3; 氯甲烷; 3个，容积为，60m3，尺寸为φ3000mm×10400mm; 新建，围堰面积为144m2. 罐区4; 环氧丙烷; 2个，容积为，50m3，尺寸为φ2800mm×7200mm; 新建，围堰面积为400m2. 公用工程; 给水工程; 拟建项目供水由淮南经济开发区化工集中区统供应，供水从化工集中区供水管网接入厂区，新鲜水用量为443530.3t/a（1478.4t/d）; 新建厂内给水系统，依托市政供水管网. 排水工程; 厂区内实施雨污分流，后期雨水进入雨水管网，生产废水、初期雨水及其他废水全部进入厂区污水处理站集中处理，拟建项目达产后废水排放量为453099.6t/a（1510.3t/d），废水经厂内污水处理站（规模为2000t/d）预处理达标后接管淮南经济开发区污水处理厂，经处理达标后由大涧沟排至淮河（淮南段）。; 新建厂内污水系统，依托市政排水管网. 供电工程; 本项目用电来自园区供电电网，由洛河110kV变电站和洛开供电110kV变电站供电，变电站为双回路供电，以10kV供电。本项目年总用电量为1150万kWh，项目新上3台1250KVA变压器，用电负荷3000KVA，供电能满足本项目需求。; 市政供电. 供热工程; 本项目采用蒸汽供热，蒸汽用量为1.5万吨/年（50吨/天），所用蒸汽来自园区管网; 市政供热. 供气工程; 本项目RTO助燃采用天然气助燃，天然气用量为18万m3/a，取自市政集中供气; 市政供气. 消防系统; 本项目厂区新建2座消防水池，有效容积总量为2400m³，可满足消防用水量需求。; 新建. 动力中心; 纯水制备; 本项目纯水制备采用“二级反渗透”工艺，纯水站设在动力中心，纯水制备设计能力为50t/h，工艺纯水用量为296742.8t/a（41.2t/h），可满足工艺用水需求。; 新建，占地面积为1200m2，建筑面积为2400m2. 空压系统; 空压机房位于动力中心，提供生产用压缩空气、仪表用气和氮气保护气，压缩空气和氮气经过储气罐送至工艺单元；氮气制备采用变压吸附工艺。. 制冷系统; 本项目设-5℃水冷冻机二台，制冷量：100万大卡/台，电机功率40.2kW/台。冷媒介质为乙二醇水溶液，制冷剂采用非氟利昂制冷剂R404A。. 环保工程; 废气治理设施; 拟建项目废气主要为工艺废气（不含卤素废气及其它工艺废气）、储罐废气、污水处理站废气、危废库废气及实验室废气。; 新建. 1#、3#及6#车间不含卤素有机废气（甲苯、异丙醇、丙醇、甲醇、粉尘、乙醇、硫酸雾、N-乙烯基吡咯烷酮等）经收集后通过“二级碱吸收+RTO焚烧”（TA001）处理后通过15m高DA001排气筒排放。. 6#车间废气（粉尘）经收集后通过“布袋除尘器”（TA002）处理后通过20m高DA002排气筒排放。. 1#车间包含粉尘及含卤素酸性有机废气（主要为甲苯、氯化氢），分别采用“布袋除尘器”（TA003）及“二级碱吸收+二级活性炭吸附”（TA005）处理后通过25m高DA003排气筒排放。. 2#车间主要为粉尘，废气经收集后通过“布袋除尘器”（TA004）处理后通过20m高DA004排气筒排放。. 5#车间主要为氯化氢及粉尘，废气经收集后通过“布袋除尘器+二级碱吸收”（TA006）处理后通过15m高DA005排气筒排放。. 罐区废气经收集后通过“一级碱吸收+二级活性炭吸附”（TA007）处理后通过15m高DA006排气筒排放。. 污水站及危废库废气经收集后通过“一级碱吸收+生物除臭+一级活性炭吸附”（TA008）处理后通过15m高DA007排气筒排放。. 实验室废气主要为酸性气体及VOCs，废气经收集后通过“一级碱吸收+一级活性炭吸附”（TA009）处理后通过15m高DA008排气筒排放。. 废水治理设施; 项目废水主要包括高浓废水及综合废水，其中高浓废水经“Fenton氧化”装置进行预处理，预处理后的高浓废水与其他综合废水一起进入厂内综合污水站处理，污水站的处理规模为2000m3/d，处理工艺为“水解酸化+二级A/O+沉淀”，废水经处理达标后接管淮南经济开发区污水处理厂，尾水处理达标后排入淮河（淮南段）。; 新建. 噪声污染防治; 减振、隔声、降噪设施; 新建. 固废处置措施; 厂内建设一座约162m2危废暂存间，用于厂区内工艺固废、废活性炭、污水站污泥等危险废物的临时暂存；纯水制备产生的废弃滤芯直接交由厂家回收，生活垃圾交由环卫部门统一清运。; 新建. 土壤及地下水污染防治; 厂区内对各生产车间（除粉棉车间）、危险品仓库、罐区、危废暂存区、污水处理站、事故水池、污水管网等实施重点防渗，防渗层的防渗性能不应低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其他区域为一般防渗区，要求防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能; 新建. 风险减缓措施; 厂内新建一座2400m3事故水池，并设置切断措施收集事故废水，事故废水经收集后通过水泵泵至污水处理站进行分批处理，事故水池可满足事故状态下废水的临时暂存; 新建. 2.2主要产品及产品质量标准 拟建项目主要产品及产能见表5。 表5 拟建项目主要产品及产能 序号; 生产线名称; 生产线编号; 产品名称; 计量单位; 生产能力; 年生产时间h; 国民经济行业类别; 排污许可管理类别; 排污许可申请与核发技术规范. 1; 交联聚维酮生产线; 1#; 交联聚维酮; t/a; 500; 7200; C2780药用辅料及包装材料; 登记管理; 《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ819-2017）. 2; 交联羧甲纤维素钠生产线; 2#; 交联羧甲纤维素钠; t/a; 500; 7200. 3; 羟丙甲纤维素生产线; 3#; 羟丙甲纤维素钠; t/a; 2800; 7200. 4; 硬脂富马酸钠生产线; 4#; 硬脂富马酸钠; t/a; 200; 7200. 5; 微晶纤维素生产线; 5#; 微晶纤维素; t/a; 5000; 7200. 拟建项目产品方案具体见表6。 表6 拟建项目产品方案一览表 序号; 生产车间; 产品名称; 产能，t/a; 生产批次/批; 单批次产量，kg/批; 生产线条数（条）; 单批生产时间h; 年生产时间h; 储存方式. 1; 6#车间; 交联聚维酮生产线; 500; 900; 555.56; 3; 8; 7200; 袋装. 2; 1#车间; 交联羧甲纤维素钠生产线; 500; 2000; 250; 2; 3.6; 7200; 袋装. 3; 2#车间、3#车间、4#车间; 羟丙甲纤维素生产线; 2800; 1848; 1515.15; 2; 2.6; 7200; 袋装/桶装. 4; 1#车间; 硬脂富马酸钠生产线; 200; 680; 294.12; 1; 10.6; 7200; 袋装. 5; 4#车间、 5#车间; 微晶纤维素生产线; 5000; 9230; 541.71; 3; 1.44; 7200; 袋装/桶装. 注：本项目产品生产方式均为批次连续时间，全年生产时间均为7200h。. 根据《中华人民共和国药典》（2020年版），本项目产品均属于药典中的药用辅料（交联聚维酮CAS号：9003-9-8，类别属于药用辅料，增稠剂、薄膜包衣剂、稳定剂等；羟丙甲纤维素CAS号：9004-65-3，类别属于药用辅料，释放阻滞剂、包衣材料等；微晶纤维素CAS号：9004-34-6，类别属于药用辅料，填充剂和崩解剂等；硬脂富马酸钠CAS号：4070-80-8，类别属于药用辅料，润滑剂；交联羧甲纤维素钠CAS号：9004-34-6；类别属于药用辅料，填充剂和崩解剂等），各产品质量标准见表7。 表7 拟建项目产品质量标准 交联聚维酮; 交联羧甲纤维素钠. 项目; 指标; 项目; 指标. 形状; 本品应为白色至乳白色粉末；无臭，无味；具有引湿性。本品在水、乙醇、异丙醇及三氯甲烷中溶解，在丙酮及乙醚中不溶。; 形状; 本品为白色或类白色粉末。本品在水中溶胀并形成混悬液，在无水乙醇、乙醚、丙酮或甲苯中不溶。. 鉴别1; 生成橙黄色沉淀; 鉴别1; 即生成蓝色絮状沉淀. 鉴别2; 生成浅蓝色沉淀; 鉴别2; 即生成白色沉淀. 鉴别3; 生成棕红色沉淀，搅拌，溶解成棕红色溶液; 鉴别3; 显钠盐的火焰反应. K值; 27.0～32.0; 沉降体积; 10.0～30.0ml. pH值; 3.0～7.0; 酸度; 5.0~7.0. 醛; ≤9.1mL; 取代度 （按干燥品计）; 0.60~0.85. N-乙烯基吡咯烷酮; ≤3.6mL; 氯化钠与乙醇酸钠 （按干燥品计）; 总量≤0.5%. 水分; ≤5.0％; 水中可溶物（按干燥品计）; ≤10.0%. 炽灼残渣; ≤0.1％; 干燥失重; ≤10.0%. 重金属; ≤10ppm; 炽灼残渣 （按干燥品计）; 14.0%～28.0%. 含氮量; 按无水物计算11.5％～12.8％; 重金属; ≤百万分之十. 微生物限度; 细菌≤1000CFU/g，霉菌≤100CFU/g，大肠杆菌不得检出; 微生物限度; 需氧菌总数≤1000CFU/g，霉菌和酵母菌≤100CFU/g. 羟丙甲纤维素; 硬脂富马酸钠. 项目; 指标; 项目; 指标. 形状; 本品为白色或白色纤维状或颗粒状粉末；无臭。在无水乙醇、乙醚或丙酮中几乎不溶；在冷水中溶胀成澄清或微浑浊的胶体溶液。; 形状; 本品为白色或类白色粉末，可带扁平的球形颗粒聚集物。本品在甲醇中微溶，在水、乙醇或丙酮中几乎不溶. 鉴别1; 呈蓝绿色环; 鉴别; （1）本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致. 鉴别2; 形成一层有韧性的薄膜; （2）应呈正反应. 鉴别3; 絮凝温度不小于50℃; 检查; 有关物质：硬脂马来酸钠：≤0.25%，其他单个杂质：≤0.5%，杂质总量：≤5.0%. 黏度; ≤600mp.s ：80%-120% ＞600mp.s：75%-140%; 丙酮：≤0.05%. 水中不溶物; ≤0.5%; 甲苯：≤0.089%. 干燥失重; ≤5.0%; 水分：≤5.0%. 重金属; ≤百万分之二十; 重金属：≤百万分之二十. 炽灼残渣; ≤1.5%; 铅：≤百万分之十. 砷盐; ≤0.0002%; 砷盐：≤0.00015%. 含量测定; 型号; 甲氧基; 羟丙氧基; 皂化值; 按无水物计算，142.2–146.0. 2208; 19.0-24.0%; 4.0-12.0%; 含量测定; 按无水物计算，99.0-101.5%. 2910; 27.0-30.0%; 7.0-12.0%; 标示; 标明粒度分布和比表面积的标示值. 微生物指标; 细菌≤1000CFU/g，霉菌≤100CFU/g，大肠杆菌不得检出; /; /. 微晶纤维素. 项目; 指标; 项目; 指标. 形状; 本品为白色或类白色粉末或颗粒状粉末。本品在水、乙醇、乙醚、稀硫酸或5%氢氧化钠溶液中几乎不溶。; 干燥失重; ≤7.0%. 鉴别1; 即变蓝色; 炽灼残渣; ≤0.1%. 鉴别2; 聚合度（P）≤350; 重金属; ≤百万分之十. 酸碱度; 5.0~7.5; 砷盐; ≤0.0002%. 氯化物; ≤0.03%; 需氧菌总数; ≤102cfu/g. 水中溶解物; ≤0.2%; 霉菌和酵母菌; ≤102cfu/g. 醚中溶解物; ≤0.05%; 大肠埃希菌; /. 淀粉; 不得显蓝色; 粒度分布; 应标示粒径分布. 电导率; ≤75μS/cm; 堆密度; 应标示堆密度. 2.3主要原辅材料、能源消耗情况及理化性质 拟建项目主要原辅材料消耗情况见表8。 表8 主要原辅材料使用情况一览表 序号; 材料名称; 年耗量t/a; 最大储存量t; 规格成分%; 物态; 包装方式; 运输方式; 储存位置. 1、交联聚维酮. 1; N-乙烯基吡咯烷酮; 528; 20; 99.7; 液态; 桶装; 车运; 综合库. 2; 氢氧化钠; 5.4; 83.3; 99; 固态; 袋装; 车运; 原料仓库. 3; 浓硫酸; 3.87; 33.12; 98; 液态; 储罐; 槽罐车; 罐区. 4; 30%双氧水; 78.3; 2.71; 30; 液态; 桶装; 车运; 原料仓库. 2、交联羧甲纤维素钠. 1; 羧甲纤维素钠; 570; 24; 99; 固态; 袋装; 车运; 综合库. 2; 浓硫酸; 135; 33.12; 98; 液态; 储罐; 槽罐车; 罐区. 3; 95%乙醇; 440; 71; 95; 液态; 储罐; 车运; 罐区. 4; 碳酸钠; 58; 2.5; 99; 固态; 袋装; 车运; 综合库. 3、羟丙甲纤维素. 1; 精制棉（或棉浆）; 2014.32; 18.7; 工业级; 固态; 卷装; 车运; 综合库. 2; 环氧丙烷; 739.20; 74.7; 99.5; 液态; 储罐; 槽罐车; 罐区. 3; 氯甲烷; 739.20; 131.76; 99.5; 液化; 储罐; 槽罐车; 罐区. 4; 氢氧化钠; 665.28; 83.3; 99; 固态; 袋装; 车运; 原料仓库. 5; 甲苯; 369.6; 23.38; 99.5; 液态; 储罐; 槽罐车; 罐区. 6; 异丙醇; 46.2; 21.21; 99; 液态; 储罐; 槽罐车; 罐区. 7; 30%盐酸; 184.8; 103.5; 30; 液态; 储罐; 槽罐车; 罐区. 8; 30%双氧水; 9.24; 2.71; 30; 液态; 桶装; 车运; 原料仓库. 4、硬脂富马酸钠. 1; 硬脂醇; 217.60; 7.13; 99.5; 固态; 袋装; 车运; 综合库. 2; 马来酸酐; 95.20; 3.13; 99.5; 固态; 袋装; 车运; 原料仓库. 3; 甲苯; 136.00; 23.4; 99.5; 液态; 储罐; 槽罐车; 罐区. 4; 95%乙醇; 87.04; 71; 95; 液态; 储罐; 槽罐车; 罐区. 5; 30%盐酸; 20.4; 103.5; 30; 液态; 储罐; 槽罐车; 罐区. 6; 硫脲; 7.48; 0.246; 工业级; 固态; 袋装; 车运; 原料仓库. 7; 碳酸氢钠; 61.2; 2; 99; 固态; 袋装; 车运; 综合库. 5、微晶纤维素. 1; 精制棉（或棉浆）; 4993.43; 18.7; 工业级; 固态; 卷装; 车运; 综合库. 2; 30%盐酸; 461.5; 103.5; 30; 液态; 储罐; 槽罐车; 罐区. 拟建项目主要原辅材料及产品理化性质见表9。 - 表9 主要原辅材料及产品理化性质一览表 名称; 分子式; 理化特性; 危险特性; 毒理毒性. N-乙烯基吡咯烷酮; C6H9NO; 常温下是一种无色或淡黄色略有气味的透明液体，易溶于水和其它多种有机溶剂。熔点13~14℃，沸点92~95℃，密度1.04g/mL，蒸气压0.1mmHg，闪点201℉。由于N-乙烯基吡咯烷酮能够增加产品的各种物化性质而被广泛应用：在辐射医疗、木制地板工业、造纸或纸板行业、包装材料、丝网油墨行业通过NVP的使用提高产品的物理性能。; 可燃性; 兔经口LD50：1022mg/kg. 氢氧化钠; NaOH; 白色不透明固体，易潮解，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水=1）：2.12，饱和蒸气压：0.13KPa（739℃），易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮，主要用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。; 腐蚀刺激性; /. 硫酸; H₂SO₄; 硫酸为无色油状液体，熔点10.371℃，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。; 具有强烈的腐蚀性和氧化性; /. 双氧水; H2O2; 无色透明液体，有微弱的特殊气味。助燃，具有强刺激性。熔点-2℃，沸点158℃，饱和蒸气压0.13kPa。溶于水、醇、醚、不溶于苯、石油醚；用于漂白，用于医药也用作分析试剂。; 强刺激性; 无资料. 精制棉; /; 均匀疏松、无木屑、竹屑、泥沙、油污、金属物等杂质的白色絮状物。其原料为棉短绒，主要化学成分是纤维素、木质素和半纤维素。它是由碳、氢、氧3种元素组成。; /; /. 环氧丙烷; C3H6O; 无色液体，有醚的气味。熔点112.13℃，沸点35℃，闪点-35℃。与水作用生成1,2-丙二醇，在磷酸锂催化剂存在时异构化为丙烯醇，主要用作制备丙二醇和泡沫塑料，也是乙酸纤维、硝酸纤维和树脂等的溶剂。; 易燃性; LD50：930mg/kg(大鼠经口)；. 氯甲烷; CH3Cl; 无色无味，有醚的气味，易溶于水、乙醇及氯仿等；熔点-97.7℃，沸点-23.7℃，饱和蒸气压506.62kPa，爆炸极限1.0%~19.0%，用作制冷剂、甲基化剂。; 易燃刺激性; LC50：5300mg/m3(大鼠吸入，4小时). 甲苯; C7H8; 无色透明液体，有类似苯的芳香气味；熔点-94.9℃，沸点110.6℃，闪点4℃，饱和蒸气压4.89kPa，引燃温度535℃，爆炸极限1.2%~7.0%；不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂；用于掺和汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物等的主要原料。; 易燃刺激性; LD50：5000mg/kg（大鼠经口）；12124 mg/kg（兔经皮）；小鼠吸入LC50：20003mg/m3. 异丙醇; C3H8O; 熔点-88.5℃，沸点82.45℃，无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，能与醇、醚、氯仿和水混溶，能溶解生物碱、橡胶、虫胶、松香、合成树脂等多种有机物和某些无机物，与水形成共沸物，不溶于盐溶液。常温下可引火燃烧，其蒸汽与空气混合易形成爆炸混合物。; 易燃性; 大鼠经口LD50：5840mg/kg；小鼠口服LC50：3600mg/m3. 盐酸; HCl; 透明无色或稍带黄色的强腐蚀性液体，有刺激性气味。可与水和乙醇混溶。一股浓盐酸含HCl38%，相对密度1.19，熔点-112℃，沸点-83.7℃。遇氨产生白烟。3.6%水溶液的pH值为0.1。于108.58℃馏出相对密度1.104、浓度20.24%的盐酸。; 腐蚀刺激性; 兔经口LD50：900mg/kg；大鼠吸入LC50：4600mg/m3. 硬脂醇; C8H38O; 蜡状白色小叶晶体，有香味；熔点59.4~59.8℃，沸点210.5℃，闪点大于132℃，引燃温度247.8℃，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿；主要用作彩色胶片的成色剂及制平平加、树脂和合成橡胶的原料，也用于医药等。; 可燃刺激性; 大鼠经口LD50：20000mg/kg；. 马来酸酐; C4H2O3; 无色结晶粉末，有强烈刺激气味；熔点52.8℃，沸点200℃，闪点110℃；溶于乙醇、乙醚和丙酮，难溶于石油醚和四氯化碳，与热水作用成马来酸；用于双烯加成、制药物、农药、染料中间体及制聚酯树脂、醇酸树脂、马来酸等有机酸，也用作脂肪和油; /; /. 乙醇; C2H6O; 乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，沸点78℃，闪点13℃，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味；易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶；能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.816，熔点-114℃，沸点78℃，闪点13℃，在国防化工、医疗卫生、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。; 易燃; 兔经口LD50：7060mg/kg；大鼠吸入LC50：37620mg/m3；低毒. 硫脲; CH4N2S; 白色光亮苦味结晶，密度1.41，熔点176～178℃；溶于冷水、乙醇，微溶于乙醚；用于有机合成，也用作药品、橡胶添加物、镀金材料等。; 可燃刺激性; 无资料. 碳酸钠; Na2CO3; 白色粉末或者细颗粒，味涩；易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等；是重要的化工原料质疑，用于制化学品、清洗剂、洗涤剂，也用于照像术和制药药品。; 腐蚀刺激性; LD50：4090mg/kg；大鼠经口；LC50：2300 mg/m3；2小时大鼠吸入. 碳酸氢钠; NaHCO3; 白色、有微咸味、粉末或结晶体；熔点270℃，溶于水、不溶于乙醇等；主要用于分析化学用试剂，镀金、镀铂、鞣革、处理羊毛、丝、灭火剂、医药消化剂等，也可用作乳油保存剂、木材防熏剂。; 不燃; LD50：4220mg/kg. 交联聚维酮; C6H9NO; 称不溶性聚乙烯吡咯烷酮（简称PVPP），熔点300℃，在水中及普通试剂中不溶。是片剂中的超级分解剂，用作药片崩解和改进药片、胶囊和药丸中有效成份的释放速度。不溶性聚乙烯吡咯烷酮在制药中用作于具溶胀性聚合物，具有广泛的应用，由于它们对片剂具有分解作用，能亲水化各种不溶性药物，能稳定各种悬浮剂，又具有络合形成络合物的能力，以及吸咐作用等，可用作医药助剂; /; /. 羟丙甲纤维素钠; /; 白色或类白色纤维状或颗粒状粉末，无臭；在无水乙醇、乙醚、丙酮中几乎不溶；在冷水中溶胀成澄清或微浑浊的胶体溶液；是属于非离子型纤维素混合醚中的一个品种。它是一种半合成的、不活跃的、黏弹性的聚合物，常于眼科学用作润滑科，又或在口服药物中充当辅料或赋型剂，常见于各种不同种类的商品。作为食品添加剂，羟丙甲纤维素可担当以下角色：乳化剂、增稠剂、悬浮剂及动物明胶的替代品。; 易燃性; /. 硬脂富马酸钠; C22H39O4Na; 白色细粉，溶于甲醇，几乎不溶于水；是一种应用广泛且重要的药品食品辅料。; /; /. 交联羧甲纤维素; /; 为无味，白色或灰白色粉末；不溶于水，但与水接触后体积迅速膨胀至原体积的4-8倍，在无水乙醇、乙醚、丙酮或甲苯中不溶；在片剂、胶囊剂和颗粒剂中用作崩解剂，通常被视为基本无毒、无刺激性的辅料。; /; /. 微晶纤维素; /; 是一种纯化的、部分解聚的纤维素，白色、无臭、无味，由多孔微粒组成的结晶粉末。微晶纤维素广泛应用于制药、化妆品、食品等行业，不同的微粒大小和含水量有不同的特征和应用范围。; /; /. 拟建项目主要能源消耗情况见表10。 表10 主要能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 电; 104kWh/a; 1150; 园区供电电网. 2; 蒸汽; 104t/a; 1.5; 园区供热管网. 3; 天然气; 万m3/a; 18; 园区供气管网. 2.4拟建项目主要生产设备 （1）主要生产设备 拟建项目主要生产设备情况见表11。 表11 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 材质; 规格; 操作条件. 温度(℃); 压力(Mpa). 一; 微晶纤维素生产设备. 料仓; 3; 304; φ2000×5500; 常温; 常压. 木浆粉碎机; 3; 304; 2000*1325*1134; 常温; 常压. 盐酸计量槽; 1; PP; φ1600×2200; 常温; 常压. 盐酸高位槽; 3; PP; φ500x800; 常温; 常压. 水解反应釜; 6; R345衬氟; φ2000×3120; ＜120℃; ＜0.15MPa. 料浆中间槽; 2; 搪瓷; φ2400*3540; 常温; 常压. 耐腐耐磨砂浆泵; 4; 全氟; 80UFB-FK50-70; 常温; 0.3MPa. 板框压滤机; 4; 304; 8680×2250×1750; 常温; 常压. 板框自来水贮槽; 1; PP; Φ2400×6200; 常温; 常压. 板框软水贮槽; 1; PP; Φ2400×6200; 常温; 常压. 供水泵; 4; 304; 600×250×300; 常温; 0.4MPa. 皮带输送机; 4; 304; L=9000; 常温; 常压. 皮带输送机; 2; 304; L=6000; 常温; 常压. 干燥缓存仓; 2; 304; DN1200X2200; ＜230℃; 常压. 干燥粉碎机; 2; 304; QGS-4型; ＜230℃; 常压. 振荡筛; 2; 304; 1200A-1层; 常温; 常压. 均混仓; 2; 304; Φ2500×10060; 常温; 常压. 包装仓; 1; 304; Φ2400×8400; 常温; 常压. 包装机; 1; 304; 5134×1522×2849; 常温; 常压. 包装机除尘器; 1; 304; 800×800×800; 常温; 常压. 溶浆暂存仓; 1; 304; DN1200X2200; 常温; 常压. 溶浆槽; 1; 304; φ1400×1500; 常温; 常压. 湿研磨泵; 1; 304; YM3J-2-4KW; 常温; 0.3MPa. 胶体磨; 1; 304; JMS-180; 常温; 常压. 料浆贮槽; 1; 304; φ2600×2800; 常温; 常压. 螺杆泵; 1; 304; SLYCJ7L-1.5-288; 常温; 0.3MPa. 喷雾干燥机; 1; 304; φ6000×13000; ＜230℃; 常压. 中间料仓; 1; 304; DN1400X2000; 常温; 常压. 振荡筛; 1; 304; 1000A-1层; 常温; 常压. 均化、包装仓; 1; 304; φ2300×9650 V=16m³; 常温; 常压. 包装机; 1; 304; 5134×1522×2849; 常温; 常压. 热水贮槽; 2; 304; φ2000×4100; ＜100℃; 常压. 热水泵; 4; 304; ISR65-50-160; ＜100℃; 0.3MPa. 蒸汽压缩机; 1; 双相不锈钢; FTBZ-200B; ＜120℃; ＜1.4MPa. 配碱槽; 1; 304; Φ750×800; 常温; 常压. 热水回收罐; 1; 304; Φ2300×5200; ＜100℃; 常压. 管道泵; 1; /; /; ＜100℃; 0.3MPa. 空压机; 1; /; 40A; 常温; ＜1.4MPa. 空压机缓冲罐; 1; 304; 0.6m³; 常温; ＜1.4MPa. 冷干机; 1; /; WND-30; 常温; 常压. 高压气体缓冲罐; 1; 304; DN2400×3600; 常温; ＜1.4MPa. 二; 硬脂富马酸钠生产设备. 甲苯计量槽; 2; 304; DN1200×1950; 常温; 常压. 加料仓; 4; 304; DN900×1200; 常温; 常压. 酯化釜; 4; 搪玻璃; 国标3000L; ＜100℃; ＜0.4MPa. 回流冷凝器; 4; 304; CS400-I-2/25-0.6-18; ＜100℃; ＜0.5MPa. 酯化釜转料泵; 4; 衬氟; Q=15m³/h,H=20m; ＜100℃; 0.3MPa. 酯化离心机; 2; 衬氟; L(P)GZ1250; ＜100℃; 常压. 甲苯暂存罐; 1; 搪玻璃; DN2000×3120; 常温; ＜0.3MPa. 甲苯转输泵; 1; 衬氟; Q=20m³/h,H=40m; 常温; 0.4MPa. 盐酸计量槽; 1; 钢衬PP; DN500×1200; 常温; 常压. 甲苯计量槽; 1; 304; DN1200×1950; 常温; 常压. 转化釜; 2; 搪玻璃; 国标V=3000L; ＜100℃; ＜0.3MPa. 回流冷凝器; 2; /; CS400-I-2/25-0.6-18; ＜100℃; 常压. 转化釜转料泵; 2; 衬氟; Q=15m³/h,H=20m; ＜100℃; 0.3MPa. 转化离心机; 2; 衬氟; /; ＜100℃; 常压. 双锥干燥机; 2; 搪玻璃; 4000*2000回转高度3800; 60-65℃; ＜0.3MPa. 酸性甲苯暂存罐; 1; 搪玻璃; DN2000*3120 V=10m³; 常温; ＜0.3MPa. 酸性甲苯转输泵; 1; 衬氟; Q=15m³/h,H=40m; 常温; ＜0.4MPa. 袋式过滤器; 1; 304; φ400*800，Q=80m³/h; 常温; 常压. 酸性水分层罐; 1; 搪玻璃; DN1600*2780; ＜100℃; ＜0.3MPa. 酸性废水泵; 1; 衬氟; Q=15m³/h,H=20m; ＜100℃; 0.3MPa. 甲苯收集罐; 1; 304; DN1200*1275; 常温; 常压. 甲苯转料泵; 1; 衬氟; Q=20m³/h,H=45m; 常温; 0.5MPa. 氢氧化钠计量罐; 1; 304; DN800*1000; 常温; 常压. 甲苯中和罐; 1; 搪玻璃; V=5m³国标; 常温; 常压. 甲苯转输泵; 1; 衬氟; Q=20m³/h,H=30m; 常温; 0.3MPa. 碱配制罐; 1; 搪瓷; 2000L 国标; 常温; ＜0.3MPa. 配制罐转料泵; 1; 304; Q=15m³/h,H=20m; 常温; 常压. 碱计量罐; 1; 304; DN1200*1800; 常温; 常压. 乙醇计量罐; 1; 304; DN1200*1800; 常温; 常压. 盐化釜; 2; 316L; DN1750*2575; ＜100℃; 常压. 回流冷凝器; 2; 304; CS400-I-2/25-0.6-18; ＜100℃; 常压. 盐化釜转料泵; 2; 304; Q=15m³/h,H=20m; ＜100℃; 0.3MPa. 盐化离心机; 2; 304; LGZ1250 2280*1800*2560; ＜100℃; 常压. 洗涤釜; 2; 304; DN1600*1820; ＜100℃; ＜0.3MPa. 洗涤釜转料泵; 2; 304; Q=15m³/h,H=20m; ＜100℃; 0.3MPa. 洗涤离心机; 2; 304; LGZ1250 2280*1800*2560; ＜100℃; 常压. 乙醇暂存罐; 1; 304; DN2000*3120; 常温; 常压. 乙醇转输泵; 1; 304; Q=20m³/h,H=32m; 常温; 0.3MPa. 耙式干燥机; 2; 304; KGZ1500L 1500L 3964*1465*3206; 60-65℃; ＜0.3MPa. 气流粉碎机; 1; 304; AM350 1套 50kg/h; 常温; 常压. 锤式粉碎机; 1; 304; 1200*600*1650 50kg/h; 常温; 常压. 气流筛; 1; 304; WSA30-100 1867*597*1750; 常温; 常压. 溶解釜; 1; 304; DN1600*2300; 60-65℃; ＜0.3MPa. 回流冷凝器; 1; 304; CS400-I-2/25-0.6-18; ＜100℃; ＜0.3MPa. 溶解釜转料泵; 1; 304; Q=20m³/h,H=40m; 常温; 0.4MPa. 袋式过滤器; 1; /; φ400*800 Q=80m³/h; 常温; 常压. 重结晶釜; 1; 304; DN1600*2300; ＜60℃; ＜0.3MPa. 重结晶釜转料泵; 1; 304; Q=15m³/h,H=20m; ＜60℃; 0.3MPa. 稀乙醇暂存罐; 1; 304; DN1800*2450; 常温; 常压. 稀乙醇转输泵; 1; 304; Q=20m³/h,H=32m; 常温; 0.3MPa. 乙醇精馏塔; 1; 304; 系统装置，1套 甲苯回收装置; ＜100℃; 常压. 甲苯蒸馏釜; 1; 304; 系统装置，1套 甲苯回收装置; ＜100℃; ＜0.3MPa. 热水槽; 1; 304; DN2000*3400; ＜100℃; 常压. 热水泵; 1; 304; Q=15m³/h,H=30m; ＜100℃; 0.3MPa. 冷凝器（双锥）; 1; 304; SC-400-I-3/25-0.6-28; ＜100℃; ＜0.3MPa. 甲苯受槽（双锥）; 1; 304; DN100*1200; 常温; 常压. 冷凝器（耙式）; 1; 304; SC-400-I-3/25-0.6-28; ＜100℃; ＜0.3MPa. 乙醇受槽（耙式）; 1; 304; DN1000*1200; 常温; ＜0.3MPa. 真空缓冲罐; 1; 304; DN1400*1800; 常温; -0.1MPa. 真空泵; 1; 304; 2BV6131-11KW; 常温; -0.1MPa. 三; 交联羧甲维素钠生产设备. 反应釜; 2; 搪瓷; 5000L; ＜100℃; 常压. 尾气冷凝器; 1; 304; Φ400*3000; ＜100℃; 常压. 硫酸高位槽; 1; pp/衬氟; 500L，DN700x1000; 常温; 常压. 乙醇高位槽; 2; 304; 3000L，Φ1400*2000; 常温; 常压. 平板离心机; 2; 衬氟/ss; 1250; 常温; 常压. 氟合金离心泵; 2; 氟合金; /; 常温; 0.3MPa. 酒精一级沉降罐; 1; 碳钢衬塑; 3000L，DN1200*2200; 常温; 常压. 酒精二级沉降罐; 1; 碳钢衬塑; 2000L，DN1000*2000; 常温; 常压. 酒精三级沉降罐; 1; 碳钢衬塑; 1000L，DN900*1200; 常温; 常压. 沉降浆料转料泵; 1; 304; 5.5kw; 常温; 0.3MPa. NaOH计量罐; 1; 304; 1000L，DN800*1800; 常温; 常压. 酒精回收中和罐; 1; 搪瓷釜; 5000L,搪瓷釜; 常温; 常压. 中和后酒精转料泵; 1; 304; 5.5kw; 常温; 0.3MPa. 粉尘吸收; 1; 304; /; 常温; 常压. 碳酸钠配置罐; 1; 搪瓷; 2000L; 常温; 常压. 碳酸钠转料泵; 1; 304; 5.5kw; 常温; 0.3MPa. 碳酸钠溶液计量罐; 1; 304; 500L，DN700*1000; 常温; 常压. 中和釜; 2; 搪瓷; 5000L; ＜100℃; 常压. 板框压滤机; 1; pp; 过滤面积80m2、滤室容积1.1m³; 常温; 常压. 砂浆泵; 2; 氟合金/高分子; Q20=m³，H=80m; 常温; 0.3MPa. 皮带机; 2; 304+硅胶; L=8000; 常温; 常压. 热水罐; 1; 304; 10m³，Φ1800*3400; ＜100℃; 常压. 热水泵; 2; 碳钢; ISR65-50-160; ＜100℃; 0.3MPa. 洗涤釜; 2; 搪瓷; 5000L; ＜100℃; 常压. 平板离心机; 2; 衬氟/ss; 1250; 常温; 常压. 酒精一级沉降罐; 1; 304; 2000L，DN1000*2000; 常温; 常压. 酒精二级沉降罐; 1; 304; 1000L，DN900*1200; 常温; 常压. 沉降浆料转料泵; 1; 304; 5.5KW; 常温; 0.3MPa. 酒精转料泵; 1; 304; 5.5KW; 常温; 0.3MPa. 耙式干燥机; 2; 316L; 1500L; ＜90℃; 常压. 超微粉碎机; 1; 304; 18型; 常温; 常压. 三元振动筛; 1; 304; 1m2/s; 常温; 常压. 中转料仓; 1; 304; 2m³，DN1000*2200; 常温; 常压. 一维混合机; 1; 304; 6000L; 常温; 常压. 乙醇回收; 1; 316L/304; 成套装置，1套; 常温; 常压. 真空机组; 1; /; 成套设备 2BV6131-11kw; 常温; -0.1MPa. 分汽包; 1; 碳钢; Φ500*2000; ＜120℃; 常压. 四; 羟丙甲纤维素生产设备. 次氯酸钠计量罐; 1; PP; VN=0.5m³，Φ700*1000; 常温; 常压. 盐酸计量罐; 1; S30408; VN=4m³，Φ1600*2000; 常温; 常压. 碱液计量罐; 1; S30408; VN=5m³，∅1400*2800; 设备内：65℃ 盘管内：95℃温; 设备内：常压 盘管内：0.4MPa. 环氧丙烷中间罐; 1; S30408; VN=10m³，DN1600X4900; 常温; 常压. 环氧丙烷计量罐; 1; S30408; VN=2m³，Φ1200X2000; 常温; 常压. 氯甲烷中间罐; 1; S30408; VN=3m³，Φ1400X2000; 50; 1.1. 氯甲烷计量罐; 1; S30408; VN=3m³，Φ1400X2000; 50; 1.1. 电动葫芦; 1; 组合件; 5t; /; /. 甲苯计量罐; 1; S30408; VN=1m³,Φ800X2000; 常温; 常压. 异丙醇计量罐; 1; S30408; VN=1m³,Φ800X2000; 常温; 常压. 苯醇配制罐; 1; S30408; VN=16m³,Φ2400X3600; 常温; 常压. 苯醇配制罐泵; 2; 组合件; Q=50m³/h,H=32m; 常温; 0.4. 苯醇配制罐; 2; S30408; VN=16m³,Φ2400X3600; 常温; 常压. 配置泵; 2; 组合件; Q=50m³/h,H=32m; 常温; 0.4. 除尘器; 2; 304; 3000*1800*4000; 常温; 常压. 料仓; 2; 304; 4500*3500*6000; 常温; 常压. 加棉蛟龙; 2; 304; U300; 常温; 常压. 布袋除尘器; 2; 304; Φ1600*4300; 常温; 常压. 料斗; 2; 304; 3500*2500*1500; 常温; 常压. 料斗蛟龙; 2; 304; U200; 常温; 常压. 加棉风机; 2; 304; /; 常温; 常压. 醚化釜; 6; S31603; VN=16m³,Φ2200X3400; 80-90; 0.6. 旋风分离器; 6; S30408; DN850; 35; 0.04. 醚化出料泵; 2; S31603; AZ100-80-125; 常温; 0.4. 排空冷凝器; 1; S31603/Q235-B; F=86㎡,Φ600X4500, Φ25X2X4500; 管程内：7/11 壳程内:40/25; 管程内：0.4MPa 壳程内：常压. 排气缓冲罐; 1; S30408; VN=16m³; 常温; 0.04. 真空缓冲罐; 2; S30408; VN=1m³,Φ700X1600; 50; -0.006. 气液分离器; 2; S30408; VN=1m³,Φ700X1600; 设备内：30 盘管内：9; 设备内：0.03 盘管内：0.4. 水环真空泵; 2; 组合件; Q=8.33m³/min; 常温; -0.097MPa. 脱溶釜; 3; 搪瓷; VN=20m³，Φ2400X4300; 110; 0.08. 洗涤釜; 2; 316L; VN=20m³， Φ2400X4300; 80; 常压. 卧式螺旋卸料沉降离心机; 2; S30408; LW500x2000-N; /; /. 废水中转罐; 2; S31603; VN=20m³， Φ3200X2600; 70; 常压. 二次洁净水罐; 1; S30408; VN=20m³， Φ3200X2600; 常温; 常压. 三次洁净水罐; 1; S30408; VN=20m³， Φ3200X2600; 常温; 常压. 洁净水罐; 1; S30408; VN=20m³， Φ3200X2600; 常温; 常压. 一次洗水罐; 1; Q235-B; VN=20m³， Φ3200X2600; 常温; 常压. 新鲜水罐; 1; S30408; VN=25m³， Φ3200X3000; 常温; 常压. 二次水罐; 1; S30408; VN=25m³， Φ3200X3000; 常温; 常压. 热水罐; 1; Q235-B; VN=25m³， Φ3200X3000; 97; 常压. 上层液罐; 1; S30408; VN=25m³，Φ3000X3500; 常温; 常压. 连续分层器; 1; S30408; VN=80m³， Φ3000X11500; 常温; 常压. 下层液罐; 1; S30408; VN=25m³， Φ3000X3500; 常温; 常压. 下层液计量罐; 1; S30408; VN=4m³，Φ1600X2000; 常温; 常压. 脱溶二级冷凝器; 1; S31603/Q235-B; F=20m2，Φ400X4000; 管程：7/11 壳程：60/40; 管程：0.4 壳程内：常压. 脱溶冷凝器; 4; S31603/Q235-B; F=100m2，Φ700X5000; 管程：35/40 壳程：110/80; 管程：0.4 壳程：0.08. 蒸馏塔; 1; S30408; Φ600X21000; 110; 0.05. 冷凝器; 1; S31603/Q235-B; /; 60; 常压. 异丙醇中间罐; 1; S30408; VN=20m³， Φ2200X4600; 常温; 常压. 再沸器; 1; S31603/Q235-B; /; 110; 0.3. 蒸馏残液罐; 1; S31603; VN=3m³，Φ1200X2700; 常温; 常压. 闪蒸干燥机; 2; 304; XSG-1200成套设备，含旋风分离、布袋除尘、引风机、加热器等; ＜120℃; 常压. 旋风分离器; 12; S30408; DN850; 常温; 常压. 布袋除尘器; 9; S30408; Φ1600X4300; 常温; 常压. 引风机; 6; /; /; 常温; 常压. 震动筛分机; 12; 304; 1440*1440*1015; 常温; 常压. 除尘器; 7; /; 3000*1800*4000; 常温; 常压. 60粉碎机; 6; S30408; WFJ-60 含除尘器; 常温; 常压. 五; 交联聚维酮生产设备. 双螺带反应釜（聚合釜）; 3; 304; 3500L（4000L）、Φ1750; ＜150℃; ＜0.2MPa. 缓冲釜; 3; 304; 5000L; ＜150℃; ＜0.2MPa. 反应釜（事故罐）; 1; 搪瓷; 5000L; ＜150℃; ＜0.2MPa. 料浆泵; 2; 304; Q=20m³，H=20m; 常温; ＜0.7MPa. 立式平板离心机; 4; 304; 1250，1800rpm; 常温; 常压. 袋式过滤器; 1; 304; ∅400*800 Q=80m³/h; 常温; 常压. 暂存罐; 1; FRPP; 3000L DN1200X2200; 常温; 常压. 沉降浆料转料泵; 1; 304; 5.5KW; 常温; ＜0.7MPa. 浓硫酸计量罐; 1; 钢衬PE; 500L,DN700x1000; 常温; 常压. 硫酸配制罐; 1; 搪瓷; 2000L; 常温; 常压. 硫酸配制罐转料泵; 1; 衬氟; /; 常温; ＜0.7MPa. 硫酸计量罐; 1; pp; 200L、Φ400*1600; 常温; 常压. 消残釜; 4; 搪瓷; 5000L，30kw变频; 常温; 常压. 料浆泵; 2; 高分子/氟合金; Q=40m³，H=80m; 常温; ＜0.7MPa. 板框压滤机; 2; PP; 滤室容积2.5-3m³; 常温; 常压. 皮带输送机; 2; 304+硅橡胶; 5.5KW; /; /. 螺旋输送机; 2; 304; 4KW; /; /. 热水罐; 4; 304; 10m³，φ1800×3400; ＜100℃; 常压. 热水泵; 4; 304; Q=20m³，H=20m; ＜100℃; ＜0.3MPa. 闪蒸干燥机; 1; 304; 水分蒸发量300kg/h; ＜150℃; 常压. 超微粉碎机; 1; ss; WFJ-30; 常温; 常压. 三元振动筛; 2; ss; 1440*1440*1015; 常温; 常压. 中转料仓; 1; 304; 3000L; 常温; 常压. 一维混合机; 1; ss; 10000L; 常温; 常压. 真空缓冲罐; 1; 304; 5000L DN1600*2780; 常温; -0.1MPa. 真空机组; 1; /; 2BV6131-11KW; 常温; -0.1MPa. 仪表气缓冲罐; 1; 304; 400L Φ700X1000; 常温; ＜0.8MPa. 压缩空气缓冲罐; 1; 304; DN1300*1820; 常温; ＜0.8MPa. 氮气缓冲罐; 1; 304; DN1300*1820; 常温; ＜0.8MPa. 分汽包; 1; 碳钢; Φ400X500; ＜150℃; ＜0.8MPa. 公辅设备. 消防泵; 2; 组合件; 100L/S; 常温; /. 喷淋泵; 2; 组合件; 130L/S; 常温; /. 稳压泵; 2; 组合件; 2.0L/S; 常温; /. 稳压罐; 1; 碳钢; SQL800*0.6; 常温; /. 空气压缩机; 4; 组合件; 40Nm³/min; 常温; /. 空气储罐; 2; 碳钢; 10m³; 常温; ＜0.8MPa. 制氮机组; 2; 组合件; 150Nm³/h; 常温; /. 氮气储气罐; 1; 碳钢; 10m³; 常温; ＜0.8MPa. （2）设备产能匹配性分析 拟建项目主要生产设备与产能匹配性分析见表12。 表12 拟建项目主要生产设备与产能匹配性分析一览表 序号; 生产线; 工序; 设备; 规格m3; 数量/台; 投料匹配性; 产能匹配性. 单釜投加量L; 装载率; 匹配性; 单批产能，kg/批; 单批生产时间h; 年产能t/a. 1; 交联聚维酮; 聚合反应; 聚合釜; 1; 3; 0.65; 0.65; 匹配; 555.56; 8; 500. 2; 交联羧甲纤维素钠; 交联反应; 反应釜; 5; 2; 4.2; 0.84; 匹配; 250; 3.6; 500. 3; 羟丙甲纤维素; 碱化反应; 碱化釜; 16; 2; 12.5; 0.78; 匹配; 1515.15; 2.6; 2800. 4; 醚化反应; 醚化釜; 16; 4; 15.2; 0.95; 匹配. 5; 硬脂富马酸钠; 酯化反应; 酯化釜; 3; 1; 2.4; 0.8; 匹配; 294.12; 36; 200. 6; 转化反应; 转化釜; 3; 1; 2.3; 0.77; 匹配. 7; 成盐反应; 成盐釜; 5; 1; 4.1; 0.82; 匹配. 8; 微晶纤维素; 水解反应; 水解釜; 8; 3; 7.2; 0.9; 匹配; 541.71; 1.44; 5000. 2.5公用工程及辅助工程 （1）给水工程 拟建项目新鲜用水主要为工艺用水、设备清洗水、环保设施用水、检测用水、地面冲洗水、循环冷却水排水、生活用水及绿化用水，则总用水量为455530.3t/a（其中新鲜水量为443530.3t/a，回用水量为12000t/a）。 ①工艺用水 根据物料核算结果，拟建项目纯水用量为296742.8t/a，本项目纯化水采用“二级反渗透”工艺制备，自来水制备纯化水以70%计，则自来水制备纯水用量为423918.3t/a，剩余127175.5t/a浓水排入厂内污水处理站。 ②设备清洗水 拟建项目仅在设备检修时进行清洗。根据项目设备检修率初步估算，拟建项目设备清洗用水约为1500t/a。 ③环保设施用水 根据设计单位提供资料，拟建项目环保设施用水量约为2400t/a。 ④检测用水 拟建项目生产过程对产品的检测需用水，主要用于仪器检测用和器皿洗涤等，根据初步估算用水量约为1500t/a。 ⑤地面冲洗水 参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），地面冲洗按照每周冲洗一次，按照2L/（m2·次）计算，生产车间总建筑面积为17720m2，计算得出车间地面冲洗用水量为1772t/a。 ⑥循环冷却水补水 本项目循环水量为100t/h（720000t/a），根据《工业循环冷却设计规范》，循环冷却系统损耗按照2%考虑，外排按照0.3%考虑，补充水量为16560t/a，外排水量为2160t/a。 ⑦洁净间用水及水环泵用水 本项目共设置5个洁净间，洁净间人员洗衣需要消耗水量，根据设计单位提供资料，洁净间用水量为1200t/a。 本项目使用水环泵需要定期换水，根据业主提供的资料，水环泵用水量为4500t/a（15t/d）。 ⑧生活用水 本项目劳动定员120人，生活用水量以每人每天100L计，年工作300天，需水量为3600t/a。 ⑨绿化用水 厂区总绿化面积为7400m2，按照2L/（m2·周）计算，用水量为740t/a。 ⑩蒸汽冷凝水 本项目蒸汽用量为1.5万t/a，主要为生产工艺用蒸气。蒸气损耗按照10%考虑，共计损耗量为1500t/a，蒸汽冷凝水产生量为13500t/a，蒸气冷凝水经冷却塔冷却后，作为循环冷却系统补充水。 （2）排水工程 项目实行“清污分流，雨污分流，一水多用”的排水体制，厂内设置雨水排放口、污水接管口各一个。项目排水包括工艺废水、纯水站浓水、设备冲洗废水、废气治理设施排水、检测废水、循环冷却水排水、水环泵排水、洁净间排水、生活污水及初期雨水等，拟建项目废水产生量为453099.6t/a。 ①工艺废水 根据工程分析，拟建项目工艺废水产生量约为291251.5t/a。 ②生产废水 根据水平衡，拟建项目纯水站浓水量为106936.5t/a、设备清洗废水量为1200t/a、环保设施排水量为1920t/a、检测废水量为1200t/a、地面冲洗废水量为1417.6t/a、循环冷却水排水为2160t/a、洁净间废水960t/a、水环泵排水量为4500t/a、生活污水产生量为2880t/a，经厂内污水处理站处理达标后接管淮南经济开发区污水处理厂。 ③初期雨水 根据淮南市暴雨强度计算公式初步估算如下： 式中：q为降雨强度(mm/min)； t为降雨历时(min)，选择15min； P为重现期(年)，P取1年； F收集面积(m2)，厂区占地面积为65554.17m2； ψ径流系数取各种屋面、混凝土和沥青路面0.9。 经计算，本项目一次初期降雨量为1229t/次，间歇降雨频次按照15次/年计，则本项目初期雨水产生量为18435t/a。 拟建项目水平衡见图1。 图1 拟建项目水平衡图 单位：t/d （3）供电工程 本项目用电来自园区供电电网，由洛河110kV变电站和洛开供电110kV变电站供电，变电站为双回路供电，以10kV供电。本项目年总用电量为1150万kWh，项目新上3台1250KVA变压器，现用电负荷3000KVA，供电能满足本项目需求。 （4）供热工程 本项目采用蒸汽供热，蒸汽用量为1.5万吨/年（50吨/天），所用蒸汽来自园区管网，由田家庵电厂供热，年供蒸汽量为3000吨/天，目前实际供热量为2200吨/天，尚有余量800吨/天，可满足本项目蒸汽需求。 （5）空压机房 空压机房位于动力中心，提供生产用压缩空气、仪表用气和氮气保护气，压缩空气和氮气经过储气罐（50m3）送至工艺单元，制氮工艺为变压吸附，总供气能力为100m3/h。 （6）制冷系统 本项目设-5℃水冷冻机二台，制冷量：100万大卡/台，电机功率40.2kW/台。冷媒介质为乙二醇水溶液，制冷剂采用非氟利昂制冷剂R404A。 （7）消防系统 根据设计单位提供资料，本项目消防用水量最大的为氯甲烷罐组，消防用水量为100L/s，火灾延续时间6h，消防用水量2160m³。 本项目厂区新建2座消防水池，有效容积总量为2400m³，可满足消防用水量需求。 （8）洁净间 洁净间的空气净化系统设计要求按照《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2019），设计重点主要为： ①医药洁净室空气净化处理应根据空气洁净度级别要求合理选用空气过滤器（本项目洁净间空气洁净度级别为D级）。 ②净化空气调节系统设计应合理利用回风：1、生产过程中散发粉尘的工序，当空气经处理仍不能避免交叉污染时；2、生产过程中产生有毒有害、异味、大量热湿或挥发性气体的工序。 ③生产过程中散发粉尘较集中的设备或区域应设置除尘设施。 ④医药洁净室的排风系统应符合下列规定：1、对于甲类、乙类生产区的排风系统，应采取防火、防爆措施；2、当废气中有害物质浓度超过国家或地方排放标准时，废气排入大气前应采取处理措施；3、应采取防止室外气体倒灌的措施；4、对含有水蒸气和凝结性物质的排风系统，应设置坡度及排放口。 ⑤净化空气调节系统应为医药洁浄室的消毒灭菌提供必要的手段和设施。当医药洁净室的消毒灭菌方式需利用净化空气调节系统作为通风设施时,应配置相应的消毒排风设施。 ⑥不同净化空气调节系统的排风系统、散发粉尘或有害气体区域的排风系统宜单独设置。 ⑦人员净化用室应送入与医药洁净室净化空气调节系统相同的洁净空气。 ⑧散发有害气体或有爆炸危险气体的医药洁净室应设置事故排风装置,并应符合下列规定：1、事故排风区域的换气次数不应小于12次/h；2事故排风系统的通风构件和设备应满足相应的防腐或防爆要求；3、事故通风机的电器开关应分别设置在洁净室内和洁净室外便于操作的地点，当设置有害或可燃气体检测、报警装置时，事故通风系统宜与其联动，并保证事故通风系统电源可靠性；4、设有事枚排风的场所不具备自然进风条件时，应同时设置补风系统，补风量应为排风量的50%~80%，补风机应与事故排风机连锁。 （9）储运工程 拟建项目储罐具体信息见表12。 - 表12 拟建项目主要储罐汇总表 序号; 储存物料; 储存条件; 储罐容积; 尺寸; 个数; 最大储存量t; 储罐类型. 温度℃; 压力MPa; m3; D*H（mm）*（mm）; 座. 1; 氯甲烷; 常温; 1.25; 60; 3000*10400; 3; 131.76; 固定罐，氮封. 2; 环氧丙烷; 常温; 0.55; 50; 2800*7200; 2; 74.7; 固定罐，氮封. 3; 液碱; 常温; 常压; 100; 5200*5200; 2; 239.4; 固定罐，氮封. 4; 甲苯; 常温; 常压; 30; 3000*4400; 1; 23.38; 固定罐，氮封. 5; 异丙醇; 常温; 常压; 30; 3000*4400; 1; 21.21; 固定罐，氮封. 6; 盐酸; 常温; 常压; 60; 3600*5000; 2; 103.5; 固定罐，氮封. 7; 乙醇; 常温; 常压; 50; 3600*5000; 2; 71; 固定罐，氮封. 8; 硫酸; 常温; 常压; 20; 2800*3200; 1; 33.12; 固定罐，氮封. 本项目共设有四个罐区（有机溶剂罐区、酸碱罐区、氯甲烷罐区及环氧丙烷罐区），罐区围堰面积分别为272m2、456m2、144m2、400m2，围堰高度分别为1.2m、1.2m、0.6m、0.6m，其中有机溶剂罐组及酸碱罐区内部（酸碱储罐用隔堤分开）隔堤高度为0.5m，罐区均为地上储罐，四个罐区的有效容积分别为217m3、365m2、115m2、320m2。 ②仓库 拟建项目厂区内仓库储存情况见表13。 - 表13 拟建项目仓库存储情况一览表 序号; 仓库名称; 占地面积/m2; 储存物质信息. 1; 原料仓库; 216; 双氧水、马来酸酐、氢氧化钠、硫脲. 2; 综合仓库; 1764; 精制棉（或棉浆）、硬脂醇、N-乙烯基吡咯烷酮、羧甲纤维素钠、碳酸钠、碳酸氢钠. 3; 危废仓库; 162; 工艺固废、污水站污泥、不合格品、废包装袋、废活性炭、废盐及废液等. 3、劳动定员及工作制度 新增劳动定员120人，年工作300天，采取四班三倒连续工作制，每天工作24h。 4、厂区平面布置图 项目总图布置执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）和《化工企业总图运输设计规范》（GB5 0489-2009），对厂区进行功能分区，项目生产装置区、储罐区等建筑物之间均应满足防火间距的要求，消防通道宽均不小于6米，车道上方净高不小于5米。 项目生产与生活区分开布置，厂区北侧为生活区及消防水池、循环水站，从北往南依次为动力中心、生产车间、综合仓库、罐区，其中污水处理区位于厂区东南侧靠近吉安路一侧，事故水池及初期雨水池均位于污水处理区周边且处于全厂最低地势，方便初期雨水及事故废水的收集处理，厂内生产废水采用明管输送至污水处理厂；危废仓库（162m2）位于污水处理区西侧，可满足厂内危险废物的收集暂存；厂内雨水排口及污水管口均位于吉安路一侧。 综上，拟建项目厂区功能分区明确，按照工艺流程走向布置合理，厂区平面布局合理。项目建成后，厂区平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、交联聚维酮 （1）反应原理 交联聚维酮是由N-乙烯基吡咯烷酮与碱液催化剂进行聚合反应，生成交联均聚物粗品，再经离心洗涤、干燥、粉筛、混合等步骤制得。 交联聚维酮有效成分总收率为92%，反应转化率为95%，具体反应方程式如下： 111 111n （2）工艺流程及产污环节 交联聚维酮产品生产工艺流程及产污环节见图2。 - 图2 交联聚维酮生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①聚合反应 向反应釜中泵入N-乙烯基吡咯烷酮（真空泵密闭输送），然后开启搅拌，最后把氢氧化钠倒入纯化水中抽入反应釜；加热升温至125-132℃，保持此温度反应3h。降温至80-85℃。物料自发聚合反应温度上升至140℃后，排气，开水降温至50℃。此过程产生废气G1-1。 ②洗涤离心 向釜中加入纯水，直至物料全部分散开，洗涤5分钟后进行离心，离心后物料送至洗涤釜，上清液经沉淀后产生废水W1-1。 离心后的物料再次加入纯水至物料完全分散，泵入18%硫酸溶液（98%浓硫酸稀释）和18%过氧化氢溶液（30%过氧化氢溶液稀释，过氧化氢主要用于物料漂白，将原料及反应过程中产生的杂质氧化分解），升温至85±2℃，保持此温度3h，然后将洗釜内的料浆打入板框进行离心分离，上清液经沉淀后产生废水W1-2。 ③干燥、粉筛、混合、包装 物料通过密闭蛟龙送至闪蒸干燥机进行干燥，干燥温度控制在170~200℃，干燥出来的产品水分含量要求≤4.2%。此过程产生废气G1-2。 干燥后的物料通过密闭真空泵均匀泵入到粉碎机内进行并过80目振动筛，然后将分筛后的物料抽入料仓。此过程产生废气G1-3。 将料仓内的物料抽入到混合机内，混合时间不少于1h。此过程产生废气G1-4。 混合后的物料进行包装，检验合格后入库。 （3）物料平衡 交联聚维酮生产物料平衡见表14和图3。 表14 交联聚维酮物料平衡表 入料; 出料. 物料名称; kg/批; t/a; 名称; kg/批; 成分; kg/批; t/a. N-乙烯基吡咯烷酮; 587.00; 528.30; 产品交联聚维酮; 555.55; 交联聚维酮; 549.92; 494.93. 氢氧化钠; 6.00; 5.40; N-乙烯基吡咯烷酮; 1.69; 1.52. 纯水; 44080; 39672; 杂质; 0.03; 0.03. 浓硫酸; 4.30; 3.87; 水; 3.92; 3.52. 30%双氧水; 87.00; 78.30; 废气G1-1; 1.17; N-乙烯基吡咯烷酮; 1.17; 1.06. 废气G1-2; 388.78; 粉尘; 1.11; 1.00. 水蒸气; 387.67; 348.91. 废气G1-3; 1.10; 粉尘; 1.10; 0.99. 废气G1-4; 1.10; 粉尘; 1.10; 0.99. 废水W1-1; 19196.7; 交联聚维酮; 1.13; 1.02. N-乙烯基吡咯烷酮; 19.66; 17.70. 氢氧化钠; 5.35; 4.81. 杂质; 0.03; 0.03. 水; 19170.53; 17253.47. 废水W1-2; 24619.89; 硫酸钠; 1.05; 0.95. 硫酸; 3.49; 3.14. 水; 24607; 22146.3. N-乙烯基吡咯烷酮; 6.74; 6.07. 交联聚维酮; 1.61; 1.45. 合计; 44764.3; 40287.87; 合计; 44764.3; 40287.87. 图3 交联聚维酮物料平衡图 单位：kg/批 2、交联羧甲纤维素钠 （1）反应原理 交联羧甲纤维素钠是由羧甲纤维素钠分散于含有硫酸的乙醇溶液中，经过交联反应制得粗品，最后由中和、洗涤、干燥、粉筛制得交联羧甲纤维素钠。 交联羧甲纤维素钠有效成分含量为99%，反应转化率为98%，有效成分总收率为97%，具体反应方程式如下： H2SO4＋Na2CO3→Na2SO4＋H2O＋CO2 98 106 142 18 44 （2）工艺流程及产污环节 交联羧甲纤维素钠产品生产工艺流程及产污环节见图4。 - 图4 交联羧甲纤维素钠生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①交联反应 根据原料配比向反应釜加入规定量的95%乙醇溶液，开启搅拌后加入规定量的羧甲纤维素钠和浓硫酸，对反应釜进行升温至65±2℃，恒温反应40-80分钟。此过程产生废气G2-1。 ②离心压滤、沉淀 开启离心机，将物料进行料液分离，固体进入中和釜；液体进入洁净区板框压滤，滤饼回收利用，滤液经沉淀后泵入蒸馏釜进行乙醇回收（采用三级冷凝，冷凝方式为“一级水冷+二级冷冻水冷+三级深冷”，冷凝效率合计为98%），此过程产生废气G2-2、不凝气G2-3及废液L2-1。 ③中和压滤、沉淀 向中和釜内加入规定量的水，开启搅拌，将离心出的物料加入中和釜内，再加入定量的碳酸钠溶液，对中和釜进行升温至50±2℃，恒温反应60-70分钟；反应结束后物料送至板框进行压滤，上清液沉淀回收产品，此过程产生废气G2-4及废水W2-1。 ④离心压滤、沉淀 向洗涤釜内加入规定量的乙醇，开启搅拌，再将板框压滤出的物料送至釜内进行洗涤30分钟，下料至离心机；将物料进行料液分离，固体进入干燥设备进行干燥；上清液进入洁净区板框压滤，滤饼回收利用，滤液泵入蒸馏釜进行乙醇回收（采用三级冷凝，冷凝方式为“一级水冷+二级冷冻水冷+三级深冷”，冷凝效率合计为98%），此过程产生废气G2-5、不凝气G2-6及废液L2-2。 ⑤干燥、粉筛、混合、包装 物料通过密闭蛟龙送至干燥机进行干燥，干燥温度控制在80±5℃，干燥60-120分钟，此过程产生废气G2-7。 干燥后的物料通过密闭真空泵泵入到粉碎机内进行并过200目振动筛，此过程产生废气G2-8。 将料仓内的物料通过物料输送系统进入混合料仓内，设定混合次数≥6次，压缩空气压力≥1.4MP。此过程产生废气G2-9。 混合后的物料进行包装，检验合格后入库。 （3）物料平衡 交联羧甲纤维素钠生产物料平衡见表15和图5。 - 表15 交联羧甲纤维素钠生产物料平衡表 入料; 出料. 物料名称; kg/批; t/a; 名称; kg/批; 成分; kg/批; t/a. 羧甲纤维素钠; 285.00; 570.00; 交联羧甲纤维素; 250.00; 交联羧甲纤维素钠; 249.82; 499.65. 浓硫酸; 67.50; 135.00; 羧甲纤维素钠; 0.03; 0.06. 95%乙醇; 177.9; 355.8; 杂质; 0.15; 0.30. 碳酸钠; 29; 58; 废气G2-1; 15.59; 乙醇; 15.25; 30.50. 水; 3000.00; 6000.00; 硫酸雾; 0.34; 0.68. 废气G2-2; 15.47; 乙醇; 15.14; 30.27. 硫酸雾; 0.33; 0.66. 不凝气G2-3; 28.53; 乙醇; 24.50; 49.00. 水蒸气; 4.03; 8.06. 废气G2-4; 11.90; 乙醇; 0.23; 0.45. 二氧化碳; 11.67; 23.34. 废气G2-5; 15.35; 乙醇; 15.35; 30.70. 不凝气G2-6; 26.93; 乙醇; 24.34; 48.68. 水蒸气; 2.59; 5.19. 不凝气G2-7; 9.39; 粉尘; 0.50; 1.00. 乙醇; 4.30; 8.61. 水蒸气; 4.59; 9.17. 废气G2-8; 0.50; 粉尘; 0.50; 1.00. 废气G2-9; 0.50; 粉尘; 0.50; 1.00. 废水W2-1; 3048.92; 交联羧甲纤维素钠; 2.29; 4.58. 羧甲纤维素钠; 0.23; 0.45. 碳酸钠; 0.59; 1.18. 硫酸钠; 37.67; 75.34. 乙醇; 36.33; 72.65. 杂质; 1.81; 3.62. 水; 2970.00; 5940.00. 废液L2-1; 88.15; 交联羧甲纤维素钠; 1.29; 2.58. 羧甲纤维素钠; 5.36; 10.72. 浓硫酸; 39.49; 78.98. 乙醇; 22.20; 44.41. 杂质; 0.57; 1.14. 水; 19.24; 38.48. 废液L2-2; 48.18; 交联羧甲纤维素钠; 2.68; 5.36. 羧甲纤维素钠; 0.03; 0.06. 乙醇; 11.37; 22.73. 杂质; 0.60; 1.21. 水; 33.50; 67.00. 合计; 3601.50; 7203.00; 合计; 3601.50; 7203.00. 图5 交联羧甲纤维素钠物料平衡图 单位：kg/批 （4）溶剂平衡 乙醇单项平衡见表16及图6。 表16 乙醇单项平衡表 入料; 出料. 物料名称; kg/批; t/a; 名称; kg/批; t/a. 95%乙醇; 169; 338.01; 废气G2-1; 15.25; 30.50. 废气G2-2; 15.14; 30.27. 不凝气G2-3; 24.5; 49.0. 废气G2-4; 0.23; 0.45. 废气G2-5; 15.35; 30.70. 不凝气G2-6; 24.34; 46.68. 不凝气G2-7; 4.30; 8.61. 废水W2-1; 36.33; 72.65. 废液L2-1; 22.20; 44.41. 废液L2-2; 11.37; 22.73. 合计; 169; 338.01; 合计; 169; 338.01. 图7 乙醇单项平衡图 单位：kg/批 3、羟丙甲纤维素 （1）反应原理 羟丙甲纤维素是由精制棉（木浆）中的a-纤维素在溶剂中与氢氧化钠进行碱化反应生成碱纤维素，碱纤维素在加温的条件下与环氧丙烷、氯甲烷进行醚化反应，生成羟丙甲纤维素，再经回收、洗涤、离心、干燥、粉筛、混合制得成品。 羟丙甲纤维素有效成分总收率为98%，具体反应方程式如下： 碱化反应（反应转化率为95%，以精制棉计）： 162n 40 184n 18 醚化反应（反应转化率为98%，以碱纤维素计；反应转化率为97%，以羟丙纤维素钠计）： 184n 58 242n 50.5 234n 副反应： CH3CH(O)CH2 + H2O → CH3CH(OH)CH3 58 18 76 CH3Cl+ NaOH → CH3OH + NaCl 50.5 40 32 58.5 （2）工艺流程及产污环节 羟丙甲纤维素产品生产工艺流程及产污环节见图8。 图8 羟丙甲纤维素生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①碱化反应 按将精制棉（木浆）和配好的碱液泵入到碱化设备中，充分混合碱化，过程中控制温度26-30℃，反应时间为2h。 ②醚化反应 将甲苯及异丙醇混合溶剂、碱化纤维、双氧水依次投入到醚化釜中，搅拌均匀；向反应釜中加入环氧丙烷，再加入氯甲烷，逐步升温至54±2度，保温反应180分钟，反应压力为0.6MPa；反应结束后继续升温至88±2度，保温150分钟。此过程产生废气G3-1。 ③中和脱溶 向脱溶釜内加30%盐酸溶液调pH至6-7，然后向脱溶釜通入蒸汽进行溶剂回收（采用三级冷凝，冷凝方式为“一级水冷+二级冷冻水冷+三级深冷”，冷凝效率合计为98.5%），此过程产生不凝气G3-2及废液L3-1。 ④洗涤离心 像脱溶后的物料中加水洗涤，保持洗涤温度95±3度洗涤60-90分钟，洗涤结束后进行分离操作，离心后的物料进入干燥系统。此过程产生废气G3-3及废水W3-1。 ⑤干燥、粉筛、混合、包装 物料送至双锥干燥器进行干燥，保持干燥温度70-120度，真空干燥4至8小时至物料水分符合要求，放料至周转车，人工转运至粉碎系统。此过程产生废气G3-4。 干燥后的物料均匀加入到粉碎机内进行并过100目振动筛，送至物料中转件。此过程产生废气G3-5。 将粉筛好的物料通过物料输送系统进入混合料仓内，混合时间为180分钟。此过程产生废气G3-6。 混合后的物料进行包装，检验合格后入库。 （3）物料平衡 羟丙甲纤维素生产物料平衡见表17和图9。 表17 羟丙甲纤维素生产物料平衡表 入料; 出料. 物料名称; kg/批; t/a; 名称; kg/批; 成分; kg/批; t/a. 精制棉; 1090.00; 2014.32; 产品羟丙甲纤维素; 1515.15; 羟丙甲纤维素; 1407.55; 2601.16. 氢氧化钠; 360.00; 665.28; 羟丙纤维素钠; 26.95; 49.81. 纯水; 53000.00; 97944.00; 碱纤维素; 31.69; 58.57. 甲苯; 159.6; 294.94; 精制棉; 48.95; 90.46. 异丙醇; 25.00; 46.20; 废气G3-1; 2.18; 粉尘; 2.18; 4.03. 30%双氧水; 5.00; 9.24; 废气G3-2; 10.2; 甲苯; 9.00; 16.63. 环氧丙烷; 400.00; 739.20; 异丙醇; 1.20; 2.22. 氯甲烷; 400.00; 739.20; 不凝气G3-3; 66.53; 甲苯; 58.34; 107.81. 30%盐酸; 100.00; 184.80; 异丙醇; 5.56; 10.28. 丙醇; 0.95; 1.76. 甲醇; 1.67; 3.09. 废气G3-4; 0.28; 甲苯; 0.23; 0.42. 异丙醇; 0.01; 0.02. 丙醇; 0.01; 0.02. 甲醇; 0.03; 0.05. 废气G3-5; 267.35; 粉尘; 1.50; 2.48. 水蒸气; 265.85; 438.65. 废气G3-6; 1.50; 粉尘; 1.50; 2.48. 废气G3-7; 1.50; 粉尘; 1.50; 2.48. 废水W3-1; 53492.24; 羟丙甲纤维素; 6.93; 11.44. 羟丙纤维素钠; 2.99; 4.94. 碱纤维素; 3.52; 5.81. 精制棉; 5.44; 8.97. 氯化钠; 502.80; 829.62. 甲苯; 45.22; 74.61. 异丙醇; 12.06; 19.90. 双氧水; 1.50; 2.48. 丙醇; 0.96; 1.59. 甲醇; 1.11; 1.83. 盐酸; 2.51; 4.13. 水; 52903.60; 87290.94. 杂质; 3.60; 5.94. 废液L3-1; 12.67; 甲苯; 45.22; 74.61. 异丙醇; 5.91; 9.76. 丙醇; 46.70; 77.05. 甲醇; 54.07; 89.22. 水; 30.77; 50.77. 合计; 55539.6; 102637.18; 合计; 55539.6; 102637.18. 图9 羟丙甲纤维素生产物料平衡图 单位：kg/批 （4）溶剂单项平衡 甲苯单项平衡见表18及图10。 表18 甲苯单项平衡表 入料; 出料. 物料名称; kg/批; t/a; 名称; kg/批; t/a. 甲苯; 198; 365.9; 废气G3-2; 9.00; 16.63. 不凝气G3-3; 98.34; 181.73. 废气G3-4; 0.23; 0.42. 废水W3-1; 45.22; 83.56. 废液L3-1; 45.22; 83.56. 合计; 198; 365.9; 合计; 198.00; 365.90. 图10 甲苯单项平衡图 单位：kg/批 异丙醇单项平衡见表19及图11。 表19 异丙醇单项平衡表 入料; 出料. 物料名称; kg/批; t/a; 名称; kg/批; t/a. 异丙醇; 24.75; 45.74; 废气G3-2; 1.20; 2.22. 不凝气G3-3; 5.56; 10.28. 废气G3-4; 0.01; 0.02. 废水W3-1; 12.06; 22.29. 废液L3-1; 5.91; 10.93. 合计; 24.75; 45.74; 合计; 24.75; 45.74. 图11 异丙醇单项平衡图 单位：kg/批 4、硬脂富马酸钠 （1）反应原理 硬脂富马酸钠是由硬脂醇和马来酸酐开环酯化生成硬脂马来酸，硬脂马来酸在催化剂作用下异构化生成硬脂富马酸，硬脂富马酸再与钠碱反应生成硬脂富马酸钠。 硬脂富马酸钠有效成分含量为99%，有效成分总收率为89%，具体反应方程式如下： ①酯化反应（反应转率为95%，以硬脂醇计）： ②异构化反应（反应转化率为100%）： ③成盐反应（反应转率为95%，以硬质富马酸计）： 副反应： （2）生产工艺及产污环节 硬脂富马酸钠主要生产工艺及产污环节示意图见图12。 图12 硬脂富马酸钠生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①酯化反应 向酯化釜中泵入甲苯，通过料仓加入硬脂醇和马来酸酐，开蒸气加热至85至95℃，反应24h；反应结束后，向酯化釜夹套内通自来水，使温度降至室温，然后再用冷冻水降温至10℃以下。此过程产生废气G4-1。 用泵将酯化中间体打入离心机中离心过滤，酯化中间体转入转化釜中，甲苯溶液进蒸馏系统后采用二级冷凝回收套用（冷凝效率为98%）。此过程产生废气G4-2、不凝气G4-3及废液L4-1。 ②转化反应 向转化釜中投入甲苯，通过离心机下料口将酯化中间体经管道送入转化釜中，开蒸汽加热至80至85℃，然后通过转化釜小料斗加入硫脲，再打开浓盐酸计量槽，抽放浓盐酸于转化釜中，反应8-10h；转化结束后，向夹套内通自来水，使温度降至室温，然后再用冷冻水降温至10℃以下。此过程产生废气G4-4。 用泵将转化中间体打入离心机中离心过滤，甲苯溶液进甲苯蒸馏系统后采用三级冷凝回收套用（冷凝方式为“一级水冷+二级冷冻水冷+三级深冷”，冷凝效率合计为98%），此过程产生废气G4-5及废水W4-1。 ③成盐反应 向成盐釜中加入乙醇溶液，再将转化中间体通过管道送入盐化釜中，开启热水罐加热至55至60℃溶解，将碳酸氢钠溶液缓慢滴加入成盐釜中，约1.5至2h滴加完，继续搅拌2h。反应结束后，降温至室温，此过程产生废气G4-6。 将物料打入离心机中，离心过滤，并通水洗去未反应的碳酸氢钠，得滤饼，此过程产生废气G4-7及废水W4-2。 乙醇溶液进乙醇蒸馏系统后采用二级冷凝回收套用（冷凝效率为97.7%）。此过程产生不凝气G4-8及废液L4-2。 ④洗涤离心、溶解过滤、降温结晶 向洗涤釜中加入乙醇溶液，将滤饼通过离心机下料口送入洗涤釜中，开启热水罐加热至55至60℃，打浆洗涤3至4h。洗涤结束后，降温至室温，再通过泵将物料打入离心机中，离心过滤，乙醇进乙醇蒸馏系统回收套用（冷凝效率为97.7%）。此过程产生废气G4-9及废水W4-3。 ⑤干燥、粉筛、混合、包装 物料通过密闭蛟龙送至耙式干燥机进行干燥，干燥温度控制在60-65℃，物料干燥失重不大于4.5%。此过程产生废气G4-12。 干燥后的物料分别通过密闭真空泵泵入气流粉碎机及锤式粉碎机内进行粉碎并过气流筛，混合过筛。此过程产生废气G4-13及废气G4-14。 混合后的物料进行包装，检验合格后入库。 （3）物料平衡 硬脂富马酸钠生产物料平衡见表20和图13。 - 表20 硬脂富马酸钠生产物料平衡表 入料; 出料. 物料名称; kg/批; t/a; 名称; kg/批; 成分; kg/批; t/a. 硬脂醇; 320.00; 217.60; 产品硬脂富马酸钠; 294.12; 硬脂富马酸钠; 289.63; 196.95. 马来酸酐; 140.00; 95.20; 硬脂富马酸; 2.34; 1.59. 甲苯; 200.00; 136.00; 硬脂马来酸; 1.92; 1.31. 硫脲; 11.00; 7.48; 水; 0.23; 0.16. 30%盐酸; 30.00; 20.40; 废气G4-1; 8.50; 甲苯; 8.50; 5.78. 水; 3260.00; 2216.80; 废气G4-2; 8.45; 甲苯; 8.45; 5.75. 碳酸氢钠; 90.00; 61.20; 不凝气气G4-3; 33.31; 甲苯; 66.76; 45.40. 95%乙醇; 128.00; 87.04; 水蒸气; 0.36; 0.24. 乙醇; 10.00; 6.80; 废气G4-4; 8.59; 甲苯; 8.50; 5.78. 氯化氢; 0.09; 0.06. 废气G4-5; 8.58; 甲苯; 8.58; 5.83. 废气G4-6; 43.27; 乙醇; 6.40; 4.35. 二氧化碳; 36.87; 25.07. 废气G4-7; 6.35; 乙醇; 6.35; 4.32. 不凝气G4-8; 91.39; 乙醇; 43.23; 29.40. 水蒸气; 48.16; 32.75. 废气G4-9; 6.40; 乙醇; 6.40; 4.35. 废气G4-10; 0.57; 乙醇; 0.57; 0.39. 不凝气G4-11; 25.41; 粉尘; 1.47; 1.00. 乙醇; 1.33; 0.91. 水蒸气; 22.60; 15.37. 废气G4-12; 1.46; 粉尘; 1.46; 0.99. 废气G4-13; 1.46; 粉尘; 1.46; 0.99. 废水W4-1; 255.80; 水; 216.10; 146.95. 盐酸; 8.91; 6.06. 硬脂富马酸; 10.09; 6.86. 硬脂马来酸; 5.94; 4.04. 马来酸; 13.97; 9.50. 硬脂醇; 0.80; 0.54. 废水W4-2; 3193.97; 硬脂富马酸钠; 32.82; 22.32. 硬脂富马酸; 13.89; 9.45. 硬脂马来酸; 21.82; 14.84. 碳酸氢钠; 18.70; 12.72. 水; 3013.27; 2049.02. 甲苯; 25.74; 17.50. 乙醇; 66.81; 45.43. 杂质; 0.90; 0.61. 废液L4-1; 167.55; 甲苯; 71.47; 48.60. 硬脂马来酸; 46.17; 31.40. 硬脂醇; 15.12; 10.28. 马来酸酐; 14.76; 10.03. 水; 1.56; 1.06. 杂质; 2.41; 1.64. 硬脂富马酸; 1.68; 1.14. 硫脲; 10.89; 7.41. 马来酸; 3.49; 2.38. 合计; 4189.00; 2848.52; 合计; 4189.00; 2848.52. - 图13 硬脂富马酸钠生产物料平衡图 单位：kg/批 （4）溶剂单项平衡 乙醇单项平衡见表21及图14。 表21 乙醇单项平衡表 入料; 出料. 物料名称; kg/批; t/a; 名称; kg/批; t/a. 95%乙醇; 121.60; 82.69; 废气G4-6; 6.40; 4.35. 乙醇; 9.50; 6.46; 废气G4-7; 6.35; 4.32. 不凝气G4-8; 43.23; 29.40. 废气G4-9; 6.40; 4.35. 废气G4-10; 0.57; 0.39. 不凝气G4-11; 1.33; 0.91. 废水W4-2; 66.81; 45.43. 合计; 131.10; 89.15; 合计; 131.10; 89.15. 图14 乙醇单项平图 单位：kg/批 甲苯单项平衡见表22及图15。 表22 甲苯单项平衡表 入料; 出料. 物料名称; kg/批; t/a; 名称; kg/批; t/a. 甲苯; 198.00; 134.64; 废气G4-1; 8.50; 5.78. 废气G4-2; 8.45; 5.75. 不凝气G4-3; 66.76; 45.40. 废气G4-4; 8.50; 5.78. 废气G4-5; 8.58; 5.83. 废液L4-1; 71.47; 48.60. 废水W4-2; 25.74; 17.50. 198.00; 134.64; 198.00; 134.64. 图15 甲苯单项平衡图 单位：kg/批 5、微晶纤维素 （1）反应原理 微晶纤维素是由木浆（精制棉）中的a-纤维素在酸性条件下进行部分水解反应，再经压滤、干燥、粉碎制得的粉末。 羟丙甲纤维素有效成分总收率为98%，反应转化率为99%，具体反应方程式如下： (C6H10O5)n+H2O→(C6H10O5) m +(C6H10O5)n-m-1·C6H12O6 162n 18 162m 162(n-m-1)+180 （2）工艺流程及产污环节 微晶纤维素生产工艺流程及产污环节见图16。 图16 微晶纤维素生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①开棉 将木浆/精制棉通过投入到浆粕粉碎机或木浆切片机进行粉碎，破碎后的木浆通过高度差落至原料高位仓内。此过程产生废气G5-1。 ②水解 依次向反应釜中加入热水、盐酸及木浆颗粒，搅拌均匀后开启0.3MPa±10％蒸汽电磁阀组对釜内物料进行加热，当反应釜内温度升至100℃-115℃时，开始反应30±5分钟，水解反应完成，将水解产物放至物料中转罐。此过程产生废气G5-2。 ③压滤、沉淀 将物料投入压滤机内，控制进料压力不大于0.6Mpa，压滤后的上清液经沉淀后产生废水W5-1。 ④洗涤离心、沉淀 向洗涤釜中加水洗涤，洗涤后的物料通过泵将物料打入离心机中，离心过滤，固体物料进入洁净区干燥，上清液经沉淀后产生废水W5-2。 ⑤干燥、粉筛混合、包装 干燥方式分为两种，一种为粉碎干燥，一种为喷雾干燥。 一种物料送至强力粉碎干燥机进行干燥，干燥温度控制在110℃～150℃范围内，干燥过程中应取样检测物料水份（≤6%）；一种物料入离心喷雾干燥机内，干燥进风温度控制在190-230℃，干燥后的物料通过主塔，旋风分离器和布袋除尘收集，直接输送至集料仓。此过程产生废气G5-3。 干燥后的物料下至对应振动筛中，进行分筛，分筛过程中应取样检测物料细度；分筛后的物料完全输送至气体混合仓后进行混合。此过程产生废气G5-4。 混合后的物料进行包装，检验合格后入库。 （3）物料平衡 微晶纤维素生产物料平衡见表23和图17。 - 表23 微晶纤维素生产物料平衡表 入料; 出料. 物料名称; kg/批; t/a; 名称; kg/批; 成分; kg/批; t/a. 精制棉; 541.00; 4993.43; 微晶纤维素; 541.72; 微晶纤维素; 541.72; 5000.00. 30%盐酸; 50.00; 461.50; 废气G5-1; 1.08; 粉尘; 1.08; 9.99. 水; 17000; 156910; 废气G5-2; 0.05; 氯化氢; 0.05; 0.46. 废气G5-3; 242.55; 粉尘; 0.54; 4.98. 水蒸气; 242.01; 2233.77. 废气G5-4; 0.54; 粉尘; 0.54; 4.98. 废水W5-1; 4944.57; 水; 4928.42; 45489.32. 盐酸; 14.65; 135.23. 微晶纤维素; 1.50; 13.85. 废水W5-2; 11860.49; 水; 11858.57; 109454.59. 盐酸; 0.30; 2.76. 微晶纤维素; 1.62; 14.95. 合计; 17591; 162364.93; 合计; 17591; 162364.93. - 图17 微晶纤维素生产物料平衡图 单位：kg/批 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现状为空地，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状调查与评价 1.1空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目所在区域环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价采用淮南市生态环境局于2021年发布的《2020年淮南市环境质量状况公报》中的数据。2020年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、76微克/立方米、48微克/立方米、1.1毫克/立方米和160微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2)、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物PM10年均浓度和细颗粒物PM2.5年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.08倍和0.37倍。 根据《淮南市环境保护“十三五”规划》，对于区域大气环境治理采取的措施主要有：超低排放等污染治理技术改造；集中供热、燃煤锅炉替代、落后产能升级淘汰等能源结构优化工程；重点行业烟气脱硫脱硝和加油站、油罐车、储油库油气回收与治理工程，有机化工、表面涂装、包装印刷等行业、有机化工和医药化工园区、煤化工基地挥发性有机物综合整治。通过采取以上措施，环境空气质量总体改善。 1.2补充污染物现状监测与评价 本项目环境空气质量监测点中氨、硫化氢、氯化氢及非甲烷总烃引用区域评估报告数据，监测时间为2020年5月11日至2020年5月17日，其余监测因子引用《安徽森吉制药有限公司高端医药原料药生产基地项目环境质量现状监测报告》，监测点位淮南富力城小区位于项目所在地下风向1200m处，监测时间及监测点位均可满足项目要求，因此数据引用合理。 （1）监测点位 在项目所在地设置1个大气环境监测点，具体点位见附图5，详情见表24。 表24 大气环境质量监测布点与监测因子 监测点名称; 监测因子; 执行标准; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. G1淮南富力城小区; NH3、H2S、臭气浓度、甲醇、硫酸雾、氯化氢、甲苯及非甲烷总烃; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准及其它标准限值要求; W; 1200. （2）监测时间和频次 连续监测7天。硫酸雾、氯化氢、氨气、硫化氢、甲醇、甲苯、臭气浓度及非甲烷总烃监测一次值（每日采样一次，每小时至少有45分钟的采样时间）；硫酸雾、氯化氢、甲醇监测日均值（每日采样一次，每日至少有20小时的采样时间）。 监测时间及技术方法满足《环境监测技术规范》（大气部分）与《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）的要求。 监测期间气象参数见表25。 - 表25 监测期间气象参数表 采样日期; 天气状况; 气温（℃）; 气压（hPa）; 风向; 风速（m/s）. 2021.01.04; 阴; 0~9; 1029.2~1030.5; 东北; 1.9~2.5. 2021.01.05; 阴; -2~2; 1030.5~1030.9; 东北; 3.1~3.6. 2021.01.06; 多云; -9~2; 1030.5~1031.5; 北; 3.3~3.8. 2021.01.07; 阴; -7~-5; 1030.7~1031.3; 北; 3.4~3.6. 2021.01.08; 晴; -7~0; 1030.4~1031.2; 西北; 3.1~3.5. 2021.01.09; 晴; -5~3; 1030.8~1031.2; 西; 1.9~2.4. 2021.01.10; 阴; -4~4; 1030.7~1031.4; 西北; 0.8~1.3. （3）监测分析方法 监测时间及技术方法满足《环境监测技术规范》（大气部分）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求。 （4）监测结果 根据安徽世标检测技术有限公司对评价区域的环境空气质量现状监测，采样监测数据见表26。 表26 大气环境质量监测结果 监测 点位; 监测项目; 1小时（一次）平均浓度监测结果; 日平均浓度监测结果. 浓度范围（mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度范围（mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. G1; 氨; 0.08~0.16; 0; 0; /; /; /. 硫化氢; 0.003~0.008; 0; 0; /; /; /. 氯化氢; 0.02L~0.034; 0; 0; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.84~1.15; 0; 0; /; /; /. 硫酸雾; 0.006L; 0; 0; 0.0003L; 0; 0. 甲醇; 0.1L; 0; 0; 0.1L; 0; 0. 甲苯; 0.0005L; 0; 0; /; /; /. 臭气; <10（无量纲）; 0; 0; /; /; /. （5）评价标准 区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，HCl、硫酸雾、H2S、NH3、甲醇、甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的环境标准值。 表27 环境空气质量评价标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. H2S; 1小时平均; 10; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值. NH3; 1小时平均; 200. HCl; 1小时平均; 50. 日平均; 15. 硫酸雾; 1小时平均; 300. 日平均; 100. 甲醇; 1小时平均; 3000. 日平均; 1000. 甲苯; 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. （6）评价方法 大气环境质量现状评价采用单因子指数法，计算公式为： Iij=Cij/Csj 式中：Iij：第i种污染物在第j点的标准指数； Cij：第i种污染物在第j点的监测值，mg/m3； Csj：第i种污染物的评价标准，mg/m3； 当以上公式计算的污染指数Iij≥1时，即表明该项指标已经超过了规定的质量标准。 （7）评价结果 按照上述评价方法，本次区域大气环境质量现状评价结果汇总见表28。 表28 大气环境质量现状评价结果一览表 监测点位; 监测项目; 1小时（一次）平均浓度污染指数; 日平均浓度污染指数. 最小值; 最大值; 最小值; 最大值. G1厂址; 氨; 0.40; 0.80; /; /. 硫化氢; 0.3; 0.8; /; /. 氯化氢; 0.42; 0.58; /; /. 非甲烷总烃; 0.20; 0.68; /; /. 硫酸雾; 0.01; 0.01; 0.0015; 0.0015. 甲苯; 0.00125; 0.00125; /; /. 甲醇; 0.017; 0.017; 0.05; 0.05. 臭气; 0.4; 0.4; /; /. 注：未检出按照检出限的一半计. 由上表可知，监测点位的NH3、H2S、硫酸雾、HCl、甲醇、甲苯可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境标准值，臭气浓度满足满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值（20）。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目地表水环境质量现状数据引用《淮南经济技术开发区环境影响区域评估报告》中的监测数据，地表水监测时间2020年5月26日-5月28日，监测范围为淮南经济开发区污水处理厂排污口入淮河上游500m至下游5000m，监测时间及监测范围均符合本项目现状监测要求。 （1）现状监测点位 根据项目评价区内水文特征、项目排污特征及纳污水体情况，在淮河布设5个监测断面，分别设置在大涧沟、淮南经济开发区污水处理厂入淮河排污口上游500m、淮南经济开发区污水处理厂入淮河排污口下游500m、2000m及5000m处。 断面布置情况见表29，断面位置见附图6。 表29 地表水环境质量现状监测断面一览表 编号; 监测水系; 监测断面布设位置; 环境功能控制目标; 监测因子. W1; 大涧沟; 大涧沟（大涧沟入淮河上游1000m）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类; pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、铜、锌、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群数. W2; 淮河; 淮南经济开发区污水处理厂入淮河上游500m. W3; 淮南经济开发区污水处理厂入淮河下游500m. W4; 淮南经济开发区污水处理厂入淮河下游2000m. W5; 淮南经济开发区污水处理厂入淮河下游5000m. （2）监测项目 根据项目特点，本次地表水环境质量现状监测指标为pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、铜、锌、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群数，同步记录河宽、水深、流量和水温。 （3）分析方法 水质采样执行《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）。 （4）监测频次 监测日期为2020年5月26日至28日，连续监测3天，每天采样一次。 （5）评价标准 地表水体大涧沟、淮河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，详见表30。 表30 地表水环境质量标准值表 （单位：mg/L，pH无量纲） 污染物名称; Ⅲ类; 依据. pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. COD; ≤20. BOD5; ≤4. 高锰酸盐指数; ≤6. NH3-N; ≤1.0. 石油类; ≤0.05. 总磷; ≤0.2. 总氮; ≤1.0. 铜; ≤1.0. 锌; ≤1.0. 挥发酚; ≤0.005. 石油类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 硫化物; ≤0.2. 粪大肠菌群数; ≤10000个/L. （6）评价方法 本次地表水环境质量现状评价采用单项污染指数法，其计算公式如下： 式中：Si —i种污染物分指数； Ci —i种污染物实测值（mg/L）； CSi—i种污染物评价标准值（mg/L）。 pH污染物指数计算公式如下： （当pHj≤7.0时）； （当pHj>7.0时）； 式中：SpH—pH值的分指数； pHj—pH实测值； pHSd—pH值评价标准的下限值； pHSu—pH值评价标准的上限值。 当以上公式计算的污染指数Iij＞1时，即表明该项指标已经超过了规定的质量标准。当监测值低于检出限时，按检出限的一半作为监测值进行计算。 溶解氧（DO）值污染指数采用下列计算公式： 式中：SDOj —— 单项水质参数DO在第j点的标准指数； DOj — 水质参数DO在第j点的浓度（mg/L）； DOf — 饱和溶解氧浓度（mg/L）； DOs — 溶解氧的地面水水质标准（mg/L） （7）评价结果 根据上述监测数据及计算公式，统计出本次地表水环境质量评价结果汇总见表31。 表31 地表水环境质量现状评价结果一览表 监测 因子; 监测项目; 监测断面. W1; W2; W3; W4; W5. pH; 最小值; 7.94; 8.39; 8.37; 8.56; 8.31. 最大值; 7.91; 8.38; 8.35; 8.54; 8.29. 平均值; 7.93; 8.38; 8.36; 8.55; 8.30. 最大污染指数; 0.47; 0.695; 0.685; 0.78; 0.655. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 溶解氧; 最小值; 7.12; 7.91; 7.67; 7.77; 7.88. 最大值; 7.03; 7.79; 7.39; 7.52; 7.76. 平均值; 7.08; 7.86; 7.57; 7.64; 7.81. 最大污染指数; 0.327; 0.111; 0.236; 0.176; 0.092. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 高锰酸盐指数; 最小值; 3.7; 3.6; 3.6; 3.8; 3.5. 最大值; 3.4; 3.5; 3.5; 3.6; 3.3. 平均值; 3.5; 3.6; 3.5; 3.7; 3.4. 最大污染指数; 0.617; 0.6; 0.6; 0.633; 0.583. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 化学需氧量; 最小值; 20; 20; 18; 19; 19. 最大值; 19; 18; 18; 17; 17. 平均值; 20; 19; 18; 18; 18. 最大污染指数; 1.0; 0.95; 0.9; 0.95; 0.95. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 生化需氧量; 最小值; 3.8; 3.8; 3.9; 3.9; 3.9. 最大值; 3.6; 3.7; 3.5; 3.7; 3.8. 平均值; 3.7; 3.77; 3.7; 3.8; 3.83. 最大污染指数; 0.95; 0.9; 0.975; 0.975; 0.975. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 最小值; 0.188; 0.181; 0.261; 0.217; 0.188. 最大值; 0.174; 0.174; 0.232; 0.203; 0.159. 平均值; 0.183; 0.176; 0.246; 0.208; 0.174. 最大污染指数; 0.188; 0.181; 0.261; 0.217; 0.188. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 总磷; 最小值; 0.18; 0.09; 0.09; 0.10; 0.1. 最大值; 0.16; 0.08; 0.08; 0.09; 0.09. 平均值; 0.17; 0.08; 0.08; 0.09; 0.10. 最大污染指数; 0.9; 0.45; 0.45; 0.5; 0.50. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 总氮; 最小值; 0.68; 0.86; 0.97; 0.84; 0.78. 最大值; 0.53; 0.60; 0.60; 0.55; 0.55. 平均值; 0.60; 0.72; 0.76; 0.68; 0.64. 最大污染指数; 0.68; 0.86; 0.97; 0.84; 0.78. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 铜; 最小值; <0.04; <0.04; <0.04; <0.04; <0.04. 最大值; <0.04; <0.04; <0.04; <0.04; <0.04. 平均值; <0.04; <0.04; <0.04; <0.04; <0.04. 最大污染指数; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 锌; 最小值; <0.009; <0.009; <0.009; <0.009; <0.009. 最大值; <0.009; <0.009; <0.009; <0.009; <0.009. 平均值; <0.009; <0.009; <0.009; <0.009; <0.009. 最大污染指数; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 挥发酚; 最小值; 0.007; 0.0006; 0.0006; 0.0004; 0.0004. 最大值; 0.006; 0.0004; 0.0004; 0.0003; 0.0004. 平均值; 0.007; 0.0005; 0.0005; 0.0004; 0.0004. 最大污染指数; 0.14; 0.12; 0.12; 0.08; 0.08. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 石油类; 最小值; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.03. 最大值; 0.02; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01. 平均值; 0.02; 0.01; 0.02; 0.01; 0.02. 最大污染指数; 0.1; 0.4; 0.4; 0.04; 0.6. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 最小值; 0.08; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05. 最大值; 0.07; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05. 平均值; 0.08; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05. 最大污染指数; 0.40; 0.125; 0.125; 0.125; 0.125. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 硫化物; 最小值; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005. 最大值; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005. 平均值; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005. 最大污染指数; 0.013; 0.013; 0.013; 0.013; 0.013. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 粪大肠菌群数; 最小值; 7900; 4900; 3300; 3200; 5400. 最大值; 6300; 4500; 3300; 2600; 4700. 平均值; 7400; 4600; 3300; 3000; 5000. 最大污染指数; 0.79; 0.49; 0.33; 0.32; 0.54. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，地表水各监测断面各因子可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。 4、地下水环境质量现状调查与评价 本项目地下水环境质量现状监测数据引用《安徽森吉制药有限公司高端医药原料药生产基地项目环境影响报告书》中监测数据，监测时间为2021年1月4日，具体如下： （1）监测布点和监测因子 本次地下水环境现状监测点位置分布见表32及附图5。 表32 地下水环境质量现场监测布点及监测因子 点位编号; 监测点位; 监测因子. D1; 淮南农场一队; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氟化物、总大肠菌群、总细菌个数、甲苯. D2; 厂区西侧森吉拟建厂区. D3; 淮南农场五队. D4; 七里庙. D5; 柴庄. （2）监测时间和频次 监测时间为2021年1月4日，监测1天，采样1次。 采样及分析方案按照《水和废水监测分析方法》的有关规定和要求执行，质量控制按照《环境监测技术规范》执行。 （3）监测结果 地下水水质监测结果见表33。 表38 地下水环境质量现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 监测点位 监测因子; D1; D2; D3; D4; D5. pH（无量纲）; 7.1; 7.4; 7.3; 7.4; 7.2. 氨氮（mg/L）; 0.069; 0.147; 0.075; 0.045; 0.157. 硝酸盐（以N计）（mg/L）; 1.32; 2.01; 1.48; 1.54; 15.6. 亚硝酸盐（以N计）（mg/L）; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.335. 挥发酚（mg/L）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L. 氰化物（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 六价铬（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 总硬度（mg/L）; 193; 207; 201; 182; 263. 溶解性总固体（mg/L）; 386; 421; 371; 374; 451. 耗氧量（mg/L）; 1.5; 1.6; 1.2; 1.4; /. 硫酸盐（mg/L）; 43.5; 55.3; 42.6; 46.7; 145. 氯化物（mg/L）; 30.2; 42.1; 35.6; 39.1; 124. 氟化物（mg/L）; 0.31; 0.42; 0.38; 0.35; 0.046. 铁（mg/L）; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.15. 锰（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.04. 铅（µg/L）; 1L; 1L; 1L; 1L; 10L. 镉（µg/L）; 0.1L; 0.2; 0.1L; 0.1L; 1L. 砷（µg/L）; 0.8; 1.3; 1.1; 0.3L; 0.3L. 汞（µg/L）; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 2L; 2L; 2L; 2L; 20L. 菌落总数（CFU/mL）; 23; 32; 29; 19; 未检出. 甲苯（mg/L）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 钾（mg/L）; 5.47; 6.32; 5.31; 5.39; 135. 钠（mg/L）; 74.2; 83.6; 81.2; 79.1; 131. 钙（mg/L）; 50.2; 53.1; 51.9; 49.2; 242. 镁（mg/L）; 16.5; 18.1; 17.3; 14.3; 236. SO42-（mg/L）; 43.5; 55.3; 42.6; 46.7; 145. Cl-（mg/L）; 30.2; 42.1; 35.6; 39.1; 124. 碳酸根（mg/L）; 5L; 5L; 5L; 5L; 未检出. 碳酸氢根（mg/L）; 341; 390; 339; 329; 7.04. （4）评价标准 本次地下水环境评价标准中，评价区地下水环境质量评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。具体标准见表34。 表34 地下水环境质量标准（单位mg/L，pH无量纲） 项目/类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅴ. pH; 6.5≤pH≤8.5; 5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH ≤9.0; pH＜5.5或pH＞9.0. 总硬度 （以CaCO3计）/（mg/L）; ≤150; ≤300; ≤450; ≤650; ＞650. 硫酸盐/（mg/L）; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; ＞350. 溶解性总固体/（mg/L）; ≤300; ≤500; ≤1000; ≤2000; ＞2000. 氨氮/（mg/L）; ≤0.02; ≤0.10; ≤0.50; ≤1.5; ＞1.5. 硝酸盐（以N计）/（mg/L）; ≤2.0; ≤5.0; ≤20.0; ≤30.0; ＞30.0. 氯化物/（mg/L）; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; ＞350. 氟化物/（mg/L）; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤2.0; ＞2.0. 铬（六价）/（mg/L）; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; ＞0.1. 铅/（mg/L）; ≤0.005; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.10; ＞0.10. 汞/（mg/L）; ≤0.0001; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.002; ＞0.002. 砷/（mg/L）; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ＞0.05. 镉/（mg/L）; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ＞0.05. 亚硝酸盐 （以N计）/（mg/L）; ≤0.01; ≤0.10; ≤1.00; ≤4.80; ＞4.80. 挥发性酚类 （以苯酚计）/（mg/L）; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.002; ≤0.01; ＞0.01. 氰化物/（mg/L）; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; ＞0.1. 耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L）; ≤1.0; ≤2.0; ≤3.0; ≤10.0; ＞10.0. 铁/（mg/L）; ≤0.1; ≤0.2; ≤0.3; ≤2.0; ＞2.0. 锰/（mg/L）; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.1; ≤1.50; ＞1.50. 总大肠菌群/（MPNb/100mL或CFUc/100mL）; ≤3.0; ≤3.0; ≤3.0; ≤100; ＞100. 菌落总数（CFU/mL）; ≤100; ≤100; ≤100; ≤1000; >1000. 铜/（mg/L）; ≤0.01; ≤0.05; ≤1.0; ≤1.5; >1.5. 锌/（mg/L）; ≤0.05; ≤0.5; ≤1.0; ≤5.0; >5.0. 铝/（mg/L）; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.5; >0.5. 硫化物/（mg/L）; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.02; ≤0.1; >0.1. 阴离子表面活性剂/（mg/L）; 不得检出; ≤0.1; ≤0.3; ≤0.3; >0.3. 甲苯/（μg/L）; ≤0.5; ≤140; ≤700; ≤1400; >1400. 标准来源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）. （5）评价方法 本次地下水环境质量现状评价采用单项污染指数法，其计算公式如下： 式中：Si — i种污染物分指数； Ci — i种污染物实测值（mg/L）； CSi— i种污染物评价标准值（mg/L）； pH污染物指数为： （当pHj≤7.0时）； （当pHj>7.0时）； 式中：SpH — pH值的分指数； pHj — pH实测值； pHSd — pH值评价标准的下限值； pHSu — pH值评价标准的上限值。 （6）评价结果 项目所在地地下水单因子污染指数评价结果见表35。 表35 地下水环境质量现状单因子评价结果 监测点位 监测因子; D1; D2; D3; D4; D5. pH; 0.05; 0.2; 0.15; 0.2; 0.1. 氨氮; 0.138; 0.294; 0.15; 0.09; 0.314. 硝酸盐（以N计）; 0.066; 0.1005; 0.074; 0.077; 0.78. 亚硝酸盐（以N计）; 0.0025; 0.0025; 0.0025; 0.0025; 0.0025. 挥发酚; 0.075; 0.075; 0.075; 0.075; 0.075. 氰化物; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. 六价铬; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. 总硬度; 0.43; 0.46; 0.45; 0.40; 0.58. 溶解性总固体; 0.39; 0.42; 0.37; 0.37; 0.45. 耗氧量; 0.50; 0.53; 0.40; 0.47; 1.07. 硫酸盐; 0.174; 0.2212; 0.1704; 0.1868; 0.58. 氯化物; 0.1208; 0.1684; 0.1424; 0.1564; 0.496. 氟化物; 0.31; 0.42; 0.38; 0.35; 0.046. 铁; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05. 锰; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05. 铅; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.5. 镉; 0.005; 0.02; 0.005; 0.005; 0.05. 砷; 0.08; 0.13; 0.11; 0.015; 0.015. 汞; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02. 总大肠菌群; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 0.1. 菌落总数; 0.23; 0.32; 0.29; 0.19; 0.05. 甲苯; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004. 注：未检出按照检出限一般计算. 由上表可知，各监测点位各指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 5、土壤环境质量现状调查与评价 本项目厂区土壤环境质量现状监测数据引用《安徽森吉制药有限公司高端医药原料药生产基地项目环境质量现状监测报告》中监测数据，监测时间为2021年1月4日，监测点位位于山河辅料厂区（本项目污水处理区）具体如下： （1）监测点布设 本次评价共布设1个厂区监测点位，具体监测点位见表36和附图5。 表36 土壤环境质量现状监测点位和监测因子 序号; 布点; 取样断面; 执行标准. S1; 污水处理区; 0~0.2m; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）. （2）监测因子 监测因子：建设用地基本检测项目（45项）。 （3）监测频次与分析方法 采样1次，监测1次。 采样和分析方法按国家环保总局颁发的《环境监测分析方法》和中国环境监测总站编制的《土壤元素的近代分析方法》进行。 （4）监测时间及监测单位 监测时间：2021年1月4日； 监测单位：安徽世标检测技术有限公司。 （5）监测结果 土壤环境质量现状监测结果见表37。 表37 项目地土壤环境监测结果 单位：mg/kg 监测因子; 监测点位. S1（0~0.2m）. 砷; 12.3. 镉; 0.04. 铬（六价）; ND. 铜; 25. 铅; 17.2. 汞; 0.130. 镍; 39. 四氯化碳; ND. 氯仿; ND. 氯甲烷; ND. 1,1-二氯乙烷; ND. 1,2-二氯乙烷; ND. 1,1-二氯乙烯; ND. 顺-1,2-二氯乙烯; ND. 反-1,2-二氯乙烯; ND. 二氯甲烷; ND. 1,2-二氯丙烯; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND. 四氯乙烯; ND. 1,1,1-三氯乙烷; ND. 1,1,2-三氯乙烷; ND. 三氯乙烯; ND. 1,2,3-三氯丙烷; ND. 氯乙烯; ND. 苯; ND. 氯苯; ND. 1,2-二氯苯; ND. 1,4-二氯苯; ND. 乙苯; ND. 苯乙烯; ND. 甲苯; ND. 间二甲苯+对二甲苯; ND. 邻二甲苯; ND. 硝基苯; ND. 苯胺; ND. 2-氯酚; ND. 苯并〔a〕蒽; ND. 苯并〔a〕芘; ND. 苯并〔b〕荧蒽; ND. 苯并〔k〕荧蒽; ND. 䓛; ND. 二苯并〔a，h〕蒽; ND. 茚并〔1，2，3-c，d〕芘; ND. 萘; ND. （6）评价标准 项目厂区内监测点土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类风险筛选值要求，具体标准见表38。 表38 建设用地土壤评价标准（单位：mg/kg） 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属和和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20; 60; 120; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3.0; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烯; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3、 106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并〔a〕蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并〔a〕芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并〔b〕荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并〔k〕荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并〔a，h〕蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并〔1，2，3-c，d〕芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. （7）评价结论 根据表38可知，厂区内监测点可满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类风险筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目选址于淮南市经济开发区化工集中区内，评价范围内不涉及自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。区域主要环境敏感目标见表39及附图7。 表39 环境保护目标 环境要素; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 大气环境; 500m范围内无大气环境保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095–2012）中二级标准; /; /. 声环境; 50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; /; /. 地下水环境; 厂区外500m范围内的浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目废气颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表2中特别排放限值及表4厂界无组织排放标准限值要求；氯化氢、氨气、硫化氢、苯系物排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1中排放限值要求；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C中特别排放限值要求；甲醇参照执行浙江省地方标准《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016）中排放限值要求；硫酸雾参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）；臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新、扩、改建项目二级标准；RTO焚烧炉废气中SO2、NOx执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表3中排放限值要求。具体标准见表40~41。 表40 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 来源及标准. 排气筒高度(m); 二级. 颗粒物; 20; /; /; /; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）. 非甲烷总烃; 60; /; /; /. TVOC; 100; /; /; /. 氯化氢; 30; /; /; 0.2. 氨; 30; /; /; /. 硫化氢; 5; /; /; /. 苯系物*; 60; /; /; 0.4. SO2; 200; /; /; /. NOx; 200; /; /; /. 硫酸雾; 5.0; 15; 1.1; 0.3; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 甲醇; 20; /; /; 2.0; 浙江省地方标准《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016）. 臭气; 800; /; /; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 注：*本项目苯系物特指甲苯。. 表41 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值定义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水污染物排放标准 本项目生产废水经厂内污水处理站预处理后，达到淮南经济开发区污水处理厂接管标准（接管标准中未规定的污染物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准）要求后，由区域污水管网接入淮南经济开发区污水处理厂集中处理，尾水处理达标后由大涧沟排入淮河（淮南段）；淮南经济开发区污水处理厂尾水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 具体标准限值见表42。 表42 废水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物项目; 淮南经济开发区污水处理厂接管标准; GB/T31962-2015中B等级标准; GB18918-2002中一级A标准. 1; pH; 6~9; /; 6~9. 2; COD; 360; 500; 50. 3; BOD5; 90; 350; 10. 4; SS; 200; 400; 10. 5; NH3-N; 35; 45; 5. 6; TN; 50; 70; 15. 7; TP; 4.5; 8; 0.5. 8; 石油类; /; 15; 1. 9; 甲苯; /; 2.5*; 0.1. 注：*为标准中苯系物的标准限值。. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表43~44。 表43 项目运营期噪声排放执行标准 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类标准; 65; 55. 标准来源; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 表44 项目施工期噪声排放执行标准 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. /; 70; 55. 标准来源; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 4、固体废物控制标准 一般工业固体废物和危险固废的暂存及污染控制分别按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行暂存、控制。 |
| 总量 控制 指标 | “十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物六种主要污染物实行排放总量控制计划管理，结合周围区域环境质量现状和本项目污染物排放特征，确定以下污染物为本项目总量控制因子。 （1）废气污染物总量控制因子：烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs； （2）废水污染物总量控制因子：化学需氧量、氨氮。 根据工程分析，本项目新增废气污染物因子烟粉尘1.418t/a、二氧化硫0.072t/a、氮氧化物0.526t/a、VOCs 6.329t/a，新增废水污染因子COD 7.663t/a、氨氮0.766t/a。 本项目废水经厂内污水处理站预处理达标后接管淮南经济开发区污水处理厂，总量指标在淮南经济开发区污水处理厂总量指标范围内，无需重新申请总量。项目新增废气总量指标需向淮南市生态环境局申请总量考核指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | （1）施工期扬尘污染防治措施 ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施； ⑦对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 （2）施工期噪声污染防治措施 为避免或减轻施工噪声对环境的影响，本评价建议采取如下防治措施： ①合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备。 ②在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免发生由于设备老化使噪声增强的现象。 ③对所产生的噪声大于100dB(A)的施工机械应合理安排施工时间，禁止夜间作业。 （3）施工期废水污染防治措施 施工场地必须用污水处理设施，施工废水经处理后才能外排。由于施工废水量小，且是临时性排放，对评价区的地表水不会产生长期的或显著的影响。 施工期水污染防治措施主要是文明施工，严格管理。施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水，施工人员的生活污水经收集后接管园区污水管网；对堆放的建筑材料做好防雨措施；车辆及施工机械尽量避免露天停放；施工配料及清洗车辆产生的泥渣污水应有临时沉淀池作预处理。 （4）固废污染防治措施 施工期产生的固体废物主要为废弃的装饰材料，砂石、泥土、废砖和土石等建筑垃圾。对废气的装饰材料，砂石、泥土、废砖和土石建筑垃圾及时进行清运填埋或加以回收利用，减少对周围环境的影响。 施工人员产生的生活垃圾应袋装收集后交由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气 1.1废气源强核算 本项目废气源强核算按照《污染源源强核算技术指南—制药工业》（HJ992-2018）的相关要求，工艺废气、罐区废气等污染物源强核算依据污染物不同可采用物料衡算法、类比法、产物系数法。本项目采用类比并结合物料衡算法对废气产生量和废气污染物源强进行核算。 本项目废气主要为各产品工艺废气、罐区废气、污水站废气、危废仓库废气、实验室废气和无组织排放的废气。 （1）有组织废气 ①工艺废气 根据物料平衡，本项目工艺废气产生情况见表45。 表45 工艺废气产生情况一览表 产品; 废气编号; 污染物; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生时间h; 废气处理措施; 排放方式. 交联聚维酮; 废气G1-1; N-乙烯基吡咯烷酮; 1.06; 0.147; 7200; RTO焚烧（TA001）; 连续. 废气G1-2; 粉尘; 1.00; 0.139; 布袋除尘（TA002）. 废气G1-3; 粉尘; 0.99; 0.138. 废气G1-4; 粉尘; 0.99; 0.138. 交联羧甲纤维素钠; 废气G2-1; 乙醇; 30.50; 4.236; 7200; RTO焚烧（TA001）. 硫酸雾; 0.68; 0.094. 废气G2-2; 乙醇; 30.27; 4.204. 硫酸雾; 0.66; 0.092. 不凝气G2-3; 乙醇; 49; 6.806. 废气G2-4; 乙醇; 0.45; 0.063. 废气G2-5; 乙醇; 30.7; 4.264. 不凝气G2-6; 乙醇; 48.68; 6.761. 不凝气G2-7; 粉尘; 1.00; 0.139; 二级碱吸收+RTO焚烧（TA001）. 乙醇; 8.61; 1.196. 废气G2-8; 粉尘; 1.00; 0.139; 布袋除尘（TA003）. 废气G2-9; 粉尘; 1.00; 0.139. 羟丙甲纤维素; 废气G3-1; 粉尘; 4.03; 0.560; 7200; /. 废气G3-2; 甲苯; 16.63; 2.310; RTO焚烧（TA001）. 异丙醇; 2.22; 0.308. 不凝气G3-3; 甲苯; 107.81; 14.974. 异丙醇; 10.28; 1.428. 丙醇; 1.76; 0.244. 甲醇; 3.09; 0.429. 废气G3-4; 甲苯; 0.42; 0.058. 异丙醇; 0.02; 0.003. 丙醇; 0.02; 0.003. 甲醇; 0.05; 0.007. 废气G3-5; 粉尘; 2.48; 0.344; 布袋除尘器（TA004）. 废气G3-6; 粉尘; 2.48; 0.344. 废气G3-7; 粉尘; 2.48; 0.344. 硬脂富马酸钠; 废气G4-1; 甲苯; 5.78; 0.803; 7200; RTO焚烧（TA001）. 废气G4-2; 甲苯; 5.75; 0.799. 不凝气气G4-3; 甲苯; 45.4; 6.306. 废气G4-4; 甲苯; 0.24; 0.033; 二级碱吸收+二级活性炭吸附（TA005）. 氯化氢; 5.78; 0.803. 废气G4-5; 甲苯; 0.06; 0.008; RTO焚烧（TA001）. 废气G4-6; 乙醇; 5.83; 0.810. 废气G4-7; 乙醇; 4.32; 0.600. 不凝气G4-8; 乙醇; 29.4; 4.083. 废气G4-9; 乙醇; 4.35; 0.604. 废气G4-10; 乙醇; 0.39; 0.054. 不凝气G4-11; 粉尘; 1; 0.139; 二级碱吸收+RTO焚烧（TA001）. 乙醇; 0.91; 0.126. 废气G4-12; 粉尘; 0.99; 0.138; 布袋除尘（TA003）. 废气G4-13; 粉尘; 0.99; 0.138. 微晶纤维素; 废气G5-1; 粉尘; 9.99; 1.388; 7200; /. 废气G5-2; 氯化氢; 0.46; 0.064; 布袋除尘+二级碱吸收（TA006）. 废气G5-3; 粉尘; 4.98; 0.692. 废气G5-4; 粉尘; 4.98; 0.692. ②罐区废气 本项目使用的原料甲苯、异丙醇、盐酸、乙醇、硫酸在贮存过程中会产生大小呼吸废气（氯甲烷及环氧丙烷属于压力罐，不考虑大小呼吸气）。 a、“小呼吸” “小呼吸”过程是无组织排放由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。 LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）； M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D—罐的直径（m）； H—平均蒸气空间高度（m）； △T—一天之内的平均温度差（℃）； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1； KC—产品因子（有机液体取1.0） b、“大呼吸” “大呼吸”排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。 可由下式估算固定顶罐的工作排放： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定； K≤36，KN=1； 36<K≤220，KN =11.467×K-0.7026； K>220，KN=0.26，其他的同上。 本项目灌装采用气压平衡管方式进行，物料在装罐过程中大呼吸废气排放量甚微。 具体计算参数见下表。 表46 储罐废气计算参数一览表 项目; 储罐内蒸气分子量M（g/mol）; 真实蒸汽压力P（Pa）; 罐的直径D（m）; 平均蒸气空间高度H（m）; 日均温度差∆T（℃）; 涂层因子FP; 调节因子C; 产品因子KC; 周转因子KN. 甲苯; 92; 3792; 3.6; 0.3; 15; 1.25; 0.649; 1; 1. 异丙醇; 60; 4320; 3.6; 0.3; 15; 1.25; 0.649; 1; 1. 乙醇; 46; 7959; 3.6; 0.3; 15; 1.25; 0.649; 1; 1. 盐酸; 36.5; 14100; 3.6; 0.3; 15; 1.25; 0.649; 1; 1. 硫酸; 98; 130; 2.8; 0.3; 15; 1.25; 0.649; 1; 1. 由上表可知本项目罐区废气产生情况见表47。 表47 储罐废气产生情况一览表 污染物; 污染物产生量; 治理措施; 排放历时h. kg/h; t/a. 甲苯; 0.0049; 0.035; 一级碱吸收+二级活性炭吸附（TA007）; 7200. 异丙醇; 0.0042; 0.03. 乙醇; 0.0125; 0.09. 盐酸; 0.0025; 0.018. 硫酸雾; 0.0007; 0.005. ③污水处理站废气 污水处理站废气主要为各水处理构筑物产生的恶臭气体。排放的废气污染物主要包括VOCs、氨、硫化氢。根据《污水泵站的恶臭评价与对策》（环境工程2012年第30卷增刊）、《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）等有关资料，本项目污水处理站废气VOCs、氨、硫化氢产生量分别为1.213t/a、0.86t/a、0.014t/a。 污水处理站对恶臭气体产生单元进行加盖，再通过进风口和出风口进行换气，废气经收集后通过“二级碱吸收+生物除臭+一级活性炭吸附”（TA008）处理，风量为8000m3/h，废气经处理后通过15m高排气筒（DA007）排放。 ④危废库废气 本项目设有危废暂存库一座，危废库面积为162m2，高度5.2m，按照换气次数6次/h计，核算风量为5000m3/h，危险废物废气污染物主要为有机废气的挥发，以VOCs计，类比同类型项目，本项目危废库的废气产生量为VOCs 1.5t/a。 危废仓库整体密闭，整体换风，使得废气收集成微负压状态，气体得以进入管道进入污水站废气处理系统（TA008）集中处理，废气经处理后通过一根15m高排气筒（DA007）排放（合计风量为13000m3/h）。 ⑤实验室废气 本项目设置的实验室主要为产品检验、化学实验分析，产生的废气主要为试剂挥发的有机废气（以VOCs计）和酸性废气（以氯化氢计），类比同类型企业，有机废气产生量按照0.08t/a，酸性废气产生量按照0.05t/a计，实验室废气采用通风系统，风量设计为1000m3/h，采用“一级碱吸收+二级活性炭纤维吸附”装置（TA009）处理，废气经处理后通过15m高排气筒（DA008）排放。 ⑥RTO焚烧废气 拟建项目不含卤素有机废气送入RTO蓄热炉（三床）进行焚烧处理，RTO蓄热炉是一种良好的有机废气处理装置，其对有机废气的处理效率可达到98%以上（本评价要求建设单位按99%进行招标），处理后的尾气经二级碱喷淋装置处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。 根据设计单位提供的资料，拟建项目RTO蓄热炉选用天然气作为助燃剂，废气送入RTO蓄热炉处理过程中，需使用18万m3/a的天然气，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版），每万立方米天然气产生SO2 0.02Skg（S=200），在此过程中会产生二氧化硫0.072t/a、氮氧化物0.126t/a；烟尘产生量参照《环境保护使用统计手册》，燃烧1万m3的天然气，产生2.4kg的烟尘，烟尘产生量为0.043t/a。 RTO蓄热炉中氮氧化物包含三部分，一部分为燃料型氮氧化物，一部分为热力型氮氧化物，另一部分为含氮物质分解产生的氮氧化物。其中，燃料型氮氧化物及热力型氮氧化物源强类比《安庆亿成化工科技有限公司4000吨/年高端材料（杜烯）精加工项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目RTO焚烧炉出口氮氧化物实测浓度值为8~14mg/m3，本项目按照最大值14mg/m3计，根据风量折算氮氧化物排放量为1.512t/a。另外，本项目不含卤素有机废气中含有N-乙烯基吡咯烷酮等含氮有机物质，按照含氮有机物中的氮元素经焚烧之后全部转换为氮氧化物考虑，则氮氧化物产生量为0.4t/a。RTO蓄热炉排放口氮氧化物的总排放量为1.912t/a。 拟建项目有组织废气产生排放情况见表48。 |

表48  拟建项目有组织废气产生排放情况一览表

| 污染源 | 污染源编号 | 污染物名称 | 产生情况 |  |  |  | 治理措施 | 去除率% | 污染物名称 | 排放情况 |  |  |  | 执行标准 |  | 排放参数 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气量〔1〕 | 浓度 | 速率〔2〕 | 产生量 |  |  |  | 废气量 | 浓度 | 速率 | 排放量 | 浓度 | 速率 |  |  |
|  |  |  | m3/h | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  |  | m3/h | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h |  |  |
| 不含卤素有机废气 | G1-1、G2-1~ G2-7、G3-2~ G3-4、G4-1~ G4-3、G4-5~ G4-11 | 甲苯 | 15000 | 1683.8 | 25.26 | 181.85 | 二级碱吸收+RTO | 99 | 甲苯 | 15000 | 16.8 | 0.253 | 1.819 | 60 | / | DA001 H15m Φ1.0m T80℃ | 连续 |
|  |  | 异丙醇 |  | 115.9 | 1.74 | 12.52 |  | 99 | 异丙醇 |  | 2.39 | 0.02 | 0.147 | / | / |  |  |
|  |  | 丙醇 |  | 16.5 | 0.25 | 1.78 |  | 99 | 丙醇 |  | 0.2 | 0.002 | 0.018 | / | / |  |  |
|  |  | 甲醇 |  | 29.1 | 0.44 | 3.14 |  | 99 | 甲醇 |  | 0.3 | 0.004 | 0.031 | 20 | / |  |  |
|  |  | 粉尘 |  | 14.2 | 0.28 | 2.043 |  | 90 | 粉尘 |  | 1.9 | 0.028 | 0.200 | 20 | / |  |  |
|  |  | 乙醇 |  | 2253.8 | 33.81 | 243.41 |  | 99 | 乙醇 |  | 22.5 | 0.338 | 2.434 | / | / |  |  |
|  |  | 硫酸雾 |  | 12.4 | 0.19 | 1.34 |  | 95 | 硫酸雾 |  | 0.6 | 0.009 | 0.067 | 5.0 | 1.1 |  |  |
|  |  | N-乙烯基吡咯烷酮 |  | 9.8 | 0.15 | 1.06 |  | 99 | N-乙烯基吡咯烷酮 |  | 0.1 | 0.001 | 0.011 | / | / |  |  |
|  |  | VOCs |  | 4108.9 | 61.63 | 443.76 |  | 99 | VOCs |  | 41.1 | 0.616 | 4.438 | 100 | / |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0.5 | 0.010 | 0.072 |  | / | 二氧化硫 |  | 0.5 | 0.010 | 0.072 | 200 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 17.7 | 0.266 | 1.912 |  | / | 氮氧化物 |  | 17.7 | 0.266 | 1.912 | 200 | / |  |  |
| 6#车间 | G1-2~ G1-4 | 粉尘 | 2000 | 206.9 | 0.41 | 2.980 | 布袋除尘器 | 99 | 粉尘 | 2000 | 2.1 | 0.004 | 0.03 | 20 | / | DA002 H20m Φ0.4m T25℃ |  |
| 1#车间 | G2-8~ G2-9、G4-4、G4-12~ G4-13 | 粉尘 | 2000 | 276.4 | 0.553 | 3.98 | 二级碱吸收+二级活性炭吸附/布袋除尘器 | 99 | 粉尘 | 2000 | 2.8 | 0.006 | 0.040 | 20 | / | DA003 H25m Φ0.4m T25℃ |  |
|  |  | 甲苯 |  | 16.7 | 0.033 | 0.24 |  | 95 | 甲苯 |  | 0.8 | 0.002 | 0.012 | 60 | / |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  | 401.4 | 0.803 | 5.78 |  | 95 | 氯化氢 |  | 20.1 | 0.040 | 0.289 | 30 | / |  |  |
|  |  | VOCs |  | 206.9 | 0.41 | 2.980 |  | 95 | VOCs |  | 10.3 | 0.02 | 0.15 | 100 | / |  |  |
| 2#车间 | G3-5~ G3-7 | 粉尘 | 3000 | 344.4 | 1.033 | 7.44 | 布袋除尘器 | 99 | 粉尘 | 3000 | 3.4 | 0.010 | 0.074 | 20 | / | DA004 H20m Φ0.4m T25℃ |  |
| 5#车间 | G5-2~ G5-4 | 粉尘 | 4000 | 345.8 | 1.38 | 9.96 | 布袋除尘器+二级碱吸收 | 99 | 粉尘 | 4000 | 3.5 | 0.014 | 0.100 | 20 | / | DA005 H25m Φ0.5m T25℃ |  |
|  |  | 氯化氢 |  | 21.3 | 0.06 | 0.46 |  | 95 | 氯化氢 |  | 1.1 | 0.003 | 0.023 | 30 | / |  |  |
| 罐区 |  | 甲苯 | 1000 | 4.86 | 0.0049 | 0.035 | 一级碱吸收+二级活性炭吸附 | 95 | 甲苯 | 1000 | 0.2 | 0.0002 | 0.002 | 60 | / | DA006 H15m Φ0.3m T25℃ |  |
|  |  | 异丙醇 |  | 4.17 | 0.0042 | 0.03 |  | 95 | 异丙醇 |  | 0.21 | 0.0002 | 0.002 | / | / |  |  |
|  |  | 乙醇 |  | 12.50 | 0.0125 | 0.09 |  | 95 | 乙醇 |  | 0.63 | 0.0006 | 0.005 | / | / |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  | 2.50 | 0.0025 | 0.018 |  | 95 | 盐酸 |  | 0.13 | 0.0001 | 0.001 | 30 | / |  |  |
|  |  | 硫酸雾 |  | 0.69 | 0.0007 | 0.005 |  | 95 | 硫酸雾 |  | 0.03 | 0.00003 | 0.0003 | 5.0 | / |  |  |
|  |  | VOCs |  | 21.53 | 0.0215 | 0.155 |  | 95 | VOCs |  | 1.08 | 0.001 | 0.008 | 100 | / |  |  |
| 污水站及危废库废气 |  | VOCs | 13000 | 28.99 | 0.377 | 2.713 | 二级碱吸收+生物除臭+一级活性炭吸附 | 95 | VOCs | 13000 | 1.4 | 0.0188 | 0.136 | 100 | / | DA007 H15m Φ0.8m T25℃ |  |
|  |  | 氨 |  | 9.19 | 0.119 | 0.86 |  | 95 | 氨 |  | 0.46 | 0.0060 | 0.043 | 30 | / |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.15 | 0.002 | 0.014 |  | 95 | 硫化氢 |  | 0.01 | 0.0001 | 0.001 | 5 | / |  |  |
|  |  | 臭气 |  | 800（无量纲） |  |  |  | 80 | 臭气 |  | 160（无量纲） |  |  | 800（无量纲） |  |  |  |
| 实验室废气 |  | 氯化氢 | 1000 | 6.9 | 0.007 | 0.05 | 一级碱吸收+二级活性炭吸附 | 90 | 氯化氢 | 1000 | 0.7 | 0.0007 | 0.005 | 30 | / | DA008 H15m Φ0.3m T25℃ |  |
|  |  | VOCs |  | 11.1 | 0.011 | 0.08 |  | 90 | VOCs |  | 1.1 | 0.0011 | 0.008 | 100 | / |  |  |
| 注：〔1〕废气量已考虑同时生产是最小气量；〔2〕污染物排放速率为最大排放速率；〔3〕VOCs为拟建项目非甲烷总烃及其他挥发性有机物之和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ②无组织废气 本项目无组织废气主要为生产过程、储罐区、污水处站、危废库未被捕集的无组织废气，其中4#车间（粉棉车间）粉棉开棉过程中会产生一定量的粉尘，由于粉尘粒径较大，绝大部分粉尘会沉淀下来，只有少部分粉尘无组织排放，沉淀效率按照95%考虑，则有5%废气无组织排放；其他生产过程中萃取、离心等过程挥发的少量有机废气，废气捕集率按照98%考虑；储罐区未捕集废气，捕集效率按照90%计；污水处理站及危废库废气捕集效率按照90%计，则本项目无组织废气产生排放情况见表49。 表49 本次扩建项目无组织废气排放情况一览表 污染源位置; 污染物名称; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源尺寸. 长m; 宽m; 高m. 1#车间; 乙醇; 1.973; 0.2740; 50; 28; 12. 硫酸雾; 0.027; 0.0037. 粉尘; 0.060; 0.0083. 甲苯; 0.231; 0.0321. VOCs; 2.204; 0.306. 氯化氢; 0.001; 0.0001. 2#车间; 甲苯; 0.015; 0.0021; 50; 30; 18. 异丙醇; 0.0004; 0.0001. 丙醇; 0.0004; 0.0001. 甲醇; 0.001; 0.0001. VOCs; 0.0168; 0.0024. 粉尘; 0.149; 0.0207. 3#车间; 甲苯; 0.312; 0.043; 50; 26; 12. 异丙醇; 0.040; 0.006. 环氧丙烷; 0.066; 0.009. 氯甲烷; 0.066; 0.009. 丙醇; 0.007; 0.001. 甲醇; 0.010; 0.001. VOCs; 0.501; 0.063. 4#车间; 粉尘; 0.689; 0.096; 48; 18; 6. 5#车间; 氯化氢; 0.009; 0.001; 60; 31. 粉尘; 0.200; 0.028. 6#车间; 粉尘; 0.06; 0.008; 36; 22; 12. 罐区; 甲苯; 0.004; 0.0005; 70; 70; 5. 异丙醇; 0.003; 0.0004. 乙醇; 0.009; 0.0013. 盐酸; 0.002; 0.0003. 硫酸雾; 0.001; 0.0001. VOCs; 0.016; 0.0022. 污水处理站; VOCs; 0.121; 0.0168; 51; 53; 5. 氨; 0.086; 0.0119. 硫化氢; 0.001; 0.0002. 危废库; VOCs; 0.15; 0.021; 18; 9; 6. ③非正常工况 非正常工况主要考虑指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目最不利非正常工况为废气污染物排放控制措施达不到应有效率，本次非正常工况情景主要设定为废气处理措施故障，废气处理效率仅为设计效率50%考虑，核算内容详见表50。 表50 非正常工况废气污染物排放情况 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 排放量kg; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 废气处理设施故障; 甲苯; 1196.0; 17.94; 30min; 8.97; 1; 立即停止相关产污环节并检修. 甲醇; 14.7; 0.22; 0.11. 粉尘; 7.8; 0.16; 0.08. 粉尘; 硫酸雾; 6.5; 0.10; 0.05. VOCs; 2794.7; 41.92; 20.96. DA002; 108.6; 0.22; 108.6; 54.3. DA003; 145.1; 0.29; 145.1; 72.55. 8.8; 0.02; 8.8; 4.4. 210.7; 0.421; 210.7; 105.35. DA004; 粉尘; 180.8; 0.54; 0.27. DA005; 粉尘; 181.6; 0.73; 0.365. 氯化氢; 11.2; 0.03; 0.015. DA006; 甲苯; 2.6; 0.003; 0.0015. 盐酸; 1.3; 0.0013; 0.00065. 硫酸雾; 0.4; 0.0004; 0.0002. VOCs; 11.3; 0.01; 0.005. DA007; VOCs; 15.2; 0.20; 0.1. 氨; 4.8; 0.06; 0.03. 硫化氢; 0.1; 0.001; 0.0005. DA008; 氯化氢; 3.8; 0.004; 0.002. VOCs; 6.1; 0.01; 0.005. 注：表格中仅列出有排放标准的污染物. 1.2废气污染物排放清单 大气污染物有组织排放基本信息见表51，无组织排放基本信息见表52。 |
| --- | --- |

表51 大气污染物有组织排放基本信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒参数 |  |  |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 高度m | 出口内径m | 排气温度℃ | 排气量m3/h | 标准名称 | 浓度限值mg/Nm3 | 速率限值kg/h |
| 1 | DA001 | 不含卤素有机废气排放口 | 甲苯 | 117°5'7.93" | 32°39'37.44" | 15 | 1.0 | 80 | 15000 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、浙江省地方标准《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016）、上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 60 | / |
|  |  |  | 甲醇 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | / |
|  |  |  | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | / |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 1.1 |
|  |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  | 100 | / |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | / |
| 2 | DA002 | 6#车间排放口 | 粉尘 | 117°5'12.26" | 32°39'35.28" | 20 | 0.4 | 25 | 2000 |  | 20 | / |
| 3 | DA003 | 1#车间排放口 | 粉尘 | 117°5'12.95" | 32°39'37.98" | 25 | 0.4 | 25 | 2000 |  | 20 | / |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  | 60 | / |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | / |
| 5 | DA004 | 2#车间排放口 | 粉尘 | 117°5'7.51" | 32°39'36.61" | 20 | 0.4 | 25 | 3000 |  | 20 | / |
| 6 | DA005 | 5#车间排放口 | 粉尘 | 117°5'13.49" | 32°39'36.43" | 25 | 0.5 | 25 | 4000 |  | 20 | / |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | / |
| 7 | DA006 | 罐区废气排放口 | 甲苯 | 117°5'13.92" | 32°39'33.59" | 15 | 0.3 | 25 | 1000 |  | 60 | / |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | / |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 | / |
|  |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  | 100 | / |
| 8 | DA007 | 污水站及危废库废气排放口 | VOCs | 117°5'14.96" | 32°39'30.31" | 15 | 0.8 | 25 | 13000 |  | 100 | / |
|  |  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | / |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | / |
|  |  |  | 臭气 |  |  |  |  |  |  |  | 800（无量纲） |  |
| 9 | DA008 | 实验室废气排放口 | 氯化氢 | 117°5'12.41" | 32°39'40.61" | 15 | 0.3 | 25 | 1000 |  | 30 | / |
|  |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  | 100 | / |

表52  大气污染物无组织排放基本信息表

| 序号 | 生产设施编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/Nm3 |  |  |
| 1 | 1#车间 | 装卸、运输及贮存过程 | 乙醇 | 车间密闭、换风等措施 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、浙江省地方标准《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016）、上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | / | / | / |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  | 0.3 | / | / |
|  |  |  | 粉尘 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 甲苯 |  |  | 0.4 | / | / |
|  |  |  | VOCs |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  | 0.2 | / | / |
| 2 | 2#车间 |  | 甲苯 |  |  | 0.4 | / | / |
|  |  |  | 异丙醇 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 丙醇 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 甲醇 |  |  | 2.0 | / | / |
|  |  |  | VOCs |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 粉尘 |  |  | / | / | / |
| 3 | 3#车间 |  | 甲苯 |  |  | 0.4 | / | / |
|  |  |  | 异丙醇 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 环氧丙烷 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 氯甲烷 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 丙醇 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 甲醇 |  |  | 2.0 | / | / |
|  |  |  | VOCs |  |  | / | / | / |
| 4 | 4#车间 |  | 粉尘 |  |  | / | / | / |
| 5 | 5#车间 |  | 氯化氢 |  |  | 0.2 | / | / |
|  |  |  | 粉尘 |  |  | / | / | / |
| 6 | 6#车间 |  | 粉尘 |  |  | / | / | / |
| 7 | 罐区 |  | 甲苯 |  |  | 0.4 | / | / |
|  |  |  | 异丙醇 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 乙醇 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 盐酸 |  |  | 0.2 | / | / |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  | 0.3 | / | / |
|  |  |  | VOCs |  |  | / | / | / |
| 8 | 污水处理站 | 污水处理过程 | VOCs | 废水处理池加盖密闭、周边绿化等 |  | / | / | / |
|  |  |  | 氨 |  |  | / | / | / |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | / | / | / |
| 9 | 危废库 | 装卸、运输及贮存过程 | VOCs | 车间密闭、换风等措施 |  | / | / | / |

|  | 1.3大气环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目废气主要为工艺废气、储罐废气、污水处理站废气、危废库废气及实验室废气，通过采用物料衡算法对各废气产生排放情况进行分析，经采取相应措施后各排气筒废气污染物均可满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、浙江省地方标准《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准限值要求。因此，项目建成后各废气污染物对周边大气环境影响较小，不会降低区域大气环境功能。 （2）废气处理措施可行性分析 本项目属于药用辅料生产项目，无行业排污许可技术规范，因此对废气处理措施的可行性做简单分析说明。 有组织废气： ①废气收集处理系统 I拟建项目工艺废气主要为不含卤素有机废气（甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇、丙醇、硫酸雾等），废气经收集后通过“二级碱吸收+RTO焚烧”（TA001）处理后通过15m高DA001排气筒排放； II其余工艺废气主要为粉尘、含卤素酸性有机废气，其中6#车间废气主要为粉尘，废气经收集后通过“布袋除尘器”（TA002）处理后通过20m高DA002排气筒排放；1#车间包含粉尘及含卤素酸性有机废气，分别采用“布袋除尘器”（TA003）及“二级碱吸收+二级活性炭吸附”（TA005）处理后通过25m高DA003排气筒排放；2#车间主要为粉尘，废气经收集后通过“布袋除尘器”（TA004）处理后通过20m高DA004排气筒排放；5#车间主要为氯化氢及粉尘，废气经收集后通过“布袋除尘器+二级碱吸收”（TA006）处理后通过15m高DA005排气筒排放。 III罐区废气主要为甲苯、异丙醇、乙醇、氯化氢、硫酸雾、VOCs等，废气经收集后通过“一级碱吸收+二级活性炭吸附”（TA007）处理后通过15m高DA006排气筒排放； IV污水站及危废库废气主要为氨、硫化氢及VOCs等，废气经收集后通过“一级碱吸收+生物除臭+一级活性炭吸附”（TA008）处理后通过15m高DA007排气筒排放； V实验室废气主要为酸性气体及VOCs，废气经收集后通过“一级碱吸收+一级活性炭吸附”（TA009）处理后通过15m高DA008排气筒排放。 各生产单元投料、输送、混合、干燥、包装等工艺控制说明。 I投料方式。采用密闭生产工艺，封闭所有不必要的靠口。固体投料设置密封投料装置，不得采用敞口投料；对于有毒、腐蚀、易燃、易爆以及易挥发的桶装物料，采用隔膜泵输送，不存在真空抽料现象。 II介质传输。采用隔膜泵、磁力泵等无泄漏的泵或管道输送液体物料。间歇生产单元采用全过程氮气保护自动控制系统。 III密闭分离。选用密闭式、自动化程度较高的压滤机。离心机采用密闭式、自动化程度较高的离心机。涉及到易燃、易爆、有毒、有腐蚀物料的离心机，选用密闭式自动卸料离心机等封闭性好的固液分离设备。 IV密闭干燥，混合。物料干燥，混合在工艺条件和厂房设施允许的情况下，优先选用过滤洗涤干燥三合一机，以减少物料的转移，降低有害物质泄漏和有机溶剂挥发。工艺条件或者厂房层高等客观原因不适合选用过滤干燥一体机的，优先选用干燥效率高的双锥真空干燥机，单锥螺旋干燥机等。 本项目反应釜采用顶部添加液体物料，导管贴壁给料，投料和出料设密封装置收集至废气处理系统，且装卸挥发性有机液体时，应采取全密闭、浸没式液下装载等工艺。采取以上措施后，废气的捕集效率可达到98%。 本项目废气的收集处理情况见表53及附图10。 表53 废气收集系统一览表 工艺过程; 方式; 污染物排放方式; 集气方式. 物料贮存（罐区）; 密闭储罐受压时; 间歇; 溶剂储罐设置氮封、大呼吸采用平衡管. 物料输送; 泵输送; 贮槽处间歇排放; 接废气管路，设呼吸阀. 投料; 液体物料; 槽液投料; 反应釜中物料间歇排放; 通过废气管路排放. 管道输送投料; 反应釜中物料间歇排放; 通过废气管路排放. 泵投料; 反应釜中物料间歇排放; 通过废气管路排放. 密闭投料器投料; 反应釜中物料间歇排放; 集气罩收集. 反应过程; 常压反应（密闭反应釜）; 间歇; 设呼吸阀/氮封装置，接废气管路. 反应后放空过程; 常压反应（密闭反应釜）; 间歇; 设呼吸阀/氮封装置，接废气管路. 浓缩; 呼吸口、放空管; 间歇; 设冷凝装置，冷凝器排口接入废气管路. 烘干; 呼吸口、放空管; 间歇; 设冷凝装置，冷凝器排口接入废气管路. 过滤; 挥发; 间歇; 滤液受槽呼吸口接入废气管路. 萃取; 挥发; 间歇; 滤液受槽呼吸口接入废气管路. 离心; 挥发; 间歇; 滤液受槽呼吸口接入废气管路. 洗涤; 挥发; 间歇; 滤液受槽呼吸口接入废气管路. 有组织废气处理工艺流程见图18。 图18 有组织废气收集系统和处理工艺流程示意图 ②废气处理方案及达标可行性分析 1）有机废气处理方案 通过查阅文献及结合化工废气治理工程实践可知，对有机废气的处理方法主要有冷凝法、吸收法、吸附法、和焚烧法等。 (A)冷凝法 主要是利用物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压这一物理性质，采用降低系统温度或提高系统压力的方法，使处于蒸汽状态的污染物冷凝并从废气中分离出来的过程。 (B)吸收法 吸收净化法是化工废气治理方法中一种重要的、常用的方法，它是利用废气中各混合组分在选定的吸收剂中溶解度不同，或者其中某一种或多种组分与吸收剂中活性组分发生化学反应，达到将有害物从废气中分离出来，净化废气的目的一种方法。 吸收过程可分为物理吸收和化学吸收两种。物理吸收的主要分离原理是气态污染物在吸收剂中的不同溶解能力。而化学吸收的主要分离原理是气态污染物与吸收剂中活性组分的选择性反应能力。 (C)直接燃烧法 直接燃烧法亦称为热氧化法、热力燃烧法。本法的特点：工艺简单、设备投资小；适用高浓度废气治理；对于自身不能燃烧的中低浓度尾气，通常需助燃剂或加热。温度在760~850℃时，其转化率为90%~95%。要达到95%~99%时，一般温度控制在850~1100℃之间。 (D)催化燃烧法 催化燃烧法是把废气加热到200～300℃经过催化床催化燃烧转化成无害无臭的二氧化碳和水，达到净化目的。该法适用于高温、中高浓度的有机废气治理。该法是治理有机废气的有效方法之一，但对于低浓度、大风量的有机废气治理仍存在投资大、运行成本高的缺点。 (E)吸附法 (a)直接活性炭吸附法 有机废气通过活性炭的吸附，可达到90%以上的净化率，设备简单、投资小。例如，对于三苯废气，活性炭达到饱和时吸附量约35%，应用于净化设备可取20～25%的吸附量，即每吨活性炭可吸附200～250kg的“三苯”气体。由于系统不能对吸附饱和的活性炭进行再生，要求经常更换活性炭以保证净化效果，导致装卸、运输等过程中造成二次污染，并且经常更换的活性炭需要量很大，材料损耗大，运行费用相当高。 (b)吸附--回收法 该法利用纤维活性炭等吸附剂吸附“苯系物”废气，接近饱和后用过热水蒸汽反吹活性炭进行脱附再生，水蒸汽与脱附出来的“苯系物”气体经冷凝、分离，可回收“三苯”液体。该法净化效率较高，但要求提供必要的蒸汽量。 (c)吸附--催化燃烧法 应用新型活性炭，吸附接近饱和后引入热空气加热活性炭，使废气脱附出来进入催化燃烧床进行无焰燃烧净化处理，热气体在系统中循环使用。该法将低浓度的有机废气通过活性炭将其浓缩成高浓度的有机废气再通过催化燃烧床将其彻底净化。 (F)低温等离子体 低温等离子体技术处理污染物的原理为：在外加电场的作用下，介质放电产生的大量携带电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后引发一系列复杂的物理、化学反应，使有毒有害大分子污染物转变为低毒低害或无毒无害的简单小分子物质，从而使污染物得以降解去除。 低温等离子技术的优势在于：不会产生废水废渣等二次污染、操作简单，运行稳定，运行成本低，对-SH键的断键效率高，尤其适合恶臭类物质的去除。 (G)光催化氧化 光催化氧化法主要是利用光催化剂（如TiO2）的光催化性，氧化吸附在催化剂表面的VOCs。利用特定波长的光照射光催化剂，激发出“电子-空穴”（一种高能粒子）对，将吸附在催化剂表面上的有机物氧化为二氧化碳和水等无毒无害物质。 光催化氧化具有选择性，反应条件温和（常温、常压），催化剂无毒，能耗低，操作简便，价格相对较低，无副产物生成，使用后的催化剂可用物理和化学方法再生后循环使用，对几乎所有污染物均具净化能力等优点。目前光催化氧化技术存在反应速率慢、光子效率低、催化剂失活和难以固定等缺点。 （H）蓄热式氧化炉（RTO） 蓄热式氧化炉（RTO）技术是一种工艺简单、占地面积小、运行费用低的低浓度有机废气处理系统，该设备主要采用了先进的热交换设计技术和新型陶瓷蓄热材料，其独特设计的高效先进换热系统保证了燃烧热量的有效回收，在大流量低浓度有机废气净化领域具有很大的优势。系统工作时首先把有机废气加热到800℃以上，使废气中的VOC在氧化室氧化分解成CO2和H2O。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体，使陶瓷体升温而“蓄热”，此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气，从而节省使废气升温的燃料消耗。RTO炉主要有多床式和旋转式两大类，多床式RTO炉又分为两床式和三床式两种，由于两床式RTO炉工作过程中，部分残留在系统和管路中的废气未净化完全便进行排放，从而影响了总体净化效率，两床式净化效率通常为95%，三床式通常可达98%以上。 2）酸性废气处理方案 本项目涉及的酸性废气主要有氯化氢、硫酸雾等酸性废气，参考《三废处理工程技术手册-废气卷》，对酸性废气的处理方法主要有水洗法、碱液吸收法和冷凝法。 (A)冷凝法 对于高浓度的酸性废气，可采用石墨冷凝器进行回收利用，废气走管内，冷却介质走管间。废气温度降到露点以下，酸性废气冷凝下来。冷却介质通常为自来水。 (B)水洗法(降膜法) 氯化氢在水中的溶解度相当大，1个体积的水能溶解450个体积的氯化氢。水吸收氯化氢是一个放热反应： HCl（气）+ aq = HCl（aq）+ 18kcal 因此，吸收过程中盐酸的温度将升高。盐酸水溶液上方氯化氢的分压随温度升高而增大。当用水吸收氯化氢浓度较高的废气时，可采用冷却方式移去溶解热，以提高吸收效率。 (C)吸收法(碱液中和法) 碱液中和法是利用碱液作为吸收剂对酸性气体（如HCl和Cl2）进行吸收处理，常用的吸收剂有NaOH溶液、NaCO3溶液、Ca(OH)2溶液等。 Ca(OH)2 + 2HCl→CaCl2 + 2H2O 该法处理效果好，设备简单，投资少，多用于废气量小、氯化氢含量低的情况，并常作为水吸收法处理高浓度酸性废水的达标保障系统。 3）粉尘处理方案 本项目干燥、混合筛分等工序产生粉尘，参考《三废处理工程技术手册-废气卷》，对粉尘的去处方法主要有布袋除尘器、静电除尘、水膜除尘等方法。 (A)布袋除尘器 布袋除尘器的特点是捕集效率高，在众多的气固分离设备中，它的捕集效率是其他设备所不及的，主要是捕集20μm以下的粒子时更加明显，效率达到95%以上。布袋除尘器主要由滤袋、袋架和壳体组成，壳体由箱体和气体室组成，布袋安装在箱体与净气室中间的隔板上。含尘气体进入箱体后，粉尘产生惯性、扩散、粘附、静电作用附着在滤布表面，清洁气体穿过滤布的孔隙从净气室排出，滤布上的粉尘通过反吹或振击作用脱离滤布而堕入料斗中。袋式除尘器具有以下特点：①除尘效率高，可捕集粒径大于0.3μm的细小粉尘，除尘效率可达95%以上。②使用灵活，处理风量可由每小时数百立方到每小时数十万立方米。③结构比较简单，运行比较稳定，初投资较小，维护方便。 (B)静电除尘 含尘气体经过高压静电场时被电分离，尘粒与负离子结合带上负电后，趋向阳极表面放电而沉积。在冶金、化学等工业中用以净化气体或回收有用尘粒。利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子，电子奔向正极过程中遇到尘粒，使尘粒带负电吸附到正极被收集。 (C)水膜除尘 水膜除尘器是一种靠强大的离心力的作用把烟尘中的尘粒甩向水膜壁，被侧壁不断留下的水冲走，从而除掉尘粒的方法。但对于微小粒径的粉尘，由于惯性很小，很难除掉。 4）达标可行性分析 ①不含卤素有机混合废气： 为确保处理效率和系统的稳定运行，在进入RTO装置前针对酸性废气及粉尘预先采用二级碱吸收预处理，减少进入RTO装置废气浓度，确保进入RTO装置废气浓度低于设计爆炸极限要求。 根据《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》：进入蓄热装置的废气中颗粒物浓度应低于5mg/m3。本项目不含卤素有机废气中部分废气中含有颗粒物，经过车间内二级碱吸收预处理后出口粉尘浓度为1.9mg/m3，可满足《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。 企业设置的RTO装置焚烧过程温度控制在850℃以上，焚烧停留时间大于1s，尾气中氧气含量控制在3%以上，在此温度、停留时间和氧含量条件下本项目产生的废气中有害组分可氧化成CO2和H2O。 根据相关资料显示：对大部分物质来说，在温度为740～820℃，停留时间为0.1～0.3s即可完全反应；大多数碳氢化合物在590～820℃即可完全氧化。因此，在保证一定的停留时间的前提下项目的废气经焚烧处置后可得到去除。 综上，本项目有机废气经处理能满足VOCs去除率99%的要求，经焚烧处理后的废气可能会分解成少量碱性气体，经二级碱吸收处理后废气通过15米高排气筒进行外排。 根据工程分析可知，RTO处理装置外排废气中污染物排放速率、排放浓度均可以满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、浙江省地方标准《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016）中相应标准限值等相应标准限值要求。 ②含卤素有机废气 本项目含卤素有机废气主要为氯化氢、甲苯等气体，废气经车间内二级碱吸收预处理后，进入二级活性炭吸附装置进行处理后达标排放。 经过二级碱吸收处理后，废气中的HCl等组分得到较好去除，去除效率可达95%以上，此时废气腐蚀性较低、有机废气浓度较低，接入“二级活性炭吸附”处理有较好的去除效果，去除效率可达到95%。 根据工程分析可知，经以上方式处理后的含卤素有机废气中污染物排放速率、排放浓度均可以满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中相应标准限值等相应标准限值要求。 ③含粉尘废气 本项目产生的粉尘废气，采用布袋除尘器进行处理，去除效率可达到99%以上，粉尘经布袋除尘器处理后，出口粉尘浓度可满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表2大气污染物特别排放限值要求，废气可达标排放。 ④罐区废气 根据规范要求，需对罐区大小呼吸废气进行收集及治理，项目罐区大小呼吸废气经集气罩收集后，排入TA007废气处理设施进行处理。 罐区废气主要为甲苯、异丙醇、乙醇、氯化氢、硫酸雾等，由于废气产生量较低，采用“一级碱吸收+二级活性炭吸附”处理，对酸性气体及有机废气的去除效率可达90%以上，废气经处理后通过15m高DA006排气筒排放。根据工程分析可知，罐区废气经处理后可达标排放。 ⑤污水站废气 污水处理站采取加盖收集，集中处理的方案治理恶臭气体。 a、加盖收集系统 污水池废气处理系统针对池体废气收集的最有效办法是对污水池进行加盖密封，再通过进风口和出风口进行换气，把废气抽送到处理装置进行处理。 b、管道收集系统 污水站臭气处理系统的风管拟设计选用玻璃钢风管，该管材耐腐蚀性强，寿命长。风管各路设置可调节风量的手阀，风机与风管连接处设置软连接，可实现调节各路进、排风风量，同时可防止振动的传递。经过风量平衡计算选取风机，确保臭气输送系统使各臭气产生源产生的臭气能及时输送至除臭设备，并保持臭气产生源密闭空间微负压，各个干管设置有逆止阀，防止臭气倒流的措施。 c、除臭系统 污水站废气主要为氨、硫化氢、VOCs等恶臭气体，采用“一级碱吸收+生物除臭+一级活性炭吸附”处理后通过15m高DA007排气筒排放。根据工程分析可知，污水站废气经处理后可达标排放。 ⑥危废库废气 对整个危废库进行密闭排风，通过在车间均匀设置排风口，确保6次/h换气量，同时设置新风系统对车间进行送风，车间送风风量宜设计为排风风量的80%，以确保车间呈微负压状态，防止废气的无组织排放。 危废库废气主要为VOCs，废气经收集后引入污水处理站废气处理系统一同处理。根据工程分析可知，危废库废气经处理后可达标排放。 ⑦实验室废气 实验室废气主要为酸性气体及有机废气，污染物产生浓度较低，实验室采用整体通风装置，出风引入废气处理装置，废气采用“一级碱吸收+一级活性炭纤维吸附”处理后通过15m高DA008排气筒排放。根据工程分析可知，实验室废气经处理后可达标排放。 为了保证活性炭对有机废气的去除效果，企业应加强活性炭吸附处理设施的管理，定期更换活性炭，活性炭宜选用优质活性炭纤维，其主要特点为：具有强度高、比表面积大、吸附容量高、吸附速度快、孔隙结构发达。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求，本项目采用的活性炭碘值应大于800mg/g。 为了减轻喷淋后水蒸气对活性炭的影响，废气进入活性炭之前，采取干燥装置对水蒸气进行干燥，以减轻对后续活性炭的影响。 无组织废气污染控制措施： 对于本项目，无组织废气主要来源为反应釜固体投料，产品和残液等固废出料及水环泵循环水等操作(液体投料企业均以采用通过计量罐或储罐泵入的方式进行投料，系统密闭，不产生无组织废气)。对固体投料，采用固体投料器；对水环泵循环水池，设置密闭式循环水系统并加设冷凝装置。通过以上步骤，可以有效控制废气的无组织废气排放。 参照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等相关要求，对无组织废气提出以下控制要求： （1）工艺过程无组织废气控制 工艺过程涉及的废气主要为乙醇、甲苯、异丙醇物料采用罐装并用物料泵输送至生产反应工段，中间体转移全部采用接受罐+刚性管道进行输送，从整个工艺过程来看，密闭化程度相对较高，但仍有一定量的无组织废气排放。 A、固体物料要求设专用的固体投料器进行投加，不使用人工人孔投料操作方式，并要求对投料过程废气设风管进行收集，防止无组织废气排放； B、生产过程液体物料中转全部采用刚性管道进行转料，不使用桶装料或临时软管进行中转，防止中转过程无组织废气排放。 C、要求在蒸馏残液降温后再出料，并且出料时采取集气罩收集的措施加以防治，降低无组织废气排放。 D、离心机与母液槽之间设置回气平衡管，同时采用氮封处理，控制无组织废气排放；对于自动离心机应在出料口设置集气罩进行收集。同时，对该离心机设单独隔间进行抽风收集，收集到的废气进入车间废气处理系统处理后排放。 （2）公用工程 公用工程主要为水环式真空泵循环水池处会有无组织废气排放，对于该循环水池，要求采取盖板密闭，并在水池中设置冷却盘管进行冷却，防止出现循环水过热导致废气挥发现象发生。 （3）固废转运 生产过程中产生的蒸馏残液、废活性炭等物质，采用密闭袋装或桶装送至相关单位进行处理，保证了固废转运过程中不产生无组织废气。 （4）贮罐及输送过程无组织控制 本项目使用贮罐储存的物料主要有：乙醇、甲苯、异丙醇等，上述物料均易挥发从而产生大小呼吸废气，因此需对其进行控制，措施如下： ①各贮罐设施需安装呼吸阀，并采用氮气充填密封； ②对于装料过程要求在贮罐与槽车间设置回气平衡管，对于放料过程要求将废气就接入废气处理装置进行处理。 （5）其他无组织废气控制措施 ①确保反应过程的密闭性，要求全部采用密闭式操作，杜绝开釜操作，并将反应釜放空口接入废气收集管； ②液体物料要求全部采用密闭性较好的屏蔽泵或隔膜泵输送，杜绝压缩空气、真空压吸的易产生无组织废气的输送方式； ③废水处理站产生的废气密闭收集，并采取有效措施处理后排放； ④加强设备和管道的维护管理，防止出现因设备腐蚀或其他非正常运转情况下发生的废气事故性排放现象的发生； ⑤优化生产布局，尽量采用重力流方式进行生产，减少物料输送过程无组织废气产生量。 1.4废气污染源监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）要求，目废气污染源监测计划具体见表58，跟踪监测点位见附图8。 表58 项目污染源监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; DA001; VOCs; 在线监测. 甲苯、甲醇、粉尘、二氧化硫、氮氧化物; 一季度一次. 硫酸雾; 半年一次. DA002; 粉尘; 半年一次. DA003; VOCs; 在线监测. 甲苯; 一季度一次. DA004; 粉尘; 半年一次. DA005; 粉尘、氯化氢; 半年一次. DA006; 甲苯、氯化氢、硫酸雾、VOCs; 半年一次. DA007; 氨、硫化氢、VOCs、臭气; 半年一次. DA008; 氯化氢、VOCs; 半年一次. 厂界无组织; 粉尘、氯化氢、硫酸雾、甲苯、甲醇、VOCs; 半年一次. 本次废气监测计划按照重点排污单位制定（参照安徽山河老厂区实际情况），后期根据当地生态环境不管部门要求重新制定自行监测计划。 2、废水 2.1废水源强核算 本项目废水源强核算按照《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018）的相关要求，工艺废水、设备冲洗废水等污染物源强核算依据污染物不同可采用物料衡算法、类比法、产污系数法。本项目采用类比并结合物料衡算法对废水产生量和废水污染物源强进行核算。 拟建项目废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、纯水站浓水、废气治理设施排水、检测废水、循环冷却水排水、生活污水及初期雨水等，主要污染物为COD、SS、氨氮、盐分、甲苯等。 （1）工艺废水 根据物料平衡，本项目工艺废水产生情况见表59。 表59 工艺废水中各污染物产生情况一览表 生产线; 编号; 产生量t/a; 污染物种类; 产生量t/a. 交联聚维酮; 废水W1-1; 17277.03; 交联聚维酮; 1.02. N-乙烯基吡咯烷酮; 17.70. 氢氧化钠; 4.81. 杂质; 0.03. 水; 17253.47. 废水W1-2; 22157.91; 硫酸钠; 0.95. 硫酸; 3.14. 水; 22122.81. 双氧水; 23.49. N-乙烯基吡咯烷酮; 6.07. 交联聚维酮; 1.45. 交联羧甲纤维素钠; 废水W2-1; 6097.82; 交联羧甲纤维素钠; 4.58. 羧甲纤维素钠; 0.45. 碳酸钠; 1.18. 硫酸钠; 75.34. 乙醇; 72.65. 杂质; 3.62. 水; 5940.00. 羟丙甲纤维素; 废水W3-1; 88262.2; 羟丙甲纤维素; 11.44. 羟丙纤维素钠; 4.94. 碱纤维素; 5.81. 精制棉; 8.97. 氯化钠; 829.62. 甲苯; 74.61. 异丙醇; 19.90. 双氧水; 2.48. 丙醇; 1.59. 甲醇; 1.83. 盐酸; 4.13. 水; 87290.94. 杂质; 5.94. 硬脂富马酸钠; 废水W4-1; 173.95; 水; 146.95. 盐酸; 6.06. 硬脂富马酸; 6.86. 硬脂马来酸; 4.04. 马来酸; 9.5. 硬脂醇; 0.54. 废水W4-2; 2171.89; 硬脂富马酸钠; 22.32. 硬脂富马酸; 9.45. 硬脂马来酸; 14.84. 碳酸氢钠; 12.72. 水; 2049.02. 甲苯; 17.5. 乙醇; 45.43. 杂质; 0.61. 微晶纤维素; 废水W5-1; 45638.4; 水; 45489.32. 盐酸; 135.23. 微晶纤维素; 13.85. 废水W5-2; 109472.3; 水; 109454.59. 盐酸; 2.76. 微晶纤维素; 14.95. （2）纯水站浓水 本项目纯水站浓水产生量为127175.5t/a，其中主要污染物及其浓度分别为COD 200mg/L、SS 300mg/L、盐分500mg/L。 （3）设备清洗废水 本项目设备清洗废水量为1200t/a，其中主要污染物及其浓度分别为COD 2000mg/L、SS 800mg/L、氨氮15mg/L，石油类200mg/L。 （4）环保设施排水 环保设施排水量为1920t/a，主要污染物及其浓度分别为COD 8000mg/L、SS 400mg/L、盐分6000mg/L。 （5）检测废水 检测废水量为1200t/a，其中主要污染物及其浓度分别为COD 400mg/L、SS 400mg/L。 （6）地面冲洗废水 地面冲洗废水量为1417.6t/a，其中主要污染物及其浓度分别为COD 500mg/L、SS 400mg/L，石油类100mg/L。 （7）循环冷却水排水 循环冷却水排水为2160t/a，其中主要污染物及其浓度分别为COD 500mg/L、SS 100mg/L、盐分500mg/L。 （8）洁净间排水 洁净间排水量为960t/a，其中主要污染物及其浓度分别为COD 500mg/L、SS 400mg/L，石油类100mg/L。 （9）水环泵排水 水环泵排水量为4500t/a，其中主要污染物及其浓度分别为为COD 5000mg/L、SS 400mg/L、石油类500mg/L。 （10）生活污水 生活污水产生量为2880t/a，其中主要污染物及其浓度分别为COD 400mg/L、SS 300mg/L、氨氮30mg/L、TP 5mg/L。 （11）初期雨水 拟建项目初期雨水量约为18435t/a，其中污染物及其浓度分别为COD 400mg/L、SS 300mg/L。 拟建项目废水污染物产生及处置情况见表60。 表60 拟建项目废水产生及处置情况一览表 废水来源; 编号; 废水量t/a; 污染物产生情况; 处理措施. 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 工艺废水; 废水W1-1; 17277.03; pH; 8~10; 水解酸化+UASB+二级AO+沉淀. COD; 1084; 18.72. SS; 122; 2.1. 废水W1-2; 22157.91; pH; 4~6. COD; 679; 15. 盐分; 43; 1. 废水W2-1; 6097.82; pH; 6~8; 絮凝沉淀+Fenton氧化+水解酸化+UASB+二级AO+沉淀. COD; 25478; 155.36. SS; 1187; 7.24. 盐分; 12549; 76.52. 废水W3-1; 88262.2; pH; 6~8; 水解酸化+UASB+二级AO+沉淀. COD; 3019; 266.44. SS; 394; 34.76. 盐分; 9399; 829.62. 甲苯; 845; 74.61. 废水W4-1; 173.95; pH; 3~5; 絮凝沉淀+Fenton氧化+水解酸化+UASB+二级AO+沉淀. COD; 120379; 20.94. 废水W4-2; 2171.89; pH; 6~8. COD; 50435; 109.54. SS; 843; 1.83. 盐分; 5857; 12.72. 甲苯; 8057; 17.5. 废水W5-1; 45638.4; pH; 3~5; 水解酸化+UASB+二级AO+沉淀. COD; 606; 27.7. 废水W5-2; 109472.3; pH; 3~5. COD; 1568; 29.9. 纯水站浓水; 127175.5; COD; 200; 25.435. SS; 300; 38.153. 盐分; 1500; 63.588. 设备清洗废水; 1200; COD; 2000; 2.400. SS; 800; 0.960. 石油类; 200; 0.240. 环保设施排水; 1920; COD; 8000; 15.360. SS; 400; 0.768. 盐分; 6000; 0.096. 检测废水; 1200; COD; 400; 11.520. SS; 400; 0.480. 地面冲洗废水; 1417.6; COD; 500; 0.480. SS; 400; 0.709. 石油类; 100; 0.567. 循环冷却水排水; 2160; COD; 500; 0.142. SS; 100; 1.080. 盐分; 500; 0.216. 洁净间排水; 960; COD; 500; 0.48. SS; 400; 0.384. 石油类; 100; 0.096. 水环泵排水; 4500; COD; 5000; 22.5. SS; 400; 1.8. 石油类; 500; 2.25. 生活污水; 2880; COD; 400; 1.080. SS; 300; 1.152. 氨氮; 30; 0.864. TP; 5; 0.086. 初期雨水; 18435; COD; 400; 7.374. SS; 300; 5.531. 综合废水*; 453099.6; pH; 4~6; 进污水处理站. COD; 1632; 739.330. SS; 211; 95.652. 氨氮; 0.19; 0.086. TP; 0.03; 0.014. 石油类; 6; 2.728. 盐分; 2198; 995.998. 甲苯; 203; 92.110. 注：综合废水为全厂废水的综合量。. |
| --- | --- |

表61  拟建项目废水产生排放情况一览表

| 污染物名称 |  | 产生情况 |  | 处理方法 | 接管情况 |  | 接管标准(mg/L) | 排放方式 | 排放去向 | 外排量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  | 浓度(mg/L) | 接管量(t/a) |  |  |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 综合废水 | 废水量 | 453099.6 |  | 絮凝沉淀+Fenton氧化+水解酸化+UASB厌氧反应塔+二级AO+沉淀 | 453099.6 |  | / | 间接排放 | 接管淮南经济开发区污水处理厂 | 453099.6 |  |
|  | pH | 4~6 |  |  | 6~9 |  | 6~9 |  |  | 6~9 |  |
|  | COD | 1632 | 739.33 |  | 258 | 116.900 | 360 |  |  | 50 | 22.655 |
|  | SS | 211 | 95.652 |  | 101 | 45.763 | 200 |  |  | 10 | 4.531 |
|  | 氨氮 | 0.19 | 0.086 |  | 0.2 | 0.086 | 35 |  |  | 5 | 2.265 |
|  | TP | 0.03 | 0.014 |  | 0.03 | 0.014 | 4.5 |  |  | 0.5 | 0.227 |
|  | 石油类 | 6 | 2.728 |  | 3.0 | 1.359 | 15 |  |  | 1 | 0.453 |
|  | 盐分 | 2198 | 995.998 |  | 2196 | 995.998 | / |  |  | / | / |
|  | 甲苯 | 203 | 92.110 |  | 2.3 | 1.042 | 2.5 |  |  | 0.1 | 0.045 |

|  | 2.2间接排放口情况 拟建项目废水排放口信息见表55。 2.3环境影响分析 拟建项目废水主要为工艺废水、纯水站浓水、设备冲洗废水、废气治理设施排水、检测废水、循环冷却水排水、生活污水等，废水总排放量为453099.6t/a（1510.3t/d），废水经污水站预处理达到《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》中规定的标准要求（要求中未规定的污染物《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准）后，由区域污水管网接入淮南经济开发区污水处理厂集中处理，尾水处理达标后排入淮河（淮南段）；淮南经济开发区污水处理厂尾水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 （1）废水处理措施可行性分析 ①废水水质类别 拟建项目废水主要为工艺废水、纯水站浓水、设备冲洗废水、废气治理设施排水、检测废水、循环冷却水排水及生活污水等。从水质来看，拟建项目废水主要包括高浓废水、综合废水，废水中的主要污染物为COD、甲苯、盐分等。 ②废水收集情况 废水做到分类收集、分质处理，工艺废水管线需采取地上明渠明管或架空敷设等可视化管线铺设。 ③高浓废水预处理情况 拟建项目生产过程中产生的高浓废水单独收集后，通过“絮凝沉淀+Fenton氧化”装置进行预处理，预处理后的高盐废水与其他废水一起送入综合废水调节池。 高浓废水预处理系统规模为50t/d，高浓废水产生源强见表62。 表62 高浓废水污染物产生情况一览表 编号; 废水量t/a; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 废水W2-1; 6097.82; pH; 6~8. COD; 25478; 155.36. SS; 1187; 7.24. 盐分; 12549; 76.52. 废水W4-1; 173.95; pH; 3~5. COD; 120379; 20.94. 废水W4-2; 2171.89; pH; 6~8. COD; 50435; 109.54. SS; 843; 1.83. 盐分; 5857; 12.72. 甲苯; 8057; 17.5. 高浓废水; 8443.89; COD; 33853; 285.84. SS; 1074; 9.07. 盐分; 10569; 89.24. 甲苯; 2073; 17.5. 本项目高浓废水的处理效率见表63。 表63 高浓废水装置预处理效果一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 预处理措施; 处理效率（%）; 处理后情况. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 高浓废水; COD; 33853; 285.84; 絮凝沉淀+Fenton氧化; 50; 16926; 142.920. SS; 1074; 9.07; 50; 537; 4.535. 盐分; 10569; 89.24; 0; 10569; 89.24. 甲苯; 2073; 17.5; 40; 1244; 10.500. 由上表可知，高浓废水经“絮凝沉淀+Fenton氧化预处理”装置处理后，可将大部分难降解有机物转化为小分子易降解有机物，同时可去除部分有机物及悬浮物，高浓废水经预处理后与可与其它生产废水一起进入综合污水处理站处理是可行的。 ④综合废水处理可行性分析 I水质 本项目综合废水经“水解酸化+UASB厌氧反应塔+二级AO+沉淀”进行处理，污水处理站处理工艺流程见图19。 图19 污水处理站处理工艺流程图 本项目综合废水进水水质见表64。 表64 综合废水水质情况一览表 类别; 废水量t/a; 污染物种类; 浓度mg/L; 产生量t/a. 综合废水; 453099.6; COD; 1316; 596.410. SS; 201; 91.117. 氨氮; 0.2; 0.086. TP; 0.03; 0.014. 石油类; 6.0; 2.728. 盐分; 2198; 995.998. 甲苯; 188; 85.110. 根据污水处理站设计资料，确定本项目综合污水处理站的分级处理效率，具体见表65。 表65 污水处理站分级处理效率一览表 工序; 项目; 污染物浓度（mg/L）. COD; SS; 氨氮; TP; 石油类; 盐分; 甲苯. 水解酸化; 进水; 1316; 201; 0.2; 0.03; 6; 2198; 188. 处理效率%; 30; 0; 0; 0; 0; 0; 70. 出水; 921; 201; 0.2; 0.03; 6.0; 2198; 56.4. UASB; 进水; 921; 201; 0; 0; 6; 2198; 56. 处理效率%; 30; 0; 0.0; 0.00; 0.0; 0; 60.0. 出水; 645; 201; 0; 0; 6; 2198; 23. 二级AO+沉淀; 进水; 645; 201; 0; 0; 6; 2198; 23. 处理效率%; 60; 50; 0; 0; 50; 0; 90. 出水; 258; 101; 0.2; 0.03; 3.0; 2198; 2.3. 接管标准; 360; 200; 35; 4.5; 15; /; 2.5. 从上表可知，本项目生产废水经污水站预处理后，可达到《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》中规定的标准要求（接管标准中未规定的因子执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准）。 II污水站处理能力 本项目生产废水进入综合污水处理站处理，根据业主提供资料，厂区综合污水处理站的处理能力为2000t/d，本项目废水量为453099.6t/a（1510.3t/d），占污水处理站处理能力的75.5%，在综合污水处理站的处理范围之内。 （2）污水处理厂接管可行性分析： ①污水处理厂简介 淮南经济开发区污水处理厂位于淮南经济开发区华兴路东侧，收水范围主要为淮南经济开发区的工业废水和开发区工业企业员工的生活污水及大通区的工业废水和企业人员的生活污水。2018年5月28日，淮南经济开发区污水处理厂工程取得原淮南市环境保护局批复（淮环复〔2018〕36号），于2020年4月完成竣工环保“三同时”自主验收。 淮南经济开发区污水处理厂工艺流程见图22。 图22 淮南经济开发区污水处理厂工艺流程图 ②水量 目前集中区内污水处理厂（即淮南经济开发区污水处理厂）一期工程（1.5万m3/d）已建成投入运行，本项目实际排放水量为453099.6t/a（1510.3t/d），目前污水处理厂实际接管水量为5000t/d，尚有余量10000t/d，占污水处理厂一期剩余处理规模的15.1%，因此本项目接管污水处理厂是可行的。 ③水质 本项目废水排放浓度符合接管标准，经厂区处理后含盐量不高，对生化处理的毒性和抑制性较小，因此预计本项目废水不会对污水处理厂的正常运行造成冲击和影响。 2.4废水跟踪监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114号）的有关要求，本项目废水污染源监测计划具体见表66，跟踪监测点位见附图8。 表66 项目污染源监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 废水总排口; 流量、pH、COD、氨氮; 在线监测. 甲苯; 每月监测一次. SS、氨氮、TP、石油类; 每季度监测一次. 本次废水监测计划按照重点排污单位制定（参照安徽山河老厂区实际情况），后期根据当地生态环境不管部门要求重新制定自行监测计划。 |
| --- | --- |

表67  建设项目废水间接排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排 放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 污水处理厂名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1 | DW001 | 厂区总排口 | 117°5'13.92" | 32°39′29.34″ | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | 淮南经济开发区污水处理厂 | pH | 6~9 | 6~9 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 360 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 200 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 35 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 4.5 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | / | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | / | 15 |  |

|  | 3、噪声 3.1噪声源强分析 拟建项目主要噪声设备主要为水泵、离心机、冷却水塔、冷冻机组等，主要产噪设备、采取的降噪措施及降噪效果见表68。 表68 拟建项目噪声源情况一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声设备; 数量（台）; 声级值; 持续时间; 位置; 降噪措施; 降噪效果. 1; 离心机; 8; 85; 24h/d; 1#车间; 减振、隔声; 20. 2; 物料泵; 16; 80; 20. 3; 压滤机; 2; 85; 20. 4; 干燥机; 3; 80; 20. 5; 粉碎机; 2; 80; 20. 6; 振动筛; 2; 80; 20. 7; 粉碎机; 5; 80; 2#车间; 20. 8; 筛分机; 6; 80; 20. 9; 混合机; 1; 80; 20. 10; 物料泵; 1; 80; 3#车间; 20. 11; 离心机; 2; 85; 20. 12; 粉碎机; 3; 85; 4#车间; 20. 13; 压滤机; 1; 85; 5#车间; 20. 14; 物料泵; 1; 80; 20. 15; 振动筛; 2; 80; 20. 16; 干燥机; 1; 80; 20. 17; 物料泵; 10; 80; 6#车间; 20. 18; 离心机; 8; 85; 20. 19; 压滤机; 2; 85; 20. 20; 干燥机; 1; 80; 20. 21; 粉碎机; 1; 80; 20. 22; 筛分机; 1; 80; 20. 23; 混合机; 1; 80; 20. 24; 提升泵; 10; 80; 污水站; 20. 25; 搅拌机; 4; 85; 20. 26; 风机; 3; 85; 20. 27; 冷却水塔; 2; 85; 公辅工程区; 20. 28; 冷冻机组; 2; 85; 20. 29; 消防水泵; 2; 80; 20. 3.2预测模型及方法 根据工程分析提供的噪声源参数，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）规定的声级计算公式进行影响预测。 ①对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下： 式中： Leqg 为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi 为声源在预测点产生的A声级，dB(A)；i T 为预测计算的时间段，s； ti 为i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg 为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb 为预测点的背景值，dB(A)； ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3.3预测结果及评价 在考虑各噪声源经过消声、车间隔音等降噪措施后，根据噪声预测模式，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各向厂界的影响。 根据计算，生产车间进行影响预测后，各预测点噪声预测结果见表69。 表69 各预测点声环境预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 北厂界; 46.2; 46.2; 65; 55. N2; 东厂界; 44.6; 44.6; 65; 55. N3; 南厂界; 40.5; 40.5; 65; 55. N4; 西厂界; 45.5; 45.5; 65; 55. 由上表预测结果表明，项目运营后经采取本评价提出的噪声防治措施并经减震、厂房隔声、距离衰减后厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 拟建项目主要噪声设备主要为水泵、离心机、冷却水塔、冷冻机组等，具体措施如下： （1）重视设备选型，采用减震措施：尽量选用加工精度高，运行噪声低的生产设备，底座安装减振材料等减小振动； （2）装置区合理布置：装置区的布置应尽可能远离居民区，装置区内高噪声设备，应在设置独立的隔声间或封闭式围护结构，形成噪声屏障，阻碍噪声传播； （3）风机防治措施及对策：风机应考虑加装消声器，风机管道之间采取软边接防振等措施，以减少风机振动对周围环境的影响； （4）废气处理风机噪声：对每个风机加装隔声罩，从罩内引出的排风烟道采取隔声阻尼包扎； （5）加强管理：加强噪声防治管理，降低人为噪声。 从管理方面看，应加强以下几个方面工作，以减少对周围声环境的污染： ①建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 ②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 经过以上治理措施后，全厂各噪声设备均可降噪在20~25dB以上，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 3.4噪声排放信息 噪声排放信息见表70。 表70 噪声排放信息情况表 噪声类别; 生产时段; 执行标准名称; 厂界噪声排放限值. 昼间; 夜间; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 稳态噪声; 06至22; 22至06; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 65; 55. 3.5噪声监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目厂(场)界噪声每季度监测一次，按《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定进行监测。 4、固体废物 4.1固废种类及处理处置方式 拟建项目固体废物主要包括工艺固体废物、废活性炭、污水处理站污泥、布袋除尘产生的粉尘、废弃滤芯、废包装材料、实验室检测废液、批次检测产生的废辅料、生活垃圾等。 （1）工艺固废 根据物料平衡，本项目工艺固废主要有废液L2-1、废液L2-2、废液L3-1、废液L4-1，产生量分别为176.3t/a、96.36t/a、302.07/a、113.94t/a。属于危险废物，统一收集后定期交由有资质单位进行处置。 （2）废活性炭 本项目工艺废气中含卤素有机废气、罐区废气、污水处理站废气、危废库废气及实验室废气使用活性炭吸附部分有机废气，以1t活性炭吸收0.3t有机废气计，根据废气吸收量折算，废活性炭产生量为13t/a。通过在线监测或定期人工监测确定活性炭吸附效率，当活性炭吸附效率低于70%时需及时更换活性炭（根据厂家提供的数据，一般活性炭三个月更换一次，每次更换量为3.25t/a），集中收集后委托有资质单位进行处置。 （3）污水处理站污泥 本项目废水经污水处理站处理后接管淮南经济开发区污水处理厂，根据水质特征和水量，本项目污水处理站污泥包括物化污泥及生化污泥，污水处理站污泥经干燥装置干燥后，绝干污泥（含水率约为10%）产生量150t/a（其中物化污泥30t/a，生化污泥120t/a）。根据污水站污泥的特性及参照《国家危险废物名录》（2021版），物化污泥属于危险废物，生化污泥的性质建议企业在“三同时”验收前按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）及《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）等进行危险特性鉴别，若不属于危险废物，则按照一般固废处理，在完成危废属性鉴别前暂按危险废物管理。 （4）布袋除尘收集的粉尘 本项目干燥、混合及筛分等工序会产生粉尘，经布袋除尘器处理后排放，根据粉尘产生量及去除效率核算，本项目布袋除尘收集的粉尘量为24.116t/a，粉尘经收集后直接返回至生产工序，不在厂区暂存。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.1不作为固体废物管理的物质：不经过暂存或堆积过程，而在现场直接返回至原生产过程或返回其产生过程的物质”，因此本项目产生的粉尘不作为固体废物管理。 （5）废弃滤芯 纯水制备过程中会产生废气滤芯，根据纯水用量核算废弃滤芯产生量为3t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》中900-015-13【描述：湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂】，此处明确了工业废水处理过程中产生的废弃离子交换树脂属于危险废物，本项目为纯水制备过程产生，因此废弃滤芯不属于危险废物，直接由厂商回收处理，一般固废代码为“900-999-99、其他废物”。 （6）废包装材料 本项目原料部分以桶装、袋装进行包装，在此过程中会产生少量的破损包装桶、包装袋等，本项目废包装袋产生量约1.0t/a，废包装桶产生量约2.0t/a，合计为3.0t/a，根据原辅材料理化性质，本项目桶装及袋装原辅材料均不具有毒性、感染性等，因此属于一般固体废物，一般固废代码为“900-999-99、其他废物”。 （7）实验室检测废液 本项目产品检测过程中会产生一定废液，类别同类型项目，废液产生量为2.0t/a。属于危险废物，定期委托有资质单位处置。 （8）批次检测产生的废辅料 根据建设单位实际生产经验，不合格产品的产生量约为产品的0.1%，则本项目不合格产品产生量为9t/a，属于危险固废，集中收集后定期交由有资质单位处置。 （9）生活垃圾 拟建项目员工共120人，每人每天产生生活垃圾以1.5kg计，生活垃圾量为54t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运。 4.2危险废物污染防治措施 （1）危险废物收集污染防治措施 针对本项目各类危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺环节特征、排放周期、危险特性、废物管理计划等因素对危险废物进行收集；危险废物在收集的过程中应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；危险废物收集和厂内转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等；在危险废物的收集和内部转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 危险废物厂内收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： ①包装材质要与各类危险废物相容，可根据废物特性选择塑料等材质； ②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装； ③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求； ④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 （2）危险废物运输污染防治措施 ①厂内运输 a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照按照HJ2025-2012填写《危险废物厂内转运记录表》； c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ②厂外运输 a.运输路线及沿线敏感点 本项目的危险废物运输工作由接收单位负责，各接收单位结合《道路危险货物运输管理规定》、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)等要求制定了运输路线。 项目涉及的固体废物采用公路运输，根据接收单位制定的运输路线，总体而言，项目选定的路线均为当地交通运输主要线路，避开了敏感点分部集中的居住混合区、文教区、商贸混合区等敏感区域。同时，接收单位针对每辆固废运输车辆配备北斗导航定位系统，准确观察其运输路线。在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。 b.影响分析 1)噪声 运输车产生的噪声影响主要是车流量的增加导致道路交通噪声对两侧敏感点影响。本项目危废运输道路，均依托现有高速路网及现有公路网，不新建厂外运输道路，因此，本项目固废运输对区域交通噪声造成的影响甚为有限，可以忽略不计。 2)运输废气 项目危废运输车辆计划采用全密封式运输车，运输过程中基本可控制运输车的废气。 c.污染防治措施 1)采用专用的危险废物运输车辆，车身全密闭。每辆车配套一套灭火设备、配备司机及押运员各1名。运输车辆应按设计拟定路线行驶。 2)每辆车配备车载北斗导航定位系统、在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。 3)工作人员应熟悉危险废物的危险特性，配备适当的个人防护装备，避免危险废物运输过程中发生意外人员伤亡。 （3）危险废物贮存污染防治措施 本项目危险废物贮存在危废暂存库内，危废仓库的暂存面积为162m2，工艺废液采用桶装，其他危险废物采用袋装。 危废暂存库应严格落实“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)控制措施，并按重点防渗的要求，地下铺设HDPE防渗膜，地面防腐并建有导流沟及渗滤液收集池，并配套危险废物堆放方式、警示标识等方面内容。本项目产生的危险废物在厂内暂存后，将定期交由有资质单位处理。 本项目危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。 （4）危险废物处理处置可行性分析 本项目危险废物采用交由相关有资质单位进行利用或处置的方式，其中工艺固废、废活性炭均含有有机易燃成分，根据其性质采用焚烧法进行处置，通过此法处理可充分利用危险废物中的热值，相对于填埋等传统工艺，本项目危险废物采用的技术方法具有一定先进性。 综上所述，本项目危险废物委托处置方式是可行的。 |
| --- | --- |

表71  本项目固体废物及副产物产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 种类判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 是否属于固体废物 | 判定依据 |
| 1 | 废液L2-1 | 蒸馏 | 液 | 交联羧甲纤维素钠、羧甲纤维素钠、浓硫酸、乙醇、杂质、水等 | 176.3 | √ | 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 废液L2-2 | 蒸馏 | 液 | 交联羧甲纤维素钠、羧甲纤维素钠、乙醇、杂质、水等 | 96.36 | √ |  |
| 3 | 废液L3-1 | 脱溶冷凝 | 液 | 甲苯、异丙醇、丙醇、甲醇、水等 | 302.07 | √ |  |
| 4 | 废液L4-1 | 蒸馏 | 液 | 甲苯、硬脂马来酸、硬脂醇、马来酸酐、硬脂富马酸、硫脲、马来酸 | 113.94 | √ |  |
| 5 | 废活性炭 | 废气处理 | 固 | 活性炭、有机物 | 13 | √ |  |
| 6 | 物化污泥 | 废水处理 | 液 | 有机物、污泥、水等 | 30 | √ |  |
| 7 | 生化污泥 | 废水处理 | 液 | 有机物、污泥、水等 | 120 | √ |  |
| 8 | 布袋除尘收集的粉尘 | 废气处理 | 固 | 原料粉尘及药物粉尘 | 24.116 | / |  |
| 9 | 废弃滤芯 | 纯水制备 | 固 | 废旧树脂等 | 5 | √ |  |
| 10 | 废包装材料 | 原料包装 | 固 | 包装袋、包装桶等 | 3.0 | √ |  |
| 11 | 实验室检测废液 | 实验室检测 | 液 | 酸碱、有机溶剂等 | 2.0 | √ |  |
| 12 | 批次检测产生的废辅料 | 产品检测 | 固 | 废辅料 | 9.0 | √ |  |
| 13 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固 | / | 54 | √ |  |

表72   固体废物属性判别表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 属性 | 危险特性鉴别方法 | 危废类别 | 危废代码 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废液L2-1 | 蒸馏 | 液 | 交联羧甲纤维素钠、羧甲纤维素钠、浓硫酸、乙醇、杂质、水等 | 176.3 | 危险废物 | 《国家危险废物名录》（2021版） | HW02 | 271-001-02 | T |
| 2 | 废液L2-2 | 蒸馏 | 液 | 交联羧甲纤维素钠、羧甲纤维素钠、乙醇、杂质、水等 | 96.36 | 危险废物 |  | HW02 | 271-001-02 | T |
| 3 | 废液L3-1 | 脱溶冷凝 | 液 | 甲苯、异丙醇、丙醇、甲醇、水等 | 302.07 | 危险废物 |  | HW02 | 271-001-02 | T |
| 4 | 废液L4-1 | 蒸馏 | 液 | 甲苯、硬脂马来酸、硬脂醇、马来酸酐、硬脂富马酸、硫脲、马来酸 | 113.94 | 危险废物 |  | HW02 | 271-001-02 | T |
| 5 | 废活性炭 | 废气处理 | 固 | 活性炭、有机物 | 13 | 危险废物 |  | HW49 | 900-039-49 | T |
| 6 | 物化污泥 | 废水处理 | 液 | 有机物、污泥、水等 | 30 | 危险废物 |  | HW06 | 900-409-06 | T |
| 7 | 生化污泥 | 废水处理 | 液 | 有机物、污泥、水等 | 120 | 危险废物 |  | HW06 | 900-409-06 | T |
| 8 | 废弃滤芯 | 纯水制备 | 固 | 废旧树脂等 | 5 | 一般固废 |  | / | / | / |
| 9 | 废包装材料 | 原料包装 | 固 | 包装袋、包装桶等 | 3.0 | 一般固废 |  | / | / | / |
| 10 | 实验室检测废液 | 实验室检测 | 液 | 酸碱、有机溶剂等 | 2.0 | 危险废物 |  | HW02 | 271-001-02 | T |
| 11 | 批次检测产生的废辅料 | 产品检测 | 固 | 废辅料 | 9.0 | 危险废物 |  | HW03 | 900-002-03 | T |
| 12 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固 | / | 54 | 一般固废 |  | / | / | / |

表73  危险废物产生情况汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废液L2-1 | HW02 | 271-001-02 | 176.3 | 蒸馏 | 液 | 交联羧甲纤维素钠、羧甲纤维素钠、浓硫酸、乙醇、杂质等 | 批次 | T | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废液L2-2 | HW02 | 271-001-02 | 96.36 | 蒸馏 | 液 | 交联羧甲纤维素钠、羧甲纤维素钠、乙醇、杂质等 |  | T |  |
| 3 | 废液L3-1 | HW02 | 271-001-02 | 302.07 | 脱溶冷凝 | 液 | 甲苯、异丙醇、丙醇、甲醇等 |  | T |  |
| 4 | 废液L4-1 | HW02 | 271-001-02 | 113.94 | 蒸馏 | 液 | 甲苯、硬脂马来酸、硬脂醇、马来酸酐、硬脂富马酸、硫脲、马来酸 |  | T |  |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 13 | 废气处理 | 固 | 活性炭、有机物 |  | T |  |
| 6 | 物化污泥 | HW06 | 900-409-06 | 30 | 废水处理 | 液 | 有机物、污泥等 |  | T |  |
| 7 | 生化污泥 | HW06 | 900-409-06 | 120 | 废水处理 | 液 | 有机物、污泥等 |  | T |  |
| 8 | 实验室检测废液 | HW02 | 271-001-02 | 2.0 | 实验室检测 | 液 | 酸碱、有机溶剂等 |  | T |  |
| 9 | 批次检测产生的废辅料 | HW03 | 900-002-03 | 9.0 | 产品检测 | 固 | 废辅料 |  | T |  |

表74  危险废物贮存场所基本情况

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积m2 | 贮存方式 | 贮存能力t | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存库 | 废液L2-1 | HW02 | 271-001-02 | 危废仓库 | 162 | 桶装 | 243 | 30天 |
| 2 |  | 废液L2-2 | HW02 | 271-001-02 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 废液L3-1 | HW02 | 271-001-02 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 废液L4-1 | HW02 | 271-001-02 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  | 袋装 |  |  |
| 6 |  | 污物化污泥 | HW06 | 900-409-06 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 生化污泥 | HW06 | 900-409-06 |  |  | 袋装 |  |  |
| 8 |  | 实验室检测废液 | HW02 | 271-001-02 |  |  | 桶装 |  |  |
| 9 |  | 批次检测产生的废辅料 | HW03 | 900-002-03 |  |  |  |  |  |

表75  固体废物排放信息表

| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量t/a | 处理方式 | 处理去向 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量t/a | 自行利用量t/a | 自行处置量t/a | 转移量t/a |  | 排放量t/a |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |
| 1 | 蒸馏 | 废液L2-1 | 危险废物 | 危险废物 | 液 | 176.3 | 委托处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.3 | 0 |
| 2 | 蒸馏 | 废液L2-2 | 危险废物 | 危险废物 | 液 | 96.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.36 | 0 |
| 3 | 脱溶冷凝 | 废液L3-1 | 危险废物 | 危险废物 | 液 | 302.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.07 | 0 |
| 4 | 蒸馏 | 废液L4-1 | 危险废物 | 危险废物 | 液 | 113.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.94 | 0 |
| 5 | 废气处理 | 废活性炭 | 危险废物 | 危险废物 | 固 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | 废水处理 | 物化污泥 | 危险废物 | 危险废物 | 液 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 7 | 废水处理 | 生化污泥 | 危险废物 | 危险废物 | 液 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 8 | 纯水制备 | 废弃滤芯 | 一般固废 | 一般固废 | 固 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 原料包装 | 废包装材料 | 一般固废 | 一般固废 | 固 | 3.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
| 10 | 实验室检测 | 实验室检测废液 | 危险废物 | 危险废物 | 液 | 2.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
| 11 | 产品检测 | 批次检测产生的废辅料 | 危险废物 | 危险废物 | 固 | 9.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 |
| 12 | 职工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 一般固废 | 固 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |

|  | 5、地下水及土壤 地下水及土壤保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。本项目运行过程中要建立健全地下水及土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水及土壤遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入土壤及地下含水层的机会和数量。 5.1源头控制 项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的各类废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放。严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、储罐、仓库、污水储存和处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度。堆放各种原辅料的危险品仓库和储罐区，危险废物临时存放场所要按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格危险化学品和危险废物的管理。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水及土壤污染。 5.2分区防控措施 （1）污染防治分区原则： ①按照各生产、贮运装置及污染处理设施(包括生产设备、管廊或管线，贮存与运输设施，污染处理与贮存设施，事故应急设施等)通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害物料及其他各类污染物的性质、产生和排放量，厂区分为非污染防治区和污染防治区，非污染防治区主要指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，如办公区域、变配电所、控制室等。 ②污染防治区根据工程特点又分为重点污染防治区、一般污染防治区及简单防治区。重点污染防治区包括生产车间、危废库、罐区、污水处理区、原料库房、综合库房、事故水池及初期雨水池，一般防渗区包括一般固废暂存库、动力中心、泵房等，简单防渗区主要为办公及生活区。 厂区防渗情况见表76及附图9。 表76 全厂污染防治分区情况表 污染区域编号; 装置或工段名称; 分区类别. 一、主体工程. 1; 生产车间; 重点防渗区. 2; 2#车间（羟丙甲纤维素后处理车间）、4#车间（粉棉车间）; 一般防渗区. 二、贮运工程. 2; 危废库; 重点防渗区. 3; 罐区（包含泵区）. 4; 原料库房. 5; 综合库房. 三、公用及环保工程. 6; 废水处理设施; 重点防渗区. 7; 应急事故池. 8; 初期雨水池. 9; 动力中心; 一般防渗区. 10; 一般固废暂存区. 11; 泵房. 辅助工程. 12; 办公及生活区; 简单防渗区. （2）对重点污染防治区防渗措施： 全厂分区防渗措施可满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关标准或规范中防渗技术要求。 5.3环境监测与管理 （1）地下水及土壤环境监测 本次评价在项目厂址布设3个地下水监控井，以监测地下水水质状况，项目地下水监控计划可根据下表50制定。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采集应急措施。地下水跟踪监测点见表77及附图10。 表77 地下水跟踪监测计划 序号; 监测点编号; 监测点位置; 监测井类型; 监测目的; 监测因子; 监测频率; 监测层位. 1; D1; 污水处理站南侧; 背景监测井; 监测可能来自场外污染源的影响以及厂区地下水本底值; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氟化物、总大肠菌群、总细菌个数、甲苯、甲醇; 半年监测一次; 浅水. 2; D2; 污水处理区; 污染监测井; 监测项目厂区可能造成的地下水污染. 3; D3; 综合楼北侧; 污染监测井; 监测项目厂区可能造成的地下水污染. 本项目设置两个土壤跟踪监测点，具体监测点位要求见表78。 表78 土壤跟踪监测计划一览表 编号; 监测点位名称; 监测断面; 监测指标; 监测频次; 执行标准. S1; 污水处理区; 0~0.5m/0.5~1.5m/ 1.5~3m/3~6m; pH、甲苯、氯甲烷; 3年1次; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（试行）. S2; 厂区北侧空地; 0~0.2m. （2）跟踪监测制度 监测数据资料应及时汇总整理，建立长期动态监测档案，并定期向有关部门汇报。对于常规监测数据应该进行公开，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，并分析导致土壤污染的原因及影响来源，及时合理采取应对措施。 6、环境风险 本项目较大的环境风险为氯甲烷、环氧丙烷、盐酸、异丙醇及甲苯等风险物质储罐泄漏，因此要求建设单位强化对有毒有害物质、废气的工程控制措施，把有毒有害物质的泄漏降低到最低，加强全厂环境风险防范措施。建设单位需制定有针对性的应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，并与化工集中区安全、消防部门和紧急救援中心的应急预案衔接，统一采取救援行动，将事故风险控制在可以接受的范围内。 具体内容见风险专章。 7、拟建项目污染物“三废”汇总 拟建项目污染物“三废”情况汇总见表79。 表79 拟建项目污染物“三废”汇总表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 最终外排量. 废气; 有组织; 甲苯; 198.755; 196.758; /; 1.997. 异丙醇; 14.77; 14.621; /; 0.149. 丙醇; 1.78; 1.762; /; 0.018. 甲醇; 3.14; 3.109; /; 0.031. 粉尘; 26.403; 25.959; /; 0.444. 乙醇; 243.5; 241.061; /; 2.439. 硫酸雾; 1.345; 1.278; /; 0.067. N-乙烯基吡咯烷酮; 1.06; 1.049; /; 0.011. 二氧化硫; 0.072; 0; /; 0.072. 氮氧化物; 1.912; 0; /; 1.912. 氯化氢; 6.29; 6.0; /; 0.2899. 氨; 0.86; 0.817; /; 0.043. 硫化氢; 0.014; 0.013; /; 0.001. VOCs; 465.798; 461.009; /; 4.790. 无组织; 乙醇; 1.982; 0; /; 1.982. 硫酸雾; 0.028; 0; /; 0.028. 粉尘; 1.158; 0; /; 1.158. 甲苯; 0.562; 0; /; 0.562. 氯化氢; 0.012; 0; /; 0.012. 异丙醇; 0.0434; 0; /; 0.0434. 丙醇; 0.0074; 0; /; 0.0074. 甲醇; 0.011; 0; /; 0.011. 环氧丙烷; 0.066; 0; /; 0.066. 氯甲烷; 0.066; 0; /; 0.066. 氨; 0.086; 0; /; 0.086. 硫化氢; 0.001; 0; /; 0.001. VOCs; 3.009; 0; /; 3.009. 废水; 废水量; 453099.6; 0; 453099.6; 453099.6. COD; 739.330; 622.43; 116.900; 22.655. SS; 95.652; 49.889; 45.763; 4.531. 氨氮; 0.086; 0; 0.086; 2.265. TP; 0.014; 0; 0.014; 0.227. 石油类; 2.728; 1.369; 1.359; 0.453. 盐分; 995.998; 0; 995.998; 995.998. 甲苯; 92.110; 91.068; 1.042; 0.045. 固体废物; 危险废物; 工艺固废; 688.67; 688.67; /; 0. 废活性炭; 13; 13; /; 0. 物化污泥; 30; 30; /; 0. 生化污泥; 120; 120; /; 0. 实验室检测废液; 2.0; 2.0; /; 0. 废辅料; 9; 9; /; 0. 一般固废; 废弃滤芯; 5; 5; /; 0. 废包装材料; 3; 3; /; 0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇、丙醇、N-乙烯基吡咯烷酮、硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物、VOCs | “二级碱吸收+RTO焚烧”（TA001） | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、浙江省地方标准《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB33/2015-2016）、上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | DA002 | 粉尘 | 布袋除尘器（TA002） |  |
|  | DA003 | 粉尘、甲苯、氯化氢、VOCs | 二级碱吸收+二级活性炭吸附（TA003）/布袋除尘器（TA005） |  |
|  | DA004 | 粉尘 | 布袋除尘器（TA004） |  |
|  | DA005 | 粉尘、氯化氢 | 布袋除尘器+二级碱吸收（TA006） |  |
|  | DA006 | 甲苯、异丙醇、乙醇、氯化氢、硫酸雾、VOCs | 一级碱吸收+二级活性炭吸附（TA007） |  |
|  | DA007 | 氨、硫化氢、VOCs、臭气 | 二级碱吸收+生物除臭+一级活性炭吸附（TA008） |  |
|  | DA008 | 氯化氢、VOCs | 一级碱吸收+二级活性炭吸附（TA009） |  |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、甲苯、SS、氨氮、TP、石油类 | 絮凝沉淀+Fenton氧化+水解酸化+UASB+二级AO+沉淀 | 《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》中规定的标准要求（接管标准中未规定的因子执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准） |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 减振、隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 拟建项目固体废物主要包括工艺固体废物、废活性炭、污水处理站污泥、布袋除尘产生的粉尘、废弃滤芯、废包装材料、实验室废液、废辅料及生活垃圾等。其中布袋除尘产生的粉尘直接返回生产线；工艺固体废物、废活性炭、物化污泥、实验室废液及废辅料属于危险废物，暂存于厂内危废暂存库内（占地面积162m2），定期委托有资质单位处置；生化污泥的性质建议企业在“三同时”验收前按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）及《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）等进行危险特性鉴别，若不属于危险废物，则按照一般固废处理，在完成危废属性鉴别前暂按危险废物管理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地下水及土壤保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。本项目运行过程中要建立健全地下水及土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水及土壤遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入土壤及地下含水层的机会和数量。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目较大的环境风险为氯甲烷、环氧丙烷、盐酸、异丙醇及甲苯等风险物质储罐泄漏，因此要求建设单位强化对有毒有害物质、废气的工程控制措施，把有毒有害物质的泄漏降低到最低，加强全厂环境风险防范措施。建设单位需制定有针对性的应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，并与化工集中区安全、消防部门和紧急救援中心的应急预案衔接，统一采取救援行动，将事故风险控制在可以接受的范围内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理。 （2）项目运营期污水管网应明管，按行业要求做防腐防渗措施，自行监测及在线监测需按现行规定执行。 （3）加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。 （4）根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）要求：本项目涉及VOCs排放的主要排放口，应设置自动监控设施，并与生态环境主管部门联网，后续生产过程中开展LDAR工作，制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。 （5）加强对项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告表的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按有关规定执行。 （6）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 |  |  |  |

- 六、结论

评价认为，本项目在建设和生产运行过程中，切实落实报告表提出的各项污染防治措施及“三同时”制度的前提下，从环境影响角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲苯 | / | / | / | 1.997 | / | 1.997 | +1.997 |
|  | 异丙醇 | / | / | / | 0.149 | / | 0.149 | +0.149 |
|  | 丙醇 | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | +0.018 |
|  | 甲醇 | / | / | / | 0.031 | / | 0.031 | +0.031 |
|  | 粉尘 | / | / | / | 0.444 | / | 0.444 | +0.444 |
|  | 乙醇 | / | / | / | 2.439 | / | 2.439 | +2.439 |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.067 | / | 0.067 | +0.067 |
|  | N-乙烯基吡咯烷酮 | / | / | / | 0.011 | / | 0.011 | +0.011 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.072 | / | 0.072 | +0.072 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 1.912 | / | 1.912 | +1.912 |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.2899 | / | 0.2899 | +0.2899 |
|  | 氨 | / | / | / | 0.043 | / | 0.043 | +0.043 |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | VOCs | / | / | / | 4.790 | / | 4.790 | +4.790 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 453099.6 | / | 453099.6 | +453099.6 |
|  | COD | / | / | / | 116.900 | / | 116.900 | +116.900 |
|  | SS | / | / | / | 45.763 | / | 45.763 | +45.763 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.086 | / | 0.086 | +0.086 |
|  | TP | / | / | / | 0.014 | / | 0.014 | +0.014 |
|  | 石油类 | / | / | / | 1.359 | / | 1.359 | +1.359 |
|  | 盐分 | / | / | / | 995.998 | / | 995.998 | +995.998 |
|  | 甲苯 | / | / | / | 1.042 | / | 1.042 | +1.042 |
| 一般工业 固体废物 | 废弃滤芯 | / | / | / | 0（5） | / | 0（5） | +5 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0（3.0） | / | 0（3.0） | +3.0 |
| 危险废物 | 废液L2-1 | / | / | / | 0（176.3） | / | 0（176.3） | +176.3 |
|  | 废液L2-2 | / | / | / | 0（96.36） | / | 0（96.36） | +96.36 |
|  | 废液L3-1 | / | / | / | 0（302.07） | / | 0（302.07） | +302.07 |
|  | 废液L4-1 | / | / | / | 0（113.94） | / | 0（113.94） | +113.94 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0（13） | / | 0（13） | +13 |
|  | 物化污泥 | / | / | / | 0（30） | / | 0（30） | +30 |
|  | 生化污泥 | / | / | / | 0（120） | / | 0（120） | +120 |
|  | 实验室检测废液 | / | / | / | 0（2.0） | / | 0（2.0） | +2.0 |
|  | 废辅料 | / | / | / | 0（9.0） | / | 0（9.0） | +9.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①