- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：       饮用吸管改扩建项目

建设单位（盖章）：淮南格莱特塑胶有限公司

编制日期：           2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 饮用吸管改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-340461-04-02-526492 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄伟 | 联系方式 | 15156630366 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：117度3分28.717秒，北纬：32度39分49.262秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2927日用塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六类、橡胶和塑料制品业29中塑料制品业292，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮南经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 1000.00 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 1.5% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2600 |
| 专项评价设置情况 | 无，本项目废气排放不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，且厂界外500m范围内不涉及环境空气保护目标；项目产生的生活污水经化粪池预处理后处理后排入市政管网进入淮南经济开发区污水处理厂处理；本项目涉及风险物质，其存储量不超过临界量；因此依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》 审批机关：淮南市人民政府 规划环评文件名称：关于《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》的批复，淮政府秘〔2009〕118号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》 规划环评审批机关：原淮南市环境保护局 规划环评文件名称：《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审查意见》 规划环评文号：淮环函〔2010〕130号 规划名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 规划环评审批机关：安徽省生态环境厅 规划环评文件名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》 规划环评文号：皖环函〔2020〕411号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 与淮南经济技术开发区相关规划的符合性 根据《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函[2010]130号）要求，淮南经济技术开发区的主导产业为医药、纺织服装、机械制造、电子电器、轻工食品、化工等，本项目为生物可降解吸管制造，项目属于塑料制品，本项目不属于主导产业，但也不是禁止行业。项目选址符合项目淮南经济开发区总体发展规划，选址与当地规划相符。本项目与审查意见要求相符性分析如下： 表1-1本项目与淮南经济技术开发区规划环评审查意见要求相符性分析一览表 序号; 淮南经济技术开发区规划环评审查意见要求; 本项目情况; 相符性. 1; 严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区。; 本项目为生物可降解吸管制造，项目属于塑料制品，不属于污染严重和有重大环境风险隐患的企业; 符合. 2; 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险废物的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置。; 项目仅产生少了生活污水和循环冷却塔排水，经过预处理后排入市政污水管网；产生的边角料和不合格产品全部定点收集，定期集中外售；产生的危险废物暂存于厂区危险废物临时贮存点，定期交有资质单位处理; 符合. 3; 淮南经济技术开发区的主导产业为医药、纺织服装、机械制造、电子电器、轻工食品、化工等。; 本项目为生物可降解吸管制造，项目属于塑料制品，本项目不属于主导产业，但也不是禁止行业。; 符合. 由上表可知，本项目符合国家产业政策和淮南经济技术开发区产业政策要求，且不属于水耗、能耗高、废水排放量大的项目。因此，本项目符合淮南经济技术开发区规划环评审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类；同时，本项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录》中的限制及淘汰类项目。因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。本项目经淮南经济技术开发区管理委员会同意备案，项目代码为2106-340461-04-02-526492，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 2、用地规划符合性分析 本项目选址于淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层。根据建设单位提供的租赁合同及房产证、土地证（详见附件），可知项目拟建地土地性质为工业性质用地。项目用地符合淮南经济技术开发区土地利用总体规划。项目通过现场调查可知，环境现状良好，项目所在地具有一定的区域环境容量，因此拟建项目选址合理。 3、项目与《印发打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》符合性分析。 表1-2本项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析一览表 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相关要求; 本项目相符性分析; 是否满足. 调整优化产业结构，推进产业绿色发展; （五）严控“两高”行业产能 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业，不涉及大宗物料运输。因此，本项目满足行业产能控制要求。; 满足. 实施重大专项行动，大幅降低污染物排放; （二十五）实施VOCs专项整治方案制定石化、化工、工业涂装、包装挤出等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上; 项目生产过程产生的有机废气收集率可达到90%，同时配套建设“二级活性炭吸附装置”，可实现达标排放。; 满足. 综上所述，本项目建设满足《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的相关要求，与该行动计划相符。 4、与《安徽省大气办关于印发<2020年安徽省大气污染防治重点工作任务>的通知》(皖大气办[2020]2号)符合性分析 表1-3项目与《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》符合性判定 序号; 《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》要求; 本项目; 是否符合. 内容; 要求. 1; 优化调整产业结构; 全省继续控制重污染产业新增产能，推动重污染企业搬迁。对“散乱污”企业实施分类处置，6月底前结合复工复产管控，严防“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，实现“散乱污”企业动态管理。; 本项目已经通过淮南经济技术开发区管委会为备案，已委托编制环评，未开工建设，不属于散乱污企业。本项目为挤出行业，不属于重污染产业; 符合. 强化VOCs综合治理。推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂；加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等VOCs无组织排放管控；加强执法监管，重点检查有机溶剂使用量较大、使用低温等离子、光氧化等低效治理技术等的企业，不能稳定达标排放或无组织排放管控不能满足法律法规要求的，应依法查处。; 项目生产过程产生的有机废气收集率可达到90%，同时配套建设“二级活性炭吸附装置”，可实现达标排放。; 符合. 2; 加快调整能源结构; 控制煤炭消费总量。合力控制煤炭消费总量。严格实施煤炭消费减量替代．新建、改建、扩建用煤项目的，实行煤炭消费等量或减量替代。深入实施重点企业一企一策耗煤管理，进一步提高能源利用效率；禁燃区内全面禁止生产、销售、使用散煤等高污染燃料，建立散煤禁烧长效监管机制，纳入网格化管理。; 本项目不使用煤炭，加热采用电加热方式; 符合. 3; 优化调整用地结构; 强化施工扬尘管理。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建筑施工工地要做到工地封闭围挡、易扬尘物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、路面硬化、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控设备，并与有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。拆迁工地落实围挡、覆盖，严格按照“先喷淋、后拆除，拆除过程持续喷淋”的要求落实湿法作业，装卸清运过程采取湿法作业，建成区建筑物拆除垃圾转运使用环保型渣土车，并对轮胎进行冲洗，不得带泥上路。; 本评价要求项目施工阶段落实上述要求; 符合. 5、与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2020〕62号）符合性分析 表1-4项目与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》符合性判定 序号; 《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求; 本项目; 是否符合. 内容; 要求. 1; 严防“散乱污”企业反弹; 各城市完善动态管理机制，实现“散乱污”企业动态清零。将完成整改的企业及时移出“散乱污”清单，对新发现的“散乱污”企业建档立册，及时纳入管理台账。进一步夯实网格化管理，落实乡镇街道属地管理责任，定期开展排查整治工作，发现一起、整治一起。坚决防止已关停取缔的“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，坚决遏制反弹现象。创新监管方式，充分运用电网公司专用变压器电量数据以及卫星遥感、无人机等技术，扎实开展“散乱污”企业排查及监管工作。; 本项目不属于“散乱污”企业; 符合. 落实产业结构调整要求; 各地按照已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求，全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标，建立项目台账。加大化工园区整治力度，持续推进沿江、沿湖、沿湾等环境敏感区内存在重大安全、环保隐患的化工企业依法关闭或搬迁，加快城市建成区重污染企业依法搬迁改造或关闭退出。; 本项目为日用塑料制品制造，不属于重污染产业; 符合. 2; 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚; 落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装挤出等行业废气综合治理力度，推动重点行业“一行一策”，加大清洁生产改造力度。; 项目生产过程产生的有机废气收集率可达到产生的有机废气收集率可达到90%，同时配套建设“二级活性炭吸附装置”，可实现达标排放。; 符合. 6、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 根据生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，对照本次改建项目，相符性分析如下表： 表1-5《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 文件要求; 相符性; 分析结果. - （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低非甲烷总烃含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低非甲烷总烃含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低非甲烷总烃含量的胶粘剂，以及低非甲烷总烃含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少非甲烷总烃产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）非甲烷总烃含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低非甲烷总烃含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低非甲烷总烃含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低非甲烷总烃含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 本项目不使用涂料、胶黏剂等物质；不属于工业涂装、包装印刷等行业；项目挤出产生的有机废气安装集气罩收集，废气收集后经一套“二级活性炭吸附装置进行处理，最终经15m排气筒排放。; 符合. - 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高非甲烷总烃治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高非甲烷总烃浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度非甲烷总烃废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的非甲烷总烃废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高非甲烷总烃治理效率。 - 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。; - 项目挤出过程产生的废气经过二级活性炭吸附设施处理后1根15米高排气筒排放，非甲烷总烃处理效率为不低于90%。 - （2）根据《吸附法工业废气设计规范治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.3.3.3：采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s，本设计为1.0m/s，满足规范要求。; 符合. 综上分析，本项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中相关要求。 7、与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发〔2018〕21号）的符合性分析 根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发〔2018〕21号），到2020年，水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带建设取得实质性进展，水生态环境质量显著改善，岸线资源得到有效保护和合理利用，新旧动能加快转换，产业结构明显优化，以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系初步建立。 严禁1公里范围内新建项目。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏远通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。 严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 综上分析，项目建设地点位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层，距离淮河岸线2.8km，不在淮河干流岸线1公里范围内，不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》(2019年本)中限制类和淘汰类项目；不属于环境保护部发布《环境保护综合目录（2017年版）》中高污染、高环境风险产品。项目符合《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发〔2018〕21号）中的相关要求。 8、与相关政策相符性分析 表1-5项目实施的政策相符性分析一览表 序号; 政策名称; 相关要求; 符合性分析; 分析 结果. 1; “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; （1）严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装挤出、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。 （2）严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; （1）安徽属于“方案”中确定的16个重点地区之一。拟建项目位于淮南经济开发区，属于开发区。 （2）项目在设计过程中，充分考虑了从涉VOCs各环节的无组织废气收集要求。在设计上合理布置生产布局，加强了无组织废气的收集，收集率可达到90%，同时配套建设“二级活性炭吸附装置”，可实现达标排放。; 符合. 2; 安徽省挥发性有机物污染整治工作方案; 严格建设项目准入。将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCS排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCS排放总量控制制度。重点行业建设项目报批环评文件时应附VOCS等总量替代的来源说明，并落实相应的有机废气治理措施。; 本项目位于淮南经济开发区，项目入驻符合园区规划要求。配套安装废气收集和净化装置，净化效率不低于90%。; 符合. 9、建设条件可行性分析 项目建设区域附近的市政供水、排水、供电、供气等基础设施齐全，满足建设所需的外部条件。 因此，从建设条件可行性分析本项目选址合理。 10、环境相容性分析 项目选址位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层。项目东为绿十字（中国）生物制品有限公司，南为淮南经济技术开发区管委会，西为振兴北路，北为安徽同禹康安医药包装材料有限公司生产车间。距离项目最近敏感点为西侧田东花园小区，距离本项目约576m。本项目产生的废气经过处理后对其影响较小。项目周边均为工业用地，无食品加工企业，本项目与周边环境相容。 本项目运营过程产生的废气、废水、设备噪声等，在采取本次环评提出的相应治理措施后，对外环境产生的影响较小。因此，本项目只要加强环境治理和管理，与周边环境相容。 11、项目与环保“三线一单”控制要求相符性分析 表1-6 “三线一单”相符性分析 环环评[2016]150号文要求; 本期工程; 相符性. 强化“三线一单”约束作用; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。; 根据安徽省人民政府2018年6月发布的《安徽省生态保护红线》，本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层，用地性质为工业用地，根据《安徽生态省建设总体规划纲要》，项目地不属于生态保护红线区域。; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。; 根据2020年淮南市环境质量公报，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，项目所在区域PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目所在地为不达标区。项目纳污水体淮河水质能满足（GB3838-2002）中III类水体功能要求；项目所在地声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准。纯水制备产生的浓水、循环冷却排水与生活污水一并排入化粪池，经化粪池预处理后排入开发区污水管网，进入淮南经开区污水处理厂处理达标后排放。对周围环境影响较小。项目建设不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求。对区域大气环境影响可接受，不会改变区域大气环境功能区划。; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 本项目生活和生产用水采用自来水，用电主要为生产和照明用电，来自市政电网，对当地资源利用影响较小。; 符合. 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和淘汰类项目；不属于环境保护部发布《环境保护综合目录（2017年版）》中高污染、高环境风险产品。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 淮南格莱特塑胶有限公司2001年03月23日成立，主要从事饮用吸管生产，目前已在淮南经济技术开发区振兴北路东侧租赁淮南市盛伟新型建材科技有限公司现有闲置空厂房建设年加工10亿支饮用吸管项目。2018年6月委托安徽省四维环境工程有限公司编制《淮南格莱特塑胶有限公司年加工10亿支饮用吸管项目环境影响报告表》；2018年9月25日淮南市环境保护局经济开发区分局以（淮环开表批[2018]10号）《关于淮南格莱特塑胶有限公司“年加工10亿支饮用吸管项目”环境影响报告表的批复》同意项目建设；项目于2018年6月开工建设，2018年8月投产运营；2019年1月通过竣工环境保护验收（阶段性）。由于现有租赁厂房有限，不能满足扩大生产需要，因此建设单位重新租赁厂房，并新增三条生产线以满足生产需要。 本项目从事饮用吸管，主要工艺为挤塑，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二十六类、橡胶和塑料制品业29中塑料制品业292，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），需编制环境影响评价报告表。为此淮南格莱特塑胶有限公司委托我公司承担该建设项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织专业技术人员到现场进行调查、踏勘和收集资料，并结合项目特点、性质、规模等，编制完成了《饮用吸管改扩建项目环境影响报告表》。报请环保行政主管部门审查审批。 2.1.2扩建项目建设内容及生产规模 本次改扩建项目建设地点为淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层，租赁厂房面积为2600m2。建设内容为将现有厂区3条生产线搬迁至安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层，并对其进行改造已满足生产聚乳酸饮用吸管需要，同时新增3条生产聚乳酸饮用吸管生产线并配套治污设施等进行生产，拟建项目建成后可年产聚乳酸（PLA）引用吸管15亿支。拟建项目建设组成详见表2-1： 表2-1 扩建项目组成及与现有工程依托关系一览表 工 程 名 称; 原有工程内容; 扩建工程内容; 扩建前后变化情况. 主体 工程; 生产区（一层）; 位于淮南经济技术开发区振兴北路东侧淮南市盛伟新型建材科技有限公司现有闲置空厂房，租赁面积1539m2，设置3条PP饮用吸管生产线，包括6台电子秤、1台混料机、3台饮料吸管挤出制造机组、2台弯管连排全自动包装机、2台多支管材自动包装机、6台全自动可弯吸管成型机、2台饮料吸管连排自动包装分切机、1台循环冷却塔、1座循环水池，年生产饮用吸管10亿支; 扩建项目位于淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层，租赁厂房面积为2600m2，将现有厂区3条PP饮用吸管生产线，包括6台电子秤、1台混料机、3台饮料吸管挤出制造机组、2台弯管连排全自动包装机、2台多支管材自动包装机、6台全自动可弯吸管成型机、3台饮料吸管连排自动包装分切机、1台冷水机组、1台纯水机搬迁至新厂区，并对3台饮料吸管挤出制造机组进行改造以满足聚乳酸（PLA）引用吸管生产需要，同时新增3条聚乳酸（PLA）引用吸管生产线，包括3台环保吸管挤出机，1台弯管连排全自动包装机、1台多支管材自动包装机、3台饮料吸管连排自动包装分切机，新厂区生产区生产区占地面积约1500m2，项目建成后可年产聚乳酸（PLA）引用吸管15亿支; 生产底线搬迁、原有生产设备保留搬迁至新厂区，并进行改造，同时新增3条生产线，原厂区清理后退还原房东. 辅助工程; 办公室; /; 办公接待，设置在安徽同禹康安医药包装材料有限公司办公楼三楼; 依托安徽同禹康安医药包装材料有限公司办公楼. 储运 工程; 原材料库（一层）; PP、色母临时储存，PP临时贮存量约25t，周转周期约1个月；色母临时贮存量约1.0t，周转周期约6个月; 聚乳酸、色母临时储存，聚乳酸临时贮存量约37.5t，周转周期约1个月；色母临时贮存量约1.5t，周转周期约6个月，建筑面约200m2; 设置在新厂区东一层南侧. 成品库（二层）; 成品临时堆放; 成品临时堆放，建筑面积约880m2; 设置在新厂区西二层. 公用 工程; 给水; 市政供水管网，年用水量700m3; 市政供水管网，扩建项目用水量为817m3; 依托新厂区现有. 排水; 项目不产生生产废水，产生的生活污水经过现有化粪池预处理后排入园区污水管网，进入淮南首创第一污水处理厂处理，尾水排入淮河，排水量360m3/a; 项目不产生生产废水，产生的生活污水经过现有化粪池预处理后排入园区污水管网，进入淮南经济开发区污水处理厂处理，尾水排入淮河，排水量550m3/a; 依托新厂区现有. 供电; 市政供电; 市政供电; 市政供电. 环保 工程; 废气治理工程; VOCs治理：分别在3台挤出机上端设置集气罩收集有机废气、收集后通过管道汇入总管经UV光解装置，处理后经15m高排气筒排放。生产期间车间为封闭状态，保证集气罩收集效率; 分别在6台挤出机出口上端设置集气罩收集有机废气、收集后通过管道汇入总管经二级活性炭吸附装置，处理后经15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 废水处理工程; 化粪池（依托现有）、雨水污水管网（依托现有）; 化粪池、雨水污水管网; 依托新厂区现有. 噪声防治; 设备合理布局，高噪声设备采用隔声、减振等措施，选择低噪声、低振动设备；建筑采用隔声、吸声材料等措施加以控制; 设备合理布局，高噪声设备采用隔声、减振等措施，选择低噪声、低振动设备；建筑采用隔声、吸声材料等措施加以控制; 新建. 固废处理处置; 项目设置一般固废暂存库，位于生产车间一角，占地面积10m2; 生活垃圾分类收集后，定期由环卫部门处理；一般工业固废放置于生产车间北侧，占地面积10m2；项目设置一处危废暂存库，位于生产车间北侧，占地面积约10m2; 新建. 地下水及土壤防治; /; 对危废暂存库重点防渗处理; 依托现有并新建. 依托工程; 配电房; 依托厂房现有配电房; 依托现有. 供水; 依托厂区现有供水管网; 依托现有. 管网; 依托租赁厂区、厂房现有雨水管网、污水管网，租赁厂房内根据功能室设置敷设污水管网介入厂区现有污水管网; 依托现有. 化粪池; 依托现有厂房现有化粪池进行预处理，本项目产生的生活污水经污水管排入厂区现有化粪池，与租赁厂区产生的生活污水一并处理，预处理后排入市政污水管网; 依托现有. 2.1.3、主要设备 扩建后项目主要利用现有设备搬迁至新厂区，并新增3条生产聚乳酸饮用吸管生产线并配套治污设施等进行生产。项目使用的主要设备情况见下表： 表2-2项目新增设备一览表 设备名称; 型号; 扩建前数量; 扩建新增数量; 扩建后数量; 备注; 工艺用途. 电子台秤; /; 6台; 0; 6台; 利旧; 计量工序. 混料机; 1100mm; 1台; 0; 1台; 利旧; 混料工序. 饮料吸管挤出制造机组; CY01-2; 3台; 0; 3台; 利旧并改造; 挤出工序. 环保吸管挤出机; JY01-1; 0; 3台; 3台; 新增; 挤出工序. 弯管连排全自动包装机; 03-3U; 2台; 1台; 3台; 利旧并新增; 包装工序. 多支管材自动包装机; 030; 2台; 1台; 3台; 利旧并新增; 包装工序. 全自动可弯吸管成型机; 021; 6台; 6台; 12台; 利旧并新增; 折弯成型. 饮料吸管连排自动包装分切机; 03; 3台; 3台; 6台; 利旧并新增; 分切. 冷水机组; ICL-6; 1台; 1台; 2台; 利旧并新增; 冷却. 纯水机; /; 1台; 0; 1台; 利旧; 纯水制备. UV光解装置; /; 1台; 0; 0台; 淘汰; 废气治理. 二级活性炭吸附装置; /; 0; 1台; 1台; 新增; 废气治理. 2.1.4、扩建项目主要原辅材料 扩建之前项目使用的原材料主要为PP及PP色母，扩建后项目全部使用聚乳酸PLA及色母。详见下表2-3： 表2-3项目生产需要原辅材料 序号; 原材料名称; 单位; 扩建前用量; 扩建项目用量; 扩建完成后用量. 1; PP; t/a; 300; 0; 0. 2; PP色母; t/a; 2; 0; 0. 3; 聚乳酸（PLA）; t/a; 0; 450; 450. 4; PLA色母; t/a; 0; 3; 3. 表2-4项目能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量. 1; 水; m3; 817. 2; 电; 万千瓦时; 3.2. 表2-5项目生产需要原辅材料信息一览表 序 号; 种类; 名称; 年最大使用量; 计量 单位; 一次最大存储量; 物料性状与存储方式; 备注. 1; 原料; 聚乳酸（PLA）; 450; 吨/年; 37.5吨; 卷装，50千克/袋; 颗粒状，原材料库贮存. 2; 辅料; PLA色母; 3; 吨/年; 1.5吨; 袋装，25千克/袋; 颗粒状，原材料库贮存. PLA聚乳酸，又称聚丙交酯，是以乳酸为主要原料聚合得到的聚酯类聚合物，是一种新型的生物降解材料。密度：1.25-1.28g/cm3，熔点：176 °C，特性粘度IV：0.2-8 dL/g，玻璃化转变温度：60-65°C，传热系数：0.025 λ(w/m·k)，聚乳酸的热稳定性好，加工温度170～230℃。聚乳酸（H-[OCHCH3CO]n-OH）的热稳定性好，有好的抗溶剂性，可用多种方式进行加工，如挤压、纺丝、双轴拉伸，注射吹塑。由聚乳酸制成的产品除能生物降解外，生物相容性、光泽度、透明性、手感和耐热性好。 2.1.5、拟建项目产品方案 拟建项目主要为饮用吸管，具体产品方案见表2-7。 表2-7 产品种类产量一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 饮用吸管; 15亿支; 内径6~12mm，长度100~200mm，厚度月0.3~0.8mm，产品执行《聚乳酸冷饮吸管》（QB/T4633-2014）. 2.1.6、工作制度及定员 本项目劳动定员为39人，其中现有员工30，新增职工9人，均不在厂区食宿。 工作制度：工作制度为单班制，每班工作8小时，年工作时日为300天。 2.1.7、厂区平面布置 项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层。项目二层为成品库，存放成品；一层为生产区。一层平面布置按照生产流程进行布局；原材料库位于生产区东南侧，混料机位于原材料库西侧，挤出区位于项目东北侧，弯管成型区位于车间中部，包装区位于车间西侧；一般固废点位于车间北侧，危险废物临时贮存点位于车间北侧。厂房内设计既作明确区划，同时为有利于提高管理工作效率，对功能上相关的部门，又采取密切结合，相互渗透的处理方式，厂房布局较为合理。平面布置详见附图《项目总平面布置图》。 2.1.8、扩建项目与现有工程依托关系分析 扩建项目建成后将现有设备搬迁至新厂区，扩建项目在利用现有生产设备基础上新增设备。现有的废气治理措施不能满足现行环保政策要求，因此将现有UV光解装置进行淘汰。 10、项目排污管理类别分析 （1）、国民经济行业类别判定 本项目为日用塑料制品制造，根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》判定本项目的国民经济行业类别为：C2927-日用塑料制品制造 （2）、排污许可管理类别判定 根据项目的国民经济行业类别C2927，按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行判定，可知：本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“二十四、橡胶和塑料制品业29、塑料制品业292”的第62行“日用塑料制品制造2927”，故本项目的排污许可填报“管理类别”应为“简化管理”。 （3）、适用技术规范确定 根据项目的行业与管理类别，按《固定污染源清理整顿行业和管理类别表》进行判定，可知：本项目排污许可填报时适用的技术规范应为《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）》 。 综上，本项目的国民经济行业类别为C2927，排污许可的管理类别为简化管理，适用排污许可技术规范为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）》。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1、施工期间工艺流程图 本项目租赁现有闲置厂房，无建筑施工过程。施工期仅进行设备安装，无土建工程，故项目施工期影响分析从略。 2.2.2营运期生产工艺及流程图 吸管生产工艺流程 图2-1吸管生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： - 混料：项目生产产品部分产品需要添加色母，需要添加色母的产品将聚乳酸PLA颗粒与色母颗粒添加人工拆袋倒入混料机中进行混料，由于聚乳酸PLA颗粒与色母颗粒均为颗粒状，并且在封闭混料机中进行混料，混料过程中不产生粉尘； - 挤出：将聚乳酸PLA颗粒或混料后的原材料通过吸料泵吸入挤出机料仓中进行挤出。PLA热分解温度在250℃以上，本项目挤出温度约为100~120℃，利旧的饮料吸管挤出制造机组需要对挤出温度控制器进行改造，改造后挤出温度降至100~120℃（PP挤出温度约为225~230℃）。挤出过程中产生的非甲烷总烃，通过在挤出机出口处上端安装集气罩收集非甲烷总烃，收集到的废气通过1套二级活性炭吸附装置进行处理，处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）； - 冷却：挤出的吸管通过水槽直接冷却，水槽中水采用消毒后的纯水，冷却水循环使用，定期排放； - 切割：冷却后吸管通过切割机按照设计要求的长度进行切割；此过程会产生一定量的边角料； - 折弯成型：将切割好的吸管放入全自动可弯吸管成型机进行折弯成型。 - 包装入库：折弯成型后通过包装机进行包装入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 2.3.1 租赁厂房环保手续 ①环评履行情况：2017年5月10日淮南市环境保护局经济开发区分局下发《新建PTP药箔、PVC硬片、冷冲压成型铝等医药包装材料项目环境影响报告表》的批复，文号：淮环开表批【2017】07号（见附件）； ②验收情况：2021年7月完成自主验收，验收意见见附件。 - 2.3.2本项目建设及依托情况 本项目建设性质属于改扩建，租赁安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层。根据现场勘查结果租赁厂房目前为闲置，厂房配套的给排水管道、雨污系统、供电等公用设施均已建成并通过验收，厂区供电及供水可满足本项目需求；租赁厂区污水已介入市政污水管网，本项目建成后产生生产废水，仅产生少量的生活污水，可依托厂区现有化粪池进行预处理，预处理后排入市政污水管网，进入市政污水处理厂处理。项目使用的生产车间无原有环境问题存在，亦不存在与本项目有关的原有污染问题。 2.3.3、原有工程概况 淮南格莱特塑胶有限公司现有生产车间位于淮南经济技术开发区振兴北路东侧淮南市盛伟新型建材科技有限公司生产车间，现有厂区产能为年产量约为6.7亿支饮用吸管。2018年6月委托安徽省四维环境工程有限公司编制《淮南格莱特塑胶有限公司年加工10亿支饮用吸管项目环境影响报告表》；2018年9月25日淮南市环境保护局经济开发区分局以（淮环开表批[2018]10号）《关于淮南格莱特塑胶有限公司“年加工10亿支饮用吸管项目”环境影响报告表的批复》同意项目建设；项目于2018年6月开工建设，2018年8月投产运营；2019年1月通过竣工环境保护验收（阶段性）。 2.3.4、环评文件及环评批复中的环保措施落实情况 表2-8 原环评文件及环评批复中的环保措施落实情况 序号; 环评批复要求; 实际建设情况. 1; 做好装修、改造期的污染防治工作，采取有效的防尘、降噪措施，减少扬尘及噪声对周围环境影响，产生的固体废物应及时分类收集清理; 项目租赁淮南市盛伟新型建材科技有限公司现有闲置空厂房建设年加工10亿支饮用吸管项目，装修、改造期产生的环境影响小且随着施工期结束影响已消失. 2; 车间作业时须处于封闭状态，塑料挤出工序产生的废气，分别在3台挤出机上端设置集气罩收集有机废气、收集后通过管道汇入总管经UV光解装置，处理达标后经15m高排气筒排放; 项目废气主要为挤出机运行过程中产生的VOCs，无粉尘产生，在项目现有2台挤出机上方安装集气罩，废气收集后经过1套UV光解净化装置处理后，通过15m高排气筒排放. 3; 项目实行雨污分流，无生产废水，办公生活污水经依托现有化粪池预处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B等级标准，进入市政污水管网，经淮南首创第一污水处理厂处理达标后排放; 项目用水主要为职工生活用水及循环冷却槽补水。循环冷却水循环使用不外排，职工生活污水经过园区化粪池预处理后排入园区污水管网，进入淮南首创第一污水处理厂处理，尾水排入淮河. 4; 采取有效措施降低噪音，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准; 选用低噪声设备、加装减振基座等. 5; 生活垃圾设置垃圾桶收集后环卫部门统一处理；不合格产品、边角料等集中收集后外售; 生活垃圾交由环卫部门统一清运；不合格产品暂存于厂区一般固废暂存库，定期集中外售. 经与原环评文件及环评批复对照，现有工程已按照原环评报告及环评批复的要求落实各项环保措施。 2.3.5现有工程建设内容 现有工程已建设2条生产线，实际年产6.7亿支饮用吸管。具体现有工程建设内容见下表： 表2-9现有工程建设内容一览表 项目 类别; 项目 名称; 实际建设情况. 主体工程; 生产车间 （一层）; 项目租赁闲置空厂房面积约1539m2，配备混料机、饮料吸管挤出机、包装机、成型机、分解机等设备，建成可年产饮用吸管10亿支生产线，目前已建设完成2条生产线，实际年产6.7亿支饮用吸管. 辅助工程; 办公室; 位于二层东南角，用于日常办公接待. 储运工程; 原料区（二层）; 位于厂房二层，用于储存原料. 成品堆放区 （二层）; 位于厂房二层，用于成品临时堆放. 运输工程; 供应商负责原料的运输工作. 公用工程; 给水; 项目用水依托开发区供水管网. 排水; 项目不产生生产废水，厂区内无卫生间，员工生活污水经过园区化粪池处理后排入园区污水管网，进入淮南首创第一污水处理厂处理，处理后的尾水排入淮河. 供电; 项目用电依托市政电网. 消防系统; 消防系统已配备齐全. 环保工程; 污水处理工程; 化粪池及雨污管网均依托开发区现有工程. 废气治理; 项目废气主要为挤出机运行过程中产生的VOCs，无粉尘产生，在项目现有2台挤出机上方安装集气罩，废气收集后经过1套二级活性炭装置处理后，通过15m高排气筒排放. 噪声治理; 选用低噪声设备、加装减振基座等. 固废治理; 一般固废暂存库位于生产车间一角，面积约10m2. 2.3.6现有工程工程分析 本项目生产饮用吸管，生产工艺简述如下。项目生产工艺流程及产污节点图见图2-2。 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 将外购的PP颗粒、色母颗粒通过人工拆袋导入料斗中，在通过上料泵吸入混料机中进行混匀，混匀后通过上料泵将混匀后物料直接接入挤出机料斗中，并对挤出机料斗进行封闭处理，物料通过上料泵进入挤出机中挤塑，挤塑温度约为225~230℃，挤塑完成后通过循环水冷却槽冷却后取出，再通过切割、检验，检验合格后包装入库，不合格产品暂存于厂区一般固废贮存点，定期集中外售。 2.3.7现有工程污染物排放情况 1、废气染物排放达标情况及排放量分析 现有工程使用的物料均为颗粒状，无粉状物料，混料过程中不产生粉尘。另外不设破碎机，不对不合格产品进行破碎，不产生破碎粉尘。现有工程营运期大气污染物为挤出机运行过程中产生的VOCs，项目无粉尘产生。现有工程在现有2台挤出机上方安装集气罩，废气收集后经过1套二级活性炭装置处理后，通过15m高排气筒排放。 根据2019年1月安徽创新检测技术有限公司编制的《淮南格莱特塑胶有限公司年加工10亿支饮用吸管项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》，建设单位已在现有2台挤出机上方安装集气罩，废气收集后经过1套UV光解净化装置处理后，通过15m高排气筒排放。验收监测期间，项目废气有组织及无组织排放监测浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准及无组织排放浓度监控限值要求。 2、废水染物排放达标情况及排放量分析 现有工程用水主要为职工生活用水及循环冷却槽补水，循环冷却水循环使用不外排；厂区内无卫生间，职工生活污水经过园区化粪池预处理后排入园区污水管网，进入淮南首创第一污水处理厂处理，尾水排入淮河。 （1）循环冷却槽补水：项目设循环冷却槽，循环水量约为3m3/h，冷却水定期补充添加，补水量约为0.5m3/d，150m3/a。循环冷却水循环使用不外排； （2）职工生活用水：项目现有劳动员工30人，生活用水量约为1.5m3/d（450m3/a），生活污水产生量约为1.2m3/d（360m3/a）。 表2-10 项目供排水一览表 项目; 用水量标准; 数量; 用水量; 排水量. 循环冷却槽补水; 3m3/h; /; 150m3/a; 0. 生活用水; 50L/人·d; 30人; 450m3/a; 360m3/a. 合计; 600m3/a; 360m3/a. 图2-3 项目水平衡示意图（m3/d） 现有工程产生的生活污水经化粪池处理后，项目废水排放浓度能达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，排入淮南首创第一污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准。根据2019年1月安徽创新检测技术有限公司编制的《淮南格莱特塑胶有限公司年加工10亿支饮用吸管项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》，现有工程项目用水主要为职工生活用水及循环冷却槽补水。循环冷却水循环使用不外排；厂区内无卫生间，员工生活污水均于厂外收集经过园区化粪池处理后排入园区污水管网，进入淮南首创第一污水处理厂处理，处理后的尾水排入淮河，项目废水与园区内其他工厂产生的废水一并汇入园区化粪池，因此本次验收监测不对其废水排放情况进行监测。 3、噪声排放达标情况及排放量分析 项目营运期的噪声源主要是混料机、挤出制造机组包装机、自动包装机、吸管成型机以及分切机等设备运行时产生的噪声，项目建设方采取的主要减振措施主要有：使用低噪声设备，设置减振基座等。根据2019年1月安徽创新检测技术有限公司编制的《淮南格莱特塑胶有限公司年加工10亿支饮用吸管项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》，该建设项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类要求区标准限值。 4、现有工程固体废物污染源分析 现有工程产生的固废主要有职工生活垃圾和不合格产品。 （1）生活垃圾：项目共有员工30人，生活垃圾产生量约为4.5t/a，交由环卫部门统一清运； （2）不合格产品：原材料加工过程中产生的不合格产品等约5t/a，产生的不合格产品暂存于厂区一般固废暂存库，定期集中外售，不在厂区破碎。 表2-11 固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 废物类别; 危废编号; 产生量 （t/a）; 处理或处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; /; 4.5; 交由环卫部门统一清运. 2; 不合格产品; 一般固废; /; 5; 暂存于厂区一般固废暂存库，定期集中外售. 5、现有工程污染物排放情况汇总 表2-12现有工程污染物产生及排放情况汇总表 单位： t/a 项目; 污染物; 排放量. 废水; 污水量; 360. CODCr; 0.018. BOD5; 0.0036. NH3-N; 0.0018. SS; 0.0036. 废气; 非甲烷总烃（有组织排放）; 0.067. 固体废物（产生量）; 生活垃圾; 4.5. 不合格产品; 5. 综上所述，根据2019年1月安徽创新检测技术有限公司编制的《淮南格莱特塑胶有限公司年加工10亿支饮用吸管项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》，现有工程各项污染物防治措施均已落实到位，各项污染物排放均做到达标排放。 2.3.8 搬迁后现有工程采取的措施 扩建项目建设时需将现有工程全部生产设备搬迁至新厂区，搬迁后需要对现有厂区进行清理，将临时贮存的生活垃圾全部交环卫部门统一处理，临时贮存的不合格产品全部集中外售；淘汰的UV光解设备妥善处置。确保搬迁后现有工程无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 该项目位于淮南安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层。 3.1.1环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判断 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2019)，本次评价基本污染物环境质量现状数据采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。 区域环境质量评价采用2021年6月2日淮南市生态环境局发布的“2020年淮南市环境质量状况公报”中统计数据。2020年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、76微克/立方米、48微克/立方米、1.1毫克/立方米和160微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2)、一氧化碳（CO）、臭氧（03）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10年均浓度和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.08倍和0.37倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2)、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度和臭氧（O3）。日最大8小时平均第90百分位浓度分别较上年减少28.6%、0%、16.8%、10.1%、0%、7.5%。因此，淮南市为非达标区。 （2）基本污染物环境质量现状评价 本项目引用2021年6月2日淮南市生态环境局发布的《2020年淮南市环境质量状况公报》中淮南市环境监测站2020年1月1日~2020年12月31日的监测数据进行评价，基本污染物环境质量现状评价见表3-1 表3-1基本污染物环境质量现状 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度; 标准限值; 占标率/%; 达标情况. （μg/m3）; （μg/m3）; 分项; 总体. SO2; 年平均浓度; -; 10; 60; 16.7; 达标; 不达标. NO2; 年平均浓度; -; 25; 40; 62.5; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 76; 70; 108; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 48; 35; 137; 不达标. CO; 年平均浓度; -; -; 达标. 百分位上日平均; 95; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5. O3; 年平均浓度; -; -; 达标. 8h平均质量浓度; 90; 160; 160; 100. 根据淮南市生态环境局发布的《2020年淮南市各县区空气质量数据统计表(1-11月)》大通区PM2.5平均浓度为42.027μg/m3，PM10平均浓度为75.8μg/m3，不能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。 综上分析，项目区区域PM2.5、PM10年均值指数均超标，不能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。因此项目所在区域的基本污染物环境质量现状不达标。 （3）其他污染物 本项目位于淮南安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层，引用《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》中现状监测结果，监测点位位于淮南经济开发区宫集村，位于本项目东南侧，距离590m；监测时间为2020年5月，满足引用要求，监测结果见下表：宫集村2020-05-11~2020-05-17非甲烷总烃采样监测结果为0.84~mg/m3。因此，项目区域非甲烷总烃的小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的选用值。 2、区域水环境现状 本次评价地表大涧沟环境质量现状监测数据引用《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》中现状监测结果，监测时间为2020年5月26日-28日，在有效期范围，可以引用监测结果详见下表： 表3-2地表水水质监测结果单位：mg/L（pH除外) 采样点名称; pH值; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷. 淮河; W1（淮南经济技术开发区污水处理厂入淮河排污口上游500米）; - 8.3.8~8.39; 18~20; 3.7~3.8; - 0.174~0.181; - 0.08~0.09. W2（淮南经济技术开发区污水处理厂入淮河排污口下游500米）; 8.35~8.37; 18; 3.5~3.9; - 0.232~0.261; - 0.08~0.09. W3（淮南经济技术开发区污水处理厂入淮河排污口下游2000米）; 8.54~8.56; 17~19; 3.7~3.9; - 0.203~0.217; - 0.09~0.1. W4（淮南经济技术开发区污水处理厂入淮河排污口下游5000米）; 8.29~8.31; 17~19; 3.8~3.9; - 0.159~0.188; - 0.09~0.1. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 由上表得知，项目区地表水水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境现状： 该项目位于淮南安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层，为了解为了解该项目所在区域环境声质量状况，评价单位委托安徽世环检测技术限公司2021年10月18日在项目地块四周及敏感点进行监测，监测结果如下： 表3-3场界噪声现状监测结果 单位：LeqdB(A) 点数; 测点名称; 2021-10-18. 1#; 东厂界外1米; 昼间dB（A）; 56.3. 夜间dB（A）; 45.7. 2#; 南厂界外1米; 昼间dB（A）; 58.0. 夜间dB（A）; 47.8. 3#; 西厂界外1米; 昼间dB（A）; 54.1. 夜间dB（A）; 43.7. 4#; 北厂界外1米; 昼间dB（A）; 57.0. 夜间dB（A）; 45.0. 5#; 安徽国检局淮南办事处; 昼间dB（A）; 58.5. 夜间dB（A）; 48.6. 6#; 淮南经济开发区管委会; 昼间dB（A）; 55.7. 夜间dB（A）; 45.6. 经现状监测，项目区区域声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准，敏感点处声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。 4、地下水环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，在园区范围及周边共布设6个地下水监测点。本次评价地下水环境质量现状监测数据引用《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》中现状监测结果，监测时间为2020年5月11日，在有效期范围，可以引用。 表3-4 地下水监测统计与评价结果 单位： mg/L 监测点位 监测因子; D1马庄村; D2林巷村; D3田东村; D4崇华村; D5宫集村; D6柴庄. pH （无量纲）; 6.98; 7.11; 7.1; 7.04; 7.14; 7.2. CO32-（mg/L）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. HCO3-（mg/L）; 7.83; 7.42; 7.41; 6.86; 6.69; 7.04. 总硬度（mg/L）; 277; 242; 222; 253; 266; 263. 溶解性总固体（mg/L）; 486; 424; 441; 365; 362; 451. 耗氧量（mg/L）; 2.1; 2; 2.3; 3.4; 3.9; 3.1. 氨氮（mg/L）; 0.216; 0.215; 0.208; 0.221; 0.128; 0.157. 硝酸盐（mg/L）; 12; 14.3; 11.6; 13.5; 15.2; 15.6. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.54; 0.35; 0.252; 0.356; 0.483; 0.335. 挥发酚（mg/L）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L. 氰化物（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 氯化物（mg/L）; 105; 110; 113; 123; 135; 124. 氟化物（mg/L）; 0.059; 0.045; 0.032; 0.044; 0.052; 0.046. 硫酸盐（mg/L）; 184; 145; 147; 178; 152; 145. 砷(μg/L); 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L; 0.3L. 汞(μg/L); 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L. 六价铬（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 铅（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 镉（mg/L）; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 铁（mg/L）; 0.14; 0.11; 0.15; 0.16; 0.12; 0.15. 锰（mg/L）; 0.06; 0.04; 0.03; 0.08; 0.03; 0.04. 钾（mg/L）; 112; 141; 143; 133; 125; 135. 钠（mg/L）; 121; 135; 152; 136; 131; 131. 钙（mg/L）; 264; 242; 244; 274; 245; 242. 镁（mg/L）; 263; 235; 252; 236; 252; 236. 总大肠菌群数(MPN/L); 20L; 20L; 20L; 20L; 20L; 20L. 细菌总数(CFU/mL); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯(μg/L); 2L; 2L; 2L; 2L; 2L; 2L. 甲苯(μg/L); 2L; 2L; 2L; 2L; 2L; 2L. 三氯甲烷(μg/L); 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L. 监测结果表明，地下水类型为 HCO3-、SO42-、Mg2+型水，各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，评价区域地下水达到Ⅲ类水平，各污染因子单因子指数均小于1，地下水环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层。项目区500米范围内无地下水环境保护目标。项目厂界外50米范围内无声环境保护目标见下表；项目区厂界外500 米范围内的大气环境保护目标见下表： 表3-5大气环境环境保护目标一览表 名称; 经纬度坐标; 保护 对象; 规模; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 安徽国检局淮南办事处; 117.057759975; 32.662724348; 工作人员; 约100人; 二类区; S; 30. 田东花园小区; 117.05121517; 32.66498208; 居民; 约3000人; 二类区; NW; 576. 淮南经济开发区管委会; 117.05826402; 32.66207457; 工作人员; 约230人; 二类区; S; 118. 淮南卫校; 117.04847932; 32.65858769; 师生; 约5200人; 二类区; SW; 1072. 淮南经开区公租房; 117.05005646; 32.65587330; 师生; 约890人; 二类区; SE; 1030. 表3-6环境环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 地表水环境; 淮河; N; ≥3016; 特大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB38382002）中的Ⅲ类标准. 声环境; 项目区; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类. 安徽国检局淮南办事处; S; 30; 约100人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目产生的废气主要为非甲烷总烃，废气经过处理后排放，废气排放执行上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1大气污染物项目排放浓度限值。 表3-7项目废气排放执行标准限值 污染物; 有组织排放; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率kg/h; 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 周界外浓度最高点; 4.0; 上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015). 项目无组织排放有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放特别排放限值，具体见表3-8。 表3-8厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度; 厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 项目不产生生产废水，仅产生少量的冷却排水，产生的生活污水和冷却排水经化粪池预处理后进入淮南经济技术开发区污水处理厂进一步处理，污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准，标准值详见表3-9。 表3-9污水综合排放标准限值 单位：mg/L，pH值除外 项目; 标准值; 标准来源. pH; 6～9; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准. CODCr; ≤500. BOD5; ≤350. SS; ≤400. NH3-N; ≤45. 3、噪声排放标准 本项目营运期项目区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准详见表3-10。 表3-10工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类; 65; 55. 4、固体废物排放标准 固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环保部总量控制要求及安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），结合本项目生产特点，确定总量控制因子如下： 大气污染物总量控制因子：VOCs、颗粒物 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N 拟建项目水污染物总量控制因子COD、NH3-N不重新申请总量，纳入到淮南经济开发区污水处理厂的总量之中。 建议拟建项目新增总量控制指标为：VOCs（以非甲烷总烃计）：0.33t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层，施工期仅进行设备安装，无土建工程，故项目施工期影响分析从略。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 4.2运营期环境影响和保护措施 - 4.2.1运营期废气影响和保护措施 - 1、废气产生、排放情况 （1）废气产生情况 扩建项目使用的原辅材料全部为颗粒状，无粉状物料，混料过程中不产生粉尘。另外不设破碎机，不对不合格产品及边角料进行破碎，不产生破碎粉尘。扩建项目营运期大气污染物为挤出机运行过程中产生的非甲烷总烃，具体见下表所示。 表4-1 本项目废气产生情况一览表 序号; 产生环节; 污染物种类; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3. 1; 挤出工段; 非甲烷总烃; 1.04; 非甲烷总烃：66. （2）废气治理设施 本项目各废气治理设施如下表所示。 表4-2 本项目各废气治理设施一览表 序号; 产生环节; 收集效率; 治理措施; 是否为可行技术. 处理工艺; 处理效率. 1; 挤出工段; 90%; 二级活性炭吸附装置（TA001）; 80%; 是. （3）废气排放情况 本项目各产污环节废气排放情况如下表所示。 表4-3 本项目有组织废气排放情况一览表 序号; 废气污 染源; 废气量m3/h; 排放情况; 排放 形式; 排气筒编号. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 1; 挤出工段（非甲烷总烃）; 6500; 13.2; 0.086; 0.21; 有组织; DA001. 本项目有组织废气排放情况如下表所示。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放标准. 标准名称; 浓度限值 mg/m3. 1; DA001; 非甲烷总烃; 13.2; 0.086; 0.21; 上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015); 70. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.21; /. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.21; /. 本项目无组织废气排放情况如下表所示。 表4-5 本项目无组织大气污染物产排情况汇总一览表 污染源; 污染物; 长度（m）; 宽度 （m）; 初始排放高度（m）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 项目区; 非甲烷总烃; 45; 81; 8; 0.12; 0.005. 各废气污染物排放源核算过程具体可见“3、污染源核算过程简述”。 （4）废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况信息见下表所示。 表4-6 本项目有组织废气排放口基本情况一览表 编号; 排放口编号; 排放口名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 烟气流速/（m/s）; 烟气温度(℃); 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度; 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; DA001; 有机废气排放口; 117.05797836; 32.66322657; 28; 15; 0.4; 14.37; 常温; 一般排放口; 上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)）; 非甲烷总烃：70. 表4-7本项目无组织废气排放基本情况一览表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; 生产 车间; 挤出; 非甲烷总烃; 封闭厂房，车间内门窗关闭; 上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015); 4.0. 表4-8大气污染物年排放量核定表 单位t/a 序号; 污染物; 有组织排放量; 无组织排放量; 合计组织排放量. 1; 非甲烷总烃; 0.21; 0.12; 0.33. （5）本项目废气收集处理情况 根据上述内容，本项目废气收集、处理情况见图4-1所示。 图4-1 本项目有组织废气收集管线示意图 - 2、废气环境监测计划 本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2019）中相关要求，制定本项目废气监测计划，具体见下表所示。 表4-9 本项目废气环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废气 （有组织）; DA001; 排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年. 废气 （无组织）; 厂界; 厂区上风向东厂界外1m; 1; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区下风向西厂界外1m; 1; 1次/年. 厂区下风向西北厂界外1m; 1; 1次/年. 厂区下风向西南厂界外1m; 1; 1次/年. 厂区; 厂房外监控点; 1; VOCs; 1次/年. 排气筒需根据现场实际条件配备建设采样平台，排气筒预留采样口采样平台及采样口设置均需满足《HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范》要求。采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m 高的护栏和不低于 10cm 的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2。采样孔距平台面约为 1.2m～1.3m。采样口采样位置应优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，具体应设置在距弯头、阀门、变径管下游不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。 - 3、污染源核算过程简述 扩建项目使用的原辅材料全部为颗粒状，无粉状物料，混料过程中不产生粉尘。另外不设破碎机，不对不合格产品及边角料进行破碎，不产生破碎粉尘。扩建项目营运期大气污染物为挤出机运行过程中产生的非甲烷总烃。 项目使用的原材料主要为聚乳酸PLA及色母，PLA热分解温度在250℃以上，本项目挤出温度约为100~120℃，低于项目所使用的原材料分解温度，根据物料的理化性质分析，在此温度下聚乳酸PLA及色母在熔融过程中基本不发生分解，不产生碳链焦化气体，但原料中有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，挤出过程中产生的有机废气组分较复杂，以非甲烷总烃为主。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，日用塑料制品生产加热挤出工序产生挥发性有机废气2.7kg/t产品；项目年生产产品产量合计为430吨，项目产生的非甲烷总烃量约为1.16t/a，0.48kg/h，挤出机年工作时间为2400h。非甲烷总烃产生点主要在挤出头出口处，本项目共有6台挤出机，要求设置封闭式生产车间，并在6台挤出机挤出头出口处上端安装集气罩收集非甲烷总烃，收集效率约为90%，收集后进入二级活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高排气筒排放，则被收集的非甲烷总烃量约为1.04t/a，0.43kg/h，以无组织形式排放的非甲烷总烃量约为0.12t/a，0.05kg/h。项目设置1套二级活性炭吸附装置处理挤出有机废气，挤出机产生的废气通过在挤出机上端安装集气罩收集，由于挤出头上端无需人工操作，为了确保废气收集效率，要求集气罩以挤出头最短距离进行安装，距离约0.1m，每个挤出头面积约0.16m2（边长约0.4×0.4m），根据除尘工程设计手册要求集气罩投影面积应不小于污染源面积1.4倍，则项目集气罩投影面积设计为0.2m2（边长约0.45×0.45m）。集气罩开口面最远处风速为1.0m/s。 根据除尘工程设计手册中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4 P——集气罩敞开面周长，m，P=1.8m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H=0.1 V——集气罩开口面最远处风速，四面敞开V一般为1.0~1.27m/s，m/s，V=1.0m/s； 综上，经计算每台挤出机集气罩收集废气所需的风量为0.25 m3/s，900m3/h，项目设置6台挤出机，需安装6套集气罩收集废气，则项目收集挤出机挤出废气所需风量为5400m3/h，考虑管道风阻影响，设计引风机风量为6500m3/h。收集后通过1套二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA001，内径0.4m，风速14.37m/s）排放。集气罩收集效率按90%计，二级活性炭吸附装置对有机废气处理效率约80%，则非甲烷总烃量收集量为1.04t/a，0.43kg/h，收集后经二级活性炭吸附装置处理后有组织排放量约为0.21t/a，0.086kg/h(年工作时间2400h)，排放浓度约为13.2mg/m3，满足上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中表1要求。非甲烷总烃无组织排放量约为0.12t/a，0.05kg/h。 - 4、废气治理措施 有机废气治理方法主要为燃烧法、吸附法、吸收法、生物处理法、冷凝法和UV光解催化氧化，有机废气治理方法的优缺点比较见下表。 表4-10 6种主要有机废气治理方法的优缺点比较 治理方案; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 原料适应性广，工艺过程简单，能耗低，压力适应范围广；可在常温下操作；工艺流程简单，调节能力强，操作弹性大；投资少，操作费用低，维护简单。; 吸附剂再生过程有二次污染产生，当废气中有胶粒物质或其他杂质时，吸附剂易中毒。; 低浓度废气处理. 吸收法; 对处理大风量、常温、低浓度有机废气比较有效且费用低，而且能将污染物转化为有用产品。; 设备有较高要求，处理条件也较为苛刻，具有一定的局限性。容易因环境变化及尾气气体种类繁多造成吸收率低的后果; 常温，低浓度废气处理. 燃烧法; 使用设备简单，操作方便，另外可以回收利用热能，气体净化彻底。; 催化剂成本高，且有使用寿命限制，复杂废气需预处理，尾气仍有少量二次污染，设备造价较高。; 中、高浓度废气处理. 生物法; 设备简单，运行维护费用低，无二次污染。; 处理设备费用高，预处理成本高，对成分复杂的废气或难以降解的VOCs，去除效果较差。; 低、中浓度，易降解废气处理. 冷凝法; 结构、原理简单，操作易行，处理沸点较低的物质的蒸气时，效果明显。; 对于沸点较高的有机物，处理效果较差。; 低沸点、高浓度废气处理. 项目生产过程中产生的废气主要包括挤出废气。因此项目设置1套二级二层活性炭吸附用于处理生产过程中产生的有机废气。 活性炭吸附：吸附剂是能有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。吸附剂一般有以下特点：大的比表面、适宜的孔结构及表面结构；对吸附质有强烈的吸附能力；一般不与吸附质和介质发生化学反应；制造方便，容易再生；有良好的机械强度等，气体吸附分离成功与否，极大程度上依赖于吸附剂的性能，因此选择吸附剂是确定吸附操作的首要问题。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部空隙结构发达、比表面积大(1g 活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800-1500m2)，吸附能力强的一类微晶质碳素材料，能有效吸附有机废气。 由于炭吸附技术相对简单、有效，使其成为回收有机气体的首选技术。根据项目废气排放特征，考虑去除效率、运行费用等，本项目采用活性炭吸附处理有机废气。项目采用二级二层活性炭吸附装置处理有机废气，根据吸附法工业有机废气治理工程技术规范(HJ 2026—2013)，活性炭吸附装置参数见下表： 表4-11 二级二层活性炭吸附装置技术参数表 活性炭密度; 活性炭碘吸附值; 介质温度; 介质. 550kg/m3; 900mg/g; 常温（-5℃~40℃）; 有机废气. 处理效率; 活性炭形态; 活性炭层数; 活性炭间距. 90％; 蜂窝状活性炭; 2级×2层; 0.2m. 活性炭单层厚度; 引风机出口风量; 吸附装置尺寸; 活性炭填充尺寸. 0.1m; 6500m3/h; 高1.8m×宽1.4m×长0.8m; 高1.6m×宽1.2m×长0.4m. 过滤截面积; 过滤风速; 过滤停留时间; 活性炭一次填充量. 1.8m2; 1.0m/s; 0.5~1.5s; 422.4kg. 活性炭更换时间计算 二级二层活性炭吸附装置的一次填充量为422.4kg，根据项目原辅材料产污量核算，计算表如下： 表4-12活性炭更换时间计算一览表 名称; 年用量t/a; 日用量t/d; 产生VOCs量t/a; 被处理VOCs量t/a; 活性炭使用量t/a; 活性炭一次填装量t; 一次填装使用时间d. 聚乳酸及色母; 453; 1.51; 1.16; 0.83; 2.77; 0.42; 45.7. 因此，当聚乳酸及色母使用量为45.7d×1.51t/d=69t时，需更换活性炭一次。 5、污染物达标排放情况 本项目营运期大气污染物为项目生产过程中产生的挤出有机废气（G2-1）。通过在挤出机上端安装集气罩收集废气，收集后通过1套二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA001，内径0.4m，风速14.37m/s）排放。集气罩收集效率按90%计，二级活性炭吸附装置对有机废气处理效率约80%，则非甲烷总烃量收集量为1.04t/a，0.43kg/h，收集后经二级活性炭吸附装置处理后有组织排放量约为0.21t/a，0.086kg/h(年工作时间2400h)，排放浓度约为13.2mg/m3，满足上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中表1要。非甲烷总烃无组织排放量约为0.12t/a，0.05kg/h。 6、本项目废气排放环境影响 本项目营运期大气污染物为生产过程中产生的非甲烷总烃通过有效的收集、处理措施，各废气均可得到有效控制，根据上述数据可知，各股废气均能达标排放，外排废气对周边大气环境影响不明显。 - 4.2.2运营期废水影响和保护措施 - 1、废水产生源强 - 建设项目给、排水概况 项目产生的废水主要为生活污水、纯水制备产生的浓水、循环冷却定期排水，经过托现有化粪池处理后排入市政污水管网进入淮南经济技术开发区污水处理厂处理，处理达标后排入淮河。 本项目职工人数为39人，职工均不在项目区食宿，用水标准按50L/(人·d)，用水量为1.95m3/d，585m3/a（一年按300天计算），排放系数按80%计，则污水量为1.56m3/d，468m3/a； 项目冷却使用仅消毒处理的纯水，项目设置1台纯水机进行纯水制备，项目项目冷却采用紫外消毒后纯水，年消耗纯水量约为174m3/a，根据设备资料，纯水制备设施出水效率一般在75%左右，计算得出本项目制备纯水需要的自来水用量为232m3/a，产生的浓水产生量为58m3/a。 项目设6座冷却水槽，每座循环水量约为5m3/h，冷却水定期补充添加，6座补水量合计约为0.5m3/d，150m3/a，年循环时间300天。冷却水循环使用，每半月排放一次，一次排水量为1m3，排放量为24m3/a。冷却水定期排放。 表4-13项目给排水量一览表 名称; 用水标准; 用水量; 排水量. 生活用水; 50L/(人·d); 1.95m3/d，585m3/a; 1.56m3/d，468m3/a. 纯水制备; /; 0.77m3/d、232m3/a; 浓水; 0.19m3/d、58m3/a. 冷却水排放; 0.08m3/d 、24m3/a. 合计; 2.72m3/d、817m3/a; 1.83m3/d、550m3/a. 新鲜水 2.72 生活用水 1.95 0.39 纯水制备用水 0.77 1.56 0.58 浓水 0.19 冷却 纯水 1.83 化粪池 0.19 淮南经济技术开发区处理厂 淮河 0.5 0.08 图4-2项目水平衡图（单位：m3/d） 污水处理方案： 产生的纯水制备浓水、冷却排水与一般生活污水经化粪池收集，直接通过污水管网排入淮南经济技术开发区污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入淮河。本项目主要水污染物产生和排放情况见下表。 表4-14 项目水污染物产生和排放情况 类别; 污染物; 产生情况; 治理措施; 接管情况; 排放去向; 排放情况. 浓度mg/L; 产生量t/a; 污染物; 浓度mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 一般生活污水; 水量; /; 468; 化粪池; /; /; /; /; /; /. COD; 350; 0.1638; /; /; /; /; /. BOD5; 250; 0.1170; /; /; /; /; /. SS; 200; 0.0936; /; /; /; /; /. NH3-N; 20; 0.0094; /; /; /; /; /. 冷却塔排水; 水量; /; 24; /; /; /; /; /. COD; 100; 0.0024; /; /; /; /; /. BOD5; 30; 0.00072; /; /; /; /; /. SS; 200; 0.0048; /; /; /; /; /. NH3-N; 10; 0.00024; /; /; /; /; /. 浓水; 水量; /; 58. COD; 10; 0.00058. BOD5; 5; 0.00029. SS; 10; 0.00058. NH3-N; 3; 0.000174. 混合废水; 水量; /; 550; 产生的纯水制备浓水、冷却排水与一般生活污水经化粪池收集，直接通过污水管网排入淮南经济技术开发区污水处理厂; 水量; /; 550; 淮南经济技术开发区污水处理厂; /; 550. COD; 303; 0.16678; COD; 246; 0.1353; 50; 0.0275. BOD5; 215; 0.11801; BOD5; 135; 0.07425; 10; 0.0055. SS; 180; 0.09898; SS; 120; 0.066; 10; 0.0055. NH3-N; 18; 0.009774; NH3-N; 18; 0.009; 5; 0.003. （2）废水产生 本项目废水产生环节相关信息见下表所示。 表4-15 本项目废水污染物产生情况一览表 序号; 产排污环节; 类别; 污染物; 产生情况. 浓度mg/L; 产生量t/a. 1; 员工生活办公; 一般生活污水; 水量; /; 468. COD; 350; 0.1638. BOD5; 250; 0.1170. SS; 200; 0.0936. NH3-N; 20; 0.0094. 2; 冷却; 冷却排水; 水量; /; 24. COD; 100; 0.0024. BOD5; 30; 0.00072. SS; 200; 0.0048. NH3-N; 10; 0.00024. 3; 纯水制备; 浓水; 水量; /; 58. COD; 10; 0.00058. BOD5; 5; 0.00029. SS; 10; 0.00058. NH3-N; 3; 0.000174. （3）废水治理设施 本项目废水治理设施如下表所示。 表4-16 本项目废水治理设施一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施. 治理设施编号; 处理 能力; 治理 工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 1; 生活污水 冷却排水 浓水; COD; TW001; 2t/d; 化粪池; 18.81%; 是. BOD5; 37.21%. SS; 33.33%. 氨氮; 0.00. 本项目废水种类主要包括一般生活污水、纯水制备浓水和冷却排水，产生的废水依托现有厂房现有化粪池进行预处理，本项目产生的生活污水经污水管排入厂区现有化粪池，与租赁厂区产生的生活污水一并处理，预处理后排入市政污水管网。 （4）废水排放情况 本项目废水排放情况如下表所示。 表4-17 本项目废水排放情况一览表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 废水排放量; 污染物排放情况; 排放 方式; 排放 去向; 排放 规律. 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 1; 混合废水（一般生活废水+冷却塔排水）; COD; 520; 246; 0.128; 间接 排放; 外排至淮南经济技术开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. BOD5; 135; 0.07. SS; 150; 0.078. 氨氮; 17; 0.0088. （5）废水排放口情况 本项目废水排放口情况如下表所示。 表4-18本项目废水排放口设置情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理位置; 排放标准. 经度; 纬度; 标准名称; 浓度限值mg/L. 1; DW001; 废水总排口; 一般排放口; 117.05726087; 32.66370535; 污水综合排放标准（GB8978-1996）及污水处理厂接管要求; COD; 350. BOD5; 130. SS; 200. 氨氮; 30. - 2、废水环境监测计划 本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2019）中相关要求，制定本项目废水监测计划，具体见下表所示。 表4-19 本项目废水环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次. 废水; 厂区污水总排口; 1; 流量、pH、COD、氨氮、BOD5、SS; 1次/年. - 3、污染物达标排放情况 本项目废水种类主要包括一般生活污水、纯水制备浓水和冷却排水。 根据表4-13内容，生活污水、纯水制备浓水和冷却排水经化粪池收集预处理后，可达到淮南经济技术开发区污水处理厂接管要求，通过市政污水管网接管入淮南经济技术开发区污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，排放至淮河。 - 4、废水接管处理可行性分析 （1）建设项目废水被接纳的可行性分析 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）主要为淮南经济技术开发区配套，2020年建成并投入试运行，该厂目前运行良好，出水可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排放，对淮河淮南段的水环境质量影响较小。 ①处理规模的可行性 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）收水范围主要包括淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水及大通区的工业废水和生活污水（大通区的的废水站处理总量的10%），设计处理能力3万t/d。采用“水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺”。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，出水水质达标后通过撇洪沟排入大涧沟排污渠，最终排入淮河。 本项目所在区域在淮南经济技术开发区工业污水处理厂服务范围内，项目废水项目运营期新增污水量为1.83m3/d，占淮南经济技术开发区工业污水处理厂设计处理能力3万t/d的0.006%，从水量上来讲，项目废水接管进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）可行。污水处理厂的处理能力远远大于污水产生量，因此本项目产生的污水不会对污水处理厂造成较大冲击影响。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目产生的生活污水、纯水制备浓水和冷却排水。经预处理后接管浓度均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准同时满足开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准，且项目水质简单，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）的处理造成冲击，因此项目废水接管排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）集中处理可行。 （2）管线、位置落实情况及时间对接情况分析 项目所在地管网已经完成建设，因此，从时间、管线、位置落实情况上分析项目污水接管排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）是可行的。 从以上的分析可知，淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）有能力接纳本项目废水，污水处理工艺能够实现建设项目废水达标排放，污水处理方案可行。 - 4.2.3运营期噪声影响和保护措施 1、运营期噪声源强 项目主要噪声为各种生产设备运行产生的噪声，拟建工程及现有工程主要噪声源情况见下表： 表4-20拟建工程主要噪声设备噪声级 设备; 数量（台）; 声级范围dB（A）; 防噪措施; 降噪效果. 混料机; 1; 85~100; 选用低噪声设备、设置减振基座、厂房隔声、风机安装消音器; 10~25. 饮料吸管挤出制造机组; 3; 75~80; 10~25. 环保吸管挤出机; 3; 75~80; 10~25. 弯管连排全自动包装机; 3; 75~80; 10~25. 多支管材自动包装机; 3; 75~80; 10~25. 全自动可弯吸管成型机; 12; 75~80; 10~25. 饮料吸管连排自动包装分切机; 6; 75~80; 10~25. 冷水机组; 1; 75~80; 10~25. 引风机; 1; 65~75; 10~25. 2、运营期噪声环境影响分析 本项目位于淮南经济技术开发区，区域内声环境属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，本次声环境影响评价等级为三级。 本项目主要噪声源为设备工作时候产生的噪声。本评价预测中考虑了声源所在空间位置及设备安装情况以及声波在空气中扩散传播所遇各种衰减因素的影响。预测评价中，选用原现状监测中厂界背景值测点作为预测点。 选择《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4－2009)中推荐的工业噪声预测模式，具体模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 r 声源 LP1 LP2 图4-3室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)，本次预测背景值采用验收报告数据。 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。 项目在设备选型过程中充分考虑了声学指标，尽量选用低噪设备，对噪声源强较大的设备如空压机，需安装减震基座，设备的安装设计中采用了一系列减振降噪措施，生产厂房的隔声、吸音效果较好。由于冷水机工作时噪声源强较大，对冷水机安装在减振固定基座上，利用减振固定基座、设备房及厂房的隔声作用，减轻空压机产生的环境影响。因此，厂房外1米处声级比声源声级有大幅降低。项目夜间不生产。依据预测模式，经计算，建设项目厂界噪声影响预测结果见下表4-21。 表4-21厂界噪声限值 单位dB(A) 预测点编号; 方位; 昼间贡献值; 标准值; 评价结果. 昼间; 昼间. 1#; 北厂界; 51.2; 65; 达标. 2#; 东厂界; 52.6; 达标. 3#; 南厂界; 48.5; 达标. 4#; 西厂界; 50.3; 达标. 表4-22敏感点处噪声预测值 单位dB(A) 敏感点名称; 背景值; 贡献值; 预测值; 达标情况. 安徽国检局淮南办事处; 58.5; 43.1; 58.5; 达标. 淮南经济开发区管委会; 55.7; 37.5; 55.7; 达标. 本预测结果表明，项目建成后各主要噪声设备经降噪措施及距离衰减后对厂界的影响值均较小，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即：昼间65dB(A)，敏感点处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区声环境功能区标准。本项目噪声设备对厂界噪声的影响值不明显。 3、噪声防治措施 为了进一步减小项目运营期噪声对周围环境的影响，本环评建议采取如下噪声治理措施： ①企业应选用低噪声设备，合理布局车间、设备，设备安装应避免接触车间墙壁，较高噪声设备应安装减振垫、消声器（罩）以及包扎消声材料等。落实以上措施后，再经建筑隔声等作用，车间设备噪声贡献值可以降25dB以上。 ②投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。 ③风机安装消音器，风管连接处采用软连接方式。 - 4、噪声环境监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2019）中相关要求，未对噪声监测提出相关要求，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》中噪声管控要求，特提出如下监测方案。 表4-23 本项目噪声环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测点位; 监测因子指标; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 厂界四周; 等效声级; 1次/年. - 4.2.4运营期固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物源强 本项目产生的固废主要为：职工生活垃圾、不合格产品、边角料、废活性炭、废滤芯、废紫外灯管。 （1）生活垃圾 项目员工39人，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，则职工办公及生活产生的生活垃圾产生量为5.85t/a。生活垃圾交环卫部门统一处理。 （2）不合格产品、边角料 原材料加工过程中会产生一定量的不合格产品、边角料等，产生量约2.5t/a。产生的不合格产品、边角料暂存于厂区一般固废临时贮存点，定期集中破碎回用于生产。 （3）废滤膜 项目纯水制备设备会产生一定量的废滤膜，产生量约0.1t/a，暂存于厂区一般固废临时贮存点，定期由纯水设备厂家回收利用。 （4）废活性炭 项目有机废气采样二级活性炭吸附装置进行处理，根据工程分析可知，项目处理非甲烷总烃量为0.83t/a，根据类比资料可知1t活性炭吸附剂最大可吸附0.3t有机化合物，本项目活性炭吸附设备需要活性炭2.76t/a，则废活性炭的产生量约为3.59t/a。属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW49其他废物，废物代码为900-041-49，收集后定点放置于厂区危险废物临时存放点，定期送有资质单位处理。 - 废紫外灯管 本项纯水采取紫外灯消毒，会产生一定量的废紫外灯管，产生量约0.1t/a。废紫外灯管属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW29其他废物，废物代码为900-023-29，收集后定点放置于厂区危险废物临时存放点，定期送有资质单位处理。 表4-24项目固废排放量及处置情况表 序号; 固废类别; 危险废物代码; 主要成分; 性状; 产生量(t/a); 处置方式; 排放量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 生活垃圾; 固态; 5.85; 环卫部门统一处理; 0. 2; 不合格产品及边角料; 一般固废; PLA等; 固态; 2.5; 存于厂区一般固废临时贮存点，定期集中外售; 0. 3; 废滤膜; 一般固废; RO膜等; 固态; 0.1; 纯水设备厂家回收利用; 0. 4; 废活性炭; 900-041-49; 炭; 固态; 3.59; 定点收集于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位进行处理; 0. 5; 废紫外灯管; 900-023-29; 含汞灯管; 固态; 0.1; 0. 2、固废环境影响分析 1)、固废产生、处理及排放情况 本项目产生的固废主要为：职工生活垃圾、不合格产品、边角料、废活性炭、废滤膜、废紫外灯管。产生的生活垃圾袋装化，由环卫部门统一收集处理。产生的不合格产品、边角料属于一般固废，定点收集于厂区一般固废临时贮存点，定期集中外售；产生的废滤膜暂存于厂区一般固废临时贮存点，定期由纯水设备厂家回收利用；产生的废活性炭、废紫外灯管属于危险废物，定点收集于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位进行处理。综上所述，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对周围环境影响不明显。 2、固废临时贮存要求 （1）固废存放场所的设置 项目对各类固废的存放场所设置如下： ①危险废物临时贮存场所设置情况： 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等情况详见下表。 表4-25建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间北侧; 10m2; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单; 1.2t; 3个月. 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 0.1t; 1个月. 危废临时贮存场所应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，采取地面硬化防渗，并做好防风、防晒、防雨等设施。危废清理频次一般为六个月左右或根据情况确定是否清理。贮存容器选用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器，并按规定在贮存危险废物的容器上贴上标签，详细注明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏事故时的应急措施和补救办法。 ②一般工业固体废物贮存场所设置情况：在生产车间北侧设置一处10m2一般固废临时贮存场，用于生产固废临时堆放。 （2）危险废物贮存场所（设施）要求及环境影响分析 1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①危险废物贮存的一般要求 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物拟建成危险废物贮存设施；在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；装载半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴标签。 ②危险废物贮存容器的要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 ③危险废物集中贮存设施的选址原则 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；设施底部必须高于地下水最高水位；应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区；应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 ④危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑤危险废物的堆放原则。 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-12厘米/秒；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量；危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗漏；产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；不相容的危险废物不能堆放在一起。 拟建项目设置1间危废暂存库，位于生产车间北侧，面积约10m2。危废暂存库域地面均采用混凝土浇筑+地面涂刷环氧树脂，防渗系数保证符合标准要求，贮存（暂存）区域均为独立全封闭的区域，地面设泄漏收集导流沟和收集井，并安装可燃气体报警器和风机连锁装置，均按照《危险废物贮存污染控制标准》相关规定，做好防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防措施”。 2）环境影响分析 ①项目产生的危险废物委托有资质单位处理，在之前，需在在区内暂存，建设单位设置1间危废暂存库，位于生产车间西南角，面积约10m2。建设将严格根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求设计建设危废暂存库。 ②项目实施后，企业危险废物暂存间，占地约10m2，满足暂存要求。 ③建设单位产生的危废主要为储存于废活性炭塑料桶中，并加盖处理，不会产生的废气对周边环境产生影响；正常情况下不会发生泄漏，且采取了防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，极少量滴落不会对地表水环境产生影响，对地下水和土壤环境基本不会产生影响。 ④本项目产生的危废主要为废活性炭和废紫外灯管，废活性炭更换频率约为1.5月，每次更换量约450kg，体积约为0.8m3；紫外灯管平均2年更换一次，每次更换月2根，体积月0.01m3。项目危废库占地面积约10m2，容积约30m3，满足废活性炭暂存3个月要求。 采取上述措施后，项目产生的固废对周边环境影响较小。 （3）一般固废要求 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 3、固废影响分析结论 通过采取措施后，拟建项目一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处置措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对周围环境产生影响较小。 4.2.5土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价工作。 4.2.6地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于N、轻工中116塑料制品制造中的其他，属于Ⅳ类建设项目，因此不开展地下水环境影响评价。本次评价仅提出地下水防治措施。 为了避免本项目营运过程中对地下水产生不利影响，建设单位应采取以下分区防渗措施： 根据项目区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①简单防渗区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或者部位。 ②一般防渗区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。 ③重点防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。 表4-26 项目厂区分区防渗内容汇总表 序号; 类别; 区域. 1; 非污染防治区; 办公区. 2; 一般污染防治区; 生产区. 3; 重点污染防治区; 危废暂存间. 表4-27地下水防腐、防渗等预防措施 序号; 名称; 防治措施. 1; 重点防渗区; 地面和裙脚涂刷环氧树脂防腐层，基础防渗层为粘土层，在混凝土地面上粉刷环氧树脂层防渗处理，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。. 2; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；参照GB18598执行. 3; 简单防渗区; 一般地面硬化. 采取以上地下水防治措施后，能够保证运营期产生的污染物对项目区地下水的影响较小。 4.2.7环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 - 4.2.7.1风险识别 物质风险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生、次生物等。本项目不涉及环境风险物质。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-28 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度; 危险物质及工艺系统危险性（p）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; （轻度危害）（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级 Q值（危险物质数量与临界量比值）的计算具体如下： 当只涉及一种危险无指示，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q： 当存在多种危险废物物质时，则按下列公司计算物质总量与其临界量的比值Q。 式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，单位为t； Q1，Q2……Qn——每种危险物质相对应的临界量，单位为t。 当Q＜1时，本项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018可知，本项目不涉及环境风险物质，风险物质数量与临界量比值Q=0<1。 ③环境风险潜势初判 根据以上分析Q值为0，则本项目环境风险潜势为I。 ④评价等级判定 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评价工作等级划分见下表。 表4-29 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; IV、IV+; Ⅲ; Ⅱ; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 综上所述，本项目风险评价工作等级为“I”简单分析。 4.2.7.2源项分析 风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。本项目贮存区发生火灾的概率不为零，若及时发现，立即采取措施，消除其影响。本项目若废气处理设施出现故障，未经处理或处理不完全的非甲烷总烃及粉尘会直接排入大气，加重对周围大气的影响，从而对人体健康产生危害。若及时发现，可立即采取措施消除影响。本项目危险废物仓库管理不当，导致危险废物废活性炭丢失对环境造成影响。若及时发现，立即采取措施，消除其影响。 因此，结合项目特点，本扩建项目最大可信事故确定为火源引起火灾事故。目前国内电缆保护管行业企业绝大多数能安全运行。在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝这类事故的发生，因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。 7.2.7.3风险管理要求 - 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①严格按照防火规范进行平面布置。 ②定期检查、维护原料、成品仓库设施、设备以及危废仓库，以确保正常运行。 ③原料、成品、危废存放区设置明显的禁火标志。 ④在项目正式投产运行前，制定出正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑤设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ⑥采取相应的火灾事故的预防措施。 ⑦加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 4.2.7.4风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①贮运工程风险防范措施 a.原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料袋破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 ②废气事故排放防范措施 - 发生事故的原因主要由以下几个： a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； - 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： ①严格按操作规程进行废气治理设施的运行。 ②保持废气治理设施设备整洁，使设备运行正常。 ③发现设备不正常，应立即检查原因，及时反映，在紧急情况下，应采取果断措施或立即运行，并逐级上报。不弄清原因，不排除故障，不得盲目运行。 ④定期对废气治理设施系统进行维护保养。 ③危险废物排放防范措施 a.危废暂存场所地面应进行重点防渗，对于重点污染防治区，应参照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗设计。重点防渗区的基础必须防渗处理，地面应采用混凝土浇筑硬化，并粉刷一层环氧树脂防腐层，渗透系数≤10-7cm/s。 b.危险废物在厂区暂存期间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求加强管理，避免泄漏、渗漏。 c.危险废物的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时注意安全处理，严防跑、冒、滴、漏。并在醒目处表明储存物品的名称、性质和灭火方法。 ④火灾的防范措施 a.工作人员应坚守岗位，做好现场监护，严防其他点火源接近现场。 b.合理配置消防监视系统以及消防灭火系统。 c.加强电气设施的定期维修维护。 4.2.7.5环境风险应急措施 ①废气治理设施故障应急处理 发现者立即停止一切作业，并报告公司负责人，联系专业人士人员及时维修，待环保设施运行正常后恢复生产。 ②火灾应急处理 a.迅速撤离污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。 b.应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。 c.小火采用干粉灭火器进行灭火。如火势继续扩大，不能控制时。拨打“119”报警电话请求支援。 注：废活性炭为固态成分，加强管理，基本不会出现丢失情况，因此，故不再说明活性炭丢失情况的应急处理。 4.2.7.6应急预案编制要求 为保证企业、社会及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并能在事故发生后迅速有效控制处理，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，企业应制订事故应急救援预案。 4.2.7.7分析结论 本项目环境风险潜势为 I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-30环境风险简单分析内容 建设项目名称; 饮用吸管改扩建项目. 建设地点; （安徽）省; （淮南）市; （/）县; （淮南经济技术开发区）园区. 地理坐标; 经度; 117.05808699; 纬度; 32.66334325. 主要危险物质分布; 危废仓库、生产车间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目在生产运营过程中可能发生废气处理设施出现故障，污染物排入大气，加重对周围大气的影响，从而对人体健康产生危害；危险废物仓库管理不当，导致危险废物废活性炭丢失对环境造成影响；操作不当或其他因素引起火灾事故，对大气、土壤、地表水造成影响。. 风险防范措施要求; ①严格按操作规程进行废气治理设施的运行。 ②保持废气治理设施设备整洁，使设备运行正常。 ③发现设备不正常，应立即检查原因，及时反映，在紧急情况下，应采取果断措施或立即运行，并逐级上报。不弄清原因，不排除故障，不得盲目运行。 ④危废暂存场所地面应进行重点防渗，《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗设计。 ⑤工作人员应坚守岗位，做好现场监护，严防其他点火源接近现场。 ⑥合理配置消防监视系统以及消防灭火系统。 ⑦加强电气设施的定期维修维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 表 4-31 建设项目风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 风险物质; 名称. 存在量. 环境敏感性; 大气; 500 m范围内人口数＞500人; 5000 m范围内人口数＞5万人. 地表水; 功能敏感性; F1□; F2□; F3☑. 敏感目标分布; S1□; S2□; S3☑. 地下水; 功能敏感性; G1□; G2□; G3☑. 包气带防污性; D1□; D2☑; D3□. 物质及工业系统危险性; Q值; Q＜1☑; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q≥100□. M值; M1☑; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2□; P3□; P4□. 环境敏感程度; 大气; E1R; E2□; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3☑. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险潜势; Ⅳ*□; Ⅳ□; Ⅲ□; Ⅱ□; Ⅰ☑. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析☑. 风险识别; 物质; 有毒有害□; 易燃易爆£. 风险 类型; 泄漏□; 火灾/爆炸引发伴生/次生污染物排放☑. 途径; 大气☑; 地表水☑; 地下水☑. 事故情景分析; 源强设 定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测 模型; SLAB□; AFTOX□; 其他☑. 预测 结果; /. 地表水; /. 地下水; /. 重点风险防范措施; 本项目对储存过程的环境风险进行系列的管理，具体措施如下： ① 仓库储存物存放处设置明显的标志。 ② 对各类原料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ③ 对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ④ 实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑤ 制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑥ 在事故状态下，由于管理、失误操作等原因，可能会导致泄 漏的物料和消防污水通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入外部水体，污染地表水体。为防止消防废水等从雨排口或清下水排口直接排出，在排水管网（包括雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（包括雨水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水排入区域地表水体。 ⑦ 制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划. 评价结论与建议; 经风险评价分析，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。因此，本项目环境风险在可接受范围内，对周边环境影响较小。. 4.2.8、扩建项目污染物排放量统计 扩建项目污染物排放量汇总见下表 表4-32扩建项目污染物排放量汇总表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 处理量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 有组织排放; 1.04; 0.83; 0.21. 无组织排放; 0.12; 0.12; 0.12. 废水; 废水量; 550; /; 550. COD; 0.16678; 0.13928; 0.0275. BOD5; 0.11801; 0.11251; 0.0055. SS; 0.09898; 0.09348; 0.0055. NH3-N; 0.009774; 0.006774; 0.003. 固废; 生活垃圾; 5.85; 5.85; 0. 不合格产品及边角料; 2.5; 2.5; 0. 废滤膜; 0.1; 0.1; 0. 废活性炭; 3.59; 3.59; 0. 废紫外灯管; 0.1; 0.1; 0. 4.2.9、扩建项目建设完成后污染物排放汇总 项目“三本账”核算见表4-33。 表4-33全院污染物排放量汇总表 单位：t/a 种类; 污染物; 现有工程实际排放总量（t/a）; 本工程产生量（t/a）; 本工程自身消减量（t/a）; 本工程预测排放总量（t/a）; 以新带老消减量（t/a）; 总体排放量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 有组织; 0.067; 1.04; 0.83; 0.21; 0.067; 0.21; +0.143. 无组织; /; 0.12; 0.12; 0.12; 0; 0.12; +0.12. 废水; 废水量（t/a）; 360; 550; /; 550; 360; 550; +190. CODcr; 0.018; 0.16678; 0.13928; 0.0275; 0.018; 0.0275; +0.0095. BOD5; 0.0036; 0.11801; 0.11251; 0.0055; 0.0036; 0.0055; +0.0019. SS; 0.0018; 0.09898; 0.09348; 0.0055; 0.0018; 0.0055; +0.0037. NH3-N; 0.0036; 0.009774; 0.006774; 0.003; 0.0036; 0.003; -0.0006. 固废; 生活垃圾; 0; 5.85; 5.85; 0; 0; 0; 0. 不合格产品及边角料; 0; 2.5; 2.5; 0; 0; 0; 0. 废滤膜; 0; 0.1; 0.1; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 3.59; 3.59; 0; 0; 0; 0. 废紫外灯管; 0; 0.1; 0.1; 0; 0; 0; 0. 4.2.10项目环保投资一览表 本项目总投资1000.00万元，环保投资约15万元，占投资总额1.5％，环境保护投资估算详见下表： 表4-34环保设施及其估算一览表 治理措施; 类别; 费用（万元）; 实施时间. 雨污分流、雨水管网、污水管网、化粪池; 污水治理; 依托现有; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 设置集气罩及配套管道，1台引风机，出口风量为6500m3/h，1套二级活性炭吸附装置，1根15m高排气筒DA001（内径0.4m，风速14.37m/s）; 有机废气治理; 8. 采取将高噪声设备设置橡胶减震垫，添加隔声防护装置；风机安装消音器；废气收集管道转弯接头设置软连接；; 设备噪声治理; 3. 一般固废临时贮存点、危险废物临时贮存点及生活垃圾处理及危废处理费用; 固废收集处置; 1. 重点防渗区：地面和裙脚涂刷环氧树脂防腐层，基础防渗层为粘土层，在混凝土地面上粉刷环氧树脂层防渗处理，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；参照GB18598执行; 地下水防治措施; 3. 总计; 15. 表4-33“三同时”验收一览表 内容; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 治理效果. 废水; 生活污水、循环冷却排水、浓水; CODcr、BOD、氨氮SS等; 雨污分流、雨水管网、污水管网、化粪池; 达到淮南经济技术开发区污水处理厂污水处理厂接管标准. 废气; 挤出工段; 非甲烷总烃; 设置集气罩及配套管道，1台引风机，出口风量为6500m3/h，1套二级活性炭吸附装置，1根15m高排气筒DA001（内径0.4m，风速14.37m/s）; 满足上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中表1要求. 噪声; 生产车间; 设备噪声; 减振机座、橡皮垫等; 噪声源对厂界的噪声贡献值为低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。. 固废; 生产车间; 生活垃圾; 收集后环卫部门统一处理; 妥善处置. 不合格产品及边角料; 存于厂区一般固废临时贮存点，定期集中外售. 废滤膜; 定期由厂家回收. 废活性炭、废紫外灯管; 定点收集于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位进行处理. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 设置集气罩及配套管道，1台引风机，出口风量为6500m3/h，1套二级活性炭吸附装置，1根15m高排气筒DA001（内径0.4m，风速14.37m/s） | 满足上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1大气污染物项目排放浓度限值 |
|  | 厂区/无组织废气 | 非甲烷总烃 | 车间门窗关闭 | 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中规定的大气污染物排放限值 |
|  | 厂界/无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）中表A.1的特别排放限值 |
| 地表水环境 | / | CODcr、BOD、氨氮SS等 | 化粪池预处理 | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声音级 | ①企业应选用低噪声设备，合理布局车间、设备，设备安装应避免接触车间墙壁，较高噪声设备应安装减振垫、消声器（罩）以及包扎消声材料等。落实以上措施后，再经建筑隔声等作用，车间设备噪声贡献值可以降25dB以上。 ②投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。 ③风机安装消音器，风管连接处采用软连接方式。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固废主要为：职工生活垃圾、不合格产品、边角料、废活性炭、废滤膜、废紫外灯管。产生的生活垃圾袋装化，由环卫部门统一收集处理。产生的不合格产品、边角料属于一般固废，定点收集于厂区一般固废临时贮存点，定期集中外售；产生的废滤膜暂存于厂区一般固废临时贮存点，定期由纯水设备厂家回收利用；产生的废活性炭、废紫外灯管属于危险废物，定点收集于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价工作。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于N、轻工中116塑料制品制造中的其他，属于Ⅳ类建设项目，因此不开展地下水环境影响评价。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾风险防范措施：如车间配备灭火器材和消防装备、厂区制定巡查制度、加强火源管理； （2）废气处理系统事故预防措施：如生产运行阶段，每月对设备全面修建一次，查找事故存在隐患； （3）危废暂存环境风险防控措施：如危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求规范化建设，并加强固废仓库的规范管理，制定危废管理台账等； （4）防火措施：厂区配置一定数量的消防器材等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《排污许可管理条例》要求，建设单位需严格按照《固定污染源排污许可分类管理名录》中相关内容，申领排污许可证。 同时对建设单位提出以下两点管理要求： （1）建设单位应加强自行申报排污许可信息的主动性，并对申报内容的真实性、准确性和规范性负责。 （2）建设单位在编制自主验收报告时，应专章分析排污许可管理要求的落实情况。 （3）设置规范化的污染物排放口，并设置标识牌； （4）根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等，申领排污许可证。按照技术规范及排污许可证要求，开展环境管理台账记录；编制排污许可执行总结报告；定期开展自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目采用本报告表的各项污染防治措施，各项污染物实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。实施过程中要严格执行“三同时”制度，在严格执行各项环保措施的前提下，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.067 | 0 | 0 | 0.33 | 0.067 | 0.33 | +0.263 |
| 废水 | 废水量 | 360 | 0 | 0 | 550 | 360 | 550 | +190 |
|  | CODCr | 0.018 | 0 | 0 | 0.0275 | 0.018 | 0.0275 | +0.0095 |
|  | BOD5 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.0036 | 0.0055 | +0.0019 |
|  | SS | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.0018 | 0.0055 | +0.0037 |
|  | 氨氮 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0036 | 0.003 | -0.0006 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 4.5 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 5.85 | +1.35 |
|  | 不合格产品及边角料 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | -2.5 |
|  | 废滤膜 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 3.59 | +3.59 |
|  | 废紫外灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附表1  污染源排放清单

| 项目 | 污染工序 |  | 污染因子 | 环保措施 | 排放浓度及排放量 | 执行标准 | 总量指标 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组成 | 项目占地26001m2，扩建项目位于淮南经济技术开发区振兴北路9号，安徽同禹康安医药包装材料有限公司4#生产车间一层、二层，租赁厂房面积为2600m2，将现有厂区3条PP饮用吸管生产线，包括6台电子秤、1台混料机、3台饮料吸管挤出制造机组、2台弯管连排全自动包装机、2台多支管材自动包装机、6台全自动可弯吸管成型机、3台饮料吸管连排自动包装分切机、1台冷水机组、1台纯水机搬迁至新厂区，并对3台饮料吸管挤出制造机组进行改造以满足聚乳酸（PLA）引用吸管生产需要，同时新增3条聚乳酸（PLA）引用吸管生产线，包括3台环保吸管挤出机，1台弯管连排全自动包装机、1台多支管材自动包装机、3台饮料吸管连排自动包装分切机，项目建成后可年产聚乳酸（PLA）引用吸管15亿支 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料 | 项目主要原辅材料主要为聚乳酸（PLA）、PLA色母等。其中聚乳酸（PLA）年消耗量450吨；PLA色母年消耗量3吨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 挤出工段 |  | 非甲烷总烃 | 要求设置封闭式生产车间，并在6台挤出机挤出头出口处上端安装集气罩收集非甲烷总烃，收集后进入二级活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高排气筒排放 | 1.04t/a，0.43kg/h | 上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) | / | DA001，1次/年 |
|  | 厂区 |  | 非甲烷总烃 | 封闭厂房，车间内门窗关闭 | 0.12t/a，0.05kg/h |  |  | 厂界四周、厂区内厂房外，1次/年 |
| 废水 | 生活污水 冷却排水、浓水 |  | CODcr | 依托厂区现有污水管网及化粪池，废水经化粪池预处理后排入市政污水管网 | 50mg/L，0.0275t/a | 污水综合排放标准（GB8978-1996）及污水处理厂接管要求 | / | / |
|  |  |  | BOD5 |  | 10mg/L，0.0055t/a |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 5mg/L，0.003t/a |  |  |  |
|  |  |  | SS |  | 10mg/L，0.0055t/a |  |  |  |
| 固废 | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门集中处置 | 0 | / | / | / |
|  | 不合格产品及边角料 |  |  | 存于厂区一般固废临时贮存点，定期集中外售 | 0 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） | / | / |
|  | 废滤膜 |  |  | 纯水设备厂家回收利用 | 0 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  | 交由有资质的单位进行处理 | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 | / | 台账管理 |
|  | 废紫外灯管 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 车辆运输、设备设备噪声 | Leq |  | 基础减振、隔声 | / | 厂界噪声排放符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准 | / | 每年监测一次，昼、夜各一次 |
| 风险 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息公开 | 信息公开内容：项目名称、组成、建设内容、建设进度、主要污染物及处理措施、对周围环境的影响等 |  |  |  |  |  |  |  |