- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产25.5万吨新型无机材料技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-340405-07-02-852268 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴文霞 | 联系方式 |  | 17755329861 |
| 建设地点 | 淮南市八公山工业聚集区 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 116度 49 分 26.108 秒， 32度39 分 10.328 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30、55石膏、水泥制品及类似制品制造302-水泥制品制造 |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 八公山区科技经济信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 2600 | 环保投资 （万元） | 49.92 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.92% | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | £否 R是：项且于2016年10月建成，设计年产生无机填充材料3500吨/年，2018年7月完成验收。2019年10月厂区通过增加设备，厂区实际产能达到25.5万吨。为实现企业合理合法经营，现申请办理建设项目环保审批手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |  |

| 专项评价设置情况 | 无 |
| --- | --- |
| 规划情况 | 规划名称:《淮南市八公山豆腐文化产业园一期控制性详细规划》（2012-2020） 审批机关：淮南市人民政府 审查文件名称及文号：“关于八公山豆腐文化产业园控制性详细规划的批复” 文件号：淮府秘[2011]222号 |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环评名称：《八公山豆腐文化产业园规划环境影响报告书》 召集机关：原淮南市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于八公山豆腐文化产业园规划环境影响报告书审查意见的函》（淮环函[2013]216号） （2）跟踪评价名称：《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》 召集机关：淮南市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价审查意见的函》 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 用地规划符合性分析：八公山豆腐文化产业园成立于2007年，其前身为八公山区工业园区，2017年更名为淮南市八公山区工业集聚区。产业园规划面积170.75公顷，分为全民创业园区，豆制品精加工及高新技术产业园区、豆腐文化综合园区三个组团。本项目位于淮南市八公山区工业聚集区内（园区四号路以南、西纬六路以东），为工业用地，因此，项目用地符合《淮南市八公山豆腐文化产业园规划》中用地要求。 产业规划符合性分析：淮南市八公山豆腐文化产业园中全民创业园设置豆制品粗加工、机械、工艺品、陶瓷品、器皿具品、休闲食品等豆制品相关企业；豆制品精加工及高新技术产业园区主要设置豆制品精加工企业和高新技术企业；豆腐文化综合园区主要布局文化、旅游、研发、办公、商业、休闲和物流等七类项目和设施。本项目为其他水泥类似制品制造，不属于产业园区禁止和限制产业。因此，本项目符合八公山豆腐文化产业园区要求 2、与《淮南市八公山豆腐文化产业园规划环境影响报告书》及其审查意见（淮环函[2013]216号）相符性分析 表1-1 与淮南市八公山豆腐文化产业园规划环境影响评价审查意见相符性分析 淮环函[2013]216号文件相关要求; 本项目情况; 相符性. 八公山豆腐文化产业园规划范围东至铁路（专用线）东侧排洪沟、北街山王镇南侧排洪沟、西以谢八路（第二通道）为界、南与八公山旅游服务区相接，总用地面积1.7075km2。产业园的规划年限：近期为2012—2015年，远期为2016-2020年。产业园功能定位：发展以豆腐文化为特色的精加工、研发、物流、旅游等产业，集博览、展示、商贸、养生于一体的国家内首创、国际一流豆腐文化产业园。产业园的发展战略：循序发展、分期分批建设逐步构建现代产业的支持支撑体系努力向豆腐文化产业的高端攀登组建竞争力强的行业组织形成信息化、网络化的园区建成循环经济的现代化产业园区。产业园的总体布局∶产业园形成“一心二轴三圈层”的总体功能结构。“一心”指以中国豆腐博物馆为核心，“二轴”指位于豆腐文化综合圈层中部的“十”字型轴线，“三圈层”指由内到外依次为豆腐文化综合园区、豆制品精加工及高新技术产业园区、全民创业园区。; 项目位于安徽省淮南市八公山区工业集聚区内，为其他水泥类似制品制造项目，不属于产业园区禁止和限制产业。因此，项目符合园区功能定位和产业发展方向。; 符合. 合理规划产业园用地布局，按照《报告书》提出的布局调整意见,进一步完善产业园规划，优化用地布局，节约用地，提高土地利用率。并且在开发过程中不得随意改变各用地区域的使用功能。; 项目地块为二类工业用地，未改变用地区域的使用功能; 符合. 按照《报告书》提出的规划方案调整建议，优化产业园产业结构，提高入住产业园项目技术含量,采用新型清洁生产工艺和设备。严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入入住产业园，高污染、高能耗、高水耗项目不得入住产业园；不符合国家产业政策、环保政策及产业园产业要求的项目不得入住产业园。 符合入住产业园条件的项目应根据项目环评文件的要求进行选址，防止对产业园内项目及周围环境敏感点产生任何不良环境影响。; 本项目为其他水泥类似制品制，不属于污染严重和有重大环境风险隐患的项目以及高污染、高能耗、高水耗项目；符合国家产业政策、环保政策及产业园产业要求。项目的选址符合性见后文选址相容性分析，项目建成后不会对周围环境敏感点产生任何不良环境影响。项目不属于“国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》、高污染、高能耗、高水耗项目”; 符合. 排水采取雨污分流制。产业园生活污水、生产废水应经预处理达到接管标准后，排入淮南市西部污水处理厂集中处理。产业园污水管网未与淮南市西部污水处理厂贯通前，产生的生活污水、生产废水，必须采取治理措施，废水排放应满足《污水综合排放标准》(GB8978——1996)一级标准要求，其中豆制品企业由产业园建设集中式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后就近排放，最终排入淮河。; 本项目不产生生产废水。生活废水经过化粪池处理后接入市政污水管网，排入淮南首创水务八公山污水处理厂集中处理; 符合. 企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目营运过程中，固体废物、危险废物均将依法依规收集、处理处置。; 符合. 综上所述，本项目符合淮南市八公山豆腐文化产业园规划环境影响评价审查意见要求。 （四）与跟踪规划环评符合性分析 根据《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》中入园项目行业控制建议一览表，其符合性见下表。 表1-2 与跟踪规划环评入园项目行业控制一览表符合性分析 行业代码; 行业类别; 控制建议; 符合情况. 13; 农副产品加业. 135; 屠宰及肉类加工; 禁止进入; 不涉及. 15; 饮料制造业. 151; 酒精制造; 禁止进入; 不涉及. 17; 纺织业. 171; 棉、化纤纺织及印染精加工; 禁止进入; 不涉及. 172; 毛纺织和染整精加工; 禁止进入; 不涉及. 173; 丝绢纺织及精加工; 禁止进入; 不涉及. 19; 皮革、毛皮、羽绒及其制造业. 191; 皮革鞣制加工; 禁止进入; 不涉及. 193; 毛皮鞣制及制品加工; 禁止进入; 不涉及. 1941; 羽绒加工; 禁止进入; 不涉及. 22; 造纸及纸制品业. 222; 造纸; 禁止进入; 不涉及. 34; 金属制造业. 346; 金属表面处理及热处理加工; 禁止进入; 不涉及. 项目不属于《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》中规定的禁止行业，符合要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类或淘汰类项目，视为允许类项目，亦不属于安徽省发展和改革委员会发布的《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）中限制或淘汰类项目，且项目生产工艺设备和产品未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目设备也不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）中淘汰设备，因此本项目可视为允许类项目。 本项目已于2022年3月9日在淮南市八公山区科技经济信息化局进行了备案，项目编码为2203-340405-07-02-852268。因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 二、选址合理性 （1）用地符合性 项目用地不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的限制用地项目类别，可视为允许类项目。 项目位于八公山区工业集聚区，项目用地为工业用地，用地符合要求。 （2）规划符合性 项目位于八公山区工业集聚区淮凤路与纬二路交叉口东南角，根据《八公山区工业集聚区单元控制性详细规划》，园区主导产业为农副产品加工、机械加工、轻工。本项目为其他水泥类似制品制造，符合八公山区工业集聚区主导产业定位，其他水泥类似制品制造不属于产业园区禁止和限制产业。且对照八公山区工业集聚区产业准入负面清单，本项目不在准入负面清单内，符合八公山区工业集聚区规划要求。 （3）周边环境相容性 项目周围无饮用水源保护区、自然保护区、名胜风景区、生态环境敏感区等敏感目标。本项目厂区布局合理、物流顺畅、办公生产分开、卫生条件和交通、安全均满足企业要求和行业需要。详见项目附图3周边概况图。 因此，项目的建设选址合理且环境可行。 1、“三线一单”相符性分析 根据中华人民共和国原环境保护部环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，项目“三线一单”相符性见下表。 表1-3 本项目与“三线一单”相符性分析 - 《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”编制文本》要求; - 符合性分析; - 结果. - 生态保护红线; - 依据中办、国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; - 项目位于八公山区工业集聚区。不在淮南市生态红线范围内，也不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。; - 符合. 环境质量底线; 水环境; 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 一般管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控。; 本项目位于水环境一般管控区，项目污水和雨水受纳水体为淮河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。; - 符合. 大气环境; 重点管控区：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《淮南市大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 一般管控区：依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 根据《淮南市大气环境分区管控图》，本项目位于大气环境一般管控区。根据《2021年淮南市环境状况公报》，淮南市属于大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5和PM10及臭氧。随着《工业窑炉大气污染综合治理方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（淮大气办〔2021〕21号）、《淮南市2021年臭氧污染防控攻坚方案》等相关治理方案的发布与实施，将大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放。; - 符合. 土壤环境; 重点防控区：落实《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”重金属污染综合防治规划》《安徽省“十三五”危险废物污染防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求，防止土壤污染风险。 一般防控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。; 根据《淮南市土壤污染风险分区管控图》，本项目位于一般管控区。生产车间地面硬化，危废暂存间地面采取重点防渗措施，对周边土壤环境影响较小。; - 符合. 资源利用上线; 煤炭资源利用上线; 重点管控区：高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（新建、改建集中供热和现有火电厂锅炉改造的除外，但煤炭消费量和污染物排放总量需满足相关规定要求），已建成的，应当改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 一般管控区：落实国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）》要求; 根据《淮南市高污染燃料禁燃区图》，本项目不在高污染燃料禁燃区内。本项目生产设备使用电能，厂区设置一台锅炉，以生物质为燃料，用于骨料烘干。不使用高污染燃料。; - 符合. 水资源利用上线; 落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》以及《淮南市“十三五”水资源总量和强度双控工作方案》等要求。; 项目用水由市政给水管网提供，用水量较小，当地自来水厂能够满足项目新鲜水使用需求；且项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3029其他水泥类似制品制造，不属于高耗水高耗能行业项目，不会突破水资源利用上线。; - 符合. 土地资源利用上线; 落实《淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》《国土资源“十三五”规划纲要》《安徽省国土资源“十三五”规划》等要求。; 本项目位于土地资源一般管控区，根据土地证，项目不新增用地，且用地性质属于工业用地，不会突破土地资源利用上线。; - 符合. 生态环境准入清单; 环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 对照《市场准入负面清单（2022年版）》（国家发展改革委商务部，发改体改规[2022]397号）等相关文件，本项目不属于负面清单之列。 本项目不属于《八公山区工业集聚区单元控制性详细规划》禁止和限制类产业。; - 符合. 综上，本项目建设不涉及生态红线，不会降低区域环境质量，满足自然资源利用上线，不属于生态环境准入清单之内项目，本项目的建设符合“三线一单”的要求 四、环保政策相符性 对照《淮河流域水污染防治暂行条例》、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发<安徽省2022年大气污染防治工作要点>的通知》（安环委办〔2022〕37号）、《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等相关政策，本项目与相关政策及标准相符性分析汇总见表1-4。 表1-4 项目与相关政策及标准相符性分析一览表 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 结果. 《淮河流域水污染防治暂行条例》; 第二十二条，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。; 本项目不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业，项目废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)中标准要求。; 符合. 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于C3029其他水泥类似制品制造，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高污染、高环境风险产品，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等高污染的项目。; 符合. 推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用。; 本项目不涉及煤炭等化石能源。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后经八公山工业聚集区污水管网进入配套八公山工业集聚区污水处理站处理，废水再接入淮凤路污水管网排入淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂，最终排入淮河。; 符合. 加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。; 项目粉尘通过布袋除尘器处理后高空排放，集气罩收集效率90%，布袋除尘器处理效率99%；运营期采取选用低噪声设备，合理布局，安装减振基座，厂房隔声等措施减少噪声污染。; 符合. 《安徽省2022年大气污染防治工作要点》; 加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于“两高”项目。; 符合. 开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展2022年度挥发性有机物综合治理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。; 项目产生的粉尘经布袋除尘器处理。; 符合. 《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》; （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展 深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. |

- 建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1项目概况 （一）项目基本情况 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）改扩建项目年产25.5万吨新型无机材料技改项目为二十七、非金属矿物制品业55、石膏、水泥制品及类似制品制造 ，属于报告表环评类别。 项目名称：年产25.5万吨新型无机材料技改项目 建设单位：淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司 建设地点：安徽省淮南市八公山工业集聚区内，地理坐标为东经116度49分26.108秒，北纬32度39分10.328秒。 建设规模、占地面积：占地面积18亩，改造厂房3000m2，购置20万吨喷浆材料生产线一条、5万吨注浆材料牛产线一条和5000吨矿用无机双组份加固材料生产线一条等。 项目总投资：工程总投资2600万元，其中环保投资49.92万元，占总投资的1.92%。 劳动定员：项目劳动定员45人，生产线每天1班制，每班工作8小时，年工作日300天。 2.2产品方案 改扩建项目产品方案见表2-1 表2-1 改扩建完成后产品方案一览表 产品名称; 现有项目年产量; 本次技改后项目新增年产量; 本次技改后项目年产量. 喷浆材料; 3500吨 （无机填充材料）; 19.65万吨; 20万吨. 注浆材料; /; 5万吨; 5万吨. 矿用无机双组份加固材料; /; 5000吨; 5000吨. 备注：无机填充材料为喷浆材料的一种 2.3工程内容及规模 表2-2 项目主要工程组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 喷浆材料生产线; 喷浆车间位于厂区东北侧，40m×12m×10m 设置1条生产线 主要设置设备：螺旋式输送机、计量仓、链式输送机、提升机、料仓、搅拌机 年产喷浆材料20万吨。; 依托现有并改建. 注浆材料生产线; 注浆车间位于厂区西北侧，36m×18m×10m 设置1条生产线； 主要设备为螺旋式输送机、计量仓、链式输送机、提升机、料仓、搅拌机 年生产注浆材料5万吨。; 新建. 矿用无机双组份加固材料生产线; 矿用无机双组份加固车间面积为：150m2，15m×10m×5m。位于厂区东南角；设置1条生产线 主要设置设备：螺旋式输送机、计量仓、料仓、搅拌机、粉碎机。 年产矿用无机双组份加固材料5000吨。; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于厂区大门北侧，1栋2层建筑，面积1040m2。; 依托现有. 餐厅; 位于厂区西南角，面积约300m2，职工就餐场所。; 已关停. 化验室; 面积：270m2 主要设备：标准养护箱，抗压机、抗折机、万能试验机，水泥胶砂搅拌机、负压筛、沸煮箱、马弗炉、烘箱、游离氧化钙测试仪 主要作用：对原材料及产品进行物理性能和化学性能检验; 新建. 公用工程; 供水; 市政供水，依托园区供水系统。年用水量为1007t。; 依托. 供电; 市政电网供电。年用电量约190万kWh.; 依托. 排水; 实行雨污分流。生活污水经化粪池处理后经污水管网接入淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂，最终排入淮河。; 依托. 储运工程; 仓库 原料仓; 喷浆材料; 砂料仓1个，160m3，位于厂区北侧，用于储存干砂。 原料仓：4个，每个原料仓160m3，位于厂区的东北角。; 依托. 注浆材料; 原料仓：8个，每个原料仓70m3，位于厂区的东北角; 新建. 矿用无机双组份加固材料; 原料仓：2个，每个原料仓2m3，位于厂区的东北角; 新建. 成品仓; 喷浆材料; 共设置2个成品仓，分别为500t和2000t; 依托. 注浆材料; 成品仓个数：1个; 新建. 矿用无机双组份加固材料; 位于南侧，共设置2个成品仓，均为1m3。; 新建. 废危仓库; 位于西侧，占地面积30m3，用于储存废机油等危险废物。; 依托. |
| --- | --- |

| - 建设内容 | 2.4项目主要生产设施及设施参数 表2-3设备一览表 注浆车间. 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 原材料仓; 原材料仓1#; 70m3; 个; 1. 原材料仓2#; 70m3; 个; 1. 原材料仓3#; 70m3; 个; 1. 原材料仓4#; 70m3; 个; 1. 原材料仓5#; 70m3; 个; 1. 原材料仓6#; 70m3; 个; 1. 原材料仓7#; 70m3; 个; 1. 原材料仓8#; 70m3; 个; 1. 仓顶除尘器; /; 套; 8. 2; 计量; 粉料计量绞龙; LSY219*3500; 台; 7. 粉料输送螺旋; 套; 1. 计量罐; 个; 6. 3; 混料; 半成品提升机; 个; 1. 无重力浆叶混料机; XJY-4; 个; 1. 待混仓; 个; 1. 4; 半成品; 成品提升机; 个; 1. 成品仓; 个; 2. 仓顶翻板阀; 套; 1. 5; 包装; 包装机绞龙; 台; 1. 三咀包装机; 台; 1. 两咀包装机; 台; 1. 包装收尘; 台; 1. 接包皮带机; 台; 1. 6; 接包; 爬坡皮带机; 台; 1. 平台皮带机; 台; 1. 90°转弯机; 台; 1. 下坡皮带机; 台; 1. 接包皮带机; 台; 1. 清包机; 台; 1. 接包收尘器; 台; 1. 7; 破碎; 对锟破碎机; 台; 2. 8; 烘干; 生物质锅炉; HRFT22 0.6t/h; 台; 1. 喷浆车间. 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 原材料; 砂料仓; 160m3; 个; 2. 原材料仓1#; 160m3; 个; 2. 原材料仓2#; 160m3; 个; 2. 原材料仓3#; 160m3; 个; 2. 原材料仓4#; 160m3; 个; 2. 仓顶除尘器; DMC-24/1.2; 套; 10. 2; 计量; 砂计量螺旋输送机; LSY325×3000; 套; 1. 粉计量螺旋输送机; LSY273×3000; 套; 1. LSY219×3000; 套; 1. LSY165×3000; 套; 1. LSY165×3000; 套; 1. 刚性叶轮给料机; XGY300; 套; 1. XGY300; 套; 1. XGY250; 套; 1. XGY200; 套; 2. 计量罐; 个; 5. 3; 混料; FU链运机; FU350*17m; 台; 1. 斗提式提升机; NE100*16500; 台; 1. 待混仓; 6.0 m3; 1. 双轴无重力混合机; 6.0 m3; 台; 1. 混合料仓; 6.0 m3; 1. 收尘器; DMC-32; 套; 1. 刚性叶轮给料机; XGY300; 台; 1. FU链运机; FU350*11m; 台; 1. 4; 半成品; 斗提式提升机; NE100*33000; 台; 1. 成品料仓; 1. FU链运机（仓顶）; FU350×17m; 台; 1. FU链运机（仓顶）; FU350×8m; 台; 1. 5; 包装; 空气分配器; KSD-8; 台; 1. 罗茨风机; LRS100; 台; 1. 叶轮给料机; GY400; 台; 1. 八嘴回转包装机; BHWY-8Q; 台; 1. 接包机; JB800*2000; 台; 1. 6; 接包; 网格清包输送机; B650*4000; 台; 1. 清包罩; 1200*4000; 个; 1. 45度转向器; B650*800; 个; 1. 清包滚筒输送机; QB500*2000F; 台; 1. 爬坡输送皮带; B650*3000; 套; 1. 90度转向器; B650*1200; 个; 1. 输送皮带; B650*9000; 套; 1. 移动装车机; 1000*1000; 台; 1. 除尘器; DMC-120; 套; 1. 螺旋输送机; LS250*6M; 台; 2. 螺旋输送机; LS250*8M; 台; 1. 7; 散装; 叶轮给料机; GY300; 台; 1. 螺旋输送机; LS315*8000M; 台; 1. 双头散装机; 非标制作; 台; 1. 除尘器; DMC-48; 套; 1. 螺旋输送机; LS315*4.5m; 台; 1. 除尘器; DMC-120; 套; 1. 矿用无机双组份加固材料生产设备. 序号; 设备名称; 单位; 数量; 用途. 1; 吨袋计量料斗; 台; 2; -4A,-4B,-5A材料设备. 2; 螺旋输送机; 台; 1. 3; 单轴干粉搅拌机; 台; 1. 4; 打包机; 台; 1. 5; 皮带输送机; 台; 1. 6; 吨袋卸料斗; 台; 2. 7; 螺旋输送机; 台; 4. 8; 打包机（含料仓）; 套; 1. 9; 皮带输送机; 台; 1. 10; 单轴卧式混凝土搅拌机; 台; 1; -5B材料设备. 11; 螺旋输送机; 台; 1. 12; 粉碎机; 台; 1. 13; 料仓打包机; 台; 1. 14; 除尘器(48袋); 套; 1; 除尘. 15; 除尘器(64袋); 套; 1; 除尘. 2.5项目主要原辅材料 2.5.1原辅材料消耗量 项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4原辅材料一览表 序号; 材料名称; 组分及比例; 年用量（t/a）; 储运方式及包装; 来源及运输; 储运位置; 最大存储量; 储存方式. 喷浆原辅材料. 1; 骨料; 二氧化硅32%三氧化铁37%氧化钙26%; 140000; 散装; 采购; 原材料仓; 160m3; 罐装. 2; 水泥; 40000; 罐车、散装; 采购; 原材料仓; 160m3; 罐装. 3; 粉煤灰; 6.5%; 14000; 罐车、散装; 采购; 原材料仓; 160m3; 罐装. 4; 速凝剂; 3000; 罐车、散装; 采购; 原材料仓; 160m3; 罐装. 5; 无水石膏; 4000; 罐车、散装; 采购; 原材料仓; 160m3; 罐装. 矿用无机材料原辅材料. 序号; 材料名称; 组分及比例; 年用量（t/a）; 储运方式及包装; 来源及运输; 储运位置; 最大存储量; 储存方式. 1; 硫铝酸钙（CSA）胶结料; 30%; 1500; 吨包存储; 外购/汽运; 工厂车间; 200; 吨包存储. 2; 石膏粉; 13.75%; 687.5; 吨包存储; 外购/汽运; 工厂车间; 100; 吨包存储. 3; 氧化钙; 3.75%; 187.5; 吨包存储; 外购/汽运; 工厂车间; 30; 吨包存储. 4; 石灰石粉; 7.5%; 375; 吨包存储; 外购/汽运; 工厂车间; 60; 吨包存储. 5; 重烧镁砂粉; 30%; 1500; 吨包存储; 外购/汽运; 工厂车间; 100; 吨包存储. 6; 磷酸二氢钾; 14.25%; 745; 吨包存储吨包存储; 外购/汽运; 工厂车间; 30; 吨包存储. 7; 硅灰; 0.75%; 5.7; 吨包存储; 外购/汽运; 工厂车间; 10; 吨包存储. 注浆材料原辅材料. 序号; 材料名称; 年用量; 储运方式及包装; 来源及运输; 储运位置; 最大存储量; 储存方式. 1; 水泥; 34000; 罐车，散装; 采购; 原材料仓; 70m3; 罐装. 2; 粉煤灰; 7000; 罐车，散装; 采购; 原材料仓; 70m3; 罐装. 3; 矿渣粉; 4500; 罐车，散装; 采购; 原材料仓; 70m3; 罐装. 4; 建文水泥; 4500; 罐车，散装; 采购; 原材料仓; 70m3; 罐装. 能源消耗. 序号; 名称; 年耗量; 来源. 1; 自来水; 810t; 市政供水. 2; 电; 190万kwh; 市政供电. 3; 生物质（生物质燃料颗粒）; 1400t; 外购. 2.5.2原辅材料性质 表2-5 原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 石膏; 单斜晶系矿物，是主要化学成分为硫酸钙（CaSO4）的水合物。石膏及其制品的微孔结构和加热脱水性，使之具有优良的隔音、隔热和防火性能。. 氧化钙; 外形为白色（或灰色、棕白），无定形，在空气中吸收水和二氧化碳。氧化钙与水作用生成氢氧化钙，并放出热量。溶于酸水，不溶于醇。用于钢铁、农药、医药、干燥剂、制革及醇的脱水等。生石灰中一般都含有过火石灰，过火石灰熟化慢，若在石灰浆体硬化后再发生熟化，会因熟化产生的膨胀而引起隆起和开裂。为了消除过火石灰的这种危害，石灰在熟化后，还应“陈伏”2周左右。生石灰与水会发生化学反应，接着就会立刻加热到超越300℃的高温。. 石灰石; 以方解石为主要成分的碳酸盐岩 。有时含有白云石、粘土矿物和碎屑矿物，有灰、灰白、灰黑、黄、浅红、褐红等色，硬度一般不大。主要成分是CaCO3。. 重烧镁砂粉; 化学式为MgO，是镁的氧化物，一种离子化合物。常温下为一种白色固体。有高度耐火绝缘性能。CAS登录号1309-48-4，. 磷酸二氢钾; 磷酸二氢钾化学式为KH2PO4。有潮解性。加热至400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。在空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。无色结晶或白色颗粒状粉末，CAS登录号7778-77-0，. 硅灰; 是工业电炉在高温熔炼工业硅及硅铁的过程中，随废气逸出的烟尘经特殊的捕集装置收集处理而成。在逸出的烟尘中，SiO2含量约占烟尘总量的90%，颗粒度非常小，平均粒度几乎是纳米级别，故称为硅灰。. 2.6总平面布置 项目地块位于安徽省八公山区工业集聚区，呈五边形。项目入口位于北侧纬五路上。厂区建设3栋车间，厂区西北部布置注浆车间，东北部布置喷浆车间，东南侧为无机矿用双组分材料车间，中部为成品存放区、东侧为化验室，西北角设备1间危废库。厂区平面布置总体上能做到按功能分区，系统分明，布置整齐。项目平面布置详见附图2。 根据现场踏勘，项目场地东侧为空地，北侧为纬五路，隔路为八公山腐皮厂、毕岗村。南侧为毕岗新村，西侧为锦利矿山机电设备厂。距离项目最近的居民距离为南侧43m的毕岗新村。按照本次环评提出的污染物治理措施，其污染物均得到了有效治理，对周边环境影响较小。 厂区道路对外交通便利，主要道路设置合理，能够满足正常运输要求和事故状态下的紧急疏散。 2.7公用工程 1、给水 项目水源为城市自来水，用水量为2.46m3/d（1007.1m3/a），用水主要用于生活用水、绿化用水。 2、排水 项目排水采用雨、污分流制。屋面雨水采用外天沟重力流系统，由雨水斗收集后排至室外雨水管道，道路及绿化带雨水经雨水口收集后排入雨水管道。 项目排放的废水主要为生活污水，经化粪池处理后经污水管网进入配套八公山工业集聚区污水处理站处理后，排入淮南首创水务有限责任公司处理后排放。 （1）生活污水 项目劳动定员45人，年生产300天，不设宿舍、食堂（现有食堂已关闭）生活用水量根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2020），非住宿人员按60L/d•人计，核算生活用水量约为2.7m3/d，年用水量810m3/a，产污系数按0.85计，则项目生活污水产生量为2.29m3/d，年产生废水量687m3/a。 （2）绿化用水 厂区绿化面积约180m2，按照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），绿化用水定额为0.9m3/（m2•a），则绿化用水量为0.54m3/d，年用水量197m3/a，用水全部消耗。 项目水平衡见图2-1。 生活用水 3.24 2.7 损耗0.41 八公山工业集聚区污水处理站 淮南首创水务八公山污水处理厂 2.29 2.29 化粪池 2.29 0.54 园区污水管网 损耗0.54 绿化用水 图2-1 项目水平衡图 (单位：t/d) |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8营运期生产工艺流程 2.8.1喷浆材料 喷浆材料生产生产工艺流程及产污节点见图2-2 G2 G1 烘干 钢渣灰 破碎 筛分 无水 石膏 水泥 速凝剂 骨料 粉煤灰 计量 运输 混合搅拌 半成品 G1 包装 G1：粉尘 G2：颗粒物、SO2、NOx 成品入库 图2-2 喷浆材料生产工艺流程图 生产工艺流程分步描述如下： 水泥、粉煤灰、石膏、速凝剂等由粉料罐车运输至生产现场，通过气流输送至原料仓；厂区购入的钢渣灰主要成分为32%二氧化硅、37%三氧化铁、26%氧化钙，经过破碎成粒径小于5mm的骨料。各原料通过称重绞龙计量，按比例配料，经混合绞龙搅拌混合均匀，至输料绞龙输送至成品料仓。本次工艺流程中的混合工序过程十分短暂，没有混合仓，没有停留时间，直接通过机械混合出成品，在密闭设备内进行，混合工序不产生粉尘。 生产过程主要产生污染物为粉状原料和产品进入筒仓产生的粉尘G1-1、粉状产品卸料打包产生的粉尘G1-2及设备运行噪声。 2.8.2 注浆材料生产工艺 G1 运输计量 425#1 水泥 G1 运输计量 粉煤灰 混合搅拌 包装 半成品 运输计量 砂渣粉 成品入库 运输计量 水泥 G：粉尘 图2-3注浆材料生产工艺流程图及产排污节点图 生产工艺流程分步描述如下： 水泥、粉煤灰、砂渣粉等由粉料罐车运输至生产现场，通过气流输送至原料仓；通过称重绞龙计量，按比例配料，经混合绞龙搅拌混合均匀，至输料绞龙输送至成品料仓。本次工艺流程中的混合工序过程十分短暂，没有混合仓，没有停留时间，直接通过机械混合出成品，在密闭设备内进行，混合工序不产生粉尘。 生产过程主要产生污染物为粉状原料和产品进入筒仓产生的粉尘G1、粉状产品卸料打包产生的粉尘G1及设备运行噪声。 2.8.3矿用无机材料生产工艺 注：G1—粉尘 图2-4 项目矿用无机双组分加固材料生产工艺流程及产污节点图 充填胶结材料、石膏粉、氧化钙、石灰石粉、重烧镁砂粉、硅灰由吨包运输至生产现场，储存于原料库。生产过程中，通过吨袋计量料斗（2吨），通过称重绞龙计量，按比例配料，经混合绞龙搅拌混合均匀，通过打包机卸料打包。本次工艺流程中的混合工序过程十分短暂，没有混合仓，没有停留时间，直接通过机械混合出成品，在密闭设备内进行。 4A、4B、5A生产过程主要产生污染物为粉状原料、搅拌、卸料打包进入筒仓产生的粉尘G、粉状产品卸料打包产生的粉尘G及设备运行噪声。 5B生产过程主要产生污染物为粉碎、投料、搅拌、卸料打包产生的粉尘G及设备运行噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目情况 - 现有项目环保环境影响评价执行情况 公司现有项目位于淮南市八公山工业集聚区德隆工贸有限公司现有厂区，2016年1月投资进行技改，技改内容主要为年产全锚支护设备12000根/年，工况配件120台套/年、矿用填充材料1000吨/年、无机填充材料3500吨/年。该项目于2016年10月12日取得原淮南市环境保护局淮环表批[2016]年119号文批复，2018年7月21日通过环评验收。环评手续执行情况见下表。 表2-6 现有项目环评手续执行情况 项目名称; 环评情况; 验收情况. 审批时间; 审批文号; 验收时间. 淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司通用、专用矿山设备技术改造项目; 2016年10月12日; 淮环表批[2016]年119号文（见附件7）; 2018年7月21日. 2、现有项目产品方案 表2-7 现有项目产品方案 序号; 产品名称; 设计产能; 实际生产量; 备注. 1; 全支护设备; 12000根; 0; 未进行建设. 2; 工况配件; 1200台套; 0; 未进行建设. 3; 矿用填充材料; 1000吨; 0; 未进行建设. 4; 无机填充材料; 3500吨; 3500; 正常运行. 3、现有项目采取的污染防治措施 表2-8 现有项目污染防治措施 内容 类型; 污染源; 污染因子; 防治措施; 排放去向. 大气 污染物; 破碎、烘干、搅拌、运输、包装、入库; 颗粒物; 设置布袋除尘器对粉尘进行收集处理; 废气经过处理后，不对项目区域环境产生影响. 水污染物; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 经化粪池处理后，通过市政污水管网进入淮南首创水务污水处理厂。; 排入淮河. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集后交环卫部门处理; 固废得到合理处置，不对项目区域环境产生影响. 废包装材料; 收集后外售. 布袋收集的粉尘; 回用于生产. 噪声; 对于排风风机采取减振、消声处理。项目其他设备基本为低噪设备，利用墙体及门窗隔声，结合距离衰减保证厂界达标排放。. 4、现有项目排污许可手续 本项目为非金属矿物制品业，为《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》之中，2020年8月18日企业申请排污许可证：913404000624733805001U。 5、现有项目污染物实际排放总量 根据现有项目2021年实际生产数据核算现有项目厂区污染物实际排放量。 ①废气 现有项目产生的废气种类主要为粉尘。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册可知；物料输送环节，粉尘产生系数为0.19kg/t产品，年产无机填充材料3500吨，粉尘产生量0.665t/a。经过布袋除尘器处理后排放量为6.65kg/a。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中 “混凝土分批搅拌厂”的干粉成品包装粉尘排放因子为0.02kg/t，粉尘产生量为0.07t/a。经过布袋除尘器处理后排放量为0.7kg/a。 ②废水 现有项目产生废水种类主要有生活污水。年共产生废水量153t/a。 排放浓度：COD240mg/L，BOD5200mg/L，SS180mg/L，氨氮28mg/L。 年排放量：COD0.036t/a，BOD50.031t/a，SS0.027t/a，氨氮0.0043t/a。 ③固废 本项目固废主要废机油、废包装袋、生活垃圾等。 表2-9 本项目固废产生情况及处理情况一览表 名称; 固废属性; 类别及代码; 状态; 贮存位置; 产生量（t/a）; 处理方式. 废机油; 危险固废; HW08，900-214-08; 液态; 危废库; 0.004; 交有资质的单位处理. 废包装袋; 一般固废; 900-999-07; 固态; 垃圾收集处存放; 0.01; 交由物资单位处理. 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; 垃圾收集处存放; 1.5; 环卫部门处理. 5、现有项目存在环境问题及整改措施 根据实地踏勘可知，现有企业生产状况存在部分问题，本次环评根据其现状进行了分析，并根据目前环保要求提出相应的整改措施。具体见下表： 表2-10 现有项目问题一览表 序号; 问题; 整改措施. 1; 在生产过程中，原料仓仓顶设置布袋除尘器对入料粉尘进行处理，但未设置排气筒。; 对现有项目原料仓入料设置一根15米排气筒. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.1大气环境 （1）大气环境质量标准 根据环境空气质量功能区划，评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体见表3-1。 表3-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 执行标准; 污染物名称; 标准限值（μg/m3）. 年均值; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均. 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级; SO2; 60; 150; 500; /. TSP; 200; 300; /; /. NO2; 40; 80; 200; /. CO; /; 4000; 10000; /. PM10; 70; 150; /; /. PM2.5; 35; 75; /; /. O3; /; /; 200; 160. （2）环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据淮南市生态环境局发布的《2021年淮南市环境质量状况公报》，区域空气质量现状如下表所示。 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准值/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. 分项; 总体. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标; 不达标. NO2; 23; 40; 57.5; 达标. PM2.5; 42; 35; 120.0; 不达标. PM10; 71; 70; 101.43; 不达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 27.5; 达标. O3; 最大8h第90百分位数平均质量浓度; 162; 160; 101.25; 不达标. 项目所在区为环境空气质量不达标区。 - 地表水环境质量 （1）地表水质量标准 本项目评价区域内的地表水体为淮河，为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表3-3 地表水环境质量标准限值表 单位：mg/L 标准来源; PH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; TP. GB3838–2002中III类标准; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2. 根据淮南市生态环境局新发布的《2021年淮南市环境质量状况公报》数据，2021年淮南市地表水环境如下： 2021年，全市地表水26个监测断面（点位）中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为76.9%，无劣Ⅴ类水质，总体水质状况为良好。比上年增加0.7个百分点，水质状况保持良好。 市辖淮河干流及其支流22个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 86.4%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好。与2020年相比水质比例增加5.2个百分点，水质状况保持良好。 - 声环境质量 项目所在地为3类功能区，区域声环境执行《声环境质量标准（GB3096-2008）中3类区标准。 表3-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008中3类; ≤65; ≤55. 根据项目周边概况，本次评价共布设6个监测点位，监测点位布置见表3-1，监测1天，噪声现状监测布点图如下： 表3-5 噪声监测点位、频次一览表 编号; 监测点位置; 距离; 功能. 1#; 毕岗村; 北厂界外44m; 区域噪声. 2#; 毕岗新村; 南厂界外44m; 区域噪声. 3#; 厂区东厂界; 厂界外1米; 区域噪声. 4#; 厂区南厂界; 厂界外1米; 区域噪声. 5#; 厂区西厂界; 厂界外1米; 区域噪声. 6#; 厂区北厂界; 厂界外1米; 区域噪声. 表3-6 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 编号; 监测点位置; 2022.5.19; 标准值; 是否 达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 毕岗村; 52.3; 45.5; 65; 55; 达标. 2#; 毕岗新村; 52.7; 44.4; 65; 55; 达标. 3#; 厂区东厂界; 55.7; 43.4; 65; 55; 达标. 4#; 厂区南厂界; 54.1; 43.9; 65; 55; 达标. 5#; 厂区西厂界; 53.5; 44.0; 65; 55; 达标. 6#; 厂区北厂界; 54.0; 43.6; 65; 55; 达标. 从上表可以看出，毕岗村、毕岗新村昼间、夜间噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 3.1.4生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，项目位于产业园区内且周边无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 项目不涉及。 3.1.6地下水和土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目采取有效的防渗防漏措施，基本无污染地下水、土壤环境途径，故可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2主要环境保护目标： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，本项目的实施不会改变区域环境现有功能。 （1）地下水环境：项目所在区域均采用自来水作为饮用水源，项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （2）生态环境：本项目属于淮南市八公山工业聚集区内利用现有已建厂房的建设项目，无新增用地，本项目用地范围内无生态环境保护目标。 （3）厂界外 50m 范围内声环境保护目标及厂界外500m范围内大气环境保护目如下表： 项目主要环境保护目标见表3-7，主要环境保护目标见附图 表3-7 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 序号; 环境保护 对象; 坐标; 方位; 功能; 距厂界距离（m）; 规模; 环境保护要求. 东经; 北纬. 声环境; 1; 毕岗村; 116.8262; 32.6560; 北; 居住; 49.8; 1000人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准. 2; 毕岗新村; 116.8330; 32.6514; 西南; 居住; 22; 2000人. 空气环境; 1; 新建村-b区; 116.8363; 32.1769; 东南; 居住; 155; 3000人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准. 2; 新建村-a区; 116.8387; 32.6483; 东南; 居住; 416; 3000人. 3; 毕岗新村; 116.8330; 32.6514; 西南; 居住; 44; 2000人. 4; 毕岗村; 116.8262; 32.6560; 北; 居住; 43; 1000人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 3.3污染物排放标准 - 废气污染物排放标准 项目粉尘排放执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)表1中排放标准限值要求以及表2中无组织排放限值要求。 生物质锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中燃煤锅炉限值。 表3-8 安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准依据. 颗粒物; 10; /; 0.5; (DB34/3576-2020). 表3-9 《锅炉大气污染物排放标准》 工序; 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）; 标准依据. 生物质锅炉; 颗粒物; 30; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉限值. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 200. 2、废水排放标准 项目产生的生活污水经过化粪池预处理后，经八公山工业聚集区污水管网进入配套八公山工业集聚区污水处理站处理，处理后废水达到淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂接管标准，接管标准参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，项目废水再接入淮凤路污水管网排入淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂，其出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准，最终排入淮河，具体标准详见下表。 表3-10 项目废水接管标准 单位：mg/L（pH值除外） 污染物; 排放浓度; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）中B等级标准. 表3-11 淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂排放标准 污染物; 排放浓度; 标准来源. pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. 氨氮; 5（8）mg/L①. ①注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声限值标准 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-12 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行阶段; 标准类别; 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固体废弃物 项目产生的一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、水污染物总量 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制计划，水污染总量控制因子为COD和NH3-N。 本项目废水排放总量为687t/a，其中COD、NH3-N最终排放量分别为0.164t/a、0.0192t/a；该部分项目COD、NH3-N排放量已纳入淮南首创水务污水处理厂总量指标中，不需另外申请总量。 2、大气污染物总量 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），大气污染物总量控制因子为SO2、NOX、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCS）。 对建设项目所排废气总量进行核算，本项目在污染处理设施运转达到设计要求的前提下，颗粒物总量为1.141t/a，SO2总量为0.074t/a、NOX总量为1.428t/a。故本评价建议本项目颗粒物总量为1.141t/a，SO2总量为0.074t/a、NOX总量为1.428t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境保护措施简要分析 本项目租赁现有厂房，无需进行土建施工，主要进行设备安装，施工期主要污染影响包括建设过程中产生的建筑垃圾和废包装材料，以及施工过程中产生的噪音污染，由于设备的安装和调试，时间较短，且随着施工期的结束而结束，因此对周围环境产生影响很小。 为尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，评价要求安装单位采取如下控制措施：①安装施工过程中用到的砂土、水泥、石灰等其他易产生扬尘的材料应密闭储存。②从声源上控制，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。同时加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生③对施工现场的固体废物、余泥渣要及时收集处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、营运期环境影响分析 1、废气 矿用无机双组份加固材料废气主要为入料筒仓呼吸粉尘、成品包装粉尘。项目废气污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-1 项目有组织大气污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量(t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 污染治理 设施工艺; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术; 风量(m3/h); 排放量(t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 排放口 编号. 喷浆材料; 投料粉尘; 颗粒物; 38; 15.83; 791.5; 有组织; 布袋除尘; 100%; 99%; 是; 20000; 0.38; 0.158; 7.9; DA001. 打包粉尘; 颗粒物; 3.6; 1.5; 250; 有组织; 布袋除尘; 100%; 99%; 是; 6000; 0.036; 0.015; 2.5; DA002. 打包粉尘; 颗粒物; 0.4; 0.167; /; 无组织; /; /; /; /; /; 0.4; 0.167; /; /. 注浆材料; 投料粉尘; 颗粒物; 9.5; 3.95; 197.5; 有组织; 布袋除尘; 100%; 99%; 是; 20000; 0.095; 0.0395; 1.975; DA003. 打包粉尘; 颗粒物; 0.9; 0.375; 62.5; 有组织; 布袋除尘; 100%; 99%; 是; 6000; 0.009; 0.0037; 0.625; DA004. 打包粉尘; 颗粒物; 0.1; 0.0412; /; 无组织; /; /; /; /; /; 0.1; 0.0412; /; /. 矿用无机双组份加固材料组分生产线; 投料粉尘; 颗粒物; 0.855; 0.356; 50.85; 有组织; 布袋除尘器; 90%; 99%; 是; 3000; 0.008; 0.003; 0.476; DA005. 打包粉尘; 颗粒物; 0.09; 0.15; 50; 有组织; 布袋除尘器; 90%; 99%; 是; 3000; 0.001; 0.002; 0.5; DA006. 投料粉尘; 颗粒物; 0.095; 0.039; /; 无组织; /; /; /; /; /; 0.095; 0.039; /; /. 打包粉尘; 颗粒物; 0.01; 0.0041; /; 无组织; /; /; /; /; /; 0.01; 0.0041; /; /. 生物质锅炉; 生物质燃烧废气; 颗粒物; 0.7; 0.292; 48.61; 有组织; 布袋除尘; 100%; 99%; 是; 6000; 0.007; 0.0029; 0.786; DA007. 二氧化硫; 0.012; 0.005; 0.833; 有组织; /; /; /; /; 6000; 0.012; 0.005; 0.833. 氮氧化物; 1.428; 0.595; 99.17; 有组织; /; /; /; /; 6000; 1.428; 0.595; 99.17. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 项目大气排放口基本情况一览表 排放口 编号; 污染物种类; 排放口地理坐标; 污染物排放; 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度（m）; 出口内径（m）; 温度（℃）; 浓度(mg/m3); 标准. DA001; 颗粒物; 116.82465; 32.654068; 15; 0.7; 常温; 一般排放口; 10; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020). DA002; 颗粒物; 116.826988; 32.654552; 15; 0.5; 常温; 一般排放口; 10. DA003; 颗粒物; 116.826425; 32.654326; 15; 0.7; 常温; 一般排放口; 10. DA004; 颗粒物; 116.826307; 32.654619; 15; 0.5; 常温; 一般排放口; 10. DA005; 颗粒物; 116.827079; 32.653662; 15; 0.5; 常温; 一般排放口; 10. DA006; 颗粒物; 116.826940; 32.653910; 15; 0.5; 常温; 一般排放口; 10. DA007; 颗粒物; 116.827117; 32.654493; 15; 0.5; 45; 一般排放口; 30; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 200. 表4-3 项目无组织大气污染物排放情况一览表 产污区域; 污染物名称; 生产工段; 排放源参数; 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 长(m); 宽(m); 高(m). 注浆厂房; 颗粒物; 卸料包装; 36; 18; 10; 0.4; 0.167. 喷浆厂房; 颗粒物; 卸料包装; 40.8; 12; 10; 0.1; 0.0412. 矿用无机双组份加固材料; 颗粒物; 卸料包装; 15; 10; 5; 0.01; 0.0041. 颗粒物; 投料; 15; 10; 5; 0.095; 0.0395. 厂区; 颗粒物; 运输; 108; 96; 5; 0.381; 0.079. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，对本项目完成后的排污情况制定了详细的监测计划，对生产过程中产生的废气进行监测，监测内容和频率如下。 表4-4 本项目运营期废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 1#排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)中标准要求. 2#排气筒; 颗粒物; 1次/年. 3#排气筒; 颗粒物; 1次/年. 4#排气筒; 颗粒物; 1次/年. 5#排气筒; 颗粒物; 1次/年. 6#排气筒; 颗粒物; 1次/年. 7#排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)中标准要求. 1.1废气源强 1.1.1正常工况废气污染源强 （1）投料粉尘 在投料的过程中会产生粉尘，粉尘会随仓内的空气从顶部呼吸孔排出。为了控制粉尘的排放，节约物料，投料口设置袋式除尘器，粉尘经自带除尘器处理后通过1根15米排气筒排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册可知；物料输送环节，粉尘产生系数为0.19kg/t产品。 ①喷浆材料生产线：根据建设单位提供的资料，本项目粉料用量为201000t/a，每个筒仓容积为160t，则5个筒仓容积共计800t，筒仓每年进料次数约252次，每次进料时间约为1.5h，则每年水泥筒仓卸料时间约为378h。 本项目年产20万吨喷浆材料，经计算可知，仓筒粉尘产生总量为38t/a，粉尘产生浓度为791.5mg/m3、产生速率为15.83kg/h。每个仓顶均一套布袋除尘器，共设置5套袋式除尘器，处理后通过1根15米排气筒排放（1#排气筒）。风机总风量为20000m3/h，收集效率100%，除尘效率99%，则粉尘有组织排放量为0.38t/a，排放速率0.158kg/h，排放浓度为7.9mg/m3。 ②注浆材料生产线 根据建设单位提供的资料，本项目粉料用量为50002t/a，每个筒仓容积为70t，则8个筒仓容积共计560t。 本项目年产50000吨注浆材料，经计算可知，仓筒粉尘产生总量为9.5t/a，粉尘产生浓度为197.5mg/m3、产生速率为3.95kg/h。每个仓顶均一套布袋除尘器，共设置8套袋式除尘器，处理后通过1根15米排气筒排放（3#排气筒）。风机总风量为20000m3/h，收集效率100%，除尘效率99%，则粉尘有组织排放量为0.095t/a，排放速率0.0395kg/h，排放浓度为1.975mg/m3。 ③矿用无机双组份加固材料生产线：根据建设单位提供的资料，本项目粉料用量为5001t/a，每个投料仓容积为2t，2个投料仓容积共计4t，投料仓每年进料次数约1251次，每次进料时间约为5min，则每年水泥筒仓卸料时间约为104.25h。 共设置4个粉料投料口（每个投料仓设置2个投料口，共2个投料仓）共设置1套袋式除尘器，粉尘经自带除尘器处理后通过1根15米排气筒排放（5#排气筒）。 经计算可知，投料粉尘产生总量为0.95t/a，投料粉尘经1#排气筒排放，风机总风量为7000m3/h，每年工作300天计，年工作时间为2400h，粉尘产生浓度为50.85mg/m3、产生速率为0.356kg/h、产生量0.855t/a，处理后的粉尘排放浓度为0.476mg/m3、排放速率为0.003kg/h、排放量0.008t/a； 无组织污染物的排放量为0.095t/a，排放速率为0.0395kg/h。 - 卸料包装粉尘 项目成品从搅拌机通过打包机出料口进行打包，装料打包过程会有粉尘逸散。出料口处安装自动衔接输料口，同时罐车进料口也相应配套自动衔接口，出料口与罐车进料口之间扎进布袋，待每次放料结束后关闭成品放料口阀门。采取上述措施后，不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中 “混凝土分批搅拌厂”的干粉成品包装粉尘排放因子为0.02kg/t。 ①喷浆材料生产线： 则项目喷浆材料成品卸料包装粉尘产生量为4t/a。 建设单位在出料口处设置集气罩和风机，粉尘引入一套布袋除尘器处理后经1根15m排气筒排放（2#排气筒）。集气罩收集效率90%，风机风量为6000m3/h。喷浆材料成品卸料包装粉尘（2#排气筒）有组织产生量为3.6t/a，年运行2400小时，产生速率为1.5kg/h，产生浓度为250mg/m3。 经过处理后排放量0.036t，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为2.5mg/m3。无组织粉尘排放量为0.4t/a，排放速率为0.167kg/h。 废气排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)中标准要求。 ②注浆材料生产线 则项目注浆材料成品卸料包装粉尘产生量为1t/a。 建设单位在出料口处设置集气罩和风机，粉尘引入一套布袋除尘器处理后经1根15m排气筒排放（4#排气筒）。集气罩收集效率90%，风机风量为6000m3/h。喷浆材料成品卸料包装粉尘（4#排气筒）有组织产生量为0.9t/a，年运行2400小时，产生放速率为0.375kg/h，产生浓度为62.5mg/m3。 经过处理后排放量0.009t，排放速率为0.0037kg/h，排放浓度为0.625mg/m3。无组织粉尘排放量为0.1t/a，排放速率为0.0412kg/h。 废气排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)中标准要求。 ③矿用无机双组份加固材料生产线： 项目矿用无机双组份加固材料成品卸料包装粉尘产生量为0.1t/a。 建设单位在两处出料口处设置集气罩和风机，粉尘引入一套布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。集气罩收集效率90%，单台风机风量为3000m3/h。矿用无机双组份加固材料成品卸料包装粉尘（6#排气筒）有组织排放量为0.001t/a，年运行500小时，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.5mg/m3。无组织粉尘排放量为0.01t/a。 废气排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)中标准要求。 （3）车辆运输扬尘 生产时，需要运入原料，同时需要将生产好的产品运出。在进出运输时会产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 其中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2； 项目区内道路硬化处理，道路表面粉尘量以0.2kg/m2计，通过计算，本项目汽车动力产尘量为0.18t/a。通过采取定期洒水等措施，粉尘去除率可达70%。则车辆运输扬尘排放量为0.054t/a，0.022kg/h。 （4）生物质锅炉废气 注浆材料生产过程中原料骨料需进行干燥，烘干车间二楼设置一台节煤型高温沸腾炉 HRFT22生物质锅炉，年使用生物质量1400t。 根据《锅炉产排污量核算系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉：二氧化硫：17S千克/吨-原料、颗粒物：0.5千克/吨-原料、氮氧化物：1.02千克/吨-原料。 - 表4-5 成型生物质颗粒主要成分 燃料名称; 指标. 生物质成型颗粒; 灰分; 挥发分; 水分; 收到基硫分; 固化碳; 高位、发热量; 低位发热量. 1.6%; 76.0%; 4.70%; 0.05%; 17.7%; 18.9MJ/kg; 17.9MJ/kg. 则颗粒物产生量0.7t/a，产生速率0.292kg/h，产生浓度48.61mg/m3；二氧化硫产生量0.012t/a，产生浓度为0.833mg/m3，产生速率为0.005kg/h。氮氧化物产生量为1.428t/a，产生浓度为99.17mg/m3，产生速率为0.595kg/h。 设置一套布袋除尘器，收集效率为100%，除尘效率99%，风机风量6000m3/h处理后通过1根15米排气筒排放（7#排气筒）。经过处理后颗粒物排放量0.007t/a，排放浓度为0.786mg/m3，排放速率为0.0029kg/h。二氧化硫产生量0.012t/a，产生浓度为0.833mg/m3，产生速率为0.005kg/h。氮氧化物产生量为1.428t/a，产生浓度为99.17mg/m3，产生速率为0.595kg/h。 1.1.2非正常排放 非正常排放指非正常工况下的污染物排放。如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。本次非正常工况情景主要设定为废气处理装置故障，废气处理效率降低至50%。 表4-6 非正常工况下项目大气污染物有组织排放源强一览表 产污环节; 污染源; 污染物种类; 非正常排放量(t/a); 非正常排放速率(kg/h); 非正常排放浓度(mg/m3); 单次持续时间 h; 年发生频次/次; 应对措施. 喷浆材料; 入料、筒仓粉尘; DA001; 颗粒物; 38; 15.83; 791.5; 0.5; 1; 停止产污设施运营，待环保设施恢复正常后方可同步恢复运行. 卸料包装; DA002; 颗粒物; 0.36; 1.5; 250; 0.5; 1. 注浆材料; 入料、筒仓粉尘; DA003; 颗粒物; 9.5; 3.95; 197.5; 0.5; 1. 卸料包装; DA004; 颗粒物; 0.9; 0.375; 62.5; 0.5; 1. 矿用无机双组份加固材料组分生产线; 入料、筒仓粉尘; DA005; 颗粒物; 0.855; 0.356; 50.85; 0.5; 1. 卸料包装; DA006; 颗粒物; 0.09; 0.15; 50; 0.5; 1. 生物质锅炉; DA007; 颗粒物; 0.7; 0.292; 36.5; 0.5; 1. 二氧化硫; 0.012; 0.005; 0.833; 0.5; 1. 氮氧化物; 1.428; 0.595; 74.37; 0.5; 1. 非正常工况下应对措施： ①制定作业规程，首先运行废气处理装置，然后再开启车间的生产设备；车间停工时，废气处理装置继续运行，待工艺中产生的废气全部排出之后再关闭。 ②废气处理设施的风机故障时，涉及的生产工序应停止生产；项目应将废气处理设施集气风机的配件纳入日常备品备件清单中，确保第一时间得到维修。 ③废气处理设备设施发生故障时，涉及的生产工序应停止生产，直至设备正常工作。 ④建立健全的环保机构及配置管理人员，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ⑤平时注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。 - 1.2污染控制措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ 942—2018）》及《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017），颗粒物污染防治设施推荐为袋式除尘，滤筒/滤芯除尘，本项目颗粒物采用布袋除尘器，属于技术规范推荐的可行性技术措施。 布袋除尘器设计参数如下表所示： 表4-7 滤筒除尘器工艺参数表 序号; 名称; 技术参数. 1; 外形尺寸; 545*2305*5400mm（实际按设计图纸为准）. 2; 处理风量; 3000m3/h~80003000m3/h. 3; 尺寸; Ø120×1500mm. 4; 滤筒数量; 100个. 5; 材质; 涤纶针刺钻(防静电). 6; 寿命; 1~3 年. 7; 过滤面积; 120m2. 8; 过滤风速; <0.4m/min. 9; 过滤效率; 在99%以上. 1.3大气环境影响分析结论 项目采取上述废气污染治理措施后，投料及包装废气污染物排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)中标准要求，生物质燃烧废气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），对区域大气环境质量影响较小。 2、废水 2.1废水产生情况 项目废水主要为生活污水。 项目劳动定员45人，年生产300天，不设宿舍、食堂（现有食堂已关闭）生活用水量根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2020），非住宿人员按60L/d•人计，核算生活用水量约为2.7m3/d，产污系数按0.85计，则项目生活污水产生量为2.29m3/d，年产生废水量687m3/a。 项目废水产生、治理及排放情况见下表。 表4-5 废水产生情况一览表 产排污环节; 废水 类别; 废水量 m3/d; 污染物种类; 污染物产生浓度mg/L; 污染物产生量m3/d; 治理设施. 处理 能力; 治理工艺; 治理效率%; 是否为可行技术. 员工生活; 生活污水; 2.29m3/d（687m3/a）; pH; 6-9; /; 5m3/d; 化粪池; /; /. COD; 300; 0.68; 20. BOD5; 250; 0.57; 20. SS; 200; 0.45; 10. NH3-N; 35; 0.08; 20. 表4-6 废水排放情况、排放口基本情况 废水 排放量 m3/a; 污染物种类; 污染物排放浓度mg/L; 污染物排放量t/a; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放标准mg/L; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口 地理坐标. 687; pH; 6-9; /; 间接排放; 淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂; 间歇排放; 6-9; DW 001; 厂区污水总排口; 一般排放口; 东经116.825904 北纬 32.654430. COD; 240; 0.164; 500. BOD5; 200; 0.137; 300. SS; 180; 0.123; 400. NH3-N; 28; 0.019; 45. 2.2监测计划 根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目运营期废水监测计划见下表。 表4-7 运营期废水监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 厂区废水总排口; pH、COD、 BOD5、SS、NH3-N; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准. 2.3依托集中污水处理厂的可行性 项目排水采用“雨污分流”制，厂区雨水收集后外排至区域雨水管网，不会对水环境造成明显影响。 项目营运期产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后废水经八公山工业聚集区污水管网进入配套八公山工业集聚区污水处理站处理，项目废水再接入淮凤路污水管网排入淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂，其出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准，最终排入淮河。 （1）依托八公山工业集聚区污水处理站可行性分析 集聚区污水处理站位于八公山工业集聚区北侧，设计规模为 600m3/d ，工程总占地面积 2282.28m2 ，主要负责处理八公山工业集聚区内的生活污水、生产废水，处理工艺采用气浮+厌氧+缺氧+好氧工艺，处理工艺如下图所示。 图4-1 八公山集聚区污水处理站工业流程图 项目排水量为 2.29t/d ，八公山工业集聚区污水处理站厂日处理污水规模为 600m3/d ，水量不会对八公山工业集聚区污水处理站造成冲击。水质符合污水处理站设计进水要求上不会对八公山工业集聚区污水处理站造成冲击。 - 依托淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂可行性分析。 ①从处理能力、处理工艺分析依托可行性 淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂位于淮南市八公山区北郊，厂区东临蔡新路，北临皖淮机械厂铁路专用线，占地约 8.36hm2。负责淮南市西部地区的污水处理，即谢家集区和八公山区，区域土地面积 378.7km2，建成区面积约 30.4km2，服务人口约 50 万人，该厂污水日处理设计能力为 10 万 m3/d ，于 2009 年 11 月建成并投入试运行，2010 年 6 月转让给淮南首创水务公司，目前实际处理污水规模 6~7 万 m3/d ，设计出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级 A 标准。处理工艺是氧化沟工艺，现有工艺单元包括：粗格栅、提升泵站、细格栅、沉砂池、配水井、选择厌氧池和氧化沟、终沉池、污泥泵房和脱水机房等组成。本项目项目废水量 2.29m3/d ，占其余量的 0.002%。 项目外排废水满足污水处理厂的设计进水指标，同时不含有对污水处理厂运行带来不利影响的重金属等污染因子，且淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂处理水量来说，能够接纳项目排放的废水。 （2）从设计进出水水质分析依托可行性 八公山集聚区污水处理站污水排放情况及淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂接管标准见下表。 表4-8 项目废水排放情况 污染物种类; 八公山集聚区污水处理站废水排放; 接管标准. pH; 6-9; 6.5-9.5. COD; 500mg/L; 500mg/L. BOD5; 300mg/L; 350mg/L. SS; 150mg/L; 400mg/L. 氨氮; 25mg/L; 45mg/L. 由上表可知，八公山集聚区污水处理站排放的废水能够满足淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂接管标准。 项目属于淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂纳管范围内。项目排放废水主要为职工生活污水，经化粪池、八公山集聚区污水处理站处理后后能够满足淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂接管标准要求，排入淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂处理，对淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂的水质和水量均不会产生影响。因此，项目废水纳管处理可行。 综上，项目依托淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂处理可行。 3、噪声 3.1噪声源强分析 项目噪声主要来自于机械设备的运行噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间。经类比调查，主要生产设备噪声产生情况见下表。 表4-10 主要生产设备噪声产生情况 序号; 设备名称; 数量(台/套); 单台噪声值（dB（A））; 位置; 距最近厂 界位置; 治理措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 自动配料系统; 5; 75-80; W，20; 25. 2; 螺旋输送机; 8; 75-85; W，20; 25. 3; 单轴干粉搅拌机; 1; 75-80; N，20; 25. 4; 打包机; 3; 70-75; S，19; 25. 5; 包装机; 3; 70-75; N，25; 25. 6; 混凝土搅拌机; 4; 80-90; W，25; 25. 7; 破碎机; 1; 75-80; N，27; 25. 8; 风机; 10; 85-90; W，15; 25. （1）噪声防治措施 为了降低该项目噪声对环境的影响，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，该企业必须采取如下措施： ① 在订购高噪声设备时，应对其噪声值有明确的要求，同时在设备安装阶段严格把关，高噪声设备远离西厂界布置，提高安装精度； ② 对噪声设备设置减振基座，厂房墙体也有一定的隔声效果； ③ 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。 3.2 预测评价 1、预测模式 根据主要设备噪声源噪声辐射、结构特点、安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素，项目将室外噪声源划分为点声源，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中计算公式。室内噪声影响预测选用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算模式。 （1）室外点声源预测模式 ①单一点源衰减模式： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv)、大气吸收（Aatm)、地面效应（Agr)、屏障屏蔽（Abar)、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 点声源几何发散衰减公式： —声源声压级，dB； Adiv —几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm —大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②多点源声级叠加模式 多个点源在预测点产生的总等效声级Leq（总）采用以下计算公式： 式中：Leq（总）—预测点的总等效声级dB（A）； Leqi—第i 个声源对某个预测点的等效声级dB（A）； n—噪声源数。 （2）室内声源等效室外声源计算模式 ①计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级： 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的A 声级，dB(A)； LW—某个声源的A 声级，dB(A)； r—室内某个声源到靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数，m2； Q—方向性因子。 ②计算室外靠近围护结构处的A 声级： 根据以上预测模式计算，生产车间主要产噪设备产生的噪声经车间墙体隔声、距离衰减以及各种消音减振措施后，到达各厂界贡献值、预测值如下： 表4-17 厂界噪声贡献值 单位：dB(A) 预测点; 位置; 背景值（昼）; 贡献值; 预测值（昼）; 标准. 1#; 东厂界; 55.7; 52.2; 58.5; 昼间65. 2#; 南厂界; 54.1; 38.2; 56.4. 3#; 西厂界; 53.5; 44.6; 55.8. 4#; 北厂界; 54.0; 46.2; 55.9. 在采取以上噪声污染防治措施后，项目边界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 3.3监测计划 本次评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，对本项目完成后的排污情况制定了详细的监测计划，对生产过程中产生的噪声进行监测，监测内容和频率见下表。 表 4-18 噪声监测计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 噪声; 等效连续 A 声级; 东南西北厂界; 1 次/季度; 昼间＜65dB， 夜间＜55dB. 4、固体废物 4.1固废源强分析 本项目固废主要废机油、废机油桶、废包装袋、生活垃圾等。 废机油：本项目生产过程使用的机械设备，保养产生少量废机油，产生量为0.02t/a，主要成分为废矿物油，属于危险废物，在厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。 废机油桶：项目废机油桶产生量约为0.004t/a，属于危险废物，在厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。 对照《国家危险废物目录》（2021年版），属于危险废物，其废物类别为HW08，900-214-08“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 ②生活垃圾：项目员工人数45人，每天每人生活垃圾产生量为0.5kg，产生量约为6.75t/a，经厂区内垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运。 项目固体废物产生及处置情况见表4-19。 表4-19 本项目固废产生情况及处理情况一览表 名称; 固废属性; 类别及代码; 状态; 贮存位置; 产生量（t/a）; 处理方式. 废机油; 危险固废; HW08，900-214-08; 液态; 危废库; 0.024; 交有资质的单位处理. 废包装袋; 一般固废; 900-999-07; 固态; 垃圾收集处存放; 0.05; 交由物资单位处理. 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; 垃圾收集处存放; 6.75; 环卫部门处理. 4.2、危险废物的临时贮存 本项目危废暂存间位于1层西南角，面积约30m2。本评价要求各危险废物的临时贮存、转移、处置均按《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定中的要求进行，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，废机油储存于危废暂存间内。项目危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。危险废物贮存场所应满足环境管理要求。 本项目危险废物产生量为0.024t/a，每年进行一次危废转移，委托有相应资质的危废处置单位进行安全处置。本项目危险废物贮存场所（设施）的能力能够满足要求。 危险废物暂存场所要做到防风、防雨、防晒、防渗。危险废物暂存库基础必须防渗。厂区危险废物暂存库采用的防渗措施为2mm厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，暂存间要有安全照明设施和观察窗口，应设计堵截泄漏的裙脚。采用抗渗混凝土浇制地面底板，在防渗基底上铺设环氧树脂。 4.3、危险废物的转移、处置 应严格按照环发[2001]199《危险废物污染防治技术政策》要求进行， 要点如下： （1）对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、处理处置。 （2）危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。 （3）各级生态环境行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 （4）对于该项目危险固废在运输途中，应做到以下几点： a、危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b、承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 c、载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。 d、组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 另外还需考虑运输过程中的事故防范，危险废物必须采用专用袋外加专用箱包装和专用厢式运输车辆运输，一般由代处理单位专用车辆收集，项目单位不得擅自运输。同时项目单位应按照《危险废物转移联单管理办法》，申领、填写、运行联单，并按规定期限向生态环境行政主管部门报送联单，在规定的存档期限保管联单，接受有管辖权的生态环境行政主管部门对联单运行情况进行检查的。项目单位应建立严格的管理制度，严禁危险废物外排，必须依照协议保证危险废物运送到相应的代处理单位进行处理。 4.4委托利用或者处置的环境影响分析 固体废物进行了分类收集、贮存，防止危险废物与生活垃圾混放后引发危险废物的二次污染，减轻了对环境的影响.同时对固体废物在厂内的堆放区采取了相应的防护措施，所有危险废物能妥善在厂区内存放，不会对土壤、地下水等造成影响。危废的转移和运输均交由具备有资质的危险固废运输单位和处置单位执行。运输单位对运输路线进行规划，尽量避开人口密集区域、水源保护以及交通拥堵道路等区域，不得超载，并配有押运员，以防止在运输过程中发生散落、泄漏以及因交通事故造成的污染事件。接受处置单位对到厂的危废须按规定进行存放、处置，并做到达标排放。在做好安全运输、合法处置，达标排放的情况下，危废的运输和转移过程中不会对环境造成严重污染。因此，企业在落实如上处理措施后，本项目运营期产生的固体废物均可实现妥善处理和处置，对区域环境影响较小。 4.5固废管理要求 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定。具体满足下列要求： (1）安全防护:危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 (2)危险废物分类装入容器，容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损；对于各类废液，可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间，容器材质和衬里要与危险废物相互不反应:盛装危险废物的容器上必须粘贴清晰表明危险废物名称、种类、数量等的标签。对于在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在危废间分别堆放，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 (3)危废管理员须作好危险废物情况的记录,记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 5、地下水和土壤 （1）渗漏对地下水、土壤环境影响 污染物主要通过废水入渗来影响地下水、土壤环境，从项目的生产工艺过程来看，可能造成地下水、土壤污染的主要为生活污水。由于项目的生活污水处理设施设置相应等级的防渗设施，废水渗透进入地下水、土壤环境的可能性很小。 （2）原料、产品或固体废物堆存对地下水、土壤环境影响 项目原料、产品基本为固体，且不属于危险化学品，均储存在室内、地表也已硬化，危废暂存于危废暂存间（进行了防渗），经雨淋后淋溶液进入土壤环境再进入地下水、土壤的可能性很小。 - 地下水、土壤分区防渗措施 按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s，其中危废暂存库防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1m，渗透系数K≤10-7cm/s，或2mm厚的高密度聚乙烯，或2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s）。除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。项目分区防渗图见附图6. 表4-20 项目分区防渗处理措施 装置、单元名称; 污染防治区类别; 防渗设计要求; 防渗措施. 危废暂存间、化验室; 重点防渗区; 严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-20001）的相关要求建设危险废物暂存间，防止危险废物对地下水造成威胁。底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。; 采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗。. 厂房、一般固废间; 一般防渗区; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。; 采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化. 办公楼、成品库; 简单防渗区; 一般地面硬化; 地面硬化，正常黏土夯实. 综上所述，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水、土壤。 - 环境风险 6.1主要危险物质及分布情况 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中表B.1突发环境事件风险物质及临界量。 表4-20 建设项目Q值确定表 风险物质名称; 分布; 折纯后最大储存量（t）; 临界量（t）; 最大存储量与临界量的比值（Q）; 是否超临界量. 机油; 化学品库; 0.02; 2500; 0.000008; 否. 废机油; 危废暂存间; 0.004; 2500; 0.0000016; 否. 合计; 0.0000096; 否. 综上可知，本项目Q=0.0000096＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目无需进行环境风险专项评价。本次评价针对有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径进行分析，并提出相应环境风险防范措施。 项目化学品存储于化学品库库内，盛装物质的容器在运输、使用过程中因操作不当，造成液态风险物质泄漏，污染土壤及地下水环境，此外，机油遇明火可能会引发火灾伴生事件。 结合项目特点，项目化学品发生泄漏时会污染地下水及土壤，对周边环境和人身健康安全存在一定的风险；油类物质遇明火可能会引发火灾伴生事件。 6.2危险物质可能影响环境的途径 根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括生产设施风险识别以及生产过程中物质风险识别。 建设项目运营期环境风险识别结果见下表。 表 4-22环境风险识别一览表 系统 名称; 危险 单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 储运 设施; 危废暂存库; 废机油; 泄漏; 泄漏液体挥发，对环境空气产生不利影响。; 项目区域环境空气. 火灾; 发生火灾，对环境空气产生不利影响。; 项目区域环境空气. 6.3风险措施 本项目使用的危险化学品使用量和储存量尚未构成重大危险源；风险分析表明，公司通过采取一系列的风险防范措施，同时制定相应的事故应急预案，可有效地降低危险化学品的风险，并能使其达到可接受水平。 6.3.1火灾事故风险防范措施 企业应采取的具体防范措施如下： ①原辅材料储存场所严禁吸烟，储存场所应有划分相应的隔离区域以消除和控制明火源； ②配备必要的火灾应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练； ③原辅料有序存放，储保持道路畅通，保证火灾发生时能有足够空间作为消防通道； ④若发生火灾事故，应立即切断物料供应，迅速转移人员，减少人员伤亡，利用一切可能的消防器材全力灭火抢险，并及时拨打火灾报警电话； ⑤小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火； ⑥灭火时要与火源保持尽可能大的距离； 6.3.2泄漏事故风险防范措施 ①定期对危废暂存区域进行检查维护，减少泄漏事故发生。 ②若发生泄漏，则所有废液、废气均应尽可能及时有效地收集，集中进行妥善处理，防止污染物扩散。 ③企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定相应的安全生产相关制度，定期开展培训并进行事故演练。 ④制定收集管理制度，杜绝收集过程“跑、冒、滴、漏”等现象发生，杜绝偷排； 6.3.3物料存储风险防范措施 应储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，储存温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。 综上所述，采取以上风险防范措施和安全措施后，可将事故风险降至最低，最大可信事故发生环境风险的概率很小，危害程度低，环境风险处于可接受水平。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘+15米排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020) |
|  | DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘+15米排气筒 |  |
|  | DA003 | 颗粒物 | 布袋除尘+15米排气筒 |  |
|  | DA004 | 颗粒物 | 布袋除尘+15米排气筒 |  |
|  | DA005 | 颗粒物 | 布袋除尘+15米排气筒 |  |
|  | DA006 | 颗粒物 | 布袋除尘+15米排气筒 |  |
|  | DA007 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 布袋除尘+15米排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 地表水环境 | 厂区废水 总排口 （DW001） | pH、SS、COD、BOD5、氨氮 | 化粪池1座、 设置规范化总排口 | 淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 尽量选用低噪声设备，空调外机、风机软管连接、安装减振，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 废包装材料 | 交由物资单位处理 | 得到妥善处置，零排放 |
|  | 危险固废 | 废机油、废机油桶在危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾由环卫部门处理（废抹布一并处理） |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗：一般防渗区（生产车间、仓库等）可采用抗渗混凝土（渗透系数≤1×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面；重点防渗区（危废暂存间）可采用混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜+混凝土+环氧树脂涂层（渗透系数≤10-12cm/s） |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租赁已建建筑进行生产，无新增用地，不会对生态环境产生影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 配备环境应急物资 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （一）排污口规范化要求 废水排放口、废气排放口、固定噪声源和固体废物贮存必须按照国家和安徽省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时应按照原国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排污口管理。 建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物的种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况。 （2）环境保护图形标志 在厂区的废水排放口、废气排放口、固定噪声源和固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放; 表示排水去向. 2; 一般固体废物; 表示一般固废贮存、处置场. 3; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 4; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 5; 噪声排放源; 表示噪声向环境排放. （二）环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅文件 皖环发〔2021〕7号“安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知”中相关要求，积极探索与排污许可和与环评制度的联动试点，对于属于重点管理和简化管理的行业应在环评文件中一并明确建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于三十、专用设备制造业35---84采矿、冶金、建筑专用设备制造351，其他，为登记管理。建设单位应在项目建成后，正式投入运行前进行排污许可登记。 3、建设项目竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。具体验收程序如下： （1）开展验收监测，编制验收监测报告。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，开展验收监测，编制验收监测报告。 （2）组织验收，提出验收意见。验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可组织验收，由建设单位组织有关人员组成验收工作组，开展验收工作，提出验收意见，并形成验收报告。 （3）公开验收报告。建设单位应当在验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日。 （4）填报信息。建设单位应当在验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 |

- 六、结 论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址符合当地规划要求。项目所在区大气、地表水以及噪声环境质量现状良好；在污染防治措施实施后，本项目废水、废气和噪声可稳定达标排放，固废可得到妥善处置，本项目排放的各种污染物对环境的影响程度和范围均较小。因此，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0073 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 1.141 | +1.133 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.074 | +0.074 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 1.428 | +1.428 |
| 废水 | COD | 0.036 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0.164 | +0.128 |
|  | NH3-N | 0.0043 | 0 | 0 | 0.0149 | 0 | 0.0192 | +0.0149 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | +0.04 |
| 危险废物 | 废机油及油桶 | 0.004 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.024 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①