- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       食品生产基地项目

建设单位：    安徽淮农食品科技有限公司

编制日期：           2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 食品生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-340461-04-03-422022 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张锦 | 联系方式 | 13501833958 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市淮南经济技术开发区智能制造产业园2号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：117度3分54.353秒，纬度：32度39分5.540秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1439其他方便食品制造 | 建设项目行业类别 | 十一、食品制造业 14方便食品制造 143*除单纯分装外的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 淮南经济技术开区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资 （万元） | 48 |
| 环保投资占比（%） | 0.48 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（m2） | 1615 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《淮南市经济技术开发区总体发展规划》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件：《关于淮南经济开发区总体规划的批复》 审批文号：皖政秘〔1995〕88 号 2、规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》 审批机关：淮南市人民政府 审批文件：《关于淮南东部工业区总体规划的批复》 审批文号：淮府秘〔2009〕118号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》 审批机关：淮南市环境保护局 审批文件名称：《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》 审批文号：淮环函〔2010〕130号 2、规划跟踪评价名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅， 审批文件：安徽省生态环境厅关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函 审批文号：皖环函〔2020〕411号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与淮南市东部工业园区总体规划相符性分析 根据《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函〔2010〕130号）要求，严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险废物的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置。淮南经济技术开发区功能定位：以六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲设施，形成功能完善的工业新区主导产业：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通。本项目为方便食品制造，项目选址符合淮南经济开发区总体发展规划，选址为工业用地、与当地规划相符，本项目不属于污染严重和有重大环境风险隐患的企业，项目区位地理位置优越，交通便利，具有良好的投资和发展前景；项目在建设和营运期间做好噪声、大气、废水的防护措施，项目的建设和运营对区域环境影响很小。本项目生产废水经自建污水处理设施处理后与经化粪池预处理后的生活污水一同排入园区污水管网后进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理达标后尾水排入淮河。 （2）与淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价相符性分析 根据《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》相符性如下表。 表1-1 与淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价相符性分析 序号; 相关要求; 符合性分析. 1; 优先引入符合开发区产业定位（六大主导产业：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通）的项目；禁止引入电子元件材料制造等可能涉及重金属的项目、水泥陶瓷等高耗能高污染企业。; 本项目属于方便食品制造符合开发区产业定位。. 2; 淮南经济技术开发区功能定位：全国重要的能源基地、先进制造业基地、煤化工及化工新材料基地和创新基地，全国重要的商品粮基地和农副产品加工基地，全省重要的生物医药基地。加强重点产业基地建设，培育壮大机械制造、新能源汽车及汽车零部件、煤化工及化工新材料、硅基新材料基地、商贸物流及电子信息、新能源等产业。. 3; 加强现有企业无组织废气的收集和处理，同时加强废气处理设施的维护，确保有组织废气及厂界无组织废气污染物达标排放。; 安装油烟净化装置对烹饪油烟进行处理，风机风量按8000m3/h计，油烟净化装置最低净化率为80%，经处理后的油烟需经油烟管道引至车间顶部达标排放. 4; 严禁生活污水和生产废水直排；加强水环境风险管控，区内企业严格按照项目环评建设事故应急并保证其不被占用。; 生产废水经自建污水处理设施处理后与经化粪池预处理后的生活污水一同排入园区污水管网后进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理达标后尾水排入淮河. 5; 合理设置绿化隔离带；加强对区内噪声控制，规范社会生活噪声排放行为；加大噪声管理的宣传、严格控制，避免噪声干扰正常工作环境。; 本项目通过选用低噪声设备、厂房隔声、减震。设置隔离绿化带减少噪声对周边环境的影响。. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）的要求，本项目既不属于鼓励类，又不属于限制类和淘汰类，可视为允许类。 2022年11月，经淮南经济技术开发区管理委员会同意“食品生产基地项目”备案，项目备案号为2211-340461-04-03-979979。 2、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，本项目“三线一单”符合性分析如下。 （1）生态保护红线 根据安徽省人民政府 2018年6月27日发布了《安徽省生态保护红线》（皖政秘〔2018〕120号），对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”》，本项目位于淮南市经济技术开发区，距离项目最近的生态保护红线保护区是“Ⅲ-5 淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线”，项目未占用生态保护红线区域，因此本项目所在区域不位于淮南市生态保护红线区域保护规划内。本项目与淮南市生态保护红线保护区的位置关系见附图。 表1-2 项目与《安徽省生态保护红线》相符性分析 红线类型; 红线片区; 红线区域; 是否在红线区域范围. 生物多样性维护生态保护红线; Ⅲ-5 淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线; 包括淮南市辖区市中部地区。; 本项目位于淮南经济技术开发区，不在生态红线保护范围内. 本项目建设地位于淮南经济技术开发区，对照《安徽省生态保护红线》、《淮南市的生态保护红线划分》，本项目不在生态红线范围内，满足生态红线保护要求。 （2）环境质量底线 根据淮南市人民政府网站公布的《2021年淮南市环境质量状况公报》，项目所在地的环境空气质量不达标，可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，2021年10月发布《关于转发（安徽省坚持“四抓四改”强力推动突出生态环境问题整改》，2021年4月发布《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》淮大气办〔2020〕21号。淮南市人民政府将按照“淮南市‘十三五’环境保护规划”要求，持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，推进以燃煤电厂为主的重点行业大气污染源深度治理、城市扬尘污染控制，持续降低可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）浓度，环境空气质量总体改善。市辖淮河干流及其支流22个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为86.4%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好；淮南市区域噪声昼间平均等效声级为53.3dB（A），噪声总体水平为二级，声环境质量较好。本项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，用水来自市政管网供水，用电来自市政供电。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”生态环境准入清单》淮南经济技术开发区产业准入要求，“鼓励类：与相关批复确定的园区主导产业结构相符合的工业项目；与开发区产业链相配套的企业（开发区基础设施建设项目；其它规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业）。限制类：严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目、严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。禁止类：禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2019年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目；禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目；禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目；禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目；禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业；禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目；禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热；禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目”。淮南经济技术开发区功能定位：以六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲设施，形成功能完善的工业新区主导产业：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通。本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区智能制造产业园 2号厂房，不在自然生态红线区和生态功能保障区范围内，因此项目实施符合空间生态管控与布局要求；项目属方便食品制造，符合准入清单要求。 与淮南市“三线一单”生态准入清单符合性分析见下表。 表1-3 本项目与淮南市“三线一单”生态准入清单符合性分析一览表 管控单位分类; 环境管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 水环境一般管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控。; 生产废水经自建污水处理设施处理后与经化粪池预处理后的生活污水一同排入园区污水管网后进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，尾水排入淮河。; 符合. 大气环境重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》安徽省人民政府办公厅关于促进全省开发区规范管理的通知》（皖政办秘〔2019〕30号）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等要求，在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目；禁止淘汰落后类的产业进入开发区；在城市建成区，禁止新建VOCS高污染企业；做好VOCS物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCS排放，以及VOCS无组织排放废气收集处理系统要求。; 项目区安装油烟净化装置对烹饪油烟进行处理，风机风量按8000m3/h计，油烟净化装置最低净化率为80%，经处理后的油烟需经油烟管道引至车间顶部达标排放; 符合. 土壤环境风险一般防控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。; 对厂区采取分区防渗处理，危废贮存间重点防渗，生产车间、仓库一般防渗，原则上不存在土壤污染途径。; 符合. 煤炭资源利用重点管控区; 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（新建、改建集中供热和现有火电厂锅炉改造的除外，但煤炭消费量和污染物排放总量需满足相关规定要求），已建成的，应当改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目不使用煤炭，使用电能。; 符合. 水资源一般管控区; 落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度 考核办法的通知》《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控 工作方案》《淮南市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。; 项目用水14718m3/a，项目区供水来自于市政给水系统。; 符合. 土地资源一般管控区; 落实《淮南市土地利用总体规划（2006-2020 年）调整方案》、《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》、《国土资源“十三五”规划纲 要》《安徽省国土资源“十三五”规划》等要求。; 企业固废按照国家有关规定进行安全处置。; 符合. 生态环境（单元个性化管控要求）; 产业准入要求：鼓励类：与相关批复确定的园区主导产业结构相符合的工业项目；与开发区产业链相配套的企业（开发区基础设施建设项目；其它规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业）。限制类：严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目、严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。禁止类：禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2019年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目；禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目；禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目；禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目；禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业；禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目；禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热；禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目; 本项目属方便食品制造，符合开发区主导产业方向。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的管理要求。 3、与《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的相符性分析 表1-4 与《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》 相符性分析一览表 文件要求; 符合性分析. 持续加大煤炭消费减量控制。严控化石能源消费总量，新、改、扩建项目严格实施煤炭减量替代，禁止新建企业自备燃煤设施。根据各县区建成区扩建情况，适时扩大高污染燃料禁燃区范围，同时加大监管力度，打击使用散煤等违法行为。深入实施清洁能源替代。积极建设风能、太阳能等新能源项目，有效降低煤电装机比重，提高区域清洁能源在终端能源消费中的比例。推进天然气管网互联互通 和储气能力建设，优化天然气使 用方式，新增天然气优先用于城镇居民和替代散煤，2021年继续实施“增气减煤”。有序发展可压减可中断非居民调峰用户，原则上不得新建热电联产和天然气化工项目。继续推动以煤为燃料的工业窑炉清洁燃料替代或集中供热改造。鼓励开展高效清洁煤电耦合生物质发电技术研究和试点示范。; 本项目不使用煤炭，不使用燃煤设施，使用能源主要包括电，属于清洁能源. 求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格执行国家高耗能、高污染和高资源型行业准入条件，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、化工等新、扩建项目严格实施产能置换，不再新建未纳入国 家规划的煤化工等项目。以清洁生产一级水平为标杆，加快传统产业技术改造，推动我市钢铁、石化、建材、纺织印染等传统产业绿色转型。严格按照《产业结构调整指导目录》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移，严防死灰复燃。; 本项目使用清洁能源，运营过程中产生的污染物相对较少，且均采取了合理的处置措施，本项目不属于高耗能高排放项。. 综上，本项目符合《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》中相关要求。 4、与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》相符性分析 表1-5 与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》 相符性分析一览表 文件要求; 符合性分析. 持续开展VOCs整治攻坚行动。加快整治年度VOCs综合治理项目，确保完成挥发性有机物重点工程减排量年度计划目标。高质量开展当前存在的挥发性有机物治理问题排查整治，2021年10月底前，结合本地特色产业，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各市生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污可重点管理企业全覆盖。; 本项目属方便食品制造，安装油烟净化装置对烹饪油烟进行处理，风机风量按8000m3/h计，油烟净化装置最低净化率为80%，经处理后的油烟需经油烟管道引至车间顶部达标排放. 综上，本项目符合《安徽省 2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》中相关要求。 5、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 表1-6 本项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性一览表 文件要求; 符合性分析. 第十三条：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按规定办理有关手续。; 本项目不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的企业。. 第十四条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区; 本项目为新建项目，主要为方便食品制造，本项目实行雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产过程中产生的解冻、清洗废水经一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理后与生活污水、地面清洁水、一并排入园区化粪池预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，达标后尾水排入淮河，拟建项目新建安全生产设施符合国家规定标准，且与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。本项目选址符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。. 第十六条：在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。现有排水设施未实行雨水、污水分流的， 应当编制规划，进行分流改造。; 本项目实行雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产过程中产生的解冻、清洗废水经一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理后与生活污水、地面清洁水、一并排入园区化粪池预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，达标后尾水排入淮河。. 综上，本项目符合《安徽淮河流域水污染防治条例》中相关要求。 6、项目选址合理性及周边环境相容性分析 （1）环境相容性分析 根据现场踏勘，本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区智能制造产业园2号厂房一层、四层。根据《淮南市经济技术开发区主体发展规划环境影响报告书》，淮南市经济技术开发区定位为以生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲功能，功能完善的工业新区。项目用地为工业用地，项目南侧为博大同途公司、西侧为振兴智能装备制造产业园科创中心A座办公楼，北侧为安徽绿宇新能源有限公司、东北侧为振兴智能装备制造产业园标准化厂房3号楼、东侧为淮南乐崎尚食品有限公司、东南侧为鑫启发机电，因此本项目周边环境是相容的。 （2）区域配套 项目位于安徽省淮南市经济开发区，项目区域范围内供水、排水、电力、电讯等基础设施完善、交通便利。 （3）对外环境的影响 项目运营期间实行雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产过程中产生的解冻、清洗废水经一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理后与生活污水、地面清洁水、一并排入园区化粪池预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，达标后尾水排入淮河；项目生产设备均置于车间内，无高噪声设备，对周边环境影响较小。 综上，从环境相容性、区域配套等方面考量，本项目的选址较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 安徽淮农食品科技有限公司租赁安徽省淮南市淮南经济技术开发区智能制造产业园2号厂房一层、四层建设食品生产基地项目。项目于2022年12月经淮南经济技术开区管理委员会备案，备案编号为：2212-340461-04-03-422022。 项目改造成无菌式食品洁净生产车间，购置安装生产设备，生产牛肉汤及预制菜。购置主要生产设备清单如下：全自动杀菌流水线、高温杀菌锅系列配套、充填灌装真空包装系列配套。项目达产后可年产400万袋牛肉汤、100万盒预制菜。项目投资额为10000万元，项目为新建项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）及《建设项目环境保护管理条例》等法规文件，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法规文件。本项目属于“十一、食品制造业 14方便食品制造 143*除单纯分装外的”为报告表，故确定项目环评形式为环境影响评价报告表。受安徽淮农食品科技有限公司的委托，安徽普华工程咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受任务后，收集相关资料并组织现场踏勘调查，在了解项目所在地及周围环境概况后，本环评单位本着客观、公正、科学、规范的原则，编制了本环境影响评价报告表。 2、项目概况 项目名称：食品生产基地项目； 建设单位：安徽淮农食品科技有限公司； 建设地址：安徽省淮南市淮南经济技术开发区智能制造产业园2号厂房一层、四层，项目南侧为博大同途公司、西侧为振兴智能装备制造产业园科创中心A座办公楼，北侧为安徽绿宇新能源有限公司、东北侧为振兴智能装备制造产业园标准化厂房3号楼、东侧为淮南乐崎尚食品有限公司、东南侧为鑫启发机电，项目地理位置图见附图1。 建设性质：新建 总投资：项目总投资10000万元，其中环保投资48万元，占总投资的0.48%。 建设规模：项目改造成无菌式食品洁净生产车间，购置安装生产设备，生产牛肉汤及预制菜。购置主要生产设备清单如下：全自动杀菌流水线、高温杀菌锅系列配套 、充填灌装真空包装系列配套。项目达产后可年产400万袋牛肉汤、100万盒预制菜。 主要产品方案及生产规模见下表。 表2-1 主要产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 牛肉汤; 400; 万袋/a. 2; 预制菜; 100; 万盒/a. 3、工程内容 本项目利用徽省淮南市淮南经济技术开发区智能制造产业园2号厂房一层、四层。其中生产车间位于一层，四层楼作为仓储区和办公室。本项目主要建设内容及规模见下表。 表2-2 主要建设内容及规模 工程名称; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 厂房一层为生产车间，包括了全自动杀菌流水线、高温杀菌锅系列配套 、充填灌装真空包装系列配套。建筑面积约1615平方米。; 现有厂房一层. 储运工程; 仓库; 成品仓库位于四层西侧，用于成品堆放及储存产品，建筑面积约800平方米。; 现有厂房四层. -20度冷库; 位于一层生产车间东侧，建筑面积73.54平方米，主要用于原料冷冻。冷库采用R404A制冷剂。; 现有厂房一层. 0-3度冷藏库; 位于一层生产车间东侧，建筑面积37.67平方米，主要用于原料冷藏。冷库采用R404A制冷剂。; 现有厂房一层. 辅助 工程; 检验室; 位于四层，用于产品检验，建筑面积约65平方米。; 现有厂房. 办公区; 办公区位于四层东侧，用于综合办公，建筑面积约600平方米。; 现有厂房. 公用 工程; 供热; 由市政供热管网供给，用于项目生产热源提供。; 新建. 供电; 由市政电网供给，年用电量约为30万kW·h; 新建. 供水; 由市政供水管网，年用水量约为14718m3; 新建. 排水; 雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产过程中产生的解冻、清洗废水经一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理后与生活污水、地面清洁水、一并排入园区化粪池预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，达标后尾水排入淮河。; 新建. 环保 工程; 废水; 项目实施雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产过程中产生的解冻、清洗废水经一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理后与生活污水、地面清洁水、一并排入园区化粪池预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，达标后尾水排入淮河。; 新建. 废气; 项目区油烟净化装置对烹饪油烟进行处理，风机风量按8000m3/h计，油烟净化装置最低净化率为80%，经处理后的油烟需经油烟管道引至车间顶部排放; 新建. 噪声; 对噪声设备进行合理布局，选用低噪声设备，采取隔声、消声、减震等措施。; 新建. 固废; 职工生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理；设置一般工业固废暂存间（20m2），建设危废暂存间（10m2），分别位于一层车间北侧。; 新建. 本项目设有冷藏、冷冻库，用于产品生产和冷藏。本项目使用制冷介质为R404A，未列入《中国受控消耗臭氧层物质清单》（公告2010年第72号），由供应商上门补充，不在厂区内存储。制冷剂R404A是由五氟乙烷、三氟乙烷和四氟乙烷组成的混合物，属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。在常温下为无色气体，易燃，在自身压力下为无色透明液体，R404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。 4、主要生产设备 本项目主要设备见下表： 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 龙门提升式解冻清洗机(彩创); /; 台; 1. 2; 方形焯水锅(彩创); /; 台; 1. 3; 自动翻筐卤煮锅(彩创); /; 台; 4. 4; 熬汤锅(彩创); /; 台; 1. 5; 全自动两锅一罐杀菌锅(彩创); /; 台; 1. 6; 清水清洗机(彩创); /; 台; 2. 7; 振动沥水机(彩创); /; 台; 1. 8; 翻转式风干机(彩创); /; 台; 1. 9; 缓化车(彩创); /; 台; 5. 10; 工作台(彩创); /; 套; 1. 11; 周转车(彩创); /; 台; 2. 12; 卤汁储罐(彩创); /; 台; 2. 13; 肉块真空包装机 130D (彩创); /; 台; 1. 14; 调理包真空包装机 200A (彩创); /; 台; 1. 15; 袋中袋包装机- MR8-300R (彩创); /; 台; 1. 16; 空压机; /; 台; 2. 5、原辅材料及能源消耗 ①本项目主要原辅材料种类见下表所示。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 牛肉(含牛骨头); t/a; 250; 外购. 2; 粉丝; t/a; 500; 外购成品. 3; 千张; t/a; 150; 外购成品. 4; 豆饼; t/a; 500; 外购成品. 5; 食用盐; t/a; 15; 外购. 6; 酿造酱油; t/a; 5; 外购. 7; 酿造食醋; t/a; 3; 外购. 8; 料酒; t/a; 30; 外购. 9; 配料菜（如酸笋等）; t/a; 160; 外购. 10; 姜; t/a; 3; 外购. 11; 葱; t/a; 2; 外购. 12; 蒜; t/a; 2; 外购. 13; 食用油; t/a; 5; 外购. 6、工作制度及劳动定员 工作制度：2班制，8小时一班，年工作时间300天。 劳动定员：劳动定员20人，项目区不提供食宿。 7、公用工程 供热：由市政供热管网供给，用于项目生产热源提供，年用蒸汽量约为27万m3。 供电：由市政电网供给，年用电量约为30万kW·h。 供水：由市政供水管网，年用水量约为14718m3。 8、水平衡 （1）项目用水 ①肉类解冻水：项目使用的牛肉、牛骨等肉类均为外购成品，使用前需解冻清洗，肉类解冻产生废水约0.35t/d，即105t/a； ②高汤熬制用水：根据企业提供资料项目熬制高汤自来水用量约6000t/a，作为产品出售。 ③肉类清洗水：项目使用的牛肉、牛骨等肉类均为外购成品，冻前已经清洗，解冻后清水冲洗即可使用。肉类清洗用水量约4t/d，即1200t/a，废水排放量按照90%计，即3.6t/d ，1080t/a。 ④设备清洗水：方形焯水锅、自动翻筐卤煮锅、熬汤锅、卤汁储罐等每天清洗，清洗用水量约4t/d，即1200t/a，废水排放量按照90%计，即3.6t/d ，1080t/a。 ⑤杀菌锅清洗水：全自动两锅一罐杀菌锅需每天清洗，清洗用水量约20t/d，即6000t/a，废水排放量按照90%计，即18t/d ，5400t/a。 ⑥地面清洁水：项目物料均为食材，生产过程中不落地。生产车间地面定期清扫，使用拖把拖地，用水量约0.06t/d，即18t/a，废水排放量按80%计，即14.4t/a。 ⑦生活用水：项目定员20人，均不在项目区食宿，年工作300天，用水标准按50L/(人·d)，生活用水1t/d，300t/a；排水量按用水量的80%计，则污水量为0.8t/d，240t/a。 （2）排水工程 项目区采取雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产过程中产生的解冻、清洗废水经一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理后与生活污水、地面清洁水一并排入园区化粪池预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，达标后尾水排入淮河。 项目水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 t/d 8、总平面布置及周边关系 安徽省淮南市淮南经济技术开发区智能制造产业园2号厂房一层、四层，项目南侧为博大同途公司、西侧为振兴智能装备制造产业园科创中心A座办公楼，北侧为安徽绿宇新能源有限公司、东北侧为振兴智能装备制造产业园标准化厂房3号楼、东侧为淮南乐崎尚食品有限公司、东南侧为鑫启发机电。项目平面布置见附图2。根据项目区平面布局图、项目区临厂区道路设置，交通便利。项目办公区域和生产区域分开设置，减少了项目噪声对办公的影响；最大程度满足了“闹静分开”的布设原则，同时使生产区噪声远离办公区；整个生产区域按照原料贮存、生产、入库贮存的流程顺序布置、减少物料在生产车间内的流通距离，降低物料损失，人流物流线路短捷顺畅、建筑布置紧凑。因此项目平面布局相对合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 项目污染因素和对环境影响的时段包括项目施工期和营运期。 1、施工期 本项目租用安徽省淮南市淮南经济技术开发区智能制造产业园2号厂房一层、四层进行生产，无土方开挖、结构等施工期作业。施工期主要为厂房隔断和设备安装，工期较短，施工期主要产生的环境影响为：施工人员产生的少量生活废水、生活垃圾，施工过程产生的少量施工废料、施工噪声等。 施工期环境保护措施如下： （1）施工人员生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 （2）施工人员生活垃圾由垃圾桶收集后委托环卫清运。 （3）施工过程中的少量施工废料外售综合利用，不能利用部分混入生活垃圾。 （4）通过关闭厂房门窗降低施工噪声对周围环境的影响。 通过采取上述措施，可降低对周围环境的不利影响，本项目施工期对环境影响不大。 2、营运期工艺流程 2.1牛肉汤生产工艺 - （1）高汤包生产工艺 图2-2 高汤包生产工艺流程及产污节点 工艺流程概述： ①切断清洗：对牛棒骨进行切断，清洗。该工序产生清洗废水W1、噪声N。 ②熬汤：高压熬汤锅中加入自来水、牛骨熬制高汤。该工序产生固废S1（牛骨）。 ③封装：对熬制好的高汤进行真空封装。该工序产生噪声N。 ④冷却：封装好的高汤包放入冷却池冷却。 ⑤风干：使用风干机吹干产品冷却后包装上的水渍。 ⑥检验：对产品进行检验。该工序产生固废S2（废包装）。 ⑦储存：检验合格后常温储存。 - （2）配菜包生产工艺 图2-3 配菜包生产工艺流程及产污节点 工艺流程概述： ①解冻分割清洗：对牛肉进行分割，清洗。该工序产生牛肉解冻清洗废水W2。 ②蒸煮：牛肉进行蒸煮。 ③卤制：蒸煮好的牛肉进行卤制。添加食用盐、味精、料酒、醋、酱油、葱、生姜等调味料。该工序产生固废S3（葱生姜等调味料渣）。 ④切片：卤制好的牛肉进行切片。该工序产生噪声N。 ⑤风干：切片好的牛肉在牛肉晾晒车上风干（自然晾干）。 ⑥包装：将风干后的牛肉与粉丝、豆饼、千张一同进行封装.。该工序产生噪声N，固废S4主要为粉丝、豆饼、千张、碎渣。（粉丝、豆饼、千张均为外购成品）。 ⑦检验：对配菜包进行检验。该工序产生固废S5（废包装）。 ⑧储存：检验合格后常温储存。 - （3）牛肉汤生产工艺 图2-4 真空牛肉汤生产工艺流程及产污节点 工艺流程概述： ①包装：将合格产品高汤包、配菜包进行装袋、装箱。该工序产生噪声N。（高汤包、配菜包为生产线生产) ②检验：对产品进行外观检验。该工序产生固废S6（废包装） ③储存：检验合格后常温储存。 2.2预制菜生产工艺 图2-5 预制菜生产工艺流程及产污节点 工艺流程概述： 将外购的牛肉放入水池中用自来水浸泡进行切块、解冻，然后用清水洗净，随后将其放入锅内加清水预煮，随后将牛肉放入锅内加入添加食用油、食用盐、味精、料酒、醋、酱油、葱、生姜等调味料进行炒制烹饪，随后加入配料菜（如酸笋等）进行烹饪，烹饪时间约 25min 后出锅，出锅冷却后再进行封膜包装，最后打包装箱。 该工艺会产生解冻、清洗及预煮废水、烹饪油烟、包装废弃物等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁安徽省淮南市淮南经济技术开发区智能制造产业园2号厂房一层、四层闲置车间，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量 （1）空气环境质量达标区判定及基本污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次项目评价范围内没有环境空气质量监测网络数据，因此，本项目引用《2021年淮南市环境质量状况公报》内容。 2021年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为8微克/立方米、23微克/立方米、71微克/立方米、42微克/立方米、0.9毫克/立方米和162微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧 （O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。 具体情况见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 标准值（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 23; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 71; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 42; 不达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 4000; 900; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位质量浓度; 160; 162; 不达标. 项目所在区域环境空气质量中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）年平均值浓度均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。 （2）改善区域环境空气质量对应措施 淮南市整体区域SO2、CO、NO2满足环境质量要求，PM10、PM2.5、O3出现超标，本项目所在区域属于不达标区域；淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，2018年12月28日发布《关于转发（安徽省大气办关于开展打赢〈蓝天保卫战三年行动计划〉2018年实施情况自查的函）的函》（淮大气办[2018]193号）；2018年12月18日发布《关于进一步开展全市生活散煤治理工作的通知》（淮大气办[2018]192号）；2018年12月25日发布《关于转发《关于继续加强秸秆禁烧工作的紧急通知》的通知》（淮大气办[2018]194号）；2018年12月29日《关于印发2019年临时特别管控工业企业清单的通知》（淮大气办[2018]199号）；为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，根据《淮南市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（淮环委办〔2018〕204号）要求，根据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，项目所在区域地表水环境质量引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据淮南市生态环境局发布的《2021年淮南市环境质量状况公报》，2021年，全市地表水26个监测断面（点位）中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为76.9%，无劣Ⅴ类水质，总体水质状况为良好。比上年增加0.7个百分点，水质状况保持良好。 （1）河流 市辖淮河干流及其支流22个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 86.4%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好。与2020年相比水质比例增加5.2个百分点，水质状况保持良好。出境断面新城口和入境断面鲁台孜水质评价指标年平均浓度值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 主要超标断面为永幸河入淮口断面、架河入淮口和南中心沟河口断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，为Ⅳ类。 拟建项目生活污水排入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，达标处理后尾水排入淮河，为Ⅲ类水体。 3、声环境 根据淮南市宜青环境检测有限公司2022年12月14日-12月15日提供的声环境质量现状监测数据，厂界噪声监测结果如下： ①监测布点：厂界周围共布设6个监测点位。 ②监测结果及评价 表3-2 项目厂界及敏感点噪声监测结果 编码及检测点位; 检测值. 2022.12.14; 2022.12.15. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间Leq; 夜间Leq. 1#（东厂界）; 59.5; 50.4; 56.9; 52.7. 2#（南厂界）; 60.6; 50.5; 61.0; 50.2. 3#（西厂界）; 58.2; 48.9; 61.3; 49.5. 4#（北厂界）; 58.8; 48.3; 59.9; 49.9. 5#（科创中心A座）; 53.1; 45.0; 54.4; 45.2. 6#（淮南经济技术开发区政务服务中心（科创中心B座））; 53.4; 44.8; 53.8; 45.1. 由上表可知，项目区域厂界昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。总体评价，项目所在区域声环境质量较好。 4、土壤、地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 5、生态环境、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于淮南市经济开发区内，且周边无生态环境保护目标，故未进行生态环境质量监测。 本项目不存在电磁辐射等污染，因此为开展电磁辐射现状监测与评价。本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据建项目污染特征及区域环境现状，其主要环境保护目标如下。 1、厂界外500m范围内含大气环境保护目标2处，具体见下表。项目区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标； 3、厂界外50米范围内不含声环境保护目标； 4、本项目利用厂区现有闲置空地，不新增占地，无生态环境保护目标。 表3-3 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 地表水; 淮河; N; 4000; 大型河流; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 大气环境; 科创中心A座; W; 20; 约800人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 科创中心B座; SW; 25; 约800人. 声环境; 科创中心A座; W; 20; 约800人; 声环境质量标准 （GB3096－2008）2类区标准. 科创中心B座; SW; 25; 约800人. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目利用厂区现有闲置空地，不新增占地，无生态环境保护目标。. |
| 污染物排放标准 | 一、废气污染物排放标准 大气污染物油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定限值要求，即饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。具体见下表。 表3-4 大气污染物排放标准限值 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）. 油烟; 2.0. 二、废水污染物排放标准 本项目废水执行淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管要求。 表3-5 污水排放标准 （单位mg/L，pH无量纲） 废水执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准; 6-9; 360; 80; 200; 35. 三、噪声 运营期厂界噪声排放执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，具体标准见下表。 表3-6 运营期厂界噪声排放标准 单位： dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 四、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 本项目为新建项目，参照《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），提出的总量控制因子为：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs。 项目产生的废水总量纳入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）范畴，因此无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用安徽省淮南市淮南经济技术开发区智能制造产业园2号厂房一层、四层建设本项目，无土方开挖、结构等施工期作业。施工期主要为厂房隔断和设备安装，工期较短，施工期主要产生的环境影响为：施工人员产生的少量生活废水、生活垃圾，施工过程产生的少量施工废料、施工噪声等。 施工期环境保护措施如下： （1）施工人员生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 （2）施工人员生活垃圾由垃圾桶收集后委托环卫清运。 （3）施工过程中的少量施工废料外售综合利用，不能利用部分混入生活垃圾。 （4）通过关闭厂房门窗降低施工噪声对周围环境的影响。 通过采取上述措施，可降低对周围环境的不利影响，本项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 营运期环境影响分析 一、废气 1、营运期主要污染工序及源强 本项目预制菜烹饪过程中有油烟产生，主要由直径10-7～10-3cm的不可见微油滴组成，对周围大气环境有一定不利影响。本项目年使用食用油量为5t，油烟含量约占耗油量的3.0%，预制菜烹饪每天按8小时计，建设单位安装油烟净化装置对油烟进行处理，风机风量按8000m3/h计。本项目油烟净化装置最低净化率为80%，经处理后的油烟需经油烟管道引至车间顶部排放，则油烟排放量为0.03t/a，排放速率为0.0125kg/h，排放浓度为1.5625mg/m3。 本项目废气产生及排放情况见下表。 表4-1 项目有组织废气产生及排放情况一览表 排气筒 编号; 产生工序; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度(mg/m3). /; 预制菜烹饪; 食堂油烟; 0.15; 0.0625; 7.8125; 0.03; 0.0125; 1.5625. 大气污染物油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定限值要求，即饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。 2、废气污染物自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）中表 8-2 食品及饲料添加剂制造工业排污单位有组织废气污染物最低监测频次，自行监测频次见下表。 表4-2 项目营运期废气污染物监测频次 产污设施; 监测指标; 监测频次; 监测依据; 执行排放标准. 烹饪设备; 油烟; 1次/半年; 排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 二、废水 项目实施雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产过程中产生的解冻、清洗废水经一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理后与生活污水、地面清洁水、一并排入园区化粪池预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，达标后尾水排入淮河，自建一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理能力为30t/d。 1、废水污染排放源强核算： ①生产废水：项目生产废水为肉类解冻清洗水与设备清洗水。 肉类解冻水产生量105t/a，肉类清洗废水1080t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，其浓度参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）并适当降低；设备清洗废水6480t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，污染物浓度参照厨余污水；则项目生产废水排放情况见下表。 表4-3 项目废水水质及产生情况 生产过程中产生解冻、清洗废水经一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理后排入园区化粪池，经园区粪池预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，尾水排入淮河。 废水种类; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 解冻肉类清洗水（1185t/a）产生浓度（mg/L，pH除外 ）; 6-9; 600; 300; 100; 25; 30. 设备清洗水（6480t/a）产生浓度（mg/L，pH除外 ）; 6-9; 1200; 500; 300; 25; 50. 生产废水（7665t/a）混合浓度（mg/L，pH除外 ）; 6-9; 1107; 470; 269; 25; 47. 生产废水污染物产生量(t/a); 6-9; 8.485; 3.603; 2.062; 0.192; 0.361. 生产废水经预处理后浓度（mg/L，pH除外 ）; 6-9; 300; 60; 100; 25; 20. 生产废水污染物排放量(t/a); 6-9; 2.300; 0.460; 0.767; 0.192; 0.153. 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准; 6-9; 360; 80; 200; 35; 100. 达标排放判定; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. ②生活污水：项目生活污水为员工生活用水与地面清洁用水。 本员工生活污水、地面清洁废水年产生量为254.4t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，其浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《生活污染源产排污系数手册》；则生活污水排放情况见下表。 表4-4 生活污水排放情况表 废水种类; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 员工生活用水（240t/a）产生浓度（mg/L，pH除外 ）; 6-9; 340; 100; 200; 30; 5. 地面清洁水（14.4t/a）产生浓度（mg/L，pH除外 ）; 6-9; 200; 100; 250; 30; 10. 生活污水（254.4t/a）混合浓度（mg/L，pH除外 ）; 6-9; 332; 100; 203; 30; 5.3. 生活污水污染物产生量(t/a); 6-9; 0.076; 0.025; 0.052; 0.008; 0.002. 生活污水经化粪池预处理后浓度（mg/L，pH除外 ）; 6-9; 300; 70; 180; 30; 5. 生活污水污染物排放量(t/a); 6-9; 0.076; 0.018; 0.046; 0.008; 0.002. 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准; 6-9; 360; 80; 200; 35; 100. 达标排放判定; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 生活污水经园区粪池预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，尾水排入淮河。 ③污染物产生量： 根据生产废水与生活污水排放情况表分析，本项目污染物产生量见下表。 表4-5 废水污染物产生量 废水种类; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 污水污染物产生量(t/a); 6～9; 8.561; 3.628; 2.114; 0.2; 0.363. 污水污染物排放量(t/a); 6～9; 2.376; 0.478; 0.813; 0.2; 0.155. 项目生产废水经一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理后与生活污水一并排入园区化粪池，自建一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理能力为30t/d，废水经园区化粪池预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂），尾水排入淮河。项目污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，动植物油、SS主要通过隔油沉淀处理，COD、BOD5等污染物采用水解酸化处理(水力停留时间＞24h）后排入园区化粪池预处理，最终进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂），污水处理工艺可行。 2、污水排放途径 职工生活污水经化粪池处理后经市政污水管网接入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂），处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排入淮河。 3、淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）依托性可行性分析 （1）污水处理厂简介 淮南经济技术开发区污水处理厂(3万m3/d)位于淮南经济技术开发区吉安路和华兴路交叉口，处理规模为30000m3/d的工业污水处理厂。本项目的收水范围主要为淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水。 （2）收水范围 淮南经济技术开发区污水处理厂(3万m3/d)服务范围主要为整个淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水及大通区的部分工业废水和生活污水(大通区的废水占处理总量的10%左右)。 （3）处理工艺 淮南经济技术开发区污水处理厂(3万m3/d)采用“调节+水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺”。 污水由市政管网收集的污水以重力流形式进入污水处理厂的进水泵房集水井，通过集水井中设置的粗格栅去除污水中较大的漂浮物，经进水泵房中潜污泵提升计量后进入细格栅去除污水中粒径较小的悬浮杂质，直接流入曝气沉砂池。在沉砂池中去除水中比重大、粒径大于0.2mm的无机砂粒。通过沉砂池的处理可以避免砂粒在后续处理构筑物中沉积和磨损设备、堵塞管道。沉砂池出水自流进入调节池中，调节水量和均匀水质，池内设置搅拌，防止泥沙等的沉积。调节池内配备潜水提升泵，将池中的水均匀的供给后续处理设施。调节池出水进入水解酸化池，使得较大分子有机物分解为小分子有机物，提高废水的可生化性，同时去除部分有机污。水解池采用点对点布水方式，改变了布水不均匀的难题，同时在水解池内斜向悬挂帘状填料，给微生物提供极好的生长载体。而斜向悬挂的填料，如同斜板沉淀池，极大改善水解池出水效果，避免出水带泥。水解池出水自流到生化反应池中进行除碳和脱氮除磷处理，好氧出水自流进入二沉池，进行泥水分离。二沉池出水经芬顿氧化、进一步去除生化难降解的有机物，再进入混凝沉淀及 复合滤料滤池处理，进一步去除悬浮固体、总磷及色度等，最终经消毒池消毒后达标排放。剩余污泥通过污泥泵排入储泥池，经板框压滤机脱水后，含水率为60%的污泥经鉴定不属于危废后外运处置。 污水处理厂工程工艺流程见下图。 图4-1 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）工艺流程图 （4）依托设施可行性分析 ①从水量角度分析 本项目污水经化粪池后满足淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）的进水水质要求，项目排放废水量为26.398m3/d，占淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）近期设计处理能力3万t/d的0.088%，水量占比很小。污水处理厂的处理能力远远大于污水产生量，因此本项目产生的污水不会对污水处理厂造成冲击影响。 ②从水质角度分析 拟建项目排水水质（COD、BOD5、SS、氨氮、浓度分别约为300mg/L、70mg/L、180mg/L、30mg/L）可以满足淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）的接管标准要求（COD、BOD5、SS、氨氮浓度分别约为360mg/L、80mg/L、200mg/L、35mg/L），废水对淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）水质不会产生冲击影响。 ③管网配套情况 本项目位于淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）收水范围内。 综上所述，从水量、水质、管网配套建设等方面考虑，淮淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接纳拟建工程废水是较为可靠的。 4、污染源排放量 项目废水污染物排放信息表，详见下表。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 废水; COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油; 进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）; 间歇; TW001; 一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池；化粪池）; --; DW001; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量/ （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物种类; 国家或者地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 117.064722; 32.651441; 0.792; 进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）; 间歇; --; 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）; COD氨氮; COD：50 氨氮：5（8）. 表4-8 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD、BOD5、SS、氨氮; 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准; COD：350、BOD5：300 SS：400、氨氮：35. 表4-9 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 300; 0.00792; 2.376. BOD5; 70; 0.0016; 0.478. SS; 18; 0.00271; 0.813. 氨氮; 30; 0.00067; 0.2. 5、废水污染物自行监测计划 本项目废水为生产废水和生活污水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）中表 7 方便食品、食品及饲料添加剂制造工业排污单位废水污染物最低监测频次，自行监测频次见下表。 表4-10 项目营运期废水污染物监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测依据; 执行排放标准. 简化管理排污单位废水排放口（一般排放口）; 流量、pH值、化学需氧量（COD）、氨氮、悬浮物、五 日生化需氧量（BOD 5 ）、动植物油; 1次/半年; 排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）; 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准. 三、噪声 1、噪声源强 本项目生产过程中的主要噪声源为各生产设备，主要噪声源的噪声强度见下表。 表4-11 项目噪声源源强一览表 单位：dB(A) 产品名称; 设备位置; 机器点位坐标; 数量; 声功率级; 控制措施; 室内边界声级; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. x; y; z; 声压级; 建筑外距离. 龙门提升式解冻清洗机; 室内; 12.5; 25; 1.0; 1; 70; 设备基础安装减震垫，消声器、厂房隔声等; 50.1; 降噪10~15; 37.1; 1. 方形焯水锅; 12.5; 28; 1.0; 1; 75; 51.5; 降噪10~15; 38.5; 1. 自动翻筐卤煮锅; 12.5; 30; 1; 4; 70; 44.1; 降噪10~15; 31.1; 1. 熬汤锅; 12.5; 34; 1; 1; 80; 53.3; 降噪10~15; 40.3; 1. 全自动两锅一罐杀菌锅; 12.5; 31; 1; 1; 80; 52.6; 降噪10~15; 39.6; 1. 清水清洗机); 12.5; 29; 0.5; 2; 80; 52.6; 降噪10~15; 39.6; 1. 振动沥水机; 12.5; 28; 0.5; 1; 80; 47.6; 降噪10~15; 39.1; 1. 翻转式风干机; 12.5; 24; 1.5; 1; 75; 47.6; 降噪10~15; 34.6; 1. 卤汁储罐(彩创); 12.5; 19; 1.2; 2; 75; 51.3; 降噪10~15; 34.6; 1. 肉块真空包装机 130D (彩创); 12.5; 19; 1.0; 1; 75; 57.6; 降噪10~15; 38.5; 1. 调理包真空包装机 200A (彩创); 12.5; 17; 1.0; 1; 85; 57.6; 降噪10~15; 44.6; 1. 袋中袋包装机- MR8-300R (彩创); 12.5; 16; 1.0; 1; 85; 48.2; 降噪10~15; 44.6; 1. 空压机; 12.5; 10; 1.2; 2; 75; 31; 降噪10~15; 35.3; 1. 注：以项目生产车间西北点为原点。 2、噪声防治措施 本项目噪声主要为设备噪声，均设置在厂房内，主要设备噪声源强在70-85 dB(A)。 dB(A)之间。建议采取的措施为： 1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 2）选择低噪声设备：在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备。 3）隔声、减震：建设单位根据噪声产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者墙体隔声来达到降低噪声的目的。 4）强化生产管理：在营运中加强管理，制定操作规范，加强各种机械设备的维护保养，保持其具有良好的运行效果。 通过上述措施处理后，各排放点噪声源强可下降 10~15dB(A)左右，降噪效果较明显。 3、噪声达标分析 根据项目噪声源和环境特征，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2021)中附录A、附录B推荐的模型预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收效应。 1)室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中：LoctI—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)—参考位置 r0 处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ΔLoct—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量)。 如果已知声源的倍频带声功率级 Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级 LA。 2)室内声源 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct，1 为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct- 为某个声源的倍频带声功率级，r1 为室内某个声源与靠近围护结构处的距离， R 为房间常数，Q 为方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级 Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源 第 i 个倍频带的声功率级 Lwoct： 式中：S 为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lwoct，由 此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 3)计算总声压级 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAin，i，在 T 时间内该声源工作 时间为 tin，i；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAout，j，在 T 时间内 该声源工作时间为 tout，j，则预测点的总等效声级为 式中：T 为计算等效声级的时间，N 为室外声源个数，M 为等效室外声源个数。 根据上述的预测方法和模式，根据平面布置图、高噪声设备数量及距厂界距离，在考虑采取设备噪声隔声、减振、消声等措施的情况下，计算对距离最近的四个厂界的噪声贡献值，本项目仅昼间生产，夜间不生产。本项目预测结果详见下表。 表4-12 项目厂界及敏感点噪声预测结果一览表 点位位置; 贡献值dB（A）; 现状值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值dB（A）; 是否达标. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 52.1; 59.5; 60.3; 65; 是. 南厂界; 53.2; 61.0; 61.7; 是. 西厂界; 53.1; 61.3; 61.9; 是. 北厂界; 51.4; 59.9; 60.5; 是. 科创中心A座; 53.0; 54.4; 56.8; 60; 是. 科创中心B座; 53.0; 53.8; 56.5; 是. 由上表可知，本项目运营期通过对产噪设备采取相应的噪声控制措施，利用厂房隔声和距离衰减的情况下，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、噪声自行监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ 942—2018）技术规范、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819—2017)，本项目噪声监测要求见下表。 表4-13 项目营运期厂界噪声环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测依据; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; LAeq; 1次/季，昼夜各一次; 《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ 942—2018）技术规范、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819—2017); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 四、固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 1、固体废物产生、处置情况 （1）一般固废 本项目产生的一般固废：废包装材料、熬制后的牛骨、隔油沉淀池废动植物油、熬汤后的配料残渣。 ①废包装材料：根据建设单位提供资料，本项目废包装材料产生量为10t/a，集中收集后外售综合利用。 ②熬制后的牛骨：高汤熬制后产生牛骨约50t/a，集中收集后外售综合利用。 ③隔油沉淀池废动植物油：隔油沉淀池废动植物油产生量约0.1t/a，每次清理时交由有资质处置餐厨垃圾的单位综合利用，项目区不进行暂存。 ④熬汤后的配料残渣：熬汤后的配料残渣产生量约5t/a，集中收集后交由有资质处置餐厨垃圾的单位综合利用。 （2）危险废物 本项目产生的一般固废：废润滑油、废机油桶、检验废液。 ①废润滑油：本项目设备维修产生废矿物油，产生量约0.02t/a；属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW08废矿物油与含矿物油废物（废物代码900-214-08），收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。 ②废机油桶：本项目废机油桶约5只/a，以1kg/只计，废机油包装桶产生量约0.005t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49其他废物（废物代码900-041-49），收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。 ③检验废液：本项目检验室产生的检验废液约0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49其他废物（废物代码900-047-49），收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。 （3）生活垃圾：本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，生产天数按300天计，则生活垃圾产生量为3t/a，集中收集后桶装，交环卫部门处置。 表4-14 项目固废产生情况表 序号; 名称; 类别及代码; 产生量 （t/a）; 产生工序; 防治措施; 危险特性. 1; 废包装材料; 一般固废; 10; 生产; 外售综合利用; /. 2; 熬制后的牛骨; 一般固废; 50; 生产; 外售综合利用; /. 3; 隔油沉淀池废动植物油; 一般固废; 0.1; 生产; 每次清理时交由有资质处置餐厨垃圾的单位综合利用，项目区不进行暂存; /. 4; 熬汤后的配料残渣; 一般固废; 5; 生产; 交由有资质处置餐厨垃圾的单位综合利用; /. 5; 废润滑油; 危险废物; HW08 900-214-08; 0.02; 设备维护保养; 集中收集暂存危废暂存间，交由有资质单位处理; T，I. 6; 废机油桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.005; 设备维护保养; T，I. 7; 检验废液; 危险废物; HW49 900-047-49; 0.1; 产品检验; T，I. 8; 生活垃圾; /; 3; 职工生活; 环卫部门处置; /. 2、固废处置措施可行性及合理性分析 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 1）一般工业固废：项目一般工业固废均属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物，本项目一般工业固废分类收集后贮存于一层车间北侧，一般固废间面积为20m2，为水泥硬化地面，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求。 2）危险废物：本项目危险废物有废机油桶、废润滑油、检验废液等，本项目危险废物分类收集后贮存于一层车间北侧，危废暂存间面积为10m2，用于存放危险废物。项目产生的危废使用专门容器分类存放，定期送有危险废物处理资质的单位进行统一处理，项目危险废物临时存放场所必须应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中相关要求，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤加强企业内部对固体废物的管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账。 ⑥堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦危险废弃物，应按危险废物转移交换处置管理办法，到环保部门办理相关手续，实施追踪管理，落实安全处置措施，送到有资质的单位进行安全处置或利用； ⑧危废库地面必须采用了防渗措施，同时必须防止雨水对危险废物的淋洗，或大风对其卷扬。 ⑨产生的危险废物应委托有资质单位进行处置，不得随意丢弃或转交给无处置资质的单位或个人等进行处置。 - 危险废物转移和运输 项目危废从产生场所转移运输到暂存场所过程中，采用防渗漏的袋装、桶装，由叉车运输至危废暂存场所，通过规范管理，可以保证转移过程桶、袋不破裂，不撒漏，避免危废泄漏或撒漏对周边环境造成影响。在事故状态下，可能导致危险废物转运过程散落对厂区土壤产生一定影响。若发生液体危险废物泄露将对厂区内部的地下水产生一定影响。 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。按照《危险货物道路安全管理办法》的相关规定，托运人在托运危险货物时，应当向承运人提交电子或者纸质形式的危险货物托运清单。危险货物托运清单应当载明危险货物的托运人、承运人、收货人、装货人、始发地、目的地、危险货物的类别、项别、品名、编号、包装及规格、数量、应急联系电话等信息，以及危险货物危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施等信息。 厂外运输由取得危险货物运输资质的单位承担，按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令2013年第2号)、JT617以及JT618相关要求执行制定了运输路线。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志， 并有防雨、防晒等设施，同时应配备全球卫星定位事故报警装置。 （3）分区防渗措施 为防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料腐蚀地面，污染物入渗污染地下水，在项目设计和施工中，应对建设区进行分区防渗处理。根据车间各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区。具体如下： ①重点防渗区：危废暂存间采取地面刷环氧树脂等防腐、防渗措施；各防渗措施的设计防渗透系数不大于 1×10-10cm/s。敷设耐腐蚀的材料硬化地面，且表面无裂隙。 ②一般防渗区：一般防渗区主要为办公室、生产车间、仓库，采用抗渗混凝土防渗，地面上层铺 10～15cm 的防渗水泥进行硬化，通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行。 表4-15 厂区分区防渗内容 序号; 类别; 区域; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 危废间; 采用2mm厚高密度聚乙烯或其他人工防渗材料的渗透系数不大于1×10-10cm/s. 2; 一般防渗区; 生产区域; 采用等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的要求. 3; 简单防渗区; 厂区内道路等区域; 一般地面硬化. （4）一般固废防治措施 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 一般固废暂存库应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关要求，一般固废按照不同的类别，分别存放于专门的区域中。 ①建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ②建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ③建设单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 ④建设单位应当取得排污许可证。 建设单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 ⑤建设单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 （5）危险废物防治措施 危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间的建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求： ①严格做到四防“防风、防雨、防晒、防渗漏”，按要求对危险废物进行贮存、暂存。根据区域的不同，采取不同的防渗措施，对重点防渗区（危废暂存间）设置刷环氧树脂，或参考 GB18598 执行；对一般污染防治区（生产车间、办公区、仓库）参考 GB16889 执行。 ②危废暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，并防风、防雨、防晒、防漏。 ③危废暂存间的明显处应设置危险废物警示标识。贮存危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ④装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。 ⑤装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 综上所述，项目采取的各项固体废弃物处置措施可行，从一定程度上实现了固体废物资源化利用的原则，只要在运营过程中将各处理措施落到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的影响程度降到最小程度。因此，本项目固废处置措施可行。 五、地下水及土壤 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“N轻工 107、其他食品制造”，地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 六、环境风险评价 本评价根据国家环保总局环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和[2012]98号文《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》要求，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），进行环境风险评价。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价应把事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。环境风险评价的关注点是事故对厂界外环境的影响。 1、风险调查 （1）物质危险性识别 根据对项目使用原料、产生污染物的分析，涉及的主要危险性物质是废润滑油、检验废液。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，危险物质识别如下： 表4-16 项目涉及的风险物料基本情况一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存量t; 储存方式; 储存位置; 临界依据. 1; 废润滑油; /; 0.02; 桶装; 危废暂存间; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）. 2; 检验废液; /; 0.1; 桶装; 危废暂存间. （2）生产工艺特点 本项目为生产工艺为食品烹饪加工，热源采取管道蒸汽，不涉及危险化学品工艺。 2、环境风险潜势初判 （1）环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的相关规定，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+高环境风险。. （2）（P）的分级确定 危险物质数量与临界量的比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值（Q）。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。对照本项目生产过程所涉及到各类危险物质的最大数量（生产场所使用量和储存量之和）和临界量比值计算见下表。 表4-18 危险物质数量与临界量的比值 Q 危险源物质; 储存量(t); 在线量(t); 临界量(t); Q. 废润滑油; 0.02; 0.02; 5000; 0.000004. 检验废液; 0.1; 0.1; 100; 0.0001. 由上表可知，本项目环境风险物质与临界量的比值 Q＜1。该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，仅开展简单分析。 3、风险防范措施 （1）危险废物等运输中的防范措施 废润滑油、检验废液等使用铁桶容器盛装，运输过程注意轻拿轻放。 （2）危险废物存放区风险防范措施 ①废润滑油、检验废液等必须设置于阴凉、密闭的库房，库房必须防渗、防漏、防雨。 ②废润滑油、检验废液等储区严禁火源进入。 ③采用防爆型电气、电讯设施和通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ④设置防渗托盘，当泄漏事故发生时，危化品收集至防渗托盘内，最终作为危险废物处理。 ⑤厂区应配备干粉灭火器、黄土、惰性吸附剂等材料，防止发生事故时能对事故进行应急处理。 对于液体泄漏情形，一般为单瓶/桶物料的泄漏，泄漏量有限，造成的影响较小。通常由工作人员做收集处置即可，该过程产生的废溶液、抹布、手套等作为危废处置。同时，还应加强工作人员的操作过程的培训，避免因未按照流程操作造成的泄漏情形。还应采取防腐防渗措施。同时，设置相关应急处理物资，以及时的处理泄漏物质。应加强液态物料运输/转运管理，避免转移过程出现倾倒。 （3）危废泄漏事故风险防范措施 全厂各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，废边角料外卖，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施： ①在收集过程中要根据各种危险废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存。 ②厂内应设置专门的废物贮存室，以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；各种危险废物要分区存放，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。 ③运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 ④危废库地面、裙角等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行建设； ⑤危废库安排专人管理，并记录台账； ⑥各桶装危废应置于托盘内，托盘有效容量应能满足单桶物料泄漏的容纳能力；一旦发现泄漏立即处置； ⑦桶装危废单层码放，禁止多层堆叠； ⑧危废库贮存能力有限，当库存量即将饱和时，即与危废处置单位联系外运处置； ⑨加强危废的转运管理，避免转移过程出现倾倒。 （4）火灾和爆炸事故的防范措施 ①设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 ③要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂的仓库和生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。 - ④消防及火灾报警系统 企业应设有若干数量的烟感、温感及手动火灾报警器，分布在全厂各个部位，包括生产装置区和仓储区。 本项目全厂区建设有完整的消防及火灾报警系统，并配备干粉灭火器等消防设施，本厂的仓库和生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，可以在项目发生火灾时第一时间采用干式法灭火阻止火势蔓延。 本项目制备完善、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 综上，本项目针对提出了风险防范措施，并以预防为主制定风险应急措施。在认真落实本项目采取的防范措施后，本项目的事故对周围的影响是可以接受的。 表4-19 企业风险单元调查表 生产区. 易发事故的危险物质名称; 所在生产单元; 风险特征. 废润滑油、检验废液; 生产车间一层危废暂存间; 泄露对土壤和地下水造成的污染；废润滑油遇明火引燃引发火灾等. 仓库. 名称; 占地面积; 贮存物质. 名称; 最大贮存量（kg）. 危废库; 10m2; 废润滑油; 20. 检验废液; 100. 环保设施. 环保设施名称; 风险特征. 废气处理设施; 油烟净化装置处理设施故障，未处理废气直排或不达标排放。. 废水废物处理; 污水非正常排放. 4、环境风险简单分析一览表 本环境风险简单分析一览表见下表。 表4-20 环境风险简单分析表 项目名称; 食品生产基地项目. 建设地点; 安徽省淮南市淮南经济技术开发区智能制造产业园 2号厂房. 地理坐标; 经度; 117度3分54.353秒; 纬度; 32度39分5.540秒. 主要危险物质及分布; 废润滑油、检验废液位于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果 （大气、地下水。土壤等）; ①大气：火灾引发的伴生/次生污染物（CO）排放，对周围环境空气质量及周边人群健康带来不利影响； ②地下水、土壤：机油泄露下渗影响周边地下水及土壤。. 风险防范措施要求; ①做好车间、危废间等有泄漏风险区域的地面硬化和防渗， 以及门口设置围堰进行围挡； ②危险废物暂存场所应设置防止危险废物泄漏的托盘，防止泄漏液体流出厂区造成地表水环境的污染； ③配备有应急器材和个人防护用品，用于泄漏、火灾紧急抢险； ④操作人员要定时对厂区所有应急物资进行巡回检查，如有异常情况立即请检修人员检查检修； ⑤公司应成立突发环境事件应急指挥部，配备应急物资等，制定突发环境事件应急预案。 ⑥加强废气治理设施的日常维护管理，确保废气治理系统处在良好的运转状态，委托有资质的监测机构定期对废气排放口监测，掌握污染物的排放情况，建立废气治理措施运行台账管理制度，杜绝废气事故排放。. 填表说明; 本项目Q值Q＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，只进行简单分析，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施和应急预案地基础上，其环境风险是可接受的。. 七、环境管理与监测计划 1、环境管理 根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建项目应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此项目实施后，设置专职环保人员负责环境管理、环境监测。 （1）环境管理制度： ①严格执行“三同时”制度，在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施和生产工艺“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立排污定期报告制度 在企业产品结构和排污量发生重大变化、污染治理设施发生改变时，必须向当地环保主管部门申报。 ③健全污染处理设施管理制度 将污染处理设施的管理和生产经营活动一起纳入企业单位日常管理工作的范畴，落实责任人，不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④环境目标管理责任制和环保奖惩条例 建立并实施从员工到各部门的环境目标管理责任制，把完成环境目标责任与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境者实施奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者一律予以重罚。 ⑤职工环保教育、培训制度 加强职工的环保知识教育，提高职工环保意识，增加对生产污染危害的认识，明白自身在工作过程中的位置和责任。加强员工的上岗培训工作，严格执行培训考核制度，不合格人员均不允许上岗操作。 2、环境监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019），本次评价对本项目完成后的排污情况制定了详细的监测计划，对生产过程中产生的废气、废水、噪声进行监测，监测内容和频率见下表，具体监测参照执行国家有关技术标准和规范。 （1）废气监测计划 表4-21 项目废气污染源环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测 项目; 监测频次; 监测依据; 执行排放标准. 废气; 油烟排放口; 油烟; 半年1次; 《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. （2）废水监测计划 本项目废水为生产废水和生活污水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）中表 7 方便食品、食品及饲料添加剂制造工业排污单位废水污染物最低监测频次，自行监测频次见下表。 表4-22 项目营运期废水污染物监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测依据; 执行排放标准. 简化管理排污单位废水排放口（一般排放口）; 流量、pH值、化学需氧量（COD）、氨氮、悬浮物、五 日生化需氧量（BOD 5 ）、动植物油; 1次/半年; 《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）; 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准. （3）噪声监测计划 表4-23 项目噪声污染源环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测依据; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; LAeq; 1次/季，昼夜各一次; 《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ 942—2018）技术规范、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819—2017); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. （4）监测数据管理 对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门。对于常规监测部分应该进行公开。 3、污口规划化整治 按《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114）号要求，该项目废气排气筒、污水排口、固废堆放场所必须进行规范化设置。 排放口图形标志见下表。 表4-24 厂区排污口图形符号（提示标志）一览表 项目排放部位; 噪声排放源; 一般固体废物排放源; 废水排放源; 废气排放源; 危废暂存间. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 等边三角形. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 白色; 黑色. 功能; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物; 表示废水向外排放; 表示废气向外排放; 表示危险废物. ①废气排气筒规范化 废气排气筒应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足要求的应由市级以上环境监测部门确认采样口位置。并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、（GB15562.2-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，并能长久保留。 ②废水排放口规范化 ## 实行雨污分流，合理确定污水排放口位置。按照《污染源监测技术规》设置采样点。如：工厂总排放口、排放一类污染物的车间排放口，污水处理设施的进水和出水口等。应设置规的、便于测量流量、流速的测流段。 ③固体废物堆放场所规范化 本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存场较近且醒目处，并能长久保留。危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。 4、项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于 2021 年 1 月 30 日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 （1）排污许可管理 根据项目的国民经济行业类别C1439其他方便食品制造，按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行判定，可知：本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表“九、食品制造业 14中其他方便食品制造 1439”-属于简化管理，项目运营前应办理排污许可证。 （2）建设项目排污许可申请与填发信息表 本项目属于排污许可简化管理，需按照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）技术规范内容填报。 八、环保投资 本项目总投资10000万元，其中环保投资约48万元，占总投资的0.48%，环境保护投资估算详见下表。 表4-25 环境保护投资估算一览表（单位：万元） 污染源; 治理对象; 主要设施; 投资. 废气治理; 油烟; 安装油烟净化装置对烹饪油烟进行处理，风机风量按8000m3/h计，油烟净化装置最低净化率为80%，经处理后的油烟需经油烟管道引至车间顶部达标排放; 8. 废水治理; 生活污水; 雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产过程中产生的解冻、清洗废水经一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理后与生活污水、地面清洁水、一并排入园区化粪池预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，达标后尾水排入淮河。; 20. 噪声治理; 设备运行噪声; 对噪声设备进行合理布局，选用低噪声设备，采取隔声、消声、减震等措施; 5. 固废治理; 固体废物; 职工生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理；设置一般工业固废暂存间（20m2），建设危废暂存间（10 m2），分别位于一层车间北侧。; 5. 地下水污染防治; 重点区域防腐、防渗（危废暂存间），采用2mm厚高密度聚乙烯或其他人工防渗材料的渗透系数不大于1×10-10cm/s; 10. 一般区域防腐、防渗（生产车间、仓库、一般固废库），满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的要求. 合计; 48. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油烟排放口 | 油烟 | 安装油烟净化装置对烹饪油烟进行处理，风机风量按8000m3/h计，油烟净化装置最低净化率为80%，经处理后的油烟需经油烟管道引至车间顶部达标排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生产废水、生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 雨污分流，雨水排入园区雨水管网；生产过程中产生的解冻、清洗废水经一体化污水处理设备（隔油沉淀池、水解酸化池）处理后与生活污水、地面清洁水、一并排入园区化粪池预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，达标后尾水排入淮河。 | 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管要求 |
| 声环境 | 设备运行时产生的噪声 | Leq | 对噪声设备进行合理布局，选用低噪声设备，采取隔声、消声、减震等措施 | 厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废暂存库、危废暂存库 | 废包装材料 | 收集后外售物资回收部门 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  |  | 熬制后的牛骨 |  |  |
|  |  | 隔油沉淀池废动植物油 | 交由有资质处置餐厨垃圾的单位综合利用 |  |
|  |  | 熬汤后的配料残渣 |  |  |
|  |  | 废润滑油 | 危废库暂存后委托有资质单位定期处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 废机油桶 |  |  |
|  |  | 检验废液 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 分类收集后，日产日清，由环卫部门集中处置 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施。本项目危废库属于重点防渗区，应对其设计采取重点防渗处理。参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）对地面进行防腐防渗，采用2mm厚高密度聚乙烯或其他人工防渗材料的渗透系数不大于1×10-10cm/s。一般固废暂存区为一般防渗区，满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的要求。厂房其他区域为简单防渗区，采取地面水泥硬化措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、废润滑油、检验废液等使用塑料吨桶容器盛装，运输过程注意轻拿轻放。废润滑油、检验废液等必须设置于阴凉、通风的库房，库房必须防渗、防漏、防雨。废润滑油、检验废液等储区严禁火源进入。 2、设置防渗托盘，当泄漏事故发生时，危废收集至防渗托盘内，最终作为危险废物处理。 3、厂区应配备干粉灭火器等材料，防止发生事故时能对事故进行应急处理。 4、固废事故风险防范措施：全厂各种固废分类收集，暂存，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 5、事故废水风险防范措施：厂内贮存的危废一旦发生泄漏事故，通过防渗托盘等收集。不能收集的一般不采用水冲洗，将砂或吸油毡覆盖于泄漏物料上，密闭集中收集作为固废交有资质单位处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《排污许可管理条例》要求，建设单位需严格按照《固定污染源排污许可分类管理名录》中相关内容，申领排污许可证。 根据项目的国民经济行业类别C1439其他方便食品制造，按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行判定，可知：本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表“九、食品制造业 14中其他方便食品制造 1439”-属于简化管理，项目运营前应办理排污许可证。 同时对建设单位提出以下两点管理要求： （1）建设单位应加强自行申报排污许可信息的主动性，并对申报内容的真实性、准确性和规范性负责。 （2）建设单位在编制自主验收报告时，应专章分析排污许可管理要求的落实情况。 （3）设置规范化的污染物排放口，并设置标识牌； （4）根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等，申领排污许可证。按照技术规范及排污许可证要求，开展环境管理台账记录；编制排污许可执行总结报告；定期开展自行监测。 拟建项目环境管理计划见下表。 表5-1 项目环境管理计划 环境问题; 管理措施; 实施机构. 1; 废气; 加强管理，确保各环保设施正常安全运行。; 建设单位. 2; 废水. 3; 噪声. 4; 固废; 危险废物按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单管理，一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）管理；; 有资质单位、建设单位. 5; 环境监测; 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）中相关要求等执行。; 有资质监测单位. |

六、结论与建议

安徽淮农食品科技有限公司食品生产基地项目符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。建设单位需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。 因此，从环境影响角度看，本项目是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ （t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
| 废水 | COD | / | / | / | 2.376 | / | 2.376 | +2.376 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.478 | / | 0.478 | +0.478 |
|  | SS | / | / | / | 0.813 | / | 0.813 | +0.813 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 10 | / | 10 | +10 |
|  | 熬制后的牛骨 | / | / | / | 50 | / | 50 | +50 |
|  | 隔油沉淀池废动植物油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 熬汤后的配料残渣 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 检验废液 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①