- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：淮南经开区产业园天然气管网和LNG储气站项目

建设单位（盖章）：淮南富邦鑫辰建设发展有限责任公司

编 制 日 期：             2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	12

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	36

四、生态环境影响分析	48

五、主要生态环境保护措施	77

六、生态环境保护措施监督检查清单	90

七、结论	92

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周围环境状况布置图

附图3：建设项目四周环境照片

附图4：建设项目土地利用规划图

附图5：淮南市区生态保护红线图

附图6：建设项目水环境功能区划图

附图7：淮南市三线一单图

附图8：建设项目总平面布置图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：环评真实性承诺函

附件3：项目建议书批复

附件4：营业执照及法人身份证

附件5：污水接纳函

附件6：园区环评批复

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 淮南经开区产业园天然气管网和LNG储气站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2210-340461-04-01-447991 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 苏涛 | 联系方式 | 15345543339 |
| 建设地点 |  | 安徽省淮南经开区产业园 |  |  |
| 地理坐标 |  | 天然气管网（起点：117°5′33.154″E,32°38′17.782″N；终点：庆兴路117°4′18.223″E,32°38′19.798″N、吉安路117°5′3.722″E、32°39′28.548″N、东兴路117°6′1.581″E,32°38′55.053″N）；LNG储气站（117°5′33.154″E,32°38′17.782″N） |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十二、交通运输业、管道运输业-146城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）中其他；五十三、装卸搬运和仓储业59-149.危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）中其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 天然气管网长度约20公里，LNG储气站占地面积约150亩 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 淮南经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2210-340461-04-01-447991 |
| 总投资（万元） |  | 16973.07 | 环保投资（万元） | 252.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.49% | 施工工期 | 22个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），表1专项评价设置原则表可知，本项目属于LNG储气站和天然气输送管线（城镇天然气管线），不设置专项评价。 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不设置，本项目建设内容不涉及水力发电等内容。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不设置，本项目不涉及以上内容。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不设置，本项目不涉及环境敏感区。. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不设置，本项目建设内容涉及码头，但码头不涉及粉尘、有机废气排放，故不需要设置大气专项评价。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不设置，项目不涉及公路、城市道路等内容。. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不设置，项目属于天然气输入管线。. |
| 规划情况 | 规化名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》， 规划审批机关：淮南市人民政府， 规划文号：《关于淮南东部工业区总体规划的批复》（淮府秘[2009]118号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2010年2月，安徽省科学技术咨询中心编制《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》； 2010年6月17日，《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函[2010]130号）要求； 2020年编制了《淮南经济技术开发区总体规划环境影响报告书》； 安徽省生态环境厅2020年8月4日“关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函”皖环函[2020]411号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1.1与《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 本项目属于天然气管网和LNG储气站项目，LNG储气站位于淮南经济技术开发区206改线（洛九路）与锦绣路交口西南角，天然气管网布设从洛九路与锦绣路路口至洛九路与吉安路路口；从庆兴北路与锦绣路路口至庆兴北路与东兴路路口；从吉安路与华兴路路口至吉安路与东兴路路口，从东兴路与朝阳东路路口至东兴路与吉安路路口；待随相关路网建设部分天然气管网布设；从朝阳东路与洛九路路口至高经路二路口；从高纬四路与与高经一路路口至高纬四路与高经三路路口；从高纬五路与与高经一路路口至高纬五路与高经三路路口；从高纬六路与与高经一路路口至高纬六路与高经五路路口，从高纬八路与高经一路路口至高纬八路与高经五路路口；从高经二路与高纬四路路口至高纬八路路口；从高经四路与高纬六路路口至高纬八路路口。 目前所处的地理位置、区位条件、主导产业特征以及未来淮南市总体的城市发展条件等，依托现状的产业基础，考虑城市产业升级和结构转型的总体要求，按照“以发展资金、技术密集型产业为主、以兴办高新技术企业和现代制造业为主、以生产出口创汇产品为主”的指导思想，确定淮南经济开发区的六大主导产业为：（1）生物医药、（2）纺织服装、（3）化学工业、（4）机械电子与新型材料、（5）食品加工、（6）商贸流通。 本项目与审查意见符合性分析见下表： 表1-2 与区域规划环评及审查意见符合性分析 序号; 淮南经济技术开发区规划环评及审查意见; 拟建项目基本情况; 符合性. 1; 淮南开发区规划建设范围是：东至中兴路高压廊道西侧，南至合阜铁路、西至建兴路西侧-建设路西侧、北至电厂路南侧范围内的符合淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）允许建设用地范围。; 本项目在淮南经济技术开发区规划范围内。; 符合. 2; 明确开发区环境保护的总体要求。开发区建设须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，按循环经济理念和清洁生产原则指导开发区建设，促进开发区可持续发展。; 本项目建设满足环境效益、经济效益和社会效益相统一，满足清洁生产要求。; 符合. 3; 按照开发区产业功能定位，进一步优化开发区内产业结构，严格限制非开发区产业定位方向的项目入区建设，国家产业政策、技术政策和环保法律法规政策明令禁止的项目不得入区建设。; 拟建项目对照《产业结构调整指导目录2019年本）》，本项目不属于限制和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。属于淮南经济开发区产业定位中允许类产业。; 符合. 4; 加快环保基础设施建设，确保污染物达标排放。开发区实行雨污分流，加快污水管网等配套工程建设进度，完善环保基础设施，在污水处理厂投入运行前，所有入区的工业企业污水必须达标排放；污水处理厂投入运行后，工业企业污水须达到接管标准。进一步做好开发区的集中供热的论证工作，尽可能使用清洁燃料，逐步替代开发区内现有燃煤锅炉，减少大气污染物排放。开发区内危险废物的收集、贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求。声环境执行相应功能区标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定。; 项目实施雨污分流，项目废水满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准后排入市政污水管网。 项目危险废物的收集、贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的规定要求。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。; 符合. 5; 开发区在开发建设过程中，要采取措施防止扬尘与水土流失，加强开发区内生态环境建设; 根据现场查勘本项目施工期已结束; 符合. 6; 加强开发区环境监督管理，开发区内所有建设项目，要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。; 本项目按要求执行环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。; 符合. 1.1.2与《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见相符性分析 实施五年以上的产业园区，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价，淮南经济技术开发区管委会于2020年3月23日委托安徽锦程安环科技发展有限公司开展规划的环境影响跟踪评价工作，2020年8月4日安徽省生态环境厅以皖环函[2020]411号文件对《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》出具了审核意见的函。 根据《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，淮南经济开发区规划主导产业现状以机械电子与新型材料为主导，生物医药、纺织服装、化学工业、食品加工、商贸物流为辅的产业格局，现状及规划主导产业基本符合《安徽省主体功能区规划》中主体功能定位要求。项目于其符合性分析见下表： 表1-3 与区域规划环境影响跟踪评价及审查意见符合性分析 序号; 淮南经济开发区规划规划环境影响跟踪评价及审查意见; 拟建项目基本情况; 符合性. 1; 组织开展规划环评编制，鉴于开发区现行规划未开展规划环评报生态环境部审查，建议开发区结合淮南市国土空间规划编制，重新组织开展区域总体发展规划编制，并同步开展规划环评报生态环境部审查。; 本项目属于油气仓储项目，参照开发区规划部门与结合淮南市国土空间规划，按照国家有关规定，履行环境影响评价手续；; 符合. 2; 完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造。; 本项目实施雨污分流；项目不使用煤炭作为燃料; 符合. 3; 强化区域环境质量改善。以改善区域环境质量为核心，细化开发区“三线一单”并落实。进一步削减现有项目大气污染物排放，提高尾水回用率、降低生产废水排放量，加大地下水和土壤防护力度。; 项目全面落大气污染防治防范措施，实施清洁生产无生产废水外排。各类污染物采取相应的污染防治措施后排放不会对周边环境造成不良影响; 符合. 根据按照淮南经济开发区划确定的主导产业发展方向，遵循循环经济理念和生态工业园区的要求，大力引进和发展低污染企业。在开发区今后发展中，要始终按照开发区规划确定的主导产业发展方向的要求，改造现有产业，同时限制浪费资源、污染环境的产业发展。本次跟踪评价结合区域态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境影响等综合考虑，提出开发区产业准入负面清单，具体见下表。在后续发展过程中，可按照国家、安徽省和淮南市最新的产业政策和规划，对产业发展环境准入负面清单及准入清单进行动态更新。 表1-4 产业准入负面清单 序号; 类型; 负面清单要求. 1; 产业导向; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《外商投资产业指导目录(2017年修订)》、《市场准入负面清单《2019年版)》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目。. 2; 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。. 3; 禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目。. 4; 禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目。. 5; 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。. 6; 严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目。. 7; 严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。. 8; 生产工艺; 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目。. 9; 为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目。. 10; 环保要求; 禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热。. 11; 清洁生产; 禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目。. 注:相关指南更新时以最新版要求为准。. 根据淮南经济技术开发区产业准入负面清单内容，本项目属于G5941油气仓储，不在淮南经济技术开发区负面准入清单内容里。同时，不属于淮南经济技术开发区禁止类、限制类产业，为允许类，符合淮南经开区产业政策要求，在做好项目废气污染防治措施及风险防控措施后，项目建设与周边环境较为相容。 |
| 其他符合性分析 | 1.2.1产业政策相符性 本项目属于油气仓储(国民经济行业分类代码G5941)，经对照《产业结构调整指导目录》(2019年本)，项目不属于鼓励、限制、禁止类项目，为允许类项目，项目符合《产业结构调整指导目录》(2019年本)的要求。根据《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单(2020年版)>的通知》(发改体改规[2020]1880号)，项目属于油气仓储，不属于负面清单中禁止准入事项，亦不属于许可准入事项，属于市场准入负面清单以外的行业，且不涉及与市场准入相关的禁止性规定。因此，本项目的建设符合国家有关法律、法规和政策要求。 1.2.2“三线一单”符合性判定 表1-5 项目与“三线一单”相符性分析 三线一单; 相符性分析; 相符性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。项目不属于划定的生态控制线管制范围内，项目周边无自然保护区、饮用水资源保护区等生态保护目标，符合生态环境保护要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目供水由开发区市政供水管网引入，项目用水主要生产供水和职工生活用水，不会达到资源利用上线；项目占地为工业用地，符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。符合资源利用上线要求; 符合. 环境质量底线; 项目区域质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，项目在运营期会产生一定的污染物，如废气、废水、设备噪声、固体废物等。但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，符合环境质量底线要求。; 符合. 负面清单; 本项目属于G5941油气仓储，不在《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（皖长江办[2019]18号）中负面清单，不在淮南经济技术开发区环境准入负面清单内，项目建设符合相关负面清单要求。; 符合. ### 综上所述，本项目为G5941油气仓储，不在其环境准入负面清单范围内；项目周边无自然保护区、饮用水源保护区、森林公园等生态保护区；原材料供应充足，对当地资源利用影响较小；项目评价范围内大气、地表水、噪声、土壤环境质量良好，运营期不会降低环境功能级别；因此建设项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”要求。 1.2.3与《淮河流域水污染防治暂行条例》符合性分析 根据《淮河流域水污染防治暂行条例》中相关内容，禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。禁止和严格限制的产业、产品名录，由国务院环境保护行政主管部门商国务院有关行业主管部门拟订，经领导小组审核同意，报国务院批准后公布施行。 综上分析，项目建设地点位于淮南经济技术开发区，不在长江干流岸线1公里范围内。项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》(2019年本)中限制类和淘汰类项目；不属于环境保护部发布《环境保护综合目录（2017年版）》中高污染、高环境风险产品。项目符合《淮河流域水污染防治暂行条例》中的相关要求。 1.2.4项目选址及规划符合性分析 本项目位于淮南经济技术开发区产业园区，该项目用地为工业用地。本项目产生的污染物经处理后可达标排放。根据《淮南市经济技术开发区总体规划环境影响报告书》、安徽省生态环境厅2020年8月4日“关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函”皖环函[2020]411号及淮南市环境保护局2010年6月17日“关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审查意见函”淮环函[2010]130号可知，开发区按照“以发展资金、技术密集型产业为主、以兴办高新技术企业和现代制造业为主、以生产出口创汇产品为主”的指导思想，确定淮南市经济开发区的六大主导产业为：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通。开发区的整体功能定位为：以六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲设施，形成功能完善的工业新区。严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区。本项目为G5941油气仓储，符合淮南经济开发区总体发展规划。企业范围内根据对项目周围环境状况的调查，建设项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物保护区等特殊环境保护目标。 对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。本项目建设用地性质属于工业用地，因此本项目用地符合土地利用规划。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1.1地理位置 本项目位于淮南经济技术开发区产业园区，LNG储气站位于位置在206改线（洛九路）与锦绣路交口西南角。本项目天然气管网布设，起点（起点坐标：东经117.09254265，北纬32.63827265）从洛九路与锦绣路路口至洛九路与吉安路路口；从庆兴北路与锦绣路路口至庆兴北路与东兴路路口，从吉安路与华兴路路口至吉安路与东兴路路口，从东兴路与朝阳东路路口至东兴路与吉安路路口；待随相关路网建设部分天然气管网布设，从朝阳东路与洛九路路口至高经路二路口，从高纬四路与与高经一路路口至高纬四路与高经三路路口，从高纬五路与与高经一路路口至高纬五路与高经三路路口，从高纬六路与与高经一路路口至高纬六路与高经五路路口，从高纬八路与高经一路路口至高纬八路与高经五路路口。从高经二路与高纬四路路口至高纬八路路口，从高经四路与高纬六路路口至高纬八路路口，最终进入用户，可建部分管网终点坐标分别为：庆兴北路（东经110°04'0.506"，北纬38°38'8.746"）、吉安路（东经110°04'0.506"，北纬38°38'8.746"）、东兴路（东经110°04'0.506"、北纬38°38'8.746"）。 2.1.2周围环境状况 本项目四邻关系图及管线走向示意图见图2-1，项目可建设部分地理位置示意图见图2-2，项目地理位置见附图2。 图2-1 本项目四邻关系图及管线走向示意图 图2-2 项目可建设部分地理位置示意图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2.1项目由来 天然气与煤炭、石油并列为世界能源的三大支柱，是当今世界能源的重要组成部分。目前除石油、煤炭以外，唯有天然气可实现低成本、大面积开采，而且运输和储存技术已十分成熟，不仅广泛应用于工业、家用燃料和石油化工原料，而且已被公认为是一种廉价、清洁、安全、高效的车用燃料。天然气的开发利用以其储量大、清洁、高效而受到各国政府的高度重视，以天然气替代石油已成为当今世界能源发展的主要方向之一。从这个意义上讲，天然气汽车是21世纪汽车工业发展的一个重要方向。 随着国内城市不断扩大使用天然气的规模，城市居民供气的调峰问题也变得越来越重要。近几年，我国许多城市发生了因燃气供应紧张形成的“气荒”虽然国家能源局表示根本原因是天然气供需失衡，但也暴露出了城市供气体系缺失“调节阀”这一突出问题。加快建设城市液化天然气储备站来调节燃气供应，避免发生因阶段性供需失衡导致的“气荒”。本项目的建设可以在用气低谷也就是夏季和秋季将液化天然气储存，储存液化天然气主要是为了增加储存规模，待冬季气源紧张，出现“气荒”时，将本项目的LNG气化后使用或者车运外输。或者因用气的化工厂检修或者天然气厂本身进行技术改造，甚至是输气管网出故障等，都会造成定期或不定期的供气的不平衡，而建设LNG储罐就能起到削峰填谷的作用。它比地面高压储气罐和地下储气库建设节省土地、资金、工期，而且方便、灵活，受地质条件限制较小。本工程建设的天然气综合利用项目提高了淮南市用气的安全性，对落实我国能源安全的战略方针、构建和谐社会、维护社会安定有着十分深远的意义。 淮南市经开区产业园为适应新时代发展的要求，在此背景之下，结合产业园区的实际情况，提出了本次淮南经开区产业园天然气管网和LNG储气站项目的建设，既能服务于园区及周边来往车辆，也能为园区厂商提供充足的清洁能源。 2.2.2项目组成及工程内容 本项目拟新建天然气管网和LNG储气站； - 天然气管网：燃气输送管道采用DN200无缝钢管，外套管为DN400螺旋焊管，总长度约20公里，全程地埋铺设；项目组成情况见表2-1。 表2-1 天然气管网组成及主要环境问题一览表 项目; 建设内容; 主要环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 管道工程; 输气管道全长约20km，起于经开区LNG储气站，止于经开区规划道路（详见项目平面布置图），管径为DN400mm，设计压力0.4MPa，设计规模为3.97×104m³/d，理想状态下，重要用气工业用户年需求量在1450万立方左右；②本项目工作管采用DN200无缝钢管，穿过路口等特殊位置补充外护管，外护管采用DN400螺旋钢管。；③土石方：管道在土堤中的覆土厚度不应小于0.8m，土堤顶部宽度不应小于管道直径的两倍且不得小于1.0m；土堤的边坡坡度值应根据土壤类别和土堤的高度确定，管底以下黏性土土堤，压实系数宜为0.94~0.97，堤高小于2m时，边坡坡度值宜为1:1~1:1.25，堤高为2m~5m时，边坡坡度值宜为1：1.25~1：1.5，土堤受水浸淹没部分的边坡宜采用1:2的边坡坡度值；④本工程线路管道全部采用三层PE常温型防腐层防腐；管道补口采用带环氧底漆的辐射交联聚乙烯热收缩套；管道补伤采用聚乙烯补伤片；热煨弯管采用辐射交联聚乙烯热收缩套防腐。站内埋地管道采用三层PE外防腐层和聚乙烯胶粘带特加级防腐层；露空设备、管道采用涂装氟碳涂料进行防腐；阴极保护推荐采用强制电流阴极保护方式。; 土壤及植被破坏、水土流失占地、废水、噪声、土方、扬尘; 环境 风险. 交叉工程; 公路穿越; 本项目管道沿经开区道路敷设，可建部分穿越吉安路3次，穿越东兴路1次，穿越朝阳路1次，穿越长度约为60m；管道穿越位置宜选在稳定的公路路基下，尽量避开石方区、高填方区、路堑和道路两侧为半挖半填的同坡向陡坡地段。管道穿越公路宜垂直交叉通过。必须斜交时，斜交角度应大于60°。路基下面的管段不允许出现转角或进行平、竖面曲线敷设。穿越水泥公路均采用顶进钢筋混凝土套管穿越，碎石道路均采用开挖加钢筋混凝土套管保护，套管顶至路面埋深不小于1.5m。. 铁路穿越; 不涉及. 水域穿越; 不涉及. 地下管道，光/电缆穿越; 与在役管道交叉时，应由在役管道下方穿过，交叉角度尽量保持60°以上，且最小交叉角度不得小于30°。两线交叉时，两管道之间的最小净距宜保持0.5m以上，且最小净距不得小于0.3m，当最小净距不足0.3m时，应在两管间设置绝缘隔离物。与通信电缆等地下线缆交叉通过时，其垂直净距不应小于0.5m，并设置绝缘隔离物。与地下管道、线缆交叉段交叉点两侧10m～15m内管沟禁止机械开挖，并采用人工开挖方式，在开挖中要防止对已建管道的损伤。新建、已建管线并行、交叉段，除采取必要的支护、保护等安全措施外，应采用连续施工的作业方式，同时应及时回填，减小对已建管线的影响. 临时工程; 施工场地; 项目施工场地沿管线走向，在道路一侧进行施工。. 施工营地; 本项目不设置施工营地。. 临时堆场; ①项目不设临时堆场，挖出的土方堆放于路边。②施工作业带宽10m（包括：开挖土石方临时堆放、开挖管沟、钢管材料堆放、作业设备区），待管道铺设好后及时回填或回用于两侧绿化，无废弃土石方产生。. 临时设施; ①设置临时施工屏障，并设置蒸汽喷雾器；②设置夜间警示灯、临时交通警示牌等。③开挖管道沟槽的沟底宽度约为0.5~0.7米，沟槽深度为1.1-1.5米左右。本项目施工区域开挖沟槽底部高于地下水水位，不涉及基坑降水。. - LNG储气站：占地面积约150亩，规划分为设有内含两座10000m³的LNG储罐等设施的罐区；包含卸车增压器、气化器、加热器和计量加臭等相关装置的工艺装置区；包含综合楼、门卫、消防水池及各类辅助用房的生产辅助区。本项目总投资16973.07万元，计划申请专项债券12000万元，剩余资金为财政资金。 项目组成情况见表2-2。 表2-2 LNG储气站组成及主要环境问题一览表 项目; 建设内容; 主要环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 汽车加装车间; 二期建设并安装配套设施，加装车间建筑面积6048m²; 施工废水、生活污水、施工扬尘、燃油废气、施工机械和运输车辆噪声、植被破坏、工程弃土、建筑垃圾、生活垃圾等。; 汽车加装车间焊接烟尘、食堂油烟、储罐充装及检修时无组织排放的天然LNG废气。. LNG储气站; 一期建设LNG储气站，建设两个储气罐及配套设施，气站罩棚900m²，储罐储存规模为60m³，日加气能力为48m³/dLNG，4个加气机. 辅助工程; 仓库; 二期建设，建筑面积8214m². 指挥调度中心; 二期建设，七层建筑面积17199m². 食堂; 二期建设位于指挥中心一楼，有操作间、主副食库、建筑面积约200m加工间、及包间和职工食堂生活楼. 储运工程; 储气库; 一期建设LNG常压储气罐及配套设施，LNG装卸单元；LNG储存单元；BOG处理单元；LNG气化单元；公用系统(包括燃料气系统，仪表风系统，PSA制氮系统，液氮系统，放空系统)等，1x104m³的LNG常压储罐2台，装卸车位各三个，储气能力为2x104m³LNG. 公用工程; 给水管网; 厂区给水PVC管线布线、施工、安装，使用自来水，供给厂区食堂用水、职工生活用水、锅炉补充水、绿化道路用水，用水量3218m³/a; 不涉及. 排水管网; 厂区排水PVC管线布线、施工、安装，食堂废水、生活污水1221.12m³/a软水制备产生浓水16.6m³/a; 不涉及. 软化水处理; 钠离子全自动软水器一台，处理水量3t/h; 软水制备废水. 供热; 燃气热水锅炉工艺用热和生活用热锅炉各一台，工艺用热系统采用一台WNS105-10/95/70-0型燃气热水炉作为供热设备；生活热水采用一台CLNS0.23-60/50-Q型常压燃气热水炉作为供热设备; 燃气锅炉燃烧废气. 供电; 厂区供电线路设计、安装，本项目用电990万度; /. 环保工程; 废水处理; 化粪池、隔油池，化粪池两座(型号为Z4-6SOF、Z2-4SQF)，隔油池一座(容量为4m³); /. 废气治理; 移动式烟尘净化器(焊接烟尘)一台，废气量200万Nm³/a; /. 油烟净化器(食堂油烟)，废气量1200万Nm³/a; /. 防爆型轴流风机(加强通风)，共计26台风机，其中6台风量为5484m³/h，20台风量为4800m³/h; /. 噪声治理; 采取减振、吸声、隔声等措施; /. 固废处理; 设置专门暂存设施，危废暂存点、一般固废暂存点，垃圾箱若干，危废暂存点10m²一般固废暂存点20m²; /. 绿化工程; 灌木草丛，绿化面积15098m²; /. 表2-3 LNG储气站主要技术经济指标表 名称; 单位; 数量; 备注. 规划用地面积; m2; 104848.2. 总建筑物占地面积; m2; 40919.9. 总建筑面积; m2; 37760.0. 总绿地面积; m2; 15098. 建筑密度; %; 40.1. 容积率; -; 0.65. 绿地率; %; 14.4. LNG加气站储气规模(LNG); m³; 120. 日加气能力(LNG); m³/d; 48. 加装车辆; 辆/年; 3000. LNG储存规模(LNG); x104m³; 2. 产品(LNG); x104m³; -. 年操作时间; 小时; 8000. 年用水量; m³; 3218. 年耗电量; x104kWh; 990. 表2-4 LNG汽车加装车间主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 起重装置; 台; 5. 2; 焊接装置; 台; 5. 3; 发动机检测装置; 台; 5. 4; 油泵油嘴试验台; 台; 5. 5; 气瓶检测装置; 台; 5. 6; 车辆电路检测装置; 台; 5. 7; 装配平台; 台; 5. 8; 通用工具; 套; 10. 表2-5 LNG加气站部分主要工艺材料一览表 序号; 设备及材料名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; LNG储罐; V=60m³（全容积）; 台; 2; 立式. 2; LNG双泵橇; 台; 1. 3; LNG潜液泵; Q=8~340L/min; 台; 2. 4; EAG加热器; Q=300Nm³/h; 台; 1. 5; 卸车/储罐增压器; Q=300Nm³/h; 台; 1. 6; LNG加气机; Q=1~180L/min; 台; 4. 7; 仪表风系统. 表2-6 LNG储气站部分主要工艺设备一览表 序号; 设备名称及技术规格; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; LNG卸车泵; 工作介质:LNG 流量:Q=80m³/h 电机功率:40kw; 离心式; 台; 3; 两用一备. 2; LNG潜液泵; 工作介质:LNG 流量:Q=80m³/h 电机功率:40kw; 离心式; 台; 4; 两用两备. 3; LNG装车鹤管; 液相臂:口径DN80,气相臂:口径DN80 装车压力:0.015-0.04MPa,设计压力:1.6MPa 运行温度:-162℃,设计温度:-196℃; 台; 3. 4; LNG卸车鹤管; 液相臂:口径DN80,气相臂:口径DN80 卸车压力:0.6MPa,设计压力:1.6MPa 运行温度:-162℃,设计温度:-196℃; 台; 3. 5; 卸车增压器; 工作介质:LNG 流量:500Nm³/h 进口温度:-162℃ 出口温度:-162℃; 型式：空温式星型翅片管; 台; 2. 6; 空温式BOG加热器; 工作介质:BOG 流量:3000Nm³/h 进口温度:-161℃ 出口温度:不小于环境温度10℃; 型式：空温式星型翅片管; 台; 2; 切换使用. 7; 水浴式BOG加热器; 工作介质:BOG 流量:3000Nm³/h 进口温度:-50℃ 出口温度:≥10℃; 型式：水浴式; 台; 1. 8; BOG压缩机; 工作介质:天然气 工作气量:3000Nm³h 进气压力:常压 排气压力:0.4MPa 电机功率:120kw; 型式：活塞式; 台; 2; 一用一备. 9; BOG缓冲罐; 工作介质:BOG 容积:50m³(水容积) 设计压力:1.6MPa; 立式储罐; 台; 1. 10; 空温式EAG加热器; 工作介质:EAG 流量:3000Nm³h 进口温度:-161℃ 出口温度:不小于环境温度10℃; 型式：空温式星型翅片管; 台; 1. 11; 低温常压储罐; 工作介质:LNG 有效容积:10000m³ 内罐工作压力:20KPa 外罐工作压力:0.5KPa 内罐设计压力:25KPa 外罐设计压力:1KPa 内罐设计温度:-196℃ 外罐设计温度:-40~50℃; 立式圆筒形、双层壁、平底、拱盖结构，采用珠光砂粉末堆积绝热; 台; 2; 两组切换使用. 12; 空温式天然气加热器; 进口介质:LNG 出口介质:NG 流量:5000Nm³/h 进口温度:-162℃ 出口温度:不小于环境温度10℃; 型式：空温式星型翅片管; 台; 8. 13; 水浴式天然气加热器; 工作介质:BOG 流量:20000Nm³/h 进口温度:-40℃ 出口温度:≥I0℃; 型式：水浴式; 台; 1. 14; 计量加臭撬; 工作介质:NG 流量:20000Nm³/h 具有自动加臭功能 具有计量功能; 型式：3+0; 台; 1. 15; 放散塔; H=30m 口径:DN250; 台; 1. 表2-7 仪表风氮气系统主要设备表 序号; 设备名称及技术规格; 型号; 单位; 数量; 材质. 1; 空温式液氮气化器; 进口介质:LN 出口介质:N2 流量:200Nm³/h 进口温度:-196℃ 出口温度:不低干环境温度15℃; 型式：空温式星型翅片管; 台; 2; 3003/ 5052. 2; 电热时氮气加热器; 进口介质:N2 出口介质:N2 流量:200Nm³/h 进口温度:-196℃ 出口温度:≥10℃ 功率:20kW; 型式：空温式星型翅片管; 台; 1; 3003/ 5052. 3; 仪表风橇; 压力:0.8MPaG 温度:常温 油含量<0.01ppm 含尘量<1μm 露点:≤-40℃ 仪表风量:100Nm³/h; 含无油螺杆压缩机、微热再生干燥器、过滤器、储气罐; 套; 1; 组合. 4; 补气液氮气化装置; 进口介质:LN2 出口介质:N2 流量:3000Nm³/h 进口温度:-196℃. 5; PSA 制氮橇; 压力:0.6~0.8MPaG 纯度:≥99.9% 露点:≤-70℃ 温度:常温 CO2含量:≤30ppm 氧含量:≤100ppm 氮气量:120Nm³/h; 含空气压缩机、分离器、过滤器、冷冻干燥机、除油器、空气储罐、气源联件、吸附塔、干燥塔、流量计、露点仪、氮气分析仪; 套; 1; 组合. 6; 仪表 空气储罐; 工作介质:IA 容积:10m³ 设计压力:1.6MPa 设计温度:50℃ 容器类别:I类压力容器; 立式; 台; 1; Q345R. 7; 氮气 缓冲罐; 工作介质:N2 容积:10m³ 设计压力:1.6MPa 设计温度:50℃ 容器类别:I类压力容器; 立式; 台; 1; Q345R. 8; 液氮储罐; 储存介质:液氮 容积:15m³ 工作压力:0.8MPa 设计压力:1.2MPa 内罐设计温度::-196℃ 内罐工作温度:-196℃ 外罐设计温度:50℃ 外罐工作温度:环境温度; 立式真空绝热罐; 台; 1; 內罐：06Crl 9Ni10 外罐： Q345R. 表2-8 项目物料能源消耗表 类别; 名称; 重要组份、规格、指标; 年耗量; 来源及运输方式; 备注. 原料; LNG; 液化天然气; 32.288万m³/a; 外购、汽运; 储气站和加气站. 加臭剂; 四氢噻吩; 0.78t/a; 外购、汽运. 辅料; 焊条; 四氢噻吩; 0.5t/a; 外购、汽运; 汽车加装车间. 氧气; 40L、15KPa; 0.204t/a; 外购、汽运. 乙炔; 40L、15KPa; 0.43t/a; 外购、汽运. LNG气瓶; 930t/a; 外购、汽运. 配件; 支架、管道、阀门等; 150t/a; 外购、汽运. 劳保用品; 防毒面具、手套、工作服等; 若干; 外购、汽运. 2.2.3气源概况 城市燃气是城市建设的基础设施之一，是现代化城市的重要标志，是城市能源建设的一个重要组成部分。发展城市燃气事业是节约能源，保护环境，方便人民生活，促进工业生产的有效措施，并具有显著的经济效益和社会效益。 LNG是LiguefiedNaturalGas的缩写，即液化天然气。是天然气（主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数）经过脱碳、脱水等净化之后，冷却到-162℃（压力15KPa）以下，以液态形式存在的天然气，体积是常温气态的1/625。 LNG的特性： （1）与CNG（压缩天然气）比体积同比小625倍，像汽柴油可方便运输且成本低。 （2）能量密度大、续驶里程长。与CNG（压缩天然气）比，中型和重型车燃料成本低20％，重量轻2/3，供燃系统成本至少低2/3。 （3）不受天然气管网制约，储存占地少。 （4）比CNG（压缩天然气）更纯净，不含水分，排放性能优于CNG。 （5）LNG储存压力在1.6MPa以下,CNG为20MPa以上，安全性优于CNG，且不存在腐蚀现象，使用管理费用低。 （6）汽化后供居民使用，安全、方便、快捷、污染小。 2.2.4供气范围及规模 本项目天然气市场供气范围为淮南经开区产业园。对不同的用户可以采用相应的方案： （1）LNG储气站适用于小城镇居民及商业用户供气，中、小型工业用户集中供气；根据用户的用气量、用气压力、贮存周期要求来选配LNG贮槽的规格、建站规模、工作压力和配套方案等，具有建站时间短、占地面积小、投资节省的特点；同时，由于采用橇装结构，配套设备往往集结成便于拆迁的橇块，一旦用户中断合同，还便于拆迁到异地，重新组建新的供气站。 （2）LNG瓶组气化站适用于小区居民及小型商业用户供气，小型工业用户集中供气；根据用户的用气量、贮存周期以及距离母站（气瓶充装站）远近等条件来确定LNG瓶组的数量、建站规模和其他配套设备。具有灵活机动、占地面积小、配套设施简单、投资节省等特点；同时，具有拆装方便、安装建设迅速等特点，特别适合于小型供气的需求。 （3）用作汽车燃料。LNG比汽油、柴油、LPG价格低，安全、环保，储存效率高，汽车续驶里程长，发动机寿命长，在发动机运行中释放的冷量可用于空调。 （4）用作城市管网供气的高峰负荷和事故调峰。由于LNG储存效率高，储运手段比气态天然气更灵活，具有较高的机动性。因此，在不具备地下储气库的天然气消费地区，LNG调峰尤其经济。 （5）分布式能源系统“分布式能源系统”是指分布在用户端的能源综合利用系统。采用天然气、电、冷三联供，可以提高天然气的利用率达到60%～80%。 2.2.5项目输送产品及输送规模 经开区今年到9月份为止，区内企业用气量700万立方米；项目主要考虑为管网沿线厂家商业活动和生产供气，项目预计管道铺设路径上的多家企业目前并未使用燃气进行生产，再加上可能的后续厂商入驻情况，项目建设完成后和目前的非居民用气量相比应该会有大幅增长，理想状态下，重要用气工业用户年需求量在1450万立方左右。本工程气源为压缩天然气，由高压天然气撬车将其运至储气供气站向城镇供气。压缩天然气供应由于是受撬车数量、运输条件、运距及气候条件等不稳定因素的限制，为保证安全稳定供气，需建储气设施。储气容积应按照储存天数计算。参照《城镇燃气设计规范》中的混气站内液化气的储存天数为24天，再考虑经开区受地理位置和气象条件的限制，本工程最终规模所需的储气量根据计算为2万立方米。 天然气管道均输送为净化天然气，气质达到《天然气》（GB17820-2018）要求。根据建设单位提供资料，管道输送天然气组分见表2-9；天然气理化性质表见表2-10 表2-9 管道输送天然气组分表 项目; 摩尔分数，y%; 项目; 摩尔分数，y%. 甲烷（CH4）; 96.167; 氦（He）; 0.061. 乙烷（C2H6）; 0.632; 氢（H2）; 0.016. 丙烷（C3H8）; 0.571; 氧（O2）; 0. 异丁烷（iC4H10）; 0.163; 氮（N2）; 0.858. 正丁烷（nC4H10）; 0.187; 二氧化碳（CO2）（≤4.0%）; 0.163. 异戊烷（iC5H12）; 0.072; H2S（mg/m³）（≤20）; /. 正戊烷（nC5H12）; 0.037; 水（H2O）含量（v%，10-6）; /. C6+（碳6+）; 0.073; 总硫（mg/m³）（≤100）; /. 总烃; 97.902. 高位热量（MJ/m³）（≥31.4）; 38.9. 低位热量（MJ/m³）; 35.1. 表2-10 天然气理化性质表 序号; 项目; 单位; 物化性质. 1; 分子量; /; 16.530. 2; 密度; kg/m³; 0.6886. 3; 相对密度; /; 0.5722. 4; 临界温度; K; 191.40. 5; 临界压力; kPa; 4620. 6; 高位发热值; MJ/m³; 36.365. 7; 低位发热值; MJ/m³; 32.758. 8; 爆炸上限; %; 15.34. 9; 爆炸下限; %; 5.10. 10; 气体常数; kJ/（kg·k）; 0.5029. 11; 理论燃烧温度; ℃; 1789. 12; 燃烧空气量; m³（空气）/m³（燃气）; 9.33. 13; 燃烧烟气量; m³（空气）/m³（燃气）; 10.33. 14; 空气引射指数; /; 12.34. 15; 高热华白指数; /; 48.10. 16; 低热华白指数; /; 43.33. 17; 燃烧势; /; 38.92. 2.2.6防腐保温工程 本项目管线防腐采取外防腐层加阴极保护的联合防护措施，管道的防腐蚀设计应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 管道外防腐层类型、等级的选择应根据地形与地质条件、管道所处环境的腐蚀性、地理位置、输送介质温度、杂散电流、经济性等综合因素确定。管道外防腐层的性能及施工技术要求应符合国家现行相关标准的规定。 管道阴极保护设计应根据工程规模、土壤环境、管道防腐层质量等因素，经济合理地选用保护方式，并应符合现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448的有关规定。阴极保护管道应与非保护构筑物电绝缘。在绝缘接头或绝缘法兰的连接设施上应设置防高压电涌冲击的保护设施。在交、直流干扰源影响区域内的管道，应按现行国家标准《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》GB/T50698和《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》GB50991的规定，采取有效的减缓干扰的防护措施。阴极保护管道应设置阴极保护参数测试设施，宜设置阴极保护参数监测装置。 非同沟敷设的并行管道宜分别实施阴极保护，阳极地床方式和位置的选择应能避免相互之间的干扰。同沟敷设且阴极保护站合建的管段可采用联合保护。地面以上敷设的管道如需保温时，应采用防腐层进行防腐，保温层材料和保护层材料的性能应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264的有关规定。 2.2.7土石方平衡 根据项目可研，本项目建设土方开挖主要为地埋管线施工，架空管线不涉及土方开挖。其中地埋管线长度约20km，管沟开挖宽度为2m，管沟开挖采取分层开挖、分段开挖，分层堆放，施工以机械施工为主，局部地段采用人工施工。管线挖方大部分用于管沟回填，剩余少量用于附近低洼处填补，不外运，土石方基本平衡，无弃方。 项目土石方估算见表2-11。 表2-11 项目土石方汇总表 工程名称; 挖方（m³）; 填方（万m³）; 弃方（万m³）; 土石方去向. 天然气 管线; 72000; 72000; 0; 大部分用于管沟回填，剩余少量用于附近低洼处填补，不外运. 2.2.8运行期工艺流程简述 （1）工艺流程 本项目为新建天然气管道铺设项目。管线正常运行时无“三废”产生，运营期主要影响为固体废物影响以及事故状态下的环境事故风险。 （2）运行期产污环节 ①废气 本项目运营期管线采用密闭压力输气，无废气产生。 ②废水 管线无人值守，故无生活污水产生。 ③噪声 项目建成后，管道为密闭压力输气，且采用地埋敷设方式，输气过程中会产生轻微噪声很小。 ④固体废物 运营期固体废物主要有管线清管废渣。 ⑤生态环境 管线下沟调试完成后，会对开挖管沟进行回填并对表面进行绿化。 2.2.9公用工程 （1）供配电 项目由市政电网供电，本站内设置一座箱式变压器，位于项目区西南角，年用电量7.8万KVA。 （2）给排水 项目使用地下深井水，可满足厂内生活用水要求，项目年用水量463.55t。 （3）供热制冷 项目办公区供热、制冷采用分体式空调。 2.2.10劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为20人，其中管理人员9人，工人11人，不设置食宿。项目年工作日365d，生产实行三班制，每班工作8小时。 2.2.11依托工程 本项目施工道路以及运营期巡检道路依托工业园区目前已建的庆兴北路、洛九路、东兴路、吉安路，能满足本项目施工运输要求，故依托措施可行。 |
| 总平面及现场布置 | 项目分两期建设，一期建设包括L-CNG加气区及LNG储配区两个区域二明建设内容汽车加装车间、仓储中心。项目按功能分区布置，一期工程建设项目北侧为L-CNG加气区及配套辅助工程，南侧为LNG储配区及配套辅助工程及消防设施，加气区对锦绣路开设两个出入口；二期工程位于一期工程南侧集中布置，加装试车区、仓储区由西向东并列布设，厂区内道路设置为环形。本项目为LNG储存加工项目，规划设计方案主要依据防火规范为《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004，根据《石油天然气工程设计防火规范》表32.2本项目为一级储备站，加气区域布置的防火间距均不小于(石油天然气工程设计防火规范)第4.0.4条中液化石油气站场的相关规定。总图布置详见附图：总平面布置图 |
| 施工方案 | 2.4.1施工工艺 本项目为天然气管网和LNG储气站项目，其环境影响主要体现在工程施工期。高新区储气站施工工艺流程及产污见图2-3所示，管道施工工艺流程及产污情况见图2-4 1、储气站施工过程分析 （1）储气站施工流程及产污环节所示 备注：噪声伴随全过程 图2-3 管线施工工艺流程及产污环节图 （2）储气站施工主要污染工序 1）基础工程施工 ①噪声：挖掘机、装载机、推土机、夯实机、压路机等土建施工机械造成； ②扬尘：土建工程造成； ③余土：本工程的基础工程挖土方量与回填土方量工程弃土在场内周转，基本就地平衡； ④污水：施工人员工地食宿产生的少量生活污水； 2）主体工程及附属工程施工 ①噪声：管道拆除、混凝土搅拌机、水泥车、运土车、材料运送车、震动器等混凝土工程机械、切割机、弯曲机、电焊机等钢筋加工机械卷扬机、起重机、升降机等重吊装机械造成； ②扬尘：混凝土工程、地基开挖与回填； ③固废：土建工程施工废弃物、工地生活垃圾； ④污水：施工废水、施工人员工地生活污水； ⑤废气：施工机械运行排放的尾气。 3）装饰工程施工 ①噪声：刨平机、灰浆泵、电锤、喷枪等装饰工程机械造成； ②扬尘：喷、涂、磨、刨、钻、砂等装饰工程机械引起的扬尘； ③固废：主要是在室内装修产生的废弃物，可以清运解决； ④污水：量少、可以忽略； ⑤废气：随装饰材料而异，重点控制苯系物污染。 4）设备安装 噪声：动力噪声。 2、管道施工过程分析 备注：噪声伴随全过程 图2-4 管网铺设施工工艺及产污节点 输气管线作业包括线路的清理、架空/开挖（穿跨越）、下管入沟、覆土回填等工序，各工序简介如下： - 清理场地 管道施工前，首先要对施工作业带进行清理和平整，以便施工人员、车辆和机械通行、作业。在施工带清理过程中，施工带范围内的土壤和植被都可能受到扰动和破坏，不过其造成的影响仅局限在施工带宽度的范围内。场地清理完成后，车辆将管道运输至施工场地，沿管线路由放置于作业带范围内，施工现场不设置临时堆管场及材料堆放场。 - 开挖管沟（穿跨越） 管道主要采用顶管及开挖沟埋方式，开挖沟埋管道施工采取分段开挖、分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。 施工结束后，对管道沿线开挖处进行平整、恢复地貌，并进行植被恢复。复植的绿色植物应优先选择当地物种，并加强养护，提高成活率。管道沿线恢复植被时应限制选用深根植物，以防止植物根茎穿破管线防护层。一般管道敷设作业带横断面布置见图2-5。 图2-5 施工作业带横断面布置图 本管道主要采用沟埋方式敷设，但开挖管沟是建设施工期对生态环境构成影响的最主要活动，顶管穿越生态影响相对较小。开挖管沟施工过程中整个施工带10m范围内的土壤和植被都可能受到扰动和破坏，尤其是在开挖管沟两侧约1~3m的范围内，植被破坏严重，开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况、植被的恢复、农作物的生长发育等。管沟横断面示意图见图2-6。 图2-6 管沟横断面示意图 ①单根管线管沟底宽为“管外径+0.4m”； ②管线埋深不小于1.7m，管沟底层为岩石时，必须比管底设计标高深挖200mm，然后用松散土把深挖部分填平； ③管道在下沟或架空前，必须认真检查，发现有折弯或压瘪等缺陷，应割除更换，管道在下沟过程中，避免损坏防腐层或保温层，当管沟弯曲半径不够时，应及时处理好管沟，严禁憋管下沟； ④掩埋的管沟要平实，表层回填耕植土，回填土应高出自然地面300mm。 ⑤管线在改变方向或适应地形变化时，采用弹性敷设或加弯头，优先采用弹性敷设。弹性弯曲的曲率半径不得小于管线外直径的1000倍；热煨弯管的曲率半径R=6D(外径)，执行《油气输送用钢制感应加热弯管》SY/T5257-2012。当管线平面和竖向同时发生转向时，不允许采用弹性敷设。 - 管道焊接与检验 管道采用向下焊焊接及验收严格执行《钢质管道焊接及验收》（SY/T4103-1995）、《油气田集输管道工程施工及验收规范》（SY4204-2007）中的有关规定。管线对接时及所有与热煨弯管连接的管道焊接应进行焊前预热和硬度检查，焊缝焊前应将焊口打磨干净，焊接接头的焊前预热与焊后热处理，应根据焊接工艺评定实验确定。焊接工艺评定应规定预热和焊后热处理的加热方法、温度、温度控制方法以及需要预热和焊后热处理的环境温度范围。硬度值应符合HVl0≤248（HRC≤22）。管道焊缝应进行外观检查，按《油气田集输管道工程施工及验收规范》（SY4204-2007）标准执行。 2.4.2施工期产污环节 - 大气污染物 本项目施工期的施工废气主要为管沟开挖、车辆行驶及施工建筑材料的装卸产生的无组织排放扬尘及施工机械和运输车辆排放的尾气。 ①施工扬尘的主要污染因子为TSP； ②施工机械和运输车辆排放的尾气中主要污染因子为CO、NOx、非甲烷总烃等。 ③管线焊接过程中产生的少量焊接烟气，主要污染因子是NOx、O3及MnO2、Fe2O3，由于焊接烟气分散于各个焊接点，在区域扩散条件下，焊接烟气对大气环境的影响小。 - 废水 施工期废水来自生活污水、试压废水。本项目施工人员约30人，施工生活污水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，管道试压废水经沉淀处理后用作道路洒水抑尘，不外排。 - 噪声 施工期间的噪声主要来自施工机械和物料运输车辆的交通噪声，建设施工中使用的机械、设备和运输车辆主要有：挖掘机、推土机、吊管机、发电机及电焊机等。 由于本项目施工周期较短，施工噪声在短时间内会对局部声环境造成影响。各类噪声是间断性的，且持续时间短，施工结束后，噪声影响将随之消失。 - 固体废物 施工期产生的固体废物主要为施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾与生活垃圾，建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的渣土、泥土以及焊渣等。 - 生活垃圾 本项目30名施工人员，生活垃圾产生总量约为7.5kg/d，袋装收集后每天收工时带至就近垃圾收集点。定期送至当地环卫部门指定的垃圾填埋场处置，不得随意丢弃、洒落。 - 建筑垃圾 本项目管道工程焊接采用氩弧焊，焊渣产生量约为焊条、焊丝用量的4%。本项目管线长度为20km，焊条用量按照80kg/km，则本项目施工期废焊条产生量约为64kg，属于一般固体废物；施工过程产生的渣土、泥土，通过类比计算，产生量约为252m³，送至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 - 生态环境影响 生态环境的影响主要是管线施工对土地利用、土壤及植被等影响，从而影响局部生态系统或引发相关环境问题。 工程建设必然要压占、破坏这部分土地上的植被。这种影响属高强度、低频率、局地性的破坏了原有生态环境的自然性，干扰了地面植物和野生动物的繁殖、迁移和栖息，在一定程度上影响了生态环境的类型和结构。 管线敷设活动，一般会对施工活动区域内的局部生态环境产生一定影响，主要表现在施工临时占地对土壤和植被的破坏，主要集中在管线中心线两侧各6~8m宽的施工作业带范围内。 2.4.3运营期产污环节 1、运营期工艺流程 天然气通过气源管道进入储气站后，先进入过滤器除去少量的凝析液，进入汇管经调压、整流、计量后输往各处。 项目为提高站场的安全性和可靠性，常操作的主要截断阀门选用操作方便灵活、密封性能好、关闭严密、质量可靠的平板闸阀，放空阀采用密封性能好、使用寿命长、噪音小、耐冲刷的节流截止放空阀，安全阀选用流通能力小、反应迅速、开启关闭可靠，起跳回座精度高、严密不易泄露的先导式安全卸压阀。在整个系统设置放空管线通过放空阀能够放空本站与上、下游截断阀之间的天然气，实施检修。 加臭剂采用四氢噻吩，加臭量按照《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）规定的加臭剂含量指标进行计算，本项目加臭剂每年的用量约为600kg。加臭以注射式计量泵为动力，根据流量信号将加臭剂注入燃气管道中。 工艺流程框图如下： 图2-7 营运期工艺流程及产污位置图 2、储气站运营主要污染工序 根据项目特点，其项目投入使用后产生的主要污染物如下： （1）废水 ①工作人员产生的生活污水，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮。 ②过滤器清洗用水，主要污染物为CODcr、SS。 ③过滤分离器产生的凝析液，主要污染物为CODcr、SS和氯化物等。 （2）废气 除食堂油烟外，项目正常情况下没有废气产生和排放，仅设备检修或系统 超压时排放少量天然气。 （3）噪声 噪声主要来自管线、设备的气流摩擦噪声。 （4）固废 ①厂区内预处理池将产生一定量的预处理池污泥。 - 工作人员办公产生的生活垃圾。 2.4.4施工时序 1、工程实施进度 本工程主要工作阶段包括：初步设计、初步设计批复、施工图设计、设备及管件安装材料采购、土建施工、生产准备和试运行、竣工验收和正式投产。项目按基本建设程序进行初步设计、施工图设计、采购、开工建设以及项目验收、试运和正式投产等阶段。初步设计报告阶段计划于2022年11月完成并上报。项目建设阶段在初步设计报告报批后着手进行准备，在批复后立即开展工作。 2、项目实施时期 指从正式确定建设项目到项目达到正式投入使用的时期，这一时期包括实施准备、勘察设计、施工准备等各个阶段。期间各项投资和各个工作环节有些是同时开展和交叉进行的。 本项目建设周期拟定为22个月。进度控制办法如下： 1）严格实行项目管理，成立项目管理体系，实行项目经理负责制。 2）严格执行项目建设进度计划，及时协调运行计划，进度拖后及时采取措施将进度赶上计划。 3）严格执行项目监理：专业的监理人员顶在现场，严把质量关，不让隐患留下，保证施工质量一流。 4）定期组织工程质量检查，抓好“三查四定”，发现问题及时解决。 5）作好雨季施工准备做好活动焊接防雨防风棚，以免影响施工进度、质量。 6）在有条件的地方，可组织多个施工小分队进行竞赛，比速度，比质量，加快施工进度，确保按质按期完工投产。 7）把好定货质量关，到货必须逐件认真检查，发现质量问题及时处理，严防用上后再返工。 8）组织并编制好施工组织和技术措施；组织好单机试运、试压、吹扫、置换、液氮预冷、抽真空、投料等各项投产组织、技术措施，确保按期投产一次成功。 本工程进度计划按大型设备最短的制造周期作安排，具体计划安排详见表： 表2-12 工程实施进度表 3、施工特点 ①管线施工需沿管线设计进行。 ②天然气管道施工、安装技术要求较高，需选用有资质的施工队伍，并且还应具备一定的安装经验。 4、施工用水、用电条件 施工水源：施工用水考虑从附近村庄拉水。 施工电源：施工用电配以一定数量的柴油发电机，确保施工用电。 原材料：天然气管道等均可在附近购买，其中混凝土直接外购，通过自卸汽车运输，混凝土泵车浇灌溉。 5、交通运输条件 管道沿园区道路敷设，交通运输条件较为便利。 6、主要施工机械 本工程施工主要机械见表2-13。 表2-13 项目主要施工机械一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 汽车式起重机（辅吊）; 75t; 台; 4. 2; 挖掘机; 1m³; 台; 4. 3; 推土机; /; 台; 3. 4; 柴油发电机; 120kW; 台; 8. 5; 电焊机; 台; 10. 2.4.5建设周期 项目计划拟定于2022年11月开工，预计于2024年8月建成运营，施工期为22个月。 施工方案合理性分析： 根据项目施工方案，在施工中合理安排施工进度，尽量避开雨季施工，施工中要作到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对土壤和农田作物的破坏以及由此引发的水土流失，提高工程施工效率，缩短施工工期，划定适宜的堆料场，以防对植物的破坏范围扩大，施工结束后，及时进行植被恢复工作，以植被护土，减轻水土流失。根据现场勘察对管道施工提出需补充或需强调的安全对策措施如下： - 管道施工 管道经过地区主要属平原、浅丘，施工中应充分考虑现状地质灾害，同时也要考虑到开挖边坡引起的次生地质灾害，施工和运营过程中应注意监测，对险情段及时采取补救措施。 根据《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）等要求，对管道施工一般情况与工程特点，提出如下补充对策措施。 建立安全预警机制入手，对每道工序、每个环节都要开展风险识别、风险评估，确立风险级别，制定预防和应急方案。 施工使用的各种特种设备应按照要求进行了定期的检测，合格方能使用，并且特种设备的操作员需持证上岗。 管道的施焊应严格按焊接工艺评定执行，焊工应持主管部门颁发的高压管道焊工证，才能在有效期间担任合格范围内的焊接工作。 在穿越河流、水渠时，特别是开挖穿越，应合理安排工程进度，尽量避开雨季施工，应避开汛期，以减少洪水的侵蚀。 管线碰口连头时，管道应碰在已建管道直管段处。碰口前，应先用氮气合格置换改造部分管段、设备内空气，严禁带气碰口。 管沟开挖过程中，应加强支护，防止沟壁垮塌影响施工安全。在对管道防腐层进行现场修补时，应把好除锈关，严格按照要求进行操作和验收。 管道通过部分地段为苗圃。对于苗圃区域内的管道施工，应预先编制施工安全预案，确保苗圃区域内的施工安全。 管沟开挖严禁采用爆破方式进行；管沟成型组焊前，应清除管沟附近的树枝、树叶，组焊建议采用沟下焊方式；焊接过程中，应对焊接区一定范围设置临时的隔阻材料（如钢板），防止电弧和火花进入林区；严禁在树林边或树林内吸烟、引弧；对于材料中的易燃物质，应设置于空旷的场地且远离焊接区；施工中应配备一定数量的移动灭火器。 2、储气站施工 站场施工主要涉及到挖填土方、场地平整、设备组焊、高空吊装、高处作业等，其中动土、动火、动焊作业等较多。本工程涉及一个新建储气站。 施工现场安全管理的原则是施工现场的工地围挡、道路施工、临时用电线路装置、排水、供水设施、工棚、办公室等临时设施，各类施工设备设施，安全宣传图牌标志，安全防护设施和其他设施和使用，均要在符合安全、消防、卫生、环境保护的前提下，按国家和地方有关法规和要求加强控制，做到合理有序，便利施工。 动土作业应完成以下作业危险分析：所有地下管道、电缆、光缆应确定方位；地面堆土、堆物应加以控制，进行必要的支撑以防滑坡。 施工现场要求准备足够的消防灭火器材，以防出现火险。 上下交叉作业应戴安全帽，多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ### 3.1生态环境现状 ### 3.1.1环境空气质量 （1）区域环境质量达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次项目评价范围内没有环境空气质量监测网络数据，因此，本项目引用《2020年淮南市环境质量状况公报》内容。 2020年淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、76微克/立方米、48微克/立方米、1.1毫克/立方米和160微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.08倍倍和0.37倍。 污染物空间分布：田家庵区师范学院、经开区益益乳业工业园子站、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、毛集区焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与评价）、凤台县青少年活动中心（省控点，不参与全市均值评价）、寿县东门空气自动站（省控点，不参与全市均值评价）、大通区法院（市控点，不参与全市均值评价）和高新区（市控点，不参与全市均值评价）共10个环境空气质量自动监测子站的二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2)年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度和臭氧（O3日最大8小时平均第90百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。八公山区政府自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他各环境空气质量自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度，均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体情况见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 标准值（µg/m³）; 现状浓度（µg/m³）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 28; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 76; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 48; 不达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 4000; 1100; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位质量浓度; 160; 160; 达标. 项目所在区域环境空气质量中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均值浓度均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。 目前，淮南市严格按照《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》及《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》确定的各项工作任务，针对大气污染物已颁布实施了《淮南市蓝天行动实施方案》。围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治、农业面源污染防治等开展“十大专项行动”，具体大气污染目标分解依据《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》执行，进一步削减大气污染物排放。 3.1.2生态环境质量现状 - 生态环境现状调查与评价 本次生态环境现状评价在现场调查和群落样地调查的基础上，完成了土地利用现状图图件，进行生态环境质量的定性和定量评价。 - 生态环境调查范围与调查内容 调查范围：生态环境现状调查范围与评价范围一致，即输气管线外延200m区域范围。 调查内容：生态环境现状调查内容主要包括土地利用、植被类型、区域土壤类型、野生动植物分布及水土流失现状。 - 地形地貌 本项目位于淮南市经开区产业园。项目拟建场址区域属舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米～3000米，海拔25米以下，坡度平缓；，海拔高度为1156~1285之间，占地类型为工业用地，不涉及耕地；项目拟建区域地势较开阔，植被较稀疏。 - 土地类型 本项目位于淮南市经开区产业园，管线敷设包括地埋敷设，无架空敷设部分，故不再分析土地利用现状，仅分析管线地埋部分，地埋管线评价范围内土地利用类型较为简单，包括灌木林地、道路用地和工业用地三种类型，其中灌木林地占评价区面积的21.78%，道路用地占评价区面积51.42%，工业地用地占评价区面积26.80%，本项目土地利用现状表见表3-2。 表3-2 项目评价范围土地利用现状统计表 类型; 评价范围内面积(m2); 比例(%). 灌木林地; 85200.4; 21.78. 道路用地; 201134.5; 51.42. 工业用地; 104848.2; 26.80. 合计; 391183.1; 100. - 植被类型 本项目区属于亚热带季风气候。片区主要植被类型有青皮垂柳、栾树、灌丛等。项目区周围无原始天然林存在，植被稀少，本项目评价范围内无受保护植物。 本项目评价范围内植被类型包括灌木植被和非植被区，其中灌木植被占评价区面积的21.78%，非植被区占评价区面积78.22%，项目所在区域植被类型现状见表3-3。 表3-3项目评价范围植被类型现状统计表 类型; 面积(m2); 比例(%). 灌木植被; 85200.4; 21.78. 非植被区; 305982.7; 78.22. 合计; 391183.1; 100. - 土壤及水土流失 本项目区属黄土丘陵沟壑区。淮南市地形多样，地势南高北低。土壤类型亦复杂多样，淮河以北的平原地区，基质是古河流沉积物，主要为砂礓黑土和黄土。淮河沿岸的湾地为潮土类土壤。湾地与丘陵之间的岗地，基质为下蜀系黄土，土壤主要为黄棕壤。此外，凤台县留有部分白碱土。项目区域地处黄淮平原的南缘，地势西高，东低，但整体起伏不大。 区域气候干燥，降雨稀少，年平均降水893.4mm，降雨入渗快，径流小，水蚀较轻。由于风大且多，大于5m/s的起沙风速频繁发生，土壤侵蚀类型主要以风蚀为主。土壤侵蚀模数在4000-7000t/km2.a之间。 - 生态功能区划及主体功能区划 - 项目所在区域的生态功能区划 根据《淮南市城市总体规划（2010-2020年）》及《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》，大体将市国土空间划分为三类主体功能区，即重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，并形成“一主两副四组团”空间结构。淮南经济技术开发区位于“东部组团”，属于发展区域。市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500～1500米，坡度10°左右，海拔40～75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500～2500米，海拔30～40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500～3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000～3000米，海拔17～20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。淮河以北平原地区为河间浅洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20～24米，对高差4～5米。本项目一级区划属于淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；本项目生态功能区划位置关系见图3-1。根据规划要求，该区域应严格控制土地开垦，合理利用水资源，保护湿地和植被；保护沙生植被，控制放牧与樵采，营造防风固沙林。 项目所在地 图3-1项目区域生态功能区划图 - 主体功能区划 根据《安徽省主体功能区规划》，本项目位于淮南经开区产业园，属于国家层面重点开发区域。 - 本项目与生态功能区划及主体功能区划的符合性分析 本项目在建设过程中应该注重水土流失及区域内的生态环境保护工作。并按照要求已编制水土保持方案，制定了水土保持控制目标，采取工程措施、植物措施相结合控制水土流失量。本项目按照环评要求优化管线线路，减少植被破坏。施工期进行环境监理，减少施工临时占地，避免对植物的破坏；对临时占地及时恢复，合理绿化，施工迹地进行生态修复后，本项目建设符合生态功能区划。 本项目建设属于天然气管网和LNG储气站项目，位于淮南经开区产业园，属于国家层面重点开发区域。在项目建设过程中应注重水土流失的控制，加强项目区域的生态保护措施后，本项目符合安徽省主体功能区划的要求。 综上所述，本项目建设符合生态功能区划及安徽省主体功能区划的要求。 3.1.3地表水环境质量现状 本项目引用《2020年淮南市环境质量状况公报》内容。2020年，全市地表水21个监测断面(点位)中I〜III类水质比例为76.2%,无劣V类水质，总体水质状况为良好。比上年增加9.2个百分点，水质状况由轻度污染转为良好，水质向好趋势。 （1）河流 市辖淮河干流及其支流16个监测断面中I〜III类水质比例81.2%,无劣V类水质，总体水质良好，与2019年相比水质比例增加5.2个百分点。 主要超标断面为枣林涵、中心沟和木台沟断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准，为V类水质，主要超标因子为高锰酸盐指数、总磷、化学需氧量和氨氮。 （2）湖泊 全市湖泊5个监测点位I~III类水质比例60%,无劣V类水质，与2019年相比水质有所好转。 2020年，瓦埠湖点位、船墩和陶店渡口点位水质评价指标年平均浓度值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，综合营养状态均为轻度富营养。 2020年，高塘湖水质评价指标年平均浓度值劣于III类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。 2020年，焦岗湖水质评价指标年平均浓度值劣于III类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。 根据上述内容，与本项目有关的地表水体淮河水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ水质标准。 3.1.4噪声环境质量现状 根据《2021年淮南市环境质量状况公报》：2021年，淮南市区域噪声昼间平均等效声级为53.3dB（A），噪声总体水平为二级，声环境质量较好，与2020年相比增加1.9dB（A），噪声总体水平等级稳定保持二级。城市道路交通噪声昼间平均等效声级为67.6dB（A），噪声强度等级为一级，声环境质量级别为好，与上年相比稳定保持为一级好。昼间噪声超过70dB的交通干线长度为630米，占总监测路段比例为1.1%；道路交通噪声昼间平均等效声级安徽交控智能装备智造有限公司智慧交通智能装备制造产业园项目（一期）环境影响报告表三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准与2020年相比减少0.2dB，超标路段较上年减少4020米，超标率与去年相比明显降低。各功能区噪声平均等效声级达标率为71.2％，昼间达标率为87.5％，夜间达标率为55％。昼间达标率与2020年相比增加10个百分点，夜间达标率与2020年持平，平均等效声级达标率与2020年相比增加4.9个百分点，昼间功能区声环境质量明显好转。 3.1.5土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“交通运输仓储邮政业”中的其他，属于Ⅳ类，根据导则中4.2.2，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要对土壤环境现状进行调查。本项目不属于敏感目标，无需开展土壤环境影响评价工作。 3.1.6地下水环境 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于F石油、天然气中的“41、石油、天然气、成品油管线（不含城市天然气管线）”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。由地下水环境导则4.1，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 3.1.7电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，位于淮南经开区产业园。根据现场调查，项目区域周边现状为已建道路以及沿途企业、居民，项目铺管走向主要沿绿化带敷设，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 3.3生态环境保护目标 3.3.1大气环境保护目标 在厂界外500m范围内环境空气质量，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。 3.1.2声环境保护目标及级别 本项目声环境保护目标为厂界外及天然气管线两侧200m范围内保护对象，声环境标准执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准：即昼间≤65dB、夜间≤55dB。 综上所述，项目外环境关系图见附图，主要环境保护目标见表3-4、3-5。 表3-4 天然气管网主要环境保护目标 序号; 保护目标; 方位; 相对距离m; 规模; 保护内容; 目标要求. 大气; 幸福农场村; E; 20; 约2000人; 居民; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 农场小学; E; 300; 约300人; 师生. 农场社区; E; 63; 约3000人; 居民. 淮南农场鑫湖花园; S; 45; 约1500; 居民. 农一队; ES; 65; 约2000人; 居民. 金鑫花园; S; 55; 约1200人; 居民. 声环境; 幸福农场村; E; 20; 约2000人; 居民; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 农场社区; E; 63; 约3000人; 居民. 淮南农场鑫湖花园; S; 45; 约1500; 居民. 农一队; ES; 65; 约2000人; 居民. 金鑫花园; S; 55; 约1200人; 居民. 地下水环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目施工区域为已建道路非机动车道及人行道，区域人类活动较频繁，区域内无野生动植物分布. 表3-5 LNG储气站主要环境保护目标 序号; 保护目标; 方位; 相对距离m; 规模; 保护内容; 目标要求. 大气; 幸福农场村; E; 20; 约2000人; 居民; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 声环境; 本项目厂界50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 地下水环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目施工区域为已建道路非机动车道及人行道，区域人类活动较频繁，区域内无野生动植物分布. |
| 评价 标准 | 3.4.1环境质量标准 1、环境空气：执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-6 主要环境保护目标 污染物名称; 取值时间; 二级标准; 备注. TSP; 年平均; 0.2; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 日平均; 0.3. SO2; 年平均; 0.06. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，见表3-7。 表3-7 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷. 标准值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 3、声环境质量：执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准值、3类标准值、4a类标准值和4b类标准，具体限值见表3-8。 表3-8 声环境质量标准 类; 等效声级; 昼间; 夜间. 2; dB（A）; 60; 50. 3; dB（A）; 65; 55. 4a; dB（A）; 70; 55. 4b; dB（A）; 70; 60. 3.4.2污染物排放标准 1、废气 颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 表3-9 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 依据. 监控点; 标准值（mg/m³）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）. 非甲烷总烃; 4.0. 2、废水 项目周边已覆盖市政污水管网，废水经预处理满足淮南经济技术开发区管理委员会发布的《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日）中废水相关排放限值后，纳管至淮南经济技术开发区工业污水处理厂，达标排放。具体标准限值见下表3-10 表3-10 淮南经开区企业生产废水排放限值 单位：mg/L 污染因子; CODCr; BOD5; SS; NH3－N; TN; TP; PH. 限值; 360; 80; 200; 35; 50; 4.5; 6~9. 废水经淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理达标后排入淮河，尾水外排执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，具体见下表3-11。 表3-11 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 石油类; 动植物油. 一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 15; 0.5; 1; 1. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标 3、噪声 本项目施工期的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值，具体数值详见下表3-12。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体数值详见下表3-13。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 3类; 昼间; 夜间. 标准值; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的有关规定要求处置。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期环境影响分析 工程施工期对环境的影响主要表现为施工过程中产生的废气、扬尘对大气环境的影响，施工废水和生活污水对当地水环境的影响，施工固废和生活垃圾对景观和植被的影响，施工机械噪声对声环境的影响，管沟开挖对生态环境的影响等，其中以生态影响程度占比较大。本次评价不包括工程施工中管道X射线探伤检测。 4.1.1施工期废气影响分析 （1）施工扬尘 扬尘作为施工中主要环境空气污染源，主要由土方挖掘、堆放、材料运输、土方回填、车辆运输等过程引起，主要污染因子为TSP。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速、气象条件及尘粒本身的沉降速度等条件有关。根据北京市环境保护科学院对施工扬尘的专题研究结果，施工现场扬尘的影响范围最远可到下风向150m处，影响区域内TSP浓度约为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》中二级标准（0.3mg/m³）的1.6倍。 根据对一些施工现场的监测结果，距离施工现场100m处，施工扬尘的浓度在0.12~0.79mg/m³之间，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响最大，而且成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m³。 （2）堆场扬尘 储气站施工阶段及天然气管网施工扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q－起尘量，kg/t・a； V50－距地面50m处风速，m/s； V0－起尘风速，m/s； W－尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。由表4-1可见，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表4-1 不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 考虑到项目施工现场土壤湿度大，大颗粒在大气中会很快沉降地面等特点，表4-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将颗粒物污染距离缩小到20-50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 项目; 距离/m. 5; 20; 50; 100; 150; 200. TSP小时平均浓度mg/m³; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.57; 0.42. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.47; 0.34; 0.22. （3）施工作业机械废气 施工设备及运输车辆产生的废气主要污染物是NOX、CO、THC。作业机械有载重车、柴油动力机械等燃油机械，排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等。施工期作业机械尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。由于施工机械数量少且较分散，所以其污染程度相对较轻，本项目不进行定量分析。 （4）焊接烟尘 本项目管道组焊时，将采用向下焊焊接，目前这种工艺非常成熟，在管道安装行业中的应用相当普遍。本项目管线施工焊接过程中将会产生少量焊接烟气，主要污染因子是NOx、O3及MnO2、Fe2O3，由于焊接烟气分散于各个焊接点，且区域扩散条件下，因此，焊接烟气对大气环境的影响较小。 （5）有机废气 本项目地面管道和设备外防腐彻底除锈后，先在焊缝处刷两道防锈底漆，再全面刷两层环氧富锌底漆和两层中黄色脂肪簇聚氨酯面漆，产生少量有机废气（含VOCs、苯系物）。本项目刷漆量较少，产污量小，施工场地较开阔，扩散条件良好，不会对大气环境造成较大影响。 （6）废氮气 本项目燃气管道投运前采用氮气对管道内空气进行置换。产生的废氮气无组织排放，产污量小，不会对大气环境造成较大影响。 项目施工时，要求按照所在地环境主管部门的监管要求，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工，对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘，车辆出工地时应进行冲洗，防止随车带走泥土。同时对运输土石方等的车辆采取密闭措施，防止沿路抛洒，污染城市环境。施工过程中可采用低耗、低排放的施工车辆，降低尾气的排放。 为进一步降低施工期的车辆行驶扬尘、堆场扬尘对周边大气环境产生的影响，根据安徽省人民代表大会常务委员会《关于加强建筑施工扬尘污染防治工作的决定》、《淮南市大气污染防治行动计划》、《淮南市扬尘污染防治管理办法》、《淮南市建设工程文明施工管理办法》等文件的有关规定，采取以下具体措施：加强建筑工地扬尘防治。进一步深化建筑工地扬尘防治工作，5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网，开展所有在建工地深入检查，全面严格落实“七个100%”要求，对落实不到位的工地立即停工整顿，对扬尘治理不力、整改不到位的企业及项目负责人给予不良行为公示，并公开曝光。城市裸露土地全面覆盖防尘网或进行绿化，减少扬尘污染源。重污染应急相应期间，停止各类建设工程土方石作业、房屋拆迁（拆除）施工。 - 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘时间。 - 减少建材露天堆放，尽可能堆放在室内或置于围护结构内。 - 经常对施工现场及车辆进出道路进行洒水，以减少扬尘。 - 实施标准化施工，采取地面硬化、设置围墙、配置工地滞尘防护网等措施。 （5）建筑材料封闭运输。 （6）路面摊铺合理，提高稳定性。 工地“七个到位”标准： - 出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位； - 出入口道路混凝土路面硬化到位； - 基坑坡道硬化处理到位； - 全自动冲洗设备安装和使用到位； - 建筑垃圾运输车辆密闭到位； - 拆迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位； - 拆迁工地暂不开挖的裸露地面和2日内不清运的拆迁垃圾覆盖到位。 “七个100%”要求： - 施工围挡及外架100%全封闭； - 出入口100%安装冲洗设施； - 全区所有建设工程工地100%落实； - 出入口及车行道100%硬底化； - 裸露土及易起尘物料100%覆盖； - 易起尘作业面100%湿法施工； - 出入口100%安装TSP在线监测设备。 在采取以上各项有效废气防治措施后，施工期废气预计可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境的影响将可降到最低限度，且施工扬尘的影响也是相对短暂的，将随着施工期的结束而自然消失。 4.1.2施工期废水影响分析 项目施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。 - 施工废水 施工废水主要包括管道试压废水，经沉淀处理后，用作道路洒水抑尘，不会对环境产生不利影响。 - 生活污水 项目施工定员平均人数15人，按60L/人•d计算，则生活用水量约为0.9m³/d，生活污水排放量按用水量的80%计，则废水排放量为0.72m³/d，施工期按照3个月考虑，则废水排放量为64.8m³/a。生活污水为简单的盥洗废水，主要污染物是CODcr、BOD5、SS，其浓度较低，收集后用于道路洒水抑尘。 因此，项目施工期对水环境影响小。 4.1.3施工期噪声影响分析 施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆产生的，而且一般设备的运作都是间歇性的，因此产生的噪声有无规则、强度大、暂时性等特点。各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见下表。 表4-3 主要施工机械噪声源强 序号; 施工阶段; 设备; 单机最大噪声值dB（A）; 噪声测距. 1; 土方; 推土机; 83~88; 5m. 2; 土方; 装卸机; 90~95; 5m. 3; 土方; 挖掘机; 82~90; 5m. 4; 结构; 振捣机; 85~90; 5m. 5; 各阶段; 运输车辆; 82~90; 5m. 由于施工设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各厂界噪声值较困难，因此本评价按点源衰减模式计算施工机械噪声的距离衰减（不考虑遮挡衰减），其施工机械噪声预测模式如下： 式中： LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB(A)； r——预测点距离声源的距离，m； r0——参考位置距离声源的距离，m。 施工设备噪声的距离衰减情况见表见表4-4。 表4-4 主要施工机械噪声源强及不同距离贡献值单位：dB（A） 名称; 源强; 不同距离处的噪声估算值. 10m; 30m; 50m; 70m; 100m; 200m. 挖掘机; 85; 65.0; 55.5; 51.0; 48.1; 45.0; 40.0. 吊管机; 75; 55.0; 45.5; 41.0; 38.1; 35.0; 28.1. 电焊机; 80; 60.0; 50.5; 46.0; 43.1; 40.0; 34.0. 发电机; 80; 60.0; 50.5; 46.0; 43.1; 40.0; 34.0. 推土机; 90; 70.0; 59.5; 56.0; 53.1; 50.0; 44.0. 由预测结果可得，施工作业昼间主要机械在10m以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间最低70dB（A）要求限值；而在夜间管道作业70m以外即可达标（夜间55dB(A)）。 整体来说，施工产生的噪声对于本项目而言，将存在于整个施工工程中，影响时间相对来说较短，也就是说施工期的这些噪声源均是短暂的，只在短时期对局部环境造成影响，根据上表的预测结果来看，昼、夜间距管道施工的噪声达标范围为10m和70m，管道200m范围内无居民，故项目施工设备噪声基本不会影响当地居民的正常生活。 4.1.4施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、工程弃方、废建筑材料及施工废料。 - 施工废料 施工废料施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条、焊渣，防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等。根据类比调查，废防腐材料、废混凝土的产生量按0.2t/km估算，本项目管道建设产生的废料为4t。施工废料中废焊条等可回收利用，剩余不可利用废料依托当地环卫部门有偿清运。主要来自管道施工产生的焊渣，焊渣产生量约为焊条、焊丝用量的4%。本项目管线长度为20km，焊条用量按照80kg/km，则本项目施工期废焊条产生量约为64kg，属于一般固体废物，集中收集后统一处理； - 工程弃方、废建筑材料 施工过程产生的渣土、泥土运送至建筑垃圾填埋场填埋处理。在管沟开挖过程中主要产生的固废为土方，全部用于管沟回填或用于两侧绿化，无弃土外排。综上所述，施工期固体废物不会对周围环境造成明显的影响。 - 生活垃圾 施工期间施工高峰人数约30人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·天计，则施工期生活垃圾产生量为15kg/d。环评要求将生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期送至当地环卫部门指定的垃圾填埋场处置，不得随意丢弃、洒落。 4.1.5施工期生态影响分析 本项目工程对生态环境的影响主要集中在施工期，虽管输工程建设涉及的土地开挖面积相对较小，但因施工人员、机械作业新增噪声，会影响到开挖两侧动物生存环境，使生态群落短暂发生变化，开挖管线可能使土壤层混乱，对土壤环境造成影响；穿越丘陵荒地可能影响地表植被的生长；扰动地表可能加剧水土流失等。 - 对生物多样性的影响分析 本项目建设主要为临时性占地，施工期不设堆管场及材料堆放场，汽车将管道运输至施工场地，并沿管线路由放置于作业带范围内。管输工程沿线主要为蔺草的及工业园区道路，植被覆盖率低，以杂草为主，区域内野生动物相对较少，在施工期本土野生动物会暂时离开施工区段，随着施工结束，人类扰动等影响因素的消失，离开的动物会逐步回归。评价区内没有国家、省、县动植物珍惜保护物种，项目建设不会引起物种的灭绝，也不会对区域生态系统多样性造成影响。 - 土石方影响分析 本项目建设土方开挖主要为地埋管线施工，地埋管线挖方大部分用于管沟回填，少量用于附近低洼处填补，无弃方，不外运，土石方基本平衡。对环境的影响较小。 - 对土地利用性质的影响分析 本项目对土地影响的主要是开挖管沟，根据土地利用类型划分均为工业用地、道路用地及小部分灌木绿化带，临时占地面积约120亩，永久性占地主要为里程桩、标识桩、交叉桩、转角桩等，占地面积为114m2。永久占地面积较小，故工程建设对土地利用的影响主要为施工期，在管沟开挖过程中占压沿线土地和破坏植被，临时占压土地将在短期改变土地利用现状和造成地表植被破坏，但本项目管线沿线植被以灌木为主，施工时利用现有道路，可减少临时道路占地，且随着施工期结束和植被恢复，生态可以得到恢复，不会影响土地原有利用性质。 - 对生态系统的整体性和连续性影响分析 本项目在施工期，由于管线建设的特点，将在地域上形成一个条状隔离带，造成小范围生态系统的地域不连贯和不连续，对当地生态系统产生一定程度的影响。由于本项目管线采取分段施工，未形成新的生态隔离带，不会造成长距离阻隔。随着施工结束，临时占用土方全部回填，人员撤离，对扰动地表进行植被恢复，可有效保证建设场地内植被和周围植被的连贯性，从而保证区域生态系统的持续性得以保存，运营后则基本不会对区域生态系统的地域连贯性和连续性产生明显的影响。 - 对土壤生态环境的影响分析 本项目管道敷设主要为埋地方式敷设，埋地敷设工程的开挖、回填、材料运输等是施工期对土壤生态环境影响的重要过程。主要表现为：破坏土壤结构，扰乱土壤耕作层；混合土壤层次，改变土壤质地；影响土壤紧实度，土层过松，引起水土流失，土体过紧，土壤持水性差，影响作物生长。由于本项目开挖土壤区域多为丘陵，且开挖过程中分层开挖、分层回填，施工结束后对开挖区域进行植被恢复，降低水土流失。 - 对农业生态系统的影响分析 本项目管道敷设主要埋地方式敷设，地埋工程的开挖、回填是施工期对农业生态环境影响的重要过程，本项目占地中不涉及耕地，因此项目对农业生态系统影响较小。 - 对动植物的影响分析 管道敷设场地及周围场地平整、人员活动必然会破坏当地的自然植被，同时扬尘会造成施工区段植被生态环境的改变，造成土壤、空气环境的改变，从而影响植被的生存环境，这种影响只有在加强管理，采取合理有效的污染控制措施下，影响范围可得到有效的控制，随着施工结束影响也会逐渐消失。由于施工影响植被范围、影响面积相对于整个区域的面积很小，施工结束后，将对施工扰动的地表进行植被恢复，选用植被为当地土生自然植被，随时间推移，植被的逐步恢复，不会改变区域植被状况。 施工过程产生的噪声、废气等污染物排放会促使一些较敏感动物离开自身的栖息地，寻找新的生活环境，从而区域内一些动物群落可能改变，造成生态系统的变化。随着施工结束，施工机械和人员的撤离，原有大气环境、声环境和植被的恢复，由于施工而迁移的动物将会逐步回归。因施工期较短，影响的暂时性及施工区域相对当地大的区域环境所占比例很小，不会对周围的动物产生太大影响。 - 对水土流失的影响分析 本项目所在地属于丘陵地形，植被脆弱、地表结构疏松。管道敷设、施工便道整理等工序将直接破坏、干扰地表和地表植被，打破了地表的原有平衡状态，在水力作用下，使植被根系网络和结皮保护的沙土重新裸露，土壤结构变松，形成新的侵蚀面，加重水土流失。 - 穿越工程影响分析 本项目地埋管道穿越穿越园区道路5次，穿越采用顶管方案施工。本评价针对道路穿越提出以下环保要求： ①穿越等级道路应征得有关部门的同意后动工，并严格控制施工范围； ②穿越处增加管线壁厚； ③穿越开挖时严格控制施工范围，减少生态扰动。按上述要求施工，对当地交通的影响较小。 本项目输气管线建设工程从选址分析，整体上具有唯一性，本项目的建设存在的环境制约因素主要是工程项目所在地生态环境脆弱，且有管线穿越园区道路，但从该区有关工程开发的经验和本报告前面主要环境问题分析来看，如果建设单位严格按照评价中要求的环保措施执行，按照该地区环境保护功能规划中的要求努力恢复和重建该地区的生态环境，可以将开发建设对环境的影响降低到环境可以接受的范围内，可以做到在保护环境的前提下开发，在开发中保护生态环境。 本项目管道穿越园区道路，穿越宽度较小，穿越时间较短，评价要求施工结束后及时恢复作业周围扰动地貌。采取以上措施后，管线穿越道路对当地交通的影响不大。 综上分析，施工期废气、废水、噪声以及固废环境影响随着施工期的结束而消失，不会对周边环境产生持续性的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2运营期生态环境影响分析 根据分析，本项目属于天然气管网和LNG储气站项目，项目建成后将对本项目用气企业形成24657.53Nm³/d的供气规模。本工程气源为压缩天然气，由高压天然气撬车将其运至储气供气站向城镇供气。天然气管道输送过程无产污环节，因此运营期主要分析LNG储气站在运行过程中产生的环境影响。 4.2.1运营期生产工艺 图4-1 LNG储气站运营期工艺流程及产污图 LNG储气站运营期工艺流程说明： 本项目通过低温汽车槽车将LNG运至储气站，通过卸车台设置的卧式专用卸车增压器对汽车槽车储罐增压，利用压差将LNG送至储气站内的低温LNG储罐。工作条件下，储罐增压器将储罐内的LNG增压到约0.6MP。增压后的低温LNG进入空温式气化器，与空气换热后转化为气态天然气并升高温度，出口温度比环境温度低10℃，压力约为0.4MPa左右，当空温式气化器出口的天然气温度打不到5℃以上时，通过水浴式加热器升温，最后经调压、计量、加臭后进入城市输送管网。 4.2.2营运期工艺污染因子 表4-5 营运期工艺污染因子一览表 类别; 污染物; 产生源; 主要污染因子. 废气; 超压放空所排放天然气; 储罐超压放空; 天然气. 恶臭; 加臭工序; 臭气. 食堂油烟; 食堂; 油烟. 柴油发电机废气; 发电机房; CO、HC、NOx. 废水; 生活污水; 职工生活; CODcr、BOD5、SS、NH3-N. 过滤器清洗废水; 过滤器清洗; CODCr、SS. 凝析液; 过滤器分离; CODCr、SS和氯化物. 固废; 预处理池污泥; 废水预处理; 污泥油泥. 生活垃圾; 职工生活办公; 生活垃圾. 废渣; 设备分离检修; 机械杂质、铁锈等. 噪声; 设备运行噪声; 机械设备; 噪声. 4.2.3运营期大气环境影响分析 1、废气源强分析 本项目营运期产生的废气为超压放空所排放天然气，加臭工序产生的恶臭、食堂油烟、柴油发电机废气。 - 超压放空所排放天然气 本储气站仅进行过滤分离、调压工序。因此，根据分析，本项目正常情况下没有废气产生和排放，仅设备检修或系统超压时排放少量天然气，由于本次评价的储气站气源已经脱硫和脱水处理，且无需净化，只需经过滤分离、调压后供给使用。故该场站检修或系统超压的情况很少。项目设备检修排放的天然气，属间歇排放，且储罐超压放空的天然气排放量极少，根据业主提供资料，超压排放量约100m³/a，本储气站通过15m高的放空立管排放，经高空扩散稀释，对环境影响很小。 - 加臭工序产生的恶臭 在加臭剂和臭剂储存过程中会逸散极少量的臭剂从而产生一定的恶臭，主要在工艺装置区域，本臭气极少量，本报告不做定量分析。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表4-6 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 本项目恶臭主要来源于危险废物暂存过程中产生的微量恶臭。本项目臭气最终排放量极少，车间恶臭等级较低，约1级左右。 - 食堂油烟 根据项目设计，本项目设置员工食堂，供职工就餐，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。食堂按人均食用油日用量按30g/人·d，计算，就餐职工20人，日耗食用油量0.6kg，年耗食用油219kg。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。则日最大油烟产生量为16.98g，年油烟产生量为6.198kg（按每年365天计算）。 本项目食堂应设置净化效率不小于75%的油烟净化器，经处理后的油烟由食堂专用烟道引至房屋顶排放，因此项目油烟浓度值可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中标准限值2.0mg/m³的要求，实现达标排放。 - 柴油发电机废气 项目站内设有柴油发电机，以备停电时电机自带的油使用。柴油发电机使用过程会产生废气，其主要成分为CO、HC、NOx，发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，发电机燃油废气经发烟处理装置处理后引至发电机房顶排放，废气量很小，采用上述措施后完全能够做到达标排放。 2、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）以及相关规范要求，委托有资质单位机构进行监测。项目废气监测计划见下表4-7。 表4-7 废气监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 非甲烷总烃; 站场下风向; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准详解》，其非甲烷总烃的标准限值为2mg/m³. 4.2.4地表水环境影响分析 1、废水源强分析 本项目生产用水主要为过滤器清洗水，生活用水主要为工作人员生活用水。因此项目营运期外排生产废水主要为过滤器清洗废水，生活污水主要为工作人员办公、生活污水。 - 生产废水 项目来气已经过脱硫，达到管输标准即H2S≤20mg/m³和脱水后的净气，因此输送过程中无饱和凝析液析出。但营运期管道中一些机械杂质，会随天然气的流动而沉积在过滤器中，需注入清洁水进行清洗，从而产生含机械杂质等废水。经类比和设计单位提供资料分析，其用水量约为0.05m³/d，即18.25m³/a，废水排放洗水按90%计，其清洗废水产生量约0.045m³/d，即16.425m³/a，废水中主要污染物为CODCr和SS。 - 生活废水 按照项目设计，LNG储气站定员20人，设有1个员工食堂，生活水用量按照0.09m³/人.d计，用水量共约1.8m³/d，排放系数取0.8，则生活污水产生量约1.44m³/d，即525.6m³/a。生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N。 - 绿化用水 项目储气站内绿化用地面积约为15098m2，绿化用水约为1.2m³/d，绿化用水基本上经蒸发、渗透等途径损耗，不进入污水管网。 2、废水产排情况汇总 项目营运期废水主要为过滤器清洗废水、凝析液和生活污水，其中凝析液回收再利用不外排，则废水合计排放量为1.485m³/d，即542.025m³/a，具体浓度见表4-8。 表4-8 项目污水产排情况单位：m³ 序号; 用水类别; 日用水量; 排放系数; 日排放量; 年排放量; 排放方式. 1; 过滤器清洗废水; 0.05; 0.9; 0.045; 16.425; 间歇. 2; 生活用水; 1.8; 0.8; 1.44; 525.6; 间歇. 合计; 1.85; /; 1.485; 542.025; /. 3、项目废水污染物排放信息 本项目营运期废水主要为生产废水和生活污水，废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，由于其产生量很少，拟通过在储气站内设置的预处理池处理，达标纳管后排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息（表4-9）。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 过滤器清洗废水; CODCr、SS; 污水处理厂; 间歇排放; TW001; 预处理池; 隔油、气浮、沉淀; DW 001; √是□否; 总排放口. 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 污水处理厂; 间歇排放; TW001; 预处理池; 隔油、气浮、沉淀; DW 001; √是□否; 总排放口. （2）废水间接排放口基本情况（表4-10）。 表4-10 废水间接排放口基本情况表 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量/ （m³/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 污染物种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L). DW 001; 117.09263384; 32.63876052; 542.225; 淮南经济技术开发区工业污水处理厂; 间歇排放; /; CODCr; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5（8）. SS; 10. （3）废水污染物排放信息表（表4-11）。 表4-11 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. DW001; CODCr; ≤360; 0.195. BOD5; ≤80; 0.043. NH3-N; ≤35; 0.019. SS; ≤200; 0.108. 纳管排放口合计; CODCr; 0.195. BOD5; 0.043. NH3-N; 0.019. SS; 0.108. （4）废水污染物排放执行标准表（表4-12）。 表4-12 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其它按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). DW001; CODCr; 《淮南经开区企业生产废水排放限值》（2021.1.19）; 360. BOD5; 80. NH3-N; 35. SS; 200. 4、废水纳管排放可行性分析 本项目废水经预处理达标后，纳管至淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理，经处理后的废水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中水污染物排放一级A标准，最后废水通过管道排入淮河。 本项目从污水水量、污水水质、处理后尾水达标排放三方面论述废水纳管具有可行性。 - 污水水量纳管可行 项目所在区域在淮南经济技术开发区工业污水处理厂服务范围内，项目废水运营期新增污水量为1.485m³/d，占淮南经济技术开发区工业污水处理厂设计处理能力3万t/d的0.005%，淮南经济技术开发区工业污水处理厂目前接收污水量为1.8万t/d，从水量纳管量上讲，项目废水接管进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂可行。污水处理厂的处理能力远远大于污水产生量，因此本项目产生的污水不会对污水处理厂造成较大冲击影响。 - 污水水质纳管可行 拟建项目污水主要污染物为生活污水，污染因子主要表征为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，工程分析可知，外排废水能够满足淮南经济技术开发区污水处理厂接管标准。 （3）处理后尾水达标排放 经深度处理后，尾水可达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准的要求，经调查自运行以来淮南经济技术开发区工业污水处理厂出水水质均可实现稳定达标排放。 综上，本项目废水接管淮南经济技术开发区污水处理厂是可行的。 5、依托污水处理厂处理可行性分析 目前，淮南经开区内入园项目的生产废水和生活污水由企业自行处理达到《淮南经开区企业生产废水排放限值》（2021年1月19日）标准后排入园区的污水管网，进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理。淮南经济技术开发区工业污水处理厂收水范围主要包括淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水及大通区的工业废水和生活污水，设计处理能力3万t/d。采用“水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺”。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，出水水质达标后通过撇洪沟排入大涧沟排污渠，最终排入淮河。 本项目所在区域在淮南经济技术开发区工业污水处理厂服务范围内，项目废水运营期新增污水量为1.485m³/d，占淮南经济技术开发区工业污水处理厂设计处理能力3万t/d的0.005%，淮南经济技术开发区工业污水处理厂目前接收污水量为1.9万t/d，淮南经济技术开发区污水处理厂有足够的剩余处理容量，拟建项目不会对其处理能力造成冲击，因在其设计考虑处理范围内，项目水质经预处理达标排放对纳污水体水质影响较小。 6、废水监测要求 本项目在投产后完成验收相关准备工作且进行日常自行监测。企根据本项目特点制定监测计划，见下表4-13。 表4-13 本项目废水监测要求表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 废水; 总排放口/DW001; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N等; 4次/天，监测2天; 竣工验收监测. 总排放口/DW001; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N等; 每年测一次; 日常运行监测. 4.2.5噪声环境影响分析 1、噪声源强分析 根据本评价分析，本项目噪声主要来自管线、发电机、设备的气流摩擦噪声，气流摩擦噪声大小与天然气输送量有关。根据类比调查，噪声级约65-85dB(A)。 由于项目噪声源主要集中在储气站工艺装置区，为此，项目为有效控制噪声，首先在平面布置时进行合理布局，控制气流速度，减少储气站工艺管线的弯头、三通等管建，降低站内噪声；其次，选用高效低噪声的分离器和调压设备，同时发电机房安装防火隔音门、采用密闭围护结构等措施。通过采取这些噪声控制措施后，噪声源声级值能降至60dB(A)。此外，站场设置围墙，一是确保站场的安全，二是起到隔声作用。经过上述治理措施后，本项目厂界噪声通过距离衰减作用后可降至50dB(A)，厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008)3类标准的要求，不会对周边环境产生明显影响。 2、预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 3、预测参数 （1）噪声源强 项目在生产过程中产生的噪声主要源自加气机、卸车泵、增压泵等，这些设备产生的噪声声级一般在65-85dB范围内。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-15、表4-16。 （2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-14。 表4-14 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2.56. 2; 主导风向; /; 东南风. 3; 年平均气温; ℃; 22. 4; 年平均相对湿度; %; 14~17. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 |

|  | 表 4-15 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; LNG卸车泵1#; 工作介质:LNG 流量:Q=80m³/h 电机功率:40kw; -113.4; 80.2; 25.0; 85; 选用低噪声的设备和机械；加强噪声设备的维护管理设置减振基础，优化平面布置; 全天. 2; LNG卸车泵2#; -95.8; 76.4; 25.5; 75. 3; LNG潜液泵1#; 工作介质:LNG 流量:Q=80m³/h 电机功率:40kw; -99.1; 90.5; 25.1; 75. 4; LNG潜液泵2#; -84.7; 72.4; 25.4; 75. 5; 卸车/储罐增压器; Q=300Nm³/h; -108.6; 91.3; 24.8; 75. 6; LNG卸车增压器1#; 工作介质:LNG 流量:500Nm³/h 进口温度:-162℃ 出口温度:-162℃; -125.2; 90; 24.7; 85. 7; LNG卸车增压器2#; -102.3; 62.9; 25.2; 80. 8; LNG卸车增压器3#; -61.4; 56.3; 24.6; 75. 9; LNG加气机1#; Q=1~180L/min; -53.3; 55.3; 24.7; 75. 10; LNG加气机2#; -53.3; 47.8; 24.7; 75. 11; LNG加气机3#; -54.1; 42.5; 24.7; 75. 12; LNG加气机4#; -54.3; 34.7; 24.5; 75. 13; BOG压缩机1#; 工作气量:3000Nm³h 进气压力:常压 排气压力:0.4MPa 电机功率:120kw; -67.6; 7.5; 24.4; 85. 14; 计量加臭撬; 工作介质:NG 流量:20000Nm³/h 具有自动加臭功能 具有计量功能; -54.3; 25.9; 24.4; 80. 表中坐标以厂界中心（117.093421,32.637512）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 表 4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离 /m. 1; 二类辅助用房; 发电机; /; 85; 选用低噪声设备；加强设备的维护管理，厂房隔声，基础减震; -87.8; 40; 24.9; E; 14.5; 81.0; 全天; 16; 65; 1. W; 19.4; 81.0; 65; 1. S; 12.1; 81.0; 65; 1. N; 22.0; 81.0; 65; 1. 表中坐标以厂界中心（117.093421,32.637512）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

|  | 4、预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-17。 表4-17 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 12.7; 48.2; 24.9; 昼间; 38.6; 65; 达标. 东侧; 12.7; 48.2; 24.9; 夜间; 38.6; 55; 达标. 南侧; -169.6; -132.4; 24.8; 昼间; 30.7; 65; 达标. 南侧; -169.6; -132.4; 24.8; 夜间; 30.7; 55; 达标. 西侧; -178.1; 77.4; 24.9; 昼间; 44.6; 65; 达标. 西侧; -178.1; 77.4; 24.9; 夜间; 44.6; 55; 达标. 北侧; -179.3; 107.4; 24.3; 昼间; 43.4; 65; 达标. 北侧; -179.3; 107.4; 24.3; 夜间; 43.4; 55; 达标. 表中坐标以厂界中心（117.093421,32.637512）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)中3类标准。 5、小结 拟建项目声环境影响评价自查见下表4-18。 表4-18 声环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□ 二级□ 三级√. 评价范围; 200m□ 大于 200m□ 小于 200m√. 评价因子; 评价因子; 等效连续 A 声级√ 最大A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□. 评价标准; 评价标准; 国家标准√ 地方标准□ 国外标准□. 现状评价; 环境功能区; 0 类区□; 1 类区□; 2 类区□; 3 类区√; 4a 类区□; 4b 类区□. 评价年度; 初期□; 近期□; 中期□; 远期□. 现状调查方法; 现场实测法√ 现场实测加模型计算法□ 收集资料法□. 现状评价; 达标百分比; 100%. 噪声源调查; 噪声源调查方 法; 现场实测□ 已有资料√ 研究成果□. 声环境影响预测与评价; 预测模型; 导则推荐模型√ 其他□. 预测范围; 200m□ 大于 200m□ 小于 200m√. 预测因子; 等效连续 A 声级√ 最大A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□. 厂界噪声贡献 值; 达标√ 不达标□. 声环境保护目 标处噪声值; 达标□ 不达标□. 环境监测计划; 排放监测; 厂界监测√ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测√ 无监测□. 声环境保护目标处噪声监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可行√ 不可行□. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。. 6、噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017） 以及相关规范要求，委托有资质单位机构进行监测。 项目噪声监测计划见下表4-19。 表4-19 噪声监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界四周; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标 准. |
| --- | --- |

|  | 4.2.6固体废物的环境影响分析 1、固废源强分析 本项目营运期固体废弃物主要为预处理池污泥、生活垃圾、设备分离检修废渣及天然气凝析液。 - 预处理池污泥 项目营运期预处理池污泥产生量约为0.05t/a，由区域环卫部门统一清运处理。 - 生活垃圾 项目营运期共设员工20人，每人生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为10kg/d，合计3.65t/a，通过再储气站内设置垃圾收集桶，将垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运。 - 设备分离检修废渣 本项目正常运行时无生产固废产生，在分离检修时会产生少量废渣，约0.1t/a，废渣主要成分是机械杂质、铁锈等，不属于危险废物，间歇排放，收集后出售给废品回收单位。依据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），其分类代码为900-999-99。 项目在严格采取以上措施情况下，营运期产生的各类固体废物均可实现清洁处理和处置，不会产生二次污染。 - 副产物产生情况汇总 表4-20 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 主要污染物; 预测产生量(t/a). 1; 预处理池污泥; 废水预处理; 液态; 污泥油泥; - 0.05. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; - 3.65. 3; 废渣; 分离检修; 固态; 机械杂质、铁锈等; - 0.1. 3、固废属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对本项目副产物是否属于固废进行判定。固废属性判定情况见表4-21。 表4-21 本项目固废属性判定表 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 主要污染物; 是否属于固废; 判定依据; 判定依据. 1; 预处理池污泥; 废水预处理; 固态; 污泥油泥; 是; 4.3e; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 是; 4.2m. 3; 废渣; 分离检修; 固态; 机械杂质、铁锈等; 是; 4.2g. 4、危废属性判定 根据《危险废物鉴别导则》和《国家危险废物名录》（2021版），本项目危废属性判定结果见表4-22。 表4-22 本项目危废属性判定表 序号; 副产物; 产生工序; 形态; 是否属于危废; 危废代码. 1; 预处理池污泥; 废水预处理; 液态; 否; /. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 否; /. 3; 废渣; 分离检修; 固态; 否; 一般固体废物代码 900-999-99. 5、固废产生情况汇总 本项目产生固废具体见表4-23。 表4-23 本项目固废产生情况汇总表 序号; 固废; 产生工序; 形态; 主要污染物; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a). 1; 预处理池污泥; 废水预处理; 固态; 污泥油泥; 一般固废; /; - 0.05. 2; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; 900-999-99; - 3.65. 3; 废渣; 分离检修; 固态; 机械杂质、铁锈等; 一般工业固废; 900-999-99; - 0.1. 合计; 一般固废; /; - 3.8. 危险固废; /; - 0. 固废总产生量; /; - 6.2. - 固废影响分析 （1）固废贮存场所环境影响分析 本项目产生的一般固废暂存于现有一般固体仓库，一般固废仓库能够防雨、防风和防渗漏。处理方式为废旧物资回收单位回收利用，落实以上处理或处置措施后，本项目投产后一般固废均可得到妥善处置，最终排放量为0，不会对周围环境造成不利影响。 本项目产生的固废不外排，对周围环境基本无影响，具体产生及处置情况见表4-24。 表4-24 项目固废产生及处置情况 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 废物类别; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式. 1; 预处理池污泥; 废水预处理; 一般固废; /; - 0.05; 环卫部门清运. 2; 生活垃圾; 职工生活; 一般工业固废; 06 292-001-06; - 3.65; 环卫部门清运. 3; 废渣; 分离检修; 一般工业固废; 900-999-99; - 0.1; 收集后出售给废品回收单位. 综上所述，由于项目营运期产生的工业固废均能得到合理处置，能够做到资源化、无害化，不对外随意排放，故对项目周围环境基本无影响。 4.2.7地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价标准地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类项目，可不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅳ类，根据导则中4.2.2，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。本项目不属于敏感目标，无需开展土壤环境影响评价工作。 本次评价要求建设单位采取以下地下水污染防治措施： ①整个厂区按照分区防渗的要求，将其分为般防渗区（工艺区、综合值班房）、重点防渗区（污水池、化粪池、加臭装置区和隔油池）；其中对于一般防渗区，其地面进行硬化。 ②项目在建设中，所有管材均为DN200无缝钢管，书防腐材质，所有阀体（供气管道除外），包括自动阀、切换阀、球阀等均为PVC、衬胶等防腐材质，废水池作为重点防渗区采用C30钢筋混凝土+C15混凝土垫层+1:2防水水泥砂浆，且池壁等均采取防渗、防腐、防漏处理，通过采取上述措施后其渗透系数在10-7cm/s左右；其他重点防渗区采用HDPE土工膜和粘土结合型防渗材料，做好裙角设计及防渗处理，确保防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 综上所述，通过加强管理，并配备必要的设施，则可以将营运期对地下水的污染可以减小到最小程度。 4.2.8生态环境影响分析 1、营运期对陆生生态环境影响分析 总用地面积100000m2，约150亩，建筑面积37760.00m2，永久占地改变土地原有使用功能，本项目陆域用地该地块一直为空地，未进行过企业生产等其它用途，目前为平整场地，基本无植被覆盖，基本无动物资源，生物量很少，周边有少量农田，对农业生态环境产生影响较小。 因此运营期码头活动对陆生生态环境影响不大。 2、营运期对植被生态环境影响分析 运行期对生态环境影响主要是对植被的影响。经过调查类似工程，地下是否敷设天然气管道与其地表植物生长状况无明显关系，可以认为正常输气过程中管道对地表植物生长没有负面影响。但若有天然气等泄漏，地表植物会有枯黄现象，应及时检修并同时对地表植物进行针对性修复。 由于施工结束后需对管道沿线进行适当的复垦。对本地区农业生态系统而言，工程建设没有影响生物的多样性，没有改变生态系统结构，也没有破坏生态系统的连续性。 因此，本项目所在区域的生态系统功能和可持续利用性没有受到影响。 4.2.9环境风险影响分析 一、风险调查 本项目进气为净化后的天然气，根据本项目天然气分析报告，天然气成分以烃类为主，不含硫化氢。本项目天然气经LNG储罐贮存，在管道进行传输、分配，不涉及生产。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中，天然气主要成分甲烷的临界量为10t。四氢噻吩属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表2中高度易燃液体，其临界量为1000t，四氢噻吩不涉及储存，由厂家直接添加到加臭装置中，加臭装置中储存量约25kg，远小于临界量。 表4-25 危险物质数量和分布情况 序号; 原材料; CAS号; 存在场所; 包装方式; 最大储存量t. 1; 甲烷; 74-82-8; LNG储罐; 罐装; 10. 二、环境风险潜势初判 1、危险物质及工艺系统危险性(P)分级 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1和B.2对本项目涉及的物质进行风险识别。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。 （C.1） 式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 风险物质数量及临界值比值（Q）计算如表4-26所示。 表4-26 风险物质数量及临界值比值（Q）计算表 名称; 最大存在量（t）; 临界量（t）; q/Q; 分布情况. 天然气（甲烷）; 12.95; 10; 1.295; 储罐及供气管道. 合计; 1.295. 根据表可知，企业Q为1.295，Q值范围属于1≤Q＜10。 （2）行业及生产工艺（M） 根据本项目所属行业及生产工艺特点，评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为M˃20，10˂M≤20，5˂M≤10，M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。 表4-27 行业及生产工艺（M） 行业; 评估依据; 分值. 石化、化工、医药、 轻工、化纤、有色冶炼等; 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 10/每套. 无机酸制酸工艺、焦化工艺; 5/套. 其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区; 5/套（罐区）. 管道、港口/码头等; 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等; 10. 石油天然气; 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的气库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）; 10. 其他; 涉及危险物质使用、贮存的项目; 5. 本项目有2个储罐区，用于贮存天然气，因此M=10，为M3。 （3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量及临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表4-28确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。 表4-28 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q˂100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q˂10; P2; P3; P4; P4. 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为1≤Q˂10，行业及生产工艺为M3，对照表4-28可知，本项目危险物质及工艺系统危险性为P4。 2、环境敏感程度（E） （1）大气环境 依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区、E2为环境中度敏感区、E3为环境低度敏感区，具体见表4-29。 表4-29 大气环境敏感程度分级 类别; 环境风险受体情况. E1; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人. E2; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人. E3; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人. 企业周边5km范围内人口总数约为1.97万人。根据分析，确定企业大气环境风险受体属于类型2（E2）。 （2）地表水环境 ①地表水功能敏感性分区 地表水功能敏感性分区见表4-30。 表4-30 地表水功能敏感性分区 类别; 环境风险受体情况. 敏感 F1; 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的. 较敏感 F2; 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的. 低敏感 F3; 上述地区之外的其他地区. 本项目生产废水及生活污水排入工业园区污水管网，不直接排入地表水体。对照表4-30可知，本项目地表水功能敏感性为低敏感F3。 ②环境敏感目标分级 环境敏感目标分级见表4-31。 表4-31 环境敏感目标分级 分级; 环境敏感目标. S1; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域. S2; 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域. S3; 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标. 经现场勘察，本项目周边无表4-31中的环境风险受体，本项目环境敏感目标分级为S3。 ③地表水环境敏感程度分级 依据事故情况下危险物质泄到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区、E2为环境中度敏感区、E3为环境低度敏感区，具体见表4-32。 表4-32 地表水环境敏感程度分级 环境敏感目标; 地表水功能敏感性. F1; F2; F3. S1; E1; E1; E2. S2; E1; E2; E3. S3; E1; E2; E3. 本项目地表水功能敏感性为低敏感F3，环境敏感目标分级为S3，对照表4-32可知，本项目地表水环境敏感程度分级为E3。 （3）地下水环境 ①地下水功能敏感性分区 地下水功能敏感性分区见表4-33。 表4-33 地下水功能敏感性分区 敏感性; 地下水环境敏感特征. 敏感 G1; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感 G2; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a. 不敏感 G3; 上述地区之外的其他地区. a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 根据现场踏查，企业场地及周边没有地下水开采的水源地等国家和地方政府设定的地下水资源保护区，地下水功能敏感性分区为G3。 ②包气带防污性能分级 包气带防污性能分级见表4-34。 表4-34 包气带防污性能分级 分级; 包气带岩土的渗透性能. D3; Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定. D2; 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定. D1; 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件. Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。. 对照4-34，企业包气带防污性能分级为D3。 ③地下水环境敏感程度分级 依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4-35。 表4-35 地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能; 地下水功能敏感性. G1; G2; G3. D1; E1; E1; E2. D2; E1; E2; E3. D3; E2; E3; E3. 企业地下水功能敏感性分区为G3，包气带防污性能分级为D3，对照表4-35，企业地下水环境敏感程度分级E3。 3、环境风险潜势判断 根据企业涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据上述分析可知，企业危险物质及工艺系统危险性为P4，大气环境敏感度为E3，地表水环境敏感度为E3，地下水环境敏感度为E3，划分依据见表4-36。 表4-36 环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 结合上述分析，本项目危险物质及工艺系统危险性、环境敏感程度判定结果见表4-37。 表4-37 危险物质及工艺系统危险性、环境敏感程度判定结果 环境敏感程度判定; 大气环境 敏感程度分级; 地表水环境 敏感程度分级; 地下水环境 敏感程度分级. 危险物质及工艺系统危险性P1; E3; E3; E3. 环境风险潜势; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 4、环境风险评价等级及范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见表4-38。 表4-38 环境风险评价工作级别划分标准 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 表4-39 各要素环境风险评价工作级别及评价工作内容 环境要素; 环境风险潜势; 评价工作等级. 大气环境; Ⅰ; 简单分析. 地表水环境; Ⅰ; 简单分析. 地下水环境; Ⅰ; 简单分析. 三、环境风险识别 本项目在生产过程中潜在的风险因素主要体现在以下方面： - 储气罐破裂，发生天然气泄漏事故； - 废气治理系统发生故障，导致废气未通过有效收集直接通过无组织形式排放； ③固体废物暂存过程中发生泄漏，受到雨水冲刷，造成二次污染；或转移过程中遗失于环境中造成水体或土壤污染； ④废水治理系统发生故障，导致废水超标排放； 四、环境风险事故分析 ①原料泄漏事故风险分析 由于本项目天然气储罐贮存LNG天然气，出现大面积泄漏情况的概率非常小，但应做好风险预防措施，风险的防范要点包括：熟练在正常和异常情况中的处理操作技能；建立事故防范和处理应对制度；一旦发生原料泄漏事故，及时维修堵漏，消除泄露。 ②废气事故排放风险分析 厂区内废气处理管道发生破裂或者管道接口老化，会导致废气无组织排放。本项目废气一旦泄漏，会对本项目周边空气质量产生一定影响。因此，建设单位须做好安全防范措施，定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。 - 废水超标排放事故风险分析 厂区内废水为生活污水、过滤器清洗废水，排水系统一旦发生破坏或故障，可能导致废水超标排放，对污水处理厂造成冲击，因此建设单位须做好应急防范措施，确保废水达标纳管，一旦发现污水超标排放，须立即关闭阀门，视情况停止生产，待恢复正常再进行排水。 五、环境风险防范措施及应急要求 ①要求企业强化风险意识、加强安全管理，进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 ②要求企业定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。 ③企业需做好固废仓库的防腐防渗工作，并在固废仓库内设置导流沟及应急池，收集泄露的固废。 - 要求企业重视安全措施建设，除了配备必要的消防应急措施外，还应加强车间的通风设施建设，保证车间内良好通风。同时，车间内应杜绝明火，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设备的维护、检修，确保设备正常运行 - 六、环境风险突发事故应急预案纲要 根据本环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要。详见表4-40。 综上所述，该项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目营运过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故本项目事故风险水平是可以接受的。 表4-40 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 生产区、油罐区、码头. 4; 应急组织; 工厂：厂指挥部——负责现场指挥，专业救援队伍——负责事故控制、救援和善后处理临近地区：地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散，专业救援队伍——负责对工厂专业救援队伍的支援. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施设备与材料; 生产装置：防火灾、爆炸事故的应急措施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕，喷淋设备、防毒服和一些土木作业工具；烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材； 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯通知与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成兑换竟危害后果进行评估，吸取经验教训，避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用措施; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备临近地区：控制防火区域，控制环境污染，配备相应的设备。. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施。临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 企业在做好落实各项环境风险防范措施、编制应急预案并演练应急情况后，厂区内发生大量泄漏、重大生产操作事故的概率较小，项目的环境风险可以得到控制。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、选址合理性 根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）中有关规定及本项目天然气输送管道所经的地形、地貌、工程地质等条件。项目管道敷设线路选址符合性分析见下表： 表4-41 本项目与《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）线路选择符合性分析 序号; 线路选择要求; 本项目线路选择情况; 符合性. 1; 线路走向应根据工程建设目的和气源、市场分布，结合沿线城镇、交通、水利、矿产资源和环境敏感区的现状与规划以及沿途地区的地形、地质、水文、气象、地震等自然条件，通过综合分析和多方案技术经济比较，确定线路总体走向; 管线向北沿洛九路延伸至吉安路，辐射两侧路网；向西沿庆兴北路延伸至锦绣路；向东沿朝阳东路延伸至高经五路，辐射南北路网从高纬三路至高纬八路。; 符合. 2; 线路宜避开环境敏感区，当路由受限需要通过环境敏感区时，应征得其主管部门同意并采取保护措施; 本项目路由经过居民区，距离最近居住区（幸福农场村）约20m。; 符合. 3; 大中型穿(跨)越工程和压气站位置的选择，应符合线路总体走向。局部线路走向应根据大中型穿(跨)越工程和压气站的位置进行调整; 大中型穿(跨)越工程和压气站位置的选择，应符合线路总体走向。局部线路走向应根据大中型穿(跨)越工程和压气站的位置进行调整; 符合. 4; 线路应避开军事禁区、飞机场、铁路及汽车客运站、海(河)港码头等区域; 本项目距离铁路水张线支线约51m，线路不穿越军事禁区、飞机场、铁路及汽车客运站、海(河)港码头，由相关设计单位负责项目穿越设计工作，并做好相应防护工作; 符合. 5; 除为管道工程专门修建的隧道、桥梁外，不应在铁路或公路的隧道内及桥梁上敷设输气管道。输气管道从铁路或公路桥下交叉通过时，不应改变桥梁下的水文条件; 项目不涉及在铁路或公路的隧道内及桥梁上敷设输气管道，不涉及铁路或公路桥下交叉。; 符合. 6; 与公路并行的管道路由宜在公路用地界3m以外，与铁路并行的管道路由宜在铁路用地界3m以外，如地形受限或其他条件限制的局部地段不满足要求时，应征得道路管理部门的同意; 本工程管道在淮南经开区园区内与铁路水张线支线并行敷设约1.07km，与市政道路并行敷设约19.83km，与铁路轨道及市政道路中心线水平净距满足要求。; 符合. 7; 线路宜避开城乡规划区，当受条件限制，需要在城乡规划区通过时，应征得城乡规划主管部门的同意，并采取安全保护措施; 本项目线路主要位于淮南经开区产业园区，不涉及城乡规划区。; 符合. 8; 石方地段的管线路由爆破挖沟时，应避免对公众及周围设施的安全造成影响; 本项目管沟开挖严禁采用爆破方式进行。; 符合. 9; 线路宜避开高压直流换流站接地极、变电站等强干扰区域; 本工程管道沿线未发现可能对管道造成影响的直流干扰源。; 符合. 10; 埋地管道与建构筑物的间距应满足施工和运行管理需求，且管道中心线与建构筑物的最小距离不应小于5m; 项目线路距离沿线构筑物最小距离约20m，满足要求。; 符合. 本项目新建埋地管道主要敷设在已建道路边绿化带内，管线整体呈南北走向且主要在园区内，线路较短，沿线环境保护目标较少，施工条件较好。 2、外环境相容性分析 根据外环境关系可知，项目周边存在居民和企业，距离管段最近的居民约为20m。本项目为输气管线建设，主要污染物是施工期产生的扬尘、噪声，做好施工期防治措施，可对环境保护目标产生的环境影响减至最小。 项目工程沿线不涉及自然保护区、风景名胜区及重点文物古迹和重大建筑物，也无古树名木等环境保护目标，下表为本项目外环境关系。 表4-42 项目外环境关系 序号; 外环境; 类别; 方位; 相对管线走 向/项目位置; 最近距离. 天然气管网. 1; 铁路水张线支线; 铁路; W; 北→南; 51m. 2; 中志轨道交通装备制造有限公司; 企业; E; 北→南; 55m. 3; 凯盛重工有限公司; 企业; E; 北→南; 56m. 4; 淮南北新建材有限公司; 企业; S/E; 东→西; 240m. 5; 金盛食品公司; 企业; S; 东→西; 120m. 6; 淮南市双娟粮油有限公司; 企业; S; 东→西; 46m. 7; 淮南市圆通速递总部; 企业; S; 东→西; 45m. 8; 国瑞药业; 企业; S; 东→西; 315m. 9; 淮南东华特种装备股份有限公司; 企业; S; 东→西; 69m. 10; 淮南市东盟名贵红木工业园; 企业; N; 东→西; 83m. 11; 文化东郡（在建中）; 住宅区; S; 东→西; 126m. 12; 安徽森吉制药基地; 企业; S; 东→西; 52m. 13; 幸福农场村; 村庄; E; 东→西; 20m. 14; 农场小学; 学校; E; 西→东; 300m. 15; 农场社区; 住宅区; E; 西→东; 63m. 16; 淮南农场鑫湖花园; 住宅区; S; 西→东; 45m. 17; 农一队; 居民区; ES; 西→东; 65m. 18; 金鑫花园; 住宅区; S; 西→东; 55m. 19; 烟汕线; 市政道路; /; 南→北; 地埋穿越. 20; 朝阳东路; 市政道路; /; 南→北; 地埋穿越. 21; 吉兴北路; 市政道路; /; 东→西; 地埋穿越. 22; 吉安路; 市政道路; /; 东→西; 地埋穿越. 23; 开发区规划路; 市政道路; /; 北→南; 地埋穿越. LNG储气站. 24; 陕汽淮南专用汽车有限公司; 企业; WS; /; 532m. 25; 锦绣路; 市政道路; N; /; 紧邻. 26; 烟汕线; 市政道路; E; /; 262m. 项目选址符合规划要求，无重大外环境制约因素，选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 5.1.1生态影响防控措施 合理组织施工，减少临时占地面积；严格按设计占地面积、样式要求开挖，避免大规模开挖；缩小施工作业范围，施工人员和机械不得在规定区域外活动。 施工材料有序堆放，减少对周围的生态破坏。 项目施工废气主要是管沟开挖产生的扬尘、运输材料车辆以及管道组合过程中产生的废气。 5.1.2施工扬尘污染防治措施 本项目在施工建设中应严格按照根据安徽省人民代表大会常务委员会《关于加强建筑施工扬尘污染防治工作的决定》、《淮南市大气污染防治行动计划》、《淮南市扬尘污染防治管理办法》、《淮南市建设工程文明施工管理办法》等文件要求等相关扬尘防治管理规定进行施工建设，最大程度减少大气污染物产生的环境污染。针对本项目特点和区域特征，施工期间本项目施工期的具体大气污染物治理措施如下： - 建设单位是建筑工程施工扬尘污染防治的责任人，明确扬尘污染防治责任并监督落实；将扬尘污染防治费用列入工程安全文明施工措施费，作为不可竞争费用列入工程成本，并在开工前及时足额支付给施工单位。 - 施工单位依照合同约定，具体承担建筑工程施工扬尘的污染防治工作，施工总承包单位对分包单位的扬尘污染防治负总责。 - 按照《淮南市扬尘污染防治管理办法》、《淮南市建设工程文明施工管理办法》要求做好扬尘防治措施。 - 施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5m，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8m。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不37得有泥浆外漏。 - 施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 - 施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 - 施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 - 施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。 - 渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 - 外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 - 施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 - 施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。 - 运进或运出工地的土方、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。 - 根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 综上，当采取以上措施后，施工期废气对周边环境影响较少。 5.1.3施工废水污染防治措施 （1）生产废水 项目施工期对水环境影响小。本项目施工期会产生少量施工废水和生活污水，施工废水一般不含有毒有害污染物质，其主要含有较多的泥土、砂石以及油污，在经集水池、沉砂池、隔油池处理达标后回用，不会对环境产生不利影响。 （2）生活污水 施工期的生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂进行深度处理，天然气管线敷设产生的生活污水成分简单，收集后用于道路洒水或利用沿途污水管网排污，总体对外环境影响较小。 5.1.4施工噪声污染防治措施 项目施工中突发性非稳态噪声源对周围环境产生一定影响。施工单位应采取以下有效的噪声污染防治措施加以控制： （1）合理安排施工时间，禁止夜间22:00~6:00进行施工； （2）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生； （3）在靠近环境保护目标附近路段的施工调整施工时间，要求施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。在靠近居民区域时，采用临时性降噪措施，如采取隔声板等。 （4）施工方应该合理有效的制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内。 （5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取上述噪声控制措施后，可基本满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）有关要求，防治措施合理，故施工噪声对沿线环境敏感点影响较小。 5.1.5施工固废污染防治措施 施工期产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾、工程弃土和施工废料等。生活垃圾、建筑垃圾应分别分类堆放，由环卫部门或施工单位送入环卫系统处理。施工过程中产生的建筑垃圾、施工泥浆、弃土不得在施工场地内和场地外随意堆放，具体措施如下： - 施工建设中产生的土石方全部进行回填，不外排，在土石方临时堆放过程中加强管理，使用篷布进行遮盖，防止起风扬尘以及暴雨天气冲刷。 - 生活垃圾采取集中定点收集，定期清运到当地垃圾收集站进行统一处理，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。 - 运输单位启运前，建设单位应当委托施工单位将具体启运时间告知工程所在地的绿化市容行政管理部门，并将建筑垃圾和工程渣土排放量、排放时间、承运车号牌、运输线路、消纳场所等事项，分别告知消纳场所所在地的区绿化市容行政管理部门和消纳场所管理单位。 - 施工单位配备施工现场建筑垃圾和工程渣土排放管理人员，监督施工现场建筑垃圾和工程渣土的规范装运，确保运输车辆冲洗干净后驶离。 - 运输单位安排专人对施工现场运输车辆作业进行监督管理，按照施工现场管理要求做好运输车辆密闭启运和清洗工作，保证运输车辆安装的电子信息装置等设备正常、规范使用。 - 运输车辆实行密闭运输，运输途中的建筑垃圾和工程渣土不得泄漏、撒落或者飞扬。 - 运输单位按照要求将建筑垃圾和工程渣土运输至规定的消纳场所后，消纳场所管理单位应当立即向运输单位出具建筑垃圾和工程渣土运输消纳结算凭证。 - 工程竣工后，施工单位应在一个月内将工地的剩余建筑垃圾及工程渣土处理干净。在采取各项固体废物污染防治措施后，可有效控制施工期固体废弃物影响。 5.1.6生态环境污染防治措施 1、施工期生态保护和恢复措施 本项目对环境的负面影响主要是生态环境影响，生态环境保护的对策重点在于施工阶段避免或减缓对生态的破坏和影响，以及施工结束后的生态恢复措施。为尽量避免、减缓项目对生态环境的影响，本项目拟采取以下措施： - 管线尽可能选择草灌地，避开有乔木生长的地方。 - 尽量利用现有土路作为施工作业区，减少新开辟施工作业带的宽度。 - 管道敷设采取分段施工，分层开挖、分层堆放、分层回填的方式。施工后对工程沿线进行平整、恢复地貌。 - 严格控制施工范围，尽量缩小施工宽度，减少施工对地表植被的破坏。 - 管道敷设作业过程产生的弃土石应在指定地点堆放，用于修筑水保设施，不得随意堆放。 - 所有施工车辆按选定的道路作业，尽量走同一车辙，避免加开新路，车辆活动范围控制在最小宽度，尽可能减少对地表的破坏。 - 对于坡度相对较大的区段，评价提出这些区段的管道用车辆沿现有道路运输到就近地点后，选择人抬的方式将管道运送至铺设地点，减少开辟车行便道。 - 加强施工过程中的环境管理，规范施工人员的行为，加强对施工人员的教育，禁止对野生植被进行滥砍滥伐，禁止对野生动物的滥捕滥杀。 - 严格把控施工进度，尽量减少管线分段施工的长度，以减小管沟开挖后的土方堆存时间。 - 下管后及时进行回填，回填时应注意尽量不要破坏堆土下压覆的植被，使其能够快速萌发生长，以降低后期植被恢复面积。施工结束后，对已有植被萌发生长迹象的地表，不应再进行人工种植。 - 施工结束后，建设单位应监督施工单位负责及时清理现场，并对施工作业带进行植被恢复，以恢复原状为优先方案，对坡度较大的地方应先采取工程措施进行护坡后，再进行植被恢复。 - 要求建设单位在项目建成后一年内，用地范围内植被恢复率达到70%，并保证成活率，第二年要对未成活植被进行补种，植被恢复率达到90%，第三年对植被进行维护并补种部分未成活植被。 2、施工期水土保持防护措施 （1）水土流失分区防治 - 管线区 - 临时拦挡。管沟开挖出的土方要利用草袋进行拦挡，避免降水直接作用于松散的土体表面，可以有效降低雨水对表面松散土体的侵蚀，减少水土流失。草袋铺设根据管道开挖的线路分段分块铺设，循环使用。 - 土地整治。管沟开挖土石方集中堆放在管沟一侧，管线敷设完毕后立即进行回填、平整和压实。管线施工时，应将表层熟土剥离，单独堆放并进行防护，为将来植被恢复提供土源，避免外借土而造成新的破坏和水土流失，有利于保持施工区原有的自然环境和土地利用方式，回填时先填生土后填表层熟土。 - 植物措施。管道工程本身对植物措施有特定的要求。管道埋深较浅，为避免植物根系对管道的破坏，应种植浅根性植物，管道区域两侧5m范围内不宜种植深根系的乔木树种，应尽量选择当地的土著种，比如紫花苜蓿、沙打望、红豆草等。 - 穿越区 本项目地埋管道穿越园区道路穿越5次，采用顶管方案施工，对周围环境影响较小，防治措施的重点是穿越点开挖的土石方。为了有效利用这些开挖出来的土方，节约工程投资，将开挖出来的土方尽快回填到临近的管道作业带上。本项目地埋管线穿越园区道路采用顶管施工方案，相比大开挖施工方案，将大大减少土石方开挖过程中土石方的产生量。 - 临时施工道路区 为方便施工和今后的运行维护管理，管线选线时一般应尽可能沿着现有道路走向进行敷设，本项目管线走向沿园区现有道路敷设，施工临时便道以及投产后用于巡线、维护、抢修的道路均依托现有道路，只是在局部地段需要修建极少量的施工临时便道，采取的主要措施为土地整治。道路修筑时将会开挖和回填土石方，施工完毕后应及时进行土地整治。 另外，本项目不设置管道临时堆放场，管道放置于施工作业带边界，沿线路走向临时放置。 （2）其它措施 - 施工中尽量减轻对地上植被的破坏，合理安排施工作业宽度，不应超出设计施工作业带10m范围，尽量缩小作业面积。 - 严格实行管沟区土壤的分层开挖、分层堆放、按层回填（底土在下，表土在上）的操作规程，尽量保持植物原有的生存条件，以利于植被尽快恢复。回填时应留足适宜的堆积层，防止因降水而造成地表下陷和水土流失。 - 提高工程施工效率，缩短施工时间，同时采取边敷设管道边分层覆土的措施，减少裸露时间。 - 管道工程施工过程中，应尽量减少机械、人员的活动范围，以尽量减少对各种具有水土保持功能的地表植物的破坏。 - 严明施工队伍纪律，严禁施工人员乱砍滥伐植被、树木，约束其在施工期间的活动范围。 - 弃土石方应妥善处理，可以用于修路垫路基使用；也可用于水土保持工程使用。 总之，施工中要尽量减轻对地表植被的破坏，采取以上措施后，可以加快当地自然植被的恢复，减少项目施工所带来的水土流失。管沟开挖、管道敷设以及施工便道建设对地表植被和土石方工程产生的水土流失。减小工程施工对环境的影响程度，缩小影响范围。管线路由选择避开居民住房等环境保护目标。同时，尽量缩小施工作业带宽度和临时占地面积，减少对土壤和植被的破坏。在通过农业区时，管道保持足够埋深，不影响耕作。 3、植被恢复措施 本项目施工完成后，需及时对临时占地进行植被恢复，临时占地面积约为120亩，其植被恢复具体措施如下： - 选择适宜的植物种类 本项目所在地荒漠化、水土流失严重，整体构型松散、地面形态单一、土壤肥力贫瘠。依靠自然恢复较困难且周期漫长，所以要快速恢复植被，首先应当选择先锋物种，同时要筛选适宜的植物以重建生态系统。 - 植物种类选择时应遵循的原则 选择生长快、适应性强、抗逆性好、成活率高的植物；选择具有优良的水土保持作用的植物种属，能减少地表径流、涵养水源、阻挡泥沙流失和固持土壤；优先选择具有改良土壤能力的固氮植物，尽量选择当地优良的乡土植物和先锋植物。选择植物种类时不仅要考虑经济价值高，更主要是植物的多种效益，主要包括抗旱、抗污染、抗风沙、耐瘠薄、抗病虫害以及具有较高的经济价值。 经过实施以上措施，可有效减缓环境影响，施工期对生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2运营期生态环境保护措施 5.2.1废气污染物防治措施 1、超压放空所排放天然气 本储气站仅进行过滤分离、调压工序。因此，根据分析，本项目正常情况下没有废气产生和排放，仅设备检修或系统超压时排放少量天然气，项目设备检修排放的天然气，属间歇排放，且储罐超压放空的天然气排放量极少，本储气站通过15m高的放空立管排放，经高空扩散稀释，对环境影响很小。 2、加臭工序产生的恶臭 在加臭剂和臭剂储存过程中会逸散极少量的臭剂从而产生一定的恶臭，主要在工艺装置区域，为了从最大程度上减轻恶臭对周围环境的影响，拟采取如下措施： a、定点、定容器储存，并且严禁日光直射； b、加臭采用密闭式、全自动加药枪，避免渗漏； c、储气站内严禁倒或者清洗加臭剂药桶，使用完备的加臭剂药桶由厂家统一回收； d、加臭机定期检测和气密性试验，防治泄漏； e、严格执行巡查和泄漏测量制度，发现渗漏及时处理； 通过采取上述措施后，其恶臭对周边环境影响很小。 3、食堂油烟 本项目食堂应设置净化效率不小于75%的油烟净化器，经处理后的油烟由食堂专用烟道引至房屋顶排放，因此项目油烟浓度值可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中标准限值2.0mg/m³的要求，实现达标排放。 4、柴油发电机废气 项目站内设有柴油发电机，以备停电时电机自带的油使用。柴油发电机使用过程会产生废气，其主要成分为CO、HC、NOx，发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，发电机燃油废气经发烟处理装置处理后引至发电机房顶排放，废气量很小，采用上述措施后完全能够做到达标排放。 5.2.2废水污染物防治措施 1、过滤器清洗废水处理措施 根据评价上述分析，过滤器清洗废水产生量约为16.425m³/a，废水中主要污染物为CODcr和SS，其浓度分别为80mg/L和400mg/L，由于其产生量很少，拟通过在储气站内设置的预处理池处理，达标纳管后排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 2、凝析液处理措施 本项目凝析液产生量约为2.4m³/a，委托有资质的处理公司进行回收处理不外排。 3、生活废水处理措施 根据上述评价分析，其运行期间生活废水产生量542.025m³/a，生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，项目在储气站内设置一预处理池（10m2）和一隔油池（2m2），食堂含油废水先经隔油池处理后再与其它办公生活污水、过滤器清洗废水一起进入预处理池处理达到经开区纳管标准后排入市政污水管网，最终进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。 5.2.3噪声污染物防治措施 本项目噪声主要来自管线、发电机噪声、设备的气流摩擦噪声、气流摩擦噪声等。评价要求采用以下降噪措施： - 在管线周围、道路两侧种植林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。 - 运营期应加强管线管理。 - 平面布置时进行合理布局，控制气流速度，减少储气站工艺管线的弯头、三通等管建，降低站内噪声 - LNG储气站设置围墙，确保储气站的安全的同时起到隔声作用 - 选用高效低噪声的分离器和调压设备；同时对发电机房按照规范安装防火隔音门、采用密闭围护结构等措施。 通过上述治理措施后，本项目厂界噪声通过距离衰减作用后可降至50dB（A），厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，实现达标排放。 5.2.4固废污染物防治措施 本项目营运期固体废弃物主要为预处理池污泥、生活垃圾、检修废渣。 - 预处理池污泥由区域环卫部门统一清运处理。 - 生活垃圾 储气站内设置垃圾收集桶，将垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运。 - 废渣 废渣主要成分是机械杂质、铁锈等，不属于危险废物，收集后出售给废品回收单位。 （4）一般固废暂存场所设置和固废贮存需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求。 ①必须设置醒目的标志牌，标志牌应满足《环境保护图形标志》（GB15562.2）的要求； ②固废暂存场所运行管理人员，应参加岗位培训，合格后上岗。 项目在严格采取以上措施情况下，营运期产生的各类固体废物均可实现清洁处理和处置，不会产生二次污染。 5.2.5生态环境 本项目运营期主要是生产对陆生生态及管路沿线植被、土壤的影响 1、运行期储气站生态保护措施 经现场调查，项目经开区储气站所在地及天然气管线周围目前以工业企业为主，受人类活动影响较大，项目所在地区无需要特殊保护的珍稀野生动、植物及古、大、珍、奇树木分布。 运营期产生的废水、固废、噪声通过有效的处理后治理后对生态环境影响不大。 2、运行期天然气管线沿线生态保护措施 ⑴在管线上方设置各种标志，以防各类施工活动对管线的破坏； ⑵本项目事故条件下将对生态环境造成较大的影响，因此须对事故风险严加防范和控制。加强日常生产监督管理和安全运行检查工作，制定安全生产操作规程，加强职工安全意识教育和安全生产技术培训； ⑶应定期巡检管线，一旦发生事故应及时采取补救措施，尽量减小影响和损失； ⑷加强宣传教育，提高管线沿线居民的环保意识，加强对绿化工程的管理与抚育，防虫、防火，禁止在管线沿线附近取土，以避免造成管线破坏； ⑸建设单位应加强各种防护工程的维护、保养与管理，加强对管线沿线生态环境的监测与评估，及时发现滑坡、坍塌、泥石流等隐患，提前采取防治措施。 综上所述，该项目不会对生态环境造成明显影响。 |
| 其他 | 5.3其他 5.3.1排污许可证管理要求 目前我国正在推进排污许可制度改革工作。生态环境部也大力推进排污许可证制度，并作为“十三五”国家固定源环境管理的核心，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发[2016]81号)明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和生态环境主管部门实施监管的主要法律文书，建设单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。生态环境部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书(表)2015年1月1日(含)后获得批准的建设项目，其环境影响报告书(表)以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。 为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。生态环境管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。 5.3.2环境监测计划 本工程的环境监测计划应包括两部分：一为竣工自主验收监测，二为营运期的常规监测。 1、竣工验收监测 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年6月）第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。建设项目环保设施竣工验收主体已由环保部门转为建设单位。 竣工验收监测：项目投入试生产后，企业可委托有资质的第三方检测机构对本工程环保“三同时”设施进行竣工验收监测。建议的具体监测项目见表5-1。 表5-1 “三同时”竣工验收监测 监测点位; 监测类别; 监测项目. 污水总排放口; 废水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N等. 有机废气排放口; 废气; 非甲烷总烃. 厂区; 非甲烷总烃. 厂界; 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物. 厂界; 噪声; LeqA. 2、营运期监测计划 营运期的常规监测主要是对项目的污染源和厂区周边环境进行监测。为掌握工程环保设施的运行状况，对环保设施运行情况进行定期或不定期监测。依据项目污染源分布、污染物性质与排放规律，厂区周边环境特征，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范码头》（HJ1107-2020）的要求，新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。企业应根据本项目特点制定监测计划，监测对象是污染源和厂界控制的环境因子。监测工作可委托该地区环境保护监测部门实施。污染源监测计划见下表。 表5-2 营运期污染源环境监测计划一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率. 废水; 污水总排放口; CODcr、BOD5、SS、NH3-N等; 每年测一次. 雨水排放口; 石油类; 每年测一次. 废气; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 每年测一次. 厂区; 非甲烷总烃; 每年测一次. 厂界; 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物; 每年测一次. 噪声; 厂界; LeqA; 每季度测一次，每次监测昼间. |
| 环保投资 | 5.4环保投资 本项目总投资16973.07万元，环保投资252.5万元，占工程总投资的1.49%。环保设施（措施）及投资建设内容见下表5-3。 表5-3 环保投资一览表 时段; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 扬尘; 湿法作业，喷淋除尘，围栏施工，临时堆场防雨布覆盖；土石方、建筑材料等加盖篷布；运输车辆采用密闭式运输或加盖篷布；文明施工。; 24.0. 施工机械燃油废气; 加强对机械、车辆的维修保养；禁止使用尾气排放超标的车辆。; 3.0. 废水; 生活废水; 通过当地居民既有的环保设施处理。; /. 施工废水; 临时堆土场防雨布覆盖，施工废水、试压废水引至沉淀池后排放。; 3.0. 噪声; 施工噪声; 合理布局、加强管理、选用低噪声施工工艺和设备，避免夜间施工，设置围栏隔声。; 6.0. 固废; 建筑垃圾; 能够回收的物品及时出售给废品回收公司进行处理；不能回收的建筑垃圾运往由环卫部门清运处理。; 9.0. 工程弃土; 回填; 5.0. 生活垃圾; 袋装收集后交由当地环卫部门清运; 3.0. 生态; 生态恢复; 合理组织施工。在施工区周围设置征用地界标志，施工活动严格控制在征地范围内。土石方即挖即填，表土全部回填用作绿化覆土。采用塑料彩条布对开挖的土质边坡和临时堆渣场边坡进行覆盖。管线工程埋管后，表土及时回填，并及时植树种草进行绿化。; 105.0. 营运期; 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; 5. 废水; 生活污水、过滤器清洗废水; 排入污水管网，经污水处理厂进行处理后达标排放; /. 凝析液; 由有资质公司集中回收处理; 4.0. 噪声; 运营噪声; 隔声门窗、设备维护保养; 5. 固废; 生活垃圾、预处理池污泥; 垃圾桶若干; 6.0. 废渣; 外运集中处理; /. 生态; 绿化; 种植花草树木等; 10. 地下水; 重点防渗区采用C30钢筋混凝土+C15混凝土垫层+1:2防水水泥砂浆，且池壁等均采取防渗、防腐、防漏处理，通过采取上述措施后其渗透系数在10-7cm/s左右；其他重点防渗区采用HDPE土工膜和粘土结合型防渗材料，做好裙角设计及防渗处理，确保防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。; 30.0. 环境风险; 消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养; 10.0. 环保设施维护、检修; 9.5. 环境管理及监测; 加强管理，规范环保标识标牌，必要时进行环境监测; 15.0. 合计; 252.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 减小工程施工对环境的影响程度，尽可能恢复沿线地貌和植被 | 埋管地带植被恢复 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | 依托沿线的生活排污设施 | 综合废水经预处理池处理达标后纳管排放 | 满足淮南经济技术开发区管理委员会发布的《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日）中废水相关排放限值 |
|  | 清管、试压废水 | 经沉沙后直接排入相邻的地表水体中 | 凝析液 | 委托有资质公司集中处理 |
| 地下水及土壤环境 | 整个厂区按照分区防渗的要求，将其分为般防渗区（工艺区、综合值班房）、重点防渗区（污水池、预处理池、加臭装置区和隔油池）；其中对于一般防渗区，其地面进行硬化。 |  |  |  |
| 声环境 | 合理安排施工时间；优先选用低噪声施工工艺和施工机械。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（ GB12523-2011）标准。 | 厂区合理布局；在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械；加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大； | 项目噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工扬尘 | 洒水降尘 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）》 |
|  | / | / | 放空天然气 | 15m放空管 |
|  | / | / | 恶臭 | 加臭采用密闭式、全自动加药枪，避免渗漏 |
|  | / | / | 机械废气 | 自带的油烟处理装置 |
| 固体废物 | 生活垃圾委托环卫部门清运；施工过程产生的建筑材料废弃物设集中堆放点外送当地政府指定消纳场处置。 | 妥善处置，不排放 | 一般工业固废收集后外售；危险废物收集后委托相关资质单位处理。 | 依托现有危（固）废仓库暂存，妥善处置，不排放。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 配备相关应急设施，制定应急计划，编制应急预案并报环保部门备案。 | 核实现场应急设施配备情况，及应急预案备案情况。 |
| 环境监测 | / | / | 按照竣工监测方案实施监测。 | 达到监测方案要求的排放标准。 |
| 其他 | / |  |  |  |

- 七、结论

综上所述，本建设项目符合国家产业政策，符合相关规划，项目实施过程产生的污染对周围环境影响较小，在采取相应的污染防治措施后，可实现达标排放。从环境保护角度分析，该项目建设可行。