- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：     干粉砂浆生产基地项目

建设单位（盖章）：  淮南嘉之梦建材有限公司

编  制  日  期：        2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	40

六、结论	43

附表	44

建设项目污染物排放量汇总表	44

附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案表

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  厂房租赁合同

附件6  接管证明

附件7  承诺书

附件8 建设项目环境影响评价与排污许可联动内容

附图：

附图1  项目地理位置图

附图1-1  项目在厂区位置示意图

附图2  厂区平面布置和分区防渗图

附图3  厂区周边500米范围内环境保护目标分布图

附图4  淮南市东部工业区总体规划图

附图5  现状监测布点图

附图6   “三线一单”管控单元图

附图7  淮南市生态保护红线图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 干粉砂浆生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-340461-04-01-623673 |  |  |
| 建设单位联系人 | 回呈龙 | 联系方式 | 15385523555 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市淮南经济技术开发区永兴路与田东路交口向北260米 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 3 分 34.795 秒， 32 度 40 分 13.067 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303-“其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 淮南经济技术开发区管委会经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 550 | 环保投资（万元） | 20.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南市经济技术开发区总体规划》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件及文号：《关于淮南经济开发区总体规划的批复》皖政秘〔1995〕88号 规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》 审批机关：淮南市人民政府 审批文件及文号：《关于淮南东部工业区总体规划的批复》，淮府秘〔2009〕118号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》 审批机关：淮南市环境保护局 审批文件名称：《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》 审批文号：淮环函〔2010〕130号 规划跟踪评价名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅 审批文件：安徽省生态环境厅关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函 审批文号：皖环函〔2020〕411号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 1995年5月5日，安徽省人民政府批复（皖政秘〔1995〕88 号）了淮南经济技术开发区总体规划，批准规划面积为4.29km2，其中第一期开发建设面积为2km2。四至范围为：东至中兴路，南至合阜铁路，西至建兴路-国庆东路-建设路，北至电厂路。主导产业为“专用设备、医药”。 2008年，淮南市人民政府委托编制完成《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》，规划范围为：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，规划面积20km2，规划主导产业为“生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通”。 2011年7月24日，安徽省人民政府批准《关于同意安徽淮南经济开发区扩区的批复》（皖政秘﹝2011﹞252号），扩区后淮南经济开发区总体规划面积为20平方公里，规划范围为：东至206国道（洛九路），南至合徐高速淮南连接线公路，西至田大路，北至电厂路。扩区后淮南经济开发区与淮南东部工业区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济开发区。 淮南东部工业区与安徽淮南经济开发区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济技术开发区。四至范围为：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，总面积为20平方公里。 因此淮南经济技术开发区的六大主导产业为：生物医药、纺织服装、机械电子、新型材料、食品加工、商贸流通。 本项目租赁淮南市玉廷矿山机械有限责任公司闲置厂房建设干粉砂浆生产基地项目（租赁协议见附件5），该厂房位于淮南经济技术开发区田东工业园内。本项目属于其他建筑材料制造，不属于淮南经济技术开发区主导产业，与规划主导产业不冲突；本项目租赁厂房所在地块规划用地类型为工业用地（具体见附图4），因此本项目符合规划要求。 环境准入清单： 本项目不属于淮南经济技术开发区规划的主导产业，另对照2021年8月淮南经济技术开发区管委会发布的《淮南经济技术开发区环境影响区域评估报告》中环境准入清单，本项目不属于禁止类、限值类项目。 表1-1 本项目与环境准入清单符合性分析 类别; 产业准入负面清单; 本项目情况. 优先引入; 符合开发区产业定位（六大主导产业）的项目；; 本项目不属于环境准入清单内禁止类及限制类项目，为允许类项目；且根据《产业结构调整指导目录（2024年本)》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年）》，本项目属于其他建筑材料制造，不属于限制和淘汰类，为允许建设项目。. 科技含量高、产品附加值高的项目、能源资源消耗少、排污小的企业；. 符合产业定位且属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》、《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号)等政策文件中的项目；. 生物医药; 27 医药制造业：单纯药品复配；仅化学药品制剂制造；中药饮片加工无提炼工艺的；卫生材料及医药用品制造的；. 纺织服装; 17 纺织业：176 针织品、编织品及其制品制造、177 家用纺织制成品制造、178产业用纺织制成品制造等不涉及洗毛、脱胶、缫丝、染整工艺的、使用有机溶剂的涂层工艺的；. 18 纺织服装、服饰业：181 机织服装制造、182 针织或钩针编织服装制造、183服饰制造等不涉及染色、印花工艺的；. 化学工业; 26 化学原材料及化学制品制造业：单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的. 机械电子与新型材料; 34 通用设备制造业：无电镀工艺且仅采用分割、焊接、组装工艺、使用非溶剂型低VOCs 含量涂料的. 35 专用设备制造业：351 采矿、冶金、建筑专用设备制造、358 医疗仪器设备及器械制造等无电镀工艺且采用分割、焊接、组装工艺、使用非溶剂型低VOCs含量涂料的. 38电气机械和器材制造业：389其他电气机械及器材制造等无电镀工艺且仅采用分割、焊接、组装工艺、使用非溶剂型低VOCs含量涂料的. 39计算机、通信和其他电子设备制造业：392通信设备制造、393广播电视设备制造、394雷达及配套设备制造、395非专业视听设备制造、396智能消费设备制造、399其他电子设备制造. 食品加工; 14食品制造业：142糖果、巧克力及蜜饯制造、143方便食品制造、144乳制品制造、145罐头食品制造. 商贸物流; 81机动车、电子产品和日用产品修理业：811汽车、摩托车等修理与维护. 禁止类; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》、《市场准入负面清单（2020年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。. 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。. 生物医药：兽用药品制造等污染严重的项目； 纺织服装：涉及印染等污染重的项目； 化学工业：农药制造等污染较重的化工类项目。 机械电子与新型材料：电子元件材料制造等可能涉及重金属的项目、水泥陶瓷等高耗能高污染企业。 食品加工：涉及发酵等污染重的项目。 商贸物流：转运石油、危险化学品等项目。. 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。禁止其他涉及印染、制革、电镀等与主导产业定位不相符的高能耗、高污染制造项目。. 限制类; 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为除经开区规划六大主导产业外、非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。. 新增或改扩建项目风险要求; 区内新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与经开区应急预案联动，在经开区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案。; 本项目后期运营过程，定期开展环境风险自查，确有必要时，应编制突发环境事件应急预案；. 本项目不属于淮南经济技术开发区环境准入清单内禁止类、限制类项目，为允许类项目。项目建设符合国家产业政策及相关规划。 2、与规划环境影响评价及跟踪评价符合性分析 本项目与《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》审查意见符合性分析见下表： 表1-2 本项目与规划环评审查意见符合性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 是否符合. (三）排水采取雨污分流制。远期实现工业废水和生活污水分系统排放。生活污水纳入城市污水管网，进入淮南市第一污水处理厂。工业区污水处理厂和污水管网建成后，区内各企业污废水自行处理达到接管标准后进入区内污水处理厂，区内污水处理厂和污水管网未建成，各企业废水必须处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准的要求。; 项目租赁淮南市玉廷矿山机械有限责任公司闲置厂房建设，企业雨污分流，污水排入市政污水管网，雨水排入周边雨水管网。职工生活污水依托淮南市玉廷矿山机械有限责任公司化粪池。淮南经济开发区污水处理厂已建成，废水经化粪池后满足其接管限值后排入市政污水管网，接管至淮南经济开发区污水处理厂处理达标排放。; 符合. (四)按照循环经济的要求，提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597—2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目生活垃圾和废含油抹布集中收集后由环卫部门统一清运；除尘器收集的粉尘回用于生产；废包装材料由物资回收部门回收、废布袋外售综合利用；危废在危废暂存间暂存，定期交由有资质单位进行处置。; 符合. (五)工业区内采用清洁能源，禁止使用燃煤锅炉。; 本项目不使用燃煤锅炉。; 符合. 本项目与《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见符合性分析见下表： 表1-3 本项目与规划跟踪评价审查意见符合性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 是否符合. (二)完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造。; 本项目职工生活污水依托淮南市玉廷矿山机械有限责任公司化粪池。淮南经济开发区污水处理厂已建成，废水经化粪池后满足其接管值后排污市政污水管网，接管至淮南经济开发区污水处理厂处理达标排放；本项目不涉及工业炉窑。; 符合. (四）强化开发区环境管理。督促相关企业完成整改要求。组织区内企业开展环境风险自查，排查环境风险隐患﹐落实应急预案。结合区域评估相关要求，制订并落实区域环境质量跟踪监测计划。; 本项目后期运营过程，企业应加强环境管理，定期开展环境风险自查，确有必要时，应编制突发环境事件应急预案；项目按照《排污许可证申请与核发技术规范》《排污单位自行监测指南》要求开展自行监测。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本)》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年）》，本项目属于其他建筑材料制造业，不属于限制和淘汰类，为允许建设项目。且该项目已经淮南经济技术开发区管委会经济发展局备案，项目代码：2403-340461-04-01-623673，因此本项目建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据安徽省“三线一单”公众服务平台网站（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home）查询可知，本项目位于环境管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH34040220022，见附图6。 本项目与“三线一单”相符性分析见下表。 表1-3 项目与“三线一单”符合性分析 环评[2016]150号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域设计生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于淮南经济技术开发区，属于重点管控单元，根据《淮南市生态保护红线》，项目所处区域无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产等，不属于生态保护红线管控的区域，符合淮南市生态保护红线要求，详见附图7。. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据《2022年淮南市环境质量公报》，本项目所在区域为大气环境不达标区，不达标因子为PM2.5，为进一步缓解大气不达标情况，改善淮南市环境空气质量，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量，其他污染物TSP引用点位柴庄监测结果，TSP的监测结果能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；本项目区域地表水淮河执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，根据2022年第三季度《淮南市环境质量季报》地表水总体状况，项目区域地表水淮河各监测断面水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准；项目建成运行后，在落实评价提出的各项污染物防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，不会降低区域环境质量的原有功能级别，能够满足环境质量底线控制要求。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目不属于高耗水项目，用水为职工生活用水。项目供水来自市政供水管网，供电来自市政电网供电，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较小，不会对供电单位产生负担。项目位于淮南经济开发区规划用地范围，为现有工业用地上的标准厂房，不新增建设用地。因此，本项目不会突破当地资源利用上线。. 生态环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，以清单方式列出的精致、限值等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本)》、《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年）》及淮南经济技术开发区环境准入清单，本项目所属行业为其他建筑材料制造业，不属于限制和淘汰类，为允许建设项目。另对照2021年8月淮南经济技术开发区管委会发布的《淮南经济技术开发区环境影响区域评估报告》中环境准入清单，本项目不属于禁止类、限值类项目。且该项目已取得淮南经济技术开发区管委会经济发展局备案，项目代码为2403-340461-04-01-623673，因此本项目建设符合国家产业政策。. 3、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 表1-4 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 序号; 安徽省淮河流域水污染防治条例中要求; 本项目情况; 分析结果. 1; 第十三条、禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目属于C3039其他建筑材料制造，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等类型项目。; 符合. 2; 第十六条、在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。; 本项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网；职工生活污水依托租赁公司现有化粪池，废水经化粪池后满足其接管限值后排污市政污水管网，接管至淮南经济技术开发区污水处理厂处理达标排放。; 符合. 通过上表分析可知，本项目的建设符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》中相关要求。 4、与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性 表1-5 项目与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性 政策要求; 本项目情况; 相符性. （十一）着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。; 项目位于安徽省，属于重点区域，项目产生的粉尘经袋式收尘器处理后经排气筒高空排放，项目的建设符合《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中要求。; 符合. （十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。; 属于重点区域，项目产生的粉尘经袋式收尘器处理后经排气筒高空排放，项目的建设符合《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中要求。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 淮南嘉之梦建材有限公司拟在安徽省淮南市淮南经济技术开发区永兴路与田东路交口向北260米淮南市玉廷矿山机械有限责任公司闲置厂房内（协议见附件5）新建干粉砂浆生产基地项目，主要从事腻子粉、瓷砖胶、找平石膏、嵌缝石膏的生产活动。根据《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订，2015年1月1日起施行)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修订)以及《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号)中的有关规定和要求，建设项目须履行环境影响评价手续。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表，具体见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业 30. 56; 砖瓦、石材等建筑材料制造303; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /. 2、排污许可 根据2019年7月11日发布的《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号），项目固定污染源排污许可类别判别见表2-2。 表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）对照表（摘录） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业 30. 64; 砖瓦、石材等建筑材料制造303; 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031（以 煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）; 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造 3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的; 仅切割加工的. 本项目属《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》中“二十五、非金属矿物制品业30-砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料制造3039”，排污许可证实施简化管理。根据皖环发[2021]7号文在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”需编制排污许可联动内容，见附件8。 3、建设内容 本项目建设地点位于淮南经济技术开发区内，拟租赁淮南市玉廷矿山机械有限责任公司闲置厂房。本项目工程内容见下表所示。 表2-3 建设项目工程内容表 工程类别; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 利用现有1栋生产车间（1F），建设干粉砂浆生产基地项目。生产车间建筑面积为1100m2，布置双轴搅拌机、超声波包装机等设备，项目建成后可年产10万吨干粉砂浆; /. 辅助工程; 办公用房; 利用现有厂区1间办公室，用于日常办公，建筑面积20m2; /. 储运工程; 原料区; 布置1个原料区位于生产车间内北侧，建筑面积约200m2，用于储存原辅料，最大储存量为810t; /. 成品区; 本项目的成品区原料堆放区南侧，建筑面积约150m2，用于储存成品，最大储存量为600t; /. 公用工程; 给水系统; 园区市政给水管网提供，依托厂区内现有给水管网，年用水量198m3。; /. 排水系统; 雨污分流，雨水纳入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终进入淮南经济技术开发区污水处理厂处理达标后排入淮河，年排水量158.4m3。; /. 供电系统; 市政电网提供，年用电量15万kW·h; /. 环保工程; 废气治理; 生产线的投料粉尘、搅拌粉尘及分装粉尘集中收集后由一套布袋除尘器处理，处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放； 车间密闭，未收集的粉尘无组织排放，加强车间通排风。; /. 废水治理; 生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终进入淮南经济技术开发区污水处理厂处理达标后排入淮河; /. 噪声防治; 采用低噪声设备；机械噪声经基础减振、消声等措施; /. 固体废物处置; 设置一般固废暂存间（面积10m2）和危废暂存间。生活垃圾收集后委托环卫部门清运；除尘器收集的粉尘回用于生产；废包装材料由物资回收部门回收、废布袋外售综合利用；危险废物在危废暂存间（建筑面积10m2）暂存后，定期交有资质单位处理。; /. 4、产品方案及规模 本项目产品方案具体见下表。 表2-4 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 产品规格型号; 包装规格; 产品质量执行标准. 1; 腻子粉; 5万吨; 20kg; 袋装; JG/T298-2010SZY；GB18582-2020. 2; 瓷砖胶; 1万吨; 20kg; 袋装; JG/T298-2010SZY；GB18582-2020. 3; 找平石膏; 3万吨; 20kg; 袋装; JG/T298-2010SZY；GB18582-2020. 4; 嵌缝石膏; 1万吨; 20kg; 袋装; JC/T2075-2011； GB18582-2020. 5、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 双轴搅拌机; ZCTS-Z4000; 台; 2. 2; 斗提; NE30; 台; 2. 3; 螺旋输送机; LSY219; 台; 5. 4; 码垛机器人; /; 台; 1. 5; 超声波包装机; ZCBZ-QDHD; 台; 4. 6; 叉车; 38T; 台; 1. 7; 行车; 5T; 台; 1. 8; 空压机; 20A; 台; 1. 9; 风机; 台; 1. 备注：禁止使用《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中规定的淘汰、限制类设备。 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料种类及用量详见下表。 表2-6 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 储存方式; 存储位置. 一、腻子粉. 1; 重钙粉; t; 49000; 吨袋包装; 原料区. 2; 乳胶粉; t; 1001.28; 袋装. 二、瓷砖胶. 1; 水泥; t; 6000; 吨袋包装; 原料区. 2; 烘干砂; t; 3000; 吨袋包装. 3; 乳胶粉; t; 800; 袋装. 4; 纤维素; t; 200.256; 袋装. 三、找平石膏. 1; 烘干砂; t; 17910; 吨袋包装; 原料区. 2; 脱硫石膏粉; t; 11930; 吨袋包装. 3; 缓凝剂; t; 10.768; 袋装. 4; 纤维素; t; 150; 袋装. 四、嵌缝石膏. 1; 重钙粉; t; 5000; 吨袋包装; 原料区. 2; 脱硫石膏粉; t; 4900; 吨袋包装. 3; 乳胶粉; t; 50; 袋装. 4; 纤维素; t; 45; 袋装. 5; 缓凝剂; t; 5.256; 袋装. 五、能源. 1; 水; m3; 198; /; /. 2; 电; 万kw·h; 15; /; /. 注：纤维素最大储存量为5t、乳胶粉最大储存量为10t、重钙粉最大储存量为500t、脱硫石膏粉最大储存量为100吨、烘干砂最大储存量为100t、缓凝剂最大储存量为2t。. 表2-7 主要原料理化性质 物料名称; 理化性质. 纤维素; 白色或类白色纤维状或颗粒状粉末，它是一种半合成的、不活跃的、黏弹性的聚合物。可作为砂浆的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性。其保水性能使浆料在涂抹后不会因干得太快而龟裂，增强硬化后强度。该物质常温使用，不产生挥发性有机废气。. 乳胶粉; 为水溶性白色或者类白色可流动性粉末，为乙烯、醋酸乙烯酯的共聚物，以聚乙烯醇作为保护胶体。由于可再分散乳胶粉具有高粘结能力和独特的性能。本项目生产时为常温，使用时不产生挥发性有机废气。. 重钙粉; 重质碳酸钙，简称重钙，主要成分CaCO3，由天然碳酸盐矿物磨碎而成，白色粉末，无毒、无臭、无味，几乎不溶于水，不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸并溶解，加热到 898℃开始分解为氧化钙和二氧化碳。. 石膏粉; 通常为白色、无色，无色透明晶体称为透石膏。有时因含杂质而成灰、浅黄、浅褐等色。主要成分和天然石膏一样，为二水硫酸钙CaSO4·2H2O，广泛用于建材等行业。. 烘干砂; 为石英砂，石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度 7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6～1.8），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。. 缓凝剂; 粉状，是一种降低水泥或石膏水化速度和水化热、延长凝结时间的添加剂。主要成份为糖钙、葡萄糖酸盐、柠檬酸、酒石酸及其盐、锌盐、磷酸盐、木质磺酸盐。. 表2-8 本项目全厂物料平衡一览表 投入; 产出. 原辅材料; 数量（t/a）; 去向; 数量（t/a）. 重钙粉; 54000; 产品; 腻子粉; 50000. 胶粉; 1851.28; 瓷砖胶; 10000. 水泥; 6000; 找平石膏; 30000. 烘干砂; 20910; 嵌缝石膏; 10000. 纤维素; 395.256; 粉尘排放; 2.56. 脱硫石膏粉; 16830. 缓凝剂; 16.024. 合计; 100002.56; 合计; 100002.56. 7、公用工程 （1）给排水 给水：项目用水由开发区自来水管网提供，水质、水量均能够满足生产和生活需要。本项目生产不用水，用水主要是职工生活用水。 项目劳动定员10人，厂区不设食宿，根据《安徽省行业用水定额（DB34- 2019）》相关用水定额核算，生活用水量按60L/人·d，则生活用水量为0.6m3/d，198m3/a（年生产天数为330天）。 本项目生活废水依托淮南市玉廷矿山机械有限责任公司化粪池后排入市政污水管网。 （2）供电 本项目电力负荷均属于三类负荷，用电负荷电压等级为10kv/0.4kv、50HZ，对电源无特殊要求。项目电源引自园区总降变电站10kV开关柜，由总降变电站10kV母线各引来1路10kV电源。电源可担负本项目用电负荷。本项目年消耗电量15万kWh。 8、劳动定员及制度工时 本项目劳动定员为10人，年工作330天，工作制度为一班制，每班10小时。 9、总平面布置分析 本项目为租赁淮南市玉廷矿山机械有限责任公司现有厂房及配套用房，现有厂区为一个矩形地块，已建设有1栋1层生产用厂房。整个地块的设置一个出入口，位于厂区的西侧，永兴路上。办公区位于厂房西侧，租赁生产区域位于生产厂房东侧，生产区域布置从北到南依次布置原料堆放区、成品堆放区和生产区域。项目的总平面布置详见附图2，生产工艺装置区按照从原料投到成品的顺序进行布置，装置设备之间留有有效地空地；各种装置之间的原料和成品之间的运输线路无交叉，保持有一定的安全距离；总平面布置符合防火、防爆基本要求，满足设计规范及标准的规定。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 经与业主核实，项目建成后年产10万吨干粉砂浆，其中腻子粉5万吨（原料为重钙粉、胶粉）、瓷砖胶1万吨（原料为水泥、烘干砂、乳胶粉、纤维素）、找平石膏3万吨（原料为烘干砂、脱硫石膏粉、缓凝剂、纤维素）、嵌缝石膏1万吨（原料为重钙粉、脱硫石膏粉、乳胶粉、纤维素、缓凝剂），产品原材料配比不同，工艺相同，具体工艺流程如下2-1。 图2-1 生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： （1）投料 项目外购袋装原料进厂后储存在车间原料堆放区，生产时各原料经行车运至上斗提中，采用人工放料。根据产品配方对所有原辅料精确称量进行配料，配料后按指定的顺序及位置从进料口采取负压吸入式方式进入密闭提升机或螺旋输送机中；该工序主要污染物为投料过程产生投料粉尘G1、废包装材料S2和机械运行产生的噪声。 （2）输送 采用密闭式提升机或者螺旋输送机将各原辅料输送至待混仓自动投料。该工序主要污染物为机械运行产生的噪声。 （4）混合搅拌 各种原辅料投料完成后，密闭输送至搅拌机按工艺规定时间在密闭状态下充分混合搅拌，该过程产生搅拌粉尘G2和机械运行产生的噪声。 （5）成品分装 搅拌好的成品通过密闭管道直接进入成品仓，由成品仓带的超声波包装机进行自动打包，打包过程是将防水打包袋口包裹住包装机出口，包装机将成品仓处的成品吹入防水打包袋中并自动进行封口。打包好的成品经码垛机器人送入成品堆放区堆存，该过程产生分装粉尘G3、废包装材料S2和机械运行产生的噪声。 项目输送、混合过程密闭，混合为物理反应，无化学反应，项目于密闭的生产车间内进行生产。项目各生产设备无需进行冲洗，除尘器回收粉尘作为原料回用于生产。 表2-9 工艺流程与污染源识别汇总表 类别; 工艺环节; 主要污染物; 备注. 废水; 办公生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经厂区化粪池预处理后排入市政污水管网. 废气; 投料; 颗粒物; 集气罩收集经“布袋除尘器”处理后经15m高排气筒排放. 搅拌; 颗粒物. 分装; 颗粒物. 噪声; 机械运行; 噪声; 隔声、消声、减振、绿化等. 固废; 生产; 废包装材料; 收集后外售物质回收单位. 废气处理; 除尘器收集的粉尘; 回用于生产. 废布袋; 外售综合利用. 机械维修; 废机油和废机油桶; 交由有资质的单位处置. 含油抹布及手套. 办公生活; 生活垃圾; 交由环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，建设单位租赁已建成的空厂房实施建设，项目厂房为闲置厂房，经过现场勘查，厂房内堆存着卫生用品（卫生纸），现状为仓库，不存在与本项目有关的原有污染情况，未发现明显的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目所在区域环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 依据《2022年淮南市环境质量状况公报》（链接：https://sthjj.huainan.gov.cn/xwdt/tzgg/551710964.html），淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标污染物为PM2.5。 （2）基本污染物环境质量现状评价 根据《2022年淮南市环境质量状况公报》，项目所在区域空气质量现状评价见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117; 超标. CO; 日平均第95百分位数年平均质量浓度; 800; 4000; 20.0; 达标. O3; 八小时平均浓度第90百分位浓度年平均质量浓度; 152; 160; 95; 达标. 根据质量公报监测结果统计，并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，项目所在区域2022年PM2.5平均质量浓度超标倍数为0.17；其他基本污染物均达标。 为加强大气污染防治工作，持续改善环境空气质量，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。 （3）其他污染物监测结果 本项目引用《淮南市健坤制药有限公司年产500吨酵母粉，10吨麦角甾醇，2吨维生素D2，2吨骨化二醇、20吨去氢孕酮项目环境影响报告书》中监测数据，监测因子为TSP，监测时间为2022年6月2日~2022年6月9日，连续采样7天，TSP监测日均浓度，24h平均浓度每天采用时间不少于20h，监测公司为安徽省中环检测有限公司，监测点柴庄位于本项目东南侧厂界外约2060m处，具体监测结果如下： 表3-2 环境空气质量检测数据 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 24小时浓度值（ mg/m3）. 2日; 3日; 4日; 5日; 6日; 7日; 8日. 柴庄; TSP; 0.112; 0.114; 0.117; 0.136; 0.126; 0.119; 0.131. 对照评价标准计算各监测点各污染物日平均浓度的超标数和超标率具体，监测结果见下表。 表3-3 其他污染物现状评价结果 监测点位; 监测项目; 24小时浓度值（mg/m3）. 范围（mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 单因子指数 Pi; 超标率 %. 柴庄; TSP; 0.112~0.136; 0.3; 0.4~0.467; 0. 从上表可以看出，总体而言，区域内大气环境质量较好，TSP的监测结果能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水为淮河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《2022年淮南市环境质量状况公报》淮河干流淮南段6个断面，I~Ⅲ类水质比例为100%，总体水质状况为优。鲁台孜和石头埠断面水质年均值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准，水质优；新城口、袁庄水厂、凤台水厂和东部城区水源地断面水质年均值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，水质良好。入境断面(鲁台孜)和出境断面( 新城口)水质基本持平。与上年相比，各断面水质无明显变化。 根据《淮南市2024年1月环境质量月报》，淮南市辖地表水淮河各监测断面水质一览表如下： 表3-4 1月淮河断面水质一览表 断面名称; 本月水质; 超标因子及倍数; 上月水质; 去年同期水质. 鲁台孜; Ⅱ; /; Ⅱ; Ⅱ. 新城口; Ⅱ; /; Ⅱ; Ⅱ. 石头埠; Ⅱ; /; Ⅱ; Ⅱ. 袁庄水厂; Ⅲ; /; Ⅲ; Ⅲ. 东部城区水源地; Ⅲ; /; Ⅲ; Ⅲ. 凤台水厂; Ⅲ; /; Ⅲ; Ⅲ. 根据《淮南市2024年1月环境质量月报》，淮河各监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，无需进行现状监测。 4、生态环境质量状况 项目地周边无风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象。 5.电磁辐射 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评[2020]33号）要求，本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此不开展电磁辐射现状调查与评价。 6.地下水、土壤环境 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评[2020]33号）的要求，报告表原则上不开展地下水、土壤环境质量现状评价。 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标，本项目的实施，对地下水及土壤影响很小，故不进行土壤及地下水现状调查评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区区域等保护目标。项目周边500m范围内环境概况见附图。 表3-5 主要环境保护目标表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 空气 环境; 翰林墅; 117.056688°; 32.667402°; 居民; 约21人; 二级; SW; 421. （2）声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 （4）生态环境 本项目选址位于淮南经济技术开发区，无新增用地。项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废水 项目生活污水经化粪池预处理后满足淮南经济技术开发区污水处理厂接管要求后进入污水处理厂处理达标后排放至淮河，具体标准值详见下表； 表3-6 污水排放限值一览表 单位：mg/L（pH 无量纲） pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 标准来源. 6-9; ≤360; ≤80; ≤200; ≤35; ≤50; ≤4.5; 淮南经济技术开发区污水处理厂接管标准. （2）废气 项目生产过程中产生的和颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织排放监控点浓度限值。 表3-7 废气污染物排放浓度限值一览表 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 厂界标准值（mg/m³）; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （3）噪声 运营期间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准： 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类型; 执行区域; 标准值（dB）; 标准来源. 昼; 夜. 噪声; 厂界; 65; 55; 3类标准. （4）固废 运营期产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》(皖环发〔2017)19号)“一、自2017年4月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫、二氧化硫的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物(VOCs）两项指标”。 - 大气污染物总量控制指标：根据工程分析可知项目有组织颗粒物排放量为0.510t/a，由于2022年淮南市PM2.5超标，属于不达标区，因此项目新增烟（粉）尘污染物需“倍量替代”，因此，建议本项目申请颗粒物总量为1.02t/a。 2、废污染物总量控制指标 项目废水污染物排放总量包含在淮南经济技术开发区污水处理厂已批复的水污染物排放总量控制指标内，无需申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 建设单位租赁已建成的厂房，施工期主要是设备的安装、调试，无土建工程。项目施工活动基本在厂房内。施工期噪声经厂房隔声、距离衰减后可实现厂界噪声达标。此外，项目施工期较短，随着施工期的结束，施工期影响随即消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目产生的废气主要为投料、搅拌和分装工序产生的粉尘。 （1）废气源强计算 ①投料粉尘G1 干粉砂浆所使用的原辅料通过人工拆袋后使物料送入斗提内，投料过程会产生粉尘，本次评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》排放系数，投料工序产污系数取0.2kg/t原料，投料约100003t/a，则投料过程粉尘产生量约为20t/a。投料口处上方均设置集气罩，粉尘收集后送布袋除尘器处理。废气收集效率为90%，则投料粉尘收集量18t/a。未收集的投料粉尘量为2t/a。 ②搅拌粉尘G2 项目进行混合搅拌工序时会有粉尘产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3024轻质建筑材料制品制造行业系数表”中“混凝土制品”中“混合搅拌”工艺，混合搅拌产污系数为颗粒物产生量为0.325千克/吨—产品，产品产量为10万吨。则，粉尘产生量为32.5t/a。因搅拌机为封闭系统，废气收集效率为100%，经布袋除尘器处理后有组织排放。 项目搅拌区的粉尘经引风机引至布袋除尘器进行处理，引风机风量设置12000m3/h。 ③分装粉尘G3 当原料混合完成后，混合机底部的排料门即被打开，将混合好的料排至下层的自动打包机进行装袋打包，打包后的成品经码垛机器人运输至成品区域堆放待售。参照《散逸性工业粉尘控制技术》表13-2装袋过程中逸散尘的排放因子0.005kg/t。本项目产品包装量为10万t/a，则粉尘产生量为0.5t/a。项目分别在4台包装机卸料口处设置4套负压集气罩，通过引风机分别引至布袋除尘器进行处理。负压集气罩集气效率90%。则分装工序有组织粉尘产生量为0.45t/a，无组织产生量为0.05t/a。 干粉砂浆生产线所对应的投料粉尘、搅拌粉尘及分装粉尘收集后共用一套布袋除尘器处理，处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。参照废气处理相关技术资料，布袋除尘器去除率约为99%，年运行时间约3300h， 表4-1 产生排放情况一览表 污染物名称; 产排污系数取值依据; 产生量; 收集量; 无组织排放量. 投料粉 尘; 《逸散性工业粉尘控制技术》排放系数，投料工序产污系数取0.2kg/t原料，投料约100003t/a; 20t/a; 18t/a; 2t/a. 分装粉 尘; 《散逸性工业粉尘控制技术》表13-2装袋过程中逸散尘的排放因子0.005kg/t。本项目产品包装量为10万t/a; 0.5t/a; 0.45t/a; 0.05t/a. 搅拌粉尘; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3024轻质建筑材料制品制造行业系数表”中“混凝土制品”中“混合搅拌”工艺，混合搅拌产污系数为0.325千克/吨—产品，产品产量为10万t/a; 32.5t/a; 32.5t/a; 0. 风量计算： 项目拟建集气罩为外部四周无边式集气罩，风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算。计算公式如下： Q=3600×KPHVx 其中： Q：为风量，m3/h； K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； P：罩口周长，m； H：罩口至污染源的距离，m； Vx：污染源控制速度，m/s；根据《大气污染控制工程》中可得，当污染源从轻微速度发散到相对平静的空气中时，污染源空置速度在0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s，即Vx=0.5m/s。 根据建设单位提供资料可知，斗提上方矩形集气罩平均尺寸约为0.6m×0.4m，则P=2，共2套，包装机上方矩形集气罩平均尺寸约为0.6m×0.4m，则P=2，共4套；P总=12m；本项目设计集气罩至废气产生点的平均距离为0.4m，即H=0.4m，集气罩收集系统风机风量为12096m3/h，确定设计风量为13000m3/h。 搅拌工序引风机风量为12000m3/h，则整个工序风量约25000m3/h。 项目生产工序每天工作10小时、年工作3300h，则粉尘有组织产生量50.95t/a，产生速率为15.439kg/h，产生浓度为617.578mg/m3。布袋除尘器处理效率约≥99%，则颗粒物有组织排放量为0.510t/a，排放速率为0.154kg/h，排放浓度为6.176mg/m3。 无组织粉尘排放量为2.05t/a。 根据上述分析，本项目生产工序各类废气产生及排放情况汇总如下： 表4-2 项目有组织废气产生及排放情况 排气筒; 污染 工序; 排风量 （m3/h）; 污染物; 产生情况; 治理措施; 去除 率; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率 （kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. DA001; 投料、搅拌、分装; 25000; 颗粒物; 617.578; 15.439; 50.95; 集气罩+布袋除尘器; 99%; 6.176; 0.154; 0.510. 表4-3 无组织排放废气 污染源; 污染工序; 污染物; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 面源参数; 排放时间 （h/a）. 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）. 生产 车间; 投料、搅拌、分装; 粉尘; 0.621; 2.05; 46; 18; 10; 3300. （2）排放口基本情况 主要废气污染源排放参数见下表所示。 表4-4 项目废气排放口基本情况 编号; 排气筒名称; 排放口名称; 污染物名称; 坐标（o）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒参数; 排放口类型. 经度; 经度; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 流速 （m/s）. DA001; 投料、搅拌、分装; 废气排放口; 颗粒物; 117.060366; 32.670205; 23.00; 15.0; 0.8; 25; 13.82; 一般排放口. （3）废气处理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）附录B中推荐可行性技术，本项目的废气处理设施均为可行性技术。 表4-5 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产污设施编号; 产污设施名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施. 污染防治设施编号; 污染防治设施 名称; 污染防治设施工艺; 是否为可行技术; 污染防治设施其他信息. 1; 01; 生产车间; 投料、搅拌、分装; 颗粒物; 有组织; TA001; 布袋除尘器; 布袋除尘器; 是 （HJ847-2017）附录B. 袋式除尘器：它由上、中、下箱体、排灰系统及喷吹系统五部分组成。上箱体包括可掀起的盖板和出风口；中箱体内有多孔板滤袋框架、滤袋及文氏管；下箱体由灰斗、进风口及检查门组成；喷吹系统包括控制仪表、控制阀、脉冲阀、喷吹管和气包。 含尘气体由除尘器进风口进入中、下箱体，含尘气体通过滤袋进入上箱体过程中由于滤袋的各种效应作用将尘气分离开，粉尘被吸附在滤袋上，而气体穿过滤袋经文氏管进入上箱体，从出风口排出。含尘气体通过滤袋的净化过程、随着时间的增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多，増加了滤袋的阻力，致使通过滤袋气体量逐渐减少。为使阻力控制在限定范围内（一般为120～150毫米水柱），保证所需气体量通过由控制仪发出指令，按顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内的压缩空气瞬时地经脉冲阀至喷吹管的各孔喷出，在经文氏管喷射到各对应的滤袋内。滤袋在气流瞬间反向作用下急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再生。被清除掉的灰尘落入灰斗，经排料阀排出机体。积附在滤袋上的粉尘被有周期地脉冲喷吹清除，使净化的气体正常通过，保证除尘系统运行。 （4）达标可行性分析 表4-6 拟建项目废气排放达标性分析表 污染因子; 收集量/t/a; 风量/m3/h; 去除率; 排放量（t/a）; 排放速率; 排放浓度; 排放标准; 达标情况. 排放速率/kg/h; 排放浓度/mg/m3. 颗粒物; 50.95; 25000; 99%; 0.510; 0.154; 6.176; 3.5; 120; 达标. 项目产生的粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。 （5）非正常工况下污染排放源强 本项目的非正常工况排放指的是废气治理设施发生故障时（即去除效率为0），导致废气直接排放，建设单位应在故障时停止生产，待故障排除后方可恢复生产；平时应加强对废气治理设施的维护保养，避免非正常工况排放的产生。 表4-7 废气非正常排放参数 项目发生非正常排放，应做到立即停厂检修，减少非正常有组织排放量。 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. DA001/废气排放口; 除尘器故障，处理效率为0; 颗粒物; 15.439; 1; 1. （6）环境影响分析 根据废气污染源强核算可知，项目投料工序、搅拌工序和分装工序产生的粉尘废气经1套布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）高空排放，未被收集的粉尘废气通过加强车间通风改善影响，粉尘废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织排放监控点浓度限值，对周围大气环境影响较小。 综上，本项目运营期对大气环境的影响是可接受的。 （7）废气污染源监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中简化管理和参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中排污单位要求确定监测频次，废气监测计划安排如下。 表4-8 项目废气污染源环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001排气筒进、出口; 颗粒物; 1次/半年; GB16297-1996. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 2、废水 （1）废水源强 本项目产生废水主要为生活污水。 本项目劳动定员为10人，年工作330天，厂区不设食宿，《安徽省行业用水定额（DB34- 2019）》相关用水定额核算，生活用水量按60L/人·d，则本项目职工生活用水量为0.6m3/d（198m3/a），职工生活用水以80%以废水形式排放，废水量为0.48m3/d（158.4m3/a），生活污水依托淮南市玉廷矿山机械有限责任公司化粪池预处理后排入市政污水管网，接管至淮南经济技术开发区污水处理厂处理达标排放。废水产排情况见下表。 表4-9 项目废水处理及排放情况一览表 废水量; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物名称; 项目纳管情况; 排入外环境情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 纳管排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水 0.48m3/d (158.4m3/a); COD; 250; 0.040; 经化粪池后排入市政污水管网; COD; 210; 0.033; 50; 0.008. BOD5; 120; 0.019; BOD5; 78; 0.012; 10; 0.001. SS; 200; 0.032; SS; 140; 0.022; 10; 0.001. NH3-N; 25; 0.004; NH3-N; 24; 0.004; 5; 0.001. 表4-10 项目废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5; 淮南经济技术开发区污水处理厂; 非连续排放; 化粪池; 化粪池; 是; DW001; 是. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放 规律; 排放标准; 排放口类型. 经度; 纬度; 污染物 种类; 浓度限值/（mg/L）; 标准名称. DW001; 污水总排口; 117.058822; 32.670095; 淮南经济技术开发区污水处理厂; 连续 排放; pH; 6-9; 淮南经济技术开发区污水处理厂接管标准; 一般排放口. COD; 360. BOD5; 80. SS; 200. NH3-N; 35. （2）监测要求 根据根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中排污单位要求确定监测频次中相关要求，项目废水排放口监测指标及最低监测频次如下： 表4-12 项目废水排污口监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次 （间接排放）. 总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 淮南经济技术开发区污水处理厂接管标准; 1次/年. （3）废水污染治理设施 本项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。生活污水处理设施采用化粪池处理，属于可行技术。 （4）依托污水处理厂可行性分析 A、淮南经济技术开发区污水处理厂简况 淮南经济技术开发区污水处理厂位于淮南经济技术开发区洛九路东侧，收水范围主要为淮南经济技术开发区的工业废水和开发区工业企业员工的生活污水及大通区的工业废水和企业人员的生活污水。2018年5月28日，淮南经济技术开发区污水处理厂工程取得原淮南市环境保护局批复（淮环复〔2018〕36号），于2020年4月完成竣工环保“三同时”自主验收。 污水处理厂工艺流程见下图： 达标排放 污水 污泥储池 粗格栅提升泵房 细格栅曝气沉砂池 事故池一调节池 水解酸化池 厌氧池 缺氧池1 好氧池1 缺氧池2 好氧池2 二沉池 芬顿氧化池 混凝沉淀池 复合滤料滤池 消毒池 脱水机 污泥外运 鼓风机房 压滤液 上清液 空气 空气 图4-1 污水处理厂工艺流程 项目所在地属于淮南经济技术开发区污水处理厂收水范围之内（见附件6，接管证明）。同时本项目产生的废水为一般的生活污水，不含对污水站有冲击的重金属因子存在。综上所述，淮南经济技术开发区污水处理厂在处理规模、处理能力、接管条件上可以满足本项目的需要。因此，项目建成后，经预处理后的废水进入污水处理厂集中处理达标后排入环境中是可行的。 B、污水接管可行性和可靠性分析 ①水量 目前淮南经济技术开发区污水处理厂已建成投入运行，区内污水管网已铺设到位，本项目实际排放水量为0.48t/d，目前污水处理厂实际接管水量为1.5万t/d，尚有余量1.5万t/d，占污水处理厂余量的0.003%，因此本项目接管污水处理厂是可行的。 ②水质 本项目废水排放浓度符合进管标准，经厂区处理后对生化处理的毒性和抑制性较小，因此预计本项目废水不会对污水处理厂的正常运行造成冲击和影响。污水处理厂出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，尾水排入淮河，对地表水淮河影响很小。不会降低项目所在区域水环境原有功能。 因此本项目外排废水接管淮南经济技术开发区污水处理厂是可行的。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目营运期噪声源主要来源于机械设备运行时产生的机械噪声，噪声源强见下表。 |

|  | 表4-13 项目固定声源调查清单（室内源） 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级 dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级 dB（A）; 距声源距离m; X; Y; Z; 声压级 dB（A）; 建筑物 外距离(m). 1; 双轴搅拌机; ZCTS-Z4000; 80; 1; 建筑隔声、减振; 25.1; 18.8; 1; 6; 64.44; 8:00~18:00; 20; 44.44; 1. 2; 双轴搅拌机; 80; 1; 25.0; 12.5; 1; 6; 64.44; 8:00~18:00; 20; 44.44; 1. 3; 螺旋输送机; LSY219; 75; 1; 19.7; 19.6; 1; 7; 58.10; 8:00~18:00; 20; 38.10; 1. 4; 螺旋输送机; 75; 1; 20.1; 17.4; 1; 8; 56.94; 8:00~18:00; 20; 36.94; 1. 5; 螺旋输送机; 75; 1; 20.0; 12.1; 1; 6; 59.44; 8:00~18:00; 20; 39.44; 1. 6; 螺旋输送机; 75; 1; 20.0; 9; 1; 5; 61.02; 8:00~18:00; 20; 41.02; 1. 7; 螺旋输送机; 75; 1; 20.1; 6.4; 1; 4; 62.96; 8:00~18:00; 20; 42.96; 1. 8; 码垛机器人; 70; 1; 11.6; 23.8; 1; 5; 56.02; 8:00~18:00; 20; 36.02; 1. 9; 超声波包装机; ZCBZ-QDHD; 80; 1; 12.9; 21.8; 1; 4; 67.96; 8:00~18:00; 20; 47.96; 1. 10; 超声波包装机; 80; 1; 12.6; 16.3; 1; 4; 67.96; 8:00~18:00; 20; 47.96; 1. 11; 超声波包装机; 80; 1; 12.7; 12.5; 1; 4; 67.96; 8:00~18:00; 20; 47.96; 1. 12; 超声波包装机; 80; 1; 12.5; 8.6; 1; 4; 67.96; 8:00~18:00; 20; 47.96; 1. 13; 空压机; 20A; 90; 1; 5.7; 9.7; 1; 2; 83.98; 8:00~18:00; 20; 63.98; 1. 14; 风机; 80; 1; 24.1; 9.9; 1; 2; 73.98; 8:00~18:00; 20; 53.98; 1. 注：坐标原点设在厂区西南角，X轴正向为正东方向，Y轴正向为正北方向。 |
| --- | --- |

|  | （2）厂界达标情况 1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，其数学表达式如下： ① 计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw oct+10lgQ4πr12+4R 式中：Loct,1  某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw oct  某个声源的倍频带声功率级，dB（A）； r1 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R  房间常数，m2；Q 方向性因子，无量纲值。 ② 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1T=10lgi=1N100.1Loct,1i 计算室外靠近围护结构处的声压级： Loct,2T=Loct,1T−TLoct+6 ④ 将室外声级 Loct, 2 （T） 和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级 Lw oct ： Lw oct=Loct,2T+10lgS 式中：S — 透声面积，m2。 ⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥ 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： Loctr=Loctr0−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct （r）  点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct （r0）  参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r 预测点距声源的距离，m； r0 参考位置距声源的距离，m； Loct  各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则Loctr0=Lw oct−20lgr0−8 ⑦ 由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq（A）。 ⑧ 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j ，在T时间内该声源工作时间为tout,j ，则预测点的总等效声级为： LeqT=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T — 计算等效声级的时间，h； N — 室外声源个数，M为等效室外声源个数。 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。 3）预测结果 本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。 根据项目设备布置情况及车间距离各场界距离，经计算，项目厂界噪声情况如下表所示： 表4-14 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 测点编号; 预测点位置; 生产车间距离厂界距离; 贡献值; 标准值. 1; 厂界东1m处; 5m; 47.07; 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）. 2; 厂界南1m处; 4m; 52.2. 3; 厂界西1m处; 3m; 53.1. 4; 厂界北1m处; 12m; 44.4. 根据现场踏勘，建设项目所在地的周边50米范围内主要为工业企业，经减振、建筑隔声以及距离衰减后，建设项目厂界噪声的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，本项目噪声对区域声环境影响较小。 （3）监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中简化管理和参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中排污单位要求确定监测频次，噪声监测计划安排如下。 表4-17 声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季; 有资质的监测单位; GB12348-2008中3类标准要求. 4、固体废物 项目产生的固体废弃物主要是生活垃圾、废包装材料、除尘器收集的粉尘、废布袋、废机油桶和废机油以及含油废抹布及废手套。 （1）固体废物产生情况 ①生活垃圾 项目劳动定员10人，员工在厂内办公生活时人均生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，每年工作330天，则生活垃圾产生量5kg/d，1.65t/a，由环卫部门定期清运。 2）一般固体废物 ①废包装材料：项目分装过程中分装产品会产生少量的废包装材料，约为0.2t/a； ②除尘器收集的粉尘：项目在生产过程中会产生粉尘经布袋除尘设备处理，项目粉尘收集量约为50.44t/a，收集后回用于生产。 ③废布袋：项目袋式除尘器处理废气产生的废布袋，产生量约0.1t/a，属于一般工业固废，外售综合利用； 3）危险固体废物 ①废机油桶：本项目使用的润滑油均为桶装，使用后产生废机油桶，产生量约为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）相关内容，属于HW08危险废物，废物代码为（900-249-08），建设单位集中收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ②废机油：项目在机加工生产过程中使用切割机等过程中会产生废机油，依据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW08危险废物，废物代码为（900-214-08），根据建设单位提供资料，项目废机油产生量约为0.1t/a，交由有危险废物处理资质的单位处理。 ③含油废抹布及废手套：本项目在设备清洁及保养过程中会产生一定量的含油的废抹布，根据建设单位提供资料，其产生量约为0.005t/a，依据《国家危险废物名录》（2021版），含油废抹布及废手套属于HW49危险废物，废物代码为（900-041-49），交由有危险废物处理资质的单位处理。 本项目固废产生和排放情况见下表。 表4-18 固体废弃物产生和排放状况 来源; 名称; 危废编号; 性状; 产生量; 处理或处置方式. 原料包装; 废包装材料; --; 固态; 0.2t/a; 由物资回收部门回收. 除尘; 除尘器收集的粉尘; --; 固态; 50.44t/a; 回用于生产. 除尘; 废布袋; --; 固态; 0.1t/a; 外售综合利用. 设备检修; 废机油桶（HW08）; 900-249-08; 液态; 0.02t/a; 危废暂存间暂存后，交有资质单位处置. 设备检修; 废机油（HW08）; 900-214-08; 液态; 0.1t/a. 设备检修; 含油抹布及手套（HW49）; 900-041-49; 固态; 0.005t/a. 员工生活; 生活垃圾; --; 固态; 1.65t/a; 由环卫部门统一清运. 本项目各类固体废物产生量及处理处置情况见下表。 表4-19 项目产生的危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08含矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.1; 机械 维修; 液态; 矿物油; 矿物油; 1年; T/In; 在厂区危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置. 2; 废机油桶; 900-249-08; 0.02; 机械 维修; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年; T/In. 3; 含油抹布及手套; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.005; 机械 维修; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年; T/In. 表4-20 运营期一般固废和生活垃圾产生及处置情况 序号; 固废名称; 废物代码; 来源; 状态; 存放地点; 产生量t/a; 处置方式; 排放量. 1; 废包装材料; 303-001-07; 原料包装; 固态; 一般固废间; 0.2; 由物资回收部门回收; 0. 2; 除尘器收集的粉尘; 303-001-66; 除尘; 固态; 一般固废间; 50.44; 企业回收再利用; 0. 3; 废布袋; 303-001-99; 除尘; 固态; 一般固废间; 0.1; 外售综合利用. 4; 生活垃圾; /; 员工生活; 固态; 厂内垃圾收集处单独存放; 1.65; 委托环卫部门清运处置; 0. （2）固废处置环境管理要求 本项目产生的一般工业固废均属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物，一般工业固废暂存间设置在生产车间内，建筑面积为10m2，可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定中的有关规定要求。 本项目建有1个危废暂存间，本项目危险废物贮存场所基本情况见下表： 表4-21 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08含矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 厂房内; 10m2; 防淋、防晒、防渗; 0.2t; 1年. 废机油桶; 900-249-08; 0.2t; 1年. 含油抹布及手套; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.2t; 1年. 厂内危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的规定设置，具体要求如下： 本项目投产后，所产生的危险废物在车间内设置临时贮存场所，注意远离火源；根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定，以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，建设单位在生产车间的设立单独的固废存放区，对临时存放区提出如下防范措施： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 针对贮存间还应做到以下要求： ①贮存间内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存间内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ③贮存易产生粉尘、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。 针对危险废物，还应在包装、运输中作到如下要求： 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，企业将危废委托有资质单位进行处置。企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 项目危废运输由危废处置单位负责，运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： A、采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 B、运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 C、危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。 D、应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。 E、每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。 F、在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 G、危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 H、运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。 I、禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。 J、车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 K、合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。 L、运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄露性事故而污染水体。 M、危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。 N、应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。 应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。 ### （3）项目固废处理处置的影响分析 本项目产生的各类固体废物进行了分类收集、贮存，防止危险废物与生活垃圾混放后引发危险废物的二次污染，减轻了对环境的影响。 同时对固体废物在厂内的堆放区采取了相应的防护措施，所有危险废物能妥善在厂区内存放，不会对土壤、地下水等造成影响。 危废的转移和运输均交由具备有资质的危险固废运输单位和处置单位执行，运输单位对运输路线进行规划，尽量避开人口密集区域、水源保护以及交通拥堵道路等区域，不得超载，并配有押运员，以防止在运输过程中发生散落、泄露以及因交通事故造成的污染事件。接受处置单位对到厂的危废须按规定进行存放、处置，并做到达标排放。在做好安全运输、合法处置，达标排放的情况下，危废的运输和转移过程中不会对环境造成严重污染。 因此，企业在落实如上处理措施后，本项目运营期产生的固体废物均可实现妥善处理和处置，对区域环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径分析 生产过程中产生的污染物主要以水为载体，通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。在遇砂性土会较快进入地下水体，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，当遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水体。 包气带的防护能力大小，直接影响着地下水的防护，包气带防护条件与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，则地下水自然防护条件就差，污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续，稳定，则地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些，拟建项目地下水污染途径主要是各类污水池的渗漏对浅层地下水的影响，其中预处理阶段的污水池由于浓度高，其影响比其它池体要大。 对土壤的污染途径主要为废气处理设施的颗粒物通过大气沉降对土壤环境造成污染。 （2）污染防控措施 ①分区防渗 针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则、防渗技术要求进行划分。 危废暂存间需按重点防渗区进行防渗，危险废物暂存场所的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定；具体分区防治措施详见下表。根据导则要求，结合项目特征，项目无需设置地下水及土壤跟踪监测点。 表4-22 厂区污染防治分区划分表 防渗区; 防渗单元; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; 危废贮存间; 底部基础、墙裙; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或者参照GB18598执行. 一般防渗区; 车间重点污染防治区之外的区域; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数k≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 办公生活区; 地面; 一般地面硬化. 重点防渗区防渗措施：基础层素土夯实；面层浇注200mm厚水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（C30，抗渗等级P6）作为面层；涂覆环氧树脂进行防渗。渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 ②运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低；制定并落实相应环境风险事故应急预案。 ③固体废物转运、贮存等各环节做好放风、防雨、防渗措施，禁止随意弃置、堆放、填埋。 按照有关的规范要求采取上述污染防治措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。 7、环境风险 （1）风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）（以下简称“导则”），对涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。 项目涉及的化学品及其理化性质见下表，识别其是否为有毒有害和易燃易爆危险物质。 表4-23 物质危险性识别汇总表 序号; 物质名称; 相态; 火灾、爆炸危险性; 毒性; 识别结果. 闪点 （℃）; 沸点（℃）; 爆炸极限 （体积分数，％）; 毒性 分级; LD50 （mg/kg）. 1; 废机油; 液态; 150; 220; /; /; /; 可燃液体. 由上表可知，本项目涉及的风险物质主要为废机油等液体物质。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当存在多种危险物质时，Q按下式进行计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 表4-24 危险物质数量与临界量比值计算表 序号; 物质名称; 危险性类别; 储存量（t）; Q值. 实际最大量; 临界量. 1; 废机油; 油类物质; 0.10; 2500; 0.00004. 合计; ——; ——; 0.00004. 项目危险物质数量与临界量比值Q＜1。该项目环境风险潜势为Ⅰ。开展简单分析。 （2）环境风险简单分析内容 1）风险事故影响途径分析 根据资料，项目环境风险源主要为：废机油的泄漏，设备事故引起的火灾、爆炸及环境污染，厂区废气事故排放等3项，具体分析如下： ①废机油的泄漏项目营运期产生的废机油暂存；厂区由于员工操作失误或管理不当等原因，造成危废盛放容器破损，致使危险废物泄漏，对周边环境造成一定的影响。 ②设备事故引起的火灾、爆炸及环境污染项目生产过程中由于员工操作失误或管理不当等原因，造成火灾和爆炸事故。 ③本项目运营过程中废气处理设施故障不能正常使用时，会导致污染物浓度超标，对员工健康造成伤害，对周围居民健康造成影响，同时也会增加当地大气环境的压力。 类比国内同类型企业的实际运行情况，只要企业在生产过程中加强管理，严格执行国家和企业的各类规定和规程，安全生产，采取相应的风险防范措施的情况下，其出现火灾、爆炸、泄漏等事故的发生概率极低。 2）风险防范措施 ①火灾风险防范措施 项目具有潜在的火灾危险性，因此，本项目施工和运营过程中必须进行合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，特别是各生产工序的危险性最大，项目应保证施工质量，严格执行安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。 ②设备事故引起的火灾、爆炸及环境污染防范措施 a厂区安全防范措施 项目生产作业场所的耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造应严格按照《建筑设计防火规范》（2018年版）设计建设；并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）设置了消防系统，配备了必要的消防器材； b 消防及火灾报警系统 生产车间应设置火灾浓度报警装置（报警浓度为爆炸下限浓度的25%）；其它散发易燃易爆气体的设备都应设置人工或自动灭火装置； c 火灾引起次生环境污染事故防范措施 燃烧过程中产生的CO和烟尘等对大气造成污染，进行监测，组织好撤离；企业消防灭火过程中产生的消防废水引入化粪池，排入市政污水管网。 ③废机油的泄漏防范措施 a 项目应将产生的危险废物收集专用容器或固定区域，并设立明显的区分标识，严禁烟火，配备消防设施，并尽量避免大量堆放； b 危险废物暂存间内的危废，应定期交由相关单位处置，严禁在危废暂存间内久存； c 环评要求危废暂存间采取防渗措施，危废暂存间设置围堰，废机油设置铁桶容器存放，规范管理制度，配置吸油毡等应急物资。当发生泄漏事故等突发环境事件后，可将泄漏的废机油控制在围堰内，然后用吸油毡吸附泄漏的废机油并暂存与危废暂存间。 ④大气环境风险防范措施 一旦废气处理设施上发生故障停止运行，废气处理设施操作人员要及时向废气处理设施负责人汇报，废气处理设施负责人确认消息后要及时与废气处理设施相对应的工序或车间负责人联系，要求停止生产，以减少废气量的产生，然后联系应急救援办公室派抢险抢修组进行处理设施的抢修。对于废气处理设施所有的易损部件（如皮带、轴承）等，废气处理设施负责人要及时委托采购购买备用件，一旦发生损坏及时更换。 （3）风险评价结论 加强车间管理，定期检查，消除安全隐患，以保证其正常工作，采取以上措施后，一般认为项目事故发生的概率很小，环境风险可以接受。 8、环保投资 该项目环保投资20.5万元，占项目总投资550万元的3.7%，具体见表： 表4-26 建设项目环保措施投资一览表 序号; 类 别; 治理对象; 环保措施; 投资(万元). 1; 废水治理措施; 生活污水; 化粪池预处理后接管; 0. 2; 大气污染治理措施; 上料、搅拌及分装粉尘; 集气罩收集+袋式除尘器处理+15m排气筒排放; 9.0. 3; 噪声防治措施; 设备; 安装减振基座、隔声罩、消声等措施; 3. 4; 固废治理措施; 一般固废; 一般固废暂存间（10m2）; 2. 危险废物; 危废暂存间（10m2）; 5.5. 生活垃圾; 委托环卫部门统一清运; 1. 总计; 20.5. 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料、搅拌、分 装工序 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值； |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 雨污分流，生活污水、进入化粪池；接市政污水管网 | 淮南经济技术开发区污水处理厂接管要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备 噪声 | 隔声、减振等各项降噪措施 | 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目运营期产生的固废主要是职工生活垃圾、废包装材料、废布袋和除尘器收集的粉尘，废机油桶、废机油、废含油抹布等，废包装材料、废布袋和除尘器收集的粉尘存于一般固废暂存间，废机油桶、废机油和废含油抹布存于危险固废暂存间。设一般固废暂存间，面积为10m2，该暂存场地按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求采取相应的防渗、防风、防雨措施。项目西南设危废暂存间，面积为10m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危废暂存间，暂存间应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置渗出液收集设施，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设立危险废物标示牌，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间进行重点防渗；其余生产车间为一般防渗，道路、办公区为简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）废气事故排放防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，若遇到非正常排放无法及时处理时，必须停产检修，避免非正常排放对环境造成不利影响。 ②严格设备选型，确保设备净化效率； 贮运工程风险防范措施：原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内；远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求，严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排污口规范化设置 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点；本项目共设置1根排气筒（DA001）和1个生活污水排放口（DW001）。 （2）按照GB15562.1-1995及GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的规定，规范化设置废气排气筒、噪声排放口、一般固废堆场、危险废物暂存间等。 对企业车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 表5-1 环保图形标志 序号; 提示性图形符号; 警告图形符号; 排放口及堆场. 1; 污水排放口. 2; 废气排放口. 3; 噪声排放源. 4; 危险废物. 表5-2 环保图形标志形状、颜色 类型; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 提示性图形符号; 正方形边框; 绿色; 白色. 警告图形符号; 三角形边框; 黄色; 黑色. （3）按照要求填写由原国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。 （4）规范化设置的排污口有关设置属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。 另外，项目建成投入运行后，应向环保主管部门进行排污申报。 |

- 六、结论

淮南嘉之梦建材有限公司干粉砂浆生产基地项目符合国家产业政策，选址可行。在落实报告中提出的各项环保措施前提下，可实现污染物达标排放，排放的主要污染物量符合总量控制指标要求。项目建设对环境的不利影响可得到有效控制和缓解，不会降低评价区域原有环境质量功能级别，因而从环境保护角度，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 2.56t/a | 0 | 2.56t/a | +2.56t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 158.4m3/a |  | 158.4m3/a | +158.4m3/a |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.008t/a | 0 | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 50.44t/a | 0 | 50.44t/a | +50.44t/a |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.65t/a | 0 | 1.65t/a | +1.65t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 含油废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①