淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：淮南市谢家集区农业农村水利局

评价单位：安徽克林曼生态环境工程有限公司

二O二四年八月

目  录

目  录	I

概  述	1

一、项目由来	1

二、建设项目特点	3

三、环境影响评价的过程	4

四、分析判定相关情况	4

五、关注的主要环境问题及环境影响	4

六、环境影响评价的主要结论	5

1 总则	6

1.1 编制目的	6

1.2 编制依据	6

1.3 环境影响识别和评价因子筛选	10

1.4 评价等级与评价范围	11

1.5 评价标准	24

1.6 评价重点与评价方法	29

1.7 评价时段与技术路线	29

1.8 与相关规划的符合性分析	30

1.9 环境保护目标	49

2 工程概况	57

2.1 工程现状及建设的必要性	57

2.2 工程基本情况	62

2.3 工程总布置和工程设计	70

2.4 工程施工布置及进度	85

2.5 建设征地与移民安置	107

2.6 工程投资	113

2.7 工程特性表	113

3 建设项目工程分析	115

3.1 环境合理性分析	115

3.2 施工期工程分析	129

3.3 运行期污染源强分析	154

4 环境现状调查与评价	160

4.1 自然环境概况	160

4.2 环境质量现状调查与评价	169

4.3 生态环境现状调查与评价	187

5 环境影响预测与评价	225

5.1 水文情势影响分析	225

5.2 地表水环境影响分析	230

5.3 大气环境影响分析与评价	255

5.4 声环境影响预测与评价	260

5.5 固体废物影响分析与评价	353

5.6 土壤环境影响分析	356

5.7 生态环境影响分析与评价	359

5.11占地和移民安置对环境的影响	373

6 环境风险评价	375

6.1 评价目的	375

6.2 风险调查	375

6.3 评价等级与范围	376

6.4 风险识别	376

6.5 风险事故情形分析	377

6.6 风险防范措施	380

6.7 环境风险应急预案	382

7 环境保护措施及其可行性论证	385

7.1 工程方案的环保优化措施	385

7.2 水环境保护措施	387

7.3 声环境保护措施	391

7.4 大气环境保护措施	394

7.5 固体废物处置措施	396

7.6 土壤环境保护措施	399

7.7 生态环境保护措施	399

7.8 水土保持措施	409

8 环境影响经济损益分析与环境保护投资	410

8.1 环境影响经济损益分析	410

8.2环境保护投资估算	413

9 环境管理与监测计划	416

9.1环境保护管理计划	416

9.2环境监测计划	421

9.3三同时环保验收	426

10 环境影响评价结论	435

10.1 项目概况	435

10.2 环境准入评价	435

10.3 环境质量现状评价	436

10.4 环境影响评价与环境保护措施	437

10.5 公众参与	443

10.6 综合结论	443

附件：

附件1 委托书；

附件2 淮南市谢家集区发展和改革委员会《关于淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告的意见》 谢发改〔2023〕110号；

附件3 淮南市谢家集区发展和改革委员会《关于淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目建议书的批复》 谢发改〔2023〕105号；

附件4 淮南市水利局《关于淮南市谢家集区朱集灌区续建配套与现代化改造项目实施方案的皮肤》淮水农〔2024〕23号；

附件5 现状监测报告；

附件6 建设项目环境影响报告书审批基础信息表。

概  述

一、项目由来

灌区是保障国家粮食安全的重要基础。党中央、国务院历来高度重视灌区建设发展，1998年以来，国家投入大量资金开展大型灌区续建配套与现代化改造，灌区病险、“卡脖子”及骨干渠段严重渗漏等突出问题得到有效解决，大幅提升了农业综合生产能力，提高了灌溉水利用效率和效益。但由于灌区早期建设标准低、运行时间久、历史欠账多，同时受水土资源变化、水资源供需矛盾加剧等因素影响，部分灌区在工程设施、用水管理、可持续发展等方面还存在一些突出短板，难以适应实施乡村振兴战略、保障国家粮食安全、发展现代农业的需要。按照近年来中央一号文件及《乡村振兴战略规划》的有关要求，为做好“十四五”灌区续建配套与现代化改造实施方案编制工作。

2020年，水利部和国家发展改革委联合印发了《关于开展大型灌区续建配套与现代化改造实施方案编制工作的通知》（办农水〔2020〕56号），全面部署“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造工作。通知要求积极践行新时代治水思路，落实水利改革发展总基调，以保障灌区供水安全、粮食安全、生态安全为主要目标，按照“抓关键、除隐患、促节水、补短板、提能力、强监管”的要求，以完善灌区工程设施体系和管理体系作为现代化改造的基础，以现代信息技术应用、智慧灌区建设作为提高管理能力和服务水平的手段，以提升灌溉排水保证率作为现代化改造的重点，着力建设“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的现代化灌区，为现代农业发展和乡村振兴提供水利支持和保障。

《淮南市水利发展“十四五”规划》提出：在完成“十三五”规划的既定目标任务的同时，必须清醒的认识到，我市水利基础还比较薄弱，与水利行业自身管理要求和实现水利现代化的要求还有较大差距，还面临新挑战。如新老水问题交织并行将在一定范围内长期存在，还要进一步加快完善现代化的水利基础设施网络，补齐补强水利薄弱环节短板，大力增强水旱灾害防御能力，全面提升水生态文明建设水平，着力构建现代化水治理制度体系，全力推进水利高质量发展。其中，水资源配置与经济社会发展还不适应，一是蓄水、调水、引水等水资源配置工程体系仍不完善，水资源调度手段能力不足，水资源配置和保障水平不高；二是农业水利基础设施较为薄弱，大中型灌区续建配套和节水改造还需加快建设；三是城乡供水保障能力不足，水资源应急备用能力尚不能满足需要，水资源安全保障达标建设亟待加强，农村饮水安全保障程度不高。

围绕“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革发展总基调，为了实现淮南市灌区续建配套与现代化改造的总体目标，必须以完善灌区工程设施体系作为现代化改造的基础，重点解决影响灌区运行安全和整体效益发挥的“卡脖子”工程，尽快补齐灌区工程“短板”。

本次朱集灌区范围涉及杨公镇、曹庵镇、孙庙乡、三和乡和孤堆回族乡5个乡镇，55个行政村。灌区范围为20.29万亩，设计灌溉面积11.80万亩。灌区主要依靠朱集一站（总装机2400KW，总设计流量为10.7m3/s）、柯湖电灌站（设计流量为0.83m3/s）、老岗电灌站（设计流量为1.24m3/s）、刘郢电灌站（设计流量为0.28m3/s）、王集电灌站（设计流量为0.56m3/s）、新庄电灌站（设计流量为0.42m3/s）和徐庙电灌站（设计流量为1.2m3/s）提取瓦埠湖水进行灌溉提取瓦埠湖水灌溉；朱集二站（总装机1420KW，总设计流量为8m3/s）提取二引干渠水灌溉；横塘三站（总装机440KW，总设计流量为2.1m3/s）提取二东干渠水灌溉；杨公三站（总装机330KW，总设计流量为1.8m3/s）提取二北干渠水灌溉。

朱集灌区工程主要建设内容：骨干输配水工程49.395km（衬砌37085m和清淤12310m）；骨干渠（沟）系建筑物及配套设施137座；用水量测工程（泵站监测点10座、干渠渠道监测点9座和放水涵闸监测点67座）；信息化工程（灌区信息化平台建设1套）。

本项目《淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告》已于2023年11月01日经淮南市潘家集区发展和改革委员会批复（谢发改[2023]105号），项目代码为：2311-340404-04-01-639609。

工程名称以及工程内容情况详见表1-1。

表1-1  淮南市朱集灌区工程建设内容统计表

| 灌区名称 | 骨干输配水工程（m） |  | 骨干渠（沟）系建筑物及配套设施 |  |  |  |  |  |  |  | 用水量测及信息化（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 衬砌 | 清淤 | 节制闸 | 分水闸 | 放水涵闸 | 机耕桥 | 渡槽 | 箱涵 | 管理区工程 | 合计（座） |  |
| 朱集灌区 | 37085 | 12310 | 7 | 6 | 104 | 13 | 1 | 2 | 4 | 137 | 1 |
| 朱集一站引水渠 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二引干渠 | 1361 |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  | 13 |  |
| 一东干渠 | 12988 | 832 | 1 | 1 | 25 | 4 |  |  |  | 31 |  |
| 二东干渠 | 8392 | 370 | 1 |  | 33 | 6 | 1 |  |  | 41 |  |
| 二北干渠 | 4051 | 1769 |  | 1 | 17 | 1 |  |  |  | 19 |  |
| 杨公三站引水渠 |  | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三北干渠 | 740 | 2259 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
| 杨公三站出水渠 |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三东干渠 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
| 桂岗支渠 | 3993 | 383 | 4 |  | 10 |  |  |  |  | 13 |  |
| 染坊支渠 | 317 | 3350 |  | 1 | 4 | 2 |  | 2 |  | 4 |  |
| 一北干渠 | 4893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双庙支渠 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方庄支渠 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朱集一站管理区建设及绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 朱集二站管理区建设、朱集管理所管理区建设及绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 杨公三站管理区建设及绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 原朱集管理站屋面改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |

二、建设项目特点

（1）工程主要涉及的行政区域：

淮南市谢家集区。

（2）主要的工程类别：

主要包括骨干输配水工程49.395km（衬砌37085m和清淤12310m）；骨干渠（沟）系建筑物及配套设施137座；用水量测工程（泵站监测点10座、干渠渠道监测点9座和放水涵闸监测点67座）；信息化工程（灌区信息化平台建设1套）。

（3）工程占地情况：

本灌区仅临时占地，工程临时占地主要为施工工作面、弃土区、临时施工道路占地，共计440亩。

（4）工程的主要环境影响：

本次工程为现有渠道、渠系建筑物的配套改造，不涉及新增供水量、灌溉规模。

本次工程建设内容和类型较简单，但工程是线状工程，涉及区域面积大。

本工程为非污染生态影响类工程，工程产生的环境影响主要集中在施工期，工程运行产生的环境影响小。渠道自身不向环境排放污染物，不涉及航道以及不涉及渠道裁弯取直、围湖造地。工程建设对环境的影响主要为①施工期对地表水环境的影响；②施工期对生态影响范围内生态环境特别是瓦埠湖省级湿地自然公园中鸟类的影响。

（5）涉及的特殊环保目标和生态敏感区情况

本工程不占用饮用水水源地、风景名胜区，一站引水渠工程不占用，评价范围涉及瓦埠湖省级湿地自然公园。

以上是工程建设关注的主要环境敏感保护目标。

三、环境影响评价的过程

建设单位淮南市谢家集区农业农村水利局于2023年5月22日委托安徽克林曼生态环境工程有限公司承担《淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目环境影响报告书》的编制工作。

2024年5月22日采用网络公示的方式，建设单位在淮南市谢家集区生态环境分局网站进行了本工程环境影响评价第一次公示。

四、分析判定相关情况

本工程为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类 二、水利-2、节水供水工程”，属于“鼓励类”项目。

2023年11月10日淮南市谢家集区发展和改革委员会以“关于淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告的意见”（谢发改〔2023〕110号）对可研报告进行批复，项目代码为2311-340404-04-01-639609。

本项目评价范围涉及瓦埠湖省级湿地自然公园，属于“五十一、水利125灌区工程（不含水源工程的）”中涉及环境敏感区，因此，应编制环境影响报告书。

五、关注的主要环境问题及环境影响

项目重点关注生态环境、水环境影响及污染控制措施、环境风险防范与应急要求等。

生态环境重点论述工程建设对项目涉及的湿地公园、水生生态环境；对临时施工场地涉及的陆域生态的影响；水环境重点评价工程建设对本工程涉及渠道、地表水水环境的影响；固体废物重点评价渠道清淤底泥以及建筑垃圾的影响；环境风险章节重点关注油料泄漏对评价范围内水环境的影响；环境污染防治措施重点论述施工期地表水、大气污染防治措施、生态环境保护措施、运输侧翻及物料、油料泄漏风险防范措施。

六、环境影响评价的主要结论

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目工程合计渠道清淤长12310m、渠道衬砌37085m，续建配套各类渠系建筑物137座，新建灌区信息化平台建设1套。

项目建设不可避免会对沿线敏感区和集中居民点产生不利影响因素，针对不利因素，设计中提出了积极有效的防护措施，本环评提出了有针对性防治措施和建议。上述环境保护措施与主体工程实现“三同时”，同时加强监控管理，本工程对环境的影响可以得到控制和缓解。

在切实做好环境保护措施，落实好关于饮用水水源保护区、风景名胜区、湿地公园等相关法律法规要求的前提下，本工程是一项经济效益、社会效益和环境效益统一的工程。因此，本环评认为，在严格落实各项环境保护措施及建议的条件下，从环境影响角度分析，本工程建设是可行的。

1 总则

1.1 编制目的

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目施工期和营运期将对区域环境产生一定的影响，评价拟在对工程区域环境现状调查的基础上，通过工程污染分析、类比分析等方法预测工程建设对环境的影响，提出防治污染和减缓影响的可行措施，为工程决策提供依据，指导工程环境保护设计和工程施工及营运期环境管理。

环境影响评价工作的具体目的如下：

（1）通过实地踏勘、现场补充监测、背景资料收集与调查，分析项目所在区域环境质量现状，为工程环境影响预测提供依据；

（2）通过环境影响评价给工程设计和决策部门提供环境指导，在工程设计和决策中确保该项目在环境上合理并可持续发展；

（3）确保负面的环境影响在项目前期得以识别和评估，以便采取适当的措施来避免、缓解、减少或最大限度地降低负面的影响；

（4）对不可避免的或不能缓解的影响采取补偿措施；

（5）制定环境管理和监测计划，为施工期和运营期的环境管理提供依据。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修订；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国水法》，2016.7.2修订；

（9）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018.10.26修订；

（10）《中华人民共和国文物保护法》，2017.11.05实施；

（11）《中华人民共和国土地管理法》，2020.1.1起施行；

（12）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日施行；

（13）《风景名胜区条例》，2016.2.6修订；

（14）《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1起施行；

（15）《中华人民共和国河道管理条例》，2017.3.1修订；

（16）《中华人民共和国湿地保护法》，2021.12月.日实施；

（17）《国家湿地公园管理办法》，林湿发〔2017〕150号；

（18）《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号，2015.4.2发布；

（19）《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号，2013.9.10发布；

（20）《土壤污染防治行动计划》，国发〔2016〕31号，2016.5.28发布；

（21）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021.1.1；

（22）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展和改革委员会第7号令；

（23）《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》，自然资规〔2021〕2号；

（24）《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，自然资发〔2022〕142号；

（25）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号；

（26）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号；

（27）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019.1.1施行；

（28）关于印发《长江经济带生态环境保护规划》的通知，环规财〔2017〕88号；

（29）《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，2019年11月；

（30）《淮河流域水污染防治暂行条例》，2011修订；

（31）《关于开展大型灌区续建配套与现代化改造实施方案编制工作的通知》，办农水〔2020〕56号；

（32）《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》，2021年8月；

（33）《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021年2月1日批准；

（34）《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日起施行；

（35）《安徽省大气污染防治条例》，2015年3月1日起施行；

（36）《安徽省农业生态环境保护条例（2018修正）》，2018年4月；

（37）《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》，安徽省人民政府，皖政〔2013〕89号；

（38）《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》，皖大气办﹝2021﹞3号；

（39）安徽省实施《中华人民共和国河道管理条例》办法，2017年修正；

（40）《安徽省饮用水水源环境保护条例》，2016年10月8日；

（41）《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》，皖发〔2021〕19号；

（42）《安徽省淮河流域水污染防治条例》，安徽省人民代表大会常务委员会公告（第八号），2019年1月1日起施行；

（43）《巢湖流域水污染防治条例》，安徽省人民代表大会常务委员会，公告第十九号；

（44）《安徽省生态保护红线》，安徽省人民政府，2018年6月；

（45）中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于印发《安徽省划定并严守生态保护红线实施方案》的通知，2017年9月；

（46）《安徽省自然资源厅安徽省生态环境厅安徽省林业局转发自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知》（皖自然资规划函〔2022〕113号）；

（47）《安徽省土壤污染防治工作方案》，2016年12月29日；

（48）《安徽省森林公园管理条例》，2007年3月1日；

（49）安徽省人民政府关于公布安徽省重点保护野生植物名录的通知，皖政秘〔2022〕233号；

（50）安徽省人民政府关于公布安徽省重点保护野生动物名录的通知，皖政秘〔2023〕4号；

（51）《安徽省级湿地自然公园管理办法》，安徽省林业局，2021年3月3日；

（52）《淮南市扬尘污染防治办法》2016年1月1日起施行；

（53）《淮南市大气污染防治补短板攻坚行动实施方案》，2020年11月11日；

（54）淮南市人民政府办公室关于印发《淮南市饮用水水源地保护攻坚战实施方案的通知》，2019年4月4日。

1.2.2 技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则  水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（7）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（10）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（11）《水利水电工程环境保护设计概（估）算编制规程》（SL359-2006）；

（12）《关于印发城市轨道交通、水利（灌区工程）两个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2018〕17号）；

（13）《饮用水水源保护区划分技术规范》，HJ338-2018；

（14）饮用水水源保护区污染防治管理规定，2010年12月22日修正；

（15）安徽省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法，省人大常委会公告第四十六号，2021年5月。

1.2.3 相关规划

（1）《安徽省生态功能区划》；

（2）《安徽省主体功能区划》；

（3）《安徽省水功能区划》；

（4）《安徽省水环境功能区划》，2003年；

（5）《安徽省灾后水利建设总体规划》，2017年4月；

（6）《淮河流域综合规划（2012-2030）》，国函〔2013〕35号；

（7）《淮河生态经济带发展规划》，2018年；

（8）《淮河流域防洪规划》，国函〔2009〕37号；

（9）《长江流域综合规划（2012-2030年）》，国函〔2012〕220号；

（10）《巢湖流域防洪规划》；

（11）《安徽省湿地保护规划（2022-2030年）》，安徽省林业局，2023年11月14日；

（12）《淮南市谢家集区朱集灌区续建配套与现代化改造项目实施方案》，2023年12月。

1.2.4其它文件

（1）委托书；

（2）《淮南市谢家集区朱集灌区续建配套与现代化改造项目可行性研究报告》；

（3）《淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告》；

（4）《关于印发安徽省城市集中式饮用水水源保护区划分方案的通知》，原安徽省环境保护局，环水函〔2009〕268号；

（5）《关于引发安徽省县级以上集中式饮用水水源地名录的通知》，皖水资管函[2021]646号，2021年12月31日；

（6）建设单位提供的其它文件。

1.3 环境影响识别和评价因子筛选

1.3.1 环境影响识别结果

淮南市谢家集区朱集灌区续建配套与现代化改造项目涉及施工范围广、工程量影响较大，工程建设将对局部区域河势及水文情势、水环境、生态环境、声环境等产生不利影响，工程建设还将产生部分固体废物。环境影响分析见表1.3-1。

表1.3-1  环境影响因子识别矩阵

| 环境要素 项目组成 |  | 生态环境 |  |  |  | 水 环 境 |  | 声 环 境 | 环 境 空 气 | 固 体 废 物 | 社会环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水 土 流 失 | 水 域 生 态 | 陆 域 生 态 | 自 然 景 观 | 水 文 | 水 质 | 噪 声 | 空 气 质 量 | 固 体 废 物 | 人 群 健 康 | 社 会 交 通 | 土 地 利 用 | 社 会 经 济 |
| 施 工 期 | 渠道清淤 | - ○ | - √ | - ○ | - ○ | - √ | - ○ | - ○ | - ○ | - √ |  |  | - ○ |  |
|  | 渠道施工 | - √ | - ○ | - ○ |  |  | - ○ |  | - ○ | - ○ |  |  |  |  |
|  | 涵闸建筑物施工 | - ○ | - √ | - ○ |  | - √ |  | - √ | - ○ | - ○ |  |  |  |  |
|  | 堤顶防汛道路 | - √ |  | - ○ |  |  |  | - ○ | - √ | - ○ |  | - ○ | - √ |  |
|  | 管理区建设及绿化 |  |  |  |  |  |  | - √ | - ○ | - ○ |  |  |  |  |
|  | 材料运输 |  |  |  |  |  |  | - √ | - ○ |  |  | - √ |  |  |
|  | 工程占地 | - √ |  | - √ | - ○ |  |  |  |  |  |  |  | - √ |  |
|  | 施工人员 |  |  |  |  |  | - ○ |  |  | - ○ | - ○ |  |  |  |
| 营 运 期 | 环境保护 |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防汛道路 |  |  |  |  |  |  | - ○ | - ○ |  |  | + | - ○ | + |
|  | 渠道防洪 |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  | + | + |
|  | 节制闸等建筑物 |  | - √ |  |  | - √ |  | - ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵站工程 |  | - ○ |  |  | - ○ |  | - √ | - ○ |  |  |  |  |  |

注：“√”有显著影响；“○”有较小影响；“空白”无显著影响；“+”正影响。“-”负影响。

1.3.2评价因子筛选

环境影响因子的识别与评价因子的筛选结果见表1.3-2。

表1.3-2  环境影响评价因子筛选

| 环境要素 | 环境质量现状评价因子 |  | 环境影响预测与评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 地表水环境 | 水质 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、石油类 | SS | / |
|  | 水文情势 | 水资源、开发利用现状、水文调查 | / | 水位、流速、流量 |
| 生态环境 | 水生生物、野生动植物、生态系统、重要物种、主要生态问题、生态保护目标、生态敏感区 |  | 景观、植被、动物、生态敏感区 | / |
| 环境空气 | TSP、氨、硫化氢 |  | 颗粒物，氨、硫化氢 | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 |  | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | / |  | 施工人员生活垃圾、土石方（渠道底泥）、建筑垃圾、危险废物 | / |
| 环境风险 | / |  | 运输车辆侧翻导致油料泄漏等 | / |
| 土壤 | pH、铅、铜、铬、锌、镍、镉、汞、砷、土壤含盐量、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度、地下水位埋深 |  | / | 土壤盐化 |

1.4 评价等级与评价范围

1.4.1 评价等级

1.4.1.1 大气环境影响评价等级

项目施工期大气污染主要来自施工扬尘、运输车辆及机械产生的尾气、恶臭气体以及有机废气等，采取相应措施后对周边环境影响较小，且随着施工期结束污染即消除。

项目为灌区项目，项目运营期闸室、泵站等设备均采用电能，正常情况下不产生大气污染物，各污染物占标率Pi均为0。

污染物的最大地面浓度占标率Pi定义为：

式中：Pi — 第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci — 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i — 第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表1.4-1  环境空气影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本工程环境空气评价等级确定为三级。

1.4.1.2 水环境影响评价等级

本工程属于灌区续建配套工程，地表水环境影响型为水污染影响和水文要素影响复合影响型。

水污染影响型：根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的。

表1.4-2  水污染影响型建设项目地表水评价级别判定一览表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

本工程施工期混凝土搅拌和养护废水、基坑废水、车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，生活污水依托周边村庄或者经一体化污水处理设施处理达到和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准用于农田灌溉；综上本项目地表水环境（水污染影响型）评价等级为三级B。

水文要素影响：根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）可知水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定：

表1.4-3  水文要素影响型建设项目地表水评价级别判定一览表

| 评价等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容百分比α/% | 兴利库容与年径取水量占流量百分比β/% | 取水量占多年平均径流量百分比Γ/% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km 2；工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或完全年调节与多年调整 | β≥20；或完全年调节与多年条件 | γ≥30 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 20>α>10；或不稳定分层 | 20>β>2；或季条件与不完全年调节 | 30>γ>10 | 0.3>A1>0.05；或1.5>A2>0.2；或10>R>5 | 0.3>A1>0.05，或1.5>A2>0.2或20>R>5 | 0.5>A1>0.15，或3>A2>0.5 |
| 三级 | α≥20，或混合型 | β≤2，或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15或A2≤0.5 |

本项目的工程内容包括骨干输配水工程49.395km（衬砌37085m和清淤12310m）；骨干渠（沟）系建筑物及配套设施137座；用水量测工程（泵站监测点10座、干渠渠道监测点9座和放水涵闸监测点67座）；信息化工程（灌区信息化平台建设1套）。

项目位于淮南市谢家集区，工程分散分布、彼此之间在水文要素影响型建设项目评价等级判定中的“水温”、“径流”和“受影响地表水域”等不存在着叠加影响，因此按照每个单项子工程的工程内容和规模等分别判定水文影响评价等级。

项目水文影响主要是项目中渠道清淤和各类渠系建筑物的建设。工程新建内容主要节制闸、渡槽、机耕桥等，工程垂直投影面积及外扩范围均较小A1≤0.05km2，各单项子工程水文要素影响评价等级均初判为三级评价；

涉及各类渠系建筑物的建设按照设计底宽计算项目单项子工程施工总扰动水底面积，单项子工程“A2＜0.2km2”，根据工程施工特点，项目涉及到清淤的工程清淤前3个月关闭对应渠道进水闸，3个月后干地清淤，清淤施工对渠道水文情势无影响；

项目续建配套各类渠系建筑物137座中三东干渠李岗放水渠新建一座节制闸全断面截断渠道，其他渠系建筑物对过水断面和水域面积几乎无影响，按照节制闸渠系建筑物建设规划可知，单项渠系建筑物过水断面宽度占用比例为100%，属于水文要素影响等级表中“过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R≥10”，故该单项子工程水文要素影响评价等级为一级评价。

综上，本项目水文要素影响1个子项目一级评价，17个子项目三级评价。

本项目各子工程地表水水文要素影响评价等级判定一览表如下：

表1.4-4  各子工程地表水水文要素影响评价等级判定一览表

| 序号 | 灌区 | 渠道名称 | 工程扰动水底面积A2/km2 |  |  | 过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 其他情况 | 地表水水文要素评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 清淤段长度m | 设计河宽m | A2/km2 | 主要工程内容 | R/% |  |  |
| 1 | 朱集灌区 | 朱集一站引水渠 | 340 | 8 | 0.0027 | / | ≤5 | / | 三级 |
| 2 |  | 二引干渠 | / | / | / | 渠道岸坡衬砌1361m，拆除重建1座分水闸、12座放水涵闸 | ≤5 | / | 三级 |
| 3 |  | 一东干渠 | 832 | 2.18 | 0.0018 | 渠道岸坡衬砌12988m，1座节制闸更换闸门启闭机、1座分水闸更换闸门启闭机、拆除重建25座放水涵闸、4座机耕桥 | ≤5 | / | 三级 |
| 4 |  | 二东干渠 | 370 | 1.71 | 0.0006 | 渠道岸坡衬砌8392m，1座节制闸更换闸门启闭机、拆除重建33座放水涵闸、6座机耕桥、1处渡槽 | ≤5 | / | 三级 |
| 5 |  | 二北干渠 | 1769 | 2.00 | 0.0035 | 渠道岸坡衬砌4051m，拆除重建1座分水闸、17座放水涵闸、1座机耕桥 | ≤5 | / | 三级 |
| 6 |  | 杨公三站引水渠 | 370 |  |  | / | ≤5 | / | 三级 |
| 7 |  | 三北干渠 | 2259 | 2.50 | 0.0056 | 渠道岸坡衬砌740m，拆除重建1座分水闸、3座放水涵闸 | ≤5 | / | 三级 |
| 8 |  | 杨公三站出水渠 | 137 |  |  | / | ≤5 | / | 三级 |
| 9 |  | 三东干渠 | / | / | / | 新建1座节制闸、拆除重建1座分水闸 | ≥10 | / | 一级 |
| 10 |  | 桂岗支渠 | 383 | 1.17 | 0.0004 | 渠道岸坡衬砌3993m，拆除重建3座节制闸、更换1处泄洪闸闸门启闭机，启闭房大门10座放水涵闸 | ≤5 | / | 三级 |
| 11 |  | 染坊支渠 | 3350 | 2.50 | 0..0084 | 渠道岸坡衬砌317m，拆除重建1座分水闸、4座放水涵闸、2座机耕桥、2处箱涵 | ≤5 | / | 三级 |
| 12 |  | 一北干渠 | / | / | / | 渠道岸坡衬砌4793m等 | ≤5 | / | 三级 |
| 13 |  | 双庙支渠 | / | / | / | 渠道岸坡衬砌450m等 | ≤5 | / | 三级 |
| 14 |  | 方庄支渠 | 2500 |  |  | / | ≤5 | / | 三级 |
| 15 |  | 朱集一站管理区建设及绿化工程 | / | / | / | 管理区建设及绿化工程 | ≤5 | / | 三级 |
| 16 |  | 朱集二站管理区建设、朱集管理所管理区建设及绿化工程 | / | / | / | 管理区建设及绿化工程 | ≤5 | / | 三级 |
| 17 |  | 杨公三站管理区建设及绿化工程 | / | / | / | 管理区建设及绿化工程 | ≤5 | / | 三级 |
| 18 |  | 原朱集管理站屋面改造工程 | / | / | / | 管理区屋面改造工程 | ≤5 | / | 三级 |

1.4.1.3 声环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021），本项目主要位于GB3096-2008规定的1、2类区，建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标处的噪声级增量在5dB（A）以内，受影响人口变化不大，综合判定本项目声环境影响评价等级为二级。

1.4.1.4 地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），项目为A水利 2、灌区工程 中“新建5万亩及以上；改造30万亩及以上”中报告书类“其余”，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，因此项目不需要开展地下水评价工作。

1.4.1.5 生态影响评价等级

本项目属于线性水利工程、彼此距离较远，生态叠加影响较小，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ 19-2022）6.1 评价等级判定 中“6.1.6 线性工程可分段确定评价等级”，因此本工程生态影响评价等级按照18个单项子工程分别进行判定。

根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ 19-2022）可知“6.1 评价等级判定”中“a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；b）涉及自然公园时，评价等级为二级；c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；除a、b、c、d、e、f以外的情况，评价等级为三级”。

项目包括18个单项子工程，经过查阅资料和实地踏勘，项目各子项目不涉及生态保护红线；朱集一站引水渠评价范围涉及瓦埠湖省级湿地自然公园，故该子项目陆生、水生生态影响评价等级为二级。

由地表水环境中水文要素型地表水评价等级判定结果可知，项目单项子工程中三东干渠水文要素影响评价等级不低于二级，则该子项目生态影响评价等级不低于二级，根据（HJ19-2022）“拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级”，本次评价保守考虑新建闸坝明显改变水文情况，则该子项目水生生态影响评价等级上调为二级。

综上所述，考虑本项目涉及的生态影响对象，水生生态影响2个子项目二级评价，16个子项目三级评价；陆生生态影响2个子项目二级评价，16个子项目三级评价。

且考虑本项目涉及的生态影响对象，本项目各子工程生态影响评价等级判定一览表如下：

表1.4-5  各子工程陆生生态影响评价等级判定一览表

| 序号 | 项目名称 | 国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 | 自然公园 | 生态保护红线 | 其他情况 | 陆生生态评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱集一站引水渠 | 不涉及 | 评价范围涉及瓦埠湖省级湿地自然公园 | 不涉及 | 无 | 二级 |
| 2 | 二引干渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 3 | 一东干渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 4 | 二东干渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 5 | 二北干渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 6 | 杨公三站引水渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 7 | 三北干渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 8 | 杨公三站出水渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 9 | 三东干渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 新建节制闸 | 二级 |
| 10 | 桂岗支渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 11 | 染坊支渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 12 | 一北干渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 13 | 双庙支渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 14 | 方庄支渠 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 15 | 朱集一站管理区建设及绿化工程 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 16 | 朱集二站管理区建设、朱集管理所管理区建设及绿化工程 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 17 | 杨公三站管理区建设及绿化工程 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |
| 18 | 原朱集管理站屋面改造工程 | 不涉及 | 不涉及 |  | 无 | 三级 |

表1.4-6  各子工程水生生态影响评价等级判定一览表

| 序号 | 项目名称 | 地表水水文要素评价等级 | 生态保护红线 | 其他情况 | 水生生态评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱集一站引水渠 | 三级 | 不涉及 | 评价范围涉及瓦埠湖省级湿地自然公园 | 二级 |
| 2 | 二引干渠 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 3 | 一东干渠 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 4 | 二东干渠 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 5 | 二北干渠 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 6 | 杨公三站引水渠 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 7 | 三北干渠 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 8 | 杨公三站出水渠 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 9 | 三东干渠 | 一级 | 不涉及 | 保守考虑新建节制闸可能明显改变水文情势 | 二级 |
| 10 | 桂岗支渠 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 11 | 染坊支渠 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 12 | 一北干渠 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 13 | 双庙支渠 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 14 | 方庄支渠 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 15 | 朱集一站管理区建设及绿化工程 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 16 | 朱集二站管理区建设、朱集管理所管理区建设及绿化工程 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 17 | 杨公三站管理区建设及绿化工程 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |
| 18 | 原朱集管理站屋面改造工程 | 三级 | 不涉及 | 无 | 三级 |

1.4.1.6 环境风险评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）给出的评价工作等级确定原则见下表。

表1.4-7  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

根据计算结果，施工现场危险物质总量与其临界值的比值Q为0.00239＜1，该项目风险潜势为Ⅰ，可不考虑环境敏感性，仅开展简单分析。

本次评价根据HJ169-2018进行相关风险评价，为了更加全面的评价本项目的环境风险，按照三级评价的相关要求，进行环境风险评价。

1.4.1.7 土壤评价等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为灌区续建配套与节水改造工程，属于附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”中“农林牧渔业”中“其他”，该部分属于Ⅳ类项目，无需开展土壤环境影响评价。

1.4.2 评价范围

本工程对环境影响主要源于工程施工、临时占地、工程运行。根据工程特性，确定评价范围为施工区、受施工影响的陆域、水域及其附近区域，环境要素包括水环境、环境空气、声环境、土壤环境、生态、水土流失。各评价因子或对象的评价范围如下：

（1）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价范围指建设项目整体实施后可能对地表水环境造成的影响范围，本项目为灌区改造项目，对地表水环境水质的影响主要集中在施工期，围堰工程等对地表水扰动造成地表水悬浮物浓度暂时增高，清淤工程实施后减少底泥内源污染，有利于水质的改善，本次评价对仅涉及施工期水质影响的渠道地表水环境影响评价范围保守确定为工程上游500m至工程下游2000m。

本次工程主要是对现有老化、损毁的渠系建筑物进行维修加固或者拆除重建，对长期运行损毁的渠道按照原设计标准断面进行整治，工程建设前后对渠道、周边地表水体水温、流量、流速、水位等水温要素影响较小。

三东干渠李岗防水渠新建1座节制闸，旨在保证灌溉期水利用率同时保证灌溉率，避免水资源的浪费，节制闸运行期间，完全拦截渠道，造成下游形成部分减水段甚至无水段，评价范围下游减水段影响范围至渠道下一个节制闸，上游回水影响范围至上一个节制闸。

表1.4-8  地表水水文要素影响评价范围一览表

| 项目名称 |  | 评价等级 | 影响类型 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淠河总干渠上段工程 | 二级 | 水质影响 | 横排口进水闸至罗管闸，长度43400m，包括苏埠镇饮用水水源保护区、一水厂和二水厂饮用水水源保护区、城东水厂饮用水水源保护区、新城水厂饮用水水源保护区；陡步河上游500m至下游2000m。 |
| 2 | 樊通桥渠下涵工程 | 二级 | 水质影响 |  |
| 3 | 淠河总干渠下段工程 | 三级 | 水质影响 | 淠河总干渠桩号（94+489）起点上游500m，至整治终点桩号（99+559）下游2000m，长度约6.57km |
| 4 | 聚星渡槽工程 | 三级 | 水质影响 | 潜南干渠聚星渡槽工程上游500m至下游2000m，长度约2.724km |
| 5 | 滁河干渠总局直管段工程 | 二级 | 水质影响 | 滁河干渠总局直管段桩号（2+500）起点上游500m，下游2000m |
| 6 | 滁河干渠6座渠下涵工程 | 二级 | 水质影响 | 6座渠下涵对应沟渠上游500m至下游2000m，6座渠下涵在滁河干渠对应桩号上游500m至下游2000m |
| 7 | 淠杭干渠工程 | 三级 | 水质影响 | 淠杭干渠桩号（6＋800）起点上游500m，至整治终点桩号（38＋508）下游2000m，长度约34.208km |
| 8 | 淠东干渠工程 | 二级 | 水质影响 | 淠东干渠桩号（30+400）起点上游500m至上段众兴、茶庵镇饮用水水源保护区末端，长度约12.928km；戈店节制闸至整治终点桩号（99+300）下游2000m，长度约40.176km，总计53.104km。 |
| 9 | 瓦西干渠工程 | 三级 | 水质影响 | 瓦西干渠桩号（15+000）起点上游500m，至整治终点桩号（27+600）下游2km，长度约15.1km |
| 10 | 堰口分干渠工程 | 二级 | 水质影响 | 老庙倒虹吸至堰口分干渠整治终点桩号（18+000）下游2000m，长度约29.248km。 |
| 11 | 淠源分干渠工程 | 三级 | 水质影响 | 淠源分干渠桩号（23+070）上游500m至桩号（27+070）下游2000m，桩号（35+190）上游500m至桩号（37+120）下游2000m，桩号（43+640）上游500m至桩号（44+000）下游2000m，合计长度约13.070km |
| 12 | 小蜀山分干渠工程 | 三级 | 水质影响 | 小蜀山分干渠桩号（2+500）起点上游500m，至整治终点桩号（20+500）下游2000m，长度约20.5km |
| 13 | 瓦东双庙支渠工程 | 三级 | 水质影响 | 瓦东干渠双庙支渠桩号（0+000）起点上游500m，至整治终点桩号（24+200）下游2000m，长度约26.7km |
| 14 | 东风支渠工程 | 三级 | 水质影响 | 东风支渠桩号（0+700）起点上游500m，至正南退水渠东风支渠汇入口下游2000m，长度约13.4km |
| 15 | 界河支渠工程 | 一级 | 水质影响+水文影响 | 潜南干渠界河支渠进水口起点上游500m，至整治终点桩号（7+780）下游2000m，长度约10.28km |
| 16 | 义河支渠工程 | 三级 | 水质影响 | 潜南干渠义河支渠进水口起点上游500m，至整治终点桩号（5+750）下游2000m，长度约8.25km |
| 17 | 袁店支渠工程 | 一级 | 水质影响+水文影响 | 潜南干渠袁店支渠进水口起点上游500m，至整治终点桩号（6+0000）下游2000m，长度约8.5km |
| 18 | 堰西支渠工程 | 三级 | 水质影响 | 堰西支渠桩号（10+800）起点上游500m，至整治终点桩号（11+930）下游2000m，长度约4.76km |
| 19 | 众兴双庙支渠工程 | 三级 | 水质影响 | 双庙支渠桩号（0+650）起点上游500m，至整治终点桩号（5+135）下游2000m，长度约6.985km |
| 20 | 大高支渠工程 | 一级 | 水质影响+水文影响 | 众兴分干渠大高支渠进水口上游500m，至程段水库，长度约7.6km |
| 21 | 白龙支渠工程 | 一级 | 水质影响+水文影响 | 青龙支渠白龙支渠进水口上游500m，至青龙支渠苏板桥节制闸桩号（11+950）；白龙支渠进水闸（0+000）至渠尾桩号（12+000），合计长度约24.85km |
| 22 | 郑岗泵站工程 | 二级 | 水质影响 | 万小河寿县小甸镇水厂饮用水水源保护区范围，引水渠范围，李山支取进水下游2000m没合计10.8km |
| 23 | 沣东干渠工程 | 三级 | 水质影响+水文影响 | 沣东干渠桩号（37+700）起点上游500m，至整治终点桩号（53+000）下游2000m，长度约17.8km |
| 24 | 沣西干渠工程 | 二级 | 水质影响 | 沣西干渠低线桩号（30+000）起点上游500m，至整治终点桩号（84+700）下游2000m史河；龙潭水库至沣西干渠高线桩号（107+000）。 |
| 25 | 姚李支渠工程 | 三级 | 水质影响 | 红星支渠姚李支渠进水口上游500m，至姚李支渠整治终点桩号（17+700），长度约18.2km |
| 26 | 胜天支渠工程 | 二级 | 水质影响 | 沣西干渠胜天支渠进水口上游500m，至胜天支渠整治终点桩号（16+500），长度约17.1km |
| 27 | 乌斗支渠工程 | 二级 | 水质影响 | 陈楼水厂饮用水水源保护区至乌斗支渠整治终点桩号（27+500）下游2000m，长度约31.5km |
| 28 | 舒庐干渠7座水闸工程 | 二级 | 水质影响 | 舒庐干渠7座水闸上游500m至下游2000m；包括果园山水库饮用水水源保护区、泄水渠道下游2000m |
| 29 | 杭北干渠工程 | 三级 | 水质影响 | 杭北干渠桩号（25+430）起点上游500m，至桩号（34+580）下游2000m；桩号（49+500）起点上游500m，至桩号（68+890）下游2000m；包括舒城县千人桥镇、千人桥镇上阳2个水厂饮用水水源保护区 |
| 30 | 沙胜支渠工程 | 三级 | 水质影响+水文影响 | 庐南分干渠沙胜支渠进水口上游500m，至霍湾水库，长度25.5km |
| 31 | 乐桥支渠工程 | 三级 | 水质影响 | 庐南分干渠乐桥支渠进水口上游500m，至支渠渠尾桩号（24+000），长度11km |
| 32 | 马田支渠工程 | 一级 | 水质影响+水文影响 | 舒庐干渠马田支渠进水口上游500m，至马田支渠渠尾，长度约9.17km |

（2）生态影响

生态环境评价范围：本项目各子工程生态影响评价范围见下表。

表1.4-10  生态环境影响评价范围一览表

| 项目名称 |  | 水域评价范围 | 陆域评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淠河总干渠上段工程 | 横排口进水闸至工程下游1000m | 点状工程四周外延1000m、渠道工程以中心线两侧外延1000m |
| 2 | 樊通桥渠下涵工程 | 点状工程上下游1000m | 点状工程四周外延1000m |
| 3 | 淠河总干渠下段工程 | 工程上下游1000m | 干渠道中心线两侧外延1000m |
| 4 | 聚星渡槽工程 | 工程上下游1000m | 点状工程四周外延1000m |
| 5 | 滁河干渠总局直管段工程 | 工程上下游1000m | 治理段两端外延1000m，干渠道中心线两侧外延1000m |
| 6 | 滁河干渠6座渠下涵工程 | 每个点状工程上下游1000m | 点状工程四周外延1000m |
| 7 | 淠杭干渠工程 | 每状工程上下游300m | 点状、渠道工程四周外延300m |
| 8 | 淠东干渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 9 | 瓦西干渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 10 | 堰口分干渠工程 | 老庙老虹吸至工程下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 11 | 淠源分干渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 12 | 小蜀山分干渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 13 | 瓦东双庙支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 14 | 东风支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 15 | 界河支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 16 | 义河支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 17 | 袁店支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 18 | 堰西支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 19 | 众兴双庙支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 20 | 大高支渠工程 | 工程上下游300m，包括程段水库 | 渠道中心线两侧外延300m |
| 21 | 白龙支渠工程 | 进水闸下游水文影响段至下一个节制闸/渠尾、上游受水、回水水文影响段至上一个节制闸/渠首，青龙支渠进水闸至下一个节制闸 | 渠道中心线两侧外延300m |
| 22 | 郑岗泵站工程 | 万小河抽水口工程上下游300m、李山支渠进水口上下游300m | 点状工程四周外延300m |
| 23 | 沣东干渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 24 | 沣西干渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 25 | 姚李支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 26 | 胜天支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 27 | 乌斗支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 28 | 舒庐干渠7座水闸工程 | 工程上下游300m，包括泄洪渠、果园山水库部分 | 渠道中心线两侧外延300m |
| 29 | 杭北干渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 30 | 沙胜支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 31 | 乐桥支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |
| 32 | 马田支渠工程 | 工程上下游300m | 渠道中心线两侧外延300m |

（3）声环境

本项目声环境评价范围确定为以渠道中心线两侧向外延伸200m。运行期评价范围为泵站边界外200m范围。

（4）大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为三级，无需设置大气环境影响评价范围。

（5）环境风险

环境风险等级判定为简单分析，本次评价按照三级评价的相关要求，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT 169-2018）中相关要求，结合项目特点属于典型的非污染类生态建设项目，主要工程包括渠道清淤、渠道岸坡护砌，本次以为了更加全面的分析环境风险，主要以涉及渠道长度为评价范围，重点评价对评价范围涉及的瓦埠湖省级湿地公园、水土保持生态红线、重要野生动植物等的影响。

1.5 评价标准

1.5.1 环境功能区划

（1）地表水环境功能区划

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目涉及的主要是朱集灌区。根据《安徽省水环境功能区划》，最低要求是淮河干流水质管理目标为Ⅲ类，淮河流域其他主要河流水质管理目标为Ⅳ类；长江干流水质管理目标为Ⅲ类，长江流域其他主要河流水质管理目标为Ⅳ类。朱集灌区属于淮河流域，不涉及“南水北调”汇水范围。项目水质管理目标为Ⅲ类，主要功能区为农业用水区。

（2）生态功能区划

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目涉及安徽省淮南市谢家集区。根据《安徽省生态功能区划》，项目所在地位于Ⅰ3-2 淮河中游南岸洪水调蓄-水禽保护生态功能区；

1.5.2 环境质量评价标准

（1）地表水环境质量评价标准

根据水功能区划和生态环境保护要求，渠道、泄洪河和涉及河流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。本工程地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关标准，相关执行标准见表1-5-1和表1-5-2。

表1-5-1  工程及附近有关河流渠道的水环境功能

| 序号 | 河流（湖泊） | 范围 | 水环境功能 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱集一站引水渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 2 | 二引干渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 3 | 一东干渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 4 | 二东干渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 5 | 二北干渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 6 | 杨公三站引水渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 7 | 三北干渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 8 | 杨公三站出水渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 9 | 三东干渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 10 | 桂岗支渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 11 | 染坊支渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 12 | 一北干渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 13 | 双庙支渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |
| 14 | 方庄支渠 | 淮南市谢家集区境内 | 农业用水 | Ⅲ |

表1-5-2  地表水环境质量执行标准限值  单位：mg/L（pH值无量纲）

| 序号 | 项目 | 标准限值（Ⅱ类） | 序号 | 项目 | 标准限值（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 1 | pH | 6~9 |
| 2 | BOD5≤ | 3 | 2 | BOD5≤ | 4 |
| 3 | CODCr≤ | 15 | 3 | CODCr≤ | 20 |
| 4 | 高锰酸盐指数≤ | 4 | 4 | 高锰酸盐指数≤ | 6 |
| 5 | TP≤ | 0.1（湖、库0.025） | 5 | TP≤ | 0.2（湖、库0.05） |
| 6 | NH3-N≤ | 0.5 | 6 | NH3-N≤ | 1.0 |
| 7 | 石油类≤ | 0.05 | 7 | 石油类≤ | 0.05 |
| 8 | DO≥ | 6 | 8 | DO≥ | 5 |

（2）环境空气质量评价标准

项目评价区环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。施工期氨、硫化氢等特征污染物执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；相关标准限值见表1-5-3。

表1-5-3  环境空气质量执行标准限值  单位：μg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 |  | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |  |  |
| SO2 | 年平均 | 20 | 60 | （μg/m3） | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | 4 | （mg/m3） |  |
|  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | （μg/m3） |  |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 40 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |  |
| TSP | 年平均 | 80 | 200 | （μg/m3） |  |
|  | 24小时平均 | 120 | 300 |  |  |
| 苯并〔a〕芘 | 年平均 | 0.001 | 0.001 | （μg/m3） |  |
|  | 24h平均 | 0.0025 | 0.0025 |  |  |
| 氨 | 小时平均 | 200 |  | （μg/m3） | 《环境影响评价大气导则大气环境》HJ2.2-2018 附录D |
| 硫化氢 | 小时平均 | 10 |  |  |  |

（4）声环境质量评价标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目评价区沿线村庄执行（GB3096-2008）1类标准；集镇、工业活动较多、交通干扰大的村庄等执行2类标准；相关标准限值见表1-5-4。

表1-5-4  声环境质量执行标准限值   单位：dB（A）

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4a | 70 | 55 |

（5）渠道底质和土壤环境质量评价标准

项目评价区渠道底质和土壤评价标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中要求。相关执行标准见表1-5-5。

表1-5-5  渠道底质和土壤执行标准限值  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 150 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

1.5.3 污染物排放标准

（1）废水排放标准

项目施工废水经沉淀等处理后达到行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相应的水质标准要求回用于施工场地洒水降尘和车辆冲洗；生活污水依托周边村庄或者经一体化生活污水处理设施处理达到行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准，用作周边农田灌溉。

项目运营期不新增管理人员，各管理段生活污水经生活污水处理设施处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准就农利用或达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准清运至周边污水处理厂。

相关标准值见表1-5-6。

表1-5-6  《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准值一览表

| 序号 | 污染因子 | 单位 | 标准限制（道路清扫） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 |
| 2 | 色 | 度 | ≤30 |
| 3 | 嗅 | / | 无不快感 |
| 4 | 浊度 | NTU | ≤10 |
| 5 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1500 |
| 6 | 五日生化需氧量 | mg/L | ≤15 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | ≤10 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤1.0 |
| 9 | 铁 | mg/L | / |
| 10 | 锰 | mg/L | / |
| 11 | 溶解氧 | mg/L | ≥1.0 |
| 12 | 总余氯 | mg/L | 30min后≥1.0，管网末端≥0.2 |
| 13 | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3 |

表1-5-7  农田灌溉水质标准  mg/L

| 序号 | pH | SS | BOD5 | COD | NH3-N | TP | 粪大肠菌群数（MNP/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） | 5.5~8.5 | 80 | 60 | 150 | / | 350 | 40000 |

表1-5-8  污水综合排放水质标准  mg/L

| 序号 | pH | SS | BOD5 | COD | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 6~9 | 400 | 300 | 500 | 100 |

（2）废气排放标准

项目产生的废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准，具体见下表。

表1-5-7  污染源大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 周界外浓度最高点 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 1.0mg/m3 | （GB16297-1996） |

表1-5-8  恶臭污染物排放标准

| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值新改扩建项目二级标准 | NH3 | 1.5mg/m3 | 厂界 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S | 0.06mg/m3 | 厂界 |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 厂界 |

（3）噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求，昼间70dB（A）、夜间55dB（A），运行期泵站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，昼间55dB（A）、夜间45dB（A）。

（4）固体废物排放标准

项目固体废弃物中的危险废物按照《国家危险废物名录》（2021年版）分类，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求；一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）采取防渗、防雨、防扬尘等环境保护措施。

1.6 评价重点与评价方法

1.6.1 评价重点

本项目评价重点为生态环境、水环境影响评价及采取的污染防治措施。

生态环境重点论述工程建设对项目水生生态环境影响及采取减缓影响的措施；水环境重点评价渠道改造工程对水文、水质的影响及防治和减缓影响的措施。

16.2 评价方法

采用模式计算、类比法和调研分析等方法进行评价。水环境、环境空气、环境噪声采用标准指数法、单因子评价法进行现状评价；生态现状采用类比分析法和图形叠置法等进行评价；环境风险采用类比调查分析方法。

1.7 评价时段与技术路线

1.7.1 评价时段

本项目的环境影响评价时段为施工期和营运期。

1.7.2 评价技术路线

本项目评价技术路线见图1.7-1。

表1.7-1  评价技术路线

1.8 与相关规划的符合性分析

1.8.1 与相关法律、法规、规章及产业政策的相符性分析

1.8.1.1 与《中华人民共和国水法》的相符性分析

（2016年7月修订）第五条明确规定：“县级以上人民政府应加强水利基础设施建设，并将其纳入本级国民经济和社会发展计划”。

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目属于水利基础设施建设、改造项目，与《中华人民共和国水法》相符合。

1.8.1.2 与《中华人民共和国防洪法》的相符性分析

（2016年7月修正）第十四条明确规定：“平原、洼地、水网圩区、山谷、盆地等易涝地区的有关地方人民政府，应当制定除涝治涝规划，组织有关部门、单位采取相应的治理措施，完善排水系统，发展耐涝农作物种类和品种，开展洪涝、干旱、盐碱综合治理。”项目汲东干渠姚李支渠和寿县淠东干渠属于淮河冲积平原，本工程建设有利于提高项目所在区域的防洪能力，故与《中华人民共和国防洪法》相符合。

1.8.1.3 产业政策

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“鼓励类 二、水利—2、节水供水工程”，本项目的建设与国家产业政策相符合。淮南市谢家集区发展和改革委员会于2023年11月10日以“关于淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告的意见”（谢发改〔2023〕110号）对项目可研报告进行批复，项目代码为2311-340404-04-01-639609。

《中华人民共和国湿地保护法》（2021.12.24）：

保护法—第十九条 国家严格控制占用湿地。

保护法—第二十八条  禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

- 开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

- 擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（3）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（4）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（5）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

保护法—第三十条  县级以上人民政府应当加强对国家重点保护野生动植物集中分布湿地的保护。任何单位和个人不得破坏鸟类和水生生物的生存环境。

禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动。开展观鸟、科学研究以及科普活动等应当保持安全距离，避免影响鸟类正常觅食和繁殖。

管理办法—第八条 湿地公园实行分区管理，分为保育区、恢复重建区以及合理利用区。湿地保育区内除保护、监测科学研究等必要的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的活动。恢复重建区应当开展培育和恢复湿地的相关活动。合理利用区应当开展以生态展示、科普教育为主的宣教活动，可开展不损害湿地生态系统功能的生态体验及管理服务等活动。

管理办法—第十条 禁止擅自占用、征用湿地公园土地。确需占用、征用的，用地单位或个人应事先向湿地公园管理机构提出书面申请并按照相关规定在建设项目可行性研究阶段编制完成生态环境影响专题报告，并经省级林业主管部门同意后，方可依法办理相关手续。

第十一条 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止以下行为：

（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地；

（二）截断湿地水源；

（三）挖沙、采矿；

（四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；

（五）擅自建造建筑物、构筑物，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；

（六）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；

（七）毒杀、电杀或者擅自猎捕水鸟及其他野生动物，捡拾、收售动物卵，或者采用灭绝性方式捕捞鱼类以及其他水生生物；

（八）引入外来物种；

（九）擅自放牧、捕捞、取土、取水、烧荒、排污、放生；

（十）其他破坏湿地及其生态功能的活动

经叠图分析，淠河总干渠上段改造工程不占用，距离最近距离约73m。淠河总干渠及横排口进水闸已运行多年，区内已形成稳定的生态功能和动植物生境，本次工程对横排口进水闸出口翼墙和渠道进行修复，有利于保证内的功能的安全，工程在例行停水期施工，施工期间不在湿地公园布置临时工程，不在湿地公园内进行采砂、弃、排放超标废水及其他污染物等，对无影响，符合《中华人民共和国湿地保护法》。

1.8.2 与相关功能区划的相符性分析

1.8.2.1 与《安徽省主体功能区划》协调性分析

安徽省人民政府以皖政〔2013〕82号文件《关于印发安徽省主体功能区规划的通知》印发了《安徽省主体功能区划》。该规划根据安徽省国土空间综合评价，基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，统筹考虑国家和安徽经济发展战略布局，以是否适宜大规模高强度工业化城镇化开发为基准，将安徽省国土空间划分为三类主体功能区，即重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。对照规划附表，本项目不涉及其中的禁止开发区。

与《安徽省生态功能区划》协调性分析

项目所在功能区划情况详见“1.5.1”小节，本次工程的建设，有助于完善区域灌溉体系、改善保水蓄水条件，进一步发展农业产业。因此本工程与《安徽省生态功能区划》的要求一致。

与《安徽省水环境功能区划》协调性分析

根据国家批准的淮河流域水污染防治规划、巢湖流域水污染防治规划和安徽省有关水污染防治规划的目标要求，分别确定其水质目标，最低要求为：淮河干流水质管理目标为II类；淮河流域其他主要河流水质管理目标为Ⅳ类（涉及“南水北调”汇水范围的河流为I类）；长江干流水质管理目标为Ⅱ类；长江流域其他主要河流水质管理目标为Ⅳ类；巢湖湖区水质管理目标为Ⅱ类。

工程主要涉及淠河灌区、史河灌区和杭埠河灌区，淠河和史河灌区属于淮河流域，杭埠河灌区属于长江流域，目前渠道现状满足Ⅲ类水质标准，符合《安徽省水环境功能区划》要求。

与《安徽省水功能区划》协调性分析

根据《安徽省水功能区划》，项目史河灌区和淠河灌区属于淮河支流，是淮河流域水功能一级区划，杭埠河灌区属于巢湖水系，是长江流域水功能一级区划。

目前渠道现状基本满足Ⅲ类水质标准；本项目实施后，有利于区域河道水质的改善，与《安徽省水功能区划》的要求不冲突。

1.8.3 与流域相关规划的相符性分析

1.8.3.1 与《淮河生态经济带发展规划》（2018年）符合性分析

《淮河生态经济带发展规划》中“第三节 提升农业发展质量，进一步夯实农业生产能力基础，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，严守耕地红线，提高国家粮食安全保障能力。依托粮食生产核心区，完善农田灌排体系，推进中低产田和低丘岗地改造，加快高标准农田建设，打造一批粮食生产能力超10亿斤的粮食生产大县，因地制宜建设区域性粮食良种繁育基地。加快实施大中型灌区续建配套和现代化改造，发展规模化高效节水灌溉。全面落实永久基本农田特殊保护制度，着力加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，确保稻谷、小麦等口粮种植面积基本稳定。完善粮食主产区利益补偿机制，巩固国家商品粮生产基地地位，提高粮食生产效益。深化粮食收储制度改革，让收储价格更好反映市场需求，支持轮作休耕制度试点。加快农田防护林体系建设，构建高标准粮田生态屏障。适度恢复和发展棉花等经济作物种植。实施明清黄河故道及沿线的深度整治和综合开发。”

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目项目属于中型灌区续建配套和现代化改造项目，符合《淮河生态经济带发展规划》要求。

1.8.3.2 与《淮河流域综合规划》（2012-2030年）符合性分析

（1）《国务院关于淮河流域综合规划（2012-2030年）的批复》（国函〔2013〕35号）批复内容“五、合理配置和高效利用水资源。加快开展南水北调东、中线后续工程论证工作，推进引江济淮、苏北引江工程等跨流域调水工程建设，完善淮河流域水资源优化配置格局。加快大中型灌区续建配套与节水改造，在水土资源条件具备的地区适度扩大灌溉面积，改善农业灌排条件。全面解决农村饮水安全问题。加强内河航道建设，完善港口布局。”

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目属于“中型灌区续建配套与节水改造”，符合《国务院关于淮河流域综合规划（2012-2030年）的批复》中的要求。

（2）与《淮河流域综合规划》（2012-2030年）环保篇章符合性分析。

根据《淮河流域综合规划》（2012-2030年）环保篇章要求，其主要要求如下：

（一）严格执行建设项目的环境影响评价审批制度

淮河流域综合规划的具体建设项目，在可行性研究阶段必须严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，进行各单个项目建设的环境影响评价，提出切实可行的环境保护措施，将项目实施产生的不利影响减小到最低程度。

（二）项目环评中应重点注意的问题

淮河流域综合规划涉及流域防洪除涝、水资源开发利用、水资源保护、水土保持等，拟建项目多，由于规划环评很难界定其对敏感环境保护目标的具体影响，环境保护目标可能会随着时间变化，因此在项目可研阶段的环境影响评价工作中，要按照有关法律法规，做好对主要敏感环境保护目标的影响评价，保护好饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、水产种质资源保护区等需要特殊保护的地区。

流域综合规划涉及多部门和多行业，影响范围广，规划的实施对流域经济、社会和环境有着重大影响，在单项工程环评工作中，要认真调查影响范围内的珍稀动植物的现状情况，采取针对性措施，切实保护好珍稀动植物，保护生物多样性。规划实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价工作。

本项目在严格落实规划环评篇章中提出的严格执行建设项目的环境影响评价审批制度，符合《淮河流域综合规划》（2012-2030年）环保篇章内的相关要求。

1.8.3.3 与《淮河流域水污染防治暂行条例》符合性分析

第二十一条 在淮河流域河流、湖泊、水库、渠道等管理范围内设置或者扩大排污口的，必须依法报经水行政主管部门同意。

第二十二条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。

禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。

禁止和严格限制的产业、产品名录，由国务院环境保护行政主管部门商国务院有关行业主管部门拟订，经领导小组审核同意，报国务院批准后公布施行。

本项目属于为水利工程类非污染型项目，为灌区续建配套与现代化改造工程，且项目不设置排污口，符合《淮河流域水污染防治暂行条例》要求。

1.8.3.4 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析

第十四条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：

（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；

（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；

（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。

工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

第十七条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

本项目属于改建项目，为灌区续建配套与节水改造工程。施工期产生的生产废水经沉淀处理后回用，施工期生活污水依托周边村庄或者经一体化生活污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准，用作周边农田灌溉，项目不涉及饮用水水源保护区，符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》要求。

1.8.4 与《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析

《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2020年3月）中提到：

“第二十八章 推进安徽水网工程建设”中“强化供水安全保障。推进全省骨干、区域和终端水资源配置网络建设，加快构建调引蓄提、互连互通、多源互济的供水保障格局，提升水资源条件与人口经济均衡匹配程度。实行最严格水资源管理制度，开展县域节水型社会达标建设，创建省级节水型工业园区、重点节水型企业。实施引江济淮及二期等重大引调水和临淮岗枢纽综合利用等重点水源工程建设，推动河湖水系连通，加快应急备用水源建设，提升江淮分水岭和皖北地区水资源供给能力。加快新建怀洪新河等大型灌区，开展淠史杭等大型灌区续建配套与现代化改造、中型灌区续建配套与节水改造。加快推进城乡供水一体化，持续提升农村供水保障水平，建立健全农村供水保障工程长效管护机制。”

以及“加快智慧水利建设。加强部门、区域联动和信息共享，强化水工程统一调度。提升气象监测预报预警能力。完善水资源、水土保持监测站网，建设水文数据智能处理中心，提升国家基本水文站、中小河流、中小型水库水文监测预警等水文信息化能力，建设水库水闸安全运行监测、水利工程视频监控系统和“数字灌区”等，逐步构建覆盖全省江河水系、水利工程体系，集信息收集、预警预判、会商研判、调度指挥、水利监管等功能为一体的综合监测预警调度系统，提高水治理信息化、自动化、智能化水平。”

“专栏15 水利重大工程灌区建设。完成港口湾水库灌区建设，实施怀洪新河灌区工程，推进江巷水库灌区和下浒山水库灌区工程。实施淠史杭、驷马山等大型灌区续建配套与现代化改造工程和一批中型灌区续建配套与节水改造工程。实施淠史杭等数字灌区工程。”

本项目为淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目，主要为中型灌区续建配套与节水改造工程，项目的实施符合《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

1.8.5 与《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》（2021年8月）相符性分析

实施范围：续建配套与现代化改造：坚持竞争择优的原则，将提升粮食综合生产能力大、节水潜力大、当地积极性高、前期工作成熟、地方投资落实好，标准化规范化管理推进成效明显、“两费”到位率高、在区域经济社会发展地位和作用突出的灌区，优先选择纳入“十四五”实施范围，共计124处灌区。其中，东北14处、黄淮海45处、长江中下游26处、东南6处、西南10处、西北23处。规划改造范围面积0.88亿亩。按照量力而行、分步实施的原则，“十四五”期间，100万亩以下灌区规划改造全部灌区面积、100万～500万亩灌区规划改造1/2左右灌区面积、500万亩以上灌区规划改造1/3左右灌区面积。

主要任务：消除灌区运行安全隐患，提升灌区供水保障能力。对老化失修、带病运行的引水枢纽，包括拦河坝（闸）、导流堤、进水闸、冲沙闸等设施，大中型取水泵站实施改造。对存在安全隐患的渡槽、倒虹吸、隧洞、渠下涵等工程进行改造或拆除重建；高边坡、高填方渠道和重要排水沟加固改造；寒冷地区防渗衬砌渠道的抗冻胀改造；渠坡不稳定渠（沟）段的护坡稳定处理等。

加强计量监测设施与信息化建设，提升灌区供用水管理能力。坚持骨干工程建设改造与计量设施建设同步，加强取水口至支渠口、斗口的计量设施建设；开展和不断完善重要节点水位、流量、水质监测监控设施建设。加强信息化、智慧化建设，新建改善必要的管理设施。

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目属于中型灌区改造工程，属于《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》（2021年8月）中灌区之一。

1.8.6 与《安徽省水利发展“十四五”规划》相符性分析

规划第五章提出“提高乡村振兴水利保障能力”，第二节提出“灌区现代化建设与改造”：加快大中型灌区现代化建设与改造。……。实施淠史杭、驷马山等大型灌区和肥西县西大圩、湾沚区汤泊河等中型灌区配套改造工程，进一步健全灌区工程体系，提升灌溉保证率，完善计量监测设施，推广节水灌溉技术，促进节水增效，推进标准化规范化管理，提升工程管理和供水服务能力。实施淠史杭等数字灌区建设，提升灌区水资源管理调度水平和供水保障能力，实现灌区管理调度的数字化、智能化、智慧化。

本工程为淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目，因此符合该规划。

1.8.7 与生态保护红线规定相符性分析

1.8.7.1 与《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）相符性分析

（1）规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动

生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

①管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

②原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。

③经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。

④按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。

⑤不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。

⑥必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

（2）加强有限人为活动管理

上述生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。

（3）相符性分析

本项目是对淮南市谢家集区朱集中型灌区进行现代化维护改造和续建配套，属于已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

项目涉及生态保护红线的工程包括朱集一站引水渠的渠道护砌，均为淮南市谢家集区朱集中型灌区水利设施的运行维护改造，符合《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）。

1.8.7.2 与《安徽省自然资源厅 安徽省生态环境厅 安徽省林业局转发自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知》（皖自然资规划函〔2022〕113号）相符性分析

（1）严格有限人为活动管控

①规范用地预审。属于《通知》规定的有限人为活动，涉及新增建设用地的，实行分级预审。申请人应提供项目所在地县级以上项目主管部门出具的属于有限人为活动的具体类型、理由等相关说明（证明）材料，涉及自然保护地的，提供自然保护地主管部门或自然保护地管理机构意见。

②规范农用地转用和用地审批。有限人为活动涉及办理农用地转用、土地征收手续的，市、县在土地征收和农用地转用申请中应注明涉及生态保护红线、自然保护地有关情况，以及有限人为活动的具体类型、理由。涉及自然保护地的，按规定征求自然保护地主管部门或自然保护地管理机构意见。

③规范设施农业建设用地管理。原住居民和其他合法权益主体开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，在严格落实耕地用途管制等相关规定的前提下，需新增农村道路及其他设施农业用地的，按照省有关设施农用地管理、耕地“进出平衡”等规定办理。

④规范建设规划许可。原住居民和其他合法权益主体在符合村庄规划的前提下，在原建设用地范围内修缮、修筑农村房屋等生产生活设施的，不需要办理用地手续，按照有关规定需要办理乡村建设规划许可的，由乡镇政府办理。

⑤规范占用生态保护红线论证。属于《通知》规定的国家重大项目需占用生态保护红线的，在建设项目用地预审阶段一并开展耕地和永久基本农田占用踏勘论证、节地评价报告、不可避让生态保护红线论证和永久基本农田补划、规划选址论证等事项，说明占用生态保护红线的不可避让性，以及节约集约用地、减缓生态环境影响等具体措施，省自然资源厅按规定程序提请省政府出具不可避让生态保护红线论证意见。

⑥规范用地预审、审批。占用生态保护红线的国家重大项目，按规定报自然资源部进行用地预审，并在申请办理农用地转用和土地征收时，附省政府出具的不可避让生态保护红线论证意见。

⑦规范临时使用生态保护红线内土地审批。有限人为活动和国家重大项目确需临时使用生态保护红线内土地的，参照临时占用永久基本农田规定办理，由土地使用者按法定程序申请临时用地并编制临时用地土地复垦方案报告表，报市自然资源主管部门审批。

⑧严格复垦验收。临时用地到期后，土地使用者应及时复垦，恢复原地类。市自然资源主管部门要会同农业农村、林业、生态环境等相关部门对复垦土地进行验收，落实恢复责任。

相符性分析：本次工程涉及占用水土保持生态保护红线，红线类型为水土保持生态红线，保护主体为瓦埠湖，工程对朱集一站引水渠进行护砌，有利于降低因渠道滑坡、等引起的水土流失风险，工程不涉及新增建设用地，无需开展用地预审，工程临时工程布置避让生态保护红线，评价要求建设单位应按照《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）、《安徽省自然资源厅 安徽省生态环境厅 安徽省林业局转发自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知》（皖自然资规划函〔2022〕113号）等政策要求，施工道路等临时使用生态保护红线内土地的参照工程占用永久基本农田规定，由淮南市自然资源主管部门审批。

（3）与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）相符性分析

①临时用地选址要求和使用期限

建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。

临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。

②规范临时用地审批

严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。

相符性分析：

本次工程范围和工程量均较大，项目施工营地、临时堆土场、临时道路以及取土场、弃土场涉及临时用地，临时用地经多次优化后占用一定量耕地，不占用永久基本农田，项目不设置制梁场、拌合站等，临时用地复垦难度较小。

评价要求建设单位根据工程实施实际临时占地以及最新的国土空间规划等资料，涉及占用永久基本农田、生态保护红线的临时占地严格按照（皖自然资规划函〔2022〕113号）、（自然资规〔2021〕2号）要求，办理相关临时用地审批，合理控制使用期限，临时用地结束后及时拆除临时建筑，占用耕地的保质保量复垦为耕地。

1.8.8 与土地利用规划相符性分析

工程涉及淮南市谢家集区，项目主体工程大部分在原址进行维修加固、拆除重建，新建部分均在灌区管理范围内，符合相关土地利用规划。

工程新建1座节制闸，分别位于三东干渠，新建工程均位于现状渠道内，不新增占地；其他工程均在原址进行加固或者拆除重建，不新增占地，部分渠堤加培工程涉及堤脚外延占地均在渠道管理范围内，外延范围小，为已征收地块，不新增占地。

1.8.9 与《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析

本项目属于灌区续建配套与节水改造工程，对照环办环评〔2018〕17号附件2水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行），具体如下表1.8-2：

表1.8-2  水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）符合性分析

| 序号 | 内容 | 本项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求 | 项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调；本次工程是对安徽省朱集灌区现有老化、破损、灌溉效率低的的渠道及其中的渠系建筑物进行改造，不新增开发任务、供水量、增灌溉规模，不扩大供水范围，不改变供水对象、种植结构等，总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划要求，无相关规划环评。 | 符合 |
| 2 | 项目选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调 | 项目选址选线、施工布置等不占用自然保护区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域， | 符合 |
| 3 | 项目取（蓄）水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，统筹考虑了上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出了优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。 | 项目为灌区工程，工程内容为灌区现有渠道和渠系建筑物的配套改造，渠道属于人工渠道，不会给河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响。 | 符合 |
| 4 | 项目取（蓄）水、输水或灌溉造成周边区域地下水位变化，引起土壤潜育化、沼泽化、盐碱化、沙化或植被退化演替等次生环境问题或造成居民水井、泉水位下降影响居民用水安全的，提出了优化取（蓄）水方案及灌溉方式、渠道防渗、截水导排、生态修复或保障居民供水等措施。灌区土壤存在重金属污染等威胁农产品质量安全问题的，按照土壤环境管理的有关要求，提出了农艺调控、种植结构优化、耕地污染修复、灌溉水源调整或休耕等措施 | 项目主要为灌区现有渠道和渠系建筑物的配套改造，旨在提高灌溉效率，不新增灌溉规模，对区域地下水水位影响较小； 灌区周边主要为农田等；通过布点土壤监测重金属未超标。 | 符合 |
| 5 | 项目取（输）水水质、水温满足灌溉水质和农作物生长要求。项目灌区农药化肥施用以及灌溉退水等对水环境造成污染的，提出了测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量，以及建设生态沟渠、人工湿地、污水净化塘等措施 | 项目输水水质、水温满足灌溉水质和农作物生长要求。本工程不产生新的低温水和新的灌溉退水污染问题。 | 符合 |
| 6 | 项目对湿地、陆生生态系统及珍稀保护陆生动植物造成不利影响的，提出了优化工程设计、合理安排工期、建设或保留动物迁移通道、异地保护、就地保护、生态修复等措施。可能引起灌区及周边土地退化的，提出了轮作、休耕等措施。项目对水生生态系统及鱼类等造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度、拦河闸坝建设过鱼设施、引水渠首设置拦鱼设施、栖息地保护修复、增殖放流等措施。项目对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施 | 项目对湿地、陆生生态系统和珍稀保护陆生动植物造成不利影响，已提出优化工程设计、施工时间和施工布置避让等措施减少不利影响；项目对水生生态系统及鱼类等造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度。 | 符合 |
| 7 | 项目移民安置、专业项目改复建等工程建设方式和选址具有环境合理性，提出了生态保护和污染防治措施。另行立项的，提出了单独开展环境影响评价要求。 | 本次工程不涉及移民搬迁，项目专业设施采用货币改复建方式，选址在现有灌区管理范围内，本项目提出了生态保护和污染防治措施。 | 符合 |
| 8 | 第九条 项目施工组织方案具有环境合理性，对主体工程区、料场、弃土（渣）场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废（污）水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。 | 项目施工组织方案具有环境合理性，对主体工程区、料场、弃土（渣）场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废（污）水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。 | 符合 |
| 9 | 项目存在外来物种入侵以及灌溉水质污染等环境风险的，提出了针对性的环境风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。 | 项目对现有灌区进行改造，不新增水源，不新增外来物种，根据现状调查，工程区域存在一枝黄花、小蓬草等外来物种，本次拟国家提出了针对性的环境风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求 | 符合 |
| 10 | 改、扩建或依托现有工程的项目，在全面梳理与项目有关的现有工程环境问题的基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施 | 已全面梳理与项目有关的现有工程环境问题，并提出了与项目相适应的“以新带老”措施 | 符合 |
| 11 | 按相关导则及规定要求，制定了生态、水、土壤等环境要素的监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据生态环境保护需要和相关规定，提出了开展生态环境保护设计、科学研究、环境管理、环境影响后评价等要求 | 已制定相应的环境监测计划，提出了生态环境保护设计、科学研究、环境管理、环境影响后评价等要求 | 符合 |
| 12 | 第十三条 对生态环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调 | 已对生态环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确 | 符合 |
| 13 | 按相关规定开展了信息公开和公众参与 | 已开展 | 符合 |

1.8.10 与“三线一单”的相符性分析

（1）与生态保护红线的符合性分析

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月），对生态保护红线提出以下科学管理要求：

（四）按照生态功能划定生态保护红线。生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。优先将具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸防护等功能的生态功能极重要区域，以及生态极敏感脆弱的水土流失、沙漠化、石漠化、海岸侵蚀等区域划入生态保护红线。其他经评估目前虽然不能确定但具有潜在重要生态价值的区域也划入生态保护红线。对自然保护地进行调整优化，评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线；自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。

生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。

项目朱集一站引水渠工程涉及水土保持生态红线，朱集灌区工程属于线性基础工程的建设与运行维护，不属于开发性、建设性活动，6个工程本身均已位于生态保护红线内，确实无法避免，项目建设与指导意见相符。

根据本项目的工程设计的总体思路和原则，本项目维持原有工程体系，在原有灌排体系等工程设施的基础上，对制约灌区发展的关键工程进行改造，由于原有工程的建设位置已经固定，出现问题的工程区段不具有人为选择性，这就决定了本项目涉及的单项工程的位置基本固定，不具有选择性。本项目单项工程在实施方案的的基础上，针对实施方案提出的问题，进一步补充和优化工程场址和线路的比较。对于原有工程已位于生态保护红线内的单项工程，涉及占用生态保护红线确实难以避让，且本次项目建设不涉及新增管理范围外永久占地，不新增占用生态保护红线面积。根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，本项目属于必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造，考虑本次工程均不涉及新增建设用地，本项目按照合肥市、六安市三线一单管控要求进行管理。

项目建设对生态保护红线的影响主要在施工期，评价要求尽量减少扰动生态保护红线，减少生态保护红线内的施工和临时占用，通过加强施工管理及采取相关保护措施后可将本项目对生态保护红线的影响降至最低。

本环评要求在生态保护红线范围内禁止设置排泥区、弃土区、施工布置区等，禁止向渠道直接排放污水。同时，本工程属于安徽省重点水利基础设施建设工程，具有显著的正面效应，工程建设运行期无污染源排放，不会导致渠道生态功能降低、面积减少、性质改变。因此整体来说，项目与《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》相符合。

（2）与环境质量底线的符合性分析

本工程地表水评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关标准；地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；沿线敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，集镇、工业活动较多、交通干扰大的村庄等执行2类标准，交通干线两侧一定范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准（相邻区域为1类标准适用区域，距离为50m±5m；相邻区域为2类标准适用区域，距离为35m±5m）；渠道底质和土壤评价标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

根据拟建项目所在区域的环境质量现状监测结果，项目所在区域地表水环境、地下水环境、大气环境、声环境、渠道底质和土壤环境均满足相应的环境质量标准。本项目属于非污染生态类项目，项目在施工期会产生一定的废水、废气、固体废物等各类污染物，会对项目所在区域的水环境、声环境、大气环境产生一定的影响，施工结束后影响随之消除。运行期基本无污染物排放，故本项目建设不会导致区域环境质量降低，与环境质量底线相符合。

本项目淠河总干渠上段续建配套与现代化改造工程、淠河总干渠樊通桥渠下涵拆除重建工程、淠河总干渠下段切岭段整治工程、潜南干渠聚星渡槽改造工程、滁河干渠总局直管段续建配套与现代化改造工程、滁河干渠瞿岗等6座渠下涵拆除重建工程合计6个工程涉及水土保持生态红线，项目各环境要素分区及管控要求具体如下：

1）淠河总干渠上段续建配套与现代化改造工程、淠河总干渠樊通桥渠下涵拆除重建工程

①水环境分区管控

对照《六安市“三线一单”》，项目所在区域涉及优先保护区，依据《中华人民共和国水污染防治法》、《安徽省饮用水水源环境保护条例》等法律法规和规章对饮用水水源保护区实施 管控；依据《中华人民共和国自然保护区条例》、《国家湿地公园管理办法》《安徽省湿地保护条例》、《安徽省湿地公园管理办法（试行）》等法律法规和规章对湿地型自然保护区、湿地公园实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；各类保护地 外围区域按照既有规定进行管控；依据《六安市饮用水水源环境保护条例》、《六安市水污染防治工作方案》等法律法规和规章对饮用水水 源保护区实施管控。

②大气环境分区管控

对照《六安市“三线一单”》，项目所在区域不涉及优先保护区，需落实《安徽省大气污染防治条例》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度 PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。

③土壤环境风险分区管控

对照《六安市“三线一单”》，项目所在区域不涉及优先保护区，属于土壤污染风险一般防控区，需依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污 染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《六安市土壤污染防治工作方案》等要求及各市 土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。

2）淠河总干渠下段切岭段整治工程、潜南干渠聚星渡槽改造工程、滁河干渠总局直管段续建配套与现代化改造工程、滁河干渠瞿岗等6座渠下涵拆除重建工程

①水环境分区管控

对照《合肥市“三线一单”》，项目所在区域仅滁河干渠瞿岗等6座渠下涵拆除重建工程涉及优先保护区，其他工程属于水环境一般管控区，优先保护区依据《中华人民共和国水污染防治法》《安徽省饮用水水源环境保护条例》《合肥市饮用水水源保护条例》等法律法规和规章对饮用水水源保护区实施管控；依据《中华人民共和国自然保护区条例》《国家湿地公园管理办法》《安徽省湿地保护条例》《安徽省湿地公园管理办法（试行）》等法律法规和规章对湿地型自然保护区、湿地公园实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；各类保护地外围区域按照既有规定进行管控。

一般管控区依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《合肥市水污染防治工作方案》对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》《巢湖综合治理绿色发展总体规划》《巢湖流域农业面源污染防治实施方案》《关于建设绿色发展美丽巢湖的意见》对巢湖流域实施管控；依据《合肥市水环境保护条例》对合肥市实施管控。

②大气环境分区管控

对照《合肥市“三线一单”》，项目所在区域不涉及优先保护区，属于大气环境一般管控区，依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省大气污染防治条例》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《合肥市大气污染防治条例》《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”。

③土壤环境风险分区管控

对照《合肥市“三线一单”》，项目所在区域不涉及优先保护区，属于土壤污染风险一般防控区，需依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《合肥市土壤污染防治工作实施方案》等要求对一般管控区实施管控。

项目一般固体废物收集暂存于一般固废仓库；危险废物收集暂存于危险废物仓库，定期委托有资质的单位回收处置。危废仓库均按照相关要求进行防渗，工程结束后及时对弃土场进行复垦和开展水土保护措施。

综上，项目建设对区域环境质量影响较小，且项目区域大气、地表水、区域地下水、土壤、声环境质量均具有一定容量。

（3）与资源利用上线的符合性分析

本工程永久占地445.83hm2，均位于灌区管理范围内，临时占地167.15hm2，主要为水域及水利设施用地和耕地，临时工程没有集中的大面积占地，对相应的行政村现有耕地影响较小，同时工程临时占地在施工结束后可以进行复垦；因此，本工程占地对工程所在区域土地资源影响较小，不会超过其土地利用资源上限。施工期间的生产用水可以从渠道中抽取，生活用水可就近接用周边村庄、城镇的供水系统；项目生产生活用电可就近从附近电网接用或自发解决。因此，本工程资源利用均在区域资源供给可承受范围内。

（4）环境准入负面清单

本工程属于朱集灌区“十四五”续建配套与现代化改造实施方案中的工程内容，项目建设任务为渠道清淤工程、渠道险工险段及渠系建筑物除险加固等，项目建设可为地方的经济发展创造有利条件。项目对应的规划不涉及具体的环境准入负面清单，属《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类项目，符合国家产业政策，同时项目建设与相关的法律法规相符合，不在环境准入负面清单范围内。

1.9 环境保护目标

1.9.1 生态保护目标

本次工程淠河总干渠上段续建配套与现代化改造工程、淠河总干渠樊通桥渠下涵拆除重建工程等6个子项目工程由于现状已位于生态保护红线内，且生态保护红线划定在工程建设后，其目的就是保护淠河干渠、滁河干渠以及潜南干渠两侧岸坡区域水土，工程无法避让占用了生态保护红线（Ⅱ-4大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线、Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线）。

本次工程除因无法避让占用水土保持生态保护红线无法避让外，其他工程均不占用生态敏感区，工程占地外73m涉及安徽六安，工程占地外延533m涉及安徽紫蓬山国家森林公园。

表1-9-1  本工程涉及的生态保护红线一览表

| 类型 | 名称 | 总面积 | 保护重点 | 涉及敏感区 | 代表性物种 | 与项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ-水土保持生态红线 | Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线 | 248.61km2 | 突出“把水留住”，加强水利工程建设，遏制旱灾频繁发生，发展节水农业，提高水资源综合利用率；“把树栽上”，提高植被覆盖率，加强农田基本建设，通过工程措施与生物措施相结合等方式，控制水土流失，改善区域生产条件。注重矿区的生态恢复，保护区域脆弱生态系统。 | 省级风景名胜区中的一级保护区（核心景区）1个，国家湿地公园2个，国家级森林公园的生态保育区和核心景观区1个，省级森林公园3个，省级地质公园1个，县级以上饮用水水源保护区5个。 | 植物。栓皮栎、麻栎、黄连木、黄檀、化香、刺槐。（2）兽类。本片区兽类以啮齿类动物为优势种群，代表种有黑线姬鼠、黑线仓鼠、草兔、黄鼬。小灵猫、豹猫、红狐、狗獾、貉为少量分布种。（3）两爬类。两栖动物代表种有中华蟾蜍、无斑雨蛙、黑斑蛙、金线蛙；爬行动物广布种有白条草蜥、棕黑锦蛇、蝮蛇、多疣壁虎、铅山壁虎等。（4）鱼类。本片区代表鱼类有青鱼、草鱼、鲢、鳙四大家鱼，以及翘嘴鲌、赤眼鳟、刀鲚、鳜、团头鲂、鳊、乌鳢等。 | 淠河总干渠下段工程占用6.98hm2、滁河干渠总局直管段工程占用7.89hm2、潜南干渠聚星渡槽工程占用0.04hm2、滁河干渠6座渠下涵工程占用0.55hm2 |
|  | Ⅱ-4大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线 | 68.62km2 | 加强水资源保护，合理调整优化农业结构，发展生态农业。在丘岗地区应提高植被覆盖率，适度发展林果业，控制水土流失，防止生态系统退化。 | 国家湿地公园1个，省级森林公园1个，县级以上饮用水水源保护区4个。 | 植物。麻栎、栓皮栎、黄连木、黄檀、化香、刺槐。兽类；（2）兽类。本片区兽类以啮齿类动物为优势种群，代表种有中华姬鼠、黑线姬鼠，草兔、黄鼬广泛分布；小灵猫、豹猫、红狐、狗獾、貉、水獭等分布数量较多。（3）两爬类：本片区两栖动物代表种有大鲵、中华蟾蜍、无斑雨蛙、黑斑蛙；爬行动物代表种有丽斑麻蜥、白条草蜥、棕黑锦蛇、蝮蛇、多疣壁虎、铅山壁虎等。（4）鱼类。本片区代表性鱼类为青、草、鲢、鳙四大家鱼，以及鲫、鲤、红鳍鲌和黄颗鱼等。 | 淠河总干渠上段工程占用4.72hm2、樊通桥渠下涵工程占用1.36hm2 |

表1-9-2  本工程周边的生态保护目标

| 序号 | 保护区名称 | 级别 | 保护对象 | 保护目标概况 | 工程内容与相对位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦埠湖省级湿地自然公园 | 省级 | 湿地生态系统和生物多样性；国际公约全球受胁和国家重点保护的水禽；自然生态环境和自然资源；自然、人文景观。 | 安徽位于淠河中游，上起东、西淠河交汇口，下至合六叶高速公路下游3.0千米的淠河水质监测点横断面处。安徽范围内分布有维管束植物96科298种，主要有浮萍、水鳖、野菱、菖蒲、莲、野大豆、金荞麦等植物。安徽六安范围内发现有鸟类14目34科129种，常见的鸟类包括白鹭、苍鹭、小䴙䴘、绿头鸭，一些国家重点保护鸟类，如：中华秋沙鸭、东方白鹳、小天鹅、鸳鸯、红隼、长耳鸮、短耳鸮等。另外，还有赤链华游蛇、中华鳖、黄鼬、刺猬、草兔等动物。 | 淠河总干渠上段工程中的横排口翼墙加固位于湿地公园西南侧，隔1条宽阔堤防最近距离约73m |
| 2 | 陆生动植物 |  |  | 施工影响区陆生动植物，工程建设占用少量植被，对森林植被和陆生生态产生一定影响。施工干扰、破坏部分栖息环境，施工期间对陆生动物有一定干扰 | 施工影响区 |
| 3 | 水生动物 |  |  | 工程所在渠道段为人工开挖的渠道，规模小，水生生物种类简单，未发现重要水生生物以及珍稀保护鱼类 | 涉及清淤、新建闸工程 |
| 4 | 生态系统 |  |  | 基本农田等 | 工程区 |

1.9.2 地表水环境保护目标

项目涉及含19个子项工程，建设范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水水源取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。

1.9.3 风景名胜区

1.9.4 文物保护单位

1.9.5 环境空气、声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）本次大气环境评价等级定为三级，本项目不设置大气评价范围，同时本项目为渠道整治工程，营运期不产生废气，不会对周边居民造成影响，施工期废气对周边居民的影响随着施工结束逐渐消失，因此，本项目不调查大气环境保护目标。施工期声环境保护目标为渠道中心两侧200m范围内的居民、临时工程周边200m范围内的居民，本项目声环境保护目标如下。

经统计可知，渠道工程施工期周边共有51个保护目标，详见表1-9-5；工程施工营地、取土场、弃土场一级临时道路等临时工程周边共有51个声环境保护目标，详见表1-9-7。

工程声环境保护目标分布示意图见附图9~38。

表1-9-5  工程声环境保护目标一览表

| 编号 | 保护目标名称 | 坐标 |  | 保护内容 | 保护对象 | 声环境保护目标说明（相对渠道岸别、距离，楼层） | 涉及工程内容及距离 | 声环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 方冲 | 116°22′0.79″ | 31°35′13.26″ | 12户/23人 | 居民 | 右岸，15m，1~2层 | 距离护砌工程15m；距离横排口出口翼墙距离30m | 1类 |
| 2 | 张家院 | 116°21′56.78″ | 31°35′42.87″ |  |  |  |  |  |
| 3 | 方岗 | 116°22′30.30″ | 31°35′53.93″ | 252户/346人 | 居民 | 左岸，25m，1~2层 | 距离渠道护砌25m | 1类 |
| 4 | 罗院子 | 116°23′1.05″ | 31°36′18.66″ | 300户/620人 | 居民 | 右岸，15m，1~2层 | 距离渠道护砌15m | 1类 |
| 5 | 方家凹 | 116°23′7.07″ | 31°36′17.61″ | 45户/105人 | 居民 | 左岸，35m，1~2层 | 距离渠道护砌35m | 1类 |
| 6 | 鲍家庄 | 116°23′34.73″ | 31°36′20.90″ | 20户/50人 | 居民 | 右岸，25m，1~2层 | 距离渠道护砌25m | 1类 |
| 7 | 刘家庄 | 116°24′5.16″ | 31°36′9.19″ | 13户/32人 | 居民 | 右岸，20m，1~2层 | 距离渠道护砌20m | 1类 |
| 8 | 上老院 | 116°24′9.64″ | 31°36′14.98″ | 70户/153人 |  | 左岸，50m，2层 | 距离渠道护砌50m |  |
| 9 | 新塘 | 116°24′51.51″ | 31°36′6.03″ | 8户/20人 | 居民 | 右岸，65m，2层 | 距离渠道护砌65m | 1类 |
| 10 | 崔院子 | 116°24′53.36″ | 31°36′14.06″ | 50户/115人 | 居民 | 左岸，40m，1~2层 | 距离渠道护砌40m | 1类 |
| 11 | 钱大庄 | 116°25′45.74″ | 31°36′42.48″ | 25户/75人 | 居民 | 左岸，20m，1~2层 | 距离放水涵拆建74m | 1类 |
| 12 | 余老家 | 116°26′4.12″ | 31°36′50.37″ | 8户/19人 | 居民 | 左岸，70m，1~2层 | 距离放水涵拆建80m | 1类 |
| 13 | 鲍南楼 | 116°26′14.47″ | 31°36′57.74″ | 35户/85人 | 居民 | 左岸，40m，1~2层 | 距离放水涵拆建45m | 1类 |
| 14 | 卢大庄 | 116°26′27.45″ | 31°37′22.34″ | 25户/75人 | 居民 | 左岸，40m，1~2层 | 距离放水涵拆建40m | 1类 |
| 15 | 朱老庄 | 116°26′44.29″ | 31°37′41.02″ | 8户/22人 | 居民 | 左岸，55m，1~2层 | 距离放水涵拆建50m | 1类 |
| 16 | 对大庄 | 116°27′5.15″ | 31°38′2.76″ | 6户/15人 | 居民 | 左岸，40m，1~2层 | 距离放水涵拆建115m | 1类 |
| 18 | 裕安小学 | 116°28′39.13″ | 31°42′18.38″ | 师生200人 | 师生 | 左岸，165m，4层 | 临时道路，201m | 1类 |
| 19 | 松楼郢 | 116°55′39.12″ | 31°53′10.46″ | 15户/36人 | 居民 | 左岸，106m，1~2层 | 距离滑坡治理106m | 1类 |
| 20 | 大塘拐 | 116°57′27.19″ | 31°52′53.47″ | 40户/75人 | 居民 | 左岸，156m，1~2层 | 距离滑坡治理156m | 1类 |
| 21 | 中塘郢 | 116°58′23.43″ | 31°53′13.09″ | 45户/89人 | 居民 | 左岸，30m，1~2层 | 距离滑坡治理50m | 1类 |
| 22 | 聚星社区 | 116°52′56.73″ | 31°43′7.10″ | 110户/259人 | 居民 | 左岸，18m，2层 | 距离渡槽重建25m | 2类 |
| 23 | 聚星学区中心学校 | 116°53′1.28″ | 31°43′10.49″ | 256人 | 学校 | 右岸，55m，4层 | 距离渡槽重建55m | 1类 |
| 24 | 聚星金色童年幼儿园 | 116°53′3.74″ | 31°43′10.27″ | 75人 | 学校 | 右岸，35m，2层 | 距离渡槽重建35m | 1类 |
| 25 | 独松郢 | 117°2′6.39″ | 31°54′47.41″ | 6户/15人 | 居民 | 左岸，120m，2层 | 渠道护砌，120m | 1类 |
| 26 | 将军岭 | 117°2′28.17″ | 31°54′45.25″ | 72户/288人 | 居民 | 左右岸，40m，1~2层 | 切岭整治，40m | 1类 |
| 27 | 孟郢子 | 117°3′38.19″ | 31°55′41.11″ | 5户/17人 | 居民 | 右岸，60m，1~2层 | 渠道护砌，80m | 1类 |
| 28 | 合肥四十二中 | 117°14′12.57″ | 31°59′51.67″ | 2000人 | 师生 | 左岸，93m，8层 | 吴大郢渠下涵加固，93m | 1类 |
| 29 | 姜大庄 | 116°36′45.32″ | 31°33′55.67″ | 3户/7人 | 居民 | 左岸，120m，1~2层 | 姜大庄放水涵拆除重建，136m | 1类 |
| 30 | 方家圩 | 116°36′42.73″ | 31°34′10.52″ | 6户/15人 | 居民 | 左岸，111，1~2层 | 李新庄农门维修加固，88m | 1类 |
| 31 | 黄小庄 | 116°36′45.17″ | 31°34′51.25″ | 6户/15人 | 居民 | 左岸，136，1~2层 | 汪大栗树农门拆除重建，124m | 1类 |
| 32 | 崔大庄 | 116°36′18.19″ | 31°34′56.49″ | 4户/10人 | 居民 | 右岸，62m，1~2层 | 胡小圩放水涵拆除重建，92m | 1类 |
| 33 | 戚大庄 | 116°36′5.82″ | 31°34′58.34″ | 1户/2人 | 居民 | 右岸，119m，1~2层 | 戚大庄放水涵拆除重建，102m | 1类 |
| 34 | 宋庄 | 116°36′6.26″ | 31°35′25.56″ | 2户/4人 | 居民 | 左岸，40m，1~2层 | 平塘2#放水涵拆除重建，10m | 1类 |
| 35 | 枣树林店 | 116°36′50.17″ | 31°36′22.57″ | 3户/10人 | 居民 | 左岸，175m，1~2层 | 枣树林放水涵拆除重建，151m | 1类 |
| 36 | 蔡家庄 | 116°36′38.59″ | 31°36′27.82″ | 3户/10人 | 居民 | 右岸，104m，1~2层 | 沙井农门拆除重建，130m | 1类 |
| 37 | 松棵 | 116°36′39.22″ | 31°37′31.34″ | 1户/2人 | 居民 | 左岸，102m，1~2层 | 松棵放水涵拆除重建，120m | 1类 |
| 38 | 松棵 | 116°36′32.25″ | 31°37′36.99″ | 6户/16人 | 居民 | 左岸，94m，1~2层 | 张庄农门拆除重建，85m；姚塘放水涵拆除重建，80m | 1类 |
| 39 | 张老庄 | 116°36′15.95″ | 31°37′39.55″ | 4户/13人 | 居民 | 左岸，39m，1~2层 | 月斗农门拆除重建，44m | 1类 |
| 40 | 月牙山村 | 116°36′11.30″ | 31°37′47.17″ | 2户/5人 | 居民 | 左岸，25m，1~2层 | 朱老庄放水涵拆除重建，19m | 1类 |
| 41 | 胡家庄 | 116°36′0.20″ | 31°38′19.17″ | 5户/16人 | 居民 | 左岸，80m，1~2层 | 胡小庄放水涵拆除重建，63m | 1类 |
| 42 | 胡家庄 | 116°35′56.04″ | 31°38′19.83″ | 4户/10人 | 居民 | 右岸，41m，1~2层 | 胡小庄放水涵拆除重建，62m | 1类 |
| 43 | 甄大庄 | 116°36′4.07″ | 31°38′30.88″ | 7户/19人 | 居民 | 右岸，73m，1~2层 | 甄冲西放水涵拆除重建，103m；红冲西放水涵拆除重建，51m | 1类 |
| 44 | 谢庄 | 116°36′17.08″ | 31°38′32.68″ | 4户/14人 | 居民 | 右岸，74m，1~2层 | 黄泥店放水涵拆除重建，69m | 1类 |
| 45 | 王家庄 | 116°36′20.42″ | 31°38′27.24″ | 5户/14人 | 居民 | 左岸，40m，1~2层 | 红冲东放水涵拆除重建，53m | 1类 |
| 46 | 杨家榜 | 116°36′29.20″ | 31°38′24.97″ | 10户/28人 | 居民 | 左岸，71m，1~2层 | 高稻场放水涵拆除重建，96m | 1类 |
| 47 | 十四石 | 116°36′51.43″ | 31°38′28.18″ | 7户/18人 | 居民 | 左岸，126m，1~2层 | 滑坡治理，76m | 1类 |
| 48 | 胡小庄 | 116°36′50.26″ | 31°38′51.68″ | 3户/8人 | 居民 | 左岸，69m，1~2层 | 胡粉坊2#放水涵维修加固，36m | 1类 |
| 49 | 王庄 | 116°36′43.90″ | 31°38′56.13″ | 1户/2人 | 居民 | 右岸，91m，1~2层 | 胡粉坊1#放水涵拆除重建，111m | 1类 |
| 50 | 二十石 | 116°36′54.34″ | 31°40′27.54″ | 10户/26人 | 居民 | 右岸，84m，1~2层 | 二十担涵维修加固，64m | 1类 |
| 51 | 谢老庄 | 116°37′8.52″ | 31°40′27.04″ | 16户/40人 | 居民 | 左岸，60m，1~2层 | 谢老庄放水涵拆除重建，50m | 1类 |
| 52 | 傅老庄 | 116°37′22.98″ | 31°40′28.13″ | 1户/2人 | 居民 | 左岸，47m，1~2层 | 仓房放水涵拆除重建，120m | 1类 |
| 53 | 大路沿 | 116°37′49.64″ | 31°40′30.32″ | 4户/11人 | 居民 | 左岸，74m，1~2层 | 祝墩1#涵拆除重建，66m | 1类 |
| 54 | 孙槽坊 | 116°37′36.94″ | 31°40′49.72″ | 7户/16人 | 居民 | 左岸，52m，1~2层 | 孙槽坊放水涵拆除重建，104m | 1类 |
| 55 | 刘老庄 | 116°37′35.23″ | 31°40′55.78″ | 3户/7人 | 居民 | 左岸，47m，1~2层 | 刘老庄放水涵拆除重建，58m | 1类 |
| 56 | 刘墩 | 116°36′49.89″ | 31°44′13.76″ | 2户/4人 | 居民 | 左岸，192m，1~2层 | 硖石农门拆除重建，117m | 1类 |
| 57 | 任东圩 | 116°39′9.46″ | 31°59′50.00″ | 20户/50人 | 居民 | 右岸，50m，1~2层 | / | 1类 |
| 58 | 邦柿园 | 116°39′9.46″ | 31°59′36.80″ | 45户/89人 | 居民 | 左岸，43m，1~3层 | / | 1类 |
| 59 | 长郢 | 116°39′46.27″ | 32°2′2.67″ | 20户/50人 | 居民 | 左岸，110m，1~2层 | 距离防渗治理348m | 1类 |
| 60 | 楼郢村 | 116°40′3.81″ | 32°2′18.91″ | 43户/89人 | 居民 | 左岸，20m，1~2层 | 距离防渗治理158m、距离北园涵拆建20m | 1类 |
| 61 | 土城 | 116°39′53.22″ | 32°3′7.88″ | 5户/12人 | 居民 | 左岸，150m，1~2层 | 距离填塘固基229m、距离土城涵拆建160， | 1类 |

表1-9-7  大临工程施工期环境保护目标一览表

| 编号 | 保护目标名称 | 坐标 |  | 保护内容 | 保护对象 | 相对临时工程位置 | 声环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 | 郭家洼 | 116°52′45.51″ | 31°45′18.00″ | 45户/125人 | 居民 | 距离聚星渡槽至3#取弃土场临时道路侧向51m | 1类 |
| 2 | 河西 | 116°52′50.18″ | 31°44′43.03″ | 80户/220人 | 居民 | 距离聚星渡槽至3#取弃土场临时道路侧向22m | 1类 |
| 3 | 小平塘 | 116°52′55.16″ | 31°44′2.03″ | 75户/195人 | 居民 | 距离聚星渡槽至3#取弃土场临时道路侧向41m | 1类 |
| 4 | 聚星社区 | 116°53′2.77″ | 31°43′4.38″ | 38户/124人 | 居民 | 距离聚星渡槽施工营地西北侧95m，距离临时堆土场25m | 2类 |
| 5 | 将军岭镇 | 117°2′33.84″ | 31°54′51.25″ | 55户/163人 | 居民 | 距离滁河干渠总局直管段工程施工营地10m | 2类 |
| 6 | 孙槽坊 | 116°37′36.94″ | 31°40′49.72″ | 7户/16人 | 居民 | 距离淠杭干渠1#取土场南侧38m | 1类 |
| 7 | 刘老庄 | 116°37′35.23″ | 31°40′55.78″ | 3户/7人 | 居民 | 距离淠杭干渠工程施工营地东南侧32m | 1类 |
| 8 | 杨家塝 | 116°36′30.23″ | 31°38′25.80″ | 95户/254人 | 居民 | 距离淠杭干渠3#弃土场南侧60m | 1类 |
| 9 | 土城 | 116°39′46.27″ | 32°2′2.67″ | 20户/50人 | 居民 | 距离淠东干渠工程6#取弃土场西北侧179m | 1类 |
| 10 | 长郢 | 116°40′3.81″ | 32°2′18.91″ | 43户/89人 | 居民 | 距离淠东干渠工程7#取弃土场西北侧130m | 1类 |
| 11 | 严家圩 | 116°48′17.77″ | 32°24′20.19″ | 70户/290人 | 居民 | 距离堰口分干渠工程4#弃土场东侧38m | 1类 |
| 12 | 徐家盐行 | 116°43′55.90″ | 32°18′47.17″ | 60户/245人 | 居民 | 距离堰口分干渠工程5#弃土场西侧80m | 1类 |
| 13 | 寿县大光中学 | 116°46′36.51″ | 32°21′48.69″ | 850人 | 师生 | 距离堰口分干渠工程6#弃土场东南侧145m | 1类 |
| 14 | 北新店村 | 116°46′19.06″ | 32°21′51.98″ | 15户/55人 | 居民 | 距离堰口分干渠工程6#弃土场西侧150m | 1类 |
| 15 | 旱龙头村 | 116°25′14.02″ | 31°25′26.69″ | 2户/4人 | 居民 | 距离淠源分干渠工程10#取弃土场北侧98m | 1类 |
| 16 | 霍山迎宾府 | 116°21′39.51″ | 31°23′52.95″ | 200户/500人 | 居民 | 距离淠源分干渠工程施工营地北侧98m | 1类 |
| 17 | 戴家院 | 116°23′30.74″ | 31°28′4.87″ | 1户/2人 | 居民 | 距离淠源分干渠工程施工营地东侧105m | 1类 |
| 18 | 周新庄 | 116°57′54.13″ | 31°48′35.03″ | 5户/15人 | 居民 | 距离小蜀山分干渠工程7#弃土场西南侧135m | 1类 |
| 19 | 陆堰 | 116°55′18.84″ | 32°6′56.56″ | 31户/86人 | 居民 | 距离瓦东双庙支渠工程9#弃土场西南侧141m | 1类 |
| 20 | 新建村 | 116°33′44.56″ | 32°19′23.13″ | 32户/92人 | 居民 | 距离东风支渠工程10#弃土场北侧170m | 1类 |
| 21 | 横店小学 | 116°52′57.73″ | 31°35′27.29″ | 80人 | 学校 | 距离义河支渠工程12#取弃土场西南侧88m | 1类 |
| 22 | 张大郢 | 116°53′13.40″ | 31°34′31.78″ | 20户/55人 | 居民 | 距离袁店支渠工程13#取弃土场西南侧120m | 1类 |
| 23 | 大丰洼 | 117°24′16.57″ | 32°6′31.41″ | 25户/68人 | 居民 | 距离大高支渠工程11#弃土场北侧105m | 1类 |
| 24 | 林场 | 117°24′35.80″ | 32°10′9.71″ | 3户/7人 | 居民 | 距离白龙支渠工程施工营地20m | 1类 |
| 25 | 令喜希望小学 | 116°55′47.29″ | 32°14′32.52″ | 100人 | 师生 | 距离郑岗泵站16#取弃土场东北侧62m | 1类 |
| 26 | 土楼村 | 116°55′49.76″， | 32°14′30.82″ | 12户/29人 | 居民 | 距离郑岗泵站16#取弃土场东北侧65m | 1类 |
| 27 | 郑家岗 | 116°55′33.52″ | 32°14′32.21″ | 19户/53人 | 居民 | 距离郑岗泵站施工营地119 | 1类 |
| 28 | 桃园 | 116°15′4.59″ | 32°13′50.64″ | 16户/50人 | 居民 | 距离沣东干渠17#取弃土场西南侧41m | 1类 |
| 29 | 上集子 | 116°15′51.06″ | 32°15′24.23″ | 6户/14人 | 居民 | 距离沣东干渠工程施工营地东北侧154m | 1类 |
| 30 | 夹沟坝子 | 116°16′3.16″ | 32°17′3.77″ | 23户/65人 | 居民 | 距离沣东干渠工程施工营地东北侧32m | 1类 |
| 31 | 新塘 | 115°55′56.92″ | 32°13′52.30″ | 5户/13人 | 居民 | 距离沣西干渠工程18#取弃土场东北侧39m | 1类 |
| 32 | 金田 | 115°57′27.85″ | 32°11′33.62″ | 12户/30人 | 居民 | 距离沣西干渠工程19#取弃土场东南侧181m | 1类 |
| 33 | 陈棚子 | 115°56′29.49″ | 32°10′0.72″ | 45户/150人 | 居民 | 距离沣西干渠工程20#取弃土场西侧35m | 1类 |
| 34 | 蔡下楼 | 115°55′46.46″ | 32°6′3.79″ | 4户/10人 | 居民 | 距离沣西干渠工程21#取弃土场东侧103m | 1类 |
| 35 | 岗上 | 115°57′24.44″ | 32°11′26.03″ | 5户/13人 | 居民 | 距离沣西干渠工程施工营地东侧21m | 1类 |
| 36 | 前楼 | 116°7′34.15″ | 31°47′53.95″ | 12户/30人 | 居民 | 距离姚李支渠工程2#取土场西北侧45m | 1类 |
| 37 | 陈高庄 | 116°6′20.36″ | 31°47′59.96″ | 5户/12人 | 居民 | 距离姚李支渠工程施工营地东北侧125m | 1类 |
| 38 | 南昄 | 115°57′31.31″ | 31°57′34.56″ | 14户/30人 | 居民 | 距离胜天支渠工程23#取弃土场东侧75m | 1类 |
| 39 | 刘大庄 | 115°57′27.81″ | 31°56′52.54″ | 39户/116人 | 居民 | 距离胜天支渠施工营地南侧85m | 1类 |
| 40 | 小圩子 | 115°58′9.65″ | 31°57′38.12″ | 25户/80人 | 居民 | 距离乌斗支渠工程24#取弃土场北侧115m | 1类 |
| 41 | 跑马村 | 116°4′19.77″ | 32°2′31.34″ | 65户/250人 | 居民 | 距离乌斗支渠工程施工营地东南侧158m | 1类 |
| 42 | 谷老屋 | 117°11′6.13″ | 31°16′46.88″ | 5户/22人 | 居民 | 距离庐江7座闸工程25#取弃土场北侧55m | 1类 |
| 43 | 冯瓦屋 | 117°11′31.85″ | 31°16′48.72″ | 11户/46人 | 居民 | 距离至取弃土场临时道路67m | 1类 |
| 44 | 岳庙村 | 117°11′48.89″ | 31°16′35.36″ | 24户/96人 | 居民 | 距离至取弃土场临时道路38m | 1类 |
| 45 | 汪圩子 | 117°11′36.80″ | 31°15′44.40″ | 15户/56人 | 居民 | 距离庐江7座闸施工营地东北侧55m | 1类 |
| 46 | 陈老屋 | 117°11′36.76″ | 31°15′46.09″ | 8户/35人 | 居民 | 距离庐江7座施工营地东南侧55m | 1类 |
| 47 | 大墩 | 117°7′40.44″ | 31°31′4.40″ | 105户/304人 | 居民 | 距离杭北干渠工程26#取弃土场南侧51m | 1类 |
| 48 | 大湾 | 116°51′44.73″ | 31°24′37.46″ | 29户/94人 | 居民 | 距离杭北干渠工程27#取弃土场北侧44m | 1类 |
| 49 | 陈家祠堂 | 117°14′33.21″ | 31°11′11.58″ | 25户/85人 | 居民 | 距离沙胜支渠工程施工营地东侧85m | 1类 |
| 50 | 白路岗 | 117°10′50.10″ | 31°6′38.30″ | 19户/52人 | 居民 | 距离乐桥支渠工程15#弃土场东南侧92m | 1类 |
| 51 | 管岗 | 117°9′49.20″ | 31°20′30.50″ | 50户/110人 | 居民 | 距离马田支渠工程16#弃土场西南侧42m | 1类 |

2 工程概况

2.1 工程现状及建设的必要性

2.1.1 工程现状

朱集灌区为中型提水灌区，朱集灌区设计灌溉面积11.80万亩（现状有效灌溉面积11.30万亩），灌溉水源主要为瓦埠湖，涉及杨公镇、曹庵镇、孙庙乡、三和乡和孤堆回族乡5个乡镇，55个行政村。灌区内主要水利设施包括骨干输配水工程、骨干渠系建筑物及配套设施、用水量测工程和信息化建设。

（1）渠首工程

灌区渠首工程为泵站工程，主要由朱集一站、柯湖电灌站、老岗电灌站、刘郢电灌站、王集电灌站、新庄电灌站和徐庙电灌站提取瓦埠湖水进行灌溉，朱集一站片区分级提水至一级、二级、三级灌区。

1）朱集一站总装机2400kW，有5台泵，泵型为800HL-16，设计流量10.7m3/s。

2）朱集二站总装机1420kW，有4台泵，泵型为900S-15，设计流量8m3/s。

3）杨公三站总装机330kW，有3台泵，泵型为24SA-18J，设计流量1.8m3/s。

4）横塘三站总装机440kW，有4台泵，泵型为20SA-22A，设计流量2.1m3/s。

5）柯湖电灌站1台泵，设计流量0.83m3/s。

6）老岗电灌站1台泵，设计流量1.24m3/s。

7）刘郢电灌站1台泵，设计流量0.28m3/s。

8）王集电灌站1台泵，设计流量0.56m3/s。

9）新庄电灌站1台泵，设计流量0.42m3/s。

10）徐庙电灌站1台泵，设计流量1.2m3/s。

2013年安徽省水利水电勘测设计院编制的《安徽省淮南市朱集泵站更新改造工程初步设计报告》对本灌区4座泵站均已重建，但还存在以下问题：

一是：朱集一站副厂房屋面漏水，对配电设备安全影响大，并无管理房；

二是：朱集二站管理房破旧；

三是：杨公三站管护房年久失修，破损严重；

四是：原灌区管理站屋面漏水。

（2）骨干输配水工程

朱集灌区现有渠道限于资金条件，在以往小型农田水利工程建设中多关注田间工程，但骨干输配水渠系及引水、提水工程因投入成本高关注较少，导致已建骨干水源工程的输水干渠或者干管配套率较低，工程完好率差，使得骨干水源无法有效发挥灌溉效益；灌溉渠道硬化时间已久，损毁渗漏严重，灌溉水利用系数较低。根据现场踏勘及灌区管理人员反映，朱集一站引水渠、二引干渠、一东干渠、朱集二站出水池、二东干渠、桂岗支渠、二北干渠、染坊支渠、杨公三站进水渠、杨公三站出水池、三北干渠、双庙支渠、一北干渠、方庄支渠12条渠道和两座出水池，已硬化段淤积严重，灌溉水利用系数较低，土坡段多处杂草丛生、导致阻塞严重、输水不畅，部分段塌方滑坡等问题。

表2.1-1  各实施干渠灌溉面积统计表

| 序号 | 渠道名称 | 渠道级别 | 控制灌溉面积（万亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二引干渠 | 干渠 | 11.8 | 土质渠道 |
| 2 | 一东干渠 | 干渠 | 5.62 | 土质渠道，已硬化段淤严重 |
| 3 | 二东干渠 | 干渠 | 1.58 | 土质渠道，已硬化段淤严重 |
| 4 | 二北干渠 | 干渠 | 2.48 | 土质渠道，已硬化段淤严重 |
| 5 | 三北干渠 | 干渠 | 0.97 | 土质渠道，已硬化段淤严重 |
| 6 | 桂岗支渠 | 支渠 | 1.49 | 土质渠道，已硬化段淤严重 |
| 7 | 染坊支渠 | 支渠 | 1.82 | 土质渠道，已硬化段淤严重 |
| 8 | 一北干渠 | 干渠 | 0.33 | 土质渠道 |
| 9 | 双庙支渠 | 支渠 | 0.28 | 土质渠道 |
| 10 | 朱集一站引水渠 | 干渠 | 11.8 | 已硬化段淤严重 |
| 11 | 方庄支渠 | 支渠 | 0.25 | 已硬化段淤严重 |

（3）骨干渠（沟）系建筑物及配套设施

朱集灌区配套建筑物不全，已配套的建筑物经过多年运行也老化损坏，节制闸、进水闸铸铁件锈蚀严重，部分还无启闭机房，开启困难，且存在不安全因素；桥梁设计标准低，桥面、桥墩损坏严重且阻水严重等。

2.1.2 项目建设的必要性

2.1.2.1 灌区在地方经济社会、粮食生产等方面的地位和作用

朱集、孤堆、施湖、新河、爱国、孙庙等灌区为淮南市谢家集区重要的农业产粮区，区内经济以农业生产为主。灌区在淮南市谢家集区农业生产中起到了举足轻重的作用，没有灌区就没有农业的大发展。灌区肩负着保障粮食安全，促进社会和谐安定的重要职责，它为促进经济社会的发展作出了重要贡献。没有灌区为农业保驾护航，就没有农业大丰收，人口的温饱问题就得不到根本解决，更谈不上向小康生活迈进。一旦发生旱灾，没有灌区来保证农作物用水需求，粮食安全就会受到威胁，甚至产生粮食危机，引起社会动荡不安。2008年初的全球大范围粮食危机曾使37个国家受到冲击，社会动荡，对国际和平与安全构成了严重威胁。

为此，灌区要想更好地促进农业生产，保障粮食安全，就要统筹农业、工业与环境用水、重点与一般、长远与当前、需要与可能的关系，开源节流，实现灌区可持续发展目标，一方面通过强化管理，加强节水建设，增强实力。另一方面通过转变发展思路，开拓用水市场，增加效益，推进灌区持续发展，不断满足国家粮食生产对水的需求，促进农业建设，保障国家粮食安全。

朱集灌区是该地区农业灌溉体系中重要的骨干工程，在该地区农业发展及农村经济水平的提高、生态环境改善等方面的主要作用如下：

（1）为灌区提供了充足水源，有效地提高了灌区的抗灾能力，促进了灌区耕作制度和种植结构调整，保证了农业生产的稳定发展。

（2）带动了相关产业快速增长，促进了灌区经济的全面发展。得益于水利条件的改善和粮食生产的发展，加快了灌区的工业化进程和经济结构的调整。

（3）保障了灌区的社会稳定和农村经济的发展，创造了安居乐业的良好局面。灌区成为杨公镇、曹庵镇、孙庙乡、三和乡和孤堆回族乡5个乡镇农村居民有保障的衣食之源，区域内农村劳动力就业的主要渠道，对维护灌区的社会稳定作出了不可替代的贡献。

2.1.2.2 灌区骨干工程存在的主要问题

（1）灌区输配水渠道及建筑物配套率低

限于资金条件，在以往小型农田水利工程建设中多关注田间工程，但骨干输配水渠系及引水、提水工程因投入成本高关注较少，导致已建骨干水源工程的输水干渠或者干管配套率较低，工程完好率差，使得骨干水源无法有效发挥灌溉效益。

目前灌区存在的主要问题：

灌区工程经多年运行，水毁损坏严重，渠道水流不畅，渠尾无水现象时有发生。

灌溉渠道缺少衬砌措施，渗漏严重，或虽已衬砌，但年久失修，损毁严重，灌溉水利用系数较低，供水保障能力低，使渠道不能有效发挥灌溉功能。

配套建筑物不全，已配套的建筑物经过多年运行也老化损坏，节制闸、进水闸铸铁件锈蚀严重，部分还无启闭机房，开启困难，且存在不安全因素；桥梁设计标准低，桥面、桥墩损坏严重且阻水严重等。

干渠配套建筑物不全，无计量量水设施，存在串灌、漫灌现象，水资源浪费严重，渠道填方段渗漏较严重，水损较大。

灌溉渠系在多年输水情况下形成淤积，冲刷及雨淋沟现象形成渠道边坡陡，渠底抬高，高出设计渠底较多，形成阻水现象。在填方渠道段，受长期雨水冲刷造成塌方，堵塞渠道，使渠底变窄，输水断面缩小，渠顶高程相对降低，漫顶等现象时有发生。

（2）用水量测、管理设施及灌区信息化低

灌区的信息化建设是一项长期的工程，具有自身的综合性和持续性，一般的私人资金又因为无利润回报不会投向灌区，各级政府财政支持不足，相关系统工程的建设不能配套，难以发挥已建工程的效益和作用。比如灌区受资金制约仅有朱集一站有用水量测设施，数据采集点太少。灌区的发展是农业的支柱，资金投入不足制约着灌区的信息化建设，也必将会影响农业的发展进程。

朱集灌区仅朱集一站设置了超声波流量计，其它泵站、干渠支渠均无计量设施，无信息化建设。

（3）灌区管理制度不完善，工程运行管护难度大

工程运行管护难度大。灌区涉及杨公镇、曹庵镇、孙庙乡、三和乡和孤堆回族乡5个乡镇，55个行政村，点多面广，水利工程点多、面广，管理任务重。仅靠朱集电灌站的力量很难把所有具体工程管护起来，加之农村大量劳力外出务工，缺少必要的管理维护。

管护人员及时到位困难。很难担负起灌区范围内农田水利管理工作，人员结构不合理，不少人员年龄老化，新老接替跟不上，亟需充实力量。

2.1.2.3 项目建设的必要性

灌区工程经多年运行，老化失修，渠系配套不足，骨干工程完好率偏低，用水效益和效率不能充分发挥，计量设施不完善，信息化建设水平较低。为加快补齐灌区灌排工程体系短板，深化灌区管理体制和农业水价综合改革，提升农业用水效率，提高供水保障水平，为保障国家粮食安全、促进农业节水、助力全面推进乡村振兴提供有力支撑。因此对灌区进行续建配套与现代化改造是非常必要的。

（1）是补齐补强水利基础设施短板的需要

水利是经济社会发展不可替代的基础支撑，水利基础设施包括灌溉、排涝、抗旱设施等，具体的包括灌溉渠道、排水沟、机耕桥、涵、闸、泵站及抗旱水源设施等。与国家重大战略实施的要求相比，水利还存在薄弱环节和明显制约，广大农村地区的水利基础设施相对落后，对经济社会发展、人民脱贫致富形成制约。

水利发展要适应经济社会发展的需求，水利工程的短板就是水利工程供给能力与经济社会发展需求之间的差距。朱集灌区现有骨干渠道部分为土渠，渗漏严重，灌溉水利用系数低，是灌区水利工程最大短板；配套建筑物老化损坏、水生态保护与修复能力不足、水利信息化水平落后等也是突出短板。

本项目的实施将补齐大中型灌区灌排工程基础设施短板、保障国家粮食安全、加快水利现代化建设、促进农业现代化发展，进而缩小灌区供给能力与经济社会发展需求之间的差距。

（2）是强化水利行业监管的需要

随着农村经济体制改革的深入发展和社会主义市场经济体制的逐步完善，灌区工程建设和管理中一些深层次矛盾显露出来，由于灌区投入不足、工程配套陈旧、设施老化、效益衰减，农业生产喝“大锅水”的现象依然存在，直接影响到农业的持续稳定发展。

本项目实施后，将完善项目区水利基础设施，增强灌区供给能力，减小监管中产生的矛盾；通过管理体制改革，管理体系建设完善，提高灌区管理水平；通过交通设施建设、重点部位视频监控等信息化建设等的实施，增强灌区监管能力，使其监管更方便、全面。因此实施项目建设，是强化水利行业监管的迫切要求。

（3）是农业供给侧结构性改革的需要

农业供给侧改革的核心是指通过自身的努力调整，让农民生产出的产品，包括质量和数量，符合消费者的需求，实现产地与消费地的无缝对接，推进供给侧结构性改革是当前和今后一个时期我国经济发展和经济工作的主线。

水利工程补短板等项目建设是深化供给侧结构性改革的内在要求，是优化供给结构、提高供给质量、增强改革发展动力的重要举措。灌区续建配套与现代化改造项目的实施将补齐补强水利工程短板，健全完善水利基础设施网络，提升水利供给保障水平和质量，是深化农业供给侧结构性改革的内在要求和迫切需要，对推动经济社会持续健康发展特别是当前稳投资、保就业、促增长具有重要意义。

2.2 工程基本情况

2.2.1 项目概况

工程名称：淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目

建设地点：安徽省淮南市谢家集区杨公镇、曹庵镇、孙庙乡、三和乡和孤堆回族乡等。

建设性质：改建

项目概况：骨干输配水工程49.395km（衬砌37085m和清淤12310m）；骨干渠（沟）系建筑物及配套设施137座；用水量测工程（泵站监测点10座、干渠渠道监测点9座和放水涵闸监测点67座）；信息化工程（灌区信息化平台建设1套）。

工程内容：

①总衬砌长度为37085m。其中：二引干渠衬砌长度为1361m、一东干渠衬砌长度为12988m、二东干渠衬砌长度为8392m、二北干渠衬砌长度为4051m、三北干渠衬砌长度为740m、桂岗支渠衬砌长度为3993m、染坊支渠衬砌长度为317m、一北干渠衬砌长度为4793m和双庙支渠衬砌长度为450m。

②总清淤长度为12310m。其中：朱集一站引水渠清淤长度为340m、一东干渠清淤长度为832m、二东干渠清淤长度为370m、二北干渠清淤长度为1769m、杨公三站引水渠清淤长度为370m、三北干渠清淤长度为2259m、杨公三站出水池137m、桂岗支渠清淤长度为383m、染坊支渠清淤长度为3350m和方庄支渠2500m。

③拆除重建建筑物137座。其中：拆除重建及维修改造节制闸7座、拆除重建分水闸6座、拆除重建放水涵闸104座、拆除重建机耕桥13座、拆除重建渡槽1座、拆建箱涵2座和配套工程4项。

④用水量测：泵站监测点10座、干渠渠道监测点9座和放水涵闸监测点67座。

⑤信息化工程：灌区信息化平台建设1套。

工程投资：总投资约13365.57万元，本报告计算环境保护工程专项投资336.59万元环境保护总投资共占工程总投资的2.52%。

建设周期：项目实施期为2年，其中施工工期9个月。从第一年9月～第二年5月。

图2.2-1  淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目地理位置示意图

2.2.2 工程建设内容及规模

项目工程建设内容及规模见下表：

表2.2-1  工程建设内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 |  |  | 工程内容 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 骨干输配水工程 |  | 渠道清淤 | 朱集一站引水渠清淤长度为340m，清淤土方量14298m3； 一东干渠清淤长度为832m，清淤土方量180m3； 二东干渠清淤长度为370m，清淤土方量1080m3； 二北干渠清淤长度为1769m，清淤土方量959m3； 杨公三站引水渠清淤长度为370m，三北干渠清淤长度为2259m，杨公三站出水池清淤长度为137m，清淤土方量6176m3； 桂岗支渠清淤长度为383m，清淤土方量383m3； 染坊支渠清淤长度为3350m，清淤土方量3243m3； 方庄支渠清淤长度为2500m，清淤土方量5250m3。 清淤工程根据设计渠底高程、渠底宽度，对现状积於严重的渠段进行清淤，采用机械与人工相结合，反铲挖掘机或推土机开挖，清淤后干污泥及时运送至弃土场。 | 渠道清淤12310m，清淤总土方量31569m3。 |
|  |  |  | 渠道衬砌 | 二引干渠衬砌长度为1361m； 一东干渠衬砌长度为12988m； 二东干渠衬砌长度为8392m； 二北干渠衬砌长度为4051m； 三北干渠衬砌长度为740m； 桂岗支渠衬砌长度为3993m； 染坊支渠衬砌长度为317m； 一北干渠衬砌长度为4793m； 双庙支渠衬砌长度为450m； 渠道衬砌形式包括浆砌石护坡、干砌块石护坡、现浇混凝土护坡（砼护坡）、水泥土护坡、混凝土预制块护坡、草皮生态护坡等。 不同渠道根据渠道现状和涉及要求选择合适的护坡形式，设计水位线以上优先采用预制块生态护坡。 | 渠道衬砌37085m。 |
|  | 骨干渠系建筑物及配套设施工程 |  | 节制闸 | 拆除重建及维修改造节制闸7座； 分别为： 一东干渠金庄节制闸1座，规模2.2m×2m，更换闸门启闭机； 二东干渠节制闸，规模2m×2m，更换闸门启闭机； 三东干渠李岗放水渠节制闸，规模1.5m×1m，开敞式，新建节制闸； 桂岗支渠节制闸1#，规模1m×1m，开敞式，拆除重建节制闸； 桂岗支渠节制闸2#，规模1m×1m，开敞式，拆除重建节制闸； 桂岗支渠节制闸3#，规模1m×1m，开敞式，拆除重建节制闸； 桂岗支渠泄洪闸，规模2m×2m，更换闸门启闭机，启闭房大门； | 节制闸工程7座。 |
|  |  |  | 分水闸 | 拆除重建分水闸6座； 分别为： 一东干渠胡大井分水闸，规模2.5m×2m，更换闸门启闭机； 二引干渠分水闸，规模1.0m×1.0m，开敞式钢筋砼，拆除重建分水闸； 二北干渠分水闸，规模2m×2m，开敞式钢筋砼，拆除重建分水闸； 三东干渠分水闸，规模2m×2m，开敞式钢筋砼，拆除重建分水闸； 三北干渠分水闸，规模1.5m×1.2m，胸墙式钢筋砼，拆除重建分水闸控制段； 染坊支渠分水闸，规模2m×2m，开敞式钢筋砼，拆除重建分水闸； | 分水闸工程6座。 |
|  |  |  | 渡槽 | 拆除重建渡槽1座，二东干渠渡槽，跨数2，长度12m，规模0.5m×0.5m，拆除重建渡槽。 | 渡槽工程1座。 |
|  |  |  | 放水涵 | 拆除重建放水涵闸104座； 一东干渠拆除重建25座放水涵闸（1#~25#），规模φ300mm； 二北干渠拆除重建17座放水涵闸（1#~17#），规模φ300mm； 三北干渠拆除重建3座放水涵闸（1#~3#），规模φ300mm； 二引干渠拆除重建12座放水涵闸（1#~12#），规模φ300mm； 二东干渠拆除重建33座放水涵闸（1#~33#），规模φ300mm； 桂岗支渠拆除重建10座放水涵闸（1#~10#），规模φ300mm； 染坊支渠拆除重建4座放水涵闸（1#~4#），1#~3#规模φ500mm，4#规模φ300mm。 | 放水涵工程104座。 |
|  |  |  | 机耕桥 | 拆除重建机耕桥13座； 一东干渠上机耕桥4座（1#~4#），跨数2，规模4m×6m，拆除重建； 二东干渠上机耕桥6座（1#~6#），1#机耕桥跨数2、规模4m×6m、拆除重建，2#机耕桥跨数2、规模4m×5m、拆除重建，3#机耕桥跨数1、规模4m×4m、拆除重建，4#、5#机耕桥跨数2、规模4m×4m、拆除重建，6#机耕桥跨数2、规模4m×6m、桥渡槽一体拆除重建； 二北干渠上机耕桥1座（1#），跨数1，规模4m×6m，拆除重建； 染坊支渠上机耕桥2座（1#~2#），跨数1，规模4m×6m，拆除重建； | 机耕桥工程13座。 |
|  |  |  | 箱涵 | 拆除重建箱涵2座； 染坊支渠1#箱涵，规模1.2m×1.5m； 染坊支渠2#箱涵，规模1.2m×1.5m； | 箱涵2座。 |
|  | 管理区配套工程 |  | 朱集一站管理区建设及绿化工程 | 改造主副厂房（476.8m2）：主要有室、内外工程设计；室外工程主要有：新建345m铁艺围墙，5m宽铁艺镂空平开钢大门一扇；主厂房入口处桥面面层新建120mm厚C40素砼面层50m2；60m室外防护栏杆拆除重建仿石栏杆；新建外墙真石漆1500m2（含基层及防水工程）；新建主、副厂房钢结构坡屋面500m2；新建主厂房钢结构雨棚2个；室内工程主要有：主厂房地面新建环氧自流平饰面300m2；主副厂房室内墙面、顶棚拆除重建白色无机涂料1400m2；室内标示标牌、划线等标准化工程一项。 新建管理房174.4m2框架结构，地上一层，长21.8m，宽8m，室内外高差300mm，一层层高3.9m，坡屋面1.2m，室外灰色屋面瓦，大面积墙面为真石漆墙面，颜色为青灰色、浅灰色。室外新建220m2砼路面。 朱集一站道路两侧种植行道树，树池围合，站内植物进行提升，沿路种植绿篱，规划休闲游园，用曲线步道连接，大树采用树池围合，节点处种植草花。 |  |
|  |  |  | 朱集二站管理区建设、朱集管理所管理区建设及绿化工程 | 改造主副厂房（593m2）：主要有室、内外工程设计；室外工程主要有：新建外墙真石漆900m2（含基层及防水工程）；新建主厂房钢结构雨棚3个；新建主厂房钢结构坡屋面100m2；新建主厂房钢结构雨棚3个；室外排水沟拆除重建100m；散水拆除重建100m2。室内工程主要有：副厂房拆除重建防火钢门5樘，且外开；主副厂房室内墙面、顶棚拆除重建白色无机涂料1000m2；值班室新建轻钢龙骨硅钙板吊顶50m2；室内标示标牌、划线等标准化工程一项； 拆建管理房，建筑面积：267.52m2，框架结构，地上一层，长35.2m，宽7.6m，室内外高差300mm，一层层高3.6m，坡屋面高1.5m，坡屋面外饰灰色屋面水泥瓦，主墙面为真石漆饰面，窗台以下墙面为面砖饰面，颜色同管理区已建管理房建筑。 朱集管理房新建沥青道路121m2，新建5m铁艺大门一扇，新建铁艺围墙238m，园区的绿化提升，外部道路两侧种植行道树，树池围合，规划游园，新 建3m混凝土道路490m2，内部以汀步步道进行连接，沿沟渠边种植金丝垂柳，其他以植物种植为主。 朱集二站出水池处进行绿化提升，增加汀步步道，站区新建238m铁艺围墙，更换44m仿石护栏，植物补植。 |  |
|  |  |  | 杨公三站管理区建设及绿化工程 | 改造主副厂房（416m2）：主要有室、内外工程设计；室外工程主要有：新建外墙真石漆900m2（含基层及防水工程）；新建主厂房钢结构坡屋面100m2。室内工程主要有：主副厂房室内墙面白色无机涂料1000m2；室内标示标牌、划线等标准化工程一项。 新建管理房，建筑面积174.4m2，框架结构，地上一层，长21.8m，宽8m，室内外高差300mm，一层层高3.9m，坡屋面1.2m，室外灰色屋面瓦，大面积墙 面为真石漆墙面，颜色为青灰色、浅灰色。 杨公三站新建管理房，新建5米铁艺大门2扇，新建铁艺围墙293m，管理所砼道路及内部绿化提升。进水池南侧坍塌护坡区域进行恢复。 |  |
|  |  |  | 原朱集管理站屋面改造工程 | 已建管理房屋面漏水，本次设计考虑拆除屋面外，重新做屋面防水3道设防，面积为：400m2。 |  |
|  |  |  | 三东干渠两侧绿化工程 | 三东干渠2950m两侧种植植物花卉，进行绿化提升。 |  |
|  | 用水量测及信息化工程 |  |  | 泵站监测点10座、干渠渠道监测点9座和放水涵闸监测点67座。灌区信息化平台建设1套。 朱集一站、朱集二站、杨公三站、横塘三站分别安装1套底座式自动流量监测系统，布置在渠道底部； 柯湖电灌站、老岗电灌站、刘郢电灌站、王集电灌站、新庄电灌站、徐庙电灌站分别安装1套雷达水位流量计，布置在干渠渠首； 一东干渠、一北干渠、二引干渠、二东干渠、二北干渠、三北干渠、三东干渠、桂岗支渠、染坊支渠分别安装1套雷达水位流量计，布置在干渠渠首或支渠渠首； 金庄节制闸、王家岗节制闸、王郢节制闸、一东干泄洪闸、二北干泄洪闸分别在闸前布置1套雷达水位流量计； 一东干渠3#、4#、6#~12#、15#、17#、18#放水涵、二北干渠2#、3#、5#~7#、9#~15#、17#放水涵、胡岗放水涵、三北干渠1#~3#放水涵、二引干渠5#、6#、9#~12#放水涵、二东干渠1#~7#、10#、11#、12#、15#~32#放水涵、桂岗支渠1#、3#、4#、6#放水涵分别安装1套雷达水位流量计； |  |
| 临时工程 | 机械修配间 |  |  | 工程附近的城镇均具备修理条件，施工现场不考虑机械的大修，现场不再设置施工机械修配厂，仅设机修间对机械设备做日常维护和保养。 |  |
|  | 临时施工生产生活区 |  |  | 本项目不涉及预制场，预制件均直接外购定制。 工程不设置拌合站，采用外购商品混凝土。 本项目租用民房解决生活区，不设置临时工棚作为办公室、值班室，不设置食堂。 |  |
|  | 临时堆土场 |  |  |  |  |
| 公用工程 | 供水 |  |  | 工程施工生产用水主要为养护用水及消防用水等，现场设2~5m3容量水塔1座，用水借用附近村镇供水系统解决。 | / |
|  | 供电 |  |  | 直接利用附近现有供电线路，内设1台变压器；对于没有供电条件的，配备1台小型柴油发电机。 | 年用810t柴油。 |
|  | 排水 |  |  | 施工期生活用水经处理达标后用于农田灌溉；施工生产废水经处理后回用于车辆冲洗或者施工；运营期生活污水经污水处理设施预处理达标后通过市政污水管网排至下游城镇污水厂，没有条件接入污水管网的，生活污水经污水处理措施达标准就农利用或达标清运至周边污水处理厂。 | 施工生活污水317.9m3/d；施工生产废水115.43m3/d。 |
| 环保工程 | 废水处理 | 施工期 | 生活污水 | 依托现状管理房、周边民房生的活污水处理设施。生活污水依托周边村庄处理达到行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准，用作周边农田灌溉。 | 设置30个生活污水一体化处理装置。 |
|  |  |  | 含油废水 | 含油废水经“隔油+沉淀”处理后，达标用于施工机械维护清洗、施工场地洒水抑尘等，不外排。 | 设置32个隔油池或其他隔油装置。 |
|  |  |  | 混凝土施工废水 | 混凝土施工废水经中和沉淀处理后，达标用于施工机械维护清洗、施工场地洒水抑尘等，不外排。 | 设置中和沉淀池。 |
|  |  |  | 基坑排水 | 基坑水经沉淀2个小时后，悬浮物浓度可降到200mg/L以下，可回用作运输道路洒水和施工场地洒水，不外排。另外，禁止在雨季开挖施工。基坑排水回用于洒水降尘、施工生产，不直接排入渠道。 |  |
|  |  | 运行期 | 生活污水 | 工程不新增管理人员，运营期生活污水经污水处理设施预处理达标后通过市政污水管网排至下游城镇污水厂，没有条件接入污水管网的，生活污水经污水处理措施达标准就农利用或达标清运至周边污水处理厂。 | / |
|  | 废气处理 | 施工期 | 施工扬尘 | ①硬化进场道路； ②加强施工道路管理和养护，及时清理场地路面渣土； ③施工现场四周要加设临时遮挡，晴天和大风天气及时洒水抑尘； ④土方工程采取湿法作业，大风天气禁止装卸、搅拌和其他易产生扬尘的作业； ⑤商品混凝土搅拌系统、0.4m3搅拌系统等产尘施工点及时洒水降尘； ⑥水泥、石灰、砂土等仓库堆放，敞开堆放应对其在临时存放场所采取防风遮盖措施； ⑦晴天施工车辆经过村庄的情况下每天至少洒水2次，大风天要增加1～2次。 | 洒水喷淋设施；20t防尘聚乙烯覆膜/防尘网；88通风装置。 |
|  |  |  | 燃油废气 | ①选用废气排放符合国家有关标准的施工机械和运输工具； ②加强对燃油机械设备的维护保养，定期检查维修，发动机应在正常、良好状态下工作； ③柴油机械应安装尾气净化装置，禁止超载和使用劣质燃料。 | / |
|  |  |  | 恶臭气体（清淤臭气） | ①严禁在指定区域以外的区域进行底泥的临时堆土场； ②选址距离居民点50m以上，50m范围内存在居民的喷洒除臭剂，采用聚乙烯覆膜、弃土覆盖，减少臭气的暴露时间。 | 5t防尘聚乙烯覆膜。 |
|  | 噪声 | 施工期 |  | ①选用低噪声机械设备，定期维护； ②合理安排施工时间，禁止夜间（22：00~6：00）施工； ③施工场地周边存在居民点的，优先调整施工布置，将高噪声设备远离居民点布置； ④调整后施工场地55m范围内存在居民的，在靠近居民点一侧设置单层移动声屏障；施工场地40m范围内存在居民的，在靠近居民点一侧设置双层移动声屏障； ⑤种植树木 | 159个移动隔声屏障，其中约62个双层隔声屏障。 |
|  |  | 运行期 |  | ①郑岗泵站采用低噪声潜水泵； ②泵房内部安装隔声材料； ③电机、潜水泵安装减震垫、隔声罩。 | 减震垫5个；隔声罩5个。 |
|  | 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 各施工点生活垃圾每日进行清扫收集，并委托当地环卫部门进行统一收运处理，不外排。 | 92个生活垃圾桶。 |
|  |  |  | 建筑垃圾、混凝土养护废渣 | 建筑垃圾优先回用于道路铺筑等工程建设，剩余外售综合利用或委托建筑垃圾填埋场填埋； | / |
|  |  |  | 弃土 | 挖方临时堆存后优先回用于项目建设，剩余弃土运送至弃土场。 | 项目设置43个弃土场，其中27个采用取弃结合的方式（取弃土场）。 |
|  |  |  | 危险废物 | 危险废物包括废涂料、废涂料包装物、废机油、废机油桶、含油抹布等，采用专用危险废物储存容器分类集中收集后，转运至管理房危险废物仓库依托暂存，定期委托有资质的单位处置。 | 40个危险废物专用收集容器（每个工程至少集中设置1个专用危险废物储存容器） |
|  |  | 运行期 | 危险废物 | 设备维护产生少量的废机油、含油抹布，经危险废物仓库暂存后委托有资质的单位处置。 | 依托现有危险废物暂存。 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 经垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处置。 | 不新增管理人员 |
|  | 生态 | 施工期 | 永久占地 | 工程不新增永久占地。 | 永久占地面积455.18hm2 |
|  |  |  | 临时占地 | ①采用弃土、弃土取弃结合的方式减少取弃土场的占地面积，采用依托管理房或租用民房的方式减少施工布置（仓库、生活区等）占地； ②选址避让生态红线、风景名胜区、紫蓬山国家森林公园、、安丰塘和聚星渡槽等文物单位保护范围等敏感区； ③选址避让重要野生动植物生长繁殖、栖息地特别是野大豆等； ④临时占地采取表土剥离、分层堆放、分层回填、及时复垦、复耕、植被恢复等措施； ⑤按水土保持设计方案，采用植物措施和工程措施相结合的方式进行水土保持工作； | 临时占地167.15hm2 |
|  |  |  | 噪声 | ①施工中应选用低噪声施工机械，减少施工噪声对鸟类的侵扰； ②横排头进水闸出口翼墙高噪声设备施工安排在10月份或鸟类不活跃的时间段； ③夜间（22：00~6：00）禁止施工； | / |
|  |  |  | 施工人员 | ①对施工人员和管理人员普及和讲解生态环境保护的相关知识，增强生态环境保护意识，以公告、宣传册等形式，加强对生态保护的宣传教育，同时通过制度化严禁施工人员非法猎捕野生动物，禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类（包括鸟蛋）、兽类特别是内的红隼、东方白鹳、黑鸢等珍稀濒危野生动物；②施工人员在施工过程中应限制在作业面内施工活动，不得随意扩大作业面，不得越界施工滥采滥伐，禁止挖掘砍伐区内可能存在野大豆、香樟等保护植物；③在施工结束施工人员撤离时，应及时拆除临时设施，清除碎石、砖块、施工废物等影响植物生存和影响区域景观美学的施工杂物，恢复景观斑块的连通性；④禁止施工生产污水直接排入河流，不随意丢弃生活垃圾，有害施工材料的堆放远离水体。 | / |
|  |  | 运行期 | 新建闸 | ①加强运行期管理调度，保持闸坝灵活启闭控制； ②程段水库进水闸上下布设水生生物鱼类生物量监测点位，灌溉期渠道有水状态下对上下游进行生态监测，发现有鲫鱼成群繁殖洄游，及时开闸保证过鱼。 | 程段水库进水闸上下游分别设置2个鱼类生物量监测点位。 |
|  | 风险 | 施工期 | 油料泄露 | ①加强管理，严格遵守危险货物运输有关规定； ②在施工区内建立防火及火灾警报系统； ③在装卸作业场所的明显位置贴示“危险”警示标记，不断加强对装卸作业人员的技能培训；④成立应急领导小组，及时对事故通报。 | 围油栏、吸油毡、灭火器、急救箱、临时围挡、堵漏剂、警示带、安全带、水泵、扩音器等应急物资 |
|  |  |  | 围堰崩塌 | ①使用袋装土进行围堰搭建，保证搭建质量； ②加强管理，及时发现问题； ③及时恢复，并与水厂沟通对水质进行监测，必要时启动备用水源。 | / |
|  |  |  | 生物入侵 | 发现小蓬草、加拿大一枝黄花、一年蓬、喜旱莲子草等入侵物种，生物量较大时及时报告有关部门；少量可采用套袋+人工拔出+晒干后作为生活垃圾。 | / |

2.3 工程总布置和工程设计

2.3.1 工程规模

灌区已运行几十年，干支渠道漏水破损渗漏严重，配套建筑物不全，缺少计量设施和灌区信息化设施等情况，本项目规划灌区内主要水利设施包括骨干输配水工程、骨干渠系建筑物及配套设施、用水量测工程和信息化建设。

2.3.2 工程等级与设计标准

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）及有关规范的相关规定，结合本灌区实际情况，工程建设等级标准如下：

（1）灌溉标准

以淮河和秦岭为分界线，北方灌区一般采用灌溉保证率50%，南方及北方水稻灌区一般采用灌溉保证率75%。但根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），湿润地区或水资源丰富地区如以水稻为主灌溉设计保证率80~95%，故本项目灌溉设计保证率采用80％。

（2）灌溉水利用系数

本灌区属中型灌区，根据《水利部办公厅关于开展2023-2025年中型灌区续建配套与现代化改造实施方案编制工作的通知》和《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），灌溉水利用系数应不低于0.60，渠系水利用系数应不低于0.65，故本项目灌溉水利用系数取0.60，渠系水利用系数应取0.65。

（3）灌溉渠道工程等级

灌溉渠道的级别根据灌溉流量的大小拟定，本灌区渠道流量均小于5m3/s，渠道相应工程等级为5级。

（4）灌溉建筑物等级

按照《防洪标准》（GB50201-2014）和《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）等有关标准及规范，朱集一站（总装机2400kW，有5台泵，泵型为800HL-16，设计流量10.7m3/s）、朱集二站（总装机1420kW，有4台泵，泵型为900S-15，设计流量8m3/s）、横塘三站（总装机440kW，有4台泵，泵型为20SA-22A，设计流量2.1m3/s）为Ⅳ等，渠系建筑物按所在渠道等级确定，为4级；杨公三站（总装机330kW，有3台泵，泵型为24SA-18J，设计流量1.8m3/s）及6座村级电灌站为Ⅴ等，渠系建筑物按所在渠道等级确定，为5级。

（5）耐久性标准

据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014），灌排建筑物使用年限为30年；5m3/s以下灌溉渠道使用年限为20年。

（6）地震基本烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本灌区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期0.35s，相应地震基本烈度为Ⅶ度。

2.3.3 建设目标

灌区改造后，基本实现“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的目标。

（1）节水高效：灌区水资源配置合理，农业种植结构合理，田间灌溉推广普及节水灌溉技术，节水制度、机制完善。在有条件的地区积极推广渠道管道化改造技术，提升灌区供水服务效率和水平。灌区灌溉保证率达到80%，骨干渠系水利用系数提高至0.65，灌溉水利用系数提高至0.6，降渍标准：水稻区为3日暴雨3日排至耐淹水深。

（2）恢复和改善灌溉面积，新增节水能力及提高粮食生产能力：将恢复灌溉面积0.5万亩，改善灌溉面积11.30万亩；年节约用水量约为232.16万m3，年新增粮食生产能力622.85万kg；骨干渠系水利用系数从0.6提高至0.65，灌溉水利用系数由0.5793提高至0.6。

（3）设施完善：工程布局合理、灌排功能完备；灌溉水源、输配水工程、排水工程以及管理设施、配套设施齐全、完好、安全、耐久。骨干灌排水工程设施配套率、完好率达到90%以上。

（4）管理科学：形成现代管理制度和良性管理机制，实施“总量控制、定额管理”，管理手段先进，管理科学高效，水价与水费计收制度合理并公开透明，工程维护与运行管理经费有保障。实现灌区管理规范化、制度化、标准化、科学化；巩固灌区水利工程管理体制改革成果，提升管理队伍建设。

（5）生态良好：以农业生产和人居环境质量为导向，灌排设施与自然环境相协调，发挥灌区改善乡村生活质量、调节气候、维持生物多样性、提供景观服务等多重服务功能。无地下水严重超采，基本无重度次生盐碱化和水土流失等。

2.3.4 工程总布置

（1）基本原则

1）坚持节水优先。始终把节水摆在优先位置，坚持“四水四定”，加大灌区骨干工程现代化改造，提高渠系输配水能力，提高用水效率和效益。

2）坚持问题导向。结合区域乡村振兴、高标准农田建设对水利的要求，着重解决水源保障程度低、渠系输水损失大、工程配套水平低、效益发挥不充分等突出问题。

3）坚持突出重点。区域上要突出粮食主产区、脱贫巩固区、革命老区以及水资源短缺地区。加快补齐灌区老化失修严重的短板，提升灌区供排水服务水平，提高和稳定粮食生产能力，保障民生。

4）坚持建管并重。同步推进农业水价综合改革，完善灌区管理体制和运行管护机制，落实“两费”来源，保障工程长效运行。

（2）灌区工程总体布局

根据灌区经济社会发展、乡村振兴、现代农业发展的用水需求，按照“四水四定---以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，统筹上下游、左右岸，协调经济社会发展对区域用水的需求，科学配置灌区水资源，朱集灌区设计灌溉面积11.80万亩。

本次设计不改变灌区渠系的布局以及灌区运行格局，根据渠道现状存在的问题以及具体地质条件，制定相应措施进行整治、加固、续建配套，工程总体布置原则如下：

1）朱集一站引水渠、二引干渠、一东干渠、朱集二站出水池、二东干渠、桂岗支渠、二北干渠、染坊支渠、杨公三站进水渠、杨公三站出水池、三北干渠、双庙支渠、一北干渠、方庄支渠12条渠道和两座出水池，已硬化段淤积严重，灌溉水利用系数较低，土坡段多处杂草丛生、导致阻塞严重、输水不畅，部分段塌方滑坡等问题。现对土渠段采用硬化设计，已硬化段采用清淤设计。

2）灌区配套建筑物不全，已配套的建筑物经过多年运行也老化损坏，节制闸、进水闸铸铁件锈蚀严重，部分还无启闭机房，开启困难，且存在不安全因素；桥梁设计标准低，桥面、桥墩损坏严重且阻水严重等。针对上述问题本项目对其拆除重建。

3）结合灌区骨干渠道、渠系建筑物改造与布置，在重要引水口、分水口、用水管理分界断面、用水计量断面等处建设量水设施。

2.3.4.1 骨干输配水工程

（1）渠道清淤

本次工程渠道清淤总长度为12310m，涉及清淤的子项目包括朱集一站引水渠、一东干渠、二东干渠、二北干渠、杨公三站引水渠、三北干渠、杨公三站储水池、桂岗支渠、染坊支渠、方庄支渠。

清淤工程根据设计渠底高程、渠底宽度，对现状积於严重的渠段进行清淤，采用机械与人工相结合，反铲挖掘机或推土机开挖。机械铲除后及时转运送至弃土场，弃土场做好定期洒水抑尘、除臭以及覆盖防风防雨措施，工程结束后表土覆盖及时开展弃土区的复绿和复垦工作。

表2.3-1  渠道清淤长度统计表

| 渠道名称 | 清淤长度（m） | 清淤土方量（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱集一站引水渠 | 340 | 14298 |  |
| 一东干渠 | 832 | 180 |  |
| 二东干渠 | 370 | 1080 |  |
| 二北干渠 | 1769 | 959 |  |
| 杨公三站出水池、引水渠和三北干渠 | 2766 | 6176 |  |
| 桂岗支渠 | 383 | 383 |  |
| 染坊支渠 | 3350 | 3243 |  |
| 方庄支渠 | 2500 | 5250 |  |
| 合计 | 12310 | 31569 |  |

（2）渠道护砌

总衬砌长度为37085m。其中：二引干渠衬砌长度为1361m、一东干渠衬砌长度为12988m、二东干渠衬砌长度为8392m、二北干渠衬砌长度为4051m、三北干渠衬砌长度为740m、桂岗支渠衬砌长度为3993m、染坊支渠衬砌长度为317m、一北干渠衬砌长度为4793m和双庙支渠衬砌长度为450m。

二引干渠、一东干渠、二东干渠、二北干渠、三北干渠、一北干渠、双庙支渠、染坊支渠和桂岗支渠Ⅰ的作法：梯形渠道，采用C25预制块护坡，护坡厚100mm，下设100mm厚碎石垫层，护底厚120mm，护坡压顶尺寸0.3×0.4m（宽×高），护坡镇脚尺寸0.3×0.5m（宽×高），护底厚120mm，纵向每隔5m设置分缝，缝宽20mm，内填BW闭孔泡沫板，缝表面采用1:2水泥砂浆勾缝，不设横向缝，护坡每隔20m设一道C20砼格埂，宽0.3m、高0.4m，压顶以上至沟渠岸顶草皮护坡。基层土及回填土要求压实系数大于不小于0.92。

图2.3-1  衬砌渠道典型图一

桂岗支渠Ⅱ的做法：梯形渠道，采用C20预制块护坡，渠底宽2m，深1.1m，护坡护底厚100mm，下设50mm厚瓜子片垫层，坡比1:1.0，护坡压顶尺寸0.3×0.2m（宽×高），护底厚120mm，纵向每隔5m设置分缝，缝宽20mm，内填BW闭孔泡沫板，缝表面采用1:2水泥砂浆勾缝，不设横向缝，护坡每隔20m设一道C20砼格埂，宽0.3m、高0.4m，压顶以上至沟渠岸顶播撒草籽。基层土及回填土要求压实系数大于不小于0.92。

图2.3-2  衬砌渠道典型图二

表2.3-2  衬砌渠道统计表

| 序号 | 渠道名称 | 长度（m） | 规格（m） |  |  |  | 控制灌溉面积（万亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下底 | 深 | 边坡 | 上底 |  |  |
| 1 | 二引干渠 | 1361 | 6.56-12.00 | 2.2 | 1:2 | 15.36-20.40 | 11.8 |  |
| 2 | 一东干渠 | 12988 | 2.18-7.81 | 2.0-5.83 | 1:1.5-2.0 | 10.89-21.02 | 5.62 |  |
| 3 | 二东干渠 | 8392 | 1.71-16.10 | 2.0 | 1:1.5 | 8.51-25.16 | 1.58 |  |
| 4 | 二北干渠 | 4051 | 2-8.57 | 1.61-3.58 | 1:1.15-2.0 | 7.53-21.83 | 2.48 |  |
| 5 | 三北干渠 | 740 | 2.5 | 1.5-2.4 | 1:1.15 | 5.95-8.96 | 0.97 |  |
| 6 | 桂岗支渠 | 3993 | 1.17-2.34 | 1.1 | 1:1-1:2 | 4.2-7.54 | 1.49 |  |
| 7 | 染坊支渠 | 317 | 2.5-3.12 | 1.5-2.4 | 1:1.15-1.5 | 5.95-9.8 | 1.82 |  |
| 8 | 一北干渠 | 4793 | 2.5 | 2.2-2.4 | 1:1.25 | 8.36-8.96 | 0.33 |  |
| 9 | 双庙支渠 | 450 | 2.5 | 2.2 | 1:1.25 | 8.36 | 0.28 |  |
| 合计 |  | 34315 | / | / | / | / |  |  |

2.3.4.2 骨干渠系建筑物及配套工程

拆除重建建筑物137座。其中：拆除重建及维修改造节制闸7座、拆除重建分水闸6座、拆除重建放水涵闸104座、拆除重建机耕桥13座、拆除重建渡槽1座、拆建箱涵2座和配套工程4项。

（1）节制闸、分水闸工程

拆除重建及维修改造节制闸7座。一东干渠金庄节制闸1座，规模2.2m×2m，更换闸门启闭机；二东干渠节制闸，规模2m×2m，更换闸门启闭机；三栋干渠李岗放水渠节制闸，规模1.5m×1m，开敞式，新建节制闸；桂岗支渠节制闸1#，规模1m×1m，开敞式，拆除重建节制闸；桂岗支渠节制闸2#，规模1m×1m，开敞式，拆除重建节制闸；桂岗支渠节制闸3#，规模1m×1m，开敞式，拆除重建节制闸；桂岗支渠泄洪闸，规模2m×2m，更换闸门启闭机，启闭房大门。

拆除重建分水闸6座；一东干渠胡大井分水闸，规模2.5m×2m，更换闸门启闭机；二引干渠分水闸，规模1.0m×1.0m，开敞式钢筋砼，拆除重建分水闸；二北干渠分水闸，规模2m×2m，开敞式钢筋砼，拆除重建分水闸；三东干渠分水闸，规模2m×2m，开敞式钢筋砼，拆除重建分水闸；三北干渠分水闸，规模1.5m×1.2m，胸墙式钢筋砼，拆除重建分水闸控制段；染坊支渠分水闸，规模2m×2m，开敞式钢筋砼，拆除重建分水闸。

工程所在区域灌溉期一般为每年5月～8月，非灌溉期为每年9月～次年4月，非灌溉期渠首进水闸关闭，渠道内无固定水源，闸门处于常开状态；灌溉期统筹考虑上游、下游用水需求和蒸发损失水等情况，保持节制闸处于50%以上开度进行上游水位控制和下游泄流。

节制闸、分水闸工程整体类似，均不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区等，本次评价以二北干渠分水闸为例，分水闸设计情况如下：

二北干渠分水闸位于二北干渠渠首，其作用主要为控制干渠分水之用，控制水流和合理分配渠道水量。该闸处现状闸门老化，启闭不畅，因此需要拆除重建。

二北干渠分水闸为1孔钢筋砼箱涵，净宽2.5m，净高2.6m，涵身长度为8.2m。上游接朱集二站出水池，下游消力池长7.0m，涵身及消力池均采用C25钢筋砼浇筑，消力池后接二北干渠渠道。采用铸铁闸门和手电动螺杆式启闭机。设计流量3.19m3/s。

图2.3-3  二北干渠分水闸平面图

图2.3-4  二北干渠分水闸纵剖面图

（2）放水涵工程

拆除重建放水涵闸104座；一东干渠拆除重建25座放水涵闸（1#~25#），规模φ300mm；二北干渠拆除重建17座放水涵闸（1#~17#），规模φ300mm；三北干渠拆除重建3座放水涵闸（1#~3#），规模φ300mm；二引干渠拆除重建12座放水涵闸（1#~12#），规模φ300mm；二东干渠拆除重建33座放水涵闸（1#~33#），规模φ300mm；桂岗支渠拆除重建10座放水涵闸（1#~10#），规模φ300mm；染坊支渠拆除重建4座放水涵闸（1#~4#），1#~3#规模φ500mm，4#规模φ300mm。

根据放水涵的结构和布置特点位，涵洞过水时，根据涵洞出水口H与洞高h的关系判断，涵洞内过流为无压流。

闸室底板采用C25钢筋砼基础，厚0.4m设前后齿墙，齿深0.3m，闸室采用0.3m厚C25钢筋砼浇筑。启闭平台为C25钢筋砼结构，板厚0.15m，启闭梁高0.3m，宽0.4m。闸室后接C25钢筋砼预制涵管，下设C25砼基础，涵管两端采用C20砼包箍包裹。

图2.3-5  φ300放水涵典型图纵剖面图

（3）渡槽工程

本次拆除重建渡槽1座。渡槽跨二东干渠，渡槽总跨径12m，共2跨。渡槽为C25钢筋砼矩形槽，净深0.5m，净宽0.5m，侧墙厚0.2m，底板厚0.2m，底板两侧设置0.25m宽，0.27m高矩形梁。渡槽中墩为C25钢筋砼结构，1#中墩净高2.19m，基础为独立扩散台阶式，厚0.25m。

图2.3-6  渡槽平面布置示意图

（4）箱涵工程

本次工程共涉及拆除重建箱涵2座，均位于染坊支渠。

1#箱涵：拆除重建箱涵涵身厚0.4m，C25钢筋砼结构，涵身底板下设0.1m厚C15素砼垫层，箱涵总长10m，共分2节，长5m，涵身分缝处设置止水。进出口直接与现状渠道连接。

2#箱涵：拆除重建箱涵涵身厚0.4m，C25钢筋砼结构，涵身底板下设0.1m厚C15素砼垫层，箱涵总长20m，共分2节，长10m，涵身分缝处设置止水。进出口段设置C20砼一字墙与现状渠道连接，墙高3.4m，宽0.5m，北坡1:0.4，挡墙基础厚0.5m。

图2-3-7  1#箱涵布置示意图

图2.3-8  2#箱涵布置示意图

（5）机耕桥工程

拆除重建机耕桥13座；一东干渠上机耕桥4座（1#~4#），二东干渠上机耕桥6座（1#~6#，6#桥渡槽一体），二北干渠上机耕桥1座（1#），染坊支渠上机耕桥2座（1#~2#）；

图2.3-9  二东干渠6#机耕桥布置示意图

图2.3-10  双跨机耕桥布置示意图

图2.3-11  单跨机耕桥布置示意图

2.3.4.3 管理设施

（1）朱集一站管理区建设及绿化工程

改造主副厂房（476.8m2）：主要有室、内外工程设计；

室外工程主要有：新建345m铁艺围墙，5m宽铁艺镂空平开钢大门一扇；主厂房入口处桥面面层新建120mm厚C40素砼面层50m2；60m室外防护栏杆拆除重建仿石栏杆；新建外墙真石漆1500m2（含基层及防水工程）；新建主、副厂房钢结构坡屋面500m2；新建主厂房钢结构雨棚2个；

室内工程主要有：主厂房地面新建环氧自流平饰面300m2；主副厂房室内墙面、顶棚拆除重建白色无机涂料1400m2；室内标示标牌、划线等标准化工程一项。

新建管理房174.4m2框架结构，地上一层，长21.8m，宽8m，室内外高差300mm，一层层高3.9m，坡屋面1.2m，室外灰色屋面瓦，大面积墙面为真石漆墙面，颜色为青灰色、浅灰色。室外新建220m2砼路面。

朱集一站道路两侧种植行道树，树池围合，站内植物进行提升，沿路种植绿篱，规划休闲游园，用曲线步道连接，大树采用树池围合，节点处种植草花。

（2）朱集二站管理区建设、朱集管理所管理区建设及绿化工程

改造主副厂房（593m2）：主要有室、内外工程设计；

室外工程主要有：新建外墙真石漆900m2（含基层及防水工程）；新建主厂房钢结构雨棚3个；新建主厂房钢结构坡屋面100m2；新建主厂房钢结构雨棚3个；室外排水沟拆除重建100m；散水拆除重建100m2。

室内工程主要有：副厂房拆除重建防火钢门5樘，且外开；主副厂房室内墙面、顶棚拆除重建白色无机涂料1000m2；值班室新建轻钢龙骨硅钙板吊顶50m2；室内标示标牌、划线等标准化工程一项；拆建管理房，建筑面积：267.52m2，框架结构，地上一层，长35.2m，宽7.6m，室内外高差300mm，一层层高3.6m，坡屋面高1.5m，坡屋面外饰灰色屋面水泥瓦，主墙面为真石漆饰面，窗台以下墙面为面砖饰面，颜色同管理区已建管理房建筑。

朱集管理房新建沥青道路121m2，新建5m铁艺大门一扇，新建铁艺围墙238m，园区的绿化提升，外部道路两侧种植行道树，树池围合，规划游园，新建3m混凝土道路490m2，内部以汀步步道进行连接，沿沟渠边种植金丝垂柳，其他以植物种植为主。

朱集二站出水池处进行绿化提升，增加汀步步道，站区新建238m铁艺围墙，更换44m仿石护栏，植物补植。

（3）杨公三站管理区建设及绿化工程

改造主副厂房（416m2）：主要有室、内外工程设计；室外工程主要有：新建外墙真石漆900m2（含基层及防水工程）；新建主厂房钢结构坡屋面100m2。室内工程主要有：主副厂房室内墙面白色无机涂料1000m2；室内标示标牌、划线等标准化工程一项。

新建管理房，建筑面积174.4m2，框架结构，地上一层，长21.8m，宽8m，室内外高差300mm，一层层高3.9m，坡屋面1.2m，室外灰色屋面瓦，大面积墙面为真石漆墙面，颜色为青灰色、浅灰色。

杨公三站新建管理房，新建5米铁艺大门2扇，新建铁艺围墙293m，管理所砼道路及内部绿化提升。进水池南侧坍塌护坡区域进行恢复。

（4）原朱集管理站屋面改造工程

已建管理房屋面漏水，本次设计考虑拆除屋面外，重新做屋面防水3道设防，面积为：400m2。

（5）三东干渠两侧绿化工程

三东干渠2950m两侧种植植物花卉，进行绿化提升。

2.4 工程施工布置及进度

2.4.1 施工条件

一、施工规划要点

1、优化土石方平衡，减少取弃土占地。原则上以行政区划为边界，在满足土质的条件下，统筹区域内渠道与建筑物的土石方平衡、实施施工进度，增加开挖料的直接利用率，减少中转。

2、结合沿线土地平整或城镇开发规划取弃土，从而降低取土区和弃渣土场临时用地，并在开工前做好取土区和弃渣土区的准备工作。

3、施工交通主要就近从现有村镇道路进场，场内主要依靠现有渠顶管护路。同时以保障社会交通、方便施工运输、避免施工交叉为原则，做好施工期交通分流管控及临时道路建设。

4、对于膨胀土渠坡段应加强施工期坡面防护，优化作业程序，及时跟进护坡处理并规范堆弃土。

5、加强施工期环水保及渣土管理，避免污染渠道、周边农田、村镇。

二、对外交通条件

工程区域内公路、铁路交通网络发达，对外水、陆路交通总体上较为便利。铁路方面，合九铁路、宁西线西合段、阜六铁路穿越或毗邻工程区。公路方面，高速公路干线主要有G3京台高速、G40沪陕高速、G35济广高速，国省道干线主要有G312线、G206线、S210线、S319线、S103线等。灌区内现有道路多为县乡级公路，路面以沥青路和混凝土路为主，路面宽度4～6m左右。总干渠、干渠渠顶现状多为宽4～5m的混凝土路或沥青路，通行条件较好，干渠、分干渠渠顶多有3～5m的碎石路或土路。上述渠顶道路与现有乡村路均相通，通行条件较好。

施工对外陆路交通主要通过沿线城镇的对外交通道路进场和运输物资。施工期间的大宗物资材料及机械设备主要通过上述道路和县乡公路及纵横交错的村村通公路进场。

水路方面，现状临近工程区的航道主要有：下派河口～合裕线航道（航道等级Ⅳ级）、淮河航道（航道等级Ⅲ级）。灌区北侧淮河干流、沿岗河、城东湖、瓦埠湖可全年通航，航道附近现建有周集港（3×500吨级）、庆发港（500吨级）2座码头、寿县北门码头（300吨级）、寿县瓦埠码头（100吨级）和寿县庙岗码头（100吨级），另有多座小型砂石码头；灌区东侧的南淝河、巢湖和裕溪河可全年通航，合肥市新港码头已建成投入使用。即将于2022年底试通航的引江济淮江淮运河航道（航道等级Ⅱ级）南北向穿越工程区，后续也将为本工程水运交通带来便利。工程施工期间各种水运材料可通过以上航道船运至工地附近的码头，转陆路运输进场。

三、材料来源及水电供应

①建筑材料：砂石料在保证质量为前提下，按照就近的原则选用，从工程所在地附近料场就近采购。

土料供应按就近取土的原则，以堤内已规划的排泥区为主要取土地点。

②外来材料：工程所需水泥从附近的大型水泥厂采购，钢筋、木材等材料可在当地的物资市场购买。

③水电供应：工程在施工期间，渠道内基本断流，施工用水可通过河槽内蓄水解决，生活用水宜依托附近居民自来水。灌区内的渠首建筑物、节制闸、泄洪闸和进水闸等处大部分都已接通系统电源，以上建筑物附近的工程施工时可直接利用；部分渠段距系统电源大于600m，施工时不宜采用系统电源。

2.4.2 施工导流

本次工程灌区渠道除淠河总干渠、滁河干渠、舒庐干渠果园山水库进水闸前段以及潜南干渠具有供水任务外，其他渠道非灌溉停水期（10月～次年3月）关闭进水闸，渠道处于无水状态，渠道无需单独导流；涉及自然河道的需要设置导流。

需进行导流施工的项目主要为渠道治理、水闸、渡槽和桥梁等渠系建筑物。

为不影响灌溉，淠河总干渠、滁河干渠、舒庐干渠果园山水库进水闸前段以及潜南干渠涉及的工程内容导流安排在渠道停水期10月～次年3月内。

河道部分需导流的导流时段选择在当年10月～次年4月之内。

滁河干渠工程仅涉及到渠道护砌和切岭整治，施工计划在停水期图集完成水下部分，不设置导流。

各子项导流标准及时段见表。

表2-4-1  各子项工程导流标准及导流时段汇总表

| 序号 | 导流原因，主体 | 项目名称 | 工程建筑物 | 导流时段 | 导流方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淠河总干渠向六安、合肥市供水；淠河总干渠 | 淠河总干渠上段工程 | 横排头进水闸下游翼墙、8座放水涵、木南进水闸 | 11月～次年2月/10月～次年3月 | 干渠建筑物进口筑袋装土围堰挡水；渠道工程在非灌溉期水位以上，无需围堰 |
| 2 | 潜南干渠向肥西供水，潜南干渠 | 聚星渡槽工程 | 聚星渡槽 | 10月～次年3月 | 老聚星渡槽导流 |
| 3 | 舒庐干渠果园山水库进水闸前段向庐江县供水，舒庐干渠 | 舒庐干渠7座水闸工程 | 7座泄洪闸 | 10月～次年4月 | 筑围堰挡水，利用既有渠道导流 |
| 4 | 自然河道降雨汇水，陡步河 | 樊通桥渠下涵工程 | 樊通桥渠下涵 | 12月～次年2月 | 枯水期施工，河道调蓄，定期导流明管导流，遭遇大水打开围堰，用渠下涵行洪 |
| 5 | 泄洪河降雨汇水；泄洪河 | 淠河总干渠下段工程 | 三叉冲泄水闸 | 10月～次年3月 | 渠道工程均在非灌溉期水位以上，无需围堰 |
| 6 | 自然河道降雨汇水，自然河道 | 滁河干渠6座渠下涵工程 | 6座渠下涵 | 10月～次年3月 | 筑围堰挡水，涵管导流 |
| 7 | 万小河常年有水流，万小河 | 郑岗泵站工程 | 泵站、引水渠 | 11月～次年4月 | 利用已建唐郢闸挡瓦埠湖水，筑围堰拦少量渠道汇水 |
| 8 | 渠道降雨汇水，对应渠道 | 淠杭干渠工程 | 滑坡治理及渠系建筑物 | 12月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，利用泄水建筑物泄水、涵管导流 |
| 9 |  | 淠东干渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 渠道停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水 |
| 10 |  | 瓦西干渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 11月～次年4月/12月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，利用泄水建筑物泄水、涵管导流 |
| 11 |  | 堰口分干渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 渠道停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水 |
| 12 |  | 淠源分干渠工程 | 渠系建筑物 | 12月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，涵管导流 |
| 13 |  | 小蜀山分干渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，配合涵管导流 |
| 14 |  | 瓦东双庙支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 渠道停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水 |
| 15 |  | 东风支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 渠道停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水 |
| 16 |  | 界河支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，泄水建筑物排水 |
| 17 |  | 义河支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，泄水建筑物排水 |
| 18 |  | 袁店支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，泄水建筑物排水 |
| 19 |  | 堰西支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，泄水建筑物排水 |
| 20 |  | 众兴双庙支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 渠道停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水 |
| 21 |  | 大高支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，配合涵管导流 |
| 22 |  | 白龙支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，配合涵管导流 |
| 23 |  | 沣东干渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 渠道停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，涵管导流 |
| 24 |  | 沣西干渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 11月～次年4月/12月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，涵管导流 |
| 25 |  | 姚李支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 11月～次年4月/12月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，涵管导流 |
| 26 |  | 胜天支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 11月～次年4月/12月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，涵管导流 |
| 27 |  | 乌斗支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 11月～次年4月/12月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，涵管导流 |
| 28 |  | 杭北干渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 11月～次年4月/12月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，涵管导流 |
| 29 |  | 沙胜支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，配合涵管导流 |
| 30 |  | 乐桥支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，配合涵管导流 |
| 31 |  | 马田支渠工程 | 渠道护砌及渠系建筑物 | 10月～次年3月 | 停水期施工，筑围堰拦少量渠道汇水，配合涵管导流 |

2.4.3 施工总布置

2.4.3.1 施工交通运输

由于朱集灌区渠道较长，分布较广，场内交通可结合灌区管理需要修建的永久道路，利用各工区已经形成的对外交通条件，修建施工所需的场内施工道路将各建筑物施工点、施工辅助企业、仓库、取土场、弃土场等联系起来，使各工区形成可独立运行的交通网络。

本工程对内临时交通道路工程量见下表。

表2-4-2  工程对内临时交通道路工程量汇总表

| 序号 | 工程项目 | 总长度m | 占地面积m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淠河总干渠上段工程 | 1500 | 10746.6 |
| 2 | 樊通桥渠下涵工程 | 1200 | 7699.9 |
| 3 | 淠河总干渠下段工程 | 1800 | 16799.8 |
| 4 | 聚星渡槽工程 | 1800 | 10499.9 |
| 5 | 滁河干渠总局直管段工程 | 600 | 6093.3 |
| 6 | 滁河干渠6座渠下涵工程 | 4 | 0.0 |
| 7 | 淠杭干渠工程 | 2300 | 3360.0 |
| 8 | 淠东干渠工程 | 4450 | 6199.9 |
| 9 | 瓦西干渠工程 | 3320 | 8999.9 |
| 10 | 堰口分干渠工程 | 2791 | 20039.8 |
| 11 | 淠源分干渠工程 | 1190 | 1200.0 |
| 12 | 小蜀山分干渠工程 | 2000 | 2000.0 |
| 13 | 瓦东双庙支渠工程 | 740 | 9393.2 |
| 14 | 东风支渠工程 | 2750 | 1393.3 |
| 15 | 界河支渠工程 | 4220 | 18993.1 |
| 16 | 义河支渠工程 | 415 | 1873.3 |
| 17 | 袁店支渠工程 | 500 | 2253.3 |
| 18 | 堰西支渠工程 | 430 | 1933.3 |
| 19 | 众兴双庙支渠工程 | 1500 | 0.0 |
| 20 | 大高支渠工程 | 1600 | 1800.0 |
| 21 | 白龙支渠工程 | 1500 | 1800.0 |
| 22 | 郑岗泵站工程 | 900 | 4900.0 |
| 23 | 沣东干渠工程 | 4300 | 0.0 |
| 24 | 沣西干渠工程 | 22320 | 16999.8 |
| 25 | 姚李支渠工程 | 12640 | 25793.1 |
| 26 | 胜天支渠工程 | 6080 | 6746.6 |
| 27 | 乌斗支渠工程 | 28970 | 36406.3 |
| 28 | 舒庐干渠7座水闸工程 | 4500 | 14999.9 |
| 29 | 杭北干渠工程 | 6350 | 700.0 |
| 30 | 沙胜支渠工程 | 5000 | 17493.2 |
| 31 | 乐桥支渠工程 | 3800 | 12239.9 |
| 32 | 马田支渠工程 | 860 | 1540.0 |
| 合计 | 132330 | 270897 | 270897 |

2.4.2.2 施工分区规划

根据渠道长度与渠系建筑物分布情况进行施工分区规划，采取集中与分散相结合的方法，各工区内生活办公设施集中布置，生产设施根据施工需要在各建筑物附近单独布置。规模较大和相对独立的建筑物可单独进行施工布置，其他建筑物与渠道统一布置。

根据上述分区原则，本次32个各单项工程共划分为88个施工工区，其中部分距离村庄较近的施工工区不单独设置施工生活区，工程共设置30个施工生活区。

2.4.2.3 施工布置

（1）施工工厂

砼浇筑量大于2000m³的建筑物工程，工厂在建筑物附近征地布置，其他建筑物工厂与各工区内的渠道统一布置，约5000m一处。

（2）施工营地

施工营地（仓库、办公生活区）每个分区布置1个，仓库、生活办公用房除距村庄较远的项目需现场布置外，大部分租用民房解决。

2.4.2.4典型工程施工总布置

1、涉及生态保护红线的典型工程—聚星渡槽改造工程

潜南干渠（含聚星渡槽段）本身位于水土保持生态保护红线范围内，且聚星渡槽东侧约533m，分布有紫蓬山国家森林公园。

工程施工布置有钢木加工厂、仓库、临时堆土场，工程办公生活区租用聚星社区附近民房，T型梁等在厂家预制后现场进行安装，不设置拌合站和预制场，聚星渡槽施工总体布置如下：

图2-4-1  聚星渡槽施工总布置示意图

2、涉及饮用水水源保护区的典型工程—樊通桥渠下涵工程

樊通桥渠下涵是陡步河渠下穿越淠河总干渠的构筑物，淠河总干渠该段下游895m分布有六安市一水厂取水口，樊通桥渠下涵位于六安市一水厂饮用水水源一级保护区内，且淠河总干渠该段本身位于水土保持生态红线范围内。

樊通桥渠下涵混凝土浇筑量为894m3，因工程区位于市区，根据环保要求拟采用商品混凝土。施工布置有钢木加工厂、仓库、临时堆土场，工程办公生活区租用六安市城区附近民房，不设置拌合站和预制场，樊通桥渠下涵加固工程总体布置如下：

图2-4-2  樊通桥渠下涵施工总布置示意图

3、涉及的典型工程—淠河总干渠上段工程

淠河总干渠上段工程主要包括横排头进水闸出口翼墙加固、放水涵拆建、护砌、滑坡治理、进水闸拆建，其中横排头进水闸出口翼墙加固工程位于西南侧，距离约为73m；淠河总干渠上该段本身位于水土保持生态红线范围内，生态红线沿渠道向两侧外延一定距离；横排头进水闸下游约1000m分布有苏埠镇饮用水取水口，横排头进水闸出口翼墙工程位于饮用水水源一级保护区内。

淠河总干渠上段划分为10个工区，附近设置1个施工分区，布设钢木加工厂、0.4m3搅拌机、施工生活区等，为了减少工程布置产生的噪声、废气以及施工人员对以上重要物种的影响，施工布置调整为依托横排头现有管理房，不再布设施工生活区，采购成品钢木和商品混凝土，不再设置钢模加工厂、混凝土搅拌机。

淠河总干渠工程分布较分散，单个工程量较小且沿线民房较多，整体均考虑不集中布置施工场地，仓库、办公生活区依托横排头管理处或者租用民房解决。

工程采用商品混凝土，外购预制块，不单独设置混凝土拌合站和预制场。

以横排头进水闸出口翼墙加固工程为典型，施工总布置如下：

图2-4-3  淠河总干渠上段-横排头进水闸出口翼墙加固工程施工总布置示意图

2.4.4 施工工厂设施

施工工厂设施主要包括钢木加工间、机械修配间、混凝土搅拌系统、施工营地等。

一、钢木加工间

钢筋、木材加工间布置于各建筑物附近空地上，进行钢筋、木材等常规加工。钢筋加工厂车间只要进行湿式切断、弯曲及小型网片构件绑扎等。木材加工厂主要是进行模板的湿法制作。

二、机械修配间

工程所需施工机械为常用机械，工程附近的城镇均具备修理条件，施工现场不考虑机械的大修，现场不再设置施工机械修配厂。

三、混凝土搅拌

本工程所需混凝土均采用商品混凝土。部分工程量小的施工工程，现场布置0.4m3混凝土搅拌机提供零星混凝土熟料，根据混凝土浇筑高峰强度适配拌合机数量，按7天备砂石料及水泥。

四、施工营地

施工房屋主要为生活办公用房和施工仓库，施工房屋按布置在工程区内已征用的空地上考虑，或在工程附近村庄租用房屋布置。

施工有关设施和机械停放场地均可沿渠顶和开挖区域布置，不需要集中布设施工场地，沿渠分布施工营地（水泥仓库、机械施工现场油料仓库、办公生活区）等可分段安排，混凝土块护坡的预制块外购，不设置拌和站。开挖部位可交替开辟为施工场地，尽量避免征用土地作为施工场地。

鉴于施工分段进行，流动性相对较大，所建房屋宜采用简易装配式活动房屋。规模较大单体建筑物工程施工，因每处集中而自成单独的施工区，在可能的条件下，可将工程计划内的管理单位应建的永久性房屋提前修建，供施工时使用，尽量做到少建临时房屋；生活办公设施和施工工厂布置在工程已征用的永久占地范围或少量征用土地布置。

考虑项目淠河总干渠上段工程、樊通桥渠下涵工程等6个子工程涉及水土保持生态红线，淠河总干渠上段工程、樊通桥渠下涵工程、淠东干渠工程等12个子工程涉及饮用水水源保护区，项目施工工厂等布置避让生态保护红线、饮用水水源一级、二级保护区，保护区域内的功能，施工布置设置在保护区外，尽量减少施工连接道路占地。

考虑项目聚星渡槽工程、淠河总干渠上段工程分别距离紫蓬山国家森林公园、较近，施工布置禁止选址在紫蓬山国家森林公园、内。

2.4.5 土石方平衡及弃土规划

2.4.5.1 土石方平衡

根据本项目初步设计和水土保持方案，主体及临时工程土方开挖合计272.7万m³，土方填筑合计179.4万m³，取土合计66.1万m³，弃土合计174.54万 m³。

表2-4-3  项目工程总土石方平衡一览表（m3）

| 序号 | 项目名称 | 主体工程（m³） |  |  |  | 临时工程（m³） |  |  |  | 取土合计（m³） | 弃土合计（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方开挖 | 土方回填 | 取土 | 弃土 | 土方开挖 | 土方回填 | 取土 | 弃土 |  |  |
| 1 | 淠河总干渠上段续建配套与现代化改造工程 | 83294 | 29181 | — | 48861 | — | 24101 | 26511 | 24101 | 26511 | 72962 |
| 2 | 淠河总干渠樊通桥渠下涵拆除重建工程 | 1071 | 142 | — | 904 | 3142 | 3142 | 1047 | 1047 | 1047 | 1952 |
| 3 | 淠河总干渠下段切岭段整治工程 | 86582 | 6457 | — | 74225 | — | 4307 | — | 4307 | — | 78532 |
| 4 | 潜南干渠聚星渡槽改造工程 | 35700 | 27200 |  | 3600 | 5400 | 5400 | 5900 | 5400 | 5944 | 9004 |
| 5 | 滁河干渠总局直管段续建配套与现代化改造工程 | 45433 | 12013 | — | 31257 | — | 21357 | 23493 | 21357 | 23493 | 52614 |
| 6 | 滁河干渠瞿岗等6座渠下涵拆除重建工程 | 60058 | 55070 | 7023 | 12012 | 26981 | 26981 | — | — | 7023 | 12012 |
| 7 | 淠杭干渠渠系建筑物除险加固工程 | 98941 | 66011 | 7261 | 31443 | 17970 | 17970 | 13802 | 7731 | 21063 | 39174 |
| 8 | 淠东干渠30+400～43+000、69+908～99+300续建配套与现代化改造工程 | 298725 | 44897 | 7931 | 228880 | 12474 | 12474 | — | 12474 | 7931 | 241354 |
| 9 | 瓦西干渠15+000～27+500续建配套与现代化改造工程 | 115600 | 109136 | 74571 | 58614 | 5068 | 5068 | — | 2268 | 74571 | 60882 |
| 10 | 堰口分干渠0+000～18+000续建配套与现代化改造工程 | 87686 | 4366 | — | 69358 | 11978 | 11978 | — | 11978 | — | 81336 |
| 11 | 淠源分干渠23+070～27+070、35+190～37+120、43+640～44+000段除险加固工程 | 26467 | 29985 | 14103 | 5293 | 8411 | 8411 | 9895 | 8411 | 23998 | 13704 |
| 12 | 小蜀山分干渠2+500～20+500段续建配套与现代化改造工程 | 147500 | 67300 | — | 74940 | 5260 | 5260 | — | 5260 | — | 80200 |
| 13 | 瓦东干渠双庙支渠0+000～24+200续建配套与现代化改造工程 | 189510 | 68633 | — | 102145 | 11794 | 11794 | — | 11794 | — | 113939 |
| 14 | 杨西分干渠东风支渠0+700～10+200续建配套与现代化改造工程 | 51008 | 12609 | — | 31011 | 3644 | 3644 | — | 3644 | — | 34655 |
| 15 | 潜南干渠界河支渠0+000～7+780段续建配套与现代化改造工程 | 20534 | 6585 | 3461 | 17411 | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 | 8178 | 22128 |
| 16 | 潜南干渠义河支渠0+000～5+750段续建配套与现代化改造工程 | 18859 | 8030 | 515 | 11344 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5855 | 16684 |
| 17 | 潜南干渠袁店支渠0+000～6+000段续建配套与现代化改造工程 | 16808 | 7378 | 4906 | 14336 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 8136 | 17566 |
| 18 | 潜南干渠堰西支渠0+000～11+440段续建配套与现代化改造工程 | 4323 | 1383 | 678 | 3618 | 429 | 429 | 429 | 429 | 1107 | 4047 |
| 19 | 众兴分干渠双庙支渠（0+650～5+135）续建配套与现代化改造工程 | 35493 | 17844 | 9095 | 27547 | 1000 | 1000 | — | — | 9095 | 27547 |
| 20 | 众兴分干渠大高支渠0+000～6+800段续建配套与现代化改造工程 | 103500 | 59100 | — | 41170 | 3230 | 3230 | — | 3230 |  | 44400 |
| 21 | 众兴分干渠白龙支渠0+000～12+000段续建配套与现代化改造工程 | 64500 | 44300 | — | 18290 | 1910 | 1910 | — | 1910 | — | 20200 |
| 22 | 瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站重建） | 38329 | 49435 | 18580 | 4104 | 5481 | 5481 | 6030 | — | 24610 | 4104 |
| 23 | 沣东干渠（37+700～53+000）续建配套与现代化改造工程 | 128103 | 107304 | 30482 | 51273 | 5950 | 5950 |  | — | 30482 | 51273 |
| 24 | 沣西干渠30+000～107+000续建配套与现代化改造工程 | 409695 | 300754 | 226860 | 288837 | 39543 | 39543 | 31611 | 18527 | 258471 | 307359 |
| 25 | 汲东干渠姚李支渠0+000～17+700续建配套与现代化改造工程 | 117345 | 28088 | 11399 | 88960 | 15393 | 15393 | 1010 | 5033 | 12409 | 93993 |
| 26 | 沣西干渠胜天支渠0+000～16+500续建配套与现代化改造工程 | 97242 | 60236 | 6670 | 29532 | 6204 | 6204 | — | 2419 | 6670 | 31951 |
| 27 | 乌斗支渠0+000～27+500续建配套与现代化改造工程 | 112769 | 64007 | 15130 | 48503 | 11882 | 11882 | 706 | 2703 | 15836 | 51206 |
| 28 | 舒庐干渠庐江段汤池泄洪闸等七座水闸现代化改造工程 | 36183 | 28227 | 9726 | 16782 | 12863 | 12863 | — | — | 9726 | 16782 |
| 29 | 杭北干渠25+430～34+580、49+500～68+890段续建配套与现代化改造工程 | 93513 | 74982 | 48431 | 59305 | 25833 | 25833 | 30392 | 20258 | 78823 | 79563 |
| 30 | 庐南分干渠沙胜支渠0+000～24+000续建配套与现代化改造工程 | 104200 | 64050 | — | 40050 | 342 | 342 | — | 342 | — | 40392 |
| 31 | 庐南分干渠乐桥支渠0+000～10+200段续建配套与现代化改造工程 | 31600 | 19700 | — | 11594 | 306 | 306 | — | 306 | — | 11900 |
| 32 | 舒庐干渠马田支渠0+000～5+000段续建配套与现代化改造工程 | 26000 | 14000 | — | 11884 | 116 | 116 | — | 116 | — | 12000 |
| 合计 |  | 2471072 | 1488403 | 496823 | 1515912 | 255891 | 305656 | 164113 | 188317 | 660980 | 1745414 |

2.4.5.2 弃土规划

根据渠道及建筑物的布置情况并结合沿渠的地形地貌特征，设计采用“总体分散规划渣场、局部集中堆渣”的方式，分段规划取（弃）土场，弃土场尽量就近选择相对平坦的荒坡或荒沟。

本工程共设16个弃土场，27个取弃土场以及2个取土场。详见表3-1-1。

2.4.6 施工总进度

项目计划于2024年10月开始施工，于2025年5月完工。根据项目施工进度计划，具体安排如下：

（1）渠道工程区：8个月，2024年10月~2024年4月，主要进行渠道衬砌、清淤、涵、闸施工，2024年5月，主要进行渠道草籽护坡的施工。

（2）站房管理区：8个月，2024年10月~2025年4月，主要进行建筑物基础开挖及附属工程施工，2024年12月，主要进行站房管理区的绿化施工。

（3）临时施工便道区：2个月，2024年10月，主要修筑临时施工便道施工，2025年5月，对临时施工便道临时占地区域进行复耕。

表2.4-5  施工进度表

2.4.7 施工劳动力计划

工程施工总工日共约113.29万个，根据进度安排，工程施工平均上工人数约为5059人，高峰期上工人数约为6623人。

2.4.8 主要工程量

1、主要建筑材料供应

工程所需的主要建筑用量见表2-4-6。

表2-4-6  本项目工程量汇总一览表

| 序号 | 项目名称 | 土方开挖（m³） | 土方回填（m³） | 堆砌石（m³） | 砼及钢筋砼（m³） | 钢筋（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淠河总干渠上段续建配套与现代化改造工程 | 83294 | 29181 | 1261 | 6384 | 305 |
| 2 | 淠河总干渠樊通桥渠下涵拆除重建工程 | 1071 | 142 | 207 | 894 | — |
| 3 | 淠河总干渠下段切岭段整治工程 | 86582 | 6457 | 159 | 2994 | 110 |
| 4 | 潜南干渠聚星渡槽改造工程 | 35663 | 27172 | 1543 | 6169 | 923 |
| 5 | 滁河干渠总局直管段续建配套与现代化改造工程 | 45433 | 12013 | 14181 | 12117 | — |
| 6 | 滁河干渠瞿岗等6座渠下涵拆除重建工程 | 60058 | 55070 | 2727 | 5543 | 264 |
| 7 | 淠杭干渠渠系建筑物除险加固工程 | 98941 | 66011 | 1869 | 9904 | 418 |
| 8 | 淠东干渠30+400～43+000、69+908～99+300续建配套与现代化改造工程 | 298725 | 44897 | 13983 | 37736 | 486 |
| 9 | 瓦西干渠15+000～27+500续建配套与现代化改造工程 | 115600 | 109136 | 3284 | 5955 | 259 |
| 10 | 堰口分干渠0+000～18+000续建配套与现代化改造工程 | 87686 | 4366 | — | 32691 | 271 |
| 11 | 淠源分干渠23+070～27+070、35+190～37+120、43+640～44+000段除险加固工程 | 26467 | 29985 | 766 | 5964 | 381 |
| 12 | 小蜀山分干渠2+500～20+500段续建配套与现代化改造工程 | 147500 | 67300 | 12800 | 27300 | 328 |
| 13 | 瓦东干渠双庙支渠0+000～24+200续建配套与现代化改造工程 | 189510 | 68633 | 11201 | 23775 | 261 |
| 14 | 杨西分干渠东风支渠0+700～10+200续建配套与现代化改造工程 | 51008 | 12609 | 14513 | 36677 | 263 |
| 15 | 潜南干渠界河支渠0+000～7+780段续建配套与现代化改造工程 | 20534 | 6585 | — | 6447 | 36 |
| 16 | 潜南干渠义河支渠0+000～5+750段续建配套与现代化改造工程 | 18859 | 8030 | — | 4943 | 30 |
| 17 | 潜南干渠袁店支渠0+000～6+000段续建配套与现代化改造工程 | 16808 | 7378 | — | 4291 | 27 |
| 18 | 潜南干渠堰西支渠0+000～11+440段续建配套与现代化改造工程 | 4323 | 1383 | — | 815 | 14 |
| 19 | 众兴分干渠双庙支渠（0+650～5+135）续建配套与现代化改造工程 | 35493 | 17844 | 3592 | 2308 | 26 |
| 20 | 众兴分干渠大高支渠0+000～6+800段续建配套与现代化改造工程 | 103500 | 59100 | 2800 | 11700 | 464 |
| 21 | 众兴分干渠白龙支渠0+000～12+000段续建配套与现代化改造工程 | 64500 | 44300 | — | 6900 | 141 |
| 22 | 瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站重建） | 38329 | 49435 | 2015 | 4179 | 233 |
| 23 | 沣东干渠（37+700～53+000）续建配套与现代化改造工程 | 128103 | 107304 | 2291 | 2606 | 125 |
| 24 | 沣西干渠30+000～107+000续建配套与现代化改造工程 | 409695 | 300754 | 4122 | 27844 | 217 |
| 25 | 汲东干渠姚李支渠0+000～17+700续建配套与现代化改造工程 | 117345 | 28088 | 1848 | 11256 | 211 |
| 26 | 沣西干渠胜天支渠0+000～16+500续建配套与现代化改造工程 | 97242 | 60236 | 3049 | 15874 | 242 |
| 27 | 乌斗支渠0+000～27+500续建配套与现代化改造工程 | 112769 | 64007 | 5973 | 21183 | 172 |
| 28 | 舒庐干渠庐江段汤池泄洪闸等七座水闸现代化改造工程 | 36183 | 28227 | 4528 | 12694 | 688 |
| 29 | 杭北干渠25+430～34+580、49+500～68+890段续建配套与现代化改造工程 | 93513 | 74982 | 5274 | 12652 | 386 |
| 30 | 庐南分干渠沙胜支渠0+000～24+000续建配套与现代化改造工程 | 104200 | 64050 | 3 | 23472 | 843 |
| 31 | 庐南分干渠乐桥支渠0+000～10+200段续建配套与现代化改造工程 | 31600 | 19700 | 21 | 8937 | 110 |
| 32 | 舒庐干渠马田支渠0+000～5+000段续建配套与现代化改造工程 | 26000 | 14000 | 42 | 6193 | 101 |
| 合计 |  | 2786534 | 1488375 | 114052 | 398397 | 8335 |

表2-4-7  各单项工程主要建筑材料用量汇总表

| 序号 | 项目名称 | 水泥（t） | 钢筋（t） | 汽油（t） | 柴油（t） | 块石（m³） | 碎石（m³） | 黄砂（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淠河总干渠上段续建配套与现代化改造工程 | 4590 | 326 | 2 | 176 | — | 7222 | 3507 |
| 2 | 淠河总干渠樊通桥渠下涵拆除重建工程 | 492 | 21 | — | 11 | — | 1237 | 702 |
| 3 | 淠河总干渠下段切岭段整治工程 | 1503 | 117 | 4 | 143 | 41 | 4582 | 2131 |
| 4 | 潜南干渠聚星渡槽改造工程 | 2894 | 987 | 14 | 103 | — | 8110 | 4108 |
| 5 | 滁河干渠总局直管段续建配套与现代化改造工程 | 4302 | — | — | 163 | 12214 | 14435 | 6681 |
| 6 | 滁河干渠瞿岗等6座渠下涵拆除重建工程 | 192 | 296 | 13 | 60 | 640 | 3091 | 543 |
| 7 | 淠杭干渠渠系建筑物除险加固工程 | 482 | 443 | 19 | 180 | 84 | 4435 | 617 |
| 8 | 淠东干渠30+400～43+000、69+908~99+300续建配套与现代化改造工程 | 442 | 520 | 41 | 566 | — | — | 3264 |
| 9 | 瓦西干渠15+000～27+500续建配套与现代化改造工程 | 3738 | 286 | 16 | 329 | 17 | 20726 | 20726 |
| 10 | 堰口分干渠0+000～18+000续建配套与现代化改造工程 | — | 290 | 68 | 31 | — | — | — |
| 11 | 淠源分干渠23+070～27+070、35+190～37+120、43+640～44+000段除险加固工程 | 946 | 408 | 10 | 56 | 149 | 1135 | 37 |
| 12 | 小蜀山分干渠2+500～20+500段续建配套与现代化改造工程 | 9800 | 328 | — | — | — | — | — |
| 13 | 瓦东干渠双庙支渠0+000～24+200续建配套与现代化改造工程 | 555 | 279 | 36 | 285 | — | — | — |
| 14 | 杨西分干渠东风支渠0+700～10+200续建配套与现代化改造工程 | 42 | 281 | 20 | 161 | — | — | 1962 |
| 15 | 潜南干渠界河支渠0+000～7+780段续建配套与现代化改造工程 | 2316 | 39 | 270 | 613 | 615 | 9059 | 3970 |
| 16 | 潜南干渠义河支渠0+000～5+750段续建配套与现代化改造工程 | 1710 | 32 | 2 | 46 | — | 5099 | 3489 |
| 17 | 潜南干渠袁店支渠0+000～6+000段续建配套与现代化改造工程 | 1625 | 29 | 4 | 59 | — | 5646 | 2848 |
| 18 | 潜南干渠堰西支渠0+000～11+440段续建配套与现代化改造工程 | 292 | 15 | 1 | 10 | — | 4349 | 4005 |
| 19 | 众兴分干渠双庙支渠（0+650～5+135）续建配套与现代化改造工程 | 2 | 42 | 6 | 46 | 7 | 1400 | 57 |
| 20 | 众兴分干渠大高支渠0+000～6+800段续建配套与现代化改造工程 | 2700 | 464 | — | — | — | — | — |
| 21 | 众兴分干渠白龙支渠0+000～12+000段续建配套与现代化改造工程 | 1500 | 141 | — | — | — | — | — |
| 22 | 瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站重建） | 1573 | 248 | 4 | 105 | — | 7490 | 2789 |
| 23 | 沣东干渠（37+700～53+000）续建配套与现代化改造工程 | 572 | 173 | 8 | 187 | — | 11098 | 152 |
| 24 | 沣西干渠30+000～107+000续建配套与现代化改造工程 | 2159 | 262 | 43 | 1659 | 7 | 50788 | 681 |
| 25 | 汲东干渠姚李支渠0+000～17+700续建配套与现代化改造工程 | 47 | 226 | 22 | 224 | 79 | 2879 | 25 |
| 26 | 沣西干渠胜天支渠0+000～16+500续建配套与现代化改造工程 | 2307 | 259 | 26 | 193 | 143 | 4824 | 78 |
| 27 | 乌斗支渠0+000～27+500续建配套与现代化改造工程 | 58 | 184 | 38 | 214 | 51 | 7677 | 37 |
| 28 | 舒庐干渠庐江段汤池泄洪闸等七座水闸现代化改造工程 | 134 | 1021 | 21 | 80 | 1727 | 2068 | 389 |
| 29 | 杭北干渠25+430～34+580、49+500~68+890段续建配套与现代化改造工程 | 1058 | 413 | 21 | 219 | 350 | 7055 | 40 |
| 30 | 庐南分干渠沙胜支渠0+000～24+000续建配套与现代化改造工程 | 8088 | 902 | 55 | 164 | 264 | 20618 | 13978 |
| 31 | 庐南分干渠乐桥支渠0+000～10+200段续建配套与现代化改造工程 | 3139 | 118 | 28 | 51 | 265 | 8072 | 5519 |
| 32 | 舒庐干渠马田支渠0+000～5+000段续建配套与现代化改造工程 | 2187 | 108 | 18 | 27 | 222 | 5795 | 3544 |
| 合计 |  | 61445 | 9258 | 810 | 6161 | 16875 | 218890 | 85879 |

表2-4-8  涂料原材料一览表

| 序号 | 名称 | 用量 |  | 包装方式 | 暂存量 |  | 成分 | 理化性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 樊通桥渠下涵 | 沙胜支渠 |  | 樊通桥渠下涵 | 沙胜支渠 |  |  |  |
| 1 | 高渗透环氧树脂灌浆 | 371m2（0.99t） | 1266.32m2（3.37t） | 25kg/桶 | 0.047t | 0.14t | 由环氧树脂、硬化剂和填料组成 | / | 固含量高，不含溶剂 |
| 2 | 单组分聚脲防水涂料 | 46.5m2（0.2t） | / | 25kg/桶 | 0.025t | / | 以功能性聚醚多元醇、脂肪族异氰酸酯及固化剂为主要反应原料，与多种助剂和填料配制而成（其中固分占80%，挥发分约占5%） | 灰色膏状，可燃，稳定，相对密度（水=1）：1.22 | 具有防水性、耐黄变、高强度，良好的抗冲磨、抗老化性能，与多种基材粘结性优良 |
| 3 | 高性能改性聚合物修补砂浆 | 340.6m2（6.2t） | / | 25kg/桶 | 0.357t | / | 少量水溶性聚合物改性剂，再掺入一定量的活性成分、膨胀成分而配制成的聚合物防渗、防碳化、防腐砂浆 | / | / |
| 4 | 渗透型氟硅防护涂料 | 415m2（1.14t） | / | 25kg/桶 | 0.054t | / | 以水性氟硅树脂、分散剂、消泡剂、偶联剂等液料，及钛白粉、炭黑、云母粉等一些粉料构成 | 可燃，稳定，相对密度（水=1）：1.2 | 基于氟-硅复合体系的渗透型混凝土用双组分防护材料，A、B两组分组成，渗透成膜，渗透深度可达3～4mm，涂布于混凝土表面，起到耐盐碱、耐氯离子、防水防腐、防碳化的防护效果 |
| 5 | 聚氨酯密封胶 | 5m2（1t） | / | 25kg/桶 | 0.095t | / | 聚氨酯橡胶及聚氨酯预聚体为主要成分的密封胶 | 密度：1.1～1.2g/cm3；固含量：95% | 固含量高，水性，不含溶剂 |
| 6 | 水溶性聚氨酯灌浆 | 40m2（1t） | / | 25kg/桶 | 暂存量 |  | 单组分高分子聚合物材料 | 淡棕色透明液体，密度：0.98～1.1g/cm3 | 固含量高，水性，不含溶剂 |

（1）涂料、胶粘剂相关技术规范符合性

项目拟用聚氨酯密封胶为水性、固含量较高，根据项目一期工程实际情况，聚氨酯密封胶中不含有挥发性有机溶剂成分，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）

项目拟使用单组分聚脲防水涂料固含量约为80%，挥发性含量约为5%，涂料密度约为1.22g/cm3，挥发性有机物含量约为41g/L，满足《低挥发性有机化合物涂料产品技术要求》（GB/T3897-2020）中工业防护涂料—混凝土防护涂料—封闭底≤250g/L。

（2）物料理化性质分析

单组分聚脲防水涂料：具有更好的操作性、经济性、方便施工。它是一种以功能性聚醚多元醇、脂肪族异氰酸酯及潜固化剂为主要原料，与多种助剂和填料配制而成的高分子材料，接触空气中的湿气室温固化，在整个反应过程不生成二氧化碳，可成膜任意厚度而不起泡。根据用途，手刮聚脲可分为自流平聚脲和触变型聚脲，对坡度小于3度的混凝土平面，使用自流平聚脲施工方便、速度快；对坡度大于3度的混凝土平面、立面和顶面，使用触变型聚脲，每次刮涂厚度小于1mm，可以保证不发生流淌。该产品为外露环保型涂料，具有抗紫外线性能和抗太阳暴晒性能，耐黄变。具有-40℃的低温柔性，能适应高寒地区的低温环境，尤其是能抵抗低温时混凝土开裂引起的形变而不渗漏。

渗透型纳米氟硅涂料：是一种以水性氟碳树脂为成膜物质、有机硅为渗透材料、基于氟-硅复合体系的渗透型混凝土用防护材料，渗透深度可达2～3mm，附着力达一级，形成既允许混凝土内部与外界进行水气交换、又防止外界水分子进入混凝土内部的渗透膜结构，具有防水、防腐、防碳化、耐候的防护效果。其主要特点为：

①防水、防氯离子侵蚀：能减少90%以上的水渗透和95%以上的氯离子渗透，大大延缓混凝土的劣化；

②优异的耐候性：经200次以上高低温循环和2000h紫外线照射后，涂层性能保持完好；

③高工作性：同基材有良好的附着力，可以辊涂和刷涂、喷涂，低温渗透成膜，容易施工；

④绿色环保：无挥发性组分、无污染，固化物无毒、耐化学介质性好，施工过程对人体影响小。

⑤单向呼吸性：在槽身内壁涂刷聚脲防水涂料的前提下，不影响槽身通过外壁进行水气交换，使槽身内潮气正常散发出来；

⑥适应温差范围：-25℃—80℃。

2.4.9 施工机械设备

根据施工进度安排，工程所需主要施工机械设备见表2-4-9。

表2-4-9  主要施工机械设备用量汇总表

| 机械设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 机械使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 59kW/74kW | 台 | 189 |
| 履带拖拉机 | 74kW | 台 | 130 |
| 反铲挖掘机 | 1.0m³ | 台 | 256 |
| 液压破碎镐 | / | 台 | 15 |
| 电动振捣器 | 插入式 | 台 | 66 |
| 自卸汽车 | 8t | 辆 | 572 |
| 载重汽车 | 15t | 辆 | 132 |
| 压路机 | 12～15t | 台 | 241 |
| 蛙夯机 | / | 台 | 56 |
| 混凝土搅拌设备 | JC350型/HZ25型 | 台 | 84 |
| 混凝土输送泵 | HZ40型 | 台 | 53 |
| 机动翻斗车 | 1t | 台 | 270 |
| 铲车 | / | 台 | 30 |
| 起重机 | 15t | 台 | 48 |
|  | 300t | 台 | 3 |
| 柴油发电机组 | 30kW/50kW | 组 | 66 |
| 钢木加工设备 | / | 套 | 85 |
| 铲运机 | / | 台 | 3 |

2.5 建设征地与移民安置

2.5.1 工程占地

工程建设征地分为永久占地和临时占地。项目永久占地445.83hm2，均在灌区管理范围内，临时占地面积167.15hm2。

临时占地包括取土区、弃土区、临时堆土区、施工布置等占地范围，其中施工布置占地包括施工道路、施工场地等。范围内主要为耕地。

表2-5-1  项目新增占地统计一览表单位：hm2

| 序号 | 项目名称 | 区县 | 永久征地（已征地） | 临时用地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体工程 区 | 取土场 | 取弃土场 | 弃土场 | 临时堆土场 | 施工营地 | 临时道路 | 堤脚外延 | 管道开挖区 | 小计 |  |
| 1 | 淠河总干渠上段工程 | 裕安区 | 18.26 | 0 | 3.5 | 0 | 1.38 | 0.75 | 1.07 | — | — | 6.70 | 24.96 |
| 2 | 樊通桥渠下涵工程 | 裕安区 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.77 | — | — | 1.02 | 1.23 |
| 3 | 淠河总干渠下段工程 | 蜀山区 | 8.82 | 0 | 0 | 3.77 | 0.31 | 0.40 | 1.68 | — | — | 6.16 | 14.98 |
| 4 | 聚星渡槽工程 | 肥西县 | 0.19 | 0 | 0.43 | 0 | 1.28 | 0.80 | 1.05 | — | — | 3.56 | 3.75 |
| 5 | 滁河干渠总局直管段工程 | 蜀山区 | 2.25 | 0 | 2.53 | 0 | 0.57 | 0.40 | 0.61 | — | — | 4.11 | 6.36 |
| 6 | 滁河干渠6座渠下涵工程 | 长丰县 | 3.76 | 0 | 0.63 | 0 | 1.77 | 0.13 | — | — | — | 2.53 | 6.29 |
| 7 | 淠杭干渠工程 | 金安区 | 2.67 | 1.1 | 0 | 1.65 | 0.08 | 1.60 | 0.34 | — | — | 4.77 | 7.44 |
| 8 | 淠东干渠工程 | 寿县 | 44.63 | 0 | 5.95 | 0 | 3.74 | 0.36 | 0.62 | — | — | 10.67 | 55.30 |
| 9 | 瓦西干渠工程 | 金安区 | 9.24 | 0 | 4.25 | 0 | — | 0.80 | 0.90 | — | — | 5.95 | 15.19 |
| 10 | 堰口分干渠工程 | 寿县 | 16.20 | 0 | 0 | 2.04 | 0.73 | 2.03 | 2.00 | — | — | 6.81 | 23.01 |
| 11 | 淠源分干渠工程 | 霍山县 | 0.95 | 0 | 0.58 | 0 | 0.64 | 1.40 | 0.12 | — | — | 2.74 | 3.69 |
| 12 | 小蜀山分干渠工程 | 蜀山区 | 68.80 | 0 | 0 | 2.71 | — | 0.25 | 0.20 | 0.37 | — | 3.53 | 72.33 |
| 13 | 瓦东双庙支渠工程 | 寿县 | 27.79 | 0 | 0 | 3.84 | 3.20 | 1.54 | 0.94 | — | — | 9.52 | 37.31 |
| 14 | 东风支渠工程 | 寿县 | 18.35 | 0 | 0 | 1.36 | 0.85 | 0.27 | 0.14 | — | — | 2.62 | 20.97 |
| 15 | 界河支渠工程 | 肥西县 | 2.82 | 0 | 1.2 | 0 | — | 0.30 | 1.90 | 0.20 | — | 3.60 | 6.42 |
| 16 | 义河支渠工程 | 肥西县 | 4.49 | 0 | 1.05 | 0 | — | 0.30 | 0.19 | — | — | 1.54 | 6.03 |
| 17 | 袁店支渠工程 | 肥西县 | 3.88 | 0 | 1.05 | 0 | — | 0.30 | 0.23 | — | — | 1.58 | 5.46 |
| 18 | 堰西支渠工程 | 肥西县 | 0.95 | 0 | 0.5 | 0 | — | 0.20 | 0.19 | — | — | 0.89 | 1.84 |
| 19 | 众兴双庙支渠工程 | 肥东县 | 5.51 | 0 | 0.92 | 0 | 0.31 | 0.55 | — | — | — | 1.78 | 7.29 |
| 20 | 大高支渠工程 | 肥东县 | 17.07 | 0 | 0 | 2 | — | 0.25 | 0.18 | 1.32 | — | 3.75 | 20.82 |
| 21 | 白龙支渠工程 | 肥东县 | 12.80 | 0 | 0 | 0.92 | — | 0.25 | 0.18 | 1.50 | — | 2.85 | 15.65 |
| 22 | 郑岗泵站工程 | 寿县 | 2.46 | 0 | 2.86 | 0 | 0.74 | 0.50 | 0.49 | — | 0.38 | 4.97 | 7.43 |
| 23 | 沣东干渠工程 | 霍邱县 | 70.13 | 0 | 1.43 | 0 | — | 0.59 | — | — | — | 2.02 | 72.15 |
| 24 | 沣西干渠工程 | 霍邱县 | 45.89 | 0 | 20.11 | 0 | 0.45 | 4.40 | 1.70 | — | — | 26.66 | 72.55 |
| 25 | 姚李支渠工程 | 叶集区 | 9.88 | 0.65 | 0 | 3.95 | 0.15 | 1.20 | 2.58 | — | — | 8.53 | 18.41 |
| 26 | 胜天支渠工程 | 叶集区 | 1.00 | 0 | 1.57 | 0 | 0.24 | 1.00 | 0.67 | — | — | 3.49 | 4.49 |
| 27 | 乌斗支渠工程 | 霍邱县 | 17.00 | 0 | 2.64 | 0 | 0.50 | 1.20 | 3.64 | — | — | 7.98 | 24.98 |
| 28 | 舒庐干渠7座水闸工程 | 庐江县 | 0.41 | 0 | 1.3 | 0 | 0.75 | 0.21 | 1.50 | — | — | 3.76 | 4.17 |
| 29 | 杭北干渠工程 | 舒城县 | 8.41 | 0 | 3.18 | 0 | 0.78 | 2.00 | 0.07 | — | — | 6.03 | 14.44 |
| 30 | 沙胜支渠工程 | 庐江县 | 11.04 | 0 | 0 | 11.4 | — | 0.09 | 1.75 | — | — | 13.23 | 24.27 |
| 31 | 乐桥支渠工程 | 庐江县 | 6.32 | 0 | 0 | 1.44 | — | 0.09 | 1.22 | — | — | 2.75 | 9.07 |
| 32 | 马田支渠工程 | 庐江县 | 3.65 | 0 | 0 | 0.9 | — | 0.03 | 0.15 | — | — | 1.09 | 4.74 |
| 合计 |  |  | 445.83 | 1.75 | 55.76 | 35.98 | 18.50 | 24.31 | 27.09 | 3.39 | 0.38 | 167.15 | 612.98 |

表2-5-2  临时占地类型一览表  单位：hm2

| 行政区划 |  | 项目名称 | 永久占地（hm2） |  |  |  |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 | 林地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 住宅用地 | 小计 | 耕地 | 水域及水利设施用地 | 林地 | 小计 |  |
| 合肥市 | 肥东县 | 众兴双庙支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 5.51 | 1.25 | 0.53 | 0 | 1.78 | 7.29 |
|  |  | 大高支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 0 | 17.07 | 2.42 | 1.33 | 0 | 3.75 | 20.82 |
|  |  | 白龙支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0.42 | 2.43 | 0 | 2.85 | 15.65 |
|  | 长丰县 | 滁河干渠6座渠下涵工程 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 3.76 | 1.89 | 0.64 | 0 | 2.53 | 6.29 |
|  | 肥西县 | 聚星渡槽工程 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 2.4 | 1.16 | 0 | 3.56 | 3.75 |
|  |  | 界河支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 2.82 | 2.97 | 0.63 | 0 | 3.6 | 6.42 |
|  |  | 义河支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 4.49 | 1.48 | 0.06 | 0 | 1.54 | 6.03 |
|  |  | 袁店支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 3.88 | 1.52 | 0.06 | 0 | 1.58 | 5.46 |
|  |  | 堰西支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.35 | 0.54 | 0 | 0.89 | 1.84 |
|  | 蜀山区 | 小蜀山分干渠工程 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 68.8 | 3.16 | 0.37 | 0 | 3.53 | 72.33 |
|  |  | 淠河总干渠下段工程 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 8.82 | 3.13 | 3.03 | 0 | 6.16 | 14.98 |
|  |  | 滁河干渠总局直管段工程 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 1.34 | 2.77 | 0 | 4.11 | 6.36 |
|  | 庐江县 | 舒庐干渠7座水闸工程 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 | 3.33 | 0.43 | 0 | 3.76 | 4.17 |
|  |  | 沙胜支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 11.04 | 1.84 | 11.39 | 0 | 13.23 | 24.27 |
|  |  | 乐桥支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 6.32 | 1.42 | 1.33 | 0 | 2.75 | 9.07 |
|  |  | 马田支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 3.65 | 0.37 | 0.72 | 0 | 1.09 | 4.74 |
|  | 合计 |  | 0 | 0 | 0 | 152.76 | 0 | 152.76 | 29.29 | 27.42 | 0 | 56.71 | 209.47 |
| 六安市 | 金安区 | 淠杭干渠工程 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 2.67 | 4.77 | 0 | 0 | 4.77 | 7.44 |
|  |  | 瓦西干渠工程 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 9.24 | 5.75 | 0.2 | 0 | 5.95 | 15.19 |
|  | 霍邱县 | 沣东干渠工程 | 0 | 0 | 0 | 70.13 | 0 | 70.13 | 0.85 | 1.17 | 0 | 2.02 | 72.15 |
|  |  | 沣西干渠工程 | 0 | 0 | 0 | 45.89 | 0 | 45.89 | 13.25 | 13.41 | 0 | 26.66 | 72.55 |
|  |  | 乌斗支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 7.21 | 0.73 | 0 | 7.94 | 24.94 |
|  | 裕安区 | 樊通桥渠下涵工程 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.98 | 0.04 | 0 | 1.02 | 1.23 |
|  |  | 淠河总干渠上段工程 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 18.26 | 5.63 | 1.07 | 0 | 6.7 | 24.96 |
|  | 霍山县 | 淠源分干渠工程 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 2.74 | 0 | 0 | 2.74 | 3.69 |
|  | 叶集区 | 姚李支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 9.88 | 8.15 | 0.38 | 0 | 8.53 | 18.41 |
|  |  | 胜天支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.31 | 0.18 | 0 | 3.49 | 4.49 |
|  | 舒城县 | 杭北干渠工程 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 0 | 8.41 | 6.03 | 0 | 0 | 6.03 | 14.44 |
|  | 合计 |  | 0 | 0 | 0 | 183.64 | 0 | 183.64 | 58.67 | 17.18 | 0 | 75.85 | 259.49 |
| 淮南市 | 寿县 | 淠东干渠工程 | 0 | 0 | 0 | 44.63 | 0 | 44.63 | 4.33 | 6.34 | 0 | 10.67 | 55.30 |
|  |  | 堰口分干渠工程 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 16.2 | 3.96 | 2.85 | 0 | 6.81 | 23.01 |
|  |  | 瓦东双庙支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 0 | 27.79 | 6.73 | 2.79 | 0 | 9.52 | 37.31 |
|  |  | 东风支渠工程 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 0 | 18.35 | 2.55 | 0.07 | 0 | 2.62 | 20.97 |
|  |  | 郑岗泵站工程 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 2.46 | 4.3 | 0.67 | 0 | 4.97 | 7.43 |
|  | 合计 |  | 0 | 0 | 0 | 109.43 | 0 | 109.43 | 21.87 | 12.72 | 0 | 34.59 | 144.02 |
| 总计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 445.83 | 0 | 445.83 | 109.83 | 57.32 | 0 | 167.15 | 612.98 |

施工结束后对临时占地进行恢复，占用的耕地进行复耕，原有土地功能得到恢复。

2.5.2 移民安置规划

本工程不涉及移民拆迁。

2.6 工程投资

本工程估算投资总计13365.57万元。静态总投资为 13165.65元，其中建筑工程投资 6751.41万元，金属结构设备及安装工程71.73万元，临时工程投资495.57万元，独立费投资为1114.27万元；基本预备费1264.95万元；环境保护投资为36.59万元；水土保持投资为110.67万元。

2.7 工程特性表

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目三期工程特性见表2.7-1。

表2.7-1  淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目三期特性表

| 序号 | 序号及名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目区基本情况 |  |  |  |
| 1 | 项目区涉及县区 | 合肥市的肥东县、肥西县、长丰县、庐江县、蜀山区、新站区；淮南市寿县；六安市金安区、裕安区、叶集区、舒城县、霍邱县、霍山县 |  |  |
| 2 | 治理渠段桩号长度 | km | 432.29 |  |
| 3 | 总人口 | 万人 | 1398 | 安徽省灌区 |
| 4 | 国内生产总值（GDP） | 亿元 | 12172 | 安徽省灌区 |
| 5 | 灌溉面积 | 万亩 | 1100 | 安徽省灌区 |
| （1） | 淠河灌区 | 万亩 | 660 | / |
| （2） | 史河灌区 | 万亩 | 285 | 不含河南省灌溉面积 |
| （3） | 杭埠河灌区 | 万亩 | 155 | / |
| 二 | 水文 |  |  |  |
| 1 | 淠河灌区渠首流量 | m3/s | 300 |  |
| 2 | 史河灌区渠首流量 | m3/s | 145 |  |
| 3 | 杭埠河灌区渠首流量 | m3/s | 50 | 梅岭进水闸 |
|  |  |  | 55 | 牛角冲进水闸 |
| 三 | 工程任务与规模 |  |  |  |
| 1 | 设计标准 |  |  |  |
| （1） | 农业灌溉保证率 | 80% |  |  |
| （2） | 城市供水保证率 | 98% |  |  |
| 2 | 工程规模 |  |  |  |
| （1） | 渠道工程 |  |  |  |
| ① | 渠道清淤 | km | 72.39 |  |
| ② | 渠堤加培 | km | 63.75 |  |
| ③ | 坡面整治 | km | 46.16 |  |
| ④ | 渠道护砌 | km | 385.61 |  |
| ⑤ | 切岭段治理 | km | 36.19 |  |
| ⑥ | 滑坡段治理 | km | 5.16 |  |
| ⑦ | 渗漏段治理 | km | 21.11 |  |
| ⑧ | 渠堤加培 | km | 63.75 |  |
| ⑨ | 管理道路 | km | 62.08 |  |
| ⑩ | 管理房 | m2 | 1309.111 |  |
| （3） | 渠系建筑物工程 | 座 | 渠系建筑物1530、泵站1座 |  |
| ① | 节制闸 | 座 | 39 | / |
| ② | 进水闸 | 座 | 67 | / |
| ③ | 放水涵 | 座 | 848 | / |
| ④ | 泄洪闸/退水闸 | 座 | 21 | / |
| ⑤ | 渠下涵 | 座 | 42 | / |
| ⑥ | 渡槽 | 座 | 25 | / |
| ⑦ | 机耕桥 | 座 | 193 | / |
| ⑧ | 人行桥 | 座 | 57 | / |
| ⑨ | 跌水 | 座 | 167 | / |
| 10 | 倒虹吸 | 座 | 2 | / |
| 11 | 过路涵 | 座 | 67 | / |
| 12 | 暗涵 | 座 | 2 | / |
| 13 | 泵站 | 座 | 1 | / |

3 建设项目工程分析

3.1 环境合理性分析

3.1.1 主体工程方案环境合理性分析

3.1.1.1 工程整体环境合理分析

根据工程初步设计报告，本次工程包括32个子项目。

（1）淠河灌区

淠河灌区工程主要是：渠道整治和渠系建筑物改造工程，包括新建2座节制闸、2座进水闸、111座跌水、17座过路涵以及1处暗涵；拆除重建18座节制闸、29座进水闸、363座放水涵、9座泄洪闸、27座渠下涵、8处跌水、81座机耕桥、16座人行桥、4座过路涵、1座暗涵，维修加固3座节制闸、19座进水闸、190座放水涵、1座泄洪闸、3座渠下涵、10处跌水、1处倒虹吸、3座机耕桥、3座机耕桥等。

（2）史河灌区

史河灌区工程主要是：渠道整治和渠系建筑物改造工程，包括新建1座放水涵、10处跌水、1座机耕桥，拆除重建4座节制闸、10座进水闸、114座放水涵、4座泄洪闸、12座渠下涵、28座机耕桥、2座过路涵、座暗涵、166座放水涵、3座泄洪闸、7座渠下涵、3座渡槽、50座机耕桥、4座人行桥，维修加固1座节制闸、2座进水闸、34座放水涵、1座泄洪闸等。

（3）杭埠河灌区

杭埠河灌区工程主要是：渠道整治和渠系建筑物改造工程，包括新建5座节制闸、1处跌水、1处渡槽、1座机耕桥、3座人行桥、16个过路涵，拆除重建6座节制闸、4座进水闸、144座放水涵、5座泄洪闸、16处跌水、18座渡槽、60座机耕桥、33座人行桥、21座过路涵，维修加固1座进水闸、2座放水涵、1座泄洪闸、11处跌水、1座倒虹吸、19座机耕桥、5座人行桥、7座过路涵等。

工程无新增管理范围外永久占地，防汛道路均沿现有堤线；渠道建筑物均为原址拆除重建或加固工程，新建节制闸、跨区渡槽、桥梁、涵洞等均位于现有渠道及管理范围内，工程设计已减少拆迁和占地，从环境影响角度分析，工程总体布置合理。工程设计考虑减少拆迁和占地，从环境影响角度分析，工程总体布置合理。

3.1.1.2 涉及饮用水水源工程合理性分析

本项目不涉及饮用水水源保护区。

3.1.1.3 涉及生态红线工程合理性分析

根据工程设计，本项目不涉及生态红线，本工程在原址对渠道及渠系建筑物进行修复、拆除重建等，对周边生态环境、水土流失影响较小，工程方案具有环境合理性。

3.1.1.4 涉及其他生态敏感区工程合理性分析

横排头进水闸出口翼墙加固工程距离最近，距离约为73m，工程原址进行加固改造，不占用；

聚星渡槽改造工程距离紫蓬山国家森林公园约为533m，工程原址对1988年建设的渡槽进行原址拆除重建，不占用紫蓬山国家森林公园；

老聚星渡槽为县级文物，本次工程对其进行保留，改造1988年建设的渡槽实施后，老渡槽不再担任输水任务，有利于文物的保护；

聚星渡槽位于内，工程沿用原渡槽设计风格，老化的渡槽拆除重建后，景区景观有所改善；

淠东干渠渠道工程、堰口分干渠渠道工程属于文物的改造工程，渠系建筑物工程位于文物保护范围内，工程对老化损毁的渠系建筑物进行改造，对渠道进行清淤、护砌等整治，有利于保护文物，改善文物的使用功能。

综上，本项目工程布置具有环境合理性。

3.1.2 施工布置方案环境合理性分析

施工布置包括施工营地、取土场、弃土场、取弃土场等，施工布置占地均为临时占地，据估算约为167.15hm2。

3.1.2.1 施工布置原则及环保要求

（1）本工程施工战线较长，范围广，土方挖填分布不均，工区布置时应尽量减少各工区间的土方调配交叉。

（2）规模较大和相对独立的建筑物可单独进行施工布置，其他建筑物施工与渠道统一布置。

（3）施工布置时充分利用附近城镇已有的服务设施和机械加工修理设施，生活办公设施应充分利用附近乡村闲置房屋。

（4）取土场、弃土场、取弃土场避让饮用水水源保护区、、文物保护范围等。

（5）弃土场、取弃土场尽可能远离生活区，运输弃土的临时施工道路尽可能绕过村镇，远离学校、医院等人群集散区，减免施工期间对当地老百姓生活造成干扰。

（6）优先选择地势低洼、少拆迁、不影响灌溉水系的就近区域，或者优先选用旱地，特别是首先利用提水灌溉旱地，充分考虑弃渣土场的后期再利用，少占用耕地。

（7）取土场布置不得影响附近建构物稳定、变形，尤其是切岭段弃渣土场根据堆高确定距开挖边坡距离，弃渣土场边距开挖边坡距离不小于渠道挖深值。

3.1.2.2 取土场环境合理性分析

工程设置27个取弃结合的取弃土场，通过取弃结合，减少了大量取土场占地，经优化调整，工程仅设置2个单独的取土场，分别为淠杭干渠工程1#取土场、姚李支渠工程2#取土场，占地合计1.75hm2。

取土场的选址避开居民区、生态保护红线、基本农田保护区、饮用水水源保护区、、紫蓬山国家森林公园、、文物保护范围等环境敏感区；取土场的选址遵循“少占压耕地，少破坏水土保持设施”的原则，取土场的设置严格按照技术规范的要求，设置有效的水土保持措施，取土结束后应对取土场进行生态恢复，恢复为耕地或林草地。

因此，本工程取土场设置具有环境合理性。

3.1.2.3 弃土场、取弃土场环境合理性分析

工程通过取弃结合等方式优化调整后，设置16个弃土场、27个取弃土场，合计占地面积91.74hm2。取土场、取弃土场合计可取土量超过62.75万m3，合计容纳弃土超过174.54万m3，能满足工程取土、弃土要求。

经叠图分析，所有弃土场、取弃土场均不占用生态保护红线、基本农田保护区、饮用水水源保护区、、紫蓬山国家森林公园、、文物保护范围等环境敏感区、公益林和天然河流湖泊等生态环境敏感区，其中樊通桥渠下涵2#取弃土场原位于六安市城区饮用水水源二级保护区内，为了减少取弃土场可能对水源地的影响，将樊通桥渠下涵2#取弃土场由淠河总干渠与宁蓉铁路交口东北侧调整至宁西线西合段东侧，水源地保护区之外，弃土场与水源地宁西线西合段，两者无水力联系，其余弃土场均在水源地保护区之外，因此弃土场设置具有环境合理性。

目前项目渠道两岸空旷区域较多，弃土区的分布已尽量避开居民区，且弃土区呈线性分布，干淤泥臭气的影响范围较小，对沿线的居民点的影响有限，因此，其位置分布基本合理。

待国土空间规划发布后，若项目选址或变更后选址占用基本农田，建议进行优化调整，若确实无法避让，施工前建设单位需到管理部门办理基本农田临时占用手续，并在施工结束后对占地进行恢复。由于其分布为沿渠道两岸分布，其环境保护目标见1.9章节的声环境保护目标基本一致，因此在此不作详细分析。

同时，本环评阶段对弃土区的布置提出以下环境合理化要求。弃土场的选址应避开居民区、生态保护红线、基本农田保护区、饮用水水源保护区、国家森林公园、国家湿地公园等环境敏感区；弃土场的选址应遵循“少占压耕地，少破坏水土保持设施”的原则，优先考虑渠道两岸的洼地、裸地、空闲地等，但不能影响渠道的行洪安全，不得影响水利工程取水建筑物、泄水建筑物、灌排干渠沟功能；严禁在对重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域布置弃土场；弃土区的设置应严格按照技术规范的要求，设置有效的水土保持措施，弃土结束后应对弃土场进行生态恢复。

因此，本工程弃土区在选址和设计上落实以上要求后，其设置具有一定的环境合理性。

表3-1-1  取土场、弃土场以及取弃土场设置环境合理性

| 类型 | 名称 | 位置 | 面积（hm2） | 设计取土量（万m3） | 设计弃渣量（万m3） | 最大堆高m | 占地类型 | 图片 | 与环境合理性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取土场 | 1#取土场 | 116.61066771，31.57710041 | 1.1 | 2.11 | 0 | / | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为南侧孙槽坊居民点（38m），通过加强取土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 2#取土场 | 116.12924371，31.79824227 | 0.65 | 1.24 | 0 | / | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为西北侧前楼居民点（45m），通过加强取土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
| 弃土场 | 1#弃土场 | 116.96879666，31.88119011 | 1.45 | 0 | 3.02 | 2.28 | 耕地 |  | 不涉及生态保护红线和饮用水水源保护区，远离居民点等保护目标 |
|  | 2#弃土场 | 116.96895954，31.88244296 | 2.32 | 0 | 4.83 | 2 | 水域及水利设施用地 |  | 不涉及生态保护红线和饮用水水源保护区，远离居民点等保护目标 |
|  | 3#弃土场 | 116.61431551，31.64528939 | 1.65 | 0 | 3.92 | 3 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为南侧杨家塝居民点（60m），通过加强弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 4#弃土场 | 116.80424809，32.40579879 | 0.38 | 0 | 1.51 | 3 | 水域及水利设施用地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为东侧严家圩居民点（38m），通过加强弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 5#弃土场 | 116.73476011，32.31474193 | 0.99 | 0 | 4.54 | 3 | 水塘 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为西侧徐家盐行居民点（80m），通过加强弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 6#弃土场 | 116.77506298，32.36491951 | 0.67 | 0 | 2.08 | 3 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为东南侧寿县大光中学（145m），通过加强弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 7#弃土场 | 116.95921978，31.79838917 | 2.71 | 0 | 8.02 | 3 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为西南侧周新庄（135m），通过加强弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 8#弃土场 | 116.89491749，32.17134653 | 2.52 | 0 | 7.5 | 3 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 9#弃土场 | 116.92390680，32.11698875 | 1.32 | 0 | 3.89 | 3 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为西南侧陆堰（141m），通过加强弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 10#弃土场 | 116.55646026，32.32296551 | 1.36 | 0 | 3.47 | 3 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为北侧新建村（170m），通过加强弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 11#弃土场 | 117.40358539，32.10736056 | 2 | 0 | 4.44 | 2.5 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为北侧大封洼（105m），通过加强弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 12#弃土场 | 117.38835812，32.12521660 | 0.92 | 0 | 2.02 | 2.5 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 13#弃土场 | 116.11138606，31.79344521 | 3.95 | 0 | 9.4 | 2.5 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 14#弃土场 | 117.31256962，31.16722795 | 11.4 | 0 | 4.04 | 1 | 水域及水利设施用地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 15#弃土场 | 117.17991829，31.11181359 | 1.44 | 0 | 1.19 | 1 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为东南侧白路岗（92m），通过加强弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 16#弃土场 | 117.16517150，31.34605956 | 0.90 | 0 | 1.20 | 1.5 | 水塘 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为西南侧管岗（42m），通过加强弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
| 取弃土场 | 1#取弃土场 | 116.4813745,31.70306879 | 3.5 | 2.65 | 7.3 | 2 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 2#取弃土场 | 116.4813745,31.70306879 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 2 | 耕地 |  |  |
|  | 3#取弃土场 | 116.86658800N31.78206912 | 0.43 | 0.59 | 0.9 | 3.5 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 4#取弃土场 | 117.05605909，31.92834896 | 2.53 | 2.35 | 5.26 | 2.5 | 水域及水利设施用地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内均为厂房，无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 5#取弃土场 | 117.05623627，31.92579526 | 0.63 | 0.7 | 1.2 | 2 | 水域及水利设施用地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 6#取弃土场 | 116.66418314，32.04930686 | 2.08 | 0.27 | 8.45 | 3 | 水域及水利设施用地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为西北侧土城（179m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 7#取弃土场 | 116.66434944，32.03498320 | 3.87 | 0.52 | 15.69 | 3 | 水域及水利设施用地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为西北侧长郢（130m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 8#取弃土场 | 116.65342748，31.94356376 | 1.95 | 3.43 | 2.80 | 3 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 9#取弃土场 | 116.64630353，31.90116499 | 2.3 | 4.03 | 3.29 |  |  |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内均为厂房，无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 10#取弃土场 | 116.39905899，31.40733794 | 0.58 | 2.4 | 1.37 | 2 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为北侧旱龙头村（98m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 11#取弃土场 | 116.86908245，31.59136731 | 1.2 | 0.82 | 2.21 | 2.5 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内均为厂房，无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 12#取弃土场 | 116.88476801，31.59131547 | 1.05 | 0.59 | 1.67 | 3 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为西南侧横店小学（88m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 13#取弃土场 | 116.88569069，31.57835262 | 1.05 | 0.81 | 1.76 | 2 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为西南侧张大郢（120m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 14#取弃土场 | 116.99517846，31.5713443 | 0.5 | 0.11 | 0.40 | 1 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 15#取弃土场 | 117.48094067，32.13915815 | 0.92 | 0.91 | 2.75 | 2.5 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内均为厂房，无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 16#取弃土场 | 116.92322552，32.25591298 | 2.86 | 2.46 | 0.41 | 1 | 水塘 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为东北侧唐店村令喜希望小学（62m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 17#取弃土场 | 116.24917727，32.23154562 | 1.43 | 3.05 | 5.13 | 3 | 水塘 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为西南侧桃园（41m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 18#取弃土场 | 115.93493691，32.23340152 | 1.27 | 1.65 | 1.95 | 2 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为东北侧新塘（39m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 19#取弃土场 | 115.95671428，32.19568319 | 3.12 | 4.05 | 4.82 | 2 | 水塘 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为东南侧金田（181m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 20#取弃土场 | 115.94704941，32.17208722 | 5.84 | 7.58 | 9.02 | 2 | 水塘 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为西侧陈棚子（35m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 21#取弃土场 | 115.92730155，32.10161260 | 3.05 | 3.96 | 4.71 | 2 | 水塘 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为东侧西蔡下楼（103m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 22#取弃土场 | 115.90129698，32.46518693 | 6.83 | 8.61 | 10.23 | 2 | 水塘 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，200m范围内无居民敏感点，选址满足要求 |
|  | 23#取弃土场 | 115.96074718，31.96650888 | 1.57 | 0.67 | 3.2 | 2.5 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为东侧南昄（75m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 24#取弃土场 | 116.04723215，32.01635455 | 2.64 | 1.58 | 5.12 | 3 | 水域及水利设施用地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为北侧小圩子（115m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 25#取弃土场 | 117.18781471，31.28049476 | 1.3 | 0.97 | 1.67 | 1.5 | 水域及水利设施用地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为北侧谷老屋（55m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 26#取弃土场 | 117.13120937，31.51700197 | 2.06 | 5.1 | 5.63 | 3 | 水域及水利设施用地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为南侧大墩（51m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |
|  | 27#取弃土场 | 116.86226964，31.41137267 | 1.12 | 2.78 | 2.33 | 2.5 | 耕地 |  | 不涉及饮用水水源保护区和生态保护红线，距离最近的敏感点为北侧大湾（44m），通过加强取弃土场和运输道路抑尘降噪措施，选址满足要求 |

3.1.2.2 施工营地选址环境合理性分析

  - 本工程初步拟定施工生产区和施工生活区，施工生活区均依托施工生产区建设，不独立选址建设。

  - 施工布置区临时房屋优先租用工程附近村庄的房屋，综合加工厂以及机械修配间布置在工程已征用的永久占地范围内；工程施工道路利用现有道路，施工结束后进行复建，以减少施工期工程临时占地。

  - 施工生活区有条件的情况优先就近租用附近民房，没有条件的依托施工工厂，就近集中布置施工生活区，选址优先在已征用的永久占地范围内，连接道路优先利用现有道路，施工结束后进行复建，以减少施工期工程临时占地。

  - 本次工程均不设置混凝土拌合站等，施工的混凝土全线采用商混，同时各类预制件采用外购的方式，因此，各项目各施工布置区仅设置综合加工厂、机械修配间以及临时房屋等。针对200m范围涉及敏感点的施工生产区，将噪声大的设备放置远离居民点一侧，并加装声屏障。

  - 考虑本次工程樊通桥渠下涵工程、淠河总干渠上段工程等工程涉及水土保持生态红线、饮用水水源保护区、国家湿地公园等，施工布置的选址考虑减少临时道路长度的同时避免临时占用生态红线、饮用水水源保护区和湿地公园等生态敏感目标。

  - 工程通过在施工交通及总体布置上充分利用区域现有条件，减少施工临时占地面积及对环境的扰动破坏，同时合理布置位置远离居民点、敏感区，并采取一定的生态、环境保护措施。总体来上，在落实以上措施和要求后，工程施工布置具有环境合理性。

3.1.2.3 典型工程施工总布置环境合理性分析

1、涉及生态保护红线的典型工程—聚星渡槽改造工程

聚星渡槽工程施工布置有钢木加工厂、仓库、临时堆土场、取弃土场，根据工程施工布置方案可知，施工布置不涉及生态红线、，临时堆土场位于内，为了减少临时堆土对风景名胜区内景观的影响，将临时堆土场有聚星社区北侧调整至聚星社区南侧，调整后的临时堆土场不位于风景名胜区内，且该区域周边200m范围内无景点分布。

取弃土场距离最近的居民点约238m，200m范围内无敏感点，该选址满足要求；

临时堆土场、施工营地距离最近的敏感点聚星社区约20m，通过调整设备布置和设置降噪措施后，该选址满足要求；

综上，聚星渡槽施工临时布置合理。

图3-1-1  优化前—聚星渡槽施工总布置合理性分析示意图

图3-1-2  优化后—聚星渡槽施工总布置合理性分析示意图

图3-1-3  聚星渡槽取弃土场合理性分析示意图

1、涉及饮用水水源保护区的典型工程—樊通桥渠下涵工程

图3-1-4  樊通桥渠下涵施工总布置合理性分析示意图

樊通桥渠下涵工程施工布置有钢木加工厂、仓库、临时堆土场，根据工程施工布置方案可知，施工布置不涉及生态红线、饮用水水源一级和二级保护区。取弃土场、临时堆土场、施工营地距离最近的居民点约210m，200m范围内无居民敏感点，该选址满足要求；

综上，樊通桥渠下涵工程施工临时布置合理。

3、涉及的典型工程—淠河总干渠上段工程

横排头进水闸出口翼墙加固、素砼挡墙建设工程施工布置仅设置仓库、办公生活区，仓库、办公生活区均依托朱集灌区横排头管理处，不涉及、生态保护红线以及饮用水水源保护区。

依托的朱集灌区横排头管理处200m范围内无居民敏感点，该选址满足要求；

图3-1-5  淠河总干渠上段-横排头进水闸出口翼墙加固工程施工总布置合理性分析示意图

3.1.3 施工工艺环境合理性分析

渠道工程主要包括输水渠道填方段堤防填筑、渠道护砌、渠道防渗、渠道清淤、切岭段土方开挖等。工程施工均在渠道无水的枯水时段施工。

渠道土方开挖主要为渠道清淤，枯水期施工，均为干地施工，渠道断面扩挖，以及堤身加培削坡与清基等。土方开挖采用机械与人工相结合，其中堤防清基及用于回填的土料表层剥离采用反铲挖掘机或推土机开挖，其余土方主要采用反铲挖掘机开挖，对于挡墙建基面保护层和机械难以施工的沟槽等部位采用人工开挖。挖方中用于后期回填的土料就近堆放，直接用于附近堤防填筑的土料采用推土机或自卸汽车运输至填筑部位，弃土采用自卸汽车或推土机运输至指定弃土区。

对于开挖量较大的建筑物，基坑开挖以机械施工为主，人工开挖为辅，开挖量较小的建筑物，基坑开挖主要采用人工进行，挖方除不符合填筑质量的就近弃土外，其余用于围堰填筑或就近堆放用于基坑回填。

建筑物基坑回填土方除利用就近堆放的土方外，不够部分选用人工或机械从建筑物附近征地取土。填筑时，靠近建筑物、工作面狭窄或填筑量不大的部位，土料采用人工配蛙式打夯机夯实，其余采用74kw履带拖拉机压实。

由于本项目渠道清淤工程施工时间为非灌溉期施工，采用关闭上下游闸门或设置施工围堰方法确保干地施工，渠道宽度较窄，采用人工开挖配合挖掘机挖掘，施工时间短，随着施工结束，打开上下游闸门或拆除施工围堰后，受沉降作用影响，受影响区域水质会迅速恢复到现状水平，水生生境也会逐渐恢复。

淠河总干渠兼有向合肥市、六安市供水的功能，淠河总干渠上段工程横排头进水闸消力池翼墙整修导流时段选取在11月～次年2月，拟在总干渠非灌溉期的供水停水间歇内，半幅围封筑袋装土围堰围挡维修部位，突击完成水下部位。8座放水涵、1进水闸拆除重建导流时段选取在第一年10月～第二年3月，在取水头部围封袋装土围堰挡水，保证合肥市、六安市供水需求。

舒庐干渠有向果园山水库补水的需求（果园山水库承担着向庐江县供水的任务），果园山节制闸下游无供水任务。汤池泄洪闸施工期来水可通过上下游围堰挡水，舒庐干渠为导流渠道；金冲泄洪闸施工期来水可通过上下游围堰挡水，舒庐干渠为导流渠道；果园水库进水闸可通过上下游围堰挡水，放水涵及水库2#泄洪闸作为其导流工程；果园山上泄洪闸及果园山节制闸可通过上下游围堰挡水，错开施工，互相作为各自的导流工程；果园山节制闸下游干渠区间来水可由放水涵闸进行导流，保证庐江县供水需求。

结合本工程的实际情况及不同施工方式对环境影响程度分析，工程在渠道段采用干法施工方式是合理的。

3.2 施工期工程分析

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目三期项目建成后，在其发挥效益期间，本身并不排放污染物，不会对环境产生不利影响。对环境的影响主要发生在工程建设期间，施工活动对环境产生的扰动。因此本工程对环境的不利影响主要发生在施工期。运行期对环境的影响仅仅只是新增管理人员产生的生活污水，本项目不新增人员，对环境影响较小。

本次工程在29条干、支渠沿线分布，施工活动分期分段进行，其主要影响范围为防汛道路沿线、河道沿线以及渠系建筑物工程局部区域，工程施工扰动区域主要为渠道边滩，影响范围呈狭窄的线型分布，具有影响区域有限、影响分散、时间短的特点。

3.2.1施工工艺

3.2.1.1 渠系建筑物工程

一、涉及饮用湿地公园典型工程①—横排头进水闸出口翼墙加固

1、导流施工

横排头进水闸出口翼墙加固涉及水下部分施工且淠河总干渠担任着向合肥市、六安市供水的任务，施工期需要采取导流措施。

工程水下部分施工安排在非灌溉期内进行，导流时段选取在10月～次年2月，拟在淠河总干渠非灌溉期的停水间歇内，关闭横排头进水闸，渠道无水状态下采用半幅围封筑袋装土围堰围挡维修部位，突击完成水下部位。

袋装土围堰顶宽取2m，围堰高度4.4m，袋装土围堰填筑从土料场取土，人工装袋后辅以1m³挖掘机进占抛填。

围堰填筑过程前关闭横排头进水闸，渠道无水，工程与淠和国家湿地公园无水力联系。

围堰填筑后通水对围堰冲刷导致水中悬浮物浓度升高。

围堰拆除的弃土经挖掘机挖出后转运至取弃土场。

2、工程施工

横排头进水闸出口翼墙加固工程施工安排在11月～次年2月，根据现状调查，淠河湿地公园秋季湿地公园内所调查到的重要鸟类较少，调整施工时间，高噪声施工调整至10~12月内突击完成。

围堰填筑后，工程施工区域保持无水状态，施工区域与淠河总干渠、均无水力联系。

具体施工工艺如下：

①伸缩缝渗漏处理

将伸缩缝内原有止水填料全部清除干净，深度至原有橡胶止水处，缝中两侧结构表面进行清理，使之规整、平顺，在伸缩缝上部 2～3cm 范围内、自下而上采用丙乳砂浆封堵密实，确保封堵严实，并在伸缩缝上合理埋设灌浆管，采用水溶性聚氨酯灌浆材料进行灌浆，自下而上进行，在规定压力下并浆10～20min，直到灌浆结束。

灌浆结束后，待灌浆材料固化后，将丙乳砂浆封闭体拆除，并将结合面清理干净。

采用聚氨酯密封胶进行封口

②翼墙表面清理

翼墙表面素砼护面存在裂缝、老化脱落、剥蚀等问题，需全部铲除浆砌石墙体表面残留素砼、垃圾等，先用钢丝刷刷洗，再采用高压水枪冲洗干净。

将现状浆砌石墙体砂浆勾缝清除，采用M10水泥砂浆重新勾缝，在块石相交处预埋φ12锚筋，浆砌石墙体表面凿毛，冲洗干净，横排头进水闸出口翼墙加固完成。

二、涉及饮用水水源保护区典型工程②—灯笼店放水涵拆除重建工程

1、导流施工

灯笼店放水涵拆除重建工程涉及水下部分施工且淠河总干渠担任着向合肥市、六安市供水的任务，施工期需要采取导流措施。

工程水下部分施工安排在非灌溉期内进行，导流时段选取在10月～次年3月，拟在淠河总干渠非灌溉期的停水间歇内，关闭横排头进水闸，渠道无水状态下在取水头部围封袋装土围堰挡水。

围堰填筑过程渠道无水，填筑后通水对围堰冲刷导致水中悬浮物浓度升高；围堰拆除的弃土经挖掘机挖出后转运至取弃土场。

2、工程施工

在灯笼店涵取水头部设置围堰挡水后，渠水头部、涵身以及下游灌溉渠道均无水，工程施工与淠河总干渠饮用水水源无水力联系。

工程施工工艺与常规的渠系建筑物工程一致，详见本小节第7条。

三、涉及饮用水水源保护区典型工程③—樊通桥渠下涵加固工程

1、导流施工

导流时段选取在12月～次年2月。本次渠下涵加固拟采用“河道调蓄+明管闸阀控制”的方式导流。

对于枯水期平常期间，填筑上下游横向围堰拦断河道，施工期间河道少量汇水在河道内调蓄，必要时打开明管阀门导流至陡步河下游。如突遭暴雨，则打开上下游围堰，利用渠下涵泄水。待洪水过程结束后，复填上下游围堰挡水。利用渠下涵泄水前，应对基坑预充水，并对围堰及基坑过水部分采取临时防护措施。

围堰填筑前先清除河底淤泥，以保证围堰嵌入河岸，围堰填筑土料需料场取土，围堰由自卸汽车配合推土机进占填筑，水上方部分予以压实。围堰拆除采用挖掘机后退开挖，局部深槽处采用长臂挖掘机开挖，拆除后的土方由自卸汽车运至弃土场弃土。

工程枯水期施工，底泥处于干态，经挖掘机挖出后转运至取弃土场；围堰填筑过程渠道无水，填筑后通水对围堰冲刷导致水中悬浮物浓度升高；围堰拆除的弃土经挖掘机挖出后转运至取弃土场。

2、工程施工

①拆除工程

拆除主要为原建筑物圬工结构和混凝土结构拆除。采用液压破碎机、风镐进行，对于尺寸较大的构件就地肢解成小块后运出；堆砌石拆除以人工为主，砌石经撬松后抬运出基坑，可回收的部分经清洗后码放整齐以备用。

建筑垃圾优先用于后期渠下涵进出口碎石垫层等，其他有利用价值的外售综合处置，没有利用价值的严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，服从当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理，优先运往建筑垃圾填埋场进行处置，没有条件进行填埋处置的地区，综合考虑周边区域远距离填埋或外售综合利用。

②土方施工、混凝土工程

工程施工在淠河总干渠下方，与淠河总干渠饮用水水源无水力联系。

土方施工包括土方开挖、土方回填、混凝土施工，工程施工工艺与常规的渠系建筑物工程一致，详见本小节第7条。

④灌浆施工

骑缝贴嘴灌浆工艺流程如下：表面打磨冲洗→现场检查描述→粘贴灌浆嘴→封缝→压气或压水试验→配浆灌浆→灌浆嘴清除→封孔修整→效果检查与验收。

此工序采用实施打磨，灌浆材料无挥发性，不产生废气；灌浆施工产生少量冲洗废水、试压废水等施工废水，经施工区布设的沉淀池处理后回用。

⑤洞身衬砌

采用自制钢模台车，待灌浆结束后施工。

衬砌施工时，先对涵洞顶拱、侧墙表面凿毛，衬砌结构与侧墙、顶拱间设锚筋，内表设 φ200 双向钢筋网，以增强砼与岩石基础及浆砌石面连接。

主要工艺流程为：铺设轨道→台车就位→进行台车立模作业→调整合格→测量复测合格→加固台车→拼装堵头模板→浇筑→拆模→清理模板。

⑥浆砌石清理修复施工

本次拟对进口段采取包括：表面清理整修、M10 水泥砂浆勾缝等加固措施。

表面清理：主要由人工清理，采用高压水枪配合钢丝刷进行清理，着重对勾缝修复位置的泥渍、风化部分进行清理，保证修复质量。

M10 水泥砂浆勾缝：先剔除原有砂浆并清理干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润进行勾缝；

施工产生少量冲洗施工废水，经施工区布设的沉淀池处理后回用。

⑦预制块施工

由厂家直接提供成品或者施工单位预制，自卸车运至现场，人工抬运到砌筑工作面。施工程序按坡、岸平整→碎石垫层铺设→砼预制块安砌的顺序进行。

⑧混凝土表面防碳化处理

本次防碳化处理措施采用渗透型纳米氟硅涂料。

基面处理→涂刷净浆→拌制涂抹聚合物砂浆→涂抹聚合物砂浆修补→养护→涂刷封闭材料。

施工过程使用渗透型纳米氟硅涂料产生少量的有机废气。

五、桥梁工程

①老桥拆除施工

对于砼采用液压破碎机分解后，由1m³挖掘机集料装自卸汽车运至弃土场弃渣；对于砌石结构的，采用人工拆除，拆除的砌石可利用的经清洗后临时堆放，废弃的装自卸汽车运至弃土场弃渣。

②墩柱施工

墩柱施工同“聚星渡槽工程墩柱施工”，此处不再赘述。

③盖梁砼施工

盖梁的施工顺序为：立支架和平台→组装底模→绑扎钢筋→安装侧模→浇筑砼。盖梁施工采用满布脚手架法，对原地面进行夯实处理后，搭设钢管架作为盖梁作业平台。盖梁采用大块整体钢模，模板钢度及接缝满足规范要求，为脱模方便在立模前对模板进行清理并涂刷脱模剂。盖梁模板采用吊车吊装。

混凝土浇筑采取一次成型的方法。混凝土骨料粒径根据钢筋的网孔大小选择，并加强内部振捣。灌注至垫石部分时，采取必要的措施确保倾倒混凝土及振捣不得造成模板及螺栓孔木塞位置偏移，垫石顶面平整，高程正确。

④预应力空心板预制

后张法预应力空心板施工工艺见下图：

⑤预制空心板运输及架设

预制空心板运输采用自制运梁轨道车运输。在存梁场路基形成后用拖挂汽车倒运到架梁地点。预制空心板架设采用起重吊车进行架设，其施工顺序为：施工准备、吊车就位、挂梁起吊，摆放梁体，调整就位。

6、围堰施工

围堰施工主要采用土围堰，部分采用袋装土围堰。护坡施工和桥梁施工土围堰部分利用附近开挖土方填筑，渠下涵围堰土方来源于基坑开挖土方填筑，不足部分自取土场取土，围堰土料采用1.0m3反铲挖掘机开挖，5～8t自卸汽车运输，74kW推土机自一端推土进占，水上部分分层压实。围堰在对应建筑物工程施工结束后采用反铲挖掘机配自卸汽车拆除。

7、其他渠系建筑物工程

渠系建筑物工程主要包括节制闸、渠下涵和机耕桥等，其施工方式基本相同。

（1）土方开挖与回填

对于开挖量较大的建筑物，基坑开挖以机械施工为主，人工开挖为辅，开挖量较小的建筑物，基坑开挖主要采用人工进行，挖方除不符合填筑质量的就近弃土外，其余用于围堰填筑或就近堆放用于基坑回填。

建筑物基坑回填土方除利用就近堆放的土方外，不够部分就近从周边工程区段调入。填筑时，靠近建筑物、工作面狭窄或填筑量不大的部位，土料采用人工配蛙式打夯机夯实，其余采用履带拖拉机压实。

（2）建筑物拆除及堆、砌石施工

砌石拆除采取人工配钢钎进行，对于石质较好、外形尺寸符合要求的石块，就近堆放于建筑物附近，在砌筑时加以利用。

桥梁拆除主要是现状小机耕桥，基本都是危桥，采用破碎机破碎后挖掘机挖装，自卸汽车运输至弃土区。

浆砌石采用坐浆法砌筑，砌缝间砂浆采用扁铁插捣密实，块石不得无浆直接贴靠，砂浆采用搅拌机或人工拌制，胶轮车或翻斗车运料；干砌石采用错缝砌筑，砌筑时不应出现叠砌、拳石支脚和片石找平的现象；防冲槽抛石采用手推车运料，对于底部设有反滤层的防冲槽，抛石需采用人工自下向上逐层填筑，其余均直接采用手推车从防冲槽边向下翻倒。

（3）砼施工

现浇砼构件拆除采用人工配风镐进行，预制砼构件拆除采用人工或扒杆整块搬抬至基坑外。

现浇砼熟料由就近布置的砼搅拌机拌制，手推车配溜筒、溜槽运送熟料入仓，振捣器或人工插捣密实；启闭机台、桥梁面板等砼预制构件，拟在建筑物附近预制，涵洞预制涵管从工程附近的预制厂订购，各预制构件在具备安装条件后，扒杆或汽车起重机吊装就位。

（4）金属结构制作、安装

老闸门、启闭机拆除选用扒杆或汽车起重机进行，通过位于堤顶处的自卸汽车或滚筒拖运至闸附近的空地堆放。

闸门、启闭机拟在专业厂家制作，汽车运至现场，在闸门埋件安装完成后，使用扒杆或汽车吊安装就位。

3.2.1.2 渠道工程

1、土方开挖

渠道土方开挖主要为渠道清淤，渠道断面扩挖，切岭滑坡削坡处理、排水井开挖和挡墙基槽开挖，以及堤身加培削坡与清基等。

土方开挖采用机械与人工相结合，其中堤防清基及用于回填的土料表层剥离采用反铲挖掘机或推土机开挖，其余土方主要采用反铲挖掘机开挖，对于挡墙建基面保护层和机械难以施工的沟槽等部位采用人工开挖。挖方中用于后期回填的土料就近堆放，直接用于附近堤防填筑的土料采用推土机或自卸汽车运输至填筑部位，弃土采用自卸汽车或推土机运输至指定弃土区。

涉及清淤的渠道包括淠东干渠工程、瓦东干渠双庙支渠工程、杨西分干渠东风支渠工程、潜南干渠界河支渠工程、潜南干渠义河支渠工程、潜南干渠袁店支渠工程、众兴分干渠双庙支渠工程、沣西干渠工程、汲东干渠姚李支渠工程、乌斗支渠工程、杭北干渠工程、庐南分干渠沙胜支渠工程、庐南分干渠乐桥支渠工程、舒庐干渠马田支渠工程，以上渠道非灌溉期均无供水任务，9月份后关闭进水闸，渠道无水状态，工程清淤均安排在12月份，机械铲除后及时运送至弃土场。

渠道清淤采取干挖法，清淤采取分段施工的方式，对施工段上下游设围堰，采用反铲挖掘机清淤，清除的底泥直接装于自卸汽车运输至指定弃土区。

2、护砌工程

（1）现浇勒脚压顶

首先对坡面表土进行清理，表土清理可自下而上采用机械进行，坡面上冲沟及塌陷部位应分层回填夯实，在完成上述工作并挖好齿槽后，即可浇筑砼压顶和勒脚，砼用0.25～0.4m3商品混凝土，胶轮车进出料，人工转运入仓，齿槽砼浇筑时应用插入式振捣器振捣密实。

（2）坡面护砌

护坡采用的砼预制块均外购。

坡面护砌主要是砼预制块护坡，预制块铺砌前按设计要求浇筑砼隔埂，并将坡面整平压实，均匀铺设砂垫层。预制块人工进行铺砌，砌筑面应平整，块间相互咬合、嵌紧，预制块与隔埂、勒脚、封顶间的空隙采用现浇砼封堵。

（3）拱形骨架护坡施工

C20现浇砼拱型骨架护坡，框格内植草防护。

（4）草皮护坡

草皮护坡采用全铺草皮法或种草护坡法铺设，种草护坡法铺设，即在坡面上铺草皮条成1m×1m方格，方格中播种矮草，如紫苜蓿、猫尾草、三叶草等，草种要避免采用易招白蚁的白毛根草，种草皮前先在坡面上铺筑一层腐殖土，并注意加强草皮养护，提高成活率。

3、管理道路工程

路基开挖、平整会产生噪声、扬尘；路面压实用压路机，会产生噪声；砼面板购买商混，砼的振捣将产生噪声、混凝土养护废水。

原有砼道路采用破碎机破碎后，部分用于路基填筑，不可利用的送至当地建筑垃圾综合利用厂进行加工、筛分利用。

堤顶砼道路产污环节如下图。

图3-1-6  堤顶砼道路产污节点图

3.2.2产污环节

3.2.2.1土方工程

土方的开挖对植被造成影响，开挖过程中产生废气和扬尘，施工机械会产生噪声和车辆冲洗水，多余的土方将产生弃土。土方运输过程中产生一定量的扬尘，施工车辆产生的尾气，会对施工现场周围环境产生一定的影响。

3.2.2.3 清淤工程

本工程涉及渠道清淤工程为14个子项目，总清淤长度为72.39km，清淤量约26.13万m3。分段进行施工，一般自上而下逐段施工，主要采用反铲挖掘机开挖；渠道利用现有渠系建筑物进行下泄，枯水期施工渠道内基本无水。然后采用自卸汽车运土，开挖弃土运至渠道两侧选定弃土区弃土。影响范围主要为开挖渠道、弃土区及其工程附近的区域，主要影响为弃土区产生的恶臭气体、粉尘、反铲挖掘机、自卸汽车等施工机械运行产生的噪声、生态等影响。

3.2.2.4 护坡工程

护坡所用的砼预制块均外购。

坡面表土进行清理时会产生扬尘，施工机械噪声以及弃土；

堤防勒脚浇筑砼用商品混凝土，振捣器振捣密实，将产生噪声、扬尘、混凝土养护废水。

图3-1-7  护坡工程产污节点图

3.2.2.5 堤顶砼道路

路基开挖、平整会产生噪声、扬尘；路面压实用压路机，会产生噪声；砼面板购买商混，砼的振捣将产生噪声、混凝土养护废水。

原有砼道路采用破碎机破碎后，部分用于路基填筑，不可利用的送至当地建筑垃圾综合利用厂进行加工、筛分利用。

堤顶砼道路产污环节如下图。

图3-1-8  堤顶砼道路产污节点图

3.2.2.8 渠系建筑物工程

渠系建筑物工程主要包括节制闸、泄洪闸、进水闸、放水涵、放水口、渠下涵、过路涵、跌水、渡槽和机耕桥等。

（1）土方开挖与回填

对于开挖量较大的建筑物，基坑开挖以机械施工为主，人工开挖为辅；开挖量较小的建筑物，基坑开挖主要采用人工进行。挖方大部分用于围堰填筑或就近堆放用于基坑回填，不符合填筑质量的送弃土区。填筑时，部分土料采用人工配蛙式打夯机夯实，部分用履带拖拉机压实。

开挖与回填产生的主要污染物为扬尘、噪声、弃土、施工机械冲洗水。

（2）建筑物拆除及堆、砌石施工

砌石拆除采取人工配钢钎进行，基本不产生污染；桥梁拆除采用破碎机破碎后挖掘机挖装，拆除的石块大部分利用。其余弃渣送至当地建筑垃圾综合利用厂进行处理。产生的主要污染物为运输车辆扬尘、破碎机破碎产生的施工扬尘、噪声、弃土。

浆砌石中所用的砂浆采用搅拌机或人工拌制，胶轮车运料，会产生扬尘。

（3）砼施工

现浇砼构件拆除采用人工配风镐进行，会产生噪声和扬尘；预制砼构件拆除采用人工或扒杆整块搬抬至基坑外，基本无污染。

现浇砼熟料由就近布置的砼搅拌机拌制，手推车配溜筒、溜槽运送熟料入仓，振捣器或人工插捣密实，会产生扬尘、噪声和混凝土废水。

（4）金属结构制作、安装

老闸门、启闭机拆除选用扒杆或汽车起重机进行，再用自卸汽车拖运至闸附近的空地。产生的污染主要为噪声和废机油及其包装容器。

图3-1-12  渠系建筑物施工过程产污节点图

3.2.2.9 围堰施工

护坡施工和桥梁施工土围堰部分利用附近开挖土方填筑，渠下涵围堰土方来源于基坑开挖土方填筑，不足部分自取土场取土，围堰土料采用1.0m3反铲挖掘机开挖，5～8t自卸汽车运输，74kW推土机自一端推土进占，分层压实。围堰在施工结束后采用反铲挖掘机配自卸汽车拆除。

围堰所需的土方开挖、运输会产生噪声和扬尘；围堰填筑和拆除会对水体造成扰动，会水体中的SS浓度增加，拆除的围堰会产生弃土。

图3-1-13  围堰施工产污节点图

3.2.3 施工期污染源强分析

3.2.3.1水污染物

施工期地表水污染源主要来自施工人员产生的生活污水；施工机械设备冲洗产生的含油废水；混凝土施工废水；穿堤建筑物开挖清基产生的基坑废水。

工程施工主要水污染源情况见表3-2-1。

表3-2-1  施工期废水污染源情况表

| 污染源名称 |  | 污水 | 主要污染物 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工生产废水 | 混凝土工程 | 商混混凝土搅拌及养护废水 | SS，pH | 处理后回用 |
|  | 护坡及建筑物施工 | 基坑排水 | SS | 处理后回用 |
|  | 施工机械 | 车辆冲洗水 | SS，石油类 | 处理后回用 |
| 施工人员 | 施工生活污水 | 施工人员 | COD，氨氮 | 30个施工生活区，生活污水依托周边村庄或者经一体化生活污水处理设施处理达到行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准，用作周边农田灌溉。 |

1、生活污水

本工程施工总工日共约113.28万个，工程施工平均上工人数约为2059人，高峰期上工人数约为6623人。根据水利工程施工经验，生活用水按60L/（人*d），排污系数按80%计，则高峰期施工人员生活污水的产生量为317.9m3/d，污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N，其浓度分别为300mg/L、150mg/L、180mg/L和25mg/L，则COD、BOD5、SS和NH3-N产生情况见下表：

表3-2-2  废水污染物产生情况

| 序号 | 项目 | 施工生活区 | 平均上工人数 | 施工高峰人数 | 上工日 | 排污系数 | 污水产生量 |  | COD |  | BOD5 |  | SS |  | NH3-N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （个） | （人） | （人） | （万日） |  | m3/d | m3 | kg/d | t | kg/d | t | kg/d | t | kg/d | t |
| 1 | 淠河总干渠上段工程 | 0 | 172 | 206 | 8.22 | 0.8 | 9.89 | 3945.60 | 2.97 | 1.18 | 1.48 | 0.59 | 1.78 | 0.71 | 0.25 | 0.10 |
| 2 | 樊通桥渠下涵工程 | 0 | 27 | 35 | 0.38 |  | 1.68 | 182.40 | 0.50 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 0.30 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 3 | 淠河总干渠下段工程 | 2 | 57 | 68 | 1.88 |  | 3.26 | 902.40 | 0.98 | 0.27 | 0.49 | 0.14 | 0.59 | 0.16 | 0.08 | 0.02 |
| 4 | 聚星渡槽工程 | 0 | 74 | 96 |  |  | 4.61 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 5 | 滁河干渠总局直管段工程 | 1 | 62 | 76 | 3.19 |  | 3.65 | 1531.20 | 1.09 | 0.46 | 0.55 | 0.23 | 0.66 | 0.28 | 0.09 | 0.04 |
| 6 | 滁河干渠6座渠下涵工程 | 1 | 85 | 185 | 2.07 |  | 8.88 | 993.60 | 2.66 | 0.30 | 1.33 | 0.15 | 1.60 | 0.18 | 0.22 | 0.02 |
| 7 | 淠杭干渠工程 | 2 | 248 | 322 | 3.59 |  | 15.46 | 1723.20 | 4.64 | 0.52 | 2.32 | 0.26 | 2.78 | 0.31 | 0.39 | 0.04 |
| 8 | 淠东干渠工程 | 2 | 216 | 285 | 10.40 |  | 13.68 | 4992.00 | 4.10 | 1.50 | 2.05 | 0.75 | 2.46 | 0.90 | 0.34 | 0.12 |
| 9 | 瓦西干渠工程 | 1 | 403 | 524 | 6.39 |  | 25.15 | 3067.20 | 7.55 | 0.92 | 3.77 | 0.46 | 4.53 | 0.55 | 0.63 | 0.08 |
| 10 | 堰口分干渠工程 | 1 | 190 | 245 | 9.10 |  | 11.76 | 4368.00 | 3.53 | 1.31 | 1.76 | 0.66 | 2.12 | 0.79 | 0.29 | 0.11 |
| 11 | 淠源分干渠工程 | 3 | 156 | 203 | 2.39 |  | 9.74 | 1147.20 | 2.92 | 0.34 | 1.46 | 0.17 | 1.75 | 0.21 | 0.24 | 0.03 |
| 12 | 小蜀山分干渠工程 | 0 | 281 | 338 | 0.63 |  | 16.22 | 302.40 | 4.87 | 0.09 | 2.43 | 0.05 | 2.92 | 0.05 | 0.41 | 0.01 |
| 13 | 瓦东双庙支渠工程 | 1 | 126 | 168 | 6.10 |  | 8.06 | 2928.00 | 2.42 | 0.88 | 1.21 | 0.44 | 1.45 | 0.53 | 0.20 | 0.07 |
| 14 | 东风支渠工程 | 0 | 95 | 124 | 4.50 |  | 5.95 | 2160.00 | 1.79 | 0.65 | 0.89 | 0.32 | 1.07 | 0.39 | 0.15 | 0.05 |
| 15 | 界河支渠工程 | 0 | 80 | 130 | 1.26 |  | 6.24 | 604.80 | 1.87 | 0.18 | 0.94 | 0.09 | 1.12 | 0.11 | 0.16 | 0.02 |
| 16 | 义河支渠工程 | 0 | 70 | 110 | 1.06 |  | 5.28 | 508.80 | 1.58 | 0.15 | 0.79 | 0.08 | 0.95 | 0.09 | 0.13 | 0.01 |
| 17 | 袁店支渠工程 | 0 | 70 | 100 | 0.93 |  | 4.80 | 446.40 | 1.44 | 0.13 | 0.72 | 0.07 | 0.86 | 0.08 | 0.12 | 0.01 |
| 18 | 堰西支渠工程 | 0 | 40 | 60 | 0.20 |  | 2.88 | 96.00 | 0.86 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
| 19 | 众兴双庙支渠工程 | 1 | 73 | 88 | 4.94 |  | 4.22 | 2371.20 | 1.27 | 0.71 | 0.63 | 0.36 | 0.76 | 0.43 | 0.11 | 0.06 |
| 20 | 大高支渠工程 | 0 | 175 | 210 | 0.91 |  | 10.08 | 436.80 | 3.02 | 0.13 | 1.51 | 0.07 | 1.81 | 0.08 | 0.25 | 0.01 |
| 21 | 白龙支渠工程 | 0 | 97 | 116 | 0.63 |  | 5.57 | 302.40 | 1.67 | 0.09 | 0.84 | 0.05 | 1.00 | 0.05 | 0.14 | 0.01 |
| 22 | 郑岗泵站工程 | 0 | 100 | 130 | 1.19 |  | 6.24 | 571.20 | 1.87 | 0.17 | 0.94 | 0.09 | 1.12 | 0.10 | 0.16 | 0.01 |
| 23 | 沣东干渠工程 | 2 | 178 | 185 | 2.39 |  | 8.88 | 1147.20 | 2.66 | 0.34 | 1.33 | 0.17 | 1.60 | 0.21 | 0.22 | 0.03 |
| 24 | 沣西干渠工程 | 5 | 501 | 651 | 13.31 |  | 31.25 | 6388.80 | 9.37 | 1.92 | 4.69 | 0.96 | 5.62 | 1.15 | 0.78 | 0.16 |
| 25 | 姚李支渠工程 | 2 | 110 | 143 | 3.15 |  | 6.86 | 1512.00 | 2.06 | 0.45 | 1.03 | 0.23 | 1.24 | 0.27 | 0.17 | 0.04 |
| 26 | 胜天支渠工程 | 1 | 325 | 422 | 5.04 |  | 20.26 | 2419.20 | 6.08 | 0.73 | 3.04 | 0.36 | 3.65 | 0.44 | 0.51 | 0.06 |
| 27 | 乌斗支渠工程 | 1 | 396 | 515 | 6.10 |  | 24.72 | 2928.00 | 7.42 | 0.88 | 3.71 | 0.44 | 4.45 | 0.53 | 0.62 | 0.07 |
| 28 | 舒庐干渠7座水闸工程 | 1 | 173 | 259 | 3.16 |  | 12.43 | 1516.80 | 3.73 | 0.46 | 1.86 | 0.23 | 2.24 | 0.27 | 0.31 | 0.04 |
| 29 | 杭北干渠工程 | 2 | 166 | 216 | 5.09 |  | 10.37 | 2443.20 | 3.11 | 0.73 | 1.56 | 0.37 | 1.87 | 0.44 | 0.26 | 0.06 |
| 30 | 沙胜支渠工程 | 0 | 125 | 147 | 3.12 |  | 7.06 | 1497.60 | 2.12 | 0.45 | 1.06 | 0.22 | 1.27 | 0.27 | 0.18 | 0.04 |
| 31 | 乐桥支渠工程 | 0 | 94 | 133 | 1.31 |  | 6.38 | 628.80 | 1.92 | 0.19 | 0.96 | 0.09 | 1.15 | 0.11 | 0.16 | 0.02 |
| 32 | 马田支渠工程 | 1 | 94 | 133 | 0.65 |  | 6.38 | 312.00 | 1.92 | 0.09 | 0.96 | 0.05 | 1.15 | 0.06 | 0.16 | 0.01 |
| 合计 |  | 30.0 | 5059 | 6623 | 113.28 |  | 317.90 | 54374.40 | 95.37 | 16.31 | 47.69 | 8.16 | 57.22 | 9.79 | 7.95 | 1.36 |

根据施工组织安排，本工程共布置施工生活区30处，各工区分别布置相应的生活设施，其中淠河总干渠上段工程、淠河总干渠樊通桥渠下涵工程、淠河总干渠下段切岭段整治工程、潜南干渠聚星渡槽工程、滁河干渠总局直管段续建配套与现代化改造工程、滁河干渠瞿岗等6座渠下涵拆除重建工程等施工生活区租用工程沿线的居民房屋。总体来说，本工程施工布置区相对分散，单个施工布置区产生的生活污水量不大，但若不妥善处理，直接排放可能对排入区域环境产生短期的不利影响。

2、含油废水

施工中各类机械如检修、冲洗机械设备产生的含油废水的主要特点是悬浮物和石油类含量较高，含油废水中石油类平均浓度约为30～50mg/L。在车辆机械清洗保养过程时，将产生一定量的含油废水，含油废水如不经处理直接集中排放，会对周围土壤和河渠造成污染，因此对于机械维修厂的废水需经油水分离器进行处理。本工程以油料为动力且需要冲洗维护的施工机械约985（辆），按每月冲洗3次，每台机械冲洗一次废水排放量0.5m3计，施工期安排24月，则工程含油废水产生量约为1477.5m3/月，24个施工月共产生35460m3含油废水，平均每个施工工区（共43个）每月产生34.4m3含油废水。

根据施工组织设计，工程施工过程中施工机械主要以柴油和汽油为动力燃料。工程所需施工机械为常用机械，工程附近的城镇均具备修理条件，施工现场不考虑机械的大修，仅布置一般供零配件更换和维护机械修理。

3、混凝土施工废水

1）混凝土搅拌系统废水

混凝土搅拌系统废水来源于商品混凝土临时搅拌机和地面冲洗废水，废水经处理后全部回用，不外排。混凝土搅拌系统冲洗废水中含有较高的悬浮物且含粉率较高，废水呈碱性，pH值为11～12，并含有较高的SS，浓度一般为2000mg/L，本工程各施工段共使用商品混凝土搅拌机共84台。根据类比，每台搅拌机每班冲一次，用水量为每台0.5m3/次，产污系数按0.9计算，废水产生量为37.8m3/d。根据经验数据类比，经中和沉淀处理后，SS浓度降至100mg/L以下，回用于施工场地洒水，不外排。

2）混凝土养护废水

根据施工主体工程量，本工程共需混凝土总量39.84万m3，根据工程量类比相似工程等同类工程分析，平均养护1m3混凝土约产生0.32m3养护废水，工程施工过程中共产生碱性废水约12.75万m3。

混凝土养护过程中产生的废水pH值可达到9～10，如不采取处理措施而排入附近水域，会使局部水域pH值升高。本工程工期共24个月，混凝土施工按20个月考虑，月施工25天，则平均废水量255m3/d。这些废水分布在32个子工程，单个施工点的水量较小。

混凝土养护废水进入基坑，经中和+三级沉淀后回用路面洒水，不对外排放。

4、基坑排水

基坑排水分初期排水、经常性排水和围堰过水时的基坑排水。初期排水是排入围堰内的基坑存水；经常性排水是由降水、渗水等，可使基坑水的悬浮物和pH值增加。要求本工程产生的基坑废水经集水井沉淀后回用于车辆洒水等。根据渠道实际情况，工程施工均处在枯水期，基坑排水主要来自于降水。考虑朱集灌区多年平均降雨量为1010mm，此次工程渠道总长度432.29km，根据估算总产生雨水量约21614.5m3，日产生基坑废水约43.23m3/d。

3.2.3.2 大气污染源

本工程对大气环境的影响主要发生施工期。施工期大气污染主要来自施工扬尘、运输车辆及机械产生的尾气、恶臭气体等。

1、扬尘

根据扬尘污染环节，扬尘的来源可分施工过程、装卸物料、桥梁道路和渠系建筑物拆除产生的扬尘、交通运输扬尘。

①施工扬尘：参考文献《施工扬尘污染监测与分析》（张涛等，2023.1.26），通过参与研究的150个施工工地监测数据进行分析，场界TSP排放浓度约为70μg/m3，低于无组织排放浓度限值1.0mg/m3，均达标排放。临时施工场地最大影响范围为100m，施工扬尘最大影响范围为200m。

②交通运输扬尘污染源主要包括两部分，一是汽车行驶产生的扬尘，二是土方等多尘物质运输时，因防护不当导致物料失落和飘散。交通运输扬尘将导致进场道路两侧空气中含尘量的增加，对道路两侧区域环境空气质量产生一定影响。基于相关工程资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速下，路面越脏扬尘量越大。

2、燃油废气

根据施工组织设计，本工程消耗柴油约6161t、汽油用量810t，根据《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010），油料的大气污染物排放系数CO为29.35kg/t、NOx为48.261kg/t、SO2为3.522kg/t。合计污染物的产生量为：CO为204.6t、NOx为336.43t、SO2为24.55t。

3、恶臭气体

因渠道清淤、底泥晾晒过程中，渠道底泥厌氧分解会产生一些具有臭味的物质（如H2S、NH3等），这些具有臭味的物质会挥发进入大气，影响周围的环境空气质量。

3.2.3.3 噪声

（1）施工机械噪声

工程对声环境的影响在施工期，主要噪声源有挖掘机、推土机等大型施工机械运行噪声，自卸汽车等运输车辆噪声。其中，挖掘机、推土机等具有声源强、声级大、连续性特点；运输车辆噪声来自车辆引擎声和喇叭声，具有源强大、流动性特点。根据施工设备选型情况，主要施工机械、车辆及加工设备噪声源强（取最大值），详见表3-2-3。

表3-2-3  施工期主要噪声源及其声级单位：dB（A）

| 机械设备名称 | 机械使用量（台） | 5m处声源源强（dB） |
| --- | --- | --- |
| 推土机 | 189 | 82 |
| 履带拖拉机 | 130 | 80 |
| 反铲挖掘机 | 256 | 85 |
| 液压破碎镐 | 15 | 85 |
| 电动振捣器 | 35 | 85 |
| 自卸汽车 | 572 | 82 |
| 载重汽车 | 132 | 80 |
| 压路机 | 241 | 80 |
| 蛙夯机 | 56 | 85 |
| 混凝土搅拌设备（搅拌车等） | 84 | 85 |
| 混凝土输送泵 | 53 | 87 |
| 机动翻斗车 | 270 | 85 |
| 铲车 | 30 | 85 |
| 起重机 | 51 | 85 |
| 柴油发电机组 | 66 | 80 |
| 钢木加工设备 | 48 | 90 |
| 铲运机 | 3 | 80 |

（2）交通噪声

工程区乡间公路网发达，交通便利，场外物资运输均利用周边现在的道路。场内交通主要为土方运输和弃土运输。

堤防加固的料场均在工程附近，主要利用堤顶道路，并辅助新修道路连接土料场和堤顶的道路。每个施工区的场内临时道路长度一般不超过500m。

由于工程分散，单个施工区工程量小，运输车辆车速慢、流量很小、运输距离短，因此交通噪声按点源考虑。

3.2.3.4 固体废弃物

本工程施工期固体废弃物主要是施工人员生活垃圾、弃土、混凝土养护废渣、建筑垃圾、废机油及包装容器和废涂料及包装容器。

（1）生活垃圾

根据工程施工组织设计，工程施工总工日共约113.28万个，根据进度安排，工程施工平均上工人数约为5059人，高峰期上工人数约为6623人。施工总工期为24个月，按人均每天产生0.8kg生活垃圾计算，工程施工期共产生生活垃圾906t，高峰期每天产生生活垃圾5.3t。项目共设置30个施工生活区。

表3-2-4  各子项目生活垃圾产生情况一览表

| 序号 | 项目 | 施工营地 | 平均上工人数 | 施工高峰人数 | 上工日 | 排污系数kg/人 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （个） | （人） | （人） | （万日） |  | t/d |
| 1 | 淠河总干渠上段工程 | 0 | 172 | 206 | 8.22 | 0.8 | 0.16 |
| 2 | 樊通桥渠下涵工程 | 0 | 27 | 35 | 0.38 |  | 0.03 |
| 3 | 淠河总干渠下段工程 | 2 | 57 | 68 | 1.88 |  | 0.05 |
| 4 | 聚星渡槽工程 | 0 | 74 | 96 |  |  | 0.08 |
| 5 | 滁河干渠总局直管段工程 | 1 | 62 | 76 | 3.19 |  | 0.06 |
| 6 | 滁河干渠6座渠下涵工程 | 1 | 85 | 185 | 2.07 |  | 0.15 |
| 7 | 淠杭干渠工程 | 2 | 248 | 322 | 3.59 |  | 0.26 |
| 8 | 淠东干渠工程 | 2 | 216 | 285 | 10.40 |  | 0.23 |
| 9 | 瓦西干渠工程 | 1 | 403 | 524 | 6.39 |  | 0.42 |
| 10 | 堰口分干渠工程 | 1 | 190 | 245 | 9.10 |  | 0.20 |
| 11 | 淠源分干渠工程 | 3 | 156 | 203 | 2.39 |  | 0.16 |
| 12 | 小蜀山分干渠工程 | 0 | 281 | 338 | 0.63 |  | 0.27 |
| 13 | 瓦东双庙支渠工程 | 1 | 126 | 168 | 6.10 |  | 0.13 |
| 14 | 东风支渠工程 | 0 | 95 | 124 | 4.50 |  | 0.10 |
| 15 | 界河支渠工程 | 0 | 80 | 130 | 1.26 |  | 0.10 |
| 16 | 义河支渠工程 | 0 | 70 | 110 | 1.06 |  | 0.09 |
| 17 | 袁店支渠工程 | 0 | 70 | 100 | 0.93 |  | 0.08 |
| 18 | 堰西支渠工程 | 0 | 40 | 60 | 0.20 |  | 0.05 |

本工程施工人员生活垃圾依托当地设施收集，生活垃圾定期集中就近运往各工程区附近的城镇垃圾站进行处置。

（2）弃土

本工程弃土量共174.54万m3。本工程涉及渠道清淤工程为14个子项目，分别为淠东干渠30+400~43+000、69+908~99+300续建配套与现代化改造工程、瓦东干渠双庙支渠0+000~24+200续建配套与现代化改造工程、杨西分干渠东风支渠0+700~10+200续建配套与现代化改造工程、潜南干渠界河支渠0+000~7+780段续建配套与现代化改造工程、潜南干渠义河支渠0+000~5+750段续建配套与现代化改造工程、潜南干渠袁店支渠0+000~6+000段续建配套与现代化改造工程、众兴分干渠双庙支渠0+650~5+135续建配套与现代化改造工程、沣西干渠30+000~107+000续建配套与现代化改造工程、汲东干渠姚李支渠0+000~17+700续建配套与现代化改造工程、乌斗支渠0+000~27+500续建配套与现代化改造工程、杭北干渠25+430~34+580、49+500~68+890段续建配套与现代化改造工程、庐南分干渠沙胜支渠0+000~24+000续建配套与现代化改造工程、庐南分干渠乐桥支渠0+000~10+200段续建配套与现代化改造工程、舒庐干渠马田支渠0+000~5+000段续建配套与现代化改造工程，总清淤长度为72.39km。本次清淤方式均为干地施工，施工期均在枯水期进行，清淤采用挖掘机和人工结合的方式进行。清淤出的淤泥及时转运至弃土区。本工程不设置抛泥区。

各子工程弃土量如下表。

表3-2-5  各子工程弃土量统计表

| 序号 | 工程名称 | 弃土（万m3） | 清淤段长度km | 设计河底宽m | 平均清淤厚度m | 清淤量（万m3） | 弃土来源 | 淤泥去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淠河总干渠上段续建配套与现代化改造工程 | 7.30 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 2 | 淠河总干渠樊通桥渠下涵拆除重建工程 | 0.20 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 3 | 淠河总干渠下段切岭段整治工程 | 7.85 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 4 | 潜南干渠聚星渡槽·工程 | 0.90 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 5 | 滁河干渠总局直管段续建配套与现代化改造工程 | 5.26 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 6 | 滁河干渠瞿岗等6座渠下涵拆除重建工程 | 1.20 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 7 | 淠杭干渠渠系建筑物除险加固工程 | 3.92 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 8 | 淠东干渠30+400～43+000、69+908～99+300续建配套与现代化改造工程 | 24.14 | 8.25 | 25~50 | 0.3 | 12.38 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 9 | 瓦西干渠15+000～27+500续建配套与现代化改造工程 | 6.09 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 10 | 堰口分干渠0+000～18+000续建配套与现代化改造工程 | 8.13 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 11 | 淠源分干渠23+070～27+070、35+190～37+120、43+640~44+000段除险加固工程 | 1.37 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 12 | 小蜀山分干渠2+500～20+500段续建配套与现代化改造工程 | 8.02 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 13 | 瓦东干渠双庙支渠0+000～24+200续建配套与现代化改造工程 | 11.39 | 14.1 | 5 | 0.2~0.5 | 2.12 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 14 | 杨西分干渠东风支渠0+700～10+200续建配套与现代化改造工程 | 3.47 | 6.18 | 4 | 0.2~0.5 | 0.74 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 15 | 潜南干渠界河支渠0+000～7+780段续建配套与现代化改造工程 | 2.21 | 3.64 | 2~3 | 0.2~0.5 | 0.33 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 16 | 潜南干渠义河支渠0+000～5+750段续建配套与现代化改造工程 | 1.67 | 0.93 | 2 | 0.2~0.5 | 0.06 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 17 | 潜南干渠袁店支渠0+000～6+000段续建配套与现代化改造工程 | 1.76 | 2.08 | 1~2 | 0.2~0.5 | 0.12 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 18 | 潜南干渠堰西支渠0+000～11+440段续建配套与现代化改造工程 | 0.40 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 19 | 众兴分干渠双庙支渠（0+650～5+135）续建配套与现代化改造工程 | 2.75 | 4.485 | 3 | 0.2~0.5 | 0.40 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 20 | 众兴分干渠大高支渠0+000～6+800段续建配套与现代化改造工程 | 4.44 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 21 | 众兴分干渠白龙支渠0+000～12+000段续建配套与现代化改造工程 | 2.02 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 22 | 瓦东干渠李山支渠补水工程（郑岗泵站重建） | 0.41 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 23 | 沣东干渠（37+700～53+000）续建配套与现代化改造工程 | 5.13 | 0 | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 24 | 沣西干渠30+000～107+000续建配套与现代化改造工程 | 30.74 | 13.66 | 20 | 0.3 | 8.20 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 25 | 汲东干渠姚李支渠0+000～17+700续建配套与现代化改造工程 | 9.40 | 7.4 | 2~3 | 0.2~0.5 | 0.67 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 26 | 沣西干渠胜天支渠0+000～16+500续建配套与现代化改造工程 | 3.20 |  | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 27 | 乌斗支渠0+000～27+500续建配套与现代化改造工程 | 5.12 | 3 | 3.5 | 0.2~0.5 | 0.27 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 28 | 舒庐干渠庐江段汤池泄洪闸等七座水闸现代化改造工程 | 1.68 |  | / | / | / | 渠道及建筑物开挖弃方 | 无 |
| 29 | 杭北干渠25+430～34+580、49+500～68+890段续建配套与现代化改造工程 | 7.96 | 3.1 | 10 | 0.2~0.5 | 0.29 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 30 | 庐南分干渠沙胜支渠0+000～24+000续建配套与现代化改造工程 | 4.04 | 0.81 | 1.5 | 0.2~0.5 | 0.02 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 31 | 庐南分干渠乐桥支渠0+000～10+200段续建配套与现代化改造工程 | 1.19 | 0.5 | 1.5~2 | 0.2~0.5 | 0.01 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 32 | 舒庐干渠马田支渠0+000～5+000段续建配套与现代化改造工程 | 1.20 | 4.25 | 1~3 | 0.2~0.5 | 0.54 | 渠道及建筑物开挖弃方 | 弃土区 |
| 合计 |  | 174.54 | 72.39 | / | / | 26.13 | / | / |

施工期应严格按照设计将弃方运送至指定弃土区，不可随意堆放，同时对弃土堆放区进行定期洒水，防止风吹扬尘，或者使用薄膜覆盖防风和降雨；堆放过程中要严格按照设计控制堆放高度，并采取建设围挡等措施防止其被冲刷流失，后期进行土地复垦或植被恢复。

（3）混凝土养护废渣

混凝土养护过程会产生一些混凝土边角料，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，3021水泥制品制造业-水泥制品-养护工序的工业固废产生系数为4.5*10-5t/t产品，项目共需要使用商砼和钢筋砼39.8万m3（111.56万t），养护废渣产生量为41.23t。

（4）建筑垃圾

工程中建筑物垃圾主要来源于建筑物、道路工程中的拆除建筑产生的建筑垃圾。主体工程中1530座渠系建筑物拆除重建或维修加固以及渠道工程与管理道路等原砼拆除，共计约产生建筑物垃圾9000m3（207000t）。拆除重建1309.11m2管理房，拆迁过程将产生一定的建筑垃圾，按5000t/万m2计，则产生建筑垃圾654.6t，共计产生建筑垃圾207654.6t。

（5）危险废物

项目施工过程中产生的危废包括施工机械和车辆日常检修和维护产生少量废机油及包装容器、樊通桥渠下涵工程使用产生的废涂料及包装容器。废机油及其包装容器属于危险废物，危废类别为HW08，900-249-08；樊通桥渠下涵工程施工过程会产生废弃涂料，属于危险废物，危废类别为HW12，900-251-12；其包装容器属于HW49，900-041-49。各施工区集中收集，并交由有危险废物处置资质的专门机构进行安全处置。其中废机油及其包装容器产生量约为1.8t/a，含油抹布产生量约为1t/a；废弃涂料量约为0.5t/a，废包装容器产生量为4t/a。

项目设置车辆、设备冲洗废水沉淀池，机械车辆冲洗维修排放的污水中悬浮物和石油类浓度较高，施工结束后清捞沉淀池中的含油污泥，根据建设单位监督施工经验，沉淀池污泥产生量约为1kg/d·辆车，项目设置约974辆汽油/柴油车辆、设备，施工期合计产生量为654.53t，年平均产生量327.26t/a，含油污泥属于危险废物，危废类别为HW08，900-210-08，各施工区集中收集，暂存于管理房危险废物仓库，交由有资质的单位处置。

3.2.3.5 生态环境

1、工程占地的影响

项目永久占地445.83hm2，均在渠道管理范围内，为已征用地。

项目新增临时占地167.15hm2，临时占地包括取土区占地，弃土占地，临时堆土占地，施工布置占地和临时施工道路占地等。

本次工程施工占地影响主要表现在建设施工对土地资源的占用方面。工程所占土地类型主要为耕地、水域及水利设施用、交通设施用地等，工程施工占地将使土壤环境发生改变，造成被占地部分土地生产和使用功能的部分和全部丧失，改变了土地的利用格局，增加了人类对土壤自然状况的干扰程度。

施工道路、施工营地、取弃土区等临时占地对人工林木、农田、草地和动物栖息地造成破坏，临时占地随工程建成后将进行复垦或复耕。部分临时占地不能复耕成耕地原状，耕地生产力在一定时间内有所下降。

2、水生生态的影响

根据水利工程施特点，本项目大部分任务安排在枯水期进行堤防加固工程、护坡防汛道路多在干地施工，本次工程任务中对水生境有影响的工程或施工环节包括：①渠道清淤；②穿堤建筑物施工过程中的施工围堰填筑、拆除重建等。

3.2.3.6 施工期污染物源强及拟采取的环保措施

施工期污染物源强及拟采取的环保措施汇总如下表：

表3-2-6  施工期污染物源强及拟采取的环保措施汇总

| 阶段 | 影响源 |  | 主要污染物及产生强度 | 拟采取的环保措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 商品混凝土搅拌系统废水 | SS2000mg/L，37.8m3/d | 中和沉淀处理后回用 | 不外排 |
|  |  | 基坑废水 | SS2000mg/L | 设置沉淀池，处理后回用 |  |
|  |  | 施工机械冲洗水 | 石油类30-50mg/l 平均34.4m3/d | 隔油沉淀处理后回用 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD300mg/L、NH3-N25mg/L，311.62m3/d | 30个施工生活区，生活污水依托周边村庄或者经一体化生活污水处理设施处理达到行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准，用作周边农田灌溉 | 农田灌溉 |
|  |  | 生活污水（樊通桥渠下涵、聚星渡槽工程等） | COD300mg/L、NH3-N30mg/L，6.29m3/d | 不设施工生活区，依托现有民房 | 排入现有污水系统中 |
|  | 大气 | 施工扬尘 | TSP，0.3-0.5mg/m3 | 加强洒水、车辆限速、设置围栏等 | 需采取降尘等环保措施 |
|  |  | 燃油废气 | CO、NO2、SO2，少量 |  |  |
|  |  | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 加强施工管理 | 无组织 |
|  |  | 恶臭气体 | NH3、H2S | 喷洒除臭剂 | 无组织 |
|  | 噪声 | 施工机械 | 83~95dB（A） | 合理安排施工时间，选用低噪声设备，较近的敏感点设置声屏障 | 需采取降噪措施 |
|  |  | 交通噪声 |  |  |  |
|  | 固废 | 弃土及建筑物拆除弃渣 | 弃土方174.54m3；建筑垃圾207654.6t；养护废渣29.9t | 弃土优先回用项目建设，剩余运至弃土场；建筑垃圾优先回用于临时道路铺筑等工程建设，剩余外售综合利用或委托建筑垃圾填埋场填埋； | 合理处置，不外排 |
|  |  | 施工人员生活 | 生活垃圾，高峰期5.3t/d | 收集后委托环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 废机油及其包装物、含油手套抹布 | 属于危险废物，废机油及其包装容器产生量约为1.8t/a， | 暂存后委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废涂料及其包装容器 | 废弃涂料量约为0.5t/a，废包装容器产生量为4t/a；含油抹布手套1t/a |  |  |
|  |  | 含油污泥 | 327.26t/a | 暂存后委托有资质单位处理 |  |
|  | 生态环境 | 临时占地、植被破坏 | 临时占地167.15hm2，占压和扰动地表面积，损坏植被 | 施工临时设施拆除，部分迹地平整；工程临时占用耕地复耕 | 占地范围内及周边生态系统 |

3.3 运行期污染源强分析

3.3.1 运行期环境影响因素分析

工程建设运行后，有利于区域内的防洪安全，对社会经济、人群健康、生态环境产生正面影响。工程运行后，新增管理人员办公生活产生的生活污水、生活垃圾，如不处理将影响周边环境。

社会经济：工程实施后，可以提高朱集灌区的防洪能力，减少洪灾发生的几率，也有利于解决区域“三农”问题，促进区域经济的发展。

人群健康：工程实施后，可减少因洪水泛滥而引起的各类疾病流行。

生态环境：工程建设运行后，对正阳分干渠、史小圩支渠以及下骆山支渠等进行清淤，有利于灌区水质的改善，对水生生态环境有利。同时工程减少了洪灾发生的几率，对区域生境条件与生态系统的稳定性产生正面影响。

水环境：工程管理人员日常办公产生生活污水，如不处理直接排放将影响周边水域水质，主要污染物为COD、BOD5、氨氮等。

固体废物：主要为工程管理人员产生的生活垃圾，如不处理随意丢弃影响周边水域水质、景观并滋生疾病，影响人群健康。

交通：防汛道路建设、上堤路建设等当地交通产生的影响。

3.3.2 运行期污染源强分析

3.3.2.1 水文情势

一、渠道工程

本工程滑坡和切岭的治理使局部的渠道断面有所变化，由于工程量小，不足以影响到河流的水位及流速变化。渠道的整治，基本不改变渠道的走势，渠道的清淤使水流更顺畅，水位略微降低；

二、渠系建筑物

1、沣东干渠工程于桩号43+240处新建1处何庄放水口，拟建放水口处现状为渠道堤防，考虑地方背坡灌溉渠道被人为的挖深，有较大的灌溉需求，在此处新建1座放水口，拟建放水口设计孔口尺寸Φ0.5m，新建放水口对沣东干渠灌溉用水流量、水温产生一定的影响。

2、界河支渠工程、袁店支渠工程、沙胜支渠工程以及马田支渠工程涉及新建节制闸，新建节制闸工程整体类似，均不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区等，本次评价以马田支渠为例，新建的节制闸设计情况如下：

马田支渠渠道比降较低，坡势较陡，原为涵管过流，无法控制上、下游水位及流量，导致上游两侧放水涵无法放水；东马田处渠道未建有控制性闸，渠道比降较低，坡势较陡，工程考虑渠道各渠段的比降、上下游实际的用水需求以及运行调度方便等方面，新建的4座节制闸。

工程所在区域灌溉期一般为每年5月～8月，非灌溉期为每年9月～次年4月，非灌溉期渠首进水闸关闭，渠道内无固定水源，闸门处于常开状态；灌溉期统筹考虑上游、下游用水需求和蒸发损失水等情况，保持节制闸处于50%以上开度进行上游水位控制和下游泄流。

新建节制闸运行期间拦截渠道内水流，对马田支渠等灌溉用水流量、流速以及水位产生一定的影响。

3、大高支渠工程、白龙支渠工程设计新建进水闸，该2个条支渠均为众兴分干渠的支渠，渠道流量大小相近，进水闸尺寸规格类似，本次评价以大高支渠为例，新建的进水闸设计情况如下：

为确保大高支渠和程段水库用水的安全性和稳定性，新建1座程段水库进水闸，进水闸单孔，总净宽1.50m，闸室顺水流方向长3.0m。

新建进水闸运行期间拦截渠道内水流，对大高支渠、程段水库水文情势产生一定的影响。

4、胜天支渠、马田支渠以及沙胜支渠等新建机耕桥/人行桥，新建桥梁位于渠道及渠道管理范围内为水利设施用地，由于支渠规模类似，机耕桥、人行桥的结构类似，本次评价以胜天支渠为例，新建的人行桥设计情况如下：

拟在沣西干渠胜天支渠新建1座人行桥，满足当地居民生产要求，根据设计资料，桥梁不在渠道内设置桥墩，渠岸的桥墩均设置在设计灌溉水位线以上，运行期对水文情势没有影响。

3.3.2.2 地表水污染源分析

本工程为灌区工程，工程运行期基本污染源排放主要为新增管理人员生活办公产生的生活污水，本项目不新增劳动人员，不新增生活污水。

3.3.2.3 噪声污染源分析

工程对声环境的影响主要在施工期。工程实施后主要为渠系建筑物在开、启闭时产生的瞬时噪声，其对周边影响不大。

本次工程中的郑岗泵站拆除重建工程拆除重建1座泵站，现状设计为3级泵站，泵站装机容量单台水泵设备型号和规模发生了变化。原设计如下：

图3-3-1  郑岗泵站灌溉范围情况调查表

| 站名 | 设计装机（kw） | 灌溉面积（万亩） | 灌溉行政村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑岗一级站 | 980 | 1.04 | 小甸镇唐店村 |
| 郑岗二级站 | 875 | 0.03 | 小甸镇唐店村 |
| 郑岗三级站 | 770 | 3.12 | 保障李山支渠下游小甸镇邵店、田铺、姚郢、杨圩等村；向上延伸至小甸镇李山、吕圩、魏庙村；并可向上延伸至瓦东干渠沙井冲闸上进行补水。 |
| 合计 | 2625 | 4.19 | / |

郑岗泵站自1978年夏开工至1981年建成。因1978年大旱后，李山支渠末梢的用水矛盾并不突出，泵站建设仅一级站安装了20台机泵，二级站安装了5台机泵，总投资180万元。至1988年，以上三站没有发挥工程效益，主要设备基本毁坏。目前一级站泵房均已倒塌，泵站仅有村民自建的二台37kw水泵，原机电设备均不复存在。

郑岗泵站工程本次设置2级泵站，以及泵闸。

郑岗一级站选用3台600QH—50型立式潜水混流泵，配套YQGN520S—6型潜水电机，单机功率132kW，额定电压380V，总装机功率396kW。

郑岗二级站选用2台600QH—40型立式潜水混流泵，配套YQGN740M—6型潜水电机，单机功率250kW，额定电压380V，总装机功率500kW。

本项目参照《环境保护产品技术要求 潜水排污泵》（HJ/T336-2006）“潜水排污泵空载运行时产生的噪声声压级不大于80dB（A）”，本项目取值单台潜水混流泵噪声声压级80dB（A）。

表3-3-2  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 规格 | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB（A） |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东 | 西 | 南 | 北 | 东 | 西 | 南 | 北 |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离/m |
| 1 | 一级泵站 | 潜水混流泵 | 3台600QH—50，单机功率132kW | 84.77 | 减震、厂房隔声 | 1~76 | 1~56 | 1~5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 昼夜 | 15 | 52.1 | 1 |
| 2 | 二级泵站 | 潜水混流泵 | 2台600QH—40，单机功率250kW | 83.01 | 减震、厂房隔声 | 600~676 | -1457~-1513 | 1~5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 昼夜 | 15 | 53.0 | 1 |

以一级泵站西南角为坐标原点。

3.3.2.4 固体废物污染源分析

（1）生活垃圾

本项目不新增人员，不新增生活垃圾。

（2）危险废物

项目运营期各类涵闸等渠系建筑物运行检修会产生的危废包括设备日常检修和维护产生少量废机油及其包装容器。废机油及其包装容器属于危险废物，危废类别为HW08，900-249-08。各管理处集中收集，在管理处设置危废暂存设施，并交由有危险废物处置资质的专门机构进行安全处置。其中废机油及其包装容器总产生量约为0.5t/a。

3.3.2.5 生态环境影响源分析

项目对生态环境的影响主要为工程占地和新建构筑物对水生生态环境的影响。

项目新建工程占地均位于灌区管理范围内，为已征地块。占地对生态环境的影响主要在施工期，运行期对堤脚进行提防沿岸进行绿化使生态影响得以恢复，新建建筑物主要为节制闸、进水闸占地，放水涵等占地面积较小，均位于渠道范围内旱地植被生物量较少，生态影响极小。

项目运行期不新增永久占地，堤顶防汛道路工程在项目管理范围内，本工程防汛道路现状为土路或碎石路面，并不是新增选址，道路周边现状存在少量的植物，改建后防汛道路可能会造成评价区陆生植被和生物量少量损失，施工后期统一进行植被恢复和绿化，经调查，不涉及珍稀、濒危和国家重点保护的野生动植物，影响较小。

渠道治理工程和渠系建筑物建设过程可能会导致渠道中的水生生物生境条件发生一定改变，从而对区域水生态系统产生一定影响。一方面，新建渠系建筑物选址位于渠道内部，不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、基本农田、重要野生动植物生境、洄游性鱼类洄游通，工程为人工灌溉渠道，无其他供水需求。考虑非灌溉期下游岸坡植物生长状态良好，对渠道内水无较大额外需求，工程保证下游一定的水位，对岸坡植物影响较小，另一方面，本工程运行期，堤防沿岸的绿化可使施工对沿线生态环境的影响得以恢复，保持生态稳定性。渠道两岸的生态护坡及绿化建设还能在一定程度上改善工程渠道的景观。

4 环境现状调查与评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 流域概况

4.1.1.1 自然地理

淮南市位于安徽省中部偏北，淮河中游，横跨淮河两岸。地处东经116°21′21″~117°11′59″与北纬32°32′45″~33°0′24″之间，东与滁州市凤阳、定远县毗邻，南与合肥市长丰县接壤，西南与六安市霍邱县相连，西及西北与阜阳市颍上县，亳州市利辛县、蒙城县交界，东北与蚌埠市怀远县相交。淮南市总面积5533km2，辖大通、田家庵、谢家集、八公山、潘集五个区、凤台县、寿县以及毛集实验区，其中凤台县和潘集区位于淮河北岸，其余县区位于淮河南岸。

淮南市谢家集区位于淮南市的西南部，淮河与东淝河之间，地理坐标为东经116°54'~117°01'与北纬32°32'~32°39'之间。下辖谢家集街道、蔡家岗街道、立新街道、谢三村街道和平山街道5个街道，望峰岗镇、李郢孜镇、唐山镇、杨公镇、孙庙乡和孤堆回族乡6个乡镇，辖区面积275.7km2。城市建成区面积20km²，辖区东与田家庵区接壤，东南与长丰县为邻，西南与寿县以瓦埠湖、东淝河为界，西北与八公山区相连，北分二道河滩地与潘集区相交。最东端位于望峰岗镇山余村大、小罗山的腰部；最西端位于唐山乡乳山村的花山顶部；最北端位于望峰岗镇二道河农场机耕队大坝北侧；最南端位于淮南、六安、合肥三地市在瓦埠湖中的交汇点。

4.1.1.2 河流水系

朱集灌区位于淮南市杨公镇、曹庵镇、孙庙乡、三和乡和孤堆回族乡5个乡镇境内，灌区现状灌溉面积7.30万亩，本次规划设计灌溉面积为11.80万亩。灌区现状用水主要为农业用水，现状灌溉水源主要有瓦埠湖和灌区现有塘坝，灌区多年平均降水量944mm，多年平均径流深192mm。朱集灌区现状多年平均、P=50%、75%可供水量分别为3446万m3、3426万m3、3205万m3。

淮南市谢家集区境内河流属淮河水系。主要河流有淮河、东淝河、新河。因受地形影响，河流多呈南北流向。主要湖泊有瓦埠湖、十涧湖，小型水库有乳山水库、徐桥水库、罗山水库。引用安徽省水利厅2021年11月编制的《瓦埠湖保护规划》，如下：瓦埠湖流域地跨六安、合肥、淮南三市，流域总控制面积4650km2，流域呈扇形，西自龙穴山，东北至吴山庙江淮分水岭以北的来水，分两支汇入瓦埠湖，一支源出肥西的大潜山，一支出自六安的龙穴山，两支于董铺汇合后进入平原，至白洋店进入湖区。湖水经东涨河下段与寿县北五里庙，过东涨闸。北流至赵台子注入淮河。瓦埠湖地理位置为北纬32°13"14"~32°32*51"和东经116°2700"~117°04'。湖泊南北长约60km，湖宽最宽处约6km，湖底高程15.5m，平均水深2~2.5m，最大深度4.5m。现状正常蓄水位18.0~18.5m，常年水面面积162.7km2（含施家湖3.1km2），库容2.2亿m3，50年一遇设计洪水位24.5m，历史最高洪水位为25.78m（1954年7月27日），东肥闸上警戒水位23.0m，保证水位25.5m。

图4.1-1  淮南市水系图

4.1.1.3 水文气象

淮南市属暖温带半湿润季风气候区，四季分明，春暖秋爽，夏炎冬寒，具有明显的大陆气候。平均风速2.6m/s，最大风速为19.7m/秒，常年主导风向为东风；年平均降雨量945.1mm，年最大降水量1567.5mm，年最小降水量471.0mm；一月份最低气温-16.7℃，七月份最高气温41.2℃，年平均气温为15.7℃；历年平均蒸发量1600.3mm，最大年蒸发量2008.1mm，平均相对湿度72%；年均日照时数2218.7h，日照率51%，无霜期216天。

全年气候相对正常，气温总体趋于变暖，全年没有重大灾害性天气。春季气温较高，雨水相对偏少，日照偏多；夏季雨水略偏少，气温与往年持平；秋季，气温偏高，雨水偏少，形成秋旱。

4.1.2 水资源平衡分析

现状灌区内生产生活用水的水源主要为地表水，目前灌区已实现城乡供水一体化，城镇和农村生活供水主要由水厂统一提供。灌区现状可供水量主要由现状塘坝和泵站提水（朱集一站从瓦埠湖提水）提供。瓦埠湖位于淮河中游南岸，原名东淝河，属丘陵区河道。瓦埠湖流域面积4193km2，涉及六安、合肥、淮南三市的寿县、金安区、长丰县、肥西县、谢家集区共五个县（区），耕地338万亩。正常蓄水位18.00m时，瓦埠湖总库容2.39亿m3；死水位16.5m，相应库容为0.7亿m3；瓦埠湖有效调节库容为1.69亿m3。根据《淮南市朱集电灌站灌区节水配套改造项目可行性研究报告》（滁州市水利勘测设计院，2006年4月），瓦埠湖流域多年平均径流深为192mm，多年平均来水量8.05亿m3，75%保证率来水量2.95亿m3。根据《淮南市朱集电灌站灌区节水配套改造项目可行性研究报告》（滁州市水利勘测设计院，2006年4月），塘坝供水量为塘坝调节计算成果，多年平均、P=50%、75%保证率下可供水量分别为1576万m3、1556万m3、1335万m3。灌区现有取水许可证年最大取水量为1870万m3，即灌区提水工程可供水量为1870万m3。

到2025年，灌区塘坝可供水量随着区内河湖治理和农田水利工程的陆续建设实施（如塘坝清淤疏浚和岸坡护砌等），供水能力会有一定的增加。根据类似灌区工程经验，灌区项目建成后塘坝供水能力比现状增加约10%。多年平均、P=50%、75%保证率下可供水量分别为1734万m3、1712万m3、1469万m3。泵站可提水量为1870万m3（现有取水许可）。

4.1.3 径流

灌区现状可供水量主要由现状塘坝和泵站提水（朱集一站从瓦埠湖提水）提供。。

根据《淮南市朱集电灌站灌区节水配套改造项目可行性研究报告》（滁州市水利勘测设计院，2006年4月），瓦埠湖流域多年平均径流深为192mm，多年平均来水量8.05亿m3，75%保证率来水量2.95亿m3。塘坝供水量为塘坝调节计算成果，多年平均、P=50%、75%保证率下可供水量分别为1576万m3、1556万m3、1335万m3。灌区现有取水许可证年最大取水量为1870万m3，即灌区提水工程可供水量为1870万m3。

4.1.4 土地资源

（1）土地利用现状调查

根据朱集灌区土地利用现状图，朱集灌区土地利用类型主要包括水田、旱地、有林地、灌木林、疏林地、其他林地、高覆盖度草地、低覆盖度草地、河渠、湖泊、水库坑塘、滩地、城镇用地、农村居民点、其他建设用地、裸岩石砾地等16类。

灌区耕地总面积1402.32万亩，占总面积的63.43%。其中，灌区耕地面积1270.54万亩。

        - 表4-1-1  朱集灌区各地类面积统计表    单位：万亩

| 地类 | 淠河灌区 | 史河灌区 | 杭埠河灌区 | 安徽合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水田 | 689.91 | 324.32 | 163.87 | 1178.1 |
| 旱地 | 48.45 | 39 | 4.99 | 92.44 |
| 有林地 | 11.39 | 19.84 | 12.62 | 43.85 |
| 灌木林 | 2.39 | 6.45 | 2.49 | 11.33 |
| 疏林地 | 0.57 | 0.23 | 0.12 | 0.92 |
| 其他林地 | 0.73 | 1.62 | 0.64 | 2.99 |
| 高覆盖度草地 | 3.02 | 1.09 | 2.54 | 6.65 |
| 低覆盖度草地 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.11 |
| 河渠 | 1.42 | 1.81 | 2.05 | 5.28 |
| 湖泊 | 7.15 | 0.11 | 0.56 | 7.82 |
| 水库坑塘 | 21.76 | 7.14 | 2.12 | 31.02 |
| 滩地 | 4.75 | 6.33 | 0.78 | 11.86 |
| 城镇用地 | 2.98 | 3.26 | 0.43 | 6.67 |
| 农村居民点 | 161.37 | 69.59 | 28.66 | 259.62 |
| 其他建设用地 | 5.98 | 0.55 | 0.33 | 6.86 |
| 裸岩石砾地 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 总计 | 961.9 | 481.4 | 222.23 | 1665.53 |

图4-1-2  朱集灌区土地利用现状图

（2）水土流失现状调查

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目区属南方红壤区，土壤侵蚀以水力侵蚀为主。南方红壤区容许土壤流失量为500t/（km²·a）。根据《2022年安徽省水土保持公报》，项目区所在地水土流失现状见下表。

表4-1-2  项目区域水土流失现状一览表

| 市区 | 县区 | 水土流失面积（km2） |  |  |  |  |  |  | 总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 | 小计 | 占国土面积比例 |  |
| 淮南市 | 谢家集区 | 0.72 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.32 | 276 |

4.1.5 旱涝

淮南市谢家集区位于安徽省江淮地区中北部，沿淮丘陵地区。由于受过渡性季风环流的影响，冷暖气团交锋频繁，降水时空分布极不均匀，年内、年际变化较大，旱涝十分频繁。

据气象资料记载，淮南市谢家集区的旱灾类型有春旱、初夏旱、伏旱、秋旱、冬旱等5种，以伏旱、秋旱危害最大，伏旱连秋旱更甚。旱灾的出现频率频繁，伏旱连秋旱三年一遇。涝灾类型肩春涝、初夏涝、夏涝、秋涝四种，以初夏涝、夏涝最差，约两年一遇，春涝、秋涝次之，为三年一遇。有时一年内既有旱又有涝，旱涝多次出现，旱连涝、涝连旱持续发生。

淮南市谢家集区的旱涝成因复杂，有多种原因。一是地形原因，境内中南部以丘陵区和瓦埠湖洼地为主，岗冲交错，湖洼纵横。北部则是采煤塌陷区和沿淮石涧湖洼地。遇到强降雨，地面径流汇集快，最终流入低洼地区，积水成灾；或者客水使河湖水位猛涨，造成下游排水困难，形成涝灾。二是降水偏少和丘陵区储水困难原因，该区降水量比同纬度附近地区少50~120mm，即少降雨10~20%，而蒸发量却相同，是本省严重易旱地区之一。三是降水分布原因，由于该区处于暖温带和亚热带的过渡地带，气候变化大，年季和年内降水分布极其不均，梅雨季节连阴雨、暴雨多，易形成夏涝。入伏后负高压北移稳定，控制江淮地区，降雨稀少，造成伏旱。秋季境内又常受南下的冷高压控制，易形成秋旱。四是境内土壤多属粘盘黄棕壤，质地密实，理性差，只在耕作土形成滞水层。

据淮南市和长丰县 1984 年土壤普查，全区耕作层土壤平均厚度只有14.6cm左右。土壤的耕作层愈浅，蓄水保水能力愈差，易旱易涝。另外，塘坝蓄水能力不足，几大灌区均为多级提水，瓦埠湖和淮河来水量偏少年份，供水不稳定，渠渗漏等，都是不可忽视的干旱问题。近年来，淮南市谢家集区的水旱灾害主要有：

1）洪涝灾害

1991年淮河及瓦埠湖遭到历史上罕见的百年一遇的大洪水，湖区最高水位达到24.46m，全区受灾，交通中断，工矿企业停产。成灾面积约10万亩，绝收面积5.2万亩，倒塌房屋约2000间，水利设施被淹，紧急转移安置人员3.0万人，各项水灾损失极为惨重，造成直接经济损失1.5亿元。2003年6月下旬以来，淮河及瓦埠湖发生流域性大水，瓦埠湖水位达到24.13m，全区6个乡镇全面受灾，8万人受灾，5500人被洪水围困，倒塌房屋2000间，成灾面积6万亩，绝收面积2.5万亩，交通中断，工矿企业停产。冲毁闸坝、桥梁、排涝站和灌溉站等百余处，累计造成直接经济损失1.37亿元。2007年7月上旬，淮南市谢家集区遭遇特大暴雨袭击，集中强降雨造成区城多处被淹，城区主干道被淹受阻，全区6个乡镇不同程度受灾，部分村庄被水围困，全区受灾人口达近3万人，农作物受灾面积3万亩，绝收约1.0万亩；水利工程严重水毁近50处，洪涝灾害造成全区直接经济损失0.5亿元。

2）旱灾

淮南市谢家集区境轻重不同的旱灾几乎年年发生，主要有夏旱/伏旱和秋旱，间有春旱，有时一年中既有涝灾，又有旱灾。1994年从4月份出现干旱，到9月初缓解，长达6个月。全区受灾面积2.14khm2，受灾1.74khm2，成灾1.45khm2，绝收0.28khm2。粮食损失474万公斤。农业直接损失615万元，因旱减少供水量483万m³。1997年7~8月，全区受旱面积2.5khm2，受灾1.85khm2，成灾1.63khm2，绝收0.312khm2。农业直接损失752万元，因旱减少供水量1100万m³。2001年3月初~8月，全区平均降雨不足200mm，是建国以来同期降雨量最少的年份，造成河道断流、小型水库、塘坝、浅井干涸，存水基本耗尽。全区受旱面积2.805khm2，受灾1.985khm2，成灾1.72khm2，绝收0.426khm2。粮食损失617万公斤。农业直接损失1230万元，因旱减少供水量764万m³。

4.1.6 渠道设计流量

考虑到项目区气候变化等因素，加大流量依据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），渠道流量小于1m3/s时，加大35％～30％；流量在1～5m3/s时，加大30％～25％；流量5～20m3/s时，加大25％～20％。本次设计1m3/s以下渠道加大系数取1.3；1～5m3/s渠道加大系数取1.25，5m3/s以上渠道加大系数取1.2。续灌渠道的最小流量不宜小于设计流量的40%，相应的最小水深不宜小于设计水深的60%。

表4.1-3  灌区渠道设计流量表

| 序号 | 渠道名称 | 渠道级别 | 设计流量（m3/s） | 加大系数 | 加大流量（m3/s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二引干渠 | 干渠 | 10.7 | 1.2 | 12.84 | 衬砌渠道 |
| 2 | 一东干渠 | 干渠 | 5.79 | 1.2 | 6.95 | 衬砌渠道 |
| 3 | 二东干渠 | 干渠 | 1.63 | 1.25 | 2.03 | 衬砌渠道 |
| 4 | 二北干渠 | 干渠 | 2.55 | 1.25 | 3.19 | 衬砌渠道 |
| 5 | 三北干渠 | 干渠 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 衬砌渠道 |
| 6 | 桂岗支渠 | 支渠 | 1.53 | 1.25 | 1.92 | 衬砌渠道 |
| 7 | 染坊支渠 | 支渠 | 1.87 | 1.25 | 2.34 | 衬砌渠道 |
| 8 | 一北干渠 | 干渠 | 0.34 | 1.25 | 0.42 | 衬砌渠道 |
| 9 | 双庙支渠 | 支渠 | 0.29 | 1.25 | 0.36 | 衬砌渠道 |

4.1.7 地质概况

4.1.7.1 地形地貌

区境地层发育基本齐全，但大部分地区均被冲积层覆盖，基岩出露仅限于中部低山丘陵（八公山、舜耕山等低山），出露地层以青白口系、震旦系、寒武系、奥陶系为主，古老的变质岩系局限在打石山一罗山南麓一线零星分布，其他地层偶尔见于地表。区境位于淮南复向斜南翼，间夹于舜耕山与阜（阳）凤（台）两大逆冲推覆构造之间。沿罗山一打石山出露地层以震旦、寒武、奥陶系石灰岩为主，前震旦系变质岩和古近系地层零星分布。山南的寿县一老人仓断层与合肥坳陷相接；山北第四系覆盖层下大面积赋存石炭、二叠纪含煤地层，李郢孜、谢家集各矿坐落在煤系之上。区境东、西两部分地质特征有显著差异，西部地质情况简单，东部复杂。西部谢家集煤系之上直接覆盖第四纪冲积层，冲积层一般厚20m。东部李郢孜煤系之上盖有逆冲推覆断裂形成的片麻岩、石灰岩岩帽，推覆断层呈坡状起伏形态。因此，煤系埋藏深浅不一，同时有古近系地层不整合于煤系或岩帽之上，古近系最大厚度893m，往东超过1200m。区境在淮南西部，南靠瓦埠湖，西南有东淝河，淮河从区境北部穿过。丘陵自西北至东南绵亘于中部，占区境总面积的19.7%；天然湖泊分布四周，因采煤而形成的大、小塌陷区相嵌其间，水面占区境总面积的6%；平原洼地占区境总面积的74.3%。

（1）南部滨湖平原区

南自瓦埠湖北岸，北至唐山镇和李郢孜镇西南，西抵东淝河，面积15.4km2。

（2）中部低山丘陵区

其为八公山、舜耕山余脉，西起卧龙山水库西南角，沿唐山镇北，李郢孜镇西，望峰岗镇南绵延起伏，呈带状，贯穿于区境中部，面积18.7km2。峰脊为东南、西北向。丘陵主体基岩由上元古界震旦系、下古生界寒武系灰岩、页岩、砂页等组成，以灰岩为主。高程一般在50～200m，最高的犁锏山高程200m。高程100m以下的中丘和浅丘，脊线无一定方面，坡度平缓，小于15，丘顶多呈浑圆状态。

（3）城镇境内及周围波状平原区

位于低山丘陵以北，面积29.8mkm2。地势由南向北倾斜，为南部低山丘缓冲地带。因采煤塌陷区切割及低山丘陵的起伏，多呈岗、塝、块相间状态。

（4）河间平原区

西至谢三矿南，东至十涧湖，北抵二道河农场中部，南达张铁路边界，面积约31.9km2。一般高度为海拔高程15.7～22m之间。其为第四纪更新地层，基质是黄河、淮河流域沉积物。

4.1.7.2 地震

根据2016年6月1日实施的中华人民共和国《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目区地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度分区为0.10g，本工程抗震设计基本烈度按7度控制。

4.2 环境质量现状调查与评价

4.2.1 大气环境质量现状调查与评价

4.2.1.1 区域环境空气质量达标判定

根据《2023年淮南市生态环境质量状况公报》，项目所在地区环境空气质量现状数据如下：

表4.2-1  环境空气质量现状评价一览表    单位：μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 质量浓度 | 标准值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 21 | 40 | 52.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 65.9 | 70 | 94.1 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 38.7 | 35 | 110.6 | 不达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位质量浓度 | 700 | 4000 | 17.5 | 达标 |
| O3 | 8h平均第90百分位质量浓度 | 157 | 160 | 98.1 | 达标 |

综上分析，项目所在区域淮南市PM2.5年均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此判定淮南市环境空气质量为不达标区。

4.2.1.2 特征因子补充监测

为了解区域特征因子TSP、NH3、H2S的背景值，本次评价对灌区沿线部分工程的选址处进行现状监测。

（1）监测点布设

根据建设项目所涉及的地理位置及代表性，在干化场主导风向下风向5km内布设2个大气监测点。监测点位布设详见下表、下图所示。

表4.2-2  大气环境质量补充监测点位一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 行政区域 | 监测因子 | 控制级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 干化场主导风向下风向1# | 谢家集区 | TSP、NH3、H2S | 二类区 |
| G2 | 干化场主导风向下风向2# | 谢家集区 | TSP、NH3、H2S | 二类区 |

（2）监测因子及监测分析方法

监测因子：TSP、氨、硫化氢共3项指标，同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测分析方法：按照生态环境部颁发的大气环境监测方法标准和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的相关规定和要求执行。

（3）监测时段

2024年6月27日至7月03日，连续监测7天。

（4）监测结果

H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2其他项目浓度限值。监测及评价结果见下表。

表4.2-3  环境空气参数一览表    单位：mg/m3

| 采样时间 | 风向/风速（m/s） | 大气压（hPa） | 气温（℃） | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024/06/27 | 西南/1.2~1.3 | 1004~1005 | 27.5~31.5 | 阴 |
| 2024/06/28 | 西/1.1~1.2 | 1004~1005 | 27.0~30.8 | 多云 |
| 2024/06/29 | 北/1.1~1.2 | 1005~1006 | 26.2~-28.3 | 阴 |
| 2024/06/30 | 西南1.1~1.3 | 1004~1005 | 27.2~29.3 | 阴 |
| 2024/07/01 | 北/1.1~1.3 | 1005~1006 | 27.1~29.7 | 多云 |
| 2024/07/02 | 西/1.1~1.2 | 1006~1007 | 24.6~27.3 | 阴 |
| 2024/07/03 | 西北/1.2~1.3 | 1003~1004 | 28.0~30.1 | 阴 |

表4.2-4  TSP日平均浓度补充监测结果一览表    单位：μg/m3

| 采样时间 | 日均值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP |  |
|  | 干化场主导风向下风向1# | 干化场主导风向下风向2# |
| 2024/06/27 | 20 | 23 |
| 2024/06/28 | 32 | 35 |
| 2024/06/29 | 22 | 29 |
| 2024/06/30 | 31 | 35 |
| 2024/07/01 | 37 | 39 |
| 2024/07/02 | 33 | 35 |
| 2024/07/03 | 38 | 41 |

表4.2-5  氨、硫化氢小时平均浓度大气环境质量补充监测结果一览表    单位：mg/m3

| 采样时间 | 频次 | 干化场主导风向下风向1# |  | 干化场主导风向下风向2# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | 硫化氢 | 氨 | 硫化氢 |
| 2024/06/27 | 第一次 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.005 |
|  | 第二次 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.004 |
|  | 第三次 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.004 |
|  | 第四次 | 0.04 | 0.004 | 0.04 | 0.004 |
| 2024/06/28 | 第一次 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.003 |
|  | 第二次 | 0.03 | 0.004 | 0.04 | 0.003 |
|  | 第三次 | 0.04 | 0.003 | 0.04 | 0.003 |
|  | 第四次 | 0.05 | 0.004 | 0.05 | 0.003 |
| 2024/06/29 | 第一次 | 0.03 | 0.004 | 0.04 | 0.004 |
|  | 第二次 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.003 |
|  | 第三次 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.004 |
|  | 第四次 | 0.04 | 0.003 | 0.04 | 0.003 |
| 2024/06/30 | 第一次 | 0.04 | 0.004 | 0.04 | 0.004 |
|  | 第二次 | 0.03 | 0.004 | 0.04 | 0.004 |
|  | 第三次 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.004 |
|  | 第四次 | 0.03 | 0.004 | 0.04 | 0.004 |
| 2024/07/01 | 第一次 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.004 |
|  | 第二次 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.005 |
|  | 第三次 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.004 |
|  | 第四次 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.004 |
| 2024/07/02 | 第一次 | 0.03 | 0.003 | 0.04 | 0.003 |
|  | 第二次 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.003 |
|  | 第三次 | 0.04 | 0.003 | 0.04 | 0.003 |
|  | 第四次 | 0.03 | 0.003 | 0.06 | 0.003 |
| 2024/07/03 | 第一次 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.003 |
|  | 第二次 | 0.03 | 0.004 | 0.04 | 0.004 |
|  | 第三次 | 0.04 | 0.003 | 0.05 | 0.004 |
|  | 第四次 | 0.04 | 0.005 | 0.04 | 0.003 |

表4.2-6  环境空气质量现状评价结果一览表

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/(μg/m3) | 监测浓度范围/(μg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 干化场主导风向下风向1# | / | / | TSP | 日均值 | 300 | 20~38 | 12.67 | 0 | 达标 |
|  | / | / | NH3 | 小时均值 | 200 | 20~50 | 25.00 | 0 | 达标 |
|  | / | / | H2S | 小时值 | 10 | 3~5 | 50.00 | 0 | 达标 |
| 干化场主导风向下风向2# | / | / | TSP | 日均值 | 300 | 23~41 | 13.67 | 0 | 达标 |
|  | / | / | NH3 | 小时值 | 200 | 30~60 | 30.00 | 0 | 达标 |
|  | / | / | H2S | 小时值 | 10 | 3~5 | 50.00 | 0 | 达标 |

由上表评价结果可以看出，评价区域TSP、氨、硫化氢的现状监测结果中，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D相应标准限值要求。

4.2.2 地表水环境质量现状调查与评价

4.2.2.1 地表水环境监测现状与评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的相关要求，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

根据《2023年淮南市生态环境质量状况公报》，2023年，全市地表水24个监测断面（点位）中优良水质比例为95.8%，比上年增加16.6个百分点，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优。全市8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。

（1）河流

全市辖区内淮河干流水质状况为优，西淝河水质状况为优，东淝河、永幸河、架河、泥河、瓦西干渠、陡涧河、万小河、便民沟和丁家沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，比上年提升了15个百分点。其中新城口、西淝河闸下断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），泥河入河口、便民沟焦岗闸、丁家沟河口和安丰塘水质均有所好转（Ⅳ类→Ⅲ类），其他断面水质保持稳定。与上年相比，各断面水质无明显变化。

（2）湖泊

瓦埠湖、焦岗湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。瓦埠湖营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和安丰塘营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。

（3）集中式饮用水源地

2023年，东部城区水源地、平山头水厂、袁庄水厂、凤台水厂和寿县二水厂等5个在用县级及以上地表集中式饮用水水源地全年取水量13253.7万吨，水质达标率100%与上年相比保持稳定。

4.2.2.2 评价区污染源调查

经环境现状调查，本次涉及的渠道两侧大部分为农业用地，部分堤段现状居住有较大量的居民，居民的农业生产、生活产生的面源污染是影响两河道水质的主要原因之一，且治理难度较大；堤防上堆放、倾倒生活垃圾，在部分渠道沿线存在养殖等现象，对渠道水质存在不利影响。

根据现场踏勘调查，项目渠道无入河排污口。

4.2.2.3 水资源开发利用情况

1、水资源及开发利用现状

引用《淮南市谢家集区农田水利专项规划》文本如下：淮南市谢家集区水资源可利用总量为15347万m3，其中，地表水可利用量为8418万m3，占水资源可利用量的54.85%；浅层地下水开采量为6543万m3，占水资源可利用量的42.63%，中深层地下水开采量为386万m3，占水资源可利用量的0.2%。

2、灌区需水量分析

朱集灌区内主要为农业灌溉用水，无工业用水，居民生活用水由自来水厂按需供水，因此本次分析不考虑工业和居民生活用水。根据计算，50%保证率下灌区农业年需水量为2478.86万m3，75%保证率下灌区农业年需水量为3808.41万m3，80%保证率下灌区农业年需水量为4032.34万m3。

3、灌区供水量分析

灌区内可供水量主要由三部分组成，一是灌区蓄水工程的可供水量，二是灌区提水工程的可供水量，三是灌区地下水可供水量。朱集灌区灌溉水源主要来自瓦埠湖和塘坝，灌区现状可供水量主要由朱集一站和塘坝提供。

（1）朱集一站可供水量

朱集一站取水水源为瓦埠湖。瓦埠湖位于淮河中游南岸，原名东淝河，属丘陵区河道。瓦埠湖流域面积4193km2，涉及六安、合肥、淮南三市的寿县、金安区、长丰县、肥西县、谢家集区共五个县（区），耕地338万亩。正常蓄水位18.00m时，瓦埠湖总库容2.39亿m3；枯水位16.5m，相应库容为0.7亿m3；瓦埠湖有效调节库容为1.69亿m3。根据《淮南市朱集电灌站灌区节水配套改造项目可行性研究报告》（滁州市水利勘测设计院，2006年4月），瓦埠湖流域多年平均径流深为192mm，多年平均来水量8.05亿m3，75%保证率来水量2.95亿m3。

根据调查，朱集一站取水许可证的取水量1870.45万m3、柯湖电灌站取水许可证的取水量127万m3、老岗电灌站取水许可证的取水量228.6万m3、刘郢电灌站取水许可证的取水量142.24万m3、王集电灌站取水许可证的取水量182.88万m3、新庄电灌站取水许可证的取水量134.62万m3和徐庙电灌站取水许可证的取水量215.9万m3；7座泵站总取水许可量为2901.69万m3。

（2）塘坝可供水量

经统计，现状灌区内塘坝总容量约为1069.44万m3，考虑塘坝渗漏、蒸发后，可供用于蓄水灌溉容量约为962.5万m3。根据淮南市灌区设计经验和灌区实际情况，塘坝复蓄系数50%保证率下采用1.5，75%保证率下采用1.2，80%保 证率下采用1.1，经统计，现状灌区内塘坝考虑渗漏、蒸发、复蓄系数等后，P=50%、75%、80%保证率下塘坝总容量为1443.75万m3、1155万m3、1058.75万m3。

综上所述，朱集灌区水源P=50%、75%、80%保证率下，可供水量分别为4345.44万m3、4056.69万m3、3960.44万m3。

表4.2-7  灌区现状水资源供需平衡分析表

| 灌溉设计保证率 | 可供水量（万m3） |  |  | 需水量（万m3） |  |  |  |  | 供需平衡（万m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瓦埠湖 | 塘坝 | 合计 | 农业 | 工业 | 生活 | 生态 | 合计 | 余 | 缺 |
| 50% | 2901.69 | 1443.75 | 4345.44 | 2478.86 | / | / | / | 2478.86 | 1866.58 | / |
| 75% | 2901.69 | 1155.00 | 4056.69 | 3808.41 | / | / | / | 3808.41 | 248.28 | / |
| 80% | 2901.69 | 1058.75 | 3960.44 | 4032.34 | / | / | / | 4032.34 | / | -71.90 |

4.2.2.4 补充监测

由于常规监测断面较少，不能较好反映区域地表水环境质量状况，本次评价根据建设项目所处地理位置及现场踏勘调研情况，对本项目涉及所有渠道的典型断面进行补充监测，并在部分控制断面监测点增设监测点位，补充监测断面数量为9个，监测断面设置见下表。

表4.2-8  本项目区地表水环境质量现状监测布点一览表

| 编号 | 河流名称 | 监测断面 | 点位描述 | 地理坐标 |  | 水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |
| W1 | 一站引水渠 | 一站引水渠上游 | 渠道代表断面水质背景 | 116.93810262 | 32.48738424 | Ⅲ |
| W2 | 一北干渠 | 一北干渠下游 | 渠道代表断面水质背景 | 116.95609078 | 32.51705469 | Ⅲ |
| W3 | 二东干渠 | 二东干渠下游 | 渠道代表断面水质背景 | 116.98863020 | 32.52632208 | Ⅲ |
| W4 | 二北干渠 | 二北干渠下游 | 渠道代表断面水质背景 | 116.96333583 | 32.53532725 | Ⅲ |
| W5 | 三北干渠 | 三北干渠下游 | 渠道代表断面水质背景 | 116.97472731 | 32.54175410 | Ⅲ |
| W6 | 一东干渠 | 一东干渠下游 | 渠道代表断面水质背景 | 116.97008728 | 32.43394510 | Ⅲ |
| W7 | 染坊支渠 | 染坊支渠下游 | 渠道代表断面水质背景 | 116.96214187 | 32.45690319 | Ⅲ |
| W8 | 方庄支渠 | 方庄支渠下游 | 渠道代表断面水质背景 | 116.98259861 | 32.47098426 | Ⅲ |
| W9 | 桂岗支渠 | 桂岗支渠下游 | 渠道代表断面水质背景 | 116.92808936 | 32.42648392 | Ⅲ |

①监测因子与监测分析方法

监测因子：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类共7项指标。

监测分析方法：水样的采集、保存、输送均按《水环境监测规范》（SL219-2013）中的有关规定进行，样品分析方法按国家标准分析方法执行，现状评价按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关规定执行。

②监测时间和监测频次

监测时间：淮南市宜青环境检测有限公司2024年6月27日至7月03日。

监测频次：连续监测3天，每天采样分析一次。

③水质现状监测评价方法

评价标准：采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准。

评价方法：采用单因子法评价工程所在河段水环境现状质量。

单因子指数按下式计算：Pi=Ci/Bi

式中：Pi——i因子的环境质量指数；

Ci——i因子的现状监测结果，mg/L；

Bi——i因子的评价标准，mg/L。

其中pH值单因子指数的计算公式为：

Pi=（7.0-Ci）/（7.0-Csd）         （Ci≤7.0）

Pi=（Ci-7.0）/（Csu-7.0）          （Ci≥7.0）

式中：Csd——评价标准的下限值；

Csu——评价标准的上限值。

④水质现状监测结果

从监测结果可以看出，项目设置的各监测点位均不满足Ⅲ类水质标准要求，其中W1一站引水渠上游、W2一北干渠下游、W4二北干渠下游、W7染坊支渠下游水质满足Ⅳ类水质标准要求，W3二东干渠下游、W5三北干渠下游、W6一东干渠下游、W8方庄支渠下游、W9桂岗支渠下游水质满足Ⅴ类水质标准要求。

表4.2-9  地表水环境质量现状评价结果一览表    单位：mg/L，pH除外

| 检测项目 |  | pH值（无量纲） | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1一站引水渠上游 | 2024/6/27 | 7.4 | 16 | 4.4 | 18 | 0.729 | 0.06 | / |
|  | 2024/6/28 | 7.4 | 14 | 3.6 | 21 | 0.770 | 0.08 | / |
|  | 2024/6/29 | 7.3 | 15 | 4.2 | 22 | 0.735 | 0.10 | / |
|  | 最大单因子指数 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | / | 0.770 | 0.50 | / |
| W2一北干渠下游 | 2024/6/27 | 7.4 | 20 | 5.3 | 21 | 0.051 | 0.09 | / |
|  | 2024/6/28 | 7.4 | 21 | 4.9 | 23 | 0.692 | 0.13 | / |
|  | 2024/6/29 | 7.3 | 18 | 5.1 | 25 | 0.673 | 0.07 | / |
|  | 最大单因子指数 | 0.2 | 1.05 | 1.325 | / | 0.692 | 0.65 | / |
| W3二东干渠下游 | 2024/6/27 | 7.3 | 32 | 9.6 | 24 | 0.716 | 0.07 | / |
|  | 2024/6/28 | 7.3 | 26 | 8.6 | 17 | 0.694 | 0.10 | / |
|  | 2024/6/29 | 7.3 | 29 | 9.4 | 20 | 0.705 | 0.09 | / |
|  | 最大单因子指数 | 0.15 | 1.6 | 2.4 | / | 0.716 | 0.50 | / |
| W4二北干渠下游 | 2024/6/27 | 7.5 | 21 | 5.6 | 19 | 0.859 | 0.12 | / |
|  | 2024/6/28 | 7.5 | 19 | 5.9 | 22 | 0.811 | 0.09 | / |
|  | 2024/6/29 | 7.5 | 24 | 5.6 | 18 | 0.773 | 0.11 | / |
|  | 最大单因子指数 | 0.25 | 1.2 | 1.475 | / | 0.859 | 0.6 | / |
| W5三北干渠下游 | 2024/6/27 | 7.4 | 24 | 6.7 | 22 | 0.675 | 0.10 | / |
|  | 2024/6/28 | 7.4 | 21 | 6.4 | 26 | 0.662 | 0.11 | / |
|  | 2024/6/29 | 7.4 | 26 | 6.0 | 23 | 0.684 | 0.13 | / |
|  | 最大单因子指数 | 0.2 | 1.3 | 1.675 | / | 0.684 | 0.65 | / |
| W6一东干渠下游 | 2024/6/27 | 7.5 | 19 | 6.4 | 20 | 0.686 | 0.07 | / |
|  | 2024/6/28 | 7.5 | 17 | 6.1 | 18 | 0.675 | 0.06 | / |
|  | 2024/6/29 | 7.5 | 21 | 6.3 | 17 | 0.697 | 0.08 | / |
|  | 最大单因子指数 | 0.25 | 1.05 | 1.6 | / | 0.697 | 0.40 | / |
| W7染坊支渠下游 | 2024/6/27 | 7.5 | 17 | 5.9 | 23 | 0.924 | 0.14 | / |
|  | 2024/6/28 | 7.5 | 15 | 5.8 | 21 | 0.908 | 0.12 | / |
|  | 2024/6/29 | 7.5 | 19 | 5.7 | 19 | 0.938 | 0.10 | / |
|  | 最大单因子指数 | 0.25 | 0.95 | 1.475 | / | 0.938 | 0.70 | / |
| W8方庄支渠下游 | 2024/6/27 | 7.4 | 21 | 6.6 | 19 | 0.541 | 0.10 | / |
|  | 2024/6/28 | 7.4 | 19 | 6.8 | 17 | 0.554 | 0.15 | / |
|  | 2024/6/29 | 7.4 | 21 | 7.1 | 21 | 0.546 | 0.12 | / |
|  | 最大单因子指数 | 0.2 | 1.05 | 1.775 | / | 0.554 | 0.75 | / |
| W9桂岗支渠下游 | 2024/6/27 | 7.3 | 20 | 6.2 | 17 | 0.608 | 0.08 | / |
|  | 2024/6/28 | 7.3 | 19 | 6.0 | 19 | 0.585 | 0.10 | / |
|  | 2024/6/29 | 7.4 | 22 | 6.5 | 22 | 0.690 | 0.09 | / |
|  | 最大单因子指数 | 0.2 | 1.1 | 1.625 | / | 0.690 | 0.50 | / |

4.2.3 声环境质量现状调查与评价

（1）监测点布置

根据建设项目所在地理位置、功能区划及代表性，确定51个噪声监测点。以上监测点位覆盖了本项目的评价范围，分布于本项目各子工程所在区域。各监测点位分别距运输道路、施工区域、护砌工程、机耕桥拆建、新建节制闸、清淤工程等有明显声源的区域较近，点位选取具有代表性。具体监测点位见下表所示。

表4.2-10  声环境质量现状监测点位一览表

| 点位 | 河系 | 总干渠 | 干渠 | 分干渠 | 支渠 | 工程内容 | 噪声监测点位 | 相对位置 | 距离m | 坐标 |  | 行政区域 | 控制级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |
| 1 | 朱集灌区 | / | / | 三北干渠 | / | 清淤工程 | 陈瓦房 | W | 100 | 116.9667578 | 32.54776299 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 2 |  | / | / | 三北干渠 | / | 清淤工程 | 陈庙村 | E | 150 | 116.9714141 | 32.54124217 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 3 |  | / | / | 二北干渠 | / | 衬砌工程 | 小夏洼 | NE | 156 | 116.9622302 | 32.5355259 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 4 |  | / | / | 三北干渠 | / | 清淤工程 | 板凳岗 | E | 145 | 116.9744289 | 32.53284853 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 5 |  | / | / | 二北干渠 | / | 衬砌工程 | 夏家岗 | E | 102 | 116.9662803 | 32.52743927 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 6 |  | / | / | 二北干渠 | / | 衬砌工程 | 杨公镇区西 | W | 51 | 116.9655561 | 32.52278054 | 淮南市谢家集区 | 2 |
| 7 |  | / | / | 三东干渠 | / | 新建1座李岗放水渠节制闸 | 杨公中学 | E | 97 | 116.977272 | 32.52202969 | 淮南市谢家集区 | 2 |
| 8 |  | / | / | 二东干渠 | / | 衬砌工程 | 王郢 | E | 178 | 116.9846535 | 32.52866045 | 淮南市谢家集区 | 2 |
| 9 |  | / | / | 一北干渠 | / | 衬砌工程 | 夏家洼 | S | 43 | 116.9510937 | 32.51877293 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 10 |  | / | / | 二北干渠 | 桂岗支渠 | 衬砌工程 | 东岗 | W | 95 | 116.9626057 | 32.51592317 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 11 |  | / | / | 二东干渠 | / | 衬砌工程 | 杨公村 | W | 92 | 116.9841546 | 32.51666502 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 12 |  | / | / | 二东干渠 | / | 衬砌工程 | 前郢（北） | E | 53 | 116.9842029 | 32.51071647 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 13 |  | / | / | 二北干渠 | / | 衬砌工程 | 杨公镇养老院 | E | 78 | 116.9638932 | 32.50902909 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 14 |  | / | / | 一北干渠 | / | 衬砌工程 | 南圩 | E | 92 | 116.9530463 | 32.51075718 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 15 |  | / | / | 二北干渠 | / | 衬砌工程 | 纪大郢 | E | 88 | 116.962257 | 32.50426082 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 16 |  | / | / | 一北干渠 | / | 衬砌工程 | 酒坊郢 | E | 63 | 116.9515336 | 32.5001981 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 17 |  | / | 二引干渠 | / | / | 清淤工程 | 双圩 | E | 78 | 116.9565493 | 32.49208115 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 18 |  | / | / | 二东干渠 | / | 衬砌工程 | 李郢子 | E | 36 | 116.9795573 | 32.50151014 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 19 |  | / | / | 二东干渠 | / | 衬砌工程 | 前瓦房西 | W | 47 | 116.9699121 | 32.49474163 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 20 |  | / | / | 二东干渠 | / | 衬砌工程 | 方庄 | W | 41 | 116.9705129 | 32.49191373 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 21 |  | / | / | 二东干渠 | / | 衬砌工程 | 前瓦村 | N | 62 | 116.9741178 | 32.4908278 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 22 |  | / | / | 二东干渠 | / | 衬砌工程 | 前瓦小学 | E | 68 | 116.9777119 | 32.49184586 | 淮南市谢家集区 | 2 |
| 23 |  | / | / | 二东干渠 | / | 衬砌工程 | 杨家圩 | E | 157 | 116.9804156 | 32.49531173 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 24 |  | / | / | / | 方庄支渠 | 清淤工程 | 响井岗 | NE | 75 | 116.9734633 | 32.48714909 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 25 |  | / | / | / | 方庄支渠 | 清淤工程 | 前岗 | E | 30 | 116.9748312 | 32.48494541 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 26 |  | / | / | 二东干渠 | / | 衬砌工程 | 方店 | E | 75 | 116.9631636 | 32.49605375 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 27 |  | / | / | 二北干渠 | / | 衬砌工程 | 汤王村南 | N | 53 | 116.9598806 | 32.49788163 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 28 |  | / | 二引干渠 | / | / | 清淤工程 | 染房郢北 | E | 63 | 116.9546181 | 32.49047034 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 29 |  | / | / | 一北干渠 | / | 衬砌工程 | 朱岗村 | E | 57 | 116.9472742 | 32.49491357 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 30 |  | / | / | 一东干渠 | / | 衬砌工程 | 金家岗 | E | 144 | 116.940558 | 32.48488658 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 31 |  | / | / | 一东干渠 | / | 衬砌工程 | 金小庄 | W | 188 | 116.9355047 | 32.48435262 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 32 |  | / | / | / | 染坊支渠 | 清淤工程 | 前郢（南） | W | 101 | 116.9482827 | 32.47923008 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 33 |  | / | / | 一东干渠 | / | 衬砌工程 | 宋湖 | N | 69 | 116.9355691 | 32.47966451 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 34 |  | / | / | 一东干渠 | / | 衬砌工程 | 杨郢村南 | E | 74 | 116.9363415 | 32.4726364 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 35 |  | / | / | / | 染坊支渠 | 清淤工程 | 朱集镇区 | E | 63 | 116.9537544 | 32.47491279 | 淮南市谢家集区 | 2 |
| 36 |  | / | / | / | 染坊支渠 | 衬砌工程 | 朱集村 | SE | 40 | 116.956088 | 32.47038258 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 37 |  | / | / | / | 方庄支渠 | 清淤工程 | 大桥村 | S | 57 | 116.9769287 | 32.4718444 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 38 |  | / | / | / | 染坊支渠 | 清淤工程 | 金庄村 | W | 58 | 116.9562221 | 32.45948834 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 39 |  | / | / | / | 桂岗支渠 | 清淤工程 | 贵家岗 | W | 112 | 116.9288528 | 32.45909002 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 40 |  | / | / | 一东干渠 | / | 衬砌工程 | 蔡郢 | S | 64 | 116.9395173 | 32.45396603 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 41 |  | / | / | 一东干渠 | / | 衬砌工程 | 后许郢 | W | 137 | 116.9694614 | 32.45293396 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 42 |  | / | / | 一东干渠 | / | 衬砌工程 | 前许郢 | W | 76 | 116.9701749 | 32.44385753 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 43 |  | / | / | 一东干渠 | / | 衬砌工程 | 王集村 | N | 63 | 116.9676483 | 32.43602979 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 44 |  | / | / | 一东干渠 | / | 衬砌工程 | 小潘郢 | N | 47 | 116.9600523 | 32.43776381 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 45 |  | / | / | 一东干渠 | / | 衬砌工程 | 孙庙镇区 | N | 170 | 116.9530141 | 32.43416443 | 淮南市谢家集区 | 2 |
| 46 |  | / | / | 一东干渠 | / | 衬砌工程 | 刘庙村 | E | 185 | 116.950568 | 32.43856516 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 47 |  | / | / | 一东干渠 | / | 衬砌工程 | 刘大郢 | W | 65 | 116.9471884 | 32.44442342 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 48 |  | / | / | / | 桂岗支渠 | 衬砌工程 | 刘龙集 | SE | 48 | 116.9222117 | 32.42719164 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 49 |  | / | / | / | 桂岗支渠 | 衬砌工程 | 堆坊村 | E | 61 | 116.9237781 | 32.43024343 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 50 |  | / | / | / | 桂岗支渠 | 衬砌工程 | 小邓郢 | E | 75 | 116.9245398 | 32.43561325 | 淮南市谢家集区 | 1 |
| 51 |  | / | / | / | 桂岗支渠 | 衬砌工程 | 堆眼 | E | 188 | 116.9261813 | 32.44156225 | 淮南市谢家集区 | 1 |

（2）监测项目和监测方法

监测项目：等效连续A声级（Leq）昼夜间噪声，昼间06：00～22：00，夜间22：00～06：00（次日）。

监测方法：测量方法按照生态环境部颁布的噪声监测方法标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定和要求执行。

（3）监测时间和监测频次

2024年6月27日至6月29日，连续2天，对各个噪声监测点进行昼间和夜间监测，每天两次（昼夜间各一次）。

（4）评价标准及结果

声环境质量评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1或2类标准。声环境质量现状监测及评价结果见下表。

表4.2-11  声环境质量现状监测及评价结果一览表

| 检测位置 |  | 检测及评价结果 |  |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.06.27 |  | 2024.06.28 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 陈瓦房 | 50.8 | 41.1 | 52.1 | 43.1 | 55 | 45 |
| N2 | 陈庙村 | 53.5 | 41.0 | 51.0 | 41.6 | 55 | 45 |
| N3 | 小夏洼 | 50.1 | 39.8 | 50.1 | 40.8 | 55 | 45 |
| N4 | 板凳岗 | 49.9 | 41.7 | 50.4 | 42.0 | 55 | 45 |
| N5 | 夏家岗 | 50.0 | 42.0 | 51.9 | 40.7 | 55 | 45 |
| N6 | 杨公镇区西 | 50.1 | 41.2 | 50.9 | 43.7 | 60 | 50 |
| N7 | 杨公中学 | 52.0 | 42.2 | 57.3 | 41.8 | 60 | 50 |
| N8 | 王郢 | 49.4 | 41.6 | 50.6 | 44.8 | 55 | 45 |
| N9 | 夏家洼 | 47.5 | 40.0 | 53.5 | 38.9 | 55 | 45 |
| N10 | 东岗 | 48.3 | 10.8 | 52.6 | 43.8 | 55 | 45 |
| N11 | 杨公村 | 49.5 | 42.1 | 53.4 | 41.4 | 55 | 45 |
| N12 | 前郢（北） | 46.2 | 41.1 | 51.0 | 40.5 | 55 | 45 |
| N13 | 杨公镇养老院 | 47.2 | 39.6 | 52.4 | 40.7 | 55 | 45 |
| N14 | 南圩 | 48.4 | 41.2 | 54.3 | 44.1 | 55 | 45 |
| N15 | 纪大郢 | 46.8 | 41.2 | 52.2 | 42.3 | 55 | 45 |
| N16 | 酒坊郢 | 45.7 | 39.4 | 53.6 | 39.8 | 55 | 45 |
| N17 | 双圩 | 45.4 | 39.5 | 53.4 | 40.4 | 55 | 45 |
| N18 | 李郢子 | 49.4 | 39.3 | 51.3 | 41.1 | 55 | 45 |
| N19 | 前瓦房西 | 45.7 | 40.1 | 52.0 | 42.0 | 55 | 45 |
| N20 | 方庄 | 45.0 | 39.1 | 54.4 | 42.0 | 55 | 45 |
| N21 | 前瓦村 | 50.0 | 40.7 | 56.0 | 41.9 | 55 | 45 |
| N22 | 前瓦小学 | 46.7 | 40.0 | 52.3 | 40.8 | 60 | 50 |
| N23 | 杨家圩 | 49.0 | 41.3 | 53.1 | 41.0 | 55 | 45 |
| N24 | 响井岗 | 46.8 | 40.3 | 54.3 | 40.4 | 55 | 45 |
| N25 | 前岗 | 45.8 | 40.2 | 52.6 | 38.8 | 55 | 45 |
| N26 | 方店 | 45.9 | 40.0 | 53.2 | 39.5 | 55 | 45 |
| N27 | 汤王村南 | 49.4 | 39.8 | 53.9 | 39.7 | 55 | 45 |
| N28 | 染房郢北 | 46.3 | 39.2 | 50.7 | 39.2 | 55 | 45 |
| N29 | 朱岗村 | 49.1 | 40.2 | 52.6 | 41.1 | 55 | 45 |
| N30 | 金家岗 | 46.4 | 40.5 | 52.1 | 40.7 | 55 | 45 |
| N31 | 金小庄 | 45.9 | 39.6 | 52.7 | 44.4 | 55 | 45 |
| N32 | 前郢（南） | 47.7 | 39.9 | 52.0 | 40.5 | 55 | 45 |
| N33 | 宋湖 | 46.5 | 39.5 | 52.3 | 41.2 | 55 | 45 |
| N34 | 杨郢村南 | 49.4 | 38.4 | 51.7 | 42.3 | 55 | 45 |
| N35 | 朱集镇区 | 46.7 | 39.9 | 50.8 | 41.7 | 60 | 50 |
| N36 | 朱集村 | 46.9 | 37.4 | 49.7 | 37.9 | 55 | 45 |
| N37 | 大桥村 | 45.3 | 37.8 | 49.2 | 39.4 | 55 | 45 |
| N38 | 金庄村 | 47.6 | 40.0 | 53.7 | 44.5 | 55 | 45 |
| N39 | 贵家岗 | 46.9 | 40.7 | 51.2 | 39.8 | 55 | 45 |
| N40 | 蔡郢 | 48.9 | 39.5 | 51.3 | 38.7 | 55 | 45 |
| N41 | 后许郢 | 45.9 | 39.7 | 50.1 | 41.3 | 55 | 45 |
| N42 | 前许郢 | 47.8 | 38.9 | 48.1 | 39.7 | 55 | 45 |
| N43 | 王集村 | 47.0 | 38.8 | 48.8 | 40.2 | 55 | 45 |
| N44 | 小潘郢 | 48.3 | 42.1 | 51.5 | 41.8 | 55 | 45 |
| N45 | 孙庙镇区 | 46.7 | 38.6 | 50.0 | 39.7 | 60 | 50 |
| N46 | 刘庙村 | 49.3 | 39.3 | 49.5 | 43.8 | 55 | 45 |
| N47 | 刘大郢 | 47.4 | 38.6 | 49.7 | 40.4 | 55 | 45 |
| N48 | 刘龙集 | 48.4 | 40.3 | 49.8 | 38.3 | 55 | 45 |
| N49 | 堆坊村 | 44.6 | 38.1 | 50.9 | 38.3 | 55 | 45 |
| N50 | 小邓郢 | 48.6 | 37.1 | 48.7 | 39.4 | 55 | 45 |
| N51 | 堆眼 | 46.5 | 36.3 | 50.2 | 36.6 | 55 | 45 |

从监测结果可以看出，监测点N21前瓦村6月28日昼间监测值不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应功能区标准要求，其余各个监测点的昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应功能区标准要求，区域声环境质量良好。

4.2.4 渠道底质现状调查与评价

（1）监测布点

根据建设项目所涉及的地理位置及代表性，确定5个监测断面为项目区底泥现状评价点，监测点位见下表。

表4.2-12  渠道底泥监测点及位置一览表

| 编号 | 渠道名称 | 监测点 | 点位描述 | 地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |
| S1 | 三北干渠下游 | 板凳岗西侧 | 清淤段 | 116.97818323 | 32.53217356 |
| S2 | 染坊支渠上游 | 染坊郢西侧 | 清淤段 | 116.95817586 | 32.48777315 |
| S3 | 方庄支渠下游 | 金庄附近 | 清淤段 | 116.98115622 | 32.47997834 |
| S4 | 染坊支渠下游 | 西乡附近 | 清淤段 | 116.96013230 | 32.46224041 |
| S5 | 桂岗支渠 | 贵家岗附近 | 清淤段 | 116.93471309 | 32.45574939 |

（2）监测因子与监测分析方法

监测因子：pH、铅、铜、铬、锌、镍、镉、汞、砷共9个项目指标。

监测分析方法：底质采样、保存、输送等均按照《土壤环境监测技术规范》（HT/J 166-2004）中的规定进行。现状评价标准参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）的要求。

（3）监测时间及监测频次

监测时间：2024年6月27日。

监测频次：监测1天，采样分析一次。

（4）监测结果

底泥环境质量现状监测结果详见下表。

表4.2-13  渠道底泥监测点监测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| pH（无量纲） | 无量纲 | 7.34 | 7.24 | 7.41 | 7.36 | 7.23 |
| 总汞 | mg/kg | 0.081 | 0.096 | 0.067 | 0.082 | 0.073 |
| 总砷 | mg/kg | 5.14 | 7.60 | 7.58 | 7.60 | 7.10 |
| 总铜 | mg/kg | 83 | 66 | 78 | 84 | 72 |
| 总锌 | mg/kg | 112 | 100 | 59 | 63 | 60 |
| 总铅 | mg/kg | 44 | 49 | 60 | 62 | 50 |
| 总镍 | mg/kg | 67 | 59 | 75 | 88 | 58 |
| 总镉 | mg/kg | 0.42 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.44 |
| 总铬 | mg/kg | 116 | 117 | 88 | 146 | 106 |

（5）评价标准及评价方法

①评价标准：底质现状评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）相应标准。

②评价方法：采用标准指数法，公式为：

式中：Ii——第i项污染物的标准指数；

Ci——第i项污染物的实测浓度；

Si——第i项污染物的评价标准。

（6）评价结果

各监测点底质标准指数Ii值列于下表。

表4.2-14  渠道底质环境质量现状评价结果一览表

| 检测项目 | 标准值 | 评价结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.5＜pH≤7.5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 总汞 | 2.4 | 3.4% | 4.0% | 2.8% | 3.4% | 3.0% |
| 总砷 | 30 | 17.1% | 25.3% | 25.3% | 25.3% | 23.7% |
| 总铜 | 100 | 83.0% | 66.0% | 78.0% | 84.0% | 72.0% |
| 总锌 | 250 | 44.8% | 40.0% | 23.6% | 25.2% | 24.0% |
| 总铅 | 120 | 8.3% | 6.7% | 7.5% | 7.5% | 6.7% |
| 总镍 | 100 | 67.0% | 59.0% | 75.0% | 88.0% | 58.0% |
| 总镉 | 0.3 | 140.0% | 90.0% | 103.3% | 103.3% | 146.7% |
| 总铬 | 200 | 58.0% | 58.5% | 44.0% | 73.0% | 53.0% |

从上表可以看出，5个底泥监测点中，S2染坊支渠上游的底质监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）相应风险筛选值的要求。S1三北干渠下游、S3方庄支渠下游、S4染坊支渠下游、S5桂岗支渠的底质监测因子均不满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）相应风险筛选值的要求，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）相应风险筛选值的要求。

4.3 生态环境现状调查与评价

4.3.1植物区系

4.3.1.1调查方法

（1）调查原则

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），陆生生态一级评价每种群落类型设置的样方数量不少于5个，二级评价不少于3个，调查时间宜选择植物生长旺盛季节。三级评价现状调查以收集有效资料为主。植被现状调查内容主要包括：评价范围内的植物区系、植被类型，植物群落结构及群落中的优势种，并根据植被和植物群落调查结果，编制植被类型图，统计评价范围内的植被类型及面积，采用植被覆盖度等指标分析植被现状，图示植被覆盖度空间分布特点。

（2）样方调查

参考《生物物种监测技术指南 陆生维管植物》（HJ 710.1-2014）中的相关规范，根据监测的目的，在监测区内选择具有代表性的群落类型，对群落中的植物多样性进行监测。植物现状调查采用现场踏查和资料查询相结合的方法，调查评价范围的植物区系类型、植被区划、植被类型、结构和植物物种组成情况。

2024年7月，在评价区共布设了18个样方进行，样方数量符合《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）的相关要求，调查范围涵盖建筑物工程、生产生活区、施工道路等主要工程区域。

草本、灌木、乔木植物样方分别采用1m×1m、5m×5m、10m×10m规格。调查时记录每个样方的植被类型、层次、层盖度、种类组成和生长状况，并拍摄样方照片。各样方基本能够涵盖工程范围内有代表性的自然植被群落类型，基本能够反映本项目陆生生态影响二级评价区的植被和植物多样性现状。

植物调查样方布设图见附图、调查结果见附表。

（3）资料查询

①调查主要参考资料

《中国生物物种名录2023版》、《中国种子植物区系地理》（吴征镒著）、《中国植被：类型和区划—解读<中华人民共和国植被图（1：1000000）》（侯学煜等）、《中国植物志》、《安徽省陆生野生动植物资源》（安徽省林业厅主编）、《安徽植物志》（安徽师范大学主编）、《安徽植被》及相关期刊论文等。

②植被和植物群落划分依据

植被、植物群落划分依据有：《中国植被》（吴征镒著）、《论中国植被分区的原则、依据和系统单位》（侯学煜著）、植物群落特征参考《普通生态学》（牛翠娟等著）的定义。

③物种保护和濒危等级判定

通过查询《国家重点保护野生植物名录》《安徽省重点保护野生植物名录》《中国生物多样性红色名录》《全国野生动植物及自然保护区建设工程总体规划》极小种群野生植物名录，判定植物物种保护等级、濒危等级、是否属于不属于极小种群野生植物。

④外来入侵物种判定

依据《中国第一批外来入侵种名单》（2003年）、《中国第二批外来入侵种名单》（2010年）、《中国外来入侵种名单（第三批）》（2014年）、《中国自然生态系统外来入侵种名单（第四批）》（2016年）判定评价区分布的入侵植物种类。

表4.3-1  植物调查样方布设情况

| 项目名称 | 陆生生态影响评价等级 | 植物群落类型 |  |  |  | 样方数量与HJ 19-2022符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乔木 | 灌木 | 草本 | 总数量 |  |
| 朱集一站引水渠 | 二级 | 3 | 3 | 3 | 9 | 符合 |
| 三东干渠 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目 | 三级 | 以收集有效资料为主 |  |  |  | 符合 |
| 总计 | / | 18 |  |  |  | / |

| 乔木测量 | 样方调查 |
| --- | --- |

图4.3-1  植物调查方法

4.3.1.2植物区系

依据《中国种子植物区系地理》，评价区植物区系属东亚植物区、华东地区、黄淮平原亚地区（代码：III D 9a），以栽培为主（图4.3-2）。

本区系包括安徽、江苏大部分以及山东东南部的部分地区，淮河、长江两大水系纵横交错，地势平坦。本区农垦历史悠长，自然植被绝大部分已不复存在。在丘陵和山地残存有落叶和常绿阔叶混交林，但常绿阔叶树种比例不大，只在低海拔，局部避风向阳湿润的谷地有较耐旱的青冈栎、冬青等分布。落叶阔叶林以人工栽培种及化香、山槐、朴树占优势，已逐渐向华北地区过渡。无亚地区特有属。

项目位置

图4.3-2  评价区植物区系分区

4.3.1.3物种组成

野外实地调查共记录到维管植物78种，均为被子植物，未记录到蕨类植物、裸子植物（表4.3-2）。

野外实地调查记录到的植物均不属于国家和省级重点保护野生植物、均不属于濒危物种、均不属于中国特有种、均不属于极小种群野生植物。

野外实地调查共记录到入侵危害等级为1级（恶性入侵类）的入侵植物有：小蓬草、一年蓬、喜旱莲子草，其他种类均为一般入侵类或有待观察类、建议排除类。

通过查询《中国生物物种名录》2024版可知，评价区调查到的维管植物总物种种类数分别占全国维管植物种类数的0.25%，占安徽省维管植物种类数的11.44%。评价区维管植物物种多样性一般。

4.3.1.4植物群落特征

根据实地调查并参考《中国植被》（吴征镒著）、《论中国植被分区的原则、依据和系统单位》（侯学煜著）的分类依据，评价区属栽培植被区，将评价区内的植被划分为4个植被型组（森林、灌丛、草地、农业植被）、10个植被型（常绿针叶林、落叶阔叶林、常绿阔叶林、落叶阔叶灌丛、常绿阔叶灌丛、丛生草类草地、杂草类草地、根茎草类草地、粮食作物）、11个植被亚型以及52个植被群系。

栽培植被是评价区最主要的植物群落。不同植物群落类型中，加杨是阔叶林层植物中的优势种、建群种；狗尾草、铁苋菜、葎草等是草丛植物中的优势种；灌丛在评价区较少见，主要种类是构树、榔榆苗等；沼泽和水生植被在部分水塘、河流可见，主要种类是水烛、浮萍、穗状狐尾藻等（水生维管植物现状调查结果分析见4.3.4.2节）。

不同植物群落类型中，加杨（Populus euramevicana）属是阔叶林层植物中的优势种、建群种；构树（Broussonetia papyrifera）是灌丛植物中的优势种、建群种；野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia）、小蓬草（Erigeron canadensis L）、狗尾草（Setaria viridis (L.) P. Beauv）等是草丛植物中的优势种。其他植被型无明显优势种。

植物群落调查结果统计见表4.3-2，典型植物群落见图4.3-3。

| 典型落叶阔叶林：加杨 | 典型灌丛：榔榆苗 |
| --- | --- |
| 典型草丛：小蓬草 | 典型落叶阔叶灌丛：构树 |

图4.3-3  典型植物群落

表4.3-2  植物群落调查结果统计表

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 分布区域 | 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 影响范围内面积（hm2） | 占用比例（%） |
| 一、森林 | （一）落叶阔叶林 | （1）典型落叶阔叶林 | 1、加杨 | 广泛分布 | 2961.64 | 7.7 |
|  |  |  | 2、刺槐 | 广泛分布 |  |  |
|  |  |  | 3、乌桕 | 滁河干渠 |  |  |
|  |  |  | 4、楝 | 滁河干渠 |  |  |
|  |  |  | 5、白柳 | 淠河总干渠 |  |  |
|  |  |  | 6、香椿 | 滁河干渠 |  |  |
|  |  |  | 7、榔榆 |  |  |  |
|  | （二）常绿阔叶林 | （2）典型常绿阔叶林 | 8、樟 | 广泛分布 |  |  |
|  |  |  | 9、女贞 |  |  |  |
| 二、灌丛 | （三）落叶阔叶灌丛 | （3）温带落叶阔叶灌丛 | 10、构 | 广泛分布 | 183.94 | 0.48 |
| 三、草地 | （四）丛生草类草地 | （5）温性草丛 | 11、鸡眼草 | 潜南干渠 | 283.45 | 0.74 |
|  |  |  | 12、茜草 | 广泛分布 |  |  |
|  |  |  | 13、葎草 | 广泛分布 |  |  |
|  |  | （6）温带禾草草丛 | 14、牛筋草 | 广泛分布 |  |  |
|  |  |  | 15、狗尾草 | 广泛分布 |  |  |
|  | （五）杂草类草地 | （7）杂类草草地 | 16、小飞蓬 | 聚星渡槽 |  |  |
|  |  |  | 27、一年蓬 | 广泛分布 |  |  |
|  |  |  | 18、小蓬草 | 广泛分布 |  |  |
|  |  |  | 19、喜旱莲子草 |  |  |  |
|  | （六）根茎草类草地 | （8）芦苇荻类草地 | 20、芦苇 | 广泛分布 |  |  |
| 四、沼泽和水生植被 | （七）水生植被 | （9）挺水植被 | 21、水烛 | 沟渠、水塘零星分布 |  |  |
|  |  |  | 22、菰 |  |  |  |
|  |  | （10）漂浮植被 | 23、浮萍 | 水塘、湖面零星分布 |  |  |
|  |  | （11）藻类植被 | 24、穗状狐尾藻 | 湖面少量分布 |  |  |
|  |  | （12）浮叶植被 | 25、.水鳖 |  |  |  |
|  |  |  | 26、欧菱 |  |  |  |
| 五、农业植被 | （八）粮食作物 | （13）小麦田 | 27、小麦 | 广泛分布 | 23574.95 | 61.26 |
|  |  | （14）油菜田 | 28、油菜 |  |  |  |

4.3.2陆生野生动物现状

4.3.2.1调查方法

（1）样线调查

①样线布设原则

根据本项目工程特征，为充分了解鸟类、两栖和爬行类、哺乳类等野生动物的区系特征、物种组成的分布特征，采用样线法结合资料收集对评级区的野生动物现状进行调查。依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），一级评价设置的野生动物调查样线数量不少于5条，二级评价不少于3条，三级评价现状调查以收集有效资料为主。本次调查共布设了12条野生动物调查样线，布设数量符合相关要求。

结合各子项工程的生态评价等级和生境状况，样线均沿各渠道布设，并能够涵盖乔木林、灌丛、草丛、农田、河流、坑塘、居民区等主要植被类型。

②样线布设情况

项目组于2024年7月对评价区进行了陆生野生动物实地调查，调查采用样线法，各调查样线的长度不短于1000m，每条样线调查时间不短于1h，调查时，对各样线两侧各200 m范围内的野生动物种类、数量、栖息生境、人为干扰等进行记录。

③调查方法依据

各类野生动物的调查还分别参考《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》（HJ 710.3-2014）、《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ 710.4-2014）、《生物多样性观测技术导则 两栖动物》（HJ 710.6-2014）、《生物多样性观测技术导则 爬行动物》（HJ 710.5-2014）发布的调查方法。

野生动物样方布设图见附图、调查结果见附表。

表4.3-3  野生动物调查样线布设情况

| 项目名称 | 陆生生态影响评价等级 | 样线数量 | 样线与HJ 19-2022符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱集一站引水渠 | 二级 | 12 | 符合 |
| 其他项目 | 三级 | 以收集有效资料为主 | 符合 |
| 总计 | / | 12 | / |

（2）资料查询

本次调查还结合资料查询，主要是本区域5年内的相关书籍、环境影响评价报告、科学考察报告、研究文献等资料不同的季节的区域野生动物现状资料：

①书籍

主要有《中国动物地理》（张荣祖等著，2011年）、《安徽省陆生野生动植物资源》（安徽省林业厅主编，2006年）、《安徽省鸟类分布名录与图鉴》（侯银续等著，2019）年、《安徽省两栖爬行动物志》（陈壁辉等著，1991年）、《安徽兽类志》（王岐山主编，1990年）、《中国爬行动物图鉴》（季达明等著，2002年）、《中国鸟类野外手册》（〔英〕约翰·马敬能等著，2019年等）。

②本区域相关环境影响评价报告、科学考察报告、文献等资料

包括《总体规划》等。

③物种保护及濒危等级判定

通过查询《国家重点保护野生动物名录》、《安徽省重点保护野生动物名录》、《中国生物多样性红色名录》，判定物种保护等级、濒危等级、是否属于中国特有种。

④外来入侵物种判定

依据《中国第一批外来入侵种名单》（2003年）、《中国第二批外来入侵种名单》（2010年）、《中国外来入侵种名单（第三批）》（2014年）、《中国自然生态系统外来入侵种名单（第四批）》（2016年）判定评价区分布的入侵动物种类

（3）分类系统

鸟类分类系统参考《中国鸟类分类与分布名录（第三版）》（郑光美著）；两栖爬行分类系统及物种命名参考《中国两栖、爬行动物更新名录》（王剀等著）；哺乳类分类系统参考《中国兽类名录（2021版）》（魏辅文等著）。

依据《中国生物物种名录2023版》（http://www.sp2000.org.cn）规范物种名称。

（4）数据分析

以Berger-Parker优势度指数确定野生动物群落中的优势、常见、稀有或罕见种：

Pi = Ni / N

式中：Pi——物种的优势度指数；

N——总物种数量；

Ni——物种i的个体数量。

定义当Pi ≥ 10%时，物种i为优势种；1% ≤ Pi < 10%时，物种i为常见种；0.1% ≤ Pi < 1%时，物种i为稀有种；Pi < 0.1%时，物种i为罕见种。

4.3.2.2动物区系

根据中国动物地理区划图（《中国动物地理》（张荣祖）），结合调查资料，可知本地区的动物区系属东洋界、中印亚界、华中区、VIA东部丘陵平原亚区（图4.3-5）。

东部丘陵平原亚区的范围指三峡以东的长江中下游区域，包括沿江冲积平原和下游的长江三角洲，以及散布在境内的大别山、黄山、武夷山、武功山和福建、两广北部的丘陵。本亚区气候温和，雨量充沛。丘陵低缓，平原广阔，河道湖泊密集，农业发达。境内动物以适应于农田及丘陵灌丛环境的种类为主。兽类中的鼬獾、蟹獴（Herpestes urva）、鬣羚、豪猪、竹鼠和獐等，均为本亚区的代表种。鸟类中的大拟啄木鸟、画眉（Garrulax canorus）、白颈长尾雉（Syrmaticus ellioti），爬行类中的扬子鳄、平胸龟、盲蛇、眼镜蛇、光吻蝮蛇是一些代表种。两栖类中的黑眶蟾蜍、虎纹蛙、蝾螈（Cynops orientulis）肥螈.华东雨蛙（Hyla chinensis）等，是本亚区的特产。

项目位置

图4.3-5  评价区动物区系分区

4.3.2.3哺乳类

（1）物种组成

野外实地调查中未记录到哺乳类，根据《中国哺乳动物多样性及地理分布》，本区域哺乳动物记录有6目7科11种，哺乳动物种类较少且记录的兽类资源均为小型兽类，分别为食虫目1科1种，翼手目1科2种，啮齿目2科5种，肉食目1科1种，鲸偶蹄目1科1种，兔形目为1科1种。

评价区哺乳类名录见表4.3-4。

评价区未记录有国家级重点保护野生哺乳类分布，记录有安徽省二级保护野生哺乳类1种，为黄鼬（Mustela sibirica），无国家级重点保护哺乳类分布。

啮齿目是评价区哺乳类动物群落中的优势类群，主要是各种鼠类，代表性种类有黄胸鼠、褐家鼠，多分布在村落和农耕地附近，与人类经济活动高度关联。

不同季节哺乳类组成差异不大。

（2）区系特征

评级区哺乳类区系以东洋界为主，古北界、广占比较小。

根据《中国动物地理》（张荣祖等著），在各大生物地理区中，相较于东洋界，古北界属于物种较不丰富的生物地理区。

（3）哺乳类生境状况

评价区地处淮南平原区，地势平坦，农耕发达，人口密集，不具备适合大型兽类栖息的生境，本项目区域多为灌丛。本项目生态影响评价区的生境类型以灌丛，农田为主，没有大面积森林分布，哺乳类适宜栖息地的分布面积较小，评级区没有国家重点保护野生哺乳类分布。

表4.3-4  评价区哺乳动物名录

| 目 | 科 | 中文名 | 学名 | 保护级别 | 调查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、食虫目 Insectivora | (1)刺猬科 Einaceus | 1.北方刺猬 | Einaceus europaeus |  |  |
| 二、翼手目 Chiroptera | (2)蝙蝠科Vespertilionidae | 2.普通伏翼 | Pipistrellus abramus |  |  |
|  |  | 3.大棕蝠 | Eptesicus serotinus Schreber |  |  |
| 三、啮齿目 Rodentia | (3)仓鼠科 Circetidae | 4.东方田鼠 | Microtus fortis |  |  |
|  | (4)鼠科 Muridae | 5.小家鼠 | Mus musculus |  |  |
|  |  | 6.黄胸鼠 | Rattus tanezumi |  |  |
|  |  | 7.褐家鼠 | Rattus norvegicus |  |  |
|  |  | 8.黑线姬鼠 | Apodemus agrarius |  |  |
| 四、食肉目 Carnivora | (5)鼬科 mustelidae | 9.黄鼬 | Mustela sibirica | 省二 |  |
| 五、鲸偶蹄目 Cetartiodactyla | (6)猪科 Suidae | 10.野猪 | Sus scrofa |  |  |
| 六、兔形目 Lagomorprla | (7)兔科 Leporidae | 11.草兔 | Lepus capensis |  |  |

注：“省Ⅱ”指安徽省二级重点保护野生动物。

4.3.2.4鸟类

（1）物种组成

通过现场调查和资料查询，本区域共记载有鸟类13目33科57种，其中，雀形目种类最多，为39种，占总种类的68.42%，为评价范围鸟类群落中的优势类群。本区域记录有国家级重点保护鸟类2种：红隼、画眉，安徽省级重点保护鸟类16种，其中一级8种、二级8种。

本次调查日期属于鸟类的繁殖期，符合《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中关于陆生生态二级评价现状调查的时期要求。

实地调查中，共记录到鸟类37种，安徽省一级保护鸟类2种：灰喜鹊，噪鹃，安徽省二级保护鸟类6种。

评价区鸟类名录见表4.3-5。

（2）鸟类区系组成

鸟类区系分布来看，此次鸟类调查结果古北型鸟种为8种，占全部种类的47.25%；东洋型、广布种分布有17种、12种，评级区鸟类群落区系整体为古北界。相较于东洋界，古北界属于物种较丰富的生物地理区。

东洋型鸟类常见的有珠颈斑鸠、黑水鸡、池鹭、棕背伯劳；古北型常见的有山斑鸠、灰椋鸟、麻雀、广布型常见的有小䴙䴘、白鹭、喜鹊、白鹡鸰、黑卷尾、红尾伯劳等。

（4）不同季节鸟类资源状况

从不同居留型看，评价区内的鸟类主要为留鸟，为23种，占鸟类种类数的62.16%，留鸟较常见的有雀形目的喜鹊、白鹡鸰、乌鸫、八哥、麻雀等。

冬候鸟为2种，占全部总数的5.4%，较常见的有鹈形目的大白鹭等。

夏候鸟12种，占全部总数的32.43%，常见的有鹭科的牛背鹭、池鹭，雀形目卷尾科的黑卷尾，红尾伯劳，杜鹃科的噪鹃等。

可以看出，不同季节中，冬季是评级区鸟类种类和数量较多的季节。

评价区域没有以中大型水鸟为代表的候鸟的迁徙通道，也不是其重要的越冬栖息地。安徽省林业局下发的《关于进一步加强风电场项目建设涉及鸟类主要迁徙通道和迁徙地管理工作的通知》（林资函〔2019〕427号）划定了安徽省鸟类主要迁徙通道和迁徙地，包括长江干流、淮河干流、自然遗产地、国家公园、森林公园、地质公园、自然保护区等。可知本项目实施范围均不涉及安徽省鸟类主要迁徙通道和迁徙地。

（5）鸟类生境状况

森林生态系统：评价区分布的森林基本上为人工栽培的落叶阔叶林，优势种为加杨，通常距城市生态系统较近，不属于鸟类的适宜生态系统类型，常见鸟类的有珠颈斑鸠、山斑鸠、乌鸫、黑卷尾等。

灌丛生态系统/草地生态系统：评价区零星分布有低矮的落叶灌丛以及灌草丛，是部分小型雀形目鸟类的栖息地，如棕头鸦雀、白头鹎等。

湿地生态系统：评价区湿地生态系统主要是小型坑塘、河流，主要鸟类为各种小型水鸟，较常见的有小䴙䴘、黑水鸡、白鹭、池鹭等。

农田生态系统：由大面积的农作物田地和经济作物田组成，麻雀较常见。

城镇生态系统：受人为影响较大。主要分布的鸟类为白头鹎、八哥、丝光椋鸟、灰椋鸟、乌鸫、麻雀等常见种。

表4.3-5  评价区鸟类名录

| 种类 | 拉丁名 | 濒危等级 | 特有种 | 居留型 | 地理型 | 保护级别 | 优势度 | 实地调查情况 | 分布生境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、䴙䴘目 | Podicipediformes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）䴙䴘科 | Podicipedidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、小䴙䴘 | Tachybaptus ruficollis | LC | 否 | 留 | 广 |  | ++ |  | 水塘、河流 |
| 二、鸽形目 | Columbiformes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）鸠鸽科 | Columbidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、珠颈斑鸠 | Streptopelia chinensis | LC | 否 | 留 | 东 |  | ++++ | √ | 林地、村庄 |
| 3、山斑鸠 | Streptopelia orientalis | LC | 否 | 留 | 古 |  | ++++ | √ | 林地、村庄 |
| 三、鹃形目 | Cuculiformes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）杜鹃科 | Cuculidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、大杜鹃 | Cuculus canorus | LC | 否 | 夏 | 广 | 省Ⅰ | ++ |  | 林地 |
| 5、小鸦鹃 | Centropus bengalensis | LC | 否 | 夏 | 东 | 国Ⅱ | + |  | 灌丛、草丛、林地 |
| 四、鹤形目 | Gruiformes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）秧鸡科 | Rallidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、黑水鸡 | Gallinula chloropus | LC | 否 | 留 | 东 |  | +++ |  | 水塘、河流 |
| 7、白骨顶 | Fulica atra | LC | 否 | 夏 | 广 |  |  |  | 草地、湖滩 |
| 五、鸻形目 | Charadriiformes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）鸻科 | Charadriidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、灰头麦鸡 | Vanellus cinereus | LC | 否 | 夏 | 古 |  | +++ |  | 草地、水塘、水田 |
| （六）鸥科 | Laridae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、灰翅浮鸥 | Chlidonias hybrida | LC | 否 | 夏 | 古 |  | ++ |  | 河流、水田 |
| 六、鹳形目 | Ciconiiformes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）鹭科 | Ardeidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、大白鹭 | Ardea alba | LC | 否 | 冬 | 古 | 省Ⅱ | ++ |  | 河流、水塘 |
| 11、中白鹭 | Ardea intermedia | LC | 否 | 夏 | 东 | 省Ⅱ | ++ | √ | 河流、水塘 |
| 12、白鹭 | Egretta garzetta | LC | 否 | 留 | 广 |  | +++ | √ | 水田、水塘、河流 |
| 13、牛背鹭 | Bubulcus ibis | LC | 否 | 夏 | 东 |  | ++ |  | 水田 |
| 14、池鹭 | Ardeola bacchus | LC | 否 | 夏 | 东 |  | ++ | √ | 水塘 |
| 七、犀鸟目 | Bucerotiformes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）戴胜科 | Upupidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、戴胜 | Upupa epops | LC | 否 | 留 | 广 |  | + | √ | 农田 |
| 八、佛法僧目 | Coraciiformes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九）翠鸟科 | Alcedinidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、斑鱼狗 | Ceryle rudis | LC | 否 | 留 | 东 | 省Ⅱ | + | √ | 水塘、水渠 |
| 九、雀形目 | Passeriformes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）卷尾科 | Dicruridae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17、黑卷尾 | Dicrurus macrocercus | LC | 否 | 夏 | 广 |  | +++ | √ | 农田 |
| （十一）伯劳科 | Laniidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18、红尾伯劳 | Lanius cristatus | LC | 否 | 夏 | 广 | 省Ⅱ | + | √ | 林地、灌丛 |
| 19、棕背伯劳 | Lanius schach | LC | 否 | 留 | 东 | 省Ⅱ | ++ | √ | 农田 |
| （十二）鸦科 | Corvidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20、灰喜鹊 | Cyanopica cyanus | LC | 否 | 留 | 古 | 省Ⅰ | +++ | √ | 村庄 |
| 21、喜鹊 | Pica pica | LC | 否 | 留 | 广 | 省Ⅱ | ++++ | √ | 林地、农田、村庄 |
| （十三）扇尾莺科 | Cisticolidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22、棕扇尾莺 | Cisticola juncidis | LC | 否 | 留 | 东 |  | ++ | √ | 农田、草丛 |
| 23、纯色山鹪莺 | Prinia inornata | LC | 否 | 留 | 东 |  | + | √ | 农田、草丛、灌丛 |
| （十四）燕科 | Hirundinidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24、家燕 | Hirundo rustica | LC | 否 | 夏 | 广 | 省Ⅰ | ++ |  | 村庄、河流 |
| 25、金腰燕 | Cecropis daurica | LC | 否 | 夏 | 广 | 省Ⅰ | + | √√ | 村庄、草丛 |
| （十五）鹎科 | Pycnonotidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26、白头鹎 | Pycnonotus sinensis | LC | 否 | 留 | 东 |  | ++++ | √ | 村庄、灌丛 |
| （十六）鸦雀科 | Paradoxornithidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27、棕头鸦雀 | Paradoxornis webbianus | LC | 否 | 留 | 东 |  | +++ | √ | 灌丛 |
| （十七）画眉科 | Timaliidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28、黑脸噪鹛 | Garrulax perspicillatus | LC | 否 | 留 | 东 |  | +++ | √ | 灌丛、村庄 |
| （十八）椋鸟科 | Sturnidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29、八哥 | Acridotheres cristatellus | LC | 否 | 留 | 东 | 省Ⅱ | ++++ | √ | 村庄 |
| 30、丝光椋鸟 | Sturnus sericeus | LC | 否 | 留 | 东 |  | ++ | √ | 林地、农田、村庄 |
| 31、灰椋鸟 | Sturnus cineraceus | LC | 否 | 留 | 古 |  | +++ | √ | 林地、农田、村庄 |
| （十九）鹟科 | Muscicapidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32、鹊鸲 | Copsychus saularis | LC | 否 | 留 | 东 |  | ++ | √ | 灌丛、林地 |
| （二十）鸫科 | Turdidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33、乌鸫 | Turdus merula | LC | 否 | 留 | 东 |  | ++++ | √ | 村庄 |
| （二十一）雀科 | Passeridae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34、麻雀 | Passer montanus | LC | 否 | 留 | 古 |  | +++++ | √ | 村庄、农田 |
| （二十二）燕雀科 | Fringillidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35、黑尾蜡嘴雀 | Eophona migratoria | LC | 否 | 冬 | 古 |  | + | √ | 林地、灌丛 |
| （二十三）鹡鸰科 | Motacillidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36、白鹡鸰 | Motacilla alba | LC | 否 | 留 | 广 |  | +++ | √ | 水塘、村庄 |
| 十、鸡形目 | Galliformes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二十四）稚科 | Phasianidae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37、环颈雉 | Phasianus colchicus | LC | 否 | 留 | 广 |  |  | √ | 丘陵、农田、地边、沼泽 |

注1：“国Ⅱ、省Ⅰ、省Ⅱ”分别指国家二级、安徽省一级、安徽省二级重点保护野生动物；

注2：“NT、LC”分别代表近危、无危；

注3：“夏、冬、留、旅”分别指夏候鸟、冬候鸟、留鸟、旅鸟；

注4：“广、古、东”分别指广布种、古北界、东洋界；

注5：“+、++、+++、++++”分别表示实地调查中各类动物群落中的罕见种、稀有种、常见种、优势种。

4.3.2.5两栖爬行类

评价区地处淮北平原区，地势平坦，农耕发达，人口密集，没有大面积的湿地分布，两栖爬行动物的适宜栖息地分布面积狭窄。

种类组成

结合现场调查及资料查询，评价区分布有两栖类1目3科4种，爬行类动物1目3科5种，种类组成上总体较为贫瘠。均为本区域的常见种类，未发现国家级重点保护两栖类，常见有中华蟾蜍、黑斑蛙、泽陆蛙等。水流较缓的水域，如水田、静水水坑、离水源不远处或较潮湿的陆地等是两栖类的主要栖息生境类型，与人类活动关系较密切。野外实地调查两栖类仅记录到中华蟾蜍，爬行类仅记录到双斑锦蛇。

不同季节中，夏季是评价区两栖爬行类丰富度较高的季节，冬季最低。

评级区两栖爬行类名录见表。

区系组成

根据调查结果，评价区两栖爬行类整体为广布种。

（3）两栖爬行类生境状况

评价区内水流较缓的水域，如水田、静水水坑、潮湿的陆地是两栖类的主要栖息生境，与人类活动关系较密切。本项目主要建设范围占用小范围林地，但常见两栖类本身对于人类的生态干扰具备一定耐受力，因而工程对其产生的不利影响较小。

评价区分布的爬行类中，蜥蜴目如北草蜥主要分布于村庄，在建筑物中筑巢、繁殖、活动；蛇目如乌华游蛇主要分布于评价区内水域边、潮湿的林地；龟科、鳖科主要栖息于湖泊、池塘、河沟，在评价区较为罕见。

爬行类的主要栖息地为居民区、灌丛、水域，常见种类对生态干扰具备一定耐受力，且工程范围涉及乔木林与灌丛部分较小，爬行动物活动能力较强，在受到干扰时可主动迁入周边大量适宜生境，因而工程对当地爬行类产生的不利影响较小。

表4.3-6  评价区两栖爬行类名录

| 种类 | 区系型 | 保护级别 | 濒危等级 | 特有种 | 优势度 | 实地调查记录 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 两栖类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、无尾目 | / |  |  |  |  |  |  |
| （一）蟾蜍科 Bufonidae |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、中华蟾蜍 Bufo bufogargarizans | 广 | 省Ⅱ | LC | 否 | +++ | √ | 水田、村庄、水塘 |
| （二）蛙科 Ranidae |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、黑斑蛙 Rana nigromaculata | 广 | 省Ⅱ | NT | 否 | + |  | 水田 |
| 3、泽陆蛙 Rana limnocharis | 东 |  | LC | 否 | ++ |  | 水塘 |
| （三）姬蛙科 Microhylidds |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、饰纹姬蛙Microhyla ornata | 广 |  | LC | 是 | ++ |  | 水塘、水田、草丛 |
| 爬行类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有鳞目 | / |  |  |  |  |  |  |
| （一）游蛇科 Colubridae |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、赤链蛇 Dinodon rufozonatum | 广 |  | LC | 否 | + |  | 农田、住宅 |
| 2、乌华游蛇Trimerodytes percarinatus | 古 |  | LC | 否 | ++ | √ | 农田、灌丛、草丛、水域 |
| 3、红纹滞卵蛇Elaphe rufodorsata |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）蝰科 Viperidae |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、短尾蝮Gloydius brevicaudus | 广 |  | NT | 否 | ++ |  | 沟渠、草丛 |
| （三）蜥蜴科Lacertian |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、北草蜥 Takydromus septentrionalis |  |  |  |  |  |  |  |

注1：“省Ⅰ、省Ⅱ”指安徽省地方一、二级重点保护野生动物。

注2：濒危等级、特有种根据《中国生物多样性红色名录》确定，“NT、LC、VU、EN”分别代表近危、无危、易危、濒危；

注3：“夏、冬、留、旅”分别指夏候鸟、冬候鸟、留鸟、旅鸟；

注4：“广、古、东”分别指广布种、古北界、东洋界；

注5：“+、++、+++、++++”分别表示实地调查中各类动物群落中的“罕见种、稀有种、常见种、优势种”

4.3.4 水生生物现状

4.3.4.1 调查方法

（1）调查点位布设

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）要求，项目组于2024年7月对本项目进行了水生生态调查，共设置了8个水生生态调查点位。各调查点位涵盖了评价范围内的干流、支流、河口等不同水域类型，调查点位和时期均满足《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）的相关要求。

水生生物调查点位布设情况见表4.3-7、图4.3-8。

图4.3-8  水生生态调查点位布设情况

表4.3-7  水生生态调查点位布设情况

| 编号 | 渠道名称 | 水生生态影响评价等级 | 经纬度 | 调查期数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 朱集一站引水渠上游 | 二级 | E116.92309867，N32.49053628 | 1 |
| W2 | 朱集一站引水渠上游 | 二级 | E116.477776″，N31.702717″ | 1 |
| W3 | 朱集一站引水渠上游 | 二级 | E116.957460″，N31.878977″ | 1 |
| W4 | 朱集一站引水渠下游 | 二级 | E116.883117″，N31.719069″ | 1 |
| W5 | 朱集一站引水渠下游 | 二级 | E117.0438042″，N31.915236″ | 1 |
| W6 | 三东干渠新建李岗放水渠节制闸上游 | 二级 | E117.147158″，N31.945909″ | 1 |
| W8 | 三东干渠新建李岗放水渠节制闸下游 | 二级 | E116.667545″，N32.418953″ | 1 |

（2）水生维管植物

调查方法：水生维管植物的调查在各点位布设样方开展，并结合踏查法。

分类：根据生活型的不同，水生维管植物分为挺水植物、浮水植物和沉水植物。

调查指标：不同类型的水生维管植物的种类组成、群落特征、分布情况等。

主要参考资料：主要参考《中国水生植物》（陈耀东等著）、《水生植物图鉴》（赵家等著）、《安徽湿地维管植物多样性及植被分类系统》等。

（3）鱼类

①调查方法

渔获物统计：在各点位以抄网、撒网、地笼等采样方法收集鱼类样本，调查方法参照《生物多样性观测技术导则 内陆水域鱼类》（HJ 710.7-2014）开展。

走访并调查：对水产相关专家、养殖户进行访谈并在渔民、菜市场、餐馆等有当地鱼类交易或消费的地方，或开展休闲垂钓的地方，获取本地鱼类信息。

查阅资料：查阅本区域鱼类相关资料包括发表的和未发表的文献，以对调查区域的鱼类进行全面掌握，主要有《中国淡水鱼类的分布区划》（李思忠著）、《安徽鱼类系统检索》（姚闻卿著）、《总体规划（2021-2030年）》、《河南鱼类志》（新乡师范学院主编）、《基于鱼类群的淠河河源溪流健康诊断》、《淠河水域淡水鱼类资源调查与分析》、《合肥市湿地资源调查报告》等。

②调查内容与指标

调查鱼类在各点位及评价区的以下几类指标：

★鱼类的种类组成和分布；

★群落组成与特征，包括鱼类区系组成、摄食类型组成、产卵类型组成、洄游类型组成、生态类型组成等；

★不同鱼类的资源量、密度、相对重要性指数；

★鱼类生物多样性状况；

★评价区鱼类洄游通道分布情况；

★鱼类栖息地特征。

③数据分析

★多样性指数

计算评价区及各点位的鱼类香农-维纳生物多样性指数值，计算公式参照4.1.1节。鱼类生物多样性指标等级按照表4-1进行判定。

★相对重要性指数

采用IRI相对重要性指数判定评级区水域鱼类群落中的优势种、常见种：

IRI=（N%+W%）×F×10000

式中：N%——某一种鱼类数量占捕获鱼类总数量百分比；

W%——某一种鱼类重量占捕获鱼类总重量百分比；

F——某鱼类物种在调查时的出现频率。

优势种的判定标准为：IRI>1000为优势种，100~1000为常见种。

（4）底栖动物

①概念定义

底栖动物（zoobenthos）是指生活史大部分时间栖息于水体底部的水生动物类群，它们或栖于水生植物体表，或爬行于底泥表面，或隐于石缝。本项目调查以大型底栖动物为主，通常将水体底部的环节动物、软体动物、甲壳动物、昆虫及其幼虫等不能通过500 μm网筛的无脊椎动物个体称为大型底栖动物（macrobenthos）。

底栖动物是河湖湿地中最重要的定居动物的代表类群之一，参与物质分解及营养循环等生态过程，加速碎屑的分解，调节沉积物-水界面的物质交换，提高水体自净能力等。底栖动物中的线虫、环节动物、软体动物、甲壳动物、昆虫等是鱼类、大型游泳无脊椎动物及鸟类等的饵料资源，是湖泊湿地生态平衡的重要功能群。同时，底栖动物运动能力相对较弱，对环境较为敏感，因此，底栖动物的种类分布及数量特征等常用于监测、评价湿地水和沉积物的环境质量。

②调查方法

底栖动物调查主要采用D形抄网、地笼采样、徒手采样、访问调查和查阅资料，

主要参考的资料有：《总体规划（2021-2030年）》、《淠河总干渠大型底栖动物初步调查》、《淠河总干渠省级河湖健康评价报告》等。

③调查内容与指标

调查底栖动物在各点位及评价区的以下几类指标：

★底栖动物的种类组成和分布；

★不同底栖动物的生物量、密度、优势度；

★底栖动物生物多样性状况；

★底栖动物栖息地特征。

④数据分析

★常规分析

计算总的以及各点位的底栖动物生物量（g/m2）、密度（ind/m2）、个体数：

式中，D——采样点位（断面）总个体密度，ind/m2；

B——采样点位（断面）总生物量，g/m2；

Di——i种的个体密度，ind/m2；

Bi——i种的生物量，g/m2；

Ni——总分类单元数，个。

★多样性指数

计算评价区及各点位的底栖动物香农-维纳生物多样性指数值，计算公式参照4.1.1节。底栖动物生物多样性指标等级按照表4-1进行判定。

★优势度指数

以Berger-Parker优势度指数确定底栖动物群落中的优势、常见、稀有或罕见种：

Pi = Ni / N

式中：Pi——物种的优势度指数；

N——总物种数量；

Ni——物种i的个体数量。

定义当Pi ≥ 10%时，物种i为优势种；1% ≤ Pi < 10%时，物种i为常见种；0.1% ≤ Pi < 1%时，物种i为稀有种；Pi < 0.1%时，物种i为罕见种。

（5）浮游生物

①概念定义

浮游植物：水中营浮游生活的藻类，属于微藻类，广泛存在于河流中，淡水水体中的浮游植物种类主要有蓝藻、绿藻、硅藻、裸藻、甲藻、金藻、黄藻和隐藻等。

浮游动物：浮游动物是指悬浮于水中的异养型无脊椎动物和脊索动物幼体的总称，淡水水体中的中的浮游动物主要种类有原生动物、轮虫、枝角类和桡足类。

②调查方法

参考《淡水渔业资源调查规范》（SC/T 9429-2019）、《淡水浮游生物调查技术规范》（SC/T 9402-2010）等技术标准进行采样和检测。

（5）浮游生物

①概念定义

浮游植物：水中营浮游生活的藻类，属于微藻类，广泛存在于河流中，淡水水体中的浮游植物种类主要有蓝藻、绿藻、硅藻、裸藻、甲藻、金藻、黄藻和隐藻等。

浮游动物：浮游动物是指悬浮于水中的异养型无脊椎动物和脊索动物幼体的总称，淡水水体中的中的浮游动物主要种类有原生动物、轮虫、枝角类和桡足类。

②调查方法

参考《淡水渔业资源调查规范》（SC/T 9429-2019）、《淡水浮游生物调查技术规范》（SC/T 9402-2010）等技术标准进行采样和检测。

A.浮游植物采集与分析：

浮游植物定性样品的采集应在定量样品采集结束后进行，定性样品采用25号浮游生物网，在选定的采样点于水面下0.5 m深处以每秒20~30 cm的速度作“∞”形循环缓慢拖动，重复2次～5次，拖动时间至少5分钟，以此来定性采集浮游植物。定量计数前在显微镜下观察定性样品，浮游植物最低鉴定到属。

定量和定性样品现场加入水样终体积1%～1.5%的鲁哥氏液进行固定。

定量采集则采集充分混合的2000 mL水样（根据水泥沙含量、浮游植物数量等实际情况决定取样量，并采用泥沙分离的方法），加入鲁哥氏液固定，经过48 h静置沉淀，浓缩至约30 mL，保存待检。在实验室进行浮游植物种类的鉴定及计数、统计和分析，浮游植物密度单位为ind./L，生物量单位为mg/L。

单位水样中浮游植物密度的计算公式如下：

式中：N——浮游植物密度，cells/L；

A——计数框面积，mm2

Ac——计数面积，mm2

V0——水样浓缩前体积，L；

VS——水样浓缩后体积，mL；

Va——计数框容积，mL；

n——浮游植物计数细胞数，cells。

B.浮游动物采集与分析：

浮游动物定性样品的采集在定量样品采集结束后进行，其中原生动物和轮虫采用25号浮游生物网，枝角类和桡足类采用13号浮游生物网，其他方法同浮游植物，浮游动物定性样品每100 mL水样加入1 mL福尔马林固定。

在水面下0.5 m处进行浮游植物定量样品采集，采集充分混合的20 L水样用25号筛绢制成的浮游生物网过滤后，将网头中的样品放入50 mL样品瓶中，加福尔马林液2.5 mL进行固定。在实验室进行种类鉴定及按个体计数法进行计数、统计和分析，浮游动物密度单位为ind./L，生物量单位为mg/L。

原生动物和轮虫生物量的计算采用体积换算法。根据不同种类的体形，按最近似的几何形测量其体积。枝角类和桡足类生物量的计算采用测量不同种类的体长，用回归方程式求得相应的体重。单位水样浮游动物密度的计算公式如下：

式中：N——浮游动物密度，ind./L或个/L；

V——采样体积，L；

Vs——浓缩体积，mL；

Va——计数体积，mL；

n——计数所得个体数，ind。

③鉴定主要参考资料

A.调查工具

竖式采水器、25号浮游生物网、具刻度玻璃采样瓶（1L）、具刻度塑料螺口样品瓶（100mL）、生物显微镜、目测微尺和台测微尺、浮游生物计数框（0.1mL）、5%鲁哥氏液、福尔马林固定液、酒精、硫代硫酸钠、饱和硫酸铜水溶液

B.鉴定工具书

胡鸿钧，魏印心.中国淡水藻类——系统、分类及生态〔M〕.科学出版社，2006

魏印心，施之新，饶钦止，等.中国淡水藻志〔M〕.科学出版社，1998-2014

周凤霞，陈剑虹.淡水微生物图谱〔M〕.北京：化学工业出版社，2008.1

4.3.4.2 水生维管植物

（1）种类组成

评价区共分布有水生维管植物4类9种，包括湿生植物、浮叶植物、挺水植物、沉水植物4类，其中芦苇（挺水植物）、菹草（沉水植物）为常见种类。

评价区水生维管植物名录见表4.3-8。

（2）植物类型和分布

挺水植物：评价区主要水域是淮河，由于评价水域周边多与农田或道路接壤，大型挺水植物的栖息环境受限，因而仅在岸缘可见少量的挺水植物，主要为芦苇等，在各调查点位及评价区呈零星分布，分布面积不大。

沉水植物：评价区内部分河流、水塘少见沉水植物。

浮叶植物：评价区水面少见浮叶植物，主要为浮萍。

表4.3-8  水生维管植物名录

| 种类 |  | 种名 | 学名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿生植物 | 蓼科 | 水蓼 | Polygonum orientale |
|  | 苋科 | 喜旱莲子草 | Alternanthera philoxeroides |
| 挺水植物 | 禾本科 | 芦苇 | Phragmites australis |
|  | 香蒲科 | 水烛 | Typha angustifolia |
|  | 禾本科 | 菰 | Zizania latifolia |
| 漂浮植物 | 浮萍科 | 浮萍 | Lemna minor |
| 藻类植被 | 小二仙草科 | 穗状狐尾藻 | Myriophyllum spicatum |
| 浮叶植被 | 水鳖科 | 水鳖 | Hydrocharis dubia |
|  | 千屈菜科 | 欧菱 | Trapa natans |

4.3.4.3 鱼类

（1）种类组成和群落特征

根据资料，本区域记录有鱼类6目46种，均不属于国家和省级重点保护鱼类、均不属于濒危物种。鱼类群落结构中，鲤形目种类数最多，为34种，占总种类的53.12%。

实地调查记录到鱼类4目15种，包括鲤形目、合鳃鱼目、鲇形目、鲈形目，其中中华鳑鲏、刺鳅、黑鳍鳈属中国特有种。鱼类群落结构中，鲤形目种类数最多，为10种，占总种类的66.66%，是评价区水域鱼类群落中的绝对优势类群。

实地调查共记录到评价区鱼类882尾、7644g。

根据鱼类香农-维纳生物多样性指数计算结果，各调查点位及评价区的H值均为1~2，即生物多样性指标等级均为中等。

根据IRI相对重要性指数计算结果，评价区水域鱼类群落中优势种2种：麦穗鱼（Pseudorasbora parva）、中华鳑鲏（Rhodeus sinensis）。常见种8种：沙塘鳢（Odontobutis obscurus），子陵吻虾虎（Rhinogobius giurinus），泥鳅（Misgurnus anguillicaudatus），刺鳅（Mastacembelus aculeatus），黄鳝（Monopterus albus），鲫（Carassius auratus），黄黝（Hypseleotris Swinhonis），黄颡鱼（Tachysurus fulvidraco）。

表4.3-9   鱼类调查结果汇总表

| 调查点位 | 尾数（ind） | 重量（g） | H | 生物多样性指标等级 | 优势种 | 常见种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 48 | 639 | 1.297 | 中等 | 麦穗鱼 | 沙塘鳢，中华鳑鲏，中华鳑鲏，刺鳅 |
| W2 | 58 | 430 | 1.019 | 中等 | 中华鳑鲏 | 沙塘鳢，麦穗鱼，子陵吻虾虎 |
| W3 | 62 | 777 | 1.286 | 中等 | 麦穗鱼 | 沙塘鳢，子陵吻虾虎 |
| W4 | 43 | 236 | 1.453 | 中等 | / | 子陵吻虾虎，中华鳑鲏，麦穗鱼，泥鳅 |
| W5 | 32 | 312 | 1.152 | 中等 | 中华鳑鲏 | 子陵吻虾虎，棒花鱼，泥鳅，沙塘鳢 |
| W6 | 56 | 497 | 1.245 | 中等 | 中华鳑鲏 | 沙塘鳢，麦穗鱼，子陵吻虾虎 |
| W8 | 50 | 251 | 1.510 | 中等 | 麦穗鱼 | 中华鳑鲏，子陵吻虾虎，沙塘鳢 |
| W10 | 41 | 133 | 1.223 | 中等 | 麦穗鱼 | 中华鳑鲏，黄颡鱼，子陵吻虾虎 |

（2）区系特征

根据《中国淡水鱼类的分布区划》（李思忠著）的划分标准，评价区鱼类区系主要归属于华东区、华南区，根据调查结果，华东区鱼类有14种，占93.33%，种类分别为鲫、鲤（Cyprinus carpio）、䱗（Hemiculter leucisculus）、中华鰟鮍、黑鳍鳈（Sarcocheilichthys nigripinnis）、麦穗鱼、棒花鱼（Abbottina rivularis）、泥鳅、刺鳅、黄鳝、黄颡鱼、沙塘鳢、子陵吻虾虎、黄黝，华南区鱼类仅1种，种类：大鳍鱊（Acheilognathus macropterus）。

华东区又称江河平原区系类群，该类群适应江河宽阔的水面和一定流速的水域，绝对数量较大，大部分产漂流性鱼卵，顺水漂流发育，对水位变动敏感，大多数种类当水位升高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼和产过卵的亲鱼入湖泊肥育

（3）摄食类型

根据成鱼的摄食对象，可以将评价区水域的鱼类摄食类型划分为以下4类：

①植食性：7种，以浮游植物、水生维管植物、着生藻类为主要食物的鱼类。调查到的种类包括大鳍鱊、中华鳑鲏。

②次级肉食性：5种，以浮游动物或底栖动物为主要食物的鱼类。调查到的种类包括麦穗鱼、棒花鱼、子陵吻虾虎。

③肉食性：12种，以底栖无脊椎动物、鱼类为主要食物的鱼类。调查到的种类有2种包括：黄颡鱼、沙塘鳢。

④杂食性：22种，该类鱼食谱广，包括小型动物、植物及其碎屑，其食性在不同环境水体和不同季节有明显变化。实地调查到的种类有8种包括黑鳍鳈，鲤，鲫等。

（4）产卵类型

按鱼类的不同产卵类型可划分为3种类型：

①产沉性卵：9种，卵子比水重，产出后沉在水底或附着于水草、石块等产卵基质上。调查到的种类有4种，棒花鱼、麦穗鱼、泥鳅、刺鳅。

②漂流性卵：12种，此繁殖类群主要生活在江河水体中上层，繁殖季节为4~6月，产出的卵体积大，比重略大于水，卵顺流而下进行孵化，对环境要求较高，必须满足一定的水温、水位、流速、流态、流程等水文条件才能完成繁殖和孵化。

③粘性卵：17种，为评价区水域鱼类中的主要繁殖类群。粘性卵膜外层遇水后具黏粘性，或长有粘丝，产后附着于水草、石块等产卵基质上。实际调查到的种类11种包括：鲫、鲤、大鳍鱊、中华鳑鲏、子陵吻鰕虎、黑鳍鳈等。

（5）栖息特征

按鱼在水中的垂直分布划分，评价区水域中鱼类可分为3个类群：

水域底层栖息：17种，种类包括鲫，泥鳅，刺鳅，子陵吻虾虎等；

水域中上层栖息：17种，种类包括鳙，鲢鱼，䱗等；

水域中下层栖息12种，种类包括麦穗鱼，中华鳑鲏，棒花鱼等。

表4.3-10  评级区鱼类名录

| 序号 | 种类 | 垂直分布 | 产卵类型 | 食性 | 实地调查情况 | IRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 鲤形目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鲫 | 底 | 粘 | 杂 | √ | 72.16 |
| 2 | 鲤 | 中下 | 粘 | 杂 | √ | 0.584 |
| 3 | 鳊 | 中下 | 漂 | 植 |  |  |
| 4 | 䱗 | 中上 | 粘 | 杂 | √ | 2.803 |
| 5 | 中华鰟鮍 | 中下 | 粘 | 植 | √ | 720.89 |
| 6 | 高体鳑鲏 | 中下 | 粘 | 植 |  |  |
| 7 | 大鳍鱊 | 中下 | 粘 | 植 |  | 1.181 |
| 8 | 黑鳍鳈 | 中下 | 粘 | 杂 |  | 9.523 |
| 9 | 麦穗鱼 | 中下 | 沉 | 次肉 | √ | 894.34 |
| 10 | 青鱼 | 中下 | 漂 | 杂 |  |  |
| 11 | 草鱼 | 中上 | 漂 | 植 |  |  |
| 12 | 棒花鱼 | 中下 | 沉 | 次肉 | √ | 83.485 |
| 13 | 鲢 | 中上 | 浮 | 次肉 | √ |  |
| 14 | 鳙 | 中上 | 浮 | 次肉 |  |  |
| 15 | 泥鳅 | 底 | 沉 | 杂 | √ | 75.667 |
| 16 | 刺鳅 | 底 | 沉 | 杂 |  | 112.401 |
| 17 | 宽鳍鱲 | 中上 | 漂 | 杂 |  |  |
| 18 | 马口鱼 | 中上 | 漂 | 肉 |  |  |
| 19 | 光唇鱼 | 中上 | 沉 | 植 |  |  |
| 20 | 尖头鱥 | 中下 | 粘 | 杂 |  |  |
| 21 | 银飘 | 中上 | 漂 | 杂 |  |  |
| 22 | 达氏鲌 | 中上 | 粘 | 肉 |  |  |
| 23 | 蒙古鲌 | 中上 | 漂 | 肉 |  |  |
| 24 | 翘嘴红鲌 | 中上 | 漂 | 肉 | √ |  |
| 25 | 红鳍原鲌 | 中上 | 浮 | 肉 |  |  |
| 26 | 似鳊 | 中上 | 漂 | 植 |  |  |
| 27 | 华鳈 | 中上 | 浮 | 杂 |  |  |
| 28 | 蛇鮈 | 底 | 漂 | 杂 |  |  |
| 29 | 福建小银鮈 | 底 | 沉 | 杂 |  |  |
| 30 | 银鮈 | 底 | 漂 | 杂 |  |  |
| 31 | 颌须鮈 | 中上 | 浮 | 杂 |  |  |
| 32 | 似鮈 | 中上 | 浮 | 杂 |  |  |
| 33 | 中华花鳅 | 底 | 沉 | 杂 |  |  |
| 34 | 原缨口鳅 | 底 | 粘 | 杂 |  |  |
| 二 | 合鳃鱼目 |  |  |  |  |  |
| 35 | 黄鳝 | 底 | 粘 | 杂 | √ | 17.634 |
| 三 | 鳉形目 |  |  |  |  |  |
| 36 | 中华青鳉 | 中上 | 沉 | 杂 | √ |  |
| 37 | 食蚊鱼 |  |  |  | √ |  |
| 四 | 鲇形目 |  |  |  |  |  |
| 38 | 鲇鱼 | 底 | 粘 | 肉 |  |  |
| 39 | 黄颡鱼 | 底 | 粘 | 肉 | √ | 30.167 |
| 五 | 鲈形目 |  |  |  |  |  |
| 40 | 沙塘鳢 | 底 | 粘 | 肉 |  | 305.860 |
| 41 | 乌鳢 | 底 | 粘 | 肉 | √ |  |
| 42 | 子陵吻虾虎 | 底 | 粘 | 次肉 | √ | 287.458 |
| 43 | 黄黝 | 底 | 粘 | 杂 | √ | 43.635 |
| 44 | 波氏吻虾虎 | 底 | 沉 | 肉 |  |  |
| 45 | 鳜鱼 | 中下 | 漂 | 肉 |  |  |
| 46 | 拟鲿 | 底 | 浮 | 杂 |  |  |
| 六 | 鲱形目 |  |  |  |  |  |
| 47 | 短颌鲚 | 中下 | 浮 | 肉 |  |  |

4.3.4.4 底栖动物

（1）种类组成和群落特征

评价区共调查到底栖动物隶属于19个分类单元，包括3门13科12属11种（部分样品仅能鉴定到科、属），3个门类分别为软体动物门、节肢动物门、环节动物门，其中，软体动物门有5科6属8种，占总物种数的42.11%；节肢动物门有7科9属10种，占总物种数的52.63%，环节动物门有1科1属1种，占总物种数的5.26%。

不同类群中，铜锈环棱螺、克氏原螯虾、椭圆萝卜螺为优势种，其余底栖动物均为常见种（表4.3-12）。

调查到的底栖动物均不属于国家和省级重点保护野生动物、均不属于濒危物种、均不属于中国特有种。

（2）密度、生物量

评价区底栖动物的总个体密度为20.71 ind/m2、总生物量为14.93 g/m2，其中点位W5、W24采集到的底栖动物个体密度较高，分别为34.17 ind/m2、30.83 ind/m2，W24采集到的底栖动物生物量最高，为27.65 g/m2（表4.3-11）。

（3）底栖动物生境状况

底栖动物一般存在于沉积物营养物质丰富，水质较好的水体中。污染负荷超过底栖动物的耐受限则会造成底栖生物种类及数量的下降。评价区范围内除淠河、滁河总干渠外的坑塘、沟渠等水域水质一般，底栖生物物种多样性相对较低。

（4）重要物种

参考《淡水微型生物与底栖动物图谱（第3版）》等资料，本区域分布有湖北钉螺（Oncomelania hupensis），但实际调查中未记录到。

识别特征：中等大小，坚厚圆锥形，壳高10 mm，宽4 mm。螺层7~8层。壳顶略尖；螺旋部高，体螺层膨大。壳口呈长椭圆形，周缘完整，具有黑色框边，外唇简单，背侧具有一条强的唇嵴，内唇外折，遮盖窄小的脐孔，上方贴附于体螺层上。壳面呈黄褐色，具有粗而稀疏的纵肋，纵肋的数目变化很大，都在缝合线处折断。缝合线较深。脐孔呈缝状。厣为角质，呈长椭圆形，有旋纹，核位于内侧下方。

生态习性：水陆两栖动物，幼螺在水中生活，成螺则生活在靠近水源，潮湿而营养质丰富的陆地。江河湖滩、沟渠、地下水或者地表水充足地区是其适宜环境。

注意事项：湖北钉螺是日本血吸虫唯一的中间宿主，如果人畜常到感染性钉螺较多的地方活动则较易感染。此外，也有大量尾蚴随水流扩散到无螺地区造成感染的情况。人们自从认识了日本血吸虫生活史后，就采用各种方法消灭钉螺，以达到阻断血吸虫病传播的目的。消灭钉螺是控制血吸虫病传播的关键措施之一。防治实践也证明了控制钉螺是消灭血吸虫病的一项重要措施，特别是消灭感染性钉螺对降低人畜感染率、减少血吸虫病对人体的危害十分重要。

表4.3-11  各调查断面底栖生物密度和生物量

| 断面 | 密度（ind/m2） | 生物量（g/m2） |
| --- | --- | --- |
| W1 | 21.33 | 18.49 |
| W2 | 27.50 | 24.17 |
| W3 | 26.67 | 20.21 |
| W4 | 16.67 | 9.89 |
| W5 | 34.17 | 26.78 |
| W6 | 31.67 | 12.39 |
| W8 | 29.17 | 18.16 |

表4.3-12  评价区底栖动物名录

| 序号 | 物种名称 | 保护级别 | 濒危等级 | 特有种 | 优势度 | 分布水体 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软体动物门（Mollusca） |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 田螺科（Viviparidae） |  | 无危 | 否 |  |  |  |
| （1） | 环棱螺属（Bellamy） |  | 无危 | 否 |  |  |  |
| 1 | 方形环棱螺（Bellamy aquadrata） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 广泛分布 | 广泛分布 |
| 2 | 铜锈环棱螺（Bellamya aeruginosa） |  | 无危 | 否 | 优势种 | 广泛分布 | 广泛分布 |
| 3 | 梨形环棱螺（Bellamya purificata） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 广泛分布 | 广泛分布 |
| （2） | 圆田螺属（Cipangopaludina） |  | 无危 | 否 |  |  |  |
| 4 | 中国圆田螺（Cipangopaludina chinensis） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 淠河总干渠 |  |
| （二） | 椎实螺科（Lymnaeidae） |  | 无危 | 否 |  |  |  |
| （3） | 萝卜螺属（Radix） |  | 无危 | 否 |  |  |  |
| 5 | 椭圆萝卜螺（Radix swinhoei） |  | 无危 | 否 | 优势种 | 广泛分布 | 广泛分布 |
| （三） | 短沟蜷科（Semisulcospiridae） |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 短沟蜷属（Semisulcospira） |  | 无危 | 否 |  |  |  |
| 6 | 方格短沟蜷（Semisulcospira cancellata） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 淠河总干渠 |  |
| （四） | 蚌科（Unionidae） |  | 无危 |  |  |  |  |
| （5） | 无齿蚌属（Anodonta） |  | 无危 | 否 |  |  |  |
| 7 | 背角无齿蚌（Anodonta woodiana） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 滁河总干渠 |  |
| 8 | 圆顶珠蚌（Unio douglasiae） |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 蚬科（Corbicu） |  | 无危 | 否 |  |  |  |
| （6） | 蚬属（Corbicula） |  | 无危 | 否 |  |  |  |
| 9 | 河蚬（Corbicula fluminea） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 广泛分布 | 广泛分布 |
| 二 | 节肢动物门（Arthropoda） |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 蟌科（Coenagrionidae） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 广泛分布 | 广泛分布 |
| （七） | 蜻科（Libellulidae） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 滁河总干渠 |  |
| （八） | 摇蚊科（Chironomidae） |  | 无危 | 否 |  |  |  |
| （7） | 摇蚊属（Chironomus） |  | 无危 | 否 | 常见种 |  |  |
| （8） | 长足摇蚊属（Tanypus） |  | 无危 | 否 | 优势种 | 广泛分布 | 广泛分布 |
| （九） | 匙指虾科（Atyidae） |  |  |  |  |  |  |
| （9） | 米虾属（Caridina） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 广泛分布 | 广泛分布 |
| （十） | 长臂虾科（Palaemonidae） |  | 无危 |  |  |  |  |
| （10） | 沼虾属（Macrobrachium） |  | 无危 |  |  |  |  |
| 10 | 日本沼虾（Macrobrachium nipponense） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 广泛分布 | 广泛分布 |
| 11 | 海岛沼虾（Macrobrachium insulare） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 滁河总干渠 |  |
| （11） | 小长臂虾属（Palaemonetes Heller） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 中华小长臂虾（Palaemonetes sinensis） |  |  |  |  |  |  |
| （十一） | 鳌虾科（Cambaridae） |  | 无危 |  |  |  |  |
| （12） | 原螯虾属（Procambarus） |  | 无危 | 否 | 常见种 |  |  |
| 13 | 克氏原螯虾（Procambarus clarkii） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 广泛分布 | 广泛分布 |
| （十二） | 溪蟹科（Potamidae） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 淠河总干渠 |  |
| 三 | 环节动物门（Annelida） |  |  |  |  |  |  |
| （十三） | 颤蚓科（Tubificidae） |  | 无危 | 否 |  |  |  |
| （13） | 水丝蚓属（Limnodrilus） |  | 无危 | 否 | 常见种 | 广泛分布 | 广泛分布 |
| （十四） | 黄蛭科 |  |  |  |  |  |  |
| （14） | 金线蛭属（Whitmania） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 宽体金线蛭（Whitmania pigra） |  |  |  |  |  |  |

注：保护级别根据国家及地方正式发布的重点保护野生动物名录确定，濒危等级、特有种根据《中国生物多样性红色名录》确定。

4.3.4.5 浮游生物

（1）浮游植物

①种类组成

结合本次现场调查及资料查询，评价区内浮游植物有7门72种（包括变种）（表4-），蓝藻门、甲藻门、隐藻门、裸藻门、金藻门、硅藻门、绿藻门种类分别有4种、2种、3种、3种、2种、21种、19种，分别占比7.41%、3.70%、5.56%、5.56%、3.70%、38.89%、35.19%。由此可见，硅藻门、绿藻门占据优势。

图4.3-13  评价区浮游植物种类组成

根据已有资料显示，硅藻门和绿藻门的种类较多，且占绝对优势，其次是蓝藻门，部分河段水量较大，流速较快，故硅藻门种类较多。但部分水域水质较肥，喜肥水的藻类如绿藻门、蓝藻门、裸藻门的种类和数量有所增加。

②密度

根据调查结果，评价区水域浮游植物平均密度为75.8534×105 ind./L，其中绿藻门密度为40.5377×105 ind./L，为优势门类（表4.3-13）。

不同调查点位中，W5、W6的浮游动物密度较高，分别为98.312×105 ind./L、115.7854×105 ind./L。总体来看，滁河流域中浮游植物的密度较高。

③生物量

评价区水域浮游植物平均生物量为18.6533mg/L，其中金藻门、隐藻门、甲藻门生物量较高，分别为4.734 mg/L、4.021 mg/L、3.176 mg/L。

不同调查点位中，W5、W6的浮游植物生物量较高，分别为39.5406 mg/L、20.2312 mg/L。总体来看，滁河流域中浮游植物的密度较高。

总体来说，不同断面浮游植物的生物量差异不大。

表4.3-13  评价区浮游植物名录

| 门类 | 种类 | 学名 | 门类 | 种类 | 学名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅藻门 | 窗格平板藻 | Fragilaria capucina | 蓝藻门 | 26.两栖颤藻 | Oscillatoria amphibian |
|  | 钟脆杆藻 | Tabellaria fenestrata |  | 27.螺旋颤藻 | Spirulina |
|  | 美丽双菱藻 | Surirella elagans |  | 28.小颤藻 | Oscillatoria tenuis |
|  | 端毛双菱藻 | Suriella capronii |  | 29.小席藻 | Phormidium tenue |
|  | 粗壮双菱藻 | Surirella robusta | 裸藻门 | 30.尖尾扁裸藻 | Phacus acuminatus |
|  | 双尖菱板藻 | Hantzschia amphioxys |  | 31.尖尾裸藻 | Euglena oxyuris |
|  | 双头辐节藻线形变型 | Stauroneis anceps f.linearis |  | 32.梭形裸藻 | Euglena acus |
|  | 谷皮菱形藻 | Nitzschia palea | 绿藻门 | 33.娇柔塔胞藻 | Pyramidomonas delicatula |
|  | 线性菱形藻 | Nitzschia linearis |  | 34.空球藻 | Eudorina elegans |
|  | 针状菱形藻 | Nitzschia acicularis |  | 35.空星藻 | Coelastrum sphaericum |
|  | 尖头桥弯藻 | Cymbella cupsidate |  | 36.四足十字藻 | Crucigenia tetrapedia |
|  | 高山桥弯藻 | Cymbella alpina |  | 37.四角十字藻 | Crucigenia quadrata |
|  | 卵圆双壁藻 | Diploneis ovalis |  | 38.膨胀四角藻 | Tetraëdron tumidulum |
|  | 卵圆双眉藻 | Amphora ovalis |  | 39.三角四角藻 | Tetraedron trigonum |
|  | 梅尼小环藻 | Cyclotella meneghiniana |  | 40.异刺四星藻 | Tetrastrum heterocanthum |
|  | 华丽星杆藻 | Asterionella formosa |  | 41.蹄形藻 | KirchneriellaSchm |
|  | 布雷羽纹藻 | Pinnularia brebissonii |  | 42.狭形纤维藻 | Ankistrodesmus angustus |
|  | 肘状针杆藻 | Synedra ulna |  | 43.镰形纤维藻 | Ankistrodesmus falcatus |
|  | 颗粒直链藻 | Melosira granulata |  | 44.镰形纤维藻奇异变种 | Ankistrodesmus falcatus var. mirabilis |
|  | 颗粒直链藻极狭变种 | Melosira granulata var. angustissima |  | 45.卷曲纤维藻 | Ankistrodesmus convolutus |
|  | 岛直链藻 | Melosira islandica |  | 46.小球藻 | Chlorella vulgaris |
|  | 极细舟形藻 | Navicula￡enero |  | 47.四尾栅藻 | Scenedesmus quadricauda |
|  | 短小舟形藻 | Navicula exigua |  | 48.扁盘栅藻 | Scenedesmus platydiscus |
|  | 卵圆双眉藻 | Amphora ovalis |  | 49.尖细栅藻 | Scenedesmus acuminatus |
|  | 尖布纹藻 | Gyrosigma acuminatum |  | 50.硬弓形藻 | Chodatella quadriseta |
| 甲藻门 | 威氏多甲藻 | Peridinium willei |  | 51.四刺顶棘藻 | Schroederia robusta |
|  | 角甲藻 | Ceratiumtripos | 隐藻门 | 52.卵形隐藻 | Cryptomonas ovata |
| 金藻门 | 延长鱼鳞藻 | Mallomonas elongata |  | 53.啮蚀隐藻 | Cryptomonas erosa |
|  | 密集锥囊藻 | Dinobryon sertularia |  | 54.尖尾蓝隐藻 | Chroomonas acuta |

（2）浮游动物

①种类组成

各断面调查到浮游动物3类18属21种（包括变种和变型），轮虫类、枝角类、桡足类。轮虫类有5属8种，占浮游动物物种总数的比例为38.10%；枝角类有6属6种，占浮游动物物种总数的比例为28.57%；桡足有6属7种，占浮游动物物种总数的比例为33.33%。优势种为针簇多肢轮虫、角突臂尾轮虫，优势度指数分别为0.235、0.243。

图4.3-14  评价区浮游动物种类组成

②密度

根据调查结果，评价区水域浮游动物平均密度为287.36 ind./L，其中轮虫类平均密度为281 ind./L，其他类均＜3 ind./L，轮虫类占据绝对优势。

不同调查点位中，W4、W5的浮游动物密度较高，分别为389.32 ind./L、467.76 ind./L。总体来看，滁河流域中浮游动物的密度较高。

③生物量

评价区水域浮游动物平均生物量为0.4986 mg/L，其中轮虫类、桡足类、枝角类生物量分别为0.1125 mg/L、0.2867 mg/L、1.1043 mg/L，生物量差异不大。

不同调查点位中，W5的浮游动物生物量最高，为0.978 mg/L，其他点位浮游动物生物量差异不大。

总体来说，不同断面浮游动物的生物量差异不大。

表4.3-14  评价区浮游动物名录

| 类别 | 种类 | 学名 |
| --- | --- | --- |
| 轮虫类 | 花箧臂尾轮虫 | Brachionus capsuliflorus |
|  | 壶状臂尾轮虫 | Brachionus urceus |
|  | 角突臂尾轮虫 | Brachionus angularis |
|  | 萼花臂尾轮虫 | Brachionus calyciflorus |
|  | 针簇多枝轮虫 | Polyarthra trigla |
|  | 迈氏三肢轮虫 | Filinia maio |
|  | 曲腿龟甲轮虫 | Keratella valga |
|  | 钝齿单趾轮虫 | Monostyla crenata |
| 桡足类 | 近邻剑水蚤 | Cyclops vicinus |
|  | 汤匙华哲水蚤 | Sinocalanus dorrii |
|  | 透明温剑水蚤 | Hyalinus |
|  | 跨立小剑水蚤 | Microcyclops varicans |
|  | 指状许水蚤 | Schmacheria inopinus |
|  | 桡足幼体 | Copepodid |
|  | 无节幼体 | Copepod nauplii |
| 枝角类 | 长额象鼻溞 | Bosmina longirostris |
|  | 蚤状溞 | Daphnia pulex |
|  | 点滴尖额溞 | Alona guttata |
|  | 龟状笔纹溞 | Graptoleberis testudinaria |
|  | 圆形盘肠溞 | Chydorus sphaericus |
|  | 直额弯尾溞 | Camptocercus rectirostris |

4.3.5 评价区生态系统现状

本次评价通过现场调查结合卫星遥感影像解译（遥感影像数据来源：Landsat8OLI-TIRS卫星数字产品），对评价区的生态系统现状进行调查与分析。生态系统分类采取《全国生态系统状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外调查》（HJ 1166-2021）分类体系，按Ⅰ级类进行分类。调查结果详见下表和下图所示。

表4.3-15  评价区生态系统现状一览表

| 序号 | 生态系统类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态系统 | 3002.93 | 7.80% |
| 2 | 灌丛生态系统 | 183.94 | 0.48% |
| 3 | 草地生态系统 | 255.03 | 0.66% |
| 4 | 农田生态系统 | 23816.17 | 61.89% |
| 5 | 湿地生态系统 | 4482.50 | 11.65% |
| 6 | 城镇生态系统 | 6742.80 | 17.52% |
|  | 总和 | 38483.37 | 100.00% |

可以看出，评价区最主要的生态系统类型为农田生态系统，其区域面积占比为61.89%，城镇生态系统区域面积占比为17.524%，湿地生态系统区域面积占比为11.65%，森林生态系统区域面积占比为7.80%，灌草丛生态系统区域面积占比为0.48%。

4.3.6 重要物种现状

4.3.6.1 重点保护野生植物

通过查询《国家重点保护野生植物名录》、《安徽重点保护野生植物名录》等资料可知，在评价范围内有国家Ⅱ级保护植物野大豆的分布，工程范围不涉及野大豆的栖息地，但项目在施工时，特别是基础开挖时，如遇到珍稀濒危植物，仍应采取措施进行保护。

野大豆喜水耐湿，在评价区广泛分布，多生于河流沿岸、湿草地、湖边、沼泽附近或灌丛中，通常匍匐于地面或缠绕它物，形成单一种群群落；或与其它湿地植物混生，零星分布不形成群落，在群落中没有固定分布形式。

评价区珍稀濒危野生植物分布情况见附图66~71。

表4.3-16  重要野生动物调查结果统计表

| 序号 | 物种名称 | 保护级别 | 濒危等级 | 特有种 | 极小种群野生植物 | 分布区域 | 资料来源 | 工程占用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野大豆（Glycine soja） | 国Ⅱ | 渐危 | 否 | 否 | 广泛分布，主要分布于林下层、河流等水域沿岸，基本与其他湿生植物混生，实地调查过程中在聚星渡槽周边发现 | 《安徽重点保护野生植物名录》 | 否 |

4.3.6.3 重点保护野生动物

野外实地未记录有国家级重点保护野生动物。

4.3.7 主要生态问题

4.3.7.1 生物入侵

通过现场调查结合中国外来入侵物种名单，判定评价区分布的入侵物种种类有7种，均为植物，其中入侵危害等级为1级（恶性入侵类）的有小蓬草、一年蓬、喜旱莲子草（表4.3-19），对评价区生态现状质量影响较大。其他入侵物种均为一般入侵类或有待观察类、建议排除类，对评价区的危害相对较小。

（1）一年蓬

菊科飞蓬属植物，被列入第三批中国外来入侵物种名录。原产北美洲，在我国各地均可见，评价区内分布于聚星渡槽周边。

入侵危害：一年蓬产生的大量瘦果借冠毛随风扩散，蔓延极快，对作物、桑园、果园、苗圃等危害严重，也常入侵湿草地、旷野、路旁、河谷或疏林下，排挤本土植物。该植物还是害虫地老虎的宿主。

控制建议：对料场4周边分布的一年蓬，可在开花前拔除或化学防治，先人工去除其果实，用袋子包好，再拔除，或结合化学防治。

（2）小蓬草

菊科飞蓬属植物，被列入第三批中国外来入侵物种名录。原产北美洲，在我国各地均可见，是我国分布最广的入侵物种之一。评价区内广泛分布。

入侵危害：小蓬草可产生大量瘦果，蔓延极快，对秋收作物、果园和茶园危害严重，为一种常见杂草，通过分泌化感物质抑制邻近其他植物的生长。小蓬草是棉铃虫和棉蝽象的中间宿主，其叶汁和捣碎的叶对皮肤有刺激作用。

控制建议：重点对项目周边分布的小蓬草进行清除，从而尽量避免施工过程中可能导致的人为传播。可通过苗期人工拔除，化学防治可在苗期使用绿麦隆，或在早春使用2，4-D丁酯防除。

（3）喜旱莲子草

苋科多年生草本，被列入第一批中国外来入侵物种名录，以茎节行营养繁殖，在我国各地均可见，评价区内广泛分布。

入侵危害：喜旱莲子草的大量生长可能导致阻塞航道，影响水上交通、排挤其它植物，使群落物种单一化、覆盖水面，影响鱼类的生长和捕捞、在田间危害作物，致产量受损、影响农田排灌、破坏景观、滋生蚊蝇等。

控制建议：使用机械，人工防除或采用草甘膦、农达、水花生净除草剂作化学防除，短期内对地上部分有效。

表4.3-19  评级区主要外来入侵植物

| 序号 | 批次 | 种名 | 学名 | 危害等级 | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第3批 | 一年蓬 | Erigeron annuus | 1 | 聚星渡槽周边 |
| 2 | 第3批 | 小蓬草 | Erigeron canadensis | 1 | 评价区广泛分布 |
| 3 | 第1批 | 喜旱莲子草 | Alternanthera philoxeroides | 1 | 评价区广泛分布 |

4.3.7.2 污染危害

大面积的农作物种植会导致农业面源污染，这在评价区较为常见，主要表现为：

农药化肥的大量使用，残留物可能会随地表径流等进入到周边水体；项目区周边存在大面积耕地、村庄（产生农村生活污水、生活垃圾），秸秆、畜禽粪便等农业废弃物的排放，也可能成为周边水体水质恶化的威胁因素。许多残余物进入水体后，由于生物的富集作用，在鱼类、水禽体内积聚起来，致使繁殖力降低或中毒死亡。

残存于农田土壤中地膜，造成耕地理化性状恶化、通透性变差，或随风吹雨冲，四处飘溢，污染环境。

4.3.8生态敏感区

#### 4.3.8.1

（1）主要保护对象

（2）功能区划

（3）保护要求

（4）生态和保护现状

（5）项目与保护区功能分区位置关系

（6）项目与保护区主要保护对象位置关系

5 环境影响预测与评价

本工程主要通过对朱集灌区内部分区域进行渠道清淤、渠道岸坡护砌以及渠系建筑物的改造等，可以改善朱集灌区农业生产条件，提高水资源利用率，提高渠系水利用能力，保证供水安全，促进区域农村经济可持续发展。

5.1 水文情势影响分析

5.1.1 施工期水文情势影响分析

本工程主要施工内容包括渠道清淤工程、堤防加固工程、渠道断面整治、渠道建筑物及桥梁工程等。导流时段选择在10月～次年4月，总干渠及有供水功能的渠道选择在10月～次年4月中的停水间歇期导流。

导流方式为工程上下游截断渠道形成基坑或者半幅围封筑袋装土围堰围挡维修部位，旱地施工。其中涉及天然水体的渡槽、渠下涵埋设涵管导流。樊通桥渠下涵加固采用“河道调蓄+明管导流”的方式导流。

截断的水体基本为灌溉渠道，施工期现状无水或有水无流，施工时间较短，施工完成后即恢复连通；天然水体基本通过涵管，不断流。遇来水较大时暂停施工，退水后复工。

龙河口水库水源经淠河输送至横排头枢纽，横排头枢纽下游为，淠河总干渠从横排头枢纽东侧的横排头进水闸引水。本次横排头进水闸出口翼墙加固工程施工前在非灌溉期停水间歇设置围堰导流，围堰填筑后形成干地施工。非灌溉期停水间歇横排头进水闸闸门关闭，施工围堰填筑与无水力联系，施工过程施工场地与淠河总干渠、均无水联系，工程施工对的水源水位、流速、流量、水面宽均无影响。

因此，施工期对灌区地表水水文情势影响较小。

5.1.2 运行期水文情势影响分析

本次工程为安徽省朱集灌区的续建配套与现代化改造工程，工程内容主要是对现有老化、损毁的渠道和渠系建筑物进行拆除重建或者维修加固，对现有不满足工程设计和管理要求的渠系建筑物进行新建改造，对现有支渠配套不完善的进水闸、节制闸、放水涵、渡槽以及跌水进行续建，工程建设改变了现状部分渠道断面、改变了渠系建筑物的数量和运行调度情况，对水库、河流以及干支渠水文情势产生一定的影响。

5.1.2.1 水源水库及下游河流

淠河灌区位于安徽省中西部六安市、淮南市及合肥市境内，属江淮丘陵地区，为安徽省朱集灌区中的一部分，以上游的佛子岭、磨子潭、白莲崖及响洪甸水库为主要水源；史河灌区位于安徽省中西部六安市境内，属皖西丘陵地区，为安徽省朱集灌区中的一部分，以梅山水库为主要水源；杭埠河灌区位于江淮丘陵的中部巢湖流域的西南地区，以上游龙河口水库为主要水源。

本次工程范围为安徽省朱集灌区干支渠的渠道治理和渠系建筑物的续建改造，不涉及淠河、史河以及杭埠河灌区的上游水库和河流的工程，且本次工程建设可提高灌溉水利用系数，降低亩均灌溉定额，降低水库水资源开发利用率。项目建成后灌区生产生活供水量有所减少，保证了水库下游生态流量，工程总体对六大水源水库下游水文情势有利。

5.1.2.2 灌区干支渠

本次工程建设内容主要为渠道清淤、渠堤加培、渠道坡面整治、切岭段整治、渠道岸坡护砌、防渗治理、滑坡治理、填塘固基、修建防汛/管护道路长、拆除重建泵站等。

一、渠道工程

工程完工运行后，干支渠全线连通，护砌、防渗治理使得渠道渗水量减少，清淤工程、滑坡治理、坡面整治使得过流断面较改造前发生变化；渠堤加培、切岭整治、填塘固基对现有渠道堤防进行加固，对渠道断面、糙度等无影响。

本次工程可改善灌区的输水条件，输水能力有所增加，但是不改变渠道的走势，渠道断面变化较小，与设计断面一致，保障了干支渠合理流量、水位、流速、坡降和边坡，使干支渠水体具有了流动性，渠道水文情势均达到原设计要求，复核过流能力均大于设计流量。

本项目渠道工程建成实施后对朱集灌区干支渠水文情势影响较小。

二、渠系建筑物工程

1、对淠河国家湿地水文情势的影响

横排头进水闸位于淠河右岸，胸墙式结构，底板高程46.5m，设计流量300.0m3/s，闸下游消力池底板高程44.0m，消力池长28m，渠道宽度在海漫末端为50.0m，翼墙顶端高程54.5m，闸底板至翼墙顶端高8m，左右岸翼墙向下游均呈扩散状，总长约100m。进水闸翼墙为浆砌石重力式翼墙，表面铺设为混凝土护面，坡比为1：1.5。

现状上、下游翼墙与边墩间的分缝处均出现拉裂现象，缝内止水填料老化脱落，翼墙与边墩间均出现渗水现象，内部止水已失效。本次工程仅针对横排口进水闸下游出口翼墙进行修整，修整内容主要为在现有工程规格的基础上对翼墙伸缩缝进行防渗处理，对翼墙表面老化脱落的素砼进行铲除、冲洗、重新勾缝等。

本次工程仅为出口翼墙的修整，不涉及横排头进水闸主体拱坝工程和上游与连接的河道工程等。工程实施后，可有效保证淠河总干渠来水的安全性和稳定性，不改变横排口进水闸运行调度，同时也不改变设计流量等。运行期对水文情势无影响。

2、对界河支渠、袁店支渠、沙胜支渠以及马田支渠水文情势的影响

界河支渠工程、袁店支渠工程、沙胜支渠工程以及马田支渠工程涉及新建节制闸，该4个工程均为朱集灌区的支渠，渠道流量大小相近，节制闸尺寸规格类似，本次评价以马田支渠为例，分析新建节制闸对渠道水文情势的影响。

（1）马田支渠概况

马田支渠设计渠首流量为0.6m³/s，东马田支渠设计流量0.4m³/s，渠道运行多年的实际情况，并结合渠道渠底实测成果分析，马田支渠渠道纵比降为1/200～1/2000，渠道较陡。

表5-1-1  渠道纵比降统计表

| 序号 | 位置 | 起点桩号 | 止点桩号 | 长度（m） | 比降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马田 | MT0+000 | MT1+892 | 1892 | 1/1500 |
| 2 |  | MT1+892 | MT2+258 | 366 | 1/2000 |
| 3 |  | MT2+258 | MT4+154 | 1896 | 1/500 |
| 4 |  | MT4+154 | MT4+975 | 821 | 1/200 |
| 5 | 东马田 | DMT0+000 | DMT1+800 | 1800 | 1/200 |
| 6 |  | DMT1+800 | DMT3+675 | 1875 | 1/500 |

工程涉及4座节制闸，桩号分别为桩号MT3+978（1#）、DMT0+175（2#）、DMT0+350（3#）、DMT2+167（4#）。

（2）现状及必要性

现状1#节制闸位置处马田支渠，渠道比降较低，坡势较陡，原为涵管过流，无法控制上、下游水位及流量，导致上游两侧放水涵无法放水，因此新建一座节制闸控制上、下游水位。

2#～4#节制闸在东马田处，原渠道未建有控制性闸，渠道比降较低，坡势较陡，为了保证各田块灌溉用水，结合当地需求，规划新建节制闸。

（3）选址

工程考虑渠道各渠段的比降、上下游实际的用水需求以及运行调度方便等方面，选址桩号MT3+978（1#）、DMT0+175（2#）、DMT0+350（3#）、DMT2+167（4#），新建的4座节制闸均位于马田支渠以及东马田支渠渠道内，经过调查和实际踏看，项目选址不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、基本农田、重要野生动植物生境、洄游鱼类重要生境等生态敏感区。

（4）工程布置及运行调度情况

桩号MT3+978处的1#节制闸直接利用现状落地槽作为闸室，下游未设消力池、护坦、海漫。

桩号DMT0+175、DMT0+350、DMT2+167采用整体箱涵式C25钢筋混凝土结构；消力池采用挖深式消力池，在消力池后布置2段，下设碎石垫层。

马田支渠4座新建节制闸的地质情况、结构形式、设计流量相近，本报告主要以2#节制闸为典型进行介绍。

马田支渠2#节制闸采用开敞式水闸型式。采用整体箱涵式C25钢筋混凝土结构。

工程所在区域灌溉期一般为每年5月～8月，非灌溉期为每年9月～次年4月，非灌溉期渠首进水闸关闭，渠道内无固定水源，闸门处于常开状态；灌溉期统筹考虑上游、下游用水需求和蒸发损失水等情况，保持节制闸处于50%以上开度进行上游水位控制和下游泄流。

根据以上计算结果，考虑支渠流量较小，主要功能为灌溉，无特殊生态需水要求，且节制闸水闸过流能力满足设计要求，节制闸正常运行期间，上下游水位变化较小，对渠道水文情势影响较小。

3、对大高支渠、白龙支渠水文情势的影响

大高支渠工程、白龙支渠工程设计新建进水闸，该2个条支渠均为众兴分干渠的支渠，渠道流量大小相近，进水闸尺寸规格类似，本次评价以大高支渠为例，分析新建进水闸对渠道水文情势的影响。

（1）大高支渠概况

大高支渠设计渠首流量为3.94m³/s，结合渠道渠底实测成果分析，大高支渠渠道纵比降为1/4000。

表5-1-2  渠道纵比降统计表

| 序号 | 渠道分段起讫地点 | 起讫里程 | 设计纵坡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大高进水闸～墩塘节制闸 | 0+000～1+660 | 1/4000 |
| 2 | 墩塘节制闸～程段水库 | 1+660～6+810 | 1/4000 |

工程于桩号6+810新建1座进水闸，节制闸位于渠道末端，与程段水库连接处。

（2）现状及必要性

大高支渠除了沿线灌溉沿线的农田，还可以往程段水库进行补水，现状程段水库进水为土涵口，无闸门控制，现状已有存在自发在水库进口附近设置土墩。为确保附近居民正常用水及保证程段水库的蓄水量，新建1座程段水库进水闸是有必要的。

（3）选址

程段水库上游村庄分布较多，考虑进水闸上游灌区灌溉实际的用水需求和渠道与程段水库之间天然的位置关系，选址在程段水库进水口。新建的1座进水闸位于支渠渠道内，经过调查和实际踏勘，项目选址不涉及生态保护红线、基本农田、重要野生动植物生境、洄游鱼类重要生境等生态敏感区，不涉及饮用水水源一级、二级保护区，大高支渠整段在众兴水库饮用水水源准保护区内。

（4）工程布置及运行调度情况

进水闸单孔，总净宽1.50m，边墩厚0.70m。水闸底槛高程为61.50m，检修平台顶高程63.70m，闸室顺水流方向长3.0m。采用整体箱涵式基础。闸室主要部位均为C25钢筋混凝土结构。

闸室基础为土基，为有效减小边墙两侧土压力的影响，闸室底板采用U型式整体结构，底板和墩墙顺水流向均不分缝。

工程所在区域灌溉期一般为每年5月～9月，非灌溉期为每年10月～次年4月，非灌溉期渠首进水闸关闭，渠道内无固定水源，闸门处于常开状态；灌溉期统筹考虑上游、下游水库用水需求等情况，正常情况下关闭水闸，保证上游灌溉用水水位，上游灌溉用水有雨量时打开进水闸，对程段水库进行补水。

程段水库进水闸关闭时全面截断支渠与程段水库，降低了程段水库与支渠的水系连通。

综上，新建进水闸所在支渠流量较小，新建进水闸可以更好的调控水资源，提高用水效率，根据统计资料和现场踏勘，程段水库对大高支渠补水依赖度较低，已多年未补水，支渠、水库主要功能均为灌溉，无特殊生态需水要求，进水闸根据灌溉需求启闭，关闭时间较短，渠道非灌溉期常年无水，整体对程段水库、大高支渠水文情势影响不大。

4、对新建交通桥渠道水文情势的影响

胜天支渠、马田支渠以及沙胜支渠等新建机耕桥/人行桥，由于支渠规模类似，机耕桥、人行桥的结构类似，本次评价针对新建机耕桥对水文情势的影响以胜天支渠老鼠尾巴机耕桥为例进行分析。

现状老鼠尾巴交通桥桥址处无建筑物，新建桥梁需满足工程运行的功能需求，同时考虑交通条件以方便后期运行管理，按照以上选址原则，综合考虑工程需要，并结合渠道运行管理单位的建议，拟在老鼠尾巴交通桥桥址处（桩号1+320）新建1座桥梁，满足当地居民生产、出行要求。

根据现状及设计资料，结合老鼠尾巴机耕桥的立断面图，项目在渠道内不设置桥墩，渠岸两侧桥墩与坡面的接触点接近最高设计水位，正常运行状态下，对渠道运行时流速、流量以及水位影响较小。

5、对沣东干渠水文情势的影响

沣东干渠工程于桩号43+240处新建1处何庄放水口，拟建放水口处现状为渠道堤防，考虑地方背坡灌溉渠道被人为的挖深，有较大的灌溉需求，在此处新建1座放水口。

拟建放水口旨在提高灌溉效率，保证灌溉率，沣东干渠配套灌溉面积不发生变化，拟建放水口设计孔口尺寸Φ0.5m，闸上水位39.93m、闸下39.83m，可知新建放水涵对沣东干渠灌溉用水流速、流量以及水位影响较小。

6、对其他渠道的影响

其它渠道包括淠河总干渠、潜南干渠、滁河干渠、淠杭干渠、淠东干渠、瓦西干渠、堰口分干渠、淠源分干渠、小蜀山分干渠、瓦东干渠双庙支渠、东风支渠、义河支渠、堰西支渠、众兴分干渠双庙支渠、李山支渠、沣东干渠、沣西干渠、姚李支渠、乌斗支渠、舒庐干渠、杭北干渠、乐桥支渠。

工程涉及各类涵闸、机耕桥、渡槽等建筑物工程的建设主要在原址上进行，工程涉及的建筑物复核过流能力均大于或等于建筑物的设计流量，不会造成雍水现象，本项目的实施对灌区渠道的水文情势有利。

5.2 地表水环境影响分析

5.2.1 施工期地表水环境影响分析

工程施工期水污染源主要包括生产废水和生活污水。生产废水主要包括施工机械设备冲洗产生的含油废水；混凝土施工废水；穿堤建筑物开挖清基产生的基坑废水。生活污水主要来源于施工期进场的管理人员和施工人员的生活排水。

按照本工程施工污废水性质，污染物以悬浮物和有机物质为主。

1、生活污水

项目设置设置88个施工分区（施工营地），其中58个分区有条件依托附近村镇房屋或者渠道管理房屋，工程仅设置30个施工生活区，根据源强核实结果，施工期生活污水产生量为317.9m3/d，各工区分别布置相应的生活设施。根据施工现场情况，实际具备租用当地民房或依托乡镇设置生活区条件的对施工布置继续进行优化调整，从源头上减少占地和生活污水产生量。30个施工生活区生活污水依托周边村庄或者经一体化生活污水处理设施处理达到行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准，用作周边农田灌溉。

总体来说，本工程共有32个子项目，施工布置区随项目分布相对分散，单个施工布置区产生的生活污水量不大，生活污水的排放对地表水环境的影响随施工活动的结束而结束，属短期影响，施工期间产生的生活污水经采取相应措施后对周边地表水环境影响很小。

2、含油废水

根据施工组织设计，工程施工过程中施工机械主要以柴油和汽油为动力燃料。工程所需施工机械为常用机械，工程附近的城镇均具备修理条件，施工现场不考虑机械的大修，仅布置一般供零配件更换和维护机械修理。

施工中各类机械如检修、冲洗机械设备产生的含油废水的主要特点是悬浮物和石油类含量较高，含油废水中石油类平均浓度约为30～50mg/L。在车辆机械清洗维修过程时，将产生一定量的含油废水，含油废水如不经处理直接集中排放会对周围土壤和河渠造成污染，因此对于机械维修厂的废水须经油水分离器进行处理。本工程以油料为动力且需要冲洗维护的施工机械约985（辆），24个施工月共产生35460m3含油废水，平均每个施工工区每月只产生34.4m3含油废水。

机械维修、冲洗废水随意排放会对周边地表水、土壤造成不利影响，本次工程每个施工布置区配套建设隔油、沉淀装置，含油废水经油水分离装置和沉淀池沉淀处理后的循环使用于施工机械维护清洗和施工场地洒水抑尘用水等不外排，含油污泥定期清捞采用容器收集后送有处理能力的单位进行处理，禁止自行处置，对周边地表水环境、土壤环境基本无影响

3、混凝土施工废水

本工程大部分采用商砼，仅在部分施工区现场布置0.4m3混凝土搅拌机提供零星混凝土熟料。混凝土拌和将产生少量拌和冲洗废水。

本工程施工现场不拌合。混凝土工程主要来自：渠道衬砌采用的现浇混凝土，水闸、渠下涵、泵站等工程所需的启闭机台、桥梁面板等砼预制构件的预制，桥梁工程所需桥面板的集中预制，渡槽工程、管护道路路面所需的混凝土施工。混凝土养护中排放的碱性废水。

根据工程分析，项目混凝土施工产生的混凝土施工废水总量为12.75万m3。混凝土施工废水排放方式为间歇排放，pH值一般为9~12，悬浮物浓度可高达2000mg/L。

由于本工程分散而自成单独的施工区，因此各区混凝土养护废水排放量较低。混凝土养护废水经中和沉淀处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中建筑施工杂用水水质标准后，可回用于混凝土养护，或回用于生产和施工场地洒水降尘，禁止外排。在落实混凝土养护废水处理措施后，本工程混凝土养护废水不会对工程所在区域河流、灌渠水质产生影响。

4、基坑排水

基坑排水分初期排水和经常性排水，初期排水主要是原来的渠道、地下渗水和降水，SS浓度相对较低；基坑经常性排水主要基坑内初期积水和排水期间渗汇水，主要污染物为SS。根据水利工程经验，基坑初期排水水量相对较大、水质与河流水质基本相同，不会增加对所在河道水质的污染。根据施工进度安排，施工时段选择11～次年3月完成，基坑经常性排水为间歇排放，每次水量较小，根据前节估算，日产生基坑废水约43.23m3/d。根据工程经验，基坑水经沉淀2个小时后，悬浮物浓度可降到200mg/L以下，可回用作运输道路洒水和施工场地洒水，不外排。另外，禁止在雨季开挖施工。基坑排水回用于洒水降尘、施工生产，不得直接排入渠道，对水环境影响很小。

5、施工导流

根据施工组织设计，本项目渠道清淤采用陆上机械明挖疏浚，围堰施工采用反铲挖掘机开挖，推土机进占，均质土围堰是采用挖掘机配合推土机施工，围堰拆除采用挖掘机配合自卸汽车运输至弃土场。

围堰施工采用挖掘机开挖：存在抽排水清基中产生的废水，将会造成渠道内局部水域悬浮物浓度增加，从而影响水质；同时围堰施工过程中扰动底泥也会使围堰施工区附近水域悬浮物浓度增加。

工程施工期，渠道清淤、围堰施工对水环境影响分析见下表。

表5-2-1  渠道清淤工程水环境影响分析表

| 工程类型 | 工程位置 | 施工影响 | 施工时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围堰施工 | 淠河总干渠、滁河干渠、淠东干渠、淠杭干渠、瓦西干渠、潜南干渠、堰口分干渠、淠源分干渠、小蜀山分干渠、杨西分干渠东风支渠、瓦东干渠双庙支渠、瓦东干渠李山支渠、潜南干渠界河支渠、潜南干渠义河支渠、潜南干渠袁店支渠、潜南干渠堰西支渠、众兴分干渠双庙支、众兴分干渠大高支渠、众兴分干渠白龙支渠、沣东干渠、沣西干渠、沣西干渠胜天支渠、沣西干渠乌斗支渠、汲东干渠姚李支渠、舒庐干渠、杭北干渠、马田支渠、沙胜支渠、乐桥支渠合计29条 | 机械搅动会把渠道底泥中细小颗粒、有机质、营养物质重新释放到水体中去，对水体造成如色度、浊度（SS值）因子超标，也可能引起如其他水质指标超标，对施工点局部，水环境质量形成影响，施工点局部SS值显著提高。 | 枯水期 |
| 渠道清淤 | 淠东干渠工程、瓦东干渠双庙支渠工程、杨西分干渠东风支渠工程、潜南干渠界河支渠工程、潜南干渠义河支渠工程、潜南干渠袁店支渠工程、众兴分干渠双庙支渠工程、沣西干渠工程、汲东干渠姚李支渠工程、乌斗支渠工程、杭北干渠工程、庐南分干渠沙胜支渠工程、庐南分干渠乐桥支渠工程、舒庐干渠马田支渠工程合计14条 | 机械搅动对施工点局部，施工点局部SS值显著提高。 | 枯水期 |

本工程常水位以上土方开挖由于渠道内基本无水，不会发生对地表水的扰动现象。

6、工程施工对监测断面的影响分析

根据《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》《合肥市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》《安徽省生态环境厅关于下达“十四五”省控断面水质目标的通知》等资料以及现场踏勘可知本项目涉及的国控断面、省控断面那主要为果园山水库断面、淠东干渠六淮界断面、淠河总干渠横排头断面、淠河总干渠六安市一水厂取水口断面、淠河总干渠六安市东城水厂水源地断面。

工程项目实施后，淠河总干渠供水渠道坡面得到修整，更加的稳定，渠系建筑物老化、损毁、泄洪不畅等问题得到解决，能够进一步改善淠河总干渠、淠东干渠的水质，同时保证六安市一水厂、东城水厂取水口以及水源地的供水的安全性和稳定性；果园山水库进水闸重建后可保证水库补水、泄洪的安全性和稳定性。运行期工程建设对项目涉及的5个监测断面有积极影响。

工程施工期施工过程中施工围堰导流会对横排头、六安市一水厂取水口、六安东城水厂水源地、淠东干渠六淮界、果园山水库监测断面产生局部影响。

果园山水库进水闸位于果园山水库的东北角，距离水库中心监测点位较远约691m，施工期在果园山进水闸上游（果园山水库）、下游（舒庐干渠）分别设置围堰挡水，进水闸施工场地形成无水施工，施工场地与果园山水库无水力联系，对果园山水库水质无影响；袋装土围堰填筑拆除施工过程，会引起果园山水库进水闸周边200m局部悬浮物浓度增加，施工前根据市级控制断面要求，履行手续后开始施工。

图5-2-1  果园山水库进水闸施工围堰导流示意图

童湾农门拆除重建工程位于六淮界断面上游1.2km，距离较远，淠东干渠10~11月为渠道停水期，渠道内仅有少量降雨，施工前在农门进口侧填筑半包围型式围堰挡水，施工场地形成干地施工，施工场地与淠东干渠无水力联系，由于淠东干渠施工时段为停水期且工程施工距离六淮界国控断面距离较远，童湾农门拆除重建工程对六淮界国控断面影响较小。施工前建设单位根据国控断面控制要求，履行相关手续。

淠河总干渠翼墙加固位于横排头省控断面上游600m，工程施工安排在非灌溉期内进行，导流时段选取在11月～次年2月，拟在淠河总干渠非灌溉期的停水间歇内，关闭横排头进水闸，采用半幅围封筑袋装土围堰围挡维修部位形成干地施工条件，施工场地与淠河总干渠无水力联系，袋装土围堰填筑拆除施工过程，会引起淠河总干渠横排头进水闸下游200m局部悬浮物浓度增加，对横排头省控断面影响较小。工程施工前根据安徽省省控断面要求，履行相关手续。

樊通桥渠下涵工程位于六安市一水厂省控断面上游895m，青年岗滑坡位于六安市一水厂省控断面下游5m。樊通桥渠下涵工程均为渠下工程，工程施工、围堰填筑等均与淠河总干渠无水力联系；青年岗滑坡治理工程在灌溉设计水位以上进行施工，无涉水施工工程，可知樊通桥渠下涵、青年岗滑坡治理工程施工过程对六安市一水厂取水口省控断面几乎无影响。

木南进水闸拆建位于六安市东城水厂省控断面上游787m，施工前在木南进水闸进口侧填筑半包围型式围堰挡水，施工场地形成干地施工，施工场地与淠河总干渠无水力联系，袋装土围堰填筑拆除施工过程，会引起淠河总干渠木南进水闸下游200m局部悬浮物浓度增加，对六安市东城水厂省控断面影响较小。工程施工前根据安徽省省控断面要求，履行相关手续。

工程施工过程均通过围堰导流的方式形成干地施工条件，施工场地均与国控、省控等断面无水力联系，围堰填筑、拆除过程可能导致下游200m局部悬浮物浓度增加，但是本项目主体工程施工距离监测断面均较远，大于600m，仅青年岗滑坡距离六安市一水厂取水口省控断面5m，但是位于断面下游且工程无涉水施工。

涉及省控断面的工程临时占地上游选址要求距离监测断面至少1000m，下游选址至少500m，工程施工过程中采取施工废水、固废不排入渠道，运输车辆减速慢行等措施的情况下，工程施工主要影响为SS增加，随着围堰施工结束后，地表水环境影响消失。

7、施工对沿线自来水厂水源地及保护区影响

本工程分布较广，根据资料收集和实地调查，本工程共涉及12处饮用水水源保护区，涉及相应的一级保护区、二级保护区、准保护区，具体的情况详见“1.9.2 水环境保护目标”小节。

本次工程对各饮用水水源保护区的影响分析如下：

（1）六安市城区饮用水水源保护区—一级保护区、二级保护区

六安市城区饮用水水源保护区内设置4个取水口，分别为六安市一水厂取水口、六安市二水厂取水口、东城水厂取水口、新城水厂取水口，取水口均位于淠河总干渠，分布较为集中，合并划定六安市城区饮用水水源保护区。

本次治理工程中樊通桥渠下涵、木南进水闸、滑坡治理233m位于水源地一级保护区范围内，淠河总干渠上段工程除上述工程外整段位于二级保护区内，包括渠道护砌10.753km、8座放水涵等，其中樊通桥渠下涵位于六安市一水厂取水口上游895m，淠河总干渠上段滑坡治理工程位于一水厂取水口下游5m，木南支渠进水闸位于东城水厂取水口上游787m，本工程与六安市城区水源地位置关系见下图。

①樊通桥渠下涵现状过流能力不能满足要求，汛期上下游经常受淹，受淹范围包括六安市城区饮用水水源一级、二级保护区陆域范围，且由于渠下涵建设年限较长，已出现进出口侵蚀、老化、涵身渗漏等现状问题。本次樊通桥渠下涵工程可解决现有存在的问题，避免洪水漫流事故险情，保证六安市城区水源地一级保护区及取水口的安全和稳定。

②淠河总干渠233m的滑坡段紧靠六安市一水厂取水口，位于其下游约5m处，现状生态护坡已损毁，土方滑坡流失情况较为严重，由于淠河总干渠流量较大，有持续滑坡、水土流失的隐患，持续的水土流水可能导致六安市一水厂取水建筑物基础损坏，影响取水安全。本次滑坡治理工程实施可有效的解决现状问题，避免持续滑坡造成取水口结构损毁、保护区水质恶化等险情发生，保证六安市一水厂取水口安全和水源地水质稳定。

③木南进水闸现状进出口翼墙老损严重，底板已冲毁，闸门、启闭机锈蚀严重，启闭不灵。本次进水闸的原址拆除重建可有效解决现状存在的问题，总干渠流量较大，避免因进水闸翼墙老损、启闭机问题导致溃闸、进出水漫流等险情导致对水源保护区水质、供水稳定性产生较大影响，保证六安市东城水厂取水口安全、水源地水质稳定。

以上分析可知，樊通桥渠下涵、木南进水闸以及淠河总干渠均为现状已存在的水利基础设施，本次工程对其进行拆除重建或者改造，有利于改善建筑物、渠道现状存在的问题，避免险情对取水口和水源地的影响，保证六安市饮用水水源的安全和稳定，项目施工前编制饮用水水源应急预案，施工依托道路和临时道路配套防遗洒、防泄漏等措施，不属于饮用水水源一级保护区内的禁止建设的项目。

本工程为供水工程，农业供水为主，总干渠以及部分干渠具有重要的生活供水、生产供水的功能，为非污染的生态影响型工程，不属于饮用水水源二级保护区内禁止建设的项目。

工程在淠河总干渠向六安市、合肥市供水的停水间歇期填筑围堰，围堰填筑包围面积仅需保持少量人员施工活动，淠河总干渠底宽60m，围堰填筑占用淠河总干渠过水断面量极小，且施工期为枯水期，灌溉等其他供水需求较小。围堰填筑后供水期对淠河总干渠沿线取水口取水供水无影响。

工程不在饮用水水源保护区内设置生产、生活区，施工废水不外排，对水源地主要影响为横排头进水闸翼墙加固、放水涵工程拆除重建工程的围堰填筑拆除施工，引起淠河总干渠局部悬浮物浓度增加，围堰拆建时间较短，施工期通过使用袋装土围堰控制施工产生悬浮物浓度，工程施工前提前与自来水厂取得联系，建立沟通协调渠道，制定饮用水应急预案，同时在取水口周围设置防污帘，建设单位加强对施工人员的饮用水水源地保护意识教育，加快施工进度，禁止生产生活垃圾等抛洒进入饮用水水源保护区。事故状态下立即停止施工，启动应急预案，与相应水厂保持联动保证饮用水安全。在采取保护措施的情况下，工程施工期对六安市城区饮用水水源地影响较小。

图5-2-2  淠河总干渠上段工程、樊通桥渠下涵工程与六安市城区饮用水水源保护区关系图示意图

（2）苏埠镇饮用水水源保护区—一级保护区

苏埠镇饮用水水源保护区位于六安市裕安区淠河总干渠上段，取水口位于淠河总干渠。

本次治理工程中横排头进水闸出口翼墙加固、淠河总干渠上段起点处右岸设置C25素砼挡墙总长60m、淠河总干渠护砌50m位于水源地一级保护区内，淠河总干渠护砌200m位于水源地二级保护区内，护砌工程起点位于饮用水水源取水口下游20m，横排头翼墙位于取水口上游950m，本工程与苏埠镇饮用水水源地位置关系见下图。

图5-2-3  淠河总干渠上段工程与苏埠镇饮用水水源保护区关系图示意图

①横排头出口翼墙、右岸素砼挡墙位于淠河总干渠渠首，六安市城区、附近乡镇的饮用水以佛子岭水库等为水源，通过淠河由横排头进水闸进入淠河总干渠输水渠道进行供水，由于渠首流量较大，建设年限较长，横排头进水闸出口翼墙现状分缝处均出现拉裂现象，内部止水已失效，进水闸下游右岸现状无挡水措施，且后方有居民。横排头进水闸出口翼墙的加固可以有效解决现状工程问题，避免因渠首进水长期冲刷导致翼墙、右岸坡消能作用失效，发生塌方，进水漫流等险情，对苏埠镇饮用水水源的安全、水源地水质的稳定产生较大影响，保证苏埠镇饮用水的供水安全。

②苏埠镇饮用水取水口下游岸坡现状衬砌已老化破损，部分衬砌已冲毁，由于淠河总干渠流量较大，存在持续损毁的趋势。岸坡护砌可改善淠河总干渠供水渠道的现状问题，避免持续损毁造成取水口结构损毁、保护区水质恶化等险情发生，保证苏埠镇取水口安全和水源地水质稳定。

以上分析可知，本次工程对横排口出口翼墙进行维修加固、设置素砼挡墙以及对淠河总干渠进行护坡均现状已存在，本次工程对其进行加固改造，有利于改善构筑物、渠道现状存在的问题，避免险情对取水口和水源地的影响，保证苏埠镇饮用水水源的安全和稳定，项目施工前编制饮用水水源应急预案，施工依托道路和临时道路配套防遗洒、防泄漏等措施，不属于饮用水水源一级保护区内的禁止建设的项目。

本次工程为灌区工程，同时具有重要的生活供水和生产供水功能，为非污染的生态影响型工程，不属于饮用水水源二级保护区内禁止建设的项目。

工程在淠河总干渠向六安市、合肥市供水的停水间歇期填筑围堰，围堰填筑包围面积仅需保持少量人员施工活动，淠河总干渠底宽60m，围堰填筑占用淠河总干渠过水断面量极小，且施工期为枯水期，灌溉等其他供水需求较小。围堰填筑后供水期对淠河总干渠沿线取水口取水供水无影响。

工程不在饮用水水源保护区内设置生产、生活区，施工废水不外排，对水源地主要影响为围堰填筑拆除施工引起淠河总干渠局部悬浮物浓度增加，围堰拆建时间较短，施工期通过使用袋装土围堰控制施工产生悬浮物浓度，工程施工前制定饮用水应急预案，同时在取水口周围设置防污帘，建设单位在加强对施工人员的饮用水水源地保护意识教育，加快施工进度等保护措施的情况下，工程施工期对苏埠镇饮用水水源地影响较小。

（3）青山乡饮用水水源保护区—一级保护区、二级保护区

青山乡饮用水水源保护区位于六安市裕安区淠河总干渠上段，取水口位于淠河总干渠。

本次治理工程中灯笼店涵、淠河1号涵、范大郢涵位于水源地一级保护区内，南楼涵、孙院涵、六合涵拆除重建位于二级保护区内，其中灯笼店涵位于取水口上游距离约为256m，本工程与青山乡饮用水水源地位置关系见下图。

图5-2-4  淠河总干渠上段工程与青山乡集中式饮用水水源保护区关系图示意图

南楼放水涵、孙院放水涵、六合放水涵等放水涵均为现状已存在并持续运行的水利基础设施，青山乡饮用水取水口设置在淠河总干渠上，位置均无法避让。现状放水涵普遍存在闸室结构严重老化、消能防冲设施损毁、启闭机老化锈蚀等问题。

本次工程对放水涵进行拆除重建有利于解决建筑物现状存在的问题，避免因灌溉期持续放水导致放水涵崩涵、出水无法控制、周边岸坡损毁滑坡等险情对青山取水口构筑物安全、水源地水质稳定产生较大影响，保证青山乡饮用水取水口安全和水源地水质稳定，项目施工前采取编制饮用水水源应急预案等措施，不属于饮用水水源一级保护区内的禁止建设的项目。

本工程为灌区工程，同时具有重要的生活供水和生产供水功能，为非污染的生态影响型工程，不属于饮用水水源二级保护区内禁止建设的项目。

工程在淠河总干渠向六安市、合肥市供水的停水间歇期填筑围堰，围堰填筑包围面积仅需保持少量人员施工活动，淠河总干渠底宽60m，围堰填筑占用淠河总干渠过水断面量极小，且施工期为枯水期，灌溉等其他供水需求较小。围堰填筑后供水期对淠河总干渠沿线取水口取水供水无影响。

工程不在青山乡饮用水水源保护区内设置生产、生活区，施工废水不外排，对水源地主要影响为放水涵施工时围堰填筑拆除施工引起淠河总干渠局部悬浮物浓度增加，围堰拆建时间较短，施工期通过使用袋装土围堰控制施工产生悬浮物浓度，工程施工前制定饮用水应急预案，同时在取水口周围设置防污帘，建设单位在加强对施工人员的饮用水水源地保护意识教育，加快施工进度等保护措施的情况下，工程施工期对青山乡饮用水水源地影响较小。

（4）果园山水库饮用水水源保护区—一级保护区

果园山水库饮用水水源保护区位于合肥市庐江县舒庐干渠桩号56+700南侧，取水口位于果园山水库。

本次治理工程中果园山水库进水闸位于水源地一级保护区内，位于取水口北侧，距离约为30m，本工程与果园山饮用水水源地位置关系见下图。

图5-2-5  舒庐干渠7座水闸工程与果园山水库饮用水水源保护区关系图示意图

舒庐干渠与果园山水库通过果园山水库进水闸连接，该进水闸兼顾有水库补水、水库泄洪作用，由于果园山水库为庐江县饮用水水源地，该水闸启闭更加频繁，现状该闸闸墩老化严重，下游翼墙渗水严重，上游排架严重锈蚀，启闭房渗水且闸门变形无法正常运行，现状已无法正常调节水库补水供水，严重影响果园山水库泄洪和供水的稳定性和安全性。

本次工程对果园山进水闸进行拆除重建有利于彻底解决建筑物现状存在的问题，同时可保证果园山水库饮用水水源的安全和稳定，项目施工前采取编制饮用水水源应急预案等措施，不属于饮用水水源一级保护区内的禁止建设的项目。

工程在果园山水库向庐江县供水的停水间歇期填筑围堰，围堰填筑后进水闸不承担供水任务，利用上游约20m处的泄洪闸和放水涵进行供水和导流，且果园山水库水源除舒庐干渠外还有汇水范围内的地表径流，双重保证下围堰填筑后供水期对果园山水库取水口取水供水无影响。

工程不在果园山水库饮用水水源保护区内设置生产、生活区，施工废水不外排，对水源地主要影响为放水涵施工时围堰填筑拆除施工引起果园山水库局部悬浮物浓度增加，围堰拆建时间较短，施工期通过使用袋装土围堰控制施工产生悬浮物浓度，工程施工前制定饮用水应急预案，同时在取水口周围设置防污帘，建设单位在加强对施工人员的饮用水水源地保护意识教育，加快施工进度等保护措施的情况下，工程施工期对果园山水库饮用水水源地影响较小。

（5）众兴、茶庵镇饮用水水源保护区—一级保护区、二级保护区

众兴、茶庵镇饮用水水源保护区位于淮南市寿县淠东干渠中上段，取水口位于淠东干渠，以佛子岭水库等水源，通过淠河总干渠、淠东干渠输水供水。

本次淠东干渠治理工程中新集放水涵、部分防渗治理位于水源地一级保护区内，唐墩涵、周圩涵、薛圩涵、小店涵、高庄农门、防渗治理位于二级保护区内，其中新集放水涵位于取水口上游距离约为130m，本工程与众兴、茶庵镇饮用水水源地位置关系见下图。

新集放水涵建设于20世纪60年代，为现状已存在并持续运行的水利基础设置，众兴、茶庵镇饮用水取水口设置在淠河总干渠上，位置均无法避让。现状新集放水涵结构老化严重、消能防冲设施几乎完全损毁，启闭机存在老化锈蚀等问题

梅店农门渗漏段筑堤时清基不彻底，堤身与堤基结合不紧密，尤其在跨越老河道处，可能存在渗漏通道，有滑坡、坍塌的风险。

本次工程对新集放水涵进行拆除、梅店农门渗漏段进行防渗治理解决建筑物现状存在的问题，避免因灌溉期持续放水导致放水涵崩涵、出水无法控制、周边岸坡冲毁等险情，对众兴、茶庵镇饮用水取水口构筑物安全、水源地水质稳定产生较大影响，保证众兴、茶庵镇饮用水水源的安全和稳定，项目施工前采取编制饮用水水源应急预案等措施，不属于饮用水水源一级保护区内的禁止建设的项目。

本次工程为灌区工程，同时具有重要的生活供水和生产供水功能，为非污染的生态影响型工程，不属于饮用水水源二级保护区内禁止建设的项目。

工程在淠东干渠向寿县众兴镇、茶庵镇供水的停水间歇期填筑围堰，围堰填筑包围面积仅需保持少量人员施工活动，淠东干渠底宽50m，围堰填筑占用淠东干渠过水断面量极小，且施工期为枯水期，灌溉等其他供水需求较小。围堰填筑后供水期对淠东干渠沿线取水口取水供水无影响。

工程不在众兴、茶庵镇饮用水水源保护区内设置生产、生活区，施工废水不外排，对水源地主要影响为放水涵施工时围堰填筑拆除施工引起淠东干渠局部悬浮物浓度增加，围堰拆建时间较短，施工期通过使用袋装土围堰控制施工产生悬浮物浓度，工程施工前制定饮用水应急预案，同时在取水口周围设置防污帘，建设单位在加强对施工人员的饮用水水源地保护意识教育，加快施工进度等保护措施的情况下，工程施工期对众兴、茶庵镇饮用水水源地影响较小。

图5-2-6  淠东干渠工程与众兴、茶庵镇饮用水水源保护区关系图示意图

（6）董铺水库饮用水水源保护区、大房郢水库饮用水水源保护区—二级保护区

董铺水库、大房郢水库位于安徽省合肥市长丰县，取水口位于水库南侧。

本次治理工程中陆大郢渠下涵、吴大郢渠下涵、王大塘渠下涵、瞿岗渠下涵以及约100m的护砌工程位于水源地二级保护区内，王大塘渠下涵与董铺水库取水口较远，距离约8.36km。

本工程为农田灌溉配套工程，为非污染的生态影响型工程，不属于饮用水水源二级保护区内禁止建设的项目。

工程在滁河干渠向合肥市的停水间歇期填筑围堰，围堰施工期为枯水期，灌溉等其他供水需求较小，且董铺水库和大房郢水库的主要供水渠道为南淝河，该段滁河干渠供水量极小。围堰填筑后供水期对淠东干渠沿线取水口取水供水无影响。

工程不在董铺水库和大房郢水库饮用水水源保护区内设置生产、生活区，施工废水不外排，对水源地主要影响为渠下涵施工时渠下涵上下游围堰、滁河干渠渠下涵段上下游围堰填筑拆除施工引起董铺水库、大房郢水库汇水河流局部悬浮物浓度增加，围堰拆建时间较短，施工期通过使用袋装土围堰控制施工产生悬浮物浓度，施工工程范围仅为渠下涵周边，工程量较小，且工程距离水源地取水口距离较远，建设单位在加强对施工人员的饮用水水源地保护意识教育，禁止生产垃圾、施工人员生活垃圾等抛洒进水滁河干渠和渠下涵河流，加快施工进度，做好水土保持和环境风险防范措施的情况下，总体来讲，工程施工期对董铺水库和大房郢水库饮用水水源地影响较小。

（7）乌龙镇陈楼水厂饮用水水源保护区—二级保护区

乌龙镇陈楼水厂饮用水水源保护区位于六安市霍邱县沣西干渠上段，取水口位于沣西干渠上。

本次工程中乌斗支渠渠首约820m的护砌工程位于饮用水水源二级保护区内，护砌起点距离取水口约90m，本工程与乌龙镇陈楼水厂饮用水水源地位置关系见附图。

本工程渠道护砌为灌区工程，同时具有重要的生活供水和生产供水功能，为非污染的生态影响型工程，不属于饮用水水源二级保护区内禁止建设的项目。

乌斗支渠非供水渠道，围堰填筑施工供水期对沣西干渠沿线取水口取水供水无影响。

护砌工程分段填筑围堰形成干地施工不直接涉水，施工时关闭乌龙支渠进水闸渠道内无水流，工程施工与沣西干渠无直接水力联系，围堰填筑和施工过程对沣西干渠、饮用水水源保护区和取水口几乎无影响。工程施工期间不在饮用水水源保护区内设置生产、生活区，施工废水不外排，取弃土场选址避让饮用水水源保护区，建设单位加强对施工人员的饮用水水源地保护意识教育，加快施工进度，禁止生产生活垃圾等抛洒进入饮用水水源保护区，在采取保护措施的情况下，工程施工期对乌龙镇陈楼水厂饮用水水源地影响较小。

（8）寿县小甸镇饮用水水源保护区—二级保护区

小甸镇饮用水水源保护区位于寿县小甸镇瓦埠湖东侧，取水口位于瓦埠湖出口万小河上。

郑岗泵站位于水源地二级保护区内，位于取水口东侧，距离约为60m，本工程与小甸镇饮用水水源地位置关系见附图。

本工程为灌溉泵站工程，采用配套设置潜水泵，以电进行驱动，水流间接冷却，无需使用油、冷却液等，工程运行不排放水污染物，不属于饮用水水源二级保护区内禁止建设的项目。

工程在万小河向小甸镇供水的停水间歇期填筑围堰，围堰填筑包围面积仅为进水口，不占用万小河过水断面，围堰填筑后供水期对淠河总干渠沿线取水口取水供水无影响。

工程不在饮用水水源保护区内设置生产、生活区，施工废水不外排，工程施工期关闭引水口、唐郢闸渠道、蓄水池内无水，一级泵站下游设置围堰形成干地施工，工程施工及围堰工程与万小河和水源保护地无直接水力联系。考虑工程距离取水口较近，在取水口周围设置防污帘，建设单位在加强对施工人员的饮用水水源地保护意识教育，加快施工进度等保护措施的情况下，工程施工期对果园山水库饮用水水源地影响较小。

（9）舒城县千人桥自来水厂、千人桥上阳自来水厂饮用水水源保护区—二级保护区

千人桥、上阳水厂饮用水水源保护区位于六安市舒城县，取水口位于杭埠河上。

本次工程中杭北干渠张湾支渠进水闸、红旗节制闸、西河支渠进水闸位于水源地二级保护区内，张湾支渠进水闸距离取水口距离约为1.529km，本工程与千人桥镇饮用水水源地位置关系见附图。

本次工程为灌区工程，同时具有重要的生活供水和生产供水功能，为非污染的生态影响型工程，不属于饮用水水源二级保护区内禁止建设的项目。

杭北干渠非供水渠道，围堰填筑施工供水期对杭埠河沿线取水口取水供水无影响。

工程不在饮用水水源保护区内设置生产、生活区，施工废水不外排，对水源地主要影响为涵闸施工围堰填筑拆除施工，引起杭北干渠局部悬浮物浓度增加，围堰拆建时间较短，施工期通过使用袋装土围堰控制施工产生悬浮物浓度，围堰填筑、拆除时段关闭舒庐干渠与杭埠河直接联通的闸门，切断水力联系，建设单位加强对施工人员的饮用水水源地保护意识教育，加快施工进度，禁止生产生活垃圾等抛洒进入饮用水水源保护区。在采取保护措施的情况下，工程施工期对千人桥镇饮用水水源地影响较小。

（10）肥东县众兴水库饮用水水源保护区—准级保护区

本项目在众兴水库饮用水水源一级、二级保护区内无工程，大高支渠全段以及双庙支渠的渠首位于准保护区内，准保护区的工程主要包括渠道清淤、护砌、渠堤加培、切岭整治、新建1座进水闸、拆除重建3座进水闸、放水涵拆建、渠下涵拆建等，各个工程距离取水口较远，最近距离约为9.48km。本工程与众兴水库厂饮用水水源地位置关系见附图。

本次工程为灌区工程，同时具有重要的生活供水和生产供水功能，为非污染的生态影响型工程，工程建设不新增污染物排放，不属于饮用水水源准保护区内禁止建设的项目。

大高支渠、双庙支渠非供水渠道，围堰填筑施工供水期对众兴水库沿岸取水口取水供水无影响。

清淤等渠道、渠系建筑物工程分段填筑围堰形成干地施工不直接涉水，淤泥渠道及时转移至弃土场，施工时为非灌溉期，电灌站不抽水进入众兴分干渠，关闭支渠进水闸渠道内无水流，工程施工与众兴水库无直接水力联系，围堰填筑和施工过程对饮用水水源保护区和取水口几乎无影响。工程施工期间不在饮用水水源保护区内设置生产、生活区，施工废水不外排，取弃土场选址避让饮用水水源准保护区，建设单位加强对施工人员的饮用水水源地保护意识教育，加快施工进度，禁止生产生活垃圾等抛洒进入饮用水水源保护区，在采取保护措施的情况下，工程施工期对众兴水库饮用水水源地影响较小。

5.2.2 运营期地表水环境影响

工程运行期工程本身不产生污染物，本工程实施后，整体上渠堤和滩地的几何形态，水力学因子，如过流断面、水力坡降、河道弯曲率、水深等较工程实施前基本无变化，因此对水系水体的水环境质量和水环境容量影响较小。

（1）渠道清淤后对地表水的影响

本次治理工程对14个渠道现状进行清淤，工程提高了治理渠道的过水能力，减少了地表水的滞留时间，并且增大了渠道水环境容量。治理渠道对入渠道的面源污染稀释能力增强，在一定程度上减缓了区域面源污染的影响。同时，根据同类底泥疏浚工程经验可得，渠道清淤清除了表层底泥，减少了内源污染物，有利于抑制渠道内源污染物释放，对水环境改善有积极意义。

（2）堤防工程对水环境影响分析

本治理工程中的堤防工程是在现有堤防的基础上进行加高培厚。对现有堤防加固前进行清理，清除了堤防现状存在的垃圾、杂物，搬迁了堤防上的部分居民，减少了面源污染量；通过堤防加固，可改变现有堤防堤身松散状态，提高堤身抗冲、抗风蚀及抗渗能力，有效减缓汛期水土流失导致的水质降低问题。同时工程运行期由于降低了渠道的粗糙率，提高了防洪能力，减少了同等流量下渠道水流的滞留时间，有利于污染物质的迁移扩散和交换，在一定程度上可以改善渠道的现状水质条件，给水环境带来有利影响。

（3）工程管理生活污水对水环境的影响

项目管理房生活污水产生后经生活污水处理设施预处理后达标后通过市政污水管网排至下游城镇污水厂，没有条件接入污水管网的，生活污水经污水处理措施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准就农利用或达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准清运至周边污水处理厂。

①生活污水产生量

由下表可知，每个管理房日生活污水产生量平均约为0.3m3/d，污水处理措施约为10m3的有效容积，则转运周期约为33.3天，单次产生量约为10m3；安徽省朱集灌区管理总局将军岭管理处现状管理人员较多约为人16人，生活污水产生量平均约为0.64m3/d，则转运周期约为15.6天，单次产生量约为10m3。

现状管理房污水产生量较小，转运周期均大于15天，单次转运量较小约为10m3，且本次改造项目实施后，不新增管理人员和生活污水量。

表5-2-2  运营期生活污水处理情况

| 类别 | 工程 | 主要污染物 | 现有项目排放量*（t/a） | 本项目排放量（t/a） | 以新带老 | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 淠河总干渠上段工程 | 废水量 | 168 | 168 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 4032 | 4032 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 4032 | 4032 | 0 | 0 |
|  | 樊通桥渠下涵工程 | 废水量 | 84 | 84 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 2016 | 2016 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 2016 | 2016 | 0 | 0 |
|  | 淠河总干渠下段工程 | 废水量 | 36 | 36 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  | 聚星渡槽工程 | 废水量 | 48 | 48 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1152 | 1152 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1152 | 1152 | 0 | 0 |
|  | 滁河干渠总局直管段工程 | 废水量 | 192 | 192 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 4608 | 4608 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 4608 | 4608 | 0 | 0 |
|  | 滁河干渠6座渠下涵工程 | 废水量 | 36 | 36 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  | 淠杭干渠工程 | 废水量 | 36 | 36 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  | 淠东干渠工程 | 废水量 | 60 | 60 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  | 瓦西干渠工程 | 废水量 | 36 | 36 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  | 堰口分干渠工程 | 废水量 | 72 | 72 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1728 | 1728 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1728 | 1728 | 0 | 0 |
|  | 淠源分干渠工程 | 废水量 | 108 | 108 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 2592 | 2592 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 2592 | 2592 | 0 | 0 |
|  | 小蜀山分干渠工程 | 废水量 | 84 | 84 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 2016 | 2016 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 2016 | 2016 | 0 | 0 |
|  | 瓦东双庙支渠工程 | 废水量 | 36 | 36 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  | 东风支渠工程 | 废水量 | 60 | 60 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |
|  | 界河支渠工程 | 废水量 | 60 | 60 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  | 义河支渠工程 | 废水量 | 60 | 60 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  | 袁店支渠工程 | 废水量 | 60 | 60 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  | 堰西支渠工程 | 废水量 | 48 | 48 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1152 | 1152 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1152 | 1152 | 0 | 0 |
|  | 众兴双庙支渠工程 | 废水量 | 36 | 36 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  | 大高支渠工程 | 废水量 | 36 | 36 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  | 白龙支渠工程 | 废水量 | 60 | 60 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  | 郑岗泵站工程 | 废水量 | 48 | 48 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1152 | 1152 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1152 | 1152 | 0 | 0 |
|  | 沣东干渠工程 | 废水量 | 360 | 360 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 8640 | 8640 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 8640 | 8640 | 0 | 0 |
|  | 沣西干渠工程 | 废水量 | 288 | 288 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 6912 | 6912 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 6912 | 6912 | 0 | 0 |
|  | 姚李支渠工程 | 废水量 | 60 | 60 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  | 胜天支渠工程 | 废水量 | 36 | 36 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  | 乌斗支渠工程 | 废水量 | 72 | 72 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1728 | 1728 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1728 | 1728 | 0 | 0 |
|  | 舒庐干渠7座水闸工程 | 废水量 | 180 | 180 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 4320 | 4320 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 4320 | 4320 | 0 | 0 |
|  | 杭北干渠工程 | 废水量 | 215.04 | 215.04 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 0.064512 | 0.064512 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.064512 | 0.064512 | 0 | 0 |
|  | 沙胜支渠工程 | 废水量 | 60 | 60 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
|  | 乐桥支渠工程 | 废水量 | 36 | 36 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 864 | 864 | 0 | 0 |
|  | 马田支渠工程 | 废水量 | 48 | 48 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 1152 | 1152 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 1152 | 1152 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 废水量 | 2891 | 2891.04 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 62784.08 | 62784.08 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 62784.08 | 62784.08 | 0 | 0 |

*部分工程包含多个管理段，管理段情况详见表2-1-3

②处理方式可行性

其中淠河总干渠戚家桥管理分局城南管理段位于六安市城区，运营期生活污水经污水处理措施预处理后经市政污水管网排至六安市城南生活污水处理厂，本次改造项目实施后，不新增管理人员和生活污水量，现状生活污水管网已接通，六安市城南生活污水处理厂运行稳定，出污水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918-2002）一级A标准。

其他管理房施工人员较少的管理段生活污水经预处理后达标就农利用，安徽省朱集灌区管理总局将军岭管理处生活污水经污水处理措施处理后定期清运至将军岭生活污水处理厂，将军岭生活污水处理厂现状情况如下：

表5-2-3  将军岭污水处理厂依托可行性一览表

| 项目名称 | 管理单位全称 | 管理单位位置 | 周边乡镇污水处理厂名称 | 具体位置、距离管理房距离km | 处理规模m3/d | 现状处理水量m3/d | 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楚河总干渠工程 | 安徽省朱集灌区管理总局将军岭管理处 | 合肥市蜀山区小庙镇 | 将军岭污水处理厂 | S93机场高度与X047县道交口东北角，距离管理段2.49km | 100 | 65 | 机械格栅+调节池+提篮过滤器+A2O+MBR膜生物反应器+石英砂过滤器+人工湿地 |

由上表可知，污水处理距离管理段较近，污水里规模剩余35m3/d，满足本项目单次处理水量约10m3的需求，现状将军岭污水处理厂运行状况良好，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918-2002）一级A标准和环巢湖流域的排放标准。

本次评价要求建设单位和管理单位采用就农处理的方式处理生活污水需要定期对水质进行监测，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准后方可就农处理；采用转运至污水处理厂的在预定转运周期临近前3天，提前沟通污水处理厂，确保生活污水收集后可以直接转运至污水处理厂处理。

技改项目实施后，管理范围依托现有污水处理设施和下游污水处理厂，在严格实行管理制度，定期监测、提前沟通的情况下，运营期生活污水处理方式可行，生活污水部不排放或者进入下游污水处理厂对区域地表水环境影响较小。

表5-2-3 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区☐；重要湿地☐； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地☐；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区☐；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放☐；间接排放；其他 |  |  |  |  |  |  | 水温☐；径流；水域面积☐ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物☐；有毒有害污染物☐；非持久性污染物； pH值；热污染☐；富营养化☐；其他☐ |  |  |  |  |  |  | 水温☐；水位（水深）；流速；流量；其他☐ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级☐；二级☐；三级A☐；三级B； |  |  |  |  |  |  | 一级；二级；三级； |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建☐；在建☐；拟建☐；其他； |  | 拟替代的污染源☐； |  |  |  |  | 排污许可证☐；环评☐；环保验收☐；既有实测☐；现场监测☐；入河排放数据☐；其他☐ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期☐；枯水期；冰封期☐； 春季；夏季☐；秋季☐；冬季☐； |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他☐； |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发☐；开发量40%以下☐；开发量40%以上； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期☐；枯水期；冰封期☐； 春季；夏季☐；秋季☐；冬季☐； |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测☐；其他☐； |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期☐；枯水期；冰封期☐； 春季；夏季；秋季☐；冬季☐； |  |  |  | （pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类） |  |  |  | 监测断面或点位个数 （34） |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类☐；II类；Ⅲ类；Ⅳ类☐；Ⅴ类☐； 近岸海域：第一类☐；第二类☐；第三类☐；第四类☐； 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期☐；枯水期；冰封期☐； 春季；夏季☐；秋季☐；冬季☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况☐；达标☐；不达标☐； 水环境控制单元或断面水质达标状况☐；达标；不达标☐； 水环境保护目标质量状况；达标；不达标☐； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标；不达标☐； 底泥污染评价； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价☐； 水环境质量回顾评价☐； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况☐； |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区； 不达标区☐； |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （流量、流速、水位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期☐；枯水期；冰封期☐； 春季；夏季☐；秋季☐；冬季☐； 设计水文条件☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后☐； 正常工况；非正常工况☐； 污染控制和减缓措施方案☐； 区（流）域环境质量改善目标要求情景☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解☐；解析解☐；其他；导则推荐模式☐；其他☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水源井影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标☐；替代削减源☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求☐； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标☐； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☐； 水环境控制单元或断面水质达标； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求☐； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☐； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价☐； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | （） |  | （） |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排放许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） |  | （） |  | （） |  |  |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（0.6）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环境措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域消减☐；依托其他工程措施☐；其他☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动；自动☐；无监测☐； |  |  |  | 手动；自动☐；无监测☐； |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （灌区） |  |  |  | （生产废水出水口；生活污水出水口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （水温、pH、DO、高锰酸盐指数、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类） |  |  |  | （pH、SS、石油类；生活污水：CODCr、BOD5、NH3-N、TP） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 大气环境影响分析与评价

本工程对大气环境的影响主要发生在施工期；根据大气污染源分析，施工大气污染源主要包括扬尘、燃油废气和底泥恶臭等，主要污染物为TSP、SO2、NOx、NH3、H2S、沥青烟等。

5.3.1 施工扬尘

施工扬尘主要包括两个方面的来源：一是土石方开挖及回填产生扬尘，二是施工机械和运输车辆产生的交通扬尘。本工程按内容划分，扬尘来源主要包括土石方开挖、回填、工程物料装卸对方，施工垃圾对方、清运弃土（渣）场清表及道路运输等。

目前水利工程施工期扬尘源强监测相关数据较少，参照文献《施工扬尘污染监测与分析》（张涛等，2023.1.26），通过参与研究的150个施工场地监测数据进行分析，土方基坑开挖回填施工、场界TSP排放浓度分别约为75μg/m3、70μg/m3。

建筑施工场界外扬尘在距场界15m处开始迅速下降，在距离场界100m处，扬尘总量仅为场界处的11%左右，即建筑施工周围扬尘浓度随水平扩散距离的增加迅速降低。根据施工场外降尘量衰减规律，可得出本工程各施工作业过程中20m、50m、100处最大可能扬尘浓度，如表5.3-1所示。

对于施工工区扬尘，可通过调整施工工区设备设施布置、加强物料覆盖并定时洒水，以降低扬尘对周边易受影响敏感点带来的可能影响，其中特别是距离周围居民点距离小于30m的施工场地，应在无雨日加强洒水，尽可能避免施工扬尘对居民生活造成的影响。以洒水降尘效果为50%计，工程距离各施工环节不同距离处扬尘浓度如表5.3-1所示。

表5.3-1  降尘前后距离施工点不同距离扬尘浓度变化

| 工程内容 | 扬尘环节 | 20m处（μg/m³） |  | 50m处（μg/m³） |  | 100m处（μg/m³） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 降尘前 | 降尘后 | 降尘前 | 降尘后 | 降尘前 | 降尘后 |
| 渠道开挖 | 沟槽开挖 | 71 | 35.5 | 18.75 | 9.375 | 7.5 | 3.75 |
|  | 清表 | 71 | 35.5 | 18.75 | 9.375 | 7.5 | 3.75 |
| 水闸、渠下涵、泵站施工 | 土方开挖 | 71 | 35.5 | 18.75 | 9.375 | 7.5 | 3.75 |
| 取、弃土场 | 清表 | 71 | 35.5 | 18.75 | 9.375 | 7.5 | 3.75 |
|  | 渣土装卸作业 | 68 | 34 | 18.25 | 9.125 | 7.3 | 3.65 |
| 老渠系建筑物拆除 | 拆除 | 65 | 32.5 | 17.5 | 8.75 | 7 | 3.5 |

交通扬尘主要是由于施工车辆在运输施工材料而引起，属于动力扬尘。引起交通扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

查阅相关道路扬尘实验资料，一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表5.3-2。

表5.3-2  不同车速和地面清洁程度时的交通扬尘 单位：kg/km·辆

| 汽车速度，km/h | 道路表面粉尘量，kg/m² |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由表5.3-2可知，同样路面清洁程度情况下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面清洁程度越差，则扬尘量越大。因此，施工期土方、建材等运输过程中应限制运输车辆行驶速度并保持路面清洁。根据水利工地施工经验，在道路不洒水的情况下，交通扬尘影响范围一般为50m左右，地面洒水后，扬尘量会大大减少，具体见表5.3-3。

表5.3-3  交通扬尘污染状况TSP浓度变化对比表

| 监测点位置 |  | 场地不洒水 | 场地洒水后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距场地不同距离处TSP的浓度值（mg/m³） | 10m | 1.75 | 0.437 |
|  | 20m | 1.30 | 0.350 |
|  | 30m | 0.78 | 0.310 |
|  | 40m | 0.365 | 0.265 |
|  | 50m | 0.345 | 0.250 |
|  | 100m | 0.330 | 0.238 |

工程需要物料、开挖土石方数量较大，道路运输繁忙。本工程施工过程中，对外交通主要为省级干线公路，省、县、乡三级公路，为沥青或混凝土路面，道路较为清洁，汽车行驶过程产生的扬尘较少。交通扬尘主要来自于场内交通运输过程中，场内交通道路主要为简易碎石道路，根据相关资料和经验，若遇到干旱少雨大风季节，交通扬尘将较为严重，可能会对周围敏感保护目标产生影响。因此，施工过程中，需要对施工道路经常洒水以降低扬尘污染。

5.3.2 燃油废气对大气影响

根据污染源强核算，施工期燃油废气的产生量为CO为204.6t、NOx为336.43t、SO2为24.55t。根据施工组织设计，本工程施工期为24个月，工程施工期间使用机械主要为挖掘机、推土机、自卸汽车、载重汽车等，其中车辆主要集中于施工道路沿线，其他机械主要布置于各施工场地。由于本工程总体呈线性，施工线长，工区布置分散，施工期燃油废气多为流动性、间歇性排放，污染强度不大，因此燃油废气排放强度十分有限。此外，考虑工程施工场地位于农村旷野，地势平坦开阔，冬季天气以晴朗多风为主，大气扩散条件好，大气污染物背景值低，工程施工燃油废气不会对周围环境产生明显影响。

5.3.3 恶臭气体对大气影响

根据项目现场勘查，本次有渠道涉及清淤工程，工程范围内基本为农村，有足够的作业空间，渠道清淤方式分为干地明挖疏浚。在渠道清淤治理、底泥晾晒过程中，渠道底泥厌氧分解会产生一些具有臭味的物质（如H2S、NH3等），这些具有臭味的物质会挥发进入大气，影响周围的环境空气质量。

本次环评对于该工程清淤和底泥修复过程中产生的恶臭气体强度，采用常用的六级臭气强度评价法进行类比分析与评价。

六级臭气强度评价法：用嗅觉感觉出来的臭气强度，用“嗅觉阈值”来表示，所谓嗅觉阈值就是人所能嗅到某种物质的最小刺激量。臭气强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，共分为6级，见下表。为防止臭气扩散影响周围环境，对臭气的限值要求一般相当于臭气强度2.5~3.5级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需采取措施。

表5.3-4  臭气强度分级表

| 强度等级 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度） |
| 2 | 容易感到轻微臭味（认知阈值浓度） |
| 3 | 明显感到臭味 |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

类比同类工程预计，本项目清淤底泥散发的恶臭强度可达3级。

表5.3-5  底泥疏挖（干塘干挖）臭气强度

| 距离 | 臭气感觉强度 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 岸边 | 有较明显臭味 | 3级 |
| 岸边30米 | 轻微 | 2级 |
| 岸边80米 | 极微 | 1级 |
| 100米 | 无 | 0级 |

本项目共设置43个弃土区，其中部分渠道采用取弃结合的方式，其中瓦东干渠双庙支渠等14个项目涉及清淤，其余主要为工程弃土，基本无明显臭味。由于本工程为干式开挖，底泥产生量相对较少，其气味影响范围一般在50m以内，随着各作业区的施工结束及底泥表面迅速固化，恶臭气味将会消失。因此底泥臭气对周边环境敏感目标影响属于短暂、临时影响，评价要求工程施工时需加强对敏感点的保护，优化底泥弃置点位置，涉及清淤的弃土场选址距离居民点50m以上，马田支渠（涉及清淤）16#弃土场距离最近的敏感点管岗约42m，考虑淤泥可能产生臭气，淤泥堆放在16#弃土场远离居民点一侧，并且做好除臭措施，喷洒除臭剂，及时覆盖，减少臭气的暴露时间，随着各作业区的施工结束及植被恢复，恶臭气味将会消失，因此弃土区臭气对周边环境敏感目标影响较小。

5.3.4 有机废气对大气影响

子项目樊通桥渠下涵工程需要采用单组分聚脲防水涂料和渗透型氟硅防护涂料，均为高固分材料，其在施工过程中产生的非甲烷总烃量较少。本工程中选用的单组分聚脲防水涂料不需现场进行计量和调配，只进行简单混合搅拌，涂料在施工过程产生的有机废气量很少，也可避免施工现场因计量不精确导致的施工质量问题，且施工便利，采用刮板刮涂施工，施工工艺均较简单，施工速度快。

单组分聚脲防水涂料是外露环保型涂料，其固含量≥80%。根据国内多个工程经验可知，先后在深圳东江5号引水隧洞、龙羊峡水电站表孔、狗皮滩水电站水垫塘、张家口清水河混凝土防渗、云桥上库混凝土面板、宝泉抽水蓄能电站上库进水口混凝土面板及伸缩缝、双沟混凝土面板裂缝处理、白莲崖水库泄洪洞、花凉亭水库溢洪道抗冲磨防护、陈村水库大坝坝顶防护、月谭水库溢洪道表面防护、甘肃双塔渡槽、克孜河南岸干渠渡槽、苏巴什水库面板抗冻害防护处理等工程进行了应用。根据多个工程在实施中对单组分聚脲材料性能或水质影响检测结果可知，材料性能满足规范要求，其在施工过程中对水库或渡槽通水水质无影响。2018年12月，国家建筑材料测试中心评价单组分聚脲防水涂料符合《绿色建筑选用产品证明商标管理办法》相关要求，准许使用绿色建筑选用产品标志。2019年7月，水利部科技推广中心将单组分聚脲防水涂料（技术）列入《2019年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，认定为水利先进实用技术。渗透型氟硅防护涂料中挥发性组分少、污染小，固化物无毒、耐化学介质性好，施工过程对人体影响较小。

5.3.5 大气环境影响评价自查表

表5.3-6  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  | 二级 |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5-50km□ |  | 边长=5km□ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500-2000t/a□ |  | ＜500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP、苯并芘、NH3、H2S） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  | 附录D |  |  | 其他标准 |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  | 三类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  | 区域污染源 |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ |  | 网络模型□ | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5-50km□ |  | 边长=5km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时间（ ）h |  |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP、苯并芘、NH3、H2S） |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物年排放量 | SO2：（ ）t/a |  | NOX：（ ）t/a |  |  | 颗粒物：（ ）t/a |  |  | 非甲烷总烃：（ ）t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 声环境影响预测与评价

本工程对声环境的影响主要发生在施工期，施工期的噪声源包括施工机械施工产生的点源噪声和自卸汽车运行产生的流动噪声，根据不同噪声源，其影响与评价如下：

5.4.1施工期声环境影响分析

5.4.1.1 固定声源预测模式

根据拟建项目设备声源特征和声环境的特点，结合《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的工业噪声预测模式：

①预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级〔LA（r）〕：

式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

Lpi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB；

②在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按下式计算：

LA（r）=LA（r0）－（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）

式中：LA（r）——距声源r处A声级，dB（A）；

LA（r0）——参考位置r0处A声级，dB（A）；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）；

Abar——屏障引起的A声级衰减量，dB（A）；

Agr——地面效应A声级衰减量，dB（A）；

③几何发散衰减Adiv

本项目施工期间产生的噪声的设备如挖掘机、钻孔机等较为集中，可视为室外点声源处理；加工场地同样视为点声源。

Adiv=20lg（r/r0）

本次评价仅考虑几何发散衰减量。故预测采用的户外声传播衰减模式可简化为下式：

LA（r）=LA（r0）－Adiv

④其他衰减量

户外声传播衰减过程中，空气吸收衰减量、地面效应衰减量与几何发散衰减量相比甚小，故本次预测中忽略空气吸收衰减量Aatm、地面效应衰减量和其他多方面因素引起的A声级衰减量Amisc。

综上所述，本次预测采用的户外声传播衰减模式可简化为下式：

LA（r）=LA（r0）－20lg（r/r0）

⑤预测点贡献值计算

设第i室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（LEqg）为：

式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数；

⑥预测点的预测等效声级（LEq）计算

式中：LEqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB（A）；

LEqb——预测点背景值，dB（A）

5.4.1.2 固定声源影响预测

在施工过程中，挖掘机等为固定噪声源，推土机等施工机械由于活动范围较小，且车速慢，也可按固定源考虑。

（1）单台施工机械场界噪声预测

计算本工程固定连续噪声点源，见下表。

表5.4-1  施工噪声固定连续点源贡献值

| 施工工序 | 声源 | 5m处声源源强（dB） | 离声源不同距离的噪声贡献值（dB） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20m | 40m | 80m | 160m | 320m | 640m |
| 渠道清淤 | 反铲挖掘机 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 铲运机 | 80 | 54.0 | 48.0 | 41.9 | 35.9 | 29.9 | 23.9 |
|  | 推土机 | 82 | 56.0 | 50.0 | 43.9 | 37.9 | 31.9 | 25.9 |
|  | 自卸汽车 | 82 | 56.0 | 50.0 | 43.9 | 37.9 | 31.9 | 25.9 |
| 渠堤加培 | 反铲挖掘机 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 拖拉机 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 自卸汽车 | 82 | 56.0 | 50.0 | 43.9 | 37.9 | 31.9 | 25.9 |
|  | 蛙夯 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
| 切岭段整治、坡面整治 | 反铲挖掘机 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 铲运机 | 80 | 54.0 | 48.0 | 41.9 | 35.9 | 29.9 | 23.9 |
|  | 推土机 | 82 | 56.0 | 50.0 | 43.9 | 37.9 | 31.9 | 25.9 |
|  | 自卸汽车 | 82 | 56.0 | 50.0 | 43.9 | 37.9 | 31.9 | 25.9 |
| 渠道护砌 | 反铲挖掘机 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 铲运机 | 80 | 54.0 | 48.0 | 41.9 | 35.9 | 29.9 | 23.9 |
|  | 推土机 | 82 | 56.0 | 50.0 | 43.9 | 37.9 | 31.9 | 25.9 |
|  | 打夯机 | 88 | 62.0 | 56.0 | 49.9 | 43.9 | 37.9 | 31.9 |
|  | 混凝土搅拌机 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 电动振捣器 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 机动翻斗车 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
| 防渗治理、填塘固基 | 反铲挖掘机 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 铲运机 | 80 | 54.0 | 48.0 | 41.9 | 35.9 | 29.9 | 23.9 |
|  | 推土机 | 82 | 56.0 | 50.0 | 43.9 | 37.9 | 31.9 | 25.9 |
|  | 电动振捣器 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
| 滑坡治理 | 反铲挖掘机 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 铲运机 | 80 | 54.0 | 48.0 | 41.9 | 35.9 | 29.9 | 23.9 |
|  | 推土机 | 82 | 56.0 | 50.0 | 43.9 | 37.9 | 31.9 | 25.9 |
| 涵闸等渠系建筑物工程 | 履带拖拉机 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 液压破碎镐 | 86 | 60.0 | 54.0 | 47.9 | 41.9 | 35.9 | 29.9 |
|  | 反铲挖掘机 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 循环转机 | 87 | 61.0 | 55.0 | 48.9 | 42.9 | 36.9 | 30.9 |
|  | 自卸汽车 | 82 | 56.0 | 50.0 | 43.9 | 37.9 | 31.9 | 25.9 |
|  | 混凝土搅拌运输车 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 混凝土输送泵 | 90 | 64.0 | 58.0 | 51.9 | 45.9 | 39.9 | 33.9 |
|  | 电动振捣器 | 86 | 60.0 | 54.0 | 47.9 | 41.9 | 35.9 | 29.9 |
|  | 起重机 | 87 | 61.0 | 55.0 | 48.9 | 42.9 | 36.9 | 30.9 |
| 堤顶防汛路 | 反铲挖掘机 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 75KW推土机 | 82 | 56.0 | 50.0 | 43.9 | 37.9 | 31.9 | 25.9 |
|  | 自卸汽车 | 82 | 56.0 | 50.0 | 43.9 | 37.9 | 31.9 | 25.9 |
|  | 混凝土搅拌运输车 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
|  | 混凝土输送泵 | 90 | 64.0 | 58.0 | 51.9 | 45.9 | 39.9 | 33.9 |
|  | 电动振捣器 | 86 | 60.0 | 54.0 | 47.9 | 41.9 | 35.9 | 29.9 |
|  | 压路机 | 80 | 54.0 | 48.0 | 41.9 | 35.9 | 29.9 | 23.9 |
|  | 蛙夯机 | 85 | 59.0 | 53.0 | 46.9 | 40.9 | 34.9 | 28.9 |
| 施工布置区 | 钢筋剪切机 | 80 | 54.0 | 48.0 | 41.9 | 35.9 | 29.9 | 23.9 |
|  | 加工刨 | 78 | 52.0 | 46.0 | 39.9 | 33.9 | 27.9 | 21.9 |
|  | 搅拌设备 | 90 | 64.0 | 58.0 | 51.9 | 45.9 | 39.9 | 33.9 |

（2）不同施工工序机械综合影响预测

通过与设计单位沟通，初步拟定不同施工工序，错峰施工，因此仅考虑不同施工工序单独作用下的综合影响，不考虑不同施工工序同时施工的综合影响。考虑施工工序的施工机械的使用情况，存在多台机械共同作业的情况，因此，同一施工工序，噪声源组合在不同距离的噪声预测值，见下表所示。

表5-4-2  施工噪声源组合在不同距离的噪声预测值

| 施工工序 | 同时作业的施工机械组合 |  | 离声源不同距离的噪声贡献值（dB） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备 | 设备源强（dB） | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m |
| 渠道清淤 | 反铲挖掘机×2 铲运机×1 推土机×1 自卸汽车×1 | 90.2 | 70.2 | 64.2 | 58.2 | 54.7 | 52.2 | 50.2 |
| 渠堤加培 | 反铲挖掘机×2 拖拉机×1 自卸汽车×1 蛙夯×1 | 91.5 | 71.5 | 65.5 | 59.5 | 56.0 | 53.5 | 51.5 |
| 切岭段整治 | 反铲挖掘机×2 铲运机×1 推土机×1 自卸汽车×1 | 90.2 | 70.2 | 64.2 | 58.2 | 54.7 | 52.2 | 50.2 |
| 渠道护砌 | 反铲挖掘机×1 铲运机×1 推土机×1 打夯机×1 混凝土搅拌车×1 电动振捣器×1 机动翻斗车×1 | 91.9 | 71.6 | 65.5 | 59.5 | 56.0 | 53.5 | 51.6 |
| 防渗治理、填塘固基 | 反铲挖掘机×1 铲运机×1 推土机×1 电动振动器×1 | 92.0 | 72.0 | 66.0 | 59.9 | 56.4 | 53.9 | 52.0 |
| 滑坡治理 | 反铲挖掘机×1 铲运机×1 推土机×1 | 87.6 | 67.6 | 61.6 | 55.6 | 52.0 | 49.5 | 47.6 |
| 涵闸等渠系建筑物工程 | 履带拖拉机×1 液压破碎镐×1 反铲挖掘机×1 循环转机×1 自卸汽车×1 混凝土搅拌运输车×1 混凝土输送泵×1 混凝土振捣器×1 起重机×1 | 93.2 | 73.1 | 67.2 | 61.2 | 57.6 | 55.0 | 52.8 |
| 堤顶防汛路 | 反铲挖掘机×2 75KW推土机×2 自卸汽车×1 混凝土搅拌运输车×1 混凝土振捣器×1 | 92.6 | 72.6 | 66.6 | 60.6 | 57.0 | 54.5 | 52.6 |
| 施工布置区 | 钢筋剪切机×1 加工刨×1 搅拌设备×1 | 90.7 | 70.7 | 64.6 | 58.6 | 55.1 | 52.6 | 50.7 |

5.4.1.3 固定声源施工噪声对环境敏感保护目标的影响分析

施工单位需合理安排施工时间，夜间禁止施工；若因工期紧张，必须进行夜间施工的，需采用移动声屏障，并提前告知村民，降低噪声影响。昼间施工噪声应采取如下治理措施以保证敏感点声环境质量达标：

①施工过程中使用的主要机械设备应为低噪声机械设备，例如选择液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处。

③采用声屏障措施：在居民点附近施工需采取设置隔声屏障、加强施工管理等相关的降噪措施。鉴于本项目施工区域呈线状，且存在多个子项目同时施工，要求建设单位每个线性工程项目预留300m以上的移动隔声屏障备用。移动隔声屏障的降噪效果约为10-15dB左右，双层隔声屏障降噪效果为20dB左右。

④施工场地的施工车辆出入地点应远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

⑥加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响时必须首先停止施工，并应及时采取有效的噪声污染防治措施，在验证可做到噪声达标排放的前提下方可继续施工。

根据不同工程内容所需施工机械的情况，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），由于工程位于农村，噪声敏感保护目标距离较近，计算中考虑采取隔声屏障，其隔声降噪措施降低噪声15~20dB（A），本次评价选取20dB（A），计算施工区噪声影响预测见下表所示。

根据下表计算结果分析可以看出，在不考虑任何降噪措施情况下，工程施工活动产生的施工噪声，将使声环境敏感保护目标不满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）1类/2类标准要求，使各声敏感点出现不同程度的超标。本项目部分工程距离周围敏感点距离较近，因此，对于无法达到声环境质量标准的村庄，采取措施后，基本可以达到昼间1类标准，但是部分预测值十分接近标准值。

鉴于各敏感点噪声背景值（昼间、夜间）监测时间为2023年5月24日至5月25日，时值夏季，受到蝉鸣、蛙声的影响显著，而本项目主体工程是在各标段具备开工条件后开始施工，自每年10月开始，次年4月结束，时值冬、春两季，无蝉鸣和蛙声影响，因此实际环境背景噪声值相对监测值较小。同时，考虑到施工环境主要集中在乡野，噪声传播受到树木以及前排房屋的吸收、阻碍作用，一定程度上对噪声进行了衰减，因此实际主体工程施工产生的噪声，其贡献值相比理论预测贡献值小。所以，为尽量减小施工噪声对周围环境的影响，应加强施工管理，严格落实禁止夜间施工。

本工程在以上村庄附近施工周期较短，一般为15天以内，工程对周边敏感保护目标影响时间相对较短，本报告要求施工单位在午间（12:00～14:00）和夜间（22:00~6:00）禁止施工，同时施工前施工单位应提前告知附近居民，安抚居民情绪，以进一步减小施工噪声影响。

表5-4-3  施工噪声对敏感点影响预测结果一览表  单位：dB（A）

| 声环境保护目标名称 | 工程内容 | 与工程位置关系 |  | 执行标准 | 采取的措施 | 背景值/dB（A） |  | 噪声标准/dB（A） |  | 贡献值/dB（A） | 措施后贡献值/dB（A） | 预测值/dB（A） | 较现状增量/dB（A） | 超标和达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离（m） | 岸别 |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 |
| 方冲 | 渠道护砌 | 15 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.3 | 41.3 | 55 | 45 | 68.3 | 48.3 | 53.8 | 1.5 | 达标 |
| 张家院 |  | 15 |  |  |  | 52.4 | 41.4 | 55 | 45 | 68.3 | 48.3 | 53.8 | 1.4 | 达标 |
| 方岗 | 渠道护砌 | 25 | 左岸 | 1类 |  | 52.3 | 41.3 | 55 | 45 | 63.9 | 43.9 | 52.9 | 0.6 | 达标 |
| 罗院子 | 渠道护砌 | 15 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 41.3 | 55 | 45 | 68.3 | 48.3 | 53.8 | 1.5 | 达标 |
| 方家凹 | 渠道护砌 | 35 | 左岸 | 1类 |  | 52.0 | 41.0 | 55 | 45 | 61.0 | 41.0 | 52.3 | 0.3 | 达标 |
| 鲍家庄 | 渠道护砌 | 25 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 41.3 | 55 | 45 | 63.9 | 43.9 | 52.9 | 0.6 | 达标 |
| 刘家庄 | 渠道护砌 | 20 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 41.3 | 55 | 45 | 65.8 | 45.8 | 53.2 | 0.9 | 达标 |
| 上老院 | 渠道护砌 | 50 | 左岸 |  | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 51.6 | 40.9 | 55 | 45 | 57.9 | 51.9 | 54.8 | 3.2 | 达标 |
| 新塘 | 渠道护砌 | 65 | 右岸 | 1类 |  | 52.2 | 41.2 | 55 | 45 | 55.6 | 48.6 | 53.8 | 1.6 | 达标 |
| 崔院子 | 渠道护砌 | 40 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.3 | 41.3 | 55 | 45 | 59.8 | 39.8 | 52.5 | 0.2 | 达标 |
| 钱大庄 | 放水涵拆建 | 74 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.1 | 41.1 | 55 | 45 | 55.8 | 48.8 | 53.8 | 1.7 | 达标 |
| 余老家 | 放水涵拆建 | 80 | 左岸 | 1类 |  | 51.0 | 40.9 | 55 | 45 | 55.1 | 48.1 | 52.8 | 1.8 | 达标 |
| 鲍南楼 | 放水涵拆建 | 45 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 52.3 | 41.3 | 55 | 45 | 60.1 | 45.1 | 53.1 | 0.8 | 达标 |
| 卢大庄 | 放水涵拆建 | 40 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.3 | 41.3 | 55 | 45 | 61.2 | 41.2 | 52.6 | 0.3 | 达标 |
| 朱老庄 | 放水涵拆建 | 50 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 52.3 | 41.3 | 55 | 45 | 59.2 | 44.2 | 52.9 | 0.6 | 达标 |
| 对大庄 | 放水涵拆建 | 115 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 50.8 | 40.9 | 55 | 45 | 52.0 | 45.0 | 51.8 | 1.0 | 达标 |
| 裕安小学 | 渠下涵加固 | 165 | 左岸 | 1类 |  | 51.6 | 42.6 | 55 | 45 | 48.9 | 41.9 | 52.0 | 0.4 | 达标 |
| 松楼郢 | 滑坡治理 | 106 | 左岸 | 1类 |  | 52.4 | 40.9 | 55 | 45 | 47.1 | 40.1 | 52.6 | 0.2 | 达标 |
| 大塘拐 | 滑坡治理 | 156 | 左岸 | 1类 |  | 53.2 | 41.7 | 55 | 45 | 43.7 | 36.7 | 53.3 | 0.1 | 达标 |
| 中塘郢 | 滑坡治理 | 50 | 左岸 | 1类 |  | 53.4 | 41.9 | 55 | 45 | 53.6 | 46.6 | 54.2 | 0.8 | 达标 |
| 聚星社区 | 渡槽拆建 | 25 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.5 | 39.1 | 55 | 45 | 65.3 | 45.3 | 54.1 | 0.6 | 达标 |
| 聚星学区中心学校 | 渡槽拆建 | 55 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 47.9 | 40.2 | 55 | 45 | 58.4 | 51.4 | 52.8 | 4.9 | 达标 |
| 聚星金色童年幼儿园 | 渡槽拆建 | 35 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 47.8 | 40.1 | 55 | 45 | 62.3 | 42.3 | 48.9 | 1.1 | 达标 |
| 独松郢 | 渠道护砌 | 120 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.3 | 42.1 | 55 | 45 | 50.3 | 43.3 | 52.8 | 0.5 | 达标 |
| 将军岭 | 切岭整治 | 40 | 左右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.4 | 42.2 | 55 | 45 | 58.2 | 38.2 | 52.6 | 0.2 | 达标 |
| 孟郢子 | 渠道护砌 | 80 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.5 | 42.3 | 55 | 45 | 53.8 | 46.8 | 53.5 | 1.0 | 达标 |
| 合肥四十二中 | 吴大郢渠下涵加固 | 93 | 左岸 | 1类 |  | 52.4 | 42.2 | 55 | 45 | 53.8 | 46.8 | 53.5 | 1.1 | 达标 |
| 姜大庄 | 姜大庄放水涵拆建 | 136 | 左岸 | 1类 |  | 53.3 | 42.5 | 55 | 45 | 50.5 | 43.5 | 53.7 | 0.4 | 达标 |
| 方家圩 | 李新庄农门维修加固 | 88 | 左岸 | 1类 |  | 53.5 | 42.7 | 55 | 45 | 54.3 | 47.3 | 54.4 | 0.9 | 达标 |
| 黄小庄 | 汪大栗树农门拆建 | 124 | 左岸 | 1类 |  | 53.3 | 42.5 | 55 | 45 | 51.3 | 44.3 | 53.8 | 0.5 | 达标 |
| 崔大庄 | 胡小圩放水涵拆建 | 92 | 右岸 | 1类 |  | 53.3 | 42.5 | 55 | 45 | 53.9 | 46.9 | 54.2 | 0.9 | 达标 |
| 戚大庄 | 戚大庄放水涵拆建 | 102 | 右岸 | 1类 |  | 52.2 | 41.4 | 55 | 45 | 53.0 | 46.0 | 53.1 | 0.9 | 达标 |
| 宋庄 | 平塘2#放水涵拆建 | 10 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 51.6 | 42.6 | 55 | 45 | 73.2 | 51.2 | 54.4 | 2.8 | 达标 |
| 枣树林店 | 枣树林放水涵拆建 | 151 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.6 | 41.8 | 55 | 45 | 49.6 | 42.6 | 53.0 | 0.4 | 达标 |
| 蔡家庄 | 沙井农门拆建 | 130 | 右岸 | 1类 |  | 53.6 | 42.8 | 55 | 45 | 50.9 | 43.9 | 54.0 | 0.4 | 达标 |
| 松棵 | 松棵放水涵拆建 | 120 | 左岸 | 1类 |  | 53.2 | 42.4 | 55 | 45 | 51.6 | 44.6 | 53.8 | 0.6 | 达标 |
| 松棵 | 张庄农门拆建 | 80 | 左岸 | 1类 |  | 53.5 | 42.7 | 55 | 45 | 55.1 | 48.1 | 54.6 | 1.1 | 达标 |
| 张老庄 | 月斗农门拆建 | 44 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.8 | 41.8 | 55 | 45 | 60.3 | 45.3 | 54.4 | 0.6 | 达标 |
| 月牙山村 | 朱老庄放水涵拆建 | 19 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.3 | 42.5 | 55 | 45 | 67.6 | 47.6 | 54.3 | 1.0 | 达标 |
| 胡家庄 | 胡小庄放水涵拆建 | 63 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.6 | 42 | 55 | 45 | 57.2 | 49.2 | 54.2 | 1.6 | 达标 |
| 胡家庄 | 胡小庄放水涵拆建 | 62 | 右岸 | 1类 |  | 53.5 | 42.7 | 55 | 45 | 57.4 | 49.4 | 54.9 | 1.4 | 达标 |
| 甄大庄 | 红冲西放水涵拆建 | 51 | 右岸 | 1类 |  | 52.6 | 42.4 | 55 | 45 | 59.1 | 51.1 | 54.9 | 2.3 | 达标 |
| 谢庄 | 黄泥店放水涵拆建 | 69 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 42.3 | 55 | 45 | 56.4 | 48.4 | 54.4 | 1.3 | 达标 |
| 王家庄 | 红冲东放水涵拆建 | 53 | 左岸 | 1类 |  | 52.5 | 42.2 | 55 | 45 | 58.7 | 50.7 | 54.7 | 2.2 | 达标 |
| 杨家榜 | 高稻场放水涵拆建 | 96 | 左岸 | 1类 |  | 53.2 | 42.2 | 55 | 45 | 53.6 | 45.6 | 53.9 | 0.7 | 达标 |
| 十四石 | 滑坡治理 | 76 | 左岸 | 1类 |  | 53.6 | 42.8 | 55 | 45 | 50.0 | 42.0 | 53.9 | 0.3 | 达标 |
| 胡小庄 | 胡粉坊2#放水涵维修加固 | 36 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.2 | 42.3 | 55 | 45 | 62.1 | 47.1 | 54.2 | 1.0 | 达标 |
| 王庄 | 胡粉坊1#放水涵拆建 | 111 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.8 | 42.8 | 55 | 45 | 52.3 | 44.3 | 54.3 | 0.5 | 达标 |
| 二十石 | 二十担涵维修加固 | 64 | 右岸 | 1类 |  | 53.2 | 42.8 | 55 | 45 | 57.1 | 49.1 | 54.6 | 1.4 | 达标 |
| 谢老庄 | 谢老庄放水涵拆建 | 50 | 左岸 | 1类 |  | 52.4 | 42.2 | 55 | 45 | 59.2 | 51.2 | 54.9 | 2.5 | 达标 |
| 傅老庄 | 仓房放水涵拆建 | 120 | 左岸 | 1类 |  | 53.6 | 42.8 | 55 | 45 | 51.6 | 43.6 | 54.0 | 0.4 | 达标 |
| 大路沿 | 祝墩1#涵拆建 | 66 | 左岸 | 1类 |  | 53.2 | 42.8 | 55 | 45 | 56.8 | 48.8 | 54.6 | 1.4 | 达标 |
| 孙槽坊 | 孙槽坊放水涵拆建 | 104 | 左岸 | 1类 |  | 53.6 | 42.8 | 55 | 45 | 52.9 | 44.9 | 54.1 | 0.5 | 达标 |
| 刘老庄 | 刘老庄放水涵拆建 | 58 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 42.3 | 55 | 45 | 57.9 | 49.9 | 54.8 | 1.7 | 达标 |
| 刘墩 | 硖石农门拆建 | 117 | 左岸 | 1类 |  | 53.6 | 42.8 | 55 | 45 | 51.8 | 43.8 | 54.0 | 0.4 | 达标 |
| 楼郢村 | 北园涵拆建 | 20 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 52.0 | 1.7 | 达标 |
| 土城 | 土城涵拆建 | 160 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 49.1 | 42.1 | 50.9 | 0.6 | 达标 |
| 高庄 | 高庄农门拆建 | 170 | 左岸 | 1类 |  | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 48.6 | 41.6 | 50.8 | 0.5 | 达标 |
| 周家圩 | 唐墩涵拆建 | 170 | 左岸 | 1类 |  | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 48.6 | 41.6 | 50.8 | 0.5 | 达标 |
| 梅店村 | 梅店农户拆建 | 180 | 左岸 | 1类 |  | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 48.1 | 41.1 | 50.8 | 0.5 | 达标 |
| 众兴镇 | 王安进水闸拆建 | 35 | 左岸 | 2类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 50.3 | 40.8 | 60 | 50 | 62.3 | 42.3 | 50.9 | 0.6 | 达标 |
| 王安村 | 渠道护砌 | 190 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 46.3 | 39.3 | 50.6 | 0.3 | 达标 |
| 安丰塘镇 | 戈店节制闸加固 | 30 | 左右岸 | 2类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 50.3 | 40.8 | 60 | 50 | 63.7 | 43.7 | 51.2 | 0.9 | 达标 |
| 廖家庄 | 塘坊放水涵拆建 | 62 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 57.4 | 50.4 | 53.3 | 3.0 | 达标 |
| 孙家潍坊 | 新华涵拆建 | 44 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 60.3 | 45.3 | 51.5 | 1.2 | 达标 |
| 马家庄 | 罗庄2号放水涵拆建 | 59 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 57.8 | 50.8 | 53.6 | 3.3 | 达标 |
| 四大家 | 河沿放水涵拆建 | 132 | 左岸 | 1类 |  | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 50.8 | 43.8 | 51.2 | 0.9 | 达标 |
| 老命郢 | 罗庄3号放水涵拆建 | 116 | 右岸 | 1类 |  | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 51.9 | 44.9 | 51.4 | 1.1 | 达标 |
| 孟家墙 | 孟郢涵拆建 | 159 | 左岸 | 1类 |  | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 49.2 | 42.2 | 50.9 | 0.6 | 达标 |
| 王家酒坊 | 九房涵拆建 | 54 | 右岸 | 1类 |  | 50.3 | 40.8 | 55 | 45 | 58.6 | 51.6 | 54.0 | 3.7 | 达标 |
| 梨树根 | 老龙头节制闸加固 | 25 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 65.3 | 45.3 | 53.4 | 0.7 | 达标 |
| 南小营 | 蒋圩涵加固 | 79 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 55.3 | 47.3 | 53.8 | 1.1 | 达标 |
| 李墙 | 李墙涵拆建 | 81 | 右岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 55.0 | 47.0 | 53.7 | 1.0 | 达标 |
| 欧家老郢 | 欧圩涵拆建 | 98 | 右岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 53.4 | 45.4 | 53.4 | 0.7 | 达标 |
| 王家河坝 | 河坝涵拆建 | 67 | 右岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 56.7 | 48.7 | 54.2 | 1.5 | 达标 |
| 门朝西 | 北老君涵拆建 | 54 | 右岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 58.6 | 50.6 | 54.8 | 2.1 | 达标 |
| 陈家圩 | 桃园进水闸拆建 | 44 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 60.3 | 45.3 | 53.4 | 0.7 | 达标 |
| 郑圩 | 桃园北涵拆建 | 77 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 55.5 | 47.5 | 53.8 | 1.1 | 达标 |
| 小河东 | 桥南西涵拆建 | 54 | 左岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 58.6 | 50.6 | 54.8 | 2.1 | 达标 |
| 西老龙窝 | 南塘进水闸拆建 | 38 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 61.6 | 41.6 | 53.0 | 0.3 | 达标 |
| 郭圩 | 龙窝节制闸拆建 | 59 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 57.8 | 50.8 | 54.9 | 2.2 | 达标 |
| 史圩 | 机耕桥拆建 | 59 | 左岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 57.8 | 50.8 | 54.9 | 2.2 | 达标 |
| 杜家圩 | 杜圩涵拆建 | 50 | 左岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 59.2 | 50.7 | 54.8 | 2.1 | 达标 |
| 杨家圩 | 新店进水闸拆建 | 20 | 左右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.8 | 1.1 | 达标 |
| 古城拐 | 九龙进水闸拆建 | 20 | 右岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.8 | 1.1 | 达标 |
| 黄家圩 | 古城进水闸拆建 | 20 | 右岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.8 | 1.1 | 达标 |
| 牌坊圩 | 十里进水闸拆建 | 90 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 54.1 | 47.1 | 53.8 | 1.1 | 达标 |
| 朱圩 | 九里分支口拆建 | 125 | 右岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 51.3 | 44.3 | 53.3 | 0.6 | 达标 |
| 翁店子 | 渠底护砌 | 35 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.3 | 42.4 | 55 | 45 | 61.0 | 41.0 | 52.6 | 0.3 | 达标 |
| 翁大庄 | 管理道路 | 57 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.3 | 42.4 | 55 | 45 | 57.5 | 50.5 | 54.5 | 2.2 | 达标 |
| 杨老庄 | 陈星生产桥拆建 | 100 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.2 | 55 | 45 | 53.2 | 46.2 | 53.9 | 0.8 | 达标 |
| 徐家盐行 | 机耕桥拆建 | 30 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 63.7 | 43.7 | 53.2 | 0.5 | 达标 |
| 新东 | 北沿放水涵拆建 | 45 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 60.1 | 45.1 | 53.4 | 0.7 | 达标 |
| 大门朝东 | 大门东放水涵拆建 | 100 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 53.2 | 46.2 | 53.6 | 0.9 | 达标 |
| 汪家前套 | 前套机耕桥拆建 | 50 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 59.2 | 34.2 | 52.8 | 0.1 | 达标 |
| 丁家孤堆 | 丁家孤堆进水口拆建 | 90 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 54.1 | 47.1 | 53.8 | 1.1 | 达标 |
| 门西 | 门西机耕桥拆建、放水涵拆建 | 30 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 63.7 | 43.7 | 53.2 | 0.5 | 达标 |
| 程家老郢 | 放水涵、机耕桥拆建 | 20 | 左岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.8 | 1.1 | 达标 |
| 北新店村 | 渠道整治拆建 | 30 | 左岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 63.7 | 43.7 | 53.2 | 0.5 | 达标 |
| 朱家小郢 | 放水涵新建 | 25 | 左岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 65.3 | 45.3 | 53.4 | 0.7 | 达标 |
| 包圩 | 底泥清淤 | 20 | 左岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 64.2 | 44.2 | 53.3 | 0.6 | 达标 |
| 鲁家大郢 | 机耕桥拆建 | 35 | 左岸 | 1类 |  | 52.7 | 42.3 | 55 | 45 | 62.3 | 42.3 | 53.1 | 0.4 | 达标 |
| 堰口镇 | 进水闸拆建 | 10 | 左岸 | 2类 |  | 53.4 | 41.4 | 60 | 50 | 73.2 | 53.2 | 56.3 | 2.9 | 达标 |
| 杨岗村 | 二道河进水闸拆建 | 30 | 右岸 | 1类 |  | 53.4 | 41.4 | 55 | 45 | 63.7 | 43.7 | 53.8 | 0.4 | 达标 |
| 戴家墙 | 过路涵拆建 | 30 | 左岸 | 1类 |  | 53.4 | 41.4 | 55 | 45 | 63.7 | 43.7 | 53.8 | 0.4 | 达标 |
| 李家圩 | 渠道整治 | 30 | 右岸 | 1类 |  | 53.4 | 41.4 | 55 | 45 | 60.7 | 40.7 | 53.6 | 0.2 | 达标 |
| 严家圩 | 进水涵拆建 | 28 | 右岸 | 1类 |  | 53.4 | 41.4 | 55 | 45 | 64.3 | 44.3 | 53.9 | 0.5 | 达标 |
| 寿县陶圩中学 | 渠道整治 | 180 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.4 | 41.4 | 55 | 45 | 45.1 | 38.1 | 53.5 | 0.1 | 达标 |
| 魏家岗 | 进水涵拆建 | 20 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.4 | 41.4 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 54.3 | 0.9 | 达标 |
| 李家大圩 | 机耕桥拆建 | 30 | 左岸 | 1类 |  | 53.4 | 41.4 | 55 | 45 | 63.7 | 43.7 | 53.8 | 0.4 | 达标 |
| 井圩 | 机耕桥拆建 | 20 | 左岸 | 1类 |  | 53.4 | 41.4 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 54.3 | 0.9 | 达标 |
| 窑口街道 | 节制闸拆建 | 20 | 左岸 | 2类 |  | 53.4 | 41.4 | 60 | 50 | 67.2 | 47.2 | 54.3 | 0.9 | 达标 |
| 霍山迎宾府 | 文家岩泄洪闸拆建 | 125 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 51.4 | 41.9 | 55 | 45 | 51.3 | 44.3 | 44.3 | 39.1 | 达标 |
| 文家畈 | 文家岩泄洪闸拆建 | 91 | 右岸 | 1类 |  | 51.4 | 41.9 | 55 | 45 | 54.0 | 47.0 | 47.0 | 41.9 | 达标 |
| 旱龙头 | 旱龙头泄洪闸拆建 | 103 | 左岸 | 1类 |  | 51.4 | 41.9 | 55 | 45 | 53.0 | 46.0 | 46.0 | 40.8 | 达标 |
| 戴家院 | 单冲渡槽拆建 | 116 | 左岸 | 1类 |  | 51.4 | 41.9 | 55 | 45 | 51.9 | 44.9 | 44.9 | 39.8 | 达标 |
| 大柏 | 放水涵拆建 | 140 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 50.3 | 43.3 | 52.8 | 0.5 | 达标 |
| 面坊郢 | 机耕桥拆建 | 40 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 61.2 | 46.2 | 53.2 | 0.9 | 达标 |
| 裴小郢 | 放水涵拆建 | 90 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 54.1 | 47.1 | 53.5 | 1.2 | 达标 |
| 海老庄 | 新建跌水 | 108 |  |  |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 49.5 | 42.5 | 52.7 | 0.4 | 达标 |
| 陈家洼 | 放水涵拆建 | 113 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 52.1 | 45.1 | 53.1 | 0.8 | 达标 |
| 大堰拐 | 人行桥拆建 | 70 | 左岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 56.3 | 49.3 | 54.1 | 1.8 | 达标 |
| 大堰梢 | 机耕桥拆建 | 135 | 左岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 50.6 | 43.6 | 52.8 | 0.5 | 达标 |
| 王家洼 | 人行桥拆建 | 57 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 58.1 | 51.1 | 54.7 | 2.4 | 达标 |
| 姚家畈 | 节制闸拆建 | 90 | 左岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 54.1 | 47.1 | 53.5 | 1.2 | 达标 |
| 三里郢 | 渡槽拆建 | 307 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 43.5 | 36.5 | 52.4 | 0.1 | 达标 |
| 新庄子 | 人行桥拆建 | 55 | 左岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 58.4 | 51.4 | 54.9 | 2.6 | 达标 |
| 牌坊郢 | 放水涵拆建 | 135 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 50.6 | 43.6 | 52.8 | 0.5 | 达标 |
| 平塘坎 | 人行桥拆建 | 78 |  | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 55.4 | 48.4 | 53.8 | 1.5 | 达标 |
| 林小郢 | 放水涵拆建 | 170 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 48.6 | 41.6 | 52.7 | 0.4 | 达标 |
| 刘小 | 机耕桥拆建 | 170 |  | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 48.6 | 41.6 | 52.7 | 0.4 | 达标 |
| 刘岗 | 机耕桥拆建 | 204 | 左岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 47.0 | 40.0 | 52.5 | 0.2 | 达标 |
| 烂稻冲 | 放水涵拆建 | 335 | 左岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 42.7 | 35.7 | 52.4 | 0.1 | 达标 |
| 瓦小岗 | 机耕桥拆建 | 60 | 左岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 57.6 | 50.6 | 54.6 | 2.3 | 达标 |
| 万塘拐 | 放水涵拆建 | 130 | 左岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 50.9 | 43.9 | 52.9 | 0.6 | 达标 |
| 凌大郢 | 机耕桥拆建 | 54 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 58.6 | 51.6 | 55.0 | 2.7 | 达标 |
| 唐郢 | 节制闸拆建 | 90 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 54.1 | 47.1 | 53.5 | 1.2 | 达标 |
| 大路塘 | 渡槽拆建 | 120 | 左岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.5 | 55 | 45 | 51.6 | 44.6 | 53.0 | 0.7 | 达标 |
| 王大郢 | 渠道护砌 | 20 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 65.8 | 45.8 | 54.2 | 0.7 | 达标 |
| 黄豆店 | 渠道护砌 | 20 | 左岸 | 1类 |  | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 65.8 | 45.8 | 54.2 | 0.7 | 达标 |
| 毛狗窝 | 渠道护砌 | 40 | 右岸 | 1类 |  | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 59.8 | 39.8 | 53.7 | 0.2 | 达标 |
| 后圩 | 渠道护砌 | 120 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 50.3 | 43.3 | 53.9 | 0.4 | 达标 |
| 前圩 | 渠道护砌 | 120 | 左岸 | 1类 |  | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 50.3 | 43.3 | 53.9 | 0.4 | 达标 |
| 汪庄 | 渠道护砌 | 20 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 65.8 | 45.8 | 54.2 | 0.7 | 达标 |
| 周岗村 | 放水涵加固 | 40 | 左岸 | 1类 |  | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 61.2 | 41.2 | 53.7 | 0.2 | 达标 |
| 大新庄 | 渠道护砌 | 30 | 左岸 | 1类 |  | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 62.3 | 42.3 | 53.8 | 0.3 | 达标 |
| 小南庄 | 放水涵加固 | 120 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 51.6 | 44.6 | 54.0 | 0.5 | 达标 |
| 北仓村 | 渠道护砌 | 20 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 65.8 | 45.8 | 54.2 | 0.7 | 达标 |
| 大南郢 | 渠道护砌 | 30 | 左岸 | 1类 |  | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 62.3 | 42.3 | 53.8 | 0.3 | 达标 |
| 刘郢 | 渠道护砌 | 110 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 51.0 | 44.0 | 54.0 | 0.5 | 达标 |
| 桃园 | 渠道护砌 | 40 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 59.8 | 39.8 | 53.7 | 0.2 | 达标 |
| 后郢 | 渠道护砌 | 55 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 57.1 | 49.1 | 54.8 | 1.3 | 达标 |
| 三土城 | 底泥清淤 | 55 | 左岸 | 1类 |  | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 55.4 | 48.4 | 54.7 | 1.2 | 达标 |
| 后郢子 | 放水涵加固 | 30 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.5 | 42 | 55 | 45 | 63.7 | 43.7 | 53.9 | 0.4 | 达标 |
| 申家塘 | 渠道整治 | 30 | 左岸 | 1类 |  | 52.4 | 41.8 | 55 | 45 | 60.7 | 40.7 | 52.7 | 0.3 | 达标 |
| 小新庄 | 放水涵加固 | 40 | 右岸 | 1类 |  | 52.4 | 41.8 | 55 | 45 | 61.2 | 41.2 | 52.7 | 0.3 | 达标 |
| 大路庄 | 底泥清淤 | 40 | 右岸 | 1类 |  | 52.4 | 41.8 | 55 | 45 | 58.2 | 38.2 | 52.6 | 0.2 | 达标 |
| 大张郢 | 放水涵加固 | 50 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.4 | 41.8 | 55 | 45 | 59.2 | 51.2 | 54.9 | 2.5 | 达标 |
| 徐套 | 放水涵加固 | 60 | 左岸 | 1类 |  | 52.4 | 41.8 | 55 | 45 | 57.6 | 50.6 | 54.6 | 2.2 | 达标 |
| 徐岗村 | 底泥清淤 | 25 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.4 | 41.8 | 55 | 45 | 62.3 | 42.3 | 52.8 | 0.4 | 达标 |
| 徐岗小学 | 节制闸加固 | 45 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 52.4 | 41.8 | 55 | 45 | 60.1 | 50.1 | 54.4 | 2.0 | 达标 |
| 老岗 | 节制闸加固 | 20 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.4 | 41.8 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.5 | 1.1 | 达标 |
| 龙尾巴沟 | 进水闸拆建 | 35 | 左岸 | 1类 |  | 52.4 | 41.8 | 55 | 45 | 62.3 | 42.3 | 52.8 | 0.4 | 达标 |
| 破楼 | 放水涵拆建 | 140 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.4 | 41.8 | 55 | 45 | 50.3 | 43.3 | 52.9 | 0.5 | 达标 |
| 南顾村 | 进水闸拆建 | 20 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.4 | 41.8 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.5 | 1.1 | 达标 |
| 小庄 | 渠道整治 | 20 | 右岸 | 1类 |  | 52.4 | 41.8 | 55 | 45 | 64.2 | 44.2 | 53.0 | 0.6 | 达标 |
| 王庄 | 放水涵加固 | 20 | 左岸 | 1类 |  | 51.8 | 42.4 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.1 | 1.3 | 达标 |
| 鲍小郢 | 放水涵拆建 | 30 | 左岸 | 1类 |  | 51.8 | 42.4 | 55 | 45 | 63.7 | 43.7 | 52.4 | 0.6 | 达标 |
| 鲍大郢 | 机耕桥拆建 | 20 | 左岸 | 1类 |  | 51.8 | 42.4 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.1 | 1.3 | 达标 |
| 七里井 | 放水涵拆建 | 20 | 左岸 | 1类 |  | 51.8 | 42.4 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.1 | 1.3 | 达标 |
| 刘郢 | 进水闸拆建 | 50 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 51.8 | 42.4 | 55 | 45 | 59.2 | 51.2 | 54.5 | 2.7 | 达标 |
| 双大门 | 放水涵加固 | 20 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 51.8 | 42.4 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.1 | 1.3 | 达标 |
| 左郢 | 放水涵加固 | 20 | 右岸 | 1类 |  | 51.8 | 42.4 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.1 | 1.3 | 达标 |
| 迎河镇 | 底泥清淤 | 20 | 左右岸 | 2类 |  | 51.8 | 42.4 | 60 | 50 | 64.2 | 44.2 | 52.5 | 0.7 | 达标 |
| 新庄 | 放水涵加固 | 20 | 左右岸 | 1类 |  | 51.8 | 42.4 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.1 | 1.3 | 达标 |
| 马堰村 | 放水涵拆建 | 25 | 左、右岸 | 1类 |  | 52.6 | 41.9 | 55 | 45 | 65.3 | 45.3 | 53.3 | 0.7 | 达标 |
| 吴小庄 | 放水涵拆建 | 10 | 左右岸 | 1类 |  | 52.6 | 41.9 | 55 | 45 | 73.2 | 51.2 | 55.0 | 2.4 | 达标 |
| 杨塝 | 放水涵拆建 | 10 | 左右岸 | 1类 |  | 52.6 | 41.9 | 55 | 45 | 73.2 | 51.2 | 55.0 | 2.4 | 达标 |
| 吴山圩 | 放水涵拆建 | 10 | 左右岸 | 1类 |  | 52.6 | 41.9 | 55 | 45 | 73.2 | 51.2 | 55.0 | 2.4 | 达标 |
| 唐夹街 | 渠堤加培 | 50 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.7 | 42 | 55 | 45 | 57.6 | 48.6 | 54.9 | 1.2 | 达标 |
| 郭小庄 | 渠堤加培 | 25 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.7 | 42 | 55 | 45 | 63.6 | 43.6 | 54.1 | 0.4 | 达标 |
| 上桂岗 | 跌水拆建 | 50 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.7 | 42 | 55 | 45 | 59.2 | 44.2 | 54.2 | 0.5 | 达标 |
| 柿树岗 | 机耕桥拆建 | 90 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.7 | 42 | 55 | 45 | 54.1 | 47.1 | 54.6 | 0.9 | 达标 |
| 下桂岗 | 渠堤加培 | 90 | 右岸 | 1类 |  | 53.7 | 42 | 55 | 45 | 52.4 | 45.4 | 54.3 | 0.6 | 达标 |
| 解家圩 | 分水闸拆建 | 150 | 右岸 | 1类 |  | 53.7 | 42 | 55 | 45 | 49.7 | 42.7 | 54.0 | 0.3 | 达标 |
| 西庄 | 人行桥拆建 | 85 | 左岸 | 1类 |  | 52.5 | 43.4 | 55 | 45 | 54.6 | 47.6 | 53.7 | 1.2 | 达标 |
| 张大郢 | 渠道清淤 | 25 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.5 | 43.4 | 55 | 45 | 62.3 | 42.3 | 52.9 | 0.4 | 达标 |
| 张小店 | 跌水闸拆建 | 15 | 左岸 | 1类 |  | 52.5 | 43.4 | 55 | 45 | 69.7 | 49.7 | 54.3 | 1.8 | 达标 |
| 毛墩村 | 新建节制闸 | 65 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.5 | 43.4 | 55 | 45 | 57.0 | 50.0 | 54.4 | 1.9 | 达标 |
| 同心村 | 涵管拆建 | 167 | 左岸 | 1类 |  | 51.6 | 42.8 | 55 | 45 | 48.8 | 41.8 | 52.0 | 0.4 | 达标 |
| 双庙镇 | 芦店分干渠进水闸 | 50 | 右岸 | 2类 |  | 52.1 | 41.8 | 60 | 50 | 59.2 | 51.2 | 54.7 | 2.6 | 达标 |
| 南街 | 双庙进水闸 | 59 | 左岸 | 1类 |  | 52.1 | 41.8 | 55 | 45 | 57.8 | 50.8 | 54.5 | 2.4 | 达标 |
| 圩外 | 施工道路 | 30 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.1 | 41.8 | 55 | 45 | 50.6 | 30.6 | 52.1 | 0.0 | 达标 |
| 陈油坊 | 施工道路 | 32 | 右岸 | 1类 |  | 52.1 | 41.8 | 55 | 45 | 50.0 | 30.0 | 52.1 | 0.0 | 达标 |
| 小葛 | 施工道路 | 20 | 左岸 | 1类 |  | 52.1 | 41.8 | 55 | 45 | 54.1 | 34.1 | 52.2 | 0.1 | 达标 |
| 袁上户 | 施工道路 | 164 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.1 | 41.8 | 55 | 45 | 35.8 | 28.8 | 52.1 | 0.0 | 达标 |
| 陈圩 | 施工道路 | 72 | 右岸 | 1类 |  | 52.1 | 41.8 | 55 | 45 | 43.0 | 36.0 | 52.2 | 0.1 | 达标 |
| 团结村 | 施工道路 | 145 | 左岸 | 1类 |  | 52.1 | 41.8 | 55 | 45 | 36.9 | 29.9 | 52.1 | 0.0 | 达标 |
| 大封洼 | 施工道路 | 15 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.1 | 41.8 | 55 | 45 | 56.6 | 36.6 | 52.2 | 0.1 | 达标 |
| 殷庄 | 施工道路 | 29 | 右岸 | 1类 |  | 53.6 | 41 | 55 | 45 | 50.9 | 30.9 | 53.6 | 0.0 | 达标 |
| 明星村 | 渠岸跌水 | 100 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.6 | 41 | 55 | 45 | 49.4 | 42.4 | 53.9 | 0.3 | 达标 |
| 明新村 | 滑坡治理 | 46 | 右岸 | 1类 |  | 53.6 | 41 | 55 | 45 | 54.3 | 47.3 | 54.5 | 0.9 | 达标 |
| 杨老家 | 渠道护砌 | 75 | 右岸 | 1类 |  | 53.6 | 41 | 55 | 45 | 54.4 | 47.4 | 54.5 | 0.9 | 达标 |
| 吴底下 | 杨老家放水涵 | 153 | 右岸 | 1类 |  | 53.6 | 41 | 55 | 45 | 49.5 | 42.5 | 53.9 | 0.3 | 达标 |
| 童坊 | 放水涵拆建 | 52 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单移动声屏障 | 53.6 | 41 | 55 | 45 | 58.9 | 43.9 | 54.0 | 0.4 | 达标 |
| 程大郢 | 渠道护砌 | 32 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.6 | 41 | 55 | 45 | 61.8 | 41.8 | 53.9 | 0.3 | 达标 |
| 先锋 | 程段水库进水闸新建 | 52 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单移动声屏障 | 53.6 | 41 | 55 | 45 | 58.9 | 43.9 | 54.0 | 0.4 | 达标 |
| 李小郢 | 先锋机耕桥拆建 | 33 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 62.8 | 42.8 | 53.2 | 0.4 | 达标 |
| 小郢坊 | 先锋机耕桥拆建 | 111 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 52.3 | 45.3 | 53.5 | 0.7 | 达标 |
| 许户 | 先锋机耕桥拆建 | 247 | 左岸 | 1类 |  | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 45.4 | 38.4 | 53.0 | 0.2 | 达标 |
| 黄塘井 | 机耕桥加固 | 203 | 右岸 | 1类 |  | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 47.1 | 40.1 | 53.0 | 0.2 | 达标 |
| 杨岗 | 机耕桥加固 | 85 | 右岸 | 1类 |  | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 54.6 | 47.6 | 54.0 | 1.2 | 达标 |
| 孙岗社区 | 机耕桥加固 | 19 | 左岸 | 2类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.8 | 41.5 | 60 | 50 | 67.6 | 47.6 | 54.0 | 1.2 | 达标 |
| 下糖郢 | 机耕桥拆建 | 15 | 左岸 | 1类 |  | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 69.7 | 49.7 | 54.5 | 1.7 | 达标 |
| 令喜希望小学 | 泵站拆建 | 85 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.9 | 41 | 55 | 45 | 54.6 | 47.6 | 54.0 | 1.1 | 达标 |
| 罗岗 | 泵站拆建 | 170 | 左岸 | 1类 |  | 51.8 | 42.3 | 55 | 45 | 48.6 | 41.6 | 52.2 | 0.4 | 达标 |
| 酒坊 | 泵站拆建 | 100 | 右岸 | 1类 |  | 51.8 | 42.3 | 55 | 45 | 53.2 | 46.2 | 52.9 | 1.1 | 达标 |
| 新河村 | 新建泵站 | 40 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 51.8 | 42.3 | 55 | 45 | 61.2 | 41.2 | 52.2 | 0.4 | 达标 |
| 小桥 | 管理道路 | 59 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.6 | 43.4 | 55 | 45 | 57.2 | 49.2 | 54.9 | 1.3 | 达标 |
| 何庄 | 新河北放水口拆建 | 173 | 右岸 | 1类 |  | 53.6 | 43.4 | 55 | 45 | 48.4 | 41.4 | 53.9 | 0.3 | 达标 |
| 刘楼 | 何庄放水口新建 | 147 | 左岸 | 1类 |  | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 49.9 | 42.9 | 53.2 | 0.4 | 达标 |
| 双庄子 | 山洪斗门拆建 | 161 | 左岸 | 1类 |  | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 49.1 | 42.1 | 53.2 | 0.4 | 达标 |
| 上集子 | 桥头1#放水口拆建 | 28 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 64.3 | 44.3 | 53.4 | 0.6 | 达标 |
| 霍邱淮河行蓄洪区安置房 | 管理道路 | 51 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 58.5 | 50.5 | 54.8 | 2.0 | 达标 |
| 黄塘埂 | 贾圩斗门加固 | 28 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 64.3 | 44.3 | 53.4 | 0.6 | 达标 |
| 刘井 | 破岗口农门拆建 | 133 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 50.7 | 43.7 | 53.3 | 0.5 | 达标 |
| 夹沟坝子 | 管理道路 | 144 | 右岸 | 1类 |  | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 49.4 | 42.4 | 53.2 | 0.4 | 达标 |
| 南戎西村 | 十里农门加固 | 156 | 右岸 | 1类 |  | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 49.3 | 42.3 | 53.2 | 0.4 | 达标 |
| 姚老庄 | 八里斗门拆建 | 88 | 右岸 | 1类 |  | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 54.3 | 47.3 | 53.9 | 1.1 | 达标 |
| 毛小店 | 夹沟农门加固 | 54 | 右岸 | 1类 |  | 52.8 | 41.5 | 55 | 45 | 58.6 | 50.6 | 54.8 | 2.0 | 达标 |
| 蔡家楼 | 渠道护砌 | 336 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 41.3 | 34.3 | 53.2 | 0.1 | 达标 |
| 朱家老楼 | 渠道护砌 | 150 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 48.3 | 41.3 | 53.4 | 0.3 | 达标 |
| 双楼 | 渠道护砌 | 151 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 48.3 | 41.3 | 53.4 | 0.3 | 达标 |
| 燕子窝 | 进水闸拆建 | 110 | 左右岸 | 2类 |  | 53.1 | 42.8 | 60 | 50 | 52.4 | 45.4 | 53.8 | 0.7 | 达标 |
| 双围子 | 渠道护砌 | 12 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 70.3 | 50.3 | 54.9 | 1.8 | 达标 |
| 孙北围子 | 渠道护砌 | 20 | 左右岸 | 1类 |  | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 65.8 | 45.8 | 53.8 | 0.7 | 达标 |
| 刘大庄 | 渠道护砌 | 75 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 54.4 | 47.4 | 54.1 | 1.0 | 达标 |
| 高庄 | 渠道护砌 | 15 | 左右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 70.9 | 50.9 | 54.9 | 1.7 | 达标 |
| 高场 | 高庄进水闸重建 | 135 | 左右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 50.6 | 43.6 | 53.6 | 0.5 | 达标 |
| 王老围子 | 高场涵重建 | 180 | 左右岸 | 1类 |  | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 48.1 | 41.1 | 53.4 | 0.3 | 达标 |
| 堰东 | 学塘涵重建 | 56 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 58.2 | 50.2 | 54.9 | 1.8 | 达标 |
| 北庄子 | 堰头涵重建 | 26 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 64.9 | 44.9 | 53.7 | 0.6 | 达标 |
| 白楼村 | 老鼠尾巴交通桥新建 | 154 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 49.5 | 42.5 | 53.5 | 0.4 | 达标 |
| 陈高庄 | 滑坡治理 | 127 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 42.8 | 55 | 45 | 45.5 | 38.5 | 53.2 | 0.1 | 达标 |
| 贾大庄 | 进水闸重建 | 440 | 左岸 | 1类 |  | 53.2 | 42.6 | 55 | 45 | 40.3 | 33.3 | 53.2 | 0.0 | 达标 |
| 杨粉坊 | 放水涵重建 | 156 | 右岸 | 1类 |  | 53.2 | 42.6 | 55 | 45 | 49.3 | 42.3 | 53.5 | 0.3 | 达标 |
| 南孙大庄 | 涵闸重建 | 99 | 右岸 | 1类 |  | 53.2 | 42.6 | 55 | 45 | 53.3 | 46.3 | 54.0 | 0.8 | 达标 |
| 白桥村 | 放水涵重建 | 121 | 右岸 | 1类 |  | 53.2 | 42.6 | 55 | 45 | 51.6 | 44.6 | 53.8 | 0.6 | 达标 |
| 钟老庄 | 泄水闸重建 | 50 | 左右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.2 | 42.6 | 55 | 45 | 59.2 | 44.2 | 53.7 | 0.5 | 达标 |
| 储老庄 | 泄水闸重建 | 115 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.2 | 42.6 | 55 | 45 | 52.0 | 45.0 | 53.8 | 0.6 | 达标 |
| 陈家庄 | 渠道清淤 | 30 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.2 | 42.6 | 55 | 45 | 60.7 | 40.7 | 53.4 | 0.2 | 达标 |
| 前楼 | 放水涵重建 | 65 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.2 | 42.6 | 55 | 45 | 57.0 | 50.0 | 54.9 | 1.7 | 达标 |
| 罗家楼 | 滑坡治理 | 80 | 左岸 | 1类 |  | 53.2 | 42.6 | 55 | 45 | 49.5 | 42.5 | 53.6 | 0.4 | 达标 |
| 望山村 | 放水涵重建 | 175 | 右岸 | 1类 |  | 53.2 | 42.6 | 55 | 45 | 48.3 | 41.3 | 53.5 | 0.3 | 达标 |
| 姚李 | 放水涵重建 | 124 | 左右岸 | 1类 |  | 53.2 | 42.6 | 55 | 45 | 51.3 | 44.3 | 53.7 | 0.5 | 达标 |
| 陈小圩 | 渠堤加培 | 50 | 左右岸 | 1类 |  | 53.2 | 42.6 | 55 | 45 | 57.6 | 49.6 | 54.8 | 1.6 | 达标 |
| 闸口 | 30+700~32+000右岸渠堤加培 | 180 | 右岸 | 1类 |  | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 46.4 | 39.4 | 53.6 | 0.2 | 达标 |
| 大塘 | 37+092~40+318右岸道路 | 167 | 右岸 | 1类 |  | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 36.4 | 29.4 | 53.4 | 0.0 | 达标 |
| 岗上 | 红星生产桥拆除重建 | 27 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 64.6 | 44.6 | 53.9 | 0.5 | 达标 |
| 金华 | 5#左岸加培 | 58 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 56.6 | 49.6 | 54.9 | 1.5 | 达标 |
| 柳园队 | 5#左岸管护道路 | 62 | 左岸 | 1类 |  | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 45.1 | 38.1 | 53.5 | 0.1 | 达标 |
| 马店派出所 | 2#两岸护砌 | 60 | 左岸 | 1类 |  | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 56.3 | 49.3 | 54.8 | 1.4 | 达标 |
| 马店镇 | 4#两岸护砌 | 80 | 左岸 | 2类 |  | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 53.8 | 46.8 | 54.3 | 0.9 | 达标 |
| 马店镇中心学校 | 4#两岸护砌 | 16 | 两岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 70.3 | 50.3 | 54.9 | 1.2 | 达标 |
| 塘庄 | 5#右岸护砌 | 110 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 51.0 | 44.0 | 53.9 | 0.5 | 达标 |
| 朱老庄 | 7#左岸加培 | 62 | 右岸 | 1类 |  | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 56.0 | 49.0 | 54.8 | 1.4 | 达标 |
| 东楼 | 7#两岸护砌 | 38 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 60.3 | 40.3 | 53.6 | 0.2 | 达标 |
| 南行 | 7#两岸护砌 | 28 | 左岸 | 1类 |  | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 62.9 | 42.9 | 53.8 | 0.4 | 达标 |
| 王水圩 | 京北涵拆除重建 | 55 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 58.4 | 43.4 | 53.8 | 0.4 | 达标 |
| 椿树井 | 王水圩涵拆除重建 | 38 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 61.6 | 41.6 | 53.7 | 0.3 | 达标 |
| 韩老庄 | 椿树井涵拆除重建 | 48 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 59.6 | 44.6 | 53.9 | 0.5 | 达标 |
| 沣西水利中心 | 14#右岸管护道路 | 78 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 54.8 | 47.8 | 54.4 | 1.0 | 达标 |
| 窑岗 | 11#两岸护砌 | 26 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 63.6 | 43.6 | 53.8 | 0.4 | 达标 |
| 霍邱县文杰学校 | 尧岗涵拆除重建 | 66 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 56.8 | 49.8 | 55.0 | 1.6 | 达标 |
| 新庄子 | 小圩涵拆除重建 | 59 | 左岸 | 1类 |  | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 57.8 | 49.8 | 55.0 | 1.6 | 达标 |
| 周庄 | 黄虎涵拆除重建 | 22 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 66.4 | 46.4 | 54.2 | 0.8 | 达标 |
| 韩西围 | 10#右岸管护道路 | 34 | 右岸 | 1类 |  | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 62.6 | 42.6 | 53.7 | 0.3 | 达标 |
| 北河庄 | 5#右岸加培 | 12 | 右岸 | 1类 |  | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 69.9 | 47.9 | 54.5 | 1.1 | 达标 |
| 李圩 | 11#右岸管护道路 | 44 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 59.7 | 44.7 | 54.0 | 0.6 | 达标 |
| 河东 | 12#右岸管护道路 | 110 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 51.8 | 44.8 | 54.0 | 0.6 | 达标 |
| 杜营子 | 12#右岸管护道路 | 35 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 61.7 | 41.7 | 53.7 | 0.3 | 达标 |
| 马鞍山村 | 12#右岸管护道路 | 38 | 左岸 | 1类 |  | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 61.0 | 41.0 | 53.6 | 0.2 | 达标 |
| 黄家圩子 | 12#右岸管护道路 | 40 | 右岸 | 1类 |  | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 60.6 | 40.6 | 53.6 | 0.2 | 达标 |
| 后围 | 13#左岸管护道路 | 48 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 59.0 | 44.0 | 53.9 | 0.5 | 达标 |
| 高楼 | 13#左岸管护道路 | 120 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.4 | 40.6 | 55 | 45 | 51.0 | 44.0 | 53.9 | 0.5 | 达标 |
| 潘小桥 | 放水涵重建 | 52 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 58.9 | 50.9 | 54.7 | 2.4 | 达标 |
| 尹老庄 | 放水涵重建 | 65 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 57.0 | 50.0 | 54.3 | 2.0 | 达标 |
| 朱老庄 | 放水涵重建 | 150 | 左右岸 | 1类 |  | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 49.7 | 42.7 | 52.8 | 0.5 | 达标 |
| 李油坊 | 放水涵重建 | 50 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 59.2 | 51.2 | 54.8 | 2.5 | 达标 |
| 韩老庄子 | 放水涵重建 | 35 | 左右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 62.3 | 42.3 | 52.7 | 0.4 | 达标 |
| 烟墩 | 放水涵重建 | 160 | 左右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 49.1 | 42.1 | 52.7 | 0.4 | 达标 |
| 黄大庄村 | 放水涵重建 | 210 | 右岸 |  |  | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 46.8 | 39.8 | 52.5 | 0.2 | 达标 |
| 古堆庄 | 渠道清淤 | 20 | 左右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 64.2 | 44.2 | 52.9 | 0.6 | 达标 |
| 枣树队 | 渠道清淤 | 55 | 左右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 55.4 | 48.4 | 53.8 | 1.5 | 达标 |
| 小圩子 | 放水涵重建 | 115 | 左右岸 | 1类 |  | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 52.0 | 45.0 | 53.0 | 0.7 | 达标 |
| 后圩子 | 放水涵重建 | 40 | 左右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 61.2 | 41.2 | 52.6 | 0.3 | 达标 |
| 马庙 | 渠道护砌 | 30 | 左右岸 | 1类 |  | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 62.3 | 42.3 | 52.7 | 0.4 | 达标 |
| 王老庄 | 放水涵重建 | 25 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 65.3 | 45.3 | 53.1 | 0.8 | 达标 |
| 学田 | 节制闸重建 | 60 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 57.6 | 50.6 | 54.6 | 2.3 | 达标 |
| 跑马村 | 渠道护砌 | 25 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 63.9 | 43.9 | 52.9 | 0.6 | 达标 |
| 丁店村 | 节制闸重建 | 143 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 50.1 | 43.1 | 52.8 | 0.5 | 达标 |
| 井沿村 | 渠道护砌 | 20 | 左右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 65.8 | 45.8 | 53.2 | 0.9 | 达标 |
| 陡岗小学 | 节制闸重建 | 30 | 左右岸 | 1类 |  | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 63.7 | 43.7 | 52.9 | 0.6 | 达标 |
| 汪圩子 | 渠道护砌 | 12 | 左岸 | 1类 |  | 52.3 | 40.6 | 55 | 45 | 70.3 | 50.3 | 54.4 | 2.1 | 达标 |
| 陈老屋 | 施工道路 | 20 | 右岸 | 1类 |  | 52.2 | 41.4 | 55 | 45 | 66.6 | 46.6 | 53.3 | 1.1 | 达标 |
| 六吨井 | 施工道路 | 15 | 左岸 | 1类 |  | 52.2 | 41.4 | 55 | 45 | 69.1 | 49.1 | 53.9 | 1.7 | 达标 |
| 庐南 | 施工道路 | 148 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.2 | 41.4 | 55 | 45 | 49.2 | 42.2 | 52.6 | 0.4 | 达标 |
| 孙家庄 | 施工道路 | 20 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.2 | 41.4 | 55 | 45 | 66.6 | 46.6 | 53.3 | 1.1 | 达标 |
| 束庄 | 渠道护砌 | 38 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 60.3 | 40.3 | 53.3 | 0.2 | 达标 |
| 朱家庄 | 渠道护砌 | 93 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 52.5 | 45.5 | 53.8 | 0.7 | 达标 |
| 河里 | 渠道护砌 | 63 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 55.9 | 48.9 | 54.5 | 1.4 | 达标 |
| 汪庄 | 豹子湾泄水闸 | 118 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 51.8 | 44.8 | 53.7 | 0.6 | 达标 |
| 润丰南湾小区 | 管理道路 | 62 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 56.8 | 49.8 | 54.8 | 1.7 | 达标 |
| 舒城县城市管理行政执法局 | 渠道护砌 | 200 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 45.8 | 38.8 | 53.3 | 0.2 | 达标 |
| 临水雅居 | 古城支渠进水闸维修加固 | 212 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 46.7 | 39.7 | 53.3 | 0.2 | 达标 |
| 舒城县城镇住房保障办公室 | 古城支渠进水闸维修加固 | 8 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 75.1 | 50.1 | 54.9 | 1.8 | 达标 |
| 舒城县市政所 | 古城支渠进水闸维修加固 | 99 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 53.3 | 46.3 | 53.9 | 0.8 | 达标 |
| 大斗门 | 古城支渠进水闸维修加固 | 169 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 48.7 | 41.7 | 53.4 | 0.3 | 达标 |
| 舒勤村 | 舒东放水口拆建 | 68 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 56.6 | 49.6 | 54.7 | 1.6 | 达标 |
| 郭庄 | 孔集泄水闸拆建 | 81 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 55.0 | 48.0 | 54.3 | 1.2 | 达标 |
| 合兴宕灌区管理所 | 西河支渠进水闸拆建 | 69 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 56.4 | 49.4 | 54.7 | 1.6 | 达标 |
| 姚庄 | 西河支渠进水闸拆建 | 105 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 52.8 | 45.8 | 53.8 | 0.7 | 达标 |
| 吴家郢 | 张湾支渠节制闸拆建 | 126 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 51.2 | 44.2 | 53.6 | 0.5 | 达标 |
| 姜湾村 | 钱大山倒虹吸加固 | 38 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 61.6 | 41.6 | 53.4 | 0.3 | 达标 |
| 舒城县杭埠镇姜湾小学 | 渠道清淤 | 60 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 54.6 | 47.6 | 54.2 | 1.1 | 达标 |
| 方家墩 | 渠道清淤 | 163 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 46.0 | 39.0 | 53.3 | 0.2 | 达标 |
| 舒城县杭埠镇中心学校 | 渠道清淤 | 55 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 55.4 | 48.4 | 54.4 | 1.3 | 达标 |
| 徐圩村村民委员会 | 渠道清淤 | 42 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 57.7 | 49.7 | 54.7 | 1.6 | 达标 |
| 金湾新村 | 渠道清淤 | 40 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 58.2 | 38.2 | 53.2 | 0.1 | 达标 |
| 徐圩村 | 渠道清淤 | 110 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 49.4 | 42.4 | 53.5 | 0.4 | 达标 |
| 油坊大郢 | 渠道清淤 | 39 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 58.4 | 38.4 | 53.2 | 0.1 | 达标 |
| 阳光花园 | 渠道清淤 | 32 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 60.1 | 40.1 | 53.3 | 0.2 | 达标 |
| 杭埠镇政府 | 渠道清淤 | 22 | 两岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 63.4 | 43.4 | 53.5 | 0.4 | 达标 |
| 舒城县税务局杭埠分局 | 渠道清淤 | 154 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 46.5 | 39.5 | 53.3 | 0.2 | 达标 |
| 舒城县杭埠派出所 | 渠道清淤 | 44 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 57.3 | 50.3 | 54.9 | 1.8 | 达标 |
| 王老屋 | 渠道清淤 | 108 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 41.3 | 55 | 45 | 49.5 | 42.5 | 53.5 | 0.4 | 达标 |
| 陈家祠堂 | 机耕桥拆建 | 10 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 73.2 | 48.2 | 54.8 | 1.1 | 达标 |
| 茨山 | 机耕桥拆建 | 80 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 55.1 | 48.1 | 54.8 | 1.1 | 达标 |
| 固家老 | 机耕桥拆建 | 25 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 65.3 | 45.3 | 54.3 | 0.6 | 达标 |
| 左家老 | 放水涵拆建 | 40 | 左岸 | 1类 |  | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 61.2 | 41.2 | 53.9 | 0.2 | 达标 |
| 昌瓦 | 人行桥拆建 | 35 | 左岸 | 1类 |  | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 62.3 | 42.3 | 54.0 | 0.3 | 达标 |
| 曹家老 | 放水涵拆建 | 55 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 58.4 | 43.4 | 54.1 | 0.4 | 达标 |
| 孙家院 | 涵管拆建 | 167 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 48.8 | 41.8 | 54.0 | 0.3 | 达标 |
| 望湖墩 | 放水涵拆建 | 80 | 左岸 | 1类 |  | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 55.1 | 48.1 | 54.8 | 1.1 | 达标 |
| 霍家老 | 放水涵拆建 | 48 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 59.6 | 44.6 | 54.2 | 0.5 | 达标 |
| 一楼松 | 机耕桥拆建 | 35 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 62.3 | 42.3 | 54.0 | 0.3 | 达标 |
| 老杨庄 | 机耕桥拆建 | 75 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 55.7 | 48.7 | 54.9 | 1.2 | 达标 |
| 杨老圩 | 放水涵拆建 | 40 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 61.2 | 41.2 | 53.9 | 0.2 | 达标 |
| 下院子 | 机耕桥拆建 | 40 | 左右岸 | 1类 |  | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 61.2 | 41.2 | 53.9 | 0.2 | 达标 |
| 小岭 | 放水涵拆建 | 50 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 59.2 | 44.2 | 54.2 | 0.5 | 达标 |
| 上场 | 机耕桥拆建 | 20 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 54.6 | 0.9 | 达标 |
| 沙湖山 | 机耕桥拆建 | 45 | 左右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 60.1 | 45.1 | 54.3 | 0.6 | 达标 |
| 沙湖村 | 放水涵拆建 | 10 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 73.2 | 48.2 | 54.8 | 1.1 | 达标 |
| 赵庄 | 过路涵拆建 | 55 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 58.4 | 43.4 | 54.1 | 0.4 | 达标 |
| 四方院子 | 过路涵拆建 | 20 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.7 | 42.1 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 54.6 | 0.9 | 达标 |
| 浮槐村 | 渠道渠岸衬砌 | 185 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 46.5 | 39.5 | 53.3 | 0.2 | 达标 |
| 许家窑 | 渠道渠岸衬砌 | 15 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 68.3 | 48.3 | 54.4 | 1.3 | 达标 |
| 徐院 | 渠道渠岸衬砌 | 80 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 53.8 | 46.8 | 54.0 | 0.9 | 达标 |
| 竹园棵 | 渠道渠岸衬砌 | 15 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 68.3 | 48.3 | 54.4 | 1.3 | 达标 |
| 邢老屋 | 渠道渠岸衬砌 | 75 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 54.4 | 47.4 | 54.1 | 1.0 | 达标 |
| 山岗 | 渠道渠岸衬砌 | 20 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 65.8 | 45.8 | 53.8 | 0.7 | 达标 |
| 张湾 | 渠道渠岸衬砌 | 10 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 71.9 | 46.9 | 54.0 | 0.9 | 达标 |
| 朱庄 | 节制闸 | 25 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 65.3 | 45.3 | 53.8 | 0.7 | 达标 |
| 三十六石 | 渠道整治 | 15 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 68.3 | 48.3 | 54.4 | 1.3 | 达标 |
| 皂岭村 | 节制闸拆除重建 | 15 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 69.7 | 49.7 | 54.7 | 1.6 | 达标 |
| 茶园 | 节制闸拆除重建 | 20 | 右岸 | 1类 |  | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 54.1 | 1.0 | 达标 |
| 圣家老庄 | 节制闸拆除重建 | 50 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 59.2 | 39.2 | 53.3 | 0.2 | 达标 |
| 马小院 | 渠道渠岸衬砌 | 35 | 左岸 | 1类 |  | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 61.0 | 41.0 | 53.4 | 0.3 | 达标 |
| 赵老 | 渠道渠岸衬砌 | 100 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 53.1 | 43 | 55 | 45 | 51.9 | 44.9 | 53.7 | 0.6 | 达标 |
| 堰匡 | 渠道清淤 | 65 | 左岸 | 1类 |  | 53 | 42.7 | 55 | 45 | 54.0 | 47.0 | 54.0 | 1.0 | 达标 |
| 卅铺 | 渠道清淤 | 190 | 右岸 | 1类 |  | 53 | 42.7 | 55 | 45 | 44.6 | 37.6 | 53.1 | 0.1 | 达标 |
| 三十里铺村 | 渠道清淤 | 5 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.1 | 42.7 | 55 | 45 | 76.2 | 48.2 | 53.6 | 1.5 | 达标 |
| 卅埠村 | 渠道清淤 | 20 | 左岸 | 1类 |  | 52.1 | 42.7 | 55 | 45 | 64.2 | 44.2 | 52.8 | 0.7 | 达标 |
| 柿树 | 渠道清淤 | 5 | 左岸 | 1类 |  | 52.1 | 42.7 | 55 | 45 | 76.2 | 51.2 | 54.7 | 2.6 | 达标 |
| 马田村 | 渠道清淤 | 5 | 左岸 | 1类 |  | 52.1 | 42.7 | 55 | 45 | 76.2 | 51.2 | 54.7 | 2.6 | 达标 |
| 左庄 | 渠道清淤 | 5 | 左岸 | 1类 |  | 52.1 | 42.7 | 55 | 45 | 76.2 | 51.2 | 54.7 | 2.6 | 达标 |
| 管岗 | 渠道清淤 | 5 | 右岸 | 1类 |  | 52.1 | 42.7 | 55 | 45 | 76.2 | 51.2 | 54.7 | 2.6 | 达标 |
| 张草原 | 渠道清淤 | 5 | 左岸 | 1类 |  | 52.1 | 42.7 | 55 | 45 | 76.2 | 51.2 | 54.7 | 2.6 | 达标 |
| 石山岗 | 渠道清淤 | 5 | 右岸 | 1类 |  | 52.1 | 42.7 | 55 | 45 | 76.2 | 51.2 | 54.7 | 2.6 | 达标 |
| 黄庄 | 新建节制闸 | 5 | 左岸 | 1类 |  | 52.1 | 42.7 | 55 | 45 | 79.2 | 51.2 | 54.7 | 2.6 | 达标 |
| 店门口 | 新建节制闸 | 50 | 右岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置单层移动声屏障 | 53 | 42.7 | 55 | 45 | 59.2 | 44.2 | 53.5 | 0.5 | 达标 |
| 冯楼村 | 新建节制闸 | 5 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.3 | 43.1 | 55 | 45 | 79.2 | 51.2 | 54.8 | 2.5 | 达标 |
| 毕小圩 | 新建节制闸 | 20 | 右岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.1 | 55 | 45 | 67.2 | 47.2 | 53.5 | 1.2 | 达标 |
| 张墩 | 渠道清淤 | 5 | 左岸 | 1类 |  | 52.3 | 43.1 | 55 | 45 | 76.2 | 51.2 | 54.8 | 2.5 | 达标 |
| 枣树湾 | 渠道清淤 | 95 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅 | 52.3 | 43.1 | 55 | 45 | 50.7 | 43.7 | 52.9 | 0.6 | 达标 |
| 声环境保护目标名称 | 渠道清淤 | 5 | 左岸 | 1类 | 采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障 | 52.3 | 43.1 | 55 | 45 | 76.2 | 51.2 | 54.8 | 2.5 | 达标 |

5.4.2.4 流动声源预测模式

各种自卸汽车和载重汽车的交通运输产生的噪声均可视为流动声源，其噪声的大小与车流量、车型、车速及路况等因素有关，拟采用下列模型计算其衰减量。

1）交通噪声预测模式

各种自卸汽车和载重汽车的交通运输产生的噪声均可视为流动声源，其噪声的大小与车流量、车型、车速及路况等因素有关，拟采用下列模型计算其衰减量。

i型车辆行驶时，预测点接收到的小时交通噪声值计算模式：

式中：Leq（h）i--第I类车的小时等效声级，dB（A）；

（LoE）i--第I类车在速度为Vi（km/h）；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）；

Ni--昼间、夜间通过某个预测点的第I类车平均小时车流量，辆/h；

r--从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m；

Vi--第I类车平均车速，km/h；

T--计算等效声级的时间，1h；

ψ1、ψ2--预测点到有限长路段两端的张角，弧度。

--由其它因素引起的修正量，dB（A），

=1-2+3

1=坡度+路面

2=Aatm+Agr+Abar+Amisc

1--线路因素引起的修正量，dB（A）；

坡度--公路纵坡修正量，dB（A）；

路面--公路路面材料引起的修正量，dB（A）；

2--声波传播途径引起的衰减量，dB（A）；

3--由反射等引起的修正量，dB（A）。

（2）各类型车辆行驶时在预测点处昼间或夜间接收到的交通噪声值计算模式：

式中：——预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB（A）；

（LAeq）大——大型车昼间或夜间，预测点接收到交通噪声值，dB（A）；

（LAeq）中——中型车昼间或夜间，预测点接收到交通噪声值，dB（A）；

（LAeq）小——小型车昼间或夜间，预测点接收到交通噪声值，dB（A）；

若预测点受多条道路影响，应叠加。

5.4.2.5 流动声源影响预测

根据对工程建设区的实地调查，工程施工期间施工道路（主要是进场乡间道路）施工机械及日常运营车流量预计为30辆/h（小型车10辆、中型车20辆），且本项目仅昼间施工。故本项目道路噪声源强调查清单如下。

表5-4-4  施工交通干线道路噪声调查清单

| 路段 | 时期 | 车流量/（辆/h） |  |  |  | 车速/（km/h） |  |  | 源强/dB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 昼间 |
| 施工道路 | 施工期 | 10 | 20 | / | 30 | 30 | 25 | / | 72.15~83.1 | 75.1~87.1 | 78.1~93.1 |

表5-4-5  常见路面噪声修正量一览表

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量/（km/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ＞50 |
| 沥青混凝土/dB（A） | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土/dB（A） | 1 | 1.5 | 2 |

交通噪声影响范围预测结果见下表。

        - 表5-4-6  施工交通干线两侧噪声影响范围预测表

| 噪声 发生时间 | 离声源不同距离的噪声预测值（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10m | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 600m | 800m |
| 昼间 | 54.0 | 53.8 | 51.1 | 47.8 | 46.3 | 45.0 | 43.3 | 42.0 | 40.3 | 39.0 |

由表可见，若按1类标准，施工机械及日常运营车分别对道路两侧20m范围内的敏感点都造成影响。但这些乡间道路及新建的临时道路距离附近居民点的范围一般都大于20m，且本工程施工所用机械车辆相对日常车辆较少，分布在整个堤防，则单位长度车辆相对于日常道路车流量来说较小，所贡献的噪声值小，对周边敏感点的影响非常有限。

总体上工程施工活动使用高噪声设备较少，且分期分段实施，对居民点影响相对较小。由于工程均在枯水期施工，影响集中在每年的11月～次年5月，施工活动结束后，影响消失。

5.4.2 运行期声环境影响分析

5.4.2.1 泵站概况

本项目中郑岗泵站拆除重建工程对现有长期停用的郑岗泵站进行拆除重建，同时对潜水泵设备改造。泵站运行时产生的产生泵机噪声，会给周边声环境敏感点造成不利影响。

郑岗泵站涉及参数见下表：

表5-4-7  郑岗泵站灌溉范围情况调查表

| 泵站名称 | 流量（m3/s） | 水泵型号 | 台数（台） | 电机功率（kW） | 泵效率% | 转速（转/分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑岗一级站 | 2.5 | 600QH—50 | 3 | 132KW | 83.3 | 980 |
| 郑岗二级站 | 1.9 | 600QH—40 | 2 | 250KW | 82.4 | 980 |
| 合计 | 4.4 | / | 5 | 382 | / | / |

5.4.2.2 泵站运行噪声预测

1、评价范围及敏感目标

本项目噪声的评价范围为郑岗一级、二级泵站站房厂界及厂界外200m范围内，保护目标为郑岗泵一级泵站厂界及厂界外东南侧160m下糖郢村，二级泵站厂界及厂界外东侧70m令喜希望小学、155m的土楼村。

2、源强参数

泵噪声来源于流体湍流和机械摩擦两部分，如气穴、液压波动、机械零件的冲击、不平衡、共振、偏心等。

《环境工程设计手册》泵的声功率级推荐用下式估算：

泵用电机驱动时，泵机的声级用下式确定：

LR=10lg（Nn2/R2）+（8~10）

式中：LR——离电机Rm处的声级，dB；

N——电动机功率，kW；

n——转速，r/min；

R——测点距电机中心距离，一般为1m。

声能迭加公式：

式中：L总——预测点总声级，dB；

Li——各迭加声级，dB；

n——n个声压级。

3、泵机噪声估算结果

运行期泵房内距泵1m进行泵房内噪声叠加，计算得到加压泵站内噪声值详见表5-4-8。

表5-4-8  泵房内水泵运行噪声计算结果 单位：dB（A）

| 泵站名称 | 台数（台） | 电机功率（kW） | 转速（转/分） | 单台机噪声源强（1m） | 泵房内叠加噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑岗一级站 | 3 | 132KW | 980 | 80 | 84.77 |
| 郑岗二级站 | 2 | 250KW | 980 | 80 | 83.01 |
| 合计 | 5 | 382 | / | / | / |

具体的声源源强参数详见表3-2-16。

图5-4-1  噪声源分布图

图5-4-2  噪声源分布图

5.4.2.3 预测模式

根据建设单位提供资料，本项目的潜水泵均设置在厂房内，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，即泵房采用等效室外声源声功率级法进行计算。

1、等效室外声源声功率级法预测模式

（1）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Lp1——某个室内声源在靠近维护结构处产生的声压级，dB；

LW——某个声源的声功率级，dB；

Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R——房间常数：R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

（2）所有室内声源在靠近围护结构处产生的叠加声压级计算式为：

式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

（3）将室内声级透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的声功率级计算式为：

（4）室外靠近围护结构处产生的声压级计算式为：

式中：

Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；

图5-4-3  室内声源等效为室外声源示意图

（5）倍频带声压级和A声级转换

计算出的中心频率为500Hz倍频带声压级L（r）p，再根据导则倍频带声压级和A声级转换公式计算式如下：

式中：△Li——为第i倍频带的A计权网络修正值，dB；

N——总倍频带数。

查导则附录B表B1，500Hz对应的△Li为-3.2dB。

预测中声功率级、声压级均按照中心频率为500Hz的倍频带做估算。

2、噪声至预测点贡献值计算

（1）几何发散衰减divA

当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB（A）左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB（A），类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。

图5-4-4  长方形面声源中心轴线上的衰减特性

（2）几何发散衰减

按照《环境影响评价导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中户外声传播衰减计算式计算预测点的声级，只考虑几何发散衰减模式计算预测点处的A声级，计算式如下：

（3）预测点贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数；

3、预测点的预测等效声级（Leq）计算

式中：Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB（A）；

Leqb——预测点背景值，dB（A）。

5.4.2.4 预测结果

根据上述预测模式，结合项目工业场区总平面布局，估算出本项目建成运行后，厂界噪声变化情况汇总见表5-4-3，工程噪声等值线图见图5-4-4～图5-4-5。

泵站设备均布置在泵房内，经过泵房隔声、设备自身的减振降噪以及泵站周边围墙等，大大削弱了设备噪声。根据预测结果，采取上述措施后，泵站设备运转产生的噪声对厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求，考虑二级泵站东侧存在小学，建议种植一定量的绿化树木。

预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，泵站设备运转产生的噪声对厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求。周边声环境保护目标处噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

综上所述，评价认为在采取有效的降噪措施后，项目生产过程中的噪声对区域声环境影响较小。

表5-4-9  厂界贡献值预测    单位：dB（A）

| 泵站 | 预测方位 | 空间相对位置/m |  |  | 时段 | 预测值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 一级泵站 | 东侧 | 76 | 23 | 1.2 | 昼间 | 42.6 | 55 |
|  |  | 76 | 23 | 1.2 | 夜间 | 42.6 | 45 |
|  | 南侧 | 38 | 0 | 1.2 | 昼间 | 43.0 | 55 |
|  |  | 38 | 0 | 1.2 | 夜间 | 43.0 | 45 |
|  | 西侧 | -1 | 23 | 1.2 | 昼间 | 40.7 | 55 |
|  |  | -1 | 23 | 1.2 | 夜间 | 40.7 | 45 |
|  | 北侧 | 38 | 56 | 1.2 | 昼间 | 44.0 | 55 |
|  |  | 38 | 56 | 1.2 | 夜间 | 44.0 | 45 |
| 二级泵站 | 东侧 | 482 | -1460 | 1.2 | 昼间 | 43.1 | 55 |
|  |  | 482 | -1460 | 1.2 | 夜间 | 43.1 | 45 |
|  | 南侧 | 488 | -1465 | 1.2 | 昼间 | 43.7 | 55 |
|  |  | 488 | -1465 | 1.2 | 夜间 | 43.7 | 45 |
|  | 西侧 | 482 | -1460 | 1.2 | 昼间 | 41.0 | 55 |
|  |  | 482 | -1460 | 1.2 | 夜间 | 41.0 | 45 |
|  | 北侧 | 480 | -1465 | 1.2 | 昼间 | 44.0 | 55 |
|  |  | 480 | -1465 | 1.2 | 夜间 | 44.0 | 45 |

考虑到厂区附近声环境敏感点的分布情况以及泵站内的声源分布情况，项目拟采取以下噪声消减措施：

①考虑项目东侧存在小学和土楼村居民，保守考虑在项目东侧靠近居民的设置围墙，种植一定数量的绿化树木；

②考虑泵站较小，工程潜水泵位于水下，必要时安装隔声罩、消声器；厂房墙面必要时安装吸声措施。

表5-4-10  声环境保护目标噪声预测结果统计表    单位：dB（A）

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 噪声背景值/dB（A） |  | 噪声现状值/dB（A） |  | 噪声标准/dB（A） |  | 噪声贡献值/dB（A） |  | 噪声预测值/dB（A） |  | 较现状增量/dB（A） |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 下糖郢 | 52.9 | 43.5 | 52.9 | 43.5 | 55 | 45 | 28.2 | 28.2 | 52.9 | 43.6 | 0 | 0.1 | 达标 | 达标 |
| 2 | 令喜希望小学 | 53.4 | 42.1 | 53.4 | 42.1 | 55 | 45 | 36.8 | 36.7 | 53.4 | 42.1 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |
| 3 | 土楼村 | 53.4 | 42.1 | 53.4 | 42.1 | 55 | 45 | 29.0 | 29.0 | 53.4 | 42.1 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |

图5-4-5  一级泵站噪声等值线图    单位：dB（A）  图5-4-6  二级泵站噪声等值线图    单位：dB（A）

拟建项目声环境影响评价自查表如下。

表5-4-11  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于 200m□ 小于 200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区 |  |  | 2 类区 | 3 类区□ |  | 4a 类区□ |  |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期 |  | 近期□ |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m 大于200 m□ 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级□ |  |  | 最大A声级□ |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续A声级） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注“□”为勾选项 ，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 固体废物影响分析与评价

5.5.1 施工期固废影响分析

本工程固体废物的主要来源于施工期产生的生活垃圾、施工弃土、混凝土养护废渣、建筑垃圾以及车间维修间产生的废机油及其包装容器（属于危险废物）、渡槽工程使用产生的废涂料及包装容器。

（1）生活垃圾

根据污染源强核算，施工期工程共产生生活垃圾906t，高峰期每天产生生活垃圾5.3t。因此，各施工区应设置垃圾桶，并设专人定时进行卫生清理工作，生活垃圾每天集中收集，委托当地环境卫生部门进行统一清运。在采取以上措施后，工程产生的生活垃圾应不会对周边环境造成污染。

（2）施工弃土

本工程开挖土方272.7万m3，土方回填总量179.41万m3，弃土量174.54万m3，弃土弃于弃土区。

施工弃土主要来源为拆除工程弃方以及渠道清淤底泥。根据底泥监测结果，渠道底泥各项监测因子均符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值，为一般固废，不需按照危险废物采取特殊措施进行处置，且本次清淤方式均为干地施工，施工期均在枯水期进行，清淤出的淤泥及时转运至弃土区，弃土前将弃土区表土剥离后堆放至设计容量，而后将剥离的表土覆盖进行土地复垦或植被恢复。其它工程开挖弃土一部分用于回填，未被利用的部分堆填于工程规划的弃土区内，不可随意堆放，同时对弃土堆放区进行定期洒水，防止风吹扬尘，或者使用薄膜覆盖防风和降雨；堆放过程中要严格按照设计控制堆放高度，并采取建设挡栏等措施防止其被冲刷流失，后期进行土地复垦或植被恢复。通过采取以上措施后，施工弃土对环境影响较小。

（3）混凝土养护废渣

混凝土养护过程会产生一些混凝土边角料，养护废渣产生量为41.23t，送至当地建筑垃圾综合利用厂进行回收利用。

（4）建筑垃圾及涵闸拆迁垃圾

工程中建筑物垃圾主要来源于建筑物、道路工程中的拆除建筑产生的建筑垃圾。主体工程中1530座渠系建筑物拆除重建或维修加固以及渠道工程与管理道路等原砼拆除，共计约产生建筑物垃圾9000m3（207000t）。拆除重建1309.11m2管理房，拆迁过程将产生一定的建筑垃圾，按5000t/万m2计，则产生建筑垃圾654.6t，共计产生建筑垃圾207654.6t。

建筑垃圾和涵闸拆迁垃圾主要为碎砖块、废石料、废钢筋、水泥块及混凝土残渣等，这些废弃物多为无机物，其中大部分对水、大气环境质量的直接影响不大，但具有占地和造成二次污染的特点，若不及时清运将对周边区域景观、环境空气质量等产生影响。因此，建筑垃圾应分类堆放，其中产生的建筑垃圾一部分（约10%的产生量）用于施工道路垫层填筑，其他能回收利用的和建筑物拆除过程产生的建筑垃圾送至当地建筑垃圾综合利用厂进行回收利用。项目不设置弃土场，剩余少量工程不能再利用的建筑垃圾，如含木料、塑料的垃圾，应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，服从当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理，优先运往建筑垃圾填埋场进行处置，没有条件进行填埋处置的地区，综合考虑周边区域远距离填埋或外售综合利用。

（4）危险废物

本工程施工布置区配置的机械修配间会产生一定的废机油及其包装容器，属于危险废物，如不采取措施，废机油会对土壤产生污染，废机油及其包装容器属于危险废物，危废类别为HW08，900-249-08，由各施工区用专用危险废物储存容器集中收集，并交由有危险废物处置资质的专门机构进行安全处置。

樊通桥渠下涵施工过程会产生废弃涂料，属于危险废物，危废类别为HW12，900-299-12，需采用专用危险废物储存容器集中收集，并交由有危险废物处置资质的专门机构进行安全处置。

其中废机油及其包装容器产生量约为1.8t/a，含油抹布产生量约为1t/a；废弃涂料量约为1.0t/a，废包装容器产生量为4t/a。通过采取以上措施后，施工期产生的危险废物不会对环境产生影响。

5.5.2 营运期固废影响分析

（1）生活垃圾

本项目不新增人员，不新增生活垃圾。

（2）危险废物

项目运营期各类涵闸等渠系建筑物运行检修会产生的危废包括设备日常检修产生的废机油及其包装容器。废机油及其包装容器属于危险废物，危废类别为HW08，900-249-08。各管理处集中收集，在管理处设置危废暂存设施，废机油采用桶装，底部放置托盘，并交由有危险废物处置资质的专门机构进行安全处置。其中废机油及其包装容器总产生量约为0.5t/a。

运营期危险废物经危废仓库贮存后定期委托有资质的单位处置，危险废物均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周围环境不会造成不良影响。

5.6 土壤环境影响分析

5.6.1 土壤环境现状评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，可能造成土壤盐化、酸化、碱化影响的建设项目，分别选取土壤盐分含量、pH值等作为预测因子。

土壤盐化影响因素主要有地下水位埋深、干燥度、土壤本底含盐量、地下水溶解性总固体和土壤质地，各因素赋值情况见表：

表5-6-1  土壤盐化影响因素赋值表

| 影响因素 | 分值 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 |  |
| 地下水位埋深（GWD）/（m） | GWD≥2.5 | 1.5≤GWD<2.5 | 1.0≤GWD<1.5 | GWD<1.0 | 0.35 |
| 干燥度（蒸降比值）（EPR） | EPR<1.2 | 1.2≤EPR<2.5 | 2.5≤EPR<6 | EPR≥6 | 0.25 |
| 土壤本底含盐量（SSC）/（g/kg） | SSC<1.2 | 1≤SSC<2 | 2≤SSC<4 | SSC≥6 | 0.15 |
| 地下水溶解性总固体（TDS）/（g/L） | TDS<1 | 1≤TDS<2 | 2≤TDS<5 | TDS≥5 | 0.15 |
| 土壤质地 | 黏土 | 砂土 | 壤土 | 砂壤、粉土、砂粉土 | 0.1 |

        - 根据项目特点，本次评价选取郑岗泵站进行分析，项目监测土壤和地下水质量现状引用《淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目一期工程环境影响报告书》中淠东干渠监测点的土壤理化特性数据，该监测点位与本项目均位于淮南市寿县瓦埠湖周边，土壤性状较为相似。其中地下水水位埋深为2.6m；土壤含盐量0.4g/kg；溶解性总固体（TDS）212mg/L。项目选取的郑岗泵站位于淮南市寿县，根据淮南气象站气象资料可知项目所在地多年平均降水量1140.6mm，区域内多年水面平均蒸发量920mm，则区域干燥度为0.81<1.2。

表5-6-2  项目区域土壤盐化影响因素赋分表

| 项目 | 影响因素 | 数值 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淠东干渠工程 | 地下水位埋深（GWD）/（m） | 2.6 | 0 | 0.35 |
|  | 干燥度（蒸降比值）（EPR） | 0.81 | 0 | 0.25 |
|  | 土壤本底含盐量（SSC）/（g/kg） | 0.4 | 0 | 0.15 |
|  | 地下水溶解性总固体（TDS）（g/L） | 0.212 | 0 | 0.15 |
|  | 土壤质地 | 壤土 | 4 | 0.1 |

        - （1）土壤盐化综合评分预测方法

根据表5-6-2选取各项影响因素的分值与权重，采用以下公式计算土壤盐化综合评分值（Sa），对照表5-6-1得出土壤盐化综合评分预测结果。

式中：n—影响因素指标数目；

Ixi—影响因素i指标评分；

Wxi-—影响因素i指标权重。

表5-6-3  项目区域土壤盐化影响因素赋分表

| 土壤盐化综合 评分值（Sa） | Sa＜1 | 1≤1Sa＜2 | 2≤1Sa＜3 | 3≤1Sa＜4.5 | Sa≥4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤盐化综合 评分预测结果 | 未盐化 | 轻度盐化 | 中度盐化 | 重度盐化 | 极重度盐化 |

        - （2）土壤盐化预测

根据公式计算，郑岗泵站区域土壤盐化综合评分值（Sa）为0.4，对照土壤盐化预测表，土壤盐化综合评分预测结果为未盐化。本工程建设不会使项目区域出现盐化影响。

工程所在区域无盐碱化问题，工程建设后不改变区域地下水位，也不会对区域土壤的pH值和含盐量产生影响。

5.6.2 土壤环境影响分析

项目主要为施工期对土壤的影响，主要是表土扰动，施工期间的污废水排放，固体废物堆存，施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。

表土层对土地的复垦或复绿作用明显。因此本环评要求对临时占地进行表土剥离，单独存放。施工过程中要做好表土堆存场的水土保持措施，施工结束后用于临时占地的恢复；施工人员集中生活区设一体化生活污水处理装置，对生活污水集中处理，处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准，用作周边农田灌溉。固体废物分类安全处置；施工机械要勤加保养，防止漏油。

采取上述措施后，施工期基本不会对项目区土壤环境造成影响。

表5-6-4  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （ ）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗□；地下水位；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 酸化、碱化、盐化 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 酸化、碱化、盐化 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感 |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级（ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 土壤含盐量（g/kg）：0.6；阳离子交换量：14.4；氧化还原电位：206；饱和导水率/（cm/s）：4.10；土壤容重/（kg/m3）：1.12；孔隙度：47； |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 |  | 6 | 4 | / |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | / | / | / |  |
|  | 现状监测因子 | pH、铅、铜、铬、锌、镍、镉、汞、砷、土壤含盐量、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | pH、铅、铜、铬、锌、镍、镉、汞、砷、土壤含盐量、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 由表可知，监测期间，各监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中标准限值。 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F□；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（占地范围外1000m） 影响程度（酸化、碱化、盐化） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | / | / |  |  | / |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 从土壤环境影响的角度，项目建设是可行的 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项，“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.7 生态环境影响分析与评价

5.7.1 景观生态影响分析

朱集灌区是我国特大型灌区之一，各渠道主要功能为农业灌溉，兼顾防洪、城市供水等。

工程建设对景观生态的影响表现在施工引起的地表景观变化上，包括作业带内地表现有的水系、植被、地形变化，以及永久性建筑特别是内聚星渡槽拆建等引起的景观变化。对景观的影响主要为工程占地和弃土的堆放对陆域生态环境的影响、渠道工程对水域生态环境的影响、占地施工和工程设计对风景名胜区景点和建筑物的影响。

根据对沿线生态环境现状调查和评价结果，可看出由于工程施工而导致地表植被破坏，以植被生物量为表征的自然系统生产力遭受一定的损失。

工程沿线景观影响分析：通过对现有渠道的整治，部分渠道的景观比之前有所改善，渠道的清淤对渠道的水质有积极的作用。因此，工程的建设能够促进评价区原有水域景观生态朝着良性方向发展。

建筑物景观影响分析：本工程渠系建筑物工程主要为在原有建筑上的拆除重建，原有渠系建筑物由于年久失修，已无法满足现有的水利灌溉要求，因此，通过本工程的实施，不仅能够提高渠系的灌溉能力，而且在使原有破损的建筑物得到新建，景观上能够得到改善。

5.7.2 陆生生态环境影响预测与评价

由于工程绝大部分内容为改建，工程对陆生生态的影响主要集中在施工期，因此重点分析施工期工程对陆生生态的影响。

5.7.2.1 施工对植被的影响

工程实施对植被和植物多样性的影响主要表现在施工过程中的土石方开挖、取土、弃渣（土）、临时堆土及其他施工临时设施等会造成植被破坏和损失。本工程涉及区属长江中下游平原圩区，地势低平，农业生产力水平较高。受人类活动长期频繁干扰，工程涉及河道两岸城镇、村庄密布，土地开发利用程度高，土地利用类型以农田和水域及水利设施用地为主，工程为线状施工，不会造成大面积片状植被破坏。但对工程沿线的表土搅动较大，将不同程度的破坏原有植被，造成水土流失；施工过程中机械碾压、人员践踏等又会带来植被幼苗损失等。工程对耕地的占用，使得局部地区农作物减产，农业生产受到影响，因此，要求设计单位在初设阶段优化工程布局，减少占用耕地和林地。

工程施工期间，将同步实施水土保持工程，在施工区内植树种草；工程完工后，并将对料场、弃土区等施工临时占地进行耕地复垦。由于评价区域地处长江中下游，雨量充沛、光照充足，适合各种植物生长，在采取以上措施后，预计工程涉及区内的植被在较短时间内可以得到较好的恢复。因此，总体上，本工程对陆生植物种类和数量的影响有限，也不会造成陆生植物种类的消失，不会对当地的植被多样性造成明显的影响。

项目施工阶段占用了土地，其中包括临时占地和永久占地，必然会降低该区域生态系统的生产力水平，减少生态系统的生物量，具体减少量详见下表。

表5-7-1  工程占地生态系统生物量减少情况

| 地类 | 平均净生产力〔g/（m2·a）〕 | 占地面积（hm2） | 生物量变化（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 806 | 109.83 | 885.2 |
| 林地 | 852 | 0.00 | 0.0 |
| 草地 | 412 | 0.00 | 0.0 |
| 水域 | 145 | 503.15 | 729.6 |
| 合计 |  |  | 1614.8 |

本工程永久占地和临时占地将使评价区内的植被类型面积和生物量发生一定变化，具体变化情况见上表。可见，在不考虑任何绿化和植被恢复措施的情况下，工程临时占地和永占地共造成1614.8t的生物量损失，这些生物量损失在工程投入运营后将逐渐恢复。

因此，本工程对评价区内自然体系生产力的影响较小，影响是可以承受的。施工结束后，项目区的复垦及植被的恢复，可逐渐弥补植物的损失。

5.7.2.2 施工对动物的影响

根据施工和运行方式，本工程对陆生动物的主要影响在施工期。本工程在施工期对陆生动物的影响主要有以下几个方面：

工程占地对动物栖息地的影响；施工噪声和振动对动物的影响；施工人员对动物的干扰影响。

（1）工程占地对栖息地的影响

项目弃土场和施工临时设施等占地均会占用部分陆生动物的栖息地，对于不同类群的动物，其影响程度不同。本次以两栖类、爬行类和鸟类进行分析。

两栖类主要栖息于评价范围内的坑塘、河湖周边等区域，工程施工占地将导致其部分生境的损失，影响区域呈线状和点状干扰。在施工结束后，随着干扰的消失，部分生境将得以恢复。

爬行类以及小型哺乳类的栖息地相对稳定。在施工期，工程施工占用其栖息地，将迫使其向周边生境迁移。评价区内爬行类和小型哺乳类动物，大多为常见种类，大多广泛分布于评价区内，工程占地对其种群大小影响十分有限。大型哺乳类主要分布于丘陵山地区域内，受工程占地影响较小。

鸟类具有较强的迁移能力，且生境广泛，工程临时和永久占地将占用部分鸟类的生境，但干扰呈线状，且在工程施工结束后，部分生境（如临时占地区域）将逐渐恢复。因此，工程施工占地对评价区内鸟类的栖息的影响较为有限。

（2）施工噪声和振动对动物的影响

两栖类和爬行类动物的听觉相对不敏感，施工噪声对其影响不大，而施工活动所产生的振动将对其产生一定的驱赶，特别是对振动相对敏感的蛇类，施工活动产生的振动将驱赶其向周边区域迁移。但相对于整个评价区而言，工程施工为线状，影响区域有限。在施工结束后，随着干扰源的消失，不利影响将逐渐消失。

对于鸟类，施工噪声以及施工活动产生的振动对其均会产生一定的驱赶影响。鸟类的活动范围较为广泛，避趋能力也较强，施工噪声以及振动的影响为短期影响，且影响范围局限于施工区域附近，对鸟类的干扰影响十分有限。在施工活动的结束后，随着干扰源的消失，不利影响也将逐渐消失。

评价区内的哺乳类主要为草兔、啮齿目鼠类以及部分刺猬等类型，生态幅较宽，适应能力和抗干扰能力较强，工程施工噪声和振动等对其影响较小。评价区内可能存在的大型哺乳动物大多分布于山地丘陵内，距离施工区域较远，受施工噪声和振动等的影响较小。

（3）施工人员活动对动物的干扰影响

施工活动中，人为干扰不可避免。部分具有一定食用价值以及经济价值的蛙类、蛇类、鸟类等，有可能因为施工人员的捕杀，而造成其种群中个体数量的下降，影响其种群大小。根据现状调查结果，评价区总体上开发程度较高，城镇和村庄密布，有经济和食用价值的动物大多集中分布于保护区、山地丘陵内，受施工人员活动干扰的可能性较低。但为最大限度保护评价区内的动物多样性，应严格约束施工人员对动物的捕杀行为。

总体分析，工程对陆生动物的影响较小，为短暂、局部影响，工程结束后影响消除，不会对当地动物多样性明显的影响。

5.7.2.3 对生态系统的影响分析

（1）对生态系统类型的影响

工程施工期有167.15hm2的临时占地，涉及湿地生态系统、村镇生态系统、森林生态系统和农田生态系统四种生态系统类型。其中村镇生态系统、森林生态系统和农田生态系统的占地主要是临时堆土场。这些生态系统属人为活动非常频繁、与人类生产生活密切相关的生态系统类型，在工程结束后即可恢复至施工前的状态。有约605.2亩的沟渠因加固、疏浚、水流通常导致原有的过量生长以至堵塞沟渠的湿生和水生植被在短期内无法恢复到施工前的状况。

（2）对生态系统特有程度的影响

淠河灌区总体为农垦区，生态系统调查结果表明，农田生态系统占评价区总面积的55.96%。与农业生产活动相关的生态系统占评价区总面积的55.96%。除无法耕种的丘陵岗地之外，评价区几乎全部与农业生产有关。评价区内无特有的生态系统。因此，工程对生态系统特有程度影响总体不大。

（3）生态系统类型数量

本工程无新增永久占地，不涉及生态系统类型面积的改变。

（4）生态系统斑块数量

本工程无新增永久占地，不造成生态系统类型及斑块数量的减少。

（5）对生态系统连通性的影响

迁徙鸟类多从本工程的施工区空中飞过，但如果存在夜间施工，则灯光可能会对其迁徙造成一定负面影响。

（6）对重要物种的影响

①对保护植物影响分析

工程区范围仅涉及野大豆的栖息地，对其他保护植物无影响。野大豆在长江流域分布极其广泛，对其栖息地的占用是不可避免的。我国将野大豆列为重点保护野生植物，旨在保留其野生种质资源的多态性。因此，在施工前收集工程区野大豆种子，待施工后播撒回工程区可有效缓解对该种的负面影响。

②对古树名木的影响分析

评价范围内有挂牌古树1株，位于寿县安丰塘税务分局内，不在永久占地范围内。

施工过程中，车辆行驶及人为活动造成一定的扬尘和振动，扬尘容易覆盖在古树叶片表面，施工期为枯水期，区域降雨量较少，扬尘无法从叶片上冲洗下来，会影响古树的光合作用效率，对古树的生命活动产生一定的影响；车辆和施工过程的振动可能造成古树的根基松动以及树叶掉落等。

挂牌古树为1棵260左右的皂荚树，位于寿县安丰塘税务分局内，分局四周均设有约3.5m高的围墙，距离最近的施工工程为戈店节制闸出口翼墙的维修加固，距离约为270m，施工车辆行驶路线距离古树最近距离约为90m，考虑工程施工以及车辆行驶距离古树较远，扬尘在产生点50m范围内已沉降，振动能量大部分已衰减，且水务分局四周设有围墙，工程施工产生的扬尘和振动对古树的生产影响较小。考虑古树树龄较高，生长情况一般，建议施工前划定施工范围，严禁越界施工，对施工人员进行宣传教育，车辆行驶路过安丰塘水务分局旁时降低车辆，定期对道路区和车辆进行洒水抑尘。

工程施工以及车辆行驶距离古树较远，施工期做好以上相关措施，对260年的皂荚树影响较小。

表5-7-2  工程对评价区内古树的主要影响分析表

| 中文名 | 树种拉丁名 | 与工程区位置关系 | 主要影响 | 保护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. | 位于安丰塘西北侧寿县安丰塘水务分局内，距离淠东干渠下段工程戈店节制闸出口翼墙维修加固距离约270m | 施工活动、车辆行驶 | 就地保护 |

③对保护动物的影响分析

根据现场调查，本工程调查范围内国家Ⅱ级保护动物有红隼、黑鸢、白胸翡翠、画眉。记录于滁河干渠、杭北干渠周边，工程不占用其栖息地，为本区域的留鸟，数量较少，为评价区鸟类群落中的稀有种。其中国家Ⅱ级重点保护野生动物及生活习性如下表。

表5-7-3  国家Ⅱ级重点保护野生动物及生活习性

| 名称 | 生活习性 |
| --- | --- |
| 红隼（Falco tinnunculus） | 中国北部繁殖的种群为夏候鸟，南部繁殖种群为留鸟。春季3月中旬至4月中旬陆续迁到北方繁殖地，10月初至10月末迁离繁殖地。迁徙时常集成小群，特别是秋季。飞翔时两翅快速地扇动，偶尔进行短暂的滑翔。栖息时多栖于空旷地区孤立的高树梢上或电线杆上。平常喜欢单独活动，尤以傍晚时最为活跃。飞翔力强，喜逆风飞翔，可快速振翅停于空中。视力敏捷，取食迅速，见地面有食物时便迅速俯冲捕捉，也可在空中捕取小型鸟类和蜻蜓等。 红隼经常在空中盘旋，搜寻地面上的老鼠、雀形目鸟类、蛙、蜥蜴、松鼠、蛇等小型脊椎动物，也吃蝗虫、蚱蜢、蟋蟀等昆虫。红隼猎食在白天，主要在空中搜寻，或在空中迎风飞翔，或低空飞行搜寻猎物，经常扇动两翅在空中作短暂停留观察猎物，一旦锁定目标，则收拢双翅俯冲而下直扑猎物，然后再从地面上突然飞起，迅速升上高空。有时则站立于悬崖岩石的高处，或旋站在树顶和电线杆上等候，等猎物出现时猛扑而食。 |
| 黑鸢 Milvus migrans | 是鹰科、鸢属的一种中型猛禽，共有5个亚种。体长54-69厘米。上体暗褐色，下体棕褐色，均具黑褐色羽干纹，尾较长，呈叉状，具宽度相等的黑色和褐色相间排列的横斑；飞翔时翼下左右各有一块大的白斑。雌鸟显著大于雄鸟。栖息于开阔平原、草地、荒原和低山丘陵地带。白天活动，常单独在高空飞翔，秋季有时亦呈2-3只的小群。主要以小鸟、鼠类、蛇、蛙、鱼、野兔、蜥蜴和昆虫等动物性食物为食。一般通过在空中盘旋来观察和觅找食物。分布于欧亚大陆、非洲、印度，一直到澳大利亚。 |
| 白胸翡翠Halcyon smyrnensis | 白胸翡翠常单独活动，多站在水边树木枯枝上或石头上，有时亦站在电线上，常长时间地望着水面，以待猎食。飞行时呈直线，速度较快，常边飞边叫，叫声尖锐而响亮。白胸翡翠营巢于河岸、沟谷田坎土岩洞中，掘洞为巢，巢呈隧道状，末端扩大为巢室，巢室大小直径多为15-20厘米。巢洞深至0.5-1.2米，随土崖土质松软、打洞困难与否而有较大变化。白胸翡翠主要以鱼、蟹、软体动物和水生昆虫为食，也吃蚱蜢、蝗虫、甲虫、鳞翅目、直翅目、鞘翅目和膜翅目昆虫及幼虫等陆栖昆虫和蛙、蛇、鼠类等小型陆栖脊椎动物。 |
| 画眉 Garrulax canorus | 留鸟，生活在山林地区，常单独或成对活动，偶尔也结成小群。性胆怯而机敏，平时多隐匿于茂密的灌木丛和杂草丛中，喜在灌丛中穿飞和栖息，不时地上到树枝间跳跃、飞翔。如遇惊扰，立刻下到灌丛下，然后再沿地面逃至他处，紧迫时也直接起飞，而且飞行迅速，但飞不多远又落下，飞行不持久，一般也不远飞。常在林下的草丛中觅食，不善作远距离飞翔。声音善鸣唱，从早到晚几乎唱个不停，鸣声婉转动听，特别是繁殖季节，雄鸟尤为善唱，鸣声亦更加悠扬婉转，悦耳动听和富有变化，尾音略似“mo-gi-yiu-”，因而古人称其叫声为“如意如意”。食性杂食性，但全年食物以昆虫为主，尤其在繁殖季节，其中大部分是农林害虫，包括蝗虫、椿象、松毛虫、金龟甲、鳞翅目的天社蛾幼虫和其他蛾类的幼虫等，都是它的捕捉对象。植物性食物主要为种子、果实、草籽、野果、草莓等。在繁殖季节，亲鸟为了喂养雏鸟，大量捕捉昆虫。在非繁殖季节，“立秋”之后，昆虫渐少，就以各种植物果实、杂草种子或嫩菜为食。在山区，霜雪天气来临之前，画眉还将采集来的果实、种子，收藏于地洞或山石岩边的地下，作为越冬的粮食。所以山区农民有谚语说：“画眉多藏粮，大雪下得长。”在早春季节，也偶啄食豆类作物及玉米的幼苗。 |

朱集灌区环境良好，其生态环境和适宜的夏季气候，对鸟类到很大的保护作用，为众多留鸟和夏候鸟的生存和繁殖提供理想的栖息地。

在调查过程发现，渠道治理工程临时占地多集中在渠道沿岸，这会导致渠道边农田环境发生改变，因此会对生活在农田区的鸟类产生一定影响，导致其栖息地面积减少，可能会使其种类和数量造成短暂性减少；而该工程对林地、居民区等地域造成影响较小，即林鸟和周边居民区等地的鸟类所受影响较小。工程占地和施工活动可能导致其生境范围缩小，对其产生干扰影响。由于鸟类机警性较高，活动、觅食范围较广，适应能力和规避危险能力较强，在受到不利影响后，一般会主动向周边适宜生境中迁移，因此工程施工建设活动不会对其生存和觅食产生明显影响。

5.7.3 水生生态环境影响预测与评价

5.7.3.1 施工期水生生态影响

（1）主要涉水工程施工方式

本工程涉水工程主要是需施工导流的项目，主要有：渠道治理、水闸、渡槽、渠下涵、放水涵等渠系建筑物，除渠下涵及渡槽部分采用导流涵管外，其余均采用构筑围堰的方式施工导流。

1）渡槽、渠下涵工程

渡槽跨越的均为小支流或一些季节性河流，枯水期流量较小，拟结合施工临时道路填筑围堰并埋设涵管导流。其中渡槽位于河槽内槽墩采用筑岛法施工。

渠下涵一般布置在较小的河、沟、山冲等处，施工期间流量很小，拟采用在基坑一侧埋设涵管的方式导流，樊通桥渠下涵考虑淠河总干渠穿越难度较大，采用铺设导流管的方式导流。

2）渠道治理

渠道治理水下工程施工时，关闭渠道上游进水闸、节制闸拦挡上游来水，区间来水通过现有或新建的泄水建筑物下泄，少量积水通过水泵排干或利用护坡基槽开挖的土方就近堆放在外侧形成挡水土埂，为水下工程创造旱地施工的条件。

3）水闸

对于更新改造渠段上的水闸工程，施工期主要防止上下游降雨汇水等进入基坑。总干渠上水闸翼墙施工前通过填筑进口侧半包围型式围堰挡水，上游来水经原渠道导流至下游；其他渠道上进水闸、泄洪闸施工前通过填筑上游跨渠围堰挡水，节制闸施工前通过填筑上下游跨渠围堰挡水，上游来水通过渠道调蓄或沿渠的泄洪闸、放水涵、支渠进水闸等下泄。各渠段上的泄水建筑物应错开时段施工，确保施工时每个排水区上游降雨汇水等能通过围堰拦蓄或泄排水通道下泄。

4）其它建筑物

其它建筑物包括提水泵站、放水涵、各类桥梁（机耕桥、人行桥等）和过路涵等。部分干渠上的放水涵工程采用围堰在涵口挡水，其他渠道考虑到建筑物水下工程量均较小，施工期很短，施工时主要利用基坑开挖临时堆放于渠道内的土料拦挡少量上游来水，区间来水通过上游渠道拦蓄或区间泄水建筑物（如放水涵、泄（退）水闸、支渠进水闸等）下泄。施工时每条渠道的泄水建筑物应错开时段施工，遇来水较大时可暂停施工，退水后复工。

本工程需要导流的项目主要集中在总干渠和干渠上，合理安排施工顺序可以满足施工导流，其他渠道通过关闭进水闸可以满足干地施工，对水生生态系统影响较小。

（2）浮游植物的影响

工程建设施工期对评价区域河段浮游植物的影响主要是来自工程建设中围堰施工及渡槽场内施工道路施工所引起的水质污染，改变了原有水环境。

围堰的填筑、拆除及施工道路的修建、拆除使得局部水域中悬浮物浓度短时间内升高，短时间内会造成部分浮游生物因水体理化性质恶化而出现减少；同时，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，光强的减少阻碍了部分藻类等浮游植物的光合作用，降低了浮游植物等初级生产者的生产力，使得浮游植物等初级生产者生物总量出现下降。

本工程施工期涉水水域范围较小，影响时段较短，工程施工期对浮游植物的影响是局部的、暂时的影响，浮游植物适应环境的能力很强，施工建设可能会降低施工区域小范围内浮游植物的生物量，不会对整个评价区域浮游植物的整体种类、结构组成造成影响，只是对局部的数量有一定的影响，且这种影响是暂时的。随着施工的结束浮游植物的资源量等会逐渐得到恢复。

（3）浮游动物的影响

工程施工期对浮游动物最主要的影响是施工活动产生的悬浮物增加了水体的浑浊度，悬浮物浓度的增加会影响到浮游动物的摄食率、生长率、存活率和群落结构等方面。根据有关实验结论，水中过量的悬浮物会堵塞桡足类等浮游动物的食物过滤系统和消化器官，尤以悬浮物浓度达到300mg/L以上、悬浮物为粘性淤泥时为甚，如只能分辨颗粒大小的滤食性浮游动物，可能会摄入大量的泥砂，造成其内部系统紊乱而亡；水中悬浮物浓度的增加会对桡足类等浮游动物的繁殖和存活存在显著的抑制，可能会因为水体的透明度降低，造成其生活习性的混乱，继而破坏其生理功能而亡。

研究表明，离施工作业点越近，水体中悬浮物（SS）越高，同时由于底泥悬浮后边扩散边沉降，水体交换速率很大，水体中悬浮物含量随离源距离的增加而迅速下降，一般在施工作业停止后0.5～2h悬浮物含量可恢复到本底。由于浮游动植物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，同时由于水流的流动，上游河段的浮游生物会随水流对施工河段进行补充，因此，工程施工对浮游植物和水体透明度造成的影响是暂时的、局部的、可逆的，随着工程施工的结束，影响随即消除，且清淤影响在空间上具有区域性，且涉水建筑施工对浮游动物的影响也是局部的、暂时的影响，施工建设可能会降低施工区域浮游动物的生物量，但不会对整个评价区域浮游动物的多样性造成影响。而且，这种影响、随着施工的结束浮游动物资源量等会逐渐恢复。

（4）底栖动物的影响

河流生态系统中的底栖动物，或长期生活在底泥中，或依附在石砾或水生植物上，具有区域性强，迁移能力弱等特点，对于环境污染或环境的突然变化通常少有回避能力，而且其群落的破坏和重建需要相对较长的时间。

根据工程特点，渠道清淤采用陆上机械施工，将直接挖取河床底泥中的底栖生物，同时也直接改变了其栖息环境，对其生活环境造成毁灭性破坏。由于底栖动物移动缓慢，多营定居生活，因此，在施工期，施工区域的底栖动物部分会死亡，从而对该渠道底栖动物的种类和数量产生影响，底栖动物是鱼类等经济水生生物的重要天然食料，通常底栖动物资源破坏后恢复较困难，并会导致以底栖动物为食的鱼类数量减少。

研究表明，底栖无脊椎动物在悬浮物浓度达到8mg/L时，底栖生物漂移率增加，悬浮物浓度达到8-177mg/L时，无脊椎动物下降到26%。本次工程施工不仅会造成施工临时占地区域的底栖生物直接死亡，也会使施工渠道内底栖生物漂移率增加。

因工程建设需要，占用渔业水域，使渔业水域功能被破坏或生物资源栖息地丧失，其损失参照技术规范。各种类生物资源损害量评估按以下公式计算：

Wi=Di×Si

式中：

Wi——第i种类生物资源受损量，单位为尾、个、千克（kg）；

Di——评估区域内第i种类生物资源密度，单位为尾（个）每平方千米〔尾（个）/km2〕、尾（个）每立方千米〔尾（个）/km3〕、千克每平方千米（kg/km2）；

Si——第i种类生物占用的渔业水域面积或体积，单位为平方千米（km2）或立方千米（km3）。

根据区域生态调查相关资料可知工程区域底栖动物平均生物量为25.06g/m2；工程清淤涉及水泥面积约为0.89km2，临时占用水域面积约为0.44km2，则底栖生物生物损失量约为33.46t。

表5-7-4  工程施工期底栖生物损失量估算表

| 序号 | 工程名称 | 清淤段长度km | 设计河底宽m | 施工扰动面积（km2） | 损失生物量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淠东干渠30+400～43+000、69+908～99+300续建配套与现代化改造工程 | 8.25 | 50 | 0.41 | 10.34 |
| 2 | 瓦东干渠双庙支渠0+000～24+200续建配套与现代化改造工程 | 14.1 | 5 | 0.07 | 1.77 |
| 3 | 杨西分干渠东风支渠0+700～10+200续建配套与现代化改造工程 | 6.18 | 4 | 0.02 | 0.62 |
| 4 | 潜南干渠界河支渠0+000～7+780段续建配套与现代化改造工程 | 3.64 | 3 | 0.01 | 0.27 |
| 5 | 潜南干渠义河支渠0+000～5+750段续建配套与现代化改造工程 | 0.93 | 2 | 0.00 | 0.05 |
| 6 | 潜南干渠袁店支渠0+000～6+000段续建配套与现代化改造工程 | 2.08 | 2 | 0.00 | 0.10 |
| 7 | 众兴分干渠双庙支渠（0+650～5+135）续建配套与现代化改造工程 | 4.485 | 3 | 0.01 | 0.34 |
| 8 | 沣西干渠30+000～107+000续建配套与现代化改造工程 | 13.66 | 20 | 0.27 | 6.85 |
| 9 | 汲东干渠姚李支渠0+000～17+700续建配套与现代化改造工程 | 7.4 | 3 | 0.02 | 0.56 |
| 10 | 乌斗支渠0+000～27+500续建配套与现代化改造工程 | 3 | 3.5 | 0.01 | 0.26 |
| 11 | 杭北干渠25+430～34+580、49+500～68+890段续建配套与现代化改造工程 | 3.1 | 10 | 0.03 | 0.78 |
| 12 | 庐南分干渠沙胜支渠0+000～24+000续建配套与现代化改造工程 | 0.81 | 1.5 | 0.00 | 0.03 |
| 13 | 庐南分干渠乐桥支渠0+000～10+200段续建配套与现代化改造工程 | 0.5 | 12 | 0.01 | 0.15 |
| 14 | 舒庐干渠马田支渠0+000～5+000段续建配套与现代化改造工程 | 4.25 | 3 | 0.01 | 0.32 |
| 小计 |  | 72.39 | / | 0.89 | 22.43 |
| 工程名称 |  | 占用水域面积km2 |  |  | 损失生物量（t） |
| 临时占用 |  | 0.44 |  |  | 11.03 |
| 小计 |  | 0.44 |  |  | 11.03 |
| 合计 |  | 1.33 |  |  | 33.46 |

围堰区间内、渡槽所在河流施工道路至导流涵管区间内的底栖动物将遭受较大损失，但这种影响也是局部的、暂时的，工程施工结束后，施工区域水体的底质物理条件逐步恢复，水质得到改善，底栖动物的生存环境将逐步恢复，底栖动物的数量、生物量将得到逐步恢复。

（5）鱼类的影响

①对鱼类区系组成的影响

在评价区域内，工程围堰施工、施工道路施工等，将对施工区域内的水体鱼类产生影响，涉水工程施工小范围内的鱼类受到惊扰后逃避，仅影响施工点及周边局部小范围内鱼类生存状态及破坏其生境，造成鱼类生物量损失有限，因此工程施工对评价区的鱼类等水生生物区系组成影响很小。此外，渡槽等场地施工道路将阻断河流水体，导致河流内鱼类被阻隔在工区两侧，但工程施工结束后，施工对鱼类的影响消除，不会影响鱼类的区系组成，受影响避让的鱼类将逐步洄游到建设点并适应新的

②对鱼类种群结构的影响

通过鱼类调查的结果，实地调查记录到鱼类4目15种，即鲤形目、合鳃鱼目、鲇形目、鲈形目，鱼类群落结构中，鲤形目种类数最多，为10种，占总种类的66.66%，是评价区水域鱼类群落中的绝对优势类群。

工程不涉及特定鱼类栖息地的破坏，不会造成特定鱼类物种的丧失，不会造成鱼类群落结构的变化。

③对鱼类资源的影响

施工期持续性的机械噪声以及振动等通过水体的传导，将在一定程度上导致过往鱼群受到惊吓或逃避，致使施工水域周边小范围内鱼类资源量有所降低，但对整个评价区内河段的鱼类资源基本没有影响。

④对鱼类繁殖的影响

本次工程主体工程以及临时工程的影响范围主要集中在总干渠、干渠以及其他支渠中，渠道跨越的河流均为小型河流或者泄洪河道，根据调查，水体中未发现珍稀鱼类的产卵场、索饵场、越冬场等保护目标。区域主要鱼类为青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼和短颌鲚等，在该地区较常见，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼和短颌鲚等为洄游性鱼类，洄游期在4~7月，由于项目在非灌溉期、停水期干地施工，总干渠上不设置截断性围堰，保持总干渠在洄游期畅通，滁河干渠围堰时间控制在10月～次年3月，避开了洄游时期，故对常见鱼类的洄游影响较小。其他施工期有供水需求的渠道均采用局部河段建围堰施工，水流从导流渠或放水涵等通过，对鱼类的生境有一定影响，但由于围堰施工段较短，施工期也短暂，施工结束后即可恢复，对鱼类的生境影响较小。

5.7.3.2 运行期水生生态影响

本工程建设完工后，由于渠道清淤工程的作用，渠道清除了底泥中污染物，同时渠道水域面积比清淤之前略大，有利用水体复氧，加强水体的自净能力，水质将有改善的趋势。生存环境的优化将有利于水生生物的生长和繁殖。

工程竣工后，运行初期由于渠道底质的改变，产沉性卵和黏性卵鱼类自然繁殖受到较大影响，因此需采取诸如增殖放流等措施加以补偿。运行后期由于渠道疏浚后，水面变宽，水深增加，对水质改善有促进作用，促进了鱼类饵料生物的生长繁殖，为鱼类提供了充足的食物，对鱼类的生长有利。

随着生物多样性的提高，渠道内水生生态系统的物种结构将更完善，食物链的断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生境异质性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整。从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。

总体而言，项目的完工将使工程区的水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。但受堤防和防汛道路建设的影响，区域渠道与两岸水、陆域间生物往来、物质流通会受到一定阻碍。

本工程运行期，堤防沿岸的绿化已经建设完成，可使施工对沿线生态环境的影响得以恢复，保持生态稳定性。堤防沿岸的绿化建设还能在一定程度上改善工程渠段景观。

5.7.4 对生态保护红线的影响

1、项目涉及生态保护红线不可避论证

灌区续建配套和现代化改造工程设计总体思路，维持原有工程体系，在原有灌排体系等工程设施的基础上，对制约灌区发展的关键工程进行改造；在实施方案的的基础上，针对实施方案提出的问题，进一步补充和优化工程场址和线路的比较。本次是涉及生态保护红线的改造项目，其对应的原有项目已在生态保护红线范围内，现有工程的问题出在哪里，本次工程建设地点就只能在哪里，因此，部分改造确实无法避免涉及生态保护红线。

2、项目涉及生态保护红线影响分析

（1）对涉及生态保护红线数量的影响分析

本项目涉及占用2018年生态保护红线面积为21.54公顷，本项目是朱集灌区的续建配套与现代化改造工程，属于典型的生态类项目，不对外排放污染物，基本不会对生态保护红线区域产生影响。同时涉及生态保护红线仅占六安市和合肥市生态保护红线0.0047%，对项目区总体生态保护红线面积影响很小，也不会对沿线乡镇及周边区域的生态保护红线区域面积产生明显的影响。

（2）对生态保护红线生态功能的影响分析

项目涉及的土地与六安市、合肥市生态保护红线数据库核对，本项目涉及Ⅱ-4大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线和Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线，其生态功能主要为水土保持。

其中，Ⅱ-4大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线的保护重点是加强水资源保护，合理调整优化农业结构，发展生态农业。在丘岗地区应提高植被覆盖率，适度发展林果业，控制水土流失，防止生态系统退化。

Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线的保护重点是突出“把水留住”，加强水利工程建设，遏制旱灾频繁发生，发展节水农业，提高水资源综合利用率；“把树栽上”，提高植被覆盖率，加强农田基本建设，通过工程措施与生物措施相结合等方式，控制水土流失，改善区域生产条件。注重项目区的生态恢复，保护区域脆弱生态系统。

朱集灌区位于安徽省中西部和河南省东南部，1958年开工建设，1972年基本建成通水，经过60多年的持续建设和改造，朱集灌区已发展成为灌溉、供水、防洪、发电、生态保护等多目标的特大型综合利用水利工程，为皖豫两地千万亩农田灌溉用水和千万人口的用水安全提供了重要保障，也是千里大别山的防洪屏障和千里淮河的生态屏障。

通过对朱集灌区的不断续建和升级改造，可以解决灌区供水保障程度不足、工程老损不配套，灌排体系仍不完善的问题。对于遏制旱灾、保护水资源、发展生态农业、提高区域植被覆盖率，控制水土流失，改善生态环境有重要意义。因此，本项目建设符合该区域生态保护红线的保护重点要求。对区域生态保护红线生态功能有积极的正效益。

在项目实施时，将进行土石方开挖和填筑等，同时会清除施工出入口道路及线路周边的植物，会对生态功能造成影响，因此在项目建设时，做好相应的水土保持措施，待项目完工后，及时进行复绿，能对生态保护红线生态功能的影响降到最小。

综上，本项目施工期会对区域生态环境产生少量不利影响，但施工结束后，通过及时进行复绿，能对生态保护红线生态功能的影响降到最小。且项目运行期对于遏制旱灾、保护水资源、发展生态农业、提高区域植被覆盖率，控制水土流失，改善生态环境有重要意义。对区域生态保护红线生态功能有积极的正效益。

（3）对生态保护红线完整性分析

灌区续建配套和现代化改造工程设计总体思路，维持原有工程体系，在原有灌排体系等工程设施的基础上，对制约灌区发展的关键工程进行改造。本次涉及生态保护红线的的改造项目。其对应的原有项目已在生态保护红线范围内。改造工程基本在原工程占地范围内实施，不会新增大量占地，不会切割生态保护红线板块，对生态保护红线的斑块基本不造成影响，因此，该项目对生态保护红线完整性不存在实质性影响。

表5-7-5  生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种（分布范围、种群数量、种群结构、行为等） 生境（生境面积、质量、连通性等） 生物群落（ 物种组成、群落结构等） 生态系统（植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等） 生物多样性（物种丰富度、均匀度、优势度等） 生态敏感区（主要保护对象、生态功能等） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级 二级 三级□ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（ ） km2 ；水域面积：（ ） km2 |
| 生态现状 调查与 评价 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查；调查样方、样线；调查点位、断面；专家和公众咨询 法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期；枯水期；平水期□ |
|  | 所在区域的 生态问题 | 水土流失；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种□；生态敏感 区；其他□ |
| 生态影响 预测与 评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量 |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感 区；生物入侵风险□； 其他□ |
| 生态保护 对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓；生态修复；生态补偿；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期；长期跟踪□；常规□；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行□ |
| 注： “□” 为勾选项 ，可 √ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |

5.7.5 对的影响

安徽六安主要保护对象为湿地生态系统和生物多样性、国际公约全球受胁和国家重点保护的水禽、自然生态环境和自然资源以及自然、人文景观，护区总面积为4560.91hm2，划分为湿地保育区、恢复重建区、合理利用区3部分，其中该保育区湿地生态系统较为完整、人为干扰较小、生物多样性丰富，有大量的湿地鸟类在此栖息，为安徽的重要湿地。主要开展湿地鸟类保护与科研监测等工作。

保育区以保持良好的水质、消除各种污染和人为破坏对淠河水质影响、保护现有湿地为主要目标。同时，在该区规划进行适度的科研与监测活动。为淠河湿地保育提供基础支撑，为湿地保护、恢复和管理提供数据支持。保育区内只允许开展湿地保护、科学研究与观察工作。可根据需要设置一些小型设施，所有人工设施应以确保原有生态系统完整性和最小干扰为前提。

本工程建设范围均不占用，无直接不利影响，工程对73m处的影响主要集中于施工期噪声干扰。

根据工程和敏感区的位置关系可知，施工期噪声干扰主要是对距离较近的（横排口进水闸出口翼墙维修加固距公园最近距离73m，总干渠挡水墙、护坡工程距公园最近距离135m）鸟类的干扰影响，工程施工会对鸟类产生一定的驱赶影响，由于鸟类的活动范围较为广泛，避趋能力也较强，且影响范围局限于施工区域附近，对鸟类的干扰影响十分有限。在施工活动的结束后，随着干扰源的消失，不利影响也将逐渐消失。因此施工期噪声干扰对安徽六安的影响较小。

5.7.6 农业生态系统影响分析

本工程属于水利基础设施，工程建设后将改善沿河两岸农业生产条件，可提高防洪能力，具有直接的经济效益和广泛的社会效益。

土地是一种无法再生的资源，土地的农业利用价值是其它用地无法替代的，保护淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目三期被占用的土地将丧失所有农业生产功能，必然会对农业生产带来一定负面影响，对工程沿线局部地区土地利用格局、人均土地占有量及居民生活等造成一定的影响。工程建设给当地农业生产带来的影响是客观存在且无法避免的，但根据现场调查，占用的耕地主要沿渠道沿线分布，其中临时占用的耕地在施工结束后可进行复垦，同时工程占用的耕地占工程所在区域的耕地总量较小，对于施工占地导致农业生产的损失，可通过工程建设的补充资源用于对项目所在区域的农业技能培训和产业扶持等政策，从而弥补工程占用耕地造成的农业损失。项目临时占地共计2482.91亩，临时工程占用耕地使被占用的耕地上的现有农作物受到破坏，并且使被占用耕地短时期内失去种植功能。项目临时占地会对当地的农业经济造成一定损失，但工程临时占地对沿线植被的影响是暂时的，工程结束后临时用地拟大部分进行复耕，因此会随着施工的结束而消减。在采取了表土回填的措施后，一般能够复耕。施工场地复耕较困难，主要是土壤理化结构遭到一定破坏，可以首先通过整地措施和种植一些浅根性草本植物先期绿化，待土壤结构缓慢恢复和改善后再种植农作物。临时占地恢复最困难的是临时料场和预制构件工地，由于土壤表面多覆盖水泥和石料等坚硬物体，加之重型车辆来往运输，对土壤破坏最大，一般直接复耕无法实现，可以考虑变为林地，也可以清除硬化表层，复填其它疏松土壤，然后再复耕。

综上所述，临时用地对农业生产的影响是暂时的，但必须通过有效的措施才能保证临时占地尽快恢复农业生产。因此，本工程建设占地对土地资源的影响不大，对农业生产带来的负面影响较小。

5.11占地和移民安置对环境的影响

5.11.1 移民安置对环境的影响

本工程不涉及移民安置，移民安置对区域生态环境无影响。

5.11.2 专项设施迁建对环境的影响

本工程影响到的专项设施主要包括电信线路、移动线路、联通线路、国防电缆、高低压线路等，专项设施需获得相关部门准许后才可实施迁建，且专项设施迁建过程中，开挖和填筑施工将扰动地表，可能造成短期内水土流失。迁建需占用安置区土地资源，改变土地利用方式，迁建过程中还会造成施工期水、气、声、渣的环境影响。

鉴于本工程涉及的专项设施工程量较小，在采取相应保护措施后，迁建对周边环境的影响是可以接受的。

6 环境风险评价

6.1 评价目的

根据原国家环保总局（90）环管字057号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、原环境保护部环发〔2012〕77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》及原环境保护部环发〔2012〕98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的要求。

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

6.2 风险调查

6.2.1 风险源

本项目涉及朱集灌区内18个子项目，主要包括渠道清淤、渠道岸坡护砌、续建配套各类渠系建筑物，维修、翻新以及新建管理房屋等建设内容。

各单项工程施工过程主要建筑材料为水泥、钢筋、汽油、柴油、块石、碎石和黄砂。

项目施工期地表水污染源主要来自施工人员产生的生活污水、施工机械设备冲洗产生的含油废水、混凝土施工废水和穿堤建筑物开挖清基产生的基坑废水；大气污染物主要为施工扬尘、运输车辆及机械产生的尾气、渠道底泥产生的恶臭气体；施工过程产生的生活垃圾定期运往工程附近城镇垃圾站处理，本工程弃土量共174.54万m3，运送到指定弃土区；拆除重建项目在拆除过程可能会产生一定的废机油。废机油、废涂料及包装容器暂存于各施工区危废库。

本工程建设征（用）地范围包括堤防除险加固征地、建筑物征地、取土区用地、弃土区用地、临时堆土用地、施工布置区用地、施工道路占地和围堰占地等，会占用土地资源，破坏植被；本项目新建涵闸、桥梁选址不涉及生态保护红线、基本农田、重要野生动植物生境、洄游鱼类重要生境等生态敏感区。

综上所述，对照HJ169-2018中附录B，本项目涉及到的危险物质主要为油类物质（柴油、汽油）。

6.2.2 环境敏感目标

根据对项目施工影响区域调查，本项目环境风险敏感目标为项目涉及渠道水体及周边200m范围声和环境空气保护目标、瓦埠湖省级湿地自然公园。

## 6.3 评价等级与范围

6.3.1 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行风险潜势初判，全过程涉及到的风险物质为柴油、汽油。施工现场不设置柴油和汽油储存设施，由于消耗的柴油和汽油为施工机械消耗，其可通过周边加油站补充。根据施工方案，本项目共需汽油810t，柴油6161t。油料根据施工需要及时运送，油罐车容积为2t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q按下式进行计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照附录B，结合风险识别结果，具体判定结果见下表。

表6-3-1  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 68334-30-5 | 2 | 2500 | 0.0008 |
| 2 | 汽油 | 8006-61-9 | 2 | 2500 | 0.0008 |
| 项目 Q 值Σ |  |  |  |  | 0.00239 |

根据计算结果，施工现场危险物质总量与其临界值的比值Q为0.00239，Q＜1，因此，该项目风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。

本次评价根据HJ169-2018进行相关风险评价，为了更加全面的评价本项目的环境风险，按照三级评价的相关要求，进行环境风险评价。

6.3.2 评价范围

为了更加全面的分析环境风险，主要以涉及渠道工程为评价范围，重点评价施工活动对生态敏感区的影响。

## 6.4 风险识别

本工程为非污染生态影响类工程，工程产生的环境影响主要集中在施工期的废水、废气、固废和噪声污染，工程施工的生产和生活污水的产生点多而分散，配备了相应的污水处理设施，经处理后回用，对河道的水质总体上影响微小。施工所在地大都位于空旷扩散条件好的农村地区，而且施工污染物排放形势及分布较分散，大气污染物扩散稀释条件较好，各施工区的大气环境质量不会明显降低。距居民点较近的施工区，避免夜间施工，并在居民点一侧安装隔音屏，可以减少对居民生活的影响。施工废弃物绝大部分为无毒无害的土、石废弃物，运行产生的环境影响小。渠道自身不向环境排放污染物，不涉及航道以及不涉及渠道裁弯取直、围湖造地。从本工程组成及施工过程分析，本次工程建设产生突发或非突发的环境风险几率极低。

考虑到项目所在区域特殊的自然地理以及社会经济条件，经分析，本工程主要的潜在环境风险在于施工期泄漏事故风险、对生态敏感区污染风险和生态风险。

## 6.5 风险事故情形分析

6.5.1 风险事故情形

1、泄漏风险

施工机械漏油：大部分的漏油事故都是因为橡胶密封圈长时间受冷暖温度交替变化，导致密封圈丢失了大量的增塑剂以及软化剂，出现了腐蚀老化变硬的问题，由最初的渗油，逐渐出现滴油现象，时间久了密封圈出现断裂导致漏油事故。还有小部分漏油事故由于外力引起的，如施工机械间的相互碰撞、机械侧翻导致油箱泄露。

2、其他生态敏感区污染风险

非正常工况下，造成自然公园内水体、土壤环境污染。

3、生态风险

本项目施工时可能会导致外来物种入侵风险；土地硬底化导致渠道沉积物增多的风险；渠道工程施工和新建闸工程等破坏渠道动态平衡风险；植被减少造成水体温度升高，从而导致水质变化风险；工程施工造成生物多样性降低风险、水土流失风险。

6.5.2 泄漏事故风险分析

6.5.2.1 施工期油料泄漏事故风险分析

施工过程中由于车辆侧翻或者施工机械老化导致漏油事故发生。项目工程均在枯水期进行施工，且为干地施工，渠道中无水。施工机械或车辆出现溢油情况时主要是对水生生态环境产生影响，体现在以下方面：

1、急性中毒效应

施工期油料一旦泄露，将造成一定范围内的水域污染现象，对水域中的生物、鱼类影响较大。柴油、汽油等主要成分是烷烃类化合物，低沸点的烷烃类对一切生物均存在毒性，而高沸点的则是长效毒性，对水生生物生命构成威胁和危害直至死亡。

2、对鱼类的影响

国内外许多的研究表明高浓度的石油会使鱼卵、仔幼鱼短时间内中毒死亡，低浓度的长期亚急性毒性可干扰鱼类摄食和繁殖，其毒性随石油组分的不同而有差异。

（1）对鱼类的急性毒性测试

根据相关资料，石油类对鲤鱼仔鱼96h的LC50值为0.5～3.0mg/L，因此污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故，故必须对油料运输车辆进行严格管控。

（2）石油类在鱼体内的蓄积残留分析

污染因子石油类在鱼体内的积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长期效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质的变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以20号燃料油为例，当石油类浓度为0.01mg/L时，7天之内就能对大部分的鱼、虾产生油味，30天内会使绝大多数鱼类产生异味。

3、对浮游植物的影响

实验证明石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍它们的光合作用。这种破坏作用程度取决于石油的类型、浓度及浮游植物的种类。国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1～10.0mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于0.1mgL时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。

4、燃烧爆炸风险

工程施工机械所用的柴油、汽油等，由于雷电、静电、电气火花、燃油罐车翻车等造成燃烧爆炸事故，引起火灾。

燃油管理是工程施工期的安全、消防重点内容，建立有严格的安全管理制度，从已有灌区改造工程施工情况，发生燃油事故的案例极少，特别是爆炸或重大泄漏的可能性很小。

6.5.5 生态风险分析

1、外来物种入侵风险

通过现场调查结合中国外来入侵物种名单，判定评价区分布的入侵物种种类有14种，均为植物，其中入侵危害等级为1级（恶性入侵类）的有小蓬草、加拿大一枝黄花、一年蓬、喜旱莲子草，主要分布于淠河总干渠、潜南干渠、滁河干渠、众兴分干渠、庐南干渠和舒庐干渠，对评价区生态现状质量影响较大。在施工过程，如若通过人为传播，致使外来物种入侵，其种群密度会迅速增加并蔓延成灾，导致区域群落物种单一化、覆盖水面，可能会导致渠道堵塞，影响水利灌溉效率。

2、土地硬底化风险

本项目新建防汛道路62.08km，使土地硬底化，不能渗水的表面使得雨水不能渗入泥土和地下水，而增加了通过地表径流直接流入河流的水量，导致下游沉积物增多。渠道工程材料的硬质化可能也会导致渠道水量增加，从而增多下游沉积物。当渠道现状为土渠时沉积物增多会导致河道变浅，当沉积物在河床上积聚时，它们会降低水位，使得河床变浅，从而限制水流的速度和量。此外，沉积物也会影响渠道的形态，如改变渠道的弯曲度、减少渠道的宽度等。

3、渠道动态平衡改变风险

本项目渠道形态学的改变主要包括渠道工程施工以及新建节制闸、进水闸等的建设。在整个工程运转时，由于渠道的防渗衬砌范围广，渠道输水损水量可以大大降低，但使得水流变得巨大，在坡度比较大的情形下，很容易就会对下游的没有衬砌的地方以及渠道河岸进行冲刷的腐蚀。一旦渠道发生改变，需要长时间来恢复以达到新的动态平衡状态。

4、水温变化风险

渠道水温除受太阳辐射和支流水温的影响，岸边植被也会影响水温，水温升高导致水体自净能力下降，对水体中动植物产生一定的风险。岸边植被对渠道水体的遮荫作用主要是影响水温和入射光的强度，较低温度可以增加水中溶解氧的含量和降低水生生物活性，从而降低水中氧气被耗尽的风险，增强水体自净能力。当进行渠道施工时，无法避免对其周边原有植被造成一定破坏，导致水温升高，影响水体的化学过程和物理过程，降低渠道水体自净的能力，降低普通鱼类和无脊椎动物的多样性，使浮游性藻类增加，从而影响渠道水质。

5、生物多样性降低风险

工程实施对植被和植物多样性的影响主要表现在施工过程中的土石方开挖、取土、弃渣（土）、临时堆土及其他施工临时设施等会造成植被破坏和损失，影响当地植被多样性。

本项目渠道治理工程临时占地多集中在渠道沿岸，这会导致渠道边农田环境发生改变，因此会对生活在农田区的鸟类产生一定影响，导致其栖息地面积减少，可能会使其种类和数量造成短暂性减少。

项目进行渠道清淤工程时，局部小范围使底栖动物和鱼类栖息环境遭到破坏，浮游植物、浮游动物、底栖动物及部分小型鱼类被吸入岸上死亡，使水生生物量产生一定的损失。根据食物链的传递关系，施工时对生产者藻类等影响的同时，也会给浮游动物等造成影响，从而影响鱼类生存，降低生物多样性。

6、水土保持风险

水土流失是包括降雨、土壤、地形和植被在内的自然因素和人为因素综合作用的结果。施工过程中，拆除重建、土地整理、土方和道路等施工都将不同程度地改变、损坏地表覆盖，使之降低或丧失水土保持功能。

## 6.6 风险防范措施

6.6.1 科学施工和管理

安徽省朱集灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目三期工程建设管理单位届时应设立工程施工环境保护专业领导和工作岗位，开展专业施工期水利工程环境保护监理工作，监督和管理本工程的环保措施的落实、进展情况和质量控制，切实发挥本工程的环保措施的环境保护效益。

本工程招标和施工期间，要依据本次环评提出环境风险源以及其他可能的环境风险，落实到工程建设相关合同条款中，确实相关风险防范主体；并根据实际需要制定针对性的可行的风险应急预案，落实到本项目施工期环境保护管理制度中，由环境保护专业工作人员专门负责管理和实施。严格落实各项环保措施，预防项目环境风险的发生，环境风险发生概率最小化。

严格围堰施工管理，防止围堰崩塌，污染水体：首先保证围堰的搭建质量，合理安排围堰弯折和绑扎，按照规范要求进行操作；其次在围堰内部增加隔离带以避免围堰外水源渗入，并选用合适的水泵以保证水位在规定范围内；最后可建立实时监测系统以监控围堰的倾斜状态，及时发现问题。

6.6.2 泄漏事故风险防范

1、油料泄漏爆炸事故风险防范对策和措施

油料在运输过程中须严格遵守危险货物运输的有关规定，运输车辆须采用密闭性能优越的储油罐，确保不造成环境危害，并配备押运人员，车辆不得超装、超载；在运输车辆明显位置贴示“危险”警示标记；不断加强对运输人员及押运人员的技能培训；在施工区内建立防火及火灾警报系统，对施工人员进行防火宣传教育，严格规范和限制施工人员的野外活动，作好吸烟和生活用火等火源管理；加强装卸作业管理，装卸作业人员必须具备合格的专业技能，装卸作业机械设备的性能必须符合要求，在装卸作业场所的明显位置贴示“危险”警示标记，不断加强对装卸作业人员的技能培训。

油料泄漏爆炸事故应急预案：

①成立应急领导小组，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的影响。

②及时对事故的通报，建立快速报警系统和通讯指挥联络系统。

③应急响应时间参照《突发环境事件信息报告办法》对于重大（Ⅱ级）或者特别重大（I级）突发环境事件“事件发生地设区的市级或者县级人民政府环境保护主管部门应当在两小时内向本级人民政府和省级人民政府环境保护主管部门报告，同时上报环境保护部”的要求。

④积极配合专业事故处理人员减少或者消除环境污染。

6.6.3 对其他生态敏感区污染防控措施

（1）对施工人员进行教育，宣传相关的环境和安全法律法规，并进行有关的应急知识的培训。

（2）对施工用油机械进行定期检查，对于出现渗油现象的机械采取检修再施工；对于出现滴油现象的机械，停止施工，排查清楚滴油原因并检修完毕后再允许施工。

（3）不在风景名胜区、森林公园、湿地公园内停放施工车辆；

（4）施工运输车辆应慢速行驶。

6.6.4 生态风险防范

1、外来入侵物种防范

施工前对施工人员进行培训，了解有关小蓬草、加拿大一枝黄花、一年蓬、喜旱莲子草等本次项目涉及区域典型入侵物种的形态及习性，一旦在施工区域发现，应立即拔除其根茎，并结合除草剂，防止其进一步扩散或传播到其他区域。例如一年蓬主要分布于聚星渡槽周边，其产生的大量瘦果借冠毛随风扩散，蔓延极快，可在开花前拔除或化学防治，先人工去除其果实，用袋子包好，再拔除，或结合化学防治。

2、预防沉积物增多措施

对于渠道治理工程区，采取表土回覆、排水措施、边坡防护、播撒草籽等措施，扩大地表植被覆盖的面积，提高地表土层的抗侵蚀能力，减少水土流失。施工完成后，应加强渠道管理，控制水位，避免因大流量冲刷下游渠道两岸，造成下游渠道损坏。

3、生物多样性防范措施

工程施工期间，将同步实施水土保持工程，在施工区内种植当地原有植物，避免因施工区域水体温度变化而影响水质和当地生物多样性；工程完工后，并将对料场、弃土区等施工临时占地进行耕地复垦。

施工前，可采取驱鱼措施，最大限度的保护鱼类资源不受清淤工程破坏，并且施工期尽量避开产粘沉卵鱼类的主要繁殖时间。

## 6.7 环境风险应急预案

工程建设和施工单位在施工准备期间，要安排环境监理单位获取工程所在地淮南市生态环境部门批复的水质污染事故和水源地污染应急预案。施工期一旦发生油料、涂料等泄漏事故，需要按计划立即启动风险应急预案。具体环境风险应急预案如下：

（1）应急计划区

针对本工程可能出现的各类环境风险的特点，以及周边环境条件，其应急计划区包括施工区及施工河道，施工区应急计划区主要为饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园以及湿地公园。应急事件为火灾、爆炸、油料泄漏、污水事故排放等有毒有害物质的扩散等。

（2）应急组织机构

在施工所在地市水利局、市生态环境局、市应急管理局等有关部门的统一领导下，建设单位成立突发环境污染事件应急领导小组，统一领导协调突发环境事件的应急处置工作。突发环境污染事件应急领导小组的相关部门和单位，需在应急预案计划中明确具体的协调领导责任人、响应应急预案的责任人等。

（3）应急预案响应条件

在应急预案计划中，由市政府办公室按照城市正常运行风险分级的要求，明确本工程环境风险应急预案的响应条件。

（4）应急救援保障措施

当施工期发生油料泄漏突发事故，应及时组织消防部门和卫生部门对事故现场进行救援，对受伤人员进行救护。当发生交通事故等造成有毒有害物质泄漏，应及时组织消防、卫生、环保、水利等部门对事故现场进行救援，采取清除、设置浮栏、投药、水质监测等措施，防止有毒有害物质的进一步扩散，降低对水质的污染和可能带来的不利影响。

（5）报警、通讯联络方式

采用城市应急状态下的报警通讯方式。

（6）应急环境监测、救援及控制措施

应急环境监测由所在地市环境监测站负责，且依据环境风险事故可能影响的范围，请求

应急组织领导机构协调相关的监测机构，开展相应的环境监测，以便对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据，以便及时采取救援、控制措施。

（7）人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划

危及施工区及附近居民生命安全的事故发生时，立即组织附近居民紧急撤离。撤离时由施工期安全保护处置组协同村民委员会组织村民紧急撤离，设备保障人员准备紧急撤离车辆。医疗救护人员对事故现场受伤人员实施抢救撤离。

（8）事故应急救援关闭程序与恢复措施

事故应急救援关闭程序由市政府办公室依据城市应急体系的启动程序，在应急预案计划中明确具体的事故应急救援关闭程序。同时，根据事故可能造成的影响和特点，启动事故影响的恢复措施。

（9）应急培训计划

主要包括应急预案相关责任部门和单位的领导及相关责任人。应急培训可采取集中培训、应急演练等多途径的方式。

（10）公众教育和信息

对施工人员进行公众教育，宣传相关的环境和安全法律法规，并进行有关的应急知识的培训。在施工区发布关于施工期安全管理、施工区下游用水安全等注意事项的信息。

图6.7-1  环境风险应急预案流程图

7 环境保护措施及其可行性论证

7.1 工程方案的环保优化措施

7.1.1 施工布置优化调整

本项目不设置取土场、弃土场，不设置施工生产生活区，生活办公依托租用附近民房，施工主要布置临时施工场地、临时施工道路、临时堆土等。

（1）根据现状资料，夏秋季瓦埠湖湿地公园内鸟类活动较少，进入冬季瓦埠湖湿地公园内鸟类活动逐渐增多，朱集一站引水渠施工高噪声工程施工时间调整至10月。

（2）选址遵循“少占压耕地，少破坏水土保持设施”的原则，优先考虑渠道两岸的洼地、裸地、空闲地、平摊地等，但不能影响河流的行洪安全，不得影响水利工程取水建筑物、泄水建筑物、灌排干渠沟功能。

（3）临时施工场地优先租用在已征地的工程范围内布设或就近租用附近村庄房屋。

（4）不宜设置在渠道管理范围内，确需设置的，应符合河道管理和防洪行洪的要求，并采取措施保障行洪安全，减少由此可能产生的不利影响；

7.1.2 临时工程恢复措施

植物措施根据本工程自然条件，因地制宜、适地适树、适地适草，营造水土保持植物措施。根据前述章节，本项目临时工程占用的主要为耕地，后期将恢复为耕地；对于水域及水利设施用地，优先选择乡土树、草种及当地使用过的树、草种，采取乔、灌、草相结合进行布设，加强抚育管理，提高植被成活率，防治水土流失，改善项目周边生态环境。

7.1.3 土地复垦

本工程临时用地包括：临时堆土区、临时施工道路、施工布置用地等。

根据《土地复垦条例》，本报告设计对工程临时用地进行复垦，针对临时占地的不同情况，采取不同的复垦措施。

临时堆土区、临时施工道路、施工布置用地基本为耕地、水域及水利设施用地。临时堆土区、临时施工道路、施工布置用地对土地耕作层及农田水利设施有一定的破坏，在工程完成后要采取复垦措施，恢复耕用条件。复垦措施为：

①清除地面遗留不利于作物生长的的杂物；

②表层土翻松和田间灌排沟渠的配套恢复；

③场地平整过程中掺入适量的作物秸秆或者农家肥增加土壤的有机质含量；

④配套相应的农用地排、灌设施和耕作道路恢复等。

水域及水利设施用地复垦为林地或者草地。

7.2 水环境保护措施

7.2.1 地表水环境保护措施

一、施工期地表水环境保护措施

1、含油废水

在工程施工中，施工机械主要以柴油和汽油为动力，机械车辆冲洗维修排放的污水中悬浮物和石油类浓度较高，含油废水直接排入水体，在水体表面形成油膜，造成水中溶解氧不易恢复，影响水质。本次工程每个施工布置区配套建设隔油、沉淀装置，含油废水经油水分离装置和沉淀池沉淀处理后的循环使用于施工机械维护清洗和施工场地洒水抑尘用水等不外排，含油污泥定期清捞采用容器收集后送有处理能力的单位进行处理，禁止自行处置。

2、生活废水

工程设置30个施工生活区，施工人员生活污水中主要污染物有COD、BOD、氨氮等，COD、BOD和氨氮浓度分别可达400mg/L、200mg/L和30mg/L左右，为防止污染水质，施工营地需设置一体化生活污水处理装置，生活污水须经处理达标后用于农田灌溉。

3、混凝土施工废水

1）混凝土搅拌系统废水

混凝土搅拌系统废水来源于商品混凝土临时搅拌机和地面冲洗废水。混凝土搅拌系统冲洗废水中含有较高的悬浮物且含粉率较高，废水呈碱性，pH值为11～12，并含有较高的SS，浓度一般为2000mg/L，本工程各施工段共使用商品混凝土搅拌机共44台。根据类比，每台搅拌机每班冲一次，用水量为每台0.5m3/次，产污系数按0.9计算，废水产生量为19.8m3/d。根据经验数据类比，经中和沉淀处理后，SS浓度降至100mg/L以下，回用于施工场地洒水，不外排。

2）混凝土养护废水

根据施工主体工程量，本工程共需混凝土总量39.84万m3，根据工程量类比相似工程等同类工程分析，平均养护1m3混凝土约产生0.32m3养护废水，工程施工过程中共产生碱性废水约12.75万m3。

混凝土养护过程中产生的废水pH值可达到9～10，如不采取处理措施而排入附近水域，会使局部水域pH值升高。本工程工期共24个月，混凝土施工按20个月考虑，月施工25天，则平均废水量255m3/d。这些废水分布在32个子工程，单个施工点的水量较小。

混凝土养护废水进入基坑，经中和+三级沉淀后回用路面洒水，不对外排放。

4、基坑排水

基坑排水分初期排水、经常性排水和围堰过水时的基坑排水。初期排水是排入围堰内的基坑存水；经常性排水是由降水、渗水等，可使基坑水的悬浮物和pH值增加。要求本工程产生的基坑废水经集水井沉淀后回用于车辆洒水等。根据渠道实际情况，工程施工均处在枯水期，基坑排水主要来自于降水。考虑朱集灌区多年平均降雨量为1010mm，此次工程渠道总长度432.29km，根据估算总产生雨水量约21614.5m3，日产生基坑废水约43.23m3/d。要求本工程产生的基坑废水经集水井沉淀后回用于车辆洒水等。

5、施工导流

部分涵闸、机耕桥等新建或改建需要进行施工导流，导流形式较为简单，本工程导流方式主要采用土围堰形式。施工导流施工期选择在降雨量较小进行，此时段内渠道水量较小，需导流水量也较小。施工导流在导流建筑物的建设过程中，即在围堰填筑、涵管铺设、围堰拆除过程中将使水中SS浓度增加，根据类似工程，导流建筑物的建设对水质影响小，且本工程导流建筑物分布在各个施工段，施工时间短，工程量相对较小。因此，施工导流对地表水环境的影响可接受。

二、运营期地表水环境保护措施

本项目工程不新增管理房，不新增人员，故本项目无废水产生，对周边的地表水环境影响较小。

由于工程周边以农田为主，灌区农药化肥施用以及灌溉退水可能会对水环境造成污染，本次工程已针对渠道部分未护砌段建设渠道护砌工程，并在部分渠道建设防渗治理工程，能有效避免灌区农药化肥施用以及灌溉退水对渠道内水质的影响。同时建议发展有机农业，通过精准施肥、调整化肥使用结构、改进施肥方式、有机肥替代化肥等路径，逐步控制化肥使用量。推进高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药，推行精准科学施药和病虫害统防统治。选用低毒农药和缓释肥，推广测土配方施肥技术，对周边水环境影响可接受。

7.2.2 对沿线饮用水源的保护措施

本项目工程范围内涉及12处饮用水水源保护区。其中樊通桥拆除重建工程、木南进水闸拆除重建、淠河总干渠上段工程等涉及六安市城区饮用水水源地保护区一级保护区；横排口进水闸翼墙加固、挡水墙加固以及淠河总干渠渠道护砌80m涉及苏埠镇饮用水水源保护区一级保护区；灯笼店涵、淠河1号涵、范大郢涵拆除重建涉及青山乡饮用水水源保护区一级保护区；果园山水库进水闸拆除重建涉及果园山水库饮用水水源一级保护区；淠东干渠70m防渗治理、新集放水涵涉及众兴、茶庵镇饮用水水源保护区一级保护区。

淠河总干渠上段工程渠道护砌10.753km、8座放水涵工程等涉及六安市城区饮用水水源地保护区二级保护区；淠河总干渠渠道护砌280m工程涉及苏埠镇饮用水水源保护区二级保护区；南楼涵、孙院涵、六合涵拆除重建涉及青山乡饮用水水源保护区二级保护区；滁河干渠总局直管段护砌、陆大郢渠下涵、吴大郢渠下涵、王大塘渠下涵、瞿岗渠下涵拆除重建涉及董铺水库、大房郢水库饮用水水源地保护区二级保护区；工程中沣西干渠渠道右岸护砌820m涉及乌龙镇陈楼水厂饮用水水源保护区二级保护区；唐墩涵、周圩涵、薛圩涵、小店涵、高庄农门、防渗治理涉及众兴、茶庵镇饮用水水源保护区二级保护区；郑岗一级泵站的拆除重建涉及小甸镇饮用水水源保护区二级保护区；张湾支渠进水闸、红旗节制闸、西河支渠进水闸涉及千人桥自来水厂饮用水水源保护区、千人桥上阳自来水厂饮用水水源保护区二级保护区。

对于涉及各饮用水水源地二级保护区的工程，采取的措施如下：

1、不在饮用水水源保护区内设置施工生产区、生活区、取土场、弃土场，禁止在水源保护区范围内设置污染物处理设施、设备仓库和场地，施工场地、生活区的设置应与水源地保护区保持一定距离。

2、建筑物工程施工围堰选用袋装土围堰，尽量减少围堰占地面积以及围堰填筑、拆除过程中悬浮物的产生。在水源保护区陆域内施工，施工期要严格控制施工作业范围，设置临时挡板，收集滑落的泥土、腐烂植物茎叶和杂物等，防止进入到水体中。

3、在涉及的饮用水水源地保护区设立明显的施工标志牌，标明保护区级别、范围以及主要的管理规定，同时应对施工人员加强水源地保护意识教育，禁止生产垃圾、施工人员生活垃圾等抛洒进入饮用水水源保护区。

4、在陆地与淠河总干渠交界处设置施工挡板，减少杂物掉落和水体扰动。

5、加强堤顶道路车辆的管理，严格限制社会车辆的通行，对于通行的渠道管护、水源保护车辆设置限宽、限高、限速以及限重等措施，限宽、限速以及限重采取设置标识标牌的形式，限高设置限高杆。

6、不在施工区域进行机械维修，车辆冲洗等活动，避免含油废水进入渠道水体。

7、施工前，工程施工单位需严格按照《安徽省饮用水水源地保护条例》《安徽省农村饮水安全工程管理办法》《农村饮用水水源地环境保护技术指南》（HJ2032-2013）等相关法律法规和技术规划进行，落实对饮用水水源地的水环境保护措施。

8、严格落实水土保持措施以及合理安排工期以避开雨季，及时撒播草籽进行绿化恢复。

对于涉及各饮用水水源地一级保护区的工程，在落实二级保护区保护措施下，还应采取的措施如下：

1、根据《关于<水污染防治法>中饮用水水源保护有关规定进行法律解释有关意见的复函》，应当在施工前编制饮用水水源地突发事件应急处理方案。

2、淠河总干渠上段滑坡治理工程位于六安市一水厂取水口下游5m，果园山进水闸拆除重建工程位于果园山水库取水口北侧，距离约为30m，距离较近。建设单位需分别与果园山水厂、六安市一水厂沟通，双方协商确定在水源地保护区范围内施工时间，尽量错开水厂取水时段，减免对取水水质的影响；布设防污屏以减缓和避免对果园山水库水质的影响。

3、严格落实施工过程中的废水处理措施：混凝土养护废水沉淀处理后回用、车辆和机械保养冲洗废水隔油沉淀处理后回用、基坑排水静置沉淀后回用，不外排。

4、施工材料按照要求存放在施工仓库，远离各饮用水水源地，并用塑料薄膜进行苫盖，以防止粉尘等随雨水进入饮用水区域，影响水质。

5、建设单位要制定工程施工期水污染风险预案，加强水源地取水口水质监测，出现水厂水质因工程施工不符合卫生标准的情况，工程施工应立即停工，等当地环保部门复工通知后方可继续施工。

7.2.3 对国控、省控断面的保护措施

本项目涉及的省控断面包括六安市横排头、六安市一水厂取水口、六安市东城水厂水源地；国考断面主要是淠东干渠六淮界；市级考核断面主要是果园山水库。

针对以上涉及的省控断面、国考断面以及市级考核断面，将采取以下措施：

1、施工期中施工围堰、施工导流等必要工程的临时占地上游选址要求距离监测断面至少1000m，下游选址至少500m；

2、在省控、国控等断面范围附近的工程，施工期要严格控制施工作业范围，设置临时挡板收集滑落的泥土、腐烂植物茎叶和杂物等，防止进入到水体中；

3、在涉及的省控、国控断面等设立明显的施工标志牌，标明保护范围以及主要的管理规定。对施工人员加强水源地保护意识教育，禁止生产垃圾、施工人员生活垃圾等抛洒进入省控、国控断面；

4、严格落实施工期水污染防治措施，错峰施工，最大程度减少断面附近水体扰动；

5、建设单位要制定工程施工期水污染风险预案，出现断面水质因工程施工不符合相应标准的情况，工程施工应立即停工，等当地生态环境部门复工通知后方可继续施工。

6、施工前，建设单位根据国家对国控断面的管控要求，安徽省对省控断面影响范围内水利工程建设，合肥市对市级考核断面影响范围内的水利工程建设要求，完善相关手续。

## 7.3 声环境保护措施

7.3.1噪声源控制

- 施工机械噪声应符合噪声控制标准要求，改进施工技术，选用低噪声的设备和工艺，对振动大的机械设备使用减振机座或减振垫，可从根本上降低噪声源强；加强机械设备的维修和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；

- 在居民稠密区需要进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过22点，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，优先采取降噪措施，事先做好周边群众的工作，并向有关部门备案后方可施工。

- 限速牌主要设置在各居民点出入口处及学校附近，每个敏感点两端各设置一块；

- 封闭施工应在施工场界设置围挡，郊区围挡高度不低于1.8m，城市围挡高度不低于2.5m。

5、郑岗泵站重建工程在施工期应加强施工设备的保养修护，在主要噪音音源部位采用吸音材料进行半封闭隔音，减轻噪音，夜间禁止施工；运营期间在水泵下方设置隔声垫，周边设置隔声屏障，在靠近小学的一侧设置隔声装置，减少噪声对希望小学的影响。

7.3.2噪声传播途径控制

- 合理安排施工区和办公生活区位置，噪声大的施工机械应尽可能远离办公生活区和居民区；

- 合理布局施工场地，对建筑物施工区附近，受施工噪声污染较为严重的集中居民点设简易隔声墙进行噪声防护，保证厂界噪声值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应标准限值。

7.3.3施工管理

根据声环境敏感目标调查结果，工程沿线200m以内的声敏感点分布较多，已统计389个，考虑20%合并统计，则为486个；根据声环境影响预测与评价，在采取禁止夜间施工，采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置移动声屏障等措施的前提下，沿线居民点声环境质量均能达到相应的标准。

根据现场地理条件和敏感点分布情况，结合敏感点噪声预测，沿线居民点声环境质量均能达到相应的标准。因此，本工程产生的噪声对居民点产生影响的主要分布在各渠道沿线，需加强其施工管理，从而减缓噪声对居民的影响。

结合工程实际情况，从以下几个方面加强施工管理：

（1）合理安排施工时间，禁止夜间施工；在居民集中的施工段，在人们睡眠休息时间午间12：00～14：00禁止施工；合理安排施工工序，对同一施工段涉及多项施工内容时，避开同步施工，分项施工，避免增加噪声贡献值。

（2）施工单位应加强对施工队伍的管理，倡导文明施工；避免多种大型机械设备同时施工，干扰附近居民休息；同时，结合施工区所列的环境敏感目标设置警示牌限速牌。

（3）优化施工布置，控制施工时间安排，降低噪声影响，保证施工区周边居民点的声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1、2类标准。

（4）加强施工期噪声监测，项目所在区域地势平坦，噪声影响范围大；施工期环境监测单位应加强对声环境敏感点的噪声监测，尤其是建筑物工程上游附近的敏感点的噪声监测，对于噪声超标的区域，及时反馈建设单位，督促施工单位加以规范，确保敏感点声环境功能区达标。

（5）因工程需要，确需夜间施工或多种大型机械设备同时施工，会导致工程所在区域居民点声环境功能区不达标的，建设单位应向当地政府部门环境保护主管申请，并在可能受影响的区域张贴公告，经生态环境主管部门批准后方可施工。

7.3.4受体保护措施

一、居民敏感点保护措施

（1）交通运行噪声影响居民点保护措施：施工运输道路经过村庄及集中居民点时，在居民区前50m处设置限速标志，控制车速在20km/h以下，并禁止鸣笛，同时避免在居民午休时间及夜间进行运输活动。

（2）防汛道路施工影响居民点保护措施：对防汛道路从现有村庄内部穿过或经村边穿过的，应在靠近居民点的一侧设置移动隔声屏障。隔声屏障选用当地常用的金属或者合成材料结构，根据各工程施工进度安排，隔声屏障可采用可拆卸式结构以便重复利用，高度应不小于2m。

（3）渠道工程施工影响居民点保护措施：本环评要求建筑物工程施工时必须设置施工围挡，郊区围挡高度不低于1.8m，城市围挡高度不低于2.5m。同时在建筑物附近的敏感点设置移动隔声屏障，以进一步消减噪声。移动声屏障考虑重复利用，不再另计。

（4）可根据郑岗泵站实际运行对周边居民点、希望学校的噪声监测数据，在居民点、学校附近靠近泵站侧设置隔声屏障。

二、施工人员保护措施

高噪声环境下的施工作业人员、每人每天的工作时间不超过6h。给受噪声影响大的施工人员配发噪声防护用具，常用的个人防护用具有耳塞、防声棉、耳罩和头盔等。如柱状耳塞，重量3～5g，噪声衰减可达20～30dB（A）；棉花，重量1～5g，噪声衰减可达5～10dB（A）。

## 7.4 大气环境保护措施

工程施工期间，对环境空气产生影响的污染源主要有：交通扬尘、施工粉尘、燃油机械设备、运输车辆产生的废气和施工营地生活废气等。

（1）扬尘防护措施

①土方工程尽可能采取湿法作业，大风天气禁止装卸、搅拌和其他易产生扬尘的作业；

②混凝土拌和系统等产尘浓度高的施工点及时洒水降尘；水泥、石灰、砂土等堆放场尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其在临时存放场所采取防风遮盖措施。

③在无雨天情况下对经过村庄的施工道路和场内施工区等扬尘区域每天至少洒水2次，大风天气要增加1至2次，以达到空气质量标准为准。

④拆除重建工程老建构筑物拆除的过程产生一定量的扬尘，拆除扬尘主要为钻孔、挖掘等过程产生的扬尘，扬尘产生情况为间歇性短时间产生量低，可采取如下措施：

施工场地作业严格执行城市施工过程“六个百分之百”。工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大施工工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度，做好施工工地扬尘治理工作。具体如下：

A.施工现场扬尘污染防治应做到“六个百分之百”：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。

B.对施工场地区域周围设置连续、密闭的硬质围挡，郊区围挡高度不低于1.8m，城市围挡高度不低于2.5m，并设置不低于0.2m的防溢座；施工场地出入口应当设置车辆清洗专用场地，配备车辆冲洗设施，并保持出入口通道以及道路两侧各50m范围内的清洁。

C.施工场地采取“围、盖、洒、洗”等措施，严禁敞开式作业；施工现场土方开挖后应尽快回填，不能及时回填的裸露场地，应采取洒水、覆盖等防尘措施；在场地内堆放作回填使用的土石方应集中堆放，同时，在未干化之前，经表面整平压实后，采取覆盖措施，并定时洒水维持湿润；土料堆积过程中，堆积边坡角度不宜过大，弃土及时夯实。

D.建筑物拆除作业实行湿法作业，缩短起尘操作时间，气象预报风速达到5级以上时，应当停止拆除作业。建筑物拆除后应当及时清运，不能及时清运的，应当采取有效覆盖措施。房屋拆除现场除了大件的钢筋、门窗等不易飘散的物品外，所有的堆放区要求防尘网覆盖。房屋拆除产生的建筑垃圾应集中、分类堆放，及时清运。拆除工程完成后，不能立即施工的，对拆除后的裸露地面应采取覆盖、洒水等措施防止扬尘。房屋拆迁完毕3个月以后才能施工的，应当在工地适当种草或采取其他简易绿化措施；因气候条件等确实不宜进行绿化的，应当采取铺装、遮盖等相应的防尘措施。

（2）机械设备排气净化措施

选用废气排放符合国家有关标准的施工机械和运输工具；加强对燃油机械设备的维护保养，定期检查维修，发动机应在正常、良好状态下工作；柴油机械应安装尾气净化装置，禁止超载和使用劣质燃料。

（3）混凝土拌合废气处理措施

本项目不设置混凝土拌合站，所需混凝土采用商品混凝土，部分工程仅设置0.4m3搅拌机提供零星混凝土熟料。搅拌机运行过程会有少量粉尘产生，及时进行洒水抑尘，并清扫地面，防止二次扬尘产生。

（4）交通运输防护措施

①加强“三车”管理，土方运输车、物料运输车辆上路前必须进行车身、轮胎冲洗，物料遮盖，确保无抛撒滴漏。

②加强各类道路施工扬尘污染防治，全面落实围挡、洒水、冲洗、裸土覆盖、土方运输密闭等措施，切实减轻扬尘污染。将道路施工中吹灰等易导致扬尘的操作改为吸尘、冲洗等操作。

③渣土、建筑垃圾、散装物料等在运输过程中要用挡板和蓬布严格密闭运输，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落。并在无雨天气时对施工道路每日进行洒水4～6次，有风天气应适当增加洒水频次。

④渣土运输车辆严格实施密闭运输，车辆要及时冲洗。

（5）清淤废气防护措施

因渠道清淤过程中，渠道底泥厌氧分解会产生一些具有臭味的物质（如H2S、NH3等），这些具有臭味的物质会挥发进入大气，影响周围的环境空气质量。本项目施工期安排在枯水期，渠道内基本处于无水状态，主要采用反铲挖掘机进行操作施工。

①加强弃土场管理，严禁在指定区域以外的区域进行底泥的临时堆土场；

②涉及清淤的弃土场选址距离居民点50m以上，马田支渠（涉及清淤）16#弃土场距离最近的敏感点管岗约42m，考虑淤泥可能产生臭气，淤泥堆放在16#弃土场远离居民点一侧，并且做好除臭措施，喷洒除臭剂，及时覆盖，减少臭气的暴露时间；

③应在枯水季节进行渠道清淤工作，由于温度较低，污泥中恶臭挥发影响范围减小；

④渠道清淤和除臭工作应同时开展，减少底泥在空气中的暴露时间，减少对周边环境的影响，应同时及时进行复垦；

⑤清淤工作对施工人员有一定影响，施工人员应做好防护。

（6）有机废气防护措施

子项目樊通桥渠下涵除险加固工程、沙胜支渠工程需要采用单组分聚脲防水涂料，为高固分材料，其在施工过程中产生的非甲烷总烃量较少。本工程中选用的单组分聚脲防水涂料不需现场进行计量和调配，只进行简单混合搅拌，涂料在施工过程产生的有机废气量很少，对大气的环境影响较小。主要防护措施有：

为防止涂料对周边环境的影响，应选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料等环节友好型涂料和符合要求（高固分）溶剂型涂料，禁止使用非甲烷总烃含量不符合国家标准的涂料等，施工人员做好防护工作，佩戴口罩等防护用品。

（7）沥青烟气防护措施

工程项目全部采用商品沥青。沥青的摊铺过程中产生的沥青烟气中含有THC、TSP等有毒有害物质，有损于操作人员和周围居民的身体健康。根据相关类比监测数据，污染物浓度一般在下风向50m外苯并〔a〕芘低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m左右≤0.01mg/m³，THC在60m左右≤0.16mg/m³。因此，在路面工程施工期间的沥青搅拌等作业过程中，应注意相关设备的选型、设备的完好率和操作规范，保证沥青烟浓度符合排放限值要求。

## 7.5 固体废物处置措施

一、施工期固体废物处置措施

本工程固体废物产生情况主要发生在施工期间，主要有施工弃土（渣）、生活垃圾等。

①施工弃土（渣）

建筑垃圾：项目现有渠系建筑物拆除、现有管理房拆除等过程产生一定量的建筑垃圾，应分类堆放，优先回用于项目自身临时道路的铺筑以及其他工程的建设，其余建筑垃圾优先外售至建筑垃圾回收公司资源化利用处置；对不能再利用的垃圾如含木料、塑料的垃圾，应严格执行《城市建筑垃圾管理规范》，服从当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理，优先运往建筑垃圾填埋场进行处置。禁止建设和施工单位将建筑施工活动中产生的工程生产垃圾堆放在滩地或倾倒入河。

弃土送至指定弃土场堆置，不可随意堆放；对临时堆放区进行定期洒水，防止风吹扬尘，或者使用薄膜覆盖防风和降雨；堆放过程中要严格按照设计控制堆放高度，并采取建设挡栏等措施防止其被冲刷流失；建筑物拆除产生的弃渣尽可能回用，不能利用的填在弃土场的底部。施工期应严格按照设计将弃方运送至指定弃土区，不可随意堆放，同时对弃土堆放区进行定期洒水，防止风吹扬尘，或者使用薄膜覆盖防风和降雨；堆放过程中要严格按照设计控制堆放高度，并采取建设围挡等措施防止其被冲刷流失，后期进行土地复垦或植被恢复。

②施工人员生活垃圾

在施工区和施工营地设置垃圾箱、垃圾堆放池，并经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介滋生；设专人定时进行卫生清理工作，委托当地环卫部门进行定期清运，集中将施工生活垃圾就近运往各工程区附近的垃圾填埋场进行填埋处理。

工程结束后，拆除施工区的临建设施，对施工机械停放场、综合仓库等施工用地，及时进行场地清理，清理建筑垃圾及各种杂物，对其周围的生活垃圾、厕所、污水坑进行场地清理，并用生石灰、石炭酸进行消毒，做好施工迹地恢复工作。

③清淤污泥

清淤的污泥转移至远离居民点的弃土场，及时喷洒除臭剂，弃土场做好定期洒水抑尘、除臭以及防风防雨措施，工程结束后进行表土覆盖并及时开展弃土区的复绿和复垦工作。

④危险废物

施工机械和车辆日常检修和维护由施工单位委托有资质的单位进行，其维修保养产生的废机油由受托单位统一收集后交由有危险废物处置资质的专门机构进行安全处置；汽车冲洗废水处理工艺中产生的含油污泥统一收集后交由有资质单位处理。樊通桥渠下涵工程使用少量的有机涂料，涂料及其包装物收集后暂存于管理房危险废物仓库，定期委托有资质的范围处置。根据《国家危险废物名录（2021年版）》中危险废物豁免管理清单，本项目保守要求废弃含油抹布及手套纳入危险废物管理，收集后委托有资质单位处理处置。

二、运营期固体废物处置措施

1、生活垃圾

运营期不新增人员，故无生活垃圾产生，主要是各类涵闸等渠系建筑物运行检修会产生的危废，包括设备日常检修产生的废机油及其包装容器。

2、危险废物

项目运营期各类涵闸等渠系建筑物运行检修会产生的危废包括设备日常检修和维护产生少量废机油及其包装容器，废机油及其包装容器属于危险废物，危废类别为HW08，900-249-08。各管理处集中收集，在管理处设置危废暂存设施，废机油采用桶装，底部放置托盘，并交由有危险废物处置资质的专门机构进行安全处置。

（1）贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也须符合（GB18597-2023）标准的相关规定；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留有足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

（2）包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。

（3）危险废物贮存场所要求：对于危险废物暂存区域应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗。

（4）危险废物暂存管理要求

①危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。

②建设单位应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求，严格落实各项环保措施，将各类危险废物委托具有资质的单位安全处理，并至当地生态环境部门备案。

③危废暂存间由专人负责管理，其他人未经允许不得进入；应定期进行检查,防止泄露事故发生。

④作业设备及车辆等结束作业离开危废暂存间时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应进行收集处理。

⑤根据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

7.6 土壤环境保护措施

7.6.1 施工期土壤环境保护措施

（1）施工期及运行期各类污废水、固体废物应按“7.2.1地表水环境保护措施”和“7.5固体废物处置措施”进行处理和处置，避免污染工程周边土壤环境。

（2）对工程区内耕地、园地地块进行表土剥离，并运往表土堆存场集中堆置防护，用于后期植被恢复。

（3）应加强施工期污水处理设施防渗和地面硬化，防止污水跑、冒、滴、漏，避免对土壤环境产生污染。

（4）加强对化学品和危险废物的管理，防止区域地下水和土壤受到污染。

（5）疏浚底泥满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的要求，弃土不会造成施工期土壤环境污染。

弃土过程应该严格按照《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》等相关文件要求进行，做到弃土规范化，确保不产生二次污染。

7.6.2 运营期土壤环境保护措施

加强运营期灌区周边土壤含盐量和地下水水位的监测，若出现因本项目建设造成的土壤盐化现象（SSC≥1）时，应采取排水排盐或降低地下水位的措施。对于排水排盐措施，可通过设置暗管进行排水排盐，配合种植盐分吸收植物改良土壤；对于降低地下水位措施，可适当抽取地下水降低地下水水位。

7.7 生态环境保护措施

7.7.1 施工期生态环境保护措施

工程监理人员、管理人员和施工人员应熟悉各施工点及其周边的主要植物种类及分布，以便在施工过程中进行严格的监理和管理，减少不必要的破坏。施工前对施工人员进行环境宣传、生物多样性保护教育及有关法律法规的宣传教育，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。虽然在现状调查期间工程施工区内未发现珍稀保护植物，一旦发现，应及时采取措施，并及时上报，管理部门应遵循就地保护优先、迁地保护其次的原则，确保保护植物不受或少受工程影响。

施工期间，以公告等形式，在施工单位及施工人员中加强野生动物保护法宣传教育，保护野生动物的栖息地。鉴于鸟类对噪音、振动和光线的特殊要求，施工尽可能在白天进行，晚上不施工，减少鸣笛等声音。严禁施工人员非法猎捕施工区的鸟类、蛙类、蛇类和哺乳动物等。对进入施工区的野生动物应进行有目的的驱赶，使其能够转移至相邻的生境，因爬行类和两栖类的活动能力差，必要时应进行人工捕捉，放生到适宜的环境中。

7.7.2 运营期生态环境保护措施

项目运营期对生态环境影响较小，应做好运营期植被恢复和水土保护工作。

（1）干渠护坡工程生态防护

种植草本植物防护：结合水土保持工程设计，做好植被恢复工作。主要是进行植草绿化、植被等通过植物的茎叶截留并暂时贮存其中，通过植物的降雨截留，降低了落到坡面的有效雨量对边坡坡面的冲刷作用，从而也就减弱了雨水对边坡坡面土体的侵蚀。依照乔灌木相结合，采用本地化植物，是防护边坡生态退化的重要措施。应以当地普遍性植被、乡土植物为基调选择及配置植物的种子，对适于本地生长的外地植物为基调选择及配置植物的种子，对适于本地生长的外地植物应加以科学的由选择性的引进。

（2）闸、桥等建筑物工程生态防护

涵、闸应建立规范的运行管理和操作责任制度，搞好设备维护，并建立健全涵闸的联合调度机制，通过对过闸流量的合理调控，维持河道水质。

（3）渠道工程生态防护

针对工程实施造成项取土场区域森林面积减少的状况，项目建设单位按照国家规定标准足额缴纳森林植被恢复费，当地林业主管部门利用项目建设征收的该专项资金，提出相应的植被恢复措施。在被占用征收林地乡（镇、场）范围内选择适宜人工造林地块进行植被恢复。树种尽可能选择项目区域乡土树种，明确具体的植被恢复措施，恢复和扩大森林资源、做到林种、树种多样化，确保森林资源数量质量不下降。

在工程周边设立爱护野生动物和自然植被的宣传牌。灌区管理人员进场前需进行生态保护教育，严禁偷猎和破坏野生动物生境的行为。并采取适当的奖惩制度，奖励保护生态环境的积极人员，惩罚破坏生态环境的人员。

7.7.3 水生生态保护措施

（1）水生生态避让措施：

施工期避开鲫鱼等鱼类，加强横排头进水闸、总干渠、干渠施工区水生生物的监测，发现洄游性鱼类集中洄游活动时，暂停施工。

（2）水生生态减缓措施

①水生生态环境保护机制建立

建立风险事故应急预案和响应机制，进行环境风险事故应急响应培训和演练，将可能发生的环境风险事故对水生生物及鱼类资源的损害减小到最低。

加强施工人员保护意识教育，杜绝捕食水生生物，尤其是保护对象；施工人员生活区管理规范，生活废弃物严格按规定处理。

②施工期禁止向评价区内河流、沟渠和湖泊等水体排放生产和生活污水，生产废水经处理后全部回用，生活污水经一体化生活污水处理设施处理后达标用于农田灌溉；运行期管理人员生活污水依托现有生活污水处理设施进行处理，有污水管网分布的，产生的生活污水将经办公区污水处理设施收集预处理后有条件的排入所在街区污水管网，尚未接入污水处理管网的经污水处理设施进行处理后定期清掏送至污水处理厂处理或者达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准就农利用，不外排。

③运营期应加强退水水质监测，结合地表水环境保护措施，严格控制汇入安徽省生态保护红线区域内水体水质，减少对水体的不利影响。

（3）水生生态恢复措施

根据调查并查阅相关文献，项目施工区域不直接涉及自然保护区和水产种质资源保护区等生态环境敏感区，工程所在渠段不存在珍稀水生生物。

工程区域存在洄游性鱼类主要包括青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼等，不涉及珍稀濒危鱼类，广泛分布在灌区区域内自然水体中，渠道内考虑除三东干渠等干渠常年有水外大部分渠道非灌溉期无水。结合本工程环境背景与影响特点、确定本阶段水生生态恢复措施如下：

①收集、投放种类：底栖动物收集、投放种类以项目区常见的种类为主。

②投放区域与时间：投放区域为涉及渠底扰动的渠段，收集、投放时段为工程实施后3～5个月内，连续投放3年，一般在春季和秋季实施，汛期不实施。

③投放量：根据渠底宽度、长度和底栖生物现状调查结果，投放底栖动物。

④三东干渠李岗放水渠新建1座节制闸，考虑灌溉期大高支渠、程段水库之间的鱼类种质交流需要，在进水闸上下游设置水生生态监测点位，发现有种质交流需要，打开进水闸。

3、保证生态流量

本工程在现有灌区基础上进行改建，不新增渠道流量，根据淠河、史河、杭埠河的流域水量现状生态流量需水要求下泄生态流量，已纳入数字灌区工程，进行数字化控制。

7.7.2 陆生生态保护措施

（一）陆生生态避让措施

1、鉴于鸟类对噪音、振动和光线的特殊要求，施工尽可能在白天进行，夜间禁止不施工，减少鸣笛、放炮等声音。

2、优化施工占地和布局，减少临时占地面积，严格控制施工边界，严禁在生态保护红线内施工或布设施工场地。

3、施工前对相关施工人员广泛宣传野生动植物保护的法律法规与政策，增强他们对野生动植物的保护意识。在工程施工周边区域增加宣传牌，强调对评价区内野生动植物保护的重要性宣传。加强对施工人员的管理，通过制度化严禁施工人员猎捕蛙类、蛇类、兽类、鸟类（包括鸟蛋）等野生动物和从事其他有碍生态保护的活动，保护野生动物及生境。

（二）陆生生态减缓措施

1、施工前对施工人员宣讲有关国家有关环境保护和保护区、风景名胜区及湿地公园等的法律、法规、条例、政策，建立敏感区的目的及重要意义。

2、施工前对施工临时设施进行细致规划，减少施工时对地表植被的破坏。严格控制施工临时用地，及时进行植被恢复。工程施工中的临时便道，应首先考虑利用已有道路以及农用道路，减少施工中临时便道的占地面积；施工营地等应先剥离表土30cm的耕作层，等施工结束后及时回填进行恢复。同时，在施工过程中，应注意加强对本区优势植物群落的保护工作。工程完工后及时清理临时占地，对于临时占地，要求在结束后及时清理剩余材料，并采取有效措施迅速恢复植被。

3、减少环境干扰，爱护野生动植物。在敏感区附近施工应安排在白天进行，夜间（晚上22：00～次日6：00）禁止施工；在保护区周边施工时，要使用低噪音设备，并采取临时隔音措施。在动物活动附近进行施工活动时，应保留一定的施工保护地带，减少对动物的影响；针对动物的不同习性，在施工地界周围布置必要的设施：如栅栏，围墙，避免动物误入工地自伤其身。工程建设设置的路灯，应使用特殊装置避免灯光射出工地之外，以减少对野生动物的干扰。

4、保护动物的保护措施：施工过程中，在施工区域内禁止猎捕野生动物；禁止在禁猎区毁巢、取卵、射猎，排放污水、废气，制造噪音以及实施其他破坏野生动植物生存环境的行为；在施工区域内发现受伤、受困、迷途的保护动物，及时采取救护措施，并报告当地林业行政主管部门或其授权单位。

5、在施工结束施工人员撤离时，应及时拆除临时设施，清除碎石、砖块、施工废物等影响植物生存和影响区域景观美学的施工杂物，恢复景观斑块的连通性，以利于植物生长。此外，应对临时施工区进行绿化，尽可能恢复已被破坏的植被，绿化树种应选择当地种类，若选择外地种需慎重，要进行充分的论证，以免造成新的外来物种生态入侵。

（三）陆生生态恢复措施

1、对陆生植被的保护措施

根据生态监测调查结果，本项目存在野生植物野大豆，对在施工区域的野大豆优先进行选址布局优化，上报至相关林业部门；如考虑周边基本农田密度较大或分布生态红线等其他敏感区域，确实无法避让，应对野大豆进行移栽保护。

工程范围内存在安徽省三级古树皂荚树，建议对工程布置和施工布置进行优化，尽可能对该株古树进行避让，避让后的古树就地建围栏进行保护。其他陆生植被的保护措施如下：

（1）表层土壤营养成分较多，是植物生长的活力来源。一般为植物根系发育所能伸展到的区域，土壤最为松软、肥沃，对植物的生长发育至关重要；其中，耕作层是土壤表层经过耕作熟化的土层，农作物的最佳耕作层厚度一般为20～25cm。施工过程中，工程施工单位必须按照“先剥离、收集耕作层土壤，再施工”的原则进行施工，避免耕作层土壤资源的浪费。本工程动工之初，应注意保护表层土壤，可将上表0～30cm表土铲取后，集中堆置，以后可分配在需要绿化的边坡、护坡道、隔离带和需要移植大树的植穴中，有利于植被的生长。

耕作层土壤堆放过程中，施工单位应选择地势比较平缓的地面集中堆放剥离的表土；表土堆置高度不超过5m，堆置边坡比控制在1：1.5以内。为防止水土流失和土壤风化，堆放场应压实，土堆周围加设土袋等临时拦护措施，并播撒草籽、种植青草。

（2）根据项目水土保持方案，水土保持措施按工程范围和施工区类型进行水土流失防治分区，新增水土保持措施主要工程量如下：

1）工程措施

①表土剥离与回覆

工程表土剥离主要采用机械辅以人工开挖方式进行。剥离表土沿线堆置于临时堆土场，施工结束后用于复垦或恢复植被。表土剥离宜采用推土机结合液压反铲挖掘机开挖，局部机械难以施工部位辅以人工挖掘。先清理土壤层上部植被，对于根系较深的林木应清至新鲜土层下。然后根据土壤厚度分布情况及所需覆土量进行掘取，为防止水土流失，需采取防护措施。

②土地整治

本工程土地整治是指项目施工完成后，对本期建设扰动的施工迹地及时进行清理，清除地表垃圾，进行坑洼回填，主要采用74kw推土机平整土地表面，范围较窄的区域可采用人工平整。平整后的场地可布置植物措施，复耕区还需布置排水、道路等配套设施。

③砼预制块护坡施工

混凝土预制块厚度为0.12m，下垫0.1m厚碎石垫层，底部及顶部设M10浆砌石勒脚及压顶。

施工程序按坡、岸平整→碎石垫层铺垫→砼预制块安砌的顺序进行。

场地杂物清除及平整：铺设垫层前将护坡开挖面内的杂草、枯叶、乱石、废渣等进行人工清理。清除完杂物后，要将该段护岸岸坡修规、整平，将低洼处用与地基表面相同的土料填平。

测量放样：样桩以4m×4m的间距打放，并标明刻度，以此控制砂卵石垫层的厚度，样桩打放时应垂直于地面。

碎石垫层铺设：垫层的铺设以20m为一纵向单位，2～3m为一横向（垂直于水流方向）单位，铺设由坡脚向坡顶逐步施工，其填料由人工从堆料场挑抬至施工地点均匀铺设，并加以平整，确保垫层完全符合设计要求。

预制块砌筑：砼预制块尺寸及强度应满足设计要求，砌筑时，应根据设计要求布排丁、顺砌块，砌缝应横平竖直，上下层竖缝错开距离不应小于10cm，丁石的上下方不得有竖缝。砌筑时应控制好护坡的上口线、底脚线及铺砌面，保证护坡走向顺畅和护砌面的平整。

2）植物措施

①施工准备

现场踏勘，了解施工部位或现场环境条件，包括土壤、水源、运输和天然肥源等，熟悉各施工场地施工状况，按部就班进入施工作业面。对工程中使用的各类苗木，应进行实地考察，了解苗木数量、质量和运输条件，做好挖掘、包装和运输的最佳方案。落实苗木种植过程中所需的土基、绑扎材料以及劳动力、设备和材料的工作。

种植前，对土壤肥力、pH值等指标进行检测，以指导土壤改良，确保植物生长。

②整地

整地前进行杂物清理，捡除石块、石砾和建筑垃圾，并进行粗平，填平坑洼，然后将剥离的表土进行覆土回填以改善立地条件、增强土地肥力，对取（弃）土（渣）场及施工道路绿化区进行土壤翻松、碎土，再进行细平，形成种植面。整平后，按设计要求人工用石灰标出单棵树的位置和片状分布的不同树草的区域分界线，对乔木和带土球的灌大，采用挖穴方式种植，根据树种的类型、根系的大小，确定挖穴的尺寸及间距，穴状采用圆形，乔木穴径一般0.4～0.5m，穴深50cm以上，灌木（如冠幅0.5m左右带土球的红继木球等）穴径一般在0.3～0.4m，穴深25cm以上。

③种苗选择

乔木采用达2级以上标准2年生壮苗；灌木采用2年生壮苗；草籽要求种子的纯净度达90%以上，发芽率达70%以上，草皮要求生长状态良好，无病虫害。

④栽植方法

乔木、灌木采用穴植方法，在栽植时应注意其栽植的技术要点，即“三填、两踩、一提苗”，栽植深度一般以超过原根系5～10cm为准。种植工序为：放线定位-挖坑-树坑消毒-回填种植土-栽植-回填-浇水-踩实；苗木定植时苗干要竖直，根系要舒展，深浅要适当；填土一半后需提苗踩实，最后覆上表土。

草本采用人工撒播或植草皮的方法。撒播方法即将草籽按设计的撒播密度均匀撒在整好的地上，然后用耙或耱等方法覆土埋压，覆土厚度一般为0.5～1.0cm，撒播后喷水湿润种植区。草皮运输过程中，遇晴天应直接向草皮洒水，避免根系脱水，草皮采用满膛或满坡铺设，边铺设边压实，确保草皮附着土壤，铺设完毕后浇水、踏实。

⑤种植季节

造林季节尽量选在春季或秋季以提高成活率，草籽撒播一般在雨季或墒情较好时进行，不能避免时应考虑高温遮阳。

⑥抚育管理

抚育采用人工进行，抚育内容包括：松土、培土、浇水、施肥、补植树苗及必要的修枝和病虫害防治等，抚育时间一般在杂草丛生、枝叶生长旺盛的6月份进行，8月下旬至9月上旬进行第二次抚育。抚育管理分2年进行，第一年抚育2次，第二年抚育1次。第一年定植后应及时浇水，保证苗木成活及正常生长，对缺苗、稀疏或成活率没有达到要求的地方，应在第二年春季及时进行补植或补播，成活率低于40%的需重新栽植，以后根据其生长情况应及时浇水、松土、除草、追肥、修枝、防治病虫害等。植物建植后，应落实好林地的管理和抚育责任。

3）临时措施

临时排水沟和沉沙池施工与永久排水设施施工方法基本相同。排水沟、沉沙池施工前，要由测量人员进行放线，施工材料及机具准备完毕后，才可进行沟槽开挖。临时排水设施应尽可能结合永久排水进行布置，能通过加工改造成永久排水设施的不予拆除，减少二次扰动影响；不能利用的进行拆除或填埋。其余的临时措施在施工完毕后均应拆除，拆除的土石方应运至临时堆土场堆放。

袋装土拦挡主要为临时堆土防护，采用编织袋装料防护的方法。人工装料，封包并堆筑，料源为现有的堆料；防护结束之后，拆除袋装土并清理场地。袋装土拦挡，码成梯形断面，用于临时堆土四周拦挡。临时覆盖措施需特别注意在施工期雨季边坡的临时苫盖。

2、对陆生动物的保护措施

根据生态监测调查结果，本项目各工程范围内存在黑鸢、白胸翡翠、小鸦鹊、画眉、红隼等国家二级保护动物，八哥、黑脸噪鹛、白头鹎、珠颈斑鸠等其他野生动物，对项目周边的陆生动物采取的保护措施如下：

①建立河道管理和生物多样性保护网络系统，形成保护管理网络，加强基础设施建设，尤其是渠道生物多样性保护方面的有关设施、设备。

②生物多样性的保护很大程度上取决公众和管理者对生物多样性重要性的认识和观念的转变。一是加强保护野生动物的宣传教育，严禁捕杀野生动物。保护野生动物的栖息地，施工后及时进行生态恢复，进入施工区的野生动物应进行有目的驱赶，使其转移至相邻的生境；二是要提高群众和各级领导干部对生物多样性重要性的认识，增强全社会法制观念和生物多样性保护意识；三是宣传要与提高河道沿岸群众素质、技术培训相结合，真正把宣传做到位。

7.7.3 生态敏感区保护措施

7.7.3.1 生态保护红线措施

本项目淠河总干渠上段续建配套与现代改造工程、淠河总干渠樊通桥渠下涵拆除重建工程、淠河总干渠下段切岭整治工程、滁河干渠总局直管段续建配套与现代化改造工程和滁河干渠瞿岗等6座渠下涵拆除重建工程6个工程涉及生态保护红线，主要是Ⅱ-4大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线、Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线。生态敏感区保护措施如下：

（1）工程保护措施。

①优化施工组织，严格工程管理，设置醒目的标识牌、边界线，严格限制施工人员活动范围、机械作业的范围以及行走线路，规范施工行为；

②严禁在生态保护红线范围内设置取弃土场、施工营地等临时用地。施工场地设置挡墙或隔板，不得随意扩大施工范围、越界施工、滥采滥伐，减轻对植被的影响。施工前进行表土剥离，单独堆存并回用。

③严禁在生态保护红线范围内排放废水、废渣等污染物，减少对生态保护红线生态环境的扰动；

④严禁猎捕野生动物（含鱼类）和采摘、践踏及随意铲除地表植被和林木；禁止施工人员下湖（河）捕鱼或毒杀鱼类等行为。施工过程中如发现建设区域沿线涉及其他重点保护植物应尽快报告省、市林业部门，并采取必要措施组织挽救，移栽他处。严禁擅自毁坏重点保护植物。

（2）水土保持措施。本项目涉及Ⅱ-4大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线、Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线，主要的保护措施就是水土措施，评价要求落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，减轻项目建设对生态保护红线生态环境的影响。

（3）生态补偿措施。施工完成后，及时清理施工场地，对堤防边坡、建筑物运行管理区域进行有效防护和绿化修复，最大程度减轻项目建设对生态保护红线生态环境造成的影响。

7.7.3.2 湿地公园保护措施

湿地公园保护措施如下：

（1）工程在施工前应优化施工方案，严格控制施工范围，尤其是临时占地区域，用明显标志标明工程施工活动范围，并进行严格管理，施工人员不可随意扩大施工活动区域，禁止无故进入保护区范围；

（2）根据《林业局关于印发<国家湿地公园管理办法>的通知》、《六安市人民政府办公室关于印发<安徽管理办法>的通知》，不在湿地公园内设置取土场、弃土场和施工场区；

（3）工程施工期间，不得向湿地公园、及内排放生产、生活垃圾及污水；

（4）加强施工区的鸟类保护，根据资料收集，、及有鸟类出没，对于自然保护区的鸟类保护，应采取以下措施：

①施工单位在进场前，必须制定严格的施工组织和管理细则，作好有关自然保护区知识和法律宣传工作，在施工区、生活区设置宣传牌，增强施工人员环境保护意识，设专人负责施工期的管理工作，严禁施工人员猎捕鸟类。

②根据该区域鸟类繁殖的特点，它们多营湿地、河滩、树林等。因此，临时施工便道和相关设施的施工应尽力缩小施工作业带宽度，对施工方案进行优化，严禁随意破坏周围植被、扩大扰动范围、侵占湿地。保护鸟类的繁殖地，保证鸟类仍有食源不受太大影响。

③在不影响施工质量的前提下，尽量缩短施工时间。尽量采用低噪声设备，降低噪声对鸟类的影响。

④合理安排施工时间，在候鸟迁徙季节如遇候鸟大量迁徙经过场址应适当停工等待，同时合理布置施工运输路线，减小施工期对鸟类影响。

⑤在候鸟迁徙高峰的时候，及时观测鸟类动向。在候鸟大规模迁徙期间，如遇大群候鸟停歇施工场址内及附近，可以采取驱赶措施，必要时应当停机驱赶。如发现鸟类伤亡，应及时救治受伤鸟只。鸟类观察救助站人员应当接受专业鸟类知识培训，并将伤亡记录及时向有关单位汇报。

7.7.4 文物保护措施

本项目各工程涉及寿县安丰塘和。在施工期间应加强对、的保护。根据文物保护主管部门的要求，划定文物保护范围，在该段的施工单位应提前告知施工人员，禁止在文物保护范围内设置取土、弃土区；禁止破坏文物。在施工期间发现其它文物，应禁止继续施工，并对文物进行就地保护，同时上报文物保护主管部门，待商定方案后方可继续施工。

图7-7-1  本工程生态保护措施示意图

## 7.8 水土保持措施

在对主体工程中具有水土保持功能的防护措施进行分析评价的基础上，结合防治分区的划分、不同单项工程建设的特点和界定已有水土保持措施，合理、全面、系统地规划，提出各分区新增水土保持措施，使之形成一个完整的以工程措施为先导，以土地整治、植物措施和临时措施相结合的水土流失防治体系。水土保持措施总体布局见表7-8-1。

表7-8-1  水土保持措施总体布局

| 防治 分区 | 原有措施 | 本方案新增措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 渠道治理工程区 | 表土回覆、排水措施、边坡防护、播撒草籽等 | / | / | 密目网苫盖、排水沉沙措施 |
| 建筑物工程区 | 表土剥离、土地整治、布设草皮或撒播草籽 | 部分区域的表土剥离、回覆及整治 | / | 密目网苫盖 |
| 交通道路区 | 表土剥离、土地整治、布设草皮或撒播草籽 | 部分区域的表土剥离、回覆及整治 | 撒播草籽 | 密目网苫盖、排水沟、沉沙池措施 |
| 工程永久办公生活区 | 表土剥离、土地整治、撒播草籽 | / | / | 密目网苫盖、排水沟、沉沙池措施 |
| 取土场区 | 表土剥离、土地整治 | 排水沉沙措施 | 植物防护 | 表土堆场临时苫盖、临时排水沉沙拦挡措施 |
| 弃土场区 | 表土剥离、土地整治 | 永久排水沉沙措施 | 覆绿区域的植物防护 | 表土堆场临时苫盖、临时排水沉沙拦挡措施 |
| 临时堆土区 | 表土剥离 | 永久排水沉沙措施 | 撒播草籽 | 袋装土拦挡、排水沟沉沙、密目网苫盖 |
| 施工道路区 | / | 表土剥离、土地整治 | 占用林地区域恢复绿化 | 排水沟、沉沙措施、密目网苫盖 |
| 施工生产生活区 | / | 表土剥离、土地整治 | 占用林地区域恢复绿化 | 临时排水及沉沙、拦挡，表土堆场的临时苫盖 |

8 环境影响经济损益分析与环境保护投资

8.1 环境影响经济损益分析

8.1.1 环境影响经济损益分析依据

1、分析目的与遵循原则

（1）分析目的

环境影响经济损益分析目的是运用生态学和经济学原理，在考虑工程建设与区域生态建设、社会经济持续、稳定、协调发展的前提下，运用费用—效益分析法对工程的环境效益和损失进行全面的分析，对减免工程引起的不利影响所采取对策措施的投资进行综合的经济评价，为工程论证提供科学依据。

（2）遵循原则

水利工程的环境经济损益分析，国内目前尚缺乏相应的规范和相关成熟的理论，一些环境影响难以准确量化和货币化。参照国内外现有水利工程环境经济损益分析的成果，结合本项目环境影响特点，确定主要遵循的原则：

1）直接影响原则。水利工程涉及范围广，建设周期长，受其影响的生态系统是一个复杂的大系统，系统内部环境因子之间的关系复杂，工程对生态与环境的影响往往出现一系列连锁反应，因此在进行工程的环境经济损益分析时，只考虑对生态环境或人类经济活动直接影响的结果。

2）功能恢复原则。在分析工程可能产生的环境影响时，应突出预防、保护和挽救，以保持和恢复生态环境原有的功能，因此在环境经济损益分析中确定防护措施或补救措施的费用，作为反映工程影响效应大小的尺度，并规定这些防护、补救措施的投资规模，只以保持和恢复工程建设前的生态环境功能为限。

3）一次性估价原则。由于工程造成的环境损失和产生的环境效益时间各异，这些损益之间没有可比性。因此在分析过程中，将按有关规定以适当的年限将工程的环境损失和环境效益分别折算为现值，做出一次性估价，以便进行分析计算。对无法估价的环境影响，不作定量经济分析，只定性说明。

2、分析程序与方法

（1）分析程序

①确定工程的环境影响，包括有利影响（效益）和不利影响（损失）；

②将环境影响进行量化；

③对量化的环境影响进行估价，以货币量值表现；

④对环境效益和环境损失进行经济分析。

（2）分析方法

根据上述基本原则和受影响的主要生态与环境因子的特点，分别采用市场价值法、防护费用法、恢复费用法、影子项目法等主要方法进行环境效益和损失的估算，然后采用现值和损益比进行评价。

3、计算参数和条件

本项目经济评价主要依据国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325号文颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）。根据规范中有关规定，改、扩建水利建设项目经济评价可以采用有无该项目的增量费用和增量效益进行。

评价中采用的有关数据和计算条件主要有：

（1）本估算以2023年第一季度价格水平编制。

（2）计算基准点：计算基准点选在建设期第一年年初，项目的投入和产出均按现行价格和年末发生计算。

（3）计算期包括建设期和运行期，根据本工程施工组织计划，项目建设工期为24个月。正常运行期根据《水利建设项目经济评价规范》规定采用30年。社会折现率取8%。

8.1.2 环境经济效益

8.1.2.1 工程效益

1、增产效益

根据调查资料统计，本工程实施后可以改善灌溉面积350万亩，其改善灌溉面积粮食增产量为40kg/亩，则改善灌溉面积可增加粮食产量为14000万kg。根据安徽省淠史杭总局灌溉试验总站1995年经过认证的灌溉试验研究成果《朱集灌区水稻灌溉效益、分摊系数试验研究》及淠史杭总局灌溉调度处多年的水雨情资料分析，朱集灌区正常年份属50%降雨年型，灌溉效益分摊系数取0.332，则分摊之后灌溉增产效益为11155万元。

2、供水、节水效益

根据近3年的灌溉资料统计显示，本年度工程实施后每年可节约用水约1.03亿m3，查《朱集灌区水稻灌溉效益、分摊系数试验研究》，50%降雨年型灌水效益为1.303kg/m3，考虑灌溉效益分摊系数0.332，再计算各项目粮食增产量，换算为增产效益，粮食单价按2.4元/kg，节水效益为10693万元。

综上所述，工程实施后年均效益为21848万元，对促进该区增产增收，推动区域经济建设，减少区域洪水灾害具有重要意义。

8.1.2.2 社会效益

工程建成后将有效提高灌区灌溉保证率，保证灌区功能的正常发挥，有利于改善当地人民的生产、生活条件，促进地区经济的可持续发展，有利于下游城镇防洪保安。

8.1.3 环境经济损失

以减免工程对环境的不利影响或恢复、补偿环境效益所采取的保护和补偿措施费用作为反映工程影响损失大小的尺度，计算其损失值。在本工程环境损失中，可以货币化体现的主要包括工程永久占地投资、环境保护措施及补偿费用。

（1）工程永久占地投资

采用“恢复费用法”，以恢复或适当改善、提高征用土地、财产资源等生产生活设施，恢复原有经济所采取的措施费用进行计算。

按照工程占地实物指标，根据国家有关政策、法规及技术规范要求，经计算，本工程占地处理补偿投资总费用为2763.60万元。

（2）环境影响损失

采用“恢复费用法”，以减免不利环境影响或达到恢复、补偿效果所需费用进行计算。根据工程区域环境特点，为减免、恢复或补偿不利环境影响所采取的环境保护措施主要包括以下内容：生态环境保护；施工生产废水及生活污水处理、大气污染防控措施、固体废弃物处置、噪声及粉尘控制、清淤工程环境保护；建设期环境监测、环境管理及环境监理；人群健康保护等，在进行技术经济分析或多方案比选基础上，提出了各项措施推荐方案及相应费用概算。工程环境保护措施总投资约865.15万元（不含水土保持工程投资）。

8.1.4 环境损益分析结论

根据工程对各环境因子的影响性质，采用前述计算方法和标准，进行环境经济损益分析，工程的多年平均环境效益现值为5783万元，年均环境损失的现值为52.57万元。环境效益明显大于环境损失，净现值大于零，效益费用比为110，大于1。说明工程建设从环境经济损益方面考虑是可行的。

上述计算结果没有考虑难以定量的环境影响，但难以定量的环境影响对效益损失比不会产生根本的改变，因此可以认为，在考虑难以定量的环境影响情况下，仍符合以上结论。

8.2环境保护投资估算

根据《水利水电工程环境保护设计概（估）算编制规程》（DL359-2006）及各省物价局、财政厅、环保厅颁发的有关环境监测及咨询收费管理规定，并根据现行的工程人员价格、市场材料价格，估算本工程环境保护专项投资，环境影响评价费用参考原《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）收费标准文件，以市场价格为标准进行估算。

本工程专项环境保护投资包括施工期环境监测、环境保护临时措施、环境保护工程措施投资、独立费用和基本预备费用五部分。因本工程水土流失防治措施投资已列入主体工程中，不再列入重复计算。

8.2.1 环境保护工程措施投资

主要包括生态恢复措施和环境敏感目标保护费用等。

1、环境监测措施投资

（1）水质监测投资：主要包括施工期生施工废水、施工影响区域地表水监测，以监测计划所列的监测点次计算，不同监测项目及监测点位费用根据有关环境监测收费标准及当地有关规定估算；

（2）底泥环境监测投资：施工期的清淤底泥监测点次依据监测计划计算。

（3）大气环境监测投资：主要为施工期环境空气质量监测，以监测计划所列的监测点次计算；

（4）噪声环境监测投资：施工期的噪声监测点次依据监测计划计算。

（5）生态环境监测投资：施工期的生态监测点次、项目依据监测计划计算。

2、环境保护临时措施投资

主要包括施工期废水处理设施（沉淀池、隔油池、一体式污水处理设施等）、环境空气保护措施（洒水设备及使用费用等）、固体废物处理（垃圾池、垃圾清运费用等）、噪声控制（临时隔声墙、噪声补偿及警示牌）及人群健康（场地消毒、卫生防疫），均依照国家有关收费标准、地方规定和地方物价水平及水利工程经验进行估算。

3、独立费用

主要包括环境工程建设管理费、环境监理费等。

（1）环境工程建设管理费

环境管理人员日常费用按第一～第三部分合计的4%计。宣传教育及技术培训费按3%计。

（2）环境监理费

按实际工作所需监理人数、工作时间及劳动力价格估算。

4、基本预备费

本工程环保专项投资估算基本预备费费率按3%计。

8.2.2 环保投资总额

根据环境保护措施结论和上述环境保护投资项目，淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目三期工程总投资10.87亿元，本报告计算环境保护工程专项投资865.15万元，详见表8.2-1，环境保护总投资共占工程总投资的0.8%。

8-2-1  环保投资估算一览表

| 环境影响及保护类型 | 环保措施 |  | 规模及措施 | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 施工期 | 施工人员生活污水处理 | 根据实际情况租用或者购买30个一体化污水处理设施，设于临时施工场地内，生活污水收集后经处理达标后用于农田灌溉 | 80 | 禁止排入渠道 |
|  |  | 施工含油废水收集处理 | 含油废水经32个隔油池+沉淀池处理后回用于道路抑尘和车辆抑尘等 | 56.2 | 禁止排入渠道 |
|  |  | 施工场地废水收集处理 | 施工场地内分别布置88个中和沉淀池（30m3），池体及进出水口采用砖衬砌 | 22.53 | 处理后回用于施工，不得向地表水体排放 |
|  |  | 环保宣传 | 设置饮用水水源保护区警示牌、进行水源保护区宣传教育、设置防倾倒维护装置 | 10.5 | / |
|  | 营运期 | 废水收集、处理装置 | 依托现有生活污水处理设施，生活污水接入管网，没有条件接入管网的，经污水处理设施收集预处理后定期送至污水处理厂处理或者达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）就农利用 老庙管理段、杨岗管理段等8个管理段配套建设污水处理措施 | 16 | / |
| 大气环境 | 施工期 | 洒水降尘费 | 施工场地设置喷淋洒水措施88个 | 46.1 | / |
|  |  | 施工防尘网、防护网、口罩 | 弃土场、临时堆土场等设置防尘覆膜约20t，50个口罩 | 6.2 | / |
|  |  | 通风 | 施工场地设置通风装置约88个 | 32 | / |
| 声环境 | 施工期 | 移动隔声屏障 | 159个 | 64 | / |
|  |  | 施工设备隔声 | 设置减震垫100个、隔声罩40个 | 24.78 | / |
|  | 运营期 | 减震垫、隔声罩 | 减震垫5个、隔声罩5个 | 1.5 | / |
|  |  | 乔木树木 | 20棵 | 4 | / |
| 固体废物处理处置 | 施工期 | 施工场地垃圾桶 | 施工场地共设置92个垃圾桶，固体废物统一收集后委托当地环卫部门统一处理 | 12.55 | / |
|  |  | 施工场地垃圾清运 | 委托环卫部门清运 | 31 | / |
|  |  | 施工场地一般固体废物 | 88个一般固废仓库及建筑垃圾处置 | 92 | / |
|  |  | 危险废物临时暂存设施 | 依托管理房设置危险废物暂存设施，施工场地设置专用危险废物储存容器32个 | 40 | / |
|  |  | 危废委托处理 | 施工场地内危险废物委托有危废处理资质单位处理 | 32 | / |
|  | 营运期 | 生活垃圾暂存设施 | 依托原有 | 0 | / |
|  |  | 危险废物暂存设施 | 渠道各管理处设置危险废物暂存设施改造完善 | 3.8 | / |
| 生态环境 | 水生生态 | 生物减缓措施 | 程段水库进水闸上下游分别设置2个鱼类生物量监测点位。 横排头进水闸、潜南干渠进水闸、舒庐干渠进水闸设置驱鱼装置。 | 55 |  |
|  |  | 生物恢复措施 | 水生动植物恢复 | 5 |  |
|  |  | 水生生态环境保护意识宣传教育措施 | - | 4.3 | / |
|  | 陆生生态 | 取弃土区复耕措施 | 弃土区、取土区复垦，表土剥离、恢复原有用途等 | 0 | 已纳入水保投资 |
|  |  | 施工场地复耕措施 | 施工场地复垦，表土剥离、恢复原有用途等 | 0 | 已纳入水保投资 |
|  |  | 陆生生态环境保护意识宣传教育措施 | 张贴公告、设置宣传牌等 | 0.5 |  |
|  |  | 工程保护措施 | 施工场地设置挡墙或隔板 | 1.5 |  |
| 环境防范风险 | 危废暂存库和樊通桥渠下涵涂料施工现场布置应急物资 |  | 应急物资 | 10 | / |
| 环境监测及管理 | 施工期环境监测 |  | 为各项环保措施提供依据 | 65.31 | / |
|  | 施工期环境监理 |  | 保证各项环保措施落实到位 | 5 | / |
|  | 环境建设管理费 |  | 环保竣工验收、环境管理人员费用 | 32 | / |
| 环境保护独立费用 | 相关专题报告 |  | 环境影响评价费、环境保护勘察设计 | 103.38 | / |
| 总计 |  |  |  | 865.15 | / |

9 环境管理与监测计划

9.1环境保护管理计划

9.1.1环境管理目的

环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。本项目环境管理目的在于保证工程各项环境保护措施的顺利实施，使工程施工和运行产生的不利环境影响得到减免，以实现工程建设与生态环境保护、经济发展相协调。

9.1.2环境管理原则

（1）预防为主、防治结合的原则 本工程在施工和运行过程中，环境管理要预先采取防范措施，防止环境污染和生态破坏的现象发生，并把预防作为环境管理的重要原则。

（2）分级管理原则 工程建设和运行应接受各级环境保护行政主管部门的监督，而在内部则实行分级管理制，层层负责，责任明确。

（3）相对独立性原则 环境管理是工程管理的一部分，需要满足整个工程管理的要求。但同时环境管理 又具有一定的独立性，必须依据我国的环境保护法律法规体系，从环境保护的角度对工程进行监督管理，协调工程建设与环境保护的关系。

（4）针对性原则 工程建设的不同时期和不同区域可能会出现不同的环境问题，应通过建立合理的环境管理结构和管理制度，针对性地解决出现的问题.

9.1.3环境管理目标

（1）保证各项环境保护措施按照环境影响报告书及其批复、环境保护设计的要求实施，使各项环境保护设施正常、有效运行。

（2）预防污染事故的发生，保证各类污染物合理回用，使工程区及其附近的水环境、环境空气和声环境质量达到环境功能区划要求的标准。

（3）水土流失和生态破坏得到有效控制，并通过采取措施恢复原有的水土保持功能和生态环境质量。

（4）做好施工区卫生防疫工作，完善疫情管理体系，控制施工人群传染病发病率，避免传染病爆发和蔓延。

（5）理清工程建设与环境保护的关系，保障工程建设的顺利进行，促进工区环境美化，争创环保优秀工程。

9.1.4环境管理体系

本工程环境管理分为外部管理和内部管理两部分：

外部管理是指省级及地方环境保护行政主管部门，依据国家相关法律、法规和政策，按照工程需达到的环境标准与要求，依法对各工程建设阶段进行不定期监督、检查及环境保护竣工验收等活动。

内部管理是指建设单位执行国家和地方有关环境保护的法律、法规、政策，贯彻环境保护标准，落实环境保护措施，并对工程的过程和活动按环保要求进行管理。内部管理分施工期和运行期两个阶段。

施工期内部管理由建设单位负责，对工程施工期环境保护措施进行优化、组织和实施，保证达到国家建设项目环境保护要求与地方环保部门要求。施工期内部环境管理体系由建设单位、施工单位、设计单位和监理单位共同组成，通过各自成立的相应机构对工程建设的环保负责。

运行期由工程运行管理单位负责，对环境保护措施进行优化、组织和实施。

9.1.4环境管理机构设置及其职能

考虑施工期和运行期管理性质、范围要求的不同，环境管理机构按施工期和运行期分别设置。

1施工期

（1）建设单位

工程开工前建设单位应设置“淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目三期工程环境保护领导小组”与“施工期工程环境保护办公室”。

“环境保护领导小组”成员由建设单位、监理单位、设计单位及施工单位等各有关单位的主要领导组成，其中建设单位主要领导任主要负责人，负责确定工程环保方针、审查项目环境目标和指标、审批环保项目立项和投资投入报告、审批环保项目实施方案和管理方案、检查环境管理业绩、培养职工环境保护意识等工作。

“施工期工程环境保护办公室”为工程施工期“环境保护领导小组”的常设办事机构，设专职人员2-4人。具体负责和落实工程建设过程中环境保护管理工作，其主要职责包括：

①通过开展调查研究，确定适合本工程的环境保护方针和经济技术政策，确立环境保护目标，并结合工程施工方案予以分解；

②制定、贯彻工程环境保护的有关规定、办法、细则，并处理执行过程中的有关事宜；

③组织编制工程环境保护总体规划和年度计划，组织规划和计划的全面实施，做好环境保护年度预决算，配合财务部门对环境保护资金进行计划管理；

④委托进行环保专项设计，检查设计进度，组织设计成果的验收和审查，并保证各项环境保护措施的有效实施；

⑤依照法律、规定和方法，对整个工程各项环境保护措施的实施情况进行监督和管理，实施环境质量一票否决制；

⑥协调各有关部门之间的关系，听取和处理各环境管理机构提交的有关事宜和汇报，不定期向上级环境保护行政主管部门汇报工作；

⑦督促承包商环境管理机构的工作，内部处理环境违法、违规行为，表彰先进事迹；

⑧检查督促接受委托的环境监测部门监测工作的正常实施，加强环境信息统计，建立环境资料数据库；

⑨组织编写工程环境保护月报、季及年度报告，并向有关主管部门汇报。定期编写环境保护简报，及时公布环境保护动态和环境监测结果；

⑩组织鉴定和推广环境保护先进技术和经验，开展技术交流和研讨；

a.环境保护宣传工作，组织必要的普及教育，增强有关人员的环境保护意识；

b.内部规章制度，搞好环境管理的日常工作，作好档案、资料收集、整理等工作；

c.开展工程竣工验收环境保护调查，提交环境保护验收申请。

（2）施工单位

各施工承包单位在进场后均应设置“环境保护办公室”，设专职或兼职人员1-2人，负责企业和所从事的建设生产活动中的环境保护管理工作，包括以下内容：

①制定环境保护年度工作计划和编写环境保护工作月、季及年度工作报告；

②检查所承担的环保设施的建设进度、质量及运行、检测情况，处理实施过程中的有关问题；

③核算年度环境保护经费的使用情况；

④接受建设单位环保部门和环境监理单位的监督，报告承包合同中环保条款的执行情况。

⑤设计单位根据国家法律法规、环境保护主管部门要求、环境影响报告书和批复等有关文件，从环境影响角度优化工程设计，选用对环境影响小的设计方案，反馈于建设单位和施工单位。

2、运行期

工程建成运行后，运行管理单位应该设立“环境保护管理办公室”，设专职人员1～3人，具体负责和落实工程建成运行后的环境保护管理工作，其主要职责包括：

（1）根据相关的环境保护法律、法规及技术标准，确定工程运行期环境保护方针和环境保护目标，制定运行期环境保护管理办法；

（2）负责落实环保经费及环境监测工作的正常实施，做好环境信息统计和数据管理；

（3）监控运行环保措施，协调处理运行期工程影响区出现的各项环境问题。

9.1.5项目各阶段环境管理要求

（一）筹建期环境管理要求

（1）完成机构设置；

（2）参与设计阶段的环境保护设计审查，对工程施工准备阶段环境保护问题进行研究；

（3）为工程招标文件准备有关的环保条文，并确保环评工作的结果被包括在设计文件中，环保条文应包括由施工单位遵循的环保制约条款；

（4）准备实施环境监测方案；

（5）对所有负责实施环境保护措施的各部门和单位进行动员。

（二）施工期环境管理要求

为减轻施工活动造成的环境污染，保障施工人员的身体健康，保证工程顺利进行，应特别加强施工期环境管理工作。按照国家有关环保法规和工程的环保规定，统一管理施工区环境保护工作。

监督承包商对于环保合同条款的执行情况，并负责解释环保条款。对重大环境问题提出自理意见和报告，通过工程总监理工程师责成有关单位限期纠正。

施工期主要环境管理要求如下：

（1）对施工活动进行监控，严格控制施工作业带；

（2）与合肥市、六安市、淮南市等地方生态环境局共同工作，实施各项环保措施；

（3）严格执行环境监测方案；

（4）贯彻环境控制检查措施及控制施工单位施工行为；

（5）检查工作人员住地卫生防疫措施；

（6）检查保证移民安置计划中的环保措施的实施；

（7）检查施工取土、弃渣、清淤底泥等处理方式及过程是否合适；

（8）制订施工阶段中施工单位必须遵守的协约；

（9）把环境保护措施包括在各种施工承包合同中，以便施工单位知道这些要求，并在投标书中提出这些措施的预算；

（10）设环境施工监理员，同施工监理员一起工作。监理员将例行监督施工单位的工作，以保证施工单位遵守所规定的环保措施；

（11）定期检查及上报施工期间进行的监测项目。

环境管理人员应发现并掌握工程施工中的环境问题。对某些环境指标，下达监测指令。对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改善方案。

参加施工技术方案和施工进度计划的审查会议，就环保方面提出改进意见。审查承包商提出的可能造成污染的施工材料、设备清单及其所列环保指标。对现场出现的环境问题及处理结果作出记录，每月由环境管理办公室提交月报表，并根据积累的有关资料整理环境管理档案。

9.1.6环境管理制度

（1）环境保护责任制

在环境保护管理体系中，建立环境保护责任制，明确各环境管理机构的环境保护责任。

（2）分级管理制度

建立环境保护责任制，将环境保护列入施工招标，在施工招标文件、承包合同中，明确污染防治设施与环境保护措施条款，由各施工承包单位负责组织实施，由环境监理部门负责定期检查，并将检查结果上报建设单位环境保护办公室及环境保护领导小组，并对检查中所发现的问题督促施工单位整改。

（3）监测和报告制度

环境监测是环境管理部门获取施工区环境质量信息的重要手段，是进行环境管理的主要依据。从节约经费开支和保证成果质量的角度出发，采用合同管理的方式，委托当地具备相应监测资质的单位，对工程施工区及周围的环境质量按环境监控计划要求进行定期监测。并对监测成果实行月报、年报和定期编制环境质量报告书以及年审的制度。同时，应根据环境质量监测成果，对环保措施进行相应调整，以确保环境质量符合国家所确定的标准和省、地市确定的功能区划要求。

（4）“三同时”验收制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，工程建设过程中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。

（5）制定对突发事故的处理措施

工程施工期间，如发生污染事故及其他突发性环境事件，除应立即采取补救措施外，施工单位还要及时通报可能受到影响的地区和居民，并报建设单位环保部门与地方环境保护行政主管部门，接受调查处理。同时，要调查事故原因、责任单位和责任人，对有关单位和个人给予行政或经济处罚，触犯国家有关法律者，移交司法部门处理。并防止以后类似事故的发生。

（6）报告制度

日常环境管理中所有要求、通报、整改通知及评议等，均采取书面文件或函件形式来往。施工承包商定期向工程建设环保管理办公室和环境监理部提交环境月、半年及年报，涉及环境保护各项内容的实施执行情况及所发生问题的改正方案和处理结果，阶段性总结。环境监理部定期向工程建设环保管理办公室报告施工区环境保护状况和监理工作进展，提交监理月、半年及年报。环境监测单位定期向工程建设环保管理办公室提交环境监测报告，环保管理办公室应委托有关技术单位对工程施工期进行环境评估，提出评估季报和年报。

9.1.7环保宣传和培训计划

为增强工程建设者（包括管理人员和施工人员）的环境保护意识，施工区环境保护办公室应经常采取广播、宣传栏、专题讲座等方法对工程建设者进行环境保护宣传，增强环保意识，使每一个工程建设者都能自觉地参与环境保护工作，让环境保护从单纯的行政干预和法律约束变成人们的自觉行为。

对环境保护专业技术人员应定期邀请环保专家进行讲学、培训，同时组织考察学习，以提高其业务水平。

9.2环境监测计划

9.2.1环境监测的目的

为保证本评价提出的环保措施在施工期和营运期能有效减少污染物的排放，使整个受工程建设影响的区域符合本报告提出的环境质量标准，工程施工期和营运期必须执行本监测计划。通过实施环境监测计划，全面及时地掌握工程施工期和营运期环境状况，对可能发生的污染进行监测，为制定必要的污染控制措施提供依据。

9.2.2环境监测计划

采取定时和不定时抽检相结合的方式进行定点和流动监测，监测重点为生态、水、大气、声环境，监测计划见表9-2-1。监测计划由符合国家环境质量监测认证资质的单位承担。

表9-2-1环境监测计划

| 时段 | 类别 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频次及历时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 地表水环境 | 苏埠镇饮用水水源取水口、裕安青山乡饮用水水源取水口、六安市一水厂饮用水水源取水口、东城水厂饮用水水源取水口、千人桥上阳自来水厂取水口、千人桥自来水厂取水口、高塘镇自来水厂饮用水水源取水口、马店镇自来水厂饮用水水源取水口、乌龙镇陈楼自来水厂饮用水水源取水口、董铺水库合肥市饮用水水源取水口、大房郢水库合肥市饮用水水源取水口、肥东县众兴水库饮用水水源保护区取水口、果园山水库饮用水水源取水口、众兴、茶庵镇饮用水水源取水口、安丰塘饮用水水源取水口、安丰塘备用饮用水水源取水口、小甸镇饮用水水源取水口，共18个监测点 | 水温、pH、DO、高锰酸盐指数、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类，共监测11项 | 春、秋、冬季度监测1次，连续监测2天，每天1次，夏季汛期不监测；连续监测1年，施工期总计监测86点•次 |
|  |  | 油坊水库、刘井水库、溜山水库、孙大姥水库、红遍水库、王大塘水库、高场水库、九里冲水库、东店水库、蔡楼水库、霍湾水库、泉河、龙潭河，共13个监测点 |  |  |
|  |  | 乌斗支渠与沣西干渠交汇点、乌斗支渠与福星支渠交汇点、 姚李支渠与红星支渠交汇点、胜天支渠与沣西干渠交汇点、义和支渠与庐南分干渠交汇点、袁店支渠与庐南分干渠交汇点、马田支渠与舒庐干渠交汇点、淠东干渠与正阳分干渠交汇点（老龙头节制闸加固工程）、双庙支渠与瓦东干渠交汇点、东风支渠与杨西分干渠交汇点，共10个监测点 |  |  |
|  |  | 淠河总干渠上段工程：桩号21+391~21+624滑坡治理段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 樊通桥渠下涵工程：樊通桥渠下涵上游500m处、下游500m处，共2个监测点 |  |  |
|  |  | 淠河总干渠下段工程：桩号（94+489～94+695）右岸切岭段整治设置1个监测点、三叉冲泄水闸下游500米处设置1个监测点，共2个监测点 |  |  |
|  |  | 聚星渡槽工程：聚星渡槽上、下游500m处各设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 滁河干渠总局直管段工程：桩号6+232～6+242右岸滑坡治理段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 滁河干渠6座渠下涵工程：王大塘渠下涵下游500米处设置1个监测点、谭岗渠下涵下游500米处设置1个监测点，共设置2个监测点 |  |  |
|  |  | 淠杭干渠渠系建筑物工程：右岸12+492-12+784滑坡治理段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 淠东干渠工程：桩号78+640～86+890渠道清淤段设置1个监测点、桩号36+445～36+550填塘固基工程段设置1个监测点，共设置2个监测点 |  |  |
|  |  | 瓦西干渠工程：15+000~16+000渠底衬砌段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 堰口分干渠工程：老庙倒虹吸下游500m处设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 淠源分干渠工程：单冲渡槽下游500m处设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 小蜀山分干渠工程：渠道左岸9+048～9+848防渗治理段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 瓦东干渠双庙支渠工程：桩号0+000~14+100渠道清淤段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 杨西分干渠东风支渠工程：渠道清淤段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 界河支渠工程：桩号1+807～5+450渠道清淤段设置1个监测点、4+650新建节制闸下游500米处设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 义河支渠工程：桩号2+650～3+000渠道清淤段设置1个监测点、桩号0+645新建渠岸跌水下游500米处设置1个监测点，共设置2个监测点 |  |  |
|  |  | 袁店支渠工程：桩号3+410新建节制闸下游500米设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 堰西支渠工程：桩号10+800～11+930渠道护砌段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 众兴分干渠双庙支渠工程：桩号4+296~4+415渠道清淤段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 大高支渠工程：渠道1+320～1+445滑坡治理段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 白龙支渠工程：桩号4+600～5+100渠道护砌段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 郑岗泵站工程：郑岗一级站下游500米，郑岗二级站枢纽下游500m，共设置2个监测点 |  |  |
|  |  | 沣东干渠工程：渠道护砌段设置1个监测点、桩号42+240新建何庄放水口下游500米处设置1个监测点，共设置2个监测点 |  |  |
|  |  | 沣西干渠工程：桩号69+410~69+510防渗治理段设置1个监测点、桩号48+875~49+685渠道清淤段设置1个监测点，共设置2个监测点 |  |  |
|  |  | 姚李支渠工程：桩号6+986~9+386渠道清淤段设置1个监测点、桩号1+010~1+410防渗治理段设置1个监测点，共设置2个监测点 |  |  |
|  |  | 胜天支渠工程：老鼠尾巴交通桥下游500米设置1个监测点、桩号0+380~0+630滑坡治理段设置1个监测点，共设置2个监测点 |  |  |
|  |  | 乌斗支渠工程：桩号13+100~16+100渠道清淤段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 舒庐干渠7座水闸工程：果园山进水闸下游500米设置1个监测点、果园山节制闸下游500米设置1个监测点，共设置2个监测点 |  |  |
|  |  | 杭北干渠工程：杭北干渠与老杭埠河交汇处钱大山倒虹吸、千人桥自来水厂取水口下游500m处，共2个监测点 |  |  |
|  |  | 沙胜支渠工程：桩号SS12+910~SS12+950渠道清淤段设置1个监测点、桩号SS6+392～SS6+499防渗治理段设置1个监测点，共2个监测点 |  |  |
|  |  | 乐桥支渠工程：渠道清淤段设置1个监测点、桩号LQ6+600～LQ6+737防渗治理段设置1个监测点 |  |  |
|  |  | 马田支渠工程：桩号DMT3+427~DMT3+457渠道清淤段设置1个监测点、桩号MT0+345～MT1+067防渗治理段设置1个监测点，共设置2个监测点 |  |  |
|  | 施工 废水 | 生产废水出水口；生活污水出水口，本项目共计88个工区 | 生产废水：pH、SS、石油类；生活污水：CODCr、BOD5、NH3-N、TP | 春季、冬季、秋季各监测一次，监测1天，每天一次；根据施工进度安排，施工废水共计88次 |
|  | 大气 环境 | 防汛道路工程、堤防加固工程、建筑物工程附近居民点 | 颗粒物 | 施工进场前抽查监测1次，施工高峰期抽查监测1次；根据施工安排，拟总计监测12点•次 |
|  | 噪声 监测 | 建筑物工程、防汛路工程、堤防加固工程、渠道陆上机械疏挖工程附近居民点 | Leq | 施工期间每点位监测1天，昼间、夜间各一次；根据敏感点分布，拟总计监测72点•次 |
|  | 土壤 监测（底泥监测） | 各工程中心点位 | pH、铜、镉、汞、砷、铅、铬、锌、镍共9项目指标 | 施工前监测1次，拟总计监测32点•次 |
|  | 陆生生态 | 施工区、弃土场、生态保护红线 | 植物种类和植被覆盖率、保护动物 | 施工期监测3次 |
|  |  | 淠河总干渠、滁河干渠、潜南干渠聚星渡槽：Ⅱ-4大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线、Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线 |  |  |
|  |  | 安徽六安 |  |  |
|  |  | 安徽紫蓬山国家森林公园 |  |  |
|  | 水生生态 | 马田支渠：新建节制闸（桩号MT3+978）上下游50m | 鱼类繁殖、产卵情况、种群密度调查；浮游动植物种类、数量、密度等调查 | 施工期监测2次 |
|  |  | 大高支渠：新建程段水库进水闸（桩号1+660）上下游50m |  |  |
|  |  | 与项目相关的水库（如董铺水库、果园山水库、大房郢水库、龙潭水库） |  |  |
| 运营期 | 噪声监测 | 郑岗泵站四周、令喜希望小学、土楼村、下糖郢合计设置7个运行期噪声监测点位 | Leq | 1次/季度 |
|  | 水生生态 | 大高支渠、程段水库靠近进水闸处合计设置2个水生生物监测点 | 鲫鱼等鱼类生物量 | 6~9月，每月监测2次 |

9.3三同时环保验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设情况，编制验收监测报告。根据《建设项目环境保护管理条例》项目建设与环境保护应实行“三同时”制度，淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目三期工程环境保护“三同时”验收表见表9-3-1。

表9-3-1 淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目三期工程工程环境保护“三同时”验收一览表

| 时期 | 污染物 |  | 环保措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水环境 | 生活污水 | 优先租用民房，依托民房现状生活污水处理设施，施工生活区建设分别设置1个一体化污水处理设备。生活污水依托周边村庄或者经一体化生活污水处理设施处理达到行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“水田作物”标准，用作周边农田灌溉 |  |  |
|  |  | 含油废水 | 商品混凝土搅拌废水、混凝土养护废水、基坑排水、施工机械清洗废水等经施工布置区设置的中和沉淀池、沉淀池、隔油沉淀池等处理，回用于道路降尘、施工场地洒水等，不外排。 |  |  |
|  |  | 混凝土施工废水 |  |  |  |
|  |  | 基坑排水 |  |  |  |
|  | 环境空气 | 开挖扬尘 | 配备洒水车，在无雨天每日对施工区进行洒水4～6次；靠近居民点的西侧设置防尘围栏；在大风天和重污染天气停止土方开挖。 |  |  |
|  |  | 施工和交通扬尘 | 运送袋装水泥必须覆盖封闭；土方和水泥等易产生扬尘的材料在运输过程中要用挡板和篷布封闭；保持车辆进出施工场地路面清洁，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工场地；加强车辆保养减少燃油废气污染物排放。 |  |  |
|  |  | 建筑物拆除扬尘 | 建筑物拆除时，注意洒水降尘；拆除的废渣及时清运。 |  |  |
|  |  | 建筑材料堆放 | 水泥等易产尘物质室内堆放或筒仓暂存，不得露天堆放。 |  |  |
|  | 声环境 | 交通运行 | 施工运输道路经过学校路段时，在学校路段前50m处设置限速标志，控制车速，并禁止鸣笛，同时避免在师生午休时间及夜间进行运输活动。 |  |  |
|  |  | 施工机械 | 采用低噪声施工机械；禁止高噪声设备夜间施工；在敏感地段设置声屏障。 |  |  |
|  |  | 居民点和学校 | 淠河总干渠上段工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近方冲、张家院、方岗等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 樊通桥渠下涵工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离裕安小学，保证敏感点裕安小学声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 淠河总干渠下段工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，保证松楼郢、大塘拐、中塘郢等敏感点声环境符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 聚星渡槽工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近聚星社区、聚星金色童年幼儿园等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 滁河干渠总局直管段工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近将军岭等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 滁河干渠6座渠下涵工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近合肥四十二中等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 淠杭干渠渠系建筑物工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近宋庄、张老庄、月牙山村、胡小庄等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 淠东干渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近郢村、众兴镇、王安村、安丰塘镇等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 瓦西干渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近翁店子等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 堰口分干渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近徐家盐行、新东、程家老郢等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 淠源分干渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离霍山迎宾府、文家畈、旱龙头、戴家院等居民住宅，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 小蜀山分干渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近方坊郢等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 瓦东干渠双庙支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近大路塘、王大郢等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 杨西分干渠东风支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近徐套、徐岗小学等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 界河支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近新庄、马堰村距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 义河支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近唐夹街、郭小庄等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 袁店支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近西庄、张大郢等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 堰西支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离毛墩村，保证敏感点毛墩村声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 众兴分干渠双庙支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近南街、陈油坊、小葛等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 大高支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近吴底下、程大郢等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 白龙支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近先锋村等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 郑岗泵站工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离下糖郢、令喜希望小学等居民住宅和学校；在施工边界靠近酒坊村等距离较近的敏感点侧采取设置双层移动声屏障等措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 沣东干渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近双庄子、霍邱淮河行蓄洪区安置房等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 沣西干渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近大塘、马店镇等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 姚李支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近白桥村、储老庄等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 胜天支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近刘大庄、堰东等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 乌斗支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近李油坊、黄大庄村、陡岗小学等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 舒庐干渠七座水闸工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近汪圩子、陈老屋等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 杭北干渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近孙家庄、临水雅居等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 沙胜支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近王老屋、茨山等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 乐桥支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近邢老屋、张港等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  |  | 马田支渠工程 | 选用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，在施工边界靠近三十里铺村、马田村等距离较近的敏感点侧设置隔声屏障、种植树木、减缓施工车辆行驶速度措施，保证敏感点声环境质量符合质量标准。 |  |
|  |  | 施工人员 | 高噪声环境下的施工作业人员、每人每天的工作时间不超过6h。给受噪声影响大的施工人员配发噪声防护用具，常用的个人防护用具有耳塞、防声棉、耳罩和头盔等。 |  |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 在施工营地设置垃圾箱、垃圾堆放池，并经常喷洒灭害灵等药水；设专人定时进行卫生清理工作，委托当地环卫部门进行定期清运，集中将施工生活垃圾就近运往各工程区附近的垃圾填埋场进行填埋处理。 |  |  |
|  |  | 弃土、建筑垃圾等 | 建筑垃圾应分类堆放，优先回用于工程建设，剩余外售综合利用或委托建筑垃圾填埋场填埋；弃土送至指定弃土场堆置，挖方临时堆存后优先回用于项目建设，剩余弃土运送至取土场，施工结束后及时复绿复垦或复耕；对临时堆放区进行定期洒水，或者使用薄膜覆盖防风和降雨，防止风吹扬尘；堆放过程中要严格按照设计控制堆放高度，并采取建设挡栏等措施防止其被冲刷流失。 |  |  |
|  |  | 清淤污泥 | 清淤的污泥转移至远离居民点的弃土场，及时喷洒除臭剂，弃土场做好定期洒水抑尘、除臭以及防风防雨措施，工程结束后进行表土覆盖并及时开展弃土区的复绿和复垦工作。 |  |  |
|  |  | 废机油及其包装容器、含油污泥、废涂料、含油抹布 | 每个工程各设置1个5m2危废暂存设施，施工机械维修产生的少量废机油及其包装容器、汽车冲洗废水处理工艺中产生的含油污泥，废涂料及其包装物、含油抹布等应收集后作为危险废物送有资质的单位统一处理，严禁随意丢弃和排放。 |  |  |
|  | 环境风险 | 危废暂存库防渗措施 | 重点防渗，等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1×10-7cm/s。 |  |  |
|  | 生态环境 | 临时占地 | 淠河总干渠上段工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让、六安市城区饮用水水源保护区、苏埠镇饮用水水源保护区、青山乡饮用水水源保护区、基本农田、生态红线；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置10个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 樊通桥渠下涵工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让Ⅱ-4大别山北麓山前丘陵岗地水土保持生态保护红线、六安市一水厂饮用水水源保护地、基本农田；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置1个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 淠河总干渠下段工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线、基本农田；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置3个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 聚星渡槽工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让紫蓬山国家森林公园缓冲区、Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线、基本农田；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置1个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 滁河干渠总局直管段工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线、董铺水库合肥市饮用水水源保护区、基本农田；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置2个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 滁河干渠6座渠下涵工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让Ⅱ-3江淮分水岭丘岗水土保持生态保护红线、董铺水库合肥市饮用水水源保护区、大房郢水库合肥市饮用水水源保护区、基本农田；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置3个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 淠东干渠工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让众兴、茶庵镇饮用水水源保护区、安丰塘饮用水水源保护区、安丰塘备用饮用水水源保护区、基本农田、生态红线；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置4个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 堰口分干渠工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让安丰塘备用饮用水水源保护区、基本农田、生态红线；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置1个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 众兴分干渠双庙支渠工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让肥东县众兴水库饮用水水源保护区、基本农田、生态红线；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置2个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 大高支渠工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让肥东县众兴水库饮用水水源保护区、基本农田、生态红线；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置1个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 白龙支渠工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让肥东县众兴水库饮用水水源保护区、基本农田、生态红线；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置1个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 郑岗泵站工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让小甸镇饮用水水源保护区、基本农田、生态红线；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置1个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 沣西干渠工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让龙潭水库饮用水水源保护区、溜山水库、基本农田、生态保护红线；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置11个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 乌斗支渠工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让乌龙镇陈楼水厂饮用水水源保护区、基本农田、生态保护红线；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置3个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 舒庐干渠七座水闸工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让果园山水库饮用水水源保护区、基本农田、生态保护红线；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置3个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 杭北干渠工程 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让杭埠河饮用水水源保护区、基本农田、生态红线；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：项目设置6个施工生产区，1处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  |  | 其他 | 减少临时占地，取弃土场、施工营地等大临工程选址避让基本农田、生态红线；优化临时占地布置，减少对生态环境的影响：其他16个项目共设置项目设置36个施工生产区，16处弃土场，临时用地表土单独收集堆放，施工结束后及时进行有效的复绿、复垦、复耕。 |  |
|  |  | 工程施工 | 在枯水期施工；优化施工道路，减少临时占地；合理安排施工进度，减少施工工期；施工期间不得向水体直接排放生产、生活垃圾及污水；加强施工区的动植物保护，对施工人员加强生态教育。 |  |  |
|  |  | 陆生生物 | 淠河总干渠上段工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域丝光椋鸟、乌鸫、山鹡鸰、加杨、水杉、黄山栾树、苦楝、垂柳等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 樊通桥渠下涵工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域灰椋鸟、喜鹊、垂柳、桑树、构树、野艾蒿、黑麦草、野豌豆等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 淠河总干渠下段工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域白头鹎、灰椋鸟、灰喜鹊、加杨、构树、野蔷薇、桑树等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 聚星渡槽工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域白头鹎、喜鹊、池杉、侧柏、梧桐、朴树、圆叶牵牛等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 滁河干渠总局直管段工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域八哥、山斑鸠、香樟、广玉兰、棕榈、刺槐、枸杞、蛇莓等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 滁河干渠6座渠下涵工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域麻雀、喜鹊、丝光椋鸟、构树、枫杨、加杨、野艾蒿、冬青等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 界河支渠工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域喜鹊、丝光椋鸟、珠颈斑鸠、构树、野蔷薇、野豌豆、香樟等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 袁店支渠工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域珠颈斑鸠、白头鹎、喜鹊、枫杨、构树、野艾蒿、枸杞、悬铃木、慈孝竹等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 众兴分干渠双庙支渠工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域黑水鸡、白鹭、棕头鸦雀、加杨、黄山栾树、香樟、野燕麦、野艾蒿等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 大高支渠工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域山斑鸠、白鹡鸰、加杨、构树、白杜、桑、香樟、野蔷薇、野艾蒿等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 白龙支渠工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域山斑鸠、珠颈斑鸠、加杨、桑、刺槐、构树、垂柳、麦冬等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 沙胜支渠工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域白鹡鸰、黑脸噪鹛、七叶杨、构树、白杜、香樟、野蔷薇、野燕麦、野豌豆等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 马田支渠工程 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护工程区域山斑鸠、棕背伯劳、加杨、刺槐、朴树、构树、黄山栾树、野燕麦、野艾蒿等动植物不受影响。 |  |
|  |  |  | 其他 | 减少施工临时占地，避让生态敏感区，施工期采取生态环境保护措施，加强施工人员教育，保护区域内动植物不受影响 |  |
|  |  | 水生生物 | 在各个工程渠首进水闸建设电子脉冲拦鱼器，发现洄游性鱼类集中洄游活动时，暂停施工。 |  |  |
|  |  | 保护动植物 | 淠河总干渠上段工程 | 项目所在区域周边安徽六安内存在红隼等重点保护野生动物，施工期间，采取降噪、减少灯光污染等措施，并对施工人员和管理人员普及、讲解生态环境保护的相关知识，增强生态环境保护意识，以公告、宣传册等形式，对施工人员普及评价范围内保护动物的相关知识，加强野生动物救护知识培训。 |  |
|  |  |  | 其他 | 野生保护动物：根据资料收集，就野生保护动物的栖息地而言，红隼栖息时多栖于空旷地区孤立的高树梢上或电线杆上，尤以晚上时最为活跃；黑鸢主要活动在低海拔山区、溪谷、村落的交汇地区和水库附近湿地环境；白胸翡翠单独活动于田野、河流、湖泊、池塘附近，施工营地禁止设置在这类区域附近，车辆在运输过程中禁止鸣笛、开远光灯等避免刺激红隼、黑鸢等野生保护动物。 野生保护植物：本项目工程施工范围内广泛存在国家二级保护植物野大豆，对在施工区域的野大豆优先进行选址布局优化，上报至相关林业部门；如考虑周边基本农田密度较大或分布生态红线等其他敏感区域，确实无法避让，应对野大豆进行移栽保护。 施工期间，对施工人员和管理人员普及、讲解生态环境保护的相关知识，增强生态环境保护意识，以公告、宣传册等形式，对施工人员普及评价范围内保护动物的相关知识。加强野生动物救护知识培训。 |  |
|  |  | 水土保持 | 在施工时落实各分区新增水土保持措施，使之形成一个完整的以工程措施为先导，以土地整治、植物措施和临时措施相结合的水土流失防治体系，临时工程选址避让水土保持生态红线，减少红线范围内临时用地扰动面积，护坡方式优先采用生态护坡，施工后，采取绿化，水土保持占补平衡，表土分层取土、分层堆放、分层回填等措施，减少水土流失。 |  |  |
| 运营期 | 水环境 | 依托现有生活污水处理措施，废水经污水处理设施预处理后通过管网进入城镇污水处理厂，没有条件接入市政污水管网的，生活污水经污水处理设施收集预处理后定期送至周边城镇污水处理厂或达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）就农利用。 |  |  |  |
|  | 固体废物 | 依托现有生活垃圾处置措施，不外排； 运营期设备维护产生的少量机油、机油桶、含油抹布，现状每条渠道集中设置一个危险废物仓库，基本位于每条渠道中段管理房，本项目建成后依托现有管理房中集中设置的危险废物仓库，单个占地面积5m2。 |  |  |  |
|  | 噪声 | 郑岗泵站四周、令喜希望小学、土楼村、下糖郢合计设置7个运行期噪声监测点位，监测频次为1次/季度； 站房隔声、设置减震垫和隔声罩，靠近令喜希望小学一侧种植一定量的树木。 |  |  |  |
|  | 淠河总干渠上段工程 |  | 本项目涉及六安市城区饮用水水源地保护区二级保护区、苏埠镇饮用水水源保护区二级保护区、青山乡饮用水水源保护区二级保护区 |  | ①不在饮用水水源保护区内设置施工生产区、生活区、取土场、弃土场，禁止在水源保护区范围内设置污染物处理设施、设备仓库和场地，施工场地、生活区的设置应与水源地保护区保持一定距离。 ②建筑物工程施工围堰选用袋装土围堰，尽量减少围堰占地面积以及围堰填筑、拆除过程中悬浮物的产生。在水源保护区陆域内施工，施工期要严格控制施工作业范围，设置临时挡板，收集滑落的泥土、腐烂植物茎叶和杂物等，防止进入到水体中。 ③在涉及的饮用水水源地保护区设立明显的施工标志牌，标明保护区级别、范围以及主要的管理规定，同时应对施工人员加强水源地保护意识教育，禁止生产垃圾、施工人员生活垃圾等抛洒进入饮用水水源保护区。 ④在陆地与淠河总干渠交界处设置施工挡板，减少杂物掉落和水体扰动。 ⑤加强堤顶道路车辆的管理，严格限制社会车辆的通行，对于通行的渠道管护、水源保护车辆设置限宽、限高、限速以及限重等措施，限宽、限速以及限重采取设置标识标牌的形式，限高设置限高杆。 ⑥不在施工区域进行机械维修，车辆冲洗等活动，避免含油废水进入渠道水体。 ⑦施工前，工程施工单位需严格按照《安徽省饮用水水源地保护条例》《安徽省农村饮水安全工程管理办法》《农村饮用水水源地环境保护技术指南》（HJ2032-2013）等相关法律法规和技术规划进行，落实对饮用水水源地的水环境保护措施。 ⑧严格落实水土保持措施以及合理安排工期以避开雨季，及时撒播草籽进行绿化恢复。 |
|  | 滁河干渠总局直管段工程 |  | 本项目涉及董铺水库饮用水水源地二级保护区 |  |  |
|  | 滁河干渠6座渠下涵工程 |  | 本项目涉及董铺水库、大房郢水库饮用水水源地二级保护区 |  |  |
|  | 堰口分干渠工程 |  | 本项目涉及小甸镇饮用水水源地二级保护区，影响范围涉及安丰塘饮用水水源保护区、安丰塘备用饮用水水源保护区 |  |  |
|  | 郑岗泵站工程 |  | 本项目涉及小甸镇饮用水水源地二级保护区 |  |  |
|  | 乌斗支渠工程 |  | 本项目涉及乌龙镇陈楼水厂饮用水水源地二级保护区 |  |  |
|  | 杭北干渠工程 |  | 本项目涉及千人桥自来水厂、千人桥上阳自来水厂饮用水水源地二级保护区 |  |  |
|  | 众兴分干渠双庙支渠工程 |  | 本项目涉及肥东县众兴水库饮用水水源地准保护区 |  |  |
|  | 大高支渠工程 |  | 本项目涉及肥东县众兴水库饮用水水源地准保护区 |  |  |
|  | 沣西干渠工程 |  | 本项目涉及乌龙镇陈楼水厂饮用水水源保护区二级保护区、影响范围涉及龙潭水库饮用水水源保护地 |  |  |
|  | 淠河总干渠上段工程 |  | 本项目涉及六安市城区饮用水水源一级保护区、苏埠镇饮用水水源一级保护区、青山乡饮用水水源一级保护区 |  | 对于涉及各饮用水水源地一级保护区的工程，在落实二级保护区保护措施下，还应采取的措施如下： ①根据《关于<水污染防治法>中饮用水水源保护有关规定进行法律解释有关意见的复函》，应当在施工前编制饮用水水源地突发事件应急处理方案。 ②淠河总干渠上段滑坡治理工程位于六安市一水厂取水口下游5m，果园山进水闸拆除重建工程位于果园山水库取水口北侧，距离约为30m，距离较近。建设单位需分别与果园山水厂、六安市一水厂沟通，双方协商确定在水源地保护区范围内施工时间，尽量错开水厂取水时段，减免对取水水质的影响；布设防污屏以减缓和避免对果园山水库水质的影响。 ③严格落实施工过程中的废水处理措施：混凝土养护废水沉淀处理后回用、车辆和机械保养冲洗废水隔油沉淀处理后回用、基坑排水静置沉淀后回用，不外排。 ④施工材料按照要求存放在施工仓库，远离各饮用水水源地，并用塑料薄膜进行苫盖，以防止粉尘等随雨水进入饮用水区域，影响水质。 ⑤建设单位要制定工程施工期水污染风险预案，加强水源地取水口水质监测，出现水厂水质因工程施工不符合卫生标准的情况，工程施工应立即停工，等当地环保部门复工通知后方可继续施工。 |
|  | 樊通桥渠下涵工程 |  | 本项目涉及六安市城区饮用水水源一级保护区 |  |  |
|  | 淠东干渠工程 |  | 本项目涉及众兴、茶庵镇饮用水水源地一级保护区 |  |  |
|  | 舒庐干渠七座水闸工程 |  | 本项目涉及果园山水库一级保护区 |  |  |

10 环境影响评价结论

10.1 项目概况

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目位于淮南市谢家集区。

工程规模：骨干输配水工程49.395km（衬砌37085m和清淤12310m）；骨干渠（沟）系建筑物及配套设施137座；用水量测工程（泵站监测点10座、干渠渠道监测点9座和放水涵闸监测点67座）；信息化工程（灌区信息化平台建设1套）。

工程占地：根据工程建设征地性质、用途与是否复垦，将工程建设征地分为永久占地和临时占地。永久占地385.86hm2，均在灌区管理范围内。取土区占地，弃土占地，临时堆土占地，施工布置占地和临时施工道路占地等，工程临时占地面积167.15hm2。本工程建设征地总面积167.15hm2，均为临时占地。

工程投资：总投资约13365.57万元，本报告计算环境保护工程专项投资36.59万元环境保护总投资共占工程总投资的0.27%。

10.2 环境准入评价

10.2.2 与流域相关规划的符合性分析

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目属于“大中型灌区续建配套与节水改造”。因此，本工程建设与《淮河流域综合规划》相符合。

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目三期符合“将史灌河、淠河纳入防洪工程体系规划中淮南主要支流河道治理规划，规划要求‘按防洪20年一遇、除涝3～5年一遇标准’”，与《淮河流域防洪规划》相符。

项目与《淮河生态经济带发展规划》（2018年）、《长江流域综合规划》、《淮河流域防洪规划》、《巢湖流域防洪规划》、《安徽省中西部重点区域及朱集灌区水量分配方案》、《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》等有关规定相符合。

10.2.3 与“三线一单”的符合性分析

根据安徽省人民政府发布《安徽省生态保护红线》，本项目淠河总干渠上段续建配套与现代化改造工程、淠河总干渠樊通桥渠下涵拆除重建工程、淠河总干渠下段切岭段整治工程、潜南干渠聚星渡槽改造工程、滁河干渠总局直管段续建配套与现代化改造工程、滁河干渠瞿岗等6座渠下涵拆除重建工程合计6个工程涉及水土保持生态红线，淠河总干渠、滁河干渠以及潜南干渠本身位于红线范围内，由于原有工程的建设位置已经固定，出现问题的工程区段不具有人为选择性，这就决定了本项目涉及的单项工程的位置基本固定，不具有选择性。本项目单项工程在实施方案的的基础上，针对实施方案提出的问题，进一步补充和优化工程场址和线路的比较。对于原有工程已位于生态保护红线内的单项工程，涉及占用生态保护红线确实难以避让，且本次项目建设不涉及新增永久占地，不新增占用生态保护红线面积。项目建设对生态保护红线的影响主要在施工期，通过加强施工管理及采取相关保护措施后可将本项目对生态保护红线的影响降至最低。

项目所在区域地表水环境、地下水环境、大气环境、声环境、底泥环境和土壤环境均满足相应标准，本项目建设不会导致区域环境质量降低，与环境质量底线相符合。

项目建设不会突破资源利用上限，同时项目建设与相关的法律法规相符合，不在环境准入负面清单范围内。

综上分析，本工程项目建设与“三线一单”相符合。

10.3 环境质量现状评价

根据合肥市生态环境局《2022年合肥市环境状况公报》、六安市生态环境局《2022年六安市环境质量公报》和淮南市生态环境局《2022年淮南市环境质量状况公报》，以及六安市生态环境局提供的龙河口水库、梅山水库、淠河总干渠近三年的监测数据，项目所在区域地表水环境均满足相应功能目标要求，补充地表水环境质量现状监测表明大部分监测点地表水均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中相应质量标准。

根据区域环境空气质量达标情况调查，各工程所在区域基本因子二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；合肥市、淮南市、六安市基本因子PM2.5年均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，淮南市PM10年均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此合肥市、六安市、淮南市环境空气质量为不达标区；根据项目特征因子TSP、氨和硫化氢的现状监测结果，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、氨和硫化氢满足《环境影响评价大气导则大气环境》HJ2.2-2018附录D相应标准限值要求，非甲烷总烃现状监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准相关标准限值（2.0mg/m3）。

项目所在区域各个声环境监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，区域声环境质量良好。

项目区底泥监测点的底质Cu、Pb、Zn、Hg、Cr、Cd、As及Ni共8个监测因子均满足《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）相应限值要求，表明渠道底泥环境质量良好。

生态环境系统现状调查分析表明，工程涉及的区域为平原地貌，主要有以农田生态系统、湿地生态系统、灌草地生态系统、以阔叶林为主的林地生态系统和城市生态系统。

10.4 环境影响评价与环境保护措施

10.2.1 与相关法律、法规、规章及产业政策的符合性分析

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目三期属于水利基础设施建设项目，与《中华人民共和国水法》相符合；

项目淠东干渠等属于淮河冲积平原，本工程建设有利于提高项目所在区域的防洪能力，故与《中华人民共和国防洪法》相符合；

工程建设有利于保护安丰塘、，施工期采取有效的保护措施，与《中华人民共和国文物保护法》相符合；

聚星渡槽工程建设符合三级保护区要求，符合《总体规划》，工程主体与周边景观相协调，施工期不涉及开山、采石等活动，肥西县紫蓬山旅游开发区管理委员已出具《肥西县紫蓬山旅游开发区管理委员会关于潜南干渠聚星渡槽改造工程涉及占用回复意见》，同意项目建设，工程符合《风景名胜区条例》；

工程不直接占用安徽紫蓬山国家森林公园、安徽六安，工程施工期采取临时占地选址避让生态敏感区、不在区内挖砂、取土、弃置固废等措施后，符合《安徽省森林公园管理条例》、《中华人民共和国湿地保护法》、《安徽管理办法》；

本次位于饮用水水源一级保护区内的工程均为保护水源的工程，其他工程均不设置排污口，不新增污染物排放，施工期废水回用，工程符合《中华人民共和国水污染防治法》、《安徽省饮用水水源环境保护条例》、《关于<水污染防治法>中饮用水水源保护有关规定进行法律解释有关意见的复函》；

工程本工程为《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“鼓励类 二、水利—2、节水供水工程”，属“鼓励类”项目。

10.4.1 水文情势

施工期围堰截断的水体基本为灌溉渠道，施工期现状无水或有水无流，施工时间较短，施工完成后即恢复连通；天然水体基本通过涵管，不断流。遇来水较大时暂停施工，退水后复工，施工期对灌区地表水水文情势影响较小；

运行期渠道工程改善的灌区的输水条件，输水能力有所增加，但是不改变渠道的走势，渠道断面变化较小，与设计断面一致，保障了干支渠合理流量、水位、流速、坡降和边坡，使干支渠水体具有了流动性，渠道水文情势均达到原设计要求，复核过流能力均大于设计流量，对朱集灌区干支渠水文情势影响较小；

运行期建筑物工程主要在原址上进行，工程涉及的建筑物复核过流能力均大于或等于建筑物的设计流量，不会造成雍水现象，本项目的实施对灌区渠道的水文情势有利；

新建节制闸工程所在支渠流量较小，主要功能为灌溉，无特殊生态需水要求，且节制闸水闸过流能力满足设计要求，节制闸正常运行期间，上下游水位变化较小，对渠道水文情势影响较小。

新建进水闸所在支渠流量较小，新建进水闸可以更好的调控水资源，提高用水效率，支渠、水库主要功能均为灌溉，无特殊生态需水要求，进水闸根据灌溉需求启闭，关闭时间较短，渠道非灌溉期常年无水，整体对程段水库、大高支渠水文情势影响不大；

新建交通桥渠岸两侧桥墩与坡面的接触点接近最高设计水位，正常运行状态下，对渠道运行时流速、流量以及水位影响较小；

新建放水涵放水量相对于沣东干渠渠道流量极小，对沣东干渠灌溉用水流速、流量以及水位影响较小；

本次治理工程后，朱集灌区防洪能力较工程实施前有所提升；不进行渠道拓宽，渠道过流断面扩大，汛期流速略有增加，渠道过流能力提高，水位较工程实施前有所降低。总体上，本次渠道治理工程实施对朱集灌区的水文情势影响较小，非汛期对渠道水文情势基本无影响，汛期提高了朱集灌区的安全行洪能力，使工程实施段达到防洪规划标准。

10.4.2 地表水环境

工程建设符合《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《安徽省饮用水水源环境保护条例》、《关于<水污染防治法>中饮用水水源保护有关规定进行法律解释有关意见的复函》；

工程在淠河总干渠、舒庐干渠以及淠东干渠向六安市、合肥市、寿县众兴镇等地供水的停水间歇期填筑围堰，围堰填筑包围面积仅需保持少量人员施工活动，涉及渠道均较宽，围堰填筑占用渠道过水断面量极小，且施工期为枯水期，灌溉等其他供水需求较小。围堰填筑后供水期对渠道沿线取水口取水供水无影响。

工程施工期废水来源主要包括生产废水和生活污水。按照本工程施工废水性质，污染物主要以悬浮物和有机质为主；

生活污水依托周边村庄或者经一体化污水处理设施处理达标后用于农田灌溉，不外排，对周边地表水环境无影响；含油废水经收集采用隔油沉淀池处理后回用于道路洒水等工序，不外排，对区域地表水环境影响较小；基坑废水以及清淤扰动水体，产生的主要污染物为SS，经收集后采用沉淀池处理后回用于道路、车辆的洒水抑尘，不外排，对区域地表水环境影响较小；混凝土搅拌系统废水来源于商品混凝土临时搅拌机和地面冲洗废水，废水经处理后全部回用，不外排。混凝土搅拌系统冲洗废水经中和沉淀处理后，SS浓度降至100mg/L以下，回用于施工场地洒水，不外排；混凝土养护废水进入基坑，经中和+三级沉淀后回用路面洒水，不对外排放，对区域地表水环境影响较小；项目不新增人员，运行期不新增生活污水，现有人员生活污水经污水处理设施预处理后经市政污水管网排至生活污水处理厂，没有条件接入市政污水管网的经污水处理设施预处理后定期清捞送至周边城镇生活污水处理厂处理或达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后就农利用。综上，运营期产生的生活污水不会对地表水环境产生影响。

10.4.3 声环境

声环境影响主要来自于施工期机械噪声和运行期泵站噪声。

施工期的噪声源包括施工机械施工、建筑物拆除等产生的点源噪声和自卸汽车运行产生的流动噪声。根据噪声预测分析，施工期产生噪声较大的工程内容主要建筑物工程和防汛工程，对工程沿线居民点会产生一定的影响，需要落实好本环境提出的声环境保护措施。

（1）噪声源控制：选用低噪声的设备和工艺，对振动大的机械设备使用减振机座或减振垫；加强机械设备的维修和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；施工运输车辆在通过居民点等时，应减缓车速，禁止鸣放高音喇叭，并设置警示牌和限速牌，以减轻交通噪声的干扰；限速牌主要设置在各居民点入出口处及学校附近，每个敏感点两端各设置一块；封闭施工应在施工场界设置围挡，城市围挡高度不低于2.5m，郊区围挡高度不低于1.8m。

（2）噪声传播途径：优化布局，合理布局施工场地。

（3）加强施工管理：禁止夜间施工，合理控制施工时间。

（4）加强敏感点保护，对噪声敏感区点采取移动声屏障防护，必要时种植一定数量的树木，对施工人员配发劳保用品。

运行期采取购置低噪声泵机，设置减振垫等源头控制措施，在郑岗泵站令喜希望小学一侧设置5m高的隔声屏障，由于小学距离泵站较近的一侧为操场，泵站重建对小学和周边敏感点的影响较小。

10.4.4 大气环境

本工程对大气环境的影响主要发生在施工期，且为无组织排放；运行期无废气污染源排放，不会对项目区大气环境产生影响。根据大气污染源分析，施工大气污染源主要包括扬尘、燃油废气和施工废气，主要污染物为TSP、SO2、NOX、非甲烷总烃等。主要发生在以下施工环节：（1）渠道清淤以及底泥晾晒过程中产生的底泥臭气；（2）推土机、挖掘机、装载车等机械作业处扬尘；（3）汽车在运送土方过程中，振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘；（4）施工机械、运输车辆及其他施工机械运行过程中排放的燃油废气；（5）樊通桥渠下涵施工有机废气。

（1）施工扬尘：建设单位应将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，施工单位在施工前应向当地负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。采取扬尘防治公示、洒水降尘、施工场地采取“围、盖、洒、洗”等措施，优化施工布局等。

（2）混凝土工程：项目主要使用商品混凝土，少量修补混凝土制备用各类水泥，骨料堆场，均应分类加装控制扬尘的封闭式库房。所有物料入库或筒仓，不得露天堆放。

（3）交通扬尘：加强“三车”管理，土方运输车、混凝土搅拌车、物料运输车辆上路前必须进行车身、轮胎冲洗，物料遮盖，确保无抛撒滴漏。

（4）燃油废气：施工机械及运输车辆应定期检修与保养，及时清洗，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态。加强大型车辆和施工机械的管理，执行定期检查维护制度。

（5）底泥臭气：根据居民点分布，调整清淤淤泥位置，远离居民点；加强弃土区的位置布局，远离居民区。选择枯水季节（冬春季）进行渠道清淤工作，由于温度较低，污泥中恶臭挥发影响范围较小。同时做好弃土区的围挡以及除臭措施，喷洒除臭剂，减少底泥在空气中暴露时间，降低对周边的环境影响。

（6）涂料废气：为防止涂料对周边环境的影响，应选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料等环节友好型涂料和符合低挥发性有机物涂料，禁止使用非甲烷总烃含量不符合国家标准的涂料等，施工人员做好防护工作，佩戴口罩等防护用品。

10.4.5 固体废物

施工期固体废物主要为生活垃圾、弃土、混凝土养护废渣、建筑垃圾、废机油及包装容器和废涂料及包装容器等。

（1）施工期工程共产生生活垃圾2.56t/d，营运期不新增生活垃圾产生量。委托环境卫生管理部门进行处理，工程产生的生活垃圾应不会对周边环境造成污染。

（2）工程土方开挖总量272.7万m3，土方开挖中用于回填179.41万m3，弃土量174.54万m3。施工弃土置于弃土区，后期进行复垦，本环评要求禁止将弃土区和取土区设置于饮用水水源保护区和生态保护红线范围内。施工期对弃土区采取水土保持措施，进一步减缓弃土堆置对环境的影响。

（3）混凝土养护废渣产生量为41.23t，收集后送至当地建筑垃圾综合利用厂进行回收利用。

（4）涵闸及建筑物拆迁过程将产生一定的建筑垃圾，约产生建筑垃圾207654.6t。建筑垃圾主要为碎砖块、废石料、废钢筋、水泥块及混凝土残渣等，这些废弃物多为无机物，其中大部分对水、大气环境质量的直接影响不大，但具有占地和造成二次污染的特点，若不及时清运将对周边区域景观、环境空气质量等产生影响。建筑垃圾应分类堆放，其中建筑垃圾一部分用于施工道路垫层填筑（约10%的量），其他能回收利用的和建筑物拆除过程产生的建筑垃圾送至当地建筑垃圾综合利用厂进行回收利用。剩余少量工程不能再利用的建筑垃圾，如含木料、塑料的垃圾，应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，服从当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理，优先运往建筑垃圾填埋场进行处置。

（5）本工程施工布置区配置的机械修配间会产生一定的废机油及其包装容器、车辆设备冲洗废水沉淀池定期产生一定量的含油污泥，属于危险废物，如不采取措施，会对土壤产生污染，由各施工区用专用危险废物储存容器集中收集，并交由有危险废物处置资质的专门机构进行安全处置。

运营期固体废物主要是各管理处人员产生的生活垃圾以及各类涵闸等渠系建筑物运行检修会产生的危废包括设备日常检修产生的废机油及其包装容器。生活垃圾主要是委托环卫部门进行清运。各管理处设置危废暂存设施收集各类涵闸等渠系建筑物运行检修会产生的危废包括设备日常检修产生的废机油及其包装容器，并交由有危险废物处置资质的专门机构进行安全处置。

10.4.6 生态环境

（1）生态稳定性和完整性影响

工程扰动原地貌、破坏土地和植被面积共计385.86hm2，其中30.4%占地均为水利设施用地。本工程施工过程中，取土场、弃土区以及工程施工场区、料场等占地使工程范围内的原覆土植被遭到破坏，地表裸露或植物被覆盖，生态系统的生产者植物消失或死亡，导致生态系统的生物量损失，自然系统生产能力受到一定影响。

评价范围内主要为非自然的农村生态系统，其稳定性和平衡受人类控制。所以，由于人为干扰存在，工程施工不会导致评价范围内的生态系统发现演替，生态系统除生物量减小外不会发生其它明显变化。本工程对评价范围内的生态系统的人为干扰将随施工结束而停止，临时占地复耕或绿化后1-2年生态系统生产力将得到恢复。对生物完整性影响较小。

（2）对植物植被的影响

在施工建设中，土方开挖与临时施工道路等人为干扰活动，将会直接改变植被的原始自然面貌，使得开挖区域与碾压区域植被破坏，植被生物量减少。施工结束后，对占用的农田进行复耕，毁坏的林木进行植树恢复，弃土区进行种树或种草，临时占地得到恢复，施工对植被的影响较小。

（3）对底栖动物的影响

渠道清淤直接破坏原有底泥中的底栖生物，造成底栖生物群落消失，施工对水质要求较高的软体动物死亡或迁出，从而影响底栖生物群落结构。由于受影响的底栖动物在附近其它渠道的和河道中分布较广，并非本地区的特有种，工程的建设不会导致这些物种的消亡。施工期结束后2-3年，渠道内的底栖动物可恢复到现状水平。施工对底栖生物的影响较小。

（4）对鱼类的影响

本工程施工期在非灌溉期，除了淠河总干渠、滁河干渠、淠东干渠、舒庐干渠和潜南干渠，其它施工段渠道上游无来水，渠道内水量很小甚至干枯，施工期对鱼类影响较小。

根据调查，工程范围内未发现鱼类的产卵场、索饵场、越冬场等保护目标，且主要鱼类为青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼和鲫鱼等，在该地区较常见。潜南干渠局部河段建围堰施工，水流从导流渠通过，对鱼类的生境有一定影响，但由于围堰施工段较短，施工期也短暂，施工结束后即可恢复，对鱼类的生境影响较小。

工程运行期，堤防沿岸的绿化已经建设完成，可使施工对沿线生态环境的影响得以恢复，保持生态稳定性。堤防沿岸的绿化建设还能在一定程度上改善工程渠段景观。

（5）工程对鸟类的影响

施工车辆、机械等产生的噪音和振动，施工中人为活动的干扰都会对鸟类的繁殖、巢址选择、觅食和栖息都产生一定的影响。

由于鸟类具有强运动能力和对环境的强适应性等特点，随着工程的结束，对鸟类的影响也将消除，鸟类的种群密度也将得到恢复。

10.5 公众参与

根据生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与暂行办法》等法律、文件的要求，建设单位于2024年5月22日在淮南市谢家集区生态环境分局网站进行了本工程环境影响评价第一次公示。建设单位于2023年6月9日在安徽省朱集灌区管理总局网站进行了征求意见稿公示。并于征求意见稿公示期间进行了两次报纸公示和现场张贴公示。2023年7月8日在安徽省朱集灌区管理总局网站进行了报批前公示。本工程环境影响评价公众参与方式和内容合法、真实，整个公参过程中，建设单位和环评单位均未收到任何形式的公众反馈意见。

10.6 综合结论

淮南市谢家集区朱集中型灌区续建配套与节水改造项目主要包括渠道清淤工程、渠道险工险段及渠系建筑物除险加固、现代化改造建设工程等，并兼顾管理设施建设，是一项公益性的建设项目，符合国家相关产业政策、相关法律法规和规划。项目建设完成后，有利于提高朱集灌区流域的防洪能力，形成较完善的朱集灌区防洪除涝减灾体系，并拦蓄当地水资源、涵养地下水，为发展灌溉提供条件；有利于解决制约“三农”问题的洪涝灾害，保障工程所在区域工矿企业的安全，促进项目所在区域的经济发展。因此，本工程建设具有重要的意义。

本工程属于非污染类生态项目，项目建设不可避免会对沿线敏感区和集中居民点产生不利影响因素，针对不利因素，设计中提出了积极有效的防护措施，本环评根据评价结果补充和完善了有针对性防治措施和建议。上述环境保护措施与主体工程实现“三同时”，同时加强监控管理，本工程对环境的影响可以得到控制和缓解。

在切实做好环境保护措施，落实好关于饮用水水源保护区相关法律法规要求的前提下，本工程是一项经济效益、社会效益和环境效益统一的工程。因此，本环评认为，在严格落实各项环境保护措施及建议的条件下，从环境影响角度分析，本工程建设是可行的。