开环审复〔2024〕15号

关于淮南市申升达玻璃有限责任公司“玻璃制品生产设备提升改造项目”环境影响报告表的批复

淮南市申升达玻璃有限责任公司：

你公司报来的《淮南市申升达玻璃有限责任公司“玻璃制品生产设备提升改造项目”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审查后，结合专家审查意见，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目《报告表》并按本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目位于安徽省淮南市经开区振兴路西侧、湖滨路北侧，项目总投资2000万元，其中环保投资39.2万元。企业为扩大生产规模，拆除现有一座60m2玻璃窑炉，在现有窑炉所在区域位置新建一座68m2玻璃窑炉，同时新增行列机、全伺服压机设备、螺杆式空压机等配套设备，年新增生产能力3万吨玻璃制品，本项目实施后全厂年生产能力总计4万吨玻璃制品。本项目已在2024年07月23日通过了淮南经济技术开发区管委会经济发展局的备案（项目代码2407-340461-04-02-122926）。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

（一）施工期：

本项目利用现有已建成厂房，不另新建建构筑物，不涉及基础土建施工。施工期主要为新增生产线及设备以及对原设备的改造、安装和调试，扩大产能，不改变现有生产工艺和产品属性。

（二）运营期：

1.大气污染防治措施。本项目在生产过程中产生的废气主要有玻璃熔窑废气，原料上料废气、粉状原料贮存搬运装卸产生的粉尘、退火窑废气。玻璃熔窑废气污染物为颗粒物、SO2、NOx、氨，通过袋式除尘+SCR脱硝装置+53m高排气筒（DA001）处理排放；原料上料废气污染物为颗粒物，通过集气罩收集后由布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）处理排放；粉状原料贮存搬运装卸粉尘为无组织排放，通过对原料区加装可升降卷帘门进行封闭，减少粉尘外溢扩散，加强原料运输、搬运管理，减小无组织粉尘排放。退火窑使用清洁能源天然气，燃烧产生的废气污染物为颗粒物、SO2、NOx，为无组织排放。

2.水污染防治措施。实行雨污分流。项目废水主要为炉窑设备冷却水、空压机循环冷却水和生活污水。炉窑设备冷却水和空压机循环冷却水排水直接纳管排放。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，达标后排入淮河。

3.噪声污染防治措施。建设单位在选购设备时应采购低噪声设备并进行合理布局，同时安装减振器或减振垫，对于大风量风机的进出口管道与风机本体之间采用柔性连接方式，避免风机振动直接传递给管道，减少管道振动辐射的噪声，项目实施过程中在风机与噪声敏感区域之间设置声屏障，可有效阻挡风机噪声向厂外传播。

4.固废污染防治措施。项目固体废物主要包括碎玻璃原料中的杂质、不合格产品、袋式除尘器收集粉尘、设备维护边角料、废包装材料、废耐火材料、废机油、废机油桶、废催化剂、生活垃圾等。做好项目运营过程中产生固废的回收、贮存及综合利用工作，防止造成二次污染。其中废机油、废机油桶、废催化剂属于危险废物，暂存于厂内危废暂存库内（面积15m2），定期交由有资质单位处置；不合格产品、袋式除尘器收集粉尘回用于生产；碎玻璃原料中的杂质、设备维护边角料、废包装材料、废耐火材料收集后暂存于一般固废间，外售物资公司综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

项目有组织废气颗粒物、SO2、NOx、氨排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB34/4295-2022)表1中排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中排放限值。无组织废气颗粒物排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB34/4295-2022)表3中排放限值；无组织SO2、NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值。

2.地表水和污水排放

评价区域地表水淮河淮南段、大涧沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目废水排放从严交叉执行《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日）和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准中排放限值。

3.声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准。

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险废物鉴别执行《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）中相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前变更或重新申领排污许可证，不得无证排污。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产。该《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺等内容发生重大变动的，应重新报批环评文件。

- 项目由区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2024年9月29日