淮高环审复〔2024〕11号

关于安徽中柔汽车科技有限公司年产50万吨绿色智能高精度高性能铝板带项目环境影响报告表的批复

安徽中柔汽车科技有限公司：

你单位报送的《年产50万吨绿色智能高精度高性能铝板带项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽沄湍环境科技有限公司编制的《报告表》、专家评审意见及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

安徽中柔汽车科技有限公司成立于2023年8月，位于安徽省淮南市山南新区泰宁大街南侧。建设单位拟投资375511万元，用地面积约361.05亩，新建生产厂房、原料及成品车间、综合办公楼等，购置立推式铸锭加热炉、热轧机、轧辊磨床等相关生产设备，项目建成后，可形成年产50万吨绿色智能高精度高性能铝板带（新能源汽车热管水冷板、动力电池壳料、动力电池铝塑膜坯料、车身覆盖件用板材、车身结构件用板材）的生产能力。

未经审批，该项目不得擅自扩大生产规模、改变建设内容。

二、污染防治措施要求

（一）施工期污染控制措施。按照《安徽省大气污染防治条例》及《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》及《淮南市扬尘污染防治条例》中的相关要求，加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。以及《报告表》提出的各项污染处理措施，做好扬尘、污水、固废、噪声等污染防治。合理安排施工进度，除施工工艺需要连续作业的，禁止夜间施工。

（二）水污染防治措施。落实《报告表》提出的各项水污染防治措施。项目清洗产生的含油废水、乳液产生的废乳液、酸碱水洗槽废槽液以及喷淋废水经综合污水处理站处理；生活污水与隔油池处理后的食堂废水通过化粪池处理锅炉废水；软水制备浓水、冷却废水、去离子水制备浓水经污水总排口排放。各废水处理能够满足山南污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入市政污水管网，经山南新区污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终排入高塘湖。安装污染物排放自动监控设备，与生态环境部门联网，并保证设备运行正常，按有关法律和《安徽省污染源自动监控管理办法》（试行）等规定执行。

（三）大气污染防治措施。落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施。铸锭加热、均热工序天然气燃烧废气（烟尘、SO2、NOx）经低氮燃烧装置+袋式除尘器处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放；热处理工序天然气燃烧废气（烟尘、SO2、NOx）经低氮燃烧装置+袋式除尘器处理后，由1根15m高的排气筒（DA002）排放；热轧工序产生的油雾（非甲烷总烃）经集气罩收集后通过油雾净化器处理后，由1根15m高的排气筒（DA003）排放；冷轧工序产生的油雾（非甲烷总烃）经集气罩收集后通过油雾净化器处理后，由1根15m高的排气筒（DA004）排放；退火和热处理工序产生的油雾（非甲烷总烃）经集气罩收集后通过油雾净化器处理后，由1根15m高的排气筒（DA005）排放；锅炉天然气燃烧废气（烟尘、SO2、NOx）经低氮燃烧装置处理后由一根15m高的排气筒（DA006）排放；酸洗过程产生的酸雾氯化氢经侧吸式捕集装置收集后通过碱液喷淋处理后，由1根15m高的排气筒（DA007）排放。

（四）噪声污染防治措施。落实《报告表》提出的各项噪声污染防治措施。选用低噪声设备，使用合理布局、基础减震、隔声、消声等措施，保证厂界噪声达标。

（五）固废污染防治措施。落实《报告表》提出的各项固废污染防治措施。项目产生的生活垃圾、污泥、废含油抹布手套集中收集后，委托环卫部门清运；废料、炉渣、废滤料、除尘器收尘、废包装材料暂存一般固废暂存库，统一收集外售综合处理；项目生产过程产生的废过滤介质、废轧制油、废液压油、废润滑油、废油桶、废包装桶、废水浓缩液、油雾净化器废油、废浮油浮渣、废陶瓷膜、废槽渣、暂存于厂区危废暂存间后，委托有资质的单位处置。

（六）项目应加强环境保护管理。严格落实《报告表》提出的风险防范措施。制定突发环境事件应急预案并向生态环境主管部门备案。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环保设施管理和日常维护，严防突发环境事件，有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，严格执行排污许可制度，按照要求申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，合格后方可使用。

四、环评执行标准

（一）地表水和污水排放

项目区域地表水高塘湖水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准。

项目污水排放执行山南新区污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

山南新区污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

（二）环境空气及废气排放

项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染综合排放标准详解》中标准。

项目运营过程中产生油雾（以非甲烷总烃计）、氯化氢、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。项目铸锭加热炉、气垫式热处理线炉窑天然气燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行“关于印发《工业炉窑大气污染物综合治理方案》的通知中有关限值”；项目锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求以及关于印发《淮南市“十四五”大气污染防治规划》的通知（淮环委办[2022]49号）中相关要求；厂区内挥发性有机物监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的限值。

（三）声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类功能区限值。

- 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准。

- （四）固体废物

- 项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 018599-2020）中相关规定；危险废物鉴别执行《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）中要求；危险废物厂区贮 存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

（五）其他要求

如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，执行新标准。

五、其他环保要求

项目变更环保要求。《报告表》经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环评文件。项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，须报我局重新审核。

2024年10月11日

抄送：田家庵生态环境保护综合行政执法大队、安徽沄湍环境科技有限公司。

淮南高新区管委会生态环境局 2024年10月11日印发