开环审复〔2024〕16号

关于淮南益生包装材料有限公司“EPP汽车

零配件和EPS包装材料生产基地项目”

环境影响报告表的批复

淮南益生包装材料有限公司：

你公司报来的《淮南益生包装材料有限公司“EPP汽车零配件和EPS包装材料生产基地项目”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审查后，结合专家审查意见，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目《报告表》并按本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目位于安徽淮南经济技术开发区吉兴路西侧3号，项目总投资5000万元，其中环保投资30万元。项目租赁安徽益生酒业有限公司的厂房，面积约为5000平方米，建设EPP汽车零配件及EPS包装材料生产线各1条；建成后可达到年产EPP汽车零配件1000吨、EPS包装材料6000吨。本项目已在2024年09月13日通过了淮南经济技术开发区管委会经济发展局的备案（项目代码2409-340461-04-01-808309）。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

（一）施工期：

本项目利用现有厂房及空地待建厂房（由出租方建设好）进行生产，不涉及土建施工，不另新建构筑物，装修及设备安装期间应做好扬尘管控及噪声控制，生活污水经化粪池纳管排放。

（二）运营期：

1.大气污染防治措施

本项目废气主要为成型、发泡、烘干废气。EPS包装材料生产线发泡废气经集气罩收集后与经管道收集的成型、烘干废气一起引至冷凝+二级活性炭装置处理后通过21m排气筒DA001排放。项目EPP汽车零配件生产线成型、烘干废气经管道收集后一起引至冷凝+二级活性炭装置处理后通过21m排气筒DA002排放。

2.水污染防治措施

实行雨污分流。项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后纳管排放至淮南经济技术开发区污水处理厂（3万m³/d）进行处理；经冷凝器处理的冷凝液接收罐上层有机相废液使用专用容器收集后危废间暂存，作为危险废物，由有资质单位处置，下层蒸汽冷凝水进入循环水冷却系统回用。

3.噪声污染防治措施

企业在设备选型上，应选用低噪声设备，安装减振垫，加强设备维护，减少噪声影响，保证厂界噪声达标排放。

4.固废污染防治措施

项目运营期产生的固废：生活垃圾、不合格品、废包装物、废活性炭、废机油、废机油桶、冷凝水接收罐上层有机相废液。其中废活性炭、废机油、废机油桶、冷凝水接收罐上层有机相废液属于危废，收集后暂存于危废间，由有资质单位进行处置；不合格品、废包装物等一般固废，收集后统一外售加工企业；生活垃圾由环卫部门清运由环卫部门统一清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目有组织废气：非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34 4812.6-2024 ）表1排放限制；苯乙烯排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34 4812.6-2024 ）表2排放限制；臭气浓度排放值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

本项目无组织废气：厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34 4812.6-2024 ）表4排放限制；臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界浓度控制限值。

2.地表水和污水排放

评价区域地表水淮河淮南段、大涧沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目运营期产生的生活污水纳管排放执行《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日） 及《污水综合排放标准》(GB8978- 1996) 三级标准中相关排放限值。

3.声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准。

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前办理排污许可，不得无证排污。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产。该《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺等内容发生重大变动的，应重新报批环评文件。

- 项目由区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2024年11月4日