- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：潘二煤矿东一A组煤采区(东翼)11113、11213工作面地面区域探查治理工程

建设单位（盖章）：  淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿

编制日期：             二零二四年十月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 潘二煤矿东一A组煤采区(东翼)11113、11213工作面地面区域探查治理工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-340406-04-05-112890 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 裴磊 | 联系方式 |  | 0554-7678329 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市潘集区泥河镇瓦房村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 项目中心坐标：116度52分2.061秒，32度48分15.087秒； |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六：专业技术服务业：99陆地矿产资源地质勘查 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 9691m2（临时用地） |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 6927 | 环保投资（万元） | 60 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.87 | 施工工期 | 15个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），本项目无需开展环境影响专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划》 审批机关：国家发展和改革委员会 审批文件名称：《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》； 审批文件文号：发改能源〔2004〕2301号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》 审查机关：原国家环境保护总局 审查文件名称：关于印发《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见的通知 审批文号：环函〔2006〕86号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目位于安徽省淮南市潘集区，对照《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区总体规划的批复》（发改能源[2004]2301号）隶属于淮南潘谢矿区中潘二煤矿范围，项目属于煤炭资源地质勘查项目，对照《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见（环函〔2006〕86号）中相关要求，符合“充分利用矿区资源优势和就地转化能力，以“发展先进生产生产力，保护生命，保护资源，保护环境”的理念，项目开展后为煤矿的安全生产奠定了坚实的基础。 因此，该项目建设符合《淮南潘谢矿区总体开发规划》；符合《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》（发改能源〔2004〕2301号）；符合“关于印发《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见的通知”（审批文号：环函〔2006〕86号）。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 选址符合性分析 本次探查治理工程地面施工场地全部位于淮南市潘集区泥河镇瓦房村内，总占地面积为9691m2，全部为临时占地，占用类型全部为农用地，占用三区三线已划定的基本农田9691m2，用地时间为2年，建设单位已取得淮南市自然资源和规划局出具的临时用地的批复. 经现场调查，项目施工场地周边主要为农田。项目区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，因此本项目选址合理可行。 - 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年12月27日国家发展改革委令第7号公布）和《安徽省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类：三、煤炭---煤矿智能化和安全高效技术开发及应用：矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等）防治。属于《安徽省产业结构调整指导目录（2007年本）》中鼓励类“三、煤炭--煤田地质及地球物理勘探”。本项目已于2024年6月26日由淮南市潘集区发展和改革委员会备案，项目代码为：2406-340406-04-05-112890。因此，本项目符合国家及安徽省的产业政策。 3、与《基本农田保护条例》符合性分析 《基本农田保护条例》（国务院第257号）中第十五条提到，基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田，需要占用基本农田，涉及用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地劣质地或者其他耕地的土壤改良。本项目占地均为临时占地，占用类型全部为农用地，占用三区三线已划定的基本农田9691m2，建设单位已按要求办理了临时用地审批文件及土地复垦方案，项目在施工过程中，建设单位根据现场条件采取土方分层开挖、分区堆放等措施减少土壤破坏。在施工结束后，建设单位将严格按照已批复的《土地复垦方案》将农田耕作层的土壤用于场地土壤恢复。因此本项目建设符合《基本农田保护条例》相关要求的。 - 4、“三线一单”符合性分析。 ①生态保护红线 根据自然资源部办公厅《关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072）以及淮南市土地价格与征地事务中心出具的三区三线套核图（局部），本项目占用三区三线已划定的永久基本农田9691m2，用地不占用生态保护红线，不占用城镇开发边界。详见附图3。 ②环境质量底线 根据《2023年淮南市环境质量状况公报》可知，项目所在区域环境空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中二级标准要求，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准的0.1057倍。因此，项目所在区域判定为不达标区；淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，2023年04月04日发布《淮南市2023年大气污染防治工作要点》淮大气办【2023】6号。淮南市人民政府将按照“淮南市‘十四五’环境保护规划”要求，持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，推进以燃煤电厂为主的重点行业大气污染源深度治理、城市扬尘污染控制，持续改善淮南市环境空气质量。 本项目周边地表水体为泥河，根据淮南市生态环境局发布的《2023年淮南市环境质量状况公报》，泥河水质状况为良好，泥河入河口、便民沟焦岗闸、丁家沟河口和安丰塘水质均有所好转（Ⅳ类→Ⅲ类）。 本项目建设主要在施工期，施工过程中排放少量的的污染物对评价区域空气环境、声环境质量产生一定程度的影响，但影响很小，且随着施工结束影响也将消失，区域各环境要素变化不大，仍能满足区域环境质量标准要求。建设单位落实报告中提出的各项污染防治措施及环境管理要求的前提下，项目建设不会降低当地环境质量。 ③资源利用上限分析 本项目建设过程中仅施工期消耗一定量的电能和水资源，消耗量较少，项目施工过程中建设单位优先选用低耗能设备，加强原辅材料的使用和管理，尽可能做到合理利用和节能降耗、最大限度地减少物耗。本项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目，项目资源消耗均在当地可承载范围内，未突破区域资源利用上线。 ④生态环境准入清单 本项目位于淮南市潘集区泥河镇境内，经与安徽省“三线一单”公众服务平台查询分析可知，本项目位于一般环境管控单元，环境管控单元编码为ZH34040630004，无区域环境管控要求。 - 本项目所属环境管控单元位置图 根据国务院发布的《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在负面清单所列的禁止准入事项和许可准入事项的范围内，符合《市场准入负面清单（2022年版）》规定。 本项目属于国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中M7475地质勘查技术服务，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》判定，属于“四十六、专业技术服务业99中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存中其他”，项目建设符合环境准入，不在环境准入负面清单内。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）的要求。 6、与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号） 《安徽省2022年大气污染防治工作要点》要求加强大气面源污染治理。聚焦 PM10治理，研究制订建筑施工颗粒物控制地方标准，强化施工、道路等扬尘管控，积极推行绿色施工。本项目施工过程中加强管理，严格按照“六个百分之百”要求执行，文明施工、绿色施工。本项目符合该防治工作要点要求。 - 与《淮南市扬尘污染防治条例》符合性分析 - 淮南市扬尘污染防治条例要求，施工单位应当制定并落实具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工现场出入口公示扬尘污染防治措施、责任主体及责任人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会和公众监督。施工现场设置密闭硬质围挡，出入口、主要道路和场区应当硬化，设置车辆出入冲洗和污水收集设施，车辆冲洗干净后方可驶出；产生的建筑垃圾和渣土，采用封闭方式清运，不能及时清运的，应当采取覆盖防尘布、防尘网等措施；本项目建设过程中严格按照《淮南市扬尘污染防治条例》相关要求执行，文明施工、绿色施工。项目建设符合淮南市扬尘污染防治条例要求。 - 与《安徽省空气质量持续改善行动方案》符合性分析 - 安徽省空气质量持续改善行动方案指出：加强建筑工地、道路扬尘污染和矿山综合治理。推动全省1万平方米以上规模建筑工地安装视频监控并接入监管平台，到2025年底，安装接入率达70%以上，合肥等有条件的市力争达到100%。开展道路扬尘污染治理专项行动。推动装配式建筑发展。将防治扬尘污染费用列入安全文明施工措施费等工程造价不可竞争性费用，明确施工单位扬尘污染防治责任。推动建筑业工业化、数字化、绿色化发展，提高城市道路保洁质量和效率。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例40%以上，城市建成区道路机械化清扫率达90%左右，县城达70%左右。加强城市公共裸地扬尘管控，对在建工地、闲置地块等裸露土地开展排查建档，因地制宜落实抑尘措施。严格落实城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆放场所主体责任，完善露天堆场防风网、喷淋装置、防尘屏障等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。推动矿山综合治理，限期整改仍不达标的矿山，由矿山所在地人民政府根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。 - 本项目为矿井探查治理工程，施工工期短，项目办公等设施均采用集装箱式临时活动板房，大型施工设备均为组装式安装即可使用。项目施工过程中采取洒水降尘措施，对闲置裸露地块和堆场进行苫盖，有效防范扬尘污染，本项目建设符合《安徽省空气质量持续改善行动方案》要求。 - 与《土地复垦条例》的符合性分析 - 《土地复垦条例》明确要求，生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下称土地复垦义务人）负责复垦。土地复垦义务人应当在办理建设用地申请或者采矿权申请手续时，随有关报批材料报送土地复垦方案。土地复垦义务人应当首先对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离，剥离的表土用于被损毁土地的复垦。土地复垦义务人按照土地复垦方案的要求完成土地复垦任务后，应当按照国务院国土资源主管部门的规定向所在地县级以上地方人民政府国土资源主管部门申请验收，接到申请的国土资源主管部门应当会同同级农业、林业、环境保护等有关部门进行验收。 - 本项目施工完成后由建设单位进行土地复垦，建设单位在报批本项目施工临时用地时已编制土地复垦方案，且已审批，项目施工完成后，建设单位将按照已批复的土地复垦方案进行土地复垦，并报相关主管部门验收。因此本项目建设符合《土地复垦条例》相关要求。 |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 潘二煤矿东一A组煤采区(东翼)11113、11213工作面地面区域探查治理工程地面施工场地位于潘集区泥河镇瓦房村，设置1个地面施工场地，补助2个主孔，编号为S2、S3，本项目施工场地地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设背景 潘二煤矿位于安徽省淮南市潘集区境内，隶属淮南矿业（集团）有限责任公司。由原潘二煤矿与潘四东煤矿两矿整合设立的大型煤矿，井田东西长约13.7km、南北宽约3.87km，面积35.137km2。设计生产能力500万吨/年。 潘二本井采用立井多水平集中运输大巷，分区石门开拓，共划分-530m和-800m两个水平，上下山开采，回风水平标高为-350m，目前生产水平为-530m。潘二井田共划分三个采区，分别为东一、西二、西四采区，采用走向长壁综合机械化采煤，全部垮落法管理顶板。矿井主要可采煤层有13-1、11-2、8、4-1、3和1煤层共6层。其中矿井A组煤位于二叠系山西组下部，3煤厚2.25～8.1m，平均4.59m，1煤厚2.47～9.1m，平均4.33m，煤质优良，赋存稳定。截止2023年12月底，潘二区A组煤保有煤炭资源/储量12845.6万吨,其中可采储量7305.5万吨。 潘四东井采用立井、集中大巷和分区石门开拓。划分-650m和-870m两个水平，-490m、-580m设辅助水平，-870m水平暂不开采，目前生产水平为-650m。潘四东井田共划分二个采区，分别为东翼、西翼采区，采用走向长壁综合机械化采煤，全部垮落法管理顶板。矿井主要可采煤层有13-1、11-2、8、7-1、5-2、4-1、3、1共8层。其中矿井A组煤位于二叠系山西组下部，3煤厚1.91～9.06m，平均5.67m，1煤厚2.06～6.63m，平均3.74m，煤质优良，赋存稳定。截止2023年12月底，潘四东区A组煤保有煤炭资源/储量7041.9万吨，其中可采储量3026.9万吨。 根据矿井生产接替规划，目前急需解放东一A组煤采区（东翼）11113、11213工作面资源储量，以保障矿井高产、稳产、高效的生产需要。由于A组煤距离太原组灰岩较近，其安全开采受到底板灰岩岩溶水的威胁。根据矿区底板灰岩水害防治思路，坚持奥灰水与太灰水防治并重，以探查垂向导水构造为重点，区域超前探查治理与C3Ι组含水层疏水降压相结合的原则，选用“疏水降压”防治太灰水，选用地面区域探查治理防治奥灰水。 本次治理范围为东一A组煤采区（东翼）11113、11213工作面及系统巷道，治理面积0.52km2。该工程探查治理区域内3煤厚4.53～7.50m，平均5.60m，1煤厚1.97～9.07m，平均3.70m，煤质优良，赋存稳定。针对该区域，设计2个主孔（编号S2、S3），沿C39灰岩层位施工，钻孔孔间距不大于56m，41个分支孔，钻探工程量21420m（含机动工程量2000m），预计注水泥40000t。 2、项目主要建设内容及规模 项目名称：潘二煤矿东一A组煤采区(东翼)11113、11213工作面地面区域探查治理工程； 建设单位：淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿； 建设地点：淮南市潘集区泥河镇瓦房村内。 项目性质：新建； 投资总额：总投资额6927万元，环保投资60万，占总投资的0.87%。 建设内容及规模：本次探查治理工程布置1个地面施工场地，设计2个孔组(编号S2、S3)，41个分支孔，钻探工程量21420m（含机动工程量2000m），预计注水泥40000t。项目配套建设泥浆池、注浆站、材料库等辅助工程。本项目不涉及煤炭开采工作，仅为安全辅助地质勘查治理工程。 本项目建设工程组成一览表见表1。 - 项目建设内容一览表 工程类别; 项目名称; 项目内容. 主体 工程; 钻前工程; 对施工场区内表土进行剥离，剥离表土集中堆放于场区指定位置。对施工现场进行平整，施工道路硬化或者采取钢板或其他材料铺垫，安装钻塔、钻机、固控系统等钻井设备，搭设临时建筑物以及废浆池、岩渣池等相关附属设施建设。. 钻孔工程; 设计2个地面探查治理孔组（编号S2、S3），设置1个地面施工场地，共施工41个分支孔，钻探工程量21420m（含机动工程量2000m），预计注水泥40000t。钻井一开孔径为φ311mm，二开孔径为φ216mm，三开孔径φ152mm。. 制浆工程; 主要进行水泥浆的制备，施工场地建设1个注浆站，注浆站系统包括散装水泥储存罐、一体化制浆机、注浆泵等设施设备。. 封孔; 各分支孔注浆结束，需对主孔进行全段封孔。封闭前扫孔至主孔段孔底，采用纯水泥浆注浆封孔，封孔做好记录，孔口埋暗标或明标。. 辅助工程; 控制配电室; 施工场地布置1座控制配电室，建筑面积约100m2。. 固控系统; 施工场地布置2套固控系统，固控系统位于各钻井井口一侧。主要用于钻井液的固相控制和固液分离，使得钻井液可以循环利用，固控系统由4个泥浆罐组成，配有4级净化设备。. 储运 工程; 蓄水池; 施工场地布置1座蓄水池，蓄水池容积约300m3，主要用于储存清水。. 散装水泥罐; 施工场地布置4个100t的散装水泥罐，水泥罐罐体直径3m，总高15m，含除尘和雷达料位控制。. 材料库; 施工场地设箱式材料库4个，每个材料库均为密闭结构，主要用于存放钻井用辅助材料及工具设施等，长8m、宽3m、高2.5m。. 废浆池; 施工场地布置2个废浆池，半地下设置，每个废浆池占地面积100m2，25m*4m*2.5m，容积500m3，废浆池采用砖砌，内部用水泥砂浆抹面。. 岩渣池; 施工场地布置1个岩渣池，半地下设置，内部用水泥砂浆抹面，11m*2.5m*4m,容积约110m3。. 公用工程; 临时道路; 本项目利用乡村现有道路通行，无需单独建设临时道路。. 办公用房; 施工场地自建集装箱式临时活动板房作为办公用房，办公用房建筑面积约150m2，包括会议室、值班室等。. 宿舍; 施工场地自建集装箱式临时活动板房作为值班宿舍，宿舍面积约300m2。. 食堂; 施工场地设置食堂1间，紧邻宿舍设置，占地面积约50m2。. 供水; 本项目生产用水利用施工现场附近塌陷区地表水体，由水罐车拉至本项目施工场地。生活用水由施工单位统一从潘二煤矿现有供水管拉水使用。. 供电; 本项目供电由附近村庄现有供电电网供给，施工期用电量约200万度。项目现场无柴油储罐。. 排水; 本项目无生产废水产生，职工生活污水经临时建设的化粪池预处理后，定期用于周边农田施肥。食堂废水经隔油池进行简单处理后定期运送至潘二矿潘四东井生活污水处理站处理达标后排入泥河。. 环保工程; 废气; 每个水泥罐罐顶自带滤芯式布袋除尘器，除尘效率为99.7%，水泥装卸粉尘经除尘器处理后自罐体顶部排放。. 废水; 项目无生产废水产生，车辆冲洗废水经沉淀后循环利用，不外排。职工生活污水经临时建设的化粪池预处理后，定期用于周边农田施肥。食堂废水经隔油池进行简单处理后定期运送至潘二矿潘四东井生活污水处理站处理达标后排入泥河。。. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、距离衰减等降噪措施进行噪声控制。. 固废; 本项目固体废物包括钻井期间产生的废岩渣，在岩渣池进行自然干化后，用于周边道路填筑。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。施工期产生的废机油暂存于施工现场的危废暂存间，定期交有资质单位处置。废包装材料交由第三方公司进行综合利用。. 生态保护; 严格控制施工活动范围，减少项目占地影响；项目施工时表土分层剥离、分区堆放，做好水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失；施工结束后，按照已批复的土地复垦方案进行土地复垦，恢复场地原状。. - 工程量统计表 探查治理区域; 孔号; 孔数; 总工程量/m; 一开/m; 二开/m; 三开/m. 11113、11213工作面; S2; 19; 8620; 300; 420; 7900. S3; 22; 10800; 300; 400; 10100. 机动量; 2000; 2000. 合 计; 41; 21420; 600; 820; 20000. - 钻孔平面布置示意图 3、项目主要施工设备 - 钻孔主要施工设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 生产能力. 1; 钻机; ZJ40; 2; 4000m. 2; 钻塔; Z225/6-K; 2; 180t. 3; 泥浆泵; 3NB-1300/F-1000; 4; /. 5; 固控系统; 河北永明; 2套; /. 6; 高压管汇; /; 2套; 35Mpa. 7; 箱式变压器; 10KV／400V; 2台; /. 8; 钻具; Φ89/Φ100; 若干; /. 9; 无磁; 159、165、120; 1; /. 10; 螺杆; 1.25°、1.5°、1.75°; 若干; /. 11; 高速涡流制浆机; 智能制浆系统; 2; 制浆能力80m³/h. 12; 注浆泵; F-260/300/500，BQ-350，额定泵量不小于600L/min，额定泵压不低于15.5Mpa; 4. 13; 水泥罐; 立式100t; 4; /. 固控系统：主要用来固相控制和钻井液中的固液分离，使得钻井液可以循环利用。固控系统由4个泥浆罐配套振动筛、除气器、除砂器、除泥器、中速离心机、高速离心机等固控设备组成。从井口处返出的泥浆中固相含量比较高，为了降低其中的固相含量,泥浆需要依次经过振动筛、除气器、除砂器、除泥器、中速离心机、高速离心机等净化处理后,泥浆中有害固相含量会明显下降，使泥浆能够实现循环利用。处理后的泥浆通过泥浆泵继续用于钻井施工。 4、主要原辅材料消耗 本项目钻井过程中主要原辅材料消耗详见下表。 - 主要原辅材料消耗一览表 序号; 类别; 井场最大储量t; 井场使用量t; 储存方式. 1; 水泥; 200; 40000; 水泥罐（2个100t）. 2; 钻井液（泥浆）; 粘土（膨润土）; 0.4; 4; 袋装存于材料库中. 钻井液泥浆润滑剂; 2; 15; 桶装200L/桶. 3; 钻井液降失水剂单体多元共聚物; 2; 20; 袋装存于材料库中. 4; 羧甲基纤维素; 1.5; 17; 袋装存于材料库中. 5; 片状氢氧化钠; 1; 4.5; 袋装存于材料库中. 钻井液，俗称泥浆，按分散介质（连续相）可分为水基钻井液、油基钻井液、气体型钻井流体，本项目使用水基钻井液，水基钻井液是一种以水为分散介质，以粘土（膨润土）、加重剂及各种化学处理剂为分散相的溶胶悬浮体混合体系。其主要组成是水、粘土、加重剂和各种化学处理剂等。水基钻井液经历了五个阶段，即天然钻井液（1904-1921年）、细分散钻井液（1921-1946年）、粗分散钻井液（1946-1973年）、不分散低固相钻井液（1966年至今）、无固相钻井液（1968年至今）、聚合物钻井液（1978年至今）阶段等。本项目使用聚合物钻井液。它是以聚合物为主体，配以降粘剂，降滤失剂、防塌剂和润滑剂等多种化学处理剂所组成的钻井液。 钻井液泥浆润滑剂：为植物油经过特殊乳化工艺加工成的乳白色水溶性的纳米级乳化液滴，加量为循环泥浆量的 1%-3%。加入润滑剂后钻井液性能表现：粘度升高值，mPa.s ≦5.0；滤失量降低或无变化；润滑系数降低率≧85.0%；泥饼粘附系数降低率≧50.0%，本品不是危险物质或混合物。 钻井液降失水剂单体多元共聚物：是一种多功能的高分子共聚物，外面为白色或微黄色流动粉末，无毒无腐蚀，易溶于水，水溶液为粘稠状液体。具有较强的抗盐、抗钙镁和抗温能力，主要用于低固相不分散聚合物水基钻井液，有改善流变参数，提高剪切稀释能力、降低滤失量、包被钻屑和钻屑和掏分散等作用。推荐加量0.5~1%。 羟甲基纤维素：纯品系白色或微黄色纤维状粉末或颗粒，溶于水、碱水溶液、氨和纤维素溶液，钻井时的黏悬浮液稠化剂和稳定剂，无有毒有害成分。推荐加量0.2%左右。 片状氢氧化钠：易潮解的固体形式多样，无臭。溶解释放出足够的热量，它的水溶液有涩味和滑腻感，溶液呈强碱性，有强烈刺激和腐蚀性，不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。推荐加量0.1%左右。 5、公用工程 ①给排水 本项目为临时工程，施工期间工作人员生活用水由建设单位定期从潘二煤矿现有供水管拉水使用。车辆冲洗用水、洒水抑尘用水和施工用水全部利用施工现场附近塌陷区水域里的水。 1）生活用排水 项目施工期间场地员工约30人，施工工期约15个月（450天），根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水按50L/人·d计算，因此项目生活用水量约为1.5m3/d，547.5m3/a，整个施工期生活用水量为675m3，食堂用水量按30L/人·d计算，食堂用水量为0.9m3/d，328.5m3/a。 施工期生活污水和食堂废水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为1.2m3/d，438m3/a，生活污水经井场化粪池预处理后，定期清掏用于周边农田肥田，无废水外排。食堂废水产生量约为0.72m3/d，262.8m3/a，食堂废水经井场隔油池进行简单预处理后定期运送至潘二矿潘四东井生活污水处理站处理达标后排入泥河。 2）车辆冲洗用排水 本项目每个施工场地出口设置车辆冲洗装置一套，用于冲洗出场车辆车身及轮胎。根据《安徽省行业用水定额》洗车用水定额为0.09m3/（车次），根据建设单位提供经验数据，施工期场地每天进出车辆约8辆，因此项目场地车辆冲洗用水为0.72m3 /d，车辆冲洗约30%蒸发消耗，其余约0.504m3 /d水经二级沉淀池处理后循环利用，不外排，每日补充水量约0.216m3 /d。 3）洒水抑尘用排水 本项目施工场区采取雾化喷淋抑尘，根据施工单位提供资料，施工场区雾化喷淋用水约0.2m3 /d，洒水抑尘水全部挥发消耗。 4）施工用排水 本项目施工用水主要是钻井液用水、钻探注浆用水和压水试验用水。注浆用水用于泥浆的掺和，起到冷却、润滑、增加泥浆流动性的作用，根据建设单位施工经验，本项目钻勘注浆用水灰比为1.4：1，项目注浆用水约为5.6万m3，124.44m3/d，注浆用水随着施工全部进入地下。注浆之前要进行压水试验，根据建设单位提供资料，压水试验用水量约为110m3，压水试验后水直接进入地下。本项目使用水基钻井液，水基钻井液是一种以水为分散介质，以粘土（膨润土）、加重剂及各种化学处理剂为分散相的溶胶悬浮体混合体系，根据建设单位施工经验，施工期钻井液用水约为2m3/d，其中钻井消耗量约0.8m3/d，循环水量约1.2m3/d。钻井时会产生泥浆水，从井口处返出的泥浆水中固相含量比较高，为了降低其中的固相含量需要使用固控系统对泥浆水进行净化处理。经固控系统净化处理后的泥浆中有害固相含量明显下降，使泥浆能够实现循环利用，无泥浆废水产生。处理后的泥浆通过泥浆泵继续用于钻井施工。固控系统过滤出的岩渣排入废浆池，废浆池中的上清液可循环利用于钻井，下部岩渣进入岩渣池自然干化后可用于周边道路填筑。 - 项目水平衡图( m3/d) ②供电 本项目供电电源来自井场附近村庄现有市政供电设施，本项目耗电量约为100万KWH。 6、劳动定员及工作制度 本项目施工场地劳动定员为30人，项目施工实行3班制，每班工作8小时，施工工期约15个月（450天）。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目地面施工场地位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境瓦房村内。施工场地布置钻孔作业区，制浆区、泥浆处理区、办公生活区等区域。根据施工工序并结合现场情况，施工场地出入口设置在靠近道路的一侧，办公生活区与作业区分区布置，高噪声设备布置在远离居民区的一侧。总平面布置采取的原则是紧密结合地形、使工艺流程顺畅、功能分区明确、建筑物布置紧凑、对外交通运输联系方便、用地节约，在满足施工的前提下，使现场场地布置简洁、集中。施工场地平面布置见附图。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺： 本项目采用地面定向钻进技术，在治理区域合理布井，探查可能存在的隐伏导水构造、深部奥灰导水通道和岩溶发育区，并对钻进过程中揭露的灰岩溶隙、裂隙以及垂向导水构造进行高压注浆封堵，消除可能存在的垂向导水通道，隔断奥灰与太灰间水力联系。施工过程分为钻前工程、钻孔工程和注浆工程三个部分。 （1）、钻前工程 项目钻前工程是为钻井工程进行前期的基础设施建设，主要包括场地建设和整平、安装钻井设备、搭设临时建筑物以及相关附属设施建设等。钻前工程工艺流程见下图。 - 钻前工程工艺流程 工艺流程： 钻前工程包括场地表土剥离，平整场地、防线定钻孔位置、安装钻塔、钻机、固控设备、泥浆泵等，搭设注浆站、临时办公区等构筑物，开挖废浆池、岩渣池等等钻井过程所需的附属设施。 钻前工程施工过程中会产生少量施工扬尘、固废和施工设备噪声。 # （2）钻孔工程 1）钻孔结构 钻孔采用三开结构，设计结构如下： 1）S2主孔结构 ①一开直孔段，0~300.00m，孔径Φ311mm，至基岩面以下30m左右的稳定岩层，0~300.00m下入Φ244.5×8.94mmJ55石油套管，不低于P.O42.5型水泥固井，隔离新生界松散层。 ②二开造斜段，300.00~720.00m左右，孔径Φ216mm，采取定向钻井，钻至目的层（C39灰），0~720.00m下入Φ177.8×8.05mmN80石油套管，不低于P.O42.5型水泥固井。 ③三开顺层段，孔径Φ152mm，裸孔，顺层钻进至设计终孔深度。各水平分支孔孔深均为设计孔深，要求实际施工时结合现场地层实际情况调整。 2）S3主孔结构 ①一开直孔段，0~300.00m，孔径Φ311mm，至基岩面以下30m左右的稳定岩层，0~300.00m下入Φ244.5×8.94mmJ55石油套管，不低于P.O42.5型水泥固井，隔离新生界松散层。 ②二开造斜段，300.00~700.00m左右，孔径Φ216mm，至目标层（接近顺层），0~700.00m下入Φ177.8×8.05mmN80石油套管，不低于P.O42.5型水泥固井。 ③三开顺层段，孔径Φ152mm，裸孔，顺层钻进至设计终孔深度。各水平分支孔孔深均为设计孔深，要求实际施工时结合现场地层实际情况调整。 钻孔结构示意见下图。 - 钻孔结构示意图 2）、钻孔施工流程 钻孔施工流程为：一开（直孔段）钻进→下管固井、止水检查→二开（造斜段）钻进→下管固井、止水检查→三开（定向顺层段）钻进、注浆→割拔管及封孔。具体施工顺序见下图。 N:噪声；S:固废。 - 钻孔施工流程图 项目钻井施工过程中产生泥浆废水、钻井岩渣，钻井设备运行产生设备运行噪声。 （3）注浆工程 1）注浆工艺和材料 ①注浆遵循先稀后稠的原则，注浆方法采用分段下行式（前进式）、孔口封闭静压注浆法进行注浆，水平孔段采用前进式注浆。注浆工作原则上应连续进行，直至达到结束标准。当井下巷道出现底鼓、底板裂隙漏浆或长时间注浆达不到结束标准等情形，可采取间歇式注浆。 ②注浆材料主要为水泥，采用M32.5硅酸盐水泥，其质量应符合国家标准，不得使用受潮结块的水泥或过期的水泥，水灰比为1.4:1。为保证水泥质量，每个分支孔注浆时均应对进场水泥进行抽样送检。 ③注浆压力可根据现场实际情况进行调整，原则上总压力不低于受注层位静水压力的1.5倍。跑浆情况下可适当降低终压。 2）注浆条件 水平段钻进，原则上每300m要进行一次压水试验。达到下列情况，须停钻注浆： 1）压水试验单位吸水率大于0.01 (L/min·m·m)； 2）正常钻进原则上分支孔第一注浆段长不大于700m，第二注浆段长不大于500m，其余注浆段长不大于300m； 3)冲洗液漏失量大于等于3m3/h； 4)过陷落柱影响区、物探异常区10m后； 5)遇构造破碎带钻进困难。 3）注浆方式 采用常规的孔口封闭静压注浆法。常压注浆阶段：在注浆开始阶段，裂隙中只有太灰水，当注入注浆浆液后，由于浆液密度大于裂隙中的太灰水密度，浆液利用自重即可进入裂隙中，起到浆液替代太灰水的作用。 加压注浆阶段：注浆是在孔口逐渐升压的状态下进行，其目的是封堵小裂隙通道，在压力的作用下，使浆液横向、纵向上进一步扩散，增加钻孔注浆的控制范围，使原先孤立的水泥结实连成整体。 高压注浆阶段：后期高压注浆是为了巩固前期注浆效果，由于奥灰水水头压力高，水头压力一般在6-8Mpa左右，加压注浆水泥凝固抗压能力<水头压力，所以在加压注浆阶段后期要注浆调整水泥注入量，并加大注浆压力，根据要求，高压注浆阶段注浆孔底压力不低于奥灰水静水压力1.5倍（12.5MPa），当达到注浆结束标准后停止注浆。 4）注浆站系统 本项目共建立1套自动上料和自动计量自动化注浆站系统，施工地面钻孔输送浆液。注浆站系统由水泥仓、螺旋输送机、高速涡流制浆机、搅拌机、注浆泵、自动化制浆综合控制系统等组成。水泥仓水泥经由螺旋输送机，定量向高速涡流制浆机输送粉料，供水泵定量向制浆机内供水，通过制浆机内的高速旋转涡流快速完成搅拌制浆。注浆站工艺流程见下图。 N：噪声；G：废气 - 注浆站系统工艺流程图 本项目制浆是在密闭的制浆站内进行。制浆过程中水泥储罐卸料时产生水泥卸料粉尘G，水泥粉料采用密闭的螺旋输送机输送至密闭的制浆机内，输送过程中无粉尘产生。水泥粉料进入制浆机后，供水泵定量向制浆机内供水，制浆搅拌过程中无粉尘产生。制浆过程中设备运转产生设备噪声。 （4）封孔 （1）注浆封孔：各分支孔注浆结束，需对主孔进行全段封孔。封闭前扫孔至主孔段孔底，采用纯水泥浆注浆封孔，水泥浆比重不小于1.65t/m3，封孔段的水泥浆经凝固后，凝固面与钻孔孔口的垂距不得大于5m，否则重新封孔。 （2）下钻具封孔：在封孔质量不良或者二级分支侧钻出现困难的情况下，需下钻具扫孔至目标点后，分段式灌浆封孔，钻孔内部不得遗留未封闭或封闭不合格孔段。 封孔结束后拆除施工场地钻机，并清理现场，化粪池、泥浆池、沉淀池、岩渣池等区域进行回填，根据土地复垦方案进行复垦，恢复场区原状。 2、施工时序及建设周期 本项目S2、S3 孔组共用一个井场，计划 2024年11月开工，2026年1月完工。 S2、S3孔组共用一个钻场，两台钻机同时施工。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1、生态环境 潘二煤矿东一A组煤采区(东翼)11113、11213工作面地面区域探查治理工程地面施工场地位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境内。 1）、主体功能区规划 根据《安徽省主体功能区规划》，本项目所在的潘集区为省主体功能区规划中的省重点开发区域。 - 项目区域主体功能区类型 主体功能区类型; 片区; 范围. 重点开发区域; 省重点开发区域; 淮（南）蚌片区; 淮南市潘集区. 本项目所处的淮（南）蚌片区是皖北城镇群的重要节点城市，包括淮南市5个市辖区和蚌埠市4个市辖区。 功能定位：全国重要的能源基地、先进制造业基地、煤化工及化工新材料基地和创新基地，全国重要的商品粮基地和农副产品加工基地，全省重要的生物医药基地。 ——加快蚌埠区域性中心城市建设，形成以市区为中心、县城为骨干、中心镇为节点的城镇体系；加强交通等基础设施规划和建设，巩固提升区域性综合交通枢纽地位。加快淮南资源枯竭型城市转型，优化城市空间布局，强化城市基础设施支撑能力，建设成为沿淮经济带重要的现代化大城市。 ——加强重点产业基地建设，培育壮大机械制造、新能源汽车及汽车零部件、煤化工及化工新材料、硅基新材料基地、商贸物流及电子信息、新能源等产业。 ——大力发展都市农业，兴建具有观光农业、休闲农业等功能的农业科技园（区）。推进采煤塌陷区综合治理及土地复垦。 2）、生态功能区划 根据原环保部、中国科学院制定的《全国生态功能区规划（修编版）》，项目所在区域位于产品提供功能区---II-01-15黄淮平原农产品提供功能区。 本区地貌以平原为主，丘岗嵌于其中，海拔最高处为241m。本生态功能区内潴育水稻土、黄潮土和黄褐土广泛分布，在丘岗区有石灰岩土分布，部分地区裸岩出露，石材开采盛行。耕作制度多为一年两熟为主，主要农作物有水稻、小麦等，经济作物有油菜、花生等。丘岗地区分布有地带性天然次生林，主要包括暖温带落叶阔叶林、暖温带针叶林和北亚热带针叶林等。该生态功能区的煤资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。 3）、土地利用现状 本项目施工临时用地位于潘集区泥河镇谢街村、大圩村、瓦房村境内，临时用地面积为9691m2，用地时间预计为2年，系租用所在村集体土地作为本项目的临时建设用地，占地类型全部为农用地，占用已划定的永久基本农田9691m2。临时用地现状为农田。建设单位已取得淮南市自然资源和规划局出具的临时用地的批复。 项目各占地类型及面积情况见下表。 - 项目用地情况一览表 单位：公顷 土地性质; 被用地单位; 农用地; 建设用地; 合计. 行政村; 耕地; 其他农用地; 小计; 交通运输用地; 小计. 水田（0101）; 旱地 （0103）; 小计; 农村道路（1006）; 小计; 公路用地 （1003）; 小计. 集体; 瓦房村; 0.9691; /; 0.9691; /; /; 0.9691; /; /; /; 0.9691. - 施工场地现状 - 、土壤、 项目区地处淮河中游，地势平坦，形态单一，根据《安徽土壤》和本次实际调查可知，从成土因素和成土过程分析，项目区域土壤类型主要为砂礓淤土和砂礓黄土，其次为黄白土、潮马肝土、澄白土田。 - 植被类型 项目区域位于我国东部暖温带半湿润季风气候区，具有典型的南北、海陆过渡性气候特征，自然条件表现为暖温带向亚热带过渡的特点，植被区划隶属于暖温带落叶阔叶林区，地带性植被类型为落叶阔叶林。由于受长期人类活动和耕作的影响，区域内自然生态系统不复存在，自然植被分布面积极少，仅在受人为因素干扰较小的荒地、河滩地等局部区域存在少量自然植被，生态系统结构较为简单，农田生态系统占绝对优势，基本上能维持动态平衡。 项目区域植被以人工植被为主，主要包括农作物植被和林业植被两种类型，其中农作物植被占绝对优势，遍布于整个评价区，林业植被数量较小，呈斑块状分布在村庄及周边或条带状与农田植被镶嵌分布。 农作物以水稻、小麦、大豆、薯类等为主，间有少量的油菜、麻类、花生、棉花等经济作物和林果等，形成水稻－小麦、小麦－大豆、小麦－薯类为主的一年两熟制， 局部有水稻－小麦－绿肥两年三熟的耕作制度。区内农业生产条件较好，但目前机械化生产水平较低，平均亩产量在 450kg 左右，仍有一定的增产潜力。 项目区内的林业以人工营造的农田防护林及路旁、渠旁、水旁和村旁的“四旁”绿化为主，林网类型较为简单、缺乏完整性。农田林网主要树种为杨树，部分为杨树和楝树为主，灌区两岸的个别地段树种组成较为丰富，村镇及矿区绿化树种多样，沿河两岸和塌陷区的低湿滩地分布有芦苇、杂草等天然植物群落。区内的乔木、灌木和草本植物以华北植物区系为主，未见外来入侵植物。 - 野生动物 在《中国动物地理划分》上，安徽省淮河以北的淮河流域属古北界华北区的黄淮平原亚区，其生态地理动物群属温带森林——森林平原、农田动物群。项目区域属淮南平原，植被主要为麦、豆、稻杂等农作物与人工营造的四旁树木的人工植被。 在组成与结构比较简单的生态境域中，动物种类比较贫乏，区域范围内有大面积塌陷，动物种类较少。 区境常见野生鸟类 60 余种(含候鸟)、野生禽类 10 余种、野生鱼类 20 余种。主要动物种类如下： ①野生动物：狐狸、刺猥、蝙蝠、野兔、松鼠、黄鼠狼、田鼠、家鼠等； ②兽类：黑线姬鼠、黑线仓鼠、大仓鼠、青白鼠、白毛鼠、黄鼠狼(黄鼬))、刺猬、蝙蝠、老鼠等； ③鸟类：大雁(候鸟)、小燕、喜鹊、灰喜鹊、斑鸠、麻雀、鸽、八哥、 白头翁、红顶水鸡等； ④两栖、爬行类：水蛇、赤斑蛇、土斑蛇、蟾蜍、青蛙、蚌螺、 龟、蜥蜴、壁虎等； ⑤甲壳类：螃蟹、小米虾、白虾等； ⑥贝壳类蚌、螺、蛤蜊等； ⑦鱼类：鲢鱼、草鱼、鲫鱼、鲶鱼、黄鳝、泥鳅、刀鳅、条鱼、黑鱼等。 ⑧家禽主要有鸡、鹅、鸭等。 根据实地调查和已有资料分析表明，调查范围内未见国家及省级重点保护的野生濒危动物 7）、水生生态 本项目占地范围内无水体，项目周边有较多因采煤塌陷形成的水域。根据《淮南市生态环境现状调查报告》中对潘谢矿区现有塌陷水域水生生物调查的有关资料显示，现有塌陷区水域，春秋两季共有浮游藻类76属203 种，浮游动物16种，底栖动物15种。塌陷水域共有水生管束植物9种，分别为金鱼藻、喜早莲子草、狐尾藻、芦苇、荇菜、水蓼、凤眼莲和黑藻。 2、环境质量现状 1）、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，拟建项目所在区域环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 依据淮南市生态环境局发布的《2023年淮南市环境质量状况公报》中的结论，环境空气质量状况如下： 2023年全市环境空气质量一级优69天，二级良225天，三级轻度污染60天，四级中度污染3天，五级重度污染4天，六级严重污染4天；全市年度环境空气达标天数比例为80.5%，与上年相比提升了1.0个百分点；全市环境空气综合指数为3.86，首要污染物主要为臭氧。 细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为8～252微克/立方米，日均值达标率为93.0%。年均值为38.7微克/立方米，与上年相比下降了4.4个百分点。 可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为12～313微克/立方米，日均值达标率为97.6%。年均值为65.9微克/立方米，与上年相比下降了0.8个百分点。 二氧化氮（NO2）日均浓度范围为6～70微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为21微克/立方米，与上年相比上升了10.5个百分点。 二氧化硫（SO2）日均浓度范围为3～15微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为8微克/立方米，与上年持平。 一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.5毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.7毫克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。 臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为4～210微克/立方米，达标率为91.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为157微克/立方米，与上年相比上升了4.0个百分点。 - 2023年淮南环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度µg/m3; 标准值µg/m3; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 65.9; 70; 94.1; 达标. PM2.5; 38.7; 35; 110.57; 超标. SO2; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 21; 40; 52.5; 达标. O3; 8h平均第90百分位质量浓度; 157; 160; 98.1; 达标. CO; 24h平均第95百分位质量浓度; 0.7mg/m3; 4mg/m3; 17.5; 达标. 综上，2023年淮南市二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.11倍，不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，项目所在评价区域为不达标区。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，2023 年04月04日发布《淮南市2023年大气污染防治工作要点》淮大气办【2023】6号。淮南市人民政府将按照“淮南市‘十四五’环境保护规划”要求，持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，推进以燃煤电厂为主的重点行业大气污染源深度治理、城市扬尘污染控制，持续改善淮南市环境空气质量。 2、地表水环境现状 依据淮南市生态环境局发布的《2023年淮南市环境质量状况公报》中的结论，水环境质量状况如下： 2023年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，比上年提升了16.6个百分点，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优。 全市8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，西淝河水质状况为优，东淝河、永幸河、架河、泥河、瓦西干渠、陡涧河、万小河、便民沟和丁家沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，比上年提升了15个百分点。其中新城口、西淝河闸下断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），泥河入河口、便民沟焦岗闸、丁家沟河口和安丰塘水质均有所好转（Ⅳ类→Ⅲ类），其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖、焦岗湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。瓦埠湖营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和安丰塘营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 项目所在区域地表水体为泥河，泥河水质状况为良好。 3、声环境质量现状 依据《2023年度淮南市环境状况公报》：2023年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为51.2分贝，与上年相比下降1.6分贝，夜间平均等效声级为41.8分贝，噪声总体水平稳定保持二级，声环境质量较好。 城市道路交通噪声昼间平均等效声级为66.2分贝，与上年相比下降0.9分贝，噪声强度等级稳定保持为一级，声环境质量级别为好；夜间平均等效声级为59.0分贝，噪声强度等级为二级，声环境质量级别为较好。昼间噪声超过70分贝的交通干线长度为2055米，占总监测路段比例为3.7%。 各功能区噪声平均等效声级达标率为74.3%，昼间达标率为83.8%，夜间达标率为65%。与上年相比，昼间达标率减少8.7个百分点，夜间达标率无变化，平均等效声级达标率减少了4.5个百分点。 本项目施工厂界外50米范围内无声环境保护目标。故本项目不再进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，项目区域现状为农田，不存在原有环境污染和生态破坏情况。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目施工场地总占地规模为9691m2（全部为临时占地），远小于20km2，因此评价范围为各施工场地周边500m范围内的区域。 根据现状调查，本项目评价区范围内未见依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，未见重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态环境保护目标。 本项目施工场地50米范围内声环境保护目标和周边500米范围内大气环境保护目标见下表及附图。 - 评价区域内主要环境保护目标一览表 环境要素; 序号; 名称; 相对坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对井场最近距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 1; 祠堂后; 116.865412604; 32.803721539; 居民区; 约200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; W; 116米. 声环境; 本项目50米范围内无声环境保护目标. 地表水环境; 1; 泥河; 小型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; WS; 1200. 生态环境; 农田、野生动植物; /; 不对周围生态环境产生明显影响; 项目周边区域. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 ①环境空气质量标准 评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，标准如下表所示。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 日平均; 150; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准限值. 1小时平均; 500. NO2; 日平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 日平均; 150. PM2.5; 日平均; 75. CO; 日平均; 4000. O3; 8h平均; 160. 1小时平均; 200. TSP; 日平均; 300. ②地表水环境质量 项目所在区域主要地表水体为泥河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。具体数据见下表。 - 地表水环境质量标准单位：mg/L（除pH外） 指标; 标准值; 依据. pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 Ⅲ类水域标准. COD; ≤ 20. BOD5; ≤ 4. 氨氮; ≤ 1.0. 总磷; ≤ 0.2. 石油类; ≤ 0.05. （3）声环境质量标准 评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，见下表。 - 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类区; 60; 50. 2.污染物排放标准 ①噪声排放标准 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 - 噪声排放限值 单位dB (A) 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. ②废气排放标准： 施工期水泥储罐无组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表2中的限值要求，颗粒物排放浓度限值为0.5mg/m3。施工期扬尘执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中厂界大气污染物无组织监控浓度限值要求。食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18482-2001）规定限值，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。 - 大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 无组织排放监测浓度限值(mg/m3); 标准来源. 限值; 限值含义. 水泥储罐粉尘; 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点TSP 1小时浓度值的差值; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中大气污染物排放限值. 施工扬尘; 颗粒物; 1.0; 超标次数≤1 次/日; 周界外浓度最高点; DB34/4811—2024. 0.5; 超标次数≤6 次/日. - 饮食业油烟排放标准（试行） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. ③废水排放标准 本项目施工期生产废水循环利用不外排，施工期人员生活污水经化粪池预处理后，定期用于周边农作物施肥，不外排。食堂废水经隔油池进行简单处理后定期运送至潘二矿潘四东井生活污水处理站处理达标后排入泥河。食堂废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978－1996)表4中的三级标准（接管标准），氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准，废水排放标准详见下表。 - 地表水环境质量标准单位：mg/L（除pH外） 指标; 标准值; 依据. pH; 6～9; 《污水综合排放标准》(GB8978－1996)表4中的三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准. COD; ≤500. BOD5; ≤ 300. 氨氮; ≤ 45. 总磷; ≤ 8. 石油类; ≤ 20. ④固体废物 一般工业固废贮存过程应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）中的要求，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 本项目为煤炭资源地质勘查项目，主要为施工期，不涉及营运期相关内容，施工期主要为生态破坏及少量无组织施工废气，无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 生态影响分析 - 本项目施工时临时占用部分土地资源，对当地土地利用格局、植被、野生动物、土壤环境、水土流失及景观造成轻微影响，但影响时间很短，随着项目施工结束而结束，不会改变当地的生态环境质量，环境影响较小。 - ①项目占地对土地利用的影响分析 - 本项目建设对生态环境的影响主要表现为项目占地使土地功能临时发生改变，对土地利用格局造成轻微影响。本项目施工占地面积总计为9691m2，占地类型为农用地，因临时占用农用地而造成短时间内经济作物减产。本项目所有施工活动均在施工权证范围内进行，临时占地结束后将按照土地复垦方案对临时占地进行复垦，进行必要的土壤抚育，恢复临时占用耕地的生产力，恢复土地原貌，因此项目建设对占地的影响较小。 - ②对植被的影响分析 工程施工不可避免的对地表产生扰动，进而对地表植物资源产生影响。本工程施工临时占用农用地，在一定程度上将导致施工迹地表面裸露，使区域环境中绿地的数量较施工前相对减少，植被局部空间分布有所改变；施工噪声、汽车尾气和扬尘造成植被蒙尘，影响开花、受粉、结实，对作物生长、发育及繁殖带来不利影响。 本工程要求对所占农用地耕作层土壤剥离集中堆放加以保留，待施工结束后用于所占土地的复垦，这将在一定程度上减小对区域土壤生产力的影响。施工期加强管理，严格控制施工面积，采取降低施工噪声、定期洒水以降低扬尘量等措施，基本可以使施工作业对植物的影响控制在较小范围内，工程施工对区域内植被影响不大。 - ③ 对野生动物影响分析 拟建项目在施工过程中对野生动物的影响主要表现为工作人员的施工活动对动物栖息地生境的干扰和破坏；施工机械噪声对动物的干扰，会惊吓干扰植被中生活的某些野生动物。由于上述原因的影响，大部分两栖类和兽类迁移它处，远离项目区范围，一部分鸟类和爬行类动物会通过迁移和飞翔来避免项目采掘面下方结构层施工所造成的影响，导致项目区周围环境的动物数量有所减少，但是距离项目区较远的区域中被影响驱赶的动物会相对集中而重新分布，因此本项目对动物种类多样性和种群数量不会产生大的影响，更不会导致动物多样性降低。在工程完工后项目区施工噪声等影响减弱后又会回到原来比较适宜生存和活动的地域。总体上本项目对周围的野生动物有一定的干扰，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。 - ④对水土流失影响分析 项目区土壤疏松，土壤侵蚀特征为：以风力侵蚀为主，兼有季节性水力侵蚀。施工活动对地形地貌、地表组成物质和植被产生扰动、破坏或再塑，使其失去原有的固土防冲能力，造成新的水土流失。 因本项目属于施工阶段，占地面积较小，且通过加强施工管理，认真做好施工期的水土保持和结束后的场地恢复工作，可以最大程度减轻水土流失的影响。 - ⑤对土壤环境的影响分析 项目施工过程中对土壤的影响主要为工程建设期的开挖对土壤结构的破坏。施工时场地平整产生的剥离表层土应独立集中临时堆放，钻井结束后用于场地复垦回填用土。表层土堆放区应设置截、排水沟等严格的水保措施防止水土流失。通过对井场内各池体采取防腐防渗处理，钻井泥浆对土壤影响很小。项目施工结束后，建设单位负责恢复土壤肥力，在恢复期对土壤进行熟化和培肥，直至恢复到原来的生产力水平。通过上述措施，项目建设对当地土壤环境影响在可接受范围内。 - ⑥景观影响分析 项目施工期各种车辆行驶及井场设备搭建，使景观的基本构成要素廊道的数量增加，影响生态系统中的能流、物流的流动，对植物物种传播和动物的迁徙有一定的影响。施工活动会形成新的堆土、钻探场等人工建筑景观、改变原有的景观，造成视觉干扰。但这一影响随施工作业的完成而结束。针对本项目，从环境保护角度来讲，施工工程对整个景观的影响是可接受。 - （2）污染影响分析 - 1）施工废气 ①施工扬尘： 扬尘主要来自施工现场运输车辆、现场作业过程中扬起的灰尘。根据经验数据，在风速为1.2m/s~2.4m/s下土方和灰土的装卸、运输、施工或现场施工以及石料运输时，距离50~150m处下风向粉尘浓度为11.7~5.0mg/m3。项目所在区域的年平均风速为1.6m/s，风速小，产生的扬尘量小，同时在易产尘施工点采取湿式作业、堆场采取篷布遮盖，场区定期洒水抑尘、施工道路采取定点洒水等措施，可有效降低扬尘产生量，并可将颗粒物污染距离缩小到20～50m范围。本项目施工结束后影响即可消失，无长期影响，对区域环境影响小。 - 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3） 距离; 5m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.57; 0.42. 洒水; 2.01; 1.4; 0.67; 0.47; 0.34; 0.22. ②制浆区粉尘 本项目施工场地共设置2个100t的立式水泥罐，罐体直径3m，总高15m，自带滤芯式布袋除尘器。水泥粉料入罐仓产生的粉尘经滤芯式布袋除尘器处理达标后，自罐体顶部排放。 水泥卸料时粉尘产生源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中水泥制品制造（含3022 砼结构构件制 造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册进行计算。颗粒物产污系数为0.19kg/t产品，本项目施工期水泥使用量为40000吨，因此施工期颗粒物产生量为7.6t，6.08t/a，颗粒物经滤芯式布袋除尘器处理后自罐体顶部排放，布袋除尘器除尘除尘效率取99.7%，因此施工期颗粒物排放量为0.0228t，0.018t/a。收集的粉尘用于本项目施工。 ③车辆尾气 - 项目施工过程中各类燃油动力机械作业时排放的废气中含CO和NOx等污染物。本项目施工过程中主要以电力作为施工动力，仅在施工前期及运输过程中使用燃油机械及设备，由于燃油机械使用为间断使用，污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。 - ④食堂油烟 - 本项目各施工场地在宿舍旁边设置食堂一间，采用的燃料为电和天然气，属清洁能源。食堂供餐每日三餐，我国居民的人均食用油消耗量约为20g/d，食堂食用油耗量约为0.6kg/d，烹饪过程中食用油挥发性量按食用油消耗量的3%计，则食堂油烟产生量约0.018kg/d。 - 施工场地食堂拟设灶头2个，为小型规模食堂，配备一台油烟机，油烟机风机排风量按2000m3/h，每餐烹饪时间按1h估算，每天3餐共烹饪3小时。则食堂油烟产生速率为0.006kg/h，产生浓度约3mg/m3。经油烟净化器（净化效率不低于60%）处理后，食堂油烟排放量约为0.0072kg/d，排放速率为0.0024kg/h，排放浓度约1.2mg/m3。产生的油烟废气经过油烟净化装置处理后引至屋顶排放，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18482-2001）2.0mg/m3的限值要求。 2）施工废水 本项目施工期期间污水主要为施工人员办公生活污水、车辆冲洗废水、洒水抑尘水和施工废水。 ①生活污水 项目施工期间场地员工约30人，施工工期约15个月（450天），根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水按50L/人·d计算，因此项目生活用水量约为1.5m3/d，547.5m3/a，整个施工期生活用水量为675m3，食堂用水量按30L/人·d计算，食堂用水量为0.9m3/d，328.5m3/a。 施工期生活污水和食堂废水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为1.2m3/d，438m3/a，生活污水经井场化粪池预处理后，定期清掏用于周边农田肥田，无废水外排。食堂废水产生量约为0.72m3/d，262.8m3/a，食堂废水经井场隔油池进行简单预处理后定期运送至潘二矿潘四东井生活污水处理站处理达标后排入泥河。 2）车辆冲洗用排水 本项目每个施工场地出口设置车辆冲洗装置一套，用于冲洗出场车辆车身及轮胎。根据《安徽省行业用水定额》洗车用水定额为0.09m3/（车次），根据建设单位提供经验数据，施工期场地每天进出车辆约8辆，因此项目场地车辆冲洗用水为0.72m3 /d，车辆冲洗约30%蒸发消耗，其余约0.504m3 /d水经二级沉淀池处理后循环利用，不外排，每日补充水量约0.216m3 /d。 3）洒水抑尘用排水 本项目施工场区采取雾化喷淋抑尘，根据施工单位提供资料，施工场区雾化喷淋用水约0.2m3 /d，洒水抑尘水全部挥发消耗。 4）施工用排水 本项目施工用水主要是钻井液用水、钻探注浆用水和压水试验用水。注浆用水用于泥浆的掺和，起到冷却、润滑、增加泥浆流动性的作用，根据建设单位施工经验，本项目钻勘注浆用水灰比为1.4：1，项目注浆用水约为5.6万m3，124.44m3/d，注浆用水随着施工全部进入地下。注浆之前要进行压水试验，根据建设单位提供资料，压水试验用水量约为110m3，压水试验后水直接进入地下。本项目使用水基钻井液，水基钻井液是一种以水为分散介质，以粘土（膨润土）、加重剂及各种化学处理剂为分散相的溶胶悬浮体混合体系，根据建设单位施工经验，施工期钻井液用水约为2m3/d，其中钻井消耗量约0.8m3/d，循环水量约1.2m3/d。钻井时会产生泥浆水，从井口处返出的泥浆水中固相含量比较高，为了降低其中的固相含量需要使用固控系统对泥浆水进行净化处理。经固控系统净化处理后的泥浆中有害固相含量明显下降，使泥浆能够实现循环利用，无泥浆废水产生。处理后的泥浆通过泥浆泵继续用于钻井施工。固控系统过滤出的岩渣排入废浆池，废浆池中的上清液可循环利用于钻井，下部岩渣进入岩渣池自然干化后可用于周边道路填筑。 综上所述，项目生活污水及施工废水均进行了妥善处置，项目废水对周边环境影响很小。 3）噪声 施工期各种施工机械设备运转和物料运输均会产生噪声，本工程噪声源所在的场所主要在钻井区和注浆区。主要高噪声设备为钻机、泥浆泵、注浆泵、制浆机、固控系统等。其噪声值在75～85dB（A）之间。 - 工程各类噪声源不同距离处噪声值 单位：dB（A） 声级 噪声源; 测点距声源距离（m）. 1; 20; 40; 60; 80; 100; 200. 制浆机; 75; 48.98; 42.96; 39.44; 36.94; 35; 28.98. 注浆泵; 75; 48.98; 42.96; 39.44; 36.94; 35; 28.98. 钻机; 85; 58.98; 52.96; 49.44; 46.94; 45; 38.98. 泥浆泵; 75; 48.98; 42.96; 39.44; 36.94; 35; 28.98. 固控系统; 80; 53.98; 47.96; 44.44; 41.94; 40; 33.98. 钻井时噪声叠加（钻机、泥浆泵、固控系统运行）; 86.81; 60.79; 54.77; 51.25; 48.75; 46.81; 40.79. 注浆时噪声叠加（制浆机、注浆泵系统运行）; 79.77; 53.75; 47.73; 44.21; 41.71; 39.77; 33.75. 由上表可知，本项目噪声影响较大的时段为钻井工程夜间施工，夜间施工噪声在40m处能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定限值要求，本项目场地附近50米范围内无声环境敏感点，因此项目施工对周边环境影响很小。 - 为了尽可能的降低施工对周边噪声环境的影响，本次评价要求建设单位施工期间应落实以下噪声污染防治措施，尽量降低施工噪声对周边环境的影响，具体措施如下： #### ①合理确定施工场界：划定施工场界时，应在满足施工要求的前提下，尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与厂界及敏感点（村庄）保持较远的距离，以减少施工噪声的影响； #### ②尽量采用低噪声机械，高噪声设备定期维修、养护，减少机械设备由于松动部件的振动等而增加其工作时的声级；对闲置不用的设备及时关闭； #### ③按规定操作机械设备，在施工过程中减少碰撞噪声，在支架拆卸等过程中减少碰撞噪声，减轻人为噪声对声环境的影响； #### ④物料进场选择在白天，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛，做到文明施工。 - 施工期在落实以上防治措施后，施工噪声对周边环境的影响将得到有效低,且施工噪声影响随工程施工的结束而消失，不会造成长期环境影响，因此，本项目施工噪声对周边环境影响不大。 5）固体废物 施工期固体废物主要为员工生活垃圾、钻井产生的岩渣、废机油及废包装材料。 本项目施工场地定员30人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计算，项目每天生活垃圾产生量为15kg/d。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 钻井岩渣是在钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，通过钻井泥浆经固控系统过滤后进入泥浆池。钻井岩渣主要成分为岩石、土壤及钻井泥浆液。根据建设单位提供资料估算本项目钻井岩渣产生量约为180t。本项目使用水基泥浆，采用纤维素等进行配置，不以矿物油为连续相配制，根据《国家危险废物名录》（2021 年版）》及《危险废物排除管理清单（2021年版）》，本项目项目产生的岩渣不属于危险废物，按一般工业固废进行管理。钻井岩渣在岩渣池中自然干化后可用于周边道路填筑。 施工过程中机械润滑使用的机油定期需进行更换，更换周期因各设备的使用情况、油品质量、性质不同而有所差异，本项目机油更换周期约8个月一次，整个施工期废机油产生量约为30L，代码为900-214-08。废机油由专用桶收集，暂存于井场设置的危废暂存库内，危废暂存间采取防腐防渗等保护措施，暂存后定期交有资质的单位处置。 本项目在钻井过程中会使用一定量的辅助材料，产生少量辅助材料包装袋，根据企业提供资料，施工期间废包装袋产生量约为25kg，集中收集后外售处理。 6）地下水 根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016)中附录A地下水环境影响评价分类表，将建设项目分为I、II、III、IV类四类，I、II、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目为陆地矿产资源地质勘察，属于地下水环境影响评价类别“C地质勘察--24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”属于Ⅳ类项目，本项目可不开展地下水环境影响评价。本次评价仅对地下水环境做简要分析。 本项目施工钻井过程中采取水泥固井，竖井钻孔过程中下入石油套管，并用水泥固结牢固，隔离松散地层，可减少地下水涌出，项目水平孔钻孔过程中泥浆添加剂无毒，水泥质量符合国家相关标准要求，避免对地下水水量及水质产生影响。项目所在区域地下水保护目标含水层是新生界含水层，本项目区域探查治理防治奥灰水，不是地下水目标保护含水层，对新生界含水层不会产生影响。项目施工过程中可能会对地下-700m水质流向产生较小影响，但施工过程中不会对地下水水质及水量造成污染和影响。 7）土壤 ①污染类型 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，土壤环境影响划分为污染影响型和生态影响型，本项目属于生态影响型建设项目。 ②行业分类 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别分类表，结合建设项目行业特征、工艺特点或规模大小，将建设项目分为I、II、III、IV类四类，I、II、III类建设项目的土壤环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展土壤环境影响评价。本项目为本项目为陆地矿产资源地质勘察，属于土壤环境影响评价类别“其他行业”，属于IV类项目，因此本项目不开展土壤环境影响评价，只进行简单分析。 本项目钻井过程中使用钻孔泥浆添加剂均为无有毒有害成分，且用量少，注浆用水泥为普通/复合硅酸盐水泥，质量符合国家标准。钻井期间泥浆从钻孔直接回收至固控系统，对泥浆水进行沉淀、过滤，然后通过泥浆泵再次注入孔内，固控系统过滤出的岩渣排入岩渣池，在现场进行沉淀干化后用于周边道路填筑。泥浆池、化粪池、岩渣池、沉淀池等按要求做好防渗措施。在采取以上措施后本项目施工对当地土壤环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程主要是施工期，施工结束后，污染工序及污染源消除，环境影响也随之消失。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目选址位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境内，系租用所在村集体土地作为本项目的临时建设用地，占地类型为农用地。项目区现状为农田。根据自然资源部关于《规范临时用地管理的通知》及安徽省自然资源厅关于《安徽省临时用地管理实施办法》皖自然资规【2022】1号等文件要求，建设单位已取得淮南市自然资源和规划局出具的临时用地的批复。 经现场勘查，本项目施工场地设置紧邻周边乡村道路，交通便利，有利用设备及物料的运输。本项目施工范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种，不在《安徽省生态功能区划》禁止开发区、重点保护区范围内，生态环境总体不敏感。 本项目施工过程中产生少量生态破坏、废气、噪声及固体废物，均采取了有效可行的防治措施，项目施工对周边环境影响很小，项目建设不会改变区域环境功能，对周边居民的影响小，环境影响可接受，因此本项目从环境保护角度分析项目选址是合理可行的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 项目区生态系统以农田生态系统占绝对优势的人工生态系统为主体，陆生生态系统与水生生态系统并存。自然生态系统仅有少量受人工影响的河流生态，生态系统组成与结构比较简单，野生动物种类比较贫乏，多为田间野生动物种群。施工期生态环境保护和恢复措施如下： - 1）对占地影响的生态保护和恢复措施 ①施工占地合理规划，尽量控制工程施工活动范围，减少对周边占地的影响。 ②按设计标准规定，严格控制施工作业面积，不得超过作业标准规定，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。 ③井场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路场地以外的地方行驶和作业，保持场外植被不被破坏。 ④根据《土地管理法》规定和相关地方规定，对工程临时征地进行补偿，并办理相关用地手续；严禁砍伐野外植被；严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围；鼓励居民进行植被恢复。项目施工结束后，对地面设施进行整体拆除，对拆除过程中可重复使用的材料可运至其他井站进行重复利用，不可利用部分运至政府指定的渣场，做到工完、料净、场地清。施工完成后通过充分利用当地生长的乡土植物对其进行土地复垦，可减少生态中其他物种入侵及绿地与当地景观不协调问题，恢复场地原状。 - 2）对动植影响的保护措施 ①在施工过程中，应加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐破坏沿线地区的生态环境。 ②禁止施工人员对野生动物，尤其是珍稀动物的滥捕滥杀，做好野生动物的保护工作。 ③施工期要加大对保护野生动物的宣传力度，大力宣传两栖、爬行动物、鸟类对农林卫生业的作用。蛙类、蜥蜴类和蛇类要吃掉大量的农林卫生业上害虫害鼠，对人类有益，应克服任意捕杀两栖、爬行动物和鸟类的恶习。 ④切实加强对水环境的保护，避免井场施工对周边地表水造成影响，施工用料的堆放应置远离地表水一侧，防止物料被暴雨径流带入水体影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施；在施工过程中禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物拋入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。施工渣土等不得抛入河流和其他水体。 ⑤项目施工所需人力和物力均来自于当地，一般不会随人员或工程车辆带入外来入侵动植物，但项目在施工过程中应加强人员及车辆管理，防范外来入侵动植物对当地生态环境的影响。 - 3）对水土流失的防治措施 ①尽量避开雨季施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。 ②划定施工作业范围线，不随意扩大。并严格控制机械和车辆的作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。 ③施工场地主要出入口地面硬化，井场其他裸露区域可铺设钢板或者其他苫盖措施以减少雨水冲刷造成的水土流失。 ④施工单位开工前，应先剥离占地范围内表层土，井场范围内表层土堆至表层土堆放区内，并对表层土堆放区采用彩条布遮挡、构筑截、排水沟等水保措施，防止水土流失。施工结束后用于临时占地的复耕复种，恢复临时占用耕地的生产力。 - 4） 对土壤环境的保护措施 ①施工中，要采取保护土壤措施，对熟化土壤要分层开挖、分别堆放、分层回填，减少因施工造成生土上翻、耕层养分损失的后果，同时要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。 ②提高施工效率，缩短施工时间，以保持耕作层肥力，因地制宜地选择施工季节，尽量避开作物的生长和收获期，减少当季损失。 ③施工完成后，做好现场清理及恢复工作，尽可能降低施工对当地土壤带来的不利影响。 5） 土地复垦的相关要求 本项目施工期结束后需要对临时用地进行土地恢复，使临时用地状况恢复到原有水平。本项目建设单位已制定临时用地复垦方案且经过淮南市自然资源和规划局的审批，建设单位施工完成后要严格落实复垦方案中的措施，因地制宜，以恢复项目区原有土地利用类型为主，改善生态环境，改善破坏土地的质量。 本项目涉及临时用地对土地的损毁主要为土壤物理性质和结构遭到损坏，临时用地毁坏类型主要为压占，毁坏程度为中度破坏。在落实复垦方案中的措施后，使临时用地性质恢复到原有水平，复垦结束后，要对复垦对象进行为期一年的管护，确保复垦工程能够达到预期效果。具体复垦措施如下所示： （1）表土剥离 表土层的剥离在本项目土地复垦中极为重要，耕作层土壤和表层土壤是经过多年耕作和植物作用形成的熟化土壤，对于植物种子的萌发和幼苗的生长有着重要作用，在临时用地占用之前，需要对临时地块内占用耕地部分进行0.3m厚表土剥离。 （2）表土堆存及防护 剥离表土堆放于场地内指定区域，占地面积约300平方，堆放高度不超过2.5米，堆放区域周围用草袋防护，防护高度 2.5米，宽度 0.6 米。堆放区域四周需设置排水沟。 （3）土地复垦 地面钻孔完工后，将场区内设施设备全部回收利用，场地清理工作结束后，对各池体进行填凹、推平。用前期剥离的表土辅于客土进行回填，按照已批复的土地复垦方案的相关要求进行复垦，复垦时可混合基肥或土壤改良剂以利于植草。耕植土应均匀回填并夯压整平，回填整平之后尽快植草以防耕植土流失。复垦后应达到《土地复垦质量控制标准》（TDT1036-2013）中规定的要求。恢复场区原地貌。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目施工结束后项目即结束，无运营期环境影响。 |
| 其他 | 1、大气环境污染治理措施 (1) 施工扬尘 为有效控制扬尘的污染，本次环评建议采取以下防治措施： ①施工现场实行围挡封闭。施工现场围挡高度不得低于1.8米，围档底边应当封闭； ②施工现场主要道路硬化，设置洒水降尘设施，尽量缩短起尘操作时间，安排专人定时洒水降尘，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施； ③施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施。对临时堆场修建围护设施，并合理堆放，减少迎风面积，同时采取篷布遮盖等抑尘措施，减少风对料堆表面细小颗粒物的侵蚀引起的扬尘量； ④在易产尘施工点采取湿式作业，在遇大风天气时禁止施工，同时用蓬布遮盖，减少扬尘产生量。运送散装物料、建筑垃圾、渣土的，采用密闭方式清运，严禁抛掷、扬撒; ⑤施工工地按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，做到工地封闭围挡、易扬尘物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。 本项目施工期所在地区风速相对较小，采取相关措施后，可有效减轻扬尘污染，降低施工期扬尘对大气环境的影响，且施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着实施期的结束而消失。 （2）制浆区粉尘 本项目施工场地设置2个100t的立式水泥罐，罐体直径3m，总高15m，自带滤芯式布袋除尘器。水泥粉料入罐仓产生的粉尘经过滤芯式布袋除尘器处理后，自罐体顶部排放，除尘效率99.7%。 - （3）车辆尾气 项目施工过程中各类燃油动力机械作业时排放的废气中含CO、CH和NOx等污染物，本项目仅在施工前期及运输过程中使用燃油机械及设备，由于燃油机械使用为间断施工，污染物排放量小，加之施工区域地势开阔，空气流动性好，易于扩散，项目施工车辆尾气对环境空气影响很小。 - 食堂油烟 - 本项各施工场地劳动定员30人，在宿舍旁边设置食堂一间，采用的燃料为电和天然气，属清洁能源。食堂供餐每日三餐，我国居民的人均食用油消耗量约为20g/d，食堂食用油耗量约为1.2kg/d，烹饪过程中食用油挥发性量按食用油消耗量的3%计，则食堂油烟产生量约0.018kg/d。 - 施工场地食堂拟设灶头2个，为小型规模食堂，配备一台油烟机，油烟机风机排风量按2000m3/h，每餐烹饪时间按1h估算，每天3餐共烹饪3小时。则食堂油烟产生速率为0.006kg/h，产生浓度约3mg/m3。经油烟净化器（净化效率不低于60%）处理后，食堂油烟排放量约为0.0072kg/d，排放速率为0.0024kg/h，排放浓度约1.2mg/m3。产生的油烟废气经过油烟净化装置处理后引至屋顶排放，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18482-2001）2.0mg/m3的限值要求。 综上所述，项目施工期通过采取有效措施，可大大减轻施工期废气排放，降低施工期空气环境影响，且施工期大气环境的影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，施工期对大气环境的影响是极为有限的。 - 2、水环境影响治理措施 施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 生活污水产生量为1.2m3/d，438m3/a，生活污水经井场化粪池预处理后，定期清掏用于周边农田肥田，无废水外排。项目所在区域为农田生态系统占绝对优势，区域内大部分为人工植被，因此施工生活污水用于农田施肥是可行的。食堂废水产生量约为0.72m3/d，262.8m3/a，食堂废水经井场隔油池进行简单预处理后定期通过吸污车（槽罐车）运送至潘二矿潘四东井生活污水处理站处理达标后排入泥河。 潘二矿潘四东井生活污水处理站位于潘集区潘四东井工业广场内，设计处理规模为5620m3/d，处理工艺采用生物接触氧化法（见下图），目前实际处理污水量约1200m3/d，尚有较大的富裕处理量。本项目食堂废水产生量为0.72m3/d，产生量很小。因此，潘二矿潘四东井生活污水处理站有能力接收拟建工程施工期食堂废水。 - 潘四东井生活污水处理工艺流程图 施工钻井期间泥浆从钻孔直接回收至固控系统，固控系统主要用来固相控制和钻井液中的固液分离，使得钻井液可以循环利用。固控系统由4个泥浆罐配套振动筛、除气器、除砂器、除泥器、中速离心机、高速离心机等固控设备组成。从井口处返出的泥浆经固控系统进行处理后，通过泥浆泵再次注入孔内，实现泥浆循环利用。固控系统过滤出的岩渣排入泥浆池，泥浆池中的上清液可循环利用于钻井，下部岩渣进入岩渣池自然干化后可用于周边道路填筑，无泥浆废水产生。 综上所述，项目施工废水对周边环境影响很小。 3、声环境影响治理措施 本工程噪声源所在的场所主要在钻井区和注浆区。主要高噪声设备为钻机、注浆泵、制浆机、泥浆泵等。施工期噪声治理采取以下措施： #### ①合理确定施工场界：划定施工场界时，应在满足施工要求的前提下，尽量使高噪声、作业周期长的施工机械或设备的作业点与厂界和敏感点保持较远的距离，以减少施工噪声的影响； #### ②尽量采用低噪声机械，尽量减少夜间施工，必须在夜间施工的作业，应采取设置声屏障或者采用吸声材料等措施，减小噪声对周边环境的影响； #### ③ 高噪声设备定期维修、养护，减少机械设备由于松动部件的振动等而增加其工作时的声级；对闲置不用的设备及时关闭； #### ④按规定操作机械设备，在施工过程中减少碰撞噪声，在支架拆卸等过程中减少碰撞噪声，减轻人为噪声对声环境的影响； #### ⑤物料进场选择在白天，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛，做到文明施工。 在严格执行、采取以上措施后，可以确保项目在施工场地产生的噪声环境影响较小。 4、固体废物污染防治措施 本项目施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾、钻井岩渣、废包装袋及废机油。 井场施工期生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。钻井期间岩渣在岩渣池自然干化后用于周边道路填筑。施工期间废包装袋集中收集后外售处理。项目产生的废机油在井场临时建设的危废暂存间暂存后定期交有资质的单位处置。 项目对废机油的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求，措施如下： 1）收集 ①采用专用容器进行收集，严格按照相关规定在产生源收集，并保证收集所用的专用容器完好无损，无腐蚀、损毁或其他导致其使用能效减弱的缺陷，设置警示标识，并及时安全转运或处理处置。 ②场内应设置应急接收装置和相应防渗（漏）措施，若发生泄漏，应及时收集，并清理现场。 ③禁止将危险废物混入一般固废、生活垃圾等收集设施内。 2）暂存 本项目井场设置一间临时危废暂存间，占地面积约5m2。危废暂存间的设置满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的环保要求。 ①危废暂存间选址、设计、标识、运行、安全防护等措施应按照《危险废物贮存控制标准》的相关要求进行，对危险废物暂存间按要求进行重点防渗，确保渗透系数不大于10-10cm/s，设置防渗托盘，将桶装废机油放置于防渗托盘内。 ②危险废物暂存间内的危险废物需做到及时外运妥善处置，确保场内有足够接纳能力，避免场内危险废物暂存容量超过负荷导致收贮不合理，造成危废泄漏。 ③危险废物贮存设施必须按照GB15562.2-1995及其修改单的规定设置警示标志。 ④危险废物暂存设施要防风、防雨、防晒、防流失。 3）转运 ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》执行，危险废物须用危险货物专用车辆进行运输，并按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设置车辆标志。 ②转移、运输时应按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写危险废物转移联单；如实记录转移起始位置、数量、车辆车牌号、经办人员等信息。 ③危险货物运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。 ④危险废物运输路线应避开饮用水源保护区、生态红线区、自然保护区、人口密城镇等特殊环境敏感区 综上所述，只要加强施工管理，严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，施工期固体废弃物对周围环境影响是可控的。 5、土壤地下水污染防治措施 本项目钻井过程中使用钻孔泥浆添加剂均为无有毒有害成分，施工期注浆材料主要为水泥，其质量应符合国家标准，不得使用受潮结块的水泥或过期的水泥。项目施工钻井过程中竖井钻孔过程中下入石油套管，并用水泥固结牢固，隔离松散地层，可减少地下水涌出、避免对地下水水质产生影响。 为有效减少工程建设对地下水环境的影响，泥浆池、化粪池、沉淀池、岩渣池、危废暂存间等设工程防渗，池底及四周铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm；池底填筑一定厚度的土壤后压实。底部压实后铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，使渗透系数小于1×10-10cm/s，有效防止污染物入渗。 6、环境风险分析 本项目属于探查治理工程，项目施工过程中使用少量机油，属于环境风险物质。本项目场区不单独存储机油，机油随用随买，设备中机油的最大存在量约为30L。项目施工过程中产生少量废机油，暂存于场区设置的危废暂存间内，最大暂存量约为45L。 - 风险物质储存情况一览表 危险物质名称; 环境风险物质编号; 最大在线（贮存）量（L）; 临界量 （t）; qi/Qi. 机油; /; 30; 2500; 0.000027. 废机油; /; 45. 合计; /; /; /; 0.000027. 由上表可知，本项目Q=0.000027＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中C.1.1确定该项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 项目探查治理施工期间机油主要位于设备油箱内，油箱为密闭设施，发生机油泄漏的可能性很小。废机油采用质量合格的油桶暂存于危废暂存间内，危废暂存间的设置符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），因此发生废机油泄漏的可能性很小。项目施工期风险物质泄漏不会对周边环境造成明显危害或污染影响。但建设单位在施工时应着重做好以下措施，防范环境风险： （1）建立健全管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。补充和完善现有的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程。严格执行安全监督检查制度。认真做好用油设备及为废暂存间的日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 （2）加强对职工的安全、环保、事故应急处理、消防、个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。实行全员培训，定期考核、持证上岗。 （3）加强设施的维护与管理，确保设施正常运行，防止非正常工况导致环境污染事件。 - 7、封孔及设备拆除时的污染防治措施 项目施工完成后采用纯水泥浆注浆对主孔进行全段封孔，封孔做好记录，孔口埋暗标或明标。对现场的化粪池、泥浆池、沉淀池、岩渣池等区域进行回填。 对地面设备及设施进行整体拆除，设备拆除过程中应尽量减少固体废物的产生。对拆除过程中的设备及可重复使用的材料可运至其他井站进行重复利用，不可利用部分运至政府指定的渣场，做到工完、料净、场地清。 8、环保管理及环境监测 本项目的建设单位应设置专门或者兼职的环保管理机构和环保管理人员，管理本项目的环保工作。具体工作包括：负责本项目在设计、施工各个阶段的环境管理资料和审批资料的收集和归档，为项目竣工环保验收提供相关的环保文件资料。建立健全环保管理制度，工程施工期负责贯彻落实相应的环保法律法规及环保措施的具体落实。 本项目施工期监测计划如下： 大气监测 监测点位：按无组织排放监控浓度限值的要求，施工场区下风向设置 1个监测点位。 监测时间：施工期监测一次，每次1天，每天3次，选无雨天进行。 监测项目：颗粒物。 9、环境保护投资 |
| 环保投资 | - 环境保护投资估算表 序号; 类别; 污染源; 环保措施; 环保投资(万元). 1; 废气; 制浆区粉尘; 水泥灰罐罐顶自带滤芯式布袋除尘器，本项目共计2套。; 15. 施工扬尘; 施工现场设置围挡，出入口道路硬化，设置车辆冲洗装置、场地内土堆、料堆遮盖，防止扬尘的扩散，定期洒水抑尘等; 7. 2; 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放，油烟净化效率不低于60%，每台油烟机风机排风量为2000m3/h; 0.5. 3; 废水; 生活污水、食堂废水; 化粪池、隔油池; 1. 4; 施工废水; 钻井时泥浆水通过固控系统对泥浆水进行净化处理后循环利用，无泥浆废水产生。; /. 5; 车辆冲洗废水; 经二级沉淀池处理后循环利用，不外排; 0.5. 4; 噪声; 施工设备; 选用低噪设备、减振、隔声、加强管理，经常保养和维护等措施; 2. 5; 固废; 生活垃圾; 分类收集箱、桶等; 0.5. 6; 岩渣; 泥浆池、岩渣池。; 1. 7; 废包装袋; 集中收集后外售; 0. 8; 废机油; 建设危废暂存间，收集后委托有资质单位处理; 2. 9; 生态环境; 水土保持; 主要出入口地面硬化，井场其它裸露区域采取覆盖以减少雨水冲刷造成的水土流失。表层土堆放区采用彩条布遮挡、构筑截、排水沟等水保措施，防止水土流失。; 3. 生态恢复; 按照已批复的土地复垦方案进行复垦，恢复场区原状。; 25. 10; 施工期环境监测; 定期开展环境监测; 2.5. 合计; /; 60. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 生态环境 | 严格控制施工活动范围，减少项目占地影响；项目施工时严格落实水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失；施工前土壤要分层开挖、分别堆放、分层回填。施工结束后，及时进行土地复垦，恢复场区原状。 | 在批复的占地范围内进行施工，严格落实水土保持防护措施，表土分层开挖、分别堆放、分层回填，施工完成后及时恢复场地原状。 |  |  |
| 地表水环境 | 职工生活污水经临时建设的化粪池预处理后，定期用于周边农田施肥。食堂废水经隔油池预处理后定期用吸污车运送至潘二煤矿潘四东区生活污水处理站处理。 | 职工生活污水经临时建设的化粪池预处理后，定期用于周边农田施肥。食堂废水经隔油池预处理后定期用吸污车运送至潘二煤矿潘四东区生活污水处理站处理。 |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 选用符合国家要求的注浆材料；采取水泥固井，减少地下水涌出，泥浆池、化粪池、沉淀池、岩渣池、危废暂存间设工程防渗。 | 满足措施要求 |  |  |
| 声环境 | 选用低噪设备、减振、隔声、吸声、加强管理，经常保养和维护等措施 | 厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011) 标准，即昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)。 |  |  |
| 大气环境 | 水泥粉料入罐仓粉尘经水泥罐罐顶自带滤芯式布袋除尘器，除尘效率为 99.7%；水泥搅拌采取密闭方式，水泥搅拌机棚内设自动喷淋水嘴。施工场地设置围挡，出入口道路硬化、设置车辆冲洗装置、运输过程物料苫盖，定期进行洒水抑尘。食堂油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放。 | 施工期水泥储罐粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表2中的限值要求，颗粒物排放浓度限值为0.5mg/m3。施工期扬尘执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中厂界大气污染物无组织监控浓度限值要求。食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18482-2001）2.0mg/m3的限值要求 |  |  |
| 固体废物 | 施工人员的生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。钻井期间岩渣在岩渣池自然干化后用于周边道路填筑。废包装袋集中收集后外售处理。项目产生的废机油在危废暂存间暂存后定期交有资质的单位处置。 | 处置率100%，符合环境卫生及环境保护管理要求。 |  |  |
| 电磁环境 | 无 | 无 |  |  |
| 环境风险 | 无 | 无 |  |  |
| 环境监测 | 按照本环评制定的施工期监测计划进行环境监测 | 按照本环评制定的施工期监测计划进行环境监测 |  |  |
| 其他 | 无 | 无 |  |  |

- 七、结论

淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿投资建设的潘二煤矿东一A组煤采区(东翼)11113、11213工作面地面区域探查治理工程符合国家产业政策以及相关法律法规要求，施工期提出的生态保护、废水、废气、噪声和固体废物治理措施是可行的，只要在项目建设中同步实施环保工程，认真落实设计和评价中提出的污染防治措施，就可使该项目的不利影响控制在环境允许的范围内，项目的建设是必要的。从环境影响的角度而言，本项目环境影响是可以接受的。