开环审复〔2024〕19号

关于安徽淮茂生物科技有限公司“肝素钠及动物蛋白再生应用项目”环境影响报告书的批复

安徽淮茂生物科技有限公司：

你公司报来的《安徽淮茂生物科技有限公司“肝素钠及动物蛋白再生应用项目”环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经我局审查后，结合专家审查意见，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目《报告书》并按本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区庆兴北路1号智慧显示产业园1号楼。项目总投资27000万元，环保投资280万元。建设规模及内容：项目租用淮南经济技术开发区庆兴北路1号智慧显示产业园1号楼改造厂房面积约26000平方米，建设检测室、生产车间、成品仓库、材料仓库、冷冻仓库库以及相应的公用工程及配套设施，形成年产5吨肝素钠的生产能力。

本项目已在淮南经济技术开发区管委会经济发展局备案，项目代码：2404-340461-04-01-240478。未经审批，该项目不得擅自扩大生产规模、改变建设内容。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

（一）施工期污染控制措施：

项目租赁已建成的厂房，需进行厂房改造施工，设备安装后即可正常运营。施工期要求企业文明施工，做好防尘防噪施工管理，建筑垃圾及时送在指定的堆埋场存放。生活污水经化粪池处理后，纳入市政污水管网。

（二）运营期污染控制措施：

1.大气污染防治措施

拟建项目废气主要为工艺废气和无组织排放的废气。其中酶解等工艺废气、检验室废气、猪小肠暂存间废气（颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度）等拟通过“一级酸喷淋+一级次钠喷淋+一级水喷淋”处理后由DA001排气筒（15m高）排放；无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃、氨气、硫化氢、臭气浓度等）其主要为生产车间等无法被收集的废气，主要通过加强车间管理，密闭整体换风收集废气、定期检查等措施减少无组织废气排放。

2.水污染防治措施

实行雨污分流。项目废水主要为工艺母液水、设备清洗废水、废气喷淋废水、冷却系统排污水、蒸汽冷凝水、真空泵废水、超滤设施冲洗废水以及生活污水等（主要涉及的污染因子为CODcr、氨氮、总氮、SS、TP、动植物油等）。营运期间工艺母液水、设备清洗废水、废气喷淋废水、真空泵废水、超滤设施冲洗废水经三效蒸发处理后全部回用于生产，蒸汽冷凝水、冷却系统排污水直接回用；生活污水经化粪池处理达到《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》中规定的标准要求后，由园区污水管网接入淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理。

3.噪声污染防治措施

项目主要噪声设备主要为泵、生产设备等。通过采取重视设备选型，采用减振措施、装置区合理布置、风机防治措施及对策、废气处理风机噪声隔声、加强管理等措施使得厂界噪声达标排放。

4.固废污染防治措施

做好项目运营过程中产生固废的回收、处理工作，防止造成二次污染。项目产生的废树脂、危险化学品废包装材料、检验室废液、废润滑油属于危险废物，暂存于厂内危废暂存库内，定期交由有资质单位处置；一般废包装材料、废滤网、废布袋、废超滤膜等由物资回收公司处置；氨基酸溶液、肠膜蛋白粉等外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐限值；NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

废气污染物颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、氨、硫化氢等排放参照执行《制药工业大气污染物综合排放标准》（DB34/310005-2021）中的要求；此外，项目配套的三效蒸发器属于厂区内的废水处理设施，因此，最终排气筒排放执行标准中氨的排放限值从严参照执行《制药工业大气污染物综合排放标准》（DB34/310005-2021）中表2及表3中的要求；氨、硫化氢排放速率标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。企业边界无组织排放参照执行《制药工业大气污染物综合排放标准》（DB34/310005-2021）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度参照执行《制药工业大气污染物综合排放标准》（DB34/310005-2021）中标准限值要求。

2.地表水和污水排放

地表水体淮河、大涧沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

项目生产废水经三效蒸发等预处理后回用，生活污水经预处理达到《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》中规定的标准要求。

3.声环境及噪声排放

声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前办理排污许可，不得无证排污；项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产；须编制突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，做好环境风险防范工作。该《报告书》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺等内容发生重大变动的，应重新报批环评文件。

- 项目由区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2024年11月25日