- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 年产400吨矿用塑料配件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-340461-04-01-100433 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 冯况 | 联系方式 | 13966496565 |
| 建设地点 |  | 安徽省淮南市淮南经济技术开发区淮南现代制造业及双创平台C2栋-101 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经117度3分37.924秒，北纬32度39分6.721秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 淮南经济技术开发区管委会经济 发展局 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资 占比（%） |  | 3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工 建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 508.29 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划 情况 | 规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》 审批机关：淮南市人民政府 审批文件名称及文号：《关于淮南东部工业区总体规划的批复》（淮府秘[2009]118号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、淮南市东部工业区总体规划环评 规划环评名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》； 审查机关：原淮南市环境保护局； 审查文件名称及文号：《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函[2010]130号）； 2、淮南经济技术开发区（即淮南市东部工业区）总体规划跟踪评价 规划环评名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：安徽省生态环境厅； 审查文件名称及文号：关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函（皖环函[2020]411号）； |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》相符性分析 “淮南市东部工业区与淮南经济技术开发区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即淮南经济技术开发区。淮南经开区规划的产业以生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸通流的六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲功能，建设功能完善的工业新区。” 本项目位于淮南经济技术开发区淮南现代制造业及双创平台C2栋-101，利用现有厂房进行建设；项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，产品为矿用塑料配件，不属于控制和禁止进入行业，为允许入园类项目，符合淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）。由于项目生产过程采用先进的生产工艺、生产设备以及清洁的原辅料，企业在采取污染防治措施后对环境影响较小。同时，本项目已于2024年11月12日取得淮南经济技术开发区管委会经济发展局备案文件，项目代码为2411-340461-04-01-100433。因此，本项目基本符合开发区用地规划要求。 2、规划环评相符性分析 对照《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》及《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函〔2010〕130号），相符性分析见下表所示： 表1-1 与规划环评及规划环评审查意见相符性分析表 序号; 规划及规划环评审查意见要求; 本项目相关内容; 符合性. 1; 按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善东部工业区规划，优化用地布局，节约用地，提高土地利用率。; 本项目购买东部工业区现有闲置厂房，不新增用地，有利于提高土地利用率。; 符合. 2; 优化集聚区产业结构，提高入区项目技术含量，采用新型清洁生产工艺和设备。严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区,不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区。; 本项目不涉及到污染严重和重大环境风险隐患，且项目符合国家产业政策、环保政策及产业要求。; 符合. 3; 排水采取雨污分流制。远期实现工业废水和生活污水分系统排放。生活污水纳入城市污水管网，进入淮南市第一污水处理厂。工业区污水处理厂和污水管网建成后，区内各企业污废水自行处理达到接管标准后进入区内污水处理厂，区内污水处理厂和污水管网未建成，各企业废水必须处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的要求。; 本项目采取雨污分流制，项目废水主要为生活污水以及冷却水排水，经化粪池处理后排入淮南经济开发区污水处理厂。; 符合. 4; 按照循环经济的要求，提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目产生的废边角料、不合格产品破碎后回用于生产；废包装袋收集后定期外售处理；废机油、废机油桶、废活性炭等危险废物收集后委托有资质单位处置；产生的生活垃圾由环卫部门统一清运，各类工业固废分类收集、合理处置。; 符合. 5; 工业区内采用清洁能源，禁止使用燃煤锅炉。; 本项目不设置锅炉。; 符合. 由上表可知，项目实施符合《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》淮环函〔2010〕130 号中的相关要求。 （2）对照《淮南经济技术开发区环境影响区域评估报告》中环境准入清单，其符合性分析如下表。 表1-2 与环境准入清单相符性分析 序号; 相关要求; 符合性. 1; 优先引入：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通。; 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于园区优先引入、禁止引入、控制进入的项目，不属于污染严重、高耗能的项目，视为允许进入，符合淮南市东部工业区环境准入清单要求。. 2; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、引入列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《外商投资产业指导目录(2017年修订)》、《市场准入负面清单(2020年版)》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。. 3; 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。. 4; 生物医药：兽用药品制造等污染严重的项目。 纺织服装：涉及印染等污染重的项目。 化学工业：农药制造等污染较重的化工类项目。 机械电子与新型材料：电子元件材料制造等可能涉及重金属的项目、水泥陶瓷等高耗能高污染企业。 食品加工：涉及发酵等污染重的项目。 商贸物流：转运石油、危险化学品等项目。. 5; 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。禁止其他涉及印染、制革、电镀等与主导产业定位不相符的高能耗、高污染制造项目。. 6; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。. 7; 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为除经开区规划六大主导产业外、非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。. 3、规划环评审查意见相符性分析 对照《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》，本项目与规划跟踪环评审查的函相符性分析如下。 表1-3 项目与园区规划跟踪环评审查意见相符性分析 序号; 跟踪评价及规划环评审查意见; 本项目情况; 是否符合. 1; 完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造。; 淮南经济开发区污水处理厂已建成，本项目产生的废水经预处理后满足其接管值后排污市政污水管网，接管至淮南经济开发区污水处理厂处理达标排放；本项目不涉及工业炉窑。; 符合. 2; 强化开发区环境管理。督促相关企业完成整改要求。组织区内企业开展环境风险自查，排查环境风险隐患﹐落实应急预案。结合区域评估相关要求，制订并落实区域环境质量跟踪监测计划。; 本项目后期运营过程，企业加强环境管理，定期开展环境风险自查；按照《排污许可证申请与核发技术规范》、《排污单位自行监测指南》要求开展自行监测。; 符合. 跟踪评价结合区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境影响等综合考虑，提出开发区产业准入负面清单，具体见下表。 表1-4 与《环境影响跟踪评价报告书》中产业准入负面清单符合性分析 序号; 类型; 负面清单要求; 本项目情况; 相符性. 1; 产业导向; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《外商投资产业指导目录(2017年修订)》、《市场准入负面清单《2019年版)》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于国家产业政策禁止或淘汰类的项目。; 相符. 2; 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。; 相符. 3; 禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目。; 本项目不涉及; 相符. 4; 禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目。; 本项目不涉及; 相符. 5; 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 本项目不涉及; 相符. 6; 严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目。; 本项目不涉及; 相符. 7; 严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于高污染、高能耗类项目，无新建燃煤锅炉。; 相符. 8; 生产工艺; 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目。; 本项目不涉及; 相符. 9; 为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，给开发区企业做配套塑料零部件等，符合相关要求。达到了国内清洁生产水平; 相符. 10; 环保要求; 禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热。; 本项目不涉及; 相符. 综上，根据淮南经济技术开发区产业准入负面清单内容，本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于淮南经济技术开发区负面准入清单内容。同时，该项目不属于淮南经济技术开发区禁止类、限制类产业，为允许类产业，符合淮南经开区产业政策要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于其中的淘汰与限制类范畴，可视为允许项目，符合产业政策。项目不属于安徽省发展和改革委员会发布的《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）中限制或淘汰类项目，且项目生产工艺设备和产品未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》。项目已于2024年11月12日取得淮南经济技术开发区管委会经济发展局备案文件，项目代码为2411-340461-04-01-10043。因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 二、规划及选址合理性分析 （1）规划及选址合理性 本项目用地不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的限制用地项目类别，可视为允许类项目。因此，项目符合国家土地政策。本项目位于淮南经济技术开发区淮南现代制造业及双创平台C2栋-101，根据《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》及本项目的房屋购买合同，项目用地为工业用地，项目选址合理。项目周边供水、供电、通讯、排水等基础设施齐备。 （2）环境相容性分析 厂区北侧为振兴智能装备制造产业园空置厂房，西侧为淮南正通电气科技有限公司；东侧和南侧为空置厂房；离本项目最近的环境保护目标为西北侧72米的公租房。 根据工程分析可知，本项目污染物排放量较小，经采取妥善的处置措施后，均可做到达标排放，不会对周边居民产生明显影响。本项目对周边环境亦没有特殊要求，由此可知，周边企业对本项目不会产生制约。 此外，项目周边无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。因此，项目与周边环境相容。 三、“三线一单”的符合性 根据《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”编制文本》，本项目的"三线一单"符合性分析如下∶ 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）以及《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知要求》，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”约束，建立项目环评审批与规划、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。 (1)生态保护红线∶ 本项目建设地位于淮南经济技术开发区，用地为工业用地。对照《安徽省生态保护红线》，项目建设区域不涉及具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域，不在生态保护红线范围内。项目所在区域与淮南市生态保护红线的位置关系见附图。 (2)环境质量底线 根据淮南市人民政府网站公布的《2023年淮南市环境质量状况公报》，项目所在地的环境空气质量不达标，可吸入细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，超标倍数0.11。全市8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优；淮南市区域噪声昼间平均等效声级为51.2dB（A），噪声总体水平为二级，声环境质量较好。 本项目运营过程中污染物主要为粉尘和有机废气（以非甲烷总烃计），项目粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘处理经排气筒排放；有机废气收集后经二级活性炭装置处理后经排气筒排放；噪声预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备运转产生的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求；生活污水经厂区化粪池处理后与冷却水排水经市政管网进入淮南市经济开发区污水处理厂处理；项目产生的废包装物外售处理，不合格品与废边角料破碎后回用于生产；废活性炭、废机油、废机油桶依托危废库暂存后委托有资质单位处置。项目实施后通过采取相应的污染防治措施，废气、废水、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水及声环境质量原有功能级别。 （3）资源利用上线 项目采用的能源主要为电、水，淮南经济开发区管委会经济发展局对本项目予以备案，不涉及能源、水、土地等资源上线，项目原料均外购新料，所购买原料不含危险物质。项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，同时不在长江经济带市场准入禁止限制目录内，不属于环境准入负面清单中禁止入园企业。对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”生态环境准入清单》淮南经济技术开发区产业准入要求，“鼓励类：与相关批复确定的园区主导产业结构相符合的工业项目；与开发区产业链相配套的企业（开发区基础设施建设项目；其它规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业）。限制类：严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目、严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。禁止类：禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2022年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目；禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目；禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目；禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目；禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业；禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目；禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热；禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目”。淮南经济技术开发区功能定位：以六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲设施，形成功能完善的工业新区主导产业：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通。 本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区，不在自然生态红线区和生态功能保障区范围内，因此项目实施符合空间生态管控与布局要求；项目属主导产业配套的生产线建设项目，属于《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”生态环境准入清单》中鼓励类，因此符合准入清单要求。 项目与《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》以及《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》的准入清单符合性分析见下表。 表1-5 与淮南市东部工业园区环境准入清单相符性分析 序号; 相关要求; 符合性. 1; 优先引入：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通。; 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于园区禁止引入、控制进入的项目，不属于污染严重、高耗能项目，视为允许类项目，符合淮南市东部工业区（经济开发区）环境准入清单要求。. 2; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、引入列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《外商投资产业指导目录(2017年修订)》、《市场准入负面清单(2020年版)》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。. 3; 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。. 4; 生物医药：兽用药品制造等污染严重的项目。 纺织服装：涉及印染等污染重的项目。 化学工业：农药制造等污染较重的化工类项目。 机械电子与新型材料：电子元件材料制造等可能涉及重金属的项目、水泥陶瓷等高耗能高污染企业。 食品加工：涉及发酵等污染重的项目。 商贸物流：转运石油、危险化学品等项目。. 5; 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。禁止其他涉及印染、制革、电镀等与主导产业定位不相符的高能耗、高污染制造项目。. 6; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。. 7; 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为除经开区规划六大主导产业外、非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。. 表1-6 与《环境影响跟踪评价报告书》中产业准入负面清单相符性分析 序号; 类型; 负面清单要求; 本项目情况; 相符性. 1; 产业导向; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《外商投资产业指导目录(2017年修订)》、《市场准入负面清单《2019 年版)》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于国家产业政策禁止或淘汰类的项目。; 相符. 2; 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。; 相符. 3; 禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于禁止引进的钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目; 相符. 4; 禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目; 相符. 5; 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业; 相符. 6; 严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于化学药品原药制造等污染较重的项目; 相符. 7; 严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。; 本项目使用电能，污染物处理后达标排放；项目不属于两高项目。; 相符. 8; 生产工艺; 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目。; 本项目未引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质。; 相符. 9; 为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，符合相关要求。; 相符. 10; 环保要求; 禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热。; 本项目使用电能，无需自行建设燃煤锅炉; 相符. 11; 清洁生产; 禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目; 本项目清洁生产不低于国内先进水平; 相符. 综上，本项目不属于淮南经济技术开发区负面准入清单内容。同时，该项目不属于淮南经济技术开发区禁止类、限制类产业，为允许类产业，符合淮南经开区产业政策要求。 （5）与环境分区管控要求相符性 本项目位于淮南市经济技术开发区内，根据安徽省“三线一单”公众服务平台可知，本项目涉及1个重点管控单元， 表1-7 项目所在地涉及的管控单元 环境管控单元编码; 环境管控单元分类. ZH34040220006; 重点管控单元. 图1-1 项目所在区域环境管控单元的位置关系图 项目与淮南市“三线一单”各管控单元符合性分析见下表。 表1-8 本项目与淮南市“三线一单”各管控单元符合性分析一览表 管控单位分类; 环境管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 水环境-工业污染重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。; 本项目生活污水经化粪池处理后与冷却水排水进入园区污水处理管网后进入淮南经济开发区污水处理厂处理达标后尾水排入淮河。; 符合. 大气环境-受体敏感重点管控区; 落实《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《淮南市大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求。; 本项目位于淮南市经济技术开发区，不属于重点管控区中禁止类、限制类、退出类，项目采用先进生产工艺，产生的有机废气收集处理后达标排放。; 符合. 土壤环境-建设用地污染风险重点管控区; 落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》等要求。; 本项目厂区采取分区防渗处理：危废贮存间重点防渗；生产车间一般防渗，土壤污染风险较小。; 符合. 四、环保政策符合性 近年来，国家及地方相继出台了多个有关环境保护相关政策，汇总分析项目与相关政策文件的相符性，详见下表。 表1-9 项目与相关环保政策符合性分析 文件名称; 文件内容; 本项目情况; 符合性. 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》; （十一）着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。; 项目位于安徽省淮南市，属于重点区域，项目产生的粉尘经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。; 符合. （十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。; 项目有机废气收集后经二级活性炭装置处理后达标排放。; 符合. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于淮南经济技术开发区，项目用地不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于其中所列高污染项目，位于淮南经济技术开发区，属于合规园区。; 符合. 安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂)、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 本项目塑料粒子等原料本身不含VOCs；项目使用的工艺采用连续化、自动化等生产技术，能有效减少工艺过程中无组织的排放。本项目有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放；能削减VOCs排放; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; （1）重点对含VOCs 物料（包括含VOCs 原辅材料、含VOCs 产品、含VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs 无组织排放。; 本项目有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放；能有效的削减VOCs无组织排放。; 符合. （2）通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。; 本项目使用的工艺采用连续化、自动化等生产技术，能有效减少工艺过程中无组织的排放。; 符合. 《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第1部分：通则》（DB34/T 4230.1—2022）; 4.1VOCs污染物排放应实施全过程控制，主要包括源头削减、过程控制和末端治理三个方面。应结合HJ942及行业特征，实施不同的控制技术。; 本项目不使用挥发及半挥发性助剂，源头上削减VOCs；有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放，在过程控制和末端治理环节削减VOCs排放；; 符合. 4.3含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、产品、废料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源应实施有效管控。宜使用先进生产工艺，采用全密闭、连续化、自动化等生产技术以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。; 本项目塑料粒子等原料本身不含VOCs；项目使用的工艺采用连续化、自动化等生产技术，能有效减少工艺过程中无组织的排放。; 符合. 4.4提高VOCs收集效率，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 项目有机废气经集气罩收集，集气效率不低于90%，保证废气得到有效收集。; 符合. 《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第9部分：塑料制品业》（DB34/T 4230.1—2022）; 4.1源头削减： 4.1.1塑料制品拆料、配料和投料过程宜采用自动化管道化密闭技术。 4.1.2废塑料造粒产品冷却工艺宜采用水冷替代技术。 4.1.3挥发及半挥发性助剂应按照化工行业储存标准密闭储存，涉及大宗有机物料使用的应采用储罐储存，优先考虑管道输送。; 本项目不使用挥发及半挥发性助剂；项目不使用废塑料造粒；; 符合. 4.2过程控制 4.2.1废气收集系统应与生产设备同步运行，当发生故障维修时，应同步停止生产设备的运行。 4.2.2尽可能采用“减风增浓、密闭操作”，提高设备的密闭性。 4.2.3采用车间整体密闭换风的，换风次数原则上不少于8次/h；采用上吸罩收集废气的，排风罩设计应满足GB/T16758的要求；采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274规定的方法测量控制风速。 4.2.4废气收集系统宜在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄露检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol。废气收集的管路系统宜设置用于调节风量平衡的调节阀门。; 本项目废气收集系统与生产设备同步运行，当发生故障维修时，同步停止生产设备的运行； 本项目采用上吸罩收集废气，集气罩符合GB/T16758要求； 项目有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放。; 符合. 4.3末端治理 4.3.1工艺过程废气应收集后排入废气处理系统处理。 4.3.2宜采用吸附、燃烧、喷淋吸收、生物、臭氧氧化、光氧化、等离子等技术；中、低浓度有机废气宜采用吸附浓缩-燃烧技术处理。; 符合. 5排放限值 符合GB16297和GB37822等排放限值控制要求。; 符合. 《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政[2024]36号）; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合相关产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、重点污染物总量控制等相关要求; 符合. 加快低（无）VOCs原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。推动现有高VOCs含量产品生产企业加快产品升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。严格执行VOCs含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。; 本项目塑料粒子等原料本身不含VOCs; 符合. 加快涉气重点行业深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省钢铁冶炼企业、燃煤锅炉全面完成超低排放改造，独立烧结、球团、热轧企业参照钢铁超低排放标准力争完成改造。推进重点行业深度治理，推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。减少非正常工况排放，重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路。; 项目使用的工艺采用连续化、自动化等生产技术，能有效减少工艺过程中无组织的排放。本项目有机废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放；能削减VOCs排放; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 淮南市三佳利电气科技有限公司成立于2013年3月，位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区淮南现代制造业及双创平台C2栋-101，是一家专门从事塑料材料生产的企业。 由于生产需要，2024年11月，淮南市三佳利电气科技有限公司拟投资1000万元，购买淮南经济技术开发区淮南现代制造业及双创平台C2栋-101厂房，占地面积508.29m2，购置节能注塑机、塑料破碎机、模具等设备，建设4条矿用塑料配件生产线，建设“年产400吨矿用塑料配件项目”。项目建成后，可形成年产400吨矿用塑料配件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法规，建设单位委托我单位对该项目进行环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中“53 塑料制品业 292”中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），项目应编制环境影响报告表。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关内容，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292-其他”，需进行排污登记管理，排污单位应当在启动生产设施或发生实际排污前完成排污登记。 我单位在接到委托后，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和环境管理要求，在此基础上，编制了该环境影响报告表，为生态环境保护工作提供科学的依据。 二、建设内容 1、项目组成 项目的建设内容具体见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程 名称; 工程内容. 主体工程; 生产 车间; 占地面积508.29 m2，共布设4条塑料粒子生产线，可形成全厂年产400吨矿用塑料配件的生产能力. 辅助工程; 办公室; 建筑面积约100m2，位于厂房西南部，用于人员办公. 储运工程; 原料区; 设置在生产车间的东北部，面积约为50m2，用于储存原料粒子. 成品区; 设置在生产车间的东北部以及车间西北部，面积约为120m2，用于储存成品. 公用工程; 供水; 市政供水，年用水量为699.9 t/a. 排水; 雨污分流，雨水纳入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，冷却水排水经市政污水管网最终进入淮南市经济开发区污水处理厂达标后排入淮河，全厂废水排水量327.9 t/a. 供电; 市政供电，年用电共计3万kw·h。. 环保工程; 废气 治理; 注塑破碎工序粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理+15m DA001排气筒（总风量1000m3/h）排放。. 注塑工序非甲烷总烃经集气罩+二级活性炭吸附处理后经15m DA002排气筒（风量6000m3/h）排放。. 废水 治理; 雨污分流，雨水纳入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，冷却水排水经市政污水管网最终进入淮南市经济开发区污水处理厂达标后排入淮河，全厂废水排水量327.9t/a. 噪声 防治; 合理布局、优选低噪声设备、建筑隔声、基座减振等。. 固废 治理; 生活垃圾交环卫部门处置；一般固废：废边角料破碎后回用；危险废物：废活性炭等暂存于厂区危废库(10 m2)，定期委托资质单位处置。. 土壤、地下水; 危废库重点防渗；重点防渗区之外区域等一般防渗；办公区简单防渗。. 环境 风险; 加强风险防范，加强生产管理；危废库重点防渗，其它区域进行一般防渗；废气收集、处理设施进行维护、修理；配备完善的消防措施，制定完善消防安全管理制度，明确消防职责。. 2、产品方案 项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 主要规格（尺寸）. 1; 矿用拉线急停外壳; 100; 300×180×80MM. 2; 矿用电缆分线盒; 100; 245×110×70. 3; 矿用烟雾传感器塑料外壳; 100; 直径90，高度110. 4; 矿用皮带机跑偏传感器塑料外壳; 50; 190×100×70MM. 5; 矿用皮带机急停传感器塑料外壳; 50; 180×60×70MM. 3、生产设备 本项目主要生产设备详见表2-4所示。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 海天注塑机; 120T; 台; 2. 2; 海天注塑机; 90T; 台; 2. 3; 破碎机; /; 台; 1. 4; 冷却塔; 20t/h; 台; 1. 本项目设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）中淘汰设备之中。 4、原辅材料及资源能源消耗 项目原辅材料及资源能源消耗情况见下表。 表2-5 项目原辅材料及资源能源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 用量（t/a）; 最大存储量（t）; 储存 方式; 储存 位置; 备注. 1; ABS; 390; 20; 袋装; 原料库; 粒状、外购. 2; 色母粒; 10; 1; 袋装; 粒状、外购. 3; 水; 699.9; /; /; /; 市政供水. 4; 电（万kW·h）; 3; /; /; /; 市政电网. 项目原辅材料理化性质见下表。 表2-6 原辅材料理化性质一览表 名称; 物化性质. ABS; ABS塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。其中，丙烯腈占15%~35%，丁二烯占5%~30%，苯乙烯占40%~60%。ABS塑料兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。塑料ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm3，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237℃，热分解温度>250℃。塑料ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。. 色母; 粉末状各色颜料，着色力强。不溶于水和乙醇。用途:主要用于塑料着色。. 4、项目水平衡 雨污分流，雨水经管网收集后外排。项目用水包括生活用水、注塑冷却水用水；新鲜用水量为2.333 t/d，699.9 t/a。排水主要包括生活污水以及冷却水排水。生活污水经化粪池处理后与冷却水排水一起接管淮南市经济开发区污水处理厂，尾水排入淮河，外排水量共1.093 t/d，327.9 t/a。 （1）生活用水 本次员工20人，员工生活用水量依据《安徽省行业用水定额（DB34-2019）》相关用水定额核算，用水量按60L/（人•d）计，则生活用水量为1.2 t/d（360 t/a）。污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量约为0.96 t/d（288 t/a）。 （2）注塑冷却用水 项目注塑机生产过程中需用自来水对模具进行冷却，项目共配置一台20 t/h的冷却塔，冷却用水循环使用，注塑及配套冷却时间为5h/d。冷却过程中水吸热会产生水蒸气损耗，损耗量约为1%，即0.2 t/h，定期补充其损耗量，则冷却补水为300 t/a，1 t/d(年生产时间300天)。 冷却系统循环水每6个月更换一次新水，定期更换新水为20 t/次，则1年更换水量为40 t/a，折合每天为0.133 t/d（年工作300d）。 则冷却用水共计340 t/a，1.133 t/d(年生产时间300天)。排放量为40 t/a，折合每天为0.133 t/d（年工作300d）。此部分为清净下水，排水主要污染物为COD50mg/L、SS50mg/L，与生活污水混合后排入园区市政管网。 项目水平衡图详见下图。 图2-1 本项目水平衡图（单位：t/d） 8、项目总平面布置 本项目在生产车间东部布设注塑区，布设4条注塑生产线；原料库位于注塑区北部，成品库位于厂区西北部，生产厂房平面布置以最佳的生产流程（物流、人流、信息流、能源流）和生产工艺工程进行设计，总体布置按照用地集约、紧凑，功能分区合理，工艺流线顺畅，运输线路短捷原则。厂区大门位于北部。办公区位于厂区西南侧，与生产区分隔开又相对集中，即方便管理，有利安全。因此，本项目平面布局功能分区明确，平面布置合理。 9、劳动定员及工作制度 项目职工20人，工作制度为单班制，每班10小时，年工作300天。厂区不设食堂和住宿。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 本项目产品为矿用塑料配件，具体生产工艺流程如下： 1、生产工艺流程图 图2-2 生产工艺流程图 注：G1：注塑有机废气，G2：破碎粉尘；W1：冷却水排水；S1：废边角料，S2：次品；N：噪声。 工艺流程说明： 混料：将外购塑料粒子（ABS粒子）以及色母粒(主要成分为ABS粒子)以一定比例进入注塑机自带混料机进行混料。根据不同产品要求，选产品需要的对应塑料粒子进行混料。含水率高的原料需先进入注塑机自带烘干机进行烘干（电烘干，烘干温度控制在60~70℃）后，进入高速混料机进行混料。由于塑料粒子颗粒较大，搅拌时不考虑颗粒物的产生，此工序产生生产设备噪声N。 注塑、冷却、开模：搅拌后的塑料粒子加入到注塑机内加热（电加热，加热温度240℃～260℃），熔融后经注塑机的螺旋杆推入模具内，冷却后开模得到所需的塑料制品。本项目粒料注塑温度未达到塑料粒子的分解温度，塑料粒子不会裂解，但是塑料粒子内的少量助剂会挥发产生有机废气G1。项目配置一台冷却塔，冷却水循环使用，定期补水；冷却塔中水定期更换；产生冷却水排水W1和生产设备噪声N。 修整检验：开模后的塑料制品进行修整去边角，修整工序会产生废边角料S1；修整后的产品进入检验工序，检验工序会产生次品S2，产生的次品以及废边角料经破碎后回用于注塑工序，破碎机加盖，破碎过程是密闭环境中进行，破碎工段会产生破碎粉尘G2和生产设备噪声N。 营运期污染源简析： 营运期污染源产污环节见下表。 表2-7 项目主要产污环节表 类别; 编号; 产污工序; 污染物; 污染治理措施. 废气; G1; 注塑; 非甲烷总烃、丙烯腈、丁二烯、苯乙烯、甲苯、乙苯; 集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后经15m DA001排气筒排放。. G2; 注塑破碎; 颗粒物; 破碎粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后经15m DA002排气筒排放。. 废水; W1; 冷却水排水; COD、SS; 经市政污水管网进入接管淮南市经济开发区污水处理厂集中处理. W2; 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池处理后接管淮南市经济开发区污水处理厂集中处理. S1; 修整; 废边角料; 破碎回用. S2; 检验; 次品; 破碎回用. S3; 废气处理; 除尘灰; 作为一般工业固体废物外售. S4; 原料存储; 废包装袋; 作为一般工业固体废物外售. S5; 废气处理; 废活性炭; 在危废暂存间暂存，定期交资质单位处置. S6; 滤网更换; 废注塑机滤网. S7; 设备维修; 废润滑油. S8; 机油包装; 废润滑油包装桶. S9; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. 噪声; N; 生产; 噪声; 隔声、减振、消声等. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目购买购买淮南经济技术开发区淮南现代制造业及双创平台C2栋-101厂房进行生产，厂房目前空置，无与本项目相关的原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 空气环境质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 根据《2023年淮南市环境质量状况公报》， 2023年全市环境空气质量一级优69天，二级良225天，三级轻度污染60天，四级中度污染3天，五级重度污染4天，六级严重污染4天；全市年度环境空气达标天数比例为80.5%，与上年相比提升了1.0个百分点；全市环境空气综合指数为3.86，首要污染物主要为臭氧。淮南市属于环境空气质量不达标区。环境空气质量现状见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 评价标准/μg/m3; 现状浓度/μg/m3; 浓度占标率/%; 超标倍数/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 8; 13.3; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 21; 52.5; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 65.9; 94.1; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 38.7; 110.6; 10.6; 不达标. CO; 保证率日均浓度（第95百分位）; 4000; 700; 17.5; 0; 达标. O3; 保证率日均浓度（第90百分位）; 160; 157; 98.1; 0; 达标. 项目所在区为环境空气质量不达标区。 （2）特征污染物环境质量现状评价 本项目TSP和甲苯、非甲烷总烃环境质量现状部分数据引用《淮南市健坤制药有限公司年产500吨酵母粉，10吨麦角甾醇，2吨维生素D2，2吨骨化二醇、20吨去氢孕酮项目环境影响报告书》中的监测数据，监测时间2022年6月2日-6月10日，监测点位为健坤制药公司厂区及柴庄，监测时间及监测点位符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。二甲苯环境质量现状部分数据引用《淮南振德医疗用品有限公司医用溶剂胶生产项目环境影响报告书》中的监测数据，监测时间2023年4月15日至2023年4月21日，监测点位为振德公司厂区，监测时间及监测点位符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。苯乙烯环境质量现状部分数据引用《淮南益生包装材料有限公司EPP汽车零配件和EPS包装材料生产基地项目环境影响报告表》中的监测数据，监测时间2024年9月12日-9月14日，监测点位为项目厂区，监测时间及监测点位符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。 表3-2 大气环境质量监测布点与监测因子 编号; 名称; 方位; 距离本项目距（m）; 引用因子; 执行标准. G1; 振德厂区; NNE; 2490; 二甲苯; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D及其它标准限值要求. G2; 健坤厂区; NNE; 3035; 非甲烷总烃、甲苯、TSP. G4; 益生厂区; SE; 2374; 苯乙烯. 表3-3 大气污染物监测结果表 监测点位; 监测项目; 1小时（一次）平均浓度监测结果; 日平均浓度监测结果. 浓度范围（mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度范围（mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 振德厂区; 二甲苯; 未检出; 0; 0; /; 0; 0. 健坤厂区; 非甲烷总烃; 0.11~0.36; 0; 0; /; 0; 0. 甲苯; 0.0004L; 0; 0; /; 0; 0. TSP; /; /; /; 0.120~0.140; 0; 0. 益生厂区; 苯乙烯; 未检出; 0; 0; /; 0; 0. 由上表可知，监测期间项目区域TSP日均值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中要求，甲苯、二甲苯以及苯乙烯小时浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求；空气环境质量良好。 （3）改善区域环境空气质量对应措施 淮南市人民政府就空气质量不达标提出《淮南市大气环境质量限期达标规划》针对不达标项目，文件提出的一些列措施：调整优化产业结构，构建绿色低碳产业体系，严格环境准入门槛，化解落后、过剩、低效产能，发展绿色低碳产业；深化工业行业污染治理，推动企业绿色升级，实施清洁生产提升行动，推进重点行业提标改造，混凝土（沥青）搅拌站行业采用产能减量置换、绿色生产、密闭化升级改造等手段，提升混凝土行业绿色发展水平。全市混凝土搅拌站需满足“一硬化、两干净、三封闭、四符合、五具有”标准，即：“一硬化”：厂区道路和生产作业区地面要硬化。“两干净”：厂区环境要干净；混凝土运输车辆要干净。“三封闭”：堆场、料仓要封闭；搅拌站要封闭；场内废弃物存放点要封闭。“四符合”：企业选址符合布点规划；工艺设备符合国家产业政策要求；生产运营符合行业管理要求；污染物排放符合国家、省和市有关排放标准。“五具有”：具有环保手续和资质；具有扬尘污染防治管理制度；具有专职环保管理人员；易产生扬尘工段具有喷淋、雾炮、冲洗等抑尘设施；具有扬尘在线监控设施和运输车辆GPS定位系统，并与环保部门联网，强化工业企业无组织排放治理；积极调整运输结构，完善绿色低碳交通体系，提升道路扬尘治理水平，强化工业堆场扬尘整治，开展面源污染防治专项培训，落实扬尘污染防治专项培训制度。 2 水环境质量现状 本项目周边地表水体为淮河，2023年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，比上年提升了16.6个百分点，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，西淝河水质状况为优，东淝河、永幸河、架河、泥河、瓦西干渠、陡涧河、万小河、便民沟和丁家沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，比上年提升了15个百分点。其中新城口、西淝河闸下断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），泥河入河口、便民沟焦岗闸、丁家沟河口和安丰塘水质均有所好转（Ⅳ类→Ⅲ类），其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖、焦岗湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。瓦埠湖营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和安丰塘营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 3 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需进行现状监测。 4 生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，项目位于产业园区内且周边无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评[2020] 33号）的要求，报告表原则上不开展地下水、土壤环境质量现状评价。 本项目属于产业园区内用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。本项目采取有效的防渗防漏措施，切断了垂直入渗、地表径流等污染地下水、土壤环境途径，故可不开展地下水、土壤环境现状调查。正常情况下，项目不会造成污染物渗入地下水、土壤环境风险。故本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： 1、大气环境：项目厂界外500m范围内环境保护目标具体见表3-4； 表3-4 大气环境保护目标一览表 保护目标; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 淮南经济技术开发区政务服务中心; 117.058809; 32.652957; 行政办公人员; 约200人; (GB3095- 2012)二级标准; NW; 160. 公租房; 117.059431; 32.652539; 居民; 约500人; NW; 72. 富力城; 117.065525; 32.653290; 居民; 约300人; ENE; 460. 明和绿洲; 117.057521; 32.648344; 居民; 约500人; SW; 440. 2、声环境：本项目厂界外50m内无声环境保护目标； 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无特殊地下水资源； 4、生态环境：本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目施工期场地颗粒物执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中限制要求；运营期有组织非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1塑料制品工业限值；甲苯、乙苯、丙烯腈、1,3-丁二烯(1)、苯乙烯及颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5中大气污染物特别排放限值；厂界苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物新扩建项目二级厂界标准值；非甲烷总烃、甲苯、颗粒物排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值；丙烯腈排放参照执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5排放限值；厂区内无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放需满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》表4限值要求。 表3-5 施工场地颗粒物排放标准 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP 15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。. 表3-6 有组织废气污染物排放标准 mg/m3 污染物名称; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放率; 标准来源. 烟囱高度（m）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 20; 15; /; GB31572-2015表5中大气污染物特别排放限值. 甲苯; 8; /. 乙苯; 50; /. 丙烯腈; 0.5; /. 1,3-丁二烯(1); 1; /. 苯乙烯; 20; /. 非甲烷总烃; 40; 1.6; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1 限值要求 塑料制品工业. 注:(1)待国家污染物监测方法标准发布后实施。 表3-7无组织排放限监控浓度限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 厂界监控点浓度; GB31572-2015表9中企业边界大气污染物浓度限值. 甲苯; 0.8. 非甲烷总烃; 4.0. 丙烯腈; 0.20; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5. 苯乙烯; 5.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 臭气浓度; 20(无量纲). 非甲烷总烃; ≤6; 厂区内监控点处1h平均浓度值; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4. ≤20; 厂区内监控点处任意一次 浓度值. 2、废水排放标准 本项目产生的生活污水经化粪池处理后与冷却水排水一起满足淮南市经济开发区污水处理厂的接管标准后进入淮南市经济开发区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入淮河，具体标准值详见下表。 表3-8 水污染物排放限值 单位：mg/L，pH除外 执行标准; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP. 淮南经济技术开发区污水处理厂接管标准; 6-9; ≤360; ≤80; ≤200; ≤35; ≤50; ≤4.5. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限制要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-9 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标 准 名 称; 昼 间; 夜 间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物处理和处置执行《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》中要求，贮存过程参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防淋雨、防扬尘等相关要求；危险废物暂存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）中有关规定，大气主要污染物总量指标为SO2、NOx、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标： （1）废水 项目营运期废水接入市政污水管网，进入淮南经济技术开发区污水处理厂，总量纳入污水处理厂总量范围内，无需单独申请总量。 （2）废气 经核算，建设项目废气污染物需总量控制指标如下： VOCs为0.097 t/a，烟（粉）尘为0.0003 t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行生产，项目施工期主要为是在原有建筑基础上进行适当改造装修及设备安装，无需土建施工。故施工扬尘污染小，主要在装修过程中会产生一定的噪声，对周围声环境质量造成一定的影响，但影响是暂时的，施工结束后影响将消失。 1、施工扬尘 本项目仅对已建成构筑物的内部进行装修，产生扬尘的环节主要集中在施工现场内，而且装修过程中窗户关闭，相对来说，本项目扬尘产生量较少，对外环境影响较小。 为了减少施工过程中对环境产生的施工扬尘影响，施工期间建设单位应对装修区域采取封闭措施（采用条纹塑料布围挡封闭），对易起尘材料做好密闭措施，确保不影响到外部环境空气质量。因装修活动是在室内进行且短期的，只要建设单位在装修期间按照相关要求切实采取有效的扬尘防治措施，施工扬尘对周围环境的影响也是暂时的，随着施工期的结束，扬尘污染也将停止。 2、施工废水 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水。生活污水进入厂房现有卫生设施排放，依托现有化粪池预处理后经市政污水管网，最终进入污水处理厂集中处理。 3、施工噪声 装修期间的噪声主要为切割、钻孔等过程中产生的，其源强在70～85dB（A）之间，产生的噪声为间歇性的，由于是在房间内进行作业，建筑物墙体、玻璃等均对噪声有一定的屏蔽能力，为保证施工噪声对周围环境造成的影响能够做到达标排放，建议建设单位应切实做好下列噪声控制措施： ①用低噪声设备，加强设备的维护与管理，室内作业面保持窗户关闭，确保自身墙体及窗户隔声效果。 ②可固定的机械设备如电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境影响；为进一步降低噪声对环境影响，建议考虑局部封闭作业。 ③加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩等。 ④安排好施工时间，禁止夜间（当日22时至次日6时）进行产生噪声污染的施工作业和建筑材料的运输。如夜间确需施工则应向当地相关部门办理手续。 在做好各项隔声措施后，装修阶段噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70 dB（A）要求。装修和安装期间对外界噪声的环境影响较小，因装修过程是暂时的，其影响也是短暂的，且本项目施工期短，随着装修的结束，施工噪声的影响也会随之停止。 4、施工振动 本项目施工期振动主要来源于振动机械（电钻等），但其影响为间断性，对周边环境影响较小。本项目施工期振动环境影响防护如下：科学合理的施工现场布局是减少振动的重要途径，在满足施工作业的前提下，应充分考虑施工场地布置与周边环境的相对位置关系，将施工现场的固定振动源集中，缩小振动干扰的范围；优化施工方案，合理安排作业时间，在环境振动背景值较高的时间段内进行高振动作业，限制夜间进行有强振动污染严重的施工作业，并做到文明施工。 5、施工期产生的固体废物 主要为施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，均交由环卫部门处理，对环境影响较小。 综上所述，本项目施工期环境影响是暂时性的，待施工结束后，受影响的环境因素可以恢复到现状水平。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 项目废气污染源源强核算结果汇总于下表4-1所示，污染物排气筒信息及排放标准汇总于表4-2所示。 表4-1 项目有组织大气污染物排放情况一览表 工序; 污染物; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况; 排放时间h/a. 有组织; 无组织. 废气量 m3/h; 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 收集 效率; 治理 工艺; 去除效率; 是否为可行性技术; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排口; 排放量t/a; 速率 kg/h. 注塑; NMHC; 6000; 0.972; 0.486; 81.000; 90%; 集气罩+二级活性炭; 90%; 是; 0.097; 0.0486; 8.1000; DA001; 0.108; 0.0540; 2000. 丙烯腈; 0.011; 0.005; 0.900; 90%; 90%; 0.001; 0.0005; 0.0900; 0.0012; 0.0006; 2000. 丁二烯; 0.011; 0.005; 0.900; 90%; 90%; 0.001; 0.0005; 0.0900; 0.0012; 0.0006; 2000. 苯乙烯; 0.018; 0.009; 1.500; 90%; 90%; 0.002; 0.0009; 0.1500; 0.002; 0.0010; 2000. 甲苯; 0.007; 0.004; 0.600; 90%; 90%; 0.001; 0.0004; 0.0600; 0.0008; 0.0004; 2000. 乙苯; 0.004; 0.002; 0.300; 90%; 90%; 0.0004; 0.0002; 0.0300; 0.0004; 0.0002; 2000. 破碎; 颗粒物; 1000; 0.015; 0.051; 51.000; 90%; 集气罩+袋式除尘; 98%; 是; 0.0003; 0.0010; 1.0200; DA002; 0.0017; 0.0057; 300. 大气排放口基本情况见表4-2。 表4-2大气排放口基本情况表 排放口 编号; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 污染物排气筒; 排放口类型; 排放标准及限值. 经度; 纬度; 高度 （m）; 总风量 (m3/h); 出口内径 （m）; 温度 （℃）; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 标准名称. DA001; NMHC; 117.060690; 32.651829; 15; 6000; 0.4; 25; 一般排放口; 40; 1.6; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1 限值要求 塑料制品工业. 丙烯腈; 0.5; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5中大气污染物特别排放限值. 丁二烯; 1. 苯乙烯; 20. 甲苯; 8. 乙苯; 50. DA002; 颗粒物; 117.060692; 32.651876; 15; 1000; 0.2; 25; 一般排放口; 20; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5中大气污染物特别排放限值. 表4-3 本项目无组织废气排放基本信息一览表 序号; 生产设施编号/无组织排放编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值 （mg/Nm3）. 1; 厂界; 破碎废气未完全收集; 颗粒物; 密闭车间，加大收集效率，减少无组织排放、选用高效处理设备，地面定期干法清洁; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 1.0. 2; 厂界; 注塑有机废气未完全收集; NMHC; 密闭车间，提高废气收集效率，减少无组织排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4.0. 3; 丁二烯; /. 4; 甲苯; 0.8. 5; 乙苯; /. 6; 苯乙烯; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 5.0. 7; 丙烯腈; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）; 0.2. 8; 厂内; NMHC; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）; 6（1h值）. 9; 厂界; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 20(无量纲). 据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1207-2021）相关规定，环境监测计划详见下表4-4。 表4-4 本项目废气例行监测要求汇总表 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. DA001; 注塑; NMHC; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 丙烯腈、丁二烯、苯乙烯、甲苯、乙苯; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5中大气污染物特别排放限值. DA002; 注塑破碎; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5中大气污染物特别排放限值. 厂界; 颗粒物、NMHC、甲苯; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 丙烯腈; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5. 苯乙烯、恶臭浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物新扩建项目二级厂界标准值及表2排放标准. 厂区内; NMHC; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 项目废气污染源强核算核算过程如下： 1、废气源强 1.1正常工况废气污染源强 项目生产过程中产生的废气主要为注塑废气、破碎粉尘。 （1）注塑废气 项目使用ABS粒子和色母粒（主要成分为ABS粒子）通过注塑机的螺杆或柱塞使熔料经注射机喷嘴和模具的浇注系统，注入型腔而固化成型。由于注塑阶段的工作温度低于ABS塑料分解温度，因此塑料粒子在加热熔融过程中不分解，但原料中未聚合的单体会产生少量的非甲烷总烃。对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中“292”塑料制品业系数手册中2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表：以树脂等为原料挤出/注塑环节，挥发性有机物的产生系数为2.70 kg/t产品。本项目年产塑料制品400吨，则非甲烷总烃产生量为1.08 t/a。 ABS造粒过程中还会产生丙烯腈、丁二烯、苯乙烯、甲苯、乙苯。参照《空气污染物排放和控制系数手册》（美国国家环保局）中推荐系数，ABS塑料废气中含有单体产生系数为：丙烯腈0.03kg/t原料，丁二烯0.03kg/t原料，苯乙烯0.05kg/t原料，甲苯0.02kg/t原料，乙苯0.01kg/t原料。ABS塑料粒子使用量为400 t/a，则丙烯腈产生量为0.012 t/a，丁二烯产生量为0.012 t/a，苯乙烯产生量为0.02 t/a，甲苯产生量为0.008 t/a，乙苯产生量为0.004 t/a。 每台注塑机组设置一个集气罩口，共配备4个上吸集气罩，每个集气罩尺寸约为0.8 m*1.0 m；考虑集气管道中风量损耗，废气所需收集风量约6000 m3/h，注塑废气经集气罩收集后采用二级活性炭处理后经15m高排气筒DA001排放。集气效率90%，二级活性炭处理效率为90%。注塑工序年工作共计2000h，废气具体产生和排放情况见表4-1。 （2）注塑破碎粉尘 注塑边角料干法破碎为颗粒后回用，破碎过程会产生粉尘，该过程在破碎机内部进行，且入料口设有挡板，可一定程度减少粉尘四散。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（第224 册）：废弃资源综合利用行业系数手册》（生态环境部公告2021 年第24号）可知，在C4220非金属废料和碎屑加工处理行业中，废ABS干法破碎颗粒物产生系数425克/吨-原料。本项目破碎工序与废塑料破碎类似，本项目破碎工序颗粒物产生系数以425克/吨-原料计，注塑边角料约为注塑原料年用量的10%，即40 t/a（注塑原料年用量约400 t），注塑工序破碎粉尘颗粒物产生0.014t/a。 注塑配套的破碎机，上方设置一个集气罩口，集气罩尺寸约为0.3m*0.3m，破碎机配套风机风量为1000m3/h，经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒(DA002)排放，集气效率90%，布袋除尘器对低浓度颗粒物废气处理效率为98%。破碎工序年工作共计300h，注塑破碎粉尘具体产生和排放情况见表4-1。 （3）恶臭气体 本项目在使用ABS粒子注塑生产过程中，加热熔融产生不愉快气体，废气经集气罩+二级活性炭吸附处理后，对周边环境影响不大，由于恶臭是一个感官性指标，难以定量，本环评仅做定性分析。考虑恶臭气体的排放，拟加强车间通风。 风量计算： 通过在注塑机废气口上方设置集气罩，对注塑废气进行收集；在配套的破碎机工序上方设置集气罩，对颗粒物进行收集。 集气罩的控制点为距离距罩口最远处的散逸点，控制点风速取0.3~0.5m/s。计算公式为：L=v0×F×3600 式中：L—计算风量，m3/h；v0—罩口平均风速，m/s，取0.5 m/s。 集气罩尺寸以及风量如下表所示。 表4-5 集气罩风量核算 ﻿设备; 尺寸（m）; F（㎡）; v（m/s）; L（m³/s); 集气罩 个数; 总风量 m³/h; 风量取值m³/h. 破碎机; 0.3*0.3; 0.09; 0.5; 0.045; 1; 162.0; 1000. 注塑机; 0.80*1.0; 0.8; 0.5; 0.40; 4; 5760.0; 6000. - 2、污染控制措施可行性分析 项目投产后，主要大气污染源主要为：破碎粉尘以及注塑废气。 （1）粉尘 项目破碎粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，经15m高排气筒排放；集气效率90%，粉尘处理效率可以达到98%以上，可以满足粉尘收集及处理要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），布袋除尘为粉尘处理的可行技术。根据前文分析可知，破碎粉尘经处理后的粉尘排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值标准要求，废气处理措施可行。 （2）有机废气 注塑废气集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后于15m高排气筒排放；集气效率90%，二级活性炭吸附去除有机废气的处理效率可以达到90%，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），二级活性炭吸附去除有机废气为可行技术。 根据前文分析可知，经处理后的非甲烷总烃能够满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1塑料制品工业限值；丙烯腈、丁二烯、苯乙烯、甲苯、乙苯排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值标准要求，废气处理措施可行。 3、废气环境影响分析结论 根据采取的大气污染防治措施分析，结合区域环境质量现状和各项污染物排放浓度，项目排放的大气污染物对所在区域的大气环境影响很小，不会降低现有大气环境质量功能。 - 二、废水 （1）废水污染源强分析 雨污分流，雨水经管网收集后外排。排水主要包括生活污水以及冷却水排水。生活污水经化粪池处理后与冷却水排水一起接管淮南市经济开发区污水处理厂，尾水排入淮河，外排水量共1.093 t/d，327.9 t/a。 1）生活污水 生活污水排放量约为0.96 t/d（287.9 t/a），主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N和SS等。 2）冷却水排水： 冷却系统循环水每6个月更换一次新水，定期更换新水为20 t/次，则1年更换水量为40 t/a，折合每天为0.133 t/d（年工作300d）。此部分为清净下水，排水主要污染物为COD 50mg/L、SS 50mg/L，与生活污水混合后排入园区市政管网。 （2）废水治理措施可行性及环境影响分析 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理后，与冷却水排水一起经市政管网进入淮南市经济开发区污水处理厂，处理后排入淮河。经计算，项目各污染物浓度及产排放情况详见表4-6。 表4-6 项目废水产生及排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量(t/a); 浓度 (mg/L); 处理措施; 处理能力; 是否可行技术; 排放量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放口编号; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 生活污水; 水量; 287.9; /; 化粪池; 10t/d; 是; 287.9; /; DW 001; 间接排放; 淮南市经济开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定但有周期性规律. COD; 0.219; 300; 0.072; 249. BOD5; 0.088; 120; 0.022; 78. SS; 0.146; 200; 0.029; 100. NH3-N; 0.018; 30; 0.009; 30. 冷却水排水; 水量; 40; /; /; /; /; 40; /. COD; 0.0020; 50; 0.0020; 50. SS; 0.0020; 50; 0.0020; 50. 根据表4-6分析结果，生活污水经化粪池处理后，可满足淮南市经济开发区污水处理厂接管标准，与冷却水排水一起经市政管网进入淮南市经济开发区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入淮河。 （3）废水接管可行性分析 淮南经济技术开发区污水处理厂位于淮南经济技术开发区吉安路和华兴路交叉口，处理规模为30000m3/d的工业污水处理厂。本项目的收水范围主要为淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水。 （1）淮南经济技术开发区污水处理厂工艺可行性 处理工艺：淮南经济技术开发区污水处理厂(3万m3/d)采用“调节+水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺”。 污水由市政管网收集的污水以重力流形式进入污水处理厂的进水泵房集水井，通过集水井中设置的粗格栅去除污水中较大的漂浮物，经进水泵房中潜污泵提升计量后进入细格栅去除污水中粒径较小的悬浮杂质，直接流入曝气沉砂池。在沉砂池中去除水中比重大、粒径大于0.2mm的无机砂粒。通过沉砂池的处理可以避免砂粒在后续处理构筑物中沉积和磨损设备、堵塞管道。沉砂池出水自流进入调节池中，调节水量和均匀水质，池内设置搅拌，防止泥沙等的沉积。调节池内配备潜水提升泵，将池中的水均匀的供给后续处理设施。调节池出水进入水解酸化池，使得较大分子有机物分解为小分子有机物，提高废水的可生化性，同时去除部分有机物。水解池采用点对点布水方式，改变了布水不均匀的难题，同时在水解池内斜向悬挂帘状填料，给微生物提供极好的生长载体。而斜向悬挂的填料，如同斜板沉淀池，极大改善水解池出水效果，避免出水带泥。水解池出水自流到生化反应池中进行除碳和脱氮除磷处理，好氧出水自流进入二沉池，进行泥水分离。二沉池出水经芬顿氧化、进一步去除生化难降解的有机物，再进入混凝沉淀及 复合滤料滤池处理，进一步去除悬浮固体、总磷及色度等，最终经消毒池消毒后达标排放。剩余污泥通过污泥泵排入储泥池，经板框压滤机脱水后，含水率为60%的污泥经鉴定不属于危废后外运处置。 污水处理厂工程工艺流程见下图。 图4-2 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）工艺流程图 （2）接管可行性分析 本项目位于淮南经济技术开发区污水处理厂的收水范围之内，根据现场勘查，项目区域市政污水管网已建成，且能接入污水处理厂。 （3）水量、水质符合性 ①从水量角度分析 本项目生活污水经化粪池后处理后满足淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）的进水水质要求，项目排放废水量为1.093 m3/d，占淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）近期设计处理能力3万t/d的0.004%，水量占比很小。污水处理厂的处理能力远远大于污水产生量，因此，本项目产生的污水不会对污水处理厂造成冲击影响。 ②从水质角度分析 经前文分析，拟建项目排水水质可以满足淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）的接管标准要求，废水对淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）水质不会产生冲击影响。 ③管网配套情况 本项目位于淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）收水范围内。 综上所述，从水量、水质、管网配套建设等方面考虑，淮淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接纳拟建工程废水较为可靠，经淮南经济开发区污水处理厂处理后可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准，最终排入淮河，不会降低淮河现有水环境功能。 废水污染物排放信息表见下表4-7。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理措施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、 BOD5、 SS、 NH3-N; 淮南市经济开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 生化; DW001; ☑是 □否; 一般排放口. 2; 冷却水排水; COD、 SS; /. （4）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），本项目废水监测计划如下表4-8所示： 表4-8 废水监测方案 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 间接排放. 废水; 项目废水总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 三、噪声 1、噪声源强 项目噪声主要来自机械设备的运行噪声，经类比调查，生产设备噪声产生情况见下表。 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A); 建筑外距离m. X; Y; Z. 1; 生产车间; 注塑机1; /; 75; 减振基座、厂房隔声等; 19; 3; 0.5; S，3; 65.5; 生产时段间断运行; 15; 50.5; 1m. 2; 注塑机2; /; 75; 21; 3; 0.5; S，3; 65.5; 15; 50.5. 3; 注塑机3; /; 75; 23; 3; 0.5; S，3; 65.5; 15; 50.5. 4; 注塑机4; /; 75; 25; 3; 0.5; S，3; 65.5; 15; 50.5. 5; 破碎机; /; 80; 18; 8.5; 0.5; N，6; 64.4; 15; 49.4. 注：以厂区西南角为原点，东西向为X轴，南北向为Y轴建立坐标系。 表4-10 设备噪声源强（室外声源） 序号; 设备名称; 空间相对位置(m); 声源源强（dB(A)）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 30; 4; 1; 90; 隔声、减振; 昼间间断运行. 2; 风机; 30; 7; 1; 90; 隔声、减振; 昼间间断运行. 3; 冷却塔; 30; 8; 1; 90; 隔声、减振; 昼间间断运行. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 为了降低该项目噪声对环境的影响，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，该企业必须采取如下措施： ① 优先选用低噪声设备，在订购高噪声设备时，应对其噪声值有明确的要求，同时在设备安装阶段严格把关，高噪声设备居中布置； ② 对噪声设备设置减振基座，厂房墙体有一定的隔声效果；空压机等设置在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施； ③ 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。 ④严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 2、厂界噪声达标预测 根据工程分析提供的噪声源参数，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）规定的声级计算公式进行影响预测。 A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级(A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r———声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内Ⅳ个声源i倍频带的叠加声压级，dB; Lpt——室内j声源i倍频带的声压级，dB; N——室内声源总数。 C.计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效生源的倍频带声功率级。计算公式如下： 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 B.室外声传播的衰减 Lp(r)= Lp(r0) -20Lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离，m； r0 —参考位置距声源的距离，m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L —总声压级，dB(A)； Li —第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； n —噪声源数。 项目噪声设备经以上措施处理后，各噪声源对厂界噪声预测值见下表所示。 表4-11 各噪声源对厂界的噪声值预测 (单位：dB[A]) 噪声源名称; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 贡献值; 54.6; 51.3; 48.9; 51.9. 标准值; 65（昼）. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 分析可知，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，项目噪声对环境影响不大。 3、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）自行监测要求，本项目噪声监测计划如下： 表4-12 项目噪声监测计划表 监测项目; 点位; 参数; 监测频次. 噪声; 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 每季度一次，每次昼夜监测一次. 四、固体废物 1、固废源强分析 本项目产生的固体废物主要为一般固物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般固物 1）废边角料、次品：项目注塑工序废料的产生量约为40 t/a；收集后通过破碎机破碎后回用于生产，不外排。 2）废包装袋：项目运营过程产生一定废包装袋，产生量约为0.2 t/a，交由物资部门回收； 3）除尘灰：除尘器清灰产生的灰渣，产生量为0.015 t/a，在厂内收集后往外售； （2）危险废物 1）废润滑油：本项目设备维护保养过程中会产生废润滑油，产生量约为0.1 t/a。属于危险废物，危废代码为HW08 900-217-08。收集后暂存于厂区危废仓库，定期交由有资质的单位接收处理。 2）废油桶：本项目设备维护过程中使用润滑油，废油桶产生量为0.1 t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中危险废物，废物类别为HW08，危废代码为 900-249-08，收集后交由有资质单位处置。 3） 废含油抹布：项目生产过程中产生的废含油抹布0.01t/a；对照《国家危险废物名录》（2021年本），废物代码是HW49 900-041-49。收集后暂存于厂区危废仓库，定期交由有资质的单位处理。 4）废活性炭：根据《简明通风设计手册》，活性炭用量按单位重量活性炭吸附0.3吨废气计算。由前文工程分析可知，需要被吸附的有机废气量为0.875 t/a，全年理论需要活性炭为2.92 t/a。厂房内设置1套有机废气收集处理设施，设置2个活性炭箱串联，每个活性炭箱一次性装填活性炭按0.8 t计，一年更换2次，则吸附有机废气产生废活性炭产生量共约4.075 t/a（含废气0.875 t/a），属于危险废物。企业为保障活性炭对有机废气的处理效率、处理能力和达标排放，根据每次活性炭添加量和吸附能力，及时更换活性炭，对照《国家危险废物名录》（2021年版），此类危废编号为HW49，废物代码是900-039-49，更换下来的废活性炭收集后在危废仓库暂存，定期委托有资质单位定期处理。 5）废滤网：项目注塑机运行过程中会定期更换滤网，产生含油过滤网，产生量约为0.1t/a，对照《国家危险废物名录》（2021年本），废物代码是HW49 900-041-49。收集后暂存于厂区危废仓库，定期交由有资质的单位处理。 （3）生活垃圾：员工在厂内办公生活时人均生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目新增20人，则生活垃圾新增产生量为3 t/a，由环卫部门统一清运。 本项目固废产生和排放情况见下表。 表4-13 固体废物产生、处置及去向汇总表 单位：t/a 序号; 名称; 废物 类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生环节; 主要成分; 处理处置方式. 1; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 3; 职工生活; 纸屑、塑料袋; 环卫部门清运. 2; 边角料次品; 一般 固废; 292-009-06; 40; 修整检验; 废塑料; 破碎回用. 3; 废包装材料; 一般 固废; 292-009-07; 0.2; 包装; 包装袋、纸箱等; 外售资源回收公司. 4; 除尘灰; 一般 固废; 292-009-66; 0.015; 除尘; 粉尘. 5; 废润滑油; 危险 废物; HW08 900-217-08; 0.1; 设备维修; 矿物油; 委托有资质单位处置. 6; 废油桶; 危险 废物; HW08 900-249-08; 0.1; 包装; 沾染润滑油的废弃包装桶. 7; 废含油抹布; 危险 废物; HW49 900-041-49; 0.01; 设备维修; 含矿物油废抹布. 8; 废过滤网; 危险 废物; HW49 900-041-49; 0.1; 滤网更换; 含油注塑机过滤网. 9; 废活性炭; 危险 废物; HW49 900-039-49; 4.075; 废气处理; 吸附有机废气的废活性炭. 表4-14 项目危险废物汇总表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1; 设备维修; 矿物油; 1年; T; 委托有资质单位处置. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 包装; 沾染润滑油的废弃包装桶; 1年; T/In. 3; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维修; 含矿物油废抹布; 1年; T. 4; 废过滤网; 危险 废物; HW49 900-041-49; 0.1; 滤网更换; 含油注塑机过滤网; 1年; T. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.075; 废气处理; 吸附有机废气的废活性炭; 1年; T. 备注：腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In） 2、项目固废环境管理要求 （1）一般工业固废环境管理要求 1）一般工业固废贮存及处置影响分析 本项目一般工业固废临时堆放区应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在厂房内一般固废间，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 2）环境管理 建设方应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 （2）危险废物环境管理要求 1）危险废物贮存及处置影响分析 本项目设置危废暂存场所1处，位于厂区西侧，占地面积约为10 m2，用于暂存废活性炭等危险废物，最大贮存周期为1个月。项目通过及时委外处置、缩短存储周期增加危险废物贮存量；并计划完善危险废物日常管理制度，严格控制危废库储存量。 表4-15 项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 贮存 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存能力（t/a）; 贮存周期. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1; 危废间; 10; 密封 桶装 存储; 1; 1个月. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 0.5; 1个月. 3; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 0.1; 1个月. 4; 废过滤网; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.1; 1个月. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.075; 5; 1个月. 由上表可知，项目拟设置的危险废物暂存库可满足危废暂存需求，废活性炭等危废应采取密闭包装后再存储于危废间。项目将通过及时委外处置、缩短存储周期增加危险废物贮存量；并计划完善危险废物日常管理制度，严格控制危废库储存量。 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，规范建设危废库，具体措施如下： “6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 7.1 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 7.2 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 7.3 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 7.4 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 7.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。” 规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）进行设置标识。 危险废物暂存间地面必须采用防渗措施，同时必须防止雨水对危险废物的淋洗，或大风对其卷扬。危险废物暂存间采取防渗，防渗层为2毫米厚HDPE防渗膜（渗透系数≤10-10 cm/s）及防渗混凝土面层，使防渗层渗透系数≤10-10cm/s。” 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 2）危险废物运输过程的环境影响分析 本项目危废从产生场所转移运输到暂存场所过程中，采用防渗漏的袋装，由叉车运输至危废暂存场所，通过规范管理，可以保证转移过程桶、袋不破裂，不撒漏，避免危废泄漏或撒漏对周边环境造成影响。 本项目危险废物均委托有资质单位运输危险废物，根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定，建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。 ①危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 ②危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 ③危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 ④危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： Ⅰ、设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。 Ⅱ、若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 Ⅲ、对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 Ⅳ、清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 Ⅴ、进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 本项目危废委托资质单位处置，其运输过程亦由资质单位采用符合要求的车辆进行运行，运输过程尽量避开人口稠密区，其运输过程的环境风险可控，环境影响有限。 3）环境管理 本项目在日常运营中，应制定固废管理计划，将固废产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 - 项目产生的危废拟委托有危废处置资质的单位处置。因此，在落实如上处理措施后，本项目营运期产生的固体废物均可实现清洁处理和处置，对区域环境影响较小。 五、土壤、地下水 5.1污染源及污染途径 项目厂区内实行雨污分流排水体制，建设项目产生的危险废物由专门的容器盛装后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；润滑油等原料由专用的容器盛装，设置在托盘上，暂存于原料仓库分区暂存；项目设置的危废暂存间应设防渗措施。项目厂区雨水排放采用雨污分流排水方式，即雨水通过道路及场地上的雨水口流入雨水下水道，不会与生产废水汇合。正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，废润滑油等不会渗入地下水。 本项目可能发生的地下水环境污染主要是在事故状态下，可能发生的污染事故主要是危废暂存间等泄漏，大量危险废物、废润滑油下渗到地下造成地下水环境污染。一般情况下当危废暂存间等发生泄漏时，厂内将立即启动环境风险事故应急预案，短时间内，外泄的废润滑油等将通过导流沟收集入危废暂存间设置的集液池，引起地下水污染的可能性较小。 5.2污染防治措施 - （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防渗措施 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区。 重点防渗区：需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数K≤10-10 cm/s。 一般防渗区：防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表。 表4-16 地下水分区防渗措施一览表 分类; 区域划分; 防渗技术要求. 重点 防渗区; 危废库; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数K≤10-10 cm/s。. 一般 防渗区; 厂房内其他区域; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能. 简单 防渗区; 其他区域 （除绿化用地外）; 一般地面硬化. 厂区按要求做好分区防渗措施，正常情况下，厂区内无地面漫流/垂直入渗途径。原辅料、产品、固废均堆放厂房内，且分区堆存，不会受到雨水作用而发生污染物流失情况。一般非人为破坏，发生渗漏的可能性较小，不会对地下水环境造成影响。 此外还要加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，防止各防渗水池内污水溢出漫流。项目采取以上措施后，可最大程度的减少项目污染物的排放对土壤和地下水的影响。 六、环境风险分析 6.1风险源调查 本项目涉及到的风险物质主要有润滑油及废润滑油等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），企业物质风险类型为泄漏、中毒、火灾爆炸。 6.2环境风险潜势划分 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值如下表。 表4-17 本项目风险物质Q值一览表 序号; 名称; 风险物质; 包装方式; 最大存在/在线量（t）; 临界量(t); 存贮位置; Q（qi/Qi）. 1; 润滑油; 油类物质; 桶装; 0.1; 2500; 生产车间; 0.00004. 2; 废润滑油; 油类物质; 桶装; 0.1; 2500; 危废库; 0.00004. 合计; 0.00008. 根据上表所示，本项目Q值为0.00008，建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1。 6.3环境风险影响分析 （1）大气环境风险分析 对于正常生产产生的废气，在工程设计及本次环评中已提出了合理可行的治理措施，能够确保达标排放。本工程危险物质发生泄漏后会遇明火易发生火灾、爆炸后，会产生一定量的燃烧产物烟尘和一氧化碳有毒有害气体，对大气环境造成影响。 （2）地表水环境风险分析 废水的事故排放条件下对周围水环境质量影响会增加。为保护环境及周围敏感点，建设单位必须保证废水处理设施的正常运转，保证污染物的有效去除，一旦出现故障，应立即检修，禁止事故状态下排放废水。 通过采取上述水环境风险防范措施，可有效保证事故废水不外排，切断了泄漏物料向地表水体转移的途径，从而避免了地表水环境风险。 （3）地下水、土壤环境风险分析 本环评要求加强全厂防渗工作，防渗设计应按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中有关规定实施。在严格执行环评提出的风险防范措施和制定有效的突发环境事件现场应急措施前提下，本工程基本不会对地下水和土壤环境产生环境风险。 6.4环境风险防范措施 （1）原材料运输、贮存过程中加强防火，杜绝任何火苗在厂区发生。 （2）要求企业强化风险意识、加强安全管理，进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 （3）润滑油等化学品的贮存过程中须按照《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全贮存。环评建议建设单位对原料仓库中化学品暂存区地面设置边沟和集液池，防渗抗氧化性地面，保持干燥且避光、避热；分类堆存，不同物料之间分开一定的距离；仓库配备足够的与化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养；仓库周围及内部应设有安全标语，如严禁烟火等；化学品一旦发生泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离。用砂土或其它惰性材料吸收。 （4）企业定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。 （5）在车间和生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。 （6）建设单位应制定事故状况下的应急预案和应急措施，一旦发生火灾爆炸事故应及对周围人员进行疏散，同时利用厂内消防设施进行扑救，并应及时与消防、环保等部门取得联系，多方配合尽量将事故损失降到最低。 7、环保投资一览表 本项目总投资约1000万元，其中环保投资约30万元，占投资总额3％，环境保护投资估算详见下表： 表4-18 环保设施及其估算一览表 项目名称; 建设内容; 投资万元. 废水治理; 依托现有雨污分流系统、化粪池; /. 废气治理; 新增1套集气罩+二级活性炭+15米排气筒；新增1套集气罩+布袋除尘+15米排气筒; 15. 噪声治理; 厂房隔声和减震安装、冷却塔消声、隔声和减震; 2. 固废治理; 生活垃圾收集设施; 1. 一般固废收集设施; 2. 危险临时贮存场所，10 m2; 5. 地下水; 分区防渗，危废库等区域进行重点防渗，其它区域进行一般防渗。; 5. 合计投资(万元); 30. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有机废气排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附15m高排气筒（风量6000 m3/h）排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
|  |  | 丙烯腈、丁二烯、苯乙烯、甲苯、乙苯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5中大气污染物特别排放限值 |
|  | 粉尘排气筒（DA002） | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（风量1000m3/h）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5中大气污染物特别排放限值 |
|  | 厂内 | 非甲烷总烃 | 通风 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯 | 通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 丙烯腈 | 通风 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
|  |  | 苯乙烯、臭气浓度 | 通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -1993） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池处理，接管纳入淮南市经济开发区污水处理厂处理 | 淮南市经济开发区污水处理厂接管标准 |
|  | 冷却水排水 | COD、SS | 接管纳入淮南市经济开发区污水处理厂处理 |  |
| 声环境 | 生产设备及治理设施 | 噪声 | 优选低噪声设备、基础减振、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁 辐射 | / |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废：废边角料、不合格品破碎后回用，除尘灰、废包装材料外售。危险废物：废润滑油、废油桶、废含油抹布、废活性炭、废滤网暂存于危废库，委托有资质的单位进行处理。生活垃圾：集中收集后委托环卫部门集中处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 运营期应加强对废气处理设施的维护和保养，设置专人管理，若发生非正常工况排放及时发现、及时修复，短时间非正常工况排放污染物不会对土壤环境造成影响。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》》（GB18597-2023）要求做好防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格把好工程设计、施工关；提高认识，完善制度，严格检查；加强技术培训，提高安全意识；提高应急处理的能力；在运输中应特别小心谨慎、确保安全。合理地规划运输路线及时间；装运应做到定车、定人；担负长途运输的车辆，途中不得停车住宿；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固；发生意外采取应急处理并报环保、公安等部门。 （1）大气：废气治理措施必须确保日常运行；为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 （2）地表水：1、固废不得露天堆放，须存放于固废仓库，并张贴明显标注；出入库必须检查验收登记；遵守储存相关法律法规；做好四防措施。2、为防止废水泄漏污染地表水，落实雨污分流制。 （3）地下水、土壤：原料库中的化学品暂存区设置边沟、集液池等设施，防止化学品泄漏污染地下水及土壤，厂区需做好分区防渗。重点防渗区、一般防渗区周围区域进行防渗处理，简单防渗区满足一般地面硬化，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关内容，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292-其他”，需进行排污登记管理，排污单位应当在启动生产设施或发生实际排污前完成排污登记。 （2）排污口规范化 各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 项目建成运行后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. |

- 六、结论

综上所述，本项目项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。只要在项目建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本次评价认为，从环境影响的角度，该项目的实施是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | +0.0003 |
|  | NMHC | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0.097 | +0.097 |
|  | 丙烯腈 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | 丁二烯 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | 乙苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | +0.0004 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.073 | +0.073 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | +0.009 |
| 一般工业固体废物 | 边角料次品 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | +40 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废滤网 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 0 | 4.075 | +4.075 |
| 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①