淮高环审复〔2024〕13号

关于淮南万泰电子股份有限公司高效电机生产线建设及配套生产能力数字化改造项目（重新报批）环境影响报告书的批复

淮南万泰电子股份有限公司：

你单位报送的《高效电机生产线建设及配套生产能力数字化改造项目（重新报批）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉，经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽锦程安环科技发展有限公司编制的《报告书》、专家评审意见及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

淮南万泰电子股份有限公司拟投资 6286 万元在现有厂址内新建高效电机生产线建设及配套生产能力数字化改造项目，项目主要利用现有厂址的 4 号闲置厂房进行生产，同时购置全自动数控绕线机、数控线圈自动绕线机、数控圈式线圈成型机、多功能包带机器人、数控包带机、中频焊机、真空压力浸漆、烘箱、伞式油压机、转子压装机、水压试验机、检测平台等生产及检测设备，新增 VPI 真空浸漆系统，并使用 VPI 浸渍树脂（YD319G2）对电机进行绝缘处理（YD319G2 浸渍树脂是由特种环氧树脂、改性耐热不饱和聚酯、特种固化剂、高纯度活性稀释剂等组成的低粘度、低挥发的高压电机无溶剂浸渍树脂、耐热等级为H 级以上）。并组建多条高效电机生产线，项目建成后可实现新增产能各类电机 2000 台。

未经审批，该项目不得擅自扩大生产规模、改变建设内容。

二、污染防治措施要求

（一）施工期污染控制措施。按照《安徽省大气污染防治条例》及《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》及《淮南市扬尘污染防治条例》中的相关要求，加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。以及《报告书》提出的各项污染处理措施，做好扬尘、污水、噪声等污染防治。合理安排施工进度，除施工工艺需要连续作业的，禁止夜间施工。

（二）水污染防治措施。落实《报告书》提出的各项水污染防治措施。生活污水经隔油池处理与冷却系统排水进入化粪池预处理，经污水总排口排入市政污水管网最终进入山南新区污水处理厂处理。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终排入高塘湖。

（三）大气污染防治措施。落实《报告书》提出的各项大气污染防治措施。浸漆工段中的抽真空、开盖及吊运过程产生的废气分别通过密闭管道/环形集气罩/集气罩+软帘收集，烘干废气通过烘箱负压系统收集，上述废气收集后统一排入1套“三级过滤+CO催化燃烧装置（TA001）”处理，处理后的废气与CO装置燃烧废气一起通过15m高排气筒（DA001）排放；焊接废气通过软帘+集气罩收集，经滤筒式除尘器（TA002）处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放；危废库废气通过微负压系统收集后，经两级活性炭吸附装置处理后，通过排气口排放。

（四）噪声污染防治措施。落实《报告书》提出的各项噪声污染防治措施。扩建项目高噪声设备较少，噪声源主要为生产设备噪声、风机、试验设备及行车等，建设单位选用低噪声设备、设置减震垫、安装消声装置等措施。

（五）固废污染防治措施。落实《报告书》提出的各项固废污染防治措施。扩建项目产生的一般工业固体废物主要有废包装材料、边角料、滤筒式除尘器收集粉尘、废催化剂、废线圈，暂存于一般工业固体废物暂存库中，进行外售或综合利用处理；项目产生的危险废物主要为废机油/液压油、废油桶、废油漆桶、漆渣、废含油抹布/手套、废过滤材料等，暂存于危废库中，定期交由有资质单位处置。生活垃圾交环卫部门清运。

（六）项目应加强环境保护管理。严格落实《报告书》提出的风险防范措施。制定突发环境事件应急预案并向生态环境主管部门备案。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环保设施管理和日常维护，严防突发环境事件，有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，严格执行排污许可制度，按照要求申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，合格后方可使用。

四、环评执行标准

（一）地表水和污水排放

项目区域地表水高塘湖水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准。

项目生活污水排放执行山南新区污水处理厂接管标准，无接管标准的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。

山南新区污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

（二）环境空气及废气排放

项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；非甲烷总烃执行

《大气污染物综合排放标准详解》推荐的标准值。

项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/4812.6-2024）第6部分：其他行业中表1“涉及表面涂装的工业——漆包线制造工业”中的标准，厂房外无组织排放浓度执行上述标准中表4标准，厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；天然气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号 ）中的相关标准值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的“中型”排放标准要求。

（三）声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准。

（四）固体废物

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定；危险废物鉴别执行《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）中要求；危险废物厂区贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

（五）其他要求

如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，执行新标准。

五、其他环保要求

项目变更环保要求。《报告书》经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环评文件。项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，须报我局重新审核。

2024年12月17日

抄送：田家庵生态环境保护综合行政执法大队、安徽锦程安环科技发展有限公司。

淮南高新区管委会生态环境局 2024年12月17日印发