- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 区域细胞制备中心和综合细胞库以及细胞药品研发项目

建设单位（盖章）：   安理新北科（安徽）生物科技

有限公司

编制日期：                2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 区域细胞制备中心和综合细胞库以及细胞药品研发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-340463-04-05-928653 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨晓禹 | 联系方式 | 18715355406 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧 |  |  |
| 地理坐标 | （经度117度0分06.159秒，纬度32度33分21.836秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7512生物技术推广服务 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98、专业实验室、研发（试验）基地中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 淮南高新区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 130 |
| 环保投资占比（%） | 0.65 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积：2121.58m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南高新技术产业开发区总体规划》 审批机关：国务院 审批文件及文号：《国务院关于同意淮南高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区的批复》（国函〔2018〕46号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环境影响评价名称：《淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 审查机关：原淮南市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（淮环函〔2010〕71号） 2、跟踪评价文件名称：《淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：淮南市生态环境局 审查文件及文号：《关于淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（淮环函〔2022〕109号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《淮南市高新技术产业开发总体规划》符合性分析 根据《淮南市高新技术产业开发区总体规划》，淮南高新技术产业开发区以机械电子、新型材料和建材、生物医药、节能环保等为主导产业。 本项目位于淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧，属于研究和试验发展项目，主要建设内容为干细胞和免疫细胞制备与储存技术的研发，属于高新技术产业开发区主导产业中“生物医药”范畴，因此，本项目符合总体规划要求。 2、与《淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 淮南高新技术产业开发区位于山南新区南部，规划范围东至淮河大道，西至高压走廊，南至南纬十一路，北至南纬七路，规划面积7.6平方公里。 本项目位于安徽省淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧，属于淮南高新技术产业开发区的规划范围内。本项目属于研究和试验发展项目，主要建设内容为干细胞和免疫细胞制备及储存技术的研发，项目于2024年6月5日取得淮南市高新技术产业开发区管理委员会经济发展局出具的备案文件，项目编码为2406-340463-04-05-928653，同意本项目的建设。与《淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析如下。 表1-1 本项目与规划环评及其审查意见相符性分析 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 合理规划高新区用地布局，按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善高新区规划，优化用地布局，并且在开发过程中不得随意改变各用地区域的使用功能。; 本项目位于淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧，本项目为研究和试验发展，根据项目所在位置不动产权证书，项目用地为科教用地/工业用地，本项目没有改变用地区域的使用功能。; 符合. 2; 优化高新区产业结构，提高入区项目技术含量，采用新型清洁生产工艺和设备。严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，高能耗、高水耗项目不应入区；不符合国家产业政策、环保政策及高新区产业要求的项目不得入区。; 本项目为研究和试验发展，本项目产业不在园区负面清单内，项目不属于污染严重和有重大环境风险隐患的企业，不属于高能耗、高水耗项目。; 符合. 3; 高新区生活污水、生产废水应经预处理达到接管标准后，排入山南新区污水处理厂集中处理。山南新区污水处理厂正式投运前，高新区生活污水、生产废水，必须采取治理措施，废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。; 本项目器皿清洗废液收集作为危废，不外排。洗衣废水、保洁废水和生活污水经化粪池预处理后，与水浴锅废水、灭菌器蒸汽冷凝水、浓水一起经市政污水管网排入山南新区污水处理厂。排放的废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和山南污水处理厂接管标准。; 符合. 4; 按照循环经济的要求，提高高新区固废的综合利用率，减少排放量。设置生活垃圾收集系统及中转站，生活垃圾由环卫部门统一清运；一般工业固废回收或综合利用，严禁企业随意弃置；企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 生活垃圾委托环卫部门清运。产生的一般工业固体废物收集后外售综合利用。产生的危险废物暂存与危险废物暂存间，委托有资质单位处置。项目产生的各类固体废物均能得到有效处置，不会造成二次污染。; 符合. 5; 应充分考虑规划区域内居民拆迁安置问题，根据开发计划和进度及时拆迁，妥善安置，并积极加强对拆迁居民的培训，拓宽就业渠道，保证其生活基本稳定。; 本项目不涉及拆迁。; 符合. 6; 作为合芜蚌和皖江城市带地区重要的高新技术产业生产制造基地，重点发展与淮南市传统优势产业结合、配套的相关高新技术产业，包括机械电子、新型材料和建材、生物医药、节能环保等。高新区入区项目必须围绕机械电子、新型材料和建材、节能环保及其它国家鼓励类有关产业和符合“中国高新技术产品目录”的高新技术产业，发展高新技术的产业，建设工艺先进，技术创新，排污量少的新型企业。; 本项目选址位于高新区双创中心二期研发厂房一层西侧，本项目为研究和试验发展，主要内容为干细胞和免疫细胞制备及储存技术的研发，为园区主导产业“生物医药”范畴，优先入园。项目采用清洁生产工艺且不属于污染严重、有重大环境风险隐患、高能耗、高水耗的项目。本项目符合国家产业政策、环保政策及高新区入园产业要求。; 符合. 综上所述，本项目的建设与《淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》规划环评及审查意见相符。 3、与《淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见符合性分析 表1-2 与《淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见的符合性 文件要求; 本项目; 符合性. 根据《关于淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》，规划面积东至淮河大道，西至高压走廊，南至南纬十一路，北至南纬七路，主导产业为机械电子、新型材料和建材、生物医药、节能环保。; 本项目位于淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧，项目为研究和试验发展，主要为干细胞和免疫细胞制备及储存技术的研发，属于园区主导产业“生物医药”范畴，符合淮南高新技术产业开发区产业定位。本项目与淮南市国土空间总体规划位置关系见附图5。; 符合. 在高新区后期发展中西北角不得入驻高VOCs污染项目：对工业用地和敏感点中间设置缓冲带，布置科研，服务或低污染项目，不得新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目、新建有色金属冶炼、焦化等行业企业; 本项目为研发低污染项目，不属于高VOCs污染项目，本项目仅在实验室消毒期间使用乙醇消毒产生的有机废气，乙醇用量为26kg/a，用量较小，使用期间分布于整个实验区，随着空调新风系统自带过滤器循环过滤后无组织排放。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“三十一、科技服务业”中“检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务······”，属于“鼓励类”项目。因此，符合国家产业政策的要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线符合性 本项目位于淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧，根据淮南市生态保护红线图，本项目不在生态红线范围内。因此，项目所在区域不属于生态保护红线的管控的区域。本项目与淮南市生态保护红线位置关系具体见附图6。 （2）环境质量底线 根据《淮南市2023年环境质量状况公报》可知，项目所在区域二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量为不达标区；项目所在区域地表水高塘湖水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，表明该区域内地表水能满足相应功能区划的要求；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （3）资源利用上线 本项目为医学研究和试验发展，不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》中限制的高耗能、高污染项目。项目用水来自高新区市政管网供水，用电来自市政供电。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。因此，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 对照“开发区生态环境准入清单”中“开发区-淮南高新技术产业开发区”生态环境准入清单相关要求。 表1-3 生态环境准入清单 行业类别; 控制建议. 机械电子; 优先进入. 生物医药; 控制进入. 新材料; 优先进入. 节能环保; 优先进入. 其它高新技术产业; 优先进入. 化工及化学品原料制造; 控制进入. 造纸及纸制品业; 控制进入. 皮革、毛皮、羽绒及其制造业; 控制进入. 黑色金属冶炼及压延加工业; 控制进入. 印染类; 控制进入. 炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目; 禁止进入. 本项目选址位于淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧，所属行业为研究和试验发展，研发对象为干细胞和免疫细胞，对照《淮南市高新技术产业开发区总体规划》负面清单，本项目产业不属于园区禁止进入类别，项目采用清洁生产工艺且不属于污染严重、有重大环境风险隐患、高能耗、高水耗的项目，项目符合国家产业政策、环保政策及淮南高新技术产业开发区产业准入要求。 （5）分区管控要求 经与安徽省“三线一单”成果数据分析，本项目所在地环境管控单元编码为ZH34040320027。与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。具体管控要求（节选）详见表1-4。 本项目位置 |

| 其他符合性分析 | 表1-4 环境管控要求相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH34040320027; 重点管控单元9; 空间布局约束; 76严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。77落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库(暂存场除外)。1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心 除外）。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执 行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严 禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩 建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。 8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域 削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。; 本项目不涉及左表中禁止行为。; 符合. 15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内 与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。 18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动； （2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生 恶臭、有毒有害气体的活动。 20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建 的必须实施等量或减量置换。21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。 22从事餐饮服务业的经营活动，不得有下列行为：（一）未经处理直接排放、倾倒废弃油脂和含油废物；（二）在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的 商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目 ；（三）在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品 提供场所。1 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。 3禁止下列行为：(一)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；(二)在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器 ；(三)向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；(四)向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；(五)向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或 者放射性废水；(六)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排 放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；(七)在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；(八)围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；(九)引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；(十)法律、法规禁止的其他行为。; 本项目废液均作为危废暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置，不外排。 其余左表中禁止行为，本项目均不涉及。; 符合. 4 在淮河水域航行的船舶，应当遵守国家和省有关内河的船舶污染物排放标准，禁止向水体排放残油、废油、不符合规定的船舶压载水和倾倒船舶垃圾。5 全面停止天然林商业性采伐。 6 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，依法有序推进新建露天矿山开采，严禁在自然保护区、风景名胜区、地质公园等禁止开采区域内新设矿权。 7 坚持水资源水生态水环境水灾害统筹治理，严格落实水产种质资源保护 区和自然保护区全面禁捕措施。12全市范围内严禁违规新增钢铁、焦化、 水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。 13严把“两高”项目审批，严格落实区域削减措施，对不符合规定的坚决停批停建。 14禁止在具有生态环境保护功能区内、城建规划区周边以及重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内进行固体矿产勘查开发活动。禁止在生态环境脆弱区域开展不符合其功能定位的矿山勘查开发活动。 15禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目 16严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积 。新建项目一律不得违规占用水域。 17禁止新建焦化、有色金属、制革、农药等行业企业。18禁止非法污泥堆放和处理不达标的污泥进入耕地。 19禁止在限养区内新建、扩建规模化畜禽养殖场。 20禁止 生产、销售不符合节水标准的产品、设备。21城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁 任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制 生产或停产整顿。 22科学确定城市河道疏浚范围和清淤深度，妥善处理底泥，严禁清淤底泥 沿岸随意堆放或作为水体治理工程回填土，防止二次污染。 23严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工业废水直排水体。严防道路冲洗污水、洗车冲洗污水、餐饮泔水、施工排水等污水进入雨水口。 24禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 25对涉重金属重点行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代，对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。落实重金属相关行业规范条件，禁止新建落后产能项目，严禁产能严重过剩行业新增产能建设项目。禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业供应土地。; 本次评价要求企业在排污前须取得相应排污许可，排水水质需满足山南新区污水处理厂接管标准要求方可排入市政污水管网。 其余左表中禁止行为，本项目均不涉及。; 符合. 26针对耕地重金属污染突出区域和涉重金属工矿企业，组织开展重金属重点行业污染源排查整治专项行动，督促相关企业完善污染防治设施，在煤 化工、有色金属、电镀行业实施清洁化改造。对整改后仍不能稳定达标的 企业，依法责令停产、关闭。坚决关闭不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，依法全面取缔不符合国家产业政策的有色金属、电镀等行业生产项目。省-重点-水-工业-空间布局-限制；23加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。 24严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。 25对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。 26加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。 27 28重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。 29加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度 ，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。 30严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新建、改扩建用煤项目严格实施煤炭消费等量或减量替代。 31推动钢铁行业碳达峰。严格执行产能置换，严禁新增产能，依法依规淘汰落后产能。 32优化产能规模和布局，引导化工企业向产业园区转移，提高集聚发展水平。8 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型 项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 9 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当 符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计 、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 本项目属于国家鼓励类，符合国家产业政策要求。 其余左表中禁止行为，本项目均不涉及。; 符合. 10 在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 11 严格环境准入，在水污染防治重点控制单元的区域内，限制新建耗水量大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 12 严格管控重污染耕地，划定农产品禁止生产区，加强对严格管控类耕地的用途管理。实施建设用地准入管理，城市控制性详细规划涉及疑似污染地块或污染地块的，应根据规划用途明确其土壤环境质量要求并作为规划许可条件。 13 完善规模畜禽养殖场污染治理设施，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区，实行适度规模养殖。27严格实施行业内新建项目重点污染物排放等量或减量置换，煤炭、水泥等产能过剩行业实施重点污染物排放等量或减量置换。 28推进生态健康养殖。在淮河、茨淮新河等通航河流全部实施限制养殖制度。在《瓦埠湖养殖水域滩涂规划》《高塘湖养殖水域滩涂规划》和《焦 岗湖养殖水域滩涂规划》的基础上，科学合理实施“三湖”养殖区、限养 区、禁养区功能规划。 29加强养殖投入品管理和专项整治，限制使用抗生素等化学药品。 30严格执行国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、设备、产品目录及高耗水行业取用水定额标准，开展水平衡测试，严格用水定额管理。 31严格限值高VOCs排放化工类建设项目 78坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格控制缺水地区、 水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 79引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平。 80严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 81新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。44合理确定发展布局，依托园区积极申报省级战略性新兴产业集聚发展基地，着力打造省级软件与信息服务产业集聚发展基地、现代化工产业集聚发展基地、现代医药产业集聚发展基地。充分考虑水资源合理利用，水环境承载能力等因素，对空间位置相邻、产业方向相近的园区进行资源整合。优化园区空间规划，明确园区功能定位，改善园区资源利用，统一布局主导产业与配套产业，引导同类企业向园区集聚，将现有零散工业园区凝聚成为大型综合性园区或特色园区，合力打造资源利用率高的优势产业集群,实现园区低碳绿色发展。支持企业依靠技术进步改变高投入、高消耗、高污染、低效率、难循环的发展方式，提高科技含量和产品附加值。; 本项目不涉及左表中禁止行为。; 符合. 45积极推进“海绵城市”建设，推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。新建城区硬化地面，可渗透面积要达到40%以上。 46完善高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，新建高标准农田要达到相关环保要求。 47实施水产养殖池塘改造，探索一条适合淮南的绿色健康养殖和采煤沉陷区水域生态环境综合治理模式，以及稻-虾、稻-鳖、稻-鳅等稻田综合养殖技术。 48在瓦埠湖流域选择一个大中型灌区，利用现有沟、塘、渠等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。 49推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，示范推广通滴灌机械设备，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。 50减少化肥和农药使用，大力推广测土配方施肥技术和农作物病虫害绿色防控技术，以产业结构调整为带动，力争实现主要农作物化肥、农药使用量实现零增长 82持续开展涉水“散乱污”企业清理整治，严把能耗、环保等标准，促使一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。 83推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 84严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 85国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。33加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 34对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。 35城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。36严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。 37加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。加大现有化工园区整治力度。退城企业，逾期不退 城的予以停产。 38对不服从整改的餐饮企业，责令停业整治。依法关闭市、县（区）人民政府禁止区域内的露天餐饮、烧烤摊点，推广无炭烧烤。; 本项目不涉及左表中禁止行为。; 符合. 39对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。 40对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑 ，依法责令停业关闭。 41对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 42重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃 煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 43严格执行水泥熟料、平板玻璃产能置换要求，实施水泥常态化错峰生产，有序退出低效产能。推进燃煤窑炉清洁能源替代，逐步淘汰钢铁企业煤气发生炉。14 加强重金属污染源头控制和重金属重点防控区域治理，对重要粮食生产区域周边的工矿企业实施重金属排放总量控制，对达不到环保要求的企业要限期升级改造或依法关闭、搬迁。 15 依法开展环境影响评价工作，严格落实生态环境损害责任追究问责制度，对不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。32推进重污染企业搬迁改造，加快城市建成区、重点流域重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造或关停退出。 33原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换。 34现有经济开发区等工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰分散燃煤锅炉，核准审批新建热电联产项目要求关停的燃煤锅炉必须按期淘汰。 35关停退出、能耗、安全、质量技术等方面不达标、不合格产品。同时，鼓励引导“限制类”生产工艺装备和产品逐步退出。重点对水泥、砖瓦、铸造、化工等重点行业过剩产能逐渐淘汰，加快淘汰落后产能和不达标 工业炉窑。 36依法淘汰落后产能。全市和各县区要依据工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。未完成淘汰任务的县区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。 37推动重污染企业退出。大力实施企业“退城进园”，有序推进城市建成区内现有原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。 38严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河流、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 39强化河湖生态缓冲带监管，引导与生态保护无关的生产活动和建设项目逐步退出，涉及敏感水体及富营养化湖库的优先实施。; 本项目现阶段正在开展环评工作。本项目租赁淮南市山南开发建设有限责任公司双创综合服务中心研发厂房现有空置厂房，土地证明见附件3。 其余左表中禁止行为，本项目均不涉及。; 符合. 40全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，重点开展小型化工、塑料、印染、造纸、电镀等行业取缔整治工作，制订取缔项目清单。 2025年底前全面取缔到位。 41对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。 42加快对河道两岸违法建设的清理。对河道湖泊绿线范围内的岸线进行排查、清理，重点治理河湖水域岸线乱建、乱占行为。对硬质驳岸的非行洪河道、渠道，有计划实施生态修复与改造。 43结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 44强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。 45企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。16 推进农业水价综合改革，推广节水灌溉水肥一体化技术，提高农业灌溉水利用效率。在缺水地区试行退地减水，有序调整种植业结构与布局。加快产业升级，降低单位工业增加值用水量，大力开展节水型载体建设。提高城镇水资源重复利用率，促进再生水利用。52凡涉及排放汞、铅、砷、镉、铬等重金属和多环芳烃类、石油烃类有机污染物及涉及释放伴生放射性物质等重点污染物的建设项目，开展环境影响评价时，要增加土壤环境影响评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。 53有的金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，必须事先制定残留污染物清理和安全处置方案，报市和所在地县区环境保护、经信部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目为研究和试验发展，主要内容为干细胞和免疫细胞制备及储存技术的研发，项目将全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备。 其余左表中禁止行为，本项目均不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 46环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。 47化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。 48严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。 49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。17 按照省政府下达给区域各市的允许排放量相关要求执行。54全面提升锅炉烟气排放标准。全市燃气锅炉氮氧化物浓 度不高于50毫克/立方米；柴油锅炉污染物排放达到或优于燃气锅炉特别 排放限值要求。 86企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染 物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权 的人民政府批准，责令停业、关闭。 87积极推进清洁生产审核，对焦化、有色金属、石化、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。 88建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放 量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。50进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。 51对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 52推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。 53进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。 54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格 执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 55实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 56使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推 广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集 装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。89专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，对重点行业企业实施清洁化改造。 90实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。57污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许 可证的，应严格执行许可要求。 58对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。 59按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好 VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。 60新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施。 61烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。; 本项目为干细胞和免疫细胞制备及储存技术的研发，项目营运期间，仅在实验区消毒期间使用少量乙醇，期间会产生有机废气，75%乙醇用量为26kg，用量较小，分布于整个实验区，经空调新风系统自带过滤器循环过滤后无组织排放。不涉及有组织废气的排放。 其余左表中禁止行为，本项目均不涉及。; 符合. 62已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放 标准的，按地方标准执行。 63铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限 值不高于400毫克/立方米。 64城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。 65实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，推动煤电由主体电源向支撑性、调节性电源转变。18 全面排查并淘汰经整改环保仍不达标的落后产能，集中治理产业集聚区水污染，全面建成污水集中处理及重污染企业污水预处理设施。实施重污染行业专项整治，加强清洁生产审核和工业用水循环利用。55对国家确定的“十大”重点行业，我市现有的造纸、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、电镀等重点行业要制定专项治理方案，依法开展强制性清洁生产审核，并实施清洁化改造。 56造纸行业完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造。对安徽淮化股份有限公司、安徽德邦化工有限公司实行污水特别排放限值，完成污水处理设施提标改造，外排废水中氨氮浓度控制在15mg/L以下。 57持续推进城镇污水处理厂建设，推进老旧城区、城中村、城乡结合部生活污水收集和处理，加快补齐生活污水收集处理设施短板。推进建成区污水管网全覆盖，生活污水全收集、全处理。加快城市雨污分流制改造，系统治理雨污错接、混接、漏接等问题。加强管网新建和提标改造，对于近期设施难以覆盖的地区，因地制宜建设分散污水处理设施，处理达标后排放。 91所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。 92开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 66强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。 67依法严禁秸秆露天焚烧，全面推进综合利用。 68深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目不涉及左表中禁止行为。; 符合. 69露天开采、加工矿产资源，应当采取喷淋、集中开采、运输道路硬化绿化等防止扬尘污染的措施。 70合理控制燃油机动车保有量，严格控制重型柴油车进入城市建成区，限 制摩托车的行驶范围，并向社会公告。机动车和船舶向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。 71农业生产经营者应当改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放。禁止在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药。 72工业生产中产生的可燃性气体应当回收利用。不具备回收利用条件而向 大气排放的，应当进行污染防治处理. 73强化餐饮油烟和露天烧烤治理。加强餐饮油烟污染治理，对未安装油烟 净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过 排放标准排放油烟的，依法责令改正，并处以罚款。 74县级以上城市建成区禁止销售、燃放烟花爆竹。 75非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当按《安徽省非煤矿山管理条例》采取相应污染防治措施。 76建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）。 77裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。19 完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。严格煤炭消费总量，增加清洁能源供给和使用，力争实现煤炭消费负增长。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，严禁秸秆露天焚烧，推进秸秆综合利用，全面推行“绿色施工”。 20 加快城镇污水垃圾处理设施和配套管网建设，提升污泥处理处置水平。逐步推进老城区雨污分流改造，新建城区严格实行雨污分流。推进村庄生活污水治理，因村制宜选择接入市政管网、建设小型设施相对集中处理、分散处理等模式，提高生活污水处理水平。 21 加强船舶港口污染控制，增强港口码头污染防治能力。 22 建立农业面源污染监测体系，严格控制农业面源污染。加强秸秆、农膜 、农产品加工剩余物等农业废弃物综合利用，推进种养结合的废弃物无害 化处理、资源化利用，构建废弃物收集、转化、应用全链条污染防治与资源化利用体系。推进农业面源污染综合防治示范区建设，加快发展循环农业，实施化肥农药使用量零增长行动，加大测土配方施肥推广力度，引导科学施肥，提高化肥利用效率，强化病虫害统防统治，推广绿色防控技术，广泛使用高效低毒低残留农药。 23 向淮河流域水体排放含病原体废水的，应当经过消毒处理，符合国家和省规定的有关标准后，方可排放。向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。 24 船舶装载运输油类或者有毒货物，应当采取防止散落、溢流和渗漏措施，防止货物落水造成水污染。 25 省及淮河流域县级以上人民政府应当推广精准施肥、生物防治病虫害等先进适用的农业生产技术，推广使用高效、低毒、低残留农药，减少化肥 、农药使用量，支持秸秆综合利用和畜禽粪污处理设施建设，调整农业产 业结构，发展绿色生态农业，开展清洁小流域建设，有效控制农业面源污染。58达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“鹃牌”处罚，一律停业、关闭。 59完成县级以上经济开发区、高新技术产业开发区等工业集聚区水污染治理设施排查。全面推行工业集聚区企业废水、水污染物纳管总量双控制度。60现有各类开发区、工业集聚区应全面实现污水集中处理。; 本项目废水主要为纯水制备浓水、水浴锅废水、灭菌器蒸汽冷凝水、洗衣废水、保洁废水和生活污水以及器皿清洗废液。其中器皿清洗废液收集作为危废，不外排。洗衣废水、保洁废水和生活污水经化粪池预处理后，与水浴锅废水、灭菌器蒸汽冷凝水、浓水一起经市政污水管网排入山南新区污水处理厂，废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和山南新区污水处理厂接管标准。 经山南新区污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放至高塘湖。 其余左表中禁止行为，本项目均不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; 省-重点-水-工业-资源；80坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。 81推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。 82实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进 天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。 83推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。 84积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。 85大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或 清洁能源替代；34 按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要 求执行。35 兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采 取防护性措施，防止地下水污染。 36 开采地下水时，对下列含水层应当分层开采，不得混合开采：（一）半咸水、咸水、卤水层；（二）已受污染的含水层；（三）含有毒有害元素 ，超过生活饮用水卫生标准的水层；（四）有医疗价值和特殊经济价值的 地下热水、温泉水和矿泉水。 37 淮河流域地下水开采区应当依靠降雨、地下径流、河流和湖泊、水库渗漏等补给地下水。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。38 按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。39 按照省级清单中禁燃区要求执行。 40 土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。69到2025年，全市用水总量控制在23.02亿m3以内，万元GDP用 水量和万元工业增加值用水量分别比2020年下降18.5%和18%，规模以上工 业用水重复利用率达到93%，全市农田灌溉水有效利用系数提高到 0.60；全市新增县域节水型社会达标县（区）4个，新增3个省级节水型园 区、10家节水型企业、3个节水型灌区、6家节水型高校。城镇公共供水管 网漏损率下降到10%，非常规水利用率达到25%，非农业用水计量率达到100%，大中型灌区渠首计量率达到100%。70 2025年天然气占能源消费比重达到8%以上。2025年非化石能源占能源消费总量的10%以上。 71控制煤炭消费总量，加快实施重点用能单位节能低碳行动和重点产业能效提升计划，严格执行高耗能行业产品能耗限额标准体系。推进煤电企业通过资产整合、股权投资等方式深度融合，提高煤炭就地转化率，提高煤电联营规模，推动电力、煤炭产业一体化协调发展。推进传统电力能源和电力新能源协调发展，建设智慧电厂，全面推行热电联产、冷热电联供模 式，利用国际领先水平的清洁高效煤电成套设备，升级改造现役电厂发电设备和配套设施，全面提升电网智能化水平，提升电网接入和消纳能力。 优化电力新能源项目布局，支持光伏发电、风电项目建设。严格实施行业内新建项目重点污染物排放等量或减量置换，煤炭、水泥等产能过剩行业实施重点污染物排放等量或减量置换。严格控制煤炭消费总量，落实煤炭消费减量替代与污染减排“双挂钩”制度，提高非化石能源消费比重，降低煤炭在能源总消费中比例。优化配置生产要素，发挥清洁能源市场规模 优势和已有的能源产业基础优势，促进传统能源要素和新兴清洁能源要素的有机融合。72加快淘汰国三及以下排放标准的柴油货车、老旧燃气车辆； 73禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中的Ⅱ类燃料组合，即在禁燃区内，禁止使用除单台出力大于等于20蒸吨/小时的锅炉以外燃用的煤炭及其制品，及石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 74禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，不得新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等燃烧设施（集中供热、火电厂锅炉除外）。 75禁燃区内现有高污染燃料燃烧设施（集中供热、火电厂锅炉除外），完成改用天然气、液化石油气、电等清洁能源，或改用城市集中供热。逾期未改用的，不得继续使用。 76现有经济开发区等工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰分散燃煤锅炉，核准审批新建热电联产项目要求关停的燃煤锅炉必须按期淘汰。 77淮南市禁燃区范围：（一）寿县：寿春镇（不含城南防洪圈堤以南地区），寿西湖农场，寿县工业园，寿县新桥国际产业园区，寿县蜀山现代产业园区。（二）凤台县：县城中心区域（东至淮河，西至凤蒙路-凤利路-南湖大道一线，南至淮河，北至淮阜铁路线）。（三）大通区：大通主城区（东至中兴路，西至居仁村，南至舜耕山，北至淮蚌铁路线），九龙岗镇城区（东至镇东路，西至万向路，南至舜耕山，北至洞山东路），国庆东路洛河段两侧500米范围内，国庆东路上窑段两侧500米范围内，大通工业园区。（四）田家庵区：东至田大路，西至与谢家集区交界处，南至舜耕山，北至淮河沿线。（五）谢家集区：东至沿矿路，西至东西部第二通道，南至谢李路环卫处、莲花市场一线，北至与八公山区交界处。（六）八公山区：东至水张铁路线（八公山镇至山王镇李嘴孜段），西至东西部第二通道，南至常山路，北至东西部第二通道与淮凤路交界处。（七）潘集区：东至齐云山路，西至西外环路，南至珠江路，北至滨河路。（八）毛集实验区：东至丁家沟，西至合淮阜高速连接线，南至焦岗湖大道，北至102省道范围内及焦岗湖景区。（九）淮南经济技术开发区：东至中兴路高压走廊-洛九路，西至田大路，南至洞山东路，北至淮河大坝。（十）淮南高新技术产业开发区：全部辖区。（十一）八公山风景名胜区、舜耕山风景区、上窑国家森林公园：全部辖 区。78烟花爆竹禁放区域：田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区行政区域 内禁止燃放烟花爆竹。空气重污染黄色、橙色、红色预警期间，本市行政 区域内禁止燃放烟花爆竹。禁放地点：田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区行政区域外，下列地 点禁止燃放烟花爆竹：（一）国家机关、人民团体和广播电台、电视台等 重要新闻单位；（二）火车站、汽车站、码头等交通枢纽以及铁路线路安 全保护区；（三）商场（超市）、影剧院、旅游景区、公园等人员密集的公共场所；（四）教育、科研、医疗等单位和养老机构、儿童福利院；（五）博物馆、图书馆、档案馆、文物保护单位；（六）经营性墓地、陵园；（七）重要军事设施保护区；（八）企业生产经营场所、物资储存仓库；（九）山林、苗圃等重点防火区；（十）生产、储存、经营易燃易爆物品、民用爆炸物品、化学危险品的场所，加油（气）站、输气（油 ）管线、输变电设施安全保护区；（十一）高层建筑、停车场（库）；（十二）市人民政府和县、区人民政府规定的其他地点。79到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 80加强种植业面源污染防治。持续推进化肥农药零增长。提高生态农业发 展水平，推广农业清洁生产技术，开展化肥、农药减量和替代使用，加强农药、化肥等包装废弃物回收处置，加大测土配方施肥、病虫害绿色防控、统防统治等技术推广力度，实行生态平衡施肥技术和防治技术。推广高效低毒低残留农药和现代植保机械，鼓励使用有机肥、生物有机肥和绿肥种植，禁用高毒、高残留农药和重金属等有毒有害物质超标的肥料。力争到2025年，主要农作物化肥农药使用量实现零增长。 81力争到2025年，农田残膜“白色污染”得到有效控制，力争实现废弃农膜全面回收利用。82 2025年底，全市规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。; 本项目不涉及左表中禁止行为。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1）大气环境分区管控要求 根据淮南市大气环境分区管控图，本项目所在地属于高排放重点管控区（具体见附图7-1），根据《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”》对大气环境重点管控区提出要求为：“落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《淮南市大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。” 本项目位于淮南市高新区，根据淮南市生态环境局2024年6月发布的《2023年淮南市生态环境质量状况公报》，2023年全市环境空气质量一级优69天，二级良225天，三级轻度污染60天，四级中度污染3天，五级重度污染4天，六级严重污染4天；全市年度环境空气达标天数比例为80.5%，与上年相比提升了1.0个百分点；全市环境空气综合指数为3.86，首要污染物主要为臭氧。所在区域环境空气质量中细颗粒物（PM2.5）年平均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。因此，项目所在区域判定为不达标区。随着《工业窑炉大气污染综合治理方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（淮大气办〔2021〕21号）、《淮南市2021年臭氧污染防控攻坚方案》等相关治理方案的发布与实施，将大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放。 本项目废气污染物为气溶胶废气、乙醇消毒有机废气。其中，气溶胶废气经生物安全柜自带的HEPA高效过滤器过滤后无组织排放；乙醇消毒废气分布于整个实验区域，用量较小，直接经空调新风系统循环过滤后无组织排放。废气对区域环境影响可接受。因此项目的建设能够满足区域大气环境质量底线要求。因此，本项目满足大气环境重点管控区要求。 2）水环境分区管控要求 根据淮南市水环境分区管控图，本项目所在地属于工业污染重点管控区（具体见附图7-2），根据《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”》对水环境重点管控区提出要求为：“依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。” 本项目器皿清洗废液收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置，不外排。洗衣废水、保洁废水和生活污水经化粪池预处理后，与水浴锅废水、灭菌器蒸汽冷凝水、浓水一起经市政污水管网排入山南新区污水处理厂处理（排放总量在山南新区污水处理厂已批复的总量指标中平衡），排放废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和山南新区污水处理厂接管标准。本项目的建设不会对区域地表水环境质量产生明显影响，不会降低区域地表水环境质量功能，能够满足区域地表水环境质量底线要求。因此，本项目满足水环境工业污染重点管控区要求。 3）土壤环境分区管控要求 根据淮南市土壤环境分区管控图，本项目所在地属于一般管控区（具体见附图7-3），根据《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”》对水环境重点管控区提出要求为：“依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。” 本项目采取防腐防渗措施，正常情况下对土壤环境影响很小，因此满足土壤环境风险一般防控区要求。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）（简称“三线一单”）文件的要求。 - 3、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》皖大气办〔2021〕4号相符性分析 - 为深入开展全省VOCs污染治理工作，持续削减VOCs排放量，协同控制温室气体、氮氧化物等污染物排放，有效遏制臭氧（O3）污染，全面改善环境空气质量，近日，安徽省大气办发布了《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》，本项目的符合情况做如下对比，详见下表。 - 表1-5 与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》 - 的相符性 - 序号; - 挥发性有机物污染治理工作的通知要求; 本项目情况; 符合性. - 1; - 鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录（见附件 5），重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于 10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上; - 本项目涉及VOCs的原辅材料主要为乙醇。乙醇用于实验室消毒，用量为26kg/a，用量较少，挥发的有机废气经空调新风系统循环过滤后无组织排放。; 符合. - 2; - 制定“一企一案”。借鉴上海市等先发地区重点行业VOCs综合治理企业“一厂一方案”编制经验，各地分行业分级指导企业编制优化“一企一案”，明确企业VOCs综合治理任务时间节点和工作目标。重点梳理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业，VOCs年排放量超过1吨的企业，督促9月30日前完成方案编制完善工作。243家涉VOCs 省级重点企业（含省重点排污单位名录企业）及年排放量超过10吨的企业，8月31日前对方案进行评估完善，及时核实治理效果，并报至省大气办备案; - 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业且VOCs年排放量不超过1吨的企业。; 符合. - 4、与《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF 001—2020）相符性分析 - 表1-6 与《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》的相符性分析 序号; 实验室挥发性有机物污染防治技术指南要求; 本项目情况; 符合性. 1; 基本要求; 实验室单位应建立有机溶剂使用登记和管理制度，编制实验操作规范，选择有效的废气收集和净化装置，减少VOCs排放，防止污染周边环境; 本项目涉及VOCs的原辅材料主要为乙醇。乙醇用于实验室消毒，用量为26kg/a，用量较少，挥发的有机废气经空调新风系统循环过滤后无组织排放。; 符合. 产生VOCs废气应进行收集，排放至VOCs废气收集装置; 本项目涉及VOCs的原辅材料主要为乙醇。乙醇用于实验室消毒，用量为26kg/a，用量较少，挥发的有机废气经空调新风系统循环过滤后无组织排放。; 符合. 2; 有机溶剂使用及操作规范; 实验室单位应加强对有机溶剂采购、储存和使用管理，建立有机溶剂（常见的有机溶剂种类参见附录A）购置和使用登记制度，记录实验室所购买及使用的有机溶剂种类、数量（参见附录B），购置发票或复印件和相关台账记录保存三年; 项目建立有试剂等采购、使用、储存管理等制度，发票台账记录分类保存三年。; 符合. 在实验条件允许的情况下，宜使用低挥发性的有机溶剂; 本项目仅在实验室消毒期间使用少量75%乙醇。年用量为26kg。. 有机溶剂及其废液应储存在专门场所，避免露天存放；使用密封容器盛装，严禁敞口存放; 本项目消毒期间使用的75%乙醇密闭保存。. - 5、与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》的相符性分析 - 表1-7 与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性分析 序号; 相关要求; 项目建设情况; 符合性. 1; 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。; 项目位于淮南市高新区，项目类别属于研究和试验发展，项目不涉及有组织排放的有机废气。; 符合. 2; 严格按照《挥发性有机物（VOCs） 污染防治技术政策》要求，科学制定重点行业、重点企业污染防治技术方案。采用密闭式生产和环保型原辅材料、生产工艺和装备，着力从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。加大VOCs废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、浓度、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择废气回收或末端治理工艺路线，科学治理，达标排放。要妥善处置次生污染物，防范二次污染。; 本项目仅在实验室消毒期间使用少量75%乙醇。年用量为26kg。消毒期间挥发的有机废气经空调新风系统循环过滤后无组织排放。; 符合. 3; 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果。; 本项目仅在实验室消毒期间使用少量75%乙醇。年用量为26kg。消毒期间挥发的有机废气经空调新风系统循环过滤后无组织排放。项目不涉及有组织排放的有机废气。; 符合. - 6、淮南市大气办关于《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的通知（淮大气办〔2021〕3号）相符性分析 - 表1-8 《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》 - 符合性分析 序号; 具体内容; 本项目情况; 符合性. 1; 加快推动VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。; 本项目为研究和试验发展；不属于家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料等重点行业。; 符合. - 7、与关于印发“《淮南市“十四五”生态环境保护规划》的通知（淮环通〔2022〕 46号）”符合性分析。 - 表1-9 项目与《淮南市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据上表可知，本项目与“关于印发《淮南市“十四五”生态环境保护规划》的通知 （淮环通〔2022〕46号） ”提出的意见相符。 淮环通〔2022〕46号; 本项目; 符合性. 控制煤炭消费总量，加快实施重点用能单位节能低碳行动和重点产业能效提升计划，严格执行高耗能行业产品能耗限额标准体系。; 本项目不使用煤炭燃料。; 符合. 严格落实城市规划及园区规划，优化工业企业布局，推进工业用地园区化集中安排，推进工业企业搬迁入园区。; 本项目位于淮南市高新区双创中心厂房内。; 符合. 8、与《安徽省“十四五”大气污染防治规划》符合性分析 - 表1-10 与《安徽省“十四五”大气污染防治规划》符合性分析 《安徽省“十四五”》相关要求; 项目情况; 符合性. （1）严控“两高”行业盲目发展。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放即“两高”行业盲目发展。; 本项目不属于“两高”行业; 符合. （2）强化末端处理。VOCs治理措施升级。VOCs排放末端治理升级。排污企业含VOCs废气鼓励采用“除尘、活性炭、燃烧或除尘、沸石转轮浓缩、燃烧”等技术或组合技术，提高 VOCs 污染物去除效率。; 本项目仅在实验室消毒期间使用少量75%乙醇。年用量为26kg。消毒期间挥发的有机废气经空调新风系统循环过滤后无组织排放。项目不涉及有组织排放的有机废气。; 符合. （3）推进清洁能源替代。提升供应侧非化石能源比重、提高消费侧电力比重、增加天然气供应量、优化天然气使用，实现“增气减煤”; 项目使用能源为电。; 符合. - 9、环境相容性分析 - 本项目位于淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧，项目评价范围内不涉及生态保护区、自然保护区、风景旅游区及文化遗产保护区等环境敏感目标。项目四侧均为双创中心综合楼，项目周边不存在与本项目相冲突的企业。项目运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声、固废，在采取相应的防治措施后，不会对区域环境质量产生显著影响。因此，本项目选址合理，与外环境相容。 - 10、与排污许可联动内容分析 - 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”。 - 本项目为研究和试验发展，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于《名录》第五十项、其他行业中“108 除1-107外的其他行业”，且不涉及通用工序中的任何一项，建议排污许可管理类别为登记管理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目背景 安理新北科（安徽）生物科技有限公司成立于2024年03月29日，注册地位于安徽省淮南市山南新区泰宁大街双创中心二期研发厂房一层西侧100米，经营范围包括生物质能技术服务；生物基材料技术研发；人体干细胞技术开发和应用以及细胞技术研发和应用等。 2024年6月，安理新北科（安徽）生物科技有限公司拟投资20000万元，租赁淮南市山南开发建设有限责任公司双创综合服务中心研发厂房现有空置厂房用于建设“区域细胞制备中心和综合细胞库以及细胞药品研发项目”，项目建筑面积为2121.58m2。2024年6月5日，淮南市高新技术产业开发区管理委员会已对该项目进行备案，项目代码为2406-340463-04-05-928653。 本次备案建设内容为：“干细胞和免疫细胞的制备及储存的研发。建设规模为2200m2（根据建设单位提供的租赁协议，详见附件4，本项目建筑面积为2121.58m2）。”根据建设单位提供的资料，本项目为P2生物安全实验室，不属于P3、P4生物安全实验室和转基因实验室，不属于医药、化工类专业中试内容的研发基地。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）中有关要求，本项目属于四十五、研究和试验发展98、专业实验室、研发（试验）基地中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”类别，需编制环境影响报告表。 建设单位委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料。依据国家有关法规文件和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、建设内容及规模 （1）项目基本情况 项目名称：区域细胞制备中心和综合细胞库以及细胞药品研发项目 建设单位：安理新北科（安徽）生物科技有限公司 项目性质：新建 建设地点：淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧 总投资：20000万元。 建设规模：干细胞和免疫细胞的制备及储存的研发，建设规模为2121.58m2。利用租赁厂房购置生物安全柜、二氧化碳培养箱、台式低速离心机等设备，进行间充质干细胞和免疫细胞的研发及储存的研发实验。 （2）项目组成 项目主要建设内容及建设规模见表2-1。 - 表2-1 项目建设主要内容及规模一览表 工程类别; 单项工程名称; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 研发区; 配液间; 位于厂房西侧，放置生物安全柜，用于培养液的配置; 建筑面积约15m2. 培养间; 共计2间，位于厂房西侧，放置生物安全柜、二氧化碳培养箱，用于细胞培养; 建筑面积共计约32m2. 制备间; 共计3间，位于厂房北部及中部，放置台式低速离心机、医用冷藏箱，用于培养后细胞的提取; 建筑面积共计约100m2. 一更; 位于研发区西北角，作为职工进入洁净实验室的一级更衣区域; 建筑面积约10.8m2. 二更; 位于研发区西北角，作为职工进入洁净实验室的二级更衣区域; 建筑面积约2.4m2. 三更; 位于研发区西北角，作为职工进入洁净实验室的三级更衣区域; 建筑面积约3.5m2. 缓冲间; 位于研发区西北角，作为职工进入洁净实验室的缓冲区域; 建筑面积约3m2. 退更; 位于研发区西北角，作为职工离开洁净实验室的更衣区域; 建筑面积约3.5m2. 物料缓冲间; 共计2间，位于研发区西北角，用于进入研发区的物料缓冲; 建筑面积共计约10m2. 成品缓冲间; 位于研发区西北角，用于研发成品的缓冲; 建筑面积约3.6m2. 检测区; PCR检测; 位于厂房中北部，放置PCR仪，用于细胞的PCR检测; 建筑面积约31m2. 流式检测; 位于厂房中部，放置流式细胞仪，用于细胞的流式检测; 建筑面积约28m2. 免疫检测; 位于厂房西侧，放置血细胞计数仪，用于细胞的免疫检测; 建筑面积约22m2. 微生物检测; 位于厂房西侧，放置血培养仪，用于细胞的免疫检测; 建筑面积约23m2. 理化检测; 位于厂房中部，放置pH计、显微镜等，用于检测细胞活率、细胞计数以及pH; 建筑面积约23m2. 接收室; 位于厂房中部偏北，放置医用冷藏箱，用于接收样品的临时存放; 建筑面积约13m2. 物料缓冲间; 位于阳性样本室西北角，用于进入阳性样本室物料的缓冲; 建筑面积约4.8m2. 一更; 位于阳性样本室东南角，作为职工进入阳性样本室的一级更衣区域; 建筑面积约4.3m2. 二更; 位于阳性样本室东南角，作为职工进入阳性样本室的二级更衣区域; 建筑面积约2m2. 三更; 位于阳性样本室东南角，作为职工进入阳性样本室的三级更衣区域; 建筑面积约1.8m2. 缓冲间; 位于阳性样本室东南角，作为职工进入阳性样本室的缓冲区域; 建筑面积约2.4m2. 退更; 位于阳性样本室东南角，作为职工离开阳性样本室的更衣区域; 建筑面积约3.5m2. 退缓; 位于阳性样本室东南角，作为职工离开阳性样本室的缓冲区域; 建筑面积约2.4. 储运工程; 原辅材料仓库; 位于厂房东侧，用于存放原辅材料、一次性耗材等; 建筑面积为72m2. 细胞库; 位于厂房东侧，放置气相储存罐、程序降温仪，用于间充质干细胞、免疫细胞的存储; 建筑面积约95m2. 气瓶间; 位于厂房东北侧，放置二氧化碳; 建筑面积约17m2. 辅助工程; 办公区; 位于厂房北侧，用于人员办公; 建筑面积约136m2. 会议室; 位于厂房东北角，用于人员开会; 建筑面积约57m2. 清洗消毒室; 位于厂房中部偏北，放置纯水仪用于制备纯水，并用于实验人员工作服的清洗消毒; 建筑面积约25m2. 程序降温室; 位于厂房东侧，放置程序降温仪，用于培养后细胞的降温; 建筑面积约30m2. 空调机房; 位于厂房西北角，用于放置空调新风系统; 建筑面积约62m2. 变配电房及开闭所; 位于厂房西南角，用于放置变配电设备; 建筑面积约150m2. 卫生间; 位于厂房东侧，用于职工生活; 建筑面积约65m2. 公用工程; 给水; 有园区市政供水管网提供; 用水量为536.4t/a. 排水; 器皿清洗废液收集作为危废，不外排；洗衣废水、生活污水和保洁废水经园区化粪池处理后，与水浴锅废水、灭菌器蒸汽冷凝水、浓水一起经市政管网排入山南新区污水处理厂；排水量为458.3t/a。. 供配电; 由园区市政供电；用电量为5万kw·h. 环保工程; 废气; 微生物气溶胶废气; 细胞培养等试验操作工序中产生的微生物气溶胶废气，经生物安全柜内置HEPA高效过滤器过滤后无组织排放. 消毒废气; 实验室使用乙醇灭菌消毒期间会会发少量的有机废气，分布于整个实验区，随着空调新风系统循环后，直接无组织排放。. 废水; 水浴锅废水、灭菌器蒸汽冷凝水、纯水制备浓水; 排入市政污水管网; 进入市政污水管网的废水最终排放至山南新区污水处理厂进行深度处理。. 洗衣废水、保洁废水和生活污水; 经化粪池预处理后排入市政污水管网. 噪声; 合理布局、厂房隔声、基础减震. 固废; 一般固废; 废包装材料外售物资回收部门. 危险废物; 危废暂存间1间，位于阳性样本室西南角，建筑面积约3m2，用于存放危险废物。废包装材料（沾染物料）、含组织清洗废液、废培养液、实验废液、废一次性耗材、废样品、器皿清洗废液均暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。. 生活垃圾; 设置生活垃圾桶若干，定期由环卫部门清运处理. 地下水及土壤防治; 危废暂存间重点防渗，研发、办公、仓储等其他公共区域等为一般防渗。重点防渗区防渗措施应采取基础防渗加表面防渗措施。表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。一般防渗区等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。. 3、研发方案 表2-2 研发方案一览表 序号; 研发内容; 研发规模; 研发对象; 备注. 1; 间充质干细胞; 1000份/年; 脐带胎盘组织细胞、外周血细胞; 制备及储存技术的研发. 2; 免疫细胞; 1000份/年. 4、主要原辅材料消耗情况 表2-3 主要原辅材料信息表 序号; 名称; 年用量; 包装规格; 最大储存量; 用途. 1; 培养基; 500瓶; 500mL/瓶; 50瓶; 细胞培养. 2; 生理盐水; 50箱; 225mL/瓶，20瓶/箱; 5箱; 细胞培养. 3; 25cm2培养瓶; 80箱; 20个/包，10包/箱; 5箱; 细胞培养. 4; 75cm2培养瓶; 50箱; 5个/包，10包/箱; 5箱; 细胞培养. 5; 175cm2培养瓶; 50箱; 5个/包，10包/箱; 5箱; 细胞培养. 6; 225cm2培养瓶; 20箱; 5个/包，10包/箱; 5箱; 细胞培养. 7; 1mL移液管; 30箱; 50支/包，8包/箱; 5箱; 细胞培养. 8; 2mL移液管; 20箱; 50支/包，8包/箱; 5箱; 细胞培养. 9; 5mL移液管; 20箱; 50支/包，4包/箱; 5箱; 细胞培养. 10; 10mL移液管; 10箱; 50支/包，4包/箱; 5箱; 细胞培养. 11; 25mL移液管; 10箱; 25支/包，8包/箱; 5箱; 细胞培养. 12; 50mL移液管; 10箱; 25支/包，8包/箱; 5箱; 细胞培养. 13; 0.5mL离心管; 50箱; 100支/盒，10盒/箱; 5箱; 细胞培养. 14; 1.5mL离心管; 50箱; 100支/盒，10盒/箱; 5箱; 细胞培养. 15; 2mL离心管; 50箱; 100支/盒，10盒/箱; 5箱; 细胞培养. 16; 5mL离心管; 50箱; 50支/盒，20盒/箱; 5箱; 细胞培养. 17; 7mL离心管; 50箱; 50支/盒，20盒/箱; 5箱; 细胞培养. 18; 10mL离心管; 50箱; 50支/盒，20盒/箱; 5箱; 细胞培养. 19; 无菌脐带胎盘组织样本; 1000管; 50mL/密封管; 200管; 获取间充质干细胞. 20; 无菌外周血样本; 1000管; 50mL/密封管; 200管; 获取免疫细胞. 21; 胰酶; 250瓶; 100g/瓶; 50瓶; 细胞培养. 22; 血琼脂培养基; 10盒; 90mm，10块/包，4包/盒子; 2盒; 细胞培养. 23; HE染色液; 10瓶; 250mL/瓶; 10瓶; 免疫检测. 24; EDTA; 20瓶; 500mL/瓶; 2瓶; PCR检测. 25; 琼脂糖; 10瓶; 50g/瓶; 1瓶; PCR检测. 26; 支原体快检试剂盒; 20盒; 100T/盒; 5盒; PCR检测. 27; TAE（核酸电泳）缓冲液; 10瓶; 500mL/瓶; 1瓶; PCR检测. 28; 流式细胞检测试剂盒; 20盒; 100次/盒; 5盒; 流式检测. 29; 酶标试剂盒; 25盒; 100管/盒; 10盒; 理化检测. 30; 细胞冻存液; 100瓶; 100mL/瓶; 20瓶; 细胞储存. 31; 冻存管; 4箱; 50支/包，10包/箱; 1箱; 细胞储存. 32; 5mL烧杯; 2盒; 20个/盒，25盒/箱; 1盒; 细胞培养. 33; 10mL烧杯; 2盒; 20个/盒，25盒/箱; 1盒; 细胞培养. 34; 50mL烧杯; 2盒; 12个/盒，20盒/箱; 1盒; 细胞培养. 35; 100mL烧杯; 2盒; 12个/盒，20盒/箱; 1盒; 细胞培养. 36; 100mm×20mm培养皿; 100包; 20个/包; 20包; 免疫检测. 37; 鲎试剂原安瓿; 200盒; 10只/盒; 50盒; 内毒素检测. 38; 二氧化碳; 10瓶; 100m3/瓶; 5瓶; 细胞培养. 39; 液氮; 4瓶; 50L/瓶; 1瓶; 细胞储存. 40; 75%乙醇; 60瓶; 500mL/瓶; 10瓶; 实验室消毒. 41; 次氯酸钠; 2桶; 5kg/桶; 1桶; 废液消毒. 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 毒理性. 培养基; DMEM/F12培养基适于克隆密度的培养。F12培养基含有多重微量元素，和DMEM以1:1结合，即称为DMEM/F12培养基。; 无毒. 生理盐水; 生理盐水又称为无菌生理盐水，其英文缩写是SPSS，英文全称是stroke-physiologicalsalinesolution。生理盐水就是0.9%的氯化钠水溶液，因为它的渗透压值和正常人的血浆、组织液都是大致一样的，所以可以用作补液(不会降低和增加正常人体内钠离子浓度)以及其他医疗用途，也常用作体外培养活组织、细胞。是人体细胞所处的液体环境浓度。; 无毒. 胰酶; 是最常见的细胞分离试剂，为223个氨基酸组成的单链多肽，是胰蛋白酶原（Trypsinogen）在Lys6和lle7之间切除氨基N末端6肽（hexapeeptide）得到的。; 无毒. HE染色液; 苏木精-伊红染色法，简称HE染色法，苏木精染液为碱性，主要使细胞核内的染色质与胞质内的核糖体着紫蓝色；伊红为酸性染料，主要使细胞质和细胞外基质中的成分着红色。; 无毒. EDTA; 分子式为C10H16N2O8，一种有机化合物，白色粉末，能溶于氢氧化钠、碳酸钠及氨溶液中，能溶于沸水，微溶于冷水，不溶于醇及一般有机溶剂。沸点：540.597℃at760mmHg；闪点：280.743℃；水溶性：0.5g/L(25℃)；蒸汽压：0mmHgat25℃。; 低毒性. TAE（核酸电泳）缓冲液; TAE缓冲液是一种常用的核酸电泳缓冲液，别名Tris乙酸盐EDTA缓冲液，外观为无色或淡黄色液体，主要成分是2 mol/L Tris-乙酸，0.1mol/L EDTA。pH8.4±0.1; 无毒. 液氮; 呈液态的氮气，是惰性的、无色、无臭、无腐蚀性，不可燃，温度极低。氮是不活泼的，不支持燃烧。在常压下，液氮温度为-196℃，沸点为-196℃，熔点-209.8℃，微溶于水。本项目用作制冷剂使用。; 无毒. 乙醇; 分子式为C2H6O，在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成极易燃爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，熔点：-114℃，沸点：78℃，闪点：13℃; 低毒性. 5、主要研发设备 表2-5 主要研发设备一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 单位; 用途; 所在位置. 1; 二氧化碳培养箱; Heracell 240i; 6; 台; 细胞制备; 培养间. 2; 生物安全柜; HFsafe-1200; 6; 台; 细胞制备; 培养间. 3; 台式低速离心机; 8420; 4; 台; 细胞制备; 制备间. 4; 医用冷藏箱; YC-300L; 4; 台; 细胞制备; 制备间. 5; 气相储存罐; 1879P-190AF-GB; 3; 台; 细胞存储; 细胞库. 6; 程序降温仪; 7453; 1; 台; 细胞存储; 程序降温室. 7; 流式细胞仪; FACS-Cantoll; 1; 台; 流式检测; 流式检测室. 8; PCR仪; TC9610; 1; 台; PCR检测; PCR检测室. 9; 血培养仪; BACTEC-9120; 1; 台; 微生物检测; 微生物检测室. 10; 血细胞计数仪; BC-6100; 1; 台; 免疫检测; 免疫检测室. 11; 恒温水浴锅; 1L; 4; 台; 水浴加热; 培养间. 12; pH计; /; 2; 台; 理化检测; 理化检测室. 13; 倒置显微镜; IX-71; 1; 台; 理化检测; 理化检测室. 14; 高压蒸汽灭菌器; /; 1; 台; 实验服灭菌; 清洗消毒室. 15; 纯水仪; /; 1; 台; 纯水制备; 清洗消毒室. 6、水平衡 本项目用水主要为纯水制备用水、水浴锅用水、高压蒸汽灭菌器用水、器皿清洗用水、洗衣用水、保洁用水以及生活用水。其中器皿清洗用水和实验用水均使用纯水。 （1）纯水制备用排水 本项目纯水采用小型纯水机制备，主要工艺为自来水经过超滤预处理系统、纯化柱、终端除菌、除颗粒过滤工艺出水，设备制水效率为50%，本项目纯水用量为纯水制备量为0.05t/d（12.5t/a），所需自来水量为0.1t/d（25t/a），纯水制备过程中产生的浓水量为0.05t/d（12.5t/a）。 （2）实验用水 根据建设单位提供的资料，本项目实验过程中用水量为0.01t/d（2.5t/a）。 （3）水浴锅用水 本项目设置有4台水浴锅，单台有效容积为2L。每5天换水一次，则水浴锅用水0.0016t/d，0.4t/a。水浴废水以用水量的80%计，则水浴锅废水产生量为0.00128t/d，0.32t/a。 （4）高压蒸汽灭菌器用水 本项目部分实验器皿需在高压蒸汽灭菌器中进行灭菌，根据建设单位提供的资料，用水量为0.1t/d（25t/a）。蒸汽冷凝水排放系数按0.5计，则废水产生量为0.05t/d（12.5t/a）。 （5）器皿清洗用水 根据建设单位提供的资料，本项目实验器皿清洗过程中，第一道使用自来水，第二、三道使用纯水，自来水用量为0.02t/d（5t/a），纯水用量约为0.04t/d（10t/a），废水产生系数为90%，清洗废水产生量为0.054t/d（13.5t/a）。 （6）洗衣用水 本项目工作服每5天清洗一次，一次20件，一件工作服约0.5kg，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水标准为40~80L/千克干衣（本次环评以最大80L计），则洗衣用水量为0.16t/d，40t/a。排污系数按0.9计，则洗衣废水产生量为0.144t/d（36t/a）。 （7）保洁用水 本项目建筑面积2121.58m2，保洁方式采用拖布擦拭，根据设备等占地面积，保洁面积以60%计，用水以0.6L/（d·m2）计，则保洁用水量为0.764t/d（191t/a），废水产生量以90%计，则保洁废水有0.688t/d（171.9t/a）。 （8）生活用排水 根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），生活用水量定为50L/人·班，生活污水产生量为50L/（人·班）×0.9=45L/人·班，本项目劳动定员为20人，则生活用水量为1t/d（250t/a），生活污水产生量为0.9t/d（225t/a）。 表2-6 项目自来水用排水情况一览表 序号; 类别; 用水量; 排水系数; 排水量. t/d; t/a; t/d; t/a. 1; 纯水制备用/排水; 自来水; 0.1; 25; 0.5; 0.05; 12.5. 2; 实验用/排水; 纯水; 0.01; 2.5; 0; 0; 0. 3; 水浴锅用/排水; 自来水; 0.0016; 0.4; 0.8; 0.00128; 0.32. 4; 高压蒸汽灭菌器用/排水; 自来水; 0.1; 37.5; 0.5; 0.05; 12.5. 5; 器皿清洗用/排水; 自来水; 0.02; 5; 0; 0; 0. 纯水; 0.04; 10. 6; 洗衣用/排水; 自来水; 0.16; 40; 0.9; 0.144; 36. 7; 保洁用/排水; 自来水; 0.764; 191; 0.9; 0.688; 172. 8; 生活用/排水; 自来水; 1; 250; 0.9; 0.9; 225. 合计; 自来水; 2.1456; 536.4; /; 1.833; 458.3. 纯水; 0.05; 12.5; /. 综上，本项目自来水用量为2.1456t/d（536.4t/a），纯水用量为0.05t/d（12.5t/a）。废水产生量为1.833t/d（458.3t/a）。器皿清洗废液收集作为危废，不外排；洗衣废水、保洁废水和生活污水经化粪池预处理后，与水浴锅废水、灭菌器蒸汽冷凝水、浓水一起经园区污水总排口进入市政污水管网后排入山南新区污水处理厂进行深度处理。 图2-1 项目营运期水平衡图 单位：t/d 7、劳动定员及工作制度 拟建项目劳动定员20人。每年工作时间为250天，每天单班工作8小时。 9、平面布置分析 - 本项目位于淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧，项目租用淮南市山南开发建设有限责任公司已建成的空置厂房，其中办公区位于最北部，由北往南依次为空调机房，气瓶间、程序降温间等公辅设施用房，厂房中部为实验区，厂房南部为展厅及接待区域。 - 本项目总平面布置功能分区清晰，办公区及实验区基本上互不干扰，工艺流程顺畅。平面布置在满足工艺流程顺畅的基础上，可最大限度减小项目污染物对外环境的影响，同时，结合周边外环境关系分析，项目运行过程中产生的废气、噪声对办公实验大楼以及周边外环境影响较小，总平面图布置基本合理。项目总平面布置图见附图3。 - 10、项目厂区周边情况分析 本项目厂房四周均为双创中心综合楼，项目周边状况见附图2。项目周边敏感点为本项目西边220m处玉兰小学，240m处玉兰苑小区以及西北方520m处的后地村。具体见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产物环节简述 1、施工工艺流程 本项目租赁已建成厂房进行调整布局、适应性改造、室内装修，项目施工期不涉及基础开挖、土石方工程等，仅进行建筑内部分区、设备安装，施工量较小。施工过程中将产生噪声、扬尘、废水、固废等污染物，其产生量较小，随着施工期结束将消失，本次评价对施工期作简要分析。施工期工艺流程及产物环节如图所示。 图2-2 项目施工期给你工艺流程及产污环节示意图 2、产污环节及污染物情况分析 本项目施工期包括室内适应性改造和设备安装阶段，项目施工期产污环节及主要污染物见下表所示。 表2-7 项目自来水用排水情况一览表 类别; 产污位置; 污染物名称; 污染因子. 废气; 厂房; 粉尘、焊接烟尘、涂料有机废气; 颗粒物、VOCs. 废水; 施工人员; 生活污水; COD、SS、NH3-N. 噪声; 设备安装; 施工机械噪声; 噪声. 固废; 设备安装; 废包装材料、废建材边角料; 一般固废. 施工人员; 生活垃圾; 一般固废. 二、营运期工艺流程及产污环节简述 1、间充质干细胞研发及储存工艺 图2-3 间充质干细胞研发及储存工艺流程及产排污节点图 间充质干细胞工艺流程简述： 本项目间充质干细胞的样本主要为无菌的脐带胎盘组织，全部由委托方提供，不携带病原菌。样本由专业的医疗运输机构运输至本实验室。 （1）样本处理：在生物安全柜中，使用镊子将样本从采样瓶中取出浸没于盛放有生理盐水的烧杯中，用生理盐水清洗样本直至清洗液为无色为止。将洗净的样本组织用无菌剪刀按需求剪成3~4mm2大小的组织块。 该工序会产生：S1-1含组织清洗废液、S1-2废一次性耗材、S1-3器皿清洗废液。 （2）干细胞培养：将剪碎的样本组织块均匀分布于培养瓶中，培养瓶放置在37℃二氧化碳培养箱中放置3小时后，使用移液管缓慢加入培养液将所有组织润湿培养，每3天换一次培养液，期间观察组织贴块边缘细胞生长情况，当80%~100%的组织块长出细胞时进行传代培养。即将原培养液吸出，向培养瓶中加入生理盐水清洗两遍，再加入胰酶消化细胞2分钟后，加入血琼脂培养基终止消化。 该工序会产生：G1-1气溶胶废气、S1-4废培养液、S1-5废一次性耗材。 （3）干细胞收集：将培养的细胞及培养液一起转移至离心管中离心，加入生理盐水（培养液：生理盐水=10:1）离心结束后，使用移液管吸出40%上层废培养液，细胞悬液即为间充质干细胞悬液。 该工序会产生：S1-6废培养液、S1-7废一次性耗材。 （4）质检：主要检测指标有PCR检测、流式检测、免疫检测、微生物限度检测、内毒素检测、细胞数量及活率检测、pH值检测。 1）PCR检测： ①试剂配置：根据检测的需要，在配液间完成检测需要的溶液配制。本项目PCR支原体检测试剂配制需使用：TAE（核酸电泳缓冲液）、EDTA、琼脂糖、支原体快检试剂盒、纯水等。 ②PCR扩增反应：PCR扩增反应是将样本中的DNA进行复制，以便进行后续的检测。在PCR反应中，需要将样本中的DNA与引物和酶混合，然后通过一系列的温度循环来完成DNA的复制。 ③PCR产物检测：PCR扩增反应结束后，进行琼脂糖凝胶电泳，琼脂糖凝胶浓度为2%。电泳结束后，通过凝胶成像分析结果。通过检测PCR产物，可以判断样本中是否存在支原体，并且可以对支原体进行定量分析。在电泳泳道上，Marker、阳性对照、内对照均会出现不同的电泳条带，当被检样品泳道出现明亮条带，且位置在阳性对照和内对照条带位置之间，即可认为该样品被支原体污染。 2）流式检测： ①样本准备：首先，需要准备含有干细胞的样本，细胞数应不少于5×105个/管。如果细胞收集和鉴定不能在同一天完成，可以将充分洗涤后的细胞重悬于1ml的80%乙醇中，并在-20°C下保存待用2。 ②抗体标记：接下来，按照比例加入荧光标记的抗体或先后分别加入无荧光标记的一抗及荧光二抗，然后在4°C下避光孵育30至60分钟。 ③洗涤步骤：孵育完成后，使用生理盐水对细胞进行充分洗涤，至少3次以减少非特异性标记。 ④上机检测：最后，将处理好的细胞样本上机进行流式细胞仪检测，并分析结果。 3）免疫检测： 取适量细胞悬液于烧杯中，向其中加入染液对细胞进行染色，将混合后的细胞溶液加入血细胞计数仪，根据检测结果评估免疫细胞的状态，如活力、数量等。 4）微生物限度检测： 将待测细胞悬液样品和对照组分别加入到各自的无菌培养皿中。对照组使用无菌水，而样品组使用1毫升的样品；然后将培养基预热至适温，然后分别倒入样品和对照组培养皿中。充分摇匀后，将培养皿置于血培养仪的样本舱中，设置合适的培养参数，包括培养时间、培养温度等，待培养结束，通过血培养仪的数据对检测结果进行分析。根据菌株的产生情况，分析判断该细胞悬液是否被微生物污染。 5）内毒素检测 将样品试液加入鲎试剂原安瓿中，将瓶中溶液轻轻混匀后，封闭瓶口，放入37℃±1℃的恒温水浴锅中，孵育60min±2min。将安瓿从恒温器中轻轻取出，缓缓倒转180°。若管内形成凝胶并且凝胶不变形、不从管壁脱落者为阳性；未形成凝胶或形成的凝胶不坚实、变形并从管壁脱落者为阴性。记录结果。 6）细胞数量及活率检测 ①制样：将计数板及盖玻片擦拭干净，并将盖玻片盖在计数板上。轻轻吹打细胞悬液，使细胞均匀分布；吸出少许细胞悬液滴在细胞入口，使细胞悬液充满盖玻片和计数板之间静置1-2min使细胞沉降。 ②上机：将计数板放入自动细胞计数仪中，运行仪器，自动细胞计数仪自动显示出细胞数量及活率，记录数据。 7）pH检测 用pH计测定样品的pH值，判断其是否在7.0~7.4的区间。 以上质检工序会产生：S1-8实验废液、S1-9废样品、S1-10废一次性耗材、S1-11器皿清洗废液。 （5）梯度降温：将手收集装入冻存管的间充质干细胞悬液通过程序降温仪进行梯度处理，将温度降至-80℃。 （6）深低温冻存：将-80℃的细胞通过深低温操作平台，转移至液氮罐中深低温（-196℃）冻存。 （7）细胞复苏培养检测 - ①细胞复苏：从液氮罐中取出装有细胞原液的冻存管1支，用镊子夹取置于37℃℃水浴锅（电加热）中进行复苏。 - ②细胞培养：待其复苏后，在生物安全柜中，用移液管将冻存管中复苏的细胞原液加入装有培养液的培养瓶中，放入二氧化碳培养箱中进行培养，细胞培养全程条件控制在37℃、5%CO2浓度。培养过程中细胞吸收培养液中营养物质，以满足自身代谢，同时产生代谢产物。其中代谢产物包括乳酸类、蛋白质等，并会释放一定量的二氧化碳与水蒸气。细胞培养与一般的微生物发酵不同，不是在厌氧条件下进行，因此，不产生氨、硫化氢等恶臭气体。 - ③细胞消化：向培养好的细胞中加入胰酶进行消化，生理盐水洗涤，倒置显微镜下观察消化细胞，若细胞制回缩，细胞之间不在连接成片，表明此时细胞消化适度。使用离心机对其进行离心，取得细胞悬液。 ④细胞计数：用移液管移取0.5mL细胞悬液到离心管中，加入HE染色液，活细胞不会被染色，通过倒置显微镜观察细胞量，以此分析细胞密度是否属于正常范围内。 该工序会产生：G1-2气溶胶废气、W1-1水浴锅废水、S1-12废培养液、S1-13废样品、S1-14废一次性耗材、S1-15器皿清洗废液。 2、免疫细胞研发及储存工艺 图2-4 免疫细胞研发及储存工艺流程及产排污节点图 免疫细胞工艺流程简述： 本项目免疫细胞的样本主要为成人外周血，全部由委托方提供，不携带病原菌。样本由专业的医疗运输机构运输至本实验室。 （1）样本处理（免疫细胞分离）：在生物安全柜中，取外周血至无菌离心管中，用移液管将上层废液取出，留下下层沉淀部分（白细胞层细胞），向其加入生理盐水稀释混合均匀后，通过不同梯度转速的离心，用移液管将上层废液取出，静置稳定后得到免疫细胞悬液。 该工序会产生：S2-1含组织清洗废液、S2-2废一次性耗材、S2-3器皿清洗废液。 （2）免疫细胞培养：按要求向培养瓶中加入培养液和免疫细胞悬液，置于37℃二氧化碳培养箱中，当细胞达到一定密度，补充培养液后扩大培养，实时监控细胞生长状态，直至达到需要细胞数量后停止培养，培养好的细胞暂存于医用冷藏箱。 该工序会产生：G2-1气溶胶废气、S2-4废一次性耗材。 （3）免疫细胞收集：将培养的细胞及培养液一起转移至离心管中离心，加入生理盐水（培养液：生理盐水=10:1）离心结束后，使用移液管吸出40%上层废培养液，细胞悬液即为免疫细胞悬液。 该工序会产生：S2-5废培养液、S2-6废一次性耗材。 （4）质检 主要检测指标有PCR检测、流式检测、免疫检测、微生物限度检测、内毒素检测、细胞数量及活率检测、pH值检测。检测工艺同上。 该工序会产生：S2-7实验废液、S2-8废样品、S2-9废一次性耗材、S2-10器皿清洗废液。 （5）梯度降温：将手收集装入冻存管的间充质干细胞悬液通过程序降温仪进行梯度处理，将温度降至-80℃。 （6）深低温冻存：将-80℃的细胞通过深低温操作平台，转移至液氮罐中深低温（-196℃）冻存。 （7）细胞复苏培养检测 检测工艺同上。 该工序会产生：G2-2气溶胶废气、W2-1水浴锅废水、S2-11废培养液、S2-12废样品、S2-13废一次性耗材、S2-14器皿清洗废液。 除以上产污环节外，本项目使用75%乙醇消毒期间会挥发G3有机废气（VOCs）；纯水制备过程中会产生W3浓水；实验工作服需定期清洗（每5天清洗一次），清洗会产生W4洗衣废水；工作服及器皿清洗后需进行消毒，消毒会产生W5灭菌器蒸汽冷凝水；日常保洁会产生W6保洁废水；工作人员日常生活会产生W7生活污水以及S4生活垃圾；原辅材料拆包过程中会产生S3-1废包装材料、S3-2废包装材料（沾染物料）。 3、环境影响因素识别汇总 根据研发工艺及产污环节分析，对拟建项目影响因素识别进行汇总，具体见表2-8。 表2-8 影响因素识别汇总信息表 污染类型; 编号; 产生环节; 污染因子; 产生特征; 排放去向. 废气; G1-1; 细胞培养; 气溶胶废气; 间断; 无组织排放：经生物安全柜内置HEPA高效过滤器过滤后无组织排放。. G1-2. G2-1; 间断. G2-2; 间断. G3; 日常消毒期间乙醇挥发气体; VOCs; 间断; 无组织排放：通过实验室洁净空调系统自带的高效过滤器过滤后无组织排放。. 废水; W1-1; 水浴锅废水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 间断; 通过市政污水管网排放至山南污水处理厂处理。. W2-1; 间断. W3; 浓水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 间断. W5; 灭菌器蒸汽冷凝水; COD、SS; 间断. W4; 洗衣废水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 间断; 园区化粪池处理后接市政污水管网排放至山南新区污水处理厂处理。. W6; 保洁; COD、BOD5、NH3-N、SS; 间断. W7; 职工生活; COD、BOD5、NH3-N、SS; 间断. 噪声; N; 风机、空调机组等; 噪声; 间断; 选用低噪声设备，合理布局，定期对设备进行维护，保证设备处于良好的运行状态。. 固废; S1-1; 细胞研发; 含组织清洗废液; 间断; 暂存于危废暂存间，按照危废管理的有关要求，委托有资质的单位进行处置。. S2-1; 间断. S1-4; 废培养液; 间断. S1-6; 间断. S1-12; 间断. S2-5; 间断. S2-11; 间断. S1-2; 废一次性耗材; 间断. S1-5; 间断. S1-7; 间断. S1-10; 间断. S1-14; 间断. S2-2; 间断. S2-4; 间断. S2-6; 间断. S2-9; 间断. S2-13; 间断. S1-8; 实验废液; 间断. S2-7; 间断. S1-9; 废样品; 间断. S1-13; 间断. S2-8; 间断. S2-12; 间断. S1-3; 器皿清洗废液; 实验废液、废样品残留; 间断. S1-11; 间断. S1-15; 间断. S2-3; 间断. S2-10; 间断. S2-14; 间断. S3-1; 拆包; 废包装材料; 间断; 收集后外售给物资回收部门. S3-2; 废包装材料（沾染物料）; 间断; 委托有资质的单位处置. S4; 员工生活; 生活垃圾; 间断; 并交由环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 公司拟租淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧，经现场踏勘，目前该场地为闲置区域，无其他原有的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于淮南市高新技术产业开发区，本次评价基本因子引用淮南市生态环境局2024年6月3日发布的《2023年淮南市生态环境质量状况公报》中相关数据。具体环境空气质量现状数值见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值（二级）（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 65.9; 70; 94.1; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 38.7; 35; 110.6; 不达标. CO; 24h平均浓度第95百分位数; 700; 4000; 17.5; 达标. O3; 最大8h平均浓度第90百分位数; 157; 160; 98.1; 达标. 综上，2023年淮南市区域细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定淮南市大气环境质量为不达标区。 - （2）特征因子现状 - 本项目特征污染非甲烷总烃大气环境质量现状引用《淮南高新技术产业开发区环境影响区域评估报告（2022）》（以下简称“评估报告”）相关数据。监测点位位于玉兰苑小区，距离本项目区距离约240m，监测时间为中2022年5月23日~5月29日。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，特征污染物可引用建设项目周边5km范围内近3年的现状监测数据，故本次监测数据引用可行。 表3-2 环境空气质量现状监测布点 监测项目; 监测值范围μg/m3; 1h均值标准μg/m3; 最大浓度占标率%; 最大超标倍数; 达标情况. 非甲烷总烃（1h均值）; 1000-1150; 2000; 57.5; 0; 达标. 根据上表可知，检测点非甲烷总烃小时浓度均符合《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的限值要求。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求：区域环境质量现状中地表水环境可“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近三年的规划中环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况结论”。 本项目污水经山南污水处理厂处理达标后，纳污水体为高塘湖，高塘湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本项目区域地表水环境引用《淮南高新技术产业开发区环境影响区域评估报告（2022）》中的监测数据，监测时间为2022年5月23日～25日，满足引用数据的要求。具体监测及统计结果如下： （1）监测点位布设 监测点布设情况见表3-3。 表3-3 地表水质量现状监测点布设一览表 河流/湖泊; 断面编号; 断面（点）位置. 高塘湖; W4; 建湾渠入高塘湖下游200m. W5; 高塘湖中心. （2）监测结果评价 对照评价标准计算监测点污染物的日平均浓度的超标数和超标率，具体监测结果见下表。 表3-4 地表水现状监测结果统计表 采样 断面; 采样 日期; 检测结果（单位：mg/L，pH无量纲）. pH值; BOD₅; COD; 氨氮; 总氮; 总磷; 氟化物; LAS. W4; 2022.5.23; 7.4; 3.6; 16; 0.462; 0.91; 0.04; 0.86; ND. 2022.5.24; 7.4; 3.3; 18; 0.482; 0.92; 0.03; 0.85; ND. 2022.5.25; 7.2; 3.5; 17; 0.485; 0.79; 0.03; 0.71; ND. W5; 2022.5.23; 7.2; 3.7; 18; 0.501; 0.86; 0.03; 0.77; ND. 2022.5.24; 7.4; 3.7; 18; 0.491; 0.86; 0.03; 0.77; ND. 2022.5.25; 7.3; 3.4; 19; 0.436; 0.86; 0.04; 0.63; ND. Ⅲ类标准值; 6~9; 4; 20; 1.0; 1.0; 0.1; 1.0; 0.2. 由上表可知，高塘湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。 3、声环境质量现状 本项目50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目可不进行声环境质量现状监测。 - 地下水、土壤 本项目租赁已建成的厂房，项目营运期间乙醇、次氯酸钠以及危险废物的泄漏，可能会对土壤、地下水产生影响，项目危废暂存间采取重点防身，研发区以及实验区均采取一般防渗，并且日常加强人员监管，因此，正常工况下不存在土壤、地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需对土壤、地下水环境进行质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目边界外500米范围内存在三处环境保护目标（玉兰小学、玉兰苑小区、后地村）。 2、声环境 本项目边界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水 本项目废水经预处理后经市政污水管网进入山南污水处理厂进行深度处理，处理达标后排至高塘湖，故项目区地表水保护目标为高塘湖。 4、地下水环境 本项目边界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-5 环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 玉兰小学; -220; 0; 人群; 约1000人; GB3095-2012二类区; W; 220. 玉兰苑小区; -240; 0; 人群; 约3000人; W; 240. 后地村; -245; 450; 人群; 约60人; NW; 520. 高塘湖; /; /; /; 湖; (GB3838- 2002)Ⅲ类标准; SW; 16650. 注：以项目区中心为坐标原点，正东为X轴，正北为Y轴。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 本项目实验及消毒废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，详见下表。 表3-6 VOCs无组织排放限值 #### 排放类型; #### 污染物; #### 最高允许排放浓度mg/m3; #### 最高允许排放速率kg/h; #### 标准来源. #### 无组织; #### 非甲烷总烃; #### 4.0; #### /; #### 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 项目厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中无组织排放特别排放限值要求。 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 - 污染物项目; - 特别排放限值(mg/m3); - 限值含义; - 无组控织位排置放监. - 非甲烷总烃; - 6; - 监控点处1h平均浓度限值; - 在厂房外设置监控点. - 20; - 监控点处任意一次浓度值. 2、废水污染物排放标准 本项目综合废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和山南新区污水处理厂接管标准，山南污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。标准值如下表所示。 表3-8 废水污染物排放限值 单位：mg/L（pH无量纲） 水质指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; TP; LAS. 山南新区污水处理厂接管标准; 6-9; 400; 180; 35; 200; 4.5; /. GB8978-1996表4中三级标准; 6-9; 500; 300; /; 400; /; 20. 本项目总排口执行标准; 6-9; 400; 180; 35; 200; 4.5; 20. GB18918-2002中一级A标准; 6-9; 50; 10; 5; 10; 0.5; 0.5. 3、噪声 项目周界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准值见下表3-9。 表3-9 噪声排放限值 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. GB 12348-2008中3类; 65; 55. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关在暂存规定，满足此标准要求的防渗漏、防扬尘、防雨淋的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知”中有关规定，大气主要污染物总量指标从两项增加为四项，在SO2、NOX的基础上增加烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 本项目污染物主要为： （1）废水：本项目废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入山南新区污水处理厂集中处理。此排放总量在山南新区污水处理厂已批复的总量指标中平衡。 （2）废气：本项目废气主要为气溶胶废气和使用乙醇消毒过程中挥发的少量VOCs（以非甲烷总烃计）。细胞培养期间产生的气溶胶废气经过高效过滤器过滤后无组织排放。乙醇消毒过程中挥发的少量VOCs（以非甲烷总烃计）全部通过实验室空调洁净系统高效过滤器过滤后无组织排放。 综上分析，本项目不需申请污染物总量指标。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧，未新增用地。施工期主要是对厂房进行简单改造、仪器设备、试验器材的搬运和安装，不涉及大型土建工程。因此，本次评价仅对其进行简要分析和评价。 施工期保护措施如下： （1）废气 施工过程中废气主要来源于现有厂房改造及运输车辆所排放的废气，产生的废气主要为扬尘以及使用装修材料产生的少量有机废气。本项目工程量较少，施工期较短，施工过程中产生的废气较少，施工过程中严格管理施工环节，对施工场地垃圾及时清理，使用环保型装修建材及涂料等。通过以上措施可有效降低施工期废气对周围环境的影响。 （2）废水 本项目不涉及土建工程，主要施工内容为厂房装修、各主体工程和辅助等工程的建设以及相关设备的安装调试，施工过程中产生的生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入山南新区污水处理厂处理后排入派河。 （3）噪声 本项目设备器材搬运和安装的过程中产生一些噪声，采取轻拿轻放、安装时关闭实验室门窗，合理安排施工作业时间，原则上禁止夜间施工，严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业等措施。 （4）固废 安装过程中拆解包装产生的一些包装袋、纸箱等具有回收价值的交物资回收公司回收。施工人员生活垃圾由垃圾桶收集后委托环卫清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 本项目营运期间废气主要为细胞培养过程中产生的气溶胶废气以及使用乙醇消毒产生的有机废气。 1、气溶胶废气 本项目在进行细胞培养期间，细胞呼吸会产生含微生物气溶胶废气，本项目不进行致病微生物研究，不进行具备感染性、传染性的实验，不涉及病理性、毒理性微生物的实验。细胞培养过程中细胞呼吸所产生的含微生物气溶胶含有对人体致病微生物的可能较小。 高效过滤器（HPEA）采用微孔膜过滤处理，膜孔径为0.3μm（病毒与气溶胶结合最小直径为0.6μm），过滤效率不低于99.99%，经过高效过滤器膜过滤后，可以保证外排气体为无害空气。 2、实验区消毒废气 本项目实验室需要定期使用75%的乙醇进行擦拭消毒。乙醇使用过程中会挥发产生VOCs废气，75%乙醇年用量为26kg，乙醇量为19.5kg，消毒期间，乙醇按照挥发率100%计，则乙醇VOCs废气产生量为0.02t/a，挥发速率为0.0083kg/h。废气量较小，并且消毒是在整个实验区进行，随着空调新风系统的运行，浓度极低，直接无组织排放。 本项目废气污染源强核算统计如下。 表4-1 无组织废气污染物排放源信息表 产排污环节; 污染物种类; 核算方法; 治理措施; 排放量（t/a）. 工序; 装置. 灭菌消毒; 实验室; 非甲烷总烃; 物料平衡法; 实验室密闭、空调净化系统; 0.02. 2、废气环境保护措施可行性分析 本项目气溶胶废气经过高效过滤器（HPEA）采用微孔膜过滤处理，膜孔径为0.3μm（病毒与气溶胶结合最小直径为0.6μm），过滤效率不低于99.99%，经过高效过滤器膜过滤后，可以保证外排气体为无害空气。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），对应重点地区，收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目实验室运营期主要为使用75%的乙醇进行擦拭消毒期间会挥发VOCs废气，即使按全部会挥发核算，挥发量为0.02t/a，挥发速率为0.0083kg/h。因此，本项目使用75%乙醇进行擦拭消毒产生的有机废气经空调新风系统过滤后，按全部无组织排放计，排放速率满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 综上，本项目废气环境保护措施可行。 3、废气监测计划 表4-2 废气监测要求一览表 污染物; 监测因子; 监测频次; 监测点位; 标准. 无组织废气; 非甲烷总烃; 1次/年; 厂界; DB31/933-2015. 非甲烷总烃; 1次/年; 厂区内; GB37822-2019. 4、大气环境影响分析 本项目边界外500米范围内存在三处环境保护目标。项目在运营期废气主要为气溶胶、实验室消毒产生的有机废气，排放量极小，对周边大气环境的影响可以接受。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （二）废水 1、源强核定 项目产生的废水主要是纯水制备浓水、水浴锅废水、器皿清洗废液、灭菌器蒸汽冷凝水、洗衣废水、保洁废水以及生活污水。 （1）纯水制备浓水 本项目纯水采用小型纯水机制备，主要工艺为自来水经过超滤预处理系统、纯化柱、终端除菌、除颗粒过滤工艺出水，设备制水效率为50%，纯水制备量为0.05t/d，所需自来水量为0.1t/d（25t/a），纯水制备过程中产生的浓水量为0.05t/d（12.5t/a）。主要污染物为COD、SS，作为清净下水直接进入市政管网，排入山南新区污水处理厂。 （2）水浴锅废水 本项目设置有4台水浴锅，单台有效容积为2L。每5天换水一次，则水浴锅用水0.0016t/d，0.4t/a。水浴废水以用水量的80%计，则水浴锅废水产生量为0.00128t/d，0.32t/a。由于水浴锅使用的纯水不与物料直接接触，除去日常损耗，不会产生其他污染物，主要污染物为COD、SS，直接通过市政管网排入山南新区污水处理厂。 （3）高压蒸汽灭菌器用水 本项目部分实验器皿需在高压蒸汽灭菌器中进行灭菌，根据建设单位提供的资料，用水量为0.1t/d（25t/a）。废水排放系数按0.5计，则废水产生量为0.05t/d（12.5t/a）。参照《安徽环球基因科技有限公司细胞和基因治疗CDMO项目》，灭菌器蒸汽冷凝水主要污染物是COD、SS。本项目高压蒸汽灭菌器主要用于清洗后的工作服和清洗后的器皿进行灭菌，灭菌过程中，蒸汽温度达到100℃，每次灭菌完成后，蒸汽冷凝水属于无菌状态，直接通过市政管网排入山南新区污水处理厂。 （4）器皿清洗用水 根据建设单位提供的资料，本项目实验器皿清洗过程中，第一道使用自来水，第二、三道使用纯水，自来水用量为0.02t/d（5t/a），纯水用量约为0.04t/d（10t/a），废水产生系数为90%，清洗废水产生量为0.054t/d（13.5t/a）。根据建设单位提供的资料，清洗废水收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，不外排。 （5）洗衣用水 本项目工作服每5天清洗一次，一次20件，一件工作服约0.5kg，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水标准为40-80L/千克干衣（本次环评以最大80L计），则洗衣用水量为0.16t/d，40t/a。排污系数按0.9计，则洗衣废水产生量为0.144t/d（36t/a）。主要污染物是COD、BOD5、SS、氨氮，经化粪池预处理后，通过市政管网排入山南新区污水处理厂。 （6）保洁用水 本项目建筑面积2121.58m2，保洁方式采用拖布擦拭，根据设备等占地面积，保洁面积以60%计，用水以0.6L/（d·m2）计，则保洁用水量为0.764t/d（191t/a），废水产生量以90%计，则保洁废水有0.688t/d（171.9t/a）。主要污染物是COD、BOD5、SS、氨氮，经化粪池预处理后，通过市政管网排入山南新区污水处理厂。 （7）生活用水 根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），生活用水量定为50L/人·班，生活污水产生量为50L/（人·班）×0.9=45L/人·班，本项目劳动定员为20人，则生活用水量为1t/d（250t/a），生活污水产生量为0.9t/d（225t/a）。生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS、氨氮，经化粪池处理后接入市政管网，然后进入山南新区污水处理厂进行深度处理，最终汇入高塘湖。 本项目日排水量为1.858t/d，年工作250天，排水量为464.5t/a。 废水产生及排放情况见表4-3和表4-4。 表4-3 废水污染源强核算结果及相关参数一览表 （pH无量纲） 排污节点; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 废水量t/a; 浓度mg/L; 产生量kg/a; 治理工艺; 效率（%）; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活; 生活污水; pH; 225; 6~9; /; /; /; /; /. COD; 350; 0.0788; /; /; /. BOD5; 150; 0.0338; /; /; /. SS; 200; 0.0450; /; /; /. 氨氮; 35; 0.0079; /; /; /. 保洁; 保洁废水; pH; 171.9; 6~9; /; /; /; /; /. COD; 300; 0.0516; /; /; /. BOD5; 150; 0.0258; /; /; /. SS; 100; 0.0172; /; /; /. 氨氮; 30; 0.0052; /; /; /. 洗衣; 洗衣废水; pH; 36; 6~9; /; /; /; /; /. COD; 500; 0.0180; /; /; /. BOD5; 200; 0.0072; /; /; /. SS; 100; 0.0036; /; /; /. 氨氮; 30; 0.0011; /; /; /. 化粪池; 生活、保洁、洗衣废水; pH; 433; 6~9; /; 化粪池; /; /; /. COD; 341.5; 0.148; 0; 341.5; 0.148. BOD5; 155.3; 0.067; 0; 155.3; 0.067. SS; 151.6; 0.066; 10%; 136.4; 0.059. 氨氮; 32.6; 0.014; 0; 32.6; 0.014. 高压灭菌; 灭菌器蒸汽冷凝水; pH; 12.5; 6~9; /; /; /; /; /. COD; 100; 0.00125; /; /; /. SS; 100; 0.00125; /; /; /. 水浴加热; 水浴锅废水; pH; 0.32; 6~9; /; /; /; /; /. COD; 50; 0.000016; /; /; /. SS; 20; 0.0000064; /; /; /. 纯水制备; 浓水; COD; 12.5; 50; 0.00063; /; /; /; /. SS; 50; 0.00063; /; /; /. 总排口混合; 综合废水; pH; 458.3; /; /; /; /; 6~9; /. COD; /; /; /; 326.8; 0.150. BOD5; /; /; /; 146.7; 0.067. SS; /; /; /; 133.0; 0.061. 氨氮; /; /; /; 30.8; 0.014. 表4-4 废水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口类型; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污水处理厂接管标准/(mg/L，pH无量纲). 1; DW001; 一般排放口; N117.001581; E32.555852; 464.5; 进入山南新区污水处理厂; 间歇; 无固定时段; 山南新区污水处理厂; pH; 6~9. COD; 400. BOD5; 180. SS; 200. NH3-N; 35. 2、废水环境保护措施可行性分析 建设项目实行雨污分流。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；器皿清洗废液收集作为危废，不外排。洗衣废水、保洁废水和生活污水依托园区化粪池预处理后与水浴锅废水、灭菌器蒸汽冷凝水、浓水一起经市政污水管网排放至山南新区污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水接管口需根据《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114号）进行规范化设置。 3、废水接入污水处理厂可行性分析 （1）山南新区污水处理厂简介 山南新区污水处理厂位于淮南市山南新区孔店乡马厂村，南纬十路以南，南经十八路以东区域，占地面积约3.68公顷，配套污水管网51.53公里。服务范围包括：南经六路以东、南纬十路以北、南经十四路以西、南纬一路以南的范围，服务面积约十八平方千米，服务人口约18万人。污水处理采用“预处理+A2/O氧化沟二级生化+深度处理+消毒”处理工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水处理工艺，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。本项目位置在收水范围内。 （2）建设项目规模的可行性 ①处理规模的可行性 山南新区污水处理厂近期设计处理规模5万t/d，远期设计处理规模10万t/d，山南新区污水处理厂近期工程已于2016年建成运营。本项目所在区域在山南新区污水处理厂服务范围内，参考《山南新区污水处理厂一期工程（5万吨/日）项目竣工环境保护验收报告》给出的工况数据，2021年7月7日至8日的平均进水量为29084.5m3/d，据此计算出山南新区污水处理厂剩余处理能力为20915.5m3/d。项目废水项目运营期新增污水量为1.833m3/d，占山南新区污水处理厂剩余处理能力的0.009%，从水量上来讲，项目废水接管进入山南新区污水处理厂可行。 ②工艺可行性分析 建设项目产生的生活污水和生产废水，经预处理后污染物浓度能够达到山南新区污水处理厂接管限值要求，且项目水质简单，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对山南新区污水处理厂的处理造成冲击，因此项目废水接管排入山南新区污水处理厂集中处理可行。 （3）管线、位置落实情况及时间对接情况分析 项目所在地管网已经完成建设，因此，从时间、管线、位置落实情况上分析项目污水接管排入山南新区污水处理厂是可行的。 综上所述，山南新区污水处理厂有能力接纳本项目废水，污水处理工艺能够实现建设项目废水达标排放，污水处理方案可行。 4、营运期废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目投产后的日常监测计划见下表。 表4-5 废水监测要求一览表 污染物; 监测因子; 监测频次; 监测点位; 标准. 废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年; 污水总排口; 山南新区污水处理厂接管标准. 5、水环境影响分析 本项目各废水在经过预处理后能达到山南新区污水处理厂的接管标准，在进入山南新区污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准排入高塘湖，对高塘湖水环境影响可控。 （三）噪声 1、噪声源强 项目噪声源主要为各种设备运行噪声，各设备噪声见下表： |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-6 噪声源强调查清单（室外声源） 单位（dB/A） 声源名称; 型号; 声源源强; 单位; 数量; 降噪措施; 空间相对位置/m; 运行时段. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z. 风机; /; 85/1m; 台; 1; 选用低噪声设备、基础减震、风机进出口与风道连接处采用柔性连接; 1; 20; 1.5; 昼间运行. 注：以厂界西南角为原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，垂向为Z轴，建立坐标系。 表4-7 噪声源强调查清单（室内声源） 单位（dB/A） 建筑物名称; 声源名称; 数量; 型号; 声源源强; 降噪措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1楼; 空调系统; 1; /; 80/1m; 减振/隔声/合理布局; 5; 30; 1.5; 14; 30; 5; 10; 49; 48.9; 47; 49.1; 昼间运行; 15; 东：28.2； 南：19.4； 西：33.0； 北：29.1; 东：1； 南：1； 西：1； 北：1. 注：以厂界西南角为原点，东西向为X轴，南北向为Y轴，垂向为Z轴，建立坐标系。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、噪声防治措施 本项目采取的噪声防治措施如下： （1）对实验室内部进行合理布局，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界的位置。 （2）采购时尽量选择低噪声水平的设备，从源头上减少噪声排放。 （3）对高噪声设备采取安装减振、隔声装置的措施，如关键部位加胶垫以减小振动或安装隔声罩。 （4）加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 优先选用低噪声设备，部分设备安装减振垫，加强设备养护，位于厂房内部，自身墙体门窗隔声，对风机安装消声器，以降低气流噪声对外辐射，并设置减振基础，对各高噪声设备采取减振、厂房隔声等各项治理措施后，降噪量≥20dB（A），本项目厂界噪声可以达标排放。 3、环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，对噪声进行预测。 （1）预测点 厂界东、南、西、北1m处各设置一个。 （2）预测模式 本项目设备产生的噪声均位于厂房内，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式对本项目噪声进行预测分析。 （3）室外噪声源 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 （4）室内声源 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 ②再计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 由上述各式可计算出周围声环境因该项目设备新增加的声级值，综合该区内的声环境背景值，再按声能量迭加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下： 式中：Leq总—某预测点总声压级，dB（A）； n—为室外声源个数； m—为等效室外声源个数； T—为计算等效声级时间。 （6）预测结果 考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，预测结果见表4-9。 表4-8 噪声预测结果汇总一览表 单位：dB(A) 时段; 点位名称; 昼间贡献值; （GB12348-2008）3类标准; 达标情况. 昼间; 东厂界; 50.4; 昼间65; 达标. 南厂界; 45.5; 达标. 西厂界; 61.0; 达标. 北厂界; 52.1; 达标. 由上表可知，噪声在工作时间通过合理布局，距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。综上，本项目实施后的设备噪声对周围声环境影响较小。 4、噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目投产后监测计划见下表。 表4-9 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 昼间等效A声级; 1次/季度; GB12348-2008的3类标准. （四）固体废物 项目产生的固废主要包括废包装材料、废包装材料（沾染物料）、含组织清洗废液、废培养液、实验废液、废一次性耗材（废细胞冻存管、废离心管、废移液管、废培养瓶）、废样品、以及办公生活垃圾等。 1、一般固废 废包装材料 本项目原辅材料拆包过程产生的废包装物约0.1t/a，属于一般固废，收集后外售物资回收部门。 2、危险废物 （1）废包装材料（沾染物料） 本项目原辅材料拆包过程产生的废包装材料（沾染物料）约0.05t/a，属于危险固废，危废编号为HW49、900-047-49，暂存于危废暂存间，委托有资质公司处置。 （2）含组织清洗废液 本项目细胞培养过程中会产生含组织废液，产生量约0.01t/a，危废编号为HW49、900-047-49，暂存危废暂存间，委托有资质公司处置。 （3）废培养液 在培养细胞过程中会产生废培养液和废样品，产生量约0.5t/a，危废编号为HW49、900-047-49，收集后，暂存危废暂存间，委托有资质公司处置。 （4）实验废液 本项目实验检测过程中会产生实验废液，结合质检用水量以及质检用试剂量统计，实验废液产生量约0.02t/a，危废编号为HW49、900-047-49，暂存危废暂存间，委托有资质公司处置。 （5）废一次性耗材 实验过程中使用的耗材需定期更换，主要为废细胞冻存管、废多孔板、废移液枪头、废离心管、废培养瓶、废培养袋等，产生量约0.1t/a。危废编号为HW49、900-047-49，暂存危废暂存间，委托有资质公司处置。 （6）废样品 本项目检测过程中会产生废样品，根据建设单位提供的资料，废样品产生量约0.05t/a，危废编号为HW49、900-047-49，暂存危废暂存间，委托有资质公司处置。 （7）器皿清洗废液 根据项目用水平衡可知，研发过程中器皿清洗废液产生量为13.5t/a，属于危险废物，危废编号为HW49、900-047-49，暂存危废暂存间，委托有资质公司处置。 3、生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·天（250天），产生的生活垃圾约2.5t/a。 固体废物的环境管理要求： 本项目危废暂存间设置于检测实验室东侧，占地面积为3m2，贮存能力约为2t，可满足贮存周期内的存储量。 危废暂存间的建设和临时贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中内容要求，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。并做到以下防范措施：①贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗（渗透系数）的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，周围应设置围墙或其他防护栅栏；②不相容的危险废物不能堆放在一起，必须将危险废物装入容器内，且容器必须完好无损，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；③必须有泄露液体收集装置、气体导出口；④设施内要有安全照明设施和观察窗口；⑤用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，按照危险废物转移规定开展网上申报。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物汇总结果如下表。 |
| --- | --- |

| 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-10 危险废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量(t/a); 利用处置方式. 1; 废包装材料（沾染物料）; 危险废物; 研发全过程; 固态; 废物料、试剂; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.05; 按要求设置危废暂存间并委托有资质单位处置. 2; 含组织清洗废液; 危险废物; 细胞培养; 液态、固态; 废生理盐水和组织; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.01. 3; 废培养液; 危险废物; 细胞培养; 固态; 废培养液; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.5. 4; 实验废液; 危险废物; 细胞检验; 液态; 废试剂、废组织血液; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.02. 5; 废一次性耗材; 危险废物; 细胞培养、检验; 固态; 沾染废液的耗材; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.1. 6; 废样品; 危险废物; 细胞检测; 液态; 废培养液、细胞; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.05. 7; 器皿清洗废液; 危险废物; 细胞培养、检验; 液态; 废试剂、废血液; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 13.5. 表4-11 固体废物源强核算结果及相关参数一览表 序号; 产生源; 固体废物名称; 固废代码; 主要成分; 物理性状; 固废属性; 核算 方法; 产生量（t/a）; 利用或处置措施; 最终去向; 环境管理要求; 贮存方式. 工艺; 处置量（t/a）. 1; 生活、办公; 生活垃圾; 900-999-99; 生活垃圾; 固态; 生活垃圾; 产污系数法; 2.5; 并交由环卫部门; 2.5; 生活垃圾填埋场; 分类收集; 装袋. 2; 原辅材料拆包; 废包装材料; 900-999-99; 纸壳、打包带; 固态; 一般固废; 类比法; 0.1; 集中收集; 0.1; 外售物资回收部门; 做好台账信息管理; 装袋. 3; 原辅材料拆包; 废包装材料（沾染物料）; 900-047-49; 塑料袋、废瓶; 固态; 危险废物; 类比法; 0.05; 集中收集; 0.05; 定期由有资质单位处置; 按照规范设置危废暂存间; 密封袋/桶装. 4; 含组织清洗废液; 样品清洗; 841-002-01; 废组织; 液态、固态; 危险废物; 类比法; 0.01; 暂存危于废暂存间; 0.01. 5; 细胞培养; 废培养液; 276-002-02; 废培养基; 液态; 危险废物; 类比法; 0.5; 暂存于危废暂存间; 0.5. 6; 细胞检验; 实验废液; 900-047-49; 废试剂及样品; 液态; 危险废物; 类比法; 0.02; 暂存危于废暂存间; 0.02. 7; 研发期间; 废一次性耗材; 900-047-49; 沾染废液的耗材; 固态; 危险废物; 类比法; 0.1; 暂存于危废暂存间; 0.1. 8; 细胞检验; 废样品; 900-047-49; 废培养液、细胞; 液态; 危险废物; 类比法; 0.05; 暂存于危废暂存间; 0.05. 9; 器皿清洗废液; 细胞培养及检测; 900-047-49; 废试剂、废血液; 液态; 危险废物; 类比法; 0.054; 暂存危于废暂存间; 13.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废包装材料（沾染物料）; 900-047-49; 危废暂存间; 3m2; 按照规范设置危废暂存间; 2t; 1个月. 2; 含组织清洗废液; 900-047-49. 3; 废培养液; 900-047-49. 4; 实验废液; 900-047-49. 5; 废一次性耗材; 900-047-49. 6; 废样品; 900-047-49. 7; 器皿清洗废液; 900-047-49. 其他管理要求： 危险废物贮存场所的污染防治措施： （1）项目区暂存要求 本项目危废库贮存能力为2t，当库存量达到0.5吨左右时，即与危废处置单位联系外运处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，项目危废库建设应满足： ①危废库应建有堵截泄漏的裙脚，地面和裙脚采用坚固的防渗材料建造；室内设有隔离设施、报警装置和监控装置； ②危废暂存间地面需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求做重点防渗处理； ③用于存放液体、半固体危险废物的地方，采用耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； ④危险废物的容器和包装物以及贮存场所设置危险废物识别标志，贮存场所周围应设置围墙或其他防护栅栏； ⑤不相容的危险废物避免堆放在一起； （2）危险废物转运过程二次污染防治措施 ①危险废物要根据其成分，用专门容器分类收集，装运危险废物的容器应不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。 ②在危险废物贮存和运输过程中应避免泄露，造成二次污染。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ③危险废物转移过程中应严格执行“危险废物转移联单”制度。建立健全危险废物管理档案，记录危险废物名称、产生时间、产生数量、处置利用方式和去向，与有处置能力的企业签订委托处理协议，建立完善的出入库台账，监控其流向。 综上，本项目在采取以上措施后，项目固体废物不会对项目区外环境产生影响。 （五）地下水、土壤 本项目用水采用工业区市政自来水管网供给；项目废水经过处理达标后，排入市政污水管网，最终进入山南新区污水处理厂进行处理。通过分析可知，本项目在做好防渗防漏等措施的情况下，项目给排水均不会与地下水直接发生联系，基本不会对地下水水位造成影响，仅有可能对地下水的水质、土壤造成一定影响。 本项目运营期污染物进入地下水、土壤环境的途径主要是废水排放或危废等泄露进入地下水、土壤。本项目运营期对地下水环、土壤境影响途径及防控措施主要采取分区防渗，加强管理。各分区防渗设计应符合下列要求： （1）重点防渗区和一般防渗区应设置防渗层，一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效；重点防渗区的防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 （2）防渗措施：重点防渗区防渗措施应采取基础防渗家表面防渗措施。表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；一般防渗区采用双层复合防渗结构，基础防渗层为至少1.5米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）；简单防渗区可采用一般地面硬化进行防渗。 表4-13 污染防渗分区设施 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求. 危废暂存间; 地面; 重点污染防治区; 表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料. 研发、办公区、仓储等其他公共区域; 地面; 一般污染防治区; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋控制标准》 （GB16889-2008）执行. 综上，在采取了妥善的防控措施条件下、并加强环境管理，能够保证运营期产生的污染物对项目区地下水及土壤的影响较小。 （六）环境风险 1、风险调查 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A可知，本项目在研发过程中涉及的主要风险物质为乙醇、次氯酸钠，这些物质在运输、储存、使用过程中具有一定的环境风险。 表4-14 本项目风险物质一览表 序号; 风险物质; 一次最大储存量（t）; CAS号; 临界量（t）; q值. 1; 乙醇; 0.004; 64-17-5; 500*; 0.00002. 2; 次氯酸钠; 0.005; 7681-52-9; 50; 0.0001. 3; 危险废物; 0.5; /; 50; 0.01. Q值; 0.01012. 注：*参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知乙醇临界量为500t。 根据上表计算，项目危险物质数量与临界量比值Q<1，项目风险潜势为I因此本项目风险分析属于简单分析。 表4-15 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 区域细胞制备中心和综合细胞库以及细胞药品研发项目. 建设地点; 安徽省; 淮南市; 淮南市高新区双创中心二期研发厂房一层西侧. 地理坐标; 经度; 117°0′06.159″; 纬度; 32°33′21.836″. 主要危险物质及分布; 乙醇、次氯酸钠、危险废物. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾事故，燃烧过程中生成一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等废气将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响。乙醇、次氯酸钠、废培养液、废样品等发生泄漏污染土壤及地下水. 风险防范措施要求; ①总图布置和建筑安全防范措施； ②危险品储运防范措施； ③环境安全管理措施； ④火灾事故风险防范措施； ⑤污水处理设施故障风险防范措施； ⑥事故状态下环境污染阻断措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据风险识别结果，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施和应急预案地基础上，其环境风险是可接受的。. 2、风险防范措施 ①危化品泄露应急处理及应急措施 化学品试剂应根据性质分区分类存放，加强通风，受建设场地条件制约，建议建设单位在消毒用品库配置带托盘的试剂柜或防腐托盘，将化学品置于托盘内。托盘容积应不小于储存的单个化学品最大容积和试剂瓶体积。本项目危化品一次用量很少，正常情况下不会发生大泄漏，但有时操作不当会产生小量泄漏，发生泄漏时应进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间；用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 ②急救措施 表4-16 危险物质急救措施及灭火方法 皮肤接触; 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗. 眼睛接触; 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗、就医. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处，就医. 食入; 饮足量温水，催吐，就医. ③试剂安全性风险防范措施 实验室负责人负责制定和采用试剂安全管理计划以及操作手册；定期对实验人员进行试剂安全培训。 ④危废暂存库风险防范措施 危废暂存库内的危险废物应分区分类存放，液体危险废物应设置防腐托盘，容积应不小于试验废液最大存储量和废液桶所占体积，需具备完全收集实验废液的能力，当废液收集桶发生泄露时，防止废液泄露，地面需按要求进行防腐、防渗漏；加强危险废物管理，建立健全危废台账及台账记录。 3、泄露风险防范要求 本项目化学试剂暂存于试剂库，危险废物暂存于危废暂存间，各液体存放处应放置带托盘的试剂柜或防腐托盘，将液体置于托盘内。若发生泄露事故，事故污水如果进入外环境会造成污染，企业应按照防渗要求在建设过程中做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，发生渗漏造成外部环境污染的可能性较小，项目的建设运营对外部环境的影响是可控的，从环保上来说是可接受的。 4、应急预案要求 本项目建成后，结合国家环境保护的法律法规、规章标准和公司的实际情况企业应编制突发环境事件应急预案并上报生态环境部门备案。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 细胞培养 | 气溶胶废气 | - 生物安全柜自带的HEPA高效过滤器过滤后，无组织排放。 | / |
|  | 实验室消毒 | VOCs | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | DW001/综合废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 器皿清洗废液收集作为危废，定期委托有资质单位处置，不外排。洗衣废水、保洁废水和生活污水经化粪池预处理后与水浴锅废水、灭菌器蒸汽冷凝水、浓水一起经市政污水管网全部排入山南新区污水处理厂，处理达标后排入高塘湖。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和山南新区污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 经过选用低噪声设备，合理布局，边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 |  |  |  |
| 固体废物 | 废包装材料收集后外售给物资回收部门；废包装材料（沾染物料）、含组织清洗废液、废培养液、实验废液、废一次性耗材、废样品、器皿清洗废液暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；员工生活垃圾倒入园区内生活垃圾分类收集点后，由环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）的通知，本项目不属于登记、简化和重点管理范畴，建议企业排污许可管理类别按登记管理执行，无需申领排污许可证，需在全国排污许可证管理信息平台进行登记填报。 危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定执行，并参照执行《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定，并建立管理台账。 |  |  |  |

- 六、结论

安理新北科（安徽）生物科技有限公司区域细胞制备中心和综合细胞库以及细胞药品研发项目建设符合国家、地方产业政策和行业发展的要求，选址合理；用地及产业定位符合《淮南市高新技术产业开发区总体规划（2018-2035年）》；建设内容及规模符合国家、地方有关环境保护法律法规、规范、政策要求，符合《淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》和《淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》的结论及其审查意见，符合“三线一单”要求；研发过程中采用低污染的原辅材料，工艺和设备先进；废气、废水、噪声、固体废物处理措施可行，项目污染物排放可实现最大程度地削减，能够实现达标排放，不会降低区域环境功能质量要求。只要认真落实本报告表提出的各项污染防治措施、风险防范措施，从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.150t/a | / | 0.150t/a | +0.150t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.067t/a | / | 0.067t/a | +0.067t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.061t/a | / | 0.061t/a | +0.061t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.014t/a | +0.014t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | +2.5t/a |
| 危险废物 | 废包装材料（沾染物料） | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 含组织清洗废液 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废培养液 | / | / | / | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 实验废液 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废一次性耗材 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废样品 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 器皿清洗废液 | / | / | / | 13.5t/a | / | 13.5t/a | +13.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①