开环审复〔2024〕20号

关于淮南市三佳利电气科技有限公司“年产400吨矿用塑料配件项目”环境影响报告表的批复

淮南市三佳利电气科技有限公司：

你公司报来的《淮南市三佳利电气科技有限公司“年产400吨矿用塑料配件项目”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。结合专家审查意见，经我局审查后，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目《报告表》并按本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区淮南现代制造业及双创平台C2栋-101，项目总投资1000万元，其中环保投资30万元。项目购买淮南经济技术开发区淮南现代制造业及双创平台C2栋-101厂房，面积约为508.29平方米，购置节能注塑机、模具等设备，建设四条生产线；建成后可达年产400吨矿用塑料配件的生产能力。本项目已在2024年11月12日通过了淮南经济技术开发区管委会经济发展局的备案（项目代码2411-340461-04-01-10043）。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

（一）施工期：

本项目利用现有厂房进行生产，不涉及土建施工，不另新建构筑物，做好装修期间扬尘管控及噪声控制，生活污水经化粪池纳管排放。

（二）运营期：

1.大气污染防治措施

本项目废气主要为注塑有机废气（含非甲烷总烃、甲苯、乙苯、丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯），经集气罩收集后引至二级活性炭装置吸附处理后通过15m高排气筒DA001排放。

2.水污染防治措施

实行雨污分流。项目废水主要为生活污水以及冷却水排水。生活污水经化粪池预处理后与冷却水排水一起纳管排放至淮南经济技术开发区工业污水处理厂进行处理。

3.噪声污染防治措施

企业在设备选型上，应选用低噪声设备，安装减振垫，加强设备维护，减少噪声影响，保证厂界噪声达标排放。

4.固废污染防治措施

项目运营期产生的固废：生活垃圾、废边角料、次品、废包装材料、废滤网、废活性炭、废润滑油、废油桶、废含油抹布。其中废活性炭、废润滑油、废油桶、废含油抹布收集后暂存于危废间，由有资质单位进行处置；废边角料、次品收集后外售；废包装材料、废滤网收集后交由物资部门回收利用；生活垃圾由环卫部门清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目有组织废气：非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024 ）表1排放限值；甲苯、乙苯、丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5中大气污染物特别排放限值。

本项目无组织废气：厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024 ）表4排放限值；非甲烷总烃、甲苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值；丙烯腈排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5企业边界VOCs排放限值；臭气浓度、苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界浓度控制限值。

2.地表水和污水排放

评价区域地表水淮河淮南段、大涧沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目运营期产生的生活污水以及冷却水排水纳管排放执行《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日） 及《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准中相关排放限值。

3.声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准。

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前办理排污许可，不得无证排污。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产。该《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺等内容发生重大变动的，应重新报批环评文件。

- 项目由区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2024年12月31日