开环审复〔2024〕21号

关于淮南市群羲义齿加工厂“淮南群羲义齿加工基地项目”环境影响报告表的批复

淮南市群羲义齿加工厂：

你公司报来的《淮南市群羲义齿加工厂“淮南群羲义齿加工基地项目”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审查后，结合专家审查意见，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目《报告表》并按本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区现代制造业及双创平台，项目总投资3200万元，其中环保投资16万元。项目购置现代制造业及双创平台A-1#标准化厂房303，面积约为639.22平方米。本项目分两期建设，一期购置烧瓷炉、离心铸造机、种钉内磨一体机等设备，建设两条义齿生产线。二期计划增加两条义齿生产线，其中一条为固定生产线，一条为活动生产线。一期建成后年产10万颗义齿，二期建成年产25万颗义齿。本次仅对一期进行评价，二期内容不在本次评价范围内。本项目已在2024年10月23日通过了淮南经济技术开发区管委会经济发展局的备案（项目代码2410-340461-04-01-488800）。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

（一）施工期：

本项目利用现有厂房进行生产，不涉及土建施工，不另新建构筑物，装修及设备安装期间应做好扬尘管控及噪声控制，生活污水经化粪池纳管排放。

（二）运营期：

1.大气污染防治措施

本项目废气主要为修模粉尘、蜡型废气、铸造废气、燃烧废气、打磨粉尘、喷砂粉尘、车瓷粉尘、抛光粉尘、切削粉尘和充胶废气。修模粉尘、打磨粉尘、车瓷粉尘、抛光粉尘通过在废气产生点设置的吸气口收集后由滤芯除尘器处理后无组织排放；喷砂粉尘、切削粉尘密闭收集后由设备自带的滤芯除尘器处理后无组织排放；蜡型废气在车间内无组织排放。铸造废气、充胶废气经集气罩后由1套两级活性炭吸附装置处理后和经集气罩收集后的燃烧废气一同通过15m高排气筒（DA001）排放。

2.水污染防治措施

实行雨污分流。项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后纳管排放至淮南经济技术开发区工业污水处理厂进行处理。

3.噪声污染防治措施

企业在设备选型上，应选用低噪声设备，安装减振垫，加强设备维护，减少噪声影响，保证厂界噪声达标排放。

4.固废污染防治措施

项目运营期产生的固废：牙托水包装瓶、废活性炭、废紫外线灯管、废石膏、废蜡、废包埋材料、废包装材料、切削边角料、废滤芯和生活垃圾。其中牙托水包装瓶、废活性炭、废紫外线灯管属于危废，收集后暂存于危废间，由有资质单位进行处置；废石膏、废蜡、废包埋材料、废包装材料、切削边角料和废滤芯属于一般固废，收集后统一外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目有组织废气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）；非甲烷总烃排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中大气污染物特别排放限值。

本项目无组织废气：厂区内挥发性有机物无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

2.地表水和污水排放

评价区域地表水淮河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目运营期产生的生活污水纳管排放执行淮南经济技术开发区污水处理厂接管限值。

3.声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准。

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前办理排污许可，不得无证排污。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产。该《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺等内容发生重大变动的，应重新报批环评文件。

- 项目由区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2024年12月31日