开环审复〔2024〕22号

关于淮南市中环集中涂装科技有限公司“淮南市集中涂装中心绿岛建设项目”环境影响报告书的批复

淮南市中环集中涂装科技有限公司：

你公司报来的《淮南市中环集中涂装科技有限公司“淮南市集中涂装中心绿岛建设项目”环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经我局审查后，结合专家审查意见，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目《报告书》并按本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区高端装备产业园八号、九号厂房，项目总投资16883万元，其中环保投资3325万元。项目租赁安徽省淮南市淮南经济技术开发区高端装备产业园八号厂房一层以及九号厂房一层车间、二层车间，占地面积为9655.6平方米，建设集中涂装中心及其配套工程，其中金属类涂装线1条，喷漆线1条、喷塑线1条，非金属涂装底漆线1条，非金属面漆线1条，非金属氟碳涂装线1条，花纹涂装线1条，水性基材刮涂线1条，水性喷涂线1条；项目建成后可形成年涂装500万平方的生产能力。本项目已在2023年8月11日通过了淮南经济技术开发区管理委员会经济发展局的备案（项目代码2308-340461-04-01- 709607）。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

（一）施工期：

本项目利用现有厂房进行生产，不涉及土建施工，不另新建构筑物，做好装修期间扬尘管控及噪声控制，生活污水经化粪池纳管排放。

（二）运营期：

1.大气污染防治措施

本项目废气主要为砂光粉尘、研磨粉尘、裁切粉尘、切割粉尘、喷砂粉尘、调漆废气、漆料喷涂/辊涂/刮涂废气、流平废气、晾干/烘干/固化废气、花纹印刷废气、花纹涂装废气喷塑粉尘、塑粉固化废气、酸洗废气、危废间废气以及天然气燃烧废气。

非金属底漆线砂光、研磨粉尘通过集气罩收集由滤筒除尘器（TA001）处理后经25m高DA001排气筒排放。非金属面漆线研磨粉尘通过集气罩收集由滤筒除尘器（TA002）处理后，汇入25m高DA001排气筒排放。

非金属底漆线辊涂、流平、固化废气（非甲烷总烃）以及非金属面漆线辊涂、流平、固化、花纹印刷废气（非甲烷总烃）通过辊涂机密闭，出口上方设集气罩收集；花纹印刷机上方设集气罩收集；流平、固化隧道经密闭负压收集，通过三级干式过滤+沸石转轮吸附浓缩+催化燃烧装置（TA003）处理，经25m高DA002排气筒排放。水性漆喷涂线喷涂、晾干废气（颗粒物、非甲烷总烃）通过喷涂机密闭，出口上方经集气罩收集；晾干隧道密闭负压收集，经三级干式过滤+沸石转轮吸附浓缩+催化燃烧装置（TA004）处理后，汇入25米高DA002排气筒排放。

氟碳涂装线辊涂/喷涂、流平、烘干废气、天然气燃烧废气（颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、SO2、NOX）通过辊涂机/喷涂机密闭，出口上方经集气罩收集；流平、烘干隧道密闭负压收集；由三级干式过滤+沸石转轮吸附浓缩+催化燃烧装置（TA005）处理后，经25米高DA003排气筒排放；水性基材刮涂线刮涂废气（非甲烷总烃）通过刮浆覆网机密闭，出口上方经集气罩收集，汇入三级干式过滤+沸石转轮吸附浓缩+催化燃烧装置（TA005）处理后，与天然气燃烧废气一并经25米高DA003排气筒排放。花纹涂装有机废气（非甲烷总烃、MDI）、金属涂装线辊涂/喷涂、流平、固化废气（非甲烷总烃）通过涂胶机、平贴机、压合机上方设集气罩收集；辊涂机/喷涂机密闭，出口上方通过集气罩收集，流平、固化隧道密闭负压收集，经三级干式过滤+沸石转轮吸附浓缩+催化燃烧装置（TA006）处理后，汇入25米高DA003排气筒排放。

裁切粉尘、切割粉尘、喷砂粉尘通过裁切机、切割机上方设集气罩收集；喷砂间密闭负压收集；由滤筒除尘器（TA007）处理后，经25米高DA004排气筒排放。

喷塑粉尘通过喷粉房密闭负压收集后由滤筒除尘器（TA008）处理后经25米高DA005排气筒排放。

金属喷漆线喷涂、烘干废气（颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯）通过喷漆房、固化隧道密闭负压收集，经三级干式过滤+沸石转轮吸附浓缩+催化燃烧装置（TA009）处理后，与天然气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOX）一并经25m高DA006排气筒排放。塑粉固化废气（非甲烷总烃）通过固化隧道密闭负压收集，经二级活性炭吸附（TA010）处理后，与天然气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOX）一并经25米高DA006排气筒排放。调漆废气（非甲烷总烃、甲苯、二甲苯）通过调漆间密闭负压收集后汇入二级活性炭吸附（TA010）处理，汇入25米高DA006排气筒排放；危废间废气（非甲烷总烃）通过危废间密闭负压收集后汇入二级活性炭吸附（TA010）处理，汇入25米高DA006排气筒排放。

脱水炉天然气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOX）经25米高DA007排气筒排放。

酸洗废气（氯化氢）通过集气罩收集后，由酸雾吸收塔（TA011）处理后，经25米高DA008排气筒排放。

2.水污染防治措施

实行雨污分流。项目废水主要为金属涂装线前处理废水（pH、COD、SS、石油类、LAS）、喷漆线前处理废水（pH、COD、SS、石油类、LAS、氟化物、总锌、氨氮、总氮）、喷塑线前处理废水（pH、COD、SS、石油类、LAS、氟化物、总锌、氨氮、总氮）、酸雾吸收塔废水（pH、COD、SS）以及生活污水。生活污水经化粪池预处理；生产废水经厂区污水处理站（隔油+pH调节+气浮+Fenton氧化+混凝沉淀）处理后，一起纳管排放至淮南经济技术开发区工业污水处理厂进行处理。

3.噪声污染防治措施

企业在设备选型上，应选用低噪声设备，安装减振垫，加强设备维护，减少噪声影响，保证厂界噪声达标排放。

4.固废污染防治措施

项目运营期产生的固废包括生活垃圾、废包装材料、废包装膜、滤筒除尘器收集的粉尘、废挂具、废网格布、废钢砂、废油桶、废漆料等包装桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉等干式过滤材料、废润滑油、废抹布和手套、废UV灯管、废沸石、废槽渣、废劳保用品、废含油抹布。其中危废有废油桶、废漆料等包装桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉等干式过滤材料、废润滑油、废抹布和手套、废UV灯管、废沸石、废槽渣、废劳保用品、废含油抹布收集后暂存于危废间，由有资质单位进行处置；一般固废有废包装膜、废网格布收集后外售，滤筒除尘器收集的粉尘回用于生产，废包装材料、废挂具、废钢砂收集后交由物资部门回收利用；生活垃圾由环卫部门清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》的推荐限值；甲苯、二甲苯、氯化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

本项目有组织废气：

项目砂光粉尘、研磨粉尘、裁切粉尘、切割粉尘、喷砂粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；

非金属底漆生产线有机废气、非金属面漆生产线有机废气、水性漆喷涂生产线有机废气有组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/4812.6- 2024）表1—其他涉表面涂装工序的工业排放限值。水性漆喷涂生产线漆雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；

氟碳辊涂涂装线生产线废气以及氟碳生产线烘干工序配套的天然气燃烧废气、水性漆刮涂线废气、花纹涂装线、金属涂装线生产线共用一个排气筒，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯系物排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1—其他涉表面涂装工序的工业排放限值。漆雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；花纹涂装线MDI执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值。天然气燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物按《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办[2020]2号）中排放限值要求执行。由于喷涂废气和天然气燃烧废气共用排气筒，颗粒物执行较严的《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办[2020]2号）中颗粒物排放限值要求。

喷塑粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值；

金属喷漆线加工的产品涉及汽车零部件，废气中的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯系物排放从严执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/4812.6- 2024）表1—汽车零部件制造溶剂储运以及混合、搅拌、清洗、涂装(含电泳)、烘干、涂胶等工艺的工业排放限值。漆雾以及氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；塑粉固化非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值；天然气燃烧排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物按《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办[2020]2号）中排放限值要求执行；金属喷漆线废气及其烘干工序配套的天然气燃烧废气、塑粉固化有机废气及其固化工序配套的天然气燃烧废气、调漆废气、危废间废气共用排气筒，废气中的颗粒物有组织排放浓度从严执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办[2020]2号）中排放限值要求；非甲烷总烃有组织排放浓度从严执行《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1—汽车零部件制造溶剂储运以及混合、搅拌、清洗、涂装(含电泳)、烘干、涂胶等工艺的工业排放限值。

本项目无组织废气：厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）表4排放限值；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

2.地表水和污水排放

评价区域地表水淮河淮南段、大涧沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目运营期产生的金属涂装线前处理废水、喷漆线前处理废水、喷塑线前处理废水、酸雾吸收塔废水以及生活污水纳管排放执行《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日） 及《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准中相关排放限值。

3.声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准。

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前办理排污许可，落实排污许可证要求，不得无证排污；项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产；须编制突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，做好环境风险防范工作；危废库安装标准化视频监控设施，并与生态环境部门污染源监控平台联网；该《报告书》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺等内容发生重大变动的，应重新报批环评文件。

- 项目由区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2024年12月31日