- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 环境监测、环境技术咨询与服务项目

建设单位（盖章）：安徽国宇环境科技有限公司

编制日期：         二零二五年一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 环境监测、环境技术咨询与服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-340463-04-01-915644 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘杰 | 联系方式 | 15551289666 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市山南新区润水路中国科学院大气物理研究所二楼 |  |  |
| 地理坐标 | （东经116度59分59.592秒，北纬32度33分26.395秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7461环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98--专业实验室、研发（试验）基地中的其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮南高新区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 2.88 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1591.3 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 分析结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目污染物含三氯甲烷、四氯乙烯，且距离厂界500m范围内存在环境空气保护目标; 设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经处理后排入山南新区污水处理厂，属于间接排放; 不设. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目Q值不超过1; 不设. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3. 临界量及其计算方法可参考《建设项目环 境风险评价技术导则》（HJ169）附录 B 、附录 C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《关于整合安徽淮南高新技术开发区和淮南工业区的请示》； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称及文号：皖政秘【2014】164号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《淮南高新技术开发区总体发展规划（2024-2035）（主导产业变更）环境影响报告书》； 审批机关：淮南市生态环境局； 审批文件名称及文号：淮环审【2024】43号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《淮南市高新技术产业开发区总体规划》符合性分析 项目选址位于安徽省淮南市山南新区润水路中国科学院大气物理研究所二楼，根据《淮南市高新技术产业开发区总体规划》，淮南高新技术产业开发区以机械电子、新型材料和建材、生物医药、节能环保等为主导产业。 本项目产品为环保实验室建设项目，属于M7461环境保护监测，与园区主导产业不冲突，对照《淮南市高新技术产业开发区总体规划》负面清单，本项目产业不在园区负面清单内。项目用地性质为工业用地，符合总体规划要求。 2、与《淮南高新技术开发区总体发展规划（2024-2035）（主导产业变更）环境影响报告书》符合性分析 （1）规划范围 本次规划范围与国函〔2018〕46号文保持一致，共包含两个区块，区块一东至淮河大道，南至泰丰大街，西至高压走廊，北至春申大街，面积为5.15平方公里；区块二东至李园路，南至102省道，西至新河排洪渠，北至规划南纬一路，面积为0.49平方公里。 （2）产业定位及布局 主导产业：汽车制造、新型显示、煤炭清洁利用 汽车制造产业园分布范围：区块一西南部；新型显示产业园分布范围：区块一北部；煤炭清洁利用产业园分布范围：区块一东北部及区块二。 表1-1 本项目与高新区产业准入清单对照表 项目; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 优先进入类; 符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《鼓励外商投资产业目录》（2022年版）、《产业转移指导目录》（2018年版）、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展中的产品、工艺和技术。; 本项目为M7461环境保护监测，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类项目; 符合. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目；; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目; 符合. 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为规划外非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证；; 本项目不属于能源、资源消耗较大的项目; 符合. 限制新增与主导产业无关的、污染物排放量大的产业项目；; 本项目不属于污染物排放量大的产业项目; 符合. 与主导产业相关的“两高”类项目需按照《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》、《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》等国家及安徽省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证；; 本项目不属于“两高”类项目; 符合. 严格限制在淮河流域新建印染、制革、电镀、化工、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续；化工项目应符合《关于进一步规范化工项目建设管理的通知》（皖经信原材料[2022]73号）准入管理要求。; 本项目M7461环境保护监测，不属于印染、制革、电镀、化工、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目; 符合. 禁止类; （1）禁止引入《产业结构调整指导目录（2024年本）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》《市场准入负面清单（2020年版）》和《国家长江经济带市场准入禁止限制目录》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备； （2）禁止引入专门从事印染、制革、电镀等生产的项目，禁止引入与主导产业不相符的“两高”类项目； （3）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目； （4）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； （5）区内部分紧邻居民点等环境敏感目标的工业用地，严格限制设计使用危险化学品的企业入驻。; 本项目为M7461环境保护监测，不属于禁止类项目; 符合. 本项目属于淮南高新技术开发区区块一，项目已取得淮南高新区经济发展局备案，备案号为2312-340463-04-01-915644，项目与园区产业定位不冲突，符合总体规划要求。 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目属于M7461环境保护监测，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为环境监测实验室建设项目，属于第一类鼓励类：三十一、科技服务业中5.检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务。因此本项目为鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 对照《环境保护综合名录（2021年版）》及《安徽省“两高”项目管理目录》，本项目不在“高污染、高环境风险”产品名录内。对照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评【2021】45号），本项目不属于高排放、高耗能行业。因此，本项目符合国家产业政策。 淮南高新区经济发展局于 2023年12月08日予以备案 （备案文号：2312-340463-04-01-915644）。 因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。 （2）选址合理性与周边环境相容性分析 ①与土地利用规划相符性分析 本项目位于安徽省淮南市山南新区润水路中国科学院大气物理研究所二楼，项目用地不属于国土资源部、国家发展和改革委员会《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止、限制用地类项目。 综上，本项目建设符合淮南市山南新区土地利用总体规划和城镇规划。 ②建设可行性分析 项目建设区域附近的市政供水、排水、供电管网等基础设施齐全满足 建设所需的外部条件。项目的给水、排水管网、供电系统等公建设施均可 依托租赁房东现有工程。从建设条件可行性分析本项目建设条件可行。 ③周边环境相容性分析 经现场勘查，项目位于安徽省淮南市山南新区润水路中国科学院大气物理研究所二楼，从事环境方面的检测工作。项目北侧、西侧为中国科学院大气物理研究所；东侧为润水路，隔路为江淮云产业平台、智慧谷；南侧为淮南市高新技术开发区管委会。本项目运营期无机废气经过通风柜/集气罩收集后进碱液喷淋塔处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；有机废气经通风柜/集气罩收集后进二级活性炭处理后通过15高排气筒（DA001）排放；纯水制备浓水、纯水机反冲洗水直接排入污水总排口；生活污水、保洁废水经化粪池预处理后排入污水总排口，总排口污水接入市政污水管网排入山南新区污水处理厂进行集中处理，污水处理厂尾水以管道方式排入建湾渠，流经18公里后进入高塘湖；通过选用低噪设备、合理布局、厂房隔声等措施进行噪声防治；一般固废集中收集后资源外售，危险废物收集暂存于危废暂存间交由资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运。项目对周边环境影响较小，与周边环境相容，不会降低区域环境质量；项目营运期产生的污染物可实现达标排放，对外环境影响较小，与周边环境相容。 综上所述，项目所在地符合淮南高新技术产业开发区总体发展规划，与淮南市淮南高新技术产业开发区产业政策相符。项目所在地交通便利，市政设施完善，与周边环境相容。因此，项目规划及选址合理可行。 - （3）与“三线一单”相符性分析 根据《环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号），应切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①与生态保护红线符合性分析 项目位于淮南高新技术开发区内，用地为工业用地。对照《安徽省生态保护红线》，项目建设区域不涉及具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域，不在生态保护红线范围内。 经对照《国土空间规划——淮南市“三区三线”划定方案》，项目用地位于城镇开发区边界线内，项目的建设与三区三线划分成果相符。 项目所在区域与淮南市生态保护红线的位置关系见附图。 ②与环境质量底线相符性分析 根据淮南市人民政府网站公布的《2023年淮南市环境质量状况公报》，项目所在地的环境空气质量不达标，可吸入细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，超标倍数0.11。全市8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例 12.5%，总体水质状况良好；11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优；淮南市区域噪声昼间平均等效声级为51.2dB（A），噪声总体水平为二级，声环境质量较好。 本项目运营过程中污染物主要为无机废气、有机废气（以非甲烷总烃计），项目运营期无机废气经过通风柜/集气罩收集后进碱液喷淋塔处理后通高空排放；有机废气经通风柜/集气罩收集后进二级活性炭处理后高空排放；噪声预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备运转产生的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求；纯水制备浓水、纯水机反冲洗水直接排入污水总排口；生活污水、保洁废水经化粪池预处理后排入污水总排口；总排口污水接入市政污水管网排入山南新区污水处理厂进行集中处理，污水处理厂尾水以管道方式排入建湾渠，流经18公里后进入高塘湖；通过选用低噪设备、合理布局、厂房隔声等措施进行噪声防治；一般固废集中收集后资源外售，危险废物收集暂存于危废暂存间交由资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运。 运营期采取相应的污染防治措施后，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求。 ③资源利用上线相符性分析 本项目生产所用资源主要为水、电能、蒸汽，由市政供应，本项目不属于“两高”行业建设项目，不会突破当地的资源利用上线，符合资源利用上线的要求。 ④环境准入负面清单相符性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，根据上文分析，本项目位于安徽省淮南市淮南高新技术开发区，不在自然生态红线区和生态功能保障区范围内，因此项目实施符合空间生态管控与布局要求；项目属主导产业配套的生产线建设项目，属于《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”生态环境准入清单》中鼓励类，因此符合准入清单要求不在长江经济带发展负面清单指南提出的禁止范畴内，因此符合指导意见要求。 - 项目与《淮南高新技术产业开发区总体发展规划》（2024~2035）环境影响评价报告书的准入清单符合性分析见上表1-1，项目符合相关规划规定。 B、本项目位于安徽省淮南市山南新区润水路中国科学院大气物理研究所二楼，本项目属于M7461环境保护监测，项目合理安全储存原料，不在环境准入负面清单范围内，亦不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止准入类或限制准入类项目。生产过程中三废均得到有效处置，不会对周围环境造成负面影响。 ⑤与环境分区管控要求相符性分析 根据《安徽省“三线一单 ”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环 发〔 2022 〕5号 ） 及 查 询 安 徽 省 “ 三 线 一 单 ” 公 众 服 务平台 （http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），本项目与 1个环境管控单元 存在交叠，其中优先保护类 0个，重点管控类 1个，一般管控类 0个（环境管控单元编码 ZH34040320027），属于重点管控单元 。 图1-1 本项目在“三线一单”生态环境分区的位置示意图 本项目与淮南市“三线一单”各管控单元符合性分析如下表。 表1-2 本项目与管控单元相符性分析一览表 管控 类别; 重点管控要求; 本项目建设情况; 相符性. 水环境 － 工业污染 重点管控 区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。; 纯水制备浓水、纯水机反冲洗水直接排入污水总排口；生活污水、保洁废水经化粪池预处理后排入污水总排口；总排口污水接入市政污水管网排入山南新区污水处理厂进行集中处理，污水处理厂尾水以管道方式排入建湾渠，流经18公里后进入高塘湖；; 符合. 大气环境 - 受体敏 感重点管 控区; 落实《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《淮南市大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方 案》等要求。; 本项目位于淮南市高新技术开发区，不属于重点管控区中禁止类、限制类、淘汰类，项目采用先进生产工艺，产生的有机 废气收集处理后通过15米高排气筒（DA001）排放; 符合. 土壤环境 - 建设用 地污染风 险重点管 控区; 落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》等要求。; 本项目厂区采取分区防渗处理：危废暂存间重点防渗；办公室一般防渗，土壤污染风险较小。; 符合. 综上所述，本项目与“三线一单”要求相符合。 - （4）生物实验室相关条例、技术规范的相符性分析 根据《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008），将生物实验室分成四个类别，一级最低，四级最高，分类见下表。 表1-3 生物实验室分类 实验室分级; 处理对象. 一级; 对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子。. 二级; 对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害，有效的预防和治疗措施。. 三级; 对人体、动植物或环境具有高度危险性，主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至是致病疾病，或对动植物和环境具有高度危害的致病因子，通常有预防和治疗措施。. 四级; 对人体、动植物或环境具有高度危险性，主要通过气溶胶传播或传播途径不明，或未知的、危险的致病因子，没有预防治疗措施。. 本项目进行微生物实验（检测大肠杆菌和细菌总数），涉及的微生物 通常情况下不会引起人类或者动物疾病，生物安全防护水平为一级，本实 验室属于一级生物安全实验室（P1实验室）。 表1-4 本项目与行业条例、技术规范情况对比 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 一、《病原微生物实验室生物安全管理条例》. 1; 生物安全防护级别与其拟从事的实验活动相适应。; 满足要求; 符合. 2; 一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动。; 满足要求; 符合. 3; 实验室应该依照环境保护的有关法律、行政法规和国务院有关部门的规定，废水、废气以及其他废弃物进行处置，并制 定相应的环境保护措施，防治环境污染。; 本项目运营期无机废气经过通风柜/集气罩收集后进碱液喷淋塔处理后通过15高 排气筒（DA001）排放；有机废气经通风柜/集气罩收集后进二级活性炭处理后通过15高排气筒（DA001）排放；纯水制备浓水、纯水机反冲洗水直接汇入污水总排口，生活污水、保洁废水经化粪池进行处理，处理后的综合污水接入市政污水管网排入山南新区污水处理厂处理后排入建湾渠，流经18公里后进入高塘湖；噪声控制主要通过采用低噪声设备进行控制，采取措施后，预测能够实现达标排放；危险废物统一收集至危废暂存间，定期交有资质的单位处置；一般固废定期符合交由物资单位回收；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处理。; 符合. 4; 实验室从事实验活动应当严格遵守有关国家标准和实验室技术规范、操作规程。; 公司设置实验室经理来监督检查实验室技术规范和操作规程的落实情况。; 符合. 二、《实验室生物安全通用要求》. 1; 实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。; 项目选址位于安徽省淮南市山南新区润水路中国科学院大气物理研究所二楼，设计和建造 满足《实验室生物安全通用要求》的要求。; 符合. 2; 应在实验室或其所在的建筑物内配置高压蒸汽灭菌器或其他适当的消毒灭菌设备; 项目设置手提式压力蒸汽灭菌器1台，满足要求。; 符合. 3; 实验室废弃物处置的管理应符合国家、地区或地方的相关要求。; 满足要求; 符合. 三、《生物安全实验室建筑技术规范》. 1; 可共用建筑物，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门；选址和建筑物间距无要求。; 项目选址位于安徽省淮南市山南新区润水路中国科学院大气物理研究所二楼，本项目生物检测部分设置可自动关闭且带锁的门，其它部分选址满足要求。; 符合. 2; 二级生物安全实验室应在试验室或实验室所在建筑内配备高压灭菌器或其他消毒灭菌设备。; 项目设置手提式压力蒸汽灭菌器1台，满足要求。; 符合. 3; 送、排风系统中的中、高效过滤器不应重复使用。; 项目设置排风系统，无过滤器。; 符合. 4; 一级和二级生物安全实验室应设洗手装置，并宜设置在 靠近实验室的出口处。; 项目在实验室出口处均设置的有洗手装置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 本项目租用闲置用房1590平方米并进行改造，实验室建筑面积621平方米，购置双光束紫外可见分光光度计、可见分光光度计、红外测油仪、自动烟尘（气）测试仪等设备，项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备，同步落实节能、环保、安全、水土保持、消防、职业病危害防治措施并办理相关手续，达到国家相关标准。新建环境检测实验室项目，预计完工后形成年检测样品（水、气、声、土）10300个。 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十五—研究和试验发展98--专业实验室、研发（试验）基地中的其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制建设项目环境影响评价报告表。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，内容如下： 表2-1 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）（摘录） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 五十、其它行业. 108; 108除1-107外的其他行业; 涉及通用工序重点管理的，存在本名录第七条规定情形之一的; 涉及通用工序 简化管理的; 涉及通用工序 登记管理的. 注：通用工序为：锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理. 本项目涉及通用工序中水处理工艺，但不属于通用工序的“重点管理”，“简化管理”和“登记管理”，根据排污许可证全覆盖原则，本项目实行排污许可证登记管理。 安徽国宇环境科技有限公司委托我单位开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 - 2、项目主体工程 本项目利用现有建筑，不新增建筑面积。 表2-2 项目主要建设内容与规模一览表 3、产品方案 工程类别; 工程名称; 工程建设内容及规模; 备注. 主体工程; 实验室; 项目实验室主要从事环境方面的监测工作，包括废水、废气、噪声等方面的检测工作。项目实验室分设 5个实验区，并设有采样室、样品室、预处理室、采样准备室、样品配置室、天平室、仪器室、理化室、天平室、纯水室、微生物室、嗅辨室等。项目实验室建筑面积约 621m2。; 依托现有建筑建设. 辅助工程; 办公室; 位于厂区中部，含技术部、采样部、检测部，办公室建筑面积约180m2; 依托现有建筑建设. 会议室; 位于厂区东南侧，建筑面积约50m2. 档案室; 位于厂区南侧，建筑面积约25m2. 储运工程; 试剂室; 位于厂区东北侧，建筑面积约16m2; 依托现有建筑建设. 仪器室; 位于厂区中部，建筑面积约20m2. 标准物质室; 位于厂区中部，建筑面积约9m2，用作存放标准试剂和做对比实验. 易制毒（爆）柜; 位于厂区东北角，建筑面积约为15m2，设置易制毒试剂柜1个，主要用来存放易制毒（爆）试剂. 公用 工程; 给水; 由市政给水管网供给，用水量约为1228.24m3/a; 引自淮南市山南新区水厂. 排水; 厂区排水实行“雨污分流、清污分流”的排水体制。厂区已建设雨污分流管网，雨水总排口和污水总排均设置在润水路一侧，清洗废水、剩余试剂作为危废；碱液喷淋塔废水、实验室剩余水样统一收集于厂区废液间，定期由相应有资质企业回收；生活污水经化粪池进行处理，处理后的综合污水和纯水制备浓水、纯水机反冲洗水一并接入市政污水管网排入山南新区污水处理厂处理后排入建湾渠，流经18公里后进入高塘湖（废水量 351.48t/a）; 实行“雨污分流、清污分流”. 供电; 50万kWh/a; 引自淮南市电网. 环保工程; 废气; 实验过程中产生的酸性气体（HCl 、硫酸雾、硝酸雾等） 、碱性气体（NH3 ）、非甲烷总烃、三氯甲烷、四氯乙烯由通风柜/集气罩收集后经过碱液喷淋塔+除湿装置+二级活性炭处理后由15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 废水; 纯水制备浓水、纯水机反冲洗水排入污水总排口；生活污水、保洁废水经化粪池预处理后和纯水制备浓水、纯水机反冲洗水一并排入污水总排口。总厂区污水总排口污水通过市政污水管网进入山南新区污水处理厂处理，达标后排入建湾渠，流经18公里后进入高塘湖; 化粪池依托园区现有，新建废液间. 噪声; 隔声、减振; 厂房隔声、减震隔声、消声措施; 厂界噪声达标排放. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集、袋装后由环卫部门统一清 运处置。; 依托现有厂房，隔断新建. 一般固废暂存场; 位于厂区西侧中部，建筑面积10m2，纯水 制备产生的废RO膜、废滤料更换后由纯水机厂家回收再利用；其他一般固废储存在一般固废暂存场，外售处理. 危废暂存间; 危废暂存间位于西侧中部，建筑面积10m2，项目危险废物主要包括废活性炭、废吸收剂、废包装物、实验室废药品等，集中收集暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位集中处置。. 废液间; 废液主要包含实验室废液（清洗废液、实验室剩余水样、样品制备废液）、碱液喷淋塔废液，暂存于废液间定期由有资质单位回收，废液间贮存储量为2m3/d; 依托现有厂房，隔断新建. 土壤及地下水污染 防治措施; 分区防渗措施，从源头控制，防止对项目所在地土 壤、地下水污染： ①项目废液间、危废暂存间、试剂室、理化室按照重点防渗区进行防渗处理；根据建设项目实际情况，在车间混凝土地面基础上，采取涂刷至少2mm防腐防渗涂料（渗透系数≤10 -10cm/s），并设置专用防腐防渗HDPE拖盘，离地高度≥20cm，托盘容量满足泄漏物盛装要求，保证泄漏液体全部收集； ②项目实验室污水输送、收集管线按照一般防渗区进行防渗处理；根据建设项目实际情况，在混凝土地面基础上，采取水泥地面（等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）。 ③其他区域按照简单防渗-一般硬化进行防渗处理。; 新建. 风险防范措施; 完善应急资源储备；编制突发环境事件应急预案并 备案，并按应急预案要求安排人员培训与演练。考 虑到项目实验过程中有废水和废液产生，为满足事 故状态下的水环境防控需要，建议企业在实验室设 置事故废水/废液缓冲罐。; /. 本项目产品方案情况见表2-3。 表2-3 建设项目产品方案一览表 序号; 实验项目; 检测因子; 检测能力（样品/年）. 1; 水和废水; 水温、pH值、电导率、色度、悬浮物、五日生化需氧量、六价铬、铜、锌、铅、镉、镍、铁、锰、银、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、氟化物、高锰酸盐指数、化学需氧量、总铬、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、总硬度、游离氯和总氯等; 8500. 2; 空气和废气; 颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物（含二氧化氮）、总悬浮颗粒物、氯气、硫化氢、氨气、非甲烷总烃、低浓度颗粒物、氟化物、臭气浓度等; 500. 3; 噪声; 建筑施工场界环境噪声、工业企业厂界环境噪声、声环境质量等; 1000. 4; 土壤; pH、电导率、氟化物、水溶性氟化物、总氟化物、干物质、水分、机械组成、颗粒组成、可交换酸度、土粒密度、土壤容重、阳离子交换量、有机质、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硝态氮、硫化物、氰化物、总氰化物、有效磷、总磷、全氮、镉、铬（总铬）、六价铬、镍、铍、铅、铜、锌、汞、铋、砷、锑、硒、挥发酚; 300. 注：本项目实行单班制，每班8h，年运转300天，共计2400h；本项目不涉及致病菌样品检测。 4、主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表2-4。 表2-4 项目设备情况一览表单位：台 序号; 设备名称; 型号; 数量/台; 备注. 1; 环境空气综合采样器; 崂应2050型; 4; 采样. 2; 自动烟尘（气）测试仪; 崂应3012H; 1; 烟尘测定. 3; 多功能声级计; AWA5688; 1; 声测定. 4; 声校准器; AWA6221B; 1; 声校准. 5; 生化培养箱; LRH-150; 1; BOD培养. 6; 生化培养箱; LRH-70; 1; 微生物培养. 7; 国标COD回流消解器（温控）; XU-102-12; 1; COD消解. 8; 国标COD回流消解器（温控）; XU-102-12; 1; COD消解. 9; pH计; PHS-3C; 1; pH测定. 10; 原子荧光光度计; PF32; 1; 水样分析. 11; 原子吸收分光光度计; TAS-990AFG; 3; 水样分析. 12; 双光束紫外可见分光光度计; TU-1901; 3; 样品分析测定. 13; 电子天平; FA2004; 1; 称量. 14; 数显恒温水浴锅; HH-4; 1; 加热. 15; 电热恒温培养箱; HPX-9082MBE; 1; 微生物培养. 16; 电热鼓风干燥箱; GZX-9140MBE; 1; 干燥. 17; 气相色谱仪; GC7900; 1; 色谱分析. 18; 气相色谱仪; GC7900; 1; 色谱分析. 19; 电导率仪; DDS-307; 1; 电导率测定. 20; 溶解氧仪; JPB-607A; 3; 水样测定. 21; 磁力搅拌器（温控器）; 85-2A; 1; 恒温搅拌. 22; 数显恒温水浴锅; HH-6; 1; 加热. 23; 离子计; PXS-270; 1; 水样测定. 24; 智能双路烟气采样器; 崂应3072型; 1; 采样. 25; 油烟采样管-0.8m; 崂应1087A; 1; 采样. 26; 显微镜; F105双目; 1; 微生物. 27; 便携式浊度计; WZB-170; 1; 浊度测定. 28; 红外分光测油仪; OIL460; 1; 样品分析测定. 29; 立式压力蒸汽灭菌器; BXM-30R; 1; 样品消解. 30; 箱式电阻炉; SX2-2.5-10NP; 1; 加热. 31; 便携式PH计(包括ORP); YHBJ-262; 2; 水样测定. 32; 电子天平; YP202N; 1; 称量. 33; 电子天平; FA2204B; 4; 称量. 34; 电热板; DB-4; 2; 前处理. 35; 超声波清洗器; KQ-300; 3; 清洗. 36; 增氧泵; KB-BOD5型; 1; 前处理. 37; 台式低速离心机; XU-4K-B; 1; 离心. 38; 旋片式真空泵; ZXZ2; 2; 抽滤. 39; 紫外分光光度计; 752G; 1; 样品分析测定. 40; 调速振动器; HY-5A; 1; 振荡. 41; 标准消解器; SCOD-100; 1; COD消解. 42; 标准消解器; SCOD-100; 1; COD消解. 43; 净化工作台; HD-850; 1; 无菌操作台. 44; 超纯水机; H3600; 1; 制备纯水. 45; 一体化全玻蒸馏仪; XU-OPT-6R; 1; 蒸馏. 46; 无臭空气净化装置; ZJL-WC06; 1; 净化空气. 47; 充电便携采气桶（含外箱）; ZJL-B10S; 1; 采样. 48; 压力灭菌器; LHS-24C; 1; 灭菌. 49; 电子天平; HT-50; 1; 称量. 50; 恒温恒湿称重系统; XU-HS250; 1; 称量. 51; 便携式综合校准仪; GR-7022; 1; 流量校准. 52; 风机; /; 1; 废气处理. 表2-5 实验主要耗材一览表 序号; 类别; 规格; 年耗量; 单位; 位置. 1; 试验筛（尼龙网筛）; 100mm; 2; 个. 2; 试验筛（尼龙网筛）; 10mm; 2; 个. 3; 单标线容量瓶（白色）; 500mL; 2; 个. 4; 单标线容量瓶（白色）; 250mL; 2; 个. 5; 单标线容量瓶（白色）; 50mL; 5; 个. 6; 单标线容量瓶（白色）; 100mL; 5; 个. 7; 单标线容量瓶（白色）; 25mL; 5; 个. 8; 单标线容量瓶（棕色）; 500mL; 2; 个. 9; 单标线容量瓶（棕色）; 250mL; 2; 个. 10; 单标线容量瓶（棕色）; 50mL; 5; 个. 11; 单标线容量瓶（棕色）; 100mL; 5; 个. 12; 单标线容量瓶（棕色）; 25mL; 5; 个. 13; 单标吸量管; 2mL; 2; 个. 14; 单标吸量管; 5mL; 5; 个. 15; 单标吸量管; 10mL; 5; 个. 16; 单标吸量管; 15mL; 2; 个. 17; 单标吸量管; 25mL; 3; 个. 18; 分度吸量管; 10mL; 5; 个. 19; 分度吸量管; 5mL; 5; 个. 20; 分度吸量管; 2mL; 2; 个. 21; 分度吸量管; 1mL; 2; 个. 22; 滴定管（白色）; 50mL; 1; 个. 23; 滴定管（棕色）; 50mL; 1; 个. 24; 滴定管（棕色）; 5mL; 1; 个. 25; 量筒; 25mL; 2; 个. 26; 量筒; 50mL; 2; 个. 27; 量筒; 100mL; 2; 个. 28; 量筒; 250mL; 2; 个. 29; 量筒; 500mL; 1; 个. 30; 量筒; 1000mL; 1; 个. 31; 烧杯; 50mL; 2; 个. 32; 烧杯; 100mL; 2; 个. 33; 烧杯; 250mL; 2; 个. 34; 烧杯; 500mL; 2; 个. 35; 烧杯; 1000mL; 1; 个. 36; 烧杯; 2000mL; 1; 个. 37; 比色管; 10mL; 10; 个. 38; 比色管; 50mL; 10; 个. 39; 比色管; 100mL; 2; 个. 40; 试剂瓶; 50mL; 5; 个. 41; 试剂瓶; 100mL; 5; 个. 42; 试剂瓶; 500mL; 5; 个. 43; 试剂瓶; 1000mL; 5; 个. 44; 溶解氧瓶; 250mL; 10; 个. 45; 碘量瓶; 250mL; 5; 个. 46; 锥形瓶; 100mL; 2; 个. 47; 锥形瓶; 250mL; 10; 个. 48; 手套; M 号; 20; 盒. 49; 手套; L 号; 20; 盒. 50; 活性炭口罩; /; 2; 箱. 51; 坩埚; 50mL; 5; 个. 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-6。 表2-6 建设项目主要原辅材料用量情况一览表 序号; 品名; 规格（/瓶）; 单位; 用量; 储存场所; 最大储 存量; 备注. 1; 氨水; AR, 25～28%, 500mL; mL; 860; 试剂柜; 500; 外购. 2; 次氯酸钠; CP, 50mL; mL; 150; 试剂柜; 50; 外购. 3; 碘化钾; AR粉状, ≥99.0%, 500g; g; 520; 试剂柜; 500; 外购. 4; 碘化汞; AR, 100g; g; 600; 危险品试剂柜; 200; 外购. 5; N, N-二甲基对苯二胺, 二盐酸盐; CP, ≥98.0%, 25g; g; 2; 试剂柜; 2; 外购. 6; 氯化钠; GR, ≥99.8%, 500g; g; 200; 试剂柜; 200; 外购. 7; 氯化钡, 二水; AR, ≥99.5%, 100g; g; 80; 试剂柜; 80; 外购. 8; 乙二胺四乙酸二钠盐, 二水; AR, ≥99.0%, 250g; g; 50; 试剂柜; 50; 外购. 9; 铬酸钾; AR, ≥99.5%, 500g; g; 100; 试剂柜; 100; 外购. 10; 酚酞; ind 25g; g; 10; 试剂柜; 10; 外购. 11; 聚乙烯醇磷酸铵; AR, 25g; g; 100; 试剂柜; 100; 外购. 12; 甲基橙; ind 25g; g; 5; 试剂柜; 5; 外购. 13; 抗坏血酸; AR, ≥99.7%, 25g; g; 300; 试剂柜; 300; 外购. 14; 硫代硫酸钠, 五水; AR, ≥99.0%, 500g; g; 200; 试剂柜; 200; 外购. 15; 硫酸高铁铵, 十二水; AR, ≥99.0%, 500g; g; 350; 试剂柜; 350; 外购. 16; 硫酸镉; CP, ≥99.0%, 100g; g; 20; 试剂柜; 20; 外购. 17; 磷酸氢二铵; AR, ≥99.0%, 500g; g; 100; 试剂柜; 100; 外购. 18; 硫酸; GR, 95.0～98.0%, 500mL; L; 53; 易制毒试剂柜; 10; 外购. 19; 盐酸; AR, 36.0～38.0%, 500mL; L; 4; 易制毒试剂柜; 2; 外购. 20; 磷酸氢二钠, 无水; AR, ≥99.0%, 250g; g; 350; 试剂柜; 350; 外购. 21; 氢氧化钠; AR（片状）, 500g; g; 2800; 试剂柜; 2800; 外购. 22; 三氯甲烷; AR, ≥99.0%, 500mL; L; 25; 易制毒试剂柜; 25; 外购. 23; 乙酸锌, 二水; AR, ≥99.0%, 500g; g; 50; 试剂柜; 50; 外购. 24; 磷酸氢二钠, 十二水; AR, ≥99.0%, 500g; g; 500; 试剂柜; 500; 外购. 25; 三氯化铁, 六水; AR, ≥99.0%, 500g; g; 200; 试剂柜; 200; 外购. 26; 亚甲基蓝, 三水; ind 25g; g; 5; 试剂柜; 5; 外购. 27; 4-氨基-N, N-二乙基苯胺, 硫酸盐; 98%, 50g; g; 5; 试剂柜; 5; 外购. 28; 亚硫酸钠, 无水; CP, ≥95.0%, 500g; g; 100; 试剂柜; 100; 外购. 29; 溴化钾; AR, ≥99.0%, 500g; g; 60; 试剂柜; 60; 外购. 30; 硫代乙酰胺; AR, ≥99.0%, 25g; g; 2; 试剂柜; 2; 外购. 31; 无水乙醇; AR, ≥99.7%, 500ml; ml; 3800; 试剂柜; 1000; 外购. 32; 重铬酸钾; AR, ≥99.8%, 500g; g; 250; 试剂柜; 250; 外购. 33; 硫酸银; AR, ≥99.7%, 100g; g; 500; 危险品试剂柜; 500; 外购. 34; 硫酸汞; AR, ≥98.5%, 250g; g; 200; 危险品试剂柜; 200; 外购. 35; 硫酸亚铁铵, 六水; AR, ≥99.5%, 500g; g; 1000; 试剂柜; 1000; 外购. 36; 硫酸亚铁, 七水; AR, 99.0～101.0%, 500g; g; 5; 试剂柜; 5; 外购. 37; 1, 10-菲啰啉, 一水; AR, ≥99.0%, 5g; g; 10; 试剂柜; 10; 外购. 38; 磷酸二氢钾; GR, 99.5～100.5%, 500g; g; 500; 试剂柜; 500; 外购. 39; 氯胺T, 三水; AR, 500g; g; 10; 试剂柜; 10; 外购. 40; 异烟酸; CP, ≥98.0%, 100g; g; 20; 试剂柜; 20; 外购. 41; 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮; CP, ≥99.0%, 100g; g; 5; 试剂柜; 5; 外购. 42; N, N-二甲基甲酰胺（危化品）; AR, ≥99.5%, 500mL; ml; 200; 试剂柜; 200; 外购. 43; 高锰酸钾（易制爆9.3、易制毒; AR, ≥99.5%, 500g; g; 100; 易制爆试剂柜; 100; 外购. 44; 亚硝酸钠（危化品）; AR, ≥99.0%, 500g; g; 5; 试剂柜; 5; 外购. 45; 硝酸银（易制爆2.9）; AR, 25g; g; 25; 易制毒试剂柜; 25; 外购. 46; 柠檬酸三钠; AR（沪试），≥99.0% 500g; g; 800; 试剂柜; 800; 外购. 47; 硝酸钾（易制爆2.2）; AR, ≥99.0%, 500g; g; 5; 易制爆试剂柜; 5; 外购. 48; 冰乙酸（危化品）; AR, ≥99.5%, 500ml; ml; 300; 试剂柜; 300; 外购. 49; 乙酸锌, 二水; AR, ≥99.0%, 500g; g; 25; 试剂柜; 25; 外购. 50; 四硼酸钠, 十水; AR, ≥99.5%, 500g; g; 50; 试剂柜; 50; 外购. 51; 硼酸; AR, ≥99.5%, 500g; g; 50; 试剂柜; 50; 外购. 52; 硫酸锌, 七水; AR, ≥99.5%, 500g; g; 50; 试剂柜; 50; 外购. 53; L(+)-酒石酸钾钠, 四水; AR, ≥99.0%, 500g; g; 2000; 试剂柜; 2000; 外购. 54; 氯化铵; GR, ≥99.8%, 500g; g; 200; 试剂柜; 200; 外购. 55; 碳酸铅; CP, 500g; g; 50; 试剂柜; 50; 外购. 56; 碳酸钠, 无水; AR, ≥99.8%, 500g; g; 50; 试剂柜; 50; 外购. 57; 邻苯二甲酸氢钾; AR（沪试），≥99.8%500g; g; 50; 试剂柜; 50; 外购. 58; 铬天青S; ind 25g; g; 5; 试剂柜; 5; 外购. 59; 曲拉通X-100（OP乳化剂）; CP, 500mL; ml; 50; 试剂柜; 50; 外购. 60; 溴代十六烷基吡啶, 一水; CP, ≥98.0%, 100g; g; 5; 试剂柜; 5; 外购. 61; 乙二胺; AR，≥99.0% 500ml; ml; 500; 易制爆试剂柜; 500; 外购. 62; 硫酸钠，无水; 99% 250g; g; 800; 试剂柜; 800; 外购. 63; 三硅酸镁, 水合; CP, 250g; g; 1600; 试剂柜; 1600; 外购. 64; 四氯乙烯; AR, ≥98.5%, 500mL; L; 30; 危化品试剂柜; 30; 外购. 65; 过硫酸钾; AR, ≥99.5%, 500g; g; 1000; 危化品试剂柜; 1000; 外购. 66; 钼酸铵, 四水; AR, ≥99.0%, 500g; g; 100; 试剂柜; 100; 外购. 67; L(+)-酒石酸锑钾; CP, ≥99.0%, 500g; g; 5; 试剂柜; 5; 外购. 68; 甲醇（危化品）; HPLC, ≥99.8%, 500mL; L; 1; 试剂柜; 1; 外购. 69; 硝酸; AR, 65.0～68.0%, 500mL; L; 6; 试剂柜; 2; 外购. 70; 铁氰化钾; AR, ≥99.5%, 500g; g; 30; 试剂柜; 30; 外购. 71; 硫脲; AR, ≥99.0%, 500g; g; 60; 试剂柜; 60; 外购. 72; 溴化钠; AR, ≥99.0%, 500g; g; 50; 试剂柜; 50; 外购. 73; 氢氧化钾; AR, ≥85.0%, 500g; g; 20; 试剂柜; 20; 外购. 74; 硼氢化钾; 94% 100g; g; 300; 易制爆试剂柜; 100; 外购. 75; 草酸钠; AR, 500g; g; 50; 试剂柜; 50; 外购. 76; 丙酮; AR, 500ml; ml; 1000; 易制毒试剂柜; 500; 外购. 77; 氯化钾; AR, 500g; g; 20; 试剂柜; 20; 外购. 78; 水; 1228.24t/a; 市政供水. 79; 电; 50万kWh/a; 市政供电. 注：以上药剂均为化学、物理实验室常见试剂，用量及存储量均较少，根据实际经营情况而定。 主要原辅料的理化性质见表2-7。 表2-7 建设项目主要原辅材料理化性质 序号; 原辅料名称; CAS号; 理化特性; 毒性毒理; 燃爆性. 1; 乙醇 [C₂H5OH]; 64-17-5; 是最常见的一元醇，常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。; LD50：7060mg/kg（兔经口），7430mg/kg（兔经皮）；; 易燃. 2; 乙酸 [CH3COOH]; 64-19-7; 分子量60.05，熔点16.6℃，沸点117.9℃，密度1.050，是一种有机一元酸，为食醋主要成分。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性固体，凝固点为16.6℃（62℉），凝固后为无色晶体，其水溶液中呈弱酸性且蚀性强，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。; LD50：3530mg/kg（大鼠经口）1060mg/kg（兔经皮）; 易燃. 3; 四氯乙烯 [C2Cl4]; 127-18-4; 无色液体，有氯仿样气味。熔点(℃)：-22.2，相对密度（水=1）：1.63，沸点(℃)：121.2，相对蒸气密度（空气=1）：5.83，饱和蒸气压(kPa)：2.11(20℃)，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。; 半数致死量（LD50）：（大鼠，经口）13g/kg；（小鼠，经口）8.4g/kg; 易燃. 4; 氢氧化钠 [NaOH]; 1310-73-2; 分子量40，熔点318.4℃，沸点1390℃，熔融白色颗粒或条状，易吸收空气中的水分和二氧化碳，易溶于水、醇和甘油，溶解时产生剧热，溶液呈碱性。; /; /. 5; 硫酸汞 [HgSO4]; 7783-35-9; 白色晶体，有毒，密度6.47g/cm。; 急性毒性：LD50：57mg/kg（大鼠经口）；LC50：40mg/kg（小鼠经口）。; /. 6; 甲醇 [CH3OH]; 67-56-1; 分子量为32.04，沸点为64.7℃，相对密度（水=1）：0.791。因在干馏木材中首次发现，故又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。; LD50：5628 mg/kg（大鼠经口），15800mg/kg（兔经皮）; 易燃. 7; 重铬酸钾 [KMnO₄]; 7778-50-9; 室温下为橙红色三斜晶体或针状晶体，溶于水，不溶于乙醇，分子量：294.19，熔点：398ºC，沸点：500ºC。重铬酸钾是一种有毒且有致癌性的强氧化剂，它被国际癌症研究机构划归为第一类致癌物质，而且是强氧化剂，在实验室和工业中都有很广泛的应用。用于制铬矾、火柴、铬颜料、并供鞣革、电镀、有机合成等。; LD50：190mg/kg（小鼠经口）; 助燃. 8; N，N-二甲基甲酰胺[C3H7NO]; 68-12-2; 无色透明液体，密度0.948 g/cm3。既是一种用途极广的化工原料，也是一种用途很广的优良的溶剂。能与水及多数有机溶剂任意混合，对多种有机化合物和无机化合物均有良好的溶解能力; LD50：4000mg/kg（大鼠经口）；4720mg/kg（兔经皮） LC50：9400mg/m3（小鼠吸入，2h）; /. 9; 硫酸 [H2SO4]; 7664-93-9; 分子量98.078，熔点10.371℃，沸点337℃，密度1.8305g/cm3，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。; LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；; /. 10; 盐酸 [HCl]; 7647-01-0; 分子量36.5，是氯化氢的水溶液，又名氢氯酸，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性。; /; /. 11; 硝酸 [HNO3]; 7697-37-2; 分子量63.01，熔点-42℃，沸点122℃，密度1.42g/cm3（质量分数69.3%），是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一元无机强酸，是一种重要的化工原料。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料、盐类等；在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂，其水溶液俗称硝镪水或镪水。; /; /. 12; 高锰酸钾; 7722-64-7; 深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。相对密度(水=1)：2.7，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。; /; 易制爆. 13; 重铬酸钾 [KMnO₄]; 7778-50-9; 室温下为橙红色三斜晶体或针状晶体，溶于水，不溶于乙醇，分子量：294.19，熔点：398ºC，沸点：500ºC。重铬酸钾是一种有毒且有致癌性的强氧化剂，它被国际癌症研究机构划归为第一类致癌物质，而且是强氧化剂，在实验室和工业中都有很广泛的应用。用于制铬矾、火柴、铬颜料、并供鞣革、电镀、有机合成等。; LD50：190mg/kg（小鼠经口）; 助燃. 14; 丙酮 [CH3COCH3]; 67-41-1; 又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。分子量758.08，熔点-94.9℃（178.2K），沸点56.53℃，密度0.7845，闪点-20℃。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。; LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；20000mg/kg（兔经皮）; 易燃. 15; 三氯甲烷[CHCl3]; 67-66-3; 1.48g/cm3，无色透明液体，有特殊气味，味甜，高折光，不燃，质重，易挥发; LD50：908mg/kg（大鼠经口） LC50：47702mg/m3（大鼠吸入，4h）; /. 16; 硝酸钾; 7757-79-1; 性状：无色透明棱柱状或白色颗粒或结晶性粉末。味辛辣而咸有凉感。微潮解，潮解性比硝酸钠微小。易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。溶于水时吸热，溶液温度降低; 急性毒性：LD50：3750mg/kg（大鼠经口）; 易制爆. 17; 亚硝酸钠; 7632-00-0; 白色或淡黄色细结晶，无臭，略有咸味，易潮解。与有机物、可燃物的混 合物能燃烧和爆炸，并 放出有毒和刺激性的氧 化氮气体; LD50：85mg／kg （大鼠经口）； LC50：5.5mg／kg （大鼠吸入）; 易制爆. 18; 硝酸银 [AgNO3]; 7761-88-8; 分子量169.87，熔点212℃，相对密度（水=1）4.35。无色透明的斜方结晶或白色结晶，有苦味，易溶于水、碱，微溶于乙醚。主要用于照相乳剂、镀银、制镜、印刷、医药、染毛发等，也用于电子工业。; LD50：50mg/kg（小鼠经口）; 助燃. 19; 硫酸银 [Ag2O4S]; 10294-653-7; 分子量311.8，熔点652℃，沸点1085℃，密度5.45g/cm3。用于亚硝酸盐、钒酸盐、氟的比色测定，比色测定硝酸盐、磷酸盐和氟，测定乙烯，水质分析中铬和钴的测定。; /; /. 20; 无水硫酸钠 [NaSO4]; 7757-82-6; 分子量142.04，熔点884℃，密度2.68g/cm3。白色，无臭、有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。不溶于乙醇，溶于水，甘油。主要用于制水玻璃、纸浆、干燥机、分析化学试剂等。; LD505989mg/kg（小鼠经口）。; /. 21; 氨水; 1336-21-6; 无色有强烈刺激气味液体。相对密度（35.28%）0.91，液体肥料，为重要的化工原料，工业上用于制造各种铵盐，生产热固性酚醛树脂催化剂用。毛纺、丝绸、印染行业用作洗涤剂、溶剂等。; /; 不燃. 22; 氯化钠 [NaCl]; 7647-14-5; 分子量58.44，熔点801℃，沸点100℃，密度1.199g/cm3。无色至白色立方体结晶。相对密度2.16。易溶于水及甘油，微溶于乙醇，不溶于盐酸。主要用于调味剂、营养剂、防腐剂、香料、面团调节剂。; LD503000mg/kg（大鼠，经口）。; /. 23; 碳酸钠（纯碱） [Na2CO3]; 497-19-8; 分子量105.99，熔点851℃，沸点1600℃，密度2.53g/cm3。易溶于水，具有盐的通性，是一种弱酸盐，微溶于无水乙醇，不溶于丙醇，溶于水后发生水解反应，使溶液显碱性，有一定的腐蚀性，能与酸进行中和反应，生成相应的盐并放出二氧化碳。; 口服-大鼠LD504090mg/kg；口服-小鼠LD50：6600mg/kg; /. 24; 酚酞 [C20H14O4]; /; 白色或浅黄色三斜细小结晶，无味，在空气中稳定。1g溶于12ml乙醇、约100ml乙醚，溶于稀碱溶液呈深红色，极微溶于氯仿，几乎不溶于水。熔点：262.5°C，密度：1.227g/cm³(32°C)，沸点：548.7℃at760mmHg，溶解性：<0.1g/100mL; 有刺激性，低毒性。; /. 25; 乙酸锌, 二水; 5970-45-6; 白色单斜具针状光泽的片状结晶，微有乙酸味。可溶于水和乙醇。加热至100°C时失去两个结晶水。减压（19.997kPa）加热至200°C时升华而不分解。熔点：100°C，密度：1.84g/cm³，沸点：242.4℃at760mmHg，溶解性：<420g/L; 低毒; 可燃. 26; 硫酸亚铁铵; 10045-89-3; 外观与性状：淡绿色或兰绿色固体; LD50：5900~ 13400mg/kg（大 鼠经口）；LC50： 无资料; /. 27; 四氯乙烯 [C2Cl4]; 127-18-4; 无色液体，有氯仿样气味。熔点(℃)：-22.2，相对密度（水=1）：1.63，沸点(℃)：121.2，相对蒸气密度（空气=1）：5.83，饱和蒸气压(kPa)：2.11(20℃)，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。; 半数致死量（LD50）：（大鼠，经口）13g/kg；（小鼠，经口）8.4g/kg; /. - 6、劳动动员和工作制度 本职工共计12人，年均工作300天，单班制，每班8h。 - 7、四至情况及厂区平面布置 - ①四至情况 - 本项目西侧、北侧为中国科学院大气物理研究所二楼，东侧为润水路，隔路为江淮云产业平台、智慧谷，南侧为淮南市高新技术开发区管委会。项目地理位置图见附图1，项目环境保护目标分布图见附图2。 - ②厂区平面布置 - 本项目自西向东分别为会议室、办公室、实验室。本项目厂区平面布置图见附图3。 - 8、水平衡 - 项目用水主要为生活用水、实验室清洗用水、纯水制备用水、样品制备用水、碱液喷淋塔用水、保洁用水；废水主要为生活污水、保洁废水、纯水制备浓水、纯水机反冲洗水；废液主要为实验室清洗废液、实验室剩余水样、样品制备废液、碱液喷淋塔废液。 - （1）生活污水 - 参考《安徽省行业用水定额》（DB34T679-2019），项目劳动员工12人，公司不提供食宿，职工生活用水量按60L/（人·d）计，全年工作300d，则生活用水量为216t/a（0.72t/d），污水排放系数取0.85，则生活污水量为183.0t/a（0.61t/d）。 - （2）纯水制备浓水 - 纯水制备采用纯水设备进行制备，主要用来配置各种溶剂、样品、灭菌用水及清洗部分实验用玻璃容器等。其中清洗纯水用量约0.015m3 /d，配制溶剂、样品用水量约为0.1m3 /d，灭菌用水量约0.1m3 /d，纯水制备率约为70%，则 用 水 量 为 92.14m3 /a（0.31m3 /d），产 生 的 浓 水 量 约 为 27.9m3 /a（0.093m3 /d）。 - （3）纯水机反冲洗废水 - 纯水设备纯水制备过程中，产生反冲洗废水，废水量为纯水制备浓水、纯水机反冲洗水的20%，每周清洗2次，污水产生系数为1，故纯水机反冲洗废水为5.58m3 /a，。 - （4）保洁废水 - 车间采取清扫方式保洁，生产车间日常采取清扫方式，每周用水保洁一次，用水量按 1L/m2·次，保洁面积去除设施占地、摆放的工件占用面积后按500m2计算。则保洁用水量为150t/a（0.5t/d），污水排放系数取0.9，则保洁废水产生量为135.0t/a（0.45t/d）。 - （5）实验室清洗用水 - 根据企业提供资料可知，实验器具可以重复使用，每次实验结束后均需清洗。每次清洗四遍，第一遍采用自来水，每天主要清洗烧杯、量筒、移液管等实验用具约300个 ， 平 均 每 个 一 遍 用 水 量 为 50mL ， 则 第 一 遍 涮 洗 用 水 量 为4.5m3 /a(0.015m3 /d），第二遍采用自来水，平均第二遍涮洗用水量为50mL，则第二遍涮洗用水量为4.5m3 /a(0.015m3 /d），第三次采用自来水，平均每个实验用具用50ml自来水清洗，则第三遍清洗用水量为4.5m3/a（0.015m3 /d），第四遍清洗采用纯水，平均每个实验用具用纯水用量为50ml，第四次清洗用纯水量为4.5m3 /a（0.015m3/d），则清洗废水排放量为18.0m3/a（0.06m3/d）。 - 本项目清洗废液均作为危废管理，暂存于厂区废液间，定期交由有资质的废液处置单位进行处置。 - （6）碱液喷淋塔用水 - 项目配置1套碱液喷淋塔，碱液喷淋塔槽液为低浓度氢氧化钠溶液，碱液喷淋塔液气比为2L/m3，风机风量为19000Nm3 /h，则喷淋塔循环用水量为480m3 /d（60m3 /h，喷淋塔每天运行8h），每日补水量按循环量的0.5%计。喷淋塔废液1年更换4次。则废气治理喷淋用水量补充量为720t/a（2.4t/d），排水量为2.1t/a（0.007t/d），碱液喷淋塔废水经厂区废液间暂时贮存后交由有资质的废液处置单位进行处置。 - （7）实验过程产生的剩余水样 - 本项目实验过程中会产生剩余水样，项目年检测水样约为8500个，单次剩余水样约为 500ml，则实验过程产生的剩余水样约为4.25t/a（0.014t/d），经厂区废液间暂时贮存后交由有资质的废液处置单位进行处置。 - （8）样品制备用水 - 实验室在实验前需进行准备工作，进行药剂及样品制备，样品制备用水根据经验估算为100L/d，年用量为30t/a，产污系数为0.3，样品制备废液产生量为0.03m3/d（9t/a）。 - 项目用水及排水情况详见下表及下图。 表2-8 生产工艺及污染治理用排水参数表 用水环节; 水源; 用水量; 产污系数; 排水量; 去向. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 自来水; 0.72; 216; 0.85; 0.61; 183.0; 化粪池. 保洁用水; 自来水; 0.5; 150; 0.9; 0.45; 135.0; 化粪池. 实验室容器清洗用水; 一次清洗; 自来水; 0.015; 4.5; 1; 0.015; 4.5; 废液间. 二次清洗; 0.015; 4.5; 1; 0.015; 4.5. 三次清洗; 0.015; 4.5; 1; 0.015; 4.5. 四次清洗; 自制纯水; 0.015; 4.5; 1; 0.015; 4.5. 纯水制备用水; 自来水; 0.31; 92.14; 0.3; 0.093; 27.9; 市政管网. 纯水制备反冲洗水; 自来水; /; 5.58; 1; /; 5.58; 市政管网. 样品制备用水; 自制纯水; 0.1; 30; 0.3; 0.03; 9; 废液间. 碱液喷淋塔; 损耗补水; 自来水; 2.4; 720; /; /; /; /. 定期更换; /; 0.007; 2.1; 1; 0.007; 2.1; 废液间. 实验过程产生的剩余水样; /; 0.014; 4.25; 1; 0.014; 4.25; 废液间. 自来水用量及排水量合计; 4.097; 1228.24; /; 1.264; 379.25; /. 图2-1 项目水平衡图（t/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目利用现有建筑物，仅需进行简单改造，施工量较小且施工时间较短，故本次环评不对施工期环境影响进行分析。 - 营运期 - 本项目生产工艺见图2-2。 现场采样及检测 接收样品 样品前处理 G1检测废气 S4实验废液 S6实验废土样 样品分析/检测 G1检测废气 S5实验废液 S6实验废土样 仪器清洗 数据处理及审核 出具报告 检测报告 S5清洗废液 图2-2本项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）现场监测：根据监测方案，到项目现场采集样品。 （2）接收样品：收到客户送来的样品，填写来样登记表，写明具体检测项目放在待检区。 （3）样品前处理：根据样品所要求的实验内容对样品进行预处理，废水液体样本进行萃取、消解等预处理，可能产生废气的实验操作均在通风橱中进行。 产污节点：此工序产生检测废气G1、废实验室用品S2、实验废液S5 （4）样品分析与检测：根据样品的性质选择合适的处理方式，如用合适的有机溶剂溶解等；根据样品需要选择合适的分析方法，检测数据过程中产生的废液委托有危废处置资质的单位处置，实验废气经通风橱收集处理后经15m排气筒排放。 产污节点：此工序产生检测废气G1、实验废液S5、实验废土样S6、废实验用品S2、噪声N （5）仪器清洗：样品检测完成后，对所有使用过的实验器皿和检测仪器进行清洗，四遍清洗废水均作危废处置。纯水制备工艺：单级RO反渗透工艺制备纯水。 产污节点：此工序产生纯水制备浓水、纯水机反冲洗水、废RO膜S3、废滤料S4 （5）数据分析：对分析结果进行数据处理，得出实验结果进行校核。 （6）出具报告：以书面报告形式出具检测结果。 A.环境空气和工业废气检测样品： a.滤膜类样品：将采过样的滤膜放入烧杯中，加入定量消化液，置于电热板上缓缓加热消解，保持温度至溶液基本挥发干燥为止。若消解不完全，可再加少量消化液继续消解至完全。用酸或其他溶液溶解残液，并定量转移入具有刻度试管中，加稀释液，摇匀后供测定。 b.吸附管类样品：将采样的前后段硅胶或活性炭分别倒入溶剂解吸瓶中，各加入定量解吸液，封闭后，解吸摇匀，解吸液供测定。 c.吸收液类样品：将采过样吸收液分别倒入溶剂解吸瓶中，各加入定量显色剂、稳定剂、掩蔽剂等，振摇或加热后供测定。 B.土壤类样品： 将采集的土壤样品混匀后用四分法缩分至约100g。缩分后的土壤样品经风干后，除去土样中异物，用木棒碾压，过筛混匀后备用。准确称取一定量的试样于50mL坩埚中，用水润湿后加入消解液，于通风柜内的电热板缓缓加热消解，蒸至内容物呈黏稠状。视消解情况，可再加入消解液，重复上述消解过程。加入1mL硝酸溶液温热溶解残渣，并将溶液转移至容量瓶中，冷却后定容，摇匀备测。 C.地表水和废水检测样品： 需要消解的废水类样品：取100mL水样放入250mL烧杯中，加入硝酸5mL，在电热板上加热消解（不要沸腾）。蒸至10mL左右，加入5mL硝酸和2mL高氯酸，继续消解，直至1mL左右。如果消解不完全，可再加入消解液，重复上述消解过程。取下稍冷，加水溶解残渣，用水定容至100mL待测。 项目各生产工艺产污情况见表2-8。 表2-8 本项目产污情况一览表 污染因素; 名称; 产污环节; 排放特性/性质; 污染因子; 治理措施. 废气; 检测废气G1; 前处理、分析; 有组织、无组织; 非甲烷总烃、四氯乙烯、三氯甲烷、氨、硫酸雾、HCl; 通风柜/集气罩+碱液 喷淋塔+除湿装置 +二级活性炭15m 排气筒（DA001）. 废水; 生活污水; 生活; /; pH、COD、NH3-N等; 化粪池预处理后排入市政污水管网. 保洁废水; 保洁; /; pH、COD、NH3-N等. 纯水制备废水; 纯水制备; /; pH、COD、SS; 排入市政管网. 固废; 生活垃圾S1; 员工生活; 一般工业固体废物; /; 由环卫部门统一清运. 废实验室用品S2; 嗅辨样品分析; /; 由物资单位回收. 废RO膜S3; 纯水制备; /; 纯水机厂家回收再利用. 废滤料S4; /. 实验废液S5; 样品制备、实验过程; 危险废物; /; 委托有资质单位处置. 实验废土样S6; /. 喷淋塔废液S7; 废气处理; /. 实验室废药品S8; 实验过程; /. 废包装物S9; 实验过程. 废吸收剂S10; 废气处理; /. 废活性炭S11; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目租赁现有闲置建筑，现有建筑为空置办公楼，未进驻其它企业，在租赁区域内涉及环保责任由安徽国宇环境科技有限公司自行负责。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境 - （1）达标区域判定 - 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目所在区域环 - 境空气达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 - 根据《2023年淮南市环境质量状况公报》，2023年全市环境空气质量一级优69天，二级良225天，三级轻度污染60天，四级中度污染3天，五级重度污染4天，六级严重污染4天；全市年度环境空气达标天数比例为80.5%，与上年相比提升了 1.0个百分点；全市环境空气综合指数为3.86，首要污染物主要为臭氧。淮南市属于环境空气质量不达标区。 表3-1 基本污染物环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.9; 70; 94.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38.7; 35; 110.6; 不达标. CO（第95百分位数，单位mg/m3）; 年平均质量浓度; 700; 4000; 17.5; 达标. O3（日最大8小时滑动平均值第90百分位数）; 日均浓度; 157; 160; 98.1; 达标. 由上表可知，淮南市2023年基本污染物SO2 、NO2 、PM10 年平均浓度值、CO日 均值第95百分位数浓度值以及O3最大8小时平均值第90百分位数浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5年平均浓度值不满足《环境空气 质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此，判定评价区域为不达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 根据工程分析，本项目特征污染物为非甲烷总烃、氨、硫酸雾（以硫酸计）、HCl 、三氯甲烷和四氯乙烯，其中环境现状非甲烷总烃、氨、硫酸雾（以硫酸计）、氯化氢引用安徽尚德谱检测技术有限责任公司2022年6月10日出具的《淮南高新技术产业开发区环境影响区域评估环境质量现状监测》，检测报告编码为AHSDP-HJ-202205106，监测报告详见附件；三氯甲烷、四氯乙烯在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.22018）附录D中无标准浓度限值，故本次环评不进行现状监测与评价。 特征污染因子现状检测数据详见大气专项，根据引用结果，评价范围内氨、硫酸雾、氯化氢符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.22018）附录 D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》小时均值2mg/m³标准限值要求。总体上，评估区域环境空气质量现状较好。 （3）环境空气质量改善措施 根据《淮南市“十四五”生态环境保护规划》，对于区域大气环境治理采取的措施 主要有：超低排放等污染治理技术改造；集中供热、燃煤锅炉替代、落后产能升级淘汰等能源结构优化工程；重点行业烟气脱硫脱硝和加油站、油罐车、储油库油气回收与治理工程，有机化工、表面涂装、包装印刷等行业、有机化工和医药化工园区、煤化工基地挥发性有机物综合整治。通过采取以上措施，到 2025年，臭氧上升趋势等到遏制，PM2.5浓度持续下降，完成省下达的任务，环境空气质量总体改善。 - 2、地表水环境 1.地表水。2023年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，比上年提升了16.6个百分点，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优。 全市8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，西淝河水质状况为优，东淝河、永幸河、架河、泥河、瓦西干渠、陡涧河、万小河、便民沟和丁家沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，比上年提升了15个百分点。其中新城口、西淝河闸下断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），泥河入河口、便民沟焦岗闸、丁家沟河口和安丰塘水质均有所好转（Ⅳ类→Ⅲ类），其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖、焦岗湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。瓦埠湖营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和安丰塘营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 2.集中式饮用水源地。2023年，东部城区水源地、平山头水厂、袁庄水厂、凤台水厂和寿县二水厂等5个在用县级及以上地表集中式饮用水水源地全年取水量13253.7万吨，水质达标率100%与上年相比保持稳定。 3.地下水。2023年，全市地下水区域考核点位寿县八公山乡团结村-珍珠泉水质类别符合Ⅱ类，寿县迎合镇常圩村水质（3046B）、凤台县政府大院内和潘集区贺疃乡朱集西煤矿工业广场3个点位水质类别均符合Ⅳ类，寿县迎合镇常圩村（3046A）水质类别符合Ⅴ类；污染风险监控点位凤台县桂集镇王圩村水质类别符合Ⅳ类。与上年相比，各点位水质类别保持稳定，均无明显变化。 3、声环境 本项目位于安徽省淮南市山南新区润水路中国科学院大气物理研究所二楼，本项目属于2类声环境功能区；厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目厂界外周边50米范围含行政办公噪声敏感建筑物。 （1）监测点布设 根据声源的位置和周围情况，在厂界外布设 4 个监测点。噪声现状监测布点见表 3-2和图3-2。 表3-2 声环境质量现状监测点位 编号; 监测点位; 执行标准. N1; 淮南市生态环境局一侧南侧窗外; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. N2; 淮南市生态环境局三侧南侧窗外. N3; 厂界外北侧淮南市生态环境局一层窗外. N4; 厂界外北侧淮南市生态环境局三层窗外. N5; 厂界东侧. N6; 厂界南侧. N7; 厂界西侧. N8; 厂界北侧. （2）监测因子 等效连续 A 声级。 （3）监测时间和频次 本项目委托山东新航工程项目咨询有限公司对声环境质量进行监测，监测时间为 2024年12月17日，监测了1天，昼间监测一次。 （4）监测方法 监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。 （5）监测结果与评价 声环境质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果表 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果dB（A）. 时间; Leq; 时间; Leq. 2024.12.17; N1; 淮南市生态环境局一侧南侧窗外; 生产噪声; 昼间; 55.2; 夜间; 43.9. N2; 淮南市生态环境局三侧南侧窗外; 51.5; 42.1. N3; 厂界外北侧淮南市生态环境局一层窗外; 57.1; 44.0. N4; 厂界外北侧淮南市生态环境局三层窗外; 52.1; 42.0. N5; 厂界东侧; 54.1; 42.7. N6; 厂界南侧; 52.3; 42.2. N7; 厂界西侧; 56.4; 44.5. N8; 厂界北侧; 51.9; 41.8. 根据监测数据可知，项目边界、垂向敏感点各监测点噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，声环境质量较好。 图3-1 声环境现状点位图 - 4、生态环境 本项目利用现有厂房进行建设，不新增用地且用地范围内无环境保护目标，无需进行生态环境调查。 - 5、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射内容。 - 6、地下水、土壤环境 - 土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），地下水环境按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）分类。本项目安全储存化学品，在做好各项风险防范措施基础上不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 本项目调查了厂界外500m范围内的大气环境保护目标，本项目大气环境保护目标详见表3-4。 表3-4 本项目大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 玉兰小学; 116°59′37.583″E; 32°33′26.634″N; 学生; 200人; 《环境空气质量标准》二级标准; W; 460. 淮南市生态环境局一层、三层; 116°59′59.592″E; 32°33′26.395″N; 行政办公; 40人; /; 0. - 2、声环境 - 本项目调查了厂界外50m范围内的声环境保护目标，本项目声环境保护目标详见表表3-5。 表3-5 本项目声环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 淮南市生态环境局一层、三层; 116°59′59.592″E; 32°33′26.395″N; 行政办公; 40人; 《声环境质量标准》GB3096-2008; /; 0. - 3、地下水环境 - 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 本项目利用现有厂房，无新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 - 项目实验过程产生的非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、三氯甲烷和四氯乙烯参照上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准要求，厂区内无组织有机废气非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A.1 中无组织排放特别排放限值要求，氨执行上海市《恶臭（异味） 污染物排放标准》（DB31/1025-2016）相关标准限值，具体标准值见下表。 表3-6 大气污染物排放标准 污染物 名称; 排气筒高度m; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; /; 60; 3; 边界; 4; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 四氯乙烯; /; 5; 0.55; 0.3. 三氯甲烷; /; 20; 0.45; 0.4. 氯化氢; /; 10; 0.18; 0.05. 硫酸雾; /; 5; 1.1; 0.3. 硝酸雾; /; 10; 1.5; /. 氨; /; 30; 1; 1; 上海市《恶臭（异味） 污染物排放标准》（DB31/1025-2016）. 表3-7 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无 组织排放控制标准》 （GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目实行雨污分流制，生活污水、保洁废水经化粪池与纯水制备浓水、纯水机反冲洗水一并接管至山南新区污水处理厂处理。具体标准见表3-8，雨水排放管理要求见表3-9。 表3-8 山南新区污水处理厂接管要求和尾水排放标准 污染物名称; 单位; 接管要求; 尾水排放标准. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中的三级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. pH; —; 6~9; 6~9. COD; mg/L; 500; 50. SS; mg/L; 400; 10. NH3-N; mg/L; 45①; 5（8）②. TP; mg/L; 8①; 0.5. TN; mg/L; 70①; 15. 三氯甲烷; mg/L; 1.0; 0.3. 四氯乙烯; mg/L; 0.5; 0.1. LAS; mg/L; 20; 0.5. 可吸附有机卤化物（AOX）; mg/L; 8; 1.0. 注：①参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） ②号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 表3-9 雨水排放要求 ### 序号; ### 污染物项目; ### 排放浓度. ### 1; ### COD（mg/L）; ### 40. ### 2; ### SS（mg/L）; ### 30. ### 3; ### 特征因子; ### 不得检出. 3、噪声排放标准 本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 适用区域; 功能区类别; 标准限值（dB（A））; 执行标准. 昼间; 夜间. 厂界; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存，生活垃圾执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据安徽省人民政府《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政 [2013]89 号）中第（四）类19条和《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标工作的通知》（皖环发〔2017〕19 号）中的规定，严格实施主要污染物排放总量控制，水污染物总量控制指标为 COD 、氨氮，大气污染物总量指标在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、 挥发性有机物（VOCs）两项指标。 1、水污染物总量控制指标：根据工程分析可知 COD 排放量为 0.0172t/a、 氨氮排放量为 0.0016t/a。项目水污染物最终外排量纳入山南新区污水处理厂总量指标中，本项目不单独申请 COD、氨氮指标。 2 、大气污染物总量控制指标：本项目有组织 VOCs（含三氯甲烷、四氯乙烯）排放量为0.0082t/a ，则建议项目总量控制指标为：VOCs：0.0173t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 本项目租赁办公区已建成，不再新增建筑物，施工期工作主要为后续设备的安装及调试，故本项目不作具体分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （一）废气 项目各环节废气源强计算详见大气专项评价。项目实验过程产生的非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、三氯甲烷和四氯乙烯满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准要求，无组织有机废气非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中无组织排放特别排放限值要求，氨满足《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中相关标准要求。废气采取措施处理后，对周边环境的影响较小。 项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，废气排放对周边环境影响可接受。 - 废水 本项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入市政雨水管网；生活污水、保洁废水经化粪池处理一并与纯水制备浓水、纯水机反冲洗水接管至山南新区污水处理厂。 - （1）生活污水 - 参考《安徽省行业用水定额》（DB34T679-2019），项目劳动员工12人，公司不提供食宿，职工生活用水量按60L/（人·d）计，全年工作300d，则生活用水量为216t/a（0.72t/d），污水排放系数取0.85，则生活污水量为183.0t/a（0.61t/d）。 - （2）纯水制备浓水、纯水机反冲洗水 - 纯水制备采用纯水设备进行制备，主要用来配置各种溶剂、样品、灭菌用水及清洗部分实验用玻璃容器等。其中清洗纯水用量约0.015m3 /d，配制溶剂、样品用水量约为0.1m3 /d，灭菌用水量约0.1m3 /d，纯水制备率约为70%，则 用 水 量 为 92.14m3 /a（0.31m3 /d），产 生 的 浓 水 量 约 为 27.9m3 /a（0.093m3 /d）。 - （3）纯水机反冲洗废水 - 纯水设备纯水制备过程中，产生反冲洗废水，废水量为纯水制备浓水、纯水机反冲洗水的20%，每周清洗2次，故纯水机反冲洗废水为5.58m3 /a。 - （4）保洁废水 - 车间采取清扫方式保洁，生产车间日常采取清扫方式，每周用水保洁一次，用水量按 1L/m2·次，保洁面积去除设施占地、摆放的工件占用面积后按500m2计算。则保洁用水量为150t/a（0.5t/d），污水排放系数取0.9，则保洁废水产生量为135.0t/a（0.45t/d）。 - （5）实验室清洗用水 - 根据企业提供资料可知，实验器具可以重复使用，每次实验结束后均需清洗。每次清洗四遍，第一遍采用自来水，每天主要清洗烧杯、量筒、移液管等实验用具约300个 ， 平 均 每 个 一 遍 用 水 量 为 50mL ， 则 第 一 遍 涮 洗 用 水 量 为4.5m3 /a(0.015m3 /d），第二遍采用自来水，平均第二遍涮洗用水量为50mL，则第二遍涮洗用水量为4.5m3 /a(0.015m3 /d），第三次采用自来水，平均每个实验用具用50ml自来水清洗，则第三遍清洗用水量为4.5m3/a（0.015m3 /d），第四遍清洗采用纯水，平均每个实验用具用纯水用量为50ml，第四次清洗用纯水量为4.5m3 /a（0.015m3/d），则清洗废水排放量为18.0m3/a（0.06m3/d）。 - 本项目清洗废液均作为危废管理，暂存于厂区废液间，定期交由有资质的废液处置单位进行处置。 - （6）碱液喷淋塔用水 - 项目配置1套碱液喷淋塔，碱液喷淋塔槽液为低浓度氢氧化钠溶液，碱液喷淋塔液气比为2L/m3，风机风量为19000Nm3 /h，则喷淋塔循环用水量为480m3 /d（60m3 /h，喷淋塔每天运行8h），每日补水量按循环量的0.5%计。喷淋塔废液1年更换4次。则废气治理喷淋用水量补充量为720t/a（2.4t/d），排水量为2.1t/a（0.007t/d），碱液喷淋塔废水经厂区废液间暂时贮存后交由有资质的废液处置单位进行处置。 - （7）实验过程产生的剩余水样 - 本项目实验过程中会产生剩余水样，项目年检测水样约为8500个，单次剩余水样约为 500ml，则实验过程产生的剩余水样约为4.25t/a（0.014t/d），经厂区废液间暂时贮存后交由有资质的废液处置单位进行处置。 - （8）样品制备用水 - 实验室在实验前需进行准备工作，进行药剂及样品制备，样品制备用水根据经验估算为100L/d，年用量为30t/a，产污系数为0.3，样品制备废液产生量为0.03m3/d（9t/a）。 - 图4-1 本项目水平衡图（t/d） 本项目水污染物产生及排放状况见表4-1。 表4-1 本项目水污染物产生及排放状况 污染源; 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放 去向. 浓度 mg/L; 产生量 （t/a）; 浓度mg/L; 接管量（t/a）. 保洁废水; 135.0; COD; 500; 0.0675; 化粪池; 50; 0.0068; 山南新区污水处理厂. SS; 200; 0.027; 10; 0.0014. NH3-N; 35; 0.0047; 5（8）; 0.0007. TP; 8; 0.0011; 0.5; 0.00007. TN; 70; 0.0095; 15; 0.0021. 生活污水; 183.0; COD; 340; 0.062; 50; 0.0091. NH3-N; 300; 0.0549; 5（8）; 0.00092. TP; 5; 0.0092; 0.5; 0.000092. TN; 45; 0.0082; 15; 0.0027. 纯水制备浓水; 27.9; COD; 40; 0.0011; /; 40; 0.0011. SS; 50; 0.0014; 10; 0.00028. 纯水机反冲洗水; 5.58; COD; 40; 0.00022; /; 40; 0.00022. SS; 50; 10; 0.00006. - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-2。 - 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 - 废水类别; - 污染物种类; - 污染防治设施; - 排放去向; - 排放方式; - 排放规律; - 排放口编号; - 排放口名称; - 排放口类型. - 防治设施编号; - 防治设施名称; - 防治设施工艺; - 是否为可行技术. - 生活污水、保洁废水; - COD、氨氮、TN、TP; - TW001; - 园区生活污水处理设施; - 化粪池; - 是; - 进入城镇污水处理厂; - 间接排放; - 间断排放，排放期间流量稳定; - DW001; - 废水总排口; - 一般排口. - 纯水制备浓水; - COD、SS; - /; - /; - 是. - 纯水机反冲洗水. - 排放口基本信息见表4-3。 - 表4-3废水间接排放口基本信息表 - 排放口编号; - 排放口名称; - 排放口地理坐标; - 排放标准. - 经度; - 纬度; - 污染物种类; - 浓度限值. - DW001; - 废水总排口; - 116°59′57.300″; - 32°33′26.424″; CODcr; 50. NH3-N; 5. TP; 0.5. TN; 15. SS; 40. - 达标情况：根据污染源强核算，本项目污染物排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关要求。 - 监测要求： 本项目的国民经济行业类别为 M7461 环境保护监测，根据排污许可证全覆盖原则，本项目实行排污许可证登记管理。鉴于企业运营期有污染物外排， 建议企业运营期开展污染物排放监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中7——自行监测及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中 5.3 废水排放监测——5.3.3 监测频次管理要求，项目废水排放口监测指标及最低监测频次如下表4-4。 - 表4-4 自行监测及记录信息表 - 序号; - 污染源类别; - 排放口/监测点位; - 排放口名称/监测点位名称; - 污染物名称; - 监测设施; - 手工监测采样方法及个数; - 手工监测频次. - 1; - 废水; - DW001; - 废水排口; - pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 - SS、三氯甲烷、四氯乙烯、LAS、AOX; - 手工; - 瞬时采样至少3个瞬时样; - 1次/年. - 2; - 雨水; - DW002; - 雨水排口; - pH、COD、SS. 依托污水处理厂可行性分析 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 厂区废水主要为生活污水、保洁废水和纯水制备浓水、纯水机反冲洗水，产生量为1.28m3/d，保洁废水、生活污水经化粪池处理达标后接入市政污水管网，化粪池是利用沉淀和厌氧发酵的原理，可以去除生活污水中一定的悬浮性有机物；纯水制备浓水、纯水机反冲洗水经公司污水总排口接入市政污水管网，能够满足山南污水处理厂接管限值，水污染控制和水环境影响减缓措施有效。 - （2）废水接管可行性分析如下： 1）山南新区污水处理厂简介 山南新区污水处理厂位于淮南市山南新区孔店乡马厂村，南纬十路以南，南经十八路以东区域，占地面积约3.68公顷，配套污水管网51.53公里。服务范围包括：南经六路以东、南纬十路以北、南经十四路以西、南纬一路以南的 范围，服务面积约十八平方千米，服务人口约18万人。污水处理采用预处理+A2/O氧化沟二级生化+深度处理+消毒处理工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水 处理工艺 ，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 》 （GB18918-2002）一级 A 排放标准。本项目位置在收水范围内。 2）建设项目废水被接纳的可行性分析 ①处理规模的可行性 山南新区污水处理厂近期设计处理规模5万t/d，远期设计处理规模10万t/d，山南新区污水处理厂近期工程已于2016年建成运营。 本项目所在区域在山南新区污水处理厂服务范围内，山南新区污水处理厂剩余处理能力为 20915.5m3/d。项目废水项目运营期新增污水量为1.28m3/d，占山南新区污水处理厂剩余处理能力的0.006%，从水量上来讲，项目废水接管进入山南新区污水处理厂可行。 ②工艺可行性分析 建设项目产生的生活污水和生产废水，经预处理后污染物浓度均达到山南新区污水处理厂接管限值要求，且项目水质简单，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对山南新区污水处理厂的处理造成冲击，因此项目废水接管排入山南新区污水处理厂集中处理可行。 3）管线、位置落实情况及时间对接情况分析 项目所在地管网已经完成建设，因此，从时间、管线、位置落实情况上分析项目污水接管排入山南新区污水处理厂是可行的。 从以上的分析可知，山南新区污水处理厂有能力接纳本项目废水，污水处理工艺能够实现建设项目废水达标排放，污水处理方案可行。 - 噪声 - 1、噪声源强及降噪措施 本项目噪声污染源主要为鼓风加热干燥箱、台式低速离心机、风机等，源强在70~95dB（A）之间，主要噪声污染源强见表4-5。 表4-5 本项目主要噪声源源强 序号; 污染源名称; 数量; 等效声级（dB(A)）; 位置; 距厂界最近距离（m）; 治理措施; 降噪效果（dB(A)）; 持续时间（h）. 1; 鼓风加热干燥箱; 1; 70; 厂房内; 5; 隔声降噪、距离衰减; 20; 8. 2; 台式低速离心机; 1; 70. 3; 增氧泵; 1; 70. 4; 旋片式真空泵; 1; 70. 5; 通风风机; 1; 85; 厂房外; 5; 合理布局、隔声减震、消声、距离衰减; 10. 本项目的高噪声设备其噪声源强值为70~95dB(A），为了减轻对周围声环境的不利影响，需对高噪声设备采取相应的降噪治理措施。 （1）设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生；合理布局，将高噪声设备设置在厂房内， 配置减振垫，通过减振垫、厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境的影响。 （2）对产生机械噪声的设备，在设备与基础之间安装减震装置； （3）对高噪声设备增设隔声罩、消声措施等。 2、声环境预测 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中的工业噪声预测模式。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。根据预测点和声源 之间的距离 r ，根据声源发出声波的波阵面，将声源划分为点声源、线声源、面声源后进行预测。在本次预测中，将噪声源划分为点声源进行预测。项目对声环境产生影响的主要噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级（dB）。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021），本项目已知各声源 1m 处的 A声级，单个声源在预测点处产生的声级值计算模式如下： 式中：LA（r）—各声源单独作用在预测点时产生的 A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置 r0处的 A声级，dB（A）； A—A 声级衰减，本次评价中选用对 A声级影响最大的倍频带（中心频率为 500HZ的倍频带）进行计算，dB（A）； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 A 、几何发散衰减量 Adi 对于无指向性点声源，几何发散衰减量公式为： Adiv=20lg（r/r0） B 、声屏障引起的衰减量 Abar 本次预测未考虑声屏障的衰减，Abar 取值为0 C 、大气吸收衰减量 Aatm Aatm=a（r-r0）/1000 本次预测未考虑空气吸收衰减量，取值为 0。 D 、其他多方面效应引起的衰减量 Amisc评价过程中取值为 0。 ②计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Loct, 1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lwoct —某个声源的倍频带声功率级，dB； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2； Q—方向性因子。 ③计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ④计算室外靠近围护结构处的声压级： ⑤将室外声级 Loct, 1(T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声 源第 i 个倍频带的声功率级 Lwoct： 式中：S—透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lwoct， 由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的 A 声级。 ⑦噪声贡献值计算：设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAin，i，在 T 时间内该声源工作时间为 tin，i，第j个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAout，j，在 T 时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数 （3）预测范围及预测点的确定 环境影响预测评价的目的就是评价项目建成后对周围环境及厂界噪声影响的程度。项目周边50m范围内无声环境敏感目标，并且企业夜间不生产，本次仅预测厂界昼间噪声。 3、达标情况分析 本项目厂界外50米范围存在行政办公。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测厂界的贡献值、环境保护目标的贡献值、预测值。噪声预测结果见表4-6、4-7。 表4-6 厂界各预测点声环境影响贡献值结果 单位：（dB（A）） 预测点位; 贡献值; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 50.31; 0; 60; 50. 南厂界; 58.39; 0; 60; 50. 西厂界; 41.63; 0; 60; 50. 北厂界; 46.29; 0; 60; 50. 表4-7 本项目周围敏感点声环境影响预测值结果 单位：（dB（A）） 预测点位; 贡献值; 预测值; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 淮南市生态环境局一侧南侧窗外N1; 57.89; 0; 59.76; 43.9; 60; 50. 淮南市生态环境局三侧南侧窗外N2; 58.96; 0; 59.67; 42.1; 60; 50. 厂界外北侧淮南市生态环境局一层窗外N3; 38.87; 0; 57.16; 44.0; 60; 50. 厂界外北侧淮南市生态环境局三层窗外N4; 39.83; 0; 52.35; 42.0; 60; 50. - 预测结果表明：项目厂界昼夜贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，项目周边敏感点声环境影响预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 - 综上所述，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 3、噪声环境监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中对监测指标要求，本项目拟定的监测内容见表4-8。 表4-8 本项目噪声污染排放监测计划表 污染源名称; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测采样和分析方法; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1米; 昼夜间等效声级Ld、Ln; 1次/季度; 《环境检测技术规范》; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - （四）固体废物 1、产生及处置情况 本项目固废主要为生活垃圾S1、废实验室用品S2、废RO膜S3、废滤料S4、实验废液S5、废实验室土样S6、喷淋塔废液S7、实验室废药品S8、废包装物S9、废吸收剂S10、废活性炭S11。 （1）实验室废液 本项目废样品、清洗废液，均作为危废处置。本项目废水样4.25t/a；清洗废液99.0t/a。则实验废液产生量103.25t/a，对照《国家危险废物名录》（2021），为危险废物（废物类别HW49、废物代码900-047-49），需委托有资质单位处置。 - （2）喷淋塔废液 喷淋塔废液，作为危废处置，喷淋塔废液2.1t/a。对照《国家危险废物名录》（2021），为危险废物（废物类别HW49、废物代码900-047-49），需委托有资质单位处置。 （3）废包装物 根据企业核实，本项目使用试剂的废包装物（废玻璃瓶、废塑料瓶）产生量约0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2021），为危险废物（废物类别HW49、废物代码900-047-49），需委托有资质单位处置。 - 实验室废药品 根据企业核实，实验室废药品产生量0.01t/a，对照《国家危险废物名录》（2021），为危险废物（废物类别HW49、废物代码900-047-49），需委托有资质单位处置。 - 废吸收剂 本项目除湿装置会产生废吸收剂，废气年使用吸收剂量100kg，每年更换一次，吸附水分及无机废气量约0.02t/a，则废吸附剂产生量约0.12t/a，废吸收剂委托有资质单位处置。 （6）废活性炭 本项目有机废气采用“活性炭吸附装置”处理，本次项目进入活性炭吸附的有机废气约0.078t/a。1吨活性炭 吸 附 250~300kg有机废气（本次评价按1t活性炭 吸 附300kgVOCs计算），则废活性炭产生量约为0.338t/a。对照《国家危险废物管理名录》（2021版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-039-49，必须委托有资质单位处置。 （7）废实验室用品 本项目运营过程中会产生部分不沾染有毒有害物质的废玻璃器皿、实验废物如废滤纸、废臭气袋、废无菌袋等，产生量0.2t/a，委托相关单位处置。 （8）废RO膜、废滤料 本项目纯水制备RO膜、废滤料定期更换厂家回收，废RO膜、飞滤料产生量分别为0.02t/a、0.02t/a。 （9）生活垃圾 本项目拟聘用职工12人，全年工作天数以300天计，生活垃圾产生量按1.5kg/人•d计，则本项目生活垃圾产生量为5.4t/a，收集后环卫清运。 - 废实验室土样 - 本项目年检测土壤样300个，每个土壤样剩余重量为2kg，本项目废实验室土样产生量为0.6t/a，属于危险废物（废物类别HW49、废物代码900-047-49）需委托有资质单位处置。 - 本项目固废一览表如下： - 表4-9 本项目固废产生及处置一览表 序号; 固废 名称; 属性; 固废代码; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 估算 产生量（t/a）; 处置措施; 处置量; 贮存方式. 1; 实验室废液; 危险废物; 900-047-49; 试验; 液态; 重金属等; 103.25; 有资质单位处置; 103.25; 危废暂存间贮存. 2; 废实验室土样; 危险废物; 900-047-49; 试验; 古田; 重金属等; 0.6; 0.6. 3; 喷淋塔废液; 危险废物; 900-047-49; 废气处理; 液态; 废酸、碱等; 2.1; 2.1. 4; 废包装物; 危险废物; 900-047-49; 包装; 固态; /; 0.02; 0.02. 5; 实验室废药品; 危险废物; 900-047-49; 存储; 液态; /; 0.01; 0.01. 6; 废吸收剂; 危险废物; 900-041-49; 废活性炭; 固态; 废气; 0.12; 0.12. 7; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 固态; 废气; 0.338; 0.338. 8; 废实验室用品; 一般固废; 746-001-99; 检测; 固态; /; 0.2; 相关单位处理; 0.2; 一般固废库分区存放. 9; 生活垃圾; 一般固废; 746-002-99; 生活; 固态; 生活垃圾; 5.4; 环卫清运; 5.4. 10; 废RO膜; 一般固废; 746-003-99; 纯水制备; 固态; 废膜; 0.02; 厂家回收; 0.02. 11; 废滤料; 一般固废; 746-003-99; 纯水制备; 固态; 废石英砂、废活性炭; 0.02; 0.02. - 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物产生情况见表4-10。 - 表4-10 本项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 实验室废液; 危险废物; 900-047-49; 103.25; 试验; 液态; 重金属等; 根据生产; T/C/I/R; 委托有资质的单位处置. 2; 实验废土样; 900-047-49; 0.6; 试验; 固态; 重金属等; T/C/I/R. 3; 喷淋塔废液; 900-047-49; 2.1; 废气处理; 液态; 废酸、碱; T/C/I/R. 4; 废包装物; 900-047-49; 0.02; 包装; 固态; /; T/C/I/R. 5; 实验室废药品; 900-047-49; 0.01; 存储; 液态; 废药品; T/C/I/R. 6; 废吸收剂; 900-039-49; 0.12; 废气处理; 固态; 废气; T/In. 7; 废活性炭; 900-041-49; 0.338; 固态; 废气; T. - 备注：C（腐蚀性）、T（毒性）、I（易燃性）、R（反应性）、In（感染性） - 表4-11本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 废液间; 实验室废液; HW49; 900-047-49; 废液间; 10m2; 废液间、危废暂存间; 1t; 3月. 2; 喷淋塔废液; HW49; 900-047-49. 3; 危废暂存间; 废包装物; HW49; 900-047-49; 危废暂存间; 1t. 4; 实验室废药品; HW49; 900-047-49; 1t. 5; 废吸附剂; HW49; 900-039-49; 1t. 6; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1t. 7; 实验废样品; HW49; 900-047-49; 1t. - 环境管理要求： - 本项目危废密封存储于危废暂存间，危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、收集池、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝，并作防渗处理。 - 一般工业固体废物贮存过程中执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。对于固体废物的管理和贮存应做好以下工作： - （1）一般固废暂存场所要求 - 厂区内一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），具体要求如下： - ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 - ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 - ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 - ④应设计渗滤液集排水设施。 - ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 - ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 - （2）危险废物贮存设施运行环境管理要求 - 危险废物贮存设施的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，贮存设施运行管理要求如下。 - ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； - ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； - ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理； - ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存； - ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； - ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案； - ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 - 从本项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大，但是评价仍要求建设单位对固废处置上不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 - （3）危废标识 - 根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危废标识。 - 表4-12 危废标识 - 标识; - 标识内容要求; - 图例. - 危废标签; - 1、危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。 - 2、危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。 - 3、危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。. - 危险废物贮存分区; - 1、危险废物贮存分区标志应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样。 - 2、危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险 - 废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。 - 3、危险废物贮存单位可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导 - 流沟和通道等信息。 - 4、危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。. - 危险废物贮存、利用、处置设施标志; - 1、危险废物贮存、利用、处置设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB15562.2中的要求。 - 2、危险废物贮存、利用、处置设施标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型。 - 3、危险废物贮存、利用、处置设施标志还应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式。 - 4、危险废物贮存、利用、处置设施标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。. - （五）地下水、土壤影响分析 - 本项目地下水、土壤污染源主要为化学品库、实验室、危废暂存间、废液间，污染途径为化学品泄漏。 - 根据污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，厂区可划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，分布防治措施见表4-13。 表4-13 厂区分区防渗一览表 序号; 防治 分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 在地面基础上进行防腐防渗，采取涂刷至少2mm 防腐防渗涂料（渗透系数≤10-10cm/s），并设置专用防腐防渗HDPE拖盘，离地高度≥20cm ，拖盘可存留腐蚀液体量≥60L ，保证泄漏废液的收集。. 废液间. 试剂室. 样品室. 理化室. 2; 一般防渗区; 污水输送、收集管道; 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。. 3; 一般固废区; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 4; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化. - 根据上述分析，本项目对危废暂存间、废液间、试剂室、样品室、理化室做好防渗措施后，对地下水及土壤不会造成影响，故不进行制定跟踪监测计划。 - （六）生态 - 本项目利用现有厂房，不新增用地，项目性质、选址符合区域生态功能区划，不会对生态环境产生影响。 - （七）环境风险 - （1）Q值计算 - 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B ，本项目主要风险物质为化学试剂、危废。每种物质在厂界内的最大存在总量与其对应的临界量的比值 Q ，具体计算如下式： - 式中：q1，q2 ，…,qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1 ，Q2 ，…,Qn——每种危险物质的临界量，t； - 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I； - 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q - ≥100。 - 厂区风险物质数量与临界量比值（Q）计算结果详见下表。 表4-14 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存量qn（t）; 临界量Qn（t）; 该种危险物质Q值. 1; 氨水（浓度≧20%）; 1331-21-6; 0.0005; 10; 0.00005. 2; 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.00005; 5; 0.00001. 3; 乙酸; 64-19-7; 0.00032; 10; 0.000032. 4; 四氯乙烯; 127-18-4; 0.0486; 10; 0.00486. 5; 铬酸钾; 7789-00-6; 0.0001; 0.25; 0.0004. 6; 甲醇; 64-56-1; 0.00079; 10; 0.000079. 7; 硫酸镉; 10124-36-4; 0.00002; 0.25; 0.00008. 8; 硫酸; 7664-93-9; 0.018; 10; 0.00018. 9; 硝酸; 7697-37-2; 0.003; 7.5; 0.0004. 10; 盐酸; 7647-01-0; 0.0012; 7.5; 0.00016. 11; 丙酮; 67-64-1; 0.00079; 10; 0.000079. 12; 三氯甲烷; 67-66-3; 0.037; 10; 0.0037. 13; N, N-二甲基甲酰胺; 68-12-2; 0.00019; 5; 0.000038. 14; 乙醇; 64-17-5; 0.00082; 500; 0.0000016. 15; 合计; 0.010069. 由上表可知项目Q值为0.010069，即Q＜1，因此本项目无需环境风险专项。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018），本项目Q＜1，评价工作等级为简单分析。 （2）风险源识别 表4-15 环境风险识别 序号; 危险单元; 主要危险物质; 突发风险类型; 环境影响途径; 环境风险防范措施. 1; 试剂室、样品室、理化室; 化学品; 泄漏、火灾; 通过迁移影响大气、土壤、地表水环境; 1、加强环保管理、严禁烟火；2、风险单元设置监控（视频监控、火灾监控、可燃气体泄漏报警装置、有毒气体泄漏报警装置）；3、风险单元周边设置应急物资资源点，方便应急处置；4、防渗措施；5、药剂室、样品室、理化室、危废暂存间设置截流沟、收集池用于收集消防废水. 2; 危废暂存区、废液间; 危废; 泄漏、火灾. （3）应急监测 表4-16 应急监测 事故类型; 监测点; 监测项目; 监测频次. 火灾、化学品泄漏、非正常排放; 雨水排口; COD、SS; 连续监测2天、每天2小时采样一次. 项目所在地、下风向居民点; VOCs. - （八）电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。 - （九）环保投资 - 本项目总投资800万元，其中环保投资为23万元，占总投资的2.88%，主要环保投资情况详见表4-17。 - 表4-17 环保投资估算表 序号; 项目; 设备; 投资额（万元）. 1; 水污染 治理; 生活污水; 依托园区化粪池; /. 2; 大气污染治理; 酸性废气、碱性废气、有机废气; 通风橱/集气罩+碱液喷淋塔+除湿装置+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）; 15. 3; 固废 治理; 一般固废; 一般固废贮存场、垃圾桶; 1. 危险固废; 新建10m2危废暂存间、废液间; 5. 4; 土壤及地下水防治; 危废间、废液间、试剂室、理化室采取重点防渗措施；污水输送、收集管线等采取一般防渗要求；其它地区采取一般硬化。; 2. 合计; 23. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | HCl 、硫酸 雾、硝酸雾、 NH3、四氯乙烯、三氯甲烷、非甲总 烃、 | 碱液喷淋吸收塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 上海市《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015 |
| 地表水环境 | 总排口 | COD、氨氮、SS、TP、TN、三氯甲烷、四氯乙烯、LAS、AOX | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 消声、隔声、减震降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存，生活垃圾执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号） |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间、废液间、药剂室、理化室、样品室重点防渗；一般固废库、污水管网、收集管线一般防渗；其它区域简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 1、风险单元地面防渗、四周设置截流槽截流沟；2、风险单元设置监控；3、风险单元周边设置应急物资资源点，方便应急处置；4、完善突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.排污口规范化设置 排污口规范化整治，必须按照原国家环境保护总局发布的《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562. 1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单、《排放口标志牌技术规格》、《排污口规范化整治试点工作验收标准》 （环监[1996]470号）等规范规定的标准，认真组织实施排放口规范化整治工作，统一标志牌、统一内容、统一尺寸、统一编号，实现一个口、一直段、一装置、一标志、一档案的五个标准。 ①废气排放口 本项目设置1根废气排气筒，实验过程中产生的酸性气体（HCl、 硫酸雾、硝酸雾等）以及碱性气体（NH3 ）、非甲烷总烃、四氯乙烯、三氯甲烷由通风柜/集气罩收集后经过碱液喷淋塔+除湿装置+二级活性炭处理后由15m高排气筒（DA001）排放。 ②废水排放口 本项目厂区已设置一个污水总排污口和雨水排放口，废水采样口 （半径大于150mm）需规范设置，定期对水质及流量进行监测，保证厂区生产期间做到废水达标排放，减轻项目产生的废水对附近地表水的污染负荷。 ③固定噪声源 根据不同噪声源情况，可采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪、消声等措施，使其达到功能区标准要求。在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点，并在该处附近醒目 处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 ④固体废物临时暂存场 对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场所，并必须采取防扬散，防流失，防渗漏等防治措施，不对环境造成二次污染，并设置醒目的标志牌。 表 5-1 环保图形标志 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排 放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废 物标识; 一般固体废物贮存、处 置场. 5; /; 危险固体废 物标识; 危险固体废物贮存、处 置场. 2.项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环 境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容 ”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 根据《国民经济行业分类》（GB4754-2017），本项目行业类别为：M7461 环境保护监测；对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版），本项目属于其中“五十、其他行业 ”，本项目涉及通用工序中水处理工艺，但不属于通用工序的“重点管理 ”，“简化管理 ”和“登记管理 ”，根据排污许可证全覆盖原则，本项目实行排污许可证登记管理。 表5-2 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 五十、其他行业. 108; 108除1-107外的其他行业; 涉及通用工序重 点管理的，存在本名录第七条规定 情形之一的; 涉及通用工序简化管理的; 涉及通用 工序登记 管理的. |

- 六、结论

本项目建设符合“三线一单 ”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时 ”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。 综上，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织/无组织） | 颗粒物 |  |  |  | / |  | / |  |
|  | SO2 |  |  |  | / |  | / |  |
|  | NOx |  |  |  | / |  | / |  |
|  | VOCs |  |  |  | 0.0173 |  | 0.0173 |  |
| 废水（外排量） | 废水量（万m3/a） |  |  |  | 0.0352 |  | 0.0352 |  |
|  | COD |  |  |  | 0.0172 |  | 0.0185 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0016 |  | 0.0016 |  |
|  | TP |  |  |  | 0.00016 |  | 0.00016 |  |
|  | TN |  |  |  | 0.0048 |  | 0.0048 |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 5.4 |  | 5.4 |  |
|  | 废实验室用品 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
|  | 废RO膜 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  | 废滤料 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 危险废物 | 实验废液 |  |  |  | 103.25 |  | 103.25 |  |
|  | 实验室废土样 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |
|  | 喷淋塔废液 |  |  |  | 2.1 |  | 2.1 |  |
|  | 实验室废药品 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 废包装物 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  | 废吸收剂 |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.338 |  | 0.338 |  |

废活性炭注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①