开环审复〔2025〕1号

关于安徽牧安医药科技有限公司“食品加工基地项目”环境影响报告表的批复

安徽牧安医药科技有限公司：

你公司报来的《安徽牧安医药科技有限公司“食品加工基地项目”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审查后，结合专家审查意见，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目《报告表》并按本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区建兴路65号，租赁淮南市新光源特种照明器材有限公司中一层闲置厂房实施本项目，项目总投资150万元，其中环保投资20万元。项目购置预混剂机、筛网等设备，建设符合国家标准的食品分包装和食品复配被膜剂标准化车间，项目达产后可年产300吨食品添加剂。本项目已在2024年11月29日通过了淮南经济技术开发区管委会经济发展局的备案（项目代码2410-340461-04-01-515743）。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

（一）施工期：

本项目利用现有厂房进行生产，不涉及土建施工，不另新建构筑物，做好装修期间扬尘管控及噪声控制，生活污水经化粪池纳管排放。

（二）运营期：

1.大气污染防治措施

本项目废气主要为复配被膜剂配料、过筛、投料混合、包装工序粉尘，食品分包装产品分装过程中产生的粉尘，酒精消毒设备产生的非甲烷总烃和污水处理设施废气。对配料、过筛、投料混合、分装工序产生的粉尘进行集气罩收集，经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒DA001达标排放，酒精消毒设备产生的非甲烷总烃在车间内无组织排放，对污水处理设施周边定期投放除臭剂。

2.水污染防治措施

实行雨污分流。项目废水主要为生活污水、设备清洗废水、保洁废水。生产废水经一体化污水处理设备（污水处理工艺采用：收集池+PAC反应池+PAM反应池+高效斜管沉淀+清水池+机械过滤罐）处理后与经化粪池处理后的生活污水一并排入经开区污水管网进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。

3.噪声污染防治措施

企业在设备选型上，应选用低噪声设备，安装减振垫，加强设备维护，减少噪声影响，保证厂界噪声达标排放。

4.固废污染防治措施

项目运营期产生的固废：除尘器粉尘、未过筛原料、废筛网、废包装材料、水处理絮凝沉淀物、酒精包装桶和生活垃圾。其中酒精包装桶属于危废，收集后暂存于危废间，由有资质单位进行处置；除尘器粉尘、未过筛原料、废筛网、废包装材料等一般固废，收集后统一外售综合利用；生活垃圾和水处理絮凝沉淀物由环卫部门统一清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目有组织废气：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。

本项目无组织废气：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；项目污水处理设施产生的氨、硫化氢以及臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界二级新、扩、改建项目厂界标准值，厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。

2.地表水和污水排放

评价区域地表水淮河淮南段、大涧沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目运营期产生的生活污水以及冷却水排水纳管排放执行《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日） 及《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准中相关排放限值。

3.声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准。

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前办理排污许可，不得无证排污。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产。该《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺等内容发生重大变动的，应重新报批环评文件。

- 项目由区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2025年1月13日