- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 国庆路加油站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-340403-04-01-683079 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭建仁 | 联系方式 | 13905542196 |  |
| 建设地点 | 安徽省淮南市田家庵区国庆中路与淮舜南路交口西南侧 |  |  |  |
| 地理坐标 | （E 117度1分23.798秒，N 32度39分3.573秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 |  | “五十、社会事业与服务业”中“119、加油、加气站” |
| 建设性质 | £新建（迁建） 改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮南市田家庵区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） |  | 75 |
| 环保投资 占比（%） | 7.5 | 施工工期 |  | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海）面积（m2） |  | 1506.82 |
| 专项评价 设置情况 | 本项目无需设置专项评价。判定依据详见下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气污染物为非甲烷总烃，排放废气未涉及《有毒有害大气污染物名录》规定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目洗车废水和地面保洁废水经沉淀池、油水分离池处理后与经化粪池后的生活污水一同汇入污水总排口，满足淮南市首创第一污水处理厂接管限值后排入市政污水管网，最终进入淮南市首创第一污水处理厂处理；不涉及工业废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界值; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目供水来自市政供水管网，不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《淮南市成品油零售网点（含综合能源站）“十四五”布局规划》 审批机关：淮南市人民政府 审批文号：淮府办〔2022〕10号 2、规划名称：《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件及文号：安徽省人民政府关于《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复，皖政秘〔2024〕46号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《淮南市成品油零售网点（含综合能源站）“十四五”布局规划》（淮府办〔2022〕10号）符合性分析 本项目为改建加油站项目，根据《淮南市成品油零售网点（含综合能源站）“十四五”布局规划》（淮府办〔2022〕10号）中的附表1-3淮南中心城区规划新增加油站一览表可知，本项目属于其规划点位，站点编号为H-30，同时淮南市商务局出具了《淮南市加油站（点）规划确认函》（规划函号：皖淮南-202405），因此本项目选址符合规划要求。 2、与《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析 本项目位于安徽省淮南市田家庵区国庆中路与淮舜南路交口西南侧，根据《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》中心城区国土空间规划分区图与本项目位置关系（见附图9）可知，本项目选址区域为商业商务区，因此项目用地符合规划要求。 |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于F5265机动车燃油零售，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类，视为允许建设项目，符合国家产业政策要求。 本项目已由淮南市田家庵区发展和改革委员会同意“国庆路加油站项目”备案，项目代码为2409-340403-04-01-683079。 因此，本项目符合国家产业政策的要求。 2、选址符合性分析 （1）安全防护距离分析 本项目拟新设油罐总容量80立方米，其中20立方米汽油罐3具、20立方米柴油罐1具，折合后总容积70立方米。对照下表得，本项目折算后为三级加油站。 表1-2 加油站等级判定一览表 加油站等级; 加油站油罐容积（m3）. 总容积V; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积。柴油罐容积可折半计入油罐总容积。. 依据《汽车加油加气加氢技术标准》（GB 50156-2021）的要求，对本项目的选址进行了现场检查，检查均符合规范要求，具体见下表： 表1-3 汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距 项目; 方位; 建、构筑物名称; 规范要求（m）; 项目间距（m）; 符合性. 国庆路 加油站; 汽油罐与站外建（构）筑物的安全间距. 东; 淮舜南路（主干路）; 5.5; 49.6; 符合. 金海岸快捷宾馆 （三类保护物）; 7; 16.1; 符合. 西; 民用建筑（三类保护物）; 7; 24.3; 符合. 南; 居民楼（三类保护物）; 7; 22.1; 符合. 杆式变压器 （丙类物品生产厂房）; 10.5; 27.8; 符合. 北; 国庆中路（主干路）; 5.5; 36; 符合. 机械设备销售门店 （三类保护物）; 7; 21.2; 符合. 汽油加油机与站外建（构）筑物的安全间距. 东; 淮舜南路（主干路）; 5; 49.5; 符合. 金海岸快捷宾馆 （三类保护物）; 7; 19; 符合. 西; 民用建筑（三类保护物）; 7; 21.7; 符合. 南; 居民楼（三类保护物）; 7; 22; 符合. 杆式变压器 （丙类物品生产厂房）; 10.5; 29.5; 符合. 北; 国庆中路（主干路）; 5; 33.1; 符合. 机械设备销售门店 （三类保护物）; 7; 18.7; 符合. 柴油罐与站外建（构）筑物的安全间距. 东; 淮舜南路（主干路）; 3; 57.3; 符合. 金海岸快捷宾馆 （三类保护物）; 6; 29.1; 符合. 西; 民用建筑（三类保护物）; 6; 21.6; 符合. 南; 居民楼（三类保护物）; 6; 29.8; 符合. 杆式变压器 （丙类物品生产厂房）; 9; 38.2; 符合. 北; 国庆中路（主干路）; 3; 33.6; 符合. 机械设备销售门店 （三类保护物）; 6; 21.1; 符合. 柴油加油机与站外建（构）筑物的安全间距. 东; 淮舜南路（主干路）; 3; 49.5; 符合. 金海岸快捷宾馆 （三类保护物）; 6; 19; 符合. 西; 民用建筑（三类保护物）; 6; 21.7; 符合. 南; 居民楼（三类保护物）; 6; 22; 符合. 杆式变压器 （丙类物品生产厂房）; 9; 29.5; 符合. 北; 国庆中路（主干路）; 3; 33.1; 符合. 机械设备销售门店 （三类保护物）; 6; 18.7; 符合. 综上分析，本项目汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢技术标准》（GB 50156-2021）要求。 （2）环境相容性分析 本项目位于安徽省淮南市田家庵区国庆中路与淮舜南路交口西南侧，加油站北侧为国庆中路和机械设备销售门店等商铺；西侧为民用建筑；南侧为居民楼和杆式变压器；东侧为金海岸快捷宾馆和淮舜南路。站区南侧以2.2m高围墙与居民楼和杆式变压器相隔，本项目加油站与周边建筑符合《汽车加油加气加氢技术标准》（GB 50156-2021）中设计要求。 本项目废气主要来源于加油站卸油、储油以及加油过程中挥发排放的油气，经卸油油气回收系统、加油油气回收系统以及密闭储油等措施后，废气达标排放。废水主要为生活污水、地面保洁废水以及洗车废水，洗车废水和地面保洁废水经沉淀池、油水分离池处理后与经化粪池后的生活污水一同汇入污水总排口，满足淮南市首创第一污水处理厂接管限值后排入市政污水管网，最终进入淮南市首创第一污水处理厂处理。噪声主要来源于加油机、来往加油车辆，通过建筑隔声、减振以及车辆限速、夜间禁止鸣笛等措施，噪声对周边环境影响较小。固体废物主要为生活垃圾、废含油抹布、油泥等，经采取措施后，固体废物均妥善处置。本项目废水、废气、噪声以及固体废物均妥善处置、达标排放。因此，本项目与周围环境相容。 3、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》（自2019年1月1日起施行）符合性分析 表1-4 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》（自2019年1月1日起施行）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目为新建加油站项目，属于F5265机动车燃油零售，不属于新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，不属于新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目; 符合. 2; 第十六条 在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。 现有排水设施未实行雨水、污水分流的，应当编制规划，进行分流改造; 项目实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网；洗车废水和地面保洁废水经沉淀池、油水分离池处理后与经化粪池后的生活污水一同汇入污水总排口，满足淮南市首创第一污水处理厂接管限值后排入市政污水管网，最终进入淮南市首创第一污水处理厂处理; 符合. 4、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）符合性分析 表1-5 与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求，设置时可进行自行检查，检查内容见附录。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测; 本项目油罐均为双层罐，项目建成后企业应设置地下水监测井，开展地下水常规监测; 符合. 2; 埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造; 本项目为改建项目，且采用SF双层卧式埋地储油罐; 符合. 3; 采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）; 本项目按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定设置双层管道。已预留在线监测系统; 符合. 5、与《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》（2020年7月2日发布）符合性分析 表1-6 与《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》（2020年7月2日发布）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; （二）加油：需使用油气回收型加油枪，有密封罩，且密封罩完好无损。应采用真空辅助方式密闭收集加油油气，加油时油气回收泵需正常工作。需将密封罩紧密贴在汽车油箱加油口进行加油作业。当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。应配备具有拉断截止阀的加油软管，加油时不得溢油、滴油。油气回收管线上的开关应常开，检测口开关应常闭。加油机内油气回收相关管路、接头不得有跑冒滴漏现象。油气回收检测口安装合理，有控制开关、堵头，周围空间方便检测操作; 项目加油枪设置二次油气回收装置，加油时将密封罩紧密贴在汽车油箱加油口进行加油作业，严防跑冒滴漏，可以做到稳定达标排放; 符合. 2; （三）卸油：卸油口和油气回收接口应安装截流阀(或密封式快速接头)和帽盖。连接软管应采用密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。所有油气管线排放口应设置压力/真空阀。卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油罐汽车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管，卸油软管和油气回收软管内应没有残油。卸油全过程要在视频监控下进行,视频角度应能观测到两根管道的连接情况。卸油完毕后，应确保油气回收阀及卸油阀关严关实; 项目汽油在卸油时采用平衡式密闭油气回收系统；加油机、油罐等在加卸油时，卸油口设置一次油气回收装置，加油枪设置二次油气回收装置; 符合. 3; （四）汽油密封储存：埋地油罐应采用电子式液位计进行油气密闭测量，避免人工量油的情况，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件应保证不漏气。对于未安装后处理装置的加油站，应将顶部安装了真空/压力阀(P/V阀)的油气排放管上的阀门保持常开；原顶部安装了防火罩的油气排放管上的阀门应保持常闭；对于按照油气回收后处理设施的，原有真空/压力阀(P/V阀)和防火罩的有油气排放管上的阀门均需保持关闭; 项目采用电子式液位计进行油气密闭测量，汽油在卸油时采用平衡式密闭油气回收系统; 符合. 6、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 表1-7 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 强化VOCs综合治理。加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等VOCs无组织排放管控; 项目采用SF双层油罐，埋地加油管道采用双层热塑性管道。卸油口设置一次油气回收装置回收油气，加油枪设置二次油气回收装置回收油气; 符合. 2; 油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成; 本项目在卸油时采用平衡式密闭油气回收装置，加油机加油枪设置油气回收装置；汽油埋地储油罐单独设置呼吸管，呼吸关口安装阻火器。埋地储油罐采用电子液位仪进行汽油密闭测量，定期委托第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查. 7、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）符合性分析 表1-8 与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; （三）治理一批非工业源VOCs排放：8、深化移动源VOCs污染防治。坚持加油站、储油库、油罐车油气回收长效管理，推进符合条件的加油站和储油库加快安装油气回收自动监测设备并与生态环境部门联网，推动万吨级以上码头、8000吨以上油船实施油气回收治理。开展全省储油库等各类1.5万个有机液体储罐自检自查、升级改造，同步排查有机液体装卸废气收集治理情况，7月1日前组织完成自检排查、建立台账工作; 本项目加油站设置卸油及加油油气回收系统。加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中处置回收油气; 符合. 2; （四）开展一批执法联合行动：17、实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为; 本项目为F5265机动车燃油零售，位于淮南市田家庵区，对照《固定污染源分类管理名录》，项目属于简化管理，项目实施后应申领排污许可证，落实自行监测、台账记录和定期报告; 符合. 8、与《安徽省重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范第21部分：油品储运销业》（DB34/T 4230.21-2022）符合性分析 表1-9 与《安徽省重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范第21部分：油品储运销业》（DB34/T 4230.21-2022）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 4加油站 4.1 加油 4.1.1 应使用油气回收型加油枪，有密封罩，且密封罩完好无损。 4.1.2 应采用真空辅助方式密闭收集加油油气，加油时油气回收泵需正常工作。 4.1.3 应将密封罩紧密贴在汽车油箱加油口进行加油作业。 4.1.4 当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 4.1.5 应配备具有拉断截止阀的加油软管，加油时不得溢油、滴油。 4.1.6 油气回收管线上的开关应常开，检测口开关应常闭。 4.1.7 加油机内油气回收相关管路、接头不得有跑冒滴漏现象。 4.1.8 油气回收检测口安装合理，有控制开关、堵头，周围空间方便检测操作。 4.1.9 摩托车加油时，应由加油枪直接为摩托车加油，禁止使用油壶或油桶等容器; 项目加油枪设置二次油气回收装置，加油时将密封罩紧密贴在汽车油箱加油口进行加油作业，严防跑冒滴漏，可以做到稳定达标排放; 符合. 2; 4.2 卸油 4.2.1 卸油口和油气回收接口应安装截流阀(或密封式快速接头)和帽盖。 4.2.2 连接软管应采用密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。 4.2.3 油气管线排放口应设置压力/真空阀。 4.2.4 卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油罐汽车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。 4.2.5 卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管，卸油软管和油气回收软管内应没有残油。 4.2.6 卸油全过程要在视频监控下进行，视频角度应能观测到两根管道的连接状况。 4.2.7 卸油完毕后，应确保油气回收阀及卸油阀关严关实; 项目汽油在卸油时采用平衡式密闭油气回收系统，汽油储油罐通气管安装了真空/压力阀(PV阀)并保持常开; 符合. 3; 4.3汽油密封储存 4.3.1 埋地油罐应采用电子式液位计进行油气密闭测量，避免人工量油的情况，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 4.3.2 储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件应保证不漏气。 4.3.3 未安装后处理装置的加油站，应将顶部安装了真空/压力阀(P/V阀)的油气排放管上的阀门保持常开，原顶部安装了防火罩的油气排放管上的阀门应保持常闭；对于安装油气回收处理设施的，原有真空/压力阀(P/V阀)和防火罩的有油气排放管上的阀门均需保持关闭; 项目采用电子式液位计进行油气密闭测量，汽油储油罐通气管安装了真空/压力阀（PV阀）并保持常开; 符合. |
|  | 9、分区防控符合性分析 根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”编制文本》要求，项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1-10 项目与“三线一单”符合性分析 环环评[2016]150号、《长江经济带战略环境评价淮南市“三线一单”文本》要求; 项目符合性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域设计生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于安徽省淮南市田家庵区，根据淮南市生态保护红线图，本项目不在生态保护红线范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，项目的建设不涉及生态保护红线，详见附图5. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 根据淮南市人民政府网站公布的《2023年淮南市生态环境质量状况公报》，项目所在地的环境空气质量不达标，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。针对环境质量状况，淮南市政府采取了一系列的措施，努力打好蓝天保卫战。突出重点时段，实施季节性调控。将夏季臭氧污染纳入监测预警，每天推送涉VOCs企业应急减排清单，累计调整企业生产计划500余家次；在颗粒物污染季，累计管控企业253家次。严格落实《淮南市重污染天气应急预案（2023年版）》，纳入应急减排清单企业853家、施工工地336家。积极应对年初年末两轮次重污染天气，发布2次黄色预警、1次橙色预警。突出重点行业，持续开展挥发性有机物综合治理。制定实施《淮南市涉VOCs重点行业绩效分级技术指南》，全市16个涉VOCs行业实施差异化管控，完成申报评估186家，累计评定C级企业21家。完成23家企业单一低效治理工艺升级改造，6家企业原辅材料替代。突出重点移动源，深化清洁运输。新增使用新能源公交车762辆、出租车443辆，占比分别达到100%、93.1%；淘汰老旧车辆5048辆。2023年，全市地表水24个监测断面（点位）中I~III类水质比例为79.2%，比上年增加2.3个百分点，Ⅳ类水质比例20.8%，淮河干流淮南段6个断面，I~II类水质比例为100%，总体水质状况为优。本项目运营期废水、废气、固废均合理处置，不会降低当地的环境质量。因此，项目的建设符合环境质量底线要求. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目所利用的资源为水、电，均来自市政供应，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较小，不会对自来水厂和供电单位产生负担；本项目为机动车燃油零售，由市场调配，因此，项目不会突破当地资源利用上线. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目属于F5265机动车燃油零售，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类，视为允许建设项目. 10、与安徽省分区防控管控单元符合性分析 查阅《安徽省“三线一单”公众服务平台》，项目所在区域属“重点管控单元”（单元编码ZH34040320026）（位置关系图见附图6），项目评价范围内不涉及生态红线保护区域，不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动的范围内，符合单元有关空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等相关管控要求。 |

|  | 表1-11 本项目与生态管控单元的符合性分析 环境管控单元分类; 区域管控要求; 管控类别; 管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 重点管控单元; 无; 空间布局约束; 1.在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2.禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3.严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4.严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。5.非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。6.在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。7.严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。8.禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。9.禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。10.禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。11.在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。12.禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准; 本项目属于F5265机动车燃油零售，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，视为允许类，本项目建设符合国家产业政策要求。对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于高耗能、高排放项目。本项目不属于钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。项目满足空间布局约束要求; 符合. 污染物排放管控; 1.全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。2.实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。3.使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料; 本项目加油枪设置二次油气回收装置，加油时将密封罩紧密贴在汽车油箱加油口进行加油作业，严防跑冒滴漏，可以做到稳定达标排放；项目汽油在卸油时采用平衡式密闭油气回收系统，汽油储油罐通气管安装了真空/压力阀(PV阀)并保持常开。项目满足污染物排放管控要求; 符合. 资源开发效率要求; 1.推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。2.实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重; 本项目采用清洁能源电能，项目用水来自市政给水管网，用电由市政供电系统供给。项目满足资源开发效率要求; 符合. |
| --- | --- |

|  | 11、与排污许可证衔接 本项目国民经济行业类别为F5265机动车燃油零售，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》“四十二、零售业52”中“100、汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526”“位于城市建成区的加油站”项，属于排污许可中“简化管理”。本单位承诺项目投产前完成排污许可申报。 表1-12 固定污染源排污许可分类管理名录 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十二、零售业 52. 100; 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526; /; 位于城市建成区的加油站; 其他加油站. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 淮南市淮汽汽车运输有限公司是原国有企业改制的股份制企业，职工多，负担重。这几年客运市场不景气，营收存在断崖式下降，职工工资无法保障，企业生存困难，结合皖交运〔2024〕10号安徽省交通运输厅等14家联合发文的通知要求，为合理利用资源，弥补经营亏损，学习借鉴省内其他城市长途汽车站的转型发展模式，拟将位于国庆中路的原有的自备加油机开展对外经营。该公司自备加油机有60余年历史，目前拟将现有设备全部拆除重建成能符合对外经营的加油站。 淮南市淮汽汽车运输有限公司国庆中路分公司拟投资1000万元，建设国庆路加油站项目。项目占地面积1506.82平方米，主要建设内容包括二层框架结构站房、钢结构罩棚、新设油罐总容量80立方米(其中20立方米汽油罐3具、20立方米柴油罐1具)、安装4台四枪双油品潜油泵加油机。该项目于2024年9月10日经淮南市田家庵区发展和改革委员会通过备案，项目代码为2409-340403-04-01-683079。 根据《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）、及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中要求，本项目属于“五十、社会事业与服务业，119加油、加气站，城市建成区新建、扩建加油站”，需要编制环境影响报告表，详细见下表。 表2-1 环境影响评价报告类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 五十、社会事业与服务业. 119加油、加气站; /; 城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的; /. 淮南市淮汽汽车运输有限公司国庆中路分公司委托我公司为该项目进行环境影响评价。我公司在接受委托后，立即到现场踏勘，认真了解项目所在区域的周边环境情况，收集了有关资料，编写完成本项目的环境影响报告表，现呈报生态环境主管部门审批。 2、建设规模及内容 项目名称：国庆路加油站项目 建设单位：淮南市淮汽汽车运输有限公司国庆中路分公司 项目性质：改建 投资总额：1000万元 建设地点：安徽省淮南市田家庵区国庆中路与淮舜南路交口西南侧，项目区域地块中心地理坐标为E：117°1′23.798″，N：32°39′3.573″。 本项目项目主要工程内容详见下表。项目总平面图见附图3。 表2-2 本项目建设组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 改建前工程内容及规模; 本次工程内容及规模; 改建后工程内容及规模; 备注. 主体工程; 加油岛; 位于厂区东北部，设有1台双枪单油品加油机; 对现有1台双枪单油品加油机进行拆除，并新建4台四枪双油品潜油泵加油机，改扩建后年加92#、95#汽油1675吨，年加0#柴油1500吨; 位于站区中部，设置4台四枪双油品潜油泵加油机，改扩建后年加92#、95#汽油1675吨，年加0#柴油1500吨; 新增4台四枪双油品潜油泵加油机. 辅助工程; 罩棚; 位于加油岛上方，采用钢网架结构，共1层，占地面积为25m2; 拆除现有罩棚，新建钢网架结构罩棚，共1层，占地面积为483m2; 位于加油岛上方，采用钢网架结构，共1层，占地面积为483m2; 新增占地面积为483m2的罩棚. 站房; /; 新建框架结构站房，共2层，设有办公室、储藏室和配电间等，占地面积约168m2; 位于站区西南部，采用框架结构，共2层，设有办公室、储藏室和配电间等，占地面积约168m2; 新增站房. 洗车机; /; 新增成套洗车机设备; 位于站区东北部，外购1套成套设备，用于车辆清洗; 新增成套洗车机设备. 储运工程; 油罐区; 位于加油岛地下，设置1具20m3柴油罐; 拆除现有的20m3柴油罐，并新增4具SF双层卧式埋地储油罐，其中20m3汽油罐3具、20m3柴油罐1具，设汽油卸油、加油油气回收（分散）系统; 位于加油岛地下，设置4具SF双层卧式埋地储油罐，其中20m3汽油罐3具、20m3柴油罐1具，设汽油卸油、加油油气回收（分散）系统; 新增4具SF双层卧式埋地储油罐，其中20m3汽油罐3具、20m3柴油罐1具. 公用工程; 供电; /; 新增用电量为16.6万kW h/a; 用电由市政电网提供，用电量为16.6万kW h/a; 新增用电量为16.6万kW h/a. 供水; /; 新增供水量5.2m3/d（1898m3/a）; 用水由市政供水管网供给，供水量5.2m3/d（1898m3/a）; 新增供水量5.2m3/d（1898m3/a）. 排水; /; 新增1个油水分离池，1个沉淀池，站区雨污分流；洗车废水和地面保洁废水经沉淀池、油水分离池处理后与经化粪池后的生活污水一同汇入污水总排口接管市政污水管网; 站区雨污分流；洗车废水和地面保洁废水经沉淀池、油水分离池处理后与经化粪池后的生活污水一同汇入污水总排口接管市政污水管网，最终进入淮南市首创第一污水处理厂处理; 新增洗车废水、地面保洁废水和生活污水. 环保工程; 废气; /; 本项目产生的废气主要为油罐大小呼吸、卸油、加油产生的非甲烷总烃、进出加油站加油汽车产生的尾气。非甲烷总烃通过在卸油及加油作业过程中设置油气回收系统回收；汽车尾气通过熄火停车、站区绿化吸收及大气稀释等措施降低其排放浓度; 本项目产生的废气主要为油罐大小呼吸、卸油、加油产生的非甲烷总烃、进出加油站加油汽车产生的尾气。非甲烷总烃通过在卸油及加油作业过程中设置油气回收系统回收；汽车尾气通过熄火停车、站区绿化吸收及大气稀释等措施降低其排放浓度; 新增汽油卸油油气回收系统及加油油气回收系统. 废水; /; 生活污水：经化粪池后汇入污水总排口接管市政污水管网后排入淮南市首创第一污水处理厂处理 洗车废水：经沉淀池、油水分离池处理后汇入污水总排口接管市政污水管网后排入淮南市首创第一污水处理厂处理 地面保洁废水：经沉淀池、油水分离池处理后汇入污水总排口接管市政污水管网后排入淮南市首创第一污水处理厂处理; 生活污水：经化粪池后汇入污水总排口接管市政污水管网后排入淮南市首创第一污水处理厂处理 洗车废水：经沉淀池、油水分离池处理后汇入污水总排口接管市政污水管网后排入淮南市首创第一污水处理厂处理 地面保洁废水：经沉淀池、油水分离池处理后汇入污水总排口接管市政污水管网后排入淮南市首创第一污水处理厂处理; 新增化粪池、沉淀池、油水分离池. 噪声; /; 加油站进出口设置限速、禁鸣标志和减速坡；潜油泵加油机安装减振垫，潜油泵埋地隔声并设置减振; 加油站进出口设置限速、禁鸣标志和减速坡；潜油泵加油机安装减振垫，潜油泵埋地隔声并设置减振; /. 固废; /; 危险废物：储油罐清罐产生的油渣、油泥，油水分离池产生的的油泥委托有资质单位清理后带回处理，不在厂内暂存 生活垃圾：委托环卫部门统一清运; 危险废物：储油罐清罐产生的油渣、油泥，油水分离池产生的的油泥委托有资质单位清理后带回处理，不在厂内暂存 生活垃圾：委托环卫部门统一清运; /. 环境风险防范措施; /; 站区采取分区防渗处理；油罐设置卸油防溢阀等措施防止满溢，加油机设置跳枪阀、紧急切断阀等措施防止滴溢；站内设置高液位自动监测报警仪、双层罐泄露检测报警仪、可燃液体报警仪，设置“严禁明火”、“禁止吸烟”等图形标志，布设消防沙、吸油毡、干粉灭火器、灭火毯等消防器材；加强设备管道维护，制定突发环境事件应急预案; 站区采取分区防渗处理；油罐设置卸油防溢阀等措施防止满溢，加油机设置跳枪阀、紧急切断阀等措施防止滴溢；站内设置高液位自动监测报警仪、双层罐泄露检测报警仪、可燃液体报警仪，设置“严禁明火”、“禁止吸烟”等图形标志，布设消防沙、吸油毡、干粉灭火器、灭火毯等消防器材；加强设备管道维护，制定突发环境事件应急预案; 新增分区防渗措施、突发环境事件应急预案等风险防范措施. 3、主要产品及销售能力 本项目设计销售能力见下表： 表2-3 本项目主要产品及销售能力情况一览表 序号; 产品名称; 规格; 销售能力; 备注. 1; 汽油; 92#、95#; 1675t/a; /. 2; 柴油; 0#; 1500t/a; /. 4、主要生产设备 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 设备数量 （台/套）; 备注. 1; SF双层卧式埋地储油罐; 20m3; 1; 95#汽油. 2; SF双层卧式埋地储油罐; 20m3; 2; 92#汽油. 3; SF双层卧式埋地储油罐; 20m3; 1; 0#柴油. 4; 四枪双油品潜油泵加油机; /; 4; /. 5; 输油管道系统; /; 1; /. 6; 洗车机; 成套设备; 1; 全自动洗车机. 7; 油气回收系统; 油气回收、油气平衡; 1; 卸油油气回收+加油油气回收. 5、主要原辅材料、能源消耗及原辅材料理化性质 （1）主要原辅材料及能源消耗 表2-5 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 成分; 消耗量; 包装方式; 储罐量; 最大储存量; 储存位置. 1; 汽油（92#）; C5~C12; 1675t/a; 20m3/罐; 2; 26.28t; 汽柴油储罐区. 2; 汽油（95#）; 20m3/罐; 1; 13.14t. 4; 柴油（0#）; C15～C18; 1500t/a; 20m3/罐; 1; 15.3t. 5; 水; 1898m3/a; /; /; /; 市政供水. 6; 电; 16.6万kW h/a; /; /; /; 市政供电. 注：汽油密度0.725~0.737g/cm3，本次评价取0.73g/cm3，柴油密度为0.84~0.86g/cm3，取0.85g/cm3。油罐安装防溢球阀。油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐。油罐通常允许储满系数取0.9。 （2）原辅料理化性质 表2-6 原辅料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 汽油; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-50℃~-20℃，自然点250℃，沸点30-205℃，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。密度一般在0.725~0.737g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，在加油站销售的汽油一般为车用汽油. 2; 柴油; 稍有粘性的棕色液体。闪点≥45℃，自燃点250℃，沸点：轻柴油约180-370℃，重柴油约350-410℃。柴油是应用于压燃式发动机（即柴油发动机）的专用燃料。柴油分为轻柴油与重柴油二种。轻柴油是用于1000r/min以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料。一般加油站所销售的柴油均为轻柴油. 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水（含过往人员用水）、洗车用水、地面保洁用水，用水量约为5.2m3/d（1898m3/a）。项目用水由市政供水管网供给。 （2）排水 本项目实行雨污分流制。本项目运营期会产生生活污水、洗车废水及地面保洁废水。洗车废水、地面保洁废水经沉淀池、油水分离池处理后与经化粪池后的生活污水满足淮南市首创第一污水处理厂接管限值后排入市政污水管网，尾水经淮南市首创第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准后，最终排放到淮河。废水排放量约为4.16m3/d（1518.4m3/a）。 本项目水平衡图见下图： 职工用水 化粪池 淮南市首创第一污水处理厂 客户用水 淮河 0.6 1.28 5.2 0.12 0.48 1 洗车用水 0.2 0.8 0.56 沉淀池+油水分离池 2.24 1.28 2.88 2.88 4.16 污水总排口 4.16 地面保洁用水 0.16 0.8 0.64 2.8 图2-1 本项目供排水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电由市政电网供电，能满足本项目用电需求，用电量为16.6万kW h/a。 8、劳动定员及工作制度 本项目拟定员10人，工作制度为8小时一班，每天三班，年工作日365天（8760h/a）。厂区内不设食宿。 9、厂房总平面布置 加油站在总图布局上按照功能分为四大区域：储油区、加油区、辅助区、进出口车道。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）中关于二级加油站总平面布置标准要求，本项目总平面布置与标准情况对比见下表。项目平面布置详见附图3。 表2-7 项目平面布置与标准对比情况一览表 序号; 标准要求; 实际情况; 是否符合标准. 1; 单车道宽度≥4.0m; 本项目单车道宽度为5m; 符合. 2; 站内道路转弯半径≥9m; 本项目站内道路转弯半径大于9m; 符合. 3; 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面; 站内停车场和道路路面采用水泥路面; 符合. 4; 加油岛场地宜设罩棚，有效高度≥4.5m; 本项目设有高度为8.55m的罩棚; 符合. 5; 加油作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”; 加油作业区无“明火地点”和“散发火花地点”; 符合. 本项目平面布置的各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年修订）中要求，各区之间既相互独立，又相互联系；加油区位于站区中央，面向国庆中路并与之并行，加油区是加油作业的场所，顶设钢网架结构罩棚，主要由加油车道和加油岛构成，场地两侧的进出口通道与站外道路连通，方便加油车辆进出；站房位于加油区南侧，面向加油作业场地，便于管理生产；油罐区位于加油区车行道下方，为承重罐区，油罐埋地设置；场区内除必要的硬化面积外，其余部分进行绿化，站内外各设施之间的防火距离符合有关规范的要求：加油区位于项目区中部，距离站房7m，符合安全防火距离（5m）。综上所述，本项目平面布置基本合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目施工期主要为原有自备加油机的拆除、改建加油站的建设。 施工期的主要污染因子为项目建设产生的建筑废渣、建筑噪声、施工废水、生活污水、扬尘、场地平整对植被的破坏、水土流失等。这些污染是暂时性的，在施工结束后，基本可以得到消除。施工期工艺流程及产污情况见下图： 基础工程 主体工程 装饰工程 安装工程 工程验收 噪声、扬尘、固废 噪声、扬尘、建筑垃圾 噪声、扬尘、建筑垃圾 噪声、扬尘 噪声、建筑垃圾 生活污水、生活垃圾 拆除工程 图2-2 施工期工艺流程及产污环节 施工期主要污染工序 施工的内容主要包括原场地设施的拆除、主体的建设、装修、附属设施的建设和空地的平整绿化等。施工期产生的污染物主要有废气、废水、噪声、建筑固废等。 （1）大气污染 施工期的大气污染源主要为施工扬尘、运输扬尘、施工车辆机械排放以及装修阶段装修材料会发出的少量有机废气。 施工扬尘与运输扬尘其产生量与地面干燥程度和风速大小有关，地面越干燥，风速越大，产生的扬尘越大。 项目施工过程中运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NOX、HC等。 （2）施工废水 施工期废水主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水。冲洗废水主要来源于机具及石料等建材的洗涤，主要污染物为SS，生活污水的排放量由施工队伍的人数决定，主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS等。 （3）施工噪声污染 施工期的噪声源主要为施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。在这些噪声源中对声环境影响较大的是施工机械噪声，施工期各声源声级如下表所示： 表2-8 常用施工设备噪声源不同距离声压级 单位dB（A） 声源名称; 声压级; 距离（m）. 液压挖掘机; 82~90; 5. 轮式装载机; 80~86; 5. 推土机; 83~88; 5. 重型运输车; 82~90; 5. 木工电锯; 93~99; 5. 电锤; 100~105; 5. 混凝土输送泵; 88~95; 5. 空压机; 88~92; 5. 注：以上数据来自《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A （4）施工固体废物 施工期拆除工程阶段，固体废物有加油机、工艺管道、地埋油罐、储罐内存在的残油以及少量的罐池底泥。加油机、工艺管道、地埋油罐、储罐清理出来的残油和罐池底泥属危险废物；清理完成后的加油机、工艺管道、地埋油罐属一般固废。 施工期基础工程到安装工程阶段的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾、废弃的包装材料以及生活垃圾。 以上这些均会对环境造成短期影响，随着施工期的结束，以上影响也会消除。 2、运营期工艺流程 本项目加油区具体工艺流程和产排污环节如下： 1、加油区工艺 （1）油罐车接卸工艺流程和产排污环节 图2-3 油罐车（汽油）接卸工艺流程和产排污环节 图2-4 油罐车（柴油）接卸工艺流程和产排污环节 油罐车接卸工艺流程简述：该站采用密闭卸油方式卸油。汽油、柴油经油罐车从储油库拉到加油站密闭卸油点后，先用加油站的静电接地导线与油罐的卸油设备跨接在一起，静置几分钟清除静电。 汽油卸油前卸油软管和油气回收软管与油罐车和埋地汽油储油罐紧密连接，然后再开始卸油，通过量油孔计量需要的卸油量；柴油卸油前将油罐车的卸油软管与埋地柴油储油罐的卸油孔连接，然后再开始卸油，通过量油孔计量需要的卸油量。 产污环节分析及治理措施：卸油过程中，由于储油罐内液位上升，储油罐会挥发油气。为防止在卸油过程中油料挥发产生的油气逸入大气造成污染，汽油储油罐与油罐车之间通过一次油气回收系统收集储油罐内挥发的油气。柴油储油罐与油罐车不设置油气回收系统，卸油时会挥发少量的油气，无组织排放。 本项目的汽油油罐车为标准化油罐车，自带油气回收装置。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952—2020）、《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》，加油站卸油需按下列要求进行： 1）应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。 2）卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。 3）连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。 4）所有油气管线排放口应按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2021）的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。 5）连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50 mm。 6）卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。 7）卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管，卸油软管和油气回收软管内应没有残油。 8）卸油全过程要在视频监控下进行，视频角度应能观测到两根管道的连接状况； 9）卸油完毕后，应确保油气回收阀及卸油阀关严关实。 （2）加油机加油工艺流程和产排污环节 管道 潜油泵 油罐 加油机 受油容器 油气回收加油枪 二次油气回收 G2加油废气 图2-5 加油机加油（汽油）工艺流程和产排污环节 管道 潜油泵潜油泵 油罐 加油机加油机 受油容器受油容器 G2加油废气 图2-6 加油机加油（柴油）工艺流程和产排污环节 加油机加油工艺流程简述：核对好油品种类后启动相应的加油机，通过加油机内的潜油泵将油品从储油罐抽出经管道送至加油机，再由人工控制，使用加油枪将油品加入到受油容器中。 汽油加油机与汽油储油罐设置加油油气回收系统，使用油气回收型加油枪将加油时产生的油气回收至埋地汽油储油罐；柴油加油机与柴油储油罐不设置油气回收系统。 产污环节分析及治理措施：车辆加油时受油容器会挥发油气，加油站汽油加油枪使用油气回收型加油枪，回收加油（汽油）时挥发的G2加油油气。柴油加油枪无油气回收功能，因此柴油加油过程中产生的加油废气无组织排放。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952—2020）、《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》，加油站加油需按下列要求进行： 1）加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 2）油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。 3）加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 4）当辖区内采用ORVR的轻型汽车达到汽车保有量的20%后，油气回收系统、在线监测系统应兼容《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 （GB 18352.6—2016）要求的轻型车ORVR系统。 5）新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。 6）需使用油气回收型加油枪，有密封罩，且密封罩完好无损； 7）需将密封罩紧密贴在汽车油箱加油口进行加油作业； 8）当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油； 9）应配备具有拉断截止阀的加油软管，加油时不得溢油、滴油； 10）油气回收管线上的开关应常开，检测口开关应常闭； 11）加油机内油气回收相关管路、接头不得有跑冒滴漏现象； 12）油气回收检测口安装合理，有控制开关、堵头，周围空间方便检测操作； 13）给摩托车加油时，应由加油枪直接为摩托车加油，禁止使用油壶或油桶等容器。 （3）油罐日常储油 除以上卸油、加油工序及其油气回收设施外，项目汽油储罐设置包括压力真空阀和防爆阻火器呼吸阀装置的储油罐油气通气管，汽油储罐真空阀、呼吸阀常闭状态，柴油储油罐呼吸阀为常开状态。 当汽油罐内介质的压力在呼吸阀的控制操作压力范围之内时，呼吸阀不工作，保持油罐的密闭。当卸油和加油往罐内补充介质时，使罐内压力升高达到呼吸阀的操作正压时，压力阀被顶开，气体从呼吸阀呼出口逸出，使罐内压力不在继续增高。阻火器是为了防止外来火源通过呼吸阀进入储罐引发火灾。 加油站设置一套油气回收系统，包括卸油油气回收及加油油气回收。本项目使用的油罐车设置卸油油气回收系统，站区汽油加油机加油设置加油油气回收装置，加油油气经油气回收装置回收至储油罐内，罐车卸油时油罐内的油气经卸油油气回收装置回收至油罐车内，油罐车装载着气态油气驶离加油站运至油气处理的单位（如炼油厂、油库）通过油气处理装置进行处理。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952—2020）、《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》，加油站油罐日常储油有以下几点要求： 1）所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。 2）采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。 3）埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，避免人工量油的情况，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 4）应采用符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2021）相关规定的溢油控制措施。 5）所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件应保证不漏气。 （4）油罐维护 加油站在下述情况下要进行油罐清洗维护： 1）新建油罐装油之前； 2）换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时； 3）需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时； 4）在装油时间较长、罐内较脏时要清洗。加油站每3~5年对油罐进行清洗，建设单位委托专业公司进行清理，清理产生的废油渣及废油水由专业清理公司拉运处理处置，不在场地内贮存。 |
| --- | --- |

|  | 表2-9 生产工艺过程废气产污环节统计表 油品类型; 生产设施; 污染源; 产污环节; 污染物 控制项目; 排放 形式; 污染治理设施; 污染 治理工艺; 执行排放标准. 汽油; 储油罐; 卸油油气废气（大呼吸废气）; 卸油; 非甲烷总烃; 无组织; 卸油油气回收系统; 油气平衡; GB20952-2020. 储油罐; 储油罐小呼吸废气; 储油; 非甲烷总烃; 无组织; 压力P/V阀节; /. 加油枪; 加油油气废气; 加油; 非甲烷总烃; 无组织; 加油油气回收系统; 油气回收. 柴油; 储油罐; 卸油油气废气（大呼吸废气）; 卸油; 非甲烷总烃; 无组织; /; /. 加油枪; 储油罐小呼吸废气; 储油; 非甲烷总烃; 无组织; /; /. 储油罐; 加油油气废气; 加油; 非甲烷总烃; 无组织; /; /. 注：本项目加油工艺汽油油气经加油油气回收系统回收至储油罐内。油罐车接卸工艺汽油油气经卸油油气回收系统回收至储油罐内，由油罐车运至油库通过油气处理装置进行处理达标后排放。柴油卸油、加油、储油油气无组织排放。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目地块于1971年经安徽省交通厅批准建设了淮南汽车站，站区内自备加油机等设施仅用于车站车辆加油，年代久远，无环保手续。2004年11月28日淮南汽车站新站建成使用后，原淮南汽车站用地简单建设后建成淮南汽运驾校，用于驾考培训，现淮南汽运驾校也已经搬出。 通过对项目地块的地下水和土壤进行现状监测，由监测结果可知，本项目地下水水质各因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准限值要求；土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地筛选值管控标准，因此项目区域地下水和土壤环境质量状况良好，自备加油机运营过程中未对地下水和土壤造成污染。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定有限采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于安徽省淮南市田家庵区，项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准。 根据《2023年淮南市生态环境质量状况公报》，2023年全市环境空气质量一级优69天，二级良225天，三级轻度污染60天，四级中度污染3天，五级重度污染4天，六级严重污染4天；全市年度环境空气达标天数比例为80.5%，与上年相比提升了1.0个百分点；全市环境空气综合指数为3.86，首要污染物主要为臭氧。区域空气质量现状如下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.9; 70; 94.1%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38.7; 35; 110.6%; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 700; 4000; 17.5%; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 157; 160; 98.1%; 达标. 根据《2023年淮南市生态环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准可知，2023年淮南市环境空气中PM2.5年平均浓度超过环境空气质量二级标准，经判定，项目所在区为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5。 针对环境质量状况，淮南市政府采取了一系列的措施，努力打好蓝天保卫战。突出重点时段，实施季节性调控。将夏季臭氧污染纳入监测预警，每天推送涉VOCs企业应急减排清单，累计调整企业生产计划500余家次；在颗粒物污染季，累计管控企业253家次。严格落实《淮南市重污染天气应急预案（2023年版）》，纳入应急减排清单企业853家、施工工地336家。积极应对年初年末两轮次重污染天气，发布2次黄色预警、1次橙色预警。突出重点行业，持续开展挥发性有机物综合治理。制定实施《淮南市涉VOCs重点行业绩效分级技术指南》，全市16个涉VOCs行业实施差异化管控，完成申报评估186家，累计评定C级企业21家。完成23家企业单一低效治理工艺升级改造，6家企业原辅材料替代。突出重点移动源，深化清洁运输。新增使用新能源公交车762辆、出租车443辆，占比分别达到100%、93.1%；淘汰老旧车辆5048辆。 （2）其他污染物监测结果 本项目涉及的其他污染物为非甲烷总烃，本项目委托安徽澳林检测技术有限公司于2024年11月5日~2024年11月7日对项目厂址下风向322m处进行环境质量现状监测。监测结果见下表。 表3-2 非甲烷总烃监测结果一览表 监测点位; 监测因子; 检测结果(mg/m3). 2024.11.05; 2024.11.06; 2024.11.07. 田家庵区第五小学G1; 非甲烷总烃; 第一次; 0.57; 0.42; 0.47. 第二次; 0.57; 0.38; 0.44. 第三次; 0.53; 0.33; 0.54. 第四次; 0.66; 0.42; 0.54. 表3-3 非甲烷总烃达标情况一览表 监测点; 污染物; 日平均浓度值; 达标情况. 浓度范围（mg/m3）; 最大占标率（%）; 超标率（%）. 最小值; 最大值. - 田家庵区第五小学G1; 非甲烷总烃; 0.33; 0.66; 33; 0; 达标. 监测结果表明，项目区非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的浓度限值。 2、地表水环境质量现状 与本项目有关的地表水体为淮河，淮河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准要求。 根据淮南市生态环境局发布的《2023年淮南市生态环境质量状况公报》，2023年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，比上年提升了16.6个百分点，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优。全市8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，西淝河水质状况为优，东淝河、永幸河、架河、泥河、瓦西干渠、陡涧河、万小河、便民沟和丁家沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，比上年提升了15个百分点。其中新城口、西淝河闸下断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），泥河入河口、便民沟焦岗闸、丁家沟河口和安丰塘水质均有所好转（Ⅳ类→Ⅲ类），其他断面水质保持稳定。 综上，项目附近地表水淮河环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水水质良好。 3、声环境质量现状 （1）执行标准 厂界周边50米范围内存在声环境保护目标——安广 国庆花园，本项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境保护目标执行2类标准。 表3-4 声环境质量标准 [单位：dB（A）] 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. （2）现状监测结果 本项目委托安徽澳林检测技术有限公司于2024年11月5日对本项目各厂界及声环境保护目标进行声环境质量现状监测。声环境质量现状监测结果见下表。 表3-5 声环境质量监测结果 [单位：dB（A）] 监测点位; 2024.11.05. 昼间（11:30~12:30）; 夜间（22:00~23:00）. 东厂界N1; 59; 44. 南厂界N2; 52; 47. 西厂界N3; 52; 44. 北厂界N4; 54; 45. 安广 国庆花园N5; 50; 49. 根据监测结果，项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、生态环境质量现状 本项目位于安徽省淮南市田家庵区国庆路长途汽车站院内，用地范围内不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本次改建项目不涉及电磁辐射，无需开展现状监测。 6、地下水、土壤环境质量现状 由于本项目为加油站项目，加油站涉及埋地储油罐，因此布设一个土壤表层样监测点位、一个地下水监测点位对区域土壤、地下水进行现状环境监测。 （1）地下水环境质量现状 ①执行标准 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ш类标准。石油类参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中石油类限值要求。具体标准限值如下： 表3-6 地下水环境质量标准值 序号; 因子; 标准值; 序号; 因子; 标准值. 1; pH; 6.5-8.5（无量纲）; 15; 石油类; ＜0.3mg/L. 2; 色度; ≤15; 16; 铝; ≤0.2mg/L. 3; 臭和味; /; 17; 铬（六价）; ≤0.05mg/L. 4; 肉眼可见物; /; 18; 铅; ≤0.01mg/L. 5; 浑浊度; ≤3NUT; 19; 镉; ≤0.005mg/L. 6; 总硬度; ≤450mg/L; 20; 锌; ≤1.0mg/L. 7; 溶解性总固体; ≤1000mg/L; 21; 铜; ≤1.0mg/L. 8; 耗氧量; ≤3mg/L; 22; 铁; ≤0.3mg/L. 9; 氨氮; ≤0.50mg/L; 23; 锰; ≤0.1mg/L. 10; 亚硝酸盐氮; ≤1.00mg/L; 24; 钠; ≤200mg/L. 11; 硫化物; ≤0.02mg/L; 25; 砷; ≤0.01mg/L. 12; 氰化物; ≤0.05mg/L; 26; 汞; ≤0.001mg/L. 13; 挥发酚; ≤0.002mg/L; 27; 菌落总数; ≤100CFU/mL. 14; 阴离子表面活性剂; ≤0.3mg/L; 28; 总大肠菌群; ≤300CFU/mL. ②现状监测结果 本项目委托安徽澳林检测技术有限公司于2024年11月7日对本项目地下水环境进行现状监测，监测结果见下表： 表3-7 地下水环境质量监测结果一览表 监测因子; 单位; 检出限; 检测结果. 2024.11.07. 站区内W1. 样品性状; /; /; 无色、透明、无味、无油膜. pH; 无量纲; 0.1; 6.9[水温：18.6℃]. 色度; 度; 5; 5. 浑浊度; NTU; 1; 2. 臭和味; /; —; 无. 肉眼可见物; /; —; 无. 总硬度; mg/L; 5; 356. 溶解性总固体; mg/L; —; 528. 耗氧量; mg/L; 0.4; 1.8. 氨氮; mg/L; 0.025; 0.172. 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.003; 0.024. 硝酸根（以N计）; mg/L; 0.004; 2.39. 硫酸根; mg/L; 0.018; 77.4. 氟离子; mg/L; 0.006; 0.458. 氯离子; mg/L; 0.007; 76.6. 碳酸根; mg/L; 5; 5L. 碳酸氢根; mg/L; 5; 312. 硫化物; mg/L; 0.003; 0.003L. 氰化物; mg/L; 0.002; 0.002L. 挥发酚; mg/L; 0.0003; 0.0003L. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05; 0.05L. 铝; mg/L; 0.008; 0.008L. 六价铬; mg/L; 0.004; 0.020. 铅; μg/L; 1; 2. 镉; μg/L; 0.1; 0.5. 锌; mg/L; 0.01; 0.01L. 铜; mg/L; 0.01; 0.01L. 铁; mg/L; 0.03; 0.11. 锰; mg/L; 0.01; 0.01. 钙; mg/L; 0.02; 50.0. 镁; mg/L; 0.002; 12.9. 钾; mg/L; 0.02; 0.76. 钠; mg/L; 0.003; 39.6. 砷; μg/L; 0.3; 0.3L. 汞; μg/L; 0.04; 0.04L. 石油类; mg/L; 0.01; 0.03. 菌落总数; CFU/mL; —; 37. 总大肠菌群; MPN/100mL; 2; 2L. 经纬度： W1：（E:117.029082,N:32.649104）。. 备注：“L”表示低于检出限。. 由表可知，本项目地下水水质各因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准限值要求，区域地下水环境质量状况良好。 （2）土壤环境质量现状 ①执行标准 项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准要求。 表3-8 建设用地土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 标准值; 序号; 污染物项目; 标准值. 1; 镉; 65; 24; 1,2-二氯苯; 560. 2; 汞; 38; 25; 1,2-二氯丙烷; 5. 3; 镍; 900; 26; 1,4-二氯苯; 20. 4; 铅; 800; 27; 2-氯酚; 2256. 5; 砷; 60; 28; 苯; 4. 6; 铜; 18000; 29; 苯胺; 260. 7; 铬（六价）; 5.7; 30; 苯乙烯; 1290. 8; 萘; 70; 31; 对间-二甲苯; 570. 9; 䓛; 1293; 32; 二氯甲烷; 616. 10; 苯并[a]蒽; 15; 33; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 11; 苯并[a]芘; 1.5; 34; 甲苯; 1200. 12; 苯并[b]荧蒽; 15; 35; 邻-二甲苯; 640. 13; 苯并[k]荧蒽; 151; 36; 氯苯; 270. 14; 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 37; 氯甲烷; 37. 15; 茚并 [1,2,3-c,d]芘; 15; 38; 氯乙烯; 0.43. 16; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 39; 二氯甲烷; 616. 17; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 40; 三氯乙烯; 2.8. 18; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 41; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 19; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 42; 四氯化碳; 2.8. 20; 1,1-二氯乙烷; 9; 43; 四氯乙烯; 53. 21; 1,1-二氯乙烯; 66; 44; 硝基苯; 76. 22; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 45; 乙苯; 28. 23; 1,2-二氯乙烷; 5; 46; 石油烃; 4500. ②现状监测结果 本项目委托安徽澳林检测技术有限公司于2024年11月5日对本项目土壤环境进行现状监测，监测结果见下表： 表3-9 土壤环境质量监测结果 监测因子; 单位; 检出限; 检测结果. 2024.11.05. 站区内T1. pH; 无量纲; 0.01; 6.37. 铜; mg/kg; 1; 24. 镍; mg/kg; 3; 36. 铅; mg/kg; 10; 30. 镉; mg/kg; 0.01; 0.16. 砷; mg/kg; 0.01; 8.27. 汞; mg/kg; 0.002; 0.097. 六价铬; mg/kg; 0.5; ND. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 6; 9. 挥发性有机物（27种）. 四氯化碳; μg/kg; 1.3; ND. 氯仿; μg/kg; 1.1; ND. 氯甲烷; μg/kg; 1.0; ND. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 1.2; ND. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 1.3; ND. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 1.0; ND. 顺式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 1.3; ND. 反式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 1.4; ND. 二氯甲烷; μg/kg; 1.5; ND. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 1.1; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 1.2; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 1.2; ND. 四氯乙烯; μg/kg; 1.4; ND. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 1.3; ND. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 1.2; ND. 三氯乙烯; μg/kg; 1.2; ND. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 1.2; ND. 氯乙烯; μg/kg; 1.0; ND. 苯; μg/kg; 1.9; ND. 氯苯; μg/kg; 1.2; ND. 1,2-二氯苯; μg/kg; 1.5; ND. 1,4-二氯苯; μg/kg; 1.5; ND. 乙苯; μg/kg; 1.2; ND. 苯乙烯; μg/kg; 1.1; ND. 甲苯; μg/kg; 1.3; ND. 间、对二甲苯; μg/kg; 1.2; ND. 邻二甲苯; μg/kg; 1.2; ND. 半挥发性有机物（11种）. 硝基苯; mg/kg; 0.09; ND. 苯胺; mg/kg; 0.1; ND. 2-氯酚; mg/kg; 0.06; ND. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1; ND. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1; ND. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2; ND. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1; ND. 䓛; mg/kg; 0.1; ND. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0.1; ND. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1; ND. 萘; mg/kg; 0.09; ND. 经纬度： T1：（E:117.029082；N:32.649104）。. 样品描述： T1：棕、潮、轻壤土、无根系。. 备注：“ND”表示未检出。. 根据监测结果可知，区域各项监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），第二类建设用地筛选值管控标准，项目区域土壤环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据对项目厂址周边环境现状的踏勘，本项目位于安徽省淮南市田家庵区国庆路长途汽车站院内，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，但500米范围内有居民点、学校，具体见表3-10。 2、声环境 本项目厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标，具体见表3-10。 3、地下水环境 项目所在区域均采用自来水作为饮用水源，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标，评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 表3-10 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标/m （X，Y）; 方位; 距离m; 规模/人; 保护级别. 大气 环境; 计委小区; 0; 180; E; 180; 约1500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 二汽新村小区; 0; 332; E; 332; 约1200人. 钟山园小区; 275; -162; SE; 320; 约1800人. 金豪阳光花园; 261; -340; SE; 425; 约1500人. 安广·国庆花园; 0; -25; S; 25; 约1800人. 金色家园; 0; -334; S; 334; 约500人. 馨雅苑; -113; -334; SW; 366; 约1500人. 淮南市第二十四中学; -437; -167; SW; 468; 约2000人. 前锋花园; -403; -385; SW; 495; 约1200人. 万盛华府; 135; 334; NE; 430; 约800人. 田家庵区第五小学; -151; 332; NW; 360; 约1050人. 湖滨村; -303; 240; NW; 400; 约3000人. 地下水环境; 项目所在区域均采用自来水作为饮用水源，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 安广·国庆花园（砖混结构，共6层）; 0; -25; S; 25; 约1800人; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准. 生态环境; 本项目不涉及生态环境保护目标，评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象. 注：以项目中心点为坐标原点（0，0），自西向东为X轴，自南向北为Y轴。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期 本项目施工期产生的粉尘（颗粒物）排放执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1中颗粒物浓度排放限值。 表3-11 施工期颗粒物排放标准 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据; 执行标准. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日; DB34/4811-2024. 500; 超标次数≤6次/日. （2）运营期 本项目汽油储油罐、加油机设置油气回收系统。加油油气经油气回收装置回收至储油罐内；罐车卸油时油罐内的油气经卸油油气回收装置回收至油罐车内，油罐车装载着气态油气至油气处理的单位（如炼油厂、油库）通过油气处理装置进行处理储油罐呼吸废气经通气管无组织排放。 本项目站区边界油气浓度无组织排放限值应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3要求；加油油气回收管线液阻监测值应小于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1规定的最大压力限值；油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2规定的最小剩余压力限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1规定的特别排放限值。具体见下表： 表3-12 油气浓度无组织排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 采用标准. 非甲烷总烃; 4.0; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 表3-13 厂区内大气污染物无组织排放标准 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 由于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）适用于现有加油站汽油（含醇汽油）油气排放管理，以及新建、改建、扩建加油站项目的环境影响评价、设计、竣工验收，排污许可证核发及建成后的油气排放管理。其中柴油储油罐无组织排放无对应标准，因此，其非甲烷总烃排入大气后，其厂界无组织非甲烷总经排放浓度参照执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020）。 2、水污染物排放标准 本项目洗车废水、地面保洁废水经沉淀池、油水分离池处理后与经化粪池后的生活污水经站区总排口进入市政污水管网，外排废水需满足淮南市首创第一污水处理厂接管限值，废水经淮南市首创第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准后，尾水最终排放到淮河。废水排放标准见下表： 表3-14 项目水污染物接管与排放情况 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物项目; 淮南市首创第一污水处理厂接管限值; 本项目废水排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准. 1; pH值; 6~9; 6~9; 6~9. 2; CODCr; 500; 500; 50. 3; BOD5; 350; 350; 10. 4; NH3-N; 45; 45; 5.0. 5; SS; 400; 400; 10. 6; 石油类; 15; 15; 1. 3、噪声 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关规定。 表3-15 项目环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). （2）运营期 根据《淮南市中心城区声环境功能区划分方案》（项目选址与淮南市中心城区声环境功能区位置关系图见附图8），本项目所在区域为2类声环境功能区，因此项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体详见下表。 表3-16 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 根据安徽省人民政府《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政[2013]89号）中第（四）类19条和《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标工作的通知》（皖环发[2017]19号）中的规定，严格实施主要污染物排放总量控制，水污染物总量控制指标为COD、氨氮，大气污染物总量指标在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 本项目大气污染物为VOCs，VOCs排放量为：0.78t/a。具体总量指标由生态环境主管部门核定。 废水：本项目产生的废水排入市政管网后接管淮南市首创第一污水处理厂处理，废水控制指标统一纳入淮南市首创第一污水处理厂管理，本项目不需要单独申请总量。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期大气环境影响分析 施工期大气污染源主要为施工产生的粉尘与汽车运输产生的扬尘，其次有施工车、装载机、挖土车等燃油燃烧时排放的SO2、NOx、CO、烃类等污染物。 本项目施工期间使用商品混凝土，不存在混凝土制作过程中产生的扬尘污染。 项目施工期储油罐等设备拆除过程中可能产生油气逸散。由于油罐拆除之前会清理所有的残油，废气和油气产生量较小，项目所在地地势开阔，因此此类废气对环境影响很小。 （1）施工机械废气环境影响分析 项目施工建设期间会使用大量的施工机械、材料运输车辆，主要污染因子为CO、碳氢化合物、氮氧化物等，会对周围大气环境造成不良影响。这些施工机械所排放的废气以无组织面源的形式排放，污染物排放量不大，施工结束后，废气影响也随之消失，不会造成长期地影响。 （2）施工扬尘环境影响分析 就整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。其中施工及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重，约占扬尘总量的60%。在完全干燥的情况下，可按经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 根据经验公式可知，一辆载重5t的卡车，通过长度为500m的路面时，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样的车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 在施工阶段，道路运输将产生扬尘污染，干燥天气特别是大风条件下，扬尘污染更为突出。结合“安徽省生态环境厅、安徽省住房城乡建设厅关于印发《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》通知（皖环发[2019]17号）”的相关规定，本工程施工期间应做好下述扬尘防治措施： 表4-1 施工期大气污染防治措施一览表 类别; 具体实施内容. 围挡; 施工现场应实行封闭围挡。围挡底边应当设置防溢基础，不得有泥浆外漏。. 围挡应安全可靠。宜采用标准化构配件，便于装配式安装及拆除。. 城区主要路段的施工现场及拆除工程围挡高度不应低于2.5m，其它一般路段的围挡高度不应低于1.8m。. 工程结束前，不得拆除施工现场围挡，当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡并符合相关要求。. 围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损。. 场地; 施工现场出入口、主要道路必须采用硬化处理措施，尽量做到“永临结合”。沿施工道路两侧宜通长布设标准化的道路喷淋系统。. 施工现场辅助临时道路、加工区、施工用材料堆放场、临时停车场地等应采取铺砌块(砖)、焦渣、碎石铺装等固化措施。. 生活区、办公区地面应进行硬化或绿化，优先使用能重复利用的预制砖、铺砌块等材料。. 施工场区内裸露场地和堆放的土方必须采用防尘网覆盖、绿化或固化等扬尘污染防治措施。. 建设单位负责对待建场地裸露地面应进行苫盖超过三个月的，应当进行临时绿化或者透水铺装。. 车辆冲洗; 施工现场出入口大门内侧场内主道路应按有关规定固定设置车辆自动冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等。. 车辆冲洗装置冲洗水压不应小于0.3MPa，冲洗时间不宜少于3min。. 车辆冲洗应有专人负责并填写台账。确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，施工工地大门外车辆出口路面上不应有明显的泥印和泥浆水，以及砂石、灰土等易扬尘材料。. 车辆冲洗宜采用循环用水，设置分级沉淀池，沉淀池应做防处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。. 冲洗装置应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。. 不具备建设车辆自动冲洗系统条件的施工工地或施工作业面出口，应设配有高压水枪的人工冲洗平台，配备的高压水枪压力不小于8Mpa，流量不小于50L/min。. 物料堆放; 砂石等散体材料应设置围挡，集中、分类堆放，并采取防尘网覆盖或其他防尘措施。. 水泥、粉煤灰、灰土等易产生扬尘的细颗粒建筑材料应进行密闭存放或设置围挡进行封闭、覆盖，使用过程中应采取有效抑尘措施。. 现场搅拌机、砂浆罐必须设置防尘降噪棚，棚体需封闭，应采取有效抑尘措施。. 场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水。. 施工现场土方堆放时，应采取覆盖防尘网、绿化等防尘措施，并定时洒水。. 严禁在施工现场围挡外堆放建筑材料和建筑垃圾。. 渣土运输及建筑垃圾处置; 建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和“谁产生、谁处置”的原则。. 施工单位应当合理利用资源，防止浪费，减少渣土与建筑垃扱的产出量。. 施工现场建筑垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖。必要时建立密闭式垃圾站。. 施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物，严禁高空抛洒建筑垃圾。. 建筑垃圾和土方运输车辆运输中必须采取密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。. 外运泥浆应使用具有吸排性能的密封罐车。. 根据《淮南市重污染天气应急预案》要求，严格落实以下措施： ①Ⅲ级预警强制性减排措施 施工扬尘污染管控措施：按照重污染天气应急减排清单施工扬尘清单，对建筑施工工地实施黄色应急减排措施。全市范围内除抢修抢险和特殊需要外的建设施工单位停止涉土作业，禁止喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业(塔吊或地下施工等不受影响)，抢修抢险和特殊需要的建设施工单位停止室外作业(塔吊或地下施工等不受影响)； ②Ⅱ级预警强制性减排措施 施工扬尘污染管控措施：按照重污染天气应急减排清单施工扬尘源清单，对建筑施工工地实施橙色应急减排措施。全市范围内除抢修抢险和特殊需要外的施工单位停止室外作业(塔吊或地下施工等不受影响)； ③Ⅰ级预警强制性减排措施 施工扬尘污染管控措施：按照重污染天气应急减排清单施工扬尘源清单，对建筑施工工地实施红色应急减排措施。 同时着重做好以下工作： ①严格落实施工工地“七个百分之百”要求。即施工现场沿工地四周设置连续围挡100%；物料、裸露场地遮盖率100%；施工现场出入口，主要道路硬化率100%；出场（厂）车辆冲洗设施及冲洗制度落实率100%；渣土等运输车辆出厂密闭率100%；洒水、喷淋（雾）降尘措施100%；施工现场扬尘监测和视频监控措施100%。 ②加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管，加强道路扬尘综合整治，易抛洒、易扬尘的散装物料车辆行驶时必须采取覆盖措施。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 在严格落实以上措施后，施工期产生的大气污染将得到有效控制，对施工人员以及周边居民的影响基本在人们可接受范围之内，对区域大气环境影响不大。此外，施工期大气环境影响是暂时的、局部的，随着工程的建成完工而消失。 二、施工期水环境影响分析 项目施工过程中废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 施工期建立临时预处理池处理施工人员生活污水，经临时预处理池处理后进入市政污水管网，废水经淮南市首创第一污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准后，尾水最终排放到淮河。因此施工期生活污水对外环境的影响较小。 项目施工废水主要产生于清洗车辆和设备产生的废水，施工废水中含有泥沙和固体废料，为了减少施工废水中的悬浮物浓度，减轻地表水污染的负荷量，施工区域设置沉淀池对施工废水进行处理后回用，不外排。 综上分析，本项目施工期废水可综合利用或循环利用，对外环境产生影响较小。 三、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声等。其中施工机械噪声为项目施工期主要噪声来源。 施工期噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，即：昼间噪声限值：70dB（A），夜间噪声限值：55dB（A）。 由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可单独考虑其扩散衰减，即预模型可选用： （r2＞r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，dB（A）； r1、r2为接受点距声源的距离（m）。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L。 工程施工噪声随距离衰减后的结果如下表所示。 表4-2 主要施工机械噪声影响范围 单位dB（A） 序号; 设备名称; 测点与声源距离(m); 达标距离. 5; 10; 20; 40; 80; 120; 160; 200; 昼间; 夜间. 1; 液压挖掘机; 76; 70; 64; 58; 52; 48; 46; 44; 10; 58. 2; 轮式装载机; 72; 66; 60; 54; 48; 44; 42; 40; 6; 37. 3; 推土机; 74; 68; 62; 56; 50; 46; 44; 42; 8; 45. 4; 空压机; 78; 72; 66; 60; 54; 50; 48; 46; 13; 70. 5; 木工电锯; 85; 79; 73; 67; 61; 57; 55; 53; 28; 160. 6; 电锤; 91; 85; 79; 73; 67; 63; 61; 59; 55; 300. 7; 混凝土输送泵; 81; 75; 69; 63; 57; 53; 51; 49; 18; 95. 8; 重型运输车; 76; 70; 64; 58; 52; 48; 46; 44; 10; 58. 表4-3 不同施工场景机械噪声影响范围 单位dB（A） 声级 设备名称; 测点与声源距离(m); 达标距离. 5; 10; 20; 40; 80; 120; 160; 200; 昼间; 夜间. 组合一（液压挖掘机、轮式装载机、推土机）; 79; 73; 67; 61; 55; 51; 49; 47; 14; 80. 组合二（空压机、电锤、轮式装载机）; 91; 85; 79; 73; 67; 63; 61; 59; 55; 310. 将预测结果对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），可知，多台施工机械同时施工时（本环评选择影响较大的组合二），昼间在55m处，夜间在310m处可满足标准要求。可见，夜间施工噪声影响很大。 为了减少施工期间噪声对周围环境的影响，本次环评提出以下噪声防治措施： （1）选用低噪设备，定期对施工设备进行检修，维持设备良好的运行状态。高噪声设备尽可能布置在远离敏感点的位置，并设置隔声屏障等有效的隔声措施。 （2）合理布置施工平面，将产生高噪声的作业点布置在场地东北侧，以有效利用施工场区的距离减少对敏感点的影响。 （3）科学管理，文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷，材料运输车辆进场要专人指挥，场内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。 （4）合理安排施工时间。严格禁止午休（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）进行施工，避免施工噪声对敏感点造成影响。如夜间需进行施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，建设单位应首先征得项目所在地生态环境、建委、城管等主管部门同意，并及时向周边各住宅区居民公告，同时合理进行施工平面布局，以免发生噪声扰民纠纷。 （5）施工前应进行公示，告知周围居民，与其进行有效沟通，取得其理解。同时，建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地生态环境主管部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。 随着工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 四、施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为原有项目加油机、工艺管道、地埋油罐、储罐内存在的残油以及少量的罐池底泥、施工过程中产生的建筑垃圾、以及少量施工人员的生活垃圾。 拆除工程阶段，加油机、工艺管道、地埋油罐、储罐内存在的残油以及少量的罐池底泥清理出来后交由有资质单位进行处置；清理完成后的加油机、工艺管道、地埋油罐属一般固废，集中收集后由回收公司回收利用。 拆除工程结束后，施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。大量的建筑垃圾的堆放不仅影响项目所在区整洁美观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期的建筑垃圾应及时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑等方面。 施工期的生活垃圾量很少，采取定点放置垃圾箱、即产即清的方法外运至指定垃圾收集点。 防治措施： （1）施工中要特别注意尽量避开雨天和大风天气施工，所产生的固体废弃物要妥善存放，避免对周边环境造成影响； （2）施工单位应该集中收集施工过程中产生的生活垃圾，及时清运到固定垃圾收集点。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期水环境影响和保护措施 1、运营期水环境影响分析 本项目运营期会产生生活污水、洗车废水及地面保洁废水。 （1）生活污水 本项目劳动定员10人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679—2019），职工生活用水按60L/d·人计，用水量约0.6m3/d（219m3/a）；过往人员用水主要为冲厕和洗手用水以5L/d·辆计，加油站运营时进站车辆以平均200辆/d计，用水量约为1m3/d（365m3/a），则生活用水量共计约为1.6m3/d（584m3/a）。根据《环境统计手册》，生活污水的产生量取用水量的80%，则生活污水产生量为1.28m3/d（467.2m3/a）。生活污水水质为CODCr：350mg/L，NH3-N：25mg/L，BOD5：150mg/L，SS：180mg/L。 （2）洗车废水 本加油站设置洗车区域，设置1台洗车机。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），洗车用水定额100~140L/（辆·次），按照140L/辆用水量计算，本项目每日洗车约20辆，则洗车用水量约为2.8m3/d（1022m3/a）。排水系数按0.8计，则洗车废水排放量为2.24m3/d（817.6m3/a）。项目洗车不使用清洗剂，只用自来水冲洗。类比《寿县西湖加油站改建工程环境影响报告表》（淮（寿）环评﹝2023﹞16号），洗车废水水质为CODCr：244mg/L，BOD5 ：34.2mg/L，SS：89mg/L，石油类：2mg/L。 （3）地面保洁废水 参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），加油区保洁用水量平均按1L/m2·d计，项目加油区需要保洁的面积约800m2，则项目地面保洁用水量为0.8m3/d（292m3/a）。排水系数按0.8计，则地面保洁废水产生量为0.64m3/d（233.6m3/a）。地面保洁废水水质为CODCr：250mg/L，SS：400mg/L，石油类：30mg/L。 本项目废水污染源强排放浓度，汇总情况见下表： 表4-4 项目废水处理及排放情况一览表 废水量; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况. 产生 浓度（mg/L）; 产生量 （m3/a）; 排放 浓度（mg/L）; 排放量（m3/a）. 生活污水1.28m3/d（467.2m3/a）; CODCr; 350; 0.164; 经化粪池后汇入污水总排口接管市政污水管网后排入淮南市首创第一污水处理厂处理; 350; 0.164. BOD5; 150; 0.07; 150; 0.07. SS; 180; 0.084; 180; 0.084. NH3-N; 25; 0.012; 25; 0.012. 洗车废水2.24m3/d（817.6m3/a）; CODCr; 244; 0.199; 经沉淀池、油水分离池处理后汇入污水总排口接管市政污水管网后排入淮南市首创第一污水处理厂处理; 230; 0.188. BOD5; 34.2; 0.028; 30; 0.025. SS; 89; 0.073; 50; 0.041. 石油类; 2; 0.002; 1; 0.0008. 地面保洁废水0.64m3/d（233.6m3/a）; CODCr; 250; 0.058; 245; 0.057. SS; 400; 0.093; 225; 0.053. 石油类; 30; 0.007; 9; 0.002. 2、运营期水环境保护措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目废水排入淮南市首创第一污水处理厂，属于间接排放，主要调查水污染控制和水环境影响减缓措施及对依托污水处理设施的环境可行性进行调查。 （1）废水处理措施可行性分析 根据生活污水、洗车废水和地面保洁废水产污源强可知，各股废水经预处理后汇入污水总排口，排放浓度满足淮南市首创第一污水处理厂接管限值。 参考《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）表C.2储油库排污单位废水处理可行性技术可知，生产废水可行预处理技术为隔油、气浮、混凝、吸附、调节。本项目采用“沉淀池+油水分离池”处理洗车废水、地面保洁废水属于可行性技术。 表4-5 储油库排污单位废水处理可行性技术一览表 废水类型; 可行技术. 生产废水、污染雨水; 预处理：隔油、气浮、混凝、吸附、调节； 生化处理：活性污泥法、生物膜法； 深度处理：过滤。. 因此本项目废水处理措施可行。 （2）污水依托淮南市首创第一污水处理厂处理可行性分析 1）污水处理厂概况 淮南市首创第一污水处理厂始建于1998年，2002年底建成正式运行，占地面积105亩，设计日处理污水能力10万吨。服务淮南市东部地区26.6平方公里，服务人口约50万人。2013年进行了工艺提标改造工程，实现出水水质由原设计一级B达到一级A的出水标准。 淮南市首创第一污水处理厂采用“预处理+生化处理+深度处理”为主体工艺流程，工艺流程见下图： 图4-1 淮南市首创第一污水处理厂废水处理工艺流程图 2）接管可行性分析 ①接管水质可行性：本项目废水主要为洗车废水、地面保洁废水以及生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类。上述废水经预处理后接入区域市政污水管网。接管水质可以满足淮南市首创第一污水处理厂接管标准。 ②接管水量可行性：本项目运营期排入污水处理厂的污水量为4.16m3/d，淮南市首创第一污水处理厂设计日处理污水能力10万吨，目前日处理废水量约9万m3/d，本项目排放量仅占处理厂余量的0.04%，剩余处理能力可满足本项目废水处理需求。 ③接管范围可行性：本项目所在地属于淮南市首创第一污水处理厂的收水范围内。本项目废水经污水管网进入淮南市首创第一污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准）后排入淮河。 综上所述，从环境角度及技术可行性等方面分析，污水依托淮南市首创第一污水处理厂处理可行。 表4-6 废水排放口情况一览表 编号; 名称; 地理坐标; 类型; 排放方式; 排放 去向; 排放规律; 排放标准. 经度; 纬度. DW001; 综合污水排放口; 117°1′23.504″; 32°39′4.634″; 一般排放口; 间接排放; 淮南市首创第一污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 淮南市首创第一污水处理厂接管限值. 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）要求，本项目运行后，污染物废水监测计划如下。 表4-7 项目废水污染源环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 综合废水; DW001; 流量、pH值、CODCr、NH3-N、SS、BOD5、石油类; 1次/年; 淮南市首创第一污水处理厂接管限值. 二、运营期大气污染物环境影响和保护措施 1、运营期大气污染物环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要为汽车尾气以及成品油卸油、储油、加油过程产生的油气（以非甲烷总烃计）。 （1）汽车尾气 本项目营运期进出车辆排放的尾气，其污染物主要为CO和NOx，汽车尾气排放量较少，属无组织排放，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气流动扩散稀释排放。运营期进出车辆和油罐车加油、卸油时应熄火停车，减少车辆怠速产生汽车尾气；站区内种植绿化、路面保持清洁、平整，并加强对进出车辆的管理，则汽车尾气对环境影响较小。 （2）油气（以非甲烷总烃计） 主要为成品油卸油、储油、加油过程产生的油气，为非甲烷总烃。 1）卸油油气（大呼吸） 储罐大呼吸损失是指油罐进油时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。本项目采用卸油油气回收系统将油罐车内的油气导入罐车内，可减少油罐收油时的大呼吸损失。 2）储油油气（小呼吸） 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。本项目的油罐均放在做了防腐防渗处理的钢筋砼池内，埋于地下，并用砂覆盖。加油站罐区中观察井设置防爆防水潜水泵，出油工艺管道采用双层热塑性塑料管，卸油和通气管道采用20#无缝钢管，站内停车地面采用水泥混凝土路面。 3）加油油气 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。本项目采用加油油气回收系统，经真空泵将汽车油箱内的烃类气体吸入储油罐内，管路直接通入油罐底部，可使一部分油气转化为油，减少加油作业损失。 根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（清华大学环境科学与工程系，环境科学第27卷第8期，2006.8）中相关计算方法进行计算，本项目具体各排放环节的排放因子见下表。 表4-8 加油作业非甲烷总烃排放系数表 项目; 活动过程; 排放系数（kg/t）. 汽油; 加油过程挥发排放; 2.49. 储油罐（小）呼吸损失; 0.16. 卸油过程损失（大呼吸损失）; 2.3. 总计; 4.95. 柴油; 加油过程挥发排放; 0.048. 储油罐（小）呼吸损失; -. 卸油过程损失（大呼吸损失）; 0.027. 总计; 0.075. 本项目销售汽油为1675t/a，销售柴油1500t/a，根据上表中的排放系数，可计算出该项目油气（以非甲烷总烃计）产排量，如下表所示。 表4-9 本项目废气产排情况一览表 油品; 污染源名称; 项目; 排放形式; 年销售（t/a）; 产生量（t/a）; 油气回收装置效率; 排放量（t/a）. 汽油; 加油区; 加油作业; 无组织; 1675; 4.17; 加油油气回收系统，回收效率为95%; 0.21. 储油罐; 小呼吸损失; 无组织; 0.27; /; 0.27. 卸油区; 大呼吸损失; 无组织; 3.85; 卸油油气回收系统，回收效率为95%; 0.19. 柴油; 加油区; 加油作业; 无组织; 1500; 0.072; /; 0.072. 储油罐; 小呼吸损失; /; /; /. 卸油区; 大呼吸损失; 无组织; 0.041; 0.041. 2、废气产排情况 本项目废气产排情况见下表。 表4-10 本项目废气无组织产排情况一览表 污染物; 产生情况; 无组织排放. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 8.40; 0.78. 3、废气收集处理措施可行性分析 本项目产生的废气主要来自于储油罐呼吸损耗、油罐车卸油灌注以及加油加气作业过程中排放的少量油气、过往车辆产生的少量汽车尾气。 本项目场地开阔，过往车辆产生的汽车尾气易于扩散，对周围环境影响较小。本项目采用埋地式储油罐，卸油方式为密闭卸油，密闭性良好，为减少加油站卸油、加油过程造成的非甲烷总烃无组织排放，项目采取以密闭收集为基础的油气回收系统处理效率为95%。 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）附表F.1“加油站排污单位废气治理可行技术参照表”，本项目采用的废气处理措施均为可行措施。 表4-11 加油站排污单位废气治理可行技术参照表 污染源; 主要控制污染物; 可行技术; 本项目情况. 无组织排放源; 汽油储罐挥发; 挥发性有机物; 油气平衡; 本项目使用的油罐车设置油气回收装置. 汽油加油枪挥发; 挥发性有机物; 油气回收; 机油枪设置油气回收装置. 因此，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022），本项目运行后，污染物废气监测计划如下。 表4-12 项目废气污染源环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 无组织; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; GB37822-2019. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; GB20952-2020. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性、油气泄露检测值; 1次/年. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 三、噪声环境保护措施 1、运营期声环境影响分析 本项目改建拆除原有1台单枪加油机，新建4台四枪双油品潜油泵加油机。本次改建项目噪声主要为潜油泵、加油机等设备噪声和进出车辆噪声。类比同类型项目，潜油泵噪声污染源的噪声值在75-85dB（A）之间，本项目潜油泵设置于地下，为建筑隔声措施，其降噪效果可达30dB（A），则隔声后建筑外声源以55~60dB（A）计；本项目加油机噪声值在60~75dB（A）之间，加油机加装减振垫，加油机噪声经减振处理后，噪声值约为60dB（A）；加油站内进出车辆噪声，采用限速、禁鸣等措施后，噪声源可控制在65dB（A）左右。 表4-13 项目设备噪声源强（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间位置; 单台设备声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级. 1; 1#加油机潜油泵; 四枪双油品潜油泵加油机; -4.03; 5.5; -0.15; 85dB（A）/1m; 埋地隔声、减振; 昼、夜间 间断运行. 1#加油机; -4.03; 5.5; 2.2; 75dB（A）/1m; 减振. 2; 2#加油机潜油泵; 4.03; 5.5; -0.15; 85dB（A）/1m; 埋地隔声、减振. 2#加油机; 4.03; 5.5; 2.2; 75dB（A）/1m; 减振. 3; 3#加油机潜油泵; -4.03; -5.5; -0.15; 85dB（A）/1m; 埋地隔声、减振. 3#加油机; -4.03; -5.5; 2.2; 75dB（A）/1m; 减振. 4; 4#加油机潜油泵; 4.03; -5.5; -0.15; 85dB（A）/1m; 埋地隔声、减振. 4#加油机; 4.03; -5.5; 2.2; 75dB（A）/1m; 减振. 注：以加油站中心点为坐标原点（0.0.0） 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 LA（r）=LWA-20lg（r） 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）； LWA ——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）； ②多声源叠加模式 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB(A)； 根据预测模式计算出噪声源传播至各厂界1m及敏感点处噪声值，结果见下表： 表4-14 项目厂界噪声贡献值表 单位：dB（A） 关心点; 噪声源; 单台噪声值; 减振、隔声; 各噪声点距离关心点距离m; 距离衰减值; 叠加贡献值. 东厂界; 1#、3#四枪双油品潜油泵加油机; 潜油泵; 85; 30; 26.53; 27; 38. 加油机; 75; 15; 32. 2#、4#四枪双油品潜油泵加油机; 潜油泵; 85; 30; 18.47; 30. 加油机; 75; 15; 35. 南厂界; 1#、2#四枪双油品潜油泵加油机; 潜油泵; 85; 30; 30; 25; 37. 加油机; 75; 15; 30. 3#、4#四枪双油品潜油泵加油机; 潜油泵; 85; 30; 19; 29. 加油机; 75; 15; 34. 西厂界; 1#、3#四枪双油品潜油泵加油机; 潜油泵; 85; 30; 14.97; 31; 39. 加油机; 75; 15; 36. 2#、4#四枪双油品潜油泵加油机; 潜油泵; 85; 30; 23.03; 28. 加油机; 75; 15; 33. 北厂界; 1#、2#四枪双油品潜油泵加油机; 潜油泵; 85; 30; 9.5; 35; 42. 加油机; 75; 15; 40. 3#、4#四枪双油品潜油泵加油机; 潜油泵; 85; 30; 20.5; 29. 加油机; 75; 15; 34. 安广 国庆花园; 1#、2#四枪双油品潜油泵加油机; 潜油泵; 85; 30; 39.97; 23; 31. 加油机; 75; 15; 28. 3#、4#四枪双油品潜油泵加油机; 潜油泵; 85; 30; 48.03; 21. 加油机; 75; 15; 26. 表4-15 项目噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 关心点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 38; 38; 59; 44; 59; 45; 60; 50. 南厂界; 37; 37; 52; 47; 52; 47; 60; 50. 西厂界; 39; 39; 52; 44; 52; 45; 60; 50. 北厂界; 42; 42; 54; 45; 54; 47; 60; 50. 安广 国庆花园; 31; 31; 50; 49; 50; 49; 60; 50. 本次为改建项目，根据预测结果可知，项目昼间、夜间各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准；声环境保护目标（安广 国庆花园）能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 综上所述，本项目建设运营后对厂界及周边敏感点声环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 2、运营期声环境保护措施 为了进一步降低噪声对周围环境的影响，建议建设单位拟通过以下方式控制项目噪声： （1）采购低噪声设备，高噪声设备采取隔音降噪措施； （2）站区内、外加强绿化，将进一步降低噪声影响； （3）潜油泵置于埋地油罐内，经油罐及地表覆土隔声后，其噪声很小； （4）对于站内运营中产生汽车噪声，可通过加强管理，降低汽车进出站区的车速，禁止站内车辆鸣笛等措施加以解决。 3、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）的相关要求，本项目噪声监测情况见下表。 表4-16 项目噪声环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; （GB12348-2008）2类区标准. 四、固体废物处置措施及管理要求 本项目固体废物主要为员工、外来人员生活垃圾；清理储油罐产生的油泥以及油水分离池中产生的浮油及污泥。 1、危险废物 （1）油渣、油泥：加油站储油罐、油水分离池长时间使用后会产生储罐油泥、油渣，须定期对其底部进行清理，一般储油罐3年清洗一次。油渣、油泥等产生量约为3t，折合1t/a，油水分离池一般一年清洗一次，油泥产生量约0.1t/a。因此，共产生油渣、油泥1.1t/a。根据《国家危险废物管理名录》（2021版），清罐油泥、油渣属于危险废物，油泥危废代码HW08（900-249-08），油渣危废代码HW08（900-210-08）。本加油站建成后所涉及的油罐清理、油渣均委托有资质单位全权处理，处理过程中产生的危废全部由该公司带走，本加油站不涉及该处理工序产生的危废的暂存、处理和处置。 2、生活垃圾 本项目劳动定员10人，实行三班制，员工生活垃圾按0.5kg/d计算，则员工生活垃圾产生量为5kg/d；据估算，站内最大客流600人/d，垃圾产生量按0.1kg/d.人计，则外来顾客垃圾产生量为60kg/d，站内垃圾产生总量为65kg/d（23.725t/a）。生活垃圾统一收集后由当地环卫部门统一清运。 本项目固体废物产生情况见下表。 表4-17 固体废物汇总表 序号; 类别; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 性质; 处理方式. 1; 油渣、油泥; 1.1; 储油罐、油水分离池清理; 固态; /; 危险废物; 委托有资质单位清理后带回处理，不在厂内暂存. 2; 生活垃圾; 23.725; 员工、顾客生活; 固态; /; /; 环卫部门清运. 表4-18 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 废物类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 主要有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 油渣、油泥; HW08; 900-210-08; 1.1; 储油罐、油水分离池清理; 柴油、汽油; T，I; 委托有资质单位清理后带回处理，不在厂内暂存. 3、处置去向及环境管理要求 本项目产生的固废主要是生活垃圾、清罐油泥、油渣和油水分离池油泥。 生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运。 加油站储油罐每3年清理一次，油水分离池每1年清理一次，由专业的清罐公司对其进行清理。清理过程产生的油泥、油渣属于危险废物，委托有资质的单位及时运走，不在站内暂存。承担本项目危险废物清理、运输及处理的公司应具有危险废物经营许可证及交通运输部门颁发的危险货物运输资质并按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）、JT617以及JT618执行。 综上所述，本项目在做好防范措施情况下，产生的固体废物在采取上述措施分类收集后不会产生固废二次污染，不会对周边环境造成不利影响。 五、土壤、地下水环境影响和保护措施 1、运营期土壤、地下水环境影响 项目在正常工况下，不会污染土壤、地下水，但由于项目是加油站项目，一旦发生油品泄漏，或其他原因导致油品进入土壤，便会造成地下水污染。因此，本项目对土壤、地下水环境可能造成影响的污染源主要是储油罐和输油管道的渗漏，主要污染物为石油类。 2、运营期土壤、地下水环境保护措施 本项目土壤及地下水防治措施如下： 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有油罐需要设置为双层罐，双层罐应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。 本项目储油罐设置高液位自动监测报警仪和双层罐泄露检测报警仪，地下水防渗措施为设置双层罐、站区地面防渗、输油管道双层套管等措施。 （1）双层罐 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求，埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。本项目埋地油罐采用SF双层储油罐（内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐），防渗设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不低于加强级。 （2）地面防渗 为防止本项目污染地下水，在项目设计和施工过程中，应对厂区进行专项防渗设计和分区防渗处理。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），污染防治区可分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 参照（HJ610-2016）要求，并根据厂区可能泄露至地面区域污染物的性质以及各设施及建构筑物污染物难易控制程度进行分级，本项目分区防渗情况如下。 1）重点防渗区：重点防渗区是指对地下水环境隐患大的区域，泄漏污染物可能会对地下水造成污染，泄漏不易及时发现和处理，需要重点防治或者需要重点保护的区域主要为油罐区、油水分离池、沉淀池。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），防渗要求如下：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598。 2）一般防渗区：一般防渗区是指泄漏污染物可能会对地下水造成污染，但危害性和风险程度较低，或者泄漏容易及时发现和处理的区域，主要为本项目中的加油区、卸油区地面。一般防渗区防渗要求如下：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 3）简单防渗区：一般不会对地下水造成污染的区域，主要包括项目站房及其他地面区域，只需一般地面硬化。 针对不同区域采取相应的防渗措施，具体见下表。 表4-19 本项目分区防渗一览表 区域; 防渗等级; 防渗技术要求; 本项目措施. 油罐区、油水分离池、沉淀池; 重点防渗区; 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610 2016）执行，防渗层防渗性能不低于6.0m厚渗透系数1×10-7cm/s的粘土层防渗性能; 储油罐使用SF双层罐，油水分离池防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 加油区、卸油区地面; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 防渗混凝土. 站房及其他地面; 简单防渗区; 一般地面硬化; 地面水泥硬化. （3）输油管道双层套管 项目输油管道均采用双层复合套管，可有效防止输油管道油品泄漏。 3、跟踪监测要求 考虑到本项目设置有埋地储油罐，根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022），本项目在厂区内靠近储油罐区附近设置一个监测点位，设置一个地下水跟踪监测点位。具体监测因子及频次见下表： 表4-20 项目地下水环境影响跟踪监测计划一览表 监测因子; 监测频次. pH、挥发酚类、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐氮、氯化物、菌落总数、总大肠菌群、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、镉、铁、锰、耗氧量、石油类; 1次/年. 六、环境风险评价 1、风险识别 本项目的产品及原辅料主要为汽油和柴油；厂区废水主要为生活污水、洗车废水和地面保洁废水；涉及的固体废物有生活垃圾、油渣和油泥。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质分类，本项目汽油、柴油为突发环境事件风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1中“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”，风险物质临界量为2500t。 本项目主要危险物质数量及分布情况详见下表。 表4-21 本项目涉及的危险物质存在情况 物质名称; 在线量（t）; 最大储存量（t）; 临界量依据; 临界量（t）; Q值; 贮存位置. 汽油; 0; 39.42; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1中“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”; 2500; 0.0158; 油罐区. 柴油; 0; 15.3; 2500; 0.00612. 合计; 0.022. 2、环境风险识别与分析 建设项目运营期环境风险识别结果见下表。 表4-22 环境风险识别一览表 系统名称; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 主体工程; 加油岛; 汽油、柴油; 泄漏，火灾、爆炸引发的伴/次生污染物排放; 大气环境、土壤及地下水; 厂区及周边居民、土壤及地下水. 储运工程; 油罐区; 汽油、柴油; 泄漏，火灾、爆炸引发的伴/次生污染物排放; 大气环境、土壤及地下水; 厂区及周边居民、土壤及地下水. 3、环境风险防范措施 （1）油品泄漏风险防范措施 1）储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油。 2）定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维护和保养。 3）加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水泵、医用急救包等，对每个工作人员进行消防培训、加油站内设立禁止吸烟、禁止拨打手机的警示牌，严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。 4）埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，底板采用外防水，面层细石混凝土，防水层用改性沥青防水卷材，结构层采用钢筋砼结构；油罐顶部及周边均采用粘土夯实。加油区和油罐区四周设截流沟，地面进行防渗处理，建筑隔油池和切断阀，可过上述措施有效拦截、收集泄露的油品。 5）油品泄露后立即启动应急预案，加油站负责人立即通知附近居民进行疏散，尤其是定湖花园和南侧、北侧的居民，并加强站区附近空气流通，防止油气聚集导致进一步风险事故。 （2）火灾、爆炸事故环境风险防范措施 1）建立、完善环境管理制度 严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2020）和环评批复的规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 2）改进设备、工艺 ①加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置，防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型产品。 ②.加油站内汽油加油枪采取油气回收装置进行油气回收处理，处理后的油品外售。 ③采用全密封式卸油法和加油技术。在油罐车、储油罐、加油枪上安装气相管，那么作业时被挤出的油蒸气就会通过气相管回流到油罐车或油罐中，避免油罐中的油蒸气从呼吸管及油箱口中压出，最大限度防止油气散逸污染和产生聚积的可能。 ④加油站按照设计要求设置水封井，其作用是防止站外明火窜入站内后引燃明渠内积聚的油气物质。水封井高度不应小于0.25m，还应设沉泥段，沉泥段高度不小于0.25m。 3）加强设备管理 加油站的储油设备和发油设备无时不在和油品打交道，一旦设备出现跑、冒、滴、漏等现象，将直接威胁加油站的安全。所以对它们进行定期的检测和加强日常养护十分必要。另外，电气设备的使用不当也是加油站发生火灾的一个重要原因，所以加油站应严格照章办事，不可私拉、乱接电线，不可适应不防爆的开关、插座等电器设备。 4）站区内设置可燃液体报警仪，一旦报警，应立即疏散人群，尤其对周边安广国庆花园、以及东侧、南侧和北侧的居民进行疏散，要求疏散至风向上风向。在确保自身安全的情况下，加油站组织人员迅速切断进度火灾事件地点的一切物料，并立即用灭火毯、灭火器等进行灭火，依据火灾形势判断是否报警； 5）加大培训力度，提高员工素质，增加安全意识 高素质的员工对待安全的问题时能充分发挥主观能动性，为企业的发展提供保障。所以，应该注重对员工的培训和学习，开展安全教育和消防演练，使员工连接油品易燃、易爆、易挥发、易产生静电、有毒等基本特性，了解油品火灾的特点，熟练掌握各种消防器材的使用方法和基本灭火技能，牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，自觉遵守规章制度，从而避免由于人为因素而引发的火灾。 （3）油气处理设施故障废气事故排放风险防范措施 1）安排专人对油气回收系统装置进行每日巡检，发现系统无法回收油气或者操作设备附近发现油气异味较大时立即停止相应加油枪的使用，及时密闭不严部位、油气回收系统进行检修和更换配件，直至系统恢复正常、站区无明显异味为止。 2）定期对油气回收系统的密闭性、液阻、气液比进行检测，必要时加大检测频次或者安装在线检测仪。 （4）应急设施、物资和突发环境事件应急预案编制要求 加油站应配置满足风险防范要求的应急设施和物资，如：消防器材（灭火器、吸油毡、消防沙、消防桶等）、医疗防护物资、事故废水切断措施、事故废水收集措施等，防范和降低事故废水、废气排放、汽柴油泄露造成的环境风险影响。同时加强站应加强工作人员培训，规范操作行为，提高应急救援抢险救援能力。 根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求，通过对事故的环境风险评价，建设单位在投产前应制定详细的防止环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并邀请专家评审，审查合格后实施运行，并报送生态环境主管部门进行备案。 七、环境管理和监测 1、环境管理 《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。 因此，在项目运行过程中，企业应以相关环保法律、法规为依据，通过对项目的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”、“达标排放”的良好效果，求得环境可持续的发展。因此，建设单位设立环境管理机构，制定环境管理制度，并负责项目运营期的环境管理工作。 （1）环境管理制度 针对本项目，应建立以下环境管理制度： 1）报告制度 环境管理机构要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 若企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》、《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》等要求，报请有审批权限的环保部门审批。 2）污染治理设施的管理、监控制度 本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气和废水处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其它原辅材料。同时要建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程、建立污染治理设施的管理台帐。 3）环保奖惩制度 本项目的各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例和制度。对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善加油站区工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料消耗者予以重罚。 （2）环境管理工作 针对本项目，运行期环境管理工作主要包括以下几点内容： 1）项目转入运行期，应由建设单位组织相关部门共同参与竣工环保验收，确保环保设施按“三同时”进行。 2）严格执行各项生产及环境管理制度，确保保证生产和环保设施的正常运行。 3）按照环境监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保措施及时整改处理。 4）加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运转。 5）加强厂区的绿化管理，保证厂区绿化面积达到设计提出的绿化指标。 6）重视群众监督作用，提高企业员工环境意识，鼓励员工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 7）制订环境监测计划，并组织实施环境监测计划。 8）设置环境管理档案室，收集环保设施运营、环境管理、环境监测等相关资料，并存档。 八、环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资75万元，占总投资的7.5%，主要用于废气、废水、固体废物、噪声的治理处置等费用。环保投资估算详见下表。 表4-23 建设项目环保措施投资一览表 项目; 污染物; 内容; 投资（万元）. 废水治理; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、石油类; 设置油水分离池、沉淀池、化粪池; 15. 废气治理; 非甲烷总烃; 自封式加油枪及密闭卸油、油罐埋地，汽油安装油气回收装置; 25. 噪声治理; 噪声; 设备减振隔声等降噪措施; 2. 固废治理; 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运; 3. 油渣、油泥; 委托有资质单位清理后带回处理，不在厂内暂存. 地下水; 汽油、柴油; 分区防渗，油罐采用双层罐、输油管线采取双层管道等; 20. 环境风险; 环境风险防范; 储罐设置渗漏检测仪和泄漏报警器，危险物质单元重点防渗、防腐等措施，设置灭火器、灭火毯等消防设施等；编制突发环境事件应急预案; 10. 合计; 75. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油废气 | 非甲烷总烃 | 卸油油气回收系统 | 厂界无组织油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相关标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准 |
|  | 加油废气 | 非甲烷总烃 | 加油油气回收系统 |  |
|  | 进出车辆 | CO、NOx | 进站后熄火、站区内种植绿化、路面保持清洁、平整 | / |
| 地表水环境 | 生活污水、洗车废水、地面保洁废水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 洗车废水、地面保洁废水经沉淀池、油水分离池处理后与经化粪池后的生活污水一同汇入污水总排口接管市政污水管网，最终进入淮南市首创第一污水处理厂处理，尾水排入淮河 | 综合废水接管满足淮南市首创第一污水处理厂接管限值要求 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 加油机潜油泵设置埋地隔声、减振；加油机设置减振；洗车机选用低噪声设备，底部设置减震垫，壳体隔声 | 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 站内产生的油渣、油泥委托有资质单位清理后带回处理，不在厂内暂存；生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、本项目埋地油罐采用SF双层储油罐（内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐），防渗设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不低于加强级。 2、本项目站区地面需进行专项防渗设计和分区防渗处理。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），污染防治区可分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。油罐区、油水分离池、沉淀池进行重点防渗，加油区、卸油区地面进行一般防渗，站房及其他地面进行简单防渗，防渗技术要求按照导则要求。 3、项目输油管道均采用双层复合套管，可有效防止输油管道油品泄漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 站区采取分区防渗处理；油罐设置卸油防溢阀等措施防止满溢，加油机设置跳枪阀、紧急切断阀等措施防止滴溢；站内设置高液位自动检测报警仪、双层罐泄漏检测报警仪、可燃液体报警仪，设置“严禁明火”、“禁止吸烟”等图形标志，布设消防沙、吸油毡、干粉灭火器、灭火毯等消防器材；加强设备管道维护，制定突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环评与排污许可制衔接：本项目对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），本项目为F5265机动车燃油零售，属于第四十二、零售业52，汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526，简化管理中的“位于城市建成区的加油站”项目，因此本项目需申领排污许可证，排污许可证类型为简化管理。 2、加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求。 3、强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训。 |  |  |  |

- 六、结论

本评价报告认为，项目的建设符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划，布局基本合理；项目污染防治措施可行，建设单位在严格落实环境保护“三同时制度”的前提下，本项目运营期对周边环境影响较小。因此，从环境保护的角度而言，项目的建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | / | 0.78t/a | 0 | 0.78t/a | +0.78t/a |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | / | 0.409m3/a | 0 | 0.409m3/a | +0.409m3/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | / | 0.095m3/a | 0 | 0.095m3/a | +0.095m3/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | / | 0.012m3/a | 0 | 0.012m3/a | +0.012m3/a |
|  | SS | 0 | 0 | / | 0.178m3/a | 0 | 0.178m3/a | +0.178m3/a |
|  | 石油类 | 0 | 0 | / | 0.0028m3/a | 0 | 0.0028m3/a | +0.0028m3/a |
| 危险废物 | 油渣、油泥 | 0 | 0 | / | 1.1t/a | 0 | 1.1t/a | +1.1t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | / | 23.725t/a | 0 | 23.725t/a | +23.725t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①