开环审复〔2025〕7号

关于淮南市千屿铝业有限公司“年产20万樘高端纱窗项目”环境影响报告表的批复

淮南市千屿铝业有限公司：

你公司报来的《淮南市千屿铝业有限公司“年产20万樘高端纱窗项目”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。结合专家审查意见，经我局审查后，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目《报告表》并按本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区建兴路62号安徽振德医疗用品有限公司现有闲置厂房内，项目总投资3000万元，其中环保投资20.1万元。淮南市千屿铝业有限公司拟租用安徽振德医疗用品有限公司现有闲置厂房面积约3100平方米，购置喷涂生产线、激光焊机、激光裁网等设备，建设纱窗、纱门生产车间，生产无缝焊接纱窗、纱门。项目建成后可年产20万樘高端纱窗。

本项目已在2024年12月27日通过淮南经济技术开发区管委会经济发展局的备案(项目代码2412-340461-04-01-706553)。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

施工期：

本项目利用现有已建成厂房，不涉及基础施工，不另新建建构筑物，无土建工程。施工期主要建设内容是通过设备安装和调试，建设生产线及安装生产设备。

运营期：

1.大气污染防治措施。

本项目废气主要为切割粉尘、激光焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑过程产生的喷粉废气、加热固化过程产生有机废气及天然气燃烧废气。其中切割粉尘废气主要为金属颗粒物，大部分通过重力沉降在切割区域附近，沉降后及时清理收集作为一般工业固废处理；激光焊接烟尘通过可移动式焊接烟尘净化器收集处理后在车间排放；打磨粉尘经打磨平台负压收集进入设备自带收集装置，定期清理收集装置中的金属粉尘作为一般工业固废处理；喷粉废气颗粒物经设备自带滤筒除尘回收后由集气罩+布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放；固化过程产生的有机废气和天然气燃烧废气（经低氮燃烧处理）通过集气罩收集+过滤棉+二级活性炭处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放；

2.水污染防治措施。

实行雨污分流。本项目废水主要为职工生活污水和喷淋工序产生的清洗废水。其中生活污水依托现有厂区化粪池及污水管网纳管排放至淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理；清洗废水为喷淋工序中第二道和第四道清水冲洗产生的废水（COD、BODs、氨氮、SS、总磷、石油类、LASe），清洗废水经废水处理设备（pH调节+絮凝沉淀+碳滤）处理达标后纳管排放至淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理。

3.噪声污染防治措施。

建设单位在选购设备时应关注高噪声设备的选型，采购低噪声设备并进行合理布局，安装减振器或减振垫，项目实施过程中在噪声设备与噪声敏感区域之间设置声屏障，可有效阻挡风机等设备噪声向厂外传播。

4.固废污染防治措施。

一般固体废物：切割边角料、废包装材料、除尘器收集粉尘、废纱网、不合格品、废金属屑，其中除尘器收集粉尘和不合格品可直接回用于生产；切割边角料、废包装材料、废纱网、废金属屑统一收集后外售进行综合利用。危险废物：废过滤棉、废活性炭、废过滤材料、废槽液（喷淋工序中的第一道除油除锈废槽液和第三道磷化废槽液）、废药剂包装桶、挂具清洁废渣收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位运输、处置。生活垃圾由环卫部门统一清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目颗粒物有组织和无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；非甲烷总烃有组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值要求；非甲烷总烃厂界无组织排放浓度值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4标准限值。天燃气燃烧废气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气办〔2019〕56号文中要求排放限值要求。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2排放限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1二级标准限值；

2.地表水和污水排放

评价区域地表水淮河淮南段、大涧沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目废水排放从严执行淮南经济技术开发区接管标准：《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值；淮南经济技术开发区工业污水处理厂尾水外排执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。

3.声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准。

项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险废物鉴别分类执行《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）和《国家危险废物名录》（2025版）中相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前申领或变更排污许可证，不得无证排污。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产；编制突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，做好环境应急管理工作；该《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺等内容发生重大变动的，应重新报批环评文件。

- 项目由区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2025年5月21日