开环审复〔2025〕8号

关于淮南市航瑞玻璃纤维有限公司“年产500万平米玻璃纤维网格布项目”环境影响报告表的

批复

淮南市航瑞玻璃纤维有限公司：

你公司报来的《淮南市航瑞玻璃纤维有限公司“年产500万平米玻璃纤维网格布项目”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。结合专家审查意见，经我局审查后，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目《报告表》并按本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目租赁淮南市万兴达机械铸造有限责任公司2号车间建设“年产500万平米玻璃纤维网格布项目”。建筑面积1500平方米。购置箭带织机、整经机、涂覆烘干一体机等设备，建设2条玻璃纤维网格布生产线。项目建成后，可形成年产500万平米玻璃纤维网格布的生产能力。

本项目已在2025年4月28日通过淮南经济技术开发区管委会经济发展局的备案(项目代码2504-340461-04-01-836802)。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

施工期：

本项目利用现有已建成厂房，不涉及基础施工，不另新建建构筑物，无土建工程。施工期主要涉及设备安装和调试，建设生产线及安装生产设备。

运营期：

1.大气污染防治措施。

本项目废气主要为整经粉尘、织造粉尘、涂胶烘干工序产生的有机废气及天然气燃烧废气。其中整经、织造粉尘，仅在织布过程中产生少量玻璃纤维棉尘，少量废气经车间通风口逸散；涂胶烘干工序产生的有机废气和天然气燃烧废气经半密闭收集+水喷淋（配除湿除雾装置）+二级活性炭处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；

2.水污染防治措施。

实行雨污分流。本项目废水主要为水喷淋废水和职工生活污水。其中水喷淋废水经过沉淀处理后纳管排放至淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理；生活污水依托现有厂区化粪池及污水管网纳管排放至淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理。

3.噪声污染防治措施。

建设单位在选购设备时应关注高噪声设备的选型，采购低噪声设备并进行合理布局，安装减振器或减振垫，加强设备维护管理，减少噪声影响，保证厂界噪声达标排放。4.固废污染防治措施。

一般固体废物：边角料、不合格品、废包装材料，统一收集后外售进行综合利用，水喷淋塔产生的废渣，委托环卫部门定期清运；危险废物：废胶桶、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、含油废抹布及废手套收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位运输、处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目产生的天然气燃烧产生的颗粒物、NOx、SO2排放标准从严执行环大气[2019]56号《工业炉窑大气污染综合治理方案》标准；非甲烷总烃有组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其它行业》（DB34/4812.6-2024）表1规定的限值；非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值标准，颗粒物无组织执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB34/4295-2022）表3大气污染物无组织排放限值；厂区内的非甲烷总烃、颗粒物无组织排放限值执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表 B.1 厂区内颗粒物、VOCs 无组织排放限值。

2.地表水和污水排放

评价区域地表水淮河淮南段、大涧沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目废水排放从严执行淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准：《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值；淮南经济技术开发区工业污水处理厂尾水外排执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。

3.声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准。

项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险废物鉴别分类执行《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）和《国家危险废物名录》（2025版）中相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前申领或变更排污许可证，不得无证排污。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产；应做好环境应急管理工作；该《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺等内容发生重大变动的，应重新报批环评文件。

- 项目由区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2025年6月3日