建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          粉煤灰综合利用循环经济项目

建设单位（盖章）：     淮南市睿鑫环保科技有限公司

编 制 日 期：             二〇二五年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 粉煤灰综合利用循环经济项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2018-340406-42-03-011019 |  |  |
| 建设单位联系人 | 程婷 | 联系方式 | 15855466828 |
| 建设地点 | 淮南市潘集区平圩镇 |  |  |
| 地理坐标 | 东经： 116 度 54 分 17.892 秒，北纬： 32 度 41 分 34.007 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业--60石墨及其他非金属矿物制品制造309--其他类 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮南市潘集区发展与改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 16000 | 环保投资（万元） | 121 |
| 环保投资占比（%） | 0.76 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | £否√ £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 57333.33 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）中表1专项评价设置原则表分析如下： 表1-1 专项评价设置原则分析表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气含有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物，故无需设置大气专项; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生活污水经厂区化粪池与处理后定期清掏农用，不外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目实施后全厂有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水水生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 根据上表，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、选址论证分析 - ①用地可行性分析 - 本项目为新建项目，购置土地新建生产厂房进行生产加工，厂址选择在潘集区平圩镇，项目用地性质为工业用地，符合项目土地利用规划，本项目不占用基本农田，建设地点不位于饮用水源保护区范围内。本项目未被列入国土资源部、原国家经贸委发布的《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》内，并由淮南市潘集区发展和改革委员会（项目代码：2018-340406-42-03-011019）予以备案。因此项目用地符合当地用地规划。 ②基础设施配套可行性分析 项目所在地基础设施均完善，其中供水及供电系统依托平圩镇供水、供电管网；生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏农用，不外排；建设项目基础设施齐全，可满足企业生产需要，因此本项目基础设施配套可行。 ③污染物达标排放可行性分析 建设项目工艺废气经配套废气污染治理设施处理后达标排放；生活污水经厂区化粪池处理后回用于周边农田施肥，不外排；项目固废均可进行合理处置及综合利用，项目生产排放污染物均可满足达标排放要求。 ④与周边企业环境相容性分析 本项目位于淮南市潘集区平圩镇，本项目建设地点中心坐标为：东经：116度54分17.892秒，北纬：32度41分34.007秒。项目西侧为农田；东侧为农田，北侧为铁路、南侧为平圩电厂。本项目产生的废气主要为加工过程中产生的粉尘以及设备设施运行过程产生的噪声，采取各类除尘设备处理后由15m高排气筒达标排放，通过隔声、减振等措施以降低对外环境的影响，通过预测厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类及厂界北侧4类标准，因此项目与周边环境基本相容。综上，本项目通过优化厂平面布置，与周边环境基本相容。 综合考虑本项目的规划相容性，和对周围环境保护目标的影响，总平面布置，本项目选址基本可行。 2、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于限制类和淘汰类，可视为允许类，符合国家现行产业政策。另根据建设单位提供的工艺说明、生产设备清单和原辅材料耗用情况，项目所采用的生产原料及生产设备均不属于限制类和淘汰类，符合国家相关法律、法规和政策规定；且项目已经获得淮南市潘集区发展与改革委员会（项目代码：2018-340406-42-03-011019），同意本项目建设。 因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。 3、项目“三区三线”符合性分析 根据淮南市人民政府2022年11月18日发布的《国土空间规划—淮南市“三区三线”划定方案》，划定全市耕地保有量489.89万亩，永久基本农田427.41万亩，生态保护红线51.54万亩，城镇开发边界50.57万亩。根据本项目用地套核潘集区“三区三线”成果图，本项目不在城镇开发边界、生态保护红线、永久基本农田范围内，与《国土空间规划—淮南市“三区三线”划定方案》相符。 4、项目可审批条件分析 ①对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于二十七、非金属矿物制品业--60石墨及其他非金属矿物制品制造309--其他类，因此该项目应编制环境影响报告表。 ②建设项目新建厂房进行生产作业，厂房所占用地为工业用地，项目建设符合平圩镇土地规划；项目建设前后，未改变项目区域环境功能；落实本项目提出的各项污染防治措施后，确保污染物达标排放。 综上所述，本项目建设符合各项审批条件。 5、与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见下表。 表1-2 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 文件要求; 本项目情况对照简析; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发; 本项目位于淮南市潘集区平圩镇，根据《淮南市“三线一单”编制文本》，项目所处区域无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产等，不属于生态保护红线管控的区域，符合生态保护红线要求; 符合. 环境质量底限; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 根据2023年淮南市环境质量公报统计结果，项目所在区域2023年PM2.5年平均质量浓度超标，其他基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域空气质量判定为不达标区，对此淮南市生态环境局采取一系列措施努力做到环境空气质量的改善。淮河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。本项目废水、废气、固体废物均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线; 符合. 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目所使用的资源能源主要为水、电能等，物耗及能耗水平较低。工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，本项目已取得备案。因此，该项目符合国家、地方产业政策。; 符合. #### 综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 |

表1-3  《长江经济带战略环境评价淮南市“三线一单”》的符合性

| 《长江经济带战略环境评价淮南市“三线一单”文本》要求 |  |  | 符合性分析 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 |  | 淮南市的生态保护红线为淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线。地理分布：该区沿淮河中下游的安徽段两侧分布，包括淮河两岸的县市，北岸主要有阜南、颍上、凤台、怀远、五河等县的南部，南岸有霍邱、寿县、长丰、凤阳、明光等县市的北部地区，以及淮南和蚌埠市市辖区的大部。红线面积1174.12km2，占全省生态保护红线总面积的5.54%。 | 项目位于淮南市潘集区平圩镇，根据淮南市生态保护红线图，项目不在淮南市生态保护红线范围内，符合生态保护红线管控要求。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 水环境 | 根据淮南市“三线一单”成果，水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中重点管控区要求如下： 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 | 项目位于水环境一般管控区。 区域污水受纳水体为淮河，淮河满足（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。项目生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏农用，不外排，项目的建设对周边水环境影响较小。 | 符合 |
|  | 大气环境 | 根据淮南市“三线一单”成果，大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中重点管控区要求如下： 重点管控区：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《淮南市大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 | 项目位于大气环境重点管控区。根据《2023年淮南市环境状况公报》，淮南市属于大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5。项目采取严格的废气治理措施，确保污染物达标排放，相关大气污染物实施倍量替代（申请大气污染物总量时进行倍量替代）。 | 符合 |
|  | 土壤环境 | 根据淮南市“三线一单”成果，土壤环境风险防控分区包括优先保护区、土壤环境风险重点防控区和一般防控区。其中一般管控区要求如下： 一般防控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。 | 项目位于土壤环境风险一般防控区。 项目采取分区防渗措施，对周边土壤环境影响较小 | 符合 |
| 资源利用上线 | 煤炭资源利用上线 | 根据淮南市“三线一单”成果，煤炭资源利用管控分区含重点管控区和一般管控区。其中高污染燃料禁燃区为重点管控区，其余为一般管控区。关于一般管控区要求如下： 一般管控区：落实国务院《“十四五”节能减排综合工作方案》《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）》要求。 | 项目区位于煤炭资源利用一般管控区。项目使用电能作为主要能源，不涉及高污染燃料使用。 | 符合 |
|  | 水资源利用上线 | 根据淮南市“三线一单”成果，水资源管控区包括重点管控区和一般管控区。其中管控要求如下： 落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《“十四五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》《安徽省“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》《淮南市“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。 | 项目位于水资源一般管控区。 项目用水由平圩镇给水管网提供，主要为职工生活用水，使用量较小。供水能力满足项目新鲜水使用需求，不会突破水资源利用上线。 | 符合 |
|  | 土地资源利用上线 | 土地资源管控区划分为重点管控区和一般管控区。土地资源分区管控要求如下：落实《淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》《关于落实“十四五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》《国土资源“十四五”规划纲要》《安徽省国土资源“十四五”规划》等要求。 | 项目位于土地资源一般管控区。 项目新建标准化厂房进行生产作业，不会突破土地资源利用上线。 | 符合 |
| 生态环境准入清单 |  | 根据淮南市“三线一单”成果，生态环境准入清单由优先保护、重点管控、一般管控三大类环境管控单元生态环境准入清单组成。 重点管控单元生态环境准入清单针对大气、水、土壤、资源能源及岸线等要素的重点管控区编制，主要从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率要求等方面提出要求。 ①鼓励入园项目：与规划主导产业及兼顾培育的主要产业（优先进入行业）结构相符合的工业项目；与规划主导产业及兼顾培育的主要产业（优先进入行业）相配套低污染、低能耗、低水耗的企业，主要为基础设施建设项目及规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业 ②限制发展项目：与主导产业和优先进入行业不符合，低污染、低能耗、低水耗、对周边企业影响、环境质量影响不大的建设项目；与主导产业和优先进入行业相配套，但高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的建设项目 ③禁止发展项目：国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入开发区；严禁规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入 | 本项目位于淮南市潘集区平圩镇，目前区域内未制定环境准入负面清单。本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，对照《市场准入负面清单（2022版）》，不属于市场准入负面清单中禁止准入、制准入类项目，属于产业结构调整指导目录中允许类，项目占地不属于限制和禁止用地。 | 符合 |

本项目选址于淮南市潘集区平圩镇。根据安徽省“三线一单”公众服务平台，经与“三线一单”成果数据分析，项目占地范围与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。具体管控要求及交叠情况详如下表及下图。

表1-4  项目所在区管控单元识别结果

| 序号 | 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 环境管控单元分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZH34040620018 | 重点管控单元16 | 重点管控单元 |

项目所在地

图1-1   项目所在区管控单元识别结果图

6、与其他环保政策符合性分析

表1-5  与相关环保政策相符性分析一览表

| 序号 | 政策名称 | 政策要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日） | 推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。 | 本项目所用能源为电能及蒸汽，不使用煤炭作为能源 | 符合 |
|  |  | 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 | 本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，根据安徽省两高项目管理目录，本项目不属于高耗能、高排放项目。 | 符合 |
|  |  | 加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。 | 本项目符合“三线一单”要求 | 符合 |
| 2 | 关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45号） | 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 | 本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，根据安徽省两高项目管理目录，本项目不属于高耗能、高排放项目。 | 符合 |
| 3 | 《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2021〕3号） | 9.开展锅炉炉窑深度治理。进一步摸排清理现有燃煤小热电和燃煤锅炉，确保区域内35蒸吨/小时以下燃煤锅炉清零。加快推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉和低效燃煤小热电关停整合，积极推进陶瓷、玻璃、铸造等行业清洁燃料替代工程；清理整治无法稳定达标排放的工业炉窑锅炉，取缔不达标燃料类煤气发生炉；4月底前，全面摸排生物质锅炉并建立台账，年底前完成建成区生物质锅炉超低排放改造，淘汰不能稳定达标（特排标准）的生物质锅炉和非生物质专用锅炉。 | 本项目不使用锅炉。 | 符合 |
|  |  | 进一步加强区域大气污染防治协作，深入推进长三角地区秋冬季大气污染综合治理，不断完善苏皖鲁豫大气污染联防联控机制，积极参与区域重污染天气联合应对工作，充分发挥区域大气污染防治联防联控作用。积极参与长三角生态环境涉气标准一体化建设。配合做好重大活动空气质量保障工作。 | 本项目污染物采取了相应的污染治理措施后，均可达标排放。本项目新增大气污染物，按照污染物排放总量控制的要求严格执行。 | 符合 |
|  |  | 加强重污染天气预警。推进省级环境空气质量预测预报体系建设扩容提质。探索将夏季臭氧污染纳入重污染天气监测预警，综合考虑臭氧污染程度，制定应急管控措施。完善预警分级标准体系，区分不同区域不同季节应急响应标准。根据重污染天气预警信息，实施应急联动，协作开展人工增雨改善空气质量作业。 |  | 符合 |
| 4 | 《淮南市2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》的通知（淮环委办[2021]44号） | 以减少重污染天气和降低淮南市PM2.5、PM10浓度为主要目标。结合我市“五控”方针，深入开展锅炉和炉窑综合整治，扎实推进VOCs治理突出问题排查整治、加快机动车污染治理、加强扬尘综合管控、有效应对重污染天气、全面落实“一区一策”治理方案。重点任务是一、深入开展锅炉和炉窑综合整治工作，加大燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶等燃煤设施）、炉窑淘汰整治力度。12月底前，八公山区、大通区、经开区燃煤小锅炉全部淘汰或清洁能源替代，寿县16台、潘集区29台35蒸吨/小时以下燃煤锅炉全部淘汰；燃煤热风炉全部淘汰完毕，以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑等改用工业余热或电能。寿县、凤台县、潘集区要全面摸排清理粮油加工企业燃煤设施。开展锅炉、炉窑治理工艺的治理和排查，督促升级确保稳定达标排放。鼓励使用天然气炉窑并结合实际开展低氮燃烧升级改造，对锅炉实行限制排放。二是扎实推进VOCs的治理突出问题排查整治。三是煤炭、电力、化工、水泥、钢铁等重点用车企业在物料运输通道上建成门禁管理系统。四是强化秸秆燃烧管控；五是整治餐饮业油烟问题；六是加强扬尘综合管控；七是有效应对重污染天气，对重点行业实行分级管控；八是落实“一区一策”治理方案。 | 本项目无燃煤锅炉，且污染物可实现达标稳定排放。 | 符合 |
| 5 | 国务院《淮河流域水污染防治暂行条例》、《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2019年1月1日实施） | “禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。” | 本项目所在区域属于淮河流域，项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，项目生活污水经化粪池处理后回用于周边农田施肥，项目废水对外环境造成影响较小。 | 符合 |
| 6 | 关于印发《淮南市“十四五”生态环境保护规划》的通知淮环通〔2022〕46号 | 控制煤炭消费总量，加快实施重点用能单位节能低碳行动和重点产业能效提升计划，严格执行高耗能行业产品能耗限额标准体系 | 本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，不属于煤炭、电力、化工、水泥等重点行业；项目无燃煤锅炉，热源为电能。 | 符合 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况及建设背景 淮南市睿鑫环保科技有限公司成立于2018年3月，公司注册地址位于淮南市潘集区平圩镇；主要经营范围为环保产品、保温材料、新型建筑材料的研发、生产、销售，石膏、炉渣灰、煤矸石、铁粉、粉煤灰加工及销售。 淮南市睿鑫环保科技有限公司拟投资16000万元建设“粉煤灰综合利用循环经济项目”；项目占地86亩（约57333.33平米），拟新建厂房、仓库及其他相关辅助设施总建筑面积约17000平米；建设超细粉煤灰加工生产线、分选储备粉煤灰生产线、玻璃微珠生产线、新型环保建材生产线及煤电固废综合利用混合材料生产线各一条；保温材料生产线两条，并配套建设相关生产辅助设施及高效污染防治措施；项目建成后可达成年产超细粉煤灰60万吨、分选储备粉煤灰150万吨、水泥及混凝土混合添加材料50万吨、保温材料10万吨、玻璃微珠5万吨的生产能力。 该项目已经于2025年1月20日获得了淮南市潘集区发展与改革委员会项目备案表（项目代码：2018-340406-42-03-011019），同意本项目建设。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于其他非金属矿物制品制造C3099，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2021年版），本项目属于《名录》第二十五项“非金属矿物制品业30”中第70项---石墨及其他非金属矿物制品制造309其他非金属矿物制品制造3099，属于排污许可中“登记管理”。相关内容如下： 表2-1 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表（摘录） - 序号; - 行业类别; - 重点管理; - 简化管理; - 登记管理. - 二十五、非金属矿物制品业30. - 70; - 石墨及其他非金属矿物制品制造309; - 石墨及碳素制品制造 3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造 3099（多晶硅棒）; 石墨及碳素制品制造 3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造3099（单晶硅棒，沥青混合物）; 其他非金属矿物制品制造 3099（除重 点管理、简化管理以外的）. 按照《中华人民共和国环境影响评评价手续。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）有关规定价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响，本项目属于名录中：“二十七、非金属矿物制品业30——第60项：石墨及其他非金属矿物制品制造309”，因此该项目应编制环境影响报告表。 表2-2 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版，摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业30. 60; 石墨及其他非金属矿物制品制造309; 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品; 其他; /. 受淮南市睿鑫环保科技有限公司的委托，我公司承担了本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，确定本次环评目的是在了解建设项目厂址周围环境特点和污染物排放特征的基础上，分析预测项目建设过程中以及投入运营对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；同时结合实际，依据国家、安徽省环境保护有关法律法规、标准和当地环境功能的要求，规定实行达标排放的污染防治措施，从环境保护角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。 2、地理位置及周边关系 本项目位于淮南市潘集区平圩镇，本项目建设地点中心坐标为：东经：116度54分17.892秒，北纬：32度41分34.007秒。项目西侧为农田；东侧为农田，北侧为铁路、南侧为平圩电厂。 3、工程建设内容及规模 （1）工程基本情况 ①项目名称：粉煤灰综合利用循环经济项目 ②建设单位：淮南市睿鑫环保科技有限公司 ③建设性质：新建 ④行业类别及代码：C3099其他非金属矿物制品制造 ⑤总投资：本项目总投资16000万元 （2）工程建设内容 项目主要工程内容及规模见下表： 表2-3 项目建设组成一览表 工程名称; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 固体原料联合厂房; 项目设置1栋固体原料联合厂房，为1F框架结构建筑，厂房总建筑面积约为10296平米，车间高度为13.3m，生产车间生产线由西北至东南布设；车间内布设一条保温材料生产线、一条水泥及混凝土混合材料生产线、一条玻璃微珠生产线及一套烘干立磨生产线等设备。; 新建. 超细粉煤灰粉磨车间; 项目设置一栋超细粉煤灰粉磨车间，为1F框架结构厂房，厂房总建筑面积为4139平米；车间内设置8套卧式球磨机设备。; 新建. 渣灰粉磨车间; 项目设置1栋渣灰粉磨车间；为1F框架结构厂房；厂房建筑面积为881平米，车间内布置1套卧式球磨机设备.; 新建. 辅助工程; 办公楼; 项目拟新建一座办公楼，位于厂区东南角，为4F砖混结构，建筑面积为2975平米，主要用于厂区员工日常办公; 新建. 产品质检室; 项目产品质量检验室依托办公楼，位于办公楼一层，用于产品检验。; 依托办公楼. 门卫; 门卫室位于项目厂区东南入口处，1F砖混结构，建筑面积约60平米。; 新建. 配电房; 配电房位于厂区南侧，1F砖混结构，建筑面积约904平米；选用S15系列低损耗节能电力变压器，用于全厂供配电; 新建. 地磅; 地磅位于厂区南侧，设置2座地板，用于物料进出厂区称重，建筑面积200平米; 新建. 冲洗平台; 项目车辆冲洗平台位于地磅东侧，冲洗平台设置一座10m3循环水池；车辆冲洗平台水循环利用，定期补充新鲜水；建筑面积120平方。; 新建. 储运工程; 湿灰仓库; 项目粗灰仓库位于厂区北侧，建筑面积约1800平米，主要用于保温材料分选下层湿灰的存放；防渗处理，设置环形导流沟连通循环回用水; 新建. 1#渣灰仓库; 项目1#渣灰仓库位于厂区西侧，建筑面积约1500平米，主要用于炉渣灰的存放。; 新建. 2#渣灰仓库; 项目2#渣灰仓库位于厂区西北角，建筑面积约1500平米，主要用于炉渣灰的存放。; 新建. 渣灰粉磨原料粉煤灰仓; 项目渣灰粉磨原料粉煤灰仓位于渣灰粉磨房北侧，用于储存粉煤灰原料；直径5m，高度12.5m；最大储存量约245m3。; 新建. 渣灰粉磨原料矿粉仓; 项目渣灰粉磨原料矿粉仓位于渣灰粉磨房北侧，用于储存矿粉原料；直径5m，高度12.5m；最大储存量约245m3。; 新建. 渣灰粉磨成品仓; 项目渣灰粉磨成品仓位于渣灰粉磨房南侧，用于储存渣灰成品；直径12m，高度23m；最大储存量约2600m3。; 新建. 粉煤灰分选原料中间仓; 项目粉煤灰分选原料计量中间仓位于粉煤灰分选楼北侧，用于储存厂粉煤灰；直径5m，高度12.5m；最大储存量约245m3。; 新建. 一级粉煤灰仓; 项目一级粉煤灰筒仓位于粉煤灰分选楼西南侧，用于储存分选后的一级粉煤灰；直径6m，高度10m；最大储存量约283m3。; 新建. 二级粉煤灰仓; 项目二级粉煤灰筒仓位于粉煤灰分选楼南侧，用于储存分选后的二级粉煤灰；直径12m，高度28m；最大储存量约3165m3。; 新建. 水浸分离池; 1#保温材料生产线水浸分离池位于渣灰磨房西北侧，设置2座容积1000m3防渗水浸分离池，2#保温材料生产线水浸分离池位于联合固体厂房西侧，设置2座容积1000m3防渗水浸分离池；用于保温材料生产。; 新建. 循环回用水池; 循环回用水池位于湿灰厂房北侧，设置1座700m3防渗循环回用水池，用于暂存蒸汽冷却水和压滤水。; 新建. 初期雨水池; 位于1#保温材料生产线水浸分离池北侧，容积150m3，用于储存厂区初期雨水。; 新建. 水泥及混凝土添加材料原料堆场; 水泥及混凝土添加材料原料堆场（包括原料脱硫石膏、气化渣、炉渣）位于固体原料联合厂房西南侧，依托固体联合厂房内部建设，建筑面积约2000平米，堆场密闭设置。; 新建. 水泥及混凝土添加材料成品堆场; 水泥及混凝土添加材料成品堆场位于固体原料联合厂房西南侧；水泥及混凝土添加材料原料堆场东侧；依托固体联合厂房内部建设，建筑面积约1500平米，成品堆场密闭设置。; 新建. 玻璃微珠原料堆场; 玻璃微珠原料堆场（主要为炉渣及硅粉）位于固体原料联合厂房东侧，依托固体原料联合厂房建设，建筑面积约500平米，堆场密闭设置。; 新建. 玻璃微珠成品堆场; 玻璃微珠成品堆场位于固体原料联合厂房东侧，依托固体原料联合厂房建设，建筑面积约500平米，成品堆场密闭设置。; 新建. 保温材料原料及成品堆场; 保温材料经水浸分离池分离后经压滤烘干后直接袋装外售，保温材料原料直接经罐车气力输送至水浸分离池中，不设置原料堆场，成品袋装后就近在生产线空地堆放，直接装车外售。; 新建. 原灰1#仓; 项目原灰1#仓位于粉煤灰分选楼东侧，用于储存厂区内各类原料；直径40m，高度38m；最大储存量约47728m3。; 新建. 原灰库配套卸料中转筒仓; 项目原灰筒仓配备一座卸料中转筒仓，通过将原料送至卸料中转筒仓后再进行运输；直径6m，高度12m；最大储存量约340m3。; 新建. 原灰2#仓; 项目原灰2#仓位于渣灰粉磨房东侧，用于储存超细粉煤灰、分选粉煤灰等各类产品；直径40m，高度38m；最大储存量约47728m3。; 新建. 成品灰库配套卸料中转筒仓2座; 项目成品灰筒仓配备2座卸料中转筒仓，通过将产品送至卸料中转筒仓后再进行运输；直径6m，高度12m；最大储存量约340m3。; 新建. 1#超细粉磨头原料筒仓; 项目1#超细粉磨头原料筒仓位于超细粉生产车间北侧，用于储存渣灰、粗灰、矿渣粉煤灰等各类超细粉原料；直径10m，高度23m；最大储存量约1805m3。; 新建. 2#超细粉磨头原料筒仓; 项目2#超细粉磨头原料筒仓位于超细粉生产车间北侧，用于储存渣灰、粗灰、矿渣粉煤灰等各类超细粉原料；直径10m，高度23m；最大储存量约1805m3。; 新建. 3#超细粉磨头原料筒仓; 项目3#超细粉磨头原料筒仓位于超细粉生产车间北侧，用于储存渣灰、粗灰、矿渣粉煤灰等各类超细粉原料；直径10m，高度23m；最大储存量约1805m3。; 新建. 4#超细粉磨头原料筒仓; 项目4#超细粉磨头原料筒仓位于超细粉生产车间北侧，用于储存渣灰、粗灰、矿渣粉煤灰等各类超细粉原料；直径10m，高度23m；最大储存量约1805m3。; 新建. 5#超细粉磨头原料筒仓; 项目5#超细粉磨头原料筒仓位于超细粉生产车间北侧，用于储存渣灰、粗灰、矿渣粉煤灰等各类超细粉原料；直径10m，高度23m；最大储存量约1805m3。; 新建. 6#超细粉磨头原料筒仓; 项目6#超细粉磨头原料筒仓位于超细粉生产车间北侧，用于储存渣灰、粗灰、矿渣粉煤灰等各类超细粉原料；直径10m，高度23m；最大储存量约1805m3。; 新建. 1#超细微粉成品仓; 项目1#超细微粉成品仓位于超细粉生产车间南侧(东)，用于储存成品超细粉产品；直径24m，高度30m；最大储存量约13565m3。; 新建. 2#超细微粉成品仓; 项目2#超细微粉成品仓位于超细粉生产车间南侧(西)，用于储存成品超细粉产品；直径24m，高度30m；最大储存量约13565m3。; 新建. 运输; 厂外采用汽车运输，厂房内采用铲车、密闭提升机、密闭输送带、气力输送机运输；; --. 公用工程; 供电; 项目用电电源源引自潘集区平圩镇供电网。; 年用电量100万Kwh. 供水; 水源来自潘集区平圩镇供水管网，用水主要为生活用水、生产用水以及冲洗车平台用水等；生产用水主要为保温材料用水。; 用水量6258t/a. 排水; 项目排水采取雨、污分流制，废水为生活污水，生活污水经厂区内化粪池处理后定期清掏农用。不外排。; 新建. 供气; 项目水烘干渣立磨及保温材料烘干均采用蒸汽进行烘干；项目与平圩电厂签订蒸汽协议，余热蒸汽通过管道输送至厂区内；蒸汽温度220℃，管道压力1.2MPa; 新建. 环保工程; 废气治理措施; 渣灰粉磨车间投料、磨粉废气; 项目渣灰粉磨车间投料工序采用罐车气管输送入磨头两仓，两仓下经由密封型螺旋计量秤喂入球磨机；磨头入料口上方设置集气罩，四周设置软帘密闭后接管至除尘器；磨尾废气经管道直接进入脉冲袋式除尘器进行处理，处理后的尾气已经达标，再接15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 粉煤灰分选废气; 粉煤灰分选工序原料直接经气力输送机输送至分选机进行分选；分选机密闭设置且分选机使用的是循环风机气体是不外排的，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA002）排放。; 新建. 超细粉煤灰投料磨粉废气; 项目超细粉煤灰粉磨车间投料工序分别采用罐车气管输送和密封提升机入至磨头六仓(提升机进料口设置除尘器)，两仓下经由密封型螺旋计量秤喂入球磨机；磨头入料口上方设置集气罩，四周设置软帘密闭后接管至除尘器；磨尾废气经管道直接进入脉冲袋式除尘器进行处理，处理后的尾气已经达标，再接15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 1#保温材料投料废气; 1#保温材料水浸分离池密闭设置，原料通过气力输送机直接输送至池体内；输送过程中产生的粉尘经车间负压抽风收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA004）排放; 新建. 固体原料联合厂房2#保温材料投料废气; 2#保温材料水浸分离池密闭设置，原料通过气力输送机直接输送至池体内；输送过程中产生的粉尘经车间负压抽风收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA005）排放; 新建. 固体原料联合厂房玻璃微珠分选包装废气; 玻璃微珠生产车间分选、包装工序均密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA006）排放; 新建. 固体原料联合厂房水泥及混凝土混合材料搅拌废气; 项目水泥及混凝土混合材料搅拌车间搅拌机密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA007）排放; 新建. 固体原料联合厂房矿渣、水渣磨粉废气; 项目矿渣、水渣磨粉工序采用烘干立磨机，立磨机密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA008）排放; 新建. 1#渣灰仓库; 1#渣灰仓库密闭设置，贮存粉尘经库顶自带脉冲除尘设施处理后高空排放; 新建. 2#渣灰仓库; 2#渣灰仓库密闭设置，贮存粉尘经库顶自带脉冲除尘设施处理后高空排放; 新建. 渣灰粉磨原料粉煤灰仓; 渣灰粉磨原料粉煤灰仓密闭设置，贮存粉尘经自带脉冲除尘设施处理后仓顶排放; 新建. 渣灰粉磨原料矿粉仓; 渣灰粉磨原料矿粉仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘设施处理后达标排放。; 新建. 渣灰粉磨成品筒仓; 渣灰粉磨成品筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘设施处理后达标排放排放。; 新建. 粉煤灰分选原料中间仓; 粉煤灰分选原料中间仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘设施处理后达标排放。; 新建. 一级粉煤灰筒仓; 一级粉煤灰筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后仓顶排放。; 新建. 二级粉煤灰筒仓; 二级粉煤灰筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘设施处理后达标排放。; 新建. 水泥及混凝土添加材料原料堆场; 水泥及混凝土添加材料原料堆场密闭设置，车间整体密闭，车间顶部出气口自带脉冲除尘装置，废气经处理后高空排放。; 新建. 水泥及混凝土添加材料成品堆场; 水泥及混凝土添加材料成品堆场密闭设置，车间整体密闭，车间顶部出气口自带脉冲除尘装置，废气经处理后高空排放。; 新建. 玻璃微珠原料堆场; 玻璃微珠原料堆场密闭设置，车间整体密闭，车间顶部出气口自带脉冲除尘装置，废气经处理后高空排放。; 新建. 玻璃微珠成品堆场; 玻璃微珠成品堆场密闭设置，车间整体密闭，车间顶部出气口自带脉冲除尘装置，废气经处理后高空排放。; 新建. 原灰筒仓; 原灰筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后仓顶排放; 新建. 原灰库配套卸料中转筒仓; 原灰库配套卸料中转筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后仓顶排放; 新建. 成品灰筒仓; 成品灰筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后仓顶排放; 新建. 成品灰库配套卸料中转筒仓; 成品灰库配套卸料中转筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘设施处理后仓顶排放; 新建. 1#超细粉磨头原料筒仓; 1#超细粉磨头原料筒仓密闭设置，贮存粉尘经自带脉冲除尘器处理后仓顶排放; 新建. 2#超细粉磨头原料筒仓; 2#超细粉磨头原料筒仓密闭设置，贮存粉尘经自带脉冲除尘设施处理后仓顶排放; 新建. 3#超细粉磨头原料筒仓; 3#超细粉磨头原料筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘设施处理后仓顶排放; 新建. 4#超细粉磨头原料筒仓; 4#超细粉磨头原料筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘设施处理后仓顶排放; 新建. 5#超细粉磨头原料筒仓; 5#超细粉磨头原料筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后仓顶排放; 新建. 6#超细粉磨头原料筒仓; 6#超细粉磨头原料筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后仓顶排放; 新建. 1#超细粉成品灰筒仓; 1#超细粉成品灰筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后仓顶排放; 新建. 2#超细粉成品灰筒仓; 2#超细粉成品灰筒仓密闭设置，贮存粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后仓顶排放; 新建. 噪声治理措施; 设备基础减振、厂房隔声；设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备，在设备的基座上安装防震垫，及时更换磨损零部件减少振动，及时紧固松动的螺丝使机器稳固，设备安装在建筑物内以便对噪声起到阻隔作用，对噪声较大的设备加装隔音罩。; 新建. 废水治理措施; 项目排水采取雨、污分流制，废水为生活污水，生活污水经厂区内化粪池处理后定期清掏农用。不外排。保温材料生产废水压滤后循环利用，不外排；定期补充新鲜水；车辆冲洗平台废水经沉淀后循环利用，不外排，定期补充新鲜水；蒸汽冷凝水回用于水浸分离池使用。; 新建. 固废治理措施; 设置生活垃圾收集桶，集中收集办公区域生活垃圾，统一收集后交由环卫部门清运；废包装袋、废金属等一般工业固体废物暂存于厂区一般固废间，外售综合利用；除尘粉尘和沉淀池污泥回用于生产工序；固体联合厂房西南侧设置一般固废暂存间，建筑面积约100平米；设备运维过程中产生的废机油、废机油桶及含油抹布等危险废物暂存于厂区危废暂存间内，固体联合厂房东北侧设置一座危废暂存间，建筑面积约10平米，危废暂存间采取重点防渗措施。; 新建. （3）产品方案 项目生产的产品为年产超细粉煤灰60万吨、分选储备粉煤灰150万吨、水泥及混凝土混合添加材料50万吨、保温材料10万吨、玻璃微珠5万吨，产品方案见下表： 表2-4 产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 单位; 数量; 储存位置; 最大储存量（t）; 储存周期. 1; 超细粉煤灰; 2000目以上; 万t/a; 60; 超细粉煤灰成品仓; 27130; 13d. 2; 分选储备粉煤灰; 一级灰; 一级灰800目以上; 万t/a; 50; 一级灰库; 283; 不暂存，生产后即外售. 二级灰; 二级灰300以上; 万t/a; 100; 二级灰库; 3165; 不暂存，生产后即外售. 3; 水泥及混凝土混合添加材料; 粒径：0~10cm; 万t/a; 50; 水泥及混凝土混合添加材料成品堆场; 5000; 3d. 4; 保温材料; 粒径：30~100μm; 万t/a; 10; 保温材料成品堆场; 2000; 6d. 5; 玻璃微珠; 粒径：0~3cm; 万t/a; 5; 玻璃微珠成品堆场; 1000; 6d. 表2-5 本项目粉煤灰产品质量一览表 项目; 理化性能要求. Ⅰ级; Ⅱ级; Ⅲ级. 细度（45um方孔筛筛余）/%; F类粉煤灰; ≤12.0; ≤30.0; ≤45.0. C类粉煤灰. 需水量比/%; F类粉煤灰; ≤95; ≤105; ≤115. C类粉煤灰. 烧失量（质量分数）/%; F类粉煤灰; ≤5.0; ≤8.0; ≤10.0. C类粉煤灰. 含水量（质量分数）/%; F类粉煤灰; ≤1.0. C类粉煤灰. 三氧化硫质量分数/%; F类粉煤灰; ≤3.0. C类粉煤灰. 游离氧化钙质量分数/%; F类粉煤灰; ≤1.0. C类粉煤灰; ≤4.0. 二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁总质量分数/%; F类粉煤灰; ≥70.0. C类粉煤灰; ≥50.0. 密度/（g/cm3）; F类粉煤灰; ≤2.6. C类粉煤灰. 安定性/（mm）; C类粉煤灰; ≤5.0. 强度活性指数; F类粉煤灰; ≥70.0. C类粉煤灰. 注：参考《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017）质量标准。 （4）项目主要生产设备 表2-6 项目主要设备一览表 超细粉煤灰粉磨. 超细粉煤灰粉磨（1~2#粉磨系统）. 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 斗式提升机（入渣灰原料库）; NE200x26000mm; 台; 1; /. 2; 斗式提升机（入磨）; NE100X10000mm; 台; 4; /. 3; 斗式提升机（入成品库）; NE100X37000mm; 台; 2; /. 4; 单机袋收尘; HMC80; 台; 7; /. 5; 气箱式脉冲袋收尘; PPCS96-7; 台; 4; /. 6; 风机; 配套PPCS96-7; 台; 4; /. 7; 气箱式脉冲袋收尘; PPCS96-4; 台; 1; /. 8; 风机; 配套PPCS96-4; 台; 1; /. 9; 磨机; ∅3.2×13m; 台; 4; /. 10; 螺旋称重给料机; φ400x2500mm; 台; 6; /. 11; 斜槽（渣灰原料库人磨）; XZ400x15000mm; 台; 2; /. 12; 斜槽（1、3至2、4磨机）; XZ400x5000mm; 台; 2; /. 13; 斜槽（2、4出磨斜槽）; XZ400x8500mm; 台; 2; /. 14; 斜槽（入1、2超细成品库）; XZ400x12000mm; 台; 2; /. 15; 斜槽风机; XQⅡ4.7A; 台; 8; /. 16; 库底充气输送系统（入散装库提升机）; /; 套; 2; /. 17; 库底罗茨风机（1、2#磨机配料系统）; /; 套; 1; /. 18; 库底罗茨风机（3、4#磨机配料系统）; /; 套; 1; /. 19; 充气箱及管道（1、2、3、4磨机配料库）; /; 套; 1; /. 超细粉煤灰粉磨（3~4#粉磨系统）. 1; 斗式提升机（入渣灰原料库）; NE200x26000mm; 单位; 数量; /. 2; 斗式提升机（入磨）; NE100X10000mm; 台; 1; /. 3; 斗式提升机（入成品库）; NE100X37000mm; 台; 4; /. 4; 斗式提升机（入散装库）; NE200x22000mm; 台; 2; /. 5; 单机袋收尘; HMC80; 台; 7; /. 6; 气箱式脉冲袋收尘; PPCS32-5; 台; 4; /. 7; 风机; 配套PPCS32-5; 台; 4; /. 8; 气箱式脉冲袋收尘; PPCS96-7; 台; 1; /. 9; 风机; 配套PPCS96-7; 台; 1; /. 10; 气箱式脉冲袋收尘; PPCS96-4; 台; 4; /. 11; 风机; 配套PPCS96-4; 台; 6; /. 12; 磨机; ∅3.2×13m; 台; 2; /. 13; 螺旋称重给料机; φ400x2500mm; 台; 2; /. 14; 斜槽（渣灰原料库人磨）; XZ400x15000mm; 台; 2; /. 15; 斜槽（1、3至2、4磨机）; XZ400x5000mm; 台; 2; /. 16; 斜槽（2、4出磨斜槽）; XZ400x8500mm; 台; 8; /. 17; 斜槽（入1、2超细成品库）; XZ400x12000mm; 套; 2; /. 18; 斜槽（入散装库）; XZ400x10000mm; 套; 1; /. 19; 斜槽风机; XQⅡ4.7A; 套; 1; /. 20; 库底卸料及散装系统; WXJ80-1.1; 套; 1; /. 21; 库底充气输送系统（3、4#超细散装库出库）; /; 套; 1; /. 22; 库底罗茨风机（5、6#磨机配料系统）; /; 套; 1; /. 23; 库底罗茨风机（7、8#磨机配料系统）; /; 套; 1; /. 24; 充气箱及管道（5、6、7、8磨机配料库）; /; 套; 1; /. 渣灰粉磨系统. 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 皮带机（入磨）; B8000x26500mm; 1; 台; /. 2; 斗式提升机（入选粉机）; NE300x28750mm; 1; 台; /. 3; 斗式提升机（入渣灰成品库）; NE150x27000mm; 1; 台; /. 4; 单机袋收尘; HMC80; 2; 台; /. 5; 气箱式脉冲袋收尘; PPCS96-7; 1; 台; /. 6; 风机; 配套PPCS96-7; 1; 台; /. 7; 气箱式脉冲袋收尘; PPCS96-4; 1; 台; /. 8; 风机; 配套PPCS96-4; 1; 台; /. 9; 气箱式脉冲袋收尘; PPCS32-5; 1; 台; /. 10; 风机; 配套PPCS32-5; 1; 台; /. 11; 刮板输送机（选粉机粗粉回磨头）; FU350×17330mm; 1; 台; /. 12; 磨机; ∅3.2×13m; 1; 台; /. 13; 选粉机; TS-2000; 1; 台; /. 14; 螺旋称重给料机; φ400x2500mm; 4; 台; /. 15; 空气输送斜槽; XZ400x12000mm; 1; 台; /. 16; 斜槽风机; XQⅡ4.7A; 1; 台; /. 17; 空气输送斜槽; XZ400x12000mm; 1; 台; /. 18; 斜槽风机; XQⅡ4.7A; 1; 台; /. 19; 空气输送斜槽; XZ400x9000mm; 1; 台; /. 20; 斜槽风机; XQⅡ4.7A; 1; 台; /. 21; 空气输送斜槽; XZ400x12000mm; 1; 台; /. 22; 斜槽风机; XQⅡ4.7A; 1; 台; /. 23; 空气输送斜槽; XZ400x25000mm; 1; 台; /. 24; 斜槽风机; XQⅡ4.7A; 1; 台; /. 25; 库侧卸料及散装系统; WXJ80-1.1; 1; 套; /. 26; 转子流量秤; FLC-150; 1; 台; /. 27; 罗茨风机; /; 1; 台; /. 28; 充气箱及管道（渣灰成品库）; /; 1; 套; /. 粉煤灰储存及选粉(原灰粗灰大储库及附属). 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 单机袋收尘; HMC140A(11KW); 台; 1; 原灰库顶收尘. 2; 单机袋收尘; HMC140A(11KW); 台; 1; 粗灰库顶收尘. 3; 单机袋收尘; HMC80A(5.5KW); 台; 1; 原灰散装库顶. 4; 单机袋收尘; HMC80A(5.5KW); 台; 1; 粗灰散装库顶. 5; 气箱式脉冲袋收尘; PPCS32-5; 台; 1; 原灰出库提升机口. 6; 风机; 配套PPCS32-5-15KW; 台; 1; /. 7; 气箱式脉冲袋收尘; PPCS32-5; 台; 1; 粗灰出库提升机口. 8; 风机; 配套PPCS32-5-15KW; 台; 1; /. 9; 单机袋收尘; HMC112A-5.5KW; 台; 1; 原灰散装收尘. 10; 单机袋收尘; HMC80A-5.5KW; 台; 1; 粗灰散装收尘. 11; 收尘回灰螺旋机; LS200×4700-3KW; 台; 1; 原灰散装收尘. 12; 斗式提升机（原灰出库）; NSE300x43550mm; 台; 1; 75+7.5(KW). 13; 斗式提升机（粗灰入库）; NE200x44850mm; 台; 1; 55+5.5(KW). 14; 斗式提升机（粗灰出库）; TGD800x31350mm; 台; 1; 55+5.5(KW). 15; 库侧卸料及散装系统(原灰库); WXJ80-1.1KW; 套; 1; /. 16; 库底卸料及散装系统(粗灰库); WXJ80-1.1KW; 套; 1; /. 17; 空气输送斜槽（入原灰散装库）; XZ400x48750mm; 台; 1; /. 18; 斜槽风机(11KW+5.5KW); XQINo4.7A; 台; 1; /. 19; 空气输送斜槽（入粗灰库）; XZ400x25630mm; 台; 1; /. 20; 斜槽风机（入粗灰库斜槽）; XQINo4.7A4KW; 台; 1; /. 21; 空气输送斜槽（入粗灰散装库）; XZ500x9450mm; 台; 1; /. 22; 斜槽风机（入粗灰散装库斜槽）; XQINo4.7A4KW; 台; 1; /. 23; 罗茨风机（散装库）; XSR125/型-11KW; 台; 2; 原粗灰散装充气. 共用公辅设备. 1; 罗茨风机(风冷); SR200-H，32.92m3/min; 台; 3; 输送助吹一备. 2; 罗茨风机(风冷); SR200-H，30.28m3/min; 台; 3; 输送助吹一备. 3; 固定式单螺杆压缩机(132KW); DVA-132型(380V); 台; 2; 一用一备. 4; 单级单吸卧式离心泵(生产用); KQL150-400; 台; 2; 一用一备. 5; 卧式消火栓给水泵(消防用); 型号：XBD20-60; 台; 2; 一用一备. 6; 潜污泵(消防用); JYWQ65-30-10-3; 台; 2; 一用一备. 02粉煤灰分选储存及散装(分选IⅡ级灰). 1; 斗式提升机（入TS-2500选粉机）; NSE300x22050mm; 台; 1; 37KW+4KW. 2; 斗式提升机（入ⅠⅡ级粉煤灰库）; NE150x40000mm; 台; 1; 37KW+4KW. 3; 单机袋收尘; HMC64A; 台; 2; /. 4; 单机袋收尘; HMC80A; 台; 1; /. 5; 单机袋收尘; HMC80B-5.5KW; 台; 3; /. 6; 单机袋收尘; HMC112A-7.5KW; 台; 1; /. 7; 单机袋收尘; HMC140A-11KW; 台; 1; /. 8; 选粉机; TS-2500-45KW; 台; 1; /. 9; 循环风机; SCT-12N0.14C-132KW; 台; 1; /. 10; 转子秤(7.5+5.5+5.5=18.5kw); FLC-IV-200T-18.5KW; 台; 1; /. 11; 空气输送斜槽; XZ400×总长103.5m; 台; 9; /. 12; 斜槽风机(风机电机13台43KW); XQINo4.7A; 台; 1; 13台43kw. 13; 库底散装系统; WXJ80-1.1; 套; 3; /. 14; 罗茨风机（散装库）; XSR125/8.98m³/min，; 台; 3; 15KW. 15; 罗茨风机（散装库）; XSR125/8.93m³/min，/; 台; 1; 11KW. 16; 充气箱及管道（散装库）; /; 套; 4; /. 水泥及混凝土添加材料. 序号; 设备名称; 规格型号; 技术参数; 台数; 功率; 备注. 1; 卸料坑（供料斗）; 3000×3000; /; 1; /; /. 2; 提升机; NE300×19.34m; 300m3/h; 1; 45; /. 3; 皮带机; B800×21.6m; 200m3/h，0.8m/s; 1; 7.5; /. 4; 原料仓; 14m×8m×1m; 550m3; 1; /; /. 5; 皮带机; B650×11m; 120m3/h，0.8m/s; 1; 5.5; /. 6; 搅拌机; ∅750×3.5m; 100m³/h; 1; 15×2; /. 7; 皮带机; B650×20m; 120m3/h，0.8m/s; 2; 11·; /. 8; 皮带机; B650×26.78m; 120m3/h，0.8m/s; 1; 7.5; /. 9; 布袋除尘器; PPCS32-5; /; 1; /; /. 10; 除尘风机; /; 10000m3/h; 1; 11; /. 11; 提升机(基础±0.00); NE150×26m; 150m3/h; 1; 30; /. 12; 混合料仓; 8×8×5 m; 350m3×2; --; 2座; /. 13; 库顶除尘器; PPCS32-5; 0.46m3/min; 2; /; /. 14; 库顶除尘风机; /; 8000m3/h; 2; 15; /. 玻璃微珠生产线. 1; 供料斗; 3000×3000; /; 1; /; /. 2; 颚式破碎机; PE600×900; 100-120t/h; 1; 75; /. 3; 板式给料机; GB650×32.1m; 17~100t/h，0.8m/s; 1; 22; /. 4; 悬挂除铁器; RCYD-10; 6204-2z/c3，0.75kw; 1; 2×3; /. 5; 反击式破碎机; GPC1412; 100-130t/h; 1; 160; /. 6; 布袋除尘器; PPCS96-5; /; 1; /; /. 7; 除尘风机; /; 18000m3/h; 1; 37. 8; 皮带机; B650×20m; 200m3/h，0.8m/s; 1; 11; /. 9; 振动筛; 2YK2160; 100-130t/h; 1; 22; /. 10; 皮带机; B650×10m; 200m3/h，0.8m/s; 1; 7.5; /. 11; 提升机（顶高11.83m）; NE150×25m; 200m3/h; 1; 30; /. 12; 成品库; ∅10×20m; 1800m3; 1; --; /. 13; 布袋除尘器; HMC112A; /; 1; 7.5. 保温材料生产系统. 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 一、; 打浆系统. 1; 自动计量受料输送机; HD-800K-70; 台; 2; /. 2; 高压水力打浆装置; DJJS50-8-7L; 套; 2; /. 3; 渣浆泵; 150DJ-219 H50; 台; 2; /. 4; 渣浆泵; 150DJ-219 H50; 台; 2; /. 5; 射流分离器; HGY-200A; 台; 4; /. 6; 锥型打浆池; RY8-250; 个; 2; /. 7; 锥型缓冲池; RC-900; 个; 4; /. 8; 工艺管道; PP-219; 米; 600; /. 二、; 生成系统. 1; 发生箱; QL-24X30X30; 个; 2; /. 2; 静流箱; QL-36X30X30; 个; 2; /. 3; 收集箱; QL-12X30X30; 个; 2; /. 4; 静流器; HK-54Y; 个; 2; /. 5; 循环水泵; 台; 2; /. 6; 刮板器; 个; 36; /. 7; 调节阀; 个; 256; /. 三、; 浓密系统. 1; 浓密机; HNM-12T-9; 台; 2; /. 2; 搅拌器; JJ-12; 个; 2; /. 3; 渣浆机; 150 ZJ-219; 台; 2; /. 4; 渣浆机; 150 ZJ-219; 台; 2; /. 5; 自动水平过滤机; DZ-80; 台; 2; /. 6; 真空泵; KB-150; 台; 2; /. 7; 工艺管道; PP-160; 米; 100; /. 四、; 烘干系统. 1; 悬浮式烘干机（蒸汽型）; FXX-30H; 台; 1; /. 2; 除尘器; B/CC-120; 个; 1; /. 3; 自动输送器; STT; 个; 1; /. 1; 自动分选机; DFUW-3T; 台; 6; /. 2; 除尘器; B/CC-120; 个; 1; /. （5）项目主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料消耗情况见下表； 表2-7 项目主要原辅材料及能源消耗量一览表（t/a） 序号; 物料名称; 使用量; 性状; 最大储存量; 储存方式; 储存地点; 周转周期. 一、超细粉煤灰磨粉工序. 1; 矿渣; 300000; 颗粒状; 8000; 散装; 原料筒仓; 8d. 2; 渣灰; 100000; 颗粒状; 5000; 散装; 原料筒仓; 15d. 3; 粉煤灰; 50000; 粉状; 2000; 散装; 原料筒仓; 12d. 4; 水渣; 50000; 颗粒状; 2000; 散装; 原料筒仓; 12d. 5; 石英砂; 50000; 颗粒状; 2000; 散装; 原料筒仓; 12d. 6; 煤矸石; 50000; 颗粒状; 2000; 散装; 原料筒仓; 12d. 二、粉煤灰分选工序. 7; 粗灰; 1000000; 颗粒状; 1000; 散装; 原料筒仓; 即送. 8; 渣灰; 500000; 颗粒状; 1000; 散装; 原料筒仓; 即送. 三、保温材料生产工序. 9; 粉煤灰; 500000; 粉状; 500; 散装; 罐车输送; 即送. 四、水泥和混凝土混合材料生产工序. 10; 渣灰; 200000; 颗粒状; 5000; 散装; 原料堆场; 7d. 11; 脱硫石膏; 50000; 颗粒状; 2000; 散装; 原料堆场; 12d. 12; 气化渣; 50000; 颗粒状; 2000; 散装; 原料堆场; 12d. 13; 煤矸石; 50000; 颗粒状; 2000; 散装; 原料堆场; 12d. 14; 粉煤灰; 150000; 粉状; 5000; 散装; 原料堆场; 10d. 五、玻璃微珠生产工序. 15; 炉渣; 49500; 颗粒状; 5000; 散装; 原料堆场; 25d. 16; 硅粉; 500; 粉状; 20; 袋装/50kg袋; 原料堆场; 12d. 六、公用工序. 17; 新鲜水; 6258; /; /; /; /; /. 18; 电; 1000万KWh/a; /; /; /; /; /. 19; 蒸汽; 100000m3; /; /; /; 管道输送; /. 20; 包装材料; 30t/a; /; 3; 捆装; 辅助库房; 30d. 21; 机油; 2t; 液体状; 0.5; 桶装；50kg/桶; 辅助库房; 75d. 主要原辅材料理化性质： （1）粉煤灰：是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。随着电力工业的发展，燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加，成为我国当前排量较大的工业废渣之一。大量的粉煤灰不加处理，就会产生扬尘，污染大气；若排入水系会造成河流淤塞，而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害。但粉煤灰可资源化利用，如作为混凝土的掺合料等。 表2-8 粉煤灰检验报告 序号; 检验项目; 单位; 标准指标; 实测值; 单项判定; 检验标准. 1; 烧失量; %; ≤10.0; 2.3; 合格; GB/T 176-2017灼烧差减法. 2; 三氧化硫（SO3）质量分数; %; ≤3.0; 0.1; 合格; GB/T 176-2017硫酸钡重量法. 3; 游离氧化钙（F-CaO）质量分数; %; ≤1.0; 0.1; 合格; GB/T 176-2017甘油法. 4; 二氧化硅; %; ≥70.0; 56.12; 75.3; 合格; GB/T 176-2017氟硅酸钾容量法. 5; 三氧化二铁; %; 3.61; GB/T 176-2017 EDTA直接滴定法. 6; 三氧化二铝; %; 15.52; GB/T 176-2017. 7; 密度; %; ≤2.6; 1.8; 合格; GB/T 208-2014. （2）脱硫石膏：又称排烟脱硫石膏、硫石膏或FGD石膏，主要成分和天然石膏一样，为二水硫酸钙CaSO4·2H2O，含量≥85%。本项目脱硫石膏是燃煤电厂在治理烟气中的二氧化硫后而得到的工业副产品石膏。 （3）电厂炉底渣：炉渣是因质量较大而从炉底排出的废渣，也称底灰、炉底渣或煤渣，粒径一般介于1-50mm，与砂砾大小相似，炉渣表面较为粗糙，形状不规则，呈层片状，具有多孔蜂窝状结构。 （4）气化渣：气化炉生产过程中产生的废渣，气化渣含水分在15~30%左右，颜色为黑色，可回收利用，主要销往水泥厂。气化渣用于建工建材:气化渣在建工建材方面的应用主要包括制备陶粒、水泥、混凝土墙体材料以及砖材等,是煤气化渣规模化消纳的重要途径。 4、公用工程 （1）给排水 从潘集区平圩镇给水管网引进自来水管直接供厂区生产生活用水。 （2）排水 - 项目排水采取雨、污分流制，废水为生活污水，生活污水经厂区内化粪池处理后定期清掏农用。不外排。 - A、水浸分离池用水 - 项目保温材料生产线每日生产需电厂粉煤灰（1667t/d，含水1%）；经水浸分离出玻化微珠334t/d，根据企业提供资料，项目单条生产线设置两座水浸分离池，厂区内设置两条保温材料生产线；单个水浸分离池容积1000m3，水浸分离后保温材料浮于水面含水率为20%，粗灰含水率为50%，粗灰经压滤机压滤后含水率为20%；暂存粗灰库作为一般固体废物外售建材公司，压滤产生废水排入水浸分离池循环使用，则每日水浸分离池消补充新鲜水16.8t；蒸汽冷凝水进入水浸分离池使用，日回用量为316.6t/d。 - B、生活用水 - 本项目员工定员30人，厂内不设食宿；根据DB34/T 679-2019《安徽省行业用水定额》，员工日常生活用水量按照50L/人·d计。则本项目新增生活用水量为1.5m3/d，即450m3/a。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.2m3/d，即360m3/a。 C、冲洗平台用水 项目车辆运输会产生扬尘，运输车辆（以设计承载25t装载车进行计算）外运前需经车辆冲洗平台清洁轮胎一次，用水量为10kg/（辆·次），根据项目产能，需清洁车辆共计11000次，则该部分用水量为1100t/a。其中约30%（330t/a）蒸发或车辆带出，70%（770t/a）进入沉淀池进行循环使用，项目设置循环沉淀池容积为30t，故每天需要补充蒸发水量为2.56t/d（770t/a）。 - 蒸汽冷凝水 - 项目采用平圩电厂余热蒸汽对项目烘干立磨生产线及保温材料生产线进行烘干；年用蒸汽量约10万m3，蒸汽冷凝水损耗量约为5%；则冷凝水产生量为9.5万m3（316.6t/d）；该部分水暂存于回用水池，作为新鲜水补充至水浸分离池中使用。 - 初期雨水 由于项目为其他建筑材料加工，厂区由于汽车运输、铲车等输送物料时会泄漏原料在地面上，另外厂区加工粉尘也会通过自然沉降到地面上，降雨时初期雨水为弱碱性且SS浓度较大，因此需对其进行治理。生产区以外的雨水通过导流沟排向项目区地势较低的东北侧，厂区东北角建设一座初期雨水池。厂区初期雨水可按以下公式来计算： 式中：Q=q×t×φ×S×60 q：暴雨强度（L/s•hm2） P：暴雨重现期（a） t：降雨历时（min） S：汇水面积（hm2） 淮南市暴雨强度如下： 本项目地处淮南市，属于降雨量较集中的地区，本次环评选择重现期为10年，按照暴雨历时15min计算，汇水面积主要为生产区及厂区运输道路，项目汇水面积约为20000m2，径流系数取0.45。 经计算项目初期雨水产生量约为1375m3/a（4.58m3/d），项目以每年10次暴雨量计算，单次初期雨水产生量为137.5m3，为满足厂区初期雨水收集，本环评要求企业建设一座初期雨水收集池，将初期雨水收集进行中和沉淀回用于厂区洒水抑尘。项目初期雨水收集池的容积应不小于150m3，初期雨水经导流沟进入雨水收集池，项目地势最低点位于厂区东北角，有利于雨水收集；在此设置一座初期雨水集水池，容积为150m3，初期雨水经中和沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。 车辆冲洗平台 2.56 2.56 水浸分离池用水 生活用水 1.5 生活污水 定期清掏农用 0.3 1.2 1.2 循环量30t/d 20.86 新鲜水 333.4 循环量1000t/d 16.8 电厂蒸汽 16.6 316.6 初期雨水 初期雨水池 回用厂区洒水抑尘 4.58 4.58 图2-1 项目水平衡图（t/d） （3）供电 项目配电由潘集区平圩镇供电网统一供电，供电设施齐全，可满足企业生产和生活用电需要。 （4）消防安全 厂区消防设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）、《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》、《大米加工企业设计规范》。 （5）储运 项目主要原材料通过专门的车辆运输进入厂区原料库，厂区内道路顺畅，人货分流，满足运输要求，产品全部采用汽车运出厂区销售。 5、总定员人数及工作制度 劳动定员：项目定员30人，厂内不设置食宿。 工作制度：年工作300天，实行三班、8小时工作制，年工作时长7200h。 6、平面布置合理性分析 - 本项目占地面积为57333.33平米；厂区内设置固体原料联合生产厂房、超细粉生产厂房、渣灰粉磨厂房、各类原料成品筒仓以及原料堆棚等等，厂区内根据本公司的工艺、运输、消防、安全的要求，结合地形等因素，按国家有关标准和要求，对建筑物、运输、绿化进行布置，从项目厂区平面布置来看，项目储运、生产、办公等功能区独立分开，减少交叉干扰，满足各区的功能，减少了各个工序物料及产品的运送距离。项目厂区布局设计合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求。 总体来说，项目厂区严格按照相关规定进行厂区的合理平面布局，按照“原料—生产线—产品”的流向布置，既满足物料加工的工艺流程，又满足成品进出以及水、电、道路等方面的要求，各功能区分区明确，布局合理、工艺流程布置顺畅可行。因此，本项目总平面布置基本合理可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、运营期工艺流程图 超细粉煤灰及分选粉煤灰加工生产工艺流程图及产污环节： 蒸汽发生器 图2-2 超细粉煤灰及分选粉煤灰加工加工生产工艺流程图及产污环节 （G—废气、W—废水、N—噪声、S—固废） 超细粉煤灰及分选粉煤灰加工加工生产工艺流程： - 1、粉煤灰超细粉生产线工艺流程简述 电厂原灰由汽运至厂区粉煤灰原灰钢板库存储，电厂产生的炉渣会由汽车运输至炉渣灰储存库，由封闭皮带、提升机给炉渣灰球磨机供料，经过球磨后的炉渣灰由空气斜槽输送渣灰成品库。其与储存于原料粉煤灰库的原灰一起作为分选原来，经分选器分选分离出一级灰和二级灰和粗灰，一级灰、二级灰作为成品销售，粗灰进入粗灰钢板仓、作为超细粉磨的原料。粗灰采用空气斜槽输送方式送至粉煤灰超细粉磨生产线机头中间料仓，与矿粉、粗渣一起分别经计量秤重配料，由封闭式提升机分别喂料8台超细粉磨生产线，磨机采用卧式球磨机操作方式，达到要求的细粉煤灰由空气斜槽送成品库提升机提升入料超细粉体成品库。每台磨机单独配置袋式除尘器对球磨机产生粉尘处理合格后达标排放。共设2座超细粉体成品库，各对应两条超细粉磨生产线，每个成品库单设库侧罐车散装系统，设封闭装车厂房，用于粉煤灰超细粉体成品灌装。 2、粉煤灰分选工艺流程 项目配套设置分选设备，以满足市场对于一、二级粉煤灰的需求。在原灰库底由螺旋电子称计量后通过空气输送斜槽和斗式提升机送入粉煤灰选粉机分选，分选后的二级灰入二级灰库，一级灰入一级灰库，粗灰入粗灰库，作为煤灰超细粉磨生产线的原料。 本分选系统为闭路循环系统，在原灰库下直接取料，采用单点给料方式，原灰通过电动锁气器（变频调速）均匀进入负压输送管路，与管内负压气流均匀混合成气固两相流，由高压离心风机吸入粉灰粒度分选机进行粗细分选，粗灰经舌板锁气器排入粗灰库，细灰随气流进入旋风分离器进行高效分离，分离后的细灰经舌板锁气器后排入细灰库，含有微量粉尘的尾气通过耐磨高压离心风机一部分经回风管回到原状灰输送管道，形成闭式循环；另一部分经乏气管排入细灰库，通过细灰库顶的收尘器净化排空。 3、矿渣、矸石粉磨工艺 - 项目设置一台辊式立磨，成品细度大于420㎡/kg，成品水分小于0.5%。矿粉、水渣、石英砂、煤矸石等固体原料经计量后由皮带输送机转运至矿渣粉磨车间，经过预破损、除铁后由螺旋给料机送入矿渣立磨内粉磨。配套设置一台蒸汽发生器，为矿渣立磨提供热源及风源。经磨细的矿粉由顶部分选设备分选，满足细度要求的矿粉随热风带入袋式除尘器，除尘收集的矿粉作为产品经收集器、空气斜槽提升机提升送入矿粉成品钢板库。除尘处置后的废气经引风机送尾气排气筒、排放至大气。 玻璃微珠生产工艺流程图及产污节点： 图2-3 玻璃微珠加工生产工艺流程图及产污环节 （G—废气、W—废水、N—噪声、S—固废） 玻璃微珠生产工艺流程说明： - （1）原料入场至卸料坑 - 燃煤炉渣原料经汽车运输至车间原料区卸料坑内，项目设置一个卸料坑，卸料坑上方设置顶盖板，卸料坑为半封闭设置，不进行生产作业时，卸料坑进行密闭，防止粉尘逸散。该工序主要产生污染物为粉尘。 - 螺旋输送机上料 - 车间设置4台螺旋输送机，电厂燃煤炉渣经螺旋输送机送料，项目螺旋输送机为全密闭设置。该工序主要污染为设备噪声。 - 磁选分选： - 经过旋转的滚笼后，直径小于2mm的炉渣透过滚笼侧面网孔，流入料斗，由料口底部均匀流出，均匀分布在传送带上。大于2mm物料作为原料尾渣外售综合利用，传送带上方设置悬挂式磁力除铁器，当炉渣随传送带经过悬挂式磁力除铁器下方时，炉渣中的磁性金属被磁选出来，通过输送金属的传送带除杂分离；该工段主要产生污染物为粉尘、设备噪声及废金属料。 - 磁选完成后粉料落至分选机中，选粉后的成品粉料经密闭提升机提升至成品堆场，杂质经袋装后放至金属杂质堆放区，该工段主要产生粉尘、固废及设备噪声。 - 包装出库： 成品玻璃微珠微珠暂存至成品堆场内，采用货车进行密闭运输外售，该工序主要产生污染物为粉尘及设备、车辆噪声。 图2-4 水泥及混凝土混合材料加工生产工艺流程图及产污环节 （G—废气、W—废水、N—噪声、S—固废） 水泥及混凝土混合材料工艺流程说明： - （1）原料入场至卸料坑 - 燃煤炉渣、脱硫石膏、气化渣、渣灰等原料经汽车运输至车间原料区卸料坑内，项目设置一个卸料坑，卸料坑上方设置顶盖板，卸料坑为半封闭设置，不进行生产作业时，卸料坑进行密闭，防止粉尘逸散。该工序主要产生污染物为粉尘。 - （2）铲车上料 - 车间设置4台铲车，电厂燃煤炉渣经铲车送料。该工序主要污染为设备噪声及无组织粉尘。 - （3）混合搅拌： - 铲车上料后将原料送至搅拌机中进行混合搅拌，搅拌过程中无添加剂使用，搅拌时间约20min；混合搅拌后即为成品该工段主要产生污染物为粉尘、设备噪声及废金属料。 - 搅拌完成后产品落至分选机中，选粉后的成品粉料经密闭提升机提升至成品罐仓，杂质经袋装后放至金属杂质堆放区，该工段主要产生粉尘、固废及设备噪声。 - （4）包装出库： 成品暂存至成品罐仓内，成品采用罐车进行运输外售该工序主要产生污染物为粉尘及设备、车辆噪声。 保温材料工艺流程图及产污流程说明： 粉煤灰 水浸分离 袋装外售 气力输送 湿灰 G、N W、S W、S 上料 保温材料 压滤 烘干 压滤 散装外售 W、S G、N 压滤水回用 压滤水回用 图2-5 保温材料加工生产工艺流程图及产污环节 （G—废气、W—废水、N—噪声、S—固废） 保温材料生产工艺说明： （1）上料：粉煤灰经罐车管道气力输送至水浸分离池中；上料工序会产生粉尘。 （2）水浸分离：对水浸分离池内物料进行搅拌分离，保温材料漂浮物于水面，大颗粒粗灰沉降至水浸分离池池底。 （3）压滤烘干：保温材料经压滤机压滤后进入悬空式烘干机进行烘干；项目保温材料烘干工序热源采用蒸汽；烘干后袋装直接外售；对沉淀湿灰进行压滤机压滤，压滤后湿灰贮存于湿灰库，外售建材公司。压滤废水经沉淀池沉淀后循环回用于水浸分离工序。 表2-9 工艺、厂区产污环节及处理措施 项目; 污染源; 污染物; 处理措施. 废水; 办公生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经厂区化粪池处理后定期清掏农用. 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; COD、SS; 经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充新鲜水. 保温材料生产; 水浸分离池废水; COD、SS; 压滤废水重新回到水浸分离池使用，蒸汽冷凝水回用至水浸分离池，定期补充新鲜水。. 废气; 生产车间; 渣灰粉磨车间投料、磨粉废气; 颗粒物; 项目渣灰粉磨车间投料工序采用提升机上料至磨粉机；磨粉机上料口上方设置集气罩，四周设置软帘，磨粉机密闭设置；投料废气经集气罩收集后与经集气管道收集后的磨粉废气接入脉冲袋式除尘器进行处理，尾气经15m高排气筒（DA001）排放. 粉煤灰分选废气; 颗粒物; 粉煤灰分选工序原料直接经气力输送机输送至分选机进行分选；分选机密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA002）排放. 超细粉煤灰投料磨粉废气; 颗粒物; 项目超细粉煤灰粉磨车间投料工序采用提升机上料至磨粉机；磨粉机上料口上方设置集气罩，四周设置软帘，磨粉机密闭设置；投料废气经集气罩收集后与经集气管道收集后的磨粉废气接入脉冲袋式除尘器进行处理，尾气经15m高排气筒（DA003）排放. 1#保温材料投料废气; 颗粒物; 1#保温材料水浸分离池密闭设置，原料通过气力输送机直接输送至池体内；输送过程中产生的粉尘经车间负压抽风收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA004）排放. 固体原料联合厂房2#保温材料投料废气; 颗粒物; 2#保温材料水浸分离池密闭设置，原料通过气力输送机直接输送至池体内；输送过程中产生的粉尘经车间负压抽风收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA005）排放. 固体原料联合厂房玻璃微珠分选包装废气; 颗粒物; 玻璃微珠生产车间分选、包装工序均密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA006）排放. 固体原料联合厂房水泥及混凝土混合材料搅拌废气; 颗粒物; 项目水泥及混凝土混合材料搅拌车间搅拌机密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA007）排放. 固体原料联合厂房矿渣、水渣磨粉废气; 颗粒物; 项目矿渣、水渣磨粉工序采用烘干立磨机，立磨机密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA008）排放. 噪声; 车间; 生产设备; 噪声; 减振、厂房隔声. 固废; 生产车间; 金属杂质; 集中收集后外售综合利用. 除尘器收集粉尘; 集中收集后外售综合利用. 废包装袋. 废机油; 暂存于厂区危废暂存间内，定期委托有资质单位合理处置. 废机油桶. 厂区办公生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无历史环境遗留问题，不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状评价 选用淮南市生态环境局发布的《2023年淮南市环境质量状况公报》中的结论，环境空气质量状况如下： ①基本污染物环境质量现状 细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为8～252微克/立方米，日均值达标率为93.0%。年均值为38.7微克/立方米，与上年相比下降了4.4个百分点。 可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为12～313微克/立方米，日均值达标率为97.6%。年均值为65.9微克/立方米，与上年相比下降了0.8个百分点。 二氧化氮（NO2）日均浓度范围为6～70微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为21微克/立方米，与上年相比上升了10.5个百分点。 二氧化硫（SO2）日均浓度范围为3～15微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为8微克/立方米，与上年持平。 一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.5毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.7毫克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。 臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为4～210微克/立方米，达标率为91.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为157微克/立方米，与上年相比上升了4.0个百分点。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 35; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.9; 70; 94.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38.7; 35; 113.4; 不达标. CO; 第95百分位日均值浓度; 700; 4000; 17.5; 达标. O3; 第90百分位日平均质量浓度; 157; 160; 98.1; 达标. 根据《2023年淮南市环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值要求。因此，项目所在评价区域为不达标区。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措， 为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。 - 特征污染物环境质量现状评价 - 项目特征污染物为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污 染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目引用《安徽博普纳米新材料有限公司年产6000立方陶粒纳米新材料、年产5000立方特种离子交换树脂新材料、年产3300吨纳米孔吸附树脂项目（一期）环境影响评价报告书》中环境空气现状监测数据，安徽博普纳米新材料有限公司项目距离本项目1058m（北），属于本项目5公里范围内，监测项目包含TSP，监测时间为2022年12月9日-15日，监测单位为安徽信科检测有限公司，监测点位为安徽博普纳米新材料有限公司区域内，因此监测数据引用有效。 具体监测数据如下： ①监测布点： 表3-2 环境空气监测点位一览表 编号; 监测点位名称; 备注. G1; 安徽博普纳米新材料有限公司; TSP特征因子环境质量现状. ②监测结果： 表3-3 单因子浓度监测结果表 污染物; 监测时间; 监测点; 监测结果浓度范围mg/m3; 最大占标率(%); 超标率(%); 标准指数; 达标情况. TSP; 2022年12月9日-15日; 安徽博普纳米新材料有限公司; 0.129~0.281; 93.67; /; 0.3; 达标. - 根据上表所述，项目特征污染物TSP监测结果为0.129~0.281mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在地环境空气质量较好。 项目所在地 引用监测点位 0--200m 图3-1 大气监测引用点位距离图 2、地表水环境质量 本项目地表水体为淮河。根据《2023年淮南市环境质量状况公报》，2023年淮南市淮河地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、噪声环境质量现状 2023年，淮南市噪声总体水平稳定保持二级，声环境质量较好，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为51.2dB（A），夜间平均等效声级为41.8dB（A），城市道路交通噪声昼间平均等效声级为66.2dB（A）。 根据现场调查，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 项目选址所在区域声环境现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 4、生态环境质量现状 项目位于淮南市潘集区平圩镇，项目用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求：无需生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目具体环境保护目标如下： 1、大气环境：根据对项目周边环境现场踏勘，本项目500m范围内大气环境保护目标如下。 2、声环境：根据项目周边环境踏勘，本项目50m范围内声环境保护目标如下。 表3-4 主要环境保护目标表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 顾郢孜; 116.946502; 32.706127; 居住区; 200户/600人; GB3095-2012二级; SE; 461. 3、地下水环境：根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 4、生态环境： 项目选址位于淮南市潘集区平圩镇。项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中表1监测点颗粒物排放要求；详见下表。 表3-5 《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024） 污染物名称; 无组织监控浓度值. 监测点浓度限值; 达标判定依据; 单位. TSP; 1000; 超标次数≤1次/日; ug/m³. 500; 超标次数≤6次/日. 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。. 项目运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）“新污染源”中排放二级排放标准，具体见下表。 表3-6 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界外浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 2、废水 项目排水采取雨、污分流制，废水为生活污水，生活污水经厂区内化粪池处理后定期清掏回用于周边农田施肥。不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55. 运营期（3类）; 65; 55. 运营期（4类）; 70; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准限值。 |
| 总量 控制 指标 | - “十四五”期间总量控制指标为：废气：NOX、VOCs、颗粒物、SO2；废水：COD、氨氮；结合建设项目，项目废水不外排，无需申请废水总量，确定项目总量控制指标如下：废气：颗粒物。 表3-18 污染物排放汇总表 单位：t/a 污染物; 有组织排放量; 拟申请总量. 颗粒物; 9.3; 颗粒物：9.3. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目环境影响评价包括工程施工期和营运期。从污染角度分析，可将本工程施工期和营运期的工艺流程图示如下： 一、施工期工艺分析 1、施工期间工艺流程图 1、工艺流程 图4-1 施工工艺流程及产污环节 工艺流程说明： （1）基础工程施工：包括土方（挖方、填方、弃方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工。挖掘机、打夯机、装载机等运行时将主要产生机械噪声和扬尘。 （2）主体工程及附属工程施工：产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中产生扬尘等。 （3）装饰工程施工：建（构）筑物室内外装修时，钻机、电锤、切割机等辐射空气动力性噪声和机械噪声；油漆、喷涂、建筑、装饰材料等废气、废弃物料和污水。 鉴于上述，施工期环境问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工噪声、施工期民工生活污水和混凝土搅拌废水、施工期生活垃圾。 2、施工期污染分析 本项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、铺设管线、安装设备和景观绿化。产生的污染物主要为施工噪声、施工扬尘、施工废水和施工废弃土方及施工人员生活垃圾。 （1）扬尘环境影响分析 建设项目施工期总悬浮颗粒物（TSP）主要污染主要源是基础开挖、土方回填作业、混凝土与建筑材料运输和装卸等环节。 据相关研究报道，施工过程，可产生地面扬尘的总悬浮颗粒物（TSP）粒径分布中，＞20μm尘粒占TSP总量68%。施工区域、施工便道大量颗粒物粒径在可产生扬尘粒径范围内，在无任何防尘措施的情况下，建设项目施工场地周围大气重污染区域150m范围，TSP最大浓度是对照点6.39倍，200m时TSP浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级区24h平均标准；有金属挡板防尘措施情况下，大气重污染区域降至75m范围，TSP最大浓度是对照点4.04倍，TSP最大浓度较无防尘措施降低0.479mg/m3，100m时TSP浓度可达到GB3095-2012中二级区24h平均标准，施工扬尘大气环境影响距离减少1倍以上。 建设项目工程施工过程中，挖方、填方、土方临时堆存、弃土渣运输都易产生扬尘，对施工场地、弃土渣运输道路两侧范围内造成大气环境影响。 基础开挖过程中，弃土渣应直接装车外运。然而，实际施工中大都设临时堆存场地，由此不可避免地产生扬尘污染。据调查，堆存含水率20%新挖泥土，一般气象条件下，若干日其堆土表面即被风干，由此产生风蚀扬尘。 建设项目施工弃土渣运输车辆装卸、施工场地及其沿线道路行驶过程中，渣土抛洒、车身和车轮夹带尘渣污染施工便道；有风条件下，因施工场地裸露而产生扬尘。根据计算，道路施工区扬尘的TSP污染，一般距施工场地50~150m范围内，环境空气中TSP浓度均超过GB3095-2012的二级标准；200~300m以外，环境空气中TSP浓度可达到GB3095-2012的二级标准。 （2）作业机械影响分析 一般来说，建设项目施工机械设备主要有：载重机、打桩机、柴油动力机械等，排放的主要大气污染物有氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）、碳氢化合物（THC）。 建设项目施工机械设备，单台大气污染物排放量大；施工机械设备少且分散，大气环境污染相对较轻。据建设项目施工场地调查，距施工场地50m处NOx、CO小时平均浓度分别为0.06mg/m3、0.2mg/m3，均满足GB3095-2012中二级标准。 （3）水环境影响分析 建设项目施工运输车辆和流动机械冲洗主要集中在夜间，1次/d，主要水污染物为悬浮物（SS）、石油类等，SS浓度3000mg/L，石油类20mg/L；汽车和机械设备维护、检修过程中产生零部件清洗废水，主要污染物石油类100mg/L。 建设项目施工期间，常住施工人员平均按20人/d计，人均生活污水100L/d计，施工期6个月，施工期生活污水量360m3；主要污染物为悬浮物（SS）、化学需氧量（CODCr）、氨氮、动植物油。 （4）声环境影响评价 建设项目施工期主要噪声源为高噪声施工机械设备、施工便道交通噪声，对施工场地直接影响区居民生活环境将造成一定影响。 一般来说，建设项目施工机械设备中，轮式装载车、平地机噪声级为最，昼间80m处、夜间200m处辐射声级超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）、夜间55dB（A）限值；50m处各类施工机械设备辐射声级55~70dB（A）。 ## （5）固体废物环境影响分析 建设项目施工期固体废物主要有二，一是基础开挖产生的弃土渣；二是建筑垃圾，包括废弃建筑材料、包装材料、生活垃圾等。 根据相关设计参数测算，建设项目挖方量与填方量大体相同，基本不存在弃方量；施工人员20人，生活垃圾产生量按1.0kg/d计，施工期6个月，生活垃圾产生量3.6t。 - 固体废物往往在施工营地附近堆存，若建筑垃圾和生活垃圾不能及时处置，将直接破坏厂区周围植被，甚至造成严重的不良后果。 - 污染物防治措施： - （1）大气污染防治措施 - ①施工现场实行围挡封闭，出入口位置配备车辆冲洗设施； - ②施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施； - ③施工现场采取洒水、覆盖、铺装、绿化等降尘措施； - ④施工现场建筑材料实行集中、分类堆放。建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒； - ⑤外脚手架设置悬挂密目式安全网的方式封闭； - ⑥施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾等易产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； - ⑦建筑垃圾运输、处理时，按照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、路线和要求，清运到指定的场所处理； - ⑧启动Ⅲ级（黄色）预警或者气象预报风速达到四级以上时，不得进行土方挖填、转运和拆除等易产生扬尘的作业。 - 本次建筑工地施工要严格做到“六个 100%”，工地周边 100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 - （2）水污染防治措施 - 施工期间必须加强管理、采取有效的防范措施，并应备有临时遮挡的帆布，防止有害物体泄露。 - ①建议施工单位在施工现场建造若干简易泥浆沉淀池，将泥浆水进行经沉淀处理后用于抑尘； - ②土方施工阶段尽量避开雨季； - ③施工现场要严格规定区内排水路线，或安排简易排水管道，严禁污水遍地横流；以免污水进入附近沟渠，影响下游水体水质。 - （3）噪声污染防治措施 - ①施工前需张贴告示告知周围人群； - ②严禁高噪声设备在作息时间中午（12：00～14：00）和夜间（22：00～6：00）期间自由作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，取得《夜间作业许可证》后才能施工。高噪声设备作业时间应避开附近居民休息时间； - ③尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，从源头减少噪声的产生； - ④合理安排设备的使用，使用商品混凝土，减少对附近声环境的影响； - ⑤施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范。在其施工边界设置临时隔声屏障或竖立大型广告牌，以减少噪声对周围敏感点的影响； - ⑥施工运输车辆进出场地应安排在远离敏感点的位置； - ⑦对高噪声设备（如空压机等）要进行适当屏蔽，作临时的隔声、消声和减震等综合治理。 - 在采取以上措施的前提下，项目施工期噪声的影响是可以控制的。 - （4）固体废物污染防治措施 - ①将施工期间产生的固体废物分类堆放； - ②生活垃圾经收集后交环卫部门，定期清理，统一处置，并要做好垃圾堆放点的消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭及滋生蚊蝇； - ③建设单位应完善施工管理，做到文明施工。对会引起扬尘的建筑废物采用围隔堆放处理； - ④对砖块瓦砾等废物，可采用一般堆放方法处理，对可再利用的废料，如木材、竹料等，应进行回收利用，以节省资源； - ⑤车辆运输散体物料和废弃物时，密闭、包扎、覆盖，不沿途漏撒。运载土方的车辆在规定的时间内，按指定路段行驶； - ⑥施工单位严格执行当地余泥渣土排放的管理办法，向当地余泥渣土排放管理部门提出申请，按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方在指定的受纳地点弃土。 - 加强对建筑余泥的管理，装运余泥要适量，确保沿途不洒漏，不扬尘，并运到有关部门指定的填埋场地堆放，严禁野蛮装运和乱倒乱卸； - ⑦建筑垃圾运输企业在运输建筑垃圾时应当遵守下列规定： - 使用经核准的车辆运输。 - 实行密闭化运输，不得遗撒、泄漏。 - 按照核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾并随车携带建筑垃圾单车运输证。 - 遵守交通规则和环境噪声管理的相关规定。 - 任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立消纳场所受纳建筑垃圾。 对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可用于回填低洼地带。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 - A、水浸分离池用水 - 项目保温材料生产线每日生产需电厂粉煤灰（1667t/d，含水1%）；经水浸分离出玻化微珠334t/d，根据企业提供资料，项目单条生产线设置两座水浸分离池，厂区内设置两条保温材料生产线；单个水浸分离池容积1000m3，水浸分离后保温材料浮于水面含水率为20%，粗灰含水率为50%，粗灰经压滤机压滤后含水率为20%；暂存粗灰库作为一般固体废物外售建材公司，压滤产生废水排入水浸分离池循环使用，则每日水浸分离池消补充新鲜水16.8t；蒸汽冷凝水进入水浸分离池使用，日回用量为316.6t/d。 - B、生活用水 - 本项目员工定员30人，厂内不设食宿；根据DB34/T 679-2019《安徽省行业用水定额》，员工日常生活用水量按照50L/人·d计。则本项目新增生活用水量为1.5m3/d，即450m3/a。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.2m3/d，即360m3/a。 C、冲洗平台用水 项目车辆运输会产生扬尘，运输车辆（以设计承载25t装载车进行计算）外运前需经车辆冲洗平台清洁轮胎一次，用水量为10kg/（辆·次），根据项目产能，需清洁车辆共计11000次，则该部分用水量为1100t/a。其中约30%（330t/a）蒸发或车辆带出，70%（770t/a）进入沉淀池进行循环使用，项目设置循环沉淀池容积为30t，故每天需要补充蒸发水量为2.56t/d（770t/a）。 - 蒸汽冷凝水 - 项目采用平圩电厂余热蒸汽对项目烘干立磨生产线及保温材料生产线进行烘干；年用蒸汽量约10万m3，蒸汽冷凝水损耗量约为5%；则冷凝水产生量为9.5万m3（316.6t/d）；该部分水暂存于回用水池，作为新鲜水补充至水浸分离池中使用。 - 初期雨水 由于项目为其他建筑材料加工，厂区由于汽车运输、铲车等输送物料时会泄漏原料在地面上，另外厂区加工粉尘也会通过自然沉降到地面上，降雨时初期雨水为弱碱性且SS浓度较大，因此需对其进行治理。生产区以外的雨水通过导流沟排向项目区地势较低的东北侧，厂区东北角建设一座初期雨水池。厂区初期雨水可按以下公式来计算： 式中：Q=q×t×φ×S×60 q：暴雨强度（L/s•hm2） P：暴雨重现期（a） t：降雨历时（min） S：汇水面积（hm2） 淮南市暴雨强度如下： 本项目地处淮南市，属于降雨量较集中的地区，本次环评选择重现期为10年，按照暴雨历时15min计算，汇水面积主要为生产区及厂区运输道路，项目汇水面积约为20000m2，径流系数取0.45。 经计算项目初期雨水产生量约为1375m3/a（4.58m3/d），项目以每年10次暴雨量计算，单次初期雨水产生量为137.5m3，为满足厂区初期雨水收集，本环评要求企业建设一座初期雨水收集池，将初期雨水收集进行中和沉淀回用于厂区洒水抑尘。项目初期雨水收集池的容积应不小于150m3，初期雨水经导流沟进入雨水收集池，项目地势最低点位于厂区东北角，有利于雨水收集；在此设置一座初期雨水集水池，容积为150m3，初期雨水经中和沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。 污水处理 建设项目生活废水经厂区化粪池预处理后定期清掏回用于周边农田施肥不外排。项目废水产生及排放情况见下表。 表4-1 项目废水产生及排放情况一览表 污染源; 废水量 t/a; 污染物; 产生情况; 处理及去向; 接管浓度（mg/L）; 接管量（t/a）. mg/L; t/a. 生活污水; 360; COD; 220; 0.079; 厂区化粪池预处理后定期清掏回用于周边农田施肥不外排; /. SS; 150; 0.054. BOD5; 100; 0.036. 氨氮; 25; 0.009. 2、废气 - 项目营运期主要大气污染物主要为超细粉煤灰加工工序、粉煤灰分选工序、玻璃微珠生产工序、水泥及混凝土混合材料生产工序以及保温材料生产工序及各堆场、仓筒产生的颗粒物废气。 废气源强核算过程： （1）渣灰投料粉尘 进场炉渣由提升机送入进料螺旋输送机进料口，进料时会产生粉尘，参考《第二次全国污染源查工业污染源产排污系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册”中“水泥、轻集料、石灰、粉煤灰等物料输送”产污系数0.197kg/t，炉底渣进料过程中的粉尘产生系数按0.197kg/t计，则本项目炉渣进料过程中的炉底渣量为100000t/a，粉尘产生量为19.7t/a。本环评要求预处理工序在车间单独设置密闭间，炉渣进料均在密闭间内，通过“密闭+集气罩+布袋除尘器”的方式进行处理。项目投料位于1#厂房内密闭间进行，配备集气罩（集气罩边长为进料工位的1.2倍，抽气速度不小于0.4m/s）微负压除尘，除尘后经1套袋式除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放，设计风量50000m3/h，收集效率按95%计，年工作时间约7200h。进料粉尘有组织排放量为0.936t/a，排放浓度为2.6mg/m3。 无组织粉尘排放量为0.985t/a，排放速率为0.137kg/h。 （2）渣灰磨粉粉尘 项目渣灰磨粉工序位于预处理工段，进场炉渣通过密闭提升机密闭输送至磨粉机进行磨粉，粉尘经密闭收尘后与下料粉尘一并经1套脉冲布袋除尘器处理后排放，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中磨粉产污系数1.13kg/t-原料，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，废气收集效率为95%；设计风量50000m3/h，除尘器处理效率为99%；本项目磨粉过程中的炉底渣量为100000t/a，有组织粉尘排放量为0.99t/a，排放浓度为2.75mg/m3。无组织粉尘排放量为5t/a，排放速率为0.694kg/h。 （3）超细粉煤灰投料磨粉粉尘 本项目4条超细粉磨生产线球磨机负压操作条件生产模式，每台球磨机均独立设置1套布袋除尘器进行处理，根据平面布置特点每两台公用一根1根15米高排气筒排放，每台球磨机采用的除尘器设计风量为46000m3/h，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，产污系数为0.75kg/t，本项目粉煤灰细磨原料用量为600000t/a；单条球磨机粉磨量为150000t/a，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，废气收集效率为95%；除尘器处理效率为99%；有组织粉尘排放量为4.5t/a，排放浓度为13.58mg/m3。无组织粉尘排放量为3t/a，排放速率为0.417kg/h。 （4）1#保温材料投料工序粉尘 参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册”中“水泥、轻集料、石灰、粉煤灰等物料输送”产污系数0.197kg/t，物料项目投料过程中的粉尘产生系数按0.197kg/t计，则本项目投料过程中量为250000t/a，粉尘产生量为14.78t/a。通过“集气罩+脉冲布袋除尘器”的方式进行处理。配备集气罩（集气罩边长为投料工位的1.2倍，抽气速度不小于0.4m/s）收集，收集后经1套脉冲袋式除尘器（过滤面积84m2，过滤速度1m/min）处理，处理后经15m高排气筒排放，设计风量50000m3/h，收集效率按95%计。 脉冲袋式除尘器除尘效率99%，年工作时间约7200h，投料粉尘有组织产生粉尘量为13.302t/a，则粉尘排放量为0.067t/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度为5.543mg/m3。 无组织粉尘产生量为1.478t/a，排放速率为0.308kg/h。无组织粉尘在车间内排放，经过自然沉降和安装喷淋抑尘（效率约50%）后无组织产生量为0.739t/a。 （5）2#保温材料投料粉尘 参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册”中“水泥、轻集料、石灰、粉煤灰等物料输送”产污系数0.197kg/t，物料项目投料过程中的粉尘产生系数按0.197kg/t计，则本项目投料过程中量为250000t/a，粉尘产生量为14.78t/a。通过“集气罩+脉冲布袋除尘器”的方式进行处理。配备集气罩（集气罩边长为投料工位的1.2倍，抽气速度不小于0.4m/s）收集，收集后经1套脉冲袋式除尘器（过滤面积84m2，过滤速度1m/min）处理，处理后经15m高排气筒排放，设计风量50000m3/h，收集效率按95%计。 脉冲袋式除尘器除尘效率99%，年工作时间约7200h，投料粉尘有组织产生粉尘量为13.302t/a，则粉尘排放量为0.067t/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度为5.543mg/m3。 无组织粉尘产生量为1.478t/a，排放速率为0.308kg/h。无组织粉尘在车间内排放，经过自然沉降和安装喷淋抑尘（效率约50%）后无组织产生量为0.739t/a。 （6）玻璃微珠分选包装粉尘 项目玻璃微珠分选后经小袋包装机与吨袋包装机密闭包装后外售，项目玻璃微珠50000t，包装时会产生粉尘，参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册”中“粉煤灰等物料输送”产污系数0.197kg/t物料，则包装下料粉尘产生量为9.85t/a，项目包装工序位于密闭包装车间（三面密闭，预留一面进出口，加装软帘）内，设置微负压收尘措施，收尘后经1套脉冲布袋除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放，设计风量50000m3/h计，收集效率按95%计，年工作时间7200h，则包装粉尘有组织排放量为0.958t/a。无组织粉尘排放量为0.493t/a，排放速率为0.068kg/h。 （7）水泥及混凝土混合材料搅拌粉尘 项目生产工序中产生的废气为搅拌机搅拌时的粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中搅拌工序产污系数1.19kg/t-原料，本项目原料总消耗量为150000t。则粉尘产生量为179.3t/a。项目搅拌工序位于1#车间内，粉尘经密闭收集，经1套脉冲袋式除尘器（过滤面积448m2，过滤速度小于1m/min）处理后排放，收集效率100%，除尘效率99%，设计风量为21000m3/h，年作业时间约7200h，则粉尘有组织排放量为0.897t/a，排放速率为0.187kg/h，排放浓度为8.894mg/m3。处理后经15米高的排气筒排放。为减少粉尘排放对周围环境的影响，所有工序在密闭车间进行。 （8）矿渣、水渣磨粉废气。 - 项目钢渣、矿渣、石英砂、矸石等原料在立磨机粉磨磨细和分选过程，采用天然气热风炉产生的热风作为分选的气源和热源，细度合格的粉料在机头内部分选设备的分离下和气体一起进入出口袋式除尘器进行分离、净化处理，过滤下来的粉料作为产品进入矿粉成品库，合格尾气约80%作为热风炉循环风、20%经15米高排气筒达标排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，产污系数为0.75kg/t，本项目钢渣、矿渣、石英砂、矸石等原料用量为500000t/a，则粉尘产生量为377.25t/a。项目在立磨过程中粉尘产出口设置收集装置+脉冲布袋除尘器进行处理，最终由1根15米高排气筒排放。风量为20000m3/h，布袋除尘器净化效率为99%，工作时间为7200h/a。 表4-2 堆场及筒仓参数及环保设施情况一览表 污染源; 污染物名称; 风量 (m3/h); 环保设施; 净化效率%; 工作时间（h/a）. 湿灰仓库; 粉尘; 6000; 自带脉冲除尘装置; 99.5; 7200. 1#渣灰仓库; 11160; 99.5; 7200. 2#渣灰仓库; 11160; 99.5; 7200. 1#渣灰粉磨原料筒仓; 6000; 99.5; 7200. 2#渣灰粉磨原料筒仓; 6000; 99.5; 7200. 渣灰粉磨成品筒仓; 7000; 99.5; 7200. 粉煤灰分选原料筒仓; 6000; 99.5; 7200. 一级粉煤灰筒仓; 6000; 99.5; 7200. 二级粉煤灰筒仓; 6000; 99.5; 7200. 水泥及混凝土添加材料原料堆场; 6000; 99.5; 7200. 水泥及混凝土添加材料成品堆场; 6000; 99.5; 7200. 玻璃微珠原料堆场; 6000; 99.5; 7200. 玻璃微珠成品堆场; 6000; 99.5; 7200. 保温材料原料及成品堆场; 6000; 99.5; 7200. 原灰筒仓; 6000; 99.5; 7200. 原灰库配套卸料中转筒仓; 6000; 99.5; 7200. 成品灰筒仓; 6000; 99.5; 7200. 成品灰库配套卸料中转筒仓; 6000; 99.5; 7200. 1#超细粉磨头原料筒仓; 6000; 99.5; 7200. 2#超细粉磨头原料筒仓; 6000; 99.5; 7200. 3#超细粉磨头原料筒仓; 6000; 99.5; 7200. 4#超细粉磨头原料筒仓; 6000; 99.5; 7200. 5#超细粉磨头原料筒仓; 6000; 99.5; 7200. 6#超细粉磨头原料筒仓; 6000; 99.5; 7200. 1#超细粉成品灰筒仓; 6000; 99.5; 7200. 2#超细粉成品灰筒仓; 6000; 99.5; 7200. （3）非正常工况废气排放情况 项目在车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺流程，使在生产中所产生的废气都能得到处理。车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气没有排出之后才逐台关闭。车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。 废气处理系统和排风机均设有保安电源，系统设有备用风机（N+1配置）。当废气处理设备出现故障时，工艺生产过程排放的废气将未经处理直接排入大气，造成非正常排放。本工程排风系统均设有安全保护电源和报警系统，设备每年检修一次，基本上能保证无故障运行。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即到现场进行维修，一般操作在30分钟内基本上可以完成，预计最长不会超过60分钟。 废气处理系统出现故障，一般有3种情况：停电、净化装置和风机出现故障，对生产异常情况，采取以下措施： a.如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用UPS）。 b.风机出现故障时，备用风机立即启动。 c.当废气处理设施出现故障时，应立即进行维修，必要时停止生产原料的供给。 （4）废气治理措施 A、废气收集方式、收集效率 表4-3 废气收集方式、收集效率一览表 污染源; 污染物; 收集方式; 收集效率; 废气净化措施. 生产车间; 渣灰粉磨车间投料、磨粉废气; 颗粒物; 微负压抽风+除尘风管; 95%; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）. 粉煤灰分选废气; 颗粒物; 集气管道; 95%; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）. 超细粉煤灰投料磨粉废气; 颗粒物; 集气管道; 95%; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA003）. 1#保温材料投料废气; 颗粒物; 微负压抽风+除尘风管; 95%; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA004）. 固体原料联合厂房2#保温材料投料废气; 颗粒物; 微负压抽风+除尘风管; 95%; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA005）. 固体原料联合厂房玻璃微珠分选包装废气; 颗粒物; 集气管道; 95%; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA006）. 固体原料联合厂房水泥及混凝土混合材料搅拌废气; 颗粒物; 集气管道; 95%; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA007）. 固体原料联合厂房矿渣、水渣磨粉废气; 颗粒物; 集气管道; 95%; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA008）. B、项目废气治理设施技术参数、排气筒设置情况 表4-4 项目废气治理设施技术参数、排气筒设置情况一览表 污染源; 污染工序; 污染物; 排气筒. 治理设施; 工艺; 去除 效率; 高度; 出口 内径; 编号. 生产车间; 渣灰粉磨车间投料、磨粉废气; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 脉冲袋式除尘; 99%; 15m; 0.8m; DA-001. 粉煤灰分选废气; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 脉冲袋式除尘; 99%; 15m; 0.8m; DA-002. 超细粉煤灰投料磨粉废气; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 脉冲袋式除尘; 99%; 15m; 0.8m; DA-003. 1#保温材料投料废气; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 脉冲袋式除尘; 99%; 15m; 0.8m; DA-004. 固体原料联合厂房2#保温材料投料废气; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 脉冲袋式除尘; 99%; 15m; 0.9m; DA-005. 固体原料联合厂房玻璃微珠分选包装废气; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 脉冲袋式除尘; 99%; 15m; 1.0m; DA-006. 固体原料联合厂房水泥及混凝土混合材料搅拌废气; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 脉冲袋式除尘; 99%; 15m; 0.8m; DA-007. 固体原料联合厂房矿渣、水渣磨粉废气; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 脉冲袋式除尘; 99%; 15m; 1.1m; DA-008. 除尘措施可行性分析： 项目粉尘采用脉冲布袋除尘器收集处理，除尘效率达99%。 旋风除尘器原理：是利用气流旋转过程产生的离心力，使粉尘从含尘气流中分离出来的。含尘气流由除尘器进口沿切线方向进入除尘器后，沿外壁向下做旋转运动，这股向下旋转的气流称为外漩涡。外漩涡到达锥体底部后，转而向上，沿轴心向上旋转，最后从排出管排出。这股向上的气流成为内漩涡。向下的外漩涡和向上的内漩涡旋转方向是相同的，即统一为顺时针或统一为逆时针。气流做旋转运动时，粉尘在离心力的作用下甩向外壁，到达外壁的粉尘在下旋气流和重力的共同作用下沿壁面落入灰。 脉冲袋式除尘器原理：脉冲袋式除尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备，利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。含尘气体由进气口进入中部箱体，从袋外进入布袋内，粉尘被阻挡在滤袋外的表面，净化的空气进入袋内，再由布袋上部进入上箱体，最后由排气管排出。 脉冲袋式除尘器优点： ①净化效率高。符合国家和地方所规定的排放标准。 ②且运行稳定。检修方便，检修人员在上箱体换滤袋可不与灰尘接触。 ③合理地利用空间，尽可能地占地面积小。 ④所收集的粉尘属干式，且集尘量大，清灰方便。 ⑤不会产生二次污染。 ⑥采用自动控制，是目前国内外各行各业首选的除尘设备。 根据工程分析可知，本项目各工序产生的粉尘通过脉冲袋式除尘器处理后，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值标准。 综上，项目产生的颗粒物控制措施是可行的。 C、废气污染物自行监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1121-2020）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录C.7自行监测计划，废气自行监测计划如下： 表4-5 有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 排气筒编号; 生产工序; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 一般排放口. DA01; 渣灰粉磨车间投料、磨粉工序; 渣灰粉磨车间投料、磨粉工序排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）. DA002; 粉煤灰分选工序; 粉煤灰分选工序排放口; 颗粒物; 1次/年. DA003; 超细粉煤灰投料磨粉工序; 超细粉煤灰投料磨粉工序排放口; 颗粒物; 1次/年. DA004; 1#保温材料投料工序; 1#保温材料投料工序排放口; 颗粒物; 1次/年. DA005; 固体原料联合厂房2#保温材料投料工序; 固体原料联合厂房2#保温材料投料工序排放口; 颗粒物; 1次/年. DA006; 固体原料联合厂房玻璃微珠分选包装工序; 固体原料联合厂房玻璃微珠分选包装工序排放口; 颗粒物; 1次/年. DA007; 固体原料联合厂房水泥及混凝土混合材料搅拌工序; 固体原料联合厂房水泥及混凝土混合材料搅拌工序排放口; 颗粒物; 1次/年. DA008; 固体原料联合厂房矿渣、水渣磨粉工序; 固体原料联合厂房矿渣、水渣磨粉工序排放口; 颗粒物; 1次/年. 表4-6 无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 1; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）. （5）大气影响分析结论 项目生产各工序颗粒物废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）“新污染源”中排放二级排放标准规定排放限值；对周围环境影响较小，符合国家的相关要求。项目通过优化平面布局，综上所述，拟建项目产生的废气污染物在采取污染防治措施后可做到达标排放，对外环境的影响可以接受。 3、噪声 （1）噪声源 项目营运期噪声主要来源于分选机、磁选机、立磨机、卧式磨粉机、提升机等设备产生的噪声。根据同类型企业的类比调查，其所用设备的噪声级如下所示。 表4-7 项目设备高噪声一览表（室内声源） 单位：dB(A) 声源名称; 距设备5m处单台设备声压级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物距离. 分选机; 75-90; 选用精度高、装配质量好、噪声低的设备，设备加装减振垫，厂房隔声; 92~143; -26~27; 0.5~2.0; 2; 68.9; 全天; 25; 43.9; 1. 磁选机; 75-90; 2; 68.9; 25; 43.9; 1. 立磨机; 70-85; 4; 63.0; 25; 38.0; 1. 1#卧式磨粉机; 70-85; 4; 63.0; 25; 38.0; 1. 2#卧式磨粉机; 75-85; 2; 68.9; 25; 43.9; 1. 3#卧式磨粉机; 75-85; 2; 68.9; 25; 43.9; 1. 4#卧式磨粉机; 70-85; 1; 70.0; 25; 45.0; 1. 5#卧式磨粉机; 70-85; 2; 63.9; 25; 38.9; 1. 6#卧式磨粉机; 70-85; 3; 60.4; 25; 35.4; 1. 7#卧式磨粉机; 75-85; 4; 62.9; 25; 37.4; 1. 8#卧式磨粉机; 70-85; 4; 57.9; 25; 32.9; 1. 9#卧式磨粉机; 85-85; 8; 66.9; 25; 41.9; 1. 注：厂区西南角为原点（0,0,0）；噪声持续时间为24h/d。. 表4-8 项目工业企业噪声源强调查清单（室外声源）一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级距声源距离）（dB（A）/m）. 1; 渣灰粉磨车间投料、磨粉废气风机; /; 184; 23; 1; 90; 消音器、隔声罩; 全天. 2; 粉煤灰分选废气风机; /; 164; 4,1; 1; 90; 全天. 3; 超细粉煤灰投料磨粉废气风机; /; 201; 19; 1; 90; 全天. 4; 1#保温材料投料废气风机; /; 236; 23,; 1; 90; 全天. 5; 固体原料联合厂房2#保温材料投料废气风机; /; 216; 18; 1; 90; 全天. 6; 固体原料联合厂房玻璃微珠分选包装废气风机; /; 121; 18; 1; 90; 全天. 7; 固体原料联合厂房水泥及混凝土混合材料搅拌废气风机; /; 18; 18; 1; 90; 全天. 8; 固体原料联合厂房矿渣、水渣磨粉废气风机; /; 23; 23; 1; 90; 全天. 9; 1#空压机; /; 85; 42; 1; 90; 全天. 10; 2#空压机; /; 91; 42; 1; 90; 全天. 11; 3#空压机; /; 77; 51; 1; 90; 全天. 12; 4#空压机; /; 89; 54; 1; 90; 全天. 13; 5#空压机; /; 110; 64; 1; 90; 全天. 注：厂区西南角为原点（0,0,0）；噪声持续时间为24h/d。. （2）降噪措施 本项目噪声主要来源于各设备运行时的噪声。采取的主要控制措施见下表。 表4-9 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. ①从治理噪声源入手，选用符合噪声限值要求的低噪声设备，并在一些必要的设备上加 装消声、隔声装置。 ②对于产生振动的设备采取隔振、防振、防冲击措施以减轻振动噪声。 ③将主要的固定噪声源布置于生产厂房内，利用车间隔声，削减噪声排放源强。在采取上述措施后，可以将项目的噪声污染降到最低。; 一般; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类及4类标准; 10. （3）项目噪声达标分析 1）预测模式 根据生态环境部2021年12月24日发布的《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录B典型行业噪声预测模型——工业噪声预测计算模型，本次评价噪声预测采用BREEZE NOISE 软件。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的声源描述，声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A 声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A 声级来 预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式4-1 算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 （式4-1） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R= Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（4-2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LPli(T)=10lg(Ni=1100.1LPlij)（式4-2） 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（式4-3）计算出靠近室外委护结构处的声压级： LP2i(T)=LPli(T)−(TLi+6)（式4-3） 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外 N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（式4-4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=LP2(T)+10lgs（4-4） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A声级。 ②室外的点声源在预测点产生的A声级计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽 （Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算 预测点的声级，分别按式4-5计算。 Lp(r) = Lw+DC−（Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc） （式 4-5） 式中：Lp(r)— 预测点处声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定 方向的声级的偏差程度，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ③噪声叠加公式 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： （式4-6） 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi— i声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 （式4-7） Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) 2）预测源强 从总图合理布局、声源自身控制、传播途径控制、日常管理措施四方面采取有效防噪措施。参数确定：在 BREEZE NOISE 软件中导入影像图作为地图，并设置相应坐标参数（厂区西南侧为坐标原点，选取图上任意两点，输入两点间的实际距离），设置网格受体；设置项目厂界受体（点间距为5m）和建筑；选取点源（为方便预测，部分邻近设备看成一个点源；由于预测软件无法在建筑物内模拟线声源，故以多个点声源模拟），输入声场类型（默认为半自由 声场）、倍频带中心频率（默认为 500 赫兹）、指向性修正（默认为0）、高度、声压级等参数。 （4）预测结果 1）厂界四周噪声预测 根据预测模式，本项目噪声预测结果见下表。 表4-10 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; /; 昼间. 1; 东厂界; 60; 51.8; 达标. 2; 南厂界; 52.5; 达标. 3; 西厂界; 53.1; 达标. 4; 北厂界; 52.3; 达标. 本项目所在区域为声环境3类功能区，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），由上表可知，本项目营运期各厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类要求，北侧厂界满足4类标准要求。项目采取基础减振、厂房隔声、、强化车间布局等措施后，本项目生产过程中产生的噪声对周边环境敏感点影响较小。 （5）声环境监测计划 本次评价对本项目完成后的排污情况制定了详细的监测计划，对生产过程中产生的噪声进行监测，监测内容和频率见下表，具体监测参照《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）。 表4-11 声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 项目噪声点位为厂区厂界东、南、西、北四周各设置一个监测点位; 噪声; 1次/季度; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4、固废 本项目产生的固体废物主要为金属杂质等颗粒物；各工序除尘器收集的粉尘以及职工日常生活过程产生的生活垃圾以及废机油、废油桶等。 （1）金属杂质：根据同类类型企业对比，项目金属杂质等颗粒物的产生量约为10t，该部分废物集中收集后外售综合处置； （2）废旧包装材料： 项目产品包装会产生废旧的包装袋，根据企业生产经验得知，项目废旧包装袋年产生量为10t，该类固体废物集中收集后由物资回收公司回收综合利用。 （3）除尘器收集粉尘： 根据前文工程分析核算，项目除尘器收集粉尘量为2611.506t/a，粉尘收集后回用于生产工序。 （4）沉淀池泥渣：项目初期雨水沉淀池及洗车平台沉淀池会产生沉淀池泥渣，根据企业提供资料，项目沉淀池泥渣年产生量为30t，沉淀池泥渣经压滤后回用于厂区生产工序。 （5）生活垃圾：劳动定员30人，生活垃圾产生系数按1.0kg/（人·d）计，年工作日300天，生活垃圾产生量为9t/a。 危险废物： 废机油及废油桶 废机油：项目生产设备在运维过程中会产生废机油，废机油产生量约0.08t/a；经查《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，危废编号HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08；废液压油收集后委托有危废处置资质的单位进行处理。 项目生产设备年产生废机油0.08t，机油采用25kg/桶储存，经计算，废液压油桶产生量为4个/年，单个机油桶重量为4kg，则废液压油桶年产生量为0.008t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025版），废油桶属于HW49其他危险废物，代码为900-041-49。收集后委托有危废处置资质的单位进行处理。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），上述废物属于危险废物。为防止项目产生的危废流失对环境造成影响，建设单位在联合厂房北侧设置一座危废暂存间占地面积10平米，储存能力15m3，危废库分区设置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），评价要求建设单位将项目运行产生的危废收集后放入危废收集桶，危废收集桶桶体需加盖、密封，桶壁上需粘贴危险废物标签，保证不散失、不泄露。以上危废在危废暂存间内分类存放，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 表4-12 建设项目固体废物处理处置内容表 序号; 污染物名称; 类别; 来源; 状态; 存放地点; 产生量; 处置方式; 排放量. 1; 金属杂质; 一般固废; 磁选、分选; 固态; 一般固废 暂存间; 10; 环卫部门日产日清; 0. 2; 除尘器收集粉尘; 废气处理装置; 固态; 2611.506; 回用于厂区生产工序; 0. 3; 废旧包装袋; 原料拆分、产品包装; 固态; 10; 物资回收公司回收综合利用; 0. 4; 沉淀池泥渣; 废水沉淀; 固态; 污泥间; 30; 回用于厂区生产工序; 0. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 垃圾桶; 9; 委托环卫部门清运; 0. 6; 废机油; 危险废物; 设备运维; 液态; 危废暂存间; 0.08; 定期委托有资质单位合理处置; 0. 7; 废油桶; 固态; 0.008; 0. ①危险废物收集措施 ### 项目危险废物收集措施及产生处置情况见下表： 表4-13 项目危险废物收集措施及产生处置情况 序 号; 固废名称; 危废 类型; 危废代码; 状态; 收集措施; 储存 地点; 产生量t/a; 处置 方式. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 液态; 密封桶装; 危废暂存间; 0.08; 委托有危废处置资质单位进行处理. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 固态; 直接存放; 0.008. ②危险废物暂存、处置要求 为防止项目产生的危废流失对环境造成影响占地面积10平米，储存能力15m3，危废库分区设置，满足项目危险废物的储存能力，定期送具有危险废物处置资质单位进行处理，危废库设有防腐、防渗、防雨等措施。 项目危险废物贮存场所基本情况详见下表： 表4-14 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存库; 废机油; HW08; 900-214-08; 联合厂房北侧; 10㎡; 密封桶装; 15t; 半年. 废油桶; HW49; 900-041-49; 直接存放. 按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 危险废物的贮存设施应满足以下要求： a、应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； b、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s； c、须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置； d、用于存放液体、半固体危险废物的地方，须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； e、危险废物的贮存场所需设置警示牌，对不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断； ### ③危险废物包装、运输要求 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，企业将危废委托有资质单位进行处置。企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： A、采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 B、运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 C、危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。 D、应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。 E、每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。 ### ④项目固废处理处置的影响分析 固体废物进行了分类收集、贮存，防止危险废物与生活垃圾混放后引发危险废物的二次污染，减轻了对环境的影响。 同时对固体废物在厂内的堆放区采取了相应的防护措施，所有危险废物能妥善在厂区内存放，不会对土壤、地下水等造成影响。 综上所述，企业需按照上述要求，采取相应的防护措施，所有措施实施后可知后对环境的影响较小。 5、环境风险分析 根据《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）文件的精神，本次风险评价拟通过分析拟建项目中主要物料的危险性和毒性，并识别主要危险单元，分析风险事故原因及环境影响，从而提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度、保护环境的目的。 ①风险调查 本项目使用的主要原辅材料主要为粉煤灰、渣灰、矿渣、水渣、气化渣、脱硫石膏等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目原辅材材料不属于风险物质。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）本项目不涉及环境风险物质；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）。 表4-15 危险物质数量与临界量比值（Q） 风险物质; 贮存方式; 危险物质数量; 临界量（t）; Qi. 最大贮存量（t）; 在线量（t）; 小计（t）. 机油; 密封桶装储存; 0.2; /; 0.2; 2500; 0.00008. 废机油; 密封桶装储存; 0.08; /; 0.08; 2500; 0.000072. 合计（Q）; 0.000152. ②环境风险防范措施 （1）工艺和设备、装置方面安全防范措施 ①生产车间的操作位置所占空间应保证作业人员有充分的活动余地，并应考虑作业人员的操作空间。 ②作业人员应接受专业及安全技术培训后方可上岗。 ③生产区入口处及其他禁止明火和生产火花的场所，应有禁止烟火的安全标志。生产设备、贮存容器、通风管道和物料输送系统等在停产检修时，如需要采用电焊、气焊、喷灯等明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 （2）废气事故风险防范措施 发生事故的原因主要有以下几个： ①废气处理系统在出现故障，未经处理的废气排入大气环境中； ②生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标； ③厂内突然停电，废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理而造成事故排放； ④对废气治理措施疏于管理，使废气治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； ⑤管理人员的疏忽和失职。 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施来确保废气达标排放； ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③项目应设有备用电源，防止厂区突然停电导致废气系统停止工作； ③设专业人员加强运营管理，加强废气治理系统设备维护工作，保证去除效率。 ⑤当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，同时在厂区上风向和下风向监测点位对相对应的污染物进行监测，每1小时监测一次，并组织技术人员对废气处理进行抢修，排除事故故障，确保废气治理措施正常运转后再恢复生产。 （3）固废事故风险防范措施 全厂各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。危废暂存场所设置防渗层，防止固废对地下水和土壤的造成污染。 （4）火灾、爆炸事故应急预案及相应措施 ①火灾、爆炸事故应急预案 发现着火者立即联系操作班长，同时通知厂应急指挥小组； 厂应急指挥小组首先通知综合协调小组到现场确认事故情况，确定应急处理措施及方案； 厂应急指挥小组根据现场察勘情况，组织各应急小组实施紧急应急预案（应急小组人员的自我防护，初期灭火，废水管理，紧急停车等）；同时联系消防队等相关部门。 依照紧急停车规程进行紧急停车，同时切断火源、关闭不必要的电源，避免发生着火爆炸事故、火势膨胀的可能；可能情况下，分割、隔离火灾区，减少事故影响程度和范围；将废水排入事故池； 公用工程应急小组监视泄漏点，并进行初期灭火、废水管理等现场的监视； 后勤保障应急小组赶到事故现场，放置事故泄漏警示牌，划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防护面罩或空气呼吸器，并有班组人员陪同。 救援救护小组组织现场无关人员立即撤离事故现场，增援事故现场的受伤人员。 ②火灾、爆炸事故应急措施 依《异常发生的处置操作规程》中止各工序的作业。 将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护，由应急指挥小组指挥应急人员救护伤者和灭火，同时迅速撤离无关人员至上风向安全地带。 根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据火源性质选用水或灭火器进行初期灭火，此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，设置隔离带，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 如可能发生爆炸事故，应立即通知指挥中心，并立即对可能发生爆炸容器进行降温处理，同时尽量转移易发生连环爆炸的物质，尽量避免发生爆炸和连环爆炸事故；如爆炸事故不可避免，应立即将职工撤离至上风向安全地带，并通知指挥中心，由指挥中心负责通知周围企业和居民、公安、医院、消防、环保等部门，在以上部门工作人员未到达现场前，由指挥中心指挥应急小组设置安全隔离带，禁止周围人员进入厂区。待爆炸完成后，应立即组织医疗人员抢救伤员，组织应急人员进行救火。 在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现成总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 消防过程中如采用泡沫灭火器、干粉灭火器或沙土等灭火物质，灭火后的泡沫、干粉、沙土等应作为危险废物委外处理，灭火后的冲洗水处理达标后排放。 #### （5）厂区事故预警应急措施 #### 1）公司生产区及化学品仓库安装温度、湿度监控仪以及火灾泄漏预警装置。 #### 2）公司严格按《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》进行危险区域划分及电气设备材料的选型。 #### 3）为防止装置在运行过程中设备零件的工作性能降低、减少设备非正常损坏，要制订和完善设备的维护保养制度，做好日常维护、保养工作，并将该项工作的相关情况及时记录在相应的台帐，列入企业的安全责任制考核。提高设备的完好率、利用率； #### 4）贯彻执行工艺操作规程，工厂应加强对操作人员，特别是对新入厂的操作人员进行工艺操作规程的培训，使操作人员严格按工艺操作规程操作； #### 5）严格贯彻执行安全操作规程，应加强对操作人员，特别是对新入厂的操作人员进行安全操作规程的培训，并取得相应的合格证书或上岗证书，使操作人员严格按安全操作规程操作； #### 6）完善厂区事故废水（指消防尾水、初期雨水等）收集系统，将化学品仓库导流沟与事故废水排水系统及事故应急池连通，并在雨污管网、事故池之间设置切换装置，并在化学品仓库、应急事故池以及初期雨水池周边安装泄漏应急预警装置。 #### （6）风险应急预案 应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的范围，尽可能消除事件或尽量减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定应急预案的目的是为了发生事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的危害，减少事故损失。 ①应急准备 A、成立环境急处理领导小组，由厂区总负责人任组长，主要负责环保工作的建设、决策、研究和协调；组员由生产管理、环保管理及环境事故易发生工段的负责人组成，负责环境事故处理的指挥和调度工作。 B、环境事故易发生工段成立应急队，由负责人负责，工艺、技术、维修、操作岗位人员参加。 C、企业对应急队员每季进行一次应急培训，使其具备处理环境事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。 ②应急预案内容 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)的要求，建设单位应制定风险应急预案，应急预案主要编制内容及框架见下表。 表4-16 突发事故应急预案 序号; 项目; 重点内容及要求. 1; 总则; 目的、工作原则、编制依据、适用范围。. 2; 企业基本情况; 地理位置，企业人数，上级部门，主要设计规模与原辅材料数量，周边区域的单位、社区、重要基础设施、道路等情况，危险化学品运输单位、车辆及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等。. 3; 确定危险目标及其危险特性对周围的影响; 根据事故类别、综合分析的危害程度，确定危险目标； 根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响。. 4; 设备、器材; 危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布。. 5; 组织机构、组成人员和职责划分; 依据危险品事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构； 组成人员和主要职责，确定负责人、资源配置、应急队伍的调动； 组织制订危险化学品事故应急救援预案； 确定事故现场协调方案，预案启动与终止的批准，事故信息的上报，保护事故现场及相关数据采集，接受政府的指令和调动。. 6; 报警、通讯联络方式; 确定24小时有效的报警装置，确定24小时有效的内外部通讯联络手段，确定运输危险品驾驶员、押运员报警及与单位、生产厂、托运方联系的方式方法。. 7; 处理措施; 根据工艺、操作规程技术要求，确定采取的紧急处理措施； 根据安全运输、本单位、相关厂家、托运方信息采取的应急措施。. 8; 人员紧急疏散、撤离; 事故现场人员清点与撤离、非事故现场人员紧急疏散、周边区域单位和社区人员疏散的方式方法。抢救人员在撤离前、撤离后的报告。. 9; 危险区的隔离; 设定危险区、事故现场隔离区的划定方式方法和事故现场隔离方法，事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法。. 10; 监测、抢险、救援及控制措施; 制定事故快速环境监测方法及监测人员防护监护措施； 抢险救援方式方法及人员的防护监护措施； 现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法； 控制事故扩大的措施和事故可能扩大后的应急措施。. 11; 受伤人员现场救护、救治及医院救治; 接触人群检伤分类方案及执行人员；进行分类现场紧急抢救方案； 接触者医学观察方案；转运及转运中的救治方案；患者治疗方案； 入院前和医院救治机构确定及处置方案； 信息、药物、器材的储备。. 12; 现场保护与现场洗消; 事故现场的保护措施； 明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。. 13; 应急救援保障; 内部保障包括：(a)确定应急队伍；(b)消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；(c)应急通信系统；(d)应急电源、照明；(e)应急救援装备、物资、药品等；(f)危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护装备；(g)保障制度目录； 外部救援包括：(a)单位互助的方式；(b)请求政府协调应急救援力量；(c)应急救援信息咨询；(d)专家信息。. 14; 预案分级响应条件; 依据危险品事故类别、危害程度和现场评估结果，设定预案启动条件。. 15; 事故应急救援终止程序; 确定事故应急救援工作结束； 通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险解除。. 16; 应急培训计划; 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训内容。. 17; 演练计划; 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训内容。. 18; 附件; 组织机构名单；值班联系、组织应急救援有关人员、危险品生产单位应急咨询服务、外部救援单位、供水和供电单位、周边区域单位和社区、政府有关部门联系电话；单位平面布置图、消防设施配置图、周边区域道路交通示意图和疏散路线、交通管制示意图、周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图；保障制度。. - （7）建设项目环境分析简单分析内容表 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），简单分析需要填写建设项目环境分析简单分析内容表，具体如下： 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 粉煤灰综合利用循环经济项目. 建设地点; 淮南市潘集区平圩镇. 地理坐标; 东经：116度54分17.892秒，北纬：32度41分34.007秒. 主要危险物质及分布; 项目涉及的风险物质主要为危废暂存库危险废物以及初期雨水池废水；. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：废气处理设备故障，导致污染物超标排放，产生大气污染；厂区发生火灾，事故废水泄漏，污染土壤及地下水。. 风险防范措施要求; ①贮运工程风险防范措施：原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内；远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放；搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求，严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 ②废气事故排放防范措施：加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；设置有备用电源和备用处理设备。 ③对危废库进行地面重点防渗；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据计算结果，Q＜1，该项目环境风险潜势为I。根据评价工作等级划分，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。通过原料分类堆放、划定防火分区及地面防渗等措施后，可有效防范环境风险事故的发生。. 6、地下水及土壤环境影响分析 （本项目应根据建设项目污染控制难易程度和污染物特性，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的防渗技术要求进行划分及确定： （2）场地防渗分区确定 按照HJ610-2016要求，防渗分区应根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，其中污染物控制难易程度分级和天然气包气带防污性能分级分别参照下表进行相关等级确定。 表4-18 地下水污染防渗分区参照表 防渗区域; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 污染物防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≥1*10-7cm/s，或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据场区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将场区划分为重点防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：本项目厂区重点防渗区为：危废暂存间、初期雨水收集池。 简单防渗区：指没有物流或污染物纰漏，不会对地下水环境造成污染的区域。在本项目中主要指附属建构物、办公楼等。 根据以上分区情况，对项目场区防渗分区情况进行统计，见下表。 表4-19 地下水污染防渗分区参照表 场区内建构筑物; 包气带防污性能; 污染控制难易程度; 防渗分区; 防渗技术要求; 达到效果. 危废暂存间、初期雨水收集池; 中; 难; 重点; 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≥1*10-7cm/s，或参照GB18598执行; 满足项目分区防渗需求. 配电房; 中; 易; 简单; /. 辅助生产区; 中; 易; 简单. 生产车间车间; 中; 易; 简单. （4）防渗措施 具体场内地下水污染防治措施见下表。 表4-20 本项目厂内地下水污染防治措施 防渗部位; 防渗措施; 达到效果. 危废暂存间、初期雨水收集池; 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≥1*10-7cm/s，或参照GB18598执行; 满足项目分区防渗需求. 生产厂区其他部位; 采用防渗混凝土进行防渗处理，做到渗透系数小于10-7cm/s，杜绝淋滤水渗入地下. 2、地下水防渗要求及管理 （1）要求 成立地下水环境监控体系，制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施控制污染。 由于地下水污染具有隐蔽性和累积性，因此制定有效的监测计划并定期开展监测，对于及早发现污染并采取有效措施防止污染继续扩散显得十分重要和必要。 （2）管理措施 成立事故处理组织，一旦发生地下水渗漏事故，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水。 综上分析，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤。 7、生态 本项目新建厂房进行生产作业，项目厂区位于淮南市潘集区平圩镇，厂区范围内不含有生态环境保护目标，故项目不需开展生态环境影响评价。 8、环保投资概算 项目总投资16000万元，其中环保投资121万元，占总投资的0.76%，环保投资分配见下表。 表4-21 项目环保投资估算 单位：万元 序号; 治理内容; 治理方案; 投资额（万元）. 1; 废水; 生活污水; 项目生活污水经化粪池处理后定期委托周边农户清掏，回用于周边农田施肥; 2. 冲洗平台用水; 循环利用，定期补充新鲜水; 10. 水浸分离池用水; 循环利用，定期补充新鲜水; 10. 2; 废气; 渣灰粉磨车间投料、磨粉废气; 项目渣灰粉磨车间投料工序采用提升机上料至磨粉机；磨粉机上料口上方设置集气罩，四周设置软帘，磨粉机密闭设置；投料废气经集气罩收集后与经集气管道收集后的磨粉废气接入脉冲袋式除尘器进行处理，尾气经15m高排气筒（DA001）排放; 10. 粉煤灰分选废气; 粉煤灰分选工序原料直接经气力输送机输送至分选机进行分选；分选机密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA002）排放; 10. 超细粉煤灰投料磨粉废气; 项目超细粉煤灰粉磨车间投料工序采用提升机上料至磨粉机；磨粉机上料口上方设置集气罩，四周设置软帘，磨粉机密闭设置；投料废气经集气罩收集后与经集气管道收集后的磨粉废气接入脉冲袋式除尘器进行处理，尾气经15m高排气筒（DA003）排放; 10. 1#保温材料投料废气; 1#保温材料水浸分离池密闭设置，原料通过气力输送机直接输送至池体内；输送过程中产生的粉尘经车间负压抽风收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA004）排放; 10. 固体原料联合厂房2#保温材料投料废气; 2#保温材料水浸分离池密闭设置，原料通过气力输送机直接输送至池体内；输送过程中产生的粉尘经车间负压抽风收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA005）排放; 10. 固体原料联合厂房玻璃微珠分选包装废气; 玻璃微珠生产车间分选、包装工序均密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA006）排放; 10. 固体原料联合厂房水泥及混凝土混合材料搅拌废气; 项目水泥及混凝土混合材料搅拌车间搅拌机密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA007）排放; 10. 固体原料联合厂房矿渣、水渣磨粉废气; 项目矿渣、水渣磨粉工序采用烘干立磨机，立磨机密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA008）排放; 10. 3; 噪声; 设备噪声; 优选低噪设备，减震垫、厂房隔声等; 10. 4; 固废; 生活固废; 垃圾收集桶定点收集，环卫清运; 1. 生产固废; 一般固废暂存场所分区暂存，综合利用；危险废物暂存于厂区危废暂存间内，定期委托有资质单位合理处置; 5. 5; 环境管理和监测; 定期监测; 2. 6; 绿化; 厂区绿化; 1. 7; 合计; /; 121. 9、项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 （1）排污许可管理 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于其他非金属矿物制品制造C3099，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2021年版），本项目属于《名录》第二十五项“非金属矿物制品业30”中第70项---石墨及其他非金属矿物制品制造309其他非金属矿物制品制造3099，属于排污许可中“登记管理”。相关内容如下： 表4-22 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表（摘录） - 序号; - 行业类别; - 重点管理; - 简化管理; - 登记管理. - 二十五、非金属矿物制品业30. - 70; - 石墨及其他非金属矿物制品制造309; - 石墨及碳素制品制造 3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非 金属矿物制品制造 3099（多晶硅棒）; 石墨及碳素制品制造 3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造 3099（单晶硅棒，沥青混合物）; 其他非金属矿物制品制造 3099（除重 点管理、简化管理以外的）. （2）建设项目环评与排污许可联动 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 本项目排污许可类别为登记管理，未要求环评与排污许可联动。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/渣灰粉磨车间投料、磨粉废气排放口/渣灰粉磨车间投料、磨粉废气 | 颗粒物 | 项目渣灰粉磨车间投料工序采用提升机上料至磨粉机；磨粉机上料口上方设置集气罩，四周设置软帘，磨粉机密闭设置；投料废气经集气罩收集后与经集气管道收集后的磨粉废气接入脉冲袋式除尘器进行处理，尾气经15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996） |
|  | DA002/粉煤灰分选废气排放口/粉煤灰分选废气 | 颗粒物 | 粉煤灰分选工序原料直接经气力输送机输送至分选机进行分选；分选机密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA002）排放 |  |
|  | DA003/超细粉煤灰投料磨粉废气排放口/超细粉煤灰投料磨粉废气 | 颗粒物 | 项目超细粉煤灰粉磨车间投料工序采用提升机上料至磨粉机；磨粉机上料口上方设置集气罩，四周设置软帘，磨粉机密闭设置；投料废气经集气罩收集后与经集气管道收集后的磨粉废气接入脉冲袋式除尘器进行处理，尾气经15m高排气筒（DA003）排放 |  |
|  | DA004/1#保温材料投料废气排放口/保温材料投料废气 | 颗粒物 | 1#保温材料水浸分离池密闭设置，原料通过气力输送机直接输送至池体内；输送过程中产生的粉尘经车间负压抽风收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA004）排放 |  |
|  | DA005/固体原料联合厂房2#保温材料投料废气排放口/固体原料联合厂房2#保温材料投料废气 | 颗粒物 | 2#保温材料水浸分离池密闭设置，原料通过气力输送机直接输送至池体内；输送过程中产生的粉尘经车间负压抽风收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA005）排放 |  |
|  | DA006/固体原料联合厂房玻璃微珠分选包装废气排放口/固体原料联合厂房玻璃微珠分选包装废气 | 颗粒物 | 玻璃微珠生产车间分选、包装工序均密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA006）排放 |  |
|  | DA007/固体原料联合厂房水泥及混凝土混合材料搅拌废气排放口/固体原料联合厂房水泥及混凝土混合材料搅拌废气 | 颗粒物 | 项目水泥及混凝土混合材料搅拌车间搅拌机密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA007）排放 |  |
|  | DA008/固体原料联合厂房矿渣、水渣磨粉废气排放口/固体原料联合厂房矿渣、水渣磨粉废气 | 颗粒物 | 项目矿渣、水渣磨粉工序采用烘干立磨机，立磨机密闭设置，废气经集气管道收集后接入脉冲袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（DA008）排放 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、 氨氮 | 厂区化粪池处理 | 项目生活污水经化粪池处理后定期清掏农用 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 通过降噪设备安装、墙体隔音、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区及北侧厂界4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废分类收集、贮存、运输、处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运；危险废物暂存于厂区危废暂存间内，定期委托有资质单位合理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①分区防渗 针对可能对地下水和土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则、防渗技术要求进行划分。 ②运行期严格管理，加强巡检，一旦出现火灾及时处理，检查检修设备，将环境风险事故降到最低。 ③固体废物转运、贮存等各环节做好放风、防雨、防渗措施，禁止随意弃置、堆放、填埋。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目周边无生态环境敏感点和景观，项目运营不会对周边生态环境造成不良影响。但建议项目区内加强绿化建设，多种植灌木、花草，减少裸露地面，能起到降低扬尘、净化空气、减小噪声、改善环境的作用。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③项目应设有备用电源，防止厂区突然停电导致废气系统停止工作； ④全厂各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 ⑤将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护，由应急指挥小组指挥应急人员救护伤者和灭火，同时迅速撤离无关人员至上风向安全地带。 消防过程中如采用泡沫灭火器、干粉灭火器或沙土等灭火物质，灭火后的泡沫、干粉、沙土等应作为危险废物委外处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、规范排污口 ①污水排放口规范化设置 项目排水体制实施“雨污分流”制，规范设置明显排口标志。 ②废气排气筒规范化设置 在每个排气筒附近醒目处设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识（排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等）。在适当位置设置便于采样、监测的采样口和采样平台。排污口规范化整治应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。 ③固定噪声污染源规范化标志牌设置 固定噪声污染源对边界影响最大处，应设置噪声监测点，根据上述原则并兼顾厂界形状，在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。 ④固体废物贮存（处置）场所 本项目新建一般固废，需根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）的要求设置环境保护图形标志，标志牌设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保护持清晰、完整。在后期运营过程中，当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。 一般固废贮存场所贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。 为了公众监督管理，按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995；GB15562.2-1995)、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单、《环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。 表5-1 项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; INCLUDEPICTURE "http://www.jjj999.com/anquanbiaozhi/images/14001.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.jjj999.com/anquanbiaozhi/images/14001.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.jjj999.com/anquanbiaozhi/images/14001.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.jjj999.com/anquanbiaozhi/images/14001.gif" \* MERGEFORMATINET; INCLUDEPICTURE "http://www.jjj999.com/anquanbiaozhi/images/14002.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.jjj999.com/anquanbiaozhi/images/14002.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.jjj999.com/anquanbiaozhi/images/14002.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.jjj999.com/anquanbiaozhi/images/14002.gif" \* MERGEFORMATINET; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 2、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。向主管部门申请竣工环境保护验收，验收程序如下： （1）开展验收监测，编制验收监测报告。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载项目环保设施的建设和调试情况，开展验收监测。 （2）组织验收，提出验收意见。验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可组织验收，提出验收意见，并形成验收报告。编制环境影响报告书的建设项目，由建设单位组织设计单位、施工单位、环境影响报告编制机构、验收监测报告编制机构等单位代表及专业技术专家组成验收工作组，采取现场检查、资料审阅、召开验收会议等方式开展验收；编制环境影响报告表的建设项目，由建设单位组织本单位负责环境保护设施建设、运行的有关人员组成验收工作组，开展验收工作。 （3）公开验收报告。建设单位应当在验收报告编制完成后5个工作日内，通过其网站或当地新闻媒体，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。同时，向项目所在地和项目环境影响报告审批的环保部门报送相关信息，并接受监督检查。 （4）登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。建设单位应当在验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 |

- 六、结论

一、结论 综上所述，拟建项目符合国家产业政策；选址合理，符合区域规划发展要求；项目总体布局合理，功能设施配套齐全，工程建设产生的各类污染物在采取污染防治措施后可做到达标排放，对外环境的影响可以接受。工程建成后，将获得良好的社会效益和经济效益。在建设单位认真落实本次评价提出的各项环保措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境影响的角度来看，项目的建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 7.516 | / | 7.516 | +7.516 |
| 一般工业 固体废物 | 金属杂质 | / | / | / | 10 | / | 10 | +10 |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 2611.506 | / | 2611.506 | +2611.506 |
|  | 废旧包装袋 | / | / | / | 10 | / | 10 | +10 |
|  | 沉淀池泥渣 | / | / | / | 30 | / | 30 | +30 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 9 | / | 9 | +9 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | +0.08 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①