- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高端定制智能家居生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-340461-04-01-957072 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑芸 | 联系方式 | 13395549952 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市大通区经济技术开发区振兴南路 |  |  |
| 地理坐标 | （E117度3分27.029秒，N 32度39分18.274秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2110木质家具制造 | 建设项目行业类别 | 十八、家具制造业21木质家具制造211* |
| 建设性质 | R新建（迁建） □扩建 □改建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 淮南经开区经济发展局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 13200 | 环保投资 （万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 1.52 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 15558.40 |
| 专项评价设置情况 | 根据工程分析可知，本项目无需设置专项评价。具体判定过程详见下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放的废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，不涉毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水主要为玻璃清洗排水和生活污水。生活污水经厂区化粪池预处理后和玻璃清洗排水一起排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理，尾水排入淮河。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质储存量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目供水来自市政供水管网，不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》 审批机关：淮南市人民政府 规划审批文件名称及文号：《关于淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）的批复》（淮政府秘[2009]118号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》 审批机关：原淮南市环保局 规划环评审批文件名称及文号：淮南市环境保护局《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》审核意见的函》（淮环函〔2010〕130号） 2、规划环评跟踪评价名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 审查单位：安徽省生态环境厅 审查文件：安徽省生态环境厅关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函（皖环函〔2020〕411号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 1995年5月5日，安徽省人民政府批复（皖政秘〔1995〕88号）了淮南经济技术开发区总体规划，批准规划面积为4.29km2，其中第一期开发建设面积为2km2。四至范围为：东至中兴路，南至合阜铁路，西至建兴路-国庆东路-建设路，北至电厂路。 2008年，淮南市人民政府委托编制完成《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》，规划范围为：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，规划面积20km2，规划主导产业为“生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通”。 2011年7月24日，安徽省人民政府批准《关于同意安徽淮南经济开发区扩区的批复》（皖政秘﹝2011﹞252号），扩区后淮南经济开发区总体规划面积为20平方公里，规划范围为：东至206国道（洛九路），南至合徐高速淮南连接线公路，西至田大路，北至电厂路。扩区后淮南经济开发区与淮南东部工业区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济开发区。 淮南东部工业区与安徽淮南经济开发区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济技术开发区。四至范围为：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，总面积为20平方公里。 淮南经济技术开发区的主导产业为：专用设备、医药。 表1-2 园区入园行业的控制建议 序号; 类型; 负面清单要求. 1; 产业导向; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录(2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订)》、《市场准入负面清单(2019年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目。. 2; 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。. 3; 禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目。. 4; 禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目。. 5; 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。. 6; 严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目。. 7; 严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。. 8; 生产工艺; 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目。. 9; 为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目。. 10; 环保要求; 禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热。. 11; 清洁生产; 禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目. 注:相关指南更新时以最新版要求为准。. 本项目位于淮南市经济技术开发区，因此本项目对照淮南市经济技术开发区产业准入负面清单符合性分析如下： 对照上表，本项目不属于园区规划环评生态环境准入清单内的禁止类和限制类。且根据《产业结构调整指导目录（2024年本)》，本项目为木质家具制造，不属于限制类和淘汰类，为允许建设项目。 因此，本项目不属于园区规划环评生态环境准入清单内的禁止类和限制类，与园区主导产业不冲突，符合入园条件。 对照《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》土地利用规划图，项目用地性质为工业用地，符合总体规划要求。 2、与园区规划环评审查意见的相符性分析 表1-3 本项目与规划环评及其审查意见符合性分析 序号; 规划及规划环评审查意见要求; 本项目相关内容; 符合性. 1; 按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善东部工业区规划，优化用地布局，节约用地，提高土地利用率。; 本项目为购买淮南万优供应链管理有限公司厂房，盘活项目用地，不新增用地，有利于提高土地利用率。; 符合. 2; 排水采取雨污分流制。远期实现工业废水和生活污水分系统排放。生活污水纳入城市污水管网，进入淮南市第一污水处理厂。工业区污水处理厂和污水管网建成后，区内各企业污废水自行处理达到接管标准后进入区内污水处理厂，区内污水处理厂和污水管网未建成，各企业废水必须处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准的要求。; 本项目采取雨污分流制，项目废水主要为玻璃清洗排水和生活污水。生活污水经厂区化粪池预处理后和玻璃清洗排水达到淮南经济技术开发区污水处理厂接管标准要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经公司污水总排口排入园区污水管网，最终进入淮南经济技术开发区污水处理厂处理。; 符合. 3; 按照循环经济的要求，提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597—2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 项目产生的废布袋、布袋除尘器收集粉尘、废木块、废木屑、废玻璃、废铝材、废包装材料暂存于一般工业固体废物暂存间，外售综合利用，提高了工业固废综合利用率；沾染其他危废的废包装、废活性炭、废润滑油、润滑油桶收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。项目产生的生活垃圾由环卫部门统一清运，各类工业固废分类收集、合理处置。; 符合. 3、与园区规划环评审查意见的相符性分析 表1-4 本项目与规划跟踪评价及审查意见符合性分析 序号; 跟踪评价及规划环评审查意见; 本项目情况; 是否符合. 1; 完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造。; 本项目生活污水经化粪池处理。淮南经济技术开发区污水处理厂已建成，生活污水经化粪池处理满足其接管限值后排入园区污水管网，接管至淮南经济技术开发区污水处理厂处理达标排放。; 符合. 2; 强化开发区环境管理。督促相关企业完成整改要求。组织区内企业开展环境风险自查，排查环境风险隐患﹐落实应急预案。结合区域评估相关要求，制订并落实区域环境质量跟踪监测计划。; 本项目后期运营过程，企业应加强环境管理，定期开展环境风险自查，确有必要时，应编制突发环境事件应急预案；项目按照相关要求开展自行监测。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）环境影响报告书及其审批意见、《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为C2110木质家具制造，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类或淘汰类，视为允许建设项目，该项目已在淮南经开区经济发展局进行备案。项目代码：2504-340461-04-01-957072。本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 2、与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日公开发布）相符性分析 表1-5 与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日公开发布）相符性分析 序号; 措施内容; 本项目措施; 相符性. 1; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于C2110木质家具制造，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产业; 符合. 2; 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排; 本项目封边废气经负压收集经1套两级活性炭吸附装置处理后排放; 符合. 3、与《2020年度挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 表1-6 项目与《2020年度挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准; 项目使用的胶黏剂主要包括EVA热熔胶、PUR热熔胶和玻璃胶。根据EVA热熔胶MSDS可知，EVA热熔胶是乙烯—醋酸乙烯共聚物，是一种不含溶剂的聚合物，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOCs含量限量（室内装饰装修热塑类胶粘剂）限值要求（≤50g/kg）。根据PUR热熔胶MSDS可知，PUR热熔胶是聚氨酯预聚物，是一种不含溶剂的聚合物，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOCs含量限量（室内装饰装修热塑类胶粘剂）限值要求（≤50g/kg）。根据玻璃胶MSDS可知，玻璃胶是以氰基丙烯酸乙酯为主要成分的胶粘剂，密度为1.06kg/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOCs含量限量（室内装饰装修热塑类胶粘剂）限值要求（≤50g/kg）; 符合. 2; 全面落实标准要求，强化无组织排放控制：储存环境应采用密闭容器、包装袋、高效密封储罐，密封式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部废气收集; 项目使用的EVA热熔胶采用密闭包装袋，PUR热熔胶采用密闭桶装，每支玻璃胶也是密闭的，使用时在密闭车间内进行，封边废气采用设备自带的集气软管收集; 符合. 3; 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭; 环评要求企业活性炭吸附装置使用的活性炭碘值不低于800毫克/克; 符合. 4、与安徽省《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第14部分：家具制造业》相符性分析 表1-7 项目与安徽省《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第14部分：家具制造业》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 源头削减; 涂料、胶粘剂、清洗剂中VOCs含量限值应符合GB18581、GB38508、和HJ2541等标准要求; 项目使用的胶黏剂主要包括EVA热熔胶、PUR热熔胶和玻璃胶。根据EVA热熔胶MSDS可知，EVA热熔胶是乙烯—醋酸乙烯共聚物，是一种不含溶剂的聚合物，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOCs含量限量（室内装饰装修热塑类胶粘剂）限值要求（≤50g/kg）。 根据PUR热熔胶MSDS可知，PUR热熔胶成分主要为是已二酸1.4丁二醇MDI共聚物，根据重庆韩拓科技有限公司提供的PUR热熔胶的MSDS及VOC含量检测报告可知，PUR热熔胶挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛量未检出，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOCs含量限量（室内装饰装修聚氨酯类胶粘剂）限值要求（≤50g/kg）。 根据南宝树脂(佛山)有限公司提供的玻璃胶的MSDS及VOC含量检测报告可知，玻璃胶胶VOC含量为26g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2水基型胶粘剂VOCs含量限量（木工和家具聚氨酯类胶粘剂）限值要求（≤50g/kg）。; 符合. 2; 储存; 擦色剂、稀释剂、固化剂、胶粘剂、清洗剂、涂料、腻子等VOCs物料应密闭储存; 项目使用的EVA热熔胶采用密闭包装袋，PUR热熔胶采用密闭桶装，玻璃胶采取密闭包装；本评价要求所有盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；同时要求沾染其他危废的废包装、废活性炭等危废密封储存于危废暂存间; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳、防渗设施的专用场地. 盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭. 废涂料、废胶粘剂、废清洗剂、废活性炭等含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装材料物等危险废物密封于危废储存间. 3; 转移和输送; VOCs物料转移和输送应采用密闭管道或密闭容器等; 项目EVA热熔胶、PUR热熔胶熔化施胶过程中采用管道输送，玻璃胶密闭使用; 符合. 宜使用集中供漆、供胶系统. 5; 调配; 涂料、胶粘剂等VOCs物料的调配应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 项目封边废气采用设备负压收集经“两级活性炭吸附装置”处理后排放; 符合. 宜设置专门的密闭调配间. 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-8 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 暂存：VOCs物料应储存于密闭的储罐、储库中。VOCs物料储罐应密封良好，采用固定顶罐，排放的废气应收集处理，处理效率不低于90%。VOCs物料应利用完整的围护结构将污染物质与周围空间阻隔，该封闭区域除人员、车辆、设备、物料进出时随时保持关闭状态。 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 项目使用的EVA热熔胶、PUR热熔胶和玻璃胶均密闭储存于化学品库内本评价要求所有盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 符合. 2; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年; 本评价要求企业EVA热熔胶、PUR热熔胶和玻璃胶进出库均设置台账记录；危险废物进出库也需设置台账记录，台账保存期限不少于3年; 符合. 6、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 表1-9 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 序号; 措施内容; 本项目措施; 相符性. 1; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目属于C2110木质家具制造，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业; 符合. 2; 在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施; 项目实行雨水、污水分流。雨水进入市政管网，生活污水经厂区化粪池预处理后和玻璃清洗排水通过厂区总排口进入市政管网，最终排入淮南经济技术开发区污水处理厂处理; 符合. 7、与《淮南市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性 根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，经与“三线一单”成果数据分析，经与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。本项目选址位于安徽省淮南市大通区经济技术开发区振兴南路内。本项目环境管控单元编码ZH34040220006，为重点管控单元，本项目与有关的淮南市管控单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。 |

表1-10 本项目与环境管控单元管控要求的符合性分析 环境管控单元分类; 区域管控要求; 管控类别; 管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 重点管控单元; 无; 空间布局约束; 3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能;严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能;新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。 8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。 9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、、规划环评要求，是否“三线一单”依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。; 本项目属于家具制造业，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，视为允许建设项目，本项目建设符合国家产业政策要求。对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于高耗能、高排放项目。本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；本项目不涉及燃料类煤气发生炉，不涉及大宗物料运输，不配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站；本项目不进行露天灰土拌合；本项目不属于两高项目，本项目符合相关产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求。; 符合. 10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。 12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目; 本项目使用EVA热熔胶、PUR热熔胶和玻璃胶，为低挥发性；本项目不新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组；本项目不属于大气污染严重的建设项目。; 符合. 14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准 15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。 16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除; 本项目不使用煤炭；本项目不涉及露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质；本项目不涉及使用燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施。; 符合. 17在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生 恶臭、有毒有害气体的活动; 本项目不进行橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；不进行露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生 恶臭、有毒有害气体的活动。; 符合. 22城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。; 本项目生活污水经厂区化粪池预处理后和玻璃清洗排水通过厂区总排口进入市政管网，最终排入淮南经济技术开发区污水处理厂处理。; 符合. 15禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目; 本项目使用的胶黏剂主要包括EVA热熔胶、PUR热熔胶和玻璃胶，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020限值要。; 符合. 28重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目不属于钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业。; 符合. 污染物排放管 控; 54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工 、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格 执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 55实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 56使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂 型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集 装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目属于C2110木质家具制造，项目使用的胶黏剂主要包括EVA热熔胶、PUR热熔胶和玻璃胶。根据EVA热熔胶MSDS可知，EVA热熔胶是乙烯—醋酸乙烯共聚物，是一种不含溶剂的聚合物，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOCs含量限量（室内装饰装修热塑类胶粘剂）限值要求（≤50g/kg）。 根据PUR热熔胶MSDS可知，PUR热熔胶成分主要为是已二酸1.4丁二醇MDI共聚物，根据重庆韩拓科技有限公司提供的PUR热熔胶的MSDS及VOC含量检测报告可知，PUR热熔胶挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛量未检出，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOCs含量限量（室内装饰装修聚氨酯类胶粘剂）限值要求（≤50g/kg）。 根据南宝树脂(佛山)有限公司提供的玻璃胶的MSDS及VOC含量检测报告可知，玻璃胶胶VOC含量为26g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2水基型胶粘剂VOCs含量限量（木工和家具聚氨酯类胶粘剂）限值要求（≤50g/kg）。; 符合. 59按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。; 本项目按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。具体见表1-8项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析. 资源开发效率 要求; /; /; 符合. 8、与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》相符性 表1-11 项目与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引(试行)》要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办(2021)4号)要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账，对具备替代条件的，加强调度指导;对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 本项目属于C2110木质家具制造，本评价要求企业EVA热熔胶、PUR热熔胶和玻璃胶进出库均设置台账记录；危险废物进出库也需设置台账记录，台账保存期限不少于3年; 符合. 2; 严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求，进一步完善VOCs排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型（或施涂方式）; 本项目使用的EVA热熔胶、PUR热熔胶和玻璃胶满足低（无）VOCs含量限值要求，各类胶黏剂包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型; 符合. 3; 强化示范带动。结合产业特点，实施工业涂装、包装印刷重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代企业豁免末端治理设施试点，完善建立含VOCs物料生产端和使用端清洁原辅材料替代正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和能量固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，以及已经完全实施低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购、绿色工厂及清洁生产评价、绿色产品认证、企业信贷融资等方面，给予政策倾斜。以工业涂装和包装印刷为行业试点，实施低VOCs原辅材料替代企业豁免挥发性有机物末端治理鼓励政策，规范引导企业积极开展源头替代工作。要充分发挥行业协会作用，邀请行业协会、专业检测机构等技术专家参与审核抽查工作，经各市审核确定的符合豁免条件的企业，相应生产工序可不要求建设末端治理设施或VOCs无组织排放收集处理设施; 本项目使用的EVA热熔胶、PUR热熔胶为本体型胶粘剂，玻璃胶为水基型胶粘剂。封边废气经设备负压收集，通过两级活性炭处理后最终由15m高DA002排气筒排放. 9、与《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》对比分析 表1-12 与《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》对比分析一览表 序号; 重点工作任务; 推进举措; 环评审批的负面清单; 本项目情况; 是否属于负面清单情形. （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马. 1; 新改扩建项目严格落实国家产业政策要求，严把“两高”项目审批; 新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，严格论证项目建设必要性、可行性，推动行业集约发展和绿色转型; 1、新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求； 2、两高项目应实施部门联审; 本项目属于C2110木质家具制造，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，视为允许建设项目，本项目建设符合国家产业政策要求；对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于高耗能、高排放项目; 不属于. 2; 严格落实产能置换要求; 推动产能过剩行业减量发展、优化布局。不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目; 严重过剩行业新增产能项目环评不予审批; 本项目不属于过剩行业; 不属于. 被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产; 涉及产能置换项目环评阶段应取得置换产能; 本项目不涉及产能置换; 不属于. （二）有序推动落后产能淘汰. 5; 有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下等企业退出市场; 逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。 有序推动落后煤炭洗选企业退出市场。 禁止铝加工（深井铸造）企业新改扩建项目采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机; 采用步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉新建项目环评不予审批; 本项目不涉及步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉; 不属于. 落后煤炭洗选项目不予审批; 落后煤炭洗选项目不予审批; 本项目不属于煤炭洗选项目; 不属于. 采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批; 采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批; 本项目不属于采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目; 不属于. 6; 严禁违规新增产能; 严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能; 违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能项目环评不予审批; 本项目属于C2110木质家具制造，不属于钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）行业; 不属于. （六）推动煤炭消费减量替代. 16; 推动煤炭等量或减量替代; 重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的能评、环评等不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施; 重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的环评不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施; 本项目不使用煤，不使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料; 不属于. （七）加快推动燃煤锅炉机组升级改造. 19; 严控热源性燃煤设施建设; 重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉; 原则上不得审批除集中供暖外的燃煤锅炉; 本项目不涉及燃煤锅炉; 不属于. 21; 推动现有燃煤机组升级改造; 禁止新建自备燃煤机组，鼓励自备燃煤机组积极开展清洁能源替代。大力推动现有煤电机组开展节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”; 新建自备燃煤机组环评项目不予审批; 本项目不新建自备燃煤机组; 不属于. （八）推动工业炉窑清洁能源替代. 23; 推动煤气发生炉清洁能源替代; 重点区域不再新增燃料类煤气发生炉; 新增燃煤类煤气发生炉项目不予审批; 本项目不新增燃煤类煤气发生炉; 不属于. （九）推动货物运输清洁化. 27; 提高重点行业清洁运输比例; 将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点; 煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目环评审核中重点关注清洁运输; 本项目属于C2110木质家具制造，不属于煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业; 不属于. 由上述分析可知，本项目不属于《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》中相关不予审批项目。

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 安徽云艺全屋智能家居有限公司在安徽省淮南市大通区经济技术开发区振兴南路投资13200万元建设高端定制智能家居生产基地项目，项目购置经开区闲置厂房和办公楼等（1#厂房、2#厂房和办公楼等），占地面积15558.40方米，购买封边机、下料机、电子锯等设备，建设家具制造、门窗制造生产线。本项目已取得淮南经开区经济发展局项目备案（备案号：2504-340461-04-01-957072）。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于十八、家具制造业21“36木质家具制造 211*”“其他(仅分割、组装的除外;年用非溶剂型低V0Cs含量涂料10吨以下的除外)”，因此建设项目应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十八、家具制造业 21. 36木质家具制造 211*; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他(仅分割、组装的除外;年用非溶剂型低V0Cs含量涂料10吨以下的除外); /. 建设单位委托我单位编制该项目的环境影响报告表。我单位接受委托后，安排技术人员对项目建设场地周围环境进行了现场踏勘、调查，在收集项目相关资料的基础上进行了分析，根据国家和地方有关环保法律法规，并依据相关技术导则和规范要求，编制了本项目环境影响报告表，呈报生态环境主管部门予以审批。 项目排污许可管理类别判定：对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为木质家具制造211，属于排污许可中“登记管理”。 表2-2 项目排污许可管理类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十六、家具制造业21. 35; 木质家具制造211，竹、藤家具制造212，金属家具制造213，塑料家具制造214，其他家具制造219; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂)的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的; 其他*. 2、建设规模及内容 项目名称：高端定制智能家居生产基地项目； 建设单位：安徽云艺全屋智能家居有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：安徽省淮南市大通区经济技术开发区振兴南路。项目中心地理坐标为（E：117°3′27.029″，N：32°39′18.274″）。本项目地理位置见附图1。 项目总投资：项目总投资13200万元，其中环保投资200万元，占总投资1.52%。 表2-3 建设项目主要建设内容及规模组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 1#厂房，砖混，1层建筑，厂房总高5m; 家具用品生产、 门窗生产车间; 位于厂区北部，购置封边机、下料机、六边钻、卧式玻璃干燥清洗一体机、铣床、数控钻等设备; 建筑面积3966m2; 年产280000m2家具用品和 20000m2门窗. 2#厂房，砖混，1层建筑，厂房总高5m; 闲置，待远期规划建设; 建筑面积3966m2. 辅助工程; 办公楼，砖混，3层建筑，总高10m; 位于厂区东部，用于员工日常办公; 建筑面积1500m2. 储运工程; 原材料仓库; 位于1#厂房北侧，用于存储外购的板材、封边条等原料; 建筑面积882m2. 成品仓库; 位于家具制造生产车间南侧，用于存储成品; 建筑面积700m2. 化学品库; 位于厂区西北角，用于储存EVA热熔胶、胶粘剂、PUR热熔胶等辅料; 建筑面积150m2. 公用工程; 给水系统; 淮南经济技术开发区自来水管网供给，年用新鲜水量5.93m3/d（1897.6m3/a）. 排水系统; 项目排水采用雨污分流制，雨水经管道收集后排入市政雨水管网。项目废水主要为玻璃清洗排水和生活污水。生活污水经厂区化粪池预处理后和玻璃清洗排水一起排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理，尾水排入淮河. 供电系统; 由市政供电线路提供，用电量为50万kWh/a. 环保工程; 废水; 项目废水主要为玻璃清洗排水和生活污水。生活污水经厂区化粪池预处理后和玻璃清洗排水一起排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理，尾水排入淮河. 废气; 板材下料、切割废气（G1）：经设备负压收集，通过中央布袋除尘器处理后最终由15m高DA001排气筒排放. 铣型废气（G2）：经集气罩收集，通过中央布袋除尘器处理后最终由15m高DA001排气筒排放. 打孔废气（G4）：经设备负压收集，通过中央布袋除尘器处理后最终由15m高DA001排气筒排放. 封边废气（G3）：经设备负压收集，通过两级活性炭处理后最终由15m高DA002排气筒排放. 铝材下料、切割废气（G5）：车间自然沉降后，无组织排放. 打胶废气（G6）：经集气罩收集，通过两级活性炭处理后最终由15m高DA002排气筒排放. 噪声; 生产中产生的噪声主要是生产设备的机械噪声，主要通过加强设备管理，厂房隔声，减振、定期维修保养设备等措施降低噪声. 固体废物; 沾染其他危废的废包装、废活性炭、废润滑油、润滑油桶收集暂存于危险废物暂存间后，定期委托有资质单位处理；废布袋、布袋除尘器收集粉尘、废木块、废木屑、废玻璃、废铝材、废包装材料收集暂存于一般工业固体废物暂存间后，外售综合利用；项目产生的生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运. 地下水、土壤; 厂区地面均硬化，危废暂存间、化学品库重点防渗，化粪池、生产车间、一般固废暂存间一般防渗. 环境风险防范措施; /; 危险废物暂存及化学品库内做重点防渗，设置防渗托盘. 3、产品方案 表2-4 项目产品方案及生产规模 产品名称; 年产量（m2）; 产品规格. 家具用品; 280000; 根据客户要求定制. 门窗; 20000; 3-4m2/套. 4、主要生产设备 - 生产设备设置情况如下： 表2-5 生产设备一览表 序号; 产品名称; 设备名称; 工序; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 家具用品; 下料机; 板材下料、切割; 极东KN-3409L; 台; 2. 2; 下料机; 极东KN-2409E; 台; 2. 3; 下料机; 极东KN-3409L; 台; 2. 4; 手推台锯; MJ6132D; 台; 2. 5; 台锯; ∕; 台; 2. 6; 封边机; 板材封边; 南兴NBSJ; 台; 3. 7; 封边机; 共翔HSE725; 台; 5. 8; 封边机; 福亿FE808C-2S; 台; 2. 9; 异型封边机; MFC-350; 台; 2. 10; 异型封边机; 科耐KN-700-3; 台; 2. 11; 六面钻; 板材打孔; 极东KD-612KS; 台; 2. 12; 六面钻; 极东KD-612M; 台; 2. 13; 六面钻; 极东KD-612MS; 台; 2. 14; 木工镂铣床; 板材铣型; MX5115; 台; 2. 15; 贴合机; ∕; 台; 2. 16; 圆盘精密锯; ∕; 台; 2. 17; 45度双头锯; ∕; 台; 3. 18; 45度切槽机; ∕; 台; 2. 19; U型切槽机; ∕; 台; 2. 20; 门窗; 数控裁板锯; 铝材切割; KS828C; 台; 2. 21; 多功能侧孔钻; 铝材打孔; CKZ-380A; 台; 2. 22; 双工序数控钻; 铝材打孔; JCX-CNC3000S; 台; 2. 23; 铣床; 铝材下料; /; 台; 2. 24; 卧式玻璃干燥清洗一体机; 玻璃清洗; GSQ-1200; 台; 2. 25; 直弯机; 铝材下料; ∕; 台; 2. 26; 家具用品、门窗; 叉车; /; 3吨合力叉车; 台; 2. 27; 螺杆式空压机; /; KPTPM-15A; 台; 2. 5、主要原辅材料和能源消耗 （1）根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表2-6 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 规格; 最大储存量; 转运周期; 原料来源; 储存位置. 原辅材料用量. 1; 免漆板; 100000张; 2440mm×1220mm ×18mm; 2000张; 25天; 外购; 原材料仓库. 2; 成品五金; 60000套; /; 8000套; 15天; 外购; 原材料仓库. 3; 封边条; 7000卷; 5卷/箱; 800卷; 10天; 外购; 原材料仓库. 4; EVA热熔胶; 30t; 100kg/袋; 3t; 30天; 外购; 化学品库. 5; PUR热熔胶; 2.6t; 20kg/桶; 0.26t; 30天; 外购; 化学品库. 6; 铝材; 30t; 客户定制; 1t; 10天; 外购; 原材料仓库. 7; 玻璃; 16000m2; 2.4-3.2 m2; 800m2; 15天; 外购; 原材料仓库. 8; 玻璃胶; 5t; 20kg/桶; 0.15t; 10天; 外购; 化学品库. 9; 包装纸盒; 6t; /; 0.2 t; 10天; 外购; 原材料仓库. 10; 润滑油; 0.5; 25kg/桶; 0.05; 30天; 外购; 化学品库. 能源消耗. 1; 水; 1897.6m3/a; /; /; /; /; /. 2; 电; 5万kWh/a; /; /; /; /; /. 备注：项目采购免漆板每块常规规格为2440mm×1220mm×18mm，单块免漆板重量约为10kg。经计算，项目年使用免漆板共计约5358.24立方米。 （2）主要原辅材理化性质： 表2-7 项目物料主要成分及含量表 名称; 成分; CAS号; 比例（%）; 备注. EVA热熔胶; 碳酸钙; 471-34-1; 42; 固体份（100%）. 乙烯—醋酸乙烯共聚物; 24937-78-8; 37. 石油树脂; 64742-16-1; 15.698. 松香树脂; 73138-82-6; 5.3. 抗氧剂; 6683-19-8; 0.002. PUR热熔胶; 已二酸1.4丁二醇MDI共聚物; 9068-94-4; 100; 固体份（100%）. 玻璃胶; 聚氨酯树脂; 190976-43-3; 47-51; 固体份（47-51%）. 水; 7732-18-5; 45-57. EVA热熔胶、PUR热熔胶、玻璃胶各组分理化性质如下表所示。 表2-8 EVA热熔胶、PUR热熔胶、玻璃胶各组分理化性质表 序号; 组分名称; 理化特性; 燃烧爆炸性及稳定性; 毒理性. 1; 碳酸钙; 白色粉末，无臭无味，密度2.71g/cm³，难溶于水，遇酸分解。熔点约 825°C（分解为氧化钙和二氧化碳），难溶于水（25°C时约 0.0014 g/100 mL），溶于酸（如盐酸）并释放CO₂; 不可燃，常温下稳定，高温分解（>825°C）；与强酸反应; /. 2; 乙烯—醋酸乙烯共聚物; 透明或半透明固体，密度0.92–0.95g/cm³，溶于有机溶剂（如甲苯），熔点60–100℃; 可燃，燃烧时产生黄色火焰，释放二氧化碳、一氧化碳等气体; LD₅₀ >2000mg/kg，（大鼠实验）. 3; 石油树脂; 透明或半透明固体，密度0.92–0.95 g/cm³，溶于有机溶剂（如甲苯），熔点60–100℃; 闪点通常＞200°C（不易燃，但粉尘或高温下可能燃烧，常温稳定；高温或强氧化剂下可能分解; LD₅₀（大鼠）＞2000mg/kg（低毒，实际数据因具体成分而异）. 4; 松香树脂; 透明或半透明固体，密度0.92–0.95 g/cm³，溶于有机溶剂（如甲苯），熔点60–100℃，沸点>250℃（分解）; 可燃，但不易爆燃；燃烧时产生黑烟和刺激性气体，常温稳定，高温（>200℃）可能分解；遇强氧化剂反应; LD₅₀（大鼠）>5000 mg/kg（低毒）. 5; 抗氧剂; 白色结晶粉末，脂溶性，约 600°C（分解），易溶于甲苯、二氯甲烷等有机溶剂；不溶于水，密度~1.03 g/cm³（20°C）; 对热稳定（<200°C）； 遇强酸、强碱或氧化剂可能分解；易水解（需防潮保存）; LD₅₀（大鼠）>2000 mg/kg. 6; 已二酸1.4丁二醇MDI共聚物; 聚氨酯类高分子，白色至淡黄色固体颗粒、粉末或块状，固体或弹性体，密度1.1–1.2g/cm³，耐化学性良好; 可燃但不易爆，燃烧时释放有毒气体（如氰化氢、氮氧化物），常温稳定，避免高温、强酸/强碱和紫外线长期暴露; 低毒（LD₅₀通常＞2000mg/kg，具体数据缺乏）. 7; 聚氨酯树脂; 通常为无色至淡黄色粘稠液体或固体（形态取决于分子量和交联度），密度约1.1-1.3 g/cm3（固化物）; 一般难燃，但高温分解可能释放可燃气体（如CO、烃类），未固化树脂需避光、密封、防潮（NCO基团易与水反应产气导致鼓桶）; 典型聚氨酯树脂（无游离单体）LD50（大鼠经口）>2000 mg/kg（低毒）. （3）项目使用的胶粘剂与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）符合性分析 项目使用的胶黏剂主要包括EVA热熔胶、PUR热熔胶和玻璃胶。 ①根据EVA热熔胶MSDS可知，EVA热熔胶是乙烯—醋酸乙烯共聚物，是一种不含溶剂的聚合物，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOCs含量限量（室内装饰装修热塑类胶粘剂）限值要求（≤50g/kg）。 ②根据PUR热熔胶MSDS可知，PUR热熔胶成分主要为是已二酸1.4丁二醇MDI共聚物，根据重庆韩拓科技有限公司提供的PUR热熔胶的MSDS及VOC含量检测报告可知，PUR热熔胶挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛量未检出，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOCs含量限量（室内装饰装修聚氨酯类胶粘剂）限值要求（≤50g/kg）。 ③根据南宝树脂(佛山)有限公司提供的玻璃胶的MSDS及VOC含量检测报告可知，玻璃胶胶VOC含量为26g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2水基型胶粘剂VOCs含量限量（木工和家具聚氨酯类胶粘剂）限值要求（≤50g/kg）。 6、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为玻璃清洗用水和生活用水，全厂总用水量为5.93m3/d（1897.6m3/a），项目用水由市政管网供给。 ①生活用水 根据企业提供资料，本项目新增劳动定员50人，参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）国家行政机构工作人员用水通用定额38m3/人·a，新增用水量5.9m3/d（1888m3/a）。 ②玻璃清洗用水 项目利用1台卧式玻璃干燥清洗一体机对外购的玻璃表面进行清洗、干燥处理，清洗过程中不使用清洗剂，卧式玻璃干燥清洗一体机配备1个0.2m3循环水池，清洗干燥时水会蒸发，需定期补水，补水量约为0.01m3/d。循环水池需定期进行排水，每10天排水一次，循环水池中的水排空，排水0.02m3/d（6.4m3/a）。 （2）排水 - 项目排水采用雨污分流制，雨水经管道收集后排入市政雨水管网。项目废水主要为玻璃清洗排水和生活污水。生活污水经厂区化粪池预处理后和玻璃清洗排水一起排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理，尾水排入淮河。项目水平衡图详见下图。 生活用水 5.9 损耗0.88 化粪池 5.03 淮南市经济技术开发区 工业污水处理厂 0.03 玻璃清洗用水 0.2 5.02 玻璃带走0.01 新鲜5.93 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 电源来自供电线路，项目用电量约50万kW·h/a，可以满足生产使用要求。 7、劳动动员及工作制度 项目劳动定员为50人，一班制，每班工作8小时，年工作日320天（2560h/a），厂区内不设食宿。 8、厂区平面布置 厂区平面布置分为南北两部分，北部主要布置化学品库、原材料仓库、1#厂房和办公室，南部为成品仓库和预留闲置2#厂房。本项目生产厂房生产线建设合理各功能区直接相链接，布局合理，厂区总平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 本项目施工期主要进行厂房、办公楼改造、设备安装和附属设施建设等，不涉及土建施工活动。施工期对环境的主要影响为设备安装引起的噪声及装修过程中产生的废气。施工的时间较短，且施工区域大部分集中在现有密闭厂房内部，对区域环境影响较小。 2、营运期工艺流程简述： （1）家具用品 下料、切割 外购免漆板 封边 打孔 成品外售 G3：封边废气 包装 S1：废边角料 G4：打孔废气 S3：废木屑 S2：沾染其他危废的废包装 铣型 G2：铣型废气 S1：废边角料 G1：板材下料、切割废气 PUR热熔胶、EVA热熔胶、封边条 图2-2 本项目家具用品工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①下料、切割：外购的免漆板通过下料机、台锯等设备切割成所需规格形状的板材。 产污环节分析及治理措施：此工序会产生板材下料、切割废气（G1）、废边角料（S1）。下料、切割废气（G1）主要污染物为颗粒物，经设备负压收集，通过中央布袋除尘器处理后最终由15m高DA001排气筒排放；废边角料（S1）收集暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ②铣型：经下料切割后的板材根据产品要求，部分需要铣型，主要通过、木工镂铣床、贴合机、圆盘精密锯、45度双头锯、45度切槽机、U型切槽机等设备进行铣型。 产污环节分析及治理措施：此工序会产生板材铣型废气（G2）、废边角料（S1）。板材铣型废气（G2）主要污染物为颗粒物，经集气罩收集，通过中央布袋除尘器处理后最终由15m高DA001排气筒排放；废边角料（S1）收集暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ③封边：下料后的木板送至封边机进行封边，封边过程是将PUR热熔胶或EVA热熔胶投加到封边机内料仓加热后，一般加热到120℃左右，通过PUR热熔胶、EVA热熔胶的胶黏性将封边条与木板边框粘合，封边机施胶输送过程密闭。 产污环节分析及治理措施：此过程主要产生封边废气（G3）和沾染其他危废的废包装（S2），PUR热熔胶、EVA热熔胶为白色固体，投加过程不产生粉尘，PUR热熔胶、EVA热熔胶熔化后施胶过程中会产生封边废气（G3），封边废气（G3）主要为热熔胶加热过程产生的非甲烷总烃，封边废气（G3）经设备负压收集，通过两级活性炭处理后最终由15m高DA002排气筒排放。沾染其他危废的废包装（S2）收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ④打孔：根据图纸工艺要求使用六面钻等设备在板材特定位置进行钻孔打眼加工。 产污环节分析及治理措施：此过程主要产生打孔废气（G4）和废木屑（S3），打孔废气（G4）主要污染物为颗粒物，打孔废气（G4）经设备负压收集，通过中央布袋除尘器处理后最终由15m高DA001排气筒排放，废木屑（S3）收集暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ④包装：使用纸箱对成品进行包装，在成品库暂存外售。 表2-9 家具用品生产工艺过程产污环节一览表 类别; 产生工序; 污染物; 收集方式及治理措施. 废气; 板材下料、切割废气（G1）; 下料、切割; 颗粒物; 经设备负压收集，通过中央布袋除尘器处理后最终由15m高DA001排气筒排放. 铣型废气（G2）; 铣型; 颗粒物; 经集气罩收集，通过中央布袋除尘器处理后最终由15m高DA001排气筒排放. 封边废气（G3）; 封边; 非甲烷总烃; 经设备负压收集，通过两级活性炭处理后最终由15m高DA002排气筒排放. 打孔废气（G4）; 打孔; 颗粒物; 经设备负压收集，通过中央布袋除尘器处理后最终由15m高DA001排气筒排放. 固废; 废边角料（S1）; 下料、切割、铣型; 废木块; 暂存于一般工业固体废物暂存间，外售综合利用. 沾染其他危废的废包装（S2）; 封边; 包装桶、包装袋; 收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理. 废木屑（S3）; 打孔; 废木屑; 暂存于一般工业固体废物暂存间，外售综合利用. （2）门窗 外购玻璃 打胶 成品外售 包装 玻璃胶 清洗、干燥 外购铝材 下料、切割 S5：废铝材 组装 S6：废包装材料 S4：废玻璃 S2：沾染其他危废的废包装 W1：玻璃清洗排水 G5：铝材下料、切割废气 G6：打胶废气 图2-3 本项目门窗工艺流程及产污节点图 ①玻璃清洗：外购的玻璃通过卧式玻璃干燥清洗一体机进行清洗、干燥，清洗过程不使用清洗剂。 产污环节分析及治理措施：此工序中玻璃会发生破损产生废玻璃（S4）、玻璃清洗排水（W1）。玻璃清洗排水（W1）主要污染物为CODCr、SS。玻璃清洗排水排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理。废玻璃（S4）收集暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ②铝材下料、切割：将外购进来的铝材按照产品设计尺寸及工艺要求利用铣床、数控裁板锯、多功能侧孔钻、双工序数控钻、直弯机等各类设备进行下料切割操作。铝材下料、切割等均为机械切割及加工过程。 产污环节分析及治理措施：此工序会产生铝材下料、切割废气（G5）、废铝材（S5）。铝材下料、切割废气（G5）主要污染物为颗粒物，通过车间自然沉降，在厂区无组织排放。废铝材（S5）收集暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ③组装：人工利用五金配件将下料、切割后的铝材框架组合在一起。 产污环节分析及治理措施：此工序会产生废包装材料（S6），废包装材料（S6）收集暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ④打胶：人工将清洗后的玻璃和组装后的铝材边框通过玻璃胶粘合，使其完全贴合。 产污环节分析及治理措施：此过程会产生打胶废气（G6）、沾染其他危废的废包装（S2）），打胶废气（G6）经集气罩收集，通过两级活性炭处理后最终由15m高DA002排气筒排放。沾染其他危废的废包装（S2）收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑤包装：使用纸箱对成品进行包装，在成品库暂存外售。 表2-9 家具用品生产工艺过程产污环节一览表 类别; 产生工序; 污染物; 收集方式及治理措施. 废气; 铝材下料、切割废气（G5）; 铝材下料、切割; 颗粒物; 车间自然沉降后，无组织排放. 打胶废气（G6）; 打胶; 非甲烷总烃; 经集气罩收集，通过两级活性炭处理后最终由15m高DA002排气筒排放。. 废水; 玻璃清洗排水（W1）; 清洗、干燥; CODCr、SS; 排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理. 固废; 废玻璃（S4）; 清洗、干燥; 玻璃碎渣; 暂存于一般工业固体废物暂存间，外售综合利用. 废铝材（S5）; 下料、切割; 废铝材. 废包装材料（S6）; 组装; 废包装材料. 沾染其他危废的废包装（S2）; 打胶; 包装桶、包装袋; 收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理. |
| --- | --- |
| 与本项目有关的污染情况及主要环境问题 | 本项目为新建项目，项目占地范围内原有企业为淮南万优供应链管理有限公司，是一家以从事供应链管理服务的企业，占地范围内建设的厂房做仓库使用，本项目对其进行改造。 经过查阅资料，项目地公司经营期间，未发生环境污染事件，生态环境部门未接到相关投诉，现状厂房已空置，现状无原有的环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 选用淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公报》中的结论，环境空气质量状况如下： ①基本污染物环境质量现状 细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为7～156微克/立方米，日均值达标率为87.6%。年均值为40.0微克/立方米，与上年相比上升了3.4个百分点。 可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为10～262微克/立方米，日均值达标率为96.0%。年均值为65.0微克/立方米，与上年相比下降了1.4个百分点。 二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～47微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为19微克/立方米，与上年相比上升了9.5个百分点。 二氧化硫（SO2）日均浓度范围为2～13微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。 一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年相比上升了14.3个百分点。 臭氧日最大8小时滑动平均值范围为16～227微克/立方米，达标率为90.4%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为160微克/立方米，与上年相比上升了1.9个百分点。 根据《2024年淮南市环境质量公报》，区域空气质量现状如下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.0; 70; 92.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.0; 35; 114; 不达标. CO; 第95百分位日均值浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 第90百分位日平均质量浓度; 160; 160; 100; 达标. 根据《2024年淮南市环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值要求。因此，项目所在评价区域为不达标区。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。 （2）其他污染物补充监测结果 与本项目有关的其他大气污染物为TSP、非甲烷总烃，为了解区域大气环境中TSP、非甲烷总烃现状，评价数据引用安徽澳林监测技术有限公司出具的报告中TSP、非甲烷总烃监测数据，TSP监测日期为2024年10月26日-2024年11月01日，非甲烷总烃监测日期为2024年10月25日-2024年10月31日，监测点位于淮南富力城小区区内。监测点位距离本项目最近距离约690m，属于本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，数据引用符合规定。项目与引用点位置关系图和监测结果如下表和附图5。 表3-2 现状监测结果统计表 根据监测数据表明，项目所在地特征污染物TSP环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单中相关标准。非甲烷总烃1小时平均浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值。 监测点位; 监测因子; 平均时间; 监测结果（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 淮南富力城小区; TSP; 日均值; 90~97; 300; 10~32; 达标. 非甲烷总烃; 1小时均值; 390~720; 2000; 19.5~36; 达标. 综上所述，区域空气环境现状监测值均符合评价标准值，空气环境现状质量较好。 2、地表水质量现状 - 本项目废水主要为玻璃清洗排水和生活污水。生活污水经厂区化粪池预处理后和玻璃清洗排水一起排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理，尾水排入淮河。 项目周边水体为淮河，根据淮南市生态环境局发布的《2025年4月份淮南市环境质量状况》，地表水淮河评价结果具体见下表。 表3-3 水质评价结果 水体名称; 断面名称; 水质类别. 淮河; 新城口; Ⅱ类. 淮河; 石头埠; Ⅱ类. 根据《2025年4月份淮南市环境质量状况》，淮河水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，地表水环境质量现状水质较好。 3、声环境质量现状 根据现场勘查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境现状质量监测。 4、生态环境 本项目利用淮南万优供应链管理有限公司已建的构筑物进行改造建设，不新增用地，用地范围现状内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射环境质量现状 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目采取分区防渗措施，正常情况下不会对土壤、地下水产生影响，故本次不开展土壤、地下水监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于安徽省淮南市大通区经济技术开发区振兴南路。根据建设项目污染特征及区域环境现状，其主要环境保护目标如下。 ## 1、大气环境 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，厂界外500m范围内有居住区，环境保护目标详见表3-4及附图6。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目所在区域均采用自来水作为饮用水源，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于安徽省淮南市大通区经济技术开发区振兴南路，用地范围现状内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标/m; 方位; 距本项目边界距离（m）; 规模; 保护级别. x; y. 大气环境; 淮南经济技术开发区人才公寓; -100; 160; NW; 130; 约800人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 淮南经开区应急救援队; -150; 130; NW; 80; 约35人. 淮南市农业科学研究院; -330; 0; W; 330; 约39人. 淮南市现代园艺科学研究所; -330; -90; SW; 370; 约20人. 淮南市经济技术开发区消防站; -70; -125; SW; 70; 约50人. 注：项目以厂区中心（E：117°3′27.029″，N：32°39′18.274″）为坐标原点。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 项目生产过程中颗粒物和非甲烷总烃排放执行安徽省《家具制造业大气污染排放标准》（DB34/4337-2023）表1和表3中浓度标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行安徽省《家具制造业大气污染排放标准》（DB34/4337-2023）表2中浓度标准限值。具体见下表： 表3-5 项目有组织及无组织废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 10; 0.5; 《家具制造业大气污染排放标准》（DB34/4337-2023）. 非甲烷总烃; 30; 4.0. 表3-6 厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度标准 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目废水主要为玻璃清洗排水和生活污水。生活污水经厂区化粪池预处理后和玻璃清洗排水一起排入市政污水管网，达到淮南经济技术开发区污水处理厂接管限值后进行处理，淮南经济技术开发区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准，具体标准值见下表。 表3-7 废水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物项目; 淮南经济技术开发区污水处理厂接管限值; 本项目执行标准; 淮南经济技术开发区污水处理厂排放标准. 1; pH.; 6-9; 6-9; 6-9. 2; COD; 360; 360; 50. 3; BOD; 80; 80; 10. 4; SS; 200; 200; 10. 5; NH3-N; 35; 35; 5. 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 4、固体废物 项目产生的一般工业固体废物的贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知”中有关规定，大气主要污染物总量指标从两项增加为四项，在SO2、NOx的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 废气：颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放量分别为0.0178t/a、0.181t/a。具体总量指标由生态环境主管部门核定。 废水：项目废水排放量1612.8m3/a。拟申请总量指标CODCr：0.08082t/a、氨氮：0.0805t/a。CODCr、NH3-N排放纳入淮南经济技术开发区污水处理厂平衡解决。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期环境影响分析 本项目购买、改造淮南万优供应链管理有限公司厂房，本项目仅在空置厂房内进行改造及设备安装调试，不涉及土建工程，产生的污染物较少。因此，本次评价仅对其进行简要定性分析和评价。 施工期保护措施如下： （1）施工人员生活污水依托淮南万优供应链管理有限公司的化粪池处理后排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理。 （2）施工人员生活垃圾由垃圾桶收集后委托环卫清运。 （3）通过关闭厂房门窗降低施工噪声对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 2、运营期大气污染物环境影响分析 家具用品生产过程中产生的废气主要为板材下料、切割废气（G1）、铣型废气（G2）、封边废气（G3）、打孔废气（G4）。 门窗生产过程中产生的废气主要为铝材下料、切割废气（G5）、打胶废气（G6）。 （1）DA001排气筒废气（下料、切割废气（G1）、铣型废气（G2）、打孔废气（G4）） ①下料、切割废气（G1） 项目板材下料、切割过程中会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2110木质家具制造行业系数表”可知，木工加工下料工序中，颗粒物产污系数为150g/m3-原料，根据项目原辅材料及能源消耗一览表，项目年使用免漆板共计约5358.24m3，颗粒物产生量为0.804t/a。 板材下料、切割工序年工作时间为2560h，产生的粉尘经设备负压收集后汇入厂房集气总管（收集效率为99%），经中央布袋除尘器（处理效率为99%）处理后最终通过15m高DA001排气筒排放。 本项目下料、切割设备共计10台，综合管道内径取500mm，管道流速取10m/s，则总风量为7065m3/h，考虑到风阻，风量取7500m3/h。 颗粒物产生量为：5358.24m3×150g/m3÷106=0.804t/a； 产生速率为：0.804t/a÷2560h/a×103=0.313kg/h； 产生浓度为0.313kg/h÷7500m3/h×106=41.7mg/m3； 颗粒物排放量为：0.804t/a×99%×（1-99%）=0.008t/a； 排放速率为：0.008t/a÷2560h/a×103=0.003kg/h。 ②铣型废气（G2） 项目板材铣型过程中会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2110木质家具制造行业系数表”可知，颗粒物产污系数为150g/m3-原料，根据项目原辅材料及能源消耗一览表，项目年使用免漆板共计约5358.24m3，需要铣型的免漆板占年使用量的80%，故铣型工序加工原材料量为4286.59m3，则颗粒物产生量为0.643t/a。 板材铣型工序年工作时间为1200h，产生的粉尘经集气罩（收集效率为90%）收集后汇入厂房集气总管，经中央布袋除尘器（处理效率为99%）处理后最终通过15m高DA001排气筒排放。 项目设置铣型区进行铣型，铣型区设置1个集气罩，根据企业提供资料，集气罩尺寸约为1800mm×1800mm，根据《简明通风设计手册》，单个集气罩集气风量计算公式： Q=K×（a＋b）×h×V0×3600 式中：Q：集气罩集气风量（m3/h）； K：安全系数，本项目取1.4； （a＋b）集气罩周长，（1.8＋1.8）×2=7.2m； h：罩口至污染源的距离（m），本项目取0.4m； V0：污染源气体流速，一般在0.5m/s～1.5m/s，本项目取0.5m/s。 根据计算可知，单个集气罩收集风量为7257m3/h，考虑到风阻等因素，铣型工序风机设计风量8000m3/h， 颗粒物产生量为：24286.59m3×150g/m3÷106=0.643t/a； 产生速率为：0.643t/a÷1200h/a×103=0.536kg/h； 产生浓度为0.536kg/h÷8000m3/h×106=67mg/m3； 颗粒物排放量为：0.643t/a×90%×（1-99%）=0.00579t/a； 排放速率为：0.00579t/a÷1200h/a×103=0.005kg/h。 ③打孔废气（G4） 项目板材打孔过程中会产生粉尘，粉尘产生系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2110木质家具制造行业系数表”中木工加工下料工序中颗粒物产污系数为150g/m3-原料，根据项目原辅材料及能源消耗一览表，项目年使用免漆板共计约5358.24m3，需要打孔的板材占年使用量的50%，故打孔的加工原材料量为2679.12m3，则粉尘产生量为0.402t/a。 板材打孔工序年工作时间为600h，产生的粉尘经设备负压收集（收集效率为99%）后汇入厂房集气总管，经中央布袋除尘器（处理效率为99%）处理后最终通过15m高DA001排气筒排放。 本项目打孔设备共计6台，综合管道内径取200mm，管道流速取10m/s，则总风量为1130m3/h，考虑到风阻，风量取1200m3/h。 颗粒物产生量为：2679.12m3×150g/m3÷106=0.402t/a； 产生速率为：0.402t/a÷600h/a×103=0.67kg/h； 产生浓度为：0.67kg/h÷1200m3/h×106=558mg/m3； 颗粒物排放量为：0.402t/a×99%×（1-99%）=0.004t/a； 排放速率为：0.004t/a÷600h/a×103=0.007kg/h。 综上所述，DA001排气筒风量为：7500m3/h＋8000m3/h＋1200m3/h =16700m3/h 颗粒物排放总量：0.008t/a＋0.00579t/a＋0.004t/a =0.0178t/a； 排放速率为：0.003kg/h＋0.005kg/h＋0.007kg/h =0.015kg/h； 排放浓度为：0.015kg/h÷16700 m3/h×106=0.898mg/m3。 （2）DA002排气筒（封边废气（G2）、） ①封边废气（G2） 项目封边工序使用EVA热熔胶、PUR热熔胶进行封边，封边加热温度为160℃左右。热熔胶软化温度为96~106℃，分解温度为230~250℃，操作温度小于分解温度，使用过程中，热熔胶加热熔化过程中会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。 本项目使用的EVA热熔胶、PUR热熔胶为本体型胶粘剂，需符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂VOCs含量≤50g/kg的限值要求。本次计算按最不利影响考虑，EVA热熔胶、PUR热熔胶VOCs含量取50g/kg，热熔胶年使用量共计32.6t/a，则封边过程非甲烷总烃产生量为0.016t/a。非甲烷总烃经设备密闭负压收集（收集效率为99%），通过两级活性炭吸附装置（处理效率为90%）处理后最终由15m高DA002排气筒排放。 封边机密闭间尺寸为5m（L）×1.5m（W）×0.8m（H），密闭间内的换气次数为30～50次/h，换气次数取50次/h，封边机共计14台，则风量约为5000m3/h。 非甲烷总烃产生量为：32.6t/a×50kg/t÷103=1.6t/a； 产生速率为：1.6t/a÷2560h/a×103=0. 625kg/h； 产生浓度为0.625kg/h÷5000m3/h×106=125mg/m3； 非甲烷总烃排放量为：1.6t/a×99%×（1-90%）=0.158t/a； 排放速率为：0.158÷2560h/a×103=0. 0617kg/h。 ②打胶废气（G6） 本项目在门窗生产过程中需要使用玻璃胶，玻璃胶中含有有机组分，有机组分在打胶过程中会挥发，形成挥发性有机化合物，以非甲烷总烃计。 本项目年用玻璃胶10t，根据本项目所用的玻璃胶的检测报告可知，玻璃胶密度为1.05kg/cm3、VOC含量为26g/L，玻璃胶中的有机组分本次评价按全部挥发计，则非甲烷总烃产生量约为0.25t/a； 打胶工序年工作时间为1200h，产生的非甲烷总烃经集气罩收集（收集效率为90%）后，通过两级活性炭吸附装置（处理效率为90%）处理后最终由15m高DA002排气筒排放。 项目设置打胶区进行打胶，打胶区设置1个集气罩，根据企业提供资料，集气罩尺寸约为1000mm×1000mm，根据《简明通风设计手册》，单个集气罩集气风量计算公式： Q=K×（a＋b）×h×V0×3600 式中：Q：集气罩集气风量（m3/h）； K：安全系数，本项目取1.4； （a＋b）集气罩周长，（1＋1）×2=4m； h：罩口至污染源的距离（m），本项目取0.4m； V0：污染源气体流速，一般在0.5m/s～1.5m/s，本项目取0.5m/s。 根据计算可知，单个集气罩收集风量为4032m3/h，考虑到风阻等因素，打胶工序风机设计风量4500m3/h， 非甲烷总烃产生量为：10t÷1.05kg/cm3×26g/L=0.25t/a； 产生速率为：0.25t/a÷1200h/a×103=0.208kg/h； 产生浓度为0.208kg/h÷4500m3/h×106=46.3mg/m3； 非甲烷总烃排放量为：0.25t/a×90%×（1-90%）=0.0225t/a； 排放速率为：0.0225÷1200h/a×103=0. 0188kg/h。 综上所述，DA002排气筒风量为：5000m3/h＋4500m3/h =9500m3/h 非甲烷总烃排放总量：0.158t/a＋0.0225 t/a=0.181t/a； 排放速率为：0. 0617 kg/h＋0. 0188kg/h =0.0805kg/h； 排放浓度为：0.0805kg/h÷9500m3/h×106=8.49mg/m3。 （3）铝材下料、切割废气（G5） 铝材下料、切割过程中会产生铝材下料、切割废气，废气产生系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“34通用设备制造行业”中下料工序中废气产污系数为5.3kg/吨-原料，需要下料、切割的铝材量为30t，则铝材下料、切割废气产生量为0.159t/a。 铝材密度较大，所以自然沉降性能较好，较容易自然沉降于车间内，自然沉降效率可达85%，沉降的粉尘量为0.135t/a，定期清理收集作为一般固体废物收集后外售，无组织排放的粉尘量为0.024/a。 |

有组织废气排放情况见下表： - 表4-1 项目有组织废气产生和排放情况表 产污环节; 污染物名称; 核算方法; 排气筒 编号; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 风量 m3/h; 污染物排放; 标准. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 收集措施; 收集效率（%）; 治理措施; 治理效率（%）; 浓度 mg/m³; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 板材下料、切割、; 下料、切割废气（G1）; 产污系数法; DA001; 颗粒物; 41.7; 0.313; 0.804; 设备自带的集气管道; 99; 中央布袋除尘器; 99; 16700; 0.898; 0.015; 0.0178; 10; /. 铣型; 铣型废气（G2; 67; 0.536; 0.643; 集气罩; 90. 打孔; 打孔废气（G4）; 558; 0.67; 0.402; 设备自带的集气管道; 99. 封边; 封边废气（G3）; 产污系数法; DA002; 非甲烷总烃; 125; 0.625; 1.6; 设备自带的集气管道; 99; 两级活性炭; 90; 9500; 8.49; 0.0805; 0.181; 30; /. 打胶; 打胶废气（G6）; 产污系数法; 46.3; 0.208; 0.25; 集气罩; 90. 表4-2 项目无组织废气产生及排放源强一览表 产污单元; 污染源; 污染物种类; 产生量t/a; 治理工艺; 效率%; 排放量t/a; 面源高度m; 面源面积m2. 1#厂房; 板材下料、切割废气（G1）; 颗粒物; 0.008; /; /; 0.008; 10; 3966. 铣型废气（G2）; 0.006; /; /; 0.006. 打孔废气（G4）; 0.004; /; /; 0.004. 封边废气（G3）; 非甲烷总烃; 0.0011; /; /; 0.016. 打胶废气（G6）; 非甲烷总烃; 0.025; /; /; 0.025. 铝材下料、切割废气（G5）; 颗粒物; 0.024; /; /; 0.024. 表4-3 项目大气有组织排放基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 国家或地方污染物排放标准. 经度; 纬度; 高度（m）; 出口 内径（m）; 排气 温度（℃）; 排气量 （m3/h）; 标准名称; 浓度限值 （mg/Nm3）; 速率限值 （kg/h）. 1; DA001; 机加工废气排放口; 颗粒物; 117°3′26.438″; 32°39′19.566″; 15; 0.8; 环境温度; 16700; 《家具制造业大气污染排放标准》（DB34/4337-2023）; 10; /. 2; DA002; 封边废气排放口; 非甲烷总烃; 117°3′25.318″; 32°39′18.075″; 15; 0.6; 环境温度; 9500; 30; /.

| 运营期环境影响和保护措施 | （4）非正常工况 该项目非正常排放考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，去除效率按0计算，一般事故的非正常排放效率约每年1-3次，为小概率事件。本次评价取2次/年，每次持续时间30分钟。根据污染源核算中的污染物产生情况，本项目非正常排放源强见下表所示： 表4-4 项目非正常工况排放参数表 非正常排放源; - 非正常排放原因; 污染物; 单次持续时间（h）; 非正常排放量（kg/次）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 年发生频次（次）. DA001; - 中央布袋除尘器布袋长期未更换; 颗粒物; 0.5; 0.76; 1..52; 666.7; 2. DA002; - 两级活性炭长期未更换; 非甲烷总烃; 0.5; 0.417; 0.833; 171.3; 2. 由上表可知，本项目在污染治理设施非正常运行时，短时间内污染物排放浓度较大，但由于持续时间较短，污染物的排放量不会明显增加。此外，为保证废气治理设施处理效率，企业应： ①建设单位要定期对废气处理系统等环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应立即停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 ②应设有备用电源、备用处理设备和备用零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换，使废气全部达标排放。 ③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 （5）废气环保措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019），本项目颗粒物采取的中央除尘系统，非甲烷总烃采取二级活性炭吸附为可行性技术。 表4-5 废气防治性技术分析表 产生废气设施; 污染控制项目; 可行性技术; 本项目情况; 可行性. 下料机、台锯、六面钻、木工镂铣床、贴合机、圆盘精密锯、45度双头锯、45度切槽机、U型切槽机; 颗粒物; 袋式除尘、中央除尘系统、负压舱、其他; 中央除尘系统; 可行. 封边机、异型封边机; 非甲烷总烃; 活性炭吸附、浓缩+燃烧/化氧化、其他; 二级活性炭吸附; 可行. 综上可知，本项目采取的污染防治措施均是可行的。 （6）环境监测要求 本项目根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于C2110木质家具制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，企业属于登记管理，无需申领排污许可证，故亦无需开展自行监测；鉴于企业运营期有污染物排放，建议企业运营期开展污染物排放监测，其监测内容如下表所示。 表4-6 废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 安徽省《家具制造业大气污染排放标准》（DB34/4337-2023）表1中浓度标准限值. 排气筒（DA002）; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）; 非甲烷总烃; 1次/年. 3、废水污染物源强及环境影响和保护措施 （1）运营期水环境影响分析 根据工程分析，项目废水主要为玻璃清洗排水和生活污水。 ①玻璃清洗排水 玻璃清洗排水为0.02m3/d（6.4m3/a），玻璃排水水质为COD：100mg/L， SS：100mg/L。排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理。 ②生活污水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中生活源产排污核算系数手册中的数据，安徽属于四区，取值0.85，由前文可知本项目生活用水为5.9m3/d（1900m3/a），则生活污水产生量约为5.02m3/d（1606.4m3/a）。生活污水水质为COD：300mg/L，NH3-N：25mg/L，BOD：100mg/L，SS：150mg/L。本项目废水产生及排放情况见下表： 表4-7 生活污水处理措施及效率 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 治理措施; 排放浓度（mg/L）. 治理措施; 处理效率. CODCr; 300; 化粪池; 10%; 270. BOD5; 100; 10%; 90. SS; 150; 80%; 30. NH3-N; 25; 0; 25. |
| --- | --- |

表4-8 项目运营期水污染产排情况一览表 废水产生情况; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 外排废水量; 排放情况. 废水量; 产生环节; 名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理措施; 处理工艺; 处理能力; 是否为可行性技术; 废水量; 排放去向; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 玻璃清洗排水0.02m3/d（6.4m3/a）; 玻璃清洗; CODCr; 100; 0.00064; /; /; /; /; /; 排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理; 50; 0.00032. SS; 100; 0.00064; /; /; /; /; /; 10; 0.000064. 生活污水5.02m3/d（1606.4m3/a）; 员工生活; CODCr; 300; 0.482; 化粪池; 化粪池; /; 是; 生活污水5.02m3/d（1606.4m3/a）; 50; 0.0805. BOD5; 100; 0.161; 10; 0.0161. SS; 150; 0.241; 10; 0.0161. NH3-N; 25; 0.040; 5; 0.00805.

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）运营期水环境保护措施 本项目废水主要为玻璃清洗排水和生活污水。生活污水经厂区化粪池预处理后和玻璃清洗排水一起排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理，尾水排入淮河。 1）委托淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理可行性分析 淮南经济技术开发区污水处理厂是一座已建成运营，淮南经济技术开发区污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为3万立方米/日，服务范围主要为整个淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水及大通区的部分工业废水和生活污水（大通区的废水占处理总量的10%左右）。处理工艺采用“调节+水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺”，尾水排放执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，排入淮河。 达标排放 污水 污泥储池 粗格栅提升泵房 细格栅曝气沉砂池 事故池一调节池 水解酸化池 厌氧池 缺氧池1 好氧池1 缺氧池2 好氧池2 二沉池 芬顿氧化池 混凝沉淀池 复合滤料滤池 消毒池 脱水机 污泥外运 鼓风机房 压滤液 上清液 空气 空气 图4-1 淮南经济技术开发区污水处理厂主体工艺流程图 ①收水范围可行性分析 根据现场踏勘和资料查阅，项目区域雨污水分流管网已建成，属于淮南经济技术开发区污水处理厂收水范围，污水可排入污水处理厂集中处理。 ②接管水质可行性分析 生活污水经厂区化粪池预处理后和玻璃清洗排水能够达到淮南经济技术开发区污水处理厂的接管限值，接管水质可行。 ③污水处理能力可行性分析 本项目废水排放量约为2.57m³/d，淮南经济技术开发区污水处理厂处理规模为3万m³/d，本项目排入淮南经济技术开发区污水处理厂的污水为2.57m3/d，仅占处理厂设计规模0.009%，本项目废水经预处理后水质满足淮南经济技术开发区污水处理厂的进水水质要求，因此不会对淮南经济技术开发区污水处理厂造成冲击影响。 综上，本项目废水经淮南经济技术开发区污水处理厂处理达标后最终排入淮河，会增加淮河总量，但本项目污水量不大，总量贡献值小，不会降低项目所在区域现有水环境功能。 （3）监测要求 本项目根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于C2110木质家具制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，企业属于登记管理，无需申领排污许可证，故亦无需开展自行监测；鉴于企业运营期有污染物排放，建议企业运营期开展污染物排放监测，其监测内容如下表所示。 表4-9 废水监测项目及频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水总排放口; 化学需氧量、氨氮、BOD5、SS; 1次/年. 4、运营期声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目营运期噪声主要为下料机、封边机等设备运行时产生的机械噪声，噪声级为80~90dB（A）。项目选用低噪声设备，采取基础减振、隔声、消声加强管理等措施。 具体设备噪声源强见下表： 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功能级/dB（A）. 1; 风机; 15; 10; 1.2; 90; 减振、消声; 昼间、夜间. 2; 风机; 20; 20; 1.2; 85. |
| --- | --- |

表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离/m. 1; 1#厂房; 下料机; 92.7（叠加）; 基础减振、隔声; 30; 45; 1.2; 28; 30; 22; 30; 63.8; 63.2; 65.9; 63.2; 昼间; 10; 53.8; 53.2; 55.9; 53.2; 1. 2; 手推台锯; 88.0（叠加）; 30; 45; 1.2; 20; 30; 30; 30; 62.0; 58.5; 58.5; 58.5; 10; 52.0; 48.5; 48.5; 48.5; 1. 3; 台锯; 88.0（叠加）; 50; 45; 1.2; 15; 30; 35; 30; 64.5; 58.5; 57.1; 58.5; 10; 54.5; 48.5; 47.1; 48.5; 1. 4; 封边机; 85（叠加）; 50; -30; 1.2; 10; 20; 40; 40; 70.0; 64.0; 58.0; 58.0; 10; 55.0; 49.0; 43.0; 43.0; 1. 5; 异型封边机; 86.02（叠加）; 20; -10; 1.2; 10; 20; 40; 40; 66.0; 60.0; 54.0; 54.0; 10; 56.0; 50.0; 44.0; 44.0; 1. 6; 六面钻; 88.01（叠加）; 20; -5; 1.2; 10; 20; 40; 40; 73.0; 67.0; 61.0; 61.0; 10; 58.0; 52.0; 46.0; 46.0; 1. 7; 木工镂铣床; 93.01（叠加）; -10; -5; 1.2; 35; 12; 15; 48; 62.1; 71.4; 69.5; 59.4; 10; 47.1; 56.4; 54.5; 44.4; 1. 8; 贴合机; 88.01（叠加）; -9; -10; 1.2; 30; 12; 20; 48; 58.5; 66.4; 62.0; 54.4; 10; 48.5; 56.4; 52.0; 44.4; 1. 9; 圆盘精密锯; 88.01（叠加）; -8; -15; 1.2; 30; 12; 20; 48; 58.5; 66.4; 62.0; 54.4; 10; 48.5; 56.4; 52.0; 44.4; 1. 10; 45度双头锯; 88.01（叠加）; -7; -20; 1.2; 30; 10; 20; 50; 58.5; 68.0; 62.0; 54.0; 10; 48.5; 58.0; 52.0; 45.8; 1. 11; 45度切槽机; 88.01（叠加）; 60; 30; 1.2; 40; 10; 10; 50; 56.0; 68.0; 68.0; 54.0; 10; 46.0; 58.0; 58.0; 44.0; 1. 12; U型切槽机; 88.01（叠加）; 60; -30; 1.2; 40; 20; 10; 40; 56.0; 62.0; 68.0; 56.0; 10; 46.0; 52.0; 58.0; 46.0; 1. 13; 数控裁板锯; 83.01（叠加）; 25; 45; 1.2; 20; 20; 30; 40; 57.0; 57.0; 53.5; 51.0; 10; 47.0; 47.0; 43.5; 41.0; 1. 14; 多功能侧孔钻; 83.01（叠加）; 25; -20; 1.2; 20; 15; 30; 45; 57.0; 59.5; 53.5; 49.9; 10; 47.0; 49.5; 43.5; 39.9; 1. 15; 双工序数控钻; 83.01（叠加）; 55; -10; 1.2; 20; 15; 30; 45; 57.0; 59.5; 53.5; 49.9; 10; 47.0; 49.5; 43.5; 39.9; 1. 16; 铣床; 88.01（叠加）; 55; -20; 1.2; 35; 15; 15; 45; 57.1; 64.5; 64.5; 54.9; 10; 47.1; 54.5; 54.5; 45.8; 1. 17; 卧式玻璃干燥清洗一体机; 78.01（叠加）; 56; -19; 1.2; 35; 16; 15; 44; 47.1; 53.9; 54.5; 45.1; 10; 37.1; 43.9; 44.5; -10.0; 1. 18; 直弯机; 83.01（叠加）; 57; -18; 1.2; 35; 17; 15; 43; 52.1; 58.4; 59.5; 50.3; 10; 42.1; 48.4; 49.5; -10.0; 1. 19; 叉车; 78.01（叠加）; 58; -17; 1.2; 35; 18; 15; 42; 47.1; 52.9; 54.5; 45.5; 10; 37.1; 42.9; 44.5; -10.0; 1. 20; 螺杆式空压机; 88.01（叠加）; 50; 16; 1.2; 35; 19; 15; 41; 57.1; 62.4; 64.5; 55.8; 10; 47.1; 52.4; 54.5; -10.0; 1. 注：项目以厂区中心（E：117°3′27.029″，N：32°39′18.274″）为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向。

|  | （2）噪声预测 预测计算选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下： 1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 LP1=Lw+10lg（）（式1） 式中：Q —指向性因数；通常对无指向性声源： 当声源放在房间中心时，Q =1； 当放在一面墙的中心时，Q=2； 当放在两面墙夹角处时，Q =4； 当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数； R = Sα /（1− α） S为房间内表面面积，m2； α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i （T）（式2） 式中： LP1i （T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i （T）= LP1i （T）-（TLi+6）（式3） 式中： LP2i （T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2（ T） +10lg s （式4） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 2）室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 LA（r）=LAref（r0）+Dc-（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）（式5） 式中：LA（r） —— 距离声源r处A声级，dB（A）； Dc——指向性校正，dB（A），取0； AAref（r0）—— 参考位置r0处A声级，dB（A）； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A）； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； Agr——地面效应衰减量，dB（A）。 Amisc——其它方面引起的衰减量，dB（A） 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对厂界声环境的影响。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： L总＝10logi=1n100.1Leqi+100.1Leqn （式6） 式中：L总－－预测点总的A声级，dB（A）； Li－－第i个声源到预测点处的声压级，dB（A）； Lb－－背景噪声值，dB（A）； n－－声源个数。 预测参数确定： ①几何发散衰减量Adiv 选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算： Adiv＝20lg（r/r0）+8 （式7） ②遮挡物衰减量Aba 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减量。 ③空气吸收衰减量Aatm （式8） 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数。 空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。 ④地面衰减量Agr 本次评价忽略。 ⑤其它方面衰减量Amisc，本次评价忽略。 经预测，厂界噪声值见下表。 表4-12 项目噪声预测结果 单位dB（A） 预测点; 预测值; 标准限值; 达标情况. 昼间; 昼间; /. 东厂界; 43; 65; 达标. 南厂界; 40; 65; 达标. 西厂界; 44; 65; 达标. 北厂界; 43; 65; 达标. 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （3）运营期声环境保护措施 根据建设单位提供资料，各类生产设施均置于室内，主要噪声源距离厂界较远，但为了进一步降低噪声对周围环境的影响，建议企业应采取以下措施： ①在高噪声设备机器底面安装垫木或者橡胶减振垫，用地脚螺栓固定，减小了设备运行时的振动和振动引起的噪声； ②合理布局，将生产设备集中布置在厂房中部； ③加强噪声设备的维修管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 （4）监测计划 本项目根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于C2110木质家具制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，企业属于登记管理，无需申领排污许可证，故亦无需开展自行监测；鉴于企业运营期有污染物排放，建议企业运营期开展污染物排放监测，其监测内容如下表所示。 表4-13 项目噪声环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; GB12348-2008中3类标准. 4、固体废物处置措施及管理要求 本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物为废布袋、布袋除尘器收集粉尘、废木块、废木屑、废玻璃、废铝材、废包装材料；危险废物为沾染其他危废的废包装、废活性炭、废润滑油、润滑油桶。 （1）一般工业固体废物 ①废布袋 布袋除尘设备中的布袋需定期更换，每半年更换一次，单次更换量为0.1t，则本项目每年更换布袋产生的废布袋为0.2t/a。统一收集后暂存于一般工业固体废物暂存间，后续外售综合利用。 ②布袋除尘器收集粉尘 本项目通过布袋除尘器收集的粉尘量为1.04t/a，收集后外售综合利用。 ③废木块、废木屑 木板下料、切割和打孔过程中会产生废木块、废木屑，主要成分为木头，根据企业提供资料，这部分废料产生量为约10t/a。统一收集后外售综合利用。 ④废玻璃 玻璃清洗过程中玻璃会破损产生废玻璃，破碎的玻璃很少，废玻璃产生量约占玻璃总量的5%，本项目使用玻璃总量为16000m2，玻璃平均厚度为50mm，玻璃密度为2500-2800kg/m3，本次取2500kg/m3，共计约100t/a。 ⑤废铝材 铝材下料、切割过程中会产生废铝材，主要成分为铝材，根据企业提供资料，废铝材产生量约为0.159t/a。统一收集后外售综合利用。 ⑥废包装材料 根据封边条和成品五金的使用量，本项目产生封边条废包装1400箱/a、成品五金废包装60000箱/a，每个箱子重约0.01kg，经计算后封边条和成品五金废包装材料重量总计约0.61t/a。统一收集后外售综合利用。 （2）危险废物 ①沾染其他危废的废包装：EVA热熔胶、PUR热熔胶、玻璃胶使用过程中会产生沾染其他危废的废包装桶。 根据EVA热熔胶的使用量，本项目产生废EVA热熔胶包装300袋/a，每袋重约0.005kg，计算后废EVA热熔胶包装重量为0.0015t/a。 根据PUR热熔胶的使用量，本项目产生废PUR热熔胶包装130桶/a，每个桶重量约0.001t，计算后废EVA热熔胶包装重量为0.13t/a。 根据玻璃胶的使用量，本项目产生废玻璃胶包装250桶/a，每桶重量约0.001kg，计算后废玻璃胶包装重量为0.25t/a。 综上所述，沾染其他危废的废包装重量总计0.382t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），沾染其他危废的废包装属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-041-49），收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ②废活性炭：本项目将单个活性炭箱流速控制为1.0m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中“采用蜂窝状活性炭时，宜取0.7~1.2m/s”的要求。活性炭分2层进行叠装装填，总装填厚度为600mm，蜂窝状活性炭密度约为350kg/m3，两级活性炭吸附装置配套风机总风量以5000m3/h计，则1套废气处理装置活性炭填充量为9500m3/h÷3600s/h÷1.0m/s×600mm÷106×350kg/m3=0.554t，则2个箱体填充的活性炭量约为1.11吨，活性炭使用一段时间后会吸附饱和，需要定期更换。本项目依托现有两级活性炭吸附装置，废气处理装置各自配套2个箱体，活性炭每半年更换一次，即一年更换2次，则年更换量约2.22t/a。 根据本项目工程分析，本活性炭吸附的废气量约为0.361t/a。根据同类工程调查，废活性炭为被吸附的污染物量和活性炭本身的用量之和。故本项目废活性炭的产生量约为2.581t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），活性炭吸附装置吸附后产生的废活性炭属于HW49（其他废物），危废代码：900-041-49，更换的废活性炭放置在危废暂存间的密闭容器内暂存，防止吸附物挥发，定期交由有资质的单位处理。 ③废润滑油：机械设备在维修保养过程中将产生少量的废润滑油，产生量共计0.25t/a。根据生态环境部颁布的《国家危险废物名录（2025年版）》，机械设备维修保养过程中更换的废润滑油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-214-08），收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ④废润滑油桶：润滑油共计0.5t/a，25kg/桶，根据环境保护部颁布的《国家危险废物名录（2021年版）》，每个重量约0.001t，则废润滑油桶产生量约0.02t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油桶属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-041-49），收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 表4-14 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 污染防治措施. 1; 沾染其他危废的废包装; HW49; 900-041-49; 0.382; 暂存于厂区危险废物暂存间，交由有资质的单位处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 2.581. 3; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.25. 4; 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 0.02. （3）生活垃圾 本项目新增劳动定员50人，职工日常生活产生的生活垃圾按0.5kg/d·人计，约为25kg/d（8t/a）。生活垃圾由建设单位设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。 表4-15 本项目固体废物源强及处理处置情况 序号; 类别; 代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 性质; 处理方式. 1; 废布袋; 900-099-S59; 0.2; 废气处理工序; 固态; 布; 一般固废; 集中收集在一般固废间，定期外售综合利用. 2; 布袋除尘器收集粉尘; 1.04; 废气处理工序; 固态; 粉尘. 3; 废木块、废木屑; 900-004-S17; 10; 下料、切割、打孔; 固态; 木块、木屑. 4; 废玻璃; 2; 玻璃清洗; 固态; 玻璃. 5; 废铝材; 900-002-S17; 0.159; 铝材下料、切割; 固态; 铝材. 6; 废包装材料; 900-005-S17; 0.61; 封边、组装; 固态; 包装袋、包装箱. 7; 沾染其他危废的废包装; 900-041-49; 0.382; 封边、打胶; 固态; 包装袋、包装桶; 危险固废; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置. 8; 废活性炭; 900-041-49; 2.581; 废气处理工序; 固态; 活性炭. 9; 废润滑油; 900-214-08; 0.25; 设备检修; 液态; 润滑油. 10; 废润滑油桶; 900-041-49; 0.02; 设备检修; 固态; 润滑油桶. 11; 生活垃圾; /; 8; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. （4）运营期固废环境保护措施 1）一般工业固体废物处置去向及环境管理要求 A.一般工业固体废物暂存场所污染防治要求 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）， ①贮存区设分隔设施，不同类型的固体废物分开贮存。不允许将危险废物和生活垃圾混入。 ②一般工业固体废物暂存区避免雨水冲刷。 ③一般工业固体废物暂存区为半密封车间，地面均采用4~6cm厚水泥防腐、防渗，经防渗处理后渗透系数≤10-7cm/s。 ④为加强管理监督，贮存、处置场所地按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 ⑤建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料，详细记录在案，供随时查阅。 项目一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求设置。本项目一般固废均得到合理的储存、处置，对环境影响较小。 一般固废暂存于厂区一般固废暂存间，一般固废暂存间位于厂区西北部，建筑面积20m2，贮存能力为200吨，满足使用要求。综上，本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会产生二次污染，对外环境影响较小。 2）危险废物处置措施 废润滑油、废润滑油桶暂存在厂区危废暂存间，危废暂存间位于厂区东北部，建筑面积10m2。 建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定进行整改，要求建设单位应采取如下危险废物贮存措施： ①库房内部各类危废划区堆放；同时应建有堵截泄漏的裙脚；地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。 ②各类危废干湿分区，不同化学属性的存放区采用实体墙隔离，不同种类危废存放区域贴/挂标识标牌。 ③干区进行地面硬化；湿区地面进行防腐、防渗处理，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，渗透系数不大于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数不大于10-10cm/s。 ④暂存区外围周边贴挂明显的标识标牌，注明主要暂存危废的种类、数量、危废编号等信息。 ⑤不合理选择危废包装材料物。危废贮存容器、材质满足相应的强度要求，日常确保完好无损；容器材质和衬里与危险废物相容；盛装液体废物的桶开孔直径应不超过70mm，并有放气孔。 5、土壤、地下水环境影响分析 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。危废暂存间采取重点防渗措施，液态物料存储于包装桶内，包装桶存放于防泄漏托盘内，存储物料不会外泄进入外环境对污染地下水和土壤造成污染。生产车间、一般固废暂存间进行一般防渗处理，厂区地面进行硬化，本项目正常工况下不会对土壤和地下水产生污染。 建设单位对项目地进行分区防渗，具体防治措施如下： （1）重点防渗区域 危废暂存间、化学品库：防渗层为至少1mm厚粘土层，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 （2）一般防渗区域 生产车间、一般固废暂存间、化粪池：防渗设计满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 （3）简单防渗 厂区地面：要求采用地面硬化，确保地面无明显破损现象。 针对不同区域采取相应的防渗措施，具体见下表。 表4-16 本项目分区防渗一览表 区域; 防渗等级; 防渗技术要求; 具体防渗措施. 危险废物暂存间、化学品库; 重点防渗区; 防渗层为至少1mm厚粘土层，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s; 采用抗渗混凝土防渗+2mm厚的环氧树脂. 生产厂房、一般固废暂存间、化粪池; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行; 采用抗渗混凝土防渗. 重点、一般防渗区之外的区域; 简单防渗; 一般地面硬化; 水泥硬化. 6、环境风险评价 （1）环境风险调查 拟建项目用的主要原辅材料主要为免漆板、成品五金、封边条、EVA热熔胶、PUR热熔胶、铝材、玻璃、玻璃胶、包装纸盒、润滑油等，厂内废水主要为玻璃清洗废水排水与生活污水。根据废水源强分析可知，厂内废水COD浓度小于10000mg/L，NH3-N浓度小于2000mg/L；涉及的固体废物为一般工业固体废物为废布袋、布袋除尘器收集粉尘、废木块、废木屑、废玻璃、废铝材、废包装材料；危险废物为沾染其他危废的废包装、废活性炭、废润滑油、润滑油桶。 根据《危险化学品目录》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界值表，本项目涉及的危险物质为润滑油、沾染其他危废的废包装、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶。 本项目主要危险物质数量及分布情况详见下表。 表4-17 项目风险物质数量及分布情况一览表 序号; 风险物质; 储存地点; 厂区最大存储量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 废润滑油; 危险废物暂存间; 0.25; 100; 0.0025. 2; 废润滑油桶; 0.02; 100; 0.0002. 3; 沾染其他危废的废包装; 0.382; 100; 0.0038. 4; 废活性炭; 0.04; 100; 0.0004. 5; 润滑油; 化学品库; 0.5; 2500; 0.0002. 合计; 0.0121. 注：废润滑油、废润滑油桶、沾染其他危废的废包装、废活性炭临界量参照危害水环境物质的临界量。 （2）环境风险识别及分析 环境风险防范措施及应急要求根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括生产设施风险识别以及生产过程中物质风险识别。拟建项目运营期环境风险识别结果见下表。 表4-18 环境风险识别一览表 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 化学品库; 润滑油; 盛装容器破损导致泄漏; 存装润滑油的容器破损导致泄漏液体进入土壤、地下水，或遇明火、电火花等发生火灾、爆炸事故产生的有害气体对环境空气和下风向居民产生不利影响; 下风向居民点、区域土壤、地下水、大气环境. 危废暂存库; 沾染其他危废的废包装、废活性炭、废润滑油、润滑油桶; 盛装容器破损导致泄漏; 存装危险废物的容器破损导致泄漏液体进入土壤、地下水，或遇明火、电火花等发生火灾、爆炸事故产生的有害气体对环境空气和下风向居民产生不利影响; 下风向居民点、区域土壤、地下水. （3）环境风险防范措施及应急要求 1）危废泄漏风险防范措施 项目危废暂存库存放有沾染其他危废的废包装、废活性炭、废润滑油、润滑油桶，废润滑油、废活性炭采用桶装存放。一旦出现危废泄漏的情形，其产生的危害较大。因此建设单位应做到如下： ①危险废物暂存间地面、裙角等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。 ②危险废物暂存间安排专人管理，并记录台账。 ③废润滑桶装密闭存放于危险废物仓库。 ④桶装危废单层码放，禁止多层堆叠。 ⑤危险废物暂存间贮存能力有限，当库存量将达到转运要求时，与危废处置单位联系外运处置。 ⑥加强危废的转运管理，避免转移过程出现倾倒。 2）废气事故排放风险防范措施 ①及时更换布袋除尘器确保颗粒物处理效率。 ②定期检修设备，加强日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备处于正常的工作状态。 ③加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 3）其余企业环境管理措施 ①公司应建立一套完整的管理和操作制度，并定期根据实际情况及出现的问题进行修订和检查。 ②环保措施专人定时巡检，一旦发现出现破损、粉尘处置下降。立即停车，检修。 ③配备灭火器等消防设备。 ④加强生产设备、环保设备运行管理，厂区各设施及生产、危废存储区均按照相关标准及规范设置。从物品存储、运输等全过程控制产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象：发现有污染物泄漏或渗漏，及时清理污染物和修补漏洞等补救措施。废气处理设备和生产设备同步投入运行，废气处理设备发生故障时，企业采取停止生产的措施。 综上所述，项目采取以上风险防范措施后，对周围的环境风险影响较小。 7、污染源排放口规范化要求 厂区废水总排放口设置应满足现场采样和流量测定条件的采样口，设在厂内或厂界外10米内。废气排气筒应设置人工采样平台和采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。同时如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 环境保护图形标志 在厂区的废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及修改单执行。环境保护图形符号、环境保护图形标志的形状及颜色见下表。 表4-19 本项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 3; 一般工业固体废物; 表示一般工业固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 噪声排放源; 表示噪声向 外环境排放. 6; /; 雨水排放口; 表示雨水向地表水排放. 表4-20 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 机加工废气排气筒（DA001） | 板材下料、切割废气（G1）、铣型废气（G2）、打孔废气（G4） | 颗粒物 |  | 中央布袋除尘器 | 安徽省《家具制造业大气污染排放标准》（DB34/4337-2023） |
|  | 封边废气排放口（DA002） | 封边废气（G3）、打胶废气（G6） | 非甲烷总烃 |  | 两级活性炭 |  |
|  | 厂界无组织 | 铝材下料、切割废气（G5） |  | 颗粒物 | / | 安徽省《家具制造业大气污染排放标准》（DB34/4337-2023）表3中浓度标准限值 |
|  | 厂区内无组织废气 | 非甲烷总烃 |  |  | / | 安徽省《家具制造业大气污染排放标准》（DB34/4337-2023）表2中浓度标准限值 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N |  |  | - 经厂区化粪池预处理后排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理 | 淮南市经济技术开发区工业污水处理厂接管限值 |
|  | 玻璃清洗排水 | COD、SS |  |  | 排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂处理 |  |
| 声环境 | 厂界四周 | 噪声 |  |  | 项目使用的高噪声设备均设有减震底座，厂房四壁均使用隔声性能较好的材料建设 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / |  |  | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：废布袋、布袋除尘器收集粉尘、废木块、废木屑、废玻璃、废铝材、废包装材料收集暂存于一般工业固体废物暂存间后，外售综合利用； 危险废物：沾染其他危废的废包装、废活性炭、废润滑油、润滑油桶收集暂存于危险废物暂存间后，定期委托有资质单位处理； 生活垃圾：项目产生的生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地 下水污染防治措施 | 重点防渗区：主要为危险废物暂存间、化学品库。重点防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。其中危险废物暂存间还需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直 接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，本项目危险废物暂存间拟采用2mm高密度聚乙烯膜，并将废润滑油存放于容器中，置于托盘中 |  |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目位于安徽省淮南市大通区经济技术开发区振兴南路，根据《淮南市“三线一单”编制文本》，项目所处区域无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产等，不属于生态保护红线管控的区域 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①化学品库定期检查，设立风险防范设施，配备相关风险物资，张贴相关禁止标识；②危险废物暂存间内，做重点防渗，设置防渗托盘 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目需遵守下列要求： 项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 |  |  |  |  |  |

六、结论

安徽云艺全屋智能家居有限公司高端定制智能家居生产基地项目位于安徽省淮南市大通区经济技术开发区振兴南路，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环境保护角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒 | / | / | / | 0.0178t/a | / | 0.0178t/a | ＋0.0178t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.181t/a | / | 0.181t/a | +0.181t/a |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.08082t/a | / | 0.08082 t/a | +0.08082t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.016 t/a | / | 0.0161t/a | +0.0161t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0161 t/a | / | 0.0161t/a | +0.0161t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00805 t/a | / | 0.00805 t/a | +0.00805 t/a |
| 一般工业固体废物 | 废布袋 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | ＋0.2t/a |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 | / | / | / | 1.04 | / | 1.04t/a | ＋1.04t/a |
|  | 废木块、废木屑 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | ＋10t/a |
|  | 废玻璃 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | ＋2t/a |
|  | 废铝材 | / | / | / | 0.159t/a | / | 0.159t/a | ＋0.159t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.61 t/a | / | 0.61 t/a | ＋0.61 t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 8t/a | / | 8t/a | ＋8t/a |
| 危险废物 | 沾染其他危废的废包装 | / | / | / | 0.382t/a | / | 0.382t/a | ＋0.382t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.581t/a | / | 2.581t/a | ＋2.581t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | ＋0.5t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | ＋0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①