# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 蜂蜜饮品生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-340461-04-05-229590 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓芳文 | 联系方式 | 15973253328 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴制造产业园9号楼3层 |  |  |
| 地理坐标 | 117°06′22.610″，32°65′45.020″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1529茶饮料及其他饮料制造 C2926塑料包装箱及容器制造 C1522瓶（罐）装饮用水制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业15 —26饮料制造152* |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 淮南经济技术开发区管委会经济发展局 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 3000 | 环保投资 （万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：已建成 | 用地（用海） 面积（m2） | 1456.96 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》 审批机关：淮南市人民政府 审批文件：《关于淮南东部工业区总体规划的批复》 审批文号：淮府秘〔2009〕118号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》 审批机关：原淮南市环境保护局 审批文件名称：《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》 审批文号：淮环函〔2010〕130号 2、跟踪环评名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅 审批文件：安徽省生态环境厅关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函 审批文号：皖环函〔2020〕411号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与园区规划相符性分析 安徽淮南经济技术开发区（以下简称经开区）位于淮南市市区东边，淮南东部工业区即安徽淮南经济技术开发区。四至范围为：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，总面积为20平方公里。 淮南经济技术开发区的六大主导产业为：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸物流六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲功能，功能完善的工业新区。 本项目与淮南经开区签订了投资协议书（即入园协议，附件2），租赁淮南市新城建设投资有限公司建设的园区闲置标准厂房作为生产用地（附件3），该厂房位于经开区振兴制造产业园9号楼3层，所在地块规划用地类型为二类工业用地（附图10），用地符合规划。本项目主行业活动属于茶饮料及其他饮料制造业（对外销售产品），辅助活动属于C2926塑料包装箱及容器制造业（自产PET包装瓶并自用，不作为产品外售），不属于淮南经济技术开发区主导产业（按国民经济行业分类，饮料制造不属于食品加工业），但也不属于淮南经济技术开发区环境准入清单内的禁止类、限制类项目，可视为允许类，因此符合《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》规划要求。 2、与园区规划环评及规划环评审查意见相符性分析 本项目与《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》审查意见符合性分析见下表1。 表1 本项目与规划环评审查意见符合性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 结论. （一）按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善东部工业区规划，优化用地布局，节约用地，提高土地利用率; 本项目租赁园区闲置厂房，不新增用地，有利于提高土地利用率; 符合. （二）优化集聚区产业结构，提高入区项目技术含量，采用新型清洁生产工艺和设备。严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区,不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区; 本项目采用国内先进的生产设备和工艺，采用电等清洁能源，使生产过程尽量减少污染物的产生和排放。项目不涉及重大/较大环境风险，且符合产业政策、环境政策及相关要求; 符合. (三）排水采取雨污分流制。远期实现工业废水和生活污水分系统排放。生活污水纳入城市污水管网，进入淮南市第一污水处理厂。工业区污水处理厂和污水管网建成后，区内各企业污废水自行处理达到接管标准后进入区内污水处理厂，区内污水处理厂和污水管网未建成，各企业废水必须处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准的要求; 项目采用雨污分流制，污水排入市政污水管网后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂，最终处理后外排淮河；雨水排入园区雨水管网; 符合. (四)按照循环经济的要求，提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移管理办法》的有关规定; 本项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；一般工业固废暂存后外售物资回收公司综合利用；危废在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位进行处理处置; 符合. (五)工业区内采用清洁能源，禁止使用燃煤锅炉; 本项目不涉及锅炉; 符合. 本项目与《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见符合性分析见表2。 表2 本项目与规划跟踪评价审查意见符合性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 结论. 完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造; 本项目污水依托标准厂房已建的化粪池处理后进入淮南经开区污水处理厂；废水经处理后满足接管标准；本项目不涉及工业炉窑; 符合. 强化开发区环境管理。督促相关企业完成整改要求。组织区内企业开展环境风险自查，排查环境风险隐患﹐落实应急预案。结合区域评估相关要求，制订并落实区域环境质量跟踪监测计划; 本项目后期运营过程，企业应加强环境管理，定期开展环境风险自查，确有必要时，应编制突发环境事件应急预案；按照本评价提出的要求开展自行监测; 符合. 强化区域环境质量改善。以改善区域环境质量为核心，细化开发区“三线一单”并落实。进一步削减现有项目大气污染物排放，提高尾水回用率、降低生产废水排放量，加大地下水和土壤的防护力度; 项目全面落实大气污染防治防范措施，废水实施达标排放，采取分区防渗措施防止地下水及土壤污染; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，按照“非禁即入”的原则，视为允许类项目。本项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，符合国家现行的产业政策的要求。本项目未被列入自然资源部、国家发展和改革委员会、国家林业和草原局发布的《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中限制类、禁止类项目。 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办【2022】7号）、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（皖长江办【2022】10号），本项目不属于其中的禁止项。 本项目未列入淮南经济技术开发区产业准入负面清单，为允许类，符合淮南经开区产业政策要求，在做好项目污染防治措施及风险防控措施后，项目建设与周边环境较为相容。项目已获得淮南经济技术开发区管委会经济发展局下发的备案表（附件4）。 综上所述，本项目符合国家、流域及园区产业政策要求。 表3 开发区产业准入负面清单 序号; 类型; 负面清单要求. 1; 产业导向; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《外商投资产业指导目录》（2017年修订）、《市场准入负面清单》（2022年版）等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目。. 2; 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。. 3; 禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目。. 4; 禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目。. 5; 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。. 6; 严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目. 7; 严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。. 8; 生产工艺; 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目。. 9; 为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目. 10; 环保要求; 禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热. 11; 清洁生产; 禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目. 注:相关指南更新时以最新版要求为准. 2、选址符合性分析 本项目选址位于淮南经开区振兴制造产业园9号楼3层，用地为二类工业用地，符合当地用地规划。园区9号楼为5层钢混建筑，本项目使用3楼，其相邻的4楼和2楼目前均无企业入驻。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区，外环境对本项目无明显环境制约因素。项目排放的废水、废气、噪声均能得到有效的处理并达标排放，固废能得到妥善合理处置，对周边的环境影响可以接受，因此项目选址基本合理。 ### 3、“三线一单”符合性分析 经查询安徽省“三线一单”公众服务平台，本项目所在区域属于重点管控单元（附图6），环境管控单元编码为ZH34040220006。 （1）生态保护红线 根据淮南市生态保护红线图（附图2），项目不在生态保护红线范围内，且项目选址周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地等敏感点存在。 （2）环境质量底线及环境分区管控 ①水环境质量底线及分区管控 A.水环境质量底线 本项目间接纳污水体为淮河，淮河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据《2023年淮南市生态环境质量状况公报》，地表水淮河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，表明该区域内地表水能满足相应功能区划的要求。 B.水环境管控分区 对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”文本》及淮南市水环境分区管控图（附图4），本项目位于工业污染重点管控区。 C.水环境分区管控要求 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水生态环境保护“十四五”规划》（淮环通[2022]97号）对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”节能减排实施方案》、《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 本项目执行雨污分流制，污水经化粪池处理后排入淮南经济技术开发区污水处理厂处理，项目废水处理后可达标排放。本项目实施后基本不会对区域水环境产生影响，满足重点管控区管控要求。 ②大气环境质量底线及分区管控 A.大气环境质量底线 根据《2023年淮南市生态环境质量状况公报》可知，项目所在区域二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量为不达标区。根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，预计大气环境质量状况可以得到进一步改善。本项目所涉及的特征污染物非甲烷总烃引用《淮南市经济技术开发区跟踪评价大气环境质量监测项目》中的现状监测数据，评价区域内非甲烷总烃浓度能够满足《大气综合排放标准详解》相关浓度限值。 B.大气环境管控分区 对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”文本》及淮南市大气环境分区管控图（附图3），本项目位于受体敏感重点管控区。 C.大气环境分区管控要求 重点管控区：落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通〔2022〕46号）《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办[2022]49号）《深入打好污染防治攻坚战行动方案》（淮发〔2022〕17号）等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 本项目非甲烷总烃经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后经15m高的排气筒（DA001）排放。大气污染物排放浓度和排放速率均满足相应排放标准要求，本项目的建设不会导致当地大气环境质量恶化，满足大气环境重点管控区管控要求。 ③土壤环境风险防控底线及分区管控 A.土壤环境风险防控底线 根据《淮南市土壤污染防治工作方案》要求，到2030年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 B.土壤环境风险防控分区 对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”文本》及淮南市土壤污染风险分区管控图（附图5），本项目位于建设用地污染风险重点管控区。 C.土壤环境风险分区防控要求 重点管控区：落实《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求，防止土壤污染风险。 本项目对厂区采取分区防渗措施，危废暂存间作为重点防渗区实施重点防渗；生产车间、各仓库及一般工业固废暂存间作为一般防渗区实施一般防渗，项目在落实各项防渗措施后，可将地下水、土壤污染的风险降至最低。因此本项目符合建设用地污染重点管控区要求。 （3）资源利用上线及自然资源开发分区管控 ①煤炭资源利用上线及分区管控 本项目用电采用市政管网，不涉及煤炭的使用。 ②水资源利用上线及分区管控 A.水资源利用上线 本项目用水采用市政管网供应，余量充足，符合资源利用上线的要求。 B.水资源管控分区 水资源管控区包括重点管控区和一般管控区，根据淮南市水资源条件和《安徽省“三线一单”》划定成果，淮南市水资源管控区个数为7个，均为一般管控区，本项目位于一般管控区。 ③土地资源利用上线及分区管控 本项目用地为二类工业用地，不占用耕地。土地资源管控区划分为重点管控区和一般管控区。重点管控区是指具有一定经济基础、资源环境承载力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济条件较好，可重点进行大规模工业化城镇化开发的区域，与《安徽省主体功能区规划》中的国家重点开发区域相符；除重点管控区以外的其他区域为一般管控区。淮南市土地资源共划分7个管控区，均为一般管控区，本项目位于一般管控区。 （4）生态环境准入清单相符性 对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规【2025】466号），项目不属其中禁止项；项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类之列，可视为允许类。项目对生产过程产生的污染物均采取了相应的污染治理措施，可以达标排放，符合环境准入要求。 - 4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》的相符性 - 本项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》（安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2019.1.1）有关要求相符性分析见表4。 表4 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 相关要求; 本项目情况; 结论. 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目不属于新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，不属于新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目; 符合. 在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施; 项目实行雨污分流制度，雨水排入市政雨水管网；污水经化粪池处理后排入淮南经济技术开发区污水处理厂处理; 符合. 5、与相关挥发性有机物防治环境政策相符性分析 表5 与相关挥发性有机物防治的环境政策相符性分析 政策名称; 相关要求; 本项目情况; 结论. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂; 本项目采用激光喷码，不涉及涂料、油墨的使用; /. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 吹瓶废气采用集气罩+二级活性炭吸附处理，可达标排放; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 采用二级活性炭吸附处理，措施可行; 符合. 安徽省生态环境厅关于全面推进挥发性有机物综合治理工作的通知; 严格环境项目准入，严控新增VOCs排放量，各地要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，不得新建未纳入《石化产业规划布局方案》的炼化项目，新建VOCs企业应进入园区。实行区域内VOCs排放等量、倍量削减替代，将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新改扩建涉VOCs排放项目，应使用低VOCs含量的原辅材料; 本项目不是炼化企业，选址进入园区，对VOCs排放进行倍量削减，有机废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理，不属于VOCs排放量大的企业; 符合. 包装印刷行业低VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于70%，塑料软包装领域无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术替代比例不低于70%，油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用环节有机废气收集率不低于70%; 吹瓶工序产生的非甲烷总烃经“集气罩收集+二级活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒（DA001）排放; 符合. 安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知; 鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上; 本项目采用激光喷码，不涉及涂料、油墨的使用; /. 6、本项目与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 表6 与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 结论. 1; 加快产业结构转型升级以钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，在火电、钢铁、建材等行业开展减污降碳协同增效; 本项目符合国家和地方产业政策，不为左述重点行业；项目采取切实可行的废气污染防治措施，确保废气可达标排放; 符合. 2; 强化能源消费总量和强度双控制，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制“两高”项目盲目发展; 本项目用电由市政供电提供，用水由市政自来水管网供给，原材料均为周边外购，企业以“节能、降耗、减污”为目标，贯彻清洁生产原则，不属于“两高”项目; 符合. 3; 坚持分区施策，加强污染协同控制。梯次推进城市空气环境质量改善，已达标的城市，应当加强保护并持续改善，未达标的城市，制定实施限期达标规划，明确阶段性改善目标、达标时间表、路线图和实施的重点任务。到2025年，已达标城市（芜湖市、宣城市、黄山市、池州市、铜陵市）空气环境质量持续改善; 根据《淮南市2023年环境质量状况公报》可知项目所在区域为环境空气质量不达标区；项目所在区域地表水淮河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；区域声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准；本项目产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，环境风险可控制在安全范围; 符合. 4; （1）加强固体废物污染防治。积极推动合肥及沿江沿淮城市开展“无废城市”建设。 （2）强化危险废物环境监管。着力加强危险废物环境监管能力建设，提升人员监管能力和水平，加快省内危险废物鉴别机构建设。落实危险废物分级分类管理，深入排查危险废物环境风险隐患，持续开展危险废物专项整治，严厉打击涉危险废物违法犯罪行为; 本项目产生的固体废物分类妥善处置：一般工业固体废物收集后物资回收公司回收利用；危险废物收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置; 符合. |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设情况 1、项目概况 淮南天天蜜饮生态科技有限公司投资3000万元租赁安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴智造产业园9号楼3层标准厂房建设了“蜂蜜饮品生产基地项目”。该项目占地面积1456.96m2，引进吹瓶机、灌装机、旋盖机等设备，形成年产500万瓶分离式现调蜂蜜饮品的生产规模（配套自产500万个PET瓶，用于饮品的包装，全部自产自用）。 项目环评管理类别判定：本项目外购成品蜂蜜经加热、过滤、浓缩等源处理后进行使用，涉及蜂蜜原液的加工；使用市政自来水作为水源经过滤+反渗透等处理后制得纯净水，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十二、酒、饮料制造业15 —26饮料制造152*”中的“有发酵工艺、原汁生产的”，应编制环评报告表；同时，项目外购瓶胚通过吹瓶等工序生产PET瓶，涉及“二十六、橡胶和塑料制品业29—53塑料制品业292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，也应编制环评报告表，详见表7。 表7 管理名录对应类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 十二、酒、饮料制造业 15. 26; 饮料制造 152*; /; 有发酵工艺、原汁生产的; /. 综上，本项目应编制环境影响评价报告表。受淮南天天蜜饮生态科技有限公司的委托，湖南皓晟环保科技有限责任公司承担了本项目的环境影响评价工作。在经过现场踏勘、资料收集的基础上，依据污染类报告表编制技术指南及相关标准规范编制了本环境影响评价报告表。 2、项目名称、地点、建设单位 建设单位：淮南天天蜜饮生态科技有限公司 项目名称：蜂蜜饮品生产基地项目 建设地点：安徽省淮南市淮南经济技术开发区振兴制造产业园9号楼3层 建设规模：本项目园区闲置的标准厂房，占地面积1456.96平方米，购置吹瓶机、贴标机、打包机、灌装机、旋盖机等设备，建设洁净车间及1条生产线，形成年产蜂蜜饮品500万瓶的生产能力 建设性质：新建 占地面积：1456.96m2 总投资：3000万元，其中环保投资30万元 表8 建设项目组成一览表 类别; 建设名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 包括吹瓶、灌水、灯检、灌蜜、拧盖、吹干、贴标、喷码等工序，位于厂房北部，占面约239.915m2; 新建（已建）. 储运工程; 蜂蜜供应间; 位于厂房中部，占面约60m2，用于原料蜂蜜的贮存. 成品仓; 位于厂房的东部，占面约51.92m2. 外包材库; 位于厂房东南部，占面约122.4m2，用于外包材料（纸箱、胶带）的贮存. 内包材暂存间; 位于厂房西部，占面30m2，用于瓶胚的周转，外购的瓶胚在脱包间去掉包装后进入内包材暂存间，生产人员则直接进入生产车间，所需物料通过传递窗口传送. 内包材库; 位于厂房东南部，占面41.89m2，用于瓶胚的、瓶盖的入厂贮存. 配件库; 位于厂房西南部，占面12m2，即机修房. 楼梯、 电梯; 依托园区标准厂房已建设施，厂房西、东面各设一处楼梯，东面另有电梯，人员走西面楼梯，东面楼梯和电梯为货物专用，实现人货分离; 依托（已有）. 辅助工程; 办公区; 位于厂房的西南部，占面26.81m2; 新建（已建）. 更衣消毒; 临近生产车间而设，占面32.5m2. 卫生间; 依托园区标准厂房已建设施，分男女卫生间; 依托（已有）. 制水间; 位于厂房西面，占面36.18m2，内设1台纯水制备装置; 新建（已建）. 脱包间; 临近内包材暂存间而设，占面30m2. 检验室; 占面约47.4m2，靠近东面电梯，主要放置1台数显生化培养箱及其他小型物理检验仪器、设备. 公用工程; 给水; 采用市政供水; 依托（已有）. 排水; 雨污分流，雨水进入雨水管网；污水经化粪池处理后排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂. 供电; 采用市政电网供电，不设备用发电装置. 环保工程; 废气治理; 吹瓶工序产生的有机废气经过“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒（DA001）排放; 新建（未建，为评价提出的整改项）. 废水治理; 雨污分流，雨水接管雨水管网；污水经化粪池处理后排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂; 依托（已有）. 噪声治理; 采取优选低噪声设备、车间内优化布置、隔声、消声、减振等措施，确保噪声达标排放; 新建（已建）. 固废暂存点; 在成品仓库内设置一处一般工业固废暂存点（指定堆放区），面积约为15m2，最终外售物资回收单位综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一处置; 新建（未建，为评价提出的整改项）. 危废暂存间; 在检验室隔壁采用结构隔断形式划分出一处危废暂存间，面积约16m2，最终委托有资质单位处置. 垃圾桶; 办公区设小型垃圾桶，生活垃圾交由环卫部门统一处置; 新建（已建）. 地下水和土壤防范措施; 项目危废暂存间为重点防渗区（防渗层为至少1m厚黏土层：渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s），生产区为一般防渗区（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）; 依托厂房已有地面建筑结构做为防渗基础，其他防渗内容新建（已建）. 环境风险防范措施; ①定期检修主体设备，同步检查和维护废气处理装置，以确保其正常运行；②贮存场所为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并有足够的疏散通道；③危废暂存间做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗以及其他环境污染防治措施；④危废暂存间设置重点防渗，生产区、一般固废暂存区设置一般防渗. 3、项目规模及产品方案 本项目产品方案见表9。 表9 建设项目产品方案及规模 # 序号; # 产品名称; # 规格; # 产能; # 单位; # 备注. # 1; # PET饮品瓶; # 20g; # 500; # 万支/年; # 自产自用. # 2; # 蜂蜜饮品 # （分离式现调蜂蜜水）; # 400g每瓶，其中含30g的蜂蜜、300g的饮用水、瓶身20g、瓶盖50g; # 500; # 万瓶/年; # 外售. 4、主要生产设备 项目主要设备见表10。 表10 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 所属车间; # 数量（台）; # 规格/型号. # 1; 全自动吹瓶机; # 吹瓶间; 1; JD-04SV. # 2; 工业冷水机; 1; /. # 3; 16头伺服灌装机 （灌水）; # 生产线; 1; # 2X-SF12. # 4; 灯检机; 1; # /. # 5; 拧盖机; 1; # XG8. # 6; 12头伺服灌装机 （灌蜜）; 1; # /. # 7; 搅拌罐; # 蜂蜜供应间; 1; # /. # 8; 吹干机; # 包装间; 1; # /. # 9; 高速星盘贴标机; 1; # JQ-200. # 10; 激光喷码机; 1; # /. # 11; 数显生化培养箱; # 检验间; 1; # /. # 12; 螺杆式空气压缩机; # 一楼室外; 1; # AETZ-4.4/40. # 13; 二级活性炭吸附箱; # 楼顶室外; 1套; # /. # 14; 双级反渗透水处理设备; # 制水间; 1套; # /. # 15; 紫外灯（室内空气消毒）; # 全车间; 若干; # /. 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见表11。 表11 本项目原辅材料一览表 # 序号; # 材料名称; # 单位; # 数量; # 一次最大存储量; # 包装方式; # 贮存 # 位置; # 备注. # 原料. # 1; 瓶坯; 万支/年; 500; # 1000袋; 500支/袋; # 内包 # 材库; # 外购. # 2; 组合瓶盖; 万个/年; 500; # 167箱; 3000个/箱; # 外购. # 3; 蜂蜜; t/a; 150; # 47桶; 80kg/桶; # 蜂蜜供应间; # 外购. # 4; 纯净水; t/a; 1560; # /; /; # /; # 自产. # 辅料. # 1; 标贴; 万张/年; 500; # 200盘; 2000张/盘; 外包 材库; 外购. # 2; 包装袋/箱; 万个/年; 84; # 420包; 100个/包. # 3; 胶纸带; t/a; 0.6; # 15箱; 10kg/箱. # 4; 润滑油; 吨/年; 0.1; # 2桶; # 25kg/桶; 配件库. # 5; 石英砂; t/a; 1; # 1袋; # 吨袋; 不贮存; 外购. # 6; 活性炭（原水净化用）; t/a; 0.34; # 1箱; # 50kg/箱; 外购. # 7; 反渗透膜; t/a; 0.07; # /; # /; 外购. # 8; 活性炭（废气处理用）; t/a; 约0.5; # /; 50kg/箱; 外购. # 9; 模具; 个; 10; # /; /; /; 不更换. 能源. # 1; 新鲜用水; m3/a; 2479.93; /; /; /; /. # 2; 电; 万kw·h; 40; /; /; /; /. 6、公用工程 （1）给排水 ①生活用水及其排水 本项目职工为12人，厂内不提供食宿，参考《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）中群众团体办公楼用水定额按60L/人·d计，则职工办公生活用水量为216m3/a（0.72m3/d）。排污系数以0.9计，则职工办公生活污水的产生量为194.4m3/a（0.648m3/d）。废水中的主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等，经过化粪池处理后，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 ②循环冷却水及其排水 本项目设置1台工业冷水机为吹瓶机提供冷却用水，冷却方式为间接冷却，循环回用，每个月约补充30L的新水，则年补充量为0.36m3/a（0.0012m3/d）。循环水蒸发补充量约为循环水量的5%，则循环用水量为7.2m3，这部分用水无废水产生，循环回用。 ③纯净水制备用水及其排水 项目水源采用市政自来水，经双级反渗透水处理设备制得纯净水。根据供应商提供的经验数据，纯水制备效率约70%，项目纯水需量1560t/a（1500t/a为饮品纯净水，进入产品；剩余60t/a作为瓶清洗水使用），则自来水用量为2228.57t/a（7.4286t/d），浓水产生量为668.57t/a（2.2286t/d）。 此外，反渗透设备需定期进行反冲洗，反冲洗频率为3天/次，每次用水约0.05m3，则反渗透设备清洗用水为5m3/a，产污系数按0.9计，废水产生量为4.5m3/a。 反渗透浓水及其冲洗水主要是全盐量较高，其余污染物浓度与市政水源水基本无异，项目纯水制备不投加化学试剂，浓水通过排水管网直排淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 ④清洗水及其排水 项目建设无尘车间，采用全封闭自动化生产设备，严格卫生消毒制度，生产设备无需清洁，清洗水具体包括瓶及瓶盖清洗水、车间地面清洁（拖地）水。根据生产经验，瓶清洗用水约为0.2m3/d（60m3/a），地面清洁用水约0.1m3/d（30m3/a），产污系数均按0.9计，则废水产生量分别为0.18m3/d（54m3/a）、0.09m3/d（27m3/a）。 瓶清洗用水采用自产纯水，地面拖洗采用自来水，相关废水均直排淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 21.6 项目水平衡图见图12。 194.4 化粪池 216 194.4 办公生活用水 0.36 0.36 冷却水 7.2 2479.93 自来水 0.5 948.47 4.5 园区污水 处理厂 5 纯水机反冲洗 3 27 30 地面拖洗 淮河 668.57 2228.57 纯水制备 1560 60 6 1500 饮品瓶清洗 灌装 54 图12 项目水平衡图（单位：t/a） （2）供电 由市政供电电网供电，年用电量40万kWh/a，可以满足需求。 7、项目定员及工作制度 职工人数：本项目劳动定员12人。 工作制度：年工作300天，实行1班制。每班工作8h，夜间不生产。 8、平面布局 本项目厂房设生产区、蜂蜜供应间、成品仓、外包材库、内包材库等功能分区。其中，生产区位于厂房整体北部，成品仓位于厂房东部，外包材仓为厂房东南部，内包材暂存间位于厂房西部，内包材库位于厂房东南部，办公室位于厂房西南部，制水间位于西部；一般固废点、危废间位于厂房东部，靠近电梯，缩短运输路线。项目各功能分区明确，既处于相对独立的区域又便于生产流程的进行，布局合理，具体见附图9。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租赁园区已建的标准厂房建设，施工期主要是室内装潢和设备的安装调试，工期较短，工程量较小且现已建成。 2、运营期 按原水处理、PET饮品瓶生产、蜂蜜饮品生产分述。 原水处理工艺流程及产排污环节见图13。 图13 原水处理工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： （1）石英砂过滤：利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的石英砂过滤，有效截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、嗅味及部分重金属离子等，最终达到降低水浊度、净化水质效果。过滤器采用自动反冲洗措施，排除过滤器内所捕捉的污染物质，保障过滤器的过滤功能；石英砂在达到饱和过滤容量时进行更换。 （2）活性炭过滤：活性炭吸附器主要用来对去除有机物。有机物吸附率60%左右。滤芯需定期自动反冲洗保证过滤效果，当达到饱和吸附容量时进行更换。 （3）精密过滤：精密过滤器采用5um滤孔径的精密过滤器，用于除去微小的沙粒和悬浮物，以满足反渗透的入水要求。 （4）双级反渗透：经精密过滤后的净水通过压力泵进入一、二级RO反渗透器，主要是利用RO反渗透膜只能透过溶剂而不能透过溶质功能的半透膜，原水在压力驱动下，借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法。一级反渗透主要是通过在溶液一边加上比自然渗透压更高的压力，扭转自然渗透方向，把浓溶液中的溶剂（水）压到半透膜的另一边稀溶液中。在一级高压泵加压作用下，将预处理后的水通过反渗透膜，使大部分水分子透过反渗透膜，成为一级产水，小部分水和大部分溶解盐类等留在膜的另一边，形成浓水。一级反渗透产生的产水通过二级反渗透。反渗透能有效的去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等，去除率高达97-98%。将一级反渗透产生的一级水通过再次反渗透即二级反渗透。 （5）纯水箱：经二级反渗透后的水进入纯水箱暂存，直接连接洗灌四合一机组。 （6）洗灌四合一：包括洗瓶、饮用水灌装、中盖上瓶和中盖旋盖，先采用纯水洗瓶，而后灌装饮用水，经过瓶身中部加盖后，形成下部盛满饮用水，上部空置的状态（上部即留待灌装蜂蜜，与下部间用瓶盖隔开，即分离式）。该处主要产生噪声、清洗废水。 PET饮品瓶生产工艺流程及产排污环节见图14。 瓶坯 吹瓶、冷却 检验 包装入库 N、G1、S1、W1 S2 N 图例：G1：吹瓶废气；S1：废包装材料；N：噪声；W1：冷却水；S2：不合格品。 图14 PET瓶生产工艺及产排污环节图 工艺流程说明： 吹瓶、冷却：瓶坯被精准置入吹瓶机的高温烤箱内，在80℃的控温环境中均匀受热至可塑性状态，瓶胚材质为PET，分解温度约为280℃，生产温度下不会发生分解。软化后的瓶坯通过自动化传输系统转移至吹瓶机的高精度模具单元，经高压气体充注使其充分延展并完全贴合模具内壁轮廓。模具内部采用间接冷却系统，通过配套工业冷水机提供的恒温冷却水在封闭循环管路中持续换热，使膨胀成型的瓶坯快速均匀冷却。经充分冷却定型后，模具开启释放出完成固化成型的中空塑料制品。本环节会产生吹瓶废气(G1)、废包装材料(S1)、冷却废水（W1）、噪声（N）。 检验、包装入库：主要进行外观、尺寸、物理性能、密封性的检验，采用人工检验、包装，该处主要产生不合格品（S2）和噪声（N）。 图15 蜂蜜饮品生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： （1）源处理：蜂蜜源处理主要包含加热、过滤、浓缩三个工序。外购的蜂蜜采用电加热方式，加热成液态，再通过过滤设备（150目以上的筛网）过滤出少量的杂质，过滤后的蜂蜜转至搅拌罐中，同样电加热蒸发水分，在60℃条件下对蜂蜜搅拌加热，降低水分至20%以内。该处主要产生水蒸气、过滤渣及废滤网。项目生产工序全流程采用全封闭式的全自动设备，除纯水制备环节有反冲洗外，其他环节均无需进行设备清洗，故不涉及设备清洗废水。 （2）蜂蜜灌装、二合一拧盖：经洗灌四合一得到的半成品进入12头伺服机灌装蜂蜜，并对瓶身顶部上盖、旋盖封闭。该处主要产生噪声。 （3）灯检、吹干：组合好后的产品进入LED灯检箱进行检查，是否有损坏，通过肉眼观察是否有杂质异物，质量合格的通过，不合格的为废品。废品返回前端生产工序回用再处理（饮用水返回原水箱，蜂蜜返回源处理工序，废瓶则作为一般固废进入堆放点）。吹干是利用高压风机产生的高速气流（风刀效应），通过风槽或风嘴对容器表面进行强力吹扫，加速水分蒸发，即物理吹除，不涉及加热。 （4）贴标、喷码：采用贴标机对合格产品进行瓶身贴标签，再通过激光喷码直接打印出需要的条形码、语言、字符、字型等。激光喷码不采用传统油墨、涂料，基本不产生有机废气。 （5）检验、包装：对产品进行批次抽样检验，出厂检验的项目包括感官、微生物、净含量和包装信息等。采用人工装箱，人工装箱后再进行封箱入成品库待售。该处主要产生噪声。 表16 项目产污环节汇总表 编号; 污染物类型; 产污环节; 污染物名称; 污染因子; 处理处置方式. 1; 废气; 吹瓶、冷却; 有机废气; 非甲烷总烃; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA001）排放. 2; 废水; 办公生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等; 经化粪池处理后接市政管网. 纯水制备浓水、反冲洗废水及清洗废水; 生产废水; 主要为含盐量; 接市政管网. 3; 噪声; 全生产过程; 机械噪声; /; 优化布置、隔声、消声、减振等措施. 4; 一般固废; 吹瓶、冷却; 废包装材料; /; 物资回收公司回收利用. 检验; 不合格品（瓶盖及瓶身）; /; 物资回收公司回收利用. 纯水制备; 废石英砂、废活性炭、废过滤芯、废RO膜; /; 由厂家定期更换后回收处理，不在厂内贮存. 蜂蜜源处理（过滤）; 废滤渣及滤网; /; 外售综合利用. 5; 危险固废; 废气处理; 废活性炭; /; 委托有资质单位处置. 设备维护; 废润滑油; 润滑油; 委托有资质单位处置. 设备维护; 废润滑油桶; 润滑油; 委托有资质单位处置. 设备维护; 含油废抹布及废手套; 润滑油; 委托有资质单位处置. 6; 生活垃圾; 办公; 生活垃圾; 生活垃圾; 委托环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁园区闲置厂房，现状已建成。根据现场勘查，本项目存在的主要环境问题见图17，相应整改措施见表18。 吹瓶有机废气直排; 车间散落固废，无固废及危废贮存场所. 车间散落固废，无固废及危废贮存场所. 图17 主要环境问题现场情况 表18 项目现状主要环境问题及整改措施 主要环境问题; 整改措施. 吹瓶废气直排，无末端治理措施; 加装集气罩+二级活性炭吸附装置收集处理该有机废气后经楼顶15m高排气筒（DA001）达标排放，并完善相应标识标牌. 未设置一般固废和危废贮存场所; 按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求在成品（包装）间内部划分出一处指定的一般固废暂存区，一般工业固废在此暂存后外委综合利用或妥善处置并完善相应标识标牌；按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求在检验室隔壁采用结构隔断形式划分出一处危废暂存间，危废在此暂存后外委综合利用或妥善处置并完善相应标识标牌，同时落实评价提出的相应环境风险防控措施，具体见环境风险分析章节. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 一、大气环境 1、项目所在区达标判定 本次评价引用《2023年淮南市环境质量状况公报》（https://sthjj.huainan.gov.cn/public/118319849/1260225725.html）中环境空气质量部分内容，具体如下：细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为8～252微克/立方米，日均值达标率为93.0%。年均值为38.7微克/立方米，与上年相比下降了4.4个百分点。可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为12～313微克/立方米，日均值达标率为97.6%。年均值为65.9微克/立方米，与上年相比下降了0.8个百分点。二氧化氮（NO2）日均浓度范围为6～70微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为21微克/立方米，与上年相比上升了10.5个百分点。二氧化硫（SO2）日均浓度范围为3～15微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为8微克/立方米，与上年持平。一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.5毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.7毫克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为4～210微克/立方米，达标率为91.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为157微克/立方米，与上年相比上升了4.0个百分点。 依据《2023年淮南市环境质量状况公报》，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标污染物为细颗粒物（PM2.5）。 表19 2023年度大气环境质量状况 环境要素; 评价因子; 监测值; 标准值; 是否达标; 超标倍数. 环境空气; SO2(ug/m³); 8; 60; 是; -. NO2(ug/m³); 21; 40; 是; -. PM10(ug/m³); 65.9; 70; 是; -. PM2.5(ug/m³); 38.7; 35; 否; 0.11. CO（mg/m³）; 0.7; 4; 是; -. O3(ug/m³); 157; 160; 是; -. 2、特征因子质量现状 为进一步了解项目排放的特征污染物，特征因子非甲烷总烃现状监测数据引用《淮南市经济技术开发区跟踪评价大气环境质量监测项目》中的监测数据，监测点位为“G3（金地月伴湾小区内）”，位于本项目西南侧约1810m，监测时间为2024年10月18日～11月1日，满足引用数据的要求。引用的监测点位布点示意图详见图20，体监测及统计结果见下表21。 表21 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 检测项目; 小时值/一次值. 浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 标准值. G3（金地月伴湾小区内）; 非甲烷总烃; 0.38-0.64; 32; 0; 2.0. 评价区域内非甲烷总烃浓度能够满足《大气综合排放标准详解》相关浓度限值要求。 图20 项目大气引用监测点位布点示意图 二、地表水环境 根据《2023年淮南市生态环境质量状况公报》可知，2023年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，比上年提升了16.6个百分点，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优。 全市8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，西淝河水质状况为优，东淝河、永幸河、架河、泥河、瓦西干渠、陡涧河、万小河、便民沟和丁家沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，比上年提升了15个百分点。其中新城口、西淝河闸下断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），泥河入河口、便民沟焦岗闸、丁家沟河口和安丰塘水质均有所好转（Ⅳ类→Ⅲ类），其他断面水质保持稳定。 综上所述，项目所在地区域地表水淮河水质满足功能区划要求。 三、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，无需进行现状监测。 四、生态环境 本项目位于合规产业园内，不涉及生态环境保护目标。 五、电磁辐射 不涉及电磁辐射影响。 六、地下水、土壤环境 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目采取分区防渗措施可有效避免对土壤、地下水环境造成污染，且项目位于标准厂房3楼，未直接接触地表，不涉及地下储罐等隐蔽工程，故不对地下水、土壤环境质量进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据现场踏勘与调查，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，主要环保目标为500米范围内的居民，详见下表22。 表22 项目环境保护目标一览表 保护目标; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 二类大气环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近 距离/m. X（m）; Y（m）. 富力城北区; 177; 0; 居民区; 约5000人; 东; 177. 淮南富力城; 180; -157; 居民区; 约5000人; 东南; 266. AB楼（淮南经济技术开发区政务服务中心和党群活动中心）; -326; 0; 行政办公; 约100人; 西; 326. 七里庙; 453; 292; 居民区; 约100人; 东北; 532. 经开区公租房（3期）; -324; -175; 居民区; 约200人; 西南; 349. 注：取项目与各保护目标最近处为坐标原点。 2、声环境保护目标 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目产生的非甲烷总烃有组织排放从严执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其它行业》（DB34/4812.6-2024）表1规定中塑料制品工业的限值。 项目租赁园区标准厂房，车间外即是厂界处，故“厂界处”和“厂区内”为同一监测点位，因此厂界处非甲烷总烃无组织排放从严执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值标准（不执行DB34/4812.6-2024表4）。 表23 废气污染物有组织排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准来源. 非甲烷总烃; 40; 1.6; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 表24 厂界大气污染物无组织排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水排放标准 本项目废水排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，最终排入淮河，项目废水排放执行淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准，标准值见下表25。 表25 项目废水污染物排放标准 项 目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准; 6～9; 360; 80; 200; 35; 4.5. 3、噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见下表26。 表26 厂界噪声排放限值 标准; 昼间; 夜间. GB12348-2008中3类标准; 65dB(A); 55dB(A). 4、固体废物 建设项目产生的一般工业固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行管理，贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求，危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污水排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）集中处置，无需另行申请。 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》内容，上年度PM2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。项目排放的大气污染物主要为有机废气，VOCs总量控制指标为0.1485t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁已建成的厂房，施工期主要是设备的安装、调试。项目现已建成，施工期产生的施工垃圾已清出厂区，未见施工遗留环境问题，其施工期环境影响已经结束。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气 1、产污环节及污染物产生量 项目生产过程中产生的废气主要为吹瓶工序产生的有机废气，收集后经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒排放，未捕集的VOCS无组织排放。 本项目吹瓶过程瓶坯放入吹瓶机的烤箱加热软化将产生少量的挥发性有机废气，（以NMHC计），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《292塑料制品行业系数手册》，其中2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表中，配料-混合-挤出/注（吹）塑有机废气产污系数为2.70千克/吨-产品。本项目每年生产500万支饮品瓶，平均每个瓶子重量为20g，则年生产产品总重量约为100t，则NMHC产生量为0.27t/a。吹瓶工序年工作时长为2400h。 结合项目吹瓶设备现场情况，拟对吹瓶机两侧加装玻璃罩，只留散热通风口和瓶胚输送带进口，使设备成为封闭式；而后采用外部集气罩（平口罩）直连散热口，整体设备便近似可视为“排气柜”。现场整改示例图见图27。 散热口直连外部集气罩 加装玻璃框（罩），使设备成为封闭式，只留散热口 图27 拟采取的有机废气收集处理措施现场整改示例 参考《废气处理工程技术手册（2013年版）》，平口（有边）集气罩设计风量按下式计算： Q=0.75（10X2+F）Vx 其中：Q—排气量m3/s； F—集气罩罩口面积，m2；根据现场情况，罩口设为矩形，面积约0.24m2（长0.8m，宽0.3m）； X—集气罩口至控制点最远距离，m，根据现场情况，取值0.6m； VX—控制风速（取0.5m/s）。 经计算得出集气罩风量为5184m3/h，考虑到风管的阻力，取整按6000m3/h计。半密闭式（封闭但不为密闭）集气罩（排气柜）收集效率取60%，二级活性炭吸附净化效率取75%，则项目NMHC有组织收集量为0.162t/a（11.25mg/m3、0.0675kg/h），排放量为0.0405t/a（0.016875kg/h、2.8125mg/m3）。 未收集到的有机废气在车间内以无组织形式排放，则无组织非甲烷总烃的排放量为0.108t/a。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 综上所述，本项目废气产生及排放情况见表28。 表28 项目大气有组织污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 年运行时间; 排污口编号; 温度; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 治理措施; 风量m3/h; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h. 吹瓶; 非甲烷总烃; 11.25; 0.0675; 0.162; 有组织; 集气罩+二级活性炭; 6000; 60%; 75%; 是; 2.8125; 0.016875; 0.0405; 2400h; DA001; 常温; 40; 1.6. 表29 全厂无组织废气污染源强一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 面源/体源参数; 污染物排放情况; 排污口编号; 排放标准浓度 限值mg/m3. 长; 宽; 高; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 吹瓶车间; 非甲烷总烃; 无组织; 6m; 5.1m; 4m; /; 0.045; 0.108; /; 4.0. 2、排气口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)制定本项目大气监测计划见表30。 表30 本项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排污口编号及名称; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 高度m; 内径m; 出口温度℃; 流速m/s; 坐标; 类型; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001; 15; 0.4; 常温; 13.27; E117.062549436，N32.653767888; 一般排放口; 40; 1.6; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 4.0; /; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年. 3、非正常工况 本项目大气污染源非正常排放主要考虑“二级活性炭吸附装置”故障，导致VOCs未经处理直接排放的情形。 表31 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; “二级活性炭吸附装置”失效; 非甲烷总烃; 11.25; 0.0675; 0.5~1; 1~2; 定期检修维护，及时停止生产. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4、措施可行性分析 本项目废气收集治理措施：吹瓶工序产生的有机废气经集气罩收集后再通过二级活性炭吸附装置处理，最终由1根15m高排气筒（DA001）排放。处理后非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1规定的限值。 活性炭吸附装置：原理是吸附现象是发生在两个不同的相界面的现象，吸附过程就是在界面上的扩散过程，是发生在固体表面的吸附，这是由于固体表面存在着剩余的吸引而引起的。吸附可分为物理吸附和化学吸附；物理吸附亦称范德华吸附，是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的，当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时，即使气体的压力低于与操作温度相对应和饱和蒸气压，气体分子也会冷凝在固体表面上，物理吸附是一种吸热过程。化学吸附亦称活性吸附，是由于吸附剂表面与吸附质分子间的化学反应力导致化学吸附，它涉及分子中化学键的破坏和重新结合，因此，化学吸附过程的吸附热较物理吸附过程大。在吸附过程中，物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限，同一物质在较低温度下往往是化学吸附。活性炭纤维吸附以物理吸附为主，但由于表面活性剂的存在，也有一定的化学吸附作用。 二级活性炭吸附为常见、典型的有机废气处理措施，项目拟采取的废气治理措施可行。 5、大气环境影响评价结论 本项目外排大气污染物主要为NMHC，经处理后可达标排放；根据现状调查，项目地处工业园区，周边环境保护目标较少，项目所在地NMHC质量现状达标，尚具有一定的环境容量。因此，本项目对大气环境造成的影响可以接受。 二、废水 1、废水源强 根据前述给排水章节，项目废水包括办公生活污水、纯水制备浓水及其反冲洗废水、洗瓶废水和地面清洁废水。其中，生活污水经化粪池处理后外排淮南经济技术开发区工业污水处理厂，生产废水直排淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 （1）生活污水 项目办公生活污水产生量194.4m3/a（0.648m3/d），依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“附3生活源-附表生活源产排污系数手册-表1-1城镇生活源水污染物产生系数”，地理分区安徽为四区，生活源水污染物产生浓度为 COD：340mg/L、NH3-N：32.6mg/L、总磷：4.27mg/L。 参考生态环境部华南环境科学研究所《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》（汪浩, 王俊能, 陈尧, 等. 环境工程学报, 2021, 15(2):727-736.），化粪池对COD、氨氮、总磷的净化效率范围为21%~65%、-12%~-2%、7%~21%。取处理效率平均值（分别为43%、-7%、14%），则经处理后的出水污染物浓度分别为COD：193.8mg/L、氨氮：34.882mg/L、总磷3.6722mg/L，满足接管标准。 （2）生产废水 项目瓶及瓶盖均为一次性使用，洗瓶废水较洁净，可满足接管标准；项目车间为洁净车间，地面拖洗废水主要污染物为SS，可满足接管标准。 参考无锡市智慧环保技术监测研究院有限公司《纯水制备过程中氨氮和总氮在制水废水中的富集》（陈磊. 山东化工,2020,49(7):263-264）对纯水制备工艺进行的研究，并测得了废水水质数据，纯水制备反冲洗废水源强为COD＜5~41mg/L、氨氮＜0.1mg/L、总磷＜0.1mg/L、SS＜5~160mg/L；浓水源强为COD＜5~8mg/L、氨氮＜0.1mg/L、总磷＜0.1mg/L、SS＜5mg/L。据此，项目反冲洗废水及浓水均满足接管标准。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表32 本项目废水处理水质情况一览表 产污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放口编号; 排放标准. 废水产生量t/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理工艺; 处理能力t/d; 治理效率%; 是否为可行技术; 废水排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度限值mg/L. 办公生活; 生活污水; COD; 194.4; 340; 0.066096; 化粪池; /; 43; 是; 194.4; 193.8; 0.03767472; DW001; 360. 氨氮; 32.6; 0.00633744; -7; 34.882; 0.0067810608; 35. TP; 4.27; 0.000830088; 14; 3.6722; 0.00071387568; 4.5. 洗瓶及地面清洁; 清洗废水; SS; 81; 少量; 少量; /; /; /; /; 81; 少量; 少量; DW002; 200. 纯水制备; 浓水及反冲洗废水; COD; 673.07; ＜5~41; 最多0.0276; /; /; /; /; 673.07; ＜5~41; 最多0.0276; 360. 氨氮; 少量; 少量; 少量; 少量; 35. 总磷; 少量; 少量; 少量; 少量; 4.5. SS; ＜5~160; 最多0.1077; ＜5~160; 最多0.1077; 200. 2、排污口设置及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)制定本项目水污染物监测计划见表33。 表33 项目排污口设置及水污染物监测计划 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口情况; 监测要求; 排放标准. 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 浓度限值（mg/L）. 废水; DW001; 间接排放; 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; E117.062522614，N32.653946255; 一般排放口; 生活污水间接排放，无需监测. DW002; E117.062490427，N32.653664623; 一般排放口; DW002; COD; 1次/半年; 360. 氨氮; 35. 总磷; 4.5. SS; 200. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3、措施可行性及影响分析 （1）水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目生活污水来自厂区日常运行，属于典型的城市生活用水，主要污染物成分为CODCr、SS、NH3-N等，经过常规的化粪池预处理后，可以满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）的接管水质要求；生产废水主要较洁净的清洗废水、浓水及反冲洗废水，直接排放可以满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）的接管水质要求。 （2）依托污水设施的环境可行性评价 ①淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）简介 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）位于淮南经济技术开发区吉安路和华兴路交叉口，是处理规模为30000m3/d的工业污水处理厂。服务范围主要为整个淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水及大通区的部分工业废水和生活污水(大通区的废水占处理总量的10%左右)。 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）采用“调节+水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺”。 污水由市政管网收集的污水以重力流形式进入污水处理厂的进水泵房集水井，通过集水井中设置的粗格栅去除污水中较大的漂浮物，经进水泵房中潜污泵提升计量后进入细格栅去除污水中粒径较小的悬浮杂质，直接流入曝气沉砂池。在沉砂池中去除水中比重大、粒径大于0.2mm的无机砂粒。通过沉砂池的处理可以避免砂粒在后续处理构筑物中沉积和磨损设备、堵塞管道。沉砂池出水自流进入调节池中，调节水量和均匀水质，池内设置搅拌，防止泥沙等的沉积。调节池内配备潜水提升泵，将池中的水均匀的供给后续处理设施。调节池出水进入水解酸化池，使得较大分子有机物分解为小分子有机物，提高废水的可生化性，同时去除部分有机污。水解池采用点对点布水方式，改变了布水不均匀的难题，同时在水解池内斜向悬挂帘状填料，给微生物提供极好的生长载体。而斜向悬挂的填料，如同斜板沉淀池，极大改善水解池出水效果，避免出水带泥。水解池出水自流到生化反应池中进行除碳和脱氮除磷处理，好氧出水自流进入二沉池，进行泥水分离。二沉池出水经芬顿氧化、进一步去除生化难降解的有机物，再进入混凝沉淀及复合滤料滤池处理，进一步去除悬浮固体、总磷及色度等，最终经消毒池消毒后达标排放。剩余污泥通过污泥泵排入储泥池，经板框压滤机脱水后，含水率为60%的污泥经鉴定不属于危废后外运处置。 图34 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理工艺流程图 ②接管可行性 本项目所在地属于淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）的服务范围内，且污水管网已铺设到厂区所在地，本项目废水预处理后接管至淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）。本项目污水总排放量948.47t/a（3.1616t/d），排水量较少，淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）完全可以接纳本项目废水。因此，本项目的废水接管至淮南经济技术开发区工业污水处理厂进行处理具备环境可行性。 综上，本项目产生的废水均能妥善处理，水污染物控制和水环境影响减缓措施有效、依托的污水处理设施环境可行，项目对地表水环境影响可以接受。 三、噪声 1、噪声源强 本项目的噪声源主要为吹瓶机、工业冷水机、空压机、风机等，噪声源强在65~85dB（A），除废气处理配套的风机及吹瓶配套的空压机外，其余产噪设备均布置在车间内。主要设备噪声源强见下表35。 表35 噪声污染源强核算表（室内） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 声压级/距声源距离）（dB(A)/m）; 治理措施; 空间相对位置/m; 距离室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离m. 1; 厂房; # 吹瓶机; # 1; 75/1; 洁净车间复合板+租赁厂房钢混墙双重隔声; -16; 9; 1.5; 3; 65.46; 2400h; 20; 45.46; 1. 2; # 工业冷水机; # 1; 70/1; -25.7; 0; 1; 1.5; 66.48; 20; 46.48; 1. 3; 喷码机; # 1; 75/1; 21.5; 7; 1; 4; 62.96; 20; 42.96; 1. 4; # 贴标机; # 1; 65/1; 19.5; 7; 1; 4; 52.96; 20; 32.96; 1. 5; # 灌水机; # 1; 70/1; -9; 7; 1.5; 4; 57.96; 20; 37.96; 1. 6; # 灌蜜机; # 1; 70/1; 0; 7; 1.5; 4; 57.96; 20; 37.96; 1. 7; # 吹干机; # 1; 75/1; 15.5; 7; 1.5; 4; 62.96; 20; 42.96; 1. 注：以厂房中心位置（E117°06′22.610″，N32°65′45.020″）为坐标原点，正北向为Y轴正方向，正东向为X轴正方向；后同 表36 噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 型号/规格; 空间相对位置/m; 声压级/距声源距离dB(A)/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; /; -18; 8; 8.5; 85/1; 消声+基础减振; 2400h. 2; 空压机; /; -31.4; 16.6; 8; 85/1; 基础减振+彩钢板隔声; 2400h. 2、噪声预测 选择《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4－2021)中推荐的工业噪声预测模式，具体模式如下： ①室内声源，在只取得A声级时，采用下式计算： LA(r) = LA(r0)-A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 A = Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 几何发散衰减： (Adiv) Adiv = 20Lg(r/r0) 空气吸收引起的衰减(Aatm) ： 表37 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 温度℃; 相对湿度%; 大气吸收衰减系数，dB/km. 倍频带中心频率 Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. 取倍频带500Hz的值。 地面效应衰减(Agr)： 式中：r—声源到预测点的距离，m；hm—传播路径的平均离地高度，m；hm =F/r；F：面积，m2r，m； 若Agr计算出负值，则 Agr 可用“0”代替。 其他情况可参照 GB/T17247.2 进行计算。 屏障引起的衰减(Abar)：本项目没有声屏障，取值为0； 其他多方面原因引起的衰减(Amisc)：本项目取值为0。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 3、预测结果 经计算，项目噪声影响预测结果见表38。 表38 厂界最大噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值（昼间）; 标准值. 东厂界; 46.8; 昼间≤65dB(A). 南厂界; 54.4. 西厂界; 60.5. 北厂界; 51.8. 注：项目夜间不生产 由上表可见，本项目在采取隔声、消声等治理措施的情况下，运营期各厂界的最大噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3类功能区标准限值要求（昼间65dB(A)）。本项目周边50m范围无敏感点分布，因此本项目噪声在采取相应措施后对周边环境影响可以接受。 为了进一步减小噪声对周围声环境的影响，建议建设单位加强设备维护与保养，适时添加润滑油，防止设备老化、预防机械磨损，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）制定本项目噪声监测计划见表39。 表39 项目噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度，仅昼间. 四、固体废物 1、固体废物产排情况 项目固体废物有不合格品、废包装材料、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、含油废抹布及废手套以及生活垃圾等，按固废属性分述如下。 （1）一般工业固废 ①不合格品：吹瓶和检验阶段会产生不合格品，主要为瓶身及瓶盖的残次品，根据同类企业提供的多年生产经验（湖南天天蜜饮生态科技有限公司，与本项目为同一法人），其产生量约为用量的5‰左右，即约1.75t/a，经集中收集暂存于一般工业固体废物暂存间，定期交由废品回收公司统一回收利用。 ②废包装材料：本项目在原材料使用及产品包装过程中会产生少量的废塑料袋、纸箱等包装材料，根据同类企业提供的多年生产经验，其产生量约为0.5t/a，集中收集后外售物资回收单位综合利用。 ③纯水制备废材料 具体包括过滤器更换的废石英砂、废活性炭、废反渗透膜，根据厂家提供的数据，上述耗材约1年更换1次，即产生量分别为1t/a、0.34t/a、0.07t/a，由厂家负责更换回收处理，取出后不在厂内暂存。 ④蜂蜜过滤渣及废滤网 根据同类企业提供的多年生产经验，蜂蜜过滤渣及其滤网约占蜂蜜用量的2%，项目蜂蜜用量为150吨/年，经核算，蜂蜜过滤渣及其滤网产生量约为3t/a，蜂蜜过滤渣具有多种用途，可用来酿酒、制造蜂蜜蛋糕、回喂蜂蜜、作为洗面奶添加剂、土壤改良剂等等，因此经集中收集后外售综合利用。 （2）危险废物 ①废活性炭 项目活性炭吸附箱中的活性炭每季更换一次。参考杨芬、刘品华《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明，每千克活性炭可吸附0.25kg的有机废气。本项目活性炭的有机废气吸附截留量0.1215t/a，加上活性炭质量0.486t/a，则废活性炭产生量为0.6075t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废活性炭属于危险废物HW49（900-039-49），更换的废活性炭在危废间暂存，定期交由相应危废处置资质的单位处置。 ②废润滑油和废润滑油桶 本项目润滑油用量为0.1t/a，空桶按1kg/桶计，预计产生废润滑油桶4个/年，即约产生4kg/a废润滑油桶和10kg/a的废润滑油。废润滑油和废润滑油桶都属于危险废物，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。 ③含油废抹布及废手套 本项目在设备清洁及保养过程中会产生一定量的含油的废抹布，其产生量很少，不做定量分析，暂存后交由有危险废物处理资质的单位处理。 （3）生活垃圾 项目劳动定员12人，年工作300天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计算，则生活垃圾产生量为6kg/d（1.8t/a）。生活垃圾在厂区内统一收集后，由环卫部门定期清运。 本项目固体废物污染源源强核算情况详见下表40。 表40 项目运营期固废产生及处置情况一览表 序号; 固体废物; 产生工序; 形态; 属性; 产生量t/a; 处置量t/a; 产废周期; 处置方式. 1; 废包装材料; 吹塑、冷却; 固态; 一般固废; 0.5; 0.5; 每天; 外售物资回收单位综合利用. 2; 不合格品; 检验; 固态; 一般固废; 1.75; 1.75; 每天. 3; 纯水制备废材料; 纯水制备; 固态; 一般固废; 1.41; 1.41; 每年; 由厂家更换后带走回收. 4; 蜂蜜过滤渣及其滤网; 蜂蜜源处理; 固态; 一般固废; 3; 3; 每天; 外售综合利用. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 危险废物; 0.6075; 0.6075; 3个月; 委托有资质单位处置. 6; 废润滑油桶; 设备维护; 固态; 危险废物; 4kg/a; 4kg/a; 1年. 7; 废润滑油; 设备维护; 半固态; 危险废物; 10kg/a; 10kg/a; 1年. 8; 含油废抹布及废手套; 设备维护; 固态; 危险废物; 少量; 少量; 1年. 9; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 1.8; 1.8; 每天; 由环卫部门统一清运. 表41 项目运营期危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.6075; 废气处理; 固态; 挥发性有机物; 挥发性有机物; 3个月; T; 委托有资质单位处置. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 4kg/a; 设备维护; 固态; 润滑油; 润滑油; 1年; T/In. 3; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 10kg/a; 设备维护; 半固态; 润滑油; 润滑油; 1年; T/In. 4; 含油废抹布及废手套; HW49; 900-041-49; 少量; 设备维护; 固态; 润滑油; 润滑油; 1年; T/In. 3、固体废物管理要求 建设单位应将生活垃圾进行妥善分类收集，交由环卫部门统一处理；不合格品、废包装材料、蜂蜜过滤渣及其滤网收集后外售给物资回收单位或其他企业综合利用；废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、含油废抹布及废手套属于危险废物，将其交由具处理资质的单位处理处置。 表42 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力/t; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 检验室隔壁的专间; 16m2; 打捆袋装; 16; 不超过12个月. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 堆放. 3; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 桶装. 4; 含油废抹布及废手套; HW49; 900-041-49; 打捆袋装. 4、固体废物污染防治措施 （1）生活垃圾 生活垃圾必须实现袋装或桶装集中，委托环卫部门统一清运，不得随处乱堆乱排现象；应配备足够的垃圾桶并加强管理，对生活垃圾做到日产日清，保证无垃圾乱放。 （2）一般工业固废 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，对固体废物设置规范的临时暂存场地，用以暂存各类固体废物。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，固废暂存设施必须采取防流失、防扬散、防渗漏等三防处理，其防渗层渗透系数≤10-5cm/s且厚度0.75m。项目在成品仓库内设置1处15m2的一般工业固废暂存区（点）。 （3）危险废物 项目检验室隔壁的专间作为危废暂存间，危废暂存时间不超过1年。危险废物在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，危险废物贮存设施必须采取防渗措施，设置防渗漏托盘，及时清运危险废物，最终委托有资质的单位进行妥善、安全处置。对于废活性炭等会产生挥发性有机物气体的危险废物，用密封袋进行密封保存。 建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于专用容器内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，应按要求进行包装贮存。厂区内危险废物暂存区的建设和管理应做好防渗、防漏等防止二次污染的措施。严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设和维护使用，其主要二次污染防治措施包括：按 GB15562.2 设置环境保护图形标志；建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅；禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；应当使用符合标准的容器盛装危险废物；危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；须严格控制运输过程中危险废物散落、泄漏，减少对环境影响，按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定，及时分类并委托有资质单位清运处置，危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。 综上所述，在上述措施实施到位的情况下，本项目固废可得到合理、妥善的处理处置或综合利用，基本不产生二次污染。 五、地下水和土壤环境影响分析 - 为防止项目对周边地下水及土壤环境的影响，提出以下防治措施。 - 表43 项目分区防渗一览表 防渗分区; 厂内分区; 需采取措施. 重点防渗区; 危废暂存间; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s，或参照GB18597执行。. 一般防渗区; 其他区域; 地面防渗需满足：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. 本项目租用园区标准厂房，已建设了洁净车间，全车间地面均已采用环氧树脂漆进行了防尘处理（该树脂漆同时具有防渗效果），加之项目位于厂房3楼，不接触地表，因此，现状防渗措施已满足上述分区防渗要求，正常运营状况下可以有效防止地下水、土壤污染。 六、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 1、风险调查 本次评价针对项目涉及的原辅材料、三废、产品等进行物质危险性识别，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及环境风险物质主要为危险废物和润滑油。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，Q 按下式进行计算： 式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≥1 时，将Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 表44 危险物质数量与临界量比值判定结果表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量t; 临界量t; 该种危险物质Q值. 1; 危险废物; /; 0.6215; 50; 0.01243. 2; 润滑油（含废润滑油）; /; 0.06; 2500; 0.000024. 项目Q值; 0.012454. 由上表可知，项目环境风险物质与临界量的比值 Q＜1，环境风险潜势为I。 2、风险识别 项目运营期主要环境风险为生产设备检修产生的废矿物油、危险废物暂存不当发生泄漏风险以及火灾事故引发的次生污染。根据分析，本项目的风险因素归纳如下： （1）废气非正常排放； （2）火灾事故； （3）危废及矿物油类风险物质泄漏。 因此，本评价主要对建设项目运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的环境影响提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）废气非正常排放 项目采用市政电网供电系统，系统停电概率较小，一旦停电，生产设备及配套设置的废气处理设备（“二级活性炭吸附装置”）将立即停止运转，造成工艺废气无法处理直接超标排放，部分废气无组织排放，但这种事故排放的影响时间较短，随着设备停止工作，废气超标排放或无组织排放的现象将逐渐减少。针对废气非正常排放所产生的风险，提出如下事故应急措施： ①在定期检修主体设备时，同步检查和维护主要废气处理装置，以确保其正常运行。 ②一旦发现废气处理装置运行不正常，应立即对废气处理装置进行检修，若该设施一时难以修复，应立即采取紧急措施使主体设备停止生产。 ③加强对易损易耗件的备用，确保设备发生故障时能够及时更换，减少事故产生。 （2）火灾事故 本项目使用的包装材料、瓶坯等具有一定可燃性，在运输、储存过程中操作不当可能会导致火灾发生。一旦发生火灾，将放出大量的辐射热，危及火灾周围人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全，如果产生的热量和气体在短时间内无法扩散，则可能引发爆炸。 ①总图布置和建筑安全防范措施 在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，生产区、储存区、办公区进行严格区分。另外厂区按规范设置消防通道，在易发生火灾地点附近设置消防栓及一定数量的抢修器材。 ②贮运系统事故风险防范措施 根据贮存区（仓库）的火灾危险性，为保障其的防火安全，仓库建筑物在火灾高温作用下要求其基本构件能在一定时间内不被破坏、不传播火灾、延缓和阻止火势蔓延，为疏散人员、物资和扑灭火灾赢得时间。原辅料贮存在专门贮存场所内；贮存场所为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并有足够的疏散通道；严格制定和执行管理制度，注重操作人员的素质，加强对设施的维护保养和巡检。 ③工艺技术设计安全防范措施 各类设备和管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，车间加强通风。 ④自动控制设计安全防范措施 对装置生产过程中采取集中检测、显示、连锁、控制和报警。设置火灾自动报警系统。 ⑤电气、电讯安全防范措施 本项目防爆、防火电缆，电气设施采用触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器(气)的安装和布防应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范(GB50058-2014)》要求。 根据车间的不同环境特性，选用不同的电气设备，设置防雷、防静电设施和接地保护。执行《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）等的要求，确保工程电气安全符合要求。 ⑥消防及火灾报警系统 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018年版)的要求。 厂区消防用水与厂内生产、生活用水管网系统合并，在厂内按照规范要求配置消火栓。 火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防应急救援队。 ⑦防火、防爆管理措施 工程可能遇到的火源主要是施工明火、吸烟、维修用火、电器火灾、静电火花、雷击、撞击火星等，应采取的安全管理措施包括：严禁吸烟、严禁携带火种。局部设备维修时，应和非检修设备、管线断开火加盲板，盲板应挂牌登记，防止串油、串气引发事故。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），重点部位应设置一定数量的手提式干粉灭火剂、二氧化碳灭火器，并定期检查，保持有效状态；建议设置火灾自动报警装置。 （3）危险废物及矿物油类物质泄漏 本项目的主要危险废物为废活性炭、废润滑油等，经收集、贮存运送后委托有资质单位处理，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的设计要求建设，做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗以及其他环境污染防治措施。 本项目涉及的液态/半固态环境风险物质为矿物油类，为避免其泄漏，本环评提出以下风险防范措施： a.危险废物暂存间、配件仓的地面及四壁均应做好防渗处理，防止渗漏污染。 b.矿物油应专桶收集暂存于封闭式的危废暂存间/配件仓内，并在其底部加设防泄漏托盘，确保事故状态下油类不进入外环境。贮存间外设置明显的警示标志，配备防盗锁；在明显、便取位置配备应急沙土和相应种类、数量的灭火器。 c.强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作危险废物妥善收集，作好危废暂存间防渗处理，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。定期对储存容器容易发生泄漏的部位进行外观检查，确保容器的严密性、完好性和平稳性，并及时发现泄漏隐患，防止泄漏事故的发生。 4、环境风险分析结论 在采取相应的风险事故防范措施的前提下，项目的环境风险发生率可以降到最低水平，并能减少或者避免风险事故的发生，本项目环境风险在可接受的范围内。 七、排污口规范化设置 按照相关规定设置相应的环保设施标识，按照排放口规范化整治技术要求，合理设置排污口。同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995）及其修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），详见下图。 名 称; 废气排放; 废水排放; 噪声排放源; 一般固体废 物; 危险废物. 提 示 图 形 符 号. 功 能; 表示废气向大气环境排放; 表示废水向水环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示固废向外环境排放; 表示危险固体废物贮存、处置场所. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 八、项目排污管理类别 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019 年版)，本项目属于“十、酒、饮料和精制茶制造业15”中“饮料制造152”中“原汁生产的”，故本项目的排污许可填报“管理类别”为“简化管理”。企业应根据排污许可相关要求进行网上申报。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 吹塑工序产生的有机废气经“集气罩收集+二级活性炭吸附装置”处理后，经15m高的排气筒（DA001）排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其它行业》（DB34/4812.6-2024）表1规定的限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间通排风设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值要求 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、氨氮、总磷、SS等 | 经化粪池处理后接市政污水管网，进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂 | 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准 |
|  | DW002 |  | 接市政污水管网，进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂 |  |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 采取消声、减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 吹塑、冷却 | 废包装材料 | 外售物资回收单位综合利用 | 厂内贮存过程满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 检验 | 不合格品 |  |  |
|  | 纯水制备 | 纯水制备废材料 | 由厂家更换后带走回收 | 厂内不贮存 |
|  | 蜂蜜源处理 | 蜂蜜过滤渣及其滤网 | 外售综合利用 | 厂内贮存过程满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 | 厂内贮存过程满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备维护 | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  |
|  |  | 含油废抹布及废手套 |  |  |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运，不产生二次污染 |  |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间进行重点防渗，做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗措施；车间其他区域均进行一般防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①危险废物存储应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，企业应建造专用的危险废物贮存设施、场所，贮存场所禁止混入一般固废和生活垃圾；危险废物应分类收集，分类贮存；可装入容器的应装入容器内，无法装入容器的可用防漏胶袋等盛装。容器外应粘贴符合标准的标签。危险废物贮存设施处应设置醒目的警示标准，同时应做好危废台账及转移联单等记录工作，危险废物须由有资质的单位回收、处置。 ②固态危险废物发生洒落，及时用铲子或其他收集工具将洒落物收集。 ③项目润滑油（含废润滑油）桶体破损或倾倒有可能发生泄漏。桶底部应设置防泄漏托盘，放置在封闭室内，确保泄漏发生时不会流出室外。 ④危废贮存间外设置明显的警示标志，配备防盗锁；在明显、便取位置配备应急沙土和相应种类、数量的灭火器。 ⑤在车间设置“严禁烟火”的警示牌；严禁在仓库内吸烟和使用明火；加强设备的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 ⑥定期对储存容器容易发生泄漏的部位进行外观检查，确保容器的严密性、完好性和平稳性，并及时发现泄漏隐患，防止泄漏事故的发生。 ⑦灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用；加强全厂员工安全生产培训，使员工了解环境风险物质，以及相关的风险防范知识和应急抢险知识；根据《建筑灭火器配置设计规范》以及本厂不同地点的火灾危险等级配置相应类型、足够数量的灭火器用以扑灭初始火灾。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 2、落实评价提出的整改措施及自行监测要求，加强环境管理，及时申领排污许可证（简化管理），做到持证排污、按证排污 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合有关产业政策和相关规划，选址合理。在采取并落实各项污染防治措施及风险防范措施后，废水、废气、噪声可做到达标排放，固体废物可得到妥善处理处置，项目建设及运营对周边环境的影响可以接受。因此，从环境保护角度分析，本项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1485t/a | / | 0.1485t/a | +0.1485t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.06527472t/a | / | 0.06527472t/a | +0.06527472t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0067810608t/a | / | 0.0067810608t/a | +0.0067810608t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.00071387568t/a | / | 0.00071387568t/a | +0.00071387568t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.1077t/a | / | 0.1077t/a | +0.1077t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 1.75t/a | / | 1.75t/a | +1.75t/a |
|  | 纯水制备废材料 | / | / | / | 1.41t/a | / | 1.41t/a | +1.41t/a |
|  | 蜂蜜过滤渣及其滤网 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.6075t/a | / | 0.6075t/a | +0.6075t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | 含油废抹布及废手套 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | +少量 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | +1.8t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1  环评委托书

附件2  投资协议书

附件3  厂房租赁合同

附件4  立项备案表

附件5  建设单位营业执照

附件6  确认函

附件7  污水接管证明

项目地

附图1  项目地理位置示意图

项目地

附图2  项目与当地生态保护红线空间位置关系地示意图

项目地

附图3  项目所在地大气环境分区管控图

项目地

附图4  项目所在地水环境分区管控图

项目地

附图5  项目所在地土壤环境分区管控图

项目地

附图6  项目所在地生态管控单元图

项目地

附图7  项目地块规划分区性质图

项目地

附图8  项目地块声环境功能区划图

图例：

：集气罩

：废气管道

至楼顶活性炭

吸附箱

空地

固废点

危

废

间

附图9  项目平面布置图

项目地

附图10  项目用地性质图（二类工业用地）

七里庙

项目厂界外1km矩形区域

公租房（3期）

AB楼

富力城北区

淮南富力城

附图11  项目大气环境保护目标分布图

| 吹瓶间内墙出口处 废气收集管道走向 （φ400mm水平镀锌螺纹管，出外墙后接弯头至垂直镀锌螺纹管） | 废气收集管道走向 （φ400mm垂直镀锌螺纹管，废气进入楼顶活性炭吸附装置） 外墙出口（弯头处） |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 废气收集管道走向 （φ400mm水平镀锌螺纹管） |
| 附图12 项目废气收集管道走向示意图 |  |  |

| 厂界北面 | 厂界南面 |
| --- | --- |
|  | 空压机房 |
| 厂界东面 | 厂界西面 |
| 富力城 | AB楼 |
| 吹干机 | 工程师现场 |
| 纯水制备 | 喷码机 |
| 生产线 | 灌水机 |

附图13  现场勘察图（照片）