开环审复〔2025〕10号

关于安徽腾安新材料有限公司“安徽腾安光电新材料生产基地项目”环境影响报告表的批复

安徽腾安新材料有限公司：

你公司报来的《安徽腾安新材料有限公司“安徽腾安光电新材料生产基地项目”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。结合专家审查意见，经我局审查后，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目《报告表》并按本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目位于安徽省淮南市淮南经开区高端装备产业园D7#楼，项目总投资35000万元，其中环保投资300万元。安徽腾安新材料有限公司拟租用高端装备产业园标准化厂房，改造面积约6000平方米，建设2000吨高纯石英砂生产线，购置螺旋洗砂机、双槽擦洗机、磁选机、高温焙烧炉等设备，进行高纯石英砂制造。厂房内分别设有原矿堆场、原料粗碎、煅烧水淬及人工挑选、制砂磁选、酸洗浮洗、烤砂冷却、提纯、磁选、包装、酸雾吸收、纯水制备、污水处理区等。本项目已在2025年5月30日通过淮南经济技术开发区经济发展局的备案(项目代码2410-340461-04-01-770774)。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

施工期：

本项目租用厂房已建成，项目施工期影响主要为设备安装等过程产生的粉尘、噪声。施工期间，要求企业加强施工期管理，禁止夜间施工，减少噪声、粉尘对外界的影响。

运营期：

1.大气污染防治措施。

本项目废气主要为破碎粉尘、焙烧粉尘、制砂粉尘、磁选废气、酸性废气、烤砂废气、纯化废气、包装废气、储罐废气、卸料废气。其中破碎、制砂、磁选、焙烧粉尘废气经设备上方集气罩收集后通过布袋除尘装置处理后经过15m高排气筒DA001排放；储罐废气与酸性废气共用两级碱液喷淋塔处理后经1根15m高排气筒DA003排放；烤砂粉尘废气经设备上方集气罩收集通过水喷淋装置处理后经过15m高排气筒DA004排放；纯化废气经管道收集通过两级碱喷淋装置处理后经过15m高排气筒DA002排放，包装废气车间排放，卸料废气喷雾抑尘装置处理后车间排放。

2.水污染防治措施。

实行雨污分流。项目废水主要为浮选废水、清洗废水、拖洗废水、喷淋废水、纯水制备浓水、生活污水。营运期间废水（CODCr、SS、氟化物、氨氮、总氮、LAS、全盐量）经污水站处理（调节、中和沉淀、过滤）后达到《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值中规定的标准要求后，由区域污水管网接入淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理。

3.噪声污染防治措施。

建设单位在选购设备时应选择低噪声设备并进行合理布局，安装减振设施，加强设备维护，减少噪声影响，保证厂界噪声达标排放。

4.固废污染防治措施。

项目运营期一般固体废物有废气处理过程中收集的粉尘及布袋、纯水制备过程中产生的废膜、废石英砂、废活性炭、生产过程产生的磁性物料、废矿砂、废渣、洁净车间产生的废滤材，统一收集后外售进行综合利用；危险废物有废包装材料、废油桶、过滤材料、污泥、废润滑油、废液压油、废酸、废酸渣、再生废液，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位运输、处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目颗粒物、氯化氢、氟化物有组织和无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；

2.地表水和污水排放

评价区域地表水淮河淮南段、大涧沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目废水排放从严执行淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管限值要求《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值。（氟化物***）

3.声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准。

项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险废物鉴别分类执行《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）和《国家危险废物名录》（2025版）中相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前申领或变更排污许可证，不得无证排污。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产；编制突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，做好环境应急管理工作；该《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺等内容发生重大变动的，应重新报批环评文件。

- 项目由区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2025年7月14日