- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年新增6000万块（标砖）烧结空心砖技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-340406-07-02-564988 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陶然 | 联系方式 | 17755430910 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村 |  |  |
| 地理坐标 | （E 116度49分16.010秒，N 32度48分12.304秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | £新建（迁建） 改建 扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮南市潘集区科技工业信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 900 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资 占比（%） | 2.22 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是 | 用地（用海）面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无须设置专项评价。判定依据详见下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目主要产品为煤矸石烧结砖。排放废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨，不涉有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等; 无须设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目车辆清洗废水经沉淀池三级沉淀（絮凝沉淀）后回用于车辆清洗，不外排，生活污水经化粪池处理后，定期清掏农用，均不外排; 无须设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量; 无须设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目供水来自厂区自备水井，不涉及取水口; 无须设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 无须设置. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目生产煤矸石烧结砖，属于C3031黏土砖瓦及建筑砌块制造，根据国家产业政策，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目日生产烧结砖20万块，扩建后全厂日生产烧结砖46.7万块，属于“不低于20万块/日（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置大宗废弃物工艺技术及产品的研发与应用”，为鼓励类项目，同时，本项目已通过淮南市潘集区科技工业信息化局立项，项目代码：2502-340406-07-02-564988。因此，本项目建设符合产业政策。 2、选址合理性分析 （1）规划用地可行性分析 本项目选址位于安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村淮南市永骏新型建材有限公司现有厂区内，不新增占地，本项目地块用地性质为工矿用地（主要用于工业、采矿等生产的土地）。 （2）环境相容性分析 本项目位于安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村淮南市永骏新型建材有限公司现有厂区内，周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。企业东、南、北侧为潘一矿，西侧为潘庄村，具有一定的相容性，周边环境见附图2。 3、与《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理目录（试行）的通知》相符性分析 表1-2 与《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》对比分析表 类别; 相关要求; 本项目情况; 符合性. “两高”项目; 1、水泥制品 3011水泥熟料 2、石灰和石膏 3012石灰 3、粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031烧结砖瓦，不包括资源综合利用项目 4、平板玻璃制造 3041平板玻璃，不包括光伏压延玻璃、显示玻璃 5、建筑陶瓷制品制造 3071建筑陶瓷 6、卫生陶瓷制品制造 3072卫生陶瓷 7、耐火材料制品制造 3081、3082、3089烧结工序制造的硅砖、镁铬砖、铝含量42%以下的粘土砖，不包括资源综合利用项目 8、石墨及碳素制品制造 3091铝用碳素; 本项目属于粘土砖瓦及建筑砌块制造，本项目使用煤矸石、建筑弃土为原料，属于资源综合利用，本项目不属于两高项目; 符合. 对照《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理目录（试行）的通知》，本项目不属于“两高”项目。 4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 表1-3 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性一览表 序 号; 政策要求; 本项目情况; 符合 性. 1; 第十三条：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的企业; 符合. 本项目符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》要求。 5、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析 表1-4 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性一览表 序 号; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求; 本项目情况; 符合 性. 1; 实施污染深度治理; 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目炉窑严格按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34 4362-2023）执行，本项目设置湿电除尘设施和石灰石—石膏法脱硫设施，厂区加强无组织排放管理，破碎工序、打料工序产生的废气均设置集气罩收集；项目煤矸石、建筑弃土存放于密闭的原料库中，生产过程采用密闭输送带输送，同时，原料库内设置喷淋设施，减少原料卸料、储存过程粉尘的排放; 符合. 本项目基本符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求。 6、与安徽省生态环境厅、安徽省发展和改革委员会关于印发《安徽省“十四五”生态环境保护规划》的通知（皖环发〔2022〕8号文）相符性 表1-5 与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号文）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 强化能源消费总量和强度双控制度，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制“两高”项目盲目发展; 本项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于高耗能、高排放项目; 符合. 2; 坚持分区施策，加强污染协同控制。梯次推进城市空气环境质量改善，已达标的城市，应当加强保护并持续改善，未达标的城市，制定实施限期达标规划，明确阶段性改善目标、达标时间表、路线图和实施的重点任务。统筹考虑细颗粒物（PM2.5）和臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化和精细化协同管控; 本项目位于安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村淮南市永骏新型建材有限公司现有厂区内，根据《2023年淮南市环境质量状况公报》，项目所在区域环境空气质量细颗粒物（PM2.5）不满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区。淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措， 为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021—2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。 项目破碎、筛分、打料等工序的粉尘经过收集进入脉冲式布袋除尘器处理，满足相应排放标准后，经排气筒达标排放，对区域大气环境影响较小; 符合. 3; 持续深化水污染治理。继续以重点排污企业和开发区为重点，推进污水处理设施分类管控。以补足城镇污水收集和处理设施短板为重点，持续实施污水处理提质增效行动，加大生活污水处理设施、配套管网建设和改造力度，推进污泥无害化资源化处理处置; 项目车辆清洗废水经沉淀池三级沉淀后，回用于车辆清洗；生活污水通过化粪池预处理后，定期清掏农用，不外排; 符合. 4; 强化危险废物环境监管。着力加强危险废物环境监管能力建设，提升人员监管能力和水平，加快省内危险废物鉴别机构建设。完善危险废物重点监管单位清单，持续推行危险废物规范化环境管理。提升信息化监管能力和水平，探索利用互联网、大数据、人工智能等技术，对危险废物实施全过程信息化监管。按照“省域内能力总体匹配”的原则，科学统筹危险废物处置能力建设，推动将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设，促进危险废物利用处置产业高质量发展。落实危险废物分级分类管理，深入排查危险废物环境风险隐患，持续开展危险废物专项整治，严厉打击涉危险废物违法犯罪行为; 本项目危险废物主要为废机油、废机油桶，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理; 符合. 根据上表可知，本项目与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号文）中的相关规划相符。 7、与“《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》B级标准”相符性分析 表1-6 与“《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》B级标准”相符性一览表 序 号; 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》烧结砖瓦制品企业绩效分级指标中B级标准要求; 本项目情况; 符合 性. 1; 装备水平; 烧结砖：隧道窑，单条生产线产能不低于6000万块/年，窑炉配备自动温控系统，干燥和焙烧窑进窑车端设2道窑门; 本项目改扩建后采用断面4.8米两烘两烧一次性码烧隧道窑，年产1.4亿块，共设置2条生产线，每条生产线产能为7000万块/年。窑炉配备自动温控系统，干燥和焙烧窑进窑车端设2道窑门; 符合. 2; 能源类型; 窑炉外投燃料使用煤制气、生物质成型 燃料等能源。内掺燃料包括含硫率低于 1.2%的煤、煤矸石或其他含热废弃能源; 本项目内掺燃料使用煤矸石（含硫率低0.3%）。窑炉外投燃料使用生物质成型燃料; 符合. 3; 污染治理技术; 1、除尘采用袋式除尘、湿式电除尘、 独立除尘塔等工艺； 2、脱硫采用石灰-石膏湿法脱硫、双碱 法脱硫（配备自动加碱、测PH值装置） 等工艺（不含使用天然气、液化石油气 为燃料）; 本项目采用湿式电除尘，脱硫采用石灰石—石膏法脱硫脱硫; 符合. 4; 排放限值; 窑炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别 不高于20、100、100mg/m3; 改扩建后窑炉废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/ 4362—2023）中标准限值要求，分别不高于10、50、100mg/m3; 符合. 5; 无组织排放; 1、生产工艺产尘点应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施； 2、粘土、页岩、煤矸石、原煤等原料、燃料应密闭或封闭储存，并采取喷淋等有效抑尘措施； 3、产品装卸产尘点应采取喷淋等有效抑尘措施；窑车及相关产尘及产渣区域应有除尘除渣措施; 本项目生产工艺产尘点采取封闭措施；煤矸石、弃土等原料位于原料库封闭储存，并采取喷淋抑尘措施；产品装卸产尘点采取喷淋抑尘措施; 符合. 6; 原煤、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料采取密闭或封闭等有效措施，产尘点 及车间不得有可见烟（粉）尘外逸; 本项目粉状物料存放在密闭的原料库内车间无可见烟（粉）尘外逸; 符合. 7; 监测监控水平; 重点排污企业干燥、焙烧窑排放口安装CEMS，数据保存一年以上; 本项目窑炉废气排放口安装CEMS，数据保存五年以上; 符合. 8; 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件/地方政府对违规项目的认定或备案文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内第三方废气监测报告; 本项目按照要求执行; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、 废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 本项目按照要求执行; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 本项目按照要求执行; 符合. 9; 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上 重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆 占比不低于50%，其他车辆达到国四排 放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放 标准（含燃气）或新能源车辆占比不低 于50%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三 及以上排放标准或使用新能源机械; 本项目物料公路及厂内运输使用达到国五及以上车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准; 符合. 10; 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目按照要求执行; 符合. 本项目符合“《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》烧结砖瓦制品企业绩效分级指标中B级标准”要求。 8、与《安徽省空气质量持续改善行动方案》的相符性分析 表1-7 与《安徽省空气质量持续改善行动方案》相符性分析 序号; 《安徽省空气质量持续改善行动方案》; 本项目; 符合性分析. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产; 本项目生产煤矸石烧结砖，属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”项目，项目不属于“两高”项目; 符合. 2; 有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%. 3; 推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业领域电能替代，提高电气化水平，推动大用户直供气，降低供气成本。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。燃料类煤气发生炉实施清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉，鼓励现有煤气发生炉“小改大”。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，推动石油焦、重油等高污染燃料逐步替代。; 本项目工业炉窑采用生物质燃料点燃，不使用煤气等燃料，同时，对照《淮南市人民政府关于 划定高污染燃料禁燃区的通告》（淮府秘〔2017〕206号），本项目不在淮南市禁燃区内; 符合. 9、与《淮南市大气“十四五”大气污染防治规划》相符性分析 表1-8 项目与《淮南市大气“十四五”大气污染防治规划》符合性分析 序号; 《淮南市大气“十四五”大气污染防治规划》; 本项目; 符合性. 1; 加强钢铁、水泥等行业全流程超低排放监管，保证企业全面稳定达到无组织、有组织超低排放，电力行业推行超净排放。推进砖瓦窑、铸造等重点行业深度治理。鼓励砖瓦窑炉外投料使用天然气、液化石油气等清洁能源，内掺燃料包括含硫率低于0.8%的煤、煤矸石或其他含热废弃能源。脱硫采用石灰-石膏湿法脱硫等工艺并配备脱硝工艺。2025年，全市50%砖瓦窑企业力争达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》B级标准；提升铸造行业整体清洁生产水平，采用更加科学合理的环保装备; 本项目煤矸石含硫量为0.3%，低于0.8%；项目脱硫采用石灰石—石膏湿法脱硫，本次改扩建后，能够满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》B级标准; 符合. 2; 强化无组织排放管控。对电力、煤炭、钢铁、水泥、砖瓦、玻璃、铸造等重点行业，在安全生产许可条件下，实施封闭储存、密闭输送、系统收集，推进物料（废渣）储存、装卸、破碎、输送及工艺过程的无组织排放深度治理。2025年，力争电力、煤炭、钢铁、水泥、砖瓦、玻璃、铸造等重点行业及燃煤工业炉窑、燃煤锅炉企业，在符合安全生产的前提下，实现“一密闭，五到位”（厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭；生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位）; 厂区加强无组织排放管理，破碎工序、打料工序产生的废气均设置集气罩收集；项目煤矸石、建筑弃土存放于密闭的原料库中，生产过程采用密闭输送带输送，同时，原料库内设置喷淋设施，减少原料卸料、储存过程粉尘的排放. 3; 严格执行国家和省高耗能、高污染和资源型行业准入条件。严控“两高”行业产能，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、水泥、平板玻璃、铸造等产能过剩的传统产业项目，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。原则上不得新建热电联产、天然气化工和未纳入国家规划的煤化工等项目。严格控制涉工业炉窑建设项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气项目除外）; 本项目属于粘土砖瓦及建筑砌块制造，本项目使用煤矸石、建筑弃土为原料，属于资源综合利用，本项目不属于两高项目；项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业；对照《淮南市人民政府关于 划定高污染燃料禁燃区的通告》（淮府秘〔2017〕206号），本项目不在淮南市禁燃区内，项目工业炉窑采用生物质燃料点燃，不使用燃料类煤气发生炉. 4; 坚持高质量发展，落实国家修订的《产业结构调整指导目录》，关停退出环保、能耗、安全、质量技术等方面不达标、不合格产品。同时，鼓励引导“限制类”生产工艺装备和产品逐步退出。重点对水泥、砖瓦、铸造、化工等重点行业过剩产能逐渐淘汰，加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑。制定工作方案，明确重点任务、时间节点、工作措施和责任部门; 本项目生产煤矸石烧结砖，属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”项目本项目生产煤矸石烧结砖，属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”项目. 5; 开展工业炉窑整治专项行动。按照“提标改造一批、淘汰取缔一批、清洁能源替代一批、搬迁入园一批”的原则，推进工业炉窑结构升级和污染减排。对以煤、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，加快使用清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代，到2025年基本完成以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造。深入推进工业炉窑污染深度治理，严格执行大气污染物特别排放限值，清理整治无法稳定达标排放的工业炉窑锅炉; 本项目工业炉窑废气污染物排放严格执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34 4362-2023）中大气污染物排放限值. 10、与《安徽省“十四五”危险废物 工业固体废物污染环境防治规划》（皖环发〔2021〕40号）的符合性分析 表1-9 项目与《安徽省“十四五”危险废物 工业固体废物污染环境防治规划》（皖环发〔2021〕40号）的符合性分析 序号; 皖环发〔2021〕40号; 本项目; 符合性. 1; “十三五”期间，全省工业固体废物年产生量均在1亿吨以上。淮南、马鞍山、铜陵、淮北四市工业固体废物年产生量均超过千万吨，合计占到全省的60%以上。煤矸石（SW04）、粉煤灰（SW02）、尾矿（SW05）及冶炼废渣（SW01）四类工业固体废物产生量均超过千万吨，合计占到全省的70%以上。工业固体废物利用方式主要是用于制作水泥原料或其他建筑材料，基本得到妥善利用处置。; 本项目为煤矸石制砖项目，项目原料为煤矸石和建筑弃土，项目的建设可以对淮南市内煤矸石进行资源化利用，有利于消除煤矸石历史对存量大的难题; 符合. 2; 工业固体废物的利用处置方式相对单一，主要用于建材行业替代原料，低附加值综合利用较多，生产高端产品少，暂不能利用的进行填埋处置。部分工业固体废物如磷石膏、钛石膏、煤矸石、冶炼废渣等历史堆存量大，难以及时妥善利用处置，消纳历史堆存的任务艰巨。个别企业将产生的固体废物交由不具备相应利用处置能力的单位或个人非法处置，污染环境风险大。全省尾矿库六成以上分布在沿江城市，部分停用尾矿库未及时履行闭库、销库手续，污染防治措施落实不到位，环境风险隐患依然突出。; 符合. 3; 积极总结推广铜陵等“无废城市”建设试点经验，推动合肥及沿江、沿淮3-5个城市创建“无废城市”。努力构建政府引领、企业主体、公众参与的机制，形成权责明晰、分工协作、齐抓共管的管理格局。更加注重顶层设计和制度创新，激发市场主体活力，培育产业发展新模式；推行农业绿色生产，促进主要农业废弃物资源化利用；指导发展工业绿色生产，推动大宗工业固体废物产废强度持续下降、产生总量趋零增长；提升风险防范能力，强化危险废物管控；培育“无废”理念，践行绿色生活方式，推动生活垃圾源头减量和资源化利用，努力形成资源节约、环境友好的生产方式和简约适度、绿色低碳的生活方式。; 项目的建设对煤矸石进行资源化利用，有利于推动淮南市“无废城市”的建设; 符合. 4; 以资源高效循环利用为核心，发挥各类工业固体废物资源化利用和处理设施的协同效应，实现不同类别工业固体废物分类回收利用和无害化处置，加强能源和固体废物利用处置设施的一体化建设。推动尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产石膏、化工废渣、赤泥等固体废物综合利用，提升利用水平。煤系固体废物产生量大的淮南、淮北、阜阳、亳州等地，要持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，重点推动煤矸石、粉煤灰等煤系及相关固体废物的产业化利用，建成国家级大宗固体废物综合利用基地。; 本项目主要原料为煤矸石，项目的实施提高淮南市煤矸石综合利用水平; 符合. 11、与《淮南市“十四五”危险废物 工业固体废物污染环境防治规划》（淮环通〔2022〕47号）的符合性分析 表1-10 项目与《淮南市“十四五”危险废物 工业固体废物污染环境防治规划》（淮环通〔2022〕47号）的符合性分析 序号; 淮环通〔2022〕47号; 本项目; 符合性. 1; 煤系固废的产废量巨大，近半数的煤系固废交由市域外企业处置利用，煤系固废产生、处置、利用等申报数据核实难度较大。煤系固废暂存能力不足，仍有部分煤矸石堆存未落实防扬尘等措施。煤系固废生产加工和流通环节较为散乱，生产加工大量占用和毁坏土地资源，水路运输和铁路运输占比较低，陆运车辆无封闭措施造成沿途抛洒污染时有发生。煤系固废综合利用产业发展层次低，大多集中在传统建材行业，产品附加值低，资源优势尚未变成经济优势。综合利用技术水平较低，利废建材企业生产工艺设施简单，基本都是简单的破碎、粉磨，污染治理设施落。科技成果转化率较低，新产品、新技术、新装备、新工艺的推广应用不足。煤矸石历史堆存量大，难以及时妥善利用处置，消纳历史堆存的任务艰巨。; 本项目使用原料主要为煤矸石，项目煤矸石暂存在封闭的原料库内，同时库内设置喷淋措施，已落实无组织颗粒物防治措施；同时项目制砖主要工艺为破碎、筛分、均化、挤出、干燥焙烧得到煤矸石烧结砖，有利于推动煤矸石历史堆存量大的难题; 符合. 2; 从严审批危险废物、工业固体废物处置出路难、产生量大且本地无法就近处置的项目。建设项目环境影响评价报告必须对工业固体废物的产生环节、种类、数量、性质和危害特性开展深入分析。对涉及场内利用处置的建设项目，环境影响评价报告必须分析场内资源化、减量化措施的可行性，对其利用处置方式进行环境影响评价，提出相应的对策措施。对委托利用处置的建设项目，必须明确贮存场所的建设要求，对工业固体废物委托利用处置方式和去向的可行性做出分析。结合排污许可制度，依法逐步将工业固体废物纳入排污许可管理。; 本项目使用煤矸石和建筑弃土进行煤矸石烧结砖的生产，项目使用的煤矸石暂存在封闭的原料库内，原料库均要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）的要求建设，同时，本项目建成后需重新申领排污许可证，相应的固体废物纳入排污许可管理中; 符合. 3; 以资源高效循环利用为核心，发挥各类工业固体废物资源化利用和处理设施的协同效应，实现不同类别工业固体废物分类回收利用和无害化处置，加强能源和固体废物利用处置设施的一体化建设。加快提升技术装备水平，完善标准体系，提高资源综合利用产品质量，推动资源综合利用产业规模化、集约化、高值化发展。持续提高煤系固废综合利用水平，重点推动煤矸石、粉煤灰的产业化利用，建成国家级大宗固体废物综合利用基地; 本项目主要原料为煤矸石，项目的实施提高淮南市煤矸石综合利用水平; 符合. 4; 规范临时贮存。进一步巩固煤系固体废弃物突出环境问题专项整改成果，加强对煤矸石、煤泥等煤系固废临时堆存场地的环境监管。督促企业规范贮存，确保各项环保设施正常运行，严格落实三防措施。严厉打击环境违法行为，情节严重的立案查处。; 本项目使用原料主要为煤矸石，项目煤矸石暂存在封闭的原料库内，同时库内设置喷淋措施，已落实无组织颗粒物防治措施; 符合. 12、与《淮南市煤电工业固废物综合利用发展规划（2019—2021年）》（淮府办〔2019〕19号）的符合性分析 表1-11 项目与《淮南市煤电工业固废物综合利用发展规划（2019—2021年）》（淮府办〔2019〕19号）的符合性分析 序号; 淮府办〔2019〕19号; 本项目; 符合性. 1; 重点发展技术：含白矸（硬岩）和黑矸（可燃煤矸石）的混杂煤矸石大规模低成本分选技术；煤矸石烧结砖、透水砖及烧结陶粒技术；煅烧混凝土骨料、制作水泥混合材、混凝土掺合料以及多种工业固废物掺配综合利用技术；煤矸石生产高强陶粒及装配式建筑构件等高附加值利用技术；煤矸石烧制彩瓦、陶瓷制品、防火材料、耐火材料、保温材料等技术；煤矸石生产土壤调理剂、矿（岩）棉、无机复合肥、微晶材料、白炭黑(填料)等高精尖综合利用技术。; 本项目使用煤矸石和建筑弃土为原料，进行煤矸石烧结砖生产，为重点发展技术; 符合. 2; 支持固废利用绿色制造项目，落实资源综合利用奖励政策。重点鼓励和支持企业对煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏等大宗工业固废物进行综合利用，通过绿色制造生产高附加值产品，力争把工信部的工业绿色制造专项资金用于园区和重点项目建设，同时全力帮助综合利用企业进行绿色产品认定、资源综合利用认定。; 本项目使用原料为煤矸石和建筑弃土，项目的生产有利于区域内大宗固体废物的综合利用; 符合. 3; 坚持全面推进与重点突出的原则。既要全面推进我市煤电工业固体废弃物资源综合利用，促进节能减排，同时又要坚持重点突出，要结合我市资源禀赋和产业结构特点与差异，坚持产业园区化，抓好“大掺量、规模化、高附加值”综合利用项目，做好综合利用示范基地培育和大型骨干企业扶持工作，要重点建设高起点、高标准、高效率和高效益的示范园区和示范工程，加快煤电固体废物无害化和规模化消纳，形成资源综合利用产业集聚，实现煤电固体废物综合利用的环境效益与社会效益双赢，形成循环经济全面深入发展。; 项目使用煤矸石和建筑弃土为原料，进行煤矸石烧结砖的生产，项目的实施可以加快淮南市煤矸石无害化消纳，有利于推进淮南市煤电固体废物的综合利用; 符合. 13、与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的符合性分析 表1-12 项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB 18599-2020）的符合性分析 序号; GB 18599-2020; 本项目; 符合性. 1; 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内; 项目原料库和一般工业固体废物均设置在厂区内，不涉及生态环境保护红线、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域; 符合. 2; 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。; 本项目位于淮南市潘集区田集街道潘庄村，项目原料库不在活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流区以及湿地等区域; 符合. 3; 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。; 本项目位于淮南市潘集区田集街道潘庄村，项目原料库不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内; 符合. 4; 不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业; 本项目原料库内的煤矸石和建筑弃土均分区贮存; 符合. 5; 贮存场、填埋场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施; 现有项目已编制突发环境事件应急预案，本项目落实后，应重新修编突发环境事件应急预案; 符合. 6; 易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。尾矿库应采取均匀放矿、洒水抑尘等措施防止干滩扬尘污染。; 项目原料库为封闭仓库，库内设置喷淋措施，可有效抑制原料堆放、卸料过程产生的粉尘; 符合. 7; 贮存场、填埋场产生的无组织气体排放应符合GB16297规定的无组织排放限值的相关要求。; 本项目原料库内无组织气体排放满足安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）中要求; 符合. 14、“三线一单”符合性分析 根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、淮南市“三线一单”技术成果，项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1-13 项目与“三线一单”符合性分析 环环评〔2016〕150号; 项目符合性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域设计生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村，本次为改扩建项目，在现有项目厂区范围内改扩建，不新增用地，根据淮南市生态保护红线图，本项目不在生态保护红线范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，项目的建设不涉及生态保护红线. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 根据《2023年淮南市环境质量状况公报》，项目所在区域环境空气质量细颗粒物（PM2.5）不满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区。淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措， 为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021—2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。TSP评价数据引用《安徽孛裕煤电固废综合利用产业园项目（一期）环境影响报告表》中的监测数据，项目所在区域TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准；根据补充监测数据，项目所在区域氟化物小时值和日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。根据《2025年1月份环境质量月报》，泥河水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，地表水环境质量现状水质较好。 本项目废水、废气均得到合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目用水来自厂区自备水井，能够满足本项目新鲜用水的使用要求；用电由市政供电，可满足使用电量要求；本项目位于安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村，本次为改扩建项目，在现有项目厂界范围内进行改扩建，不新增用地。因此，拟建项目建设不会突破资源利用上线. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限值等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目生产煤矸石烧结砖，属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目，同时，本项目已通过淮南市潘集区科技工业信息化局立项，项目代码：2502-340406-07-02-564988，本项目建设符合产业政策. 16、与《淮南市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性 根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，经与“三线一单”成果数据分析，经与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠（见附图5），其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个重点管控单元编码为ZH34040620018，本项目与有关的淮南市管控单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。 |

| 其他符合性分析 | 表1-14 本项目与生态管控单元的符合性分析 环境管控单元分类; 区域名称; 管控 类别; 管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 重点管控区; 重点管控区16; 空间布局约束; 1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地; 本项目位于安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村，生产煤矸石烧结砖，属于C3031黏土砖瓦及建筑砌块制造，项目不属于有色、石化、水泥、化工等重污染企业；不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等企业，不属于“两高”企业。 项目主要原料为煤矸石和建筑弃土，不使用含挥发性有机物原料；项目生产过程中主要生产设备为隧道窑，采用生物质颗粒助燃，不使用燃煤锅炉; 符合. 污染物排放管 控; 46环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。47化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。48严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。17按照省政府下达给区域各市的允许排放量相关要求执行。54全面提升锅炉烟气排放标准。全市燃气锅炉氮氧化物浓度不高于50毫克/立方米；柴油锅炉污染物排放达到或优于燃气锅炉特别排放限值要求。50进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。51对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。52推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。53进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。55实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。56使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。57污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。58对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。59按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。60新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施。61烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。62已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。63铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。; 本项目主要原辅材料为煤矸石和建筑弃土，不使用煤，不使用含挥发性有机物原料。项目隧道窑废气颗粒物、二氧化物、氮氧化物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34_4362-2023）中大气污染物排放限值，本项目隧道窑废气经SNCR脱硝+石灰石—石膏脱硫+湿式电除尘处理，处理后由35m高排气筒排放，其中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度不高于10、50、100毫克/立方米。; 符合. 资源开发效率 要求; 73禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中的Ⅱ类燃料组合，即在禁燃区内，禁止使用除单台出力大于等于20蒸吨/小时的锅炉以外燃用的煤炭及其制品，及石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。74禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，不得新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等燃烧设施（集中供热、火电厂锅炉除外）。75禁燃区内现有高污染燃料燃烧设施（集中供热、火电厂锅炉除外），完成改用天然气、液化石油气、电等清洁能源，或改用城市集中供热。逾期未改用的，不得继续使用。76现有经济开发区等工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰分散燃煤锅炉，核准审批新建热电联产项目要求关停的燃煤锅炉必须按期淘汰。; 安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村，对照《淮南市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，本项目不在淮南市禁燃区，项目隧道窑使用生物质颗粒助燃。; 符合. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 为适应市场发展，淮南市永骏新型建材有限公司决定投资900万元在现有厂区内建设年新增6000万块（标砖）烧结空心砖技改项目，在现有厂址范围内现有原料库基础上扩建一座2600m2封闭式原料库，并对现有隧道窑、烘干窑进行改建（窑体高度增加约1.2米，隧道窑拱顶窑顶改造为耐火棉平顶窑顶），增加约90米窑车轨道，年新增6000万块烧结空心砖。项目于2025年2月25日首次取得淮南市潘集区科技工业信息化局备案，项目代码：2502-340406-07-02-56498。 2、建设规模及内容 项目名称：年新增6000万块（标砖）烧结空心砖技改项目 建设单位：淮南市永骏新型建材有限公司 项目性质：改扩建 投资总额：900万元 建设地点：安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村，项目区域地块中心地理坐标为：E：116°49′16.010″，N：32°48′12.304″。 项目环境影响评价管理类别判定：根据备案文件中的“年新增生产能力”：年新增6000万块（标砖）烧结空心砖，可知项目生产的产品主要为：烧结空心砖，其属于《国民经济行业分类》（2017年版）的C 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造。根据《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中要求，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”的“56砖瓦、石材等建筑材料制造303”的“粘土砖瓦及建筑砌块制造”，需要编制环境影响报告表，详细见下表。 表2-1 环境影响评价报告类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业. 56砖瓦、石材等建筑材料制造; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造：隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /. 项目排污许可管理类别判定：根据项目备案文件，可知，项目主要产品为烧结空心砖，本项目国民经济行业属于C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，烧结空心砖—C 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造属于名录表中“二十五、非金属矿物制品业 30”之下的“64砖瓦、石材等建筑材料制造”的重点管理项：“粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）”，因此建设项目排污许可证类别为重点管理。 表2-2 排污许可证申领类别一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业30. 64; 砖瓦、石材等建筑材料制造; 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）; 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工 3032，防水建筑材料制造 3033，隔热和隔音材料制造 3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的; 仅切割加工的. 3、项目主要建设内容及规模 本项目生产厂房由南到北分别为原料库、破碎筛分车间、陈化车间、成型车间、干燥窑、隧道窑、卸车车间和成品堆场，本次在煤矸石烧结空心砖生产线基础上对隧道窑和干燥窑进行改扩建。本项目建成后，在现有年产8000万块烧结空心砖生产能力的基础上，新增年产6000万块烧结空心砖的生产能力。 本项目主要内容及规模详见下表： |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-3 项目主要建设内容及规模组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 现有项目建设内容及规模; 改建项目建设规模与规模; 改建后全厂建设内容及规模; 与现有工程依托关系. 主体工程; 生产车间（位于厂区西北部，占地面积约9700m2）; 原料破碎、筛分车间; 位于生产车间东南部，占地面积约600m2，布置锤式破碎机、滚动筛等设备，用于原料破碎筛分使用; 位于生产车间东南部，占地面积约600m2，依托现有锤式破碎机、滚动筛等设备，用于原料破碎筛分使用; 位于生产车间东南部，占地面积约600m2，布置、滚动筛等设备，用于原料破碎筛分使用; 依托现有. 打料区域; /; 位于原料库东部，占地面积20m2，布置1台高细打料机，用于原料混合均匀; 位于原料库东部，占地面积20m2，布置1台高细打料机，用于原料混合均匀; 无依托关系. 陈化车间; 位于生产车间西南部，占地面积约1200m2，用于原料搅拌后陈化使用，保证水分分布均匀，混合料进一步疏解; 位于生产车间西南部，占地面积约1200m2，用于原料搅拌后陈化使用，保证水分分布均匀，混合料进一步疏解; 位于生产车间西南部，占地面积约1200m2，用于原料搅拌后陈化使用，保证水分分布均匀，混合料进一步疏解; 依托现有. 成型车间; 位于生产车间中部，占地面积约1120m2，布置移动布料机、搅拌挤出机、双极真空挤砖机、重型切条、切坯机等设备，主要将陈化后的原料制坯成型; 位于生产车间中部，占地面积约1120m2，布置移动布料机、搅拌挤出机、双极真空挤砖机、重型切条、切坯机等设备，主要将陈化后的原料制坯成型; 位于生产车间中部，占地面积约1120m2，主要将陈化后的原料制坯成型; 依托现有. 窑炉烧成车间; 位于生产车间中部，占地面积约6800m2，布置2条隧道烘干窑和2条隧道焙烧窑，用于砖坯的干燥，焙烧; 对现有隧道窑、烘干窑进行改造，窑体高度增加约1.2米，隧道窑窑顶改造为耐火棉平顶窑顶; 位于生产车间中部，占地面积约6800m2，布置2座烘干窑、2座隧道窑，对现有隧道窑、烘干窑进行改造，窑体高度增加约1.2米，隧道窑窑顶改造为耐火棉平顶窑顶，形成年产1.4亿块烧结空心砖生产规模; 对现有隧道窑、烘干窑进行改造，窑体高度增加约1.2米，隧道窑窑顶改造为耐火棉平顶窑顶，形成新增6000万块烧结空心砖的生产能力. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区东部，建筑面积960m2，主要为员工办公使用; /; 位于厂区东部，建筑面积960m2，主要为员工办公使用; 依托现有. 储运工程; 原料库; 位于厂区南部，建筑面积2000m2，主要用于原料煤矸石和建筑弃土的暂存; 在现有原料库基础上，扩建原料库，面积扩大2600m2，同时改建为封闭区域，主要用于原料煤矸石和建筑弃土的暂存; 位于厂区西部，建筑面积4600m2，改建为封闭原料库，主要用于原料煤矸石和建筑弃土的暂存; 将现有原料库扩建2600m2，为封闭设施. 成品堆场; 位于厂区北部，建筑面积5000m2，露天堆放成品烧结空心砖; 依托现有成品堆场，用于成品烧结空心砖的暂存; 位于厂区北部，建筑面积5000m2，露天堆放成品烧结空心砖; 依托现有. 公用工程; 供电; 市政电网供电，用电量200万kW·h/a; 市政电网供电，新增用电量100万kW·h/a; 市政电网供电，总用电量300万kW·h/a; 依托现有市政电网. 给水; 厂区自备水井，用水量96.255m3/d; 厂区自备水井，新增用水量76.733m3/d; 厂区自备水井，总用水量172.988m3/d; 依托厂区自备水井. 排水; 雨污分流，雨水排至初期雨水收集池，回用于原料搅拌；车辆清洗废水通过沉淀池三级沉淀后，回用于车辆清洗，生活污水经化粪池后清掏农用; 新增车辆清洗废水，依托现有沉淀池三级沉淀后，回用于车辆清洗，新增生活污水依托现有化粪池处理后，清掏农用; 雨水排至初期雨水收集池，回用于原料搅拌；车辆清洗废水通过沉淀池三级沉淀后，回用于车辆清洗，生活污水经化粪池处理后，清掏农用; 新增生活污水依托现有化粪池处理；新增车辆清洗废水，依托现有沉淀池三级沉淀后，回用于车辆清洗. 环保工程; 废气; 卸料粉尘：原料库内无组织排放，喷雾降尘; 卸料粉尘：原料库内无组织排放，喷雾降尘; 卸料粉尘：原料库密闭，库内喷雾降尘; 新建封闭原料库，新增喷雾装置. 破碎筛分粉尘：集气罩收集+脉冲式布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001），风机风量15860m3/h; 破碎筛分粉尘：集气罩收集+脉冲式布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001），风机风量15860m3/h; - 破碎筛分粉尘：集气罩收集+脉冲式布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001），风机风量15860m3/h; - 依托现有. 隧道窑废气：管道收集+“1套脱硫设施（石灰石—石膏法）+1套湿电除尘”（TA002）+35m高排气筒（DA002），风机风量166667m3/h; 隧道窑废气：管道收集+“SNCR脱硝+1套脱硫设施（石灰石—石膏法+1套湿电除尘）”（TA002）+35m高排气筒（DA002），新增风机风量128899m3/h; - 隧道窑废气：管道收集+“SNCR脱硝+1套脱硫设施（石灰石—石膏法+1套湿电除尘）”（TA002）+35m高排气筒（DA002），风机风量295566m3/h; 新增SNCR脱硝设施，依托现有废气处理设施，风机风量扩大128899m3/h. /; 打料废气（G4）：集气罩收集+脉冲式布袋除尘器（TA003）+15m高排气筒（DA003），10000m3/h; - 打料废气（G4）：集气罩收集+脉冲式布袋除尘器（TA003）+15m高排气筒（DA003），10000m3/h; 新增打料工序，打料废气经集气罩收集后进入脉冲式布袋除尘器处理，通过15m高排气筒（DA003）排放. - 废水; 雨污分流，雨水排至初期雨水收集池，用于原料搅拌；车辆清洗废水通过沉淀池三级沉淀后，回用于车辆清洗，生活污水经化粪池后清掏农用; 新增车辆清洗废水，依托现有沉淀池三级沉淀后，回用于车辆清洗，新增生活污水依托现有化粪池处理后，清掏农用; 雨污分流，雨水排至初期雨水收集池，用于原料搅拌；车辆清洗废水通过沉淀池三级沉淀后，回用于车辆清洗，生活污水经化粪池处理后，清掏农用; 新增生活污水依托现有化粪池处理；新增车辆清洗废水，依托现有沉淀池三级沉淀后，回用于车辆清洗. - 噪声; - 产噪设备采取消声、减振、隔声等措施; - 新增产噪设备采取消声、减振、隔声等措施，调整的窑炉废气风机加强消声、减振等措施; - 产噪设备采取消声、减振、隔声等措施; - 新增产噪设备采取消声、减振、隔声等措施，调整的窑炉废气风机加强消声、减振等措施，其余设备减噪设施依托现有. 固废; 一般工业固体废物; - 一般工业固体废物暂存间位于厂房南侧，占地面积20m2，主要暂存磁选废物和废布袋，收集后外售综合利用; - 新增一般工业固体废物磁选废物和废布袋，暂存于一般工业固体废物暂存仓库，外售综合利用; - 磁选废物、废布袋暂存于一般工业固体废物暂存仓库，外售综合利用; - 依托现有一座20m2的一般工业固体废物暂存间. 危险废物; - 危险废物暂存间位于厂房南侧，占地面积10m2，主要暂存废机油、废机油桶，暂存后委托有资质单位定期处置; - 新增危险废物废机油、废机油桶暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期处置; - 废机油、废机油桶暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期处置; - 依托现有一座10m2的一般危险废物暂存间. 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运; 生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运; 生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运; 依托现有. 土壤、地下水防治; - 重点防渗：危险废物暂存间 - 一般防渗：原料库、生产车间其他区域 - 简单防渗：办公区; - 原料库扩大区域设置一般防渗; - 重点防渗：危险废物暂存间 - 一般防渗：原料库、生产车间其他区域 - 简单防渗：办公区; - 依托现有工程防渗，扩建的原料库采取一般防渗. 环境风险防范措施; - 危险废物暂存间内做重点防渗，设置防渗托盘；编制突发环境事件应急预案; - 危险废物暂存间内设置防渗托盘，修编突发环境事件应急预案; - 危险废物暂存间内设置防渗托盘，修编突发环境事件应急预案; - 依托现有防渗托盘，修编突发环境事件应急预案. 现有工程依托可行性分析 表2-4 现有工程依托可行性分析 工程类别; 单项工程; 依托内容; 可行性分析; 结论. 主体工程; 原料破碎、筛分车间; 依托现有原料破碎、筛分车间中1台破碎机、2台滚动筛进行破碎筛分; 现有1台锤式破碎机破碎能力为60t/h，年破碎2400h，可破碎144000t煤矸石，扩建后，破碎时间由2400h/a调整为4800h/a，能够满足改建后全厂煤矸石破碎能力需求； 现有2台滚动筛筛分能力为30t/h，年筛分2400h，可筛分物料133000t煤矸石，扩建后，筛分时间由2400h/a调整为4800h/a，能够满足改建后全厂方煤矸石破碎后筛分能力需求; 可行. 窑炉烧成车间; 依托窑炉烧成车间2条隧道焙烧窑和烘干窑; 现有2条3.6m高焙烧窑和烘干窑，单条焙烧窑年处理能力为5560块标砖/h，年工作时间7200h，本次扩建后，2条3.6m高焙烧窑和烘干窑高度改为4.8m，同时窑顶由弧形顶改为平顶，窑炉填充砖量由70%扩大至95%，年处理能力提高为9750块标砖/h，隧道窑能满足项目需求; 符合. 储运工程; 成品堆场; 依托成品堆场，用于成品烧结空心砖的暂存; 现有成品堆场转运周期为5天，每5天转运130000万块标砖；扩建后，转运周期改为3天，每3天转运140000万块标砖，能够满足成品暂存需求; 符合. 环保工程; 废气; 依托现有破碎筛分废气收集处理装置; 现有破碎筛分工序工作时间为2400h/a，扩建后，工作时间调整为4800h/a，破碎筛分废气收集处理装置运行时间为4800h，能够满足破碎筛分废气处理需求; 符合. 依托现有隧道窑废气处理装置; 现有隧道窑处理装置风机风量为166667m3/h，本次扩建后，隧道窑风机风量扩大128899m3/h，根据源强计算结果，扩大风机后，能够满足窑炉废气收集处理要求; 符合. 一般工业固体废物; 依托现有一般工业固体废物暂存仓库; 一般工业固体废物暂存仓库暂存能力为20t/a，现有一般工业固体废物最大暂存量为4t，本项目一般工业固体废物最大暂存量为3t，能够满足暂存需求; 符合. 危险废物; 依托现有危险废物暂存仓库; 危险废物暂存间暂存能力为10t，现有危险废物暂存间最大暂存量为0.4t，本项目产生的废机油和废机油桶最大暂存量为0.28t，现有危险废物暂存间能够满足暂存需求; 符合. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 4、产品方案 表2-5 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有产量; 本次改扩建产量; 改扩建后总产量; 规格（mm）. 1; 烧结空心砖; 8000万块/年; 6000万块/年; 14000万块/年; 240×115×53. 注：本项目烧结空心砖平均重量为2.3kg/块。 5、主要生产设备 - （1）本项目生产设备： 表2-6 生产设备一览表 序号; 设备名称; 生产工序; 规格型号; 改扩建前数量; 改扩建后数量; 单位; 备注. 1; 箱式给料机; 供料; XGD800; 2; 2; 台; 0. 2; 板式给料机; 供料; GL1000; 1; 1; 台; 0. 3; 高细打料机; 打料; YF-GX200; 0; 1; 台; +1. 4; 输送机; 输送; SS600; 16; 16; 台; 0. 5; 除铁器; 磁选; RCYB-64; 3; 3; 台; 0. 6; 锤式破碎机; 破碎; PC-φ120*100; 1; 1; 台; 0. 7; 脉冲式袋式除尘器; 破碎后除尘; PPC64-5; 1; 1; 台; 0. 8; 滚筒筛; 筛分; Φ1400*5000; 2; 2; 台; 0. 9; 双轴搅拌机; 搅拌; SJ30001; 1; 2; 台; +1. 10; 移动布料机; 布料; /; 1; 2; 台; +1. 11; 搅拌挤出机; 挤出; DJJ3000; 1; 1; 台; 0. 12; 双级真空挤砖机; 挤出成型; JKY75-4.0; 1; 1; 台; 0. 13; 重型切条、切坯机; 切坯 切条; ZTP-E-1; 1; 1; 台; 0. 14; 码坯机; 码垛; YD-MD80-6; 1; 1; 台; 0. 15; 空压机; 生产配套设备; W-0.9/7; 2; 2; 台; 0. 16; 空车牵引机; 生产配套设备; HCQ; 4; 6; 台; +2. 17; 步进机; 生产配套设备; YBS-20-1200; 4; 4; 台; 0. 18; 重车牵引机; 生产配套设备; QY-40; 6; 6; 台; 0. 19; 窑车（耐火）; 生产配套设备; 3600*2900*840mm; 200; 230; 台; +30. 20; 摆渡车; 生产配套设备; BDC30-2100; 4; 4; 台; 0. 21; 排潮风机; 生产配套设备; 16#; 2; 2; 台; 0. 22; 送热风机; 生产配套设备; T4-73-11NO16D; 2; 2; 台; 0. 23; 干燥室出口牵引机; 生产配套设备; LYS-40; 2; 2; 台; 0. 24; 窑低压力平衡风机; 生产配套设备; T40-No.9; 2; 2; 台; 0. 25; 焙烧窑出口牵引机; 生产配套设备; QY-40; 2; 2; 台; 0. 26; 双向顶推牵引机; 生产配套设备; QY-46; 4; 4; 台; 0. 27; 热交换器; 生产配套设备; Φ1200; 4; 4; 台; 0. 28; 排烟风机; 生产配套设备; Y4-74No14D; 2; 2; 台; 0. 29; 隧道烘干窑; 成品砖烧成设施; 改造前：窑体长98米，断面宽3.6米; 改造后：窑体长98米，断面宽4.8米; 2; 2; 座; 0. 30; 隧道焙烧窑; 成品砖烧成设施; 改造前：窑体长126.8米，断面宽3.6米; 改造后：窑体长126.8米，断面宽4.8米; 2; 2; 座; 0. 31; 脱硫塔（石灰石+石膏湿法脱硫）+湿式静电除尘; 隧道窑排放废气治污设施; 改造后：SNCR脱硝+脱硫塔 （石灰石+石膏湿法脱硫） +湿式静电除尘; 1; 1; 台; 0. （2）设备生产能力及产品方案的匹配性 ①破碎能力： 本项目使用煤矸石约105000t/a，项目原有1台破碎能力为60t/h的锤式破碎机，年破碎时间2400h，本项目扩建后，破碎工序由原先一班制改为两班制，则为4800h，则年处理能力为288000t/a，扩建后全厂煤矸石用量为245000t/a，破碎能满足项目破碎需求。 ②打料能力： 本项目新增打料工序，使用1台高细打料机进行打料，细打料机处理能力为140t/h，打料工序2400h/a，则年处理能力为336000t/a，打料能够满足全厂打料需求。 ③筛分能力： 本项目筛分工序依托现有2台滚筒筛，滚筒筛处理能力为30t/h，年工作时间2400h，本项目扩建后，筛分工序由原先一班制改为两班制，则为4800h，则年处理能力为288000t/a，扩建后全厂煤矸石用量为245000t/a，筛分能满足项目筛分需求。 ④隧道窑焙烧烘干能力 本项目焙烧烘干依托现有2条3.6m高焙烧窑和烘干窑，单条焙烧窑年处理能力为5560块标砖/h，年工作时间7200h，本次扩建后，2条3.6m高焙烧窑和烘干窑高度改为4.8m，同时将窑炉弧形顶改为平顶，窑内烧结砖填充率由70%提升为95%，年处理能力提高为9750块标砖/h，年处理标砖为14040万块标砖，隧道窑能满足项目需求。 6、主要原辅材料和能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-7 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 改扩建前年用量; 改扩建后 年用量; 最大储存量; 形态/规格; 储存位置; 来源; 备注. 1; 煤矸石; 140000t; 245000t; 7400t; 固态、散装; 原料库; 外购，汽运; +105000t/a. 2; 建筑弃土; 45000t; 80000t; 1000t; 固态、块状; 原料库; 外购，汽运; +35000t/a. 3; 生物质颗粒; 8t; 12t; 3t; 固态、散装; 原料库; 外购，汽运; +4t/a. 4; 机油; 0.64t; 1.12t; 0.6t; 液态、桶装; 原料库; 外购; +0.48t/a. 5; 石灰石; 1454t; 2544t; 33t; 罐装; 石灰罐; 外购; +1090t/a. 6; 絮凝剂; 0.8t; 1.4t; 0.05t; 袋装; 原料库; 外购; +0.06t/a. 7; 尿素; 0; 11.3t; 0.25t; 袋装; 原料库; 外购; +11.3t/a. 能源. 1; 水; 28876.5m3/a; 51896.4m3/a; /; /; /; 自备水井; +23019.9m3/a. 2; 电; 200万kwh/a; 300万kwh/a; /; /; /; 市政供电; +100万kwh/a. 项目原辅材料理化性质见下表。 表2-8 主要原辅料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 煤矸石; 煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。煤矸石堆积密度为1200~1800kg/m3，其主要成分是Al2O3、SiO2，另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素（镓、钒、钛、钴）。 - 本项目煤矸石全水分3%、水分1.18%、干基灰分56.19%、干基挥发分17.04%、干基全硫0.3%、收到基低位发热量4.71MJ/kg. 2; 机油; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。闪点76℃，相对密度（水=1）<1，引燃温度248℃，遇明火、高热可燃，LD50:4300mg/kg（小鼠经口）. |
| --- | --- |
| 建设内容 | 7、公用工程 （1）给水 现有项目用水主要为生活用水、喷淋用水、原料搅拌用水、车辆冲洗用水、厂区绿化及洒水抑尘、脱硫用水、湿式电除尘用水。 改扩建后，本项目新增喷淋用水、原料搅拌用水、车辆冲洗用水、脱硫用水、湿式电除尘用水和工作人员生活用水，用水量为76.733m3/d（23019.9m3/a）。本项目建设完成后，全厂总用水量为172.988m3/d（51896.4m3/a），项目用水由自备水井供给。 ①喷淋用水 项目在现有原料库基础上扩建一座2600m2封闭原料库，并设置喷淋系统，在原料装卸料过程中开启进行降尘，根据喷淋系统设计流量计算，喷淋降尘系统的智能变频节能系统，在一百平方米的面积喷雾除尘，耗水量为每小时8升，本项目原料库面积约2600m2，全厂总计耗水量为0.208t/h，根据建设单位提供资料，厂区作业时开启降尘系统，喷淋工作时间为4小时/天，一年工作300天，因此原料库喷淋用水量为0.832m3/d（249.6m3/a）。 ②原料搅拌用水 项目原料在陈化和搅拌过程中需要加入水。根据业主资料提供可知，平均每万块标砖需要用水3.5t，本项目扩建产能为6000万块标砖，则本项目需用水21000t/a（70t/d）。 - ③车辆清洗用水 根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），汽车清洗用水大型车定额为90L/（辆·次），本次扩建项目年产6000万块煤矸石烧结空心砖，按单车一次运输量为30t计算，年进出9303辆次，每次均需对运输车辆进行冲洗。则车辆清洗用水量约为837m3/ a（2.79m3/d）。 ④脱硫喷淋塔补水 项目采用石灰石—石膏法脱硫+湿电除尘系统进行脱硫除尘，脱硫液以雾状形式与废气充分接触反应后，进入水喷淋系统，产生的颗粒物经过喷淋后进入沉淀池，沉淀物干化后回用于生产。整个脱硫液循环系统形成闭路循环，无废水外排，不会产生二次污染。脱硫喷淋循环水经沉淀后回用于脱硫除尘工序，不外排。脱硫渣以及灰分会带走一部分的水分，因此脱硫塔需定期补充一定循环水，根据企业运行数据，脱硫设备每天新增补水量为3.75t/d。 ⑤湿式电除尘器冲洗水 湿式电除尘器定期冲洗粉尘需要一定的水量，根据现有运行数据，湿式电除尘器用水量为10m3/h，年冲洗300h，则年用水量为3000m3。其中20%损耗，80%废水下流到沉淀池，循环使用不外排。 - ⑥生活用水 根据企业提供资料，本次扩建项目新增劳动定员4人。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），工作人员用水定额按60L/人·d计，则新增用水量0.24m3/d，合计新增用水量为72m3/a。 （2）排水 - 项目生活污水经化粪池预处理后，定期清掏农用不外排；本项目新增的车辆清洗废水经三级沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。 - 项目水平衡图详见下图。 生活用水 清掏农用 化粪池 新鲜水76.733 0.204 0.24 原料搅拌用水 喷淋用水 沉淀池 69.353 0.832 0.832 0.036 0.204 车辆清洗废水 0.558 0.558 2.232 2.232 70 带入产品 脱硫用水 3.75 3.75 湿电除尘用水 2 沉淀池 176 48 176 2 沉淀池 48 初期雨水 0.647 图2-1 本项目营运期水平衡图 单位：m3/d 新鲜水80.178 生活用水 清掏农用 2.124 2.64 原料搅拌用水 喷淋用水 沉淀池 154.826 1.472 1.472 0.516 化粪池 2.124 车辆清洗废水 1.3 1.3 5.2 5.2 163.33 带入产品 新鲜水172.988 脱硫用水 8.75 8.75 湿电除尘用水 4 沉淀池 176 48 176 4 沉淀池 48 初期雨水 8.504 图2-2 项目建成后全厂水平衡图 单位：m3/d （3）供电 现有项目用电由乡镇电网供电，用电量为200万kW·h/a，本项目新增用电量为150万kW·h/a。本项目建成后，全厂用电量为350万kW·h/a。 8、劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员为40人，本项目新增劳动定员4人，工作制度进行调整，煤矸石破碎筛分由原先1班制改为2班制，厂区内不设食宿，不同工段生产班制不同，具体生产班制见下表： 表2-9 本项目生产班制表 序号; 工段（车间）名称; 每日工作班次; 工作时间（小时）. 1; 原料破碎工段; 2; 16. 2; 打料工段; 1; 8. 3; 陈化库; 2; 16. 4; 成型车间; 2; 16. 5; 干燥工段; 3; 24. 6; 隧道窑焙烧; 3; 24. 7; 全年生产天数; 300天. 9、厂区总平面布置 本项目依托现有项目进行生产，现有项目平面规划从南到西分为破碎筛分车间、原料库、陈化车间、成型车间、干燥、隧道窑和成品堆场。厂区总平面布置详见附图3。 |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 本项目依托现有厂区进行生产，施工期主要进行钢结构原料库的搭建、设备安装和附属设施建设等。主要包括场地平整、基础工程阶段；建筑结构施工；安装阶段，包括设备安装等。工艺流程详见下图。 结合项目场址现状，施工建设包括以下阶段：场地平整、基础工程阶段；建筑结构施工；安装阶段，包括设备安装等。工艺流程详见下图。 图2-3 施工工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）场地平整 场地平整工程主要为清理地表附着物、清除植被、平整场地。该工段主要污染因素为场地平整过程中产生的扬尘、噪声和废弃土石方。 （2）基础工程 基础工程是指建筑工人利用推土机等设备进行基础施工的建筑作业。在作业过程中会产生大量的粉尘、建筑垃圾、噪声污染。利用压路机压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为6~8遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、以及施工粉尘。 （3）主、辅工程 本项目项目主、辅工程主要为钢结构厂房、办公楼及仓库，施工内容主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、钢结构厂房焊接施工。项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢结构厂房的配料和加工。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、以及建设材料边角料等固废。 （4）设备安装、装修 安装阶段污染源主要是来自于安装设备、管网铺设等施工时，机械产生的噪声、尾气等，此阶段大部分在车间内部进行，对环境影响不大。 2、运营期工艺流程和产排污环节 现有项目主要生产烧结空心砖，主要原料为煤矸石和建筑弃土，煤矸石经破碎筛分后与建筑弃土一起加水搅拌，搅拌后通过陈化、搅拌、挤出、切坯、码坯、干燥、焙烧形成成品烧结空心砖，本次改扩建新增打料工艺，使原辅材料均匀混合，本次改建后对隧道窑和烘干窑进行改建，提高产品产量。 烧结空心砖生产工艺流程及产污环节分析 外购煤矸石 卸料 破碎 筛分 G1：卸料粉尘 G3：破碎粉尘 G4：筛分粉尘 外购建筑弃土 卸料 G1：卸料粉尘 陈化 搅拌 挤出成型 切坯、码坯 干燥、焙烧 成品烧结砖 G4：干燥焙烧废气 S2:不合格产品 搅拌 上料 S1:磁选废物 上料 打料 G2：上料粉尘 G2：上料粉尘 G5：打料粉尘 新鲜水 新鲜水 生物质颗粒 图2-4 烧结空心砖生产工艺流程图 （1）卸料：企业从周边有资质的煤矸石、建筑弃土企业购买煤矸石和建筑弃土，企业煤矸石和建筑弃土原材料均来源于外购，外购的煤矸石和建筑弃土经自卸车运送至厂区内，自卸车在运输过程中用帆布覆盖，在原料库内自卸，暂存于原料库内。 产污环节分析及治理措施：卸料过程中会产生卸料粉尘（G1），主要污染物为颗粒物。项目卸料位于封闭的原料库内，产生的粉尘在密闭原料库内无组织排放，通过雾化装置喷雾抑尘。 （2）上料：原料库内的煤矸石和建筑弃土通过铲车进行上料。 产污环节分析及治理措施：上料过程会产生上料粉尘（G2），主要污染物为颗粒物。项目上料位于封闭的原料库内，产生的粉尘在密闭原料库内无组织排放，通过雾化装置喷雾抑尘。 （3）煤矸石破碎筛分：由装载机将厂区原料堆场的煤矸石送至板式给料机，通过输送机（输送带上设置除铁器，剔除原料中的铁质杂质）输送至锤式破碎机中，利用锤式破碎机对其进行破碎，破碎后进入滚筒筛进行筛分，小于等于2mm的筛分料进入下一道工序，粗料返回再加工，物料运输廊道为全密闭输送带。 产污环节分析及治理措施：破碎过程会产生破碎粉尘（G3），筛分过程会产生筛分粉尘（G4），破碎粉尘和筛分粉尘经集气罩收集后进入同一套脉冲式袋除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒排放。会产生磁选废物（S1），磁选废物经收集后暂存于厂区一般工业固体废物暂存仓库，外售综合利用。 （4）打料：破碎后的煤矸石和建筑弃土通过箱式给料机进入打料机中，通过打料机使煤矸石和建筑弃土均匀混合。 产污环节分析及治理措施：打料过程会产生打料粉尘（G5），通过集气罩收集后，进入脉冲式布袋除尘器（TA003）处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。 （5）搅拌：打料后的物料进入双轴搅拌机内加水搅拌，搅拌机进料口配设加水龙头，注水的同时减少粉尘的产生，搅拌后的物料含水率达到20%左右，由皮带输送机送至陈化车间。 产污环节分析及治理措施：此工序污染物产生。 （6）陈化：搅拌均匀的物料通过输送机输送至陈化车间，混合料在陈化车间内，经过3—5天充分陈化后，混合料中水分均匀化程度提高，从而使原料颗粒表面和内部性能更加均匀，提高了混合料的成型性能。 产污环节分析及治理措施：此工序无污染物产生。 （7）搅拌：陈化后的混合料送至双轴搅拌机混合均匀，该过程为湿拌，不产生粉尘。 产污环节分析及治理措施：此工序污染物产生。 （8）挤出成型、切条、码坯：均质后的混合料通过移动布料机均匀布料，经搅拌挤出机或双级真空挤砖机挤出成型，经重型切条、切坯机切割成要求尺寸的砖坯，由运坯皮带输送至码车位，通过码坯机码坯，码好的砖坯自然静置风干25—40h左右（视天气情况而定）干燥。 产污环节分析及治理措施：此工序会产生不合格产品（S2），收集后存放于破碎车间，回用于生产。 （9）干燥、焙烧： 干燥、焙烧是烧结空心砖的重要工序。本项目干燥工艺采用隧道烘干窑，焙烧工艺采用隧道焙烧窑。 由液压顶车机将窑车送入干燥室内进行干燥，干燥后的砖坯经摆渡车送至隧道窑进车端，经顶车机顶入隧道窑内进行烧结。砖坯的干燥热源来自隧道窑的窑尾余热，用引风机将余热抽出，送入干燥室内进行干燥。 焙烧窑烧制烧结煤矸石空心砖需点火引燃，项目采用外投生物质燃料进行点燃，引燃煤矸石后，烧成燃料以内燃为主，外投生物质颗粒为辅，依靠煤矸石自身的能量进行自燃，使煤矸石自身充分进行燃烧，增加烧结砖的强度，烧结过程中产生的热烟气经离心风机引入干燥窑，利用热烟气对湿坯进行干燥，干燥窑窑尾废气经风机收集后进入湿电除尘+湿法脱硫塔进行除尘脱硫，最后经排气筒外排。 产污环节分析及治理措施：此工序会产生干燥焙烧废气（G6），炉内收集后进入SNCR脱硝+石灰石—石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理后通过35m高排气筒（DA002）排放。 （10）包装：烧制好的烧结砖冷却后，由牵引机将窑车运到成品堆放区卸砖，同时对砖的质量进行检查。 产污环节分析及治理措施：此工序无污染物产生。 表2-10 产污环节分析表 种类; 产生工序; 污染物; 收集方式及治理措施. 废气; 卸料粉尘（G1）; 卸料; 颗粒物; 原料库内无组织排放，雾化装置喷雾抑尘. 上料粉尘（G2）; 上料; 颗粒物; 原料库内无组织排放，雾化装置喷雾抑尘. 破碎粉尘（G3）; 破碎; 颗粒物; 集气罩收集，脉冲式布袋除尘器（TA001）去除后，15m高DA001排气筒排放. 筛分粉尘（G4）; 筛分; 颗粒物; 集气罩收集，脉冲式布袋除尘器（TA001）去除后，15m高DA001排气筒排放. 打料粉尘（G5）; 打料; 颗粒物; 集气罩收集，脉冲式布袋除尘器（TA003）去除后，15m高DA003排气筒排放. 干燥焙烧（G3）; 干燥焙烧; 粉尘、二氧化硫、氟化物、氮氧化物; 管道收集，SNCR脱硝+石灰石—石膏法脱硫+湿式静电除尘器去除后，35m高DA002排气筒排放. 固废; 磁选废物; 磁选; 铁质; 收集后外售综合利用. 不合格产品; 切坯; 煤矸石、建筑弃土; 存放破碎车间，回用于生产. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 淮南市永骏新型建材有限公司位于淮南市潘集区田集街道潘庄村，主要从事烧结空心砖生产，2011年公司拟建设年产8000万块烧结空心砖项目，委托安徽省四维环境工程有限公司编制完成该项目环境影响报告表，并于2012年7月24日通过原淮南市环境保护局审批。项目于2018年7月进行了自主验收，于2020年7月9日申领了排污许可证（重点管理，登记编号为：913404005801487561001V）。 表2-11 现有工程环保手续履行情况一览表 项目名称; 环评情况; 验收情况; 排污许可申领情况. 审批单位; 审批文号; 验收单位; 验收内容. 年产8000万块烧结空心砖项目; 原淮南市环境保护局; 淮环表批〔2012〕62号; 自主验收，整体验收; 913404005801487561001V. 2、现有项目产排污环节分析 表2-12 产污环节分析表 种类; 产生工序; 污染物; 收集方式及治理措施. 废气; 卸料粉尘（G1）; 卸料; 颗粒物; 原料库内无组织排放，雾化装置喷雾抑尘. 破碎粉尘（G2）; 破碎; 颗粒物; 集气罩收集，脉冲式布袋除尘器（TA001）去除后，15m高DA001排气筒排放. 筛分粉尘（G3）; 筛分; 颗粒物; 集气罩收集，脉冲式布袋除尘器（TA001）去除后，15m高DA001排气筒排放. 干燥焙烧（G3）; 干燥焙烧; 粉尘、二氧化硫、氟化物、氮氧化物; 管道收集，湿式静电除尘器+湿式脱硫塔去除后，35m高DA002排气筒排放. 固废; 磁选废物; 磁选; 铁质; 收集后外售综合利用. 不合格产品; 切坯; 煤矸石、建筑弃土; 存放破碎车间，回用于生产. 布袋除尘器收集粉尘; 废气处理; 粉尘; 回用于生产. 废布袋; 废气处理; 布袋; 收集后外售综合利用. 废机油; 机修; 矿物油; 收集后暂存于危废暂存仓库，委托淮南力聚塔环保服务有限公司定期处置. 废机油桶; 机修; 矿物油. 3、现有工程污染物排放情况 （1）废水 企业现有用水主要为生活用水、喷淋用水、原料搅拌用水、车辆冲洗用水、脱硫用水、湿式电除尘用水。产生的废水为生活污水，经厂区化粪池预处理后，清掏农用。厂区现有工程水平衡图如下 新鲜水96.255 生活用水 清掏农用 1.92 2.4 原料搅拌用水 喷淋用水 沉淀池 85.473 0.64 0.64 0.48 化粪池 1.92 车辆清洗废水 0.742 0.742 2.968 2.968 93.33 带入产品 脱硫用水 5 5 湿电除尘用水 2 沉淀池 176 48 176 2 沉淀池 48 初期雨水 7.857 图2-5 现有工程水平衡图 单位m3/d （2）废气 项目现有工程产生的废气主要为破碎筛分废气和隧道窑废气。 安徽澳林检测技术有限公司2023年11月对淮南市永骏新型建材有限公司开展的废气DA001排气筒颗粒物、DA002排气筒氟化物和无组织废气自行监测，监测结果见下表。 表2-13 有组织废气检测结果统计表（DA001） 监测点位; 监测因子; 监测频次; 检测结果. 2023.11.07. 标杆流量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. DA001破碎筛分废气排放口; 低浓度颗粒物; 第一次; 15833; 6.2; 0.098. 第二次; 15860; 5.9; 0.094. 第三次; 15409; 5.7; 0.088. 标准值; /; 10; /. 由上表可知，厂区DA001破碎筛分废气排放口颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）表2中标准限值要求。 表2-14 有组织废气检测结果统计表（DA002） 监测点位; 监测因子; 监测频次; 检测结果. 2023.11.07. 标杆流量（m3/h）; 含氧量（%）; 实测浓度（mg/m3）; 折算浓度（mg/m3）. DA002隧道窑废气排放口; 氟化物; 第一次; 121789; 19.7; 0.12; 0.28. 第二次; 110856; 19.6; 0.15; 0.32. 第三次; 115222; 19.5; 0.12; 0.24. 标准值; /; /; /; 3. 由上表可知，厂区DA002隧道窑废气排放口氟化物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）表2中标准限值要求。 根据企业2024年排污许可证年报数据，DA002废气排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果见下表。 表2-15 有组织废气检测结果统计表（DA002） 监测点位; 监测因子; 检测结果. 监测浓度（mg/m3）; 监测速率（kg/h）. 平均值; 标准值; 平均值. DA002隧道窑废气排放口; 颗粒物; 4.172; 10; 0.1266. 二氧化硫; 37.984; 50; 1.6927. 氮氧化物; 31.948; 100; 1.3211. 由上表可知，厂区DA002隧道窑废气排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）表2中标准限值要求。 表2-16 无组织废气检测结果统计表 监测点位; 监测因子; 检测结果; 标准值（mg/m3）. 2023.11.07. 第一次; 第二次; 第三次. 上风向; 颗粒物（mg/m3）; 0.18; 0.193; 0.173; 1.0. 二氧化硫（mg/m3）; 0.009; 0.010; 0.009; 0.5. 氟化物（mg/m3）; 0.0009; 0.001; 0.0009; 0.02. 下风向; 颗粒物（mg/m3）; 0.267; 0.262; 0.287; 1.0. 二氧化硫（mg/m3）; 0.016; 0.017; 0.016; 0.5. 氟化物（mg/m3）; 0.0011; 0.0013; 0.0012; 0.02. 下风向; 颗粒物（mg/m3）; 0.237; 0.257; 0.237; 1.0. 二氧化硫（mg/m3）; 0.014; 0.017; 0.015; 0.5. 氟化物（mg/m3）; 0.0013; 0.0013; 0.0013; 0.02. 下风向; 颗粒物（mg/m3）; 0.275; 0.243; 0.277; 1.0. 二氧化硫（mg/m3）; 0.017; 0.016; 0.018; 0.5. 氟化物（mg/m3）; 0.0011; 0.0012; 0.0013; 0.02. 由上表可知，厂区无组织废气颗粒物、二氧化硫、氟化物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）表3中标准限值要求。 （3）噪声 安徽澳林检测技术有限公司2025年3月对淮南市永骏新型建材有限公司开展的噪声自行监测，监测结果见下表。 表2-17 厂界噪声监测结果一览表 测点编号; 2025.03.13; 标准. 昼间（17:00-18:00）; 夜间（22:00-23:00）; 昼间; 夜间. 东厂界N1; 59; 46; 60; 50. 南厂界N2; 52; 47. 西厂界N3; 57; 48. 北厂界N4; 56; 49. 由上表可知，厂界昼间噪声最大值为59dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间60dB（A）限值要求；厂界夜间噪声最大值为49dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准夜间50dB（A）限值要求。厂界噪声达标。 （4）固体废物 现有项目固体废物主要包含一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 1）一般工业固体废物 ①磁选废物：磁选废物产生量为16t/a，暂存于一般工业固体废物暂存仓库后，外售综合利用； ②废布袋：产生量为：0.2t/a，暂存于一般工业固体废物暂存仓库后，外售综合利用； ③布袋除尘器收集的粉尘：17.536t/a，回用于生产； ④脱硫除尘系统沉渣：1977t/a，回用于生产； ⑤湿电除尘系统沉渣：48t/a，回用于生产。 2）危险废物 ①废机油：废机油产生量约为0.32t/a，暂存于厂区危险废物仓库，委托淮南力聚塔环保服务有限公司定期处置。 ②废机油桶：废机油桶产生量约为0.05t/a，委托淮南力聚塔环保服务有限公司定期处置。 （3）生活垃圾：劳动定员40人，生活垃圾产生量约为20kg/d（6t/a）。 4、现有工程污染物产排情况 1）废气 DA001排气筒颗粒物排放量 根据DA001排气筒颗粒物自行监测数据，颗粒物排放速率平均值为0.093kg/h，年工作时间为2400h，则DA001排气筒颗粒物排放量为： 0.093kg/h×2400h=0.22t/a。 DA002排气筒污染物排放量 ①颗粒物排放量： 根据淮南市永俊新型建材有限公司2024年排污许可证年报数据，其中颗粒物排放速率平均值为0.1266kg/h，年生产煤矸石烧结砖4504万块，年设计产能为8000万块，则颗粒物排放量为： 0.1266kg/h÷4504万块×8000万块×7200h=1.62t/a； ②SO2排放量： 根据淮南市永俊新型建材有限公司2024年排污许可证年报数据，其中SO2排放速率平均值为1.6927kg/h，年生产煤矸石烧结砖4504万块，年设计产能为8000万块，则SO2排放量为： 1.6927kg/h÷4504万块×8000万块×7200h=21.65t/a； ③NOx排放量： 根据淮南市永俊新型建材有限公司2024年排污许可证年报数据，其中NOx排放速率平均值为1.3211kg/h，年生产煤矸石烧结砖4504万块，年设计产能为8000万块，则NOx排放量为： 1.3211kg/h÷4504万块×8000万块×7200h=16.90t/a； ④氟化物排放量： 氟化物排放浓度类比淮南市永俊新型建材有限公司2023年排污许可证年报数据，氟化物最大排放浓度为0.32mg/m3，标杆风量为110856m3/h，年生产煤矸石烧结砖5750万块，年设计产能为8000万块，则氟化物排放量为： 0.035kg/h÷5750万块×8000万块×7200h=0.35t/a。 表2-18 现有工程产排污情况一览表 污染物种类; 污染物名称; 单位; 排放量; 原环评中排放量. 废气; DA001; 颗粒物; t/a; 0.22; 1.92t/a. DA002; 颗粒物; t/a; 1.62; 13.72t/a. SO2; t/a; 21.65; 54.086t/a. NOx; t/a; 16.9; 65.29t/a. 氟化物; t/a; 0.35; /. 固体废物; 一般工业固体废物; 磁选废物; t/a; 16; /. 废布袋; t/a; 0.2; /. 布袋除尘器收集的粉尘; t/a; 17.536; /. 脱硫系统沉渣; t/a; 1977; /. 除尘系统沉渣; t/a; 48; /. 危险废物; 废机油; t/a; 0.32; /. 废机油桶; t/a; 0.05; /. 生活垃圾; t/a; 6. 注：固体废物排放量为产生量。 5、现有工程存在的环境问题及整改要求 根据现场勘查，现有工程存在的环境问题及整改措施如下。 表2-19 厂区现有工程主要环境问题及整改措施一览表 序号; 存在的问题; 整改措施; 整改时限. 1; 危险废物暂存仓库门口未设置截留措施; 危险废物暂存仓库门口应设置拱坡; 立即整改. |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量分析 选用淮南市生态环境局发布的《2023年淮南市环境质量状况公报》中的结论，环境空气质量状况如下： ①基本污染物环境质量现状 细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为8～252微克/立方米，日均值达标率为93.0%。年均值为38.7微克/立方米，与上年相比下降了4.4个百分点。 可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为12～313微克/立方米，日均值达标率为97.6%。年均值为65.9微克/立方米，与上年相比下降了0.8个百分点。 二氧化氮（NO2）日均浓度范围为6～70微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为21微克/立方米，与上年相比上升了10.5个百分点。 二氧化硫（SO2）日均浓度范围为3～15微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为8微克/立方米，与上年持平。 一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.5毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.7毫克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。 臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为4～210微克/立方米，达标率为91.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为157微克/立方米，与上年相比上升了4.0个百分点。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 35; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.9; 70; 94.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38.7; 35; 113.4; 不达标. CO; 第95百分位日均值浓度; 700; 4000; 17.5; 达标. O3; 第90百分位日平均质量浓度; 157; 160; 98.1; 达标. 根据《2023年淮南市环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值要求。因此，项目所在评价区域为不达标区。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措， 为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021—2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。 （2）其他污染物环境空气质量现状 与本项目有关的其他大气污染物为TSP、氟化物，为了解区域大气环境中TSP现状，评价数据引用《安徽孛裕煤电固废综合利用产业园项目（一期）环境影响报告表》中的监测数据。监测单位为安徽省国众检测科技有限公司，监测日期为2023年3月1日—2023年3月3日，监测点位位于淮南市潘集区国家级大宗煤电固体废物综合利用产业聚集基地。监测点位距离本项目最近距离约300m，属于本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，数据引用符合规定。 项目所在地氟化物现状数据委托淮南市宜青环境检测有限公司进行监测，监测日期为2025年4月9日—2025年4月11日，监测点位位于项目所在地西南角。 项目与引用点位置关系图和监测结果如下。 78m 图 例 监测点位 300m G2 项目所在地 G1 图3-1 项目与监测点位关系图 监测结果统计见下表： 表3-2 环境空气现状监测结果统计表 单位：μg/m3 点位; 监测因子; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 引用G1; TSP; 24小时均值; 300; 41~45; 15; 0; 达标. 监测G2; 氟化物; 小时值; 7; 1.79~2.35; 27.86; 0; 达标. 日均值; 1.74~1.95; 33.57; 0; 达标. 根据引用检测结果和补测结果可知，本项目所在区域的TSP日均值现状监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单中相关标准。氟化物小时值、日均值现状监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中相应标准。 2、地表水质量现状 本项目周边水体为泥河，根据淮南市生态环境局发布的《2025年1月环境质量月报》，地表水泥河评价结果具体见下表。 表3-3 水质评价结果 水体名称; 断面名称; 水质类别; 超标因子及倍数; 上月水质; 去年同期水质. 泥河; 泥河入淮口; Ⅲ类; /; Ⅲ类; Ⅳ类. 根据淮南市生态环境局《2025年1月环境质量月报》，泥河水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，地表水环境质量现状水质较好。 3、声环境质量现状 根据现场调查，项目厂界外50m范围内存在潘庄村声环境保护目标，委托淮南市宜青环境检测有限公司对项目厂界和潘庄村现状噪声进行监测，监测时间为2025年4月15日，声环境现状质量监测结果如下。 表3-4 声环境现状监测结果 测点编号; 测点名称; 测量时间：2025.04.15. 昼间Leq dB（A）; 夜间Leq dB（A）. N1; 项目东厂界; 53; 49. N2; 项目南厂界; 56; 45. N3; 项目西厂界; 54; 44. N4; 项目北厂界; 54; 48. N5; 潘庄村东北侧; 48; 43. N6; 潘庄村东南侧; 45; 41. 根据上表可知，项目所在各厂界噪声和潘庄村噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 4、生态环境质量现状 本项目位于安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村现有厂区内，项目用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目采取分区防渗措施，正常情况下不会对土壤、地下水产生影响，故本次不开展土壤、地下水监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村。根据建设项目污染特征及区域环境现状，其主要环境保护目标如下。 1、大气环境 根据对项目厂址周边环境现状的踏勘，项目厂界周边500m范围内存在居民区等需要特殊保护的环境敏感对象。项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见下表及附图6。 2、声环境 厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村现有厂区内，根据调查，项目用地范围内无生态环境保护目标。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 坐标/m (X,Y); 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; 潘庄村; (-95,-35); W; 15; 散户，约2户，6人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 声环境保护目标; 潘东庄; (-95,-35); W; 15; 散户，约2户，6人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; /. 生态环境; /. 注：1、以项目厂界中心为坐标原点（E：116°49′16.010″，N：32°48′12.304799″），正东为X轴，正北为Y轴； 2、大气环境保护目标为项目区外500m范围内敏感点。 |

| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目烧结空心砖生产过程产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨等废气污染物排放执行安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）表2中大气污染物排放限值要求；厂区内无组织废气排放执行安徽省《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）表3企业边界大气污染物浓度限值。 表3-6 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023） 单位：mg/m3 生产过程; 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 氟化物; 氨. 原料燃料破碎及制备成型; 10; ——; ——; ——; ——; 车间或生产设施排气筒. 人工干燥及焙烧; 10; 50; 100; 3; 8. 表3-7 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 监控位置; 浓度限值. 颗粒物; 二氧化硫; 氟化物. 企业边界; 1.0; 0.5; 0.02. 2、噪声 项目运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体详见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 标准值. 昼间; 夜间. （GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. 3、固体废物 一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | 根据“安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知”中有关规定，大气主要污染物总量指标从两项增加为四项，在SO2、NOx的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 废气：现有项目未申请总量控制指标，本次项目扩建完成后后，全厂颗粒物有组织排放量为7.78t/a；SO2有组织排放量为85.68t/a；NOx有组织排放量为57.12t/a。具体总量指标由生态环境主管部门核定。 废水：本项目废水不外排，无需申请废水总量指标。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施 1、施工期大气环境影响分析 本项目位于安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村，利用现有厂区进行生产，本项目进行设备安装调试和钢结构原料库搭建工作，不涉及大型机械设备的使用，产生的污染物较少。因此，本次评价仅对其进行简要定性分析和评价。 本项目使用施工期大气环境影响主要为运输车辆产生扬尘，通过1）加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，途经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。 2、施工期水环境影响分析 本项目施工期主要为钢结构搭建，主要为施工人员的生活污水，施工期的生活污水依托厂区现有化粪池后定期清掏，用作周边农业施肥，不外排，对外环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 - 本项目施工期噪声主要为车辆运输过程产生的噪声和钢结构原料库搭建过程产生的噪声，项目不涉及大型机械设备的使用，通过采取下列措施可减缓噪声对周围单位、居民的影响。 （1）合理安排施工时间：施工单位应严格遵守“安徽省环境噪声污染防治条件”的规定，合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12：00—14：00、22：00—6：00期间施工。 （2）采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （3）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （4）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 4、施工期固废环境影响分析 施工期间的垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员涌入而产生的生活垃圾。 施工过程中建筑垃圾要及时清运，加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。因此应及时清运并加以处理。 5、生态环境影响分析及保护措施 本项目所涉及的土地部分地面由原有自然状态变为“不透水”地面，主要对原有生态系统内植被等生态结构和功能产生一定的破坏。项目施工不对地表进行开挖，主要进行地面硬化以及钢结构搭建，因此基本上不会造成水土流失，将施工期造成的局部水土流失影响较低。 综上所述，本项目施工期产生的环境影响是局部、暂时的，只要加强管理，文明施工，可将其对环境产生的不利影响降到最小程度，并在工程结束时及时清理现场，采取绿化恢复植被等措施，以减轻施工对环境造成的影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、运营期大气污染物环境影响分析 （1）DA001排气筒废气 本项目扩建完成后，生产产能扩大，设备运行时长发生变化，使用的原辅材料用量增多，破碎筛分粉尘和隧道窑废气污染物产排放情况也将发生变化。本次评价按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的相应系数对改扩建项目建成后全厂废气污染物产排放情况进行了统一核算，重新校核。因此本次大气污染物根据改扩建后全厂的产能进行核算。 1）破碎粉尘（G3-1） 项目煤矸石经破碎机进行粗破，破碎过程产生破碎粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业中3031黏土砖瓦及建筑砌块制造”中“破碎废气颗粒物产生系数为1.23kg/万块标砖。 本项目改扩建后新增烧结空心砖6000万块，扩建后全厂产能为14000万块。则破碎工序颗粒物产生量为17.22t/a。破碎粉尘经集气罩（收集效率90%）后进入脉冲式布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过15m高排气筒DA001排放。 2）筛分粉尘（G3-2） 项目煤矸石破碎后进入筛分工序，筛分过程产生破碎粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业中3031黏土砖瓦及建筑砌块制造”中“筛分废气颗粒物产生系数为1.23kg/万块标砖。 本项目改扩建后新增烧结空心砖6000万块，扩建后全厂产能为14000万块。则筛分工序颗粒物产生量为17.22t/a。筛分废气经集气罩（收集效率90%）后进入脉冲式布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过15m高排气筒DA001排放。 根据企业2023年11月份自行监测数据，破碎筛分工序风量为15860m3/h，因此DA001排气筒污染物排放情况如下： 颗粒物产生量：17.22t/a+17.22t/a=34.44t/a； 颗粒物有组织排放量：34.44t/a×90%×（1-99%）=0.31t/a； 颗粒物有组织排放速率：0.31t/a×1000÷4800h=0.06kg/h； 颗粒物有组织排放浓度：0.06kg/h×106÷15860m3/h=3.78mg/m3。 （2）DA002排气筒废气 项目采用内燃法生产工艺，需要用生物质颗粒进行点火，主要靠煤矸石原料自身燃烧产生的热量进行焙烧。本次隧道窑燃烧过程产生的烟气包括生物质燃烧产生的烟气和煤矸石燃烧产生的烟气。主要污染物为颗粒物、氮氧化物和二氧化硫，隧道窑燃烧产生的热烟气在窑内循环，产生的二氧化硫和颗粒物在窑内循环。隧道窑烟气经管道收集后，经引风机引至一套1套SNCR脱硝+脱硫设施（石灰石—石膏法）+湿电除尘，烟气经处理后，由1根35m高排气筒（DA002）排放。 1）生物质燃料燃烧烟气 本次扩建项目生物质成型颗粒用量增加了4t/a，扩建后全厂生物质成型颗粒用量为12t/a。生物质成型颗粒燃烧废气产生情况参照根据《33-37，431-434机械行业（不包括锅炉、电镀工艺）系数手册》，生物质炉窑污染物产排系数如下表。 表4-1 生物质工业炉窑产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 热风; 生物质燃料; 生物质工业炉窑; 所有规模; 工业废气量; m3/t-原料; 6240. SO2; kg/t-原料; 17S①. NOx; kg/t-原料; 1.02. 颗粒物; kg/t-原料; 37.6. 生物质燃烧废气经管道收集后，经引风机引至SNCR脱硝+脱硫设施（石灰石—石膏法）+湿电除尘，烟气经处理后，由1根35m高排气筒（DA002）排放。 引燃使用生物质量为12t，则工业废气量为74880m3；产生的颗粒物的量为0.45t/a；NOx的量为0.01t/a；SO2的量为0.002t/a。 2）窑炉废气产生及排放情况 项目隧道窑燃烧过程产生的颗粒物、氮氧化物、氟化物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中工艺“砖瓦工业焙烧窑炉（硬塑成型等）” 表4-2 生物质工业炉窑产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 煤矸石砖; 煤矸石等; 砖瓦工业焙烧窑炉（硬塑成型等）; 所有规模; 工业 废气量; 标立方米/万块标砖; 152000. NOx; kg/万块标砖; 8.16. SO2; kg/万块标砖; 122.4. 颗粒物; kg/万块标砖; 6.5. 本次扩建项目年增加标砖6000万块，扩建后全厂产能为14000万块，则全厂产生的颗粒物的量为91t/a；SO2的量为1713.6t/a；NOx的量为114.24t/a。 则全厂DA002排气筒废气产排污情况如下： 设计风量为（74880m3+152000标立方米/万块标砖×14000万块）÷7200h=295566m3/h 颗粒物产生量：91t/a+0.45kg/a=91.45t/a； 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中工艺“砖瓦工业焙烧窑炉（硬塑成型等）”，湿式电除尘处理效率为92%，本项目取值为92%。 颗粒物有组织排放量：91.45t/a×（1-92%）=7.32t/a； 颗粒物有组织排放速率：7.32t/a×1000÷7200h=1.02kg/h； 颗粒物有组织排放浓度：1.02kg/h×106÷295566m3/h=3.45mg/m3。 SO2产生量：1713.6t/a+0.002t/a≈1713.6t/a； 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中工艺“砖瓦工业焙烧窑炉（硬塑成型等）”，石灰石—石膏法脱硫处理效率为95%，本项目取值为95%。 SO2有组织排放量：1713.6t/a×（1-95%）=85.68t/a； SO2有组织排放速率：85.68t/a×1000÷7200h=11.9kg/h； SO2有组织排放浓度：11.9kg/h×106÷295566m3/h=40.26mg/m3。 NOx产生量：114.24t/a+0.01t/a=114.25t/a； NOx有组织排放量：114.25t/a×（1-50%）=57.12t/a； NOx有组织排放速率：57.12t/a×1000÷7200h=7.93kg/h； NOx有组织排放浓度：7.93kg/h×106÷295566m3/h=26.83mg/m3。 氟化物产生浓度类比淮南市永俊新型建材有限公司2023年排污许可证年报数据，氟化物最大排放浓度为0.32mg/m3， 则氟化物排放量为0.32mg/m3×295566m3/h÷106×7200÷1000=0.68t/a。 氨逃逸： 项目采取选择性非催化还原法（SNCR）处理工艺，采用的还原剂为尿素。根据《烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求》（GB/T 42264-2022）要求：SNCR脱硝氨逃逸浓度应控制在3mg/m3以下。本次取3mg/m3进行核算，则氨排放速率为0.89kg/h，排放量为6.4t/a。 （3）DA003排气筒废气 本次扩建环评新增打料环节，项目煤矸石和建筑弃土经打料机进行均匀混合，打料过程产生打料粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业中3031黏土砖瓦及建筑砌块制造”中“破碎废气颗粒物产生系数为1.23kg/万块标砖。 本项目改扩建后年产生烧结空心砖1.4亿块，则打料工序颗粒物产生量为17.22t/a。 项目在打料机上方设置集气罩对打料废气进行收集，集气罩尺寸为1.0m×1.0m，根据《简明通风设计手册》，单个集气罩集气风量计算公式： Q=K×(a+b)×h×V0×3600 式中：Q：集气罩集气风量（m3/h）； K：安全系数，本项目取1.4； （a＋b）：集气罩周长； h：罩口至污染源的距离（m），本项目打料机投料口距上方集气罩取0.8m； V0：污染源气体流速，一般在0.5m/s～1.5m/s，本项目取0.8m/s。 根据计算可知，集气罩收集风量为9216m3/h，考虑到风阻，风量取10000m3/h。 颗粒物产生量：17.22t/a； 颗粒物有组织排放量：17.22t/a×90%×（1-99%）=0.15t/a； 颗粒物有组织排放速率：0.11t/a×1000÷2400h=0.06kg/h； 颗粒物有组织排放浓度：0.06kg/h×106÷10000m3/h=6mg/m3。 （4）无组织废气 1）原料及产品运输道路扬尘 原料和产品通过汽车运输，运输过程中会产生一定的扬尘，运输车辆扬尘难以收集处理，评价要求项目单位在运输车辆运输过程中加盖篷布，同时对地面进行定期洒水抑尘。 2）原料装卸粉尘 从原料库到生产车间的料仓采用装卸机运输，落料斗、板式给料机采用全封闭结构。主要为煤矸石和建筑弃土装卸过程产生的扬尘，其排放属间歇性无组织排放。项目粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》一般逸散尘排放源章节中关于物料装卸的产尘系数计算，产尘率在0.02kg/t~0.48kg/t之间，本项目产尘率取0.02kg/t，煤矸石使用量为24.5万t/a，建筑弃土使用量为8万t/a，则煤矸石堆放、装卸过程产生的粉尘量为6.5t/a，通过采取洒水降尘等措施，可降低70%的粉尘量，原料装卸粉尘产生量为1.95t/a。原料库封闭设计，考虑到仍有部分粉尘通过出入口逸散，该部分粉尘约占粉尘产生量的10%，则最终排入外环境的无组织粉尘量为0.195t/a。 3）建筑弃土上料粉尘 项目建筑弃土采用箱式给料机进行上料，粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》一般逸散尘排放源章节中关于物料装卸的产尘系数计算，产尘率在0.02kg/t~0.48kg/t之间，本项目产尘率取0.02kg/t，建筑弃土使用量为8万t/a，则煤矸石堆放、装卸过程产生的粉尘量为1.6t/a，通过采取洒水降尘等措施，可降低70%的粉尘量，原料装卸粉尘产生量为0.48t/a。原料库封闭设计，考虑到仍有部分粉尘通过出入口逸散，该部分粉尘约占粉尘产生量的10%，则最终排入外环境的无组织粉尘量为0.048t/a。 4）破碎、筛分未收集粉尘 项目破碎、筛分采用集气罩收集粉尘，破碎、筛分粉尘产生量为34.44t/a，集气罩收集效率为90%，同时生产车间密闭，采取洒水降尘等措施，可降低70%，则无组织排放量为：34.44t/a×（1-90%）×（1-70%）=1.03t/a。 5）打料工序未收集粉尘 项目打料采用集气罩收集粉尘，打料粉尘产生量为17.22t/a，集气罩收集效率为90%，同时生产车间密闭，采取洒水降尘等措施，可降低70%，则无组织排放量为：34.44t/a×（1-90%）×（1-70%）=1.03t/a。 6）石灰罐粉尘 项目废气治理设施使用的石灰暂存于石灰罐内，石灰通过密闭管道输送至石灰罐内。本项目石灰罐为密闭环境，石灰进场后向石灰罐内输送过程中，由于罐内气压大于罐外气压，罐内石灰通过罐顶呼吸孔外排，外排颗粒物一部分应重力作用沉降在仓内，其余的经罐顶无组织排放。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“表22-1 混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中，在卸粉料至封闭式筒仓时，贮存排气粉尘产生系数为0.12kg/t，进入石灰罐的石灰石为2544t/a，则石灰罐呼吸粉尘产生量为0.31t/a。 |
| --- | --- |

有组织废气排放情况见下表： - 表4-3 项目有组织废气产生和排放情况表 生产线; 产污环节; 污染源名称; 核算方法; 排气筒编号; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 是否为可行性技术; 污染物排放; 标准. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 收集措施; 治理能力 m3/h; 收集效率（%）; 治理措施; 治理效率（%）; 浓度 mg/m³; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 煤矸石烧结空心砖生产线; 破碎筛分; 破碎筛分粉尘; 产污系数法; DA001; 颗粒物; 452.71; 7.18; 34.44; 集气罩; 15860; 90; 脉冲式布袋除尘器; 99; 是; 3.78; 0.06; 0.31; 10; /. 干燥焙烧; 干燥焙烧废气; 产污系数法; DA002; 颗粒物; 42.97; 12.7; 91.45; 管道收集; 295566; 100; SNCR脱硝+湿电除尘+脱硫设施（石灰石—石膏法）; 92; 是; 3.45; 1.02; 7.32; 10; /. SO2; 805.23; 238; 1713.6; 95; 40.26; 11.9; 85.68; 50; /. NOx; 53.69; 15.87; 114.25; 50; 26.83; 7.93; 57.12; 100; /. 氟化物; 0.54; 0.16; 1.13; 40; 0.32; 0.094; 0.68; 3; /. 类比法; 氨; 3; 0.89; 6.4; 0; 3; 0.89; 6.4; 8; /. 打料; 打料粉尘; 产污系数法; DA003; 颗粒物; 718; 7.18; 17.22; 集气罩; 10000; 90; 脉冲式布袋除尘器; 99; 是; 6; 0.06; 0.15; 10; /. 表4-4 项目无组织废气产生及排放源强一览表 产污 单元; 污染源; 污染物种类; 产生量t/a; 治理工艺; 效率%; 排放量t/a; 面源高度m; 面源面积m2. 原料库; 卸料粉尘（G1）; 颗粒物; 1.95; 原料库内沉降，加强密闭性，喷雾降尘；加强物料输送过程中的密闭性，减小物料转运、投加过程中高度差，生产车间定期清扫，保持清洁，道路洒水抑尘; 90; 0.195; 12; 4600. 上料粉尘（G2）; 颗粒物; 0.48; 90; 0.048. 未收集的破碎筛分粉尘（G3）; 颗粒物; 3.444; 70; 1.03. 未收集的打料粉尘（G3-1）; 颗粒物; 3.444; 70; 1.03. 石灰罐; 石灰罐呼吸粉尘; 颗粒物; 0.31; /; 0; 0.31; /; /. 表4-5 项目大气有组织排放基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 国家或地方污染物排放标准. 经度; 纬度; 高度（m）; 出口 内径（m）; 排气 温度（℃）; 排气量 (m3/h); 标准名称; 浓度限值 (mg/Nm3); 速率限值 (kg/h). 1; DA001; 破碎筛分废气排放口; 颗粒物; 116°49′14.736″; 32°48′10.472″; 15; 0.6; 环境温度; 15860; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）; 10; /. 2; DA002; 隧道窑废气排放口; 颗粒物; 116°49′15.391″; 32°48′14.011″; 35; 3; 80; 295566; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）; 10; /. SO2; 50; /. NOx; 100; /. 氟化物; 3; /. 氨; 8; /. 3; DA003; 打料废气排放口; 颗粒物; 116°49′15.931″; 32°48′11.332″; 15; 0.5; 环境温度; 10000; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）; 10; /. 表4-6 项目大气无组织排放基本情况表 序 号; 生产设施编号/无组织排放编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 其他 信息; 备注. 标准名称; 浓度限值 (mg/Nm3). 1; 原料库; 卸料粉尘（G1）; 颗粒物; 原料库内沉降，加强密闭性，喷雾降尘；加强物料输送过程中的密闭性，减小物料转运、投加过程中高度差，生产车间定期清扫，保持清洁，道路洒水抑尘; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）; 1.0; /; /. 上料粉尘（G2）; 颗粒物. 未收集的破碎筛分粉尘（G3）; 颗粒物. 未收集的打料粉尘（G5）; 颗粒物. 2; 石灰罐; 呼吸废气; 颗粒物; /.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （4）非正常工况 该项目非正常排放考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，去除效率按0计算，一般事故的非正常排放效率约每年1—3次，为小概率事件。本次评价取2次/年，每次持续时间30分钟。根据污染源核算中的污染物产生情况，本项目非正常排放源强见下表所示： 表4-7 项目非正常工况排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 单次持续时间（h）; 非正常排放量（kg/次）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 年发生频次（次）. DA001; 废气治理设施故障; 颗粒物; 0.5; 3.59; 7.18; 452.71; 2. DA002; 颗粒物; 6.35; 12.7; 42.97. SO2; 119; 238; 805.23. NOx; 7.935; 15.87; 53.69. 氟化物; 0.08; 0.16; 0.54. 氨; 0.445; 0.89; 3. DA003; 颗粒物; 0.359; 7.18; 957.33. 由上表可知，本项目在污染治理设施非正常运行时，短时间内污染物排放浓度较大，但由于持续时间较短，污染物的排放量不会明显增加。此外，为保证废气治理设施处理效率，企业应： ①建设单位要定期对废气处理系统等环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应立即停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 ②应设有备用电源、备用处理设备和备用零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换，使废气全部达标排放。 ③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 （5）废气环保措施可行性分析 1）达标可行性 ①DA001排气筒 根据工程分析可得，本项目煤矸石烧结空心砖在生产过程中产生的破碎粉尘、筛分粉尘最终通过15m高DA001排气筒排放，颗粒物排放浓度为3.78mg/m3，排放速率为0.06kg/h，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）中的标准限值要求（即浓度为10mg/m3的标准）。 ②DA002排气筒 根据工程分析可得，本项目煤矸石烧结砖生产过程中产生的干燥焙烧废气最终通过35m高DA002排气筒排放，颗粒物排放浓度为3.45mg/m3，SO2排放浓度为34.54mg/m3，NOx排放浓度为26.83mg/m3，氟化物排放浓度为0.32mg/m3，氨排放浓度为3mg/m3，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）中的标准限值要求（即颗粒物浓度为10mg/m3、SO浓度为50mg/m3、NOx浓度为100mg/m3、氟化物浓度为3mg/m3、氟化物浓度为8mg/m3的标准）。 ③DA003排气筒 根据工程分析可得，本项目煤矸石烧结砖在生产过程中产生的打料粉尘最终通过15m高DA003排气筒排放，颗粒物排放浓度为8mg/m3，可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）中的标准限值要求（即浓度为10mg/m3的标准）。 2）废气防治措施可行性 本项目生产煤矸石烧结砖，属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），可行技术符合性分析见下表。 表4-8 与砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术的符合性分析 排放口; 主要污染物; 燃料名称; 可行技术; 本项目采用技术; 是否可行. 窑烟囱; 颗粒物; 所有燃料; 袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘、湿式电除尘等技术，可根据需要采用多级除尘; 湿式电除尘; 可行. 二氧化硫; 湿法脱硫技术、干法/半干法脱硫技术等; 石灰石—石膏脱硫; 可行. 氮氧化物（以NO2计）; 低氮燃烧技术、其他组合降氮技术; SNCR脱硝; 可行. 破碎筛分; 颗粒物; /; 袋式除尘; 脉冲式布袋除尘器; 可行. 打料; 颗粒物; /; 袋式除尘; 脉冲式布袋除尘器; 可行. 因此项目采取的污染物防治措施是可行的。 （6）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）规范要求，提出废气污染源监测计划如下： 表4-9 大气污染物自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）. DA002; 颗粒物; 1次/半年a. 二氧化硫; 1次/半年a. 氮氧化物; 1次/半年a. 氟化物; 1次/半年a. DA003; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物、氟化物、二氧化硫; 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）. 注：a由于当地生态环境主管部门要求，现有项目DA002排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物已设置自动监测。 2、运营期水环境影响和保护措施 （1）运营期水环境影响分析 本项目生产过程中无生产废水外排产生，仅员工生活过程产生少量的生活污水。 （1）生产用水 喷淋用水：项目新建一座2600m2原料库，并设置喷淋系统，在原料装卸料过程中开启进行降尘，根据喷淋系统设计流量计算，喷淋降尘系统的智能变频节能系统，在一百平方米的面积喷雾除尘，耗水量为每小时8升，本项目原料库面积约2600m2，全厂总计耗水量为0.208t/h，根据建设单位提供资料，厂区作业时开启降尘系统，喷淋工作时间为4小时/天，一年工作300天，因此原料库喷淋用水量为0.832m3/d（249.6m3/a）喷淋水降尘后自然蒸发，无废水产生。 原料搅拌用水：项目原料在陈化和搅拌过程中需要加入水。根据业主资料提供可知，平均每万块标砖需要用水3.5t，本项目扩建产能为6000万块标砖，则本项目需用水21000t/a（70t/d），项目搅拌用水全部进入产品，不会有废水产生。 车辆冲洗用水：根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），汽车清洗用水大型车定额为90L/（辆·次），本次扩建项目年产6000万块煤矸石烧结空心砖，按单车一次运输量为30t计算，年进出9303辆次，每次均需对运输车辆进行冲洗。则车辆清洗用水量约为837m3/ a（2.79m3/d），废水产生量按80%计，即669.6m3/a（2.232m3/d），剩余20%蒸发损耗。冲洗废水排入沉淀池絮凝沉淀处理，上清液回用于车辆和地面冲洗用水，下层沉淀物收集后回用于生产。 初期雨水：发生暴雨时，厂区初期雨水会随着地表径流流入周边地表水体，对周边水体造成污染。厂区初期雨水收集池的有效容积根据暴雨前15分钟雨水量计算。 淮南市暴雨强度公式如下： 式中：q：设计暴雨强度（L/s.ha）； P：设计重现期（年），取P=2（年）； t：降雨历时，选择15分钟； F：汇水面积。本项目新增汇水面积为2600m2； Ψ——径流系数，厂区路面采取混凝土硬化，根据室外排水设计规范（GB50014-2006），径流系数取0.8。 经计算，淮南市暴雨强度q=34.56L/s·hm2，初期雨水量为6.47m3/次。 初期雨水经厂区现有导流槽排入初期雨水池，经沉淀后用于生产使用。现有初期雨水池150m3能够满足暂存此部分初期雨水，环评设计每年降雨30次，则年降雨量约194.1m3/a，0.647m3/d。初期雨水回用于搅拌工序。 脱硫喷淋塔补水：项目采用石灰石—石膏法脱硫+湿电除尘进行脱硫除尘，脱硫液以雾状形式与废气充分接触反应后，进入水喷淋系统，产生的颗粒物经过喷淋后进入沉淀池，沉淀物定期清掏干化后回用于生产。整个脱硫液循环系统形成闭路循环，无废水外排，不会产生二次污染。 脱硫喷淋循环水经沉淀后回用于脱硫除尘工序，不外排。脱硫渣以及灰分会带走一部分的水分，因此脱硫塔需定期补充一定循环水，脱硫沉淀池尺寸为φ7.5m×4m，根据企业运行数据，扩建后脱硫除尘设备每天新增补水量为3.75t/d。 湿式电除尘器冲洗水：湿式电除尘器定期冲洗粉尘需要一定的水量，根据现有运行数据，湿式电除尘器冲洗用水量为10m3/h，每天冲洗1次，约1h，则年用水量为3000m3。其中20%损耗，80%废水下流到沉淀池，回用于湿电除尘器中，湿电除尘沉淀池尺寸为6m×4m×2m。 （2）职工生活用水 本次扩建项目新增劳动定员4人。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），用水量按60L/（人•d）计，则生活用水量约0.24t/d（72t/a）。排水系数按85%计算，生活污水排放量约为0.204m3/d，61.2m3/a。生活用水由厂区自备水井供给日常生活所需。生活污水主要污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N等。经化粪池后定期清掏，用于周边农田施肥，不外排。 2、运营期水环境保护措施 （1）达标排放分析 本项目生活污水经化粪池后定期清掏农用，不外排，所以对周边地表水环境无影响。 （2）废水治理措施可行性 生产废水不外排可行性分析： 本次改扩建项目主要新增废水为车辆冲洗平台废水，依托现有沉淀池絮凝沉淀后回用于车辆冲洗工序；初期雨水进入初期雨水池，经过絮凝沉淀后回用于搅拌工序；有效减少新鲜水的使用。 厂区四周设置排水沟槽，排水沟槽的设置应满足区域内部总排水量并达到连环贯通，应设置与排水沟相连通的污水沉淀池，经沉淀处理后的废水应重复利用，做到少排放或者零排放，出入门口配备洗车台、车辆清洗设备和人员，驶出的运输车应重新清洁，落实人员和措施，保持道路及场地清洁，车辆行驶无明显扬尘。现有工程已建设完成，本项目依托现有排水沟槽和车辆冲洗平台的沉淀池，污水经絮凝沉淀后回收重复利用，不外排。 废水治理设施可行性分析： 根据项目水平衡图，扩建后，全厂车辆冲洗废水日最大进入沉淀池废水的量为5.2m3，车辆冲洗废水三级沉淀池总容积6m3，三级沉淀池单个池体容积应不小于2m3，则沉淀池容积满足废水存储要求。脱硫喷淋废水进入沉淀池内（设备自带），能够满足项目废水处理需求。类比同类项目，洗车废水采用三级沉淀（絮凝沉淀）处理后，全部回用于车辆冲洗，不外排。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表34陶瓷砖瓦工业排污单位废水污染防治可行技术，循环回用类型废水采用絮凝沉淀技术处理为可行技术。 因此本项目生产废水通过导流沟+三级沉淀池（絮凝沉淀）的措施可行。 注：生产废水在沉淀池停留时间不小于8h，沉淀池在正常运行的情况下，企业须每周对沉淀池污泥进行一次清理，清理出的污泥作为物料回用于生产。 生活污水处理能力可行性： 本项目生活污水化粪池总储存能力为20m3，本项目生活污水日最大排水量为2.124m3/d，生活污水预处理池完全能容纳本项目产生的污水。化粪池池底、池壁拟采用“防渗混凝土+水泥砂浆抹面”处理，满足一般防渗要求。若在本项目营运期间该化粪池出现渗透、泄漏等事故，本项目需停止排水，并寻找泄漏、渗透原因并解决，确保无渗透、泄漏后再排放废水。因此本项目预处理池可行。 废水作为农田施肥可行性： 为增加现有土壤有机质，提高土壤肥力采用农家肥和养殖肥是最有效的途径。它的运用不仅使有机肥源增加，培肥土壤，同时也是保护生态环境，提高区域质量。据查，项目位于淮南市潘集区田集街道潘庄村，属农村环境，场地周围有大量的农地。本工程产生生活污水量为765t/a，其中氨氮0.015t/a，根据液态肥料消纳时每亩地年消纳N（氮）总量以不超过16公斤所需要土地面积的测算，本项目污水年消纳土地面积为1亩，项目区周围均为农用地，远远大于1亩。因此项目废水清掏农用方式可行。项目周边道路交通便利，且日产生废水量较少，按每5天清理一次计算，生活污水化粪池能满足肥间隙期的贮存需要。 表4-10 生活污水处理措施及效率 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 治理措施; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 治理措施; 处理效率. CODCr; 300; 化粪池; 10%; 270; 0. BOD5; 100; 10%; 90; 0. SS; 150; 80%; 30; 0. NH3-N; 25; 0; 25; 0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 3、运营期声环境影响分析 - （1）噪声源强 根据本项目改扩建方案，项目设备有一部分依托现有，一部分为在现有基础上新增设备，破碎、筛分工序工作时间由8h改为16h，但是均为昼间生产，夜间不生产，因此本次主要增加的产噪设备为1台高细打料机、1台高细打料机废气处理设施风机、1台搅拌机和窑炉废气处理设施风机改造，项目采用减振、隔声措施后，能有效减低噪声环境影响。具体新增设备噪声源强见下表，本次噪声核算，通过核算改扩建新增设备贡献值，叠加现有工程噪声现状值预测全厂噪声贡献值。 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置（m）; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB（A）/ 1m/. 1; 窑炉废气治理设施风机; 35; 54; 1.2; 110; 减振、消声、设置隔声罩; 昼间、夜间. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功能级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离/m. 1; 原料库; 打料机; 80; 基础减振、加装消声器、隔声; 49; -17; 1.2; 50; 40; 43; 71; 26.0; 28.0; 27.3; 23.0; 昼间/夜间; 20; 6.0; 8.0; 7.3; 3.0; 1. 2; 风机（打料工序）; 90; 51; -17; 1.2; 53; 43; 40; 67; 35.5; 37.3; 38.0; 33.5; 20; 15.5; 17.3; 18.0; 13.5; 1. 3; 成型车间; 搅拌机; 80; 36; 4; 1.2; 71; 67; 73; 49; 23.0; 23.5; 22.7; 26.2; 昼间; 20; 3.0; 3.5; 2.7; 6.2; 1. 注：以厂区中心点为坐标原点（E：116°49′17.054″，N：32°48′11.941″），正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声预测 预测计算选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下： 1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 LP1=Lw+10lg（）（式1） 式中：Q —指向性因数；通常对无指向性声源： 当声源放在房间中心时，Q =1； 当放在一面墙的中心时，Q=2； 当放在两面墙夹角处时，Q =4； 当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数； R = Sα /(1− α) S为房间内表面面积，m2； α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式8-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i （T）（式2） 式中： LP1i （T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i （T）= LP1i （T）-（TLi+6）（式3） 式中： LP2i （T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2（ T） +10lg s （式4） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 2）室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 LA（r）=LAref（r0）+Dc-（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）（式5） 式中：LA（r） —— 距离声源r处A声级，dB（A）； Dc——指向性校正，dB（A），取0； AAref（r0）—— 参考位置r0处A声级，dB（A）； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A）； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； Agr——地面效应衰减量，dB（A）。 Amisc——其他方面引起的衰减量，dB（A） 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对厂界声环境的影响。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： L总＝10logi=1n100.1Leqi+100.1Leqn （式6） 式中：L总－－预测点总的A声级，dB（A）； Li－－第i个声源到预测点处的声压级，dB（A）； Lb－－背景噪声值，dB（A）； n－－声源个数。 预测参数确定： ①几何发散衰减量Adiv 选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算： Adiv＝20lg（r/r0）+8 （式7） ②遮挡物衰减量Aba 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减量。 ③空气吸收衰减量Aatm （式8） 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数。 空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。 ④地面衰减量Agr 本次评价忽略。 ⑤其他方面衰减量Amisc，本次评价忽略。 经预测，厂界噪声值见下表。 表4-13 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; -27; 15; 53; 49; 53; 49; 60; 50; 达标. 南厂界; 12; 18; 56; 45; 56; 45; 60; 50; 达标. 西厂界; -13; 21; 54; 44; 54; 44; 60; 50; 达标. 北厂界; -10; 38; 54; 48; 54; 48; 60; 50; 达标. 潘庄村东北侧; -47; -5; 48; 43; 48; 43; 60; 50; 达标. 潘庄村东南侧; -41; 1; 45; 41; 45; 41; 60; 50; 达标. 根据预测结果可知，项目东、南、西、北侧的厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；声环境保护目标（潘庄村）能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。综上所述，本项目建设运营后对厂界及周边敏感点声环境影响较小。 （3）运营期声环境保护措施 根据建设单位提供资料，各类生产设备均置于室内，主要噪声源距离厂界较远，窑炉废气治理设施位于室外，但底部已设置减振措施，为了进一步降低噪声对周围环境的影响，建议企业应采取以下措施： ①在高噪声设备机器底面安装垫木或者橡胶减振垫，用地脚螺栓固定，减小了设备运行时的振动和振动引起的噪声； ②风机应设置隔声罩，减小运行过程振动引起的噪声； ③合理布局，新增的生产设备集中布置在厂房中部； ④加强噪声设备的维修管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大； ⑤强化行车管理制度，进入厂区时低速行驶，最大限度减少流动噪声，禁止鸣笛及夜间禁止运输； ⑤对运输车辆加强管理，保持车辆良好的车况，杜绝车辆带病上路。 （4）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ 1254—2022），本项目监测内容如下表所示。 表4-14 项目噪声环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; （GB12348-2008）2类区标准. 4、固体废物处置措施及管理要求 项目生产过程中产生的固体废物主要为一般工业固体废物和生活垃圾。一般固体废物主要包括磁选废物、废布袋、布袋除尘器收集粉尘和脱硫除尘系统沉渣。 （1）一般工业固体废物 ①磁选废物 利用磁铁对煤矸石进行除铁处理，根据建设单位提供资料，该部分金属物产生量较小，约为12t/a。统一收集后，暂存于厂区一般固体废物暂存场所，定期外售物资回收部门综合利用。 ②废布袋 改扩建后，新增的打料废气布袋除尘设备中的布袋需定期更换，每半年更换一次，单次更换量为0.1t，则本项目每年更换布袋产生的废布袋为0.2t/a。统一收集后暂存于一般工业固体废物暂存间，后续外售综合利用。 改扩建后，破碎筛分废气布袋除尘设备中的布袋需要增加更换频次，由每半年更换一次改为每季度更换一次，单次更换量为0.1t，则破碎筛分工序新增废布袋为0.2t/a。 ③布袋除尘器收集的粉尘 本项目布袋除尘器收集粉尘主要包括破碎筛分布袋除尘器收集粉尘和打料工序布袋除尘器收集粉尘，扩建项目新增粉尘量为28.498t/a，收集后回用于生产。 ④脱硫系统沉渣 项目使用脱硫液脱硫，脱硫后废气进入喷淋塔喷淋，喷淋废水进入沉淀池沉淀；脱硫除尘过程沉淀物在沉淀池内沉淀。根据企业现有运行数据，脱硫系统沉渣产生量约为1483t/a，收集后回用于生产。 ⑤湿电除尘系统沉渣 项目使用湿电除尘器除尘，湿电除尘器需要定期冲洗，冲洗废水进入沉淀池沉淀，根据企业现有运行数据，湿电除尘系统沉渣产生量约为36t/a，收集后回用于生产。 （2）危险废物 废机油：项目机械设备在维修保养过程中将产生少量的废机油，本次扩建项目新增机油使用量为0.48t/a，根据企业运行数据，废机油产生量约0.24t/a。根据生态环境部颁布的《国家危险废物名录（2025年版）》，机械设备维修保养过程中更换的废机油属于危险废物，废物类别：HW08，废物代码为900-214-08，要求企业妥善收集暂存于危废库后委托有相应资质的单位安全处置，不得随意丢弃、倾倒。 废机油桶：本项目机油使用桶装，机油使用后产生废机油桶，废机油桶产生量约0.04t/a，其为危险废物，代码为HW08，900-249-08，位于厂区危废临时暂存场所暂存，委托有资质单位定期清运处置 表4-15 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.24; 暂存于厂区危险废物暂存间，交由有资质的单位处理. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.04. （3）生活垃圾 本项目新增劳动定员4人，职工日常生活产生的生活垃圾按0.5kg/d·人计，约为2kg/d（0.6t/a）。生活垃圾由建设单位设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。 表4-16 本项目固体废物源强及处理处置情况 序号; 类别; 固废 代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 性质; 处理方式. 1; 磁选废物; SW59 900-099-S59; 12; 磁选; 固态; 铁; 一般工业固体废物; 收集后外售综合利用. 2; 废布袋; SW59 900-099-S59; 0.4; 废气治理; 固态; 纤维. 3; 布袋除尘器收集的粉尘; SW59 900-099-S59; 28.498; 废气治理; 固态; 粉尘; 收集后，回用于生产. 4; 脱硫系统沉渣; SW06 900-099-S06; 1483; 废水治理; 固态; 石膏. 5; 湿电除尘系统沉渣; SW59 900-099-S59; 36; 废气治理; 固态; 粉尘. 5; 废机油; HW08 900-214-08; 0.24; 机修; 液态; 矿物油; 危险废物; 收集后，委托有资质单位定期处置. 6; 废机油桶; HW08 900-249-08; 0.04; 机修; 固态; 矿物油. 7; 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 0.6; 日常生活; 固态; /; /; 环卫部门清运. （4）运营期固废环境保护措施 ①贮存场所（设施）污染防治设施 1）原料库 本项目属于一般固废综合利用，原料煤矸石储存在原料库内，现有原料库面积为2000m2，位于厂区南部，本次改扩建项目将原料库面积扩大至4600m2，原料库的建设需要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 2）一般固废暂存场所 项目依托现有厂区一般工业固体废物暂存间，位于生产厂房南侧，占地面积20m2。一般固体废物暂存间暂存能力为20t，现有项目一般固体废物最大暂存量为4t，本项目产生的磁选废物最大暂存量为3t，现有一般工业固体废物暂存间能够满足暂存要求，因此依托现有一般工业固体废物暂存间暂存本项目产生的一般工业固体废物可行，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 2）危险废物暂存场所 本项目仅新增少量废机油和废机油桶，依托现有一座10m2危险废物暂存间进行暂存，位于生产厂房南侧。危险废物暂存间暂存能力为10t，现有危险废物暂存间最大暂存量为0.4t，本项目产生的废机油和废机油桶最大暂存量为0.28t，现有危险废物暂存间能够满足暂存要求，因此依托现有危险废物暂存间暂存本项目产生的危险废物可行。废机油暂存于闭口容器内，单层码放在防渗托盘中。 根据现场勘察，现有危废库已设置分区，并且已设置重点防渗，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。 所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。贮存场所严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 5、土壤、地下水环境影响分析 本项目在现有原料库基础上进行扩建，建筑面积由2000m2扩大至4600m2，地面设置硬化防渗。生产过程依托项目现有生产厂房进行生产，现有厂区内地面均已做硬化处理，正常工况下，不会污染土壤、地下水。 为防止本项目污染地下水、土壤，在项目设计和施工过程中，应对厂区进行专项防渗设计和分区防渗处理。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），污染防治区可分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 参照（HJ 610-2016）要求，并根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质以及各设施及建构筑物污染物难易控制程度进行分级，本项目分区防渗情况如下。 重点防渗区：重点防渗区指可能会对地下水和土壤造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要为危险废物暂存间。重点防渗区的防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10—7cm/s。其中危险废物暂存间还需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10—7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10—10cm/s。现有危险废物暂存间均已做重点防渗。 一般防渗区：一般防渗区是指可能会对地下水和土壤造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，主要为原料库。一般防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，项目依托现有厂房进行生产，现有厂房地面均已做一般防渗，扩建的原料库，企业拟做15cm抗渗混凝土。 简单防渗：主要为办公区，一般防渗区的防渗技术要求：一般地面硬化，依托现有办公区，现有办公区地面已做地面硬化处理。 因此，在落实各项防渗措施后，项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 针对不同区域采取相应的防渗措施，具体见下表。 表4-17 本项目分区防渗措施要求 区域; 防渗等级; 防渗技术要求; 现有防渗措施; 拟采取防渗措施; 差距. 危险废物暂存间; 重点防渗区; 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 防渗混凝土+环氧地坪; /; 满足重点防渗技术要求. 生产厂房、原料仓库、一般工业固体废物暂存仓库; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 防渗混凝土; /; 满足一般防渗技术要求. 原料库; /; 防渗混凝土; /. 办公区; 简单防渗; 一般地面硬化; 防渗混凝土; /; 满足简单防渗技术要求. 6、环境风险评价 （1）评价依据 ①环境风险调查 拟建项目用的原辅材料主要为煤矸石、建筑弃土、生物质颗粒等，厂内废水主要为生活污水。根据废水源强分析可知，厂内废水COD浓度小于10000mg/L，NH3-N浓度小于2000mg/L；涉及的固体废物为磁选废铁、废布袋、布袋除尘器收集粉尘、废机油、废机油桶。 根据《危险化学品目录》（2022调整版）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界值表，本项目涉及的危险物质为机油、废机油、废机油桶。 本项目主要危险物质数量及分布情况详见下表。 表4-18 项目危险物质最大存在量与临界量的比值（Q） 序号; 物质名称; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 机油; 0.6; 2500; 0.00024. 2; 废机油; 0.24; 100; 0.0024. 3; 废机油桶a; 0.04; 100; 0.0004. 合计; 0.00304. a：废机油油桶临界量参照危害水环境物质的临界量。 （2）环境风险识别及分析 根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括生产设施风险识别以及生产过程中物质风险识别。拟建项目运营期环境风险识别结果见下表。 表4-19 环境风险识别一览表 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 库房; 机油; 盛装容器破损导致泄漏; 存装机油的装置破损导致泄漏液体或火灾事故产生废气对环境空气产生不利影响; 下风向居民点、区域土壤、地下水. 危废暂存库; 废机油; 盛装容器破损导致泄漏; 存装废润滑油的装置破损导致泄漏液体或火灾事故产生废气对环境空气产生不利影响; 下风向居民点、区域土壤、地下水. 废机油桶; 危废流失; 废机油桶混入一般固废导致危废流失，对区域土壤、地下水产生不利影响; 区域土壤、地下水. （3）环境风险防范措施及应急要求 ①危废暂存库风险防范措施 本项目危废暂存库存放有废机油、废机油桶，废机油采用桶装存放。一旦出现危废泄漏的情形，其产生的危害较大。因此建设单位应做到如下： a、桶装危废单层码放，禁止多层堆叠。 b、危废暂存库地面、裙脚等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。 c、危废暂存库安排专人管理，并记录台账。 d、加强危废的转运管理，避免转移过程出现倾倒。 ②原料库风险防范措施 本项目原料库存放有机油、煤矸石、建筑弃土，机油采用桶装存放，煤矸石和建筑弃土分区堆放，一旦出现机油泄露情况、或人为操作不当，导致原料库内煤矸石发生火灾爆炸的情形，产生的危害较大。因此建设单位应做到如下： a、原料库内设置托盘，桶装机油单层码放在托盘上； b、原料库安排专人管理，加强煤矸石、建筑弃土的转运管理，避免转移过程倾倒； c、原料库内设置灭火器； d、原料库内煤矸石堆放要注意高度，同时定期清理，清除堆内可燃物，降低火灾风险； e、加强库内通风，确保堆内氧气充足，降低煤矸石自燃风险。 7、污染源排放口规范化要求 厂区废气排气筒应设置人工采样平台和采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。同时如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 环境保护图形标志： 在厂区的废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995、GB15562.2-1995修改单执行。环境保护图形符号和环境保护图形标志的形状及颜色见下表。 表4-20 本项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般工业固体废物; 表示一般工业固体废物贮存、处置场. 3; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向 外环境排放. 表4-21 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 破碎筛分废气排气筒（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023） |
|  | 隧道窑废气排气筒（DA002） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨 | 管道收集+“SNCR脱硝+脱硫设施（石灰石—石膏法）+湿电除尘” |  |
|  | 打料废气排气筒（DA003） | 颗粒物 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、氟化物、二氧化硫 | 位于原料库内卸料，生产过程中位于密闭生产车间内。物料输送加强密闭，喷雾降尘，加强粉尘产生环节的收集效率，场内道路硬化，洒水抑尘 |  |
| 水污染物 | 车辆清洗废水 | SS | 经厂区沉淀池三级沉淀（絮凝沉淀）后回用于车辆清洗，不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后，清掏农用 | / |
| 声环境 | 厂界四周 | 噪声 | 项目使用的高噪声设备均设有减震底座，厂房四壁均使用隔声性能较好的材料建设 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物： 磁选废物、废布袋收集暂存于一般工业固体废物暂存间后，外售综合利用； 布袋除尘器收集的粉尘、脱硫系统沉渣和除尘系统沉渣收集后，回用于生产。 危险废物： 废机油、废机油桶：收集暂存于危险废物暂存间后，定期委托有资质单位处理； 生活垃圾：项目产生的生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定 |  |  |  |
| 土壤及地下水防治措施 | 重点防渗区：主要为危险废物暂存间。重点防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。其中危险废物暂存间还需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s，本项目危险废物暂存间已设置重点防渗。 一般防渗区：主要为原料库和生产车间其他区域。一般防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，企业现状原料库和生产车间为抗渗混凝土，满足一般防渗要求，扩建原料库，拟做15cm抗渗混凝土进行防渗。 简单防渗：办公区，简单防渗区的防渗技术要求：地面简单硬化，办公室现状已做地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于安徽省淮南市潘集区田集街道潘庄村，根据《淮南市“三线一单”编制文本》，项目所处区域无自然保护区、风景名胜区、文化自然遗产等，不属于生态保护红线管控的区域 |  |  |  |
| 环境风险防范 | 原料库和危废暂存库内设置防渗托盘 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目需遵守下列要求： （1）在扩建项目投产之前，应根据《排污许可管理办法》《排污许可管理条例》（国务院令第736号）、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法重新申领排污许可证。 （2）项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 |  |  |  |

- 六、结论

本评价报告认为，项目的建设符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划，布局基本合理；项目污染防治措施可行，在建设单位在严格落实环境保护“三同时制度”并加强污染治理设施运行管理的前提下，各项污染物可做到达标排放。因此，从环境保护的角度而言，项目的建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.07t/a | / | / | 7.78t/a | 2.07t/a | 7.78t/a | +5.71t/a |
|  | 二氧化硫 | 21.65t/a | / | / | 85.68t/a | 21.65t/a | 85.68t/a | +64.03t/a |
|  | 氮氧化物 | 16.9t/a | / | / | 57.12t/a | 16.9t/a | 57.12t/a | +40.22t/a |
|  | 氟化物 | 0.35t/a | / | / | 0.68t/a | 0.35t/a | 0.68t/a | +0.33t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 6.4t/a | / | 6.4t/a | +6.4t/a |
| 一般工业固体废物 | 磁选废物 | 16t/a | / | / | 12t/a | / | 28t/a | +12t/a |
|  | 废布袋 | 0.2t/a | / | / | 0.4t/a | / | 0.6t/a | +0.4t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.32t/a | / | / | 0.24t/a | / | 0.56t/a | +0.24t/a |
|  | 废机油桶 | 0.05t/a | / | / | 0.04t/a | / | 0.09t/a | +0.04t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6t/a | / | / | 0.6t/a | / | 6.6t/a | +0.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①