建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工5000万平方米包装材料项目

建设单位（盖章）：  安徽双诚包装有限公司

编制日期：           2025年09月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	23

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	51

五、环境保护措施监督检查清单	93

六、结论	97

附表	98

附图：

| 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四周环境照片 附图3-1 本项目所在厂区总平面布置图 附图3-2 本项目在普特机械厂区内总平面布置图 附图4 项目周边环境关系图 附图5 项目分区防渗图 附图6 项目雨污管网图 附图7-1 淮南市国土空间总体规划图 附图7-2 淮南高新技术产业开发区用地布局规划图 | 附图8 安徽淮南工业园区总体发展规划及本项目相对位置图 附图9 淮南市“三区三线”划定图 附图9-1 淮南市大气环境分区管控图 附图9-2 淮南市水环境分区管控图 附图9-3 淮南市土壤污染风险管控图 附图9-4 淮南市环境管控单元图 附图10 大气环境敏感目标图 附图11 噪声环境敏感目标图 |
| --- | --- |

附件：

| 附件1 环评委托书 附件2 环评真实性承诺函 附件3 备案表 附件4 《国务院关于同意淮南高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区的批复》 附件5 关于印发《淮南高新技术产业开发区总体发展规划(2024-2035年)(主导产业变更)环境影响报告书》审查意见的函（淮环函[2024]43号 | 附件6 安徽省环保厅关于安徽淮南工业园区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函 附件7 安徽普特机械制造有限公司环保手续 附件8孟岗村拆迁证明 附件9 水性油墨MSDS、检测报告 附件10 租赁协议 |
| --- | --- |

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年加工5000万平方米包装材料项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-340404-04-01-929604 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 霍殿远 | 联系方式 | 15956888999 |  |
| 建设地点 |  | 淮南市谢家集区李郢孜镇经济开发区经五路与卧园路交叉口向西50米 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经：116度53分29.692秒，北纬：32度33分52.641秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2231纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 |  | 十九、造纸和纸制品业22-38、纸制品制造223 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门 |  | 淮南市谢家集区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 2506-340404-04-01-929604 |
| 总投资 （万元） |  | 4000 | 环保投资 （万元） |  | 19 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.47 | 施工工期 |  | 6个月 |
| 是否开工 建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） |  | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）表1专项评价设置原则表，本项目不需要设置大气、地表水、环境风险、生态、海洋专项评价；项目专项评价设置分析见下表。 表 1-1 专项评价设置情况表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等物质; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经废水处理设施处理达到接管标准后经市政污水管网进入淮南首创八公山污水处理厂，不直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过; 风险物质未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水由市政给水系统提供，不在河道取水，不涉及取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《淮南市国土空间总体规划》（2021-2035年） 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称：安徽省人民政府关于《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复 审批文号：皖政秘〔2024〕46号 2、规划名称：《淮南高新技术产业开发区总体规划（2018-2035年）》 审批机关：国务院 审批文件名称：《国务院关于同意淮南高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区的批复》（国函〔2018〕46号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评名称：《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024~2035年）（主导产业变更）环境影响评价报告书》 审查机关：淮南市环境保护局 审查文件及文号：《关于淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（淮环函〔2010〕71号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》提出“全力打造国家煤炭绿色开发利用基地、国家煤电和新能源清洁电力生产基地、国家现代煤化工产业园区；发展绿色低碳的生态经济，打造人与自然和谐共生的能源创新之都”的愿景，明确“3城”（资源型城市绿色转型发展示范城市、合肥都市圈副中心城市、文化休闲品质宜居城市）、“2基地”（全国重要的新型综合能源基地、长三角绿色农产品供应基地）、“1示范区”（承接长三角产业转移示范区）的功能定位。市域开发保护遵循“一轴、两带、四板块”发展格局，“一轴”即合淮蚌发展轴，“两带”即沿淮绿色发展带、江淮运河生态复合廊带，“四板块”即北部粮煤复合功能板块、中部城镇集中建设板块、南部现代农业与特色旅游功能板块、新桥临空板块。 规划范围：淮南市行政辖区范围，包括五区两县。即田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区、潘集区、寿县、凤台县（含毛集实验区）。市域开发保护总体格局一轴、两带、四板块。 一轴：合淮蚌发展轴；两带：沿淮绿色发展带、江淮运河生态复合廊带；四板块：北部粮煤复合功能板块、中部城镇集中建设板块、南部现代农业与特色旅游功能板块、新桥临空板块。 图1-1 本项目所在淮南高新技术产业开发区用地规划布局图（详见附图7） 本项目位于淮南市谢家集区李郢孜镇经济开发区经五路与卧园路交叉口向西50米，属于城乡发展空间中的淮南中心城市，地处江淮运河生态复合廊带，在市域开发保护总体格局中的属于城镇集中建设板块。对照《淮南市国土空间总体规划(2021-2035年)》（规划图见附图7），本项目用地为工业用地，在城镇开发边界之内，不涉及生态保护红线、永久基本农田保护红线。符合《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求。 2、与《淮南高新技术产业开发区总体规划（2018-2035年）》符合性分析 淮南高新技术产业开发区规划范围包含区块一和区块二两部分。区块一东至淮河大道，南至泰丰大街，西至高压走廊，北至春申大街；区块二东至李园路，南至102省道，西至新河排洪渠，北至规划南纬一路。规划总面积约8.9平方公里，其中区块一面积约7.27平方公里，区块二面积约1.62平方公里。 淮南高新技术产业开发区以供给侧结构性改革为主线，坚持创新发展，加快推进产业转型和结构优化，大力发展大数据产业创新集群，提升发展新能源、生物医药、先进装备制造产业，优化发展现代服务业，以龙头企业为引领，推动产业集聚和空间专业化发展，全力构建特色突出、活力迸发的“131”产业体系。 “1”新一代信息技术产业——大数据应用、云计算、物联网、智能终端。 “3”新能源（聚变新能源、新能源技术、智能光纤）、生物医药（化学制剂、生物制药）、先进制造业（新能源专用车辆、工业机器人）。 “1”现代服务业——煤矿技术服务、研发服务、科技中介服务。 （1）与用地规划相符性 本项目位于淮南市谢家集区安徽普特机械制造有限公司厂区内，该项目地块属于淮南高新技术产业开发区总体规划范围内。对照《淮南高新技术产业开发区总体规划（2018-2035年）》（规划图见附图7-2），本项目所在地块为工业用地，因此符合淮南高新技术产业开发区总体规划。 （2）与规划主导产业的相符性 淮南高新技术产业开发区产业功能定位：作为合芜蚌和皖江城市带地区重要的高新技术产业生产制造基地，重点发展机械电子、新型材料和建材、生物医药、节能环保等产业，成为以科技研发、人才培养、孵化培育和生产性综合服务为主要内容的淮南市经济发展助推器。 本项目属于C2231纸和纸板容器制造，对照《淮南市高新技术产业开发区总体规划（2018-2035）》负面清单，本项目产业不在园区负面清单内。对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目。项目对照淮南市高新技术产业开发区用地布局规划图，项目用地性质为工业用地，符合总体规划要求。 3、与《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024~2035年）（主导产业变更）环境影响评价报告书》符合性分析 1、产业定位 充分发挥淮南高新区产业特色优势，以“成链成群、又高又新、数智融合”为目标导向，坚持建圈强链，构建产业生态，积极发展汽车制造、新型显示、煤炭清洁利用三大主导产业，配套发展现代服务业，打造具备全国影响力、中部竞争力、安徽引领力的现代化产业体系。 长三角地区汽车制造配套集聚区。抢抓全国及安徽大力发展汽车制造的战略机遇期，以整车制造、核心零部件、汽车智能化等领域为重点，强化开沃汽车（淮南）专用车生产项目、德力年产10万辆新能源专用车项目、合创新能源汽车零部件产业园项目等重大项目的牵引作用，推动补链延链，打造成为长三角汽车制造产业发展的重要配套基地。 省内知名的新型显示产业示范区。充分发挥龙头企业和重大项目的带动作用，聚焦显示面板、显示模组、智能显示终端等新型显示领域，加速汇聚产业链上下游企业，积极促进与长三角及国内产业高地的联动发展，塑造特色品牌，打造具有竞争力的新型显示产业集群。 皖北煤炭清洁利用产业新高地。依托煤炭领域高能级创新平台技术累积和人才优势，聚焦资源综合利用、矿用装备、矿区环境治理等方向，大力推动前沿成果转化，在煤炭分级高效利用、智能矿用装备等细分领域，研发高端特色产品，抢占产业链高附加值环节，打造皖北区域领先的煤炭清洁利用产业高地。 全市领先的现代服务业标杆区。发挥毗邻长三角区位优势，以提升园区综合承载力为核心，重点发展科技服务、电子商务和现代物流等现代服务业态，在服务支撑淮南城市与产业发展中培育新的经济增长点，支撑现代服务业快速发展。 2、主导产业 淮南高新区主导产业确定为汽车制造（国民经济行业代码36）、新型显示（国民经济行业代码39）、煤炭清洁利用（国民经济行业代码06），其中汽车制造产业重点发展方向为汽车整车制造（361）、改装汽车制造（363）、汽车零部件及配件制造（367）；新型显示产业重点发展方向为计算机制造（391）、智能消费设备制造（396）、电子器件制造（397）；煤炭清洁利用产业烟煤和无烟煤开采洗选（061）、褐煤开采洗选（062）、其他煤炭采选（069），园区内不进行煤炭开采洗选，仅进行经济指标统计，重点发展方向为智能化平台控制、辅助设备生产等产业。 3、产业发展重点方向 （1）首位发展汽车制造产业 整车制造领域。坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以开沃汽车（淮南）专用车生产项目、德力新能源专用车项目等重大项目为牵引，重点发展纯电动运输物流车、冷藏保温车、环卫车、洒水车等专用车整车，加快突破智慧无人驾驶车关键核心技术，延伸布局中小型客车、货车等商用车整车，探索布局化工液体、低温液体特种运输车及罐车等。 关键零部件领域。依托合创新能源汽车零部件产业园、开沃动力能源（淮南）PACK生产项目、中柔年产50万吨绿色智能高精度高性能铝板带项目等重大项目，加快动力系统、光储充能系统的综合研发及智能制造，重点发展动力电池PACK、电源管理系统、热管理系统、驱动电机、电控系统等新能源汽车核心零部件，大力发展轮毂、轴承、齿轮、传动部件、底盘部件、车身面板系统、液压件、线束、玻璃、汽车内外饰等汽车通用零部件。依托淮南大数据产业集聚发展基地，培育发展基于大数据系统的智能网联汽车感知系统零部件、执行系统零部件等。 后市场服务领域。借力开沃、德力两大整车制造项目，依托充电桩电源控制管理系统生产项目、汽车与零部件检测项目等配套服务项目，重点发展充电服务、物流服务和汽车检测服务。依托图联科技、佳诺电子等大数据骨干企业和北斗时空信息大数据应用等重点项目，培育发展高精度定位、高清地图、智慧交通等出行服务。 （2）大力发展新型显示产业 上游核心材料领域。依托煜祺光学、鑫立鑫光电、晶桥光电、春雨光学等骨干企业，重点发展触控显示光学玻璃、钢化玻璃等玻璃材料，以及OCA光学胶膜、SCA光学胶膜、TOCK光学胶膜等光学膜材料，培育发展电子盖板玻璃、3D玻璃、新型柔性导电薄膜、密胺新材料等材料产品，加快突破超薄柔性玻璃、高世代显示玻璃基板等显示领域关键核心技术，提升高新区玻璃材料、光学膜行业市场竞争力。 中游面板组装领域。依托芯视佳半导体、宏视芯光电、探未光电、慧联精密、风平科技等骨干企业，重点发展硅基OLED显示面板、LED显示屏等显示面板，以及背光模组、显示模组、显示背板等模块组装产品，探索布局Mini-LED面板、Micro-LED面板、中小尺寸AMOLED柔性折叠屏等面板产品，积极开展量子点发光二极管QLED、激光显示、印刷显示等前沿技术领域研发。 下游终端应用领域。依托英联信息、灰熊视创、宇盛科技、崇盛光电等骨干企业，重点发展超高清大屏、笔记本电脑和平板、VR/AR眼镜等智能显示终端，延伸发展仪表显示屏、后排娱乐屏等车载显示终端，以及柔性屏智能手机、智能手表、智能手环等可穿戴设备，探索布局智能健康硬件、智能交互平板、数据标牌、电子标签等商业显示应用终端，推进智能显示终端在广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域的应用。 （3）特色发展煤炭清洁利用产业 资源综合利用领域。借力煤炭开采国家工程技术研究院、安徽理工大学科技园、淮南新能源研究中心等科研载体的技术与人才优势，依托中煤新集、淮河能源、淮南矿业集团煤层气开发利用公司等骨干企业，积极开展产学研联合攻关，重点发展煤炭优质化加工、煤炭分质分级梯级利用、煤炭尾矿资源及废弃物资源综合利用等工业固废资源化利用，加快推进低阶煤提质、煤矿瓦斯抽采与综合利用、循环流化床燃烧技术等关键共性技术研发、产业化及应用示范。 矿用装备制造领域。以淮南高新区零碳示范园区建设为牵引，依托中煤新集、福淮矿山、万泰电子、中车瑞达等骨干企业，重点发展矿用节能电机、防爆组合开关、金刚石复合钻头等核心零部件以及深部资源勘探开发装备、防爆电器设备、智能传动设备、气动流体控制设备、灾害防控智能装备等核心矿用设备，培育发展高效采矿装备、新能源矿用车、智能铲装及运输装备等节能化、智能化矿用装备。紧抓煤炭行业信息化、自动化和智能化趋势，大力发展矿井灾害防控系统、生产管理系统、能源管理系统、环境监测系统等智慧矿山系统，推动矿山生产、安全、管理全流程智能化。 矿区综合治理领域。加快深部煤炭安全开采与环境保护全国重点实验室建设，开展地表土地资源和生态环境保护等新原理和新方法研究，延伸布局环境评估监测、环保技术研发等服务。加快淮南大气环境科技产业园共建步伐，重点发展万立方米级高空飞艇、VOCs监测一体化机柜等大气监测仪器及电子设备制造。依托中环新能源、中煤新集、淮河能源等骨干企业，探索布局“光伏+矿区生态修复”综合示范项目。依托中科院大气物理研究所创新转化基地、煤炭开采国家工程技术研究院、建立覆盖碳排放源分析、碳排放额度测算、煤矿塌陷区环境修复等环节的全流程解决方案。依托淮南大数据产业基地，深入推进煤炭全产业链、全生命周期的大数据资源整合，建立基于大数据、云技术的煤矿数据融合分析监测预警系统和平台，强化大数据在数字矿山建设、智能生产、安全监管等各领域的应用和服务。 本项目属于C2231纸和纸板容器制造，对照《淮南市高新技术产业开发区总体规划（2018-2035）》负面清单，本项目产业不在园区负面清单内。对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目。项目对照淮南市高新技术产业开发区用地布局规划图，项目用地性质为工业用地，符合总体规划要求。 4、与《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024~2035年）（主导产业变更）环境影响评价报告书》审查意见的符合性分析 表1-2 本项目与《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024~2035年）（主导产业变更）环境影响评价报告书》审查意见的符合性分析 审查意见内容; 本项目; 符合性. (一)加强《规划》引领，坚持绿色协调发展 《规划》应加强与区域生态环境分区管控的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于环境承载力合理控制开发利用强度和时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。落实开发区发展规划结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护人居环境质量保障相协调。; 本项目租赁安徽普特机械制造有限公司内厂房，本项目属于C2231纸和纸板容器制造，对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，不在园区准入负面清单内，视为允许建设项目。且生产产品可为园区内企业提供服务，符合淮南高新技术产业开发区产业定位。项目使用清洁能源和节能设备，项目环境污染小，能耗低。符合国家国家产业政策、环保政策，同时符合园区规划及规划环评、审查意见的要求。; 符合. (二)严守环境质量底线，保护区域生态环境质量 开发区应坚持生态优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的制约因素，根据国家和我省大气、水、土壤、固废污染防治相关要求，妥善解决区域生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续优化。; 本项目运营过程中产生的污染物经环保措施处理后可达标排放，对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线。; 符合. (三)优化产业布局，加强生态环境分区管控 落实生态环境分区管控要求，结合省长江经济带发展负面清单管控要求及区域资源优势和环境制约因素等，进一步完善产业发展规划，优化功能分区和空间布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动规划实施不得降低淮河、高塘湖、瓦埠湖等地表水体的环境质量。; 项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线，符合“三线一单”管控单元的管理要求，不会降低高塘湖地表水体的环境质量。; 符合. （四）完善环保基础设施建设，强化环境污染防控 根据开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水、供气等规划，完善各项环保基础设施建设。结合区域环境质量现状，细化污染防治基础设施建设和运行管理要求，保障受纳水体的水环境功能、下游水环境保护目标及相关考核断面水质稳定达标。; 本项目生活污水经园区现有已建成化粪池处理达标后纳入淮南首创八公山污水处理厂；锅炉废水经新建排污口DW001依托园区污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂，处理达标后排放，尾水排入淮河，对受纳水体产生影响较小，水质稳定达标。; 符合. (五)细化生态环境准入清单，推动高质量发展 根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状，国土空间规划等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展严禁不符合淮河流域生态环境保护要求的项目入区。; 本项目属于C2231纸和纸板容器制造，对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，不在园区准入负面清单内，视为允许建设项目。使用清洁能源和节能设备，项目环境污染小，能耗低。对照《安徽省”两高”项目管理目录》（2022年试行），不属于高能耗、高水耗项目，符合产业园准入和生态环境准入要求。; 符合. （六）提升环境管理水平，加强生态环境风险防控 着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，加强日常环境监管与监测。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，落实环境风险防控措施，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评及跟踪评价成果，同步更新“区域评估+环境标准”成果，若规划发生重大调整或修订的，应重新或补充进行环境影响评价。; 本项目选址位于安徽普特机械制造有限公司内厂房，属于C2231纸和纸板容器制造，采用清洁生产工艺且不属于污染严重、有重大环境风险隐患、高能耗、高水耗的项目，符合国家产业政策、环保政策及高新区入园产业要求；同时对项目可能涉及的污染及污染途径制定环境风险防范措施，落实环评要求，编制突发环境事件应急预案，杜绝环境风险事故发生。; 符合. 根据上表可知，本项目与《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024~2035年）（主导产业变更）环境影响评价报告书》规划环评及审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目属于C2231纸和纸板容器制造，对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目产品生产规模、生产工艺和生产工艺装备不属于产业结构调整指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类，不在园区准入负面清单内，可视为允许类建设项目。同时，项目已取得了淮南市谢家集区发展和改革委员会出具的备案文件，项目编码为2506-340404-04-01-929604。因此，本项目建设符合国家及地方的现行产业政策要求。 2、与“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 表 1-4 本项目与淮南市“三线一单”符合性分析一览表 内容; 文件要求; 本项目情况对照简析; 分析结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发。; 本项目建设地位于谢家集区，不在生态红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，本项目所在区域为大气环境PM2.5不达标区，为进一步缓解大气不达标情况，改善淮南市环境空气质量，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务等措施改善环境空气质量；根据《2025年5月淮南市环境质量月报》地表水总体状况，区域地表水淮河各监测断面水质保持稳定；员工生活污水进入化粪池处理后经市政污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂；锅炉废水经新建排污口DW001依托园区污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂处理。区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线。; 符合. 资源 利用 上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。; 本项目运营过程主要资源消耗为电能和天然气 ，由市政供电供给，对当地能源、水、土地资源影响不大，不会超出当地资源利用上线。; 符合. 生态环境准入负面清单; 生态环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目属于C2231纸和纸板容器制造，不属于高耗能高污染项目，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本）不属于禁止、限制类项目。且该项目已经淮南市谢家集区发展和改革委员会备案。; 符合. 3、与淮南市“三线一单”生态管控单元符合性分析 本项目位于淮南市谢家集区安徽普特机械制造有限公司厂区内，经查阅“安徽省三线一单公众服务平台”（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），本项目所在区域管控单元分类属于“重点管控单元”，涉及的管控单元细类为大气重点和水重点。本项目生态管控单元查询情况如下图所示。 图 1-2 本项目在生态环境分区管控单元的点位图 本项目与生态管控单元的符合性分析见下表。 表 1-5 本项目与生态管控单元的符合性分析 区域管控要求; 管控 类别; 管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 重点管控单元; 空间布局约束; 1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃等产能；严格执行铸造、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法; 本项目不属于钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业；项目无燃料类煤气发生炉。; 符合. 4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于两高项目。本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃。项目不涉及大宗物料运输，物料运输采用公路运输，运输车辆选用新能源或达到国六标准车辆。; 符合. 10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目; 根据检测报告，本项目使用水性油墨为环保低VOCs含量原辅材料，不属于高挥发性有机物含量油墨；项目使用胶粘剂为玉米淀粉胶,主要成分为玉米淀粉、水、硼砂、氢氧化钠，为环保型胶粘剂。; 符合. 15禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目; 符合. 污染物排放管 控; 49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。; 本项目污染物符合总量控制要求，印刷废气使用集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放；天然气锅炉废气低氮燃烧后通过15m高排气筒排放，依据安徽省的总量控制文件，实行倍量替代; 符合. 54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发加快推进石化、化工性有机物含量涂料油墨、胶粘剂、清洗剂等项目; 项目按照要求进行排污许可管理。项目使用水性油墨不属于高挥发性有机物。项目废气经集气罩收集后经活性炭装置处理达标后通过15m高排气筒有组织排放。; 符合. 55实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。. 59按《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 项目含挥发性物料密封储存，非取用状态时应加盖、封口。废气经集气罩、管道及车间整体抽风系统收集可有效减少废气无组织排放量。; 符合. 4、与《淮南市“三区三线”划定方案》成果符合性分析 本项目位于安徽普特机械制造有限公司厂区内，根据《淮南市“三区三线”划定方案》，本项目位于城镇开发边界，不在永久基本农田及生态保护红线范围内。淮南市“三区三线”图详见附图9。 项目地 图1.5-1 淮南市“三区三线”划定图（详见附图9） 5、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性 本项目距离淮河最近距离约7.7km，对照《安徽省淮河流域水污染防治条例》（安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2019.1.1），项目符合性分析见下表： 表 1-6 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 条款; 条例内容; 项目建设情况; 符合性分析. 第十三条; 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目属于C2231纸和纸板容器制造，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。; 符合. 第十四条; 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 员工生活污水进入化粪池处理后经市政污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂；锅炉废水新建排污口DW001依托园区污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂，为废水间接排放项目，项目目前正积极履行环评手续，严格履行三同时手续。; 符合. 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者 验收不合格的，不得投入生产或者使用; 本项目选址符合用地和产业规划，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。项目采用资源利用率高，污染物排放量少的先进设备和先进工艺。 项目按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 符合. 第十五条; 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放; 员工生活污水进入化粪池处理后经市政污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂；锅炉废水经新建排污口DW001依托园区污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂。排放的废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和淮南首创八公山污水处理厂接管标准。; 符合. 第十七条; 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染; 项目设置一个厂区污水排放口DW001，锅炉废水经新建排污口DW001依托园区污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂。为间接排放。; 符合. 第十九条; 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为; 项目严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有明令禁止的违法行为。; 符合. 6、与相关政策相符性分析 本项目与其他相关政策相符性分析见下表。 表 1-7 与其他相关政策相符性分析 文件名称; 相关要求; 项目建设情况; 符合性. 《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 物料储存：VOCs物料应储存于密闭的包装袋、料仓中盛装VOCs物料的包装袋应存放于室内。盛装VOCs物料的包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好，VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求; 本项目水性油墨采用密封桶装，储存于单独的原料储存区; 符合. 基本要求：粒状VOCs物料 采用密闭的包装袋进行转移; 使用密闭的包装桶进行转移。. VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。若废气处理系统发生故障或检修时，生产设备会停止运行。. 记录要求： 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年; 本次评价要求企业建立台账记录相关信息。. VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。; 本项目印刷产生的有机废气经收集后排至废气处理系统处理达标后排放。. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，从源头减少VOCs产生。; 水性油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)的含量限值》（GB38507-2020）中VOC最低值（柔印油墨--吸收性承印物）5%含量限值要求。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目印刷过程产生的有机废气经集气罩收集；油墨闭桶装置于原料储存区，油墨储存、转移和输送等环节都在密闭容器和空间内; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 项目印刷工序产生的废气经二级活性炭装置吸附处理，确保废气处理效率。; 符合. 《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》; 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。; 本项目为C2231纸和纸板容器制造，不属于“两高”行业，本项目有机废气经有效收集后进入二级活性炭装置处理，VOCs废气净化效率大于90%。项目建立VOCs排放总量控制制度。; 符合. 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果; 建设单位制定VOCs处理装置的管理和监控方案，建立VOCs使用档案，确保企业VOCs处理装置运行效果。; 符合. 《淮南市2023年大气污染防治工作要点》（淮大气办〔2023〕6号）; 持续做好煤炭减量控制。压减非电行业用煤，完成省下达的煤炭消费量年度目标；新、改、扩建项目严格实施煤炭减量替代，煤炭替代方案不完善的依法不予审批。加强商品煤质量监督和管理，确保符合国家和地方标准要求。推进煤炭清洁高效利用。禁止新建企业自备燃煤设施，加快供热管网建设，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力。; 本项目使用天然气锅炉，使用低氮燃烧工艺，无自建燃煤设施。; 符合. 深度实施清洁能源替代。鼓励砖瓦炉窑外投燃料使用天然气、液化石油气等清洁能源。禁燃区内“散煤”动态清零，禁燃区外积极发展生物质、农村沼气等多种清洁能源。燃气锅炉应全部安装低氮燃烧装置，完成低氮燃烧改造的锅炉应逐一核实低氮燃烧装置运行情况。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目。; 符合. 加快产业结构转型升级。开展“两高”项目排查，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的新建项目坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于两高项目，不属于落后产能和化解过剩产能。; 符合. 《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》皖环发〔2024〕1号文; 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家 具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引(试行)》(附件3)要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。; 本项目使用水性油墨，为环保低VOCs含量原辅材料，满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)的含量限值》（GB38507-2020）中VOC最低值（柔印油墨--吸收性承印物）5%含量限值。同时，该油墨未添加GB38507-2020附录A所列禁用溶剂。; 符合. 严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)要求，进一步完善 VOCs 排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固 定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低(无)VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低 VOCs 含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别 及产品类型(或施涂方式) 。; 符合. 其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品;符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品;符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)规定的水基型、本体型胶粘剂产品。; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》(环大气〔2021〕65号); 产生VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统 排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速不低于 0.3m/s；使用 VOCs 质量占比大于等于 10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 本项目印刷工序产生的有机废气经集气罩收集，油墨储存、转移和输送等环节都在密闭容器和空间内。; 符合. 8、项目选址合理性及周边环境相容性分析 本项目位于淮南市谢家集区安徽普特机械制造有限公司厂区内，该项目地块属于淮南高新技术产业开发区总体规划范围内。对照《淮南高新技术产业开发区总体规划（2018-2035年）》，本项目所在地用地性质为工业用地。 项目所在地东侧为孟岗村，西侧隔经五路为润泰纺织，南侧为S12滁新高速，北侧为安徽艾茵新材料科技有限公司、淮南腾麒供应链有限公司；根据项目地块和卫星四至图，可知项目厂界周边敏感点主要为东侧孟岗村。本项目50m范围内存在居民；对照《安徽淮南工业园区总体发展规划（2013-2020年）》，孟岗村所在区域位置属于规划工业用地，淮南市谢家集区人民政府已计划对孟岗村拆迁（详见附件10），根据现场调查孟岗村暂未实施拆迁。 本项目生产厂房密闭，生产过程产生的有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理达标后通过15m排气筒排放，天然气锅炉废气通过15m排气筒排放；高噪声设备位于生产车间内，远离敏感点布设；项目制胶设备冲洗废水收集回用至制胶工序；印刷设备冲洗废液使用专用容器收集危废间暂存作为危险废物委托有资质单位处置；员工生活污水进入化粪池处理后经市政污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂；锅炉废水经新建排污口DW001依托园区污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂。 本项目区域既不涉及饮用水源保护区、自然保护区等依法设立的自然、文化保护地，也不是基本农田、基本森林、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是具历史、文化、科学、民族意义的保护区及社会关注区。通过本次环评对污染物采取一定的防治措施，污染物均达标排放，对周围环境影响较小。 综上所述，外环境不会对本项目产生制约，故选址不存在外界环境制约因素，因此本项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 安徽双诚包装有限公司成立于2025年4月28日，注册地址位于安徽省淮南市谢家集区李郢孜镇经济开发区经五路与卧园路交叉口向西50米，主要经营范围为纸制品销售、纸制品制造、纸和纸板容器制造等。安徽双诚包装有限公司租用安徽普特机械制造有限公司现有闲置厂房6000m2，在厂房内重新布局实施建设，引进2.2-2.5米宽的高档纸板生产线、印刷设备及相关辅助设备。项目建成后形成年加工5000万平方米包装材料的生产能力。该项目于2025年6月16日经淮南市谢家集区发展和改革委员会通过备案，项目代码为25006-340404-04-01-929604。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法规文件。本项目属于“十九、造纸和纸制品业22-38、纸制品制造223-有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，应当编制环境影响评价报告表。受安徽双诚包装有限公司的委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员收集相关资料并进行现场踏勘调查，在了解项目所在地及周围环境概况后，本着客观、公正、科学、规范的原则，编制了本环境影响评价报告表。 表 2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）摘录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十九、造纸和纸制品业22. 38; 纸制品制造223*; /; 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的; /. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版),本项目属于“十七、造纸和纸制品业 22·38、纸制品制造 2231”中有工业废水或者废气排放的，属于简化管理的类别；同时涉及“五十一、通用工序110工业炉窑中的除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）”类别，属于登记管理的类别。综上，本项目属于简化管理类别。 表2-2 固定污染源排污许可证分类管理名录(2019版)对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十七、造纸和纸制品业 22. 38; 纸制品制造 223; /; 有工业废水或者废气排放的; 其他﹡. 五十一、通用工序. 110; 工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑。; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）。. 2.2项目组成 2.2.1基本概况 （1）项目名称：安徽双诚包装有限公司年加工5000万平方米包装材料项目 （2）建设单位：安徽双诚包装有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设规模：安徽双诚包装有限公司租用安徽普特机械制造有限公司现有闲置厂房6000m2，在厂房内重新布局实施建设，引进2.2-2.5米宽的高档纸板生产线、印刷设备及相关辅助设备。项目建成后形成年加工5000万平方米包装材料的生产能力。 2.2.2建设地点 本项目位于安徽省淮南市谢家集区李郢孜镇经济开发区经五路与卧园路交叉口向西50米，用地性质为工业用地。项目所在地东侧为孟岗村，西侧隔经五路为润泰纺织，南侧为S12滁新高速，北侧为安徽艾茵新材料科技有限公司、淮南腾麒供应链有限公司。 表 2-3 项目周边环境概况 方位; 最近距离; 环境现状. 东侧; 37m; 孟岗村. 南侧; 79m; S12滁新高速. 西侧; 31m; 经五路. 隔经五路; 淮南市润泰纺织有限公司. 北侧; 紧邻; 安徽艾茵新材料科技有限公司. 紧邻; 淮南腾麒供应链有限公司. 图 2-2 项目四周概况图 2.2.3工程建设内容 本项目主要工程内容见下表。 表 2-4 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 利用现有车间6000m2，建设一条包装材料的生产线，主要工艺为制胶、涂胶粘合、烘压定型、印刷、钉箱。主要设备包括单面瓦楞机、水墨印刷机、横纵切机等，可形成年产5000万平方米包装材料的生产能力。车间层高12米。; 租赁闲置厂房，内部划分各功能区 新建. 储运工程; 原料区; 原纸; 原纸暂存区占地约1200m2，位于厂区西北侧，最大储存量为500t。. 玉米淀粉; 存放于制胶原料暂存区占地约20m3，位于原纸暂存区西侧最大储存量为20t。. 硼砂; 存放于制胶原料暂存区占地约20m3，位于原纸暂存区西侧最大储存量为0.5t。. 氢氧化钠; 存放于制胶原料暂存区占地约20m3，位于原纸暂存区西侧最大储存量为0.3t。. 水性油墨; 存放于原料仓库，位于厂区西南侧中段，占地面积10m2最大储存量为0.08t。. 扁丝; 存放于原料仓库，位于厂区西南侧中段，占地面积10m2最大储存量为0.16t。. 机油; 存放于原料仓库，位于厂区西南侧中段，占地面积10m2最大储存量为0.1t。. 成品暂存区; 占地2000m2，位于厂房西侧，主要存放成品纸板、纸箱。. 半成品暂存区; 占地1000m2，位于厂房成品暂存区北侧，主要存放半成品纸板、纸箱。. 辅助工程; 办公区; 位于厂房西南侧，建筑面积为100m2，用于综合办公。. 食堂; 位于办公区西侧，建筑面积10m2. 公用工程; 供电; 市政电网供应，年用电量18万kW·h。; 依托. 给水; 市政管网自来水供应，用水量8044t/a。; 依托. 供气; 市政天然气管网供应，用气量45万m3/a。; 依托. 排水; 产生的生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；锅炉废水经新建排污口DW001依托园区污水管网排入八公山污水处理厂。; 依托+新建. 环保工程; 废水治理; 项目制胶设备冲洗废水收集回用至制胶工序；印刷设备冲洗废液作为危险废物委托有资质单位处置；员工生活污水进入化粪池处理后经市政污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂，锅炉废水经新建排污口DW001依托园区污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂。; 依托+新建. 废气治理; 制胶投料在封闭车间内进行，加强通风降低无组织排放影响；印刷过程中产生的印刷废气通过集气罩收集后经“二级活性炭”处理后经1根15米高的排气筒排放。; 新建. 噪声治理; 对噪声设备进行合理布局，选用低噪声设备，采取隔声、消声、减震等措施。; 新建. 固废处理设施; 生活垃圾委托环卫部门清运；危险废物设置10m2危废暂存间暂存，并委托有危废处理资质的单位处置。; 新建. 2.2.4产品方案 项目建成后，可形成年加工5000万平方米包装材料的生产能力。具体年产品方案见下表： 表 2-5 主要产品方案一览表 序号; 生产线 编号; 产品名称; 纸箱规格; 产品面积（万平方米）; 设计年生产时间（h）. 1; SCX001; 包装材料; 两层纸板纸箱; 2500; 3000. 三层纸板纸箱; 2500. 2.2.5主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表 2-6 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 种类; 名称; 设计年使用量（t/a）; 包装方式; 形状; 规格; 最大贮存量（t）; 其他信息. 1; 原料; 瓦楞芯纸; 12000; 纸卷; 固态; 幅宽2150mm; 300; 汽车运输. 2; 原料; 牛皮箱板纸; 8000; 纸卷; 固态; 宽幅1850mm; 200. 3; 原料; 玉米淀粉; 240; 袋装; 粉状; /; 20. 4; 辅料; 硼砂; 6.2; 袋装; 粉状; 50kg包装袋; 0.5. 5; 辅料; 氢氧化钠; 3.7; 袋装; 片状; 20kg包装袋; 0.3. 6; 辅料; 水性油墨; 0.5; 桶装; 液态; 10kg包装桶; 0.08. 7; 辅料; 机油; 0.3; 桶装; 液态; /; 0.1. 8; 辅料; 扁丝; 2; 袋装; 固态; /; 0.16. 9; 新鲜水; 8044m3/a; /; /; /; 市政供水. 10; 电; 18万kwh/a; /; /; /; /. 11; 天然气; 45万m3/a; /; /; /. 玉米淀粉胶配比见下表 表 2-7 产品玉米淀粉胶配比表 序号; 原料名称/产品规格; 配料比（%）. 1; 水; 80. 2; 玉米淀粉; 19.5. 3; 硼砂; 0.2. 4; 氢氧化钠; 0.3. 项目主要原辅料理化性质如下表所示。 表 2-8 主要原辅材料主要成分一览表 序号; 名称; 主要成分及含量. 1; 水性油墨; 颜料15-30%，水性丙烯酸树脂30-50%，水21-42%。. 注：①根据水性油墨SGS检测报告，挥发性有机物含量占比0.5%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）的含量限值》（GB38507-2020）中VOC最低值（柔性油墨-吸收性承印物）5%含量限值。. 表 2-9 原辅料理化性质一览表 名称; 理化特性. 水性油墨; 物质状态：液体；气味：微香；PH值：8.0~9.5；自燃温度：不自燃；密度：1.0~1.1（水=1）；溶解度：可溶。安定性：安定。特殊状况下可能之危害反应：无。应避免之状况：存储温度为60℃，不可低于5℃。应避免之物质：油及强酸。急性毒性：无。局部效应：无。致敏感性：无。慢毒性和长期毒性：无。特殊效应：无。. 玉米淀粉; 又称玉蜀黍淀粉或苞米面，俗名六谷粉。白色微带淡黄色的粉末。将玉米用 0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。普通产品中含有少量脂肪和蛋白质等。吸湿性强，最高能达30%以上。. 硼砂; 一般写作Na2B4O7，10H2O，无色半透明的结晶或白色结晶性粉末；无臭；有风化性；水溶液显碱性反应。在沸水或甘油中易溶，在水中溶解，在乙醇中不溶。硬度 2~2.5。在空气中易失去结晶水而成为白色粉末。灼烧则膨胀，随后即熔成透明玻璃状小球。硼砂有广泛的用途，是提取硼和硼化合物的主要矿物原料，可用作清洁剂、化妆品、杀虫剂，也可用于配置缓冲溶液和制取其他硼化合物等。市售硼砂往往已经部分风化。硼砂毒性较高，世界各国多禁用为食品添加物。人体若摄入过多的硼，会引发多脏器的蓄积性中毒。. 氢氧化钠; 化学式为 NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。纯品是无色透明的晶体，密度 2.130g/cm3。熔点 318.4℃。沸点 1390℃。. 根据建设单位提供的水性油墨MSDS资料（详见附件11），水性油漆主要成分一览表如下表所示： 表2-10 水性油漆主要成分一览表 序号; 原料; 组分; 质量百分比（%）; 本环评取值（%）; 挥发性. 1; 水性丙烯酸聚氨酯面漆; 水性丙烯酸树脂; 30-50; 40; 不挥发. 颜料; 15-30; 30; 不挥发. 水; 21-42; 30; 不挥发. 2.2.6主要设备参数 本项目主要设备见下表。 表 2-11 项目主要设备一览表 序号; 主要工艺名称; 生产设施 名称; 生产设施编号; 设施参数. 参数名称; 计量单位; 设计值; 其他设施参数信息. 1; 制胶; 抽粉机; MF0001; /; /; /; 1台. 2; 制胶; 搅拌机; MF0002; 功率; KW; 2; 1台. 3; 压楞; 单面瓦楞机; MF0003-MF005; 功率; KW; 60; 3台. 4; 烘压定型; 加热钢; MF0006-MF0008; 功率; KW; 30; 3台. 5; 压楞、烘压定型; 过纸天桥; MF0009; 功率; KW; 10; 1台. 6; 压楞、烘压定型; 接纸机; MF0010-MF0012; 功率; KW; 10; 3台. 7; 预热; 预热板; MF0013-MF0030; 功率; KW; 20; 18块. 8; 压楞、烘压定型; 上纸架; MF0031-MF0036; 功率; KW; 11; 6台. 9; 切割; 纵切机; MF0037-MF0038; 功率; KW; 2; 2台. 10; 切割; 横切机; MF0039; 功率; KW; 2; 1台. 11; 切割; 复合机; MF0040; 容积; m3; 2; 1台. 12; 压痕; 平压压痕切线机; MF0041-MF0042; 容积; m3; 3; 2台. 13; 印刷; 水墨印刷机; MF0043; 功率; KW; 18.5; 1台. 14; 打包入库; 自动打捆机; MF0044; 功率; KW; 1; 1台. 15; 钉箱/粘合; 瓦楞纸板钉箱机; MF0045; 功率; KW; 0.37; 1台. 16; 钉箱/粘合; 粘箱机; MF0046; 功率; KW; 0.37; 1台. 17; 废纸打包; 废纸打包机; MF0027; 功率; KW; 10; 1台. 18; 运输; 装载车; MF0047; /; /; /; 1台. 19; 蒸汽供应; 燃气锅炉; MF0048; 蒸吨; t/h; 2; 1台. 产能匹配性分析：根据业主提供资料，根据企业提供资料单面瓦楞机车速取150米/分，企业设置1条瓦楞纸2.5m生产线，瓦楞纸生产线正常生产时间为3000h，生产负荷按90%计，则工作产能为6750万平方米/年，本项目达产期年生产纸板、纸箱5000万平方米，因此设备满足产能要求。 2.2.7劳动定员及工作制度 本项目劳动定员共40人，工作实行单班制，每班工作时间12h，年工作330天。厂区设置食堂，无住宿。 2.2.8水平衡分析 本项目用水主要为生活用水、制胶设备清洗用水、制胶用水、印刷设备清洗用水和锅炉用水。 1、生活用水 本项目劳动定员为40名，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）中的相关内容，办公用水定额取38L/人·d。则生活用水量约为1.52t/d，501.6t/a；污水产生系数按照80%计，则生活污水产生量为1.216t/d，401.28t/a。 2、制胶设备清洗用水 在生产过程中，企业采用制胶搅拌机进行调胶，生产使用后残留在制胶搅拌机设备上的淀粉胶对其用水进行冲洗，制胶搅拌机设备定期清理，采用设备配备的水泵和喷头将对胶辊进行自来水冲洗，约1月/次，年清洗次数12次。项目设有1台制胶搅拌机，每次清洗用水量约为0.05t，则制胶设备清洗用水年用量为0.6t/a。项目需使用淀粉胶对纸板进行粘合工序，在完成粘合工序后，瓦楞纸板生产线部分设备上会沾有少量的淀粉胶，由于淀粉胶粘性较强，不定期清理会对生产设备造成一定的影响，因此本项目使用自来水对设备进行清洁。设备清洗用水量约为40L/次，约5天清洗1次，年清洗次数66次，即清洗用水量为2.4t/a。 该类设备清洗用水总量为3t/a，损耗量按5%计算，则糊胶、制胶设备清洗废水产生量为2.85t/a，收集后回用于制胶工序。 3、印刷设备清洗用水 根据建设单位提供资料，项目水墨印刷机设备平均每5天清洗一次，每次用水量约为5L，则设备清洗用水量0.001t/d，0.33t/a。产污系数按0.85计，则清洗后的废液产生量为0.28t/a，清洗废液经专用容器收集后危废间暂存作为危废交由有资质单位进行处置。 4、制胶用水 根据企业提供资料，项目使用的玉米淀粉胶是由水、玉米淀粉、硼砂、氢氧化钠配制而成，其中水的占比约为80%。淀粉胶水调配比例约为19.5%玉米淀粉、0.3%硼砂、0.2%氢氧化钠和80%水。 本项目年使用玉米淀粉、氢氧化钠、硼砂共249.9t/a，年使用玉米淀粉胶1249.5t，则调胶工序用水量为999.6t/a（3.02t/a），项目制胶用水全部进入所制胶中，淀粉胶中的水分在产品烘压定型工艺中全部蒸发。 5、锅炉用水 根据建设单位提供资料，项目配备1台2t/h天然气锅炉，年运行时长3000h。项目产生可使用蒸汽量6000t/a，锅炉排水量为443.7t/a。则锅炉需水量为2.14t/h（6443.7t/a）。 锅炉用水为软化水，软水制备系统主要采用“反渗透”工艺制备软化水，软水制备率为60%，则软水制备设备总用水量为10739.5t/a，本项目软水制备排水量为4295.8t/a。 项目蒸汽供热为间接加热，项目产生可使用蒸汽量6000t/a，损耗量按70%计，则冷凝水产生量为4200t/a。该部分冷凝水为清净下水，可直接回用至锅炉循环补水。因此项目锅炉新鲜水用水量为6539.5t/a（19.81t/d）。 项目天然气锅炉废水主要为软水系统排污水、锅炉排污水，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量，每燃烧1万m3天然气工业废水产生量为9.86吨（软化处理废水）。则项目天然气锅炉废水产生量为443.7t/a。 项目锅炉总排水量为4739.5t/a其中软水系统排污水为4295.8t/a，锅炉排污水为443.7t/a。 综上，本项目建成后水平衡如下所示。 图 2-2 项目水平衡图t/d 2.2.9公用工程 1、给水工程 本项目使用新鲜水量为8044t/a，由市政供水管网供给。 2、排水工程 本项目排水系统采用雨污分流制。雨水排入市政雨水管网；设备清洗废液作为危废交由有资质单位处置；员工生活污水进入化粪池处理后经市政污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂，锅炉废水经新建排污口DW001依托园区污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂。尾水经淮南首创八公山污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排放到淮河。 （3）供电工程 本项目用电由市政电网供电，能满足本项目生产和生活用电需求，用电量约为12万kw·h/a。 （4）供气 本项目蒸汽锅炉使用天然气，由所在区域市政管网供气，天然气供应充足，可以满足项目所需。 2.2.10 依托工程 本项目租赁现有已建成闲置厂房进行建设，建设活动在厂房内进行，不涉及土建施工，项目与安徽普特机械制造有限公司的依托关系和环保责任主体划分情况见下表。 表2-12 项目主要基础设施、环保设施依托和环保责任表 主要措施; 依托情况说明; 环保责任表. 基础设施; 排水系统; 本项目实行雨污分流，依托现有化粪池和污水管网。; 园区负责. 新建污水排放口DW001; 本项目负责. 供电工程; 依托安徽普特机械制造有限公司配套供电设施。; 园区负责. 供气工程; 依托安徽普特机械制造有限公司配套供气设施。; 园区负责. 环保设施; 污水处理; 生活污水依托安徽普特机械制造有限公司现有化粪池，依托可行。; 本项目负责. 生产废气; 本项目自行建设独立的废气处理系统和排气筒。; 本项目负责. 噪声; 选用低噪声设备，安装减振垫，加强设备养护，合理布局，厂房隔声。; 本项目负责. 固废; 项目自行建设一般固废间、危废间等妥善处理固废。; 本项目负责. 环境风险; 事故应急池; 本项目依托普特机械现有应急事故池1座，容积250m3。; 园区负责. 2.2.11项目平面布置合理性分析 根据本项目生产性质及建设规模，并结合场地自然条件及现状进行总平面布置。在满足工业生产用地的前提下，统筹考虑物料运输、环境保护、安全卫生及消防等方面的用地需要。力求总图布局合理，运输线路短捷、顺畅。建构筑物外形协调整齐，通道宽度适中，为自然通风、采光、排水、卫生、绿化等布置创造条件。 项目位于淮南市谢家集区李郢孜镇经济开发区经五路与卧园路交叉口向西50米，租赁厂房总建筑面积约6000m2。本项目车间内西北侧为制胶区和原纸库，西南侧布置瓦楞纸板生产线，东南侧中部布置印刷生产线。东侧为成品库。厂房内基本上按照“合理分区、工艺流程、物流短接”的原则，结合生产工艺，综合考虑环保等要求。企业在功能单元方面，做到了功能完整、分区合理明确，有利于提高企业生产效率和环境管理可操作性。车间东西南北四侧均设有出入口，交通运输方便。从环境保护角度分析，本项目平面布置合理。具体平面布置详见附图3。 ### 图 2-3 厂区平面布置图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3工艺流程和产排污环节 2.3.1施工期 本项目租用安徽普特机械制造有限公司现有闲置厂房实施建设，施工期主要为生产设备安装调试，无土方开挖、结构等施工期作业。 2.3.2营运期 本项目纸箱生产工艺流程及产排污环节如下图所示。 备注：噪声伴随生产工艺全过程。 图 2-3 项目运营期工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）制胶:项目粘合工序使用的胶水为自制的玉米淀粉胶，在制胶过程中采用封闭的制胶系统，少量搅拌机清洗废水全部回用于制胶过程，无废水外排。 （2）玉米淀粉胶的配制:按照玉米淀粉19.5%、水80%的比例进行调配，同时添加0.2%片碱、0.3%硼砂。制胶过程采用人工投料，用抽粉机将原料吸入桶内，再由人工倒入制胶机料斗内，制胶机设备内的叶轮开始高速旋转，叶轮的高速旋转使搅拌槽内的料浆呈现滚动的环流，使料浆充分混合和分散后得到玉米淀粉胶。整个制胶过程是一个物理的混合过程，不发生化学反应，不含有机溶剂。制胶过程产生少量G1粉尘。 （3）开卷:原纸运至生产车间内瓦楞生产线的上料轨道，人工开卷，并将外面几圈有破损的原纸撕掉。开卷过程中会产生S1边角料，主要为废纸。 （4）预热:将卷筒瓦楞芯纸固定在退纸架上，以一定的速度输送至预热板进行预热，预热板通过蒸汽间接加热，预热温度为140℃，预热时间约10min。 （5）压楞：预热后的瓦楞原纸进入瓦楞机。瓦楞原纸通过瓦楞机的上、下两支瓦楞辊相互咬齿运转。压楞成型时必须在上瓦楞辊上施加一定压力，施压的同时，设备进行蒸汽间接加热，使瓦楞原纸在瓦楞辊的热压状态下压楞折叠，制成瓦楞芯纸的楞形（即波浪线）。 （6）粘合：产品外表面为牛皮箱板纸，中间为瓦楞芯纸，各瓦楞原纸层、牛卡纸之间的粘合采用淀粉胶，用多张瓦楞原纸在全自动瓦楞纸板生产线上生产厚纸板，经多次粘合后形成客户所要求的厚度。瓦楞原纸经过压楞折叠成型后，由传递装置将其送入上胶环节，由瓦楞机上的涂胶辊均匀对其涂上玉米淀粉胶，然后进行粘贴复合。两层复合时由下瓦楞辊与压力辊之间的运转，并通过相应压力，形成复合瓦楞纸板。根据产品需要进行粘合，三层纸板即一层牛皮箱板纸和两层瓦楞芯纸进行粘合，两层纸板即一层瓦楞芯纸和牛皮箱板纸进行粘合。 （7）烘压、定型：经上胶粘合过后的纸板需在140°C下进行固化，使之复合成型，固化采用蒸汽间接加热。有利于纸板粘合成型。 （8）切割：成型的纸板经冷却后进入纵横切机，根据客户订单的不同规格尺寸进行压线、裁切成片，该工序会产生废纸板S2。 （9）印刷、开槽、模切:部分纸箱形状比较规整的通过印刷机、模切一体机进行印刷加工。项目水墨印刷使用的水性油墨为成品油墨，不需调配，只需要根据产品颜色的要求，在自动调墨机的控制系统输入颜色比例后自动完成油墨的配色工序。 印刷原理为柔版印刷，通过网纹辊传递油墨，项目根据工艺要求，不需进行烘干工序，且印刷面积较小，即印即干。印刷使用的印版为外购的成品印版，项目不制版。在进入印刷工序前期，工人将配好色的水性油墨注入到印刷机内开展印刷工序。印刷机每天生产结束或者换色时需要对设备内网纹辊等沾有油墨的部位进行清洗。一批次的印刷完成后工人根据顾客的订单需要进行印版的更换。表面印刷好文字及图案的纸板随传送带到印刷开槽机末端进行自动压痕、开槽，将纸板上需要弯折的棱角处压痕便于弯折，将箱盖和箱底处需要重叠折叠的棱角处进行开槽，开槽尺寸宽度控制在6mm-14mm。印刷废气通过集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置收集处理，该工序会产生印刷有机废气G2、印刷机清洗废液S3、废纸板S4、废印版S5。 （10）钉箱、粘合：根据订单要求，印刷后的纸箱通过钉箱机将纸箱钉线成型或采用玉米淀粉胶人工粘箱。 钉箱：人工将纸板放进钉箱机内进行自动折叠钉箱，将需要固定的顶角及重叠的棱角处进行扁丝固定，形成4面固定，顶面和底面可开合的水印纸箱。该过程会产生废扁丝S5。 粘合：通过人工将纸箱放进粘箱机用玉米淀粉胶进行粘合。 （11）检验：采用人工目视对产品进行检验，该过程会产生不合格次品S6。 （12）打包入库：将检验合格的产品进行打包、入库。 2.3.3本项目污染工序及污染因子 表 2-13 产排污节点、污染物及污染物治理设施信息表 项目; 产污环节; 污染源; 污染物; 排放方式; 治理措施; 污染物去向. 废气; 锅炉燃烧; 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 连续; 低氮燃烧; 15m排气筒排放. 印刷工序; 印刷废气G2; 非甲烷总烃; 集气罩收集+二级活性炭吸附; 15m排气筒排放. 制胶工序; 调胶粉尘G1; 颗粒物; /; 加强车间通排风，无组织排放至车间. 食堂油烟; 食堂油烟; 食堂油烟; 油烟净化器; 食堂油烟通过集气+油烟净化器处理后引至屋顶排放. 废水; 制胶设备冲洗; 制胶设备清洗水; COD、SS; 连续; 收集后回用; 回用于制胶工序. 锅炉废水; 锅炉废水; COD、SS; 连续; /; 排入淮南首创八公山污水处理厂. 蒸汽冷凝水; 冷凝水; COD、SS; 连续; /; 回用于锅炉补水. 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 间歇; 化粪池; 经化粪池处理后排入淮南首创八公山污水处理厂. 固废; 设备维护; 废矿物油; 废矿物油; 间歇; 收集危废间暂存后委托有资质单位处理. 废矿物油; 废矿物油桶. 含油手套; 含油手套. 废气处理; 废活性炭; 废活性炭; 间歇. 废水处理; 废防渗透膜; 废防渗透膜; 间歇. 原料包装材料; 废烧碱包装袋; 废烧碱包装袋; 间歇. 废硼砂包装袋; 废硼砂包装袋; 间歇. 废原料桶（废水性油墨）; 废原料桶（废水性油墨）; 间歇. 生产线; 废玉米粉包装袋; 废玉米粉包装袋; 间歇; 收集后一般固废间暂存由物资公司回收. 废扁丝; 废扁丝; 间歇. 印刷工序; 废印版; 间歇. 生产过程; 废边角料、不合格品; 间歇. 员工生活; 员工生活; 生活垃圾; 间歇; 环卫部门定期清运处理. 噪声; 生产线; 生产设备; 动力性噪声; 连续; 选用低噪声设备、设置减震基础、设备间隔声. |
| 与项目有关的现有环境污染 | 本项目为新建项目，项目租赁空置厂房，根据现场踏勘，目前为空置状态，无生产设备及设施，未投入生产使用，未发生过环境污染事件，不存在与原有项目有关的环境问题。 工程师现场踏勘照片 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 1、基本污染物 本项目所在区域为环境空气二类功能区，环境空气中的基本污染物引用淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》中的内容，具体如下： 2024年，全市环境空气质量一级（优）65天，二级（良）218天，三级（轻度污染）69天，四级（中度污染）13天，五级（重度污染）1天；全市年度环境空气达标天数比例为77.3%，与上年相比下降了3.2个百分点；全市环境空气综合指数为3.87，首要污染物为细颗粒物。 细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为7～156微克/立方米，日均值达标率为87.6%。年均值为40.0微克/立方米，与上年相比上升了3.4个百分点。 可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为10～262微克/立方米，日均值达标率为96.0%。年均值为65.0微克/立方米，与上年相比下降了1.4个百分点。 二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～47微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为19微克/立方米，与上年相比下降了9.5个百分点。 二氧化硫（SO2）日均浓度范围为2～13微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。 一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年相比上升了14.3个百分点。 臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～227微克/立方米，达标率为90.4%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为160微克/立方米，与上年相比上升了1.9个百分点。 依据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，区域空气质量现状如下表所示。 表 3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.0; 70; 92.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.3; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 第90百分位数日平均质量浓度; 160; 160; 100; 达标. 根据质量状况公报结果，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标污染物为细颗粒物（PM2.5）。 目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025）年》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。 2、其他污染物补充监测结果 本项目涉及的其他污染物为TSP、非甲烷总烃。为了解区域大气环境中TSP、非甲烷总烃现状，评价数据采用安徽尚德谱检测技术有限责任公司对“孟岗村”监测数据，村庄中心距离本项目东侧约159m，监测时间为2024年5月24日～26日，属于本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，数据引用符合规定项目与引用点位置关系图和监测结果如下： 图 3-1 项目与引用点位关系图 TSP和非甲烷总烃现状监测及评价结果见下表。 表 3-2 特征污染物环境质量现状监测结果及评价统计 单位：mg/m3 点位名称; 监测点坐标（m）; 污染物; 平均 时间; 评价标准/(mg/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 超标率%; 达标情况. X; Y. 孟岗村; 116.99824177; 32.55405165; TSP; 24h; 1; 0.186~0.206; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h; 4; 0.78~0.88; 0; 达标. 综上，评价区域内评价因子非甲烷总烃浓度能够满足《大气综合排放标准详解》相关浓度限值，TSP浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值，说明评价区域内环境空气质量现状总体良好。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目所在区域地表水环境质量引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，IV类水质比例8.3%，总体水质状况优。 8个国控断面中优良水质比例为87.5%，IV类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（II类→Ⅲ类）和西淝河闸下（II类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合IV类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为IV类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 综上，项目所在区域地表水淮河环境质量总体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水水质良好。 3.1.3声环境质量现状 根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，2024年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为51.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声总体水平稳定保持二级，声环境质量较好。 城市道路交通噪声昼间平均等效声级为66.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声强度等级稳定保持为一级，声环境质量级别为好。 各功能区噪声平均等效声级达标率为70.8%，昼间达标率为83.3%，夜间达标率为58.3%。与上年相比，昼间达标率减少0.5个百分点，夜间达标率减少6.7个百分点，平均等效声级达标率减少了3.5个百分点。 对照《淮南市中心城区声环境功能区划分方案》（2021年），本项目营运期所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区3类区标准；具体标准值见下表。本项目所在声功能区划图见下图。 图 3-2 本项目所在声功能区划图 本项目周边50m内存在声环境敏感目标孟岗村。评价数据采用淮南市宜青环境检测有限公司2024年9月23日对“孟岗村”的监测数据，距离本项目东侧约37m（最近距离），属于本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，数据引用符合规定监测结果如下： 表3-3 项目噪声监测结果 2024年9月23日; 检测点位; 昼间LeqdB(A). 孟岗村; 51.5. 标准限值; 60. 达标情况; 达标. 执行标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 由上表可知，项目区域厂界及周边敏感点昼间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.1.4生态环境质量现状 本项目租用安徽普特机械制造有限公司现有闲置厂房，用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及。 3.1.6地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤地下水环境污染途径的，应结合污染源途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边范围内基本为工业用地及工业企业，无土壤敏感目标。 根据现场踏勘，本项目租赁园区现有厂房，地面已硬化，建设完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。危废间采取重点防渗措施，液态物料存储于包装桶内，包装桶存放于防泄漏托盘内，存储物料不会外泄进入外环境对污染地下水和土壤造成污染。本项目生产过程中采取源头控制和分区防渗等措施后，正常生产时不存在土壤、地下水污染途径，故无需开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2项目环境保护目标 1、大气环境 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，厂界外500m范围内有3个居住区。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内存在声环境保护目标孟岗村。 3、地下水环境 本项目500m范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源地保护区等环境敏感区。根据现场踏勘，本项目主要环境保护目标见下表。 表 3-4 环保护目标 类别; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离(m). 东经（°）; 北纬（°）. 大气 环境; 小东郢孜; 116.897610876; ,32.566600259; 居民; 350人; 二类; NE; 430. 孟岗村; 116.894737289; 32.564411893; 居民; 180人; E; 37. 九丫椿; 116.886635277; 32.562952454; 居民; 90人; SW; 387. 声环境; 孟岗村. 地表水; 淮河; 大型河流; Ⅲ类 水体; E; 7715. 陡涧河; 中型河流; Ⅲ类 水体; E; 2218. 地下水环境; 厂界外500m无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态 环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标。. 图 3-3 项目大气环境保护目标分布图 ### 图 3-3 项目噪声环境保护目标分布图 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目挥发性有机物有组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表1中限值要求；颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；厂区内非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表3中限值要求；锅炉颗粒物、二氧化硫、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准限值；氮氧化物排放参照执行《安徽省大气办关于印发<安徽省2020年大气污染防治重点工作任务>的通知》 中限值标准要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的中型规模标准；具体见下表： 表 3-5 本项目有组织污染物排放执行标准限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 污染物排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 50; 1.5; 车间或生产设施排气筒; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）. 颗粒物; 20; /; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定的排放限值. 二氧化硫; 50; /. 烟气黑度; 1级; /. 氮氧化物; 50; /; 《安徽省大气办关于印发<安徽省2020年大气污染防治重点工作任务>的通知》. 表 3-6 本项目无组织污染物排放执行标准限值 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 4.0; 周界外浓度最高点; 厂界. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 二氧化硫; 0.4; 周界外浓度最高点; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氮氧化物; 0.12; 周界外浓度最高点; 厂界. 表3-7 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001） 规 模; 小 型; 中 型; 大 型. 基准灶头数; ≥1, <3; ≥3,<6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/h); 1.67, <5.00; ≥5.00,<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥1.1, <3.3; ≥3.3, <6.6; ≥6.6. 油烟最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。. 3.3.2废水排放标准 本项目废水主要为生活污水和锅炉废水（软水系统排污水、锅炉排污水），锅炉废水为清净下水，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和淮南首创八公山污水处理厂接管限值要求，生活污水经现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和淮南首创八公山污水处理厂接管限值后纳管排入淮南首创八公山污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排放到淮河。项目废水排放标准见下表。 表 3-8 废水污染物排放标准 单位：mg/L（PH无量纲） 水质指标; pH（无量纲）; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 淮南首创八公山污水处理厂接管浓度限值; 6~9; 500; 350; 45; 400; --. GB8978-1996表4中三级标准; 6~9; 500; 300; 45; 400; 100. 本项目执行标准; 6~9; 500; 300; 45; 400; 100. GB18918-2002中一级A标准; 6~9; 50; 10; 5; 10; 1. 3.3.3噪声排放标准 根据现场调查，本项目位于淮南市谢家集区李郢孜镇经济开发区经五路与卧园路交叉口向西50米，根据《淮南市中心城区声环境功能区划分方案》（2021年），本项目位于声环境功能区3类区，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见下表。 表 3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准类别; 昼间dB（A）. 厂界; 3类标准; 65. 3.3.4固体废物排放标准 危险废物按照《国家危险废物名录》（2025版）分类，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目采用库房、贮存器具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。工业固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的工业固体废物管理条款要求执行。 |
| 总量控制指标 | 3.4 总量控制指标 3.4.1 项目总量控制平衡方案 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。 3.4.2 项目总量控制指标 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），提出总量控制因子为：烟（粉）尘、VOCs、二氧化硫、氮氧化物、CODcr、NH3-N。 1、大气污染物总量控制指标 本项目纳入总量控制指标的主要污染物为：烟（粉）尘（以颗粒物计）、VOCs（以非甲烷总烃计）、SO2、NOX。根据工程分析可知，本项目大气污染物排放量为烟(粉)尘：0.08t/a、VOCs：0.002t/a、SO2：0.09 t/a、NOX：0.135 t/a。因此，本项目烟(粉)尘总量建议指标值：0.16t/a、VOCs总量建议指标值：0.004t/a，SO2总量建议指标值：0.18 t/a，NOX总量建议指标值：0.27 t/a。应按1：2的削减比例进行替代。 2、水污染物总量控制指标 项目制胶设备冲洗废水收集回用至制胶工序；员工生活污水进入化粪池处理后经市政污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂；锅炉废水经新建排污口DW001依托园区污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂处理，处理达标的尾水排入淮河；本项目废水总量纳入淮南首创八公山污水处理厂总量控制指标内，无需另行申请总量替代指标。 3、固体废物总量控制指标 本项目固体废物均按照要求进行管理处置，无需申请总量替代指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期 本项目租赁现有闲置厂房进行生产建设，施工期主要进行生产设备安装和调试，不涉及土建施工，对周围环境影响较小，施工期主要环境问题为生活污水、生活垃圾排放。生活污水经厂区内现有的化粪池处理后达标纳管排放，生活垃圾统一收集，集中后定期交由环卫部门处理。 施工期环境保护措施如下： （1）施工人员生活污水经园区化粪池预处理后排入市政污水管网。 （2）施工人员生活垃圾由垃圾桶收集后委托环卫清运。 （3）施工过程中的少量施工废料外售综合利用，不能利用部分混入生活垃圾。 （4）通过关闭厂房门窗降低施工噪声，选用低噪声施工机械，并采取减震、隔声等措施减少对周围环境的影响。 （5）加强施工现场管理，避免夜间施工。 通过采取上述措施，可降低对周围环境的不利影响，本项目施工期对环境影响较小。 |  |
| --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2大气影响环境分析 4.2.1废气污染源强 本项目运营时产生的废气主要为制胶过程中产生的投料粉尘，主要污染物为颗粒物；印刷过程中产生的有机废气，以非甲烷总烃计。 1、投料粉尘 本项目使用的玉米淀粉胶通过外购的玉米淀粉、硼砂、氢氧化钠自制，由于玉米淀粉为粉状，硼砂与片碱也大部分为粉末状，故在拆包过程中会产生少量的粉尘，拆包时减少晃动，用抽粉机将原料吸入桶内，再由人工倒入制胶机料斗内，同时加入水，以降低粉尘产生量。每次调胶过程散落到调胶机周围的粉尘的量很少。废气产生情况参照《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）中2669其他专用化学品制造行业系数手册——水基型胶黏剂产排污系数，投料过程颗粒物产生系数为0.14千克/吨-产品。 项目运营期玉米淀粉年用量为240t/a、硼砂6.2t/a、氢氧化钠3.7t/a，总量为249.9t/a。则投料过程粉尘产生量为0.034t/a。项目调胶工序工作时间较短，每天工作时间约3h，年工作时间990h，则调胶粉尘排放量为0.034t/a，排放速率为0.035kg/h。调胶废气在车间无组织排放，通过加强车间通风，降低无组织废气影响。 2、印刷废气 本项目印刷工序会产生印刷废气。根据《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司编，2020年6月30日发布），纸包装印刷企业在2021年4月1日起使用的油墨中VOCs含量应符合表1的要求水性油墨-柔印油墨-吸收性承印物中VOCs含量限值≤5%。项目使用油墨为水性油墨，根据企业提供的水性油墨MSDS报告及SGS检测报告（编号：SHAHL22000401002）（见附件11），企业使用的水性油墨VOCs为未检出，本次计算VOCs含量按《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中水性油墨-柔性油墨（吸收性承印物）标准限值（≤5%）折半计算，取值2.5%，全部挥发。 项目在印刷设备上方废气产生点位设置集气罩，收集的废气经二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气经一根15m高排气筒（DA001）排放。根据《2022年主要污染物总量减排核算技术指南》（环办综合函[2022]350号），收集效率取90%；根据《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》（GB 37822-2019）要求，原则上VOCs净化效率不低于90%，本项目二级活性炭吸附装置处理效率取90%，风机风量3100m3/h，年工作时间约1200小时。 企业水性油墨年使用量0.5t/a，年工作时间为1200h，油墨中挥发性有机物含量为2.5%，则有机废气产生量约为0.0125t/a、产生速率为0.0104kg/h。有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放（DA001），收集率按90%计、去除率按90%计算，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0011t/a、排放速率0.0009kg/h、排放浓度0.302mg/m3，无组织非甲烷总烃排放量为0.00125t/a、排放速率0.001kg/h。 风量核算： 风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算。计算公式如下： Q=3600×K×P×H×VX 其中：Q为风量，m³/h； K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； P：罩口周长，m； H：罩口至污染源的距离，m； VX：污染源控制速度，m/s； 表 4-1 本项目印刷工序设备风量表 序号; 设备名称; 数量; 集气罩尺寸; 罩口至污染源的距离H（m）; 污染源控制速度VX（m/s）; 考虑沿高度速度不均匀的安全系数K; 风量m³/h. 1; 印刷机; 1台; 2m*1m; 0.2; 0.5; 1.4; 3024. 根据风量公式进行计算，项目印刷工序集气罩所需风量约为3024m³/h，考虑到管道风阻等因素造成的风量损失，收集风量取3100m³/h。 3、天然气锅炉废气 本项目天然气锅炉主要用于纸板预热以及烘压定型，采用天然气为燃料，天然气属于清洁能源，燃烧产生的废气污染物为烟尘、SO2、NOx，车间内无组织排放； 本项目使用2t/h锅炉，根据建设单位提供资料，本项目天然气锅炉年使用时长3000t/h。 天然气蒸汽锅炉每小时耗气量=燃气锅炉功率*时间/燃料热值/燃气锅炉热值利用率。 2吨天然气锅炉在满负荷的状态下连续工作1小时，设计效率按92%计算，那么2吨天然气锅炉运行小时需要的气量=1.4MW*3600s/36.22MJ/Nm3/92%=150m3/h。 故本项目锅炉天然气用量为45万m3。 根据建设单位提供资料，本项目锅炉天然气用气量约45万立方。年运行时间3000小时。 项目使用的天然气属于清洁原料，其燃烧产生的污染物较少，依据《关于发布排放源统计调查产污核算方法和系数手册的公告》(环境保护部公告2021年第24号)-《锅炉产排污量核算系数手册》中的“D4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-燃气工业锅炉”，每燃烧1万m3天然气产生废气量为107753Nm3，产生二氧化硫为0.02Skg，产生NOx为3.03kg(低氮燃烧-国际领先)，其中S含量是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3，项目使用天然气总硫含量为100mg/m3。 依据《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》(环境保护部公告2017年第81号)的附件1-《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法(含排污系数、物料衡算方法)(试行)》中附录A，每燃烧1m3天然气产生颗粒物为103.90mg。 天然气锅炉的排污系数如下表所示： 表4-2 天然气锅炉废气产排污系数表 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 来源. 天然气; 烟气量; Nm3/万m3天然气; 107753; 《关于发布排放源统计调查产污核算方法和系数手册的公告》(环境保护部公告2021年第24号)-《锅炉产排污量核算系数手册》中的“D4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-燃气工业锅炉 《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》(环境保护部公告2017年第81号)的附件1-《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法(含排污系数、物料衡算方法)(试行)》. 颗粒物; mg/m3天然气; 103.9. 二氧化硫; kg/万m3天然气; 0.02S. 氮氧化物; kg/万m3天然气; 3.03. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。根据《天然气》（GB17820-2018）表1天然气质量要求二类天然气中总硫（以硫计）含量≤100mg/m3，本次评价S取100）。. 由上表计算可得： 表4-3 锅炉废气产排情况表 污染源; 污染物; 废气量 （万Nm3/a）; 产生情况; 排放情况; 排放方式. 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 天然气锅炉; 颗粒物; 484.88 (1616.29m3/h); 0.015; 9.64; 0.046; 0.0138; 9.64; 0.046; 15m排气筒排放. SO2; 0.03; 18.56; 0.09; 0.026; 18.56; 0.09. NOx; 0.045; 27.84; 0.135; 0.04; 27.84; 0.135. 4、食堂油烟 本次项目建成后全厂食堂就餐人数约40人，食堂用油量按30g/人•d计，油烟产生量按使用量的3%计，则油烟年产生量为0.012t/a。根据工程分析，食堂设置1个灶头。食堂油烟通过集气+油烟净化器处理后引至屋顶排放，油烟净化效率80%，风量为3000m3/h，年工作990h。食堂油烟排放量为0.0024t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.8mg/m3。食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求中小型饮食业单位的相关要求（油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化设施最低去除效率75%）。 4.2.2废气产排情况 1、废气产、排放情况 （1）废气产生情况 本项目废气产生主要来自制胶、印刷产生的工艺废气，具体见下表所示。 表4-4 本项目废气产生情况一览表 序号; 产生环节; 污染物种类; 产生量t/a. 1; 制胶; 投料粉尘; 粉尘; 0.034. 2; 印刷; 印刷废气; 非甲烷总烃; 0.0125. 3; 锅炉; 锅炉废气; 粉尘; 0.046. 二氧化硫; 0.09. 氮氧化物; 0.135. 4; 食堂; 食堂; 食堂油烟; 0.012. 表4-5 项目有组织大气污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 有组织废气产生情况; 排放形式; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m³); 污染治理 设施工艺; 收集 效率; 去除 率; 是否为可 行技术; 风量 (m³/h); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m³); 排放口 编号. 印刷; 非甲烷总烃; 0.0125; 0.0104; 4.03; 有组织; 集气罩+二级活性炭; 90%; 90%; 是; 3100; 0.0012; 0.0009; 0.302; DA001. 锅炉; 颗粒物; 0.046; 0.0138; 9.64; 有组织; 低氮燃烧+15m排气筒; /; /; 是; 1616.29; 0.046; 0.0138; 9.64; DA002. SO2; 0.09; 0.026; 18.56; 0.09; 0.026; 18.56. NOx; 0.135; 0.04; 27.84; 0.135; 0.04; 27.84. （2）废气治理设施 本项目各废气治理设施如下表所示。 表4-6 本项目各废气治理设施一览表 序号; 产生环节; 收集效率; 治理措施; 是否为可行技术. 处理工艺; 处理效率. 1; 制胶; 投料粉尘; /; 封闭车间投料; /; /. 2; 印刷; 印刷废气; 90%; 布袋除尘（TA001）; 90%; 是. 3; 锅炉; 锅炉废气; /; 低氮燃烧; /; 是. 4; 食堂; 食堂; /; 油烟净化器; 75%; 是. （3）废气排放情况 本项目各产污环节废气排放情况如下表所示。 表4-7 本项目有组织废气排放情况一览表 序号; 废气污染源; 废气量m3/h; 排放情况; 排放 形式; 排气筒编号. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 1; 印刷; 非甲烷总烃; 3100; 0.302; 0.0009; 0.0012; 有组织; DA001. 2; 锅炉; 颗粒物; 1616.29; 9.64; 0.0138; 0.046; 有组织; DA002. 二氧化硫; 18.56; 0.026; 0.09. 氮氧化物; 27.84; 0.04; 0.135. 烟气黑度; ＜1级; /; /. 本项目无组织废气排放情况如下表所示。 表4-8 本项目无组织大气污染物产排情况汇总一览表 污染源; 污染物; 长度（m）; 宽度（m）; 初始排放高度（m）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 制胶; 颗粒物; 120; 32; 12; 0.035; 0.034. 印刷; 非甲烷总烃; 30; 15; 12; 0.001; 0.0012. 合计; 颗粒物; /; /; /; 0.063; 0.034. 非甲烷总烃; /; /; /; 0.001; 0.0012. 各废气污染物排放源核算过程具体可见“污染源核算过程简述”。 （4）废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况信息见下表所示。 表4-9 本项目有组织废气排放口基本情况一览表 排放口 编号; 污染物种类; 排放口地理坐标; 污染物排放; 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度(m); 出口内径(m); 温度(℃); 浓度限值(mg/m³); 标准. DA001; 非甲烷总烃; 116.8911872224; 32.5648938145; 15; 0.3; 25; 一般排放口; 50; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）. DA002; 颗粒物; 116.891934111; 32.564344696; 15; 0.5; 25; 一般排放口; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） 《安徽省大气办关于印发<安徽省2020年大气污染防治重点工作任务>的通知》. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 50. 烟气黑度; ＜1级. 表4-10 本项目无组织废气排放基本情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; 制胶工序; 颗粒物; 设置制胶车间，密闭搅拌; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1. 2; 印刷; 非甲烷总烃; 印刷机上方设置集气罩; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）; 4. 3; 锅炉; 颗粒物; 低氮燃烧; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1. 二氧化硫; 0.4. 氮氧化物; 0.12. 4.2.3废气排放治理措施可行性分析 1、有组织废气治理措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中相关管理要求中的表 4 简化管理排污单位废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表”，印刷工序产生颗粒物的推荐污染防治可行技术为：集气设施或密闭车间、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、直接热力（催化）氧化技术、其他，本项目涂装废气挥发性有机物治理措施为二级活性炭吸附装置。综上所述，本项目采用的废气处理措施均为规范中推荐的可行技术，废气污染防治措施可行。锅炉采用低氮燃烧工艺；在车间外侧合理设置绿化，降低无组织排放废气的影响。采用上述措施后，可减少项目的无组织废气排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 具体可行性措施对照见下表： 表 4-11 废气治理技术可行性对照表 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 排放形式; 污染防治措施; 本项目建设情况; 可行性. 印刷; 印刷设备; 油墨废气; 有组织、无组织; 集气设施或密闭车间、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、直接热力（催化）氧化技术、其他; 本项目印刷设备上方布设集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理，通过一根15m高排气筒（DA001）排放; 可行. 2、无组织废气管控措施 本项目主要无组织废气为制胶投料粉尘、未被收集的印刷废气和锅炉天然气燃烧废气。本项目运营期产生的废气经过废气处理设施收集处理后可有效减少无组织排放量，定期检查环保设备，确保其正常运转。生产设备和废气收集装置同步运行，废气处理装置发生故障或检修，停止生产。选用高质量的生产设备，提高安装质量，加强印刷车间密闭性，尽量减少废气逸散途径，定期进行检修维护，保证废气的收集效果；制胶工序在密闭车间内进行，同时加强对操作工的培训和管理，规范操作流程，以减少人为造成的废气无组织排放。 4.2.3非正常工况 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： 1、非正常工况源强分析 非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如区域性停电时的停车），企业会事先安排好设备正常停车，停止生产。项目在开、停车时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障。 在非正常工况下，按照项目建成后污染物排放最大情况汇总如下表所示。 表 4-12 非正常排放情况项目废气排放情况表 序号; 产排污环节; 污染因子; 非正常排放原因; 频次; 持续时间; 排放情况; 控制措施. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 kg/a. 1; 印刷工序; 非甲烷总烃; 污染物处理设备损坏; 1次/a; 1h/次; 4.03; 0.0104; 0.0104; 立即停止生产，联系维修人员进行检修，修复后进行监测，监测达标后才能恢复生产。. 在非正常工况下污染物浓度将会明显升高，为防止出现非正常工况时，废气直排对环境造成的影响增大，建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行时，产生废气的各工序也必须相应停止生产；平时注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，减小废气排放对周围环境的影响。 2、非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： （1）由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 （2）当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。 （3）按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气非正常排放。 （4）建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 4.2.4 废气监测计划 根据固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)内容，本项目排污申报为简化管理。对照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南印刷工业》（HJ 1246—2022）及《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的的相关要求开展常规监测，本项目废气自行监测计划内容如下表。 表 4-13项目运营期废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表1. DA002; 颗粒物、SO2、烟气黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. NOX; 1次/月; 安徽省大气办关于印发《安徽省2020年 大气污染防治重点工作任务》的通知. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表3. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 1次/年. 4.2.5 大气环境影响分析结论 根据大气环境现状分析，项目所在区域各基本污染物（除PM2.5）质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目地所在区域为环境空气质量不达标区。大气污染物颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx在落实倍量替代的前提下，维持环境质量现状； 根据现场调查，项目周边以待开发空地和工业企业为主，本项目的建设对其大气环境质量影响较小，周边环境相容性关系较好，有组织废气通过废气处理措施收集处理，无组织废气通过加强管理、厂区绿化等减轻对周边环境的影响。本项目废气均达标排放且污染物排放量较小，对区域大气环境质量影响较小，对环境保护目标影响较小。 4.3废水 4.3.1废水污染源强 本项目用水主要为生活用水、制胶设备清洗用水、制胶用水、印刷设备清洗水和锅炉用水等，本项目废水排放情况如下。 1、生活污水 本项目劳动定员为40名，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）中的相关内容，参照办公用水定额取38L/人·d。则生活用水量为501.6t/a（1.2t/d）；生活污水排污系数《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生活源产排污核算系数手册》中第一部分城镇生活源水污染物产生系数：人均2.4日生活用水量≤150升/人·天时，产污系数取0.8，则生活污水产生量为401.28t/a（1.216t/d）。生活污水水质指标参照《生活污染源产排污系数手册》中“表1-1城镇生活源水污染物产生系数”中四区产污系数，废水中各污染因子产生浓度为CODcr：340mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：32.6mg/L。则生活污水各污染因子产生量CODcr为0.136t/a，SS为0.080t/a，NH3-N为0.013t/a。生活污水经化粪池处理后接市政污水管网，排放至淮南首创八公山污水处理厂处理达标后，尾水排入淮河（淮南段）。 2、制胶设备清洗废水 在生产过程中，企业采用制胶搅拌机进行调胶，生产使用后残留在制胶搅拌机设备上的淀粉胶对其用水进行冲洗，制胶搅拌机设备定期清理，采用设备配备的水泵和喷头将对胶辊进行自来水冲洗，约1月/次，项目设有1台制胶搅拌机，每次清洗用水量约为0.05t，则制胶设备清洗用水年用量为0.6t/a。项目需使用淀粉胶对纸板进行粘合工序，在完成粘合工序后，瓦楞纸板生产线部分设备上会沾有少量的淀粉胶，由于淀粉胶粘性较强，不定期清理会对生产设备造成一定的影响，因此本项目使用自来水对设备进行清洁。设备清洗用水量约为40L/次，约5天清洗1次，即清洗用水量为2.4t/a。 该类设备清洗用水总量为3t/a，损耗量按5%计算，则糊胶、制胶设备清洗废水产生量为2.85t/a，收集后回用于调胶工序。 3、锅炉废水 根据建设单位提供资料，项目1台2t/h天然气锅炉，年运行时长3000h。项目产生可使用蒸汽量6000t/a，锅炉排水量为443.7t/a。则锅炉需水量为2.14t/h（6443.7t/a）。 锅炉用水为软化水，软水制备系统主要采用“反渗透”工艺制备软化水，软水制备率为60%，则软水制备设备总用水量为10739.5t/a，本项目软水制备排水量为4295.8t/a。 项目蒸汽供热为间接加热，项目产生可使用蒸汽量6000t/a，损耗量按70%计，则冷凝水产生量为4200t/a。该部分冷凝水为清净下水，可直接回用至锅炉循环补水。因此项目锅炉新鲜水用水量为6539.5t/a（19.81t/d）。 项目天然气锅炉废水主要为软水系统排污水、锅炉排污水，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量，每燃烧1万m3天然气工业废水产生量为9.86吨（软化处理废水）。则项目天然气锅炉废水产生量为443.7t/a。 项目锅炉总排水量为4739.5t/a其中软水系统排污水为4295.8t/a，锅炉排污水为443.7t/a。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量，每燃烧1万m3天然气锅内水处理化学需氧量产生量为1080克，则锅炉总排污水COD产生量为0.048t/a。产生浓度为13.87mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和淮南首创八公山污水处理厂接管进水水质要求，锅炉废水经新建排污口DW001依托园区污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂。 表4-14 项目废水产生及治理情况一览表 废水名称; 废水产生量m3/a; 污染物 名称; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 处理方法; 废水排放量 m3/a; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 401.28; CODcr; 340; 0.136; 经厂区化粪池预处理后排放至处理厂; 401.28; 350; 0.140. SS; 200; 0.080; 100; 0.040. NH3-N; 32.6; 0.013; 16.3; 0.0065. 锅炉废水; 4739.5; CODcr; 10.3; 0.048; 经厂区排污口进入市政污水管网; 4739.5; 10.3; 0.048. 制胶设备清洗废水; 2.4; CODcr; 50; 0.0001; 回用至制胶工序; 0; 0; 0. SS; 1000; 0.0024; 0; 0; 0. 表 4-15 项目废水产排情况一览表 类别; 污染物 名称; 产生情况; 处理设施; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 处理工艺; 处理效率%; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 生活污水 （401.28m3/a）; CODcr; 340; 0.136; 化粪池; 0; 340; 0.136. SS; 200; 0.080; 0; 200; 0.080. NH3-N; 32.6; 0.013; 50%; 16.3; 0.0065. 锅炉废水(4739.5m3/a); CODcr; 10.3; 0.048; /; /; 10.3; 0.048. 表 4-16 项目综合废水排放情况表 类别; 污染物 名称; 排放情况; 排放标准; 标准限值（mg/L）. 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 综合废水 （5140.78m3/a）; CODcr; 31.2; 0.16; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 淮南首创八公山污水处理厂接管标准; 500. SS; 7.8; 0.040; 400. NH3-N; 2.54; 0.0065; 45. 4.3.2废水排放去向 本项目废水主要为生活污水和锅炉废水，废水总排放量为5140.78t/a（15.57t/d），员工生活污水进入化粪池处理后经市政污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂；锅炉废水经新建排污口DW001依托园区污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂进一步处理后汇入淮河（淮南段）。项目综合废水排放从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和淮南首创八公山污水处理厂接管标准。淮南首创八公山污水处理厂尾水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 4.3.3废水处理依托污水处理厂处理可行性分析 （1）淮南首创八公山污水处理厂现状 淮南首创八公山污水处理厂（即淮南市西部污水处理厂）位于八公山区北郊，东临蔡新路，北临皖淮机械厂铁路专用线，于2003年3月5日取得环评批复（环监〔2003〕31号），服务范围为淮南市西部八公山、谢家集区和李郢孜镇，共计集污面积约19.5km2，服务范围内污水总量约10万m³/d。污水处理厂污水分别经粗格栅、细格栅、沉砂池预处理后由厌氧池、氧化沟进行生化处理，污水经厌氧池、氧化沟和二沉池处理后排放，二沉池污泥一部分回流至厌氧沟，剩余污泥经浓缩脱水一体化设备浓缩脱水为泥饼后外运。 图 4-1 污水处理厂污水处理工艺流程简图 2014年淮南首创水务八公山污水处理厂提标改造工程已经淮南市发展和改革委员会同意立项。处理能力仍为10万m³/d，本次提标改造污水处理设计采用ARP/SSH+絮凝沉淀滤布滤池过滤工艺，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。主要工程内容为：将厌氧池改造为ARP/SSH，新增絮凝沉淀滤布滤池、反冲洗废水池、变配电间和加药间等，以及对现有氧化沟、回流泵房进行改造。 （2）依托设施可行性分析 ①从水量角度分析 本项目污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和淮南首创八公山污水处理厂接管进水水质要求，项目排放废水量为2.216m3/d，占淮南首创八公山污水处理厂设计处理能力10万m3/d的0.0022%，水量占比很小。污水处理厂的处理能力远远大于污水产生量，因此本项目产生的污水不会对污水处理厂造成冲击影响。 ②从水质角度分析 拟建项目出水水质pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油浓度分别约为6-9、232mg/L、137mg/L、54mg/L、19mg/L，可以满足淮南首创八公山污水处理厂的进水水质及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求，废水对淮南首创八公山污水处理厂水质不会产生冲击影响。 ③管网配套情况 本项目位于淮南首创八公山污水处理厂收水范围内。 综上所述，从水量、水质、管网配套建设等方面考虑，淮南首创八公山污水处理厂接纳拟建工程废水是较为可靠的。 4.3.5建设项目废水污染物排放信息表 1、废水类别、污染物及治理设施信息表 表4-17 废水类别、污染物及治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 生活废水; pH、COD、NH3-N、SS; 淮南首创污水处理厂; 间歇; 化粪池; 沉淀; 可行; 一般排放口. 锅炉排水; COD; 淮南首创污水处理厂; 间歇; /; /; /. 2、废水排放口基本情况表 表4-18 废水间接排放口基本情况表 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放 规律; 排放标准; 排放口类型. 经度; 纬度; 污染物种类; 浓度限值mg/L; 标准名称. DW001; 废水排放口; 116.891873631; 32.564250644; 淮南首创八公山污水处理厂厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律。; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 淮南首创八公山污水处理厂接管标准; 一般排放口. CODCr; 500. SS; 400. NH3-N; 45. 4.3.6 废水污染物自行监测计划 根据固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)内容，本项目排污申报为简化管理。对照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南印刷工业》（HJ 1246—2022）及《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的的相关要求开展常规监测，本项目废气自行监测计划内容如下表。 表4-19 本项目监测计划一览表 污染源 类别; 监测点位; 监测因子; 最低监测频次 （间接排放）; 执行标准. 废水; 污水总排口DW001; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量; 1次/年; 山南新区污水处理厂接管标准限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.4营运期噪声治理措施和环境影响分析 4.4.1 噪声污染源强情况及降噪措施 本项目营运期噪声主要为各生产设备和风机运行时产生的机械噪声，噪声值为70～85dB（A）。 本项目采取降噪措施如下：①在设备选型时采用低噪声设备；②合理布局，基础减振；③所有高噪声设备均安置在室内进行隔声处理，同时加强设备的维护保养，并定期检修。 项目产生噪声的噪声源强调查清单见下表。 表 4-20项目工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 平压压痕切线机1; /; 80; 采用低噪声设备，安装减震基座; -88.6; 35.2; 1.2; 10.0; 25.2; 10.5; 26.1; 69.1; 69.1; 69.1; 69.1; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 60.1; 60.1; 60.1; 60.1; 1. 2; 平压压痕切线机2; /; 80; -83.3; 46.7; 1.2; 224.9; 10.9; 11.8; 11.4; 62.5; 62.7; 62.6; 62.6; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 53.5; 53.7; 53.6; 53.6; 1. 3; 瓦楞纸板钉箱机; /; 70; -60.8; 46.2; 1.2; 31.6; 47.4; 32.1; 3.9; 59.1; 59.1; 59.1; 59.4; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 50.1; 50.1; 50.1; 50.4; 1. 4; 水墨印刷机; /; 80; -69.8; 49.7; 1.2; 21.9; 47.3; 22.4; 4.0; 69.1; 69.1; 69.1; 69.4; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 60.1; 60.1; 60.1; 60.4; 1. 5; 自动打捆机1; /; 75; -55.5; 43.5; 1.2; 37.5; 46.8; 38.0; 4.5; 64.1; 64.1; 64.1; 64.3; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 55.1; 55.1; 55.1; 55.3; 1. 6; 自动打捆机2; /; 75; -49.3; 41; 1.2; 44.2; 46.8; 44.7; 4.5; 64.1; 64.1; 64.1; 64.3; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 55.1; 55.1; 55.1; 55.3; 1. 7; 自动打捆机3; /; 75; -42.8; 38.3; 1.2; 54.7; 45.2; 56.0; 44.7; 60.8; 60.8; 60.8; 60.8; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 51.8; 51.8; 51.8; 51.8; 1. 8; 纵切机1; /; 75; 90.1; -51.1; 1.2; 10.6; 7.6; 10.0; 38.1; 64.6; 64.7; 64.6; 64.6; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 55.6; 55.7; 55.6; 55.6; 1. 9; 纵切机2; /; 75; 91.5; -48.7; 1.2; 10.7; 9.6; 115.4; 9.1; 60.3; 60.3; 60.2; 60.4; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 51.3; 51.3; 51.2; 51.4; 1. 10; 横切机; /; 75; 87.2; -47.9; 1.2; 14.5; 9.6; 14.0; 36.1; 64.6; 64.6; 64.6; 64.6; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 55.6; 55.6; 55.6; 55.6; 1. 11; 复合机; /; 75; 81.2; -45.2; 1.2; 21.1; 9.9; 20.5; 35.8; 64.6; 64.6; 64.6; 64.6; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 55.6; 55.6; 55.6; 55.6; 1. 12; 单面瓦楞机1; /; 80; 71.3; -44; 1.2; 32.8; 6.1; 93.3; 5.6; 65.2; 65.5; 65.2; 65.5; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 56.2; 56.5; 56.2; 56.5; 1. 13; 单面瓦楞机2; /; 80; 72.9; -41.8; 1.2; 32.1; 8.8; 94.0; 8.2; 65.2; 65.4; 65.2; 65.4; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 56.2; 56.4; 56.2; 56.4; 1. 14; 单面瓦楞机; /; 80; 74.2; -39.9; 1.2; 31.5; 11.0; 94.6; 10.5; 65.2; 65.3; 65.2; 65.3; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 56.2; 56.3; 56.2; 56.3; 1. 15; 加热钢1; /; 70; 62.4; -40.6; 1.2; 43.1; 5.8; 83.0; 5.2; 45.2; 45.5; 45.2; 45.6; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 51.3; 51.3; 51.2; 51.4; 1. 16; 加热钢2; /; 70; 63.7; -38.2; 1.2; 42.7; 8.5; 83.4; 8.0; 45.2; 45.4; 45.2; 45.4; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 55.1; 55.1; 55.1; 55.3; 1. 17; 加热钢3; /; 70; 65.3; -35.6; 1.2; 42.2; 11.5; 83.9; 11.0; 45.2; 45.3; 45.2; 45.3; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 55.1; 55.1; 55.1; 55.3; 1. 18; 过纸天桥; /; 70; 50.6; -33.5; 1.2; 57.7; 7.7; 68.4; 7.2; 45.2; 45.4; 45.2; 45.4; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 53.5; 53.7; 53.6; 53.6; 1. 19; 接纸机1; /; 75; 32.6; -29.3; 1.2; 77.4; 4.6; 48.7; 4.1; 45.2; 45.7; 45.2; 45.8; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 36.2; 36.7; 36.2; 36.8; 1. 20; 接纸机2; /; 75; 35; -26.3; 1.2; 76.2; 8.3; 49.9; 7.8; 45.2; 45.4; 45.2; 45.4; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 48.8; 36.4; 36.2; 36.4; 1. 21; 接纸机3; /; 75; 36.5; -23.4; 1.2; 75.8; 11.6; 50.3; 11.0; 45.2; 45.3; 45.2; 45.3; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 48.6; 56.2; 36.2; 36.3; 1. 22; 粘箱机; /; 75; 90.5; -42.7; 1.2; 10.7; 9.6; 115.4; 9.1; 60.3; 60.3; 60.2; 60.4; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 51.3; 51.3; 51.2; 51.4; 1. 23; 抽粉机; /; 75; -67.8; 48.7; 1.2; 20.9; 47.3; 22.4; 4.0; 69.1; 69.1; 69.1; 69.4; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 52.1; 51.1; 50.1; 49.4; 1. 24; 搅拌机; /; 75; 722; -34.9; 1.2; 30.5; 11.0; 94.6; 10.5; 65.2; 65.3; 65.2; 65.3; 12; 9.0; 9.0; 9.0; 9.0; 58.3; 56.3; 56.2; 56.3; 1. 表4-20-2 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 环保风机1; /; -69.2; 97.4; 1.2; 85; 消声、减震; 昼间. 表中坐标以厂界中心（116.892219,32.564380）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4.2项目噪声预测情况 1、预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用环安噪声环境影响评价系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，式4-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图 4-2 室内声源等效为室外声源图例 （式4-1） 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q —指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数：R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式4-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （式4-2） 式中： LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式4-3计算出靠近室外围护结构处的声压级； LP2i（T）=LP1i（T）-（TLi+6） （式4-3） 式中： LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式4-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=LP2（T）+10lgS （式4-4） 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （式4-9） 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 E、预测值计算 （式4-10） 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 2、预测参数选取 本项目主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 3、预测计算结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。 表 4-21目噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 背景值; 叠加值; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 69.7; -50.4; 1.2; 昼间; 43.86; 0; 43.86; 65; 达标. 南侧; -9.6; -17; 1.2; 昼间; 43.85; 0; 43.85; 65; 达标. 西侧; -96.4; 45; 1.2; 昼间; 44.19; 0; 44.19; 65; 达标. 北侧; -67.2; 52.9; 1.2; 昼间; 42.51; 0; 42.51; 65; 达标. 敏感点 孟岗村; 70.5; -60.3; 1.2; 昼间; 25.76; 51.5; 51.51; 60; 达标. 图 4-3 噪声预测图 4.4.3 噪声达标情况 根据《淮南市中心城区声环境功能区划分方案》（2021年），本项目位于淮南市谢家集区李郢孜镇经济开发区经五路与卧园路交叉口向西50米，处于声环境功能区3类区，厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；由预测分析结果可知，本项目经减振、建筑隔声以及距离衰减后，建设项目厂界昼间声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目声环境敏感目标预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 4.4.4 噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，本项目噪声监测计划如下表。 表 4-22 本项目噪声监测计划 污染类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级（昼间）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4.5 营运期固废治理措施和环境影响分析 4.5.1 本项目固废污染源强情况 本项目运营期产生的固体废弃物包括主要为废边角料、不合格品、除尘器收集的粉尘、废包装桶、设备清洗废液、废含油抹布和手套、废活性炭和生活垃圾。 1、一般固体废物 （1）废边角料、不合格品 项目瓦楞纸板、纸箱生产过程中产生的废边角料、不合格品。根据建设单位提供的资料，可知废边角料、不合格产品产生量为原材料的3%，项目纸板和年使用总量为20000t/a，则废边角料、不合格产品产生量为600t/a。根据《关于发布〈固体废物分类与代码名录>》（生态环境部 公告 2024年 第4号），废边角料属于SW17可再生类废物，类别代码为“900-005-S17”，集中收集后暂存于一般固废区域，定期外售物资回收部门。 - 废扁丝：项目装订过程中会产生的废扁丝，约为原材料的0.01%，扁丝耗量6t/a，则废扁丝产生量为0.0006t/a，统一收集后外售给回收公司处理。 （3）废玉米粉包装袋：项目玉米粉拆封以及产品包装时会产生一定废弃的废包装材料，根据日常生产经验，废玉米粉包装袋的产生总量约为0.01t/a。属于《关于发布〈固体废物分类与代码目录〉的公告》（生态环境部公告2024年第4号）非特定行业中——其他工业生产过程中产生的固体废物，废物代码为900-099-S59（非特定行业生产过程中产生的其他废物），统一收集后外售给回收公司处理。 （4）生活垃圾 项目生活垃圾主要为员工日常生活产生，项目设劳动定员40人，年工作330天。生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计算，预计生活垃圾产生量为6.6t/a，由环卫部门统一清运。 2、危险废物 （1）废包装桶 项目水性油墨使用后会产生废包装桶，原料用量约为0.5t/a，水墨桶规格为25kg/桶，单个包装桶（塑料）重量约1.4kg左右，则废包装桶产生量约为0.028t/a。经查《国家危险废物名录》（2025年版）：含有或沾染毒性感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤性吸附介质属于危险废物。因此，废水性油墨桶为危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 （2）设备清洗废液 根据建设单位提供资料，项目水墨印刷机设备平均每5天清洗一次，每次用水量约为5kg，则设备清洗用水量0.001t/d，0.33t/a。产污系数按0.85计，则清洗后的废水产生量为0.28t/a，清洗废液经收集后作为危废交由有资质单位进行处置。 （3）废含油抹布和手套 本项目对印刷设备进行清洗会产生废含油抹布和手套，根据建设单位提供资料，废含油抹布、手套产生量约为0.005t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废含油抹布和废含油手套属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位处置。 （4）废活性炭 本项目有机废气采用二级活性炭装置处理，根据前文计算，本项目被活性炭吸附的废气量约为0.0115t/a，活性炭装置每次充填100kg，为确保活性炭吸附效率，本项目活性炭年更换频率约为3次/a，活性炭更换量为0.3t/a，因此本项目产生废活性炭量0.3t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年）HW49其他废物，非特定行业中的“900-039-49-烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”的危废，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 活性炭更换周期核算： 活性炭更换周期T=m×s÷(c×10-6×Q×t) T---更换周期，天； m---活性炭用量，本项目二级活性炭总填装量为100kg； S---动态吸附量%，参考同行业生产经验，低浓度 非甲烷总烃（＜100mg/m³）：如喷漆、印刷废气，动态吸附量通常为5%~15%，本项目取5%； C—活性炭消减的非甲烷总烃浓度，根据前文计算，活性炭消减的非甲烷总烃浓度为3.728mg/m3； Q---风量，3100m3/h（按照每日平均风量计）； t---运行时间，3.63h/d； 则活性炭更换周期T=119.1d，年工作时间330天，则活性炭年更换频率为2.7次/a（以3次/a计）。 （5）废机油及其包装桶 本项目生产设备在维护保养过程中需配合使用机油，需定期更换，该过程产生的废机油具有毒性，属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别中代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油）的废物。该部分废机油及其包装桶产生量约为0.1t/a。需委托有资质的危废公司进行处置。 - 废氢氧化钠包装袋 本项目自制淀粉胶过程中会产生少量的废氢氧化钠包装袋，，该部分产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中危险废物，编号HW49号，废物代码900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），建设单位需交有危废资质单位进行处置。 - 废硼砂包装袋 本项目自制淀粉胶过程中会产生少量的废硼砂包装袋，硼砂成分为四硼酸钠，该部分产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中危险废物，编号HW49号，废物代码900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），建设单位需交有危废资质单位进行处置。 - 废印版：本项目不生产印版，印版为外购。随着印刷的次数增高或操作失误，导致产生少量废印刷版，根据企业生产经验，废印刷版产生量约2套/a，柔版印版重量在1-3kg/套，项目废印版产生量为0.004t/a。由于本项目所使用的油墨为水性油墨，且企业会使用自来水对印版进行清洗，故废印版上只会残留极少量干油墨，经查《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位处置。 - 废反渗透膜：项目锅炉用水需要使用软水，本项目软水制备采用反渗透工艺，反渗透膜约每年更换一次，每次更换量约0.05t，经查《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别编号为HW13，废物代码为900-015-13，暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位处置。 项目固废产生情况汇总见下表。 表 4-23 本项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产污工序; 形态; 主要成分; 类别; 代码; 产生t/a量; 环境危险特性; 处置措施. 1; 废边角料、不合格品; 生产工艺; 固态; 纸板; 一般固废; SW17 900-005-S17; 600; /; 外售物资公司. 2; 废玉米粉包装袋; 制胶工序; 固态; 包装袋; SW59 900-099-S59; 0.01; /. 3; 废扁丝; 钉箱; 固态; 扁丝; /; 0.01; /. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; /; /; 6.6; /; 环卫部门处理. 5; 废包装桶; 印刷; 固态; 水性油墨; 危险废物 危险废物; HW49 900-041-49; 0.028; T,I; 委托有资质单位处理. 6; 设备清洗废液; 设备清洗; 液态; 水性油墨; HW12 900-256-12; 0.28; T,I. 7; 废含油抹布、手套; 设备维护保养; 固态; 机油; HW49 900-041-49; 0.005; T,I. 8; 废活性炭; 废气治理; 固态; 有机物; HW49 900-039-49; 0.3; T,I. 9; 废机油及其包装桶; 设备维护保养; 固态; 机油; HW08 900-249-08; 0.1; T,I. 10; 废氢氧化钠包装袋; 制胶; 固态; 氢氧化钠; HW49 900-041-49; 0.01; /. 11; 废硼砂包装袋; 制胶; 固态; 四硼酸钠; HW49 900-041-49; 0.01; /. 12; 废印版; 印刷; 固态; 水性油墨; HW49 900-041-49; 0.004; /. 13; 废反渗透膜; 软水制备; 固态; 废反渗透膜; HW13 900-015-13; 0.05; /. 项目拟在车间东北侧设置1间一般固废暂存间（面积约20m2），设置1间危废暂存间（面积约10m2）。 4.5.2环境管理要求 1、一般固废 本项目在车间内北侧设置1间一般固废暂存间，面积约为5m²，用于暂存废边角料、不合格品，最大存储量为5t，废边角料、不合格品产生量约为1.21t/d，可满足每周处理2~3次的暂存要求。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 一般固废间采取防风防雨防晒措施、各类固废应分类收集、装贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求；本项目一般工业固废为固体，贮存在包装袋内，在贮 存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。建设方应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 2、危险废物 建设单位在车间内东北设置一处规范化危险废物暂存间，面积约10m2。该暂存场所建设中应按照《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2023）相关要求进行实施： （1）履行申报登记制度； （2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； （3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； （4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； （5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 （6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。危废间标识要求见下表： 表4-24 危险废物贮存设施分区、标志、标签示例 标志位置; 提示图形符号样式; 设置要求. 厂区门口醒目位置; 设置位置：采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面 200cm 处；尺寸：底板 120cm×80cm14.颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体14.材料：底板采用 5mm 铝板； 公开内容： 企业基本信息：包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话。 危险废物产生规模：分为 1 吨 / 年以下、1（含）-10 吨 / 年、10（含）-100 吨 / 年、100（含）-500 吨 / 年、500（含）-1000 吨 / 年、1000 吨 / 年及以上共六个等级。 贮存设施信息：贮存设施数量，需分别列出仓库及储罐的数量，仓库包括企业所有贮存危险废物的全封闭式仓库、围墙或防护栅栏隔离区域，储罐包括企业所有贮存危险废物的储罐、贮槽等；贮存设施建筑面积和容积，仓库面积指企业所有贮存危险废物的全封闭式仓库、围墙或防护栅栏隔离区域等建筑面积之和，以平方米计，储罐容积指企业所有贮存危险废物的储罐、贮槽等容积之和，以升计。 危险废物详情：列出企业实际产生的所有危险废物名称及对应的八位危废代码。 环评批文：公开企业实际产生危险废物的环评情况，已取得环评批复的填写批复文号，未取得环评批复的填 “无”。 产生来源：指危险废物产生环节或产生工序。 环境污染防治措施：根据全封闭式仓库、围墙或防护栅栏隔离区域、储罐、贮槽等设施贮存的危险废物种类和危险特性，确定需采取的污染防治措施，包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏、泄漏液体收集、废气收集导出及净化处理等。 厂区平面示意图：绘制厂区建筑平面示意图，突出显示厂区每一处危险废物贮存设施在厂区的相对位置。 监督举报途径：明确监督举报的方式及联系电话等，以便公众对企业危险废物管理情况进行监督。 监制单位：注明信息公开牌的监制单位。. 危险废物贮存设施标志; 1、危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4 无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 2、危险废物贮存设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。 3、危险废物贮存、利用、处置设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。 4、危险废物贮存设施标志可采用横版或竖版的形式，标志制作应符合《危险废物识别标志设置技术规范》要求的样式。. 危险废物分区标志; 1、背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255,255, 0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255,150,0）。字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0,0,0）。 2、的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。 3、危险废物贮存分区标志的尺寸宜根据对应的观察距离按照《危险废物识别标志设置技术规范》表2 中的要求设置。 4、危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 5、危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2 mm。. 危险废物标签; 1、危险废物标签的背景色应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255,150,0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。 2、标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 3、危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照《危险废物识别标志设置技术规范》表1 中的要求设置。 4、危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 5、危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3 mm 的空白。. （7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 （8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，厂区内固废分类收集暂存，分类进行有效处置。危险废物收集在厂内危险废物暂存库内，避免危险废物在厂区内散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和贮存相关防护工作，收集后进行有效处置。建设单位应建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响，固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 综上所述，经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，处置率100%，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 4.6生态环境影响 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内有生态环境敏感的，应明确环保措施”，本项目位于淮南经济技术开发区高端装备产业园内，不属于新增用地且用地范围内无生态环境敏感保护目标，不做生态环境影响分析。 4.7土壤、地下水环境影响分析 4.7.1 土壤、地下水污染途径 本项目依托现有厂区“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经现有化粪池预处理达标后纳入淮南首创八公山污水处理厂深度处理后达标排放。 本项目可能造成土壤和地下水污染的为辅料库内水性油墨的泄露，通过垂直入渗的方式进入土壤和地下水中，导致土壤和地下水污染。本项目辅料库采取重点防渗措施，以防止存储物料外泄进入外环境造成污染地下水和土壤造成污染 本项目具有完备的污染防治设施、危废库等。正常排放条件下，项目运行不会对区域土壤及地下水环境造成不利影响。但在非正常排放或者事故状态下，如危废库防渗层破损泄漏情况下，污染物和废水会渗入土壤及地下水中，对土壤及地下水造成污染。针对可能发生的土壤及地下水污染，本项目污染防治措施将按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 4.7.2 污染防治措施 （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水收集设施、液态物料存储设施等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水防渗分区参照表，分区防渗方案如下： 重点防渗区：危废暂存库、油墨仓库、机修车间，采用等效黏土防漆层进行防漆，防渗层为2mm厚的环氧树脂防水涂料，其渗透系数≤10-10cm/s； 一般防渗区：一般固废暂存间、生产车间，采取等效黏土防漆层进行防渗，防渗层为1mm厚的环氧树脂防水涂料，其渗透系数≤10-5cm/s； 简单防渗区：办公区以及其他除重点防渗区和一般防渗区以外的区域，一般地面硬化。 表 4-25 污染防渗分区措施 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求. 1; 危废暂存库、油墨暂存间、机修车间; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般固废暂存间、生产区域; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 办公区以及其他除重点防渗区和一般防渗区以外的区域; 简单防渗; 一般地面硬化. （3）日常检查工作 加强地下水污染源的日常管理与维护，尤其是重点防治区域，发现防渗性能有明显下降时应及时补修；定期检查项目污水管道的完好性，防止污水跑、冒、滴、漏，发现泄漏时应及时维修。一般固废暂存于一般固废间，杜绝露天堆放，安排专职人员进行日常检查。危废妥善暂存于规范危废暂存间内，做好台账记录。建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。 采取上述措施后，本项目营运期基本不会对地下水造成污染影响。 4.8 环境风险 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提出科学依据。本次环境风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行，主要内容包括风险源调查、环境敏感目标调查、环境风险潜势初判、风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求等。 4.8.1物质危险性识别 根据项目特点，本项目运营期可能发生环境风险事件主要为原料仓库危险化学品泄漏、危废暂存间危险废物泄露和火灾。根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn—每种化学物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种化学物质的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.2突发环境事件风险物质及临界量以及参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目风险物质储存情况及风险临界量比值情况如下表所示： 表 4-26 本项目风险物质一览表 序号; 风险物质名称; 形态; 判定依据; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 水性油墨; 液态; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”; 0.04; 50; 0.0008. 2; 硼砂; 固态; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“危害水环境物质（急性毒性类别1）”; 0.5; 100; 0.005. 3; 氢氧化钠; 固态; 0.3; 100; 0.003. 4; 机油; 液态; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 0.3; 2500; 0.00012. 5; 天然气; 气态; 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）; 0.5; 10; 0.05. 6; 危险废物; 固/液态; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-7.55500.151 —79—2018）中“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 0.733; 50; 0.014. 合计; 0.073. 由上表可知，本项目的Q值<1。该项目环境风险潜势为I。因此，本项目的风险评价工作等级为简单分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 1 评价工作等级 的划分，本项目环境风险评价等级为简单分析，评价工作等级划分见下表。 表4-27 环境风险评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ 、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一级; 二级; 三级; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、 风险防范措施等方面给出的说明。见附录 A. 4.8.2环境风险分析 根据项目风险特征，本项目主要存在的环境风险事故情形为：漆料等液态 原辅料或危险废物发生泄露下渗，造成土壤及地下水污染；活性炭吸附装置发生故障导致废气非正常排放，从而对周边水体和大气环境造成影响。 1、泄漏事故影响分析 本项目辅料库、危废库满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，并已采取防渗措施和渗漏收集措施，在采取严格防治措施的前提下，不 会对环境造成不利环境影响。 2、火灾事故影响分析 一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财 产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。 3、治污设施非正常运行事故影响分析 公司生产过程中一旦出现生产设备以及废气处理设备的故障，不仅会造成较大的经济损失，还会造成污染物的非正常排放。本公司非正常工况为废气处 理设施失效或效率降低造成的污染物超标排放。事故状态下粉尘、非甲烷总烃排放浓度超过标准要求，对周边人群及大气、水、土壤环境造成一定的污染。 4、委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物均委托有资质单位收集处理，且本项目危险废物产生量较小，不会产生显著的环境影响。 4.8.3环境风险防范措施及应急要求 1、在总平面布置上，将液态物料或危险废物贮存在仓库内，总平布置基本合理。 2、液态物料或危险废物应配备有专业知识技术人员管理，管理人员配备可靠的个人安全防护用品。 3、液态物料或危险废物入库（辅料库、危废库）时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄露。入库后采取适当的养护措施，在贮存期间，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，及时处理。 4、液态物料或危险废物分区存放，因此贮存区周围应设围堰，防止事故泄漏辅料外流。严格控制室内温度、湿度，经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器。 5、装卸各液态物料或危险废物时，操作人员根据危险性，穿戴相应的防护用品。使用各液态原辅料的过程中，泄露和渗漏的包装容器应迅速转移至安全区域。 6、危险废物应采用桶密闭保存，防止二次污染。 7、贮存及使用管理：包装必须严密，严防泄露；装卸、搬运时应按有关规定进行，做到轻卸、轻装，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。 8、生产装置区的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求。 9、加强废气治理设施的日常运行管理及维护，建立台账管理制度；定期检查废气治理设施，对损坏的布袋或吸附饱和活性炭及时更换，确保治理设施正常稳定运行；完善设备的操作规程，对设备操作人员进行定期培训，保证设备 的正常运行；按照规范进行例行监测，确保废气达标排放。 4.8.4事故废水污环境风险防范措施 为防止事故废水异常排放情况，厂区应设置事故应急池，厂内所有外排污水均设置切断装置与应急设施，确保一旦发生意外事故，所有污水均能控制不外流，事故解除后，对事故废水进行检测后进行相应的处理，根据受污染程度进行处理达标后纳管进入污水处理厂进行处理或者委托有资质的第三方单位进行处置。 根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），事故水池总有效容积计算公式如下： V 总=（V1+V2-V3 ）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3 ）max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算， 取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。 V2——发生事故的储罐或装置的最大消防水量，包括扑灭火灾所需用水量 和保护临近设备或储罐的喷淋水量，m3 ；V2=ΣQ消 t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h。 t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3 ；V5=10qF q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；q=qa/n qa—年平均降雨量，mm； n—年平均降雨日数； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。（以安徽普特机械制造有限公司汇水面积计）取0.35ha。 经计算： ①V1=0.025m³，收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，厂区最大容积罐组为水性油墨桶，容积约0.025m³； ②V2=108m³，根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)，消防水量为q=15L/s，消防时间2h，则一次消防用水量V2=108m³。 ③V3=1.5m3，危废暂存间导流渠体积约1.5m³； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量m³，本项目排放废水主要为生活污水，生活污水为间断性排放，事故后一般会立即停止生产，取0； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，31.1m³； 则V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5=（0.025+108-1.5)+0+31.1=137.625m3 综合以上计算，本项目所需事故应急池容量为137.625m3，厂房，根据现场调查可知普特机械制造有限公司已建设了事故池。安徽普特机械制造有限公司事故池容积约250m³，本项目事故废水产生量约137.625m³，储存容积可满足暂存要求。 依托普特机械制造有限公司现有事故应急池（容量250m3），目前处于空置状态，可以容纳事故消防废水以及发生事故时可能进入该系统的水量，并安装配备有相应管路、可控应急阀门、应急泵等应急切断措施，使应急池能够充分发挥其应有的作用，因此本项目依托现有厂区应急事故池可行。 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为废槽液泄漏，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，对外环境造成环境可接受。因此本项目的环境风险可防控。 4.8.5 突发环境污染事故应急监测 企业发生突发环境污染事故时，应急监测组应带上监测仪器和采样设备，企业自身不具备相应的应急环境监测能力时，可委托当地相关监测部门进行应急监测。监测项目与频次见下表。 表4-28 事故应急监测方案建议 污染类型; 采样位置; 建议采样频次; 监测项目. 水污染; 火灾、泄漏等; 雨水排放口; 事故发生时1次/时，事故结束后2次/天，直到达标为止; pH、COD、氨氮、SS、动植物油等. 大气污染; 废气处理设施非正常运转; 生产车间、厂界; 事故发生时4次/天，事故结束后1次/天，直到达标为止; 非甲烷总烃、颗粒物. 4.8.6 应急预案的内容和要求 表4-29 环保应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标为印刷车间、危废库、原料库；保护目标为项目周围的环境敏感目标. 2; 应急组织机构、 人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 3; 预案分级响应条件; 环保预案的级别分为三级，一级为特大事故、二级为重大事故、三级为一般事故。根据事故的级别，相应建立对应的事故处理程序和处理范围。. 4; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工 作岗位配备必需的防护用品等。. 5; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处 理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施，如：水枪、及时 更换阀门、设置事故池等。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。. 8; 人员积极撤离、疏散，应急剂量控制、撤离计划; 事故发生时，通知下风向居民和企事业单位，以便于人群紧急疏散，减小污染物对周围人群人体健康的影响。及时通知公安、交通、消防等有关部门及时封闭受污染区域，减小事故影响范围。发生重大事故时，要通知周围居民和企业及时疏散。. 9; 事故应急救援关闭程序和恢复措 施; 事故发生后，采取相应的应急处理，在环境监测部门对周围环境进行监测合格后，方可关闭应急程序，同时做好善后工作。. 10; 应急培训计划; 企业要注意日产工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。. 11; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传。. 4.9 电磁辐射环境影响分析 本项目不属于电磁辐射类项目，无电磁辐射污染，因此无需进行电磁辐射环境影响分析。 4.10 环保设施运行管理要求 4.10.1 废气 （1）环保设施应先于其对应的生产设施运转，后于对应设施关闭，保证在生产设施运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，集气方向应与污染气流运动方向一致。 （2）废气收集系统的输送管道应密闭，在负压下运行。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274规定的方法测量控制风速。 （3）废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 4.10.2 废水 （1）应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行废水治理设施并进行维护和管理，保证设施运行正常，处理、排放水污染物符合国家或地方污染物排放标准的规定。 （2）废水治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保废水治理没施可靠运行。 （3）做好排放口管控，正常情况下，厂区内除雨水排放口、废水总排放口外，不得设置其他未纳入监管的排放口。 4.10.3 固体废物 （1）加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理,一般工业固体废物和危险废物暂存应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。 （2）生产过程中产生的可自行利用的固体废物应尽可能进行综合利用，不能利用的固体废物按照法规标准进行处理处置。 （3）固体废物自行综合利用时，应采取有效措施防治二次污染。 （4）危险废物应按照相关规定严格执行危险废物转移联单制度。 4.11 项目环保措施汇总及投资 本项目总投资4000万元，环保投资为19万元，占总投资的0.47%，环保投资估算详见下表： 表 4-30 环保投资一览表 类别; 污染物; 环保投资内容; 投资额（万元）. 废气治理; 印刷废气; 集气罩+二级活性炭装置+15m高排气筒; 10. 废水治理; 生活污水; 依托园区化粪池处理; 0. 噪声治理; 噪声; 降噪设施、隔振措施; 3. 固废; 废边角料、不合格品; 一般固体废物暂存库暂存后外售给物资回收公司; 6. 废玉米粉包装袋. 废扁丝. 生活垃圾; 由环卫部门统一清理. 废包装桶; 设置10m2危废暂存间暂存，并委托有危废处理资质的单位处置。. 设备清洗废液. 废含油抹布、手套. 废活性炭. 废机油及其包装桶. 废氢氧化钠包装袋. 废硼砂包装袋. 合计; 19. 4.11排污许可管理类别 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版),本项目属于“十七、造纸和纸制品业 22·38、纸制品制造 2231”中有工业废水或者废气排放的，属于简化管理的类别；“五十一、通用工序110工业炉窑中的除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）”类别，属于登记管理的类别。综上所述，本项目排污许可类别为简化管理。 表 4-31 定污染源排污许可证分类管理名录(2019版)对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十七、造纸和纸制品业 22. 38; 纸制品制造 223; /; 有工业废水或者废气排放的↵; 其他﹡. 五十一、通用工序. 110; 工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑。; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）。. 4.12三同时验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 建设项目竣工后，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。根据《排污许可证管理暂行规定》，建设单位属于排污许可管理范围内，应持证排污，禁止无证排污或不按证排污。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024） |
|  |  | DA002 | 颗粒物 | 低氮燃烧+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定的排放限值 |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  |  |  | NOX |  | 《安徽省大气办关于印发<安徽省2020年大气污染防治重点工作任务>的通知》 |
|  | 无组织 | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 选用高质量的生产设备，提高安装质量，加强车间密闭性，尽量减少废气逸散途径，定期进行检修维护，保证废气的收集效果；废气处理设备事先运行，同时加强对操作工的培训和管理，规范操作流程，以减少人为造成的废气无组织排放；在车间外侧合理设置绿化，降低无组织排放废气的影响。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024） |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值。 |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  |  | 厂区无组织 | 非甲烷总烃 |  | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024） |
|  |  | 餐饮油烟 | 油烟 | 经油烟净化器（处理效率80%）处理后由烟道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型标准 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | pH、CODcr、SS、NH3-N等 | 化粪池 | 从严执行淮南首创八公山污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
|  |  | 制胶设备清洗废水 | CODcr、SS | 收集回用至制胶工序 |  |
|  |  | 锅炉废水 | CODcr | 通过厂区污水管网排放至淮南首创八公山污水处理厂 |  |
| 声环境 |  | 厂界四周 | LAeq | 优先选用低噪声设备，安装减振垫，加强设备养护，合理布局，厂房隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准 |
| 电磁辐射 |  | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 |  | 一般工业固体废物收集暂存于一般固废暂存间后由外售给物资部门回收；危险废物按照危险废物管理要求收集暂存于厂房西北侧10m2危废暂存间，定期交由资质单位处理处置；生活垃圾收集后由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 1、配备专职环境管理人员，加强技能培训和环保教育，提高员工的环保意识和突发环境事件处置能力； 2、制定严格的生产操作规程，职工进行必要的安全培训，佩戴必要的防护措施，建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案，配备常用的医疗急救药品等； 项目危废暂存间建设、储存、转运等应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，做好防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施。 3、定期检查贮存设施及贮存容器是否完好，转运过程应严格把控，做好密封，严防泄漏。危险废物要分类收集，在危废间应设立警示标牌危险废物定期转运； 4、按照消防部门的要求配备消防器材和管理人员，加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 1、配备专职环境管理人员，加强技能培训和环保教育，提高员工的环保意识和突发环境事件处置能力； 2、制定严格的生产操作规程，职工进行必要的安全培训，佩戴必要的防护措施，建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案，配备常用的医疗急救药品等； 项目危废暂存间建设、储存、转运等应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，做好防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施。 3、定期检查贮存设施及贮存容器是否完好，转运过程应严格把控，做好密封，严防泄漏。危险废物要分类收集，在危废间应设立警示标牌危险废物定期转运； 4、按照消防部门的要求配备消防器材和管理人员，加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 1、排污口规范化要求 根据原国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点； （2）按照《环境保护图形标志》的规定，规范化设置噪声排放口、一般固废堆场、危险废物暂存间等。对企业排污口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 表5-1 环保图形标志 序号; 提示性图形符号; 警告图形符号; 排放口及堆场. 1; 污水排放口. 2; 噪声排放源. 3; 危废暂存间. 表5-2 环保图形标志形状、颜色 类型; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 提示性图形符号; 正方形边框; 绿色; 白色. 警告图形符号; 三角形边框; 黄色; 黑色. （3）按照要求填写由原国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。 （4）规范化设置的排污口有关设置属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。另外，项目建成投入运行后，应向环保主管部门进行排污申报。 2、环保设施竣工验收 依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收。 建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 3、项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位应严格落实《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）、《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114号）等文件要求，按规定设置排放口。 |

六、结论

本项目位于淮南市谢家集区安徽普特机械制造有限公司厂区内，该项目地块属于淮南高新技术产业开发区总体规划范围内。租赁安徽普特机械制造有限公司现有厂房。符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。 因此，从环境影响评价角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表t/a

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.0024 | +0.0024 |
|  | 餐饮油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0024 | +0.0024 |
|  | 粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | +0.09 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | +0.135 |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | +0.16 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.040 | 0 | 0.040 | +0.040 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0065 | +0.0065 |
| 一般固废 | 废边角料、不合格品 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | +600 |
|  | 废玉米粉包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废扁丝 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028 | +0.028 |
|  | 设备清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | +0.28 |
|  | 废含油抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废机油及其包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废氢氧化钠包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废硼砂包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废印版 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 |
|  | 废防渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①