建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 玻璃杯创意深加工中心项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 安徽清宸家居用品有限公司 |
| 编制日期： | 2025年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 玻璃杯创意深加工中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-340404-04-01-956949 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈少林 | 联系方式 | 18255468006 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市谢家集区新型功能材料产业园A1号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：116度54分39.117秒，纬度：32度37分0.263秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3054日用玻璃制品制造 | 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30玻璃制品制造305中“电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 谢家集区发展改革委 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 10000 | 环保投资 （万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（㎡） | 3456 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，本项目需设置大气专项评价，具体判定见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氟化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气中不含左列有毒有害污染物，无需进行大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生活污水经谢家集区污水管网收集后进入八公山污水处理厂，无需进行地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目危险物质存储量未超过临界量，不需进行环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不设取水口，无需进行生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目未直接向海排放污染物，无需进行海洋专项评价. |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件：《关于淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》 审批文号：皖政秘〔2024〕46号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目生产产品为玻璃杯，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3054日用玻璃制品制造。不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，按照“非禁即入”的原则，视为允许类项目。本项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，符合国家现行的产业政策的要求。 - 与“三线一单”相符性分析 （1）与以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知相符性 中华人民共和国环境保护部环环评〔2016〕150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1）生态保护红线 本项目位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园，不在生态红线范围内。根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，建设项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。拟建项目与淮南市生态保护红线区域分布的相对位置关系见附图2。 2）环境质量底线 根据淮南市人民政府网站公布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，项目所在地的环境空气质量不达标，可吸入细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，超标倍数0.14。全市8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。淮南市区域噪声昼间平均等效声级为51.6dB（A），噪声总体水平为2级，声环境质量较好。 本项目运营过程中污染物主要为非甲烷总烃、臭气，采取相应措施后均能达标排放；本项目生活污水经谢家集区污水管网收集后进入淮南首创八公山污水处理厂；噪声预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备运转产生的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中要求；项目产生的固体废物按照国家有关规定进行安全处置。项目实施后通过采取相应的污染防治措施，废气、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水及声环境质量原有功能级别。 3）资源利用上线 项目采用的能源主要为电、水，谢家集发展和改革委员会对本项目予以备案，不涉及能源、水、土地等资源上线。项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线。 4）生态环境准入清单 对照《淮南市生态环境分区管控成果动态更新准入清单》（2023年10月）中相关成果，淮南市谢家集区为大气环境分区管控中的高排放重点管控区（见附图6），为水环境分区管控中的城镇生活污染重点管控区（见附图7）；为土壤污染风险分区管控中一般管控区（见附图8）；生态管控单元中为重点管控单元（附图9）。 本项目与淮南市“三线一单”各管控单元符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与淮南市“三线一单”生态准入清单符合性分析一览表 管控单位分类; 环境管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 水环境分区管控-城镇生活污染重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控，禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。; 本项目为C3054日用玻璃制品制造，不属于“十小”企业，不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目，不属于落后产能，不属于重资产旅游产业，不涉及建设阻水建筑。; 符合. 大气环境分区管控-高排放重点管控区; 依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 项目产生的废气污染物采取相应的处理措施后均能达标排放; 符合. 土壤环境风险-一般管控区; 落实《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”重金属污染综合防治规划》《安徽省“十三五”危险废物污染防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求，防止土壤污染风险。; 本项目租赁厂区进行分区防渗，危废暂存间、油墨暂存区进行重点防渗；生产区、办公区进行一般地面硬化，土壤风险较小。; 符合. （2）生态环境分区管控相符性 根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，本项目所在区域环境管控单元编码为：ZH34040420030，与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。根据淮南市“三线一单”图集，对照安徽“三线一单”管控要求查询报告内容要求，本次环评筛选了与本项目有关的管控要求单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。 图1-1 本项目在生态环境分区管控单元的点位图 表1-3 本项目与生态管控单元的符合性分析 区域管控要求; 管控 类别; 管控要求; 符合性分析; 符合性分析. 重点管控单元11; 空间布局约束; 1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。; 本项目进行玻璃杯生产加工，不涉及前述行业。; 符合. 2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目生产使用电能和天然气，不使用煤气发生炉; 符合. 3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 本项目进行玻璃杯生产加工，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃制造产业。; 符合. 4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于“两高”项目。本项目物料运输采用国六标准汽车。; 符合. 7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。; 本项目不建设燃煤电站。; 符合. 9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 本项目生产不涉及燃煤。; 符合. 13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。; 本项目营运期会产生挥发性有机物和颗粒物，配套废气处理设备，确保达标排放，不属于新建大气污染严重项目。; 符合. 14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。; 本项目燃料和能源不使用煤，不进行煤矿开采。; 符合. 15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。; 本项目选址位于谢家集区新型功能材料产业园内，进行玻璃杯生产加工，不进行垃圾等焚烧; 符合. 16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。; 本项目生产能源主要电能，不涉及煤炭、重油、渣油等燃料使用。; 符合. 12全市范围内严禁违规新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。; 本项目进行玻璃杯生产加工，不涉及新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工生产加工，不属于禁止新增项目。; 符合. 13严把“两高”项目审批，严格落实区域削减措施，对不符合规定的坚决停批停建。17禁止新建焦化、有色金属、制革、农药等行业企业。; 本项目不属于两高项目，不属于焦化、有色金属、制革、农药等行业。; 符合. 79引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平。; 本项目选址位于谢家集区，布局满足园区要求。; 符合. 83推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 符合. 85国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目；; 本项目属于新建项目，进行玻璃杯生产加工，不选用落后、淘汰设备，符合国家产业政策; 符合. 33加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。; 本项目不进行危险化学品生产，不属于重污染企业。; 符合. 36依法淘汰落后产能。全市和各县区要依据工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。未完成淘汰任务的县区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目工业行业、设备均不属于落后淘汰类别。; 符合. 10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目; 本项目使用UV油墨及水性涂料，其挥发性有机物最大含量分别为2.63%、85g/L，不属于高挥发性有机物含量油墨；符合国家相关要求; 符合. 15禁止建设生产和使用V0Cs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目. 45企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目使用电能和天然气，设置全自动化生产线，废气处理配套可行技术。; 符合. 污染物排放管控; 6环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。; 本项目营运期确保废气排放达标。; 符合. 49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。; 本项目目前正积极履行环评手续; 符合. 54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发加快推进石化、化工性有机物含量涂料油墨、胶粘剂、清洗剂等项目; 项目按照要求进行排污许可管理。项目使用涂料不属于高挥发性有机物含量。项目废气经有效收集后进入废气处理装置，voc治理效率为90%。; 符合. 55实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 符合. 59按《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 项目含挥发性物料密封储存，非取用状态时应加盖、封口。可有效减少废气有组织排放量。; 符合. 资源开发效率要求; 74禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，不得新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等燃烧设施（集中供热、火电厂锅炉除外）。; 本项目生产燃料不涉及高污染燃料。; 符合. 75禁燃区内现有高污染燃料燃烧设施（集中供热、火电厂锅炉除外），完成改用天然气、液化石油气、电力等清洁能源，或改用城市集中供热。逾期未改用的，不得继续使用。; 符合. （3）与淮南市“三区三线”相符性分析 本项目位于淮南市谢家集区经济技术开发区，根据《淮南市“三区三线”划定方案》，本项目位于城镇开发边界，不在永久基本农田及生态保护红线范围内。本项目与淮南市谢家集区“三区三线”套合图相对位置关系见下图。 项目地 图1-2 项目与淮南谢家集区“三区三线”套合图相对位置关系图 （4）与《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 根据《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于工业发展区，《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》与本项目相对位置图见附图10，本项目选址符合《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》。 综上，本项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线，因此本项目建设满足“三线一单”管控要求、满足“三区三线”、生态环境分区管控要求。 3、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性 安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2019年1月1日实施。项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析见下表。 表1-4 本项目与《淮河流域水污染防治暂行条例》符合性分析 条款; 条例内容; 项目建设情况; 符合 性分析. 第十三条; 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目属于C3054日用玻璃制品制造，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目; 符合. 第十四 条; 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 本项目废水经谢家集区污水管网收集后进入淮南首创八公山污水处理厂集中处理，为废水间接排放项目，项目目前正积极履行环评手续，严格履行三同时手续。; 符合. 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者 验收不合格的，不得投入生产或者使用; 本项目选址位于淮南市谢家集区，符合用地和产业规划，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。项目采用资源利用率高，污染物排放量少的先进设备和先进工艺。 项目按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用; 符合. 第十五条; 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放; 本项目污水经谢家集区污水管网收集后进入淮南首创八公山污水处理厂; 符合. 第十七条; 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染; 本项目不新建排污口; 符合. 第十九条; 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为; 项目严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有明令禁止的违法行为; 符合. 4、与相关政策符合性 项目与相关政策要求的符合性分析如下： 表1-5 项目与相关政策符合性分析表 文件名称; 相关要求; 项目建设情况; 符合性. 《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 物料储存：VOCs物料应储存于密闭的包装袋、料仓中盛装VOCs物料的包装袋应存放于室内。盛装VOCs物料的包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好，VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求; 项目使用的油墨、水性涂料等均为密封桶装储存于原料区中，非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 符合. 基本要求：粒状VOCs物料 采用密闭的包装袋进行转移; 使用密闭的包装桶进行转移. VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。若废气处理系统发生故障或检修时，生产设备会停止运行。. 记录要求： 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年; 本次评价要求企业建立台账记录相关信息。. VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。; 本项目设置废气收集系统，废气经收集后进入二级活性炭吸附装置或催化燃烧装置处理后排放。废气收集系统应与生产设备同步运行，当发生故障维修时，应同步停止生产设备的运行。. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）; 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目产生的有机废气均收集处理，减少VOCs无组织排放; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目废气通风设备委托专业单位设计，通风量符合相关规范。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 项目喷涂有机废气初始产生浓度较低，采用二级活性炭装置吸附处理，确保废气处理效率。隧道窑产生的有机废气温度较高，采用催化燃烧技术处理，均属于适用技术; 符合. 《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》; 优化产业布局。结合城市总体规划、主体功能区规划要求，优化调整VOCs产业布局。在城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs高污染企业。在水源涵养区、水土保持区等生态功能区实施限制开发。; 本项目位于淮南谢家集区新型功能材料产业园已建厂房内，项目用地为工业用地，不在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区; 符合. 加快产业升级。加快淘汰落后产能。严格执行VOCs重点行业相关产业政策加快淘汰落后产品、技术和工艺装备：提前淘汰污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能，关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线。; 本项目为C3054日用玻璃制品制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制或淘汰类项目，可视为允许类。; 符合. 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。; 本项目为C3054日用玻璃制品制造，不属于“两高”行业，本项目有机废气经有效收集后进入二级活性炭装置处理，VOCs废气净化效率大于90%。项目建立VOCs排放总量控制制度。; 符合. 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果; 建设单位制定VOCs处理装置的管理和监控方案，建立VOCs使用档案，确保企业VOCs处理装置运行效果。; 符合. 《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021—2025年）》（淮环委办〔2022〕49号）; 严格执行国家和省高耗能、高污染和资源型行业准入条件。严控“两高”行业产能，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、水泥、平板玻璃、铸造等产能过剩的传统产业项目，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。原则上不得新建热电联产、天然气化工和未纳入国家规划的煤化工等项目。严格控制涉工业炉窑建设项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气项目除外）。; 本项目属于C3054日用玻璃制品制造，不属于左列所述高耗能、高污染项目，生产过程热源采用电热，不使用煤。; 符合. 严格控制燃煤项目，强化新建燃煤项目审批管理，限制高污染高耗能项目落地，新改扩建耗煤项目严格执行安徽省煤炭消费减量替代制度，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。加严涉VOCs项目建设。严格限制高VOCs排放化工类建设项目。禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，配套安装高效收集、治理设施。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。实行区域内VOCs排放等量、倍量削减替代，将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 项目生产原料、能源均不涉及煤。营运期建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。本项目使用UV油墨及水性涂料，其挥发性有机物最大含量分别为2.63%、85g/L，不属于高挥发性有机物含量油墨。项目配套安装高效收集、治理设施，位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园，为合规园区，按要求进行总量申请。; 符合. 开展工业炉窑整治专项行动。按照“提标改造一批、淘汰取缔一批、清洁能源替代一批、搬迁入园一批”的原则，推进工业炉窑结构升级和污染减排。对以煤、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，加快使用清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代，到2025年基本完成以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造。深入推进工业炉窑污染深度治理，严格执行大气污染物特别排放限值，清理整治无法稳定达标排放的工业炉窑锅炉。; 本项目炉窑适用电和天然气清洁能源，可以做到达标排放。. 建设适宜高效的治污设施。全面提升治理设施“三率”，2022年底前，各地完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率的排查，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保稳定达标排放；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺，鼓励采用“除尘、活性炭、燃烧或除尘、沸石转轮浓缩、燃烧”等技术或组合技术，提高VOCs污染物去除效率。完成有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路。加强运行维护管理，确保治污设施达标运行。到2025年，化工、工业涂装、包装印刷行业综合去除效率均达到80%以上。; 本项目生产产生有机废气，废气配套可行性处置措施后达标排放。废气处理效率为90%。; 符合. 《淮南市2023年大气污染防治工作要点》（淮大气办〔2023〕6号）; 持续做好煤炭减量控制。压减非电行业用煤，完成省下达的煤炭消费量年度目标；新、改、扩建项目严格实施煤炭减量替代，煤炭替代方案不完善的依法不予审批。加强商品煤质量监督和管理，确保符合国家和地方标准要求。推进煤炭清洁高效利用。禁止新建企业自备燃煤设施，加快供热管网建设，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力。; 本项目无自建燃煤设施。; 符合. 深度实施清洁能源替代。鼓励砖瓦炉窑外投燃料使用天然气、液化石油气等清洁能源。禁燃区内“散煤”动态清零，禁燃区外积极发展生物质、农村沼气等多种清洁能源。燃气锅炉应全部安装低氮燃烧装置，完成低氮燃烧改造的锅炉应逐一核实低氮燃烧装置运行情况。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目。; 符合. 加快产业结构转型升级。开展“两高”项目排查，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的新建项目坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于两高项目，不属于落后产能和化解过剩产能。; 符合. 长江办〔2022〕7号《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水保护区、水产种保护区、国家湿地公园范围内。本项目为C3054日用玻璃制品制造，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、不属于严重过剩产能行业的项目、不属于高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》皖环发〔2024〕1号文; 到2025年底前，推进汽车整车制造、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等领域3100余家重点企业实施低VOCs含量涂料源头替代及工艺改造，原则上实现“应替尽替”。; 本项目不属于汽车整车制造、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等重点领域，项目使用油墨、水性涂料符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）和《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求; 符合. 全面排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产 的产业集群，2025年底前基本实现溶 剂型工业涂料、油墨、胶粘剂“能替则替”。; 本项目主要从事玻璃杯生产加工。使用UV油墨及水性涂料，其挥发性有机物最大含量分别为2.63%、85g/L，满足《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》（附件3）要求，能响应工作方案中油墨、胶粘剂“能替则替”要求；; 符合. 加强替代管理。 工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》（附件3）要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。; 符合. 严格项目准入。 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求，进一步完善 VOCs 排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固 定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。 禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低 VOCs 含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别 及产品类型（或施涂方式） 。; 本项目有机废气排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》(DB34/4812.6-2024)。 本项目使用UV油墨及水性涂料，其挥发性有机物最大含量分别为2.63%、85g/L; 符合. 强化示范带动。 结合产业特点，实施工业涂装、包装印刷重点行业低 VOCs 含量原辅材料源头替代企业豁免末端治理设施试点，完善建立含 VOCs 物料生产端和 使用端清洁原辅材料替代正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和能量固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，以及已经完全实施低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购、绿色工厂及清洁生产评价、绿色产品认证、企业信贷融资等方面，给予政策倾斜。以工业涂装和包装印刷为行业试点，实施低 VOCs 原辅材料替代企业豁免挥发性有机物末端治理鼓励政策，规范引导企业积极开展源头替代工作。要充分发挥行业协会作用，邀请行业协会、专业检测机构等技术专家参与 审核抽查工作，经各市审核确定的符合豁免条件的企业，相应生产工序可不要求建设末端治理设施或VOCs无组织排放收集处理设施。; 本项目使用UV油墨及水性涂料，其挥发性有机物最大含量分别为2.63%、85g/L，属于低VOC涂料; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩 收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用 局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置 控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船 舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低（无）VOCs含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。包装印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭 化改造，全面采用VOCs质量占比小于 10%的原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业 开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用 VOCs质量占比大于等于 10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。; 本项目产生的有机废气经采取密闭空间负压收集；项目生产过程 中加强巡查、维护，保证废气收集系统密闭、无破损；本项目油墨等物料存储、调配、转运、输送等环节均为密闭状态; 符合. 对生产系统和治理设施旁路进行系统评估，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直 管线等）。工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。对于确需保留的应急类旁路，企业应向当地生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录；阀门腐蚀、损坏后应及时更换，鼓励选用泄漏率小于0.5%的阀门；建设有中控系统的企业，鼓励在旁路设置感应式阀门，阀 门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。在保证安全的前提 下，鼓励对旁路废气进行处理，防止直排。; 本项目生产系统和治理设施不设置旁路系统; 符合. 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设 施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催 化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100㎡/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。; 项目喷涂有机废气初始产生浓度较低，采用二级活性炭装置吸附处理，确保废气处理效率。隧道窑产生的有机废气温度较高，采用催化燃烧技术处理，均属于适用技术；本项目生产后加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”；及时更换吸附剂等治理设施耗材，并及时做好台账；VOCs 治理设施产生的废活性炭暂存于危险废物暂存库，及时清运，交由有资质的单位处理处置；项目采用活性炭蜂窝状作为吸附剂。; 符合. - 5、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）的符合性分析 项目印花采用UV油墨，根据企业提供油墨MSDS及检测报告，其符合性分析如下： 表1-6 项目使用油墨相符性分析一览表 油墨品种; 挥发性有机化合物（VOCs）限值%; 本项目油墨中挥发份%; 符合性分析. 能量固化油墨（网印油墨）; ≤5; 油墨; 2.63; 符合. 10、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气〔2019〕56号符合性分析 表1-7 项目项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析 序号; 要求; 相符性分析; 符合性. 1; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目隧道窑为工业炉窑，项目位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园，属于入园项目。工业炉窑产生的废气采用催化燃烧设施处理。项目不涉及新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。项目使用电和天然气为能源，不属于淘汰类工业炉窑。; 符合. 2; 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉:集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑)。加快推动铸造(10吨/小时及以下)、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 项目使用电和天然气为能源，属于清洁能源。; 符合. 3; 推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 项目炉窑废气执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB34/4295-2022)和《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）中相关标准。; 符合. 11、项目选址合理性及周边环境相容性分析 （1）环境相容性分析 本项目建设地点位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园A1号厂房，具体方位见附图3。 根据现场勘察可知，项目租赁厂房位于新型功能材料产业园内。项目东侧为安徽盛哲门窗制造有限公司，项目南侧为淮南嘉利新能源技术有限公司，项目西侧为园区职工宿舍，项目北侧为空地，厂房南侧为选煤村（最近距离175m）。 项目周围主要为工业企业等。根据现场勘查，项目周边50m范围内无居民点。因此，从项目选址和周边环境相容性分析，本项目选址是可行的。 （2）区域配套 项目位于淮南市谢家集区，项目区域范围内供水、排水、电力、电讯等基础设施完善、交通便利。 （3）对外环境的影响 本项目生活污水谢家集区污水管网收集后接入淮南首创八公山污水处理厂；项目废气经处理后均能达标排放；项目生产设备均置于车间内，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对周围环境影响较小，对外环境的影响可以接受。 综上，从环境相容性、区域配套、对外环境影响等方面考量，本项目的选址较为合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 安徽清宸家居用品有限公司于2025年成立，是一家从事玻璃制品制造生产。企业秉承从行业发展出发，为客户提供品质优良、成本有竞争力的整体解决方案。 安徽清宸家居用品有限公司拟投资10000万元租用淮南市谢家集区新型功能材料产业园A1号厂房，总建筑面积约10360平方米，建设玻璃杯创意深加工中心项目。设置生产区、办公室、原料区、成品暂存区、一般固废暂存间、危废暂存间，新增喷涂生产线、电烤花炉、气烤花炉、印花机、洗杯机、擦杯机等生产设备。项目建成后可年新增产能：5000万只玻璃杯。 1、项目概况 项目名称：玻璃杯创意深加工中心项目 建设单位：安徽清宸家居用品有限公司 建设地址：本项目位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园A1号厂房（详见附图1项目地理位置图） 建设性质：新建 项目环评管理类别判定：2025年6月，淮南谢家集发展和改革委员会同意关于“玻璃杯创意深加工中心项目”的备案，项目代码为2506-340404-04-01-956949。根据项目备案文件可知项目主要为彩盒及纸箱，属于《国民经济行业分类》（2017年版）的C3054日用玻璃制品制造。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》可知，本项目环评类别判定如下，故项目需编制报告表。 表2-1 项目环评分类管理类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 二十七、非金属矿物制品业 30. 57; 玻璃制造 304；玻璃制品制造 305; 平板玻璃制造; 特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）; /; 本项目产品为玻璃制品，有喷涂工艺. 项目排污许可管理类别判定：根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，可知本项目排污许可证管理类别如下所示，本项目实际生产排污前须履行排污许可简化管理手续。 表2-2 项目排污许可管理类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目. 二十五、非金属矿物制品业30. 66; 玻璃制品制造305; 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的; 以天然气为燃料的; 其他; 本项目有1台烤花炉使用天然气为燃料. 受安徽清宸家居用品有限公司委托，安徽法然环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘调查、资料收集，并依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求编制了本项目的环境影响报告表，报请生态环境主管部门审批。 2、项目主要建设内容及规模 项目位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园A1号厂房，总建筑面积约10368平方米。项目租赁1栋厂房，共3层，设置生产区、原料区、成品暂存区、一般固废暂存间、危废暂存间，新增喷涂生产线、电烤花炉、气烤花炉、印花机、洗杯机、擦杯机等生产设备。项目建成后可年新增产能：5000万只玻璃杯。 |
| --- | --- |

|  | - 项目主要建设内容及规模见下表： 表2-3 项目主要建设内容及规模组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程建设内容; 工程规模; 与现有依托性. 主体工程; 生产车间; 位于1层、2层，1层高度7m，2层高度5m，钢筋混凝土结构。1层面积3456㎡，2层建筑面积3456㎡，新增喷涂生产线、电烤花炉、气烤花炉、印花机、洗杯机、擦杯机等生产设备; 年产5000万只玻璃杯; 依托现有已建厂房. 辅助工程; 办公区; 位于3层，层高5m，钢筋混凝土结构，用于员工办公; 面积约10㎡. 储运工程; 成品仓库; 位于厂房3层，用于成品贮存。; 建筑面积3446㎡. 一般固废暂存区; 位于厂房1层西侧，用于暂存一般固废; 建筑面积约50㎡. 原料仓库; 位于厂房2层，用于暂存原料; 建筑面积约3386㎡. 涂料暂存间; 位于厂房2层东侧，用于暂存油墨、水性涂料; 建筑面积10㎡. 公用工程; 供电系统; 由市政电网接入，年耗电100万kW·h/a。; 依托园区现有管网. 给水系统; 由市政供水管网供给，年用水量约1245.1m³. 排水系统; 厂区内建设雨污分流管网。雨水排入园区雨水管网；项目废水主要为生活污水、生产废水：生活污水经化粪池处理与生产废水一道排入园区污水管网. 环保工程; 废水; 厂区内建设雨污分流管网。雨水排入园区雨水管网；项目废水主要为生活污水、生产废水：生活污水经化粪池处理与生产废水一道排入园区污水管网; 新建. 废气; 印花、喷涂废气经负压收集后由过滤棉+二级活性炭装置处理后+20m高排气筒排放（DA001）； 隧道窑废气经催化燃烧装置处理后通过20m高排气筒排放（DA002）。; 新建. 噪声; 合理布局，安装减振基座，厂房隔声等措施。; 新建. 固废处理; 职工生活垃圾交由环卫部门清运处理；残次品、废包装材料、废石英砂、废活性炭（软水装置）、废树脂等一般固体废物由企业分类收集后外售或由厂家回收；废网版、废涂料桶、废印刷机擦洗抹布、废催化剂、废过滤棉、废活性炭（废气治理）等危险废物统一收集后暂存于2楼东侧的危废暂存间（10㎡），并委托有资质单位处理。; 新建. 土壤及地下水; 项目进行分区防渗，危废暂存间进行重点防渗，防渗层为2mm厚的环氧树脂防水涂料，其渗透系数≤10-10cm/s；生产区域、原料仓库、成品仓库进行一般防渗，防渗层为1mm厚的环氧树脂防水涂料，其渗透系数≤10-5cm/s；项目办公区采取水泥一般地面硬化。; 新建. 环境风险; 加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施，配置若干室外消火栓、室内消火栓、建筑灭火器等消防工程；企业应根据其要求设立环境应急组织机构、配备相应的应急物资，完善应急设施，使得企业环境风险可控。; 新建. - （2）依托可行性分析 本项目租赁园区现有空置厂房进行生产，厂房总建筑面积为10368㎡能够满足项目生产需要。 项目供水、供电、排水依托园区现有供水、供电、排水系统。园区已建成供水管道、供电线路，配套变配电房、已建雨污管网，因此本项目依托可行。 3、产品方案 项目产品方案见下表： 表2-4 产品方案一览表 产品名称; 类型; 产能（万只）; 单位产品（m2）; 备注. 印花面积; 贴花面积; 喷色面积. 玻璃杯; 印花; 2000; 0.001; 0; 0; /. 贴花; 2000; 0; 0.001; 0; /. 喷色; 1000; 0; 0; 0.02; /. 4、主要生产设备 本项目主要生产及辅助设备见表2-5，项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制、淘汰类，符合国家产业政策要求。 表2-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 烤花炉; 336KW; 台; 1; 烤花. 2; 烤花炉; 天然气炉; 台; 1; 烤花. 3; 印花机; 40KW; 台; 1; 四色. 4; 印花机; 60KW; 台; 1; 六色. 5; 清洗线; /; 台; 1. 6; 喷涂线; /; 台; 1. 7; 软水装置; 2t/h; 台; 2. - 原辅材料及能源消耗 （1）原辅材料消耗情况 本项目建设前后主要原辅材料种类见下表： 表2-6 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量及储存周期; 备注. 原辅材料; 玻璃杯; 只/a; 5050万; 50万,3d. 贴纸; 张/a; 2050万; 50万，6d. UV油墨; t/a; 1.147; 0.382t,100d. 水性玻璃涂料; t/a; 20.836; 0.695，10d. 能源消耗; 天然气; m³/a; 21.6万; 市政供气管网. 电; kW.h/a; 100万; 市政供电网. 水; m³/a; 1245.1; 市政给水管网. （2）部分原辅材料理化性质 表2-7 原辅材料理化性质一览表 名称; 成分; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. UV油墨; 丙烯酸树脂：60%～80%，光引发剂：8%～15%，助剂：3%-8%，粉料：5%～15%，; 外观与性状：液体、芳香气味；相对密度： 1.07-1.5；沸点：150-180℃；; 易燃; 无资料. 水性涂料; 水性丙烯酸树脂：50%，水性甲醚化氨基树脂：10%，水：35%，助剂：5%; 浅黄色粘稠液体，稍有气味，pH：7.2，密度：1.021; 不易燃易爆; 无毒. - 相关物料核算 - 水性涂料及UV油墨使用量核算 根据建设单位提供资料，项目喷色工序采用水性涂料进行，印花工序采用UV油墨进行；贴花工序采用贴纸进行。 水性涂料密度为1.021g/cm3，喷涂总面积为0.02*10000000=200000㎡，喷涂湿膜厚度约为100μm。 根据厂家核实，本项目UV油墨密度为1.07～1.5g/cm3，本次取均值1.29g/cm3；印花总面积为0.001*20000000=20000㎡，UV油墨印刷湿膜厚度约为40μm。 则本项目水性涂料及UV油墨使用量核算见下表。 表2-8 项目涂料使用量核算表 涂料种类; 印刷面积（㎡）; 湿膜厚度（μm）; 密度（g/cm3）; 着漆率; 用量（t/a）. 水性涂料; 200000; 100; 1.021; 70%; 29.171. UV油墨; 20000; 40; 1.29; 90%; 1.147. 水性涂料需加入40%软水稀释，则涂料用量为29.171/（1+40%）=20.836t/a，软水添加量为8.335t/a。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：2班制，年工作时间300天，每班工作12h，年工作时间7200h。 劳动定员：本项目新增劳动定员40人，不提供食堂住宿。 7、公用工程 （1）给水 由市政自来水管网供给，依托园区内现有供水管网，本项目接入使用能满足项目生活、生产及消防用水需求。 - 排水 厂区排水实行雨污分流，雨水依托园区现有雨水管网经管道收集排入市政雨水管网；厂区生活污水经谢家集区污水管网收集后进入淮南市首创八公山污水处理厂，少量水印机清洗废水经水印机水墨自动清洗回收装置回收后用于印刷工序，不外排。 （3）供电 年预计新增耗电量为100万kW·h/a，为市政电网提供，依托厂房现有供电设施。 - 水平衡及物料平衡 （1）水平衡 本项目用水主要为生产用水、生活用水。 - 1）生活用水 # 本项目员工40人，员工生活污水用水量依据《安徽省行业用水定额（DB34/T679-2019）》相关用水定额核算，用水量按50L/（人•d）计，则生活用水量为2.0t/d，600t/a。排水系数按80%计算，生活污水排放量约为1.6t/d，480t/a，经谢家集区污水管网收集后排入淮南市首创八公山污水处理厂。 - 生产用水 本项目涉及软水制备，产水率按85%计。软水制备的工艺流程为：石英砂→活性炭→离子交换树脂。具体流程为：市政自来水进入原水箱，原水箱由石英砂组成，自来经过原水箱去除杂质后进入活性炭再次过滤/吸附杂质后进行粒子交换，最终制得软水进入软水箱以供车间各用水工序使用。软水制备过程产生浓水。软水年用量为548.335t/a，自来水消耗量为645.1t/a，软水制备废水产生量为96.765t/a。 软水制备工艺流程图见下图所示。 图4-2 项目软水制备工艺流程图 清洗用水：本项目玻璃杯需进行清洗，主要清洗表面浮灰，采用软水装置生产的软水进行清洗，清洗水循环利用，定期外排，每5日排放一次，每次排放4t，排放量为240t/a，每日蒸发损耗水量按1t计，则清洗用水量为540t/a。 水性涂料配置用水：根据前文描述，水性涂料需投加40%软水进行稀释，稀释用水为8.335t/a。 由上可知，本项目水平衡图见下图。 图2-1 本项目水平衡图（m³/d） 9、总平面布置 本项目位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园，租赁园区现有厂房进行生产和仓储，布局紧凑合理，项目平面布置见附图4。根据项目组成、场地现状条件，项目厂区大致分为办公生活区、仓储区、生产区。项目生产区域的物流、人流和信息流的流向清晰、明确，互不交叉和干扰；办公生活区整体远离项目生产装置，生产线的布置符合生产程序的物流走向，项目的生产区、仓储区分区明显，便于生产管理和产品储存。综上所述，本项目的平面布置是合理的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 项目污染因素和对环境影响的时段包括项目施工期和营运期。 1、施工期 本项目为租赁厂房，施工期已完成，仅进行简单的设备安装调试，施工时间短，过程简单，因此不对项目施工期进行评价。 - 2、营运期工艺流程 本项目租赁谢家集新型功能材料产业园A1号厂房，产品为玻璃杯。玻璃杯为外购，部分直接外售，其他进行印花/贴花/喷色加工后外售。 具体生产工艺流程见下图所示。 - 生产工艺流程及污染物产生情况 1）生产工艺简述： 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 ①清洗 外购的玻璃杯表面沾有少量浮灰，为保证后续印花、喷色等工序的质量，需提高玻璃杯表面洁净度，采用软水清洗玻璃杯，此过程会产生W1废水、N噪声。 ②擦干 使用擦杯机将清洗后的玻璃杯擦干，便于后续印花、喷色等操作。 ③印花 印花采用丝网印刷工艺，使用的油墨为UV油墨，此过程产生G1废气、S废网版、N噪声。 ④UV固化 丝网印刷后立即进行UV固化，即利用紫外线光源引发树脂涂层光聚合反应，固化完成后进入隧道窑进一步固化，此过程有G2 。 ⑤贴花 本项目贴花工艺为人工操作，将贴纸撕下后贴到玻璃杯上。此过程产生S贴纸包装。 ⑥喷色 喷色工序所用涂料为水性涂料，采用自动化喷涂线。此工序产生G3废气、N噪声。 ⑦隧道固化 将印花、贴花、喷色后的玻璃杯置于隧道窑烘烤，共有2座隧道窑，一座以电为能源，一座以天然气为能源，加热方式为间接加热，烘烤温度约为580℃，时间约为20分钟，此过程有G4废气产生。 ⑧冷却 冷却过程为风冷，将玻璃杯温度降至常温。 ⑨检验 检验外观有无破损，印花、贴花、喷色等加工是否合格，不合格品与残次品一同外售 ⑩包装入库 检验合格的产品包装入库待售。 2）生产工艺污染物说明 表2-9 污染源识别汇总表 类别; 编号; 产生点; 污染物; 处理措施; 排放方式. 废气; G1; 印花; 非甲烷总烃; 过滤棉+二级活性炭; 有组织. G2; UV固化; 非甲烷总烃. G3; 喷色; 颗粒物、非甲烷总烃. G4; 隧道固化; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃; 催化燃烧. 废水; W1; 清洗废水; COD、SS; /; 市政管网. W2; 软水制备; COD、SS; /. W3; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 化粪池. 固废; S1; 检验; 残次品; 外售物资回收部门/厂家回收; 合理处置. S2; 拆包; 废包装. S3; 软水制备; 废石英砂. S4; 软水制备; 废活性炭. S5; 软水制备; 废树脂. S6; 印刷; 废油墨桶; 收集后暂存于危废间，委托有资质的单位进行处置. S7; 印刷; 废网版. S8; 擦拭; 抹布. S9; 废气处理; 催化剂. S10; 废气处理; 过滤棉. S11; 废气处理; 废活性炭. 噪声; 设备运转产生机械噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁淮南市谢家集区新型功能材料产业园A1号厂房。 经现场踏勘与调查，厂房为空置，建成不久，未曾有其他企业使用过，无现有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量 （1）基本因子： 本次评价引用《2024年淮南市生态环境质量状况公报》（https://sthjj.huainan.gov.cn/public/118319849/1260649222.html）中环境空气质量部分内容，具体如下： 细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为7～156微克/立方米，日均值达标率为87.6%。年均值为40.0微克/立方米，与上年相比上升了3.4个百分点。可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为10～262微克/立方米，日均值达标率为96.0%。年均值为65.0微克/立方米，与上年相比下降了1.4个百分点。二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～47微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为19微克/立方米，与上年相比下降了9.5个百分点。二氧化硫（SO2）日均浓度范围为2～13微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年相比上升了14.3个百分点。臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～227微克/立方米，达标率为90.4%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为160微克/立方米，与上年相比上升了1.9个百分点。 依据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标污染物为细颗粒物（PM2.5）。 表3-1 2024年度大气环境质量状况 环境要素; 评价因子; 监测值; 标准值; 是否达标; 超标倍数. 环境空气; SO2(μg/m³); 7; 60; 是; -. NO2(μg/m³); 19; 40; 是; -. PM10(μg/m³); 65; 70; 是; -. PM2.5(μg/m³); 40; 35; 否; 0.14. CO(mg/m³); 0.8; 4; 是; -. O3(μg/m³); 160; 160; 是; -. （2）改善区域环境空气质量对应措施 淮南市人民政府就空气质量不达标提出《淮南市大气环境质量限期达标规划》针对不达标项目，文件提出的一系列措施：调整优化产业结构，构建绿色低碳产业体系，严格环境准入门槛，化解落后、过剩、低效产能，发展绿色低碳产业；深化工业行业污染治理，推动企业绿色升级，实施清洁生产提升行动，推进重点行业提标改造，混凝土（沥青）搅拌站行业采用产能减量置换、绿色生产、密闭化升级改造等手段，提升混凝土行业绿色发展水平。全市混凝土搅拌站需满足“一硬化、两干净、三封闭、四符合、五具有”标准，即：“一硬化”：厂区道路和生产作业区地面要硬化。“两干净”：厂区环境要干净；混凝土运输车辆要干净。“三封闭”：堆场、料仓要封闭；搅拌站要封闭；场内废弃物存放点要封闭。“四符合”：企业选址符合布点规划；工艺设备符合国家产业政策要求；生产运营符合行业管理要求；污染物排放符合国家、省和市有关排放标准。“五具有”：具有环保手续和资质；具有扬尘污染防治管理制度；具有专职环保管理人员；易产生扬尘工段具有喷淋、车辆洒水、冲洗等抑尘设施；具有扬尘在线监控设施和运输车辆GPS定位系统，并与环保部门联网，强化工业企业无组织排放治理；积极调整运输结构，完善绿色低碳交通体系，提升道路扬尘治理水平，强化工业堆场扬尘整治，开展面源污染防治专项培训，落实扬尘污染防治专项培训制度。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，项目所在区域地表水环境质量引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。 8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（II类→Ⅲ类）和西淝河闸下（II类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 3、声环境 本项目位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园，项目厂界50m无声环境敏感目标，故未开展声环境现状调查。 4、土壤、地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目厂区地面已硬化，厂区内不存在影响地下水和土壤环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 5、生态环境、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于安徽淮南市谢家集区新型功能材料产业园，无新增用地且周边无生态环境保护目标，故不开展生态环境质量监测。 本项目不存在电磁辐射等污染，因此未开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园，项目评价范围内没有其他自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： 1、大气环境保护目标： - 厂界周边500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区，根据评价范围，以评价范围内环境敏感点作为保护目标，本项目周边500m范围内大气环境敏感目标分布见下表。项目区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 表3-3 主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护内容（户/人）; 环境功能 区划; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 1; 望北新村; 126; -135; 居民500户，1500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; 东南; 205m. 2; 望峰岗中学; 174; -123; 学校，600人; 东南; 195m. 3; 选煤村; 0; -175; 居民500户，1500人; 南; 175m. 4; 淮南英才中学; -135; -293; 学校，600人; 西南; 311m. 5; 刘岗村; -340; 0; 居民500户，1500人; 西; 340m. 2、声环境保护目标： 本项目位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园，项目厂界50m无声环境敏感目标。 3、地下水环境保护目标 本项目位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园内，项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目位于淮南市谢家集区新型功能材料产业园内，项目利用厂区闲置区域进行生产建设，不新增占地，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放标准 | 1、废气污染物排放标准 本项目产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB34/4295-2022)表1排放限值；有组织排放的非甲烷总烃执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）其他设表面涂装工序的工业中标准，厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及修改单表2要求；厂区内的非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）中标准。具体见下表。 表3-4 大气污染物排放标准（有组织） 污染物项目; 最高允许排放浓度 (mg/m³); 最高容许排放速率（kg/h）; 污染物排放监控位置; 标准来源. 颗粒物; 20; /; 车间或生产设施的排气筒; DB34/4295-2022. 二氧化硫; 100; /. 氮氧化物; 200; /. 非甲烷总烃; 70; 3.0; DB344812.6-2024. 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物名称; 特别排放限值（mg/m³）; 限制含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》 (DB34/4812.6-2 024). 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-6 无组织厂界污染物排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度 mg/m³. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; GB16297-1996. 颗粒物; 1.0; DB34/4295-2022. 2、水污染物排放标准 本项目拟采取雨污分流。项目污水经谢家集区污水管网收集后进入淮南首创八公山污水处理厂集中处理，项目废水接管前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及八公山污水处理厂接管限值后，八公山污水处理厂处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水最终排入淮河。标准值见下表。 表3-7 项目废水污染物排放标准（单位：mg/L） 污染物名称; GB8978-1996表4中三级标准; 污水处理厂接管标准; 本项目执行标准; GB18918-2002中一级A标准. pH（无量纲）; 6~9; 6~9; 6~9; 6~9. COD; 500; 500; 500; 50. BOD5; 300; 350; 300; 10. NH3-N; /; 45; 45; 5. SS; 400; 400; 400; 10. 3、噪声 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见下表： 表3-8 运营期厂界噪声排放标准（单位：dBA） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）的相关要求；危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据项目排污特点、区域环境特征以及当地环境管理部门的要求，确定本项目污染物总量控制指标。 本项目涉及的大气污染物总量指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs，水污染物总量指标为COD、氨氮。 本项目建成后全厂废气排放量为颗粒物0.093t/a、二氧化硫0.086t/a、氮氧化物0.343t/a、VOCs0.418t/a，需进行总量申请。 全厂废水排放量为：816.765m³/a，其中COD排放量为0.180t/a，氨氮排放量0.016t/a，本项目废水经处理后经市政污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂深度处理，水污染物总量控制因子排放指标在污水处理厂内部平衡，企业不再另行申请。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境影响简要分析： 本项目租赁淮南谢家集区新型功能材料产业园A1号厂房。厂房均已建设完成，施工期仅进行简单装修及设备的安装，施工期工程量很小，施工期环境保护措施如下： 1、废水 由于本项目施工仅是简单装修及设备的安装。因此，本项目施工期废水主要是为施工人员产生的生活污水经谢家集区污水管网收集后排入淮南首创八公山污水处理厂处理。 2、废气 施工期污染主要为设备搬运过程产生的少量扬尘，施工期扬尘经采取围挡、施工场内定期洒水喷淋、运输车辆加盖苫布、加强管理。随着施工进度的结束，施工扬尘的影响也会随之消失。 3、噪声 施工期搬运过程产生的噪声，待施工结束后影响也将消失，通过采取隔音，可减轻项目施工期噪声影响。 4、固体废物 ①生活垃圾 施工人员生活垃圾由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生二次污染 ②装修垃圾 本项目施工期废物以施工人员废弃包装物为主。废弃包装物回收外卖不会对周围环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目运营期产生的污染物主要是在生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物。 |

|  | 一、大气 1、废气产排分析 根据工程分析可知，项目营运期排放废气主要印花废气、UV固化废气、喷色废气、隧道窑固化废气。其产污情况见下表。 表4-1 项目废气产排污节点、污染物产排及污染治理设施信息表（有组织） 排放方式; 排气筒; 产污工序; 污染物; 产生源强; 风量（m³/h）; 治理措施; 收集效率（%）; 处理效率（%）; 年工作时间（h）; 是否为可行性技术; 排放源强; 排放限值. 产生浓度mg/m³; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 污染物; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h. 有组织; DA001; 印花、UV固化; 非甲烷总烃; 0.8; 0.004; 0.026; 12000; 过滤棉+二级活性炭; 95; 90; 7200; 是; 颗粒物; 0.8; 0.01; 0.071; 20; /. 喷色; 颗粒物; 55.0; 0.330; 2.375; 97; 是; 非甲烷总烃; 0.4; 0.005; 0.036; 70; 3.0. 非甲烷总烃; 7.7; 0.046; 0.330; 90; 是. DA002; 隧道窑固化; 颗粒物; 2.0; 0.003; 0.022; 1500; 催化燃烧; 100; /; 7200; 是; 颗粒物; 2.0; 0.003; 0.022; 20; /. 二氧化硫; 8; 0.012; 0.086; 100; /; 是; 二氧化硫; 8; 0.012; 0.086; 100; /. 氮氧化物; 31.3; 0.047; 0.343; 100; /; 是; 氮氧化物; 31.3; 0.047; 0.343; 200; /. 非甲烷总烃; 353; 0.530; 3.816; 95; 90; 是; 非甲烷总烃; 35.3; 0.053; 0.382; 70; 3.0. 表4-2 项目废气污染物产排情况一览表（无组织） 排放方式; 污染源; 产污工序; 污染物; 年工作时间（h）; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 面源长度m; 面源宽度m; 面源高度m; 执行标准mg/m³. 无组织; 生产厂房; 喷涂、烘干等过程; 颗粒物; 7200; 0.019; 0.0026; 70; 49.4; 6; 1. 非甲烷总烃; 0.207; 0.029; 4. 表4-3 本项目有组织废气排放口基本信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型; 执行标准; 限值. 经度; 纬度; 浓度mg/m³; 速率kg/h. 1; DA001; 1#排气筒; 颗粒物; 116.910951; 32.616746; 20; 0.5; 20; 一般排口; DB34/4295-2022; 20; /. 非甲烷总烃; DB344812.6-2024; 70; 3.0. 2; DA002; 2#排气筒; 颗粒物; 116.910758; 32.616673; 20; 0.3; 200; 一般排口; DB34/4295-2022; 20; /. 二氧化硫; 100; /. 氮氧化物; 200; /. 2; DA002; 2#排气筒; 非甲烷总烃; 116.902231; 32.559049; 15; 0.35; 40; 一般排口; DB344812.6-2024; 70; 3.0. 表4-4 本项目无组织废气排放基本信息一览表 序号; 生产设施编号/无组织排放编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值 (mg/Nm³). 1; 生产车间; 废气未被收集; 非甲烷总烃（厂区内）; 车间密闭、提高废气收集效率、生产厂房加强通风; DB344812.6-2024; 6 （监控点处1h平均浓度值）. 20 （监控点处任意一次浓度值）. 非甲烷总烃（厂界）; GB16297-1996; 4.0. 颗粒物; DB34/4295-2022; 1.0. 表4-5 大气污染源监测计划 监测类别; 监测位置 （或监测布点）; 监测 项目; 监测 频率; 监测依据; 执行排放标准. 废气; 有组织废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 排污单位自行监测技术指南 总则HJ819-2017; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》(DB34/4812.6-2024) 表 1 非甲烷总烃排放限值要求. 颗粒物; 1次/年; 《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB34/4295-2022). DA002; 颗粒物; 1次/年; 《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB34/4295-2022). 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第 6 部分：其他行业》(DB34/4812.6-2024) 表 1 非甲烷总烃排放限值要求. 无组织废气; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《固定源挥发性有机物综合 排放标准 第 6 部分：其他行业》(DB34/4812.6-2024) 表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB34/4295-2022). 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及修改单表2. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 2、废气源强分析、收集处理方式、效率 - 1）废气源强 ①印花、UV固化废气 项目印花工序使用UV油墨，其有机组分在印花及固化过程中会挥发产生有机废气。根据建设单位提供的UV油墨VOCs检测报告可知，UV油墨VOCs含量为2.63%。UV油墨使用量为1.147t/a，按全部挥发计算，则印花及固化工序有机废气产生量为1.147*2.63%=0.030t/a，印刷时间按照7200h计算，则印花及UV固化工序有机废气产生速率均为0.004kg/h。 - ②喷色废气 非甲烷总烃：项目喷色工序采用水性涂料，其有机组分在生产过程中挥发产生有机废气。根据建设单位提供的水性涂料VOCs检测报告可知，VOCs含量为85g/L；项目年使用水性涂料20.836t/a，水性涂料密度为1.021g/cm3，体积为20407.4L/a，挥发性有机物总量为85*20407.4/1000000=1.735t/a，喷色工序产生量按20%计，产生量为0.347t/a，喷色工序年作业时间为7200h计，挥发性有机物产生速率为0.048kg/h。 颗粒物：根据建设单位提供的水性涂料MSDS报告，水性涂料固含量为60%，着漆率为80%，则颗粒物产生量为20.836*60%*（1-80%）=2.50t/a，产生速率为0.347kg/h。 - ③隧道窑废气 隧道窑废气污染因子有二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃，根据建设单位提供资料，天然气用量为21.6万m3/a，天然气燃烧产生的SO2的产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉”中-燃气工业锅炉中的天然气室燃炉提供的排污系数：SO2 0.02S kg/万m3-原料（本项目S=200）、NOx 15.87kg/万m3-原料、废气量107753m3/万m3-原料；颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4411火力发电、4412热电联产行业系数手册燃气锅炉烟尘产污系数：103.9mg/m3原料。 表4-6 燃气工业锅炉的废气产排污系数 产品; 原料; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 15.87. 颗粒物; 毫克/立方米-原料; 103.9. 注：①产排污系数中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目S=200。 据此计算，天然气燃烧炉燃烧产生的污染物见下表： 表4-7 天然气燃烧污染物产生量一览表 序号; 污染物名称; 天然气消耗量（万Nm3/a); 废气量(m3/h); 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 排放标准(mg/m3). 1; SO2; 21.6; 323.3; 0.012; 0.086; 100. 2; NOx; 0.048; 0.343; 200. 3; 颗粒物; 0.003; 0.022; 20. 烘干过程非甲烷总烃，源自于喷色、印花、贴花后的烘干废气，喷色过程约70%有机成分进入烘干工序，产生量约为1.214t/a，印花烘干过程有机废气源自丙烯酸树脂热解，丙烯酸树脂含量约为UV油墨含量的70%，即0.803t/a，贴花烘干过程源自贴花中的有机膜，每片贴花纸重量0.5g，有机膜约占20%，即2000万*0.5*20%/1000000=2t/a，有机废气产生量约为1.214+0.803+2=4.017t/a，此处废气采用密闭负压收集。 2）收集 项目喷色、印花过程均为密闭，隧道窑固化过程也是密闭负压收集。 印刷车间收集风量计算： 根据《三废处理工程技术手册-废气卷》（主编：刘天齐）第十七章净化系统的设计（P568）中一般作业室每小时换气次数不少于6次，涂装室每小时换气次数不少于 20 次，本报告按照车间空间体积和换气次数计算新量。车间所需新风量=换气次数×车间面积×车间高度 表4-8 风量一览表 名称; 尺寸; 换气次数/h; 设计总风量（m³/h）; 集气效率（%）; 备注. 长（m）; 宽（m）; 高（m）. 喷色; 15; 5; 4; 20; 6000; 95; /. 印花; 10; 6; 4; 20; 4800; 95; /. 隧道窑; 35; 6; 0.8; 6; 1008; 95; /. 由上表可知，项目喷色、印花废气风量为10800m³/h，考虑到风量损失，计为12000m³/h经DA001排气筒排放；隧道窑风量1008m³/h，天然气燃烧废气量323.3m³/h，合计1331.3m³/h，考虑到风量损失，计为1500m³/h经DA002排气筒排放。 3）治理 本项目喷色、印花废气经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后由DA001排放，隧道窑废气催化燃烧装置处理后由DA002排放。 - 3、废气治理及排放情况 本项目喷色、印花废气为常温，采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，隧道窑废气温度超过40℃，采用催化燃烧装置处理有机废气。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《日用玻璃行业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（T/CNAGI 003-2022）中“表A.1日用玻璃行业涂装工序VOCs废气治理”的相关要求，是可行的。 催化燃烧原理：催化燃烧过程是在催化燃烧装置中进行的。有机废气通过催化剂床时，碳氢化合物的分子和混合气体中的氧分子分别被吸附在催化剂的表面而活化。由于表面吸附降低了反应的活化能，碳氢化合物与氧分子在较低的温度下迅速氧化，产生二氧化碳和水。催化燃烧法处理有机废气处理效率保守按90%计。 根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013），废气温度、颗粒物浓度等需满足相关要求，对照分析如下表。 表4-9 催化燃烧相关要求 要求; 本项目. 进入催化燃烧装置的废气浓度、流量和温度应稳定，不宜出现较大波动。; 本项目废气浓度、流量和温度稳定，不会出现较大波动. 进入催化燃烧装置的废气中颗粒物浓度应低于10mg/m3。; 根据前文估算，颗粒物浓度为2.0mg/m3，小于10mg/m3. 进入催化燃烧装置的废气中不得含有引起催化剂中毒的物质。; 本项目废气不含引起催化剂中毒的物质. 进入催化燃烧装置的废气温度宜低于400℃。; 本项目废气温度约为200℃，小于400℃. 活性炭吸附处理原理：吸附剂和吸附质经过分子力发作的吸附称为物理吸附。这是最常见的一种吸附表象，它的特点是被吸附物的分子不是附着在吸附剂外表固定点上，而稍能在界面上作自在挪动。因为吸附是分子力导致的，吸附热较小，物理吸附不需求活化能，在低温条件下即可进行。这种吸附是可逆的，在吸附的一起被吸附的分子由于自热运动还会脱离固体外表，这种表象称为解吸。物理吸附可构成单分子吸附层或多分子吸附层。因为分子间力是普遍存在的，所以一种吸附剂可吸附多种物质，但因为吸附质性质不一样，吸附的量也有所不一样。这种吸附表象与吸附剂的外表积、细孔散布有密切关系。活性炭吸附法利用活性炭具有的吸附能力吸附有害成分而达到消除有害污染的目的。吸附法的优点在于去除效率高、能耗低、工艺成熟、脱附后溶剂可回收。吸附剂要具有密集的细孔结构，内表面积大，吸附性能好，化学性质稳定，耐酸碱，耐水，耐高温高压，不易破碎，对空气阻力小。常用的吸附剂主要有活性炭、活性氧化铝、硅胶、人工沸石等。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.3.3.3 采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s；废气停留时间保持0.5-1s；装填厚度不宜低于600mm。本项目气体流速为1.2m/s，废气停留时间为0.5s，则填装厚度为1.2×0.5=0.6m。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），废气治理效率≥90%，本项目以90%计。项目活性炭吸附进出口设压差计，达到设定值就更换。活性炭吸附装置相关参数设计如下。 表4-10 活性炭吸附装置相关参数 参数; 活性炭吸附箱. 活性炭密度; 350kg/m³. 活性炭形态; 蜂窝状，尺寸100mm×100mm×100mm. 活性炭装填厚度; 0.6m. 空床流速; 1.2m/s. 停留时间; 0.5s. 介质温度; <40℃. 活性炭碘值; >800毫克/克. 去除效率; 90%. 4、达标分析 本项目印花、UV固化、喷色废气经收集后进入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后由DA001排气筒排放，隧道窑废气经催化燃烧装置处理后由DA002排气筒排放。 建设单位应采取以下措施最大限度的降低无组织排放废气对环境的影响： ①盛装含挥发性废气的容器（包装桶）存放于室内，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。要求一次物料没有用完，要确保包装桶加盖、封口，密封良好， 不得敞口和有逸散口。 ②加强对各类废气收集与处理装置的检查和维护，保障其稳定运行，避免事故无组织排放。 ③合理设计生产车间微负压收集系统，确保废气收集效率。 企业通过加强生产车间管理，规范操作，制定严格的规章制度等措施，减少废气无组织排放，使无组织非甲烷总烃厂区浓度符合《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》 （DB34/4812.6-2024）表4 无组织监控点浓度限值要求，厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及修改单表2二级标准要求，厂界无组织排放颗粒物满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB34/4295-2022)排放要求。 5、非正常工况下污染物排放情况 （1）非正常工况源强分析 非正常情况下废气污染物排放主要是废气处理设施出现故障，造成废气污染物超标排放，本环评重点评价废气治理设施出现故障，处理效率0%作为非正常工况进行影响分析。拟建项目设计非正常工况连续排污时间不超过1小时/次，发生频次为1次/年，非正常工况下污染物排放情况详见表4-11。 表4-11 非常正常工况废气排放源强表 排放源; 污染物名称; 非正常排放原因; 频次; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间; 排放量（kg）. DA001; 颗粒物; 过滤棉+二级活性炭发生故障，处理效率降为0%; 1次/年; 27.5; 0.330; 1h; 0.330. 非甲烷总烃; 1次/年; 4.2; 0.050; 1h; 0.050. DA002; 颗粒物; 催化燃烧发生故障，处理效率降为0%; 1次/年; 2.0; 0.003; 1h; 0.003. 二氧化硫; 8; 0.012; 1h; 0.012. 氮氧化物; 31.3; 0.047; 1h; 0.047. 非甲烷总烃; 353; 0.530; 1h; 0.530. （2）非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气收集及处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气收集及处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止废气产生工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复相关生产。 ③定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气的非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 ⑤定期更换活性炭。 6、大气环境影响分析结论 根据大气环境现状分析，项目所在区域各基本污染物（除PM2.5）质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目地所在区域为环境空气质量不达标区。 经核算，本项目建成所产生污染物：有组织非甲烷总烃满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》 (DB34/4812.6-2024) 表 1；厂区内无组织排放的非甲烷总烃浓度满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》 (DB34/4812.6-2024) 表 3厂区内VOCs无组织特别排放限值的要求；厂界无组织排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及修改单表2二级标准要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB34/4295-2022)表1排放限值。 综上分析，本项目运营期废气排放对区域环境空气质量的影响不大。 二、废水 # 1、废水污染源强分析 # 本项目建成后废水主要为生活污水和生产废水。 # 本项目员工40人，员工生活污水用水量依据《安徽省行业用水定额（DB34/T679-2019）》相关用水定额核算，用水量按50L/（人•d）计，则生活用水量为2.0t/d，600t/a。排水系数按80%计算，生活污水排放量约为1.6t/d，480t/a，经谢家集区污水管网收集后排入淮南市首创八公山污水处理厂。 # 生活污水水质指标参照《生活污染源产排污系数手册》中“表1-1城镇生活源水污染物产生系数”中四区产污系数，COD：340mg/L、氨氮：32.6mg/L、SS：200mg/L、BOD5:160mg/L。 本项目废水污染物浓度见下表。 表4-12 项目废水污染物产生与排放情况 （pH无量纲） 污染源; 废水量m³/a; 污染物; 产生情况; 拟采取的处理措施; 排放情况; 排放方式及去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 废水量m³/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 480; pH; 6-9; /; 化粪池; 480; pH; 6-9; /; 八公山污水处理厂. COD; 340; 0.163; COD; 340; 0.163. BOD5; 160; 0.077; BOD5; 160; 0.077. 氨氮; 32.6; 0.016; 氨氮; 32.6; 0.016. SS; 200; 0.096; SS; 200; 0.096. 清洗废水; 240; COD; 50; 0.012; /; 240; COD; 50; 0.012. SS; 100; 0.024; SS; 100; 0.024. 软水制备废水; 96.765; COD; 50; 0.005; /; 96.765; COD; 50; 0.005. SS; 30; 0.003; SS; 30; 0.003. 2、废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-13。 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 综合污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、; 八公山污水处理厂; 间断性排放; /; /; /; 一般排放口. 表4-14 废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 污染物; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口类型; 排放标准. DW001; 废水总排口; /; pH、COD、氨氮、SS、BOD5; 间接排放; 八公山污水处理厂; 间断排放; 一般排放口; 八公山污水处理厂接管限值. 3、废水处理依托园区污水处理厂处理可行性分析 （1）淮南首创八公山污水处理厂现状 淮南首创八公山污水处理厂（即淮南市西部污水处理厂）位于八公山区北郊，东临蔡新路，北临皖淮机械厂铁路专用线，于2003年3月5日取得环评批复（环监〔2003〕31号），服务范围为淮南市西部八公山、谢家集区和李郢孜镇，共计集污面积约19.5k㎡，服务范围内污水总量约10万m³/d。污水处理厂污水分别经粗格栅、细格栅、沉砂池预处理后由厌氧池、氧化沟进行生化处理，污水经厌氧池、氧化沟和二沉池处理后排放，二沉池污泥一部分回流至厌氧沟，剩余污泥经浓缩脱水一体化设备浓缩脱水为泥饼后外运。 图4-1 污水处理厂污水处理工艺流程简图 2014年淮南首创水务八公山污水处理厂提标改造工程已经淮南市发展和改革委员会同意立项。处理能力仍为10万m³/d，本次提标改造污水处理设计采用ARP/SSH+絮凝沉淀滤布滤池过滤工艺，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。主要工程内容为：将厌氧池改造为ARP/SSH，新增絮凝沉淀滤布滤池、反冲洗废水池、变配电间和加药间等，以及对现有氧化沟、回流泵房进行改造。 （2）依托设施可行性分析 ①从水量角度分析 本项目污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和八公山污水处理厂接管现在进水水质要求，项目排放废水量为2.723m³/d，占八公山污水处理厂设计处理能力10万m³/d的0.0027%，水量占比很小。污水处理厂的处理能力远远大于污水产生量，因此本项目产生的污水不会对污水处理厂造成冲击影响。 ②从水质角度分析 拟建项目出水水质可以满足八公山污水处理厂的进水水质及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求，废水对八公山污水处理厂水质不会产生冲击影响。 ③管网配套情况 本项目位于八公山污水处理厂收水范围内。 综上所述，从水量、水质、管网配套建设等方面考虑，八公山污水处理厂接纳拟建工程废水是较为可靠的。 4、废水污染物监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展水污染源监测计划。水污染源监测计划见下表。 表4-15 废水污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; 废水总排口; 流量、pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮; 一年一次. 5、地表水环境影响评价结论 本项目采用“雨污分流制”排水系统。雨水直接进入市政雨水管网，排入区域地表水系。项目污水经谢家集区污水管网收集后排入淮南首创八公山污水处理厂，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排进入淮河。本项目废水排放量在水质水量上均满足污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设。接管要求等方面具有接管可行性。项目废水不直接排入区域地表水环境，对区域水环境质量影响较小。 三、噪声 1、噪声源强 本项目生产过程中的主要噪声源为各生产设备，新增主要噪声源的噪声强度见下表： |
| --- | --- |

表4-16  项目主要噪声源排放源强（室内）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量(台) | 声压级/距声源距离dB(A)/m | 声源控制措施 | 空间相对位置（m） |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离（m） |
| 1 | 生产厂房 | 印花机 | 2 | 75/1 | 减震安装、距离衰减和厂房隔声 | 30 | 20 | 1 | 10 | 60 | 昼夜连续运行 | -15 | 45 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 26 | 20 | 1 | 10 | 60 |  | -15 | 45 | 1 |
| 2 |  | 清洗线 | 1 | 80/1 |  | 60 | 5 | 1 | 20 | 65 |  | -15 | 50 | 1 |
| 3 |  | 喷涂线 | 1 | 75/1 |  | 35 | 20 | 1 | 20 | 60 |  | -15 | 45 | 1 |

表4-17  设备噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行 时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | DA001风机 | 40 | 40 | 18 | 80 | 设备基础安装减震垫、隔声 | 昼夜连续运行 |
| 2 | DA002风机 | 20 | 40 | 18 | 80 | 设备基础安装减震垫、隔声 |  |
| 备注：以各厂房西南点为原点。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、噪声防治措施 本项目噪声主要为设备噪声及环保风机噪声，主要生产设备均设置在厂房内，主要设备噪声源强在75-80dB（A）之间。建议采取的措施为： 1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在各厂房生产车间中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 2）选择低噪声设备：在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备。选用合规厂家进行设备安装，‌确保各部件之间的配合精度，如调整圆锥轴套和偏心轴的间隙，保持良好的动态平衡，以减少运行时的不规则振动。 3）隔声、减震：建设单位根据噪声产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。风机等设置单独基础或减震垫措施；强振设备与管道间采取柔性连接方式；对有关管道设防振装置。设备安装确保基础的牢固，在安装设备时，宜选择坚硬平稳的地面，并确保地基基础的牢固，以避免因振动过大导致的基础下沉问题。安装程序应科学合理，并在使用过程中定期检查地基是否松动，如有松动，应及时加固。 在厂内总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性，利用建筑构筑物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。 4）强化生产管理：在营运中加强管理，制定操作规范，加强各种机械设备的维护保养，保持其具有良好的运行效果。 通过上述措施处理后，各排放点噪声源强可下降25~40dB（A）左右，降噪效果较明显。 3、噪声达标分析 据项目噪声源和环境特征，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。预测过程中仅考虑几何发散。 1）室外声源 ①在只考虑集合发散衰减时，按下式进行计算 式中：LoctI—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； 如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 2）室内声源 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct- 为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离， R为房间常数，Q为方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源 第i个倍频带的声功率级Lwoct： 式中：S为透声面积，㎡。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由 此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 根据上述的预测方法和模式，根据平面布置图、距厂界距离，在考虑采取设备噪声隔声、减振、消声及距离衰减等措施的情况下，计算对距离最近的四个厂界噪声贡献值。本项目厂界预测结果详见下表： 表4-18 项目噪声预测结果一览表 dB（A） 测点号及位置; 空间相对位置/m; Leq; 标准限值; 达标情况. X; Y; Z; 贡献值. N1东厂界; 71; 25; 1.2; 46.7; GB 12348-2008中3类标准：昼间65，夜间55; 达标. N2南厂界; 35; -1; 1.2; 48.5; 达标. N4北厂界; 35; 50; 1.2; 49.6; 达标. N3西厂界; 0; 25; 1.2; 45.2; 达标. 备注：以1号厂房西南角为原点. 由上表可知，本项目运营期通过对产噪设备采取相应的噪声控制措施，利用厂房隔声和距离衰减的情况下，项目各厂房厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准要求。 4、噪声自行监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目噪声排放基本情况及监测要求见下表： 表4-19 项目营运期厂界噪声环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测依据; 执行排放标准. 噪声; 各厂房厂界四周; LAeq; 1次/季，昼夜各一次; 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 四、固体废物 1、固体废弃物产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要为残次品、废包装材料、废石英砂、废活性炭（软水装置）、废树脂、废网版、废涂料桶、废印刷机擦洗抹布、废催化剂、废过滤棉、废活性炭（废气治理），以及员工生活垃圾。 （1）一般固废产生情况 ①残次品 生产过程会有部分玻璃杯破碎或质量不合格。产生量为1%，约为50万只，每只被子重量300g，则残次品产生量为150t/a，根据《关于发布〈固体废物分类与代码名录>》（生态环境部 公告 2024年 第4号），残次品属于 SW17 可再生类废物，类别代码为“900-004-S17”，集中收集后暂存于一般固废区域，定期外售物资回收部门。 ②废包装材料 原辅材料拆封过程有废包装产生，产生量为5t/a，根据《关于发布〈固体废物分类与代码名录>》（生态环境部 公告 2024年 第4号），废包装属于 SW17 可再生类废物，类别代码为“900-003-S17”，集中收集后暂存于一般固废区域，定期外售物资回收部门。 ③废石英砂 软水制备设备会有废石英砂产生，产生量约为0.1t/a。根据《关于发布〈固体废物分类与代码名录>》（生态环境部 公告 2024年 第4号），废石英砂属于 SW59其他工业固体废物，类别代码为“900-099-S59”，集中收集暂存于一般固废区域，由供应商回收。 ④废活性炭（软水装置） 软水制备设备会有废活性炭产生，产生量约为0.04t/a。根据《关于发布〈固体废物分类与代码名录>》（生态环境部 公告 2024年 第4号），废包装物属于 SW59其他工业固体废物，类别代码为“900-008-S59”，集中收集暂存于一般固废区域，由供应商回收。 ⑤废树脂 软水制备设备会有废树脂产生，产生量约为0.06t/a。根据《关于发布〈固体废物分类与代码名录>》（生态环境部 公告 2024年 第4号），废树脂属于 SW59其他工业固体废物，类别代码为“900-008-S59”，集中收集暂存于一般固废区域，由供应商回收。 ⑥生活垃圾 本次项目新增员工40人，生活垃圾按1.0kg/人。d计算，则生活垃圾0.04t/d(12t/a) ，委托环卫部门进行处置。 - （2）危险废物产生情况 ①废网版 本项目印花机为丝网印刷，有废网版产生，产生量约为0.05t/a。经查《国家危险废物名录》（2025年版）：含有或沾染毒性感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤性吸附介质属于危险废物。因此，废网版为危险废物，废物类别为HWV49其他废物，废物代码为900-041-49，由企业集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 - ②废涂料桶 本项目废涂料桶产生量约为440个，单个包装桶（塑料）重量约1.4kg左右，则本项目产生废涂料桶1.078t/a。废涂料桶为危险废物，废物类别为HWV49其他废物，废物代码为900-041-49，由企业集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 - ③废印刷机擦洗抹布 本项目印花机采用抹布擦拭，产生量为0.05t/a。废印刷机擦洗抹布为危险废物，废物类别为HWV49其他废物，废物代码为900-041-49，由企业集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 ④废催化剂 本项目催化燃烧装置中安装0.2t催化剂，更换周期为2年，则废催化剂产生量为 0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），这部分废物属于 HW50类危险废物，成分与废钒钛系催化剂相近，代码 772-007-50，收集后在危废暂存间暂存，定期由有资质单位回收处理。 ⑤废过滤棉 废气治理过程使用过滤棉，废过滤棉产生量约为3t/a，废过滤棉为危险废物，废物类别为HWV49其他废物，废物代码为900-041-49，由企业集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 ⑥废活性炭（废气治理） 项目处理废气时会产生废活性炭。项目需被活性炭的吸附的废气量为0.32t/a。由于活性炭对项目有机废气的平均吸附量约0.3g（有机废气）/g（活性炭），则需要活性炭的量为1.07t/a，则废活性炭产生量为1.39t/a，危险编号为HW49，代码为900-039-49，由企业集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 表4-20 固废产生及处理处置措施一览表 序号; 废物名称; 产污工序; 形态; 主要成分; 类别; 代码; 产生t/a量; 处置措施. 1; 残次品; 生产; 固态; 玻璃; 一般固废; 900-004-S17; 150; 外售物资公司/供应商回收. 2; 废包装材料; 包装; 固态; 塑料; 900-003-S17; 5. 3; 废石英砂; 软水制备; 固态; 石英砂; 900-099-S59; 0.1. 4; 废活性炭（软水装置）; 软水制备; 固态; 活性炭; 900-008-S59; 0.04. 5; 废树脂; 软水制备; 固态; 树脂; 900-008-S59; 0.06. 6; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 瓜皮、纸屑; /; /; 12; 环卫部门处理. 7; 废网版; 印花; 固态; 油墨; 危险废物; 900-041-49; 0.05; 委托有资质单位处理. 8; 废涂料桶; 拆封; 固态; 涂料; 危险废物; 900-041-49; 1.087. 9; 废印刷机擦洗抹布; 擦拭; 固态; 油墨; 900-041-49; 0.05. 10; 废催化剂; 废气治理; 固态; 催化剂; 772-007-50; 0.1. 11; 废过滤棉; 废气治理; 固态; 漆渣; 900-041-49; 3.0. 12; 废活性炭（废气治理）; 废气治理; 固态; 有机物; 900-039-49; 1.39. 2、一般工业固废 1）一般固废收集过程 一般工业固废在收集时，按照不同种类分区存放。 2）一般固废贮存场所环境影响分析 本项目拟在厂房一楼西侧设置1间一般固废堆放点（50㎡）。存放环境要求防雨防潮，禁止露天堆放，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中的相关规定要求进行贮存。 综上所述，拟建项目建成运行后，一般工业固废可得到妥善处理处置或综合利用，不外排。 （2）危险废物 本项目拟在厂房2楼设置1间危险废物暂存场所（10㎡） 1）选址可行性 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，本项目危险废物贮存场所选址相符性见下表。 表4-21 危废暂存场选址符合性分析 GB18597-2023中要求; 相符性分析. 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目危废暂存间位于现有厂房内，不在生态红线区域内，选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求. 2）存储能力可行性分析 《建设项目危险废物环境影响评价指南》提出应列表明确危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，项目危险废物贮存场所基本情况如下所示： 表4-22 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名 称; 危险废物名称; 危险废物类别和代码; 占地面积; 贮存方式; 包装桶规格; 最大贮存量t; 包装容器数量/个; 贮存周期; 贮存面积㎡. 1; 危废暂存间; 废网版; 900-041-49; 10㎡; 桶装，150kg/桶装; Φ55cm×H52cm; 0.05; 1; 1年; 0.5. 2; 废涂料桶; 900-041-49; 封口暂存; Φ30cm×H38cm; 0.216; 88; 60d; 3. 3; 废印刷机擦洗抹布; 900-041-49; 袋装封口暂存; Φ30cm×H38cm; 0.05; 1; 1年; 0.5. 4; 废催化剂; 772-007-50; 袋装封口暂存; Φ30cm×H38cm; 0.5; 1; 2年; 0.5. 5; 废过滤棉; 900-041-49; Φ30cm×H38cm; 1.5; 1; 半年; 2. 6; 废活性炭; 900-039-49; Φ30cm×H38cm; 1.39; 1; 1年; 1. 合计; 7.5. 综上企业危废最大占地面积为7.5㎡＜10㎡，本项目危废间容积能够满足危废贮存的要求。本项目需按照危险废物管理要求，对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 项目产生的危废使用专门容器分类存放，定期由危险废物处理资质的单位进行统一处理。 3）危险废物的贮存设施满足要求 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，项目危废暂存间要求做到以下几点： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面，采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 4）危险废物转移和运输 项目危废从产生场所转移运输到暂存场所过程中，采用防渗漏的桶装，由叉车运输至危废暂存间，通过规范管理，可以保证转移过程桶不破裂，不撒漏，避免危废泄漏或撒漏对周边环境造成影响。在事故状态下，可能导致危险废物转运过程散落对厂区土壤产生一定影响。若发生液体危险废物泄漏将对厂区内部的地下水产生一定影响。 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。按照《危险货物道路安全管理办法》的相关规定，托运人在托运危险货物时，应当向承运人提交电子或者纸质形式的危险货物托运清单。危险货物托运清单应当载明危险货物的托运人、承运人、收货人、装货人、始发地、目的地、危险货物的类别、项别、品名、编号、包装及规格、数量、应急联系电话等信息，以及危险货物危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施等信息。 厂外运输由取得危险货物运输资质的单位承担，按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令2013年第2号）、JT617以及JT618相关要求执行制定了运输路线。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施，同时应配备全球卫星定位事故报警装置。 5）环境管理要求： 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： ①履行申报登记制度； ②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； ③委托处置应执行报批和转移联单等制度； ④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； ⑤直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 ⑥固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 ⑦危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 ⑧危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，厂区内固废分类收集暂存，分类进行有效处置。危险废物收集在厂内危险废物暂存库内，避免危险废物在厂区内散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和贮存相关防护工作，收集后进行有效处置。建设单位应建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响，固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 综上所述，经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，处置率100%，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 - 地下水及土壤 本项目具有完备的生产系统、危废库等。正常排放条件下，项目运行不会对区域土壤及地下水环境造成不利影响。但在非正常排放或者事故状态下，如危废库防渗层破损泄漏情况下，污染物和废水会渗入土壤及地下水中，对土壤及地下水造成污染。针对可能发生的土壤及地下水污染，本项目污染防治措施将按照“源头控 制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 - 分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水防渗分区参照表，分区防渗方案如下： 重点防渗区：危废暂存库、油墨仓库，采用等效黏土防漆层进行防渗，防渗层为2mm厚的环氧树脂防水涂料，其渗透系数≤10-10cm/s； 一般防渗区：一般固废暂存间、生产车间，采取等效黏土防漆层进行防渗，防渗层为1mm厚的环氧树脂防水涂料，其渗透系数≤10-5cm/s； 简单防渗区：办公区以及其他除重点防渗区和一般防渗区以外的区域，一般地面硬化。 表4-23 污染防渗分区措施 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求. 1; 危废暂存库、涂料暂存间; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般固废暂存间、生产区域; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 办公区以及其他除重点防渗区和一般防渗区以外的区域; 简单防渗; 一般地面硬化. 在采取以上分区防渗等措施后，可有效防止和避免本项目对地下水、土壤环境造成污染。 3）日常检查工作 加强地下水污染源的日常管理与维护，尤其是重点防治区域，发现防渗性能有明显下降时应及时补修。一般固废暂存于一般固废间，杜绝露天堆放，安排专职人员进行日常检查。危废妥善暂存于规范危废暂存间内，做好台账记录。建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。 采取上述措施后，本项目营运期基本不会对地下水、土壤造成污染影响。 - 环境风险影响分析 1、建设项目风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），附录B中表B.1，本项目建成后涉及的危险物质主要为油墨、水性涂料、天然气、危险废物等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn1 式中：q1，q2…qn为每种危险物质最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目判别情况见下表。 表4-24 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 储存位置; 最大存在总量/t; 临界量/t; Q值. 1; 油墨; /; 涂料暂存间; 0.382; 100; 0.00383. 生产线存在量; 0.001. 2; 水性涂料; /; 涂料暂存间; 0.695; 100; 0.007. 生产线存在量; 0.005. 3; 天然气; 储存; 0; 10; 0.001. 生产线存在量; 0.01. 4; 危险废物; /; 危废暂存间; 3.706; 50; 0.07412. 合计; 0.08595. 根据上表可知，Q＜1，环境风险潜势为I，本项目环境风险评价简单分析即可。 - 2、可能影响途径 项目虽不构成重大危险源，但在储存、运输、使用过程中仍存在一定的事故风险，事故情况下对外环境的影响途径主要如下： - 泄漏 项目使用的油墨、水性涂料等运输、使用时发生泄漏风险，泄漏的物料如果流入外环境，会污染周边地表水体和土壤，造成严重环境风险事故。同时危废暂存间暂存防渗层破损，有可能因为液态物料泄漏而产生地下水污染风险。 - 火灾 项目暂存的油墨以及纸板等物料遇明火可能同时引发火灾，火灾发生时会对周边环境空气造成污染；扑救火灾时可能需要使用消防水，消防水如果流入外环境，会污染周边地表水体和土壤，造成严重环境风险事故。 - 爆炸 项目天然气泄漏遇明火可能同时引发爆炸，爆炸产生火灾，会对周边环境空气造成污染；扑救火灾时可能需要使用消防水，消防水如果流入外环境，会污染周边地表水体和土壤，造成严重环境风险事故。 4）废气事故排放 废气治理设施故障时废气超标排放将对周边居民产生影响。 本项目环境风险影响途径见下表： 表4-25 本项目环境风险影响途径一览表 危险单元; 潜在风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 生产车间; 装卸、储存、运输; 油墨、水墨、水性涂料、天然气; 泄漏、火灾、爆炸; 土壤、大气、地下水; 周边居民区. 废气处理系统; 排气筒; 非甲烷总烃、颗粒物; 事故排放; 土壤、大气、地下水; 周边居民区. 危废暂存间; 危废储存; 废活性炭等; 泄漏、火灾; 土壤、大气、地下水; 周边居民区. 3、风险防范措施 （1）泄露风险防范措施 建议建设单位按规范将液态原料储存在专用仓库（涂料暂存间），控制储存量。涂料暂存间、危废暂存间应设置在室内，做到防雨防晒，地面硬底化并作防腐防渗处理，配备吸油毡等针对少量泄露的吸附工具，必须有泄漏液体收集装置，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储存量的1/5；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 （2）火灾风险防范措施 ①要切实落实防火安全工作，对员工进行消防业务知识培训；并开展防火宣传教育；制定各种防火安全制度，督促各部门贯彻落实防火安全措施； ②定期或不定期地检查各部门的防火安全情况以及各种消防设备、灭火器材，发现隐患及时督促有关部门进行整改。施工单位动火前必须采取切实有效的防火安全措施。 ③本单位和外单位因施工动火的工程，必须到消防队办专人负责，经消防部门申报同意后方能动火。 ④禁止在厂房内燃放其他易燃物质。 ⑤各走道出口等部位要保持畅通，疏散标志和安全指示灯要保证完好。 ⑥加强物资仓库防火安全管理：库内的物品要分类储放，每年对电线进行一次绝缘检查，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘等不良情况，必须及时维修更换。 （3）废气处理设施事故排放防范措施 现场作业人员定时记录废气处理状况，如对风机、活性炭处理等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。如果设备故障，造成超标排放的，应停止生产，待设备维修好后再投产。 （4）危险废物的风险防范措施 由工程分析可知，本项目危险废物主要为废活性炭、废涂料桶、废印刷机擦拭布等，在建设单位交由有资质的单位处理处置前，厂内必须设置危险废物暂存场所对其进行合理贮存和严格管理，若任意堆放或暂存场所未采取防渗防漏措施或疏于管理，都将造成危险废物中的有毒有害物质进入周边环境，给周边的土壤、生态、水体及空气等环境造成一定的危害。 危险废物暂存仓的贮存场所须满足以下要求： ①对新建危废暂存库进行重点防渗，需达到防静电、防尘、防腐、防渗作用，周围设置环形消防通道及消防栓、灭火器等应急器材。 ②必须有泄漏液体收集装置，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储存量的1/5；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ③定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。 ④危险废物分类贮存在符合标准的容器内。 ⑤危险废物必须交由有资质的单位进行安全处置，并签订危废处置协议。 ⑥设置台账，如实记录危险废物的名称、来源、数量、出入库时间、交接人等信息，定期汇总保存。 （5）其他风险防范措施 ①项目建设应保证建造质量，加强环保设施维护，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生； ②生产期间禁止使用易产生火花的设备和工具。 ③危废暂存储存区、液态物料暂存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ④厂区内贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”“职业病危害告知”等制度及标识。 ⑤加强生产设备、环保设备运行管理，厂区各设施及生产、危废存储区均按照相关标准及规范设置。运输车辆、生产设备定期检查和维护，运输物料运输路线和运输时间合理安排，降低运输风险。运输车辆须按照规范要求加装监控系统和报警系统。设备从物品存储、运输等全过程控制产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象：发现有污染物泄漏或渗漏，及时清理污染物和修补漏洞等补救措施。废气处理设备和生产设备同步投入运行，废气处理设备发生故障时，企业采取停止生产的措施。 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目在认真落实各项环境风险防范、应急与减缓措施的基础上，可使风险事故对环境的危害得到有效控制，环境风险是可防控的。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 过滤棉+二级活性炭+20m排气筒 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB34/4295-2022) |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》(DB34/4812.6-2 024) |
|  | DA002 | 颗粒物 | 催化燃烧+20m排气筒 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB34/4295-2022) |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》(DB34/4812.6-2 024) |
|  | 无组织/未捕集废气 | 非甲烷总烃（厂界） | 车间密闭、提高废气收集效率 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）及修改单表2二级标准要求 |
|  |  | 非甲烷总烃（厂区内） |  | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》(DB34/4812.6-2 024) |
|  |  | 颗粒物 |  | 《玻璃工业大气污染物排放标准》(DB34/4295-2022) |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 生活污水经谢家集区污水管网收集后进入淮南首创八公山污水处理厂处理后排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及八公山污水处理厂 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 生产 | 残次品 | 外售物资公司/供应商回收 | 不对环境造成影响 |
|  | 包装 | 废包装材料 |  |  |
|  | 软水制备 | 废石英砂 |  |  |
|  | 软水制备 | 废活性炭（软水装置） |  |  |
|  | 软水制备 | 废树脂 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
|  | 印花 | 废网版 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 拆封 | 废涂料桶 |  |  |
|  | 擦拭 | 废印刷机擦洗抹布 |  |  |
|  | 废气治理 | 废催化剂 |  |  |
|  | 废气治理 | 废过滤棉 |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭（废气治理） |  |  |
| 声环境 | / | Leq | 设备合理选型（低噪设备）、合理空间布局、基础减振、加强日常维护、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目进行分区防渗，涂料暂存间、危废暂存间进行重点防渗，防渗层为2mm厚的环氧树脂防水涂料，其渗透系数≤10-10cm/s；生产区域、一般固废暂存间进行一般防渗，防渗层为1mm厚的环氧树脂防水涂料，其渗透系数≤10-5cm/s；项目办公区及其他未进行重点防渗及一般防渗区域采取水泥一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强安全教育培训和宣传；涂料暂存间、危废间规范化建设；分区防渗；配备完善的消防措施； |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 - 废气排放口 项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《固定源废气监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于80mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 - 废水排放口 应在化粪池出口设置标志牌，应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，设置合理，便于采取水样和监测计量。 - 固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》 （GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 - 固体废物 对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于危险废物应设置专用储存容器，并须有防挥发、防流失、防漏防渗措施。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。 （5）环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. |

六、结论与建议

安徽清宸家居用品有限公司玻璃杯创意深加工中心项目符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。建设单位需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。 因此，从环境影响角度看，本项目是可行的。

## 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量，t/a）① | 现有工程 许可排放量 (t/a)② | 在建工程 排放量（固体废物产生量，t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量，t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填，t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量，t/a）⑥ | 变化量（t/a） ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.093 | / | 0.093 | +0.093 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.086 | / | 0.086 | +0.086 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.343 | / | 0.343 | +0.343 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.418 | / | 0.418 | +0.418 |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 816.765 | / | 816.765 | +816.765 |
|  | COD | / | / | / | 0.180 | / | 0.180 | +0.180 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.077 | / | 0.077 | +0.077 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.016 | / | 0.016 | +0.016 |
|  | SS | / | / | / | 0.123 | / | 0.123 | +0.123 |
| 一般工业固体废物 | 残次品 | / | / | / | 150 | / | 150 | +150 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 废石英砂 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭（软水装置） | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | 废树脂 | / | / | / | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 12 | / | 12 | +12 |
| 危险废物 | 废网版 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废涂料桶 | / | / | / | 1.087 | / | 1.087 | +1.087 |
|  | 废印刷机擦洗抹布 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 3.0 | / | 3.0 | +3.0 |
|  | 废活性炭（废气治理） | / | / | / | 1.39 | / | 1.39 | +1.39 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①