附件1 环评委托书

环评委托书

安徽法然环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，我单位特委托贵公司对“安徽清宸家居用品有限公司玻璃杯创意深加工中心项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表。请接到本委托函后，尽快开展环境影响评价的各项工作。

该项目环境影响评价工作的具体要求及其他事宜，由双方按有关规定签署合同明确。

特此委托！

安徽清宸家居用品有限公司

（盖章）

2025年7月1日

附件2 项目备案表

附件3 环评符合性确认函

关于环评报告符合性确认函

淮南市谢家集区生态环境分局：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的相关要求，我公司委托安徽法然环境科技有限公司编制《玻璃杯创意深加工中心项目环评报告表》（下简称报告表）已经我公司确认：报告建设内容、原辅材料、工艺、设备、总平面布置图等相关技术资料均由我公司提供，经我公司技术人员认真核实，报告表中的数据资料真实可信，我公司对以上资料的真实性负责。

特此说明！

# 安徽清宸家居用品有限公司

# （盖章）

# 二〇二五年八月

附件4 投资协议

附件5 建设项目排污许可申请与填报信息表

表1     建设项目排污许可申请基本信息表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线 编号 | 产品名称 | 计量 单位 | 生产 能力 | 年生产 时间（h） | 国民经济 行业类别 | 排污许可 管理类别 | 排污许可申请与核发 技术规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃杯生产线 | 1 | 玻璃杯 | 万只 | 5000 | 7200 | C3054日用玻璃制品制造 | 简化管理 | 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020） | / |

表2     建设项目主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类 | 名称 |  | 设计年使用量 |  | 年最大使用量 |  | 计量单位 | 有毒有害成分 |  | 有毒有害成分占比（%） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原辅材料 | 玻璃杯 |  | 5050万 |  | 5050万 |  | 只/a | 5050万 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 贴纸 |  | 5050万 |  | 5050万 |  | 张/a | 5050万 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | UV油墨 |  | 1.147 |  | 1.147 |  | t/a | 1.147 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 水性玻璃涂料 |  | 20.836 |  | 20.836 |  | t/a | 20.836 |  |  |  |  |  |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 燃料名称 |  | 设计年使用量 |  | 年最大使用量 |  | 计量单位 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 低位热值（（MJ/m³）） | 有毒有害物质 | 有毒有害物质成分占比(%) | 其他信息 |
| 1 | 天然气 |  | 21.6万 |  | 21.6万 |  | m3/a |  | 0.02 |  |  |  |  |  |

表3     建设项目主要生产设施一览表

| 序 号 | 生产线名称 | 主要生产单元名称 （总平图中标识） | 主要工艺名称 （工艺流程图中标识） | 生产 设施 名称 | 生产 设施 编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数 名称 | 计量 单位 | 设计值 | 其他设施 参数信息 |  |  |
| 1 |  | / | 清洗 | 清洗线 | MF00001 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | / | / | 软水装置 | MF00002 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | / | 印花 | 印花机 | MF00003 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | / | 印花 | 印花机 | MF00004 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | / | 喷色 | 喷涂线 | MF00005 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | / | 烤花 | 烤花炉 | MF00006 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | / | 烤花 | 烤花炉 | MF00007 |  |  |  |  |  |  |

表4     建设项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 主要生产单元名称 （总平图中标识） | 生产 设施 编号 | 生产 设施 名称 | 对应产污环节名称（工艺流程图中标识） | 污染物种类 | 排放形式 | 设施参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织 排放口 编号 | 有组织 排放口 名称 | 排放口 设置是否 符合要求 | 排放口 类型 | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染 治理 设施 编号 | 污染治理 设施名称 | 污染治理 设施工艺 | 参数 名称 | 设计 值 | 计量 单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否 为可 行技 术 | 污染 治理 设施 其他 信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷色、印花 | / | 印刷机、喷涂线 | / | 颗粒物、非甲烷总烃 | 有组织排放 | TA001 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置 | 过滤、吸附 | 风量 | 12000 | m³/h | / | 是 | / | DA001 | 1#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 |  |
| 2 | 隧道窑烘干 | / | 隧道窑 | / | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物非甲烷总烃 | 有组织排放 | DA002 | 催化燃烧装置 | 催化燃烧 | 风量 | 1500 | m³/h | / | 是 | / | DA002 | 2#排气筒排放口 | 是 | 一般排放口 |  |

表5    建设项目大气有组织排放基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口 名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒参数 |  |  |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年许可 排放量 (t/a) | 申请特殊排放浓度限值 | 申请特殊时段许可排放量限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 高度 (m) | 出口 内径 (m) | 排气 温度 (℃) | 排气量 (m3/h) | 标准名称 | 浓度限值 (mg/Nm3) | 速率 限值 (kg/h) |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 116.910951 | 32.616746 | 20 | 0.5 | 20 | 12000 | DB34/4295-2022 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  | DB344812.6-2024 | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | DA002 | 2#排气筒 | 颗粒物 | 116.910758 | 32.616673 | 20 | 0.3 | 200 | 1500 | DB34/4295-2022 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  | DB344812.6-2024 | 70 |  |  |  |  |  |

表6     建设项目大气污染物无组织排放表

| 序 号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他 信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 (mg/Nm3) |  |  |
| 1 | 生产车间 | 废气未被收集 | 非甲烷总烃（厂区内） | 印刷车间密闭、提高废气收集效率、生产厂房加强通风 | DB34/4812.6-2 024 | 6 （监控点处1h平均浓度值） | / |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 （监控点处任意一次浓度值） |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃（厂界） |  | GB16297-1996 | 4.0 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | DB34/4295-2022 | 1 |  |  |

表7     建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 废水类别 | 污染物种 类 | 污染防治设施 |  |  |  |  | 排放 去向 | 排放 方式 | 排放 规律 | 排放口 编号 | 排放口 名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口 类型 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放许可量 (t/a) | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称 | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |  |
| 1 | 生活废水 | pH、化学需氧量、氨氮、 悬浮物、五日生化需氧量 | / | / | / | 是 | / | 进入淮南首创八公山污水处理厂 | 间接排放 | 间断排放 | DW001 | 生活污水排放口 | 是 | 一般排放口 | 进入淮南首创八公山污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 | pH:6～9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5:300mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD:500mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N:45mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS:400mg/L |  |  |

表8     建设项目废水直接排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排 放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 水体名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |

表9     建设项目直接排放入河排污口信息表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水体名称 | 编号 | 批复文号 |  |

表10     建设项目雨水排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排 放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 水体名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |

表11     建设项目废水间接排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排 放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 污水处理厂名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |
| 1 | WA001 | 废水总排口 | / | / | 进入淮南首创八公山污水处理厂 | 间断排放 | / | 淮南首创水务八公山污水处理厂 | pH | 6.5～9.5 | 6～9 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 160mg/L | 10mg/L |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 380mg/L | 50mg/L |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 25mg/L | 5（8）mg/L |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 200mg/L | 10mg/L |  |

表12     建设项目噪声排放信息表

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间，dB(A) | 夜间，dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 65 | 55 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

表13     建设项目固体废物排放信息表

| 序 号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物 种类 | 固体废物 类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 | 处理去向 |  |  |  |  |  | 其他 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |
| 1 | 生产 | 残次品 | 固态 | 一般固废 | 玻璃 | 150 | 外售/供应商回收 | / | / | / | 150 | / | 0 |  |
| 2 | 包装 | 废包装材料 | 固态 | 一般固废 | 塑料 | 5 |  | / | / | / | 5 | / | 0 |  |
| 3 | 软水制备 | 废石英砂 | 固态 | 一般固废 | 石英砂 | 0.1 |  | / | / | / | 0.1 | / | 0 |  |
| 4 | 软水制备 | 废活性炭（软水装置） | 固态 | 一般固废 | 活性炭 | 0.04 |  | / | / | / | 0.04 | / | 0 |  |
| 5 | 软水制备 | 废树脂 | 固态 | 一般固废 | 树脂 | 0.06 |  | / | / | / | 0.06 | / | 0 |  |
| 6 | 员工生活 | 生活垃圾 | 固态 | 一般固废 | 瓜皮、纸屑 | 12 | 环卫清运 | / | / | / | / | 12 | 0 |  |
| 7 | 印花 | 废网版 | 固态 | 危险废物 | 油墨 | 0.05 | 委托有资质单位处理 | / | / | / | / | 0.05 | 0 |  |
| 8 | 拆封 | 废涂料桶 | 固态 | 危险废物 | 涂料 | 1.087 |  | / | / | / | / | 1.087 | 0 |  |
| 9 | 擦拭 | 废印刷机擦洗抹布 | 固态 | 危险废物 | 油墨 | 0.05 |  | / | / | / | / | 0.05 | 0 |  |
| 10 | 废气治理 | 废催化剂 | 固态 | 危险废物 | 催化剂 | 0.1 |  | / | / | / | / | 0.1 | 0 |  |
| 11 | 废气治理 | 废过滤棉 | 固态 | 危险废物 | 漆渣 | 3.0 |  | / | / | / | / | 3.0 | 0 |  |
| 12 | 废气治理 | 废活性炭（废气治理） | 固态 | 危险废物 | 有机物 | 1.39 |  | / | / | / | / | 1.39 | 0 |  |

表14     建设项目自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | DA001 | 1#排气筒 | 污染物浓 度、废气量 | 非甲烷总烃 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | / | / |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |  |  |
|  |  | DA002 | 2#排气筒 |  | 颗粒物 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |  |  |
| 2 | 无组织废气 | / | 厂界 | 污染物浓度 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | / | / |
|  |  |  | 厂区 | 污染物浓度 | 非甲烷总烃 | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |  |  |
| 3 | 噪声 | / | 厂界四周 | 声强 | Leq(A) | 手工 | / | / | / | / | 昼夜各 一次 | 一季度一次 |  |  |
| 4 | 废水 | / | 污水总排口 | 污染物浓度 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 手工 | / | / | / | / | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |  |  |