- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：淮南市装修垃圾处置及资源化项目

建设单位(盖章)：淮南建设发展控股（集团）有限公司

编制日期：2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 淮南市装修垃圾处置及资源化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2311-340400-04-01-241562 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐峰 | 联系方式 | 17755420880 |
| 建设地点 |  | 安徽省淮南经济技术开发区吉兴路西侧、锦绣路南侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | 117度4分58.786秒，32度38分9.684秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | [N7723]固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 47-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) |  | 淮南市发展和改革委员会 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 淮发改审批〔2025〕65号 |
| 总投资(万元) |  | 1869.84 | 环保投资(万元) | 120 |
| 环保投资占比(%) |  | 6.42 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积13112.33（其中10415.33依托淮南市建发市政工程有限公司生产基地现有厂房，新建厂房2697） |
| 专项评价设置 情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | （1）规划名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划》； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称：《关于淮南经济开发区总体规划的批复》； 审批文号：皖政秘〔1995〕88号。 （2）规划名称：《淮南市国土空间总体规划》（2021—2035年）； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称：安徽省人民政府关于〈淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）〉的批复； 审批文号：皖政秘〔2024〕46号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | （1）规划环境影响评价文件：《淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书》； 召集审查机关：淮南市生态环境局； 审批文件名称：《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函〔2010〕130号），2010年6月17日。 （2）规划跟踪评价名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：安徽省生态环境厅； 审批文件名称：安徽省生态环境厅关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函； 审批文号：皖环函〔2020〕411号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 对照《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》，本项目位于工业发展区，不涉及生态保护区、农田保护区等。项目符合《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》。 （2）与《淮南经济技术开发区环境影响区域评估报告》及审查意见相符性分析 本项目与《淮南经济技术开发区环境影响区域评估报告》分析如下： 表1-1 与《环境影响区域评估报告》中生态空间准入清单符合性分析 表1-2 与《环境影响区域评估报告》中环境准入清单符合性分析 类别; 序号; 范围; 面积/亩; 保护对象及要求; 管制要求; 相符性. 生态空间布局; 1; 绿地; 460.39; 开发区内的生态环境，以及绿化防护、调节气候、蓄纳洪水等功能; 限建区。不得建设与其用地类别建设内容要求不相符的项目，限制大规模的城镇开发建设活动，维护区域范围生态绿地和生态廊道的连通性。; 本项目位于淮南经济技术开发区，不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中的限制类、禁止类用地项目，符合。. 2; 水域; 9.11. 3; 生态; 32; 淮河干流堤防外缘线1公里范围内; “禁新建”。不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设支持重新选址。; 本项目不在淮河岸线一公里范围内，符合。. 产业空间结构; 1; 生物医药; 1278; 发展生物医药产业; 严格控制产业用地边界，强化规划指导，限制占用生态和生活营地。提高环境准入门槛，引进项目应符合环境准入负面清单。落实入区企业污染减缓措施，加强环境保护管理，建立健全区域风险防范体系。; 本项目属于[N7723]固体废物治理，不占用限制占用生态和生活营地，不在规划环境准入负面清单内；符合。. 2; 纺织服装; 267; 发展纺织服装产业. 3; 化学工业; 30; 发展医药化学工业产业. 4; 机械电子与新型材料; 198; 发展机械电子与新型材料产业. 5; 食品加工; 454; 发展食品加工产业. 6; 商贸流通; 161; 发展商贸流通产业. 其他要求; 区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用危险化学品的企业进入。; 本项目属于[N7723]固体废物治理，项目所在地为工业用地，且周边为工业厂房，本项目同周边环境敏感目标保持一定的距离，符合。. 区内规划产业片区内与居住用地相邻的工业用地严格明确为无污染或低污染的二类工业用地，所属地块内的工业企业应达到二类工业用地企业要求，同时应加强企业附属绿地建设。. 表1-3 与《环境影响区域评估报告》审查意见符合性分析 清单类别; 准入清单、控制要求; 相符性. 优先引入; 符合开发区产业定位（六大主导产业）的项目；; 本项目位于淮南经济技术开发区，已通过淮南市发展和改革委员会备案（2311-340400-04-01-241562），不属于园区禁止、限制进入的项目，不属于污染严重、高耗能的项目，视为允许进入，符合相关产业政策，符合开发区产业准入条件；符合。. 科技含量高、产品附加值高的项目、能源资源消耗少、排污小的企业；. 符合产业定位且属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》、《战略性新兴产业分类（2018）（国家统计局令第23号）等政策文件中的项目；. 生物医药; 27医药制造业：单纯药品复配；仅化学药品制剂制造；中药饮片加工无提炼工艺的；卫生材料及医药用品制造的；. 纺织服装; 17纺织业：176针织品、编织品及其制品制造、177家用纺织制成品制造、178产业用纺织制成品制造等不涉及洗毛、脱胶、缫丝、染整工艺的、使用有机溶剂的涂层工艺的；. 18纺织服装、服饰业：181机织服装制造、182针织或钩针编织服装制造、183服饰制造等不涉及染色、印花工艺的；. 化学工业; 26化学原材料及化学制品制造业：单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的；. 机械电子与新型材料; 34通用设备制造业：无电镀工艺且仅采用分割、焊接、组装工艺、使用非溶剂型低VOCs含量涂料的；. 35专用设备制造业：351采矿、冶金、建筑专用设备制造、358医疗仪器设备及器械制造等无电镀工艺且采用分割、焊接、组装工艺、使用非溶剂型低VOCs含量涂料的；. 38电气机械和器材制造业：389其他电气机械及器材制造等无电镀工艺且仅采用分割、焊接、组装工艺、使用非溶剂型低VOCs含量涂料的；. 39计算机、通信和其他电子设备制造业：392通信设备制造、393广播电视设备制造、394雷达及配套设备制造、395非专业视听设备制造、396智能消费设备制造、399其他电子设备制造；. 食品加工; 14食品制造业：142糖果、巧克力及蜜饯制造、143方便食品制造、144乳制品制造、145罐头食品制造；. 商贸流通; 81机动车、电子产品和日用产品修理业：811汽车、摩托车等修理与维护；. 禁止类; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2020年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。. 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。. 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。禁止其他涉及印染、制革、电镀等与主导产业定位不相符的高能耗、高污染制造项目。. 限制类; 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为除经开区规划六大主导产业外、非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。. 新增或改扩建项目风险要求; 区内新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之间控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与经开区应急预案联动，在经开区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案。; 项目实施过程中注重环境风险管控，建立健全突发环境事件应急预案和应急体系、能力，加强同开发区应急预案联动；项目同周边环境敏感目标保持合理的距离；符合。. 清洁生产要求; 引进项目的清洁生产水平至少需达到同期国内先进水平（行业清洁生产标准），优先引进清洁生产水平达到国际先进水平的项目，禁止引进低于国内先进水平的项目。严格审查入区企业行业类型和生产工艺，要求开发区入驻企业采用先进的生产工艺，在生产、产品和服务中最大限度地做到节能、减污、降耗、增效。; 本项目属于[N7723]固体废物治理，能达到清洁生产国内先进水平；符合。. （3）与《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见相符性分析 序号; 环境影响区域评估报告审查意见; 项目情况; 相符性. 1; 结合《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》、淮河生态经济带规划、区域资源及环境条件，进一步细化空间准入、环境质量管控、污染物排放总量管控限值、环境准入清单等方面的准入内容，提出相应行业和环境要素的监测计划、管理要求等，进一步提升准入清单的指导性、针对性和可操作性；入区项目应围绕主导产业，确保工艺先进、技术创新、排污量少，并达到清洁生产国内先进水平；根据环境质量现状、规划主导产业产排污情况，细化环境质量改善目标，提出切实可行的区域污染减排措施。; 本项目属于[N7723]固体废物治理，工艺先进，清洁水平可达国内先进水平，结合淮南市国土空间规划、《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《市场准入负面清单》（2025年版）、淮河生态经济带规划，不属于园区禁止引入、控制进入的项目，不属于污染严重、高耗能的项目，视为允许进入，符合相关产业政策，符合开发区产业准入条件，本项目参考自行监测技术指南要求提出了监测计划。; 符合. 项目与其符合性分析见下表： 表1-4 与区域规划环境影响跟踪评价及审查意见符合性分析 本次跟踪评价结合区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境影响等综合考虑，提出淮南经济技术开发区产业准入负面清单，具体见下表。 序号; 跟踪评价及审查意见; 项目情况; 相符性. 1; 组织开展规划环评编制，鉴于开发区现行规划未开展规划环评报生态环境部审查，建议开发区结合淮南市国土空间规划编制，重新组织开展区域总体发展规划编制，并同步开展规划环评报生态环境部审查。; 本项目属于[N7723]固体废物治理，参照开发区规划部门结合淮南市国土空间规划，按照国家有关规定，履行环境影响评价手续。; 符合. 2; 完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造。; 本项目实施雨污分流；项目清洗废水沉淀后回用于车辆清洗，不外排，能够提高水利用率，项目不使用煤炭作为燃料。; 符合. 3; 强化区域环境质量改善。以改善区域环境质量为核心，细化开发区“三线一单”并落实。进一步削减现有项目大气污染物排放，提高尾水回用率、降低生产废水排放量，加大地下水和土壤防护力度。; 本项目全面落实大气污染防治防范措施，项目清洗废水沉淀后回用于车辆清洗，不外排，能够提高水利用率，项目为新建项目拟实施清洁生产，车间采取分区防渗保护措施。各类污染物采取相应的污染防治措施后排放不会对周边环境造成不良影响。; 符合. 表1-5 与开发区产业准入负面清单符合性分析 综上所述，根据淮南经济技术开发区产业准入负面清单内容，本项目属于[N7723]固体废物治理，不在淮南经济技术开发区负面准入清单内容里。同时，本项目不属于淮南经济技术开发区禁止类、限制类产业，符合淮南经开区产业政策要求。 序号; 类项; 负面清单要求; 项目情况; 相符性. 1; 产业导向; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2019年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目; 符合. 2; 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。; 本项目不属于国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目; 符合. 3; 禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目。; 本项目不涉及; 符合. 4; 禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目。; 本项目不涉及; 符合. 5; 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 本项目不涉及; 符合. 6; 严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目。; 本项目不涉及; 符合. 7; 严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。; 本项目未列入安徽省“两高”项目，不属于高污染、高能耗类项目，无新建燃煤锅炉; 符合. 8; 生产工艺; 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目。; 本项目不涉及; 符合. 9; 为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目。; 本项目生产工艺、设备、污染治理技术等达到清洁生产国内先进水平，符合环保相关要求; 符合. 10; 环保要求; 禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热。; 本项目不涉及; 符合. 11; 清洁生产; 禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目。; 本项目不涉及; 符合. 注：相关指南更新时以最新版要求为准。. （4）项目建设必要性分析 随着城镇化进程不断加快，城镇人口迅速增加，建筑垃圾产生量势必持续增长。建筑垃圾问题是当今城市发展面临的严重问题之一，建筑垃圾的污染，不仅严重影响城市环境质量，而且威胁人民群众的身体健康。及时清理和处理建筑垃圾，是建设优美、整洁、文明的现代化城镇不可缺少的条件。建设符合规范的建筑装修垃圾处理厂，有利于提高城市基础设施建设水平，保障居民身体健康，优化投资环境。 1）是满足国家及地方相关政策的需要 根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部第139号文）的规定，建筑垃圾处置实行“减量化、资源化、无害化”和“谁产生、谁承担处置责任”的原则，鼓励建筑垃圾综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品，任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。 本项目的实施将彻底改变淮南市建筑装修垃圾处理现状，使建筑垃圾处理达到无害化、减量化、资源化的要求。 2）是建筑垃圾无害化处置的需要 建筑垃圾具有数量大的特点，建筑垃圾可直接或间接污染环境，一旦建筑垃圾造成环境污染或潜在的污染变为现实，消除这些污染往往需要比较复杂的技术和大量的资金投入，耗费较大的代价进行治理，并且很难使被污染破坏的环境复原。 淮南市目前暂无建筑装修垃圾处理设施，亟须建设一座建筑装修垃圾资源化利用厂，以处置城区每日产生的建筑装修垃圾，彻底解决城区新产生的装修垃圾去处难问题。 3）是淮南市城市发展、高速建设的需要 随着淮南市社会经济发展，城市化进程加速，人民生活水平的日益提高，装修垃圾的无处可去局面一定程度上将影响城市的发展。 4）项目是提升和优化淮南市发展环境的必备条件 目前淮南市建筑装修垃圾的综合利用率很低，许多建筑装修垃圾未经任何处理，便被施工单位运往郊外或乡村，采用露天堆放或简易填埋的方式进行处理，而且建筑垃圾运输过程中，不可避免地存在垃圾遗撒、粉尘和灰砂飞扬等问题，严重影响了城市的容貌和景观。而填埋场附近，也因大量装修垃圾堆积造成地表地貌景观和地下水环境破坏，严重影响到微观区域的生态平衡。 建筑装修垃圾在堆放场经雨水渗透浸淋后，由于废砂浆和混凝土块中含有的大量水合硅酸钙和氢氧化钙、废石膏中含有的大量硫酸根离子、废金属料中含有的大量重金属离子溶出，同时废纸板和废木材自身发生厌氧降解产生木质素和单宁酸并分解生成有机酸，堆放场建筑垃圾产生的渗滤水一般为强碱性并且含有大量的重金属离子、硫化氢以及一定量的有机酸，如不加控制让其流入江河、湖泊或深入地下，就会导致地表和地下水的污染。 大量建筑垃圾不经过处理埋入沙坑，势必对地下水资源造成污染，水体被污染后会直接影响和危害水生生物的生存和水资源的利用。该处理场的兴建可以大大减轻垃圾对周边环境的污染，改善人民的生活质量，改善淮南市的投资环境，更有效地利用土地资源，并为今后逐步达到垃圾的减量化和资源化打下基础。总之，妥善处理淮南市建筑装修垃圾，是建设优美、整洁、文明的淮南市城区不可缺少的条件，是保障人民正常生活、工作、保障人民的身体健康的一项重要举措。 通过以上分析，淮南市建筑装修垃圾资源化处理项目的建设是十分必要的。对建筑垃圾进行无害化处置并进行综合利用，实现其无害化、减量化和资源化，不仅可以改善淮南市目前装修垃圾处理手段落后的现状，而且可以提高建筑垃圾处理的资源化程度，提高淮南市环卫事业的整体水平，同时为创造文明城市奠定良好的基础。 （5）与《淮南市环卫工程国土空间专项规划（2021-2035）》相符性分析 规划装修垃圾的收运处理拟采用预约模式。设立清运电话、网络申报清运平台，预约后，由委托的收运企业直接上门收运。或由产生者运送至装修垃圾集中堆放点，市委托的收运企业至临时堆放点运至装修垃圾处理厂进行处理。 本项目拟在淮南市建发市政工程有限公司生产基地内新建装修垃圾处理线1条，年处理装修垃圾40万吨，符合《淮南市环卫工程国土空间专项规划（2021-2035）》要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策及选址相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类：四十二、环境保护与资源节约综合利用-8、建筑垃圾等工业废弃物循环利用；对照《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》，项目属于“鼓励类”中“十五、环境保护与资源节约综合利用—15、三废综合利用及治理工程”项目。 2021年1月，安徽省住房和城乡建设厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省经济和信息化厅、安徽省公安厅、安徽省生态环境厅联合印发《关于加强建筑垃圾管理及资源化利用的指导意见》（建督〔2020〕96号）以加强全省城市建筑垃圾管理，推进建筑垃圾资源化利用，有效解决建筑垃圾环境污染问题，推动生态文明建设，推进城市文明创建，提升城市治理水平；淮南市在2016年制订了《淮南市建筑垃圾管理办法》，加强建筑垃圾处置管理，进一步提升淮南市环境卫生水平。 本项目拟在淮南市建发市政工程有限公司生产基地内新建装修垃圾处理线1条，年处理装修垃圾40万吨，符合国家、地方的产业政策要求。 项目已于2025年8月8日通过淮南市发展和改革委员会备案，项目代码2311-340400-04-01-241562。 项目区域周围环境质量现状较好，周边500米范围内无环境敏感目标，地理位置优越，交通便利，供水、供电、生活垃圾处理等基础设施较完善，故项目选址合适、可行。 2.与“三线一单”相符性分析 项目“三线一单”相符性分析见下表。 表1-6 与“三线一单”相符性分析 与淮南市生态环境分区管控相符性分析见下表。 序号; 环评〔2016〕150号要求; 项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特种重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。; 项目位于淮南经济技术开发区吉兴路西侧、锦绣路南侧，不在生态保护红线区内，符合生态保护红线要求。; 相符. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。; 根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》：淮南市属于不达标区，主要超标因子为PM2.5，根据引用监测数据，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；全市辖区内淮河干流水质状况为优；全市区域环境噪声昼间平均等效声级为51.6分贝，噪声总体水平稳定保持二级，声环境质量较好。项目营运期排放的污染物能够满足相应排放标准要求，对区域环境质量影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会降低区域环境功能类别。; 相符. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 项目生产过程使用电能，区域电力供应稳定；项目用水由市政给水管网提供，使用量较小，当地自来水厂能够满足项目新鲜水使用需求；项目不属于高耗水高耗能行业项目，不会突破资源利用上线。; 相符. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的鼓励类项目，符合国家、地方的产业政策；项目已于2025年8月8日通过淮南市发展和改革委员会备案，项目代码2311-340400-04-01-241562。; 相符. 表1-7 与淮南市生态环境分区管控相符性分析一览表 管控单位分类; 环境管控要求; 协调性分析; 符合性. 水环境重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和新建项目水污染物实施“等量替代”。; 本项目生活污水经化粪池处理后排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，废水排放总量纳入淮南经济技术开发区工业污水处理厂总量范围，不单独申请。; 符合. 大气环境重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《淮南市大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和新建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 项目建设符合《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通〔2022〕46号）《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办〔2022〕49号）《深入打好污染防治攻坚战行动方案》（淮发〔2022〕17号）等要求；项目废气排放总量实行总量控制。; 符合. 土壤环境一般防控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《淮南市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。; 本项目危废仓库重点防渗，一般固废仓库、生产车间一般防渗，办公区简单防渗，土壤污染风险较小。; 符合. - 对照安徽省“三线一单”公众服务平台，本项目所在地属于环境重点管控单元，编码：ZH34040220006，对照环境管控单元管控要求情况如下： 表1-8 与环境管控单元相符性分析 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）； 2.严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法； 3.严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输； 4.禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目； 5.在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目； 6.禁止淘汰落后类的产业进入开发区； 7.城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿； 8.严格环境准入，在水污染防治重点控制单元的区域内，限制新建耗水量大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展； 9.实行厂网一体化建设，推行厂网一体化管理。深入开展城镇污水处理提质增效行动，加快推进城市老旧小区和管网空白区污水管网建设，实施城市、县城市政污水管网更新修复。因地制宜，稳步推进城市初期雨水收集处理设施建设。; 1.本项目不建设煤气发生炉； 2.本项目不属于上述行业； 3.本项目不属于上述行业； 4.本项目不生产和使用高挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂； 5.本项目产生废气经配套相应污染防治措施，可以确保达标排放； 6.本项目不属于落后类产业； 7.本项目目前积极履行环评手续，在项目投产前在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记申领排污登记。 8.本项目所产生废水均处理达标后接管，本项目所产生的所有废水均收集。 9.本项目利用已建成的淮南市建发市政工程有限公司生产基地（储料仓库）现有厂区进行生产，已建有雨污管网。; 相符. 污染物排放管控; 1.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。 2.开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 3.新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。 4.深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目生活污水经化粪池处理后排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理；不涉及重点大气污染物排放，废气经有效收集、处理后达标排放，废水污染物排放实行总量控制。; 相符. 环境风险防控; - 推进既有产业园区和产业集群循环化改造，推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化积极推进清洁生产审核，推动石化、化工、印染、电镀、有色金属等重点行业制定清洁生产改造提升计划推进新能源与节能环保产业发展，带动重大水生态环境治理项目实施。 - 严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。; 本项目不属于石化、化工、印染、电镀、有色金属等重点行业；项目危废仓库采取重点防渗措施，本项目运营后，对土壤及地下水的影响较小。; 相符. 资源开发效率要求; 1.推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。 2.实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。 3.产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。; 本项目不属于煤电、陶瓷、玻璃、铸造等行业，不涉及煤炭使用，不涉及锅炉使用；各类固体废物均得到合理处置。; 相符. 因此，本项目符合该重点管控单元的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率要求等环境管控要求，符合生态环境准入清单要求。 3.与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符性分析 表1-9 与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析 4.与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。 新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 项目不涉及钢铁、焦化等工序。; 相符. 2; 优化含VOCs原辅材料和产品结构。 严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 项目不涉及高VOCs含量油墨、胶粘剂、清洗剂等生产和使用。; 相符. 3; 强化VOCs全流程、全环节综合治理。 鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; 本项目不涉及储罐、火炬燃烧装置等，不涉及VOCs废气产生及排放。; 相符. 4; 推进重点行业污染深度治理。 高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。 确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。; 本项目不涉及钢铁、水泥、焦化等重点行业，不涉及燃煤锅炉。; 相符. 表1-10 与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; （七）坚决遏制高能耗高排放项目盲目发展。严把高能耗高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不属于“两高”企业。; 符合. 2; （十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现颗粒物和臭氧协同控制。; 本项目不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业，不涉及VOCs废气产生及排放；不属于钢铁、水泥、焦化行业。; 符合. 5.与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 表1-11 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 第十三条：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按规定办理有关手续。; 本项目不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的企业。; 符合. 2; 第十四条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。; 本项目为新建项目，本项目废水经处理达标后排入污水管网后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。拟建项目新建安全设施符合国家规定标准，且与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行和使用。本项目选址符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。; 符合. 3; 第十六条：在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。现有排水设施未实行雨水、污水分流的，应当编制规划，进行分流改造。; 本项目实行“雨污分流”，生活污水排入市政污水管网，雨水经雨水管网排入市政雨水管网。; 符合. 6.与长江经济带生态环境保护规划符合性分析 表1-12 与长江经济带生态环境保护规划（节选）相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物排放总量控制。; 本项目新增总量指标按要求进行区域削减替代。; 符合. 7.与《安徽省人民政府关于印发安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案的通知》（皖政〔2020〕38号）符合性分析 表1-13 与淮河生态经济带发展规划实施方案相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; （一）加强环境污染综合治理。 纵深推进“三大一强”专项攻坚行动，突出重点生态环境问题整改，构筑“1公里、5公里、15公里”分级管控体系，持续推进“禁新建、减存量、关污源、进园区、建新绿、纳统管、强机制”七大行动，加快推进淮河（安徽）经济带绿化美化生态化。强化“散乱污”企业综合整治，建立企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔企业异地转移、死灰复燃，定期开展“回头看”督查，巩固综合整治成果。综合运用法律、经济、科技等手段，促使一批能耗、环保、安全、技术不达标和生产不合格产品或淘汰类产能，依法依规关停退出。鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、搬迁改造、国际产能合作等途径，退出过剩产能。加强重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行监管，鼓励企业实施超低排放改造，推广多污染物协同控制技术。大力推进煤炭消费减量替代，开展燃煤“散乱污”锅炉综合整治，加快淘汰排放高、污染重的煤电机组，依法严禁秸秆露天焚烧。坚持水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理，严格落实水产种质资源保护区和自然保护区全面禁捕措施。; 本项目距离淮河最近距离约5.5km，不在1公里范围内；不属于严格控制的煤化工、石油化工等重污染、重化工项目。本项目位于淮南经济技术开发区，选址符合区域规划，不属于“散乱污”企业。厂区不设锅炉。; 符合. 2; （三）推进水资源保护和利用。 加强水资源保护。严格水功能区监管，落实水功能区限制纳污总量控制要求。深入开展淮河入河排污口规范整治专项行动，全面排查整治入河排污口及不达标水体。加强干流、重要支流水质控制断面水质监测，提升水质监测预警能力。全面落实最严格水资源管理制度，探索建立满足淮河生态基本需求的水量保障机制和流域横向生态补偿试点。以淮北地区为重点，严控地下水超采，加强地下水资源涵养和保护。加强饮用水水源地规范化建设和管理，确保八市县级及以上集中式饮用水水源地水质全部达到国家规定标准。; 项目废水经过预处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，不直接外排地表。; 符合. 8.与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T）134-2019）相符性分析 表1-14 与《建筑垃圾处理技术标准》符合性分析 行动计划内容; 项目情况; 相符性. 建筑垃圾应从源头分类，按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾，应分类收集、分类运输、分类处理处置。; 本项目来料建筑垃圾为装修垃圾，不含工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾，生产线设置分拣工序。; 符合. 拆除垃圾和装修垃圾直接金属、木材、塑料、其他等分类收集、分类运输、分类处理处置。; 本项目生产线设置分拣工序，大块织物、塑料、皮革、橡胶、木材、纸板等轻物质和废铁等废金属分类收集后外售综合利用。; 符合. 建筑垃圾收运、处理全过程不得混入生活垃圾、污泥、河道疏泼底泥、工业垃圾和危险废物等。; 本项目装修垃圾来源淮南市城区（不包括寿县及凤台县），不得掺杂不符合生产要求的一般固废以及危险废物。; 符合. 建筑垃圾处理工程规模应根据该工程服务区域的建筑垃圾现状产生量及预测产生量，结合服务区域经济性、技术可行性和可靠性等因素确定，且应符合环境卫生专业规划或垃圾处理设施规划。; 本项目年处置装修垃圾40万t/a，根据《淮南市建筑垃圾管理办法》，装修垃圾能够满足本项目需求。; 符合. 9.与《建筑废弃物再生工厂设计标准》（GB51322-2018）相符性分析 表1-15 与《建筑废弃物再生工厂设计标准》的符合性分析 行动计划内容; 项目情况; 相符性. 建筑废弃物再生工厂设计应对处置区域内建筑废弃物进行组分分析。; 来料装修垃圾进厂前需进行检测，产生方经主管部门批准后方可委托第三方将装修垃圾运输至厂区内，进厂装修垃圾质量控制由淮南建设发展控股（集团）有限公司负责。; 符合. 建筑废弃物再生工厂建设规模，应根据处置区域范围内的建筑废弃物存量、增量以及城市规划进行调查分析，并应依据建筑废弃物的组分分析，综合建设条件、市场需求、国家及地方政策等因素，经技术经济比较后确定。; 根据《淮南市装修垃圾处置及资源化项目可行性研究报告》中装修垃圾处理规模测算，淮南市装修垃圾产生量为43.39万吨/年，同时考虑到装修垃圾现状实际产生情况，确定本项目建筑装修垃圾年处理规模为40万吨。淮南市装修垃圾产生量能够满足本项目需求，原料来源稳定可行。; 符合. 设计规模大型：年处置量100-300万t/a。; 本项目年处置量为40万t/a; 符合. 场址选择宜靠近建筑废弃物的供应区域，且应对建设规模、物流、供电、供水、企业协作条件、场地现有设施、环境保护等因素进行综合技术经济比较后确定。; 本项目装修垃圾来源淮南市城区（不包括寿县及凤台县），不得掺杂不符合生产要求的一般固废以及危险废物，距离较近。; 符合. 10.与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》符合性分析 表1-16 与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》的符合性分析 行动计划内容; 项目情况; 相符性. 各地建筑垃圾资源化利用企业的设立和布局应根据区域内建筑垃圾存量及增量预测情况、运输半径、应用条件等，统筹协调确定。建筑垃圾资源化利用要与城市总体规划、土地利用总体规划和循环经济规划及旧城改造、大型工业园区改造、城市新区建设等大型建设项目相结合。; 本项目不在淮南经济技术开发区负面准入清单内容里，不属于淮南经济技术开发区禁止类、限制类产业，符合淮南经开区产业政策要求，主要收集处置淮南市城区（不包括寿县及凤台县）范围内的装修垃圾，根据《淮南市装修垃圾处置及资源化项目可行性研究报告》中装修垃圾处理规模测算，淮南市装修垃圾产生量为43.39万吨/年，同时考虑到装修垃圾现状实际产生情况，确定本项目建筑装修垃圾年处理规模为40万吨。淮南市装修垃圾产生量能够满足本项目需求，原料来源稳定可行。; 符合. 建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合理选址，有条件的地区要优先考虑利用现有垃圾消纳场。建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。在条件允许时，在拆迁现场进行现场作业。; 本项目选址位于淮南市建发市政工程有限公司生产基地内，用地为工业用地，选址邻近锦绣路与吉兴路，运输便捷。; 符合. 鼓励建筑垃圾资源化利用企业进行拆迁、运输、处置和产品应用等产业链相关环节的整合，以资源化利用为主线，提高产业集中度，加速工业化发展。; 本项目利用装修垃圾生产再生骨料，用作淮南市市政工程公司生产预制构件及商用混凝土的原料，有利于资源最大化利用。; 符合. 大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨。; 本项目年处置装修垃圾40万t/a。; 符合. 建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外）。鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品。; 本项目装修垃圾来源淮南市城区（不包括寿县及凤台县），不得掺杂不符合生产要求的一般固废以及危险废物，生产再生骨料，用作淮南市市政工程公司生产预制构件及商用混凝土的原料。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 近年来，淮南市经济快速发展，随之出现了装修垃圾未得到妥善处理的问题。在此背景下，淮南市谋划建设废弃物综合处置项目，对上述垃圾进行妥善处理和资源化利用。资源化利用建筑装修垃圾是解决高能耗、高污染、高排放、低效益问题的重要措施，是节约土地、节约资源的重要途径，是发展循环经济、建设环境友好型和资源节约型社会的重要举措，是贯彻落实科学发展观、实现可持续发展、保护环境的必然要求。因此，淮南市建筑装修垃圾的资源化处理势在必行。 《淮南市装修垃圾处置及资源化项目可行性研究报告》由淮南建设发展控股（集团）有限公司申报，并于2025年8月8日通过淮南市发展和改革委员会审批，审批文号：淮发改审批〔2025〕65号，该项目总投资1869.84万元，选址位于淮南市建发市政工程有限公司生产基地内，利用已建成的现有厂房10415.33平方米，并新建厂房约2697平方米，总建筑面积13112.33平方米，新建装修垃圾处理线1条，年处理装修垃圾40万吨，并配套建设相关辅助生产设施（铲车、除尘系统、变压器扩容和设备电气控制系统等）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）有关规定和要求，本项目属于名录中“四十七、生态保护和环境治理业；103－一般工业固体废物（含污水处理污泥、建筑施工废弃物处置及综合利用）；其他”类项目，应编制环境影响报告表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）有关规定和要求，本项目属于名录中“三十九、废弃资源综合利用业；93－非金属废料和碎屑加工处理；其他”类项目，应实行排污许可登记管理。 2.项目组成 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 建设名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积10415.33m2，内部设置物料堆场、给料区、破碎区、筛分区、风选区、磁选区等; 依托生产基地内现有厂房. 储料车间; 建筑面积2697m2，内部设置物料堆场、人工分拣区等; 本次新建. 辅助工程; 办公区; 建筑面积200m2，用于员工办公; 依托生产基地内现有办公楼. 贮运工程; 产品仓库; 建筑面积500m2，用于骨料产品储存; 位于生产车间内. 原料仓库; 建筑面积500m2，用于原料储存; 位于生产车间内. 公用工程; 给水; 自来水用水量为1598t/a; 由市政供水管网供给，依托生产基地内现有给水系统. 排水; 排水量为576t/a; 排入市政污水管网，依托生产基地内现有排水系统. 供电; 20万度/年; 由市政电网供给，对生产基地内现有变压器进行扩容. 环保工程; 废气处理; 原料贮存、装卸; 洒水抑尘、封闭式堆场; 达标排放. 给料、一级破碎、二级破碎、筛分、风选、落料等; 厂房封闭+喷淋降尘，进出料口与封闭运输皮带受料点处上方设置集气罩（软帘），运输皮带运输过程封闭；布袋除尘器；15m高DA001排气筒; 达标排放. 运输车辆; 限制车速、篷布遮盖；厂区内采用雾炮机洒水降尘，出入口设置车辆自动洗车平台; 依托生产基地内现有车辆冲洗平台. 废水处理; 生活污水; 经生产基地内现有化粪池处理后排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理; 达标排放. 车辆清洗废水; 经生产基地内现有三级沉淀池（10m3）沉淀处理后回用于车辆冲洗，不排放; /. 固废; 危废仓库; 位于车间内，建筑面积10m2; 满足环境管理要求. 一般固废仓库; 位于车间内，建筑面积100m2. 噪 声; 基础减震、隔声等; 达标排放. 依托可行性分析： 项目选址位于淮南市建发市政工程有限公司生产基地内，利用已建成的淮南市建发市政工程有限公司生产基地现有厂房10415.33平方米，并新建厂房约2697平方米，根据建设单位提供的资料，依托的现有厂房原为淮南市市政工程公司储料仓库，用于预制混凝土生产，为混凝土搅拌区域，该项目于2021年8月委托安徽龙创环保科技有限公司编制完成《淮南市市政工程公司预制件生产线技术改造项目环境影响报告表》，并于2021年9月22日通过淮南经济技术开发区生态环境分局审批，审批文号：开发复〔2021〕28号，年产混凝土道路路缘石50万块、混凝土预制件25万立方米。淮南市市政工程公司拟将该区域空出，混凝土搅拌设备转移至厂房内其他空置区域，用于本项目生产。本项目仅利用现有空置厂房，设备均为外购，自行配套建设各种污染防治设施，并在厂区北侧新建一个2697平方米的厂房，用于物料堆存。 （1）主体工程依托情况 本项目主体工程为利用现有空置厂房，外购生产设备并安装，满足生产需求。 （2）公用及辅助工程依托情况 1）供电：本项目拟对厂区内现有变压器进行扩容，满足本项目用电需求。企业设计安装的电力系统能满足厂区设备电力负荷，可满足项目生产需求。 2）给水：本项目利用厂区内现有给水系统，厂区供水系统可满足各个厂房的用水量要求。 3）生活设施：本项目不提供食宿，员工办公依托厂区内现有办公楼，办公日常生活污水依托厂区内现有化粪池处理后经市政污水管网进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理后排入淮河（淮南段），满足本项目需求。 （3）环保工程依托情况 1）雨、污水管网及排放口：厂区内已按雨污水分流原则建设管网，且雨污分流管网已覆盖整个厂区，企业的生活污水依托厂区内现有化粪池处理后经市政污水管网进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理后排入淮河（淮南段），车辆冲洗平台和三级沉淀池（10m3）依托厂区内现有车辆冲洗平台和三级沉淀池（10m3）；本项目依托现有的雨水排放口1个，污水接管口1个。项目不再单独自建雨、污水管网，部分需改造，可满足企业生产需求。 2）项目自建废气处理装置、一般工业固废堆场和危险废物堆场，采取厂房隔声、设备隔声、减振等措施，废气处理装置、固废堆场及生产设备的维护和管理均由项目建设单位负责，为本项目的环保责任主体。 3）本项目建成运营后，厂区内的现有雨、污排污口日常监管工作均由项目建设单位负责，为本项目雨、污排污口的环保责任主体。 4）当本项目发生突发环境事件，有事故废水产生时，利用厂区内现有的雨水管道及三级沉淀池、事故应急池等进行事故废水的截留、收集和处理。项目建设单位为突发环境事件的环保责任主体，可满足本项目的风险防范要求。 综上所述，本项目依托可行，环境保护责任主体划分明确。 3.主要产品及产能情况 本项目产品方案见下表。 表2-2 主要产品及产能一览表 产品名称; 型号/规格; 设计能力; 单位; 用途及去向; 台账管理制度. 骨料; 0~5mm; 70000; 吨/年; 70%用于淮南市市政工程公司生产预制构件及商用混凝土的原料，其余30%外售; 每次储存或转运均按要求进行登记，并存档. 5~10mm; 20000; 吨/年; 可用于工地地基垫层，全部外售. 10~31.5mm; 10000; 吨/年. 合计; 100000; 吨/年; /; /. 本项目粒径5～10mm、10～31.5mm的骨料产品参照执行《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）中再生粗骨料性能参数，具体参数见表2-4；粒径≤5mm的骨料产品参照执行《混凝土和砂浆用再生细骨》（GB/T25176）中再生细骨料性能参数，具体参数见表2-5。 表2-3 项目产品执行标准 序号; 产品; 执行标准; 管控要求. 1; 粒径5～10mm、10～31.5mm骨料; 《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）; 对进厂原料严把关，杜绝有毒有害第Ⅱ类一般工业固废以及危险废物进厂. 2; 粒径≤5mm骨料; 《混凝土和砂浆用再生细骨》（GB/T25176）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）. 表2-4 再生粗骨料性能一览表 项目; 技术指标. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 微粉含量（按质量计）/%; <1.0; <2.0; <3.0. 泥块含量（按质量计）/%; <0.5; <0.7; <1.0. 吸水率（按质量计）/%; <3.0; <5.0; <8.0. 针片状颗粒（按质量计）/%; <10. 有害物质含量; 有机物; 合格. 硫化物及硫酸盐（折算成SO3，按质量计）/%; <2.0. 氯化物（以氯离子质量计）/%; <0.06. 杂物（按质量计）/%; <1.0. 坚固性（按质量损失计）/%; <5.0; <10.0; <15.0. 压碎指标/%; <12; <20; <30. 表观密度/（kg/m3）; >2450; >2350; >2250. 空隙率/%; <47; <50; <53. 表2-5 再生细骨料性能一览表 项目; 技术指标. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 微粉含量（按质量计）/%; MB值<1.4或合格; <5.0; <7.0; <10.0. MB值≥1.4或不合格; <1.0; <3.0; <5.0. 泥块含量（按质量计）/%; <1.0; <2.0; <3.0. 有害物质含量; 云母含量（按质量计）/%; <2.0. 轻物质含量（按质量计）/%; <1.0. 有机物含量（比色法）; 合格. 硫化物及硫酸盐（折算成SO3，按质量计）/%; <2.0. 氯化物（以氯离子质量计）/%; <0.06. 坚固性（按饱和硫酸钠溶液中质量损失计）/%; <8.0; <10.0; <12.0. 单级最大压碎指标值/%; <20; <25; <30. 表观密度/（kg/m3）; >2450; >2350; >2250. 堆积密度/（kg/m3）; >1350; >1300; >1200. 空隙率/%; <46; <48; <52. 根据建设单位提供的资料，装修垃圾中主要包含骨料、渣土、轻物质、废金属及其他组分。其中，渣土主要为砂石、渣土、石膏粉末、玻璃碴以及少量的细塑料织物、细木屑等，占装修垃圾总量的59%；轻物质主要为废织物、废塑料、废皮革、废橡胶、废木材、废纸板等，占装修垃圾总量的15%；废金属主要为废铁，占装修垃圾总量的0.5%。 本项目生产过程物料平衡见下表： 表2-6 物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 装修垃圾; 400000; 轻物质; 60000. /; /; 废金属; 2000. /; /; 渣土; 236000. 其他组分; 979.93. /; /; 骨料（0~5mm）; 70000. /; /; 骨料（5～10mm）; 20000. /; /; 骨料（10～31.5mm）; 10000. /; /; 贮存、装卸粉尘; 262.43. /; /; 给料粉尘; 1.6. /; /; 破碎粉尘; 302.4. /; /; 筛分粉尘; 302.4. /; /; 风选粉尘; 151.2. /; /; 落料粉尘; 0.04. 合计; 400000; 合计; 400000. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备情况见下表。 表2-7 主要生产设施及设施参数表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 板链给料机; 输送量≥50t/h; 1; 外购. 2; 颚式破碎机; 处理能力≥100t/h; 1; 外购. 3; 重型驰张筛; 筛分处理能力≥50t/h，有效筛分宽度≥1500mm、有效筛分长度≥5000mm，筛网层数≥2层; 1; 外购. 4; 风选机; 处理能力20～40t/h，进料尺寸＜300mm; 1; 外购. 5; 反击破; 处理能力≥100t/h; 1; 外购. 6; 成品筛; 处理能力≥100t/h，最大进料粒度250mm，有效筛分宽度≥1500mm、有效筛分长度≥4200mm，筛网层数≥3层; 1; 外购. 7; 加湿机; 处理能力≥80t/h; 1; 外购. 8; 磁选机; 适用最大带速≤2.5m/s、适应物料厚度≤300mm; 3; 外购. 9; 人工分拣房; 配置6个工位; 1; 外购. 10; 设施相关电气电缆、管线等; 适配; 1; 外购. 11; 布袋除尘系统; 适配; 1; 外购. 12; 皮带输送机; 适配; 1; 外购. 13; 钢结构平台及支架、护栏等; 适配; 1; 外购. 14; 雾炮机; 适配; 2; 外购. 破碎设备产能匹配性分析： 结合产品情况，本项目一台破碎机达不到产品规格要求，因此设置两台破碎机，二级破碎时进料粒径小于一级破碎，提高破碎效率。工作时间为7200h/a。生产线配套的颚式破碎机单台处理能力约为100t/h，则颚式破碎机破碎能力在72万t/a；反击式破碎机单台处理能力约为100t/h，则反击式破碎机破碎能力在72万t/a，本项目生产规模为年处理40万吨装修垃圾，配套的2台破碎机破碎处理能力满足设计要求。 5.主要原辅材料及能源消耗 本项目原料为装修垃圾，装修垃圾指房屋装修、装饰过程中所产生的弃料或废弃物，属于建筑垃圾其中的一类。包括装修产生的混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷、石材、石膏、加气混凝土砌块、金属、木材、泡沫、纸皮和塑料等。 本项目收集并处置淮南市城区（不包括寿县及凤台县）的装修垃圾等，在入场前均已按照相关要求进行了初步分类收集。 本次评价要求建设单位对进厂原料严格把关，本次环评要求企业对进厂原料严格把关，严格按照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）要求执行，项目标准按Ⅲ类建筑垃圾处理工程进行设计，只允许装修过程中产生的砖块、砖渣、轻质砖、水泥块、金属、木材、泡沫、纸皮、塑料等进厂，杜绝装修过程产生的电子废弃物等，坚决杜绝有毒有害尾矿（第Ⅱ类一般工业固废以及危险废物）进厂，严禁路面沥青混凝土、生活垃圾、污泥、疏浚底泥、工业固体废物、农业固体废物和危险废物等进厂，从源头控制原料质量。如实记录装修垃圾来源、种类、数量等信息。 装修垃圾运输委托专用车辆运输。要求使用经核准的车辆运输装修垃圾，并随车携带标识；车辆全程保持密闭，不得沿途滴漏、遗撒；保持车辆卫星定位、行驶及装卸记录等装置开机并正常运行。 #### 根据《淮南市装修垃圾处置及资源化项目可行性研究报告》中装修垃圾处理规模测算，淮南市装修垃圾产生量为43.39万吨/年，同时考虑到装修垃圾现状实际产生情况，确定本项目建筑装修垃圾年处理规模为40万吨。 表2-8 主要原辅材料消耗表 序号; 名 称; 主要成分; 单位; 数量; 来源. 1; 装修垃圾; 砖块、砖渣、混凝土等84%；金属0.5%，轻物质（织物、塑料、皮革、橡胶、木材、纸板等）15%、其他0.5%; t/a; 40万; 淮南市城区. 2; 机油; 矿物油; t/a; 0.4; 液体. 表2-9 能源消耗量一览表 序 号; 名 称; 单 位; 消耗量; 备 注. 1; 电; 度/年; 20万; 市政供电系统. 2; 新鲜水; t/a; 1598; 市政供水管网. 6.水平衡 本项目用水为生活用水、喷雾抑尘用水、车辆清洗用水。 本项目生产加工区以及堆放区均设置在封闭的车间内，不存在露天区域，因此不考虑初期雨水，雨水经厂区内雨水沟排入市政雨水管网。 （1）抑尘用水 本项目在厂区生产线设有1套水雾喷淋设施，设有200个水雾喷淋喷头，用于对生产工序外溢的粉尘进行捕集。根据建设单位提供的资料，喷雾系统每半小时雾化喷淋5min，每天喷雾喷淋16次，每次用水量以0.1m3，则厂区生产线喷雾的用水量为1.6m3/d（560m3/a）。全部蒸发损耗或随产品带走，无废水产生。 （2）车辆清洗用水 每辆出入的车辆均会经过洗车平台对车辆轮胎进行清洗，项目平均每天运输量约1333t，渣土车载重约10～30吨，本次评价按每辆车平均载重20t计，即运输次数为67次/d，进、出轮胎均需要清洗，则清洗次数为134次/d。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），车辆冲洗用水量按40L/辆·次计，则车辆清洗用水量5.36m3/d，年用水量1608t/a。产污系数按照80%计，则车辆清洗废水量为4.3m3/d，1290m3/a，经厂区门口设置的三级沉淀池（10m3）处理后回用，不外排。 （3）职工生活用水 本项目职工48人，年工作300天，不设食堂、宿舍和浴室，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），员工生活用水定额为每人每日30～50L，本报告采用50L/人·日计，则生活用水量为720t/a，排污系数以0.8计，则生活污水产生量为576t/a。 - 项目运营期水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） 7.劳动定员及工作制度 职工人数：48人，不设食堂、宿舍和浴室； 生产制度：实行3班24小时运转，年生产300天，年工作时间7200h。 8.厂区平面布置情况 本项目车间内按照生产布局依次布置原料堆场、给料、一级破碎、筛分、风选、磁选、二级破碎、磁选、筛分、产品堆存区；原料堆存区位于厂房内北侧；车间内东北侧放置分拣出的一般固废；危废仓库设置在车间内东北侧；洗车平台位于车间东侧；人员办公依托淮南市建发市政工程有限公司生产基地内办公楼。 项目地理位置图见附图1，周边环境图见附图2，厂区平面图见附图3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1.生产工艺流程 1.1生产工艺流程 #### 本项目所采用的装修垃圾处理工艺，目前已在省内铜陵、蚌埠、淮北等地陆续应用，有大量的案例支持，具体生产工艺流程如下： 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： （1）原料入厂贮存 本项目对进厂原料严把关，装修垃圾运输委托专用车辆运输，杜绝接收装修过程产生的电子废弃物等，坚决杜绝有毒有害尾矿（第Ⅱ类一般工业固废以及危险废物）进厂，严禁路面沥青混凝土、生活垃圾、污泥、疏浚底泥、工业固体废物、农业固体废物和危险废物等进厂。 此工序主要污染物为原料贮存、卸料粉尘G1。 （2）分拣 由人工将原料中大块织物、塑料、皮革、橡胶、木材、纸板等轻物质S1和废铁等废金属S2分拣出来，位于人工分拣房，配置6个分拣工位。 （3）给料 将装修垃圾由铲车运至板链给料机料斗，投料差控制在30cm以内，给料机给料至输送带落差控制在10cm以内，以减少扬尘产生。 此工序主要污染物为给料粉尘G2、噪声N。 - 磁选 装修垃圾通过输送带传送到磁选机，经磁选机选出物料中的废铁等废金属，选出的废金属桶装收集放置在一般固废间。磁选后物料通过出料口落到皮带输送机上输至重型驰张筛。 此工序主要污染物为废金属S2、噪声N。 - 一级破碎（颚式破碎） - 板链给料机料斗中装修垃圾由卸灰阀卸至输送带中，输送至颚式破碎机进行粗破，破碎粒径60～90mm，通过出料口落到皮带输送机上输至磁选机。 - 此工序主要污染物为破碎粉尘G3、噪声N。 （6）磁选 一级破碎后排出的物料经磁选机选出物料中的废铁等废金属，选出的废金属桶装收集放置在一般固废间。磁选后物料通过出料口落到皮带输送机上输至重型驰张筛。 此工序主要污染物为废金属S2、噪声N。 （7）筛分（重型驰张筛） 物料通过输送带传送至重型驰张筛上，通过设备振动将物料中的渣土分离，其他物料从出料口卸至输送带上，粒径≤90mm的物料传送到后续风选机，粒径＞90mm的物料通过输送带返回至一级破碎进行回破。 此工序主要污染物为筛分粉尘G4、渣土S3、噪声N。 装修垃圾中的渣土主要成分为砂石、渣土、石膏粉末、玻璃碴以及少量的细塑料织物、细木屑等。 （8）风选 筛分出来的物料通过输送带传送至风选机的风选室内，采用气流分选，由风机对物料进行连续吹风，将织物、塑料、皮革、橡胶、木材、纸板等轻物质S1和重物质分离。轻物质通过多道篦板过滤后下沉随轻物质皮带机排除，排出后袋装收集放置一般固废间；重物质下落至出料口排出，进入下一阶段磁选工序。 此工序主要污染物为粉尘G5、轻物质S1、噪声N。 （9）二级破碎（反击式破碎） - 利用反击式破碎机进行二级破碎，破碎粒径≤31.5mm，通过出料口落到皮带输送机上输至磁选机。 - 此工序主要污染物为破碎粉尘G6、噪声N。 （10）磁选 二级破碎后的物料经磁选机进一步选出物料中的废铁等废金属，选出的废金属桶装收集放置在一般固废间。磁选后物料通过出料口落到皮带输送机上输至成品筛。 此工序主要污染物为废金属S2、噪声N。 （11）筛分 采用成品筛进行筛分，筛分得到0-5mm、5～10mm、10～31.5mm三种不同粒径的骨料，粒径＞31.5mm不满足要求的骨料返回二级破碎工序进行重新破碎。 此工序主要污染物为筛分粉尘G7、噪声N。 装修垃圾中骨料主要成分为成分混凝土块、石块、砖瓦等。 筛分后的三种粒径骨料分别由输送机输送至各级堆料场，落料过程产生粉尘G8。 人工分拣过程产生的不属于轻物质、渣土、废金属等其他组分S4。 项目采用皮带运输机输送物料，皮带运输采取全封闭措施，加之在封闭车间内，因此在物料输送过程中基本不产生粉尘。 1.2其他产污环节分析： ①机械设备需要使用机油定期维护保养，定期更换产生废机油及其包装桶S5、废含油抹布S6； ②除尘系统风机运行过程会产生设备噪声N1； - ③布袋除尘器运行过程会产生收集粉尘S7，布袋损坏等产生废布袋S8，车间地面清扫产生地面收集尘S9； ④物料转运过程车辆冲洗产生废水W1、运输扬尘G9、汽车尾气G10； ⑤三级沉淀池定期清掏，产生污泥S10； ⑥员工日常生活会产生生活垃圾S11和生活污水W2。 2.主要产污环节和排污特征 本项目主要的产污环节和排污特征见表2-10。 表2-10 主要产污环节和排污特征一览表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 处理措施及去向. 废气; G1; 原料贮存、装卸; 颗粒物; 洒水抑尘、封闭式堆场. G2; 给料; 颗粒物; 厂房封闭+喷淋降尘，在给料、一级破碎、磁选、筛分（驰张筛）、风选、二级破碎、筛分、落料等工序进出料口与封闭运输皮带受料点处上方设置集气罩（软帘），运输皮带运输过程封闭；布袋除尘器+15m高DA001排气筒. G3; 一级破碎; 颗粒物. G4; 筛分; 颗粒物. G5; 风选; 颗粒物. G6; 二级破碎; 颗粒物. G7; 筛分; 颗粒物. G8; 落料; 颗粒物. G9; 物料运输扬尘; 颗粒物; 限制车速、篷布遮盖；厂区内采用雾炮机洒水降尘，出入口设置车辆自动洗车平台. G10; 汽车尾气; CO、THC、NOx; /. 废水; W1; 车辆冲洗; COD、SS; 经三级沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排. W2; 职工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 接管淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理. 噪声; N; 生产设备; 噪声; 车间隔声、设备减振等. N1; 风机; 噪声; 选用低噪声风机；进、排气口加消声器；加隔声罩；加减振基座. 固废; S1; 人工分拣、风选; 轻物质; 打包外运至垃圾焚烧发电厂进行处置；外售综合利用. S2; 人工分拣、磁选; 废金属; 外售综合利用. S3; 筛分（驰张筛）; 渣土; 可用于矿坑回填、城市低洼地回填等. S4; 人工分拣; 其他组分; 外售综合利用. S5; 生产设备维护保养; 废机油及其包装桶; 委托有资质单位处理. S6; 废含油抹布; 委托有资质单位处理. S7; 废气处理; 除尘器收集粉尘; 外售综合利用. S8; 废布袋; 外售综合利用. S9; 地面清扫; 地面清扫粉尘; 外售综合利用. S10; 沉淀池清掏; 污泥; 外售综合利用. S11; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，选址位于淮南经济技术开发区吉兴路西侧、锦绣路南侧，即淮南市建发市政工程有限公司生产基地内，利用已建成的淮南市建发市政工程有限公司生产基地现有厂房10415.33平方米进行生产，依托的现有厂房原为淮南市市政工程公司储料仓库，用于预制混凝土生产，为混凝土搅拌区域。 淮南市市政工程公司于2021年8月委托安徽龙创环保科技有限公司编制完成《淮南市市政工程公司预制件生产线技术改造项目环境影响报告表》，并于2021年9月22日通过淮南经济技术开发区生态环境分局审批，审批文号：开发复〔2021〕28号，年产混凝土道路路缘石50万块、混凝土预制件25万立方米；2020年6月24日首次申请排污许可，最新一次变更为2023年6月24日，许可证编号：913404004853190865001U；2024年1月通过自主竣工环境保护验收。该项目由淮南市市政工程公司运行，主要进行混凝土道路路缘石、混凝土预制件的生产。 淮南市市政工程公司拟将该区域空出，混凝土搅拌设备转移至厂房内其他空置区域，用于本项目生产。本项目仅利用现有空置厂房，设备均为外购，自行配套建设各种污染防治设施，并在厂区北侧新建一个2697平方米的厂房，用于物料堆存，故不存在原有环境污染问题。 依托厂房现状照片 淮南市建发市政工程有限公司生产基地内已实行雨污分流、清污分流制，厂区门口已建成进出车辆自动冲洗平台，车辆冲洗废水收集后排入三级沉淀池（10m3）沉淀处理后用于车辆冲洗，无生产废水外排，本项目车辆冲洗依托生产基地内现有车辆冲洗平台和三级沉淀池，产生的车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后排入市政污水管网接管淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理，雨水总排口和污水总排口已按规范要求建设，能够满足本项目废水接管需求。 1.淮南市市政工程公司现有项目污染物达标分析 淮南市市政工程公司现有废气、废水、噪声达标情况监测因果引用《淮南市市政工程公司预制件生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测表》，验收监测时间为2023年12月26日—27日。 （1）废气达标分析 该项目废气主要为原料（水泥）入仓过程粉尘、配料及搅拌粉尘、给料及输送工序粉尘、运输车辆动力起尘。 表2-11 有组织废气排放监测结果表 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 2023.12.26; 进料搅拌外排口; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 6.4; 6.3; 6.3; 10; 达标. 排放速率kg/h; 0.018; 0.017; 0.017; /; /. 2023.12.27; 进料搅拌外排口; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 5.8; 6.1; 6.6; 10; 达标. 排放速率kg/h; 0.017; 0.018; 0.018; /; /. 由上表可知，颗粒物排放可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1中的排放限值要求。 表2-12 无组织废气排放监测结果表 监测时间; 监测点位; 项目名称; 监测结果(mg/m3); 执行标准(mg/m3); 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2023.12.26; 厂界上风向参照点; 颗粒物; 0.173; 0.184; 0.166; 0.176; 0.5; 达标. 厂界下风向监控点1#; 颗粒物; 0.357; 0.364; 0.378; 0.342; 0.5; 达标. 厂界下风向监控点2#; 颗粒物; 0.412; 0.425; 0.395; 0.407; 0.5; 达标. 厂界下风向监控点3#; 颗粒物; 0.390; 0.395; 0.375; 0.392; 0.5; 达标. 2023.12.27; 厂界上风向参照点; 颗粒物; 0.172; 0.184; 0.169; 0.179; 0.5; 达标. 厂界下风向监控点1#; 颗粒物; 0.332; 0.342; 0.329; 0.355; 0.5; 达标. 厂界下风向监控点2#; 颗粒物; 0.432; 0.426; 0.445; 0.415; 0.5; 达标. 厂界下风向监控点3#; 颗粒物; 0.387; 0.394; 0.376; 0.401; 0.5; 达标. 由上表可知，颗粒物排放可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2中的无组织排放限值要求。 （2）废水达标分析 该项目废水为生活污水和食堂废水，生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后排入市政污水管网接管淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理。 表2-13 废水污染物检测结果表 单位：mg/L，pH除外 采样 点位; 项目 名称; 采样日期; 执行标准; 达标情况. 2023.12.26; 2023.12.27. I; II; III; IV; I; II; III; IV. 生活污水外排口; pH; 7.6; 7.5; 7.6; 7.6; 7.6; 7.6; 7.6; 7.6; 6~9; 达标. COD; 83; 86; 80; 75; 82; 70; 76; 80; 360; 达标. BOD5; 27.2; 24.7; 25.4; 26.7; 27.7; 28.7; 27.8; 26.1; 80; 达标. SS; 39; 43; 34; 41; 37; 40; 39; 42; 200; 达标. LAS; 0.757; 0.831; 0.890; 0.800; 0.844; 0.764; 0.880; 0.713; 20; 达标. 动植物油; 5.20; 5.28; 5.08; 5.25; 5.17; 5.13; 5.04; 4.93; 100; 达标. 由上表可知，废水各污染物排放浓度均能满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 （3）噪声达标分析 表2-14 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 2023.12.26; 2023.12.27; 执行标准; 达标状况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界外1米N1; 52; 47; 54; 45; 昼间≤65、 夜间≤55; 达标. 南厂界外1米N2; 54; 45; 55; 41; 达标. 西厂界外1米N3; 56; 47; 57; 44; 达标. 北厂界外1米N4; 54; 46; 54; 46; 达标. 由上表可知，厂界昼、夜间噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 （4）固体废物产生及处置情况合理性分析 项目生产过程产生的一般工业固废包括钢筋、除尘器收集粉尘和生活垃圾。钢筋收集后外售，除尘器收集粉尘回用生产，生活垃圾委托环卫部门处置。 2.现有项目污染物排放量核算 现有项目污染物总量汇总见下表。 表2-15 现有项目全厂污染物排放量 单位：t/a 类别; 污染物名称; 实际排放量. 废气; 颗粒物; 0.043. 废水; 废水量; 2400. COD; 0.190. BOD5; 0.064. SS; 0.095. LAS; 0.002. 动植物油; 0.012. 3.现有项目环境问题及以新带老措施 根据调查，淮南市建发市政工程有限公司生产基地生产营运状况良好，未发生污染事故和环境风险事故，无环保投诉及环保处罚情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.大气环境 a.常规污染物 根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》：2024年，全市环境空气质量一级（优）65天，二级（良）218天，三级（轻度污染）69天，四级（中度污染）13天，五级（重度污染）1天；全市年度环境空气达标天数比例为77.3%，与上年相比下降了3.2个百分点；全市环境空气综合指数为3.87，首要污染物为细颗粒物。具体详见下表。 表3-1 区域环境空气现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.3; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 800; 4000; 20.0; 达标. O3; 日最大8小时浓度平均第90百分位数浓度; 160; 160; 100.0; 达标. 评价结果表明，2024年淮南市环境空气质量中除PM2.5外其余指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为城市环境空气质量不达标区。 根据《淮南市“十四五”生态环境保护规划》，对于区域大气环境治理采取的措施主要有：超低排放等污染治理技术改造；集中供热、燃煤锅炉替代、落后产能升级淘汰等能源结构优化工程；重点行业烟气脱硫脱硝和加油站、油罐车、储油库油气回收与治理工程，有机化工、表面涂装、包装印刷等行业、有机化工和医药化工园区、煤化工基地挥发性有机物综合整治。通过采取以上措施，到2025年，臭氧上升趋势得到遏制，PM2.5浓度持续下降，完成省下达的任务，环境空气质量总体改善。 b.其他污染物环境质量现状 本项目TSP引用《淮南经济技术开发区总体发展规划环评跟踪评价环境影响报告书》中位于“淮南农场一队”的监测数据，监测时间为2024年10月，监测点位位于本项目东北侧约1.6km处，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据”要求。具体监测结果见表3-2。 表3-2 大气现状监测结果汇总表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准/(mg/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. E/°; N/°. 淮南农场一队; 117.091566; 32.654006; TSP; 日均值; 0.3; 0.058~0.063; 21.0; 0; 达标. 根据上表监测结果，大气环境中TSP日均值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2标准浓度限值要求。 2.地表水环境 根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》：2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。 8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（Ⅱ类→Ⅲ类）和西淝河闸下（Ⅱ类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 3.声环境 本项目周边50米范围内不涉及声环境保护目标。 根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》：2024年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为51.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声总体水平稳定保持二级，声环境质量较好。 城市道路交通噪声昼间平均等效声级为66.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声强度等级稳定保持为一级，声环境质量级别为好。 各功能区噪声平均等效声级达标率为70.8%，昼间达标率为83.3%，夜间达标率为58.3%。与上年相比，昼间达标率减少0.5个百分点，夜间达标率减少6.7个百分点，平均等效声级达标率减少了3.5个百分点。 4.生态环境 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评〔2020〕33号）要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目占地范围内无生态环境保护目标，因此不开展生态环境现状调查。 5.电磁辐射 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评〔2020〕33号）要求，本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此不开展电磁辐射现状调查与评价。 6.地下水、土壤环境 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评〔2020〕33号）的要求，报告表原则上不开展地下水、土壤环境质量现状评价。 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。本项目拟针对车间地面采取防渗措施，本项目运营后，对土壤及地下水的影响较小，故不进行土壤及地下水现状调查评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1.大气环境 本项目周边500米范围内无大气环境保护目标。 2.声环境 本项目周边50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目占地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1.大气污染物排放标准 项目施工期废气执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1标准，详见下表。 表3-3 施工期大气排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度(μg/m3); 达标判定依据; 标准来源. TSP; 1000; 超标次数≤1次/日; 《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1标准. 500; 超标次数≤6次/日. 项目运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值要求，具体限值见下表。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物; 有组织废气; 无组织废气; 标准来源. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 2.废水排放标准 项目生活污水接管淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，接管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B等级标准，同时执行淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准；淮南经济技术开发区工业污水处理厂尾水处理达标后由大涧沟排入淮河（淮南段），尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1的一级A标准。具体标准限值见下表。 表3-5 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 接管标准; 6~9; 500; 350; 45; 400. 尾水排放标准; 6~9; 50; 10; 5（8）; 10. 3.厂界噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准的规定，具体见下表。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，具体标准限值见下表。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB(A) 4.固废控制标准 功能区类别; 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）; 标准来源. 3类; ≤65; ≤55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 对于固体废物的危险性判别，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）、《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）进行判别。 ①一般工业固废处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求执行； ②危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求执行；危险废物的收集、贮存及运输还应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求； ③按国家《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）有关规定要求设置标志牌。 |
| 总量控制指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），本项目涉及的总量污染物为烟（粉）尘。 废气申请总量为烟（粉）尘：6.82t/a，新增总量指标拟向淮南市生态环境局申请总量考核指标及替代来源。 项目实施后，项目生活污水经化粪池处理后排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，尾水处理达标后由大涧沟排入淮河（淮南段）。废水排放总量纳入淮南经济技术开发区工业污水处理厂总量范围，不单独申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 本项目利用2024年建成投产的淮南市建发市政工程有限公司生产基地（储料仓库）现有一栋已建厂房10415.33平方米，并新建一栋厂房约2697平方米。施工期环境影响及保护措施如下： 1、施工期废气污染防治措施 施工过程中废气主要来源于施工机械、运输及施工车辆产生的扬尘，施工机械、车辆所排放的尾气等。 （1）扬尘 本项目施工时，建设单位应严格按照《安徽省大气污染防治条例》、《建筑工程施工扬尘污染防治导则（试行）》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等相关法律法规，落实好施工期扬尘污染防治措施，减少项目施工扬尘对周边环境的影响，拟采取的措施如下： ①建设工地施工，首先要求施工现场应建立以项目经理为第一责任人的施工现场环境保护责任制，施工组织设计中必须有环境保护措施和控制施工扬尘的专项方案，并经有关部门批准后实施。 ②施工时，工地周围应设置不低于2米的遮挡围墙或遮板，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土，同时，建议在施工期间增加防尘网；对施工场地松散、干涸的表土，应该经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 ③对暂时不能运出施工工地的土方，必须采取集中堆放、压实、覆盖袋网以及适时洒水等有效抑尘措施。水泥、沙等易产生扬尘的物料，放置于不透风的储藏室或储存库内以及加防尘网防止扬尘。运载淤泥和建筑材料的车辆应该加盖，防止被大风吹起，污染环境。运输路面经常洒水抑尘。 ④施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，即为施工工地周边100%围挡；出入车辆100%冲洗；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输；施工现场地面100%硬化；物料堆放100%覆盖。 ⑤施工期间，建筑结构脚手架外侧设置密闭式安全立网；建筑垃圾等应当封闭 运输，按照规定的时间、路线和要求，清运到指定的场所处理。施工工地出口应当设置车辆冲洗设施，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地；不得使用空气压缩机等容易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料。 ⑥施工工地内生活区、办公区、作业区加工场、材料堆场地面、车行道路应当 进行硬化等防尘处理，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺 设钢板措施，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。 ⑦启动Ⅲ级（黄色）预警或者气象预报风速达到四级以上时，不得进行土方挖 填和转运、拆除等易产生扬尘的作业；施工工地道路积尘可采用吸尘或水冲洗的方 法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水抑尘情况下直接清扫。 ⑧建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场；临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施，各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 ⑨对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖；超过3个月不能开工的建设用地，对其裸露地面进行临时绿化或者铺装。堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒 建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施。 （2）机械燃油尾气 施工期机械燃油尾气的主要因子为CO、NOx、HC、SO2、烟尘等，排放量较小，属于间歇性排放，经扩散稀释后对周围环境影响较小。本次环评提出以下措施： ①施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。 ②对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放。 ③对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法、汽车排放监测制度。 ④加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 采取上述措施可以有效降低场地扬尘、施工道路扬尘，减少扬尘对周围环境的影响。 2、施工期废水污染防治措施 施工期废水主要有施工区的地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；施工人员产生的生活污水，污染物为SS、BOD5、COD等。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 施工期项目污水处理措施具体如下： （1）施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，将施工废水处理后回用。在施工场地建造污水收集边沟，将施工污水导流入施工废水处理设施。同时加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水及其污染物的产生量。具体如下： ①水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料。 ②砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固废一起处置。 ③在施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，收集工地内洼地中积存的雨水和施工废水，处理后回用于施工。 （2）施工人员产生的生活污水经化粪池处理后纳管排放。 3、施工期噪声环境保护措施 （1）为减轻施工噪声对周围居民的影响，施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。夜间禁止作业。 （2）施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况，一般可采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间（08:00~18:00）或对各种施工机械作业时间加以适当调整。 （3）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 （4）考虑到项目施工期间工地来往车辆行驶可能会对沿途声环境造成一定的影响，建议施工材料运输应安排在白天进行，禁止夜间扰民。运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛；同时应合理安排施工工期，尽量避免夜间高噪声源施工，如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民，取得当地居民的谅解和支持。 （5）合理设计施工平面图：结合项目外环境关系，建议将相对固定的产噪区如木工、钢筋加工房等高噪声源分布在距离居民区较远的位置。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，由施工单位或承建单位同市容局渣土办联系外运。在渣土运输过程中严格执行以下的规定： （1）施工单位在开工前，应当与市容环境卫生行政主管部门签订市容环境卫生责任书，对施工过程中产生的各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁； （2）工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地； （3）按照市容环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒； （4）建筑垃圾运输车辆应当采取封闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏。 （5）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 在施工期应加强施工规范管理，对施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾进行分类回收、处理。装修过程中产生的废弃包装材料、油漆、涂料等属于危险废物，应集中后送有处理资质的单位进行集中处置，严禁随便丢弃。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.废气 1.1源强估算 本项目生产过程产生的废气主要为原料贮存、装卸粉尘G1、给料粉尘G2、破碎粉尘G3、G6、筛分粉尘G4、G7、风选粉尘G5、落料粉尘G8、物料运输粉尘G9、汽车尾气G10，主要废气因子为颗粒物、CO、THC、NOx等。 本项目厂房封闭作业，破碎筛分区、原料存放区、成品存放区等区域配置洒水喷淋抑尘设施；项目生产过程中，全过程使用封闭式输送带进行物料输送。 （1）原料贮存、装卸粉尘G1 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目取值20000； D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目取值20； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，安徽省取值0.0011，b指物料含水率概化系数，石灰石产品取值0.0017； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，取值3.6062（单位：千克/平方米）； S指堆场占地面积（单位：平方米），本项目取值500。 由上述公式计算的堆场扬尘及装卸扬尘颗粒物产生量为262.43t/a。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），控制措施为洒水，控制效率取74%； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），本项目原料堆场设置在生产车间内，为密闭式堆场，控制效率取99%。 经计算，原料堆场及装卸扬尘颗粒物排放量0.682t/a。 - 物料运输粉尘G9 车辆运输过程中会产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，其起尘量按照下列经验公式进行估算： 式中：Q--汽车行驶时产生的扬尘，kg/km； V---汽车速度，10km/h； W---汽车载重量，20吨； P---道路表面扬尘量，取0.1kg/m2。 项目平均每天运输量约1333t，渣土车载重约10~30吨，本次评价按每辆车平均载重20t计，即总运输次数为134次/d，则计算Q=0.19kg/km。厂区内运输距离单次约为200m，每次运输时间为5min，则运输时间为1675h，项目汽车行驶时产生的扬尘量约为0.912kg/h，1.528t/a。 拟建项目厂内运输道路已硬化，通过采取及时清扫路面，洒水抑尘，运输车辆加盖篷布、进出车辆清洗轮胎等措施，运输过程无组织粉尘排放量小可忽略不计。 虽本项目委托专业运输单位运输，但委托的运输单位需满足以下要求： ①使用经核准的车辆运输建筑垃圾，并随车携带标识； ②车辆全程保持密闭，不得沿途滴漏、遗撒； ③保持车辆卫星定位、行驶及装卸记录等装置开机并正常运行； ④法律、法规规定的其他要求。 - 汽车尾气G10 - 汽车尾气主要指汽车行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中的主要污染因子为CO、THC、NOx、醛类、SO2等。项目运输车辆尾气排放量较少，且经大气稀释、扩散以及周边植物吸收后，对区域大气环境影响较小。 - 给料粉尘G2 建筑装修垃圾用装载机转运进进料斗内，该工序产生进料粉尘。进料过程粉尘产生量根据《空气污染和控制手册》提供的数据计算，投料过程的产污系数为0.02kg/t物料。产生进料粉尘原料总量约为400000t/a，则进料过程粉尘产生量为8t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中砂石骨料产生颗粒物废气末端治理技术平均去除率内容，本项目喷淋洒水后降尘效果以80%计，则给料粉尘产生量为1.6t/a。 - 破碎粉尘G3、G6 - 本项目一级破碎、二级破碎过程会产生粉尘，本项目属于四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用－其他，生态环境部目前未发布的相关行业的排污许可申请与核发技术规范，且暂未发布行业的源强核算技术指南，根据项目工艺流程及特性，本项目废气源强核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3039其他建筑材料制造行业”砂石骨料破碎、筛分环节，粉尘产污系数为1.89kg/t产品。项目进入破碎的物料量为40万t/a，计算得一级破碎、二级破碎产生的粉尘量均为756t/a。本项目在破碎过程中全程带水处理，在破碎机进出料口位置均设置喷淋洒水装置，原料湿润度较高，含水率高，抑尘效率达到80%，则一级破碎、二级破碎产生的粉尘量均为151.2t/a。 - 筛分粉尘G4、G7 - 本项目筛分过程会产生粉尘，本项目属于四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用－其他，生态环境部目前未发布的相关行业的排污许可申请与核发技术规范，且暂未发布行业的源强核算技术指南，根据项目工艺流程及特性，本项目废气源强核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3039其他建筑材料制造行业”砂石骨料破碎、筛分环节，粉尘产污系数为1.89kg/t产品。项目进入筛分的物料量为40万t/a，计算得筛分产生的粉尘量均为756t/a。本项目在筛分过程中全程带水处理，在筛分设备进出料口位置均设置喷淋洒水装置，原料湿润度较高，含水率高，抑尘效率达到80%，则筛分产生的粉尘量均为151.2t/a。 - 风选粉尘G5 - 本项目风选过程会产生粉尘，本项目属于四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用－其他，生态环境部目前未发布的相关行业的排污许可申请与核发技术规范，且暂未发布行业的源强核算技术指南，根据项目工艺流程及特性，本项目废气源强核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3039其他建筑材料制造行业”砂石骨料破碎、筛分环节，粉尘产污系数为1.89kg/t产品。项目进入风选的物料量为40万t/a，计算得风选产生的粉尘量为756t/a。本项目在风选过程中全程带水处理，在风选机进出料口位置均设置喷淋洒水装置，原料湿润度较高，含水率高，抑尘效率达到80%，则风选产生的粉尘量为151.2t/a。 （8）落料粉尘G8 项目产生的产品经皮带机输送至成品区落料，会产生较大的扬尘，参照《采石场大气污染物源强分析研究》、《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，落料扬尘产生量约0.002kg/t-－产品，项目骨料约占总量的25%，即10万t/a，则落料扬尘产生量为0.2t/a。由于产品水分含量高，且本评价要求在成品料堆场采取喷淋洒水措施进行降尘，经加强管理洒水喷淋，厂房阻隔后，降尘效率约80%，则落料扬尘产生量为0.04t/a。 治理措施： 根据本项目的实际情况，本次评价要求建设单位在运营期间，在给料、一级破碎、磁选、筛分（驰张筛）、风选、二级破碎、筛分、落料等工序进出料口与封闭运输皮带受料点处上方设置集气罩（软帘），运输皮带运输过程封闭，集气系统收集效率约为90%，布袋除尘器处理效率约为99%，处理后通过15m高排气筒排放（DA001），各产尘节点均配置喷淋抑尘装置，减少无组织排放量。 同时项目采取如下措施控制无组织粉尘产生量。 a.原料库为封闭设置，既可防雨，又防止落地粉尘二次污染。同时，合理设置原料堆放方式及摆放位置，对各种物料进行使用数量频次统计，将使用频次大，用量大的物料摆放在距出口近的地方，以减少原料的搬运量，从而减少二次污染，库房设置卷帘门无车辆进出时关闭，粉料采用罐车运输。 b.厂房内部安装雾化、喷淋装置，进行降尘抑尘。 c.加强对运输过程粉尘的控制，对运输道路进行硬化，加大对路面的清扫和硬化程度，以进一步降低路面扬尘的产生量，同时评价要求车辆及铲车运输过程中，限制装卸高度，不可过满，运输车辆车斗需全覆盖，建设单位设置车辆冲洗平台，进出厂区车辆进行轮胎冲洗。对铲车、汽车运输道路定时清扫、洒水喷淋及地面冲洗。 d.限制装卸高度，不可过满，运输车辆车斗需全覆盖。 风量核算： 本报告集气罩设计风量依据《环保设备设计手册》（周兴求主编，化学工业出版社）公式计算： Q=1.4×K×H×vx 其中：K——罩口敞开面周长；H——罩口距污染源的距离；vx——控制风速，是保证污染物能被全部吸入罩内时控制点上必须具有的吸入速度。 集气罩距离污染产生源的距离取0.4m，集气罩规格拟设置为1.2*1.0m，集气罩周长为4.4m；根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），采用外部排风罩的，距离排风罩开口面最远处的控制风速不应低于0.3m/s，项目敞口断面处流速取0.5m/s。 经计算，单个集气罩不低于风量1.232m3/s（4435.2m3/h）。 本项目在给料、一级破碎、磁选、筛分（驰张筛）、风选、二级破碎、筛分、落料等工序进出料口与封闭运输皮带受料点处上方设置集气罩（软帘），共设置8个集气罩，则总风量为35481.6m3/h，考虑风管等耗损及为保证收集效率，本项目设计风量按40000m3/h计算，满足废气收集要求。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 建设项目废气收集、处理及排放方式情况见下表。 表4-1 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 产排污环节; 污染源编号; 污染物种类; 污染源强核算（t/a）; 源强核算 依据; 收集方式; 收集 效率%; 治理措施; 风量 (m3/h); 排放形式. 治理工艺; 去除效率%; 是否为可行技术; 有组织; 无组织. 原料贮存、装卸; G1; 颗粒物; 262.43; 产污系数法; /; /; 洒水抑尘、封闭式堆场; 99.74; 是; /; /; √. 给料; G2; 颗粒物; 1.6; 产污系数法; 厂房封闭+喷淋降尘，进出料口与封闭运输皮带受料点处上方设置集气罩（软帘），运输皮带运输过程封闭; 90; 布袋除尘器; 99; 是; 40000; √; √. 一级破碎、二级破碎; G3、G6; 颗粒物; 302.4; 产污系数法; 厂房封闭+喷淋降尘，进出料口与封闭运输皮带受料点处上方设置集气罩（软帘），运输皮带运输过程封闭; 90; √; √. 筛分; G4、G7; 颗粒物; 302.4; 产污系数法; 厂房封闭+喷淋降尘，进出料口与封闭运输皮带受料点处上方设置集气罩（软帘），运输皮带运输过程封闭; 90; √; √. 风选; G5; 颗粒物; 151.2; 产污系数法; 厂房封闭+喷淋降尘，进出料口与封闭运输皮带受料点处上方设置集气罩（软帘），运输皮带运输过程封闭; 90; √; √. 落料; G8; 颗粒物; 0.04; 产污系数法; 厂房封闭+喷淋降尘，进出料口与封闭运输皮带受料点处上方设置集气罩（软帘），运输皮带运输过程封闭; 90; √; √. 1.2废气产生、排放情况 项目有组织废气产生及排放情况如下表。 表4-2 有组织废气产生及排放情况一览表 产排污环节; 污染源; 污染物种类; 排放时间h/a; 废气量(m3/h); 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 治理工艺; 去除效率%; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 给料; DA001; 颗粒物; 7200; 40000; 0.5; 0.2; 1.44; 布袋除尘器; 99; 23.7; 0.947; 6.82. 一级破碎、二级破碎; 颗粒物; 7200; 94.5; 37.8; 272.16. 筛分; 颗粒物; 7200; 94.5; 37.8; 272.16. 风选; 颗粒物; 7200; 47.25; 18.9; 136.08. 落料; 颗粒物; 7200; 0.01; 0.005; 0.036. 项目无组织废气排放情况如下表。 表4-3 无组织废气产生及排放情况一览表 1.3排气筒达标情况 产排污环节; 污染物名称; 排放时间h/a; 污染物产生情况; 治理措施及效率; 污染物排放情况; 面源参数. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面积/m2; 高度m. 原料贮存、装卸; 颗粒物; 7200; 262.43; 36.449; 洒水+密闭式堆场，综合效率99.74%; 0.682; 0.095; /; /. 给料; 颗粒物; 7200; 0.16; 0.022; 厂房封闭+喷淋降尘，抑尘效率80%; 0.032; 0.004; /; /. 一级破碎、二级破碎; 颗粒物; 7200; 30.24; 4.200; 6.048; 0.840; /; /. 筛分; 颗粒物; 7200; 30.24; 4.200; 6.048; 0.840; /; /. 风选; 颗粒物; 7200; 15.12; 2.100; 3.024; 0.420; /; /. 落料; 颗粒物; 7200; 0.004; 0.001; 0.001; 0.0001; /; /. 车间合计; 颗粒物; /; 338.194; 46.971; /; 15.835; 2.1991; 10415.33; 6. 项目排气筒废气达标情况见下表。 表4-4 排气筒污染物达标情况表 序号; 污染源; 地理坐标/°; 类型; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 污染物名称; 污染物排放情况; 排放标准; 达标情况. E; N; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; DA001; 117.082956; 32.636416; 一般排放口; 15; 1.2; 25; 颗粒物; 23.7; 0.947; 120; 3.5; 达标. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.4废气污染治理设施可行性分析 （1）收集可行性分析 表4-5 废气收集方式、收集效率一览表 污染源; 污染物; 收集方式; 收集效率; 废气净化措施及排放去向. 原料贮存、装卸; 颗粒物; /; /; 洒水抑尘、封闭式堆场. 给料; 颗粒物; 厂房封闭+喷淋降尘，在给料、一级破碎、磁选、筛分（驰张筛）、风选、二级破碎、筛分、落料等工序进出料口与封闭运输皮带受料点处上方设置集气罩（软帘），运输皮带运输过程封闭; 90%; 布袋除尘器+15m高DA001排气筒. 一级破碎、二级破碎; 颗粒物. 筛分; 颗粒物. 风选; 颗粒物. 落料; 颗粒物. 本项目废气处理流程图见下图。 图4-1 项目废气处理工艺流程图 （2）废气处理设施技术可行性分析 本项目采用的废气处理装置工艺技术较为成熟，运行维护较为简单，净化效果稳定可靠，能够确保废气达标排放，具有技术可行性。废气处理装置投资较少，运行维护费用较低，污染防治措施易实施，故污染防治措施可行。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ819-2017）中推荐的污染治理设施，项目粉尘废气采用布袋除尘处理，属于技术规范中规定的可行技术，污染治理措施可行。 （3）无组织废气防治措施 ①项目原料堆场、成品堆场设置在车间内，为密闭式堆场，车间内设置洒水喷淋装置，通过洒水降尘，堆场起尘的影响很小； ②整个生产车间只有一个进出口，可大幅降低粉尘外排量； ③物料输送采用封闭式皮带输送，此处粉尘基本不外排； ④在生产过程中的进、出料口设置洒水喷淋装置降低粉尘产生量； ⑤装卸过程位于车间内，再通过喷淋洒水降尘； ⑥厂区道路定时洒水，采用雾炮机进一步降低起尘量； ⑦成品运输采用普通汽车，但必须进行全封闭篷布苫盖，进出场清洗轮胎以减少扬尘污染。运输车辆途经大气环境敏感目标，如村庄等，应主动减速、慢行； ⑧物料禁止露天堆放。 1.6大气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目大气污染源监测计划见下表。 表4-6 大气污染源监测计划 1.7非正常工况 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 非正常排放指生产中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况分析，本着最不利原则，主要考虑废气污染治理设施设备故障，对废气处理效率下降甚至完全失效，即去除率降为0。 项目废气在非正常工况下的排放源强及监控、处理措施如下： 表4-7 项目污染源非正常排放量核算表 排气筒 编号; 非正常排放原因; 年发生频次/次; 单次持续时间/h; 污染物名称; 非正常排放. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg/a. DA001; 废气处理设施故障; 1; 1; 颗粒物; 2367.6; 94.705; 94.705. - 建设单位应加强各生产设备、环保设备的维护保养，制定日常检查方案并专人负责，确保设备正常、稳定运转。发生废气污染物异常排放时应立刻停止污染工序的作业，待异常事故处理完成后方可重新运行；加强职工的环保培训，杜绝运行过程中的不规范操作，实现精细化管理。 1.8大气环境影响分析结论 项目排放的大气污染物为颗粒物，采用布袋除尘器进行处理，该废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ819-2017）中规定的废气治理可行技术；废气经处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物二级标准排放限值，因此项目实施后对周围环境空气影响不大。 2.废水 2.1源强估算 本项目运营过程中排放的废水为生活污水W2。 项目劳动定员48人，年工作天数300天，员工生活用水量按50L/人·d计，生活用水量720t/a，排污系数以0.8计，则生活污水产生量为576t/a。废水水质：COD350mg/L、BOD5250mg/L、SSmg/L、氨氮35mg/L，生活污水经化粪池处理后排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 本项目废水产生及排放情况如下表所示。 表4-8 废水产生及排放情况表 表4-9 项目废水类别、污染物治理措施信息表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放口编号; 排放 方式; 排放 去向; 排放规律. 浓度mg/L; 产生量t/a; 处理 措施; 处理能力; 是否可行技术; 浓度 mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 废水量; /; 576; 化粪池; /; 是; /; 576; DW001; 间接排放; 淮南经济技术开发区工业污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. COD; 350; 0.202; 350; 0.202. BOD5; 250; 0.144; 250; 0.144. SS; 250; 0.144; 250; 0.144. NH3-N; 35; 0.020; 35; 0.020. 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治措施; 排放口编号; 排放去向; 国家或地方污染物排放标准. 设施编号; 设施工艺; 处理能力; 是否为可行性技术; 标准名称; 浓度限值（mg/L）. 1; 生活污水; pH、COD、NH3-N、SS、BOD5; /; /; /; /; DW001; 淮南经济技术开发区工业污水处理厂; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 2.2防治措施 （1）废水污染防治措施 ①生活污水 本项目产生的生活污水经化粪池处理后排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理，尾水处理达标后由大涧沟排入淮河（淮南段）。 ②生产废水 本项目依托生产基地厂区门口已设置的1个三级沉淀池（10m3），用于车辆冲洗废水沉淀。项目车辆冲洗废水为4.3m3/d，现有的三级沉淀池已使用1.7m3，剩余容量8.3m3，沉淀池剩余容量远大于本项目新增车辆冲洗废水产生量，因此沉淀池规模能满足需要，依托生产基地内现有的一个10m3三级沉淀池可行。 项目车辆清洗废水为轮胎冲洗废水，冲洗轮胎表面沾染的灰尘，基本不涉及石油类，主要污染因子为SS，产生浓度为500～1000mg/L。废水污染因子SS取最小值500mg/L，经三级沉淀池沉淀后SS浓度约80mg/L，满足车辆清洗用水的要求，回用可行。 （2）依托污水处理设施环境可行性分析 项目拟建地属于淮南经济技术开发区工业污水处理厂收集区域，废水可纳入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。 项目废水纳管排放，纳管水质浓度满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂入管标准。由于项目废水量不大，废水水质简单，废水经处理后，水质完全可以满足污水接管标准，水质上不会造成对淮南经济技术开发区工业污水处理厂正常运行的冲击，在水量方面污水处理厂目前已接管水量为2万t/d，尚有余量1万t/d，完全能接纳本项目新增废水接入，因此项目污水纳管排放对污水处理厂正常运行基本无影响。同时项目废水不排放周边内河地表水体，也不会对周边地表水体造成污染影响。 2.3废水污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废水污染源监测计划见下表。 表4-10 废水污染源监测计划 2.4废水环境影响分析结论 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 废水总排口DW001; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年; 淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准. 本项目生活污水经化粪池处理后排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理是可行的，项目废水排放对所在区域的地表水环境影响很小，不会降低现有地表水环境质量功能。 3.噪声 3.1源强估算 项目营运期噪声主要为生产设备、风机等运行噪声，类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据，噪声源强为80~85dB（A）。项目各噪声污染源的源强见下表所示。 表4-11 项目噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源 名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 生产车间; 板链给料机; 80; 厂房隔声、设备减振; 108; 158; 1; 东; 13; 57.7; 昼间、夜间; 25; 32.7; 1. 南; 78; 42.2; 17.2; 1. 西; 10; 60.0; 35.0; 1. 北; 10; 60.0; 35.0; 1. 颚式破碎机; 85; 103; 135; 1; 东; 18; 59.9; 昼间、夜间; 25; 34.9; 1. 南; 55; 50.2; 25.2; 1. 西; 5; 71.0; 46.0; 1. 北; 33; 54.6; 29.6; 1. 重型驰张筛; 85; 103; 130; 1; 东; 18; 59.9; 昼间、夜间; 25; 34.9; 1. 南; 50; 51.0; 26.0; 1. 西; 5; 71.0; 46.0; 1. 北; 38; 53.4; 28.4; 1. 风选机; 85; 103; 120; 1; 东; 18; 59.9; 昼间、夜间; 25; 34.9; 1. 南; 40; 53.0; 28.0; 1. 西; 5; 71.0; 46.0; 1. 北; 48; 51.4; 26.4; 1. 反击破; 85; 100; 115; 1; 东; 20; 59.0; 昼间、夜间; 25; 34.0; 1. 南; 35; 54.1; 29.1; 1. 西; 7; 68.1; 43.1; 1. 北; 53; 50.5; 25.5; 1. 成品筛; 85; 95; 110; 1; 东; 23; 57.8; 昼间、夜间; 25; 32.8; 1. 南; 30; 55.5; 30.5; 1. 西; 4; 73.0; 48.0; 1. 北; 58; 49.7; 24.7; 1. 磁选机; 80; 108; 135; 1; 东; 13; 57.7; 昼间、夜间; 25; 32.7; 1. 南; 55; 45.2; 20.2; 1. 西; 10; 60.0; 35.0; 1. 北; 33; 49.6; 24.6; 1. 磁选机; 80; 103; 115; 1; 东; 18; 54.9; 昼间、夜间; 25; 29.9; 1. 南; 35; 49.1; 24.1; 1. 西; 5; 66.0; 41.0; 1. 北; 53; 45.5; 20.5; 1. 磁选机; 80; 97; 115; 1; 东; 22; 53.2; 昼间、夜间; 25; 39.2; 1. 南; 35; 49.1; 24.1; 1. 西; 2; 74.0; 49.0; 1. 北; 53; 45.5; 20.5; 1. 注：表中坐标以淮南市建发市政工程有限公司生产基地厂界西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-12 项目噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 声功率级/dB(A); 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机; 85; 104; 175; 1; 基础减振，加隔声罩; 昼间、夜间. 注：表中坐标以淮南市建发市政工程有限公司生产基地厂界西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3.2达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录推荐的预测模型和计算公式进行噪声影响预测，计算模式如下： 1）室内声源 A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带）； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 C.计算出靠近室外围护结构处的声压级。计算公式如下： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下： 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—）靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2； 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 2）室外声源 项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 3）噪声贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，项目噪声源对四周厂界贡献值预测见下表。 表4-13 项目噪声边界噪声值预测结果 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 52.1; 52.2; 51.6; 51.6; 50.2; 50.2; 51.3; 51.3. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表预测结果可知，项目厂界噪声昼夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目噪声对区域声环境影响较小。 为进一步减少本项目运行噪声对周围声环境的影响，应采取如下措施： ①选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔振减振、消声等措施； ②生产车间内设备尽量分散放置，以减少设备运行时噪声叠加影响； ③生产厂房墙面为实体墙，采用厂房建筑隔声，生产时关闭门窗； ④加强对机械设备的维修与保养，避免因老化引起的噪声。 3.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目厂界噪声污染源监测计划见下表。 表4-14 厂界噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 4.固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目营运期主要固体废物为轻物质（S1）、废金属（S2）、渣土（S3）、其他组分（S4）、废机油及其包装桶（S5）、废含油抹布（S6）、除尘器收集粉尘（S7）、废布袋（S8）、地面清扫粉尘（S9）、沉淀池污泥（S10）和生活垃圾（S11）。 （1）轻物质：根据建设单位提供资料，轻物质主要为废织物、废塑料、废皮革、废橡胶、废木材、废纸板等，产生量占总量的15%，则轻物质产生量为60000t/a。废织物、废塑料、废皮革、废橡胶等为混合可燃物，打包外运至垃圾焚烧发电厂进行处置。根据前期调研，淮南市西部焚烧厂设计日处理量1200吨/日，寿县焚烧厂600吨/日，现状仍有200～300吨/日富余处理量，满足本项目处理需要。废木材、废纸板等收集后外售综合利用。 （2）废金属：根据建设单位提供资料，废金属主要为废铁，产生量占总量的0.5%，则废金属产生量为2000t/a，收集后外售综合利用。 （3）渣土：根据建设单位提供资料，渣土主要为砂石、渣土、石膏粉末、玻璃碴以及少量的细塑料织物、细木屑等，产生量占总量的59%，则渣土产生量为236000t/a，收集后可用于矿坑回填、城市低洼地回填等。 （4）其他组分：根据建设单位提供资料，人工分拣过程产生的不属于轻物质、渣土、废金属等其他组分，产生量占总量的0.25%，则其他组分产生量约为979.93t/a，收集后外售综合利用。 （5）废机油及其包装桶：本项目机械设备维护、保养过程需要使用机油，根据企业提供资料，机油每年更换一次，废机油及其包装桶产生量约为0.3t/a。 （6）废含油抹布：机械设备维护、保养过程废含油抹布产生量为0.01t/a。 （7）除尘器收集粉尘：根据前文计算，除尘器收集粉尘产生量约为675.056t/a，收集后可作为再生骨料产品外售综合利用。 （8）废布袋：根据企业提供资料，布袋除尘器中的布袋需定期更换，更换周期约为半年一次，则计算废布袋产生量为0.8t/a。 （9）地面清扫粉尘：根据前文计算，地面清扫粉尘产生量为322.359t/a，收集后可作为再生骨料产品外售综合利用。 （10）沉淀池污泥：沉淀池需要定期清掏，污泥产生量为5t/a。沉淀池清理出的污泥组分主要为泥渣、沙粒等，不含特殊有毒有害物质等。 （11）生活垃圾：本项目员工48人，年工作300天，生活垃圾产污系数按0.5kg/人·d 计，则本项目生活垃圾产生量7.2t/a，经收集后由环卫部门负责统一清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）的规定，对产生的固废的属性进行判定，本项目固废产生情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-15 固体废物分析情况汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 固废属性及废物代码; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 1; 轻物质; 人工分拣、风选; 固; 一般工业固废 SW59/900-099-S59; /; /; 60000; 分类暂存在一般固废堆场内; 打包外运至垃圾焚烧发电厂进行处置；外售综合利用; 60000. 2; 废金属; 人工分拣、磁选; 固; 一般工业固废 SW17/900-001-S17; /; /; 2000; 分类暂存在一般固废堆场内; 外售综合利用; 2000. 3; 渣土; 筛分; 固; 一般工业固废 SW59/900-099-S59; /; /; 236000; 分类暂存在一般固废堆场内; 可用于矿坑回填、城市低洼地回填等; 236000. 4; 其他组分; 人工分拣; 固; 一般工业固废 SW59/900-099-S59; /; /; 979.93; 分类暂存在一般固废堆场内; 外售综合利用; 979.93. 5; 废机油及其包装桶; 生产设备维护保养; 固、液; 危险废物 HW08/900-249-08; 机油; T，I; 0.3; 暂存在密闭包装袋内，置于危废仓库内; 委托有资质单位处置; 0.3. 6; 废含油抹布; 生产设备维护保养; 固; 危险废物 HW49/900-041-49; 沾染机油; T/In; 0.01; 暂存在密闭包装袋内，置于危废仓库内; 委托有资质单位处置; 0.01. 7; 除尘器收集粉尘; 废气处理; 固; 一般工业固废 SW59/900-099-S59; /; /; 675.056; 分类暂存在一般固废堆场内; 外售综合利用; 675.056. 8; 废布袋; 废气处理; 固; 一般工业固废 SW59/900-009-S59; /; /; 0.8; 分类暂存在一般固废堆场内; 外售综合利用; 0.8. 9; 地面清扫粉尘; 地面清扫; 固; 一般工业固废 SW59/900-099-S59; /; /; 322.359; 分类暂存在一般固废堆场内; 外售综合利用; 322.359. 10; 污泥; 沉淀池清掏; 半固; 一般工业固废 SW07/900-099-S07; /; /; 5; 分类暂存在一般固废堆场内; 外售综合利用; 5. 11; 生活垃圾; 职工生活; 固; 一般固废 SW64/900-099-S64; /; /; 7.2; 垃圾桶; 由环卫部门统一清运; 7.2. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 4.2环境管理要求 - 4.2.1生活垃圾 - 职工生活垃圾袋装后置于厂区垃圾桶内，定期由环卫部门上门清运。 - 4.2.2一般工业固废 - 本项目设置一个100m2的一般固废仓库，一般工业固废贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），企业应当落实以下措施要求：建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度；建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 本项目如需转移一般固体废物跨省利用的，由建设单位在转移前向省生态环境厅固体处备案，经备案通过后方可转移。本项目在日常运营中，应制定固废管理计划，建立固废管理台账和企业内部产生固废管理制度，将固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录。 - 4.2.3危险废物 ①危险废物分类收集 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，项目固体废物分类收集和处理，危险废物按照其组分及特性进行分类收集、设立台账并安全处理处置。 ②危险废物贮存场所能力可行性 本项目产生的各类危险废物均分类收集，并用相容容器盛装，危险废物不能及时外送时，暂存于厂区的危废仓库内，定期委托资质单位清运进行最终处置。 本项目危废仓库设置情况见下表。 表4-16 项目危险废物贮存设施基本情况 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 位置及防渗措施; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期; 贮存场所要求. 危废 仓库; 废机油及其包装桶; HW08; 900-249-08; 0.3; 厂区内；地面铺设环氧地坪; 10m2; 桶装; 0.3; 1a; 应符合GB18597-2023规定. 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 袋装; 0.01t; 1a. 本项目设置一个面积约为10m2的危废仓库，有效贮存高约1m，危废按最长贮存周期为1年，最大贮存能力为10m3/a，最大贮存量约5t，本项目危废单次最大贮存量约为0.31t，根据其密度及性质可知，危废的体积小于5m3，贮存量小于5t，满足贮存要求。因此，本项目设置1个10m2的危废仓库满足产生危废的贮存需求。 ③危险废物贮存过程对环境的影响 对环境空气的影响：本项目贮存的危险废物均以密封的容器包装，故危险废物中的挥发性物质不会散逸到空气中产生废气。 对地表水、土壤、地下水的影响：本项目危废仓库地面拟设环氧地坪，当事故发生时，不会排入厂区雨水系统，不会对地表水造成影响，也不会泄漏至土壤和地下水中。建设单位应定期检查危废仓库防渗地面的破损情况，以便及时做出修补措施，防止环氧地坪破裂造成污染。在采取上述防漏防渗措施后，并加强环境管理，危废贮存场所不会对地表水、土壤、地下水环境造成影响。 ④危险废物贮存场所污染防治措施 a.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； b.应当设置专用的临时贮存设施，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，并分类存放、贮存，并必须做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 c.危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客同一运输工具上载运。 d.在包装容器外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 e.对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）张贴规范的警示标志。 ⑤危险废物运输过程的环境影响分析 危险废物在收货过程中，如不按照规范进行包装，或不用专用运输车辆，或装车中发生包装破损导致漏液沿途滴漏，会污染区域土壤和地下水，遇下雨经地表径流进入河流等会引起地表水体的污染。 本项目产生的危险废物均装在专用容器内，经密闭包装后存放于危废仓库，不同类别的危险废物分类包装，委托专业有资质单位进厂运输，故在危废收货过程中散落、泄漏的可能性极小。 ⑥危险废物处置过程环境风险控制 本项目危险废物应全部委托资质单位处置，本项目本身不涉及利用或者处置危险废物。企业可登录安徽省生态环境厅、淮南市生态环境局网站，寻找具有相应处置资质的危废处置企业来处置本项目产生的危险废物。 建设单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，制定危险废物管理计划，将危险废物的产生、处置等情况纳入记录（注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放位置、废物出库日期及接收单位名称；记录每次运送流程和处置去向）。严格执行危险废物转移联单制度，运输符合地方危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，建设单位应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案。 综上，只要企业强化管理，做好危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。 5.地下水、土壤 5.1污染源、污染物类型及污染途径 本项目污染物可能造成地下水和土壤污染的主要污染源和途径包括：危废仓库防渗措施不到位，在物料贮存、转运过程中操作不当或包装容器损坏引起物料泄漏，造成污染。 5.2防控措施 ①源头控制 本项目危险废物、机油等均应根据物料性质选择相容材质的容器存放；建立巡检制度，定期对危废仓库、原料仓库进行检查，确保设施设备状况良好。 ②分区防渗 表4-17 项目分区防渗情况 序号; 装置、单元名称; 污染防治区类别; 防渗技术要求; 防渗措施. 1; 危废仓库; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18597执行; 水泥硬化基础+环氧树脂涂层地面，危废库设置托盘等防流失措施. 2; 一般固废仓库、生产车间、储料车间; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行; 黏土铺底+水泥硬化基础. 3; 办公区; 简单防渗区; 一般地面硬化; 水泥硬化. 由于厂区地面已采取了防渗措施，可参照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号），对现有地面施工防渗进行改造，在不开挖地面的条件下铺设复合柔性防渗层的工程，复合柔性防渗层主要包括上下保护层和防渗层，中间防渗层采用柔性可移动的止渗粉。 应符合以下要求：1、渗透系数不大于1.0×10-9cm/s；2、止渗粉的上、下应设置保护层，可采用长丝无纺土工布，下层保护层可采用不含尖锐颗粒的砂层；3、重点防渗区防渗层厚度不应小于35mm，上下保护层土工布克重不应小于600g/m2；4、止渗粉密度为0.3g/cm3～1.0g/cm3；5、止渗粉应根据污染介质选择不同性能的产品，包括砂、石、矿物掺合料、外加剂等，且应符合国家现行标准的有关规定。 加强巡检，在运营过程中若发现地面破裂应及时修补，防止污染物泄漏导致环境污染。 5.3跟踪监测要求 根据上述分析，本项目对危废仓库做好防渗措施后，对地下水及土壤影响很小，故不进行制定跟踪监测计划。 公司在运营过程中如生产过程中发现非正常工况，造成土壤及地下水环境污染，应及时采取措施，进行跟踪监测。 6.生态 本项目不涉及。 7.环境风险 7.1风险物质Q值计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn （C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的主要危险物质临界量计算如下： 表4-18 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; qn/Qn. 1; 机油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 废机油及其包装桶; /; 0.3; 50; 0.006. 3; 废含油抹布; /; 0.01; 50; 0.0002. 项目Q值Σ; 0.00628. 备注*：油漆涂料的临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2中“健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）的推荐临界量50t”。 由上表计算可知，本项目涉及风险物质的最大存在量与附录B中对应临界量的比值之和（Σq/Q）小于1，风险潜势为I。 7.2评价工作等级划分 本项目风险潜势为Ⅰ，判定依据见下表，最终确定本项目仅需简单分析。 表4-19 评价工作等级划分表 7.3环境风险识别 环境风险潜势; Ⅳ、IV+; Ⅲ; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中给出的《物质危险性标准》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）和《危险化学品名录（2018版）》对本项目运营过程中涉及的物质进行风险识别，本项目环境风险识别见下表。 表4-20 项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险 类型; 环境影响 途径; 可能受影响的环境保护目标. 1; 环保设施; 布袋除尘器; 颗粒物; 事故排放; 大气; /. 2; 原料仓库; 机油; 机油; 火灾、泄漏; 大气、土壤; /. 3; 危废仓库; 废机油及其包装桶、废含油抹布; 废机油及其包装桶、废含油抹布等; 火灾、泄漏; 大气、土壤; /. 7.4环境风险分析 危险物质在贮存过程因管理人员失误或不可抗拒因素等造成物料泄漏引发污染事故；泄漏同时若遭遇明火或高温，则可能会引发火灾；环保设备故障造成的粉尘超标排放。 ①废润滑油泄漏事故影响分析 废机油若发生泄漏，危废间进行了防渗，不会进入雨水管网，不会直接进入水体，一般情况下，不会发生泄漏物料直接泄漏到水体的现象。 ②火灾爆炸事故分析 废机油发生泄漏若遇明火或高温会引起的火灾事故，火灾产生的次生/伴生污染可分为燃烧产物和消防废水，燃烧产生的有毒有害烟尘将对周边的大气环境造成影响。 ③环保设备故障造成粉尘超标排放。 7.5环境风险防范措施 为减少危险物质可能造成的环境风险，建设单位拟采取以下风险防范及应急措施： a.建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。生产车间和仓库内严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 b.厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 c.对于危废仓库，建设单位拟设置监控系统，主要在危废仓库出入口、仓库内、厂区门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置贮存设施警示标志牌、危废标签、贮存分区标志等。 d.厂区内的雨水管道、事故沟收集系统严格分开，设置切换阀。 e.按设计规范要求合理安装、使用、检修废气处理装置，最大程度减少处理装置的事故风险。泄漏常与装置设备故障相关联，管理中要密切注意事故易发部位，对管道及阀门等做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 粉尘废气收集风管中不应有粉尘沉降，应定期清理风管中沉降的粉尘，防止粉尘堆积。所有可能积累粉尘的生产车间和贮存室，都应及时清扫，应及时清理生产车间的地面、集尘器、电气设备、设施上积累的粉尘。 f.由专职人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁不正常运行。 g.建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 h.根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》等相关要求，企业应当依法制定突发环境事件的风险防范措施和应急预案，报生态环境主管部门备案，并定期安排人员培训与演练。 7.6三级防控措施 ①第一道防线（车间） 本项目车间地面硬化；危废库设置重点防腐防渗措施，内设截流沟与收集池，并配有应急物资等； ②第二道防线（厂区） 第二道防线由雨水排放口切断阀、污水排放口切断阀及相应配套的附属设施构成。 建设单位共设置1个雨水排放口，1个生活污水排放口，雨水排放口按要求设置切断阀门，并设专人负责其启闭工作。事故状态下，雨水排口阀门关闭。 ③第三道防线（外部水环境） 本项目三级防控体系主要依托所在园区管道、水环境安全缓冲区域等，将事故废水控制在园区管网内部，不出园区。 7.7风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 8.电磁辐射 本项目不涉及。 9.排污口规范化设置 按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气、废水排放口。 （1）厂区的排水体制必须实施雨污分流制。 （2）按规定对固定噪声进行治理，噪声设备附近醒目处设置环保图形标志牌。 （3）固体废物暂存期间应按固废相关规定加强管理，存放场所严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求设计、施工及运行，存放场所边界和进出口位置设置环保标志牌。 （4）项目建设单位应对上述所有污染物排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，以便进行验收和排放口的规范化管理。 （5）排污口的有关设施（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。 （6）废水排放口和噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 表4-21 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-22 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水排入污水管网. 2; 废气排放口; 表示废气向外环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/给料、一级破碎、二级破碎、筛分、风选、落料等 | 颗粒物 | 厂房封闭+喷淋降尘，进出料口与封闭运输皮带受料点处上方设置集气罩（软帘），运输皮带运输过程封闭；布袋除尘器；15m高DA001排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 厂房封闭+洒水降尘，设置密闭式堆场 |  |
| 地表水 环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 | Leq(A) | 采取合理布局、选用低噪声设备，采取减震降噪、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废贮存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置，危险废物贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | a.重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18597执行； b.一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行； c.简单防渗区：一般地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 为减少危险物质可能造成的环境风险，建设单位拟采取以下风险防范及应急措施： a.建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。生产车间和仓库内严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 b.厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 c.对于危废仓库，建设单位拟设置监控系统，主要在危废仓库出入口、仓库内、厂区门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置贮存设施警示标志牌、危废标签、贮存分区标志等。 d.厂区内的雨水管道、事故沟收集系统严格分开，设置切换阀。 e.按设计规范要求合理安装、使用、检修废气处理装置，最大程度减少处理装置的事故风险。泄漏常与装置设备故障相关联，管理中要密切注意事故易发部位，对管道及阀门等做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 粉尘废气收集风管中不应有粉尘沉降，应定期清理风管中沉降的粉尘，防止粉尘堆积。所有可能积累粉尘的生产车间和贮存室，都应及时清扫，应及时清理生产车间的地面、集尘器、电气设备、设施上积累的粉尘。 f.由专职人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁不正常运行。 g.建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 h.根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》等相关要求，企业应当依法制定突发环境事件的风险防范措施和应急预案，报生态环境主管部门备案，并定期安排人员培训与演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 各污染物排放口明确采样口位置，设立环保图形标志；按规范设置采样口和采样平台；制定废气、废水处理、危险废物处置台账；工艺操作台账等；定期按监测计划的要求完成污染物达标监测。 在具备项目竣工验收条件后，公司应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 公司应在项目投产前在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在运营过程中会产生噪声和一定量的废气、废水、固废等。经分析可知，本项目的建设符合国家、地方产业政策，建成后在各项污染防治措施落实到位的前提下，各污染物能达标排放。因此，只要公司在认真落实本评价提出的各项污染防治对策及风险防范措施，并严格执行“三同时”政策的前提下，从生态环境保护角度分析，本项目建设可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量(固体废物产生量)① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量(固体废物产生量)③ | 本项目排放量 (固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 6.82 | / | 6.82 | 6.82 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 576 | / | 576 | 576 |
|  | COD | / | / | / | 0.202 | / | 0.202 | 0.202 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.020 | / | 0.020 | 0.020 |
| 一般工业 固体废物 | 轻物质 | / | / | / | 60000 | / | 60000 | 60000 |
|  | 废金属 | / | / | / | 2000 | / | 2000 | 2000 |
|  | 渣土 | / | / | / | 236000 | / | 236000 | 236000 |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 675.056 | / | 675.056 | 675.056 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | 0.8 |
|  | 地面清扫粉尘 | / | / | / | 322.359 | / | 322.359 | 322.359 |
|  | 污泥 | / | / | / | 5 | / | 5 | 5 |
| 危险废物 | 废机油及其包装桶 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | 0.3 |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 7.2 | / | 7.2 | 7.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①