谢环审复〔2025〕8号

关于安徽双诚包装有限公司年加工5000万平方米包装材料项目环境影响报告表的批复

安徽双诚包装有限公司：

你公司报来的《安徽双诚包装有限公司年加工5000万平方米包装材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。结合专家意见，经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照《报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目位于安徽省淮南市谢家集区李郢孜镇卧园路与经五路交叉口南150米，租用安徽普特机械制造有限公司现有闲置厂房6000m2，在厂房内重新布局实施建设，引进2.2～2.5米宽的高档纸板生产线、印刷设备及相关辅助设备。项目建成后形成年加工5000万平方米包装材料的生产能力。本项目已在谢家集区发展和改革委员会备案，项目代码：25006-340404-04-01-929604。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

1.水污染防治措施。实行雨污分流。远期雨水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理，制胶设备冲洗水通过沉淀后回用至制胶工序，锅炉排水通过废水总排口排入八公山污水处理厂。

2.大气污染防治措施。项目废气主要有投料制胶废气、餐饮油烟、印刷废气、锅炉废气。

制胶过程中产生的投料、搅拌粉尘通过加强生产设备密闭性、加强车间通风等措施后无组织排放，满足厂界监控浓度标准限值。

食堂油烟经过油烟净化装置处理后通过油烟管道引至顶楼排放。

印刷过程中产生的印刷废气采用弹性密封帘将印刷设备局部密封，经印刷设备上方的集气罩进行废气收集，收集后的废气通过“过滤棉+二级活性炭吸附”处理达标后经15m高排气筒排放，满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）浓度标准限值。

天然气锅炉在天然气燃烧过程中产生锅炉废气，天然气属于清洁能源，锅炉采用低氮燃烧装置，燃烧产生的废气通过15m高排气筒排放。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）及《〈安徽省2020年大气污染防治重点工作任务〉的通知》相关要求。

3.噪声污染防治措施。项目通过采取合理布局，选用低噪声设备，优化项目各噪声设备车间布局；对高噪声设备安装减振基础、选用隔声性能好的材料，增加隔声量，减少噪声污染；加强设备检修和维护，保持设备处于良好的运行状态。保证营运期厂界噪声排放达标。

4.固废污染防治措施。做好项目运营过程中产生固废的回收、处理工作，防止造成二次污染。本项目产生的一般工业固体废物主要为生产过程中产生的废边角料、不合格品、废扁丝、废玉米粉包装袋、软水制备废活性炭、废反渗透膜，暂存于一般工业固体废物暂存仓库中，外售给物资回收单位。项目产生的危险废物主要为废包装桶、设备清洗废液、废含油抹布和手套、废气处理活性炭、废机油及其包装桶、废氢氧化钠包装袋、废硼砂包装袋、废印版、废过滤棉、制胶设备清洗水废渣。危险废物暂存于危险废物暂存仓库中，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可使用。依据《固定污染源排污许可分类管理目录》，项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前办理排污许可，不得无证排污。

四、环评执行标准

1.地表水和污水排放

评价区域地表水淮河淮南段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

废水排放从严执行八公山污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

2.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目挥发性有机物有组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准  第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表1中限值要求；颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；厂区内非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准  第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表3中限值要求；锅炉颗粒物、二氧化硫、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准限值；氮氧化物排放参照执行《〈安徽省2020年大气污染防治重点工作任务〉的通知》 中限值标准要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的中型规模标准。

3.声环境及噪声排放

声环境质量评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

一般工业固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

五、其他要求

（一）本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目涉及的规划、应急、消防、建设、土地等其他事项遵照有关部门的要求执行后，方可进行生产。

（二）若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。

（三）你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。

六、请谢家集生态环境保护综合行政执法大队和谢家集经济开发区管委会做好工程施工运营期间的环保监管工作。

2025年9月30日