建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：潘二矿西四A组煤-530m下采区F1断层地质补充勘探工程
建设单位（盖章）：淮南矿业(集团)有限责任公司潘二煤矿
编制日期：               2025年11月               
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	潘二矿西四A组煤-530m下采区F1断层地质补充勘探工程

	项目代码
	2506-340406-04-05-780138

	建设单位联系人
	童维青
	联系方式
	15395454630

	建设地点
	淮南市潘集区潘集镇朱庄村境内

	地理坐标
	Ⅶ补1孔井场：116度49分47.641秒，32度49分46.203秒

Ⅶ西补1孔井场：116度49分36.481秒，32度49分49.440秒

Ⅶ-Ⅷ补1孔井场：116度49分25.681秒，32度49分44.762秒

Ⅶ-Ⅷ补2孔井场：116度49分17.404秒，32度49分48.721秒

	建设项目行业类别
	四十六、专业技术服务业99中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存中其他”
	用地面积（m2）
	2373m2（临时用地）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	潘集区发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	390
	环保投资（万元）
	82

	环保投资占比（%）
	21.03%
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》(试行) ， 建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别，设置原则参照表，确有必要的可根据建设项目环境影响程度等实际情况适当调整。专项评价一般不超过两项，水利水电、交通运输(公路、铁路)、陆地石油和天然气开采类建设项目不超过三项。

表1-1专项评价设置原则对应一览表

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目是否涉及

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部(配套的管线工程等除外)；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不涉及

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；
地下水(含矿泉水)开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

不涉及

生态

涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位)的项目

不涉及

大气

油气、液体化工码头：全部；
干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不涉及

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目；
城市道路(不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道)：全部

不涉及

环境风险

石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线(不含城镇天然气管线、企业厂区内管线)，危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线)：全部

不涉及

综上，本项目不需开展专项评价。

	规划情况
	规划名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划》

审批机关：国家发展和改革委员会

审批文件名称：《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》；

审批文件文号：发改能源〔2004〕2301号

淮南潘谢矿区位于安徽省中北部，地跨淮南市潘集区、谢家集区、凤台县和阜阳市颍上县，东西长70km，南北宽25km，面积1571km2，资源储量285亿吨。2004年10月21日，国家发展和改革委员会以发改能源[2004]2301号文批准了淮南潘谢矿区总体规划。

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》

审查机关：原国家环境保护总局

审查文件名称：关于印发《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见的通知 

审批文号：环函〔2006〕86号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）规划符合性分析

项目位于安徽省淮南市潘集区潘集镇朱庄村境内，对照《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区总体规划的批复》（发改能源[2004]2301号）隶属于淮南潘谢矿区中潘二煤矿井田范围，项目属于煤炭资源地质勘查项目，对照《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见（环函〔2006〕86号）中相关要求，符合“充分利用矿区资源优势和就地转化能力，以“发展先进生产生产力，保护生命，保护资源，保护环境”的理念，项目开展后为煤矿的安全生产奠定了坚实的基础。

因此，该项目建设符合《淮南潘谢矿区总体开发规划》；符合《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》（发改能源〔2004〕2301号）。

（2）规划环境影响评价符合性分析

表1-2  本项目与《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见符合性分析一览表

序号

审查意见

项目建设情况

符合

性分析

1

一、淮南潘谢矿区煤炭资源极为丰富，资源储量达285亿吨，且深部还有可靠的煤炭资源。充分利用该矿区的资源、区位和市场优势,依托齐全的基础配套设施，加大煤炭开发力度和就地转化能力，以“发展先进生产力，保护生命，保护资源，保护环境”的理念将矿区建设成为华东地区重要的大型煤电基地，对于促进区域经济、社会、环境、资源的协调发展具有重要意义。

本项目属于煤矿开采的配套工程

符合

2

二、规划在发展定位、规模、产业结构、市场需求、配套条件方面,与国家能源战略、国家13个大型煤炭基地规划、安徽省省委、省政府在全面建设小康社会起步阶段提出的“861”行动计划的要求相符。基本反映了国家经济发展需求和资源合理配置精神。规划在发展布局、环境保护、水资源利用、土地资源利用等方面，能够与淮南市城市建设总体规划、安徽省国土资源可持续开发利用规划、安徽省生态省建设总体规划纲要、淮南市生态城市建设规划等相衔接，总体上具备较强的协调性。

项目建设地点位于淮南市淮南市潘集区潘集镇朱庄村境内，本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为2373m2，临时用地期限为2年。项目租用淮南市潘集区潘集镇朱庄村的土地作为本项目的临时建设用地，项目施工单位为安徽省煤田地质局第一勘探队，2025年11月14日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规【2025】352号》
符合

3

四、规划提出的大气和地表水环境质量指标符合环境保护规划目标要求。规划对采煤沉陷造成的居民搬迁安置提出了可行的解决办法，地表沉陷治理的综合措施和沉陷水域的生态恢复措施合理可行，总体上符合国家有关要求，有利于区域的稳定发展，将促进当地和谐社会的建设。

本项目针对可能产生的环境影响提出了针对性的处置措施，项目实施区域未涉及居民搬迁安置问题，采取的生态恢复措施可行

符合

4

七、随着规划的实施，沉陷区面积必将扩大，而且下沉深度也会进一步增加，应按照《淮南市采煤沉陷治理条例》中的有关规定，制定合理可行的治理复垦计划，并与城乡统筹的有关水利规划相衔接，落实资金、设计、施工要求等内容，治理后的土地应该首先满足恢复耕地和生态的需要。积水导致无法耕种的耕地区域，要通过抽排积水维持农田面积，恢复农田平整度和农田水利设施，保证耕地质量。沉陷未积水耕地应进行土地区划，按农田标准平整，确保复垦面积，保证农民妥善安置。季节性积水土地应采用“挖深垫浅”方式恢复为耕地。尚未稳定的沉陷区,须对受破坏的排灌渠道、道路进行临时修复，将沉陷对农业生产的影响减少到最低程度。

项目建设地点位于淮南市淮南市潘集区潘集镇朱庄村境内，本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为2373m2，临时用地期限为2年。项目租用淮南市潘集区潘集镇朱庄村的土地作为本项目的临时建设用地，项目施工单位为安徽省煤田地质局第一勘探队，2025年11月14日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规【2025】352号》
符合

综上所述，本项目建设可满足《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书审查意见的通知 》（环函〔2006〕86号）要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目为M7472固体矿产地质勘查项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类中三、煤炭1、煤田地质及地球物理勘探”，本项目为鼓励类，符合国家产业政策。

项目已通过潘集区发展和改革委员会备案，项目代码：2506-340406-04-05-780138，因此，项目建设符合国家及地方的产业政策。

2、选址符合性分析

本项目占地面积为2373m2，全部为临时占地，位于潘集区潘集镇朱庄村境内。项目临时用地面积为2373m2，其中农用地2373m2。根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中有关要求，是指对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人负责复垦，以恢复其原有使用功能予以合理利用。为保护和合理利用耕作层土壤，施工前将耕作层土壤取出集中堆置贮存，用作本项目土地复垦后的表层土壤，改良复垦土地的土壤，使其尽快熟化以利于农业耕作，恢复原有使用功能。项目区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区。项目设置的4个井场均不涉及潘二煤矿沉陷区，均为待开采区内，因此本项目选址合理可行。

3、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析

根据《安徽省淮河流域水污染防治条例》中相关内容，禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。禁止和严格限制的产业、产品名录，由国务院环境保护行政主管部门商国务院有关行业主管部门拟订，经领导小组审核同意，报国务院批准后公布施行。

综上分析，本项目建设地点位于潘集区潘集镇朱庄村境内，本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为2373m2，临时用地期限为2年。2025年11月14日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规【2025】352号》。项目距离淮河岸线10.42km，不在长江干流岸线1公里范围内。项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》(2024年本)中限制类和淘汰类项目；不属于环境保护部发布《环境保护综合目录（2017年版）》中高污染、高环境风险产品。项目符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》中的相关要求。

4、与“水十条”和“土十条”的符合性分析
结合本项目特性，此次仅选取“水十条”和“土十条”中与本项目有关的内容进行对比分析。

本项目与《水污染防治行动计划》符合性内容详见下表。

表1-3 项目与《水污染防治行动计划》符合性分析
文件要求

项目情况

符合情况

一、全面控制污染物排放

狠抓工业污染防治

本项目不属于专项整治十大重点行业范畴。

符合

二、推动经济结构转型升级

调整产业结构

根据《产业结构调整指导目录》（2019本），本项目不在过剩产能和淘汰落后工艺范围内。

符合

三、着力节约保护水资源

控制用水总量

项目用水为员工生活用水和钻井用水。

符合

提高用水效率

本项目钻井废水全部循环使用，不外排，经化粪池处理后，定期清掏用于当地农灌

符合

科学保护水资源

项目无废水排放，全部回用，不会对周围水域产生污染

符合

本项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析内容详见下表。

表1-4 项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析
文件要求

项目情况

符合情况

五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染

加强未利用地环境管理

项目实施结束进行复垦

符合

防范建设用地新增污染

项目评估严格遵守相关法律法规及相关导则，确定该项目在采取相关措施后对项目所在地及周围土壤不造成污染

符合

强化空间布局管控

项目布局选址得当，各类污染物均有相应收集设施，不会对周围土壤造成污染

符合

六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作

严控工矿污染

项目各项污染物排放在采取本评价相关建议后，均可达标排放

符合

减少生活污染

生活垃圾分类收集，可达到垃圾的减量化、资源化、无害化

符合

七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量

明确治理与修复主体

本项目秉承“谁污染，谁治理”的原则，环境责任主体明确

符合

九、发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系

加强社会监督

本项目信息均向社会公开，且积极接受广大群众和相关部门的监督

符合

十、加强目标考核，严格责任追究

落实企业责任

本项目加强内部管理，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确定相关污染物达标排放

符合

5、与《基本农田保护条例》符合性分析

《基本农田保护条例》（国务院第257号）中第十五条提到，基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田，需要占用基本农田，涉及用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地劣质地或者其他耕地的土壤改良。

项目占地均为临时占地。在施工过程中，建设单位采取土方开挖湿法作业、分层开挖、分区堆放等措施减少基本农田破坏，雨季临时水土保持措施做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体。在施工结束后，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，并依据分层回填的原则、严格按照《土地复垦方案》对临时用地进行耕作层土恢复。

6、其他基本农田相关政策符合性分析

根据自然资源部印发《关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》（自然资规（2018）3号）相关规定明确以下六类项目经批准可以占用永久基本农田中：“其他能源项目，包括国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源开采、油气管线、水电、核电项目”以及自然资源部、农业农村部印发《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规（2019）1号）中相关规定，“临时用地一般不得占用永久基本农田，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后土地使用者应及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理；验收不合格的，责令土地使用者进行整改，经整改仍不合格的，按照《土地复垦条例》规定由县级自然资源主管部门使用缴纳的土地复垦费代为组织复垦，并由县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收。县级自然资源主管部门要切实履行职责，对在临时用地上修建永久性建（构）筑物或其他造成无法恢复原种植条件的行为依法进行处理；市级自然资源主管部门负责临时用地使用情况的监督管理，通过日常检查、年度卫片执法检查等，及时发现并纠正临时用地中存在的问题。”

本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为2373m2，临时用地期限为2年。项目施工单位为安徽省煤田地质局第一勘探队，2025年11月14日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规【2025】352号》。
7、与“三区三线”相符性分析

本项目位于淮南市潘集区潘集镇朱庄村境内，固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为2373m2，临时用地期限为2年。项目施工单位为安徽省煤田地质局第一勘探队，2025年11月14日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规【2025】352号》，与淮南市三区三线图比较，本项目用地范围不占用永久基本农田与生态保护红线，详见下图。

[image: image1.png]it B P PYAZLRR-530m R XF 1T /2% 4 o7 #h 78 B4R CR2 I 1 3t
B B ERAR” RER JRE

A

[ = TR 30w TR BT ]

P B, G IRRIR KRN, 8B, 2732,

B e, 23T A (R0, ATIARD | A “=K= y
| A cuem kAR kE 211981, A - WKIR G AL

L oamen, R R SRS, A SRR RN /

| N

[ anmens





图1-1 项目临时用地套核“三区三线”成果图

8、“三线一单”相符性分析

为贯彻落实《安徽省长江经济带战略环境评价“三线一单”编制工作实施方案》，2020年1月，安徽省生态环境厅印发《安徽省市级“三线一单”编制工作方案》，要求各市开展“三线一单”编制工作，根据省长江经济带战略环境评价工作协调小组要求，淮南市人民政府成立了由分管副市长任组长的协调小组，对“三线一单”编制工作的总体思路、重点任务、进度安排等进行统筹安排部署。2020年12月21日通过市政府常务会审议，形成《淮南市“三线一单”编制文本》。评价范围为安徽省淮南市大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区、潘集区五个区，以及下辖的凤台县、寿县两个县。

同时对照安徽省“三线一单”公众平台，本项目Ⅶ补1孔井场区域环境管控单元编码为ZH34040630004，属于一般管控单元；Ⅶ西补1孔井场区域环境管控单元编码为ZH34040630004，属于一般管控单元。Ⅶ-Ⅷ补1孔井场区域环境管控单元编码为ZH34040620018，属于重点管控单元。Ⅶ-Ⅷ补2孔井场区域环境管控单元编码为ZH34040620018，属于重点管控单元。

（1）生态红线

根据《淮南市“三线一单”文件》，淮南市生态保护红线总面积为373.98平方公里，占全市国土总面积的6.76%。

表1-6 淮南市生态保护红线划定结果

行政区划代码

省辖市

县（市、区）

省辖市（县、市、区）域面积（km2）

红线面积（km2）

面积

占比

主导

生态功能

340400

淮南市

淮南市

5532.4

373.98

6.76%

340402

大通区

306.3

37.83

12.35%

生多维护

340403

田家庵区

250.0

11.07

4.43%

生多维护

340404

谢家集区

270.6

47.85

17.68%

生多维护

340405

八公山区

67.2

12.50

18.61%

生多维护

340406

潘集区

598.3

23.55

3.94%

生多维护

340421

凤台县

1091.7

66.54

6.10%

水土保持

340422

寿县

2948.4

174.64

5.92%

水土保持

本项目位于安徽省淮南市淮南市潘集区潘集镇朱庄村境内，2025年11月14日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规【2025】352号》，项目涉及的4个井场均为临时用地，临时用地期限为2年，施工结束后全部恢复原貌，完成复垦。通过与《淮南市生态保护红线分布图》进行对比，本项目所在区域不在淮南市生态保护红线范围内，选址周边其他无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地等敏感点存在，因此符合生态保护红线要求，详见下图。

[image: image2.png]EATESHRES REERRDSEMEE
AMHESRIPLES HE

o A

wnf

nin

wan

L)
.
&a
P
zax
sun
o
—]
] wmem
s 5
s s
HELLE: PEREFEEAFRRROARAT

20234081 [os]





图1-1 项目在环境管控单元中的位置图

（2）分区管控要求

①水环境管控分区管控要求
根据《淮南市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于一般管控区。

[image: image3.png]P
WES L, FRESTRARRFRHRARLT T soironr [





图1-2 项目在淮南市水环境分区图中的位置图
②大气环境分区管控要求
根据《淮南市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于大气环境高排放重点管控区。
[image: image4.png]Hex

wen

L]
. oww
&8
wwE
zaz
0%
B
—
[ wmzm
I e
I R
B
RS R T
I 5 R
RRK

en

HELH: PERLFRRARRRBHARLE

20234081





图1-3 项目在淮南市大气环境分区图中的位置图
③土壤环境分区管控要求
根据《淮南市“三线一单”文本》，本项目属于土壤环境优先保护区。
[image: image5.png]ARHESHRES X EERRDSEREE
s By U]

2023408

2





图1-4  项目在淮南市土壤污染风险分区图中的位置图

（3）环境质量底线

①环境空气质量

根据《淮南市2024年环境质量状况公报》可知，2024年淮南市环境空气污染物基本项目二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度，一氧化碳（CO）和臭氧（O3）日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在评价区域为不达标区。本项目在采用相应的污染防治措施后各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，本项目的建设不会恶化区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线。

②地表水环境

根据《淮南市2024年环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。

8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。

河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（II类→Ⅲ类）和西淝河闸下（II类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。

湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。

综上所属，项目废气与废水在采取报告表提出的治理措施后，能够达到相应的标准要求，对周边环境影响较小。因此本项目符合环境质量底线要求。

（4）资源利用上线

项目用水依托附近民居就地取水，取水量较少，因此，项目不会突破当地资源利用上线；项目符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。

（5）环境准入负面清单

对照《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改[2022]397号）相关文件的相符性进行分析，经对照分析，本项目不属于负面清单中所禁止或限制类的项目，符合相关准入要求。

表1-7 环境准入负面清单分析对照表

序号

文件

相符性分析

1

《市场准入负面清单》（2022年版）

不属于禁止准入类项目
2

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

不属于限制类和淘汰类项目

3
《限制用地项目目录（2012年本）》、

《禁止用地项目目录（2012年本）》

不属于限制和禁止用地

综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。




二、建设内容

	地理位置
	潘二矿西四A组煤-530m下采区F1断层地质补充勘探工程位于潘集区潘集镇朱庄村境内，项目地理位置图见附图1。

	项目组成及规模
	1、项目建设背景

根据矿井采场接替计划，矿井下一步将对西四A组煤-530m下采区进行采掘活动，为了进一步探明西四A组煤-530m下采区F1断层及附近的地质构造情况，煤层厚度及结构，瓦斯赋存规律，顶底板岩性、水文地质和工程地质等地质条件，为优化采区设计及工作面布置提供更精准的地质资料。

本次补勘任务主要有以下几个方面：

（1）进一步查明补勘区域范围内各煤层的赋存情况。

（2）进一步查明补勘区域范围内的地质构造发育情况，提高对F1断层及F1断层组在各煤层中的控制精度。

（3）进一步查明补勘区域范围内各煤层顶底板岩性、结构等工程地质条件，进行围岩稳定性分析，为采区巷道布置，瓦斯治理巷道以及工作面巷道支护提供可靠指导。

（4）进一步查明补勘区域范围内各煤层瓦斯地质条件。采样测定各煤层的瓦斯含量、压力等参数，为研究瓦斯赋存规律，做好西四A组煤-530m下采区防突工作提供基础资料。

（5）进一步查明DF382、F1-4断层的含导水性。

（6）验证三维地震勘探解释成果。

项目的实施对补勘区域煤底板灰岩水进行研究、分析、论证，进一步提高探查区域开采安全保障程度，避免井下生命财产、生产设备遭受重大损失，经济、社会效益显著。
2、项目概况

淮南矿业(集团)有限责任公司潘二煤矿在淮南市潘集区潘集镇朱庄村境内建设潘二矿西四A组煤-530m下采区F1断层地质补充勘探工程。项目于2025年6月17日经潘集区发展和改革委员会立项备案，备案编号为：2506-340406-04-05-780138，项目总投资390万元。项目建设内容为：本次潘二矿西四A组煤-530m下采区F1断层地质补充勘探工程设计布置4个地面井场，共设计4个孔，总钻探工程量3225m，待勘察结束后进行现场清理和生态修复工作，本项目施工单位为安徽省煤田地质局第一勘探队。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条列》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十六、专业技术服务业99中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存中其他”，经查看该类别为全部编制环境影响报告表，因此，本项目应编制环境影响报告表。

为了对建设项目可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规，本项目需进行环境影响评价，淮南矿业(集团)有限责任公司潘二煤矿委托安徽普华工程咨询有限公司对“潘二矿西四A组煤-530m下采区F1断层地质补充勘探工程”进行环境影响评价工作。接受委托后我单位即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料。依据国家环境保护有关文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请生态环境行政主管部门审查、审批，以期为项目管理提供参考依据。

3、项目主要建设内容及规模
项目建设内容见下表。
表2-1    项目建设内容一览表
工程类别

项目名称

主要工程内容

主体工程

井场工程

项目共设置4个井场，总占地面积2373m2，每个井场设置1个钻孔，其中Ⅶ补1孔井场占地面积600m2，孔深为768m；Ⅶ西补1孔井场占地面积590m2，孔深为835m；Ⅶ-Ⅷ补1孔井场占地面积590m2，孔深为823m；Ⅶ-Ⅷ补2孔井场占地面积593m2，孔深为799m；所有钻孔施工结束后将封孔。各井场施工现场及道路采取钢板铺垫，池体铺设防渗透膜。

钻井工程

项目井场域设置4个井场，每个井场区均设置钻井作业区、蓄水池、废浆池、干化池、材料库、控制配电室、弃土临时堆场、冲洗平台及配套沉淀池。项目每个井场设置钻井作业区，用于布设钻井设备及钻井平台，建筑面积300m2，用于存放机械设备及原辅材料等。

复垦工程

工程完成后进行植被恢复，维持项目区域生态环境的现有功能，严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；落实各项水土保持措施，施工结束后应根据复垦方案落实复垦措施

临时工程

临时办公区

施工人员租用当地民房作为临时营地，不设置临时办公区
进场道路

4个井场施工进场道路利用朱庄村现有矸石路及土路，路宽3-4m

弃土临时堆场
项目开挖一般土石方就近堆放在弃土临时堆场，纳入施工作业带范围内；项目剥离表土集中堆放于每个井场内的临时堆土场，占地面积约为50m2
储运工程

材料库
每个井场设置材料库1间，每个建筑面积100m2，用于设备耗材、材料存放
公用工程

供电

井场施工用电由国家电网公司提供。

供水

施工用水依托井场周边村庄，采用罐车拉运生产用水，生活用水为桶装纯净水。
辅助工程

自控系统

井场设置控制配电室，建设面积3m2
环保工程

扬尘
施工期影响主要为施工扬尘。通过加强施工机械、车辆管理，进行物料覆盖，对施工道路进行固化、洒水处理等措施，施工现场扬尘污染防治应做到“六个百分之百”，减少对周边空气环境的影响。

废水

本项目食宿依托附近村庄，生活污水经旱厕处理后，定期清掏用于当地农作物施肥。

每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场钻探废水设置设1个废浆池，容积40m3，设置设1个干化池，容积40m3，钻探废水经沉淀后回用于钻探用水。

噪声

选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，根据现场调查，所有施工井场附近房屋都已拆迁，现场50米范围内无人员居住。
固体废弃物

施工结束后，开挖的土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆干化池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后作为周边路基维护的建材使用；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物需集中收集，产生的危废暂存于Ⅶ补1孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，并采取防渗、防雨、设置围堰等保护措施，完钻后交由有资质单位处置。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。

土壤、地下水环境

危废暂存间进行重点防渗；钻井井口区域、废浆池、沉淀池、干化池、材料堆放区及泥浆循环系统等进行一般防渗区域；其他区域为简单防渗

生态环境

主要影响为工程占地及施工对土地利用状况的影响，对项目施工区域植物的破坏、对动物的干扰，以及水土流失等影响。应对措施是严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；落实各项水土保持措施，施工结束后应根据复垦方案落实复垦措施

风险

危险废物暂存间内设置防渗托盘，且桶装危废单层码放，禁止多层堆叠。防止泥浆水外溢，沿井场四周设置雨水沟，配备应急水泵等，井场配备2台泥浆水应急运输车，暴雨天气可将泥浆水通过泵抽至泥浆水应急运输车，单台应急运输车罐体容积为25m3，在应急情况下将泥浆水运至潘二煤矿工业污水处理站处理。井场区域日常加强巡视、检查和宣传
表2-2    项目井场钻孔坐标一览表

编号

X(36)
Y(394)
Ⅶ补1孔

33895.3975
83967.7757
Ⅶ西补1孔

34010.8928
83709.3654
Ⅶ-Ⅷ补1孔

33859.3564
83426.3317
Ⅶ-Ⅷ补2孔

33971.8882
83191.8138
4、项目工程任务
4.1工程任务
本次补勘任务主要有以下几个方面：

（1）进一步查明补勘区域范围内各煤层的赋存情况。

（2）进一步查明补勘区域范围内的地质构造发育情况，提高对F1断层及F1断层组在各煤层中的控制精度。

（3）进一步查明补勘区域范围内各煤层顶底板岩性、结构等工程地质条件，进行围岩稳定性分析，为采区巷道布置，瓦斯治理巷道以及工作面巷道支护提供可靠指导。

（4）进一步查明补勘区域范围内各煤层瓦斯地质条件。采样测定各煤层的瓦斯含量、压力等参数，为研究瓦斯赋存规律，做好西四A组煤-530m下采区防突工作提供基础资料。

（5）进一步查明DF382、F1-4断层的含导水性。

（6）验证三维地震勘探解释成果。

4.2钻孔布置及设计工程量

（1）设计钻探工程量

本次补勘工程位于潘二煤矿采矿权西部228～Ⅶ勘探线之间，共设计钻孔4个，设计钻探工程量3225m，其中地质补勘孔2个（Ⅶ-Ⅷ补1和Ⅶ西补1孔）、设计钻探工程量1658m，水文地质补勘孔2个（Ⅶ补1、Ⅶ-Ⅷ补2孔）、设计钻探工程量1567m。

（2）设计采样工程量 

各钻孔3、1煤层取煤质样，共计8个；5-2、5-1、4-2、4-1、3、1煤层取瓦斯样，共计24个；5-2、4-1、3、1煤层取顶、底板岩石力学样各一组，共计24组；抽水试验段取水质全分析样，共计2个；各种样品测试内容必须符合有关规程、规范要求。

（3）设计测井工程量

全孔采用常规测井，合计工作量3225m；基岩段进行声波测井，合计工作量1861m。Ⅶ补1和Ⅶ-Ⅷ补2孔进行近似稳态测井温。

表2-3    主要工程量表

序
号
孔号
钻孔
类型
坐标
设计
深度
（m）
终孔
层位
 瓦斯样（个）
 煤质样（个）
 顶底板岩样（组）
抽水
试验
（次）
水质全
分析样
（个）
钻孔
结构
物探测井
X(36)
Y(394)
常规
测井
（m）
声波
测井
（m）
备注
1
Ⅶ-Ⅷ补1
地质补
勘孔
33859.3564
83426.3317
823
1煤层底
板30m
单孔5-2、5-1、4-2、4-1、3、1煤层取瓦斯样各1个，

共计6个
单孔3、1煤层取煤质样各1个，




共计2个
单孔5-2、4-1、3、1煤层取顶、底板岩石力学样各一组，

共计6组
终孔91mm
823
477
全孔采用常规测井

基岩段进行声波测井

Ⅶ补1、Ⅶ-Ⅷ补2建议进行近似稳态测井温
2
Ⅶ西补1
34010.8928
83709.3654
835
终孔91mm
835
499
3
Ⅶ补1
水文地质
补勘孔
33895.3975
83967.7757
768
1
1
  Φ146mm长度703.5m,下入127×5.59mm石油套管（J55）

  Φ91mm长度64.5m、裸孔
768
428
4
Ⅶ-Ⅷ补2
33971.8882
83191.8138
799
1
1
  Φ146mm长度690.0m,下入127×5.59mm石油套管（J55）
Φ91mm长度109.0m、裸孔
799
457
合计
3225
24
8
24
2
2
3225
1861


	总平面及现场布置
	项目平面布置见下图。

[image: image6.png]R

AR Fr
lRaE
LI PR
O GREFEM M
l o Ik 191 WA
MHHTE
il
R sm





图2-1 项目总平布置图（Ⅶ补1孔井场）

[image: image7.png]et

AR Fr
Al
wRTE
LI PR
O GREFEM M
o LEESEN WA
BHRAEE
EHAR: sm





图2-2 项目总平布置图（Ⅶ西补1孔井场）

[image: image8.png]et

e

MHHTE

AR Fr
PR E
LI PR
O GREFEM M
1 VI-VIER 1 9L RO

il

IR

sm





图2-3 项目总平布置图（Ⅶ-Ⅷ补1孔井场）

[image: image9.png]et

e

MHHTE

AR Fr
PR E
LI PR
O GREFEM M
1 VI-ViER 2 9L RO

il

IR

sm





图2-4 项目总平布置图（Ⅶ-Ⅷ补2孔井场）

本项目每个井场均设置钻井作业区、蓄水池、废浆池、干化池、材料库、临时办公区、控制配电室、弃土临时堆场、冲洗平台及配套沉淀池等，项目出入口设置在靠近道路的一侧，道路使用现有乡村道路。项目总平面布置采取的原则是紧密结合地形、使工艺流程顺畅、功能分区明确、建筑物布置紧凑、对外交通运输联系方便、用地节约；在满足施工的前提下，使井场布置简洁、集中。各井场平面布置详图见图2-1~图2-4。


	施工方案
	1、施工工艺

施工方案分为钻前工程、钻井工程和生态恢复工程。

1、钻前工程

项目钻前工程是为钻井工程进行前期的基础设施建设，主要包括场地建设和整平、安装钻探设备、搭设临时建筑物以及相关附属设施建设等。钻前工程工艺流程见下图。
[image: image10.png]Aok BRI . s o
FETHRA . k. PR WM, d. M LRI TSN RN
s .
PR | SRR R s | SRR
Y oM TR W





图2-5 钻前工程工艺流程

工艺流程：

（1）钻前准备包括定井位、平井场、打基础、钻井设备进场和安装、井口准备、备足钻井所需要的各种工具、材料等，如：钻杆、钻铤、钻头及泥浆泵必要的配件等。

（2）钻塔安装：在钻孔位置布置好基台，并搭建钻塔，本项目使用四角形钻塔。钻塔在钻井过程中，用于安放和悬挂提升系统，承受钻具重量，存放钻杆或钻铤等。此工序产生少量施工固废。

2、钻井工程
[image: image11.png]K. TR AL

l

s o mRiek Jo

NS
v l
of e |l e | wne
“Al
o ER
v
£
)
R
CaaRii.
B W
L 2
eI





图 2-6 钻井工程工艺流程

工艺流程简述：

（一）地质补勘孔

（1）Ⅶ-Ⅷ补1孔

1）钻孔结构：强风化带以上110mm孔径，强风带以下至终孔91mm孔径，具体根据实际情况现场确定。

[image: image12.jpg]VI-VI#h 146 FLE5 M 7 i

x
oy
B
110mm
e 316m
B
i He i S EI346m
& M\ NA\NANANNS
356m
KB 393m
13- LBETRAR_E302K
Sl
H
i
B
823m





图2-7 Ⅶ-Ⅷ补1孔钻孔结构示意图
2）预计穿过地层：Ⅶ-Ⅷ补1孔深346m穿过松散层底界进入风氧化带，孔深423m见13-1煤、501m见11-2煤、590m见8煤、607m见7-1煤、630m见6-1煤、642m见5-2煤、645m见5-1煤、652m见4-2煤、659m见4-1煤、680m见铝质泥岩、720m见F1-4断层、780m见3、1煤、810m见太灰、823m终孔。

3）施工步骤：

①开孔至进入基岩界面上30m（316m），Φ110mm无芯钻头钻进。

②基岩界面上30m（316m）至穿过强风化带（356m），采用φ110mm取芯钻头连续取芯控制基岩面。

③强风化带（356m）以下至13-1煤顶板上30m（393m），用Φ91mm钻头无芯钻进。

④13-1煤顶板上30m（393m）至1煤底板下30m（823m），用Φ91mm钻头取芯钻进至终孔。

⑤终孔测井。

⑥经矿方野外验收合格后，用P.O42.5水泥将钻孔全封闭。

（2）Ⅶ西补1孔

1）钻孔结构：强风化带以上110mm孔径，强风带以下至终孔91mm孔径，具体根据实际情况现场确定。

[image: image13.jpg]VITG#h 14t FLEEH R i

AR i
%
i
B
110mm
i 306m
B
i e 3360
& M\\N\NAANNS
346m
EER

433m

13- TR £30K

e E

835m





图2-8  Ⅶ西补1孔钻孔结构示意图

2）预计穿过地层：Ⅶ西补1孔深336m穿过松散层底界进入风氧化带，孔深424m见F1-4断层、463m见13-1煤、531m见DF470断层、546m见11-2煤、636m见8煤、654m见7-1煤、672m见6-1煤、691m见5-2煤、694m见5-1煤、707m见4-2煤、715m见4-1煤、747m见铝质泥岩、794m见3煤、801m见1煤、828m见太灰、835m终孔。

3）施工步骤：

①开孔至进入基岩界面上30m（306m），Φ110mm无芯钻头钻进。

②基岩界面上30m（306m）至穿过强风化带（346m），采用φ110mm取芯钻头连续取芯控制基岩面。

③强风化带（346m）以下至13-1煤顶板上30m（433m），用Φ91mm钻头无芯钻进。

④13-1煤顶板上30m（433m）至1煤底板下30m（835m），用Φ91mm钻头取芯钻进至终孔。

⑤终孔测井。

⑥经矿方野外验收合格后，用P.O42.5水泥将钻孔全封闭。
（二）水文地质补勘孔

（1）Ⅶ-Ⅷ补2孔

1）钻孔结构：孔口至4煤底板146mm孔径下入 Φ127×5.59mm石油套管（J55材质），水泥固井。4煤底板至终孔91mm孔径裸孔。

[image: image14.jpg]VI-VIh 285 FLEH R

Y AR
g
x
s
B 7
9
V] 146mm
& Y310
—
Hx 127mm
g B S
7 / 352m
EEB 4 400m
13- 13T 30K
m _/‘_ 685m 4% F
o &
B <
2 761m aﬁlﬁ

799m 14 F30m





图2-9 Ⅶ-Ⅷ补2孔钻孔结构示意图

2）预计穿过地层：Ⅶ-Ⅷ补2孔深342m穿过松散层底界进入风氧化带，孔深430m见13-1煤、506m见11-2煤、510m见11-1煤、572m见9煤、590m见8煤、609m见7-1煤、626m见6-2煤、633m见6-1煤、644m见5-2煤、647m见5-1煤、655m见4-2煤、663m见4-1煤、674m见F1-4断层、675m见4-2煤、682m见4-1煤、697m见铝质泥岩、761m见3、1煤、785m见太灰、799m终孔。

3）施工步骤：

①开孔至进入基岩界面上30m（312m），Φ110mm无芯钻头钻进。

②基岩界面上30m（312m）至穿过强风化带（352m），采用φ110mm取芯钻头连续取芯控制基岩面。

③强风化带（352m）以下至13-1煤顶板上30m（400m），用Φ91mm钻头无芯钻进。

④13-1煤顶板上30m（400m）至4煤底板下20m（705m），用Φ91mm钻头取芯钻进。

⑤物探测井，确定一开套管底口深度。

⑥146mm钻头扩孔至4煤底板下（690.50m），下入 Φ127×5.59mm石油套管（J55材质），水泥固井。

⑦止水检查合格后，继续用φ91mm取芯钻头钻进至1煤底板下30m（799m）终孔。

⑧终孔测井。

⑨从3煤层至终孔用水泥浆封闭。

⑩对4-1煤底板至3煤顶板层位段（含断层带）进行抽水试验。

⑪经矿方野外验收合格后，用P.O42.5水泥将钻孔全封闭。

（2）Ⅶ补1孔

1）钻孔结构：孔口至4煤底板146mm孔径下入 Φ127×5.59mm石油套管（J55材质），水泥固井。4煤底板至终孔91mm孔径裸孔。

[image: image15.jpg]VM B FLE s B

AR 7 ARA
U
¢ Y
x
* 7
B
%
146mm
Y A% Do
m 127mm ’
L
%
350m
%
FRB [ 428n
Y 9 13- 13T _E305%
U
Y =
A 693m 4 F
5 &
& ¥
2| 722m 3@%
768m_ 14 F30m





图2-10  Ⅶ补1孔钻孔结构示意图

2）预计穿过地层：Ⅶ补1孔深340m穿过松散层底界进入风氧化带，孔深458m见13-1煤、467m见DF383断层、506m见11-2煤、594m见7-1煤、615m见6-1煤、625m见5-2煤、628m见5-1煤、637m见4-2煤、643m见4-1煤、715m见DF382断层、722m见3、1煤、753m见太灰、768m终孔。

3）施工步骤：

①开孔至进入基岩界面上30m（310m），Φ110mm无芯钻头钻进。

②基岩界面上30m（310m）至穿过强风化带（350m），采用φ110mm取芯钻头连续取芯控制基岩面。

③强风化带（350m）以下至13-1煤顶板上30m（428m），用Φ91mm钻头无芯钻进。

④13-1煤顶板上30m（428m）至4煤底板下20m（713m），用Φ91mm钻头取芯钻进。

⑤物探测井，确定一开套管底口深度。

⑥146mm钻头扩孔至4煤底板下（713m），下入 Φ127×5.59mm石油套管（J55材质），水泥固井。

⑦止水检查合格后，继续用φ91mm取芯钻头钻进至1煤底板下30m（768m）终孔。

⑧终孔测井。

⑨从3煤层至终孔用水泥浆封闭。

⑩对4-1煤底板至3煤顶板层位段（含断层带）进行抽水试验。

⑪经矿方野外验收合格后，用P.O42.5水泥将钻孔全封闭。

（2）钻具组合

表2-4    钻具组合表

钻进方式

钻具组合

取心（无心）钻进

Φ110或91mm钻头+Φ68mm钻铤+Φ50mm钻杆+主动钻杆

扩孔钻进

Φ146mm钻头+Φ68mm钻铤+Φ50mm钻杆+主动钻杆

（3）钻进参数

松散层、松软岩层和煤层钻进时，应轻压、慢转。完整且坚硬岩层钻进，可加快转速，增加钻压；岩石坚硬且颗粒细时选用小泵量，岩石松软或颗粒粗时选用大泵量，钻遇裂隙、破碎等漏失地层也要加大泵量。

钻进时，应准确计量钻压，要考虑到孔深、孔壁摩擦、孔斜、泵压等因素造成的钻压损失。钻进节理发育、岩层陡立、松散破碎、软硬互层、强研磨性地层时，以及在钻孔弯曲、超径的情况下，所用压力应比正常压力低25％～50%。

（4）一般钻进操作

①正常钻进时保持钻压稳定，随时注意进尺速度、孔口返水大小、泵压变化和机械声响。

②机上余尺应计算准确。每次下钻，禁止将钻具直接下到孔底。应在接上主动钻杆、开泵送水后，再轻压慢转扫至孔底。

③基岩每钻进100m、基岩面、主要煤层顶底板上下10m范围内、开始取心前、终孔、扩孔结束均用钢卷尺丈量钻具，孔深误差不大于1.5‰时，进行合理平差，并校正其孔深。

④采用合理的钻具组合和正确的钻进参数，确保钻孔垂直度。

⑤每次下钻时仔细检查钻杆及丝扣，发现问题应及时更换，并抹好丝扣油。

⑥每次提钻注意检查钻头内外水槽及底唇面水口的磨损情况，钻头水路不符合要求的要修整或更换。

⑦扩孔钻进采取一径成孔或逐级扩孔的方式。

⑧班报要按规定的格式内容和填写要求，认真填写，做到及时、准确、清楚、完整。

⑨各班做到精心操作，认真负责，发现问题要及时停钻检查，不能处理时要及时向机长和项目部汇报，共同研究处理方案后再施工。

（5）岩（煤）心采取

1）岩心采取使用Φ91mm取心钻头+Φ89mm岩心管；煤心采取使用双管单动取煤器。

2）岩（煤）心出筒后立即按顺序放入岩心箱，不得颠倒，并及时填写回次票。如发现岩心倒置、应查明原因并立即改正。如岩心上沾有泥浆，在装箱前用水冲洗干净。对于松软岩心，取心时要仔细，保持其原有状态，对其所沾的岩粉、泥浆则不能用水洗，待泥质半干时将其剥掉。

3）取煤前，由地质员下达见煤预告书，接到见煤预告书后，钻机应根据煤层情况，研究、制订“见煤”及“打煤”措施。应严格执行守煤制度及班长负责操作制。

4）取煤时应严格执行“见软就提钻”的原则，防止因出现岩心堵塞而把煤层打丢、打薄的情况。同时切实做好判层记录工作，准确记录见软、见硬的孔深。煤层第一回次进尺，应控制在0.5m以内。

5）钻孔施工过程中岩心要加以保护，待钻孔终孔后，确定需要保留的岩心，必须妥善保存。

（6）下套管及固管

1）下管前，对套管管身、丝扣进行检查，管身弯曲、压瘪、破损、丝扣损坏等不合格者禁止下入孔内。

2）下管前校正孔深，准确丈量每根套管长度，保证套管下入指定深度。套管编号排列，并记录在原始班报表中。

3）下管前应调整好并充分循环孔内泥浆，清除孔底沉渣，保持孔壁稳定，防止下管过程中孔壁坍塌或缩径，确保下管畅通无阻。

4）下管前，在底口上方环壁打眼，留作固井用。

5）套管丝扣必须上满、上紧，紧管、下管过程中，必须夹紧牢固，防止滑脱。

6）下管时应严格控制下放速度。中途遇阻应提出套管，下钻划眼，严禁采用冲击或开车强力扭转处理。

固管：固管水泥浆采用P.O42.5级水泥浆，受潮、变硬、结块的水泥禁止使用。

止水检查：固管结束后进行套管止水检查，分别扫孔至套管底口上部约1m和底口下0.3m，将套管内灌满清水，观察管内水面变化情况，连续3小时每小时下降或上升不超过2cm即为止水合格。

（7）岩心编录

1）岩心分层最小厚度为0.5m，岩性描述要详细、准确，除颜色、矿物成分、结构、构造等常规描述外，加强节理裂隙的描述。对特殊岩层（如标志层）即使不大于0.5m也分层描述。

2）岩心编录要及时进行，现场随时绘制钻孔地层柱状，绘制地层剖面，和周边钻孔进行对比分析。

3）按统一格式编制钻孔综合柱状图。编录内容包括：分层及代号、深度、分层厚度、岩性柱状、取样位置及样号、岩性分层编号、岩性描述等。岩性符号、图形格式统一，岩性描述详细、规范。

4）所有岩心编录后要进行数码拍照，然后按顺序装箱保存。整箱岩心标明孔号、箱号和深度，标识清楚妥善保管。

（8）现场采样

1）取样层位和数量要求严格按照设计方案执行。

2）煤样：跟班采集，煤样装入岩心箱后，立即采样,填写采样单。
3）岩石样按要求采集，及时包装、蜡封。
4）岩样的采集自上而下进行。
5）水样的采集在抽水试验结束前进行。每个水样不少于2.5L，取样前，用与水样相同的水将取样桶充分冲洗干净。

6）采样单一式两份，分别填写采样孔号、采样起止深度、岩样现场名称、采样日期、采样人等。

（9）简易水文观测

1）钻孔进入基岩后进行简易水文观测，每个回次提钻后、下钻前各测一次孔内水位。如停钻时间较长，应每2h观测1次水位，水位基本稳定后，可改为每4h观测1次，直到重新钻进。灌孔、采煤、处理事故、扩孔、专门提取岩心、扫孔及人工补斜，可不观测回次水位。

2）钻孔进入基岩后开始做泥浆消耗量观测，每小时观测一次，不足1h的回次，每回次观测1次。泥浆漏失量较大时，每30min观测1次。冲洗液全部漏失时，应开大泥浆泵测定其最大漏失量。

（10）地球物理测井

1）测井仪器

采用北京中地英捷物探仪器研究所研制的PSJ-2 型数字测井仪，测井温采用四参数组合探管(MTSZ-B)，声波测井采用PS2517测斜声波组合测井探管。

2）测井参数

视电阻率、自然电位、自然伽马、长源距伽马、井径、井斜，基岩段进行声波测井，Ⅶ补1、Ⅶ-Ⅷ补2进行近似稳态测井温。

3）测井方法和操作要求

①各种仪器按照测井规程制定的测井仪器标校、测试细则，进行标定、校验，做到有档备查，仪器的性能稳定、工作正常、各项质量指标均要符合要求。

②测井前，需将钻具下到孔底冲孔，待测井人员和设备到达井场后提钻，保证下井仪器通畅。

③原始记录必须及时、准确、齐全、清楚，严禁涂改，划改时应使原来的字迹仍可识别。

④采样间隔：含煤地层5cm，其它地层不大于10cm。提升速度：煤系地层6m/min，非煤系地层不大于12m/min。

⑤井斜测量测点间距一般不大于50m，最深测点距孔底不大于10m。相邻两个测点间顶角变化大于2°或方位角变化大于20°(顶角大于3°) 时，应加密测量。

⑥全孔原始曲线的数字化采用1:200曲线图，煤层采用1:50曲线图。

（11）抽水试验

洗井：

1）基岩抽水孔先用冲孔器上下来回高压射流抽水段逐段洗孔，直至孔口返清水为止。

2）洗孔结束后，由地质员检测抽水目的层段淤塞长度，当淤塞长度达到抽水层段1/5 时，需对孔内淤塞物进行专门打捞。

抽水试验：

1）抽水设备：潜水泵。当抽水水量较大时，可以用压风机进行抽水。

2）抽水试验前编制抽水试验设计，并报矿方审批。设计内容包括抽水试验任务及要求，试验含水层（段）的起、止深度，孔径、止水套管的直径及下入层位、深度及止水方法，简易水文地质观测，采用的抽水设备、工具以及抽水试验质量要求等。

3）抽水试验按照观测静止水位、试抽、正式抽水、观测恢复水位的步骤进行。

4）抽水试验采用稳定流抽水方法，步骤及方法如下：

A、正式抽水前先进行不少于4小时的试抽，若单位涌水量q＜0.01l/s.m，则进行盐化扩散测井，若盐化扩散测井曲线为近似直线，则不再进行抽水。否则尽设备最大能力进行一次最大降程的抽水试验；

B、若q≥0.01 l/s.m，则做三次降深的抽水试验，且三次降距基本相同。基岩含水层一般宜先深后浅，松散含水层宜先浅后深，逐次进行。

C、水位及水量按照稳定流与非稳定流相结合的方式进行观测。

D、抽水过程中水温、气温每2～4小时同步观测一次。

E、抽水试验稳定时间不少于8小时，其水位变化幅度≤1%，涌水量变化幅度当q≥0.01L/s.m不大于3%，当q＜0.01L/s.m不大于5%。

F、静止和恢复水位稳定要求：①连续3小时水位不变；②水位呈锯齿形变化，连续4小时内最大变动幅度不超过50mm；③水位单向变化，每小时升（降）不超过10mm，并持续4小时。达不到上述要求，但观测时间已超过72h，一般可停止观测。

G、在抽水过程中，必须随时绘制Q-S曲线及q-S曲线，当曲线形态异常时，要及时分析原因并纠正。

H、每次抽水试验，根据矿方要求做好同步观测孔水位观测工作。

I、涌水量和水位观测必须认真准确，试验原始记录应及时、正确、整洁，字迹清楚、无涂改。

J、最后一个降深抽水结束前，取水质全分析样。

K、恢复水位观测结束后应探测孔深，当孔内淤塞物厚度≥含水层厚度1/5时，要进行打捞。

（12）封孔

1）封孔前地质员编制封孔设计书并下达给钻机机长，钻机严格按照封孔设计书施工，封孔结束后出具封孔报告书。

2）使用P.O42.5级水泥浆。

3）封孔前地质员要检查水泥是否有质保书，水泥是否受潮结块等。
4）封孔时，钻具下至孔底，调整泥浆并充分循环，清除孔底沉渣。同时水泥浆要搅拌均匀，泥浆充分循环后，连续注入水泥浆进行封孔。注浆时，钻具要上下窜动，上提钻具时要计算准确，钻具底口不得脱离水泥浆面。水泥浆返出孔口后即可停泵。
5）封孔结束后，在孔口中心埋设永久性标志。

3、生态恢复

根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中有关要求，是指对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由项目施工单位安徽省煤田地质局第一勘探队负责复垦，以恢复其原有使用功能予以合理利用。
项目钻井完成后进行植被恢复，维持项目区域生态环境的现有功能，严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；对钻井井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，清除场内固体废物，对钻井场地等实施复垦、生态恢复。落实各项水土保持措施，施工结束后应根据复垦方案落实复垦措施。 
2、施工时序

项目井场施工时序如下：

①实施钻前工程；

②实施钻井工程：计划依次施工顺序为Ⅶ补1孔井场、Ⅶ西补1孔井场、Ⅶ-Ⅷ补1孔井场、Ⅶ-Ⅷ补2孔井场同时施工；

③实施生态恢复工程。

3、建设周期和项目劳动定员及工作制度

项目建设周期为4个月，其中钻前工程1个月（2025年11月—2025年12月），钻井、补勘工程2个月（2025年12月—2026年1月），生态恢复期1个月（2026年1月—2026年2月），Ⅶ补1孔、Ⅶ西补1孔、Ⅶ-Ⅷ补1孔、Ⅶ-Ⅷ补2孔均为补勘孔，施工结束后将封孔进行生态恢复。

项目总定员为15人，年工作时间为120天，实行三班制，每班工作8小时。

4、项目主要原辅材料、能源及设备

表2-5   原辅材料和动力供应用量一览表

序号

原材料和能源
用量
最大存储量

储存位置
储存方式

1

用水

2250t

/

/

/

2

钻头

20个

10个

材料库

/

3

外购水泥浆

50 t

/

/

固井即时使用

4

纤维素

1 t

0.5 t

材料库

袋装

5

腐殖酸

2t

0.5 t

材料库

袋装

6

泥浆固化剂

0.5 t

0.5 t

材料库

桶装

腐植酸：腐植酸钾是一种高效有机钾肥，化学式为C9H8K2O4，外观为黑色粉末，易溶于水，水溶液呈酱色。其含有的腐植酸是一种生物活性制剂，可提高土壤速效钾含量，减少钾的损失和固定，增加作物对钾的吸收和利用率，也具有改良土壤、促进作物生长、提高作物抗逆能力、改善作物品质、保护农业生态环境等功能；它与尿素、磷肥、钾肥、微量元素等混合后，可制成高效多功能复混肥料；此外，腐植酸钾还可用作石油钻井液的处理剂，主要起防止井壁坍塌的作用。

纤维素：项目使用的纤维素为木质素纤维，它是天然木材经过化学处理得到的有机纤维，外观为棉絮状，呈白色或灰白色。通过筛选、分裂、高温处理、漂白、化学处理、中和、筛分成不同长度和粗细度的纤维以适应不同应用材料的需要。由于处理温度高达250℃以上，在通常条件下是化学上非常稳定的物质，不为一般的溶剂、酸、碱腐蚀，具有无毒、无味、无污染、无放射性的优良品质，不影响环境，对人体无害，属绿色环保产品，这是其它矿物质素纤维所不具备的。纤维微观结构是带状弯曲的，凹凸不平的，多孔的，交叉处是扁平的，有良好的韧性、分散性和化学稳定性，吸水能力强，有非常优秀的增稠抗裂性能。

泥浆固化剂：泥浆固化剂是一种环保、无毒、不燃的高科技水性化学致密剂，其主要成分为水和聚硅化合物，泥浆固化剂能完全渗透到泥浆中，通过与泥浆中的钙、镁等离子发生化学反应，生成坚硬的结晶物质，在三维空间形成了一个网络结构，使得水泥中凝胶结构增大增强，使得泥浆中的各成份固化为一个密实的整体。

表2-6 项目施工设备一览表

序号

名称

型号

数量

1

钻塔

A型27m四角加强型钻塔

4
2

钻机

TSJ-2600钻机

4
3

泥浆泵

F-260型

4
4

测斜仪
JJX-3DA
1
5

测井车
TYSJ-2

1

6

钢丝绳
6*19SΦ24mm
4
7

振动筛

ZS1800*1120*2

4


	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	一、自然环境简介

1、生态现状调查 

项目地位于淮南市潘集区潘集镇朱庄村境内，不在安徽省生态功能重要性评估区域和安徽省生态环境敏感性评估区域范围内，经现场勘察，项目所在地为农村环境，周边主要为水田和旱地，区域范围内无古稀树木及珍稀保护类植物。

（1）主体功能区规划

根据《安徽省主体功能区规划》，潘二煤矿属于省级重点开发区域中淮（南）蚌片区，不涉及自然保护区、自然文化遗产、重点文物保护单位、风景名胜区、重要湿地、湿地公园、森林公园、蓄滞（行）洪区、水产种质资源保护区等禁止开发的区域。

（2）生态功能区概述

根据原环保部、中国科学院制定的《全国生态功能区规划（修编版）》，潘二煤矿位于黄淮平原农产品提供三级功能区（II-01-15）。根据《安徽省生态环境保护规划》，潘二煤矿位于沿淮淮北平原生态区的淮南农业与城镇生态功能区（I3-3）。根据《淮南市生态生态功能分区》，潘二煤矿井田属于北部平原旱作农业与矿业发展区，本项目与安徽省主体功能区规划和生态功能区划关系图见附图。

本区地貌有以平原为主，丘岗嵌于其中，海拔最高处为241m。本内工矿与城镇密集，主要安徽省重要工业城市淮南市，本区煤炭远景储量444×108t，探明储量145×108t，是全国十大煤田之一，占安徽省储量的63％，且煤质好，煤种多。

本生态功能区内潴育水稻土、黄潮土和黄褐土广泛分布，在丘岗区有石灰岩土分布，部分地区裸岩出露，石材开采盛行。耕作制度多为一年两熟为主，主要农作物有水稻、小麦等，经济作物有油菜、花生等。丘岗地区分布有地带性天然次生林，主要包括暖温带落叶阔叶林、暖温带针叶林和北亚热带针叶林等。该生态功能区的煤资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。

（3）土地利用情况

本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为2373m2（其中农用地2373m2），临时用地期限为2年，系租用淮南市潘集区潘集镇朱庄村境内的土地作为本项目的临时建设用地。2025年11月14日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规【2025】352号》。

（4）土壤、植被类型及野生动植物

项目区地处淮河中游，地势平坦。由滩地、岗地伸向平原中心，一般分布着黄棕壤和水稻土。土层厚度约为30cm。根据现场调查并结合现有的资料，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为林地、灌草地、耕地、水域和建设用地五种类型。

评价区地势平坦，由河谷平原与丘岗组成。主要成土母质由第四纪物质构成，分布最广的是黄土型古河道沉积物质，近代黄泛沉积物次之，土壤可分为5个土类、7个亚类。主要土壤类型为：棕壤、粘盘黄棕壤亚类中的粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土，水稻土中的马肝田土、黄白田土。局部低洼地为黄土性古河流沉积物质发育的黑粘土，毗邻河流湖泊的地势较低地段为湖泊沉积物发育的湖泥土。

根据现场调查，本工程涉及区域植被主要为农作物、绿化植被和行道树，沿线分布少量林木、主要为杨树及灌木等。

项目所在地区由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型野生动物，仅有鸟类、鼠类、蛙类小型动物以及各种昆虫等。随着人类的农业开发，项目所在区域的自然生态系统早已被人工农业生态环境所替代。

综上所述，项目未穿越自然保护区和森林公园。项目评价区域内人口分散，部分密集，沿线未发现珍稀、濒危植物，未见挂牌名木古树，沿线未发现珍稀、濒危动物，陆生动物以家禽、家畜为主。

2、地形地貌

项目区域在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，为煤炭资源的生成提供了良好条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。

市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500米～1500米，坡度10°左右，海拔40米～75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500米～2500米，海拔30米～40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米～3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000米～3000米，海拔17米～20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。

3、气候、气象

项目区域是属于暖温带和亚热带的过渡地带，年平均气温偏高，平均气温16.6℃，较常年偏高1.0℃；全年只有2月、12月较常年分别偏低0.7℃、1.5℃，其余月份均较常年偏高，其中4月较常年偏高2.8℃。冬季平均气温3.5℃，较常年偏低0.1℃，为正常年份。年高温日数28天，较常年偏多11天。年极端最高气温38.9℃，出现在7月30日；年极端最低气温-5.5℃，出现在1月23日。初霜出现在11月6日，终霜出现在3月13日，全年无霜期238天。

降水全年降水量893.4毫米，与常年相比正常略偏少，季节性降水分布不均。6月22日入梅，7月21日出梅，均较常年偏晚，梅雨量166.3毫米。12月22日，迎来第一场降雪。全年降水日数107天，暴雨日数5天。

4、水文状况

本项目位于淮南市潘集区。潘集区地表水系属淮河流域，淮河1~3级支流10条、湖泊3处，其中：跨界淮河干支流5条、跨界淮河旁侧湖泊2处；此外，还有新集、张集、顾桥矿区采煤塌陷水域，总积水面积105.84km2。

淮河：发源于河南省桐柏山的固庙，流经河南、安徽、江苏。干流长1000km。淮河由陆家沟向东入县境，经乔口孜、方家坎孜向北，经寿塘关向西，经硖山口、西淝河入淮口而折北后向东，经姚涧湖、黑龙潭北行，经九里湾折向东出境入淮南市潘集区境。境内流程33.32km。

茨淮新河：人工河流。由阜阳县茨河淮铺改道向东，经阜阳、利辛、蒙城、凤台、淮南、怀远入淮河。全长134.2km，流域面积7127km2。

黑河：原名黑濠沟，或称黑泥河。是西淝河、茨淮新河之间的一条支流。它发源于蒙城县郭集南部，向东进入县境内的大兴集，即一分为二，南流为泥河，北流为黑河。黑河东流古路岗入怀远县境，全长54km。

泥河：又称东泥河或黑泥河。源自凤台县米家集西部，与黑河相交，向东南流经武集折南，经淮南市潘集区境内入淮，全长50km。

5、土壤植被

评价区地势平坦，由河谷平原与丘岗组成。主要成土母质由第四纪物质构成，分布最广的是黄土型古河道沉积物质，近代黄泛沉积物次之，土壤可分为5个土类、7个亚类。主要土壤类型为：棕壤、粘盘黄棕壤亚类中的粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土，水稻土中的马肝田土、黄白田土。局部低洼地为黄土性古河流沉积物质发育的黑粘土，毗邻河流湖泊的地势较低地段为湖泊沉积物发育的湖泥土，目前项目区域主要为农田。
6、地下水环境现状调查

淮南市地下水分布与江淮丘陵地区地下水分布基本相同。第四纪地层中的潜水和承压水，主要分布在淮河沿岸的河漫滩和一级阶地。

淮南境内，淮河北岸至焦岗湖区、淮河一级支流西淝河－花家湖下游区域、淮河及其一级支流东淝河－瓦埠湖两岸、淮河北岸至高皇乡以南区域均为富水区，淮河南岸洛河与姚家湾以西的地下水呈带状分布在两区，含水层较厚，水量较大。

淮南市区中深层地下水源区主要开采QII第2组冲积中细砂含水层，地下水补给源为基岩裂隙、地下暗河补给。

淮南市区冲积、洪程、残坡积粘土中的浅层地下水系土中上部滞水，属潜层水。这类地下水埋深一般0.5～1.5m，区域分布、埋藏条件、水量变化无一定规律，主要靠大气降水补给，水位、水量、水质直接受地表水影响，极易受地表径流、农田污灌污养和废水污染源侵袭。

淮南市的地下水作为工业用水和生活用水的补充水源。据淮南市地下水资源开采储量估算，田东至洛河地区的地下水开采可供水4.8m3/s，姚家湾的地下水开采可供水3.0m3/s，市内范围内地下水储量当保证率在95%的情况下可供水6.78m3/s。地下水的静水位在0.4～0.7m，初见水位一般比较深，属二存滞水，全市地下水储量约2.91亿m3。

区域内的地形地貌、地层分布和岩性特征，决定了地下水的类型和水文地质特征。依据地下水的赋存条件和含水介质的特征，区域地下水可划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、碳酸盐岩裂隙岩溶水三种类型。

二、环境质量现状

1、大气环境质量现状

（1）基本污染物环境质量现状
选用淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公告》中的结论，环境空气质量状况如下：

2024年，全市环境空气质量一级（优）65天，二级（良）218天，三级（轻度污染）69天，四级（中度污染）13天，五级（重度污染）1天；全市年度环境空气达标天数比例为77.3%，与上年相比下降了3.2个百分点；全市环境空气综合指数为3.87，首要污染物为细颗粒物。
细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为7～156微克/立方米，日均值达标率为87.6%。年均值为40.0微克/立方米，与上年相比上升了3.4个百分点。
可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为10～262微克/立方米，日均值达标率为96.0%。年均值为65.0微克/立方米，与上年相比下降了1.4个百分点。
二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～47微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为19微克/立方米，与上年相比下降了9.5个百分点。
二氧化硫（SO2）日均浓度范围为2～13微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。
一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年相比上升了14.3个百分点。
臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～227微克/立方米，达标率为90.4%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为160微克/立方米，与上年相比上升了1.9个百分点。
项目所在区域空气质量现状评价及达标情况见下表。

表3-1 基本污染物环境质量现状

污染物

年评价指标

标准值（µg/m3）

现状浓度（µg/m3）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

60

7
达标

NO2
年平均质量浓度

40

19
达标

PM10
年平均质量浓度

70

65.0
达标

PM2.5
年平均质量浓度

35

40
不达标

CO

日均值第95百分位浓度

4000

800
达标

O3
日最大8h平均第90百分位质量浓度

160

160
达标

综上，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度，一氧化碳（CO）和臭氧 （O3）日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在评价区域为不达标区。
目前，淮南市注重治理提标，不断改善生态环境质量。针对大气污染物采取以下措施：

①行业源深度治理：推动全市28台燃煤发电机组达到超净排放水平，助力27家企业完成清洁能源替代；督促213家企业完成第二轮活性炭更换，加快推进凤台电厂、平圩电厂煤场封闭改造项目建设；淘汰2蒸吨及以下生物质锅炉15台、35蒸吨及以下的燃煤小锅炉16台；推动49座砖瓦窑企业完成脱硫设施升级改造，从源头减少大气污染物排放。

②移动源系统治理：淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车368辆；新增新能源公交车264辆、出租车463辆、轻型环卫车17辆；建成全省第一座重卡换电仓，首批20台新能源车顺利投用，降低移动源尾气污染。

③扬尘源精细治理：全面落实“六个百分百”和“十达标”要求，加强对建筑工地、道路等扬尘污染源的监管，累计发现并整改扬尘问题920个，有效控制扬尘污染扩散。

④社会面源常态治理：建设秸秆标准化收储中心102个，年利用秸秆111.57万吨，减少秸秆焚烧污染；开展餐饮油烟、恶臭、噪声、道路扬尘扰民“四整治一保障”专项行动，排查整改问题6188个，清理占道经营性小煤炉164个，改善环境质量。

（2）特征污染物环境质量现状

由于本项目实施主要为施工期的施工扬尘，项目大气特征污染物为TSP，委托淮南市宜青环境检测有限公司于2025年10月27日-29日对区域TSP进行采样检测，监测情况如下：

①监测布点：
表3-2   环境空气监测点一览表

监测点位

监测时间

监测点名称

方位

备注

G1

2025.10.27-10.29
穆庄孜
NW

下风向

表3-3   环境空气气象参数表

监测点位

日期

气温

(℃)

气压

(hPa)

风速

(m/s)

风向

项目区域下风向（穆庄孜）
2025.10.27
13.5
1027.7
1.8
东南
2025.10.28
14.5
1027.1
2.1
东南
2025.10.29
16.1
1026.4
2.4
东南
[image: image16.png]



图3-1  项目大气监测布点位置图
②监测结果

特征因子TSP监测结果详见下表。
表3-4  环境空气质量现状监测结果   单位：ug/m3
样品类别
环境空气

采样日期

监测点位

TSP
2025.10.27
项目区域下风向（穆庄孜）

85
2025.10.28
81
2025.10.29
96
由上表可知，项目区域TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明项目区域大气环境质量现状较好。
2、地表水环境现状

本项目引用《2024年淮南市环境质量状况公报》内容。

根据《淮南市2024年环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。

8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。

河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（II类→Ⅲ类）和西淝河闸下（II类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。

湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。
3、声环境质量现状

2024年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为51.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声总体水平稳定保持二级，声环境质量较好。
城市道路交通噪声昼间平均等效声级为66.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声强度等级稳定保持为一级，声环境质量级别为好。

各功能区噪声平均等效声级达标率为70.8%，昼间达标率为83.3%，夜间达标率为58.3%。与上年相比，昼间达标率减少0.5个百分点，夜间达标率减少6.7个百分点，平均等效声级达标率减少了3.5个百分点。

根据现场踏勘，项目4个井场周边50米范围内无敏感点声环境保护目标。
4、地下水环境现状调查

本项目位于安徽省淮南市潘集区潘集镇境内，淮南在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，成为煤炭资源良好的生成条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。

淮南市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500米-1500米，坡度10°左右，海拔40米-75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500米-2500米，海拔30米-40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米-3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000米-3000米，海拔17米-20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。淮河以北平原地区为河间浅洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20米-24米，对高差4米-5米。

淮南市位于淮河流域，最大的地表水为淮河。淮河由陆家沟口入市境凤台县，流至永幸河闸口分流为二，北道北上转东环九里湾进入市境潘集区，南道（又名超河）东流至皮家路入市境八公山区，南北河道至邓家岗汇流，由大通区洛河湾横坝孜出境。境内流长87公里，其中市区流长51公里。市境支流有东淝河、窑河、西淝河、架河、泥黑河等。湖泊有瓦埠湖、高塘湖、石涧湖、焦岗湖、花家湖、城北湖等。人工河有茨淮新河。此外，还有蔡城塘、泉山、老龙眼、乳山、丁山、许桥等小型水库以及采煤塌陷区积水而成的众多湖泊、湿地，最大的为樱桃园（谢二矿塌陷区，亦称淮西湖）。全市水域面积400多平方公里，占总面积约16%。市境地下水资源主要分布在第四系沉积层，面积约1650平方公里，探明可采储量4.5亿立方米，与地表年平均径流量大致相等。

5、电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。因此，不进行电磁辐射现状监测和评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，项目区域现状为农田，不存在原有污染问题。
[image: image17.png]





	生态环境保护目标
	根据对建设项目所地块周边环境现状的踏勘，建设项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目主要环境保护目标见下表。
表3-5   项目大气环境保护目标列表

环境要素

区域

名称

X
Y
保护对象

保护内容（人）

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

大气环
境

Ⅶ补1孔井场

朱庄村
-331
0
居民

20

环境功能区《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

W
331
Ⅶ西补1孔井场

朱庄村
-63
-72
居民

20
SW
96
Ⅶ-Ⅷ补1孔井场

朱庄村
35
65
居民

20
NE
66
穆庄孜
-282
0
居民

150
W
282
Ⅶ-Ⅷ补2孔井场

朱庄村
-55
0
居民

20
N

55
穆庄孜
260
0
居民

150
E
260
注：本项目以中心为原点，东侧方向为X轴、北侧方向为Y轴，建立坐标系。
[image: image18.png]


图3-2 项目周边概况图(Ⅶ补1孔井场)

[image: image19.png]



图3-3项目周边概况图(Ⅶ西补1孔井场)
[image: image20.png]



图3-4 项目周边概况图(Ⅶ-Ⅷ补1孔井场)
[image: image21.png]B
#H
"

VI-VEA





图3-5 项目周边概况图(Ⅶ-Ⅷ补2孔井场)

表3-6  地表水环境保护目标一览表

环境要素

环境保护对象名称

方位

距项目边界最近距离m

规模

环境功能

地表水环境

淮河

SW
10420
大型

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

泥河

SE

3150
小型

表3-7 声环境环境保护目标一览表

环境要素

环境保护目标名称

方位

距离（m）

规模

环境功能

声环境

项目区

/

/

/

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类

表3-8 地下水、土壤环境保护目标情况一览表

环境

要素

环境保护目标

环境功能及保护级别

地下水、土壤环境

本项目地下水环境保护目标主要为井场附近潜层含水层和浅层承压含水层，其中潜层含水层主要为灌溉用水取水含水层，浅层承压含水层为分散居民饮用水的取用含水层。根据调查结果，项目井场外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，周边农用地土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值



	评价

标准
	一、环境质量标准
1、评价区域地表水淮河、泥河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
表3-9           水环境质量标准        单位：mg/L(pH除外)

评价

水体

标准

pH

高锰酸盐指数

COD

BOD5
NH3-N

石油类

淮河、泥河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
6-9

6

20

4

1

0.05

2、建设项目环境空气评价范围内的区域属于空气质量二类功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值详见下表：

表3-10  环境空气质量标准 

污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

标准来源

SO2

日平均

150

ug/m3
GB3095－2012

《环境空气质量标准》中二级标准限值

1小时平均

500

NO2

日平均

80

1小时平均

200

PM10
日平均

0.15

PM2.5
日平均

75

O3
8h平均

160

日平均

200

CO

日平均

4

mg/m3
TSP
日平均

300
ug/m3
3、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
表3-11  声环境质量标准  单位： dB(A)

类别

昼间

夜间

1类

55
45
二、污染物排放标准
1、废水

项目无生产性废水排放，主要为施工期人员的生活污水，依托附近村庄，经化粪池处理后，定期清掏用于当地农作物施肥。

2、废气

施工期施工扬尘执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）无组织排放监控浓度限值要求。具体标准值见下表。

表3-12  施工场地颗粒物排放标准

控制项目

单位

监测点浓度限值

达标判定依据

TSP

ug/m3
1000

超标次数≤1次/日

500

超标次数≤6次/日

任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15 分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。

根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523‐2011）中标准限值，具体标准见下表：

表3-13  运营期厂界噪声排放标准  单位： dB(A)

标准类别

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523‐2011）

70

55

4、固体废物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

	其他
	本项目为M7472固体矿产地质勘查，施工期废气主要为施工车辆尾气、扬尘，运营期无废水排放，因此无需申请总量控制指标。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	本项目拟建4个井场，项目施工期约4个月，施工人员为15人，项目井场区不设置施工营地，施工区不提供食宿。施工活动的主要环境影响为废气、废水、噪声以及固体废物。

1、水污染环境影响

（1）生产用水：项目钻井过程中使用水，产生的钻井废水经沉淀池后循环使用。

项目钻井期为每个井场同步开工实施，废水主要指钻井液（即钻井泥浆）。钻井需配置泥浆作为钻井液供钻井使用，每个井场均设置一个蓄水池，容积为50m3，根据企业提供材料，每个井场钻井用水为10t/d，钻井泥浆通过泥浆泵以废浆池沉淀后循环用于钻井使用，不外排，钻井液（泥浆）在使用过程中水的每日损耗量为20%，即8t，每日需补水8t，钻井工程工期为4个月，补水量为960t/施工期，泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用。

（2）办公生活用水：项目租赁周边农村民房，用于员工食宿，施工现场不设施工营地，项目员工人数为15人，施工期为4个月，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水按 50L/人·d 计，用水量约为1m3/d，施工期用水量为90t。

（3）洗井用水

项目2个水文补勘井需继续洗井，洗井过程中使用的清水采用周边拉运水，洗井直至进出口水质一致或出口含砂量小于0.2%时则停泵。根据业主提供的资料，2个水文补勘井每个井孔用水为1m3/h，洗井持续时间为2天，则井场洗井用水为48m3/d，洗井过程中的每日损耗量为20%，即9.6m3，产生的洗井废水进入泥浆池，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排。

（4）车辆冲洗水

对于项目所有运输车辆进出厂区时均需冲洗。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T-2007）洗车用水定额为0.08~0.15m3/（辆·次）。本次车辆冲洗水用量取0.1m3/（辆·次），根据建设方资料，项目施工期每天进出车辆共约10辆次，则冲洗用水量约为1m3/d。冲洗水约有40%蒸发，其余水进入沉淀池沉淀后循环使用。井场进出口设置自动车辆冲洗平台，旁边设置冲洗池和沉淀池，冲洗废水沉淀后循环使用。冲洗用水因自然蒸发、车辆带走等损耗，日补充量约为0.4m3/d。

项目总用水量为 2204.6t/a，项目水平衡图见下图所示。


[image: image22.emf]生活用水

0.75

化粪池

清掏肥田

0.6

车辆冲洗水

0.4

沉淀池

0.4

0.6

钻井用水

8

泥浆池

8

32

洗井用水

9.6

泥浆池

9.6

38.4

18.75


图4-1 项目水平衡图（t/d）

施工期生产废水主要来源于钻井过程中钻井泥浆废水，主要污染物为悬浮物、石油类、COD等。钻井废水全部进入每个井场设置一个废浆池，容积为40m3（4m×5m×2m，废浆池防渗参数为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-10cm/s），一个干化池，容积为40m3（4m×5m×2m，废浆池防渗参数为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-10cm/s）部分蒸发，上清液可循环利用于钻井，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用。设备冲洗废水排入沉淀池循环使用。钻井期生产废水不外排，不会对周边地表水体产生影响；施工人员租住附近民房，项目井场人员用水量较少，项目废水为生活污水，废水产生量相对较少，废水水质简单，结合建设项目所在区域暂无集中式污水处理厂集中处理，生活污水纳入当地居民自建的化粪池等污水收集处理设施，最终用于周边农田施肥，不外排，对当地地表水环境影响较小，在当地环境可接受范围内。
2、大气污染环境影响

施工期大气环境影响主要来源于施工扬尘、机械废气、车辆尾气，项目区不得在施工区域内搅拌、调配混凝土。

（1）扬尘

扬尘主要来自施工现场堆场、运输车辆、施工机械作业过程中扬起的灰尘。根据经验数据，在风速为1.2m/s～2.4m/s情况下，土方和灰土的堆放、装卸、运输、施工时距离50～150m处下风方向粉尘浓度为0.5～1.5mg/m3，通常情况下，影响范围在100m以内。项目所在区域的年平均风速为2.3m/s，风速小，产生的扬尘量小，同时在易产尘施工点采取湿式作业、堆场采取篷布遮盖或表面洒水抑尘等抑尘措施、厂区道路采取定点洒水等措施，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效降低扬尘产生量，并可将颗粒物污染距离缩小到20～50m范围。钻前工程施工时间很短，完成后影响即可消失，无长期影响，对区域环境影响小。

（2）机械废气

本项目机械废气来源主要为施工机械废气，废气主要污染物为SO2、NOx、CO、烟尘、烃类等，项目区井场不设置柴油储罐，施工机械加油均在周边加油站加注柴油。

井场钻井期施工机械运行时间约为120d，施工设备每天运行12h，则钻井期柴油施工机械总共运行时间为1440h。本项目施工设备按最大功率810KW计算，参考环境保护部环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》给出的计算参数，施工设备燃柴油污染物排放系数为：SO24g/L，烟尘0.714g/L，NOx2.56g/L，CO1.52g/L，总烃1.489g/L。

根据对井场钻井施工设备耗油量调查，每百米进尺平均消耗柴油量为2t。经计算井场钻井期施工设备消耗柴油量为64.5t（密度为0.835kg/L），则污染物排放量为SO20.309t，烟尘0.055t，NOx0.198t，CO0.117t，总烃0.115t。
本次评价要求施工设备使用高效节能环保型设备，并加强施工机械保养提高效率降低柴油消耗量等来减少钻井废气的污染。采取以上污染防治措施后，本项目对大气环境的影响较小。

3、噪声污染环境影响分析
本项目主要噪声源来自于钻机等机械设备运行时产生，本项目噪声预测结果如下：

根据项目设备声源特征和声学环境的特点，同时根据业主提供资料，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。

（1）点声源预测模式

L A(r) = L WA – 20lg (r/r 0 )

式中：L A(r) ——距噪声源 r 处的声级（dB(A)）；

L WA ——点声源的 A 声级（dB(A)）；

r——预测点与声源之间的距离（m）；

r 0 ——参考处与声源之间的距离（m）；

（2）多声源叠加模式式中：

[image: image23.png]1, =10l





L 0 ——叠加后总声压级，dB(A)；

n——声源级数；

Li——各声源对某点的声压值，dB(A)。

（3）预测结果分析

①单台施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级预测结果见下表。
表4-1 工程各类噪声源不同距离处噪声值 (单位：dB(A))

      声级

噪声源

测点距声源距离（m）

达标距离（m）

5

15

20

40

80

120

200

昼间

夜间

钻塔

95.0

71.5
69.0
63.0
56.9
53.4
49.0
100
317
钻机

85.0

61.5
59.0
53.0
46.9
43.4
39.0
32
100
泥浆泵

85.0

61.5
59.0
53.0
46.9
43.4
39.0
32
100
钢丝绳

85.0

61.5
59.0
53.0
46.9
43.4
39.0
32
100
振动筛

85.0

61.5
59.0
53.0
46.9
43.4
39.0
32
100
压风机

80.0

56.5
54.0
48.0
41.9

38.4
34.0

18
57
②多台施工机械同时作业时的噪声级预测结果见下表。
表 4-2 施工期噪声源组合在不同距离的噪声预测值  单位：dB （A）

噪声源组合

测点距声源距离（m）

达标距离(m)

5
20

50

100

120

150

200

250

300

350

119

376

昼间

夜间

组合一：钻井阶段（钻机、动力机等）

96.5

70.5

62.5

56.5

54.9

53.0

50.5

48.6

46.9

45.6

55.0

45.0

119

376

噪声源组合

测点距声源距离（m）

达标距离(m)

5
20

50

100

120

150

200

250

300

350

45

142

昼间

夜间

组合二：下套管阶段（动力机、泵等）

88.0

62.0

54.0

48.0

46.4

44.5

42.0

40.0

38.5

37.1

54.9

45.0

45

142

由上表可知，多台施工机械同时施工时，昼间在119m处；夜间在376m处能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准中规定限值要求，夜间施工噪声影响很大。
在不采取任何噪声防治措施的情况下，施工噪声会对附近居民造成一定程度的影响，会打扰附近居民点居民休息。通过预测可知，项目周边敏感点噪声在噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准值，在采取相应降噪措施后对周边居民造成影响较小。

但在工程施工过程中，还是要尽量选择合理的施工时间，高噪声设备作业可尽量避开周边居民午间休息时间，最大程度的避免噪声扰民；同时本项目钻前工程施工期短，施工噪声对环境影响程度有限。

因此，施工噪声影响随钻前工程施工的结束而消失，不会造成长期环境影响，在当地环境可接受范围内。
4、施工固体废物处理处置

本项目产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾和危险废物。

（1）一般固废

一般固废主要为干化泥浆、钻井岩屑和废包装材料。

①干化泥浆

干化泥浆主要来源于部分性能不能循环使用的钻井泥浆添加泥浆固化剂干化形成。项目钻井泥浆为水基泥浆，井场产生的废钻井泥浆产生量约为200t/施工期，暂存于废浆池中添加泥浆固化剂干化后作为周边路基维护的建材使用。
②钻井岩屑
钻井岩屑是在钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，并通过钻井泥浆带出至地面，主要成分为岩石、土壤及钻井泥浆液，其产生量与井眼长度、平均井径有关。根据本项目各开次钻头尺寸、钻深核算钻井岩屑产生量及企业提供资料估算，钻井岩屑产生量约为2t/施工期，岩屑经振动筛分离后存于废浆池中。由于本项目使用水基泥浆钻，该阶段产生的岩屑未被列入《国家危险废物名录》（2025年版）中规定的危险废物，钻井岩屑经泥浆循环携带出井口，泥浆存于泥浆池中，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用。
③废包装材料
本项目在钻井过程中会使用一定量的原辅材料，根据企业提供资料，废包装袋产生量约为0.3t/施工期，集中收集后外售处理。
（2）生活垃圾

生活垃圾主要来自员工办公。本项目劳动定员15人，租赁周边农村民房，用于员工食宿，施工现场设置办公区，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾的产生量为7.5kg/d、0.9t/施工期。产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处理。
（3）危险废物

危险废物主要为废润滑油和废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套。

①废润滑油和废润滑油桶

钻井期间，机械设备运行及维护过程中会产生废润滑油和废润滑油桶。类比同类项目，废润滑油产生量约为0.05t/施工期，废润滑油桶产生量约为0.02t/施工期。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废润滑油属于危险废物，废物类别编号为HW08，废物代码为900-214-08；废润滑油桶属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49。废润滑油、废润滑油桶需集中收集。产生的危废暂存于Ⅶ补1孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，并采取防渗、防雨、设置围堰等保护措施，完钻后交由有资质单位处置。

②分类后的废含油抹布和废含油手套
钻井期间，机械设备运转及维护过程中会产生废含油抹布和废含油手套，根据企业提供资料，分类后的废含油抹布和废含油手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49。产生的危废暂存于Ⅶ补1孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，并采取防渗、防雨、设置围堰等保护措施，完钻后交由有资质单位处置。
表4-3  固体废弃物产生情况一览表
序号

污染物

废物类别

固废编号/编号

来源

产生量

处理措施

1

干化泥浆

一般固废

一般固废
钻井

200t

存于废浆池加入泥浆固化剂干化后作为周边路基维护的建材使用

2

钻井岩屑

一般固废

一般固废
钻井

2t
作为周边路基维护的建材使用

3

废包装材料

一般固废

一般固废
原辅材料

0.3t

集中收集后外售处理

4

生活垃圾

生活垃圾

一般固废
员工

0.9t

纳入周边农村的生活垃圾收集设施，由环卫部门统一清运

5

废润滑油

危险废物

HW08，900-214-08
机械设备

0.05t

产生的危废暂存于Ⅶ补1孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，并采取防渗、防雨、设置围堰等保护措施，完钻后交由有资质单位处置。
6

废润滑油桶

HW49，900-041-49
机械设备

0.02t

7

分类后的废含油抹布和废含油手套

HW49，900-041-49

机械设备维护

0.01t

5、土壤环境影响分析

正常工况下，钻井工程对土壤无影响，事故工程下，钻井过程对土壤可能产生不利影响的途径主要有以下几个方面：

①大气沉降影响分析

建设项目仅施工期有少量废气产生，且施工时间短，大气污染物中不含重金属及粉尘。因此，本次评价不考虑大气沉降对土壤的影响。

②入渗影响分析

本项目属于钻井期短期影响，项目产生的固体废物均外运处置，不长期储存，钻井污染物渗透进入土壤环境的量很小，通过采取的源头控制和分区防渗措施，进一步有效减少污染物的渗透。固体废物渗透进入井场及周边土壤的量很少，渗入点分散、量小，不会对土壤环境产生明显不利影响，不会造成评价范围及周边土壤环境质量超标。

③地面漫流影响分析

在井场四周设置雨水排水沟，场外雨水随雨水沟排放；井场内地面均进行了硬化处理，井场内的雨水随场内雨水沟汇集后经进入集水坑收集，且通过场地内设置的沉淀池沉淀处理后外排。雨水漫流带走的污染物很少；采取全面防控措施，避免事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流进入土壤。在全面落实相应措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

5、土壤环境影响分析

正常工况下，钻井工程对土壤无影响，事故工程下，钻井过程对土壤可能产生不利影响的途径主要有以下几个方面：

①大气沉降影响分析
建设项目仅施工期有少量废气产生，且施工时间短，大气污染物中不含重金属及粉尘。因此，本次评价不考虑大气沉降对土壤的影响。
②入渗影响分析
本项目属于钻井期短期影响，项目产生的固体废物均外运处置，不长期储存，钻井污染物渗透进入土壤环境的量很小，通过采取的源头控制和分区防渗措施，进一步有效减少污染物的渗透。固体废物渗透进入井场及周边土壤的量很少，渗入点分散、量小，不会对土壤环境产生明显不利影响，不会造成评价范围及周边土壤环境质量超标。
③地面漫流影响分析
在井场四周设置雨水排水沟，场外雨水随雨水沟排放，井场内的雨水随场内雨水沟汇集后经进入集水坑收集，通过场地内设置的废浆池沉淀处理后外排。雨水漫流带走的污染物很少；采取全面防控措施，避免事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流进入土壤。在全面落实相应措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

6、地下水环境影响分析

本项目对地下水可能造成影响主要在钻井环节。钻井穿过的地层可能引起各含水层越流补给，使地下水赋存条件发生变化，特别是通过径流使具有水利联系的含水水质受到污染；泥浆池、废浆池等渗漏可能对地下水造成污染。项目地下水保护目标含水层是新生界含水层，本工程施工钻井过程中采取水泥固井，从而减少地下水涌出，同时井孔径较小，不改变地下水流向，本项目采用泥浆循环系统，泥浆从钻孔直接回收至固控系统，然后通过泥浆泵再次注入孔内，钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后沉淀循环使用，不外排，岩屑经过分离后存至废浆池中，泥浆经过泥浆池沉淀后通过潜水泵转至废浆池，干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用，项目废浆池需存放钻井产生的岩屑及干化泥浆。因此本项目施工期间对新生界含水层及周边区域土壤环境影响较小，同时本项目也不涉及地表塌陷等地表形态变化。
①钻井过程对地下水的影响

由于各地层岩性、孔隙度不同，对于孔隙度大的地层，在钻井过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。另外，固井过程中固井液的漏失对地下水也有一定的影响。

由于本项目钻井段的地层岩性以砂岩为主，地层孔隙度小，渗透率极低，泥浆漏失的几率很小。此外，本项目导管段钻井阶段利用清水泥浆钻井，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水；每开钻井结束后通过固井作业封隔地层与套管之间的环形空间，也可降低污染物进入地层的风险；在钻井过程对泥浆进行实时监测，一旦有漏失发生，立即采取堵漏措施。因此，本项目钻井过程对地下水环境的影响较小。

②井场污染物入渗对地下水的影响

井场污染物收集、存储措施不到位，容易造成地表污染物入渗，对浅层地下水造成一定的污染。造成地表污染物入渗的主要因素有：罐区基础防渗措施不到位，运行中出现渗漏；井口作业区、泥浆循环系统区散落的泥浆、废水渗入地下。

③地下水串层影响

在自然状态下，由于存在隔水层，浅层水与深层水很难相互沟通混合。如果隔水层被人为破坏形成孔洞，浅层污染水就会下渗污染深层水，造成地下水串层污染。因此工程施工时必须做好防治地下水串层的措施，项目钻至隔水层，采用速凝水泥迅速封堵隔水层孔洞，防治地下水串层污染。本项目对地下水的影响主要发生在施工期，施工活动对地下水的影响主要为钻井工程对地下水补径排条件以及对水质的影响。施工活动潜在污染源有施工生活污水、施工过程中的生产废水。施工期井场新增建设内容主要废水来源于现场施工人员生活污水和钻井、洗井废水。钻井废水中主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染，排放量小，经沉淀后可循环使用。井场施工期间施工人员的日常生活将产生一定量的生活污水，利用周边民房，不会对井场周边地下水环境造成影响。钻井工程在井场内实施，井身有套管保护，故井筒不易发生泄露事故。对地下水环境可能造成影响的污染源主要是场地内暂存的钻井工程废水、废泥浆等的渗滤液以及钻井泥浆连续混配过程中的跑、冒、滴、漏，开井返排阶段返排废水收集贮存的跑、冒、滴、漏污染地下水环境。
综上，通过采取以上防治措施，钻井工程不会对站场周边土壤、地下水环境造成影响。
7、水土流失影响分析

（1）水土流失

施工期间，土石方的搬运工程量较大，可能造成的水土流失量也较大。因此，工程施工期是本工程水土流失最严重的时期，也是本工程水土流失的防治重点。而在工程运行期间，只要处理好临时表土堆场各项水土保持措施充分发挥作用，就不会产生大的水土流失。

①施工中开挖土方及时去清运，并按要求碾压密实以缩短堆置时间，如不能马上进行回填的，需堆置在堤防建设范围或堤防管理带范围内，以缩短土方的二次搬运距离，并做好临时防护措施和排水措施，使施工期间的水土流失降低到最低限度。
②本工程开挖土方直接用于堤身回填，边开挖边回填。雨季施工时，雨水的冲刷，容易产生水土流失。
③施工设计：为减少水土流失，保护土壤、植被，美化环境，防止水土流失，须进行必要的绿化。主体工程结束后，堤防斜坡植草，以达到固士、保水的目的，防止水土流失。
（2）弃土场防治区

临时表土堆场防治区

根据本项目在实施前办理项目临时用地批复时已编制了《临时用地复垦方案》，项目区域表土剥离时应选择土质较好，适合农作物生长的土地，此次对每个井场内设置构筑物部分进行30cm厚剥离，对蓄水池、泥浆池、废浆池开挖的土方一同堆存于每个井场表土临时堆场，每个井场表土临时堆场面积为50m2，总占地面积为200m2。

每个井场内设置构筑物部分面积为2373m2，表土剥离的土方量为：2373*0.3=711.9m3，在复垦后期，回填土方为711.9m3。每个井场表土临时堆场面积为50m2，总占地面积为200m2，堆高约为3.56m，需对临时表土堆场进行防尘网覆盖。

[image: image24.emf]挖方

711.9m

3

表土

+

土方堆存

711.9m

3

表土复垦

711.9m

3


图4-1 项目土石方平衡图

表4-4 项目土石方平衡表

挖方（m3）
表土堆存（m3）
表土复垦（m3）
711.9
711.9
711.9
8、生态环境影响分析

（1）占地影响分析

本工程全部为临时占地，施工范围用地2373m2，用地包括施工区、设备区等，占地类型为农用地，均为临时占地，用地时间约为2年。

本项目的临时占地在占用完毕后都可在较短时间内恢复，区域土地利用格局造成轻微影响，对农业生产的直接影响主要体现为因临时占用农田而造成经济作物减产，对于临时占地造成的农作物减产，除应对耕种农户进行经济补偿外，工程开工前，应先剥离占地范围内表层土，独立堆存并做好水保措施；在施工结束后，对临时占地应委托原被征地农户进行耕地的复耕复种工作，进行必要的土壤抚育，多使用有机肥，恢复临时占用耕地的生产力。
表4-5       项目临时占地类型一览表        单位hm2
序号

用地类型

用地面积

1

农用地

0.2373
合计

0.2373
（2）对基本农田影响分析

工程对农田生态系统的影响主要表现在以下方面：

①对植被的影响

工程施工占地不可避免的对地表产生扰动，进而对地表植物资源产生影响。本工程施工区和施工运土便道将临时占用部分农用地，在一定程度上将导致施工迹地表面裸露，使区域环境中绿地的数量较施工前相对减少，植被局部空间分布有所改变；施工噪声、汽车尾气和扬尘造成农田农作物蒙尘，影响作物开花、受粉、结实，对作物生长、发育及繁殖带来不利影响。

本项目将扰动农用地0.2373hm2，本项目临时工程占地导致的植物生物量损失按下式计算。具体计算结果见下表。

[image: image25.emf]
表4-6  工程占地生物量损失表

地区

植被类型

占地面积（ha）

单位面积生物量（t/ha）

损失量（t）

4个井场
农用地

0.2373
14.6

3.46
合计

/

/

3.46
注：农用地生物量结合区域调查和统计年鉴及《冬小麦生物量和产量的AquaCrop模型预测》（2011年）。

由上表分析可知，施工期项目工程占地导致植物生物量损失约3.46t。本项目占地对项目区植被生物量的影响主要表现为农用地生物量损失。本工程要求对所占农田的耕作层土壤剥离层集中堆放加以保留，待施工结束后用于所占土地的复垦，这将在一定程度上减小对区域土壤生产力的影响。施工期加强管理，严格控制施工面积，采取降低施工噪声、定期洒水以降低扬尘量等措施，基本可以使施工作业对植物的影响控制在较小范围内。而且施工作业仅对沿线植物产生影响，随着施工作业的结束，此种影响也随之消失。所以，工程对评价区植物资源影响不大。

②对土壤的影响

工程对土壤的影响主要有两方面，一是工程排放的污染物对土壤质地性状的影响；二是工程建设期的开挖对土壤结构的破坏。对场地平整产生的剥离表层土应独立集中临时堆放，钻井结束后用于场地复垦回填用土。表层土堆放区应设置截、排水沟等严格的水保措施防止水土流失。通过对井场内排水沟、地表硬化处理和各池体采取防腐防渗处理，钻井废水和钻井泥浆对土壤影响很小，散落的废水和钻井泥浆对井场内小部分区域的土壤产生较严重破坏，但影响范围有限；井场地面采用钢板敷设，有效保护占地原表层土壤。对于被占地农户进行补偿，根据耕地不同作物的市场价格，与损失方协商后进行经济补偿。对于临时占地，钻井工程施工结束后，拆除临时设施，由建设方给予被占地农民经济补偿，委托其恢复地表植被或作物。随着工程施工的结束，生态保护和临时占地的植被恢复措施的进行，有效的保护和恢复措施能保证工程对井场周围的土壤和农作物的影响得到尽快的恢复。通过上述措施，本项目建设对项目所在地土壤环境影响在当地环境可接受范围内。

（3）对野生动物影响分析

拟建项目在施工过程中对野生动物的影响主要表现为工作人员的施工活动对动物栖息地生境的干扰和破坏；施工机械噪声对动物的干扰；会惊吓干扰植被中生活的某些野生动物。由于上述原因的影响，大部分两栖类和兽类迁移它处，远离项目区范围；一部分鸟类和爬行类动物会通过迁移和飞翔来避免项目采掘面下方结构层施工所造成的影响，导致项目区周围环境的动物数量有所减少，但是距离项目区较远的区域中被影响驱赶的动物会相对集中而重新分布，因此本项目对动物种类多样性和种群数量不会产生大的影响，更不会导致动物多样性降低。在工程完工后项目区施工噪声等影响减弱后又会回到原来比较适宜生存和活动的地域。总体上本项目对周围的野生动物有一定的干扰，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。

此外，施工过程施工区的各种生产活动直接或间接干扰和破坏生态环境，降低地表植被覆盖度，使该区域内野生动物失去部分觅食地、栖息地和活动区域，迫使野生动物向周围迁移，对野生动物的生境产生一定的影响。加之施工吸纳外来人口，使对野生动物的人为干扰增多，造成区域动物种群数量减少。

（4）对区域水土流失的影响分析

钻前工程建设将对地表进行剥离、挖掘和堆积，使原来的地表结构、土地利用类型、局部地貌发生变化。施工场地均不位于沉陷区范围内，为自然地面和经过切坡、开挖后的地面，单位面积的悬浮物冲刷量和流失量较大。遇到雨天，因地表水流会带走泥沙，水土流失加剧。开挖土石方的临时堆放也会产生一定的水土流失。本项目开挖施工期短，土石方就近占地进行临时堆放，堆放在土方堆放区，无转运丢弃，实际新增水土流失量小。本项目施工期场地平整、机械设备区及沉淀池等施工活动产生30cm表土挖方量711.9m3堆放至项目区内表土堆场堆放，占地面积为200m2（4个井场，每个占地50m2），堆高约为3.56m，对临时表土堆场进行防尘网覆盖。

（5）土地利用格局变化

施工区土地利用类型主要为空地，均为临时占用土地，在施工期工作完毕后可在短时间内恢复。因此，工程对土地利用格局产生的影响甚微。

（6）景观影响评价

在施工期各种车辆行驶所形成的通向井口和外围的道路，使景观的基本构成要素廊道的数量增加，影响生态系统中的能流、物流的流动，对植物物种和传播和动物的迁徙有一定的影响。施工区、挖沉淀池、设备区等活动，会在形成新的堆土、钻探场等人工建筑景观、改变原有的景观，造成视觉干扰。但这一影响随施工作业的完成而结束。针对本项目，从环境保护角度来讲，施工工程对整个景观的影响不大。

9、环境风险分析

（1）环境风险识别

根据实际情况，拟建项目使用的原辅材料主要为套管、纤维素、腐殖酸、泥浆固化剂、润滑油；项目区废水主要为钻井泥浆、洗井废水、车辆冲洗废水、生活污水。根据类比废水源强分析可知，项目区废水COD浓度小于10000mg/L，NH3-N浓度小于2000mg/L不属于风险物质。本项目主要风险物质为废润滑油。

（2）重大危险源识别
①识别方法
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元均为重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB 18218-2018），单元内存在危险化学品的数量等于或超过GB 18218-2018中表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。
表4-7  本项目化学危险物质在线量及贮存量及Q值确定表（单位：t）

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量

qn/t

临界量

Qn/t

该种危险物质

Q值

1

废润滑油

—

0.05
2500

0.00005
项目Q值∑

0.00005
②识别结果
经过重大危险源辨识可以发现，贮存单元的物料量未超过相应物料的临界量，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中关于“单元”的定义，本项目废润滑油为非重大危险源。
③评价工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级划分见下表。
表4-8  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ/Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定，本项目风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。

（3）施工期间事故风险分析

本项目主要环境风险为废润滑油运输和储存过程中可能产生的泄漏、火灾等。废润滑油储运过程中风险主要来自于废润滑油容器自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏，以及外部破坏产生的事故，包括人为破坏及洪水、地震等不可抗拒因素。废润滑油泄漏可能对地下水、土壤、生态环境和社会造成影响，也可能引起火灾爆炸，造成人员伤亡及财产损失。

①对大气环境的影响

废润滑油泄漏会对空气环境造成直接影响，会造成局部地区大气污染，但持续时间短，所以其影响不显著，废润滑油的主要成分是烷烃和芳烃碳氢化合物，酚、沥青质和微量的重金属元素。其中对大气环境可造成污染的是废润滑油中较轻的烃类组分，这些成份挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏原油得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就比较严重。废润滑油泄漏后如果发生火灾，则燃烧形成的黑烟造成较重的大气污染，由于废润滑油存储量较小，一次性事故形成的局部大气污染可在一定的气象条件下逐步自然净化，不至于造成大面积的严重污染。

②对水环境影响分析

施工设备柴油事故性泄漏后，则会直接污染地表水体，一般来说，发生事故产生的柴油对地下水不会造成直接的影响，若未及时回收的情况下，柴油可通过在土壤中的渗透，污染浅层地下水。

③对土壤环境的影响分析

事故性泄漏对土壤环境污染显著，使生长于地表面的植物破坏和死亡，短期内不能恢复，导致土壤抗蚀能力下降，土地风沙化严重。泄漏柴油流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。柴油集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。可造成土壤肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和能力。

（4）事故风险预防措施

本项目危废库下方铺设防渗布，防止泄露时直接排入环境；按规定进行设备维修、保养，及时更换易损坏及老化部件，防止泄漏事故的发生；完善环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生；定期进行巡视，应加强警戒标示的管理工作。除采取上述安全预防措施外，还通过提高人员素质，加强责任心教育，完善有关操作条例等方法来防止人为因素引发的事故。

主要应在建设、运行、管理中采取以下事故预防及应急措施：

①根据地基允许承载力进行建（构）筑物的基础设计；严格执行国家有关的抗震设计规范；应按有关规范进行防雷、防静电设计，所有用电设备的外壳及可能产生静电的管道均设置可靠的接地措施。

②选用优质、安全、可靠的设备，合理设置安全阀；做好防腐处理，严格控制阀门和管道材质，同时对管道应力进行核算并消除，以减少产生泄漏的可能，并设有阻火器及静电接地装置；机电设备应采用防爆型。

③制定安全生产规程和管理制度，严格按安全规程规范操作；定期进行检修和日常维护、保养工作；建立定时巡视制度，及时发现隐患，做好交接班记录。

④严格管理火种，划定禁火区，严禁携带火种进入禁火区内。

采取以上措施后环境风险在可控范围内。

本工程环境风险简单分析表见下表。

表4-9 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

潘二矿西四A组煤-530m下采区F1断层地质补充勘探工程
建设地点

（安徽）省

（淮南）市

（潘集）区

（）县

（）园区

主要危险物质及分布

本工程施工期涉及的危险物质主要为废润滑油

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

本工程风险源主要为危险物质泄漏。环境影响途径主要为泄露是产生的事故废水如不采取任何风险防范措施将直接进入附近地表水体，同时也可能通过下渗进入项目区域及下游区域浅层地下水环境，从而对地表水体及浅层地下水水质造成污染。

风险防范措施要求

1.发生事故时，应及时组织人群转移。

2.在Ⅶ补1孔井场设置危废暂存间按相关要求规定进行防渗措施。
3.每个井场收集井场内地表径流雨水及导流沟水，用于井场区域洒水抑尘
10、临时道路保护措施

根据现场施工远近情况铺设进场道路， Ⅶ补1孔井场、Ⅶ西补1孔井场、Ⅶ-Ⅷ补1孔井场、Ⅶ-Ⅷ补2孔井场施工进场道路长度3-4m，路宽4m，道路占地面积较小。施工结束后，新增施工区道路恢复原有地貌，同时应广泛征询周边居民对施工区道路恢复或保留的意见，尽可能的方便周边居民出行。



	运营期生态环境影响分析
	本项目主要是施工期，施工结束后，污染工序及污染源消除，环境影响也随之消失。

	选址选线环境合理性分析
	项目临时用地面积为2373m2，其中农用地2373m2，根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中有关要求，是指对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人负责复垦，以恢复其原有使用功能予以合理利用。为保护和合理利用耕作层土壤，施工前将耕作层土壤取出集中堆置贮存，用作本项目土地复垦后的表层土壤，改良复垦土地的土壤，使其尽快熟化以利于农业耕作，恢复原有使用功能。

本项目为M7472固体矿产地质勘查项目，此类具有明显的行业特殊性，在选址上很大程度上是“井下决定井上”，因此，在选择井口的时候具有很大的约束，是通过煤炭所在区域来确定井口位置。

本项目属于固体矿产地质勘查工程，根据邻近区块钻井勘探建设情况，均取得良好的勘查效果，钻井工程未对周边环境造成明显不利影响。

1、生态敏感性分析

项目位于农村地区，占地类型主要为农田，种植适时农作物，评价范围内不涉及自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、文物古迹保护区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区；不在《安徽省生态功能区划》禁止开发区、重点保护区范围内，生态环境总体不敏感。

2、项目用地可行性分析

本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为2373m2，临时用地期限为2年，系租用淮南市潘集区潘集镇朱庄村境内的土地作为本项目的临时建设用地。2025年11月14日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规【2025】352号》。

3、环境制约性分析

项目所在地主要为农田，项目占地范围内无大型管网，项目周边无其他独立工矿用地。

项目产生的危险废物主要为废润滑油和废润滑油桶等，收集后交由有资质单位处置，不排放，对环境影响小。通过采取评价提出的必要的可行的环境保护措施和风险防范措施，项目不改变区域环境功能，对周边居民的影响小，环境影响可接受。

综上所述，工程选址符合相关技术规范要求，且不属于环境敏感区、不涉及淮南市生态保护红线，在采取必要的环境保护措施和风险防范措施，对环境的影响可得到有效控制，从环境保护角度分析本项目选址合理。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、大气污染物防治措施

项目施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘、施工机械的尾气。这些废气的影响是局部的、暂时的，影响的程度及范围有限，随着施工期的结束而逐渐消失。

施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。对于施工场地的扬尘治理，还要做到“六个百分百”措施：
①现场封闭管理百分之百施工现场硬质围挡应连续设置，围挡不低于2.5m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。
②场区道路硬化百分之百
主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。
③渣土物料蓬盖百分之百
施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。
④洒水清扫保洁百分之百
施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。
⑤物料密闭运输百分之百易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。
⑥出入车辆清洗百分之百
施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。
要加强现场管理，做好文明标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围档和硬化道路，及车辆出场冲洗等措施，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。其次，在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。
为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，项目施工区需做到地面硬化，以减少表土的裸露，项目区不得在施工区域内搅拌、调配混凝土。结合《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、《淮南市扬尘污染防治办法》中相关要求，项目施工期扬尘污染防治措施见下表。
表5-1
施工期废气污染防治措施

依据

施工期扬尘污染防治措施

《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、《淮南市扬尘污染防治办法》

施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。

施工现场出入口道路实施地面硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。

施工现场内道路、加工区实施地面硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。

施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。

渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。清运过程中对出施工区路面采取清扫+罐车冲洗措施，保持路面洁净减少扬尘产生。外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。

施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。施工几近结束后，拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。

根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。

施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。

同时环评建议通过如下措施降低施工期对大气环境的影响：

（1）洒水抑尘

扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，目前国内大多数施工场地均采用洒水来进行抑尘。下表为施工场地洒水抑尘试验结果。经试验表明：每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围，因此本工程可通过该方式来减缓施工扬尘。

（2）限制车速

在同样的路面条件下，车速越慢，扬尘量越小。因此应设置限速标志，施工车辆及过境车辆均应限速行驶，以减少施工场地扬尘。建议行驶车速不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。

（3）保持施工场地路面清洁和设置运输车辆过水池

为了减少施工扬尘，应采取及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，另外可设置过水池，运输车辆进出施工场地前先经过水池润湿车轮，以进一步降低扬尘污染。

（4）避免大风天气作业

应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的扬尘。

（5）物料运输过程中污染防治措施

建设施工期建筑材料运进及建筑垃圾运出时应注意控制好装载量，防止物料洒落。此外运输车辆车箱必须加盖蓬布，同时控制车速，防止运输过程中出现风动起尘；车辆在出场前应针对车轮等部位进行清洁，尽量减少将泥土带出施工场地。

（6）其他措施

选用合格的施工车辆，禁止使用淘汰、报废车辆进行施工。施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，主体工程建设应设置防尘纱网，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。

通过以上措施，可在一定程度上减少扬尘的产生，从而减少对大气环境的影响。
2、水污染物防治措施

本项目废水主要包括钻井泥浆、洗井废水、车辆冲洗废水以及生活污水。

（1）钻井泥浆、洗井废水

钻井泥浆通过泥浆泵以泥浆池为介质循环使用，不外排，待钻井结束后投加泥浆固化剂干化后作为周边路基维护的建材使用，不随便丢弃；洗井废水产生的洗井废水进入泥浆池，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘。
为了加强项目钻井泥浆、洗井废水储存的管理，环评要求建设单位做好以下几点：

①井场应实施清污分流，清污分流管道应完善畅通，并确保钻井液全部进入沉淀池处理后进入泥浆池储存，保证闭路循环使用。

②不得乱排乱放废水。

③现场人员应定期对泥浆池、废浆池渗漏情况进行巡检，发现异常情况立即汇报和整改，并作好记录。

（2）车辆冲洗废水
每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

（3）生活污水

生活污水纳入当地居民自建的化粪池等收集处理设施最终用于周边农田施肥，不外排。生活污水农肥可行性分析：项目地处农村环境，根据对井场周边500m范围内的土地利用现状进行调查可知，由于项目地处农村环境，周边区域有大量耕地，对肥料的需求量很大。对当地地表水环境无影响，在当地环境可接受范围内，生活污水用于旱地农肥措施可行。因此，项目施工对局部水域水质的影响是不大的，且影响是短期的。
3、噪声防治措施

为减轻项目施工对周边敏感点的影响，评价提出如下措施加以控制：

（1）施工中应尽量选用低噪声施工机械，如以液压机械代替燃油机械，并保持其良好的运行状态，尽量避免多台设备同时运转，以减少噪声对敏感点的叠加影响。

（2）合理布局，降低噪声影响：将发电机等高噪声设备布设在尽量远离住户的那一侧，并将材料堆放间等布置在机房外围，通过增加衰减距离和建筑隔声，降低高噪声设备的噪声影响范围。

（3）在钻井设备选型时选取高效低噪声设备，设备基础采用减振阻尼材料敷设；根据现场调查，项目部分井场厂界外存在居民点声环境保护目标，项目可在井场面向敏感点一侧布置隔声屏等，可有效降低对周边敏感点的影响。

（4）高噪声设备加装消声设施并置于室内且内衬吸声材料，如在施工机械的排气筒上加装消声器，并置于机房内且内衬吸声材料，安装减振基座；钻机置于钻井房内且内衬吸声材料，安装减振基座。同时，工程施工前尽量与当地供电部门进行协调，在设施条件允许的情况，引入电网对井场供电，可有效降低高噪声设备的噪声影响。

（5）施工过程若实际施工噪声较大，造成扰民现象，可对井口外受噪声超标影响的居民协商采取临时租用或通过采用安装隔声屏、隔声墙、隔声窗等措施减小噪声影响，同时，建设单位应在开钻前与当地村委会、居民提前沟通，做好宣传、解释及安抚工作，以取得农户谅解，避免环保纠纷和投诉。

（6）对施工车辆的运行线路，应尽量避开噪声敏感区域。

（7）物料进场选择在白天，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛，做到文明施工。

（8）加强环境保护部门的管理、监督作用；建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向工程所在地生态环境行政主管部门申报，经生态环境部门审查批准后方可开工。生态环境部门加强管理监督，采取抽查方式监测其场界噪声。限制其施工时间及高噪声施工机械，把施工噪声控制在允许范围之内。

经采取上述污染防治措施后，施工噪声不会对周围环境造成的大的不利影响。
4、固体污染物防治措施

本项目产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾和危险废物。

一般固废主要为干化泥浆、钻井岩屑和废包装材料。生活垃圾主要来自员工办公。危险废物主要为废润滑油和废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套。

干化泥浆主要来源于部分性能不能循环使用的钻井泥浆添加泥浆固化剂干化形成，暂存于废浆池中添加泥浆固化剂干化后作为周边路基维护的建材使用；岩屑经振动筛分离后存于废浆池中，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布和废含油手套属于危废需集中收集，产生的危废暂存于Ⅶ补1孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，完钻后交由有资质单位处置。
综上所述，项目固废均得到合理处置，不会产生二次污染，对周边环境的影响较小。

项目危险废物管理要求：

项目对废润滑油的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）等相关要求，本次评价提出相关管理措施如下：

（1）收集

①采用专用容器进行收集，严格按照相关规定在产生源收集，并保证收集所用的废润滑油桶完好无损，无腐蚀、损毁或其他导致其使用能效减弱的缺陷，设置警示标识，并及时安全转运或处理处置。

②场内应设置应急接收装置和相应防渗（漏）措施，若发生泄露，应及时收集，并清理现场。

③禁止将一般固废、生活垃圾等混入危险废物收集设施内。

（2）暂存

产生的危废暂存于Ⅶ补1孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，完钻后交由有资质单位处置。用于暂存废润滑油和废润滑油桶，危废暂存间的设置应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

①危废暂存间选址、设计、标识、运行、安全防护和关闭等措施应按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。

②危废暂存间内的危险废物需做到及时外运妥善处置，确保场内有足够接纳能力，避免场内危险废物暂存容量超过负荷导致收贮不合理，造成危废泄露。

③危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志。

④危险废物暂存设施要进行防风、防雨、防晒、防流失。

（3）转运

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617及JT618执行，危险废物须用危险货物专用车辆进行运输，并按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设置车辆标志。

②危险废物在转移、运输前，运输单位要制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案。

③转移、运输时应按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写危险废物转移联单；如实记录转移起始位置、数量、车辆车牌号、经办人员等信息。

④危险货物运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。

⑤危险废物运输路线应避开饮用水源保护区、生态红线区、自然保护区、人口密城镇等特殊环境敏感区。

5、地下水、土壤环境影响及防治措施

项目钻井工程在井场内实施，井身有套管保护，故井筒不易发生泄露事故。对地下水环境可能造成影响的污染源主要是场地内暂存的钻井工程废水、废泥浆等的渗滤液以及钻井泥浆连续混配过程中的跑、冒、滴、漏，开井返排阶段返排废水收集贮存的跑、冒、滴、漏污染地下水环境。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区，具体划分区域如下：

重点防渗区：钻机房井口区域、泥浆池、沉淀池、废浆池、危废库。防渗要求：采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s。
一般防渗区：除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、车辆冲洗平台。防渗要求：采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m。
简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。防渗要求：采用一般地面硬化。
表5-2  本项目分区防渗一览表
区域
防渗等级
防渗技术要求
钻机房井口区域、泥浆池、沉淀池、废浆池、危废库

重点防渗区
采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s

除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、车辆冲洗平台
一般防渗区
采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m

除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域

简单防渗区
一般地面硬化
地下水、土壤环境采取的防治措施如下：
（1）本项目采用泥浆循环系统，泥浆从钻孔直接回收至固控系统，然后通过泥浆泵再次注入孔内，实现了地面泥浆循环不落地，固控系统过滤出的钻渣废浆排入废浆池，废浆池采用砖砌，面层水泥抹面做防渗层。
（2）表层固井要求：表层固井必须封固含水层。
（3）固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开气层时安全钻井的需要，在进入气层前必须按工程设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用。
（4）生产套管固井后钻水泥塞要求：钻完全井水泥塞后，必须大排量循环冲洗干净胶皮及铝片。
（5）防渗措施：为进一步减少工程建设对地下水环境的影响，环评建议对井场各区域切实做好防渗措施，项目分区防渗图见附图。
采取以上措施后，本项目对地下水、土壤环境的影响较小。
6、环境风险防范措施

（1）火灾事故的风险防范措施
①在危废库储存废润滑油区域配有足量的灭火器材，以便处理初期火灾；
②定期或不定期对消防设备进行检查，及时发现及时采取更换或维修；
③定期或不定期对线路等进行检修，避免因线路老化造成短路而引起火灾的发生。
④为防止钻井过程中可能发生的甲烷气体溢出，在钻井井口需设置甲烷气体监测设备，并在钻井平台设置灭火器材。严格管理火种，划定禁火区，严禁携带火种进入禁火区内。
（2）暴雨天气泥浆水泄露或外溢风险防范措施
①暴雨天气泥浆水泄漏防范措施
a泥浆池体所在平台选址应避开不良地质或地质松散的地段，选择地质结构稳定的地方，并做好地面防渗工作。
b按相关要求规定对废浆池、泥浆池等池体进行防渗处理。
c加强员工操作，规范管理。
②暴雨天气泥浆水外溢防范措施
a对井场废浆池、泥浆池等池体定期检查、巡视，避免池体储存量过大，保持池体留有一定的富余容量，减少池体储存量，降低废水外溢风险，特别在降雨来临之前要做好遮雨措施，防止废水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水。
b井场采用清污分流系统，并定期进行维护，在暴雨季节，加强巡查，降低废水外溢的环境风险。
③暴雨天气泥浆水外溢应急措施
设置地表水三级防控机制，项目地表水三级防控措施布置如下：
第一级防控措施是通过修建拦水沟和及时转运等措施，将废浆池、泥浆池等池体所在平台沿地表加高20～50cm，并保持废浆池、泥浆池等池体高为20～50cm，防止废水外溢。
第二级防控措施是在井场周围、废浆池、泥浆池等池体周围设截水沟，将从井场、废浆池、泥浆池等池体溢出的污水截留下来，截留的废水收集至废水池中。
第三级防控措施是在发生废水外溢事故时，在废浆池、泥浆池等池体周围的低洼区域和废浆池、泥浆池等池体外溢口处采用沙包、装土编织袋等拦截措施阻拦外溢废水，避免废水流入外环境之中。
④泥浆水应急运输车应急抽排措施

井场配备2台泥浆水应急运输车，暴雨天气可将泥浆水通过泵抽至泥浆水应急运输车，运送至潘二煤矿矿矿井水处理站处置。
（3）危险废物的储存要求和防范措施
由于本项目在生产过程中主要产生的废润滑油属于危险物品，因此必须对其加以严格控制以防止事故的发生，从而造成不必要的损失，为此本评价对上述危险物品提出如下规范或要求：
①上述危险物品的贮存必须符合《中华人民共和国消防法》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）以及《仓库防火安全管理规则》等相关规定，如：贮存场所配备足够的、适应的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等。
②存放各种危险物品时，要求做到稳固整齐，便于搬运，不致于稍受外力即跌落或因搬运不便而造成事故。
（4）溢流、井喷风险防范措施
①严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度。
②对现场所有作业人员进行井控培训并定期举行不同工况下的井控演练。
③严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况。
④认真做好随钻地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门。
⑤严格控制起下钻速度，起钻必须按照规定灌满钻井液。
⑥发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进。
（5）火灾、泄漏事故次生污染防治措施
企业发生危化品泄露或发生火灾事故进行消防时，污染废水或消防废水会到处溢流，可能进入厂区及外环境雨水系统，造成环境污染。环评建议在井场设置事故应急池。
（6）废润滑油储运过程中的风险防治措施
①加强对废润滑油的储存管理，应对危废库作防腐防渗处理。
②废润滑油储存场所要设置在通风条件较好的地方，最好设置机械排风系统。储存场所内的通风、照明、通信、控制等电气设备的选型、安装、电力线路敷设等，必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。
（7）其他要求
①工程建设时严格按设计要求建设足够容积的各类池体，确保有足够容量存放钻井废液及岩屑。
②安装符合行业规范要求的防喷器组，并进行压力测试，最低试压到18Mpa方可投入使用。
通过风险防范措施制定，可以较为有效的最大限度防止风险事故的发生和风险事故的有效处置，结合企业在施工期间不断完善风险防范措施，项目发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。
7、弃土区污染防治及水土保持措施

本项目设计将表层耕植土临时堆放在表层土堆放区，表层土堆放区设挡土墙、截水沟、排水沟，可有效减少水土流失，同时采用土工布或塑料膜进行遮盖来减少水土流失。完钻后耕植土作为表层的覆土复植用，对项目勘查区进行复垦。通过该措施，本项目大大减小了土石方开挖引起的水土流失量。本项目无弃方量，一部分用于井场周边边坡以及井场道路、便道等护坡平整使用，土方剩余量堆放在土方堆放区，无转运丢弃，待工程结束后将其作为本项目勘查区土方回填和生态修复使用。

本项目施工期短，土石方量无转运丢弃，表层耕植土临时堆放在表层土堆放区，且设置相应的措施，项目实际新增的水土流失量小，在环境可接受范围内。

8、生态保护防治措施
（1）项目在井场建设，设备基础等施工时通过采取修建排水沟、护坡、表层土堆放区和土方堆放区设挡土墙和排水沟等措施，有效控制水土流失量。

施工结束后，通过对施工区域地表植被的恢复，水土流失将得到有效控制。

（2）施工单位开工前，应先剥离占地范围内表层土，井场范围内表层土堆至于井场的表层土堆放区内，并对表层土堆放区采用彩条布遮挡、构筑截、排水沟等水保措施，防止水土流失。施工结束后用于临时占地的复耕复种，恢复临时占用耕地的生产力。项目钻前工程开挖池体等设施产生的土方，一部分用于井场周边边坡以及井场道路、便道等护坡平整使用，土方剩余量堆放在土方堆放区，无转运丢弃，施工结束后用于项目池体的回填。

表层土堆放前先用编织袋装土砖砌护脚，采用层铺法进行层层堆放，并对每层进行适当压实，表面有1%-2%向外的坡度，然后用防水彩色胶布进行覆盖，同时，在表层土堆放区和土方堆放区编织袋装土护脚外30cm处开挖30cm×30cm的简易排水沟排水，以防止雨水冲刷造成水土流失，待钻井项目完成后用于场地的复垦。复垦时可混合基肥或土壤改良剂以利于植草。耕植土应均匀回填并夯压整平，回填整平之后尽快植草以防表层土流失。

（3）在井场施工过程中应特别注意施工边坡坡度，可根据现场情况在井场周边设置边坡、堡坎等保护措施，以免雨水浸泡和冲刷。

（4）对于钻前工程开挖土方应堆放在土方堆放区，不得随意堆放，堆放完毕后要注意对基表面平整处理，不要形成小山包，以免再次为水土流失创下条件。

（5）项目施工过程中涉及挖方量大的项目应加快施工进度，缩短施工时间，对产生的挖方及时进行平整处理。此外，施工时应避免在雨天、大风等天气条件不利情况下施工，做到水土流失最小化，如遇特殊天气施工，应用施工布料对现挖松散土方进行临时遮掩，保证有效控制水土流失。

（6）土地利用现有格局的保护和恢复措施
①施工占地合理规划，尽量控制工程施工活动范围，减少对周边占地的影响。

②按设计标准规定，严格控制施工作业面积，不得超过作业标准规定，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。

③井场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路场地以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。

④项目施工过程中涉及挖方量大的项目应加快施工进度，缩短施工时间，对产生的挖方及时进行平整处理。此外，施工时应避免在雨天、大风等天气条件不利情况下施工，做到水土流失最小化，如遇特殊天气施工，应用施工布料对现挖松散临时土方进行临时遮掩，保证有效控制水土流失。

⑤施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对占地范围的土壤开挖应做分区堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。

（7）生物多样性的保护措施

①在施工过程中，应加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐破坏沿线地区的生态环境。

②禁止施工人员对野生动物，尤其是珍稀动物的滥捕滥杀，做好野生动物的保护工作。

③施工期要加大对保护野生动物的宣传力度，大力宣传两栖、爬行动物、鸟类对农林卫生业的作用。蛙类、蜥蜴类和蛇类要吃掉大量的农林卫生业上害虫害鼠，对人类有益，应克服任意捕杀两栖、爬行动物和鸟类的恶习。

④对水生生物的一般保护措施为：切实加强对水环境的保护，避免井场周边地表水造成影响，施工用料的堆放应置远离地表水一侧，防止物料被暴雨径流带入水体影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施；在施工过程中禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物拋入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。施工挖出的淤泥渣土等不得抛入河流和其他水体。

（8）水土流失防治措施

①尽量避开雨季施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。

②划定施工作业范围线，不随意扩大。并严格控制机械和车辆的作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。

③施工单位开工前，应先剥离占地范围内表层土，井场范围内表层土堆至于表层土堆放区内，并对表层土堆放区采用彩条布遮挡、构筑截、排水沟等水保措施，防止水土流失。施工结束后用于临时占地的复耕复种，恢复临时占用耕地的生产力。

（9）对基本农作物的保护措施

①在工程的总体规划中，必须考虑施工对农业生产的影响，将农业损失纳入到工程预算中，尽量减少占用耕地的范围，降低工程对农业生态环境的干扰和破坏。

②项目所涉及的临时占地都应按照有关土地管理办法的要求逐级上报有审批权的政府部门批准。

③提高施工效率，缩短施工时间，以保持耕作层肥力，缩短农业生产季节的损失，因地制宣地选择施季节，尽量避开农作物的生长和收获期，减少农业当季损失。

④施工中，要采取保护土壤措施，对农业熟化土壤要分层开挖、分别堆放、分层填埋，减少因施工造成生土上翻、耕层养分损失、农作物减产的后果，同时要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。

⑤施工完成后，做好现场清理及恢复工作，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。
除了以上恢复的措施外，在开挖地表土壤时，在地形地貌允许的地方，应尽可能的把表土层单独堆放，放到编织带内临时堆放。回填时，把表层土覆盖在最上面的地表层，这样可以大大缩短土壤生产力恢复的时间，减少工程影响时间。

（10）临时占地生态保护措施

根据《土地管理法》规定和相关地方规定，对工程临时征地进行补偿；严禁砍伐野外植被；严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围；鼓励居民进行植被恢复。项目施工结束后，机房、硬化地面、雨水沟、污水沟等地面设施进行整体拆除，对拆除过程中可重复使用的材料可运至其他井站进行重复利用，水泥渣、碎石等尽可能用于其他井场的道路和井场建设，不可利用部分运至政府指定的渣场，做到工完、料净、场地清，对构筑的设备基础拆除后作场地边坡凹地平整填方区填方回填，不留坑凼；清除场内固体废物，平整井场，在表层覆盖耕作土层，将废弃的井场恢复原状。

（11）完井后环境保护措施

完井后将对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，封井口作业，最终对临时占地进行恢复。

①井口封隔措施
采用泵送的方式分段向井内注入水泥浆封井，封井完成后，在井口设立永久标志：包含井名、项目名称、开钻日期、完钻日期、完钻井深及施工单位名称等。
②临时占地保护措施
本次评价结合项目土地占用情况，按照因地制宜的原则，对临时占地在完钻时的土地复垦提出以下建议：
利用井场剥离表层土回填，复垦为旱地或根据当地居民要求复垦为其他用地；井场基础设施拆除后，建议复垦为旱地。
③表层土回填措施
项目施工期间在井场设置表层土堆放区，用于堆放剥离的表层土，表层土用于土地复垦用土；填方由井场池体等挖出的土方进行回填，挖出的土方堆放于土方堆放区，待钻井工程完成后回填于泥浆循环池等池体，最终得到合理利用。表层土回填时，可混合基肥或土壤改良剂以利于植草，表层土应均匀回填并夯压整平，回填整平后之后尽快植草以防表层土流失。
④土地复垦质量要求
钻前阶段：合理进行施工布置，精心组织施工管理，尽量减少对生态环境的影响范围和程度；合理安排工作计划和作业时间，尽量减少项目区域内植被的破坏，对在植被覆盖度相对较高区域，应预先剥离表层植被层和土壤，以备后期进行迹地恢复，采取一定的生物措施，有效保持水土和改善生态环境。
完井阶段：工程应按照土地复垦方案的相关要求进行复垦，复垦时可混合基肥或土壤改良剂以利于植草。耕植土应均匀回填并夯压整平，回填整平之后尽快植草以防耕植土流失。复垦后应达到《土地复垦质量控制标准》（TDT1036-2013）中规定的要求。即：
a、旱地田面坡度不得超过25°。复垦地为水浇地、水田时，地面坡度不宣超过15°。
b、有效土层厚度大于30cm，土壤具有较好的肥力，土壤环境质量符合《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选限值。
由于项目临时占地涉及耕地，本评价要求建设单位在按照原耕地占地种植要求进行复垦，根据《土地复垦条例》，钻井工程完工后必须及时进行土地复垦，编制土地复垦方案，土地复垦应坚持科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用的原则。井场所在地域地表植被茂盛，大气质量和地下水、地表水水质均较好。复垦方向应以农用地优先为主，以恢复生态环境为辅，因地制宜的建立植被与恢复体系，同时遵循破坏土地与周边现状保持一致的原则。本评价要求因临时占用所损坏的土地，必须按照土地复垦方案的相关要求进行。
9、封井影响分析
（1）影响分析

地面设施拆除、井场清理等工作会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣，对这些废弃管线、残渣将进行集中清理收集，管线外运清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定填埋场填埋处理。

（2）封井后应采取的环保措施

①人工拆除临时占地基础。将井场建设保留的耕植土直接摊铺覆盖于场面上，然后进行植被恢复。

②为尽快恢复土地功能，可增施肥料，加强灌溉，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，恢复土壤生产能力。

	运营期生态环境保护措施
	本项目的生态环境的影响主要表现在施工期，不涉及运营期生态环境影响，因此评价不对运营期提出生态保护措施要求。



	其他
	1、设立环境保护管理机构
为了做好全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。本项目施工单位为安徽省煤田地质局第一勘探队，施工单位现场应设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证施工期环保措施的正常运行。

环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：

（1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目施工期有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。

（2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

（3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

（4）负贵制定、监督实施本单位的有关施工期环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。

（5）按本评价提出的各项环境保护措施，编制详细的施工期环境保护。

措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

2、健全环境管理制度

建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个施工过程实施全程环境管理，杜绝施工过程中环境污染事故的发生，保护环境。

加强建设项目的环境管理，根据本评价提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；确保环境保护措施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。

3、环境管理职责及内容

执行国家、地方环境保护法规和标准；负责环保工作的计划安排，加强对废水、废气、噪声、固体废物等的管理，加强在施工过程中对周边生态环境的保护。建设单位主要注意以下几个方面的措施：

（1）控制建设项目在开发建设过程中的各种施工活动，尽量减少对生态环境的破坏，做好植被恢复与水土保持工作，防止土壤荒漠化。

（2）项目建成后，废气达标排放、废水按要求外运处理，场界噪声控制在可接受范围之内，固废得到合理利用及无害化处置，符合国家和地方要求。

（3）保证评价区域空气、地下水质量维持现有水平；将工程对生态环境的不利影响程度降至最低，使受影响区域的整体生态环境无明显破坏。

（4）控制井场占地，减轻工程建设对地表植被和土壤的破坏程度及水土流失量。

（5）控制各种施工活动对工程附近地表水体的影响，特别注意控制在Ⅲ类以上水体功能的河流、水源地附近所进行的各项活动，防止施工活动影响地表水和地下水水体功能和水质。

（6）实施清洁生产，减少钻井工程每米进尺所产生的钻井废水、固体废物的量，推行污染物“减量化、资源化、无害化”的环保理念。

（7）采取各种有效的环境风险防控措施，切实降低本工程施工期的各类环境风险事故发生率。

（8）根据工程实际，针对施工过程产生的钻井废水采取切实有效的多种处理方式，确保不对环境造成污染。

4、施工期环境监测计划
施工期的环境监测主要是对作业场所的控制监测，主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等。对作业场所的控制监测可视当地具体情况、当地生态环境主管部门要求等情况而定，诸如：在人群密集区施工可进行适当噪声监测，在重要河流穿越施工时进行水质监测等；对事故监测可根据事故性质、事故影响的大小等，视具体情况监测气、土壤、水等；生态环境监测主要监测内容为项目建设所涉及的生态环境要素、生态环境问题、生态环保措施的落实情况。具体施工期环境监控计划见下表。
表 5-3 施工期环境监测、监控计划

序号

监测项目

主要技术要求

实施单位

监督机构

1

施工废气

1、监测时间及频率：施工期一次

2、监测地点：施工井场四周、居民相对密集区域

3、监测内容：TSP

委托有资质监测单位

当地生态环境部门

2

地表水

1、监测时间及频率：施工末期一次

2、 监测地点：井场周边以上IV 级以上功能水体

3、监测内容：COD、SS、石油类、氨氮

委托有资质监测单位

当地生态环境部门

3

施工噪声

1、监测项目：敏感点声环境质量。

2、监测频率：施工期监测一次

3、监测点：近距离居民点段（敏感目标中列出的声环境敏感点）

4、监测内容：等效连续 A 声级

委托有资质监测单位

当地生态环境部门

4

固体废物

对施工作业场地内产生的生活垃圾、废弃泥浆处理进行随机检查

建设单位委托的监理单位

当地生态环境部门

5

生态环境

1、监控项目：施工结束后，施工现场的弃土、石、渣等垃圾和生态环境恢复情况。

2.监测频率：施工结束后 1 次。

3.监测点：项目涉及的各井场。

施工单位和建设单位、环境管理机构

当地生态环境部门

6

事故性监测

根据事故性质、事故影响的大小，视具体情况监测气、水等

委托有资质监测单位

当地生态环境部门



	环保投资
	项目环保投资82万元，占总投资390万元的21.03%，环保投资估算详见下表。
表5-4  环保投资一览表

项目

环保措施

投资

（万元）

施

工

期

废气

扬尘治理

施工现场出入口、主要道路、加工区路面采用钢板和矸石铺垫；非作业地面裸露的场地必须绿化或严密覆盖，施工区域四周建设围挡围堰，物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘，防止造成水土流失和粉尘污染；运输车辆必须密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗；施工废水和生活污水进行有效处理，防止污染周围水体；进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施；加强对机械、车辆的维修保养；施工期加强机械维护保养、加强车辆管理并使用清洁燃料，不得在施工区内搅拌水泥。
10
废水

废水

施工人员租住附近民房，用水量较少，生活污水经化粪池处理后清掏农用，不外排。

2
每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场钻探废水设置设1个废浆池，容积40m3，设置设1个干化池，容积40m3，钻探废水经沉淀后回用于钻探用水

20
噪声

施工机械噪声

选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理，设置施工围墙、降噪安全围帘等，根据现场调查，项目部分井场厂界外存在居民点声环境保护目标，项目可在井场面向敏感点一侧布置隔声屏等，可有效降低对周边敏感点的影响
10
固体

废物

施工期固废

施工结束后，开挖的土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆干化池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后作为周边路基维护的建材使用；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，产生的危废暂存于Ⅶ补1孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，完钻后交由有资质单位处置。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运

12
生活垃圾

生活垃圾收集后由环卫部门统一清运

1

土壤、地下水环境

分区防渗及处理措施

项目采取分区防渗措施。重点防渗区：钻机房井口区域、泥浆池、沉淀池、废浆池、危废库。防渗要求：采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s；一般防渗区：除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、车辆冲洗平台。防渗要求：采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m；简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。防渗要求：采用一般地面硬化。

12
生态环境

生态环境保护措施

主要影响为工程占地及施工对土地利用状况的影响，对项目施工区域植物的破坏、对动物的干扰，以及水土流失等影响。应对措施是严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；落实各项水土保持措施，施工结束后应根据复垦方案落实复垦措施

10

风险防范

风险风范措施

危险废物暂存间内设置防渗托盘，且桶装危废单层码放，禁止多层堆叠。防止泥浆水外溢，沿井场四周设置雨水沟，配备应急水泵等，井场配备2台泥浆水应急运输车，暴雨天气可将泥浆水通过泵抽至泥浆水应急运输车，单台应急运输车罐体容积为25m3，在应急情况下将泥浆水运至潘二煤矿工业污水处理站处理。井场区域日常加强巡视、检查和宣传

5
合计

82



六、生态环境保护措施监督检查清单

	           内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	补偿、减少影响范围、生态恢复
	井场铺设钢板减少雨水冲刷；场地周围修临时排水沟；表层土壤采用分层开挖、分区堆放、分层填埋，减少因施工造成生土上翻、耕层养分损失、农作物减产等后果；堆场采取篷布遮盖或表面洒水抑尘等措施，并设置拦挡、排水措施
	强化并落实水土保持措施，减轻对生态环境的影响
	/
	/

	
	
	对井场占用的耕地给予经济补偿
	
	/
	/

	
	
	禁砍伐野外植被；严格划定施工作业范围、不得超越范围
	
	/
	/

	
	临时占地恢复
	据复垦方案和相关地方规定，对工程临时占地进行补偿；对临时占地上的设施进行拆除并搬迁，对废浆池等池体进行拆除并回填，现场无废弃构造设施遗留，平整井场，在表层覆盖耕作土层，进行复垦到原状态
	恢复占地原有土地利用性质
	/
	/

	
	植被恢复
	对机房等建构物临时占地、回填后的废浆池等池体表面覆盖耕作土层，恢复生态，以恢复耕地为主，同时进行土壤培育，复垦后应满足《土地复垦质量控制标准》（TDT1036-2013）中的要求，满足居民正常耕种要求
	恢复土地生产力，满足《土地复垦质量控制标准》（TDT1036-2013）中要求
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	本项目食宿依托附近村庄，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于当地农作物施肥。

每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场钻探废水设置设1个废浆池，容积40m3，设置设1个干化池，容积40m3，钻探废水经沉淀后回用于钻探用水。施工尽量避开雨季施工，雨天做好遮盖工作，减少冲刷雨水的产生量
	施工废水、施工生活污水禁止外排至地表水环境
	/
	/

	地下水及土壤环境
	危废暂存间进行重点防渗；钻井井口区域、废浆池、沉淀池、干化池、材料堆放区及泥浆循环系统等进行一般防渗区域；其他区域为简单防渗
	不对周边浅层地下水以及周边土壤造成影响
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理，设置施工围墙、降噪安全围帘等，根据现场调查，项目部分井场厂界外存在居民点声环境保护目标，项目可在井场面向敏感点一侧布置隔声屏等，可有效降低对周边敏感点的影响
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），不发生扰民现象。
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工期影响主要为施工扬尘、机械尾气等。通过加强施工机械、车辆管理，进行物料覆盖，对施工道路进行固化、洒水处理等措施，施工现场扬尘污染防治应做到“六个百分之百”，减少对周边空气环境的影响。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	固体废物
	施工结束后，开挖的土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆干化池中，待钻井结束后投加泥浆固化剂固化后作为周边路基维护的建材使用；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，产生的危废暂存于Ⅶ补1孔井场危废暂存间内，危废暂存间占地面积为5m2，完钻后交由有资质单位处置。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运
	处置率100%，符合环境卫生及环境保护管理要求
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	危险废物暂存间内设置防渗托盘，且桶装危废单层码放，禁止多层堆叠。防止泥浆水外溢，沿井场四周设置雨水沟，配备应急水泵等，井场配备2台泥浆水应急运输车，暴雨天气可将泥浆水通过泵抽至泥浆水应急运输车，单台应急运输车罐体容积为25m3，在应急情况下将泥浆水运至潘二煤矿工业污水处理站处理。井场区域日常加强巡视、检查和宣传
	不发生环境风险事故
	/
	/

	环境监测
	施工期环境监测、监控计划

序号

监测项目

主要技术要求

实施单位

监督机构

1

施工废气

1、监测时间及频率：施工期一次

2、监测地点：施工井场四周、居民相对密集区域

3、监测内容：TSP

委托有资质监测单位

当地生态环境部门

2

地表水

1、监测时间及频率：施工末期一次

2、监测地点：井场周边以上IV级以上功能水体

3、监测内容：COD、SS、石油类、氨氮

委托有资质监测单位

当地生态环境部门

3

施工噪声

1、监测项目：敏感点声环境质量。

2、监测频率：施工期监测一次

3、监测点：近距离居民点段（敏感目标中列出的声环境敏感点）

4、监测内容：等效连续A声级

委托有资质监测单位

当地生态环境部门

4

固体废物

对施工作业场地内产生的生活垃圾、废弃泥浆处理进行随机检查

建设单位委托的监理单位

当地生态环境部门

5

生态环境

1、监控项目：施工结束后，施工现场的弃土、石、渣等垃圾和生态环境恢复情况。

2.监测频率：施工结束后1次。

3.监测点：项目涉及的各井场。

施工单位和建设单位、环境管理机构

当地生态环境部门

6

事故性监测

根据事故性质、事故影响的大小，视具体情况监测气、水等

委托有资质监测单位

当地生态环境部门


	对作业场所的控制监测，主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等，确保达标排放
	/
	/

	其他
	设专人负责监督施工单位在施工过程中的环境保护工作，同时监督施工单位落实环境保护措施
	监理日志存档可查
	/
	/


七、结论

	综上所述，淮南矿业(集团)有限责任公司潘二煤矿“潘二矿西四A组煤-530m下采区F1断层地质补充勘探工程”项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小。只要认真落实报告表提出的各项污染防治措施，从环保角度来看，该项目建设是可行的。




PAGE  

_1234567890.vsd
生活用水


0.75


化粪池


清掏肥田


0.6


车辆冲洗水


0.4


沉淀池


0.4


0.6


钻井用水


8


泥浆池


8


32


洗井用水


9.6


泥浆池


9.6


38.4


18.75



_1234567891.vsd
挖方711.9m3


表土复垦711.9m3


表土+土方堆存711.9m3



