建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 环境检测实验室项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 安徽环晟环保科技有限公司 |
| 编制日期： | 2025年11月 |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 环境检测实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-340463-04-01-818058 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李翔 | 联系方式 | 18130147791 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市高新技术产业开发区泰宁大街288号A02栋02室 |  |  |
| 地理坐标 | 117度0分3.798秒，32度33分38.401秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M746环境与生态监测 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98专 业实验室、研发（试验）基地其 他（不产生实验废气、废水、危 险废物的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） | 淮南高新区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工 建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 814.19 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）表1专项评价设置原则表，本项目检测试剂使用有甲醛溶液、三氯甲烷等会在常温下挥发废气，对照《有毒有害大气污染物名录》（2018年），属于名录内有毒有害大气污染物，且项目500m范围内有环境空气保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）表1专项评价设置原则表，本项目应设置大气专项。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告》 审批机关：淮南市生态环境局 审批文件名称：关于印发《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告书》审查意见的函 审批文号：淮环函〔2024〕43号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 2024年5月11日，淮南市发展和改革委员会、淮南市科学技术局、淮南市工业和信息化局、淮南市工业和信息化局、淮南市生态环境局、淮南市水利局、淮南市商务局、淮南市应急管理局、淮南市统计局联合发布《关于印发〈淮南市省级以上开发区主导产业变更实施细则〉的通知》，根据“第二章变更原则第二条”：主导产业应符合国民经济和社会发展规划、全省开发区相关规划、各开发区制定的深化开发区管理制度改革推动开发区高质量发展实施方案(“一区一策”)、生态环境分区管控要求、区域用水总量管控等相关水资源管理要求和各开发区发展实际。 淮南高新区当前重点发展的主导产业与《中国开发区审核公告目录》（2018年版）中确定的装备制造、数据信息、生物医药三大主导产业已不相符合，且高新区在生物医药领域企业集聚度较低，创新平台数量少，暂未达到“成链成群”的产业规模，原定主导产业无法有效支撑高新区高质量发展，主导产业亟需根据高新区产业发展实际情况进行变更；此外，淮南高新区汽车制造、新型显示、大数据等新兴产业发展取得长足进步，已逐步成为高新区经济增长新动能。综上有必要对开发区主导产业实施变更。 2024年10月29日，淮南市生态环境局以淮环函〔2024〕43号对《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告》做出审核，其主导产业为汽车制造、新型显示、煤炭清洁利用。 1、与规划环评及审查意见的符合性分析 （1）项目选址符合性分析 根据《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）》中确定的园区四至范围为：区块一东至淮河大道，南至泰丰大街，西至高压走廊，北至春申大街，面积为5.15km2；区块二东至李园路，南至102省道，西至新河排洪渠，北至规划南纬一路，面积为0.49km2。 本项目位于区块一范围内，选址为工业用地，因此，本项目选址符合《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）》。 （2）与园区主导产业及功能定位符合性分析 根据《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）》，可知主导产业为汽车制造、新型显示、煤炭清洁利用。本项目位于现代服务业产业园。 表1-1 高新区产业准入清单 清单类型; 管控类别; 主导产业; 区块; 行业类别; 本项目情况. 产业准入要求; 产业定位; 汽车制造; 区块一西北部; 36汽车制造业; 361汽车整车制造、366汽车车身、挂车制造、367汽车零部件及配件制造; 本项目不属于主导产业. 新兴显示; 区块一北部; 39计算机、通信和其他电子设备制造业; 391计算机制造、396智能消费设备制造、397电子器件制造. 煤炭清洁利用; 区块一东北部; 06煤炭开采和洗选业*; /. 区块二. 优先进入类; 符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》《鼓励外商投资产业目录》（2022年版）、《产业转移指导目录》（2018年版）、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展中的产品、工艺和技术。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类. 鼓励依托产业定位发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的企业和项目，进一步补链、延链、强链。. 有条件进入类; 与主导产业链配套的其他相关产业，且经过充分的环境影响论证。; 本项目进行环境与生态监测，服务于周边生产企业，产生少量实验废气及实验设备清洗废水，酸性废气经收集采用喷淋、有机废气采用二级活性炭吸附装置处理后经楼顶排气筒排放，设备润洗及涉及酸碱废液、重金属废液作为危废收集暂存，其他设备清洗废水、喷淋废水经酸碱中和调节接管园区污水管网。本项目所属行业类别为M746环境与生态监测，服务于开发区内各类生产企业，属于配套服务行业，不属于园区限制类和禁止类，按照“非禁即入”原则，视为允许类。目前积极履行环评手续。. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目；. 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为规划外非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证；. 限制新增与主导产业无关的、污染物排放量大的产业项目；. 与主导产业相关的“两高”类项目需按照《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》等国家及安徽省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证；. 严格限制在淮河流域新建印染、制革、电镀、化工、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续；化工项目应符合《关于进一步规范化工项目建设管理的通知》（皖经信原材料〔2022〕73号）准入管理要求。. 禁止类; （1）禁止引入《产业结构调整指导目录（2024年本）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》《市场准入负面清单（2020年版）》和《国家长江经济带市场准入禁止限制目录》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备； （2）禁止引入专门从事印染、制革、电镀等生产的项目，禁止引入与主导产业不相符的“两高”类项目； （3）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目； （4）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； （5）区内部分紧邻居民点等环境敏感目标的工业用地，严格限制设计使用危险化学品的企业入驻。. 根据上述分析可知，本项目涉及行业类别为M746环境与生态监测，本项目不属于园区主导产业，同时亦不属于园区限制和禁止类项目，根据对照《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）》产业空间布局图（见附图4-1），开发区共计分为汽车制造产业园、新型显示产业园、煤炭清洁利用产业园、现代服务业产业园，本项目位于现代服务业产业园，现代服务业产业园以健全园区配套功能和推动产业创新发展为导向，重点发展科技服务、电子商务、商务商贸和现代物流等业态，支撑主导产业高质量发展。本项目主要进行各类生态环境检测，不属于开发区主导产业，不在园区限制、控制、禁止进入行业范围内，企业服务于开发区内各类工业生产企业，属于与主导产业链配套的其他相关产业，按照“非禁即入”原则，本项目满足淮南高新技术产业开发区规划要求。 - 2、与规划环评审查意见符合性分析 表1-2 与规划环评审查意见符合性分析 意见要求; 本项目情况. (一)加强《规划》引领，坚持绿色协调发展 《规划》应加强与区域生态环境分区管控的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于环境承载力合理控制开发利用强度和时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。落实开发区发展规划，结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。; 项目位于淮南高新技术产业开发区，租赁现有闲置厂房，不新增用地. (二)严守环境质量底线，保护区域生态环境质量 开发区应坚持生态优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的制约因素根据国家和我省大气、水、土壤、固废污染防治相关要求，妥善解决区域生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续优化。; 项目营运期采取现行可行技术对产生的废气、废水等进行处理确保各污染物均能达标排放，满足规划要求. (三)优化产业布局，加强生态环境分区管控 落实生态环境分区管控要求，结合省长江经济带发展负面清单管控要求及区域资源优势和环境制约因素等，进一步完善产业发展规划，优化功能分区和空间布局。合理规划区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得降低淮河、高塘湖、瓦埠湖等地表水体的环境质量; 项目位于淮南高新技术产业开发区，为重点管控单元，满足重点管控单元分区管控条件、长江经济带发展负面清单管控要求。项目实验废水经自建污水处理设施达到排放标准后排入山南新区污水处理厂集中处理后排入高塘湖，生活污水、保洁废水经化粪池收集预处理接管市政污水管网，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级A标准，对地表水环境影响不大. (四)完善环保基础设施建设，强化环境污染防控根据开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水、供气等规划，完善各项环保基础设施建设，结合区域环境质量现状，细化污染防治措施建设和运行管理要求，保障受纳水体的水环境功能、下游水环境保护目标及相关核断面水质稳定达标。. (五)细化生态环境准入清单，推动高质量发展 根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、国土空间规划等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，严禁不符合淮河流域生态环境保护要求的项目入区。; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于两高项目，不产生大量生产废水，不设置入河排污口，对照《报告书》中生态环境准入要求，本项目不属于限制类和禁止类。. 在高新区后期发展中西北角不得入驻高V0Cs污染项目；对工业用地和敏感点中间设置缓冲带，布置科研、服务或低污染项目，不得新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目、新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；; 本项目在理化试验等阶段产生少量酸雾、有机废气等，不属于高VOCs污染项目，本项目进行环境与生态监测，本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业. 综上，本项目符合《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）》及规划环评审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、选址符合性分析 （1）选址合理性分析 本项目位于淮南高新技术产业开发区，属于工业用地范围（附图4-3），选址交通便利，区域环境质量良好，样品标定、水样、器皿清洗等部分废水涉重、涉有机溶剂，企业不具备处理能力的作为危废处置，剩余进入污水处理设施处理后进入园区污水管网；喷淋废水周期性排放，进入污水处理设施处理后进入园区污水管网；纯水机反冲洗废水接管园区污水管网进入市政污水管网；生活污水、保洁废水经现有化粪池收集后接管市政污水管网，污水经市政污水管网排入山南新区污水处理厂中处理；区域大气环境（除PM2.5稍许超标外）基本满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，环境容量较大，项目区域对项目无制约因素，因此项目选址较为合理。 （2）用地符合性分析 本项目位于淮南高新技术产业开发区，项目所在地为工业用地，建设内容与用地性质相符。 （3）环境相容性分析 本项目位于淮南高新技术产业开发区，项目周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。本项目自身产污环节较少，废气主要为实验过程产生的酸雾、有机废气，均配套相应的污染防治措施，废水主要为生活污水、保洁废水喷淋废水及实验过程产生的废水（清洗废水、不涉重的水样），润洗废液、涉重水样作为危废收集，喷淋废水及实验废水采用污水处理设施处理后接管市政污水管网，生活污水和保洁废水污染物相对简单，经化粪池收集预处理接管市政污水管网。项目检测设备仪器均位于独立实验间内，运行期间门窗关闭，可有效减少生产噪声对周边环境的影响。同时南侧居民点位于项目区常年主导风侧风向，在落实本次环评提出的相关污染防治措施，并认真履行“三同时”制度后，各污染物均可实现达标排放，对其影响较小，且不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响较小。 综上所述，从选址合理性、用地符合性和环境相容性等方面考虑，本项目建设选址是可行的。 2、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“三十一：科技服务业-5．检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”，属于鼓励类项目。 淮南高新区经济发展局于2025年9月8日出具了本项目的备案表，项目代码2509-340463-04-01-818058，因此项目符合国家和当地的相关产业政策。 3、与《淮河流域水污染防治暂行条例》相符性分析 《淮河流域水污染防治暂行条例》提出，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的企业，严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目。本项目不属于生产企业，采用实验试剂及仪器设备进行环境检测，不属于条例中禁止建设的项目；因此本项目符合条例的要求。 《安徽省淮河流域水污染防治条例》中要求：①淮河流域应严格限制发展污水排放量大的制革、化工、印染、造纸、酒精等建设项目；②新建、扩建、改建项目，除执行“环境影响报告书（表）”和环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用外，还必须遵守以下规定：新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水源地和对环境有特殊要求的功能区；采取资源利用率高、污染排放量少的先进设备和先进工艺。本项目选址位于淮南高新技术产业开发区，符合园区规划用地要求；项目用水主要为员工生活、保洁用水及实验用水，废水主要为生活污水、保洁废水、喷淋废水及实验过程产生的废水（清洗废水、不涉重的水样），润洗废液、涉重水样作为危废收集，喷淋废水及实验废水采用污水处理设施处理后接管市政污水管网，生活污水和保洁废水污染物相对简单，经化粪池收集预处理接管市政污水管网。本项目不属于前述污染严重项目类型，不属于上述限制类项目。项目检验过程配套合规的仪器设备，产污环节配套相应污染防治措施，确保污染物排放达标，因此，本项目符合条例中的要求。 4、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性 根据生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表1-3 “重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 重点行业挥发性有机物综合治理方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，从源头减少VOCs产生。; 本项目不涉及涂料使用。; 符合. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目检验过程试剂使用环节产生有机废气，实验过程位于通风橱内进行，确保产生有机废气被有效收集，收集有机废气采用二级活性炭装置处理后经排气筒排放。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目有机废气、酸雾均按照“应收尽收”原则采取收集处理措施。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。……鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 项目有机废气初始产生浓度较低废气浓度低，采用二级活性炭吸附处理，定期更换活性炭，确保废气处理效率，更换的废活性炭委托资质单位处理。; 符合. 综上所述，项目建设符合国家关于重点行业挥发性有机物综合治理方案的要求。 5、与《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021—2025年）》（淮环委办〔2022〕49号）相符性 表1-4 “（淮环委办〔2022〕49号）”符合性分析 （淮环委办〔2022〕49号）; 本项目建设情况; 相符性. 严格执行国家和省高耗能、高污染和资源型行业准入条件。严控“两高”行业产能，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、水泥、平板玻璃、铸造等产能过剩的传统产业项目，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。原则上不得新建热电联产、天然气化工和未纳入国家规划的煤化工等项目。严格控制涉工业炉窑建设项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气项目除外）。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年）》，本项目属于鼓励类项目，不属于所述产能过剩行业。; 符合. 严格控制燃煤项目，强化新建燃煤项目审批管理，限制高污染高耗能项目落地，新改扩建耗煤项目严格执行安徽省煤炭消费减量替代制度，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。加严涉VOCs项目建设。严格限制高VOCs排放化工类建设项目。禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，配套安装高效收集、治理设施。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。实行区域内VOCs排放等量、倍量削减替代，将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 项目生产原料、能源均不涉及煤。实验过程产生有机废气，配套二级活性炭吸附装置处理后达标排放。营运期建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。; 符合. 开展工业炉窑整治专项行动。按照“提标改造一批、淘汰取缔一批、清洁能源替代一批、搬迁入园一批”的原则，推进工业炉窑结构升级和污染减排。对以煤、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，加快使用清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等进行替代，到2025年基本完成以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造。深入推进工业炉窑污染深度治理，严格执行大气污染物特别排放限值，清理整治无法稳定达标排放的工业炉窑锅炉。; 本项目不涉及工业炉窑。; 符合. 建设适宜高效的治污设施。全面提升治理设施“三率”，2022年底前，各地完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率的排查，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保稳定达标排放；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺，鼓励采用“除尘、活性炭、燃烧或除尘、沸石转轮浓缩、燃烧”等技术或组合技术，提高VOCs污染物去除效率。完成有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路。加强运行维护管理，确保治污设施达标运行。到2025年，化工、工业涂装、包装印刷行业综合去除效率均达到80%以上。; 本项目试验过程产生有机废气，经核算属于低浓度大风量有机废气，配套二级活性炭吸附装置处理有机废气属于可行技术。; 符合. 综上所述，项目建设符合《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）的要求。 6、与《关于印发淮南市涉气建设项目环评审批负面清单的通知》相符性分析 表1-5 “淮南市涉气建设项目环评审批负面清单”符合性分析 序号; 重点工作任务; 推进举措; 环评审批的负面清单; 本项目情况. （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马. 1; 新改扩建项目严格落实国家产业政策要求，严把“两高”项目审批。; 新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，严格论证项目建设必要性、可行性，推动行业集约发展和绿色转型。; 1、新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求； 2、两高项目应实施部门联审。; 本项目不属于“两高”项目. 2; 严格落实产能置换要求。; 推动产能过剩行业减量发展、优化布局。不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目。; 严重过剩行业新增产能项目环评不予审批。; 本项目主要进行环境检测，不进行实际生产加工，不属于过剩产能。. 被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 涉及产能置换项目环评阶段应取得置换产能。; 本项目不涉及产能置换. （二）有序推动落后产能淘汰. 5; 有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下等企业退出市场。; 逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。; 采用步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉新建项目环评不予审批。; 本项目不涉及落后产能。不进行钢铁、铝、水泥等过剩产能产品加工。. 有序推动落后煤炭洗选企业退出市场。; 落后煤炭洗选项目不予审批。. 禁止铝加工（深井铸造）企业新改扩建项目采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机。; 采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批。. 6; 严禁违规新增产能。; 严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。; 违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能项目环评不予审批。. （六）推动煤炭消费减量替代. 16; 推动煤炭等量或减量替代。; 重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的能评、环评等不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的环评不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目主要生产采用电作为能源，不涉及煤等资源能源. （七）加快推动燃煤锅炉机组升级改造. 19; 严控热源性燃煤设施建设。; 重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。; 原则上不得审批除集中供暖外的燃煤锅炉。; 本项目不建设锅炉. 21; 推动现有燃煤机组升级改造。; 禁止新建自备燃煤机组，鼓励自备燃煤机组积极开展清洁能源替代。大力推动现有煤电机组开展节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。; 新建自备燃煤机组环评项目不予审批。. （八）推动工业炉窑清洁能源替代. 23; 推动煤气发生炉清洁能源替代。; 重点区域不再新增燃料类煤气发生炉。; 新增燃煤类煤气发生炉项目不予审批。; 本项目生产加工不涉及炉窑。. （九）推动货物运输清洁化. 27; 提高重点行业清洁运输比例。; 将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。; 煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目环评审核中重点关注清洁运输。; 本项目主要环境检测，不属于前述重点行业，不进行大宗物料运输。. （十七）加快低（无）VOCs原辅材料替代. 52; 严格控制生产和使用高VOCs含量建设项目。; 实施安徽省低挥发性有机物原辅材料源头替代工作方案，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 严格控制审批生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目环评。; 本项目不使用各类涂料、油墨、胶黏剂，使用标准试剂进行检验，实验环节规范化操作。. 7、与《安徽省空气质量持续改善行动方案》皖政〔2024〕36号相符性分析 表1-6 “皖政〔2024〕36号”符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 结论. 1; （三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放项目，不涉及产能过剩产业，目前正积极履行环评手续。; 符合. 2; （四）有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目; 符合. 3; （十九）加快低（无）VOCs原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。推动现有高VOCs含量产品生产企业加快产品升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。严格执行VOCs含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。; 本项目不进行生产加工，不进行涂料、油墨、胶黏剂等。检测所用试剂均为标准化试剂。; 符合. 8、项目“三线一单”符合性分析 （1）与以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知相符性 2016年10月26日，环境保护部以环环评〔2016〕150号发布《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称“通知”），通知中明确应强化“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）的约束作用。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-7 本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 项目位于淮南高新技术产业开发区，项目用地性质为工业用地，本项目不在生态红线范围内（详见附图5），也不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 根据淮南市人民政府网站公布的《2024年淮南市环境质量状况公报》，项目所在地的环境空气质量不达标，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。淮南市政府采取了一系列的措施1.对标先进制定规范：对标长三角地区，制定淮南市建设工程扬尘污染防治“十达标”措施，明确施工扬尘管控的具体标准和要求，从工地围挡、物料覆盖、洒水降尘等多方面规范施工行为，有效减少扬尘污染。2.建立协同工作机制：建立空气质量联席会商、重点区域监督帮扶、快速联动反应等一系列机制，通过定期会商分析空气质量状况，针对重点区域开展精准监督帮扶，对突发污染问题快速响应处置，全年发布建议2411条，帮扶县区100余次，推动解决问题1393个。3.出台多领域协同政策：联合多部门出台金融、税务、交通等领域支持减污降碳协同创新政策。如《金融支持淮南市减污降碳协同创新试点工作的指导意见》，创新推出“绿色贷”和“转型贷”；出台“绿色税务标签”，为符合条件企业给予税收减免优惠3.69亿元；出台《淮南市交通运输领域减污降碳协同创新实施方案》，优化交通运输结构，使铁、水运输量占比分别高出全省平均水平6.74和5.76个百分点。2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。本项目运营过程中会产生一定的污染物，通过采取相应的废气、噪声、固废治理措施，污染物排放量较小，对周边环境影响较小；噪声预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备运转产生的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。项目实施后通过采取相应的污染防治措施，废气、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水及声环境质量原有功能级别。; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目租赁淮南高新技术产业开发区现有闲置厂房作为办公用房，用地性质为工业用地，本项目已取得淮南高新区经济发展局对本项目予以备案，本项目建设不涉及能源、水、土地等资源上线。; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类，不在长江经济带市场准入禁止限制目录内，不属于环境准入负面清单中禁止入园企业。同时对照《淮南高新技术产业开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》中环境准入负面清单，本项目不属于负面清单项目。; 相符. 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”相关要求。 （2）与生态环境分区管控相符性 根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，本项目所在区域环境管控单元编码为：ZH34040320027，与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。根据淮南市“三线一单”图集，对照安徽“三线一单”管控要求查询报告内容要求，本次环评筛选了与本项目有关的管控要求单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。 图1-1 本项目在生态环境分区管控单元的点位图 表1-8 本项目与生态管控单元的符合性分析 区域管控要求; 管控 类别; 管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 重点管控单元8; 空间布局约束; 在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。; 本项目进行环境检测，不进行前述等污染工艺生产加工; 符合. 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业; 符合. 严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于两高项目。本项目主要进行环境与生态监测，不涉及上述产品产能，不进行大宗物料运输。; 符合. 严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于两高项目。; 符合. 重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目排放污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB1898-1996）标准限值。; 符合. 禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目; 本项目所使用试剂均为国家制定监测方法规定试剂，不涉及使用高挥发性涂料、油墨、胶黏剂和清洗剂，设备等清洗使用自来水; 符合. 禁止淘汰落后类的产业进入开发区。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类。; 符合. 污染物排放管控; 新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。; 本项目目前积极履行环保手续; 符合. 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。; 本项目废气经过集气罩收集后，通过活性炭吸附装置处理后于楼顶排气筒排放，废水接管园区污水管网; 符合. 资源开发利用效率; 实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。; 本项目营运期间各类监测设备均采用电作为能源，不使用煤等能源。; 符合. 该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线，因此本项目建设满足“三线一单”管控要求，生态保护红线图见附图5。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 安徽环晟环保科技有限公司成立于2020年4月28日，经营范围包括环保技术开发及技术服务；建设项目环境影响评价；环境风险评估及应急预案编制；竣工环境保护验收；固体废物验收；清洁生产审核；工程项目可行性研究报告编制；水土保持监测、评估、方案及验收报告编制；水资源、排污口设置论证；防洪影响评价；水利工程设计、施工、咨询服务；企业管理咨询；土壤环境风险评估及修复；环境工程设计及施工；环境监测；环保管家服务；环保自动监测设备运维服务；环保设备及配件销售。本项目拟租用淮南市宜青环境检测有限公司部分办公楼，购置原子吸收分光光度计、气相色谱仪、离子色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、自动烟尘烟气仪等设备，并配套安全、环保等设施。 2025年9月25日，安徽环晟环保科技有限公司取得淮南高新区经济发展局关于本项目的备案，同时项目实施过程中，将有污水、噪声、废气和固废等污染物的产生。根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等文件规定，本项目须进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），项目属于“四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。 安徽环晟环保科技有限公司对租赁厂区周边周围环境进行了现场踏勘、调查，在收集项目相关资料的基础上进行了分析，根据国家和地方有关环保法律法规，并依据相关技术导则和规范要求，编制了本项目环境影响报告表。 表2-1 项目环评分类管理类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十五、研究和试验发展. 98; 专业实验室、研发（试验）基地; P3、P4生物安全实验室；转基因实验室; 其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目不涉及通用工序，不进行排污许可申请。 2.2工程建设内容 企业租赁淮南市宜青环境检测有限公司位于安徽省淮南市高新技术产业开发区泰宁大街288号A02栋02室办公楼进行本项目建设运营，租赁面积为1816m2，其中检测分析实验室位于三楼，建筑面积814.19m2（主要设置前处理室、分析室、高温室、离子色谱室、光谱室、微生物室、试剂室、天平室、样品室及室内外辅助过道区域），办公室区域位于二楼，建筑面积814.15m2，辅助设施面积135平方米（主要为采样设备室及危废间）。新上一系列配套检测设备，并配套安全、环保等设施。根据检测内容配备相关检测设备和检测试剂，主要建设内容详见表2-2。 表2-2 项目建设内容组成一览表 工程类别; 工程 名称; 工程建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 离子色谱室; 位于楼层中部，建筑面积12m2，布设离子色谱仪，主要进行离子分析实验。; 租赁办公楼内部划分调整. 天平室; 位于楼层南部（嗅辨室北侧），建筑面积12m2，布设电子分析天平3台，主要用于实验样品的称量、定性分析。. 无机前处理室; 位于楼层东侧，建筑面积25m2，布设微波消解仪等设备，以酸、碱、盐等无机试剂处理对样品进行前处理消解，一般主要进行加热、消煮、蒸馏、滴定等操作. 分析室; 位于楼层中部，共计有7间分析室，其中分析室一面积35m2、分析室二面积20m2、分析室三面积20m2、分析室四、五面积12m2、分析室六、七面积12m2，布设电导率仪、pH计等，主要进行理化试验。. 生物室; 位于楼层东北角，建筑面积12m2，布设生物显微镜，进行微生物检测. 有机前处理室; 位于楼层东部，建筑面积18m2，进行样品有机检测. 生物准备室; 位于楼层东北部（生物室南侧），建筑面积16m2，布设霉菌培养箱、生化培养箱等设备，进行培养皿培养。. 样品交接室; 位于楼层中部，建筑面积10m2，内置包括冰箱、货架等，进行样品存放。. 土壤风干室; 位于楼层西侧，建筑面积10m2，布设土壤干燥箱，主要进行土壤风干。. 土壤制备室; 位于楼层西侧，建筑面积10m2，布设土壤研磨仪等仪器，主要进行研磨。. 高温室; 位于楼层西侧（土壤室南侧），建筑面积16m2，布设电热恒温鼓风干燥箱，主要是研究高温状态下物料的性质。. 配气室; 位于楼层南部（天平室南侧），建筑面积12m2，布设配气仪，进行臭气配置。. 嗅辨室; 位于楼层南部（天平室南侧），建筑面积12m2，布设嗅辨仪进行臭气浓度检测。. 比色室; 位于楼层中部（无机前处理东侧），建筑面积10m2，布设紫外可见分光光度计、红外分光测油仪等仪器. 气相色谱室; 位于楼层东北侧（比色室东侧），建筑面积20m2，布设相色谱仪. 光谱室; 位于楼层北侧（气相色谱室东侧），建筑面积20m2，布设原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等仪器. 辅助 工程; 办公室; 位于二楼，用于生产人员办公，建筑面积约814.15m2; 租赁. 样品冷藏室; 位于三楼，用于样品冷藏（0~4℃），项目制冷系统采用制冷剂R404A作为制冷系统的制冷工质，建筑面积约10m2。; 租赁. 公用 工程; 供配电; 来自市政供电电网，年用电量0.5万k•Wh; 利用现有供配电管网. 供水; 来自市政供水系统提供，用水量1826.1t/a; 利用现有供水管网. 排水; 雨污分流，雨水接管雨水管网，生活污水、保洁废水经化粪池收集接入园区污水管网进入市政污水管网，实验废水经实验室污水处理设备（位于实验区，建筑面积约为3m2，处理能力可达1.0t/d）处理，达到污水处理厂集中处理接管标准后进入市政污水管网，纯水制备产生浓水直接进入园区污水管网，污水经市政污水管网排入山南新区污水处理厂处理，尾水排入高塘湖，废水排放量为1585.325t/a。; 利用现有完善雨污管网. 储运 工程; 试剂库; 位于三楼楼层中部，设置两间试剂库，面积均为12m2，分别为粉试剂和液体试剂，主要用于检测试剂的存储。; 租赁办公楼内部划分调整. 采样设备室; 位于一楼楼层西侧，建筑面积130m2，主要用于采样检测设备的存储。. 档案室; 位于二楼楼层北部中侧，建筑面积22m2，主要用于档案保存。. 环保 工程; 废水 治理; 雨污分流，雨水接管雨水管网，样品标定、水样、器皿清洗等部分废水涉重、涉有机溶剂，企业不具备处理能力的作为危废处置，剩余进入污水处理设施处理后进入园区污水管网；喷淋废水周期性排放，进入污水处理设施处理后进入园区污水管网；纯水机反冲洗废水接管园区污水管网进入市政污水管网；生活污水、保洁废水经现有化粪池收集后接管市政污水管网，污水经市政污水管网排入山南新区污水处理厂集中处理，废水排放量为1585.325t/a; 污水管网依托租赁园区现有污水管网，实验废水处理设备新建. 噪声 治理; 高噪声设备配备基础减振装置，车间生产期间门窗关闭，厂房隔声，风机配备消声措施，各类生产设备选用低噪声设备; /. 废气 治理; 酸雾气体经通风橱收集后经碱液喷淋装置处理后通过20m高（DA001）排气筒排放。; /. 有机废气经集气罩收集，通过二级活性炭吸附处理，最后通过20m高（DA002）排气筒排放; /. 固废 治理; 生活垃圾委托环卫部门统一处理; /. 废过滤膜定期由厂家回收，废包装材料收集后外售，一般土样收集用于绿化用土; /. 实验室废物（废酸碱、有机废液、重金属废液、润洗水、废试剂、废试剂空瓶和实验废渣等，沾染试剂的废实验器皿、废手套）、废紫外线灯管、污水处理设施污泥、更换的废活性炭、实验室剩余土壤样品（涉重）属于危险废物，在实验室一楼西北角设置5m2危废暂存间，对项目产生的危废进行暂存，委托有资质单位处置。; /. 环境 风险; （1）风险物质贮存过程中应加强管理工作 ①采用优质包装材料；②加强风险物质的管理，建立出入库台账；③管理人员应了解贮存物质的性质，将可能发生反应的物料分区分类存放；④加强定期巡查监管力度，定期检查贮存物质包装是否泄露；⑤加强运输过程中的规范化设置，防止运输过程中发生磕碰导致泄漏。 （2）若现场发生泄漏，应及时进行覆盖、吸收，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生，按环保的要求处理泄漏的风险物质。 （3）应急资源要重点做好堵漏工具和泄漏物料处理工具的配备及维修保护，个人应急防护及应急通信设备的维护，堵漏工具应包括粘贴式堵漏工具、阀门堵漏套具等。泄漏物料处理工具应包括溢流围堰、铁锹、消防应急砂棉等。 （4）建设单位应设置应急救援队伍，应急救援队伍各人员要定岗定位，各岗位人员还必须有备份，出现事故时依次上岗，保证事故发生后，能有人及时启动应急救援，防止恶性事故发生后无人操作。; /. 2.3产品方案 项目建成后检测范围包括：主要进行水和废水、空气和废气、土壤、生活饮用水、噪声、室内空气、固体废物、公共卫生等方面的检测。其具体检测内容及监测方法见下表。 表2-3 实验室检测能力范围及对应标准 类别; 项目/参数; 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）. 序号; 名称. 水和废水; 1; 水温; 水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法GB13195-1991. 2; 外观; 外观 描述法《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环境保护总局（1989年）. 3; pH值; 水质pH值的测定玻璃电极法GB6920-1986. 4; 电导率; 电导率实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年). 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年). 5; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定重量法GB11901-1989. 6; 砷; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014. 7; 汞. 8; 硒. 9; 锑. 10; 铋. 11; 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009. 12; 石油类 动植物油类; 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法HJ637-2018. 13; 生化需氧量; 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009. 14; 氟化物; 水质氟化物的测定离子选择电极法GB7484-1987. 15; 氯化物; 水质氯化物的测定硝酸银滴定法GB11896-1989. 16; 硝酸盐(氮); 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法HJ/T346-2007. 17; 亚硝酸盐(氮); 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB7493-1987. 18; 硫酸盐; 水质 硫酸盐的测定 硫酸钡分光光度法HJ/T342-2007. 19; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017. 20; 高锰酸盐指数; 水质高锰酸盐指数的测定GB11892-1989. 21; 六价铬; 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-1987. 22; 挥发酚; 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009. 23; 甲醛; 水质甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法HJ601-2011. 24; 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB7494-1987. 25; 氰化物; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ484-2009. 26; 游离氯和总氯; 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1,4-苯胺分光光度法HJ586-2010. 27; 总磷; 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB11893-1989. 28; 总氮; 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012. 29; 溶解氧; 水质溶解氧的测定电化学探头法HJ506-2009. 30; 流量; 水污染物排放总量监测技术规范HJ/T92-2002. 31; 粪大肠菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ347.2-2018. 水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法HJ755-2015. 32; 总大肠菌群; 水质总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法HJ755-2015. 33; 细菌总数; 水质 细菌总数的测定 平皿计数法HJ1000-2018. 34; 透明度; 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年). 35; 臭; 文字描述法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年). 36; 浊度; 水质 浊度的测定 浊度计法HJ 1075-2019. 37; 总硬度; 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法GB7477-1987. 38; 酸度; 酸度酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年). 39; 碱度; 碱度酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年). 40; 矿化度; 重量法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年). 41; 全盐量; 水质全盐量测定重量法HJ/T51-1999. 42; 氧化还原电位; 电极法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年). 43; 钾; 水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法GB11904-1989. 44; 钠. 45; 钙; 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法GB11905-1989. 46; 镁. 47; 铜; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB7475-1987. 48; 锌. 49; 铅. 50; 镉. 51; 铁; 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法GB11911-1989. 52; 锰. 53; 铬; 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ757-2015. 54; 镍; 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11912-1989. 55; 银; 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11907-1989. 56; 苯胺类化合物; 水质 苯胺类化合物的测定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法GB 11889-1989. 57; 色度; 水质 色度的测定 稀释倍数法HJ 1182-2021. 58; 硫化物; 水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法HJ 1226-2021. 59; 叶绿素a; 叶绿素a的测定《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年). 60; 溶解性磷酸盐、溶解性总磷; 钼锑抗分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年). 61; 总残渣、 可滤残渣; 重量法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年). 62; 石油类; 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)HJ970-2018. 63; 蛔虫卵; 水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法HJ775-2015. 64; 二氧化氯、亚氯酸盐; 水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法 HJ551-2016. 65; 硅; 工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定GB/T 12149-2017. 66; 无机阴离子; 水质 无机阴离子(F-、Cl、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法 HJ84-2016(不做Br-、SO32-). 环境空气和废气; 1; 总烃、甲烷、非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017. 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ38-2017. 2; 烟气黑度; 固定污染源排放 烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法HJ/T398-2007. 固定污染源废气 烟气黑度的测定林格曼望远镜法HJ1287-2023. 3; 烟（粉）尘; 固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物采样方法 GBT16157-1996 及其修改单. 4; 二氧化硫; 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009. 固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法HJ/T57-2000. 5; 氮氧化物; 环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸奈乙二胺分光光度法HJ479-2009及其修改单. 固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014. 6; 甲醛; 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法GB/T15516-1995. 7; 氟化物; 大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极法HJ67-2001. 环境空气氟化物的测定滤膜采样氟离子选择电极法HJ480-2009. 8; 氯化氢; 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法HJ549-2016. 9; 氨; 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009. 10; 硫化氢; 环境空气亚甲基蓝分光光度法空气和废气监测分析方法(第四版)国家环境保护总局(2003年). 固定源废气 硫化氢的测定亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年). 11; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017. 12; 氯气; 固定污染源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999. 13; 油雾、油烟; 固定污染源废气 油烟和油雾的测定红外分光光度法HJ 1077-2019. 14; 苯系物; 环境空气 苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ583-2010. 固定污染源废气 苯系物的测定气袋采样/直接进样-气相色谱法HJ1261-2022. 15; PM10、PM2.5; 环境空气 PM10和 PM2.5的测定 重量法HJ618-2011 及其修改单. 16; 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ544-2016. 17; 铬酸雾; 固定污染源排气中铬酸雾的测定二苯碳酰二肼分光光度法HJ/T29-1999. 18; 氟化氢; 固定污染源废气氟化氢的测定离子色谱法暂行HJ688-2019. 19; 臭氧; 环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法HJ504-2009及其修改单. 20; 氰化氢; 固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HI/T28-1999. 21; 汞及其化合物; 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年). 22; 铅; 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ539-2015及其修改单. 固定污染源废气铅的测定火焰原子吸收分光光度法HJ685-2014. 23; 铜; 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年). 24; 锌. 25; 镉; 大气固定污染源 镉的测定火焰原子吸收分光光度法HJ/T64.1-2001. 大气固定污染源 镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T64.2-2001. 26; 镍; 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T63.1-2001. 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T63.2-2001. 27; 砷; 环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、 铋、锑的测定 原子荧光法 HJ1133-2020. 28; 硒. 29; 铋. 30; 锑. 31; 铬; 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）. 32; 锰; 环境空气火焰原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年). 33; 铁; 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）. 34; 苯胺类; 空气质量 苯胺类的测定 盐酸乙二胺分光光度法GB/T15502-1995. 35; 酚类化合物; 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ/T32-1999. 36; 二硫化碳; 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法GB/T14680-1993. 37; 铬（六价）; 二苯碳酰二肼分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年). 38; 颗粒物中水溶性阴离子; 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ799-2016. 39; 一氧化碳; 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法GB9801-1988. 固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法HJ/T44-1999. 《固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法》 HJ973-2018. 40; 沥青烟; 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法HJ/T 45-1999. 41; 氡; 环境空气中氡的测量方法HJ1212-2021. 42; 臭气浓度; 环境空气和废气 臭气的测定三点比较式臭袋法 HJ1262-2022. 43; 降尘; 环境空气 降尘的测定 重量法HJ1221-2021. 44; 总悬浮颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022. 45; 排气温度; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(5.1排气温度的测定)》GB/T16157-1996及修改单. 46; 排气含湿量; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(5.2排气中水分含量的测定)》GB/T16157-1996及修改单. 47; 排气流速、流量; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(7排气流速、流量的测定)》GB/T16157-1996及修改单. 48; 排气中气 体成分O₂; 电化学法测定氧《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年). 49; 甲醇; 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法HJ/T33-1999. 噪声振动; 1; 环境噪声; 声环境质量标准GB3096-2008. 2; 社会生活环境噪声; 社会生活环境噪声排放标准GB22337-2008. 3; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008. 4; 建筑施工场界噪声; 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测HJ640-2012. 5; 道路交通声环境; 城市区域环境振动测量方法GB10071-1988. 土壤和沉积物; 1; 镉; 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997. 2; 汞; 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ680-2013. 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定GB/T22105.1-2008. 3; 砷; 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ680-2013. 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定GB/T22105.1-2008. 4; 铅; 土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997. 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ491-2019. 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第3部分：土壤中总铅的测定GB/T22105.3-2008. 5; 铬; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ491-2019. 6; 铜. 7; 镍. 8; 锌. 9; 六价铬; 土壤和沉积物 六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ1082-2019. 10; 10; 有机碳; 土壤有机碳测定方法重铬酸钾氧化分光光度法HJ615-2011. 11; 石油类; 土壤 石油类的测定 红外分光光度法HJ1051-2019. 12; 粒度; 土壤粒度的测定吸液管法和比重计法HJ1068-2019. 13; 挥发酚; 土壤和沉积物 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ998-2018. 14; pH值; 土壤检测第2部分：土壤pH的测定NY/T1121.2-2006. 15; 硫化物; 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法HJ833-2017. 16; 硒; 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法HJ680-2013. 17; 铋. 18; 锑. 19; 电导率; 土壤电导率的测定电极法 HJ802-2016. 20; 氰化物和总氰化物; 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法HJ745-2015. 21; 全氮; 土壤质量 全氮的测定凯氏法 HJ717-2014. 22; 有效磷; 石灰性土壤有效磷的测定碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法HJ704-2014. 23; 干物质和水分; 土壤 干物质和水分的测定重量法HJ613-2011. 24; 可交换酸度; 土壤 可交换酸度的测定氯化钾提取-滴定法HJ649-2013. 25; 阳离子交换量; 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法H889-2017. 26; 水溶性和酸溶性硫酸盐; 土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定重量法 HJ635-2012. 27; 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮; 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ634-2012. 28; 有机质; 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定NY/T 1121.6-2006. 森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算LY/T 1237-1999. 29; 总磷; 土壤 总磷的测定碱熔-钼锑抗分光光度法HJ 632-2011. 30; 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率; 民用建筑工程室内环境污染控制标准GB50325-2020 附录C. 31; 容重; 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T1121.4-2006. 32; 氟化物; 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法HJ873-2017. 33; 土壤渗透率; 森林土壤渗滤率的测定LY-T1218-1999. 34; 水分; 森林土壤水分-物理性质的测定LY/T1215-1999. 35; 钙、镁、钠; 土壤全量钙、镁、钠的测定NY/T296-1995. 36; 钾; 森林土壤钾的测定LY/T1234-2015. 37; 蛔虫卵死亡率; 肥料中蛔虫卵死亡率的测定GBT19524.2-2004. 38; 土粒密度; 土壤检测第23部分土粒密度的测定NY-T1121.23-2010. 39; 全盐量; 全盐量 森林土壤水溶性盐分分析LY7T1251-1999. 土壤检测第16部分土壤水溶性盐总量的测定NY/T1121.16-2006. 40; 水溶性氟化物和总氟化物; 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法HJ873-2017. 41; 含水率; 海洋监测规范第5部分：沉积物分析（19含水率-重量法）GB17378.5-2007. 室内 空气; 1; 新风量; 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素（6.2室内新风量风管法）GB/T18204.1-2013. 2; 氨; 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物（8.1氨靛酚蓝分光光度法）GB/T18204.2-2014. 3; 甲醛; 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法GB/T16129-1995. 4; 氡; 民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020（6.0.6）. 5; 苯; 民用建筑工程室内环境污染控制标准GB50325-2020（附录D）. 6; 甲苯; 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 （附录D）. 7; 二甲苯; 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020（附录D）. 8; 总挥发性有机化合物; 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 （附录E）. 非道路移动柴油机械; 1; 光吸收系数; 非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法（5.2.1不透光烟度法）GB36886-2018. 2; 林格曼黑度; 非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法(附录B 林格曼烟法)GB36886-2018. 生活饮用水; 1; 色度; 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标GB/T5750.4-2023 4.1铂-钴标准比色法. 2; 浑浊度; 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T5750.4-2023 5.2目视比浊法-福尔马肼标准. 3; 臭和味; 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法. 4; 肉眼可见物; 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法. 5; pH值; 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法. 6; 电导率; 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 9.1电极法. 7; 总硬度; 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法. 8; 溶解性总固体; 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 11.1 称重法. 9; 阴离子合成洗涤剂; 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 13.1 亚甲蓝分光光度法. 10; 硫酸盐; 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法4.3铬酸钡分光光度法（热法）4.4铬酸钡分光光度法（冷法）. 11; 氯化物; 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 5.1硝酸银容量法5.2离子色谱法. 12; 氟化物; 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 6.1离子选择电极法6.2离子色谱法. 13; 氰化物; 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法. 14; 硝酸盐（以N计）; 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T5750.5-2023 8.2紫外分光光度法8.3离子色谱法. 15; 硫化物; 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T5750.5-2023 9.1N,N-二乙基对苯二胺分光光度法. 16; 磷酸盐; 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 10.1磷钼蓝分光光度法. 17; 氨; 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 11.1纳氏试剂分光光度法. 18; 亚硝酸盐（以N计）; 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 12.1 重氮偶合分光光度法. 19; 铝; 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 4.1 铬天青S分光光度法. 20; 铁; 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标GB/T5750.6-2023 5.1 火焰原子吸收分光光度法. 21; 锰; 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T5750.6-2023 6.1火焰原子吸收分光光度法. 22; 铜; 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T5750.6-2023 7.1无火焰原子吸收分光光度法. 23; 锌; 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T5750.6-2023 8.1 火焰原子吸收分光光度法. 24; 砷; 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标GB/T5750.6-2023 9.1氢化物原子荧光法. 25; 硒; 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标GB/T5750.6-2023 10.1氢化物原子荧光法. 26; 汞; 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标GB/T 5750.6-2023 11.1原子荧光法. 27; 镉; 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 12.1无火焰原子吸收分光光度法. 28; 铬（六价）; 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法. 29; 铅; 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 14.1无火焰原子吸收分光光度法. 30; 银; 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 15.1无火焰原子吸收分光光度法. 31; 镍; 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 18.1无火焰原子吸收分光光度法. 32; 锑; 生活饮用水标准检验方法 第6部分： 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 22.1 氢化物原子荧光法. 33; 钠; 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 25.1火焰原子吸收分光光度法. 34; 高锰酸盐指数; 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高锰酸钾滴定法. 35; 苯; 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 21.1 液液萃取毛细管柱气相色谱法. 36; 甲苯; 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 22.2液液萃取毛细管柱气相色谱法. 37; 乙苯; 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 24.2 液液萃取毛细管柱气相色谱法. 38; 二甲苯; 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 23.2液液萃取毛细管柱气相色谱法. 39; 苯乙烯; 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 38.1液液萃取毛细管柱气相色谱法. 40; 游离氯; 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 4.1 N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 4. 2 3,3’，5,5’-四甲基联苯胺比色法. 41; 细菌总数; 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1平皿计数法. 42; 总大肠菌群; 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 5.1多管发酵法. 43; 耐热大肠菌群; 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 6.1多管发酵法. 44; 总氯; 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标GB/T5750.11-2023 5.2 3,3’，5,5’-四甲基联苯胺比色法. 45; 碘化物; 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023. 表2-4 实验室检测年工作量 序号; 检测项目; 最大检验批次（每家受检方按1批次计算）; 每批次检测样品数量; 样品状态. 1; 地表水; 120; 4; 液体. 2; 废水; 180; 4; 液体. 3; 地下水; 150; 1; 液体. 4; 土壤; 80; 4; 固体. 5; 噪声; 180; /; /. 6; 环境空气; 150; 4; 气态. 7; 废气; 200; 3; 气态/液体/固体. 2.4项目原辅材料 项目主要原辅材料种类及消耗量详见表2-5。 表2-5 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅料名称; 规格; 消耗量 瓶/年; 最大贮存量（瓶）; 包装; 存放地点. 一; 化学试剂. 1; 氢氧化钠; GR; 15; 10; 500克瓶装; 试剂室. 2; 氢氧化钠; AR; 20; 10; 500克瓶装; 试剂室. 3; 氢氧化钾; AR; 3; 2; 500克瓶装; 试剂室. 4; 氢氧化铝; AR; 3; 2; 500克瓶装; 试剂室. 5; 氢氧化铵; AR; 3; 2; 500mL瓶装; 试剂室. 6; 氢氧化钡; AR; 2; 2; 500克瓶装; 试剂室. 7; 草酸钠; AR; 2; 1; 500克瓶装; 试剂室. 8; 过氧化氢%; CP; 20; 1; 500mL瓶装; 试剂室. 9; 盐酸; AR; 25; 10; 500mL瓶装; 试剂室. 10; 乙醇; CP; 30; 2; 500mL瓶装; 试剂室. 11; 氨水; AR; 30; 1; 500mL瓶装; 试剂室. 12; 丙酮; AR; 3; 1; 4L瓶装; 试剂室. 13; 碘化汞; AR; 3; 1; 100克瓶装; 试剂室. 14; 硝酸; GR; 10; 2; 500mL瓶装; 试剂室. 15; 磷酸; AR; 8; 2; 500mL瓶装; 试剂室. 16; 高氯酸; GR; 2; 1; 500mL瓶装; 试剂室. 17; 硼酸; AR; 2; 1; 500克瓶装; 试剂室. 18; 谷氨酸; AR; 2; 1; 100克瓶装; 试剂室. 19; 硫酸汞; AR; 1; 1; 100mL瓶装; 试剂室. 20; 乙酸; AR; 15; 10; 500mL瓶装; 试剂室. 21; 硫化钠; AR; 1; 1; 500克瓶装; 试剂室. 22; 铅（标准溶液）; AR; 1; 1; 25克瓶装; 试剂室. 23; 镉（标准溶液）; AR; 1; 1; 10克瓶装; 试剂室. 24; 铁（标准溶液）; AR; 1; 1; 10克瓶装; 试剂室. 25; 锰（标准溶液）; AR; 1; 1; 100克瓶装; 试剂室. 26; 镍（标准溶液）; AR; 1; 1; 1克瓶装; 试剂室. 27; 氟化钾; AR; 1; 1; 100mL瓶装; 试剂室. 28; 碳酸钠; AR; 5; 2; 500克瓶装; 试剂室. 29; 硫代硫酸钠; AR; 3; 2; 500克瓶装; 试剂室. 30; 氯化钠; AR; 7; 1; 500克瓶装; 试剂室. 31; 可溶性淀粉; AR; 7; 2; 500克瓶装; 试剂室. 32; 硝酸银; AR; 1; 1; 100克瓶装; 试剂室. 33; 氰化钾; 标准溶液; 1; 1; 100mL瓶装; 试剂室. 34; 硝酸钠; AR; 3; 2; 500克瓶装; 试剂室. 35; 亚硝酸钠; AR; 4; 2; 500克瓶装; 试剂室. 36; 硝酸钾; AR; 3; 2; 500克瓶装; 试剂室. 37; 氯化钾; AR; 4; 2; 500克瓶装; 试剂室. 38; 氯化钙; AR; 3; 2; 500克瓶装; 试剂室. 39; 无水硫酸钠; AR; 10; 5; 500克瓶装; 试剂室. 40; 四氯乙烯; 环保专用; 20; 10; 500mL瓶装; 试剂室. 41; 氯化铵; AR; 4; 2; 500克瓶装; 试剂室. 42; 三氯化铁; AR; 2; 2; 500克瓶装; 试剂室. 43; 过硫酸钾; AR; 3; 2; 250克瓶装; 试剂室. 44; 硫酸肼; AR; 1; 1; 100克瓶装; 试剂室. 45; 硫酸银; AR; 4; 2; 20克瓶装; 试剂室. 46; 硫酸锰（无水二价）; AR; 3; 2; 250克瓶装; 试剂室. 47; 硫酸锌; AR; 3; 2; 500克瓶装; 试剂室. 48; 硫酸铝钾; AR; 2; 2; 500克瓶装; 试剂室. 49; 硫酸亚铁铵; AR; 2; 2; 500克瓶装; 试剂室. 50; 硫酸铁铵; AR; 2; 2; 500克瓶装; 试剂室. 51; 硫酸镁（七水）; AR; 4; 2; 500克瓶装; 试剂室. 52; 磷酸氢二钠; AR; 3; 1; 500克瓶装; 试剂室. 53; 磷酸氢二钾; AR; 3; 2; 500克瓶装; 试剂室. 54; 磷酸二氢钠; AR; 4; 2; 500克瓶装; 试剂室. 55; 磷酸二氢钾; AR; 5; 2; 500克瓶装; 试剂室. 56; 柠檬酸三钠; AR; 10; 2; 500克瓶装; 试剂室. 57; 乙二胺四乙酸二钠; AR; 5; 2; 100克瓶装; 试剂室. 58; 酚酞; /; 15; 5; 25克瓶装; 试剂室. 59; 甲亚胺; AR; 3; 2; 10克瓶装; 试剂室. 60; 邻菲啰啉; AR; 5; 1; 500克瓶装; 试剂室. 61; 铬黑T; AR; 10; 1; 25克瓶装; 试剂室. 62; 酒石酸钾钠; AR; 3; 1; 500克瓶装; 试剂室. 63; 异烟酸; AR; 2; 1; 25克瓶装; 试剂室. 64; 甲基橙; 指示剂; 2; 1; 25克瓶装; 试剂室. 65; 溴酸钾; AR; 3; 1; 500克瓶装; 试剂室. 66; 溴化钾; AR; 2; 1; 500克瓶装; 试剂室. 67; 高锰酸钾; AR; 1; 1; 500克瓶装; 试剂室. 68; 铜粉; AR; 3; 1; 100克瓶装; 试剂室. 69; 碘化钾; AR; 10; 3; 500克瓶装; 试剂室. 70; 酒石酸钾钠; AR; 8; 2; 500克瓶装; 试剂室. 71; 硫酸; AR; 30; 5; 500mL瓶装; 试剂室. 72; 钼酸; AR; 1; 1; 500mL瓶装; 试剂室. 73; 2,6-二硝基酚; AR; 1; 1; 500mL瓶装; 试剂室. 74; 二硫化碳; AR; 1; 1; 10mL瓶装; 试剂室. 75; 重铬酸钾; AR; 20; 3; 25克瓶装; 试剂室. 76; 亚铁灵指示剂溶液; AR; 5; 1; 500mL瓶装; 试剂室. 77; 三氯甲烷; AR; 8; 2; 500mL瓶装; 试剂室. 78; 甲醛; AR; 1; 1; 500mL瓶装; 试剂室. 二; 能源消耗. 能源名称; 消耗量; 备注. 1; 水; 1826.1t/a; 市政供水. 2; 电; 5000kW•h/a; 市政电网. 注：GR表示优级纯试剂，浓度为99.9%，AR表示分析纯试剂，浓度为99.5%。 主要原辅料理化性质： 表2-6 主要原辅料理化性质 序号; 试剂名称; 分子式; 理化性质、爆炸性; 主要危险性. 1; 氢氧化钠; NaOH; 俗称烧碱、火碱、苛性钠，纯品是无色透明的晶体，具有高腐蚀性、潮解性；密度2.130、熔点318.4℃、沸点1390℃; LD50：无资料；LC50：无资料；刺激性：家兔经眼：1%重度刺激；家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激. 2; 氢氧化钾; KOH; 白色粉末或片状固体，具强碱性及腐蚀性，溶于水，能溶于乙醇和甘油。相对密度2.044。熔点380℃（无水）; LD50：1230mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料. 3; 氢氧化铝; Al(OH)3; 固态，是铝的氢氧化物。是一种碱，由于又显一定的酸性，所以又可称之为一水合偏铝酸（HAlO2·H2O）; LD50：无资料；LC50：无资料. 4; 氢氧化铵; NH3·H2O; 易挥发逸出氨气；有强烈的刺激性气味，与水混溶，显弱碱性; LD50：无资料；LC50：无资料. 5; 氢氧化钡; Ba(OH)2; 无色透明结晶或白色粉末。可溶于水和甲醇，微溶于乙醇，几乎不溶于丙酮。相对密度2.188，熔点78℃，折光率1.471；有毒、有腐蚀性; LD50：255mg/kg(小鼠腹腔)；LC50：无资料. 6; 草酸钠; C2Na2O4; 它是一种白色结晶性粉末，无气味，有吸湿性。熔点（ºC）250~257（分解）；密度（水=1）：2.34；溶于水，不溶于乙醇。灼烧则分解为碳酸钠和一氧化碳; LD50：155mg/kg(小鼠腹腔)；LC50：无资料. 7; 过氧化氢; H2O2; 俗称双氧水。水溶液为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚，纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43℃，沸点150.2℃，凝固点时固体密度为1.71g/cm3; LD50：1200mg/kg(老鼠入口实验)；LC50：无资料. 8; 盐酸; HCl; 俗称氢氯酸，为一元强酸，具有刺激性气味。熔点（℃）：-114.8（纯HCl），沸点（℃）：108.6（20%恒沸溶液），相对密度(水=1)：1.20; LD50：无资料；LC50：无资料；慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀及皮肤损害. 9; 95%乙醇; CH3CH2OH; 无色液体有酒香。主要用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂等。熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，饱和蒸汽压：5.8KPa/20℃；相对密度（水=1）：0.79；溶解性：溶于水，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。危险性类别：第3.2中闪点易燃液体。爆炸上限[%（V/V）]：19%; LD50：7060mg/kg(兔经口)；LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入). 10; 氨水; NH4OH; 分子式：NH4OH；分子量：35.05，熔点（℃）：-77，沸点（℃）：36，无色透明液体。有强烈的刺激性臭味。溶于水、醇; LD50：350mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料. 11; 丙酮; C3H6O; 香气味，极易挥发。熔点-94.6℃，沸点56.5℃，密度0.79，相对蒸气密度1.59，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。爆炸上限13.0%（V/V），爆炸下限2.5%（V/V），闪点：－20℃; LD50：5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)；LC50：无资料. 12; 碘化汞; HgI2; 四角晶体，相对密度6.36g/cm³（25℃）。在127℃转变为黄色，冷却时再变为红色。黄色碘化汞，正交晶体，相对密度6.094g/cm3（127℃）。熔点259℃。沸点354℃。在室温下不稳定，经过几小时后就转变为稳定的红色变体。不溶于水; LC50：18mg/kg（大鼠经口）；LD50：75mg/kg（大鼠经皮）. 13; 硝酸; HNO3; 是一种强氧化性、腐蚀性的强酸。相对密度(d204)1.41，熔点-42℃（无水），沸点120.5℃（68%）; LD50：无资料；LC50：无资料；强氧化剂，能与多种物质猛烈反应，甚至发生爆炸. 14; 磷酸; H3PO4; 是一种常见的无机酸，是中强酸。白色固体或者无色粘稠液体（>42℃），密度：1.685g/ml（液体状态），熔点：42.35℃（316K），沸点：158℃（431K）; LD50：1530mg/kg(大鼠经口)；740mg/kg(兔经皮)LC50：无资料. 15; 高氯酸; HClO4; 无机化合物，六大无机强酸之一。无水物为无色透明的发烟液体。可助燃，具强腐蚀性、强刺激性。熔点(℃)：-122，相对密度（水=1）：1.76，沸点：203℃; LD50:1100mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料. 16; 硼酸; H3BO3; 为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。熔点：169℃，沸点：300℃，密度：1.43g/cm3; LD50:2660mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料. 17; 谷氨酸; C5H9NO4; 鳞片状或粉末状晶体，呈微酸性，无毒。微溶于冷水，易溶于热水，几乎不溶于乙醚、丙酮中，也不溶于乙醇和甲醇。在200℃时升华，247℃-249℃分解，密度1.538g/cm3。; /. 18; 硫酸汞; HgSO4; 密度：6.47g/cm3，外观：白色结晶性粉末，溶于热硫酸和氯化钠溶液。不溶于醇、丙酮和氨水。无味，不稳定。与强酸不相容。对光和热敏感。; 高毒。大鼠经口LD5057mg/kg。. 19; 乙酸; CH3COOH; 熔点16.6℃，沸点117.9℃，密度1.05g/cm3，闪点39℃（CC），折射率1.371（20℃），饱和蒸汽压1.52kPa（20℃），临界温度321.6℃，临界压力5.78MPa，引燃温度426℃，爆炸上限（V/V）16.0%，爆炸下限（V/V）5.4%，外观无色透明液体，溶解性溶于水、乙醇、乙醚、甘油，不溶于二硫化碳。; LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）LC50：13791mg/m3（小鼠吸入，1h），家兔经皮：50mg（24h），轻度刺激。家兔经眼：5mg（30s），轻度刺激（用水冲洗）. 20; 硫化钠; Na2S; 常温下纯品为无色或微紫色的棱柱形晶体，工业品因含杂质常为粉红、棕红色、土黄色块。具有臭味。溶解于冷水，极易溶于热水，微溶于醇; LD50：820mg/kg(小鼠经口)；950mg/kg(小鼠静注)；LC50：无资料. 21; 铅; Pb; 晶体结构为面心立方晶胞。相对原子质量207.2，带蓝色的银白色重金属，熔点327.502°C，沸点1740°C，密度11.3437g/cm3，比热容0.13kJ/(kg·K)，硬度1.5，质地柔软，抗张强度小; 无资料. 22; 镉; Cd; 银白色有光泽的金属，熔点 320.9℃，沸点765℃，密度8650kg/m3。有韧性和延展性; 无资料. 23; 铁; Fe; 有光泽的银白色金属，硬而有延展性，熔点为1535℃，沸点2750℃，具有很强的铁磁性，并有良好的可塑性和导热性。比热容约为0.46×1000J/(kg℃）; 无资料. 24; 锰; Mn; 原子序数是25，是一种过渡金属。密度7.44g/cm3。熔点1244℃，沸点1962℃; 无资料. 25; 镍; Ni; 密度：8.902g/cm3，熔点：1453℃，沸点：2732℃。镍为银白色金属，具有磁性和良好的可塑性。有很好的耐腐蚀性，镍近似银白色、硬而有延展性并具有铁磁性的金属元素，它能够高度磨光和抗腐蚀。溶于硝酸后，呈绿色; 无资料. 26; 氟化钾; KF; 熔点：858℃，密度：2.48g/cm3，沸点：1505℃，折射率：1.363。蒸汽压：922mmHgat25°C，外观：白色结晶性粉末，溶解性：溶于水、氢氟酸、液氨，不溶于醇，无色立方晶体，易潮解，易溶于水，水溶液呈碱性反应，能腐蚀玻璃及陶瓷，加热至升华温度时才少许分解。; 急性毒性LD50：245mg/kg（大鼠经口）. 27; 碳酸钠; Na2CO3; 分子量:105.99；熔点（ºC）：851；密度（水=1）:2.53；溶解性:易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等；外观与性状:白色粉末或细颗粒(无水纯品)，味涩; LD50：4090mg/kg（大鼠经口）；LC50：2300mg/m3，2小时（大鼠吸入）；. 28; 硫代硫酸钠; Na2S2O3; 硫代硫酸钠，又名次亚硫酸钠、大苏打、海波。无色透明的单斜晶体，密度1.667g/cm3。熔点48ºC; LD50：腹膜内的-老鼠-5200mg/kg；LC50：无资料；. 29; 氯化钠; NaCl; 无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好; LD50：3000mg/kg(oral，rat)；10000mg/kg(dermal，rabbit)；LC50：无资料. 30; 淀粉; (C6H10O5)n; 是葡萄糖的高聚体，白色粉末；无臭。在冷水或乙醇中均不溶解; /. 31; 硝酸银; AgNO3; 硝酸银，是一种无机化合物，为白色结晶性粉末，易溶于水、氨水、甘油，微溶于乙醇。; 急性毒性：LD50： 1173mg/kg（大鼠经口）；50mg/kg（小鼠经口）。刺激性：家兔经眼：1mg，重度刺激。致突变性：DNA抑制：人淋巴细胞76μmol/L。性染色体缺失和不分离：酿酒酵母140ppb。. 32; 氰化钾; KCN; 密度：1.52g/cm3 熔点：634℃ 沸点：1625℃ 外观：白色结晶性粉末 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，微溶于甲醇、氢氧化钠水溶液。; 毒性：高毒类。 急性毒性：LD50：6.4mg/kg（大鼠经口）；8500μg/kg（小鼠经口），致突变性： DNA抑制：小鼠淋巴细胞1nmol/L。细胞遗传学分析：小鼠乳腺1nmol/L，48小时。. 33; 硝酸钠; NaNO3; 熔点：306.8℃，沸点：380℃（分解），密度：2.26g/cm3，外观：白色至黄色结晶性粉末，溶解性：易溶于水、甘油、液氨，微溶于乙醇，不溶于丙酮。; LD50：1267mg/kg（大鼠经口）. 34; 亚硝酸钠; NaNO2; 白色至浅黄色粒状、棒状或粉末。有吸湿性。加热至320℃以上分解。在空气中慢慢氧化为硝酸钠。遇弱酸分解放出棕色三氧化二氮气体。溶于1.5份冷水、0.6份沸水，微溶于乙醇。水溶液呈碱性，pH约9。相对密度2.17。熔点271℃。有氧化性，与有机物接触能燃烧和爆炸，并放出有毒和刺激性的过氧化氮和氧化氮的气体; LD50：180mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料. 35; 硝酸钾; KNO3; 熔点：334℃，闪点：400℃，密度：2.109g/cm3，性状：无色透明棱柱状或白色颗粒或结晶性粉末。味辛辣而咸有凉感。微潮解，潮解性比硝酸钠小。溶解性：易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。溶于水时吸热，溶液温度降低。; 急性毒性：LD50：3750mg/kg（大鼠经口）. 36; 氯化钾; KCl; 相对密度(水=1)（固体）：1.98；熔点：770℃；外观：白色结晶或结晶性粉末；沸点：1500℃（部分会升华）；溶解性：1g溶于2.8ml水、1.8ml沸水、14ml甘油、约250ml乙醇，不溶于乙醚、丙酮和盐酸，氯化镁、氯化钠能降低其在水中溶解度; LD50：2600mg/kg(大鼠经口)，LC50：无资料；眼睛接触后：微刺激. 37; 氯化钙; CaCl2; 无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。无毒、无臭、味微苦。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。易溶于水，同时放出大量的热（氯化钙的溶解焓为-176.2cal/g），其水溶液呈微碱性; LD50：1000mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料。. 38; 无水硫酸钠; Na2SO4; 白色均匀细颗粒或粉末。无嗅，味咸而带苦。密度：2.68g/cm3。熔点884℃。易溶于水，溶解度在0-30.4℃内随温度的升高而迅速增大。溶于甘油，不溶于乙醇。水溶液呈中性; LD50:5989mg/kg(小鼠经口)；LC50：无资料. 39; 四氯乙烯; C2Cl4; 密度：1.622g/cm3，熔点：-22℃，沸点：121℃，折射率：1.505（20℃），饱和蒸汽压：2.11kPa（20℃），临界温度：347.1℃，临界压力：9.74MPa，外观：无色液体溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。; LD50：2350mg/kg(大鼠经口)；LC50：50400mg/m3，4小时(大鼠吸入). 40; 氯化铵; NH4Cl; 无色晶体或白色颗粒性粉末，无臭、味咸、容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒，分子量:53.49；熔点:520℃；密度（水=1）:1.53；溶解性:微溶于乙醇，溶于水，溶于甘油; LD50：1650mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料。. 41; 三氯化铁; FeCl3; 外观与性状：黑棕色结晶，也有薄片状；熔点(℃)：306；沸点(℃)：319；临界温度(℃)：315；闪点(℃)：无意义；溶解性：易溶于水，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚；相对密度(水=1)：2.90；相对蒸气密度(空气=1)：5.61；分子量：162.21；主要用途：用作饮水和废水的处理剂，染料工业的氧化剂和媒染剂，有机合成的催化剂和氧化剂。; LD50：1872mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料. 42; 过硫酸钾; K2S2O8; 熔点：1067℃，沸点：1689℃，密度：2.47g/cm3，外观：白色结晶性粉末，logP：0.01660，折射率：1.461，溶解性：溶于水，溶解速度比过硫酸铵慢，水溶液呈酸性，不溶于乙醇; LD50：802mg/kg（大鼠经口）. 43; 硫酸肼; N2H4·H2SO4; 无色或白色菱形结晶或粉末。易溶于热水，微溶于冷水，不溶于乙醇。0.2mol/L水溶液的pH为1.3。相对密度1.378。熔点254℃（分解）。有强烈的还原作用。遇氧化剂易引起爆炸。有毒。有致癌可能性。; LD50：601mg/kg（大鼠经口）. 44; 硫酸银; Ag2SO4; 密度：5.45g/cm3，熔点：652℃，沸点：1085℃，蒸汽压：3.35E-05mmHgat25°C，外观：白色结晶性粉末，溶解性：易溶于氨水、硝酸和浓硫酸，微溶于水，不溶于乙醇; LD50:5000mg/kg（orally in Rabbit）. 45; 硫酸锰; MnSO4; 相对密度为3.50，熔点为700℃，易溶于水，不溶于乙醇。; LD50:2150毫克/公斤；小鼠LD50:2330毫克/公斤. 46; 硫酸铝钾; KAl(SO4)2; 无色结晶或粉末。无气味，微甜而有涩味、有收敛性。在干燥空气中风化失去结晶水，在潮湿空气中溶化淌水。易溶于甘油，能溶于水，水溶液呈酸性反应，水解后有氢氧化铝胶状物沉淀。不溶于醇和丙酮。60～65℃硫酸干燥时失去9分子水，在200℃时十二个结晶水完全失去，更高温度分解出三氧化硫。; LD50猫口服5~10g/kg体重. 47; 硫酸亚铁铵; （NH4）2Fe（SO4）2·H2O; 是一种蓝绿色的无机复盐。易溶于水，不溶于乙醇，在100℃～110℃时分解，可用于电镀; LD50：3250mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料. 48; 硫酸铁铵; FeH4NO8S2; 紫罗兰色晶体，密度（g/mL）:0.87；熔点(℃)：40；沸点(℃)：85；闪点(℃)：-2.22; LD50：无资料；LC50：无资料；腐蚀性材料、眼伤害、皮肤伤害、刺激物. 49; 硫酸镁; MgSO4; 常温下纯品为无色或微紫色的棱柱形晶体，工业品因含杂质常为粉红、棕红色、土黄色块。具有臭味。溶解于冷水，极易溶于热水，微溶于醇; LD50：820mg/kg(小鼠经口)；950mg/kg(小鼠静注)；LC50：无资料. 50; 磷酸二氢钠; NaH2PO4; 无色结晶或白色结晶性粉末。无臭，味咸，酸。热至100℃失去全部结晶水，灼热变成偏磷酸钠。易溶于水，几乎不溶于乙醇，其水溶液呈酸性。0.1mol/L水溶液在25℃时的pH为4.5。相对密度1.915。熔点60℃。; LD50：8290mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料. 51; 磷酸氢二钠; Na2H2PO4; 白色粒状的粉末，易潮解，可溶于水，水溶液呈弱碱性，但不溶于醇。熔点：243~245℃。密度：1.064g/cm3。分子量：141.96。; LD50：无资料；LC50：无资料；. 52; 磷酸氢二钾; K2H2PO4; 白色结晶性或无定形粉末，易溶于水，微溶于醇，密度：2.44g/cm3。熔点：340ºC，外观：白色粉末，溶解性：易溶于水，微溶于醇。; LD50：4000mg/kg（大鼠经口）；4720mg/kg（兔经皮）。LC50：9400mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 53; 磷酸二氢钾; KH2PO4; 密度：2.338g/cm3，熔点：252.6℃，外观：白色结晶性粉末，溶解性，溶于水，水溶液呈酸性，不溶于醇。; LD50：无资料；LC50：无资料；眼接触后：微刺激；食用大量后：反胃、呕吐、胃痛、腹泻，一般不适感觉. 54; 柠檬酸三钠; C6H5Na3O7·2H2O; 白色结晶颗粒或粉末。相对密度1.857，在150℃失去结晶水，继续加热则分解。溶于水，难溶于醇，水溶液的pH为8。无气味，有凉咸味，在空气中稳定。; LD50：无资料；LC50：无资料；可能会引起皮肤、眼睛和呼吸道过敏. 55; 乙二胺四乙酸二钠; C10H14N2O8Na2; 性状：白色晶体状粉末。密度（g/mL，25℃）：1.01；相对蒸气密度（g/mL，空气=1）：未确定；熔点（ºC）：248；沸点（ºC，常压）：＞100。; LD50：2000mg/kg(大鼠经口)，LC50：无资料. 56; 酚酞; C20H14O4; 白色或浅黄色三斜细小结晶；在空气中稳定；1g溶于12ml乙醇、约100ml乙醚，溶于稀碱溶液呈深红色，极微溶于氯仿，几乎不溶于水。熔点:258-263℃密度:1.323g/cm³。沸点：548.7℃at760mmHg。闪点:299.7℃。蒸气压：7.12E-13mmHgat25℃。溶解性:<0.1g/100mL。酚酞在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色，极强酸性溶液中为橙色，极强碱性溶液中无色; LD50：无资料，LC50：无资料；吸入大量后：发烧，心血管疾病，中枢神经系统疾病. 57; 甲亚胺; C17H13NO8S2; 常温常压下，其性状为橙黄到橙红色粉末。熔点：>300℃，密度:1.66±.1g/cm3(Predicted)，储存条件：干燥，2-8℃; /. 58; 邻菲啰啉; C12H8N2; 水合物为白色结晶性粉末。熔点93-94℃，无水物熔点为117℃，溶于300份水，70份苯，溶于醇和丙酮。能与多种过渡金属形成配合物，由于形成的配合物为螯合物，所以较为稳定。; LD50：无资料；LC50：无资料；危险性：吸入有害. 59; 铬黑T; C31H18N3NaO7S; 棕黑色粉末，溶于水。主要用作检验金属离子和水质测定。是实验室常备的分析试剂。; LD50：17590mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料. 60; 酒石酸钾钠; NaKC4H4O6·4H2O; 也称酒石酸钠钾、罗氏盐、罗谢尔盐，是酒石酸钠与酒石酸钾形成的复盐。它是无色至蓝白色正交晶系晶体，可溶于水，微溶于醇，味咸而凉，水溶液呈微碱性。60℃时开始失去结晶水，215℃时失去其全部结晶水; LD50：无资料； LC50：无资料；本品无毒，对胃肠道有强烈刺激作用. 61; 异烟酸; C6H5NO2; 白色至类白色粉末，熔点(℃)：310~315；沸点(℃)：396；闪点(℃)：193.3；溶解性：几乎不溶于苯、乙醚和乙醇; LD50：无资料； LC50：无资料. 62; 甲基橙; C14H14N3SO3Na; 1份溶于500份水中，稍溶于水而呈黄色，易溶于热水，溶液呈金黄色，几乎不溶于乙醇。主要用做酸碱滴定指示剂，也可用于印染纺织品。甲基橙在分析化学中是一种常用的酸碱滴定指示剂，不适用于作有机酸类化合物滴定的指示剂。其浓度为0.1%的水溶液pH为3.1（红）～4.4（黄），适用于强酸与强碱、弱碱间的滴定。它还用于分光光度测定氯、溴和溴离子，并用于生物染色等; LD50：60mg/kg(大鼠经口)； LC50：无资料. 63; 溴酸钾; KBrO3; 外观与性状：无色三角晶体或白色晶状粉末；熔点(℃)：370(分解)；沸点(℃)：无资料；相对密度(水=1)：3.27(17.5℃)；溶解性：溶于水，不溶于丙酮，微溶于乙醇；主要用途：用作分析试剂、氧化剂、食品添加剂、羊毛漂白处理剂; LD50：157mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料；本品对眼睛、皮肤和黏膜有刺激性. 64; 溴化钾; KBr; 外观与性状：白色结晶或粉末，无臭，味咸微苦，稍有吸湿性；熔点(℃)：734；沸点(℃)：1380；相对密度(水=1)：2.75(25℃)；相对蒸气密度(空气=1)：无资料；饱和蒸汽压(kPa)：0.13(795℃))；溶解性：溶于水，溶于甘油，微溶于乙醇、乙醚；主要用途：用于制溴化银纸，也用作分析试剂，医药上用作精神镇静剂; LD50：无资料；LC50：无资料；吸入对呼吸道有刺激性，对眼和皮肤有刺激性. 65; 高锰酸钾; KMnO4; 分子量:158.03；熔点:240℃；密度:相对密度(水=1)2.7；蒸气压:溶解性:溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸；外观与性状:深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。; LD50:1090mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料. 66; 铜粉; Cu; 原子量：63.546，是一种过渡金属。电阻率：1.75×10-8，一般状况下的密度：8.9×10³kg/m³，熔点：1357.77K，沸点2868K，比热：370，热导率：400W/m.K; 无资料. 67; 碘化钾; KI; 白色立方结晶或粉末。在潮湿空气中微有吸湿性，久置析出游离碘而变成黄色，并能形成微量碘酸盐。密度3.123g/cm3，熔点681°C(954K)，沸点1330°C(1603K); LD50：2779mg/kg（大鼠经口）. 68; 酒石酸钾钠; NaKC4H4O6·4H2O; 无色透明结晶体。密度1.79g/cm3。熔点75℃。在热空气中有风化性，60℃失去部分结晶水，215℃失去全部结晶水。不溶于醇。具有络合性。; LD50：无资料；LC50：无资料；本品无毒，对胃肠道有强烈刺激作用. 69; 硫酸; H2SO4; 纯品为无色透明油状液体，无臭，与水互溶，熔点：3-10℃，蒸气压：0.13kPa（145.8℃），沸点：315-338℃，相对密度（水=1）：1.83，不可燃，浓硫酸溶于水会放出大量热，在高温下分解产生三氧化硫、水。; LD50：2140mg/kg（大鼠，经口）. 70; 2,6-二硝基酚; C6H4N2O5; 易燃固体。淡黄色针状结晶。微溶于水及冷醇，溶于沸乙醇、乙醚及氯仿。分子量183.099，密度：1.72g/cm3熔点63-64℃，沸点239°Cat60mmHg 闪点104.8°C，蒸汽压0.0266mmHgat25°C。; 无资料. 71; 二硫化碳; CS2; 熔点：-112~-111℃；密度：1.266g/cm3；相对蒸气密度（空气=1）：2.64；沸点：46.2℃；饱和蒸汽压：53.32kPa（28℃）；燃烧热：1030.8kJ/mol；临界温度：279℃；临界压力：7.90MPa；闪点：-30℃；爆炸上限（V/V）：60.0%；爆炸下限（V/V）：1.0%；引燃温度：90℃；外观与性状：无色或淡黄色透明液体，纯品有乙醚味，易挥发；溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。; 急性毒性：LD50：3188mg/kg（大鼠经口）. 72; 重铬酸钾; K2Cr2O7; 橙红色三斜晶系板状结晶体。有苦味及金属性味。密度2.676g/cm3。熔点398℃。稍溶于冷水，水溶液呈酸性，易溶于热水，不溶于乙醇。有剧毒。; 急性毒性：LD50：190mg/kg(小鼠经口). 73; 三氯甲烷; CHCl3; 无色透明液体，有特殊气味，密度：1.48g/cm3，沸点：61.3℃，饱和蒸汽压：13.33kPa（10.4℃），临界温度：263.4℃，临界压力：5.47MPa，溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、苯。; LD50：908mg/kg（大鼠经口）. 74; 甲醛; CH2O; 无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液，熔点-92°C，沸点-19.4°C，易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，在高温下分解产生水、二氧化碳。; LD50：800mg/kg（大鼠经口）. 2.5主要生产设备 主要检测仪器设备详见表2-7。 表2-7 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 制造厂家/供应商; 存放地点. 1; 原子荧光光度计; AFS-8220; 1; 北京吉天; 光谱室. 2; 原子吸收分光光度计; TAS-990AFG; 1; 北京普析. 3; 无油空气压缩机; AC-1Y; 1; 北京普析. 4; 石墨炉电源; GF-990; 1; 北京普析. 5; 冷却水循环机（恒温冷却液循环机）; AC1600-PS; 1; 北京同洲维普. 6; 美的分体壁挂式空调器; KFR-35GB/BP3DN8Y DH400(3); 1; 广东美的. 7; 电脑; /; 2; /. 8; 离子色谱仪; CIC-D100; 1; 青岛圣翰; 离子色谱室. 9; 美的分体壁挂式空调器; KFR-35GB/BP3DN8Y DH400(3); 1; 广东美的. 10; 台式电脑; /; 1; /. 11; 气相色谱仪（FID）; GC1690; 1; 杭州捷岛; 气相色谱室. 12; 氢气发生器; SGH-300A; 1; 杭州捷岛. 13; 气相色谱仪; GC9790Plus; 1; 浙江福立. 14; 气体净化器; GPI-2; 1; 浙江福立. 15; 氢空一体发生器; PHA-300; 1; 北京谱莱析. 16; 全自动热解吸仪; ATDS-20A; 1; 北京中仪宇盛. 17; 美的分体壁挂式空调器; KFR-35GB/BP3DN8Y DH400(3); 1; 广东美的. 18; 电脑; /; 1; /. 19; 红外分光测油仪; OIL460; 1; 浙江谱创; 比色室. 20; 数控超声波清洗器; KQ-100DA; 1; 昆山市超声仪器有限公司. 21; 隔膜真空泵; GM-0.5A; 1; 津腾. 22; 高精度全自动交流稳压器; TND-3000VA; 1; 浙江德力西. 23; 美的分体壁挂式空调器; KFR-35GB/BP3DN8Y DH400(3); 1; 广东美的. 24; 紫外、可见分光光度计; 752; 上海舜宇恒平. 25; 通风橱; 1; /. 26; 电子分析天平0.0001g; ES1035B; 1; 天津德安特; 天平室. 27; 电子分析天平0.001g; JA2003; 1; 上海舜宇恒平. 28; 恒温恒湿称重系统; LB-350N; 1; 青岛路博建业. 29; 超声波加湿器; DY; 1; 上海奔腾. 30; 十万分之一电子天平; FB1055; 1; 上海舜宇恒平. 31; 除湿机; DH62; 1; 杭州松京. 32; 美的分体壁挂式空调器; KFR-35GB/BP3DN8Y DH400(3); 1; 广东美的. 33; pH计（酸度计）; PHS-25; 1; 上海晶磁; 分析室. 34; pH计（酸度计）; PHSJ-5; 1; 上海精密科学仪器有限公司. 35; 电导率仪; DDS-307A; 1. 36; 电导率仪; DDSJ308A; 1. 37; 标准COD消解仪; HCA-100; 1; 姜堰市科信. 38; 手提式蒸汽灭菌器; YX280; 1; 上海三申. 39; 磁力搅拌器; HJ-1; 1; 常州越新. 40; 多头恒温磁力加热搅拌器; HJ-6A; 1; 金坛区西城新瑞. 41; 数显不锈钢电热板; DB-1A; 1; 常州国宇. 42; 石墨电热板; DB-1EFS; 1; 上海力辰邦西. 43; 电子调温电炉; DDL-4×1kW; 1; 常州国宇. 44; 电子调温电炉; DDL-4×1kW; 1; 常州国宇. 45; 数显恒温水浴锅; HH-S4; 1; 常州国宇. 46; 实验室超纯纯水机; YL-100BU(V4); 1; 深圳市伊利源. 47; 溶解氧测定仪; JPSJ-605; 1; 上海仪电科学. 48; 高精度数显恒温水浴锅; HH-4; 1; 上海力辰邦西. 49; 手提式压力蒸汽灭菌器; JSM280G-18; 1; 宁波久兴. 50; 飞跃真空泵; FY-2C-N; 1; 浙江飞跃. 51; AD-01P真空泵; AD-01P; 1; 天津市奥特赛恩斯. 52; 隔膜无油真空泵; SHJ-10; 1; 绍兴市苏珀. 53; 样品预处理加热仪; XT-9816; 1; 上海拓新. 54; 电子调温电热套及定氮装置; DRT-250; 1; /. 55; 土壤密度计; TM-85; 1; /. 56; 冷藏柜; EL-Y; 1; 上海维仕美电器制造有限公司监制，山东胜泉电器有限公司制造. 57; 电冰箱; VC880D; 1; 青岛澳柯玛. 58; 立式转换柜; BD/BC-196UM; 1; 合肥美的. 59; 通风橱; 8; /. 60; 美的变频分体落地单元式空调机; KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401(3); 1; 广东美的. 61; 霉菌培养箱; MJX-250B-Z; 1; 上海博讯; 培养室. 62; 智能生化培养箱; SHP-250; 1; 上海三发. 63; 生化培养箱; SHP-250; 1; 上海精宏. 64; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9140A; 1; 上海三发; 高温室. 65; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG101-2B; 1; 浙江力辰. 66; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9246A; 1; 上海精宏. 67; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9246A; 1; 上海精宏. 68; 箱式电阻炉; SX2-2.5-10A; 1; 绍兴市上虞道墟. 69; 净化工作台; AF-CJ-1B; 1; 上海三发; 生物室. 70; 生物显微镜; PH50-1B43L-A; 1; 凤凰光学. 71; 手提式压力蒸汽灭菌器; XFS-280A; 1; 浙江新丰. 72; 菌落计数器; J-2; 1; 江苏天翎. 73; 紫外线消毒车; ZXC-Ⅱ; 1; 江阴市健仕福. 74; 366nm紫外检测灯; BD-AA; 1; 北京启航博达. 74; 美的分体壁挂式空调器; KFR-35GB/BP3DN8Y DH400(3); 1; 广东美的. 75; 密闭式智能微波消解/萃取仪; XT-9906; 1; 上海拓新; 有机前处理室. 76; 台式离心机; LD-4; 1; 金坛区西城新瑞. 77; 双功能水浴恒温振荡器; SHA-B; 1; 常州金坛旭日. 78; 立式转换柜; BD/BC-196UM; 1; 合肥美的. 79; 通风橱; 4. 80; 数显恒温油浴锅; HH-S50; 1; 杭州保恒. 81; 美的分体壁挂式空调器; KFR-35GB/BP3DN8Y DH400(3); 1; 广东美的. 82; 通风橱; 3; /; 无机前处理室. 83; 电热板; 1. 84; 微波消解仪; 1. 85; 烘箱; 1. 86; 冰箱; 1. 83; 电子天平; YP50001B; 1; 土壤风干室. 84; 干燥箱; 1. 85; 分子筛; 1; 土壤制备室. 86; 通风橱; 2. 87; 冷藏柜; EL-Y; 2; 上海维仕美电器制造有限公司监制，山东胜泉电器有限公司制造; 样品室. 88; 电冰箱; BC-71; 1; 深圳市先科电器有限公司; 试剂室（粉剂类）. 89; 电冰箱; BC-71; 1; 深圳市先科电器有限公司; 试剂室（液体类）. 90; 便携式pH计; PHBJ-260; 1; 上海仪电科学仪器股份有限公司; 库房. 91; 污水采样器; 1; /. 92; 多功能噪声分析仪; HS6288E; 1; 国营四三八零厂嘉兴分厂. 93; 声级校准器; HS6020A; 1. 94; 声级计; HS6288D; 1. 95; 林格曼烟气黑度图; JC-LB; 1; 青岛精诚. 96; 智能皂膜流量计; ZR-5320; 1; 青岛众瑞智能. 100; 孔口流量校准器; ZR-5040; 1; 青岛众瑞智能. 101; 底泥采样器; 1; /. 102; 智能型中流量颗粒物采样器; HT-120F; 1; 青岛海特尔环保科技有限公司. 103; 智能型中流量颗粒物采样器; HT-120F; 1. 104; 智能型中流量颗粒物采样器; HT-120F; 1. 105; 智能型中流量颗粒物采样器; HT-120F; 1. 106; 自动烟尘烟气测试仪; JY-60E; 1. 107; 空盒气压表; DYM3; 1; 上海孟德. 108; 风速仪; P6-8232; 1; 乐清市大仓电子. 109; 旋桨式流速仪（转子式 流速仪）; LS1206B; 1; 江苏南水科技. 110; 双气路大气采样仪; QC-2; 1; 北京市劳动保护科学研究所. 111; 双气路大气采样仪; QC-2; 1. 112; 双气路大气采样仪; QC-2; 1. 113; 双气路大气采样仪; QC-2; 1. 114; 测氡仪; HS01; 1; 成都核盛. 115; 便携式明渠流量计; LB-6200; 1; 青岛路博建业. 116; 不透光烟度计; LB-5YX; 1. 117; 低浓度烟尘烟气测试仪 固定污染源综合（四合一污染源）取样管; LB-70C; 1. 118; 固定污染源综合（四合一污染源）取样管; LB-1080; 1. 119; 小流量恒流气体采样器; LB-2090; 1. 120; 小流量恒流气体采样器; LB-2090; 1. 121; 小流量恒流气体采样器; LB-2090; 1. 122; 小流量恒流气体采样器; LB-2090; 1. 123; 高负压型智能颗粒物中流量采样器; LB-120F（GK）; 1. 124; 高负压型智能颗粒物中流量采样器; LB-120F（GK）; 1. 125; 高负压型智能颗粒物中流量采样器; LB-120F（GK）; 1. 126; 高负压型智能颗粒物中流量采样器; LB-120F（GK）; 1. 127; 加热型低浓度烟尘取样管; /; 1; /. 128; 普通烟尘采样管; /; 1; /. 129; 便携式浊度计; WZB-170; 1; 上海仪电. 130; 微生物采样器; LB-KHW-6; 1; 青岛路博建业. 131; 热球式风速仪; QDF-6; 1. 132; 真空采样箱; HP-3001; 1; 浙江鸿普. 133; 便携式多参数分析仪; DZB-718; 上海仪电. 表2-8 实验室常用耗材一览表 序号; 名称; 年用量; 规格. 1; 三口烧瓶; 50个; 50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL、2000mL. 2; 梨形分液漏斗; 10个; 250mL、500mL. 3; 低型烧杯; 50个; 100mL、500mL、1000mL. 4; 球形冷凝管; 10个; 30cm. 5; 烧杯; 30个; 100mL、250mL、500mL. 6; 空心塞; 10个; 24#. 7; 温度计套管; 10个; 24#. 8; 称量纸; 10包; 100×100mm. 9; 量筒; 30个; 10mL、50mL、100mL、500mL. 10; 容量瓶; 30个; 5mL、10mL、25mL、50mL、100mL、250mL、1000mL. 11; 移液管; 10个; 1mL、5mL、10mL. 12; 碱式滴定管; 3个; 50mL. 13; 砂芯坩埚; 10; 30mL. 14; 瓷蒸发皿; 5; 500mL. 15; 一次性吸管; 50包; 3mL. 16; 橡胶管; 10米; 6×18mm. 17; 标签纸; 2盒; /. 18; 一次性PE手套; 1盒; 大号. 19; 铁架台; 5个; /. 20; 定性滤纸; 3盒; 9cm. 21; 酸碱滴定台; 2个; /. 22; 红色石蕊试纸; 1盒; /. 23; 活性炭口罩; 50盒; /. 24; 不锈钢镊子; 6把; 25cm. 25; 收纳箱; 1个; /. 26; 医用剪刀; 2个; 18cm. 27; 洗洁精; 10瓶; 1kg. 28; 移液器; 2个; 100-1000uL. 29; 棕色干燥器; 1个; 240mm. 30; 有机比色管架; 2个; 25×12孔，50×12孔. 31; 瓷研钵; 2个; 100mm. 32; 搪瓷托盘; 2个; 20×30cm、30×40cm. 33; 不锈钢方盘; 2个; 30×40×4.8cm. 35; 洗耳球; 5个; 小，大. 35; 结晶皿; 10个; 180mm. 36; 环标刻度吸管; 5个; 1mL、2mL、5mL. 37; 离心管; 10包; 10mL. 2.6劳动定员及工作制度 职工人数：项目定员40人； 工作制度：项目年工作300天，实行单班制，每天工作8小时。 2.7总平面布置合理性分析总体布局 拟建实验室项目于租赁办公楼内进行布局，共计三楼，其中一楼布设危废间和采样准备室，二楼为办公区、档案室、库房等，三楼为实验区（布设离子色谱室、天平室、无机前处理室、分析室、有机前处理室、生物室、样品室、生物准备室、土壤风干室、土壤制备室、高温室、嗅辨室、比色室、色相气谱室、光谱室）。办公室将充分考虑大小结合，通风采光好，建筑面积在合理程度下最大化使用的原则；实验室将结合具体的实验设备、实验仪器以及实验操作的空间进行布局，基本符合单向流动原则，项目平面布置基本合理。具体平面布置见附图3：实验室平面布置示意图。 2.8水平衡分析 本项目用水主要为生活用水、实验室清洗用水、保洁废水、废气处理喷淋用水。 - （1）实验室清洗用水 - 实验废水主要包括实验室溶剂配置液、实验器具清洗用水和剩余水样，本项目试剂瓶清洗前采用清水润洗1~2次，润洗水作为危废处置，实验过程如涉及有毒有害或重金属，其水样、溶剂和清洗水作为实验室废液做危废处理。 - 根据企业提供的数据，实验溶剂配置消耗水量平均为100mL/每次，润洗消耗水量平均为10mL/每次，清洗实验器皿水量大约为200mL/每次，其中实验溶剂配置用水由纯水机提供。本项目一年最大检验批次为880批（除噪声外），地下水150批次，地表水120批次，废水180批次，土壤样80批次，气样200批次。每批地下水水样最大数量为1个样，每批地表水水样最大数量为4个样，每批土壤样最大数量为4个样，每批气样最大数量为3个样，每批废水样最大数量为4个样。每个水样最大需要测试16组数据（包含空白样），每个土壤样最大需要测试12组数据（包含空白样），每个气样最大需要测试28组数据（包含空白样），本项目一年实验次数为59040次左右。 - 则实验溶剂配置消耗水水量为5.904m3/a（0.02m3/d）；润洗为1~2次，本次按2次计算，润洗水为1.18m3/a（0.004m3/d），清洗实验器皿总共清洗2次，清洗水量为23.616m3/a（0.079m3/d），根据企业提供的资料，润洗水1.18m3/a作为危险废物处置，本项目每批次地下水、地表水、废水采样容积大约为20L左右，共计27m3/a（折合0.09m3/d）。由于本项目每年对涉及重金属排放的企业检测次数较少，约占1%左右，涉及有毒有害或重金属的溶剂、清洗水、水样均做危废处置，处置量为0.565m3/a［（5.904+23.616+27）×1%］，危废产生量为1.745m3/a。废水产生量为55.955m3/a（0.187m3/d），废水通过实验室内污水管道排入污水处理设施处理，经处理后，接管至山南新区污水处理厂。 - 本项目样品标定需采用纯水标定，根据上述分析，本项目所需纯水水量为5.904m3/a（0.02m3/d），本项目设有纯水机进行纯水制备，得水率为70%左右，所需用水为8.434m3/a（0.028m3/d），制备浓水为2.53m3/a（0.008m3/d），浓水直接接管园区污水管网进入山南新区污水处理厂。纯水机需定期正洗、反洗，清洗次数为每月1次，每次清洗水量为10m3/a，正洗反洗水排放量为120m3/a（0.4m3/d），废水直接接管园区污水管网进入山南新区污水处理厂。 - （2）生活用水 本项目员工共有40人，依据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）相关用水定额核算，用水量按38m3/（人•a）计，则生活用水量为5.07m3/d，1520m3/a。排水系数按85%计算，生活污水排放量约为4.31m3/d，1292m3/a。生活污水经化粪池收集后经污水管网排至山南新区污水处理厂。 - （3）保洁废水 - 项目运营期间对试验区域和办公区域地面进行清洗、擦洗办公桌等消耗水量，保洁用水按每天0.5L/m2计算，本项目共有932m2，保洁用水量约为0.466t/d（139.8t/a）。保洁废水产生量按照用水量的80%计，则保洁废水产生量约为0.373t/d（111.84t/a）。保洁废水经化粪池收集后经污水管网排至山南新区污水处理厂。 - （4）喷淋废水 - 本项目废气喷淋处理系统中的水循环使用，酸雾喷淋循环用水量约为0.3t/d，喷淋水一般2个月排放一次，排水量为3t/a（0.01t/d），进入实验室污水处理设施处理后排放，损失的水量按照用水量的10%进行补充，需补充新水量为0.03t/d。 0.76 新鲜水6.087 山南新区污水处理厂 化粪池 4.683 器皿润洗 4.31 0.004 5.07 0.004 水样 采样 器皿清洗 纯水制备 保洁用水 喷淋用水 纯水机反冲洗 0.09 作为危废处置 样品标定 0.04 0.03 0.4 0.01 0.466 0.02 0.373 0.093 0.4 0.02 0.079 0.008 0.4 0.028 污水处理设施 0.079 0.09 0.187 0.002 5.29 员工生活 图2-1 本项目建成后水平衡图（单位：t/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期 本项目为租赁办公楼，施工期已完成，仅进行简单的设备安装调试。 营运期 - 首先拟定检测方案或根据甲方提供检测方案，按照方案组织实施，依据方案进行现场采样及现场检测，样品交接后对样品进行处理，根据各类实验结果进行样品分析，接着进行质量控制，最后计算、编制报告、发放报告。 现场勘察 接受委托 编制监测方案 开展现场监测 水样 整理监测数据 气样 土壤样 噪声 预处理 预处理 预处理 有机废气G1，氯化氢G2， 硫酸雾G3, 清洗废水W，固废S 化验 化验 化学试剂 发送监测数据 化学试剂 化验 编制监测数据 图2-2 运营期检测工作工艺流程及产污环节图 由于本项目在实验过程中检测项目较多，主要涉及地表水、地下水和废水检测、大气和废气检测、土壤检测、噪声检测等，本报告选取有代表性的检测方法和检测项目来分析实验过程中的产污节点。 - （1）水质COD的测定重铬酸盐法 样品取样 样品 加试剂 冷却 清洗 记录结果 清洗废水W，固废S 计算 滴定 编制报告 硫酸汞、重铬酸钾、 标准溶液 回流加热 硫酸银-硫酸溶液 亚铁灵指示剂溶液 硫酸亚铁铵标准溶液 硫酸雾 图2-3 重铬酸盐法检测工艺流程及产污环节图 - 具体实验方法如下： - 1）样品取样：取10.00mL水样于锥形瓶中。 - 2）加试剂：在锥形瓶中依次加入硫酸汞溶液、重铬酸钾标准溶液5.00ml和几颗防爆沸玻璃珠后摇匀，硫酸汞溶液按质量比m［HgSO42-］：m［CL-］≥20:1的比例加入，最大加入量为2ml。 - 3）回流加热：将锥形瓶连接到锥形瓶的全玻璃回流装置冷凝管下端，从冷凝管上端缓慢加入15ml硫酸银-硫酸溶液，以防止低沸点有机物逸出，加入硫酸银-硫酸溶液之前，应先通入冷凝水，不断旋转锥形瓶使之混合均匀，混合后溶液开始沸腾，自溶液开始沸腾起保持微沸回流2h，在此期间会有酸雾产生。 - 4）冷却：2h回流后等待溶剂冷却至室温，冷却后在冷凝管上端加入45ml水冲洗冷凝管，使溶液体积在70ml左右，取下锥形瓶。 - 5）滴定：加入3滴试亚铁灵指示剂溶液，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定，溶液的颜色由黄色经蓝绿色变为红褐色即结束。 - 6）记录结果：记下硫酸亚铁铵标准溶液的消耗体积。 - 7）空白样：以10.00mL蒸馏水，按同样操作步骤做测试空白试验。记录滴定空白是硫酸亚铁铵标准溶液的消耗体积，每批样品至少做两个空白试验。 - 8）计算：根据《水质化学需氧量的测点重铬酸盐法》（HJ828-2017）10结果计算与表示，将硫酸亚铁铵标准溶液的消耗体积代入公式，计算出COD量。 - 9）编制报告：通过所得数据及相关材料编制监测报告。 - 10）清洗：对锥形瓶、滴定管、移液管等试剂瓶进行清洗，本项目在实验室内设置废液桶，当实验过程涉及有毒有害或重金属成分时试剂瓶中的废溶液直接倒入废液桶后做危废处理，试剂瓶经自来水润洗一次后再经自来水冲洗三次，润洗水倒入废液桶后做危废处理。其余试剂同器皿冲洗水由排水管道排入厂区内污水处理设施内处理，在此期间会有实验室废液和清洗废水产生。 样品取样 样品 絮凝沉淀 比色 清洗 记录结果 清洗废水W，固废S 计算 绘制曲线图 编制报告 硫代硫酸钠溶液淀粉、碘化钾试纸 预蒸馏 硫酸锌溶液、 氢氧化钠溶液 硼酸溶液、溴百里酚益指示剂、氢氧化钠溶液等 硫酸雾 氨氮标准工作溶液、 水、酒石酸钾钠溶液 （2）水质氨氮的测点钠氏试剂分光光度法 图2-4 钠氏试剂分光光度法检测工艺流程及产污环节图 - 具体实验方法如下： - 1）样品取样：取少量水样于玻璃瓶内，用于备用，若样品中存有余氯，可加入适量硫代硫酸钠溶液去除，每加0.5ml可去除0.25mg余氯，可用淀粉-碘化钾试纸检验余氯是否除尽。 - 2）絮凝沉淀：100ml样品中加入1ml硫酸锌溶液和0.1ml~0.2ml氢氧化钠溶液，调节pH约为10.5，混匀，形成氢氧化锌沉淀，倾取上清液分析，必要时，用中速滤纸过滤，弃去初滤液20ml。 - 3）预蒸馏：将50ml硼酸溶液移入接收瓶内，确保冷凝管出口在硼酸溶液液面下，分取250ml样品移入烧瓶内，加几滴溴百里酚蓝指示剂，必要时，用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调整pH至6.0~7.4之间，加入0.25g氧化镁及数粒玻璃珠，立即连接氮气球和冷凝管，在酒精台上加热蒸馏，控制馏出液速率约为10ml/min左右，待馏出液达200ml时，停止蒸馏，加水定容至250ml，在此期间会有酸雾等废气产生。 - 4）比色：取8个50ml比色管，在比色管中分别加入0.00ml、0.50ml、1.00ml、2.00ml、4.00ml、6.00ml、8.00ml和10.00ml氨氮标准工作溶液，其所对应的氨氮含量分别为0.0μg、5.0μg、10.0μg、20.0μg、40.0μg、60.0μg、80.0μg和100μg，加水至比色管标线，加入1.0ml酒石酸钾钠溶液摇匀，再加入纳氏试剂1.5ml或1.0ml摇匀，放置10min后，与分光光度计上在波长420nm下，用20mm比色皿，以水作参比，测量吸光度。 - 5）绘制曲线图：以空白校正后的吸光度为纵坐标，以其对应的氨氮含量为横坐标，绘制曲线图。 - 6）空白样：以蒸馏水代作水样，按同样操作步骤做测试空白试验。记录吸光度，绘制曲线图 - 7）计算：根据《水质氨氮的测定纳氏试剂风光光度法》（HJ535-2009）8结果计算，将8个水样的吸光度代入公式，计算出氨氮量，去除最小值和最大值后，根据平均值，得出结果。 - 8）编制报告：通过所得数据及相关材料编制监测报告 - 9）清洗：对聚乙烯瓶、玻璃瓶、比色管滴定管、移液管等试剂瓶进行清洗，清洗原理同上，在此期间会有实验室废液（该废液含有重金属，作为危废处置）和清洗废水产生。 二硫化碳解析 采集的碳管 分析 整理检测数据 废气 编制检测报告 发送检测报告 绘制曲线图 （3）空气中苯系物测定（气相色谱法）： 图2-5 空气中苯系物的测定工艺流程及产污环节图 - 具体实验方法如下： - 1）样品采集：采样前应对采样器进行流量校准。在采样现场，将一只采样管与空气采样装置相连，调整采样装置流量，此采样管仅作为调节流量用，不用作采样分析；敲开活性炭采样管的两端，与采样器相连(A段为气体入口)，检查采样系统的气密性。以0.2~0.6L/min的流量采气1~2h(废气采样时间5~10min)。若现场大气中含有较多颗粒物，可在采样管前连接过滤头。同时记录采样器流量当前温度、气压及采样时间和地点；采样完毕前，再次记录采样流量，取下采样管，立即用聚四氟乙烯帽密封； - 2）二硫化碳解析：将活性炭采样管中A段和B段取出，分别放入磨口具塞试管中，每个试管中各加入1.00m二硫化碳，密闭轻轻振动，在室温下解析1h后，待测。 - 3）仪器分析：毛细管柱气相色谱法条件：柱箱温度65℃保持10min，以5℃/min速率升温到90℃保持2min；柱流量:2.6ml/min；进样口温度：150℃；检测器温度:250℃；尾吹气流量：30ml/min；氢气流量：40ml/min；空气流量：400ml/min； - 4）校准曲线的绘制：分别取适量的标准贮备液，稀释到1.00ml的二硫化碳中，配制质量浓度依次为0.5、1.0、10、20和50ug/ml的校准系列。分别取标准系列溶液1.0m注射到气相色谱仪进样口。根据各目标组分质量和响应值绘制校准曲线，根据《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》（HJ583-2010）7进行计算、编制检验报告。 - （4）土壤中总磷的测定碱熔-钼锑抗分光光度法： 样品制备取样 样品 干物质含量测定絮凝沉淀 仪器校准比色 清洗 记录结果 清洗废水W，固废S 计算 绘制曲线图 编制报告 硫代硫酸钠溶液淀粉、碘化钾试纸 加试剂 硫酸锌溶液、 氢氧化钠溶液 无水乙醇、氢氧化钠、硫酸溶液 磷标准使用液、2,6-二硝基酚、硫酸溶液、碳酸钠溶液、抗坏血酸溶液、钼酸盐 溶液 比色 磷标准使用液、2,6-二硝基酚、硫酸溶液、碳酸钠溶液、抗坏血酸溶液、钼酸盐 溶液 粉尘 图2-6 碱熔-钼锑抗分光光度法检测工艺流程及产污环节图 - 具体实验方法如下： - 1）样品制备：将采集好的样品置于风干盘中，摊成2~3cm的薄层，适时地压碎、翻动，捡出碎石、砂砾、植物残体，用木棒碾压，然后去杂物，粉碎，充分混匀，通过1mm土壤筛，然后将土样在牛皮纸上铺成薄层，划分成四分法小方格，用小勺在每个方格中取出等量土样，在土壤研磨仪内进行研磨，使其全部通过0.149mm土壤筛，混匀后装入磨口瓶中，备用，在此期间会有少量粉尘产生。 - 2）干物质含量的测定：准确称取适量的风干土样，根据重量法测定干物质含量。 - 3）加试剂：称取0.25g试样于镍坩埚底部，用几滴无水乙醇湿润样品，然后加入2g氢氧化钠平铺于样品的表面，将样品覆盖，盖上坩埚盖，将坩埚放入马弗炉中升温，当温度升至400℃左右时，保持15min，然后继续升温至640℃，保持15min，取出冷却，再向坩埚中加入10ml水加热至80℃，待熔块溶解后，将坩埚内的溶液全部转入50ml离心杯中，再用10ml硫酸溶液分三次洗涤坩埚，洗涤液转入离心杯中，然后再用适量水洗涤坩埚3次，洗涤液全部转入离心杯中，以2500~3500r/min离心分离10min，静置后将上清液全部转入100ml容量瓶中，用水定容。 - 4）仪器校准：分别量取0、0.50、2.00、4.00、5.00ml磷标准工作溶液于6支50ml具塞比色管中，加水至刻度，标准系列中的磷含量分别为0.00、2.50、5.00、10.00、20.00、25.00μg，然后分别向比色管中加入2~3滴2,6-二硝基酚指示剂，再用硫酸溶液和氢氧化钠溶液调节pH值为4.4左右，使溶液呈微黄色，再加入1.0ml抗坏血酸溶液，混匀，30s后加入2.0ml钼酸盐溶液，充分混匀，于20~30℃下放置15min，用30mm比色皿，于700nm波长处，以水为参比，测量吸光度，以试剂空白校正吸光度为纵坐标，对应的磷含量为横坐标，绘制校准曲线，完成校准。 - 5）比色步骤同仪器校准步骤，得出吸光度后，以空白校正后各管的吸光度为纵坐标，以总磷的含量为横坐标，绘制曲线图。 - 6）空白样：不加土壤样，按同样操作步骤做测试空白试验。记录吸光度，绘制曲线图。 - 7）计算：根据《土壤总磷的测定碱熔-钼锑抗分光光度法》（HJ632-2011）8结果计算，将6个土壤样的吸光度和空白样的吸光度代入公式，计算出总磷浓度，去除最小值和最大值后，根据平均值，得出结果。 - 8）编制报告：通过所得数据及相关材料编制监测报告。 - 9）清洗：对采样瓶、玻璃瓶、比色皿滴定管、移液管等试剂瓶进行清洗，清洗原理同上，在此期间会有实验室废液和清洗废水产生。 - （5）生物室检测实验 - 生物室的工作内容主要是进行水中菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群的测定。方法原理：将样品接种于不同类型的培养基中，在特定的物理条件下（特定温度和时间）培养，生长的需氧菌和兼性厌氧菌总数即为样品中细菌菌落的总数，或者统计阳性反应出现数量，查MPN表，分别计算样品中总大肠菌群、粪大肠菌群的浓度值。生物室的主要流程如下： 培养基配置及测试 原料 灭菌、清洗、消毒 整理检测数据 废水、固废 编制检测报告 发送检测报告 图2-7 钠氏试剂分光光度法检测工艺流程及产污环节图 具体操作方法如下： 细菌总数（平皿计数法）：营养琼脂培养基：成分：蛋白胨、牛肉膏、氯化钠、琼脂，将上述成分或含有上述成分的市售成品溶解于1000ml水中，调节pH至7.4～7.6，分装于玻璃容器中，经121℃高压蒸汽灭菌20min，储存于冷暗处备用。避光、干燥保存，必要时在5℃±3℃冰箱中保存，不得超过1个月。配制好的营养琼脂培养基不能进行多次融化操作，以少量勤配为宜。当培养基颜色变化或脱水明显时应废弃不用。以无菌操作方式用1ml灭菌的移液管吸取充分混匀的样品或稀释样品1ml，注入灭菌平皿中，倾注15～20ml冷却到44～47℃的营养琼脂培养基，并立即旋摇平皿，使样品或稀释样品与培养基充分混匀。每个样品或稀释样品倾注2个平皿。待平皿内的营养琼脂培养基冷却凝固后，翻转平皿，使底面向上（避免因表面水分凝结而影响细菌均匀生长），在36℃±1℃条件下，恒温培养箱内培养48h±2h后观察结果； 粪大肠菌群（多管发酵法）：将样品加入含乳糖蛋白胨培养基的试管中，37℃初发酵富集培养，大肠菌群在培养基中生长繁殖分解乳糖产酸产气，产生的酸使溴甲酚紫指示剂由紫色变为黄色，产生的气体进入倒管中，指示产气。44.5℃复发酵培养，培养基中的胆盐三号可抑制革兰氏阳性菌的生长，最后产气的细菌确定为是粪大肠菌群。通过查MPN表，得出粪大肠菌群浓度值。 - （6）纯水制备 纯水机 自来水 实验环节 纯水 废水、废过滤膜 图2-8 纯水制备工艺流程及产污环节图 - 1）纯水制备：自来水进纯水机后，纯水用于实验室；纯水制备过程中产生的浓水、定期更换的废过滤膜及设备运行中产生的噪声。 - 2）实验清洗：制备的纯水用于实验室实验用水和清洗用水，实验过程中产生的实验废水和清洗废水。 主要污染工序： 根据建设项目工艺流程，本项目建设完成后主要污染源及产生的污染物如下： 表2-9 主要产污环节和排污特征 污染物名称; 污染源; 主要污染物. 废气; 光谱室、无机前处理室、分析室（一、二）; 易挥发性化学品（硫酸、盐酸、氨等）的挥发物. 气相色谱室、比色室、试剂室、有机前处理室、高温室、分析室（三）; 非甲烷总烃. 嗅辨室; 臭气. 土壤制备室; 粉尘. 废水; 实验室清洗废水; pH、CODCr、BOD5、SS. 纯水制备产生的浓水; CODCr、NH3-N. 实验过程产生的剩余水样; pH、CODCr、BOD5、SS. 生活污水; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N. 保洁废水; pH、CODCr、BOD5、SS. 喷淋废水; pH、CODCr、BOD5、SS. 固废; 检测过程; 实验室废物（包括废酸碱、有机废液、重金属废液、部分清洗废水、废试剂、废试剂空瓶和实验废渣等、废手套）、废活性炭、污水处理设施污泥、. 日常生活; 生活垃圾. 纯水制取; 废过滤膜. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 企业计划租赁淮南宜青环境检测有限公司进行本项目建设，根据现场踏勘，办公楼目前闲置，经了解办公楼为淮南宜青环境检测有限公司新购置，未曾投入生产使用，未发生过环境污染事件，不存在与原有项目有关的环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，需调查项目所在区域环境质量达标情况，判定所在地区域是否为达标区，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《2024年淮南市环境质量状况公报》，根据AQI标准六个空气质量级别的划分，2023年全市环境空气质量一级优69天，二级良225天，三级轻度污染60天，四级中度污染3天，五级重度污染4天，六级严重污染4天；全市年度环境空气达标天数比例为80.5%，与上年相比提升了1.0个百分点；全市环境空气综合指数为3.86，首要污染物主要为臭氧。细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为8～252微克/立方米，日均值达标率为93.0%。年均值为38.7微克/立方米，与上年相比下降了4.4个百分点。可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为12～313微克/立方米，日均值达标率为97.6%。年均值为65.9微克/立方米，与上年相比下降了0.8个百分点。二氧化氮（NO2）日均浓度范围为6～70微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为21微克/立方米，与上年相比上升了10.5个百分点。二氧化硫（SO2）日均浓度范围为3～15微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为8微克/立方米，与上年持平。一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.5毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.7毫克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为4～210微克/立方米，达标率为91.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为157微克/立方米，与上年相比上升了4.0个百分点。数据及达标情况见表3-1。 表3-1 淮南市2024年环境空气质量年均浓度（单位：ug/m³） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.9; 达标. PM2.5; 40; 35; 114; 超标. SO2; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 19; 40; 47.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 160; 160; 100; 达标. CO; 24小时平均; 0.8mg/m³; 4mg/m³; 20; 达标. 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1提出：城市环境空气质量达标情况评价指标中六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 2024年淮南市环境空气中PM2.5年平均浓度超过环境空气质量二级标准，经判定，项目所在区为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5。 针对环境质量状况，淮南市政府采取了一系列的措施： 1、对标先进制定规范：对标长三角地区，制定淮南市建设工程扬尘污染防治“十达标”措施，明确施工扬尘管控的具体标准和要求，从工地围挡、物料覆盖、洒水降尘等多方面规范施工行为，有效减少扬尘污染。 2、建立协同工作机制：建立空气质量联席会商、重点区域监督帮扶、快速联动反应等一系列机制，通过定期会商分析空气质量状况，针对重点区域开展精准监督帮扶，对突发污染问题快速响应处置，全年发布建议2411条，帮扶县区100余次，推动解决问题1393个。 3、制定全过程管理办法：在全省率先制定《淮南市农村黑臭水体治理全过程监督管理办法》，规范“排查识别、成因分析、系统治理、项目管理、长效管控、责任追究”的全过程，为农村黑臭水体治理提供系统性指导，确保治理工作有序推进。 4、出台多领域协同政策：联合多部门出台金融、税务、交通等领域支持减污降碳协同创新政策。如《金融支持淮南市减污降碳协同创新试点工作的指导意见》，创新推出“绿色贷”和“转型贷”；出台“绿色税务标签”，为符合条件企业给予税收减免优惠3.69亿元；出台《淮南市交通运输领域减污降碳协同创新实施方案》，优化交通运输结构，使铁、水运输量占比分别高出全省平均水平6.74和5.76个百分点。 特征污染物 本项目特征污染物TSP，为了解区域环境空气质量现状，本项目TSP引用《开沃汽车（淮南）有限公司开沃汽车（淮南）专用车生产项目环境影响报告书》中环境质量质量现状监测数据中监测点位现状监测数据，区域内监测点位位于本项目厂区南侧580m开沃汽车（淮南）有限公司，监测时间：2023年8月21日-8月24日、8月25日-8月27日，与本项目相对位置及距离见图3-1，该点监测数据满足本项目特征污染物数据引用条件。 表3-2 环境空气TSP现状检测结果统计表 监测 因子; 监测点位; 平均 时间; 评价 标准; 监测浓度范围μg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. TSP; 开沃汽车（淮南）有限公司; 日平均; 300μg/m3; 170-188; 62.7; 0; 达标. 根据引用监测数据可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准中相关环境质量标准要求，区域环境质量良好。 580m 图3-1 TSP大气环境监测点位图 2、地表水环境质量 2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（II类→Ⅲ类）和西淝河闸下（II类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 3、声环境质量现状评价 本项目位于淮南高新技术产业开发区内，项目厂界50m范围内没有声环境敏感目标，根据《指南》要求，新建项目区周边50m范围内无环境敏感点，未进行噪声现状监测。 4、地下水和土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目建设位于办公楼内，检测过程涉及各种试剂均位于三楼，一楼危废间按照规范建设，基本切断了与地下水、土壤的污染途径。生活污水经化粪池收集后经山南新区污水处理厂处理。危废间等有液态物质存储区域采取重点防渗措施，液态物料存储于包装桶内，包装桶存放于防泄漏托盘内，存储物料不会外泄进入外环境对污染地下水和土壤造成污染。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于淮南高新技术产业开发区内，项目评价范围内没有其他自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： 1、大气环境保护目标： 本项目位于淮南宜青环境检测有限公司办公楼内，厂界西侧、东侧均新建办公楼，北侧开发区规划未利用工业用地，东侧为泰宁大街。厂界外500米范围内敏感点有5个，区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 表3-3 项目周边主要大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护内容（户/人）; 环境功能区划; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 1; 英伦联邦; 117.007717; 32.563006; 3234户9702人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; E; 407m. 2; 市场监督管理局; 117.004075; 32.556558; 约80人; SE; 441m. 3; 行政办公楼; 116.998818; 32.557706; 约200人; SW; 307m. 4; 淮南大气科学研究院; 116.996736; 32.557513; 约65人; SW; 468m. 5; 高新区管委会; 116.998914; 32.556257; 约60人; SW; 451m. 2、声环境保护目标： 项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，项目厂界外50米范围内，无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目位于淮南高新技术产业开发区，项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目位于淮南高新技术产业开发区，项目租赁淮南宜青环境检测有限公司办公楼进行生产建设，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目排放的硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物、甲醛排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求；氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2标准。非甲烷总烃厂房外无组织监控点浓度排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准要求。具体标准限值见下表。 表3-4 废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度值; 标准. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 5.9; 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297-1996. 硫酸雾; 45; 2.6; 1.2. 氮氧化物; 240; 1.3; 0.12. 氯化氢; 100; 0.43; 0.2. 非甲烷总烃; 120; 17; 4.0. 甲醛; 25; 0.43; 0.2. 氨; /; 8.7; 厂界; 1.5; GB14554-93. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 非甲烷总烃; /; /; 在厂房外设置监控点; 6.0（1h平均）; GB37822-2019. 20（任意一次）. 2、废水排放标准 项目生产过程产生的检验废水等废水经污水处理设施处理接管山南新区污水处理厂，生活污水、保洁废水经厂区现有化粪池预处理后经管线进入山南新区污水处理厂处理，纯水制备产生浓水直接经园区污水管网接管市政污水管网进入山南新区污水处理厂。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及山南新区污水处理厂接管标准中较严值。污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排进入高塘湖。 表3-5 废水排放标准（单位：mg/L，pH：无量纲） 水质指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; --; 400; --; --. 山南新区污水处理厂接管标准; 6~9; 400; 180; 35; 200; 4.5; 45. 本项目执行标准; 6~9; 400; 180; 35; 200; 4.5; 45. GB18918-2002一级A标准; 6~9; 50; 10; 5(8); 10; 0.5; 15. 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见下表。 表3-6 噪声排放标准（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固废 项目产生的一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知”中有关规定，大气主要污染物总量指标从两项增加为四项，在SO2、NOx的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 1、总量控制因子 废气：NOX、VOCs；废水：COD、NH3-N 2、总量控制指标。 本项目新增废水总量指标：COD：0.5t/a，氨氮0.041t/a。本项目废水水污染物排放量纳入山南新区污水处理厂总量指标内，不单独申请。 本项目新增废气总量指标：VOCs：0.0063t/a、氮氧化物0.0007t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 施工期： 本项目为租赁现有办公楼生产，施工期仅进行设备安装，厂房已建成，故本项目施工期主要为设备安装，本项目施工期需落实好沿线居民点声环境影响，在允许的时间内进行施工，夜间不进行设备运输及安装作业，施工期间，建筑施工场界噪声应达到GB12523—2011中的有关规定。本项目施工期的噪声对周围声环境的不利影响随着工程竣工，噪声影响将降低或消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本节内容具体见项目大气环境影响评价专项。 2、废水 （1）废水污染源强 本项目排放废水主要有实验废水、纯水制备浓水、保洁废水、喷淋废水及生活污水。 本项目劳动定员为40名，生活污水产生量为4.31t/d，1292t/a。生活污水、、保洁废水经化粪池收集后经污水管网排至山南新区污水处理厂。实验废水、喷淋废水经污水处理设施处理后经园区污水管线进入市政污水管网，进入山南新区污水处理厂，纯水制备浓水直接接管市政污水管网，接管山南新区污水处理厂。 （2）废水污染源强核算结果及相关参数一览 生活污水水质指标参照《生活污染源产排污系数手册》中“表1-1城镇生活源水污染物产生系数”中四区产污系数，其他实验废水源强参照同类型实验室安徽步云环境科技有限公司环境监测实验室项目环境影响报告表中水质数据，该实验室与本项目监测项目基本相同，废水水质基本相同，纯水制备浓水、反冲洗废水、空调系统排水参照同类型常规纯水机废水源强，污染源强核算结果及相关参数一览见表4-1。 表4-1 项目废水污染物产生与排放情况 时期; 污染源; 废水量t/a; 污染物; 产生情况; 拟采取的处理措施; 接管排放情况; 排放方式及去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 营运期; 生活 污水; 1292; pH; /; /; 化粪池; /; /; 山南新区污水处理厂. COD; 340; 0.439; 340; 0.439. BOD5; 160; 0.207; 160; 0.207. 氨氮; 30; 0.039; 30; 0.039. SS; 200; 0.258; 200; 0.258. TP; 4.27; 0.006; 4.27; 0.006. 保洁废水; 111.84; COD; 250; 0.028; 250; 0.028. BOD5; 100; 0.011; 100; 0.011. SS; 280; 0.031; 280; 0.031. 纯水制备浓水; 2.53; COD; 50; 0.0001; 污水处理设施（酸碱调节+混凝沉淀）; 50; 0.0001. 氨氮; 10; 0.00003; 10; 0.000032. 喷淋废水、清洗、剩余水样、样品标定废水; 58.955; pH; /; /; /; /. COD; 250; 0.015; 250; 0.015. BOD5; 100; 0.006; 100; 0.006. SS; 50; 0.003; 50; 0.003. 反冲洗废水; 120; COD; 80; 0.01; /; 80; 0.01. SS; 30; 0.004; 30; 0.004. 混合废水; 1585.325; pH; /; /; /; /; /. COD; 310.41; 0.492; 310.41; 0.492. BOD5; 141.3; 0.224; 141.3; 0.224. 氨氮; 24.62; 0.039; 24.62; 0.039. SS; 186.71; 0.296; 186.71; 0.296. TP; 3.78; 0.006; 3.78; 0.006. 本项目产生的废水为生活污水、实验室废水（含喷淋废水、清洗废水、剩余水样、样品标定废水）、纯水制备浓水、反冲洗废水、空调系统排水接管山南新区污水处理厂，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及山南新区污水处理厂接管标准中较严值。 （3）废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-2。 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 实验废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP; 山南新区污水处理厂; 间断性排放; 污水处理设施（酸碱调节+混凝沉淀）; 酸碱中和+沉淀; 可行; 一般排放口. 2; 生活污水、保洁废水、浓水、空调系统排水; 间断性排放; 化粪池; 厌氧; 可行; 一般排放口. 表4-3 废水排放口基本情况表 污染源; 污染物; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 标准. 编号; 名称; 类别; 坐标. 实验废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP; 间接 排放; 经污水处理装置预处理后接管山南新区污水处理厂; 废水间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 污水总排口; 一般排放口; 东经116.911228北纬32.562747; （GB8978-1996）中三级标准及山南新区污水处理厂接管标准. 生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP; 间接 排放; 生活污水、保洁废水管线进入园区化粪池预处理后山南新区污水处理厂，反冲洗废水、浓水直接接管山南新区污水处理厂; 废水间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; /; 污水总排口; /; /. 本项目产生的废水为生活污水及实验室废水、纯水制备产生浓水、反冲洗废水等，生活污水、保洁废水经管道进入化粪池预处理接管山南新区污水处理厂，纯水制备产生浓水、反冲洗废水经直接接管园区污水管网，实验室废水、喷淋废水经污水管网进入企业自建污水处理设施，处理达标接管山南新区污水处理厂，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入高塘湖。 （4）废水处理依托山南新区污水处理厂处理可行性分析 1）山南新区污水处理厂简述 本项目污水排入山南新区污水处理厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入尾水排入淮河。 山南新区污水处理厂位于淮南市山南新区东南部大通区孔店乡马厂村，项目近期建设规模为日处理污水5万吨，远期建设规模为日处理污水10万吨。 2）污水处理厂收水范围 根据核实，山南新区污水处理厂服务范围主要为淮南高新技术开发区，按一级A标准（达到再生水利用标准）设计，配套建设污水管网51.35公里，用地约4.5公顷。本项目位于淮南高新技术开发区，属于山南新区污水处理厂的收水范围。现状园区为雨污分流制。根据现场踏勘调查可知，园区已建成区域污水管网全部铺设，本项目建成后利用现有建成管网，废水能够被有效收集。 3）处理工艺 山南新区污水处理厂采用A2O污水处理工艺，污水处理工艺流程见下图所示。 图4-1 山南新区污水处理厂污水处理工艺流程图 工艺说明：来自市政管网的污水先经粗格栅去除较大的漂浮物后，进入进水泵房的吸水井。污水经提升后先经细格栅进一步去除污水中细小漂浮物后再进入沉砂池去除污水中沉砂，防止沉砂在后续构筑物中沉积，以保证氧化沟的正常运行。沉砂池集砂区中的砂采用压缩空气提升进入砂水分离器，砂在砂水分离器中与水分离后，砂粒自行排入贮存斗中外运。 沉砂池出水进入厌氧池。厌氧池的设置可强化生化系统生物除磷效果确保二沉池出水总磷达标；另可使回流污泥在厌氧状态下，抑制丝状菌的过量生长，改善污泥在最终沉淀池的沉淀性能。 厌氧池的出水经配水井分别进入两组氧化沟。在缺氧段原污水和沟内大量的循环水混合，反硝化细菌利用原污水中的碳源使硝态氮还原，释放出氮气，同时使有机物得到部分降解。在好氧段氨氮在硝化细菌作用下转化为硝态氮，另外在硝化反应的同时，经反硝化处理后剩余的有机物在好氧段进一步被氧化分解。 氧化沟的出水进入二沉池，二沉池采用全桥式刮吸泥机排泥，沉淀于底部的活性污泥被刮泥机刮入二沉池中部，再通过排泥管排入回流及剩余污泥泵站，二沉池水面上的浮渣由刮泥机刮渣板刮入浮渣斗中。 二沉池的出水经过紫外消毒，以杀死污水中的致病微生物和大肠菌群，消毒后的出水达标排放。二沉池的活性污泥排入泵站集泥池。回流由污泥回流泵提升后，通过污泥总管送至污泥分配井；剩余污泥由剩余污泥泵加压送至污泥浓缩脱水间，污泥经过压缩脱水后外运。 4）依托设施可行性分析 ①从水量角度分析 山南新区污水处理厂设计处理能力5万m3/d，根据山南新区污水处理厂提供的2023年各月的日均排放量，6月日均排放量最大，为3.14万m3/d，余量剩余1.86万m3/d，根据2023年11月《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告书》在日常运行中山南新区污水处理厂项目日处理平均水量为2.91万t/d，剩余处理能力为2.09万t/d，出水水质均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 经核算本项目污水排放量5.68m3/d，占比山南新区污水处理厂剩余处理能力0.027%，占比较小，因此本项目外排废水总量不会对山南新区污水处理厂运行负荷产生较大影响。 目前山南新区污水处理厂运行稳定，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排放，废水实现达标排放，对地表水体淮河环境质量影响较小。 ②从水质角度分析 山南新区污水处理厂污水处理工艺采用“预处理+A2O+消毒”工艺，污泥处理采用“污泥浓缩+压滤”工艺，出水水质将满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水接管标准为：COD400mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、氨氮35mg/L、总磷4.5mg/L、总氮45mg/L。区内全部污水由污水管网收集后，送至山南新区污水处理厂集中处理，其中特殊的工业污水必须经过预处理并达到允许排放标准后，方可排入污水管网。 本项目废水“污污分流”，生活污水、保洁废水经化粪池预处理后接管市政污水管网、纯水制备产生浓水等直接接管市政污水管网，实验检测废水采取污水处理设备处理后接管市政污水管网，本项目试验检测废水处理装置为一体化设备，设备参数如下： 表4-4 污水处理设施参数 项目; 设计参数; 备注. 酸碱中和池; 尺寸; 600mm×600mm×600mm; 一套. 停留时间; 4h. 有效容积; 0.1m3. 絮凝沉淀池箱; 尺寸; 600mm×600mm×600mm; 一套. 停留时间; 4h. 有效容积; 0.35m3. 废水 中和池 絮凝、沉淀 酸（碱） 絮凝剂 排放 图4-2 本项目实验室废水处理设施工艺流程图 废水处理设施工艺介绍： 本项目所产生的实验室检验废水较少，废水经中和池进行统一收集。废水经投加NaOH或稀硫酸将污水调节至适当的pH值，出水自流进入絮凝沉淀池。絮凝池主要用于投加PAC、PAM，进行物理化学反应，并形成易沉降的矾花，经过一段时间的水力停留，污泥在底部沉淀，沉淀池出水自流进入市政污水管网。 本项目外排废水主要为生活污水、保洁废水、纯水制备浓水、反冲洗废水及实验废水，实验废水主要污染物为添加的试剂，根据添加试剂的种类进行判别，所配套污水处理设施为酸碱中和+混凝沉淀处理工艺（工艺参数见表4-4，处理工艺见流程图4-1），添加涉及重金属类、有机溶剂类检验样品，沉淀污泥作为危废收集。根据实验水样检测结果，本实验室污水处理设施无能力处理的剩余水样作为危废处置，其他种类检验过程废水进入污水处理设施处理，根据表4-1可知，本项目废水污染物浓度能够达到山南新区污水处理厂接管标准。因此，产生的废水排入园区污水处理厂可行。 综上所述，本项目生活污水依托厂区现有化粪池、依托山南新区污水处理厂处理是可行的。 （5）废水污染物自行监测计划 - 项目监测频次根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》中规定，按照排放标准规定的监控位置设置废水排放口监测点位，对污染源进行日常例行监测，设置环境保护图形标志牌，本项目有关废水污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-5。 表4-5 本项目监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率. 污水处理设施废水排口; DW001; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN; 1次/年. （6）地表水环境影响评价结论 本新建项目采用“雨污分流制”排水系统。雨水直接进入市政雨水管网，排入区域地表水系。项目污水不直接排入区域地表水环境，对区域水环境质量影响较小。 3、噪声 （1）源强分析 本项目投入使用后，各个实验室的设备较多，基本均为小型实验设备。对外部环境无明显影响，本项目的主要室外噪声源风机、空调外机，本次噪声评价坐标系建立以本项目办公楼西边界与南边界交汇点处为坐标原点（x=0.00，y=0.00），x轴正向为正东向，y轴正向为正南向。推算出各位置坐标点，主要噪声源强见表4-7。根据类比设备噪声源强见下表。 表4-6 本项目主要设备源强调查清单（室外声源） 序号; 设备 名称; 规格 型号; 空间相对位置; 声压级/距离声源距离dB（A）/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; /; 28; 26.1; 12; 85/1; 选用低噪声设备，安装隔声垫; 昼间运行. 2; 风机; /; 26; 26.1; 12; 85/1. 3; 风机; /; 15; 1; 12; 85/1. （2）项目噪声防治措施如下： 项目噪声源主要包括风机、空调冷却塔等，单台设备的噪声值在85～90dB（A）之间。针对噪声源的产噪特点，建设单位拟采用下列措施进行噪声控制： 1）选用低噪声的设备； 2）风机等设备安装减振装置； 3）合理布局生产车间，噪声较大的设备应进行适当的减振和降噪处理，机械设备加强维修保养，适时添加机油防止机械磨损； 4）墙壁采用吸声材料，加装隔声门窗；在管道穿墙处和与支架接触的地方加装弹性软垫；在风管外壁加设阻尼材料（如矿物棉）以降低管壁振动； 5）对高噪声设备增设隔声罩； 6）部分设备排气口加装消声器； （3）影响预测 ①预测内容和预测因子 预测内容：项目厂区东、西、南、北厂界。 预测因子：昼、夜间等效声级Ld、Ln。 ②预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 图4-3 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 本项目评价时，采用类比法，按厂房等效噪声值（类比值）做点源处理。 （3）设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。 表4-7 项目厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 厂界名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 34.1; 54.8; 41.9; 57.0. 标准值; GB12348-2008中3类标准，即昼：65、夜间55. 由上表预测结果可知，由于本项目为新建项目，室内声源不存在高噪声设备，室外声源位于楼顶，噪声经过隔振、消声、隔声等措施，在采取措施提出的噪声防治办法后，项目设备对厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目运营期对周边声环境影响较小。同时室外声源产生噪声时通过关闭门窗能够有效减少对室内工作人员的影响。 综上所述，建设项目噪声排放对周围外环境影响较小，噪声防治措施可行。企业必须重视设备噪声、减震工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边环境。 （4）噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-8 噪声环境监测计划 监测类别; 监测位置（或监测布点）; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界1m处; 昼夜等效连续A声级; 1次/季度; （GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物包括：实验室废物、生物安全柜废紫外灯管、废活性炭、废过滤膜、污水处理设施污泥以及员工产生的生活垃圾。 （1）一般固废产生及处置情况 ①废过滤膜 纯水制备设备反渗透膜定期更换，一般2年更换一次，产生的废过滤膜为0.05t/次，收集后交由厂家回收。 ②一般土样：本项目在实验过程中会产生少量土壤样品，根据企业提供的资料，年预计监测土壤320个样，单个样需土壤1kg，实验后剩余土壤约0.8kg，则实验室剩余土壤样品约为年产生量约为256kg。实验室剩余土壤样品需进行检测鉴定，根据检测鉴定结果，一般土样用于周边绿化，特殊土样于危废间暂存后交由资质单位处置。根据企业检验经验，一般土样大约占比90%，则检测土壤过后产生的一般废土样产生量为0.23t/a。 ③不沾染危化品的废包装：玻璃瓶、量筒等器材的包装袋，根据企业提供的资料，产生量为0.1t/a。 ④生活垃圾：本项目共有员工40名，生活垃圾产量以0.5kg/人•天计，每日产生的垃圾量约20kg/d，6t/a，职工生活垃圾由垃圾桶收集后，定期由环卫部门集中清运并处理。 表4-9 一般固体废物产生一览表（单位：t/a） 名称; 产生工序; 类别; 代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 废过滤膜; 纯水制备; 一般固废; 900-999-99; 0.05; 收集后交由厂家回收. 一般土样; 土壤分析; 一般固废; 900-999-99; 0.23; 绿化. 不沾染危化品的废包装; 器材使用; 一般固废; 900-999-07; 0.1; 收集后外售. 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 900-999-99; 6; 环卫部门清运. （2）一般固废管理要求 1）一般固废收集过程 一般工业固废在收集时，按照不同种类分区存放。 2）一般固废贮存场所环境影响分析 拟建项目设一座占地面积为5m2的固废暂存间，位于办公楼三层西南，储存能力为1t。存放环境要求防雨防潮，禁止露天堆放，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中的相关规定要求进行贮存。 拟建项目建成运行后，一般工业固废可得到妥善处理处置或综合利用，不外排。 （3）危险废物产生及处置情况 ①实验室废物 本项目实验过程中和结束后产生实验废液、废渣及废实验器皿等，根据企业提供的资料，其中酸性废液产生量约0.1t/a、碱性废液产生量约0.02t/a、重金属废液产生量约0.02t/a；药品玻璃瓶产生量约0.1t/a、实验废渣产生量约0.01t/a；根据项目废水工程分析可知，润洗废水、清洗涉重废水等产生量约0.006t/d（1.745t/a）；沾染试剂的废实验器皿产生量约为0.02t/a。废手套产生量约为0.02t/a，综上实验室废物产生量约2.035t/a，以上废物均属于危险废物，在公司危废暂存库暂存后委托有资质单位处置。 ②废活性炭 本项目在进行气相色谱仪检测、离子色谱仪检测过程中产生的非甲烷总烃设置活性炭进行吸附处理，尾气通过排气筒进行排放，本项目在进行气相色谱仪检测、离子色谱仪检测过程中共吸收非甲烷总烃量为36.65kg/a，活性炭：废气按照1:0.3，活性炭使用量为122.2kg，则废活性炭产生量为158.85kg，本项目设置的二级活性炭装置定期更换，更换周期约3个月一次，项目产生的废活性炭量约为160kg/a，废活性炭属于《国家危险废物名录（2021年版）》“HW49其他废物”中的900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”的危废，应收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ③废紫外线灯管 项目生物安全柜内采用紫外线杀菌，使用3根紫外线灯管，单根重量约为300g，更换周期为一年一次，因此废紫外灯管产生量约0.0009t/a。属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW29—900-039-49危险废物，收集于危险废物暂存间临时贮存并布设警示牌，后交有资质单位进行处置。 ④污水处理设施污泥 项目污水处理设施运行过程中会产生一定量的污泥，根据企业提供的资料和类比同类型的企业，污水处理设施污泥产生量约为0.02t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW49—900-047-49危险废物，收集于危险废物暂存间临时贮存并布设警示牌，后交有资质单位进行处置。 ⑤实验室剩余土壤样品 实验土样中约10%为危险废物，则检测土壤过后产生的一般废土样产生量为0.026t/a。 表4-10 危险废物产生一览表（单位：t/a） 序号; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 实验室废物; HW49 900-047-49; 2.035; 检验过程; 液/固; 酸、碱、重金属; 150d; T/C/I/R; 厂区暂存后交由有资质的单位处理处置. 2; 废活性炭; HW49 900-039-49; 0.16; 废气处理; 固; 有机物; 90d; T. 3; 废紫外线灯管; HW29—900-039-49; 0.0009; 仪器更换; 固; 汞; 300d; T. 4; 污泥; HW49 900-047-49; 0.02; 废水处理; 固; 有机物; 30d; T/In. 5; 实验室剩余土壤样品; HW49 900-041-49; 0.026; 检验过程; 固; 酸; 10d; T/In. - （4）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 - ①选址可行性 本项目危废暂存间位于办公楼一层西北侧，占地面积5m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，本项目危险废物贮存场所选址相符性见下表。 表4-11 危废暂存场选址符合性分析 GB18597-2023中要求; 相符性分析. 1贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 4贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目危废暂存间不属于集中型暂存场所，目前履行环评手续，不在生态红线区域内，选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。. ②存储能力可行性分析 表4-12 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存 场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存库; 实验室废物; HW49其他废物; 900-047-049; 一楼西北角; 5m2; 防风、防雨、防晒、防渗; 2t; 半年. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-049; 半年. 3; 废紫外线灯管; HW29其他废物; 900-023-29; 半年. 4; 污泥; HW49; 900-047-49; 半年. 5; 实验室剩余土壤样品; HW49; 900-041-49; 半年. ③危废暂存场所内设置要求 危废暂存场所地面与裙脚采用达到标准要求防渗的材料建造，渗透系数≤10-12cm/s，防渗建筑材料须与危险废物相容。 危废暂存场所内设置有安全照明设施和观察窗口，场所四周设置边沟，建造径流疏导系统，同时做到“五防”（防风、防雨、防晒、防盗、防渗漏）要求。本项目危险废物暂存场所均按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。 项目产生的危废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件、技术规范要求进行暂存和转移。 危险废物的贮存设施应满足以下要求： 1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 7）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 （5）污染防治措施 ①贮存场所（设施）污染防治措施 所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。贮存场所严格按照“五防”（防风、防雨、防晒、防盗、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 ②运输过程的污染防治措施 本项目所处理的危险废物须采用专门的运输设备运至危废间，运输过程密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，同时运输路线限定为危废产生点至危废间。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 （6）实验室废物在收集、贮存、运输过程中的风险分析 实验室废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由具有资质的危险废物处置单位统一处理。 鉴于其极大危害性，该项目在收集、贮存、运送过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的实验室废物、废生物样能得到有效处置，使其风险减少到最低程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 ①应对项目产生的实验室废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集，实验室废物不能与其他废物混合收集；放入包装物或者容器内的不得取出。当盛装的实验室废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ②对实验室废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作时，必须保障最基本的防护措施，对有多种成分混合的实验室废物，应按危害等级较高者处理，所有收集实验室废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的实验室废物时，应确保容器无泄漏。另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或实验室废物相混合。 ③有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必须混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 （7）实验室废物贮存和运送 该项目应当建立危险废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放，实验室废物应得到及时、有效地处理，存有实验室废物和危险废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①远离人员活动区、办公区和生活垃圾存放场所，方便实验室废物运送人员及运送工具、车辆的出入； ②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触废物； ③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； ④设有明显的有害废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 （8）环境管理要求： 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 1）履行申报登记制度； 2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，厂区内固废分类收集暂存，分类进行有效处置。危险废物收集在厂内危险废物暂存库内，避免危险废物在厂区内散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和贮存相关防护工作，收集后进行有效处置。建设单位应建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响，固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 综上所述，经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，处置率100%，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 5、土壤、地下水环境影响分析 1）影响分析 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经租赁园区现有化粪池预处理接管山南新区污水处理厂。 本项目实验区位于办公楼三楼，不存在土壤和地下水垂直入渗污染的途径，办公楼内地面均采取硬化措施，实验环节均位于“可视化”实验区内，各类试剂、危废等均按照规范合理存放。一楼设置危废间按照规范要求设置，满足防渗要求。因此本项目的建设运营对地下水和土壤的影响极小，基本不存在影响。 2）日常检查工作 定期检查项目污水管道的完好性，防止污水跑、冒、滴、漏，发现泄漏时应及时维修。一般固废暂存于一般固废间，杜绝露天堆放，安排专职人员进行日常检查。危废妥善暂存于规范危废暂存间内，做好台账记录。建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。 采取上述措施后，本项目营运期不会对地下水、土壤造成污染影响。 6、环境风险分析 （1）物质危险性识别 根据风险导则识别有毒有害和易燃易爆危险物质，通过对全厂涉及的原料、辅料、产品及废物等物质进行调查，涉及的危险物质主要有：盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、乙酸、乙醇、氨水、丙酮、硫酸汞、碘化汞等。主要分布在实验室、试剂室内，这些物质在运输、储存、使用过程中具有一定的环境风险。 （2）生产系统危险性识别 本项目涉及危险物质的危险单元主要为实验区、危废间等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 计算结果如下表所示： 表4-13 危险物质Q值计算一览表 类别; 物质; CAS; 数量t; 临界量. 强酸; 盐酸（≥37%）; 7647-01-0; 5000ml×1.2÷106; 7.5. 强酸; 硫酸; 7664-93-9; 2500ml×1.83÷106; 10. 强酸; 硝酸; 7697-37-2; 1000ml×1.41÷106; 7.5. 强酸; 磷酸; 7664-38-2; 1000ml×1.685÷106; 10. 酸; 乙酸; 64-19-7; 1000ml×1.05÷106; 10. 弱碱; 氨水（20%）; 336-21-6; 1000ml×1.71÷106; 10. 急性毒性类别3；危害水生环境-急性危害，类别1; 硫酸汞; 7783-35-9; 100ml×6.47÷106; 50. 急性毒性-经皮，类别1；危害水生环境-急性危害，类别1; 碘化汞; 15385-57-6; 100g; 5. 溶剂; 丙酮; 67-64-1; 1000×0.79÷106; 10. 急性毒性类别3; 氟化钾; 7789-23-3; 1000×2.48÷106; 50. 危害水生环境-急性危害，类别1; 硝酸银; 7761-88-8; 100g; 100. 高毒; 氰化钾; 151-50-8; 100×1.52÷106; 0.25. 急性毒性-经口，类别3*；危害水生环境-急性危害，类别1; 亚硝酸钠; 7632-00-0; 1000g; 50. 急性毒性-经口，类别3*; 溴酸钾; 7758-01-2; 500g; 50. 危害水生环境-长期危害，类别1; 高锰酸钾; 7722-64-7; 500g; 100. 溶剂; 二硫化碳; 75-15-0; 10ml; 10. 急性毒性-吸入，类别2、危害水生环境-长期危害，类别1; 重铬酸钾; 7778-50-9; 75g; 50. 急性毒性-经口，类别3; 2,6-二硝基酚试剂; 573-56-8; 500ml×1.266÷106; 50. /; 三氯甲烷; 67-66-3; 2000ml×1.48÷106; 10. /; 甲醛; 50-00-0; 500ml×0.85÷106; 0.5. 废气; 酸雾; 7446-09-5; /; 7.5. 氮氧化物; 10102-44-0; /; 7.5. 氨; 7664-41-7; /; 5. 危废; 废活性炭; /; 0.04; 50. 项目Q值Σ; 0.004582. 废气产生量较少，且在实验区内不存储，因此给出废气种类，不核算其存储量。废活性炭因吸附各类有机废气，临界量均参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量50t计算。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，当Q＜1时，项目环境风险潜势为I。当项目环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作等级为简单分析。 （3）环境风险类型分析 根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括生产设施风险识别以及生产过程中物质风险识别。建设项目运营期环境风险识别结果见下表。 表4-14 本工程风险类型一览表 系统名称; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 储运设施; 液体试剂仓库; 盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、乙醇、氨水、丙酮、硫酸汞、碘化汞等; 泄露; 泄漏液体挥发，对环境空气产生不利影响。; 周边居民. 环保设施; 危废储存区; 实验废物、废活性炭、废紫外线灯管等; 盛装容器破损导致泄漏; 泄漏液体挥发的有毒有害气体扩散到大气中，对环境空气产生不利影响; 试剂较少，不会影响周边环境敏感目标. （4）风险防范措施 1）安全管理措施 ①本项目建设的生物室为生物安全以及实验室，仅处理对成年人健康风险较低的微生物，常规的操作规程为常规洗手、避免直接接触样品、使用合适的消毒剂，同时采取必要的安全防护即可。对于化学试剂的购买、储存、保管、使用等需按照相关规定管理执行。化学试剂必须储存在专用试剂库、专用试剂柜内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，化学试剂（易制毒、易爆等试剂）出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。化学试剂库应当符合国家相关规定(安全、消防)要求，设置明显标志，且储存设备和安全设施应当定期检测。要求各类化学试剂分开储存，无机酸性试剂、碱性试剂和有机物试剂应该分别单独存放于试剂柜中，不相互混存，并设置专人负责试剂收发、验库、使用登记、报废等工作，建立化学试剂的管理办法，根据《实验室危险化学品安全管理规范》对拟建项目危险化学品管理进一步提出反馈意见。严格按照相关规定管理执行。 ②危险化学品储存柜设施应避免阳光直晒及靠近暖气等热源，保持通风良好； ③危险化学品包装物上应有符合GB15258规定的化学品安全标签； ④危险化学品包装不应泄漏、生锈和损坏，封口应严密，摆放要做到安全、牢固、整齐、合理，不应使用通常用于贮存饮料及生活用品的器皿盛放危险化学品。 ⑤严格落实危险废物各项法律制度，提高建设项目危险废物环境影响评价的规范化水平，促进危险废物的规范化监督管理。实验室废物、实验室废液要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集，实验室废物、实验室废液不能混合收集。当盛装的实验室废物、实验室废液达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ⑥操作任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成分混合的废物，应按危害等级较高者处理。根据有关规定，所有收集实验室废物、实验室废液的容器都应有“腐蚀品、剧毒品”等标志，应确保容器无泄漏。 ⑦实验室废物的存放地点需要远离人员活动区、办公区和生活垃圾存放场所，方便实验室废物运送人员及运送工具、车辆的出入，有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物，有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射，设有明显的有害废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 2）贮存区风险防范措施 易燃易爆的化学试剂应当储存于阴凉通风的房间内，并根据药剂储存要求，合理合规的储存药剂，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放，搬运时轻装轻卸，防止试剂瓶破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 3）废气事故排放防范措施： 发生废气事故排放的原因主要包括：废气处理系统出现故障、设备开启、停运检修时废气直接排入大气环境中；由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成污水处理设施周边废气浓度超标；突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理；对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标。为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放：①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；若废气处理设施出现故障，应立即停止生产，待检修完成后再行生产。 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为危废泄漏、试剂泄漏，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 硫酸雾、NOx、HCl | 实验室密闭，通风橱收集经酸碱喷淋塔处理+20m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | DA002 | 非甲烷总烃、甲醛 | 实验室密闭，有机废气经通风橱、集气罩收集经二级活性炭装置+20m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、硫酸雾、NOx、HCl | 实验室密闭，加大废气收集效率，减少无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氨 | 实验室密闭，加大废气收集效率，减少无组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂区 | 非甲烷总烃 | 车间密闭，加大废气收集效率，减少无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | / | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 生活污水、保洁废水、经厂区化粪池预处理后接管山南新区污水处理厂，纯水制备浓水、空调冷却系统排水直接接管山南新区污水处理厂，实验废水、喷淋废水经污水处理设施处理后接管山南新区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和山南新区污水处理厂接管标准中较严值 |
| 声环境 | 实验室周界 | 设备噪声 | 优先选用低噪声设备，部分设备安装减振垫，加强设备养护，位于厂房内部，自身墙体门窗隔声。 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物废过滤膜定期由厂家回收，废包装材料收集后外售，一般土样；生活垃圾、不含危废废抹布收集后由环卫部门清运。实验室废物（废酸碱、有机废液、重金属废液、润洗水、废试剂、废试剂空瓶和实验废渣等，沾染试剂的废实验器皿、废手套）、废紫外线灯管、污水处理设施污泥、更换的废活性炭、实验室剩余土壤样品（涉重）属于危险废物，在租赁厂房一楼西侧设置5m2危废暂存间，对项目产生的危废进行暂存，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地 下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 风险物质贮存过程中应加强管理工作；（2）若现场发生泄漏，应及时进行覆盖、吸收，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生，按环保的要求处理泄漏的风险物质。（3）应急资源要重点做好堵漏工具和泄漏物料处理工具的配备及维修保护，个人应急防护及应急通信设备的维护，堵漏工具应包括粘贴式堵漏工具、阀门堵漏套具等（4）建设单位应设置应急救援队伍，应急救援队伍各人员要定岗定位，各岗位人员还必须有备份，出现事故时依次上岗，保证事故发生后，能有人及时启动应急救援，防止恶性事故发生后无人操作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展相关工作，在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （2）建设单位应严格落实《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）、《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114号）等文件要求，按规定设置排放口。 （3）健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （4）建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 （5）企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 |  |  |  |

# 六、结论

安徽环晟环保科技有限公司环境检测实验室项目选址于淮南高新技术产业开发区，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环境影响评价角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

# 附表1

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.005516t/a | / | 0.005516t/a | +0.005516t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.003488t/a | / | 0.003488t/a | +0.003488t/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.00143t/a |  | 0.00143t/a | +0.00143t/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.00027t/a |  | 0.00027t/a | +0.00027t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.00125t/a |  | 0.00125t/a | +0.00125t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.00067t/a |  | 0.00067t/a | +0.00067t/a |
|  | 甲醛 | / | / | / | 0.0008075t/a |  | 0.0008075t/a | +0.0008075t/a |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 1585.325t/a |  | 1585.325t/a | +1585.325t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.492t/a | / | 0.492t/a | +0.492t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.224t/a | / | 0.224t/a | +0.224t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.039t/a | / | 0.041t/a | +0.041t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.296t/a | / | 0.296t/a | +0.296t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | +0.006t/a |
| 一般工业固体废物 | 废过滤膜 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 一般土样 | / | / | / | 0.23t/a | / | 0.23t/a | +0.23t/a |
|  | 不沾染危化品的废包装 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / |  | 6t/a | / | 6t/a | +6t/a |
| 危险废物 | 实验室废物 | / | / | / | 2.035t/a | / | 2.035t/a | +2.035t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | +0.16t/a |
|  | 废紫外线灯管 | / | / | / | 0.0009t/a | / | 0.0009t/a | +0.0009t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 剩余土壤样品 | / | / | / | 0.026t/a | / | 0.026t/a | +0.026t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①