谢环审复〔2025〕11号

关于安徽怡雅汽车零部件有限公司汽车零部件内饰注塑喷涂生产项目环境影响报告表的批复

安徽怡雅汽车零部件有限公司：

你公司报来的《安徽怡雅汽车零部件有限公司汽车零部件内饰注塑喷涂生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经淮南市谢家集区生态环境分局局务会审查研究后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照《报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

安徽怡雅汽车零部件有限公司拟投资10000万元建设汽车零部件内饰注塑喷涂生产项目。企业租赁安徽省淮南市谢家集区唐山镇浦江谢家集蔡楚产业园3号厂房（占地面积5200m2）及12号厂房（占地面积3800m2），其中3#厂房布设注塑机、破碎机、供料机、空压机等设备，设置1条汽车零部件注塑生产线，12#厂房布设喷漆房、空压机、烘烤箱等设备，设置2条汽车零部件涂装生产线；项目建成后最终形成年产100万套汽车零部件的生产规模。该项目已取得淮南市谢家集区发展和改革委员会的备案（项目代码：2509-340404-04-01-378677）。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

（一）水污染防治措施

项目生活污水经化粪池收集后，接入市政污水管网，排入八公山污水处理厂处理后排入淮河。循环冷却置换水循环使用不外排。水帘除漆雾废水、喷枪清洗和治具清洗过程中产生的清洗废水经水帘循环系统处理后回用，定期更换，不外排。

（二）大气污染防治措施

落实《报告表》中大气污染防治方案，注塑生产线产生的注塑废气经密闭收集后经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后由15m高DA001排气筒排放；破碎废气经集气罩收集后经袋式除尘器（TA002）处理后由15m高DA002排气筒排放；1#涂装生产线产生的喷底漆废气、喷面漆废气由负压收集后经“水帘+两级过滤棉”（TA003）处理后与经负压收集后的调底漆废气、调面漆废气、经密闭吸气口进入集气管道的烘干废气一并通过“两级活性炭吸附装置”处理后由21m高DA003排气筒排放；2#涂装生产线产生的喷底漆废气、喷面漆废气由负压收集后经“水帘+两级过滤棉”（TA004）处理后与经负压收集后的调底漆废气、调面漆废气、经密闭吸气口进入集气管道的烘干废气一并通过“两级活性炭吸附装置”处理后由21m高DA004排气筒排放；喷漆车间危废暂存间废气经负压收集后通过“两级活性炭吸附装置”处理后由21m高DA005排气筒排放。

（三）噪声污染防治措施

项目通过采取合理布局，选用低噪声设备，优化项目各噪声设备车间布局；对高噪声设备安装隔声罩，减少噪声污染；加强设备检修和维护，保持设备处于良好的运行状态。保证营运期厂界噪声排放达标。

（四）固废污染防治措施

布袋除尘器收集粉尘、不合格产品、边角料、废羊毛球、废砂纸在一般工业固体废物暂存间暂存，其中布袋除尘器收集粉尘、废羊毛球、废砂纸定期外售，综合利用，不合格产品、边角料经破碎机破碎后回用于生产；生活垃圾由环卫部门清运；废涂料桶、废漆渣、废过滤棉、废活性炭、水帘喷漆定期更换的废液、废机油、废机油桶、废含油抹布手套在危险废物暂存间暂存后委托有资质单位定期处置。

（五）项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。依据《固定污染源排污许可分类管理目录》项目的排污许可填报管理类别应为“登记管理”，项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前依法登记。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

四、环评执行标准

（一）废气排放

项目注塑车间颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，喷漆车间颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；注塑车间及喷漆车间非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1对应大气污染物排放限值。

厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4规定的无组织排放限值；

注塑车间厂界大气污染物中颗粒物、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；喷漆车间厂界大气污染物中颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（二）废水排放

生活污水执行八公山污水处理厂接管限值要求。

（三）声环境及噪声排放

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）固体废弃物

一般工业固体废物暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行暂存、控制。

（五）如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求执行新标准。

五、其他要求

（一）本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目涉及的规划、安监、建设、土地等其他事项遵照有关部门的要求执行后，方可进行生产。

（二）若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，并依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。

（三）你司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。

六、请谢家集生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2025年12月12日

