# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 胶凝材料原料洗选及综合深加工开发 |
| --- | --- |
|  | 利用项目 |
| 建设单位（盖章）： | 淮南市鹏骏新材料科技发展有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年12月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	56

附表：建设项目污染物排放量汇总表	57

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附图3 项目周边概况图

附图4 项目周边环境关系图

附图5项目环境保护目标分布图

附图6-1 八公山风景名胜区总体规划图

附图6-2 八公山风景名胜区分区保护规划图

附图7 淮南市“三区三线”划定图

附图8 项目所在位置生态环境分区管控成果图

附图9-1 淮南市大气环境分区管控图

附图9-2 淮南市水环境分区管控图

附图9-3 淮南市土壤环境分区管控图

附图9-4 淮南市生态空间图

附件：

附件1 环评委托书

附件2 环评真实性承诺函

附件3 项目备案表

附件4 营业执照

附件5 租赁协议

附件6 关于淮南市鹏骏新材料科技发展有限公司胶凝材料原料洗选及综合深加工开发利用项目征求意见的复函

附件7 检测报告

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | ## 胶凝材料原料洗选及综合深加工开发利用项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2512-340405-04-05-211695 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 李军 | 联系方式 |  | 13395540888 |
| 建设地点 |  | 安徽省淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （116°49′50.73″E，32°36′41.69″N） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | B0690其他煤炭采选 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业 06-其他煤炭采选 069 |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） |  | 淮南市八公山区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资 （万元） |  | 3000 | 环保投资 （万元） | 46 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 1.53 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工 建设 |  | ☑ 否 □ 是： | 用地面积（m2） | 10000 |  |
| ## 专项评价设置情况 | ## 专项评价设置情况：无。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），判定依据见下表： 表 1-1 本项目专项评价设置判定情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目厂界外500米范围内有环境空气保护目标，排放的废气中不含排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，无需设置大气专项评价。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目废水经预处理达标后纳入市政污水管网，不直接排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量。; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目用水由市政给水系统提供，不在河道取水，不涉及取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 1、规划名称：八公山风景名胜区总体规划（2016－2030年） 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称：安徽省人民政府关于八公山风景名胜区总体规划（2016-2030年）的批复 审批文号：皖政秘〔2017〕198号。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 1.1规划符合性分析 1.1.1与《八公山风景名胜区总体规划》（2016－2030年）符合性分析 本项目与《八公山风景名胜区总体规划》（2016－2030年）的相符性分析见下表。项目与八公山风景名胜区总体规划图位置关系见图1-1，详见附图6-1，与八公山风景名胜区分级保护规划图见附图6-2。 表 1-2 与《八公山风景名胜区总体规划》（2016－2030年）符合性分析一览表 序号; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 1; 三级保护区范围是在一、二级保护区以外的区域，是风景名胜区重要的设施建设区或环境背景区，规划面积42.74平方公里。三级保护区严格禁止开山采石，加大封山育林和荒山绿化力度，逐渐消除裸露土层；加强旅游服务点和农村居民点污水、污物的统一处理，达标后方可排放；在该区域内可以准许原有的土地利用方式与形态，安排同风景区性质和容量一致的各项旅游设施，并有序控制各项生产、经营与管理设施的建设及居民规模，不得建设发展产生各种污染或破坏环境的乡镇企业和项目，现有的对景观和环境有严重影响的工程设施实施搬迁或整治；游览设施和居民点建设必须严格履行风景名胜区和城乡规划建设的审批程序，严格控制建设范围、规模和建筑风貌，并与周边自然和文化景观风貌相协调。; 项目租赁淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内现有闲置场地，建设地点位于八公山风景名胜区场界外、外围保护线内，用地性质为工业用地，距离三级保护区约243m，项目建成后各污染物均可达标排放，项目的建设不会影响八公山风景名胜区。; 符合. 2; 落实《环境保护法》等相关规定，做好与生态环境保护相关规划的实施协调，加强生态环境保护，落实规划环评的相关措施和要求，相关建设项目应当履行环评手续。; 本项目为煤炭洗选项目，目前正在积极履行环评手续。; 符合. |

| 其他符合性分析 | 综上，项目建设符合《八公山风景名胜区总体规划》（2016－2030年）中相关要求。 图 1-1 八公山风景名胜区总体规划图（附图6-1） 1.2 产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），对本项目产业政策进行分析，详见下表。 表 1-3 产业政策符合性分析一览表 类别; 要求; 本项目情况; 符合性. 淘汰类; 一、落后生产工艺装备; （二）煤炭; 4; 6AM、φM-2.5、PA-3型煤用浮选机; 本项目采用SKT系列数控跳汰机，不涉及6AM、φM-2.5、PA-3型煤用浮选机; 符合. 6; PG-27 型真空过滤机; 本项目不涉及PG-27 型真空过滤机; 符合. 7; X-1 型箱式压滤机; 本项目采用1250/250型压滤机，不涉及X-1型箱式压滤机; 符合. 9; 不能实现洗煤废水闭路循环的选煤工艺、不能实现粉尘达标排放的干法选煤设备; 本项目煤泥水进浓缩机浓缩后经压滤机脱水回收，洗水闭路循环；厂内跑、冒、滴、漏等进入集中水池，再由集中水池转排泵排入浓缩机，重新返回煤泥水系统。本项目属于湿法选煤，产品存储采用全封闭库，对大气环境影响较小。; 符合. 限制类; （二）煤炭; 2; 采用非机械化开采工艺的煤矿项目; 本项目原煤来自淮南舜岳水泥有限责任公司外购的破碎后原煤，不涉及采矿。; 符合. 经分析，本项目不涉及《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的淘汰类及限制类，项目建设与国家及地方的产业政策的要求不冲突，基本符合国家及地方的产业政策的要求。 2025年12月11日，本项目已由淮南市八公山区发展和改革委员会同意备案，项目备案号为2512-340405-04-05-211695。 1.3 与淮南市“三区三线”相符性分析 本项目位于淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内，用地性质为工业用地，根据《淮南市“三区三线”划定方案》（2022年11月），项目建设区域在城镇开发边界内，不在划定的淮南市生态保护红线区域内。因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。 本项目所在淮南市“三区三线”划定图如下所示： 图 1-2 淮南市“三区三线”划定图（详见附图7） |
| --- | --- |
|  | 1.4 与淮南市“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 本项目与淮南市“三线一单”符合性分析如下： 表 1- 4 本项目与淮南市“三线一单”符合性分析一览表 内容; 文件要求; 本项目情况对照简析; 符合性分析. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发。; 本项目位于淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内，用地性质为工业用地，根据《淮南市“三区三线”划定方案》（2022年11月），本项目不在淮南市生态红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，本项目所在区域为大气环境PM2.5不达标区，为进一步缓解大气不达标情况，改善淮南市环境空气质量，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务等措施改善环境空气质量；根据《2025年5月淮南市环境质量月报》地表水总体状况，区域地表水淮河各监测断面水质保持稳定；本项目生产废水循环利用，不外排。该项目运营过程中产生的污染物经环保措施处理后可达标排放，对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 依据有关资源利用上限要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。; 本项目运营过程主要资源消耗为水、电，依托八公山区市政供水供电，对当地能源、水、土地资源影响较小，不会超出当地资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 生态环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目为B0690其他煤炭采选，对照《安徽省“两高”项目管理目录》（2022年试行），本项目不在安徽省两高目录范围内，不属于高耗能高污染项目；对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于淘汰类、限制类产业，可视为允许类。; 符合. 1.5 与淮南市“三线一单”生态管控单元符合性分析 本项目位于淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内，经查阅“安徽省三线一单公众服务平台”（http://39.145.8.156：1509/ah/public/#/home），本项目所在区域管控单元分类名称属于“优先保护单元30”，环境管控单元编码ZH34040510001，所在区域为沿淮绿色生态廊道区-优先管控单元11。本项目生态管控单元查询情况（截选）如下图所示。 图 1-3 本项目生态管控单元情况（截选） 本项目与生态管控单元的符合性分析见下表。 表 1-5 本项目与生态管控单元的符合性分析 管控类别; 环境管控要求; 协调性分析; 符合性. 环境管控单元管控要求; 空间布局约束; 任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，不得在保护区范围内采集标本和化石。 不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施。 经设立该级地质遗迹保护区的人民政府地质矿产行政主管部门批准，可有组织地进行科研、教学、学术交流及适当的旅游活动。 对国际或国内具有极为罕见和重要科学价值的地质遗迹实施一级保护，非经批准不得入内。经设立该级地质遗迹保护区的人民政府自然资源行政主管部门批准，可组织进行参观、科研或国际间交往。 经设立该级地质遗迹保护区的人民政府自然资源行政主管部门批准，可组织开展旅游活动。 管理机构可根据地质遗迹的保护程度，批准单位或个人在保护工区范围内从事科研、教学及旅游活动。 对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。; 本项目为煤炭洗选行业，租用淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内现有闲置厂房，不涉及保护区内采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动，项目区域不在地质遗迹保护区范围内。污染物经环保措施处理后，对周围环境造成的影响较小，不会对自然保护区以及地质遗迹等敏感地区造成污染或者破坏。; 符合. 污染物排放管控; /; /. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. 区域管控单元管控要求; 空间布局约束; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 本项目为煤炭洗选行业，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 符合. 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。; 本项目租赁淮南舜岳水泥有限责任公司现有厂区内的闲置厂房，不涉及饮用水水源保护区，项目位于八公山风景名胜区场界外、外围保护线内，本项目生产废水经废水处理设施处理后回用，能够实现闭路循环，不外排，不新建排污口。. 新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；; 本项目租赁淮南舜岳水泥有限责任公司现有厂区闲置厂房，选址符合城市总体规划，用地范围内无饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。. 在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染; 本项目不新建排污口。. 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。; 本项目仅为煤炭洗选，不涉及砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。. 禁止在自然保护区及其外围保护地带建立污染、破坏或者危害自然保护区自然环境和自然资源的设施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。; 本项目为新建项目，租赁淮南舜岳水泥有限责任公司现有厂区闲置厂房，项目位于八公山风景名胜区场界外、外围保护线内，项目运营过程中产生的污染物经环保措施处理后可达标排放，对周围环境造成的影响较小，不会出现污染、破坏或者危害自然保护区自然环境和自然资源的现象。. 污染物排放管控; /; /. 环境风险防控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. 综上所述，本项目符合淮南市“三线一单”生态管控单元的相关管理要求。 1.7与地方及行业环保管理要求的相符性分析 1、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》的相符性分析 本项目距离淮河最近距离约5.3km，对照《安徽省淮河流域水污染防治条例》（安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2019.1.1），项目符合性分析见下表： 表 1-6 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》的相符性分析 序号; 条款; 条例内容; 本项目建设情况; 相符性. 1; 第十三条; 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。; 本项目属于煤炭洗选行业，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。; 符合. 2; 第十四 条; 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本项目生活污水依托水泥厂内现有化粪池处理后，通过市政管网接管至淮南市八公山污水处理厂。生产废水实现闭路循环，不外排。水污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 符合. 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、新建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者 验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 本项目选址位于淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内，用地类型为工业用地，符合用地和产业规划，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。要求企业采用资源利用率高，污染物排放量少的先进设备和先进工艺。建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 符合. 3; 第十五条; 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放。; 本项目生活污水依托厂区内化粪池处理后接入市政污水管网，生产废水经废水治理设施处理后回用，实现闭路循环，不外排。; 符合. 4; 第十七条; 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建 排污口，应当保证保护区水体不受污染。; 本项目不新建排污口。; 符合. 5; 第十九条; 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目运营期严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有明令禁止的违法行为。; 符合. 通过上表分析可知，本项目的建设符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》中的相关要求。 2、与《煤炭采选建设项目环境影响评价审批原则（试行）》（环办环评〔2016〕114号）符合性分析 2016年12月26日，环境保护部办公厅发布《煤炭采选建设项目环境影响评价审批原则（试行）》（环办环评〔2016〕114 号），符合性分析见下表。 表 1-7 与《煤炭采选建设项目环境影响评价审批原则（试行）》相符性分析 序号; 环办环评〔2016〕114 号; 本项目情况; 符合性. 选煤厂煤泥水应实现闭路循环，工业场地初期雨水应收集处理。无法全部综合利用的废水，应满足相关排放标准要求后排放。; 本项目生产废水实现闭路循环，设置初期雨水池收集厂区内初期雨水。本项目污染物排放均满足相关要求。; 符合. 项目应配套建设矿井水、生活污水、生产废水等污（废）水处理设施，处理后的污（废）水应最大限度进行综合利用，生活污水原则上不得外排。选煤厂煤泥水应实现闭路循环，不外排。暂无法全部利用确需外排的污（废）水，其污染物排放浓度应满足相关标准要求。; 本项目不在厂区范围内建设卫生间、洗手池等，员工生活污水依托水泥厂区内地埋式化粪池处理后接入市政污水管网后进入八公山污水处理厂处理；煤泥水经浓缩压滤后全部回用于洗煤工序，实现闭路循环，不外排。; 符合. 煤矸石等固体废物应优先综合利用，明确综合利用途径和处置方式并满足《煤矸石综合利用管理办法》相关要求。煤矸石综合利用方案中涉及煤矸石产生单位自行建设的工程，要与煤矿（选煤厂）工程同时设计、同时施工、同时投产使用；涉及为其他单位提供煤矸石的，煤矸石利用单位应当具备符合国家产业政策和环境保护要求的生产与处置能力。; 在厂区内暂存后，定期由运输车辆拉运至筑路工程筑路。符合《煤矸石综合利用管理办法》所称煤矸石综合利用。; 符合. 煤矿地面储、装、运及生产系统各产尘环节应采取有效抑尘措施。涉及环境敏感区或区域颗粒物超标地区的项目，应封闭储煤，厂界无组织排放满足相关标准要求。优先采用依托热源、水源热泵、气源热泵、清洁能源等供热形式，确需建设燃煤锅炉的，应符合《大气污染防治行动计划》等相关要求，采取高效烟气脱硫、脱硝和除尘措施，并安装烟气在线监测系统，污染物排放应满足相关排放标准要求。; 本项目煤炭采用全封闭式储存和转载的方式，运输车辆在厂外道路行驶过程中，加盖苫布并控制车速，行驶路段避开八公山风景区，经过居民区等敏感地段时减速慢行，减少行驶过程扬尘扬散，厂区采取洒水降尘措施。严格落实环保措施后，厂界无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）。; 符合. 选择低噪声设备、优化场地布局并采取隔声、消声、减振等有效噪声控制措施，噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。; 选用低噪声设备，设备均安置于车间内，建筑采取隔声、降噪措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器，减少噪声对外环境的影响。严格落实环保措施后，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求。. 3、与《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）的相符性分析 本项目与《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）的相符性分析见下表。 表 1-8 与《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）的相符性分析 具体要求; 项目情况; 符合性. 2.0.7选煤厂必须实现洗水闭路循环。; 本项目生产废水全部回用，实现闭路循环。; 符合. 3.2.4选煤厂、储配煤场应减少露天储存原煤；在人口集中的城镇附近的选煤厂、储配煤场，应采用封闭方式储存原煤；其他选煤厂、储配煤场在露天储存原煤时，应采取防风抑尘措施。; 原煤储存采取全封闭式钢结构，地面硬化，堆场四周设置围堰、顶部搭棚密封，采取洒水喷淋抑尘措施。; 符合. 6.2.5干燥后的产品运输及转载处必须设置密闭罩，并应采取相应的除尘措施。; 本项目煤场至生产车间传送装置设置密闭廊道并采取定期洒水降尘措施。; 符合. 7.1.8露天储煤场应在其周围进行雨水收集，并应经沉淀处理回用或外排。; 在厂区设置导流渠，初期雨水汇入初期雨水收集池，用于厂区洒水抑尘。; 符合. 7.3.1洗煤厂必须设置事故煤泥水处理环节。; 煤泥水经压滤处理后回用于生产。; 符合. 7.3.2事故煤泥水处理设施的选择应符合下列规定： 1宜选用事故浓缩机，也可选用事故煤泥沉淀池。 2事故浓缩机应与最大一台工作浓缩机同型号，并可与工作浓缩机互为备用。条件受限时，也可采用无浓缩机的事故浓缩池。 3选用事故煤泥水池时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的1.2倍～1.5倍。事故煤泥水池可不设澄清水池。 4事故煤泥水在事故处理完毕后，应能及时返回到煤泥水系统中。; 选用事故煤泥水池时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的1.2~1.5倍，本项目有效容积最大的设备为循环水池，容积为100m3，故应建设一座有效容积不低于120m3的事故池。本项目建设一座150m3防渗事故池，容积设置可满足事故状态下的废水储存，满足《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）要求。; 符合. 1.8规划选址符合性分析 1、规划用地可行性分析 本项目位于淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内，距离八公山风景名胜区边界最近直线距离约243m，项目所在地用地性质为工业用地，厂区四周为厂区道路和水泥厂内建构筑物，在采取本环评中要求的污染防治措施后，各项污染物均可达标排放，对周边环境影响很小。因此，项目规划用地可行。 2、环境相容性分析 根据现场踏勘，本项目租赁淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内现有闲置厂房进行建设。项目所在区域既不涉及饮用水源保护区、自然保护区等依法设立的自然、文化保护地，也不涉及基本农田、基本森林、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是具有历史、文化、科学、民族意义的保护区及社会关注区。 根据工程分析，本项目自身产污环节较少，污染物相对简单，在落实本次环评提出的相关污染防治措施，并认真履行“三同时”制度后，各污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响较小。 综上分析，本项目与周边环境相容性较好，选址较为合理。 3、区域配套 本项目位于淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内，项目区域范围基础设施完善，本项目所在区域西侧约570m为交通主干道S102（二通路），交通较为便利。 综上，从规划用地可行性、环境相容性、区域配套等方面考量，本项目选址符合国家及地方的政策、规划要求，选址较为合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1项目概况 淮南市鹏骏新材料科技发展有限公司成立于2025年12月，专业从事煤炭洗选业务，公司租用安徽省淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内闲置场地，利用场地内现有闲置厂房及输送栈桥，购置洗煤设备及配套设施，建设水洗跳汰洗选生产线。由淮南舜岳水泥有限责任公司提供破碎后原煤，经过水洗跳汰洗选生产线可将上游的废弃物（煤矸石）直接转化为下游的生产原料（胶凝材料原料），形成“废料-原料”的闭环产业链，胶凝材料可用作水泥的掺合料，提高水泥性能，在水泥生产中替代约15%的水泥熟料。项目建成后年洗选原煤200万吨。 2025年12月11日，本项目取得淮南市八公山区发展和改革委员会关于本项目的备案，项目备案号为2512-340405-04-05-211695。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法规文件。本项目属于“四、煤炭开采和洗选业 06”中的“6、其他煤炭采选 069”中的“煤炭洗选、配煤”，故确定本项目环评类别为环境影响报告表。 为此，淮南市鹏骏新材料科技发展有限公司委托淮南环顺环境科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员收集相关资料并进行现场踏勘调查，在了解项目所在地及周围环境概况后，本着客观、公正、科学、规范的原则，编制了本环境影响报告表。 表 2-1 项目环评分类管理类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四、煤炭开采和洗选业 06. 6; 烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069; 煤炭开采; 煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）; /. - 2.2项目组成 - 2.2.1 基本概况 （1）项目名称：胶凝材料原料洗选及综合深加工开发利用项目 （2）建设单位：淮南市鹏骏新材料科技发展有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设规模：本项目租用淮南舜岳水泥有限责任公司现有场地约10000平方米，购置洗煤设备及配套设施，建设水洗跳汰洗选生产线。项目建成后年洗选原煤200万吨。 - 2.2.2 建设地点 本项目位于淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内，项目用地性质为工业用地。本项目在已建成闲置厂房内实施建设，项目所在地厂界四周均为水泥厂内建筑物。 项目周边环境概况详见下图。 图 2-1 项目周边环境概况图 - 2.2.3 工程建设内容 淮南市鹏骏新材料科技发展有限公司租赁淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内部分场地进行生产建设。本项目不涉及原料破碎工艺，原煤由淮南舜岳水泥有限责任公司提供，由全封闭式传送带运送至本项目生产车间，不在本项目厂区范围内堆存。洗选后产品经全封闭式传送带运送至产品堆棚，产品运出采用车辆运输。 主要建设内容详见下表。 表 2-2 项目建设内容组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程建设内容; 备注. 主体 工程; 数控跳汰洗选车间; 位于厂区东北侧，利用厂区内原有厂房作为本项目生产车间，层高16米，建筑面积约为1600m2，内设跳汰洗选生产线1条，对破碎后的原煤进行洗选。原煤由淮南舜岳水泥有限责任公司提供。; 依托现有厂房+新增生产设备. 输料系统; 采用租赁场地内现有闲置的全封闭式输料栈桥，输料栈桥链接洗选主厂房与原料库及成品堆棚。; 依托现有输料栈桥. 辅助 工程; 洗车平台; 运输车辆由淮南舜岳水泥有限责任公司调度，用于产品运出，本项目不涉及洗车内容，车辆冲洗依托水泥厂区出入口洗车平台。; /. 公用 工程; 供电; 由市政供电系统供电; 新建. 供水; 由市政供水系统供水; 新建. 排水; 本项目厂区范围内不新建洗手池、卫生间等，厂区内不产生生活污水，职工生活污水依托舜岳水泥厂内地埋式化粪池处理后接入市政污水管网；生产废水实现闭路循环，不外排。; 依托现有. 储运 工程; 精煤堆棚、中煤堆棚、矸石（胶凝材料原料）堆棚; 位于厂区西南侧1座φ60m圆形现有厂房内，设置独立堆存区域，分别为精煤堆棚、中煤堆棚、矸石（胶凝材料原料）堆棚，有效储存量8500t。厂房采取全封闭式结构，地面硬化，堆棚下部设置围堰、顶部搭棚密封，再采取洒水喷淋抑尘措施。; 依托现有厂房. 环保 工程; 废水治理; 生产废水; 采用“浓缩+压滤”工艺，设1座550m3的锥形浓缩罐，1座100m3 循环水池。煤泥水一级闭路循环，实现闭路循环，不外排。; 新建. 生活污水; 生活污水依托舜岳水泥厂内地埋式化粪池处理后接入市政污水管网，汇入八公山区污水处理厂处理。; 依托. 初期雨水池; 在厂区地势最低处设置了1座初期雨水收集池，容积50m3; 新建. 噪声 治理; 选用高效低噪声设备、厂房隔声、设备基础减振降噪等措施; 依托现有厂房隔声，新增设备. 废气 治理; 产品堆放、装卸扬尘; 堆存、装卸均在全封闭储库内进行，地面硬化，堆棚下部设置围堰、顶部搭棚密封，再采取洒水喷淋措施。; 新建. 厂区物料输送转载点扬尘; 全封闭皮带输送廊道，在落料、输送转载点设置喷雾洒水装置; 新建. 道路运输扬尘; 产品运出采用车辆运输，运输车辆采用苫布遮盖，在厂区内减速慢行，厂区地面定期清扫，定期洒水降尘。; 新建. 固废 治理; 矸石; 暂存于矸石堆棚，作为胶凝材料原料交由淮南舜岳水泥有限责任公司生产使用；; 新建. 煤泥; 产生的煤泥统一收集到移动式储泥箱内，临时存放在生产车间，每日清理，装车交由淮南舜岳水泥有限责任公司综合利用，不在厂区内堆存；; 新建. 危险废物; 建设一座10m2危废暂存间，不同危废分类存放，定期交由有资质单位处置。; 新建. 生活垃圾; 在场地设垃圾桶收集，定期运往环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理。; 新建. 事故水池; 位于数控跳汰洗选车间南侧，容积为150m3。用于设备故障时收纳废水，确保生产过程中的废水闭路循环、零排放。池体做一般防渗处理，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。; 新建. 2.2.4 产品方案 1、产品方案 本项目生产规模为年入洗原煤200万吨，产品主要为精煤、中煤、矸石和煤泥。精煤用于外售；矸石、中煤、煤泥交由淮南舜岳水泥有限责任公司综合利用，其中矸石可作为水泥辅助胶凝材料的生产原料，用于淮南舜岳水泥有限责任公司水泥生产的混合材原料。 产品方案及生产规模见下表。 表 2-3 项目产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 数量; 灰分（%）; 水分（%）; 备注. 产率（%）; （t/h）; （t/d）; （万t/a）. 1; 精煤; 20; 66.67; 1333.33; 40; 5.22; 13.8; 外售. 2; 中煤; 6.5; 21.67; 433.33; 13; 64.3; 12.6; 淮南舜岳水泥有限责任公司综合利用. 3; 矸石/胶凝材料原料; 67; 223.33; 4466.67; 134; 86.7; 6.2. 4; 煤泥; 6.5; 21.67; 433.33; 13; 69.6; 24.7. 合计; 100; 333.33; 6666.67; 200; 67.83; 9.34; /. 2.2.5项目原辅材料 项目主要原辅材料种类及消耗量详见下表。 表 2-4 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 性状; 规格; 来源. 1; 原煤; 200万; t/a; 固态; /; 淮南舜岳水泥有限责任公司提供. 2; 混凝剂（聚合氯化铝）; 200; t/a; 固态; 25kg/袋; 外购. 3; 絮凝剂（聚丙烯酰胺）; 20; t/a; 固态; 25kg/袋; 外购. 注：本项目原辅材料不含带辐射物质。. 原辅材料理化性质： （1）聚丙烯酰胺 水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其良好的絮凝效果PAM 作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。（PAM）聚丙烯酰胺为白色粉状物，密度为1.320g/cm3玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃，一般方法干燥时含有少量的水。干时又会很快从环境中吸取水分。用冷冻干燥法分离的均聚物是白色松软的非结晶固体，但是当从溶液中沉淀并干燥后则为玻璃状部分透明的固体。完全干燥的（PAM）聚丙烯酰胺是脆性的白色固体。商品聚丙烯酰胺干粉通常是在适度的条件下干燥的，一般含水量为5%～15%。浇铸在玻璃板上制备的高分子膜，则是透明、坚硬、易碎的固体。 （2）聚合氯化铝 聚合氯化铝（PAC）是一种无机物，一种净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于 AlCl3和 Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为 [Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。n=1~5 为具有 Keggin结构的高电荷聚合环链体，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 聚合氯化铝（PAC）颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品具有较强的水解吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支撑去除水中色质、SS、COD、BOD 及砷、汞等重金属离子。聚合氯化铝本身没有毒性，无腐蚀性。 2.2.7主要生产设备 主要生产设备详见下表。 表 2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 给料机; 往复式1200型; 1; 台; 新建. 2; 皮带机; DT75-B1000; 3; 台; 新建. 3; 数控跳汰机; SKT-12; 2; 台; 新建. 4; 风箱; SKT-2; 1; 台; 新建. 5; 操作系统; 数控操作系统; 1; 套; 新建. 6; 脱水筛; Zk2448; 6; 套; 新建. 7; 提斗机; B32100; 3; 套; 新建. 8; 水泵; 600m³; 2; 台; 新建. 9; 风机; NSR300; 2; 台; 新建. 10; 浓缩罐; GN12,550m3; 1; 座; 新建. 11; 压滤机; 1250/250型; 2; 台; 新建. 12; 浆泵; 600m³; 2; 台; 新建. 13; 事故水池; 150m³; 1; 座; 新建. 14; 循环水池; 100m³; 1; 座; 新建. 产能的匹配性分析： 根据建设单位提供资料，本项目选用SKT-12平方数控跳汰机2台，单台设备处理能力为10-20（t/(m2·h)）之间，本项目取平均值15（t/(m2·h)），选用12m2数控跳汰机处理能力为180t/h。本项目年工作日为300天，工作时间合计为20小时/天，年洗选原煤216万吨。故本项目跳汰机的生产能力能够满足年入洗煤炭200万吨/a原煤，可满足生产需要。 2.2.8劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为26名，实行两班制生产，每班工作时间10h，年均生产时间为300d，不设置员工食堂及宿舍。 2.2.9总平面布置合理性分析总体布局 本项目位于淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内，建设单位依托现有建构筑物进行简单装修改造，占地面积约10000m2。数控跳汰洗选车间位于厂区东北侧，车间南侧设置事故水池。产品堆棚位于厂区西南侧，利用现有厂房改造为三个独立区域，分别作为精煤堆棚、中煤堆棚和矸石（胶凝材料原料）堆棚。厂区内设置有传送带运输。根据厂区自然条件，厂区内总体布局紧凑，整体环境和谐，因此厂区总体布局合理。具体平面布置详见附图2。 2.2.10水平衡分析 本项目营运期用水主要为生活用水与生产用水。 1、本项目用排水情况 （1）生活用水：本项目劳动定员为26名，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）中的相关内容，办公用水定额取38L/人·d。则生活用水量约为0.988t/d，296.4t/a；污水产生系数按照80%计，则生活污水产生量为0.79t/d，234.3t/a。 （2）生产用水 ①洗煤用水 本项目洗煤废水采用闭路循环水洗煤工艺，不外排，洗煤废水经过投加絮凝剂，使细小的颗粒絮凝沉淀，上清液循环用于生产。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），参照烟煤和无烟煤的开采洗选用水量中动力煤选煤厂数据，按0.09m3/t计算，本项目洗选原煤量为200万吨/年，因此本项目洗煤用水量为180000t/a，平均每天洗煤用水量约600t。本项目洗煤系统生产用水平衡表见下表。 表 2-6 本项目生产用水平衡表 选煤过程中总进入水量，m3/h; 选煤过程中总排出水量，m3/h. 原煤带入水; 24.13; 损失水; 精煤; 9.20. 小计; 24.13; 中煤; 2.73. 循环水; 跳汰用循环水; 30.00; 煤泥; 5.35. 小计; 30.00; 矸石; 13.85. 清水; 补充清水; 6.99; 小计; 31.13. 小计; 6.99; 循环返回水; 循环返回水; 30.00. 小计; 30.00. 全部用水量; 61.13; 排出总水量; 61.13. 设计用水量指标满足《选煤厂洗水闭路循环等级》（MT/T810-1999）要求，即：一级闭路循环系统补水量＜0.15m3/t（入选原料煤），水重复利用率＞90%。满足《清洁生产标准煤炭采选业》（HJ446-2008）要求：即：吨入洗原煤补充水量<0.10m3煤泥水达到闭路循环，不外排。 ②洒水抑尘用水 本项目转载点起尘处需洒水抑尘，对运输路面等也要进行定期洒水。日常对中煤堆棚、生产车间、精煤堆棚、矸石堆棚及厂区路面等区域降尘洒水，降尘用水按2.5L/m2·d 计，总洒水降尘面积共计约为10000m2，每天用于洒水抑尘的水量约25t/d，7500t/a。洒水抑尘全部蒸发消耗，不外排。 综上，本项目建成后水平衡如下所示。 图 2-2 本项目建成后水平衡图（单位：t/d） 2.2.11公用工程 1、给水 本项目给水由市政供水系统提供。 2、排水 本项目雨水进入初期雨水收集池，作为厂区内洒水抑尘用水。生活污水依托舜岳水泥有限责任公司厂区内地埋式化粪池处理后进入市政污水管网，接入八公山污水处理厂处理；生产废水实现闭路循环，不外排。 3、供电 本项目年用电约为25万kW·h，由市政电网供电，电力供应充足，可以满足项目所需。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3工艺流程和产排污环节 2.3.1施工期 项目利用已建成厂房，施工期主要为内部装修及设备安装，基本不涉及土建。 2.3.2营运期 本项目主要为煤炭洗选，工艺流程图如下图所示。 注：噪声伴随生产全过程 图 2-3 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）跳汰分选：将淮南舜岳水泥有限责任公司提供的破碎后的原煤经传送带输送到数控跳台洗选车间，利用SKT-12平方数控筛下跳汰机，根据物料密度差异，有效分离出精煤、中煤、矸石（胶凝材料生产原料）。 （2）磁选提纯：对分选后的物料进行磁选，进一步富集高铝成分或提纯高岭土。 （3）脱水回收：采用直线脱水筛、高频筛等设备对精煤等产品进行脱水，得到最终需要的产品，由输送带运送至精煤堆棚、中煤堆棚和矸石（胶凝材料原料）堆棚。 （4）煤泥水处理(闭路循环):生产废水全部进入“深锥浓缩罐+板框压滤机”污水处理系统，实现泥水分离，清水循环使用，煤泥饼可作为建材原料，直接装车由淮南舜岳水泥有限责任公司综合利用，煤泥饼日产日清，不在厂区内贮存。 2.3.3 本项目污染工序及污染因子 根据建设项目工艺流程，本项目建设完成后主要污染源及产生的污染物如下： 表2-7 主要产物环节和排污特征 类别; 产污环节; 污染物; 处理措施. 废气; 产品堆放、装卸扬尘; 颗粒物; 产品堆棚采取全封闭式结构，地面硬化，堆场下部设置围堰、顶部搭棚密封，再采取洒水喷淋措施。. 厂区物料输送转载点扬尘; 颗粒物; 采用全封闭皮带输送廊道，在落料、输送转载点设置喷雾洒水装置。. 道路运输扬尘; 颗粒物; 加盖苫布、洒水降尘、厂内道路全部硬化。. 废水; 职工生活; 生活污水; 依托淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内地埋式化粪池处理后接入市政污水管网进入八公山污水处理厂. 生产废水; 洗煤废水; 生产废水实现闭路循环，不外排；洒水抑尘废水全部蒸发损耗. 洒水抑尘废水. 初期雨水; /; 经初期雨水收集池沉淀后用于厂区洒水抑尘. 固废; 一般工业固废; 洗选工序; 矸石; 暂存于矸石堆棚，作为胶凝材料原料交由淮南舜岳水泥有限责任公司生产使用. 生产废水处理; 煤泥; 产生的煤泥饼直接装车交由淮南舜岳水泥有限责任公司综合利用，日产日清，不在厂区堆存. 危险废物; 废机油; 废机油; 暂存在危废暂存间，定期由有资质单位处置. 废机油桶; 废机油桶. 废含油抹布手套; 废含油抹布手套. 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门统一清运. 噪声; 生产设备运行; 等效A声级; 选用高效低噪声设备、安装减振底座、墙体隔声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内现有厂房进行内部改造，根据现场踏勘，租赁厂房已闲置，无生产建设活动，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| ## 区域 ## 环境 ## 质量 ## 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 1、基本污染物 本项目所在区域为环境空气二类功能区，环境空气中的基本污染物引用淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》中的内容，具体如下： 2024年，全市环境空气质量一级（优）65天，二级（良）218天，三级（轻度污染）69天，四级（中度污染）13天，五级（重度污染）1天；全市年度环境空气达标天数比例为77.3%，与上年相比下降了3.2个百分点；全市环境空气综合指数为3.87，首要污染物为细颗粒物。 细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为7～156微克/立方米，日均值达标率为87.6%。年均值为40.0微克/立方米，与上年相比上升了3.4个百分点。 可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为10～262微克/立方米，日均值达标率为96.0%。年均值为65.0微克/立方米，与上年相比下降了1.4个百分点。 二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～47微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为19微克/立方米，与上年相比下降了9.5个百分点。 二氧化硫（SO2）日均浓度范围为2～13微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。 一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年相比上升了14.3个百分点。 臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～227微克/立方米，达标率为90.4%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为160微克/立方米，与上年相比上升了1.9个百分点。 依据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，区域空气质量现状如下表所示。 表 3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.0; 70; 92.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.3; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 第90百分位数日平均质量浓度; 160; 160; 100; 达标. 根据质量状况公报结果，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标污染物为细颗粒物（PM2.5）。 目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025）年》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。 （2）其他污染物补充监测结果 本项目涉及的其他污染物为TSP。为了解区域大气环境中TSP现状，建设单位委托安徽鹊华检测技术有限公司于2025年12月18日~21日对项目所在地进行环境质量现状监测。TSP现状监测及评价结果见下表。 表 3-2 项目区域大气环境现状监测结果一览表 检测因子; 总悬浮颗粒物（mg/m3）. 检测日期; 检测点位; 检测结果. 2025年12月18-19日; Q-202405207-1-1（01）; 0.188. 2025年12月19-20日; Q-202405207-2-1（01）; 0.257. 2025年12月20-21日; Q-202405207-3-1（01）; 0.226. 备注; ND表示检测结果低于方法检出限. 综上，评价区域内TSP浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值，说明评价区域内环境空气质量现状总体良好。 ## 3.1.2地表水环境质量现状 根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，2024年，全市地表 水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，IV类水质比例8.3%，总体水质状况优。 8个国控断面中优良水质比例为87.5%，IV类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（II类→Ⅲ类）和西淝河闸下（II类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合IV类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为IV类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 综上，项目所在区域地表水淮河环境质量总体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水水质良好。 3.1.3声环境质量现状 根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，2024年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为51.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声总体水平稳定保持二级，声环境质量较好。 城市道路交通噪声昼间平均等效声级为66.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声强度等级稳定保持为一级，声环境质量级别为好。 各功能区噪声平均等效声级达标率为70.8%，昼间达标率为83.3%，夜间达标率为58.3%。与上年相比，昼间达标率减少0.5个百分点，夜间达标率减少6.7个百分点，平均等效声级达标率减少了3.5个百分点。 根据现场踏勘，项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，对照《淮南市中心城区声环境功能区划分方案》（2021年），本项目位于3类声环境功能区，项目营运期所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区3类区标准；具体标准值见下表。本项目所在声功能区划图见下图。 表 3-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） ## 标准类别; ## 昼间dB（A）; ## 夜间dB（A）. ## 环境噪声; ## 3类标准; ## 65; ## 55. ## 标准来源; ## 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 本项目 图 3-1 本项目所在声功能区划图 3.1.4电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 3.1.5地下水、土壤环境 本项目生产过程中采取源头控制和分区防渗等措施后，正常生产时不存在土壤、地下水污染途径，故无需开展地下水、土壤环境现状调查。 ## 3.1.6生态环境 本项目租赁淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内部分场地进行生产建设，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| ## 环境保护目标 | 3.2项目环境保护目标 ## 3.2.1 大气环境 ## 本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为八公山风景名胜区和居民区。 ## 3.2.2 声环境 ## 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 ## 3.2.3 水环境 ## 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；地表河流为淮河和老河，区域河段为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水功能区。 ## 3.2.4 生态环境 ## 本项目建设地址为安徽省淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内，不涉及新增用地的，无新增用地范围内生态环境保护目标。 ## 3.2.5 主要环境保护目标及分布情况 本项目周围主要环境保护目标及分布情况见下表，项目500m范围内大气环境保护目标分布图见下图。 表 3-4 本项目主要环境保护目标 类别; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 东经（°）; 北纬（°）. 大气 环境; 支架社区; 116.833034; 32.614870; 居民; 约35户/102人; 二类; NE; 291. 八公山风景名胜区; 116.830587; 32.614617; 风景名胜区; /; 一类; NW; 243. 声环境; 厂界外50m无声环境保护目标。. 地表水; 淮河; 大型河流; Ⅲ类; NE; 5337. 老河; 小型河流; Ⅲ类; SW; 2642. 地下水环境; 厂界外500m无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态 环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标。. 图 3-2 本项目环境保护目标分布图（详见附图5） |
| ## 污染物排放控制标准 | 3.3 污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5规定的大气污染物排放限值要求。 具体标准限值见下表。 表 3-5 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 污染物; 监控点; 煤炭工业所属装卸场所无组织排放监控浓度; 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3; 1.0mg/m3. 3.3.2废水排放标准 本项目选煤废水达到《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T 35051-2018）一级闭路循环标准，不外排。本项目厂区范围内不设置洗手池、卫生间等，生活污水依托淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内化粪池收集后，接入市政污水管网，排放执行淮南市八公山污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求。八公山污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级A标准。 其标准值见下表： 表 3-6 《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T 35051-2018） 采用标准; 污染物; 洗水浓度. GB/T 35051-2018中一级闭路循环标准; SS; ≤5g/L. 表 3-7 废水污染物排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 水质指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 淮南市八公山污水处理厂接管标准; 6~9; 400; 250; 35; 250. GB8978-1996表4中三级标准; 6~9; 500; 300; /; 400. 本项目执行标准; 6~9; 400; 250; 35; 250. GB18918-2002及其修改单中一级A标准; 6~9; 50; 10; 5（8）; 10. 3.3.3噪声排放标准 ## 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见下表。 表 3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） ## 标准类别; ## 昼间dB（A）; ## 夜间dB（A）. ## 厂界; ## 3类标准; ## 65; ## 55. 3.3.4固体废物执行标准 ## 项目产生固体废物为一般工业固体废物和危险废物。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求，危废贮存库及危废容器所使用的环保识别标志的设置按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)中相关要求进行设置。 |
| ## 总量控制指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），提出总量控制因子为：烟（粉）尘、VOCs、二氧化硫、氮氧化物、CODcr、NH3-N。 1、大气污染物总量控制指标 本项目排放的大气污染物为颗粒物，排放方式为无组织排放，排放量为0.93t/a。 2、水污染物总量控制指标 本项目生产废水实现闭路循环，不外排，故不申请总量替代指标。 3、固体废物总量控制指标 本项目固体废物均按照要求进行管理，故不申请总量替代指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1施工期 本项目租赁淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内现有厂房生产，施工期仅对生产厂房进行内部改造、装修及设备设施安装，基本不涉及土建工程，施工期主要污染物为装修废气、建筑垃圾和噪声。本项目施工活动均在室内进行、施工期短，对环境影响较小，且设备安装噪声将随工程施工的结束而消失，故本次评价不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2大气影响环境分析 4.2.1废气污染源强 本项目废气主要为产品堆放、装卸扬尘，厂区物料输送转载点扬尘和道路运输扬尘。 1、产品堆放、装卸扬尘 项目采用淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司提供的经破碎筛分处理后的原煤，贮存在厂区外西南侧的原煤库内，运送至本项目进行加工处理。因此，本项目不分析原煤堆存、卸载时产生的扬尘。 本项目利用现有1座φ60m圆形库房装修为全密闭储存库，设置独立区域分别用作精煤、中煤、矸石（胶凝材料原料）堆棚，总占地面积约2826m2。 环评要求：运营期内，精煤、中煤、煤泥、矸石堆存、装卸均在全封闭储库内进行，使工作中的扬尘降低到最低。同时，产品库内分别设置高压喷雾洒水装置及移动式雾炮机，保证储煤库内全覆盖，定期对煤堆喷雾降尘，保持煤堆表层湿润，确保表层含水率≥10%，喷雾洒水管道加装保温层，保证冬季喷雾装置可稳定运行，产品装卸使用移动式雾炮机降尘，防止粉尘扬散；同时控制产品落料点的落料高度，最大限度减少落料粉尘；大门设置卷闸门系统。 此外本项目产品含水率较高，在堆存及装卸过程中采取高压喷雾洒水和雾炮抑尘，并采用全封闭储库储存。因此产品堆存、装卸过程产生的粉尘量很小，可忽略不计。 2、厂区物料输送转载点扬尘 破碎后的原煤通过密闭皮带输送廊道采用全封闭运输送至本项目密闭洗选车间，洗选后的产品经皮带输送廊道密闭运输至产品储存车间的过程中，物料在皮带输送落料时会产生粉尘。 本项目物料运输采用全封闭皮带输送廊道，在落料、输送转载点设置喷雾洒水装置，经喷雾降尘、厂房拦截后，物料输送输送转载点产生的粉尘量很小，可忽略不计。 3、道路运输扬尘 本项目原料运入采用全封闭运输带，产品运出采用汽车运输，各物料在运输过程中会产生道路扬尘。产品运出量约200万t/a，每天运输总量为6667t左右，需要载重为50t的汽车134辆·次/d。项目汽车运输量较大，载重车辆频繁进出厂区造成道路扬尘量增加。 项目厂区道路起尘扬尘的计算公式如下： Qp=0.123(v5)×(M6.8)0.85×(P0.5)0.72 Qp'=Qp×L×QM 式中：Qp’：道路总扬尘量，kg/a； Qp：单位长度道路的单次车辆通行起尘量，kg/km・次； v：车辆行驶速度，km/h；本项目取10km/h； M：车辆载重，t；本项目取50t/辆； P：路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2（以 0.06kg/m2计）； L：道路长度，km；本项目取0.4km； Q：运输量（2000000t/a） 经估算可知，项目运输车辆满载状态下预计运输产尘量0.291kg/km·辆。本项目每天运输约134车次，本项目厂区内道路约0.4km。经计算可知，本项目车辆满载运输时产生的总扬尘量为4.66t/a。 本项目采取运输车辆采用加盖苫布、厂区道路硬化并且定期洒水降尘的措施后，颗粒物的去除效率≥80%，本项目厂区内汽车运输扬尘排放量为0.16kg/h，0.93t/a。 4.2.2废气排放治理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《清洁生产标准-煤炭采选业》（HJ446-2008），本项目所采用的废气排放治理措施可行性分析具体详见下表。 表 4-1 废气治理技术可行性对照表 类别; 清洁生产指标要求; 本项目生产指标; 可行性. 精煤、中煤、矸石、煤泥贮存; 一级、二级：精煤、中煤、矸石分别进入封闭的精煤仓、中煤仓、矸石仓或封闭的贮场，多余矸石进入排矸场处置，煤泥经压滤处理后进入封闭的煤泥贮存场。; 本项目精煤、中煤、矸石分别进入中煤、精煤、矸石堆棚，为全封闭结构并采取洒水喷淋等措施；经压滤处理后的产生的煤泥直接装车由淮南舜岳水泥有限责任公司综合利用，日产日清不在厂区暂存。; 可行. 三级：精煤、中煤、矸石和经压滤处理后的煤泥分别进入设有挡风抑尘措施的储存场。多余矸石进入排矸场处置。. 综上所述，本项目采取的废气治理措施可行。 4.2.3环境影响分析 项目边界向外延伸500m范围内涉及的主要大气环境保护目标为风景名胜区、周边村庄和居民区，本项目采取的防治措施有：物料运输采用全封闭皮带输送廊道，在落料、输送转载点设置喷雾洒水装置；中煤、精煤、矸石堆棚采取地面硬化措施，为全封闭结构并采取洒水喷淋等措施；车辆运输道路及厂内全部硬化，同时对厂区地面进行硬化，并定时对路面进行洒水，同时企业加强管理，禁止车辆超载、超速。在认真落实上述措施的基础上，颗粒物排放可以满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准要求。 通过采取以上措施，各大气环境污染物均可达标排放，对周围环境影响较小，不会改变区域环境空气质量，项目周边环境空气质量均能够满足相关标准限值要求，项目建设对周边环境影响较小。 4.2.4 废气监测计划 对照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关监测要求，本项目废气监测要求如下表。 表 4-2 项目运营期废气监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 1; 厂界上风向1个参照点，下风向4个监控点; 颗粒物; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中标准. 4.3废水 4.3.1废水污染源强 本项目运营期产生的废水主要为生产废水、生活污水和初期雨水。其中生产废水包括洗煤废水、洒水抑尘废水，污染物以SS为主；生活污水污染物以SS、COD、BOD5、氨氮等为主；初期雨水污染物以COD、氨氮、SS为主。本项目运输车辆由淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司调用，车辆冲洗依托舜岳水泥厂区出入口的洗车平台，无新增车辆冲洗用水。本项目厂区范围内不设置洗手池、卫生间等设施，职工生活污水依托淮南舜岳水泥有限责任公司内现有化粪池处理后排放。 1、生产废水 ①洗煤废水 项目生产废水主要为洗选工序产生的洗煤废水，主要污染物为SS。洗煤废水采用洗水闭路循环系统，经浓缩、压滤后进入循环水池，回用于生产，在设计上达到洗煤水不外排的要求。 根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），参照烟煤和无烟煤的开采洗选用水量中动力煤选煤厂数据，按0.09m3/t计算，本项目洗选原煤量为200万吨/年，因此本项目洗煤用水量为180000t/a，平均每天洗煤用水量约600t。产品生产会带出一部分水量，经前文分析计算，补水量为140t/d。 ②洒水抑尘废水 本项目转载点起尘处需洒水抑尘，对运输路面等也要进行定期洒水。日常对中煤堆棚、生产车间、精煤堆棚、矸石堆棚及厂区路面等区域降尘洒水，降尘用水按2.5L/m2·d 计，总洒水降尘面积共计约为10000m2，每天用于洒水抑尘的水量约25t/d，7500t/a。洒水抑尘废水全部蒸发消耗，不外排。 2、生活污水 本项目劳动定员为26名，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）中的相关内容，办公用水定额取38L/人·d。则生活用水量大约为296.4t/a（0.988t/d）；生活污水排污系数《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生活源产排污核算系数手册》中第一部分城镇生活源水污染物产生系数：人均日生活用水量≤150升/人·天时，产污系数取0.8，则生活污水产生量为234.3t/a（0.79t/d）。 本项目厂区范围内不设置洗手池、卫生间等，生活污水依托淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司内现有地埋式化粪池处理后接入市政污水管网，进入八公山污水处理厂处理。本项目不新增排污口。 3、初期雨水 降雨初期，厂内会产生初期雨水。采用淮南市暴雨强度计算公式初步估算如下： q=1693.951(1+0.971854lgP)(t+7.691)0.609 式中：q—设计暴雨强度，L/s.hm2； P—设计重现期，a； t—降雨历时，min。 按P=2a，t=15min计算，暴雨强度q=34.56L/s.hm2。 再计算雨水设计流量：Qs=q**F 式中：Qs—雨水设计流量，L/s； q—设计暴雨强度，L/s.hm2； —径流系数； F—汇水面积，hm2。 项目汇水面积取F=1hm2，径流系数取0.9（混凝土路面），计算得雨水设计流量Q为31.104L/s。若按收集前15min雨水量，初期雨水量约为28m3/次。年降雨次数取15次，则本项目初期雨水量为420t/a。 本项目在厂区地势最低处建设一座容积为50m3的初期雨水池，初期雨水经排水沟进入初期雨水池，用于厂区内洒水降尘。 表 4-3 项目废水污染物产生及处理情况一览表 废水类别; 主要污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理工艺; 处理效率; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 生活污水 （234.3t/a）; CODcr; 340; 0.08; 依托淮南舜岳水泥有限责任公司化粪池; 0; 340; 0.08. BOD5; 200; 0.047; 0; 200; 0.047. NH3-N; 30; 0.007; 0; 30; 0.007. SS; 200; 0.047; 50%; 100; 0.023. 洗煤废水 （180000t/a）; SS; /; /; 闭路循环，不外排; /; /; /. 洒水抑尘废水 （7500t/a）; /; /; /; 全部蒸发损耗，无外排; /; /; /. 初期雨水 （420t/a）; COD、SS、NH3-N; /; /; 厂区内洒水降尘; /; /; /. 4.3.2废水排放去向 本项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水不在厂区范围内产生，依托淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司内地埋式化粪池处理后接入市政污水管网，纳管至八公山污水处理厂处理集中处理，尾水处理达标后排入淮河（淮南段）；项目生产废水实现闭路循环，不外排。 4.3.3废水治理设施技术可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《清洁生产标准-煤炭采选业》（HJ446-2008），本项目所采用的废水排放治理措施可行性分析具体详见下表。 表 4-4 污水处理技术参照表 类别; 清洁生产指标要求; 本项目生产指标; 符合性. 选煤水处理; 选煤水处理系统采用普通浓缩机，并添加絮凝剂，尾煤采用压滤回收，并设有相同型号的事故浓缩池，吨入洗原煤补充水量＜0.15m3，泥水达到闭路循环，不外排; 本项目洗选生产线配备浓缩沉淀池、清水池等。浓缩沉淀池内投加絮凝剂。煤泥经压滤后由淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司综合利用。厂区内设置一座事故池，事故池容积150m3，用以保证事故废水不外排，能够满足事故状态下废水存储。本项目吨入洗原煤补充水量0.09m3＜0.15m3。本项目选煤水闭路循环，不外排。; 符合. 由上表可见，本项目选煤水处理符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《清洁生产标准-煤炭采选业》（HJ446-2008）要求。 4.3.4洗煤废水不外排可行性分析 为避免事故性废水外排，本项目设置事故水池。一旦发生事故，所有生产设备全部停止运作，此时洗煤废水排入事故池，谨防生产废水外排。根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）要求，选用事故煤泥水池时，其有效容积应为厂内最大一台设备有效容积的1.2~1.5倍，本项目有效容积最大的设备为循环水池，容积为100m3，故应建设一座有效容积不低于120m3的事故池。本项目建设一座150m3事故水池，容积设置可满足事故状态下的废水储存，满足《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）要求。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.4营运期噪声治理措施和环境影响分析 4.4.1 噪声污染源强情况及降噪措施 本项目产噪设备主要为风机、水泵、浆泵等机械运行时发出的机械噪声，根据建设单位提供资料，均为室内噪声源，声级在 70-90dB(A)左右。 本项目采取降噪措施如下：①在设备选型时采用低噪声设备；②合理布局，基础减振；③所有高噪声设备均安置在室内进行隔声处理，同时加强设备的维护保养，并定期检修。 项目产生噪声的噪声源强调查清单见下表。 表 4-5 项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 / dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 给料机; 80/1; 置于车间内；选用低噪声设备；设备与基础之间采用弹性连接；基础减震; -25.6; 16; 5; 33.8; 20.2; 19.4; 12.6; 56.8; 56.9; 56.9; 56.9; 持续20小时; 15; 15; 15; 15; 41.8; 41.9; 41.9; 41.9; 1. 2; 皮带机; 80/1; -34.3; -25.2; 5; 33.8; 10.7; 19.4; 22.1; 56.3; 56.3; 56.3; 56.3; 15; 15; 15; 15; 41.3; 41.3; 41.3; 41.3; 1. 3; 数控跳汰机; 85/1; -16.7; 10.9; 5; 43.3; 27.3; 9.9; 5.5; 63.5; 63.5; 63.5; 63.5; 15; 15; 15; 15; 48.5; 48.5; 48.5; 48.5; 1. 4; 风箱; 85/1; -16.7; 12.3; 5; 43.3; 28.7; 9.9; 4.1; 67.9; 67.9; 67.9; 67.9; 15; 15; 15; 15; 52.9; 52.9; 52.9; 52.9; 1. 5; 操作系统; 70/1; -14.1; 11.6; 5; 40.7; 28; 12.5; 4.8; 50.1; 50.1; 50.2; 50.1; 15; 15; 15; 15; 35.1; 35.1; 35.2; 35.1; 1. 6; 脱水筛; 85/1; 13.7; -10.6; 5; 12.9; 5.8; 40.3; 27; 69.1; 69.1; 69.1; 69.1; 15; 15; 15; 15; 54.1; 54.1; 54.1; 54.1; 1. 7; 提斗机; 80/1; 17.5; -8.8; 5; 9.1; 7.6; 44.1; 25.2; 57.8; 57.8; 57.8; 57.8; 15; 15; 15; 15; 42.8; 42.8; 42.8; 42.8; 1. 8; 水泵; 90/1; 20.9; -13.3; 5; 5.7; 3.1; 47.5; 29.7; 68.4; 68.4; 68.4; 68.4; 15; 15; 15; 15; 53.4; 53.4; 53.4; 53.4; 1. 9; 风机; 90/1; 25.2; -12.1-; 5; 1.4; 4.3; 51.8; 28.5; 68.8; 68.8; 68.8; 68.8; 15; 15; 15; 15; 53.8; 53.8; 53.8; 53.8; 1. 10; 浓缩罐; 75/1; -3.6; -8.8; 5; 30.2; 7.6; 23; 25.2; 54.0; 54.1; 54.1; 54.1; 15; 15; 15; 15; 39; 39.1; 39.1; 39.1; 1. 11; 压滤机; 80/1; -5.7; -8.8; 5; 32.3; 7.6; 20.9; 25.2; 58.0; 58.1; 58.1; 58.1; 15; 15; 15; 15; 43; 43.1; 43.1; 43.1; 1. 12; 浆泵; 90/1; -5.7; -10.5; 5; 32.3; 5.9; 20.9; 26.9; 69.7; 69.7; 69.7; 69.7; 15; 15; 15; 15; 54.7; 54.7; 54.7; 54.7; 1. 表中坐标以数控跳汰洗选车间中心（116.830994°，32.611712°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4.2项目噪声预测情况 1、预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用环安噪声环境影响评价系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如图1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图 4-1 室内声源等效为室外声源图例 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数：R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级； LP2i（T）=LP1i（T）-（TLi+6） 式中： LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=LP2（T）+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。室外声源处于半自由声场情况下，且声源可看作是位于地面上的，则： Lp(r)=LW-20lg(r)-8 式中： r——点声源到受声点的距离，m。 ⑥倍频带声压级和A声级转换 ⑦运行设备到厂界噪声叠加按照下式计算： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 2、预测参数选取 本项目主要噪声设备及噪声源强见项目源强分析。 3、预测计算结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。 表 4-7 项目噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测方位; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. 东侧; 昼间; 52.9; 65; 达标. 夜间; 52.9; 55; 达标. 南侧; 昼间; 48.1; 65; 达标. 夜间; 48.1; 55; 达标. 西侧; 昼间; 44.6; 65; 达标. 夜间; 44.6; 55; 达标. 北侧; 昼间; 53.7; 65; 达标. 夜间; 53.7; 55; 达标. 4.4.3 噪声达标情况 根据《淮南市中心城区声环境功能区划分方案》（2021年），本项目位于淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内，处于声环境功能区3类区，厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；由预测分析结果可知，本项目经减振、建筑隔声以及距离衰减后，建设项目厂界昼夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 4.4.4 噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的监测要求，本项目噪声监测计划如下表。 表 4-8 本项目噪声监测计划 污染类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级 （昼夜）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4.5 营运期固废治理措施和环境影响分析 4.5.1 本项目固废污染源强情况 本项目运营期产生的固体废物主要为矸石、煤泥、废机油、废机油桶、废含油抹布手套和生活垃圾。 1、矸石 本项目矸石产生量约为134万吨/年，暂存于矸石堆棚，作为胶凝材料原料交由淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司内部自用。 2、煤泥 本项目原煤洗选过程中产生煤泥量约为13万t/a，煤泥饼产生后直接装车由淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司综合利用，日产日清，不在厂区堆存。 3、废机油、废机油桶 为了维护设备的正常运行，各生产设备需定期维护。维修过程中会产生废机油、废机油桶。本项目产生的废机油约0.2t/a、废油桶0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，交由有危废处置资质的单位及时清运。 4、废含油抹布手套 项目含油抹布、废手套来源于设备维修等过程，本项目产生量约为0.05t/a，由于该类废物携带有油品，易燃，随意丢弃后可能间接导致水体、土壤污染，具有环境危害。根据《国家危险废物名录》（2025年版），其危险废物类别编号为HW49（900-041-49），危险特性T，I。暂存于危险废物暂存间，交由有危废处置资质的单位及时清运。 5、生活垃圾 项目生活垃圾主要为员工日常生活产生，项目设劳动定员26人，年工作300天。生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计算，预计生活垃圾产生量为3.9t/a，由环卫部门统一清运。 项目固废产生情况汇总见下表。 表 4-9 本项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 编码; 废物代码; 物理性状; 产生量t/a; 类型; 处置方式; 是否符合环保要求. - 1; 矸石; 21煤矸石; 061-001-21; 固态; 134万; 一般工业固废; 作为胶凝材料原料交由淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司使用; 是. - 2; 煤泥; 29其他尾矿; 080-001-29; 固态; 13万; 一般工业固废; 交由淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司综合利用; 是. - 3; 废机油; HW12; 900-250-12; 液态; 0.2; 危险废物; 分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 是. - 4; 废机油桶; HW49; 900-044-49; 固态; 0.1; 危险废物; 是. - 5; 废含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 固态; 0.05; 危险废物; 是. - 6; 生活垃圾; /; /; 固态; 3.9; 一般固废; 环卫部门统一清运; 是. 根据上表可知，项目运行过程中产生的固体废弃物均能得到妥善处置，处置率100%。 4.5.2环境管理要求 1、一般固体废物环境管理要求 企业需设置专人对固体废物进行分类收集，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。贮存场内堆放的一般工业固体废物的类别应相一致，应防止雨水径流进入贮存场。企业应建立固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。企业应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）第三十七条“产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。”规定执行。一般工业固体废物的暂存场所须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，具体要求如下： （1）当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层； （2）当天然基础层不能满足上述第1条防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s 且厚度为0.75m的天然基础层； （3）人工合成材料衬层、渗滤液收集和导排系统的施工不应对粘土衬层造成破坏； （4）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业； （5）危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。 2、危险废物环境管理要求 本项目的危险废物暂存与危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求进行临时贮存后，委托危废处理资质单位处置，并对产生的危险废物向当地环保局备案。 按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 （1）应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； （2）对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； （3）对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； （4）危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； （5）固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输。 3、生活垃圾 生活垃圾在厂内集中收集，妥善贮存。 本项目固废经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。 4、危险废物暂存、处置要求 按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所应有明显的标志，并有防风、防雨、防晒等设施。 厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置，具体要求如下： A、所有产生的危险废物均应使用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； B、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签； C、危险废物贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的溶剂不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； D、厂内建立危险废物台账管理制度，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； E、必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； F、危险废物贮存设施必须按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单的规定设置危险废物识别标志。 危废间标识要求见下表： 表 4-10 危险废物贮存设施分区、标志、标签示例 标志位置; 提示图形符号样式; 设置要求. 厂区门口醒目位置; 设置位置：采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面 200cm 处；尺寸：底板 120cm×80cm14.颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体14.材料：底板采用 5mm 铝板； 公开内容： 企业基本信息：包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话。 危险废物产生规模：分为 1 吨 / 年以下、1（含）-10 吨 / 年、10（含）-100 吨 / 年、100（含）-500 吨 / 年、500（含）-1000 吨 / 年、1000 吨 / 年及以上共六个等级。 贮存设施信息：贮存设施数量，需分别列出仓库及储罐的数量，仓库包括企业所有贮存危险废物的全封闭式仓库、围墙或防护栅栏隔离区域，储罐包括企业所有贮存危险废物的储罐、贮槽等；贮存设施建筑面积和容积，仓库面积指企业所有贮存危险废物的全封闭式仓库、围墙或防护栅栏隔离区域等建筑面积之和，以平方米计，储罐容积指企业所有贮存危险废物的储罐、贮槽等容积之和，以升计。 危险废物详情：列出企业实际产生的所有危险废物名称及对应的八位危废代码。 环评批文：公开企业实际产生危险废物的环评情况，已取得环评批复的填写批复文号，未取得环评批复的填 “无”。 产生来源：指危险废物产生环节或产生工序。 环境污染防治措施：根据全封闭式仓库、围墙或防护栅栏隔离区域、储罐、贮槽等设施贮存的危险废物种类和危险特性，确定需采取的污染防治措施，包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏、泄露液体收集、废气收集导出及净化处理等。 厂区平面示意图：绘制厂区建筑平面示意图，突出显示厂区每一处危险废物贮存设施在厂区的相对位置。 监督举报途径：明确监督举报的方式及联系电话等，以便公众对企业危险废物管理情况进行监督。 监制单位：注明信息公开牌的监制单位。. 危险废物贮存设施标志; 1、危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4 无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 2、危险废物贮存设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。 3、危险废物贮存、利用、处置设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。 4、危险废物贮存设施标志可采用横版或竖版的形式，标志制作应符合《危险废物识别标志设置技术规范》要求的样式。. 危险废物分区标志; 1、背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255,255, 0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255,150,0）。字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0,0,0）。 2、的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。 3、危险废物贮存分区标志的尺寸宜根据对应的观察距离按照《危险废物识别标志设置技术规范》表2 中的要求设置。 4、危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 5、危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2 mm。. 危险废物标签; 1、危险废物标签的背景色应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255,150,0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。 2、标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 3、危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照《危险废物识别标志设置技术规范》表1 中的要求设置。 4、危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 5、危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3 mm 的空白。. 4.6生态环境影响 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内有生态环境敏感的，应明确环保措施”，本项目位于安徽省淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司厂区内，不涉及新增用地，无新增用地范围内生态环境保护目标，不做生态环境影响分析。 4.7地下水环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的才需要开展地下水专项评价工作。本项目不涉及上述地下水资源保护区，故只对地下水污染途径展开简单分析。 1、污染途径分析 正常情况下，项目严格按照本环评要求采取防渗措施，防止废水渗漏对地下水产生污染，一般情况下不会发生废水渗漏污染地下水，对地下水不会造成污染，且厂区及厂房内地面均为硬化地面，污染地下水可能性极小；考虑到非正常情况下，建设项目的防渗事故池地下水防渗措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，导致废水“跑冒滴漏”对潜水含水层的影响。 2、污染防治措施 （1）源头控制 加强对污水储存设施、工艺设备、管道的维护管理，定期检查，安装监控设备，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。 （2）防渗漏措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，对厂区内本项目危废暂存间、循环水池、事故水池、初期雨水池、车间地面、产品堆棚等建构筑物进行分区防控。为了进一步保护地下水资源，本项目在设计上采取以下防渗处理措施： 1）重点防渗区 危险废物贮存库污染物泄漏后不能够及时发现，污染控制难易程度为难，采取重点防渗措施。采用防渗层为水泥面硬化，铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的渗透系数≤10-10cm/s的其它人工材料，符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区要求。 2）一般防渗区 主厂房、精煤堆棚、中煤堆棚、矸石堆棚及各水池构筑物等采取一般防渗措施。采用抗渗钢纤维混凝土面，层中掺水泥基透结晶型防水剂，其下粘土夯实，单位面积防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区要求。 3）简单防渗区 厂区路面采取简单防渗措施，防渗层为水泥地面硬化，符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）简单防渗区要求。 综上所述，本项目营运期对地下水的保护主要从保护水质和保护水资源量两个方面考虑： ①洗选废水闭路循环使用，严禁无限制开发利用地下水资源。 ②保护地下水水质，禁止杂物污水倾倒入井。 通过以上措施可将营运期水源井的影响降到最低。 4.8土壤环境影响分析 本项目不涉及有毒有害物质危险废物，生活污水不在本项目占地范围内产生；初期雨水回用于厂区内降尘；生产废水经处理后全部回用不外排的情况下，不会影响区域水体环境。对土壤污染造成污染源主要为循环水池，如不采取合理的保护措施，则存在一定的土壤污染风险，本项目主厂房、精煤堆棚、中煤堆棚、矸石堆棚及各水池构筑物等采取一般防渗措施。 本项目应保证其环保治理设施正常运转，尽可能避免对区域土壤环境产生影响。为防止事故状态对土壤的污染，厂区应采取如下措施： 1、控制本项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质，控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 2、为了防止项目对当地的土壤产生不利影响，建设单位对各储水构筑物采取防渗措施，具体如下：对厂区路面进行硬化处理，防止废水发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染地下水环境，主厂房、精煤堆棚、中煤堆棚、矸石堆棚及各水池构筑物均采取一般防渗措施，以保护厂址附近的土壤。 3、加强本项目区域和周边绿化。 4、为进一步减少企业生产过程中对区域土壤环境的影响，提出以下建议： ①健全环境管理制度加强污染防治工作，保证设施正常运转，同时强化风险防范意识。如遇到环保设施不能正常运转，企业应立即停产检修。 ②定期进行环境监测 综上，在采取本报告中提出的保护措施后，本项目对土壤环境污染可被接受。本项目防渗分区及防渗要求见下表。 表 4-11 项目防渗分区划分表 防渗区域; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗技术要求. 危废暂存间; 地面及裙角; 重点防渗区; 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610 2016）执行，防渗层防渗性能不低于6.0m厚渗透系数1×10-7cm/s的粘土层防渗性能，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 主厂房、精煤堆棚、中煤堆棚、矸石堆棚及各水池构筑物; 底部和四周; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s. 除重点防渗、一般防渗外的其他区域; 地面; 简单防渗区; 一般地面硬化. 4.9 环境风险 环境风险评价的目的是通过分析建设项目运营期内可能发生的事故类型和对环境的影响程度和范围，以确定项目风险可承受程度，从而为工程设计提供参考依据。根据工程分析和原料特性可知，项目具有一定的事故风险性，需要进行必要的环境事故风险分析，并在此基础上提出降低事故风险的措施，以确保事故时生产加油站内外的环境质量仍符合功能类别要求、职工及周边影响区内人群及生物的健康和生命安全有所保障。项目环境风险评价主要依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求进行评价。 1、环境风险评价 （1）环境风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其临界值的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+…+qn/Qn 式中： q1，q2，q3，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表 4-12 物质的种类、特性及最大贮存量 序号; 危险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 1; 危险废物（含废机油、废机油桶、废含油抹布和手套等）; 0.35; 50; 0.007. 项目Q值Σ; 0.007. 由于Q=0.007＜1，因此本项目的环境风险潜势等级为Ⅰ，对比评价等级判定表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 2、风险评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III ，进行二级评价；风险潜势为II ，进行三级评价；本项目风险潜势为 I ，可开展简单分析。 表 4-13 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; IV 、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 3、环境影响途径及危害后果 影响途径： ①废矿物油、矿物油、柴油泄漏直接对边土壤和水体环境产生影响； ②废矿物油、矿物油、柴油燃烧产生的废气及消防废水间接对大气环境、地表水环境及地下水环境产生影响； ③煤泥水事故排放。 危害后果：废矿物油、矿物油、柴油泄漏后若发生燃烧，会产生有毒有害的气体，使得当地环境空气造成严重污染，对人群健康造成极大危害。 4、环境风险防范措施 （1）机油、废机油防范措施 为有效防止废机油发生泄漏，采取以下防范措施： ①危废暂存间地面经水泥硬化处理，具有防渗漏、防腐蚀功能； ②危废间及柴油库房四周设置围堰，可有效防止雨水流入； ③设置应急回收装置； ④日常管理及维护良好，有专人进行看管。 在采取以上防范措施后，可以有效减小发生泄漏的概率，最大限度地将污染事故风险降到最低程度。 （2）煤泥水外排防范措施 ①当浓缩机发生故障时，可将煤泥水排至事故水池，待浓缩池修复后将事故水池中煤泥水泵入浓缩池进行处理，可保证事故状态下煤泥水不外排； ②当压滤机发生故障时，可将压滤机入料阀关闭，使循环水浓度略有上升，不会影响生产，也不会外排煤泥水； ③当设备发生故障、检修及停电事故时，系统内循环水可全部进入循环水池，不会发生煤泥水外排，另外，应加强对设备或设施的维护管理，尽量避免设备故障，一旦发现要及时检修； ④加强清水用量管理，使系统内处于平衡状态，即可杜绝事故发生；建设单位应严格规范管理制度，加强管理。 5、应急预案的内容和要求 表 4-14 应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标为危废库；保护目标为项目周围的环境敏感目标. 2; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 3; 预案分级响应条件; 应急预案的级别分为三级，一级为特大事故、二级为重大事故、三级为一般事故。根据事故的级别，相应建立对应的事故处理程序和处理范围。. 4; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。. 5; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及防控; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的防控. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施，如：水枪、及时 更换阀门等。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。. 8; 人员积极撤离、疏散，应急剂量控制、撤离计划; 事故发生时，通知下风向居民和企事业单位，以便于人群紧急疏散，减小污染物对周围人群身体健康的影响。及时通知公安、交通、消防等有关部门及时封闭受污染区域，减小事故影响范围。发生重大事故时，要通知周围居民和企业及时疏散。. 9; 事故应急救援关闭程序和恢复措施 施; 事故发生后，采取相应的应急处理，在环境监测部门对周围环境进行监测合格后，方可关闭应急程序，同时做好善后工作。. 10; 应急培训计划; 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。. 11; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传。. 4.10 电磁辐射环境影响分析 本项目不属于电磁辐射类项目，无电磁辐射污染，因此无需进行电磁辐射环境影响分析。 4.11 项目环保措施汇总及投资 本项目总投资3000万元，环保投资为46万元，占总投资的1.53%，环保投资估算详见下表： 表 4-15 环保投资一览表 类别; 污染物; 环保投资内容; 投资额（万元）. 废气治理; 物料及成品堆存、输送、交通运输起尘; 厂区地面、道路全部硬化，运输道路定时洒水；运输车辆采用篷布苫盖；当路面出现损坏及时修复。; 10. 废水治理; 生活污水; 不在本项目占地范围内产生，依托淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司化粪池处理; 0. 生产废水; 煤泥水闭路循环，设置循环水池、事故水池等; 20. 初期雨水; 初期雨水收集池; 3. 噪声治理; 噪声; 降噪设施、隔振措施; 10. 固废; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运; 3. 危险废物; 暂存危险暂存间，委托有资质单位处置. 合计; 46. 4.12 排污许可管理类别 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”。 根据《国民经济行业分类》（GB4754-2017），本项目行业类别为：B0690其他煤炭采选；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》中：二、煤炭开采和洗选业06、其他煤炭洗选069中“其他”，属于登记管理。 表 4-12 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二、煤炭开采和洗选业 06. 3; 烟煤和无烟煤开采洗选061，褐煤开采洗选062，其他煤炭洗选069; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 4.13 三同时验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 建设项目竣工后，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。根据《排污许可证管理暂行规定》，建设单位属于排污许可管理范围内，应持证排污，禁止无证排污或不按证排污。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 产品堆存、装卸扬尘 | 颗粒物 | 中煤堆棚、精煤堆棚、矸石堆棚采取全封闭式钢结构，地面硬化，堆场下部设置围堰、顶部搭棚密封，再采取洒水喷淋措施。 | 煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5排放限值 |
|  | 厂区物料输送转载点扬尘 | 颗粒物 | 全封闭皮带输送廊道，在落料、输送转载点设置喷雾洒水装置 |  |
|  | 道路运输扬尘 | 颗粒物 | 加盖苫布、洒水降尘、厂内道路全部硬化。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 不在厂区占地范围内产生，依托淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司地埋式化粪池处理后接入市政污水管网排入八公山污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和八公山污水处理厂接管标准从严执行。 |
|  | 洗煤废水 | SS | 洗煤废水经处理后回用，洗煤废水一级闭路循环 | 不外排 |
|  | 洒水抑尘废水 | -- | 全部蒸发损耗 |  |
|  | 初期雨水 | COD、SS、氨氮 | 经初期雨水收集池沉淀后用于厂区洒水抑尘 |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效A声级 | 优先选用高效低噪声设备，部分设备安装减振垫，加强设备养护，墙体隔声等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 矸石暂存于矸石堆棚，作为胶凝材料原料交由淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司使用；煤泥不在厂区内堆存，交由淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司综合利用；生活垃圾统一收集后定期由环卫部门清运；危险废物暂存于危废暂存间，定期交由资质单位统一处置； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间采取重点防渗措施。防渗层为水泥面硬化，铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的渗透系数≤10-10cm/s的其它人工材料，表面无裂隙。 一般防渗区：生产车间、精煤堆棚、中煤堆棚、矸石堆棚及各水池构筑物等采取一般防渗措施。防渗能力达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以下的其他区域为简单防渗区，采取水泥地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 严格控制占地范围，不得对占地范围外的生态环境进行破坏，项目施工完成后种植适合当地自然条件生长的物种，增加植被覆盖面积。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①车间及设施安排专人负责看管并日常巡查，巡查主要包括管道、阀门等工况是否正常，是否出现漏、滴等现象。 ②废机油储存间疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。第一时间停止生产，准备好消防器材及应急装备。 ③应针对带式输送机设置速度信号、输送带跑偏信号或报警装置和紧急拉绳开关安全防护设施，带式输送机的皮带应采用难燃胶带； ④厂区内应处置消火栓系统和火灾报警系统，并配备相应的灭火装置。 ⑤输送皮带应定期进行轮换、试验，及时清除输送皮带、辅助设备、电缆排架等各处的积煤和积粉，保证输送系统无积煤和积粉。 ⑥运行人员要按规定对运行和停用输送皮带进行全面巡视检查，当发现输送皮带上有带火种的原料时，应立即停止上料，并查明原因，及时消除。输送皮带停用时，要将皮带上的原料走完以后再停，确保皮带不存料。 ⑦建设事故水池，用于浓缩机故障时收集事故废水，浓缩机故障时应停止洗选设备运行。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 洗煤厂设置环境管理和环境监测机构，日常监测工作委托有资质的监测机构进行。在本厂设置环境管理人员，负责本厂环保设施运转。 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度； ②项目已建成，在项目运营期做好环境管理，各项污染物必须达标排放，对各部门的环保工作进行监督与考核； ③建立设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝环境污染事件发生。 ④建立环保宣传栏，加强环保知识普及，增强环保意识。 编制突发环境事件应急预案；在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表；开展本项目的自行监测工作；完成竣工环境保护验收。 |  |  |  |

六、结论

本项目为淮南市鹏骏新材料科技发展有限公司胶凝材料原料洗选及综合深加工开发利用项目，选址于淮南市八公山区淮南舜岳水泥有限责任公司现有厂区内，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。 因此，在认真执行三同时、设计方案及环评中提出的污染防治措施后，在方案不变的情况下，产生的污染物对环境的影响可接受，不会降低项目区域环境功能，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.93 |  | 0.93 | +0.93 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 | +0.08 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.047 |  | 0.047 | +0.047 |
|  | SS |  |  |  | 0.023 |  | 0.023 | +0.023 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.007 |  | 0.007 | +0.007 |
| 一般工业固体废物 | 矸石 |  |  |  | 134万 |  | 134万 | +134万 |
|  | 煤泥 |  |  |  | 13万 |  | 13万 | +13万 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废机油桶 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废含油抹布手套 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 3.9 |  | 3.9 | +3.9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a