一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产11000吨进口替代特种合金材料生产基地项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-340461-04-01-166571 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 曹辉 | 联系方式 |  | 18792011116 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市淮南经济技术开发区繁盛路北侧 |  |  |  |
| 地理坐标 | （经度117度5分26.354秒，纬度32度37分58.087秒） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3259其他有色金属压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业32 65有色金属压延加工 |  |
| 建设 性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审核（核准/备案）部门（选填） | 淮南经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 100000 | 环保投资 （万元） | 540 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.54 | 施工工期 | 18个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 51949 |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目大气和环境风险需设置专项评价，分析如下： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目建设情况; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气污染物为油雾（以非甲烷总烃计）、碱雾、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢等废气，其中部分颗粒物为合金颗粒物，其成分含有金属铬，属于《有毒有害大气污染物名录》中铬及其化合物，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标，需要设置大气专项; 需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水进入厂区污水处理设施处理，生活污水进入化粪池处理，经过处理的废水通过厂区污水总排口，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理；项目不涉及工业废水直排; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目环境风险物质高效布袋除尘器收集的粉尘为合金颗粒物，其成分含有金属铬和金属镍，其存储量超过临界量; 需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目供水来自市政供水管网，不涉及取水口; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 1、规划名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划》 审查机关：安徽省人民政府 2、规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》 审批机关：淮南市人民政府 审批文件及文号：《关于淮南东部工业区总体规划的批复》，淮府秘〔2009〕118号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环境影响评价文件：《淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书》； 召集审查机关：淮南市生态环境局 审批文件名称：《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函〔2010〕130号），2010年6月17日； 2、规划跟踪评价名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》； 召集审查机关：安徽省生态环境厅 审批文件名称：安徽省生态环境厅关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函（皖环函〔2020〕411号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《淮南经济技术开发区总体发展规划》、《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》符合性分析 1995年5月5日，安徽省人民政府批复（皖政秘〔1995〕88号）了淮南经济技术开发区总体规划，批准规划面积为4.29km2，其中第一期开发建设面积为2km2。四至范围为：东至中兴路，南至合阜铁路，西至建兴路—国庆东路—建设路，北至电厂路。主导产业为“专用设备、医药”。 2008年，淮南市人民政府委托编制完成《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》，规划范围为：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，规划面积20km2，规划主导产业为“生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通”。 2011年7月24日，安徽省人民政府批准《关于同意安徽淮南经济技术开发区扩区的批复》（皖政秘〔2011〕252号），扩区后淮南经济技术开发区总体规划面积为20平方公里，规划范围为：东至206国道（洛九路），南至合徐高速淮南连接线公路，西至田大路，北至电厂路。扩区后淮南经济技术开发区与淮南东部工业区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济技术开发区。四至范围：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，总面积为20平方公里。 (1)用地规划 本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区繁盛路北侧，根据《淮南经济技术开发区总体发展规划》用地规划图可知，项目用地性质为工业用地，符合开发区用地规划要求，项目选址和《淮南经济技术开发区总体发展规划》用地规划图的位置关系见附图3。 (2)产业规划 行业类别属于C3259其他有色金属压延加工；根据《淮南经济技术开发区总体发展规划》，淮南经济技术开发区以生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通等为主导产业。本项目属于机械电子与新型材料，因此本项目符合淮南经济技术开发区总体发展规划产业功能定位。 表1-2 本项目与负面清单符合性分析 序号; 类型; 负面清单要求; 本项目情况; 相符性. 1; 产业导向; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2019年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目; 本项目为C3259其他有色金属压延加工，对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》、《外商投资产业指导目录(2017年修订)》、《市场准入负面清单(2022年版)》，不属于禁止或淘汰类的项目，视为允许建设项目; 符合. 2; 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目; 本项目为C3259其他有色金属压延加工，不属于国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目; 符合. 3; 禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目; 本项目不涉及; 符合. 4; 禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目; 本项目不涉及; 符合. 5; 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业; 本项目不涉及; 符合. 6; 严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目; 本项目不涉及; 符合. 7; 严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目; 本项目为C3259其他有色金属压延加工，不属于高污染、高能耗类项目; 符合. 8; 生产工艺; 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目; 本项目不涉及; 符合. 9; 为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目; 本项目为C3259其他有色金属压延加工，符合相关要求; 符合. 10; 环保要求; 禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热; 本项目无需建设燃煤锅炉，使用清洁能源电能和天然气; 符合. 11; 清洁生产; 禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目; 本项目不涉及; 符合. 综上，根据淮南经济技术开发区产业准入负面清单内容，本项目属于C3259其他有色金属压延加工，不属于淮南经济技术开发区负面准入清单内容。同时，本项目生产进口替代特种合金材料，具体产品为镍基高温合金冷轧宽幅卷和镍基高温合金冷拔管材，属于新材料产业，为园区主导产业机械电子与新型材料，视为允许建设产业，符合淮南经济技术开发区产业政策要求。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性 本项目为C3259其他有色金属压延加工，生产进口替代特种合金材料，具体产品为镍基高温合金冷轧宽幅卷和镍基高温合金冷拔管材，高温合金由于能够适应高压、高温、高强度等恶劣工作条件，并具备高性能、长寿命、高可靠性等特点，因而多应用于航空航天、燃气轮机、导弹等高端装备领域。查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品符合“九、有色金属”中“4、新材料”中“（3）交通运输、高端制造及其他领域”，为鼓励类。本项目已取得淮南经开区经济发展局备案（项目代码为2509-340461-04-01-166571）。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求。 2、周边环境相容性分析 本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区繁盛路北侧。项目区北侧与西侧为陕汽淮南专用汽车有限公司（主要从事道路机动车辆生产），南侧为中能建建筑集团有限公司淮南至精钢构分公司（主要从事钢结构制作与安装），东侧为淮南市经开区绿色制造产业园。项目周边关系图见附图2。项目投入运行且经采取有效的防治措施后对周围环境影响较小。因此，本项目与周边环境基本相容。 3、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 3、与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析 表1-3 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析 序号; 相关规范情况; 本项目情况; 相符性分析. 1; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源无关的项目; 本项目建设在淮南经济技术开发区内，不属于自然保护区和风景名胜区; 符合. 2; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目建设在淮南经济技术开发区内，不属于饮用水源保护区; 符合. 3; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生以外的项目; 本项目建设在淮南经济技术开发区内，不在生态保护红线和永久基本农田范围内; 符合. 4; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 本项目建设地不属于长江干支流1公里的范围; 符合. 5; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目与淮南经济技术开发区的规划相符合; 符合. 6; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 本项目不属于落后产能项目，项目已取得淮南经开区经济发展局备案（项目代码为2509-340461-04-01-166571），符合政策要求; 符合. 7; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 本项目所需行业不需要产能置换; 符合. 4、与“关于印发《淮南市“十四五”生态环境保护规划》的通知（淮环通〔2022〕46号）”符合性分析。 表1-4 项目与《淮南市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 淮环通〔2022〕46号; 本项目; 符合性. 控制煤炭消费总量，加快实施重点用能单位节能低碳行动和重点产业能效提升计划，严格执行高耗能行业产品能耗限额标准体系; 本项目退火炉使用天然气，不使用煤炭燃料; 符合. 推动战略新兴产业发展。打造数字经济、新材料、现代装备制造、汽车及零部件等百亿产业集群，积极培育壮大生物和大健康产业，构建富有淮南特色的现代产业体系; 本项目生产进口替代特种合金材料，具体产品为镍基高温合金冷轧宽幅卷和镍基高温合金冷拔管材，属于新材料产业，符合淮南现代产业体系; 符合. 强化设备密闭化改造，全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控; 本项目不涉及含VOCs的物料; 符合. 严格落实城市规划及园区规划，优化工业企业布局，推进工业用地园区化集中安排，推进工业企业搬迁入园区; 安徽省淮南市淮南经济技术开发区，位于工业园区内; 符合. 5、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》（安徽省人大常委会公告 第8号）符合性分析 表1-5 项目建设与《安徽省淮河流域水污染防治条例》（安徽省人大常委会公告 第8号）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目为C3259其他有色金属压延加工，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等类型项目; 符合. 3; 在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施; 本项目实施雨污分流，生产废水进入厂区污水处理设施处理，生活污水进入化粪池处理，经过处理的废水通过厂区污水总排口，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理; 符合. 6、与《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》（淮环委办〔2022〕49号）符合性分析 表1-6 与《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》（淮环委办〔2022〕49号）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加严涉VOCs项目建设。严格限制高VOCs排放化工类建设项目。禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目; 本项目不涉及生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的原料; 符合. 7、与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号）相符性分析 表1-7 与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号）相符性分析 序号; 措施内容; 本项目措施; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马; 本项目为C3259其他有色金属压延加工，生产进口替代特种合金材料，具体产品为镍基高温合金冷轧宽幅卷和镍基高温合金冷拔管材。查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品符合“九、有色金属”中“4、新材料”中“（3）交通运输、高端制造及其他领域”，为鼓励类。本项目建设符合国家产业规划、政策、生态环境分区管控的要求，项目在环评手续进行时将同步进行节能审查，并严格落实产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等要求。对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于高耗能、高排放项目; 符合. 2; 有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》; 本项目为C3259其他有色金属压延加工，生产进口替代特种合金材料，具体产品为镍基高温合金冷轧宽幅卷和镍基高温合金冷拔管材。查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品符合“九、有色金属”中“4、新材料”中“（3）交通运输、高端制造及其他领域”，为鼓励类; 符合. 4; 加快涉气重点行业深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造; 本项目退火炉使用天然气，不涉及燃煤锅炉; 符合. 5; 推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业领域电能替代，提高电气化水平，推动大用户直供气，降低供气成本。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源; 本项目退火炉使用天然气，属于清洁低碳能源; 符合. 8、与关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号）相符性分析 表1-8 与关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号）相符性分析 序号; 相关规范情况; 本项目情况; 相符性分析. 1; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭; 本项目涉及使用退火炉，选址位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区繁盛路北侧，位于淮南经济技术开发区范围内；本项目不属于产能过剩行业；本项目天然气燃烧烟气设置多管旋风除尘装置+15m高排气筒（DA004）排放; 符合. 2; 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦; 本项目使用清洁能源电能、天然气作为燃料; 符合. 3; 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准; 本项目天然气燃烧烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米; 符合. 9、与《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》相符性分析 |
| --- | --- |

表1-9 与《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》相符性分析 序号; 重点工作任务; 推进举措; 环评审批的负面清单; 本项目情况; 符合性. （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马. 1; 新改扩建项目严格落实国家产业政策要求，严把“两高”项目审批; 新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，严格论证项目建设必要性、可行性，推动行业集约发展和绿色转型; 1、新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求； 2、两高项目应实施部门联审; 本项目属于C3259其他有色金属压延加工，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中的鼓励类，本项目建设符合国家产业政策要求；对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于高耗能、高排放项目; 符合. 2; 严格落实产能置换要求; 推动产能过剩行业减量发展、优化布局。不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目; 严重过剩行业新增产能项目环评不予审批; 本项目不属于过剩行业，且不新增产能; 符合. 被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产; 涉及产能置换项目环评阶段应取得置换产能; 本项目不涉及产能置换; 符合. （二）有序推动落后产能淘汰. 5; 有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下等企业退出市场; 逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。 有序推动落后煤炭洗选企业退出市场。 禁止铝加工（深井铸造）企业新改扩建项目采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机; 采用步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉新建项目环评不予审批; 本项目不涉及步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉; 符合. 落后煤炭洗选项目不予审批; 落后煤炭洗选项目不予审批; 本项目不属于煤炭洗选项目; 符合. 采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批; 采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批; 本项目不属于采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目; 符合. 6; 严禁违规新增产能; 严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能; 违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能项目环评不予审批; 本项目不新增产能，且不属于钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）行业; 符合. （六）推动煤炭消费减量替代. 16; 推动煤炭等量或减量替代; 重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的能评、环评等不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施; 重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的环评不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施; 本项目不使用煤，不使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料; 符合. （七）加快推动燃煤锅炉机组升级改造. 19; 严控热源性燃煤设施建设; 重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉; 原则上不得审批除集中供暖外的燃煤锅炉; 本项目不涉及燃煤锅炉; 符合. 21; 推动现有燃煤机组升级改造; 禁止新建自备燃煤机组，鼓励自备燃煤机组积极开展清洁能源替代。大力推动现有煤电机组开展节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”; 新建自备燃煤机组环评项目不予审批; 本项目不新建自备燃煤机组; 符合. （八）推动工业炉窑清洁能源替代. 23; 推动煤气发生炉清洁能源替代; 重点区域不再新增燃料类煤气发生炉; 新增燃煤类煤气发生炉项目不予审批; 本项目不新增燃煤类煤气发生炉; 符合. （九）推动货物运输清洁化. 27; 提高重点行业清洁运输比例; 将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点; 煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目环评审核中重点关注清洁运输; 本项目不属于煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业; 符合. （十七）加快低（无）VOCs原辅材料替代. 52; 严格控制生产和使用高VOCs含量建设项目。; 实施安徽省低挥发性有机物原辅材料源头替代工作方案，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 严格控制审批生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目环评。; 本项目属于C3259其他有色金属压延加工，不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目。项目生产过程中不涉及使用高VOCs含量的原辅料; 符合. 53; 推动低（无）VOCs原辅材料源头替代。; 加大汽车整车制造、汽车修理、木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料的替代力度。; 汽车整车制造、汽车修理、木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业环评审批中要求加大低（无）VOCs含量原辅材料的替代力度。; 符合.

| 其他符合性分析 | 由上述分析可知，本项目不属于《淮南市涉气建设项目环评审批负面清单》中相关不予审批项目。 10、与安徽省“三线一单”管控单元符合性分析 查阅《安徽省“三线一单”公众服务平台》，项目所在区域属“重点管控单元”（单元编码ZH34042120006）（与安徽省“三线一单”管控单元位置关系图见附图5），本项目对有关的淮南市管控单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。 |
| --- | --- |

表1-10 本项目与生态管控单元的符合性分析 环境管控单元分类; 区域管控要求; 管控类别; 管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 重点管控单元; 无; 空间布局约束; 1.在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2.禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3.严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4.严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。5.非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。6.在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。7.严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。8.禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。9.禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。10.禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。11.在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。12.禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准; 本项目属于C3259其他有色金属压延加工，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中的鼓励类，本项目建设符合国家产业政策要求。本项目属于有色行业，对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于目录中“铜冶炼、铅锌冶炼、铝冶炼、硅冶炼”项目，不属于高耗能、高排放项目。对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目产品不属于名录中高污染产品，本项目不属于重污染企业。本项目满足空间布局约束要求; 符合. 资源开发效率要求; 1.推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。2.实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重; 项目采用清洁能源电能、天然气，项目用水来自市政给水管网，用电由市政供电系统供给。项目满足资源开发效率要求; 符合.

| 其他符合性分析 | 根据上表，本项目与安徽“三线一单”管控要求相符。 7、项目与排污许可联动内容分析 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”。 排污许可管理类别判定： 本项目国民经济行业类别为C3259其他有色金属压延加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“二十七、有色金属冶炼和压延加工业32”。具体分类见下表。 表1-11 固定污染源排污许可分类管理名录 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十七、有色金属冶炼和压延加工业32. 79; 有色金属压延加工; /; 有轧制或者退火工序的; 其他. 根据上表，本项目为设计冷轧和光亮退火工序，属于简化管理。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 （1）项目建设背景 镍基、高温合金及耐蚀合金是指以铁、镍、钴为基体元素，与其他金属或非金属元素熔合而成的，在600-1,200℃的超高温及应力作用下具备长时间强度保持和高抗蠕变、抗腐蚀、抗氧化能力。常规合金材料通常应用于工业机械、石油化工等领域，而高温合金由于能够适应高压、高温、高强度等恶劣工作条件，并具备高性能、长寿命、高可靠性等特点，因而多应用于航空航天、燃气轮机、导弹等高端装备领域。 由于高温合金主要用于航空航天、燃气轮机等高端制造领域，具有很强的战略价值及商业价值，欧美俄等发达国家的重点企业已在高温合金领域进行了几十年的研究，并对于核心制备技术进行严格保密。目前，我国从事高温合金研发及制备的企业及研究所等单位共有十余家，已经实现了从无到有的突破，但仍存在较多问题，包括部分关键技术尚未实现突破、重要材料依赖进口、缺乏自主研制的先进设备、返回料再利用的技术与机制尚未完善等。总体来看，我国的高温合金行业从产业到技术等各方面较国际先进水平仍存在较大差距。 近年来高温合金行业的市场需求始终大于供给，且呈逐年扩大的趋势。由于一方面国内高温合金生产仍然难以满足日益增长的下游需求，另一方面美国等西方国家主要高温合金企业技术水平更高，国外产品相较国内部分企业产品在纯净度、一致性及成本上更具优势，因而目前国内高温合金的进口依存度仍有接近50%，高温合金市场的供给缺口超2万吨。供需缺口扩大一方面是由于高温合金行业壁垒高、行业产能增长以现有厂商扩产为主，另一方面是由于其生产工艺复杂、下游认证周期长导致产能扩张速度较为缓慢。未来在军用和民用领域的双重拉动下，高温合金的需求量有望进一步提升。根据前瞻产业研究院的预测，到2026年我国高温合金市场规模将增长到342亿元。 在此背景下，安徽易飞超合金材料有限公司拟在淮南经济技术开发区繁盛路北侧78亩工业用地上，投资100000万元，建设生产厂房3栋（1#、2#、3#）、综合楼1栋、新材料研发中心1座、实验楼等建筑，购置自主研发1780冷轧生产线1条、1780光亮退线1条（1#）、1580特材切边重卷线1条、1580开平生产线3条、激光切割机、精密矫直机（2#），复合管制坯生产线、20台无缝管生产线、光亮退火管材生产线、机加工设备若干以及在线检测等生产设备共60台（套）（3#），配套天然气站，光储能等附属设施，建设特种合金生产基地。项目实施后，可形成年产11000吨进口替代特种合金材料的生产能力。该公司年产11000吨进口替代特种合金材料生产基地项目已取得淮南经开区经济发展局备案（项目代码为2509-340461-04-01-166571）。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等相关政策法规，建设项目应履行环境影响评价程序。本项目产品为镍基高温合金冷轧宽幅卷和镍基高温合金冷拔管材。对照《国民经济行业分类2017版》（2019修改版），项目为C3259其他有色金属压延加工，具体分类见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十九、有色金属冶炼和压延加工业. 79; 有色金属压延加工325; /; 全部; /. 根据上表，本项目应当编制环境影响报告表。 安徽易飞超合金材料有限公司于2025年10月委托我单位为该项目进行环境影响评价。我单位接受委托后，立即进行了现场踏勘，认真了解项目所在区域的周边环境情况，收集了有关资料，于同年11月编写完成本项目的环境影响报告表，现呈报生态环境主管部门审批。 （2）项目基本情况 项目名称：年产11000吨进口替代特种合金材料生产基地项目； 建设单位：安徽易飞超合金材料有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：安徽省淮南市淮南经济技术开发区繁盛路北侧； 项目总投资：100000万元，其中环保投资约540万元。 （3）项目建设内容及规模 本项目占地面积约78亩，主要建设生产厂房3栋（1#、2#、3#）、综合楼1栋、新材料研发中心1个、实验楼等建筑，购置自主研发1780冷轧生产线1条、1780光亮退火生产线1条（1#）、1580特材切边重卷线1条、1580开平生产线3条、激光切割机、精模密矫直机（2#），复合管制坏生产线、20台无缝管生产线、光亮退火管材生产线、机加工设备若干以及在线检测等生产设备共60台（套）（3#），配套天然气站，光储能等附属设施，建设特种合金生产基地。 本项目具体建设内容见下表。 表2-2 本项目组成及建设内容一览表 工程 类别; 工程名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体 工程; 1#车间; 位于厂区西部，占地面积约13720m2，钢构，1F，高度为13.8m，设置开卷校平线、冷轧机、光亮退火区、喷砂线、分条线、开平线、重卷切边线，建设镍基高温合金冷轧宽幅卷生产线; 形成年产8000吨镍基高温合金冷轧宽幅卷的生产能力; 新建. 2#车间; 位于厂区东北部，占地面积约7000m2，钢构，1F，高度为13.8m，设置荒管拉拔区、冷拔管机、机加工区、管道焊接线、光亮退火区，建设镍基高温合金冷拔管材生产线; 形成年产3000吨镍基高温合金冷拔管的生产能力; 新建. 储运 工程; 3#车间; 位于厂区东南部，占地面积约7000m2，钢构，1F，高度为13.8m，内部设置板材来料区、卷材成品库、管材来料区、管材成品库、化学品储存区、边角料堆放区及五金辅材备件库，用于项目原料、产品等的储存; 新建. 天然气罐区; 本项目设置一处天然气罐区，储罐为卧式，大小为20m3，高度约3m，围堰大小为14m×9m×0.5m，配套天然气卸料装置、气化装置和加压泵. 辅助 工程; 综合楼 （含实验室）; 位于厂房东南部，5F，高22.8m，钢构，占地面积约4828m2，内部设置行政人员办公区和实验室，其中实验室占地面积约600m2，设置万能拉力机、制样机、金相仪器，用以检测产品的刚性能力; 新建. 研发中心; 位于厂房东南部，5F，高12m，钢构，占地面积约852m2，设有技术人员办公区，并设置量具、光谱测试仪、万能实验机（采用超声波测试应力、拉力）等，主要用于新材料的实验数据分析; 新建. 公用 工程; 光储能设施; 建设一套5MW/10MWh光储能设施，在车间、综合楼和研发中心顶部布设太阳能光伏板，并在厂区西南角设置2台集装箱式储能设施、变流器、变压器、并网柜等，占地面积约600m2; 新建. 供电工程; 由市政供电管网提供，年用电量约984万kWh; 新建. 供水工程; 由市政供水管网提供，年用水量约12663m3; 新建. 排水系统; 本项目实施雨污分流。生产废水进入厂区污水处理设施处理，生活污水进入化粪池处理，经过处理的废水通过厂区污水总排口，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理; 新建. 环保 工程; 废气治理; 激光焊接烟尘（G1-1）：集气罩收集+高效布袋除尘器（针刺覆膜）+15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 轧机油雾（G1-2）：集气罩收集+油雾处理系统处理（处理工艺为过滤式净化）+15m高排气筒（DA002）排放; 新建. 脱脂废气（G1-3）：密闭负压换气收集+酸喷淋净化处理+15m高排气筒（DA003）排放; 新建. 天然气燃烧烟气（G1-4、G2-2）：设置多管旋风除尘装置+15m高排气筒（DA004）排放; 新建. 平整粉尘（G1-5）：集气罩收集+高效布袋除尘器（针刺覆膜）处理+15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 拉矫粉尘（G1-6）：集气罩收集+高效布袋除尘器（针刺覆膜）处理+15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 喷砂粉尘（G1-7）：密闭管道收集+高效布袋除尘器（针刺覆膜）处理+15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 埋弧焊接烟尘（G2-1）：密闭负压换气收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒（DA005）排放; 新建. 污水处理设施臭气：采取加盖密闭，定时喷洒除臭剂后无组织排放的措施; 新建. 废水治理; 本项目实施雨污分流。生产废水（脱脂废水、退火冷却废水、碱雾处理设施废水、退火炉余热交换器排水、闭式冷却塔更换废水）进入厂区污水处理设施处理（处理能力为5m3/d），工艺为（调节池+隔油池+二级气浮+MBR生化），生活污水进入化粪池处理，经过处理的废水满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准（石油类满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级标准）后，通过厂区污水总排口，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理; 新建. 噪声治理; 高噪声设备分别采取消声、减振、隔声等措施; 新建. 固废治理; 一般工业固体废物：项目设置一座约20m2的一般固废暂存间。废扎带、废轧辊、废钢丸、氧化钢皮、高效布袋除尘器收集粉尘、常规布袋除尘器收集粉尘、废布袋收集收集后储存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。废边角料堆放于3#车间边角料堆放区，定期外售综合利用。 危险废物：项目设置一座约20m2的危废暂存间。废轧制油、废槽渣、废切削液、废润滑油、隔油气浮废油脂、废水处理污泥、废轧制油过滤网、废酸桶、含油抹布和劳保用品收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理；油桶返厂处理，在厂区内按照危险废物进行管理 生活垃圾：企业产生的生活垃圾集中收集后，交由环卫部门清运; 新建. 分区防渗; 本项目危废暂存间、光亮退火区、污水处理站、化学品储存区、废水管沟等为重点防渗区；一般固废暂存间、其余厂房地面为一般防渗区；其他区域为简单防渗区; 新建. 环境风险防范; 车间风险防范措施：化学品储存区（存放润滑油、轧制油和硫酸）需设置导流沟和积液池（不小于0.5m3）；准备充足的灭火设备，例如干粉/二氧化碳灭火器、消防砂、吸油毡等； 天然气储罐风险防范措施：设置14×9×0.5m的围堰；安装液位报警装置、可燃气体报警仪，设置安全联锁装置（SIS）、压强自动报警装置等； 危废暂存库风险防范措施：设置导流沟和集液池（不小于0.5m3）； 设置一座130m3事故水池； 本项目在实施后应尽快启动应急预案的编制工作; 新建. 2、主要产品及产能 本项目建成后可实现新增年产11000吨进口替代特种合金材料，其中镍基高温合金冷轧宽幅卷8000吨，镍基高温合金冷拔管3000吨，本项目产品方案见下表。 表2-3 项目产品方案 序号; 产品名称; 性状; 产品规格; 包装方式; 产能 （年产量）; 存储位置. 1; 镍基高温合金冷轧宽幅卷; 固体; 宽1219~1580mm，厚度1.6~3mm， 重量1t~6t; 钢扎带包装; 8000t; 成品库. 2; 镍基高温合金冷拔管; 固体; φ219~500mm，厚度10~50mm; 木箱; 3000t; 成品库. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 生产 工序; 名称; 规格; 数量 （台/套）. 卷材. 1; 入口准备工序; 开卷机; 2t/min; 2. 矫直机; /; 2. 2; 入口液压剪; /; 2. 3; 激光焊机; /; 1. 4; 冷轧工序; 冷轧机组; 4t/min; 2. 5; 张力卷取机; /; 2. 6; 焊缝检测仪; /; 2. 7; 油雾处理装置; /; 1. 8; 光亮退火工序 冷却; 脱脂槽; 2m×6m×1m; 1. 9; 水洗槽; 2m×6m×1m; 2. 10; 边部吹扫装置; /; 2. 11; 开卷机; /; 1. 12; 光亮退火炉; /; 1. 13; 氮气装置; /; 1. 14; 冷却装置; /; 1. 15; 开平工序; 平整机机; /; 1. 16; 拉矫机; /; 1. 17; 喷砂工序; 喷砂机; /; 2. 18; 160型空压机; /; 1. 19; 分条工序; 分条机; /; 2. 20; 重卷工序; 重卷机; /; 1. 21; 检验入库; 半自动打捆机; /; 2. 管材. 22; 配料准备; 数控车床; /; 4. 23; 普通车床; /; 6. 24; 铣床; /; 2. 25; 钻床; /; 2. 26; 组坯封焊; 埋弧焊机; /; 10. 27; 气保焊机; /; 5. 28; 焊位; /; 15. 29; 抽真空; 真空泵组; /; 2. 30; 光亮退火; 光亮退火炉; /; 1. 31; 冷拔; 冷拔机; /; 5. 32; 精整与检测; 带锯机; /; 4. 33; 公用; 万能试验机; /; 1. 34; 无损检验设备; /; 2. 35; 超声波探伤仪; /. 36; 上卷小车; /; 2. 37; 太阳能光伏板; /; 若干. 38; 集装箱储能设备; /; 2. 39; 变流器; /; 1. 40; 变压器; /; 1. 41; 并网柜; /; 1. 5、主要原辅料、能源消耗及原辅材料理化性质 （1）项目主要原辅材料及能源消耗见下表： 表2-5 项目主要原辅材料及能源用量一览表 序号; 名称; 消耗量; 储存量; 储存位置; 储存周期（天）; 性状; 包装 方式; 运输方式; 来源. 镍基高温合金冷轧宽幅卷原辅料消耗. 1; 热轧合金卷（镍基）a; 8160t/a; 20t; 3#车间; 1; 固态; 10t/扎; 汽车; 外购. 2; 氢氧化钠; 3.2t/a; 0.1t; 3#车间; 10; 固态; 25kg/袋装; 汽车. 3; 润滑油; 0.8t/a; 0.2t; 3#车间; 75; 液态; 200kg/桶装; 汽车. 4; 轧制油; 8t/a; 0.4t; 3#车间; 15; 液态; 200kg/桶装. 5; 垫纸; 165t/a; 3.85t; 3#车间; 7; 固态; 50kg/箱装; 汽车. 6; 钢扎带 a; 10t/a; 0.5t; 3#车间; 15; 固态; 50kg/扎; 汽车. 7; 氮气; 6万Nm3/a; 1940Nm3（折标）; 3m³储罐，厂房外侧; 10; 液态; 槽车; 汽车. 8; 氩气; 1.4万Nm3/a; 2350Nm3（折标）; 3m³储罐，厂房外侧; 50; 液态; 槽车; 汽车. 9; 轧辊; 8t/a; 1t; 3#车间; 37; 固态; 散装; 汽车. 镍基高温合金冷拔管原辅料消耗. 10; 荒管（镍基） a; 1015t/a; 3.4t; 3#车间; 1; 固态; 散装; 汽车; 外购. 11; 钢管（碳钢、不锈钢） a; 1015t/a; 3.4t; 3#车间; 1; 固态; 散装; 汽车. 12; 轧制油; 3t/a; 0.15t; 3#车间; 15; 液态; 200kg/桶装; 汽车. 13; 润滑油; 0.3t/a; 0.075t; 3#车间; 75; 液态; 200kg/桶装; 汽车. 14; 木箱; 60t/a; 1.4t; 3#车间; 7; 固态; 汽车. 15; 切削液; 3.6t/a; 0.36t; 3#车间; 30; 液态; 20kg/桶装; 汽车. 16; 氮气; 2.3万Nm3/a; 1940Nm3（折标）; 3m³储罐，厂房外测; 25; 液态; 槽车; 汽车. 17; 氩气; 0.5万Nm3/a; 2350Nm3（折标）; 3m³储罐，厂房外测; 140; 液态; 槽车; 汽车. 18; 实心焊丝; 6t/a; 0.14; 3#车间; 7; 固态; 20kg/箱装; 汽车. 环保设施消耗. 1; 工业硫酸（98%）; 3.2t/a; 0.075; 3#车间; 7; 液态; 25kg/桶; 汽车; 外购. 能源消耗. 1; 水; 12663m3/a; /; /; /; /; /; /; 市政供水管网. 2; 电; 984万kWh/a; /; /; /; /; /; /; 市政电网供应. 3; 天然气; 40万Nm3/a; 1.12万Nm3（折标）; 20m3卧式天然气储罐; 8; 液态LNG; 槽车; /; 外购. 注a：本项目热轧合金卷（镍基）和荒管（镍基）牌号为哈氏合金® C-276、、INCONEL® 718；钢扎带牌号为Q235；钢管（碳钢、不锈钢）牌号为不锈钢，2205，253MA等。 合金牌号特别说明： ①哈氏合金® C-276 哈氏合金® C-276是一种钨增强的镍-钼-铬合金，被誉为“万能耐腐蚀合金”，其最大的特点是极低的碳和硅含量，使其在焊接状态下也能抵抗晶间腐蚀，几乎适用于所有化工过程环境。其主要成分、含量和各成分作用如下表所示。 表2-6 哈氏合金® C-276主要成分 序号; 主要成分; 含量; 作用. 1; 镍; 约57%; 提供稳定的奥氏体基体. 2; 钼; 15~17%; 主要提供对还原性介质（如盐酸、硫酸）的耐腐蚀性. 3; 铬; 14.5~16.5%; 提供对抗氧化性介质（如硝酸、铁盐、铜盐）的能力. 4; 钨; 3~4.5%; 进一步增强在还原性环境下的耐腐蚀性. 5; 铁; 4~7%; 通常作为杂质存在. ②Incoloy 825 Incoloy 825是一种钛稳定化的镍-铁-铬合金，特别擅长抵抗应力腐蚀开裂和还原性酸的腐蚀。其主要成分、含量和各成分作用如下表所示。 表2-7 Incoloy 825主要成分 序号; 主要成分; 含量; 作用. 1; 镍; 38~46%; 提供奥氏体结构和基本的耐腐蚀性. 2; 铬; 19.5~23.5%; 提供抗氧化和耐氧化性介质腐蚀的能力. 3; 铁; 22%; 是合金的主要元素之一，降低了成本并提供了特定的性能. 4; 钼; 2.5~3.5%; 提供中等的耐还原性介质能力. 5; 铜; 1.5~3.0%; 关键成分，使其对硫酸和磷酸具有优异的耐腐蚀性. 6; 钛; 0.6~1.2%; 通过形成稳定的碳化物来防止敏化后的晶间腐蚀. ③INCONEL® 718 INCONEL® 718是一种通过沉淀硬化实现高强度的镍-铬合金，是航空航天领域最重要的超合金之一，在高达约650°C的温度下仍能保持极高的强度、优异的抗疲劳和抗蠕变性能，并且焊接性能出色（焊后不易开裂）。其主要成分、含量和各成分作用如下表所示。 表2-8 INCONEL® 718主要成分 序号; 主要成分; 含量; 作用. 1; 镍; 50~55%; 提供奥氏体结构和基本的耐腐蚀性. 2; 铬; 17~21%; 提供抗氧化和耐腐蚀能力. 3; 铁; 约18%; 是重要的合金元素，有助于控制成本. 4; 铌+钽; 4.75~5.5%; 最关键的元素。它们与镍形成亚稳的γ''相[Ni₃Nb]，是合金最主要的沉淀强化相，提供了极高的强度. 5; 钼; 2.8~3.3%; 起固溶强化作用，并增强耐腐蚀性. 6; 铝+钛; 约1.5%; 形成γ‘相 [Ni₃(Al, Ti)]，提供辅助的沉淀强化. 6、工作制度和劳动定员 本项目新增劳动定员100人，年工作300天，每天工作8小时，年工作2400小时。 7、项目平面布置 本项目占地面积约78亩，主要建设生产厂房3栋（1#、2#、3#）、综合楼1栋、新材料研发中心1个、实验楼等建筑，购置自主研发1780冷轧生产线1条、1780光亮退火生产线1条（1#）、1580特材切边重卷线1条、1580开平生产线3条、激光切割机、精模密矫直机（2#），复合管制坏生产线、20条无缝管生产线、光亮退火管材生产线、机加工设备若干以及在线检测等生产设备共60台（套）（3#），配套天然气站，光储能等附属设施，建设特种合金生产基地。 具体项目平面布置见附图4。 8、水平衡 （1）供水 本项目用水由市政供水管网供应，用水总量为42.21m3/d。 （2）用水 本项目用水主要是生产用水和生活用水，其中生产用水主要是脱脂用水、脱脂后清洗用水、退火冷却用水、碱雾喷淋塔用水、退火炉余热交换器补水、闭式冷却塔补水。 ①脱脂用水 本项目脱脂槽大小宽2m，长6m，高1m，总容积为12m3，实际使用容积约为总容积的80%，即9.6m3。脱脂槽液约三个月更换一次，更换用水量为9.6m3/次，即38.4m3/a（0.13m3/d）。 脱脂槽日常会蒸发掉一定液量，蒸发量以脱脂液量的5%计，则补水量为0.48m3/d。同时带钢会将部分脱脂槽液带至水洗槽，带走的水量以脱脂液量的5%计，带走的水量为0.48m3/d。 综上，脱脂用水量为1.09m3/d。 ②脱脂后清洗用水 本项目清洗槽大小宽2m，长6m，高1m，总容积为12m3，实际使用容积约为总容积的80%，即9.6m3。共两个，蒸发量以脱脂液量的5%计，则补水量为0.96m3/d。本项目两道水洗工艺为刷洗和冲洗，为节省水资源和减少废水产生量，采用两级逆流水洗，即第二道冲洗水作为第一道刷洗水的补水，两道水洗工序每日会产生一定量的脱脂废水排放。 查阅根据环境部公告2021年第24号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《3259其他有色金属压延加工（镍锡）行业系数手册》，未有相关产污系数。脱脂废水产生量参照《33-37,431-434机械行业系数手册》，为吨/吨-脱脂剂，本项目脱脂剂（氢氧化钠）使用量为3.2t/a，则脱水废水的产生量为924.8m3/a，即3.08m3/d。 同时，脱脂槽会将部分脱脂槽液带至水洗槽，量为0.48m3/d。 综上，本项目脱脂后清洗用水量为3.56m3/d。 ③退火冷却用水 退火冷却工艺分为雾冷和水冷，根据设计资料，项目雾冷设计水量为0.75m3/h，即6m3/d，水分蒸发，不产生废水。水冷采用大量水进行冲刷直接冷却，冷却后废水进入浊环水冷却系统（工艺为格栅+沉淀池）冷却后循环利用，不外排。水冷设计循环水量为150m3/h，即1200m3/d，蒸发损耗设计为循环水量的2.28%，则补水量为27.36m3/d。 ④碱雾喷淋塔用水 项目采用碱液进行脱脂，脱脂过程中产生的碱雾经收集后进入酸喷淋塔进行中和吸收。为保证喷淋效果，碱雾喷淋塔循环水池会定期整体更换一次（每月更换一次），年工作2400h，则月工作时间为200h。 根据企业设计的废气处理量、液气比及循环水量等参数，计算出废气喷淋废水量如下表所示。 表2-6 脱脂碱雾喷淋塔废水产生情况一览表 污染源; 污染物; 设计风量(m3/h); 处理措施; 液气比（L/m3）; 循环水量(m3/h); 损耗量(m3/h); 循环水池(m3); 更换废水量(m3/h); 新鲜水用量(m3/h). 脱脂; 碱雾; 20000; 酸喷淋; 2; 40; 0.2; 10; 0.05; 0.25. 注：损耗量按循环水量的0.5%计；新鲜水用量=损耗量+废水量。 根据上表，碱雾喷淋塔用水量为2m3/d。 ⑤退火炉余热交换器补水 本项目退火炉余热交换器水循环使用，但存在一定损耗，需要补水，补水量为蒸发量的20%，余热交换器蒸发量设计为1t/h，则补水量为0.2m3/h，即1.6m3/d， ⑥闭式冷却塔补水 本项目采用小型闭式冷却塔对退火炉，轧机等设备进行间接冷却，共设置8台小型闭式冷却塔，每台小型闭式冷却塔水箱大小为1m3，总循环水量约100m3/h，根据设计资料，补水量约为循环水量为0.2%，则补水量为0.2m3/h，即1.6m3/d。 2）生活用水 本项目新增劳动定员100人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），生活用水参照“国家行政机构，机关用水定额”，按15m3/人·a计，则生活用水量为1500m3/a（5m3/d）。生活污水产生系数按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中生活源产排污核算系数手册中的数据，安徽属于四区，取值0.85，则生活污水产生量为4.25m3/d。 （3）排水 本项目实施雨污分流。生产废水（脱脂废水、退火冷却废水、碱雾处理设施废水、退火炉余热交换器排水、闭式冷却塔更换废水）进入厂区污水处理设施处理，工艺为（调节池+隔油池+二级气浮+MBR生化），生活污水进入化粪池处理，经过处理的废水满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准（石油类满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级标准）后，通过厂区污水总排口，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。 具体水平衡如下图。 新鲜水：42.21 图2-1 本项目水平衡图 单位m3/d 生活用水 5 4.25 0.9 化粪池 4.25 淮南经济技术开发区工业污水处理厂 大涧沟至淮河 8.07 脱脂用水 1.09 脱脂后清洗 3.56 3.08 污水处理设施 3.82 0.96 碱雾处理装置 2 0.4 1.6 退火冷却用水 27.36 27.36 0.48 0.48 浊水处理系统 循环量1200 余热交换器补水 1.6 0.16 1.44 闭式冷却塔补水 1.6 0.05 1.55 0.13 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期生产工艺流程简述 本项目主要生产进口替代特种合金材料，主要产品包括镍基高温合金冷轧宽幅卷和镍基高温合金冷拔管材。 （1）镍基高温合金冷轧宽幅卷生产工艺流程简述 本项目镍基高温合金冷轧宽幅卷使用热轧酸洗后的合金卷（镍基）作为原料，经入口准备（上卷、开卷、矫直、入口液压剪、焊接）、冷轧（张力辊和纠偏辊处理、可逆轧制、卷取）、光亮退火（上卷、开卷、矫直、入口液压剪、纠偏辊、一道脱脂、两道水洗、边部吹扫烘干、光亮退火、冷却、边部吹扫烘干）、开平、喷砂、定向打磨、分条、重卷、检验入库等工序，最终形成镍基高温合金冷轧宽幅卷，储存于产品库待售。 热轧酸洗后的镍基合金卷 上卷 开卷 矫直 入口液压剪 S1-2：废边角料 S1-1：废扎带 氩气 焊接 G1-1：激光焊接烟尘 入口 准备 工序 张力辊和 纠偏辊处理 可逆轧制 卷取 G1-2：轧机油雾 轧制油 S1-3：废轧辊 S1-4：废轧制油 S1-5：废轧制油过滤网 冷轧 工序 图2-2.1 本项目镍基高温合金冷轧宽幅卷生产 工艺流程及产污节点示意图 上卷 开卷 矫直 入口液压剪 S1-6：废边角料 边部吹扫烘干 一道脱脂 两道水洗 冷却 光亮退火 边部吹扫烘干 NaOH、水 G1-3：碱雾 S1-7：废槽渣 水 W1-1：脱脂废水 热空气 氮气、天然气 G1-4：天然气燃烧烟气 W1-2：退火冷却废水 热空气 纠偏辊 光亮 退火 工序 图2-2.2 本项目镍基高温合金冷轧宽幅卷生产 工艺流程及产污节点示意图（续） 定向打磨工序 镍基高温合金冷轧宽幅卷 检验入库 G1-7：喷砂粉尘 S1-8：废钢丸 喷砂工序 钢丸 分条工序 重卷工序 开平工序 G1-5：平整粉尘 G1-6：拉矫粉尘 垫纸 S1-9：废边角料 图2-2.3 本项目镍基高温合金冷轧宽幅卷生产 工艺流程及产污节点示意图（续） 生产工艺流程说明如下： 1）入口准备工序 本项目将原料热轧酸洗后的镍基高温合金卷经入口上卷小车送到开卷校平线开卷机上开卷，借助于压辊及开卷刀装置将带头剥开并送往打开的夹送辊矫直机，夹送辊矫直机闭合并输送带钢到入口液压剪，由入口液压剪将带钢头部不合格部分切掉，剪下的料头掉入废料收集装置。准备好后的带钢继续往前输送到激光焊机（氩气保护）与前一卷的带钢尾部对接并焊接起来，焊接的目的是将前后带卷焊接在一起，以实现机组连续生产。 产污节点和污染治理措施：开卷产生的废扎带（S1-1），收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。入口液压剪牙产生废边角料（S1-2）掉入废料收集装置，收集后暂存于3#车间边角料堆放区，定期外售综合利用。激光焊接时会产生激光焊接烟尘（G1-1），采用集气罩收集后经高效布袋除尘器（针刺覆膜）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。 2）冷轧工序 带钢经引带进入冷轧机组，使用机组自带张力辊和纠偏辊进行处理。待张力建立后，轧机开始升速进行第一道次的轧制。第一道次轧制完毕后， 将板材尾部进入入口侧张力卷取机，建立新的前后张力，进行下一个道次的轧制，根据带钢成品/中间产品厚度不同，确定不同的轧制道次。 冷轧机组活套前后设有张力辊和纠偏辊。为保证带钢在活套中的正确位置，在轧机入口设一双辊纠偏辊，以保证带钢进轧机的正确位置。轧机入口设一焊缝检测仪，当过焊缝时，轧机自动降速。 带钢轧制到所要求的中间产品厚度后进入卷取机进行卷取。合金卷从卷取机上卸下后进行打捆。轧制完毕的合金卷由上卷小车运送到光亮退火工序进行处理。 轧制过程更换的轧辊首先使用配套轧机轧辊磨床进行磨削修复，修复后重新利用。对轧辊磨损严重，无法修复或修复后不能重新使用的，作为废轧辊处理。 产污节点和污染治理措施：轧制过程中，轧辊会磨损产生废轧辊（S1-3），收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。冷轧机使用轧制油进行冷却和润滑，轧制过程中轧制油挥发会形成轧机油雾（G1-2），采用集气罩收集后，进入油雾处理系统处理（处理工艺为过滤式净化）后，通过15m高排气筒（DA002）排放。轧制油在轧制油过滤循环系统处理后循环使用，系统会定期排放部分轧制油，形成废轧制油（S1-4），收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。轧制油循环使用，循环装置安装有过滤网，过滤网需定期更换，产生废轧制油过滤网（S1-5），收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 3）光亮退火工序 将冷轧后的合金卷转运到光亮退火区冷带脱脂机组入口区的鞍座上使用开卷机进行开卷，使用矫直机进行矫直、使用入口液压剪进行切头。 带钢经过纠偏辊进入脱脂段进行脱脂处理，经1道碱液喷淋脱脂（脱脂采用5%氢氧化钠水溶液，脱脂温度为60~80℃）、两道水洗（1道刷洗、1道冲洗），清除带钢表面残留的轧制油及氧化钢皮。两道水洗工序为逆流清洗，即第二道清洗水作为第一道清洗水的补水，减少水资源的消耗。脱脂槽更换和水洗工序产生的含油废水作为脱脂废水进入厂区污水处理设施处理。清洗后进入边部吹扫装置进行热风干燥。 带钢经过脱脂后，可加速至充套速度，活套充满后，入口段速度降至与工艺段速度一致，在入口段运行过程中，开卷机通过CPC装置自动控制带钢始终在机组中心线上。 穿出活套的带钢进入光亮退火炉，退火炉燃料为天然气，采用换热形式间接加热。退火炉内的带钢采用氮气保护。换热后的烟气进入余热锅炉（退火炉余热交换器）回收余热后，通过排气筒高空排放。余热锅炉（退火炉余热交换器）产生的蒸汽为脱脂槽加热和冷却干燥提供热源。退火后的钢带进入冷却工段，采用风冷+水雾+水喷淋的方式进行冷却，冷却后的带钢进入边部吹扫装置进行热风干燥，然后进入出口活套进入喷砂工序。 产污节点和污染治理措施：入口液压剪修剪板材会产生废边角料（S1-6），收集后暂存于3#车间边角料堆放区，定期外售综合利用。脱脂工序采用的脱脂剂为碱性脱脂剂（片碱），脱脂时会产生脱脂废气（G1-3），采用集气罩收集后，经酸喷淋净化装置处理，通过15m高排气筒（DA003）排放。脱脂槽定期清理底部残渣，产生废槽渣（S1-7），收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。脱脂和水洗会产生脱脂废水（W1-1），收集后进入厂区污水处理设施处理。本项目光亮退火炉使用天然气燃烧，天然气燃烧会形成天然气燃烧烟气（G1-4），设置多管旋风除尘装置除尘后，通过15m高排气筒（DA004）排放。冷却干燥工序采用风冷+水雾+水喷淋冷却方式，会形成退火冷却废水（W1-2），进入浊环水处理系统（工艺为格栅+沉淀池）处理后循环使用，不外排。 4）开平工序 光亮退火处理后的带钢进入开平线进行开平处理。带钢依次经过入口导向辊、张力辊、轧辊保护装置进入平整机，进行带钢的平整轧制。在线平整处理后通过入口转向夹送辊进入在线拉矫机。带钢通过张力辊组张力放大，通过两弯两矫的拉弯矫直机来改善板型，根据来料情况调节弯曲和矫直的咬入量，用于改善半硬态钢的板型缺陷。 产污节点和污染治理措施：开平处理中平整机处理带钢时会产生平整粉尘（G1-5），采用集气罩收集后，经高效布袋除尘器（针刺覆膜）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。拉矫机处理带钢时会产生拉矫粉尘（G1-6），采用集气罩收集后，经高效布袋除尘器（针刺覆膜）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。 5）喷砂工序 开平后的带钢，根据订单需要，部分进行喷砂表面处理。喷砂是利用高速喷射的磨料（本项目使用钢丸）流冲击带钢表面，改变其表面状态，形成哑光带钢。可提升带钢的涂层附着力、消除缺陷、增加耐磨性。 产污节点和污染治理措施：喷砂过程中会产生颗喷砂粉尘（G1-7），经密闭管道收集后，进入高效布袋除尘器（针刺覆膜）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。喷砂使用的磨料，需定期更换，产生废钢丸（S1-8），收集后暂存于一般固废暂存间，由磨料生产厂家回收处理。 6）定向打磨 使用沾水的砂带在冷轧板表面进行定向、均匀的打磨，从而获得特定方向纹路的工艺。 冷轧板的原始表面可能存在一些轻微的、不可避免的辊印、划伤或色差。打磨形成的均匀纹路可以有效地掩盖这些微小的缺陷，使板面外观看起来更加均匀、一致和高端。 它能够消除板材表面的原生光泽，形成一种柔和、亚光但又不失金属光泽的高级质感，广泛应用于对外观要求高的产品。 7）分条工序 根据客户需要，采用分条机将宽带钢裁剪成各种宽度的窄卷。 产污节点和污染治理措施：分条过程中，会产生切头、切尾等废边角料（S1-9），收集后暂存于3#车间边角料堆放区，定期外售综合利用。 8）重卷工序 分条处理后的开平处理后的带钢头部通过出口夹送转向辊，到达重卷机的卷轴上。卷取机为胶套卷筒、助卷器进行助卷，钢带在卷取轴上通过自动缠绕，卷取数圈以后，建立卷取张力。在达到预定的长度或重量后，钢带由出口处的液压剪切断并进行分卷处理。重卷过程中，需要使用垫纸，防止带钢层与层之间会发生微小的相对滑动可能导致的表面擦伤。 9）检验入库 经重卷机重卷后的合金卷卸卷到固定鞍座上，通过半自动打捆机打捆，在线检验合格后（检验使用激光检测设备，不涉及辐射），将合金卷运送至成品库储存待售。 （2）镍基高温合金冷拔管生产工艺流程简述 本项目镍基高温合金冷拔管使用镍基荒管和碳钢/不锈钢钢管作为原料，经坯料准备、组坯封焊、抽真空、委外热拔、光亮退火、冷拔、精整与检测、包装入库等工序，最终形成镍基高温合金冷拔管，储存于产品库待售。 镍基荒管、碳钢/不锈钢钢管 坯料准备 组坯封焊 委外热拔 冷拔 镍基高温合金冷拔管 轧制油 G2-1：埋弧焊接烟尘 G2-2：天然气燃烧烟气 S2-5：废轧制油 光亮退火 氮气、天然气 氩气 精整与检测 包装入库 S2-1：废切削液 S2-2：废边角料 S2-3：氧化钢皮 S2-4：焊渣 抽真空 切削液 图2-3 本项目镍基高温合金冷拔管生产工艺流程及产污节点示意图 生产工艺流程说明如下： 1）坯料准备工序 将基层材料（镍基）和内衬或外衬（碳钢/不锈钢管）采用车床和铣床根据订单需求规格进行车削处理，同时对管材表面车削，去除氧化钢皮。车削作业同时在外管上进行打孔，为后续抽真空做准备。本项目机加工车削均需使用切削液，将切削液与水按照1:20的质量比配比使用，可以降低管材与机器接触的作业面温度，保持加工过程的流畅。 产污节点和污染治理措施：设备切削液采用单机自循环方式，平均每半年需整体更换一次，产生废切削液（S2-1），收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。车削作业时会产生废边角料（S2-2），收集后暂存于3#车间边角料堆放区，定期外售综合利用。车削作业时会氧化钢皮（S2-3），收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 2）组坯封焊工序 将基层管套在内衬材料上，管子两头用焊接方法密封，形成一个“复合管坯”。本项目焊接采用埋弧焊和气保焊（氩气），共设置15个人工焊位。每个焊位为密闭作业，作业区大小约2m×2m×2m。 产污节点和污染治理措施：封焊需使用焊丝，会产生焊接烟尘（G2-1），采用微负压换气收集，经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。焊接工序还会产生焊渣（S2-4），收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 3）抽真空工序 通过坯料准备工序打的小孔，将双层金属管夹层抽真空（抽空气），以防止双层管接触界面在加热时氧化。 4）委外热拔 该工序委外处理。 5）光亮退火工序 经过委外处理后的半成品复合管材，表面已经经过机械处理，表面光亮无氧化铁皮，无油污，可直接进行光亮退火工序。 半成品复合管材进入光亮退火炉，退火炉燃料为天然气，采用换热形式间接加热。退火炉内的带钢采用氮气保护。换热后的烟气进入余热锅炉（退火炉余热交换器）回收余热后，通过排气筒高空排放。余热锅炉（退火炉余热交换器）产生的蒸汽为可为卷材生产线脱脂槽加热和冷却干燥提供热源。 产污节点和污染治理措施：本项目光亮退火炉使用天然气燃烧，天然气燃烧会形成天然气燃烧烟气（G2-2），设置多管旋风除尘装置除尘后，通过15m高排气筒DA004排放。 6）冷拔工序 将冷却后的管材表面涂抹轧制油，根据订单要求，将复合管材进行冷拔加工，改变复合管材的外径、内径和壁厚。冷拔机下方设置轧制油收集槽，轧制油循环使用。 产污节点和污染治理措施：冷拔轧制油需定期整体更换，产生废轧制油（S2-5），收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。 7）精整与检测工序 对复合管进行定径、矫直、切割。使用水压试验检查管体的密封性。使用超声波检测等方法检查结合层的完整性。切割使用带锯机，带锯机工作时需使用切削液（切削液：水=1:20，质量比），切削液直接喷淋至切割工作面，无粉尘产生。 图2-4 本项目使用带锯机工作图 产污节点和污染治理措施：设备切削液采用单机自循环方式，平均每半年需整体更换一次，产生废切削液（S2-4），收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。 8）包装入库工序 将合格的复合管包装入库待售。 表2-8 本项目生产工艺产污环节分析一览表 编号; 污染源; 主要污染物成分; 收集方式及治理措施. G1-1; 激光焊接烟尘; 颗粒物; 集气罩收集+高效布袋除尘器（针刺覆膜）+15高排气筒DA001排放. G1-2; 轧机油雾; 油雾; 集气罩收集+油雾处理系统处理（处理工艺为过滤式净化）+15高排气筒DA002排放. G1-3; 脱脂废气; 碱雾; 密闭负压换气收集+酸喷淋净化处理+15高排气筒DA003排放. G1-4; 天然气燃烧烟气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 多管旋风除尘装置+15高排气筒DA004排放. G1-5; 平整粉尘; 颗粒物; 集气罩收集+高效布袋除尘器（针刺覆膜）+15高排气筒DA001排放. G1-6; 拉矫粉尘; 颗粒物; 集气罩收集+高效布袋除尘器（针刺覆膜）+15高排气筒DA001排放. G1-7; 喷砂粉尘; 颗粒物; 密闭管道收集+高效布袋除尘器（针刺覆膜）+15高排气筒DA001排放. G2-1; 埋弧焊接烟尘; 颗粒物; 密闭微负压换气收集+布袋除尘器+15高排气筒DA005排放. G2-2; 天然气燃烧烟气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 多管旋风除尘装置+15高排气筒DA004排放. W1-1; 脱脂废水; COD、BOD5、SS、石油类; 收集后进入厂区废水处理设施处理. W1-2; 退火冷却废水; SS; 收集后进入浊环水系统冷却塔冷却降温后，进入浊环水处理装置（工艺为格栅+沉淀）处理后，循环利用，不外排. S1-1; 废扎带; 废钢; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用. S1-2; 废边角料; 废金属; 收集后暂存于3#车间边角料堆放区，定期外售综合利用. S1-3; 废轧辊; 废金属; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用. S1-4; 废轧制油; 含有毒有害物质; 收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. S1-5; 废轧制油过滤网; 含有毒有害物质; 收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. S1-6; 废边角料; 废金属; 收集后暂存于3#车间边角料堆放区，定期外售综合利用. S1-7; 废槽渣; 含有毒有害物质; 收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. S1-8; 废钢丸; 废金属; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用. S1-9; 废边角料; 废金属; 收集后暂存于3#车间边角料堆放区，定期外售综合利用. S2-1; 废切削液; 含有毒有害物质; 收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. S2-2; 废边角料; 废金属; 收集后暂存于3#车间边角料堆放区，定期外售综合利用. S2-3; 氧化钢皮; 废金属; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用. S2-4; 焊渣; 矿物质、氧化物; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用. S2-5; 废轧制油; 含有毒有害物质; 收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. S2-6; 废切削液; 含有毒有害物质; 收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场踏勘，厂区所在土地为空地，故不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于安徽省淮南市经济技术开发区，项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准。 根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，2024年全市环境空气质量一级（优）65天，二级（良）218天，三级（轻度污染）69天，四级（中度污染）13天，五级（重度污染）1天；全市年度环境空气达标天数比例为77.3%，与上年相比下降了3.2个百分点；全市环境空气综合指数为3.87，首要污染物为细颗粒物。区域空气质量现状如下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.0; 70; 92.9%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.0; 35; 114.3%; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20%; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 160; 160; 100%; 达标. 根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准可知，2024年淮南市环境空气中PM2.5年平均浓度超过环境空气质量二级标准，经判定，项目所在区为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。 （2）其他污染物监测结果 本项目其他污染物监测因子包括TSP、非甲烷总烃、氨、硫化氢，环境质量现状评价引用《淮南经济技术开发区环境质量现状监测报告》中相关监测数据，其中TSP监测时间为2024年10月26日~11月1日，其他监测因子监测时间为2024年10月25日~10月31日，共7天，监测点位为淮南文汇学校区内G4，位于项目常年主导风向下风向西北方向，距项目所在地约4730m，属于本项目下风向5千米范围内近3年的现有监测数据，数据引用符合规定。引用点与本项目位置关系图详见大气专章。 表3-2 监测结果统计表（日平均） 监测点位; 监测 项目; 日平均浓度值. 浓度范围（μg/m3）; 最大占标率; 超标率. 最小值; 最大值; （%）. G4淮南文汇学校区内; TSP; 80; 93; 31%; /. 表3-2 监测结果统计表（1h平均） 单位：mg/m3 监测点位; 监测 项目; 1h平均浓度值. 浓度范围（μg/m3）; 最大占标率; 超标率. 最小值; 最大值; （%）. G4淮南文汇学校区内; 非甲烷总烃; 0.45; 0.74; 37%; /. 氨; 0.04; 0.09; 45%; /. 硫化氢; ND; 0.002; 20%; /. 根据项引用监测数据可知，项目所在区域TSP日均值现状监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准及2018年修改单中相关标准。、非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。氨和硫化氢硫化氢小时值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目受纳水体为淮河(淮南段)，本项目位于Ⅲ类水环境功能区，地表水体执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，I类水质比例8.3%，总体水质状况优。8个国控断面中优良水质比例为87.5%，IV类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。河流:全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转(Ш类→Ⅱ类)，五里闸(I类→Ш类)和西淝河闸下(I类→Ⅲ类)水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。 湖库:瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合IV类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ш类下降为IV类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 综上，项目所在区域地表水淮河环境质量总体满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ш类标准，地表水水质良好。 3、声环境质量现状 本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区繁盛路北侧，其厂界50米范围内属于无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要进行声环境现状监测。 4、生态环境质量现状 本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区繁盛路北侧，用地性质属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本新建项目不涉及电磁辐射，无需开展现状监测。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目排放的颗粒物废气中，部分为合金颗粒物，其成分含有铬、镍、铜，可能因大气沉降会对周边土壤、地下水造成一定影响。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需要对周边地下水、土壤环境开展现状调查以留作背景值。 （1）地下水环境质量现状 地下水环境质量现状评价引用《淮南经济技术开发区环境质量现状监测报告》中相关监测数据，监测时间为2025年1月18日，监测点位为林巷村W2，位于本项目西北方，距离本项目2690m。 图3-1 本项目与地下水引用点位置关系图 地下水环境质量现状如下表所示： 表3-3 地下水检测结果统计表 监测因子; 单位; 检出限; 检测结果; Ⅲ类标准. 2025.01.18. W2. 样品性状; /; /; 无色、透明、无味、无油膜; /. pH; 无量纲; 0.1; 7.8[水温：17.7℃]; 6.5~8.5. 总硬度; mg/L; 5; 348; ≤450. 溶解性固体总量; mg/L; —; 386; ≤1000. 耗氧量 （高锰酸盐指数）; mg/L; 0.4; 0.8; ≤3.0. 氨氮; mg/L; 0.025; 0.057; ≤0.5. 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.003; 0.003L; ≤1.00. 硝酸根（以N计）; mg/L; 0.004; 0.129; ≤20.0. 硫酸根; mg/L; 0.018; 32.8; /. 氟离子; mg/L; 0.006; 0.405; /. 氯离子; mg/L; 0.007; 32.0; /. 碳酸根; mg/L; 5; 5L; /. 碳酸氢根; mg/L; 5; 349; /. 氰化物; mg/L; 0.002; 0.002L; ≤0.05. 挥发酚; mg/L; 0.0003; 0.0003L; ≤0.002. 六价铬; mg/L; 0.004; 0.004L; ≤0.05. 铅; μg/L; 1; 7; ≤0.20. 镉; μg/L; 0.1; 0.4; ≤0.005. 铁; mg/L; 0.03; 0.13; ≤0.3. 锰; mg/L; 0.01; 0.07; ≤0.10. 钙; mg/L; 0.02; 52.9; /. 镁; mg/L; 0.002; 18.0; /. 钾; mg/L; 0.02; 0.60; /. 钠; mg/L; 0.003; 40.2; ≤200. 砷; μg/L; 0.3; 0.3L; ≤0.01. 汞; μg/L; 0.04; 0.04L; ≤0.001. 三氯甲烷; μg/L; 1.4; 1.4L; ≤60. 苯; μg/L; 1.4; 1.4L; ≤10.0. 甲苯; μg/L; 1.4; 1.4L; ≤700. 细菌总数; CFU/mL; —; 56; ≤100. 总大肠菌群; MPN/ 100mL; 2; 2L; ≤3.0. 经纬度：W2：（E：117.075286,N：32.650431）. 备注：“L”表示低于检出限。. （2）土壤环境质量现状 土壤环境质量现状评价引用《淮南经济技术开发区环境质量现状监测报告》中相关监测数据，监测时间为2025年1月20日，监测点位为淮南农场T4（位于本项目北侧，距离本项目2007m），锦绣花园小区T5（位于本项目西北侧，距离本项目2610m），和国瑞集团国瑞药业有限公司T6（位于本项目西北侧，距离本项目1812m）。 图3-2 本项目与土壤引用点位置关系图 土壤环境质量现状如下表所示： 表3-4 土壤检测结果统计表1 监测因子; 单位; 检出限; 检测结果; 第一类用地选值要求. 2025.01.20. T4; T5. pH; 无量纲; 0.01; 6.97; 6.53; /. 铜; mg/kg; 1; 37; 29; 2000. 镍; mg/kg; 3; 21; 18; 150. 铅; mg/kg; 10; 36; 36; 400. 镉; mg/kg; 0.01; 0.18; 0.14; 20. 砷; mg/kg; 0.01; 8.93; 8.22; 20. 汞; mg/kg; 0.002; 0.172; 0.128; 8. 六价铬; mg/kg; 0.5; ND; ND; 3.0. 挥发性有机物（27种）. 四氯化碳; μg/kg; 1.3; ND; ND; 0.9. 氯仿; μg/kg; 1.1; ND; ND; 0.3. 氯甲烷; μg/kg; 1.0; ND; ND; 12. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 1.2; ND; ND; 3. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 1.3; ND; ND; 0.52. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 1.0; ND; ND; 12. 顺式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 1.3; ND; ND; 66. 反式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 1.4; ND; ND; 10. 二氯甲烷; μg/kg; 1.5; ND; ND; 94. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 1.1; ND; ND; 1. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 1.2; ND; ND; 2.6. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 1.2; ND; ND; 1.6. 四氯乙烯; μg/kg; 1.4; ND; ND; 11. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 1.3; ND; ND; 701. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 1.2; ND; ND; 0.6. 三氯乙烯; μg/kg; 1.2; ND; ND; 0.7. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 1.2; ND; ND; 0.05. 氯乙烯; μg/kg; 1.0; ND; ND; 0.12. 苯; μg/kg; 1.9; ND; ND; 1. 氯苯; μg/kg; 1.2; ND; ND; 68. 1,2-二氯苯; μg/kg; 1.5; ND; ND; 560. 1,4-二氯苯; μg/kg; 1.5; ND; ND; 5.6. 乙苯; μg/kg; 1.2; ND; ND; 7.2. 苯乙烯; μg/kg; 1.1; ND; ND; 1290. 甲苯; μg/kg; 1.3; ND; ND; 1200. 间、对二甲苯; μg/kg; 1.2; ND; ND; 163. 邻二甲苯; μg/kg; 1.2; ND; ND; 222. 经纬度： T4：（E：117.100677；N：32.648106）；T5：（E：117.067689；N：32.635998）。. 样品描述：T4 ：暗灰、潮、砂壤土、少量根系；T5：黄棕、潮、砂壤土、少量根系。. 备注：“ND”表示未检出。. 表3-5 土壤检测结果统计表2 监测因子; 单位; 检出限; 检测结果; 第二类用地选值要求. 2025.01.20. T6-1; T6-2; T6-3; T6-4. pH; 无量纲; 0.01; 6.58; 6.63; 6.67; 6.60; /. 铜; mg/kg; 1; 33; 33; 30; 28; 18000. 镍; mg/kg; 3; 20; 20; 22; 19; 900. 铅; mg/kg; 10; 37; 43; 43; 35; 800. 镉; mg/kg; 0.01; 0.19; 0.13; 0.16; 0.13; 65. 砷; mg/kg; 0.01; 7.82; 9.20; 9.84; 9.47; 60. 汞; mg/kg; 0.002; 0.148; 0.149; 0.128; 0.137; 38. 六价铬; mg/kg; 0.5; ND; ND; ND; ND; 5.7. 四氯化碳; μg/kg; 1.3; ND; ND; ND; ND; 2.8. 氯仿; μg/kg; 1.1; ND; ND; ND; ND; 0.9. 氯甲烷; μg/kg; 1.0; ND; ND; ND; ND; 37. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 1.2; ND; ND; ND; ND; 9. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 1.3; ND; ND; ND; ND; 5. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 1.0; ND; ND; ND; ND; 66. 顺式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 1.3; ND; ND; ND; ND; 596. 反式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 1.4; ND; ND; ND; ND; 54. 二氯甲烷; μg/kg; 1.5; ND; ND; ND; ND; 616. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 1.1; ND; ND; ND; ND; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 1.2; ND; ND; ND; ND; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 1.2; ND; ND; ND; ND; 6.8. 四氯乙烯; μg/kg; 1.4; ND; ND; ND; ND; 53. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 1.3; ND; ND; ND; ND; 840. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 1.2; ND; ND; ND; ND; 2.8. 三氯乙烯; μg/kg; 1.2; ND; ND; ND; ND; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 1.2; ND; ND; ND; ND; 0.5. 氯乙烯; μg/kg; 1.0; ND; ND; ND; ND; 0.43. 苯; μg/kg; 1.9; ND; ND; ND; ND; 4. 氯苯; μg/kg; 1.2; ND; ND; ND; ND; 270. 1,2-二氯苯; μg/kg; 1.5; ND; ND; ND; ND; 560. 1,4-二氯苯; μg/kg; 1.5; ND; ND; ND; ND; 20. 乙苯; μg/kg; 1.2; ND; ND; ND; ND; 28. 苯乙烯; μg/kg; 1.1; ND; ND; ND; ND; 1290. 甲苯; μg/kg; 1.3; ND; ND; ND; ND; 1200. 间、对二甲苯; μg/kg; 1.2; ND; ND; ND; ND; 570. 邻二甲苯; μg/kg; 1.2; ND; ND; ND; ND; 640. 经纬度：T6：（E：117.087134；N：32.645761）。. 样品描述：T6-1：棕、潮、砂壤土、少量根系；T6-2：黄棕、潮、砂壤土、无根系；T6-3：棕 、潮、轻壤土、无根系 ；T6-4：棕 、潮、中壤土、无根系。. 备注：“ND”表示未检出。. |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，厂界东南侧345m处存在一处居民点前进村，厂界西南侧237m处存在一处居民点西小郢。项目厂界外2500m范围内大气环境保护目标见大气专项评价。 2、声环境 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 项目采用自来水作为饮用水源，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区繁盛路北侧，位于淮南经济技术开发区范围内，用地范围内无生态环境保护目标，故本项目的实施不会改变区域生态环境现有功能。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标/m （X，Y）; 方位; 距离m; 规模/人; 保护级别. 大气 环境; 前进村; 398; -291; SE; 345; 约80人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 西小郢; -325; -203; SW; 237; 约90人. 地下水环境; 项目所在区域均采用自来水作为饮用水源，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标. 生态环境; 本项目利用已有的建设用地进行项目建设，无新增用地，本项目用地范围内无生态环境保护目标. 注：以项目中心点为坐标原点（0，0），向东为X轴，向北为Y轴。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放控制标准 （1）施工期 本项目施工期废气颗粒物执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中限值要求，具体见下表。 表3-4 监测点颗粒物排放要求 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 600; 超标次数≤6次/日. （2）运营期 ①有组织 项目生产工艺产生的有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、碱雾、油雾（以非甲烷总烃计）排放参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表3中限值。铬及其化合物、镍及其化合物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2025）表2中限值。 表3-5 项目有组织废气排放执行标准 序号; 控制项目; 生产工艺或设施; 排放浓度限值(mg/m3); 排放速率限值(kg/h); 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 热处理炉、拉矫、抛丸、焊接机及其他生产设施; 15; /; 车间或生产设施排气筒. 2; 铬及其化合物; 激光焊接、拉矫、抛丸; 1; 0.025. 3; 镍及其化合物; 激光焊接、拉矫、抛丸; 1; 0.11. 4; 二氧化硫; 热处理炉; 100; /. 5; 氮氧化物; 热处理炉; 200; /. 6; 碱雾; 脱脂; 10; /. 7; 油雾（以非甲烷总烃计）; 轧制机组; 20; /. ②无组织 车间门窗等排放口无组织颗粒物排放参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单中表4的限值。厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的限值。厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。 表3-6 项目无组织废气排放执行标准 污染物项目; 监测点位; 无组织排放监控点浓度限值mg/m3. 颗粒物; 厂房门窗等排放口处; 5.0. 颗粒物; 厂界; 1.0. 非甲烷总烃; 厂界; 4.0. 氨; 厂界; 1.5. 硫化氢; 厂界; 0.06. 臭气浓度; 厂界; 20（无量纲）. 2、水污染物排放控制标准 项目运营期废水排放执行淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管限值，其中石油类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31961-2015）表1中B级标准。本项目废水排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理后，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，通过大涧沟排入淮河。 表3-8 废水排放执行标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准类别; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 本项目执行标准：; 6~9; 500; 350; 400; 45; 15. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 1. 3、噪声排放标准 项目运营期为昼间生产，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-9 项目厂界噪声排放执行标准 单位：dB(A) 监测位置; 标准; 昼间. 厂界四周; （GB12348-2008）中3类标准; 65. 4、固体废物污染控制标准 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染。一般工业固体废物的贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存、污染控制及监督管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规范及标准要求。 |
| 总量控制标准 | 根据“安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知”中有关规定，大气主要污染物总量指标从两项增加为四项，在SO2、NOx的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物两项指标。 本项目不属于生态环境部发布的《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）中所列六大行业，不需要重金属申请总量控制指标。 废气：本项目有组织废气颗粒物排放量为0.1239t/a，二氧化硫为0.08t/a、氮氧化物为0.748t/a，具体总量指标由生态环境主管部门核定。 废水：生产废水进入厂区污水处理设施处理，生活污水进入化粪池处理，经过处理的废水通过厂区污水总排口，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，总量纳入淮南经济技术开发区工业污水处理厂总量控制指标，不需要单独申请总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期环境影响和保护措施 详见大气环境影响专项评价章节。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气污染源强及环境影响和保护措施 详见大气环境影响专项评价章节。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 二、废水污染物源强及环境影响和保护措施 本项目废水主要为本项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水包括脱脂废水、退火冷却废水、碱雾处理设施废水、退火炉余热交换器排水、闭式冷却塔更换废水。生产废水进入厂区污水处理设施处理，工艺为（调节池+隔油池+二级气浮+MBR生化），生活污水进入化粪池处理，经过处理的废水汇总经厂区废水总排口进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。 （1）脱脂废水 本项目脱脂工序采用5%氢氧化钠作为脱脂剂，脱脂后采取两道水洗，洗去表面油污，脱脂槽更换及水洗工序排水会产生含油的脱脂废水。查阅根据环境部公告2021年第24号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《3259其他有色金属压延加工（镍锡）行业系数手册》，未有相关产污系数，本次源强核算脱脂废水产污系数参照《33-37,431-434机械行业系数手册》，脱脂废水产污系数如下表。 表4-12 33-37,431-434机械行业系数手册脱脂废水产污系数 原料名称; 工艺名称; 污染物; 单位; 产污系数. 脱脂剂; 脱脂; 废水量; 吨/吨-脱脂剂; 289. COD; 千克/吨-脱脂剂; 714. 石油类; 千克/吨-脱脂剂; 51. 本项目脱脂剂（氢氧化钠）使用量为3.2t/a，则脱水废水的产生量为924.8m3/a，COD的量为2.285t/a，石油类的量为0.163t/a。同时本项目脱脂槽液约三个月更换一次，更换废水量为9.6m3/次，即38.4m3/a，则脱脂废水的总量为963.2m3/a。 则脱脂废水中COD的浓度为： 2.285t/a×1000000000mg/t÷（963.2m3/a×1000L/m3）＝2372mg/L 石油类的浓度为： 0.163t/a×1000000000mg/t÷（963.2m3/a×1000L/m3）＝169mg/L BOD5和SS的浓度以850mg/L和300mg/L计。 （2）退火冷却废水 本项目带钢经退火炉处理后需要使用水喷淋冷却，冷却水进入浊环水处理系统（工艺为格栅+沉淀池）处理后循环使用，不外排。 （3）碱雾处理设施废水 项目采用碱液进行脱脂，脱脂过程中产生的碱雾经收集后进入酸喷淋塔进行中和吸收。为保证喷淋效果，碱雾喷淋塔循环水池会定期整体更换一次（每月更换一次），年工作2400h，则月工作时间为200h。 根据企业设计的废气处理量、液气比及循环水量等参数，计算出废气喷淋废水量如下表所示。 表4-13 脱脂碱雾喷淋塔废水产生情况一览表 污染源; 污染物; 设计风量(m3/h); 处理措施; 液气比（L/m3）; 循环水量(m3/h); 损耗量(m3/h); 循环水池(m3); 更换废水量(m3/h); 新鲜水用量(m3/h). 脱脂; 碱雾; 20000; 酸喷淋; 2; 40; 0.2; 10; 0.05; 0.25. 注：损耗量按循环水量的0.5%计；新鲜水用量=损耗量+废水量。 根据上述表格，更换废水量为0.4m3/d，碱雾处理设施废水主要污染物为pH和SS，SS以300mg/L计。 （4）退火炉余热交换器排水 本项目退火炉余热交换器需要定期排水，排水量为蒸发量为2%，余热交换器蒸发量设计为1t/h，则排水量为0.02m3/h，即0.16m3/d。主要污染物为SS，以200mg/L计。 （5）闭式冷却塔更换废水 本项目采用小型闭式冷却塔对退火炉，轧机等设备进行间接冷却，共设置8台小型闭式冷却塔，每台小型闭式冷却塔水箱大小为1m3，总循环水量约100m3/h，根据设计资料，补水量约为循环水量为0.2%，则补水量为0.2m3/h，即1.6m3/d。闭式冷却塔每半年需要更换一次冷却水，则闭式冷却塔更换废水产生量为16m3/a，即0.05m3/d。主要污染物为SS，以200mg/L计。 （6）生活污水 本项目新增劳动定员100人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），生活用水参照“国家行政机构，机关用水定额”，按15m3/人·a计，则生活用水量为1500m3/a（5m3/d）。生活污水产生系数按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中生活源产排污核算系数手册中的数据，安徽属于四区，取值0.85，则生活污水产生量为4.25m3/d。主要污染因子为COD和氨氮按照生活源产排污核算系数手册中的数据，分别为340mg/L和32.6mg/L，BOD5和SS以200mg/L和200mg/L计。 本项目废水产生和排放情况见下表： |
| --- | --- |

表4-14 项目运营期废水处理及排放情况一览表 废水类别; 污染源; 污染物; 污染物产生; 进入污水处理站; 治理 措施; 污染物排放; 污染物排放（外环境）; 去向. 核算方法; 废水产生量m3/d; 废水产生量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理工艺; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放量t/a. 脱脂废水; W1-1; pH; 产污系数法; 3.21; 963.2; ＞7; --; 963.2; ＞7; --; 调节池+隔油池+二级气浮+MBR生化; /; /; /; 进入厂区污水处理设施处理，处理后经总排口排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理. COD; 2372; 2.285; 2372; 2.285; /; /; /. BOD5; 850; 0.819; 850; 0.819; /; /; /. SS; 300; 0.289; 300; 0.289; /; /; /. 石油类; 169; 0.163; 169; 0.163; /; /; /. 碱雾处理设施废水; /; pH; 类比分析; 0.4; 120; ＜7; --; 120; ＜7; --; /; /; /. SS; 300; 0.036; 300; 0.036; /; /; /. 退火炉余热交换器排水; /; SS; 类比分析; 0.16; 48; 200; 0.0096; 48; 200; 0.0096; /; /; /. 闭式冷却塔更换废水; /; SS; 类比分析; 0.05; 16; 200; 0.0032; 16; 200; 0.0032; /; /; /. 生产废水; /; pH; /; 3.82; 1147.2; 6~9; —; 1147.2; 6~9; —; 6~9; —; —. COD; 1991.56; 2.285; 1991.56; 2.285; 223.05; 0.256; 0.057. BOD5; 713.67; 0.819; 713.67; 0.819; 59.95; 0.069; 0.011. SS; 294.42; 0.338; 294.42; 0.338; 23.55; 0.027; 0.011. 石油类; 141.89; 0.163; 141.89; 0.163; 9.93; 0.011; 0.001. 生活污水; /; COD; 产污系数法; 4.25; 1275; 340; 0.434; 1275; 272; 0.347; 化粪池; 272; 0.347; 0.064; 进入化粪池预处理后经总排口排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理. BOD5; 200; 0.255; 160; 0.204; 160; 0.204; 0.013. SS; 200; 0.255; 140; 0.179; 140; 0.179; 0.013. NH3-N; 32.6; 0.042; 32.6; 0.042; 32.6; 0.042; 0.006. 废水总排口; /; pH; /; 8.07; 2422.2; /; /; 2422.2; /; /; /; 6-9; --; --; 排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理，处理后的尾水由大涧沟排入淮河. COD; /; /; /; /; 248.82; 0.603; 0.121. BOD5; /; /; /; /; 112.61; 0.273; 0.024. SS; /; /; /; /; 84.85; 0.206; 0.024. NH3-N; /; /; /; /; 17.16; 0.042; 0.012. 石油类; /; /; /; /; 4.70; 0.011; 0.002. 注：隔油池对COD、BOD5和SS的去除效率以20%计，对石油类的去除效率以50%计；二级气浮对COD和BOD5的去除效率以30%计，对SS的去除效率以50%计，对石油类的去除效率以80%计；MBR生化对COD的去除效率以80%计，对BOD5的去除效率以85%计，对SS的去除效率以80%计，对石油类的去除效率以30%计。总COD去除效率为88.8%，BOD去除效率为91.6%，SS去除效率为92%，石油类去除效率为93%。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 5、废水处理措施可行性分析 （1）技术可行性 本项目将冷轧后的合金卷采用1道碱液喷淋脱脂（脱脂采用5%氢氧化钠水溶液，脱脂温度为60~80℃）、两道水洗（1道刷洗、1道冲洗），清除带钢表面残留的轧制油及氧化钢皮。两道水洗工序为逆流清洗，即第二道清洗水作为第一道清洗水的补水，减少水资源的消耗。脱脂槽更换和水洗工序产生的含油废水作为脱脂废水。该脱脂工艺、脱脂剂品种、脱脂温度等均与“河南金汇维德精密不锈钢有限公司年产20万吨1450mm冷轧不锈钢项目”相同，本项目含油废水工艺类比该项目现有废水处理设施工艺，其工艺“隔油池+二级气浮+MBR生化”，废水处理设施运行状况良好。本项目在该工艺的基础上，增加一座调节池用于含油废水匀质处理，本项目对于含油废水的处理可行。 本项目废水处理工艺介绍如下。 本项目废水经调节池均质后进入隔油池，通过溢流撇除浮油至废油收集池后，废水用泵输送至至一级气浮池（涡凹气浮），使废水中的悬浮物和油进行上浮分离，形成浮渣后撇除，一级气浮池出水进入二级气浮池（溶气气浮），使废水中的悬浮物和油进行进一步上浮分离，形成浮油渣撇除，分离后的二级气浮出水流入进入MBR生化处理单元处理，经MBR生化处理后废水可达标排放。 涡凹气浮：垂直安装的涡凹曝气机与污水入口管和底部回流管连接，在充气室，利用涡凹曝气机吸入空气，所形成的细小气泡与污水充分混合，气泡在上升过程中捕集粘附污水中的分散油滴或固体悬浮物。 溶气气浮：将预处理后的污水或回流水经泵送至加压溶气罐中与空气进行混合，空气溶解到水中，形成溶气水。溶气水在气浮池内减压释放，溶入水中的空气生成大量20-30µm细微气泡，具有很高的表面积和吸附能力，使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上，造成整体密度小于水的状态，并依靠浮力使其上升至水面，从而达到固—液或液—液分离的目的。 MBR：膜生物反应器的简称，是一种将膜分离技术与和传统污水生物处理技术有机结合的新型水处理技术，一方面，MBR利用膜分离组件（MBR膜片）将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物等截留住，使生化反应池中的活性污泥浓度大大增加，同时难降解的物质也得以在生化反应池中不断反应、降解，使降解污水的生化反应进行得更迅速彻底，出水水质更好。另一方面，由于MBR中的膜分离组件（MBR膜片）的高过滤精度，保证了出水清澈透明，从而省掉二沉池，大大提高了系统的固液分离能力。 （2）达标可行性 本项目废水进入污水处理站处理效果如下表所示。 表4-15 本项目废水进入污水处理站处理效果一览表 序号; 处理单元; 主要污染物指标. COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; 石油类（mg/L）. 1; 调节池; 进水; 1991.56; 进水; 713.67; 进水; 294.42; 进水; 141.89. 去除率; 0%; 去除率; 0%; 去除率; 0%; 去除率; 0%. 出水; 1991.56; 出水; 713.67; 出水; 294.42; 出水; 141.89. 2; 隔油池; 进水; 1991.56; 进水; 713.67; 进水; 294.42; 进水; 141.89. 去除率; 20%; 去除率; 20%; 去除率; 20%; 去除率; 50%. 出水; 1593.25; 出水; 570.94; 出水; 235.54; 出水; 70.95. 3; 二级气浮; 进水; 1593.25; 进水; 570.94; 进水; 235.54; 进水; 70.95. 去除率; 30%; 去除率; 30%; 去除率; 50%; 去除率; 80%. 出水; 1115.27; 出水; 399.66; 出水; 117.77; 出水; 14.19. 4; MBR生化; 进水; 1115.27; 进水; 399.66; 进水; 117.77; 进水; 14.19. 去除率; 80%; 去除率; 85%; 去除率; 80%; 去除率; 30%. 出水; 233.05; 出水; 59.95; 出水; 23.55; 出水; 9.93. 出水（污水处理站出口）; 233.05; 59.95; 23.55; 9.93. 出水（总排口）; 248.82; 112.61; 84.85; 4.70. 接管标准; 500; 350; 400; 15. 根据上表，本项目废水在污水处理站出口和总排口均可达标排放。 （3）污水接管可行性分析 淮南经济技术开发区工业污水处理厂位于长宁路北路、华兴路东侧、吉安路南侧。处理工艺采用综合处理工艺，包括水解酸化、Bardenpho生化反应、芬顿氧化、混凝沉淀、过滤和消毒等步骤，确保出水质量达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 本项目位于安徽省淮南市经济技术开发区，距离淮南经济技术开发区工业污水处理厂直线距离2.4km，位于该污水处理厂收水范围之内，本项目所排污水污水水质成分简单。因此从收水范围角度，本项目污水可以接管。 本项目新增排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂总量约8.07m3/d，根据调查，淮南经济技术开发区工业污水处理厂总设计处理能力为3万m3/d，本项目废水排放量仅占其处理能力的0.03%，不会对淮南经济技术开发区工业污水处理厂的处理能力产生冲击性影响。因此，淮南经济技术开发区工业污水处理厂在设计规模上可以接纳本项目产生的废水。 表4-16 淮南经济技术开发区工业污水处理厂 进水、出水指标 单位：mg/L 指标; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 进水; ≤6~9; 500; 350; 400; 45; 15. 出水; ≤6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 1. （3）环境监测计划 本项目为C3259其他有色金属压延加工，本项目不为有色金属冶炼项目，不适用《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业》（HJ989-2018），本次废水监测频次参照《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）规定执行。本项目废水例行监测要求见下表。 表4-17 项目废水例行监测要求一览表 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 水环境; 总排口DW001; 流量; 自动监测; 石油类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31961-2015）表1中B级标准，其他污染因子执行淮南经济技术开发区工业污水处理厂. pH值、化学需氧量、氨氮; 日. 悬浮物、总氮、总磷、石油类; 周. 氰化物、氟化物、总铁、总锌、总铜; 季度. 污水处理站出口; 流量、总砷、六价铬、总铬、总镍、总镉、总汞; 周. 3、噪声污染物源强及环境影响和保护措施 （1）噪声污染源情况 本项目营运期噪声主要为入口液压剪、矫直机、冷轧机、卷取机、喷砂机、分条机、开平重卷机、拉矫机、车床、铣床、真空泵组、退火炉、冷拔机、拉锯机等高噪声设备运行时产生的机械噪声，工艺机械噪声级参照《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》（HJ885-2018）附录G中钢铁工业主要噪声声源声压级，取中间值，各设备噪声为85~92.5dB(A)。项目选用相对低噪声的设备，采取基础减振、隔声、加强管理等措施。本项目各类高噪声设备均设置在生产厂房内，室外无高噪声设备。参照《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》，厂房隔声降噪效果为10~15dB（A），本项目1#车间和2#车间为钢结构厂房，隔声降噪效果取中间值12.5dB（A），本项目噪声源强可见下表。 |
| --- | --- |

表4-18 本项目室内噪声源强调查清单 序号; 所在位置; 产噪设备/台数; 声源源强 dB(A)声压级; 控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声; 运行时段. E; S; W; N; E; S; W; N; 声压级/dB(A). E; S; W; N. 1; 1#车间; 入口液压剪/2; 92.5/95.5; 基础减震、墙体隔声; 65; 40; 5; 156; 59.2; 63.5; 81.5; 51.6; 12.5; 46.7; 51.0; 69.0; 39.1; 昼间. 2; 矫直机/2; 87.5/90.5; 65; 60; 5; 136; 54.2; 54.9; 76.5; 47.8; 12.5; 41.7; 42.4; 64.0; 35.3. 3; 冷轧机/2; 87.5/90.5; 55; 162; 15; 34; 55.7; 46.3; 67.0; 59.9; 12.5; 43.2; 33.8; 54.5; 47.4. 4; 卷取机/2; 87.5/90.5; 52; 30; 18; 166; 56.2; 61.0; 65.4; 46.1; 12.5; 43.7; 48.5; 52.9; 33.6. 5; 喷砂机/2; 87.5/90.5; 18; 81; 52; 115; 65.4; 52.3; 56.2; 49.3; 12.5; 52.9; 39.8; 43.7; 36.8. 6; 空压机/1; 90; 10; 188; 60; 8; 70.0; 44.5; 54.4; 71.9; 12.5; 57.5; 32.0; 41.9; 59.4. 7; 分条机/2; 87.5/90.5; 18; 46; 52; 150; 65.4; 57.2; 56.2; 47.0; 12.5; 52.9; 44.7; 43.7; 34.5. 8; 平整机/1; 87.5; 18; 9; 52; 187; 62.4; 68.4; 53.2; 42.1; 12.5; 49.9; 55.9; 40.7; 29.6. 9; 重卷机/1; 87.5; 52; 32; 18; 164; 53.2; 57.4; 62.4; 43.2; 12.5; 40.7; 44.9; 49.9; 30.7. 10; 拉矫机/1; 87.5; 18; 16; 52; 180; 62.4; 63.4; 53.2; 42.4; 12.5; 49.9; 50.9; 40.7; 29.9. 11; 退火炉/1; 87.5; 35; 43; 35; 153; 56.6; 54.8; 56.6; 43.8; 12.5; 44.1; 42.3; 44.1; 31.3. 12; 2#车间; 冷拔机/5; 85/92; 30; 52; 40; 48; 62.5; 57.7; 60.0; 58.4; 12.5; 50.0; 45.2; 47.5; 45.9. 13; 车床/10; 85/95; 13; 93; 57; 7; 72.7; 55.6; 59.9; 78.1; 12.5; 60.2; 43.1; 47.4; 65.6. 14; 铣床/2; 85/88; 13; 86; 57; 14; 65.7; 49.3; 52.9; 65.1; 12.5; 53.2; 36.8; 40.4; 52.6. 15; 钻床/2; 85/88; 13; 78; 57; 22; 65.7; 50.2; 52.9; 61.2; 12.5; 53.2; 37.7; 40.4; 48.7. 16; 真空泵组/2; 90/93; 13; 17; 57; 83; 70.7; 68.4; 57.9; 54.6; 12.5; 58.2; 55.9; 45.4; 42.1. 17; 退火炉/1; 87.5; 60; 64; 10; 36; 51.9; 51.4; 67.5; 56.4; 12.5; 39.4; 38.9; 55.0; 43.9. 注：本项目空间相对位置坐标以厂区西南角为坐标原点，向东为X轴，向北为Y轴. 表4-19 本项目室外噪声源强调查清单 序号; 产噪设备/台数; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; DA001风机; 54; 90; 13.8; 90; 选用低噪声设备、减振、隔声罩等; 昼间. 2; DA002风机; 54; 100; 13.8; 90. 3; DA003风机; 54; 110; 13.8; 90. 4; DA004风机; 54; 120; 13.8; 90. 5; DA005风机; 128; 244; 13.8; 90. 6; 污水处理设施（含水泵）; 79; 271; 0; 85. 注：本项目空间相对位置坐标以厂区西北角为坐标原点，向东为X轴，向北为Y轴.

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次声环境影响评价选用室内噪声模式和室外噪声模式进行预测，预测方法如下。 ①无指向性点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； 上式中第二项表示了点声源的几何发散衰减； 式中：Adiv—几何发散引起的衰减，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ②面声源的几何发散衰减 车间透声的墙壁可认为是面声源。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中面声源的b>a。下图中虚线为实际衰减量。 图4-1 长方形面声源中心轴线上的衰减特性 ③预测点的等效声级贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； Ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ④预测结果与评价 根据项目设备噪声源强分布，利用上述的噪声预测模式，预测本工程的主要设备噪声源在采取相应的降噪措施后对厂界环境噪声的贡献值。噪声预测点位见下图，预测结果见下表。 西厂界 北厂界 南厂界 东厂界 图4-2 本项目噪声预测点位示意图 表4-20 项目噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 关心点; 贡献值; 标准值; 是否达标. 昼间; 昼间. 东厂界; 59.59; 65; 是. 西厂界; 62.20; 65; 是. 南厂界; 55.99; 65; 是. 北厂界; 58.33; 65; 是. 由上表可知，项目运营期高噪声设备采取使用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、隔声罩等措施后项目东、西、南、北厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间65dB（A）。 因此，项目营运期间产生的噪声经过合理的降噪措施处理后，对周围声环境影响不显著。 （3）声环境保护措施 根据建设单位提供资料，大部分生产设施均置于室内，主要噪声源距离厂界较远，但为了进一步降低噪声对周围环境的影响，企业应采取以下措施： 1）项目在设备选型时应选用优质低噪声的设备，降低设备固有的噪声强度； 2）各设备应合理布局，各生产设备远离厂房围墙； 3）设备安装时应在设备底部加装减振垫，室外设备如风机整体加装隔声罩； 4）生产过程将门窗关闭，充分利用墙体隔声效果，以阻挡噪声对室外直接传播； 5）在运营期内加强管理，对设备定期保养，避免设备故障噪声，加强职工教育，要求职工文明操作。 （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声例行监测信息如下表所示。 表4-21 本项目噪声例行监测信息一览表 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四周厂界外1m; 连续等效A声波; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类. |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4、运营期固体废物处置措施及管理要求 （1）运营期固废环境影响分析 本项目产生的一般固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废（废扎带、废边角料、废轧辊、废钢丸、氧化钢皮、高效布袋除尘器收集粉尘、常规布袋除尘器收集粉尘、废布袋）和危险废物（废轧制油、废槽渣、废切削液、废润滑油、油桶、隔油气浮废油脂、废水处理污泥、废轧制油过滤网、废酸桶、含油抹布和劳保用品），其中油桶返厂处理，在厂区内按照危险废物进行管理。 1）一般工业固体废物 ①废扎带 本项目来料由钢扎带捆扎，使用时会产生废扎带，产生量约10/a。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部，2024年1月22日印发），废扎带属于一般工业固体废物（SW17可再生类废物，900-001-S17），收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 ②废边角料 本项目剪、冲、车、削、钻等作业会产生废边角料，根据企业提供的资料，合金卷加工产生的废边角料约为0.02t/t-产品，管材加工产生的废边角料约为0.008t/t-产品，本项目合金卷产能为8000t/a，管材产能为3000t/a，故废边角料的产生量约184t/a。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部，2024年1月22日印发），废边角料属于一般工业固体废物（SW17可再生类废物，900-001-S17），收集后暂存于3#车间边角料堆放区，定期外售综合利用。 ③废轧辊 本项目冷轧工序使用轧辊对带钢进行冷轧作业，轧辊磨损至无法修复的程度会产生废轧辊。轧辊消耗量约为0.8~1.2kg/t-产品，以中间值1kg/t-产品计。本项目带钢产能为8000t/a，则废轧辊产生量约为8t/a。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部，2024年1月22日印发），废轧辊属于一般工业固体废物（SW17可再生类废物，900-001-S17），收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 ④废钢丸 本项目抛沙钢丸需定期更换，产生量约10t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部，2024年1月22日印发），废钢丸属于一般工业固体废物（SW17可再生类废物，900-001-S17），收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 ⑤氧化钢皮 本项目外购的管材表面会附着氧化钢皮，在坯料准备工序需采用车削作业去除，产生量约为0.002t/t-产品，本项目管材产能为3000t/a，故氧化钢皮的产生量约6t/a。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部，2024年1月22日印发），氧化钢皮属于一般工业固体废物（SW01冶炼废渣，313-001-S01），收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 ⑥高效布袋除尘器收集粉尘 本项目采用高效（针刺覆膜）布袋除尘器处理激光焊接、拉矫、抛丸工序产生的合金粉尘，根据工程分析章节计算，高效布袋除尘器收集粉尘收集的粉尘的量为17.784t/a。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部，2024年1月22日印发），高效布袋除尘器收集粉尘属于一般工业固体废物（SW17可再生类废物，900-002-S17），收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 ⑦常规布袋除尘器收集粉尘 本项目使用常规的布袋除尘器处理埋弧焊接烟尘，根据工程分析章节计算，常规布袋除尘器收集粉尘收集的粉尘的量为0.051t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部，2024年1月22日印发），常规布袋除尘器收集粉尘属于一般工业固体废物（SW59其他工业固体废物，900-099-S59），收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 ⑧废布袋 本项目使用布袋除尘器处理项目产生的颗粒物，布袋定期更换产生废布袋，产生量约0.5t/a。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部，2024年1月22日印发），废布袋属于一般工业固体废物（SW59其他工业固体废物，900-009-S59），收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 2）危险废物 ①废轧制油 本项目冷轧带钢和冷拔钢管时需使用轧制油，轧制油定期更换。轧制油用量为11t/a，轧机油雾产生量为0.4t/a，则废轧制油产生量为10.6t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废轧制油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-204-08），收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ②废槽渣 本项目需要定期对脱脂槽沉淀物进行清理，产生废槽渣，产生量约为5t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废槽渣属于危险废物（HW17表面处理废物，危废代码为336-064-17），收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ③废切削液 本项目切削液用量为1t/a，切削液和水以1:20的质量配比，则切削液溶液的量21t/a。为本项目仅在设备检修保养时才进行切削液的整体更换，更换时会产生废切削液。根据机加工企业经验数据，更换时剩余的废切削液约为切削液用量的11%，则废切削液的产生量为2.31t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废切削液属于危险废物（HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液，危废代码为900-006-09），收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ④废润滑油 本项目密闭轴承需要使用润滑油润滑，更换时产生废润滑油，产生量为1.1t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-217-08），收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑤油桶 本项目轧制油用量为11t/a，润滑油用量为1.1t/a，包装规格均为200kg/桶，则包装桶的数量为61个，桶的皮重约20kg，则废包装桶的产生量为1.22t/a。油桶返厂利用，在厂区内按照危废管理。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），油桶属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08）。 ⑥隔油气浮废油脂 根据工程分析，隔油池去除的石油类的量为0.082t/a，悬浮物的量为0.065t/a；气浮去除的石油类的量为0.065t/a，悬浮物的量为0.131t/a；则隔油气浮废油脂的产生量为0.343t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），隔油气浮废油脂属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-210-08），收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑦废水处理污泥 污水处理MBR段COD削减量为1.024t/a，产生的生化污泥量按照每吨COD削减量产生0.2吨干污泥计算，则干污泥的量为0.0205t/a，项目污泥经脱水后含水率80%，则脱水后生化污泥的量为1.024t/a 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废水处理污泥属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-210-08），收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑧废轧制油过滤网 本项目轧制油循环使用，循环装置安装有过滤网，过滤网需定期更换，产生废轧制油过滤网，产生量约1t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废轧制油过滤网属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-213-08），收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑨废酸桶 本项目废气处理设施需使用硫酸，使用量为3.2t/a，包装规格为25kg/桶，则废酸桶的量为128个，桶的皮重约1.5kg，则废酸桶的产生量为0.192t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废酸桶属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-041-49），收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ⑩含油抹布和劳保用品 本项目日常生产中会产生少量含油抹布和劳保用品，产生量约0.05t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布和劳保用品属于危险废物（HW49其他废物，危废代码为900-041-49），收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 3）生活垃圾 项目劳动定员100人，日垃圾产生量按0.5kg/人计，则项目生活垃圾产生量约50kg/d，年生活垃圾产生量约15t。生活垃圾在厂区内集中收集，由环卫部门统一清运。 表4-22 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生量（t/a）; 固体废物类别; 固体废物代码; 处理方式. 1; 废扎带; 10; 一般固体废物; SW17 900-001-S17; 收集后储存于一般固废暂存间，定期外售综合利用. 2; 废轧辊; 8; SW17 900-001-S17. 3; 废钢丸; 10; SW17 900-001-S17. 4; 氧化钢皮; 6; SW01 313-001-S01. 5; 高效布袋除尘器收集粉尘; 17.784; SW17 900-002-S17. 6; 常规布袋除尘器收集粉尘; 0.051; SW59 900-099-S59. 7; 废布袋; 0.5; SW59 900-009-S59. 8; 废边角料; 184; SW17 900-001-S17; 收集后储存于3#车间边角料堆放区，定期外售综合利用. 9; 废轧制油; 10.6; 危险废物; HW08 900-204-08; 收集后储存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理. 10; 废槽渣; 5; HW17 336-064-17. 11; 废切削液; 2.31; HW09 900-006-09. 12; 废润滑油; 1.1; HW08 900-217-08. 13; 隔油气浮废油脂; 0.343; HW08 900-210-08. 14; 废水处理污泥; 1.024; HW08 900-210-08. 15; 废轧制油过滤网; 1; HW08 900-213-08. 16; 废酸桶; 0.192; HW49 900-041-49. 17; 含油抹布和劳保用品; 0.05; HW49 900-041-49. 18; 油桶; 1.22; 按危险废物管理; HW08 900-249-08; 油桶返厂利用，在厂区内按照危废管理. 19; 生活垃圾; 15; /; /; 收集后由环卫部门清运. （2）运营期固废环境保护措施 ①贮存场所（设施）污染防治设施 所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。贮存场所严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 1）一般固废暂存场所 项目在3#车间内部设置一座一般固废暂存间，占地约面积20m2。厂区的一般工业固体废物暂存间应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，应满足以下要求： a、应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m，四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染； b、应建有防雨淋、防渗透措施，地面进行硬化，满足防雨淋、防渗透要求； c、为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志； d、一般工业固体废物暂存间禁止危险废物和生活垃圾混入。 2）危险废物暂存场所 项目拟在3#车间内部新建1个危险废物暂存间，总占地面积20m2。厂区的危险废物暂存间应根据危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求规范化建设，应满足以下要求： a.库房内部各类危废划区堆放；同时应建有堵截泄漏的裙脚；地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。 b.各类危废干湿分区，不同化学属性的存放区采用实体墙隔离，不同种类危废存放区域贴/挂标识标牌。 c.干区进行地面硬化；湿区地面进行防腐、防渗处理，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，渗透系数不大于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数不大于10-10cm/s。 d.湿区出入口设置围挡，内部地面四周设渗滤液收集沟并汇流于一处收集槽，内置空桶，用于收集日常产生的少量渗滤液，收集后做危废处置。 e.暂存区外围周边贴挂明显的标识标牌，注明主要暂存危废的种类、数量、危废编号等信息。 f.合理选择危废包装物。危废贮存容器、材质满足相应的强度要求，日常确保完好无损；容器材质和衬里与危险废物相容；盛装液体废物的桶开孔直径应不超过70mm，并有放气孔。 ②运输过程污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 ③日常管理要求 项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。委托处置的应与处置单位签订委托处理合同，报生态环境主管部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。 a.履行申报登记制度； b.建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； c.委托处置应执行报批和转移联单等制度； d.定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； e.固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌； f.危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 5、土壤、地下水环境影响分析 本项目实施雨污分流。生产废水进入厂区污水处理设施处理，生活污水进入化粪池处理，经过处理的废水通过厂区污水总排口，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。本项目不会对地下水环境、土壤环境产生显著影响。为更好的保护地下水环境、土壤环境，将本项目对地下水、土壤的影响降至最低，应采取以下的污染防治措施。 （1）源头控制 严格按照国家相关规范要求，坚持预防为主，防治结合，综合治理的原则，从源头上减少地下水、土壤污染源的产生，是符合污染防治的基本措施。 （2）分区防渗 ①重点防渗区：重点防渗区是指对地下水环境隐患大的区域，泄漏污染物可能会对地下水造成污染，泄漏不易及时发现和处理，需要重点防治或者需要重点保护的区域。 本项目危废暂存间采取重点防渗，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s。 本项目光亮退火区、污水处理站、化学品储存区、废水管沟等采取重点防渗，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610 2016），基础防渗层为黏土层时，其厚度应达6m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s。 ②一般防渗区：本项目一般固废暂存间、其余厂房地面根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610 2016），均作一般防渗处理。 # 表4-23 本项目分区防渗措施要求 构筑物单元名称; 污染防治区类别; 防渗设计要求; 具体防渗措施. 危废暂存间; 重点防渗区; 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s; 可以选择采用15cm抗渗混凝土+2mmHDPE膜或更高防渗效率的措施进行防渗处理. 光亮退火区、污水处理站、化学品储存区、废水管沟; 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016）执行，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s. 一般固废暂存间、其余厂房地面; 一般防渗区; 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016）执行，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；; 可以选择采用15cm抗渗混凝土或更高防渗效率的措施进行防渗处理. 6、生态环境影响分析 本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区繁盛路北侧，项目占地范围为工业用地，区域内无珍稀动、植物，无文物古迹保护对象，对区域内生态环境产生破坏和影响不显著。项目建成后在厂区周边通过种植树木、草坪等方式进行绿化，既可以吸声降噪，改善生产条件，同时也能够美化环境，使景观环境得以改善。 7、环境风险分析 详见环境风险专项评价章节。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001/ 激光焊接烟尘（G1-1） | 颗粒物 | 集气罩收集+高效布袋除尘器（针刺覆膜） | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单 |
|  | DA001/ 平整粉尘（G1-5） | 颗粒物 | 集气罩收集+高效布袋除尘器（针刺覆膜） |  |
|  | DA001/ 拉矫粉尘（G1-6） | 颗粒物 | 集气罩收集+高效布袋除尘器（针刺覆膜） |  |
|  | DA001/ 喷砂粉尘（G1-7） | 颗粒物 | 密闭管道收集+高效布袋除尘器（针刺覆膜） |  |
|  | DA001/ 埋弧焊接烟尘（G2-1） | 颗粒物 | 密闭负压换气收集+布袋除尘器 |  |
|  | DA002/ 轧机油雾（G1-2） | 油雾（以非甲烷总烃计） | 集气罩收集+油雾处理系统处理（处理工艺为过滤式净化） |  |
|  | DA003/ 脱脂废气（G1-3） | 碱雾 | 密闭负压换气收集+酸喷淋净化处理 |  |
|  | DA004/ 天然气燃烧烟气（G1-4、G2-2） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 多管旋风除尘装置 |  |
| 地表 水环境 | 退火冷却废水（W1-2） | SS | 进入浊环水处理系统（工艺为格栅+沉淀池）处理后循环使用，不外排 | / |
|  | 脱脂废水（W1-1） | pH、COD、BOD5、SS、石油类 | 经厂区污水处理设施（工艺为调节池+隔油池+二级气浮+MBR生化）处理后通过总排口排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理 | 淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管限值，其中石油类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31961-2015） |
|  | 退火炉预热交换器排水 | pH、SS |  |  |
|  | 闭式冷却塔更换废水 | SS |  |  |
|  | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 经化粪池预处理后通过总排口排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理 | 淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管限值 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声、消声、减振、绿化措施等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般工业固体废物：项目设置一座约20m2的一般固废暂存间。废扎带、废轧辊、废钢丸、氧化钢皮、高效布袋除尘器收集粉尘、常规布袋除尘器收集粉尘、废布袋收集收集后储存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。废边角料堆放于3#车间边角料堆放区，定期外售综合利用。 危险废物：项目设置一座约20m2的危废暂存间。废轧制油、废槽渣、废切削液、废润滑油、隔油气浮废油脂、废水处理污泥、废轧制油过滤网、废酸桶、含油抹布和劳保用品收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理；油桶返厂处理，在厂区内按照危险废物进行管理。 生活垃圾：企业产生的生活垃圾集中收集后，交由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间、光亮退火区、污水处理站、化学品储存区、废水管沟等。危废暂存间防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s；光亮退火区、污水处理站、化学品储存区、废水管沟防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016）执行，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s。具体可采用15cm抗渗混凝土+2mmHDPE膜或更高防渗效率的措施进行防渗处理； 一般防渗区：一般固废暂存间、其余厂房地面。一般防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016）执行，防渗层为至少等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，具体可采用15cm抗渗混凝土或更高防渗效率的措施进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目所属用地为工业用地，区域内无珍稀动物、植物，无文物古迹保护对象，对区域内生态环境产生破坏和影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 车间风险防范措施：化学品储存区（存放润滑油、轧制油和硫酸）需设置导流沟和积液池（不小于0.5m3）；准备充足的灭火设备，例如干粉/二氧化碳灭火器、消防砂、吸油毡等； 天然气储罐风险防范措施：设置14×9×0.5m的围堰；安装液位报警装置、可燃气体报警仪，设置安全联锁装置（SIS）、压强自动报警装置等； 危废暂存库风险防范措施：设置导流沟和集液池（不小于0.5m3）； 本项目需设置一座130m3事故水池； 本项目在实施后应尽快启动应急预案的编制工作 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目需遵守下列要求： （1）项目实际的生产地点、主要生产单元、生产工艺、生产设施、污染防治设施应与排污许可证相符，实际情况与排污许可证载明的规模、参数等信息基本相符。 （2）企业应强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况。 （3）应参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）中的要求落实运营期自行监测计划，主动公开项目环评文件和验收报告，接受社会监督。 |  |  |  |

六、结论

本评价报告认为，安徽易飞超合金材料有限公司年产11000吨进口替代特种合金材料生产基地项目的建设符合国家及地方产业政策要求，厂址符合规划要求，选址恰当，布局基本合理；建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时”制度、对各项污染防治措施切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响不显著，因而从环境保护的角度而言，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老消减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 颗粒物 | / | / | / | 0.1239 | / | 0.1239 | +0.1239 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | +0.08 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.748 | / | 0.748 | +0.748 |
|  | 油雾（以非甲烷总烃计） | / | / | / | 0.036 | / | 0.036 | +0.036 |
|  | 碱雾 | / | / | / | 0.258 | / | 0.258 | +0.258 |
| 废气（无组织） | 颗粒物 | / | / | / | 0.042 | / | 0.042 | +0.042 |
|  | 油雾（以非甲烷总烃计） | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | 碱雾 | / | / | / | 0.136 | / | 0.136 | +0.136 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.121 | / | 0.121 | +0.121 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.024 | / | 0.024 | +0.024 |
|  | SS | / | / | / | 0.024 | / | 0.024 | +0.024 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
| 一般工业固体废物 | 废扎带(t/a) | / | / | / | 10 | / | 10 | +10 |
|  | 废边角料(t/a) | / | / | / | 184 | / | 184 | +184 |
|  | 废轧辊(t/a) | / | / | / | 8 | / | 8 | +8 |
|  | 废钢丸(t/a) |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 氧化钢皮(t/a) | / | / | / | 6 | / | 6 | +6 |
|  | 高效布袋除尘器收集粉尘(t/a) | / | / | / | 17.784 | / | 17.784 | +17.784 |
|  | 常规布袋除尘器收集粉尘(t/a) | / | / | / | 0.051 | / | 0.051 | +0.051 |
|  | 废布袋(t/a) |  |  |  | 0.5 | / |  |  |
|  | 生活垃圾(t/a) | / | / | / | 15 | / | 15 | +15 |
| 危险废物 | 废轧制油(t/a) | / | / | / | 10.6 | / | 10.6 | +10.6 |
|  | 废槽渣(t/a) | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 废切削液(t/a) | / | / | / | 2.31 | / | 2.31 | +2.31 |
|  | 废润滑油(t/a) | / | / | / | 1.1 | / | 1.1 | +1.1 |
|  | 油桶(t/a) | / | / | / | 1.22 | / | 1.22 | +1.22 |
|  | 隔油气浮废油脂(t/a) | / | / | / | 0.343 | / | 0.343 | +0.343 |
|  | 废水处理污泥(t/a) | / | / | / | 1.024 | / | 1.024 | +1.024 |
|  | 废轧制油过滤网(t/a) | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废酸桶(t/a) | / | / | / | 0.192 | / | 0.192 | +0.192 |
|  | 含油抹布和劳保用品(t/a) | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，本项目废水排放量填写的均为尾水排放至外环境的总量。

附图：

附图1  项目所在厂区地理位置图

附图2  本项目周边关系图

附图3  本项目与开发区位置关系图

附图4  本项目平面布置图

附图5  项目与安徽省“三线一单”管控单元位置关系图

附图6  排放口位置及监测点位示意图

附图7  项目分区防渗图

附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案表

附件3  土地成交确认书

附件4  项目与排污许可证联动表

附件5  声明确认单

附件6  “三线一单”管控要求查询报告