# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 淮南北新建材有限公司生物质能源技改项目

建设单位：         淮南北新建材有限公司

编制日期：            二〇二六年一月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	69

建设项目污染物排放量汇总表	69

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边500m环境概况图

附图3：项目用地规划图

附图4：厂区平面布置图

附图5：分区防渗图

附图6：生态保护红线图

附图7：环境管控单元图

附件：

附件1：委托书

附件2：备案表

附件3：原环评批复

附件4：原环评验收

附件5：技改环评批复

附件6：技改验收意见

附件7：白乳胶检测报告

附件8：油墨MSDS

附件9：危废合同

附件10：淮南市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告

附件11：生物质颗粒检验报告

附件12：大气环境现状引用数据

附件13：建设单位环评真实性承诺函

附件14：关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审查意见函

附件15：安徽省生态环境厅关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函

附件16：停气通知

附件17：用气情况说明

附件18：淮南北新建材新增生物质能源可行性论证报告专家意见

附件19：建设项目环评与排污许可联动附表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 淮南北新建材有限公司生物质能源技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2512-340461-04-02-151371 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 余翔 | 联系方式 | 18365289596 |
| 建设地点 |  | 安徽省淮南市经济技术开发区朝阳东路15号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 117 度 4 分 45.98 秒， 32 度 38 分 40.91 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 C3024轻质建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气[2017]2号《高污染燃料目录中规定的燃料》）”类 二十七、非金属矿物制品业 30-55、石膏、水泥制品及类 似制品制造 302 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 淮南经济技术开发区管委会经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1500 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） |  | 20 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 是： | 用地面积（m2） | 93380（项目不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，本项目无需设置专项评价，依据如下： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 说明. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标，且项目排放废气不涉及以上有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件：《关于淮南经济开发区总体规划的批复》 审批文号：皖政秘〔1995〕88号 2、规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》 审批机关：淮南市人民政府 审批文件：《关于淮南东部工业区总体规划的批复》 审批文号：淮府秘〔2009〕118号 根据原淮南市环保局出具的《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》审查意见（淮环函〔2010〕130号文），淮南东部工业区与安徽淮南经济开发区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济技术开发区。四至范围为南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，总面积为20平方公里。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》 审批机关：原淮南市环境保护局 审批文件：《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》 审批文号：淮环函[2010]130号 2、规划跟踪评价名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：安徽省生态环境厅 审批文件：关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函 审批文号：皖环函[2020]411号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）与园区规划符合性分析 1995年5月5日，安徽省人民政府批复（皖政秘〔1995〕88号）了淮南经济技术开发区总体规划，批准规划面积为4.29km2，其中第一期开发建设面积为2km2。四至范围为：东至中兴路，南至合阜铁路，西至建兴路-国庆东路-建设路，北至电厂路。主导产业为“专用设备、医药”。 2008年，淮南市人民政府委托编制完成《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》，规划范围为：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，规划面积20km2，规划主导产业为“生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通”。 2011年7月24日，安徽省人民政府批准《关于同意安徽淮南经济开发区扩区的批复》（皖政秘﹝2011﹞252号），扩区后淮南经济开发区总体规划面积为20平方公里，规划范围为：东至206国道（洛九路），南至合徐高速淮南连接线公路，西至田大路，北至电厂路。扩区后淮南经济开发区与淮南东部工业区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济开发区。 淮南东部工业区与安徽淮南经济开发区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济技术开发区。四至范围为：南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，总面积为20平方公里。 因此淮南经济技术开发区的六大主导产业为：生物医药、纺织服装、机械电子、新型材料、食品加工、商贸流通。 淮南北新建材有限公司现有项目主要生产石膏面板、轻钢龙骨，且已履行环评手续，通过淮南经济技术开发区生态环境分局审批。现有项目属于新型材料行业，与《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》相符。 项目现有4座天然气燃烧器，由于项目所在地供气不足，特别是冬季供气不足，无法满足生产所需供热。本项目在现有天然气燃烧器不变的情况下，在原料煅烧工段和烘干工段各增加1台生物质炉窑，并联对接到原有的供热系统中，以保证生产所需。 （二）与园区规划环评及规划环评审查意见符合性分析 对比《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》及《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函〔2010〕130号），本项目与园区规划环评及规划环评审查意见相符性分析见下表所示。 表1-2 与规划环评及审查意见符合性分析一览表 序号; 规划环境影报告书及其审查意见要求; 本项目情况分析; 符合性. 1; 按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善东部工业区规划，优化用地布局，节约用地，提高土地利用率; 本项目不新增用地，在现有项目上进行技术改造; 符合. 2; 优化集聚区产业结构，提高入区项目技术含量，采用新型清洁生产工艺和设备。严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区; 本项目生产石膏面板、轻钢龙骨，为园区主导产业。本次技改为新增2台生物质炉窑用于供气不足，在冬季（9月至次年4月）供热不足时代替天然气燃烧器供热，在其余月份作为备用，项目符合国家产业政策、政策及产业要求; 符合. 3; 排水采取雨污分流制。远期实现工业废水和生活污水分系统排放。生活污水纳入城市污水管网，进入淮南市第一污水处理厂。工业区污水处理厂和污水管网建成后，区内各企业污废水自行处理达到接管标准后进入区内污水处理厂，区内污水处理厂和污水管网未建成，各企业废水必须处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准的要求; 本项目采取雨污分流制，项目位于淮南经济技术开发区工业污水处理厂服务范围内。项目废水经预处理后达到淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准后，接管入淮南经济技术开发区工业污水处理厂; 符合. 4; 按照循环经济的要求，提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定; 本项目生活垃圾、由环卫部门统一清运，一般固废综合利用或委托处置，企业产生的危险固废的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，定期交由淮南力聚塔环保服务有限公司处置，危险废物的转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定; 符合. 5; 工业区内采用清洁能源，禁止使用燃煤锅炉; 项目现有4台天然气燃烧器，本项目新增2台生物质炉窑，不使用燃煤锅炉; 符合. （三）园区规划环评跟踪评价及跟踪评价审查意见符合性分析 对比《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见，本项目与园区规划环评跟踪评价及跟踪评价审查意见相符性分析见下表。 表1-3 与跟踪评价及跟踪评价审查意见符合性分析一览表 序号; 跟踪评价及规划环评审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造; 项目已实施雨污分流；项目使用天然气燃烧机供热，本次新增2台生物质炉窑保证生产所需供热；污染物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中要求，符合园区要求; 符合. 2; 强化区域环境质量改善。以改善区域环境质量为核心，细化开发区“三线一单”并落实。进一步削减现有项目大气污染物排放，提高尾水回用率、降低生产废水排放量，加大地下水和土壤防护力度; 本项目新增2台生物质炉窑对接到原有天然气供热系统保证生产所需供热，相较燃煤沸腾炉供热，本项目实施后大大消减了二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放量。项目生产废水循环利用，废水不外排; 符合. 3; 强化开发区环境管理。督促相关企业完成整改要求。组织区内企业开展环境风险自查，排查环境风险隐患，落实应急预案。结合区域评估相关要求，制订并落实区域环境质量跟踪监测计划; 本项目不构成重大危险源，且不生产或使用剧毒化学品项目。落实了应急预案，制定环境质量跟踪监测计划; 符合. 4; 完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造; 项目已实施雨污分流；项目使用天然气燃烧机供热，本次新增2台生物质炉窑保证生产所需供热；污染物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中要求，符合园区要求; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于D4430热力生产和供应，且使用的1800万大卡生物质炉窑为生物质半气化炉，不属于固定炉排式生物质锅炉，故不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的鼓励类和限制类项目，为允许类项目。另外项目已于2025年12月5日取得淮南经济技术开发区管委会经济发展局备案，项目代码：2512-340461-04-02-151371。 因此本项目建设符合国家及地方产业政策。 （二）“三线一单”符合性分析 1.生态保护红线 本项目位于淮南经济技术开发区朝阳东路，用地性质为工业用地，不在生态红线范围内。本项目用地范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区，符合生态保护红线管控要求和一般生态空间管控要求。 2.环境质量底线 （1）大气环境 根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境状况公报》，淮南市环境空气二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值要求。环境空气质量的TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单中相关标准。因此，项目所在评价区域为不达标区。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。 （2）地表水环境 本项目纳污水体为淮河。根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。项目周边水体淮河的水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 （3）声环境 项目所在地声环境质量现状良好。本项目建成运营后，厂内产生的噪声对周边声环境影响较小。因此，项目的建设不会突破区域环境质量底线。 3.资源利用上线 项目采用的能源为水、电、天然气，本次技改不新增用地。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，本项目不使用高污染燃料。项目运营期间能源消耗主要为电力、新鲜水、天然气，用水用电供气均由淮南经济技术开发区统一提供，不突破能源、水资源利用上线。 4.生态环境准入清单 项目位于淮南经济技术开发区，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目可视为允许类项目。 对照《市场准入负面清单（2025年版）》（国家发展改革委商务部，发改体改规〔2025〕466号）等相关文件，本项目不属于负面清单之列。 表1-4 本项目与淮南经济技术开发区环境准入负面清单符合性分析 序号; 相关要求; 符合性. 1; 产业定位 功能定位：以六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲设施，形成功能完善的工业新区 主导产业：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通; 本次技改项目为D4430热力生产和供应，企业主行业石膏板生产制造，为园区主导产业. 2; 产业准入要求 鼓励类：与相关批复确定的园区主导产业结构相符合的工业项目；与开发区产业链相配套的企业（开发区基础设施建设项目；其它规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业） 限制类：严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目、严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目 禁止类：禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》、《市场准入负面清单》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目；禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目；禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目；禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目；禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业；禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目；禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热；禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目; 本项目不属于淮南经济技术开发区限制类、禁止类项目. 综上，本项目建设不涉及生态红线，不会降低区域环境质量，满足自然资源利用上线，不属于生态环境准入清单之内项目，因此本项目的建设符合“三线一单”的要求。 （三）与淮南市“三线一单”各管控单元符合性分析 对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”编制文本》中的相关成果，本项目与淮南市“三线一单”各管控单元符合性分析见下表。 表1-5 本项目与淮南市“三线一单”各管控单元符合性分析一览表 管控单位分类; 环境管控要求; 协调性分析; 符合性. 水环境重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”; 本次技改项目为D4430热力生产和供应，不新增废水排放; 符合. 大气环境重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《淮南市大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造; 根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市生态环境状况公报》，淮南市为PM2.5不达标区，本项目废气颗粒物、SO2、NOx污染物按照要求实施倍量替代; 符合. 土壤环境重点防控区; 落实《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”重金属污染综合防治规划》《安徽省“十三五”危险废物污染防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求，防止土壤污染风险; 本项目厂区采取分区防渗处理，危废暂存间、氨水储罐区重点防渗，土壤污染风险较小; 符合. 煤炭资源利用重点管控区; 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（新建、改建集中供热和现有火电厂锅炉改造的除外，但煤炭消费量和污染物排放总量需满足相关规定要求），已建成的，应当改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源; 本项目不在高污染燃料禁燃区内。项目生产不使用煤炭，不属于高污染行业，使用水、电、天然气、生物质颗粒; 符合. 水资源一般管控区; 落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》《淮南市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求; 本项目供水来自于市政给水系统; 符合. 土地资源一般管控区; 落实《淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》、《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》、《国土资源“十三五”规划纲要》《安徽省国土资源“十三五”规划》等要求; 本项目用地为工业用地，符合《淮南市东部工业区总体规划》（2008-2020）; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”各管控单元的管理要求。 （四）环保政策符合性分析 本项目建设与相关环保政策符合性分析详见下表。 表1-6 相关环保政策符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》; 着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动; 项目位于安徽省，属于重点区域，项目产生的废气采取有效防治措施，对周边大气环境影响较小，不会降低现有环境功能; 符合. 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度; 符合. 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）; 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）; 本项目为现有厂区的技改项目，为保证供气不足时生产所需供热新增2台生物质炉窑，项目位于淮南经济技术开发区，符合入区行业控制要求。生物质炉窑燃烧废气采取SNCR炉内脱硝+布袋收尘+湿法脱硫+湿电除尘处理后，废气污染物达标排放。项目产品属于轻质建筑材料制造，不属于“方案”中严禁新增产能行业，且现有产品方案及产能不变; 符合. 重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦; 本项目使用天然气、生物质颗粒，不使用高硫石油焦; 符合. 已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3)，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4)，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。.….重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准; 本项目位于淮南经济技术开发区，属于重点区域，项目运行期干燥工段天然气燃烧废气采用低氮燃烧+水喷淋除尘处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放；原料煅烧工段天然气燃烧废气采用低氮燃烧+高温布袋收尘+水喷淋+湿电除尘装置处理后通过1根35m高排气筒（DA002）排放，煅烧、烘干工段的生物质燃烧废气采用SNCR炉内脱硝+布袋收尘+湿法脱硫+湿电除尘处理后，通过1根35m高排气筒（DA002）排放。项目废气排放满足重点区域“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米”的限值要求; 符合. 钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保措施运行及相关生产过程主要参数; 本项目严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控措施，并通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数; 符合. 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）; 本项目为现有厂区的技改项目，符合淮南经济技术开发区入区行业控制要求。 项目产品属于轻质建筑材料制造，不属于“方案”中严禁新增产能行业，且项目现有产品方案及产能不变; 符合. 安徽省淮河流域水污染防治条例; 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重项目; 符合. 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 企业产生的废水进入经济技术开发区工业污水处理厂集中处理; 符合. 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用; 本项目选址位于淮南经济技术开发区，符合用地和产业规划，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。要求企业采用资源利用率高，污染物排放量少的先进设备和先进工艺。建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用; 符合. 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放; 本项目不新增废水排放; 符合. 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染; 本项目不新建排污口; 符合. 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为; 评价要求企业严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有明令禁止的违法行为; 符合. 淮南市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告; 一、禁燃区范围 （九）淮南经济技术开发区：东至中兴路高压走廊-洛九路，西至田大路，南至洞山东路，北至淮河大坝。; 本项目位于朝阳东路15号，选址不在禁燃区内; 符合. 二、禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中的Ⅱ类燃料组合，即在禁燃区内，禁止使用除单台出力大于等于20蒸吨/小时的锅炉以外燃用的煤炭及其制品，及石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 项目使用的生物钟成型颗粒燃烧不属于《高污染燃料目录》中的Ⅱ类燃料组合; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目概况 1.企业简介 淮南北新建材有限公司（以下简称淮南北新）是由中国建材在安徽淮南独立投资设立的法人独资企业，成立于2010年12月22日，公司位于淮南经济技术开发区朝阳东路15号，主要产品为纸面石膏板及配套轻钢龙骨。石膏板生产线全部以电厂脱硫石膏为原料，采用先进的生产工艺和生产技术，大量消纳工业污染排放物，有效实现了资源循环利用，属于当前国家重点鼓励发展的节能、利废、环保型建材产品。 2.企业环评履行手续情况 2011年1月淮南北新委托南京智方环保工程有限公司编制了《淮南北新建材有限公司新建年产5000万平方米纸面石膏板生产线及20000吨配套轻钢龙骨项目环评报告表》，2011年2月11日取得原淮南市环境保护局批复（淮环表批[2011]20号）。2013年12月30日通过了竣工环境保护验收（淮环验[2013]29号）。 为响应《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），提高项目清洁生产水平，淮南北新建材有限公司将沸腾炉由燃煤供热改造为使用管道天然气供热。2021年8月，淮南北新建材有限公司委托安徽国子科环保科技有限公司编制了《淮南北新建材有限公司石膏板生产线燃煤炉窑天然气改造项目环境影响报告表》，建设石膏板生产线燃煤炉窑天然气改造项目，2021年8月30日取得淮南经济技术开发区生态环境分局批复（开环复[2021]26号）。天然气改造项目于2022年3月顺利完工并开始试生产，2022年10月9日通过了竣工环境保护自主验收。 3.项目由来 现有项目天然气改造完成后，由于项目所在地供气不足，特别是秋冬季天然气供应不足，项目使用天然气无法满足本项目生产发展需要，淮南北新建材有限公司拟在原有天然气燃烧器不变的情况下，在原料煅烧工段和烘干工段各增加1台生物质炉窑，并联对接到原有的供热系统中，改造原有脱硫脱硝装置。在秋冬季8个月（9月至次年4月）供热不足时使用生物质炉窑代替天然气燃烧器供热，在其余4个月（4月至9月）作为备用。本次技改项目已于2025年12月5日取得淮南经济技术开发区管委会经济发展局备案，项目代码：2512-340461-04-02-151371。 4.项目编制依据 根据《建设项目环境影响分类管理名录》（2021年），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中的“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气[2017]2号《高污染燃料目录中规定的燃料》）”类别，应编制环境影响报告表。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30-63水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造302-轻质建筑材料制造3024”、“五十一、通用工序中110除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑”。根据“第六条：属于本名录第1至107类行业的排污单位，按照本名录第109至112类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序实施重点管理或者简化管理的，只需对其涉及的通用工序申请取得排污许可证，不需要对其他生产设施和相应的排放口等申请取得排污许可证。”因此，项目排污许可证管理类别为简化管理。 （二）新增生物质炉窑项目的可行性分析 1.项目建设的重要性和必要性 近两年，淮南北新克服新冠肺炎疫情的影响，积极复工复产，2020年实现产值3.21亿元，上交税收4035万元；2021年实现产值2.96亿元，上交税收2032万元，有效缓解当地用工压力的同时，也为当地经济做出了一定的贡献。 淮南北新100%采用燃煤电厂烟气脱硫过程产生的工业废物——脱硫石膏作为生产原料，采用先进的生产工艺和生产技术，大量消纳工业污染排放物，有效实现了资源循环利用。2019年至2021年每年平均消化电厂工业固废脱硫石膏约22万吨，2022年由于天然气供应不足导致工厂长时间停产，全年消化脱硫石膏约6万吨，导致淮南当地各大电厂大量脱硫石膏无法消化，堆积存放困难，对当地人员就业和经济发展带来了一定的影响。 2.集团内部企业新增生物质供热先例 中国建材集团内湖北北新建材有限公司（武汉市新洲区）于2023年编制了《湖北北新建材有限公司湖北北新生物质部分替代项目环境影响报告表》，2023年9月4日取得武汉市生态环境局新洲区分局批复（武环新洲审【2023】36号），增加了生物质颗粒能源作为供热能源的补充，双能源保证了工厂供热的连续稳定。目前生物质颗粒作为供热能源补充技术及设备成熟，符合国家产业政策，具有较好的经济效益和社会效益。同时实现碳循环，减少了温室气体二氧化碳的排放。 3.生产用电可行性分析 北新建材目前拥有石膏板生产基地90余家，是全世界最大的石膏板生产企业，生产线设备是行业内最为智能先进，自动化程度最高的设备，同时设备在环保、节能上也处于世界石膏板行业领先水平。纸面石膏板在水化过程和淀粉迁移过程对不同时间段烘干工艺都有严格要求，目前行业内还没有成熟可行的电能烘干设备。 4.天然气供应情况分析 根据淮南中燃城市燃气发展有限公司停气通知、用气情况说明文件（见附件），项目所在地供气不足，特别是冬季天然气供应不足，项目使用天然气无法满足本项目生产发展需要。为保证供气不足时生产供热，淮南北新建材有限公司拟在原有天然气燃烧器不变的情况下，在原料煅烧工段和烘干工段各增加1台生物质炉窑，并联对接到原有的供热系统中，改造原有脱硫脱硝装置。在秋冬季（9月至次年4月）供热不足时使用生物质炉窑代替天然气燃烧器供热，在其余月份（4月至9月）作为备用。 5.政策符合性分析 根据《生物质能源发展“十三五规划”》：生物质能是重要的可再生能源，具有绿色、低碳、清洁、可再生等特点。本项目使用生物质成型颗粒替代天然气作为能源，可有效降低企业碳排放量。同时，根据《关于发布<高污染燃料目录>的通知》（国环规大气〔2017〕2号）及环境保护部大气环境管理司负责人就《高污染燃料目录》答记者问中指出“生物质成型燃料属于可再生能源，在第Ⅲ类最严格的管控要求下，对生物质成型燃料的燃用方式进行了规范，即要求必须在配置袋式除尘器等高效除尘设施的生物质成型燃料专用锅炉中燃烧。对于生物质成型燃料，在规范的燃用方式下，鼓励其发展，目标就是要按照《生物质能发展“十三五”规划》要求，促进生物质成型燃料行业的健康有序发展。” 根据《淮南市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（淮府秘[2017]206号），本项目位于朝阳东路15号，选址不在划定的禁燃区范围内。本项目使用燃料为生物质成型燃料，燃用设施为生物质半气化炉，采用低氮燃烧技术，并对生物质成型燃料废气采取“SNCR脱硝+布袋除尘+湿法脱硫+湿电除尘”处理设施进一步减少污染物排放，符合《高污染燃料目录》相关要求，因此，本项目建设满足当地环保政策等要求。 （三）建设内容 本次技改项目主要建设内容下表所示。 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 建设名称; 建设内容及规模; 备注. 技改前; 技改后. 主体工程; 联合车间; 1F，建筑面积27770m2，内设1条纸面石膏面板生产线，配备3台天然气燃烧器用于干燥工段供热，可年产石膏面板5000万平方米; 3台天然气燃烧器、1台生物质炉窑用于干燥工段供热; 项目纸面石膏板生产线工艺及产能不变，新增1台生物质炉窑，用于干燥工段供热. 轻钢龙骨车间; 1F，建筑面积3810m2，内设1条轻钢龙骨生产线，可年产轻钢龙骨20000吨; 不变; 项目轻钢龙骨生产线工艺及产能不变. 热力车间; 即原料车间，1F，建筑面积1511m2，内设1台天然气燃烧器，用于原料煅烧工段供热; 1台天然气燃烧器、1台生物质炉窑用于煅烧工段供热; 新增1台生物质炉窑，用于煅烧工段供热. 辅助工程; 综合办公楼; 1栋，主体1F，局部4F，建筑面积1812.15m2; 不变; 满足企业办公需求. 宿舍楼; 2栋，6F，建筑面积7343.75m2; 不变; 满足企业职工住宿. 门卫室; 1间，1F，建筑面积72m2; 不变; /. 脱硫装置; 现为水喷淋塔; 增加1个脱硫剂配制罐。使用天然气燃烧器时燃烧废气采用清水喷淋降温除尘，使用生物质炉窑时燃烧废气采用碱液喷淋脱硫; 增加1个脱硫剂配制罐. 脱硝装置; 闲置; SNCR脱硝装置安装在生物质炉窑炉膛内; 设备安装. 贮运 工程; 原料仓库; 1F，建筑面积2022m2，用于原料暂存; 不变; 满足贮存要求. 脱硫石膏棚; 1座，建筑面积3465m2; 不变; 满足贮存要求. 装车棚; 1座，建筑面积6970m2; 不变; 用于成品暂存及装车. 公用 工程; 给水工程; 技改前年用水量201266t; 技改后年用水量220394.9t; 新增碱液配置用水、脱硫补充用水、除尘喷淋补充用水. 排水工程; 现有项目废水主要为生活污水，年排放量3198t; 技改后不新增废水排放; /. 供电工程; 市政供电，年耗电量1380万度; 新增220万度，技改完成后年耗电量1600万度; 由区域供电所供电. 供气工程; 3861万m3/a; 900万m3/a; 由市政燃气管道提供. 供热工程; 4台天然气燃烧机（1800万大卡低氮燃烧器1台用于原料煅烧供热，900万大卡低氮燃烧器2台和300万大卡低氮燃烧器1台用于干燥工段供热），天然气年耗量3861万立方; 4台天然气燃烧机（1800万大卡低氮燃烧器1台用于原料煅烧供热，900万大卡低氮燃烧器2台和300万大卡低氮燃烧器1台用于干燥工段供热），2台1800万大卡生物质炉窑分别用于原料煅烧、烘干工段供热; 技改后燃气供应不足时，在秋冬季（9月至次年4月）供热不足时使用生物质炉窑代替天然气燃烧器供热，在其余月份（4月至9月）作为备用. 环保工程; 废气治理; 原料煅烧工段天然气燃烧产生的炉窑废气通过低氮燃烧+布袋收尘+水喷淋+湿电除尘处理后通过35m高烟囱（DA002）排放; 原料煅烧工段天然气燃烧废气通过低氮燃烧+布袋收尘+水喷淋+湿电除尘处理后通过35m高烟囱（DA002）排放；煅烧、烘干工段的生物质燃烧废气通过SNCR炉内脱硝+布袋收尘+湿法脱硫+湿电除尘处理后处理后通过35m高烟囱（DA002）排放。两种废气共用1台废气处理装置，燃烧天然气时喷淋塔采用清水喷淋除尘降温，燃烧生物质时喷淋塔采用脱硫剂脱硫; 煅烧工段的天然气燃烧废气与煅烧、烘干工段的生物质燃烧废气共用一套废气处理装置处理. 干燥工段天然气燃烧产生的炉窑废气通过低氮燃烧处理后通过15m高烟囱（DA001）排放; 干燥工段天然气燃烧产生的炉窑废气通过低氮燃烧+水喷淋处理后通过15m高烟囱（DA001）排放; 增加水喷淋措施处理烟粉尘. 研磨粉尘、立式搅拌物料输送粉尘废气通过布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA003）排放; 不变; /. 成型工段产生的有机废气无组织排放; 不变; /. 切边粉尘废气通过布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA004）排放; 不变; /. 不合格品板条粉尘通过布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA005）排放; 不变; /. 废水治理; 厂区实行雨污分流；雨水通过厂区雨水管网排入市政雨水管网；生活污水通过隔油池隔油、化粪池收集后接管入淮南经济技术开发区工业污水处理厂; 厂区实行雨污分流；雨水通过厂区雨水管网排入市政雨水管网；生活污水通过隔油池隔油、化粪池收集后接管入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。喷淋废水经沉淀池沉淀处理后回用于喷淋，不外排; 技改项目不新增废水外排. 固废治理; 一般固废暂存100m2; 不变; 厂房内建设，符合相关法律规范. 危险固废暂存5m2; 危险固废暂存20m2; 危废暂存间面积扩大. 噪声治理; 生产中产生噪声的设备尽量选用低噪声设备，采取防震、减震措施并进行隔声处理，达标排放; 不变; /. 土壤、地下水; 采取分区防渗，其中危废暂存间、事故池作为重点防渗区，生产车间、一般固废暂存间作为一般防渗区，办公区作为简单防渗区; 采取分区防渗，其中危废暂存间、事故池、氨水储罐区作为重点防渗区，生产车间、一般固废暂存间作为一般防渗区，办公区作为简单防渗区; 新增氨水储罐区重点防渗. 环境风险; 设有2个事故应急池，总容积40m3; 新增1个110m3的事故池，总容积190m3。氨水储罐区设置围堰，围堰4m×4m×0.5m; /. （四）主要产品及产能 项目产品方案为石膏面板和轻钢龙骨，本次技改不新增产能，技改前后，产品方案也不发生变化。产品方案见下表。 表2-2 建设项目主要产品及产能一览表 产品名称; 技改前年产量; 技改后年产量; 备注. 石膏面板; 5000万平方米; 5000万平方米; 不新增产能. 轻钢龙骨; 20000吨; 20000吨; 不新增产能. （五）主要生产设备 建设项目主要生产设备详见下表所示。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 技改前数量 （台/套）; 技改后数量 （台/套）; 变化量. 1; 接纸机; SP-S2X-2000; 2; 2; 0. 2; 混合机; Ø1140mm; 2; 2; 0. 3; 成型皮带; 195*1.3m; 3; 3; 0. 4; 切刀; 1.3m; 1; 1; 0. 5; 翻板叉; 15m; 1; 1; 0. 6; 分配桥; 15*3m; 1; 1; 0. 7; 干燥机; 170m; 1; 1; 0. 8; 合片机; 3.5m; 2; 2; 0. 9; 垛台; 1.8m; 6; 6; 0. 10; 锤式打散机; DSJ-2515; 1; 1; 0. 11; 清水罐; 40t; 1; 1; 0. 12; 清水罐; 30t; 1; 1; 0. 13; 发泡剂罐; /; 3; 3; 0. 14; 粘边胶罐; /; 1; 1; 0. 15; 防水剂罐; /; 1; 1; 0. 16; 球磨机; Ø2.2*7m; 1; 1; 0. 17; 空压机; AA6-90A-D-F; 1; 1; 0. 18; 天然气燃烧机; 1800万kcal/h; 1; 1; 0. 19; 天然气燃烧机; 900万kcal/h; 2; 2; 0. 20; 天然气燃烧机; 300万kcal/h; 1; 1; 0. 21; 生物质炉窑; 1800万kcal/h; 0; 2; +2. 22; 氨水储罐; 10m3，Ø1.4*6.5m，最大装罐系数80%; 0; 1; +1. 23; 布袋除尘器; /; 3; 3; 0. 24; 湿电除尘器; /; 1; 1; 0. 25; 脱硫脱硝设备; /; 0; 1; +1. 26; 喷淋设备; /; 0; 2; +2. （六）主要原辅料及能源消耗 建设项目主要原辅材料及能耗详见下表。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 技改前年消耗量; 技改后年消耗量; 增减量; 最大储存量; 包装方式; 运输方式; 存储位置. 1; 护面纸; 22500t; 22500t; 0; 450t; 固、50kg/袋; 汽车; 原料库. 2; 淀粉; 2600t; 2600t; 0; 100t; 固、50kg/袋; 汽车. 3; 发泡剂; 100t; 100t; 0; 5t; 液、25kg/桶; 汽车. 4; 防水剂; 50t; 50t; 0; 1t; 液、25kg/桶; 汽车. 5; 粘边胶; 30t; 30t; 0; 1t; 液、25kg/桶; 汽车. 6; 玻璃纤维; 50t; 50t; 0; 1t; 固、50kg/袋; 汽车. 7; 纸纤维; 30t; 30t; 0; 1t; 固、50kg/袋; 汽车. 8; 塑胶漆; 0.2t; 0.2t; 0; 0.05t; 液、25kg/桶; 汽车. 9; 稀释剂; 0.02t; 0.02t; 0; 0.005t; 液、5kg/桶; 汽车. 10; 喷码油墨; 0.3t; 0.3t; 0; 0.06t; 液、15kg/盒; 汽车. 11; 石灰; 0t; 30t; +30t; 3t; 固、25kg/袋; 汽车. 12; 脱硫石膏（含水率15%）; 450000t; 450000t; 0; 6000t; 散装; 汽车; 脱硫石膏棚. 13; 10%氨水; 0t; 100t; +100t; 7.68t; 储罐; 罐车; 氨水储罐. 14; 水; 201266t; 220394.9t; +19128.9t; /; /; /; /. 15; 电; 1380万度; 1600万度; +220万度; /; /; /; /. 16; 管道天然气; 3861万立方米; 900万立方米（最大4个月用量）; -2961万立方米; /; /; /; /. 17; 生物质颗粒; 0; 65571t（含备用4个月21857t）; +65571t; 200t; 袋装; 汽车; 原料库. 氨水密度为0.96g/cm3，出于安全考虑，氨水储罐最大储存量为罐体容积的80%，由此计算出氨水最大储存量为7.68t。氨水储罐区设置4m×4m×0.5m围堰。 本次评价天然气热值以8500kcal/m3计、生物质颗粒热值以3500kcal/kg计，则本项目技改前天然气用量、技改后天然气与生物质颗粒用量计算如下。 表2-5 供热能源年用量核算表 项目; 燃料种类; 设备功率; 生产所需热值; 燃料消耗量; 工作时间; 燃料年用量. 技改前; 天然气; 1800万kcal/h; 1800万kcal/h; 2250m3/h; 7920h/a; 1782万m3. 900万kcal/h; 900万kcal/h; 1125m3/h; 7920h/a; 891万m3. 900万kcal/h; 900万kcal/h; 1125m3/h; 7920h/a; 891万m3. 300万kcal/h; 300万kcal/h; 375m3/h; 7920h/a; 297万m3. 合计; 3861万m3. 技改后; 天然气（4~9月）; 1800万kcal/h; 1336万kcal/h; 1572m3/h; 2640h/a; 415万m3. 900万kcal/h; 666万kcal/h; 784m3/h; 2640h/a; 207万m3. 900万kcal/h; 666万kcal/h; 784m3/h; 2640h/a; 207万m3. 300万kcal/h; 229万kcal/h; 269m3/h; 2640h/a; 71万m3. 合计; 900万m3. 生物质颗粒（9~次年4月）; 3600万kcal/h; 2905万kcal/h; 8.3t/h; 5280h/a; 43714t. 生物质颗粒（4~9月备用）; 3600万kcal/h; 2905万kcal/h; 8.3t/h; 2640h/a; 21857t. 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 天然气; 主要是低分子量烷烃混合物。如甲烷，乙烷，丙烷，丁烷，戊烷等未净化天然气，常含二氧化碳，硫化氢，氮和少量氦。外观与性状：无色、无臭气体主要用途：是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物，亦是优良的燃料。沸点(℃)：-160相对密度(水=1)：约0.42(-164℃)溶解性：微溶于水最大爆炸压力(102kPa)：6.8. 氨水; 无色透明且具有刺激性气味，具弱碱性，见光受热易分解成NH3和水。常用作农业肥料，化工中用于制造各种铵盐，有机合成的胺化剂，生产热固性酚醛树脂的催化剂。. 发泡剂; 表面活性类发泡剂。主要成分为烷基硫酸钠。阴离子表面活性剂水溶液在机械作用力引入空气的情况下，产生大量泡沫，在纸面石膏板、 发泡混凝土领域大量应用。. 防水剂; 甲基含氢硅油防水剂，无色透明液体，有机硅含量100%。适用于建筑行业、外墙饰面、地下工程、仿古建筑物、水池、砖瓦、水泥、石膏制品和以珍珠岩为主料的保温材料及农村屋顶的防水，防潮、防污染处理。. 粘边胶; 水溶性胶粘剂，乳白色液体，pH值6-8，溶于水。根据企业提供的粘边胶检测报告，粘边胶总挥发性有机物含量为31g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯、卤代烃、游离甲醛等未检出。. 石灰; 氧化钙（CaO），白色或灰白色块状、颗粒状或粉末状固体，高纯度时呈白色，含杂质时可能呈淡黄色、灰色或褐色。不溶于水，但可与水剧烈反应；难溶于醇，可溶于酸性溶液。强吸湿性，易吸收空气中水分和二氧化碳，逐渐转化为碳酸钙。. （七）给排水 本次技改项目不新增劳动定员，不新增生活用水，新增碱液配置用水、碱液喷淋用水、水喷淋用水。 （1）碱液配置用水 项目生物质炉窑燃烧尾气采用20%的石灰浆液作为吸收液，根据损失情况和吸收液pH值补充碱液，项目年使用30t石灰，则碱液配置用水为120t/a。 （2）碱液喷淋用水 项目年工作330天，其中8个月使用生物质炉窑替代天然气供热，其余4个月生物质炉窑作为备用，环评按最大可能用量（330d/a）核算。生物质炉窑燃烧尾气采用20%的石灰浆液作为吸收液，根据损失情况和吸收液pH值补充碱液。喷淋塔碱液循环量约120t/h，喷淋塔运行时间为24h/d，则碱液喷淋塔碱液循环量合计2880t/d，碱液循环和再生过程中会有一定的损失，需定期补充新鲜水，损失按循环量的1%计，则碱液喷淋脱硫补充水量为28.8t/d（3168t/a）。脱硫废水在沉淀池内循环使用，废水不外排。 （3）水喷淋塔用水 技改后烘干工段与原料煅烧工段天然气燃烧废气分别配备1台120t/h的水喷淋塔除尘，喷淋塔运行时间为24t/d，则喷淋塔水循环量为2880t/d·台，喷淋水循环使用，定期补充新鲜水。原料煅烧、烘干工段的水喷淋塔年最大工作时间4个月（4月~9月）。喷淋塔水蒸发损耗量按循环量的1%计，则水喷淋塔补充水量为57.6t/d（12672t/a）。喷淋废水在沉淀池内循环使用，废水不外排。 图2-1 技改前全厂水平衡图（单位：t/d） 图2-2 技改后原料煅烧工段燃天然气时全厂水平衡图（单位：t/d） 图2-3 技改后原料煅烧工段燃生物质颗粒时全厂水平衡图（单位：t/d） （八）工作制度及定员 本次技改项目不新增劳动定员。年作业时间330天，三班制，全年作业7920h。在秋冬季8个月（9月至次年4月）天然气供应不足时使用生物质炉窑代替天然气燃烧器供热，在其余4个月（4月至9月）作为天然气的备用，生物质炉窑年最大使用天数为365天。 （九）厂区平面布置 厂区内分为生产区和办公区。项目厂区设置2个出入口，分别位于项目地块北侧和西侧，北侧出入口与朝阳路相接，西侧出入口与沿河路相接。项目地块中部设置1栋联合厂房，联合厂房北侧由东向西分别设置热力车间、脱硫石膏棚、原料车间；联合厂房南侧由东向西分别设置龙骨车间、装车棚、宿舍楼及办公楼。项目厂区布置满足安全生产要求，人流物料顺畅，便于生产。建设项目平面布置图详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本次技改完成后生产工艺流程和产排污环节如下图所示。 图2-4 本次技改完成后生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程说明： 本次技改不涉及生产工艺改造，仅在原料煅烧工段和烘干工段各增加1台生物质炉窑，并联对接到原有的供热系统中，改造原有脱硫脱硝装置。在秋冬季（9月至次年4月）供热不足时使用生物质炉窑代替天然气燃烧器供热，在其余月份（4月至9月）作为备用。 本次技改企业拟将烘干工段的3台天然气燃烧器由现有“国内一般低氮燃烧技术”提升改造为“国内领先低氮燃烧技术”，减少氮氧化物排放量，并新增1套水喷淋塔除尘措施，减少颗粒物排放。 本次技改完成后，原料煅烧、烘干工段的天然气燃烧器与生物质炉窑不同时使用，天然气燃烧废气与生物质燃烧废气通过同一套废气处理措施处理。将原有燃煤沸腾炉SNCR炉内脱硝装置安装至生物质炉窑内，并在现有水喷淋塔上增加1套脱硫剂配制罐，采用生物质供热时，水喷淋塔为碱液喷淋；采用天然气供热时，水喷淋塔为清水喷淋。布袋收尘、湿电除尘共同使用同一套废气处理系统。使用生物质颗粒供热时，生物质燃烧废气采取SNCR炉内脱硝+布袋收尘+湿法脱硫+湿电除尘处理后通过1根35m高烟囱（DA002）排放，使用天然气供热时，天然气燃烧废气采用低氮燃烧+布袋除尘+水喷淋降温除尘+湿电除尘处理后通过1根35m高烟囱（DA002）排放。 综上所述，本项目运营期主要产污节点如下： 表2-7 项目技改后主要产污节点汇总一览表 类别; 产污工序; 主要污染因子; 治理措施. 废气; 原料煅烧（天然气燃烧废气、生物质燃烧废气）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 天然气燃烧废气经低氮燃烧后通过布袋收尘+水喷淋+湿电除尘处理后处理后通过1根35m排气筒（DA002）排放； 生物质燃烧废气经SNCR炉内脱硝+布袋收尘+湿法脱硫+湿电除尘处理后通过1根35m排气筒（DA002）排放. 研磨、搅拌; 颗粒物; 经布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放. 烘干（天然气燃烧废气、生物质燃烧废气）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧+水喷淋除尘处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放； 生物质燃烧废气经SNCR炉内脱硝+布袋收尘+湿法脱硫+湿电除尘处理后与煅烧废气共用1根35m排气筒（DA002）排放. 切边、包边; 颗粒物; 集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA004）排放. 板条; 颗粒物; 集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA005）排放. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、TP; 化粪池预处理后接管市政污水管网，进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂. 生产废水; SS; 沉淀池处理后循环利用，不外排. 噪声; 机械设备; 噪声; 采用车间厂房隔音、减振基座、安装隔声罩等措施. 固废; 沉淀池; 污泥; 回用于生产. 除尘器收尘; 除尘器集尘; 回用于生产. 生物质炉窑; 炉渣、粉尘; 收集后外售. 员工生活; 生活垃圾; 环卫清运处理. 设备维保; 废机油; 交由危废单位处置. 设备维保; 废油桶. 喷码印刷; 废油墨盒. 设备维保; 废油漆桶. 设备维保; 废含油抹布. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）现有项目概况 淮南北新建材有限公司成立于2010年12月22日，位于淮南经济技术开发区朝阳东路15号，主要从事纸面石膏板和轻钢龙骨等产品技术研发、生产、制造和销售。 2011年1月淮南北新建材有限公司委托南京智方环保工程有限公司编制了《淮南北新建材有限公司新建年产5000万平方米纸面石膏板生产线及20000吨配套轻钢龙骨项目环评报告表》，2011年2月11日取得原淮南市环境保护局批复（淮环表批[2011]20号）。2013年12月30日通过了竣工环境保护验收（淮环验[2013]29号）。 2021年8月，淮南北新建材有限公司委托安徽国子科环保科技有限公司编制了《淮南北新建材有限公司石膏板生产线燃煤炉窑天然气改造项目环境影响报告表》，2021年8月30日取得淮南经济技术开发区生态环境分局批复（开环复[2021]26号）。2022年10月9日通过了竣工环境保护验收。 表2-8 现有项目相关环评审批及验收情况 项目名称; 环评批复文号; 验收; 排污许可. 淮南北新建材有限公司新建年产5000万平方米纸面石膏板生产线及20000吨配套轻钢龙骨项目; 2011年2月11日，淮环表批[2011]20号; 2013年12月30日，淮环验[2013]29号; 2020年7月31日取得排污许可证，证书编号：91340400567503872T001Z. 淮南北新建材有限公司石膏板生产线燃煤炉窑天然气改造项目; 2021年8月30日，开环复[2021]26号; 2022年10月9日，自主验收; 2022年1月6日变更排污许可，降级为登记管理，登记编号：91340400567503872T001Z. （二）现有项目工艺流程 图2-5 现有项目生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： 1、制粉工段： 原料输送 脱硫石膏进场后堆放在石膏料棚内。生产时由铲车将其送入特制料仓，再经皮带输送机，送入生料仓，经给料机计量送入“干、煅一体”的煅烧系统。 干燥煅烧系统 脱硫石膏经给料机送入干煅一体的干燥煅烧炉，同时，由天然气燃烧器产生的1000℃的热烟气进入煅烧炉中，将二水石膏在短时间内干燥脱水转化成半水石膏粉，带有半水石膏粉的热烟气经电收尘器收集，收集的熟石膏粉经螺旋输送机、斗式提升机、球磨机送到冷却器再经给料机、斗式提升机、皮带输送机送入熟料仓。废烟气部分返回到与热烟气混合进入快速煅烧炉使用，余热再利用，其余部分由烟囱排出室外。在此过程中有天然气燃烧废气（G1）产生，经电收尘器收集后的半石膏粉进入密闭的输送系统，最终进入熟料仓，在此过程中会产生少量粉尘（G2），主要为研磨过程产生。 2、制板工段： 制备站 改性淀粉、发泡剂、纸纤维、玻璃纤维（生产防火石膏板时使用）、防水剂（生产防水石膏板时使用）经各自计量后，经螺旋输送混合设备连续给入立式搅拌机。 发泡剂由泵打入贮罐。使用时发泡剂与水按一定比例进入泡沫发生器，并通压缩空气，计量后进入搅拌机中。由水力碎浆机制成后，用泵送入纸浆搅拌贮罐中，并用水稀释至所要求的浓度，再用计量泵打入立式搅拌机。此工序熟石膏粉输送过程中会产生部分粉尘（G2）经布袋收尘器收集后排出。 成型制板工段 粘边胶在罐中配好送入成型粘胶槽中，用于石膏板上下纸之间的粘结，上、下护面纸由电动葫芦运至接纸机上。 混合料由立式搅拌机搅拌均匀，料浆铺在成型站下纸上，下纸经压痕、折边。上纸边部上胶，上、下纸在成型板处汇合，挤压成板，通过调节成型与台面的间距来控制板厚。湿板经凝固皮带、输送辊道送至切断机，此时石膏板已终凝。 切断、翻板工段 具有一定强度的纸面石膏板经输送辊道送至切断机，切成比要求长度略长的板材，经加速辊道送至1#横向输送机，其中废品及边角料（S1）由废品皮带机送出外。合格板经翻板机翻板后，使板材正面朝上，二块平行板材经靠拢辊由分配机分别进入12层干燥机。 干燥工段 板材由分配机按程序送入12层干燥机的各层中，板材在干燥机中缓缓前进与热空气不断进行热交换，使板材中的游离水分不断蒸发，强度不断增加。成型皮带速度100m/min、板尺寸1200×9.5mm、2块并排、干燥能力7200m2/hr、蒸发能力25000kg/hr。9.5mm厚的板干板重7.2 kg/m2，湿板重10.59kg/m2、水重3.6 kg/m2、干燥时间36.9分钟，出干燥机的板材含水率不大于1%。 切边、堆垛工段 干燥后的板材经出板机组进入2#横向输送机，其中废品及边角料（S2）由废品辊道直接送出，合格板材经合片后送至切边机，切成预定的所需长度的成品板，经包边机包边后再经成品输送辊道进入堆垛机，满100块（9.5mm）为一垛，由叉车送到成品库堆存。在此切边过程中会产生部分粉尘（G4）。 制作板条 项目产生的不合格品采用切割机制成板条、破碎机破碎后回用于生产，此工序产生破碎切割粉尘（G5）。 （三）现有项目产排污情况 1.废气 现有项目运营期产生的废气主要是原料煅烧工段天然气燃烧废气，研磨、立式搅拌物料输送粉尘，成型工段粘边胶挥发产生的有机废气，切边粉尘，干燥工段产生的天然气燃烧废气和有机废气、不合格品制作板条粉尘。 （1）原料煅烧工段天然气燃烧废气 天然气燃烧废气通过低氮燃烧+布袋除尘+水喷淋+湿电除尘处理后通过1根35m高的烟囱（DA002）排放。根据企业提供的原料煅烧工段天然气燃烧废气在线监测统计数据，原料煅烧工段废气排放情况如下。 表2-9 原料煅烧工段天然气燃烧废气在线监测结果 排放源名称：原料煅烧工段天然气燃烧废气排口 排气筒编号：DA002 监测时间：2023年. 时间; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 流量（10^4 Nm3）. 折算浓度（mg/m3）; 排放量（kg）; 折算浓度（mg/m3）; 排放量（kg）; 折算浓度（mg/m3）; 排放量（kg）. 4月; 6.662; 28.679; 19.356; 110.917; 7.545; 61.07; 2037.802. 5月; 4.388; 7.655; 24.056; 49.723; 16.954; 28.099; 625.586. 平均值; 5.525; 18.166; 21.706; 80.32; 12.249; 44.584; 1331.694. 最大值; 6.662; 28.679; 24.056; 110.917; 16.954; 61.07; 2037.802. 最小值; 4.388; 7.655; 19.356; 49.723; 7.545; 28.099; 625.586. 标准限值; 30; /; 200; /; 300; /; /. 由上表可知，项目原料煅烧工段天然气燃烧废气排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米要求。 （2）干燥工段炉窑废气 现有项目干燥工段天然气燃烧废气采取低氮燃烧，通过1根15m高的烟囱（DA001）排放。根据企业提供的天然气燃烧废气在线监测统计数据，干燥工段废气排放情况如下。 表2-10 干燥工段天然气燃烧废气在线监测结果 排放源名称：干燥工段天然气燃烧废气排口 排气筒编号：DA001 监测时间：2023年. 时间; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 流量（10^4 Nm3）. 折算浓度（mg/m3）; 排放量（kg）; 折算浓度（mg/m3）; 排放量（kg）; 折算浓度（mg/m3）; 排放量（kg）. 4月; 3.739; 11.115; 14.217; 58.525; 43.992; 193.319; 1490.635. 5月; 2.288; 7.285; 5.986; 15.713; 35.248; 106.106; 564.075. 平均值; 3.013; 9.2; 10.101; 37.119; 39.62; 149.712; 1027.355. 最大值; 3.739; 11.115; 14.217; 58.525; 43.992; 193.319; 193.319. 最小值; 2.288; 7.285; 5.986; 15.713; 35.248; 106.106; 564.075. 标准限值; 30; /; 200; /; 300; /; /. 项目干燥工段天然气燃烧废气排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米要求。 （3）研磨粉尘、立式搅拌机物料输送粉尘 现有项目研磨粉尘、立式搅拌物料输送粉尘废气通过布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA003）排放。根据企业提供的监测报告（2022年8月30日企业委托安徽爱迪信环境检测有限公司对公司废气、废水、噪声排放进行了现状监测），其中研磨粉尘和立式搅拌物料输送粉尘排放监测结果见下表。 表2-11 研磨粉尘、立式搅拌物料输送粉尘现状监测结果 检测 项目; 指标; 检测结果; 标准 限值; 排气筒高度/m. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 26; 27; 25; 26; 120; 15. 排放速率kg/h; 0.779; 0.799; 0.758; 0.779; 3.5. 由上表可知，现有项目研磨粉尘和立式搅拌物料输送粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（15m高排气筒对应颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）。 （4）切边粉尘 现有项目切边粉尘废气通过布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA004）排放。根据企业提供的监测报告（2022年8月30日企业委托安徽爱迪信环境检测有限公司对公司废气、废水、噪声排放进行了现状监测），其中切边粉尘废气排放监测结果见下表。 表2-12 切边粉尘现状监测结果 检测 项目; 指标; 检测结果; 标准 限值; 排气筒高度/m. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 23; 24; 22; 23; 120; 15. 排放速率kg/h; 0.101; 0.103; 0.0897; 0.0979; 3.5. 由上表可知，现有项目切边粉尘废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（15m高排气筒对应颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）。 （5）不合格破碎切割粉尘 现有项目不合格品破碎、切割粉尘废气通过布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA005）排放。根据企业提供的监测报告（2022年8月30日企业委托安徽爱迪信环境检测有限公司对公司废气、废水、噪声排放进行了现状监测），其中破碎、切割粉尘废气排放监测结果见下表。 表2-13 不合格品破碎、切割粉尘现状监测结果 检测 项目; 指标; 检测结果; 标准 限值; 排气筒高度/m. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 28; 28; 27; 28; 120; 15. 排放速率kg/h; 0.12; 0.113; 0.111; 0.116; 3.5. 由上表可知，现有项目不合格品破碎切割粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（15m高排气筒对应颗粒物排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）。 （6）厂界无组织废气 根据企业提供的监测报告（2022年8月30日企业委托安徽爱迪信环境检测有限公司对公司废气、废水、噪声排放进行了现状监测），其中现有项目厂界无组织废气监测结果见下表。 表2-14 厂界无组织废气现状监测结果 检测项目; 指标; 检测结果; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 0.038; 0.082; 0.062; 1.0. 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.18; 1.8; 3.88; 4.0. 由上表可知，现有项目无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准厂界无组织监控浓度限值要求（颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3、非甲烷总烃≤4.0mg/m3）。 2.废水 项目废水为生活污水，经隔油池、化粪池处理后通过厂区废水总排口排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。根据企业提供的监测报告（2022年8月30日企业委托安徽爱迪信环境检测有限公司对公司废气、废水、噪声排放进行了现状监测），其中生活污水排放监测结果见下表。 表2-15 废水现状监测结果 检测点; 检测 项目; 检测结果; 污水处理厂接管标准; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 生活污水排口; pH; 7.3; 7.3; 7.3; 7.3; 6.5~9.5; 无量纲. SS; 22; 23; 24; 22; 210; mg/L. COD; 34; 29; 30; 31; 370; mg/L. BOD5; 7.9; 6.7; 7.0; 7.2; 90; mg/L. NH3-N; 6.75; 6.77; 6.74; 6.8; 40; mg/L. TP; 1.83; 1.86; 1.84; 1.82; 5; mg/L. 动植物油; 0.44; 0.43; 0.44; 0.44; 100; mg/L. 由上表可知，现有项目废水排放满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准。 3.噪声 项目噪声主要为生产设备及辅助设备运行噪声。根据企业提供的监测报告（2022年8月30日企业委托安徽爱迪信环境检测有限公司对公司废气、废水、噪声排放进行了现状监测），其中厂界噪声排放监测结果见下表。 表2-16 厂界噪声现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 检测项目; 检测点位; 检测结果; 标准限值. 1; 厂界环境噪声; 东厂界外1m处1#; 昼间; 55; 65. 夜间; 52; 55. 2; 东厂界外1m处2#; 昼间; 56; 65. 夜间; 53; 55. 3; 南厂界外1m处1#; 昼间; 56; 65. 夜间; 53; 55. 4; 南厂界外1m处2#; 昼间; 54; 65. 夜间; 51; 55. 5; 西厂界外1m处1#; 昼间; 55; 65. 夜间; 51; 55. 6; 西厂界外1m处2#; 昼间; 57; 65. 夜间; 50; 55. 7; 北厂界外1m处1#; 昼间; 54; 65. 夜间; 52; 55. 8; 北厂界外1m处2#; 昼间; 56; 65. 夜间; 53; 55. 由上表可知，现有项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4.固废 根据企业提供的验收报告及危废合同的资料，现有项目产生的固体废物有生活垃圾、除尘过程中产生的集尘、废机油、废油桶、废油墨盒、废油漆桶、废含油抹布手套等。生活垃圾全部由淮南市环卫部门统一处置；沉淀池污泥收集后外售；除尘过程中产生的粉尘经统一收集后作为原料回用。废机油、废油桶、废油墨盒、废油漆桶、废含油抹布手套委托淮南力聚塔环保服务有限公司定期转运处置。项目固废具体产生及处置情况详见下表。 表2-17 现有项目固废产生及处置情况表 序号; 固废种类; 产生量t/a; 处置去向; 排放量t/a. 1; 沉淀池污泥; 2; 外售; 0. 2; 除尘器集尘; 16.5; 回用于生产; 0. 3; 生活垃圾; 16; 统一收集后委托当地环卫部门清运处置; 0. 4; 废机油; 0.2; 委托淮南力聚塔环保服务有限公司回收处理; 0. 5; 废油桶; 0.2; 0. 6; 废油墨盒; 0.1; 0. 7; 废油漆桶; 0.1; 0. 8; 废含油抹布手套; 0.05; 0. 由上表可知，项目固废均能得到有效处置，实现“零”排放。 （四）现有项目有机废气无组织排放情况分析 经现场勘察，现有工程使用粘边胶、油墨产生的有机废气无组织排放。 1、油墨喷码印刷产生的有机废气 项目对产品使用油墨印刷进行喷码标记生产批号，此过程产生有机废气。根据建设单位提供资料，油墨年用量为0.3t，油墨中挥发性有机物含量约占70%，则油墨挥发产生的有机废气量为0.21t/a，产生速率为0.027kg/h，喷码废气无组织排放。 2、粘边胶挥发产生的有机废气 项目使用粘边胶的过程中产生有机废气，根据企业提供的资料，粘边胶挥发性有机物含量为41g/L，粘边胶密度为1g/cm3。项目年使用30t粘边胶，则粘边胶挥发产生的有机废气量为1.23t/a。粘边胶中的有机废气约有20%在成型工序涂胶过程中挥发、80%在干燥工序天然气燃烧器炉窑烘干中挥发。则成型工序有机废气产生量为0.246t/a、产生速率为0.031kg/h，成型工序粘边胶涂胶产生的有机废气无组织排放；干燥工序有机废气产生量为0.984t/a、产生速率为0.124kg/h，干燥工序石膏板烘干产生的有机废气未采取处理措施与天然气燃烧废气共同经1根15m高排气筒（DA001）排放。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）提出的“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外”要求。 干燥工序产生的废气温度高、湿度高，有机废气处理难度较大，且项目油墨喷码印刷产生的有机废气、成型工序涂胶产生的有机废气、干燥工序产生的有机废气产生速率分别为0.027kg/h、0.031kg/h、0.124kg/h，初始排放速率≤2kg/h，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），可不配置VOCs处理措施。故项目油墨喷码印刷产生的有机废气、成型工序涂胶产生的有机废气采取无组织排放，干燥工序产生的有机废气经1根15m高排气筒（DA001）排放。 （五）现有项目污染物排放量汇总 项目现有污染物排放量详见下表。 表2-18 现有项目污染物排放量汇总 类别; 排放源; 污染物; 排放量; 单位. 废气; DA001成型工段天然气燃烧废气; 颗粒物; 5.946; t/a. SO2; 8.316; t/a. NOx; 27.229; t/a. VOCs; 0.984; t/a. DA002原料煅烧工段天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.017; t/a. SO2; 23.755; t/a. NOx; 8.315; t/a. DA003研磨、搅拌、物料输送粉尘; 颗粒物; 17.056; t/a. DA004切边粉尘; 颗粒物; 3.216; t/a. DA005不合格品破碎、切割粉尘; 颗粒物; 0.158; t/a. 废水; 生活污水; 废水量; 3198; t/a. CODcr; 1.568; t/a. 氨氮; 0.141; t/a. 固废; 湿电除尘; 沉淀池污泥; 2; t/a. 布袋除尘; 除尘器集尘; 16.5; t/a. 员工生活; 生活垃圾; 16; t/a. 设备维保; 废机油; 0.2; t/a. 设备维保; 废油桶; 0.2; t/a. 喷码印刷; 废油墨盒; 0.1; t/a. 设备维保; 废油漆桶; 0.1; t/a. 设备维保; 废含油抹布; 0.05; t/a. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）大气环境质量现状 1.项目所在区域达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 选用淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公报》中的结论，环境空气质量状况如下： 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 65.0; 70; 92.86; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40.0; 35; 114; 不达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 160; 100; 达标. 根据《2024年淮南市环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值要求。因此，项目所在评价区域为不达标区。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。 （2）其他污染物补充监测结果 与本项目有关的其他大气污染物为TSP，为了解区域大气环境中TSP现状，评价数据引用安徽澳林监测技术有限公司出具的报告中TSP监测数据，报告编号为安澳检[2024](11042)号，TSP监测日期为2024年10月26日-2024年11月01日，监测点位于淮南富力城小区内。监测点位距离本项目最近距离约860m，属于本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，数据引用符合规定。项目与引用点位置关系图如下图。 860m 图3-1 大气引用监测点位与项目位置关系图 项目大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，公式如下： 式中：Ii—i污染物的单因子污染指数； Ci—i污染物的实测浓度，mg/Nm3； COi—i污染物的评价标准，mg/Nm3。 当Ii≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度的污染指数范围、超标率等。 项目TSP、非甲烷总烃的监测结果统计情况见下表。 表3-2 现状监测结果统计表 监测点位; 监测因子; 平均时间; 监测结果（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 淮南富力城小区; TSP; 日均值; 90~97; 300; 10~32; 达标. 由上表可知，引用监测点环境空气质量的TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单中相关标准。 综上所述，区域空气环境现状监测值均符合评价标准值，空气环境现状质量较好。 （二）地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，项目所在区域地表水环境质量引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（Ⅱ类→Ⅲ类）和西淝河闸下（Ⅱ类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 综上，项目周边水体淮河的水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 （三）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 （四）生态环境现状 本项目位于淮南市经济技术开发区，无生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 （五）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 （六）土壤及地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目位于淮南市经济技术开发区，属于工业开发区域。本项目采取分区防渗措施，项目氨水储罐按要求进行防渗防腐处理。项目正常运行情况下，不存在污染地下水及土壤环境的途径。故本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）大气环境 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，厂界外500m范围内不涉及居住区、文化区等环境保护目标。 （二）声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （三）地下水环境 项目所在区域均采用自来水作为饮用水源，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （四）生态环境 本项目位于淮南市经济技术开发区，用地范围现状内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| 污染物排放控 制标准 | （一）大气污染物 项目技改后，天然气燃烧机燃烧废气、生物质炉窑燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米。氨的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。 表3-2 工业炉窑废气排放标准限值 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 排放执行标准. 颗粒物; 30; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 300. 表3-3 恶臭污染物排放标准 污染物; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 厂界标准值mg/m3; 标准名称. 氨; 35; 27; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 项目产生的颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值及无组织排放监控浓度限值。 表3-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 执行标准. 15m. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 厂区内VOC无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限制要求。 表3-5 厂区内VOC无组织排放限值 污染物; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设 置监控点. 20; 监控点处任一次浓度值. （二）废水污染物 本次技改项目不新增废水外排。现有项目废水接管入淮南经济技术开发区工业污水处理厂，执行淮南经济技术开发区工业污水处理厂；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 表3-6 项目污水接管标准及排放标准 控制项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; pH. 经开区污水处理厂接管标准; 360; 80; 200; 35; 6~9. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 50; 10; 10; 5; 6~9. （三）噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体详见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （四）固废 固体废弃物贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）及安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（皖环发[2017]19号），本项目总量控制指标主要为烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物。 表3-8 项目技改前后总量变化情况（单位：t/a） 因子; 原有燃煤炉窑天然气改造项目批复总量指标; 本次技改后 总量指标; 增减量. 颗粒物; 20.43; 20.43; 0. 烟（粉）尘; 5.963; 3.482; -2.481. SO2; 32.071; 8.395; -23.676. NOx; 35.544; 35.418; -0.126. 项目实施后总量指标不超过原有批复总量，烟（粉）尘排放量削减2.481t/a、二氧化硫排放量削减23.676t/a、氮氧化物排放量削减0.126t/a。 本项目废水污染物排放总量纳入淮南经济技术开发区工业污水处理厂的总量范围内，全部由污水处理厂统一消减，因此本项目无需申请COD、NH3-N总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | （一）废水 施工期废水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工场地的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染为SS、BOD5、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定影响。 1.生产废水 施工中砂石料加工与冲洗、混凝土浇灌、养护层装修与冲洗等都产生大量废水，会造成一些基坑积水，污染水环境。 （1）砂石料产生的废水 据一般砂石料加工系统冲洗废水监测，其废水量约为加工砂石量的3倍，其砂石料废水的主要污染物为悬浮物。悬浮物的浓度与砂石含泥量有关，其冲洗废水浓度可达5000mg/L以上。经沉淀池初步沉淀后再利用。沉淀泥浆用于填垫低洼地。对水环境影响较小。 （2）混凝土的养护废水 其产生的废水主要是pH值高，一般加草袋、塑料布覆盖。养护水不会形成大量地面径流进入地表水体，对水环境影响较小。 （3）施工机械设备冲洗和施工车辆冲洗 施工机械设备冲洗废水主要污染物为悬浮物，引入沉淀池进行沉淀处理，施工车辆冲洗废水主要污染物为石油类，应建隔油池，防止含油废水下渗污染地下水。 2.生活污水 施工场地生活污水水质与一般城市生活污水区别不大，施工人员的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。 因此，上述施工期产生的不同种类的废水经采取相应污染防治措施后，可以减轻对周围水体的影响，总体上对周围地表水体影响不大。 （二）废气 施工期间向大气排放的主要污染物有CO、NO2和粉尘等。CO、NO2来源于运输车辆和施工机械排放的废气；粉尘主要来源于车辆运输过程中产生的地面扬尘、建筑材料如水泥、石灰、砂子等运输、装卸、搅拌过程产生的粉尘、开挖土方产生的粉尘以及原有建筑物拆除产生的粉尘。 在该项目施工期间，为减轻施工扬尘等对环境空气的影响，缩小污染影响范围，必须采取合理可行的控制措施，其主要措施有： （1）建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 （2）施工现场应实行封闭施工，施工工地周围应设置不低于1.8m的围栏或屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。 （3）建筑物的四周应加设防护网，既起到防尘的作用，又能起到安全防护的作用。 （4）合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时扫清散落在路上的泥土和建筑材料，车辆出入施工现场应冲洗轮胎，不得将泥沙带出现场，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。 （5）对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，少量水泥应设专门库房存放，尽量减少搬运环节。 （6）开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 （7）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 （8）当出现风速大于5级或不利天气状况时应停止易造成扬尘的施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖。 （9）水泥浇筑作业，应采用商品混凝土，以减少水泥搅拌时扬尘的产生。确需进行现场搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒不漏、不剩、不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 （10）建筑工地的路面应当实施硬化，工地出入口外侧10m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。 （11）建设单位在工程概算中应包括用于施工过程的环保专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用。 （三）噪声 根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。施工期具体噪声防治措施如下： （1）在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 （2）施工单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行，避免在午间12：00-14：00和夜间特别是晚上22：00-6：00进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 （3）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免因设备性能差而增大机械噪声现象产生；加强对运输车辆的管理，车辆进入施工现场尽量避免鸣笛。 （4）禁止夜间施工，如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 （四）固废 本项目在施工期间将产生生活垃圾及建筑垃圾，若不妥善处理，将会影响周围环境，为减缓施工期产生的固废对周围环境的影响，应采取以下措施： （1）施工人员生活垃圾应定点堆放，定时由环卫部门清运。 （2）建筑垃圾应尽量回用于其他建设工程，不可利用的应与当地市容局渣土办联系外运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1.废气污染物源强核算 （1）烘干工段燃烧废气 项目烘干工段干燥机配备3台天然气燃烧器与1台生物质炉窑，项目年工作330天，在秋冬季8个月（9月至次年4月）供热不足时使用生物质炉窑代替天然气燃烧器供热，在其余4个月（4月至9月）使用天然气燃烧器供热，生物质炉窑作为备用。 ①烘干工段天然气燃烧废气 3台天然气燃烧器燃烧产生的热烟气直接通过管道通入干燥窑，烘干板材。干燥工段废气采用国内一般低氮燃烧处理，产生的烟气汇总通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 本次技改企业拟将烘干工段的3台天然气燃烧器由现有“国内一般低氮燃烧技术”提升改造为“国内领先低氮燃烧技术”，减少氮氧化物排放量，并新增1套水喷淋塔除尘措施，减少颗粒物排放，颗粒物去除效率以60%计。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430锅炉产排污量核算系数手册、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），确定本次评价天然气燃烧废气产污系数为：颗粒物2.86kg/万m3燃料、二氧化硫0.02Skg/万m3燃料（S取20）、氮氧化物6.97kg/万m3燃料、烟气量107753标m3/万m3燃料。根据前节热平衡分析，项目烘干工段年使用天然气最大量486万m3，则烘干工段天然气燃烧废气污染物产生情况如下。 表4-1 烘干工段天然气燃烧废气产生情况一览表 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 天然气用量; 污染物产生量. 颗粒物; kg/万m3燃料; 2.86; 486万m3/a; 1.389t/a. SO2; kg/万m3燃料; 0.4; 486万m3/a; 0.194t/a. NOx; kg/万m3燃料; 6.97; 486万m3/a; 3.387t/a. 废气量; 标m3/万m3燃料; 107753; 486万m3/a; 5.23×107m3/a. 烘干工段天然气燃烧废气采用低氮燃烧+水喷淋除尘处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 ②原料烘干工段生物质颗粒燃烧废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430锅炉产排污量核算系数手册，生物质颗粒燃烧废气产污系数为：颗粒物0.5kg/t原料、二氧化硫17Skg/t原料（根据企业提供的生物钟颗粒检测报告，S为0.02%）、氮氧化物1.02kg/t原料、烟气量6240标m3/t原料。根据前节热平衡计算，项目烘干工段秋冬季（9月至次年4月）使用生物质颗粒23606t，4月至9月备用情况下可能使用的生物质颗粒最大量为11802t。 表4-2 烘干工段生物质燃烧废气产生情况一览表 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 生物质用量; 污染物产生量; 时间段. 颗粒物; kg/t原料; 0.5; 23606t; 11.803t/a; 9月至次年4月. SO2; kg/t原料; 0.34; 23606t; 8.026t/a. NOx; kg/t原料; 1.02; 23606t; 24.078t/a. 废气量; 标m3/t原料; 6240; 23606t; 1.47×108m3/a. 颗粒物; kg/t原料; 0.5; 11802t; 5.901t/a; 4月至9月. SO2; kg/t原料; 0.34; 11802t; 4.013t/a. NOx; kg/t原料; 1.02; 11802t; 12.038t/a. 废气量; 标m3/t原料; 6240; 11802t; 7.36×107m3/a. 烘干工段生物质颗粒燃烧废气采用SNCR炉内脱硝+布袋收尘+湿法脱硫+湿电除尘处理后经1根35m高排气筒（DA002）排放。 （2）原料煅烧工段燃烧废气 项目年使用含水脱硫石膏450000t/a，脱硫石膏含水率为15%，则烘干后脱硫石膏为382500t/a。项目年工作330天，在秋冬季8个月（9月至次年4月）供热不足时使用生物质炉窑代替天然气燃烧器供热，在其余4个月（4月至9月）使用天然气燃烧器供热，生物质炉窑作为备用。原料煅烧工段秋冬季8个月使用生物质炉窑供热的石膏产量为255000t，其余4个月使用天然气燃烧器供热（生物质炉窑备用）的石膏产量为127500t。 ①原料煅烧工段天然气燃烧废气 4月至9月，项目原料煅烧工序使用天然气供热，产生煅烧废气，废气污染物为颗粒物、SO2、NOx。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中301水泥、石灰和石膏制造行业系数手册-3012石灰与石膏制造行业，沸腾炉工艺使用天然气为原料，废气产污系数为：颗粒物0.034kg/t-产品、二氧化硫0.05kg/t产品、氮氧化物0.025kg/t产品、工业废气量852标m3/t产品。则原料煅烧工段采用天然气供热时废气污染物产生情况如下。 表4-3 原料煅烧工段天然气燃烧废气产生情况一览表 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 产品产量; 污染物产生量. 颗粒物; kg/t-产品; 0.034; 127500t; 4.335t. SO2; kg/t-产品; 0.05; 127500t; 6.375t. NOx; kg/t-产品; 0.025; 127500t; 3.188t. 废气量; m3/t-产品; 852; 127500t; 1.09×108m3. 原料煅烧工段天然气燃烧废气采用低氮燃烧+布袋收尘+湿法脱硫+湿电除尘处理后通过1根35m高排气筒（DA002）排放。 ②原料煅烧工段生物质颗粒燃烧废气 项目原料煅烧工序使用生物质颗粒供热时产生煅烧废气，废气污染物为颗粒物、SO2、NOx。根据前文核算，原料煅烧工段秋冬季（9月至次年4月）采用生物质颗粒供热8个月，生物质颗粒年用量为20108t；4月至9月备用情况下可能使用的生物质颗粒最大用量为10054t。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中301水泥、石灰和石膏制造行业系数手册-3012石灰与石膏制造行业，沸腾炉工艺使用天然气为原料，废气产污系数为：颗粒物0.034kg/t-产品、二氧化硫0.05kg/t产品、氮氧化物0.025kg/t产品、工业废气量852标m3/t产品。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430锅炉产排污量核算系数手册、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），天然气燃烧废气产污系数为：颗粒物2.86kg/万m3燃料、二氧化硫0.02Skg/万m3燃料（S取20）、氮氧化物6.97kg/万m3燃料、烟气量107753标m3/万m3燃料。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430锅炉产排污量核算系数手册，生物质颗粒燃烧废气产污系数为：颗粒物0.5kg/t原料、二氧化硫17Skg/t原料（根据企业提供的生物钟颗粒检测报告，S为0.02%）、氮氧化物1.02kg/t原料、烟气量6240标m3/t原料。 则使用生物质供热时，废气源强=沸腾炉煅烧石膏产污系数－天然气燃烧产污系数＋生物质燃烧产污系数。 表4-4 原料煅烧工段生物质颗粒废气产生情况一览表 废气污染源; 污染物种类; 系数单位; 产污系数; 产品/原料用量; 污染物产生量. 9月至次年4月. 沸腾炉煅烧石膏废气; 颗粒物; kg/t-产品; 0.034; 255000t; 8.67t/a. SO2; kg/t-产品; 0.05; 255000t; 12.75t/a. NOx; kg/t-产品; 0.025; 255000t; 6.375t/a. 废气量; m3/t-产品; 852; 255000t; 2.17×108m3/a. 天然气燃烧废气; 颗粒物; kg/万m3燃料; 2.86; 828万m3; 2.368t/a. SO2; kg/万m3燃料; 0.4; 828万m3; 0.331t/a. NOx; kg/万m3燃料; 6.97; 828万m3; 5.771t/a. 废气量; 标m3/万m3燃料; 107753; 828万m3; 8.92×107m3/a. 生物质颗粒燃烧废气; 颗粒物; kg/t原料; 37.6; 20108t; 756.061t/a. SO2; kg/t原料; 0.34; 20108t; 6.837t/a. NOx; kg/t原料; 1.02; 20108t; 20.510t/a. 废气量; 标m3/t原料; 6240; 20108t; 1.25×108m3/a. 原料煅烧工段生物质颗粒燃烧废气; 颗粒物; /; /; /; 762.363t/a. SO2; /; /; /; 19.256t/a. NOx; /; /; /; 21.114t/a. 废气量; /; /; /; 2.54×108m3/a. 4月至9月. 沸腾炉煅烧石膏废气; 颗粒物; kg/t-产品; 0.034; 127500t; 4.335t/a. SO2; kg/t-产品; 0.05; 127500t; 6.375t/a. NOx; kg/t-产品; 0.025; 127500t; 3.188t/a. 废气量; m3/t-产品; 852; 127500t; 1.09×108m3/a. 天然气燃烧废气; 颗粒物; kg/万m3燃料; 2.86; 414万m3; 1.184t/a. SO2; kg/万m3燃料; 0.4; 414万m3; 0.166t/a. NOx; kg/万m3燃料; 6.97; 414万m3; 2.886t/a. 废气量; 标m3/万m3燃料; 107753; 414万m3; 4.46×107m3/a. 生物质颗粒燃烧废气; 颗粒物; kg/t原料; 37.6; 10054t; 378.030t/a. SO2; kg/t原料; 0.34; 10054t; 3.418t/a. NOx; kg/t原料; 1.02; 10054t; 10.255t/a. 废气量; 标m3/t原料; 6240; 10054t; 6.27×107m3/a. 原料煅烧工段生物质颗粒燃烧废气; 颗粒物; /; /; /; 381.181t/a. SO2; /; /; /; 9.628t/a. NOx; /; /; /; 10.557t/a. 废气量; /; /; /; 1.27×108m3/a. 原料煅烧工段生物质颗粒燃烧废气采用SNCR炉内脱硝+布袋收尘+湿法脱硫+湿电除尘处理后经1根35m高排气筒（DA002）排放。 SNCR脱硝技术是以氨水、尿素等作为脱硝还原剂，通过选择合理反应温度区域、氨氮摩尔比等参数，层燃炉和室燃炉脱硝效率可控制在20%～40%，流化床炉脱硝效率可控制在40%～70%。本次评价脱硝效率以30%计。 袋式除尘技术通过合理选择滤料种类、过滤风速等参数，实现除尘效率 99%～99.99%。湿式电除尘技术常用于烟气脱硫后，通过合理设计烟气流速、比集尘面积等参数，实现除尘效率60%～90%，湿式电除尘器出口颗粒物浓度可达10 mg/m3以下。生物质炉窑供热管道并联对接到原有天然气供热系统，且设置阀门，生物质炉窑与天然气燃烧器不同时使用，故项目依托现有布袋除尘、湿电除尘可行。本次评价除尘效率以99%计。 石灰脱硫技术采用石灰作为脱硫剂，与水混合搅拌成吸收浆液。在吸收塔内，这些吸收浆液与烟气充分接触混合。通过控制塔内烟气流速、反应摩尔比、液气比等参数，烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及氧化空气进行化学反应，最终生成石膏。本次评价脱硫效率以80%计。 （3）氨排放量计算 根据本次技改项目脱硝系统设计资料，脱硝系统氨逃逸质量浓度应控制在3ppm（折算为2.3mg/m3）以内，项目要求安装氨逃逸在线监控系统，确保氨逃逸量满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）要求。未反应的氨气主要与烟气中的SO3及飞灰在低温下发生固化反应形成硫酸铵或亚硫酸铵，烟气在经过除尘器后可收集形成的大部分的硫酸铵固化物，经湿式脱硫后，保守考虑综合氨吸收在80%以上，因此最终经过烟囱排放的氨排放浓度在0.5mg/m3以下。排放速率的计算具体如下： K氨=Vg×C氨×3600×10-6 式中：K氨——氨的排放速率，kg/h； Vg——干烟气排放量，m3/s； C氨——氨的排放浓度，mg/Nm3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.废气源强汇总、排气筒基本情况表 表4-5 有组织废气排放口基本情况一览表 排气筒; 污染物; 排放标准; 排放口基本情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃; 地理坐标; 类型. 经度; 纬度. DA001; 颗粒物; 30; /; 15; 0.8; 90; 117°4′48.08″; 32°38′40.12″; 主要排放口. SO2; 200; /. NOx; 300; /. DA002; 颗粒物; 30; /; 35; 1.5; 90; 117°4′48.36″; 32°38′44.70″; 主要排放口. SO2; 200; /. NOx; 300; /. 氨气; /; 27. 非正常排放工况调查：结合本项目设备清单表、主体生产工艺、相应污染防治措施，本次非正常工况情景主要设定为厂区生产车间废气处理装置故障的情景，废气的处理效率降低至0%。 表4-6 非正常排放参数表 排气筒; 废气量Nm3/h; 污染物; 非正常污染物排放情况. 速率kg/h; 浓度mg/Nm3. DA001; 28283; 颗粒物; 0.751; 26.553. 28283; SO2; 0.105; 3.712. 28283; NOx; 1.83; 64.703. DA002; 60000; 颗粒物; 3.248; 72.056. 60000; SO2; 3.855; 85.522. 60000; NOx; 4.230; 93.842. 60000; 氨气; 0.104; 2.3. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.污染物稳定达标排放可行性分析 根据上述内容，本项目烘干工段天然气燃烧废气采用低氮燃烧+水喷淋除尘处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。原料煅烧工段天然气燃烧废气采用低氮燃烧+布袋收尘+水喷淋+湿电除尘处理后通过1根35m高排气筒（DA002）排放。原料煅烧工段生物质颗粒燃烧废气采用SNCR炉内脱硝+布袋收尘+湿法脱硫+湿电除尘处理后通过1根35m高排气筒（DA002）排放。其排放的污染物能够满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米，氨气排放能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。 4.废气处理措施可行性分析 项目烘干工段天然气燃烧废气采用低氮燃烧+水喷淋除尘处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。原料煅烧工段，使用天然气供热时天然气燃烧废气采用低氮燃烧+布袋收尘+水喷淋+湿电除尘处理后通过1根35m高排气筒（DA002）排放。使用生物质供热时生物质颗粒燃烧废气采用SNCR炉内脱硝+布袋收尘+湿法脱硫+湿电除尘处理后通过1根35m高排气筒（DA002）排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）、《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021）可知，本项目采用的低氮燃烧、布袋收尘、水喷淋、湿电除尘、SNCR炉内脱硝、湿法脱硫属于技术规范推荐的可行性技术措施。 5.大气污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）等相关要求，项目大气污染源监测计划如下表所示。 表4-7 废气有组织污染源自行监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测点数; 监测频次. DA001排气筒; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 1; 在线监测. DA002排气筒; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 1; 在线监测. DA003排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 1; 一年一次. DA004排气筒; 颗粒物; 1; 一年一次. DA005排气筒; 颗粒物; 1; 一年一次. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1; 一年一次. （二）废水 项目技改后新增用水为碱液配置用水、碱液喷淋用水、水喷淋用水，新增碱液脱硫废水、水喷淋废水。 脱硫塔产生的碱液喷淋废水经沉淀池处理后循环利用，沉淀池脱硫沉渣定期清掏外售，废水不外排。水喷淋塔产生的喷淋废水经沉淀池处理后循环利用，沉淀池灰渣定期清掏外售，废水不外排。 （三）噪声 1.噪声源及降噪情况 本次技改项目新增噪声源为生物质炉窑运转时产生的噪声，噪声源强的声压级约为100dB（A）。 建设单位拟采取以下降噪措施： （1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （2）设备减振、隔声、消声器 高噪声设备安装减震底座，风机进出口加装消声器，设计降噪量达15dB（A）左右。 （3）加强建筑物隔声措施 高噪声设备安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约5dB（A）左右。 （4）强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 综上所述，所有设备均安置于车间内，采取上述降噪措施后，设计降噪量达20dB（A）。 建设项目高噪声设备情况见下表。 表4-8 技改项目新增噪声设备一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 热力车间; 生物质炉窑; 100; 低噪声设备、基础减震、厂房隔声; 155; 200; 1; 5; 94; 24h; 15; 80; 1. 2; 原料车间; 生物质炉窑; 100; 180; 190; 4; 10; 90; 24h; 15; 76; 1. 表4-9 项目噪声源强一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 160; 210; 1; 100; 低噪声设备、基础减震; 24h. 2; 风机; 160; 212; 1; 100. 注：以项目西南角为坐标原点，东西向为横轴，南北向为纵轴；高度以车间地平面为起点。 2.厂界达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式对本项目噪声进行预测分析： （1）计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1 某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；Lw oct 某个声源的倍频带声功率级，dB；r1 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；R 房间常数，m2；Q 方向性因子，无量纲值。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： （3）计算室外靠近围护结构处的声压级： （4）将室外声级 Loct, 2 （T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级 Lw oct ： 式中：S — 透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）面声源预测模式 噪声由室内传播到外时，建筑物墙面相噪声由室内传播到外时，建筑物墙面相当于一个面声源。衰减规律如当于一个面声源。衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按述方法近似计算：r<a/ π时，几乎不衰减（Adiv ≈0）；当a/ π<r<b/ π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声左右，类似线声源衰减特性（Adiv ≈10lg（r/r0））；当r>b/ π时，距离加倍衰减趋近于π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0）。其中面声源的的b>a。图中虚线为实际衰减量。 图4-1 面声源中心轴线上的衰减特性 （7）由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq（A）。 计算总声压级： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j ，在T时间内该声源工作时间为tout,j ，则预测点的总等效声级为： 式中：T — 计算等效声级的时间，h；N — 室外声源个数，M为等效室外声源个数。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，以项目验收噪声监测数据（监测时间为2022年8月30日-31日）作为噪声背景值，建设项目噪声源对厂界贡献值见下表。 表4-10 建设项目厂界噪声影响预测结果 单位:dB（A） 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 57.5; 43.0; 53.6; 53.6; 58.9; 53.9; 65; 55; 达标. 南厂界; 57.0; 42.5; 53.2; 53.2; 58.5; 53.5; 达标. 西厂界; 57.5; 44.55; 48.6; 48.6; 58.0; 50.0; 达标. 北厂界; 59.0; 45.5; 48.1; 48.1; 59.3; 50.0; 达标. 由上表可知，建设项目运营后，项目设备运行产生的噪声在厂界的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 3.噪声监测计划 本项目根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关要求，制定噪声监测计划，具体见下表所示。 表4-11 噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效 A声级; 一季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. （四）固废 1.固体废物产生源及产生量 本次技改不增加劳动定员，不增加生活垃圾产生量。新增固体废物为生物质颗粒燃烧产生的灰渣、废气脱硫产生的脱硫沉渣。 （1）灰渣 根据生物质颗粒检验报告，生物质颗粒灰分为2.86%，去除颗粒物的损耗，则锅炉灰渣产生量为333.828t/a。灰渣收集后外售综合利用。 （2）脱硫沉渣 根据前节计算，项目二氧化硫处理量为8.141t/a，通过计算可得脱硫沉渣产生量为13.229t/a，脱硫沉渣收集后外售综合利用。 （3）污泥 水喷淋塔沉淀池污泥产生量约为4t/a，收集后外售综合利用。 2.一般工业固废影响分析 厂内现有1个100m2的一般固废暂存区，一般工业固体废物临时贮存场所按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。一般工业固废临时贮存要求进行分类收集贮存，然后对可再次利用的固废进行综合利用，不可再次利用的可作为资源外售。本次技改项目新增一般固废为生物质颗粒燃烧产生的灰渣和脱硫沉渣，项目现有一般固废仅有沉淀池沉渣，一般固废暂存区面积满足存放要求。严禁乱堆乱放和随便倾倒，设置防渗、防雨、防风吹措施，并设置标牌。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废要遵循资源化、无害化的方式进行处理。 （五）地下水、土壤 1.分区防控措施 （1）防渗区划分 结合建设项目各生产设备、管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有原辅材料、中间物料和产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。重点做好氨水储罐区、危废仓库和沉淀池等防漏防渗措施。 根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将全厂划分为以下3类防渗区，即重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 （2）分区防控措施 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区防控措施，本项目氨水储罐区为重点防渗区，应对地面进行硬化并采取防渗措施，确保防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行。同时，要求建设单位危险暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求进行。 表4-12 本项目厂区分区污染防治措施一览表 工作区; 防渗分区; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）防渗技术要求. 氨水储罐区、危废暂存间、事故池; 重点防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 其他生产区域、一般固废库等; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 办公区; 简单防渗区; 一般地面硬化. 2.跟踪监测管理要求 本项目可能对地下水和土壤造成重大影响的污染源为储罐区、危废暂存间等，通过采取重点防渗措施、加强环境管理，泄露污染地下水和土壤环境的风险较小，因此本项目不设置地下水和土壤跟踪监测。 （六）环境风险 1.风险源调查 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），项目涉及的风险物质主要为天然气、粘边胶等。主要危险性为易燃性、毒性。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B.1中的突发环境事件风险物质及临界量情况，天然气临界量为10t（HJ169-2018表B.1中序号183甲烷），粘边胶临界量为7.5t（HJ169-2018表B.1中序号87醋酸乙烯），塑胶漆、稀释剂临界量为10t（HJ169-2018表B.1中序号80丙烯酸丁酯），喷码油墨临界量为2500t（HJ169-2018表B.1中序号381油类物质）。 项目天然气来源于市政天然气管道。项目不设天然气储罐，厂区内天然气最大储量即为厂区内天然气管道在线量。项目厂区内天然气管道内径0.5m，管道长度约400m，核算厂区天然气最大储量约0.056t（天然气管道内储量78.5m3，压力约0.101MPa，密度0.7174kg/m3。 本项目厂区内有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况见下表。根据建设单位提供的相关材料，经对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等相关资料，项目生产过程中涉及的环境风险物质如下： 表4-13 建设项目全厂涉及的主要危险物质 序号; 风险物质名称; 在线量（t）; 最大存储量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 天然气; 0.06; /; 10; 0.006. 2; 粘边胶; /; 1; 7.5; 0.133. 3; 塑胶漆; /; 0.05; 10; 0.005. 4; 稀释剂; /; 0.005; 10; 0.0005. 5; 喷码油墨; /; 0.06; 2500; 0.000024. 合计; 0.144524. 根据上表计算，项目危险物质数量与临界量比值Q=0.144524<1。 由《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目的风险评价工作等级为简单分析。 2.风险识别 （1）物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目厂区储存的危险物质为天然气、沾边胶等。项目危险物质数量级分布情况如下表所示。 表4-15 项目危险物质数量及分布情况 序号; 风险物质; 最大存储量/在线量; 存储位置; 危险特性. 1; 管道天然气; 0.06; 天然气管道; 易燃、爆炸性. 2; 粘边胶; 1; 原料库; 有毒、爆炸性. 3; 塑胶漆; 0.05; 原料库; 有毒、爆炸性. 4; 稀释剂; 0.005; 原料库; 有毒、爆炸性. 5; 喷码油墨; 0.06; 原料库; 有毒、易燃. （2）生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别详见下表。 表4-16 生产系统危险性识别 危险单元; 位置; 风险类型. 储运工程; 原辅料储存场所; 原料库; 危险物质泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放. 环保工程; 废气处理系统; 各生产区废气处理系统; 废气事故排放. 废水处理系统; 沉淀池; 废水事故排放、下渗. 气体管道; 天然气输送管道; 管道、阀门等设备; 天然气泄漏. （3）环境影响途径 项目危险物质贮存、装卸、生产过程中由于操作不当导致原料泄漏。具有挥发性的危险物质泄漏通过空气流通扩散，造成车间、厂区内环境空气污染事故；危险物质泄漏至厂区外对污水厂造成冲击导致污染周边水体；危险物质下渗，导致地下水污染事故。可燃性的危险物质发生火灾爆炸引发的伴生/次生污染物排放。本项目的主要风险： ①天然气泄漏：本项目天然气通过管道进入燃烧器燃烧，输送程中若破损则会造成天然气泄漏，泄漏气体可能会引起火灾或爆炸。 ②废气和废水的事故排放：废气和废水处理设施故障导致废气和废水的事故排放。 ③火灾和爆炸事故引发的二次污染：厂内天然气泄漏引发火灾和爆炸，产生的对废气和废水的污染。 （4）风险识别结果 表4-17 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 存在危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 原料库; 风险物质; 粘边胶、塑胶漆、稀释剂、喷码油墨; 泄漏; 大气、地表水; 周边敏感点. 2; 输送管道; 风险物质; 天然气; 泄漏; 大气. 3; 废气处理设施; 布袋除尘器、喷淋塔、湿电除尘器、SNCR炉内脱硝装置、碱液喷淋系统; 废气污染物; 事故排放; 大气. 4; 废水处理设施; 沉淀池; 废水污染物; 事故泄漏; 地表水. 5; 火灾爆炸事故二次污染; /; /; /; 大气、地表水; /. 3.风险防范措施及应急要求 （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 ①车间总平面布置，严格执行国家规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。道路人、货流分开，满足消防通道和人员疏散要求。总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 ②根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。 ③车间火灾爆炸危险场所的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014的要求，凡禁火区均应设置明显标志牌。 ④建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等。 （2）企业机构设置与自身安全检查 根据公司管理要求，结合当前的环境管理要求和应城市当地的具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规程和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监局第10号令）对危险化学品生产企业的安全生产条件进行了规定，应按安监部门要求，严格落实《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》的要求，并自觉接受安监部门的监督管理。 （3）危险废物贮存风险防范与管理 针对厂区内危险废物的存贮必须按照相关环保要求切实做到固废“资源化、减量化、无害化”处理处置。落实各类固废特别是危险废物的收集处理处置和综合利用措施，实现固废零排放。危险废物须由有资质单位妥善处理处置，严格执行危险废物转移联单制度，外协处置应加强对运输过程及处置单位的跟踪检查。厂区内危险废物的贮存必须符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。 （4）氨水储罐区风险防范措施 储罐区为重点防渗区，采取的主要防渗措施如下：储罐采取双层罐，采用地上式，并设置围堰，且围堰高度不小于0.5m。设液位自动监测系统，应具有高液位报警功能。具体包括： ①加强维护保养、检修、巡查，防止罐体本身泄漏。 ②对储罐、装卸车点及输送管道等采取可靠的防雷及接地措施。 ③罐区应设置防渗地面，池内地基均要求硬化，以防泄漏事故发生后物料渗入土壤，防渗级别达到1.0×10-7cm/s。 ④加强进出车辆的管理，工作人员工要提醒驾驶员熄火，车上其他乘车者要提前下车，严禁吸烟、打手机等危险动作。 ⑤设置可燃气体报警装置和全视频监控系统。 ⑥罐区配置消防栓、消防沙及灭火器材。 ⑦设置事故照明、安全疏散指示标志。 ⑧每个储油罐设置液位高低报警器。 （5）生产过程中的风险防范措施 ①风险防范措施 严格落实消防、安监部门有关生产过程火灾爆炸事故预防的要求和事故发生时的防护措施，同时必须自觉接受公安消防、安监部门监督管理。 ②环境应急措施 A.应急环境监测、抢险、救援及控制措施 a.泄漏、火灾等事故发生后，在向安监、消防部门报告的同时，应立即向有关环境管理部门报告，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测。 b.环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。 c.根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。 B.消防事故环境风险防范措施 一旦发生火灾后，消防过程中同样会产生二次环境风险，主要体现在消防污水如直接经过雨水或污水管网进入附近水体，含高浓度污染物的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响，因此必须设置容积足够的事故应急池，同时设置雨水外排口截断阀，在火灾、泄漏等事故情况下关闭截断阀门，防止消防废水未经处理直接通过雨水管道排入外环境。 （6）废气事故排放环境风险防范措施 项目在生产管理出现事故或烟气治理设备出现故障时，会有浓度极高的含有机废气、烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物、氨气等废气排放。为控制和减少有毒有害气体的事故排放，建议采取如下防范措施： ①当废气处理设施发生故障时，应立即停止生产，直至废气处理系统故障排除后才恢复生产。 ②平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。 ③每年定期对设备、管道进行检修，检修时，检修人员需在残留气体经风机排尽吸收后，再进行检修，同时需佩戴个人防护用具。 ④建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ⑤按相关要求做好泄漏物料的收集处理措施，一旦物料泄漏能做到及时响应，及时收集处理，减少暴露时间。 （7）事故应急池 在事故状态下，由于管理、失误操作等原因，可能会导致泄漏的物料、冲洗污染水和消防污水通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入外部水体，污染地表水体。为防止消防废水等从雨排口直接排出，在排水管网（包括雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（包括雨水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水外排。 根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》中相关要求，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。事故储存设施总共的有效容积计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V2=∑Q消⋅t消，V5=10qF，q=qn/n （V1+V2-V3）max指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 式中： V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或装置的物料量，m3； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； Q消——发生事故的装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； qn——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数； F ——必须进入事故废水收集系统的雨水汇入面积，ha。 本项目取值依据： V1——根据建设单位提供的资料，项目氨水储罐最大容量V1=10m3； V2——根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974－2014）确定项目事故状态下消防水量该规范规定：“工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防给水用水量，应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火室外消防给水用水量确定”。本次评价按需水量最大的一座建筑物（或堆场、储罐）同一时间内的1次火灾次数计算。 结合本项目建筑体积实际情况，本项目室内1根消防栓消火栓设计流量取值10L/s，室外1根消防栓消火栓设计流量取值15L/s，火灾延续时间取值2h。则厂区一次消防用水总量V2约为180m3。 V3—本次评价取0； V4—事故状况下，本项目生产立即停止，V4取值为0。 V5—由于本项目的构筑物全设置在生产车间内，无汇水面积，故本次评价V5取值为0。 则V总=（V1+V2-V3）max+V4 +V5=（10+180-0）+0+0）=190m3。综上所述，厂内事故废水总体积大约为190m3。 厂区内有现有2个40m3的应急事故池，本次技改需新增1个不小于110m3的事故池。 （8）防止事故污染物向水环境转移防范措施 项目在主要生产场所设置水泥硬化地面等防渗漏措施，及时收集泄漏物质，防止有毒物质对地下水和土壤的污染。同时在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 为防止事故废水对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险应设立三级应急防控体系： 一级防控措施：将污染物控制在装置区和储存区；二级防控将污染物控制在排水系统事故水池内；三级防控将污染物控制在终端污水处理设施，确保生产非正常状态下不发生污染事件。 ①一级防控措施：利用对仓库等相关地面的排水口设闸门，并设立切换设施，将含污染物的事故消防水切换至事故池。 ②二级防控措施：依托厂区事故池作为二级防控措施，用于事故情况下储存污水。 ③三级防控措施：在雨排口设置切换阀门和污水出口设置切换闸阀作为三级防控措施，防控溢流至雨水系统的污水或事故废水进入周围地表水体。各切换装置，采用手动进行控制，由专人负责在暴雨期间或事故期间对其进行开关控制。 在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料和消防尾水等通过清净下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。厂区实行严格的“清、污分流”，厂区所有清下水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，进入清下水管网，则立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截留在厂区内，切断被污染的消防水或清下水排入外部水环境的途径。事故状态下，厂区内所有事故废水必须全部收集。 采取上述相应措施后，由于事故状态废水排放而发生周围地表水污染事故的可能性很小。同时建设单位需要经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作作到经常化和制度化。 本项目在采取上述措施后，可确保项目的事故废水不会污染厂址附近地表水体和地下水体。 4.应急预案 为预防事故发生，规范项目应急管理和应急响应程序，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，降低事故造成人员伤亡和财产损失，根据国家有关规定，工程运行前，建设单位应编制环境风险的应急预案，并备案。明确风险管理体系、风险防范措施以及应急物资的储备。对操作人员，生产管理人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度。同时应当与当地公安，企业消防队，当地消防及安全卫生管理，医疗机构密切配合，制定完善的重大事故应急措施计划。工程实施后，适当时候应组织事故演习，以检查重大事故应急措施计划的可操作性及可行性。应急预案内容见下表。 表4-18 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：储罐区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 企业、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、企业邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物 应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对企业邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 综上分析，企业在生产过程中积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取相应应急措施。本项目在落实各项事故防范措施、应急措施的基础上，环境风险可以控制。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （天然气燃烧废气） | 烟尘、SO2、NOx | 低氮燃烧+水喷淋处理后通过15m高DA001排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中标准要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | DA002 （天然气燃烧废气） | 烟尘、SO2、NOx | 低氮燃烧+布袋收尘+水喷淋+湿电除尘处理后通过35m高DA002排气筒排放 |  |
|  | DA002 （生物质燃烧废气） | 烟尘、SO2、NOx、VOCs、氨 | SNCR炉内脱硝+布袋收尘+湿法脱硫+湿电除尘处理后通过35m高DA002排气筒排放 |  |
| 地表水环境 | 本次技改不新增废水外排 |  |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | Leq（A） | 选用低噪声设备、设备减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本次技改新增生物质燃烧炉渣及粉尘、脱硫沉渣，收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本次建设项目重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区应按照本评价的要求做好防渗措施，公司制定有相应的管理制度，定期检查生产装置区、污水管线等连接处、阀门，及时更换损坏的阀门；及时更换破裂的管，充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水、原辅料等渗漏，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对危废仓库、事故池、氨水储罐区采取重点防渗措施，防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行。厂区设置不小于190m3的事故池，氨水储罐区设置围堰（4m×4m×0.5m）。定期检查，并要求仓库管理人员定期巡查。要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。企业必须按规范配备消防灭火器材及个人防护应急器材。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号）中相关要求，积极探索排污许可与环评制度的联动试点。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应实行排污许可简化管理。 （2）排污口规范化 各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 项目建成运行后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 雨水排放口; 表示雨水向水体排放. 6; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. |

# 六、结论

综上所述，淮南北新建材有限公司淮南北新建材有限公司生物质能源技改项目建设符合“三线一单”要求，选址合理。在营运过程中对所产生的污染物采取有效的污染控制措施，污染物可确保达标排放，不会降低评价区域环境质量现状。因此，项目在严格执行“三同时”制度，切实落实各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，项目建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 20.43 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 0 |
|  | 烟（粉）尘 | 5.963 | 5.963 | 0 | 2.551 | 3.412 | 3.482 | -2.481 |
|  | 二氧化硫 | 32.071 | 32.071 | 0 | 15.617 | 16.454 | 8.395 | -23.675 |
|  | 氮氧化物 | 35.544 | 35.544 | 0 | 28.682 | 6.862 | 35.418 | -0.126 |
|  | VOCs | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 |
|  | 氨 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.055 | +0.055 |
| 废水 | COD | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | +4 |
|  | 除尘器集尘 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 |
|  | 灰渣 | 0 | 0 | 0 | 333.828 | 0 | 333.828 | +333.828 |
|  | 脱硫沉渣 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 0 | 13.229 | +13.229 |
|  | 集气罩收集的粉尘 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 |
|  | 职工生活垃圾 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 废油桶 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 废油墨盒 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废油漆桶 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废含油抹布 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①