安徽楹聚环保科技有限公司

PET再生资源综合利用项目

环境影响报告书

（送审稿）

| 建设单位： | 安徽楹聚环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 安徽应天环保科技咨询有限公司 |
| 二O二六年一月 |  |

目录

1概述	1

1.1建设项目概况	1

1.2项目特点	2

1.3项目相关符合性分析判定	3

1.4环境影响评价过程	5

1.5本项目主要关注的问题	6

1.6环境影响报告书主要结论	6

2总则	8

2.1编制依据	8

2.2评价因子与评价标准	11

2.3评价工作等级	12

2.4评价范围	18

2.5评价标准	19

2.6项目相关政策符合性分析	25

2.7环境保护目标	106

3建设项目工程分析	110

3.1工程概况	110

3.2生产工艺流程及产污环节分析	121

3.3营运期污染源强分析及核算	94

3.4清洁生产	111

4环境现状调查与评价	114

4.1自然环境概况	114

4.2环境空气质量现状监测与评价	118

4.3地表水环境质量现状监测与评价	123

4.4地下水环境质量现状监测与评价	123

4.5声环境质量现状监测与评价	129

4.6土壤环境质量监测与评价	165

5环境影响预测与评价	135

5.1施工期环境影响分析	135

5.2运营期大气环境影响分析	135

5.3地表水环境影响分析	148

5.4运行期地下水环境影响分析	153

5.5土壤环境影响评价	159

5.6固体废物影响分析	162

5.7噪声环境影响评价	165

5.8营运期环境风险分析与评价	169

5.9生态环境影响评价	186

6环境保护措施及其可行性论证	188

6.1运营期污染防治措施及可行性分析	188

7环境影响经济损益分析	241

7.1环保投资估算	241

7.2环保效益分析	242

7.3环保运行费用估算	242

7.4环境经济损益指标分析	207

7.5项目社会效益分析	244

7.6小结	209

8环境管理与监测计划	246

8.1环境管理	246

8.2建设单位污染物排放基本情况	248

8.3环境监测	216

8.4总量控制	218

8.5排污口规范化	219

8.6项目排污许可衔接与判定	220

9环境影响评价结论	222

9.1项目概况	222

9.2产业政策相符性	222

9.3环境质量现状	223

9.4主要环境影响	223

9.5环境保护措施	225

9.6总体结论	228

附件

附件一委托书

附件二备案表

附件三土地证明文件

附件四租赁合同

附件五规划环评批复

附件六现状监测报告

附件七引用监测报告

附件八营业执照

附表1排污许可证联动表

附表2建设项目环境影响报告书审批基础信息表

1概述

1.1建设项目概况

随着人口不断增长和消费水平的不断提高，全球对纤维的需求量不断增加。由于天然纤维发展受耕地、天气等自然条件限制，大力发展化学纤维是解决纤维总量不足的唯一途径。在众多合成树脂中，聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是聚酯家族中应用最广泛、产量最大的一类产品，它原料来源丰富，具有多种优良特性，特别是聚酯纤维具有极佳的可纺性，能够很好地替代天然纤维，使得以聚酯为原料生产的涤纶纤维的产量快速增长，主导着化学纤维市场。此外，因PET具有良好的可回收性利于保护环境，在非纤领域的用途也非常广泛，需求日益上升。按聚酯产品用途分类，可划分为纤维用、瓶（容器）用和薄膜用等。因此，随着世界经济的不断发展对聚酯产品的需求将同步稳定增长，它们具有更大的发展空间和应用前景。

为促进资源再生循环使用，安徽楹聚环保科技有限公司投资4197万元在淮南市毛集社会发展综合实验区建设“PET再生资源综合利用项目”，本项目占地面积约21亩，租赁并改造钢构厂房及办公楼约9600平方米，购置整瓶处理设备、瓶片清洗设备、色选、粉碎及造粒等设备，新建PET再生切片生产线6条，改性颗粒生产线2条，并配套建设消防、给排水、供配电、节能环保等附属设施。项目建成后可实现年产瓶片6.3万吨、标签纸0.7万吨、瓶盖0.7万吨、瓶沫0.3万吨、改性塑料粒子2万吨。

该项目已于2025年10月28日在淮南市毛集社会发展综合实验区发展改革局备案，项目代码为2507-340407-04-01-650055。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》等国家有关法律法规的要求，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三十九、废弃资源综合利用业 42”中第85项“金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”，其中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”需编制建设项目环境影响报告表；同时项目涉及改性粒子造粒，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中第53项“塑料制品业 292”，其中“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”需编制建设项目环境影响报告书。综上所述，本项目主要以废塑料瓶为原料，根据管理名录要求需编制建设项目环境影响报告书。为此，安徽楹聚环保科技有限公司委托安徽应天环保科技咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接到委托后，我公司组织了有关人员对该项目进行现场踏勘，收集有关资料，并对该项目的有关文件进行研究，在此基础上，编制了本项目的环境影响评价报告书，提交给建设单位，供环保部门审批。

1.2项目特点

本项目主要特点有：

（1）本项目为新建项目。

（2）本项目清洗的瓶片主要为可再生PET瓶片，清洗好的瓶片作为产品及改性粒子加工，主要采购淮南市县周边再生资源相关企业已清洗干净的饮料瓶及矿泉水瓶等，不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、医疗废物和危险废物的废塑料以及氟塑料等特种工程塑料。

（3）项目工艺产生的非甲烷总烃经区域封闭+集气罩+油烟净化器+两级活性炭吸附装置+15m排气筒达标排放，产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒达标排放，污水处理站恶臭密闭收集+两级活性炭吸附装置除臭+15m排气筒；瓶片清洗产生的固体杂质外售综合利用，生活垃圾交由环卫部门处理，瓶盖和标签破碎后作为产品外售，危险废物交由有资质单位处理。本项目采取雨污分流；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网送至毛集实验区污水处理厂进行处理；冷却水循环使用，定期外排水用于物料清洗；瓶片清洗废水经厂区自建污水处理站处理后90%循环使用，10%通过市政污水管网送至毛集实验区污水处理厂进行深度处理。

（4）对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中的鼓励类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。

（5）本项目选址于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区，项目用地性质为工业用地，符合用地规划。

1.3项目相关符合性分析判定

1.3.1产业政策符合性分析

本项目为C4220 非金属废料和碎屑加工处理，对照国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”，为鼓励类项目。

因此，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目符合国家产业政策。

本项目于2025年10月28日取得淮南市毛集社会发展综合实验区发展改革局备案（项目代码：2507-340407-04-01-650055）。因此，项目建设符合地方产业政策。

1.3.2选址规划符合性分析

本项目位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区，根据毛集试验区国土资源局出具的项目用地情况说明（见附件3），本项目用地为工业用地，项目选址符合安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区总体规划要求。

1.3.3公众参与符合性分析

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）要求，2025年10月28日，建设单位在“淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会网站”上发布首次环境影响评价信息公开情况，网址：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会网站（https://www.maoji.gov.cn/public/118322692/1260769054.html）。2025年12月8日，本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，在“淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会网站”上对本项目进行了环境影响评价公众参与第二次网络公示（征求意见稿公示），网址：https://www.maoji.gov.cn/public/118322692/1260813811.html。此外，还在纸质媒体“新安晚报”开展了两次公示，同时以现场公告方式开展了报告书征求意见稿公示，公示期间未收到群众的反馈意见。

1.3.4污染物采取的防治措施

1、废气：本项目大气污染物主要为拆包工序和磨粉工序产生的颗粒物、熔融挤出工序和高温分选工序产生的非甲烷总烃以及污水站产生的氨、硫化氢等污染物。建设项目拟采取的废气治理措施主要为：

熔融挤出废气：改性粒子熔融挤出废气经区域封闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；

高温分选废气：标签纸高温分选废气经设备密闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；

拆包废气：拆包废气经软帘+集气罩收集后进入“布袋除尘器（TA002）”处理后由15m高排气筒（DA002）排放；

磨粉废气：标签纸磨粉废气经封闭设备+集气罩收集后进入“布袋除尘器（TA002）”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；

污水站废气：污水站废气经封闭负压收集后进入“两级活性炭吸附装置（TA003）”处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。

2、废水：本项目采取雨污分流；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网送至毛集实验区污水处理厂进行处理；冷却水循环使用，定期外排水用于物料清洗；瓶片清洗废水经厂区自建污水处理站处理后90%循环使用，10%排入市政污水管网送至毛集实验区污水处理厂进行处理。

3、噪声：本项目高噪声设备较少，噪声源主要为设备噪声、风机及各类水泵等，建设单位选用低噪声设备、设置减振垫、安装消声装置等措施。

4、固体废物：本项目产生的一般工业固体废物主要有分选固体杂质、废标签纸、废瓶盖、废包装材料、污水站污泥、布袋收集粉尘等，暂存于一般工业固体废物暂存库中，其中废标签纸和废瓶盖回用于生产，处理后作为产品外售，其他外售综合利用；项目产生的危险废物主要为废活性炭、废机油、含油抹布及手套等，暂存于危险废物暂存仓库中，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门清运。

1.3.5“生态环境分区管控”符合性分析

建设项目所在区域不涉及生态保护红线，项目建设不突破区域环境质量底线、资源利用上线，不属于环境准入负面清单中所列的行业，符合“生态环境分区管控”要求。

1.4环境影响评价过程

◆2025年10月28日，安徽楹聚环保科技有限公司委托安徽应天环保科技咨询有限公司承担《安徽楹聚环保科技有限公司PET再生资源综合利用项目环境影响报告书》的编制工作。

◆2025年10月28日，建设单位在“淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会”网站上发布首次环境影响评价信息公开情况，网址：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会网站（https://www.maoji.gov.cn/public/118322692/1260769054.html）。

◆2025年11月，评价单位根据建设单位提供的工艺技术资料，进行初步工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

◆2025年12月2日~8日，安徽鑫程检测科技有限公司对区域环境质量现状进行了采样监测。

◆2025年12月8日，评价单位按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范要求，编制完成了《安徽楹聚环保科技有限公司PET再生资源综合利用项目环境影响报告书》（征求意见稿），在淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会网站上对本项目环境影响评价公众参与进行了第二次公示（征求意见稿公示），网址：淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会网站（https://www.maoji.gov.cn/public/118322692/1260813811.html）；在第二次公示期间，还采取了报纸公示，在纸质媒体“新安晚报”开展了两次公示，同时以现场公告方式开展了报告书征求意见稿公示。

◆2025年1月，评价单位按照国家相关环保法律、法规及有关技术规范要求，编制完成了《安徽楹聚环保科技有限公司PET再生资源综合利用项目环境影响报告书》，并进入安徽应天环保科技咨询有限公司内审程序，经审核、审定后，于2025年1月定稿。

1.5本项目主要关注的问题

1、结合工艺特点和废气处理方案，重点论证各类废气污染物稳定达标排放的可行性。

2、结合项目排放的各类污染物，预测项目可能对区域环境质量造成的不利影响，结合区域的功能区划和环境质量现状，从环保角度论证项目建设的可行性。

3、从环境影响评价角度论证项目选址的合理性，总平面布置的适宜性，论证本项目的环境可行性、提出环境管理监控计划，确保工程建设与环保措施“三同时”。

1.6环境影响报告书主要结论

本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，采取环评提出的各项环保措施后可实现各类污染物稳定达标排放，对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量功能级别；项目采取网络平台公示、报纸公示、现场张贴等方式开展了公众参与调查工作，公众参与调查过程中未收到群众反馈意见；企业在落实环境风险应急防范措施的前提下，其环境风险可控。

因此，从环境影响角度分析，安徽楹聚环保科技有限公司PET再生资源综合利用项目建设是可行的。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1、研究相关技术文件和其他有关文件

2、进行初步工程分析

3、开展初步的环境现状调查

1、环境影响识别和评价因子筛选

2、明确评价重点和环境保护目标

3、确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1、各环境要素环境影响预测与评价

2、各专题环境影响分析与评价

1、提出环境保护措施，进行技术经济论证

2、给出污染物排放清单

3、给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书

第一阶段

第二阶段

第三阶段

图1.6-1建设项目环境影响评价工作程序图

2总则

2.1编制依据

2.1.1环保法律、法规及文件

1、《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日施行）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日发布实施；

3、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

4、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日，2022年6月5日施行；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行；

8、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订；

9、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发[2016]31号文，2016年5月28日；

10、《产业结构调整指导目录》（2024年本），2024年2月1日实施；

11、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），2020年11月30日发布；

12、环境保护部文件：环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，2016年10月26日；

13、《国家危险废物名录》（2025年版），2024年11月26日发布；

14、《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日；

15、生态环境部国家卫生健康委员会公告2019年第28号《关于发布有毒有害水污染物名录（第一批）的公告》，2019年7月23日；

16、生态环境部、卫生健康委员会公告2019年第4号《关于发布有毒有害大气污染物名录（2018年）的公告》，2019年1月23日；

17、生态环境部、国家疾病预防控制局公告2025年第43号《关于发布<优先控制化学品名录（第三批）>的公告》，2025年12月19日；

18、中华人民共和国生态环境部令第4号，《环境影响评价公众参与办法》2019年1月1日实施；

19、环境保护部办公厅文件环办环评〔2016〕14号，《加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（试行），2016年12月24日；

20、环境保护部办公厅文件环办环评〔2017〕84号，《关于做好环评与排污许可制度衔接工作的通知》，2017年11月14日；

21、生态环境部办公厅环办环评函〔2020〕711号，《关于启用建设项目环境影响报告书审批基础信息表的通知》，2020年12月24日；

22、《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）；

23、国务院国发〔2023〕24号，《空气质量持续改善行动计划》，2023年11月30日。

2.1.2地方法规政策

1、2024年11月22日安徽省第十四届人民代表大会常务委员会《安徽省环境保护条例》，2024年11月26日施行；

2、安徽省人民代表大会常务委员会《安徽省大气污染防治条例》，2018年9月29日修订；

3、安徽省人民政府皖政〔2018〕51号《安徽省人民政府关于建立固体废物污染防控长效机制的意见》，2018年7月2日；

4、安徽省生态环境厅关于印发《安徽省规范危险废物环境管理促进危险废物利用处置行业健康发展若干措施》的通知（皖环发〔2024〕2号）；

5、安徽省生态环境厅皖环函〔2024〕1158号《安徽省生态环境厅关于发布<安徽省省级审批环境影响评价文件建设项目目录（2024年本）>的公告》，2024年12月27日；

6、安徽省人民政府皖政〔2016〕116号《关于印发安徽省土壤污染防治工作方案的通知》；

7、安徽省环境保护厅皖环发〔2017〕19号《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，2017年3月28日；

8、安徽省生态环境厅皖环函〔2019〕1120号《安徽省生态环境厅关于全面执行大气污染物特别排放限值的通知》，2020年12月25日；

9、安徽省生态环境厅关于印发《安徽省生态保护红线生态环境监督实施办法（试行）》的通知（皖环发〔2023〕40号）；

10、安徽省环保厅皖环函〔2018〕955号《安徽省环保厅关于加强土壤环境污染重点监管企业土壤环境监管的通知》，2018年7月23日；

11、安徽省人大常委会公告第八号《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2019年1月1日；

12、安徽省生态环境保护委员会办公室安环委办〔2022〕37号《安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发<安徽省2022年大气污染防治工作要点>的通知》，2022年4月6日；

13、《关于印发<安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（皖长江办〔2022〕10号），2022年6月13日；

14、《安徽省人民政府关于印发<安徽省空气质量持续改善行动方案的通知>》（皖政〔2024〕36号）；

15、《安徽省“十四五”大气污染防治规划》（皖环发〔2022〕12号）；

16、《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》（皖环发〔2021〕40号）；

17、《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办〔2022〕149号）；

18、《淮南市“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》（淮环通〔2022〕47号）。

2.1.3相关导则及技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)；

2、《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)；

3、《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)；

4、《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)；

5、《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)；

6、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

7、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

8、《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

9、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

10、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

11、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）；

12、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（GB2025-2012）；

13、《危险废物处置工程技术导则》(HJ2042-2014)；

14、《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

15、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

16、《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）；

17、《排污单位自行监测技术指南废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）；

18、《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）；

19、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）；

20、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）；

21、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

22、安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分其他行业》（DB34 4812.6-2024）；

2.1.4项目依据

1、淮南市毛集社会发展综合实验区发展改革局，《安徽楹聚环保科技有限公司PET再生资源综合利用项目备案表》（项目代码：2507-340407-04-01-650055）；

2、《安徽淮南毛集经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见；

3、安徽鑫程检测科技有限公司提供的环境现状监测资料；

4、安徽楹聚环保科技有限公司提供的相关资料。

2.2评价因子与评价标准

2.2.1环境影响识别

根据本项目的工程特点，通过初步分析识别环境因素，并依据污染排放量的情况等，筛选本评价的各项评价因子见下表：

表2.2-1项目环境影响识别汇总表

| 影响受体 影响因素 |  | 环境空气 | 地表水 环境 | 地下水 环境 | 土壤环境 | 声环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 废水排放 | 0 | -1LRDC | -1LRDC | -1LRDC | 0 |
|  | 废气排放 | -1LRDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1LRDC |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | -1LRDC | -1LRDC | 0 |
|  | 事故风险 | -1SRDNC | -1SRDNC | -1SRDNC | -1SRDNC | 0 |

说明:“+”、“—”分别表示有利、不利响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”、“1”、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响；“R”、“IR”分别表示可逆、不可逆影响；“D”、“ID”分别表示直接与间接影响；“C”、“NC”分别表示累积与非累积影响。

2.2.2评价因子筛选

根据本项目排污特征和环境影响因素识别结果及主要环境制约因素分析，结合项目所在区域环境功能要求及保护目标分布情况，确定本项目评价因子见表2.2-2。

表2.2-2环境影响评价因子识别一览表

| 环境要素 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价因子 | NO2、SO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP、硫化氢、NH3、非甲烷总烃、臭气浓度 |
|  | 总量因子 | 颗粒物、VOCs |
|  | 影响评价因子 | TSP、硫化氢、NH3、非甲烷总烃、PM10、PM2.5 |
| 地表水 | 现状评价因子 | / |
|  | 影响评价因子 | / |
| 声环境 | 现状评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 影响评价因子 | 等效连续A声级 |
| 地下水环境 | 现状评价因子 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、铜、锌、铝、钠、阴离子表面活性剂、邻-二甲苯、间，对-二甲苯、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（高锰酸盐指数）、硫酸盐、氯化物、硫化物、总大肠菌群、菌落总数 |
|  | 影响评价因子 | / |
| 土壤环境 | 现状评价因子 | 挥发性有机物、半挥发性有机物 |
|  | 影响评价因子 | / |

2.3评价工作等级

2.3.1大气环境影响评价等级

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，分别计算污染物的最大地面质量浓度占标率（Pi），及第i个污染物的地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选用GB3095中1h平均浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。

1、评价等级判别

表2.3-1大气评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

2、估算模型参数

表2.3-2估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.1 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是□否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

3、估算结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价工作等级估算结果见下表：

表2.3-3大气环境影响评价工作等级确定估算结果一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物名称 | 最大1h地面空气质量浓度（mg/m3） | Pmax(%) | D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | DA001 | 非甲烷总烃 | 9.64×10-3 | 0.48 | / | 三级 |
|  | DA002 | PM10 | 1.62×10-3 | 0.36 | / | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 8.10×10-4 | 0.36 | / | 三级 |
|  | DA003 | 硫化氢 | 7.51×10-5 | 0.75 | / | 三级 |
|  |  | 氨 | 3.00×10-6 | 0.00 | / | 三级 |
| 面源 | 1#厂房 | 非甲烷总烃 | 9.60×10-3 | 0.48 | / | 三级 |
|  | 2#厂房 | TSP | 7.04×10-2 | 7.83 | / | 二级 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.72×10-2 | 0.86 | / | 三级 |

由上表可知，本项目污染物最大落地浓度TSP占标率为Pmax=7.83%，1%＜Pmax＜10%，对照表评价工作等级划分依据，结合上述估算模式的计算结果，本项目大气环境影响评价等级为二级。

2.3.2地表水环境影响评价等级

本项目采取雨污分流；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网送至毛集实验区污水处理厂进行处理；冷却水循环使用，定期外排水用于物料清洗；瓶片清洗废水经厂区自建污水处理站处理后90%循环使用，10%通过市政污水管网送至毛集实验区污水处理厂进行深度处理。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，具体见下表。

表2.3-4水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

2.3.3声环境影响评价等级

本项目厂址所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。经调查，厂界外200m范围内无声环境保护目标。预测结果表明，受影响人口数量变化不大，按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定，声环境影响评价等级为三级。

2.3.4地下水环境影响评价等级

本项目为C4220非金属废料和碎屑加工处理和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，属于地下水环境影响评价III类项目和II类项目。本项目位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区，经调查，厂址所在区域周边内无地下水集中式饮用水水源保护区及处集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区。根据表2.3-5规定的地下水环境敏感程度分级原则，地下水环境敏感程度为“不敏感”。地下水分级依据见表2.3-6。

表2.3-5地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的引用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表2.3-6建设项目地下水评价等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中II类和III类建设项目评价工作等级分级判据，本项目地下水环境敏感特征为“不敏感”，确定本项目地下水评价等级为三级。

2.3.5环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对环境风险评价工作等级进行判定。

a.危险物质及工艺系统危险性（P）

①危险物质数量与临界量比值（Q）的分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+…qn/Qn

式中：q1、q2、q3、…qn-每种危险物质的最大存在总量，单位为t；

Q1，Q2，Q3，…，Qn-每种危险物质的临界量，单位为t当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

表2.3-7建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大存在量t | 临界量t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿物油（润滑油） | 2 | 2500 | 0.0008 |
| 2 | 矿物油（废润滑油） | 2 | 50 | 0.04 |
| 合计 | / | / | / | 0.0408 |

由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0408，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），确定评价工作等级。

表2.3-8建设项目环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

由上表可知，本项目风险评价等级为简单分析。

2.3.6生态环境影响评价等级

本项目位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区，2011年7月，安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区已编制《安徽淮南毛集经济开发区规划环境影响报告书》并取得原安徽省环境保护厅《关于安徽淮南毛集经济开发区规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函〔2012〕1306号）》，本项目不属于规划环评生态环境准入清单内的禁止类和限制类，与园区主导产业不冲突，符合入园条件；同时项目区域不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线等生态敏感区，对照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本项目属于导则中“位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”。

2.3.7土壤环境影响评价等级

按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级划分原则与方法，本项目为污染影响型建设项目，主要工艺为废塑料瓶破碎清洗及造粒，行业类别为C4220 非金属废料和碎屑加工处理；占地规模为小型，根据附录A，本项目为III类建设项目。评价等级判别依据见表2.3-18、表2.3-19及表2.3-20。

表2.3-18土壤环境影响评价项目类别划分

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  | 本项目类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I类 | II类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |  |
| 环境和公共设施管理业 | 危险废物利用及处置 | 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置 | 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用 | 其他 | 本项目属于III类 |

表2.3-19污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判定依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

据现场调查，本项目位于安徽淮南毛集经济开发区，周边98m（本项目污染物TSP最大落地浓度距离）范围内不涉及敏感区域，但涉及耕地，因此，确定区内土壤环境敏感程度为“敏感”。

表2.3-20污染影响型评价工作等级划分表

| 占地面积 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目为III类建设项目，项目占地面积为1.4hm2，占地规模为小型，环境敏感程度为“敏感”，依据上表，本项目土壤评价等级为三级。

2.4评价范围

1、大气环境影响评价范围

本项目评价工作等级为二级，按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，确定本项目大气环境影响评价范围为以拟建项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。

2、地表水环境影响评价范围

本项目采取雨污分流；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网送至污水处理厂进行处理；冷却水循环使用，定期外排水用于物料清洗；瓶片清洗废水经厂区自建污水处理站处理后排入市政污水管网送至污水处理厂进行处理。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，故本项目不划定地表水环境评价范围。

3、声环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，确定本项目声环境评价范围为建设项目场区边界。

4、地下水环境影响评价范围

本项目周边无明确的水文地质分界，因此本项目地下水环境影响评价范围以厂址为中心，6km2范围。

5、环境风险评价范围

本项目大气环境风险评价等级为简单分析。

6、土壤环境

本项目土壤环境评价等级为三级，确定项目土壤环境评价范围为项目占地范围内及厂区占地范围外50m的区域。

2.5评价标准

2.5.1环境质量评价标准

1、环境空气质量标准

评价区域内SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单中要求；硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》的标准。详见表2.5-1。

表2.5-1环境空气质量评价标准

| 名称 | 取值时间 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 60μg/m3 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 40μg/m3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 35μg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 70μg/m3 |  |
| CO | # 1小时平均 | # 10mg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
| O3 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
| TSP | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

2、地表水环境质量标准

地表水西淝河和淮河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，主要污染物的评价标准列于表2.5-2中。

表2.5-2地表水环境质量标准

| 标准类别 | 项目 | Ⅲ类标准值（mg/L，pH除外） |
| --- | --- | --- |
| GB3838-2002 | pH | 6～9 |
|  | 化学需氧量（CODCr） | ≤20 |
|  | BOD5 | ≤4 |
|  | NH3-N | ≤1.0 |
|  | TP | ≤0.2 |

3、声环境质量标准

项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，其标准限值列于表2.5-3中。

表2.5-3区域环境噪声标准限值

| 执行标准类别 | 标准值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008中3类标准 | 65 | 55 |

4、地下水环境质量评价标准

项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）Ⅲ类标准。详见表2.5-4。

表2.5-4地下水环境质量标准

| 标准类别 | 项目 | 单位 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T14848-2017中标准 | pH | -- | 6.5～8.5 |
|  | 色度 | / | ≤15 |
|  | 嗅和味 | / | 无 |
|  | 浑浊度 | NTUa | ≤3 |
|  | 肉眼可见物 | / | 无 |
|  | 铜 | mg/L | ≤1.0 |
|  | 锌 | mg/L | ≤1.0 |
|  | 铝 | mg/L | ≤0.2 |
|  | 钠 | mg/L | ≤200 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.0 |
|  | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |
|  | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
|  | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
|  | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
|  | 铬（六价铬） | mg/L | ≤0.05 |
|  | 总硬度（以碳酸钙计） | mg/L | ≤450 |
|  | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
|  | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
|  | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
|  | 锰 | mg/L | ≤0.1 |
|  | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
|  | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
|  | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
|  | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |
|  | 总大肠菌群 | MPNb/100mL | ≤3.0 |
|  | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |

5、土壤环境质量评价标准

评价范围内建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值；项目区域外农用地pH、铜、镍、铅、镉、砷、汞、铬、锌土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中风险筛选值。主要污染物的评价标准列于表2.5-5中。

表2.5-5建设用地土壤环境质量执行标准单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 |
| 3 | 六价铬 | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 163 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 |

表2.5-6  农用地土壤污染风险筛选值

| 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

2.5.2污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

本项目拆包工序、破碎工序产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的大气污染物特别排放限值；污水站产生的氨、硫化氢等污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值；熔融挤出工序产生的非甲烷总烃参照执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分其他行业》（DB34 4812.6-2024）中标准限值。

具体标准值见下表：

表2.5-7项目大气污染物排放标准限值

| 污染物项目 | 排放限值 |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |  |  |
| 颗粒物 | 20 | / | 1.0 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| 非甲烷总烃 | 60 | 1.6 | 4.0 |  |  |
|  | 40 | 1.6 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分其他行业》（DB34 4812.6-2024） |
|  |  |  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |
| 硫化氢 | / | 0.33 | 0.06 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值 |
| NH3 | / | 4.9 | 1.5 |  |  |
| 臭气浓度 | / | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |  |  |

2、废水污染物排放标准

本项目采取雨污分流，冷却水循环使用，定期外排水用于物料清洗，瓶片清洗废水经厂区自建污水处理站处理后90%循环使用，余下10%与经化粪池预处理后生活污水一起达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2中的间接排放限值及毛集实验区污水处理厂接管标准后排入毛集实验区污水处理厂集中处理，项目废水排放标准见下表。

表2.5-7厂区废水排放标准（单位：mg/L，pH值无量纲）

| 序号 | 项目 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 毛集实验区污水处理厂接管标准 | 本项目排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6～9 | 6～9 |
| 2 | COD | / | 380 | 380 |
| 3 | BOD5 | / | 200 | 200 |
| 4 | NH3-N | / | 30 | 30 |
| 5 | SS | / | 220 | 220 |
| 6 | 总氮 | / | 40 | 40 |
| 7 | 总磷 | / | 4 | 4 |
| 8 | 基准排水量 | 3.5m3/t产品 | / | 3.5m3/t产品 |

3、噪声排放标准

营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表2.5-8。

表2.5-8噪声排放标准

| 标准名称及代号 | 取值时间 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类 | 昼间dB(A) | 65 |
|  | 夜间dB(A) | 55 |

4、固体废物执行标准

一般工业固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。

2.6项目相关政策符合性分析

2.6.1与《安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区总体规划（2009-2020年）》相符性分析

毛集国家可持续发展先进示范区（简称“毛集示范区”）成立于1999年11月，其前身为毛集社会发展综合实验区（简称“毛集实验区”）。2009年6月，省委、省政府给予毛集实验区扩权县政策，享受143项扩权事项；同年9月22日，淮南市市委、市政府出台《加快建设毛集国家可持续发展先进示范区的意见》，提出“放手发展、定向发展、支持发展”的建设精神。通过不断的努力，毛集示范区工业加速发展，逐步形成由毛集工业集聚区、重工业园区和毛（毛集镇）夏（夏集镇）民营工业走廊构成的“两园一廊”，形成了毛集经济开发区发展的基本构架。

安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区（简称“开发区”）位于毛集实验区境内，合淮阜高速公路毛集出口处和102省道两侧。2010年2月10日，安徽省人民政府以《安徽省人民政府关于同意筹建安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区的批复》（皖政秘[2010]37号）同意安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区筹建，主导产业为农副产品深加工、先进制造、高新技术等，规划面积12.23平方公里。

毛集实验区国土资源局《关于核定毛集经济开发区四至范围的批复》（毛国土资[2012]25号）核定，毛集开发区主园区规划面积11.66平方公里，四至范围为：北至毛集镇康庙村、陆庄村与夏集镇刘楼村耕地，东至经一路，南至合淮阜高速公路，西至夏集镇刘楼村耕地。子园区面积规划面积0.57平方公里，四至范围为：北至刘尹路，东至夏集镇镇区宏宇路，南至颍凤公路，西至夏集镇路岗村耕地。毛集经济开发区以农副产品深加工、先进制造、高新技术等为主导产业。

2011年7月20日，毛集开发区管理办公室委托安徽省科学技术咨询中心编制《安徽淮南毛集经济开发区规划环境影响报告书》；2012年11月9日，原安徽省环境保护厅以《安徽省环境保护厅关于安徽淮南毛集经济开发区规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2012]1306号），出具了该报告书的审查意见。

本项目位置

图2.6-1本项目与安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区位置关系图

1、与园区规划环评生态环境准入清单符合性分析

表2.6-1开发区产业发展环境准入负面清单

| 序号 | 类型 | 准入清单与控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止类产业导向 | 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》、《市场准入负面清单(2025年版)》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目 |
| 2 |  | 禁止新引入基础化学原料、农药、油性涂料产品制造、合成材料制造、专用化学产品制造、炸药、火工及焰火产品制造以及原料药、制剂、兽药制造等污染较重的化工医药类项目（单纯混合和分装除外）。 |
| 3 |  | 禁止引入规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，包括钢铁、黑色金属冶炼、有色金属原矿冶炼、水泥、印染、染整、铅酸电池、皮革鞣制、毛皮鞣制、纸浆制造、造纸等制造业项目。 |
| 4 |  | 严格控制非主导产业类项目入区。 |
| 6 | 生产工艺 | 禁止引入电镀等金属表面处理类项目。 |
| 7 |  | 禁止引入专门从事贮存、运输有毒有害危险化学品的项目。 |
| 8 |  | 为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目，禁止引入。 |
| 9 | 环保要求 | 禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源 |
| 10 | 清洁生产 | 禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目 |

本项目位于安徽淮南毛集实验区，因此本项目对照安徽淮南毛集实验区产业准入负面清单符合性分析如下：

本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，据《产业结构调整目录（2024年本）》，本项目为废弃资源综合利用，为鼓励类建设项目，同时本项目不属于《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》、《市场准入负面清单(2025年版)》中禁止、淘汰类项目。

本项目不属于电镀等金属表面处理类项目、专门从事贮存、运输有毒有害危险化学品的项目，项目清洁生产水平为国内先进水平。

因此，本项目不在园区负面清单中，与园区主导产业不冲突，符合入园条件。

2、与园区规划环评及其审查意见符合性分析

表2.6-2规划环评审查意见符合性分析一览表

| 序号 | 审查意见要求 | 本项目相关内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步优化园区的空间布局。根据开发区各产业特点，充分考虑居住、农副产品用地区域环境要求，进一步优化调整空间布局，各功能区之间设置一定距离的绿化隔离带。 | 本项目设置100m的防护距离，防护距离内无现状居民区、学校、医院等保护目标。同时，要求防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。 | 符合 |
|  | 需要设置卫生防护距离的企业，应按规定设置防护距离。 |  |  |
|  | 严格控制开发区周边用地性质，不得建设环境敏感设施。企业布局要充分考虑对环境敏感点的保护。 |  |  |
| 2 | 充分考虑开发区产业与区域产业的定位互补，在省政府要求的产业定位总体框架下，进一步论证和优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向的项目入区建设。 | 本项目为C4220 非金属废料和碎屑加工处理和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，对照国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类项目，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目 | 符合 |
|  | 严禁建设国家产业政策、技术政策和环保法律法规明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目入开发区 |  |  |
|  | 入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。 | 本项目采用先进的生产工艺和装备 | 符合 |
|  | 清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。 | 项目清洁生产水平为国内先进水平要求 | 符合 |
|  | 加强地下水资源保护与管理，入区项目一律采用市政集中供水，不得自行取用地下水。 | 项目用水由市政供水管网，不取用地下水 | 符合 |
| 3 | 强化污染治理基础设施。加快开发区依托的毛集实验区污水处理厂建设，完善配套管网，2014年4月底前形成处理能力，开发区生产和生活污水全部进入污水处理厂处理后外排，污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。在此之前，现有入区企业的生产污水必须按要求实行处理达标排放。 | 本项目采取雨污分流，冷却水循环使用，定期外排水用于物料清洗，瓶片清洗废水经厂区自建污水处理站处理后90%循环使用，余下10%与经化粪池预处理后生活污水一起达到毛集实验区污水处理厂接管标准后排入毛集实验区污水处理厂集中处理 | 符合 |
|  | 充分考虑中水回用等节水措施，结合区域水环境综合整治，减少对纳污水体丁家沟、西淝河的影响，污水由丁家沟、西淝河最终排入淮河，不得进入焦岗湖。 |  |  |
|  | 加快天然气管道等基础设施建设进度，2015年底前开发区实现天然气全覆盖，禁止新建燃煤锅炉，彻底淘汰现有的燃煤锅炉。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。做好开发区建设中的水土保持工作。 | 项目不涉及 | 符合 |
| 4 | 制定切实可行的环境风险防范措施，防止突发性环境污染事故。 | 本评价要求，企业建设完成后及时编制突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案 | 符合 |
|  | 妥善处置生活垃圾，严格按照国家相关管理规定及规范，对工业固废和危险废物进行安全处置。开发区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移五联单制度。 | 本项目产生的一般工业固体废物主要有分选杂质、废标签纸、废瓶盖、废包装材料、污水站污泥、布袋收集粉尘及废布袋等，暂存于一般工业固体废物暂存库中，其中废标签纸和废瓶盖回用于生产破碎后作为产品外售，其他外售综合利用；项目产生的危险废物主要为废活性炭、废油桶、废机油、含油抹布及手套等，暂存于危险废物暂存仓库中，定期交由有资质单位处置。生活垃圾交环卫部门清运 | 符合 |
|  | 开发区和入区企业要按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与各级环保部门监控中心联网。 | 本项目建成后，需根据自行监测技术规范要求，定期开展自行监测 | 符合 |
| 5 | 开发区内所有建设项目，要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。 | 拟建项目建成后，将按照人员规定、运输要求、贮存要求进行建设，本项目的主体工程与环保工程将同时设计、同时施工、同时投产；项目建成后，验收之前将编制应急预案并进行备案。 | 符合 |

3、与《安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见的函（淮环函〔2020〕40号）相符性分析

表2.6-3与《安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见的函（淮环函〔2020〕40号符合性分析一览表

| 序号 | 跟踪评价要求及审查意见 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区在规划实施过程中要以促进改善区域环境质量为核心目标，以环境友好、科学发展为指导，坚持预防为主，保护优先。坚持高标准，严格项目环境准入 | 本项目为C4220 非金属废料和碎屑加工处理和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，本项目不属于规划环评生态环境准入清单内的禁止类和限制类，与园区主导产业不冲突，符合入园条件 | 符合 |
| 2 | 充分考虑开发区产业与区域产业的定位互补，在省政府要求的产业定位总体框架下，进一步论证和优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向的项目入区建设。严禁建设国家产业政策、技术政策和环保法律法规明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目入开发区。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施 | 本项目为C4220 非金属废料和碎屑加工处理和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，对照国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类项目，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目；项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》、《市场准入负面清单(2025年版)》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目，符合园区产业导向 | 符合 |
| 3 | 强化污染治理基础设施。加快开发区依托的毛集实验区污水处理厂建设，完善配套管网，2014年4月底前形成处理能力，开发区生产和生活污水全部进入污水处理厂处理后外排，污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。在此之前，现有入区企业的生产污水必须按要求实行处理达标排放 | 本项目采取雨污分流，冷却水循环使用，定期外排水用于物料清洗，瓶片清洗废水经厂区自建污水处理站处理后90%循环使用，余下10%与经化粪池预处理后生活污水一起达到毛集实验区污水处理厂接管标准后排入毛集实验区污水处理厂集中处理 | 符合 |
| 4 | 妥善处置生活垃圾，严格按照国家相关管理规定及规范，对工业固废和危险废物进行安全处置。开发区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移五联单制度 | 本项目产生的一般工业固体废物主要有分选杂质、废标签纸、废瓶盖、废包装材料、污水站污泥、布袋收集粉尘及废布袋等，暂存于一般工业固体废物暂存库中，其中废标签纸和废瓶盖回用于生产破碎后作为产品外售，其他外售综合利用；项目产生的危险废物主要为废活性炭、废油桶、废机油、含油抹布及手套等，暂存于危险废物暂存仓库中，定期交由有资质单位处置。生活垃圾交环卫部门清运 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区总体规划（2009-2020年）环境影响报告书、跟踪环境影响评价及其审批意见中相关要求。

2.6.2环境保护政策符合性分析

表2.6-4项目实施的政策相符性一览表

| 序号 | 政策名称 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮河流域水污染防治暂行条例（国务院令183号） | 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业；禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 | 本项目为C4220 非金属废料和碎屑加工处理和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于淮河流域水污染防治暂行条例（国务院令183号）和《安徽省淮河流域水污染防治条例》中列举的污染严重的企业。 | 符合 |
| 2 | 《安徽省淮河流域水污染防治条例》 | 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 |  |  |
| 3 | 《关于印发<重点行业挥发性有机物治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号） | （1）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 （2）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。（3）化工行业VOCs综合治理。实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 | 本项目涉及的挥发性有机物主要为熔融挤出废气和高温分选废气，熔融挤出废气经区域封闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；高温分选废气经设备密闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 | 符合 |
| 4 | 《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号） | （1）鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。 （2）加强监测能力建设。各地应督促企业落实自行监测主体责任，指导企业按照自行监测技术指南要求开展固定污染源监测。 （3）加强企业非正常工况排放治理，梳理有机废气不通过治理设施直排环境问题，建立有机废气旁路综合整治台账，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要VOCs废气排放系统旁路。 （4）实施排污许可，建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据。 | （1）本项目主要为废塑料瓶再生利用，不使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料。 （2）建设单位按排污许可的要求定期开展自行监测工作，落实自行监测主体责任。 （3）本项目涉及的挥发性有机物主要为熔融挤出废气和高温分选废气，熔融挤出废气经区域封闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；高温分选废气经设备密闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。废气治理设施不设置旁路。 （4）项目建成后，建设单位应按相关规定申领排污许可证，按排污许可证的规定排放污染物。 | 符合 |
| 5 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 | 本项目涉及的挥发性有机物主要为熔融挤出废气和高温分选废气，熔融挤出废气经区域封闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；高温分选废气经设备密闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 | 符合 |
| 6 | 《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号） | （1）加强固体废物污染防治。积极推动合肥及沿江沿淮城市开展“无废城市”建设。建立健全重点行业工业固体废物排污许可管理制度。 （2）强化危险废物环境监管。完善危险废物重点监管单位清单，持续推行危险废物规范化环境管理。按照“省域内能力总体匹配”的原则，科学统筹危险废物处置能力建设，推动将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设，促进危险废物利用处置产业高质量发展。 （3）“无废城市”建设工程。推动合肥及沿江沿淮城市开展“无废城市”建设工程。 （4）固体废物防治工程。实施危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业废弃物等固体废物处置和综合利用设施建设工程。 | 本项目位于淮南市毛集实验区，本项目产生的一般工业固体废物主要有分选固体杂质、废标签纸、废瓶盖、废包装材料、污水站污泥、布袋收集粉尘等，暂存于一般工业固体废物暂存库中，其中废标签纸和废瓶盖回用于生产处理后作为产品外售，其他外售综合利用；项目产生的危险废物主要为废活性炭、废机油、含油抹布及手套等，暂存于危险废物暂存仓库中，定期交由有资质单位处置，并按要求做好记录。 | 符合 |
| 7 | 《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》（皖环发〔2021〕40号） | （1）源头减量、利用优先。持续推进清洁生产，实施源头减量，推动大宗工业固体废物产生强度持续下降、总体趋零增长。支持研发、推广、应用固体废物资源化新技术、新装备和新产品，拓宽资源化利用途径。始终坚持利用优先，最大限度降低固体废物填埋量。 （2）统筹布局、补齐短板。始终坚持问题导向，紧盯产废单位实际需求，全力为产废单位做好服务，为经济社会发展做好服务。推动有效市场和有为政府更好结合，分级分类统筹建设高标准利用处置设施，加快补齐危险废物、医疗废物收集转运处置方面短板。 （3）防控风险、严守底线。严厉打击危险废物、工业固体废物环境违法犯罪行为，推动规范化、精细化、全过程管理。推动建立危险废物产生、收集、贮存、利用、处置等全过程监控和信息化追溯体系，有效防范环境风险。（4）严格限制可利用、可焚烧处置或可通过其他方式消除危险特性、可减容减量的危险废物、工业固体废物直接进入填埋场处置，最大限度减少填埋量。 （5）推动“无废城市”创建，推动合肥及沿江、沿淮3-5个城市创建“无废城市”。“无废城市”是以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式，也是一种先进的城市管理理念。“无废城市”并非没有固废产生，也不意味着固体废物能完全资源化利用，其理念旨在通过长期探索与实践，最终实现整个城市固体废物产生量最小、资源化利用充分、处置安全的目标。 | 本项目装备先进，坚持利用优先，可最大限度降低固体废物填埋量。本项目产生的一般工业固体废物主要有分选杂质、废标签纸、废瓶盖、废包装材料、污水站污泥、布袋收集粉尘等，暂存于一般工业固体废物暂存库中，其中废标签纸和废瓶盖回用于生产处理后作为产品外售，其他外售综合利用；项目产生的危险废物主要为废活性炭、废机油、含油抹布及手套等，暂存于危险废物暂存仓库中，定期交由有资质单位处置，并按要求做好记录台账。 | 符合 |
| 8 | 《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号） | （1）加快产业结构转型升级。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。（2）开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展2022年度挥发性有机物综合治理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，开展年度含VOCs原辅材料达标情况联合检查。推进实施重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代。 | （1）本项目为C4220非金属废料和碎屑加工处理，对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于“两高”项目。 （2）本项目为废旧资源综合利用，不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业。 | 符合 |
| 9 | 《中共中央国务院关于深入打好污染物防治攻坚战的意见》 | 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉一转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 | 本项目属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等行业。 | 符合 |
|  |  | 建立完善现代化生态环境监测体系。构建政府主导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的生态环境监测格局，建立健全基于现代感知技术和大数据技术的生态环境监测网络，优化监测站网布局，实现环境质量、生态质量、污染源监测全覆盖。提升国家、区域流域海域和地方生态环境监测基础能力，补齐细颗粒物和臭氧协同控制、水生态环境、温室气体排放等监测短板。加强监测质量监督检查，确保数据真实、准确、全面。 | 本评价要求企业根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）等要求自行监测和环境信息公开。 | 符合 |
| 10 | 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号） | 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。 | 本项目挥发性有机废气无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分其他行业》（DB34 4812.6-2024）中排放限制要求。 | 符合 |
| 11 | 《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号） | 促进再生利用。推广危险废物利用先进技术，推动健全危险废物循环利用体系。深化“无废集团”“无废园区”建设试点，引导有条件的大型企业集团和工业园区内部共享危险废物利用处置设施，推动危险废物“点对点”定向利用，简化手续，减轻负担。支持建设重点区域废活性炭再生中心，促进治理大气污染的废活性炭循环利用，降低治理成本。 | 本项目产生的一般工业固体废物主要有分选固体杂质、废标签纸、废瓶盖、废包装材料、污水站污泥、布袋收集粉尘等，暂存于一般工业固体废物暂存库中，其中废标签纸和废瓶盖回用于生产处理后作为产品外售，其他外售综合利用；项目产生的危险废物主要为废活性炭、废机油、含油抹布及手套等，暂存于危险废物暂存仓库中，定期交由有资质单位处置。 | 符合 |

2.6.3项目相关标准、技术规范的符合性分析

表2.6-5项目与《废塑料回收与再生污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）相符性分析

| 项目 | 具体要求 | 本项目情况 | 是否符 合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收与运输 | - 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料； - 含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行； - 废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备； - 4 、废塑料的回收过程中应避免遗洒；废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料。 | - 本项目废塑料仅回收PET塑料瓶，不回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料； - 2、本项目不回收含卤素废塑料； - 3、本项目外购PET瓶砖在厂房内严格要求各个清洗环节，无需进行减容破碎处理，不就地清洗； 4、运输前应进行捆扎包装或袋装，采用专门运输车辆运输，不会发生遗洒现象。 | 符合 |
| 贮存 | - 废塑料贮存在通过环保审批的专门贮存场所内； - 贮存场所封闭或半封闭，有防雨、防晒、防尘、防扬散、防火措施； - 3、废塑料按种类、来源分开存放。 | 1、本项目要求建设专门的原材料堆放区； 2、项目原材料堆放区具备防雨、防晒、防尘、防扬散、防火等措施； 3、原料进厂区后要求企业按种类、来源分区存放。 | 符合 |
| 预处理 | - 预处理工艺遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节能、高效、低污染的技术设备；机械化和自动化作业，减少手工操作； - 废塑料人工分选确保操作人员的健康和安全； - 根据塑料来源和污染情况选择清洗工艺，化学清洗不得使用有毒有害化学清洗剂； - 塑料破碎应配有防治粉尘和噪声污染的设备； - 5、人工干燥宜采用节能高效技术， 自然干燥应采取防风措施。 | 1、本项目预处理工序采用全自动分选设备作业，分选杂物分类收集、外售，无二次污染； 2、本项目清洗工艺采用预洗、强力摩擦清洗、漂洗、脱水等工序，不使用有毒有害化学清洗剂； 3、项目破碎配有减振措施，湿法破碎； 4、本项目干燥主要为风干及电加热烘干。 | 符合 |
| 建设项目环境保护 | - 废塑料再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度； - 新建项目选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，若在，需限期迁址； - 再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，各功能区应有明显的界线和标志； - 4、功能区设施封闭或半封闭，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，有足够的疏散通道。 | 1、本环评要求企业严格执行环境影响评价和“三同时”制度； 2、项目位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区，属新兴工业园，租赁现有空置厂房进行生产，项目用地为工业用地，未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内； 3、本项目规划建设单独的围墙，并将生产区、备料区、原料区按功能划分区域，并配有明显的界线和标志； 4、本项目划分后的功能区均处于封闭及的厂房内，防风、防雨、防渗、防火等措施齐全，有足够的疏散通道。 | 符合 |
| 污染控制 | 1、企业应有废水收集设施，宜在厂区内处理并循环利用； 2、企业应有集气装置收集废气； 3、预处理和再生利用过程应控制噪声污染； 4、废塑料预处理、再生过程产生的固废，应按工业固废处理，并执行相关环保标准。 | 1、本项目设有污水处理系统； 2、企业对生产过程中产生的有机废气经区域封闭/设备密闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后达标排放； 3 、企业采取了厂房隔声、基础减振等噪声防治措施； 4、固废均按要求进行相应处理，不外排环境。 | 符合 |
| 管理 | 1、企业应建立、健全环保管理制度，设置环保部门或专职人员，负责监督塑料回收与再生利用过程中的环境保护和管理工作； 2、企业应对所有工作人员进行环保培训； 3、企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度； 4、企业应建立环保监测制度； 5、企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案； 6、企业应认真执行排污申报登记，按时缴纳排污费。 | 1、本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作； 2、招收员工后对员工进行环保培训；由环保专员对生产过程进行记录；定期委托当地有资质的检测单位进行环保监测； 3、委托相关单位进行编制污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案； 4、按当地环保部门要求进行排污申报登记，按时缴纳排污费。 | 符合 |

表 2.6-6与《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析

| 项目 | 具体要求 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业的设立和布局 | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 本项目原料不涉及危险化学品、农药等污染的废弃塑 料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等。 | 符合 |
|  | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 本项目属于资源回收利用项目，符合国家产业政策，采用的生产技术较为成熟，生产设备不属于淘汰设备。 | 符合 |
|  | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业； 已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目选址不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。本项目位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区新兴工业园区。 | 符合 |
| 生产经营规模 | PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 | 本项目PET再生瓶片年处理能力100000吨。 | 符合 |
|  | 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。 | 本项目清洗PET瓶片年处理能力100000吨。 | 符合 |
|  | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 | 本项目塑料再生造粒20000吨。 | 符合 |
|  | 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 | 本项目生产厂区占地面积9600m2，能够满足生产需要。 | 符合 |
| 资源综合利用及能耗 | 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 | 本项目对废塑料回收利用效率高，不倾倒、焚烧 与填埋废塑料。 | 符合 |
|  | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 | 本项目相关生产环节的综合电耗为11.98千瓦时/吨废塑料。 | 符合 |
|  | 废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料；塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 | 本项目综合新水消耗为0.06吨/吨废塑料。 | 符合 |
| 工艺与装备 | - 应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。 - 2、应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 1、本项目生产设备自动化程度较高，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序自动控制； 2、能够满足生产要求；熔融挤出设备有强制排气系统，产生的有机废气经区域封闭/设备密闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放。不露天焚烧。 | 符合 |
| 环境保护 | 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 本项目严格按相关要求办理相关手续。 | 符合 |
|  | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 企业规划建设围墙，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 符合 |
|  | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 | 企业设有室内原料堆放区，具有防雨、防渗生产厂房；厂区内实行“雨污分流”。 | 符合 |
|  | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 本项目原材料废旧塑料经分选机分拣出的如金属、纸屑等夹杂物分类收集，外售处置，不擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 符合 |
|  | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 | 本项目设有完善污水处理系统，中水回用满足回用标准；生产过程中冷却水循环使用，定期外排水用于物料清洗；生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂；固废合理处理处置。 | 符合 |
|  | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 | 本项目涉及的挥发性有机物主要为熔融挤出废气、高温分选废气、拆包废气和磨粉废气，熔融挤出废气经区域封闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；高温分选废气经设备密闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；拆包废气经软帘+集气罩收集后进入“脉冲布袋除尘器（TA002）”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；磨粉废气经设备密闭+集气罩收集后进入“脉冲布袋除尘器（TA002）”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 | 符合 |
|  | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 本项目采取了降噪和隔声措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。 | 符合 |
| 防火安全 | 企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求。 | 本项目严格按照消防要求建设生产厂房、仓库等。 | 符合 |
|  | 生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志。 | 生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，设置严禁烟火标志 | 符合 |
|  | 生产与使用化学药剂的生产区域应符合相关防火、防爆的要求。 | 符合防火要求。 | 符合 |
| 产品质量和职业培训 | - 企业应建立质量检验制度，制定完善工作流程和岗位操作规程； - 废塑料综合利用再生颗粒原料符合相应塑料加工制品质量标准要求； - 3、企业应建立职业教育培训管理制度，对企业员工进行环境保护、污染防治、资源再生与利用等领域的相关培训，提高企业人员素质。 | 1、企业制定了完善工作流程和岗位操作规程； 2、本项目废塑料综合利用再生颗粒原料符合相应塑料加工制品质量标准要求； 3、本项目定期对员工进行环境保护等相关培训。 | 符合 |
| 安全生产和监督管理 | - 企业应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规规定，具备相应的安全生产、劳动保护和职业危害防治条件，建立、健全安全生产责任制，开展安全生产标准化建设，并按规定限期达； - 加工企业的安全设施和职业危害防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； - 企业应有健全的安全生产和职业卫生管理体系，应有职工安全生产、职业卫生培训制度和安全生产、职业卫生检查制度； - 4 、企业应有安全防护与防治措施，配备符合国家标准的安全防护器材与设备，避免在生产过程中造成机械伤害。对可能产生粉尘、烟气的作业区，应配备职业病防护设施，保证工作场所符合国家职业卫生标准。 | - 本次环评要求企业建立健全安全生产和劳动保护相关规定； - 企业的安全设施和职业危害防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； - 企业设有健全的安全生产和职业卫生管理体系，建立有职工安全生产等制度； - 4、企业设有安全防护与防治措施，配备了符合国家标准的安全防护器材与设备，生产员工配备了必要的安全防护措施。 | 符合 |

表 2.6-7与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析

| 序号 | 《废塑料加工利用污染防治管理规定》 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动 | 本项目选址位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区新兴工业园，项目用地为工业用地，不在居民区加工利用废塑料；拟建项目原料主要是PET瓶片以及改性粒子，不使用超薄塑料袋、不涉及危险废物等 | 相符 |
| 2 | 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网 | 项目生产过程中塑料边角料回用于生产；企业不在厂区露天焚烧废塑料、废过滤网等废物 | 相符 |
| 3 | 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。禁止进口未经清洗的使用过的废塑料 | 本项目废旧塑料均从淮南及周边临近城市等省内市场回收，不进口废塑料 | 相符 |

表2.6-8与《废塑料回收技术规范》的相符性分析

| 废塑料回收技术规范 |  | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 1、应建立环境污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。 2、宜建立废塑料回收信息管理制度，记录每批次废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、分拣后废塑料流向、交易情况等信息，并保存有关信息至少两年。 | 本项目按要求编制应急预案并备案，按要求做好废塑料回收信息记录并保存 | 相符 |
| 收集 | 1、应按废塑料的种类进行分类收集。 2、废塑料收集过程中应包装完整，避免遗撒。 3、废塑料收集过程中应使用机械破碎技术进行减容处理，并配备相应的防尘、防噪声措施。 | 本项目原料为初洗后的包装好的PET瓶砖，采用湿式破碎，已安装减振措施 | 相符 |
| 贮存 | 1、废塑料贮存场地应符合GB18599的有关规定。 2、废塑料应存放在封闭或半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放。 3、废塑料贮存场所应符合GB 50016的有关规定。 4、废塑料贮存场所应配备消防设施，消防器材配备应按GB 50140的有关规定执行，消防供水网和消防栓应采取防冻措施，应安装消防报警设备。 | 本项目原料库位于2#厂房内东北侧，厂区地面已按要求做好硬化、防渗等处理，原料库已按要求配备相仿设施和消防器材 | 相符 |
| 运输 | 1、废塑料运输过程中应打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒。 2、废塑料包装物应防晒、防火、防高温，并在装卸、运输过程中应确保包装完好，无遗撒。 3、废塑料包装物表面应有标明种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识应清晰、易于识别、不易擦掉。 4、废塑料运输工具在运输途中不得超高、超宽、超载。 | 企业运输车辆按要求做好包装，并做好标识，运输途中不会超高、超宽、超载 | 相符 |

表2.6-9与《废塑料再生利用技术规范》的相符性分析

| 废塑料再生利用技术规范 |  | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破碎要求 | 1、采用湿法破碎工艺应对废水进行收集、处理后循环使用。 2、破碎机应具有安全防护措施。 | 本项目采用湿法破碎，破碎废水收集经过厂区污水站处理后循环使用，破碎机已做好安全防护 | 相符 |
| 清洗要求 | 1、宜采用节水清洗工艺，清洗废水应统一收集、分类处理或集中处理，处理后应梯级利用或循环使用。 2、应使用低残留、环境友好型清洗剂，不得使用有毒有害和国家严令禁止的清洗剂。 3、厂内处理后的排放废水，需进入城市污水收集管网的执行GB/T31962要求；直接排放的需满足当地环境保护管理要求。 | 本项目清洗废水经过厂区污水站处理后90%回用，10%通过市政污水管网进入毛集实验区污水处理厂深度处理。热洗采用的清洗剂为NaOH | 相符 |
| 干燥要求 | 1、宜采用离心脱水、鼓风干燥、流化床干燥等工艺，应使用低能耗设备。 2、干燥废气应集中收集，进入废气处理设施处理，不得随意排放 | 本项目采用离心脱水，不涉及干燥废气 | 相符 |
| 造粒和改性要求 | - 1、造粒废气应集中收集处理。推荐使用真空全密闭废气收集体系收集废气。 - 2、推荐使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。废弃滤网、熔融残渣应收集处理。 - 3、应选用低毒、无害的改性剂、增塑剂、相容剂等助剂进行改性，不得使用国家禁止的改性剂。 | 本项目采用无丝网过滤器的高速PET造粒设备，造粒区域全封闭负压收集，改性使用的改性剂为PET颗粒新料 | 相符 |
| 资源综合利用及能耗 | 1塑料再生加工相关生产环节，每吨废塑料的综合电耗应低于500kW·h。 2、废PET再生瓶片类企业及其他废塑料破碎、清洗、分选的企业，每吨废塑料综合新鲜水消耗量低于1.5t。塑料再生造粒企业，每吨废塑料综合新鲜水消耗低于0.2t。 | 本项目相关生产环节的综合电耗为11.98千瓦时/吨废塑料； 本项目综合新水消耗为0.06吨/吨废塑料 | 相符 |
| 环境保护要求 | 1、收集到的清洗废水、分选废水、冷却水等，应根据废水污染物的情况选择分别处理或集中处理。废水处理应采用物化、生化组合处理工艺、膜处理等技术，减少药剂的使用和污泥的产生。2、再生利用过程中收集的废气应根据废气的性质，采用催化氧化、低温等离子、喷淋等处理技术。 3、再生利用过程中产生的固体废物，属于一般工业固体废物的应执行GB18599；属于危险废物的交由有相关危险废物处理资质单位处理。 4、废水处理过程产生的污泥，企业可自行处理，或交由污泥处理企业处理，不得随意丢弃。 5、应建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水处理、废气治理、固体废物处理处置等环境保护相关记录。 | 本项目清洗废水经过物化+生化处理；本项目熔融挤出废气、高温分选废气、拆包废气和磨粉废气，均采用符合相关规范的处理技术；一般固废外售综合利用，危废委托有资质单位处置；污水站污泥外售综合利用；企业按要求做好污染防治制度并定期维护污染防治设施，同时做好相关记录 | 相符 |

表2.6-10与《废塑料污染控制技术规范》的相符性分析

| 废塑料污染控制技术规范 |  | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生环节污染控制要求 | 1、废塑料类可回收物应按照当地生活垃圾分类管理要求投放至可回收物垃圾桶或专用回收设施内，或交给再生资源回收企业。 2、投入有害垃圾收集设施集中收集的废塑料类有害垃圾，应交由有资质的单位进行利用处置。 | 本项目分选产生固废外售综合利用，不涉及危废 | 相符 |
| 收集和运输污染控制要求 | 1、废塑料收集企业应参照GB/T 37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。 2、废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗。 3、废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。 | 本项目原料为外购初洗后包装好的PET瓶砖，运输过程中按要求做好防护 | 相符 |
| 再生利用和处置污染控制要求 | 1、应在符合《产业结构调整指导目录》的前提下，综合考虑所在区域废塑料产生情况、社会经济发展水平、产业布局及规划、再生利用产品市场需求、再生利用技术污染防治水平等因素，合理确定再生利用设施的生产规模与技术路线。 2、应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH 值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。 3、应收集并处理废塑料再生利用过程中产生的废气，大气污染物排放应符合GB 31572或GB 16297、GB 37822等标准的规定，恶臭污染物排放应符合GB 14554的规定。 4、废塑料再生利用过程中应控制噪声污染，噪声排放应符合 GB 12348 的规定。 5、废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂等夹杂物，以及废塑料再生利用过程中产生的不可利用废物应建立台账，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋，属于危险废物的应交由有相关资质单位进行利用处置。 | 本项目符合国家和地方的产业政策；生产废水经过厂区污水站处理后90%回用于生产，10%通过市政污水管网进入毛集实验区污水处理厂深度处理后排至西淝河；本项目熔融挤出废气、高温分选废气、拆包废气和磨粉废气，均采用符合相关规范的处理技术处理后满足相关标准要求；项目采用隔声减振措施降噪；本项目产生的一般固废外售综合利用，危废委托有资质单位处置 | 相符 |

表2.6-11与《中国资源综合利用技术政策大纲》的相符性分析

| 中国资源综合利用技术政策大纲 |  | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本原则 | 坚持宏观调控与市场机制相结合，发挥市场配置资源的基础性作用，完善政策体系，建立有利于促进资源综合利用的长效机制；坚持以企业为主体，产学研相结合，选择环境影响严重、产生量大的废弃资源，组织技术攻关，强化科技创新能力建设；坚持重点突破和全面推进相结合，依据资源禀赋和产业构成，形成资源综合利用产业集群，探索和完善循环经济发展模式 | 项目生产过程中污染物排放量较少，资源利用率高，能够实现循环经济模式 | 相符 |
| 主要范围 | 一是在矿产资源开采过程中对共生、伴生矿进行综合开发与合理利用的技术；二是对生产过程中产生的废渣、废水（废液）、废气、余热、余压等进行回收和合理利用的技术；三是对社会生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用的技术 | 本项目属于对社会生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用的技术，符合大纲的主要范围 | 相符 |
| 废塑料再生利用技术 | 推广废塑料物理再生利用和机械化分类技术 | 本项目属于物理再生利用和人工、机械化混合分类技术 | 相符 |

综上所述，项目建设符合废塑料回收加工行业相关要求。

2.6.4生态环境分区管控符合性分析

查询“安徽省‘三线一单’公众服务平台”，经与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。具体管控要求及交叠情况详见下表。

表2.6-12三线一单管控单元情况表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 环境管控单元分类 |
| --- | --- | --- |
| ZH34042120015 | 重点管控单元25 | 重点管控单元 |

项目涉及重点管控区域要求符合性分析如下表：

表2.6-13  项目与《安徽省生态环境厅关于发布<安徽省生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（皖环函〔2024〕451号）符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 环境管控单元分类 | 区域管控要求 | 管控类别 | 管控要求 | 项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH34042120015 | 重点管控单元25 | 重点管控单元 | 无 | 空间布局约束 | 76严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。 77落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库(暂存场除外)。 1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。 2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。 8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。 9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规 落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。 10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。 12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。 14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。 15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。 16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。 17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。 18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动： （1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动； （2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。 20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。 22从事餐饮服务业的经营活动，不得有下列行为： （一）未经处理直接排放、倾倒废弃油脂和含油废物；（二）在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；（三）在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场所。1 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。 3 禁止下列行为：(一)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；(二)在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；(三)向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；(四)向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；(五)向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；(六)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；(七)在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；(八)围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；(九)引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；(十)法律、法规禁止的其他行为。 4 在淮河水域航行的船舶，应当遵守国家和省有关内河的船舶污染物排放标准，禁止向水体排放残油、废油、不符合规定的船舶压载水和倾倒船舶垃圾。 5 全面停止天然林商业性采伐。 6 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，依法有序推进新建露天矿山开采，严禁在自然保护区、风景名胜区、地质公园等禁止开采区域内新设矿权。 7 坚持水资源水生态水环境水灾害统筹治理，严格落实水产种质资源保护区和自然保护区全面禁捕措施。12全市范围内严禁违规新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。 13严把“两高”项目审批，严格落实区域削减措施，对不符合规定的坚决停批停建。 14禁止在具有生态环境保护功能区内、城建规划区周边以及重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内进行固体矿产勘查开发活动。禁止在生态环境脆弱区域开展不符合其功能定位的矿山勘查开发活动。 15禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目。 16严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积。新建项目一律不得违规占用水域。 17禁止新建焦化、有色金属、制革、农药等行业企业。 18禁止非法污泥堆放和处理不达标的污泥进入耕地。 19禁止在限养区内新建、扩建规模化畜禽养殖场。 20禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。 21城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停 产整顿。 22科学确定城市河道疏浚范围和清淤深度，妥善处理底泥，严禁清淤底泥沿岸随意堆放或作为水体治理工程回填土，防止二次污染。 23严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工业废水直排水体。严防道路冲洗污水、洗车冲洗污水、餐饮泔水、施工排水等污水进入雨水口。 24禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 25对涉重金属重点行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代，对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。落实重金属相关行业规范条件，禁止新建落后产能项目，严禁产能严重过剩行业新增产能建设项目。禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业供应土地。 26针对耕地重金属污染突出区域和涉重金属工矿企业，组织开展重金属重点行业污染源排查整治专项行动，督促相关企业完善污染防治设施，在煤化工、有色金属、电镀行业实施清洁化改造。对整改后仍不能稳定达标的企业，依法责令停产、关闭。坚决关闭不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，依法全面取缔不符合国家产业政策的有色金属、电镀等行业生产项目。 省-重点-水-工业-空间布局-限制； 23加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。 24严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。 25对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。 26加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。 28重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。 29加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。 30严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新建、改扩建用煤项目严格实施煤炭消费等量或减量替代。 31推动钢铁行业碳达峰。严格执行产能置换，严禁新增产能，依法依规淘汰落后产能。 32优化产能规模和布局，引导化工企业向产业园区转移，提高集聚发展水平。8 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 9 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 10 在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 11 严格环境准入，在水污染防治重点控制单元的区域内，限制新建耗水量大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 12 严格管控重污染耕地，划定农产品禁止生产区，加强对严格管控类耕地的用途管理。实施建设用地准入管理，城市控制性详细规划涉及疑似污染地块或污染地块的，应根据规划用途明确其土壤环境质量要求并作为规划许可条件。 13 完善规模畜禽养殖场污染治理设施，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区，实行适度规模养殖。 27严格实施行业内新建项目重点污染物排放等量或减量置换，煤炭、水泥等产能过剩行业实施重点污染物排放等量或减量置换。 28推进生态健康养殖。在淮河、茨淮新河等通航河流全部实施限制养殖制度。在《瓦埠湖养殖水域滩涂规划》《高塘湖养殖水域滩涂规划》和《焦岗湖养殖水域滩涂规划》的基础上，科学合理实施“三湖”养殖区、限养区、禁养区功能规划。 29加强养殖投入品管理和专项整治，限制使用抗生素等化学药品。 30严格执行国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、设备、产品目录及 高耗水行业取用水定额标准，开展水平衡测试，严格用水定额管理。 31严格限值高VOCs排放化工类建设项目。 78坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 79引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平。 80严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 81新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。44合理确定发展布局,依托园区积极申报省级战略性新兴产业集聚发展基地，着力打造省级软件与信息服务产业集聚发展基地、现代化工产业集聚发展基地、现代医药产业集聚发展基地。充分考虑水资源合理利用，水环境承载能力等因素，对空间位置相邻、产业方向相近的园区进行资源整合。优化园区空间规划，明确园区功能定位，改善园区资源利用，统一布局主导产业与配套产业，引导同类企业向园区集聚，将现有零散工业园区凝聚成为大型综合性园区或特色园区，合力打造资源利用率高的优势产业集群,实现园区低碳绿色发展。支持企业依靠技术进步改变高投入、高消耗、高污染、低效率、难循环的发展方式，提高科技含量和产品附加值。 45积极推进“海绵城市”建设，推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。新建城区硬化地面，可渗透面积要达到40%以上。 46完善高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，新建高标准农田要达到相关环保要求。 47实施水产养殖池塘改造，探索一条适合淮南的绿色健康养殖和采煤沉陷区水域生态环境综合治理模式，以及稻-虾、稻-鳖、稻-鳅等稻田综合养殖技术。 48在瓦埠湖流域选择一个大中型灌区，利用现有沟、塘、渠等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。 49推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，示范推 广通滴灌机械设备，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌 溉，推广农作物节水抗旱技术。 50减少化肥和农药使用，大力推广测土配方施肥技术和农作物病虫害绿色防控 技术，以产业结构调整为带动，力争实现主要农作物化肥、农药使用量实现零增长。 82持续开展涉水“散乱污”企业 清理整治，严把能耗、环保等标准，促使一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。 83推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 84严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 85国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。 33加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 34对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。 35城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。36严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。 37加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。加大现有化工园区整治力度。退城企业，逾期不退城的予以停产。 38对不服从整改的餐饮企业，责令停业整治。依法关闭市、县（区）人民政府禁止区域内的露天餐饮、烧烤摊点，推广无炭烧烤。 39对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。 40对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 41对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 42重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 43严格执行水泥熟料、平板玻璃产能置换要求，实施水泥常态化错峰生产，有序退出低效产能。推进燃煤窑炉清洁能源替代，逐步淘汰钢铁企业煤气发生炉。14 加强重金属污染源头控制和重金属重点防控区域治理，对重要粮食生产区域周边的工矿企业实施重金属排放总量控制，对达不到环保要求的企业要限期升级改造或依法关闭、搬迁。 15 依法开展环境影响评价工作，严格落实生态环境损害责任追究问责制度，对不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。32推进重污染企业搬迁改造，加快城市建成区、重点流域重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造或关停退出。 33原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换。34现有经济开发区等工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰分散燃煤锅炉，核准审批新建热电联产项目要求关停的燃煤锅炉必须按期淘汰。 35关停退出、能耗、安全、质量技术等方面不达标、不合格产品。同时，鼓励引导“限制类”生产工艺装备和产品逐步退出。重点对水泥、砖瓦、铸造、化工等重点行业过剩产能逐渐淘汰，加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑。 36依法淘汰落后产能。全市和各县区要依据工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。未完成淘汰任务的县区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。 37推动重污染企业退出。大力实施企业“退城进园”，有序推进城市建成区内现有原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。 38严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河流、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 39强化河湖生态缓冲带监管，引导 与生态保护无关的生产活动和建设项目逐步退出，涉及敏感水体及富 营养化湖库的优先实施。 40全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，重点开展小 型化工、塑料、印染、造纸、电镀等行业取缔整治工作，制订取缔项 目清单。2025 年底前全面取缔到位。 41对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。 42加快对河道两岸违法建设的清理。对河道湖泊绿线范围内的岸线进行排查、清理，重点治理河湖水域岸线乱建、乱占行为。对硬质驳岸的非行洪河道、渠道，有计划实施生态修复与改造。 43结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 44强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。45企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。16 推进农业水价综合改革，推广节水灌溉水肥一体化技术，提高农业灌溉水利用效率。在缺水地区试行退地减水，有序调整种植业结构与布局。加快产业升级，降低单位工业增加值用水量，大力开展节水型载体建设。提高城镇水资源重复利用率，促进再生水利用。 52凡涉及排放汞、铅、砷、镉、铬等重金属和多环芳烃类、石油烃类有机污染物及涉及释放伴生放射性物质等重点污染物的建设项目，开展环境影响评价时，要增加土壤环境影响评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。 53有的金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，必须事先制定残留污染物清理和安全处置方案，报市和所在地县区环境保护、经信部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | 1、该项目不属于“两高”项目，符合《毛集实验区毛集镇国土空间总体规划（2021-2035年）》产业政策；属于该区域主导产业；符合“三线一单”、规划环评要求。2、不使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，不新建、扩建分散燃煤供热锅炉，不属于淘汰落后类的产业。3、本项目生产废水经厂区污水站处理后90%回用。4、对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“简化管理”，按规定申领排污许可证。5、本项目为新建的废弃资源综合利用项目，不属于化工项目。6、项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不属于落后产能、过剩产能行业的项目。 | 是 |
|  |  |  |  | 环境风险管控 | 93全省工业园区污水管网排查整治、化工园区初期雨水污染控制试点、高耗水企业废水资源化利用、重点行业清洁化改造、工业废水深度治理项目等。 94落实工业企业环境风险防范主体责任，以石油、化工、涉重金属等企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施以及事故水输送设施建设，合理设置消防事故水池。 95以沿江有色金属、化工园区及危险化学品码头为重点，强化工业园区环境风险防范。加强园区内工业废水的分类分质处理和监控，开展工业园区污水处理厂综合毒性试点监测。 96充分发挥河（湖）长制作用，落实跨省流域上下游突发水污染事件联防联控协议，统筹研判预警、共同防范、互通信息、联合监测、协同处置等全过程。加强应急、交通、水利、公安、生态环境等部门应急联动，形成突发水环境事件应急处理处置合力。 97磷石膏库、尾矿库、暂存场按第Ⅱ类一般工业固体废物处置要求采取防渗、地下水导排等措施，并建设地下水监测井，开展日常监控，防范地下水环境污染。 98推进既有产业园区和产业集群循环化改造，推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化积极推进清洁生产审核，推动石化、化工、印染、电镀、有色金属等重点行业制定清洁生产改造提升计划推进新能源与节能环保产业发展，带动重大水生态环境治理项目实施。 78以化工园区、尾矿库、冶炼企业等为重点，严格落实企业生态环境风险防范主体责任。 79对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放有毒有害物质的企业，全面实施强制性清洁生产审核，严格执行产品质量标准中有毒有害化学物质的含量限值，加强农药、石化、涂料、印染、医药等行业新污染物环境风险管控。 26 饮用水源受到污染可能威胁供水安全的，生态环境行政主管部门应当责令有关排污单位采取停止排放水污染物等措施，并通报饮用水供水单位和住房城乡建设、卫生健康、水行政等部门；跨行政区域的，还应当通报相关人民政府。 27 淮河流域上下游相关市、县人民政府应当建立联防联控机制，协同做好跨界水体污染防治、水闸防污调控、水质联合监测、信息共享、联动执法和突发水环境事件应急处置等工作，提高水环境质量，保障水环境安全。 28 阜阳闸、颍上闸和蚌埠闸等淮河流域水闸的管理单位应当在保证防汛、抗旱的前提下，兼顾上游下游水质，执行防污调控方案，避免闸控河道蓄积的污水集中下泄。 29 创新跨区域生态保护与环境治理，完善环境污染联防联控机制和预警应急体系，推行环境信息共享，建立健全跨部门、跨区域突发环境事件应急响应机制，建立环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度和环评会商、联合执法、预警应急的区域联动机制，实现统一规划、统一标准、统一环评、统一监测、统一执法。充分发挥现有淮河流域水资源保护机构的作用，强化水质跨界断面的监测和考核，协调推进上中下游水资源保护与水污染防治工作。 30 排污单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取隔离等应急措施，防止水污染物进入水体，并向事故发生地的县级以上人民政府或者生态环境行政主管部门报告。 31 造成渔业污染事故的，应当向事故发生地的渔业部门报告，接受调查处理。船舶造成水污染事故的，应当向事故发生地的交通运输部门报告，接受调查处理；给渔业造成损害的，交通运输部门应当通知渔业部门参与调查处理。 32 生态环境行政主管部门和有关部门接到水污染事故报告后，应当及时向本级人民政府报告，并抄送有关部门。同时应当做好下列工作：（一）立即通知下游可能受到危害的地方生态环境行政主管部门和其他有关部门，并同时向上级主管部门报告；（二）采取措施，减轻或者消除污染；（三）对事故可能影响的水域进行监测；（四）及时进行调查处理；（五）按规定向同级人民政府和上一级主管部门报告调查情况和处理意见。 33 持续做好沱湖、洪泽湖流域跨界水体联防联控，进一步完善水环境监测预警体系，建立联合监测、联合执法、信息共享等机制，科学调度闸坝下泄水量和泄流时段，切实改善区域水生态环境质量。积极推进淮河流域跨省河流上下游突发水污染事件联防联控。持续推进沱湖流域生态补偿机制建设。 61严控行业新增产能。在规划和建设项目环境影响评价中，强化土壤环境调查，增加对土壤环境影响的评价内容，明确防范土壤污染具体措施，纳入排污许可管理。对排放重点重金属的重点行业，要严控增量、减少存量，新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。对涉重金属重点行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代，对区域重金属排放量继续上升的地区，停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。落实重金属相关行业规范条件，禁止新建落后产能项目，严禁产能严重过剩行业新增产能建设项目。禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业供应土地。 62新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 63严厉打击环境违法行为。重点打击私设暗管或利用渗井、渗坑等排放、倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水，监测数据弄虚作假，不正常使用水污染物处理设施，或者未经批准拆除、闲置水污染物处理设施等环境违法行为。严肃查处建设项目未批先建、边批边建、批建不符、久试不验等违法违规行为。 64制定完善全市船舶运输等水上污染事故应急预案，加强专业化应急处置队伍建设，配备必要的应急装备、物资。港口、码头、装卸站的经营人应制定防治船舶及其有关活动污染水环境的应急计划，并定期组织演练。 65将水环境污染事故应急响应纳入突发事件应急管理体系，制定和完善水污染事故应急预案，落实责任主体，明确应对措施，定期开展应急演练。 66落实工业企业环境风险防范主体责任，以石油、化工、涉重金属 等企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施以及事故水输送设施 建设, 合理设置消防事故水池。以沿江有色金属、化工园区及危险化 学品码头为重点，强化工业园区环境风险防范。加强园区内工业废水的分类分质处理和监控，开展工业园区污水处理厂综合毒性试点监测。 切实做好尾矿库环境风险隐患排查，重点针对雨污分流系统、渗滤液 收集设施等，摸清尾矿库污染防治措施落实情况，坚决守住环境安全底线，确保不发生环境污染事件。 67对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地市、县级人民政府负责开展调查评估；重点排查已搬迁或关闭企业原址场地土壤污染状况，建立潜在污染地块清单，并动态更新。已经污染的地块，治理不达标的，不得出让、转让。68加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管，在开发前应开展原矿石铀系、钍系等放射性核素检测。 | 1、本项目为新建的废弃资源综合利用项目，不属于化工项目，不涉及重金属。2、项目不属于使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放有毒有害物质的企业。3、企业按要求建设应急事故池，编制应急预案并备案，并做好应急联动，按要求进行应急演练。 | 是 |
|  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 80坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。 81推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。 82实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。 83推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。 84积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。 85大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代。 34 按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。、35 兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 36 开采地下水时，对下列含水层应当分层开采，不得混合开采：（一）半咸水、咸水、卤水层；（二）已受污染的含水层；（三）含有毒有害元素，超过生活饮用水卫生标准的水层；（四）有医疗价值和特殊经济价值的地下热水、温泉水和矿泉水。 37 淮河流域地下水开采区应当依靠降雨、地下径流、河流和湖泊、水库渗漏等补给地下水。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 38 按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。 39 按照省级清单中禁燃区要求执行。 40 土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。；69到2025年，全市用水总量控制在23.02亿m3以内，万元GDP用水量和万元工业增加值用水量分别比2020年下降18.5%和18%，规模以上工业用水重复利用率达到93%，全市农田灌溉水有效利用系数提高到0.60；全市新增县域节水型社会达标县（区）4个，新增3个省级节水型园区、10家节水型企业、3个节水型灌区 、6家节水型高校。城镇公共供水管网漏损率下降到10%，非常规水利用率达到25%，非农业用水计量率达到100%，大中型灌区渠首计量率达到100%。、702025年天然气占能源消费比重达到8%以上。2025年非化石能源占能源消费总量的10%以上。 71控制煤炭消费总量，加快实施重点用能单位节能低碳行动和重点产业能效提升计划，严格执行高耗能行业产品能耗限额标准体系。推进煤电企业通过资产整合、股权投资等方式深度融合，提高煤炭就地转化率，提高煤电联营规模，推动电力、煤炭产业一体化协调发展。推进传统电力能源和电力新能源协调发展，建设智慧电厂，全面推行热电联产、冷热电联供模式，利用国际领先水平的清洁高效煤电成套设备，升级改造现役电厂发电设备和配套设施，全面提升电网智能化水平，提升电网接入和消纳能力。优化电力新能源项目布局，支持光伏发电、风电项目建设。严格实施行业内新建项目重点污染物排放等量或减量置换，煤炭、水泥等产能过剩行业实施重点污染物排放等量或减量置换。严格控制煤炭消费总量，落实煤炭消费减量替代与污染减排“双挂钩”制度，提高非化石能源消费比重，降低煤炭在能源总消费中比例。优化配置生产要素，发挥清洁能源市场规模优势和已有的能源产业基础优势，促进传统能源要素和新兴清洁能源要素的有机融合。 72加快淘汰国三及以下排放标准的柴油货车、老旧燃气车辆； 73禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中的Ⅱ类燃料组合，即在禁燃区内，禁止使用除单台出力大于等于20蒸吨/小时的锅炉以外燃用的煤炭及其制品，及石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 74禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，不得新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等燃烧设施（集中供热、火电厂锅炉除外）。 75禁燃区内现有高污染燃料燃烧设施（集中供热、火电厂锅炉除外），完成改用天然气、液化石油气、电等清洁能源，或改用城市集中供热。逾期未改用的，不得继续使用。 76现有经济开发区等工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰分散燃煤锅炉，核准审批新建热电联产项目要求关停的燃煤锅炉必须按期淘汰。 77淮南市禁燃区范围： （一）寿县：寿春镇（不含城南防洪圈堤以南地区），寿西湖农场，寿县工业园，寿县新桥国际产业园区，寿县蜀山现代产业园区。 （二）凤台县：县城中心区域（东至淮河，西至凤蒙路-凤利路-南湖大道一线，南至淮河，北至淮阜铁路线）。 （三）大通区：大通主城区（东至中兴路，西至居仁村，南至舜耕山，北至淮蚌铁路线），九龙岗镇城区（东至镇东路，西至万向路，南至舜耕山，北至洞山东路），国庆东路洛河段两侧500米范围内，国庆东路上窑段两侧500米范围内，大通工业园区。 （四）田家庵区：东至田大路，西至与谢家集区交界处，南至舜耕山，北至淮河沿线。 （五）谢家集区：东至沿矿路，西至东西部第二通道，南至谢李路环卫处、莲花市场一线，北至与八公山区交界处。 （六）八公山区：东至水张铁路线（八公山镇至山王镇李嘴孜段），西至东西部第二通道，南至常山路，北至东西部第二通道与淮凤路交界处。 （七）潘集区：东至齐云山路，西至西外环路，南至珠江路，北至滨河路。 （八）毛集实验区：东至丁家沟，西至合淮阜高速连接线，南至焦岗湖大道，北至102省道范围内及焦岗湖景区。 （九）淮南经济技术开发区：东至中兴路高压走廊-洛九路，西至田大路，南至洞山东路，北至淮河大坝。 （十）淮南高新技术产业开发区：全部辖区。 （十一）八公山风景名胜区、舜耕山风景区、上窑国家森林公园：全部辖区。 78烟花爆竹禁放区域：田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区行政区域内禁止燃放烟花爆竹。空气重污染黄色、橙色、红色预警期间，本市行政区域内禁止燃放烟花爆竹。禁放地点：田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区行政区域外，下列地点禁止燃放烟花爆竹：（一）国家机关、人民团体和广播电台、电视台等重要新闻单位；（二）火车站、汽车站、码头等交通枢纽以及铁路线路安全保护区；（三）商场（超市）、影剧院、旅游景区、公园等人员密集的公共场所；（四）教育、科研、医疗等单位和养老机构、儿童福利院；（五）博物馆、图书馆、档案馆、文物保护单位；（六）经营性墓地、陵园；（七）重要军事设施保护区；（八）企业生产经营场所、物资储存仓库；（九）山林、苗圃等重点防火区；（十）生产、储存、经营易燃易爆物品、民用爆炸物品、化学危险品的场所，加油（气）站、输气（油）管线、输变电设施安全保护区；（十一）高层建筑、停车场（库）；（十二）市人民政府和县、区人民政府规定的其他地点。 79到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 80加强种植业面源污染防治。持续推进化肥农药零增长。提高生态农业发展水平，推广农业清洁生产技术，开展化肥、农药减量和替代使用，加强农药、化肥等包装废弃物回收处置，加大测土配方施肥、病虫害绿色防控、统防统治等技术推广力度，实行生态平衡施肥技术和防治技术。推广高效低毒低残留农药和现代植保机械，鼓励使用有机肥、生物有机肥和绿肥种植，禁用高毒、高残留农药和重金属等有毒有害物质超标的肥料。力争到2025年，主要农作物化肥农药使用量实现零增长。 81力争到2025年，农田残膜“白色污染”得到有效控制，力争实现废弃农膜全面回收利用。 822025年底，全市规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。 | 1、本项目使用电能和蒸汽等清洁能源，运输采用新能源汽车。2、本项目不使用地下水，不涉及锅炉等。3、本项目为新建的废弃资源综合利用项目。 | 是 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | 46环境空气质量持续改善， 全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。 47化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。 48严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。 49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。17 按照省政府下达给区域各市的允许排放量相关要求执行。 54全面提升锅炉烟气排放标准。全市燃气锅炉氮氧化物浓度不高于50毫克/立方米；柴油锅炉污染物排放达到或优于燃气锅炉特别排放限值要求。 86企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。 87积极推进清洁生产审核，对焦化、 有色金属、石化、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、 农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。 88建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。50进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。 51对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 52推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。 53进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。 54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 55实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 56使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 89专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，对重点行业企业实施清洁化改造。 90实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。57污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 58对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。 59按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。 60新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施。 61烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。 62已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 63铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于 400毫克/立方米。 64城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。 65实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，推动煤电由主体电源向支撑性、调节性电源转变。 18 全面排查并淘汰经整改环保仍不达标的落后产能，集中治理产业集聚区水污染，全面建成污水集中处理及重污染企业污水预处理设施。实施重污染行业专项整治，加强清洁生产审核和工业用水循环利用。 55对国家确定的“十大”重点行业，我市现有的造纸、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、电镀等重点行业要制定专项治理方案，依法开展强制性清洁生产审核，并实施清洁化改造。 56造纸行业完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造。对安徽淮化股份有限公司、安徽德邦化工有限公司实行污水特别排放限值，完成污水处理设施提标改造，外排废水中氨氮浓度控制在15mg/L以下。 57持续推进城镇污水处理厂建设，推进老旧城区、城中村、城乡结合部生活污水收集和处理，加快补齐生活污水收集处理设施短板。推进建成区污水管网全覆盖，生活污水全收集、全处理。加快城市雨污分流制改造，系统治理雨污错接、混接、漏接等问题。加强管网新建和提标改造，对于近期设施难以覆盖的地区，因地制宜建设分散污水处理设施，处理达标后排放。 91所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。 92开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 66强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。 67依法严禁秸秆露天焚烧，全面推进综合利用。 68深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。 69露天开采、加工矿产资源，应当采取喷淋、集中开采、运输道路硬化绿化等防止扬尘污染的措施。 70合理控制燃油机动车保有量，严格控制重型柴油车进入城市建成区，限制摩托车的行驶范围，并向社会公告。机动车和船舶向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。 71农业生产经营者应当改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放。禁止在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药。 72工业生产中产生的可燃性气体应当回收利用。不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行污染防治处理.。 73强化餐饮油烟和露天烧烤治理。加强餐饮油烟污染治理，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，依法责令改正，并处以罚款。 74县级以上城市建成区禁止销售、燃放烟花爆竹。 75非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当按《安徽省非煤矿山管理条例》采取相应污染防治措施。 76建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）。 77裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。19 完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。严格煤炭消费总量，增加清洁能源供给和使用，力争实现煤炭消费负增长。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，严禁秸秆露天焚烧，推进秸秆综合利用，全面推行“绿色施工”。 20 加快城镇污水垃圾处理设施和配套管网建设，提升污泥处理处置水平。逐步推进老城区雨污分流改造，新建城区严格实行雨污分流。推进村庄生活污水治理，因村制宜选择接入市政管网、建设小型设施相对集中处理、分散处 理等模式，提高生活污水处理水平。 21 加强船舶港口污染控制，增强港口码头污染防治能力。 22 建立农业面源污染监测体系，严格控制农业面源污染。加强秸秆、农膜、农产品加工剩余物等农业废弃物综合利用，推进种养结合的废弃物无害化处理、资源化利用，构建废弃物收集、转化、应用全链条污染防治与资源化利用体系。推进农业面源污染综合防治示范区建设，加快发展循环农业，实施化肥农药使用量零增长行动，加大测土配方施肥推广力度，引导科学施肥，提高化肥利用效率，强化病虫害统防统治，推广绿色防控技术，广泛使用高效低毒低残留农药。 23 向淮河流域水体排放含病原体废水的，应当经过消毒处理，符合国家和省规定的有关标准后，方可排放。向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。 24 船舶装载运输油类或者有毒货物，应当采取防止散落、溢流和渗漏措施，防止货物落水造成水污染。 25 省及淮河流域县级以上人民政府应当推广精准施肥、生物防治病虫害等先进适用的农业生产技术，推广使用高效、低毒、低残留农药，减少化肥、农药使用量，支持秸秆综合利用和畜禽粪污处理设施建设，调整农业产业结构，发展绿色生态农业，开展清洁小流域建设，有效控制农业面源污染。 58达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“鹃牌”处罚，一律停业、关闭。 59完成县级以上经济开发区、高新技术产业开发区等工业集聚区水污染治理设施排查。全面推行工业集聚区企业废水、水污染物纳管总量双控制度。 60现有各类开发区、工业集聚区应全面实现污水集中处理。 | 1、本项目不涉及锅炉，不使用高VOCS有机溶剂，。2、使用电能以及天然气等清洁能源。3、项目运输采用新能源汽车。4、本项目涉及的挥发性有机物主要为熔融挤出废气、高温分选废气、拆包废气和磨粉废气，熔融挤出废气经区域封闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；高温分选废气经设备密闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；拆包废气经软帘+集气罩收集后进入“脉冲布袋除尘器（TA002）”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；磨粉废气经设备密闭+集气罩收集后进入“脉冲布袋除尘器（TA002）”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 | 是 |

本项目位置

图2.6-2  点位分析图

根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评〔2016〕95号）、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环函〔2016〕150号）等文件要求：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”，本项目与“三线一单”相符性分析如下。

一、生态保护红线

根据《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）中禁止开发区域相关定义，禁止开发的区域包括：重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区等法定禁止开发区域，以及其他对于维持生态系统结构和功能具有重要意义的区域及规划区域已经划定的生态保护红线内区域。本次评价就拟建项目选址范围与区域禁止开发范围的相对定位进行分析。

项目选址位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区，不涉及自然保护区、风景名胜区等生态保护红线，满足淮南市生态保护红线要求。

根据《淮南市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目位于重点管控单元，管控单元编号：ZH34042110016。

本项目选址与淮南市生态保护红线相符性见下图。

本项目位置

图2.6-3本项目与生态保护红线位置关系图

二、环境质量底线以及环境分区管控

1、环境质量底线

（1）根据淮南市生态环境局公布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》中大气环境质量部分内容，并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，项目所在区PM2.5平均质量浓度超标倍数为0.14，其他基本污染物均达标。因此，项目所在区域判定为不达标区。

根据引用监测数据和现状监测结果，监测期间区域大气环境TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2及附录A中二级浓度限值要求；硫化氢、氨满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。

（2）根据安徽省淮南生态环境监测中心发布的《2025年11月环境质量月报》，西淝河和淮河断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

（3）根据引用监测数据，项目区域各监测点所有监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（4）根据引用监测数据，项目评价范围内土壤监测结果满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中的第二类用地筛选值。

综上所述，项目的建设符合环境质量底线要求。

2、环境分区管控

（1）大气环境管控分区管控要求

根据《长江经济带战略环境评价-安徽省淮南市生态环境分区管控编制文本》，本项目属于大气环境高排放重点管控区。

表2.6-9与大气环境分区管控要求的协调性分析

| 管控单元分类 | 环境管控要求 | 协调性分析 |
| --- | --- | --- |
| 重点管控区 | 落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通〔2022〕46号）《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办[2022]49号）《深入打好污染防治攻坚战行动方案》（淮发〔2022〕17号）等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 | 项目落实《安徽省“十四五”环境保护规划》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通〔2022〕46号）《淮南市“十四五”大气污染防治规划》（淮环委办[2022]49号）《深入打好污染防治攻坚战行动方案》（淮发〔2022〕17号）等要求。 |

2、水环境分区管控要求

根据《长江经济带战略环境评价-安徽省淮南市生态环境分区管控编制文本》，本项目属于水环境工业污染重点管控区。

表2.6-10与水环境分区管控要求的协调性分析

| 管控单元分类 | 环境管控要求 | 协调性分析 |
| --- | --- | --- |
| 重点管控区 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水生态环境保护“十四五”规划》（淮环通[2022]97号）对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 | 项目落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》等要求；本项目废水经处理后达到毛集实验区污水处理厂接管标准后排入毛集实验区污水处理厂集中处理，总量纳入污水处理厂总量中，无需另外申请。 |

3、土壤环境分区管控要求

根据《长江经济带战略环境评价-安徽省淮南市生态环境分区管控编制文本》，本项目属于土壤环境一般管控区。

表2.6-11与土壤环境分区管控要求的协调性分析

| 管控单元分类 | 环境管控要求 | 协调性分析 |
| --- | --- | --- |
| 一般管控区 | 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《淮南市“十四五”生态环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。 | 项目运营期固废按照国家有关规定进行安全处置，同时将进一步加强对土壤的跟踪管理和监控，预防对土壤产生不利影响。 |

项目所在地

图2.6-4本项目与淮南市大气环境分区管控区位置关系图

项目所在地

图2.6-5本项目与淮南市水环境分区管控区位置关系图

项目所在地

图2.6-6本项目与淮南市土壤环境分区管控区位置关系图

3、资源利用上线

本项目属于废弃资源综合利用，项目实施过程将回收废塑料瓶破碎清洗得到PET瓶片，属于资源的再生利用，项目的实施有利于区域资源回收利用；项目位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区，项目用地性质为工业用地，不会触及区域土地资源利用上线；用水来源于市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求；园区电网能够满足本项目需求；园区供气管网能够满足本项目需求；因此，本项目用水、用电、用气等均在园区供应能力范围内，不突破区域资源利用上线。因此，项目建设符合资源利用上线要求。

4、生态环境准入清单

本项目位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区，对照《淮南市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目与开发区生态环境准入清单符合性分析详见下表。

表2.6-12与“开发区生态环境准入清单”符合性分析

| 县区 | 来源 | 开发区名称 | 产业定位 | 规划面积 | 生态环境准入清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染物 排放管控 | 环境风险管控 | 资源开发利用效率要求 | 产业准入要求 |
| 凤台县 | 安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区规划环境影响跟踪评价报告书（2020年） | 开发区-毛集经济开发区 | 开发区功能地位：沿淮工业走廊的西部组团，合淮阜高速公路沿线重要的工业集聚区和物流园区，以农副产品深加工、先进制造、高新技术产业作为主导产业，具有循环经济特色的经济开发区。 主导产业：农副产品深加工、先进制造、高新技术产业 | 12.23 | SO2排放量0.0135kg/万元 COD排放量0.3296kg/万元 NH3-N排放量0.0330kg/万元 | 开发区已编制了突发环境事件应急预案，建立了环境风险全过程管理机制，构建了突发环境事故应急体系 和联动体系，并落实了应急救援组织体系、应急预警分级及应急响应分级措施。按照更新后的《安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区突发环境事件应急预案》落实相应措施 | 单位工业增加值综合能耗0.45吨标煤/万元单位工业增加值新鲜水耗1.72m3/万元 | 鼓励类：鼓励和发展的行业应是与规划的产业定位相一致，符合国家产业政策，风险影响相对不大的项目类型。 禁止类：禁止入驻生产工艺或生产设备不符合国家产业政策或明令禁止限制、淘汰的建设项目；禁止入驻不满足项目产业政策文件和行业准入要求的建设项目；禁止入驻不符合清洁生产标准要求的建设项目；禁止入驻不符合规划区功能定位的建设项目类型。 |

本项目使用原料为废塑料瓶，原料主要来自淮南市及周边地区，项目通过对回收的废塑料瓶经过破碎清洗得到PET瓶片，根据本项目产品及生产工艺，项目与安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区规划主导产业（农副产品深加工、先进制造、高新技术产业）不冲突，同时项目于2025年10月28日取得淮南市毛集社会发展综合实验区发展改革局备案（项目代码：2507-340407-04-01-650055），因此，项目满足安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区产业准入要求。

本项目采取雨污分流，冷却水循环使用，定期外排水用于物料清洗，瓶片清洗废水经厂区自建污水处理站处理后90%循环使用，余下10%与经化粪池预处理后生活污水一起达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2中的间接排放限值及毛集实验区污水处理厂接管标准后排入毛集实验区污水处理厂集中处理。

综合以上分析，本项目建设符合入园要求，满足开发区生态环境准入清单中相应要求。

2.6.5项目与《毛集实验区毛集镇国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析

本项目位于淮南市毛集实验区毛集镇，根据《毛集实验区毛集镇国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目所在地为工业用地，毛集实验区毛集镇主导产业为绿色食品、轻工纺织、电子信息、机械制造，以四大主导产业为抓手，积极提升技术创新能力，深化产业链延伸，促进我镇主导产业向高端化、规模化和品牌化方向发展，实现高质量发展。本项目属于废弃资源综合利用项目，原料为回收的废PET瓶砖，同时生产高质量的PET改性粒子，属于毛集镇主导产业“轻工”，因此本项目符合毛集实验区毛集镇总体规划要求。

项目所在地

图2.6-7项目与毛集实验区毛集镇国土空间总体规划关系图

2.7环境保护目标

根据现场调查，主要环境保护目标具体情况见表2.7-1、图2.7-1。

表2.7-1评价区域内主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 223 | -904 | 花庄孜 | 居民，约35户，105人 | 二类 | SE | 938 |
|  | 165 | -1049 | 毛集镇康庙村卫生室 | 约50人 | 二类 | SE | 1055 |
|  | 670 | -627 | 刘郢 | 居民，约35户，105人 | 二类 | SE | 918 |
|  | 1251 | -869 | 和院 | 居民，约280户，840人 | 二类 | SE | 1535 |
|  | 1545 | -990 | 贾郢孜 | 居民，约280户，840人 | 二类 | SE | 1792 |
|  | 1808 | -1416 | 梁庵村 | 居民，约50户，150人 | 二类 | SE | 2334 |
|  | 1362 | -1758 | 凤台县人民法院 | 约20人 | 二类 | SE | 2224 |
|  | 2017 | -969 | 梁家楼 | 居民，约90户，270人 | 二类 | SE | 2231 |
|  | 1961 | -1419 | 庄户 | 居民，约25户，75人 | 二类 | SE | 2460 |
|  | 0 | -484 | 康家庙 | 居民，约100户，300人 | 二类 | S | 470 |
|  | -50 | -576 | 康庙小学 | 师生，约245人 | 二类 | SW | 566 |
|  | -105 | -1506 | 田王 | 居民，约30户，90人 | 二类 | SW | 1506 |
|  | -25 | -680 | 康庙社区 | 居民，约145户，435人 | 二类 | SW | 682 |
|  | -740 | -1789 | 公路队 | 居民，约15户，45人 | 二类 | SW | 1932 |
|  | -646 | -630 | 门西 | 居民，约85户，255人 | 二类 | SW | 908 |
|  | -1534 | -498 | 后拐孜 | 居民，约25户，75人 | 二类 | SW | 1634 |
|  | -1305 | -640 | 西刘楼村 | 居民，约55户，165人 | 二类 | SW | 1482 |
|  | -1917 | -961 | 刘楼小学 | 居民，约100人 | 二类 | SW | 2121 |
|  | -1846 | -1444 | 前王郢孜 | 居民，约80户，240人 | 二类 | SW | 2378 |
|  | -2296 | -897 | 后王郢孜 | 居民，约12户，36人 | 二类 | SW | 2464 |
|  | -447 | -165 | 刘团郢 | 居民，约35户，105人 | 二类 | SW | 480 |
|  | -1108 | 993 | 莫庄 | 居民，约70户，210人 | 二类 | NW | 1447 |
|  | -1574 | 1191 | 刘圩村 | 居民，约80户，240人 | 二类 | NW | 1935 |
|  | -1683 | 1324 | 刘圩小学 | 师生，约150人 | 二类 | NW | 2153 |
|  | -1904 | 1344 | 南圩 | 居民，约55户，165人 | 二类 | NW | 2334 |
|  | -1707 | 1842 | 夏集镇陈集村卫生室 | 约50人 | 二类 | NW | 2496 |
|  | -1518 | 1894 | 陈集新村 | 居民，约120户，360人 | 二类 | NW | 2398 |
|  | -420 | 1420 | 龚郢 | 居民，约100户，300人 | 二类 | NW | 1470 |
|  | -1297 | 2023 | 陈集村 | 居民，约200户，600人 | 二类 | NW | 2147 |
|  | -90 | 1915 | 王后圩 | 居民，约130户，390人 | 二类 | NW | 1915 |
|  | -50 | 2196 | 毛集镇苏坂小学 | 师生，约130人 | 二类 | NW | 2196 |
|  | 135 | 775 | 马小郢 | 居民，约80户，240人 | 二类 | N | 784 |
|  | 312 | 716 | 彭郢 | 居民，约80户，240人 | 二类 | NE | 787 |
|  | 336 | 964 | 嘉泰紫御府 | 居民，约240户，720人 | 二类 | NE | 1040 |
|  | 635 | 879 | 启明幼儿园 | 师生，约240人 | 二类 | NE | 1072 |
|  | 976 | 511 | 陆庄村 | 居民，约210户，630人 | 二类 | NE | 1119 |
|  | 1213 | 628 | 毛集镇陆庄村卫生室 | 师生，约50人 | 二类 | NE | 1340 |
|  | 632 | 997 | 花家湖回迁联排别墅区 | 居民，约360户，1080人 | 二类 | NE | 1203 |
|  | 1636 | 330 | 大树王郢 | 居民，约100户，300人 | 二类 | NE | 1682 |
|  | 1403 | 869 | 大詹郢 | 居民，约20户，60人 | 二类 | NE | 1705 |
|  | 1685 | 831 | 刘井 | 居民，约20户，60人 | 二类 | NE | 1898 |
|  | 1569 | 1355 | 毛集镇实验区毛集镇河西社区卫生服务站 | 师生，约80人 | 二类 | NE | 2063 |
|  | 2367 | 623 | 史家前楼 | 居民，约15户，45人 | 二类 | NE | 2441 |
|  | 1741 | 1376 | 河东新村东区 | 居民，约320户，960人 | 二类 | NE | 2190 |
|  | 1173 | 1469 | 河东新村中区 | 居民，约120户，360人 | 二类 | NE | 1842 |
|  | 1146 | 1738 | 马新庄 | 居民，约150户，450人 | 二类 | NE | 2080 |
|  | 723 | 1657 | 河西社区西区 | 居民，约300户，900人 | 二类 | NE | 1786 |
|  | 469 | 1830 | 花家湖小区 | 居民，约420户，1260人 | 二类 | NE | 2011 |
|  | 675 | 2224 | 花家湖学校 | 师生，约320人 | 二类 | NE | 2319 |
|  | 662 | 2297 | 花家湖幼儿园 | 师生，约100人 | 二类 | NE | 2427 |
|  | 0 | 2445 | 魏庙新队 | 居民，约10户，30人 | 二类 | E | 2445 |
| 地表水环境 | -431 | -2382 | 淮河 | 中型 | GB3838-2002中II类 | E | 10080 |
|  | 2019 | 2798 | 西淝河 | 小型 | GB3838-2002中III类 | SE | 3321 |
| 地下水环境 | / | / | 项目区及周边区域地下水 |  | GB/T14848-2017中III类 | / | / |
| 土壤环境 | / | / | 周边耕地 |  | GB15618-2018中风险筛选值 | / | / |
| 声环境 | / | / | 项目厂界 |  | GB3096-2008中3类标准 | / | / |

注：以厂界西南角为坐标原点，正东为X轴，正北为Y轴。

2.5km

公路队

本项目位置

陈集村

龚郢

王后圩

毛集镇苏坂小学

花家湖幼儿园

花家湖学校

花家湖小区村

河西社区西区

花家湖回迁联排别墅区

嘉泰紫御府

彭郢

马小郢

马新庄

河东新村中区

河东新村东区

毛集镇实验区毛集镇河西社区卫生服务站

史家前楼

刘井

大詹郢

毛集镇陆庄村卫生室

大树王郢

魏庙新队

田王

后拐孜

西刘楼村

刘楼小学

陈集新村

夏集镇陈集村卫生室

南圩

刘圩小学

刘圩村

莫庄

后王郢孜

前王郢孜

梁家楼

庄户

梁庵村

凤台县人民法院

贾郢孜

和院

刘郢

毛集镇康庙村卫生室

花庄孜

康家庙

康庙社区

康庙小学

刘团郢

大气环境评价范围

图例

1：500

启明幼儿园

陆庄村

门西

图2.7-1评价区域内大气环境保护目标图

3建设项目工程分析

3.1工程概况

3.1.1总体概况

1、项目名称：PET再生资源综合利用项目

2、建设性质：新建

3、建设单位：安徽楹聚环保科技有限公司

4、建设地点：项目位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区。项目租赁振亿工程机械有限公司2栋闲置的新建标准化厂房，厂区已做好地面硬化，无遗留的环境问题。项目东侧为烟波路，南侧为安徽金荣铜业有限公司，西侧和北侧为空地。详见图3.1-1建设项目周围四至关系图。

5、建设内容和规模：本项目占地面积约21亩，租赁并改造钢构厂房及办公楼约9600平方米，购置整瓶处理设备、瓶片清洗设备、色选、粉碎及造粒等设备，新建PET再生切片生产线6条（3条PET瓶片破碎清洗分选生产线，1条标签纸生产线，1条瓶盖生产线，1条瓶盖清洗线），改性颗粒生产线2条，并配套建设消防、给排水、供配电、节能环保等附属设施。项目建成后可实现年产瓶片6.3万吨、标签纸0.7万吨、瓶盖0.7万吨、瓶沫0.3万吨、改性塑料粒子2万吨。

6、工程总投资：4197万元，其中环保投资550万元，约占总投资的13.1%。

3.1.2工程建设内容

安徽楹聚环保科技有限公司租赁并改造钢构厂房及办公楼约9600平方米，购置整瓶处理设备、瓶片清洗设备、色选、粉碎及造粒等设备，新建PET再生切片生产线6条（3条PET瓶片破碎清洗分选生产线，1条标签纸生产线，1条瓶盖生产线，1条瓶盖清洗线），改性颗粒生产线2条，并配套建设消防、给排水、供配电、节能环保等附属设施。项目建成后可实现年产瓶片6.3万吨、标签纸0.7万吨、瓶盖0.7万吨、瓶沫0.3万吨、改性塑料粒子2万吨。

项目具体工程组成内容见表3.1-1。项目平面布置情况见附图3.1-2。项目雨污水管网见附图3.1-3。

烟波路

安徽金荣铜业有限公司

项目所在地

图3.1-1建设项目周围四至关系图

表3.1-1建设项目组成内容一览表

| 工程类别 |  | 工程名称 |  |  | 工程内容 | 工程规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 1#厂房 | 面积5450m2，1F，高12m |  | 新建3条PET瓶片清洗分选生产线，主要设备为筛分机、脱标机、粉碎机等，位于1#厂房北侧； 新建2条改性造粒生产线，主要为设备为高速PET造粒设备，位于1#厂房东北侧； | 年产瓶片6.3万吨、标签纸0.7万吨、瓶盖0.7万吨、瓶沫0.3万吨、改性塑料粒子2万吨 |
|  |  | 2#厂房 | 面积4150m2，1F，高12m |  | 新建1条废标签纸生产线，主要设备为、破碎机、摩擦清洗机、清洗水槽、甩干机、挤干机、团粒机、磨粉机等，位于2#厂房北侧； 新建1条废瓶盖生产线，主要设备为浮选槽、脱水机、四吸风选机等，位于2#厂房北侧； 新建1条废瓶盖清洗线，主要设备为蒸锅、圆筒转沙池、清洗水槽、去沙池、甩干机、烘干机等，位于2#厂房北侧； 新建3条PET瓶片破碎分选线，主要设备为浸泡桶、浮洗槽、脱水机、高温清洗筒、涡电流分选一体机、材质分选机、色选机等，位于2#厂房南侧 |  |
| 辅助工程 |  | 综合楼 |  |  | 共2层，高10m，位于厂区东北部，主要用于员工办公 | 建筑面积1836m2 |
| 储运工程 |  | 原料仓库 |  |  | 位于2#厂房东北部，面积1400m2，主要用于原料瓶砖的暂存 | 建筑面积1000m2，储存规模1000t |
|  |  | 成品仓库 |  |  | 位于1#厂房南侧和2#厂房北侧，共1000m2，主要用于成品的暂存 | 建筑面积1200m2，储存规模1200t |
| 公辅工程 |  | 供水系统 |  |  | 市政供水管网 | 用水量23200t/a（其中蒸汽冷凝水20000t） |
|  |  | 供蒸汽系统 |  |  | 园区蒸汽管网 | 蒸汽用量20000m3/a |
|  |  | 排水系统 |  |  | 厂区采用雨污分流；冷却水循环使用，定期外排水用于物料清洗，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网送至毛集实验区污水处理厂处理，生产废水经厂内污水处理站处理后90%回用，剩下10%废水经市政污水管网送至毛集实验区污水处理厂处理，废水量19161t/a |  |
|  |  | 供电系统 |  |  | 市政供电管网 | 用电量120万kW·h/a |
| 环保工程 | 废气 | 非甲烷总烃 |  |  | 熔融挤出废气经区域封闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；高温分选废气经设备密闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 拆包废气经软帘+集气罩收集后进入“脉冲布袋除尘器（TA002）”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；磨粉废气经设备密闭+集气罩收集后进入“脉冲布袋除尘器（TA002）”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放 |  |
|  |  | 恶臭气体 |  |  | 污水处理站封闭负压收集+两级活性炭吸附装置（TA003）+15m高排气筒（DA003）排放 |  |
|  | 废水 | 生活污水 |  |  | 预处理后经市政管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理 |  |
|  |  | 瓶片清洗废水 |  |  | 经厂内污水处理站（处理能力600t/d）处理后90%循环使用，10%经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理 |  |
|  |  | 冷却水 |  |  | 冷却水循环使用，定期外排水用于物料清洗 |  |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，通过合理布局、基础减振、隔声、消声等措施来降低噪声 |  |  |  |  |
|  | 固体废物 | 2#厂房西北侧设置一般工业固体废物暂存仓库（1F，占地面积为50m2，储存规模80t），暂存本项目产生的一般工业固体废物 |  |  |  |  |
|  |  | 2#厂房西北侧设置一座危险废物暂存仓库（1F，占地面积为50m2，储存规模50t），暂存本项目产生的危险废物 |  |  |  |  |
|  | 分区防渗 |  |  | 危险废物暂存仓库、事故应急池等实施重点防渗；原料仓库、成品仓库、一般工业固体废物暂存仓库、生产车间等实施一般防渗；其他区域等进行简单防渗 |  |  |
|  | 环境风险防范措施和应急措施 |  |  | 设置一座145m3应急事故池（位于厂区东北侧）；企业应编制突发环境事件应急预案 |  |  |

3.1.3 总平面布置

（1）总平面布置原则

①总图布置应符合建设地区的城镇规划、工业区规划或企业总体布置的要求。正确处理内部与外部运输线路、管线等的联系，协调与协作部门总图布置之间的关系。

②总图布置应采取各种措施节约用地。在符合防火、卫生和安全间距的要求，并在满足各种工程管线布置和建筑、构筑物发展条件下，力求布置紧凑合理。

③应根据防火、防噪声等要求，预防有害因素的干扰。建、构筑物的布置应有良好的通风和采光条件。

（2）总平面布置

整个厂区分为管理区、原料区、生产区、产品贮存区。

管理区主要为办公用房，集办公、管理于一体，位于综合楼。

原料区（原料仓库）位于2#厂房东北侧，产品贮存区（成品仓库）位于1#厂房南侧和2#厂房北侧；

1#厂房新建3条PET瓶片清洗分选生产线，2条改性造粒生产线；

2#厂房新建1条废标签纸生产线，1条废瓶盖生产线，1条废瓶盖清洗线，3条PET瓶片破碎分选线。

厂区共设置一处出入口，主出入口位于厂区东侧，紧邻烟波路。

由以上分析可知，拟建项目平面布置较合理。

3.1.3 产品方案

表3.1-2项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力（吨） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET瓶片 | 63000 |  | 外售 |
| 2 | 瓶沫 | 3000 |  | 外售 |
| 3 | 标签纸 | 7000 | PP材质：2100 | 外售 |
|  |  |  | PVC材质：4900 |  |
| 4 | 瓶盖 | 7000 |  | 外售 |
| 5 | 改性塑料粒子 | 20000 |  | 外售 |

表3.1-3改性粒子质量标准

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外包装 | 标识清晰可见与原料一致，包装严密未打口、无破裂 |
| 2 | 颜色 | 色泽应均匀一致，无色差 |
| 3 | 颗粒大小 | 颗粒大小基本一致，无明显差异 |
| 4 | 连切料 | 均匀无连切料或少量连切料 |
| 5 | 光泽度 | 优质再生料的表面光洁润滑 |
| 6 | 密实度 | 颗粒密实 |
| 7 | 浮水 | 料粒沉水判定不合格 |
| 8 | 熔体流动速率（g/10min） | 符合工艺要求，一般熔指数2左右 |
| 9 | 溶指样条切口对折实验 | 韧性好，切口未断裂，成拉伸 |
| 10 | 溶指样条切口对折实验 | 断面平滑有光泽 |

表3.1-4废PET瓶片分级指标要求

| 序号 | 指标 | 单位 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类(06010101) | B类(06010102) | C类(06010103) |
| 1 | 本色瓶片含量 | % | ≥99.95 | ≥98 | ≥90 |
| 2 | 含水率 | % | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| 3 | 特性黏度 | dL/g | 0.66～0.85 |  |  |
| 4 | 聚烯烃含量 | mg/kg | ≤200 | ≤300 | ≤800 |
| 5 | 聚氯乙烯含量 | mg/kg | ≤100 | ≤300 | ≤500 |
| 6 | 杂质含量 | mg/kg | ≤300 | ≤500 | ≤800 |

3.1.5 主要原辅材料及能耗

本项目主要原辅材料与能耗见下表 3.1-6。

表 3.1-6主要原辅材料消耗

| 编号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料消耗 |  |  |  |  |
| 1 | PET瓶砖 | t/a | 100000 | 外购（仅限饮料瓶，符合《废塑料综合利用行业规范条件》要求，不使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，不回收和再生利用医疗废物和危险废物的废塑料以及氟塑料等特种工程塑料。本项目仅限饮料瓶瓶砖），成捆堆放，1t/捆，存放于原料库 |
| 2 | PET颗粒 | t/a | 200 | 外购新料，50kg/袋，存放于原料库 |
| 3 | 片碱 | t/a | 10 | 清洗剂，20kg/袋，存放于原料库 |
| 4 | 黄沙 | t/a | 5 | 瓶盖过滤净化，存放于圆筒转沙池 |
| 5 | 润滑油 | t/a | 2 | / |
| 6 | PAC | t/a | 5 | 絮凝剂，污水处理使用 |
| 7 | PAM | t/a | 5 |  |
| 8 | 活性炭 | t/a | 5.32 | 废气治理使用 |
| 能源消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 水 | t/a | 3200 | 园区供水 |
| 2 | 电 | 万kWh | 120 | 园区供电 |
| 3 | 蒸汽 | 万m3/a | 2 | 园区供气 |

PET进场控制要求：    意向来源

本项目主要生产PET瓶片，再生供应商对这些原料进行分拣、清洗等加工成瓶砖等形式售卖给本企业。本项目不接收含卤素等有毒有害物质的废塑料，不使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，不回收和再生利用医疗废物和危险废物的废塑料以及氟塑料等特种工程塑料，符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》、《废塑料加工利用污染防治管理规定》等文件要求。

主要原辅材料理化性质，见 3.1-7。

表 3.1-7主要原辅材料理化性质

| 名称 | 理化性质 | 危险特性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| PET | 由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。是生活中常见的一种树脂。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃ , 电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。 | 可燃 | 无毒 |
| PP（标签纸） | 系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、 自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 | 可燃 | 无毒 |
| PVC（标签纸） | 由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，是氯乙烯的均聚物，氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小。工业生产的PVC分子量一般在5万～12万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m²；有优异的介电性能。但对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。PVC很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烷和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定，化学稳定性随使用温度的升高而降低。PVC溶解在丙酮-二硫化碳或丙酮－苯混合溶剂中，用于干法纺丝或湿法纺丝而成纤维，称氯纶。具有难燃、耐酸碱、抗微生物、耐磨并具有较好的保暖性和弹性。 | 可燃 | 无毒 |
| PAC（聚合氯化铝） | 是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，英文缩写为PAC，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。 | / | 无毒 |
| PAM（聚丙烯酰胺） | 英文名称为Poly(acrylamide)，CAS号为9003-05-8，分子式为(C3H5NO)n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。PAM能使悬浮物质通过电中和，起到絮凝作用，可以通过物理的化学作用等起到粘合作用，在中性和酸性条件下都有增稠作用，如果PH值在10以上PAM容易水解，可溶于水。 | / | 无毒 |
| NaOH（片碱） | 氢氧化钠（烧碱），CAS号：1310-73-2，分子量：40.01，白色不透明固体，易潮解，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。熔点(℃)：318.4，沸点(℃)：1390，相对密度(水=1)：2.12，饱和蒸气压(kPa)：0.13(739℃)，主要用途：用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 | 腐蚀性 | 无毒 |

3.1.4 主要生产设备

该项目厂内主要生产设备见表 3.1-5。

表3.1-5主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 设备数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | PET瓶片破碎清洗生产线 |  |  |  |  |
| 1 | 卧式开包机 | / | 台 | 2 | 2#厂房 |
| 2 | 绞龙机 | U1200*9000 | 台 | 8 | 1#厂房和2#厂房 |
|  |  | U600*6000 | 台 | 2 |  |
|  |  | U800*9000 | 台 | 4 |  |
|  |  | U300*3000 | 台 | 1 |  |
|  |  | U300*5000 | 台 | 2 |  |
|  |  | U300*6000 | 台 | 3 |  |
|  |  | U300*7500 | 台 | 3 |  |
|  |  | U400*6000 | 台 | 5 |  |
|  |  | U400*7500 | 台 | 3 |  |
|  |  | U400*5000 | 台 | 2 |  |
|  |  | U400*3000 | 台 | 2 |  |
|  |  | U500*6000 | 台 | 5 |  |
|  |  | U500*5000 | 台 | 3 |  |
|  |  | U500*3000 | 台 | 5 |  |
|  |  | U500*7500 | 台 | 4 |  |
|  |  | U500*9000 | 台 | 2 |  |
| 3 | 筛分机 | GT2000-8M | 台 | 2 | 2#厂房 |
| 4 | 震动筛分机 | / | 台 | 7 | 2#厂房 |
| 5 | 脱标机 | 720型 | 台 | 1 | 2#厂房 |
|  |  | 800型 | 台 | 6 |  |
|  |  | 1000型 | 台 | 3 |  |
| 6 | 斗式提升机 | W30*7500 | 台 | 2 | 1#厂房和2#厂房 |
|  |  | W40*8500 | 台 | 6 |  |
|  |  | W40*7500 | 台 | 8 |  |
| 7 | 四吸风选机 | / | 台 | 15 | 1#厂房和2#厂房 |
| 8 | 粉碎机 | / | 台 | 5 | 2#厂房 |
| 9 | 浸泡桶 | Φ4500*6000 | 套 | 2 | 2#厂房 |
| 10 | 双轴摩擦机 | / | 台 | 2 | 2#厂房 |
| 11 | 浮洗槽 | 4.5m*1.7m*2.4m | 套 | 6 | 1#厂房和2#厂房 |
|  |  | 6m*1.7m*2.9m | 套 | 4 |  |
| 12 | 脱水机 | 600型 | 台 | 4 | 1#厂房和2#厂房 |
|  |  | 800型 | 台 | 6 |  |
|  |  | 1000型 | 台 | 4 |  |
| 13 | 高温清洗筒 | Φ2400*4300 | 套 | 9 | 1#厂房 |
| 14 | 马头槽 | 4.5m*1.8m*1.8m | 套 | 2 | 1#厂房 |
|  |  | 4.5m*1.0m*1.4m | 套 | 2 |  |
|  |  | 4.5m*1.6m*1.8m | 套 | 2 |  |
| 15 | 涡电流分选一体机 | / | 台 | 3 | 1#厂房 |
| 16 | 回料式提升机 | W6*7500 | 台 | 5 | 1#厂房 |
| 17 | 自动打包机 | / | / | 4 | 1#厂房 |
| 18 | 材质机 | / | 台 | 6 | 1#厂房 |
| 19 | 色选机 | / | 台 | 2 | 1#厂房 |
| 20 | 储料仓 | / | 套 | 8 | 1#厂房和2#厂房 |
| 二 | 废标签纸生产线 |  |  |  |  |
| 1 | 卧式开包机 | / | 台 | 1 | 2#厂房 |
| 2 | 打散分离机 | / | 台 | 1 |  |
| 3 | 破碎机 | / | 台 | 1 |  |
| 4 | 摩擦清洗机 | / | 台 | 1 |  |
| 5 | 清洗水槽 | / | 套 | 7 |  |
| 6 | 甩干机 | / | 台 | 1 |  |
| 7 | 挤干机 | / | 台 | 1 |  |
| 8 | 团粒机 | / | 台 | 1 |  |
| 9 | 磨粉机 | / | 台 | 1 |  |
| 三 | 废瓶盖清洗线 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸锅 | / | 套 | 3 | 2#厂房 |
| 2 | 圆筒转沙池 | / | 套 | 2 |  |
| 3 | 清洗水槽 | / | 套 | 2 |  |
| 4 | 去沙池 | / | 套 | 1 |  |
| 5 | 甩干机 | / | 台 | 1 |  |
| 6 | 烘干机 | / | 台 | 1 |  |
| 四 | 废瓶盖生产线 |  |  |  |  |
| 1 | 瓶盖料仓 | / | 套 | 1 | 2#厂房 |
| 2 | 绞龙机 | U300*6000 | 台 | 3 |  |
| 3 | 浮选槽 | 4.5m*1.7m*2.4m | 套 | 2 |  |
| 4 | 脱水机 | 600型 | 台 | 1 |  |
| 5 | 斗式提升机 | W40*7500 | 台 | 2 |  |
| 6 | 四吸风选机 | 6000*1200 | 台 | 1 |  |
| 7 | 自动打包机 | / | 台 | 1 |  |
| 五 | 改性造粒生产线 |  |  |  |  |
| 1 | 混料釜 | / | 台 | 2 | 1#厂房 |
| 2 | 挤出机 | / | 台 | 2 |  |
| 3 | 冷却水槽 | 10m×0.4m×0.4m | 套 | 2 |  |
| 4 | 切粒机 | / | 台 | 2 |  |
| 六 | 公用工程 |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化器+两级活性炭吸附设施 | / | 套 | 1 | / |
| 2 | 脉冲布袋除尘器 | / | 套 | 1 | / |
| 3 | 两级活性炭吸附装置 | 3m3 | 套 | 1 | / |
| 4 | 污水处理站 | 600t/d | 座 | 1 | / |

3.1.6设备与产能匹配性分析

拟建项目废塑料瓶综合利用包括上料、筛分、破碎、清洗、脱水、造粒等工序。决定产能的关键生产设备为破碎、清洗、造粒。本项目各产品年工作时间见表3.1-8。

表3.1-8各产品的生产周期和年工作时间表

| 序号 | 生产线名称 | 生产设备 | 产能核算 | 年工作时间（h） | 理论产能 | 设计产能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET瓶片破碎清洗生产线（含瓶沫） | 破碎机×5 | 4.2t/h | 4800 | 100800t/a | 100000t/a |
|  |  | 浮洗槽×10 | 2.1t/h | 4800 | 100800t/a | 100000t/a |
|  |  | 马头槽×6 | 3.5t/h | 4800 | 100800t/a | 100000t/a |
|  |  | 脱水机×14 | 1.5t/h | 4800 | 100800t/a | 100000t/a |
| 2 | 标签纸生产线 | 破碎机×1 | 1.5t/h | 4800 | 7200t/a | 7002.95t/a |
|  |  | 清洗水槽×7 | 0.3t/h | 4800 | 10800t/a | 7002.95t/a |
| 3 | 瓶盖清洗生产线 | 清洗水槽×2 | 0.8t/h | 4800 | 7680t/a | 7014t/a |
| 4 | 瓶盖生产线 | 浮洗槽×2 | 0.8t/h | 4800 | 7680t/a | 7014t/a |
|  |  | 脱水机×1 | 1.5t/h | 4800 | 7200t/a | 7014t/a |
| 5 | 改性粒子生产线 | 高速PET造粒设备×2 | 2.1t/h | 4800 | 20160t/a | 20007t/a |

本项目关键工序均选用国内外成熟先进的设备，自动化程度高，机器精密度好，且设备电机采用变频设备，降噪同时节能。

3.1.7劳动定员

本项目劳动定员人数为50人，项目运行后，每年工作时间300天，采用两班制，每班工作8小时，不设食堂宿舍。

3.1.8公用工程

（1）给排水系统

给水：本项目用水主要为生产用水和生活用水。生产用水主要为冷却水、软水制备废水、瓶片清洗废水。

排水：项目实施“雨污分流，清污分流”。冷却水循环使用，但需定期补充新鲜水，定期外排水用于物料清洗，瓶片清洗废水经厂内污水处理系统处理后90%循环使用，10%经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理。

（2）供电系统

本项目的用电由园区变电所10kv进入厂区配电房。项目配电变压器及相应的高、低压配电柜，送电方式为放射式。车间内配备采用集中控制。

（3）供热系统

本项目加热主要采用电能及蒸汽，蒸汽由园区提供，年用量20000m3。

（4）消防

本项目同一时间内的火灾处数按1处计；根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定，本项目消防用水量最大为车间，用水量20L/s ，火灾延续时间按2小时计。厂区设环状消防水管网，管径DN200，管中心埋深-1.0m，消防管网上设SS100/65-1.6型地上式室外消火栓；生产装置区周围的消火栓间距不超过60米，其它辅助生产区周围的消火栓间距不超过100米。消防水泵一开一备，满足厂区消防用水流量和压力的要求。

3.2生产工艺流程及产污环节分析

### 3.2.1营运期工艺流程及产污环节分析

#### 本项目年产瓶片6.3万吨、标签纸0.7万吨、瓶盖0.7万吨、瓶沫0.3万吨、改性塑料粒子2万吨，主要生产工艺分别如下。

- 1、PET瓶片生产工艺流程：

- 图 3.2-1  瓶片回收清洗生产工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

拆包：收购的PET瓶砖进场后由卧式开包机进行拆包，拆包过程会产生少量废气粉尘G1，

筛分：拆包后的物料通过筛分机、震动筛分机等进行人工分选、震动筛分，此过程会产生固废杂质S1，主要为瓶盖及杂色瓶等。

脱标：分选出的物料通过脱标机进行脱标，此过程会产生固废标签S2。

二次筛分：脱标后的物料通过震动筛分机进一步进行震动筛分，此过程会产生固废杂质S1，主要为瓶盖及杂色瓶等。

湿式破碎：分选后的物料进入储料仓暂存，物料通过输送带送入封闭粉碎机进行湿式破碎。

一次漂洗：破碎后的瓶片进入浮洗槽槽进行常温漂洗，清洗时间约30min，此过程会产生清洗废水W1。

一次脱水：漂洗后的物料进入脱水机进行离心脱水，此过程会产生脱水废水W2。

一次风选：脱水后的物料通过输送带进入四吸风选机进行风选，此过程会产生产品瓶沫S3。

摩擦清洗：风选后的物料进入双轴摩擦机和浮洗槽进行摩擦清洗，清洗时间约30min，此过程会产生清洗废水W1。

二次脱水：清洗后物料进入脱水机进行离心脱水，此过程会产生脱水废水W2。

二次风选：脱水后的物料通过输送带进入四吸风选机进行风选，此过程会产生产品瓶沫S3。

热洗：风选后的物料进入高温清洗筒进行热洗，清洗时间约30min，热洗过程使用NaOH作为清洗剂，热洗温度约80℃（蒸汽加热），此过程产生清洗废水W1。

三次脱水：热洗后的物料进入脱水机进行离心脱水，此过程会产生脱水废水W2。

二次漂洗：脱水后物料进入浮洗槽进行常温漂洗，清洗时间约30min，此过程产生清洗废水W1。

四次脱水：漂洗后的物料进入脱水机进行离心脱水，此过程会产生脱水废水W2。

三次漂洗：脱水后物料进入浮洗槽进行常温漂洗，此过程产生清洗废水W1。

五次脱水：漂洗后的物料进入脱水机进行离心脱水，此过程会产生脱水废水W2。

三次风选：脱水后的物料通过输送带进入四吸风选机进行风选，此过程会产生产品瓶沫S3。

分选：风选后的物料通过涡电流分选一体机、色选机、材质机进行分选，分选出3A、蓝白、绿三种瓶片，分别打包入库。

- 2、废标签纸生产工艺流程：

图 3.2-2  标签纸生产工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

拆包：PET瓶片生产线脱标产生的废标签纸（PP材质和PVC材质）打包送入卧式开包机进行拆包拆包过程会产生少量废气粉尘G1。

筛分：拆包后的物料通过打散分离机进行筛分，此过程会产生固体杂质S1.

湿式破碎：筛分后的物料送入封闭破碎机进行湿式破碎。

清洗：破碎后的物料通过传送带送入摩擦清洗机和浮洗槽进行摩擦清洗，清洗时间约30min，此过程会产生清洗废水W1。

脱水：清洗后的物料送入脱水机进行离心脱水，此过程会产生脱水废水W2。

高温分选：脱水后的物料通过输送带送入团粒机，通过电加热到160℃左右（PP塑料的熔化温度范围是155℃-165℃，PVC塑料熔化温度范围是185~205℃）将PP材质废标签纸融化成团状分选后包装入库，此过程产生少量有机废气G2。

磨粉：分选后的PVC材质废标签纸进通过输送带送入封闭的磨粉机打磨成粉，包装入库，此过程产生少量粉尘G1。

- 3、废瓶盖生产工艺流程：

图 3.2-3  瓶盖生产工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

热洗：PET瓶片生产线分选出的废瓶盖通过输送带送入高温清洗筒进行热洗，清洗时间约30min，热洗过程使用NaOH作为清洗剂，热洗温度约80℃（蒸汽加热），此过程产生清洗废水W1。

过滤：热洗后送入圆筒转沙池进行过滤净化，通过沙粒的过滤作用去除瓶盖表面的污垢和杂质（沙粒作为过滤介质，能够截留和吸附瓶盖表面的微小颗粒，从而达到清洁瓶盖的目的），此过程产生废砂S4。

一次漂洗：过滤后的物料送入浮洗槽进行漂洗，清洗时间约30min，此过程会产生清洗废水W1。

脱水：清洗后的物料送入甩干机进行离心脱水，此过程会产生脱水废水W2。

烘干：脱水后的物料送入烘干机（电加热）进行干燥，烘干后的物料送入料仓进行暂存。

二次漂洗：物料通过输送带送入浮洗槽进行漂洗，清洗时间约30min，此过程会产生清洗废水W1。

脱水：漂洗后的物料送入脱水机进行离心脱水，此过程会产生脱水废水W2。

分选：脱水后的物料进入四吸风选机进行分选，此过程会产生固体杂质S1，分选后的产品包装入库。

- 4、改性塑料粒子生产工艺流程：

图 3.2-4 改性粒子生产工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

混料：将PET瓶片生产线分选出的PET瓶片与外购的PET颗粒（新料）通过全自动喂料机送入混料釜按99:1混合进行物理改性（塑料共混改性指在一种树脂中掺入一种或多种其他树脂（包括塑料和橡胶），从而达到改变原有树脂性能的一种改性方法）

熔融挤出：将混合后的物料输送至螺杆挤出机，在挤出机中塑料融化后利用螺杆的推力连续不断地将熔融料从模口挤出进行挤出加工，挤出加热釆用电加热方式，塑料挤出温度控制在260℃~280℃（PET分解温度为360℃），物料加热时间控制在5~8min。挤出机温度控制一般分为输送段、熔融段、均化段，其中输送段温度控制在接近塑料熔点温度，熔融段温度控制在略高于塑料熔点温度，均化段温度控制在略高于熔融段温度，挤出机机筒各段温度均大大低于塑料分解温度。此工段密闭，挤出过程中会产生少量有机废气G2。

冷却：挤出机挤出的熔融料呈圆柱条形，直径约为3mm~5mm，经牵引送入冷却水槽内冷却。项目采用浸泡方式直接冷却，配套1个冷却水槽（10m×0.4m×0.4m）。冷却水槽内冷却水循环使用，每天人工补充蒸发损耗量即可。

切粒：出冷却水槽的塑条，直接进入切粒机切粒处理得到客户需要的尺寸（5mm~8mm），包装入库。由于塑条出水温度约为80℃，塑条为软条状，未完全硬化，切粒过程中无粉尘产生；出冷却水槽的塑条，表面沾有少量水经冷却水槽设备配套的导流槽回流至冷却水槽，循环使用，定期外排水用于物料清洗。

表3.2-1运营期主要污染工序产污一览表

| 污染类别 | 产生环节 | 污染源名称 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | PET改性粒子熔融挤出过程 | 有机废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 废标签纸生产线高温分选过程 |  |  |
|  | 瓶片清洗拆包过程 | 粉尘 | 颗粒物 |
|  | 标签纸拆包过程 | 粉尘 |  |
|  | 标签纸磨粉过程 | 粉尘 |  |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | NH3、H2S |
| 废水 | 日常办公 | 生活污水 | COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP等 |
|  | 车间 | 瓶片清洗脱水废水 | COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP等 |
|  | 车间 | 标签纸清洗脱水废水 | COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP等 |
|  | 车间 | 瓶盖清洗脱水废水 | COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP等 |
|  | 车间 | 冷却水 | SS |
| 噪声 | 车间 | 设备噪声 | 等效连续A声级 |
| 固废 | 分选产生的杂质 | 一般固废 | 主要为瓶盖、固体杂质等 |
|  | 脱标 | 一般固废 | 废标签纸 |
|  | 瓶盖过滤净化 | 一般固废 | 废沙 |
|  | 拆包 | 一般固废 | 废包装材料 |
|  | 污水处理 | 一般固废 | 污水站污泥 |
|  | 设备维护保养 | 危险废物 | 含油抹布及手套 |
|  |  | 危险废物 | 废润滑油、废油桶 |
|  | 废气治理 | 危险废物 | 废活性炭 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

### 3.2.2物料平衡

根据生产工艺，本项目物料平衡见下表：

表3.2-2  本项目物料平衡表

| 序号 | 流入项 |  | 流出项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 用量t/a | 项目 | 产生量t/a |
| 1 | 废PET瓶砖 | 100000 | PET瓶片 | 63000 |
| 2 | PET颗粒（新料） | 200 | 瓶沫 | 3000 |
|  |  |  | 废标签纸 | 7000 |
|  |  |  | 废瓶盖 | 7000 |
|  |  |  | 改性粒子 | 20000 |
|  |  |  | 有机废气 | 1.585 |
|  |  |  | 粉尘 | 12.91 |
|  |  |  | 固体杂质 | 185.505 |
| 合计 |  | 100200 | 合计 | 100200 |

### 3.3营运期污染源强分析及核算

3.3.1废气污染源分析

1、有组织排放废气源强

（1）改性粒子熔融挤出废气

本项目改性粒子熔融挤出过程中加热会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），参照《2822 涤纶纤维制造行业系数表》可知，非甲烷总烃产生系数为42.28g/t-产品，PET改性粒子产量为20000t/a，则非甲烷总烃产生量为0.85t/a。区域封闭并在设备上方安装集气罩，封闭区域为5m*5m*10m，换气次数按20次/h计，则风量为5000m3/h，收集效率为98%，收集的非甲烷总烃为0.83t/a，经“油烟净化器+两级活性炭吸附”环保设施处理，处理效率为90%，非甲烷总烃的最终排放量0.083t/a，由1根15m高（1#）排气筒高空排放。

（2）废标签纸高温分选废气

本项目标签纸（PP材质）高温分选过程中加热会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），团粒机全封闭，参照《4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表》可知，非甲烷总烃产生系数为350g/t-原料，根据企业提供资料，废标签纸产生量约7003t/a，其中PP材质与PVC材质比例为3:7，因此PP材质废标签纸量为2100.9t/a，则非甲烷总烃产生量为0.735t/a。在团粒机出料口安装集气罩，集气罩尺寸为1.5m×1.6m，则风量为5000m3/h，收集效率为90%，收集的非甲烷总烃为0.662t/a，经“油烟净化器+两级活性炭吸附”环保设施处理，处理效率为90%，非甲烷总烃的最终排放量0.066t/a，由1根15m高（1#）排气筒高空排放。

集气罩风量计算

项目在团粒机出料口设置集气罩收集高温分选废气。根据《环境工程设计手册》，集气罩风量可按照以下公式计算：

L=3600(5X2+F)Vx

其中：L—风量，m3/h；

X--集气罩至污染源的距离（取0.2m）；

F--集气罩口面积；Vx--控制风速；

集气罩的长宽为1.5*1.6m，风速为0.5m/s，则集气罩风量为4680m3/h，考虑到风管的阻力，得出所需风量为5000m3/h。

（3）拆包粉尘

原料拆包上料过程中会产生少量粉尘，类比同行业，拆包粉尘产生量按0.1kg/t-原料计，本项目瓶砖使用量为100000t/a，脱标产生的废标签纸量为7002.95t/a，则粉尘产生量为10.7t/a，在设备上方安装软帘+集气罩，集气罩尺寸为1.5m×1.8m，则风量为5500m3/h，收集效率以95%计，则收集的粉尘为10.18t/a，经“布袋除尘器”环保设施处理，处理效率为99%，粉尘的最终排放量为0.102t/a，由1根15m高（2#）排气筒高空排放。

集气罩风量计算

项目在团粒机出料口设置集气罩收集高温分选废气。根据《环境工程设计手册》，集气罩风量可按照以下公式计算：

L=3600(5X2+F)Vx

其中：L—风量，m3/h；

X--集气罩至污染源的距离（取0.2m）；

F--集气罩口面积；Vx--控制风速；

集气罩的长宽为1.5*1.8m，风速为0.5m/s，则集气罩风量为5220m3/h，考虑到风管的阻力，得出所需风量为5500m3/h。

（4）磨粉粉尘

本项目PVC标签纸采用磨粉机破碎（粒径2mm~5mm），破碎过程会产生少量粉尘，设备全封闭，参照《4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表》可知，粉尘产生系数为450g/t-原料，根据企业提供资料，废标签纸产生量约7003t/a，其中PP材质与PVC材质比例为3:7，因此PVC材质标签纸使用量为4902.21t/a，则粉尘产生量为2.21t/a。在设备上方安装集气罩，集气罩尺寸为1.5m×1.8m，则风量为5500m3/h，收集效率为95%，收集的粉尘为2.1t/a，经“布袋除尘器”环保设施处理，处理效率为99%，粉尘的最终排放量为0.021t/a，由1根15m高（2#）排气筒高空排放。

集气罩风量计算

项目在团粒机出料口设置集气罩收集高温分选废气。根据《环境工程设计手册》，集气罩风量可按照以下公式计算：

L=3600(5X2+F)Vx

其中：L—风量，m3/h；

X--集气罩至污染源的距离（取0.2m）；

F--集气罩口面积；Vx--控制风速；

- 集气罩的长宽为1.5*1.8m，风速为0.5m/s，则集气罩风量为5220m3/h，考虑到风管的阻力，得出所需风量为5500m3/h。

- （5）污水站废气

- 污水处理站产生废气的主要部位是格栅、调节池、生物接触氧化池、沉淀池和污泥池。本项目污水处理站为地埋式，废气主要成份为NH3和H2S，排放量较小。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012g的H2S，本项目BOD5处理量为87.447t/a。因此NH3产生量为0.271t/a，产生速率为0.0565kg/h，H2S产生量为0.0105t/a，产生速率为0.0022kg/h。

恶臭污染物主要包括氨气、硫化氢等。恶臭属于感觉公害，它可以直接作用于人们的嗅觉并危害人们的身体健康。拟对污水处理系统中产生的废气进行密闭负压收集，封闭区域为5m*10m*3m，换气次数按20次/h计，则风量为3000m3/h，经两级活性炭吸附装置（处理效率为90%）处理后，少量尾气通过1根15m高（3#）排气筒排放，详见表 3.3-1。

表3.3-1污水站恶臭气体产生源强表

| 污染物名称 |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 采取措施 | 处理效率 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站废气 | NH3 | 18.82 | 0.0565 | 0.271 | 封闭负压+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放 | 90% | 1.882 | 0.00565 | 0.0271 |
|  | H2S | 0.729 | 0.0022 | 0.0105 |  |  | 0.0729 | 0.00022 | 0.0011 |

表3.3-2全厂有组织废气产生和排放情况汇总表

| 污染源 | 排气筒编号 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 收集/治理措施 | 排气量m3/h | 污染物排放 |  |  | 标准 |  | 排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m³ | 速率 kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度 mg/m³ | 速率 kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 高度 m | 内径 m |
| 改性粒子熔融挤出废气 | DA001 | 非甲烷总烃 | 34.58 | 0.173 | 0.83 | 区域封闭+集气罩（收集效率98%）+油烟净化器+两级活性炭吸附装置（处理效率90%）（TA001） | 5000 | 3.458 | 0.017 | 0.083 | 40 | 1.6 | 15 | 0.4 |
| 标签纸高温分选废气 |  | 非甲烷总烃 | 27.58 | 0.138 | 0.662 | 集气罩（收集效率90%）+油烟净化器+两级活性炭吸附装置（处理效率90%）（TA001） | 5000 | 2.758 | 0.014 | 0.066 |  |  |  |  |
| 拆包废气 | DA002 | 颗粒物 | 385.61 | 2.121 | 10.18 | 软帘+集气罩（收集效率95%）+布袋除尘器（处理效率99%）（TA002） | 5500 | 3.856 | 0.021 | 0.102 | 120 | 3.5 | 15 | 0.4 |
| 标签纸磨粉废气 |  | 颗粒物 | 79.55 | 0.438 | 2.1 | 设备密闭+集气罩（收集效率95%）+布袋除尘器（处理效率99%）（TA002） | 5500 | 0.796 | 0.004 | 0.021 |  |  |  |  |
| 污水站废气 | DA003 | NH3 | 18.82 | 0.0565 | 0.271 | 封闭负压（收集效率100%）+两级活性炭吸附装置（处理效率90%）（TA003） | 3000 | 1.882 | 0.00565 | 0.0271 | / | 4.9 | 15 | 0.3 |
|  |  | H2S | 0.729 | 0.0022 | 0.0105 |  |  | 0.0729 | 0.00022 | 0.0011 | / | 0.33 |  |  |
| 合计 | DA001 | 非甲烷总烃 | 62.16 | 0.311 | 1.492 | / | 5000 | 6.216 | 0.031 | 0.149 | 40 | 1.6 | 15 | 0.4 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 465.16 | 2.559 | 12.38 | / | 5500 | 4.652 | 0.026 | 0.123 | 120 | 3.5 | 15 | 0.4 |
|  | DA003 | NH3 | 18.82 | 0.0565 | 0.271 | / | 3000 | 1.882 | 0.00565 | 0.0271 | / | 4.9 | 15 | 0.3 |
|  |  | H2S | 0.729 | 0.0022 | 0.0105 | / |  | 0.0729 | 0.00022 | 0.0011 | / | 0.33 |  |  |

2、无组织排放废气源强

本项目无组织废气主要为改性粒子熔融挤出未收集废气、标签纸高温分选过程未收集废气、拆包过程未收集废气和磨粉过程未收集废气。

（1）改性粒子熔融挤出过程未收集废气

项目改性粒子熔融挤出区域全封闭，设置集气罩收集有机废气，收集效率98%，还有2%在车间内无组织排放，无组织排放量为：非甲烷总烃0.02t/a。

（2）标签纸高温分选过程未收集废气

项目标签纸高温分选过程全封闭，产生的废气通过负压收集，并在出料口设置集气罩进行收集，收集效率90%，还有10%在车间内无组织排放，无组织排放量为：非甲烷总烃0.073t/a。

（3）拆包过程未收集废气

项目拆包上料过程产生的废气通过软帘+集气罩收集，收集效率95%，还有5%在车间内无组织排放，无组织排放量为：颗粒物0.536t/a。

（4）磨粉过程未收集废气

项目标签纸磨粉过程全封闭，产生的废气通过负压收集，并在出料口设置集气罩进行收集，收集效率95%，还有5%在车间内无组织排放，无组织排放量为：颗粒物0.11t/a。

本项目无组织情况见下表：

表3.3-3项目运营期无组织废气产生和排放情况汇总表

| 车间 | 污染物名称 | 无组织排放量t/a | 无组织排放速率kg/h | 面源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.042 | 116m×52.5m×12m |
| 2#厂房 | 颗粒物 | 0.646 | 0.108 | 121m×55m×12m |
|  | 非甲烷总烃 | 0.073 | 0.012 |  |

4、非正常工况废气排放源强

项目非正常工况主要包括：生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

结合本项目设备清单表、主体生产工艺、相应污染防治措施，可知：拟建项目最不利非正常工况为废气污染物排放控制措施达不到应有效率，故本次非正常工况情景主要设定为：项目改性粒子熔融挤出工序配套的一套废气处理装置故障和拆包工序配套的一套废气处理装置故障，处理效率以50%计，拟建项目非正常工况下的废气污染源强核算情况详见表3.3-4。

表3.3-4非正常工况废气产生及排放情况表

| 产生环节 | 废气量m3/h | 污染物 | 有组织产生量 |  | 处理措施 | 处理效率（%） | 排放情况 |  | 标准限值mg/m3 | 非正常工况持续时间 | 年发生频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  |  |
| 改性粒子熔融挤出 | 5000 | 非甲烷总烃 | 34.58 | 0.173 | 两级活性炭吸附装置（TA001） | 50 | 17.29 | 0.089 | 40 | 1h/次 | 1年1次 |
| 拆包 | 5500 | 颗粒物 | 385.61 | 2.121 | 布袋除尘器（TA002） | 50 | 192.805 | 1.061 | 120 | 1h/次 | 1年1次 |

由上表可知，拟建项目改性粒子熔融挤出工序废气处理装置失效情景下，该环节产生的非甲烷总烃排放浓度能满足相应大气污染物排放限值要求；拆包工序废气处理装置失效情景下，项目该环节产生的颗粒物排放浓度不能满足相应大气污染物排放限值要求，故为确保区域大气环境容量和园区环境质量目标的改善，建设单位在日常运行情况下，应避免污染物排放控制措施达不到应有效率等非正常工况的产生，减少污染物的非正常工况排放，做好防范工作：

①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。

②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。

③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。

3.3.2废水污染源分析

本项目产生的废水主要为职工生活污水、瓶片清洗废水、地面清洗废水、软水制备废水、冷却水。

（1）生活污水

本项目定员50人，职工均为当地人，厂内不提供食堂和住宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2025），职工人均用水量按15m3/人·a估算。则生活用水的总用水量为2.5m3/d，即750m3/a。根据《环境统计手册》，生活污水的排水量取用水量的80%，则生活污水排放量约为2m3/d，600m3/a（全年工作日按300天计算）。本项目生活污水可经厂内预处理后排入毛集实验区污水处理厂集中处理达标排放。

（2）瓶片清洗废水

本项目瓶片清洗废水主要来自热洗、漂洗及脱水等，根据《4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表》，废水产生系数为2.6t/t-原料，本项目PET瓶砖使用量为100000t/a，则废水产生量为260000t/a，866.67t/d，清洗废水经厂内污水处理站处理后90%循环使用，10%经市政管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理，则外排废水量为26000t/a，86.67t/d。

（3）破碎用水

本项目破碎工序采用湿式破碎，根据企业提供资料，破碎用水量为10t/d，使用循环水，随物料进入清洗系统，不外排。

（4）蒸汽冷凝水

本项目热洗采用园区蒸汽加热，蒸汽用量为20000m3/a，则蒸汽冷凝水为66.67t/d，回用于生产。

（5）冷却水

本项目改性粒子生产过程冷却采用水直接冷却，循环使用定期外排，循环水槽尺寸为10m*0.4m*0.4m，容积为1.6m3，项目新建2套改性粒子生产线，每个月更换一次，则循环冷却水外排量为38.4t/a，回用于物料清洗。水池中仅需定期补水，补充水量约为0.2t/d，即60t/a。

综上，本项目总用水量25964m3/a，新鲜水用量为5964m3/a；废水产生量为868.67m3/d，260600m3/a，外排废水量为88.67m3/d，26600m3/a。本项目综合新水消耗量为0.06吨/吨废塑料，满足《废塑料综合利用行业规范条件》中“PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料”要求。

建设项目水平衡图见图3.3-1。

图 3.3-1  项目水平衡图   单位：m3/d

本项目厂区实行清污分流、雨污分流制。本项目瓶片清洗废水经厂内污水处理站处理后90%循环使用，10%经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理；冷却水为直接冷却，循环利用，定期外排水用于物料清洗；生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网，进入毛集实验区污水处理厂集中处理，最终排至西淝河。

表3.3-5项目废水处理及排放情况一览表

| 废水类别 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 废水产生量m3/d | 废水产生量m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 治理工艺 | 处理效率 | 废水产生量m3/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放标准 |  |
| 生活污水 | COD | 类比分析 | 2 | 600 | 350 | 0.21 | / | / | 600 | 350 | 0.21 | 380 | 由市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理 |
|  | BOD5 |  |  |  | 180 | 0.108 |  | / |  | 180 | 0.108 | 200 |  |
|  | SS |  |  |  | 200 | 0.12 |  | / |  | 200 | 0.12 | 220 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 30 | 0.018 |  | / |  | 30 | 0.018 | 30 |  |
|  | TN |  |  |  | 30 | 0.018 |  | / |  | 30 | 0.018 | 40 |  |
|  | TP |  |  |  | 2 | 0.0012 |  | / |  | 2 | 0.0012 | 4 |  |
| 循环冷却定期排水 | SS | 类比分析 | 0.128 | 38.4 | 100 | 0.0038 | / | / | 38.4 | 100 | 0.0038 | / | 回用于物料清洗工序 |
| 清洗脱水废水 | COD | 4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表 | 866.67 | 260000 | 1019.23 | 265 | 气浮+混凝沉淀+A/O系统 | 92% | 26000 | 81.54 | 2.12 | 380 | 90%回用于生产，10%由市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理 |
|  | BOD5 |  |  |  | 339.73 | 88.33 |  | 90% |  | 33.97 | 0.883 | 200 |  |
|  | SS |  |  |  | 800 | 208 |  | 95% |  | 40 | 1.04 | 220 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 40.38 | 10.5 |  | 80% |  | 8.08 | 0.21 | 30 |  |
|  | TN |  |  |  | 136.15 | 35.4 |  | 80% |  | 27.23 | 0.708 | 40 |  |
|  | TP |  |  |  | 5 | 1.3 |  | 40% |  | 3 | 0.078 | 4 |  |
| 综合废水 | COD | / | 868.67 | 260600 | 599.32 | 156.21 | / | / | 26600 | 87.59 | 2.33 | 380 | 毛集实验区污水处理厂 |
|  | BOD5 |  |  |  | 199.92 | 88.438 |  |  |  | 37.25 | 0.991 | 200 |  |
|  | SS |  |  |  | 798.5 | 208.1238 |  |  |  | 43.61 | 1.16 | 220 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 20.02 | 10.518 |  |  |  | 8.57 | 0.228 | 30 |  |
|  | TN |  |  |  | 0.069 | 35.418 |  |  |  | 27.29 | 0.726 | 40 |  |
|  | TP |  |  |  | 0.005 | 1.3012 |  |  |  | 26.66 | 0.7092 | 4 |  |

3.3.3固体废物

本项目固体废物主要有一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物有：固体杂质、布袋除尘器收集粉尘、废包装材料、废沙、污水站污泥等；危险废物有废活性炭、废润滑油、废油桶、废油桶、含油抹布及手套等。

1、一般工业固体废物

（1）固体杂质

本项目分选产生的固体杂质总量为185.505t/a，收集后暂存于厂区一般工业固体废物暂存间，外售综合利用。

（2）布袋除尘器收集粉尘

根据分析可知，本项目除尘器收集粉尘量为12.257t/a，收集后暂存于厂区一般工业固体废物暂存间，外售综合利用。

（3）废包装材料

本项目拆包产生的废包装材料约为2t/a，收集后暂存于厂区一般工业固体废物暂存间，外售综合利用。

（4）废沙

本项目瓶盖过滤净化使用的黄沙两年更换一次，则废沙产生量约为2.5t/a，收集后暂存于厂区一般工业固体废物暂存间，外售综合利用。

（5）污水站污泥

根据分析可知，本项目污水站污泥产生量约为200t/a，压滤成泥饼后暂存于厂区一般工业固体废物暂存间，外售综合利用。

2、危险废物

（1）废活性炭

本项目改性粒子熔融挤出废气、标签纸高温分选废气均使用活性炭吸附装置处理，为保持处理效率，需定期更换，根据《简明通风设计手册》估算，1kg活性炭吸附0.3kg废气。根据工程分析可知，各废气处理装置吸附废气量为1.5963t/a（非甲烷总烃1.343t/a，硫化氢0.0094t/a，氨0.2439t/a），则废活性炭产生量约为6.92t/a。产生的废活性炭暂存于厂区危险废物暂存仓库中，委托有资质单位定期处置。

（2）废润滑油及废油桶

项目机器设备日常维修时会产生一定量的废润滑油、废油桶，根据企业提供资料，废润滑油产生量2t/a，废油桶产生量为0.2t/a，暂存于厂区危险废物暂存仓库中，委托有资质单位处置。

（3）含油抹布及手套

项目机器设备日常维修时会产生一定量的含油抹布及手套，根据企业提供资料，含油抹布及手套产生量0.1t/a，暂存于厂区危险废物暂存仓库中，委托有资质单位处置。

3、生活垃圾

本项目劳动定员50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·日进行核算，年工作300天，垃圾产生量7.5t/a，由厂区垃圾桶统一收集后交由环卫部门处理。

表3.3-6固体废物产生及处置情况

| 序号 | 危险废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 6.92 | 废气治理 | 固体 | 废活性炭 | 废活性炭 | T | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 2 | 机械维修过程 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | T，I |  |
| 3 | 含油抹布及手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 机械维修过程 | 固体 | 矿物油 | 矿物油 | T/In |  |
| 4 | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 机械维修过程 | 固体 | 矿物油 | 矿物油 | T/In |  |
| 5 | 固体杂质 | SW59 | 900-099-S59 | 185.505 | 分选 | 固体 | / | / | / | 外售综合利用 |
| 6 | 布袋除尘器收集粉尘 | SW59 | 900-099-S59 | 12.257 | 废气治理 | 固体 | / | / | / |  |
| 7 | 废包装材料 | SW59 | 900-099-S59 | 2 | 拆包 | 固体 | / | / | / |  |
| 8 | 废沙 | SW59 | 900-009-S59 | 2.5 | 过滤净化 | 固体 | / | / | / |  |
| 9 | 污水站污泥 | SW59 | 900-099-S59 | 200 | 污水处理 | 固体 | / | / | / |  |
| 10 | 生活垃圾 | SW64 | 900-099-S64 | 7.5 | 办公区 | 固体 | 生活垃圾 | / | / | 环卫部门统一清运 |

3.3.4噪声

本项目噪声污染源主要包括生产线和辅助设备（风机、泵类），噪声值在80~90dB（A）之间，均布置在车间内部，项目选用低噪声设备，采取基础减振、隔声、消声加强管理。项目各种产噪设备噪声源强可见下表。

表3.3-7工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 1#风机 | 50 | 22 | 0.5 | 90 | 选用低噪声设备、减振、消声 | 昼间 夜间 |
| 2 | 2#风机 | 47 | 25 | 0.5 | 90 |  |  |
| 3 | 3#风机 | -55 | 56 | 0.5 | 90 |  |  |
| 4 | 4#风机 | -14 | 56 | 0.5 | 90 |  |  |
| 5 | 5#风机 | 58 | 57 | 0.5 | 90 |  |  |

表中坐标以厂界中心（经度：116.58732176，纬度：32.67061092）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

表3.3-8工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号/规格 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 1#厂房 | 脱水机 | 800型 | 85 | 选用低噪声设备、减振、厂房隔声、消声 | -23 | -6 | 1.8 | 93 | 49 | 37 | 61 | 65 | 67 | 69 | 66 | 昼间/夜间 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 47 | 49 | 46 | 1 |
| 2 |  |  |  | 85 |  | -23 | -13 | 1.8 | 93 | 42 | 37 | 68 | 65 | 67 | 69 | 66 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 47 | 49 | 46 | 1 |
| 3 |  |  |  | 85 |  | 5 | -6 | 1.8 | 55 | 49 | 65 | 61 | 67 | 67 | 66 | 66 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 47 | 46 | 46 | 1 |
| 4 |  |  |  | 85 |  | 5 | -13 | 1.8 | 55 | 42 | 65 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 47 | 46 | 46 | 1 |
| 5 |  |  |  | 85 |  | 8 | -13 | 1.8 | 52 | 42 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 47 | 46 | 46 | 1 |
| 6 |  |  | 600型 | 85 |  | -15 | -25 | 1.5 | 75 | 30 | 45 | 80 | 66 | 69 | 67 | 66 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 46 | 49 | 47 | 46 | 1 |
| 7 |  |  |  | 85 |  | 8 | -25 | 1.5 | 52 | 30 | 68 | 80 | 67 | 69 | 66 | 66 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 49 | 46 | 46 | 1 |
| 8 |  |  | 1000型 | 85 |  | 8 | -6 | 2.0 | 52 | 49 | 68 | 61 | 67 | 67 | 66 | 66 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 47 | 46 | 46 | 1 |
| 9 |  | 四吸风选机 | 6000*1200 | 80 |  | 10 | -5 | 1.2 | 50 | 50 | 70 | 60 | 62 | 62 | 61 | 61 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 42 | 41 | 41 | 1 |
| 10 |  |  |  | 80 |  | 10 | -7 | 1.2 | 50 | 48 | 70 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 42 | 41 | 41 | 1 |
| 11 |  |  |  | 80 |  | 10 | -12 | 1.2 | 50 | 43 | 70 | 67 | 62 | 63 | 61 | 61 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 43 | 41 | 41 | 1 |
| 12 |  |  |  | 80 |  | 10 | -14 | 1.2 | 50 | 41 | 70 | 69 | 62 | 63 | 61 | 61 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 43 | 41 | 41 | 1 |
| 13 |  |  |  | 80 |  | 10 | -20 | 1.2 | 50 | 35 | 70 | 75 | 62 | 63 | 61 | 61 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 43 | 41 | 41 | 1 |
| 14 |  | 涡电流分选一体机 | / | 80 |  | 15 | -5 | 1.2 | 45 | 50 | 75 | 60 | 63 | 63 | 61 | 61 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 43 | 43 | 41 | 41 | 1 |
| 15 |  |  |  | 80 |  | 15 | -7 | 1.2 | 45 | 48 | 75 | 62 | 63 | 63 | 61 | 61 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 43 | 43 | 41 | 41 | 1 |
| 16 |  |  |  | 80 |  | 15 | -13 | 1.2 | 45 | 42 | 75 | 68 | 63 | 63 | 61 | 61 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 43 | 43 | 41 | 41 | 1 |
| 17 | 2#厂房 | 卧式开包机 | / | 85 |  | 20 | 24 | 1.5 | 40 | 79 | 80 | 31 | 68 | 66 | 66 | 68 | 昼间/夜间 | 20 | 20 | 20 | 20 | 48 | 46 | 46 | 48 | 1 |
| 18 |  |  |  | 85 |  | 24 | 24 | 1.5 | 36 | 79 | 84 | 31 | 68 | 66 | 66 | 68 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 48 | 46 | 46 | 48 | 1 |
| 19 |  |  |  | 85 |  | 50 | 30 | 1.5 | 110 | 85 | 10 | 25 | 65 | 66 | 69 | 68 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 46 | 49 | 48 | 1 |
| 20 |  | 震动筛分机 | / | 80 |  | -45 | 16 | 1.2 | 105 | 71 | 15 | 39 | 60 | 61 | 66 | 63 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 41 | 46 | 43 | 1 |
| 21 |  |  |  | 80 |  | -45 | 13 | 1.2 | 105 | 68 | 15 | 42 | 60 | 61 | 66 | 63 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 41 | 46 | 43 | 1 |
| 22 |  |  |  | 80 |  | -35 | 16 | 1.2 | 95 | 71 | 25 | 39 | 60 | 61 | 66 | 63 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 41 | 46 | 43 | 1 |
| 23 |  |  |  | 80 |  | -35 | 13 | 1.2 | 95 | 68 | 25 | 42 | 60 | 61 | 66 | 63 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 41 | 46 | 43 | 1 |
| 24 |  |  |  | 80 |  | -10 | 13 | 1.2 | 70 | 68 | 50 | 42 | 61 | 61 | 62 | 63 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 42 | 43 | 1 |
| 25 |  |  |  | 80 |  | 4 | 16 | 1.2 | 56 | 71 | 64 | 39 | 62 | 61 | 61 | 63 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 41 | 41 | 43 | 1 |
| 26 |  |  |  | 80 |  | 4 | 13 | 1.2 | 56 | 68 | 64 | 42 | 62 | 61 | 61 | 63 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 41 | 41 | 43 | 1 |
| 27 |  | 四吸风选机 | / | 80 |  | -28 | 10 | 1.2 | 88 | 65 | 32 | 45 | 61 | 61 | 64 | 63 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 44 | 43 | 1 |
| 28 |  |  |  | 80 |  | -26 | 10 | 1.2 | 86 | 65 | 34 | 45 | 61 | 61 | 64 | 63 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 44 | 43 | 1 |
| 29 |  |  |  | 80 |  | -27 | 1 | 1.2 | 87 | 56 | 33 | 54 | 61 | 61 | 64 | 62 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 44 | 42 | 1 |
| 30 |  |  |  | 80 |  | -27 | 3 | 1.2 | 87 | 58 | 33 | 52 | 61 | 61 | 64 | 62 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 44 | 43 | 1 |
| 31 |  |  |  | 80 |  | -27 | 5 | 1.2 | 87 | 60 | 33 | 50 | 61 | 61 | 64 | 62 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 44 | 43 | 1 |
| 32 |  |  |  | 80 |  | -27 | 7 | 1.2 | 87 | 62 | 33 | 48 | 61 | 61 | 64 | 62 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 44 | 43 | 1 |
| 33 |  |  |  | 80 |  | -2 | 1 | 1.2 | 62 | 56 | 58 | 54 | 61 | 61 | 61 | 62 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 44 | 43 | 1 |
| 34 |  |  |  | 80 |  | -2 | 3 | 1.2 | 62 | 58 | 58 | 52 | 61 | 61 | 61 | 62 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 44 | 43 | 1 |
| 35 |  |  |  | 80 |  | -2 | 5 | 1.2 | 62 | 60 | 58 | 50 | 61 | 61 | 61 | 62 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 44 | 43 | 1 |
| 36 |  |  |  | 80 |  | -2 | 7 | 1.2 | 62 | 62 | 58 | 48 | 61 | 61 | 61 | 62 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 41 | 42 | 1 |
| 37 |  | 脱水机 | 800型 | 85 |  | -30 | 4 | 1.8 | 90 | 51 | 30 | 59 | 66 | 68 | 69 | 68 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 46 | 48 | 49 | 48 | 1 |
| 38 |  |  | 600型 | 85 |  | -30 | 20 | 1.5 | 90 | 75 | 30 | 35 | 66 | 67 | 69 | 69 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 46 | 47 | 49 | 49 | 1 |
| 39 |  |  |  | 85 |  | -25 | 10 | 1.5 | 95 | 65 | 25 | 45 | 66 | 67 | 69 | 69 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 46 | 47 | 49 | 49 | 1 |
| 40 |  |  | 1000型 | 85 |  | -30 | 2 | 2.0 | 90 | 53 | 30 | 57 | 66 | 68 | 69 | 68 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 46 | 48 | 49 | 48 | 1 |
| 41 |  |  |  | 85 |  | -10 | 2 | 2.0 | 70 | 53 | 50 | 57 | 67 | 68 | 68 | 68 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 48 | 48 | 48 | 1 |
| 42 |  |  |  | 85 |  | -10 | 4 | 2.0 | 70 | 51 | 50 | 59 | 67 | 68 | 68 | 68 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 48 | 48 | 48 | 1 |
| 43 |  | 粉碎机 | / | 85 |  | -45 | 21 | 1.6 | 105 | 76 | 15 | 34 | 65 | 67 | 71 | 69 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 47 | 51 | 49 | 1 |
| 44 |  |  |  | 85 |  | -45 | 18 | 1.6 | 105 | 73 | 15 | 37 | 65 | 67 | 71 | 69 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 47 | 51 | 49 | 1 |
| 45 |  |  |  | 85 |  | -45 | 15 | 1.6 | 105 | 70 | 15 | 40 | 65 | 67 | 71 | 69 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 47 | 51 | 49 | 1 |
| 46 |  |  |  | 85 |  | -45 | 12 | 1.6 | 105 | 67 | 15 | 43 | 65 | 67 | 71 | 69 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 47 | 51 | 49 | 1 |
| 47 |  |  |  | 85 |  | -45 | 9 | 1.6 | 105 | 64 | 15 | 46 | 65 | 67 | 71 | 69 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 47 | 51 | 49 | 1 |
| 48 |  | 磨粉机 | / | 85 |  | 5 | 30 | 1.6 | 55 | 85 | 65 | 25 | 67 | 66 | 67 | 68 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 47 | 46 | 47 | 48 | 1 |
| 49 |  | 破碎机 | / | 85 |  | -40 | 30 | 1.6 | 100 | 85 | 20 | 25 | 65 | 67 | 70 | 70 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 47 | 50 | 50 | 1 |

表中坐标以厂界中心（经度：116.58732176，纬度：32.67061092）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

3.4清洁生产

清洁生产是我国工业可持续发展的重要战略，也是实现我国污染控制重点由末端控制向生产全过程控制转变的重要措施。强调预防污染物的产生，即从源头和生产过程防止污染物产生。

清洁生产的目的是不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

本评价将主要从资源综合利用、技术工艺先进性等方面分析项目的清洁生产水平。

3.4.1生产工艺与装备

本项目主要产品为瓶片和改性塑料粒子。涉及到的生产工艺为破碎、清洗、熔融挤出等，对危险废物进行减量化、资源化和无害化处置，实现循环使用，资源再生，最大化的减少二次污染。

该工艺先进性主要表现在：

①通过控制温度等工艺条件和参数优化，收率稳定且易于操作。

②整个生产过程通过全过程控制，减少人工操作中间环节，减少人为失误，使故障率降低。

③整个生产过程资源利用率高，不仅提高了危废无害化处理效率，且提高了回收产品的附加值。

④该工艺能耗低，节能效益好。炉渣金属含量低，提高了资源综合利用水平；采用切实有效的污染防治措施，清洁生产水平较高。

由此可见，项目将采用较为先进的生产工艺，所选用的设备符合相应的设备标准和要求。

3.4.2原料及产品分析

项目原料来源主要通过本地区及长三角地区的原料采购网络，同时与废弃塑料定点回收机构、有影响的废塑料回收企业等原料产生者进行合作。原料本身并非清洁的原料，但项目采用先进的生产工艺将上述废物变为较清洁的瓶片、改性粒子等产品，实现了废物的资源化。

3.4.3资源与能源利用

项目本身为废物资源化项目，项目的实施可以消纳来自安徽省及周边地区的线路板拆解后得到的废线路板和电容器，实现废物的减量化、无害化和资源化。

3.4.4污染物排放

项目在生产过程中，会产生一定的废气、废水、噪声和固体废物，主要采取了以下防治措施：

1、废气：本项目大气污染物主要为拆包工序、破碎工序、熔融挤出工序、污水站产生的颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢等污染物。建设项目拟采取的废气治理措施主要为：

拆包废气：拆包废气经集气罩收集后进入“布袋除尘器（TA001）”处理后由15m高排气筒（DA001）排放；

破碎废气：破碎废气经封闭设备+集气管道收集后进入“布袋除尘器（TA002）”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；

熔融挤出废气：熔融挤出废气经区域封闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA003）”处理后通过15m高排气筒（DA003）排放；

污水站废气：污水站废气经封闭负压收集后进入“两级活性炭吸附装置除臭（TA004）”处理后通过15m高排气筒（DA004）排放。

2、废水：本项目采取雨污分流；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网送至污水处理厂进行处理；冷却水循环使用，定期外排水用于物料清洗，瓶片清洗废水经厂区自建污水处理站处理后90%循环使用，10%排入市政污水管网送至污水处理厂进行处理。

3、噪声：本项目高噪声设备较少，噪声源主要为设备噪声、风机及各类水泵等，建设单位选用低噪声设备、设置减振垫、安装消声装置等措施。

4、固体废物：本项目产生的一般工业固体废物主要有分选杂质、废标签纸、废瓶盖、废包装材料、污水站污泥、布袋收集粉尘及废布袋等，暂存于一般工业固体废物暂存库中，其中废标签纸和废瓶盖回用于生产破碎后作为产品外售，其他外售综合利用；项目产生的危险废物主要为废活性炭、废油桶、废机油、含油抹布及手套等，暂存于危险废物暂存仓库中，定期交由有资质单位处置。生活垃圾交环卫部门清运。

3.4.5环境管理

（1）项目的生产符合国家和地方相关法律法规，经处理后的各污染物排放均能满足国家和地方的标准要求，同时亦能满足其总量控制的要求。

（2）建设项目产生的废物能妥善处理处置，不外排。

（3）企业应制定原材料之间制度和原材料消耗定额，对能耗、水耗及产品合格率有考核记录，各种物品堆存区域、危废储存区及环保设备或设施等有明显标识。

（4）项目投产后，应对项目相关方（如危险废物的供应方、危险废物运输方及相关服务方）的行为提出相应的环境要求。

3.4.6清洁生产管理体系建设

内部管理是企业提高生产效率和获得效益的根本。清洁生产实践证明：强化企业内部管理，量化各项管理指标可减少污染物产生量的30%左右。而且企业管理方面的改进方案，基本上都是易实施的无/低费方案，企业通过实施这些方案，可获得一定的经济与环境效益，为进一步实施其他的中/高费方案积累资金，从而提高企业实施清洁生产方案的积极性与主动性。本项目拟采用的企业管理清洁生产措施有：

1、建立明确的清洁生产职责机构，制定有关清洁生产的长期规划和规章制度，使清洁生产的运行和管理制度化、规范化。

2、定期进行员工技术培训，提高员工素质，规范各项操作。

3、严格控制工艺的操作条件，规范操作规程，加强岗位责任制，完善考核机制。

4、有效地指挥调度生产，合理安排生产计划。

5、加强原辅料进厂质量与贮存管理，减少杂损和腐蚀。

6、建立建全设备维护、保养制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

3.4.7清洁生产结论

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。产品生产工艺采用国内外较先进的生产工艺；采用较先进的生产设备；达到国内清洁生产先进水平，生产设计中体现了减量、再利用、循环原则，符合循环经济的要求。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

淮南市毛集社会发展综合实验区地处淮北平原，位于淮河与西淝河交汇处，濒临淮河北岸，距凤台县县城14公里。东临古城寿州，南接焦岗湖，西与颍上县接壤。隔河东望，便是“风声鹤唳，草木皆兵”的八公山古战场。南为淮河，西与颍上县江店镇毗邻。北濒西淝河，102省道穿境而过，北部阜淮铁路擦境而过。区境内除生产优质大米、小麦、黄豆外，还有煤炭、河沙、焦岗湖的天然优质水产品。辖区内资源丰富、雨水充沛，实为淮北平原的鱼米之乡。毛集水陆交通便利，淮河通江达海，四季通航。合淮阜高速公路和102省道贯穿全境，铁路经淮南和京九线枢纽城市阜阳市与京九、京沪线相连接。安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区位于毛集实验区境内，合淮阜高速公路毛集出口处和102省道两侧（毛集镇区和夏集镇区之间）。

4.1.2地形、地貌

毛集实验区地处淮北平原，地形平坦，海拔高度23.0米，由于河流变迁，交互沉积，以及历次黄淮河的侵蚀，加之人为活动的影响，形成大平小不平的地貌特征，沿焦岗湖、董峰湖，由于历次汛期涨水而沉积泥沙，形成了高洼不等的“河漫滩涂”（即低洼湾地）西淝河与淮河接口处，因汛期受淮水洪峰顶托倒灌向西南泛滥，并反复冲刷使河口扩展增宽淤浅，形成董峰湖河口湾地。因淮河泛滥土地化积物的包围阻隔，形成了典型的焦岗湖“牛轭潮”洼地。淮河干、支流交汇处较多，是河流与湖泊的间隔场所。又因地势西北高于东南，边缘向中央倾斜。故沿淝岗地，两岗之间呈微凹状，形成碟形洼地，无常年积水现象。淮河干流沿岸，有面积较大的低河漫滩，遇汛时被水淹没，汛退后仍可作耕、区境内的董峰湖，由于河流不同时期交互沉积，以及下切和再沉积的作用，地形有微度起伏。离河床近的为沙远的为淤。河漫滩沿河槽呈不对称分布，东窄西宽，高差1至3米，称河谷平原。西淝河沿岸，由于古河流沉积物和近代黄泛沉积物的堆积，形成了自然的河涧平原，区境内的毛家湖、魏洲湾、吴楼湾、莎草湾等，面积约3万亩，海拔20至22.9米之间。遇汛水面辽阔，汛后露出地面，属河间洼地及堤内外洼地类型，其共同特点是洼地中心部位，无常年积水现象，但季节性积水明显，地下水位较高，一般在1米左右，故内涝严重。钻孔显示岩性：0-150米为第四纪（Q1~2-Q42）地层，下卧远古代地层（P1）及震旦纪（Z）、寒武纪（C）及奥陶纪（Q2）地层，岩性为白云岩及石灰岩，可见背斜一冀。

4.1.3气候、气象

区境靠近我国东南沿海，季风明显，气候温和，湿润多雨，日照充足，降水充沛。总的气候特征是：光照、温度、降水资源丰富，无霜期长，对发展一年两熟作物有余，发展三熟作物温度不够。由于气候的变异性，又常带来旱、涝、连阴雨、霜冻等灾害。年平均日照时数达2323.1小时，年平均日照率为52%，可以满足农作物对日照的需求。全年太阳辐射量为123.8千卡/平方厘米。年平均气温为15.1℃以下，1月份最冷，月平均气温为1.1℃，七月份最热，月平均温度为28℃，温度年平均较差为26.9℃。降水的一般特征：多年平均降水量为905.2毫米。降水量的分配：夏季最多，春季次之，秋季较少，冬季最少。毛集区偏于县境西南部，实际降水量大于全县平均数，故年平均降水量应在905.2-950毫米之间。

季风气候明显。冬季多为东北风，春季多偏东风，夏季多为西南风，自9月份起，多偏北风，全年最多风向为偏东风，风速一般为2-3级，平均风速为3.4米/秒。毛集实验区的霜期一般为145-165天，无霜期多数在200-215天之间。平均初霜期在10月下旬至11月上旬，平均终霜日期在4月上旬，全年霜日为50-90天。最早初霜始于10月上旬，最迟晚霜终于4月下旬。最长连续霜日为20-35天。

4.1.4水文特征

本项目雨水排入周边沟渠，最终流入西淝河；生产废水经过厂区污水站处理后90%回用，10%与预处理后的生活污水一起通过市政污水管网进入毛集实验区污水处理厂深度处理后排入西淝河。根据《淮南市2025年11月环境质量月报》，西淝河各监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

毛集区的水资源十分丰富，东临淮河，北依西淝南望焦岗湖，境内主要水系有淮河、西淝河、焦岗湖等。全区水域面积32797.9亩，占总面积的12.30%。其中河流6162.6亩，占水域面积的18.79%。

1、淮河

淮河流域地处中国东部，介于长江和黄河两流域之间，位于东经112°～121°，北纬31°～36°，流域面积274657km2。流域西起伏牛山，东临黄海，南以大别山、江淮丘陵、通扬运河及如泰运河南堤与长江分界，北以黄河南堤和沂蒙山与黄河流域毗邻。淮河过沫河口（颍河入淮口）东北流13km，到陆家沟进入区境（陆家沟为颍上县、毛集区分界线）。此处河面宽为320m，两岸滩地高程21.4m，淮河流经区境16.6km。

2、西淝河

西淝河为毛集区与刘集乡之间的界河，河宽180m，深3m，沿区界一段河长9100m。西淝河流入区境所经皆高地，实为高地一大排水河。西淝河入区境从阜淮铁路大桥50m始，主河在右，左为花家湖，至蒋嘴孜长约8.5km、宽1km，终年积水。自铁路桥东南行1km，右汇新八丈沟水，转东行0.9km，左有洲滩，高程26.6m。再行1.3km，右有新集二矿。转东南1.3km，左有顺河条形洲滩，高程27.1m。再行2.5km转东南1.5km，右汇入丁家沟泄水闸—徐咀闸，闸东为毛家湖。毛集西淝河段止。

3、焦岗湖

焦岗湖历史上为淮河、西淝河汇流的淮河滩地，经多年洪水泥沙淤积，河岸高仰，与北岗之间形成湖洼坡塘。《水经注》载：“淮水又北，左合椒水，水上承淮水东北流，经蛇城南，又历其城东，亦谓之清水，东北流注于淮，谓清水口者是此水也。”可见古时淮水从鲁口子西南二里处向东分流入陆家沟，转催粮沟，东北流入湖，又东北流出燕湖口（即清水口在元庆闸南二里）。焦岗湖滨淮一面，有燕湖口、大沟口、柴家洼、魏家洼、鲁家沟等水口，淮水盛涨，倒注入湖，水面向周围扩展。焦岗湖水域，南为淮河，东为董峰湖，北为西淝河，西为颍河，水由西向东南流，以焦岗湖为汇水区，水系脉络相通。为开发湖域农田，历来有疏河、挖沟、筑堤之举。焦岗湖域水系，西有老墩沟，原西通颍河，东接焦岗湖中心沟。颍左堤建成后，老墩沟水由西南向东北流，左汇花水涧、浊沟水，入中心沟，再东行，经焦岗湖中心沟，由元庆闸入淮。中心沟是焦岗湖排水干沟，上接颍上老墩口、浊沟口，东至元庆闸，长16km，蚌埠闸未建前，非汛期可排完焦岗湖底水。

4、董峰湖

董峰湖西部有董奉岗，湖因此得名，岗以晋人董奉隐居于此行医种杏林而得名，自清末至民国年间董奉讹为董峰。1958年湖内建农场开始定名为董峰湖农场。湖位于本区最东部，淮河从元庆闸流向东北，逐渐左弯转向西北至硖石，在湖东呈一大椭圆形湾，禹王山雄踞于北，西南经湖田洼与牛家洼、与焦岗湖相连，西北通毛家湖及西淝河，南北长7500m，东西宽7600m，面积33km2，焦岗湖常从湖田洼与牛家洼，经董奉湖向淮河排水。光绪十四年（公元1888年）于湖田洼北部筑永安堤，两湖始被隔绝。民国六年（公元1917年）董奉湖沿淮筑便硖河堤，又筑张家岗（毛集东三里）至禹王山西麓的禹山堤，湖内洼处虽常年尚有积水，而高处大部土地皆可耕种。在1938年至1946年黄泛期间，湖内各处淤高二至三米不等，1958年后湖内积水可从硖山口的董峰湖排涝站排出。

5、毛家湖

毛家湖在毛集的东北方，原与东边的董奉湖相连，现被淮北堤的禹山段隔绝，南界淝右堤，西隔丁家沟，西北段是本地岗地，北临西淝河，南北长2200m，东西宽2500m，面积约7.2km2，湖内大部分洼地海拔高17m。建国前沿西淝河无堤防，任河水涨漫淹没土地，建国后沿西淝河南岸筑堤以防外水，内水可从闸或用电动抽水机排除，湖内土地全部成为可耕地，大部分土地属董峰湖农场，东北部属城郊区，南部属本区。

4.1.5生态环境

（1）水产资源

1982年，安徽省农业厅水产局组织开展淮河流域水产资源调查，查清毛集区境内鱼类资源共14科、38属、47种。其中经济鱼类28种，占58%，以鲤科为多，共16种，鲫科5种，鳅科3种，鲶科、鲱科、鳗科各1种。鱼类中青、草、鲢、鳙号称为“四大家鱼”。甲壳类有青虾、白虾、螃蟹；贝类有三角蚌、褶纹蚌、背角无齿蚌、湖螺、田螺。两栖类有虎纹蛙、金钱蛙、蟾蜍；爬行类有鳖、龟、刺猬。水生植物有7种32属，百余种。其中有经济价值的近30种，主要有芡实、菱、藕、菱白等，可供鱼类饲料的浮游生物有萍、藻等。各种资源靠天然增殖。年际间因气候、水源、水质的变化，只有数量的增减，无种类更新。

（2）生物资源

毛集区气候温和，湿润多雨，光照充足，土地平整，水域辽阔，陆生、水生动植物种类繁多，自然资源较为丰富。植物资源：半夏、车前子、蒲公英、地骨皮、牵牛子、蒺藜、大小蓟、王不留行、苋菜、荠菜、苦菜等药材。兽类动物资源：兔、狐、黄鼠狼、田鼠、刺猬、蝙蝠等。飞禽资源：鹰、麻雀、乌鸦、喜鹊、斑鸠、云雀、大雁、燕、啄木鸟等。水生动物资源：鱼、鳖、虾、蟹、蚌、螺、青蛙、蟾蜍、水貂、水蛭等。水生植物资源：菱角、藕、芡实、荸荠、毛猴、浮萍、水浮莲、杂叶草、芦苇、荻柴等。

4.1.6焦岗湖国家湿地公园

焦岗湖国家湿地公园位于安徽省淮南市毛集实验区境内，位于凤台县城西南17公里处，距毛集镇3.4公里，公园水系经由元新闸入淮，与淮河仅一堤之隔。地理坐标为：东经116°31′—116°40′，北纬32°30′—32°32′之间。焦岗湖国家湿地公园规划总面积49000亩。焦岗湖整个湖区为椭圆形浅水湖泊，东西长约15km，南北宽近5km，全湖周长35km，控制水位18.2m，面积5400公顷。焦岗湖国家湿地公园规划范围为焦岗湖位于毛集实验区境内的水面、堤岸及部分土地。岗湖水体中营养盐类主要是磷酸盐、硝酸盐等，枯水期水体浑浊，透明度变小（最小透明度20cm，最大透明度50cm），大部分水域水深较浅，水温垂直变化不大，无温跃层。湖内平均风速3.0m/s，最大风速20m/s，一般情况下浪高小于0.1m，最大浪高在0.5m左右。湖水中溶氧量一般不低于8.0mg/L。

焦岗湖生物多样性较为丰富，种类繁多，水生生态系统结构完整。已采集鱼类标本38种，隶属12科32属，已知各类水生维管束植物有19种，其中挺水植物7种，浮叶植物2种，漂浮植物1种，沉水植物9种。优势种类为芡实、菱、莲藕和茨藻等，其次是轮叶黑藻和苦草。焦岗湖水生植物群落主要有芡实群落+莲、菰群落、莲群落、芦苇+菰群落；浮游植物共5门25属；浮游动物共45种，其中原生动物12属16种，轮虫9属15种，枝角类5属6种，桡足类8属8种。公园内有野生动物21目50科104种。鸟类占野生动物的大多数，有13目34科77种，其中有许多珍稀鸟类，如国家一类保护动物白鹤、白忱鹤、白鹳、黑鹳、大鸨，国家二类保护动物灰鹤、鸳鸯和白尾鹞等。

4.2环境空气质量现状监测与评价

4.2.1基本污染物环境质量现状

本项目评价基准年取2023年，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，拟建项目所在区域环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

根据《2023年淮南市生态环境质量状况公报》，项目所在区域空气质量现状评价见下表：

表4.2-1区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 21 | 40 | 52.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 65.9 | 70 | 94.14 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 38.7 | 35 | 110.57 | 超标 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 700 | 1000 | 70 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日平均质量浓度 | 157 | 200 | 78.5 | 达标 |

根据质量公报监测结果统计，并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，项目所在区PM2.5平均质量浓度超标倍数为0.11，其他基本污染物均达标。因此，项目所在区域判定为不达标区。

根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，项目所在区域空气质量现状评价见下表：

表4.2-2区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 11.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 19 | 40 | 47.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 65 | 70 | 92.9 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 40 | 35 | 114 | 超标 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 800 | 10000 | 8 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数日平均质量浓度 | 160 | 160 | 100 | 达标 |

根据质量公报监测结果统计，并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，项目所在区PM2.5平均质量浓度超标倍数为0.14，其他基本污染物均达标。因此，项目所在区域判定为不达标区。

4.2.2其他污染物环境质量现状

为说明项目所在区域的环境质量状况，本环评委托安徽鑫程检测科技有限公司对项目所在地及敏感点刘团郢环境空气H2S进行了现状监测，报告编号2025112400901H；本项目环境空气NH3、TSP、非甲烷总烃质量现状引用《安徽金荣铜业有限公司废旧电容、线路板再生资源综合利用项目环境影响报告书》报告中环境质量现状监测数据，监测时间为2024年5月8日～2024年5月14日，该项目位于本项目南侧50m，监测至今区域内未发生较大变化，因此环境空气质量监测数据有效。

1、监测布点

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目在厂址及主导风向下风向5km范围内布设了2个监测点位（厂区内、主导风向下风向）。

2、监测项目

本次评价对项目所在地及项目主导风向下风向的H2S进行现状监测。

3、监测时间和频次

监测7天，监测因子采样根据相应规范进行。同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况。

表4.2-3其他污染物补充监测点位基本信息表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目区域内 | H2S | 1小时平均：连续监测7天，4次/天，每小时至少有45分钟时间 |
| G2 | 刘团郢 | H2S | 1小时平均：连续监测7天，4次/天，每小时至少有45分钟时间 |

项目地

142m

图4.2-1大气环境现状监测布点图

4、评价方法

本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，公式如下：

式中：Ii—i污染物的单因子污染指数；

Ci—i污染物的实测浓度，mg/Nm3；

COi—i污染物的评价标准，mg/Nm3。

当Ii≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围、超标率等。

5、评价结果

本项目委托安徽鑫程检测科技有限公司对项目区域环境空气进行了现状监测，监测时间为2025年12月1日～2025年12月7日；安徽金荣铜业有限公司委托淮南市宜青环境检测有限公司对项目区域NH3、TSP、非甲烷总烃进行了现状监测，监测时间为2024年5月8日～2024年5月14日。

按照上述评价方法，本次区域大气环境质量现状评价结果汇总见下表。

表4.2-4其他污染物环境质量现状监测结果及评价结果表

| 监测点位 | 监测 项目 | 时均浓度值 |  |  |  | 日平均浓度值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 |  | 最大占标率% | 超标率 | 浓度范围 |  | 最大占标率(%) | 超标率 |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  | (%) | 最小值 | 最大值 |  | (%) |
| G1项目厂址 | TSP(μg/m3) | / | / | / | / | 218 | 251 | 84 | 0 |
|  | NH3(mg/m3) | 0.01 | 0.02 | 10 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.98 | 1.52 | 76 | 0 | / | / | / | / |
|  | H2S(μg/m3) | 4 | 7 | 70 | 0 | / | / | / | / |
| G2刘团郢 | TSP(mg/m3) | / | / | / | / | 161 | 187 | 62 | 0 |
|  | NH3(mg/m3) | 0.02 | 0.04 | 20 | 0 | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.95 | 1.18 | 59 | 0 | / | / | / | / |
|  | H2S(μg/m3) | 4 | 7 | 70 | 0 | / | / | / | / |

各监测点位的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单中要求；硫化氢、氨气满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》的标准。

4.3地表水环境质量现状监测与评价

项目所在区域地表水为淮河和西淝河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据《淮南市2025年11月环境质量月报》，淮南市辖地表水淮河和西淝河各监测断面水质一览表如下：

表4.3-12024年3月淮河断面水质一览表

| 河流 | 断面名称 | 本月水质 | 超标因子及倍数 | 上月水质 | 去年同期水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河 | 鲁台孜 | Ⅱ | / | Ⅲ | Ⅱ |
|  | 新城口 | Ⅱ | / | Ⅲ | Ⅱ |
|  | 石头埠 | Ⅱ | / | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 袁庄水厂 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 东部城区水源地 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 凤台水厂 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅲ |
| 西淝河 | 西淝河闸下 | Ⅲ | / | Ⅲ | Ⅱ |

根据《淮南市2025年11月环境质量月报》，淮河和西淝河各监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

4.4地下水环境质量现状监测与评价

为说明项目所在区域的环境质量状况，本项目地下水质量现状引用《安徽金荣铜业有限公司废旧电容、线路板再生资源综合利用项目环境影响报告书》报告中环境质量现状监测数据，该项目委托安徽澳林检测有限公司于2024年5月17日对项目区域内进行了地下水采样。

1、监测点分布

地下水监测点分布见表4.4-1、表4.4-2及图4.4-1。

表4.4-1地下水监测点位一览表

| 编号 | 监测点位置 | 相对厂区方位 | 与厂区距离(km) | 监测井功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 场地上游W1 | SE | 1.14 | 水质兼水位监测点 |
| D2 | 项目区域内W2 | / | / |  |
| D5 | 场地下游W5 | NE | 0.64 |  |

表4.4-2地下水水位监测一览表

| 编号 | 点位坐标 | 水位埋深（m） |
| --- | --- | --- |
| D1 | E：116.594965，N：32.661201 | 6.5 |
| D2 | E：116.592166，N：32.667386 | 6.9 |
| D3 | E：116.592610，N：32.673510 | 6.7 |
| D4 | E：116.584138，N：32.661590 | 6.2 |
| D5 | E：116.592399，N：32.674804 | 8.2 |
| D6 | E：116.595375，N：32.661003 | 7.2 |

评价范围

D6

265m

图4.4-1地下水环境现状监测布点图

2、监测时段及监测频次

监测一次。

3、监测项目

pH、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、氟离子、硝酸根（以N计）、氯离子、硫酸根、亚硝酸盐氮、CO32-、HCO3-、氰化物、硫化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、铁、锰、铜、锌、铅、镉、钙、镁、钾、钠、铝、砷、汞、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群

4、评价标准

评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

5、评价方法

地下水水质现状评价采用标准指数法进行评价。标准指数＞1，表明该因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

（1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/l；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/l；

（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH的监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值；

6、基本水质因子评价结果

区域地下水环境质量现状分析如下：

评价结果见下表：

表4.4-4地下水监测结果汇总表

| 监测因子 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.01.05 |  |  |  |
|  |  |  | D1 | D2 | D5 |  |
| 样品性状 | / | / | 无色、透明、无味、无油膜 | 无色、透明、无味、无油膜 | 无色、透明、无味、无油膜 | / |
| pH | 无量纲 | 0.1 | 7.7[水温：20.3℃] | 7.6[水温：19.8℃] | 8.0[水温：20.3℃] | 6.5～8.5 |
| 色度 | 度 | 5 | 5L | 5L | 5L | ≤15 |
| 浑浊度 | NTU | 1 | 1 | 1 | 1 | ≤3 |
| 总硬度 | mg/L | 1.0 | 无 | 无 | 无 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | mg/L | — | 无 | 无 | 无 | ≤1000 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.5 | 214 | 217 | 152 | / |
| 氨氮 | mg/L | 0.025 | 513 | 562 | 756 | ≤0.5 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.003 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | ≤1.0 |
| 硝酸根（以N计） | mg/L | 0.004 | 0.025L | 0.025L | 0.146 | / |
| 硫酸根 | mg/L | 0.018 | 0.028 | 0.026 | 0.003 | ≤250 |
| 氟离子 | mg/L | 0.006 | 10.3 | 9.85 | 0.028 | ≤1.0 |
| 氯离子 | mg/L | 0.007 | 29.4 | 29.4 | 65.3 | ≤250 |
| 碳酸根 | mg/L | 5 | 0.281 | 0.289 | 0.320 | / |
| 碳酸氢根 | mg/L | 5 | 134 | 132 | 213 | / |
| 硫化物 | mg/L | 0.003 | 5L | 5L | 5L | ≤0.02 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002 | 203 | 195 | 333 | / |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | ≤0.002 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.3 |
| 铝 | mg/L | 0.008 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.004 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.05 |
| 铅 | μg/L | 2.5 | 2.5L | 2.5L | 2.5L | ≤0.01 |
| 镉 | μg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | ≤0.005 |
| 锌 | mg/L | 0.02 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | ≤1.0 |
| 铜 | mg/L | 0.05 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
| 铁 | mg/L | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.08L | ≤0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | ≤0.005 |
| 钙 | mg/L | 0.02 | 79.7 | 78.1 | 103 | / |
| 镁 | mg/L | 0.002 | 17.2 | 18.0 | 24.0 | / |
| 钾 | mg/L | 0.02 | 0.72 | 0.63 | 1.19 | / |
| 钠 | mg/L | 0.003 | 21.5 | 17.6 | 40.5 | ≤200 |
| 砷 | μg/L | 0.3 | 0.3L | 0.3L | 0.3L | ≤0.01 |
| 汞 | μg/L | 0.04 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | ≤0.001 |
| 菌落总数 | CFU/mL | — | 47 | 32 | 44 | ≤100 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 2 | 2L | 2L | 2L | ≤3.0 |

从表4.4-4中的监测结果表明，项目所在区域地下水各项监测指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

4.5声环境质量现状监测与评价

4.5.1现状监测

本次评价在项目区域共布设4个声环境监测点。

图4.5-1声环境质量现状监测点位图

4.5.2监测方法

依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定，对厂界噪声水平现状进行了现场监测。

4.5.3监测时段及频率

连续监测两天，昼间和夜间各监测一次，统计等效连续A声级。

4.5.4监测结果

环境噪声监测结果见表4.5-1。

表4.5-1环境噪声现状监测结果  单位：dB(A)

| 监测点位 | 2025.12.5 |  | 2025.12.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界N1 | 47.9 | 48.3 | 53.6 | 47.8 |
| 南厂界N2 | 50.5 | 40.7 | 49.5 | 44.2 |
| 西厂界N3 | 53.0 | 39.6 | 58.7 | 44.0 |
| 北厂界N4 | 47.2 | 41.3 | 46.8 | 38.3 |

4.5.5环境噪声现状评价

现状监测结果表明各向厂界监测点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类排放标准要求。

4.6土壤环境质量监测与评价

4.6.1土壤环境监测

为说明项目所在区域的环境质量状况，本项目土壤环境质量现状引用《安徽金荣铜业有限公司废旧电容、线路板再生资源综合利用项目环境影响报告书》报告中环境质量现状监测数据，该项目委托安徽澳林检测有限公司于2024年5月17日对项目区域进行了土壤采样。

1、监测点布设

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，在项目占地范围内及上下风向各设置1个表层样监测点位，本项目与《安徽金荣铜业有限公司共用一个厂界，项目区已做好地面硬化。具体位置见下表及下图。

表4.6-1区域土壤环境质量监测点位一览表

| 监测点位 |  | 监测深度 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区域内 | T2 | 0.2~0.3m | pH、铜、镍、铅、镉、砷、汞、六价铬、挥发性有机物（27种）、半挥发性有机物（11种） | 1次/天 |
| 项目区域外（主导风向上风向空置耕地） | T8 | 0.2~0.3m |  |  |
| 项目区域外（主导风向上风向空置耕地） | T9 | 0.2~0.3m |  |  |

图4.6-1土壤环境质量现状监测点位图

2、监测项目

45个基本项：砷、汞、镉、铅、铜、镍、六价铬、挥发性有机物和半挥发性有机物。

挥发性有机物包含检测项目为氯甲烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺式-1，2-二氯乙烯、三氯甲烷、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1，2-二氯乙烷、三氯乙烯、1，2-二氯丙烷、甲苯、1，1，2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1，1，1，2-四氯乙烷、乙苯、间，对-二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯；半挥发性有机物包含检测项目为硝基苯、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-c，d]芘、萘、苯胺。

3、监测分析方法及依据

土壤环境质量监测分析方法及依据见表4.6-2。

表4.6-2土壤监测项目、分析方法及依据一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 仪器设备名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH | 土壤pH值的测定电位法HJ962-2018 | 0.01 （无量纲） | pH计雷磁PHS-3C（ALJC-SN-004） |
|  | 阳离子 交换量 | 土壤阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法HJ889-2017 | 0.8cmol+/kg | 可见分光光度计722G （ALJC-SN-089） |
|  | 氧化还 原电位 | 土壤氧化还原电位的测定 电位法HJ746-2015 | — | 智能便携式氧化还原电位仪QX6530（ALJC-SW-049） |
|  | 渗滤系数（饱和导水率） | 森林土壤渗滤率的测定LY/T1218-1999 | — | / |
|  | 土壤容重 | 土壤检测第4部分：土壤容重的测定NY/T1121.4-2006 | — | 电子天平YP6002（ALJC-SN-078） |
|  | 土壤孔隙度（总孔隙度） | 森林土壤水分-物理性质的测定LY/T1215-1999 | — | 电子天平YP6002（ALJC-SN-078） |
|  | 铜 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ491-2019 | 1mg/kg | 原子吸收分光光度计普析通用TAS-990AFG（ALJC-SN-040） |
|  | 镍 |  | 3mg/kg |  |
|  | 铅 |  | 10mg/kg |  |
|  | 铬 |  | 4mg/kg |  |
|  | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 0.01mg/kg | 原子吸收分光光度计普析通用TAS-990AFG（ALJC-SN-040） |
|  | 砷 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法HJ680-2013 | 0.01mg/kg | 原子荧光光度计 北京吉天AFS-8220（ALJC-SN-039） |
|  | 汞 |  | 0.002mg/kg |  |
|  | 六价铬 | 土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ1082-2019 | 0.5mg/kg | 原子吸收分光光度计 普析通用TAS-990AFG（ALJC-SN-040） |
|  | 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法HJ1021-2019 | 6mg/kg | 气相色谱仪岛津GC-2010PRO（ALJC-SN-036） |
|  | 挥发性 有机物 （27种） | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 | / | 气相色谱质谱联用仪安捷伦（ALJC-SN-081） |
|  | 半挥发性 有机物 （11种） | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 | / | 气相色谱质谱联用仪岛津GCMS-QP2010SE（ALJC-SN-034） |

4、监测结果及分析

表4.6-3土壤理化性质检测结果统计表

| 监测因子 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.05.17 |
|  |  |  | T2 |
| 阳离子交换量 | cmol+/kg | 0.8 | 3.6 |
| 氧化还原电位 | mV | — | 353 |
| 渗滤系数（饱和导水率） | mm/min | — | 0.46 |
| 土壤容重 | g/cm3 | — | 1.14 |
| 土壤孔隙度（总孔隙度） | % | — | 44 |

表4.6-4土壤监测结果统计表

| 监测因子 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.05.17 |  |  |
|  |  |  | T2 | T3 | T5 |
| pH | 无量纲 | 0.01 | 6.92 | 6.85 | 7.14 |
| 铜 | mg/kg | 1 | 42 | 52 | 22 |
| 镍 | mg/kg | 3 | 39 | 44 | 39 |
| 铅 | mg/kg | 10 | 22 | 31 | 31 |
| 镉 | mg/kg | 0.01 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| 砷 | mg/kg | 0.01 | 4.36 | 4.96 | 4.71 |
| 汞 | mg/kg | 0.002 | 0.134 | 0.067 | 0.095 |
| 六价铬 | mg/kg | 0.5 | ND | ND | ND |
| 挥发性有机物（27种） |  |  |  |  |  |
| 四氯化碳 | μg/kg | 1.3 | ND | ND | ND |
| 氯仿 | μg/kg | 1.1 | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | μg/kg | 1.0 | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 1.3 | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 1.0 | ND | ND | ND |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.3 | ND | ND | ND |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.4 | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 1.5 | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 1.1 | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 1.4 | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 1.3 | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | μg/kg | 1.0 | ND | ND | ND |
| 苯 | μg/kg | 1.9 | ND | ND | ND |
| 氯苯 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | 1.5 | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | 1.5 | ND | ND | ND |
| 乙苯 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | μg/kg | 1.1 | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/kg | 1.3 | ND | ND | ND |
| 间、对二甲苯 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND |
| 半挥发性有机物（11种） |  |  |  |  |  |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND |
| 苯胺 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
| 2-氯酚 | mg/kg | 0.06 | ND | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2 | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
| 䓛 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
| 萘 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND |
| 经纬度：T2：（E:116.591811；N:32.668012）；T3：（E:116.591893；N:32.667694）；T5：（E:116.592590；N:32.667810）。 |  |  |  |  |  |
| 样品描述：T2：浅棕、干、砂壤土、无根系；T3：浅棕、干、砂壤土、无根系；T5：浅棕、潮、砂壤土、少量根系； |  |  |  |  |  |
| 备注：1、“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |

根据上述监测结果，项目土壤各监测点位满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中的第二类用地筛选值，因此，对人体健康的风险可以忽略。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

本项目利用租赁安徽振亿工程机械有限公司现有闲置厂房进行建设，施工期的主要工作是设备安装调试。施工期施工人员办公生活产生的生活污水依托厂区现有污水处理设施预处理后通过污水总排口排入市政污水管网；施工期设备安装、调试产生的噪声通过设备减振、厂房隔声等降噪措施降低噪声和振动污染。施工期持续时间短，对环境影响较小，不做过多评价。

5.2运营期大气环境影响分析

5.2.1污染气象分析

1、气象概况

根据凤台气象站（58212）近二十年（2004-2023年）的气象资料统计，分析本地区污染气象。凤台气象台站经度为116.764E，纬度为32.715N，地面海拔为23.1m。根据凤台气象站2004-2023年统计资料，区域内的主要气候特征汇总见下表。

表5.2.1区域长期气候资料统计一览表（2004-2023年）

| 统计项目 | 统计值 |
| --- | --- |
| 年平均风速 | 2.2m/s |
| 年平均气压 | 1013.5hPa |
| 年平均气温 | 16.5℃ |
| 极端最高气温 | 39.1℃ |
| 极端最低气温 | -14.0℃ |
| 年平均相对湿度 | 71.4% |
| 年平均降水量 | 949.3mm |
| 最大年降水量 | 1324.9mm |
| 最小年降水量 | 610.2mm |
| 年日照时数 | 1879.8h |
| 年最多风向 | E |
| 年均静风频率 | 3.8% |

（1）气温

淮南市凤台县1月份平均气温最低2.7℃，7月份平均气温最高28.3℃，年平均气温16.5℃。淮南市凤台县累年平均气温统计见下表。

表5.2-2淮南市凤台县2004-2023年平均气温的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | 2.7 | 5.4 | 11.0 | 16.9 | 22.3 | 26.3 | 28.3 | 27.6 | 23.1 | 17.8 | 11.3 | 4.6 | 16.5 |

（2）相对湿度

淮南市凤台县年平均相对湿度为71.4%。淮南市凤台县累年平均相对湿度统计见下表。

表5.2-3淮南市凤台县2004-2023年平均湿度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿度% | 69.7 | 70.3 | 65.2 | 66.4 | 67.0 | 70.4 | 79.1 | 80.1 | 78.6 | 71.3 | 71.4 | 67.1 | 71.4 |

（3）降水

淮南市凤台县降水集中于夏季，1月份降水量最低为35.16mm，7月份降水量最高为212.2mm，全年降水量为1018.47mm。淮南市凤台县累年平均降水统计见下表。

表5.2-4淮南市凤台县2004-2023年平均降水的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量mm | 32.9 | 36.5 | 51.0 | 56.8 | 88.2 | 144.3 | 215.3 | 137.5 | 78.5 | 44.5 | 42.8 | 21.0 | 949.3 |

（4）风速

淮南市凤台县年平均风速2.2m/s，月平均风速3月份相对较大为2.6m/s，10月份相对较小为1.8m/s。淮南市凤台县累年平均风速统计见下表。

表5.2-5淮南市凤台县2004-2023年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |

（5）风频

淮南市凤台县累年风频最多的是E，频率为13.8%；其次是ESE，频率为8.3%，SW、NW最少，频率为4.4%。淮南市凤台县累年风频统计见下表和风频玫瑰图见下图。

表5.2-6淮南市凤台县2004-2023年平均风频的月变化(%)

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2月 | 5 | 5 | 8 | 12 | 16 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 3月 | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 4月 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 5月 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 6月 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 11 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7月 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 8月 | 6 | 6 | 8 | 14 | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 9月 | 6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 10月 | 6 | 6 | 7 | 12 | 16 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 11月 | 6 | 6 | 6 | 11 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 12月 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 全年 | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |

图5.2-1淮南市凤台县2004-2023年平均风向频率玫瑰图

2、评价基准年气象资料分析

本项目的大气环境影响评价等级为二级，为厂址为中心、边长5km的矩形区域，大气环境影响预测评价时需要近三年中的一年的地面常规气象数据和高空气象数据作为基准年气象进行影响评价。本次评价采用凤台气象站2023年的地面站（站点编号：58212）逐时气象数据和网格号（23198）高空气象站点的高空模拟气象数据。

（1）气象站概况

凤台气象站（站点编号：58212）气象站位于安徽省凤台县，地理坐标为东经116.764度，北纬32.715度，海拔高度23.1米。凤台气象站距项目16.2km，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2004-2023年气象数据统计分析；高空模拟气象数据采用的是网格号（23198）高空气象站点资料，地理坐标东经116.634度，北纬32.806度。

（2）基准年月季年风频变化统计

根据对2023年凤台气象站的地面站逐时气象数据的统计分析可知，项目评价区域的基准年的月、季、年风玫瑰如下图所示：

图5.2-2凤台评价基准年风向玫瑰图（静风频率0.37%）

各月风向频率玫瑰图如下：

图5.2-3凤台评价基准年风向玫瑰图

由上图可知，凤台县近20年全年主导风均为E风，2023年全年主导风向也为E风，这与当地20年气象统计资料具有较好的一致性。

5.2.2大气环境影响预测评价

##### 5.2.2.1 大气环境影响预测分析

（1）评价因子

表 5.2-7  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 采用标准值 (μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2000 | 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中确定值 |
| TSP | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| PM10 | 150 |  |
| PM2.5 | 75 |  |
| NH3 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中其他污染物空气质量浓度参考限值标准 |
| H2S | 10 |  |

表 5.2-8  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.1 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14 |
| 土地利用类型 |  | 农用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是□否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

- （2）预测源强

- 本项目的大气污染物有组织排放污染源强见表5.2-9；无组织排放污染源参数见表5.2-10。

表 5.2-9  本项目有组织点源排放源强

| 类 别 | 污 染 源 | 名称 |  | 废气量（m3/h） | 污染物排放源强 |  |  | 排放特征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 高度（m） | 内径（m） | 温度(℃) |
| 有组织 | DA001 | PET改性粒子熔融挤出 | 非 甲 烷 总 烃 | 5000 | 3.458 | 0.017 | 0.083 | 15 | 0.4 | 25 |
|  |  | 废标签纸高温分选 |  |  | 2.758 | 0.014 | 0.066 |  |  |  |
|  | DA002 | 拆包 | 粉 尘 | 5500 | 3.856 | 0.021 | 0.102 | 15 | 0.4 | 25 |
|  |  | 磨粉 |  |  | 0.796 | 0.004 | 0.021 |  |  |  |
|  | DA003 | 污水站 | NH3 | 3000 | 1.118 | 0.00335 | 0.0161 | 15 | 0.3 | 25 |
|  |  |  | H2S |  | 0.0431 | 0.00013 | 0.00062 |  |  |  |
| 合计 | DA001 | 非甲烷总烃 |  | 5000 | 6.216 | 0.031 | 0.149 | 15 | 0.4 | 25 |
|  | DA002 | 粉尘 |  | 5500 | 4.652 | 0.026 | 0.123 | 15 | 0.4 | 25 |
|  | DA003 | NH3 |  | 3000 | 1.882 | 0.00565 | 0.0271 | 15 | 0.3 | 25 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0729 | 0.00022 | 0.0011 |  |  |  |

表 5.2-10  无组织排放污染源强

| 污染源 | 污染物名称 | 面源有效高度（m） | 排放源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| 1#厂房 | 非甲烷总烃 | 12 | 116 | 52.5 | 0.02 | 0.042 |
| 2#厂房 | 颗粒物 | 12 | 121 | 55 | 0.646 | 0.108 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.073 | 0.012 |

- （3）评价等级的判定

- 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，采用推荐模式中的估算模型 AERSCREEN对污染物的最大地面占标率 Pi（第 i个污染物）及第 i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离 D10%进行计算。其中Pi定义如下：

式中： Pi—第 i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表 5.2-11  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

（4）评价结果

本项目大气预测结果如下：

表5.2-12  大气环境影响评价工作等级判别

| 类型 | 污染源 | 污染物名称 | 最大1h地面空气质量浓度（ug/m3） | Pmax(%) | D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | DA001 | 非甲烷总烃 | 9.64×10-3 | 0.48 | / | 三级 |
|  | DA002 | PM10 | 1.62×10-3 | 0.36 | / | 三级 |
|  |  | PM2.5 | 8.10×10-4 | 0.36 | / | 三级 |
|  | DA003 | 硫化氢 | 7.51×10-5 | 0.75 | / | 三级 |
|  |  | 氨 | 3.00×10-6 | 0.00 | / | 三级 |
| 面源 | 1#厂房 | 非甲烷总烃 | 9.60×10-3 | 0.48 | / | 三级 |
|  | 2#厂房 | TSP | 0.1549 | 7.83 | / | 二级 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.72×10-2 | 0.86 | / | 三级 |

综上所述，经估算模式预测，本项 目排放污染物下风向最大质量浓度占标率1%≤Pmax<10% ，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。

5.2.2.2 大气环境防护距离

1、卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定，无组织排放有害气体的生产单元与居民区之间应设置卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中7.4推荐的估算方法计算卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）；

A、B、C、D为计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

各参数取值见下表。

表5.2-13卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速，m/s | 卫生防护距离L（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470* | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021* |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85* |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84* |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

注：*为本项目计算取值。

5.2-14卫生防护距离计算结果一览表

| 面源 | 污染物名称 | 排放速率kg/h | 面源长m | 面源宽m | 面源高度m | 卫生防护距离计算值（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | NMHC | 0.023 | 116 | 52.5 | 12 | 0.146 | 50 |
|  | 颗粒物 | 0.108 | 121 | 55 | 12 | 0.811 | 50 |
| 2#厂房 | NMHC | 0.012 |  |  |  | 0.061 | 50 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中规定“6.1.1当卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m；6.2当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。”因此，本项目以厂界设置100m卫生防护距离。

2、环境防护距离依据

本项目卫生防护距离，本项目的综合环境防护距离为厂界外100m，经过现场勘查，本项目设置的综合环境防护距离范围内主要为工业企业和待建的工业空地，无居民、学校等敏感目标。同时项目完成运营后，环境防护距离内不准建设居民、学校等敏感性建设。

图5.2-4项目环境防护距离图

5.2.2.3 事故状态下空气环境影响分析

本项目排放的非甲烷总烃气体采用“区域封闭+集气罩+油烟净化器+活性炭纤维吸附”去除污染物，为了解当“活性炭纤维吸附装置”不再处理污染物（即处理装置出现事故状态下）有组织排放的废气污染物对周边环境的污染影响，本次评价假定当活性炭纤维吸附装置对非甲烷总烃处理效率为50%，对废气排放的污染影响进行分析。

根据产生源强核算可知，事故状态下有组织排放的非甲烷总烃排放速率 0.625kg/h 。分析表明，由于废气源强相对较小，即便在无废气治理措施情况下，项目有组织排放的非甲烷总烃对周边环境的影响也很小，不会对周边居民区空气环境带来大的不利影响。同时环评要求建设单位定期维护活性炭吸附装置并定期更换活性炭，以满足废气处理效率，满足废气达标排放。

5.2.3污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对本项目的污染物排放进行核算，核算结果如下所示。

（1）有组织排放量核算

表5.2-15大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 6.216 | 0.031 | 0.149 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 4.652 | 0.026 | 0.123 |
| 3 | DA003 | 氨 | 1.882 | 0.00565 | 0.0271 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0729 | 0.00022 | 0.0011 |
| 一般排放口/有组织排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.149 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.123 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.0271 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.0011 |

（2）无组织排放量核算

表5.2-16大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污 环节 | 污染物 |  | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值/（mg/m3） |  |  |
| 1 | 1#厂房 | 非甲烷总烃 |  | 加强车间通风，提高有组织收集效率 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分其他行业》（DB34 4812.6-2024） |  | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 0.02 |
| 2 | 2#厂房 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 | 0.073 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |  | 1.0 |  | 0.646 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.646 |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.093 |  |  |  |

表5.2-17大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.769 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.242 |
| 3 | 氨 | 0.0271 |
| 4 | 硫化氢 | 0.0011 |

大气环境影响自查表：大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，见表5.2-18。

表5.2-18建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评级等级与范围 |  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评价范围 |  |  |  |  |  | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5-50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |
| 评价因子 |  | SO2+NOx |  |  |  |  |  |  | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500-2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价因子 |  |  |  |  |  |  | 基本污染物（TSP、PM10、PM2.5） 其他污染物（非甲烷总烃、硫化氢、氨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 |  |  |  | 评价标准 |  |  |  |  |  |  |  | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 |  |  |  |  |  |  |  | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区□和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 |  |  |  |  |  |  |  | （2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 |  |  |  |  |  |  |  | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 |  |  |  |  |  |  |  | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 |  |  |  | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测 模型 |  |  |  | AERMOD□ |  |  |  |  | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  |  |  |  | 网络模型□ |  |  |  | 其他□ |
|  | 预测 范围 |  |  |  | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长5-50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测 因子 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 |  |  |  | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 |  |  |  | 一类区 |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 |  |  |  | 非正常持续时长（0.5）h |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 |  |  |  |  |  |  | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 |  |  |  |  |  |  | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 |  | 污染源监测 |  |  |  |  | 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氨） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  |  | 环境质量监测 |  |  |  |  | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 |  |  |  |  | 可以接受不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 |  |  |  |  | 厂界外100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量（t/a） |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3地表水环境影响分析

项目运营期冷却水为直接冷却，循环利用，定期外排水用于物料清洗；瓶片清洗废水经厂内污水处理站处理后90%回用，10%经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂集中处理，最终排至西淝河。

本项目废水经预处理后进入污水管网，进入毛集实验区污水处理厂集中处理，间接排放，评价等级为三级 B。

表5.3-2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；涉水的风景名胜区；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；天然渔场等渔业水体；水产种质资源保护区；其他 |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  | 水文要素影响型 |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他 |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  | 水文要素影响型 |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  | 数据来源 |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他□ |  | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评；环保验收；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  | 数据来源 |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季；夏季；秋季；冬季□ |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他 |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  | 数据来源 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期；枯水期□；冰封期□春季；夏季□；秋季；冬季□ |  |  | 水行政主管部门；补充监测；其他 |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  | 监测因子 | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期；枯水期□；冰封期□春季；夏季□；秋季；冬季□ |  | （/） | 监测断面或点位个数 （/）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | / |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□规划年评价标准（） |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季；夏季；秋季；冬季□ |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 |  |  | 达标区 不达标区 |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□；设计水文条件□ |  |  |  |  |
|  | 预测背景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□；正常工况□；非正常工况□；污染控制和减缓措施方案□区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源 |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | / |  | 0 | 0 |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□ |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  | 污染源 |  |
|  |  | 监测方式 | 手动；自动□；无监测 |  | 手动；自动；无监测 |  |
|  |  | 监测点位 | / |  | 厂区总排口 |  |
|  |  | 监测因子 | / |  | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |

5.4地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）判定，项目属Ⅲ类建设项目。对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水环境影响评价工作等级为三级。

5.4.1地质条件

1、地形地貌

项目厂址区域地貌为江淮丘陵与淮北平原交界地带，地形波状起伏。近场区中部和北部均有低山、丘陵分布，有基岩裸露，其余大部分地区为第四系所覆盖，地貌类型兼有平原和丘陵的特点。项目厂址位于淮河北侧冲积平原上，地势相对平摊，由西北向西南缓倾。近场区水资源丰富，淮河贯穿全境，支流水系、沟渠纵横分布，分布有瓦埠湖、焦岗湖、花家湖、架河和泥河等淮河水系。沿河两岸，由于历次黄、淮泛冲积、堆积的影响，形成低洼河谷平原，由于地壳运动在南部表现出相对上升，北部相对下降，因此，淮河有由北向南摆动的趋势，而形成两岸发育着不对称的一级和二级阶地。淮河以北为黄淮海平原的一部分，海拔高程大都在15~26m之间。淮河以南为江淮丘陵的北缘，海拔25~241m，地貌发育为丘、岗相间。

2、区域地质构造

项目厂址位于我国大陆的东部，根据《中国及邻区海陆大地构造图》（张文佑主编，1983），本区域地跨3个一级大地构造单元，大部分处于华北断块区的东南，东南部与扬子断块区相截接，西南与秦岭~大别山断褶带相截接。

项目区位于华北地台南缘，区内基地构造属中朝淮地台淮河台坳的淮南陷褶断带。各构造单元均以区域性断裂为界，其基底和盖层存在明显的差异。自晚元古代开始，淮南陷褶断带相对下沉，接受数千米后的盖层沉积。印支运动使盖层褶皱变形，形成淮南复式向斜。印支运动后，区内进入了陆内强烈活动阶段，并形成断陷盆地。第三纪后期地壳比较稳定；第四纪表现为间歇性、差异升降运动，全新世以下沉为主，升降幅度不大，地壳活动比较缓和。从地壳演变过程来看，厂址区域经历了从相对活动转化为相对稳定的过程。

5.4.2水文地质条件

区内松散岩类孔隙水主要分布在平原区，其次沿河以及山前地带。含水层岩性细砂、含砾粉细砂、含砾中细砂夹薄层粘土为主。空间分布形态为：平原区呈层状或透镜状，沿河呈条带状，山前谷地呈扇形和透镜状。平原区以及河流下游一带，地下水有着连续的补排条件，补给源丰富，地下水位埋藏浅，但含水层单层厚度较小，导水性较差，一般单井出水量可达100~500m3/d。松散岩类含水岩组水质差异较大，局部地表水体污染严重区，与其有补排关系的地下水不宜饮用。山前谷地区，地下水的水质较好，是分散居民良好的饮用水水源；但是地下水补排交替循环受季节性影响大，水量的保证率较低，不宜集中开采。

区内碳酸盐岩类岩溶水岩溶在空间上发育规律：垂直方向自上而下岩溶发育逐渐变差。埋深100m以浅，岩溶发育率占75%；埋深在100~250m之间，岩溶发育率占20%；大于250m岩溶发育很差。水平方向以分布在负向地形的隐伏区岩溶发育最好，其主要地层为：三叠系南陵湖灰岩最发育，其次为二叠系栖霞组的灰岩。

区内基岩裂隙水主要含水岩组由中生代侵入岩、火山岩和古生代志留系、泥盆系石英砂岩、页岩组成。基岩裂隙水的单井涌水量大多小于100m3/d，水质较好，是分散居民和部分村镇集中供水的良好水源，但是由于单井出水量较小，不易形成有规模的供水水源地。

5.4.3地下水类型、富水特征及补给、径流、排泄条件

浅层地下水：浅层含水层组区内都较发育，主要由第四系全新统、上更新统及部分中更新统组成，含水砂层分选性较好，厚度较大，厚度2.5～28m。岩性以细砂、粉细砂为主；水位埋深2～4m左右，水力性质为潜水～弱承压水。单井涌水量均大于1000m3/d，个别地段达2500m3/d；地下水化学类型为HCO3•C1-K•Na型，矿化度600～1040mg/L。超标组份有总硬度、氟化物、Fe、Mn。浅层地下水的主要补给来源是大气降水入渗补给和灌溉回渗补给，此外浅层地下水还接受少量的区域侧向径流补给和河流补给。地下水流向与地面坡向一致，水力坡度平缓，流向自西北向东南。自然蒸发、农灌开采和自来水水厂开采是地下水的主要排泄方式。

深层地下水：与区域水文地质特征一样，深层地下水赋存于第四系的中、下更新统和上第三系含水层组，全区均有发育，地下水具有一定的承压性，现状主要开采深度为400m以浅在含水层；深层地下水主要的含水层位在160～350m之间。深层含水层组累计厚度一般为50-90m。岩性以细砂、粉细砂为主，局部含砾中砂。水位埋深一般4～6m，单井涌水量小于1000m3/d。水化学类型主要有HCO3•Cl-Na型，HCO3•SO4•Cl-Na型，矿化度均小于2000mg/L。深层地下水主要接受来自上游的侧向径流补给和局部浅层地下水的越流补给，径流方向与浅层地下水大体一致，水力坡度平缓，人工开采是深层地下水的主要排泄方式。

5.4.4环境水文地质条件

1、地层岩性

拟建场地土层从上而下划分如下。

（1）填土(Q4ml)：杂色，填土主要为杂填土和素填土。杂填土，主要为黏性土夹碎石、块石及混凝土块(如K05等区域)；素填土(如K03、K06、K07、K08、K09区域)，主要为黏性土，夹植物根茎。附属钢板灰库区域为杂填土，主要为黏性土混碎石、块石及混凝土块(如K10区域)，该区域浅层堆积拆迁民房的建筑垃圾，以砖块、混凝土为主。该层厚度一般在0.30~2.60m之间，平均厚度0.99m。

（2）黏土(Q3yal+p1)：黄绿色、灰绿色、灰黄色，硬塑，切面光滑，无摇震反应，干强度高，韧性高，含铁锰质结核，局部浅层较软，局部存在粉土夹层，下部过渡为粉质黏土；具有弱膨胀性。该层在场地内普遍分布，一般层厚4.80~9.60m，平均厚度7.541m，顶埋深0.30~2.60m，层顶标高22.25~24.49m。静探试验锥尖阻力qc为2.2MPa，标贯试验击数N为11.5击。

（3）粉土夹粉质黏土(Q3yal+p1)：黄色，稍密~中密，湿，摇振反应迅速，干强度低，今云母碎片，夹粉质黏土薄层，含少量姜结石，局部为粉土与粉质黏土互层状或粉质黏上夹粉土层。该层在场地内普遍分布，一般层厚3.80~11.70m，平均厚度6.81m，层顶里深5.30~11.20m，层顶标高13.43~19.49m。静探试验锥尖阻力qgc为6.2MPa，标贯式验击数N为15.7击。

（4）粉质黏土(Q3yal+pl)：灰黄色~黄绿色，硬可塑，有光泽，于强度中等，韧性中等，含铁锰质结核，含少量姜结石。该层在场地内普遍分布，一般层厚3.40~7.00m，平均厚度5.14m，层顶埋深13.00~17.00m，层顶标高7.43~10.91m。静探试验锥尖阻力qc为2.0MPa，标贯试验击数N为13.2击。

（5）粉质黏土夹粉土（Q3yal+pl）：灰黄色~灰色，可塑，中密~密实，干强度低，含云母碎片，夹粉土或粉细砂薄层，含贝壳碎屑；局部过渡为粉土夹粉质黏土层。该层在场地内普遍分布，一般层厚6.20~18.10m，平均厚度10.91m，层顶埋深19.40~22.50m，层顶标高2.29~4.85m。静探试验锥尖阻力qc为4.6MPa，标贯试验击数N为21.0击。

（6）粉砂(Q3yal+p)：灰色，饱和，密实，主要成分为长石、石英，其次为云母碎屑，局部为细砂，局部夹薄层粉质黏土及少量贝壳碎屑。该层在场地内普遍分布，一般层厚7.00~10.50m，平均厚度8.48m，层顶埋深27.00~38.90m，层顶标高-6.86~-20.68m。静探试验锥尖阻力qc为17.7MPa，标贯试验击数N为31.6击。

（7）细砂(Q3yal+p1)：灰色，饱和，密实，主要成分为长石、石英，分选性好，级配差，局部为中砂，局部夹粉土、粉质黏土薄层。该层在场地内广泛分布，一般层厚4.60~9.50m，平均厚度7.40m，层顶埋深36.00~40.00m，层顶标高-12.46~-15.50m，标贯试验击数N为47.5击。

（8）粉质黏土(Q21al+p1)：兰灰色~灰绿色，硬塑，无摇振反应，有光泽，干强度中等，韧性中等，含铁锰质结核。该层在场地内局部缺失，一般层厚2.80~6.30m，平均厚度4.74m，层顶埋深44.00~47.80m，层顶标高-19.21~-23.30m，标贯试验击数N为30.0击。

（9）细中砂(Q21al+p1)：灰黄色，饱和，密实，主要成分为长石、石英，夹粉质黏土薄层。该层在场地内广泛分布，部分勘探孔未揭穿，一般层厚7.00~13.20m，平均厚度917m，层顶埋深46.80~51.60m，层顶标高-22.01~-27.78m，标贯试验击数N为64.6击。

（10）粉质黏土(Q21al+pl1)：灰色，可塑~硬塑，有光泽，干强度中等，韧性中等，含铁锰质结核，夹粉砂薄层。

2、含水层及地下水基本特征

项目场地浅层地下水类型主要为第四系孔隙潜水，少量上层滞水。潜水具微承压性，补给来源主要为大气降水和地表水体补给。地下水位主要受大气降水和地表水影响，水位波动较大，枯水季节地下水水位埋深约3.00~6.00m，雨季时地下水位接近地表，一般埋深在0.50~2.00m之间。根据区域地质资料调查，地下水埋深在0.8-3.2n之间，建议稳定地下水位埋深按0.5m考虑。

评价区内未划分生态脆弱区重点保护区域及水土流失重点防治区；亦未划分出沙化土地封禁保护区和集中式饮用水源地保护区；本区不存在热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

5.4.5地下水环境影响分析

5.4.5.1评价等级

本次评价以项目场地近区及区域约6km2范围作为本次评价区域。本项目运营期纺丝油剂、生产废水等有可能对地下水水质产生影响，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅲ类建设项目，区域地下水环境不敏感。依据本项目概况以及对项目建设区域地质和水文地质状况的调查，对本次地下水环境影响评价各项指标确定如下：

①项目场地含水层易污染特征：本项目场地潜水含水层上部岩性主要为素填土。弱承压含水层岩性渗透性弱，且含水层间水力联系不密切。场地与周边地表水体距离远，联系不密切。

②项目场地地下水环境敏感程度：通过现场调查，区内城镇和农村均通自来水（农村少量民用井，主要用于洗衣、冲地），评价区域内不存在浅层地下水集中式与分散式居民饮用水供水水源地，不存在国家或地方政府设定的地下水环境保护区，结合项目所在区域地下水利用现状及规划，拟建场地地下水环境敏感程度判为“不敏感”。

由以上各项地下水环境影响评价工作等级的判别依据，将本项目地下水环境影响评价等级判定为“三级”，判别结果见下表。

表5.4-1  建设项目地下水环境影响评价工作等级判别表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由表5.4-1可知，根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）中表2规定的要求，本项目地下水评价等级为三级。

5.4.5.2评价范围

根据项目区域水文地质情况，结合地下水水位监测结果，本次评价区域为场地近区及区域约6km2范围，主要针对浅层地下水。

5.4.5.3地下水环境保护目标

本项目场地不涉及水源保护区水域。评价区域内不存在浅层地下水集中式或分散式居民饮用水供水水源，由于污染物进入地下水中具有隐蔽性，不易被发现和清除，可能迁移至周边水体，故本次评价水环境保护目标为项目场地下游的潜水含水层中地下水。

5.4.6污染物在土层和地下水中迁移

（1）污染物在土层和地下水系统中的迁移转化途径主要有土壤水运移、土壤颗粒对污染物的吸附以及土壤微生物对污染物的降解。

根据评价区域水文地质条件，污染物进入地下水的过程可分为两个阶段：

①污染物在土壤及非饱和带中的迁移，可视为一维的垂直运动，迁移规律遵循达西定律。

②污染物在地下水饱和带中的迁移，视为二维水动力弥散运动。

（2）与项目相关的主要地下水污染途径为间歇入渗型、连续入渗型。

①间歇入渗型：污染物通过大气降水或灌溉水的淋滤，使固体废物、表层土壤或地层中有害物质周期性从污染源通过包气带土层渗入含水层，此途径引起的地下水污染其污染物是呈固体形式赋存于土壤中。

②连续入渗型：各种液体污染物不断地经包气带渗入含水层，最常见的污水蓄积地段的渗漏和被污染的地表水体和污水管道的渗漏。

上述两种途径均经包气带进入含水层，其对地下水污染程度主要取决于包气带的地质结构、物质成分、厚度以及渗透性能等因素。

5.4.7地下水污染的可能途径

项目厂区内实行雨污分流排水体制，建设项目产生的废润滑油由专门的容器盛装后暂存在厂内的危废暂存间中，定期交由有资质单位处置；车间内的清洗区、污水站、危废暂存间等均设有防渗结构。项目厂区雨水排放采用雨污分流排水方式，即雨水通过道路及场地上的雨水口流入雨水下水道，不会与生产废水汇合。正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，废润滑油等不会渗入地下水。

本项目可能发生的地下水污染主要是在事故状态下，可能发生的污染事故主要是危废暂存间、清洗区、污水站等渗漏，大量污水、危险废物等下渗到地下造成地下水污染。一般情况下当污水输送管道破裂时，厂内将立即启动环境风险事故应急预案，短时间内，外泄的污水将通过排污沟收集入应急事故池暂存，引起地下水污染的可能性较小。

5.5土壤环境影响评价

5.5.1环境影响识别

- 项目类别

- 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“环境和公共设施管理业”行业中“废旧资源加工、再生利用”，因此土壤环境影响评价类别为III类。

- 影响类型及途径

- 拟建项目生活污水依托厂区化粪池预处理后的接管毛集实验区污水处理厂，厂区污水站、污水收集及运送管线等均做好防渗措施，正常工况下不会由于废水排放导致地下水污染。当污水收集管线发生泄漏，污水渗入地下造成土壤污染；仓库、危险废物存放库管理不善或发生泄漏，污染物质垂直入渗进入地下造成土壤污染等。同时由于大气沉降作用会导致废气中的挥发性有机物等降落到地面，对土壤产生污染等。综上，本项目土壤影响类型见下表。

表5.5-1建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 由上表可知，拟建项目影响途径主要为运营期垂直入渗污染，因此拟建土壤环境影响类型为“污染影响型”。

- 影响源及影响因子

- 拟建项目土壤环境影响源及影响因子识别结果见表5.5-2。

表5.5-2土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站 | 污水治理 | 垂直入渗 | COD、BOD5、SS、氨氮 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 事故工况 |
| 废气 | 造粒、拆包等工序 | 大气沉降 | 颗粒物、挥发性有机物 | 挥发性有机物 | / |

- 5.5.2现状调查与评价

- 调查范围

- 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》（HJ964-2018），结合项目特性，土壤现状调查范围为项目占地范围及占地范围外50m范围，面积约为1.4hm2。

- 敏感目标

- 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》（HJ964-2018），本项目厂界外50m内无敏感目标。

- 土地利用类型调查

- 根据现场调查结果，拟建项目所在地及周边50m范围内土地利用类型主要为工业用地等。

- 5.5.3土壤环境影响评价

- 本工程对产生的废水进行合理的治理和综合利用，使用先进工艺，良好的管道、设备和污水储存设施，尽可能从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降到最低；管线铺设尽量采用“可视为”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于地埋管道泄漏而可能造成的土壤污染。

- 对于大气沉降造成的污染，主要控制造粒、拆包等工序颗粒物及有机废气的有效收集和处理，减少过程中的无组织逸散，同时通过采用高效的布袋除尘器和有机废气处理设施，从而减少由于大气沉降造成的土壤污染。

- 通过采取以上措施，本项目对土壤环境影响较小。

- 根据现状监测结果表明：区域建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求。

5.5.4小结

由污染途径及对应措施分析可知，拟建工程对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤，因此拟建工程不会对区域土壤环境产生明显影响。

本项目为土壤污染影响型项目，对土壤产生的影响主要是集中在运营期。其影响途径主要是废气沉降，本项目土壤环境评价自查表如下表所示：

表5.5-3土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型口；两种类型兼有口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地口；未利用地口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （1.4）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流口；垂直入渗；地下水位口；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | pH值以及45项基础因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类口；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感口；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价工作等级 | 一级；二级口；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）口；b)口；c)口；d)口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 结构、质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土土壤容重、孔隙度 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 0 |  | 3 |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 |  | 0 |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600-201845项基本因子、特征因子 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | GB36600-201845项基本因子、特征因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618口；GB36600；表D.1口；表D.2口；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 项目评价范围内土壤监测点位监测结果满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中建设用地土壤污染风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F口；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)；b)口；c)口； 不达标结论：a）口；b)口； |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障口；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 |  | 挥发性有机物 |  | 一年一次 |  |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 土壤环境影响环境可以接受 |  |  |  |  |  |  |

5.6固体废物影响分析

根据工程分析，本项目固体废物主要有一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物有：固体杂质、布袋除尘器收集粉尘、废包装材料、废沙、污水站污泥等；危险废物有废活性炭、废润滑油、废油桶、含油抹布及手套等；生活垃圾等。

5.6.1固体废物收集、暂存、处置措施

1、一般工业固体废物收集、暂存、处置措施

（1）一般工业固体废物收集、暂存、处置措施

1）固体杂质

本项目分选产生的固体杂质收集后暂存于厂区一般工业固体废物暂存间，外售综合利用。

2）废瓶盖

本项目分选出的废瓶盖收集后回用于生产，处理后作为产品外售。

3）废包装材料

本项目拆包产生的废包装材料收集后暂存于厂区一般工业固体废物暂存间，外售综合利用。

4）废沙

本项目瓶盖过滤净化使用的黄沙两年更换一次，废沙收集后暂存于厂区一般工业固体废物暂存间，外售综合利用。

5）污水站污泥

本项目污水站污泥压滤成泥饼后暂存于厂区一般工业固体废物暂存间，外售综合利用。

（2）危险废物收集、暂存、处置措施

1）废活性炭

本项目废气治理产生的废活性炭收集后暂存于厂区危险废物暂存仓库中，委托有资质单位定期处置。

2）废润滑油、废油桶

项目机器设备日常维修时会产生一定量的废润滑油、废油桶，收集后暂存于厂区危险废物暂存仓库中，委托有资质单位处置。

3）含油抹布及手套

项目机器设备日常维修时会产生一定量的含油抹布及手套，收集后暂存于厂区危险废物暂存仓库中，委托有资质单位处置。

5.6.2影响分析

本项目建成运行后产生的固体废物均可以根据各种固废不同的属性，进行相应的处理，从而实现固废的资源化和无害化处理。

1、一般工业固体废物

企业在生产过程中，一般工业固体废物均能做到综合利用，项目加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。

2、危险废物

评价根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物的环境影响进行分析评价。

（1）危险废物贮存设施环境影响分析

企业建设1座占地面积50m2的危险废物暂存仓库，并在库内周边设置导流沟，做好防腐防渗。危险废物暂存仓库主要用于废活性炭、含油抹布及手套、废润滑油、废油桶的暂存。

危险废物暂存仓库中不同危险废物必须分开贮存、堆放，不同危废堆存区须设置物理隔断。危险废物暂存仓库地面与裙脚采用达到标准要求防渗的材料建造，其防渗层采用2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，使渗透系数≤10-10厘米/秒，防渗建筑材料须与危险废物相容。

危险废物暂存仓库内设置有安全照明设施和观察窗口，场所四周设置边沟，建造径流疏导系统，同时做到防风、防雨、防晒、防止危险废物流失、扬散要求。

安徽楹聚环保科技有限公司危险废物暂存仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定设置，通过规范危废库，可保证危险废物暂存过程不对周边环境产生明显不利影响。

（2）危险废物运输及转移过程环境影响分析

①厂内运输环节

项目产生的固态、半固态危险废物采用袋装或者桶装暂存于危废暂存库，危险废物厂内转移应采取专业容器，防洒落遗漏，并由专人负责厂内转移。固态和半固态危废从产生点到危废库运输过程中做到不遗漏，即使发生事故散落也可即使清理，不会对周边环境造成明显影响，安徽楹聚环保科技有限公司将制定严格的危险废物转运制度，正常情况下不会对厂区及厂外的环境产生不利影响。

②运输沿线环境敏感点的环境影响

危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。按照《危险货物道路安全管理办法》的相关规定，托运人在托运危险货物时，应当向承运人提交电子或者纸质形式的危险货物托运清单。危险货物托运清单应当载明危险货物的托运人、承运人、收货人、装货人、始发地、目的地、危险货物的类别、项别、品名、编号、包装及规格、数量、应急联系电话等信息，以及危险货物危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施等信息。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地人民政府生态环境行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，可发现并启动应急预案。

综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。

（3）委托处置的环境影响分析

本项目危险废物主要为废活性炭、含油抹布及手套、废润滑油、废油桶，危废类别为HW49、HW08类别。上述危险废物均委托资质单位处置。

综上所述，本项目建成运行后，产生的各种固体废物均可以根据各种固废不同的属性，进行相应的处理，从而实现固废的资源化和无害化处理。项目产生的固废不外排，不会对区域环境造成不利影响。

5.7噪声环境影响评价

5.7.1主要设备噪声源强

本项目主要噪声源为脱水机、四吸风选机、涡电流分选一体机、卧式开包机、震动筛分机、粉碎机、破碎机、风机等，类比同类项目，噪声值在80~90dB（A）之间，本项目噪声源强及坐标见表3.3-7、表3.3-8。

5.7.2预测模式

预测计算选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下：

1、室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

图5.7-1室内声源等效为室外声源图例

LP1=Lw+10lg（）（式1）

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源：

当声源放在房间中心时，Q=1；

当放在一面墙的中心时，Q=2；

当放在两面墙夹角处时，Q=4；

当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；

R=Sα/(1−α)

S为房间内表面面积，m2；

α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式8-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

LP1i(T)（式2）

式中：

LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式3计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2i(T)=LP1i(T)-（TLi+6）（式3）

式中：

LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

LW=LP2(T)+10lgs（式4）

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

2、室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

LA（r）=LAref（r0）+Dc-（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）（式5）

式中：LA（r）——距离声源r处A声级，dB（A）；

Dc——指向性校正，dB(A)，取0；

AAref（r0）——参考位置r0处A声级，dB（A）；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）；

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A）；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）；

Agr——地面效应衰减量，dB（A）。

Amisc——其它方面引起的衰减量，dB(A)

根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对厂界声环境的影响。

各预测点声压级按下列公式进行叠加：

（式6）

式中：L总－－预测点总的A声级，dB(A)；

Li－－第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)；

Lb－－背景噪声值，dB(A)；

n－－声源个数。

预测参数确定：

①几何发散衰减量Adiv

选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算：

Adiv＝20lg（r/r0）+8（式7）

②遮挡物衰减量Aba

噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减量。

③空气吸收衰减量Aatm

（式8）

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数。

空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。

④地面衰减量Agr

本次评价忽略。

⑤其它方面衰减量Amisc，本次评价忽略。

5.7.3预测结果

环境噪声预测结果见表5.7-1。

表5.7-1厂界噪声预测评价结果单位：dB(A)

| 预测点位 | 预测值 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#东厂界 | 42.5 | 42.5 | 65 | 55 |
| 2#南厂界 | 45.1 | 45.1 | 65 | 55 |
| 3#西厂界 | 47.7 | 47.7 | 65 | 55 |
| 4#北厂界 | 49.3 | 49.3 | 65 | 55 |

由预测结果表明，各厂界环境噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目建设对周边环境影响较小。

5.7.4声环境影响评价自查表

建设项目声环境影响评价自查表如下表所示。

表5.7-2声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□二级□三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m□大于200m□小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准地方标准□国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  |  | 2类区□ | 3类区 | 4a类区□ |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期 |  |  | 中期□ |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法现场实测加模型计算法□收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□已有资料研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m□大于200m□小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级最大A声级□计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测固定位置监测□自动监测□手动监测无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子（/） |  |  |  | 监测点位数（/） |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.8营运期环境风险分析与评价

5.8.1一般性原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

5.8.2环境风险识别

5.8.2.1风险识别内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，风险识别内容包括：物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。物质危险性识别为主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等；生产系统危险性识别为主要生产装置、储运系统、公用工程系统和辅助生产设施，以及环境保护设施等；危险物质向环境转移的途径识别包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

5.8.2.2物质危险性识别

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），对拟建项目主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等进行判别。

1、物质风险识别

（1）外购原辅材料

拟建项目使用的原辅材料有PET瓶砖等。

（2）产品

拟建项目产品主要有PET瓶片、改性粒子、标签纸、瓶盖等，均为可燃物。

拟建项目主要危险有害物质危险特性识别结果如下表：

表5.8-1拟建项目物质危险性判别一览表

| 序号 | 类别 | 物质名称 | 形态 | 物质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | PET瓶砖 | 固态 | 非危险物质 |
| 2 |  | 润滑油 | 液态 | 可燃 |
| 3 | 产品 | PET瓶片 | 固态 | 非危险物质 |
| 4 |  | 标签纸 | 固态 | 非危险物质 |
| 5 |  | 瓶盖 | 固态 | 非危险物质 |
| 6 |  | 改性粒子 | 固态 | 非危险物质 |
| 7 | “三废”污染物 | 粉尘 | 气态 | 非危险物质 |
| 8 |  | 非甲烷总烃 | 气态 | 非危险物质 |
| 9 |  | 废润滑油 | 液态 | 可燃 |

根据上表可知，拟建项目所涉及的主要危险物质为润滑油和废润滑油。

- 生产系统风险识别

本项目生产系统危险性识别包括以下单元：

- 1）生产单元：包括破碎、清洗、造粒等工序；

- 2）储运单元：包括项目PET瓶砖储存区域等；

3）公用工程单元：包括项目供水、供电系统等；

4）环保单元：包括废气处理装置、废水处理设施、危险废物临时贮存场等设施；

5）生产辅助单元：包括各种机械、设备、仪表维修等设施。

本项目主要危险物料贮存、使用情况见下表。

表5.8-2主要危险物料的贮存、使用情况一览表

| 物料 | 规格 | 贮存情况 | 贮存量（t） | 在线量（t） | 合计（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿物油（润滑油） | / | 设备中 | / | 2 | 2 | 2500 |
| 矿物油（废润滑油） | 50kg/桶 | 危废间 | 2 | / | 2 | 50 |

3、重大危险源识别

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据拟建项目所以化学情况，划分功能单元。凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界值的功能单元，定位重大危险源。

结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建筑项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中辨识重大危险源的依据和方法，对拟建项目所有重大危险源进行识别，判别方法如下：

单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量。若等于或超过相应的临界值，则定为重大危险源。

单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定位重大危险源。

式中：q1、q2、q3、…、qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1、Q2、Q3、…、Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目废气产生的危险物主要有润滑油和废润滑油等。拟建项目原辅材料及危险化学品等最大存在量详见下表。

表5.8-3项目涉物料、产品、污染物等Q值核算表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大存在量t | 临界量t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿物油（润滑油） | 2 | 2500 | 0.0008 |
| 2 | 矿物油（废润滑油） | 2 | 50 | 0.04 |
| 合计 | / | / | / | 0.0408 |

根据前面识别出的重大危险物的实际存在量及临界值，计算得出拟建项目生产单元及储存单元的Q值为0.0408，Q<1，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。

5.8.3源项分析

5.8.3.1风险事故类型

本项目所用原辅材料主要为PET瓶砖，属于可燃物质，因此本项目原料库有火灾事故的风险。本项目废气排放量较大，因此若废气处理设施出现故障，会有污染物不达标排放的风险。

（1）火灾

火灾是工业生产过程常见的风险事故，项目废塑料瓶等可燃的物料造成火灾的影响。

（2）火灾爆炸过程中的伴生/次生污染

①消防灭火产生的事故消防水，如果措施采取不当可能会造成消防事故污水进入附近水体，造成污染。

②产生的烟尘、CO、NO2及其它有毒有害化学物质，对周围大气环境及人群产生影响。

（3）废气非正常排放

项目使用废气处理装置对产生的颗粒物、有机废气进行处理，当废气处理设施故障时，废气污染物直接排放，对区域大气环境造成影响。

根据对同类项目的类比调查分析，本工程评价确定的风险类型为火灾爆炸事故及其伴生/次生污染的影响。

5.8.3.2最大可信事故

最大可信事故是指，在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中，存在诸多事故风险因素，风险评价不可能面面具到，只能考虑对环境危害最大的事故风险。

针对本项目的生产特点，对可能发生的事故风险进行环境影响分析很有必要，以便提出防范及应急措施，力求将环境风险降至最低。根据上述潜在事故危险分析，本项目虽有多个事故风险源，但从生产过程及危险废物暂存分析，建设项目的最大可信风险事故为：火灾。

本项目在废气等处理设施发生事故立即停止生产，因此，本次环境风险评价以可燃物引起火灾为最大可信事故进行分析和评价。

5.8.3.3最大可信事故概率

危险源发生事故均属于不可预见性，引发事故的因素较多。污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

事故统计分析据资料报道，1987年前的25年间，在95个国家登记的化学品所发生突发性化学事故中，贮运事故高达 66.2%，且以机械故障和碰撞为主。其中阀门管线泄漏是主要事故原因，其次是设备故障和操作失误。对本项目而言，废电池仓库发生事故的主要原因可能是，废电池碰撞破裂引发泄漏、中毒并造成火灾。

由国内外化学品储运事故概率调查统计，化工企业事故单元造成不同程度事故的发生概率汇总见下表。由此确定本项目最大可信事故的发生概率为10-3次/年。

表5.8-4不同程度事故发生的概率与对策措施

| 事故名称 | 发生概率（次/年） | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道、输送泵、阀门、槽车等损坏小型泄漏事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 管线、储罐、反应釜等破裂泄漏事故 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 管线、阀门、储罐等严重泄露事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 储罐、桶等出现重大爆炸、爆裂事故 | 10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5~10-6 | 很难发生 | 注意关心 |

5.8.4环境风险分析

5.8.4.1火灾爆炸及次生风险影响分析

火灾是工业生产过程常见的风险事故，项目PET瓶砖等可燃的物料造成火灾，导致危险物质进入大气环境和水环境，对周围环境产生严重危害。PET瓶砖暂存场所是具有良好避雨措施和消防措施的仓库，只要管理人员加强日常维护、巡视，发现问题马上解决，仓库发生火灾、漏雨的风险是很小的，不会对周围环境产生较大影响。

本项目所涉及的物品为PET瓶砖、瓶片、标签纸、瓶盖等，遇高温或明火时可能发生火灾或爆炸，火灾产生的燃烧产物进入大气或水环境，造成污染。废电池次生产物详见下表。

表5.8-5废塑料火灾次生产物一览表

| 物质 | 燃烧条件 | 燃烧废物 | 灭火方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废塑料 | 遇高温或明火可能发生火灾或爆炸 | 二氧化碳、一氧化碳、氢气和氧气 | 二氧化碳，干粉或适当泡沫灭火 |

5.8.4.2废气处理设施事故排放环境风险影响分析

废气处理设施事故排放事件为：①风机故障导致废气收集率降低；②处理措施管理系统出现故障导致废气处理设施未能正常运行而停止工作。

在非正常工况排放情况下，污染物排放对周围环境空气质量影响较大，因此，企业应加强废气收集和处理设施的管理和维护工作，确保废气治理设施正常运行，杜绝废气非正常排放。

5.8.5风险管理及防范措施

企业经营管理者是企业安全生产第一责任人，应在规定管辖的范围内指定或设立相应的机构负责实施、加强本项目中劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。组织制定适合本单位实际情况的规章制度，配备与实际工作需要相适应的专业技术人员或有实际工作能力的人员负责企业的安全管理工作，保证必需的安全生产资金。

1、对主要危害因素的防范原则

（1）选择先进的工艺及设备，消除或减少有害源；

（2）配备必要的救护、消防设施，以减少伤害；

（3）提高机械化自动化水平，改善劳动条件；

（4）科学合理的进行平面布置，避免或减少危害的发生；

（5）凡易发生事故或危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均设置安全标志；凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位均涂安全色。

（6）有毒有害物质防护原则

采用密闭装置，合理选用法兰和垫片，定期检修，防止跑、冒、滴、漏。合理安装排气、通风设备，加强通风。在可能接触废气的工作场所，操作人员按规定配备防护用具如防护手套、防毒面具等。检修时，应选用长管式防毒面具或送风式防毒面具，并做好现场监护工作。产生及输送废气的设备及管道严格按压力容器和压力管道的有关规定进行设计、施工。定期检修，防止跑冒、滴、漏。

2、选址、总图布置和建筑安全防范措施

厂区主干道需符合消防道路的规定宽度，并呈环形消防通道，能保证消防、急救车辆通畅到达各个区域。项目的建筑设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。

项目建筑物耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)设计建设。并设置消防系统，配备必要的消防器材。

在设计、施工时，按照国家标准和规范执行，在生产中严格执行安全操作规程，严格按照动火规程进行动火操作，对危险化学品的运输、储存、使用等必须严格执行相关标准要求。

3、风险防范措施

（1）风险防范制度

1）加强工艺管理，严格控制工艺指标。企业应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。

2）加强安全生产教育。安全生产教育包括公司、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解各种原材料、化学品、中间产品、最终产品以及废物的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。

3）把好设备进厂关，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。

（2）危险废物和化学品贮存和运输防范措施

1）建设单位应根据物料输送管道的特点加强环境安全管理;建立健全岗位操作规程和环境安全管理程序，并确保贯彻执行。调度人员应熟悉管辖范围内的工艺流程和管道的运行情况，能根据管道的输送量、环境条件，确定其输送温度和输送方案；能根据管道运行参数的变化，判断管道运行是否正常，并能够及时采取措施，消除管道的事故隐患。

2）合理规划运输路线及运输时间。不得在居民聚居点、行人稠密地段、政府机关停车，如必须在上述地区进行装卸作业或临时停车，应采取安全措施征得当地公安部门同意。

3）危险废物的转移应严格执行《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

4）包装必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁等缺陷。必须贴上危险废物标签。

5）运输危险废物单位必须具有危险废物运输资质。运输车辆应严格遵守交通、消防、 治安等法规，并应控制车速，确保行车安全。运输车辆必须悬挂“危险废物”字样及相应标志。应采取相应的防粉尘飞扬、防撒漏等措施。

6）危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程。装卸现场的道路、灯光、标志等必须符合安全装卸的条件。进行危险废物装卸操作时，必须穿戴相应的防护用品，并采取相应的人身肌体保护措施，防护用品使用后，必须集中进行清洗。

7）严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关规定执行，在贮存和运输过程中一旦发生意外事故，贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：

①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50 号）要求进行报告。

②对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复

③清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

④进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

（3）消防及火灾报警系统

1）本项目消防依托当地消防大队。

2）检测报警措施

在生产厂房、办公 楼等建筑物内按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）装设火灾报警设施，火灾报警控制器对消防泵房消防泵实现联动控制。

3）消防系统

在厂区内设置环形消防供水管网。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求配备灭火器。

4）管理措施

严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生；制订发生事故时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，设立避难所。

（4）泄露事故的防范措施

1）万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民、工厂工人疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。

2）在厂区内醒目处应设置大型风标，并根据周边环境敏感点的分布情况，制定每个方向的疏散路线，便于情况紧急时批示撤离方向，平时需制定抢险预案。

3）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

（5）环保设施事故排放的防范措施

为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对废气净化系统应定期检修、保养。废气处理设施应设相应的备用风机，一旦发生事故，立即启用备用设备并及抢修。

（6）加强安全管理和人员培训措施

1）企业应针对本工程实际情况，设立相应的安全管理机构，建立有效的安全管理条例、制度和规定，并且要不断改进和提高管理水平，严防操作事故的发生。加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。

2）建立并强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。

3）加强企业相关人员的安全环境保护相关知识的培训工作，定期、定向、定点的对企业各工作岗位和安全管理人员开展安全和环境保护防护的相关知识培训工作。使得员工掌握相关的安全和环境防护技能。

4）企业应按照国家相应要求，进行各阶段的安全评价，并按照安全评价报告的要求，进行积极的安全管理。

5）设立专门的人员从事生产安全方面的技术研究工作，主要包括对拟建工程生产中的各个环节、设备可能发生事故的原因进行监测分析并对预防事故的技术措施进行研究，不断加以完善。对于安全技术措施要进行经常性的检查和维护；各种设备中与生产安全密切相关的容易损坏的部件要得到经常性的维修和更换，以免造成煤气等危险、有害物质泄漏。在有火灾、爆炸危险的场所修理设备时，严禁带入火种，并应采用摩擦碰撞时不产生火花的工具和物品。

（7）设置事故应急池

为了防止事故状况下的污染区泄漏对地表水体造成污染，设计中应设计防止事故污染物向地表水水体转移的事故水储存设施，具体如下：

建设单位应建设一定容积的事故水池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

式中： V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。本项目不涉及储罐储存物料，V1为0；

V2——发生事故的消防水量，m3；

V2=∑(Q消t消）

Q消——发生事故的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

根据《建筑设计防火规范》中的相关要求，同一时间内的火灾次数1处，丙类厂房按照消防水量20L/s，火灾持续时间为1h计算，设计消防用水量为72m3/次。

V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3，取0；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，厂内生产废水进入独立的收集池，取0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；本项目不涉及露天布置的装置和储罐区。

V5=10qF.

式中：q—降雨强度，mm；按平均日降雨量：q=qa/n；

qa—年平均降雨量，mm，淮南市常年平均降雨量949.3mm；n—年平均降雨系数，取126，则q为7.53。

F—生产区雨水汇水面积，hm2。根据平面布置，本厂区生产车间雨水汇水面积9600平方米，即0.96hm2。

V5=10qF=10*7.53*0.96=72.29m3。

通过以上基础数据，可以算出本项目事故水池容积约为：

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5=（0+72-0）+0+72.29=144.29m3

根据计算结果，本项目应急事故废水最大量为144.29m3，即本项目应急事故水池的容积不应小于145m3。厂区拟在地势最低处设置一个容积为145m3的事故水池，确保能够满足本项目事故废水应急的需要，且在正常生产时应为空的，一旦出现危险物质泄漏或火灾事故，泄漏的物料及消防水全部经明沟排入预留事故废水收集池临时储存，保证事故废水不会进入周围水体，待事故排除后再将暂存的废水回收利用或委托有处置能力的单位处理达标排放，确保事故废水不会对水环境造成污染。事故废水收集池建设的同时，确保各车间的配套收集管网建设，确保废水收集率100%。

为防止消防废水等从雨水排口直接排出，在排水管网（雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（雨水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水外排。

5.8.6突发环境事件风险应急预案

企业应制定完备的应急预案以应对突发的事故，并根据厂区运营情况及时更新，根据风险评价导则，应急预案应包括以下内容：

表5.8-6 突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 生产区、仓库、邻区 |
| 3 | 应急组织 | 公司项目区： 项目指挥部-一负责全面指挥 专业求援队伍――负责事故控制、救援、善后处理 地区指挥部――负责项目附近地区全面指挥、救援、管制和疏散 专业救援队伍――负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 5 | 应急设施、设备及材料 | 生产区： （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备、材料，主要为消防器材 （2）防有废气事故性排放 仓库： （3）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防治扩大、漫延及连锁反应。消除现场泄漏，降低危害，相应的设施器材配备 临近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护。 临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和数据 | 设置事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

1、应急组织机构、人员

企业在建设期间应组建“事故应急救援队伍”，在企业应急指挥小组的统一领导下，编为综合协调组、抢险救灾组、后勤物资保障组及医疗救助组四个行动小组。

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责如下：

（1）应急指挥小组

应急指挥小组通常由企业总经理担任组长，生产车间主任等主要职能部门的中层干部担任小组成员。应急指挥小组主要职责如下：

①第一时间接警，根据事故情况下达启动应急预案指令，同时向园区相关职能管理部门上报事故发生情况，请求监测部门介入；

②负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

③制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；

④接受开发区的环境污染事故应急处理指挥部的指令。

（2）综合协调小组

由安全环保科长担任小组长，安全环保科成员及厂办主要成员担任小组成员。主要职责如下：

①主要负责配合专业监测人员开展事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边人群的影响，及时分析事故影响及应疏散的范围；

②承担与开发区的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报：

③进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作；

④负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

（3）抢险救灾小组

组建多个应急抢险组，如生产车间分区抢险组等。由各部门负责人担任组长，生产管理人员(装置班长、组长等)担任副组长，组织场内工程技术人员、生产岗位操作工人、安全管理人员，按分工组成多个抢险救灾小组。主要职责如下：

①在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾，第一时间关闭泄漏源；

②负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失。在专业消防队来到后，按专业消防队的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救。

③事故后妥善处理现场，确保不造成继发或伴生环境影响，并尽快组织力量抢修场内的供电、供水等重要措施，尽快恢复功能。

（4）后勤保障小组

由厂内负责后勤管理副总经理担任组长，后勤管理人员、保安人员等组成后勤保障小组。主要职责如下：

①负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

②负责厂区内的治安警戒、职能管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护场内交通秩序；

③负责厂内车辆及装备的调度；

（5）救援救护小组

由总经理指令某副总经理担任组长，安全管理部门人员和工会主席担任副组长，组织厂医务室成员及相关人员编成救援救护小组。主要职责如下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事故时，组织厂区及周边人员安全撤离现场；

④协助领导小组做好死难者的善后工作。

2、应急预案分级响应程序

（1）突发性事故分级

各类突发性事故可按照可控性、严重程度、影响后果，分为四级：一般、较大、最大和特大突发事故。根据事故影响后果，并结合本项目周边环境状况，现将本项目突发性事故级别划分列于下表。

表5.8-7  本项目突发性事故分级级别

| 事故级别 | 事故影响后果 |
| --- | --- |
| C级 (一般事故) | 对企业内人员安全造成较小危害或威胁的事故 |
| B级 (较大事故) | 较大量的污染物进入环境，对企业生产安全和人员安全造成较大危害或威胁，可能造成人员伤亡、财产损失，并可能对相邻企业人员或生态环境造成损失。 |
| A级 (重大事故) | 较大量的污染物进入环境，其影响范围已经大大超出企业范围，造成企业重大生产安全危害，人员伤亡、财产损失，对环境产生事故性污染，并可能对园区其它企业人员或生态环境造成损失。 |

（2）预案分级响应条件

根据以上本项目突发性事故级别划分，确定以下响应级别和条件：

A、一级预案启动条件

一级预案为车间内事故预案，即发生的事故为废气异常排放，为C级一般事故，事故范围仅局限在车间范围内，对周边企业没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。

B、二级预案启动条件

二级预案是所发生的事故为车间内发生火灾事故，为B级较大事故，为此必须启动此预案，并迅速通知开发区管委会，在启动此预案的同时启动一级预案，不失时机地进行应急救援。

C、三级预案启动条件

三级预案是所发生的事故为废锂离子电池发生火灾爆炸事故并迅速波及2km2范围以上，并对环境敏感点居民造成危害时，为A级重大事故，需立即启动此预案，可立即拨打110或120，联动市政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，疏散居民。

公司应建立健全应急救援体系，配套相应器材物资外，并将其主要原料、设备等纳入开发区的总预案中。一旦拟建项目发生重大事故，依靠全社会的力量组织实施救援。

总而言之，本项目生产、贮运系统如果一旦出现突发事故，必须按事先已定的应急方案，进行紧急处理。建议建设方针对风险较大的事故，在相关部门的领导下每年至少进行一次应急演练，以增强应对风险的能力和提高风险防范意识和水平。

3、应急求援保障系统

（1）内部保障系统

①应急报警系统

根据相应设计规范，本装置内设置有火灾自动报警系统，感烟感温探测器，手动报警按钮，声光报警器，火灾警铃等，其信号送至中央控制可燃气体报警系统显示、报警。配备事故警铃，对讲机，调度电话。

②消防设施

本项目应在生产区、仓库配备有泡沫覆盖和消防灭火系统，其最小喷射量应可在5min内覆盖事故区域。泡沫覆盖用于管道泄漏时，以减少其挥发量和防止火灾事故发生，防止环境污染。

消防给水采用稳高压系统，供水压力≥0.8MPa。消防给水系统在室外呈环状布置。泡沫消防系统在室外呈枝状布置。消防排水系统应接入事故废水收集设施，防止进入清下水管网后直接外排影响厂区外的水体环境。

③应急措施

整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路和火灾自动报警系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。

④救援设备、物质及药品

配备齐全所需的个人防护设备，便于紧急情况下使用，在易发生事故的必要位置设置洗眼器及相应的药品。

⑤保障制度

整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物资的维护、定期检查与更新。

（2）外部保障

①单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

②公共援助力量：厂区应与消防支队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求援助力量、设备的支持。

4、报警、通讯联络方式

（1）突发事故的报告时限和程序

在突发环境污染事件后，厂内应急指挥小组应在10分钟内向全区应急处理办公室报告。如发生较大或较严重的突发环境污染事件，应同时向开发区环境事故应急处理指挥部报告。

（2）突发事故的报告方式与内容

突发事故的报告方式分为初报、续报和处理结果报告三类：

①初报从发现事件起十五分钟内上报。初报可用电话或直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、是否需疏散、以及疏散半径等情况。

②续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过电话、网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事情发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

报告应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。

（3）特殊情况的信息处理

如果环境污染事故的影响范围涉及到区域外时，必须立即形成信息报告连同预警信息报开发区。按照政府信息工作有关要求，通报相关省、市。

5、应急环境监测措施

一旦发生事故，应联系专业监测人员立即开展应急现场监测，跟踪事故状态。针对本项目的具体特点，按不同事故类型，制定各类事故应急环境监测预案，包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急监测的需求。

（1）废锂离子电池燃烧可能造成大气污染。

大气监测点位：针对因火灾事故，大气污染监测主要考虑在发生事故的生产装置或仓库的最近厂界或上风向设对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。

大气监测因子：监测项目根据泄漏物料种类的不同而不同，可能包括：颗粒物等；

大气监测频次：监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时。

（2）火灾爆炸产生废水或废水处理设施出现异常

在生产事故废水，或者在废水处理装置出现故障、处理废水后不能达到接管浓度限值，以及厂内发生火灾爆炸事故或其他事故导致清水排放口水质出现超标时，首先将事故废水或超标废水排入到厂内的事故水池中存放，在分析事故废水水质浓度后，采取按浓度调节、逐步加入到污水处理系统进行处理的方法，将事故废水逐步处理。

废水监测点位即监测因子：在产生上述事故废水后，将在离事故装置区最近管网出口、出现超标的清水排放口、污水调节池或污水处理装置的尾水排放口中，视事故不同情况，分别设置事故废水监测点和监测因子，可能因子包括：pH、COD、SS等。

废水监测频次：检测频次为1次/3小时，紧急情况时可增加为1次/小时。

6、人员紧急撤离、疏散计划

根据事故影响程度及当时的气象条件，制定相应的的事故现场、工厂临近区、事故影响的区域人员及公众向上风向疏散的计划，同时针对不同的物质，确定适当的救护、医疗方法，确保公众健康。

7、公众教育和信息

建设单位将负责对工厂临近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流。针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故可能波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面的了解。同时，与周边消防、卫生医疗等机构做好沟通，使相关部门了解本项目化学品的特点和救援知识。

5.8.7风险评价结论

项目火灾发生时，通过公司设置的应急救援小组，合理分工应急，及时发出火灾警报，疏散周边人群，并设置医疗救护，可避免火灾发生时有毒有害烟气对周边居民的影响。

通过以上风险防范措施的设立，可以较为有效的最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将远远低于国内同类企业水平，本项目的事故风险处于可接受水平。

本项目环境风险简单分析内容详见下表。

表5.8-8项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 安徽楹聚环保科技有限公司PET再生资源综合利用项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 安徽省 | 淮南市 | 凤台县 | 毛集实验区 |
| 地理坐标 | 经度 | 116.58732176 | 纬度 | 32.67061092 |
| 主要危险物质及分布 | 润滑油主要位于设备中；废润滑油主要位于危废间 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） | 1、火灾环境影响途径 火灾是工业生产过程常见的风险事故，项目废塑料瓶等可燃的物料造成火灾、热辐射的影响。 2、火灾爆炸过程中的伴生/次生污染 ①消防灭火产生的事故消防水，如果措施采取不当可能会造成消防事故污水进入附近水体，造成污染。 ②产生的烟尘、CO、NO2及其它有毒有害化学物质，对周围大气环境及人群产生影响。 3、废气非正常排放 项目废气处理装置对产生的颗粒物、有机废气进行处理，当废气处理设施故障时，废气污染物直接排放，对区域大气环境造成影响。 根据对同类项目的类比调查分析，本工程评价确定的风险类型为废气异常排放事故，火灾爆炸事故及其伴生/次生污染的影响。 危害后果： 1、大气 （1）火灾产生的烟气具有有毒有害性，若是人员呼吸到高浓度烟气，可致死； （2）烟气进入大气，会对区域大气环境产生危害，降低区域大气环境质量现状； （3）烟气中还有的有毒有害物质经自然沉降到地面，会对周边地表水环境、土壤、植被及动物等产生危害。 2、地表水 （1）外溢到厂外，会对厂区周边土壤产生影响； （2）进入土壤的消防废水会进一步影响地下水，降低区域地下水水质； （3）消防废水进入地表水体，会降低地表水水质。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 编制突发环境事故应急预案，根据预案要求，公司应设置专门的应急救援组织机构、配备管理人员；制定事故处理预案；购置相应的应急物资等； 火灾风险防范措施：火灾产大量有毒有害烟气时，制定疏散路线，制定疏散及自救应急计划，确保安全疏散。 |  |  |  |

5.9生态环境影响评价

本项目位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

（1）对土壤利用的影响

本项目租赁安徽振亿工程机械有限公司闲置厂房9600平方米进行建设，项目的建设不会改变土地原有功能类别。

（2）对植被的影响

本项目建设区域内无国家重点保护野生植物物种的分布。因此项目实施造成的生态效益损失是局部的，较小的，对区域生态环境不存在制约，不会对整个地区的植被生态形成威胁。

（3）对野生动植物的影响

项目区域内没有珍稀濒危动植物，无文物古迹，项目的建设对自然景观的影响，仅存在与地表形态的改变，是在人为活动下，有计划的对自然景观的改造。项目的建设，不会影响整个生态系统的稳定性。

综上，拟建项目位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区，属于已批复规划环评的产业园区，且拟建项目符合园区规划环评及审查意见要求，用地为工业用地，项目建成运行后对区域生态环境影响较小。

6环境保护措施及其可行性论证

6.1运营期污染防治措施及可行性分析

6.1.1废气污染防治措施及可行性分析

由工程分析可知：本项目废气收集处理方式见表6.1-1。

表6.1-1  项目废气收集及治理方式一览表

| 产生位置 | 生产线名称 | 污染源 | 污染物 | 收集方式 | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 改性粒子生产线 | 熔融挤出 | 非甲烷总烃 | 区域封闭+集气罩收集 | 油烟净化器+两级活性炭吸附装置＋15m高DA001排气筒 |
| 2#厂房 | 废标签纸生产线 | 高温分选废气 | 非甲烷总烃 | 设备密闭+集气罩收集 |  |
|  | 废标签纸生产线 | 磨粉废气 | 颗粒物 | 设备密闭+集气罩收集 | 布袋除尘器＋15m高DA002排气筒 |
|  |  | 拆包废气 | 颗粒物 | 软帘+集气罩收集 |  |
|  | PET瓶片生产线 | 拆包废气 | 颗粒物 | 软帘+集气罩收集 |  |
| 污水站 | 污水处理 | 污水处理废气 | 硫化氢 | 封闭负压+集气管道 | 两级活性炭吸附装置＋15m高DA003排气筒 |
|  |  |  | 氨 |  |  |

图6.2-1   本项目废气收集管线示意图

1、废气拟采取的治理措施

本项目拆包废气、磨粉废气选用的处理装置为脉冲式布袋除尘器，改性粒子熔融挤出废气、标签纸高温分选废气选用的处理装置为油烟净化器+两级活性炭吸附装置。

脉冲式布袋除尘器：

含尘气体由下部进气管道经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出，滤袋上的积灰用气体逆洗法，即气体从滤袋非积灰面通过，把积灰从滤袋中吹掉，从而达到清灰目的。清除下来的粉尘下到灰斗经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法把积灰从滤袋上去掉，从而达到清灰的目的。

两级活性炭吸附装置：

据环境保护部2013年第31号公告《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》和生态环境部2019年第53号文“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”中相关要求。在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用；对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采取冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、吸收技术等净化后达标排放。含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。

根据《挥发性有机物污染防治政策》对含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子技术活紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

从投资、运行费用、处理效果等方面综合考虑，本项目拟采用二级活性炭吸附有机废气处理方案。

吸附法是目前使用最广泛的回收技术，其原理是利用吸附剂（粒状活性炭和活性炭纤维）的多孔结构，有选择性地将废气中的吸附质捕获。将含废气的有机废气通过活性炭床层，其中的有害废气被吸附剂吸附，从而得到净化，排入大气。

吸附分为物理吸附和化学吸附两类，而VOCs的净化主要采用物理吸附的方法，与其他方法相比，吸附法可以吸附浓度很低甚至痕量的组分，经解析后可以大大增浓，因而可以从废气中除去溶剂蒸汽，最后经过分离来回收溶剂。此外吸附法有很多优点，例如：不需要水，自然不产生废水，也不要辅助燃料，而且能适应废气浓度的变化和吸附卤代烃类及含无机物的挥发组分。

当吸附剂达到饱和后，被吸附的物质经过加热或减压而解吸，同时吸附剂再生。对饱和的炭床进行脱附再生。由于吸附剂的吸附容量较低，因此至少需要两台吸附器来完成吸附、解析的连续操作过程。若用热空气或过热蒸汽来解吸，则不仅可以使床层温度升高，而且可以使需要吸附的气体组分的分压降低，分离出来的气体组分就处于热空气或水蒸气中，经冷却、冷凝而分离。在用水蒸气解析的情况下，VOCs 与水蒸汽形成蒸汽混合物，一起离开炭吸附床层，用冷凝器冷却蒸汽混合物，使蒸汽冷凝为液体。若废气为水溶性的，则用精馏将液体混合物提纯；若为水不溶性，则用相分离器直接回收废气。

活性炭吸附技术主要用于废气中组分比较简单、有机物回收利用价值较高的情况，其废气处理设备的尺寸和费用正比于气体中废气的数量，却相对独立于废气流量。因此炭吸附床层更倾向于稀的大气量物流，一般用于废气浓度小于5000ppm的情况。适于喷漆、印刷和粘合剂等温度不高，湿度不大，排气量较大的场合，尤其对含卤化物的净化回收更为有效。

采用活性炭或活性炭纤维，但存在吸附容量低、易吸湿、表面催化作用、易着火、寿命短、蒸汽消耗大、产生固废等缺点。

树脂吸附是近年来投入成功应用的新型吸附材料，该材料相比于活性炭、活性炭纤维等具有以下优点：

规整的球形外观，高比表面积（一般高达1100m2/g以上）、高机械强度，可根据VOCs特性对材料的孔结构进行调控。

湿度对VOCs吸附基本没有影响，而活性炭和活性炭纤维表面吸水性，湿度会显著影响其对VOCs吸附能力。

无催化作用、吸附对象广，可用于吸附回收酮类等化学性质活泼的VOCs，以及二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷、三氯乙烯等氯代烃类化合物。

具有良好的物理化学稳定性，耐酸、碱和有机溶剂、热稳定性高、机械强度高且不会整体失效。

易脱附，蒸汽消耗少，运行费用低。

参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），废塑料熔融挤出和废标签纸高温分选产生的非甲烷总烃治理可行性技术为“高温焚烧，催化燃烧，活性炭吸附”。因此本项目1#厂房产生的废标签纸高温分选废气和2#厂房产生的熔融挤出废气，经收集后采用“油烟净化器+二级活性炭吸附”处理是可行的。

对照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），废水处理站废气治理可行性技术为“碱液喷淋+氨水吸收、高温焚烧、活性炭吸附”，因此本项目污水处理站废气，经封闭负压收集后采用“二级活性炭吸附”处理是可行的。

2、达标可行性分析

本项目生产过程中产生的拆包废气和磨粉废气经脉冲布袋除尘器处理后排气筒出口有组织废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准限值。本项目生产过程中产生的改性粒子熔融挤出废气和标签纸高温分选废气经油烟净化器+两级活性炭处理后排气筒出口有组织废气满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分其他行业》（DB34 4812.6-2024）中相关标准限值。

3、处理工艺可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中废气污染防治可行技术，本项目处理工艺属于可行技术，具体如下表所示。

表6.1-2  废气污染防治可行技术

| 污染物种类 | 可行技术 | 本项目处理工艺 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 布袋除尘，其他 | 脉冲式布袋除尘器＋两级活性炭吸附装置 | 可行 |
| 非甲烷总烃 | 活性炭吸附，其他 |  |  |

4、废气无组织控制措施符合性分析

本项目无组织废气主要为改性粒子造粒过程未收集废气、标签纸高温分选过程未收集废气、拆包工序未收集废气和磨粉工序未收集废气。为减少车间的无组织废气排放，对本项目提出如下控制措施建议：

①加强生产管理、按相关技术导则和规范合理安装集气装置，产污工序全过程均设有集气罩/管道进行废气收集，且尽可能包围并靠近污染源，减小吸气范围，保证生产过程中废气的收集效率，以减少无组织废气的排放；

②选用高质量的设备，提高安装质量，加强生产设备的密闭性，尽量减少废气从设备缝隙中无组织排放，须定期进行检修维护，保证废气的收集效果；

③加强对操作工的培训和管理，规范操作流程，以减少人为造成的废气无组织排放；

④车间地面定期进行清扫，有效抑制无组织颗粒物排放；

⑤厂内道路及车间均采取硬化措施，并定期进行清扫，降低无组织粉尘产生，运输易产生粉尘的原料及成品车辆均要求采取密闭、苫盖等措施降低扬尘产生；

⑥在车间外侧合理设置绿化，降低无组织排放废气的影响；

采用上述措施后，可减少项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。

5、废气污染防治建议

本项目生产过程中，在工艺上应做到以下几点：

（1）治理工程应先于产生废气的生产工艺设备开启、后于生产工艺设备停机，并实现联锁控制。

（2）生产设施应采用密闭式，并具有与废气收集系统有效连接的部件或装置。

（3）企业应建立健全废气治理设施的运行维护规程和废气排放相关的原辅料的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放等信息应进行跟踪记录，建立完善的“一厂一档”，确保企业废气处理装置运行效果。

6.1.2废水污染防治措施及可行性分析

1、项目废水处理方案

项目运营期冷却水为直接冷却，循环利用，定期外排水用于物料清洗；瓶片清洗废水经厂内污水处理站处理后90%回用，10%经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂集中处理，最终排至西淝河。

2、本项目废水水质及水量

根据工程分析可知，本项目废水水质及水量情况见下表：

表6.1-3本项目实施后废水源强

| 废水类别 | 污染物 | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理工艺 | 处理效率 | 废水产生量m3/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a | 排放标准 |  |
| 生活污水 | COD | / | / | 600 | 350 | 0.21 | 380 | 由市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理 |
|  | BOD5 |  | / |  | 180 | 0.108 | 200 |  |
|  | SS |  | / |  | 200 | 0.12 | 220 |  |
|  | NH3-N |  | / |  | 30 | 0.018 | 30 |  |
|  | TN |  | / |  | 30 | 0.018 | 40 |  |
|  | TP |  | / |  | 2 | 0.0012 | 4 |  |
| 循环冷却定期排水 | SS | / | / | 38.4 | 100 | 0.0038 | / | 回用于物料清洗工序 |
| 清洗脱水废水 | COD | 气浮+混凝沉淀+A/O系统 | 92% | 26000 | 81.54 | 2.12 | 380 | 90%回用于生产，10%由市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理 |
|  | BOD5 |  | 90% |  | 33.97 | 0.883 | 200 |  |
|  | SS |  | 95% |  | 40 | 1.04 | 220 |  |
|  | NH3-N |  | 80% |  | 8.08 | 0.21 | 30 |  |
|  | TN |  | 80% |  | 27.23 | 0.708 | 40 |  |
|  | TP |  | 40% |  | 3 | 0.078 | 4 |  |
| 综合废水 | COD | / | / | 26600 | 87.59 | 2.33 | 380 | 毛集实验区污水处理厂 |
|  | BOD5 |  |  |  | 37.25 | 0.991 | 200 |  |
|  | SS |  |  |  | 43.61 | 1.16 | 220 |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 8.57 | 0.228 | 30 |  |
|  | TN |  |  |  | 27.29 | 0.726 | 40 |  |
|  | TP |  |  |  | 26.66 | 0.7092 | 4 |  |

3、废水污染防治措施达标可行性分析

图 6.1-1  本项目厂内污水处理站流程图

（1）处理工艺流程说明

项目拟建设一座污水处理站，设计规模为26m3/d，对项目地面冲洗废水、水喷淋废水等生产废水进行处理。污水站主要处理工艺过程设计如下：

①调节池

废水水量和水质在不同时间内有较大的差异和变化，为使管道和后序构筑物正常工作，不受废水的高峰流量和浓度的影响，应加大调节池，把排出的高浓度和低浓度的水混合均匀，保证废水进入后序构筑物的水质和水量相对稳定，便于生物处理的稳定。

②气浮

混凝气浮的原理是把含有污染物的污水先加入适量的混凝剂，混合均匀后将污水注入浮选池中。然后再通入空气，使空气和水分混合形成气泡。气泡带着废水中的杂质，向上升到表面上形成泡沫层，最后再经过刮泡器去除泡沫，使污水得到净化。

气浮机主要用于固-液或液-液分离。通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡，使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上，造成整体密度小于水的状态，并依靠浮力使其上升至水面，从而达到固-液或液-液分离的目的。在水处理领域溶气气浮适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。

气浮与加药设备的配合使用：气浮设备工作主要依靠浮物表面有亲水和憎水之分。

憎水性颗粒表面容易附着气泡，因而可用气浮法。亲水性颗粒采用加药设备投加适当的着化学药品处理后可以转为憎水性。水处理中的气浮法，常用的有混凝剂，絮凝剂等使胶体颗粒结成为絮体，絮体具有网络结构，容易截留气泡，从而提高气浮效率。再者，水中如有表面活性剂（如洗涤剂）可形成泡沫，也有附着悬浮颗粒一起上升的作用。

④A/O深度处理

厌氧池：利用厌氧池中厌氧菌的作用，使有机物水解、酸化、甲烷化，从而去除废水中的有机物，提高废水的可生化性。

好氧池：好氧池是以生物膜为主净化污水的工艺，其特点是池中供微生物固着的填料全部淹没在水中，池中采用鼓风曝气的方法，提供微生物氧化有机物所需要的氧气，并起搅拌混合作用，池中污水也有一定浓度的悬浮生物量，从而实现对有机废水的净化作用，该工艺兼有活性污泥法与生物膜法二者的特点，池中的微生物在好氧条件下降解污水中的有机物，从而达到降低BOD5和CODcr的目的。

二沉池：使污泥分离，使水澄清和进行污泥浓缩。

（2）处理工艺可行性分析

污水处理站各处理单元处理效率情况见下表。

表6.1-3 废水处理站各阶段设计去除率

| 项目类别 |  | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气浮 | 进水水质（mg/l） | 800 | 1019.23 | 339.73 | 40.38 | 136.15 | 5 |
|  | 出水水质（mg/l） | 160 | 509.62 | 237.81 | 38.36 | 129.34 | 4.75 |
|  | 去除效率% | 80% | 50% | 30% | 5% | 5% | 5% |
| A/O | 进水水质（mg/l） | 160 | 509.62 | 237.81 | 38.36 | 129.34 | 4.75 |
|  | 出水水质（mg/l） | 133.33 | 135.9 | 42.46 | 8.51 | 28.66 | 3.16 |
|  | 去除效率% | 17% | 73% | 82% | 78% | 78% | 33% |
| 二沉池 | 进水水质 | 133.33 | 135.9 | 42.46 | 8.51 | 28.66 | 3.16 |
|  | 出水水质 | 40 | 81.54 | 33.97 | 8.08 | 27.23 | 3 |
|  | 去除效率% | 70% | 40% | 20% | 5% | 5% | 5% |
| 总去除效率 |  | 95% | 92% | 90% | 80% | 80% | 40% |
| 排放水质（mg/l） |  | 40 | 81.54 | 33.97 | 8.08 | 27.23 | 3 |
| 排放标准（mg/l） |  | 220 | 380 | 200 | 30 | 40 | 4 |

综上，本项目生产废水经厂内污水处理设施（调节+气浮+A2/O）预处理后，可满足毛集实验区污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，与经化粪池预处理的生活污水混合后，排入市政管网，进入毛集实验区污水处理厂进一步处理。最终尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，排入西淝河。

根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）可知，废水应采用预处理+生化处理+深度处理，其中预处理可采用沉淀、气浮、混凝、调节等；生化处理可采用活性污泥法、序批式活性污泥法(SBR)、缺氧/好氧法(A/O)、厌氧/缺氧/好氧法(A2/O)、氧化沟法、膜生物法(MBR)、曝气生物滤池(BAF)、生物接触氧化法、周期循环活性污泥法(CASS)等。

本项目采用的预处理工艺为调节+气浮+混凝，生化处理工艺为厌氧+好氧，污水处理站的处理工艺符合技术规范要求。

4、项目污水排入污水处理厂可行性分析

（1）污水处理厂简介

毛集实验区污水处理厂位于兴湖路与高速公路交口西南侧周台孜附近，现由淮南市祥源环境工程有限公司（淮南首创）运行管理，主要收集处理主园区工业废水和实验区居民排水。总占地面积3.84公顷，其中，一期工程已建成，运行规模为1.5万m3/d，占地面积2.5公顷，于2017年12月底进水运行，目前已完成验收（淮环函[2017]355号）。现状采用改良型A2/O工艺和微絮凝+过滤深处理工艺处理后，尾水排放各指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及其修改单要求排入丁家沟。由于现有毛集实验区污水处理能力不能完全处理收集的污水，急需提标扩能，为此毛集实验区污水处理厂拟于2023年进行改造扩容工程建设，改扩建完成后设计日处理污水2万m3/d，新增中水回用项目，中水处理设计规模为3000m3/d，中水处理建设将减少毛集实验区污水处理厂出水的直接排放，继续处理毛集实验区内的生活污水及企事业单位废水及生活污水。

目前，开发区日均排水量为505m3/d，毛集实验区污水处理厂处于正常运行状态，现状在线监测数据表明，污水均可实现达标排放。其工艺流程如下图：

图6.1-2 毛集实验区污水处理厂工艺流程图

（2）接管可行性

接管范围：本项目位于安徽省淮南市毛集实验区烟波北路，为毛集实验区污水处理厂收水范围内。项目区域目前已经配套污水管网，可以收纳本项目的废水。本项目废水经市政污水管网进入毛集实验区污水处理厂处理，尾水达到执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入西淝河。

水量：本项目最大废水排放量为88.67m3/d，占污水处理厂日处理量的0.44%，不会对其处理能力造成冲击，因在其设计考虑处理范围内，接管水量是可行的。

水质：本项目废水水质简单，废水经预处理后达到该污水处理厂接管要求。污水管网建成接管后经污水管网接入毛集实验区污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水接管是可行的。

综上所述，从水质水量、接管标准等方面综合考虑，生产废水经污水处理设施处理后依托现有排放口，排入市政污水管网，汇入毛集实验区污水处理厂集中处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。因此，本项目对地表水环境的影响较小。

6.1.3噪声污染防治措施及可行性分析

本项目在噪声控制上优先选用低噪声设备，对风机等噪声设备采取减振、隔声等措施。主要噪声防治措施如下：

1、在场区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公生活区，并加强场区绿化，充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用降噪，减小项目运行对外环境的影响。

2、在设计中按《工业企业噪声控制设计规范》选用性能优、噪声低的设备。

3、高噪声设备尽量在车间内布置，并设置减振基础，通过车间的建筑隔声，可起到较好的降噪效果。

4、对各类泵进行基础减振。

5、制定场区内高噪声设备运行管理和检修计划，确保高噪声设备处于良好的运行状态。

在采取上述有效的防治措施后，加上距离衰减作用，厂界噪声可满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

6.1.4固体废物污染防治措施

1、本项目固体废物种类、数量及拟采取的处理处置方式见下表。

表6.1-4本项目固体废物产生及处置情况表

| 序号 | 危险废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 6.92 | 废气治理 | 固体 | 废活性炭 | 废活性炭 | T | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 2 | 机械维修过程 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | T，I |  |
| 3 | 含油抹布及手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 机械维修过程 | 固体 | 矿物油 | 矿物油 | T/In |  |
| 4 | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 机械维修过程 | 固体 | 矿物油 | 矿物油 | T/In |  |
| 5 | 固体杂质 | SW59 | 900-099-S59 | 185.505 | 分选 | 固体 | / | / | / | 外售综合利用 |
| 6 | 布袋除尘器收集粉尘 | SW59 | 900-099-S59 | 12.257 | 废气治理 | 固体 | / | / | / |  |
| 7 | 废包装材料 | SW59 | 900-099-S59 | 2 | 拆包 | 固体 | / | / | / |  |
| 8 | 废沙 | SW59 | 900-009-S59 | 2.5 | 过滤净化 | 固体 | / | / | / |  |
| 9 | 污水站污泥 | SW59 | 900-099-S59 | 200 | 污水处理 | 固体 | / | / | / |  |
| 10 | 生活垃圾 | SW64 | 900-099-S64 | 7.5 | 办公区 | 固体 | 生活垃圾 | / | / | 环卫部门统一清运 |

2、一般工业固体废物污染防治措施

项目产生的固体杂质、布袋除尘器收集粉尘、废包装材料、废沙、污水站污泥暂存于一般工业固体废物暂存仓库，定期外售综合利用。

3、危险废物污染防治措施

（1）危险废物收集污染防治措施

针对本项目各类危险废物的收集应根据各类危险废物产生的工艺环节特征、排放周期、危险特性、废物管理计划等因素对不同危险废物进行分类收集；各类危险废物在收集的过程中应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；危险废物收集和厂内转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等；在危险废物的收集和内部转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

危险废物厂内收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

①包装材质要与各类危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质；

②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；

③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；

④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实；

⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

（2）危险废物内部转运污染防治措施分析

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照按照HJ2025-2012填写《危险废物厂内转运记录表》；

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

（3）危险废物场外转运污染防治措施分析

①运输路线及沿线敏感点

根据设计方案，本项目的危险废物运输工作由接收单位负责。各接收单位结合《道路危险货物运输管理规定》《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)等要求制定了运输路线。

项目涉及的固体废物采用公路运输，根据接收单位制定的运输路线，总体而言，项目选定的路线均为当地交通运输主要线路，避开了敏感点分部集中的居住混合区、文教区、商贸混合区等敏感区域。同时，接收单位针对每辆固废运输车辆配备北斗导航定位系统，准确观察其运输路线。在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。

②影响分析

运输车产生的噪声影响主要是车流量的增加导致道路交通噪声对两侧敏感点影响。本项目危废运输道路，均依托现有高速路网及现有公路网，不新建厂外运输道路，因此，本项目固废运输对区域交通噪声造成的影响甚为有限，可以忽略不计。

③污染防治措施

a.采用专用的危险废物运输车辆，车身全密闭。每辆车配套一套灭火设备、配备司机及押运员各1名。运输车辆应按设计拟定路线行驶。

b.每辆车配备车载北斗导航定位系统、在运输车辆随意改变运输路线或者运输车辆发生故障的情况下，能够第一时间发现，并启动应急预案。

c.工作人员应熟悉危险废物的危险特性，配备适当的个人防护装备，避免危险废物运输过程中发生意外人员伤亡。

（4）危险废物暂存仓库污染防治措施

项目危险废物暂存仓库位于2#厂房西北侧，占地面积为50m2，基本情况如下表所示。

表6.1-5建设项目危险废物暂存仓库基本情况表

| 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积m2 | 贮存方式 | 贮存能力t | 贮存周期 | 最大暂存量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物暂存仓库 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 2#厂房西北侧 | 50 | 袋装 | 50 | 6个月 | 6.92 |
|  | 含油抹布及手套 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 袋装 |  | 1年 | 0.1 |
|  | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 |  |  | 桶装 |  | 1年 | 2 |
|  | 废油桶 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 桶装 |  | 1年 | 0.2 |

厂区危险废物暂存仓库暂存的危险废物一次最大暂存量为9.22t，危险废物暂存仓库暂存能力为50t，能够满足要求。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影评价技术指南》要求，项目危废暂存仓库建设应满足下列要求：

①危废暂存场所设计要求

a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防雨、防晒、防治危险废物流失、扬散以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；

b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；

c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；

f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入；

g.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；

②危废堆存控制要求

a.按《建设项目危险废物环境影评价技术指南》要求，切实落实危废暂存场所的四防（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，并按重点防渗的要求进行了防渗防腐，并建有导流沟及渗滤液收集池，配套危险废物堆放方式、警示标识、废气收集处理等方面内容。周围应设置围墙或其它防护栅栏。

危废暂存场所地面基础必须防渗，若采用天然材料防渗结构，其防渗层饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度不应小于2m；若采用刚性防渗结构，水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不宜小于150mm）+水泥基渗透结晶型防渗图层（厚度不小于0.8mm）结构形式，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s；若采用符合防渗结构，土工膜（厚度不小于1.5m）+抗渗混凝土（厚度不小于100mm）结构。抗渗混凝土的渗透系数不大于1×10-6cm/s；危废暂存场所必须设置落实防风、防雨、防晒、防治危险废物流失、扬散要求，配套渗出液收集池和疏导系统。

b.堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

c.衬里放在一个基础或底座上。

d.衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

e.衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

f.不相容的危险废物不能堆放在一起。

g.总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。

不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；贮存易燃危险废物(废解析液、废机油等)应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

（5）危险废物处置污染防治措施

本次评价要求建设单位在选择危险废物处置单位时应选择有处理本项目产生的危险废物经营许可证以及未发生危废处置事故单位，同时建议建设单位选择与本项目较近的处置单位，减少运输过程中发生危废流失的可行性。

综上所述，项目固体废物根据特性、组成采取相应的处理或处置方案，处理率可以达到100%。

（6）危险废物贮存管理要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

④建设单位应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

6.1.5地下水污染防治措施与建议

项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行。

1、源头控制措施

（1）实施清洁生产和循环经济，减少废水、废气、固废等污染物的排放量；

（2）严格按照国家相关规范要求，工艺装置、管道、设备、污水和固废储存及处理构筑物均采取对应的防渗或防腐措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低程度；

（3）本项目危废堆放避免危险废物与地面的直接接触，危险废物均使用符合规范的容器收集，源头避免了危废贮存渗滤液的产生；

（4）收集的危险废物及时分类处理，减少废物堆存的时间；危废贮存仓库负责人定期检查危险废物贮存容器，进一步降低危险废物滴漏等事故产生的可能性。

2、分区防渗措施

为防止本项目污染地下水，在项目设计和施工过程中，应对厂区进行专项防渗设计和分区防渗处理。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，污染防治区可分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。具体见下表：

表6.1-6地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染物控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中—强 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

参照（HJ610-2016）要求，并根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质以及各设施及建构筑物污染物难易控制程度进行分级，本项目分区防渗情况如下。

（1）重点防渗区：重点防渗区是指对地下水环境隐患大的区域，泄漏污染物可能会对地下水造成污染，泄漏不易及时发现和处理，需要重点防治或者需要重点保护的区域。主要包括本项目污水站、清洗区域、危险废物暂存仓库、事故应急池等区域。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防渗要求如下：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598。

（2）一般防渗区：一般防渗区是指泄漏污染物可能会对地下水造成污染，但危害性和风险程度较低，或者泄漏容易及时发现和处理的区域，主要包括本项目原料仓库、成品仓库、一般工业固体废物暂存仓库、生产车间等区域。一般防渗区防渗要求如下：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

（3）简单防渗区：一般不会对地下水造成污染的区域，只需一般地面硬化。

表6.1-7本项目分区防渗一览表

| 分区 |  | 厂内分区 | 防渗等级 | 防渗方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染区 | 重点污染防治区 | 污水站、清洗区域、事故应急池 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 15cm抗渗混凝土+2mm厚HDPE膜或其他等效材料 |
|  |  | 危险废物暂存仓库 | 至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料 |  |
|  | 一般污染防治区 | 原料仓库、成品仓库、一般工业固体废物暂存仓库、生产车间 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 15cm抗渗混凝土 |
| / | 其他区域 | 厂区其他区域 | 一般地面硬化 | 混凝土 |

6.1.6土壤污染防治措施及建议

（1）大气沉降途径的防控措施

建设单位需按照规划设计积极开展厂区绿化，以种植具有较强吸附能力的植物为主，减少影响。

（2）垂直入渗途径的防控措施

对于原辅材料、废水事故状态下泄漏可能造成的垂直入渗影响，应严格落实本评价提出的分区防控要求，防止土壤环境污染。

7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。

7.1环保投资估算

环保设施为废水处理、废气治理、降噪、固废收集处置和风险防范等，项目各类污染防治措施环保投资估算汇总见下表。

表7.1-1  污染防治措施及投资估算一览表单位：万元

| 序号 | 分类 | 工程设施名称 | 说明 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水处理 | 化粪池；污水管网；污水站 | 300 |
| 2 | 废气 | 改性粒子熔融挤出废气 | 区域封闭+集气罩收集＋油烟净化器＋两级活性炭吸附装置＋15m高DA001排气筒 | 100 |
| 3 |  | 标签纸高温分选废气 | 设备密闭+集气罩收集＋油烟净化器＋两级活性炭吸附装置＋15m高DA001排气筒 |  |
| 4 |  | 拆包废气 | 软帘+集气罩+布袋除尘器＋15m高DA002排气筒 | 50 |
| 5 |  | 磨粉废气 | 设备密闭+集气罩+布袋除尘器＋15m高DA002排气筒 |  |
| 6 |  | 污水站废气 | 封闭负压收集+两级活性炭+15m高DA003排气筒 | 20 |
| 7 | 噪声 | 降噪设施 | 安装减震垫和消声器等降噪措施 | 20 |
| 8 | 固废 | 固废收集与处置 | 危险废物暂存仓库（50m2）、一般工业固体废物暂存仓库（50m2） | 10 |
| 9 | 地下水 | 分区防渗 | 地下水防渗 | 10 |
| 10 | 风险防范 |  | 事故应急池 | 20 |
| 11 | 生态环境 |  | 厂区绿化 | 20 |
| 合计 |  |  | / | 550 |

由上表可知，项目环保设施建设所需投资550万元，约占总投资的13.1%。

7.2环保效益分析

7.2.1目的和内容

将项目产生的直接和间接、定量和非定量的各种影响列于分析范围内，通过分析计算用于控制污染所需投资费用、环境经济指标，估算可能收到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平，反映项目投资的环保经济效益和社会环境效益。

7.2.2分析方法

采用指标计算方法进行建设项目的环境经济损益分析。将项目对环境产生的损益分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益，逐项计算。然后通过环境经济的静态分析，得出项目环保投资的年净效益、环保费用的经济效益，以及效益与费用比例等各项参数。

年净效益是指环保投资的直接经济效益，扣除污染控制费用。

环保污染治理费用的经济效益等于环保效益指标与污染控制费用之比，当比值大于等于1时，可以认为项目的环保治理方案在经济技术上是可行的，否则是不可行的。

环保效益与费用的比是在对项目污染控制投资进行分析，当比值大于等于1时，可以认为环保费用在环保经济效益上是可行的，否则就认为在经济方案上是不合理的。

7.3环保运行费用估算

环保运行费用包括“三废”处理的成本费和固定费用，成本费用包括原辅材料费、燃料动力消耗及人员工资等，固定费用包括环保设备维修费、折旧费、技术措施费、环保管理费及其它费用。其费用估算见下表。

表7.3-1  环保设施年运行费用估算单位：万元

| 序号 | 环保项目 | 年运行费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理 | 20 |
| 2 | 废水处理及利用 | 90 |
| 3 | 噪声控制 | 10 |
| 4 | 固体废物综合利用和处置 | 20 |
| 5 | 风险 | 10 |
| 总计 |  | 150 |

7.4环境经济损益指标分析

7.4.1环保投资比例系数Hz

该系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保的重视程度。

HZ=E0/Er

式中：E0—环保建设投资，万元；

Er—企业建设总投资，万元。

项目建设总投资为4197万元，其中环保投资估算为550万元，占总投资的13.1%。

7.4.2产值环境系数Fg

产值环境系数是指年环保费用与年工业总产值的比值，环保年费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费、折旧费、日常管理费及排污费等，每年用于环保运行费用之和150万元/年，折旧费按环保投资20年分摊，约36万元/年，则每年的环保费用为186万元/年。

产值环境系数Fg的表达式为：

式中：E2—年环保费用，万元；

Es—年工业总产值，万元。

拟建工程投产后，预计产值可达3000万元/年，则产值环境系数为1.55%，这意味着每生产万元产值，所花费的环保费用为155元。

7.4.3污染损失指标

污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境造成的损失最终以经济形式的表达。主要包括资源和能源流失的损失，各类污染物对生产、生活造成的损失，以及各种环境补偿性损失。

污染损失指标由下式计算：

L=++++

式中：L—污染损失指标；

L1—资源和能源流失对生产造成的损失；

L2—各类污染物对生产造成的损失；

L3—各类污染物对生活造成的损失；

L4—污染物对人体健康和劳动力的损失；

L5—各种补偿性损失；

i—分别为各项损失的种类。

直接经济损失：按市场价格计算，约10万元/年。

7.4.4环保效益指标

环保效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。环保效益指标由下式计算：

R1=++

式中：R1—环保效益指标；

Ni—能源利用的经济效益，包括清洁生产工艺带来的动力，原材料利用率提高后产生的环保经济效益；

Mi—减少排污的经济效益；

Si—固体废物利用的经济效益；

i—各项效益的种类。

为使资、能源充分利用，治理“三废”污染，采取了环保措施，使资、能源流失尽可能减少。本项目的环境保护效益就是对正常运行时的污染物排放采取治理措施后而挽回的污染损失总和。在环境经济分析中，环境污染损失和环境保护是一个问题的两个方面，采取污染治理措施后的环境保护效益与未采取污染治理措施的环境污染损失是相等的，本项目实施污染治理措施后的环保效益约100万元/年。

7.5项目社会效益分析

7.5.1具有较好的经济效益

项目投资总额为4197万元，企业自筹。根据初步测算，项目建成投产后年均产值3000万元，具有较好的经济效益。

7.5.2有利于增加劳动力

项目的实施，新增劳动人员50人，有利于增加当地劳动就业机会，接纳农村剩余劳动力。

总之，项目的实施具有良好的社会效应。

7.6小结

本工程的建设将不可避免地对周围环境产生影响，环境经济效益分析结果表明，在实施必要的环境保护措施和支付一定的环境代价后，不仅可达到预定的环境目标，减轻对环境的破坏，同时还可以挽回一定的经济效益，在促进社会和经济发展的同时，使社会效益、经济效益和环境效益得到较好的统一，保证了社会和环境的可持续发展。

8环境管理与监测计划

本项目建设期主要为设备的安装调试，该过程持续时间较短，对环境的影响也非常小。本项目对其所在区域环境的影响主要为本项目的营运期，建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。本项目建成后，应按省、市生态环境局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全的环保监督和管理制度。

环境管理和监控计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的，在工程项目的施工和营运过程中，将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

8.1环境管理

8.1.1环境管理结构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

8.1.2管理机构及职责

按照国家有关规定和实际工作的需要，本项目设置专职的安全环保部门，在公司总经理的领导下负责工程施工期和营运期的安全生产、环境保护管理工作，环保人员的设置及工作制度与生产岗位相同。安全环保部门主要职责是：

1、建设期负责落实本项目污染治理设施，在设计实施计划的同时应考虑环保设施的自身建设特点，如建设周期、工程整体性等基本要求，进行统筹安排，严格执行“三同时”。

2、建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、安徽省有关环保法规、政策、制度、条例，如“三同时”，环保设施竣工验收，排污申报与许可证，污染物达标排放与问题控制等制度。

3、本项目营运期负责对本厂的环境保护工作进行监督与管理，负责公司与地方各级环保主管部门的协调工作。

4、根据本环境影响报告书提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助有资质的监测单位对本厂的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。

5、保证污染治理设施的完好率、运行率和主体设施相适应，做到运行、维护检修与主体设施同步进行。

6、对职工进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对企业各部门、各车间及岗位进行环保执法监督和考核。

7、负责组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。

8、为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；环境保护工作家常话计划；绿化工作年度计划；厂内环境保护工作管理及奖罚办法等。

8.1.3环境管理计划

1、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定本项目营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

2、对生产车间内废气治理设施进行定期维护和检修，确保废气治理设施的正常运行及废气达标排放。

3、生活垃圾和危险废物的收集管理应分类分开收集，危险废物在厂区危险废物暂存库暂存后应定期交给有资质单位进行处理，生活垃圾袋装收集，并及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运。

8.1.4环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

1、环境保护职责管理条例；

2、污水、废气、固体废物排放管理制度；

3、处理装置日常运行管理制度；

4、排污情况报告制度；

5、污染事故处理制度；

6、环保教育制度。

8.2建设单位污染物排放基本情况

8.2.1产排污节点、污染物及污染治理设施

参照《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），拟建项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息及废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息下表。

表8.2-1  项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 位置 | 产污环节 | 污染物 | 排放形式 | 污染治理设施 |  |  |  | 是否为可行技术 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 收集措施 | 收集效率 | 污染治理设施工艺 | 处理效率 |  |  |
| DA001号排气筒 | 改性粒子熔融挤出废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 区域封闭+集气罩收集 | 98% | 油烟净化器＋两级活性炭吸附装置 | 对非甲烷总烃≥90% | 是 | 一般排放口 |
|  | 标签纸高温分选废气 |  |  | 设备密闭+集气罩收集 | 90% |  |  |  |  |
| DA002号排气筒 | 拆包废气 | 颗粒物 | 有组织 | 软帘+集气罩收集 | 95% | 脉冲式布袋除尘器 | 除尘效率99% | 是 | 一般排放口 |
|  | 磨粉废气 |  |  | 设备密闭+集气罩收集 | 95% |  |  |  |  |
| DA003号排气筒 | 污水站废气 | 硫化氢、氨 | 有组织 | 封闭负压+管道收集 | 100% | 两级活性炭吸附 | 硫化氢去除率90%、氨去除率90% | 是 | 一般排放口 |

表8.2-2  项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 污染物排放口名称 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 受纳自然水体信息 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 拟建项目排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 名称 | 数值(mg/L) |  |
| 厂区总排口 | pH | 进入毛集实验区污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 西淝河 | III类 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | / | 6~9 |
|  | CODCr |  |  |  |  |  | / | 2.33 |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  | / | 0.991 |
|  | SS |  |  |  |  |  | / | 1.16 |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  | / | 0.228 |
|  | TN |  |  |  |  |  | / | 0.726 |
|  | TP |  |  |  |  |  | / | 0.7092 |

8.2.2污染物排放清单

拟建项目大气排放口基本信息见下表。

表8.2-3  项目大气排放口基本情况表

| 排气筒编号 | 生产工序 | 污染物种类 | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 执行排放标准 |  |  | 排放浓度mg/Nm3 | 排放总量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 速率限值kg/h | 浓度限值mg/Nm3 |  |  |
| DA001号排气筒 | 改性粒子熔融挤出 | 非甲烷总烃 | 15 | 0.4 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分其他行业》（DB34 4812.6-2024） | 1.6 | 40 | 6.216 | 0.149 |
|  | 废标签纸高温分选 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA002号排气筒 | 拆包 | 颗粒物 | 15 | 0.4 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 3.5 | 120 | 4.652 | 0.123 |
|  | 磨粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA003号排气筒 | 污水处理 | 硫化氢 | 15 | 0.3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值 | 0.33 | / | 1.882 | 0.0271 |
|  |  | 氨 |  |  |  | 4.9 | / | 0.0729 | 0.0011 |

8.3环境监测

8.3.1环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的组成部分，也是企业的各项规范化制度。通过环境监测对数据整理分析建立监测档案，为污染源治理、掌握污染物排放变化规律提供了依据，也为上级环保部门进行区域环境规划，管理执法提供依据。

8.3.2环境监测的主要任务

1、制定项目环境监测计划。

2、定期监测项目排放污染物是否符合规定的排放标准，并对主要污染物建立监测档案。

3、分析所排污染物质变化规律，为制定污染控制措施提供依据。

4、配合生产厂房，参加“三废”的治理工作。

5、负责企业污染事故调查监测及报告。

8.3.3污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），建设单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，编制监测方案。监测方案内容主要包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。

1、废气污染源监测

本项目建成运行后，废气污染源监测计划汇总见下表：

表8.3-1  废气污染源监测计划一览表

| 废气种类 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | DA003 | 硫化氢 | 1次/年 |
|  |  | 氨 | 1次/年 |
| 无组织 | 厂界 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |

注：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测烟气参数。

2、废水污染源监测

本项目建成运行后，废水污染源监测计划汇总见下表：

表8.3-2  废气污染源监测计划一览表

| 废水种类 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水、生产废水 | 厂区污水总排口 | pH | 1次/半年 |
|  |  | COD | 1次/半年 |
|  |  | BOD5 | 1次/半年 |
|  |  | SS | 1次/半年 |
|  |  | 氨氮 | 1次/半年 |
|  |  | 总磷 | 1次/半年 |

3、厂界噪声监测

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目厂界噪声每季度监测一次，布置四个厂界噪声监测点位，每次分昼间、夜间分别监测，按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定进行监测。

表8.3-3  项目废气污染源监测计划汇总一览表

| 序号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测点位 | 监测时间及频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001号排气筒 | 非甲烷总烃 | 排气筒出口 | 1次/半年 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分其他行业》（DB34 4812.6-2024）中限值要求 |
|  | DA002号排气筒 | 颗粒物 | 排气筒出口 | 1次/年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中限值要求 |
|  | DA003号排气筒 | 硫化氢 | 排气筒出口 | 1次/年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值 |
|  |  | 氨 |  |  |  |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 上风向10m处参照点1个，下风向10m处监控点3个 | 1次/年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中限值要求 |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | 在厂房外设置监控点 | 1次/年 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分其他行业》（DB34 4812.6-2024）中限值要求 |
| 废水 | 厂区污水排放口 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 污水排放口 | 1次/半年 | 毛集实验区污水处理厂接管标准 |
| 噪声 | 连续等效A声级 |  | 四周厂界 | 每季度1次，昼夜各一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

8.3.4监测数据管理

企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，设置和维护监测设施、做好监测质量保证与质量控制、记录和保存监测数据，并向当地环境保护行政主管部门和行业主管部门备案。

对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，定期公布监测结果。

8.4总量控制

8.4.1废水污染物总量指标

项目运营期冷却水为直接冷却，循环利用，定期外排水用于物料清洗；瓶片清洗废水经厂内污水处理站处理后90%回用，10%经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂集中处理，最终排至西淝河。废水污染物总量纳入毛集实验区污水处理厂总量中，无需另行申请。

8.4.2废气污染物总量指标

本项目实施后废气污染物排放情况如下表。

表8.4-1  项目废气污染物汇总

| 类型 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 非甲烷总烃 | 1.492 | 1.343 | 0.149 |
|  | 颗粒物 | 12.38 | 12.257 | 0.123 |
|  | 氨 | 0.271 | 0.2439 | 0.0271 |
|  | 硫化氢 | 0.0105 | 0.0094 | 0.0011 |
| 无组织 | 颗粒物 | 0.646 | 0 | 0.646 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.093 | 0 | 0.093 |

因此，本项目新增总量控制指标为：VOCs：0.149t/a；颗粒物：0.123t/a。

8.5排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。

8.5.1废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度、满足环境监测管理规定和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志，如无法满足要求的，由当地生态环境局确定。

8.5.2固定噪声排放源

按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。

8.5.3固体废物暂存场

应设置专用堆放场地，并采取二次扬尘措施，有毒有害固体废物必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并必须有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施。

8.5.4设置标志牌要求

标志牌应设置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米，排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如力形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地生态环境部门同意并办理变更手续。

各类环境保护图形标识汇总见下表：

表8.5-1  本项目环境保护图形符号表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 一般工业固体废物 | 表示一般工业固体废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向 外环境排放 |

表8.5-2  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

8.6项目排污许可衔接与判定

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接工作，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全程监管。

本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（环境保护部令第45号，2019年7月11日），本项目属于简化管理行业。根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发【2021】7号）中要求“（七）属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和“建设项目排污许可申请与填报信息表”。建设单位在实际排污行为发生前申领排污许可证时，应按照项目实际建设情况，填报排污许可申请材料，在编制自主验收报告时，应专章分析排污许可管理要求的落实情况”，本项目相关的排污许可申报内容，详见附件。

表8.6-1  排污许可分类管理一览表

| 序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三十七、废弃资源综合利用业42 |  |  |  |  |
| 93 | 金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422 | 废电池、废油、废轮胎加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | 其他 |
| 二十四、橡胶和塑料制品业 29 |  |  |  |  |
| 62 | 塑料制品业 292 | 塑料人造革、合成革制造 2925 | 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造 2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929 | 其他 |

9环境影响评价结论

9.1项目概况

安徽楹聚环保科技有限公司拟投资4197万元在安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区建设PET再生资源综合利用项目，本项目占地面积约21亩，租赁并改造钢构厂房及办公楼约9600平方米，购置整瓶处理设备、瓶片清洗设备、色选、粉碎及造粒等设备，新建PET再生切片生产线6条（3条PET瓶片破碎清洗分选生产线，1条标签纸生产线，1条瓶盖生产线，1条瓶盖清洗线），改性颗粒生产线2条，并配套建设消防、给排水、供配电、节能环保等附属设施。项目建成后可实现年产瓶片6.3万吨、标签纸0.7万吨、瓶盖0.7万吨、瓶沫0.3万吨、改性塑料粒子2万吨。本项目于2025年10月28日取得淮南市毛集社会发展综合实验区发展改革局备案（项目代码：2507-340407-04-01-650055）。

9.2产业政策相符性

本项目为C4220 非金属废料和碎屑加工处理和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，对照国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”，为鼓励类项目。

对照《环境保护综合名录2021年版》，本项目产品不在“高污染、高环境风险”产品名录内。

因此，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《环境保护综合名录2021年版》，本项目符合国家产业政策。

9.3环境质量现状

9.3.1大气环境

根据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，项目所在区域为不达标区。

根据监测结果，各监测点位的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2及附录A中二级浓度限值要求；硫化氢、氨气满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。

9.3.2地表水环境

西淝河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，表明地表水环境现状良好，均具有一定的环境容量。本项目废水污染因子简单，建成后对区域地表水体影响较小。

9.3.3声环境

本次声环境质量现状监测共布设4个声环境质量监测点。现状监测结果表明各向厂界监测点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

9.3.4地下水环境

根据监测结果表明，项目所在区域地下水各项监测指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

9.3.5土壤

根据引用监测结果，项目土壤环境监测点位满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中的第二类用地筛选值

9.4主要环境影响

9.4.1大气环境

1、大气环境影响评价结论

本项目大气污染物主要为拆包工序、磨粉工序、熔融挤出工序、高温分选工序、污水站产生的颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢等污染物。建设项目拟采取的废气治理措施主要为：

熔融挤出废气：改性粒子熔融挤出废气经区域封闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；

高温分选废气：标签纸高温分选废气经设备密闭+集气罩收集后进入“油烟净化器+两级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；

拆包废气：拆包废气经软帘+集气罩收集后进入“布袋除尘器（TA002）”处理后由15m高排气筒（DA002）排放；

磨粉废气：标签纸磨粉废气经封闭设备+集气罩收集后进入“布袋除尘器（TA002）”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；

污水站废气：污水站废气经封闭负压收集后进入“两级活性炭吸附装置（TA003）”处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。

各类废气经处理后均能满足相应标准排放。评价认为，项目实施对区域大气环境造成的不利影响较小。

2、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式计算结果，项目无组织废气排放厂界外均没有出现超标点。本项目设置环境防护距离为100m。根据现场勘察，项目东侧为烟波路，南侧为安徽金荣铜业有限公司，西侧为空地，北侧为空地，厂界100m范围内无居民等环境敏感点。因此本项目无组织排放的各种废气对周边影响较小。同时本环评要求，在厂区生产单元周围100m范围内，规划部门不得规划兴建集中住宅区、学校以及医院等居民集中区和食品、医药行业等，以避免废气对民众的身体健康和食品、医药行业造成影响。

9.4.2地表水环境

本项目雨污分流。项目运营期冷却水为直接冷却，循环利用，定期外排水用于物料清洗；瓶片清洗废水经厂内污水处理站处理后90%回用，10%经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂集中处理，最终排至西淝河。

因此，本评价认为项目实施对区域地表水环境造成的不利影响较小。

9.4.3声环境

本项目高噪声设备较少，主要噪声污染来自设备噪声、风机及各类泵等，建设单位选用低噪声设备、设置减震垫、安装消声装置等措施后厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

因此，本评价认为项目生产过程中的噪声对区域声环境造成影响较小。

9.4.4地下水环境

建设项目场区地下水不敏感，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水环境影响较小。

9.4.5土壤环境

拟建项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，确保各项防渗措施得以落实，在加强维护防渗设施和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗，避免污染土壤，因此拟建项目不会对区域土壤环境产生明显影响。

9.4.6环境风险

本项目生产过程中突发环境事件在采取有针对性的环境风险防范措施及应急措施后，可将风险事故对环境的影响控制在可接受的水平，项目拟采取的风险防范措施及应急预案有效可靠，环境风险在可接受水平内。

9.4.7公众参与

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）等文件规定的工作流程、公开方式、组织形式开展公众参与调查工作，主要进行了网络公示、新安晚报登报。具体调查结果如下：

网络公示、新安晚报登报阶段未收到公众对于建设项目的反对意见。

9.5环境保护措施

本项目环境保护“三同时”验收内容汇总情况见表9.5-1。

表9.5-1本项目污染治理措施及“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 拟采取的治理措施 | 预期效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染防治措施 | 熔融挤出废气 | 非甲烷总烃 | 区域封闭+集气罩收集＋两级活性炭吸附装置＋15m高DA001排气筒 | 满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分其他行业》（DB34 4812.6-2024）中标准限值 |  |
|  | 高温分选废气 |  | 设备密闭+集气罩收集＋两级活性炭吸附装置＋15m高DA001排气筒 |  |  |
|  | 拆包废气 | 颗粒物 | 软帘+集气罩＋脉冲式布袋除尘器+15m高DA002排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB162967-1996）中标准限值 |  |
|  | 磨粉废气 |  | 设备密闭+集气罩＋脉冲式布袋除尘器+15m高DA002排气筒 |  |  |
|  | 污水站废气 | 硫化氢、氨 | 封闭负压收集＋两级活性炭吸附装置＋15m高DA003排气筒 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值 |  |
| 废水污染防治措施 | 生活及生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 生产废水经“pH调节+气浮+絮凝沉淀+A/O”后90%回用于生产，10%与经化粪池预处理后的生活污水一起通过市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂深度处理 | 满足毛集实验区污水处理厂接管标准 |  |
| 噪声防治措施 | 风机、设备噪声 | LAeq | 选用低噪声设备，通过合理布局、基础减震、隔声、消声等措施来降低噪声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 固废污染控制措施 | 一般固体废物 |  | 1#厂房西北侧设置一般工业固体废物暂存仓库（1F，占地面积为50m2，储存规模50t），暂存本项目产生的一般工业固体废物 | 合理处置，不产生二次污染 |  |
|  | 危险废物 |  | 1#厂房西北侧设置一座危险废物暂存仓库（1F，占地面积为50m2，储存规模50t），暂存本项目产生的危险废物 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶，委托当地的环卫部门统一清运处理 |  |  |
| 地下水防渗措施 | 分区防渗 |  | 清洗区域、危险废物暂存仓库、事故应急池等实施重点防渗；原料仓库、成品仓库、一般工业固体废物暂存仓库、生产车间等实施一般防渗；其他区域等进行简单防渗 |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  | 1）危险废物暂存仓库进行防腐防渗、并且危废暂存库内设置导流沟和集液池（0.5m3），以满足危险废物泄漏收集需要，同时集液池与事故应急池相通，确保事故状态下事故废水可自流至厂区事故应急池。 2）厂区设置145m3事故应急池，污水及雨水总排口设置有自动截断阀； 3）编制突发环境事件应急预案 |  | 事故发生后得到有效控制 |
| 绿化 | / |  | 种植草皮、绿化等 |  | / |

9.6总体结论

安徽楹聚环保科技有限公司PET再生资源综合利用项目符合国家产业政策，建设单位在落实各项污染防治措施后，拟建项目的废气、废水、噪声、固废等污染物均可以实现达标排放或资源化利用，对区域环境影响较小。

因此，在严格执行各项环保措施并保证各环保设施正常运行的前提下，从环境影响角度，项目建设是可行的。