建设项目环境影响报告表
（生态影响类）
项目名称：朱集东煤矿1312（1）工作面地面钻井工程（一期）项目
建设单位（盖章）：淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿
编制日期：                  2026年3月                
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目
名称
	朱集东煤矿1312（1）工作面地面钻井工程（一期）项目

	项目代码
	2601-340406-04-05-474586

	建设单位
联系人
	王海俊
	联系方式
	18009640968

	建设地点
	安徽省淮南市潘集区泥河镇境内

	地理坐标
	1#井场：116度52分17.752秒，32度50分35.776秒
2#井场：116度52分11.967秒，32度50分39.312秒
3#井场：116度52分8.293秒，32度50分37.209秒
4#井场：116度52分4.702秒，32度50分38.723秒
5#井场：116度51分56.284秒，32度50分40.280秒

	建设项目

行业类别
	“四十六、专业技术服务业99中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存中其他”
	用地面积（m2）
	17197m2（临时用地）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
（选填）
	淮南市潘集区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资
（万元）
	2400
	环保投资（万元）
	351

	环保投资占比（%）
	14.63
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》(试行) ， 建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别，设置原则参照表，确有必要的可根据建设项目环境影响程度等实际情况适当调整。专项评价一般不超过两项，水利水电、交通运输(公路、铁路)、陆地石油和天然气开采类建设项目不超过三项。

表1-1专项评价设置原则对应一览表

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目是否涉及

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部(配套的管线工程等除外)；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不涉及

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水(含矿泉水)开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

不涉及

生态

涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位)的项目

不涉及

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不涉及

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目；

城市道路(不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道)：全部

不涉及

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线(不含城镇天然气管线、企业项目区内管线)，危险化学品输送管线(不含企业项目区内管线)：全部

不涉及

综上，本项目不需开展专项评价。

	规划情况
	规划名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划》

审批机关：国家发展和改革委员会

审批文件名称：《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》；

审批文件文号：发改能源〔2004〕2301号

淮南潘谢矿区位于安徽省中北部，地跨淮南市潘集区、谢家集区、凤台县和阜阳市颍上县，东西长70km，南北宽25km，面积1571km2，资源储量285亿吨。2004年10月21日，国家发展和改革委员会以发改能源[2004]2301号文批准了淮南潘谢矿区总体规划。

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》

审查机关：原国家环境保护总局

审查文件名称：关于印发《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见的通知 

审批文号：环函〔2006〕86号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）规划符合性分析

项目位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境内，对照《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区总体规划的批复》（发改能源[2004]2301号）隶属于淮南潘谢矿区中淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿井田范围，项目属于煤炭资源地质勘查项目，对照《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见（环函〔2006〕86号）中相关要求，符合“充分利用矿区资源优势和就地转化能力，以“发展先进生产生产力，保护生命，保护资源，保护环境”的理念，项目开展后为煤矿的安全生产奠定了坚实的基础。

因此，该项目建设符合《淮南潘谢矿区总体开发规划》，符合《国家发展改革委关于淮南潘谢矿区开发规划的批复》（发改能源〔2004〕2301号）。

（2）规划环境影响评价符合性分析

表1-2  本项目与《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书》审查意见符合性分析一览表

序号

审查意见

项目建设情况

符合

性分析

1

一、淮南潘谢矿区煤炭资源极为丰富，资源储量达285亿吨，且深部还有可靠的煤炭资源。充分利用该矿区的资源、区位和市场优势，依托齐全的基础配套设施，加大煤炭开发力度和就地转化能力，以“发展先进生产力，保护生命，保护资源，保护环境”的理念将矿区建设成为华东地区重要的大型煤电基地，对于促进区域经济、社会、环境、资源的协调发展具有重要意义。

本项目属于煤矿开采的配套工程

符合

2

二、规划在发展定位、规模、产业结构、市场需求、配套条件方面，与国家能源战略、国家13个大型煤炭基地规划、安徽省省委、省政府在全面建设小康社会起步阶段提出的“861”行动计划的要求相符。基本反映了国家经济发展需求和资源合理配置精神。规划在发展布局、环境保护、水资源利用、土地资源利用等方面，能够与淮南市城市建设总体规划、安徽省国土资源可持续开发利用规划、安徽省生态省建设总体规划纲要、淮南市生态城市建设规划等相衔接，总体上具备较强的协调性。

项目建设地点位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境内，本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为17197m2，用地时间预计为2年。淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿办理了项目临时用地相关手续。项目租用安徽省淮南市潘集区泥河镇黑土李村境内的土地作为本项目的临时用地。本项目已办理临时用地手续
符合

3

四、规划提出的大气和地表水环境质量指标符合环境保护规划目标要求。规划对采煤沉陷造成的居民搬迁安置提出了可行的解决办法，地表沉陷治理的综合措施和沉陷水域的生态恢复措施合理可行，总体上符合国家有关要求，有利于区域的稳定发展，将促进当地和谐社会的建设。

本项目针对可能产生的环境影响提出了针对性的处置措施，项目实施区域未涉及居民搬迁安置问题，采取的生态恢复措施可行

符合

4

七、随着规划的实施，沉陷区面积必将扩大，而且下沉深度也会进一步增加，应按照《淮南市采煤沉陷治理条例》中的有关规定，制定合理可行的治理复垦计划，并与城乡统筹的有关水利规划相衔接，落实资金、设计、施工要求等内容，治理后的土地应该首先满足恢复耕地和生态的需要。积水导致无法耕种的耕地区域，要通过抽排积水维持农田面积，恢复农田平整度和农田水利设施，保证耕地质量。沉陷未积水耕地应进行土地区划，按农田标准平整，确保复垦面积，保证农民妥善安置。季节性积水土地 应采用“挖深垫浅”方式恢复为耕地。尚未稳定的沉陷区，须对受破坏的排灌渠道、道路进行临时修复，将沉陷对农业生产的影响减少到最低程度。

项目建设地点位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境内，本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为17197m2，用地时间预计为2年。淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿办理了项目临时用地相关手续。项目租用安徽省淮南市潘集区泥河镇黑土李村境内的土地作为本项目的临时用地。本项目已办理临时用地手续
符合

综上所述，本项目建设可满足《淮南潘谢矿区总体开发规划环境影响报告书审查意见的通知 》（环函〔2006〕86号）要求。



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目实施是为了采掘面瓦斯抽采预先进行的钻井工程，包括了钻前工程、钻井工程、复垦工程。由于本项目的实施是为了消除煤炭开采的安全隐患，为后期采掘面预抽采做前期准备工作。因此，项目应属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》第一类鼓励类，即第三项“煤炭”中“矿井灾害(瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等)防治”范畴。因此，项目符合国家产业政策要求，属于鼓励类。对照《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年版）》，本项目属于“鼓励类中的一、煤炭1、煤田地质及地球物理勘探”，本项目为鼓励类，项目符合国家和地方产业政策要求。

项目已经在潘集区发展和改革委员会备案，项目代码：2601-340406-04-05-474586，因此，项目建设符合国家及地方的产业政策。

2、与《安徽省空气质量持续改善行动方案》相符性分析

表1-3  与《安徽省空气质量持续改善行动方案》相符合性分析

文件要求

项目情况

相符性

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产
本项目为M7475地质勘查技术服务项目，本项目实施是为了采掘面瓦斯抽采预先进行的钻井工程，包括了钻前工程、钻井工程、复垦工程。项目实施过程中每个井场设置备用柴油发电机，且备用柴油发电机设置尾气处理系统，主要包括氧化催化转化器（DOC）和颗粒过滤器（DPF），有效净化和减少尾气排放，因此本项目不属于“两高”项目。
符合

有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%

本项目实施是为了采掘面瓦斯抽采预先进行的钻井工程，包括了钻前工程、钻井工程、复垦工程。由于本项目的实施是为了消除煤炭开采的安全隐患，为后期采掘面预抽采做前期准备工作。因此，项目应属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》第一类鼓励类，即第三项“煤炭”中“矿井灾害(瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等)防治”范畴。因此，项目符合国家产业政策要求，属于鼓励类。

符合 

强化新能源车辆推广和汽车排放监管。公共领域新增或更新公交车辆（应急车辆除外）原则上全部使用新能源汽车。党政机关、事业单位新增及更新公务用车（除特殊地理环境、特别用途等因素外）全部购置新能源汽车。新增或更新的出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%。加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车。支持清洁运输企业发展，推广使用新能源中重型货车，发展零排放货运车队。在中心城区先行开展新能源渣土车推广试点工作，合肥等有条件的市引导在新建重点建设项目全面推广使用新能源渣土车；推动省、市属国有企业先行推进运输车辆新能源化。加快高速服务区快充站建设，力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。强化新生产、销售货车监督抽查，实现系族全覆盖。严厉打击污染控制装置造假、尾气排放不达标等行为，加强重型货车路检路查和入户检查。鼓励重点区域城市开展燃油蒸发排放控制检测。全面实施汽车排放检验与维护制度和机动车排放召回制度，强化对机动车排放检测机构的监管执法。

加强施工机械设备及车辆的养护，定期对施工机械和施工运输车辆排放的尾气进行检查监测，加强机械维修保养，项目施工现场使用尾气排放达标的运输车辆
符合 

加强建筑工地、道路扬尘污染和矿山综合治理。推动全省1万平方米以上规模建筑工地安装视频监控并接入监管平台，到2025年底，安装接入率达70%以上，合肥等有条件的市力争达到100%。开展道路扬尘污染治理专项行动。推动装配式建筑发展。将防治扬尘污染费用列入安全文明施工措施费等工程造价不可竞争性费用，明确施工单位扬尘污染防治责任。推动建筑业工业化、数字化、绿色化发展，提高城市道路保洁质量和效率。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例40%以上，城市建成区道路机械化清扫率达90%左右，县城达70%左右。加强城市公共裸地扬尘管控，对在建工地、闲置地块等裸露土地开展排查建档，因地制宜落实抑尘措施。严格落实城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆放场所主体责任，完善露天堆场防风网、喷淋装置、防尘屏障等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。推动矿山综合治理，限期整改仍不达标的矿山，由矿山所在地人民政府根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。

本项目施工期加强管理，严格按照“六个百分之百”要求执行

符合

3、本项目与《淮南市扬尘污染防治条例》相符性分析
表1-4  与《淮南市扬尘污染防治条例》相符性分析

条例文件要求

项目情况

相符性

第十二条　施工单位应当制定并落实具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工现场出入口公示扬尘污染防治措施、责任主体及责任人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会和公众监督。

本项目为M7475地质勘查技术服务项目，本项目施工期加强管理，在施工现场出入口公示扬尘污染防治措施、责任主体及责任人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会和公众监督。

符合

第十四条　建设工程施工现场应当符合下列扬尘污染防治要求：（一）设置密闭硬质围挡，城市建成区主要道路、景观地带以及人口密集区域的施工现场边界围挡高度2.5m以上，其它区域围挡高度1.8m以上，并安装喷淋设施；临时维修、维护、抢修、抢建工程应当设置临时围挡；（二）出入口、主要道路和加工区应当硬化，设置车辆出入冲洗和污水收集设施，车辆冲洗干净后方可驶出；（三）产生的建筑垃圾和渣土，采用封闭方式清运，不能及时清运的，应当采取覆盖防尘布、防尘网等措施；

本项目施工期加强管理，严格按照“六个百分之百”要求执行，项目区域内道路需定期采用喷淋、洒水等抑尘方法；项目进、出口采取钢板敷设，在出口设置车辆自动冲洗装置，确保施工区产生的无组织粉尘达标排放；对项目地范围内区道路进行硬化，运输车辆应覆盖严密、载量适中，加强路面清扫，对进出场车辆进行喷洒和清洗，对区域环境空气质量影响较小。

符合

4、本项目与《煤层气产业政策》相符性分析
表1-5  与《煤层气产业政策》相符性分析

文件要求

项目情况

相符性

第十条　煤层气勘探开发应遵循整体部署、分期实施、滚动开发的原则，注重提高区块开发总体效率，努力降低建设运营成本，提高项目经济效益。煤层气勘探开发项目原则上按照评价选区、重点勘探、先导试验、探明储量、编制开发方案、产能建设、生产运营等程序进行。

第十一条　坚持普查与重点勘探相结合，地质研究与勘探工程相结合，鼓励采用低成本的地震、钻探、测井、试井等多种勘探技术进行综合勘探，准确查明煤层气藏地质特征和各项参数，获取探明储量。复杂构造煤层气区块可通过三维地震等先进技术手段进行勘探。

第十二条　煤层气总体开发方案应进行多方案经济技术比选，合理确定煤层气产能规模、建设工期和项目总投资，优化井型井网部署、钻井与完井工艺、排采集输技术，因地制宜采用直井、丛式井或水平井。根据产能建设实际情况，对钻井、完井、增产改造、排采等工艺技术进行动态调整。

第十三条　合理制定煤层气井排采工作制度，有效控制煤粉产出、生产压差和排采速度，实现煤层气井高产稳产。统筹规划建设煤层气田集输管网，合理确定集气站、增压站位置和数量，优先采用低压集输工艺流程。
本项目实施是为了采掘面瓦斯抽采预先进行的钻前工程、钻井工程、复垦工程。由于本项目的实施是为了消除煤炭开采的安全隐患，为后期采掘面预抽采做前期准备工作。

符合

5、本项目与《关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见》相符性分析

表1-6 与《关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见》相符性分析
文件要求

项目情况

相符性

加强煤层气矿业权管理。建立煤层气、煤炭协调开发机制，统筹煤层气、煤炭资源勘查开采布局和时序，合理确定煤层气勘查开采区块。对煤炭规划5年内开始建井开采的区域，按照煤层气开发服务于煤炭开发的原则，采取合作或调整煤层气矿业权范围等方式，优先保证煤炭资源开发需要，并有效开发利用煤层气资源；对煤炭规划5年后开始建井开采的区域，应坚持“先采气、后采煤”，做好采气采煤施工衔接。增设一批煤层气矿业权，通过招投标等竞争方式，优先配置给有开发实力的煤层气和煤炭企业。
本项目实施是为了采掘面瓦斯抽采预先进行的钻前工程、钻井工程、复垦工程。由于本项目的实施是为了消除煤炭开采的安全隐患，为后期采掘面预抽采做前期准备工作。为了后期抽采工作正常进行，保证煤层气合理有效利用

符合

继续实施国家科技重大专项及有关科技计划，进一步加大对煤层气（煤矿瓦斯）基础理论研究和关键技术及装备研发的支持力度。地方政府及有关部门要制定政策，引导科研机构和企业加大科技投入，持续开展煤矿瓦斯防治和煤层气勘探开发技术攻关，推进科技成果尽快转化应用。
本项目的实施是为了地面瓦斯治理井预抽区域防突措施，能够将井下瓦斯治理改为超前地面区域治理，实现以“超前治理时间”换“井下作业空间”，有利于井下采掘接替。

符合

6、与“三区三线”相符性分析
本项目位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境内，本项目已办理临时用地手续，项目涉及的五个井场均为临时用地，工期2年，施工结束后全部恢复原貌，完成复垦。本项目虽涉及基本农田，但不是长期永久占用，与淮南市三区三线图比较，本项目用地范围不占用永久基本农田与生态保护红线，详见下图。
[image: image1.png]SRAEARBER"1312 (1) TARHIHAETESIF TAR (—390) 50 H it PR “ RS BE KRR AR (R

AT 131200 BRI T ) R G0A
GrauimasaLaan, cam AN, Xt -

S0 TR T r-msln;l

|
nxamskn





图1-1 项目临时用地套核“三区三线”成果图

7、“三线一单”相符性分析

为贯彻落实《安徽省长江经济带战略环境评价“三线一单”编制工作实施方案》，2020年1月，安徽省生态环境厅印发《安徽省市级“三线一单”编制工作方案》，要求各市开展“三线一单”编制工作，根据省长江经济带战略环境评价工作协调小组要求，淮南市人民政府成立了由分管副市长任组长的协调小组，对“三线一单”编制工作的总体思路、重点任务、进度安排等进行统筹安排部署。根据安徽省生态环境厅发布的《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环发[2022]5号）（以下简称《办法》），《办法》要求“在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求”。本项目与《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》符合性如下。
同时对照安徽省“三线一单”公众平台，根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，项目施工点位与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类0个，一般管控类1个，环境管控单元名称：一般管控单元5，环境管控单元编码ZH34040630004。

（1）生态红线
根据根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、淮南市“三线一单”技术成果，项目涉及井场为临时用地，临时用地期限为2年，施工结束后全部恢复原貌，完成复垦。通过与《淮南市生态保护红线分布图》进行对比，本项目所在区域不在淮南市生态保护红线范围内，选址周边其他无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地等敏感点存在，因此符合生态保护红线要求，详见下图。
[image: image2.png]EATESHRES REERRDSEMEE

AW ESRIPAESFE

nen

L]

. wm
&
s
can
0%
2

—

[ wmnm
. 5
. s

HESE: PERSFRRAFRRBRABARLAD

T

20234081 |os)




图1-2  本项目在生态保护红线中的位置图

（2）分区管控要求
①水环境管控分区管控要求
根据《淮南市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于一般管控区。

[image: image3.png]AEDESHFAS R ERRRHTEHEE

RIHAFESRERE

Hon

[Tl

.
=
sonn
=an
sun
e
]
[Jwmem
e

WERPK

4

HIEB

. PRARLFRRAMTEROARAD 2023%08)1 |19





图1-3 项目在淮南市水环境分区图中的位置图
②大气环境分区管控要求
根据《淮南市“三线一单”文本》，本项目所在区域属于大气环境一般管控区。
[image: image4.png]Hex

wen

L]
. oww
&8
wwE
zaz
0%
B
—
[ wmzm
I e
I R
B
|__ERT U e
I 5 R
RRK

s . A

en

$ESE: PERSFRRAFTRBROERLD [ 202340811





图1-4 项目在淮南市大气环境分区图中的位置图
③土壤环境分区管控要求
根据《淮南市“三线一单”文本》，本项目属于土壤环境优先保护区。
[image: image5.png]EATESHES R EERRDSENEE

AR ERFRRR SR E R

2023%08)] |14





图1-5  项目在淮南市土壤污染风险分区图中的位置图

（3）环境质量底线

①环境空气质量

根据《淮南市2024年环境质量状况公报》可知，2024年淮南市环境空气污染物基本项目二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度，一氧化碳（CO）和臭氧 （O3）日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，项目所在评价区域为不达标区。本项目在采用相应的污染防治措施后各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，本项目的建设不会恶化区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线。

②地表水环境

根据《淮南市2024年环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。

8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。

河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（II类→Ⅲ类）和西淝河闸下（II类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。

湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。

综上所属，项目废气与废水在采取报告表提出的治理措施后，能够达到相应的标准要求，对周边环境影响较小。因此本项目符合环境质量底线要求。

（4）资源利用上线

项目用水依托附近民居就地取水，取水量较少，因此，项目不会突破当地资源利用上线；项目符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。

（5）环境准入负面清单

对照《市场准入负面清单(2025年版)》(发改体改规[2025]466号)相关文件的相符性进行分析，经对照分析，本项目不属于负面清单中所禁止或限制类的项目，符合相关准入要求。

表1-7 环境准入负面清单分析对照表

序号

文件

相符性分析

1

《市场准入负面清单》（2025年版）
不属于禁止准入类项目

2

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

不属于限制类和淘汰类项目

3

《限制用地项目目录（2012年本）》、

《禁止用地项目目录（2012年本）》

不属于限制和禁止用地

综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。

8、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析

根据《安徽省淮河流域水污染防治条例》中相关内容，禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。禁止和严格限制的产业、产品名录，由国务院环境保护行政主管部门商国务院有关行业主管部门拟订，经领导小组审核同意，报国务院批准后公布施行。

综上分析，项目建设地点位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境内，本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为17197m2，用地时间预计为2年。淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿办理了项目临时用地相关手续。项目租用安徽省淮南市潘集区泥河镇黑土李村境内的土地作为本项目的临时用地。本项目已办理临时用地手续。项目距离淮河岸线14.19km，不在淮河岸线1公里范围内。项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》(2024年本)中限制类和淘汰类项目；不属于环境保护部发布《环境保护综合目录（2021年版）》中高污染、高环境风险产品。项目符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》中的相关要求。

9、与“水十条”和“土十条”的符合性分析
结合本项目特性，此次仅选取“水十条”和“土十条”中与本项目有关的内容进行对比分析。

本项目与《水污染防治行动计划》符合性内容详见下表。

表1-8 项目与《水污染防治行动计划》符合性分析

文件要求

项目情况

符合情况

一、全面控制污染物排放

狠抓工业污染防治

本项目不属于专项整治十大重点行业范畴。

符合

二、推动经济结构转型升级

调整产业结构

根据《产业结构调整指导目录》（2024本），本项目不在过剩产能和淘汰落后工艺范围内。

符合

三、着力节约保护水资源

控制用水总量

项目用水为员工生活用水和钻井用水。

符合

提高用水效率

本项目钻井废水全部循环使用，不外排，经化粪池处理后，定期清掏用于当地农灌

符合

科学保护水资源

项目所在地无废水排放，全部回用或外运处置，不会对周围水域产生污染

符合

本项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析内容详见下表。

表1-9 项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析
文件要求

项目情况

符合情况

五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染

加强未利用地环境管理

项目实施结束进行复垦

符合

防范建设用地新增污染

项目评估严格遵守相关法律法规及相关导则，确定该项目在采取相关措施后对项目所在地及周围土壤不造成污染

符合

强化空间布局管控

项目布局选址得当，各类污染物均有相应收集设施，不会对周围土壤造成污染

符合

六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作

严控工矿污染

项目各项污染物排放在采取本评价相关建议后，均可达标排放

符合

减少生活污染

生活垃圾分类收集，可达到垃圾的减量化、资源化、无害化

符合

七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量

明确治理与修复主体

本项目秉承“谁污染，谁治理”的原则，环境责任主体明确

符合

九、发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系

加强社会监督

本项目信息均向社会公开，且积极接受广大群众和相关部门的监督

符合

十、加强目标考核，严格责任追究

落实企业责任

本项目加强内部管理，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确定相关污染物达标排放

符合

10、与《基本农田保护条例》符合性分析

《基本农田保护条例》（国务院第257号）中第十五条提到，基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田，需要占用基本农田，涉及用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地劣质地或者其他耕地的土壤改良。 

项目占地均为临时占地。在施工过程中，建设单位采取土方开挖、分层开挖、分区堆放等措施减少基本农田破坏；在施工结束后，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，并依据分层回填的原则、严格按照《土地复垦方案》对临时用地进行耕作层土恢复。

11、与《关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》（自然资规（2018）3号）符合性分析

根据自然资源部印发《关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》（自然资规（2018）3号）相关规定明确以下六类项目经批准可以占用永久基本农田中：“其他能源项目，包括国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源开采、油气管线、水电、核电项目”以及自然资源部、农业农村部印发《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规（2019）1号）中相关规定，“临时用地一般不得占用永久基本农田，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年。同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为17197m2（其中项目占用农用地1.3747公顷，建设用地0.3450公顷；占用“三区三线”已划定的永久基本农田1.2091公顷，占用“核实处置后永农”1.2051公顷），用地时间预计为2年。淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿办理了项目临时用地相关手续。项目租用安徽省淮南市潘集区泥河镇黑土李村境内的土地作为本项目的临时用地。本项目已办理临时用地手续。
临时用地到期后土地使用者应及时复垦恢复原种植条件，自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理；验收不合格的，责令土地使用者进行整改，经整改仍不合格的，按照《土地复垦条例》规定由自然资源主管部门使用缴纳的土地复垦费代为组织复垦，并由自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收。自然资源主管部门要切实履行职责，对在临时用地上修建永久性建（构）筑物或其他造成无法恢复原种植条件的行为依法进行处理；市级自然资源主管部门负责临时用地使用情况的监督管理，通过日常检查、年度卫片执法检查等，及时发现并纠正临时用地中存在的问题。 

12、项目选址合理性分析
本项目每个井场均设置钻井作业区、蓄水池、废浆池、固控系统、材料库、临时办公区、控制配电室、危废暂存间、表土临时堆场、冲洗平台及配套沉淀池等根据现场施工远近情况铺设进场道路，每个临时进场道路长度约为30-50m，进场道路路宽5m。项目总平面布置采取的原则是紧密结合地形、使工艺流程顺畅、功能分区明确、建筑物布置紧凑、对外交通运输联系方便、用地节约。项目施工期采取有效的污染防治措施后，对周围环境影响较小；项目周围1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。故本项目选址环境可行性可行。


二、建设内容

	地理位置
	项目位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境内，项目地理位置图见附图1。

	项目组成及规模
	1、项目建设背景

朱集东煤矿1312（1）工作面地面钻井工程项目是为了后期煤矿瓦斯安全抽采、消除煤与瓦斯突出危险所实施的工程，根据《防治煤与瓦斯突出细则》中第九十四条采煤工作面可采用的工作面防突措施有超前排放钻孔、预抽瓦斯、松动爆破、注水湿润煤体或其他经试验证实有效的防突措施。依据《煤矿安全规程》(2022版)中第一百九十四条第(五)项，对煤层瓦斯压力达到或者超过3MPa的区域，必须采用地面钻井预抽煤层瓦斯。朱集东煤矿1312（1）工作面位于矿井东三C组煤层中部盘区，东起井田东边界煤柱，西至盘区系统巷道保护煤柱，北至1331（1）运顺，南至1322（1）轨顺。工作面走向回采长度1799m，倾斜长约200m，可采储量75.4万吨。工作面上限标高-942.7m，下限标高-975.5m。开采11-2煤，是上覆13-1煤层的下保护层工作面，对应的被保护层工作面为1312(3)工作面。结合淮南矿区瓦斯治理的成功经验，计划在1312（1）工作面施工5口地面钻井，施工及配套设施，待钻井结束后进行现场清理和生态修复工作。

本项目实施是为了采掘面瓦斯抽采预先进行的钻前工程、钻井工程、复垦工程，不涉及任何勘探实验，仅为钻井工程。由于本项目的实施是为了消除煤炭开采的安全隐患，为后期采掘面预抽采做前期准备工作。项目的实施仅为钻井工程，不涉及后期瓦斯抽采及瓦斯输送线路工程，瓦斯抽采前，必须单独履行瓦斯抽采及瓦斯输送线路工程项目环保手续。项目的建设能够确保以下几个方面安全实施：
（一）有利于解决瓦斯突出问题，确保煤矿安全生产

从国家政策上来讲，煤层瓦斯压力达到或超过2MPa的区域，钻孔施工与受威胁的掘进工作面，以及回风流中的采掘工作面不得同时作业；将逐步限制煤层瓦斯压力大于3MPa的区域井下瓦斯治理工程，强制使用地面井预抽区域措施。

1312（1）工作面预计瓦斯压力3.5MPa。因此有必要实施地面瓦斯治理井进行超前预抽瓦斯，一是能够落实《防治煤与瓦斯突出细则》的要求；二是能够实现煤层泄压、增透、减突、消突等目标，将煤层透气性系数由小变大，煤层瓦斯压力、含量由大变小，降低煤层中的瓦斯压力和瓦斯含量，消除煤层突出危险性，确保煤矿安全生产。

（二）有利于保护生态环境，适应清洁低碳、安全高效能源发展要求

煤层气的主要成分是甲烷，其温室效应约为二氧化碳的21倍，对生态环境破坏性极强。随着国家提出2030年碳达峰、2060年碳中和目标，以及《碳排放权交易管理办法（试行）》的出台，能源行业加速向低碳化、智能化、分布化、市场化转型。通过地面瓦斯治理井，抽出的瓦斯基本可以100%利用，有效降低甲烷的排放量，减少大气污染，降低温室效应，保护生态环境。

（三）有利于与采场接替协同，实现矿井可持续发展

实施地面瓦斯治理井预抽区域防突措施，能够将井下瓦斯治理改为超前地面区域治理，实现以“超前治理时间”换“井下作业空间”，有利于井下采掘接替。

项目实施区域临时用地位于潘集区泥河镇黑土李村境内，临时用地面积1.7197公顷。项目实施区域地面地类分类如下表所示。

表2-1  项目临时用地项目地类对比表
[image: image6.png]E= 23] R (h?)

— % ZRME Nt EHRZ | MHRZK =
it | 1. 3657 1.3657
KA 0.0042 0.0042

H AR

HE 0.0048 0.0048
EEAR KAtE£H | 0.3450 0. 3450
At 1.7197 1.7197





2、项目概况

淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿在安徽省淮南市潘集区泥河镇境内建设朱集东煤矿1312（1）工作面地面钻井工程（一期）项目。项目于2026年1月14日经潘集区发展和改革委员会立项备案，备案编号为：2601-340406-04-05-474586，项目总投资2400万元。项目建设内容为：占地总面积约30亩（含施工道路），在1312（1）工作面对应地面共布置5口地面钻井。不涉及抽采。项目的实施仅为钻井工程，不涉及后期瓦斯抽采及瓦斯输送线路工程。本项目实施是为后续采煤工作面瓦斯抽采的前期工作，本项目不涉及瓦斯抽采。后续瓦斯抽采及瓦斯管线输送工程将另行环评。
本项目只进行钻井工程，不涉及瓦斯抽采及瓦斯管路安装，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条列》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十六、专业技术服务业99中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存中其他”，经查看该类别为全部编制环境影响报告表，因此，本项目应编制环境影响报告表。

为了对建设项目可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规，本项目需进行环境影响评价，淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿委托安徽普华工程咨询有限公司对“朱集东煤矿1312（1）工作面地面钻井工程（一期）项目”进行环境影响评价工作。接受委托后我单位即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料。依据国家环境保护有关文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为项目管理提供参考依据。

3、项目概况

项目的主要建设内容及规模见下表。

表2-2  建设内容及规模一览表

工程类别

项目名称

主要工程内容

主体工程

钻前工程

项目共设置5个井场，施工次序为每个井场逐个进行施工。钻前工程对每个井场所涉及临时构筑物的表土（30cm）进行剥离，项目项目剥离表土集中堆放于每个井场内的临时堆土场，每个井场表土临时堆场占地面积约为400m2。施工现场及道路采取钢板铺垫，安装钻探设备、搭设临时建筑物以及相关附属设施建设等
钻井工程

项目共设置5个井场，总占地面积17197m2，其中1#井场占地面积为3913m2，2#井场占地面积为3600m2，3#井场占地面积为2745m2，4#井场占地面积为3093m2，5#井场占地面积为4620m2，施工现场及道路采取钢板铺垫，危废暂存间和柴油储罐存放区等采用混凝土硬化、池体铺设防渗透膜，每个井场区均设置钻井作业区、蓄水池、废浆池、材料库、临时办公区、控制配电室、危废暂存间、表土临时堆场、冲洗平台及配套沉淀池。项目每个井场设置钻井作业区，用于布设钻井设备及钻井平台，建筑面积800m2，用于存放机械设备及原辅材料等。

复垦工程

工程完成后进行植被恢复，维持项目区域生态环境的现有功能

辅助工程

控制配电室
井场设置控制配电室，建设面积50m2
固控系统
场地布置1套固控系统，固控系统位于钻井井口一侧。主要用于钻井液的固相控制和固液分离，使得钻井液可以循环利用，固控系统由3个泥浆罐组成，配有3级净化设备。
临时工程

临时办公区

每个井场内设置临时办公区，用于现场办公，属于每个井场临时用地范围，建筑面积30m2。每个井场内不设置施工营地，施工人员租用当地民房作为临时营地
进场道路

根据现场施工远近情况铺设进场道路，每个临时进场道路长度约为30-50m，进场道路路宽5m

表土临时堆场
项目项目剥离表土集中堆放于每个井场内的临时堆土场，每个井场占地面积约为400m2，复垦时恢复原貌

储运工程

材料库
每个井场设置材料库1间，每个建筑面积100m2，用于设备耗材、材料存放
危废暂存间

用于暂存危险废物，每个井场设置一个危废暂存间，面积为5 m2，彩钢瓦结构，设置防腐防渗措施。

备用柴油储罐

由于项目需24小时作业，为防止电力中断，项目区内需配备临时备用柴油发电机，并配备配套临时柴油储罐，每个井场设置柴油罐1个，每个油罐容积1m3；每个井场柴油最大总储存量1t，柴油储罐、备用柴油发电机需设置工棚，下方采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s，配套设置围堰，围堰容积不小于5m3
公用工程

供电

由于本项目供电由附近村庄现有供电电网供给，施工期用电量约15万度。由于项目需24小时作业，为防止电力中断，项目区内需配备临时备用柴油发电机，并配备配套临时柴油储罐。

供水

本项目施工期用水采用项目周边沉陷区水塘水，生活用水为桶装纯净水。

环保工程

废气

施工现场出入口、主要道路、加工区路面全部硬化；非作业地面裸露的场地必须绿化或严密覆盖，施工区域四周建设围挡围堰，物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘，防止造成水土流失和粉尘污染；运输车辆必须密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗；施工废水和生活污水进行有效处理，防止污染周围水体；进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施；加强对机械、车辆的维修保养；施工期加强机械维护保养、加强车辆管理并使用清洁燃料，不得在施工区内搅拌水泥，施工期采用商品混凝土。备用柴油发电机设置尾气处理系统，主要包括氧化催化转化器（DOC）和颗粒过滤器（DPF），有效净化和减少尾气排放。
废水

项目区不设置员工食宿，员工食宿依托附近村庄，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于当地农作物施肥。

项目无生产废水外排，每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀后循环利用，不外排。钻井泥浆出井口后经固控系统处理后大部分泥浆可重复利用，少部分因性能不合格而会被废弃进入废浆池中作为固废处置
噪声
选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理，设置施工围墙、降噪安全围帘等，项目井场周边布置隔声屏等，可有效降低对周边敏感点的影响。
固体废弃物

施工结束后，剥离的表土应及时回覆；钻井产生的岩屑暂存于废浆池中，泥浆经过固控系统通过潜水泵转至废浆池，加入泥浆固化剂干化，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑、泥浆干化后属于一般固废，作为周边道路填筑；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物需集中收集，暂存于每个井场危废暂存间内，每个井场设置一间危废暂存间，面积5m2，统一收集后定期送有资质单位处理。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。
土壤、地下水环境

项目采取分区防渗措施。重点防渗区：钻机房井口区域、备用柴油储罐、备用柴油机、危废库。防渗要求：采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s；一般防渗区：除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、沉淀池、废浆池、固控系统、车辆冲洗平台。防渗要求：采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m；简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。防渗要求：采用一般地面硬化。

生态环境

主要影响为工程占地及施工对土地利用状况的影响，对项目施工区域植物的破坏、对动物的干扰，以及水土流失等影响。应对措施是严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；落实各项水土保持措施，施工结束后应根据复垦方案落实复垦措施

风险风范措施

防止泥浆水外溢，设置必要的护坡、雨水沟等，配备应急水泵等，加强巡视、检查和日常宣传， 在柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于2m3
表2-3  项目井场坐标一览表

编号

经度
纬度
1#井场
116.871597
32.843269
2#井场
116.869988
32.844252
3#井场
116.868969
32.843666
4#井场
116.867971
32.844090
5#井场
116.865632
32.844522
4、项目工程任务
（1）矿井开采现状

矿井采用立井、多水平、分组集中大巷、分区通风、集中出煤的开拓方式。工业场地设主井、副井、中央回风井、矸石井4个井筒，分两个水平开采，一水平标高-906m，井底车场位于13-1煤底板，在-985m设辅助水平，井底车场位于11-2煤底板，二水平尚未开拓。矿井一水平划分为西一、西二、西三、东一、东一南、东二、东三共7个盘区。

矿井通风方式为中央并列式，机械抽出式通风方法。

目前矿井共有分煤层采区7个，其中生产采区3个，分别为东二13-1煤层盘区、东二11-2煤层盘区、东三C组煤层中部盘区；准备采区3个，分别为东一C组煤层南部盘区、西一C组煤层盘区（扩大范围）和西二C组煤层北部盘区。

本次设计的1312（1）工作面位于东三C组煤层中部盘区。
（2）煤采区概况

1312（1）工作面位于东三C组煤层中部盘区，开采11-2煤层，编号为1312（1），工作面东起井田东边界煤柱，西至盘区系统巷道保护煤柱，北至1331（1）运顺，南至1322（1）轨顺。工作面走向回采长度1799m，倾斜长约200m，可采储量75.4万吨。工作面上限标高-942.7m，下限标高-975.5m。

（3）邻近采掘情况

1312（1）工作面北部的1321（1）工作面于2023年8月28日收作，1331（1）工作面正在回采。
（4）对应地表特征

采区范围对应地表有农田、灌溉渠，见报告附图3项目周边现状图。

（5）地质构造情况

根据勘探资料，1312（1）工作面煤层结构复杂，总体上呈单斜状，西高东低，岩层倾角1～6°，平均2°。根据邻近巷道采掘揭露以及三维地震资料分析：该工作面DF332、DF322、DF341、DF319、SF19-2、DF326、SF19断层落差较大，对采掘活动影响较大。

11-2煤层为黑色，粉末状，少量块状，以亮煤为主，见少量暗煤，弱玻璃光泽，属半暗半亮型煤。煤层较稳定，平均煤厚1.5m，煤层结构简单。下伏11-1煤层距11-2煤层间距平均3.4m，煤厚平均为0.7m。

煤层顶板情况，自下向上划分为：1)直接顶：泥岩，厚4.1m，灰色，泥质结构，致密，块状，含粉砂质和化石碎片。2)老顶：细砂岩，厚4.1m，灰白色，细粒结构，致密，块状，主要成份长石，石英，泥质胶结。

底板情况为：直接底，泥岩，厚度2.0m，灰色，泥质结构，局部夹薄层细砂质及菱铁，见植化碎片。老底，上部以粉砂岩为主，下部以细砂岩为主，夹泥岩薄层。
（6）水文地质
该采区主要充水水源为新生界松散层孔隙水、二叠系砂岩裂隙水、石灰岩岩溶裂隙水等。

新生界松散层孔隙水：该含水层（组）直接覆盖在二叠系石千峰组地层之上，煤系地层倾角近似水平，煤层与该含水层（组）没有直接接触关系。上覆新地层底界面距13-1煤垂高500m以上，煤层顶底板砂岩均有泥岩、砂质泥岩等隔水岩石分布，阻隔砂岩水之间的水力联系。新生界松散层孔隙水对采区开采无影响。

二叠系砂岩裂隙水：二叠系砂岩裂隙含水层富水性取决于裂隙发育程度、开启大小和延展长度，而裂隙发育程度的不均一性导致二叠系砂岩裂隙含水层的富水性差异较大。根据矿井目前采掘实际地质、水文地质情况，在少数断层附近，裂隙较发育，少量砂岩水顺裂隙呈滴、淋状出露，无突水威胁。

（7）1312（1）工作面地面钻井布置
根据1312（1）工作面几何尺寸（可采走向长1799m）、巷道布置、地面水体及构建筑情况，本次在1312（1）工作面可采范围内共布置5口钻井，1#钻井平距工作面切眼28.1m，相邻钻井间距73.7～177.9m。

根据工作面地质条件、瓦斯赋存，结合邻近工作面钻井布置间距和抽采效果，同时考虑工作面对应地表建构筑物、水体及井下瓦斯综合治理巷布置等情况，确定在工作面范围内布置5口钻井，其中1#、2#钻井采用Ⅲ型钻井结构；3#、4#、5#钻井为Ⅲ+型（大口径）钻井结构。

（8）规划任务

表2-4    主要工程量表

孔号

钻孔设计坐标

设计孔深（m）

孔径

X

Y

1#
31695.5

78133.4

822.0
一开孔径φ350mm，二开孔径φ245mm

2#
31804.3

77983.8

824.2
一开孔径φ350mm，二开孔径φ245mm

3#
31894.2

77860.0

829.7
一开孔径φ550mm，二开孔径φ393.7mm，三开孔径φ311.1mm

4#
32015.9

77692.5

836.7
一开孔径φ350mm，二开孔径φ245mm

5#
32118.8

77550.9
836.2
一开孔径φ550mm，二开孔径φ393.7mm，三开孔径φ311.1mm



	总平面及现场布置
	具体平面布置见下图：

[image: image7.png]T A AT

g
Rl

Farered

AL

M
CRAEFEH M
O

o

=

WG

KR

*i1

HHR: 10m





图2-1  井场布置图（1#井场）

[image: image8.png]T A AT

Farered

LA I
O ws i H
2 2L O J
wmsn Jamsmnfne
Rihl WiEE
SRR
K11
Rl e B
it
A HHR: 10m





图2-2  井场布置图（2#井场）
[image: image9.png]T A AT

Farered

LA I
O us i H
2 WL O J
wmsn Jamsmnfne
Rihl WiEE
SRR
K11
Rl e B
it
A HHR: 10m





图2-3  井场布置图（3#井场）

[image: image10.png]Tk A AT

S

AL HHE
O CRBIEHH
E L D J
ahn [amma
Rah Wi
e
i
BRI )

KR

R 10m





图2-4  井场布置图（4#井场）

[image: image11.png][Er=rmy

g
s
i
R ey
WA I
e
O senn P
TR,





图2-5  井场布置图（5#井场）
本项目每个井场均设置钻井作业区、蓄水池、废浆池、固控系统、材料库、临时办公区、控制配电室、危废暂存间、表土临时堆场、冲洗平台及配套沉淀池等，项目出入口设置在靠近道路的一侧，根据现场施工远近情况铺设进场道路，每个临时进场道路长度约为20m，进场道路路宽5m。项目总平面布置采取的原则是紧密结合地形、使工艺流程顺畅、功能分区明确、建筑物布置紧凑、对外交通运输联系方便、用地节约；在满足施工的前提下，使井场布置简洁、集中。各井场平面布置详图见图2-1~图2-5。

	施工方案
	1、施工工艺

施工方案分为钻前工程、钻井工程和生态恢复工程。

1、钻前工程

项目钻前工程是为钻井工程进行前期的基础设施建设，主要包括场地建设和整平、安装钻探设备、搭设临时建筑物以及相关附属设施建设等。钻前工程工艺流程见下图。

[image: image12.png]Aok BRI . s o
FETHRA . k. PR WM, d. M LRI TSN RN
s .
PR | SRR R s | SRR
Y oM TR W





图2-6 钻前工程工艺流程

工艺流程：

（1）钻前准备包括定井位、平井场、打基础、钻井设备进场和安装、井口准备、备足钻井所需要的各种工具、材料等，如：钻机及泥浆泵等必要的配件等。

（2）钻塔安装：在钻孔位置布置好基台，并搭建钻塔，本项目使用四角形钻塔。钻塔在钻井过程中，用于安放和悬挂提升系统，承受钻具重量，存放钻头等。此工序产生少量施工固废。

2、钻井工程
（1）钻井

项目钻井在现场使用专用桶人工配置钻井液（水、纤维素、腐殖酸），项目钻井过程使用的清水采用周边沉陷区水塘水，钻井液用于开钻时钻机降温，同时可以保证钻井速度。钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后沉淀循环使用，不外排，岩屑经过分离后存至废浆池中，泥浆经过固控系统通过潜水泵转至废浆池，加入泥浆固化剂干化，属于一般固废，作为周边道路填筑，不外排。
①1312（1）工作面1#、2#钻井采用Ⅲ型钻井结构，具体概述如下：

一开：地面～13-1煤顶板，采用Φ350mm孔径钻探，其中地面～13-1煤顶板以上约50m段，下入Φ273×10.16mmN80石油套管，采用石油固井技术进行固井，所用水泥为石油G级水泥。

二开：13-1煤顶板～11-2煤顶板以上7m，采用Φ245mm孔径钻探，13-1煤顶板～11-2煤顶板以上约20m段“掏穴”扩孔至Φ420mm。其中，地面～13-1煤顶板以上约60m段，下入Φ177.8×9.19mmN80石油套管，套管底口连接7.5mΦ219×10.16mmN80石油套管；13-1煤顶板以上约52m～11-2煤顶板以上7m段，下入Φ177.8×13.72mmN80石油花管，花管上口连接8mΦ177.8×13.72mmN80石油套管，与Φ219×10.16mmN80石油套管重叠。采用石油固井技术进行固井，所用水泥为石油G级水泥。钻孔终孔位置为11-2煤顶板以上7m。
[image: image13.wmf]
图2-7项目Ⅲ型钻井工艺结构示意图

②1312（1）工作面3#、4#、5#钻井采用“Ⅲ+型（大口径）”钻井结构，钻井工艺具体概述如下：

一开：地面～基岩面以下约30m，采用Φ550mm孔径钻探，下入Φ426×12mm无缝钢管（20#钢），采用石油固井技术进行固井，所用水泥为普通水泥。

二开：基岩面以下约30m～11-2煤顶板以上12m，采用Φ393.7mm孔径钻探；地面～13-1煤顶板以上约50m段下入Φ339.7×12.19mmP110石油套管，采用石油固井技术进行固井，所用水泥为石油G级水泥。

三开：11-2煤顶板以上12m～11-2煤顶板以上7m，采用Φ311.1mm孔径钻探；13-1煤层段“掏穴”扩孔为Φ1500mm；下入Φ244.5×13.84mmP110石油套管，其中13-1煤顶板以上50m～11-2煤顶板以上7m段为P110石油花管。三开不固井。钻孔终孔位置为11-2煤顶板以上7m。

[image: image14.wmf]
图2-8 项目“Ⅲ+型（大口径）”钻井工艺结构示意图

（3）测井、录井：为确定13-1、11-2煤层位置，在钻井施工过程中应使用综合测录井仪进行测井，确定新地层及基岩段岩性，准确掌握13-1、11-2煤层的位置及厚度，以便决定钻井石油套管生根位置，同时便于调整一开、二开、三开钻进施工最终深度。

（4）下套管、固管：在设计位置分别下入相应管径的N80石油套管、P110石油套管等。石油花管眼径为Φ16～18mm。套管下入后，下一步工作是将外购水泥浆泵入套管并使之充满套管外环形空间，即将配制好的水泥浆，注入套管，并按照设计要求使水泥浆在管外环形空间上返到规定的高度。施工前必须对水泥浆用量进行精确的计算，施工时，要使用地面设备和辅助装置，还要进行严密的组织施工等。下管和固管过程溢出的泥浆通过泥浆泵至废浆池，加入泥浆固化剂干化，属于一般固废，作为周边道路填筑，不外排。
（5）洗井：下套管固管后连接好泥浆泵，通过泵循环进行洗井。通过洗井压风机确保清水反洗至井底，冲到井底后则充分循环洗井。洗井清水采用周边沉陷区水塘水，直至进出口水质一致或出口含砂量小于0.2%时则停泵。根据业主提供的资料，每个井孔用水为2m3/h，洗井时间为2天，产生的洗井废水进入废浆池，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排。

（6）完钻锁孔：洗井完成后，对每个井孔使用法兰盘进行锁孔。
（7）拆除施工设备：拆除钻机等施工设备并清理现场，恢复施工区内生态环境，此工序会产生噪声与建筑垃圾。


[image: image15.emf]泥浆泵

钻井

钻机 、 备用

柴油发电机

噪声 、 废气

振动筛

岩屑 、 泥浆

岩屑

废浆池

泥浆

固控系统

水 、 纤维素 、 腐殖酸

下钻

测井 、 录井

下套管 、 固管

综合测录井仪

洗井

完钻锁孔

拆除施工设备

潜水泵

泥浆固化剂

周边路基维护

泥浆池

洒水抑尘

套管 、 水泥浆

法兰盘

复垦

噪声 、 建筑垃圾

泥浆


图 2-9 钻井工程工艺流程图

3、生态恢复

对钻井井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，清除场内固体废物，对钻井场地等实施复垦、生态恢复。后期清场时场内各重点防渗区防渗材料拆除后应做危废处置。
2、施工设备
表2-5  项目施工设备一览表

序号

名称

型号

数量

1
钻塔
HS24-75四角加强型钻塔或JJ135/31-K型钻塔
3
2
钻机
TSJ-2000或DB3000型钻机
3
3
泥浆泵
3NB-260型或F-500型
3
4
动力机
1000kVA箱变
3
5
备用柴油机发电机
XG-200
5
6
备用柴油储罐
1m3
3
7
钢丝绳
6*19SΦ24mm
3
8
振动筛
ZS1800*1120*2
3
9
压风机
V900
3
3、项目主要原辅材料

表2-6  原辅材料一览表

序号
原材料和能源
用量
最大存储量
储存位置
储存方式
1

用水
9600 t
/
/
/
2

钻头
110个
20个
材料库
/
3

外购水泥浆
750 t
/
/
固井即时使用
4

纤维素
24 t
4t
材料库
袋装
5

腐殖酸
36t
5 t
材料库
袋装
6

泥浆固化剂
10 t
3 t
材料库
桶装
7

备用发电机柴油
5 t
/
/
需要时由供应商提供
8
套管
4987m
500m
材料库
成捆包装，8m一段
9
锁孔法兰盘
5个
5个
材料库
/
腐植酸：腐植酸钾是一种高效有机钾肥，化学式为C9H8K2O4，外观为黑色粉末，易溶于水，水溶液呈酱色。其含有的腐植酸是一种生物活性制剂，可提高土壤速效钾含量，减少钾的损失和固定，增加作物对钾的吸收和利用率，也具有改良土壤、促进作物生长、提高作物抗逆能力、改善作物品质、保护农业生态环境等功能；它与尿素、磷肥、钾肥、微量元素等混合后，可制成高效多功能复混肥料；此外，腐植酸钾还可用作石油钻井液的处理剂，主要起防止井壁坍塌的作用。

纤维素：项目使用的纤维素为木质素纤维，它是天然木材经过化学处理得到的有机纤维，外观为棉絮状，呈白色或灰白色。通过筛选、分裂、高温处理、漂白、化学处理、中和、筛分成不同长度和粗细度的纤维以适应不同应用材料的需要。由于处理温度高达250℃以上，在通常条件下是化学上非常稳定的物质，不为一般的溶剂、酸、碱腐蚀，具有无毒、无味、无污染、无放射性的优良品质，不影响环境，对人体无害，属绿色环保产品，这是其它矿物质素纤维所不具备的。纤维微观结构是带状弯曲的，凹凸不平的，多孔的，交叉处是扁平的，有良好的韧性、分散性和化学稳定性，吸水能力强，有非常优秀的增稠抗裂性能。

泥浆固化剂：泥浆固化剂是一种环保、无毒、不燃的高科技水性化学致密剂，其主要成分为水和聚硅化合物，泥浆固化剂能完全渗透到泥浆中，通过与泥浆中的钙、镁等离子发生化学反应，生成坚硬的结晶物质，在三维空间形成了一个网络结构，使得水泥中凝胶结构增大增强，使得泥浆中的各成份固化为一个密实的整体。

柴油：是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。

4、水平衡

（1）办公生活用水：项目租赁周边农村民房，用于员工食宿，施工现场设置办公区，项目员工人数为15人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水按 50L/人·d 计，用水量约为0.75t/d，年用水量为273.75t/ a，生活污水的产生量取用水量的0.8，则生活污水产生量为0.6t/d（219t/a），生活污水经化粪池后用于周边农田施肥。

（2）车辆冲洗水

项目所有运输车辆进出项目区时均需冲洗，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T-2007）洗车用水定额为0.08~0.15m3/（辆·次）。本次车辆冲洗水用量取0.1m3/（辆·次），根据建设方资料，项目施工期每天进出车辆共约10辆次，则冲洗用水量约为1m3/d。冲洗水约有40%蒸发，其余水进入沉淀池沉淀后循环使用。井场进出口设置自动车辆冲洗平台，旁边设置冲洗池和沉淀池，冲洗废水沉淀后循环使用。冲洗用水因自然蒸发、车辆带走等损耗，日补充量约为0.4m3/d。

（3）钻井用水

项目钻井期为井场按次序依次开工实施，项目钻井过程中使用的清水采用周边沉陷区水塘水，产生的钻井废水经固控系统后循环使用。

本次环评按照钻井直径和深度估算泥浆量，泥浆估算量一览表见下表。
表2-7 泥浆估算量一览表
井孔编号
井深（）
每层深度（m）
井孔直径（m）
泥浆量（m3）
1#
822.0

765

一开孔径0.35

73.56
57

二开孔径0.245

2.69
2#
824.2

767.2

一开孔径0.35

73.78
57

二开孔径0.245

2.69
3#
829.7

760.7
一开孔径0.55

180.64
33

二开孔径0.3937

4.02
36

三开孔径0.3111

2.74
4#
836.7

779.7

一开孔径0.35

74.98
57

二开孔径0.245

2.69
5#
836.2

767.2
一开孔径0.55

182.18
33

二开孔径0.3937

4.02
36

三开孔径0.3111

2.74
合计
606.73
项目钻井时间共计18个月，经估算钻井泥浆产生量为606.73 m3，钻井泥浆日产生量为1.123m3/d，钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后经固控系统循环使用，不外排。项目钻井过程使用的清水采用周边沉陷区水塘水，钻井液用于开钻时钻机降温，同时可以保证钻井速度，每个井场均设置一个蓄水池，容积为60m³，企业提供材料，每个井场钻井用水为20m3/d，每个井场钻井水在使用过程中的每日损耗量为20%，即4m3，井场每日需补水4m3，施工期内钻井工期540天，项目共需补水量为2160m3（2年工期内），泥浆沉淀后通过潜水泵转至废浆池，干化后属于一般固废，作为周边道路填筑。
（4）洗井用水

项目洗井过程中使用的清水采用周边沉陷区水塘水，洗井直至进出口水质一致或出口含砂量小于0.2%时则停泵。根据业主提供的资料，每个井孔用水为2m3/h，洗井持续时间为2天，则每个井场洗井用水为48m3/d，洗井过程中的每日损耗量为20%，即9.6m3。项目5个井孔洗井共需10天，则洗井补水量为96 m3（2年工期内）。产生的洗井废水进入废浆池，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排。

[image: image16.emf]生活用水

0.75

化粪池

清掏肥田

0.6

车辆冲洗水

0.4

沉淀池

0.4

0.6

钻井用水

4

固控系统

4

20

洗井用水

0.132

废浆池

0.132

0.526

5.308

0.15

0.6


图2-12  项目钻井施工水平衡图（t/d）

5、建设周期和项目劳动定员及工作制度
本项目实施是为了采掘面瓦斯抽采预先进行的钻前工程、钻井工程、复垦工程。由于本项目的实施是为了消除煤炭开采的安全隐患，为后期采掘面预抽采做前期准备工作。项目的实施仅为钻井工程，不涉及后期瓦斯抽采及瓦斯输送线路工程。因此本项目只涉及施工期，项目施工周期为24个月。
项目总定员为15人，年工作时间为365天，实行三班制，每班工作8小时。
6、施工时序
项目井场施工时序如下：
计划依次施工顺序为1#井场、2#井场、3#井场同步施工，4#井场、5#井场同步施工。

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	一、自然环境简介

1、生态现状调查 

项目位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境内，不在安徽省生态功能重要性评估区域和安徽省生态环境敏感性评估区域范围内，经现场勘察，项目所在地为农村环境，周边主要为水田和旱地，区域范围内无古稀树木及珍稀保护类植物。

（1）主体功能区规划

在安徽生态环境现状、生态环境敏感性、生态系统服务功能重要性等评价研究的基础上，将一系列相同比例尺的评价图，采用空间叠置法、相关分析法、专家集成等方法，按生态功能区划的等级体系，通过自上而下划分方法进行安徽省生态功能区划。
安徽省的地理地处北亚热带与南温带过渡地带，地形地貌分异明显，其宏观生态系统类型、主要生态过程及人类活动影响具有空间分异特点。生态功能区划过程中，首先按地貌、水热组合等自然条件划分出5大生态区，即沿淮淮北平原生态区、江淮丘陵岗地生态区、皖西大别山生态区、沿长江平原生态区和皖南山地丘陵生态区。在明确生态大区的基础上，按前述区划原则进一步细划为16个生态亚区，47个生态功能区。
根据原环保部、中国科学院制定的《全国生态功能区规划（修编版）》，淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿位于Ⅰ3-3淮南农业与城镇生态功能区，不涉及自然保护区、自然文化遗产、重点文物保护单位、风景名胜区、重要湿地、湿地公园、森林公园、蓄滞（行）洪区、水产种质资源保护区等禁止开发的区域。
Ⅰ3-3淮南农业与城镇生态功能区位于淮河中游，包括淮南市全部，北岸的凤台县中南部及颍上县东南部，南岸的长丰东北角、定远县西北角以及凤阳县西部和怀远县西南角的少数乡镇，面积2098.0km2。本区气候属亚热带湿润气候与暖温带半湿润气候过渡地带，日照充足，雨量适中，四季分明。本区地貌有以平原为主，丘岗嵌于其中，海拔最高处为241m。本内工矿与城镇密集，主要安徽省重要工业城市淮南市，本区煤炭远景储量444×108t，探明储量145×108t，是全国十大煤田之一，占安徽省储量的63％，且煤质好，煤种多。本项目生态功能区内潴育水稻土、黄潮土和黄褐土广泛分布，在丘岗区有石灰岩土分布，部分地区裸岩出露，石材开采盛行。耕作制度多为一年两熟为主，主要农作物有水稻、小麦等，经济作物有油菜、花生等。丘岗地区分布有地带性天然次生林，主要包括暖温带落叶阔叶林、暖温带针叶林和北亚热带针叶林等。该生态功能区的煤资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。
表3-1 项目主体生态功能区划一览表
生态功能一级区

生态功能二级区

生态功能三级区

涉及县市

面积（km2）

生态环境敏感性

保护措施与发展方向

沿淮淮北平原生态区

淮河中下游湿地与农业生态亚区
淮南农业与城镇生态功能区
本功能区位于淮河中游，包括淮南市全部，北岸的凤台县中南部及颍上县东南部，南岸的长丰东北角、定远县西北角以及风阳县西部和怀远县西南角的少数乡镇

2098.0

本生态功能区的煤炭资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰

在发展农业、采矿业和城镇建设过程中，进行矿区生态保护与恢复，加强采石管理与城镇污染治理，协调洪水调蓄与农业生产关系是该区生态建设的重要内容

（2）生态功能区概述

根据《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》中市域国土空间规划分区图，项目所在区域生态功能区为矿产能源发展区，本项目与《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》中市域国土空间规划分区图关系图见下图。
[image: image17.png]s E L EE S Ak (2021-20355F)
i E 2 e A 5 X E





图3-1《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》中市域国土空间规划分区图
（3）土地利用情况

本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为17197m2（其中项目占用农用地1.3747公顷，建设用地0.3450公顷；占用“三区三线”已划定的永久基本农田1.2091公顷，占用“核实处置后永农”1.2051公顷），用地时间预计为2年。淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿办理了项目临时用地相关手续。项目租用安徽省淮南市潘集区泥河镇黑土李村境内的土地作为本项目的临时用地。本项目已办理临时用地手续。

（4）土壤、植被类型及野生动植物

项目区地处淮河中游，地势平坦。由滩地、岗地伸向平原中心，一般分布着黄棕壤和水稻土。土层厚度约为30cm。根据现场调查并结合现有的资料，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为林地、灌草地、耕地、水域和建设用地五种类型。

评价区地势平坦，由河谷平原与丘岗组成。主要成土母质由第四纪物质构成，分布最广的是黄土型古河道沉积物质，近代黄泛沉积物次之，土壤可分为5个土类、7个亚类。主要土壤类型为：棕壤、粘盘黄棕壤亚类中的粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土，水稻土中的马肝田土、黄白田土。局部低洼地为黄土性古河流沉积物质发育的黑粘土，毗邻河流湖泊的地势较低地段为湖泊沉积物发育的湖泥土。

根据现场调查，根据现场勘察可知，项目区域主要以农村林网和小麦、水稻、油菜等农业植被为主，零星斑块分布的以杨树、水杉为主的防护林及村落林植物，未见珍稀植物和古树名木。
项目所在地区由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型野生动物，仅有鸟类、鼠类、蛙类小型动物以及各种昆虫等。随着人类的农业开发，项目所在区域的自然生态系统早已被人工农业生态环境所替代。

综上所述，项目未穿越自然保护区和森林公园。项目评价区域内人口分散，部分密集，沿线未发现珍稀、濒危植物，未见挂牌名木古树，沿线未发现珍稀、濒危动物，陆生动物以家禽、家畜为主。

2、地形地貌

项目区域在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，为煤炭资源的生成提供了良好条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。

市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500米～1500米，坡度10°左右，海拔40米～75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500米～2500米，海拔30米～40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米～3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000米～3000米，海拔17米～20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。

3、气候、气象

项目区域是属于暖温带和亚热带的过渡地带，年平均气温偏高，平均气温16.6℃，较常年偏高1.0℃；全年只有2月、12月较常年分别偏低0.7℃、1.5℃，其余月份均较常年偏高，其中4月较常年偏高2.8℃。冬季平均气温3.5℃，较常年偏低0.1℃，为正常年份。年高温日数28天，较常年偏多11天。年极端最高气温38.9℃，出现在7月30日；年极端最低气温-5.5℃，出现在1月23日。初霜出现在11月6日，终霜出现在3月13日，全年无霜期238天。

降水全年降水量893.4毫米，与常年相比正常略偏少，季节性降水分布不均。6月22日入梅，7月21日出梅，均较常年偏晚，梅雨量166.3毫米。12月22日，迎来第一场降雪。全年降水日数107天，暴雨日数5天。

4、水文状况

淮河流域西起桐柏山和伏牛山，南以大别山和江淮丘陵与长江流域分界，北以黄河南堤和沂蒙山与黄河流域分界。淮河流域由淮河与泗、沂、沭河两大水系组成，流域面积29万km2，其中淮河水系为21万km2，泗、沂、沭河水系为8万km2。

淮河是我国五大水系之一，发源于河南省桐柏山北麓，流经河南、安徽至江苏扬州三江营入长江。历史上淮河是一条独流入海的河流，公元1194年黄河第四次决堤南泛夺淮，至1855年黄河改道北经山东利津入海的661年间，黄河挟带的大量泥沙淤塞了淮河入海尾闾，逐使淮河改道经三河、高宝湖穿运河至三江营流入长江。

淮河干流全长1000km，总落差200m，平均比降0.2‰。豫皖两省交界的洪河口以上为上游，长360km，落差177m，比降0.5‰，流域面积3万km2；洪河口至洪泽湖三河闸为中游，长490km，原有落差16m，自三河闸控制后，平均比降0.027‰，流域面积16万km2；洪泽湖以下为下游，流域面积3万km2，入江水道长150km，平均比降0.036‰。淮河干流安徽段上自阜南县洪河口，下至明光市洪山头，全长430km，上承河南大量迅猛来水，下受洪泽湖顶托，中间有天然三峡(峡山口、荆山峡、浮山峡)阻水。平水河槽宽一般为260～320m，平均深3～6m；洪水河槽宽度，蚌埠上下一般约1000～1250m，峡山口仅400m，平均深度6.5～7.5m。淮河干流安徽段地势平缓，蓄水能力差，汛期河水暴涨，易泛滥成灾，干旱时期则河流断流。1949年～2005年，安徽省淮河流域水灾面积在1000万亩以上的有10多年，灾旱面积在1000万亩以上的也有10多年。

淮河中上游支流多，流域面积大于1000km2的一级支流21条，其中大于2000km2的有16条，其它小支流达180条以上。淮河主要支流北岸有洪河、颍河、黑茨河、汾泉河、包浍河、沱河、涡河、奎濉河等跨省河流，安徽省境内淮河北岸支流有谷河、润河、八里河、泥黑河、茨河、北淝河等，淮河南岸主要支流有史河、淠河、沣河、汲河、东淝河、窑河、天河、池河、白塔河等，均发源于安徽省境内，并在安徽境内入淮河。

泥河自源头东南过徐圩入市境潘集区至徐桥再至刘隆集，河面宽4～10米，两岸支流多，汇水面积253平方公里；自刘隆集河面宽300米，东南流8公里，转东流7公里，左汇黑河，河面宽1.1公里。

5、土壤植被

评价区地势平坦，由河谷平原与丘岗组成。主要成土母质由第四纪物质构成，分布最广的是黄土型古河道沉积物质，近代黄泛沉积物次之，土壤可分为5个土类、7个亚类。主要土壤类型为：棕壤、粘盘黄棕壤亚类中的粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土，水稻土中的马肝田土、黄白田土。局部低洼地为黄土性古河流沉积物质发育的黑粘土，毗邻河流湖泊的地势较低地段为湖泊沉积物发育的湖泥土，目前项目区域主要为农田。
二、环境质量现状

1、大气环境质量现状

选用淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公告》中的结论，环境空气质量状况如下：

2024年，全市环境空气质量一级（优）65天，二级（良）218天，三级（轻度污染）69天，四级（中度污染）13天，五级（重度污染）1天；全市年度环境空气达标天数比例为77.3%，与上年相比下降了3.2个百分点；全市环境空气综合指数为3.87，首要污染物为细颗粒物。
细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为7～156微克/立方米，日均值达标率为87.6%。年均值为40.0微克/立方米，与上年相比上升了3.4个百分点。
可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为10～262微克/立方米，日均值达标率为96.0%。年均值为65.0微克/立方米，与上年相比下降了1.4个百分点。
二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～47微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为19微克/立方米，与上年相比下降了9.5个百分点。
二氧化硫（SO2）日均浓度范围为2～13微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。
一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年相比上升了14.3个百分点。
臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～227微克/立方米，达标率为90.4%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为160微克/立方米，与上年相比上升了1.9个百分点。
项目所在区域空气质量现状评价及达标情况见下表。

表3-1 基本污染物环境质量现状

污染物

年评价指标

标准值（µg/m3）

现状浓度（µg/m3）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

60

7
达标

NO2
年平均质量浓度

40

19
达标

PM10
年平均质量浓度

60

65.0
不达标

PM2.5
年平均质量浓度

30
40
不达标

CO

日均值第95百分位浓度

4000

800
达标

O3
日最大8h平均第90百分位质量浓度

160

160
达标

综上，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度，一氧化碳（CO）和臭氧 （O3）日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，项目所在评价区域为不达标区。
目前，淮南市注重治理提标，不断改善生态环境质量。针对大气污染物采取以下措施：

①行业源深度治理：推动全市28台燃煤发电机组达到超净排放水平，助力27家企业完成清洁能源替代；督促213家企业完成第二轮活性炭更换，加快推进凤台电厂、平圩电厂煤场封闭改造项目建设；淘汰2蒸吨及以下生物质锅炉15台、35蒸吨及以下的燃煤小锅炉16台；推动49座砖瓦窑企业完成脱硫设施升级改造，从源头减少大气污染物排放。

②移动源系统治理：淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车368辆；新增新能源公交车264辆、出租车463辆、轻型环卫车17辆；建成全省第一座重卡换电仓，首批20台新能源车顺利投用，降低移动源尾气污染。

③扬尘源精细治理：全面落实“六个百分百”和“十达标”要求，加强对建筑工地、道路等扬尘污染源的监管，累计发现并整改扬尘问题920个，有效控制扬尘污染扩散。

④社会面源常态治理：建设秸秆标准化收储中心102个，年利用秸秆111.57万吨，减少秸秆焚烧污染；开展餐饮油烟、恶臭、噪声、道路扬尘扰民“四整治一保障”专项行动，排查整改问题6188个，清理占道经营性小煤炉164个，改善环境质量。

（2）特征污染物环境质量现状

①监测项目及监测点位
项目特征污染物为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目引用《朱集东煤矿1132(1)工作面DF112断层组地面注浆治理工程项目环境影响报告表》中大气环境质量现状监测数据，监测时间为2026年2月28日-3月2日，监测点位距本项目3.62公里，且监测时间在近3年时限内。大气环境质量现状监测点位置与本项目距离及位置关系见下图。

[image: image18.png]



图3-2 大气环境质量现状监测点位置与本项目距离及位置关系图
②监测日期：2026年2月28日-3月2日。
③监测结果

项目大气特征污染物TSP监测结果见下表。

表3-2  环境空气质量现状监测结果（TSP）   单位：ug/m3
样品类别
环境空气

采样日期

监测点位

TSP
2026.2.28
项目区域下风向（葛庄）

145
2026.3.1
137
2026.3.2
140
由上表可知，项目区域TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，说明项目区域大气环境质量现状较好。
2、地表水环境现状

本项目引用《2024年淮南市环境质量状况公报》内容。

根据《淮南市2024年环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。

8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。

河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（II类→Ⅲ类）和西淝河闸下（II类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。

湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。
3、声环境质量现状

2024年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为51.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声总体水平稳定保持二级，声环境质量较好。

城市道路交通噪声昼间平均等效声级为66.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声强度等级稳定保持为一级，声环境质量级别为好。

各功能区噪声平均等效声级达标率为70.8%，昼间达标率为83.3%，夜间达标率为58.3%。与上年相比，昼间达标率减少0.5个百分点，夜间达标率减少6.7个百分点，平均等效声级达标率减少了3.5个百分点。

根据业主单位提供的资料，蔡家湖属于朱集东煤矿采煤区域，已对蔡家湖村庄居民进行了搬迁安置。目前蔡家湖居民已基本进行了搬迁，但仍有部分居民在村庄内居住，因此，本次环评仍将蔡家湖作为敏感点列入项目环境保护目标，因此对项目区声环境质量进行了现状监测。

表3-3 声环境现状监测点布设一览表
测点名称

方位

监测点位性质

1#井场
1#（1#井场东场界）

E

场界噪声

2#（1#井场南场界）

S

场界噪声

3#（1#井场西场界）

W

场界噪声

4#（1#井场北场界）

N

场界噪声

5#（蔡家湖）

E
敏感点噪声

[image: image19.png]



图3-3 噪声监测点位图

表3-4        环境噪声监测结果         单位：LeqdB（A）

监测点位

检测值

2026.3.2
昼间Leq

夜间Leq
1#（1#井场东场界）

51
45
2#（1#井场南场界）

52
45
3#（1#井场西场界）

52
44
4#（1#井场北场界）

52
45
5#（蔡家湖）

52
42
项目场界噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。总体评价，项目所在区域声环境质量较好。
4、地下水环境现状调查

本项目位于安徽省淮南市潘集区泥河镇境内，淮南在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，成为煤炭资源良好的生成条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。

淮南市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500米-1500米，坡度10°左右，海拔40米-75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500米-2500米，海拔30米-40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米-3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000米-3000米，海拔17米-20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。淮河以北平原地区为河间浅洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20米-24米，对高差4米-5米。

淮南市位于淮河流域，最大的地表水为淮河。淮河由陆家沟口入市境凤台县，流至永幸河闸口分流为二，北道北上转东环九里湾进入市境潘集区，南道（又名超河）东流至皮家路入市境八公山区，南北河道至邓家岗汇流，由大通区洛河湾横坝孜出境。境内流长87公里，其中市区流长51公里。市境支流有东淝河、窑河、西淝河、架河、泥黑河等。湖泊有瓦埠湖、高塘湖、石涧湖、焦岗湖、花家湖、城北湖等。人工河有茨淮新河。此外，还有蔡城塘、泉山、老龙眼、乳山、丁山、许桥等小型水库以及采煤塌陷区积水而成的众多湖泊、湿地，最大的为樱桃园（谢二矿塌陷区，亦称淮西湖）。全市水域面积400多平方公里，占总面积约16%。市境地下水资源主要分布在第四系沉积层，面积约1650平方公里，探明可采储量4.5亿立方米，与地表年平均径流量大致相等。

5、电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。因此，不进行电磁辐射现状监测和评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，项目区域现状为农田，不存在原有污染问题。

	生态环境保护目标
	根据对建设项目所地块周边环境现状的踏勘，建设项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。根据业主单位提供的资料，蔡家湖属于朱集东煤矿采煤区域，已对蔡家湖村庄居民进行了搬迁安置。目前蔡家湖居民已基本进行了搬迁，但仍有部分居民在村庄内居住，因此，本次环评仍将蔡家湖作为敏感点列入项目环境保护目标。本项目主要环境保护目标见下表。
表3-5   项目大气环境保护目标列表

环境要素

区域

名称

X
Y
保护对象

保护内容（人）

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

大气环境

1#井场

蔡家湖
-20
0
居民

20
环境功能区《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

W
20
韦庄
330
-291
居民
20
SE
440
2#井场

蔡家湖
0
-20
居民

20
S
20
3#井场

蔡家湖
-14
-14
居民

20
SE
20
4#井场

蔡家湖
50
-37
居民

20
SE
62
5#井场

蔡家湖
217
-134
居民

20
SE
255
注：本项目以中心为原点，东侧方向为X轴、北侧方向为Y轴，建立坐标系。
[image: image20.png]



图3-4 项目周边环境保护目标分布图（1#井场）
[image: image21.png]



图3-5 项目周边环境保护目标分布图（2#井场）
[image: image22.png]



图3-6 项目周边环境保护目标分布图（3#井场）
[image: image23.png]



图3-7 项目周边环境保护目标分布图（4#井场）
[image: image24.png]



图3-8 项目周边环境保护目标分布图（5#井场）
表3-6  地表水环境保护目标一览表

环境要素

环境保护对象名称

方位

距项目边界最近距离m

规模

环境功能

地表水环境

淮河

SW
14190
大型

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

泥河

S
5130
小型

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

表3-7 声环境环境保护目标一览表

环境要素

井场名称
环境保护目标名称

方位

距离（m）

规模

环境功能

声环境

/
项目区

/

/

/

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类

1#井场
蔡家湖
W
20
20人
2#井场

蔡家湖
S
20
20人

3#井场

蔡家湖
SE
20
20人

表3-8 地下水、土壤环境保护目标情况一览表

环境

要素

环境保护目标

环境功能及保护级别

地下水、土壤环境

本项目地下水环境保护目标主要为井场附近潜层含水层和浅层承压含水层，其中潜层含水层主要为灌溉用水取水含水层，浅层承压含水层为分散居民饮用水的取用含水层。根据调查结果，项目井场外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，周边农用地土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值



	评价

标准
	一、环境质量标准
1、评价区域地表水淮河、泥河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表3-9 水环境质量标准          单位：mg/L(pH除外)

评价

水体

标准

pH值

COD

BOD5
NH3-N

石油类

TP
挥发酚

淮河、泥河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
6-9

20

4

1

0.05

0.2
0.005
2、建设项目环境空气评价范围内的区域属于空气质量二类功能区。SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，具体标准值详见下表：

表3-10  环境空气质量标准 

污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

标准来源

SO2

日平均

150

ug/m3
《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准限值

1小时平均

500

NO2

日平均

80

1小时平均

200

PM10
日平均

150

PM2.5
日平均

75

CO

日平均

4000

O3
8h平均

160

1小时平均
200

TSP

日平均
300

3、项目区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准。
表3-11  声环境质量标准  单位： dB(A)

类别

昼间

夜间

1类

55

45

二、污染物排放标准
1、废水

项目无生产性废水排放，主要为施工期人员的生活污水，依托附近村庄，经化粪池处理后，定期清掏用于当地农作物施肥。

2、废气

施工期施工扬尘执行《施工场地颗粒物排放标准》(DB34/4811-2024)无组织排放监控浓度限值要求。柴油发电机组废气执行原国家环境保护总局对广东省环境保护局复函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号，2005年8月19日）和部长信箱回复《关于 GB16297-1996 适用范围的回复》（2017年1月11日）中对应排放标准，具体标准值见下表。

表3-12  施工场地颗粒物排放标准

控制项目
单位
监测点浓度限值
达标判定依据
TSP

ug/m3
1000

超标次数≤1次/日
500

超标次数≤6次/日
任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15 分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。
根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。
表3-13 大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

备注

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

SO2
0.40

NOx

0.12

3、噪声

本项目实施是为了采掘面瓦斯抽采预先进行的钻前工程、钻井工程、复垦工程。由于本项目的实施是为了消除煤炭开采的安全隐患，为后期采掘面预抽采做前期准备工作。项目的实施仅为钻井工程，不涉及后期瓦斯抽采及瓦斯输送线路工程。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523‐2025）中标准限值，具体标准见下表：

表3-14  建筑施工噪声排放标准  单位： dB(A)

标准类别

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523‐2025）

70

55

4、固体废物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。



	其他
	本项目为M7475地质勘查技术服务项目，施工期废气主要为施工机械尾气、扬尘，运营期无废水排放，因此无需申请总量控制指标。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	本项目拟建5口钻井，项目施工期约2年，施工人员为15人，项目井场区不设置施工营地，施工区不提供食宿。施工活动的主要环境影响为废气、废水、噪声以及固体废物。

1、水污染环境影响

施工期生产废水主要来源于钻井过程中钻井泥浆废水和洗井废水，主要污染物为悬浮物。钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后经固控系统循环使用，不外排。每个井场均设置一个蓄水池，容积为60m3，泥浆沉淀后通过潜水泵转至废浆池，干化后属于一般固废，作为周边道路填筑；根据业主提供的资料，每个井孔用水为2m3/h，产生的洗井废水进入废浆池，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排。项目废浆池需存放钻井产生的岩屑及干化泥浆，因此项目废浆池设置容积为150m3（12m×5m×2.5m，废浆池防渗参数为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-10cm/s）。因本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，泥浆干化后属于一般固废，作为周边道路填筑。车辆冲洗废水排入沉淀池循环使用。钻井期生产废水不外排，不会对周边地表水体产生影响。
施工人员租住附近民房，项目井场人员用水量较少，项目废水为生活污水，废水产生量相对较少，废水水质简单，结合建设项目所在区域暂无集中式污水处理厂集中处理，生活污水纳入当地居民自建的化粪池等污水收集处理设施，最终用于周边农田施肥，不外排，对当地地表水环境影响较小，在当地环境可接受范围内。
2、大气污染环境影响

施工期大气环境影响主要来源于施工扬尘、柴油机烟气与车辆尾气。淮南市为PM2.5超标地区，施工时若不采取有效的防治措施，会对区域大气环境造成威胁。

（1）扬尘

扬尘主要来自施工现场堆场、运输车辆、施工机械作业过程中扬起的灰尘。根据经验数据，在风速为1.2m/s～2.4m/s情况下，土方和灰土的堆放、装卸、运输、施工时距离50～150m处下风方向粉尘浓度为0.5～1.5mg/m3，通常情况下，影响范围在100m以内。项目所在区域的年平均风速为2.3m/s，风速小，产生的扬尘量小，同时在易产尘施工点采取湿式作业、堆场采取篷布遮盖或表面洒水抑尘等抑尘措施、项目区道路采取定点洒水等措施，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效降低扬尘产生量，并可将颗粒物污染距离缩小到20～50m范围。钻前工程施工时间很短，完成后影响即可消失，无长期影响，对区域环境影响小。

（2）柴油机烟气

项目使用的柴油为合格的轻质环保型柴油成品，柴油燃烧主要污染因子为SO2、NOx和烟尘。参照《油气田开发建设与环境影响》中关于钻井废气污染物排放系数，每燃烧1t柴油会产生SO2的量约为4kg、NOx的量约为2.83kg、烟尘的量约为11kg。依据业主提供的资料，由于项目需24小时作业，为防止电力中断，项目区内需配备临时备用柴油发电机，并配备配套临时柴油储罐。备用柴油发电机在施工期内需消耗柴油大约5t，则项目SO2的排放量为0.02t/a，NOx的排放量为0.01415t/a，烟尘的排放量为0.055t/a。备用柴油发电机需设置尾气处理系统，主要包括氧化催化转化器（DOC）和颗粒过滤器（DPF），有效净化和减少尾气排放。
（3）车辆尾气

施工车辆废气污染物主要是氮氧化物、一氧化碳，由于施工期车辆具有不确定性，且排放量较小、影响持续时间较短。故车辆排放的尾气对环境影响较小。

由于本项目钻井工程是相对短暂的，废气污染属于间断性局部污染。井场周边地势开阔，扩散条件良好，经自然扩散后能达标排放。本次评价要求施工设备使用高效节能环保型设备，并加强施工机械保养提高效率降低柴油消耗量等来减少钻井废气的污染。采取以上污染防治措施后，本项目对大气环境的影响较小。

3、噪声污染环境影响分析
本项目主要噪声源来自于备用柴油发电机、钻机等机械设备运行时产生，本项目噪声预测结果如下：

本次评价按照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，预测项目声源对外环境的影响。
（1）室外声源的声压级和透过面积换算等效室外声源公式： 

Lw=Lp2（T）+10lgS

S——室外声源的声压级的透过面积。
（2）点声源的几何发散衰减公式： 
Lp（r）=Lw-20lgr-8
式中：Lp（r）:预测点处的声压级，dB；
Lw：由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r ：为预测点距声源的距离； 
（3）多点源在预测点产生的总等效声级贡献值(Leqg)采用以下计算公式
第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: image25.png]L oo 5o,
Ly =101g | (3 110" 4y tj.lOOlL’)}
i=1 J=1




式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

[image: image26.wmf]Ai

L

——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

[image: image27.wmf]i

t

——i声源在T时间段内的运行时间，S；

tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s；

ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

M ——等效室外声源个数。
（4）预测结果分析

①单台施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级预测结果见下表。

表4-1 工程各类噪声源不同距离处噪声值 (单位：dB(A))

      声级

噪声源

测点距声源距离（m）

达标距离（m）

1
20
40
60
80
100
200
昼间

夜间

钻机

95
69.0
63.0
59.4
56.9
55
49.0
18
100
泥浆泵

90
64.0
58.0
54.4
51.9
50
44.0
10
57
备用柴油发电机

90
64.0
58.0
54.4
51.9
50
44.0
10
57
潜水泵

90
64.0
58.0
54.4
51.9
50
44.0
10
57
振动筛

84
58.0
52.0
48.4
45.9
44
38.0
6
29
洗井压风机

90
64.0
58.0
54.4
51.9
50
44.0
10
57
②多台施工机械同时作业时的噪声级预测结果见下表。

表 4-2 施工期噪声源组合在不同距离的噪声预测值  单位：dB （A）

噪声源组合

测点距声源距离（m）

达标距离(m)

1
20
40
60
80
100
200
昼间

夜间

组合一：钻井阶段（钻机、柴油机组等）

96.2
70.2
64.2
60.6
58.1
56.2
50.2
21
115
组合二：下套管阶段（动力机、柴油机组等）

93.0
67.0
61.0
57.4
54.9
53
47.0
15
80
由预测结果可知，多台施工机械同时施工时，昼间在21m处；夜间在115m处能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定限值要求。

表4-3 工程施工噪声影响预测（单位：dB （A ））

序号

环境保护目标

与井场边界方位/距离（m）
施工噪声贡献值
采取降噪措施
采取降噪措施后施工噪声

贡献值
环境噪声

背景值
声环境

预测值
1
蔡家湖
项目井场西侧/20m
67
采取设备减振消声、对于井场西侧设置隔声屏障，可以降噪25dB（A）

42
52（昼间）
52.4（昼间）
42（夜间）

45（夜间）
通过预测可知，在采取井场施工中采取设备减振消声，对于井场西侧设置隔声屏障后，项目周边敏感点蔡家湖噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准昼间值。

4、施工固体废物处理处置

本项目产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾和危险废物。

（1）一般固废

一般固废主要为干化泥浆、钻井岩屑和废包装材料。

①干化泥浆

干化泥浆主要来源于部分性能不能循环使用的钻井泥浆添加泥浆固化剂干化形成。项目钻井泥浆为水基泥浆，根据工程分析中钻井泥浆估算，井场产生的废钻井泥浆产生量约为684.47t，由于本项目工期为2年，因此干化泥浆量约为342.3t/a，暂存于废浆池中添加泥浆固化剂干化后作为周边道路填筑。
②钻井岩屑
钻井岩屑是在钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，并通过钻井泥浆带出至地面，主要成分为岩石、土壤及钻井泥浆液，其产生量与井眼长度、平均井径有关。根据本项目各开次钻头尺寸、钻深核算钻井岩屑产生量及企业提供资料估算，钻井岩屑产生量约为2t/a，岩屑经振动筛分离后存于废浆池中。由于本项目使用水基泥浆钻，该阶段产生的岩屑未被列入《国家危险废物名录》（2021年版）中规定的危险废物，钻井岩屑经泥浆循环携带出井口，泥浆经固控系统循环使用，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边道路填筑。
③废包装材料
本项目在钻井过程中会使用一定量的原辅材料，根据企业提供资料，废包装袋产生量约为0.3t/a，集中收集后外售处理。
（2）生活垃圾

生活垃圾主要来自员工办公。本项目劳动定员15人，租赁周边农村民房，用于员工食宿，施工现场设置办公区，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾的产生量为7.5kg/d、2.74t/a。产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处理。
（3）危险废物

危险废物主要为废润滑油和废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套。

①废润滑油和废润滑油桶

钻井期间，机械设备运行及维护过程中会产生废润滑油和废润滑油桶。类比同类项目，废润滑油产生量约为0.05t/a，废润滑油桶产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废润滑油属于危险废物，废物类别编号为HW08，废物代码为900-214-08；废润滑油桶属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，暂存于每个井场危废暂存间内，每个井场危废暂存间占地面积为5m2，并采取防渗、防雨、设置围堰等保护措施，完钻后交由有资质单位处置。

②分类后的废含油抹布和废含油手套

钻井期间，机械设备运转及维护过程中会产生废含油抹布和废含油手套，根据企业提供资料，分类后的废含油抹布和废含油手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49，暂存于每个井场危废暂存间内，交由有资质单位处置。

表4-4 固体废弃物产生情况一览表

序号

污染物

废物类别

固废编号/编号

来源

产生量

处理措施

1

干化泥浆

一般固废

一般固废
钻井

684.47t

存于废浆池加入泥浆固化剂干化后作为周边道路填筑。

2

钻井岩屑

一般固废

一般固废
钻井

2m3
作为周边道路填筑

3

废包装材料

一般固废

一般固废
原辅材料

0.3t

集中收集后外售处理

4

生活垃圾

生活垃圾

一般固废
员工

2.74t

纳入周边农村的生活垃圾收集设施，由环卫部门统一清运

5

废润滑油

危险废物

HW08，900-214-08
机械设备

0.05t

暂存于每个井场危废暂存间内，交由有资质单位处置

6

废润滑油桶

HW49，900-041-49
机械设备

0.02t

7

分类后的废含油抹布和废含油手套

HW49，900-041-49

机械设备维护

0.01t

5、土壤环境影响分析

正常工况下，钻井工程对土壤无影响，事故工程下，钻井过程对土壤可能产生不利影响的途径主要有以下几个方面：

①大气沉降影响分析

建设项目仅施工期有少量废气产生，且施工时间短，大气污染物中不含重金属及粉尘。因此，本次评价不考虑大气沉降对土壤的影响。

②入渗影响分析

本项目属于钻井期短期影响，项目产生的固体废物均外运处置，不长期储存，钻井污染物渗透进入土壤环境的量很小，通过采取的源头控制和分区防渗措施，进一步有效减少污染物的渗透。固体废物渗透进入井场及周边土壤的量很少，渗入点分散、量小，不会对土壤环境产生明显不利影响，不会造成评价范围及周边土壤环境质量超标。

③地面漫流影响分析

在井场四周设置雨水排水沟，场外雨水随雨水沟排放；井场内地面均进行了硬化处理，井场内的雨水随场内雨水沟汇集后经进入集水坑收集，通过场地内设置的废浆池沉淀处理后外排。雨水漫流带走的污染物很少；采取全面防控措施，避免事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流进入土壤。在全面落实相应措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

6、地下水环境影响分析

钻井工程在井场内实施，井身有套管保护，故井筒不易发生泄露事故。对地下水环境可能造成影响的污染源主要是场地内暂存的钻井工程废水、废泥浆等的渗滤液以及钻井泥浆连续混配过程中的跑、冒、滴、漏，开井返排阶段返排废水收集贮存的跑、冒、滴、漏污染地下水环境。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区，具体划分区域如下：

重点防渗区：钻机房井口区域、备用柴油储罐、备用柴油机、危废库。防渗要求：采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s。
一般防渗区：除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、废浆池、沉淀池、固控系统、车辆冲洗平台。防渗要求：采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m。
简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。防渗要求：采用一般地面硬化。
表4-5  本项目分区防渗一览表
区域
防渗等级
防渗技术要求
钻机房井口区域、备用柴油储罐、备用柴油机、危废库

重点防渗区
采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s

除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、沉淀池、废浆池、固控系统、车辆冲洗平台
一般防渗区
采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m

除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域

简单防渗区
一般地面硬化
7、水土流失影响分析

（1）水土流失

施工期间，土石方的搬运工程量较大，可能造成的水土流失量也较大。因此，工程施工期是本工程水土流失最严重的时期，也是本工程水土流失的防治重点。而在工程运行期间，只要处理好弃土场各项水土保持措施充分发挥作用，就不会产生大的水土流失。

①施工中开挖土方及时去清运，并按要求碾压密实以缩短堆置时间，如不能马上进行回填的，需堆置在堤防建设范围或堤防管理带范围内，以缩短土方的二次搬运距离，并做好临时防护措施和排水措施，使施工期间的水土流失降低到最低限度。

②本工程开挖土方直接用于堤身回填，边开挖边回填。雨季施工时，雨水的冲刷，容易产生水土流失。

③施工设计：为减少水土流失，保护土壤、植被，美化环境，防止水土流失，须进行必要的绿化。主体工程结束后，堤防斜坡植草，以达到固士、保水的目的，防止水土流失。

（2）表土临时堆场防治区

根据本项目在实施前办理项目临时用地批复时已编制了《临时用地复垦方案》，项目区域表土剥离时应选择土质较好，适合农作物生长的土地，此次对每个井场内设置构筑物部分进行30cm厚剥离，对蓄水池、废浆池开挖的土方一同堆存于每个井场表土临时堆场，每个井场表土临时堆场面积为400m2，总占地面积为2000m2。

根据本项目建设特点，将施工范围内除表土剥离，剥离的表土采用分别集中堆放方式，表土剥离厚度为 0.3 米，表土剥离量有效表土为 1.3657*0.3*10000=4097.1m3，堆高为 2.05 米,需对临时表土堆场进行防尘网覆盖。

[image: image28.emf]挖方

4097.1m

3

表土堆存

4097.1m

3

表土复垦

4097.1m

3


图4-1 项目土石方平衡图

表4-6 项目土石方平衡表

挖方（m3）
表土堆存（m3）
表土复垦（m3）
4097.1
4097.1
4097.1
8、生态环境影响分析

（1）项目占地对区域土地利用影响分析

本工程全部为临时占地，施工范围用地17197m2，用地包括施工区、设备区等，均为临时用地，临时用地时间为2年。

本项目的临时占地在占用完毕后都可在较短时间内恢复，区域土地利用格局造成轻微影响，对农业生产的直接影响主要体现为因临时占用农田而造成经济作物减产，对于临时占地造成的农作物减产，除应对耕种农户进行经济补偿外，工程开工前，应先剥离占地范围内表层土，独立堆存并做好水保措施；本项目的临时占地在占用完毕后都可在较短时间内恢复，区域土地利用格局造成轻微影响，在施工结束后，需要及时恢复原貌。

（2）对基本农田影响分析

工程对农田生态系统的影响主要表现在以下方面：

①对植被的影响
工程施工占地不可避免的对地表产生扰动，进而对地表植物资源产生影响。本项目将扰动农用地1.7197hm2，本项目临时工程占地导致的植物生物量损失按下式计算。具体计算结果见下表。

[image: image29.emf]
表4-7 工程占地生物量损失表

地区

用地类型

占地面积（ha）

单位面积生物量（t/ha）

损失量（t）

5个井场
农用地

1.7197
14.6

25.11
合计

/

/

25.11
注：农用地生物量参照《冬小麦生物量和产量的AquaCrop模型预测》（2011年）。

由上表分析可知，施工期项目工程占地导致植物生物量损失约25.11t。本项目占地对项目区植被生物量的影响主要表现为农用地生物量损失。
项目所在区域农作物以麦、稻、杂为主。根据实地调查，在项目区尚未积水的塌陷区域，农民每年仍在种植农作物，只是农作物的种植面积随着积水面积的不断增大而不断减少。同时，水系大多被破坏，维持继续耕种一般以旱粮为主，极少种植水稻，且易受旱、涝灾害的影响。
本工程要求对所占农田的耕作层土壤剥离层集中堆放加以保留，待施工结束后用于所占土地的复垦，这将在一定程度上减小对区域土壤生产力的影响。施工期加强管理，严格控制施工面积，采取降低施工噪声、定期洒水以降低扬尘量等措施，基本可以使施工作业对植物的影响控制在较小范围内。而且施工作业仅对沿线植物产生影响，随着施工作业的结束，此种影响也随之消失。所以，工程对评价区植物资源影响不大。

②对土壤的影响
工程对土壤的影响主要有两方面，一是工程排放的污染物对土壤质地性状的影响；二是工程建设期的开挖对土壤结构的破坏。对场地平整产生的剥离表层土应独立集中临时堆放，钻井结束后用于场地复垦回填用土。表层土堆放区应设置截、排水沟等严格的水保措施防止水土流失。通过对井场内排水沟、地表硬化处理和各池体采取防腐防渗处理，钻井废水和钻井泥浆对土壤影响很小，散落的废水和钻井泥浆对井场内小部分区域的土壤产生较严重破坏，但影响范围有限；井场地面采用钢板敷设，有效保护占地原表层土壤。对于被占地农户进行补偿，根据耕地不同作物的市场价格，与损失方协商后进行经济补偿。对于临时占地，钻井工程施工结束后，拆除临时设施，由建设方给予被占地农民经济补偿，委托其恢复地表植被或作物。随着工程施工的结束，生态保护和临时占地的植被恢复措施的进行，有效的保护和恢复措施能保证工程对井场周围的土壤和农作物的影响得到尽快的恢复。通过上述措施，本项目建设对项目所在地土壤环境影响在当地环境可接受范围内。

（3）对野生动物影响分析

拟建项目在施工过程中对野生动物的影响主要表现为工作人员的施工活动对动物栖息地生境的干扰和破坏；施工机械噪声对动物的干扰；会惊吓干扰植被中生活的某些野生动物。由于上述原因的影响，大部分两栖类和兽类迁移它处，远离项目区范围；一部分鸟类和爬行类动物会通过迁移和飞翔来避免项目采掘面下方结构层施工所造成的影响，导致项目区周围环境的动物数量有所减少，但是距离项目区较远的区域中被影响驱赶的动物会相对集中而重新分布，因此本项目对动物种类多样性和种群数量不会产生大的影响，更不会导致动物多样性降低。在工程完工后项目区施工噪声等影响减弱后又会回到原来比较适宜生存和活动的地域。总体上本项目对周围的野生动物有一定的干扰，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。

此外，施工过程施工区的各种生产活动直接或间接干扰和破坏生态环境，降低地表植被覆盖度，使该区域内野生动物失去部分觅食地、栖息地和活动区域，迫使野生动物向周围迁移，对野生动物的生境产生一定的影响。加之施工吸纳外来人口，使对野生动物的人为干扰增多，造成区域动物种群数量减少。

（4）对区域水土流失的影响分析

钻前工程建设将对地表进行剥离、挖掘和堆积，使原来的地表结构、土地利用类型、局部地貌发生变化。施工场地为自然地面和经过切坡、开挖后的地面，单位面积的悬浮物冲刷量和流失量较大。遇到雨天，因地表水流会带走泥沙，水土流失加剧。开挖土石方的临时堆放也会产生一定的水土流失。本项目开挖施工期短，土石方就近占地进行临时堆放，堆放在土方堆放区，无转运丢弃，实际新增水土流失量小。本项目施工期场地平整、机械设备区及沉淀池等施工活动产生30cm表土挖方量4097.1m3，表土4097.1m3堆放至项目区内表土堆场堆放，占地面积为2000m2（5个井场，每个占地400m2），堆高约为2.05m，对临时表土堆场进行防尘网覆盖。

（5）土地利用格局变化

施工区土地利用类型主要为空地，均为临时土地，在施工期工作完毕后可在短时间内进行复垦。因此，工程对土地利用格局产生的影响甚微。

（6）临时用地复垦影响分析

根据项目区现状及拟损毁土地预测，本项目损毁面积为1.3747公顷。复垦面积为1.3747公顷。临时用地占用农用地面积1.3747hm2，耕地质量等别为9等、10等，主体工程建设完成后由建设单位尽快安排土地复垦工作，使土地尽快复种，将项目建设对耕地的损毁程度降低至最低。通过土壤改良措施，复垦后每亩耕地施撒商品有机肥，提高了土壤肥力，提高耕地质量，改善耕作条件，复垦后的耕地质量不低于占用前耕地质量。按照“占优补优”“面积不减少”的要求。复垦前占用耕地面积为1.3747hm2，复垦后耕地面积为1.3747hm2。满足“面积不减少”的要求。

复垦方案具体措施如下：

（1）土地平整

项目用地前需对地块进行表土剥离，剥离对象临时用地占耕地部分剥离厚度为0.3m，剥离后的表土存放于临时用地区域内。待项目用地结束建筑垃圾处理完毕后，对表土进行回填，回填对象为剥离部分，回填厚度为0.3m。

（2）建筑垃圾处理工程待项目用地完毕后将建筑垃圾进行拆除，拆除完毕后清运出项目区。
（3）土壤培肥工程本项目耕地复垦方向为水田，由于土层被破坏长达2年，土质量有所下降，因此对耕地使用有机肥料，增加土壤有机质含量。
9、环境风险分析

（1）环境风险识别

根据实际情况，拟建项目使用的原辅材料主要为套管、纤维素、腐殖酸、泥浆固化剂、柴油、润滑油；项目区废水主要为钻井泥浆、洗井废水、车辆冲洗废水、生活污水。本项目主要风险物质为柴油和废润滑油。柴油燃烧会产生NOx、烟尘及SO2，结合《危险化学品数据手册》，本项目风险评价将重点对柴油危害因素进行识别。项目及其燃烧产生物质的性质情况见下表。

表4-8    项目危险性物质物料性质表

柴油

标识

中文名： 柴油
英文名：Diesel oil
分子式：

CAS号：

分子量：

UN编号：

理化性质

性状：稍有粘性的棕色液体。
熔点（℃）：-18
溶解性：

沸点（℃）：282-338
相对密度（水=1）：0.87-0.9
饱和蒸气压（kPa）：无资料
相对蒸汽密度（空气=1）： 无资料
临界温度（℃）：无资料
燃烧热（KJ/kg，25ºC，液体）：无资料
临界压力（MPa）：无资料
最小引燃能量（mJ）：

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃

燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳
闪点（℃）：38
聚合危害：

爆炸极限(V％)：无资料
稳定性： 稳定

引燃温度（℃）：257
禁忌物： 强氧化剂、卤素。
危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
毒性

急性毒性：LD50：无资料；LC50：无资料
（2）重大危险源识别
①识别方法
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元均为重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB 18218-2018），单元内存在危险化学品的数量等于或超过GB 18218-2018中表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。
表4-9   本项目化学危险物质在线量及贮存量表（单位：t）
序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量

qn/t

临界量

Qn/t

该种危险物质

Q值

1

柴油

—

5
2500

0.002
2

废润滑油

—

0.05
2500

0.00002

项目Q值∑

0.00202
②识别结果

经过重大危险源辨识可以发现，贮存单元的物料量未超过相应物料的临界量，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中关于“单元”的定义，本项目柴油储罐为非重大危险源。

③评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级划分见下表。

表4-10  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ/Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定，本项目风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。

（3）施工期间事故风险分析

本项目主要环境风险为柴油运输和储存程中可能产生的泄漏、火灾以及钻井过程中可能发生的甲烷气体溢出等。柴油使用、储运过程中风险主要来自于柴油罐自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏，以及外部破坏产生的事故，包括人为破坏及洪水、地震等不可抗拒因素。柴油泄漏可能对地下水、土壤、生态环境和社会造成影响，钻井过程中可能发生的甲烷气体溢出可能引起火灾爆炸，造成人员伤亡及财产损失。

①对大气环境的影响
柴油泄漏会对空气环境造成直接影响，会造成局部地区大气污染，但持续时间短，所以其影响不显著，柴油的主要成分是烷烃和芳烃碳氢化合物，酚、沥青质和微量的重金属元素。其中对大气环境可造成污染的是柴油中较轻的烃类组分，这些成份挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏原油得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就比较严重。柴油泄漏后如果发生火灾，则燃烧形成的黑烟造成较重的大气污染，由于柴油存储量较小，一次性事故形成的局部大气污染可在一定的气象条件下逐步自然净化，不至于造成大面积的严重污染。钻井过程中可能发生的甲烷气体溢出可能引起火灾爆炸，造成人员伤亡及财产损失。
②对水环境影响分析
柴油事故性泄漏后，则会直接污染地表水体，一般来说，发生事故产生的柴油对地下水不会造成直接的影响，若未及时回收的情况下，柴油可通过在土壤中的渗透，污染浅层地下水。
③对土壤环境的影响分析
柴油的事故性泄漏对土壤环境污染显著。柴油使生长于地表面的植物破坏和死亡，短期内不能恢复，导致土壤抗蚀能力下降，土地风沙化严重。泄漏柴油流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。柴油集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。可造成土壤肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和能力。
（4）事故风险预防措施

本项目柴油储罐区下方铺设防渗布，防止柴油泄露时直接排入环境；按规定进行设备维修、保养，及时更换易损坏及老化部件，防止泄漏事故的发生；完善环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生；定期进行巡视，应加强警戒标示的管理工作。除采取上述安全预防措施外，还通过提高人员素质，加强责任心教育，完善有关操作条例等方法来防止人为因素引发的事故。

主要应在建设、运行、管理中采取以下事故预防及应急措施：

①根据地基允许承载力进行建(构)筑物的基础设计；严格执行国家有关的抗震设计规范；油罐间应按有关规范进行防雷、防静电设计，所有用电设备的外壳及可能产生静电的管道均设置可靠的接地措施。
②选用优质、安全、可靠的设备，合理设置安全阀；油罐及管道等做好防腐处理，严格控制阀门和管道材质，同时对管道应力进行核算并消除，以减少产生泄漏的可能，并设有阻火器及静电接地装置；机电设备应采用防爆型。
③制定柴油储罐安全生产规程和管理制度，严格按安全规程规范操作；定期进行检修和日常维护、保养工作；建立定时巡视制度，及时发现隐患，做好交接班记录。
④为防止钻井过程中可能发生的甲烷气体溢出，在钻井井口需设置甲烷气体监测设备，并在钻井平台设置灭火器材。严格管理火种，划定禁火区，严禁携带火种进入禁火区内。
⑤在柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于2m3，在围堰内设置集水沟槽，围堰内地面设置为混凝土地坪。
采取以上措施后环境风险在可控范围内。

本工程环境风险简单分析表见下表。

表4-11  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

朱集东煤矿1312（1）工作面地面钻井工程（一期）项目
建设地点

（安徽）省

（淮南）市

（潘集）区

（）县

（）园区

主要危险物质及分布

本工程施工期涉及的危险物质主要为柴油、废润滑油及钻井过程中可能发生的甲烷气体溢出

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

本工程风险源主要为危险物质泄漏。环境影响途径主要为泄露是产生的事故废水如不采取任何风险防范措施将直接进入附近地表水体，同时也可能通过下渗进入项目区域及下游区域浅层地下水环境，从而对地表水体及浅层地下水水质造成污染。钻井过程中可能发生的甲烷气体溢出可能引起火灾爆炸。
风险防范措施要求

1.发生事故时，应及时组织人群转移。

2.在各井场场地设置柴油储罐并按相关要求规定进行防渗措施。 

3.在柴油储罐周围设置围堰。
4. 为防止钻井过程中可能发生的甲烷气体溢出，在钻井井口需设置甲烷气体监测设备，并在钻井平台设置灭火器材。严格管理火种，划定禁火区，严禁携带火种进入禁火区内
10、临时道路恢复措施

工程施工前期对进场道路部分路段进行了拓宽，拓宽宽度约为5m，道路占地面积较小。施工结束后，新增施工区道路恢复原有地貌，同时应广泛征询周边居民对施工区道路恢复或保留的意见，尽可能的方便周边居民出行。



	运营期生态环境影响分析
	本项目施工期结束后，将拆除施工现场其它建筑物后并恢复施工占地土地利用类型。因此，本项目的生态环境的影响主要表现在施工期，不涉及运营期生态环境影响。



	选址选线环境合理性分析
	项目临时用地面积为17197m2，其中项目占用农用地1.3747公顷，建设用地0.3450公顷；占用“三区三线”已划定的永久基本农田1.2091公顷，占用“核实处置后永农”1.2051公顷。根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中有关要求，是指对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人负责复垦，以恢复其原有使用功能予以合理利用。为保护和合理利用耕作层土壤，施工前将耕作层土壤取出集中堆置贮存，用作本项目土地复垦后的表层土壤，改良复垦土地的土壤，使其尽快熟化以利于农业耕作，恢复原有使用功能。

项目施工期采取有效的污染防治措施后，污染物均达标排放，对周围环境影响较小；项目周围1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目区域具有水、电及交通便利等有利条件。综上所述，本项目选址基本合理可行，项目选址基本与当地环境相容。

1、生态敏感性分析

项目位于农村地区，占地类型主要为农田，种植适时农作物，评价范围内不涉及自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、文物古迹保护区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区；不在《安徽省生态功能区划》禁止开发区、重点保护区范围内，生态环境总体不敏感。

2、项目用地可行性分析

本项目属于固体矿产地质勘查项目，临时用地面积为17197m2，用地时间预计为2年。淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿办理了项目临时用地相关手续。项目租用安徽省淮南市潘集区泥河镇黑土李村境内的土地作为本项目的临时用地。本项目已办理临时用地手续。

3、环境制约性分析

项目所在地主要为农田，项目占地范围内无大型管网，项目周边无其他独立工矿用地。

项目产生的危险废物主要为废润滑油和废润滑油桶等，收集后交由有资质单位处置，不排放，对环境影响小。通过采取评价提出的必要的可行的环境保护措施和风险防范措施，项目不改变区域环境功能，对周边居民的影响小，环境影响可接受。

综上所述，工程选址符合相关技术规范要求，且不属于环境敏感区、不涉及淮南市生态保护红线，在采取必要的环境保护措施和风险防范措施，对环境的影响可得到有效控制，从环境保护角度分析本项目选址合理。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、大气污染物防治措施

项目施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘、施工机械的尾气和备用柴油发电机废气。这些废气的影响是局部的、暂时的，影响的程度及范围有限，随着施工期的结束而逐渐消失。

为减轻扬尘对区域环境空气的不利影响，应按照《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政（2013）89号）、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省重污染天气应急预案的通知》（皖政办秘〔2017〕97号）、《安徽省人民政府关于2018年重点工作及责任分解的通知》（皖政〔2018〕23号）及省大气办关于印发《2018年安徽省大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办〔2018〕7号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、《淮南市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求，施工企业要在开工前制定相应的施工现场扬尘控制措施。
施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。对于施工场地的扬尘治理，还要做到“六个百分百”措施：

①现场封闭管理百分之百施工现场硬质围挡应连续设置，围挡不低于2.5m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。
②场区道路硬化百分之百
主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。
③渣土物料蓬盖百分之百
施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。
④洒水清扫保洁百分之百
施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。
⑤物料密闭运输百分之百易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。
⑥出入车辆清洗百分之百
施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。
要加强现场管理，做好文明标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围档和硬化道路，及车辆出场冲洗等措施，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。其次，在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。

同时环评建议通过如下措施降低施工期对大气环境的影响：

（1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的要求设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等；
（2）施工现场围挡高度符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求，围挡应连续、密闭、坚固、稳定、整洁、美观，同时围挡上部宜设置朝向场内区域的喷雾装置，每组间隔不宜大于4m。
（3）施工现场非作业地面裸露的场地必须绿化或严密覆盖；
（4）施工现场采取围挡、严密遮盖等防尘措施；
（5）施工作业环境要整洁干净，应设置洒水降尘设施；
（6）启动Ⅲ级（黄色）或以上重污染天气预警或气象预报风速达到四级以上时，不得进行土方挖填、转运等易产生扬尘的作业；
（7）施工现场出入口及场地内易产生扬尘的作业场所均应安装摄像监控设备，不得避开监控运输渣土、建筑垃圾及其它物料，监控记录应连续存储15天以上；
（8）确保渣土运输车辆安装GPS定位系统，严格实施密闭运输，落实出入井场车辆冲洗措施；

（9）建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价；
（10）建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；
（11）加强施工机械设备及车辆的养护，定期对施工机械和施工运输车辆排放的尾气进行检查监测，加强机械维修保养；
（12）运送散装物料车辆应保持良好的密封状态，车辆不应装载过满，以免在运输途中颠簸洒落；在晴朗多风天气，装载土料时，应适当加湿或用帆布覆盖；
（13）保持车辆进出施工场地路面清洁，设置洗车平台，完善排水设施，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；
（14）工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。
（15）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。
通过以上措施，可在一定程度上减少扬尘的产生，从而减少对大气环境的影响。
2、水污染物防治措施

本项目废水主要包括钻井泥浆、洗井废水、车辆冲洗废水以及生活污水。

（1）钻井泥浆、洗井废水

钻井泥浆通过泥浆泵以固控系统为介质循环使用，不外排，待钻井结束后投加泥浆固化剂干化后作为周边道路填筑，不随便丢弃；洗井废水产生的洗井废水进入废浆池，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘。
为了加强项目钻井泥浆、洗井废水储存的管理，环评要求建设单位做好以下几点：

①井场应实施清污分流，清污分流管道应完善畅通，并确保钻井液全部进入固控系统循环使用，保证闭路循环使用。

②不得乱排乱放废水。

③现场人员应定期对废浆池渗漏情况进行巡检，发现异常情况立即汇报和整改，并作好记录。

（2）车辆冲洗废水

每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

（3）生活污水

生活污水纳入当地居民自建的化粪池等收集处理设施最终用于周边农田施肥，不外排。生活污水农肥可行性分析：项目地处农村环境，根据对井场周边500m范围内的土地利用现状进行调查可知，由于项目地处农村环境，周边区域有大量耕地，对肥料的需求量很大。对当地地表水环境无影响，在当地环境可接受范围内，生活污水用于旱地农肥措施可行。因此，项目施工对局部水域水质的影响是不大的，且影响是短期的。
（4）废水处理措施合理性分析：

本项目在每个井场车辆冲洗平台各设置1个沉淀池，每个沉淀池规格为长2m、宽4m、高1.25m，每个沉淀池容积为10m3。本项目沉淀池可处理每天产生的车辆冲洗废水且有余量，沉淀池容积设计合理。

本项目在每个井场设置1个废浆池，设置容积为150m3（12m×5m×2.5m，废浆池防渗参数为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-10cm/s）。

3、噪声防治措施

为减轻项目施工对周边敏感点的影响，评价提出如下措施加以控制：

（1）合理安排施工时间，尽可能避免高噪声设备夜间同时施工，避免高噪声设备同时使用。除井筒工程必须连续施工外，夜间尽量不施工。井筒工程夜间施工，应提前向当地生态环境部门申请，并在附近敏感点张贴告示告知附近群众。
（2）由预测结果可知，多台施工机械同时施工时，井场周边昼间在21m处；夜间在115m处能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定限值要求。为防止施工噪声扰民，对距井场周边50m范围内存在居民点的井场在施工过程中必须设置隔声屏障，确保施工噪声达标，从而降低施工噪声对周边居民点的影响。
（3）施工机械应尽量选用低噪声设备，按规定操作机械设备对闲置不用的设备及时关闭，定期对机械设备维护管理。
（4）物料进场选择在白天，装卸材料应做到轻拿轻放，运输车辆进入施工现场严禁鸣笛，做到文明施工。
（5）在支架拆卸等过程中减少碰撞噪声，减轻人为噪声对声环境的影响。
（6）本次工程施工时高噪声设备不能集中同时使用，应合理安排使用时间，从而减小高噪声设备施工对周围敏感点的影响。
（7）强化施工期噪声环境管理，确保居民点不受施工噪声干扰，避免扰民事件发生。经采取上述污染防治措施后，施工噪声不会对周围环境造成的大的不利影响。

4、固体污染物防治措施

本项目产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾和危险废物。

一般固废主要为干化泥浆、钻井岩屑和废包装材料。生活垃圾主要来自员工办公。危险废物主要为废润滑油和废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套。

干化泥浆主要来源于部分性能不能循环使用的钻井泥浆添加泥浆固化剂干化形成，暂存于废浆池中添加泥浆固化剂干化后作为周边道路填筑；岩屑经振动筛分离后存于废浆池中，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑属于一般固废，作为周边道路填筑；废包装材料集中收集后外售处理。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，暂存于勘查区危废暂存间内，完钻后交由有资质单位处置；分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物，暂存于每个井场危废暂存间内，交由有资质单位处置。

综上所述，项目固废均得到合理处置，不会产生二次污染，对周边环境的影响较小。

（1）一般固废管理要求：

一般固废暂存间应该满足相关法律法规要求：

①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

②按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下：

第十八条 建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。 

建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。 

第十九条 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。

第二十条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 

禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。

第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 

禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

第三十七条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 

受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 

产生工业固体废物的单位违反本条第一款规定的，除依照有关法律法规的规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任。 

第三十八条 产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 

第三十九条 产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。 

产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 

第四十条 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。 

贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 

建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。 

第四十一条 产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境。

（2）生活垃圾管理要求：
按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下：

第四十九条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。 

任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。

机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。 

已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 

第五十条 清扫、收集、运输、处理城乡生活垃圾，应当遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，防止污染环境。 

从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。

（3）项目危险废物管理要求：

项目对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，严禁将危险废物混入非危险废物中，并对产生的危险废物向当地生态环境局备案。

按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所所应有明显的标志，并有防风、防雨、防晒等设施。

厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）规定设置，具体要求如下：

①暂存间必须符合《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的规定，必须有符合要求的转移标志。

②各类危险废物应分别存放，危险废物不可采用散装形式贮存。

③固废暂存间应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒设施。

④暂存间要有排水和防渗设施。

⑤暂存间要符合消防要求，危险废物的贮存、包装容器必须设置明显识别标签，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特征。

⑥废物暂存间采取防渗挡雨淋措施，上面建有挡雨棚，地面铺设防渗膜，并对危险废物进行袋装化分类堆放。

⑦包装容器、包装方法、衬垫物应符合要求，经常检查包装、储存容器（罐、桶）是否完好，无破损，搬运危废桶、袋时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

⑧基础防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑨根据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处置，尽量减少在厂内的暂存时间，以减少暂存风险。

危险废物包装、运输要求：
项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，企业将危废委托有资质单位进行处置。企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。

运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下：

A、采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。

B、运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。

C、危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。

D、应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。

E、每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。

F、在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。

G、危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。

H、运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。

I、禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。

J、车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。

K、合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。

L、运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄露性事故而污染水体。

M、危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。

N、应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。

应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。

通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。
5、环境风险防治措施

（1）火灾事故的风险防范措施
①项目井场区域备用柴油储罐设置双层罐以防止泄漏，备用柴油储罐及备用柴油发电机组设置容积不少于1m3围堰；
②在储存场所附近配有足量的灭火器材，以便处理初期火灾；
③定期或不定期对消防设备进行检查，及时发现及时采取更换或维修；
④定期或不定期对线路等进行检修，避免因线路老化造成短路而引起火灾的发生。
⑤为防止钻井过程中可能发生的甲烷气体溢出，在钻井井口需设置甲烷气体监测设备，并在钻井平台设置灭火器材。严格管理火种，划定禁火区，严禁携带火种进入禁火区内。
（2）暴雨天气泥浆水泄露或外溢风险防范措施
①暴雨天气泥浆水泄漏防范措施
a各类池体所在平台选址应避开不良地质或地质松散的地段，选择地质结构稳定的地方，并做好地面防渗工作。
b按相关要求规定对各类池体进行防渗处理。
c加强员工操作，规范管理。
②暴雨天气泥浆水外溢防范措施
a对井场各类池体定期检查、巡视，避免池体储存量过大，保持池体留有一定的富余容量，减少池体储存量，降低废水外溢风险，特别在降雨来临之前要做好遮雨措施，防止废水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水。
b井场采用清污分流系统，并定期进行维护，在暴雨季节，加强巡查，降低废水外溢的环境风险。
③暴雨天气泥浆水外溢应急措施
设置地表水三级防控机制，项目地表水三级防控措施布置如下：
第一级防控措施是通过修建拦水沟和及时转运等措施，将各类池体所在平台沿地表加高20～50cm，并保持各类池体高为20～50cm，防止废水外溢。
第二级防控措施是在井场周围、各类池体周围设截水沟，将从井场、各类池体溢出的污水截留下来，截留的废水收集至废水池中。
第三级防控措施是在发生废水外溢事故时，在各类池体周围的低洼区域和各类池体外溢口处采用沙包、装土编织袋等拦截措施阻拦外溢废水，避免废水流入外环境之中。
在井场区域配备应急水泵，当发现出现暴雨天气泥浆水外溢至拦水沟内，可通过应急水泵将其存于废浆池内。
（3）危险废物的储存要求和防范措施
由于本项目在生产过程中主要产生的废润滑油属于危险物品，因此必须对其加以严格控制以防止事故的发生，从而造成不必要的损失，为此本评价对上述危险物品提出如下规范或要求：
①上述危险物品的贮存必须符合《中华人民共和国消防法》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）以及《仓库防火安全管理规则》等相关规定，如：贮存场所配备足够的、适应的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等。
②存放各种危险物品时，要求做到稳固整齐，便于搬运，不致于稍受外力即跌落或因搬运不便而造成事故。
（4）溢流、井喷风险防范措施
①严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度。
②对现场所有作业人员进行井控培训并定期举行不同工况下的井控演练。
③严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况。
④认真做好随钻地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门。
⑤严格控制起下钻速度，起钻必须按照规定灌满钻井液。
⑥发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进。
（5）火灾、泄漏事故次生污染防治措施
企业发生危化品泄露或发生火灾事故进行消防时，污染废水或消防废水会到处溢流，可能进入项目区及外环境雨水系统，造成环境污染。环评建议在井场设置事故应急池。
（6）废润滑油储运过程中的风险防治措施
①加强对废润滑油的储存管理，应对危废库作防腐防渗处理。
②废润滑油储存场所要设置在通风条件较好的地方，最好设置机械排风系统。储存场所内的通风、照明、通信、控制等电气设备的选型、安装、电力线路敷设等，必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。
（7）其他要求
①评价要求项目不得随意增大厂内柴油的储存量和生产单元的使用量，不得构成重大危险源。
②工程建设时严格按设计要求建设足够容积的各类池体，确保有足够容量存放钻井废液及岩屑。
③安装符合行业规范要求的防喷器组，并进行压力测试，最低试压到18Mpa方可投入使用。
通过风险防范措施制定，可以较为有效的最大限度防止风险事故的发生和风险事故的有效处置，结合企业在施工期间不断完善风险防范措施，项目发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。
6、地下水、土壤防治措施

本项目对地下水、土壤环境可能造成影响主要在钻井环节。钻孔穿过的地层可能引起各含水层越流补给，使地下水赋存条件发生变化，特别是通过径流使具有水利联系的含水水质受到污染；各类池体渗漏可能对地下水造成污染。采取的防治措施如下：
（1）本项目采用泥浆循环系统，泥浆从钻孔直接回收至固控系统，然后通过泥浆泵再次注入孔内，实现了地面泥浆循环不落地，固控系统过滤出的钻渣废浆排入废浆池，废浆池采用砖砌，面层水泥抹面做防渗层。
（2）表层固井要求：表层固井必须封固含水层
（3）固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开气层时安全钻井的需要，在进入气层前必须按工程设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用
（4）生产套管固井后钻水泥塞要求：钻完全井水泥塞后，必须大排量循环冲洗干净胶皮及铝片。
（5）防渗措施：为进一步减少工程建设对地下水环境的影响，环评建议对井场各区域切实做好防渗措施，项目分区防渗图见附图。
采取以上措施后，本项目对地下水、土壤环境的影响较小。
7、生态保护防治措施
（1）土地利用现有格局的保护和恢复措施

①施工占地合理规划，尽量控制工程施工活动范围，减少对周边占地的影响。

②按设计标准规定，严格控制施工作业面积，不得超过作业标准规定，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。

③井场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路场地以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。

④项目施工过程中涉及挖方量大的项目应加快施工进度，缩短施工时间，对产生的挖方及时进行平整处理。此外，施工时应避免在雨天、大风等天气条件不利情况下施工，做到水土流失最小化，如遇特殊天气施工，应用施工布料对现挖松散临时土方进行临时遮掩，保证有效控制水土流失。

⑤施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对占地范围的土壤开挖应做分区堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。

（2）项目表土堆场抑尘及水土流失防治措施
①对农业熟化土壤要分层开挖，分别堆放，分层回填，减少因施工造成生土上翻、耕层养分损失、农作物减产的后果，回填时还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。
②表土防护：首先，在四周设置围挡防护，剥离表土可直接采用编织袋袋装；其次，为减小降雨对表土的冲刷作用，减少表土流失量，在表土堆积过程中应尽量压实，并在表面覆盖土工布；再次，应在其临时表土堆放过程周边修建临时排水沟，以阻挡周边雨水，排水沟断面根据当地暴雨特征值与汇流面积进行计算后选用适宜的梯形断面，防止地表径流对其产生的影响；最后，在施工后期，拆除编织土袋尽快将表土用于覆土，尽可能减少堆放时间。
堆放方式为：
a)先用编织土袋装收集表土在堆放地四周码砌临时挡土墙，挡墙采用梯形断面。
b)向表土临时堆放场内堆放收集表土，平均堆高1m左右，堆放过程中应采用逐层堆放的方式进行，减少堆放物的松散性，有效控制水土流失。
c)在堆土区周围设置临时排水沟。
d)对表土堆场定期洒水抑尘。
③井场地面采用钢板敷设，有效保护占地原表层土壤。工程结束后表土进行回填，按照复垦方案进行复垦，恢复原有生态环境。
④尽量避开雨季施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。
⑤划定施工作业范围线，不随意扩大。并严格控制机械和车辆的作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。
⑥加强耕地质量保护与提升，采取工程、化学、生物、农艺等措施，开展农田整治、土壤培肥改良、退化耕地综合治理、污染耕地阻控修复等，有效恢复耕地综合生产能力。在工程复垦结束后，进行生物复垦，快速恢复植被，从而有效地控制水土流失，改善项目区生态环境。
⑦监测措施：为了使土地复垦方案更具有可操作性，需要建立土地复垦监测措施，即在复垦实践中不断调整土地复垦目标和措施，以使土地复垦工作与项目区实际情况、生产工艺等更为协调。在实施本土地复垦方案时，主要对以下方面的内容进行动态监测：土地破坏情况是否与预测基本吻合、土地复垦目标是否合理、土地复垦措施是否可行、土地复垦效果是否达到本方案提出的复垦标准、土地复垦动态投资是否满足土地复垦工作、管护措施是否到位。
（3）生态影响防护措施

生态影响的防护是指采取对生态影响起到避免、削减和补偿作用的措施。

本项目井场建设短期内会改变区域土地利用，降低区域自然体系的生产能力，因此，应采取必要的生态防护措施，尽可能的减少对原有生态结构的改变，恢复和改善原生生态系统的功能。在井场建设时要求：

①强化施工阶段的环境管理，为了保证环境保护措施得到落实，项目单位应将环境保护内容作为合同条款纳入到合同中，要求施工单位按评价要求科学、合理施工，项目单位定期对工程施工情况进行监督。

②加强施工队伍职工环境教育，规范施工人员行为。教育职工爱护生态环境，保护施工场所周围一草一木，不随意摘花折木，严禁砍伐、破坏施工带以外的作物和树木，尽量减少对植被的破坏。

③项目单位要聘请有资质的监理单位进行工程监理，监理单位即要做好工程质量监理，更要做好环保监理，要求施工单位在规定的施工作业面内文明施工，禁止在施工人员进入作业面以外区域，以尽可能减小施工期对土地和植被的破坏。

④在职工中宣传环境保护法规，加强施工生产和生活用火管理，要防止引起火灾，避免造成不必要的损失和破坏。加强员工的环保意识，制定和完善企业内部环境保护工作的规章制度；宣传清洁生产技术思想，进行清洁生产技术培训；积极建立清洁生产环境管理体系；同时建立安全监督机制，进行安全考核等。

⑤加强井场内绿化，井场内在树种、草种的选择上，既要考虑水土保持防护功能，还要考虑环境美化。

⑥施工结束后应采用套管+水泥砂浆予以恰当封孔并留地面标记进行封孔，施工占地应利用原土回填，恢复原有植被。

项目施工结束后，井场全部进行生态恢复，项目因占地、植物减少、土壤扰动和水土流失等生态问题和生态扰动都将恢复。

（4）临时用地复垦措施
本项目临时用地面积1.7197公顷，本项目选址已最大限度地避免占用永久基本农田，虽确实无法避免地占用了永久基本农田，但通过合理选址及优化设计方案减少了占用永久基本农用的数量及占比，并通过合理的工程措施，为将占用永久基本农田带来的影响降至最低，采用表土剥离的方式，复垦后适当地使用有机化肥，提高复种指数，保障耕地质量不降低。

本项目在实施前办理项目临时用地批复时已编制了《临时用地复垦方案》，本项目临时用地复垦措施如下：

①表土剥离：表土层的剥离在本工程土地复垦中极为重要，耕作层土壤和表层土壤是经过多年耕作和植物作用而形成的熟化土壤，对于植物种子的萌发和幼苗的生长有着重要作用。在临时用地占用前，对临时地块内占用耕地部分进行0.3m厚表土剥离。
②表土防护：表土堆放区域四周面周采用草袋防护，防护高度0.9米，宽度0.5米，堆放区域四周设置排水沟。
③建筑垃圾拆除及清运：对临时用地局部硬化路面进行拆除并清运出项目区，用于周边农村素土便道垫路，无法利用的建筑垃圾清运到政府指定地点，中转清运。
④土地深松：场地清理工作结束后，对各类场地进行填凹、推平，再用机械深耕，租用当地松土机对耕地进行松土，松土深度30-50cm，通过深翻深耕，提高土壤入渗能力。
⑤表土回填：在对压占土地翻耕后，将前期剥离的表土进行回填，回填土方量为前期剥离量之和，可保证复垦后恢复原地貌。
⑥道路修复：临时用地施工便道连接农村道路使用期间可能会产生一定损毁，对损毁路面进行修复，临时用地使用完毕后将恢复成原地貌，复垦后道路通达率与原地块通达率一致，仍为100%。
⑦在工程复垦结束后，进行生物复垦，快速恢复植被，从而有效地控制水土流失，改善项目区生态环境。
（5）临时占地生态保护措施

根据《土地管理法》规定和相关地方规定，对工程临时征地进行补偿；严禁砍伐野外植被；严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围；鼓励居民进行植被恢复。项目施工结束后，机房、硬化地面、雨水沟、污水沟等地面设施进行整体拆除，对拆除过程中可重复使用的材料可运至其他井站进行重复利用，水泥渣、碎石等尽可能用于其他井场的道路和井场建设，不可利用部分运至政府指定的渣场，做到工完、料净、场地清，对构筑的设备基础拆除后作场地边坡凹地平整填方区填方回填，不留坑凼；清除场内固体废物，平整井场，在表层覆盖耕作土层，将废弃的井场恢复原状。

（6）完井后环境保护措施

完井后将对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，封孔锁孔作业，最终对临时占地进行恢复。

①井口封隔措施
采用泵送的方式分段向井内注入水泥浆封孔，封孔完成后，在井口设立永久标志：包含井名、项目名称、开钻日期、完钻日期、完钻井深及施工单位名称等。
②临时占地保护措施
本次评价结合项目土地占用情况，按照因地制宜的原则，对临时占地在完钻时的土地复垦提出以下建议：
利用井场剥离表层土回填，复垦为旱地或根据当地居民要求复垦为其他用地；井场基础设施拆除后，建议复垦为旱地。
③表层土回填措施
项目施工期间在井场设置表层土堆放区，用于堆放剥离的表层土，表层土用于土地复垦用土；填方由井场池体等挖出的土方进行回填，挖出的土方堆放于土方堆放区，待钻井工程完成后回填于泥浆循环池等池体，最终得到合理利用。表层土回填时，可混合基肥或土壤改良剂以利于植草，表层土应均匀回填并夯压整平，回填整平后之后尽快植草以防表层土流失。
④土地复垦质量要求
钻前阶段：合理进行施工布置，精心组织施工管理，尽量减少对生态环境的影响范围和程度；合理安排工作计划和作业时间，尽量减少项目区域内植被的破坏，对在植被覆盖度相对较高区域，应预先剥离表层植被层和土壤，以备后期进行迹地恢复，采取一定的生物措施，有效保持水土和改善生态环境。
完井阶段：工程应按照土地复垦方案的相关要求进行复垦，复垦时可混合基肥或土壤改良剂以利于植草。耕植土应均匀回填并夯压整平，回填整平之后尽快植草以防耕植土流失。复垦后应达到《土地复垦质量控制标准》（TDT1036-2013）中规定的要求。即：
a、旱地田面坡度不得超过25°。复垦地为水浇地、水田时，地面坡度不宣超过15°。
b、有效土层厚度大于30cm，土壤具有较好的肥力，土壤环境质量符合《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选限值。
由于项目临时占地涉及耕地，建设单位在办理临时用地批复前根据《土地复垦条例》编制了《临时用地复垦方案》，钻井工程完工后必须及时进行土地复垦。临时用地复垦应坚持科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用的原则。井场所在地域地表植被茂盛，大气质量和地下水、地表水水质均较好。复垦方向应以农用地优先为主，以恢复生态环境为辅，因地制宜的建立植被与恢复体系，同时遵循破坏土地与周边现状保持一致的原则。本评价要求因临时占用所损坏的土地，必须按照土地复垦方案的相关要求进行。

9、封孔影响分析
（1）影响分析

地面设施拆除、井场清理等工作会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣，对这些废弃管线、残渣将进行集中清理收集，管线收集后可回收再利用，废弃建筑残渣作为危废处置。

（2）封孔后应采取的环保措施

①人工拆除临时占地基础。将井场建设保留的耕植土直接摊铺覆盖于场面上，然后进行植被恢复。

②为尽快恢复土地功能，可增施肥料，加强灌溉，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，恢复土壤生产能力。

	运营期生态环境保护措施
	本项目的生态环境的影响主要表现在施工期，不涉及运营期生态环境影响，因此评价不对运营期提出生态保护措施要求。



	其他
	1、设立环境保护管理机构

为了做好全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证施工期环保措施的正常运行。

环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：

（1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目施工期有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。

（2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

（3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

（4）负贵制定、监督实施本单位的有关施工期环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。

（5）按本评价提出的各项环境保护措施，编制详细的施工期环境保护。

措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

2、健全环境管理制度

建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个施工过程实施全程环境管理，杜绝施工过程中环境污染事故的发生，保护环境。

加强建设项目的环境管理，根据本评价提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；确保环境保护措施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。

3、环境管理职责及内容

执行国家、地方环境保护法规和标准；负责环保工作的计划安排，加强对废水、废气、噪声、固体废物等的管理，加强在施工过程中对周边生态环境的保护。建设单位主要注意以下几个方面的措施：

（1）控制建设项目在开发建设过程中的各种施工活动，尽量减少对生态环境的破坏，做好植被恢复与水土保持工作，防止土壤荒漠化。

（2）项目建成后，废气达标排放、废水按要求外运处理，场界噪声控制在可接受范围之内，固废得到合理利用及无害化处置，符合国家和地方要求。

（3）保证评价区域空气、地下水质量维持现有水平；将工程对生态环境的不利影响程度降至最低，使受影响区域的整体生态环境无明显破坏。

（4）控制井场占地，减轻工程建设对地表植被和土壤的破坏程度及水土流失量。

（5）控制各种施工活动对工程附近地表水体的影响，特别注意控制在Ⅲ类以上水体功能的河流、水源地附近所进行的各项活动，防止施工活动影响地表水和地下水水体功能和水质。

（6）实施清洁生产，减少钻井工程每米进尺所产生的钻井废水、固体废物的量，推行污染物“减量化、资源化、无害化”的环保理念。

（7）采取各种有效的环境风险防控措施，切实降低本工程施工期的各类环境风险事故发生率。

（8）根据工程实际，针对施工过程产生的钻井废水采取切实有效的多种处理方式，确保不对环境造成污染。

4、施工期环境监测计划

施工期的环境监测主要是对作业场所的控制监测，主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等。对作业场所的控制监测可视当地具体情况、当地生态环境主管部门要求等情况而定，诸如：在人群密集区施工可进行适当噪声监测，在重要河流穿越施工时进行水质监测等；对事故监测可根据事故性质、事故影响的大小等，视具体情况监测气、土壤、水等；生态环境监测主要监测内容为项目建设所涉及的生态环境要素、生态环境问题、生态环保措施的落实情况。具体施工期环境监控计划见下表。

表5-1  施工期环境监测、监控计划

序号

监测项目

主要技术要求

实施单位

监督机构

1

施工废气

1、监测时间及频率：施工期一次

2、监测地点：施工井场四周、居民相对密集区域

3、监测内容：TSP

委托有资质监测单位

当地生态环境部门



	环保投资
	项目环保投资351万元，占总投资2400万元的14.63%，环保投资估算详见下表。

表5-2  环保投资一览表

项目

环保措施

投资

（万元）

施

工

期

废气

扬尘治理

施工现场出入口、主要道路、加工区路面全部硬化；非作业地面裸露的场地必须绿化或严密覆盖，施工区域四周建设围挡围堰，物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘，防止造成水土流失和粉尘污染；运输车辆必须密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗；施工废水和生活污水进行有效处理，防止污染周围水体；进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施；加强对机械、车辆的维修保养；施工期加强机械维护保养、加强车辆管理并使用清洁燃料，不得在施工区内搅拌水泥，施工期采用商品混凝土。备用柴油发电机设置尾气处理系统，主要包括氧化催化转化器（DOC）和颗粒过滤器（DPF），有效净化和减少尾气排放。
30

废水

废水

项目区不设置员工食宿，员工食宿依托附近村庄，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于当地农作物施肥。

项目实施钻井仅为施工期，每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场均设置一个蓄水池，容积为60m3，每个井场设置设1个废浆池，容积150m3，钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后经固控系统循环使用，不外排，洗井废水进入废浆池，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排

72
噪声

施工机械噪声

选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理，设置施工围墙、降噪安全围帘等，根据现场调查，项目部分井场厂界外存在居民点声环境保护目标，项目可在井场面向敏感点一侧布置隔声屏等，可有效降低对周边敏感点的影响
30
固体

废物

施工期固废

施工结束后，剥离的表土应及时回覆；钻井产生的岩屑暂存于废浆池中，泥浆经过固控系统通过潜水泵转至废浆池，加入泥浆固化剂干化，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑、泥浆干化后属于一般固废，作为周边道路填筑；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物需集中收集，暂存于每个井场危废暂存间内，每个井场设置一间危废暂存间，面积5m2，统一收集后定期送有资质单位处理。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。

24
土壤、地下水环境

分区防渗及处理措施

项目采取分区防渗措施。重点防渗区：钻机房井口区域、备用柴油储罐、备用柴油机、危废库。防渗要求：采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s；一般防渗区：除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、沉淀池、废浆池、固控系统、车辆冲洗平台。防渗要求：采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m；简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。防渗要求：采用一般地面硬化。

30

生态环境

生态环境保护措施

主要影响为工程占地及施工对土地利用状况的影响，对项目施工区域植物的破坏、对动物的干扰，以及水土流失等影响。应对措施是严格控制施工占地，对项目区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，及时进行生态恢复；合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业；落实各项水土保持措施，施工结束后应根据复垦方案落实复垦措施

150

风险防范

风险风范措施

防止泥浆水外溢，设置必要的护坡、雨水沟等，配备应急水泵等，加强巡视、检查和日常宣传， 在柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于2m3
15

合计

351



六、生态环境保护措施监督检查清单

	 内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	补偿、减少影响范围、生态恢复
	井场铺设钢板减少雨水冲刷；场地周围修临时排水沟；表层土壤采用分层开挖、分区堆放、分层填埋，减少因施工造成生土上翻、耕层养分损失、农作物减产等后果；堆场采取篷布遮盖或表面洒水抑尘等措施，并设置拦挡、排水措施
	强化并落实水土保持措施，减轻对生态环境的影响
	/
	/

	
	
	对井场占用的耕地给予经济补偿
	
	/
	/

	
	
	禁砍伐野外植被；严格划定施工作业范围、不得超越范围
	
	/
	/

	
	临时占地恢复
	据复垦方案和相关地方规定，对工程临时占地进行补偿；对临时占地上的设施进行拆除并搬迁，对各类池体进行拆除并回填，现场无废弃构造设施遗留，平整井场，在表层覆盖耕作土层，进行复垦到原状态。后期清场时场内各重点防渗区防渗材料拆除后应做危废处置。
	恢复占地原有土地利用性质
	/
	/

	
	植被恢复
	对建构物临时占地、回填后的各类池体表面覆盖耕作土层，恢复生态，以恢复耕地为主，同时进行土壤培育，复垦后应满足《土地复垦质量控制标准》（TDT1036-2013）中的要求，满足居民正常耕种要求
	恢复土地生产力，满足《土地复垦质量控制标准》（TDT1036-2013）中要求
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	项目区不设置员工食宿，员工食宿依托附近村庄，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于当地农作物施肥。

项目实施钻井仅为施工期，每个井场进出口设置1个车辆冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；每个井场均设置一个蓄水池，容积为60m3，每个井场设置设1个废浆池，容积150m3，钻井泥浆通过振动筛分离岩屑后经固控系统循环使用，不外排，洗井废水进入废浆池，经沉淀后用于井场复垦阶段洒水抑尘，不外排
	施工废水、施工生活污水禁止外排至地表水环境
	/
	/

	地下水及土壤环境
	项目采取分区防渗措施。重点防渗区：钻机房井口区域、备用柴油储罐、备用柴油机、危废库。防渗要求：采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s；一般防渗区：除井口区域以外的钻机房其他区域、原料库房、沉淀池、废浆池、固控系统、车辆冲洗平台。防渗要求：采取防渗混凝土进行防渗，等效厚度≥1.5m；简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。防渗要求：采用一般地面硬化。
	不对周边浅层地下水以及周边土壤造成影响
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理，设置施工围墙、降噪安全围帘等，项目井场周边布置隔声屏等，可有效降低对周边敏感点的影响。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2011），不发生扰民现象。
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工现场出入口、主要道路、加工区路面全部硬化；非作业地面裸露的场地必须绿化或严密覆盖，施工区域四周建设围挡围堰，物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘，防止造成水土流失和粉尘污染；运输车辆必须密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗；施工废水和生活污水进行有效处理，防止污染周围水体；进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施；加强对机械、车辆的维修保养；施工期加强机械维护保养、加强车辆管理并使用清洁燃料，不得在施工区内搅拌水泥,施工期采用商品混凝土。备用柴油发电机设置尾气处理系统，主要包括氧化催化转化器（DOC）和颗粒过滤器（DPF），有效净化和减少尾气排放。
	施工期施工扬尘执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）无组织排放监控浓度限值要求。备用柴油发电机废气执行原国家环境保护总局对广东省环境保护局复函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号，2005年8月19日）和部长信箱回复《关于 GB16297-1996 适用范围的回复》（2017年1月11日）中对应排放标准
	/
	/

	固体废物
	施工结束后，剥离的表土应及时回覆；钻井产生的岩屑暂存于废浆池中，泥浆经过固控系统通过潜水泵转至废浆池，加入泥浆固化剂干化，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑、泥浆干化后属于一般固废，作为周边道路填筑；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶、分类后的废含油抹布和废含油手套属于危险废物需集中收集，暂存于每个井场危废暂存间内，每个井场设置一间危废暂存间，面积5m2，统一收集后定期送有资质单位处理。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。
	处置率100%，符合环境卫生及环境保护管理要求
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	防止泥浆水外溢，设置必要的护坡、雨水沟等，配备应急水泵等，加强巡视、检查和日常宣传, 在柴油储罐设置不低于100mm的围堰，围堰的有效容积不小于2m3
	不发生环境风险事故
	/
	/

	环境监测
	施工期环境监测、监控计划

序号

监测项目

主要技术要求

实施单位

监督机构

1

施工废气

1、监测时间及频率：施工期一次

2、监测地点：施工井场四周、居民相对密集区域

3、监测内容：TSP

委托有资质监测单位

当地生态环境部门


	对作业场所的控制监测，主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等，确保达标排放
	/
	/

	其他
	设专人负责监督施工单位在施工过程中的环境保护工作，同时监督施工单位落实环境保护措施
	监理日志存档可查
	/
	/


七、结论

	综上所述，淮南矿业（集团）有限责任公司朱集东煤矿“朱集东煤矿1312（1）工作面地面钻井工程（一期）项目”项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小。只要认真落实报告表提出的各项污染防治措施，从环保角度来看，该项目建设是可行的。




PAGE  

_1234567891.vsd
生活用水


0.75


化粪池


清掏肥田


0.6


车辆冲洗水


0.4


沉淀池


0.4


0.6


钻井用水


4


固控系统


4


20


洗井用水


0.132


废浆池


0.132


0.526


5.308


0.15


0.6



_1234567892.vsd
挖方4097.1m3


表土复垦4097.1m3


表土堆存4097.1m3



_1234567890.vsd
泥浆泵


钻井


钻机、备用柴油发电机


噪声、废气


振动筛


岩屑、泥浆


岩屑


废浆池


泥浆


固控系统


水、纤维素、腐殖酸


下钻


测井、录井


下套管、固管


综合测录井仪


洗井


完钻锁孔


拆除施工设备


潜水泵


泥浆固化剂


周边路基维护


泥浆池


洒水抑尘


套管、水泥浆


法兰盘


复垦


噪声、建筑垃圾


泥浆



