# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       智能显示终端生产基地项目

建设单位：         安徽省强泰科技有限公司

编制日期：            2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 智能显示终端生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2512-340461-04-01-769495 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 淮南经济技术开发区振兴智能装备制造产业园13号楼 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 117 度 3 分 39.604 秒， 32 度 39 分 8.622 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3052光学玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30-57、玻璃制造304；玻璃制品制造305 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 淮南经开区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 32000 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.22 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 20000（租赁） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件：《关于淮南经济开发区总体规划的批复》 审批文号：皖政秘〔1995〕88号 2、规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》 审批机关：淮南市人民政府 审批文件：《关于淮南东部工业区总体规划的批复》 审批文号：淮府秘〔2009〕118号 根据原淮南市环保局出具的《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》审查意见（淮环函〔2010〕130号），淮南东部工业区与安徽淮南经济开发区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济技术开发区。四至范围为南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，总面积为20平方公里。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》 审批机关：原淮南市环境保护局 审批文件：《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》 审批文号：淮环函[2010]130号 2、规划跟踪评价名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：安徽省生态环境厅 审批文件：关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函 审批文号：皖环函[2020]411号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）与园区规划符合性分析 安徽淮南经济技术开发区始建于1988年5月，原名“淮南市洛河经济开发区”；1993年4月被安徽省人民政府批准为省级开发区。1995年5月，安徽省人民政府批复（皖政秘〔1995〕88号）了淮南经济技术开发区总体规划，批准规划面积为4.29平方公里，其中第一期开发建设面积为2平方公里，四至范围为：东至中兴路，南至合阜铁路，西至建兴路-国庆东路-建设路，北至电厂路。主导产业为：专用设备、医药。2008年，淮南市人民政府委托上海同济城市规划设计研究院编制了《淮南市东部工业区总体规划》（2008-2020），规划范围为南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，规划面积20km2，规划主导产业为生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通。 2007年4月安徽淮南经济开发区委托安徽省科学技术咨询中心编制了《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》；2010年2月，安徽省环境工程评估中心组织《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》技术审查会；2010年6月17日由原淮南市环境保护局以“淮环函〔2010〕130号”印发审查意见。 2011年7月24日，《关于安徽淮南经济开发区扩区的请示》获得安徽省人民政府批复（皖政秘﹝2011﹞252号），扩区后总体规划面积为20平方公里，规划范围为：东至206国道（洛九路），南至合徐高速淮南连接线公路，西至田大路，北至电厂路。 2013年3月，中华人民共和国国务院办公厅以国办函[2013]42号文同意安徽淮南经济开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为淮南经济技术开发区，四至范围为：东至中兴路，南至合阜铁路，西至建兴路-国庆东路-建设路，北至电厂路。同时，根据《中国开发区审核公告目录》（2018年版），淮南经济技术开发区的主导产业为专用设备、医药，核准面积4.29km2。 目前，区内建设有中国医药集团国瑞药业、中国建材集团北新建材、中盐集团德邦化工、中化建等一批知名央企以及陕汽重卡、凯盛重工、韩国绿十字、浙江万向轴承、北京中科盛联等企业，已形成生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通六大主导产业。 2020年安徽锦程安环科技发展有限公司编制了《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》，2020年8月4日取得安徽省生态环境厅审查意见（皖环函[2020]411号）。根据《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》，规划范围为东至洛九路、南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、北至电厂路。规划主导产业现状以机械电子与新型材料为主导，生物医药、纺织服装、化学工业、食品加工、商贸物流为辅的产业格局。 根据按照淮南经济开发区规划确定的主导产业发展方向，遵循循环经济理念和生态工业园区的要求，大力引进和发展低污染企业。在开发区今后发展中，要始终按照开发区规划确定的主导产业发展方向的要求，改造现有产业，同时限制浪费资源、污染环境的产业发展。本次跟踪评价结合区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境影响等综合考虑，提出开发区产业准入负面清单，具体见下表。在后续发展过程中，可按照国家、安徽省和淮南市最新的产业政策和规划，对产业发展环境准入负面清单及准入清单进行动态更新。 表1-1《环境影响跟踪评价报告书》中产业准入负面清单符合性分析 序号; 类型; 负面清单要求; 本项目情况; 符合性. 1; 产业导向; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录（2024年本）、》《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》2025年第37号令、《市场准入负面清单（2025年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目。; 本项目为C3052光学玻璃制造，对照相应国家名录，本项目不属于禁止类、限制类产业，可视为允许类，与开发区规划和产业功能定位不冲突，符合淮南经开区产业政策要求。; 相符. 2; 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。; 相符. 3; 禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目; 本项目属于C3052光学玻璃制造，直接使用平板玻璃原片。; 相符. 4; 禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目。; 本项目不涉及。; 相符. 5; 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 本项目不涉及。; 相符. 6; 严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 7; 严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。; 本项目属于C3052光学玻璃制造，直接使用平板玻璃原片，对照安徽省“两高”项目重点管理范围（2025年版），不在两高项目范围内，不属于高污染、高能耗类项目。; 相符. 8; 生产工艺; 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 本项目不属于规划产业禁止类、限制类项目，可视为允许类，且已于2025年12月16日取得淮南经开区经济发展局备案，项目代码：2512-340461-04-01-769495，综上，项目符合淮南经济开发区的产业政策要求。 （二）与园区规划环评及规划环评审查意见符合性分析 对比《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》及《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函〔2010〕130号），本项目与园区规划环评及规划环评审查意见相符性分析见下表所示。 表1-2 与规划环评及审查意见符合性分析一览表 序号; 规划环境影响报告书及其审查意见要求; 本项目情况分析; 符合性. 1; 按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善东部工业区规划，优化用地布局，节约用地，提高土地利用率; 本项目租赁淮南经济技术开发区振兴智能装备制造产业园13号楼的1-4层，属于淮南经济技术开发区规划范围内；根据不动产权证，用地性质为工业用地。; 符合. 2; 优化集聚区产业结构，提高入区项目技术含量，采用新型清洁生产工艺和设备。严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区; 本项目属于C3052光学玻璃制造，使用平板玻璃原片经CNC加工、钢化、平磨、抛光、刻蚀等生产得到所需的产品，涉及的工艺不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类；本项目已取得淮南经济技术开发区经济发展局批复的备案表。项目建设过程中，将严格执行国家关于能耗、环保、安全的强制性标准，采用低能耗设备和环保材料，符合国家产业政策、环保政策及产业要求。; 符合. 3; 排水采取雨污分流制。远期实现工业废水和生活污水分系统排放。生活污水纳入城市污水管网，进入淮南市第一污水处理厂。工业区污水处理厂和污水管网建成后，区内各企业污废水自行处理达到接管标准后进入区内污水处理厂，区内污水处理厂和污水管网未建成，各企业废水必须处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准的要求; 本项目采取雨污分流制，项目位于淮南经济技术开发区工业污水处理厂服务范围内。项目废水经预处理后达到淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管限值后，接管至淮南经济技术开发区工业污水处理厂。; 符合. 4; 按照循环经济的要求，提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定; 本项目生活垃圾由环卫部门统一清运，一般固废综合利用或委托处置，企业产生的危险固废的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，委托有资质单位处理; 符合. 5; 工业区内采用清洁能源，禁止使用燃煤锅炉; 本项目使用电能，不使用燃煤锅炉; 符合. （三）园区规划环评跟踪评价及跟踪评价审查意见符合性分析 对比《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见，本项目与园区规划环评跟踪评价及跟踪评价审查意见相符性分析见下表。 表1-3 与跟踪评价及跟踪评价审查意见符合性分析一览表 序号; 跟踪评价及规划环评审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造。; 本项目实施雨污分流，位于淮南经济技术开发区，区内基础设施及市政管网配套措施建设完善；不涉及燃煤工业炉窑。; 符合. 2; 强化区域环境质量改善。以改善区域环境质量为核心，细化开发区“三线一单”并落实。进一步削减现有项目大气污染物排放，提高尾水回用率、降低生产废水排放量，加大地下水和土壤防护力度。; 项目实施后严格落实大气污染防治防范措施，实施清洁生产降低生产废水的排放量，采取分区防渗保护措施，促进区域水环境和土壤环境质量改善。; 符合. 3; 强化开发区环境管理。督促相关企业完成整改要求。组织区内企业开展环境风险自查，排查环境风险隐患，落实应急预案。结合区域评估相关要求，制订并落实区域环境质量跟踪监测计划。; 本项目建成后，根据生产运行情况制定突发环境事件应急预案，同时加强生产厂区环境风险防范。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及修改单，项目属于C3052光学玻璃制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的鼓励类和限制类项目，视为允许类项目。且已于2025年12月16日取得淮南经开区经济发展局备案，项目代码：2512-340461-04-01-769495。 因此本项目建设符合国家及地方产业政策。 - 2、选址符合性分析 - （1）用地符合性分析 本项目属于光学玻璃制造，位于淮南经济技术开发区振兴智能装备制造产业园13号楼1-4层，根据不动产权证知用地性质为工业用地，符合淮南经济开发区总体规划要求。 - （2）环境相容性分析 - 项目位于淮南经济技术开发区振兴智能装备制造产业园13号楼，根据现场勘查，项目东、北、西侧均为振兴智能装备制造产业园其他楼栋厂房，南侧为淮南现代制造业及双创平台。项目产生的污染物处理后，对周边环境影响小。由环境影响分析可知，项目营运期间产生的废水、废气、噪声等经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小；固废能够合理处置不外排。因此，本项目能够与周边环境相容。 - 综上，本项目选址符合区域规划要求且能够与周边环境相容，选址合理。 3、与淮南市生态分区管控的符合性分析 根据项目选址经纬度坐标，经与安徽省"三线一单"公众服务平台对照，本项目与环境管控单元（编码ZH34040220006）存在交叠，属于重点管控单元。 |  |  |  |

表1-4 本项目与淮南市生态分区管控各管控单元符合性分析一览表

| 管控单位分类 | 环境管控要求 |  |  | 协调性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境重点管控区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | - 1.在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。 - 9.严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。 - 10.禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 - 13.在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。 | 本项目属于C3052光学玻璃制造，不属于开发区禁止建设项目，不属于“两高”项目；生产过程中使用水性油墨，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中水性油墨-凹印油墨/非吸收性承印物≤30%的限值要求。 | 符合 |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | - 24.严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。 - 29.加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。 | 本项目属于C3052光学玻璃制造，不属于开发区禁止建设项目，已取得淮南经济技术开发区经济发展局批复的备案表，符合淮南经济技术开发区规划。生产过程中使用水性油墨，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中水性油墨-凹印油墨/非吸收性承印物≤30%的限值要求。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 区域大气污染物削减/替代要求 | - 54.全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。55.实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 - 56.使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 | 本项目生产过程中使用水性油墨，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中水性油墨-凹印油墨/非吸收性承印物≤30%的限值要求。 | 符合 |
|  |  | 其他污染物排放管控要求 | - 66.强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。 | 本项目丝印及烘干废气无组织排放，符合“关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知”中附录3的要求。 | 符合 |
| 水重点管控区-工业重点管控区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 76.严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。 77.落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库(暂存场除外)。 | 本项目位于淮南经济技术开发区振兴智能装备制造产业园13号楼，属于淮南经济技术开发区规划范围内，用水由市政管网供应，年用水量为23348.43t/a（77.8281t/d）。 | 符合 |
|  |  | 允许开发建设活动的特殊要求 | 78.坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 |  |  |
|  | 污染物排放管控 | 区域水污染物削减/替代要求 | - 86.企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。 - 88.建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。 | 本项目生活污水经化粪池收集后与经废水处理站处理后的生产废水一起进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。 | 符合 |
|  |  | 水污染控制措施要求 | 91.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。 94.落实工业企业环境风险防范主体责任，以石油、化工、涉重金属等企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施以及事故水输送设施建设，合理设置消防事故水池。 | 本项目生活污水经化粪池收集后与经废水处理站处理后的生产废水一起进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理 | 符合 |
| 土壤重点管控区 | 重金属污染风险防控区 | 禁止开发建设活动的要求 | 128.禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 129.严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。 | 本项目属于C3052光学玻璃制造，不属于开发区禁止建设项目，已取得淮南经济技术开发区经济发展局批复的备案表。 | 符合 |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | 严格控制涉重金属行业企业污染物排放。 | 本项目不涉及重金属。 | 符合 |
|  | 建设用地污染风险防控区 | 环境风险防控 | 154.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 |  |  |

|  | 综上所述，本项目符合淮南市生态分区管控中各管控单元的管理要求。 4、其他环保政策符合性分析 本项目建设与相关环保政策符合性分析详见下表。 表1-5 相关环保政策符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》; 着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动; 本项目生产过程中使用水性油墨，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中水性油墨-凹印油墨/非吸收性承印物≤30%的限值要求。; 符合. 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度; 符合. 《安徽省淮河流域水污染防治条例》; 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重项目。; 符合. 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 项目产生的废水进入经济技术开发区工业污水处理厂集中处理。; 符合. 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用; 本项目选址位于淮南经济技术开发区，符合用地和产业规划，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。要求企业采用资源利用率高，污染物排放量少的先进设备和先进工艺。建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 符合. 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放; 项目产生的废水进入经济技术开发区工业污水处理厂集中处理。; 符合. 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染; 项目产生的废水进入经济技术开发区工业污水处理厂集中处理。; 符合. 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者贮存含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为; 本项目将严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有明令禁止的违法行为。; 符合. 《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》; 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》（附件3）要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。; 本项目生产过程中使用水性油墨，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中水性油墨-凹印油墨/非吸收性承印物≤30%的限值要求。本项目丝印及烘干废气无组织排放，符合“关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知”中附录3的要求。; 符合. 附录A：重点行业低VOCs含量原辅材料含量限值要求 A.5其他企业： 各地可根据本地产业特色，将其他行业企业涉VOCs工序纳入清洁原料替代清单。其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。 若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。使用的涂料、清洗剂、胶粘剂、油墨中VOCs含量的限值应符合《船舶涂料中有害物质限量》(GB38469-2019)、《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)、《车辆涂料中有害物质限量》(GB24409-2020)、《工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020)、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中的限值要求。. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 安徽省强泰科技有限公司成立于2022年，拟投资32000万元，租用振兴智能装备制造产业园13号楼厂房，改造面积约20000平方米。购置玻璃开料机、数控加工CNC、全自动钢化炉、半自动超声波、扫光机、平磨机、半自动丝印机、烤炉线体、烤箱、喷砂机、纯水机、空压机、真空机、真空镀膜机等150台（套）设备，建设智能显示终端生产基地项目，投产后可达到1000万片/a的生产能力。 根据《建设项目环境影响分类管理名录》（2021年），本项目属于“二十七、非金属矿物制品30”中的“57玻璃制造304；玻璃制品制造305”中“特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”类别，应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品30. 57; 玻璃制造304；玻璃制品制造305; 平板玻璃制造; 特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30-66.玻璃制品制造305”-“其他”。因此，项目排污许可证管理类别为登记管理。 表2-2 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业30. 66; 玻璃制品制造305; 以煤、石焦油、油和发生炉煤气为燃料的; 以天然气为燃料的; 其他. 2.建设内容 本项目租赁振兴智能装备制造产业园13号楼厂房1-4层（13栋总共4层），每层高度分别为5.5m、4.5m、4.2m、4.2m，主要建设内容如下表所示。 表2-3 项目建设内容一览表 类别; 建设名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 13#厂房; 1层; 长90.76m、宽50.6m，建筑面积为4500m2；主要为生产区，生产区内分为原料车间、CNC车间、开料车间、超声波清洗车间、强化车间、平板清洗车间、清洗剂临时仓库。; 年产1000万片/a玻璃显示屏等; 新建. 2层; 长90.76m、宽50.6m，建筑面积为4500m2；主要为生产区，生产区内分为丝印车间（含平板清洗、超声波清洗）、平板清洗车间、AF车间、包装区、成品检验区等。. 3层; 长90.76m、宽50.6m，建筑面积为4500m2；主要为生产区，生产区分为CNC车间、AG刻蚀区、检验区等。. 辅助工程; 综合办公区; 位于13#厂房的1-3层的西侧区域，主要用于日常办公; 新建. 贮运 工程; 原料车间; 位于1层生产区域的西北侧，面积约为432m2，主要存放玻璃原片。; 新建. 清洗剂临时仓库; 位于1层生产区域的西南侧，面积约为178m2，用于临时存放清洗需要用的各类化学品。; 新建. 成品库; 位于4层，面积约为610m2，主要存放各类成品玻璃。; 新建. 化学品库; 位于4层，面积约为55m2，用于存放各类清洗使用的化学品、AF防指纹液、HF酸、盐酸、油墨等。; 新建. 公用 工程; 给水工程; 由市政供水管网供给，年用水量为26153.4t/a（87.178t/d）; 依托. 排水工程; 雨污分流，生活污水经化粪池收集后与经废水处理站处理后的生产废水一起进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理; 依托园区雨污管网. 供电工程; 由市政供电管网提供，年用电量为200万kW.h/a; 依托. 环保工程; 废气治理; 涂AF及烘干; 非甲烷总烃; 密闭收集+二级活性炭+22米高排气筒（DA001）; 新建. 丝印及烘干; 非甲烷总烃; 无组织排放. 刻蚀废气; HF、HCl; 密闭收集+二级碱喷淋+22米高排气筒（DA002）. 抛光粉和白玉刚粉末上料; 颗粒物; 粉尘经移动式滤筒除尘器收集处理后无组织排放，未收集部分于车间自然沉降后经吸尘器清扫. 废水治理; 生活污水经化粪池收集后与经废水处理站处理后的生产废水一起进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理; 依托园区污水管网. 固废治理; 生活垃圾收集后交由环卫部门清运；一般固体废物收集后外售，一般固废库位于13#2层内西南侧，面积约为50m2；; 新建. 危险废物暂存于危废间，委托有资质的单位处理，危废库位于13#2层内东南侧，面积约为30m2。. 噪声治理; 选取低噪声设备，设备噪声主要采用减振、厂房隔声等降噪措施. 土壤、地下水; （1）对危废间、AG刻蚀车间、CNC精雕车间、化学品库、废水处理站采取重点防渗措施，防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行。; 新建. 环境风险; （1）对危废间、AG刻蚀车间、CNC精雕车间、化学品库、废水处理站采取重点防渗措施，防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 （2）建应急事故池251m3。; 新建. 3.主要产品及产能 项目产品方案为光学玻璃，详细见下表。 表2-4 建设项目主要产品及产能一览表 产品名称; 产量; 规格尺寸; 备注. 笔电显示屏; 500万片/a; 13寸：294×166mm、14寸：310×174mm、15.6寸：345×194mm、16寸：345×215mm；玻璃厚度1.0mm，平均面积约为0.05m2。; 主要用于笔记本电脑，尺寸不一，选取最大. 家电类显示屏; 50万片/a; 最大尺寸：250mm×180mm；玻璃厚度3.0mm，最大面积约为0.045m2。; 主要用于电饭煲上，尺寸不一，选取最大. 充电桩类显示屏; 50万片/a; 最大尺寸：345×194mm；玻璃厚度4.0mm，最大面积约为0.067m2。; 充电桩常尺寸不一，选取最大. 手机玻璃盖板; 300万片/a; 最大6.7英寸：160×76mm；玻璃厚度1.0mm，最大面积约为0.012m2。; 尺寸不一，选取最大. AG玻璃加工类; 100万片/a; 玻璃厚度小于2.0mm。; 尺寸不一. 其中车载玻璃显示屏80万片/a; 最大尺寸：614×263mm；玻璃厚度1.0mm，最大面积约为0.16m2。; 尺寸不一，选取最大. 合计; 1000万片; 50.2万m2; /. 4.主要生产设备 建设项目主要生产设备详见下表所示。 表2-5主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 对应工序. 1; 玻璃开料机; /; 2台; 一楼. 2; 数控加工CNC①; 80轴; 36台; 一楼. 3; 半自动超声波清洗机; /; 1台; 一楼. 4; 烤箱; /; 1台; 一楼. 5; 全自动钢化炉; 2.5T; 2台; 一楼. 6; 平板清洗机; 9.6米长; 1台; 一楼. 7; 二次元检验设备; SF-6080; 1台; 一楼. 8; 锡面测试仪; /; 2台; 一楼. 9; 落球实验设备; 50-133G; 1台; 一楼. 10; 全自动表面应力仪; LT-6000LE-11; 1台; 一楼. 11; 精密型四点弯曲试验机; LT-850A-11; 1台; 一楼. 12; 真空镀膜机; 2台; 一楼. 13; 真空机; /; 1台; 一楼. 14; 空压机组; 100P; 1台; 一楼. 15; 半自动丝印机; /; 12台; 二楼. 16; 表干烤炉线体; /; 4条; 二楼. 17; 中干烤炉线体; /; 4条; 二楼. 18; 终干烤炉线体; /; 4条; 二楼. 19; 平板清洗机; /; 5台; 二楼. 20; AF等离子喷涂机; /; 1台; 二楼. 21; 等离子AF喷涂烘烤线; /; 1条; 二楼. 22; 真空镀膜机; /; 3台; 二楼. 23; 真空机; /; 1台; 二楼. 24; 空压机组; 45P; 1台; 二楼. 25; 真空镀膜机; /; 1台; 三楼. 26; 锡面测试仪; /; 2台; 二楼. 27; 全自动表面应力仪; LT-6000LE-11; 1台; 二楼. 28; 贴标机; /; 2台; 二楼. 29; 数控加工CNC②; 60轴; 16台; 三楼. 30; 扫光机; /; 8台; 三楼. 31; 平磨机; /; 8台; 三楼. 32; 半自动超声波清洗机; /; 1台; 三楼. 33; 烤箱; 1台; 三楼. 34; 玻璃开料机; /; 2台; 三楼. 35; AG线体; /; 2条; 三楼. 36; 平板清洗机; /; 2台; 三楼. 37; 半自动喷砂机; /; 2台; 三楼. 38; 玻璃贴标机; /; 2台; 三楼. 39; 锡面测试仪; /; 2台; 三楼. 40; 真空镀膜机; /; 1台; 三楼. 41; 落球实验设备; 50-133G; 1台; 三楼. 42; 全自动表面应力仪; LT-6000LE-11; 1台; 三楼. 43; 精密型四点弯曲试验机; LT-850A-11; 1台; 三楼. 44; 真空机; /; 1台; 三楼. 45; 空压机组; 45P; 2台; 三楼. 46; 10吨纯水机; /; 1套; 三楼. 注：①1层的数控加工CNC主要用于加工厚度大于2.0mm的玻璃；②3层的数控加工CNC主要用于加工厚度小于2.0mm的玻璃。 5.主要原辅料及能源消耗 建设项目主要原辅材料及能耗详见下表。 表2-6 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 年用量; 最大储存量; 包装方式; 运输方式; 存储位置. 1; 玻璃原片; 53万m2; 5万m2; 木框包装，单片约2000×1500mm、分为1.0mm、3.0mm、4.0mm; 汽运; 原料车间. 2; 切削液; 20t/a; 0.5t; 25kg/桶，液态; 汽运; 化学品库. 3; 氢氟酸（49%）; 1.96t/a; 0.1t; 25kg/桶; 汽运; 化学品库. 4; 盐酸（40%）; 2.4t/a; 0.5t; 40L/桶; 汽运; 化学品库. 5; 氢氧化钠; 1.6t/a; 0.2t; 25kg/袋，固态; 汽运; 化学品库. 6; 柠檬酸钠; 0.4t/a; 0.1t; 25kg/袋，固态; 汽运; 化学品库. 7; AF防指纹液; 6t; 0.5t; 50kg/桶，液态; 汽运; 化学品库. 8; 水性油墨; 0.575t; 0.005t; 1kg/瓶、液态; 汽运; 化学品库. 9; 抛光粉（氧化铈）; 4.32t/a; 0.2t; 25kg/袋，固态; 汽运; 化学品库. 10; 碱性清洗剂①; 脂肪醇聚氧乙烯醚5%; 3.636t/a; 0.1t; 50kg/桶，液态; 汽运; 化学品库. 11; 椰子油烷醇酰胺10%; 7.272t/a; 0.2t; 25kg/桶，液态; 汽运; 化学品库. 12; 油酸三乙醇胺2%; 1.4556t/a; 0.1t; 25kg/桶，液态; 汽运; 化学品库. 13; 单乙醇胺10%; 7.272t/a; 0.2t; 25kg/桶，液态; 汽运; 化学品库. 14; 苯并三氮唑0.5%; 0.3636t/a; 0.1t; 25kg/袋，固态; 汽运; 化学品库. 15; EDTA二钠1.5%; 1.0908t/a; 0.1t; 25kg/袋，固态; 汽运; 化学品库. 16; 纯水71%; 51.63t/a; /; /; /; 纯水机制备. 17; 白玉刚粉末; 12.8t/a; 5t; 25kg/袋，固态; 汽运; 化学品库. 18; PE膜; 10万m2; 1万m2; /; 汽运; 原料库. 19; 润滑油; 1t/a; 0.1t/a; 20kg/桶; 汽运; 化学品库. 硝酸钾（纯度＞99%）; 20t/a; 5t; 25kg/袋，颗粒状; 汽运; 化学品库. 注：①清洗剂是通过超声波清洗机或平板清洗机自带的加药槽按比例加入脂肪醇聚氧乙烯醚、椰子油烷醇酰胺、油酸三乙醇胺、单乙醇胺、苯并三氮唑、EDTA二钠、纯水配制后自动加入。 ②AF防指纹液成分为六氟丙烯三聚体（80%~90%）、氢氟醚（10%~20%）、氟树脂（0.2%~20%）、表面活性剂0.1%。 ③根据MSDS和VOCs检测报告，水性油墨主要成分是水性树脂25±10%、色粉20±5%、水55±10%，其VOCs含量为6.9%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中水性油墨-凹印油墨/非吸收性承印物≤30%的限值要求。 ④本项目主要在玻璃上印刷需要的图案，平均每片需印刷水性油墨的最大面积为0.005m2，油墨印刷厚度为10μm，水性油墨密度为1.15g/cm3，则1000万片玻璃印刷需要水性油墨量为0.575t/a。 ⑤氟平衡 本项目刻蚀使用氢氟酸（49%），氟元素主要存在于刻蚀槽液，小部分进入刻蚀后清洗废水，剩余进入废气。 表2-7 氟元素平衡表 投加; 去向. 使用工序; 49%HF量t/a; 折氟量t/a; 类别; 折氟量t/a. 刻蚀; 1.96; 0.912; 废气; HF废气; 0.301. 废水; 刻蚀后清洗废水; 0.171. /; 刻蚀槽液; 0.44. 合计; 0.912; 合计; 0.912. 表2-8 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 危险特性; 毒理性. 氢氟酸; 分子量20.01；熔点：-83.1℃，沸点：120℃（35.3%）；密度：相对密度（水=1）1.26（75%）；相对密度（空气=1）1.27；外观与性状：无色透明有刺激性臭味的液体。溶解性：与水混溶。; 腐蚀性极强。遇H发泡剂立即燃烧。 能与普通金属发生反应，放出氢气 而与空气形成爆炸性混合物。; 急性毒性：LC501276ppm，1 小时（大鼠吸入）. 盐酸; 熔点：-114.8℃（纯），沸点： 108.6℃（20%）；密度：相对密度（水=1）1.20；相对密度（空气=1）1.26；外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；溶解性：与水混溶，溶于碱液。; 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。; 急性毒性：LD50900毫克/千克(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入). 柠檬酸钠; 无色晶体或白色结晶粉末。味咸，并有清凉感。易溶于水及甘油，难溶于醇类及其他有机溶剂有潮解性，在热空气中有风化性。150℃以上失去结晶水并分解。; /; 无毒，大鼠经腹腔注射LD50=1549mg/kg. 脂肪醇聚氧乙烯醚; 是非离子型表面活性剂中最重要的一类产品。熔点：41-45°C(lit.)，沸点：100°C(lit.)，无色液体或蜡状物。溶解度：对硬水不敏感，低温洗涤性能好，但随着水温的升高，其溶解度会逐渐降低。 水解稳定性：在pH为3～11的范围内，水解稳定。 氧化性：会在空气中缓慢氧化，产生一些氧化产物，比如乙醛和氢过氧化物。; /; 无毒，急性毒性-大鼠经口LD 50＞10000mg/kg. 椰子油烷醇酰胺; 琥珀色黏稠液体。具有润湿、净洗、抗静电等性能，是良好的泡沫稳定剂。也有柔软性能。与其他表面活性剂配伍具有良好的增效、分散污垢作用。; /; 毒性与肥皂相当。对皮肤刺激性小。. 油酸三乙醇胺; CAS号为88107-10-2，无色至浅黄色粘稠油状液体。溶于油类，在水中能扩散成乳状液。易氧化变质。具有良好的洗涤及防锈能力，是一种非离子表面活性剂，具有优异的乳化和分散性能，发泡能力强，泡沫细腻，在酸性和碱性介质中稳定性强。其沸点为587.7°C（760mmHg），闪点：270.1°C。; /; 无资料. 单乙醇胺; CAS：141-43-5，无色透明液体，有氨的气味，熔点4℃，沸点171℃，相对密度（水=1）1.02，相对密度（空气=1）2.1，闪点85℃，引燃温度410℃，爆炸上限17%，爆炸下限5.5%，与水混溶，微溶于苯，可混溶于乙醇、四氯化碳、氯仿。; 可燃，遇高温、明火或与氧化剂接触时有燃烧的危险性。; 低毒，大鼠经口LD50：10.20g/kg；乙醇胺蒸气对人体的眼睛和呼吸道有强烈的刺激作用，若误食后会产生严重的毒性反应。. 苯并三氮唑; CAS：95-14-7，白色到浅褐色针状结晶性粉末，熔点：97-99℃(lit.)，沸点：204℃(15 mmHg)，闪点：170℃。在空气中因氧化逐渐变红易溶于甲醇、丙酮、环己烷、乙醚等，难溶于水和石油系溶剂 水溶液呈弱酸性，pH值为5.5～6.5。; 遇明火、高热可燃受高热分解，放出有毒的烟气; 急性毒性LD50-大鼠经口560-600mg/kg（中毒级）；兔经皮＞2000mg/kg，大鼠吸入1910mg/m3/24h；小鼠腹腔400mg/kg. EDTA二钠; 白色结晶粉末，无臭、无味，易溶于水，呈碱性，pH值通常在8-10之间，难溶于醇和其他有机溶剂。; /; LD50：2g/kg(大鼠，经口). 氧化铈; 纯品为白色重质粉末或立方体结晶，不纯品为浅黄色甚至粉红色至红棕色(因含有微量镧、镨等)。几乎不溶于水和酸。相对密度7.3。熔点1950℃，沸点：3500℃。; /; 有毒，半数致死量（大鼠，经口）约1g/kg。. 6.给排水 （一）给/排水 给水：用水由市政自来水管网供给，用水量为26153.4t/a（87.178t/d）。 （1）生活用/排水 本项目劳动定员160人，按照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），厂区不提供食宿，生活用水定额按50L/（人.班）计，年工作300天，则生活用水量为2400t/a（8t/d），排污系数以0.8计，生活污水排放量为1920t/a（6.4t/d），生活污水依托园区化粪池收集后，进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。 - （2）生产用/排水 1）本项目生产中主要用纯水，纯水通过纯水机制备，纯水制备效率65%，产生浓水直接排放。详细纯水使用情况如下： ①配碱性清洗剂用纯水：项目使用的清洗剂是通过清洗机自带的加药槽按比例加入脂肪醇聚氧乙烯醚（5%）、椰子油烷醇酰胺（10%）、油酸三乙醇胺（2%）、单乙醇胺（10%）、苯并三氮唑（0.5%）、EDTA二钠（1.5%）、纯水（71%）配成碱性清洗剂，然后再加入清洗槽成为工作清洗液，工作清洗液浓度为5%。项目设2台超声波清洗机（共10个槽），每台超声波清洗机有3个槽需加入碱性清洗剂，每个槽体有效容积为0.8m3，则一次需要加入碱性清洗剂量为0.12t/次，槽液使用3天更换一次；清洗过程会有槽液带走，损耗量按照1%计算，则每天需要补充槽液0.024t/d，则对应的碱性清洗剂用量为0.0012t/d；综上，1台超声波清洗机总需要碱性清洗剂量为12.36t/a；本项目配备2台超声波清洗机，则碱性清洗剂总用量为24.72t/a。 项目配有8台平板清洗机，每台平板清洗机有2个槽需加入碱性清洗剂，配置方法与超声波清洗机一样，配好后再加入清洗槽成为工作清洗液，工作清洗液浓度为5%。每个槽体有效容积为0.2m3，则一次需要加入碱性清洗剂量为0.02t/次，槽液每天更换；清洗过程中会有槽液带走，损耗量按照1%计算，综上，1台平板清洗机每日需要碱性清洗剂量为0.02t/d（6t/a），8台平板清洗机共需要48t/a，全厂超声波清洗机和平板清洗机共需要碱性清洗剂的量为72.72t/a，碱性清洗剂中纯水占71%，则需要纯水量为51.63t/a（约为0.1721t/d），其他化学品总量为21.09t/a。 ②清洗过程中用纯水：项目超声波清洗和平板清洗用纯水，超声波清洗机和平板清洗机的各槽参数及用水情况如下： 清洗过程各槽都会有槽液带走，损耗量按照1%计算。 表2-9 超声波清洗槽各用水分析一览表 - 工艺; - 槽体尺寸（m）; - 有效容积m3; - 更换频次; - 用水量; - 补水量; - 排水量. - 1槽：加氢氧化钠2%、柠檬酸钠0.5%; - 1.3*0.9*0.7; - 0.8; - 3天更换; - 0.78t/次（0.26t/d）; - 0.0078t/d; - 0.267t/d. - 2槽：加碱性清洗剂洗，工作液浓度为5%; - 1.3*0.9*0.7; - 0.8; - 3天更换; - 0.76t/次（0.253t/d）; - 0.0076t/d; - 0.267t/d. - 3槽：加碱性清洗剂洗，工作液浓度为5%; - 1.3*0.9*0.7; - 0.8; - 3天更换; - 0.76t/次（0.253t/d）; - 0.0076t/d; - 0.267t/d. - 4槽：加碱性清洗剂洗，工作液浓度为5%; - 1.3*0.9*0.7; - 0.8; - 3天更换; - 0.76t/次（0.253t/d）; - 0.0076t/d; - 0.267t/d. - 5槽：纯水洗; - 1.3*0.9*0.7; - 0.8; - 每天更换; - 0.8t/d; - /; - 0.792t/d. - 6槽：纯水洗; - 1.3*0.9*0.7; - 0.8; - 每天更换; - 0.8t/d; - /; - 0.792t/d. - 7槽：纯水洗; - 1.3*0.9*0.7; - 0.8; - 每天更换; - 0.8t/d; - /; - 0.792t/d. - 8槽：纯水洗; - 1.3*0.9*0.7; - 0.8; - 每天更换; - 0.8t/d; - /; - 0.792t/d. - 9槽：纯水洗; - 1.3*0.9*0.7; - 0.8; - 每天更换; - 0.8t/d; - /; - 0.792t/d. - 10槽：纯水洗; - 1.3*0.9*0.7; - 0.8; - 连续溢流，2L/min; - 2.88t/d; - /; - 2.88t/d. - 合计; - 7.899t/d; - 0.0306t/d; - 7.908t/d. - 2台超声波清洗机; - 15.798t/d; - 0.0612t/d; - 15.816t/d①. - 2台超声波清洗机; - 15.8592t/d（总用水量）; - 15.816t/d①. 注：①中包含清洗剂中带入的水量。 表2-10 平板清洗槽各用水分析一览表 工艺; 槽体尺寸（m）; 有效容积m3; 更换频次; - 用水量; - 补水量; - 排水量. 1槽：加碱性清洗剂洗，工作液浓度为5%; 0.8*0.5*0.55; 0.2; 每日更换; 0.19t/d; /; 0.198t/d. 2槽：加碱性清洗剂洗，工作液浓度为5%; 0.8*0.5*0.55; 0.2; 每日更换; 0.19t/d; /; 0.198t/d. 3槽：纯水洗; 0.8*0.5*0.55; 0.2; 每天更换; 0.2t/d; /; 0.198t/d. 4槽：纯水洗; 0.8*0.5*0.55; 0.2; 每天更换; 0.2t/d; /; 0.198t/d. 5槽：喷淋清洗; 0.8*0.5*0.55; 0.2; 连续溢流，2L/min; 2.88t/d; /; 2.88t/d. 合并; 3.66t/d; /; 3.672t/d. 8台平板清洗机合并; 29.28t/d; /; 29.376t/d②. 注：①中包含清洗剂中带入的水量。 综上，清洗需用水量为45.1392t/d（13541.76t/a），清洗废水量为45.192t/d（13557.6t/a），清洗废水经废水处理设施处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 ③扫光、平磨用纯水：扫光用扫光机、平磨用平磨机，平磨和扫光均用抛光粉，加入纯水：抛光粉的比例为9：1，扫光机和平磨机的槽容积均为100L，每日纯水损耗约占5%，设备自带过滤系统，抛光粉循环利用，纯水每6天需更换一次，则每日需纯水量19.5L/d，废水排放量为100L/次（即16.67L/d）；平磨机和扫光机共16台，则总需纯水量0.312t/d（93.6t/a），抛光粉废水排放量约为0.267t/d（80.1t/a），经废水处理设施处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 ④配置HF酸和盐酸的纯水量：本项目刻蚀使用10%HF酸和10%盐酸，经外购49%HF酸和40%盐酸调配后使用，本项目共2条刻蚀线，每条刻蚀线共4个槽刻蚀槽，为喷淋刻蚀，每个槽尺寸为1.2m*1.0m*1m，槽内喷淋液占槽体尺寸的50%，则单个槽内1次需要加入0.6t槽液，即需要加入10%HF酸0.3和10%盐酸0.3t，刻蚀时会随玻璃带走损耗约1%，需每日补充约0.006t的10%HF酸和0.01t的10%盐酸，刻蚀槽液不更换，只每天补充，半年导槽清理槽渣一次，则8个槽共需要10%HF酸量为9.6t/a、10%盐酸量为9.6t/a，则需要约为1.96t的49%HF和7.64t的纯水、2.4t的40%盐酸和7.2吨纯水。 ⑤刻蚀后清洗用水：2条刻蚀线，每条刻蚀线配4个纯水清洗槽；每个槽体尺寸为1.2m*1m*1m，槽内喷淋纯水约0.6t，清洗后每日更换，每日损耗5%，则用水量为4.8t/d（1440t/a），废水排放量为4.56t/d（1368t/a），废水经废水处理设施处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 ⑥喷砂用水：喷砂过程由纯水和白玉刚粉末调配后带来湿式喷砂，水与白玉刚粉末比例为3：1，玻璃喷砂机内有效容积为1.6m3，后期补水和补白玉刚粉末，每日纯水损耗约为10%，每日白玉刚粉末损耗量为5%，纯水和白玉刚粉末均循环利用，共2台喷砂机，则需要纯水量为74.4t/a，需要白玉刚粉末12.8t/a。 综上①②③④⑤⑥，纯水总用量为15176.23t/a，废水量为15005.7t/a，废水经废水处理设施处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 项目纯水经纯水制备系统制得，纯水制备率为65%，则需要自来水量为23348.04t/a，产生浓水约8171.81t/a，浓水废水处理设施处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 - 2）配制切削液用自来水，数控加工CNC使用切削液，经外购切削液：水以1：6配制而成，外购切削液年使用量为20t/a，则配制用水量为120t/a（0.4t/d）。配套切削液循环系统，切削液循环利用，不能使用后更换作为危险废物处理。 - 3）碱喷淋塔用/排水 - 喷淋塔内喷淋水循环利用，定期补加，项目喷淋塔喷淋用水液气比取0.5L/m3，喷淋塔设计风量为2500m3/h，则喷淋用水量为1.25m3/h。根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）说明，冷却水系统蒸发水量约占循环水量的0.5%，即新鲜水补充量约占循环水量的0.5%，喷淋塔运行时间与生产时间相同，为7200h/a，则喷淋塔循环水流量共计为9000m3/a；每日排放，配套水池的有效容积为0.4m3，经核算排放量约为0.4m3/d（120m3/a）。因此补水量为0.316t/d（94.8t/a），由新鲜水补充；排放喷淋废水进入污水处理站处理。 图2-1 本项目水平衡图（单位：t/d） - （2）供电：由市政供电管网供给，年用电量为200万kW.h/a。 （3）纯水制备系统：本项目配备1套10t/h的纯水制备系统，纯水制备工艺为：砂滤+活性炭过滤+RO膜，纯水制备效率为65%。 7.工作制度及定员 本项目劳动定员160人，年工作时间300天，三班制，每班8小时。厂区不提供食宿。 8.厂区平面布置 本项目租赁淮南经济技术开发区振兴智能装备制造产业园13号楼的1-4层，1层由北向南分别为CNC精雕车间、超声波清洗区、钢化区、平板清洗区和废水处理设施放置区，2层由北向南分别为丝印车间、平板清洗区、AF车间及检验包装区，3层由北向南分别为CNC加工中心、平板清洗和AG刻蚀区等，原料和成品区位于各层西侧，生产与存储分开，便于项目区的生产，平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1.运营期生产工艺流程 （1）笔电显示屏、手机玻璃盖板 笔电显示屏和手机玻璃盖板生产工艺一致，详细如下： G1丝印废气、G2喷涂AF废气，W1超声波清洗废水、W2平板清洗废水，S1玻璃边角料、S2切削液包装桶、S3废渣、S4废切削液、S5清洗剂包装、S6硝酸钾包装袋、S7废硝酸钾熔液、S8废水性油墨桶、S9废网板、S10AF防指纹液包装桶、S11不合格品 图2-2 笔电显示屏、手机玻璃盖板生产工艺流程及产污节点图 工艺简述： 开料：使用玻璃开料机对玻璃原片进行开料切割成需要的尺寸大小，其原理类似利用玻璃刀划玻璃，无粉尘产生，会产生一定的玻璃边角料S1。 CNC加工：CNC精雕工艺使玻璃在长宽、倒角、孔、槽达到最终成品尺寸要求的关键工艺，主要工作原理为通过数控加工CNC对开料后的毛坯玻璃进行磨边处理，对余量进行磨削，并通过砂轮槽位进行倒角边处理，通过钻头进行打孔、雕槽并磨边以达到最终成品要求的结果。CNC全过程加入切削液，因此无粉尘产生；切削液由切削原液：水以1：6配制，切削液循环利用，定期更换。会产生一定的S2切削液包装桶、玻璃废渣S3和废切削液S4。 超声波清洗：清洗的主要目的是通过超声波去除附着在玻璃表面的脏污及尘点等物，以使玻璃表面在后续生产工序中达到更好效果；清洗机自带风干，清洗后吹干再进入下一道工序。超声波清洗是利用纯水并加入碱性清洗剂（5%），本项目超声波清洗机共有10个水槽。该过程产生清洗废水W1、清洗剂包装S5。各槽的参数如下： 表2-11 超声波清洗机各槽参数一览表 - 工艺; - 槽体尺寸（m）; - 有效容积m3; - 操作温度; - 操作时间; - 更换频次. - 1槽：加氢氧化钠2%、柠檬酸钠0.5%; - 1.3m*0.9m*0.7m; - 0.8; - 40-60℃，浸泡洗; - 浸泡3min; - 3天更换. - 2槽：加碱性清洗剂洗，，工作液浓度为5%; - 1.3m*0.9m*0.7m; - 0.8; - 40-60℃，浸泡洗; - 浸泡3min; - 3天更换. - 3槽：加碱性清洗剂洗，，工作液浓度为5%; - 1.3m*0.9m*0.7m; - 0.8; - 40-60℃，浸泡洗; - 浸泡3min; - 3天更换. - 4槽：加碱性清洗剂洗，，工作液浓度为5%; - 1.3m*0.9m*0.7m; - 0.8; - 40-60℃，浸泡洗; - 浸泡3min; - 3天更换. - 5槽：纯水洗; - 1.3m*0.9m*0.7m; - 0.8; - 40-60℃，浸泡洗; - 浸泡3min; 每天更换. - 6槽：纯水洗; - 1.3m*0.9m*0.7m; - 0.8; - 40-60℃，浸泡洗; - 浸泡3min; 每天更换. - 7槽：纯水洗; - 1.3m*0.9m*0.7m; - 0.8; - 常温，浸泡洗; - 浸泡3min; 每天更换. - 8槽：纯水洗; - 1.3m*0.9m*0.7m; - 0.8; - 常温，浸泡洗; - 浸泡3min; 每天更换. - 9槽：纯水洗; - 1.3m*0.9m*0.7m; - 0.8; - 常温，浸泡洗; - 浸泡3min; 每天更换. - 10槽：纯水洗; - 1.3m*0.9m*0.7m; - 0.8; - 常温，浸泡洗; - 浸泡3min，连续溢流; 溢流，2L/min. - 11槽：干燥，烘干; - 1.3m*0.9m*0.7m; - /; - 热风吹干; - /; - /. 钢化：将经超声波清洗的烘干玻璃送入钢化炉强化，钢化炉内加热熔化颗粒状硝酸钾呈熔液，利用玻璃中小钠离子被熔盐中大钾离子替换，大离子把玻璃表面撑紧，形成压应力层，让玻璃强度提高3-6倍。工艺温度380-450℃，电加热，浸泡时间2-8小时。本工序使用硝酸钾在密闭容器中对产品进行强化 ，加热温度为400~450℃，因此无氮氧化物产生，同时项目所使用的硝酸钾溶液会定期更换，更换后的废硝酸钾S7用密封容器单独收集后，定期由供货商回收再利用。此过程还产生硝酸钾废包装袋S6. 平板清洗、风干：钢化后再进入平板清洗机清洗，平板清洗采用喷淋清洗，清洗时利用纯水加碱性清洗剂，为保证后续印刷达到更好效果，清洗后再经设备自带烘干吹干玻璃表面。本项目平板清洗机共有5个槽。该过程产生清洗废水W2、清洗剂包装S5。平板清洗机各槽参数如下： 表2-12 平板清洗机各槽参数一览表 工艺; 槽体尺寸（m）; 有效容积m3; 操作温度; 操作时间; 更换频次. 1槽：加碱性清洗剂洗，工作液浓度为5%; 0.8m*0.5m*0.55m; 0.2; 40-60℃，喷淋洗，纯水; 喷淋洗5min; 每日更换. 2槽：加碱性清洗剂洗，，工作液浓度为5%; 0.8m*0.5m*0.55m; 0.2; 40-60℃，喷淋洗，纯水; 喷淋洗5min; 每日更换. 3槽：纯水洗; 0.8m*0.5m*0.55m; 0.2; 40-60℃，喷淋洗，纯水; 喷淋洗5min; 每天更换. 4槽：纯水洗; 0.8m*0.5m*0.55m; 0.2; 40-60℃，喷淋洗，纯水; 喷淋洗5min; 每天更换. 5槽：喷淋清洗; 0.8m*0.5m*0.55m; 0.2; 40-60℃，喷淋洗，纯水; 喷淋洗5min，连续溢流，2L/min; 每天更换. 6槽：风干槽; 0.8m*0.5m*0.55m; /; 80-90℃; /; /. 丝印、烘干：根据产品需求，使用丝印机、外购成品网版及水性油墨将客户需要的图案效果印刷在玻璃表面。丝印之后再通过烘干箱对玻璃表面先进行初步烘干，烘干使用电加热，烘干温度80℃，保持5min，再使用烘干箱对玻璃片进行全面烘干以使丝印花纹固化在玻璃表面，烘干温度150℃，保持30min。网版及丝印设备日常采用酒精擦拭。过程中产生丝印废气G2、废水性油墨桶S8、废网板S9. 平板清洗、风干：印刷烘干后再进入平板清洗机清洗，平板清洗采用喷淋清洗，清洗时利用纯水加碱性清洗剂，为保证后续印刷达到更好效果，清洗后再经设备自带烘干吹干玻璃表面。本项目平板清洗机共有5个水槽，各槽参数如表2-12所示。该过程产生清洗废水W2、清洗剂包装S5. 喷涂AF、烘干：为使产品具有防水、防油、防污、防潮、绝缘、耐酸和防指纹等性能，将AF防指纹液雾化均匀喷涂到玻璃表面，然后在密闭式电隧道炉内电加热烘干，烘干温度160℃，保持30min，形成超疏水特性的保护膜，降低玻璃表面的表面能。过程中产生喷涂AF及烘干废气G2、S10AF防指纹液包装桶。 平板清洗、风干：喷涂AF烘干后再进入平板清洗机清洗，平板清洗采用喷淋清洗，清洗时利用纯水加碱性清洗剂，为保证后续印刷达到更好效果，清洗后再经设备自带烘干吹干玻璃表面。本项目平板清洗机共有5个水槽，平板清洗机各槽参数如表2-12所示。该过程产生清洗废水W2、清洗剂包装S5。 品检、包装、贴标、出货：成品包装前使用仪器对玻璃成品进行品检，主要设备为二次元检验设备、落球实验设备、全自动表面应力仪、精密型四点弯曲试验机，品检过程产生不合格品S11。品检合格即可包装、贴标后入库待售；标签为外购的自粘贴。 - （2）家电类显示屏、充电桩显示屏 - 家电类显示屏和充电桩显示屏生产工艺一致，详细如下： G3抛光粉上料粉尘、G4丝印废气，W3超声波清洗废水、W4抛光废水、W5平板清洗废水，S12玻璃边角料、S13切削液包装桶、S14废渣、S15废切削液、S16清洗剂包装、S17废抛光粉包装袋、S18废玻璃渣、S19废硝酸钾、S20硝酸钾包装袋、S21废水性油墨桶、S22废网板、S23不合格品 表2-3 家电类显示屏、充电桩显示屏生产工艺及产污节点图 - 工艺简述： - 开料：玻璃原片经玻璃开料机切割成需要的尺寸大小，其原理类似利用玻璃刀划玻璃，无粉尘产生，会产生一定的玻璃边角料S12。 - CNC加工：CNC精雕工艺使玻璃在长宽、倒角、孔、槽达到最终成品尺寸要求的关键工艺，主要工作原理为通过数控加工CNC对开料后的毛坯玻璃进行磨边处理，对余量进行磨削，并通过砂轮槽位进行倒角边处理，通过钻头进行打孔、雕槽并磨边以达到最终成品要求的结果。CNC全过程加入切削液，因此无粉尘产生；切削液由切削原液：水以1：6配制，切削液循环利用，定期更换。会产生一定的切削液包装桶S13、玻璃渣S14和废切削液15。 - 超声波清洗：清洗的主要目的是通过超声波去除附着在玻璃表面的脏污及尘点等物，以使玻璃表面在后续生产工序达到更好效果。超声波清洗是利用纯水并加入碱性清洗剂（5%），本项目超声波清洗机共有10个水槽，各槽参数如表2-11所示。该过程产生清洗废水W3、清洗剂包装S16。 扫光：利用玻璃扫光机对玻璃边缘和表面进行同步抛光，进一步降低粗糙度，使玻璃更加光滑，达到镜面效果，过程中加入纯水和抛光粉，设备自带过滤系统，抛光粉循环利用，纯水每月需更换一次。会产生一定的玻璃渣S17、S18抛光粉包装袋和废水W4。抛光粉每次由人工少量加入，上料时产生少量粉尘G3。 平板清洗、风干：扫光后再进入平板清洗机清洗，平板清洗采用喷淋清洗，清洗时利用纯水加碱性清洗剂，为保证后续达到更好效果，清洗后再经设备自带烘干吹干玻璃表面。本项目平板清洗机共有5个水槽，各槽参数如表2-12所示。该过程产生清洗废水W5、清洗剂包装S16. 钢化：钢化：将经超声波清洗的烘干玻璃送入钢化炉钢化，钢化炉内加热熔化颗粒状硝酸钾呈熔液，利用玻璃中小钠离子被熔盐中大钾离子替换，大离子把玻璃表面撑紧，形成压应力层，让玻璃强度提高3-6倍。工艺温度380-450℃，电加热，浸泡时间2-8小时。本工序使用硝酸钾在密闭容器中对产品进行强化，加热温度为400~450℃，因此无氮氧化物产生，同时项目所使用的硝酸钾溶液会定期更换，更换后的废硝酸钾S19用密封容器单独收集后，定期由供货商回收再利用。此过程还产生硝酸钾废包装袋S19. 平板清洗：平板清洗、风干：印刷烘干后再进入平板清洗机清洗，平板清洗采用喷淋清洗，清洗时利用纯水加碱性清洗剂，为保证后续达到更好效果，清洗后再经设备自带烘干吹干玻璃表面。本项目平板清洗机共有5个水槽，各槽参数如表2-12所示。该过程产生清洗废水W5、清洗剂包装S16. 丝印、烘干：根据产品需求，使用丝印机、外购成品网版及水性油墨将客户需要的图案效果印刷在玻璃表面。丝印之后再通过烘干箱对玻璃表面先进行初步烘干，烘干使用电加热，烘干温度80℃，保持5min，再使用烘干箱对玻璃片进行全面烘干以使丝印花纹固化在玻璃表面，烘干温度150℃，保持30min。网版及丝印设备日常清洁过程中采用抹布进行清洁。过程中产生丝印废气G4、废水性油墨桶S21、废网板S22. 平板清洗、风干：印刷烘干后再进入平板清洗机清洗，平板清洗采用喷淋清洗，清洗时利用纯水加碱性清洗剂，为保证后续达到更好效果，清洗后再经设备自带烘干吹干玻璃表面。本项目平板清洗机共有5个水槽，各槽参数如表2-9所示。该过程产生清洗废水W5、清洗剂包装S16. 品检、包装、贴标、出货：成品包装前使用仪器对玻璃成品进行品检，主要设备为二次元检验设备、落球实验设备、全自动表面应力仪、精密型四点弯曲试验机，品检过程产生不合格品S23。品检合格即可包装、贴标后入库待售；标签为外购的自粘贴。 - （3）AG玻璃加工类 本项目玻璃原片经AG刻蚀后一部分直接外售，少量再经后端加工生产车载玻璃显示屏，详细工艺流程如下： - G5白玉刚粉末上料粉尘、G6刻蚀废气、G7抛光粉上料粉尘、G8丝印废气，W6超声波清洗废水、W7刻蚀后清洗废水、W8平磨废水、W9平板清洗废水，S24玻璃边角料、S25切削液包装桶、S26废渣、S27废切削液、S28清洗剂包装、S29PE包装物、S30白玉刚粉末包装袋、S31盐酸和HF酸包装桶、S32刻蚀导槽渣、S33废PE膜、S34不合格品、S35玻璃渣、S36废抛光粉包装袋、S37废硝酸钾、S38硝酸钾包装袋、S39废水性油墨桶、S40废网板 - 图2-4 AG玻璃生产工艺及产污节点图 - 工艺简述： 开料：玻璃原片经玻璃开料机切割成需要的尺寸大小，其原理类似利用玻璃刀划玻璃，无粉尘产生，会产生一定的玻璃边角料S24。 CNC加工：CNC精雕工艺使玻璃在长宽、倒角、孔、槽达到最终成品尺寸要求的关键工艺，主要工作原理为通过数控加工CNC对开料后的毛坯玻璃进行磨边处理，对余量进行磨削，并通过砂轮槽位进行倒角边处理，通过钻头进行打孔、雕槽并磨边以达到最终成品要求的结果。CNC全过程加入切削液，因此无粉尘产生；切削液由切削原液：水以1：6配制，切削液循环利用，定期更换。会产生一定的废切削液包装袋S25、玻璃渣S26和废切削液S27。 超声波清洗：清洗的主要目的是通过超声波去除附着在玻璃表面的脏污及尘点等物，以使玻璃表面在后续生产工序达到更好效果。超声波清洗是利用纯水并加入碱性清洗剂（5%），本项目超声波清洗机共有10个水槽，各槽参数如表2-11所示。该过程产生清洗废水W6、清洗剂包装S28. 覆膜：清洗风干后的玻璃一侧覆一层PE膜，常温覆膜，该过程产生废包装物S29。 玻璃喷砂：用玻璃喷砂机对玻璃进行表面处理，本项目采用湿式喷砂玻璃，即水和白玉刚粉末混合成砂浆，经高压水射流混合磨料冲击玻璃表面，使其形成哑光、纹理或雕刻效果。白玉刚粉末每次由人工少量加入喷砂机，上料时产生少量粉尘G5、废白玉刚粉末包装袋S30。 AG刻蚀、清洗：项目为化学蚀刻，利用化学溶液与表面材料进行化学反应，氢氟酸与二氧化硅反应并使其溶解，对玻璃表面进行咬蚀而将面板厚度减薄，并利用氢氟酸对玻璃表面进行化学抛光，使其光洁和平整程度达到工艺要求。该步主要化学反应为： - SiO2+6HFH2SiF6+2H2O 刻蚀槽内加入10%的HF酸，同时加入10%盐酸，调节pH，使稳定F-浓度，抑制HF挥发，提高刻蚀均匀性，避免局部坑洼。 本项目AG刻蚀线2条，共16个槽。每条线配8个槽，其中前4个槽为刻蚀槽，喷淋洗，槽液根据需要定期补充HF酸和盐酸，槽液不排放，半年导槽清理槽渣一次，去除槽渣S32；后4个槽为纯水清洗槽，用纯水，无需加清洗剂，每日更换，产生废水W7. 蚀刻工序还会产生盐酸、HF包装桶S31。 去膜：经过刻蚀后的玻璃去掉保护膜。去膜工序会产生废PE膜S33。 完成上述工序后小部分经品检合格后直接外售，大部分（占80%）进入后端工序生产车载玻璃显示屏，其相应工艺简述如下： 平磨：经平磨机对玻璃表面进行研磨和抛光，使玻璃达到需要的平整度、光洁度和厚度。过程中加入纯水和抛光粉，设备自带过滤系统，抛光粉循环利用，纯水每月需更换一次；会产生一定的玻璃渣S35、S36抛光粉包装袋和废水W8。抛光粉每次由人工少量加入，上料时产生少量粉尘G7。 平板清洗、风干：扫光后再进入平板清洗机清洗，平板清洗采用喷淋清洗，清洗时利用纯水加碱性清洗剂，为保证后续印刷达到更好效果，清洗后再经设备自带烘干吹干玻璃表面。本项目平板清洗机共有5个水槽，各槽参数如表2-12所示。该过程产生清洗废水W9、清洗剂包装S28. 钢化：将经超声波清洗的烘干玻璃送入钢化炉强化，钢化炉内加热熔化颗粒状硝酸钾呈熔液，利用玻璃中小钠离子被熔盐中大钾离子替换，大离子把玻璃表面撑紧，形成压应力层，让玻璃强度提高3-6倍。工艺温度380-450℃，电加热，浸泡时间2-8小时。本工序使用硝酸钾在密闭容器中对产品进行强化 ，加热温度为400~450℃，因此无氮氧化物产生，同时项目所使用的硝酸钾溶液会定期更换，更换后的废硝酸钾S37用密封容器单独收集后，定期由供货商回收再利用。过长中还产生硝酸钾废包装袋S38. 平板清洗、风干：钢化后再进入平板清洗机清洗，平板清洗采用喷淋清洗，清洗时利用纯水加碱性清洗剂，为保证后续印刷达到更好效果，清洗后再经设备自带烘干吹干玻璃表面。本项目平板清洗机共有5个水槽，各槽参数如表2-12所示。该过程产生清洗废水W9、清洗剂包装S28. 丝印、烘干：根据产品需求，使用丝印机、外购成品网版及水性油墨将客户需要的图案效果印刷在玻璃表面。丝印之后再通过烘干箱对玻璃表面先进行初步烘干，烘干使用电加热，烘干温度80℃，保持5min，再使用烘干箱对玻璃片进行全面烘干以使丝印花纹固化在玻璃表面，烘干温度150℃，保持30min。过程中产生丝印废气G8、水性油墨桶S39、S40废网板。 平板清洗、风干：印刷烘干后再进入平板清洗机清洗，平板清洗采用喷淋清洗，清洗时利用纯水加碱性清洗剂，为保证后续印刷达到更好效果，清洗后再经设备自带烘干吹干玻璃表面。本项目平板清洗机共有5个水槽，各槽参数如表2-12所示。该过程产生清洗废水W9、清洗剂包装S28. 品检、包装、贴标、出货：成品包装前使用仪器对玻璃成品进行品检，主要设备为二次元检验设备、落球实验设备、全自动表面应力仪、精密型四点弯曲试验机，品检过程产生不合格品S34。品检合格即可包装、贴标后入库待售；标签为外购的自粘贴。。 - 2.产排污环节分析 表2-13 主要产污节点汇总一览表 类别; 产污工序; 主要污染因子; 治理措施. 废气; G1、G4、G8丝印及烘干; 非甲烷总烃; 无组织排放. G2喷涂AF及烘干; 非甲烷总烃; 二级活性炭+22米高排气筒. G3、G7抛光粉上料; 颗粒物; 产生量很少，粉尘经移动式滤筒除尘器收集处理后无组织排放，未收集部分于车间自然沉降后经吸尘器清扫. G5白玉刚粉末上料; 颗粒物. G6刻蚀; HCl、HF; 密闭收集+二级碱喷淋+22米高排气筒. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 化粪池预处理后接管市政污水管网，进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂. W1、W3、W6超声波清洗; COD、SS、pH; 混凝沉淀. W2、W5、W9平板清洗; COD、SS、pH; 混凝沉淀. W4抛光废水; COD、SS、pH; 混凝沉淀. W7刻蚀后清洗; COD、SS、pH、氟化物; 一级化学沉淀+二级化学沉淀+混凝沉淀. W8平磨废水; COD、SS、pH; 混凝沉淀. W碱喷淋废水; pH、COD、SS、氟化物; 一级化学沉淀+二级化学沉淀+混凝沉淀. 噪声; 机械设备; 噪声; 采用车间厂房隔音、减振基座、安装隔声罩等措施. 固废; 开料; 玻璃边角料S1、S12、S24; 外售综合利用. 数控加工CNC; S2、S13、S25切削液包装桶; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 数控加工CNC; S3、S14、S26含切削液废渣、; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 数控加工CNC; S4、S15、S27废切削液; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 超声波清洗、平板清洗; S5、S16、S28清洗剂包装; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 钢化; 废硝酸钾S7、S19、S37; 由硝酸钾厂家回收. 钢化; 硝酸钾废包装袋S6、S20、S38; 外售综合利用. 丝印; 废水性油墨桶S8、S21、S39; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 丝印; 废网板S9、S22、S40; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 喷涂AF; AF防指纹液包装桶S10; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 品检; 不合格品S11、S23、S34; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 喷砂; 白玉刚粉末包装袋S30; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 扫光、平磨; 废抛光粉包装袋S17、S36; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 扫光、平磨; 废玻璃渣S18、S35; 外售综合利用. 覆膜; PE膜包装物S29; 外售综合利用. 覆膜; PE膜包装物S28; 外售综合利用. 刻蚀; 盐酸和HF酸包装桶S31; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 刻蚀导槽渣S32; 暂存于危废库，委托有资质单位处理. 退膜; 废PE膜S33; 外售综合利用. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁淮南经济技术开发区振兴智能装备制造产业园13号楼1-4层，振兴智能装备制造产业园由淮南市新城建设投资有限公司2020年建设，租赁前为空置状态，无原有问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）大气环境质量现状 1.项目所在区域达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 选用淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公报》中的结论，环境空气质量状况如下： 2024年，全市环境空气质量一级（优）65天，二级（良）218天，三级（轻度污染）69天，四级（中度污染）13天，五级（重度污染）1天；全市年度环境空气达标天数比例为77.3%，与上年相比下降了3.2个百分点；全市环境空气综合指数为3.87，首要污染物为细颗粒物。细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为7～156微克/立方米，日均值达标率为87.6%。年均值为40.0微克/立方米，与上年相比上升了3.4个百分点。可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为10～262微克/立方米，日均值达标率为96.0%。年均值为65.0微克/立方米，与上年相比下降了1.4个百分点。二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～47微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为19微克/立方米，与上年相比下降了9.5个百分点。二氧化硫（SO2）日均浓度范围为2～13微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年相比上升了14.3个百分点。臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～227微克/立方米，达标率为90.4%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为160微克/立方米，与上年相比上升了1.9个百分点。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.0; 35; 114.3; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 65.0; 70; 92.8; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 160; 100; 达标. 根据《2024年淮南市环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值要求。因此，项目所在评价区域为不达标区。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制定《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。 （2）其他污染物补充监测结果 与本项目有关的其他大气污染物为TSP，为了解区域大气环境中TSP现状，评价数据引用安徽澳林监测技术有限公司出具的报告中TSP监测数据，报告编号为安澳检[2024]（11042）号，TSP监测日期为2024年10月26日-2024年11月1日，监测点位于淮南富力城小区内。监测点位距离本项目最近距离约SE415m，属于本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，数据引用符合规定。项目与引用点位置关系图如下图。 415m 图3-1 大气引用监测点位与项目位置关系图 项目TSP的监测结果统计情况见下表。 表3-2 引用现状监测结果统计表 监测点位; 监测因子; 平均时间; 监测结果（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 淮南富力城小区; TSP; 日均值; 90~97; 300; 10~32; 达标. 由上表可知，引用监测点环境空气质量的TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单中相关标准。 综上所述，区域空气环境现状监测值均符合评价标准值，空气环境现状质量较好。 （二）地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，项目所在区域地表水环境质量引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（Ⅱ类→Ⅲ类）和西淝河闸下（Ⅱ类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 综上，项目周边水体淮河的水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 （三）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 （四）生态环境现状 本项目位于淮南市经济技术开发区，无生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 （五）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 （六）土壤及地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。本项目采取有效的防渗防漏措施，基本无污染地下水、土壤环境途径，故可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）大气环境 厂界外500m范围内环境保护目标如下表所示。 表3-3 环境保护目标一览表 序号; 环境要素; 环保目标名称; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区划; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 1; 环境空气; 经开区公租房; 居住区; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区; W; 145. 2; 淮南经济技术开发区人才公寓; 居住区; 居民; NW; 585. 3; 明和绿洲; 居住区; 居民; SW; 465. 4; 淮南富力城北区; 居住区; 居民; E; 170. 5; 淮南富力城; 居住区; 居民; SE; 415. （二）声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （三）地下水环境 项目所在区域均采用自来水作为饮用水源，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （四）生态环境 本项目位于淮南市经济技术开发区，用地范围现状内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| 污染物排放控 制标准 | （一）大气污染物 刻蚀产生的HF、HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，丝印及烘干废气、喷涂AF防指纹液及烘干废气、刻蚀废气执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022），无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 表3-4 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022） 污染物名称; 涉VOCs物料加工工序; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 80mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 厂界标准值. HF; 9; 22; 0.17; 20µg/m3. HCl; 100; 22; 0.43; 0.20mg/m3. 非甲烷; /; /; /; 4.0mg/m3. 表3-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设 置监控点. 20; 监控点处任一次浓度值. （二）废水污染物 本项目废水进淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，执行淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管限值，废水中氟化物满足地表水环境质量标准（GB 3838-2020）中Ⅲ类标准）；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 表3-7 项目污水接管标准及排放标准 控制项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; pH. 淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管限值; 360; 80; 200; 35; 6~9. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 50; 10; 10; 5; 6~9. （三）噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体详见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （四）固废 一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，其贮存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）及安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（皖环发[2017]19号），本项目总量控制指标主要为VOCs0.114t/a。 本项目废水污染物排放总量纳入淮南经济技术开发区工业污水处理厂的总量范围内，全部由污水处理厂统一削减，因此本项目无需申请COD、NH3-N总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租赁淮南经济技术开发区振兴智能装备制造产业园13号楼1-4层，施工期仅为设备的安装及装饰装修工程，不涉及土建施工，主要为噪声污染及施工人员产生的少量生活废水和生活垃圾等，加强日常管理即可有效避免对周围环境产生影响，故本项目施工期不做具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 （1）废气污染物排放情况 表4-1 项目有组织废气产生及排放源强一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 收集及治理设施; 污染物排放情况; 执行标准; 风量m3/h; 排放时间（h）. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 产生量(t/a); 收集治理工艺; 收集效率; 处理效率; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度mg/m3; 速率kg/h. 喷AF防指纹液及烘干; 非甲烷总烃; 26.33; 0.158; 1.14; 设备密闭收集+二级活性炭吸附; 95%; 90%; 2.633; 0.0158; 0.114; 80; /; 6000; 7200. 刻蚀; HF; 16.8; 0.042; 0.301; 密闭收集+二级碱喷淋; 95%; 90%; 1.68; 0.0042; 0.0301; 9.0; 0.17; 2500; 7200. HCl; 0.8; 0.002; 0.0137; 0.08; 0.0002; 0.0014; 100; 0.43. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 无组织废气污染源强如下： 表4-2 项目无组织排放大气污染物情况一览表 编号; 污染源位置; 污染工序; 污染物名称; 污染源排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）. 1; 13#厂房; 喷涂AF防指纹液及烘干; 非甲烷总烃; 0.06; 0.008; 90.76; 50.6. 2; 丝印; 非甲烷总烃; 0.04; 0.006. 3; 刻蚀; HF; 0.016; 0.002. 4; HCl; 0.0007; 0.0001. 废气排放口情况如下： 表4-3 大气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物种类; 排放口中心坐标; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度m; 内径m; 温度℃. DA001; DA001排放口; 一般排放口; 非甲烷总烃; 117.060947; 32.65228; 22; 0.4; 常温. DA002; DA002排放口; 一般排放口; HF、HCl; 117.06131; 32.65230; 22; 0.3; 常温. （2）废气源强计算 本项目废气主要为丝印废气、喷涂AF防指纹液及烘干废气、刻蚀废气、抛光粉及白玉刚粉末上料粉尘。 ①喷涂AF防指纹液及烘干废气 本项目喷涂AF工序使用AF防指纹液，根据AF防指纹液MSDS（详见附件），按AF防指纹液中氢氟醚（10%-20%）全部挥发核算，AF防指纹液使用量为6t/a，按氢氟醚占20%核算，则喷涂AF防指纹液及烘干过程产生有机废气1.2t/a，以非甲烷总烃计。AF等离子喷涂机及烘干线均密闭，废气密闭收集后经1套“二级活性炭吸附装置”处理，经22米高DA001排气筒排放。 本项目配备1台AF等离子喷涂机和1条等离子AF喷涂烘烤线，密闭收集，配备的风量分别是1000m3/h和5000m3/h，收集效率为95%，二级活性炭吸附效率90%。废气经密闭收集后经一套二级活性炭吸附装置处理后经1根22米高排气筒排放。年工作时间为7200h/a，非甲烷总烃有组织产生量为1.14t/a，产生速率为0.158kg/h；产生浓度为26.33mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量为0.114t/a，产生速率为0.0158kg/h；产生浓度为2.633mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为0.06t/a，排放速率为0.008kg/h。 ③丝印及烘干废气 本项目丝印工序使用水性油墨，通过丝印机印刷后再烘干，水性油墨使用量为0.575t/a，根据提供的水性油墨-凹印油墨（非吸收性承印物）挥发性有机化合物（VOCS）含量检测报告（详见附件），挥发性有机化合物VOCs含量为6.9%，丝印及烘干过程中水性油墨中有机成分会全部发出来，丝印及烘干过程产生非甲烷总烃0.04t/a。丝印和烘干年工作时间为7200h/a，则丝印和烘干过程非甲烷总烃产生速率为0.006kg/h，对照“关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知”中附录3，本项目产生的丝印及烘干废气可无组织排放。 ④刻蚀废气 本项目刻蚀使用HF、HCl酸，氢氟酸和盐酸会产生挥发HCl和HF。 根据《环境统计手册》（四川科学技术出版社），酸雾产生量的大小与生产规模、酸浓度、作业条件（温度、湿度、通风状况等）、作业面面积大小都有密切的关系，酸洗槽内酸雾排放速率可按以下经验公式计算： 式中：Gz—酸雾量，kg/h；酸雾是酸雾蒸汽和水蒸气的混合物，当酸液浓度较低时，水蒸气是酸雾的主要成分。以槽液中酸的占比核算酸雾蒸汽的量。 M—液体分子量；HF，20；HCl，36.5； V—蒸发液体表面上的空气流速（m/s），应以实测数据为准，一般可取0.2~0.5，项目为密闭槽，取0.2m/s； P—相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽压力（mmHg）；槽体内投加的HCl初始浓度为10%，HF为10%，根据槽液中投加体积占比和初始投加浓度核算。根据《环境统计手册》P79~P82中表4-13（HCl）、表4-14（HF）相关数据，10%HF、20%HF、30%HF及10%HCl在常温（25℃）条件下蒸汽分压力分别为0.27、0.67、2和0.007mmHg； F—蒸发面的面积。本项目产生HF和HCl的槽的表面积为16m2（8×1×2）。 经计算得出HF产生量为0.044kg/h，HCl的产生量为0.002kg/h，生产线每天运行24小时，年生产300天，则HF产生量为0.317t/a，氯化氢产生量为0.0144t/a。 刻蚀产生的HF和HCl经密闭收集后经二级碱喷淋塔处理后经22米高排气筒排放。 AG刻蚀线密闭，两端留工件进出口，采用密闭换气核算风量，每小时换气100次计，Q=2×8×1×1.5（槽体液面到设备上方的距离）×100=2400m3/h，考虑风损取整为2500m3/h.密闭收集效率95%，二级碱喷淋处理效率90%，年工作时间7200h/a。 ⑤抛光粉和白玉刚粉末上料粉尘 抛光粉和白玉刚粉末上料时会有少量粉尘逸散，每次上料时间较短，产生粉尘量不做定量分析，仅定性分析。抛光粉和白玉刚粉末比重较大，粉尘经移动式滤筒除尘器收集处理后无组织排放，未收集部分于车间自然沉降后经吸尘器清扫。 （3）废气处理措施可行性分析 本项目废气主要为丝印及烘干废气、喷涂AF防指纹液及烘干废气、刻蚀废气。喷涂AF防指纹液及烘干废气为非甲烷总烃，采用二级活性炭吸附属于可行技术。刻蚀产生的HF、HCl采用二级碱喷淋属于可行技术。 （4）大气污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关要求，项目大气污染源监测计划如下表所示。 表4-4 废气有组织污染源自行监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001排放口; 非甲烷总烃; 1年/次; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）. DA002排放口; HCl、HF; 1年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 车间外; 非甲烷总烃; 1年/次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界; 非甲烷总烃、HCl、HF、颗粒物; 1年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （5）非正常排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等情况下的污染排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。当废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。本项目非正常工况分析主要考虑废气处理系统（处理效率为0计）发生故障时。经计算，在非正常工况下，各污染物有组织排放情况见下表。 表4-5 项目污染源非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量/（kg/h）; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. DA001排放口; 废气治理设施故障; 非甲烷总烃; 0.158; 26.33; 1; 1. DA002排放口; HF; 0.042; 16.8. HCl; 0.002; 0.8. 非正常工况下对环境影响程度会增加，非正常工况应采取以下措施：本评价要求，要定期对有机废气处理措施及其他环保措施进行维护和保护，一旦发现设备运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 （6）废气排放的环境影响 本项目所在区域为不达标区，本项目运营期产生的废气主要为丝印废气、喷涂AF防指纹液及烘干废气、刻蚀废气、抛光粉及白玉刚粉末上料粉尘；废气污染物中颗粒物、HF、HCl满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值，非甲烷总烃满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中限值要求。在正常工况下，本项目建成后运营期产生的污染物经处理后均可达标排放，对周边环境影响较小，项目废气排放对周边环境影响可接受。 2、废水 2.1废水污染物源强分析 本项目废水为超声波清洗废水、平板清洗废水、抛光废水、刻蚀后清洗废水、扫光和平磨废水、碱喷淋废水、生活污水。 1）生活污水：根据前文分析，项目生活污水排放量为1920t/a（6.4t/d），依托园区化粪池收集后，进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。产生浓度为：COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：15mg/L、SS：180mg/L、TP：2mg/L。 2）超声波清洗废水、平板清洗废水 表4-6 超声波清洗槽各用水分析一览表 工艺; 槽体尺寸（m）; 有效容积m3; 更换频次; 用水量; 补水量; 排水量. 1槽：加氢氧化钠2%、柠檬酸钠0.5%; 1.3*0.9*0.7; 0.8; 3天更换; 0.78t/次（0.26t/d）; 0.0078t/d; 0.267t/d. 2槽：加碱性清洗剂洗，工作浓度为5%; 1.3*0.9*0.7; 0.8; 3天更换; 0.76t/次（0.253t/d）; 0.0076t/d; 0.267t/d. 3槽：加碱性清洗剂洗，工作浓度为5%; 1.3*0.9*0.7; 0.8; 3天更换; 0.76t/次（0.253t/d）; 0.0076t/d; 0.267t/d. 4槽：加碱性清洗剂洗，工作浓度为5%; 1.3*0.9*0.7; 0.8; 3天更换; 0.76t/次（0.253t/d）; 0.0076t/d; 0.267t/d. 5槽：纯水洗; 1.3*0.9*0.7; 0.8; 每天更换; 0.8t/d; /; 0.76t/d. 6槽：纯水洗; 1.3*0.9*0.7; 0.8; 每天更换; 0.8t/d; /; 0.76t/d. 7槽：纯水洗; 1.3*0.9*0.7; 0.8; 每天更换; 0.8t/d; /; 0.76t/d. 8槽：纯水洗; 1.3*0.9*0.7; 0.8; 每天更换; 0.8t/d; /; 0.76t/d. 9槽：纯水洗; 1.3*0.9*0.7; 0.8; 每天更换; 0.8t/d; /; 0.76t/d. 10槽：纯水洗; 1.3*0.9*0.7; 0.8; 连续溢流，2L/min; 2.88t/d; /; 2.88t/d. 合计; - 7.899t/d; - 0.0306t/d; - 7.908t/d. - 2台超声波清洗机; - 15.798t/d; - 0.0612t/d; - 15.816t/d. 表4-7平板清洗槽各用水分析一览表 工艺; 槽体尺寸（m）; 有效容积m3; 更换频次; 用水量; 补水量; 排水量. 1槽：加碱性清洗剂洗，工作浓度为5%; 0.8*0.5*0.55; 0.2; 每日更换; 0.19t/d; /; 0.198t/d. 2槽：加碱性清洗剂洗，工作浓度为5%; 0.8*0.5*0.55; 0.2; 每日更换; 0.19t/d; /; 0.198t/d. 3槽：纯水洗; 0.8*0.5*0.55; 0.2; 每天更换; 0.2t/d; /; 0.198t/d. 4槽：纯水洗; 0.8*0.5*0.55; 0.2; 每天更换; 0.2t/d; /; 0.198t/d. 5槽：喷淋清洗; 0.8*0.5*0.55; 0.2; 连续溢流，2L/min; 2.88t/d; /; 2.88t/d. 合并; 3.66t/d; /; 3.672t/d. 8台平板清洗机合并; 29.28; /; 29.376. 由上表可知超声波清洗废水排放量为15.816t/d，平板清洗废水排放量为29.376t/a，参照江苏应龙光学科技有限公司防眩显示屏项目中监测报告类比本项目清洗废水中COD400mg/L、SS200mg/L。 - 3）扫光废水、平磨废水 - 抛光和平磨主要是为了使玻璃表面更光滑，其扫光和平磨废水主要是含打磨下的玻璃粉，影响废水中SS，其水中玻璃粉总量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册中打磨-颗粒物系数：2.19kg/t原料，需抛光和平磨的玻璃片约占玻璃原片的1/5，即10万m2（厚度按3mm考虑），则产生颗粒物为1.64t，含玻璃粉的废水经过滤后再排放，过滤去除玻璃粉约99%，剩余随废水排出，平磨和扫光废水总排放量为0.267t/d，则废水中SS为205mg/L，抛光和平磨仅加入纯水，则COD以20mg/L考虑。 4）刻蚀后清洗废水 2条刻蚀线配备8个喷淋清洗槽，每个槽体尺寸为1.2m*1.0m*1m，槽内喷淋纯水约0.6t，清洗后每日更换，每日损耗5%，则用水量为4.8t/d（1440t/a），废水排放量为4.56t/d（1368t/a），废水经废水处理设施处理后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。根据氟元素平衡知进入废水总氟化物总量为0.171t/a，经计算后氟化物浓度为125mg/L，pH为5，COD50mg/L、SS100mg/L。 - 5）碱喷淋废水 本项目刻蚀废气采用二级碱喷淋，喷淋塔内喷淋水循环利用，定期补加，项目喷淋塔喷淋用水液气比取0.5L/m3，喷淋塔设计风量为2500m3/h，则喷淋用水量为1.25m3/h。根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）说明，冷却水系统蒸发水量约占循环水量的0.5%，即新鲜水补充量约占循环水量的0.5%，喷淋塔运行时间与生产时间相同，为7200h/a，则喷淋塔循环水流量共计为9000m3/a；每日排放，配套水池的有效容积为0.2m3，则二级喷淋塔排放量约为0.4m3/d（120m3/a）。因此补水量为0.7t/d（210t/a），由新鲜水补充；排放喷淋废水进入污水处理站处理。根据氟元素平衡知进入废水总氟化物总量为0.244t/a，经计算后氟化物浓度约为2033mg/L，pH为6-9，COD50mg/L、SS100mg/L。 表4-8 项目废水主要污染物产生及排放情况 废水量（t）; 污染物 名称; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. （t/a）. 生活污水 1920t/a; pH; 6-9; /; 化粪池收集; 6-9; /. COD; 300; 0.576; 300; /. BOD5; 150; 0.288; 150; /. SS; 180; 0.346; 180; /. NH3-N; 15; 0.0288; 15; /. 超声波清洗、平板清洗13557.6t/a; COD; 400; 5.42; 污水处理站; /; /. SS; 200; 2.72; /; /. 扫光、平磨废水 80.1t/a; COD; 20; 0.0016; /; /. SS; 205; 0.016; /; /. 刻蚀后清洗废水1368t/a; pH; 5; /; /; /. COD; 50; 0.114; /; /. SS; 100; 0.228; /; /. 氟化物; 125; 0.171; /; /. 碱喷淋废水120t/a; pH; 6-9; /; /; /. COD; 50; 0.006; /; /. SS; 100; 0.0012; /; /. 2.2; 氟化物; 2033; 0.244; /; /. 浓水8171.81t/a; COD; 40; 0.327; /; /. SS; 10; 0.082; /; /. 2.2废水处理可行性分析 - （1）废水处理站可行性分析 - 生产废水（超声波清洗和平板清洗废水、抛光和平磨废水、刻蚀后清洗废水、碱喷淋废水）进入厂区废水处理站。废水处理站设计处理能力：80t/d，处理工艺为：一级化学沉淀+二级化学沉淀+混凝沉淀。 刻蚀后清洗废水和碱喷淋废水属于含氟废水，先经混合调节后经二级化学沉淀除氟，然后再与其他废水一起混合后经絮凝沉淀处理。各级沉淀池底部污泥排入污泥缩池，经压滤后压成泥饼后外运处理。 图4-1 废水处理工艺流程图 表4-9 项目污水处理设施设计出水水质 单位：mg/L 类别; 废水量(t/a); pH; COD; SS; 氟化物. 含氟生产废水混合后; 1488; 6-7; 50; 100; 278.89. 一级化学沉淀前进水; 1488; 6-7; 50; 100; 278.89. 一级沉淀后出水; 1488; 6-7; 50; 90; 27.889. 去除率%; /; /; /; 10%; 90%. 二级化学沉淀前进水; 1488; 6-7; 50; 90; 27.889. 二级化学沉淀后出水; 1488; 6-7; 50; 81; 2.7889. 去除率%; 1488; 6-7; 50; 10%; 90%. 所有混合废水; 23319.06; 6-9; 249.71; 126.03; 0.178. 混凝后出水; 23319.06; 6-9; 224.739; 50.412; 0.178. 去除率%; /; /; 10; 60; /. 出水（t/a）; 23319.06; 6-9; 224.739; 50.412; 0.178. 排放限值要求; 6-9; ＜360; ＜200; ＜1. 由上表可知，生产废水经处理后可达到淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管限值，氟化物满足地表水环境质量标准（GB3838-2020）中Ⅲ类标准）。 项目废水排放口情况详见下表： 表4-10 项目废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口设置是否符合要求; 排放类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理 设施工艺; 是否为可行技术. 1; 生活污水; 淮南经济技术开发区工业污水处理厂; 间断排放， 排放期间 流量不稳定; /; /; /; /; /; 一般排放口. 2; 生产废水; 淮南经济技术开发区工业污水处理厂; /; TW001; 污水处理站; 一级化学沉淀+二级化学沉淀+混凝沉淀; 是; /; 一般排放口. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放 口编 号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量/ （t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001废水总排口; 117.05849; 32.65221; 25239.06; 淮南经济技术开发区工业污水处理厂; 间断排放; /; 淮南经济技术开发区工业污水处理厂; pH; 6-9. COD; 360. BOD5; 80. 200; SS; 200. NH3-N; 35. 氟化物; 1. （2）依托污水处理厂的可行性分析 1）淮南经济技术开发区工业污水处理厂位于淮南经济技术开发区洛九路东侧，收水范围主要为淮南经济技术开发区的工业废水和开发区工业企业员工的生活污水及大通区的工业废水和企业人员的生活污水。2018年5月28日，淮南经济技术开发区工业污水处理厂工程取得原淮南市环境保护局批复(淮环复[2018]36号)，于2020年4月完成竣工环保“三同时”自主验收。主要服务范围为淮南经济技术开发区，服务面积20.0km2，西至水厂路，东至东兴路，北至田东路，南至合徐高速公路连接线。 根据项目所在区域的排水规划图可知，项目在淮南经济技术开发区工业污水处理厂收水范围之内，产生的废水经市政污水管网进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，污水处理厂建设规模为3万m3/d。污水处理采用“水解酸化+Bardenpho生化+芬顿氧化+混凝沉淀+过滤+消毒处理”工艺，出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，处理后达标排放的尾水通过龙王撇洪沟排放至淮河。污泥处理采用高压板框脱水达到60%以下的含水率后外运处置。 淮南经济技术开发区工业污水处理厂工艺流程见下图。 表4-2 淮南经济技术开发区工业污水处理厂工艺流程图 淮南经济技术开发区工业污水处理厂的接管标准：淮南经济技术开发区《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日），出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。淮南经济技术开发区工业污水处理厂已于2019年12月竣工，建设规模为3万m3/d，污水处理厂刚开始运营调试，有足够的富余能力，同时本项目在污水厂的收水范围之内，因此本项目的污水排放到淮南经济技术开发区工业污水处理厂是完全可行的。 2）建设项目废水被接纳的可行性分析 ①处理规模的可行性 目前，淮南经济技术开发区工业污水处理厂运转正常。本项目所在区域在淮南经济技术开发区工业污水处理厂服务范围内，项目废水新增排放量为84.1302t/d，淮南经济技术开发区工业污水处理厂尚有余量1.5万t/d，从水量上来讲，项目废水接管进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂可行。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目产生的废水经厂内废水处理设施处理后的浓度满足淮南经济技术开发区接管限值（《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日）），污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对淮南经济技术开发区工业污水处理厂的处理造成冲击。因此，本项目废水接管排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理可行。 3）地表水环境影响评价结论 项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目生产废水经处理后与经化粪池收集的生活污水一同排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理是可行的；经淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理后尾水排放淮河(淮南段)，由于各类水污染物排放浓度及排放量均较小，对周围水环境影响较小。因此，本项目对地表水环境的影响可以接受。 2.3运营期监测计划 本项目运营后排污许可类别为登记管理，无需按照排污许可证要求设置自行监测方案，为了便于以及更好地了解项目废水排放达标情况，设置自行监测计划如下，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），废水进行自行监测如下： 表4-12 项目废水污染源环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废水; 废水处理站出口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、氟化物; 1次/年; 淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管限值，氟化物满足地表水环境质量标准（GB3838-2020）中Ⅲ类标准）. 废水; DW001废水总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、氟化物; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 （1）噪声源强 表4-13 本项目主要噪声设备一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 13#1层; 真空镀膜机; 80; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 20.5; 15; 0.8; E70.1、S15、W20.5、N35.6; E70.12、S70.12、W70.12、N70.12; 24h/d; 15; E49.12、S49.12、W49.12、N49.12; 1. 2; 开料机; 75; 27; 17; 0.8; E70.6、S17、W27、N33.6; E67.12、S67.12、W67.12、N67.12; 24h/d; 15; E46.12、S46.12、W46.12、N46.12; 1. 3; 开料机; 75; 35; 17; 0.8; E62.6、S17、W35、N33.6; E67.12、S67.12、W67.12、N67.12; 24h/d; 15; E46.12、S46.12、W46.12、N46.12; 1. 4; 半自动超声波机; 80; 49; 13; 0.8; E48.6、S13、W49、N37.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 5; 2.5T钢化炉（2台）; 93; 67.5; 20.7; 0.8; E30.1、S20.7、W67.5、7W29.9; E80.13、S80.13、W80.13、N80.13; 24h/d; 15; E59.13、S59.13、W59.13、N59.13; 1. 6; 平板清洗机; 80; 76.5; 22.6; 0.8; E21.1、S22.6、W76.5、N28; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 7; 空压机; 85; 85.7; 34.7; 0.5; E11.9、S34.7、W85.7、N15.9; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13; 24h/d; 15; E52.13、S52.13、W52.13、N52.13; 1. 8; 真空机; 80; 85.7; 39; 0.5; E11.9、S34.7、W85.7、N15.9; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 9; 数控加工CNC（4台）; 86; 60.7; 37.8; 0.8; E36.9、S37.8、W60.7、N12.8; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13; 24h/d; 15; E52.13、S52.13、W52.13、N52.13; 1. 10; 数控加工CNC（4台）; 86; 52; 37.8; 0.8; E45.6、S37.8、W52、N12.8; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13; 24h/d; 15; E52.13、S52.13、W52.13、N52.13; 1. 11; 数控加工CNC（4台）; 86; 49; 37.8; 0.8; E48.6、S37.8、W49、N12.8; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13; 24h/d; 15; E52.13、S52.13、W52.13、N52.13; 1. 12; 数控加工CNC（4台）; 86; 44; 37.8; 0.8; E53.6、S37.8、W44、N12.8; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13; 24h/d; 15; E52.13、S52.13、W52.13、N52.13; 1. 13; 数控加工CNC（4台）; 86; 44; 37.8; 0.8; E53.6、S37.8、W44、N12.8; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13; 24h/d; 15; E52.13、S52.13、W52.13、N52.13; 1. 14; 数控加工CNC（4台）; 86; 41; 37.8; 0.8; E56.6、S37.8、W41、N12.8; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13; 24h/d; 15; E52.13、S52.13、W52.13、N52.13; 1. 15; 数控加工CNC（4台）; 86; 36; 37.8; 0.8; E61.6、S37.8、W36、N12.8; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13; 24h/d; 15; E52.13、S52.13、W52.13、N52.13; 1. 16; 数控加工CNC（4台）; 86; 33; 37.8; 0.8; E64.6、S37.8、W33、N12.8; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13. 17; 数控加工CNC（4台）; 86; 31; 37.8; 0.8; E67.6、S37.8、W31、N12.8; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13. 18; 13#2层; 半自动丝印机; 80; 34.5; 35; 6.3; E63.1、S35、W34.5、N15.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 19; 半自动丝印机; 80; 40.8; 35; 6.3; E56.8、S35、W40.8、N15.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 20; 半自动丝印机; 80; 49.5; 35; 6.3; E48.1、S35、W49.5、N15.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 21; 半自动丝印机; 80; 32.5; 37.6; 6.3; E65.1、S37.6、W32.5、N13; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 22; 半自动丝印机; 80; 40.8; 37.7; 6.3; E59.9、S37.7、W37.7、N12.9; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 23; 半自动丝印机; 80; 48.8; 37.7; 6.3; E48.8、S37.7、W48.8、N12.9; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 24; 半自动丝印机; 80; 32.7; 37.3; 6.3; E64.9、S37.3、W32.7、N13.3; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 25; 半自动丝印机; 80; 32.7; 46; 6.3; E64.9、S46、W32.7、N4.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 26; 半自动丝印机; 80; 40.6; 46; 6.3; E57、S46、W40.6、N4.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 27; 半自动丝印机; 80; 48; 46; 6.3; E49.6、S46、W48、N4.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 28; 半自动丝印机; 80; 70.8; 44; 6.3; E26.8、S44、W70.8、N6.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 29; 半自动丝印机; 80; 70.7; 39; 6.3; E26.9、S44、W70.7、N6.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 30; 平板清洗机; 80; 52; 21; 6; E45.6、S21、W52、N29.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 31; 平板清洗机; 80; 48; 21; 6; E49.8、S21、W48、N29.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 32; 平板清洗机; 80; 35; 13.7; 6; E62.6、S13.7、W35、N36.9; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 33; 平板清洗机; 80; 21.7; 13.7; 6; E75.9、S13.7、W21.7、N36.9; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 34; 平板清洗机; 80; 62.5; 14; 6; E83.6、S14、W14、N36.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 35; AF等离子喷涂机; 80; 33; 14; 6; E64.6、S14、W33、N36.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 36; 真空镀膜机; 85; 29; 14; 6; E68.6、S14、W29、N36.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 37; 空压机; 85; 85.7; 34.7; 6; E11.9、S34.7、W85.7、N15.9; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13; 24h/d; 15; E52.13、S52.13、W52.13、N52.13; 1. 38; 真空机; 80; 85.7; 39; 6; E11.9、S34.7、W85.7、N15.9; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 39; 13#3层; 数控加工CNC（4台）; 80; 35.5; 37.6; 10.8; E72.1、S37.6、W35.5、N13; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 40; 数控加工CNC（4台）; 80; 39; 37.6; 10.8; E68.6、S37.6、W39、N13; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 41; 数控加工CNC（4台）; 80; 30.8; 37.9; 10.8; E67、S37.9、W30.8、N12.7; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 42; 数控加工CNC（4台）; 80; 33; 38.0; 10.8; E64.6、S38、W33、N12.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 43; 扫光机（4台）; 80; 16.5; 37.6; 10.8; E81.1、S37.6、W16.5、N13; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 44; 扫光机（4台）; 80; 19; 37.6; 10.8; E78.6、S37.6、W19、N13; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 45; 平磨机（4台）; 80; 24.8; 37.9; 10.8; E73、S37.9、W24.8、N12.7; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 46; 平磨机（4台）; 80; 29; 38.0; 10.8; E68.6、S38、W29、N12.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 47. 48; 开料机; 75; 42.5; 44; 10.8; E55.1、S44、W42.5、N6.6; E67.13、S67.13、W67.13、N67.13; 24h/d; 15; E46.13、S46.13、W46.13、N46.13; 1. 49; 开料机; 75; 46; 44; 10.8; E51.6、S44、W46、N6.6; E67.13、S67.13、W67.13、N67.13; 24h/d; 15; E46.13、S46.13、W46.13、N46.13; 1. 50; AG线体（2条）; 83; 38.5; 21.5; 10.5; E59.1、S21.5、W38.5、N29.1; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 51; 平板清洗机; 80; 42.9; 21.5; 10.5; E54.7、S21.5、W42.9、N29.1; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 52; 平板清洗机; 80; 66; 22; 10.5; E31.6、S22、W66、N28.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 53; 半自动喷砂机; 85; 51.7; 22.5; 10.8; E45.9、S22.5、W51.7、N28.1; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13; 24h/d; 15; E52.13、S52.13、W52.13、N52.13; 1. 54; 半自动喷砂机; 85; 66.5; 13; 10.8; E31.1、S13、W66.5、N37.6; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13; 24h/d; 15; E52.13、S52.13、W52.13、N52.13; 1. 55; 真空镀膜机; 80; 54; 13; 10.8; E43.6、S13、W54、N37.6; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 56; 空压机; 85; 85.7; 34.7; 10.8; E11.9、S34.7、W85.7、N15.9; E73.13、S73.13、W73.13、N73.13; 24h/d; 15; E52.13、S52.13、W52.13、N52.13; 1. 57; 真空机; 80; 85.7; 39; 10.8; E11.9、S34.7、W85.7、N15.9; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 58; 纯水机; 80; 80; 20.4; 10.8; E17.6、S20.4、W80、N30.2; E70.13、S70.13、W70.13、N70.13; 24h/d; 15; E49.13、S49.13、W49.13、N49.13; 1. 表4-14 项目噪声源强一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; DA001风机; 15; 12; 18.4; 85; 低噪声设备、基础减振; 24h. 2; DA002风机; 74; 15; 18.4; 85. 注：以项目西南角为坐标原点，东西向为横轴，南北向为纵轴；高度以车间地平面为起点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）降噪措施 拟采取以下降噪措施： 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 2）设备减振、隔声、消声器 高噪声设备安装减振底座，风机进出口加装消声器，设计降噪量达15dB（A）左右。 3）加强建筑物隔声措施 高噪声设备安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约5dB（A）左右。 4）强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 综上所述，所有设备均安置于车间内，采取上述降噪措施后，设计降噪量达20dB（A）。 建设项目高噪声设备情况见下表。 （3）厂界达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式对本项目噪声进行预测分析： 1）计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1-某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；Lw oct-某个声源的倍频带声功率级，dB；r1-室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；R-房间常数，m2；Q-方向性因子，无量纲值。 2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算室外靠近围护结构处的声压级： 4）将室外声级 Loct, 2 （T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级 Lw oct ： 式中：S — 透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 6）面声源预测模式 噪声由室内传播到外时，建筑物墙面相噪声由室内传播到外时，建筑物墙面相当于一个面声源。衰减规律相当于一个面声源。衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按上述方法近似计算：r<a/ π时，几乎不衰减（Adiv ≈0）；当a/ π<r<b/ π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声左右，类似线声源衰减特性（Adiv ≈10lg（r/r0））；当r>b/ π时，距离加倍衰减趋近于π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0）。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。 图4-2 面声源中心轴线上的衰减特性 7）由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq（A）。 计算总声压级： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j ，在T时间内该声源工作时间为tout,j ，则预测点的总等效声级为： 式中：T — 计算等效声级的时间，h；N — 室外声源个数，M为等效室外声源个数。 本项目噪声源对厂界贡献值见下表。 表4-15 项目厂界噪声影响预测结果 单位:dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 50; 50; 65; 55; 达标. 南厂界; 52; 52; 达标. 西厂界; 48; 48; 达标. 北厂界; 51; 51; 达标. 由上表可知，建设项目运营后，项目设备运行产生的噪声在厂界的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 （4）噪声监测计划 本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，制定噪声监测计划，具体见下表所示。 表4-16 噪声环境监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 连续等效A声级、Lmax; 季/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 4、固废 （1）固体废物产生源及产生量 本项目固体废物为生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。 1）生活垃圾 本项目劳动定员160人，职工生活垃圾按每人每天产生量约0.5kg，则本项目生活垃圾产生量约为24t/a（全年工作300天），交由当地环卫部门处理。 2）一般工业固废 ①玻璃边角料和不合格品：生产过程中玻璃边角料约占5%，则玻璃边角料约有198.75t/a，外售综合利用。 ②废玻璃渣：根据前文扫光、平磨玻璃废水分析，得废玻璃渣约为1.62t/a，外售综合利用。 ③白玉刚粉末、抛光粉、硝酸钾废包装袋：废包装袋总个数为885个，每个以100g计，约为0.09t/a，外售综合利用。 ④PE膜包装物：PE膜使用后产生纸筒，年产生量约为0.1t/a，外售综合利用。 ⑤废PE膜：退膜后产生废PE膜，产生量为10万m2，约重5t，即废PE膜重量为5t/a，外售综合利用。 ⑥沉淀污泥：本项目废水经化学沉淀除氟，产生含氟污泥，参照根据《中环低碳（安徽）新能源光伏科技有限公司中环中清（凤台）新能源光伏产业基地项目污水处理设施污泥危险特性鉴别报告》中含氟污泥的鉴别结论其不属于危险废物，即为一般工业固废；混凝沉淀产生沉淀污泥，则本项目废水中氟化物处理量为0.41t/a，按照与氯化钙反应全部生产氟化钙，则氟化钙产生量约0.84t；混凝沉淀污泥量为1.792t/a，经板框压滤机脱水处理后，含水率可控制55%左右，则产生污泥量约5.85t/a，集中收集后外售综合利用。 ⑦废硝酸钾：钢化使用硝酸钾，经钢化后不能再使用后集中更换，产生废硝酸钾，产生量约为17t/a，由厂家回收再利用。 3）危险废物 ①废包装桶：本项目上使用切削液、清洗剂、水性油墨，产生废包装桶，根据各包装规格核算得出废包装桶共558个，每个约重1kg；水性油墨包装瓶620个，每个瓶约重100g，则产生量约为0.62t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW49其他废物【900-041-49】，集中收集后暂存于危废间，后交由资质单位进行处置。 ②HF酸、HCl废包装桶：本项目使用HF酸和盐酸，产生废包装桶约139个，每个约重1kg，则产生量为0.139t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW49其他废物【900-041-49】，集中收集后暂存于危废间，后交由资质单位进行处置。 ③废网板：丝印使用网板，产生废网板，废网板产生量约为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW49其他废物【900-041-49】，集中收集后暂存于危废间，后交由资质单位进行处置。 ④刻蚀导槽废液：刻蚀产生废槽废液，产生量约为0.6t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW34其他废物【900-349-34】，集中收集后暂存于危废间，后交由资质单位进行处置。 ⑤废切削液：CNC加工产生废切削液，产生量约占使用量10%，则废切削液产生总量为14t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW09其他废物【900-007-09】，集中收集后暂存于危废间，后交由资质单位进行处置。 ⑥含切削液玻璃渣：CNC加工产生沾有切削液的玻璃渣，产生量约为30t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW09其他废物【900-007-09】，集中收集后暂存于危废间，后交由资质单位进行处置。 ⑦废润滑油及润滑油桶：本项目共使用润滑油50桶，每个油桶约重0.5kg，则废液压油桶产生量为0.025t/a；废润滑油产生量约为0.25t/a，集中收集后暂存于危废间，委托有资质单位进行处理。属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW08/900-249-08。 ⑧废活性炭： TA001活性炭箱风量为6000m3/h，截面积设计分别为1.38m2，活性炭装填体积截面积×流速×停留时间=1.38×1.2×0.5=0.828m3，炭箱装填量分别为活性炭体积×活性炭密度=0.828×0.35×2=0.58t，需吸附的有机废气量为1.026t/a，每吨活性炭可吸附0.25t有机废气，则吸附1.026t有机废气需要更换废活性炭5次，则废活性炭产生量约为0.58×5+1.026=3.926t/a。 综上，废活性炭量3.926t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW49其他废物【900-041-49】，集中收集后暂存于危废间，后交由资质单位进行处置。 本项目固体废物具体产生明细及处置措施见下表： 表4-17 固体废物产生情况一览表 序号; 种类; 名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活、办公; 24.0; 由环卫部门统一清运处理. 2; 一般工业固废; 玻璃边角料和不合格品; 开料、品检; 198.75; 收集后外售. 3; 废玻璃渣; 抛光、平磨; 1.62. 4; 白玉刚粉末、抛光粉、硝酸钾废包装袋; 扫光、平磨、钢化; 0.09. 5; PE膜包装物; 覆膜; 0.1. 6; 废PE膜; 退膜; 5. 7; 沉淀污泥; 废水处理; 5.85. 8; 废硝酸钾; 钢化; 15. 9; 危险废物; 废包装桶; 原料包装; 0.62; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 10; HF酸、HCl废包装桶; 刻蚀; 0.139. 11; 废网板; 丝印; 0.2. 12; 刻蚀导槽液; 刻蚀; 0.6. 13; 废切削液; CNC加工; 14. 14; 含切削液玻璃渣; CNC加工; 30. 15; 废润滑油及润滑油桶; 机械保养; 0.275. 16; 废活性炭; 废气治理; 3.926. 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），项目一般固体废物基本情况见下表。 表4-18 一般固体废物基本情况一览表 序号; 固体废物名称; 固体废物类别; 一般固废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 污染防治措施. 1; 玻璃边角料和不合格品; SW17; 900-004-S17; 198.75; 开料、品检; 固态; 收集后外售. 2; 废玻璃渣; SW17; 900-004-S17; 1.62; 扫光、平磨; 固态. 3; 白玉刚粉末抛光粉、硝酸钾废包装袋; SW17; 900-003-S17; 0.09; 扫光、平磨; 固态. 4; PE膜包装物; SW17; 900-005-S17; 0.1; 覆膜; 固态. 5; 废PE膜; SW17; 900-003-S17; 5; 退膜; 固态. 6; 沉淀污泥; SW07; 900-001-S07; 5.85; 废水处理; 固态. 7; 硝酸钾; SW17; 900-099-S17; 17; 钢化; 固态. 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，项目部分固体废物属于危险废物，其基本情况具体见下表。 表4-19 危险废物基本情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 环境危险特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.62; 原料包装; 固态; T/In; 委托有资质单位处置. 2; HF酸、HCl废包装桶; HW09; 900-041-49; 0.139; 刻蚀; 液态; T/In. 3; 废网板; HW09; 900-041-49; 0.2; 丝印; 固态; T/In. 4; 刻蚀导槽废液; HW34; 900-349-34; 0.6; 刻蚀; 固态; C、T. 5; 废切削液; HW09; 900-007-09; 14; CNC加工; 固态; T. 6; 含切削液玻璃渣; HW09; 900-007-09; 30; CNC加工; 固态; T. 7; 废润滑油及润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.275; 机械保养; 固态; T、I. 8; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 3.926; 废气治理; 液态; T/In. （2）一般工业固废影响分析 在13#2层内东南侧角设置30m2的危险暂存间（贮存量约30t，约每3-6月转移一次）。在13#2层内西南侧设置50m2的一般固废库。 ①一般固废环境管理要求 在固体废物处置之前，将一般固体废物与危险废物分类收集、贮存和堆放，设有专门的管理维护人员。一般固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。设立一般固废暂存点，将一般工业固体废物分类贮存，可防日晒、风吹、雨淋，地面做有防渗漏处理。 ②危险废物环境管理要求 危废暂存间的地面、墙裙用环氧树脂防腐，危险废物堆放场的建设和运作必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。 a.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 d.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 e.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 f.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施可行，对周边环境不会产生明显不利影响，不会造成二次污染。 5、地下水、土壤 地下水及土壤保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。本项目运行过程中要建立健全地下水及土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水及土壤遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入土壤及地下含水层的机会和数量。 （1）源头控制 项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的各类废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放。严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、危废暂存库采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度。危险废物临时存放场所、试剂室及中间室要按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格危险化学品和危险废物的管理。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水及土壤污染。 （2）分区防控措施 1）污染防治分区原则 根据项目区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。 ①非污染防治区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或者部位。 ②一般污染防治区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。 ③重点污染防治区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。 表4-20 本项目厂区分区污染防治措施一览表 防治分区; 分区位置; 防渗要求; 本项目防渗措施. 重点防渗区; 污水处理站、CNC车间、AF车间、AG刻蚀区、化学品库; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 在原有水泥地面基础上铺设环氧树脂地坪，渗透系数需≤1.0×10-10cm/s；或参照GB18597执行。. 危废库; 地面基础防渗：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；或参照GB18597执行。; 在原有水泥地面基础上铺设环氧树脂地坪，渗透系数需≤1.0×10-10cm/s；或参照GB18597执行。. 一般防渗区; 其他生产区域、一般固废库等; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 在原有水泥地面基础上铺设环氧树脂地坪，渗透系数需≤1.0×10-7cm/s；. 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化; 地面硬化. 2.跟踪监测管理要求 本项目可能对地下水和土壤造成重大影响的污染源为储罐区、危废暂存间等，通过采取重点防渗措施、加强环境管理，泄漏污染地下水和土壤环境的风险较小，因此本项目不设置地下水和土壤跟踪监测。 6、环境风险 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），项目涉及的风险物质主要为盐酸（40%）、HF酸、润滑油、各危险废物等。主要危险性为易燃性、毒性。 表4-21 建设项目全厂涉及的主要危险物质 序号; 风险物质名称; 在线量（t）; 最大存储量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 盐酸（40%）; 0.048; 0.5; 7.5（盐酸≥37%）; 0.073. 2; HF; 0.025; 0.1; 1; 0.125. 3; 润滑油; /; 0.1; 2500; 0.0004. 4; 废包装桶; /; 0.62; 50; 0.0124. 5; HF酸、HCl废包装桶; /; 0.139; 50; 0.00278. 6; 废网板; /; 0.2; 50; 0.004. 7; 刻蚀导槽废液; /; 0.6; 50; 0.012. 8; 废切削液; /; 7; 50; 0.14. 9; 含切削液玻璃渣; /; 15; 50; 0.3. 10; 废润滑油及润滑油桶; /; 0.275; 50; 0.0055. 11; 废活性炭; /; 3.926; 50; 0.07852. 合计; 0.7536. 根据上表计算，项目危险物质数量与临界量比值Q=0.7536<1。 （2）风险识别 表4-22 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 存在危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 化学品库; 盐酸（40%）、氢氟酸、润滑油的储存区; 盐酸（40%）、氢氟酸、润滑油; 泄漏; 大气、地表水、地下水. 2; AG刻蚀车间; 盐酸（40%）、氢氟酸临时放置区; 盐酸（40%）、氢氟酸; 泄漏; 大气、地表水、地下水. 3; 危废间; 危废间; 各类危险废物; 泄漏; 地表水、地下水. 4; 废水处理站; 废水处理站; 废水污染物; 事故泄漏; 地表水、地下水. （3）风险防范措施及应急要求 1）工程设计中的风险防范措施 ①合理布置总图，综合考虑了风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问题。厂区内防爆、防火及行政区域独立设置，各建构筑物之间的防火间距满足《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）的规定。 ②工艺设备布置满足方便工艺操作、便于安装和维修，留有安全疏散通道。 ③加强工厂安全管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻执行国家规定的安全生产、劳动保护、环境保护的有关规定坚持厂部、车间、班组三级安全教育制度。工厂专设生产安全机构，有专职人员负责安全，直接对公司领导负责，生产车间设专职或兼职的安全员，负责车间的劳动安全生产。 2）生产场所 物资装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标识，堆放稳妥。 3）贮存措施 ①储存库应配备足够的消防器材，并应装设消防通信和报警设备。 ②必须加强管理，建立健全岗位防火责任制度，火源电源管理制度、门卫制度、值班巡回制度和各项操作制度，做好防火，防窃等工作。 ③化学品库进行地面重点防渗，各化学品分区存放，设围堰。 ④危废暂存间地面重点防渗，危废分区存放，含液体的危废下方均设置托盘。危废分区存放，采用密闭桶装，减少危废的储存周期，增加危废的转移频次。 4）事故应急池 在事故状态下，由于管理、失误操作等原因，可能会导致泄漏的物料、冲洗污染水和消防污水通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入外部水体，污染地表水体。为防止消防废水等从雨排口直接排出，在排水管网（包括雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（包括雨水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水外排。 根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》中相关要求，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。事故储存设施总共的有效容积计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V2=∑Q消⋅t消，V5=10qF，q=qn/n （V1+V2-V3）max指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 式中： V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或装置的物料量，m3； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； Q消——发生事故的装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； qn——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数； F ——必须进入事故废水收集系统的雨水汇入面积，ha。 本项目取值依据： V1——根据提供的资料，项目氢氟酸包装桶最大容量V1=0.04m3； V2——根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974－2014）确定项目事故状态下消防水量该规范规定：“工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防给水用水量，应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火室外消防给水用水量确定”。本次评价按需水量最大的一座建筑物（或堆场、储罐）同一时间内的1次火灾次数计算。 结合本项目建筑体积实际情况，本项目室内1根消防栓消火栓设计流量取值10L/s，室外1根消防栓消火栓设计流量取值15L/s，火灾延续时间取值2h。则厂区一次消防用水总量V2约为180m3。 V3—本次评价取0.04m3； V4—事故状况下，项目建成后生产废水量为68.5818t/d，V4取值为70。 V5—由于本项目的构筑物全设置在生产车间内，无汇水面积，故本次评价V5取值为0。 则V总=（V1+V2-V3）max+V4 +V5=（0.04+180-0）+70+0）=250.04m3。综上所述，厂内事故废水总体积大约为251m3。 5）防止事故污染物向水环境转移防范措施 项目在主要生产场所设置水泥硬化地面等防渗漏措施，及时收集泄漏物质，防止有毒物质对地下水和土壤的污染。同时在雨排口设置事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 为防止事故废水对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险应设立三级应急防控体系： 一级防控措施：将污染物控制在装置区和储存区；二级防控将污染物控制在排水系统事故水池内；三级防控将污染物控制在终端污水处理设施，确保生产非正常状态下不发生污染事件。 ①一级防控措施：利用对仓库等相关地面的排水口设闸门，并设立切换设施，将含污染物的事故消防水切换至事故池。 ②二级防控措施：依托厂区事故池作为二级防控措施，用于事故情况下储存污水。 ③三级防控措施：在雨排口设置切换阀门和污水出口设置切换闸阀作为三级防控措施，防控溢流至雨水系统的污水或事故废水进入周围地表水体。各切换装置，采用手动进行控制，由专人负责在暴雨期间或事故期间对其进行开关控制。 在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料和消防尾水等通过清净下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。厂区实行严格的“清、污分流”，厂区所有清下水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，进入清下水管网，则立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截留在厂区内，切断被污染的消防水或清下水排入外部水环境的途径。事故状态下，厂区内所有事故废水必须全部收集。 采取上述相应措施后，由于事故状态废水排放而发生周围地表水污染事故的可能性很小。本项目在采取上述措施后，可确保项目的事故废水不会污染厂址附近地表水体和地下水体。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 涂AF及烘干 | 非甲烷总烃 | 密闭收集+二级活性炭+22米高排气筒（DA001） |  | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022） |
|  | 丝印及烘干 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 刻蚀废气 | HF、HCl | 密闭收集+二级碱喷淋+22米高排气筒（DA002） |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 抛光粉和白玉刚粉末上料 | 颗粒物 | 粉尘经移动式滤筒除尘器收集处理后无组织排放，未收集部分于车间自然沉降后经吸尘器清扫 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH、COD、SS、氟化物 | 一级化学沉淀+二级化学沉淀+絮凝沉淀 | 进淮南经济技术开发区工业污水处理厂 | 执行淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管限值，废水中氟化物满足地表水环境质量标准（GB 3838-2020）中Ⅲ类标准） |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池收集 |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | Leq（A） | 厂房隔声，选用低噪声设备、设备减振 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 生活垃圾委托环卫清运，一般工业固废集中收集后外售综合利用，危险废物暂存于危废间，委托有资质单位处理 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对危废间、AG刻蚀车间、CNC车间、化学品库、废水处理站采取重点防渗措施，防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - （1）对危废间、AG刻蚀车间、CNC车间、化学品库、废水处理站采取重点防渗措施，防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 - （2）建应急事故池251m3。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应实行排污许可登记管理。 （2）排污口规范化 各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 项目建成运行后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。 表5-1 项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 雨水排放口; 表示雨水向水体排放. 6; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. |

六、结论

综上所述，安徽省强泰科技有限公司智能显示终端生产基地项目符合淮南市生态分区管控要求，选址合理。在营运过程中对所产生的污染物采取有效的污染控制措施，污染物可确保达标排放，不会降低评价区域环境质量现状。因此，项目在严格执行“三同时”制度，切实落实各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | / |
|  | VOCs | / | / | / | 0.114t/a | / | 0.114t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.262t/a（接管量5.817t/a） | / | 1.262t/a（接管量5.817t/a） | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.126t/a（接管量0.378t/a） | / | 0.126t/a（接管量0.378t/a） | / |
| 一般工业 固体废物 | 玻璃边角料和不合格品 | / | / | / | 198.75t/a | / | 198.75t/a | / |
|  | 废玻璃渣 | / | / | / | 1.62t/a | / | 1.62t/a | / |
|  | 白玉刚粉末和抛光粉废包装袋 | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09 t/a | / |
|  | PE膜包装物 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废PE膜 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | / |
|  | 沉淀污泥 | / | / | / | 5.85t/a | / | 5.85t/a | / |
|  | 废硝酸钾 | / | / | / | 17t/a | / | 17t/a | / |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 0.62t/a | / | 0.62t/a | / |
|  | HF酸、HCl废包装桶 | / | / | / | 0.139t/a | / | 0.139t/a | / |
|  | 废网板 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 刻蚀导槽液 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | / |
|  | 废切削液 | / | / | / | 14t/a | / | 14t/a | / |
|  | 含切削液玻璃渣 | / | / | / | 30t/a | / | 30t/a | / |
|  | 废润滑油及润滑油桶 | / | / | / | 0.275t/a | / | 0.275t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 3.926t/a | / | 3.926t/a | / |
| / | 生活垃圾 | / | / | / | 24t/a | / | 24t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目用地规划图

附图3：本项目在安徽省“三线一单”生态环境分区管控的位置图

附图4：项目周边概况图

附图5：500范围内大气环境保护目标

附图6：厂区平面布置图

附图7：分区防渗图

附件：

附件1：委托书

附件2：备案表

附件3：水性油墨等MSDS报告

附件4：租赁合同及房产证