# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 安徽樱琦药用新材料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 安徽樱琦新材料技术有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二六年四月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 安徽樱琦药用新材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-340463-04-01-158361 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 赵欣然 | 联系方式 | 13642100124 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市高新区科技信息产业园5号楼 |  |  |
| 地理坐标 | （经度117度0分9.380秒，纬度32度32分57.456秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2770 卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 49卫生材料及医药用品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮南高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 项目审批（核准/备案） 文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.33 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 20330.21 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价。判定依据详见下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气为颗粒物、非甲烷总烃，排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》规定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目雨水进入市政雨水管网，后段清洗废水和保洁废水经pH调节后与经化粪池处理后的生活污水一起排入山南新区污水处理厂; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目供水来自市政供水管网，不涉及取水口; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 不设置. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件及文号：皖政秘〔2024〕46号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》提出“全力打造国家煤炭绿色开发利用基地、国家煤电和新能源清洁电力生产基地、国家现代煤化工产业园区；发展绿色低碳的生态经济，打造人与自然和谐共生的能源创新之都”的愿景，明确“3城”（资源型城市绿色转型发展示范城市、合肥都市圈副中心城市、文化休闲品质宜居城市）、“2基地”（全国重要的新型综合能源基地、长三角绿色农产品供应基地）、“1示范区”（承接长三角产业转移示范区）的功能定位。市域开发保护遵循“一轴、两带、四板块”发展格局，“一轴”即合淮蚌发展轴，“两带”即沿淮绿色发展带、江淮运河生态复合廊带，“四板块”即北部粮煤复合功能板块、中部城镇集中建设板块、南部现代农业与特色旅游功能板块、新桥临空板块。 本项目位于城乡发展空间中的淮南中心城市，地处江淮运河生态复合廊带，属于市域开发保护总体格局中的属于城镇集中建设板块。对照《淮南市国土空间总体规划(2021-2035年)》中心城区土地使用规划图（详见附图4），本项目用地为工业用地，在城镇开发边界之内，不涉及生态保护红线、永久基本农田保护红线，符合《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于C2770 卫生材料及医药用品制造，查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，视为允许建设项目。同时，项目已取得了淮南高新技术产业开发区管理委员会经济发展局出具的备案文件，项目编码为2512-340463-04-01-158361。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、选址符合性分析 本项目选址于淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼，根据《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》中心城区土地使用规划图（详见附图4），本项目占地类型为工业用地，符合选址用地要求。 区域环境质量良好，地表水建湾渠、高塘湖满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求；区域大气环境（除PM10、PM2.5超标），其他基本污染物基本满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值要求，项目区域对项目无制约因素。 因此项目选址较为合理。 3、与《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通[2022]46号）符合性分析 表1-2 与《淮南市“十四五”生态环境保护规划》（淮环通[2022]46号）相符性分析 序号; 与本项目相关的要求; 本项目情况; 相符性. 1; 控制煤炭消费总量，加快实施重点用能单位节能低碳行动和重点产业能效提升计划，严格执行高耗能行业产品能耗限额标准体系; 本项目不涉及煤炭使用; 符合. 2; 按照“分类管理、分级负责、属地为主”的总体要求，进一步健全市、县区（市职能部门）、乡镇（县区职能部门）三级环境应急响应机制。修编全市突发环境事件总体应急预案，定期开展环境应急演练，建立健全信息共享、组织指挥、应对保障等方面协调联动工作机制，形成快速处置突发事件的合力，不断完善网状环境应急指挥体系; 本项目将编制突发环境事件应急预案并到生态环境主管部门备案; 符合. 3; 筑牢源头防线。围绕危废专项整治三年行动，加快推进重点涉危企业环保智能监控体系建设，在涉危重点企业安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据，实时监控危险废物产生、处置、流向，数据实时同步上传至安徽省固体废物动态信息管理平台; 本项目危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置; 符合. 4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 表1-3 与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 序号; 措施内容; 本项目措施; 相符性. 1; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目产品为硅胶干燥剂、分子筛干燥剂、活性炭干燥剂、氧气指示剂、二氧化碳指示剂、脱氧剂，仅涉及原料的分装，企业不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。项目已取得淮南高新技术产业开发区管理委员会经济发展局备案; 符合. 2; 在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施; 后段清洗废水和保洁废水经pH调节后与经化粪池处理后的生活污水一起排入山南新区污水处理厂; 符合. 根据上表可知，本项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》中的规定相符。 5、“三线一单”符合性分析 根据中南安全环境技术研究院股份有限公司《淮南市生态环境分区管控成果动态更新准入清单》，项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1-4 项目与“三线一单”符合性分析 淮南市生态环境分区管控成果动态更新准入清单; 项目符合性分析. 全市范围内严禁违规新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。; 本项目主要产品为硅胶干燥剂、分子筛干燥剂、活性炭干燥剂、氧气指示剂、二氧化碳指示剂、脱氧剂，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能行业. 现有经济开发区等工业集中区应实施热电联产或集中供热改造，将工业企业纳入集中供热范围，逐步淘汰分散燃煤锅炉，核准审批新建热电联产项目要求关停的燃煤锅炉必须按期淘汰。; 本项目生产过程中不涉及供热，不涉及燃煤锅炉的使用. 6、分区管控要求相符性分析 根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，本项目所在区域环境管控单元编码为：ZH34040320026，与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。根据淮南市“三线一单”图集，对照安徽“三线一单”管控要求查询报告内容要求，本次环评筛选了与本项目有关的管控要求单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。 表1-5 项目与生态管控单元的符合性分析 区域管控单元名称; 管控类别; 管控要求; 符合性分析; 相符性. 重点管控单元7; 空间布局约束; 3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 本项目进行干燥剂的生产，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃制造产业; 符合. 4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于“两高”项目。本项目物料运输采用国六标准汽车; 符合. 7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。; 本项目不建设燃煤电站; 符合. 9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 本项目生产不涉及燃煤; 符合. 14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。; 本项目燃料和能源不使用煤，不进行煤矿开采; 符合. 15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。; 本项目选址位于淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼，进行硅胶干燥剂、分子筛干燥剂、活性炭干燥剂、氧气指示剂、二氧化碳指示剂、脱氧剂生产，不进行垃圾等焚烧; 符合. 16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。; 本项目生产能源主要为电能，不涉及煤炭、重油、渣油等燃料使用; 符合. 13严把“两高”项目审批，严格落实区域削减措施，对不符合规定的坚决停批停建。17禁止新建焦化、有色金属、制革、农药等行业企业。; 本项目不属于两高项目，不属于焦化、有色金属、制革、农药等行业; 符合. 36依法淘汰落后产能。全市和各县区要依据工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。未完成淘汰任务的县区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目工业行业、设备均不属于落后淘汰类别; 符合. 污染物排放管控; 46环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。; 本项目营运期确保废气排放达标; 符合. 49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。; 本项目目前正积极履行环评手续; 符合. 54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发加快推进石化、化工性有机物含量涂料油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 项目按照要求进行排污许可管理; 符合. 环境风险管控; 30排污单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取隔离等应急措施，防止水污染物进入水体，并向事故发生地的县级以上人民政府或者生态环境行政主管部门报告。; 本项目将编制突发环境事件应急预案并到生态环境主管部门备案. 资源开发效率要求; 73禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中的Ⅱ类燃料组合，即在禁燃区内，禁止使用除单台出力大于等于20蒸吨/小时的锅炉以外燃用的煤炭及其制品，及石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目生产能源主要为电能，不涉及煤炭、重油、渣油等燃料使用. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 安徽樱琦新材料技术有限公司拟投资30000万元建设安徽樱琦药用新材料项目。企业租赁淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼1层、2层、3层、5层、6层、7层（其中5层为预留厂房，待后续项目另行评价），租赁面积为20330.21平方米，项目建成后最终产品为硅胶干燥剂、分子筛干燥剂、活性炭干燥剂、氧气指示剂、二氧化碳指示剂、脱氧剂。该项目于2025年12月15日经淮南高新技术产业开发区管理委员会经济发展局通过首次备案，项目代码为2512-340463-04-01-158361。 根据《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）等相关要求，建设项目需履行环境影响评价手续。本项目需将生产的产品在项目质检室中进行质检，过程中会产生废气、废水和固废，对照国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，项目属于C2770 卫生材料及医药用品制造，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十四、医药制造业 49卫生材料及医药用品制造”中的“卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）”，需要编制环境影响报告表。报告类别详细判定过程见下表。 表2-1 环境影响评价报告类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十四、医药制造业 27. 卫生材料及医药用品制造277；药用辅料及包装材料制造278; /; 卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）；含有机合成反应的药用辅料制造；含有机合成反应的包装材料制造; /. 本项目属于卫生材料及医药用品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理。 表2-2 排污许可证申领类别一览表 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十二、医药制造业 27. 卫生材料及医药用品制造277; /; /; 卫生材料及医药用品制造2770. 安徽樱琦新材料技术有限公司委托我公司为该项目进行环境影响评价。我公司在接受委托后，立即到现场踏勘，认真了解项目所在区域的周边环境情况，收集了有关资料，编写完成本项目的环境影响报告表，现呈报生态环境主管部门审批。 2、建设规模及内容 项目名称：安徽樱琦药用新材料项目 建设单位：安徽樱琦新材料技术有限公司 项目性质：新建 投资总额：30000万元 建设地点：淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼（项目区域地块中心地理坐标为E：117°0′9.380″，N：32°32′57.456″）。 本项目租赁淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼1层、2层、3层、5层、6层、7层（其中5层为预留厂房，待后续项目另行评价），用于干燥剂生产线建设，建设安徽樱琦药用新材料项目。项目主要工程内容详见下表。项目总平面图见附图3。 表2-3 本项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 脱氧剂车间1; 位于5号楼1层，主要用于脱氧剂称重、干燥，建筑面积为200.2m2; 年产5000吨硅胶干燥剂、1000吨分子筛干燥剂、100吨活性炭干燥剂、100吨氧气指示剂、500吨二氧化碳指示剂、1000吨脱氧剂; 依托. 脱氧剂车间2; 位于5号楼1层，主要用于脱氧剂称重、干燥，建筑面积为42.24m2. 二氧化碳指示剂车间; 位于5号楼1层，主要用于二氧化碳指示剂称重、干燥，建筑面积为47.8m2. 活性炭干燥剂车间; 位于5号楼1层，主要用于活性炭干燥剂称重、干燥，建筑面积为42.1m2. 硅胶干燥剂车间; 位于5号楼1层，主要用于硅胶干燥剂称重、干燥，建筑面积为37.9m2. 分子筛干燥剂车间; 位于5号楼1层，主要用于分子筛干燥剂称重、干燥，建筑面积为18.4m2. 氧气指示剂车间; 位于5号楼1层，主要用于氧气指示剂称重、干燥，建筑面积为44.4m2. 内包装车间; 位于5号楼2层，主要用于产品的内包装，建筑面积为719m2. 外包装车间; 位于5号楼2层，主要用于产品的外包装，建筑面积为780m2. 辅助工程; 办公区; 位于5号楼6层，主要用于员工日常办公，建筑面积为745m2; 依托. 质检室; 位于5号楼2层，主要用于产品（硅胶干燥剂、分子筛干燥剂、活性炭干燥剂、氧气指示剂、二氧化碳指示剂、脱氧剂）的检验，建筑面积为620m2. 储运工程; 原料仓库; 位于5号楼3层，主要用于储存原材料，建筑面积为2169m2; 依托. 物料暂存间; 位于5号楼1层，主要用于储存将生产的原材料，建筑面积为56.89m2. 成品仓库; 位于5号楼7层，用于储存成品，建筑面积为623m2. 公用工程; 供电; 市政电网供电，用电量50万kW·h/a; 依托. 给水; 市政管网供给，用水量2346m3/a; 依托园区给水管网. 排水; 雨污分流。雨水排入市政雨水管网；后段清洗废水和保洁废水经pH调节后与经化粪池处理后的生活污水一起排入山南新区污水处理厂，排水量1989.9m3/a; 依托园区污水管网. 环保工程; 废气; 擦拭废气（G1）、拆包废气（G2）、包装废气（G3）：厂区内无组织排放; 新建. 废水; 雨污分流。雨水排入市政雨水管网；后段清洗废水和保洁废水经pH调节后与经化粪池处理后的生活污水一起排入山南新区污水处理厂; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，通过合理布局、基础减振、隔声、消声等措施来降低噪声; 新建. 固废; 生活垃圾：由环卫部门清运; /. 危险废物：位于厂区1层西北部，设一座10m2危险废物暂存间，暂存废无尘布、废弃样品实验废液、废培养皿和一次、二次清洗废液等危险废物，委托有资质的单位定期处置; 新建. 一般固体废物：位于厂区1层西北部，设一座15m2一般固体废物暂存间，暂存不合格品、废边角料、废包装材料、废干燥剂，外售综合利用或由厂家回收; 新建. 土壤、地下水防治; 项目危废暂存间、质检室、pH调节池采取重点防渗，采取15cm抗渗混凝土+2mmHDPE膜，其他区域厂房一般防渗，采取15cm抗渗混凝土; 新建. 环境风险防范措施; （1）项目危废暂存间设置导流沟、集液池，并配置消防沙、干粉灭火器等消防设施 （2）编制突发环境事件应急预案并到生态环境主管部门备案; 新建. 3、产品方案 （1）产品方案 本项目产品主要为硅胶干燥剂、分子筛干燥剂、活性炭干燥剂、氧气指示剂、二氧化碳指示剂、脱氧剂，项目产品方案见下表。 表2-4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 粒径; 规格. 1; 硅胶干燥剂; 5000吨; 1-2mm、3-4mm; 5g/袋. 2; 分子筛干燥剂; 1000吨; 1-2mm、3-4mm; 5g/袋. 3; 活性炭干燥剂; 100吨; 1-2mm、3-4mm; 5g/袋. 4; 氧气指示剂; 100吨; 1-2mm、3-4mm; 5g/袋. 5; 二氧化碳指示剂; 500吨; 1-2mm、3-4mm; 5g/袋. 6; 脱氧剂; 1000吨; 1-2mm、3-4mm; 250g/袋. 注：产品包装方式为聚乙烯瓶装或袋装，最终运输出厂由纸箱包装。 （2）产品质量标准 本项目硅胶干燥剂、分子筛干燥剂、活性炭干燥剂、氧气指示剂、二氧化碳指示剂、脱氧剂产品质量标准应符合上海樱琦干燥剂有限公司指标限值要求。 表2-5 项目产品质量标准一览表 序号; 产品名称; 指标/要求; 质量标准. 1; 硅胶干燥剂; 微生物限度指标; 需氧菌总数（cfu/袋、克）; ≤1000; 《药用固体纸袋装硅胶干燥剂》（BZH-F-01-202502）. 霉菌、酵母菌总数（cfu/袋、克）; ≤100. 大肠埃希菌（袋、克）; 不得检出. 2; 分子筛干燥剂; 微生物限度指标; 需氧菌总数（cfu/袋、克）; ≤1000; 《固体药用袋装分子筛干燥剂》（BZH-F-05-202502）. 霉菌、酵母菌总数（cfu/袋、克）; ≤100. 大肠埃希菌（袋、克）; 不得检出. 3; 活性炭干燥剂; 微生物限度指标; 需氧菌总数（cfu/袋、克）; ≤1000; /. 霉菌、酵母菌总数（cfu/袋、克）; ≤100. 大肠埃希菌（袋、克）; 不得检出. 4; 氧气指示剂; 微生物限度指标; 需氧菌总数（cfu/袋）; ≤1000; 《氧浓度指示剂》（BZH-F-15-202502）. 霉菌、酵母菌总数（cfu/袋）; ≤100. 大肠埃希菌（袋）; 不得检出. 5; 二氧化碳指示剂; 微生物限度指标; 需氧菌总数（cfu/袋、克）; ≤1000; /. 霉菌、酵母菌总数（cfu/袋、克）; ≤100. 大肠埃希菌（袋、克）; 不得检出. 6; 脱氧剂; 气味; 无不良异味; 《脱氧剂》（BZH-F-04-202502）. 外观; 包装平整，热封严密，无撕裂. 杂质; 包装表面无可见污染物. 4、主要生产设备 表2-6 项目主要设备清单列表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 连续式全自动包装机; XJC-30-KD; 110. 2; 伺服夹拉式包装机; XJC-220-KS; 18. 3; 除湿机; DR-138 2L型; 30. 4; 抽真空封口机; 800型; 20. 5; 脱氧剂包装机; DF-23; 4. 6; 自动颗粒包装机; DXDK40; 5. 7; 高速立式包装机; GS BF; 30. 8; 脚踏式封口机; PSF-650X2; 10. 9; 螺杆式空压机; ERC-60SA; 1. 10; 冷冻式干燥机; HRD-8F; 1. 11; 制氮机; QXPN49-10，49m3/h，制备工艺：过滤+压缩+预冷+纯化+液化+膨胀+精馏; 1. 12; 吸附式干燥机; HRD-10MXF; 1. 13; 金属检测机; LD-603; 3. 14; 电冰箱; /; 1. 15; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9035A; 2. 16; 电子天平; AL104; 1. 17; 电子天平; HC311; 1. 18; 风量罩; FM01; 1. 19; 浮游菌采样器; FKC-I; 1. 20; 尘埃粒子计数器; APC-2013; 1. 21; 复合气体检测仪（二氧化碳）; SKY-6000; 1. 22; 复合气体检测仪（臭氧）; /; 1. 23; 恒温恒湿箱; LHS-80HC; 5. 24; 洁净操作台; /; 1. 25; 净化采样车; SW-CJ-IFD; 1. 26; 快速残氧测定仪; IS-300; 1. 27; 立式电热蒸汽灭菌器; LDZX-50KBS; 2. 28; 卤素水分测定仪; FBS-730A; 3. 29; 霉菌培养箱; MJ-150F-1; 1. 30; 气相色谱仪+顶空进样器; GC-2030; 1. 31; 三用紫外分析仪; WFH-203B; 1. 32; 生化培养箱; LRH-150F; 2. 33; 生物安全柜; BSC-1100IIA2; 1. 34; pH计; /; 1. 35; 箱式电阻炉; SX2-2.5-10TP; 1. 36; 医药包装性能测试仪; MED-01; 1. 注：1、除湿机用于5号楼1层各产品生产车间，主要用于保持车间干燥环境；2、本项目采用深冷空分制氮方法，它是以空气为原料，经过压缩、净化，再利用热交换使空气液化成为液空。液空主要是液氧和液氮的混合物，利用液氧和液氮的沸点不同(在1大气压下，前者的沸点为-183℃，后者的为-196℃)，通过液空的精馏，使它们分离来获得氮气。在生产过程中不会产生污染物。 产品产能匹配性分析 设备名称; 单台设备产能; 设备数量; 总产能; 产品方案产能; 是否匹配. 连续式全自动包装机; 4000袋/h; 110台; 1342800000袋/a; 6700t/a（1340000000袋/a）; 是. 伺服夹拉式包装机; 4000袋/h; 18台. 自动颗粒包装机; 9500袋/h; 5台. 脱氧剂包装机; 2000袋/h; 4台; 206400000袋/a; 1000t/a（200000000袋/a）; 是. 高速立式包装机; 2600袋/h; 30台. 注：产品需要经过两道包装工序。 5、主要原辅材料 表2-7 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 性状; 年消耗量; 最大贮存量; 转运周期; 贮存位置; 储存方式. 原辅材料. 1; 硅胶; 25kg/袋; 固体; 5000t; 125t; 7d; 原料仓库; 袋装. 2; 分子筛; 25kg/袋; 固体; 1000t; 30t; 8d; 原料仓库; 袋装. 3; 活性炭; 25kg/袋; 固体; 100t; 5t; 15d; 原料仓库; 袋装. 4; 铁粉; 50kg/袋; 固体; 1000t; # 30t; 8d; 原料仓库; 袋装. 5; 氧气指示剂; 25kg/袋; 固体; 100t; # 5t; 15d; 原料仓库; 袋装. 6; 二氧化碳指示剂; 25kg/袋; 固体; 500t; # 10t; 6d; 原料仓库; 袋装. 7; 包装纸; 5kg/卷; 固体; 600t; # 10t; 5d; 原料仓库; 箱装. 8; 聚乙烯瓶; 1000瓶/包; 固体; 300t; # 5t; 5d; 原料仓库; 箱装. 9; 聚乙烯袋; 10kg/箱; 固体; 100t; # 2t; 6d; 原料仓库; 箱装. 10; 胰酪大豆胨琼脂培养基; 12g/袋; 固体; 0.005t; # 0.001t; 60d; 试剂室; 袋装. 11; 沙氏葡萄糖琼脂培养基; 13g/袋; 固体; 0.005t; # 0.001t; 60d; 试剂室; 袋装. 12; 胰酪大豆胨液体培养基; 500ml/瓶; 液体; 0.005t; # 0.001t; 60d; 试剂室; 瓶装. 13; 麦康凯液体培养基; 250g/瓶; 固体; 0.005t; # 0.001t; 60d; 试剂室; 瓶装. 14; 麦康凯琼脂培养基; 50g/瓶; 固体; 0.005t; # 0.001t; 60d; 试剂室; 瓶装. 15; pH-7氯化钠蛋白胨缓冲液（干粉）; 500g/瓶; 固体; 0.005t; # 0.001t; 60d; 试剂室; 瓶装. 16; 培养皿; 100个/盒; 固体; 2000个; # 100个; 15d; 原料仓库; 盒装. 17; 酒精; 20kg/桶; 液体; 0.5t; # 0.1t; 60d; 原料仓库; 桶装. 18; 工业无尘布; 50m2/袋; 固体; 500m2（0.05t/a）; 100m2; 60d; 原料仓库; 袋装. 19; 纯净水; 19L/桶; 液体; 13.5m3; 0.38m3; 8d; 原料仓库; 桶装. 能源. 1; 水; /; 2346m3; /; 市政供水管网; /. 2; 电; /; 50万kW·h/a; /; 市政供电管网; /. 表2-8 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 物质名称; 理化特性; 有毒有害性; 易燃易爆性. 1; 硅胶; 主要成分：二氧化硅(SiO₂)；分子式：xSiO₂·yH₂O；化学性质稳定，不溶于水及有机溶剂。除强碱、氢氟酸外不反应。不燃烧。多孔结构，吸附性强，可物理再生; 基本无毒，但对皮肤有干燥作用，粉尘会刺激呼吸道; 不燃烧，无爆炸性. 2; 分子筛; 主要为结晶型铝硅酸盐，有均匀微孔，能筛分不同大小分子。热稳定性好，高温下仍能吸附; 基本无毒无臭。长期吸入粉尘可能引起尘肺性肺硬化; 不燃烧，无爆炸性. 3; 活性炭; 黑色多孔固体，易燃。具有巨大的比表面积和发达的孔隙结构，吸附容量高。不溶于水和有机溶剂; 基本无毒。吸入粉尘对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性，可能引发结膜炎、支气管炎; 易燃，其粉末与空气可形成爆炸性混合物. 4; 铁粉; 灰色金属粉末。溶于稀酸，不溶于水。化学性质较活泼，在潮湿空气中易氧化（生锈）; 低急性毒性（大鼠经口LD₅₀:30g/kg）。吸入铁粉粉尘是主要风险，长期接触可能导致良性铁尘肺; 本身不易自燃，但细粉尘在空气中达到一定浓度时，遇明火、火花或高温有粉尘爆炸风险。与强氧化剂剧烈反应. 5; 酒精; 无色液体，有酒香。熔点为-114.1℃，沸点为78.3℃，相对密度（水=1）为0.79。能与水混溶，也可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂中; 属微毒类，其急性毒性数据为：兔经口LD50为7060mg/kg，大鼠吸入LC50为37620mg/m³（10小时）; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散，遇火源会回燃. 6; 胰酪大豆胨琼脂培养基; 淡黄色凝胶固体。主要成分为胰蛋白胨（15.0g/L）、大豆胨（5.0g/L）、氯化钠（5.0g/L）和琼脂（15.0g/L）。其pH值为7.3±0.2（25℃）; 基本无害，由微生物生长的营养物质组成，不含毒性成分; 不易燃易爆. 7; 沙氏葡萄糖琼脂培养基; 淡黄色凝胶固体。主要成分为动物组织胃蛋白酶水解物和胰酪胨等量混合物（10.0g/L）、葡萄糖（40.0g/L）和琼脂（15.0g/L）。其pH值为5.6±0.2（25℃），呈酸性; 基本无害; 不易燃易爆. 8; 胰酪大豆胨液体培养基; 淡黄色透明液体。主要成分为胰蛋白胨（17.0g/L）、大豆胨（3.0g/L）、氯化钠（5.0g/L）、磷酸氢二钾（2.5g/L）和葡萄糖（2.5g/L）。其pH值为7.3±0.2（25℃）; 基本无害; 不易燃易爆. 9; 麦康凯液体培养基; 紫色透明液体。主要成分为明胶胰酶水解物（20.0g/L）、乳糖（10.0g/L）、牛胆盐（5.0g/L，抑制革兰氏阳性菌）和pH指示剂溴甲酚紫（0.01g/L）。其pH值为7.3±0.2（25℃）。当大肠菌群发酵乳糖产酸时，培养基颜色会由紫色变为黄色; 基本无害; 不易燃易爆. 10; 麦康凯琼脂培养基; 红色凝胶固体。主要成分为明胶胰酶水解物（17.0g/L）、胨（3.0g/L）、乳糖（10.0g/L）、氯化钠（5.0g/L）、脱氧胆酸钠（1.5g/L，抑制革兰氏阳性菌）、中性红（30.0mg/L，pH指示剂）、结晶紫（1.0mg/L，抑制革兰氏阳性菌）和琼脂（13.5g/L）。其pH值为7.1±0.2（25℃）。发酵乳糖的菌落会呈粉红或红色; 基本无害; 不易燃易爆. 11; pH-7氯化钠蛋白胨缓冲液（干粉）; 干燥粉末。每升培养基所含的成分为：磷酸二氢钾（3.56g）、无水磷酸氢二钠（5.77g，构成磷酸盐缓冲对）、氯化钠（4.3g，维持渗透压）和蛋白胨（1.0g）。溶解并灭菌后，其pH值为7.0±0.2; 基本无害; 不易燃易爆. 6、公用工程 （1）给水 本项目用水包括生活用水、后段清洗用水和保洁用水，新鲜水用水量约为7.82m3/d（2346m3/a）。项目用水由市政供水管网供给。 ①生活用水 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员150人，根据《安徽省行业用水定额》（GB34/T679-2025），办公人员生活用水量以15m3/（人·a）计，则项目日用水量为7.5m3/d，合计年用水量为2250m3/a。 ②后段清洗用水 质检室清洗实验器皿和实验装置时有废水产生，质检室一次、二次清洗废液作危险废物处理，收集暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。本项目经一次、二次清洗后的后段清洗废水中特征污染物浓度较低，后段清洗废水经pH调节后排入山南新区污水处理厂进一步处理。 参照同类型实验室后段清洗废水水质指标，项目后段清洗废水水质指标取：pH4～6，CODCr≤300mg/L，NH3-N≤25mg/L，SS≤270mg/L，粪大肠菌群数≤1500个/L。质检室后段清洗用水量0.02m3/d（6m3/a）。 ③保洁用水 项目运营期间主要对项目办公区和干燥剂生产区地面进行清洗，每5天清洗一次。结合《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）按2-3L/m2计算，本项目按3L/m2计算，保洁面积约为500m2，保洁用水量约为0.3m3/d（90m3/a）。 （2）排水 项目区排水实行雨污分流制。雨水经园区内雨水管排入园区雨水管网。本项目废水主要为生活污水、后段清洗废水和保洁废水，产生量约为6.633m3/d（1989.9m3/a）。后段清洗废水和保洁废水经pH调节后与经化粪池处理后的生活污水一起排入山南新区污水处理厂，尾水经山南新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排放到淮河。 本项目水平衡图见下图： 生活用水 化粪池 高塘湖 7.5 7.82 1.125 6.375 山南新区污水处理厂 后段清洗用水 0.02 0.018 0.002 pH调节 保洁用水 0.3 0.06 淮河 0.258 6.375 0.24 6.633 6.633 6.633 一次、二次清洗用水 0.04 0.04 作危废处理 实验用水 0.005 作危废处理 0.005 0.045（纯净水） 图2-1 本项目供排水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电由市政电网供电，能满足本项目生产和生活用电需求，用电量为50万kW·h/a。 7、劳动定员及工作制度 本项目拟定员150人，工作制度为8小时一班，单班制，年工作日300天（2400h/a）。 8、厂区总平面布置 安徽樱琦新材料技术有限公司位于淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼。 其中1层厂房为用于干燥剂的生产；2层厂房为质检室，主要进行产品的质检；3层厂房、7层厂房主要用于原料和产品的暂存，6层厂房为员工办公区。 厂房平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目施工期主要进行设备安装和附属设施建设等，不涉及土建施工活动。施工期对环境的主要影响为设备安装引起的噪声及装修过程中产生的废气。施工的时间较短，且施工区域集中在现有密闭厂房内部，对区域环境影响较小。 二、运营期工艺流程 本项目租赁淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼进行生产，产品为硅胶干燥剂、分子筛干燥剂、活性炭干燥剂、氧气指示剂、二氧化碳指示剂、脱氧剂，主要生产流程是将外购的硅酸、分子筛、活性炭、铁粉等原料通过称量、干燥后包装入库。具体工艺流程和产排污环节如下： （1）硅胶干燥剂、分子筛干燥剂、活性炭干燥剂、氧气指示剂、二氧化碳指示剂、脱氧剂生产线生产工艺及产污节点图 原料（硅胶、分子筛、活性炭、铁粉、氧气指示剂、二氧化碳指示剂） 准备、称量 干燥 内包装 外包装 检验 酒精、无尘布 S1：废无尘布 G1：擦拭废气；G2：拆包废气 G3：包装废气 图2-2 干燥剂生产线生产工艺及产污节点图 工艺流程简述 1、准备、称重：生产干燥剂产品前，需使用无尘布沾酒精对生产设备进行擦拭，擦去表面少量残留的污渍。项目所需生产设备均采用无尘布擦拭，不用水清洗。 将外购硅胶、分子筛、活性炭、铁粉、氧气指示剂、二氧化碳指示剂等原料暂存于物料暂存间内，在脱包间拆包后运输至各自干燥剂生产车间内，按照设定的产品重量进行称重。硅胶、分子筛、活性炭、铁粉、氧气指示剂、二氧化碳指示剂原料外购粒径为1-2mm、3-4mm，拆包过程活性炭会产生少量颗粒物。 产排污环节分析及治理措施：本工序产生擦拭废气（G1）、拆包废气（G2）废无尘布（S1）。擦拭废气、拆包废气无组织排放；废无尘布（S1）暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处理。 2、干燥：车间内安装有除湿机、冷冻式干燥机和吸附式干燥机，保持车间温度的恒定，同时使原料表面干燥。 产排污环节分析及治理措施：本工序无污染物产生。 3、内包装：将称重、干燥好的原料通过自动包装机纸包装，包装所用辅料为已灭菌包装纸。包装纸包装完成后再采用聚乙烯袋或聚乙烯瓶包装，包装完成后校对、粘贴标签后进入外包装工序。 产排污环节分析及治理措施：本工序活性炭包装过程产生包装废气（G3）。包装废气无组织排放。 4、外包装、检验：将完成内包装的产品使用包装箱打包，对其进行抽样，送去质检室检验，检验合格后入库外售。 产排污环节分析及治理措施：本项目质检室检验存在产污环节，具体产污情况见质检室检验工艺流程分析。 表2-9 干燥剂生产线生产过程产污环节统计表 类别; 产污环节; 污染源; 主要污染物名称; 收集方式及治理措施. 废气; 准备、称重; 擦拭废气（G1）; 挥发性有机物; 无组织排放. 拆包废气（G2）; 颗粒物; 无组织排放. 内包装; 包装废气（G3）; 颗粒物; 无组织排放. 固废; 准备、称重; 废无尘布（S1）; 无尘布; 收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置. （2）质检室检验流程及产污节点图 样品前处理 培养、分析 数据处理 器皿前段清洗 拟定方案 纯净水 出具检验报告 S5：一次、二次清洗废液 S4：废培养基 取样 W1：后段清洗废水 S2：废弃样品 器皿后段清洗 自来水 纯净水 S3：实验废液 图2-3 质检室检验流程及产污节点图 质检室检验流程简述： 1、拟定方案、取样：质检室接受委托后确定监测方案，并将需抽检的干燥剂产品运至质检室。 产排污环节分析及治理措施：本工序产生废弃样品（S2）。废弃样品（S2）暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处理。 2、样品前处理：前处理的目的是把微量或痕量的被测组分从样品基体中分离和富集、除去干扰物质，或者将无法测定的组分转化成可以测定的衍生物。检验人员根据检测标准对样品进行消解、酸化、萃取、解析、浓缩、浸出、烘干等前处理。操作流程主要为：溶解、滤清、分装、灭菌。 产排污环节分析及治理措施：本工序产生实验废液（S3）。实验废液（S3）暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处理。 3、培养、分析：根据检测因子，将样品倾注在已培养好的胰酪大豆胨琼脂培养基、沙氏葡萄糖琼脂培养基、胰酪大豆胨液体培养基、麦康凯液体培养基、麦康凯琼脂培养基、PH-7氯化钠蛋白胨缓冲液（干粉）上，置于30-35℃培养箱中培养3-5天。根据样品前处理的稀释倍数和取样接种量可换算出样品中的含菌数。 产排污环节分析及治理措施：本工序产生废培养基（S3）。废培养基（S3）暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处理。 4、器皿清洗：对实验所用到的器皿进行清洗。 产排污环节分析及治理措施：在实验过程中会产生后段清洗废水（W1）和一次、二次清洗废液（S4）。后段清洗废水通过pH调节后经企业污水排口接入山南新区污水处理厂；一次、二次清洗废液（S4）暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处理。 5、数据处理、出具检验报告：根据培养皿培养菌落结果进行数据分析，得出检测结果并出具检验报告。 产排污环节分析及治理措施：本工序无污染物产生。 表2-10 质检室检验产污环节统计表 类别; 名称; 污染物; 收集及治理措施. 废水; 后段清洗废水（W1）; pH值、COD、NH3-N、SS、粪大肠菌群; 通过pH调节后与经化粪池处理后生活污水一起排入山南新区污水处理厂处理. 固废; 废弃样品（S2）; 收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. 实验废液（S3）. 废培养基（S4）. 一次、二次清洗废液（S5）. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼建设安徽樱琦药用新材料项目，为新建项目。根据现场调查，淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼（1层、2层、3层、5层、6层、7层）目前处于空置状态，无原有环境污染问题。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《2024年淮南市环境质量公报》，区域空气质量现状如下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65; 60; 108.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 30; 133.3; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 第90百分位数日平均质量浓度; 160; 160; 100; 达标. 根据《2024年淮南市环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值要求可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值要求，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值要求。因此，淮南市为不达标区。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。 （2）其他污染物补充监测结果 本项目其他污染物监测因子为TSP、非甲烷总烃，根据全国环评技术评估咨询平台解答内容“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量指标指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”，因此，本项目不需要对大气特征污染物非甲烷总烃进行现状监测。 为了解项目所在区域的特征污染物TSP的环境质量现状情况，特征污染物引用《开沃汽车（淮南）专用车生产项目环境影响报告书》中监测数据，监测时间：2023年8月21日～8月27日，监测公司：安徽工和环境监测有限责任公司，引用点位：G2玉兰苑小区（距离本项目约1.54km，NW）；引用监测数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中大气环境质量现状可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据要求，引用监测数据可行。 玉兰苑小区 1.54km 图3-1 引用点与项目地位置关系图 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果及评价统计 单位：mg/m3 点位名称; 监测点坐标; 污染物; 监测浓度范围（mg/m3）; 超标率（%）; 达标情况. X; Y. 玉兰苑小区; 116.99824177; 32.55405165; TSP; 0.16~0.182; 0; 达标. 根据监测数据表明，项目所在地特征污染物TSP环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值要求。 综上所述，区域空气环境现状监测值均符合评价标准值，空气环境现状质量较好。 2、地表水环境质量现状 与本项目有关的地表水体为高塘湖，本次评价引用淮南市生态环境局发布的发布的《2024年淮南市生态环境质量状况公报》里的结论。 2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。 8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（II类→Ⅲ类）和西淝河闸下（II类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 综上，项目所在区域地表水高塘湖环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，地表水水质良好。 3、声环境质量现状 本项目位于淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼，厂界周边50m范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境现状监测。 4、生态环境质量现状 本项目位于淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼，不新增用地，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上对地下水和土壤不开展环境质量现状调查，本项目位于淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼，经现场勘查，租赁厂房地面已做硬化处理。本项目实施后，在现有硬化地面基础上进行进一步分区防渗，重点防渗区增加2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料采取全面防腐、防渗处理，一般防渗区采用防渗水泥进行硬化方式处理，基本上不存在地下水和土壤污染途径。因此，本次无需开展地下水和土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼。根据建设项目污染特征及区域环境现状，其主要环境保护目标如下。 1、大气环境 项目厂界500m范围内有居住区等环境保护目标，具体信息见下表。 2、声环境 厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目利用现有闲置厂房，不新增占地，无生态环境保护目标。 表3-3 厂界500m范围内环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标/m （X，Y）; 保护对象; 保护内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 大气 环境; 新庄; -103; -105; 居民; 约66人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值要求; SW; 147. 大郢村; 424; -353; 居民; 约150人; SE; 480. 声环境; 本项目50m范围内无噪声敏感点. 地下水环境; 本项目位于淮南市田家庵区，项目所在区域均采用自来水作为饮用水源，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目利用已有的工业用地进行项目建设，本项目用地范围内无生态环境保护目标. 注：1、以项目区西南角为坐标原点，正东为X轴，正北为Y轴； 2、大气环境保护目标为项目区外500m范围内敏感点。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目工序产生的颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4规定的无组织排放限值。 表3-4 废气排放标准 污染物; 无组织排放浓度限值. 浓度（mg/m3）; 监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点. 非甲烷总烃; 4.0; 周界外浓度最高点. 表3-5 厂区内大气污染物无组织排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目废水主要为生活污水、后段清洗废水和保洁废水。生活污水、后段清洗废水和保洁废水达到山南新区污水处理厂接管限值后，排入山南新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水经建湾渠排入高塘湖，最终汇入淮河。项目废水排放标准见下表。 表3-6 污水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物项目; 山南新区污水处理厂接管限值; 本项目执行标准; 山南新区污水处理厂尾水排放标准（GB18918-2002）中一级A标准. 1; pH; 6~9; 6~9; 6~9. 2; COD; 350; 350; 50. 3; BOD5; 300; 300; 10. 4; SS; 400; 400; 10. 5; NH3-N; 35; 35; 5（8）. 6; 粪大肠菌群数; 5000个/L; 5000个/L; 1000个/L. 3、噪声 本项目营运期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值详见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 标准值. 昼间. （GB12348-2008）中3类标准; 65. 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染。一般工业固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 根据安徽省生态环境厅安徽省发展和改革委员会关于印发《安徽省“十四五”生态环境保护规划》的通知中有关规定，目前需对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）实行排放总量控制计划管理。根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》中有关规定，大气主要污染物总量指标从两项增加为四项，在SO2、NOx的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物两项指标。 本项目颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放量分别为0.0145t/a、0.5t/a。具体总量指标由生态环境主管部门核定。 废水：本项目废水纳管至山南新区污水处理厂统一处理，尾水经建湾渠排入高塘湖，最终汇入淮河。排放总量指标纳入山南新区污水处理厂污染物总量控制指标统一考核，无需另外申请总量指标。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁安徽省淮南市高新区科技信息产业园5号楼，在闲置厂房内进行设备安装调试，产生的污染物较少。因此，本次评价仅对其进行简要定性分析和评价。 |
| --- | --- |
| 施工期环境保护措施 | 一、运营期水环境影响和保护措施 1、运营期水环境影响分析 根据工艺过程分析，本项目废水主要为员工日常的生活污水、后段清洗废水和保洁废水。 （1）生活污水 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员150人，根据《安徽省行业用水定额》（GB34/T679-2025），办公人员生活用水量以15m3/（人·a）计，则项目日用水量为7.5m3/d，合计年用水量为2250m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中生活源产排污核算方法和系数手册，生活污水的产生量取用水量的85%，则生活污水产生量约为6.375m3/d（1912.5m3/a）。 （2）后段清洗废水 质检室清洗实验器皿和实验装置时有废水产生，质检室一次、二次清洗废液作危险废物处理，收集暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。本项目经一次、二次清洗后的后段清洗废水中特征污染物浓度较低，后段清洗废水经pH调节后排入山南新区污水处理厂进一步处理。 参照同类型实验室后段清洗废水水质指标，项目后段清洗废水水质指标取：pH4～6，CODCr≤300mg/L，NH3-N≤25mg/L，SS≤270mg/L，粪大肠菌群数≤1500个/L。质检室后段清洗用水量0.02m3/d（6m3/a），质检室后段清洗废水产生系数为0.9，则质检室后段清洗废水产生量约为0.018m3/d（5.4m3/a）。 （3）保洁废水 项目运营期间主要对项目办公区和干燥剂生产区地面进行清洗，每5天清洗一次。结合《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）按2-3L/m2计算，本项目按3L/m2计算，保洁面积约为500m2，保洁用水量约为0.3m3/d（90m3/a）。保洁用水损耗按20%计算，则保洁废水产生量约为0.24m3/d（72m3/a）。类比同类项目可知，保洁废水水质为pH6～9，CODCr：250mg/L，BOD5：100mg/L，SS：280mg/L。 |

| 运营期环境保护措施 | 本项目废水产生情况见下表： 表4-1 项目废水处理及排放情况一览表 pH单位：无量纲 废水量; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况（纳管量）; 排放方式; 排放去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理措施; 是否为可行性技术; 处理效率; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水6.375m3/d（1912.5m3/a）; pH; 6～9; /; 化粪池; 是; /; 6～9; /; 间接排放; 经化粪池收集后排入山南新区污水处理厂. CODCr; 300; 0.5738; 300; 0.5738. BOD5; 100; 0.1912; 100; 0.1912. SS; 150; 0.2869; 150; 0.2869. NH3-N; 25; 0.0478; 25; 0.0478. 后段清洗废水0.018m3/d（5.4m3/a）; pH; 4～6; /; pH调节; 是; /; 6～9; /; 经pH调节后排入山南新区污水处理厂. CODCr; 300; 0.0016; 300; 0.0016. NH3-N; 25; 0.0001; 25; 0.0001. SS; 270; 0.0015; 270; 0.0015. 粪大肠菌群数; 1500个/L; 1500个/L. 保洁废水0.24m3/d（72m3/a）; pH; 4～6; /; pH调节; 是; /; 6～9; /; 经pH调节后排入山南新区污水处理厂. CODCr; 250; 0.018; 250; 0.018. BOD5; 100; 0.0072; 100; 0.0072. SS; 280; 0.0202; 280; 0.0202. 综合废水6.633m3/d（1989.9m3/a）; pH; 6～9; /; /; /; /; 6～9; /; 排入山南新区污水处理厂. CODCr; 298; 0.5934; 298; 0.5934. BOD5; 100; 0.1984; 100; 0.1984. SS; 155; 0.3086; 155; 0.3086. NH3-N; 24; 0.0479; 24; 0.0479. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、运营期水环境保护措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目生活污水、后段清洗废水和保洁废水达到山南新区污水处理厂接管限值后，排入山南新区污水处理厂处理，属于间接排放，主要调查水污染控制和水环境影响减缓措施及对依托污水处理设施的环境可行性进行调查。 （1）废水处理措施可行性分析 项目废水主要为生活污水、后段清洗废水和保洁废水，废水产生量约为6.633m3/d（1989.9m3/a）。 生活污水、后段清洗废水和保洁废水经处理后排入山南新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后经建湾渠排入高塘湖，最终汇入淮河。 （2）污水依托山南新区污水处理厂处理可行性分析 ①污水接管可行性分析 山南新区污水处理厂位于淮南市山南新区孔店乡马厂村，南纬十路以南，南经十八路以东区域，占地面积约3.68公顷，配套污水管网51.53公里。服务范围包括：南经六路以东、南纬十路以北、南经十四路以西、南纬一路以南的范围，服务面积约十八平方千米，服务人口约18万人。污水处理采用预处理+A2/O氧化沟二级生化+深度处理+消毒处理工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水处理工艺，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。本项目位置在收水范围内。 ②山南新区污水处理厂污水处理能力可行性分析 山南新区污水处理厂近期设计处理规模5万t/d，远期设计处理规模10万t/d，山南新区污水处理厂近期工程已于2016年建成运营。目前日均污水处理负荷为40000m3/d。项目废水项目运营期新增污水量为1989.9m3/d，占山南新区污水处理厂剩余处理能力的19.90%，从水量上来讲，项目废水接管进入山南新区污水处理厂可行。 污水处理厂采用A2O工艺，废水于厌氧段进行释磷反应和发酵反应，缺氧段进行反硝化反应，于好氧池进行硝化反应和磷吸附反应，在二沉池内进行泥水分离。针对污水的进水水质情况，按低负荷设计A2O工艺，结合采用较佳池体型式，则可达到预期的出水指标。山南新区污水处理厂处理工艺流程见下图： 图4-1 山南新区污水处理厂工艺流程图 本项目废水水质较为简单，排放浓度符合标准，不存在对污水处理厂水质产生影响的特征污染因子，因此预计本项目废水不会对污水处理厂的正常运行造成冲击和影响。污水处理厂出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，排入建湾渠，最终流入高塘湖，对地表水高塘湖影响很小。不会降低项目所在区域水环境原有功能。 因此本项目外排废水接管山南新区污水处理厂可行。 3、监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，企业属于登记管理，无需进行监测。 二、运营期大气污染物环境影响和保护措施 1、运营期大气污染物环境影响分析 根据工程分析可知，本项目产生的废气为擦拭废气（G1）、拆包废气（G2）、包装废气（G3）。 源强分析 a、擦拭废气（G1） 项目装配前，部分仪器设备需使用无尘布蘸乙醇擦拭，项目产生擦拭过程中乙醇年使用量为0.5t，本次评价考虑乙醇全部挥发，则擦拭过程非甲烷产生量为0.5t/a，擦拭时间为600h。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中收集的非甲烷总烃排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理装置，本项目产生速率为0.83kg/h，擦拭废气（G1）无组织排放。 b、拆包废气（G2） 产品生产时需先进行准备、称重环节，在脱包间进行拆包后运输至各自生产车间，拆包过程中活性炭会产生拆包废气（G2），参考《逸散性工业粉尘控制技术》中物料上料过程中逸散尘排放因子0.02kg/t，项目活性炭使用量100t/a。因此。拆包废气产生量为0.002t/a。产生量小，脱包间做到日常通风，拆包废气无组织排放。 c、包装废气（G3） 项目活性炭直接经包装机包装，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算值，包装过程粉尘产系数为0.125kg/t-产品。本项目年生产活性炭干燥剂100吨，包装废气产生量为0.0125t/a。 本项目无组织废气排放情况见下表： 表4-2 项目无组织废气产生和排放情况表 污染源; 污染物种类; 产生量; 治理措施; 面源面积; 污染物排放量. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.5t/a; /; 20330.21m2; 0.5t/a. 颗粒物; 0.0145t/a; /; 20330.21m2; 0.0145t/a. 3、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，企业属于登记管理，无需申领排污许可证，故亦无需开展自行监测；鉴于企业运营期有污染物排放，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，本项目运行后，建设单位污染物废气监测计划可参照下表所示。 表4-3 废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 无组织; 厂界; TSP、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界监控点浓度限值. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 三、噪声环境保护措施 1、运营期声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为各类设备运行噪声，项目采用减振、隔声措施后，能有效降低噪声环境影响。具体设备噪声源强见下表： |
| --- | --- |

表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 /dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离/m. 1; 厂区; 连续式全自动包装机×110; 单台70; 基础减振、隔声; 13; 11; 9.0; 14.3; 30.2; 47.8; 16.2; 61.9; 55.4; 51.4; 60.8; 昼间; 15; 42.9; 36.4; 32.4; 41.8; 1. 2; 伺服夹拉式包装机×18; 单台70; 15; 13; 9.0; 19.5; 38.1; 28.6; 17.1; 59.2; 53.4; 55.9; 60.3; 15; 40.2; 34.4; 36.9; 41.3; 1. 3; 脱氧剂包装机×3; 单台80; 10; -30; 9.0; 37.7; 11.3; 12.2; 44.8; 53.5; 63.9; 63.3; 52.0; 15; 34.5; 44.9; 44.3; 33.0; 1. 4; 自动颗粒包装机×5; 单台70; 30; 18; 9.0; 32; 13; 11; 37; 54.9; 62.7; 64.2; 53.6; 15; 9.0; 32.5; 27.5; 14.5; 1. 5; 高速立式包装机×30; 单台70; 25; 25; 1.2; 37; 20; 6; 30; 48.6; 54.0; 64.4; 50.5; 15; 3.8; 25.0; 23.9; 10.8; 1. 注：以厂区中心点为坐标原点，正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向。

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 预测计算选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下： 1、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 LP1=Lw+10lg（）（式1） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源： 当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2； 当放在两面墙夹角处时，Q=4； 当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数； R=Sα/(1−α) S为房间内表面面积，m2； α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i(T)（式2） 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)-（TLi+6）（式3） 式中： LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2(T)+10lgs （式4） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 2、室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 LA（r）=LAref（r0）+Dc-（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）（式5） 式中：LA（r）——距离声源r处A声级，dB（A）； Dc——指向性校正，dB(A)，取0； AAref（r0）——参考位置r0处A声级，dB（A）； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A）； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； Agr——地面效应衰减量，dB（A）； Amisc——其它方面引起的衰减量，dB(A)。 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对厂界声环境的影响。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： （式6） 式中：L总－－预测点总的A声级，dB(A)； Li－－第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)； Lb－－背景噪声值，dB(A)； n－－声源个数。 预测参数确定： （1）几何发散衰减量Adiv 选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算： Adiv＝20lg（r/r0）+8 （式7） （2）遮挡物衰减量Aba 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减量。 （3）空气吸收衰减量Aatm （式8） 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数。 空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。 （4）地面衰减量Agr 本次评价忽略。 （5）其它方面衰减量Amisc，本次评价忽略。 环境噪声预测结果见下表。 根据预测模式计算出噪声源传播至各厂界1m处噪声值，结果如下表。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表4-5 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值. 昼间; 昼间. 东厂界; 45.5; 65. 南厂界; 47.3; 65. 西厂界; 46.9; 65. 北厂界; 45.1; 65. 根据预测结果可知，四至厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。综上所述，本项目对周边声环境影响可接受。 2、运营期声环境保护措施 根据建设单位提供资料，各类生产设施均置于室内，主要噪声源距离厂界较远，但为了进一步降低噪声对周围环境的影响，建议企业应采取以下措施： （1）在高噪声设备机器底面安装垫木或者橡胶减振垫，用地脚螺栓固定，减小了设备运行时的振动和振动引起的噪声； （2）合理布局，将生产设备集中布置在厂房中部； （3）加强噪声设备的维修管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）要求，本项目运行后，建设单位污染物噪声监测计划可参照下表所示。 表4-6 项目噪声环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; （GB12348-2008）3类区标准. 四、固体废物处置措施及管理要求 1、运营期固废环境影响分析 根据工程分析，本项目固体废物主要有一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括不合格品、废边角料、废包装材料；危险废物包括废无尘布、废弃样品、实验废液、废培养基和一次、二次清洗废液。 （1）一般工业固体废物 1）不合格品、废边角料 本项目产生的不合格品、废边角料主要为产品检验过程中产生的，根据企业经验可知，不合格品、边角料产生量按照产品的1%计算，则不合格品、边角料产生量约为3.85t/a，统一收集后暂存于一般固废暂存间中，外售综合利用。 2）废包装材料 本项目产品包装外售过程和原料使用过程会产生废包装材料，废包装材料产生量为0.2t/a，包装过程中产生的废包装材料统一收集后暂存于一般固废暂存间中，外售综合利用。 3）废干燥剂 本项目冷冻式干燥机通过制冷系统将压缩空气冷却至2～10℃，使其中的水蒸气冷凝成液态水后排出，‌不依赖干燥剂吸水；吸附式干燥机使用硅胶干燥剂吸附水分，干燥剂饱和后需更换，因此会产生废干燥剂。根据厂家提供的数据，吸附式干燥机中干燥剂约1年更换一次，每次更换量为0.1t，由厂家更换并回收。‌‌ （2）危险废物 1）废无尘布 项目部分仪器擦拭需要使用无尘布沾乙醇擦拭，该过程会产生废无尘布，根据建设单位提供资料，废无尘布产生量约为0.05t/a，属于危险废物，危废编号HW49，代码900-041-49，收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 2）废弃样品 根据项目实际运行情况，检测过程中产生的废弃样品共计约0.8t/a，属于危险废物，危废编号HW49，代码900-041-49，收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 3）实验废液 本项目样品前处理过程产生的实验废液属于危险废物，根据项目水平衡可得，本项目实验废液产生量为1.5t/a，危废编号HW49，代码900-047-49。收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 4）废培养基 根据项目实际运行情况，项目在进行样品的微生物指标检验时，会产生少量的废培养基，约为0.08kg/d（0.025t/a），属于危险废物，危废编号HW49，代码900-047-49，收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 5）一次、二次清洗废液 项目产品质检完成后对实验器皿使用自来水进行一次、二次清洗，根据建设单位提供的经验系数和质检室用水、清洗特点，本项目一次、二次清洗废液产生量为0.04t/d（12t/a），属于危险废物，危废编号HW49，代码900-047-49，用危废桶收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员150人，员工每人每日排放生活垃圾按0.5kg计，则生活垃圾产生量为2.25t/a，集中收集后由当地环卫部门统一清运。 本项目固体废物产生情况见下表。 表4-7 固体废物汇总表 序号; 类别; 分类编号及代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 性质; 处理方式. 1; 不合格品、边角料; /; 3.85; 检验; 固态; 干燥剂; 一般固废; 外售综合利用. 2; 废包装材料; /; 0.2; 包装; 固态; 包装材料; 外售综合利用. 3; 废干燥剂; /; 0.1; 吸附式干燥机中干燥剂定期更换; 固态; 硅胶; 由厂家回收. 4; 废无尘布; HW49 900-041-49; 0.05; 准备、称量; 固态; 布; 危险废物; 暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置. 5; 废弃样品; HW49 900-041-49; 0.8; 取样; 固态; 微生物. 6; 实验废液; HW49 900-047-49; 1.5; 样品前处理; 液态; 实验废液. 7; 废培养基; HW49 900-047-49; 0.025; 培养、分析; 固态; 培养基. 8; 一次、二次清洗废液; HW49 900-047-49; 12; 器皿前段清洗; 液态; 清洗废液. 9; 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 2.25; 员工生活; 固态; /; /; 环卫部门清运. 表4-8 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 废物类别; 废物 代码; 产生量（t）; 贮存场所（设施）名称; 贮存能力（t）; 贮存周期; 污染防治措施. 1; 废无尘布; HW49; 900-041-49; 0.05; 危废暂存间; 0.02; 4个月; 委托有资质单位定期处置. 2; 废弃样品; HW49; 900-041-49; 0.8; 0.2; 3个月. 3; 实验废液; HW49; 900-047-49; 1.5; 0.375; 3个月. 4; 废培养基; HW49; 900-047-49; 0.025; 0.00625; 3个月. 5; 一次、二次清洗废液; HW49; 900-047-49; 12; 1; 1个月. 2、运营期固废环境保护措施 （1）贮存场所（设施）污染防治设施 1）一般固废暂存场所 一般工业固体废物暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求设置，一般工业固体废物不得露天堆放，应做好防风、防雨、防晒设施，防外水入侵要求。 2）危险废物暂存场所 ①库房内部各类危废划区堆放；同时应建有堵截泄漏的裙脚；地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，液态危险物质采取桶装放置于防渗托盘，设置导流沟、集液槽。 ②各类危废干湿分区，不同化学属性的固废间采用实体墙隔离，不同种类危废存放区域贴/挂标识标牌。 ③干区进行地面硬化；湿区地面进行防腐、防渗处理，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-10cm/s。 ④暂存区外围周边贴挂明的标示标牌，注明主要暂存危废的种类、数量、危废编号等信息。 ⑤合理选择危废包装物。危废贮存容器、材质满足相应的强度要求，日常确保完好无损；容器材质和衬里与危险废物相容；盛装液体废物的桶开孔直径应不超过70mm，并有放气孔。 ⑥建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。 ⑦贮存区符合消防要求。 ⑧建立定期巡查、维护制度。 （2）运输过程污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 （3）日常管理要求 项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。委托处置的应与有资质单位签订委托处置合同，报生态环境主管部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。各类固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。 1）履行申报登记制度； 2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存(处置)场所应在醒目处设置标志牌； 6）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 五、土壤、地下水环境影响和保护措施 项目正常生产情况下，雨水进入市政雨水管网，生活污水经化粪池收集后与经pH调节后的保洁废水、后段清洗废水排入山南新区污水处理厂。 为防止本项目污染地下水、土壤，在项目设计和施工过程中，应对厂区进行专项防渗设计和分区防渗处理。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），污染防治区可分为重点防渗区和一般防渗区。 参照（HJ 610-2016）要求，并根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质以及各设施及建构筑物污染物难易控制程度进行分级，本项目分区防渗情况如下。 重点防渗区：重点防渗区指可能会对地下水和土壤造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要为危险废物暂存间、质检室、pH调节池区域。重点防渗区的防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。其中危险废物暂存间还需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s。 一般防渗区：一般防渗区是指可能会对地下水和土壤造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，本项目将除重点防渗区外的其他区域均设为一般防渗区。一般防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 本项目位于淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼，根据现场调查，租赁厂房附近地面均已硬化，属于一般防渗。 针对不同区域采取相应的防渗措施，具体见下表。 表4-9 本项目分区防渗一览表 区域; 防渗等级; 防渗技术要求; 拟采取的防渗措施. 质检室、pH调节池; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 15cm抗渗混凝土+2mmHDPE膜. 危险废物暂存间; 重点防渗区; 至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; 15cm抗渗混凝土+2mmHDPE膜. 生产厂房其他区域; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 15cm抗渗混凝土. 因此，在落实各项防渗措施后，项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 六、环境风险评价 1、环境风险调查 拟建项目生产过程中涉及的原辅材料主要为硅胶、分子筛、活性炭等；涉及的固体废物为不合格品、边角料、废包装材料、废干燥剂、废无尘布、废弃样品、实验废液、废培养基、一次、二次清洗废液和生活垃圾。 根据《危险化学品名录》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界值表，本项目厂区内危险物质有废无尘布、废弃样品、实验废液、废培养基和一次、二次清洗废液，本项目主要危险物质数量及分布情况详见下表。 表4-10 本项目涉及的危险物质情况一览表 序号; 物质名称; 储存地点; 厂区最大贮存量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 废无尘布; 危险废物暂存间; 0.02; 50; 0.0004. 2; 废弃样品; 0.2; 50; 0.0004. 3; 实验废液; 0.375; 50; 0.0075. 4; 废培养基; 0.00625; 50; 0.000125. 5; 一次、二次清洗废液; 1; 50; 0.02. 合计; 0.028425. 注：废无尘布、废弃样品、实验废液、废培养基和一次、二次清洗废液临界量参照健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的临界量50t。 2、环境风险识别及分析 根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括生产设施风险识别以及生产过程中物质风险识别。拟建项目运营期环境风险识别结果见下表。 表4-11 环境风险识别一览表 系统名称; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 储运 设施; 危险废物暂存间; 废无尘布、废弃样品、实验废液、废培养基和一次、二次清洗废液; 盛装容器破损导致泄漏; 存装危险废物的装置破损导致泄漏液体未经有效收集，进入地表水体或者下渗入土壤，影响地下水及土壤环境或火灾事故的伴生污染物对环境空气产生不利影响; 周边居民. 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）危险废物暂存间风险防范措施 本项目产生的危险废物种类较多，一旦出现危废泄漏的情形，其产生的危害较大。因此，建设单位应做到如下： ①危险废物暂存间地面、裙脚按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。 ②危险废物暂存间安排专人管理，并记录台账。 ③各桶装危废应置于防渗托盘内，托盘有效容量应能满足单桶物料泄漏的容纳能力。危废暂存间应设置导流沟、集液池。 ④桶装危废单层码放，禁止多层堆叠。 ⑤危险废物暂存间贮存能力有限，当库存量达到转运要求时，与危废处置单位联系外运处置。 ⑥加强危废的转运管理，避免转移过程出现倾倒。 （2）火灾消防安全措施 ①设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，项目方应成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 ②加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 ③消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施：标示明确，使用方便。 ④项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。 ⑤划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 （3）停电防范措施 ①定期检查电路，避免线路破损导致停电。 ②对于厂区发生停电现象时，要做好通信设备的维护工作，保证通信设备的畅通，及时向有关领导汇报，安排专业人员及时进行电路检查与维修。 七、项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 根据项目的国民经济行业类别为C2770 卫生材料及医药用品制造，按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行判定，可知：本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“二十二、医药制造业中卫生材料及医药用品制造277”，排污许可填报“管理类别”应为“登记管理”，项目运营前应办理排污许可登记管理手续。 八、污染源排放口规范化要求 厂区废水总排放口设置应满足现场采样和流量测定条件的采样口，设在厂内或厂界外10米内。废气排气筒应设置人工采样平台和采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。同时如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 环境保护图形标志：在厂区的废水排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995、GB15562.2-1995修改单执行。环境保护图形符号、环境保护图形标志的形状及颜色见下表。 表4-12 本项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 一般工业固体废物; 表示一般工业固体废物贮存、处置场. 3; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向 外环境排放. 表4-13 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织废气 | TSP、非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 厂区内无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4规定的无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、后段清洗废水和保洁废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 后段清洗废水和保洁废水经pH调节后与经化粪池处理后的生活污水一起排入山南新区污水处理厂 | 外排废水接管满足山南新区污水处理厂接管浓度限值要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 减振、隔声、消声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 建设一座10m2危险废物暂存间，废无尘布、废弃样品和一次、二次清洗废液暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位进行处置； 建设一座15m2一般工业固体废物暂存间，不合格品、废边角料、废包装材料、废培养皿定期外售综合利用； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目位于淮南高新技术产业开发区科技信息产业园5号楼，经现场勘察，租赁厂房附近地面均已做硬化处理。本项目实施后，在现有硬化地面基础上进行进一步分区防渗，重点防渗区增加2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料采取全面防腐、防渗处理，一般防渗区采用防渗水泥进行硬化方式处理。 重点防渗区：主要为危险废物暂存间、质检室区域。重点防渗区的防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。其中危险废物暂存间还需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数K≤10-10cm/s。 一般防渗区：除重点防渗区外的其他区域均设为一般防渗区。一般防渗区的防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目所属用地为工业用地，区域内无珍稀动物、植物，无文物古迹保护对象，对区域内生态环境产生破坏和影响较小 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①危险废物暂存间设置导流沟、集液池；②编制突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 项目需遵守下列要求： （1）企业应强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 （2）企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求落实运营期自行监测计划，主动公开项目环评文件和验收报告，接受社会监督。 |  |  |  |

# 六、结论

本评价报告认为，项目的建设符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划，布局基本合理；项目污染防治措施可行，在建设单位在严格落实环境保护“三同时制度”并加强污染治理设施运行管理的前提下，各项污染物可做到达标排放。因此，从环境影响的角度分析，项目的建设是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 无组织 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 颗粒物 | 有组织 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 无组织 | / | / | / | 0.0145t/a | / | 0.0145t/a | +0.0145t/a |
| 废水 | CODCr |  | / | / | / | 0.5934t/a | / | 0.5934t/a | ＋0.5934t/a |
|  | BOD5 |  | / | / | / | 0.1984t/a | / | 0.1984t/a | ＋0.1984t/a |
|  | SS |  | / | / | / | 0.3086t/a | / | 0.3086t/a | ＋0.3086t/a |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.0479t/a | / | 0.0479t/a | ＋0.0479t/a |
| 一般工业固体废物 | 不合格品、边角料 |  | / | / | / | 3.85t/a | / | 3.85t/a | ＋3.85t/a |
|  | 废包装材料 |  | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | ＋0.2t/a |
|  | 废干燥剂 |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | ＋0.1t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | ＋2.25t/a |
| 危险废物 | 废无尘布 |  | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | ＋0.05t/a |
|  | 废弃样品 |  | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | ＋0.8t/a |
|  | 实验废液 |  | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | ＋1.5t/a |
|  | 废培养基 |  | / | / | / | 0.025t/a | / | 0.025t/a | ＋0.025t/a |
|  | 一次、二次清洗废液 |  | / | / | / | 12t/a | / | 12t/a | ＋12t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①