淮南市生态环境局2026年5月重点信访公开

	序号
	涉及企业及企业负责人
	投诉问题
	处理情况
	监管责任部门
	备注

	1
	淮南市金桥新型建材有限公司、淮南市楚运新型建材有限公司

	群众反映，八公山区八公山镇沈巷村共有两家窑厂，但其中一家窑厂（无法提供具体名称）在每日生产作业时，均产生较大烟雾，且散发刺鼻气味，严重影响附近居民正常生活，群众不满，请部门再次调查处理，谢谢！
（来源：12345政务服务便民热线）
	2026年5月14日、5月16日夜间，八公山区生态环境分局执法人员对上述两家企业进行了多次现场核查。具体情况如下：1.在线监测数据核查：执法人员现场调阅了两家企业近期的烟气排放连续监测系统历史数据及2026年最新的季度监测报告。根据淮南市金桥新型建材有限公司提供的合肥钧佳检测技术有限公司出具的《废气污染源自动监测设备比对监测报告》（报告编号：HJ260226-005）及淮南市楚运新型建材有限公司提供的安徽澳林检测技术有限公司出具的《检测报告》（编号：安澳检【2026】（04187）号）显示，两家企业的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等各项污染因子排放浓度均符合相关规定要求。2.现场感官核查：执法人员现场对两家企业厂界周边及生产区域进行了踏勘。检查时，两家企业脱硫除尘设施均处于运行状态，厂区及周边下风向未闻到刺鼻气味，烟囱排放口烟气呈白色水雾状（主要成分为水蒸气），未发现浓重黑烟或黄烟现象。走访周边群众，反映近期未闻到刺鼻难闻异味。 三、处理情况：根据现场核查情况及近期有效的第三方检测报告数据，未发现两家窑厂存在明显的超标排放或感官上的严重异味扰民行为。针对投诉人反映的“较大烟雾”问题，经分析可能为烧结砖瓦过程中高温烟气排放时产生的水蒸气凝结所致，视觉上较为明显，但环境监测数据达标。

执法人员要求两家企业严格落实环保主体责任，加强污染治理设施的日常维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放，我局将持续加强对该区域的巡查监管力度，如发现环境违法行为将依法严肃查处。

因无投诉人联系方式，无法向其进行反馈。
	八公山区生态环境分局
	5月

	2
	淮南市航瑞玻璃纤维有限公司

（法定代表人：王敏）
	群众反映，经开区永兴路18号“万兴达机械公司”，每周末08:00至次日凌晨频繁排放废气，异味刺鼻，影响附近居民生活，请部门核实处理，谢谢！

（来源：12345政务服务便民热线）
	2026年5月19日市生态环境保护综合行政执法支队联合经开区生态环境分局进行了现场调查。 该单位生产工序：玻璃纤维经纱﹣整经机整经﹣箭袋织机织造﹣涂覆烘干一体机涂胶烘干（使用水性丙烯酸乳液，天然气加热）﹣剪切机剪切、卷轴﹣检验﹣包装。 项目产生废气主要为整经粉尘、织造粉尘、涂胶烘干工序产生的有机废气及天然气燃烧废气。其中整经粉尘、织造粉尘仅在织布过程中产生少量玻璃纤维棉尘，经车间通风口逸散；涂胶烘干工序产生的有机废气和天然气燃烧废气经半密闭收集＋水喷淋（配除湿除雾装置）＋二级活性炭处理后经一根15m高排气筒排放。项目于2025年11月底建成，至检查时仅调试2次。 群众反映的异味来自于涂胶烘干工序，现场检查时正在调试设备，车间内有轻微异味。 

已现场要求企业停止调试，对废气收集处理设施进行全面排查，梳理完善存在的问题，确保废气治理设施正常运行。下一步，市区两级生态环境将持续监督，确保企业废气达标排放。 

因无投诉人联系方式，无法向其进行反馈。


	经开区生态环境分局
	5月

	3
	淮南勇冠新型建材有限公司


	群众来电反映，大通区上窑镇工业园区内淮南勇冠新型建材有限公司以下问题：
1、该公司使用炉灰经过水洗程序提炼漂珠，排放污水，污染环境，群众称此问题之前有人员多次向环保部门反映，但该公司均在部门前往调查前转移漂珠，群众要求部门查处；
2、该公司露天摆放燃气罐及柴油罐，且距离较近，存在安全隐患。
以上，请部门核实处理，谢谢！

（来源：12345政务服务便民热线）
	经查，淮南勇冠新型建材有限公司高掺粉煤灰蒸压砖和蒸压粉煤灰空心砖生产线技术改造项目（设计年产30万立方米），2021年6月4日获得淮南市大通区生态环境分局批复（大环审复[2021]13号），2021年11月通过项目竣工环境保护验收，2023年5月17日申请延续排污许可证。 

 2026年5月12日，大通生态环境保护综合行政执法大队前往现场调查处理。检查发现该单位项目生产原料为粉煤灰，生石灰，水泥，辅料为石膏，发泡剂，铝粉膏；项目建设一座水泥筒仓，三座封闭式物料库房，其中两座库房内建设有斜坡水池，粉煤灰打入水池中，粉煤灰直接输入库房水池内（防治扬尘）,浸湿粉煤灰经烘干机烘半干（生产工艺要求，生产加工为湿粉煤灰），打堆贮存于库房，生产时，运输至生产车间进行加工生产。因上述生产工艺，斜坡水池内存在漂浮漂珠、企业存在打捞漂珠现象，据企业介绍，漂珠具有一定活性，可提高粉煤灰蒸压砖产品质量。漂珠仅作为企业副产品产出（仅打捞），无其他生产加工行为，企业拟邀请专家对此进行论证，大通生态环境保护综合行政执法大队将根据论证意见进一步处理。 现场未发现水池内水体外排的情况。据企业负责人介绍，由于今年市场持续下行，企业计划停产，并利用停产时间，针对上下游的有关情况，进一步优化生产工艺，即进行技改。 

大通生态环境保护综合行政执法大队将进一步加强监管，如发现违法排污问题依法依规调查处理。关于“露天摆放燃气罐及柴油罐，存在安全隐患”问题，检查时未发现，建议以相关职能部门回复为准。 

2026年5月20日，已将查处情况电话向投诉人进行了反馈。
	大通区生态环境局
	5月


