建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 谢家集经济开发区新能源拆解基地项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 淮南市奇锐再生资源有限公司 |
| 编制日期： | 2026年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	34

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	50

四、主要环境影响和保护措施	57

五、环境保护措施监督检查清单	88

六、结论与建议	90

附表	91

建设项目污染物排放量汇总表	91

附件

附件1 环评委托书

附件2 项目备案表

附件3 营业执照

附件4 环评真实性承诺函

附件5 关于印发《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告书》审查意见的函

附件6 厂房租赁协议及土地证

附件7  污水接管证明

附件8 建设项目排污许可申请与填报信息表

附件9 建设项目排污许可申请与填报附图

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目在生态环境分区管控单元的点位图

附图3 项目周边环境图-大气环境评价范围

附图4 厂区总平面布置图

附图5 项目与淮南市祥瑞木业有限责任公司相对位置图

附图6 厂区雨污管网图

附图7  危废间分区图

附图8 项目与淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）功能布局规划图相对位置图

附图9 淮南市中心城区声环境功能区划

附图10 《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》与本项目相对位置图

附图11 项目与淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）用地布局规划图相对位置图

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 谢家集经济开发区新能源拆解基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2604-340404-04-01-528750 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王琦 | 联系方式 | 13605542629 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市谢家集经济开发区祥瑞木业院内 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：116度53分28.780秒，纬度：32度33分45.625秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理、C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42 85非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 淮南市谢家集区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（㎡） | 1900 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求可知，本项目不需设置专项评价，具体判定见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目生产过程不产生左列有毒有害大气污染物，无需进行大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，未直接外排，无需进行地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目危险物质存储量未超过临界量，不需进行环境风险评价专章. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不设取水口，无需进行生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，未直接向海排放污染物，无需进行海洋专项评价. |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告》 审批机关：淮南市生态环境局 审批文件名称：关于印发《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告书》审查意见的函 审批文号：淮环函〔2024〕43 号 |  |  |
| 规划及环境影响评价符合性分析 | 2024年5月11日，淮南市发展和改革委员会、淮南市科学技术局、淮南市工业和信息化局、淮南市工业和信息化局、淮南市生态环境局、淮南市水利局、淮南市商务局、淮南市应急管理局、淮南市统计局联合发布《关于印发〈淮南市省级以上开发区主导产业变更实施细则〉的通知》（皖发改地区〔2024〕5号），根据“第二章 变更原则 第二条”：主导产业应符合国民经济和社会发展规划、全省开发区相关规划、各开发区制定的深化开发区管理制度改革推动开发区高质量发展实施方案（“一区一策”）、生态环境分区管控要求、区域用水总量管控等相关水资源管理要求和各开发区发展实际。淮南高新区当前重点发展的主导产业与《中国开发区审核公告目录》（2018年版）中确定的装备制造、数据信息、生物医药三大主导产业已不相符合，且高新区在生物医药领域企业集聚度较低，创新平台数量少，暂未达到“成链成群”的产业规模，原定主导产业无法有效支撑高新区高质量发展，主导产业亟需根据高新区产业发展实际情况进行变更；此外，淮南高新区汽车制造、新型显示、大数据等新兴产业发展取得长足进步，已逐步成为高新区经济增长新动能。综上有必要对开发区主导产业实施变更。2024年10月29日，淮南市生态环境局以淮环函〔2024〕4号对《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告》做出审核，其主导产业为汽车制造、新型显示、煤炭清洁利用。 1、规划范围与用地性质符合性分析 根据《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）》中确定的园区四至范围为：区块一东至淮河大道，南至泰丰大街，西至高压走廊，北至春申大街，面积为5.15平方公里；区块二东至李园路，南至102省道，西至新河排洪渠，北至规划南纬一路，面积为0.49平方公里。本项目位于区块二范围内，选址为工业用地。项目租赁现有已建厂房，根据厂房租赁协议（附件6）及土地证（证书编号淮国用2016第040009号），可知租赁厂房为淮南市祥瑞木业有限责任公司所有，用地性质为工业用地，因此，本项目符合《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）》土地利用规划。 2、产业定位与功能分区符合性分析 根据《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）》，可知主导产业为汽车制造、新型显示、煤炭清洁利用。本项目位于区块2煤炭清洁利用产业园内（功能布局规划图见附图9），本项目对废旧电动自行车进行拆解，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类（四十二、环境保护与资源节约综合利用废弃物循环利用），为园区优先进入类，因此项目的建设符合园区产业及功能定位。 表1-2 高新区产业准入清单 清单类型; 管控类别; 主导产业; 区块; 行业类别; 本项目. 产业准入要求; 产业定位; 汽车制造; 区块一西北部; 36汽车制造业; 361汽车整车制造、366汽车车身、挂车制造、367汽车零部件及配件制造; 项目位于区块二范围内，为C4210 金属废料和碎屑加工处理、C4220 非金属废料和碎屑加工处理，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类，为园区优先引入类项目. 新兴显示; 区块一北部; 39计算机、通信和其他电子设备制造业; 391计算机制造、396智能消费设备制造、397电子器件制造. 煤炭清洁利用; 区块一东北部; 06煤炭开采和洗选业*; /. 区块二. 优先进入类; 符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《鼓励外商投资产业目录》（2022年版）、《产业转移指导目录》（2018年版）、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展中的产品、工艺和技术。. 鼓励依托产业定位发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的企业和项目，进一步补链、延链、强链。. 有条件进入类; 与主导产业链配套的其他相关产业，且经过充分的环境影响论证。. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类项目；. 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为规划外非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证；. 限制新增与主导产业无关的、污染物排放量大的产业项目；. 与主导产业相关的“两高”类项目需按照《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》、《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》等国家及安徽省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证；. 严格限制在淮河流域新建印染、制革、电镀、化工、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续；化工项目应符合《关于进一步规范化工项目建设管理的通知》（皖经信原材料〔2022〕73号）准入管理要求。. 禁止类; （1）禁止引入《产业结构调整指导目录（2024年本）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》《市场准入负面清单（2020年版）》和《国家长江经济带市场准入禁止限制目录》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备； （2）禁止引入专门从事印染、制革、电镀等生产的项目，禁止引入与主导产业不相符的“两高”类项目； （3）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目； （4）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； （5）区内部分紧邻居民点等环境敏感目标的工业用地，严格限制设计使用危险化学品的企业入驻。. - 3、与规划环评审查意见符合性分析 表1-3 与规划环评审查意见符合性分析 意见要求; 本项目情况. （一）加强《规划》引领，坚持绿色协调发展 《规划》应加强与区域生态环境分区管控的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于环境承载力合理控制开发利用强度和时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。落实开发区发展规划，结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。; 项目位于区块二内现有已建厂房内，符合园区规划. （二）严守环境质量底线，保护区域生态环境质量 开发区应坚持生态优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的制约因素根据国家和我省大气、水、土壤、固废污染防治相关要求，妥善解决区域生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续优化。; 项目各污染物均能达标排放，满足规划要求. （三）优化产业布局，加强生态环境分区管控 落实生态环境分区管控要求，结合省长江经济带发展负面清单管控要求及区域资源优势和环境制约因素等，进一步完善产业发展规划，优化功能分区和空间布局。合理规划区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得降低淮河、高塘湖、瓦埠湖等地表水体的环境质量; 项目位于高新技术产业开发区区块二范围内，为重点管控单元，满足重点管控单元分区管控条件、长江经济带发展负面清单管控要求。项目生产废水经预处理后回用不外排，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入淮南首创八公山污水处理厂处理后达标排放，对地表水环境影响不大. （四）完善环保基础设施建设，强化环境污染防控根据开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水、供气等规划，完善各项环保基础设施建设，结合区域环境质量现状，细化污染防治措施建设和运行管理要求，保障受纳水体的水环境功能、下游水环境保护目标及相关核断面水质稳定达标。. （五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展 根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、国土空间规划等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，严禁不符合淮河流域生态环境保护要求的项目入区。; 项目为C4210 金属废料和碎屑加工处理、C4220 非金属废料和碎屑加工处理，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于“两高”项目，满足生态环境准入要求。. - 提升环境管理水平，加强生态环境风险防控 - 着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，加强日常环境监管与监测。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，落实环境风险防控措施，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。; 本项目实施过程中注重环境风险管控，配备应急物资、设备，开展应急培训，编制应急预案。. 在高新区后期发展中西北角不得入驻高V0Cs污染项目；对工业用地和敏感点中间设置缓冲带，布置科研、服务或低污染项目，不得新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目、新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；; 本项目位于规划范围区块二范围内，为工业用地，本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业. 综上，本项目符合《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）》及规划环评审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C4210 金属废料和碎屑加工处理、C4220 非金属废料和碎屑加工处理，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于其中鼓励类（四十二、环境保护与资源节约综合利用废弃物循环利用）。2026年4月27日，谢家集区发展改革委对本项目予以备案，备案号为2604-340404-04-01-528750。因此，符合国家产业政策要求。 2、生态环境分区管控相符性 根据《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）第十五条“（二）建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性，对不满足要求的，应进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址”。 经安徽省“三线一单”公众服务平台查询，本项目所在区域环境管控单元编码为：ZH34040420031，与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。根据淮南市“三线一单”图集，对照安徽“三线一单”管控要求查询报告内容要求，本次环评筛选了与本项目有关的管控要求单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。 项目地 图1-2 项目在生态环境分区管控单元的点位图 表1-4 项目与重点管控单元14管控要求符合性一览表 区域管控要求; 管控 类别; 管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 重点管控单元12; 空间布局约束; 1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。; 本项目为新建废旧电动自行车拆解项目，不属于钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业; 符合. 2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）; 项目不涉及燃料类煤气发生炉; 符合. 3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 项目为C4210 金属废料和碎屑加工处理、C4220 非金属废料和碎屑加工处理，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于“两高”项目。项目物料运输采用公路运输，运输车辆选用新能源或达到国六标准车辆。; 符合. 9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。; 项目为C4210 金属废料和碎屑加工处理、C4220 非金属废料和碎屑加工处理，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于“两高”项目; 符合. 10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目不涉及; 符合. 13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。; 本项目生产废气主要为角磨切割剪切打包粉尘、破碎废水絮凝沉淀池产生的少量无组织恶臭气体，不属于大气污染严重的建设项目; 符合. 21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。; 本项目为C4210 金属废料和碎屑加工处理、C4220 非金属废料和碎屑加工处理，为园区优先引入类，不属于淘汰类; 符合. 15禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶 黏剂、清洗剂等项目; 本项目不涉及; 符合. 28重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目为C4210 金属废料和碎屑加工处理、C4220 非金属废料和碎屑加工处理，不属于钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业; 符合. 12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 本项目无分散燃煤供热锅炉; 符合. 污染物排放管控; 49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。; 项目目前正积极履行环评手续，项目无重点大气污染物产生; 符合. 91所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。; 项目按要求申请排污许可证，按照监测技术规范对污染物进行监测。; 符合. 6）与《淮南市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 根据《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于工业发展区，《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》与本项目相对位置图见附图10，本项目选址符合《淮南市国土空间总体规划（2021-2035年）》。 本项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线，因此本项目建设满足生态环境分区管控要求。 3、与相关环境保护政策相符性分析 项目与相关政策要求的符合性分析如下： 表1-5 项目与相关政策符合性分析表 文件名称; 相关要求; 项目建设情况; 符合性. 《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告，2016年第82号）; 收集 （一）在具备资源化利用条件的地区，鼓励分类收集废电池。 （二）鼓励电池生产企业、废电池收集企业及利用企业等建设废电池收集体系。鼓励电池生产企业履行生产者延伸责任。 （三）鼓励废电池收集企业应用“物联网+”等信息化技术建立废电池收集体系，并通过信息公开等手段促进废电池的高效回收。 （四）废电池收集企业应设立具有显著标识的废电池分类收集设施。鼓励消费者将废电池送到相应的废电池收集网点装置中。 （五）收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。; （一）本项目对废旧电动车拆解产生的废电池分类收集暂存； （二）企业仅对废旧电动车拆解产生的废电池暂存，对废旧电池分类收集、暂存后外售； （三）本项目建成运行后，与废电池运输及回收单位建立完善的回收体系； （四）项目设有专门的废电池贮存区，仅对废旧电动车拆解产生的废电池暂存； （五）收集过程中采用专用容器存放，保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，破损的废电池单独存放。; 符合. 运输 （一）废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。 （二）废锂离子电池运输前应采取预放电、独立包装等措施，防止因撞击或短路发生爆炸等引起的环境风险。 （三）禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池。; （一）本项目废电池采取有效的包装措施运输，运输交有资质的经营单位； （二）本项目废电池运输前采取预放电措施，收集、运输、贮存废电池的容器根据电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀； （三）禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池。; 符合. 贮存 （一）废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。 （二）废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。 （三）废锂离子电池贮存前应进行安全性检测，避光贮存，应控制贮存场所的环境温度，避免因高温自燃等引起的环境风险。; （一）本项目废电池分类贮存，贮存场所位于2#厂房内，避光、防雨；破损电池单独贮存；对贮存场所定期清理、清运； （二）废铅酸蓄电池在危废暂存间内电池存放区进行存放，废铅蓄电池的贮存场所设置了防腐防渗措施； （三）废旧锂电池贮存前应进行安全性检测，避光贮存控制贮存场所的环境温度，避免因高温自燃等引起的环境风险。; 符合. 《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）; 总体要求; 从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动; 项目主要从事废旧电动自行车拆解，设置危废暂存间对拆解产生的废铅蓄电池进行暂存后委托有资质单位进行处置，不属于从事废铅蓄电池收集、贮存的企业; 符合. 收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签; 本项目废铅酸蓄电池暂存区分为完整电池回收暂存区和破损电池回收暂存区，完整电池回收暂存区设置PVC防渗漏托盘，破损电池回收暂存区采用耐酸PVC暂存箱放置；各废铅蓄电池贮存箱或托盘均粘贴符合要求的危废标签. 废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接; 项目收集、贮存、转移废旧蓄电池过程中如实记录收集、贮存、来源、去向等信息. 禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质; 本项目仅对拆解产生的废铅酸蓄电池进行收集、暂存，运输交有资质的经营单位，不进行废铅蓄电池的拆解、破碎等. 废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求; 本项目废铅蓄电池的收集、运输、贮存满足环保、安全、职业健康、交通运输等相关要求. 收集要求; 铅蓄电池生产企业应采取自主回收、联合回收或委托回收模式，通过企业自有销售渠道或再生铅企业、专业收集企业在消费末端建立的网络收集废铅蓄电池，可采用“销一收一”等方式提高收集率。再生铅企业可通过自建，或者与专业收集企业合作，建设网络收集废铅蓄电池; 项目对拆解产生的废旧铅酸蓄电池进行收集、暂存于危废间暂存后交有资质的单位进行处理; 符合. 废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏; 废铅蓄电池采用防渗托盘进行包装，可防止运输过程破碎和电解质泄漏; 符合. 废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中; 本项目设置专用的耐酸PVC箱贮存破碎的废铅蓄电池; 符合. 暂存和贮存; 基于废铅蓄电池收集过程的特殊性及其环境风险，分为收集网点暂存和集中转运点贮存两种方式。; 本项目从事废旧电动自行车拆解，拆解过程中产生少量废铅蓄电池，参照收集网点进行评价; 符合. 收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨；; 项目废铅蓄电池最大暂存时间约4d，重量2.454t＜3t; 符合. 收集网点暂存设施应符合以下要求： a）应划分出专门存放区域，面积不少于3㎡。 b）有防止废铅蓄电池破损和电解质泄漏的措施，硬化地面及有耐腐蚀包装容器。 c）废铅蓄电池应存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘或容器中。 d）在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息和警示标志。; a）项目对拆解零部件进行分区暂存，废铅蓄电池位于危废暂存间内，设专门存放区域，面积10㎡。 b）有防止废铅蓄电池破损和电解质泄漏的措施，硬化地面及有耐腐蚀包装容器。 c）废铅蓄电池应存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘或容器中。 d）在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息和警示标志。; 符合. 运输要求; 运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力; 项目委托相应资质的危险废物运输单位进行运输，有能力对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理; 符合. 废铅蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。; 项目委托相应资质的危险废物运输单位进行运输，要求运输单位制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备; 符合. 《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T37281-2019）; 收集; 废电池应处于独立状态，带有连接线（条）的应将连接线（条）拆除。; 本项目废旧电动自行车入厂检查登记后，首先进行电池拆除，拆除过程中将连接线（条）均拆除，使废电池处于独立状态; 符合. 贮存场所; 贮存场所应按照GB18597的有关要求建设和管理。贮存场所应选择在城市工业地块内，并符合当地环境保护和区域发展规划; 本项目贮存场所严格按照GB18597的有关要求建设和管理。项目用地属于工业用地，符合环境保护和区域发展规划; 符合. 转移; 废电池转移过程应采用符合GB13392、GB21668要求的危险货物车辆运输，并应严格按照最新版《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。; 项目收集的废电池转移过程均严格按《危险废物转移单管理办法》执行，如实记录收集、贮存、来源、去向等信息。; 符合. 《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业与信息部2015年第81号公告）; 企业的设立和布局; 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。; 本项目为废旧电动自行车拆解企业，为减少暂存空间，对拆解的废塑料进行湿法破碎; 符合. 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料; 项目废塑料来源主要为废旧电动自行车拆解的塑料零部件，不含沾染油、化学品、农药的物质，也不包含可产生恶臭和渗滤液的废弃物、氟塑料及纳入危险废物管理的废弃物; 符合. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备; 项目为C4210 金属废料和碎屑加工处理、C4220 非金属废料和碎屑加工处理，为《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类，选址为工业用地，符合《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）》，企业按规范设计，采用节能环保技术及生产装备; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出; 项目位于淮南市高新技术产业开发区区块二，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内; 符合. 资源综合利用及能耗; 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋; 废旧电动车拆解涉及塑料主要为PP、ABS，项目分类收集后进行破碎后外售，不进行倾倒、焚烧、填埋; 符合. 工艺与装备; 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备; 项目设置密闭式刀式破碎机，采用湿法破碎，具有减振与降噪功能。项目破碎废水经沉淀池絮凝沉淀处理后回用，不添加清洗药剂；项目只涉及破碎工序，不涉及清洗、分选工艺; 符合. 环境保护; 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收; 项目严格按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收; 符合. 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象; 项目位于谢家集区已建厂房内，地面已硬化，拟对厂区进行分区防渗; 符合. 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求; 项目设置暂存车间对拆解后的零部件进行分区暂存，设置危废暂存间及一般固废暂存间对生产产生的拆解零部件、固体废物进行分类暂存。项目各贮存场所防雨、防风、防渗。项目租赁厂区已进行“雨污分流”; 符合. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺; 项目仅产生少量湿法破碎废水，企业设置絮凝沉淀池，破碎废水经处理后回用。项目设置叠螺式污泥压滤机对污泥进行压滤后委托污泥处置单位进行处置。项目不设置盐卤分选工艺; 符合. 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 项目采用低噪声设备、减振措施及厂房隔声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和 4类标准; 符合. 防火安全; 企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求; 项目租赁厂房厂区内严禁烟火，不存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志; 符合. 生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志. 《废塑料再生利用技术规范》（GB/T37821-2019）; 破碎要求; 破碎过程宜采用高效节能工艺技术及设备干法破碎过程应配备粉尘收集和降噪设备采用湿法破碎工艺应对废水进行收集、处理后循环使用。破碎机应具有安全防护措施，; 项目设置密闭式刀式破碎机，采用湿法破碎，具有减振与降噪功能。项目破碎废水经絮凝沉淀池处理后回用; 符合. 清洗要求; 宜采用节水清洗工艺，清洗废水应统一收集、分类处理或集中处理，处理后应梯级利用或循环使用; 本项目废塑料零部件仅进行破碎，不涉及水洗、清洗、干燥、分选工序; 符合. 应使用低残留、环境友好型清洗剂，不得使用有毒有害和国家严令禁止的清洗剂. 厂内处理后的排放废水，需进入城市污水收集管网的执行GB/T31962要求；直接排放的需满足当地环境保护管理要求. 干燥要求; 宜采用离心脱水、鼓风干燥、流化床干燥等工艺，应使用低能耗设备. 干燥废气应集中收集，进入废气处理设施处理，不得随意排放. 分选; 应采用密度分选、旋风分选、播床分选等技术，目标塑料分选率：90%宜使用静电分选、近红外分选、X射线分选等先进技术，目标塑料分选率>95%应选择低毒、无害的助剂分选废塑料。分选废水应集中收集处理，不得未经处理直接排放，采用密度分选工艺应有高浓度盐水处理方案和措施。. 环境保护要求; 收集到的清洗废水、分选废水、冷却水等，应根据废水污染物的情况选择分别处理或集中处理废水处理应采用物化、生化组合处理工艺、膜处理等技术，减少药剂的使用和污泥的产生; 项目破碎废水经絮凝沉淀池处理; 符合. 再生利用过程中收集的废气应根据废气的性质，采用催化氧化、低温等离子、喷淋等处理技术如再生利用过程的废气中含氯化氧等酸性气体，应增加喷淋处理设施，喷淋处理产生的污水按11.2执行; 项目采用湿法破碎，不进行塑料熔化造粒和改性生产，废气主要为絮凝沉淀池少量的无组织恶臭气体，通过定期喷洒除臭剂、污泥脱水后使用封闭包装袋打包后暂存，及时清运、加强车间通风等措施可有效减少恶臭气体的产生; 符合. 废水处理过程产生的污泥，企业可自行处理，或交由污泥处理企业处理，不得随意丢弃，不得在缺乏必要的环保设施条件下焚烧废弃滤网、熔融渣; 污水处理过程中产生的污泥委托污泥处置单位处置; 符合. 再生利用过程应进行减噪处理，执行GB12318; 项目采用低噪声设备、减振措施及厂房隔声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和 4类标准; 符合. 应建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水处理、废气治理、固体废物处理处置等环境保护相关记录; 项目建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水处理、废气治理、固体废物处理处置等环境保护相关记录; 符合. 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ364-2022）; 回收要求; 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。; 项目从事废旧电动自行车拆解，拆解过程中产生废塑料，主要涉及塑料种类为PP、ABS，原料不含沾染油、化学品、农药的物质，也不包含可产生恶臭和渗滤液的废弃物、氟等卤素塑料及纳入危险废物管理的废弃物，原料清洁程度相对较高; 符合. 含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行。. 包装和运输要求; 废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用：在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒; 项目破碎后塑料片使用吨袋封闭包装，封闭运输，且运输车辆包装物表面标明废塑料的来源、原用途和去向等信息，不超高、超载运输; 符合. 包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行 GB/T16288. 不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输. 贮存要求; 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内。; 项目设置暂存车间对拆解零部件进行暂存，位于封闭式生产厂房内，暂存车间按要求进行分区防渗，具有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施; 符合. 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施. 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放. 预处理工艺要求; 废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥。; 本项目仅对拆解的废塑料零部件进行破碎; 符合. 废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、 节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作; 本项目不涉及; 符合. 废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全. 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺：宜采用节水的机械清洗技术：化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂。. 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备; 项目使用湿法破碎工艺，破碎机为密闭式，配有防噪声设备; 符合. 废塑料的干燥方法可分为人工干燥和自然干燥。人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术，如冷凝干燥、真空干燥等：自然干燥的场所应采取防风措施。; 项目废塑料破碎后自然干燥，位于已建封闭式厂房内; 符合. 再生利用技术要求; 废塑料应按照直接再生、改性再生、能量回收的优先顺序进行再生利用; 本项目废塑料零部件仅经破碎，不经过化学改性和结构重组，为直接再生技术; 符合. 环境保护要求; 废塑料的再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度。未获环保审批的企业或个人不得从事废塑料的处理和加工; 项目严格按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施; 符合. 新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内; 本项目位于淮南市高新技术开发区区块二，为合规园区，不在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内. 再生利用项目必须建有用墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界线和标志; 项目租赁已建厂房，厂房为封闭式结构，按照功能分为拆解车间及暂存车间，办公区租赁祥瑞木业办公楼与厂房相对分开，各功能区有明显的界线和标志。; 符合. 所有功能区必须有封闭或半封闭设施，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道; 厂房为封闭式结构，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，并有足够的疏散通道; 符合. 污染控制要求; 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活废水，企业应有配套的废水收集设施。; 项目生活污水经厂区化粪池处理后经园区污水管网排入淮南首创八公山污水处理厂，破碎废水经絮凝沉淀池处理后回用; 符合. 预处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求。; 项目采用低噪声设备、减振措施及厂房隔声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和 4类标准; 符合. 管理要求; 废塑料的回收和再生利用企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废塑料回收和再生利用过程中的环境保护及相关管理工作; 项目建立管理体系，建立劳动保护、消防安全责任管理制度和环境保护管理制度; 符合. 废塑料的回收和再生利用企业应对所有工作人员进行环境保护培训; 企业设置人员培训制度，对从业人员进行岗前培训; 符合. 废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度，内容包括每批次废塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、预处理情况、再生利用时间、再生制品名称、再生制品数量、再生制品流向、再生制品用途，并做好月度和年度汇总工作; 企业设专人记录台账信息，并将有关信息记录; 符合. 废塑料的回收和再生利用企业应建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录; 项目定期委托有资质环境监测单位进行环保监测; 符合. 废塑料的回收和再生利用企业应建立废塑料回收和再生利用企业建设、生产、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年; 企业设专人记录台账信息，并将有关信息保存五年以上; 符合. 废塑料的回收和再生利用企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度; 项目按要求制定应急预案及环境污染预防机制；开展应急培训及应急演练; 符合. 废塑料的回收和再生利用企业应认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费; 项目运营前按照要求申领排污许可证; 符合. 《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）; 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染; 本项目废塑料加工符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》; 符合. 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于 0.025mm 的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm 超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、医药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等; 本项目位于淮南市高新技术开发区区块二，为工业用地。本项目从事废旧电动自行车拆解，拆解过程中产生废塑料，对废塑料进行破碎，不生产塑料袋及食品塑料袋类产品。项目原材料为废旧电动自行车，不含沾染油、化学品、农药的物质，也不包含可产生恶臭和渗滤液的废弃物、氟等卤素塑料及纳入危险废物管理的废弃物; 符合. 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动; 项目破碎废水经絮凝沉淀池处理后回用，不涉及废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等活动; 符合. 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置；禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网; 项目破碎机废滤网为一般工业固体废物，外售相关单位处置; 符合. 4、项目选址合理性及周边环境相容性分析 （1）环境相容性分析 本项目建设地点位于安徽淮南高新技术产业开发区区块二，根据《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）》及土地证，项目用地性质属于工业用地。 本项目租赁淮南市祥瑞木业有限责任公司现有空置厂房，北侧跨滁新高速为淮南普特机械有限公司，东侧为淮南力聚塔环保服务有限公司（从事危废处理）及安徽奥思丽建材科技有限公司（从事新型墙体建材生产）、南侧为淮南市超艺喷涂加工厂（从事家用电器配套加工），西侧为厂区办公楼及空置厂房。项目厂界周边主要为生产厂房，无限制建设因素。 （2）区域配套 项目位于安徽淮南高新技术产业开发区区块二，项目区域范围内供水、排水、电力、电讯等基础设施完善、交通便利。 （3）对外环境的影响 本项目生活污水经化粪池处理后经园区污水管网进入淮南八公山污水处理厂，项目破碎废水经絮凝沉淀池处理后回用；项目废塑料零部件采用湿法破碎，生产废气主要为角磨切割剪切及打包粉尘、絮凝沉淀池产生的少量无组织恶臭气体，角磨切割剪切打包粉尘经袋式除尘器处理后达标排放，通过定期喷洒除臭剂、污泥脱水后使用封闭包装袋打包后暂存，及时清运、废塑料及时处理，减少暂存周期，加强车间通风等措施可有效减少恶臭气体的产生；项目生产设备均置于车间内，厂界噪声满足执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求；生活垃圾交由环卫部门处置。设拆解车间对产生的一般工业固体废物及危险废物分区暂存，各污染物对周围环境影响较小，对外环境的影响可以接受。 综上，从环境相容性、区域配套、对外环境影响等方面考量，本项目的选址较为合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 淮南市奇锐再生资源有限公司成立于2026年，位于安徽省淮南市谢家集经济开发区祥瑞林业院内，是一家专门从事电动自行车回收处理的生产企业。随着电动车的保有量增加，废旧电动车产生量越来越多，为满足淮南市电动自行车拆解需求，淮南市奇锐再生资源有限公司拟投资500万元建设“谢家集经济开发区新能源拆解基地项目”，项目租赁淮南市谢家集经济开发区祥瑞林业院内空置厂房，建筑面积约1900㎡，项目建成后，年拆解电动自行车10万辆。 1、项目概况 项目名称：谢家集经济开发区新能源拆解基地项目 建设单位：淮南市奇锐再生资源有限公司 建设地址：本项目位于安徽省淮南市谢家集经济开发区祥瑞林业院内1号（详见附图1项目地理位置图）。 建设性质：新建 项目环评管理类别判定：2026年4月淮南市谢家集区发展和改革委员会同意关于“谢家集经济开发区新能源拆解基地项目”的备案，项目备案号2604-340404-04-01-528750。 根据建设单位提供资料，本项目仅针对报废电动自行车进行拆解，不对拆解后的产品进行再利用，即拆解后的废旧钢材剪切打包压块后直接外售，废旧塑料经破碎机破碎后直接外售，废旧轮胎、橡胶制品、废锂电池收集后直接作为外售，废电子器件、废铅蓄电池、废液压油、废电解液中和收集后直接作为危废委托有资质单位进行处理。 根据项目备案文件可知项目主要从事电动自行车拆解，属于《国民经济行业分类》（2017年版）的4210金属废料和碎屑加工处理及C4220非金属废料和碎屑加工处理。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》可知，项目从事废旧电动自行车拆解属于名录表中的“三十九、废弃资源综合利用业 42金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422(421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”的报告表项，故项目需编制报告表。 表2-1 项目环评分类管理类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 三十九、废弃资源综合利用业 42. 85; 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422(421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /; 本项目从事废旧电动自行车拆解，对废钢铁件进行剪切打包、对废塑料进行破碎. 项目排污许可管理类别判定：根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，可知本项目排污许可证管理类别如下所示，本项目实际生产排污前须履行排污许可简化管理手续。 表2-2 项目排污许可管理类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目. 三十七、废弃资源综合利用业 42. 93; 金属废料和碎屑加工处理 421，非金属废料和碎屑加工处理 422; 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; 其他; 本项目从事废旧电动自行车拆解，对废钢铁件进行剪切打包、对废塑料进行破碎. 受淮南市奇锐再生资源有限公司委托，安徽环晟环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘调查、资料收集，并依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求编制了本项目的环境影响报告表，报请生态环境主管部门审批。 2、项目主要建设内容及规模 企业租赁厂房1900平方米，建设电动自行车拆解生产线，配备起重机械、等离子切割机、扒胎机、破碎机、金属打包机等设备，建设预处理、拆解、分拣及固废暂存功能区，年拆解废旧电动自行车10万辆。 根据企业市场调查数据可知，淮南市现有登记电动自行车95万辆、电动三轮车35万辆、电动四轮车5.9万辆，合计保有量达 135.9 万辆，按电动自行车行业通用的10年报废年限测算，淮南市年理论报废量约为13.59万辆；经调研，淮南市目前从事电动自行车拆解的企业数量较少，仅有3家企业涉及相关业务，且均非专一从事电动自行车拆解。市场饱和度较低，现有产能远不能满足年报废13.59万辆的市场需求。本项目的投建，可以填补淮南市在电动自行车专业拆解领域的需求缺口，具备较强的市场进入条件。 - 项目主要建设内容及规模见下表： 表2-3 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程建设内容; 工程建设规模; 与现有依托性. 主体 工程; 废电动自行车拆解车间; 1#厂房，1F，高8m钢结构厂房，长42m，宽22m，总建设面积924m2，地面已硬化，主要布设拆解区、打包区、破碎区、废旧电动车暂存区，购置起重机械、等离子切割机、扒胎机、破碎机、金属打包机等设备; 年拆解废旧电动自行车10万辆 年压块包装废钢铁件5357吨 年破碎塑料293吨; 依托现有已建厂房. 其中; 拆解区; 位于1#厂房中部，建筑面积约200㎡，设置8个拆解工位，配备扒胎机、起重机械、电动扳手、角磨机、气钻枪等设备，对电动自行车进行拆解. 打包区; 位于1#厂房西南侧，建筑面积约60㎡，配备液压压块机、金属打包机对拆解的车架、轮毂、钢圈等钢铁件进行压块打包. 破碎区; 位于1#厂房西北侧，建筑面积约60㎡，设置破碎机对拆解下来的废塑料进行破碎. 废旧电动车暂存区; 位于1#厂房东侧，建筑面积约400㎡，用于暂存废旧电动自行车. 暂存车间; 2#厂房，1F，高8m钢结构厂房，总建设面积约1000m2，地面已硬化，主要布设一般固废暂存区、危废暂存区，其中一般固废暂存区包含废线、废钢铁件、废电机、废塑料片、废橡胶、废玻璃、废皮布制品及废锂电池暂存区等; 年暂存一般固废8005吨，危险废物418.195吨. 辅助 工程; 办公室; 位于祥瑞林业办公楼内，用于生产人员办公; 建筑面积约100㎡; 位于租赁厂房外，依托现有已建办公楼. 储运工程; 废旧电动车暂存区; 位于1#厂房东北侧，用于暂存废旧电动自行车，建筑面积约400㎡，用于暂存废旧电动自行车，最大暂存量约150辆; 建筑面积400㎡; 于现有厂房内布设. 一般固废暂存区; 位于2#厂房西侧，用于暂存拆解后的一般固体废物; 建筑面积800㎡. 危废暂存间; 位于2#厂房东北侧，用于暂存拆解产生的危险废物; 建筑面积60㎡. 公用 工程; 供配电; 来自市政供电电网; 年用电量5万kW•h; 依托现有电网. 供水; 来自市政供水系统提供; 用水量811.3t/a; 依托现有供水管网. 排水; 雨污分流，雨水接管雨水管网，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网进入淮南首创八公山污水处理厂; 生活污水依托现有排水管网. 环保 工程; 废水 治理; 雨污分流，雨水接管雨水管网，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网进入淮南首创八公山污水处理厂. 废气; 絮凝沉淀池少量恶臭气体喷洒除臭剂、污泥脱水后及时清运，加强车间通风；角磨切割剪切打包粉尘经集气罩收集+袋式除尘器处理后有组织排放; 新建. 噪声 治理; 高噪声设备配备基础减振装置，厂房隔声，风机配备消声措施，各类生产设备选用低噪声设备; 新建. 固废 治理; 项目设置一般固废暂存区800㎡，危废暂存间60㎡。本项目产生的生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理；一般工业固体废物在厂区一般固废暂存间暂存后，定期外售给废品收购站；危险废物进行分类收集后暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。; 新建. 土壤及地下水; 项目危废暂存间、拆解区、絮凝沉淀池进行重点防渗；一般固废间、拆解车间其他区域一般防渗。; 新建. 环境 风险; 储备应急物资，加强生产管理，制定完善消防安全管理制度，明确消防职责；制定应急预案；开展应急培训及应急演练；危废间规范化建设；分区防渗; 新建. （2）厂房改造方案 本项目租赁厂房为淮南市祥瑞木业有限责任公司闲置厂房，淮南市祥瑞木业有限责任公司现有配套污水管网及化粪池，租赁范围未包含其他构筑物及环保设备，改造部分只针对现有租赁厂房内部进行生产布局规划。 本项目租赁现有厂房2栋，按照拟建项目生产需求设置拆解车间及暂存车间，每个区域按照生产需求，安置相应的生产设备。车间地面已硬化，项目拟对租赁厂房进行分区防渗。厂房外道路已建成，运输依托现有厂区道路。 （3）项目场地可利用性及分区暂存方案 项目设暂存车间对拆解后的零部件进行分区暂存，根据拆解零部件的固体废物类别主要设置一般固废暂存区及危废暂存间，均设置于封闭厂房（2#厂房）内，并按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗，设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施。项目拆解零部件主要为废钢铁件、废塑料、废电子元器件、废橡胶、废电机、废电线、废玻璃、废皮布制品、废锂电池、废铅蓄电池等类别，按照拆解后零部件种类进行分区暂存，并在显著位置设置标识，同时配备消防设施。项目暂存车间分区暂存方案如下表，厂区平面布局图见附件5。 表2-4 暂存车间分区暂存一览表 场所; 总面积（㎡）; 分区方案; 面积（㎡）; 最大可暂存量; 暂存周期d; 年可暂存总量; 实际需暂存量. 暂存车间; 1000; 一般固废暂存区（800㎡）; 废电机①; 100; 1700个; 5; 11.9万个; 10万个. 废钢铁件②; 50; 244t; 10; 8540t; 5687t. 废橡胶; 80; 9t; 5; 630t; 626t. 废塑料; 50; 14t; 10; 490t; 293t. 废玻璃; 20; 18t; 10; 630t; 300t. 废电线; 20; 20t; 10; 700t; 100t. 废皮/布制品; 50; 4t; 10; 60t; 134t. 废锂电池③; 20; 3t; 10; 105t; 80.82t. 危废暂存间（60㎡）; 废电路板及电子元器件④; 30; 9t; 7; 450t; 203.5t. 废铅蓄电池③; 10; 3t; 4; 262.5t; 214.72t. 合计; 430; /; /; /; /. 备注：①根据《废电机回收利用技术规范》（GB/T 32668-2016）第5.2.2条，废电机在贮存时，每堆占地面积不宜大于50平方米，同时堆放高度不宜超过2米，堆与堆之间应留有0.5米以上的通道。项目废电机暂存区100㎡，有效利用面积约85%，单个电机直径30—40cm，长50—60cm，堆高2m，最大暂存量约1700个； ②废钢铁件成品打包块密度约2.2-2.5t/m³（以2.3t/m³计），堆高2.5m，有效利用面积约85%，最大暂存量为50×2.5×0.85×2.3=244t； ③参考《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020），电池最大暂存重量不超过3t，项目废铅蓄电池暂存区10㎡，根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）隔离贮存平均单位面积的贮存量为1.5~2.0t/m2（本项目取1.5），贮存区间距0.3-0.5m（本项目取0.4m），通道宽度1-2m（本项目取1.5m），则有效暂存面积为5㎡，最大可暂存量7.5t＞3t，可以满足暂存要求； ④根据《废弃电器电子产品处理企业资格审查和许可指南》，贮存场地的容量应不低于日处理能力的10倍，本项目日产生废电子元器件0.58t，散装堆放堆积密度约为0.3-0.5 吨/立方米，堆放区面积约30平方米（高度1m），日最大暂存容量为9t＞（0.58×10）t，可以满足要求。. 由上可知，项目暂存车间可以满足拆解后零部件暂存要求。 3、产品方案 （1）拆解能力 根据项目备案表可知，项目年拆解电动自行车100000辆，包含两轮、三轮、四轮电动自行车，本项目各类电动自行车拆解方案见下表。 表2-5 项目各类电动自行车拆解方案一览表 序号; 项目名称; 年拆解量; 最大暂存量; 拆解部件. 1; 电动自行车（两轮）; 80000辆; 185辆; 车架、车身、车灯、减震器、仪表盘、线路板、轮胎、电池、电线、电机等. 2; 电动自行车（三轮）; 10000辆; 80辆. 3; 电动自行车（四轮）; 10000辆; 25辆. 本项目拆解的废电动车主要为废二轮电动自行车、废三轮电动自行车、废低速四轮电动自行车，废电动车主要来源途径为门店以旧换新回收的废旧电动自行车、网点及维修单位回收的报废电动自行车、交警部门收缴证照不全达到报废标准的电动车、企业及个人拥有的电动车。 ②产品方案 本项目属于电动自行车拆解项目，由于项目的特殊性，拆解所得的物料同时也是本项目的主要产品，因此，项目产品方案为电动自行车拆解下来的各种可回收的物品和零部件，即本项目的产品包括钢铁件、有色金属、塑料、橡胶、玻璃、电线、皮布制品和其他零部件等，建设单位将各种拆解所得物料进行分类收集，并根据其用途、性质进行外售综合利用或委托其他有资质单位处置。 电动自行车拆解产生的少量废液压油、废电子元器件、废电路板、废铅蓄电池等属于危险废物，按照危险废物的有关规定进行管理和处置。本项目不对废铅蓄电池、电路板及电子元器件（含电容器）等零部件进行深度拆解。 电动自行车拆解下来的零部件主要可以分为机械结构部件和电气系统部件两大类，根据企业提供的相关数据，项目废旧电动自行车拆解产出物方案明细见下表。 表2-6 项目各部件拆解明细表 序号; 拆解件名称; 废电动车类型; 主要成分; 用途或去向. 二轮车kg; 三轮车kg; 四轮车kg. 1; 电机; 7.5-8.1; 7.0-8.0; 8.0-9.0; 钢铁件、有色金属; 外售. 2; 钢铁件（车架、轮毂、钢圈、车把、刹车片/刹车盘等）; 19.6-26.2; 91.8-162.2; 183.4-267.6; 钢铁件、有色金属; 外售. 3; 减震器（前后）; 1.0-2.0; 5.0-7.0; 10-20; 钢铁件、有色金属; 外售. 4; 轮胎/密封件; 4.0-5.0; 6.0-8.0; 13.0-19.0; 橡胶; 外售. 5; 塑料件（塑料外壳、手柄）; 1.5-2.9; 1.4-1.8; 4.0-6.0; 塑料; 外售. 6; 废电线; 0.4-0.6; 0.8-1.2; 4.5-5.5; 塑料、有色金属; 外售. 7; 车灯（不含元器件）; 0.2-0.4; 0.8-1.2; 3.0-5.0; 塑料; 外售. 8; 玻璃（挡风、车窗、倒车镜）; 0~1; 5~7; 15~25; 玻璃; 外售. 9; 座椅、内饰; 0.6-1.0; 1.0-2.0; 2.5-5.5; 布制品/皮制品、塑料; 外售. 10; 废电路板、废电子元器件; 13-1.7; 2.5-2.9; 4.2-7.2; 电子器件; 交由资质单位处理. 11; 铅酸电池; 17-21; 50-70; 100-60; 铅及其化合物、硫酸. 12; 锂电池; 5-7; 10-50; 40-70; 锂及其化合物; 外售. 合计; 51.3-68.7; 166.3-265.7; 366.8-487.6; /; /. 整车重量取值; 60; 216; 427.2; /; 取平均值. 备注：①根据《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2024），“使用铅酸蓄电池的装配完整的电动自行车整车质量应小于或等于63kg，其他类型的装配完整的电动自行车的整车质量应小于或等于55kg”。由于项目拆解的电动二轮车品牌不同，本次评价拆解的单台废电动二轮车整车质量平均按60kg计； ②根据企业提供资料及市场调查，三轮车重量范围166.3—265.7kg，本次评价拆解单台废电动三轮车整车质量平均按280kg计；四轮车重量范围366.8—487.6kg，本次评价拆解的单台废电动四轮车整车质量平均按427.2kg计。 ③因铅蓄电池重量＞锂电池，整车重量取值用铅蓄电池计算. 根据建设单位提供的资料可知，项目回收废旧电动车除交警部门收缴证照不全达到报废标准的电动车、企业及个人拥有的电动车外，大部分门店、网点及维修单位回收的报废电动自行车中电池均已拆除，项目回收废旧电动自行车含电池车辆仅占总拆解车辆的20%，其中铅蓄电池为市场主流占比约55%。则本项目非电动车拆解产物见下表。 表2-7 本项目废电动车拆解产物一览表 拆解件名称; 二轮车; 三轮车; 四轮车; 小计t/a; 用途或去向. 数量（辆/年）; 重量（kg/辆）; 总重量（t/a）; 数量（辆/年）; 重量（kg/辆）; 总重量（t/a）; 数量（辆/年）; 重量（kg/辆）; 总重量（t/a）. 电机; 80000; 7.8; 624; 10000; 7.5; 75; 10000; 8.5; 85; 784; 外售. 钢铁件; 80000; 22.9; 1832; 10000; 127; 1270; 10000; 225.5; 2255; 5357; 外售. 减震器; 80000; 1.5; 120; 10000; 6; 60; 10000; 15; 150; 330; 外售. 轮胎/密封件; 80000; 4.95; 396; 10000; 7.0; 70; 10000; 16; 160; 626; 外售. 塑料; 80000; 2.4; 192; 10000; 2.6; 26; 10000; 7.5; 75; 293; 外售. 电线; 80000; 0.5; 40; 10000; 1.0; 10; 10000; 5.0; 50; 100; 外售. 玻璃; 80000; 0.5; 40; 10000; 6.0; 60; 10000; 20; 200; 300; 外售. 座椅、内饰; 80000; 0.8; 64; 10000; 2.0; 20; 10000; 5.0; 50; 134; 外售. 废电路板、废电子元器件; 80000; 1.5; 120; 10000; 2.65; 26.5; 10000; 5.7; 57; 203.5; 委托有资质的单位处理. 铅酸电池; 880; 19; 16.72; 1100; 60; 66; 1100; 120; 132; 214.72. 锂电池; 720; 6.0; 4.32; 900; 30; 27; 900; 55; 49.5; 80.825; 外售. 合计; 80000; /; 3449; 10000; /; 1710.5; 10000; /; 3263.5; 8423; /. 备注：各拆解件重量按照表2-6平均重量进行核算，塑料包含表2-6中塑料件及车灯（不含电子元器件）. 4、项目原辅材料 - 原辅材料用量 项目主要原辅材料种类及消耗量详见下表。 表2-8 原辅料及能源用量情况 序号; 原辅材料名称; 年用量; 形态规格; 最大暂存量; 暂存位置; 备注. 1; 废旧电动自行车; 100000辆; 固态; 290辆; 车间内分区暂存; /. 其中; 电动自行车（两轮）; 80000辆; 185辆; /. 电动自行车（三轮）; 10000辆; 80辆; /. 电动自行车（四轮）; 10000辆; 25辆; /. 2; 润滑油; 0.5t; 液态; 0.5t; 拆解车间; /. 3; 能源; 水; 811.3m³/a; /; 园区管网. 4; 电; 5万kW•h/a; /; 园区电网. - 原辅材料及有毒有害物质理化性质 根据项目拆解过程中回收的产品可知，本项目运营过程中涉及的有毒有害物质主要为废液压油、废铅蓄电池，项目涉及有毒有害物质理化性质见下表。 表2-9 原辅材料及涉及有毒有害物质理化性质一览表 物质名称; 理化性质. 液压油; 液压油是液压系统使用的专用工作介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用，通常为红色透明液体，20℃时密度约为850～900 kg/m³，40℃时运动粘度典型范围1076–1885mm²/s。常见矿物油液压油的闪点不低于180℃，普通抗磨液压油通常＞200℃，高闪点液压油可超过250℃。闪点越高，抗燃性越好，不易引发火灾；液压油的凝固点不高于-30℃，酸值不超过0.5 mgKOH/g。. 废铅蓄电池; 主要由铅及其化合物、塑料、硫酸等成分组成. 铅; 理化性质：蓝灰色金属，相对密度11.34。熔点327.5℃，沸点1749℃。不溶于水，溶于硝酸、热的浓硫酸。 毒性：有毒。急性毒性，大鼠经静脉LD50:70mg/kg。铅及其化合物主要以粉尘、烟或蒸汽形式经呼吸道进入人体，其次是经消化道进入血液循环，其中与红细胞结合在血浆中的铅，呈血浆蛋白结合铅；另一部分呈活性大的可溶性铅。危险特性：可燃。有害燃烧产物氧化铅。. 二氧化铅; 外观：棕褐色结晶或粉末；熔点：290℃；相对密度（水=1）：9.38。 LD50:200mg/kg（豚鼠腹膜内注射）中等毒性；损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。. 硫酸铅; 白色单斜或正交晶体；熔点：1170℃，密度：6.2g/cm3；微溶于水，溶解度：0.0041克/100克水（20°C）硫酸铅几乎不溶于稀的强酸溶液，能溶于较浓的硫酸溶液、乙酸铵溶液和强碱溶液。 损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。. 硫酸; 理化性质：无色透明液体，能以任意比例溶于水。30%硫酸比重为1.22，沸点108℃。毒性：LD50:80mg/kg（大鼠经口）；LC50:510mg/m3(2h大鼠吸入），320mg/m3(2h小鼠吸入）。 危险特性：与易燃物和有机物接触会发生剧烈反应。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸。具有强腐蚀性。. 5、生产设备 项目主要生产设备详见下表。 表2-10 主要生产设备一览表 序号; 车间; 设备名称; 规格型号; 数量台; 使用工序. 1; 拆解车间; 手持电动扳手; /; 8; 拆解. 2; 手持电动角磨机; /; 8; 切割. 3; 手持气钻枪; /; 8; 拆解. 4; 地磅; /; 1; 物料称重. 5; 智能放电柜; /; 1; 锂电池放电. 6; 液压式打包压块机; 250型号，3t/h; 1; 钢铁件打包压块. 7; 挖掘机; 200型; 1; 转运. 8; 叉车; 3.5吨; 1; 转运. 9; 抱夹; 926型; 1; 装卸转运. 10; 破碎机; G80型，1.5t/h; 2; 塑料破碎. 11; 颚式剪切机; 1米型，43t/h~250t/h; 1; 剪切. 12; 水泵; /; 1; /. 13; 扒胎机; /; 2; 扒胎. 14; 等离子切割机; 100型; 2; 切割. 15; 暂存车间; 防渗托盘; 1m×1m; 50; 完整电池暂存. 16; 带盖PVC箱; 1m*1m*1.5m; 20; 破损铅酸蓄电池贮存. 17; 公共设备; 空压机; /; 1; /. 18; 压滤机; /; 1; 污泥压滤. 19; 环保设备; 絮凝沉淀池; 2.5m*1m*1m; 1; 污水处理. 20; 袋式除尘器; 10500m³/h; 1; 废气处理. 根据建设单位核实，本项目主要控制产能设备为破碎机及打包机，项目产能符合性分析见下表。 表2-11 项目产能符合性分析一览表 设备名称; 每小时产能数t/h; 年工作小时数h; 年最大生产能力t/a; 实际生产能力t/a; 是否匹配. 破碎机; 1.5; 2800; 8400; 293; 是. 打包机; 3; 2800; 8400; 5357; 是. 因废旧电动自行车拆解产生的塑料主要为PP及ABS两种材质，故设置2台破碎机对拆解分类后的废塑料件分别进行破碎，由上表可知各生产设备可以满足生产要求。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为20名，公司生产实行单班制生产，每班工作8h，年均生产时间为350d，夜间不生产。 （1）人员配置合理性 根据企业提供资料，项目拟配备8个拆解工位，配备8名电车拆解技术人员，平均每名电车拆解技术人员每天可拆解电动车40辆，年工作350d，则全年可拆解电动车112000辆，可满足本项目设计的拆解电动车100000辆/a的要求。 7、总平面布置合理性分析总体布局 根据本项目生产性质及建设规模，并结合场地自然条件及现状进行总平面布置。在满足工业生产用地的前提下，统筹考虑了物料运输、生产工艺、环境保护、安全卫生及消防等方面的用地需要。力求总图布局合理，运输线路短捷、顺畅。建构筑物外形协调整齐，通道宽度适中，为自然通风、采光、排水、卫生、绿化等布置创造条件。 项目租赁2栋厂房总建筑面积约1900m2，按照生产连续性，主要分为拆解车间和暂存车间，办公室位于厂房外办公楼内。拆解车间内布局紧凑，按照拆解顺序分为废旧电动车暂存区、拆解区、废塑料破碎区及废钢铁件打包区，便于废旧电动自行车和拆解零部件运输，拆解后转移至暂存车间相应暂存区暂存。总体平面布置有效地满足了生产的顺畅性，项目平面布置详见附图4（厂区平面布置图）。综上所述，项目平面布局比较合理。 8、水平衡分析 本项目用水主要为生活用水、湿法破碎用水，拆解及暂存车间日常以清扫为主。 - 生活用水 本项目劳动定员为20名，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）中的相关内容，办公用水定额取38m³/人·a。则生活用水量大约为2.171t/d，760t/a；生活污水产生系数按照85%计，则生活污水产生量为1.845t/d，646t/a。生活污水经化粪池处理达八公山污水处理厂接管浓度限值后接管市政污水管网，经八公山污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准后通过最终排入淮河。 - 湿法破碎用水 本项目废电动自行车拆解产生的塑料主要为PP及ABS材质。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4220 非金属废料和碎屑加工处理行业中清洗或湿法破碎+清洗生产废水量为废PE/PP：1.0t/t-原料，废PS/ABS：1.0t/t-原料。本项目仅对拆解后的PP及ABS废塑料件进行湿法破碎，不仅可以起到除尘清洗的作用还可以对刀式破碎机进行降温。项目年破碎塑料293t，则破碎废水产生量约293t/a（0.837t/d），破碎机下方设置集水槽，喷淋水从筛孔流入集水槽后经管道进入后端的絮凝沉淀池沉淀后回用。参考谢芳《基于工艺过程分析的废旧塑料再生利用污染源研究》，本项目破碎废水蒸发损耗取 5%，破碎后塑料带走水分约5%于自然干燥中蒸发，则项目破碎工序用水量为 325.56t/a（0.930t/d）。 项目破碎废水293t/a经絮凝沉淀池处理。处理过程中损耗取5%（14.65t/a，0.042t/d）；干污泥产生量约占原料处理量的1%，则干污泥产生量为2.93t/a，经压滤机压滤到60%，最终污泥带水量约4.395t/a（0.012t/d）。经絮凝沉淀池处理后回用水量为273.955t/a（0.783t/d）。 由上可知，破碎用水补充新鲜水量为51.45t/a（0.147t/d）。 表2-12 项目用水及废水情况（单位：t/d） 用水环节; 用水量; 废水量; 废水处理方法及去向. 员工生活; 2.171; 1.845; 经化粪池处理后经园区污水管网进入八公山污水处理厂处理. 破碎; 0.147; /; 经絮凝沉淀池处理后不外排. 合计; 2.318; 1.845; /. 本项目水平衡图见图2-1。 0.147 0.042 0.837 0.093 湿法破碎 污泥带走 0.012 絮凝沉淀池 2.171 1.845 新鲜水 2.318 员工生活 八公山污水处理厂 站 0.326 化粪池 1.845 回用水 0.783 2-1 本项目水平衡图（t/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目为租赁厂房，厂房均已建设完成，施工期仅进行简单装修及设备的安装，施工时间短，过程简单，因此不对项目施工期进行评价。 2、营运期 本项目主要将回收电动自行车进行拆解，对拆解后的零部件按其性质（废金属、废塑料、废玻璃等）进行分类、暂存，其中，一般固废暂存于暂存车间固废暂存仓库，定期外售；危险废物（含废电路板、废电子元器件、废铅蓄电池、废液压油等）暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。项目使用人工拆解为主、设备辅助的拆卸方式，拆解工艺主要包括报废电动自行车检查登记、报废电动自行车拆解、金属件压实打包、塑料件破碎打包以及拆解出的各种物品的分类收集和贮存，不涉及深度处理和危险废物处置。具体生产工艺流程如下所示。 G1：角磨切割粉尘；G2：剪切粉尘；G3：液压打包粉尘；W1：破碎废水；S1：废铅蓄电池（含废破损铅蓄电池）、废电解液中和废物；S2：废锂电池；S3：废钢铁件；S4：废塑料；S5：废玻璃；S6：废电线；S7：废电机；S8：废橡胶；S9：废皮/布制品；S10：废减震器、S11：废电路板及电子元器件；S12：废液压油；S13：废刀片、滤网、絮凝沉淀池污泥 图2-2 生产工艺流程图及产污节点图 工艺流程说明： - 检查登记 本项目回收的电动自行车电池种类主要为铅蓄电池及锂电池，电动自行车运输入场后首先对回收的废旧电动自行车进行检查、登记，主要内容及流程如下： ①检查报废电动自行车的整体状况，主要是对电池进行核验，对电池破损的电动自行车禁止入场。 ②对报废的电动自行车车辆基本信息进行登记，登记信息主要包括车辆识别信息、来源信息及电池信息。 ③根据电动自行车回收拆解登记表的要求，登记信息并形成单据。项目配套建设信息化管理系统，参照淮南市已开发的电动车网办 APP 和 173 处牌证服务点的经验，实现报废车辆登记、移交、拆解的全流程追溯。 此过程产生噪声。 - 入库暂存 将登记分类后电动自行车送至拆解车间电动自行车暂存区，等待拆解。 - 拆除电池 为了确保后续拆解过程操作安全，入厂含电池的电动自行车在拆解时，必须先拆除电池，使车辆完全断电。拆除电池期间应规范操作步骤，避免损伤电池，如拆解过程中发生破损产生电解液泄露，需立即使用石灰对泄漏后电解液进行中和，同时使用带盖PVC箱对破损废铅蓄电池进行暂存。 此过程产生废铅蓄电池（含废破损铅蓄电池）、废电解液中和废物、废锂电池、噪声。其中，废铅蓄电池为危险废物，送至项目危废暂存间废铅蓄电池暂存区暂存，其中废铅蓄电池使用防渗托盘进行暂存，废破损铅蓄电池使用带盖PVC箱对破损废铅蓄电池进行暂存；废电解液中和废物为危险废物，暂存危废暂存间后委托有资质单位进行处置；废锂电池属于一般固废，送至暂存车间废锂电池暂存区。 - 拆解 电池拆除后，对断电后的电动自行车进行拆解。由于车辆型号不同，部件拆解先后顺序略有差异，以拆解方便、节约时间为操作原则，电池、电机、螺丝与紧固件拆卸均需要人工操作，轮胎、车架等需借助设备辅助，项目拆解过程中尽可能保证零部件可再利用性以及材料可回收利用性，同时各种零部件和材料都应以恰当的方式拆除和隔离。拆解时应避免损伤或污染再利用零件和可回收材料。对部分液压式减震器内部含有少量的液压油抽空，排空率不低于95%。 主要拆解部件包括车架、车座、车灯、减震器、仪表盘、线路板、轮胎、电线、电机。车架拆解产生废金属、废塑料；车座拆解产生废海绵、废皮革；车灯拆解产生废玻璃、废电子元器件，废塑料；减震器拆解产生废金属结构件，部分液压式减震器内部含有少量的液压油；仪表盘拆解产生废塑料件、废电子元器件；线路板拆解产生废电路板、废电子元器件；轮胎拆解产生废橡胶；电线拆解产生废电线；电机拆解产生废电机。 在拆解的过程中工人使用角磨机、切割机对金属进行切割，此过程产生角磨切割粉尘和噪声等，角磨切割粉尘经收集后进入袋式除尘器处理后有组织排放。 （5）分类、入库暂存 对拆解后的零部件按照性质进行分类，其中废钢铁件转移至打包区待压缩打包，废塑料转移至破碎区待破碎，其他零部件如废玻璃、废电线、废橡胶、废皮/布制品、废减震器、废电机为一般固废，分类暂存于暂存车间相应区域内，废电子元器件、废电路板、废液压油均属于危险废物，需分类暂存于危险废物暂存间。一般固废定期外售资源回收部门，危险废物定期委托有资质专业单位进行转运、处置。 （6）剪切压实打包 项目拆解完成后的车架、车身等，采用鳄式剪切机剪切后与轮毂、钢圈、车把、刹车片/刹车盘等废钢铁件等一同进入压实打包机压实打包。项目采用大吨位金属液压打包机，剪切后的废钢铁件可直接放入料箱，在大功率电机驱动的液压系统作用下，物料被挤压成规定规格的金属包块作为钢铁件原料外售。 此过程产生少量剪切、打包粉尘，剪切打包粉尘废气经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后有组织排放。 - （7）破碎、包装 电池自行车塑料件主要材质可分为PP和ABS材质，项目设置2台G80系列刀式破碎机对废塑料分别进行湿法破碎，出料粒度为4~25mm。 废塑料经人工投料进入破碎机后在喷淋水作用下进行湿法破碎，刀式破碎机设置滤网，破碎完全的碎片经滤网卸料后自然晾干后使用吨袋打包，未完全破碎废塑料返回刀式破碎机重新进行破碎。破碎过程为湿法破碎，产生的颗粒物忽略不计，此工序产生破碎废水、噪声、废刀片、废滤网。 其他工艺： 职工生活主要产生的废物有生活污水、生活垃圾。破碎废水处理产生污泥，污泥暂存产生的恶臭气体、废润滑油及废润滑油包装桶、机器维护保养产生废含油抹布手套。 3、生产工艺污染物说明表 表2-13 项目产污环节及污染物识别 类别; 编号; 产生点; 污染物; 处理措施; 排放方式. 废气; G1; 角磨切割; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器; 有组织. G2; 剪切; 颗粒物. G3; 打包; 颗粒物. /; 废水处理; 臭气浓度; 喷洒除臭剂、污泥压滤后使用封闭包装袋暂存于一般固废暂存间，定期喷洒除臭剂，及时清运; 无组织. 废水; W1; 破碎; 破碎废水; 经絮凝沉淀池处理后回用; 不排放. /; 职工生活; 生活污水; 化粪池预处理＋淮南首创八公山区污水处理厂; 间接排放. 固废 /; /; 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门定期清运; 合理处置. S1; 拆解; 废铅蓄电池、废电解液中和废物; 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置. S2; 废锂电池; 外售. S3; 废钢铁件; 外售. S4; 废塑料; 外售. S5; 废玻璃; 外售. S6; 废电线; 外售. S7; 废电机; 外售. S8; 废橡胶; 外售. S9; 废皮/布制品; 外售. S10; 废减震器; 外售. S11; 废电路板及电子元器件; 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置. S12; 废液压油. S13; 破碎; 废刀片、滤网; 外售. 污水处理; 污泥; 委托污泥处置单位进行处理. /; 机器维护保养; 废润滑油及包装桶、废含油抹布手套; 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置. 噪声; 主要是设备运转产生机械噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 淮南市奇锐再生资源有限公司租赁淮南市祥瑞木业有限责任公司现有闲置厂房面积约1900平方米进行生产。 根据现场踏勘，该厂房此前一直作为淮南市祥瑞木业有限责任公司仓库使用，用于暂存木制品，目前为空置状态，未发生过环境污染事件，不存在与原有项目有关的环境问题。厂房现状图如下所示。 图2-3 厂区现状图 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物： 本次评价引用《2024年淮南市生态环境质量状况公报》（https：//sthjj.huainan.gov.cn/xwdt/tzgg/551820695.html）中环境空气质量部分内容，具体如下： 2024年，全市环境空气质量一级（优）65天，二级（良）218天，三级（轻度污染）69天，四级（中度污染）13天，五级（重度污染）1天；全市年度环境空气达标天数比例为77.3%，与上年相比下降了3.2个百分点；全市环境空气综合指数为3.87，首要污染物为细颗粒物。 细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为7～156微克/立方米，日均值达标率为87.6%。年均值为40.0微克/立方米，与上年相比上升了3.4个百分点。可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为10～262微克/立方米，日均值达标率为96.0%。年均值为65.0微克/立方米，与上年相比下降了1.4个百分点。二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～47微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为19微克/立方米，与上年相比下降了9.5个百分点。二氧化硫（SO2）日均浓度范围为2～13微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年相比上升了14.3个百分点。臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～227微克/立方米，达标率为90.4%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为160微克/立方米，与上年相比上升了1.9个百分点。 依据《2024年淮南市生态环境质量状况公报》，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5。 表3-1 2024年度大气环境质量状况 环境要素; 评价因子; 监测值; 标准值; 是否达标; 占标率. 环境空气; SO2(μg/m³); 7; 60; 是; 11.7. NO2(μg/m³); 19; 40; 是; 47.5. PM10(μg/m³); 65; 70; 是; 92.9. PM2.5(μg/m³); 40; 35; 否; 114. CO(mg/m³); 0.8; 4; 是; 20. O3(μg/m³); 160; 160; 是; 100. （2）其他污染物 根据本项目工程分析可知，本项目特征污染物为颗粒物。项目区域环境空气质量TSP数据引用《淮南荣基再生资源有限公司年处理10万吨铝塑综合利用项目环境影响报告表》现状监测数据，监测点位为孟岗村，距离本项目东侧约193.5m，监测时间为2024年5月24日—26日，引用监测数据有效，监测点位与项目相对位置见下图，监测结果见下表。 表3-2 环境空气现状检测结果统计表 监测 因子; 监测点位; 平均 时间; 评价 标准; 监测浓度范围mg/m³; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. TSP; 孟岗村; 日均值; 0.3mg/m³; 0.186-0.206; 69; 0; 达标. 图3-1 监测点示意图 根据引用现状监测数据可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准要求， （3）改善区域环境空气质量对应措施 针对环境质量状况，淮南市政府采取了一系列的措施： ①对标先进制定规范：对标长三角地区，制定淮南市建设工程扬尘污染防治“十达标”措施，明确施工扬尘管控的具体标准和要求，从工地围挡、物料覆盖、洒水降尘等多方面规范施工行为，有效减少扬尘污染。 ②建立协同工作机制：建立空气质量联席会商、重点区域监督帮扶、快速联动反应等一系列机制，通过定期会商分析空气质量状况，针对重点区域开展精准监督帮扶，对突发污染问题快速响应处置，全年发布建议2411条，帮扶县区100余次，推动解决问题1393个。 ③制定全过程管理办法：在全省率先制定《淮南市农村黑臭水体治理全过程监督管理办法》，规范“排查识别、成因分析、系统治理、项目管理、长效管控、责任追究”的全过程，为农村黑臭水体治理提供系统性指导，确保治理工作有序推进。 ④出台多领域协同政策：联合多部门出台金融、税务、交通等领域支持减污降碳协同创新政策。如《金融支持淮南市减污降碳协同创新试点工作的指导意见》，创新推出“绿色贷”和“转型贷”；出台“绿色税务标签”，为符合条件企业给予税收减免优惠3.69亿元；出台《淮南市交通运输领域减污降碳协同创新实施方案》，优化交通运输结构，使铁、水运输量占比分别高出全省平均水平6.74和5.76个百分点。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，项目所在区域地表水环境质量引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。 8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。 全市8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。 河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（Ⅱ类→Ⅲ类）和西淝河闸下（Ⅱ类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。 湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 3、声环境 本项目位于淮南市祥瑞木业有限责任公司现有空置厂房内，项目厂界50m内无声环境敏感目标。 4、土壤、地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目位于淮南市谢家集区，项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外50m范围内无土壤环境敏感目标。本项目厂区地面已硬化，各区域按要求进行分区防渗，厂区内不存在影响地下水和土壤环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 5、生态环境、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于淮南市祥瑞木业有限责任公司厂区内，租赁已建厂房进行生产，无新增用地且周边无生态环境保护目标，故未进行生态环境质量监测。 本项目不存在电磁辐射等污染，因此未开展电磁辐射现状监测与评价。本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目污染特征及区域环境现状，其主要环境保护目标如下。 - 1、大气环境保护目标 - 厂界周边500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区，根据评价范围，以评价范围内环境敏感点作为保护目标，本项目周边500m范围内大气环境敏感目标分布见下表。项目区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。 表3-3 项目周边主要大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护内容（户/人）; 环境功能 区划; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 1; 孟岗; 116.893711; 32.564429; 约25户，80人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准; 东北; 193. 2; 蔡郢孜; 116.8943252; 32.558760; 约10户，32人; 东南; 487. 3; 九丫椿; 116.888759; 32.563606; 约20户，65人; 西南; 368. 4; 新河村; 116.8874158; 32.559554; 约30户，100人; 西南; 464. 2、声环境保护目标 本项目位于淮南市祥瑞木业有限责任公司现有厂区内，项目厂界50m无声环境敏感目标。 3、地下水保护目标 - 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标； 4、生态环境保护目标 本项目利用淮南市祥瑞木业有限责任公司现有空置厂房，不新增占地，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放标准 | 1、废气污染物排放标准 本项目生产废气主要为车身车架角磨切割、废钢铁件剪切打包产生的颗粒物、絮凝沉淀池污水处理产生少量的无组织恶臭气体，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值，具体见下表。 表3-4 项目废气排放标准 控制项目; 标准限值; 执行标准. 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 周界外浓度最高点. 颗粒物; 120mg/m³; 3.5kg/h; 1.0mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准. 臭气浓度; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. 2、水污染物排放标准 本项目废水主要为生活污水及破碎废水。项目生活污水经化粪池处理后进入淮南市首创八公山污水处理厂集中处理，项目废水接管前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及八公山污水处理厂接管限值后，八公山污水处理厂处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水最终排入淮河；项目破碎废水经絮凝沉淀池处理后回用不外排。标准值见下表。 表3-5 项目生活污水污染物排放标准（单位：mg/L） 污染物名称; 污水处理厂接管标准; GB8978-1996表4中三级标准; 本项目执行标准; GB18918-2002中一级A标准. pH（无量纲）; 6~9; 6~9; 6~9; 6~9. COD; 380; 500; 380; 50. BOD5; 160; 300; 160; 10. NH3-N; 25; /; 25; 5（8）. SS; 200; 400; 200; 10. TP; 3; /; 3; 0.5. TN; 70; /; 70; 15. 3、噪声 根据《关于印发淮南市中心城区声环境功能区划分方案的通知》淮府办秘〔2021〕49号中淮南市中心城区声环境功能区划图（附图10），项目所在区为3类声功能区。项目临西侧厂界为经五路，临北侧厂界为滁新高速，东侧及南侧为园区其他厂房。 运营期西、北侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东、南侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见下表： 表3-6 厂界噪声排放标准（单位：dB(A)） 厂界; 执行标准; 昼间; 夜间. 运营期东、南厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 运营期西、北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类; 70; 55. 4、固体废物 一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）的相关要求；危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 参照《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），提出的总量控制因子为：COD、NH3-N、氮氧化物、VOCs。 1、水污染物总量控制指标： 本项目产生的污水排入八公山污水处理厂集中处置，水污染物总量控制因子排放指标在污水处理厂内部平衡，企业不再另行申请。 2、大气污染物总量控制指标： 本项目生产过程中废气污染物主要为颗粒物、臭气浓度，有组织颗粒物排放量为0.003t/a，需进行倍量替代。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境影响简要分析： 本项目租赁淮南市祥瑞木业有限责任公司现有空置厂房内进行生产。厂房均已建设完成，施工期仅进行简单装修及设备的安装，施工期工程量很小，施工期环境保护措施如下： 施工期废气主要为扬尘，扬尘采取洒水降尘措施并经施工区域四周车间厂房和设备拦挡后，粉尘影响局限于厂区范围内，对外部环境影响较小。施工期噪声主要为吊运噪声、车辆噪声、安装设备碰撞噪声，间断性产生，采取避开午休时间施工、夜间施工等措施，经车间厂房和设备等阻隔后，对周边环境影响较小。对于施工期产生的少量固废，收集后，外售给物资部门。 综上，项目施工期较短，采取相应治理措施后，施工期对周边环境的影响可接受，且对周边环境的影响随施工期结束而结束。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目运营期产生的污染物主要是在生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物。 - 废气 本项目营运期排放废气主要为角磨切割粉尘、剪切粉尘、打包粉尘及恶臭气体。 本项目有组织废气产排情况见表4-1。 本项目大气污染物无组织排放信息汇总见表4-2。 本项目有组织废气排放口基本信息一览表见4-3。 本项目无组织废气排放基本信息一览表见4-4。 本项目废气例行监测要求汇总见表4-5。 表4-1 项目废气产排污节点、污染物产排及污染治理设施信息表（有组织） 排放方式; 排气筒; 生产线; 产污工序; 污染物; 产生源强; 风量m³/h; 治理措施; 收集效率%; 处理效率%; 年工作时间h; 是否为可行性技术; 排放源强; 排放限值mg/m³. 产生浓度mg/m³; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 污染物; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 有组织; DA001; 电动自行车拆解; 角磨切割; 颗粒物; 0.67; 0.014; 0.005; 21000; 袋式除尘器; 85; 95; 350; 是; 颗粒物; 0.003; 0.008; 0.38; 120. 剪切; 2.57; 0.054; 0.019; 350. 打包; 1.05; 0.022; 0.039; 1785. 表4-2 项目废气污染物产排情况一览表（无组织） 排放方式; 污染源; 产污工序; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 年工作小时数h; 面源长度m; 面源宽度m; 面源高度m; 执行标准mg/m³. 无组织; 拆解车间; 废钢铁件角磨、切割、剪切、打包；污水处理; 颗粒物; 0.009; 0.026; 350; 42; 22; 8; 1. 臭气浓度; 少量; 少量; 2800; 20（无量纲）. 表4-3 本项目有组织废气排放口基本信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型; 执行标准; 限值. 经度; 纬度; 浓度mg/m³; 速率kg/h. 1; DA001; 1#排气筒; 颗粒物; 116.8915453; 32.562960; 15; 0.7; 常温; 一般排口; GB16297-1996; 120; 3.5. 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），项目无主要排放口. 表4-4 本项目无组织废气排放基本信息一览表 序号; 生产设施编号/无组织排放编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值（mg/Nm³）. 1; 厂区内; 废气未被收集; 颗粒物; 加强收集效率; GB16297-1996; 1.0. 2; 臭气浓度; 污泥脱水后及时清运，加强车间通风; GB14554-93; 20（无量纲）. 表4-5 大气污染源监测计划 监测类别; 监测位置（或监测布点）; 监测项目; 监测频率; 监测依据; 执行排放标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; HJ1034-2019; GB16297-1996. 无组织废气： 厂界; 颗粒物; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年; GB14554-93. 1、废气源强分析、收集处理方式、效率 本项目对废旧电动自行车进行拆解，拆解前首先对进厂废旧电动自行车进行检查登记，对电池破损的电动自行车禁止入场。项目回收的电池主要分为铅蓄电池和锂电池，其中铅酸蓄电池主要是AGM（吸附式玻璃纤维棉）电池，通过贫液式设计将电解液储存在玻璃纤维膜及极板内部，保留10%孔隙用于气体传输。这种设计使电解液大部分存在于玻璃纤维膜之中，同时极板内部也吸有一部分电解液，由于废旧铅酸蓄电池铅基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中，基本不会挥发产生铅尘废气；锂电池均已预放电，并带有锂电池外壳包装，锂电池使用密闭的PVC箱密封存放。项目使用人工拆解，拆解及暂存过程中外壳意外破损开裂概率低，且要求破损后立即使用石灰对破碎产生的电解液进行中和，拆解及暂存过程中一般不产生废气，可忽略不计，因此本评价不对拆解后废电池贮存区废气进行定量分析。 本项目营运期废气主要为废钢铁件角磨切割粉尘、剪切、打包粉尘及破碎水絮凝沉淀产生的少量恶臭。 （1）废气源强分析 - 1）角磨切割粉尘 本项目在拆解的过程中工人使用角磨机、切割机对车架车身等钢铁件进行切割，切割的过程中会产生粉尘。 参考《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册中-钢铁件废碎料-切割废气的产生系数为1.0克/吨-原料，本项目电动车拆解过程产生的废钢铁件（除减震器外）约为5373t/a，角磨、切割工作时间约350h，则角磨切割粉尘的产生量约0.005t/a、0.014kg/h。 - 2）剪切粉尘 项目设置鳄式剪切机对车架及车身进行剪切，车架和车身重量约占钢铁件总重量的40-50%，本项目按照50%计，车架及车身重约2678.5t/a，参考《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册中-钢铁件废碎料-剪切废气的产生系数为7.2克/吨-原料，则剪切粉尘产生量为0.019t/a。根据建设单位提供资料，项目颚式剪切机一般每天使用1小时，全年按350h；则剪切工序颗粒物产生速率为0.054kg/h。 3）打包粉尘 本项目废钢铁件在打包压块过程中会产生少量金属粉尘。由于采用液压式打包机进行作业，废钢铁件在封闭或半封闭的料箱内受挤压而发生塑性变形，属于冷态压缩过程。该过程运行平稳、速度缓慢，产生的金属粉尘粒径较大、比重较高，主要沉降在设备周边区域，扩散范围有限。由于《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》无打包废气产污系数，参考42废弃资源综合利用行业系数手册中-钢铁件废碎料-剪切废气的产生系数取7.2克/吨-原料，年打包废钢铁件5357t/a，则打包粉尘产生量为0.039t/a，年打包时间1786h，则打包粉尘产生速率为0.022kg/h。 4）破碎水絮凝沉淀产生的少量恶臭 本项目废塑料处理采用湿法破碎工艺，破碎废水经絮凝沉淀池处理后全部回用。在絮凝沉淀池运行、污泥清掏及暂存过程中，可能因有机物厌氧分解产生少量无组织恶臭气体。 项目无组织恶臭气体产生情况类比《淮南环璟资源再生利用技术有限公司再生资源回收利用项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》，其类比可行性分析见下表。 表4-6 恶臭气体类比可行性分析一览表 项目; 本项目建设情况; 类比项目情况; 类比可行性分析. 项目名称; 谢家集经济开发区新能源拆解基地项目; 淮南环璟资源再生利用技术有限公司再生资源回收利用项目; /. 塑料种类; PP/ABS; PP; ABS塑料在破碎过程中产生的废水污染物浓度通常低于PP，因此本项目废水污染物成分更简单，处理难度更低. 年处理量t/a; 293; 9166.7; 本项目规模＜类比项目. 废水来源; 废塑料破碎用水; 废塑料破碎、清洗、甩干用水; 本项目无清洗、甩干工序，废水中有机物含量及污染物浓度更低，厌氧分解产生恶臭气体的潜力更小. 废水处理工艺; 絮凝沉淀; 过滤+调节+絮凝沉淀+二次沉淀; 核心处理工艺均为絮凝沉淀，废水水质及处理效果具有可比性. 废气处理措施; 喷洒生物除臭剂、污泥压滤后及时清运、加强车间通风; 喷洒生物除臭剂、污泥压滤后及时清运、加强车间通风; 一致. 由上表可知，本项目恶臭气体产生源强与类比项目具有较好的可比性。经查阅类比项目验收监测报告（2026年3月），其厂界无组织废气臭气浓度＜10，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。 结合前述对比分析，本项目由于处理规模较小、废水成分更简单、控制措施一致，恶臭气体产生量预计低于类比项目。在严格落实喷洒生物除臭剂、污泥压滤后及时清运、加强车间通风等措施后，本项目恶臭气体对区域环境空气质量及厂区周围环境敏感目标影响较小。 - （2）废气收集情况 本项目角磨切割、剪切、打包、破碎废水絮凝沉淀池均位于1#厂房内，1#厂房内布设一个角磨切割工位、一个剪切工位、一个打包工位，拟在操作工位上方设置集气罩对角磨切割、剪切打包粉尘废气进行收集后进入袋式除尘器处理后有组织排放。 项目集气罩设置情况见下表 表4-7 项目集气罩设置情况一览表 设备; 集气罩/（个）; 集气罩尺寸（m）; 集气距离（m）; 集气风速（m/s）; 设计总风量（m³/h）; 集气效率（%）; 备注. 角磨及切割机、打包; 2; 1.5×1.5; 0.5; 1.0; 15120; 85; 集气罩. 颚式剪切机; 1; 1×0.6; 0.3; 1.0; 2419.2; 85. 备注：①根据《简明通风设计手册》，单个集气罩集气风量计算公式Q=K（a＋b）×h×V0×3600，式中K取1.4，h取0.3m，V0取1.0m/s； ②集气罩风速参考《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016）表1侧吸式排风罩，粉尘控制风速为1.0m/s。. 考虑到风量损失，设计风量为21000m³/h。 （3）废气治理及排放情况 1）颗粒物 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表26可知，集气收集+布袋除尘器为颗粒物治理可行技术，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表中袋式除尘器处理效率为95%。 袋式除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒（粒径为1微米或更小）则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。 本项目颗粒物废气经收集后（收集效率85%），经袋式除尘器处理（效率95%）有组织排放量为0.003t/a（0.008kg/h，0.38mg/m³），无组织颗粒物排放量为0.009t/a，排放速率为0.026kg/h。 2）恶臭气体 本环评要求企业对絮凝沉淀池定期喷洒除臭剂，对产生的污泥进行压滤后使用封闭的包装袋暂存，采取及时清运等措施可有效减少絮凝沉淀池产生的恶臭气体排放。 通过采取上述措施后，厂区无组织臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级，新改扩建）要求，不会降低其环境空气质量等级。废气对周围大气环境影响较小。 - 达标分析 - 粉尘 项目角磨切割、剪切打包粉尘经集气罩收集进入袋式除尘器处理有组织排放，有组织排放量为0.003t/a（0.008kg/h，0.38mg/m³），无组织颗粒物排放量为0.009t/a，排放速率为0.026kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。 - 恶臭气体 项目厂房封闭，废水产生量较少，及时对絮凝沉淀池进行除杂，同时对絮凝沉淀池定期喷洒生物除臭剂，污泥压滤后使用封闭包装袋包装，及时清运。采取上述措施后，恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值，对周围环境的影响可接受。 3、非正常工况下污染物排放情况 （1）非正常工况源强分析 非正常情况下废气污染物排放主要是废气处理设施出现故障，造成废气污染物超标排放，本环评重点评价废气治理设施出现故障，处理效率50%作为非正常工况进行影响分析。拟建项目设计非正常工况连续排污时间不超过2小时/次，全年累计不应超过30小时，非正常工况下污染物排放情况详见下表。 表4-8 非常正常工况废气排放源强表 工况; 非正常工况时间h; 发生故障收集及处理效率; 废气量m³/h; 污染物; 无组织. 排放速率kg/h; 排放标准mg/m³; 排放量/kg. 废气处理装置故障; 30; 50%; 21000; 颗粒物; 0.077; 1.0; 2.295. （2）非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气收集及处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气收集及处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止废气产生工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复相关生产。 ③定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气的非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 4、大气环境影响分析结论 根据大气环境现状分析，项目所在区域各基本污染物（除PM2.5）质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目地所在区域为环境空气质量不达标区，根据引用监测报告，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准 经核算，项目颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中表 1二级新扩改建限值要求。 综上分析，本项目运营期废气排放对区域环境空气质量以及周边敏感点的影响不大。 二、废水 1、废水污染源强 本项目废水主要为生活污水、破碎废水。 表4-9 项目废水污染物产生与排放情况 时期; 污染源; 废水量t/a; 污染物; 产生情况; 拟采取的处理措施; 处理效率%; 排放情况; 排放方式及去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 营运期; 生活 污水; 646; pH; /; /; 化粪池预处理; /; /; /; 八公山污水处理厂. COD; 340; 0.2196; 64; 122.4; 0.0791. BOD5; 160; 0.1034; 60; 64.0; 0.0413. 氨氮; 32.6; 0.0211; 53; 15.3; 0.0099. SS; 200; 0.1292; 60; 80.0; 0.0517. TN; 44.8; 0.0290; 46; 24.2; 0.0157. TP; 4.27; 0.0028; 48; 2.2; 0.0014. 破碎废水; 293; COD; 420; 0.1231; 絮凝沉淀池; 40; 252; /; 处理后回用，不外排. 氨氮; 21.2; 0.0062; /; 21.2; /. TN; 32.5; 0.0095; /; 32.5; /. 石油类; 18.5; 0.0054; 50; 9.25; /. TP; 1.2; 0.0004; 85; 0.18; /. 悬浮物; 280.0; 0.0820; 90; 28; /. 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生活源产排污系数手册表2-2，COD去除率64%，氨氮去除率53%，TN去除率46%，TP去除率48%，参考《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）、三级化粪池对污染物的去除效率如下BOD5:60%～65%；SS：60%～70%. - 废水污染源强核算 - （1）生活废水及地面保洁用水 根据项目水平衡可知，项目生活污水646m³/a（1.846m³/d）经化粪池处理排入八公山污水处理厂，经八公山污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准后通过最终排入淮河。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产污系数表，生活污水的主要污染物pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP产生浓度分别为6-9、340mg/L、160mg/L、200mg/L、32.6mg/L、44.8mg/L、4.27mg/L。 - （2）破碎废水 根据项目水平衡可知，项目破碎废水约293m³/a（0.837m³/d）经絮凝沉淀池处理后回用。根据企业提供资料，项目拆解产生的废塑料主要为PP及ABS。项目采用湿法破碎，破碎废水水质参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-42废弃资源综合利用行业系数手册中4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表（本环评按照最不利考虑，使用废PP原料产污系数），SS 根据李光发表的《废塑料处理废水悬浮物（SS）去除效能分析》，本项目生产废水SS浓度取280mg/L。本项目塑料破碎废水产污系数见下表。 表4-10 项目破碎废水产污系数参考一览表 原料名称; 生产工艺; 污染物; 单位; 产污系数; 年破碎塑料量; 产生量t/a. 废PP/PE; 清洗或湿法破碎+清洗; 工业废水量; 吨/吨-原料; 1; 293t/a; 293. 化学需氧量; 克/吨-原料; 420; 0.1231. 氨氮; 克/吨-原料; 21.2; 0.0062. 总氮; 克/吨-原料; 32.5; 0.0095. 石油类; 克/吨-原料; 18.5; 0.0054. 总磷; 克/吨-原料; 1.2; 0.0004. 悬浮物; mg/L; 280; 0.0820. 3、废水污染防治措施 （1）废水污水处理工艺流程 本项目生活污水经化粪池处理达八公山污水处理厂接管浓度限值后接管市政污水管网，破碎废水经自建絮凝沉淀池处理后回用于破碎工序。本项目破碎废水采用“絮凝沉淀”处理，污水处理工艺流程见下图。 破碎用水 破碎废水 污泥 絮凝沉淀池 聚合氯化铝、聚丙烯酰胺 污泥 一般固废间 压滤机 压滤水 委托处置 图4-1 本项目污水处理设施工艺流程图 本项目破碎废水经集水管道进入絮凝沉淀池絮凝区；在进口处通过投加聚合氯化铝混凝剂及聚丙烯酰胺助凝剂后停留约15min，对废水进行絮凝处理。项目污水中的污染物在聚合氯化铝及聚丙烯酰胺作用下絮凝成团。絮凝后的废水进入沉淀区内二次沉淀，二次沉淀后上清液使用管道泵入破碎机后回用。絮凝沉淀池内污泥经压滤机压滤，污泥的含水率控制在60%以下，压滤后废水进入絮凝沉淀池内二次沉淀，二次沉淀后上清液使用管道泵入破碎机后回用。 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表A.2废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考表，本项目废水环保措施可行性分析见下表。 表4-11 本项目废水环保措施可行性分析表 废弃资源种类; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施; 排放去向; 排放口类型. 推荐可行工艺; 本项目污水处理工艺; 是否为可行技术. 废塑料; 综合废水; 悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮; 预处理：沉淀，气浮，混凝，调节; 絮凝沉淀; 是; 经预处理后厂内回用，不外排; 不外排，无排放口. 由上表可知，本项目破碎废水采用“絮凝沉淀”预处理后回用于生产，为废塑料加工行业综合废水中废水可行的预处理工艺。 （2）污水处理效率及处理工艺可行性分析 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中末端治理技术去除率（%），可知本项目絮凝沉淀池对废水污染物的处理效率详见下表。 表4-12 污水处理设施处理效率一览表 项目; CODcr; NH3-N; SS; TP; TN; 动植物油. 进水水质（mg/L）; 420; 21.2; 280; 1.2; 32.5; 18.5. 絮凝沉淀; 去除率（%）; 40; /; 90; 85; /; 50. 出水浓度（mg/L）; 252; 21.2; 28; 0.18; 32.5; 9.25. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表27其他废弃资源加工工业排污单位废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表，可知生产废水经处理后可在厂内回用不外排。项目废塑料破碎工序对水质要求较低，破碎废水各污染物经絮凝沉淀池处理后，出水污染物浓度较低，可以满足企业破碎用水要求，可用于企业废塑料破碎工序。 本项目絮凝沉淀池最大容积为2.5m³，废塑料每2d破碎一次，每次废水产生量约1.674t，水力停留时间为4h，絮凝沉淀池处理能力能满足破碎废水处理要求。本项目破碎废水采用絮凝沉淀池处理工艺可行。 4、废水类别、污染物及污染治理设施信息 本项目外排废水为生活污水，废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-13。 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、; 八公山污水处理厂; 间断性排放; 化粪池; 生化; 可行; 一般排放口. 表4-14 废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 污染物; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口类型; 排放标准. DW001; 废水总排口; 116.890910,32.563184; pH、COD、氨氮、SS、BOD5; 间接排放; 八公山污水处理厂; 间断排放; 一般排放口; 八公山污水处理厂接管限值. 5、生活污水处理依托污水处理厂处理可行性分析 （1）八公山污水处理厂现状 八公山污水处理厂（即淮南市西部污水处理厂）位于八公山区北郊，东临蔡新路，北临皖淮机械厂铁路专用线，于2003年3月5日取得环评批复（环监〔2003〕31号），服务范围为淮南市西部八公山、谢家集区和李郢孜镇，共计集污面积约19.5k㎡，服务范围内污水总量约10万m³/d。污水处理厂污水分别经粗格栅、细格栅、沉砂池预处理后由厌氧池、氧化沟进行生化处理，污水经厌氧池、氧化沟和二沉池处理后排放，二沉池污泥一部分回流至厌氧沟，剩余污泥经浓缩脱水一体化设备浓缩脱水为泥饼后外运。 图4-2 污水处理厂污水处理工艺流程简图 2014年淮南首创水务八公山污水处理厂提标改造工程已经淮南市发展和改革委员会同意立项。处理能力仍为10万m³/d，本次提标改造污水处理设计采用ARP/SSH+絮凝沉淀滤布滤池过滤工艺，设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。主要工程内容为：将厌氧池改造为ARP/SSH，新增絮凝沉淀滤布滤池、反冲洗废水池、变配电间和加药间等，以及对现有氧化沟、回流泵房进行改造。 （2）依托设施可行性分析 ①从水量角度分析 本项目生活污水经化粪池后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和八公山污水处理厂接管现在进水水质要求，项目排放废水量为1.846m³/d，占八公山污水处理厂设计处理能力10万m³/d的0.0018%，水量占比很小。污水处理厂的处理能力远远大于污水产生量，因此本项目产生的污水不会对污水处理厂造成冲击影响。 ②从水质角度分析 拟建项目排水水质pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP浓度分别约为6-9、122.4mg/L、64mg/L、80mg/L、15.3mg/L、24.2mg/L、2.2mg/L可以满足八公山污水处理厂的进水水质及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求，废水对八公山污水处理厂水质不会产生冲击影响。 ③管网配套情况 本项目位于八公山污水处理厂收水范围内。 综上所述，从水量、水质、管网配套建设等方面考虑，八公山污水处理厂接纳拟建工程废水是较为可靠的。 6、废水污染物监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目外排污水仅为生活污水，不需进行监测，只需说明去向，项目生活污水经厂区化粪池处理后由园区污水管网进入淮南首创八公山污水处理厂。 7、地表水环境影响评价结论 本项目采用“雨污分流制”排水系统。雨水直接进入市政雨水管网，排入区域地表水系。项目生活污水废水经化粪池处理后排入园区污水管网不直接排入区域地表水环境，破碎废水经絮凝沉淀池处理后回用于生产不外排，对区域水环境质量影响较小。 |

|  | 三、噪声 1、噪声源强 本项目生产过程中的主要噪声源为拆解车间各生产设备，均位于室内，以1#厂房西南点位为原点，主要噪声源的噪声强度见下表： 表4-15 项目主要噪声源排放源强（室内） 序号; 建筑物名称; 设备名称; 单台噪声源强声功率级dB（A）; 数量/台; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离/m; 距室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外损失. 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. X; Y; Z; E; W; S; N; E; W; S; N; E; W; S; N. 1; 1#厂房; 手持电动扳手; 90; 8; 合理布局、优先选用低噪声设备、设备基础安装减震器、厂房隔声等; 23; 11; 1; 23; 19; 16; 6; 62.8; 64.4; 65.9; 74.4; 昼间; 15; 47.8; 49.4; 50.9; 59.4; 1. 2; 手持电动角磨机; 90; 8; 23; 11; 1; 23; 19; 16; 6; 62.8; 64.4; 65.9; 74.4; 15; 47.8; 49.4; 50.9; 59.4; 1. 3; 等离子切割机; 95; 2; 23; 11; 1; 23; 19; 16; 6; 67.8; 69.4; 70.9; 79.4; 15; 52.8; 54.4; 55.9; 64.4; 1. 4; 手持气钻枪; 85; 8; 11.5; 35; 1; 23; 19; 16; 6; 57.8; 59.4; 60.9; 69.4; 15; 42.8; 44.4; 45.9; 54.4; 1. 5; 压块机; 85; 1; 6; 3; 1; 38; 4; 4; 18; 53.4; 73.0; 73.0; 59.9; 15; 38.4; 58.0; 58.0; 44.9; 1. 6; 挖掘机; 95; 1; 21.5; 30; 1; 34; 8; 3; 19; 64.4; 76.9; 85.5; 69.4; 15; 49.4; 61.9; 70.5; 54.4; 1. 7; 抱夹; 85; 1; 5; 28; 1; 34; 8; 4; 18; 54.4; 66.9; 73.0; 59.9; 15; 39.4; 51.9; 58.0; 44.9; 1. 8; 颚式剪切机; 90; 1; 40; 30; 1; 34; 8; 3; 19; 59.4; 71.9; 80.5; 64.4; 15; 44.4; 56.9; 65.5; 49.4; 1. 9; 叉车; 90; 1; 25; 60; 1; 34; 8; 4; 18; 59.4; 71.9; 78.0; 64.9; 15; 44.4; 56.9; 63.0; 49.9; 1. 10; 破碎机1; 85; 1; 25; 50; 1; 33; 9; 14; 8; 54.6; 65.9; 62.1; 66.9; 15; 39.6; 50.9; 47.1; 51.9; 1. 11; 破碎机2; 85; 1; 25; 40; 1; 33; 9; 16; 6; 54.6; 65.9; 60.9; 69.4; 15; 39.6; 50.9; 45.9; 54.4; 1. 12; 水泵; 75; 1; 25; 35; 1; 25; 17; 2.5; 19.5; 47.0; 50.4; 67.0; 49.2; 15; 32.0; 35.4; 52.0; 34.2; 1. 13; 扒胎机; 76; 2; 28; 50; 1; 23; 19; 16; 6; 48.8; 50.4; 51.9; 60.4; 15; 33.8; 35.4; 36.9; 45.4; 1. 14; 压滤机; 85; 1; 50; 75; 0.5; 39.5; 2.5; 18; 4; 53.1; 77.0; 59.9; 73.0; 15; 38.1; 62.0; 44.9; 58.0; 1. 15; 空压机; 85; 1; 18; 99; 1; 23; 19; 16; 6; 57.8; 59.4; 60.9; 69.4; 15; 42.8; 44.4; 45.9; 54.4; 1. 16; 智能放电柜; 70; 1; 30; 75; 1; 13; 29; 6; 16; 47.7; 40.8; 54.4; 45.9; 15; 32.7; 25.8; 39.4; 30.9; 1. 17; 风机; 90; 1; 30; 50; 1; 36; 6; 2; 20; 58.9; 74.4; 84.0; 64.0; 15; 43.9; 59.4; 69.0; 49.0; 1. 备注：①以1#厂房西南点为原点；②项目同类型设备有大致相同的源强、尺寸，位于同一车间内，传播条件相同，且声源至车间各边界距离均大于自身最大几何尺寸的两倍，因此众多相同类型设备同类型等效为一个设备，坐标为等效坐标点位置，其噪声级叠加计算。. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、噪声防治措施 本项目噪声主要为设备噪声及风机噪声，均设置在厂房内，主要设备噪声源强在70-95dB（A）之间。建议采取的措施为： 1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂房中侧，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 2）选择低噪声设备：在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备。选用合规厂家进行设备安装，‌确保各部件之间的配合精度，加强设备的维护保养，保持良好的设备工作状态，以减少运行时的不规则振动。 3）隔声、减震：建设单位根据噪声产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。设备安装确保基础的牢固，在安装破碎机、打包机等设备时，应选择坚硬平稳的地面，并确保地基基础的牢固，以避免因破碎、打包时振动过大导致的基础失衡问题。安装程序应科学合理，并在使用过程中定期检查地基是否松动，如有松动，应及时加固。 4）强化生产管理：在营运中加强管理，制定操作规范，加强各种机械设备的维护保养，加强生产设备运行期间管理，及时对零部件松动情况进行调整，保持其具有良好的运行效果。通过上述措施处理后，各排放点噪声源强可下降30~55dB（A）左右，降噪效果较明显。 3、噪声达标分析 室内声源 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct-为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作 时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内 该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 根据上述的预测方法和模式，根据平面布置图、高噪声设备数量及距厂界距离，在考虑采取设备噪声隔声、减振、消声等措施的情况下，计算对距离最近的四个厂界的噪声贡献值。本项目预测结果详见下表： 表4-16 项目厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A）） 测点号及位置; 空间相对位置/m; Leq; 标准限值; 达标情况. X; Y; Z; 贡献值. N1东厂界; 45; 7; 1.2; 57.5; GB 12348-2008中3类标准：昼间65; 达标. N2南厂界; -1; -120; 1.2; 32.6; 达标. N3北厂界; 27; 18; 1.2; 64.8; GB 12348-2008中4类标准：昼间70; 达标. N4西厂界; -102; 34; 1.2; 28.1; 达标. 备注：以1#厂房西南角为原点. 由上表可知，本项目运营期通过利用厂房隔声和距离衰减的情况下，项目东、南厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，西、北侧厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。 4、噪声自行监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目噪声排放基本情况及监测要求见下表： 表4-17 项目营运期厂界噪声环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测依据; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; LAeq; 1次/季，昼夜各一次; 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准. 四、固体废物 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、电动自行车拆解废物、废滤网、废刀片、污泥、废润滑油及废润滑油包装桶、废含油手套抹布、除尘器收集粉尘、废布袋。 本项目电动自行车拆解过程中产生的固体废物主要为废铅蓄电池、废锂电池、废钢铁件、废塑料、废玻璃、废电线、废电机、废橡胶、废皮/布制品、废减震器、废电路板及电子元器件、废液压油，其中除废铅蓄电池、废电路板及电子元器件、废液压油外其他均为一般工业固体废物。 1、一般固体废物产生及处置情况 （1）一般工业固体废物 - ①生活垃圾 项目建成后全厂职工定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人天计算，则每天产生职工生活垃圾10kg/d，年产生量约为3.0t/a。生活垃圾委托环卫部门清运。根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），其属于生活垃圾中SW64其他垃圾，类别代码为“900-099-S64”，经厂房及综合楼设立的分类垃圾桶分类收集后委托环卫部门定期清运。 - ②电动自行车拆解废物 根据工程分析表2-7可知，本项目电动自行车拆解过程中一般固废产生情况见下表。 表4-18 电动自行车拆解一般固废明细表 固废名称; 固废代码; 产生量t/a; 状态; 最终去向. 废电机; SW17 900-013-S17; 784; 固态; 分区暂存后外售. 废钢铁件; SW17 900-001-S17; 5687; 固态. 废轮胎/密封件; SW17 900-006-S17; 626; 固态. 废塑料; SW17 900-003-S17; 293; 固态. 废电线; SW17 900-099-S17; 100; 固态. 废玻璃; SW17 900-004-S17; 300; 固态. 废座椅、内饰; SW17 900-007-S17; 134; 固态. 锂电池; SW17 900-012-S17; 80.825; 固态. ③废滤网、废刀片 项目破碎工序产生废刀片、滤网，根据建设单位提供信息，刀式破碎机每月更换一次刀片（每组刀片重约50kg），每年更换一次滤网（滤网重约50kg），则年产生废刀片、滤网重0.65t。根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），废包装物属于一般固废属于SW17可再生类废物，类别代码为“900-003-S17”，集中收集暂存于一般固废区域，定期外售物资回收部门。 ④污泥 本项目破碎废水采用絮凝沉淀的工艺进行处理，废水处理过程中产生污泥，污泥产生量约7.325t/a。根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），污泥属于一般固废属于SW07污泥，类别代码为“900-099-S07”污泥定期清掏后委托污泥处置单位进行处理。 ⑤除尘灰 根据废气源强核算，本项目建成后袋式除尘器处理后粉尘收集量为0.051t/a。根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），除尘器收集粉尘属于一般固废中SW59其他工业固体废物，类别代码为“900-099-S59”，收集后外售。 ⑥废布袋 项目生产过程中粉尘废气经布袋除尘器处理后排放，除尘器内布袋每年更换一次，废布袋产生量约为0.5t/a。根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），除尘器废布袋属于一般固废中SW59其他工业固体废物，类别代码为“900-009-S59”，收集后外售。 项目设置暂存车间总面积约1000平方米，其中一般固废暂存区约800㎡，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定进行建设。一般固废的暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，地面全部硬化防渗，固废间内全封闭，能够有效满足一般固废暂存要求。 2、危险废物 （1）危险废物产生及处置情况 ①废铅蓄电池 根据工程分析可知，项目拆解产生的废铅蓄电池产生量为214.72t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废铅蓄电池属于“HW31含铅废物”，危废代码为900-052-31，分类收集后暂存于危废暂存间废铅蓄电池暂存区后定期交由有资质单位处理。 ②废电路板、废电子元器件 本项目电动车在车灯、仪表板、线路板拆解过程中会产生少量废电路板、废电子元器件，产生量约203.5t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废电路板、废电子元器件属于HW49其他废物，危废代码900-045-49，收集后暂存于危废暂存间废电路板及电子元件暂存区后定期交由有资质单位处理。 ③废液压油 本项目在减震器拆解过程中，部分液压式减震器会产生废液压油，项目年拆解电动自行车10万辆，含液压式减震器约为10%，每辆电动自行车减震器中液压油含量约50g，则年产废液压油0.5t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废液压油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-218-08，建设单位分类收集在厂区危废暂存间暂存后定期委托有危险废物处理资质单位进行处理。 ④废润滑油及润滑油包装桶 项目设备维护保养需使用润滑油，年使用量约为0.5t/a，25kg/桶，年产废润滑油包装桶约20只，约0.02t/a；设备维护保养产生少量废润滑油，约为0.05t/a，合计0.07t。根据《国家危险废物名录》（2025年版）废机油属于“HW08”类危险废物，危废代码为900-249-08，建设单位分类收集在厂区危废暂存间暂存后定期委托有危险废物处理资质单位进行处理。 ⑤废含油抹布、手套 项目电动车拆解、机械设备运转及维护过程中会产生废含油抹布和废含油手套，根据企业提供资料，废含油抹布和废含油手套产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废含油抹布和废含油手套属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 ⑥废电解液中和废物 根据企业提供资料，入厂车辆中含电池车辆仅占总量的20%，且电池主要为AGM（吸附式玻璃纤维棉）电池，废旧电动自行车入厂首先进行登记检查，对铅蓄电池破损的废旧电动自行车禁止入厂，拆除电池时要求轻拿轻放，破损率较低，因破碎导致的废电解液泄漏量较少，本环评要求企业配备防渗托盘及带盖PVC箱对电池进行暂存。 参考国内同类废铅蓄电池收集暂存项目的实际运行情况，废铅酸蓄电池在回收、储运过程中破损率约0.2%，本项目全年回收废铅酸蓄电池214.72t，则破损废铅酸蓄电池量为0.429t/a。根据铅酸蓄电池组成，废铅蓄电池的电解液占电池的10%～20%（本次按20%计），则泄漏的电解液量为0.086t/a，泄漏后使用石灰（1:1）对电解液进行中和，则废电解液中和废物产生量约0.172t。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废电解液中和废物属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 表4-19 项目固体废物产生及处置情况汇总表 序号; 固废名称; 固废类别; 固废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 暂存周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 生活垃圾; 一般固废; SW64 900-099-S64; 3.0; 员工生活; 固态; --; 1d; --; 环卫定期清运. 2; 废电机; SW17 900-013-S17; 784; 拆解; 固态; --; 5d; --; 外售. 3; 废钢铁件; SW17 900-001-S17; 5687; 固态; --; 10d; --. 4; 废轮胎/密封件; SW17 900-006-S17; 626; 固态; --; 5d; --. 5; 废塑料; SW17 900-003-S17; 293; 固态; --; 10d; --. 6; 废电线; SW17 900-099-S17; 100; 固态; --; 10d; --. 7; 废玻璃; SW17 900-004-S17; 300; 固态; --; 10d; --. 8; 废座椅、内饰; SW17 900-007-S17; 134; 固态; --; 10d; --. 9; 锂电池; SW17 900-012-S17; 80.825; 固态; --; 10d; --. 10; 废滤网刀片; SW17 900-003-S17; 0.65; 固态; --; 10d; --. 11; 除尘灰; SW59 900-099-S59; 0.051; 废气治理; 固态; --; 10d; --. 12; 废布袋; SW59 900-009-S59; 0.5; 固态; --; 10d; --. 13; 污泥; SW07 900-099-S07; 7.325; 废水处理; 固态; --; 1d; --; 委托污泥处置单位进行处理. 14; 废铅蓄电池; 危险废物; HW31 900-52-31; 214.72; 拆解; 固态; 铅/电解液; 4d; T/C; 危废间暂存后定期委托有资质单位处置. 15; 废电路板、废电子元器件; HW49 900-045-49; 203.5; 固态; 贵金属; 7d; T. 16; 废液压油; HW08 900-218-08; 0.5; 液态; 矿物油; 1年; T/I. 17; 废润滑油; HW08 900-249-08; 0.05; 维护保养; 液态; 矿物油; 1年; T/I. 18; 废润滑油桶; 0.02; 液态; 矿物油; 1年; T/I. 19; 废含油抹布手套; HW49 900-041-49; 0.05; 固态; 矿物油; 1年; T/I. 20; 废电解液中和废物; 0.172; 拆解; 固态; 铅/电解液; 1年; T/C. 3、固废处置措施可行性及合理性分析 （1）一般固废管理要求 1）一般固废收集过程 一般工业固废在收集时，按照不同种类分区存放。 2）一般固废贮存场所环境影响分析 拟建项目2#厂房为拆解零部件及固体废物暂存间，2#厂房总建筑面积约1000平方米，内部按照拆解零部件种类及项目产生的固废类别设置9个一般固废暂存分区（包含8种拆解的一般固废零部件及企业拆解过程中产生的其他固废），一般固废暂存区总面积约800㎡，根据表2-4分析可知，一般固废暂存区可以满足暂存要求。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关法律法规的要求，对项目一般工业固废贮存提出如下要求： A.贮存场所地面硬化，设顶棚、围墙，达到防扬散、防流失、防渗漏等要求，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； B.贮存场所应按公告2023年第5号关于发布国家固体废物污染控制标准《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2.1995）修改单的公告，设置环境保护图形标志，并定期检查和维护； C.贮存场所应制定运行计划； D.落实一般工业固体废物处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存； E.一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。 3）污泥的处理 本项目污泥主要来自絮凝沉淀池。项目使用叠螺式污泥压滤机螺旋轴挤压脱水，脱水后污泥含水率约60%。脱水后污泥使用吨袋包装，包装材料防渗、防水，标识清晰。暂存于一般固废暂存区后委托污泥处置单位进行处置。运输时需注意：使用封闭式运输车辆，减少扬尘和气味扩散；避免在人口密集区和敏感区域停留过久；定期检查包装完整性，及时处理破损情况。 综上所述，拟建项目建成运行后，一般工业固废可得到妥善处理处置或综合利用，不外排。 （2）危险废物 本项目于2#厂房南侧建设危废暂存间60㎡，用于存放危废。 1）选址可行性 本项目危废暂存间位于2#厂房南侧，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，本项目危险废物贮存场所选址相符性见下表。 表4-20 危废暂存场选址符合性分析 GB18597-2023中要求; 相符性分析. 1贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 4贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目危废暂存间不属于集中型暂存场所，目前正在履行环评手续，不在生态红线区域内，选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。. 2）存储能力可行性分析 本项目危废间暂存明细见下表。 表4-21 项目危废间暂存明细表 序号; 危险废物名称; 产生量t; 暂存周期; 最大暂存量t; 暂存容器; 容器规格m; 单个容器占地面积㎡; 容器个数; 总占地面积㎡. 1; 废铅蓄电池; 214.72; 4d; 2.454; 防渗托盘; /; /; /; 10. 2; 废电路板、电子元器件; 203.5; 7d; 4.07; 防渗托盘; /; /; /; 30. 3; 废液压油; 0.5; 1年; 0.5; 150kg/桶装; Φ55cm×H52cm; 0.24; 4个; 1. 4; 废润滑油; 0.05; 1年; 0.05; 18kg/桶装; Φ30cm, H38cm; 0.07; 4个; 0.3. 5; 废润滑油桶; 0.02; 1年; 0.02; 封口暂存; Φ345mm, H480mm; 0.2; 20个; 4. 6; 含油抹布、手套; 0.05; 1年; 0.05; 吨袋; Φ110mm,H100mm; 0.95; 1个; 1. 7; 废电解液中和废物; 0.172; 1年; 0.172; 耐酸碱桶; 1200mm×1000mm×1150mm; 1.2; 1个; 1.2. 合计; 47.5. 则项目危废总占地面积约47.5m2，本次新建1座60m2危险废物暂存场所满足全厂危险废物暂存要求，分区图见附图7。 3）危废暂存场所内设置要求 危废暂存场所地面与裙脚采用达到标准要求防渗的材料建造，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）或其他防渗性能等效的材料，防渗建筑材料须与危险废物相容。 危废暂存场所内设置有安全照明设施和观察窗口，场所四周设置边沟，建造径流疏导系统，同时做到“五防”（防风、防雨、防晒、防盗、防渗漏）要求。本项目危险废物暂存场所均按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。 项目产生的危废严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件、技术规范要求进行暂存和转移。 危险废物的贮存设施应满足以下要求： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施，以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 企业按照《危险废物管理计划（大纲）（试行）》的要求做好危险废物计划和危险废物台账。 4）危险废物转移和运输 项目危废从产生场所转移运输到暂存场所过程中，采用防渗漏的袋装、桶装，由叉车运输至危废暂存间，通过规范管理，可以保证转移过程桶、袋不破裂，不撒漏，避免危废泄漏或撒漏对周边环境造成影响。在事故状态下，可能导致危险废物转运过程散落对厂区土壤产生一定影响。 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。按照《危险货物道路安全管理办法》的相关规定，托运人在托运危险货物时，应当向承运人提交电子或者纸质形式的危险货物托运清单。危险货物托运清单应当载明危险货物的托运人、承运人、收货人、装货人、始发地、目的地、危险货物的类别、项别、品名、编号、包装及规格、数量、应急联系电话等信息，以及危险货物危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施等信息。 厂外运输由取得危险货物运输资质的单位承担，按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令2013年第2号）、JT617以及JT618相关要求执行制定了运输路线。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施，同时应配备全球卫星定位事故报警装置。 5）环境管理要求： 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： ①履行申报登记制度； ②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； ③委托处置应执行报批和转移联单等制度； ④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； ⑤直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 ⑥固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 ⑦危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 ⑧危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 ⑨应急预案 根据企业危险废物产生单位的地理位置、产生危险废物的类别、数量、危害特性、内部管理架构等情况制订危险废物环境应急预案，提高对危险废物环境突发事件的快速反应与处理能力。绘制厂区周边地理位置示意图、标明单位的地理位置、危险废物贮存设施和场所的位置以及周边的道路、河流和环境敏感点信息，并在显著位置张贴。企业应定期组织危险废物突发事件应急演练。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。配备合适的应急处理设备，安装防渗漏托盘建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 综上所述，经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，处置率100%，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 五、地下水及土壤 1、地下水、土壤污染源分析 本项目依托厂区现有完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网接管至淮南市八公山污水处理厂，破碎废水经絮凝沉淀池处理后回用不外排。 本项目生产过程中对地下水和土壤的潜在污染源主要为拆解过程中废液压油泄漏、废铅蓄电池破损、危废暂存间危废泄漏、絮凝沉淀池破碎废水泄漏。项目土壤及地下水影响途径见下表。 表4-22 地下水、土壤潜在污染源及其影响途径一览表 区域; 潜在污染源; 影响途径. 拆解区; 废液压油、废铅蓄电池; 因泄漏发生垂直下渗影响到土壤和地下水. 絮凝沉淀池; 破碎废水; 因废水泄漏发生垂直下渗影响到土壤和地下水. 危废暂存间; 危险废物; 因泄漏而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水. 2、污染防治措施 （1）源头控制措施 ①本项目优化废水处理工艺、管道、设备、污染控制措施，将破碎甩干废水跑、冒、滴、漏降到最低限度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，拆解过程中产生的一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间，危废暂存于危废暂存间。一般固废暂存间、危废库均位于2#厂房内，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防渗措施 本项目分区保护措施如下表： 表4-23 本项目分区保护措施一览表 区域; 潜在污染源; 防控措施; 技术要求. 重点 防渗 区; 絮凝沉淀池; 破碎废水; 铺设防渗混凝土（渗透系数≤1.0×10-8cm/s，厚度≥150mm）+HDPE防渗膜（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s，或参照GB18811.3执行. 拆解区; 拆解废液压油. 危废暂存间; 危险废物. 一般 防渗 区; 一般固废暂存间、拆解车间其他区域; 一般工业固体废物; 一般工业固体废物在厂内贮存，不露天场地，库房地面做硬化防渗措施，其贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m, K≤1 ×10-7cm/s. （3）日常检查工作 加强地下水污染源的日常管理与维护，尤其是重点防治区域，发现防渗性能有明显下降时应及时补修。一般固废暂存于一般固废间，杜绝露天堆放，安排专职人员进行日常检查。危废妥善暂存于规范危废暂存间内，做好台账记录。建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。 综上所述，采取以上措施后，各个环节得到良好控制的情况下，本项目不会对土壤和地下水造成明显影响。 - 环境风险影响分析 1、建设项目风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），附录B中表B.1及B.2，本项目建成后全厂涉及的危险物质数量和分布详见下表。 表4-24 风险调查一览表 序号; 物料名称; 形态; 年使用/产生量/t; 包装规格; 最大存在总量/t; 储存位置. 1; 润滑油; 液态; 0.5; 25kg/桶; 0.5; 拆解车间. 2; 废液压油; 液态; 0.5; 桶装; 0.5; 危废暂存间. 3; 废润滑油; 液态; 0.05; 桶装; 0.05; 危废暂存间. 4; 硫酸; 液态; 0.034; /; 0.034; 拆解车间. 备注：①根据《铅蓄电池用电解液》（JB/T10052-2010）中对液体电解液的要求，电解液中硫酸含量（质量分数）为15%～40%，破损废铅蓄电池量为0.086t，则在最不利的情况下（电解液中硫酸含量按40%计，破损电池中的硫酸全部泄漏），则泄漏的电解液中硫酸泄漏量为0.034t/a。. 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1，q2…qn为每种危险物质最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中的突发环境事件风险物质及临界量情况，本项目危险物质判别情况见下表。 表4-25 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 原辅材料名称; CAS号; 储存位置; 最大储存量t; 临界量/t; Q值. 1; 润滑油; /; 拆解车间; 0.5; 2500; 0.0002. 2; 废液压油; /; 危废暂存间; 0.5; 2500; 0.0002. 3; 废润滑油; /; 危废暂存间; 0.05; 2500; 0.00002. 4; 硫酸; 7664-93-9; 拆解车间; 0.034; 10; 0.0034. 合计; 0.00462. 备注：①润滑油、液压油主要成分为矿物油，其临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中油类物质取2500t。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当Q＜1时，项目环境风险潜势为I，本次就风险物质的分布及可能的影响途径，提出相对应的风险防范措施。 3、环境风险识别 本项目环境风险可能影响途径包括以下几点： ①废铅蓄电池拆解、贮存过程中，事故情况下造成电解液泄漏，渗入地下，造成土壤和地下水污染； ②在人工转运过程中电池坠落造成包装破损，造成电解液泄漏，渗入地下，造成土壤和地下水污染； ③废电解液、废液压油、废润滑油等液态危废储存容器破损，危险废物泄漏，渗入地下，造成土壤和地下水污染； ④本项目涉及的油类物出现泄漏事故，势必挥发到周围的大气环境中，对周围的环境空气带来一定程度的污染；如果流到防渗层破损的地面，会污染区域的地下水、土壤；泄漏后若遇到明火，将会带来火灾等严重的事故；会产生一部分的消防废水，如果流入外环境中，会对区域的地表水、地下水、土壤带来一定程度的污染； ⑤因电气设施老化或管理不严，有明火进入车间，则可能引发火灾，可能引起厂房内暂存电池的爆炸、破裂，电解液泄漏等，电解液渗入地下，造成土壤和地下水污染，火灾造成大气污染。 4、风险防范措施 （1）危险废物的风险防范措施 由工程分析可知，本项目危险废物主要为废铅蓄电池、废电路板及电子元器件、废液压油、废电解液中和废物、废润滑油等，在建设单位交由有资质的单位处理处置前，厂内必须设置危险废物暂存场所对其进行合理贮存和严格管理，若任意堆放或暂存场所未采取防渗防漏措施或疏于管理，都将造成危险废物中的有毒有害物质进入周边环境，给周边的土壤、生态、水体及空气等环境造成一定的危害。 为确保本项目产生的废铅蓄电池、废电路板、废液压油等危险废物在厂内暂存期间的环境安全，防止有毒有害物质泄漏、渗漏或扩散，必须严格执行以下风险防范措施。 1）贮存设施建设与防渗要求 ①对新建危废暂存库进行重点防渗，严格执行重点防渗区要求。基础防渗层的渗透系数不得大于10⁻¹⁰ cm/s。可采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）膜作为主防渗层，其上应铺设保护层和耐腐蚀面层。对于地面及裙脚，应形成完整的、无裂隙的防渗体系，确保即使发生泄漏，污染物也不会下渗污染土壤及地下水。 ②暂存仓地面及裙脚（踢脚线或围堰）必须采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。地面应设置堵截泄漏的裙脚（围堰），其围建的容积应不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。地面与裙脚的材料必须与计划贮存的各类危险废物相容，防止发生化学反应腐蚀设施。 ③必须设置泄漏液体收集装置（如导流沟、集液池），确保泄漏的液体能被有效收集，防止漫流。收集池应耐腐蚀，有效容积不小于0.5m³。 ④暂存库周围应设置环形消防通道，并根据所存废物的危险特性配备足量的消防栓、灭火器（如干粉、二氧化碳灭火器）、消防沙、吸附棉等应急物资。 ⑤仓库出入口应设置明显的安全警示标志及风险告知卡。保持良好自然通风或设置机械通风系统，防止易燃、有毒气体积聚。对于报废动力电池贮存区，必须保证通风良好，避免高温。 2）包装、容器与分类贮存要求 ①所有危险废物必须装入符合国家标准的、完好的容器内。禁止使用有破损、变形或腐蚀迹象的容器。 ②盛装危险废物的容器材质和衬里必须与所装废物相容。 ③每个盛装危险废物的容器或包装袋上，必须粘贴清晰、完整的危险废物标签，注明废物名称、代码、成分、危险特性、产生日期、产废单位等信息。 ④必须根据危险废物的形态、物理化学性质（腐蚀性/易燃性/毒性）、是否相容等因素分区贮存。不同分区之间应设置明显的间隔，严禁将不相容的废物混合或堆放在一起，危废间平面布局图见附图。 ⑤根据《废电池污染防治技术政策》要求，废电池应分类收集，且具有明显标识，存放点应耐腐蚀、耐压等特性，运输过程中装运电池的容器应使用不易损坏、不易变形、耐腐蚀的材料。贮存场所禁止堆放在露天场地以免遭受雨淋水浸，批量废电池贮存点不得放置其他物料，且需配备相关的消防器材及安全标识。 报废动力电池贮存应避免高温、保证通风良好，正负极接触头应采取绝缘防护，堆码高度不超过2米，不同材料类型应分开贮存，使用防渗托盘进行暂存，废破损铅蓄电池使用带盖PVC箱对破损废铅蓄电池进行暂存。 3）运行管理与台账制度 ①应建立定期巡检制度，定期检查存贮容器、包装袋是否有破损、泄漏迹象，贮存设施（如地面、围堰、集液池、通风系统）是否完好。发现破损应立即采取措施，更换容器或清理泄漏物，并做好记录。定期检查消防器材和应急物资的有效性。 ②按照国家规定制定年度危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案，当危险废物转移出库交由有资质的单位处置时，必须严格执行危险废物转移联单制度，如实填写转移信息。 ③制定危险废物意外事故防范措施和应急预案，并每年至少组织一次应急演练，保存演练相关记录，危废库配备视频监控系统。 ④本项目产生的危险废物必须全部交由持有《危险废物经营许可证》的、具有相应处置能力的单位进行安全处置。在危险废物产生前，即应与处置单位签订正式的危废处置协议，明确双方责任和废物类别，危险废物在厂内暂存时间原则上不得超过一年。如确需延长，需报经生态环境主管部门批 （2）生产区风险防范措施 ①厂区总图布置及建筑安全防护应根据《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）有关要求，在建筑设计布置方面均设置足够的安全防护距离和建筑防火间距，并在厂内设置应急急救设施、应急消防及疏散通道等。 ②加强管理，防止因管理不善而导致生产区火灾。每天对设备，特别是电器设备进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对员工进行上岗培训，使其了解生产作业中应该注意的具体事项。 ③项目缩短转运周期，严格控制一般固废及危险废物在厂区的最大暂存量，从源头上降低环境风险。暂存区应设置应急收集桶、人员防护物资应急吸附物资，以备事故状态下的应急处置。 ④各类设备和管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，车间加强通风。所有设施必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。 （3）拆解、暂存过程风险防范 - ①入厂后，装卸前应检查废旧电动自行车的在运输途中是否出现电池松动、破损、破裂，装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 - ②企业应加强管理，制定专门的装卸操作指南，减少装卸过程的意外及滴漏，少量滴漏应及时收集、擦除。 - ③电池拆解、搬运过程中，时刻注意电池堆放状态，若电池出现晃动，及时调整好电池位置。 - ④贮存过程中若发现废铅蓄电池破损，及时将破损废铅蓄电池放入专用容器盛放，再储存于危废间铅蓄电池暂存区。项目废铅蓄电池拆解过程避免不了出现电解液泄露，若电解液泄露量较少时立即用生石灰中和后收集中和废物，并使用抹布及时擦拭并清理地面，保证地面无残留；电解液泄露量较大时，使用工具将电解液装入废电解液储存箱，将储存箱存放于危废间废电解液暂存区。 - 危废间设收集池：本项目液态危险废物均采用包装桶盛装，单个包装桶最大暂存量为0.15t。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，危废暂存间内设置液体泄漏导流沟及收集池，收集池有效容积不小于0.5m³，满足‘对应贮存区域最大液态废物容器容积’与‘液态废物总储量1/10’二者取较大值的要求。 - （4）破碎废水泄露 本项目生产过程中涉及湿法破碎工序。在生产过程中有可能由于管理、操作不当而导致破碎废水泄漏。因此项目设置可视化破碎废水收集排放管道。为减少破碎废水泄漏对环境的影响，项目对废水收集管道及絮凝沉淀池进行重点防渗，做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐“五防”措施；生产过程中做到规范操作，避免发生泄漏。定期对其进行检查，发现泄漏及时处理。 （5）风险事故应急预案 制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目投入运行前按规定需编制应急预案。应急预案应涵盖下表的内容和要求。 表4-26 项目环境风险应急预案内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：拆解车间、暂存车间. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、场区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 防火区域控制：事故现场邻近区域清除污染措施：事故现场邻近区域清除污染设备及配置. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 毒物应急剂量控制规定：事故现场工厂、邻近区撤离组织计划医疗救护公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施基地、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 人员培训应急预案演练. 11; 公众教育和信息; 公众教育信息发布. 5、风险评价结论 综上所述，本项目涉及的风险物质主要为废铅蓄电池、废电路板及电子元器件、废液压油、废电解液中和废物、废润滑油等，不构成重大危险源，可能发生的风险事故为危废泄漏、破碎水泄漏、润滑油泄漏、火灾等；一旦发生风险事故，只要严格执行各项应急预案并采取相应的风险防范措施，能有效减轻对周围环境及人群造成的伤害和环境危害，其环境风险水平在可接受范围内。项目在采取本报告中提出的风险防范和管理措施的基础上，可以认为本项目风险水平较低，风险后果是可以防控的。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  |  | 臭气浓度 | 车间通风、定期喷洒除臭剂、污泥脱水后使用封闭包装袋打包后暂存，及时清运 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值 |
| 地表水环境 | / | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等 | 生活污水经厂区化粪池预处理后接管淮南首创环境八公山污水处理厂；破碎废水经絮凝沉淀池处理后回用于生产，不外排 | 生活污水执行淮南首创八公山污水处理厂接管限值 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫定期清运 | 不对环境造成影响 |
|  | 拆解 | 废电机 | 外售 |  |
|  |  | 废钢铁件 |  |  |
|  |  | 废轮胎/密封件 |  |  |
|  |  | 废塑料 |  |  |
|  |  | 废电线 |  |  |
|  |  | 废玻璃 |  |  |
|  |  | 废皮布制品 |  |  |
|  |  | 锂电池 |  |  |
|  | 破碎 | 废滤网刀片 |  |  |
|  | 废气治理 | 除尘灰 |  |  |
|  |  | 废布袋 |  |  |
|  | 废水处理 | 污泥 | 委托污泥处置单位进行处理 |  |
|  | 拆解 | 废铅蓄电池 | 危废间暂存后定期委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废电路板、废电子元器件 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  | 维护保养 | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  |
|  |  | 废含油抹布手套 |  |  |
|  | 拆解 | 废电解液中和废物 |  |  |
| 声环境 | / | Leq | 设备合理选型（低噪设备）、合理空间布局、基础减振、加强日常维护、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目拆解区、危废暂存间、絮凝沉淀池进行重点防渗；暂存车间（除危废暂存间外）所在区域、拆解车间其他区域一般防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 储备应急物资，加强生产管理，制定完善消防安全管理制度，明确消防职责；制定应急预案；开展应急培训及应急演练；危废间规范化建设；分区防渗，设置导流沟、收集池 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 企业应严格落实环保“三同时”制度； - 企业项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等有重大变动时，建设单位应及时另行报批，必要时重新进行环境影响评价； - 企业应在本项目投入生产前根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）和《排污许可管理条例》等要求办理或更新排污许可证。 |  |  |  |

六、结论与建议

淮南市奇锐再生资源有限公司谢家集经济开发区新能源拆解基地项目符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。建设单位需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。 因此，从环境影响角度看，本项目是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量，t/a）① | 现有工程 许可排放量 (t/a)② | 在建工程 排放量（固体废物产生量，t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量，t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填，t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量，t/a）⑥ | 变化量（t/a） ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 646 | / | 658 | +658 |
|  | COD | / | / | / | 0.0791 | / | 0.0791 | +0.0791 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0413 | / | 0.0413 | +0.0413 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0099 | / | 0.0099 | +0.0099 |
|  | SS | / | / | / | 0.0517 | / | 0.0517 | +0.0517 |
|  | TN |  |  |  | 0.0157 |  | 0.0157 | +0.0157 |
|  | TP |  |  |  | 0.0014 |  | 0.0014 | +0.0014 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.0 | / | 3.0 | +3.0 |
|  | 废电机 | / | / | / | 784 | / | 784 | +784 |
|  | 废钢铁件 | / | / | / | 5687 | / | 5687 | +5687 |
|  | 废轮胎/密封件 | / | / | / | 626 | / | 626 | +626 |
|  | 废塑料 | / | / | / | 293 | / | 293 | +293 |
|  | 废电线 | / | / | / | 100 | / | 100 | +100 |
|  | 废玻璃 | / | / | / | 300 | / | 300 | +300 |
|  | 废座椅、内饰 | / | / | / | 134 | / | 134 | +134 |
|  | 锂电池 | / | / | / | 80.825 | / | 80.825 | +80.825 |
|  | 废滤网刀片 | / | / | / | 0.65 | / | 0.65 | +0.65 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 0.051 | / | 0.051 | +0.051 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 污泥 | / | / | / | 7.325 | / | 7.325 | +7.325 |
| 危险废物 | 废铅蓄电池 | / | / | / | 214.72 | / | 214.72 | +214.72 |
|  | 废电路板、废电子元器件 | / | / | / | 203.5 | / | 203.5 | +203.5 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废含油抹布手套 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废电解液中和废物 | / | / | / | 0.172 | / | 0.172 | +0.172 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①