建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 淮南市中岩新型建材有限公司生产线改建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 淮南市中岩新型建材有限公司 |
| 编制日期： | 2026年7月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	64

四、主要环境影响和保护措施	75

五、环境保护措施监督检查清单	102

六、结论与建议	105

建设项目污染物排放量汇总表	106

专项

淮南市中岩新型建材有限公司生产线改建项目大气环境影响专项评价.......................108

附件

附件1 环评委托书

附件2 项目备案表

附件3 营业执照

附件4 土地证

附件5 环评真实性承诺函

附件6 关于淮南市中岩新型建材有限公司年产190万吨公路建材项目环境影响报告表的的批复

附件7 排污许可证

附件8 企业自行监测报告

附件9 环境质量现状监测报告

附件10 危险废物委托处置合同书

附件11 房屋租赁协议

附件12 沥青烟气类比监测报告（摘录）

附件13 清掏协议

附件14 建设项目排污许可申请与填报信息表

附件15 建设项目排污许可申请与填报附图

附件16 安徽“三线一单”管控要求查询报告

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目在生态环境分区管控单元的点位图

附图3  项目周边环境图-厂界外50m评价范围

附图4  项目周边环境图-大气环境评价范围

附图5  厂区总平面布置图

附图6  厂区雨污管网图

附图7  沥青制品生产线布局图

附图8  项目与《淮南市杨公镇国土空间总体规划（2021-2035年）》相对位置图

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 淮南市中岩新型建材有限公司生产线改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2605-340404-04-01-100636 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李祥彬 | 联系方式 | 18155436543 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市谢家集区杨公镇杨公村027县道旁 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：116度57分53.160秒，纬度：32度30分43.411秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业60、石墨及其他非金属矿物制品制造309 三十九、废弃资源综合利用业42非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 淮南市谢家集区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 650 | 环保投资 （万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 7.69 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（㎡） | 34650 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，本项目需设置大气专项评价，具体判定见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气含有苯并[a]芘，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，需进行大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无生产废水外排，生活污水及经隔油池处理的食堂用水经化粪池处理后定期清掏，无需进行地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目危险物质存储量未超过临界量，不需进行环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不设取水口，无需进行生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目无生产废水外排，生活污水及经隔油池处理的食堂用水经化粪池处理后定期清掏，未直接向海排放污染物，无需进行海洋专项评价. |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南市杨公镇国土空间总体规划（2021-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 根据《淮南市杨公镇国土空间总体规划（2021-2035年）》及企业提供的土地证（附件4），可知本项目所在地块为工业用地，见附图8。因此本项目的建设与用地规划相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目对现有沥青混凝土生产线进行改建，回收利用破损的旧沥青砼路面（包含沥青、碎石），经破碎、筛分处理后，与新沥青材料、骨料等按一定比例重新拌合成符合路用性能要求的沥青混凝土，其属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的“废弃物循环利用”项目，项目利用基质沥青、SBS改性剂、软化剂等生产沥青制品，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、禁止类，为允许类。本项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，符合国家现行的产业政策的要求。 2、生态环境分区管控相符性 根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，本项目所在区域环境管控单元编码为：ZH34040430007，与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类0个，一般管控类1个。根据淮南市“三线一单”图集，对照安徽“三线一单”管控要求查询报告内容要求，本次环评筛选了与本项目有关的管控要求单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。 项目地 图1-1 项目在生态环境分区管控单元的点位图 表1-2 项目与一般管控单元3管控要求的符合性分析 区域管控要求; 管控 类别; 管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 一般管控单元3; 空间布局约束; 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石采矿取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。; 本项目位于淮南市谢家集区杨公镇现有厂区内，项目用地为工业用地，不占用基本农田、永久基本农田、耕地。; 符合. 各级人民政府应当采取措施对耕地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保护补偿激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。. 在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。. 禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。; 项目为C3099其他非金属矿物制品制造及C4220非金属废料和碎屑加工处理，不涉及生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品; 符合. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。; 本项目位于工业用地，不在优先保护类耕地集中区域; 符合. 资源开发效率要求; 大气环境部分依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 拟建项目废气污染物均能达标排放，相关大气污染物实施“倍量替代”; 符合. 水环境部分依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控。; 本项目无生产废水外排，食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一同进入化粪池处理后定期清掏; 符合. 土壤环境部分依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。; 项目对厂区进行分区防渗，土壤污染风险较小; 符合. 3、与淮南市“三区三线”相符性分析 本项目位于安徽省淮南市谢家集区杨公镇杨公村027县道旁，根据《淮南市“三区三线”划定方案》，本项目不在淮南市生态红线范围内，不涉及永久基本农田，根据企业提供的土地证（附件4）可知用地性质为工业用地。根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，建设项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。 项目地 项目地局部放大图 图1-2 项目与淮南市“三区三线”套合图相对位置关系图 综上，本项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线，因此本项目建设满足生态环境分区管控要求。 4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性 安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2019年1月1日实施。项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析见下表。 表1-3 项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 条款; 条例内容; 项目建设情况; 符合 性分析. 第十三条; 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目; 符合. 第十四 条; 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 本项目无生产废水外排，食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一同进入化粪池处理后定期清掏; 符合. 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者 验收不合格的，不得投入生产或者使用; 本项目选址位于淮南市谢家集区杨公镇现有厂区内，符合用地和产业规划，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。项目采用资源利用率高，污染物排放量少的先进设备和先进工艺。 项目按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用; 符合. 第十五条; 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放; 本项目无生产废水外排，食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一同进入化粪池处理后定期清掏; 符合. 第十七条; 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染; 本项目不新建排污口; 符合. 第十九条; 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为; 项目严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有明令禁止的违法行为; 符合. 5、与相关政策符合性 项目与相关政策要求的符合性分析如下： 表1-4 项目与相关政策符合性分析表 政策名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年12月29日修订）; 第四十三条钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 项目新增废沥青砼破碎筛分伴热再生工序、沥青制品生产设备均位于封闭式厂房内，废沥青上料破碎粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后排放，废沥青砼伴热再生及沥青制品沥青废气进入烘干筒燃烧后进入旋风除尘器+布袋除尘器处理后排放，现有水稳线骨料上料、搅拌粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理排放，最大限度的减少污染物排放量和排放强度；运输车辆定期冲洗，厂区地面已硬化，定期洒水降尘；依托现有厂区绿化隔离带有效减少无组织废气对周边环境的影响。 项目原料均堆放在密闭的原料库内，原料库只保留车辆进出通道，同时设置喷淋装置对整个原料库采取喷淋抑尘措施。; 符合. 第四十八条钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。. 第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。. 《关于进一步加强混凝土搅拌站环境综合整治工作的通知》; 厂区布局上按照“安全生产、便于管理、互不干扰”的原则，办公、生活与生产区应进行有效分隔；扬尘治理上要落实厂区围挡措施，四周封闭围挡高度不得低于2米；厂区及运输道路必须硬化并定时清扫、洒水、冲洗、保洁；料场必须实施封闭，所有物料必须入库，不得露天堆放，进出料口必须设置喷淋降尘装置；上料、配料、输送廊道、搅拌等生产过程实行封闭运行，粉料筒仓应配置集尘除尘设施，做到定期检查、更换易损装置并建立管理台账，确保正常运转；对其他无法安装集尘除尘设施的扬尘点必须配置自动喷淋降尘设施；厂区出入口必须设置自动冲洗保洁装置，运输车辆须经冲洗方可出厂，保持标识清楚和外观整洁，安装并正确使用防滴漏装置，严控运输过程混凝土滴漏污染路面。厂区裸地应采取绿化、覆盖等防尘控尘措施。在污水治理上要重点抓好三级沉淀、场区自排水改造。生产区场地必须使用混凝土硬化，设置连环贯通的排水沟槽，使污水、废水、胶凝材料浆水全部流入沉淀池进行回收利用，严禁未经沉淀处理的废水以及处理未达标的污水排入市政管网或外排；要妥善处置固体废弃物防止产生新的污染。在噪声治理上要对骨料传送、搅拌的动力部位加装噪声控制罩；车辆出入口应设置禁鸣标志，严禁进出车辆鸣笛；混凝土搅拌站距离居民区、学校小于15米的，毗邻一侧围墙应加装隔声屏障，降低噪声对周边的影响。; 本项目位于现有厂区内，是对现有沥青混凝土生产线进行改造并于1#厂房东侧设置沥青制品生产区，不新增用地。 企业现有厂区布局上按照“安全生产、便于管理、互不干扰”的原则，办公、生活与生产区有效分隔；厂区及运输道路硬化并定时清扫、洒水、冲洗、保洁；料场全密闭设计；购置废沥青砼破碎机、密闭式生产搅拌罐；设置袋式除尘器对废沥青砼破碎筛分产生的粉尘进行处理，料场设置喷淋设施；沥青混凝土搅拌站全封闭；厂区出入口设置车辆冲洗设备；厂区内道路硬化处理，并定期洒水降尘；设置沉淀池及排水沟槽；项目沥青混凝土搅拌楼距离周边居民区距离约146m，项目毗邻一侧设置围墙以降低噪声对周边的影响。; 符合. 《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）; 4.3.1 总平面布置宜采用集中布置方式，并应按功能合理设置分区。建（构）筑物应满足生产需要。; 项目总平面布置采用集中布置方式，设置为办公区、生产区、原料堆存区，项目按照功能合理分区，可以满足生产需要。; 符合. 4.3.7洗车台宜露天布置，可采用贯通式或尽头式。洗车台应设置排水沟，排水沟应与排水系统连通。; 项目洗车台露天设置，采用贯通式。项目洗车台设置排水沟，经排水管道进入现有沉淀池沉淀后回用。; 符合. 4.3.8 成品库（堆场）设计应符合下列规定： 1 成品库（堆场）的场地宜满足物料进行装（卸）车、倒堆储存及转运要求，并应具有满足装卸和储存要求的装（卸）车位及储存场地； 2成品库（堆场）设计储存能力应满足生产对储存期及装（卸）车长度要求。; 1现有项目骨料生产线设置物料堆存区、装卸车区及车辆运输过道。设置停车区以满足车辆暂存要求； 2项目原料及成品堆存区储存能力可以满足生产对储存期及装（卸）车长度要求。; 符合. 4.3.9厂区道路设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22的有关规定。消防通道路面宽度不应小于4.0m、通行净空高度不应小于 4.5m。; 项目厂区道路按照《厂矿道路设计规范》GBJ22中有关规定进行设计，消防通道路面宽度大于4m、厂区净空无障碍物，通行净空高度大于4.5m; 符合. 4.3.10厂区生产运输道路可兼作消防通道，消防通道应全场贯通无障碍。断头路在道路尽头处应设置回车场地。; 项目厂区道路全场贯通无障碍，道路尽头处均设置回车场地; 符合. 4.3.12 厂区内应进行绿化设计。 4.3.13 厂区周围宜设有围墙; 厂区已进行绿化且周围设置围墙; 符合. 给水排水设计应满足生产、生活和消防的要求，并应符合下列规定：①给水排水设计应满足当地水资源的总体规划要求；②生产用水应循环利用；③给水排水设计应合理利用水资源和保护水体，排水应符合现行国家标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的有关规定。; 本项目无生产废水排放。现有项目设置沉淀池对车辆冲洗废水进行处理后回用，食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后定期清掏。; 符合. 排水设计应符合下列规定：1、排水工程应结合当地规划设置生活污水、工业废水、雨水的排放设施。2、雨水资源应根据当地的水资源情况和经济发展水平合理利用。3、生产循环水的水质应满足生产用水的要求。4、污水排入排水管网之前应进行局部处理，并应符合下列规定：①建筑物有粪便污水排出时应设置处理设施；②检验化验室、机电修车间和其他车间的蓄电池室排出含酸、碱污水，应设置中和处理设施。; - 本项目无废水排放，项目厂区内雨污分流、污污分流，食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后定期清掏、生产废水（车辆冲洗废水）经沉淀池处理后回用，设置雨水收集管网对雨水进行收集后用于生产用水。 - 项目设置雨水收集管网将雨水进行收集后用于生产。 - 废水经沉淀后回用，可以满足要求。 4、①食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后定期清掏；②项目车辆为外协，不在厂内检验保养维修，实验室主要进行力学实验，无含酸、碱污水废水产生。; 符合. 粉尘污染防治应符合下列规定：①机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；②机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求；③对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; ①现有骨料生产线位于封闭厂房内，上料破碎筛分废气设置集气罩收集后进入布袋除尘器处理；②新增废沥青砼破碎筛分设备位于封闭式厂房内；设置袋式除尘器对废沥青砼破碎筛分产生的粉尘进行处理；③料场设置喷淋设施；依托现有洒水车对厂区进行洒水降尘。; 符合. 固体废弃物污染防治应符合下列规定：①收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施；②脱泥和洗矿等排出的各种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃；③固体废弃物宜综合利用。; ①项目产生的收尘灰、车辆冲洗废水沉渣、废料溢料均暂存于一般固废间后回用于生产进行综合利用。②项目不含脱泥及洗矿工序。; 符合. 《沥青混合料拌合站建设规范》（DB34/T3679-2020); 4.1沥青混合料拌合站选址应符合城镇总体规划要求，统筹考虑安全、环保、经济等因素，选址应远离居民区、学校等环境敏感区，严禁靠近生活饮用水源地建设。4.2沥青混合料拌合站应根据生产能力，结合地形、周围环境、风向等因素进行合理布局及工业设计，以满足安全、环保、质量等要求。 4.3沥青混合料拌合站由生产作业区（拌合楼、集料区、沥青存储区）、试验区、办公区、停车区、道路等组成，并设置现场平面布置图；生产区与办公区应分开设置并保持不小于20m安全距离。 4.4沥青混合料拌合楼基础必须进行结构设计。 4.5沥青混合料拌合站站内道路及生产作业区地面宜采用水泥混凝土路面；道路线形及结构应符合GBJ22的规定。 4.6沥青混合料拌合站应设置洗车池、沉淀池等设施，对收集的雨、污水处理达标后排放。 4.7拌合站应设置专用的进出大门和道路；沥青混合料拌合站外围应采用围墙封闭，高度不低于2m。 4.8沥青混合料拌合站可配置筛分、清洗设备，以提高集料质量。 4.9沥青混合料拌合站可采用间歇式或连续式沥青混合料生产技术。 4.10沥青混合料拌合站可采用沥青温拌等拌合技术，以降低沥青混合料温度，减少烟气排放。 4.11沥青混合料拌合站应采用模块封闭式，以降低沥青混合料温度，减少烟气排放; 4.1项目选址于淮南市谢家集区现有厂区内，选址为工业用地，符合《淮南市杨公镇国土空间总体规划（2021-2035年）》，不在居民区、学校等环境敏感区及生活饮用水源地周边建设； 4.2-4.3本项目合理布局，生产区与办公区分开设置。扬尘污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用； 4.4拌合楼基础进行了结构设计； 4.5项目拌合站站内道路及生产作业区地面均为水泥混凝土路面； 4.6项目拌合站依托现有车辆冲洗设备及沉淀池，对收集的污水及雨水回用； 4.7拌合站设计专用进出大门和道路，为封闭式搅拌站。 4.8项目沥青混合料拌合站配套骨料筛分系统，提高集料质量。 4.9-10项目采用间歇式沥青混合料生产技术以降低沥青混合料温度，减少烟气排放； 4.11拌合站采用了模块封闭式，降低沥青混合料温度，减少烟气排放。; 符合. 5.1集料应采用集料仓进行分类、分级储存。 5.2集料仓地面应做硬化处理，并充分考虑排水，排水坡基度不宜小于1.5%，宜向取料侧排水。 5.3集料仓的空间尺度应满足拌合站生产能力和载运工具的操作需求。 5.4集料仓顶棚与隔墙须经具有相应资质的设计单位设计：集料仓顶棚起拱线高度不小于7m，宜配备喷雾降尘系统，顶棚雨水应集中排放至排水沟，两端的集料仓外侧面与端面设置封闭围挡，防止雨水在风力作用下进入料仓。集料仓之间应采用硬质隔墙隔离。隔墙上应设置统一标识牌；标识牌规格为40cm×30cm，竖立。标识牌上应含有以下内容：材料名称、规格型号、生产厂家、进场日期、检验日期、检验状态、检验人等信息。; 5.1项目现有沥青拌合站集料仓已进行分类、分级储存。 5.2集料仓地面已硬化，5.3集料仓空间尺度满足拌合站生产能力和载运工具的操作需求。 5.4按规范要求设置了集料仓顶棚与隔墙、标识牌。项目集料仓配备喷雾降尘系统。; 符合. 6.1沥青混合料拌合站应配置冷料供给系统、烘干加热系统、热料输送系统、筛分与存储系统、沥青加热与存储系统、粉料系统、计量系统、拌合系统、成品混合料系统、除尘和沥青烟处理系统、电气控制系统等。; 现有沥青混合料拌合站已配备冷料供给系统、烘干加热系统、热料输送系统、筛分与存储系统、沥青加热与存储系统、粉料系统、计量系统、拌合系统、成品混合料系统、除尘和沥青烟处理系统、电气控制系统。; 符合. 6.5筛分与存储系统 6.5.1振动筛处应完全密封，采取降措施。6.5.2振动筛分系统应配置除尘装置，粉尘处理通道应与拌合楼的主除尘器相连通。 6.5.3振动筛溢料管道需采取降噪措施；溢料口处需配备必要的粉尘处理装置；溢料应回收利用。 6.5.4振动筛轴承宜具有自润滑功能。 6.5.5热集料仓应设有防窜料装置和料位实时监测装置。; 6.5.1振动筛处完全密封，采取降噪措施。 6.5.2振动筛分系统配置除尘装置，粉尘经初级旋风除尘器+布袋除尘器处理。 6.5.3振动筛溢料管道采取隔噪措施，振动筛分过程中的粉尘经初级旋风除尘器+布袋除尘器处理。; 符合. 6.6沥青加热与存储系统 6.6.4沥青在加热、保温过程中产生的烟气，其处理宜采用组合式方法。烘干加热系统工作时应对其进行回收利用；烘干加热系统停止工作时，应通过烟气处理系统处理后再排放，处理措施宜采用冷凝、介质吸附、等离子、光氧催化、燃烧等方式。; 6.6.4沥青在加热、保温过程中产生的烟气经收集后进入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理。; 符合. 6.10成品混合料系统 6.10.5卸料口应配置烟气吸收装置，吸收的烟气在燃烧器工作时应进行二次燃烧利用；燃烧器停止工作时，应处理后再排放，处理措施可采用冷凝、介质吸附，等离子、光氧催化、燃烧等方式或组合方式。; 6.10.5卸料废气经收集后进入等电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后再排放。; 符合. 6.11除尘和烟气处理系统 6.11.1冷料输送过程中产生的粉尘应经过冷料除尘器收集、存储、处理。 6.11.2冷料除尘器的引风机的风量和风压应满足沥青搅拌设备最大生产能力要求，并具有调节装置。 6.11.3烘干加热系统冷料进口处应设置除尘装置。 6.11.4主除尘器应具有高温报警、超高温保护和负压监测装置，入口应安装测温装置。 6.11.5除尘系统的引风机周围须采用隔音、防震装置，出口处须配备消音装置。6.11.6除尘系统的粉尘处理宜采用加湿搅拌处理或采用专用储存设备存储，并回收利用。 6.11.7主除尘器除尘布袋的厚度、纤维的松紧度须符合除尘要求。 6.11.8主除尘器的烟气处理措施可采用冷凝、介质吸附、等离子、光氧催化、燃烧等方式或组合方式。; 6.11.1项目骨料上料废气经收集进入袋式除尘器处理，冷料输送管道全封闭。 6.11.2项目骨料上料废气风机设计风量按照最大生产能力设计，风量为13000m³/h。 6.11.3烘干筛分废气经收集后进入旋风除尘器+布袋除尘器处理； 6.11.4主除尘器具有高温报警、超高温保护和负压监测装置，入口安装测温装置。 6.11.5除尘系统的引风机周围采用隔音、防震装置，出口处配备消音装置。 6.11.6项目粉尘经布袋除尘器收集后回用于生产。 6.11.8沥青存储、搅拌、沥青混凝土卸料废气经收集后进入等电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理再排放。; 符合. 《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》; 废水污染防治应符合下列规定：①生产排水、雨水和生活污水，应清污分流；②设备冷却用水应采用循环水冷却系统；③污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的有关规定；④检验化验室排出的含酸、碱废水应进行集中收集，经中和处理后应达标排放；⑤生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统。; ①项目雨污分流、污污分流，雨水经雨水收集管道收集后进入西北侧蓄水池后回用于生产，运输车辆冲洗废水依托厂区现有沉淀池处理后回用于生产，食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后定期清掏；②项目设置设备间接冷却水，冷却水用于乳化液制备；③项目无生产废水外排。④项目无酸碱废水排放。⑤项目设置沉淀池对车辆冲洗废水沉淀后回用。; 符合. 噪声污染防治应符合下列规定： ②工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定；③设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施；④高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；⑤高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。; ②运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；③项目优先选用低噪声设备，通过安装防震垫，减震器等噪声控制措施；④项目高噪声设备置于封闭式生产车间内并采取消声、减振措施。; 符合. 第十四条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目回收利用破损的旧沥青砼路面（包含沥青、碎石），属于目录中的鼓励类；新增沥青制品生产线不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许建设类。; 符合. 《安徽省大气污染防治条例（2018年修订）》; 第六十三条生产预拌混凝土预拌砂浆应采取密闭、围挡、洒水、冲洗等防尘措施。鼓励、支持发展全封闭混凝土、砂浆搅拌。; 本次设置封闭式沥青混凝土搅拌站、料场为密闭式厂房，料场设置喷淋设施，厂区采取洒水降尘，料场进出口设置车辆冲洗设备。; 符合. 《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》; 源头减量、利用优先 支持研发、推广、应用固体废物资源化新技术、新装备和新产品，拓宽资源化利用途径。始终坚持利用优先，最大限度降低固体废物填埋量。; 本项目利用废沥青砼进行破碎、筛分、加热伴生后生产再生沥青混凝土，是对现有废沥青砼的资源化利用; 符合. 产生危险废物、工业固体废物建设项目环境影响评价文件要结合项目建设内容，全面分析各类废物产生环节、种类、危害特性、产生量、利用或处置方式，科学评价其环境影响，合理选择减量化、资源化和无害化措施。; 本项目设置危废暂存间对产生的危险废物进行暂存后委托有资质的单位进行处置；对本项目产生的一般工业固体废物如沉淀池沉渣、布袋除尘器收集的除尘灰均回用于生产; 符合. 《淮南市2023年大气污染防治工作要点》（淮大气办〔2023〕6号）; 持续做好煤炭减量控制。压减非电行业用煤，完成省下达的煤炭消费量年度目标；新、改、扩建项目严格实施煤炭减量替代，煤炭替代方案不完善的依法不予审批。加强商品煤质量监督和管理，确保符合国家和地方标准要求。推进煤炭清洁高效利用。禁止新建企业自备燃煤设施，加快供热管网建设，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力。; 本项目无自建燃煤设施。; 符合. 深度实施清洁能源替代。鼓励砖瓦炉窑外投燃料使用天然气、液化石油气等清洁能源。禁燃区内“散煤”动态清零，禁燃区外积极发展生物质、农村沼气等多种清洁能源。燃气锅炉应全部安装低氮燃烧装置，完成低氮燃烧改造的锅炉应逐一核实低氮燃烧装置运行情况。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目。. 加快产业结构转型升级。开展“两高”项目排查，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的新申项目坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目回收利用破损的旧沥青砼路面（包含沥青、碎石），属于目录中的鼓励类；新增沥青制品生产线不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许建设类，本项目不属于“两高”项目，本项目为现有项目技术改造，不新增产能。; 符合. 《淮南市大气环境质量限期达标规划》; 深化工业行业污染治理，推动企业绿色升级，实施清洁生产提升行动，推进重点行业提标改造，混凝土（沥青）搅拌站行业采用产能减量置换、绿色生产、密闭化升级改造等手段，提升混凝土行业绿色发展水平。全市混凝土搅拌站需满足“一硬化、两干净、三封闭、四符合、五具有”标准，即：“一硬化”：厂区道路和生产作业区地面要硬化。“两干净”：厂区环境要干净；混凝土运输车辆要干净。“三封闭”：堆场、料仓要封闭；搅拌站要封闭；场内废弃物存放点要封闭。“四符合”：企业选址符合布点规划；工艺设备符合国家产业政策要求；生产运营符合行业管理要求；污染物排放符合国家、省和市有关排放标准。“五具有”：具有环保手续和资质；具有扬尘污染防治管理制度；具有专职环保管理人员; 企业所有生产活动均在密闭厂房中进行；所有原料均堆放于密闭的料场中；厂区道路已硬化，并定时洒水；料场出入口设有车辆冲洗设备；企业选址位于现有已建厂区内；已建部分产生的污染物经处理后均达标排放。; 符合. 《淮南市“十四五”危险废物 工业固体废物污染环境防治规划 》; 源头减量、利用优先。 大力发展循环经济，从源头上避免或减少固体废物产生，推动煤系固废等大宗工业固体废物产生强度持续下降、总量趋零增长。支持固体废物资源化新技术、新装备和新产品研发、推广和应用，拓宽资源化利用途径。始终坚持利用优先，最大限度降低固体废物填埋量。; 本项目利用废沥青砼进行破碎、筛分、加热伴生后生产再生沥青混凝土，是对现有废沥青砼的资源化利用; 符合. 建设项目环境影响评价报告必须对工业固体废物的产生环节、种类、数量、性质和危害特性开展深入分析。对涉及场内利用处置的建设项目，环境影响评价报告必须分析场内资源化、减量化措施的可行性，对其利用处置方式进行环境影响评价，提出相应的对策措施。对委托利用处置的建设项目，必须明确贮存场所的建设要求，对工业固体废物委托利用处置方式和去向的可行性做出分析。结合排污许可制度，依法逐步将工业固体废物纳入排污许可管理; 本项目对各工业固体废物的产生环节、种类。数量、性质及危害特性进行分析。项目沉淀池沉渣，布袋除尘器收集的除尘灰、废料溢料、检验废料等回用于生产。项目危险废物暂存于危废暂存间后委托有资质单位进行处置，危废暂存间设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。本项目建成后，按要求进行排污许可简化管理变更手续; 符合. 推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进危险废物、工业固体废物综合利用，实现固体废物减量化、资源化。鼓励园区推进绿色工厂建设，深入开展绿色示范工厂培育创建，提高绿色工业发展水平。发展壮大节能环保产业，聚焦固废资源化利用等重点领域，突破一批关键和核心技术，加快科技成果转化，提升节能环保产业竞争力。做大做强国家级大宗煤电固废物综合利用基地和省绿色发展试点示范基地，推动大宗工业固体废物综合利用产业规模化、高值化、集约化发展，实现一般工业固体废物产生强度稳步降低。借鉴学习“无废城市”创建经验，探索开展“无废城市”创建工作; 本项目回收废沥青砼进行破碎、筛分伴热再生后进行生产，是对工业固体废物的综合利用; 符合. 安徽省生态环境厅安徽省发展和改革委员会安徽省经济和信息化厅安徽省财政厅关于转发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知 皖环函〔2019〕886号; 新建涉工业炉窑的项目应入园区，配套建设高效环保治理设施，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃等产能; 本项目烘干筒及伴热再生设备内部设置柴油燃烧器对骨料及废沥青砼进行加热，属于工业炉窑。项目为改建项目，配套旋风除尘+袋式除尘器治理设施，不属于新建涉工业炉窑项目。 项目生产沥青及再生沥青混凝土、改性沥青、乳化沥青、冷补料，不属于新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃产能项目; 符合. 原则上禁止新增燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。加大不达标工业炉窑淘汰力度，对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目烘干筒及伴热再生设备使用柴油作为燃料，无煤气发生炉。根据现有自行监测数据，各排气筒废气均能达标排放; 符合. 加快淘汰燃煤工业炉窑和燃料类煤气发生炉，使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦。2019年底前，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉，铸造、岩棉等行业冲天炉具备条件的改为电炉；2020年3月底前，基本淘汰炉膛直径3米以下（含3米）燃料类煤气发生炉，取缔燃煤热风炉。; 本项目不在热电联产管网覆盖范围内，干筒及伴热再生设备使用柴油作为燃料，无燃煤及煤气发生炉; 符合. 已有行业排放标准的工业炉窑（见《方案》附件3），严格执行行业规定，确保稳定达标排放。暂未制定行业排放标准的，参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见《方案》附件4），原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米; 本项目沥青及再生沥青混凝土生产线二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中30、200、200mg/m³标准要求; 符合. 严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等全流程无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见《方案》附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸; 本项目烘干筒及伴热再生设备密闭，废气经管道收集，可有效提高废气收集率; 符合. 5、项目选址合理性及周边环境相容性分析 （1）环境相容性分析 本项目建设地点位于安徽省淮南市谢家集区杨公镇杨公村027县道旁，企业对现有沥青混凝土生产线改造并同步新增1条沥青制品沥青生产线。 本项目东侧为027县道，隔路相邻零散居民住户（已租赁），北侧为淮南市普达混凝土有限公司杨公分公司，西侧和南侧为农田。本项目地块和卫星四至图详见下图。 项目地 图例 项目边界 50m声环境评价范围. 图1-2 项目四至卫星图 根据项目地块和卫星四至图，可知项目周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。项目周围主要为工业企业、道路和村庄等。根据大气预测章节分析，项目建成后厂界外各污染物的短期贡献浓度均未出现超标情况，因此本项目无需设置大气环境防护距离，结合现有项目环评及批复可知项目已设置50m的环境防护距离，根据现场勘查，项目环境50m卫生防护距离范围内仅有几户零散居民住户，企业与其均签订租赁合同（见附件11），因此，从项目选址和周边环境相容性分析，本项目选址是可行的。 （2）区域配套 项目位于安徽省淮南市谢家集区杨公镇杨公村027县道旁，于现有厂区内进行建设，项目区域范围内供水、排水、电力、电讯等基础设施完善、交通便利。 （3）对外环境的影响 本项目无生产废水外排，食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一同进入化粪池处理后定期清掏；项目废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度，经处理后均能达标排放；项目生产设备均置于车间内，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。对周围环境影响较小，对外环境的影响可以接受。 综上，从环境相容性、区域配套、对外环境影响等方面考量，本项目的选址较为合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 淮南市中岩新型建材有限公司（以下简称“公司”）成立于2013年12月17日，位于安徽省淮南市谢家集区杨公镇杨公村027县道旁。 公司早期建设的“中岩新型沥青搅拌站项目”位于谢家集区唐山镇唐山煤矿废弃矿区，其环境影响报告表于2015年3月获原淮南市环境保护局批复（淮环表批〔2015〕31号），并于2018年9月通过竣工环境保护验收。后因原场地限制，公司于2019年12月重新规划并编制了《淮南市中岩新型建材有限公司年产190万吨公路建材项目环境影响报告表》，于2020年5月22日获得谢家集区生态环境分局批复（谢环审复〔2020〕4号）。该项目于2021年12月完成竣工环境保护验收，并于同年11月取得排污许可证（证书编号：9134040008755120XQ001U）。 随着我国公路网络日益完善，大量沥青混凝土路面进入养护和翻修期。据统计，我国每年约有10%的沥青砼路面需进行大中修，产生的废旧沥青混合料达数百万吨3。若处置不当，不仅占用土地、污染环境，也造成巨大的资源浪费。推动沥青路面材料的循环再生利用，已成为建设资源节约型和环境友好型社会的必然要求，也是交通行业绿色发展的关键举措。国家及地方政策也大力鼓励废旧路面材料的资源化利用。 为积极响应国家绿色循环发展政策，降低原材料成本，并提升资源综合利用水平，公司决定对现有沥青混凝土生产线进行技术改造，新增废沥青砼破碎筛分设备及拌热再生设备。通过引入拌热再生技术，可将回收的旧沥青路面材料经预处理后，按一定比例掺入新料中生产再生沥青混凝土，实现废旧材料的资源化循环利用。这不仅能有效减少固体废物排放和天然石料开采，还能显著降低生产成本，符合行业可持续发展方向。 同时，为适应市场对高性能、多功能道路材料的多样化需求，进一步拓展业务范围并增强市场竞争力，公司计划新增沥青制品生产区，用于生产乳化沥青、改性沥青、冷补料等特种沥青产品。其中，改性沥青能显著提升路面的抗车辙、抗裂及耐久性能，满足高等级公路和重载交通路面的建设要求。 此外，为积极响应环保部门关于物料贮存规范化的要求，并提升原料仓储管理的科学化水平，本次改建计划同步新增两个原料库。 2026年5月，淮南市谢家集区发展和改革委员会同意关于“淮南市中岩新型建材有限公司生产线改建项目”的备案，项目代码为2605-340404-04-01-100636。 1、项目概况 项目名称：淮南市中岩新型建材有限公司生产线改建项目 建设单位：淮南市中岩新型建材有限公司 建设地址：安徽省淮南市谢家集区杨公镇杨公村027县道旁（详见附图1项目地理位置图）。 建设性质：改建 项目环评管理类别判定：2026年5月，淮南市谢家集区发展和改革委员会同意关于“淮南市中岩新型建材有限公司生产线改建项目”的备案，项目代码为2605-340404-04-01-100636。根据项目备案文件可知项目利用废旧沥青砼生产沥青混凝土，新增改性沥青、乳化沥青、冷补料等产品，属于《国民经济行业分类》（2017年版）的C3099其他非金属矿物制品制造、C4220非金属废料和碎屑加工处理。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》可知，本项目环评类别判定如下，故项目需编制报告表。 表2-1 项目环评分类管理类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 二十七、非金属矿物制品业30. 60; 石墨及其他非金属矿物制品制造309; 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品; 其他; /; 本项目对现有沥青混凝土产品方案进行调整，调整后产品为沥青混凝土、再生沥青混凝土、改性沥青、乳化沥青、冷补料. 三十九、废弃资源综合利用业42. 85; 非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /; 项目回收废旧沥青砼路面，不属于危险废物，仅含破碎筛分伴热再生等工艺，不含水洗工艺. 项目排污许可管理类别判定：根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，可知本项目排污许可证管理类别如下所示，本项目实际生产排污前须履行排污许可简化管理变更手续。 表2-2 项目排污许可管理类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目. 二十五、非金属矿物制品业30. 70; 石墨及其他非金属矿物制品制造 309; 石墨及碳素制品制造3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造3099（多晶硅棒）; 石墨及碳素制品制造3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造3099（单晶硅棒，沥青混合物）; 其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）; 本次改建后产品为沥青混凝土、再生沥青混凝土、改性沥青、乳化沥青、冷补料. 三十七、废弃资源综合利用业42. 93; 非金属废料和碎屑加工处理422; 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; 其他; 项目回收废旧沥青砼路面不属于危险废物，仅含破碎筛分伴热再生等工艺，不含水洗工艺. 受淮南市中岩新型建材有限公司委托，安徽环晟环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘调查、资料收集，并依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求编制了本项目的环境影响报告表，报请生态环境主管部门审批。 2、项目主要建设内容及规模 企业全厂占地面积34650㎡，现有30万吨沥青混凝土生产一条，30万吨水稳生产线一条，30万吨骨料生产线一条。本次改建项目包含：（1）对现有沥青混凝土生产线进行技术改造，新增废沥青砼破碎筛分设备及拌热再生设备；（2）设置沥青制品生产区用于生产乳化沥青、改性沥青、冷补料等特种沥青产品；（3）利用厂区现有空地建设2栋封闭原料大棚和一个罐区。项目建成后年产沥青混凝土15万吨，再生沥青混凝土5万吨，乳化沥青4万吨，改性沥青5万吨，冷补料10000吨，现有水泥稳定土及骨料制品产能不变。 |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | - 项目主要建设内容及规模见下表： 表2-3项目主要建设内容及规模组成一览表 工程类别; 工程名称; 现有工程内容及规模; 本项目工程内容及规模; 建成后全厂; 依托关系. 主体工程; 2#厂房; 位于项目厂区南侧中部，钢结构厂房，长×宽=81m×41m，高度约9.15m，占地面积约3321㎡，内设骨料制品生产线、石料暂存区、骨料制品暂存区，年产骨料制品30万吨; /; 与现有一致; /. 1#厂房; 位于厂区北侧，长×宽=132m×60m，高度约9.15m，占地面积约7920㎡，内设沥青混凝土搅拌站、水稳搅拌站、骨料暂存区; 位于厂区北侧，长×宽=132m×60m，高度约9m，占地面积约7920㎡，于厂房内东侧设置沥青制品生产区; 位于厂区北侧，长×宽=132m×60m，高度约9m，占地面积约7920㎡，内设沥青混凝土搅拌站、水稳搅拌站、骨料暂存区、沥青制品生产区; 改建. 其中; 水稳搅拌站; 位于项目1#厂房内东南侧，占地面积约480㎡，年产水稳30万吨。包括1套搅拌装置、水泥筒仓及配套计量输送系统、配料装置及供水系统; /; 与现有一致; /. 沥青混凝土搅拌站; 位于1#厂房西侧，占地面积约750㎡，年产沥青混凝土30万吨。主要设备包括沥青储罐加热系统，烘干滚筒，沥青混凝土搅拌装置、矿粉储罐等; 新增废沥青砼破碎筛分及伴热再生设备，形成废沥青砼再生工序，年回收沥青废料12665t，部分替代现有沥青混凝土生产线中沥青原料，设置一套小型乳化沥青生产设备，年产乳化沥青2000t; 保留现有沥青混凝土生产线主要生产设备（沥青储罐加热系统，烘干滚筒，沥青混凝土搅拌装置、矿粉储罐等），新增废沥青砼破碎筛分及伴热再生设备，年回收沥青废料12665t，替代部分现有沥青混凝土生产线中沥青原料，设置一套小型乳化沥青生产设备。项目建设完成后可年产5万t再生沥青混凝土、15万t沥青混凝土、乳化沥青2000t; 改建. 沥青制品生产区; /; 位于1#厂房东北侧，占地面积约1560㎡，年产乳化沥青3.8万吨，改性沥青5万吨，冷补料10000t，主要设置生产搅拌罐、胶体磨、储存罐等设备; 位于1#厂房东北侧，占地面积约1560㎡，年产乳化沥青3.8万吨，改性沥青5万吨，冷补料10000t，主要设置生产搅拌罐、胶体磨、储存罐等设备; 新建. 辅助工程; 地磅; 位于厂区东侧大门入口处，占地面积约50㎡，用作项目物料称重; /; 与现有一致; 依托. 门卫; 门卫; 位于厂区东侧北大门，占地面积约35平方米; /; 与现有一致; 依托. 办公实验楼; 位于厂区南侧中部，3层混凝土结构，高度约9m，占地面积300㎡，建筑面积900㎡，用于办公及检验; /; 与现有一致; 依托. 食堂宿舍; 位于厂区东南侧，1层混凝土结构，高度约2.8m，占地面积400㎡，用于厂区员工食宿; /; 与现有一致; 依托. 设备库房; 建筑面积250㎡，位于厂区北侧中部，为混凝土结构，高度约2.8m，用于放置维修等设备; /; 与现有一致; 依托. 旧设备仓库; 建筑面积约450㎡，位于2#厂房西北侧，用于存放废旧设备; 拆除现有旧设备仓库; 拆除; /. 车辆冲洗平台; 位于2#厂房北侧，用于进出车辆冲洗，车辆冲洗废水沉淀池有效容积约18m³; /; 与现有一致; 依托. 储运工程; 石料暂存区; 位于2#厂房东北侧，面积约1000㎡，用于暂存石料; /; 与现有一致; /. 骨料制品暂存区; 位于2#厂房西侧，面积约1000㎡，用于暂存骨料制品; /; 与现有一致; /. 骨料暂存区; 位于1#厂房北侧，面积约4000㎡，用于暂存骨料原料; 对骨料暂存区进行调整，西侧作为原料暂存区暂存骨料、包装原料，面积约2400㎡，东北侧调整为特种沥青产品生产区域; 对骨料暂存区进行调整，西侧作为原料暂存区暂存骨料、包装原料，面积约2400㎡，东北侧调整为特种沥青产品生产区域; 改建. 3#厂房; /; 位于2#厂房东侧，自北向南，近梯形厂房，（上底+下底）×高=（48+32）m×66m，面积约2640㎡，高度约12.15m，用作原料仓库暂存石料、砂石骨料，; 位于2#厂房东侧，自北向南，近梯形厂房，（上底+下底）×高=（48+32）m×66m，面积约2640㎡，高度约12.15m，用作原料仓库暂存石料、砂石骨料; 新建. 4#厂房; /; 位于2#厂房西侧，长×宽=95m×54m，高度约12.15m，占地面积约5130㎡，用作原料仓库暂存石料、砂石骨料; 位于2#厂房西侧，长×宽=95m×54m，高度约12.15m，占地面积约5130㎡，用作原料仓库暂存石料、砂石骨料; 新建. 罐区; /; 位于1#厂房外东侧，自北向南，设置原料沥青储罐5个（φ8m，高6m，有效容积约260m³/个）、改性沥青储罐6个（φ5m，高6m，有效容积约100m³/个），用于暂存原料沥青及改性沥青。罐区设围堰尺寸为55m×22m×0.5m; 位于1#厂房东侧，自北向南，设置原料沥青储罐5个（φ8m，高6m，有效容积约260m³/个）、改性沥青储罐6个（φ5m，高6m，有效容积约100m³/个），用于暂存原料沥青及改性沥青。罐区设围堰尺寸为55m×22m×0.5m; 新建. 水泥筒仓; 位于1#厂房水稳生产线西侧，φ3.2m，高15m，有效容积约100m³，用于暂存水稳生产用水泥; /; 与现有一致; /. 水罐; 位于1#厂房水稳生产线，有效容积8m，用于暂存水泥生产用水³; 位于1#厂房沥青制品生产区，φ3m，高2.5m，有效容积约10m³，用于暂存乳化沥青生产用水; 新增水罐1个，位于1#厂房沥青制品生产区，φ3m，高2.5m，有效容积约10m³，用于暂存乳化沥青生产用水; 新建. 沥青储罐; 位于1#厂房内沥青混凝土搅拌站南侧，共设置5个沥青储罐，2个50m³卧式储罐，2个15m³和1个20m³立式储罐; 新增沥青储罐5个，位于1#厂房东侧储罐区，φ8m，高6m，有效容积约260m³/个，用于暂存原料沥青; 共有沥青储罐10个。沥青混凝土生产线设置5个沥青储罐，2个50m³，2个15m³，1个20m³，沥青制品生产设置5个沥青储罐，φ8m，高6m，有效容积约260m³/个; 新建. 改性沥青罐; /; 新增改性沥青储罐6个，位于1#厂房东侧储罐区，φ5m，高6m，有效容积约100m³/个，用于暂存改性沥青; 新增改性沥青储罐6个，位于1#厂房东侧储罐区，φ5m，高6m，有效容积约100m³/个，用于暂存改性沥青; 新建. 细粉暂存罐; 位于1#厂房沥青混凝土搅拌站南侧，有效容积约30m³，用于暂存烘干废气产生的粉尘; /; 与现有一致; /. 矿粉暂存罐; 位于1#厂房沥青混凝土搅拌站西北侧，有效容积约40m³，用于暂存矿粉原料; /; 与现有一致; /. 乳化罐; /; 位于1#厂房内东侧，共15个乳化液罐，其中大乳化罐6个（φ3m，高7m，有效容积约50m³/个），小乳化罐9个（φ3m，高5m，有效容积约25m³/个）用于暂存成品乳化沥青; 位于1#厂房内东侧，共15个乳化液罐，其中大乳化罐6个（φ3m，高7m，有效容积约50m³/个），小乳化罐9个（φ3m，高5m，有效容积约25m³/个）用于暂存成品乳化沥青; 新建. 乳液罐; /; 位于1#厂房内东侧，共6个乳液罐，φ1.6m，高2.6m，有效容积约4m³/个，用于溶解乳化剂; 位于1#厂房内东侧，共6个乳液罐，φ1.6m，高2.6m，有效容积约4m³/个，用于溶解乳化剂; 新建. 冷补料预混罐; /; 位于1#厂房内东侧，共2个冷补料预混罐，φ2.4m，高2.5m，有效容积约10m³/个，用于冷补料预混; 位于1#厂房内东侧，共2个冷补料预混罐，φ2.4m，高2.5m，有效容积约10m³/个，用于冷补料预混; 新建. 冷却水罐; /; 位于1#厂房东侧，共2个冷却水罐，φ1.4m，高2m，有效容积约3m³，用于暂存冷却水; 位于1#厂房东侧，共2个冷却水罐，φ1.4m，高2m，有效容积约3m³，用于暂存冷却水; 新建. 沥青混凝土加热系统; 位于1#厂房沥青混凝土搅拌站南侧，设置1个50m³柴油罐，导热油储罐5m³及电热导热油炉1个; /; /; 依托. 公用工程; 供电系统; 依托区域市政供电系统，由市政电网供给，年耗电44.6万kW·h/a。; 新增用耗电20万kW·h/a; 年耗电量64.6万kW·h/a; 依托现有供电管网. 给水系统; 依托区域市政供水系统，由市政供水管网供给; 新增年用水量22293m³/a。; 年用水量44083.2m³/a。; 依托现有供水管网. 排水系统; 项目采用雨污分流制。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏; 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用车辆冲洗，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏; 项目采用雨污分流制。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用车辆冲洗，不外排，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏; 依托. 环保工程; 废水; 车辆冲洗废水; 经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗; 经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗; 经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗; 依托. 喷淋塔废水; 定期补充损耗，建设污水处理箱，将悬浮的沥青、沉淀与水底粉尘过滤后，清水回用于喷淋工序; 废气设施由水喷淋+UV光催化氧化调整为电捕焦油器+二级活性炭，无喷淋塔废水; 废气设施调整后无喷淋塔废水; 改建. 食堂及生活废水; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏。; 依托. 废气; 骨料制品生产线; 石料上料破碎振动筛分粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒排放（DA001）; /; 与现有一致; /. 水稳线; 上料粉尘; 车间密闭，顶部喷淋洒水抑尘; 车间密闭，顶部喷淋洒水抑尘，骨料上料粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA002）排放; 车间密闭，顶部喷淋洒水抑尘，骨料上料粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA002）排放; 改建. 搅拌粉尘; 车间密闭，顶部喷淋洒水抑尘，搅拌粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA002）排放; 车间密闭，顶部喷淋洒水抑尘，搅拌粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA002）排放; 改建. 筒仓呼吸废气; 经储罐顶部配备的仓顶除尘器处理后高空排放（DA008）; /; 与现有一致; /. 沥青混凝土生产线; 上料粉尘; 骨料上料粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后经15m排气筒（DA005）排放; 骨料上料粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后经15m排气筒（DA005）排放; 与现有一致; /. 柴油燃烧、物料烘干、筛分废气; 柴油燃烧废气与粉尘废气一同经管道收集后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经15m排气筒（DA004）排放; 柴油燃烧废气增设低氮燃烧器; 柴油燃烧废气增设低氮燃烧器; 改建. 沥青罐呼吸废气、沥青加热废气、搅拌卸料废气; 经管道收集后进入喷淋+UV光催化氧化处理后经15m排气筒（DA003）排放; 经管道收集后进入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒（DA003）排放; 废气治理设施改为电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理; 改建. 废沥青砼上料破碎筛分废气; /; 经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA006）排放; 经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA006）排放; 新建. 废沥青砼烘干废气、柴油燃烧废气; /; 经烟气引流管道进入烘干室二次燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放; 管道新建; 新建. 细粉、矿粉储罐呼吸废气; 经储罐顶部配备的仓顶除尘器处理后无组织排放; /; 与现有一致; /. 沥青制品生产; 储罐呼吸废气、沥青加热废气、混合搅拌卸料废气; /; 经烟气引流管道进入烘干室二次燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放; 管道新建; 新建. 运输、装卸; 物料运输扬尘、卸料粉尘：厂区运输道路地面硬化；设置洒水车定期洒水；原料仓库内设自动喷淋装置；厂区出入口设车辆自动冲洗设施; 新建原料库建设自动喷淋装置; 原料库喷淋装置新建; 新建. 噪声; 各生产设备; 选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛; 选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛; /; 新建. 固废; 生活垃圾：收集后交由环卫部门统一处置 除尘灰：收集后回用于生产；沉淀池沉淀渣：收集后回用于生产。 于厂区西南侧设置危废间18㎡。 沥青油、焦油沉渣、废导热油、废润滑油及润滑油桶、UV灯管作为危险废物暂存后委托有资质单位进行处置，其中废导热油委托专业公司进行清理更换并提前通知有处理资质单位同步进行收集处置; 生活、食堂垃圾：收集后交由环卫部门统一处置 除尘灰：收集后回用于生产； 废布袋、废包装袋：外售； 沉淀池沉淀渣、废料溢料、检验废料：收集后回用于生产； 废包装桶：厂家回收； 废活性炭、废润滑油及润滑油桶、焦油沉渣、废含油抹布手套作为危险废物暂存后委托有资质单位进行处置；废导热油、沥青储罐清理废物委托专业公司进行清理更换并提前通知有处理资质单位同步进行收集处置; 生活、食堂垃圾：收集后交由环卫部门统一处置 除尘灰：收集后回用于生产； 废布袋、废包装袋：外售； 沉淀池沉淀渣、废料溢料、检验废料：收集后回用于生产； 废包装桶：厂家回收； 废活性炭、废润滑油及润滑油桶、焦油沉渣、废含油抹布手套作为危险废物暂存后委托有资质单位进行处置；废导热油、沥青储罐清理废物委托专业公司进行清理更换并提前通知有处理资质单位同步进行收集处置; 新建. 土壤及地下水; 项目已进行分区防渗，危废暂存间、沉淀池、沥青罐区、柴油罐区已进行重点防渗；各生产厂房已进行一般防渗；办公区、厂区除绿化部分以外采取水泥一般地面硬化。; 罐区进行重点防渗；一般固废暂存区、原料仓库一般防渗; 按要求对新建罐区、一般固废暂存区、原料仓库进行防渗处理; 新建. 环境风险; /; 按规范设置柴油、现有沥青储罐区、新建罐区设围堰、制定环境风险应急预案、加强生产设备、环保设备运行管理; 按规范设置柴油、现有沥青储罐区、新建罐区设围堰、制定环境风险应急预案、加强生产设备、环保设备运行管理; 改建. |
| --- | --- |

| 建设内容 | （2）依托工程可行性分析 本项目依托工程可行性分析见下表。 表2-4 项目工程依托工程情况表 工程名称; 依托情况; 依托可行性. 主体工程; 沥青混凝土搅拌站; 企业冷补料产品利用现有沥青混凝土搅拌站进行骨料与沥青冷补液进行混合搅拌，冷补料年产量约10000t; 项目现有沥青混凝土搅拌站年产沥青混凝土30万t，本次改建后沥青及再生混凝土产能调整为20万吨，冷补料产能约10000吨，合计210000吨，沥青混凝土搅拌站总体产能较改建前减少. 1#厂房; 沥青制品生产区布设于1#厂房东北侧，占地面积1560㎡; 1#厂房总建筑面积约7920㎡，内设水稳搅拌站占地480㎡，沥青混凝土搅拌站750㎡，骨料暂存区3200㎡，剩余面积3490㎡＞1560㎡，可以满足生产线布设要求. 辅助工程; 办公区; 员工办公依托现有办公室; 本项目新增员工10人，现有办公室等均未饱和，能够满足员工办公需求。. 公用工程; 排水工程; 项目雨污分流；无生产废水外排，进出入厂区车辆冲洗废水经现有沉淀池沉淀后回用。新增生活污水经化粪池处理后定期清掏。; 现有车辆冲洗废水沉淀池有效容积约18m³，本项目建成后车辆冲洗废水约15.674m³/d，车辆冲洗废水进入沉淀池沉淀可行。 食堂及生活污水产生量为8m³/d，现有化粪池能够满足建设后生活污水处理要求。. 供电工程; 依托现有供电管网; 项目选址于原厂区内，供电利用原有供电管网可行. 环保工程; 废沥青砼烘干废气、柴油燃烧废气; 柴油燃烧废气经低氮燃烧后与废沥青砼烘干废气经烟气引流管道进入现有烘干室二次燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放; 现有烘干室废气收集管道及旋风除尘+袋式除尘器已安装且已通过竣工环境保护验收，风机总设计风量为75000m³/h，现有烘干筒对骨料加热产生的水蒸气收集风量约35000m³/h，废沥青砼加热风量约10000m³/h、特种沥青产品生产线储罐呼吸废气、沥青加热废气、混合搅拌卸料废气风量18268m³/h，富裕11732m³/h风量用于调节各处风速，风机可以满足收集要求，废沥青砼烘干、柴油燃烧、特种沥青产品生产线储罐呼吸废气、沥青加热废气、搅拌卸料废气中主要污染物为沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经低氮燃烧后进入旋风除尘器+袋式除尘器处理为可行性治理技术。. 沥青制品生产区储罐呼吸废气、沥青加热废气、搅拌卸料废气; 经烟气引流管道进入烘干室二次燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放. 危废库; 危废暂存库18㎡; 项目建成后危废暂存库最大占地面积约10平方米，容积能够满足贮存要求，且项目危废间已通过竣工环境保护验收。. 其他; 厂区道路均已硬化，未硬化路面种植绿化; 项目运输原辅料及成品量基本不变，依托现有运输道路可行. 3、产品方案 淮南市中岩新型建材有限公司现有产品为沥青混凝土、水稳、骨料制品。本次主要是对现有沥青混凝土产品产能进行调整。对1#厂房沥青混凝土生产线进行改建，增加废沥青砼破碎筛分、烘干设备，年加工废沥青砼再生料12665t部分替代新沥青生产再生沥青混凝土；增设一套小型乳化沥青生产设备，生产沥青混凝土、再生沥青混凝土、乳化沥青产能分别为15万吨、5万吨、2000吨；同时于1#厂房东侧设置沥青制品生产区生产改性沥青5万吨、乳化沥青3.8万吨、冷补料1万吨，现有水稳及骨料制品生产线产能不变化。 本项目新增原辅材料加工方案见下表： 表2-5 项目原辅料加工方案 加工物料; 设计能力; 质量要求. 废沥青砼再生料; 12665t/a; DB34/T4098.4-2022. 本项目建成后具体产品方案见下表 表2-6 项目建成后全厂产品方案 产品名称; 建成前产能; 建成后年产能; 变化情况; 质量标准. 水稳; 30万t; 30万t; 无; 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008). 骨料制品; 30万t; 30万t; 无; 《高性能混凝土用骨料》（JG/T 568-2019）. 沥青混凝土; 30万t; 15万t; -15万t; 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004). 再生沥青混凝土; /; 5万t; +5万t. 乳化沥青; /; 4万t; +4万t. 改性沥青; /; 5万t; +5万t. 冷补料; /; 1.0万t; +1.0万t. 合计; 90万t; 90万t; 无; /. 4、主要生产设备 （1）主要生产设备 本项目主要生产及辅助设备见表2-7，项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制、淘汰类，符合国家产业政策要求。 表2-7 主要设备一览表 序号; 生产线; 设备名称; 型号及规格; 数量. 建设前; 建设后; 增减量. 1; 沥青混凝土生产线; 冷料集料斗; 15m³; 4只; 4只; +0. 2; 冷料给料斗; 100t/h; 4只; 4只; +0. 3; 仓壁振动器; ZF75; 1 只; 1 只; +0. 4; 集料平皮带输送机; 800mm; 1套; 1套; +0. 5; 上料斜皮带输送机; 600mm; 1套; 1套; +0. 6; 烘干滚筒; Φ2200×8250,100～140t/h; 1套; 1套; +0. 7; 燃烧器; EVS-2000Q,2000kW; 1套; 1套; +0. 8; 热料提升系统; ≥200t; 1套; 1套; +0. 9; 振动筛; 5ZSF-2000; 1套; 1套; +0. 10; 热骨料仓; 50m³; 1套; 1套; +0. 11; 骨料计量装备; FW-2000; 4套; 4套; +0. 12; 粉料计量装备; FW-200; 4套; 4套; +0. 13; 沥青计量装备; FW-200; 3套; 3套; +0. 14; 搅拌锅; 2000kg; 1套; 1套; +0. 15; 新粉料仓; 40m³; 1 只; 1 只; +0. 16; 回收粉料仓; 30m³; 1 只; 1 只; +0. 17; 仓顶集尘器; V2; 1 只; 1 只; +0. 18; 矿粉计量螺旋; 5.5kW; 1 只; 1 只; +0. 19; 新、旧粉输送螺旋; 3kW; 2台; 2台; +0. 20; 回收粉料提升机; TSQ-25A; 1 台; 1 台; +0. 21; 回收粉外排螺旋; 3kW; 1 台; 1 台; +0. 22; 一级除尘器; 双管旋风式; 1套; 1套; +0. 23; 布袋除尘器; JTFC-800; 1套; 1套; +0. 24; 引风机; Y5-47-12.4D; 1 台; 1 台; +0. 25; 反吹辅助风机; 9-26-4.5; 1 台; 1 台; +0. 26; 空压机; L22G; 1 台; 1 台; +0. 27; 气缸、气阀; QGB系列; 1套; 1套; +0. 28; 电热导热油炉; YYW-700YQ; 1 台; 1 台; +0. 29; 燃烧器; RL-70; 1 台; 1 台; +0. 30; 沥青罐; 50m³; 2座; 2座; +0. 31; 沥青罐; 15m³; 2座; 2座; +0. 32; 沥青罐; 20m³; 1座; 1座; +0. 33; 沥青卸油池; 3m³; 1 只; 1 只; +0. 34; 沥青泵; 螺旋泵; 5台; 5台; +0. 35; 回收粉加湿处理器; 11kW; 1 台; 1 台; +0. 36; 卸料口沥青烟气、粉尘捕集装置; /; 1套; 1套; +0. 37; 装卸料通道围蔽; /; 1套; 1套; +0. 38; 快速软帘卷门; /; 3套; 3套; +0. 39; 沥青罐排气口烟气收集处理装置; /; 1套; 1套; +0. 40; 废、溢料口集尘罩; /; 1套; 1套; +0. 41; 输送带集尘罩; /; 1套; 1套; +0. 42; 冷料斗集尘罩; /; 1套; 1套; +0. 43; 水喷淋净化设备; PL30000; 1套; 1套; +0. 44; UV光解净化设备; EQ60000; 1套; 0套; -1. 45; 水稳生产线; 整机; 45m*15m，四斗单仓; 1台; 1台; +0. 46; 骨料斗; 10m³; 4个; 4个; +0. 47; 振动器; 0.25kW; 4台; 4台; +0. 48; 立辊; /; 14个; 14个; +0. 49; 配料皮带机; 框架槽钢【16新式 】; 1套; 1套; +0. 50; 电动滚筒; 50100-15kW-2.0; 1套; 1套; +0. 51; 环形平皮带; 1000×4-39.6米; 1套; 1套; +0. 52; 水泥筒仓; 100m³（直锥仓）; 1个; 1个; +0. 53; 螺旋输送机; Φ273×1800mm; 1台; 1台; +0. 54; 搅拌机; /; 1台; 1台; +0. 55; 斜皮带机; 安装倾角Q=19°框架槽钢【16新式 】; 1套; 1套; +0. 56; 电动滚筒; 50100-18.5kW-2.0; 1台; 1台; +0. 57; 环形平皮带; 1000×4-41.2米; 1套; 1套; +0. 58; 末级储料仓; 8m³; 1个; 1个; +0. 59; 振动器; 1.1kW; 1台; 1台; +0. 60; 空压机; 0.67/7-5.5kW; 1台; 1台; +0. 61; 骨料制品生产线; 破碎机; 1416型/; 1台; 1台; +0. 62; 振动给料机; 4800型; 1个; 1个; +0. 63; 除铁器; B800型; 1个; 1个; +0. 64; 输送皮带; /; 8台; 8台; +0. 65; 空压机; 08型; 1台; 1台; +0. 66; 破碎机; 1010型; 1台; 1台; +0. 67; 改性沥青生产-生产模块1、2; 改性沥青罐; 100m³Φ5*6; 0; 6台; +6台. 68; 改性沥青搅拌器; 30kw; 0; 6台; +6台. 69; 生产投料罐; 10m³，Φ3*2.5; 0; 3台; +3台. 70; 搅拌器; 11kw; 0; 3台; +3台. 71; 沥青胶体磨1; 55kw，30t/h; 0; 1台; +1台. 72; 沥青输送泵1; 螺杆泵.7.5kw; 0; 1台; +1台. 73; 提升机; 10m³/h ,斗式; 0; 2台; +2台. 74; 改性沥青泵; 11kw; 0; 3台; +3台. 75; 乳化沥青生产-生产模块3/4; 成品乳化罐; 25m³，Φ3*5; 0; 9台; +9台. 76; 成品乳化罐; 50m³，Φ3*7; 0; 6台; +6台. 77; 乳化成品罐搅拌器; 7.5kw; 0; 12台; +12台. 78; 乳液罐; 4m³，Φ1.6*2.6; 0; 6台; +6台. 79; 水罐; 10m³，Φ3*2.5; 0; 1台; +1台. 80; 乳液搅拌器; 4kw; 0; 6台; +6台. 81; 水泵; 1.5kw; 0; 2台; +2台. 82; 生产投料罐; 70m³，13*3*3; 0; 1台; +1台. 83; 搅拌器; 7.5kw; 0; 3台; +3台. 84; 乳化磨1; 55kw，25t/h; 0; 1台; +1台. 85; 乳化生产泵1; 5.5kw，30t/h; 0; 1台; +1台. 86; 皂液泵1; 5.5kw; 0; 1台; +1台. 87; 乳化生产泵2; 5.5kw，10t/h; 0; 1台; +1台. 88; 皂液泵2; 5.5kw; 0; 1台; +1台. 89; 乳化磨2; 55kw，25t/h; 0; 1台; +1台. 90; 冷补料生产; 冷补液预混罐; 10m³，Φ2.4*2.5; 0; 2台; +2台. 91; 冷补料搅拌器; 15kw; 0; 2台; +2台. 92; 冷补料沥青泵; 罗茨泵，15kw; 0; 1台; +1台. 93; 冷补料胶体磨; 55kw; 0; 1台; +1台. 94; 冷补料提升机; 10m³/h; 0; 1台; +1台. 95; 沥青制品生产区共用设备; 原料沥青罐; 300m³，Φ8*6; 0; 5台; 5台. 96; 卸料泵; 30m³，齿轮泵; 0; 1台; 1台. 97; 冷却水罐; 3m³，Φ1.4*2; 0; 2台; 2台. 98; 冷却水泵; 2.2kw; 0; 1台; 1台. 99; 磨冷却; 1kw; 0; 1台; 1台. 100; 导热油泵; 3kw; 0; 1台; 1台. 101; 电加热模块; 60kw; 0; 1台; 1台. 102; 废沥青砼再生; 破碎机; 2PGC400×250,50t/h; 0; 1台; +1台. 103; 筛分机; 50t/h; 0; 1台; +1台. 104; 筛分机上料料斗; 3.5m×2.5m×2m; 0; 2台; +2台. 105; 伴热再生设备; 236kW,Φ1.7*8m,50t/h; 0; 1台; +1台. 106; 计量系统; /; 0; 1套; +1套. 107; 上料机; /; 0; 1套; +1套. 108; 输送系统; /; 0; 1套; +1套. 109; 小型乳化沥青生产设备; 冷水罐; 1.5m×1.5m×1.9m; 0; 1台; +1台. 110; 热水罐; Φ1.2m×1.25m; 0; 2台; +2台. 111; 乳液搅拌器; 4kW; 0; 2台; +2台. 112; 沥青罐; 2.6m×1.6m×1.5m; 0; 1台; +1台. 113; 沥青输送泵; 7.5kW; 0; 1台; +1台. 114; 搅拌罐; 1.5m×0.7m×0.65m; 0; 1台; +1台. 115; 搅拌器; 7.5kW; 0; 1台; +1台. 116; 水泵; 1kW; 0; 1台; +1台. 117; 实验设备; 电脑数控马歇尔稳定度测定仪; LMD-3A; 1台; 1台; +0. 118; 马歇尔击实仪; ZMJ-II; 1台; 1台; +0. 119; 智能沥青混合料拌合机; BH-20; 1台; 1台; +0. 120; 数显鼓风恒温干燥箱; /; 1台; 1台; +0. 121; 电热鼓风干燥箱; /; 1台; 1台; +0. 122; 燃烧法沥青含量测定仪; LCRS-6; 1台; 1台; +0. 123; 低温恒温槽; DC-0506; 1台; 1台; +0. 124; 恒温水箱; /; 1台; 1台; +0. 125; 电脑沥青延伸度测定仪; LYY-7D; 1台; 1台; +0. 126; 电脑数控沥青针入度测定仪; SZR-6; 1台; 1台; +0. 127; 沥青软化点测定仪; /; 1台; 1台; +0. 128; 电子天平; 感量0.01; 1台; 1台; +0. 129; 沥青混合料理论最大相对密度仪; HLM-3; 1台; 1台; +0. 130; 电动砂当量测定仪; SD-2; 1台; 1台; +0. 131; 环保设备; 袋式除尘器（DA001，含风机）; 38200m³/h; 1套; 1套; +0. 132; 袋式除尘器（DA002，含风机）; 35000m³/h; /; 1套; +1套. 133; 电捕焦油器+二级活性炭（DA003，含风机）; 18000m³/h; 0套; 1套; +1套. 134; 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器（DA004，含风机）; 75000m³/h; 1套; 1套; +0. 135; 袋式除尘器（DA005，含风机）; 13000m³/h; 1套; 1套; +0. 136; 袋式除尘器（DA006，含风机）; 25000m³/h; /; 1套; +1套. 137; 仓顶除尘器（粉料筒仓）; 2000m³/h; 3套; 3套; +0. 138; 油烟净化处理器（DA008，含风机）; 2000m³/h; 1套; 1套; +0. 备注：①为提升含沥青烟废气治理效率，企业将沥青混凝土线沥青罐呼吸废气、沥青加热废气、搅拌卸料废气处理设施由水喷淋+静电除烟净化设备+等离子光催化氧化调整为电捕焦油器+二级活性炭； ②为提高水稳线废气治理效率，增设集气罩+袋式除尘器对水稳上料、搅拌废气进行收集后处理。. （2）本次新增设备产能符合性分析 本项目产能符合性分析如下。 项目新增废沥青砼破碎设备每小时可破碎50t/h，年需破碎废沥青砼12665t，年需破碎时间为253h。可以满足生产需求。 项目沥青制品生产区共设置4个生产模块及1个冷补料生产区（附图7），其中生产模块1、2生产改性沥青，生产模块3、4生产乳化沥青。生产模块1、2共设置1台胶体磨设备（30t/h），年产改性沥青5万吨，则年工作小时数1667h；生产模块3、4设乳化磨2台（25t/h），生产乳化沥青38000t，年工作小时760h；冷补料提升机10m³/h，年混合冷补液500t，年工作小时数50h，可以满足生产需求。 5、原辅材料及能源消耗 （1）原辅材料及能源消耗 根据项目产品方案可知，本次改建项目对现有沥青混凝土产品产能进行调整拆分，现有水稳及骨料制品产品产能不变，本项目建设前后主要原辅材料种类见下表： 表2-8 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 产品名称; 原、辅材料; 单位; 现有年用量; 建设后全厂总用量; 物质形态; 储存方式; 最大储存量; 储存位置; 备注. 1; 骨料制品; 石料; 万t/a; 30; 30; 固态; 堆存; 2000t; 石料暂存区; 外购. 2; 水稳; 级配碎石; 万t/a; 26.74; 26.74; 固态; 堆存; 3000t; 骨料暂存区; 部分利用自产骨料制品，部分外购. 3; 水; 万t/; 1.74; 1.74; 液态; /; /; /; 水稳配方用水. 4; 水泥; 万t/a; 1.52; 1.52; 固态; 筒仓; 150t; 水泥筒仓; 外购. 5; 沥青制品; 沥青; 万t/a; 1.2; 7.512; 液态; 储罐; 1430t; 沥青储罐; 外购. 6; 骨料; 万t/a; 28.05; 18.4925; 固态; 堆存; 2000t; 原料仓库; 部分利用自产骨料制品，部分外. 7; 矿粉; t/a; 7500; 4690; 固态; 筒仓; 50t; 矿粉储罐; 外购，沥青及再生沥青混凝土生产. 8; 水; t/a; /; 19360; 液态; /; /; /; 乳化剂配方用水. 9; 乳化剂; t/a; /; 640; 液态; 桶装; 2t; 1#厂房原料暂存区; 外购，200kg/桶. 10; SBS改性剂; t/a; /; 2000; 固态; 袋装; 10t; 外购，25kg/袋. 11; 稳定剂; t/a; /; 50; 固态; 袋装; 2t; 外购，25kg/袋. 12; 软化剂; t/a; /; 450; 液态; 桶装; 2t; 外购，200kg/桶. 13; 冷补液添加剂; t/a; /; 20; 液态; 桶装; 2t; 外购，200kg/桶. 14; 柴油; t/a; /; 80; 液态; 入场后直接泵入生产装置，不暂存; 外购，作为冷补料稀释剂使用. 15; 废沥青砼; t/a; /; 12665; 固态; 堆存; 500t; 骨料暂存区; 外购. 16; /; 润滑油; t/a; 2; 3; 液态; 桶装; 0.2L; 设备用房; 外购，200L/桶. 主要能源. 17; 柴油; t/a; 60; 294.1; 液态; 罐装; 42.5t; 柴油储罐. 18; 导热油; t/a; 5; 5; 液态; 罐装; 5t; 导热油储罐. 19; 水; m³/a; 21840.3; 44083.2; 市政. 20; 电; 万kW·h/a; 44.6; 64.6; 电网. 原辅材料理化性质见下表 表2-9 原辅材料理化性质一览表 原料; 理化性质. 沥青; 沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至400°C以上，因而所含挥发成分甚少，但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来。外观与性状：黑色液体，半固体或固体；熔点：无资料；沸点：≤470°C；相对密度（水=1）：1.15~1.25；饱和蒸气压（kPa）：无资料：燃烧热（kj/mol）：无资料；临界温度：无资料；临界压力：无资料：闪点：2044°C；引燃温度：485°C；溶解性：不溶于水，不溶于丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳等；主要用途：用于涂料、塑料、橡胶等工业以及辅助路面等；禁配物：强氧化剂. 乳化剂; 本项目使用的乳化剂为阳离子乳化剂，通常为水溶性表面活性剂，具有阳离子电荷，能够降低水的表面张力，使沥青颗粒在水中分散形成稳定的乳液。常见的阳离子乳化剂包括季铵盐类、胺盐类等。它们具有良好的乳化能力和稳定性，能够在不同的温度和pH条件下使用. SBS改性剂; SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）是一种热塑性弹性体，具有良好的弹性和塑性。它能够显著提高沥青的高温稳定性和低温抗裂性，改善沥青的流变性能和耐老化性能。SBS改性剂通常为颗粒状或粉末状，易于与沥青混合，本项目SBS改性剂为颗粒状，粒径2—6mm，SBS不溶于水，室温下比较稳定，在高于90°C时开始软化，高于200°C时开始交联、塑化变质，高于300°C时开始分解、燃烧，放出CO2、CO等炭化物。应避免与强氧化剂接触，避免产品在高温下储存。本项目生产过程中温度SBS≤175℃，产生的有机废气较少. 稳定剂; 改性沥青稳定剂主要用于提高改性沥青的稳定性和耐久性，防止其在储存和使用过程中发生相分离或老化，这些稳定剂能够抑制沥青的氧化反应，延长其使用寿命。它们通常为液体或固体，易于与改性沥青混合，本项目使用稳定剂为固体颗粒，粒径约4mm. 软化剂; 软化剂用于降低沥青的粘度，提高其流动性和施工性能。常见的软化剂包括矿物油、植物油等。这些软化剂能够与沥青中的沥青质和胶质相互作用，降低其粘度，改善其施工性能。它们通常为液体，易于与沥青混合. 矿粉; 矿粉通常是由岩石破碎、磨细而成，具有良好的填充性和粘结性。在灌缝胶生产中，矿粉主要用于提高灌缝胶的强度和耐久性，改善其抗裂性和抗渗性能。矿粉的粒径、比表面积和化学成分对其性能有重要影响。通常选用细度较高的矿粉，以确保良好的填充效果. 废沥青砼; 废旧沥青砼，主要为在空气、水以及车辆反复碾压作用等因素的影响下，已经出现了裂缝、坑槽、车辙等各种不同程度的病害情况的废旧沥青路面，不属于危险废物。废沥青砼成分复杂，降解速度较慢，主要成分是沥青和砂石，都是不可再生资源，可通过工艺处理循环利用，节能环保。项目废沥青砼主要来源于淮南市及周边路面、桥梁市政维护保养. 柴油; 柴油是轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10~22）混合物，主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180~370°C）和重柴油（沸点范围约350~410°C）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舶，为危险化学品，本项目使用轻柴油. 冷补液添加剂; 高质量的胺类和妥尔油的混合物。该添加剂可以使沥青和湿润甚至是潮湿的骨料很好的裹附，增强骨料和沥青的结合力，改善低温工作性能以及和原有多尘或潮湿的路面材料的结合. 润滑油; 淡黄色粘稠液体，闪点为120~340℃℃，自燃点300~350℃，相对密度为0.934g/cm³，沸点为252.8℃，主要成分为矿物油，可燃液体，遇明火，高热可燃. （2）相关物料使用量核算 根据企业提供的产品配方，相关原料使用量核算见下表。 表2-10 相关原料核算一览表 产品种类; 年产量t/a; 原料种类; 配方占比%; 年用量t/a. 沥青混凝土; 150000; 沥青; 3.8; 5700. 矿粉; 2.5; 3750. 骨料; 93.7; 140550. 再生沥青混凝土①; 50000; 沥青; 3.04; 1520. 废沥青砼②; 25.33; 12665. 矿粉; 1.88; 940. 骨料; 69.75; 34875. 乳化沥青; 40000; 沥青; 40~60（环评取值50）; 20000. 水; 40~60（环评取值48.4）; 19360. 乳化剂③; 0.2~3（环评取值1.6）; 640. 改性沥青; 50000; 沥青; 95; 47500. SBS改性剂; 4; 2000. 稳定剂; 0.1; 50. 软化剂; 0.9; 450. 冷补料; 10000; 沥青; 4; 400. 柴油; 0.8; 80. 冷补液添加剂; 0.2; 20. 骨料; 95; 9500. 合计; 300000; /; /; 300000. 备注：①根据现有工程环评及企业提供的资料，项目沥青添加比例为3.8%，新沥青与废沥青砼添加比例为4:1，新沥青添加比例=3.8%×4÷5=3.04%； ②参照同类型企业生产经验，沥青混凝土生产中沥青含量约占3%～4%，本项目按3%计算，废沥青砼配方占比=3.8%×1÷5÷3%=25.33%； ③项目乳化剂添加比例约为0.2%～3%，本项目按平均值计算。. 项目沥青、再生沥青混凝土、冷补料生产时骨料使用烘干设备进行烘干，废沥青砼使用伴热再生设备伴热再生，均设置柴油燃烧器使用轻柴油作为燃料，项目柴油使用量核算见下表。 表2-11 柴油使用量核算一览表 原料; 年处理量t/a; 小时处理能力t/h; 燃烧器功率kW; 燃烧器效率%; 小时耗油量kg/h; 年运行时间h; 年柴油消耗量t/a. 骨料; 184925; 120; 2000; 90; 187.2; 1541; 288.5. 废沥青砼; 12665; 50; 236; 22.1; 253; 5.6. 合计; 294.1. 备注：①项目使用轻柴油，热值约42700kJ/kg； ②小时耗油量=燃烧器功率÷（42700×0.9）×3600s/h。. 6、工作制度及劳动定员 工作制度：单班制，年工作时间300天，每班工作8h，年工作时间2400h。 劳动定员：已有劳动定员34人，本项目新增员工10人，提供食堂，宿舍用于午休。 7、公用工程 （1）给、排水 项目区供水来自市政给水系统。供水条件良好，可保证充足供应，水质符合饮用水标准，且项目区供水管网完善，其用水可充分保障。食堂废水经隔油池处理后与经生活污水一同进入化粪池处理后定期清掏，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，喷淋降尘用水全部自然蒸发耗散，冷却水除少量蒸发外用于乳化剂制备，乳化剂制备用水均进入产品，无生产废水外排。 （2）供电 年预计新增耗电量为20万kW·h/a，为市政电网提供，依托厂房现有供电设施。 - 水平衡及物料平衡 （1）水平衡 项目新增用水主要为员工生活用水、车辆冲洗用水、冷却用水、食堂用水、乳化剂制备用水、新建原料仓库喷淋洒水等。生产过程中无需对设备和地面进行清洗。 1）生活用水 本项目新增劳动定员为10名，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）中的相关内容，办公用水定额取38m³/人·a。则生活用水量大约为1.267t/d，380t/a。生活污水产生系数按照85%计，则生活污水产生量为1.077t/d，323t/a，经化粪池回用于厂区绿化。 2）食堂用水 本项目食堂每天新增就餐人数按10人计，食堂用水参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）中群众团体办公楼用水有食堂为110L/（人。d）与无食堂为60L/（人。d）之差，取50L/（人。d），则食堂用水量大约为0.5t/d（150t/a），食堂污水产生系数按照85%计，则食堂污水产生量为0.425t/d，127.5t/a，经隔油池处理后经化粪池回用于厂区绿化。 3）车辆冲洗用水 车辆冲洗用水：所有运输车辆进出厂均需冲洗，项目于厂区出入口设置车辆冲洗设备，用于冲洗进出运输车辆的轮胎、车身。 本次改建项目原辅材料及产品运输总量约为580640t/a，按照每辆车平均载重30t，则项目每年出入厂38709车次。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），载重汽车循环用水冲洗补水定额40～60L/（辆·次），本项目取50L/（辆·次），则运输车辆冲洗用水量约6.452m³/d（1939.45m³/a）。 车辆清洗废水主要污染物为SS，浓度约为300mg/L，洗车废水经沉淀池沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排。循环水量按80%计算，回用水量为5.162m³/d（1548.36m³/a），则需补充新鲜水1.29m³/d（387.09m³/a）。车辆清洗过程SS产生量为0.581t/a。 4）新建原料仓库喷淋降尘用水 本项目新建原料仓库2栋，顶部设置喷淋洒水系统，增压泵流量为1.5m³/h，喷雾抑尘设施间歇工作，每日喷淋时间约4h，则喷雾抑尘设施用水量为6t/d(1980t/a）。喷淋降尘用水全部自然蒸发耗散，不产生废水外排。 5）冷却用水 本项目乳化沥青设置胶体磨对物料进行研磨分散，经研磨后物料温度约100~140℃需使用冷却器对物料进行间接冷却（降温至60~90℃），降温后热水经管道泵入乳液罐溶解乳化剂（热水温度50~70℃）。年产乳化沥青40000吨（5.556t/h），比热容2.48kJ/(kg·℃)，最大温差为50℃。水的比热容为4.18kJ/(kg·℃)，进出水温差取30℃，则每小时冷却水用量=m沥青×c沥青×∆T沥青÷c水÷∆T水×η=5556×2.48×50÷4.18÷30×1.1≈6t/h（参考工业设计规范，安全系数η约为1.1 ~ 1.15 ，本环评η取1.1）。 蒸发损失量约为冷却水用量的1.5%，则蒸发耗水量为0.09t/h（0.72t/d）。冷却系统热水量为5.91t/h（47.28t/d）作为乳化剂溶解用水。冷却水新鲜用水量为48t/d（14400t/a）。 6）乳化剂制备用水 根据乳化沥青产品配方，乳化剂制备用水年使用量约19360t/a（64.533t/d），其中使用冷却循环系统出口热水量为47.28t/d（14184t/a），新鲜水用量为17.253t/d（5175.9t/a），乳化剂制备用水均进入乳化沥青产品，不外排。 本项目水平衡如下图所示。 2-1 项目水平衡图（t/d） 现有项目用水主要为水稳生产用水、职工生活用水、食堂用水、车辆冲洗用水、现有原料仓库喷淋用水、场地抑尘洒水、喷淋塔用水，绿化用水，无生产废水排出。 项目建成后全厂水平衡： 图2-2 项目建成后全厂水平衡图（t/d） - 物料平衡 1）项目沥青物料平衡 本项目沥青来源于废沥青混凝土和购入的散装基质沥青，废沥青混凝土经过破碎筛分预处理后通过密闭的皮带输送机进入顶部的伴热再生设备，加热的废沥青混凝土经计量后通过提升机送入搅拌器内；购入的散装沥青由专用沥青运输车通过密闭沥青管道送至沥青储罐，使用电热导热油炉将沥青储罐中的沥青保持在150-180℃左右，再经沥青泵输送至沥青计量器，按照一定配比计量后通过专门管道送入搅拌器内。废沥青砼伴热再生、沥青储罐加热呼吸、混合搅拌及卸料过程中会产生含沥青烟废气。 沥青烟是石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量气态烃类物质，一般夹杂着一定浓度的烟尘，呈棕褐色或黑色，有强烈的刺激作用，沥青加热也会产生非甲总烃和微量苯并[a]芘等。本项目中，废沥青混凝土加热软化废气及沥青制品生产沥青储罐呼吸、加热、混合搅拌及卸料废气经引流管道引入现有烘干筒中二次燃烧后进入旋风除尘器+布袋除尘器装置处理后再经排气筒（DA004）排放，沥青及再生沥青混凝土生产线沥青储罐呼吸废气、沥青加热废气和搅拌卸料工序废气经负压收集后进入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后，经排气筒（DA003）排放。 项目新沥青使用量75120t/a。废沥青砼年使用量约为12665t/a，参照同类型企业生产经验，沥青混凝土生产中沥青含量取3%计算，则废旧沥青混凝土中回收沥青含量约为379.95t。项目沥青用量平衡情况如下所示： 表2-12 沥青用量平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 废沥青砼中沥青; 379.95; 进入产品; 75479.966. 废气; 有组织排放量（DA003）; 沥青烟; 0.018. 非甲烷总烃; 0.271. 有组织排放量（DA004）; 沥青烟; 0.271. 沥青; 75120; 非甲烷总烃; 0.343. /; /; 废气装置处理量; 沥青烟; 7.893. /; /; 非甲烷总烃; 11.15. 合计; 75499.95; 合计; 75499.95. 9、总平面布置及周边关系 本项目位于安徽省淮南市谢家集区杨公镇现有厂区内，项目利用厂区现有空地建设原料仓库，新增沥青制品生产线位于现有1#厂房内东侧，布局紧凑合理，项目平面布置见附图5。根据项目组成、场地现状条件，项目厂区大致分为办公生活区、仓储区、生产区。项目生产区域的物流、人流和信息流的流向清晰、明确，互不交叉和干扰；办公生活区整体远离项目生产装置，生产线的布置符合生产程序的物流走向，项目的生产区、仓储区分区明显，便于生产管理和产品储存。综上所述，本项目的平面布置是合理的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 项目污染因素和对环境影响的时段包括项目施工期和营运期。 1、施工期 （1）施工期工艺流程 本项目利用厂区现有空地建设原料仓库，仅为建筑基础建设，不会导致原有土地利用类型的改变，不会造成生态变化。项目施工期主要包括三个阶段，分别是基础工程施工阶段、主体工程施工阶段、生产设备安装阶段。 施工期主要工序和产污流程见下图。 图2-3 施工期工艺流程图 - 施工期产污情况说明 基础工程施工：本项目位于现有厂区内，地面均已硬化，项目使用挖掘机根据设计图纸进行基础开挖，确保开挖的宽度和深度符合要求，开挖预埋钢柱后使用混凝土进行基础现浇。此过程建筑材料运输车辆将建筑所需物料运输入厂，建筑材料装卸运输等过程会产生扬尘、尾气、开挖会产生挖填土方、扬尘、噪声、。 主体工程施工：钢结构件运输入厂后利用各类施工机械如吊车升降机等设备进行钢结构的吊装。吊装完成后进行连接焊接，最后安装檩托、系杆、檩条、屋面板和墙身围板等‌。在施工时，钢结构材料装卸、运输等过程会产生扬尘；施工时施工机械的运行会产生噪声；施工后会产生废弃建筑材料。 生产设备安装：主要利用吊车升降机等进行生产设备的安装，在设备设施的安装期间可能会用到电钻、电锯等高噪音的设备，搬运机器的过程中也会产生一定的噪声。在施工期间，施工工地内无施工人员临时营地。 2、营运期 - 沥青及再生沥青混凝土生产线工艺流程及污染物产生情况 1）生产工艺简述： 本项目是对现有沥青混凝土生产线进行升级，购置废沥青砼破碎筛分设备对废沥青砼进行破碎筛分后经伴热再生设备加热再生后再与沥青、砂石料按一定比例重新拌合成符合性能要求的再生沥青混凝土。建成后可生产沥青混凝土及再生沥青混凝土产品，沥青混凝土由碎石料、沥青、矿粉按比例拌合而成，再生沥青混凝土由碎石料、沥青、矿粉、废沥青砼按比例拌合而成，其流程可分为原辅材料预处理、拌合及暂存出厂工序，项目设置电脑计量配比系统。本项目碎石料、矿粉均外购，其中碎石料已由供应商进行清洗。本环评流程图按照再生沥青混凝土进行分析。 工艺流程详见下图。 注：红色部分为再生沥青混凝土生产新增破碎筛分及伴热再生工序 G1-矿粉筒仓呼吸粉尘；G2-碎石料堆场扬尘、装卸粉尘；G3-骨料上料粉尘、输送粉尘；G4-烘干废气、柴油燃烧废气；G5-筛分粉尘；G6-废旧沥青砼堆场扬尘、装卸粉尘；G7-废旧沥青砼上料、输送、破碎筛分粉尘；G8-废沥青砼加热再生烟气、柴油燃烧废气；G9-沥青罐呼吸换气、沥青加热废气；G10-拌合站搅拌废气；G11-卸料废气；G12-运输扬尘；W1-车辆冲洗废水；S1-废料溢料；S2-废导热油 图2-4 沥青及再生沥青混凝土生产工艺流程及产污节点图 ①原辅材料进场及预处理 碎石料 项目所需碎石料由车辆运输至固定的装卸区域使用倒退法卸料，卸料位于封闭式1#厂房内，卸料时开启顶部喷淋装置洒水降尘；经装载车卸料入厂后，存放于骨料暂存区。为了使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输不便，骨料在混入沥青前需经过热处理。碎石骨料由铲车运送至骨料料斗内，骨料由料斗底部放料阀进入皮带给料机进行密闭输送，再由集料皮带机进行初配，初配后由倾斜皮带输送机密闭输送至烘干筒进行干燥，加热温度为160~180℃。烘干筒内配有柴油燃烧器，以柴油为燃料，对物料进行明火直接加热，烘干滚筒采用逆料流加热方式，燃烧器火焰自烘干滚筒出料口一端持续喷入热气流逆着料流方向穿过滚筒时被吸走热量。为使骨料受热均匀，烘干滚不停转动，滚筒内的提升叶片将冷砂石料不断的提升和抛下。加热后的骨料进入热骨料提升机提升至搅拌楼顶的振动筛，对热料进行精细筛分后进入分级配料系统。本项目骨料预处理输送带均为密闭输送。此工序产生烘干筛粉尘、燃烧废气、噪声。 碎石料上料废气经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后由排气筒（DA005）排放，烘干室柴油燃烧废气（设置低氮燃烧器）、烘干、筛分粉尘废气经管道收集后进入旋风除尘+布袋除尘器出口后由排气筒（DA004）排放。 矿粉 项目所需矿粉由粉料运输车运输入厂后，通过密闭气力输送管道进入矿粉筒仓内，通过螺旋输送机利用配套密闭管道直接输送至搅拌楼中层的分级配料系统。整个转运过程在密闭管道内进行，产生的粉尘经筒仓顶部自带的仓顶除尘器收集处理。此工序产生粉尘废气、噪声。 矿粉从矿粉储罐进入搅拌器全过程在密闭条件下进行，矿粉储罐呼吸粉尘废气经矿粉筒仓顶部自带仓顶除尘器处理后无组织排放。 沥青 沥青由运输车辆运送至厂区后通过密闭管道送至沥青储罐中，使用导热油炉对其进行间接加热熔化、将沥青储罐中的沥青保持在150-180℃左右，导热油炉使用电热加热方式，再经沥青泵输送至沥青计量器，按照一定配比计量后通过专门管道送入搅拌楼下层的沥青搅拌缸中。此工序产生废气、噪声。 沥青储罐呼吸废气、沥青罐加热废气经收集后进入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后由排气筒（DA003）排放。 废沥青砼 项目所需废沥青砼由车辆运输至固定的装卸区域使用倒退法卸料，卸料位于封闭式厂房内，卸料时开启顶部喷淋装置洒水降尘，由运输车辆运输入厂后，存放于废沥青砼暂存区。使用铲车将废沥青砼运送至破碎机料斗中进行破碎，铲车上料位于封闭厂房中，上料时开启顶部喷淋洒水装置。经破碎筛分后废旧沥青由密闭输送管道输送至新增的伴热再生设备。伴热再生设备内配有柴油燃烧器，项目以柴油为燃料，对物料进行明火直接加热。加热后的废沥青砼计量后进入搅拌缸中。此工序产生废气、噪声。 本项目破碎筛分后废沥青砼输送带为密闭输送。上料、破碎筛分废气经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后由排气筒（DA006）排放，废沥青伴热再生烟气与柴油燃烧废气（设置低氮燃烧器）经再生烟气引流管进入现有烘干筒中二次燃烧后进入旋风除尘+布袋除尘器处理后由排气筒（DA004）排放。 ②计量、搅拌 加热后的碎石料经分级配料系统进入搅拌楼中层不同粒径的热骨料仓中，采用悬挂式累积计量系统进行分级配料称重，经称重后进入搅拌缸内混合搅拌。项目按照设定顺序分批次依次加入砂石料、矿粉、加热的沥青、（伴热再生的废沥青砼），最后在搅拌缸内混合搅拌后，形成成品。 项目分批次进行搅拌操作，密闭进行，电脑自动操作，整个过程全自动连续进行，搅拌楼外墙外部保温设计，确保骨料、沥青温度满足工艺要求。此工序产生废气、噪声。 搅拌过程全密闭，沥青搅拌废气紧随成品进入卸料工序。 ③暂存出厂 搅拌好的沥青混凝土从搅拌缸的下方的卸料口卸出，搅拌缸下方安放运输车辆，卸出的沥青混凝土直接进入车辆货厢内，装入运输车直接送往施工现场。 沥青混凝土搅拌楼自带负压系统，搅拌、卸料产生沥青废气经管道收集后进入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后由排气筒（DA003）排放。 ④其他工序 设备维护产生的废润滑油、废润滑油桶、含油抹布、手套。 废气治理过程中产生废活性炭、废布袋、除尘器收集粉尘、焦油沉渣、收集粉尘细粉罐暂存产生的粉尘废气。 导热油间接加热产生的废导热油、沥青暂存产生的沥青储罐清理废物。 车辆冲洗过程中产生的车辆冲洗废水及冲洗废水经沉淀池沉淀产生的沉渣。 2）沥青及再生沥青混凝土生产线生产工艺污染物说明表 表2-13 沥青及再生沥青混凝土生产线工艺流程和污染源识别汇总表 类别; 编号; 产生点; 污染物; 处理措施; 排放方式. 废气; G1; 矿粉筒仓; 颗粒物; 自带仓顶除尘器; 无组织. G2; 碎石料堆放、装卸; 颗粒物; 原料仓库密闭+洒水喷淋; 无组织. G3; 骨料上料; 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒（DA005）; 有组织. 骨料输送; 颗粒物; 封闭廊道+封闭厂房+洒水喷淋; 无组织. G4; 骨料烘干、柴油燃烧; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器+旋风除尘+布袋除尘器+15m排气筒（DA004）; 有组织. G5; 振动筛筛分; 颗粒物. G6; 废沥青砼堆放、装卸; 颗粒物; 原料仓库密闭+洒水喷淋; 无组织. G7; 废旧沥青砼上料、破碎筛分; 颗粒物; 集气罩收集+布袋除尘器+15m排气筒（DA006）; 有组织. 输送; 颗粒物; 封闭廊道+封闭厂房+洒水喷淋; 无组织. G8; 废沥青伴热再生; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度; 低氮燃烧器+烘干室燃烧+旋风除尘+布袋除尘器+15m排气筒（DA004）; 有组织. 柴油燃烧; 颗粒物、SO2、NOx. G9; 沥青暂存、加热; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度; 电捕焦油器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）. G10; 拌合站搅拌; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度. G11; 卸料废气; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度. G12; 运输扬尘; 颗粒物; 出入车辆冲洗+覆盖+洒水+围挡; 无组织. /; 细粉暂存; 颗粒物; 自带仓顶除尘器; 无组织. 废水; W1; 车辆冲洗; SS; 沉淀池处理后回用; 不外排. 固废; /; 机修过程; 废机油、废机油桶、含油抹布、手套; 暂存厂区危废间内，定期交由资质单位处理; 合理处置. /; 沥青储罐清理; 沥青储罐清理废物; 委托专业公司对沥青储罐清洗清理并通知有处理资质单位同步进行收集处理，不在厂区暂存. /; 废气处理; 废活性炭; 暂存厂区危废间内，定期交由资质单位处理. 焦油沉渣. /; 废布袋; 外售. /; 除尘器收集粉尘; 返回生产. /; 冲洗废水沉淀; 沉淀池沉渣. /; 检验; 检验废料. S1; 搅拌; 废料溢料. S2; 沥青罐加热; 废导热油; 委托专业公司更换导热油并提前通知有处理资质单位同步进行收集处置，更换产生的废导热油不在厂区内进行暂存. 噪声; 主要是设备运转产生机械噪声. - 乳化沥青生产线工艺流程及污染物产生情况 1）生产工艺简述： 注：G2-1：运输扬尘及汽车尾气；G2-2：沥青加热、储罐呼吸废气；G2-3：沥青计量输送废气；G2-4胶体磨乳化废气；G2-5：冷却搅拌废气；G2-6：卸料废气；车辆冲洗废水；S2-1：沥青储罐清理废物；S3-2：检验废料 图2-5 乳化沥青生产工艺流程及产污节点图 ①原料准备与预处理 沥青预处理：外购基质沥青由封闭罐车运输入厂后经沥青泵密闭输送至沥青加热罐，通过电加热导热油炉加热至120~160℃，使沥青呈液态，便于后续泵送。 此过程产生沥青加热废气、噪声，沥青废气经管道收集后进入现有烘干室燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 乳化剂溶液制备 本项目使用阳离子乳化剂。将阳离子乳化剂投入已加入50~70℃的热水的乳液罐，开启搅拌（转速50~100r/min）溶解约0.5小时，形成均匀的乳化剂水溶液，热水使用间接系统冷却水+电加热。 此过程产生噪声、乳化剂包装桶。 ②物料计量与混合 沥青计量泵按比例（约占乳液总质量的50%）将加热后的沥青输送至胶体磨进料口，使用皂液泵将已搅拌均匀的乳化剂水溶液（约占乳液总质量的50%）输送至胶体磨进料口，与沥青在管道内通过静态混合器初步混合（增强分散效果）。 此过程产生沥青废气、噪声，沥青废气经管道收集后进入现有烘干室燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 ③胶体磨乳化 混合后的物料进入胶体磨，胶体磨转速1000~15000r/min，通过高速旋转的定子-转子间隙（几微米至几十微米）形成的强剪切场，沥青被撕裂成1~10μm的微小颗粒，均匀分散在水相中，形成乳化沥青乳液，经胶体磨后物料温度约100~140℃。 此过程产生沥青废气、噪声，沥青废气经管道收集后进入现有烘干室燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 ④冷却 乳化沥青经胶体磨后进入成品罐（乳化罐），由于温度较高，成品罐外设置换热器（通入冷却水）间接冷却至60~90℃，防止高温破乳或乳化剂失效。成品罐内设置搅拌器同步对乳化沥青进行低速搅拌（转速10~30r/min）。 此过程产生沥青废气、噪声，沥青废气经管道收集后进入现有烘干室燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 ⑤质量检测 对成品罐中乳化沥青进行外观、粒径分布、破乳速度、蒸发残留物等指标检测。此过程产生检验废料、噪声。 ⑥成品卸料、外运 检测合格的乳化沥青经卸料口卸料输送至槽罐车（运输时需保温，防止温度骤降）后运送至施工现场。 此过程产生乳化沥青卸料废气、噪声，沥青废气经管道收集后进入现有烘干室燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 ⑦其他工序 沥青暂存产生的沥青储罐清理废物。 车辆冲洗过程中产生的车辆冲洗废水及沉渣。 2）乳化沥青生产工艺污染物说明表 表2-14 乳化沥青生产工序工艺流程和污染源识别汇总表 类别; 编号; 产生点; 污染物; 处理措施; 排放方式. 废气; G2-1; 原料运输; 颗粒物; 出入车辆冲洗+覆盖+洒水+围挡; 无组织. G2-2; 沥青加热、储罐呼吸; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度; 经管道收集+现有烘干室燃烧+旋风除尘+袋式除尘器处理+15m排气筒DA004; 有组织. G2-3; 计量输送. G2-4; 胶体磨乳化. G2-5; 冷却搅拌. G2-6; 卸料. 废水; W2-1; 车辆冲洗; SS; 沉淀池处理后回用; 不外排. 固废; /; 机修过程; 废机油、废机油桶、含油抹布、手套; 暂存厂区危废间内，定期交由资质单位处理; 合理处置. S2-1; 沥青储罐清理; 沥青储罐清理废物; 委托专业公司对沥青储罐清洗清理并通知有处理资质单位同步进行收集处理，不在厂区暂存. S2-2; 乳化液拆包; 乳化剂包装桶; 厂家回收. S3-3; 产品检验; 检验废料; 返回生产. /; 废水处理; 沉淀池沉渣; 返回生产. 噪声; 主要是设备运转产生机械噪声. （3）改性沥青生产线工艺流程及产污情况 1）生产工艺简述： 本项目改性沥青产品由沥青、SBS改性剂、软化剂、稳定剂混合搅拌生产。 注：G3-1：运输扬尘及汽车尾气；G3-2：沥青加热、储罐暂存废气；G3-3：沥青计量输送废气；G3-4：沥青预混废气；G3-5：胶体磨乳化废气；G3-6：搅拌废气；G3-7：卸料废气；W3-1；车辆冲洗废水；S3-1：沥青储罐清理废物；S3-2：废包装桶；S3-3：废包装袋；S3-4：废包装袋 图2-6 改性沥青生产工艺流程及产污节点图 ①原料准备与预处理 外购基质沥青由封闭罐车运输入厂后经沥青泵密闭输送至沥青加热罐，通过电加热导热油炉加热至120~160℃，使沥青呈液态，便于后续泵送。 SBS改性剂（袋装固体颗粒，粒径约3—6mm）、软化剂（桶装液态原料）、稳定剂（袋装固体颗粒，粒径约4mm）经汽车运输入厂后于原料库暂存。 此过程产生运输扬尘及汽车尾气、车辆冲洗废水、沥青加热暂存烟气、噪声、沥青储罐清理废物，沥青加热烟气经管道收集后进入现有烘干室燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 ②人工投料、计量输送 固体SBS改性剂颗粒计量后经投料口加入生产搅拌器，SBS改性剂颗粒粒径约3—6mm，投料过程中不产生粉尘。 将加热后的沥青、软化剂经计量泵计量后由密闭管道分别输送至生产搅拌罐中。 此过程产生沥青废气、噪声、废包装袋、废包装桶，沥青废气经管道收集后进入现有烘干室燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 ③溶胀与预混合 在搅拌作用下，SBS颗粒开始吸收沥青中的轻质组分（饱和分、芳香分），体积膨胀至原来的数倍，这个过程称为“溶胀”。充分的溶胀是SBS后续被有效剪切分散的前提。 项目生产搅拌罐内设置搅拌器，进入生产搅拌罐的热沥青、SBS改性剂、软化剂在搅拌器的搅拌作用下完成溶胀及预混合，搅拌时间0.5-2小时。 此过程产生沥青废气、SBS改性剂溶胀有机废气、噪声，沥青废气及有机废气经管道收集后进入现有烘干室燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 ④胶体磨乳化 溶胀与预混合后的的物料进入胶体磨，胶体磨通过高速旋转的定子与转子之间极小的间隙，产生强烈的剪切、挤压和研磨作用，瞬间将SBS颗粒撕裂成亚微米甚至微米级的细小颗粒，并均匀分散到沥青连续相中，胶体磨研磨温度一般控制在120~160℃左右。 此过程产生沥青废气、有机废气、噪声，沥青废气及有机废气经管道收集后进入现有烘干室燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 ⑤搅拌发育 首先将计量后的固体稳定剂经投料口加入改性沥青罐，稳定剂粒径约4mm，投料过程中不产生粉尘，然后将研磨后的物料由封闭的输送管道输送至改性沥青罐，罐内设置搅拌器对物料进行低速搅拌，在搅拌过程中，经发育后SBS分子链与沥青组分进一步相互作用，并通过可能的交联反应形成稳固的三维网络结构，完成发育过程。此过程显著提高了改性沥青的软化点、弹性恢复和储存稳定性。发育反应温度控制在150℃左右，时间约6-12h，经电热导热油炉间接供热。 此过程产生沥青废气、有机废气、噪声，沥青废气及有机废气经管道收集后进入现有烘干室燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 ⑥卸料装车 发育完成后的改性沥青经卸料口卸料输送至槽罐车（运输时需保温，防止温度骤降）后运送至施工现场。 此过程产生沥青废气、有机废气、噪声，沥青废气及有机废气经管道收集后进入现有烘干室燃烧后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 2）改性沥青生产工艺污染物说明表 表2-15 改性沥青生产工序工艺流程和污染源识别汇总表 类别; 编号; 产生点; 污染物; 处理措施; 排放方式. 废气; G3-1; 原料运输; 颗粒物; 出入车辆冲洗+覆盖+洒水+围挡; 无组织. G3-2; 沥青加热、储罐呼吸; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度; 经管道收集+现有烘干室燃烧+旋风除尘+袋式除尘器处理+15m排气筒DA004; 有组织. G3-3; 计量输送. G3-4; 溶胀与预混; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度、苯乙烯. G3-5; 胶体磨乳化. G3-6; 搅拌发育. G3-7; 卸料. 废水; W3-1; 车辆冲洗; SS; 沉淀池处理后回用; 不外排. 固废; /; 机修过程; 废机油、废机油桶、含油抹布、手套; 暂存厂区危废间内，定期交由资质单位处理; 合理处置. S3-1; 沥青储罐清理; 沥青储罐清理废物; 委托专业公司对沥青储罐清洗清理并通知有处理资质单位同步进行收集处理，不在厂区暂存. S3-2; 原料拆包; 废包装桶; 厂家回收. S3-3; 废包装袋; 外售. S3-4; 废包装袋. /; 废水处理; 沉淀池沉渣; 返回生产. 噪声; 主要是设备运转产生机械噪声. （4）冷补料生产线工艺流程及产污情况 1）生产工艺简述： 本项目冷补料由沥青、柴油、冷补剂、骨料混合搅拌生产，首先在沥青制品冷补液生产区完成沥青、冷补剂、柴油预混，再将预混料与骨料（烘干后）在现有沥青混凝土生产线搅拌楼搅拌混合。 注：G4-1：运输扬尘及汽车尾气；G4-2：沥青加热储罐呼吸废气；G4-3：计量输送废气；G4-4：骨料卸料暂存废气；G4-5：骨料上料废气；G4-6：骨料输送粉尘；G4-7：骨料烘干、柴油燃烧废气；G4-8：筛分粉尘；G4-9：输送粉尘；G4-10：预混废气、G4-11：搅拌混合废气；G4-12：卸料废气；W4-1；车辆冲洗废水；S4-1：沥青储罐清理废物；S4-2：废包装桶 图2-7 冷补料生产工艺流程及产污节点图 ①原料准备与预处理 基质沥青预处理：外购基质沥青由封闭罐车运输入厂后经沥青泵密闭输送至沥青加热罐，通过电加热导热油炉加热至60~80℃，使沥青呈液态，便于后续泵送。 柴油、冷补剂 冷补剂（桶装液态原料）经汽车运输入厂后于原料库暂存，柴油使用封闭罐车运送入厂后经罐车自带的卸料泵卸入冷补料预混罐。 骨料 项目所需骨料由车辆运输至固定的装卸区域使用倒退法卸料，卸料位于封闭式厂房内，卸料时开启顶部喷淋装置洒水降尘；经装载车卸料入厂后，存放于骨料暂存区暂存。骨料烘干利用现有混凝土生产线烘干设备 骨料在混入沥青前需经过热处理。碎石骨料由铲车运送至骨料料斗内，骨料由料斗底部放料阀进入皮带给料机进行密闭输送，再由集料皮带机进行初配，初配后由倾斜皮带输送机密闭输送至烘干筒进行干燥，加热温度为60-80℃。烘干筒内配有柴油燃烧器，以柴油为燃料，对物料进行明火直接加热，烘干滚筒采用逆料流加热方式，燃烧器火焰自烘干滚筒出料口一端持续喷入热气流逆着料流方向穿过滚筒时被吸走热量。为使骨料受热均匀，烘干滚不停转动，滚筒内的提升叶片将冷砂石料不断的提升和抛下。加热后的骨料进入热骨料提升机提升至搅拌楼顶的振动筛，对热料进行精细筛分后进入分级配料系统。本项目骨料预处理输送带均为密闭输送。 此过程产生沥青废气、骨料烘干筛分废气、汽车运输扬尘及尾气、骨料卸料暂存废气、骨料上料、输送废气、车辆冲洗废水、噪声，骨料上料废气经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后经DA005排放，项目原料仓库封闭，输送廊道密闭，顶部设置洒水抑尘措施，沥青废气经管道收集后进入骨料烘干室燃烧后与烘干筛分废气一同经旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放 ②计量输送 项目设置电脑计量配比系统，对沥青、冷补剂进行计量配比后经密闭管道泵入冷补料预混罐中。 此过程产生沥青废气、噪声，沥青废气经管道收集后进入骨料烘干室燃烧后经旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 ③预混 首先在冷补料预混罐中对沥青、柴油、冷补剂等进行混合搅拌，搅拌均匀后使用封闭罐车将上述混合物转移至现有沥青混凝土生产线沥青罐中。 此过程产生预混废气、卸料废气、噪声，预混、卸料废气经管道收集后进入骨料烘干室燃烧后经旋风除尘+袋式除尘器处理后经DA004排放。 ④搅拌混合 搅拌混合环节在密闭拌合楼内进行，各组分按设定比例精准投入搅拌机，先加入经预热的骨料，再注入已预混沥青、柴油、冷补剂的混合物，启动双轴强制式搅拌器进行充分剪切与翻搅，使沥青均匀裹覆骨料表面并形成稳定的粘结膜，搅拌时间约20min。过程中维持适宜转速与时间，确保冷补剂中的高分子活性成分与沥青充分反应，提升混合料的初期强度与抗水损害能力。 此过程产生搅拌废气、噪声，搅拌废气经管道收集后进入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后经DA003排放。 ⑤卸料打包 搅拌结束后，冷补料经卸料口进入打包机中袋装打包外售。 此过程产生卸料废气、噪声，卸料废气管道收集后进入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后经DA003排放。 2）冷补料生产工艺污染物说明表 表2-16 冷补料生产工序工艺流程和污染源识别汇总表 类别; 编号; 产生点; 污染物; 处理措施; 排放方式. 废气; G4-1; 原料运输; 颗粒物; 出入车辆冲洗+覆盖+洒水+围挡; 无组织. G4-2; 沥青加热; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气; 经管道收集+现有烘干室燃烧+旋风除尘+袋式除尘器处理+15m排气筒DA004; 有组织. G4-3; 计量输送. G4-10; 预混. G4-4; 骨料暂存; 颗粒物; 车间封闭+顶部洒水; 无组织. G4-5; 装载投料; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+DA005; 有组织. G4-6; 密闭输送; 颗粒物; 输送廊道封闭+车间封闭+顶部洒水; 无组织. G4-7; 加热烘干; 颗粒物; 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器处理+15m排气筒DA004; 有组织. 柴油燃烧; 颗粒物、SO2、NOx. G4-8; 筛分; 颗粒物. G4-9; 输送; 颗粒物; 输送廊道封闭+车间封闭+顶部洒水; 无组织. G4-11; 搅拌混合; 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气; 管道收集+电捕焦油器+二级活性炭+DA003; 有组织. G4-12; 卸料. 废水; W4-1; 车辆冲洗; SS; 沉淀池处理后回用; 不外排. 固废; /; 机修过程; 废机油、废机油桶、含油抹布、手套; 暂存厂区危废间内，定期交由资质单位处理; 合理处置. S4-1; 沥青储罐清理; 沥青储罐清理废物; 委托专业公司对沥青储罐清洗清理并通知有处理资质单位同步进行收集处理，不在厂区暂存. S4-2; 原料拆包; 废包装桶; 厂家回收. /; 废气处理; 废布袋; 外售. /; 废活性炭; 暂存于危废间后委托有资质单位处置. /; 焦油沉渣. /; 除尘器收集粉尘; 返回生产. /; 废水处理; 沉淀池沉渣. 噪声; 主要是设备运转产生机械噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目“三同时”履行情况概述 公司早期建设的“中岩新型沥青搅拌站项目”位于谢家集区唐山镇唐山煤矿废弃矿区，其环境影响报告表于2015年3月获原淮南市环境保护局批复（淮环表批〔2015〕31号），并于2018年9月通过竣工环境保护验收。后因原场地限制，公司于2019年12月重新规划并编制了《淮南市中岩新型建材有限公司年产190万吨公路建材项目环境影响报告表》，于2020年5月22日获得谢家集区生态环境分局批复（谢环审复〔2020〕4号）。该项目于2021年12月完成竣工环境保护验收，并于同年11月取得排污许可证（证书编号：9134040008755120XQ001U）。 2、现有项目污染源产生及排放情况 （1）现有工程设备清单和现有工程已建设内容 表2-18 现有工程设备清单 序号; 生产线; 设备名称; 型号及规格; 数量. 1; 沥青混凝土生产线; 冷料集料斗; 15m³; 4只. 2; 冷料给料斗; 100t/h; 4只. 3; 仓壁振动器; ZF75; 1 只. 4; 集料平皮带输送机; 800mm; 1套. 5; 上料斜皮带输送机; 600mm; 1套. 6; 烘干滚筒; Φ2200×8250,100～140t/h; 1套. 7; 燃烧器; EVS-2000Q,2000kW; 1套. 8; 热料提升系统; ≥200t; 1套. 9; 振动筛; 5ZSF-2000; 1套. 10; 热骨料仓; 50m³; 1套. 11; 骨料计量装备; FW-2000; 4套. 12; 粉料计量装备; FW-200; 4套. 13; 沥青计量装备; FW-200; 3套. 14; 搅拌锅; 2000kg; 1套. 15; 新粉料仓; 40m³; 1 只. 16; 回收粉料仓; 30m³; 1 只. 17; 仓顶集尘器; V2; 1 只. 18; 矿粉计量螺旋; 5.5kW; 1 只. 19; 新、旧粉输送螺旋; 3kW; 2台. 20; 回收粉料提升机; TSQ-25A; 1 台. 21; 回收粉外排螺旋; 3kW; 1 台. 22; 一级除尘器; 双管旋风式; 1套. 23; 布袋除尘器; JTFC-800; 1套. 24; 引风机; Y5-47-12.4D; 1 台. 25; 反吹辅助风机; 9-26-4.5; 1 台. 26; 空压机; L22G; 1 台. 27; 气缸、气阀; QGB系列; 1套. 28; 电热导热油炉; YYW-700YQ; 1 台. 29; 燃烧器; RL-70; 1 台. 30; 沥青罐; 50m³; 2座. 31; 沥青罐; 15m³; 2座. 32; 沥青罐; 20m³; 1座. 33; 沥青卸油池; 3m³; 1 只. 34; 沥青泵; 螺旋泵; 5台. 35; 回收粉加湿处理器; 11kW; 1 台. 36; 卸料口沥青烟气、粉尘捕集装置; /; 1套. 37; 装卸料通道围蔽; /; 1套. 38; 快速软帘卷门; /; 3套. 39; 沥青罐排气口烟气收集处理装置; /; 1套. 40; 废、溢料口集尘罩; /; 1套. 41; 输送带集尘罩; /; 1套. 42; 冷料斗集尘罩; /; 1套. 43; 水喷淋净化设备; PL30000; 1套. 44; UV光解净化设备; EQ60000; 1套. 45; 水稳生产线; 整机; 45m*15m，四斗单仓; 1台. 46; 骨料斗; 10m³; 4个. 47; 振动器; 0.25kW; 4台. 48; 立辊; /; 14个. 49; 配料皮带机; 框架槽钢【16新式 】; 1套. 50; 电动滚筒; 50100-15kW-2.0; 1套. 51; 环形平皮带; 1000×4-39.6米; 1套. 52; 水泥筒仓; 100m³（直锥仓）; 1个. 53; 螺旋输送机; Φ273×1800mm; 1台. 54; 搅拌机; /; 1台. 55; 斜皮带机; 安装倾角Q=19°框架槽钢【16新式 】; 1套. 56; 电动滚筒; 50100-18.5kW-2.0; 1台. 57; 环形平皮带; 1000×4-41.2米; 1套. 58; 末级储料仓; 8m³; 1个. 59; 振动器; 1.1kW; 1台. 60; 空压机; 0.67/7-5.5kW; 1台. 61; 骨料制品生产线; 破碎机; 1416型/; 1台. 62; 振动给料机; 4800型; 1个. 63; 除铁器; B800型; 1个. 64; 输送皮带; /; 8台. 65; 空压机; 08型; 1台. 66; 破碎机; 1010型; 1台. 67; 实验设备; 电脑数控马歇尔稳定度测定仪; LMD-3A; 1台. 68; 马歇尔击实仪; ZMJ-II; 1台. 69; 智能沥青混合料拌合机; BH-20; 1台. 70; 数显鼓风恒温干燥箱; /; 1台. 71; 电热鼓风干燥箱; /; 1台. 72; 燃烧法沥青含量测定仪; LCRS-6; 1台. 73; 低温恒温槽; DC-0506; 1台. 74; 恒温水箱; /; 1台. 75; 电脑沥青延伸度测定仪; LYY-7D; 1台. 76; 电脑数控沥青针入度测定仪; SZR-6; 1台. 77; 沥青软化点测定仪; /; 1台. 78; 电子天平; 感量0.01; 1台. 79; 沥青混合料理论最大相对密度仪; HLM-3; 1台. 80; 电动砂当量测定仪; SD-2; 1台. 81; 环保设备; 袋式除尘器（DA001，含风机）; 38202m³/h; 1套. 82; 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器（DA004，含风机）; 75000m³/h; 1套. 83; 袋式除尘器（DA005，含风机）; 18000m³/h; 1套. 84; 仓顶除尘器（粉料筒仓）; 2000m³/h; 3套. 85; 油烟净化处理器（DA008，含风机）; 2000m³/h; 1套. 表2-19现有工程已建设内容 工程类别; 工程名称; 现有工程内容及规模. 主体工程; 2#厂房; 位于项目厂区南侧中部，钢结构厂房，2#厂房内南侧，长×宽=81m×41m，高度约9.15m，占地面积约3321㎡，内设骨料制品生产线、石料暂存区、骨料制品暂存区，年产骨料制品30万吨. 1#厂房; 位于厂区北侧，长×宽=132m×60m，高度约9.15m，占地面积约7920㎡，内设沥青混凝土搅拌站、水稳搅拌站、骨料暂存区. 其中; 水稳搅拌站; 位于项目1#厂房内东南侧，占地面积约480㎡，年产水稳30万吨。包括1套搅拌装置、水泥筒仓及配套计量输送系统、配料装置及供水系统. 沥青混凝土搅拌站; 位于1#厂房西侧，占地面积约750㎡，年产沥青混凝土30万吨。主要设备包括沥青储罐加热系统，烘干滚筒，沥青混凝土搅拌装置、矿粉储罐等. 辅助工程; 地磅; 位于厂区东侧大门入口处，占地面积约50㎡，用作项目物料称重. 门卫; 位于厂区东侧北大门，占地面积约35平方米. 办公实验楼; 位于厂区南侧中部，3层混凝土结构，高度约9m，占地面积300㎡，建筑面积900㎡，用于办公及检验. 食堂宿舍; 位于厂区东南侧，1层混凝土结构，高度约2.8m，占地面积400㎡，用于厂区员工食宿（午休）. 设备库房; 建筑面积250㎡，位于厂区北侧中部，为混凝土结构，高度约2.8m，用于放置设备. 旧设备仓库; 建筑面积450㎡，位于2#厂房西北侧，用于存放废旧设备. 车辆冲洗平台; 位于2#厂房北侧，用于进出场车辆冲洗，车辆冲洗废水沉淀池有效容积约18m³. 储运工程; 石料暂存区; 位于2#厂房东北侧，面积约1000㎡，用于暂存石料. 骨料制品暂存区; 位于2#厂房西侧，面积约1000㎡，用于暂存骨料制品. 骨料暂存区; 位于1#厂房北侧，面积约4000㎡，用于暂存骨料原料. 水泥筒仓; 位于1#厂房水稳生产线西侧，φ3.2m，高15m，有效容积约100m³，用于暂存水稳生产用水泥. 沥青; 水罐; 位于1#厂房水稳生产线，有效容积8m，用于暂存水泥生产用水³. 沥青储罐; 位于1#厂房沥青混凝土搅拌站南侧，共设置5个沥青储罐，2个50m³卧式沥青储罐，2个15m³及1个20m³立式沥青储罐. 细粉暂存罐; 位于1#厂房沥青混凝土搅拌站南侧，有效容积约30m³，用于暂存烘干废气产生的粉尘. 矿粉暂存罐; 位于1#厂房沥青混凝土搅拌站西北侧，有效容积约40m³，用于暂存矿粉原料. 沥青混凝土加热系统; 位于1#厂房沥青混凝土搅拌站南侧，设置1个50m³柴油罐，导热油储罐5m³及电热导热油炉1个. 公用工程; 供电系统; 依托区域市政供电系统，由市政电网供给，年耗电44.6万kW·h/a。. 给水系统; 依托区域市政供水系统，由市政供水管网供给. 排水系统; 项目采用雨污分流制。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏。. 环保工程; 废水; 车辆冲洗废水; 经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗. 喷淋塔废水; 定期补充损耗，建设污水处理箱，将悬浮的沥青、沉淀与水底粉尘过滤后，清水回用于喷淋工序. 食堂及生活废水; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏. 废气; 骨料制品生产线; 石料上料破碎振动筛分粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒排放（DA001）. 沥青混凝土生产线; 上料粉尘; 骨料上料粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA005）排放. 柴油燃烧、物料烘干、筛分废气; 柴油燃烧废气与粉尘废气一同经管道收集后进入袋式除尘器处理后经15m排气筒（DA004）排放. 沥青罐呼吸废气、沥青加热废气、搅拌卸料废气; 经管道收集后进入喷淋+UV光催化氧化处理后经15m排气筒（DA003）排放. 细粉、矿粉储罐呼吸废气; 经储罐顶部配备的仓顶除尘器处理后高空排放. 水稳线; 上料粉尘; 车间密闭，顶部喷淋洒水抑尘. 搅拌粉尘. 筒仓呼吸废气; 经顶部配备的仓顶除尘器处理后高空排放. 运输、装卸; 物料运输扬尘、卸料粉尘：厂区运输道路地面硬化；设置洒水车定期洒水；原料仓库内设自动喷淋装置；厂区出入口设车辆自动冲洗设施. 噪声; 各生产设备; 选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛. 固废; 生活垃圾：收集后交由环卫部门统一处置 除尘灰：收集后回用于生产；沉淀池沉淀渣：收集后回用于生产。 于厂区西南侧设置危废间18㎡。 沥青油、焦油沉渣、废导热油、废润滑油及润滑油桶、UV灯管作为危险废物暂存后委托有资质单位进行处置，其中废导热油委托专业公司进行清理更换并提前通知有处理资质单位同步进行收集处置. （2）现有项目污染物排放情况 1）废气 有组织废气达标情况引用现有项目例行监测数据进行评价，有组织废气排放监测结果详见下表（附件8）。 表2-20现有工程有组织废气例行监测结果 监测日期; 监测点; 监测项目; 结果（均值）; 执行标准. 浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 达标情况. 2025.8.11; DA001; 颗粒物; 6.7; 9.44×10-2; 30; 1.5; 达标. 2025.7.25; DA003; 颗粒物; 4.9; 2.10×10-2; 30; 1.5; 达标. DA004; 颗粒物; 5.8; 2.10×10-1; 10; /; 达标. 二氧化硫; ND; 5.46×10-2; 35; /; 达标. 氮氧化物; ND; 5.46×10-2; 50; /; 达标. 2025.7.28; DA005; 沥青烟; 17.5; 0.281; 20; 0.11; 达标. 苯并[a]芘; 0.12L ug/m³; 8.76×10-7; 0.0003; 0.000036; 达标. 备注：样品浓度低于监测方法检出限时，用ND或L表示；以1/2最低检出限计算排放速率。. 根据上表可知，项目骨料制品生产线石料上料破碎振动筛分粉尘、沥青混凝土骨料上料粉尘、沥青烟、苯并[a]芘可以满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中限值要求，干燥滚筒柴油燃烧废气可以满足《安徽省大气办关于印发2019年安徽省大气污染防治重点工作任务的通知》中超低排放限值。同时各污染物可以满足《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并芘、沥青烟：200mg/m³、200mg/m³、30mg/m³、0.3×10—3mg/m³、20mg/m³的标准要求。 项目无组织废气主要为厂内运输扬尘及生产过程中未收集无组织粉尘。 表2-21 现有工程无组织废气监测结果 项目; 监测日期; 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. TSP ug/m³; 2025.7.28; 第一次; 168L; 201; 206; 214. 第二次; 168L; 207; 212; 224. 第三次; 168L; 200; 206; 212. 非甲烷总烃mg/m³; 2025.7.25; 第一次; 1.05; 1.11; 1.16; 1.24. 第二次; 1.00; 1.14; 1.20; 1.31. 第三次; 0.98; 1.18; 1.22; 1.27. 苯并[a]芘 ng/m³; 第一次; 1.3L; 1.3L; 1.3L; 1.3L. 第二次; 1.3L; 1.3L; 1.3L; 1.3L. 第三次; 1.3L; 1.3L; 1.3L; 1.3L. 注：L一表示该指标检测结果低于方法检出限。. 由上表可知，厂界无组织废气可以满足排放限制要求。 由于原环评中未对矿粉及细粉暂存罐粉尘废气进行核算，本环评中补充核算。 现有项目矿粉使用量约为7500t/a，细粉年暂存量46t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的“贮仓排气”排放因子进行计算，粉尘产生量为0.12kg/t（卸料），则生产过程矿粉及细粉暂存罐呼吸粉尘产生量为0.905t/a。每个筒仓顶部设置仓顶除尘器（收集效率100%，除尘效率99.7%），产生的粉尘经顶部仓顶除尘器收集后外排至封闭的1#厂房中无组织排放。则经处理后无组织粉尘排放量为0.003t/a。 - 废水 企业无生产废水外排，车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池处理后定期清掏，不外排。 - 噪声 现有项目噪声最新监测结果详见下表。 表2-22 噪声监测结果与评价 单位：dB（A） 监测点位; 监测时段; 2026年5月12日; 标准限值; 达标情况. 东厂界; 昼间; 55; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标. 西厂界; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标. 南厂界; 昼间; 57; 60; 达标. 夜间; 44; 50; 达标. 北厂界; 昼间; 54; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标. 由上表可知，例行监测期间，企业厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。 - 固体废物 现有项目生活垃圾由环卫部门统一清运，沉淀池沉渣及除尘器收集的除尘灰回用于生产，沥青油、废导热油、废润滑油及润滑油桶、UV灯管作为危险废物暂存后委托有资质单位进行处置，其中废导热油委托专业公司进行清理更换并提前通知有处理资质单位同步进行收集处置，确保所有固废不产生二次污染，实现固废零排放，现有项目固废产生及处置情况见下表。 表2-23 现有项目固体废物产生及处置情况表 名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 实际产生量t/a; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 4.1; 委托环卫处置. 沉渣; 一般工业固废; SW59; 900-099-S59; 20; 回用于生产. 除尘器除尘灰; SW59; 900-099-S59; 46; 收集后回用. 废润滑油; 危险废物; HW08; 900-249-08; 0.2; 委托有资质单位进行处置. 沥青油; HW08; 900-210-08; 0.01. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.07. 废导热油; HW08; 900-249-08; 2t/3年. （2）现有项目产排污情况一览表 现有项目产排污情况及主要环保措施见下表 表2-24现有工程污染物产排情况一览表 要素; 生产线; 污染源; 污染因子; 排放量t/a; 环保措施; 排放方式. 废水; /; 生活污水及食堂废水; /; /; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏; 不排放. 废气; 沥青混凝土生产线; 骨料暂存、上料; 颗粒物; 0.121; 集气罩+袋式除尘器; 有组织. 0.15; 原料仓库封闭、设置自动喷淋系统; 无组织. 矿粉、细粉呼吸粉尘; 颗粒物; 0.003; 仓顶除尘器; 无组织. 骨料烘干、筛分; SO2; 0.087; 布袋除尘器; 有组织. 颗粒物; 0.504. 氮氧化物; 0.087. 沥青罐呼吸废气、沥青加热废气、搅拌卸料废气; 苯并[a]芘; 0.000002; 喷淋+UV光催化氧化; 有组织. 沥青烟; 0.674. 水稳生产线; 筒仓粉尘; 颗粒物; 0.014; 仓顶除尘器; 有组织. 骨料暂存、上料、搅拌; 颗粒物; 0.139; 车间密闭，顶部喷淋洒水抑尘; 无组织. 骨料制品生产线; 石料上料破碎振动筛分粉尘; 颗粒物; 0.227; 集气罩+袋式除尘器; 有组织. 0.075; 车间密闭，顶部喷淋洒水抑尘; 无组织. 石料暂存、上料; 颗粒物; 0.15; 无组织. 厂区内运输; 颗粒物; 0.091; 出入车辆冲洗+覆盖+洒水+围挡+围挡+洒水; 无组织. 固体废物; 沥青加热; 废导热油; 5t/3年; 委托有资质单位处置; 合理处置. 维护保养; 废润滑油; 0.2; 委托有资质单位处置. 废气治理; 除尘器收集粉尘; 46; 回用于生产. 沥青油; 0.01; 委托有资质单位处置. 废UV灯管; 0.07. 废水治理; 沉淀池沉渣; 20; 回用于生产. 员工生活; 生活垃圾; 4.1; 交环卫部门处理. 备注：现有项目无组织废气排放量数据引用环评文件，其他数据引用自行监测数据（报告编号：H072509A、H072804、H081101，具体见附件）。. 3、现有工程环境问题及整改措施 （1）企业现状存在的问题 根据现场实际踏勘同时对照现有项目环评、竣工环境保护验收等文件，企业现状存在问题如下。 ①危废暂存间设置不规范 根据实际踏勘，可知企业危废间标识标牌未更新，管理不规范。 ②现有工程一般工业固体废物识别不全 企业设置袋式除尘器处理粉尘废气，需定期更换废布袋；沥青储罐定期清理，会产生沥青储罐清理废物，原环评中未识别，本次进行补充，并要求企业按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等标准进行贮存、处置。 ③现有工程未对食堂进行分析 企业设置食堂用于员工就餐，原环评中未识别，本次进行补充。 ④沥青及柴油储罐区未设置围堰 企业现有工程共设置沥青储罐5个（2个50m³，2个15m³，1个20m³）及柴油储罐1个（50m³）存放沥青及柴油，现场未设置围堰。 （2）整改措施 对照上述识别问题，本环评建议整改措施及相关要求如下。 表2-25 现有环境问题整改措施及期限 序号; 存在问题; 整改措施; 整改期限. 1; 危废暂存间标识标牌未更新全，管理不规范; 加强危废暂存间危废管理，按规范设置标识标牌; 改建项目投产前完成. 2; 现有工程未对食堂进行分析; 本环评补充分析; 与本环评同步. 3; 现有工程一般工业固体废物识别不全; 本环评补充识别; 与本环评同步. 4; 沥青及柴油储罐区未设置围堰; 现有沥青混凝土生产线建设容积不小于50m³并按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求做好围堰内地面及围堰的防渗，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层。; 改建项目投产前完成. （3）以新带老措施 为提升沥青烟废气治理效率及水稳生产线废气治理效率，企业拟对现有沥青烟气治理措施及水稳生产线废气治理措施进行提升。本项目以新带老措施如下。 表2-26 项目以新带老措施 序号; 现有工程情况; 以新带老措施; 完成期限. 1; 现有工程沥青罐呼吸废气、沥青加热废气、搅拌卸料废气治理设施为水喷淋+UV光催化氧化，其中等离子光催化氧化为低效措施; 将废气治理措施由水喷淋+UV光催化氧化整改为电捕焦油器+二级活性炭; 改建项目投产前完成. 2; 现有工程水稳线上料、搅拌粉尘经车间密闭，顶部喷淋洒水抑尘后于生产车间无组织排放; 废气经管道收集后进入袋式除尘器处理后经DA002排放; 改建项目投产前完成. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目环境质量现状及主要环境问题 - 环境空气质量 （1）基本污染物 本次评价引用《2025年淮南市生态环境质量状况公报》（http://ahhn.wenming.cn/xwfbhome/xwfbt_fbhsl/202606/t20260611_9269107.html）中环境空气质量部分内容，具体如下： 细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%。年均值为37微克/立方米，与上年相比上升了7.5个百分点。可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%。年均值为61微克/立方米，与上年相比下降了6.2个百分点。二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为18微克/立方米，与上年相比下降了5.3个百分点。二氧化硫（SO2）日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年持平。一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.1～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年持平。臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米，与上年相比下降了6.9个百分点。 表3-1 2025年度大气环境质量状况监测值 环境要素; 评价因子; 监测值; 过渡阶段浓度限值; 是否达标; 占标率%. 环境空气; SO2(μg/m³); 7; 60; 是; 11.7. NO2(μg/m³); 18; 40; 是; 45. PM10(μg/m³); 61; 60; 否; 102. PM2.5(μg/m³); 37; 30; 否; 123. CO(mg/m³); 0.8; 4; 是; 20. O3(μg/m³); 149; 160; 是; 93.2. 依据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》基本污染物监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10。 （2）其他污染物 根据本项目工程分析可知，本项目其他污染物为有机废气（以非甲烷总烃计）、苯并[a]芘、TSP、苯乙烯。 TSP、非甲烷总烃、苯乙烯采用淮南市宜青环境检测有限公司2026年5月6日—13日监测数据；苯并[a]芘采用淮南市宜青环境检测有限公司2026年6月14日—21日监测数据，监测点位见图3-1。 表3-2 环境空气现状检测结果统计表 监测 因子; 监测点位; 平均 时间; 评价 标准; 监测浓度范围mg/m³; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. 非甲烷总烃; 厂址; 小时 平均; 2mg/m³; 0.64~0.85; 42.5; 0; 达标. TSP; 日均值; 300ug/m³; 89.4~95.8ug/m³; 31.9; 0; 达标. 苯乙烯; 小时 平均; 10ug/m³; ND; /; 0; 达标. 苯并[a]芘; 日均值; 0.0025ug/m³; ND; /; 0; 达标. 项目地 厂址 图3-1 监测点示意图 根据监测数据可知，项目所在区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》详解要求，TSP、苯并[a]芘监测结果可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准区域，苯乙烯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。 （3）改善区域环境空气质量对应措施 淮南市人民政府就空气质量不达标提出《淮南市大气环境质量限期达标规划》针对不达标项目，文件提出的一系列措施：调整优化产业结构，构建绿色低碳产业体系，严格环境准入门槛，化解落后、过剩、低效产能，发展绿色低碳产业；深化工业行业污染治理，推动企业绿色升级，实施清洁生产提升行动，推进重点行业提标改造，混凝土（沥青）搅拌站行业采用产能减量置换、绿色生产、密闭化升级改造等手段，提升混凝土行业绿色发展水平。全市混凝土搅拌站需满足“一硬化、两干净、三封闭、四符合、五具有”标准，即：“一硬化”：厂区道路和生产作业区地面要硬化。“两干净”：厂区环境要干净；混凝土运输车辆要干净。“三封闭”：堆场、料仓要封闭；搅拌站要封闭；场内废弃物存放点要封闭。“四符合”：企业选址符合布点规划；工艺设备符合国家产业政策要求；生产运营符合行业管理要求；污染物排放符合国家、省和市有关排放标准。“五具有”：具有环保手续和资质；具有扬尘污染防治管理制度；具有专职环保管理人员；易产生扬尘工段具有喷淋、车辆洒水、冲洗等抑尘设施；具有扬尘在线监控设施和运输车辆GPS定位系统，并与环保部门联网，强化工业企业无组织排放治理；积极调整运输结构，完善绿色低碳交通体系，提升道路扬尘治理水平，强化工业堆场扬尘整治，开展面源污染防治专项培训，落实扬尘污染防治专项培训制度。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，项目所在区域地表水环境质量引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据淮南市生态环境局发布的《2025年淮南市生态环境质量状况公报》，2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为95.8%，Ⅳ类水质比例4.2%，总体水质状况优，比上年上升了4.1个百分点。 8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，总体水质状况良好；11个省控断面中优良水质比例为100%，总体水质状况优。 河流：淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。 湖库：安丰塘、瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅳ类好转为Ⅲ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。 3、声环境 本项目位于淮南市谢家集区杨公镇杨公村027县道旁，根据现场踏勘可知项目厂界东侧及南侧有居民房，已和企业签订长期租赁协议，见附件，故厂界50m范围内无声环境敏感目标。 根据淮南市宜青环境检测有限公司2026年5月12日提供的声环境质量现状监测数据，厂界噪声监测结果如下： ①监测布点：厂界周围共布设4个监测点位。 ②监测结果及评价 表3-3项目噪声监测结果 采样日期; 检测点位; 检测结果dB(A). 昼间Leq; 夜间Leq. 2026年5月12日; 厂界东; 55; 43. 厂界南; 57; 44. 厂界西; 53; 43. 厂界北; 54; 43. 标准限值; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 执行标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 由上表可知，项目厂界能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、土壤、地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目污染源主要为沥青混凝土及沥青制品生产废气，可通过大气沉降对土壤和地下水造成污染。 根据淮南市宜青环境检测有限公司2026年6月14日土壤、地下水环境质量现状监测数据，项目土壤及地下水背景值调查如下。 （1）土壤背景值调查 ①监测点位 厂区西侧 ②监测项目 建设用地指标45项 ③监测时间与频率 监测时间： 2026 年 6 月 14 日。监测频次： 1 次。 ④监测分析方法 监测分析方法参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(试行) 以及 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)中的相关监测要求进行。 ⑤现状评价 评价标准 本次评价区域内建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中相应用地筛选值标准。 b.评价方法 本次土壤环境质量现状评价采用比标法，即将监测结果与评价标准对比比较，低于评价标准限值即为达标。 c.监测与评价结果 由下表可知：监测期间，厂区内监测点土壤环境质量现状满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中相应用地筛选值。 表3-4 土壤现状监测结果 监测点位; 厂区西侧; (GB36600-2018)第二类用地筛选值. 经纬度; 116°57′51″，32°30′46″. 分析项目; 总汞(mg/kg); 0.017; 38(mg/kg). 总砷(mg/kg); 8.80; 60(mg/kg). 总铜(mg/kg); 46; 18000(mg/kg). 总铅(mg/kg); 4.0; 800(mg/kg). 总镍(mg/kg); 45; 900(mg/kg). 总镉(mg/kg); 0.15; 65(mg/kg). 六价铬(mg/kg); ND; 5.7(mg/kg). 苯胺(mg/kg); ND; 260(mg/kg). 2-氯苯酚(mg/kg); ND; 2256(mg/kg). 硝基苯(mg/kg); ND; 76(mg/kg). 萘(mg/kg); ND; 70(mg/kg). 苯并[a]蒽(mg/kg); ND; 15(mg/kg). 䓛(mg/kg); ND; 1293(mg/kg). 苯并[b]荧蒽(mg/kg); ND; 15(mg/kg). 苯并[k]荧蒽(mg/kg); ND; 151(mg/kg). 苯并[a]芘(mg/kg); ND; 1.5(mg/kg). 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg); ND; 15(mg/kg). 二苯并[a，h]蒽(mg/kg); ND; 1.5(mg/kg). 氯甲烷（µg/kg）; ND; 37(mg/kg). 氯乙烯（µg/kg）; ND; 0.43(mg/kg). 1,1-二氯乙烯（µg/kg）; ND; 66(mg/kg). 二氯甲烷（µg/kg）; ND; 616(mg/kg). 反式-1,2-二氯乙烯（µg/kg）; ND; 54(mg/kg). 1,1-二氯乙烷（µg/kg）; ND; 9(mg/kg). 顺式-1,2-二氯乙烯（µg/kg）; ND; 596(mg/kg). 氯仿（µg/kg）; ND; 0.9(mg/kg). 1,1,1,-三氯乙烷（µg/kg）; ND; 840(mg/kg). 四氯化碳（µg/kg）; ND; 2.8(mg/kg). 苯（µg/kg）; ND; 4(mg/kg). 1,2-二氯乙烷（µg/kg）; ND; 9(mg/kg). 三氯乙烯（µg/kg）; ND; 2.8(mg/kg). 1,2-二氯丙烷（µg/kg）; ND; 5(mg/kg). 甲苯（µg/kg）; ND; 1200(mg/kg). 1,1,2,-三氯乙烷（µg/kg）; ND; 2.8(mg/kg). 四氯乙烯（µg/kg）; ND; 53(mg/kg). 氯苯（µg/kg）; ND; 270(mg/kg). 1,1,1,2-四氯乙烷（µg/kg）; ND; 10(mg/kg). 乙苯（µg/kg）; ND; 28(mg/kg). 间二甲苯+对二甲苯（µg/kg）; ND; 570(mg/kg). 邻-二甲苯（µg/kg）; ND; 640(mg/kg). 苯乙烯（µg/kg）; ND; 1290(mg/kg). 1,1,2,2-四氯乙烷（µg/kg）; ND; 6.8(mg/kg). 1,2,3-三氯丙烷（µg/kg）; ND; 0.5(mg/kg). 1,4-二氯苯（µg/kg）; ND; 20(mg/kg). 1,2-二氯苯（µg/kg）; ND; 560(mg/kg). 综上，项目厂区内土壤环境各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土 壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中相应用地筛选值。 （2）地下水背景值调查 ①监测点位及时间 厂区内，2026年6月14日。 ②采样及分析方法 水质采样执行 HJ495-2009《水质采样分析方法设计规定》、 HJ164-2020《地下水环境监测技术规范》、HJ494-2009《水质采样技术指导》、HJ493-2009《水质采样样品保存和管理技术规定》。分析方法按 GB/T5750-2006《生活饮用水标准 检验方法》执行。 ③现状评价 a.评价标准 区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。 b.评价方法 本次地下水环境质量现状评价采用单项污染指数法，其计算公式如下： Pi=CiCsi 式中： Pi―第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci―第i个水质因子的检测浓度值，mg/L； Csi―第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。 当水质评价因子的标准指数≤1时即符合地下水域功能区规定的水质标准；当标准指数＞1时即表明该评价因子水质超过相应水域功能区的水质标准，已不能满足使用功能的要求。 c.监测结果及评价 地下水监测结果见下表。 表3-5 地下水环境质量现状评价结果一览表 序号; 检测项目; 单位; W1厂区内; (GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准. 1; 色度; 度; ＜5; ≤15. 2; 臭和味; /; 无; 无. 3; 浑浊度; NTU; ＜1; ≤3. 4; 肉眼可见物; /; 无; 无. 5; pH; 无量纲; 7.3; 6.5～8.5. 6; 总硬度; mg/L; 295; ≤450. 7; 溶解性总固体; mg/L; 519; ≤1000. 8; 硫酸盐; mg/L; 18.5; ≤250. 9; 氯化物; mg/L; 53.5; ≤250. 10; 铁; mg/L; ND; ≤0.3. 11; 锰; mg/L; ND; ≤0.1. 12; 铜; mg/L; ND; ≤0.1. 13; 锌; mg/L; ND; ≤1.0. 14; 铝; µg/L; ND; ≤200. 15; 挥发性酚类; mg/L; ND; ≤0.002. 16; 阴离子表面活性剂; mg/L; ＜0.050; ≤0.3. 17; 耗氧量（以O2计）; mg/L; 0.62; ≤3.0. 18; 氨氮; mg/L; 0.025L; ≤0.5. 19; 硫化物; mg/L; 0.003L; ≤0.02. 20; 钠; mg/L; 79.4; ≤200. 21; 总大肠菌群; MPN/100ml; ＜2; ≤3.0. 22; 菌落总数; CFU/ml; 68; ≤100. 23; 亚硝酸盐氮; mg/L; ND; ≤1.0. 24; 硝酸盐氮; mg/L; 0.294; ≤20. 25; 总氰化物; mg/L; ＜0.002; ≤0.05. 26; 氟化物; mg/L; 0.484; ≤1.0. 27; 碘化物; mg/L; 0.05; ≤0.08. 28; 汞; µg/L; ND; ≤1. 29; 砷; µg/L; 1.2; ≤10. 30; 硒; µg/L; ND; ≤10. 31; 镉; µg/L; ND; ≤5. 32; 六价铬; mg/L; 0.003; ≤0.05. 33; 铅; µg/L; ND; ≤10. 34; 三氯甲烷; µg/L; 0.4L; ≤60. 35; 四氯化碳; µg/L; 0.4L; ≤2.0. 36; 苯; mg/L; ND; ≤0.01. 37; 甲苯; mg/L; ND; ≤0.7. 38; 总α放射性; Bq/L; 0.016L; ≤0.5. 39; 总β放射性; Bq/L; 0.030; ≤1.0. 注：ND—表示该指标未检出；L和＜—表示该指标检测结果低于方法检出限。. 由上表可知，项目区内地下水各项指标均能达到《地下水质量标准》( GB/T 14848-2017) III 类标准。 5、生态环境、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于安徽淮南市杨公镇现有厂区内，无新增用地且周边无生态环境保护目标，故不开展生态环境质量监测。 本项目不存在电磁辐射等污染，因此未开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于淮南市谢家集区杨公镇杨公村现有厂区内，项目评价范围内没有其他自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： 1、大气环境保护目标： 详见大气环境专项评价。 2、声环境保护目标： 企业现有项目设置50m环境防护距离，防护距离内居民均已签订长期租赁协议，见附件，故项目厂界50m无声环境敏感目标。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目利用厂区闲置区域及空地进行生产建设，不新增占地，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放标准 | 1、废气污染物排放标准 项目施工期扬尘执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中限值要求。 项目沥青及再生沥青混凝土生产线、冷补料生产骨料上料粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经排气筒（DA005）排放，废沥青砼上料、破碎、筛分过程会有颗粒物产生经袋式除尘器处理后经排气筒（DA006）排放，废沥青砼伴热再生、沥青制品生产线沥青烟气及SBS改性剂加热、搅拌混合有机废气经烘干筒二次燃烧后与骨料烘干、振动筛分粉尘、经低氮燃烧后柴油燃烧废气一同进入旋风除尘+布袋除尘器处理后经排气筒（DA004）排放。沥青及再生沥青混凝土生产线沥青储罐呼吸废气、沥青加热废气、搅拌卸料废气经收集后进入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后经排气筒（DA003）排放。 根据现有项目环评及批复可知现有骨料制品生产线及沥青混凝土生产线废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）。2020年安徽省先后发布《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020）及《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）。 本次改建后沥青混合料拌合站二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并芘、沥青烟、烟气黑度执行《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中标准要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准；苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值及表1中恶臭污染物厂界浓度控制限值。 水稳生产线上料、搅拌粉尘经收集后进入布袋除尘器处理后由排气筒（DA002）排放，水泥筒仓经自带仓顶除尘器处理后高空排放（DA007）。现有骨料制品生产线石料破碎振动筛分粉尘经收集后进入布袋除尘器处理后由排气筒（DA001）排放。颗粒物排放标准执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020）浓度限值要求。 食堂油烟经油烟净化处理器处理后高空排放（DA008），执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模油烟排放标准。 项目厂界颗粒物无组织废气排放执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020）中无组织排放控制要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，厂界二氧化硫、氮氧化物、苯并芘、沥青烟执行《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）中排放限值，厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2中二级排放标准限值要求，厂界臭气浓度及苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。 表3-6 施工期扬尘污染物综合排放标准 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标测定依据. TSP; μg/m³; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. 表3-7 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度 (mg/m³); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织浓度限值mg/m³. 非甲烷总烃; 15; 120; 5.0*; 4.0. 备注：*根据《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）9.8沥青混合料拌合站有组织排放的排气筒高度一般不低于15m及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。项目排气筒高15m，搅拌楼高28m，因此最高允许排放速率严格50%执行. 表3-8 《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020） 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 标准来源. 有组织排放; 无组织排放. 颗粒物; 30; --; 《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）. SO2; 200; 0.40. NOx; 200; 0.12. 苯并芘; 0.3×10-3; 0.8×10-5. 沥青烟; 20; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 烟气黑度; ≤1; --. 表3-9 安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020） 生产过程; 污染物名称; 标准限值（mg/m³）; 标准来源. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 颗粒物; 10; 安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020）表1. 无组织; 颗粒物; 0.5; 安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020）表2. 表3-10 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物名称; 特别排放限值（mg/m³）; 限制含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-9《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号; 污染物; 有组织排放标准值; 厂界标准. 1; 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 2; 苯乙烯; 6.5kg/h; 5.0mg/m³. 表3-11 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1,<3; ≥3,<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67,<5.00; ≥500,<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（㎡）; ≥1.1,<3.3; ≥3.3,<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设备最低去除率（%）; 60; 75; 85. 2、水污染物排放标准 本项目车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏，无生产废水外排。 3、噪声 项目施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523－2025）噪声限值，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准见下表： 表3-12 噪声排放标准 执行标准; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523－2025）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）的相关要求；危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据生态环境部办公厅《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号），目前国家对氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等4种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 根据项目排污特点、区域环境特征以及当地环境管理部门的要求，确定本项目污染物总量控制指标。 本项目涉及的大气污染物总量指标为SO2、NOx、粉尘（包含PM10、TSP）、VOCs。 表3-12 项目总量明细 总量指标; 现有项目许可排放总量t/a; 本项目建成后全厂排放总量t/a; 是否需要申请总量. 颗粒物; 2.70444; 1.335; 否. 非甲烷总烃; 0.01343; 0.652; 是. 二氧化硫; 0.00114; 0.006; 是. 氮氧化物; 0.1104; 0.534; 是. 经核算本项目建成后需进行非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物总量申请。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | （一）施工期环境影响简要分析： 1、施工期废水环境保护措施 项目施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。施工废水包括进出厂车辆冲洗废水、生活污水包括施工人员的盥洗水等。 （1）施工中的生产废水 本评价建议可采取以下措施进行治理： ①对于施工过程中产生的建筑垃圾要及时清运，需要临时堆放的建筑垃圾及材料必须远离水体，并采用遮盖或设置围挡等措施，防止雨水的淋洗； ②进出口车辆经现有车辆冲洗设备冲洗后进入现有沉淀池沉淀后回用于生产； ③施工单位除加强对生产废水的排放管理外，应对员工进行基本环保知识培训，增强环保意识和责任。 （2）施工人员的生活污水 施工人员生活污水日排放量较少，水中的主要污染物为COD、NH3-N、BOD5、SS。本项目施工期较短，施工人员的生活污水经厂区现有化粪池收集处理后定期清掏。 2、施工期大气环境保护措施 根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。首先，要加强现场管理，做好文明标准化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围挡和硬化道路，及车辆出场冲洗等措施，并采用钢结构厂房，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。其次，在土方挖掘、混凝土浇筑，运输车辆必须做到净车出场，最大限度减少扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输。施工工地按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，施工期扬尘的主要措施如下： - 严格落实“六个百分百”相关要求，安装视频监控与扬尘污染物在线监控设备并与市生态环境局监控平台联网，构建“6+2”扬尘污染治理体系，采取有效措施防治施工现场扬尘污染； - 施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围挡底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏； - 依托厂区现有车辆冲洗平台及道路。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路； - 施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施； - 施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘； - 施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖； - 渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理； - 外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁； - 施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； - 施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施； - 运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输； - 拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施； - 根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业； - 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3； - 施工工地周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖。 通过采取以上措施，项目施工期粉尘对周围环境影响较小，施工产生的废气影响在施工结束后即可消除。 3、施工期噪声环境保护措施 本项目施工过程中的主要噪声污染源包括施工车辆和机械。主要有重型卡车、吊车升降机、电钻、电锯等，噪声级基本在79～90dB(A）。为减少施工现场对沿线生活区的影响。治理措施如下： ①施工单位应采用先进的施工工艺，优先选用低噪设备； ②合理调整施工时段，建议将重大噪声施工阶段安排在白天非午休时段，以减少对周边居民的影响。禁止夜间施工，但如遇特殊情况需要连续作业的，应尽量采取降噪措施，同时告知周围居民具体的施工时间和地点，并上报生态环境分局备案后方可施工； ③施工单位应合理安排施工机械的作业位置，尽量避免敏感时段内施工； ④应减少同时作业的高噪施工机械数量。 4、施工期固废环境保护措施 本工程施工过程中可能产生固体废弃物主要有建筑垃圾和生活垃圾，建议项目施工期固废的污染防控措施如下： ①施工人员的生活垃圾要实行袋装化，每天由专人清理，集中送至指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一处理； ②尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的“跑、冒、滴、漏”，建筑垃圾在指定的堆放点存放，并及时清运； ③施工过程中产生的基础开挖土石方等应尽量回填利用，废弃土石方应根据市容渣土办管理办公室的要求运送至指定地点存放，回用于市政绿化、回填和围涂等，不得自行处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目运营期产生的污染物主要是在生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物。 一、大气 1、营运期大气污染源分析 详见大气环境专项评价章节。 2、大气环境影响结论 项目所在区域属于不达标区。根据补充监测结果，可知项目所在区域苯并[a]芘未检出，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准；非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，苯乙烯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。 本项目新增废气主要为沥青及再生沥青混凝土生产线、冷补料生产骨料上料粉尘、废沥青砼上料、破碎、筛分粉尘、废沥青砼伴热再生及柴油燃烧废气、骨料烘干、振动筛分粉尘及柴油燃烧废气、沥青制品生产线沥青加热、储罐暂存、搅拌混合、胶体磨乳化、成品卸料沥青烟气及SBS改性剂加热、搅拌混合有机废气、运输扬尘及汽车尾气、卸料暂存堆存扬尘、输送粉尘、粉料筒仓呼吸废气。 项目沥青及再生沥青混凝土生产线、冷补料生产骨料上料粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经排气筒（DA005）排放，废沥青砼上料、破碎、筛分过程会有颗粒物产生经袋式除尘器处理后经排气筒（DA006）排放，废沥青砼伴热再生、沥青制品生产线沥青烟气及SBS改性剂加热、搅拌混合有机废气经烘干筒二次燃烧后与骨料烘干、振动筛分粉尘、经低氮燃烧后柴油燃烧废气一同进入旋风除尘+布袋除尘器处理后经排气筒（DA004）排放。沥青及再生沥青混凝土生产线沥青储罐呼吸废气、沥青加热废气、搅拌卸料废气经收集后进入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后经排气筒（DA003）排放。经处理后沥青混合料拌合站二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并芘、沥青烟、烟气黑度满足《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准；苯乙烯、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值及表1中恶臭污染物厂界浓度控制限值。 水稳生产线上料、搅拌粉尘经收集后进入布袋除尘器处理后由排气筒（DA002）排放，水泥筒仓经自带仓顶除尘器处理后高空排放（DA007）。经处理颗粒物排放标准满足安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020）浓度限值要求。 食堂油烟经油烟净化处理器处理后高空排放（DA008），满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模油烟排放标准。 项目生产厂房、新建原料仓库均为封闭式仓库，仓库顶部配备洒水喷淋系统，厂区设置车辆冲洗平台、洒水车，通过采取限制车速、厂区道路硬化、每天对路面进行洒水、进出车辆进行清洗等措施抑尘，可有效减少其产生的无组织废气。 对照《排污许可证申请与核发技术规范石墨及 其他非金属矿物制品制造（HJ1119—2020）》中“表A废水和废气污染防治可行技术参考表”及《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业（HJ847—2017）》中所列的可行技术参考表，项目各类废气采用的各项治理措施均属于可行技术范畴，因此本项目所采用的污染防治措施可行。 综上，建设单位在严格落实环评提出的各项措施的前提下，对周边环境影响较小。 二、废水 现有项目无生产废水外排，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏。本项目建成后新增用水主要为员工生活用水、车辆冲洗用水、冷却用水、食堂用水、乳化剂制备用水、新建原料仓库喷淋洒水等。 ①员工生活用水及食堂用水 本项目新增劳动定员为10名，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）中的相关内容，办公用水定额取38m³/人·a。则生活用水量大约为1.267t/d，380t/a。生活污水产生系数按照85%计，则生活污水产生量为1.077t/d，323t/a；参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）中群众团体办公楼用水有食堂为110L/（人。d）与无食堂为60L/（人。d）之差，取50L/（人。d），则食堂用水量大约为0.5t/d（150t/a），食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏，清掏协议见附件13。 ②车辆冲洗废水 本项目厂区内设车辆冲洗平台及沉淀池（18m³），项目建成后全厂车辆冲洗废水日回用量约15.674m³，沉淀池容积可以满足要求，洗车废水中污染物主要为SS，根据项目情况可知，洗车过程对水质无要求，该部分废水排入洗车平台进行处理，废水经沉淀可以满足使用要求。因此，项目洗车废水经洗车平台沉淀池处理可行。 ③冷却及乳化剂制备用水 项目设置冷却器对物料进行间接降温，降温后水温升高通过管道供乳化剂制备用，冷却热水日产生量47.28t，乳化剂用水量64.533t，乳化剂制备用水均进入乳化沥青产品，冷却用水及乳化剂制备用水不外排。 综上，本项目不涉及废水排放。不会对周围水环境产生明显影响。 |

|  | 三、噪声 1、噪声源强 本项目生产过程中的主要噪声源为各生产设备，新增主要噪声源的噪声强度见下表： 表4-1 项目主要噪声源排放源强（室内） 建筑物名称; 声源名称; 设备数量; 空间相对位置/m; 噪声控制措施; 声源源强; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪音. 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. X; Y; Z; 声压级/dB(A)/1m; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东. 1#厂房; 沥青输送泵; 1; 169; 113; 0.3; 合理布局、优先选用低噪声设备、设备基础安装减震器，消声器、厂房隔声等; 82; 4; 16; 114; 33; 69.1; 57.9; 40.9; 51.7; 昼夜; 15; 52.3; 42.4; 25.8; 36.4; 1. 生产搅拌罐1（70m³）; 1; 166; 113; 2; 90; 7; 27; 111; 34; 72.6; 61.4; 49.1; 59.5; 15; 56.5; 46.1; 34.1; 44.2; 1. 生产搅拌罐2（10m³）; 1; 163; 114; 2; 90; 11; 31; 111; 33; 69.4; 60.3; 49.1; 59.5; 15; 53.6; 45.0; 34.0; 44.3; 1. 生产搅拌罐3; 1; 163; 116; 2; 80; 11; 33; 118; 31; 59.0; 49.7; 38.5; 50.1; 15; 43.2; 34.5; 23.5; 34.8; 1. 生产搅拌缸4（10m³）; 1; 164; 118; 2; 90; 11; 35; 127; 29; 69.4; 59.2; 48.0; 60.7; 15; 53.6; 43.9; 32.9; 45.4; 1. 提升机; 1; 169; 115; 1; 85; 5; 18; 121; 31; 71.1; 59.9; 43.4; 55.2; 15; 54.5; 44.4; 28.3; 40.0; 1. 沥青胶体磨1; 1; 166; 116; 1; 95; 8; 30; 121; 31; 76.7; 65.5; 53.3; 65.3; 15; 60.7; 50.2; 38.2; 50.0; 1. 导热油泵; 1; 170; 116; 0.5; 80; 4; 15; 126; 30; 67.5; 56.3; 38.0; 50.6; 15; 50.9; 40.8; 23.0; 35.3; 1. 电加热模块; 1; 170; 115; 0.5; 75; 4; 14; 122; 31; 63.1; 51.9; 33.3; 45.3; 15; 46.2; 36.3; 18.2; 30.0; 1. 乳化磨1; 1; 164; 119; 1; 95; 11; 36; 126; 28; 74.1; 63.9; 53.0; 66.0; 15; 58.4; 48.7; 37.9; 50.7; 1. 乳化磨2; 1; 172; 127; 1; 95; 5; 19; 132; 18; 80.6; 69.4; 52.6; 69.9; 15; 64.1; 53.9; 37.5; 54.4; 1. 乳化生产泵1; 1; 163; 119; 0.5; 75; 12; 36; 125; 28; 53.4; 44.0; 33.1; 45.9; 15; 37.7; 28.7; 18.0; 30.6; 1. 乳化生产泵2; 1; 171; 127; 0.5; 75; 6; 23; 131; 18; 59.2; 48.0; 32.7; 49.8; 15; 42.9; 32.6; 17.6; 34.3; 1. 皂液泵; 1; 163; 119; 0.5; 75; 12; 36; 125; 28; 53.4; 44.0; 33.1; 45.9; 15; 37.7; 28.7; 18.0; 30.6; 1. 皂液泵2; 1; 171; 127; 0.5; 75; 6; 23; 131; 18; 59.2; 48.0; 32.7; 49.8; 15; 42.9; 32.6; 17.6; 34.3; 1. 水泵; 1; 164; 119; 0.3; 60; 11; 36; 126; 28; 39.1; 28.9; 18.0; 31.0; 15; 23.4; 13.7; 2.9; 15.7; 1. 冷却水泵; 1; 174; 126; 0.3; 60; 3; 11; 134; 19; 50.5; 39.3; 17.4; 34.7; 15; 33.0; 23.5; 2.4; 19.2; 1. 搅拌器1; 1; 166; 112; 1.5; 80; 7; 26; 107; 35; 62.9; 51.7; 39.4; 49.2; 15; 46.8; 36.4; 24.3; 34.0; 1. 乳液搅拌器5; 1; 172; 132; 1; 75; 7; 24; 131; 13; 58.6; 47.4; 32.7; 52.7; 15; 42.4; 32.0; 17.6; 37.1; 1. 乳液搅拌器4; 1; 169; 141; 1; 75; 12; 44; 125; 5; 53.4; 42.1; 33.1; 61.3; 15; 37.7; 26.9; 18.0; 44.6; 1. 乳液搅拌器3; 1; 167; 142; 1; 75; 14; 52; 123; 4; 51.9; 40.6; 33.2; 62.2; 15; 36.3; 25.5; 18.1; 45.4; 1. 乳液搅拌器2; 1; 166; 142; 1; 75; 15; 56; 122; 5; 51.3; 40.0; 33.3; 61.6; 15; 35.7; 24.9; 18.2; 45.0; 1. 乳液搅拌器1; 1; 164; 142; 1; 75; 17; 59; 120; 5; 50.2; 39.6; 33.4; 60.7; 15; 34.7; 24.5; 18.4; 44.2; 1. 冷补料沥青泵; 1; 160; 144; 0.3; 80; 16; 60; 115; 4; 55.9; 44.5; 38.8; 67.4; 15; 40.3; 29.3; 23.7; 50.6; 1. 冷补料胶体磨; 1; 157; 144; 1; 95; 19; 59; 112; 5; 69.4; 59.6; 54.0; 81.0; 15; 54.0; 44.5; 38.9; 64.4; 1. 冷补料搅拌器1; 1; 158; 144; 0.3; 80; 18; 59; 113; 5; 54.9; 44.6; 38.9; 66.4; 15; 39.4; 29.4; 23.8; 49.8; 1. 冷补料搅拌器2; 1; 156; 145; 0.3; 80; 16; 60; 111; 4; 55.8; 44.5; 39.1; 67.4; 15; 40.3; 29.4; 24.0; 50.5; 1. 冷补料提升机; 1; 157; 145; 1; 85; 15; 60; 112; 4; 61.3; 49.5; 44.0; 72.9; 15; 45.8; 34.3; 28.9; 56.0; 1. 乳化沥青搅拌器1; 1; 150; 133; 1; 80; 29; 46; 108; 18; 50.8; 46.8; 39.3; 55.0; 15; 35.5; 31.6; 24.2; 39.5; 1. 乳化沥青搅拌器; 1; 153; 132; 1; 80; 26; 46; 112; 18; 51.8; 46.8; 39.0; 54.9; 15; 36.5; 31.6; 24.0; 39.4; 1. 乳化沥青搅拌器3; 1; 155; 131; 1; 80; 23; 45; 114; 19; 52.6; 46.9; 38.9; 54.6; 15; 37.3; 31.7; 23.8; 39.2; 1. 乳化沥青搅拌器4; 1; 149; 130; 1; 80; 29; 43; 108; 21; 50.7; 47.4; 39.3; 53.5; 15; 35.4; 32.2; 24.2; 38.1; 1. 乳化沥青搅拌器5; 1; 152; 129; 1; 80; 26; 43; 111; 21; 51.8; 47.4; 39.1; 53.4; 15; 36.4; 32.2; 24.0; 38.0; 1. 乳化沥青搅拌器6; 1; 155; 128; 1; 80; 23; 42; 115; 22; 53.0; 47.5; 38.8; 53.3; 15; 37.6; 32.3; 23.7; 38.0; 1. 乳化沥青搅拌器7; 1; 148; 126; 1; 80; 29; 38; 108; 25; 50.8; 48.3; 39.3; 51.9; 15; 35.5; 33.1; 24.2; 36.6; 1. 乳化沥青搅拌器8; 1; 151; 125; 1; 80; 26; 38; 112; 26; 51.8; 48.3; 39.0; 51.9; 15; 36.5; 33.1; 24.0; 36.5; 1. 乳化沥青搅拌器9; 1; 154; 124; 1; 80; 22; 38; 115; 26; 53.0; 48.4; 38.8; 51.8; 15; 37.6; 33.2; 23.7; 36.5; 1. 磨冷却; 1; 166; 116; 0.3; 65; 8; 30; 121; 31; 46.7; 35.5; 23.3; 35.3; 15; 30.7; 20.2; 8.2; 20.0; 1. 上料机; 1; 86; 134; 1.5; 80; 93; 29; 44; 34; 40.6; 50.8; 47.1; 49.3; 15; 25.5; 35.5; 31.9; 34.1; 1. 破碎机; 1; 83; 132; 1.5; 90; 96; 27; 42; 36; 50.4; 61.5; 57.6; 58.8; 15; 35.3; 46.2; 42.4; 43.5; 1. 皮带输送机; 1; 75; 134; 1.5; 80; 104; 26; 34; 37; 39.7; 51.6; 49.5; 48.7; 15; 24.6; 36.3; 34.2; 33.5; 1. 筛分机; 1; 78; 133; 1.5; 85; 100; 26; 37; 37; 45.0; 56.6; 53.5; 53.7; 15; 29.9; 41.3; 38.3; 38.5; 1. 伴热再生设备; 1; 71; 134; 5; 80; 108; 25; 29; 38; 39.3; 52.0; 50.7; 48.5; 15; 24.2; 36.6; 35.4; 33.3; 1. DA006风机; 1; 81; 131; 1; 90; 97; 25; 40; 38; 50.2; 62.0; 58.0; 58.4; 15; 35.2; 46.7; 42.7; 43.2; 1. DA002风机; 1; 123; 110; 0.5; 90; 50; 16; 57; 48; 56.1; 66.1; 54.9; 56.4; 15; 40.9; 50.6; 39.8; 41.2; 1. 乳液搅拌器1; 1; 58; 128; 1; 80; 119; 16; 18; 47; 38.5; 56.1; 55.0; 46.5; 15; 23.4; 40.6; 39.5; 31.4; 1. 乳液搅拌器2; 1; 60; 127; 1; 80; 117; 15; 20; 48; 38.6; 56.3; 54.0; 46.5; 15; 23.5; 40.8; 38.5; 31.3; 1. 沥青输送泵; 1; 64; 127; 0.3; 80; 113; 16; 24; 46; 38.9; 55.7; 52.4; 46.7; 15; 23.9; 40.2; 37.0; 31.5; 1. 搅拌器; 1; 61; 127; 1; 80; 116; 16; 21; 47; 38.7; 56.2; 53.5; 46.5; 15; 23.6; 40.6; 38.1; 31.3; 1. 水泵; 1; 58; 129; 1; 60; 120; 17; 18; 46; 18.4; 35.6; 35.1; 26.7; 15; 3.4; 20.0; 19.6; 11.5; 1. 备注：以厂区西南角为原点. 表4-2项目主要噪声源排放源强（室外） 声源名称; 设备数量; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 距声源距离/m. 改性沥青搅拌器1; 1; 196; 131; 1.5; 80; 1; 距离衰减、减震隔声等措施; 昼间+夜间. 改性沥青搅拌器2; 1; 195; 124; 1.5; 80; 1. 改性沥青搅拌器3; 1; 192; 115; 1.5; 80; 1. 改性沥青搅拌器4; 1; 189; 106; 1.5; 80; 1. 改性沥青搅拌器5; 1; 185; 97; 1.5; 80; 1. 改性沥青搅拌器6; 1; 181; 87; 1.5; 80; 1. 搅拌器2; 1; 187; 128; 1.5; 80; 1. 搅拌器3; 1; 183; 120; 1.5; 80; 1. 搅拌器4; 1; 181; 109; 1.5; 80; 1. 搅拌器5; 1; 178; 101; 1.5; 80; 1. 搅拌器6; 1; 176; 94; 1.5; 80; 1. 卸料泵; 1; 177; 111; 0.5; 90; 1. 改性沥青泵1; 1; 192; 127; 0.3; 82; 1. 改性沥青泵2; 1; 187; 110; 0.3; 82; 1. 改性沥青泵3; 1; 180; 92; 0.3; 82; 1. 备注：以厂区西南角为原点. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、噪声防治措施 本项目噪声主要为设备噪声及环保风机噪声，除罐区搅拌器、卸料泵外其他均设置在厂房内，主要设备噪声源强在80-95dB（A）之间。建议采取的措施为： 1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在1#厂房中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 2）选择低噪声设备，优化设备结果与工艺：在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备。选用合规厂家进行设备安装，提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振，如调整圆锥轴套和偏心轴的间隙，保持良好的动态平衡，以减少运行时的不规则振动。 3）隔声、减震措施：建设单位根据噪声产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理，对风机、空压机、搅拌器等高噪声设备加装隔声罩，设备置于厂房内，利用墙体作为屏障，减少噪声对外传播，项目现有沥青搅拌楼进行整体包封设计。 4）消声措施：在风机、空压机的进出气口、燃烧器风机出口处安装消声器，有效降低噪声污染。 5）隔震与阻尼措施：设备安装确保基础的牢固，在安装破碎机时，应选择坚硬平稳的地面，并确保地基基础的牢固，以避免因振动过大导致的基础下沉问题。安装程序应科学合理，固定破碎机时打下良好的基础，并在使用过程中定期检查地基是否松动，如有松动，应及时加固。 破碎机在刚性安装的基础上，将橡胶减震器安装于主机和机架中间，可以有效减缓和抑制破碎设备运行期间产生的震动冲击，减少运行振动对机架和相关零部件的损伤。‌在破碎机和支撑结构间安装橡胶垫或其他弹性元件，减少因震动而产生的噪音。破碎机底座安装减震器，筛分机在振动器外壳与机架之间安装隔振器，通过安装减震垫和墙体隔声来达到降低噪声的目的，破碎生产期间堆场大门关闭，增加隔声效果。项目泵类、风机等设备的进出口管道采用橡胶软接头或柔性连接，减少振动沿管道传播。 6）强化生产管理：在营运中加强管理，制定操作规范，加强各种机械设备的维护保养，保持其具有良好的运行效果。 通过上述措施处理后，各排放点噪声源强可下降40~50dB（A）左右，降噪效果较明显。 3、噪声达标分析 据项目噪声源和环境特征，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。预测过程中仅考虑几何发散。 室内声源 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct-1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lwoct-为某个声源的倍频带声功率级； r1-为室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R-为房间常数； Q-为方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为 式中：T-为计算等效声级的时间； - 为室外声源个数； M-为等效室外声源个数。 根据上述的预测方法和模式，根据平面布置图、高噪声设备数量及距厂界距离，在考虑采取设备噪声隔声、减振、消声等措施的情况下，计算对距离最近的四个厂界噪声贡献值。本项目预测结果详见下表： 表4-3 项目噪声预测结果一览表dB（A） 点位; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 48.2; 55; 43; 55.8; 49.3; 60; 50; 是. 南厂界; 33.3; 57; 44; 57.0; 44.4; 是. 西厂界; 36.0; 53; 43; 53.1; 43.8; 是. 北厂界; 43.0; 54; 43; 54.3; 46.0; 是. 由上表可知，本项目运营期通过对产噪设备采取相应的噪声控制措施，利用厂房隔声和距离衰减的情况下，项目各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 4、噪声自行监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目噪声排放基本情况及监测要求见下表： 表4-4 项目营运期厂界噪声环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测依据; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; LAeq; 1次/季，昼夜各一次; 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准. 四、固体废物 1、固体废弃物产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要为除尘器产生的除尘灰、废布袋、沉淀池沉淀渣、废料溢料、检验废料、废活性炭、废润滑油及润滑油桶、废导热油、废含油抹布及手套、沥青储罐清理废物、废包装桶、废包装袋、焦油沉渣、生活垃圾、厨余垃圾。 本项目产生的一般固体废物主要包括：除尘灰、废布袋、沉淀池沉淀渣、废料溢料、检验废料、废包装袋、废包装桶、生活垃圾、厨余垃圾 ①除尘灰 根据废气源强核算，本项目建成后全厂袋式除尘器处理后粉尘收集量为476.783t/a。根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），除尘器收集粉尘属于一般固废中SW59其他工业固体废物，类别代码为“900-099-S59”回用于生产。 ②废布袋 项目生产过程中粉尘废气经布袋除尘器处理后排放，各储存罐粉尘废气经仓顶除尘器（脉冲反吹清灰袋式除尘器）处理后排放，除尘器内布袋每年更换一次，废布袋产生量约为1.5t/a。根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），除尘器废布袋属于一般固废中SW59其他工业固体废物，类别代码为“900-009-S59”，收集后外售。 ③沉淀池沉淀渣 本项目车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，车辆冲洗水量约为1939.45m³/a，会产生少量沉渣，车辆冲洗沉渣约0.581t/a，经沉淀后回用于生产。根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），沉淀池沉渣属于一般固废中SW59其他工业固体废物，类别代码为“900-099-S59”。 ④废料溢料 本项目生产过程中不可避免的会产生少量废料溢料，主要包括外溢出的原料、混合料、不合格产品、废料等，根据生产经验，该部分废料溢料约200t/a，根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），废料溢料属于一般固废中SW59其他工业固体废物，类别代码为“900-009-S59”，分类收集后回用于生产 ⑤检验废料 本项目设实验室对沥青及再生混凝土、改性沥青出厂产品进行检测，根据建设单位提供的资料，项目每天进行一次抽检，每种产品取样量分别为5kg，年工作300d，检验损耗率通常在15%～30%之间，本环评按照25%计，则检验废料产生量约为3.375t/a，根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），检验废料属于一般固废中SW59其他工业固体废物，类别代码为“900-009-S59”，分类收集后回用于生产。 ⑥废包装袋 项目SBS改性剂、稳定剂为固体袋装原料，总使用量为2050t，包装规格为25kg/袋，年产生废包装袋82000个，单个包装袋重量按0.2kg计，则年产生废包装袋16.4吨，根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），其属于一般工业固体废物中SW17可再生类废物，类别代码为“900-099-S17”经收集后外售。 ⑦废包装桶 项目液体原料废包装桶明细见下表。 表4-5 项目液态物料废包装桶（瓶）明细表 序号; 原辅材料名称; 年用量t/a; 状态、规格; 废包装桶/个; 废包装桶质量/t. 1; 乳化剂; 640; 液态、200kg/桶; 3200; 640. 2; 软化剂; 450; 液态、200kg/桶; 2250; 450. 3; 冷补液添加剂; 20; 液态、200kg/桶; 100; 20. 合计; 1110. 备注：200kg/桶单个桶约20kg重。. 由上表可知，废包装桶年产生量约1110t/a。根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），其属于一般固废中SW59其他工业固体废物，类别代码为“900-009-S59”，收集后由原料供应商直接回收。 ⑧生活垃圾 项目新增员工10人，生活垃圾的产生量按0.5kg/d·人计，年工作300d，则生活垃圾产生量为0.005t/d（1.5t/a）。根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），其属于生活垃圾中SW64其他垃圾，类别代码为“900-099-S64”，经厂房及综合楼设立的分类垃圾桶分类收集后委托环卫部门定期清运。 ⑨厨余垃圾 本项目全厂食堂就餐人数44人，厨余垃圾产生量为0.48kg/餐位。天，年工作300d，则厨余垃圾产生量为0.037t/d（11.1t/a。）根据《关于发布<固体废物分类与代码名录>》（生态环境部公告2024年第4号），其属于生活垃圾中SW61中餐厨垃圾，类别代码为“900-002-S61”，经食堂设立的餐厨垃圾桶分类收集后委托环卫部门定期清运。 本项目产生的危险废物主要包括：废活性炭、废润滑油及润滑油桶、废导热油、废含油抹布及手套、沥青储罐清理废物、焦油沉渣。 ①焦油沉渣 本项目沥青及再生混凝土生产及冷补液与骨料搅拌混合生产工序产生的沥青烟气经“电捕焦油器+二级活性炭”沥青烟处理系统处理，沥青烟气被捕获后，形成焦油沉渣（处理效率96%），则焦油沉渣产生量为0.430t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废沥青烟及焦油沉渣属于HW11中的900-013-11，危险特性T，收集后暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 ②废润滑油及润滑油桶 本项目设备检修和维护时会新增少量废润滑油，约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2025版）》， 润滑油使用结束后会产生废包装桶，建设单位润滑油全厂年使用量约3t/a，润滑油规格为200L/桶，则本项目年产废润滑油桶约18只。每个废包装桶以20kg计，则年产废润滑油桶0.36t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）废润滑油及润滑油桶属于危险废物，危废类别为HW08 危废代码为：900-249-08，收集暂存于危废库中，定期交由有资质单位处理。 ③废导热油 项目使用导热油作为沥青加热时的热交换介质，导热油储存在导热油炉的高低位储罐，导热油使用一定年限后稳定性会降低，易产生结焦现象。项目废导热油场所量为5.0t/3年。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废导热油属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“900-249-08”，危险特性为T、I。环评要求建设单位在委托专业公司更换导热油时，应提前通知有处理资质单位同步进行收集处置，更换产生的废导热油不在厂区内进行暂存，更换导热油时应采取有效的风险防范措施，张贴相应的危险废物标识标牌，执行危险废物转移联单管理制度。 ④废活性炭 本项目沥青及再生混凝土生产及冷补料搅拌混合产生沥青储罐呼吸废气、沥青加热废气、拌合站搅拌废气、卸料废气采用电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），废气治理效率≥90%，本项目活性炭吸附进出口设压差计，达到设定值就更换。活性炭吸附装置相关参数设计如下。DA003风机风量为18000m³/h，有组织非甲烷总烃初始浓度为40.39mg/m³，活性炭最少填装量为1.5t，治理效率以90%计。 表4-6 活性炭吸附装置相关参数 参数; 活性炭吸附箱. 炭箱尺寸; L×B×H:2100mm×2600mm×1500mm. 活性炭密度; 400kg/m³. 活性炭形态; 颗粒炭，尺寸100mm×100mm×100mm. 活性炭装填厚度; 0.5m. 空床流速; 0.67m/s. 停留时间; 0.75s. 介质温度; <40℃. 活性炭碘值; 800mg/kg. 去除效率; 90%. 备注：空床流速=18000m³/s÷3600s÷（1500÷400÷0.5）㎡=0.593m/s； 停留时间=厚度/空床流速=0.5m÷0.593m/s=0.84s。. 活性炭平均吸附量取0.15g有机废气/g活性炭，则项目废气治理设施活性炭使用量计算如下： 表4-7 项目废气治理设施活性炭使用量一览表 废气治理设施; 废气处理量t/a; 风量m³/h; 填充量kg; 动态吸附量; 有组织废气浓度差mg/m³; 日运行时间h; 更换周期d; 活性炭使用量t/a. TA003; 1.120; 18000; 1500; 15%; 40.39; 8; 39; 11.538. 备注：更换周期T=M×S×106÷C÷Q÷t，式中M为活性炭填充量；S为动态吸附量，本项目取15%；C为进出口的 VOCs 浓度差，按照治理设施运行最大时间进行计算；Q风量；t日运行时间，为8h。. 由上可知，本项目废活性炭产生量为12.658t/a（含吸附废气）。根据《国家危险废物名录（2025版）》，本项目产生的废活性炭属于HW49其他废物中“900-039-49”，危险特性为T。收集后暂存在危废暂存间，定期交由资质单位处置。 ⑤废含油抹布、手套 机械设备运转及维护过程中会产生废含油抹布和废含油手套，根据企业提供资料，废含油抹布和废含油手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废含油抹布和废含油手套属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 ⑥沥青储罐清理废物 根据实际生产情况，建设单位2-3年委托专业公司对沥青实施清理，清理方式为干扫和冲洗结合，沥青储罐定期清理将会产生一定量的废油渣和废水，预计废油渣产生量约为0.5t/次，罐体清洗废水产生量为1.2t/次，合计1.7t/次。根据《国家危险废物名录（2025版）》，本项目沥青罐清理过程中产生的废物属于 HW08 废矿物油与含矿物油度物中“900-249-08”其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，危险特性为T、I；本环评要求建设单位在委托专业公司对沥青储罐清洗清理时，应提前通知有处理资质单位同步进行收集处理，清理产生的废水和废油渣不在厂区内进行暂存，清理沥青储罐时应采取有效的风险防范措施，张贴相应的危险废物标识标牌，执行危险废物转移联单管理制度。 表4-8 固废产生及处理处置措施一览表（单位：t/a） 序号; 废物名称; 产物工序; 类别; 代码; 产生量; 处置措施. 1; 生活垃圾; 员工生活; /; 900-099-S64; 1.5; 委托环卫部门定期清运. 2; 厨余垃圾; 食堂; /; 900-002-S61; 11.1. 3; 废布袋; 废气处理; 一般固废; 900-009-S59; 1.5; 外售. 4; 收集粉尘; 废气处理; 900-009-S59; 476.783; 回用于生产. 5; 沉淀池沉渣; 废水沉淀; 900-099-S59; 0.581. 6; 废料溢料; 生产; 900-099-S59; 200. 7; 检验废料; 检验; 900-099-S59; 3.375. 8; 废包装袋; 原料拆包; 900-099-S17; 16.4; 外售. 9; 废包装桶; 900-099-S59; 1110; 厂家回收. 10; 废活性炭; 废气治理; 危险废物; HW49 900-039-49; 12.658; 收集暂存危废暂存间后，定期交由有资质单位处理. 11; 废润滑油; 设备维护保养; HW08 900-249-08; 0.05. 12; 废润滑油桶; 0.36. 13; 焦油沉渣; 废气处理; HW11 309-001-11; 0.430. 14; 废含油抹布、手套; 设备维护保养; HW49 900-047-49; 0.01. 15; 沥青储罐清理废物; 沥青暂存; HW08 900-249-08; 1.7t/次; 委托专业公司进行清理更换并提前通知有处理资质单位同步进行收集处置，更换产生的危废不在厂区内进行暂存. 16; 废导热油; 沥青储罐加热; HW08 900-249-08; 5.0t/次. 2、项目固废现有治理情况 （1）一般固废 项目于1#厂房内设置一般工业固体废物暂存区，每天定期进行收集处理。 （2）危险废物 ①项目已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置危废暂存间（1个，18㎡），危废暂存间位于厂区南侧，可满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等要求； ②危废暂存间已按照要求设置了警示标志，并按要求进行了重点防渗处理，其渗透系数≤10—10cm/s，满足防渗要求，地面、墙面裙角、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ③按照要求设置了危废管理台账； ④按照要求签订了危险废物处理协议（附件10）。 危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》相关要求，即：防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等。 存在问题：危废间标识及危险废物分类收集标识不明确；对于危险废物的收集、储存、运输、管理等方面，工作人员缺乏相应的安全意识和环保意识，本次环评提出以下要求。 整改措施： ①危险废物收集和转运人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等； ②危险废物的贮存应按照危废废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求的因素确定包装形式； ③危险废物贮存的容器上应设置相应的标签，标签信息应填写完整； ④在收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施； ⑤加强厂内厂外的转运管理，严格控制转运通道，避免二次污染； ⑥定期对危废暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理； ⑦更换危废暂存间标识，根据项目危险废物产生类型，设置危险废物标识标牌，明确危险废物产生类型类别、代码、有害物质成分。 3、固废处置措施可行性及合理性分析 （1）一般工业固废 1）一般固废收集过程 一般工业固废在收集时，按照不同种类分区存放。 2）一般固废贮存场所环境影响分析 本项目于新建原料仓库内设置100m2的固废暂存区。建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用坚固防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流传导系统，保证能防止暴雨不会到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙，禁止危险废物及生活垃圾混入。 综上所述，拟建项目建成运行后，一般工业固废可得到妥善处理处置或综合利用，不外排。 （2）危险废物 本项目依托现有危废暂存间，现有危废暂存间18㎡，位于厂区南侧，用于存放危废。 1）选址可行性 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，本项目危险废物贮存场所选址相符性见下表。 表4-9 危废暂存场选址符合性分析 GB18597-2023中要求; 相符性分析. 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目依托危废暂存间不属于集中型暂存场所，不在生态红线区域内，选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，已通过竣工环境保护验收。. 2）依托可行性分析 本项目危废产生后依托现有危废暂存间进行暂存，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》应列表明确危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，项目危险废物贮存场所基本情况如下所示： 表4-10 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名 称; 危险废物名称; 危险废物类别和代码; 占地面积; 贮存方式; 包装桶规格; 最大贮存量t; 包装容器数量/个; 贮存周期; 贮存面积㎡. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49 900-039-49; 18㎡; 吨袋; Φ110mm, H100mm; 1.645; 3; 30d; 2.85. 2; 废润滑油; HW08 900-249-08; 桶装，18kg/桶装; Φ30cm, H38cm; 0.25; 14; 1年; 1.0. 3; 废润滑油桶; 封口暂存; Φ580mm, H900mm; 0.36; 18; 1年; 5.4. 4; 废导热油; HW08 900-249-08; 桶装; 不在厂区暂存. 5; 沥青储罐清理废物; HW08 900-249-08; 桶装; 不在厂区暂存. 6; 焦油沉渣; HW11 309-001-11; 桶装，150kg/桶装; Φ55cm×H52cm; 0.430; 5; 1年; 1.2. 7; 废含油抹布、手套; HW49 900-047-49; 桶装，18kg/桶装; Φ30cm×H38cm; 0.01; 1; 1年; 0.07. 合计; 10.02. 备注：①18kg/桶（桶直径约为0.3m，高0.38m，占地面积约0.07㎡）； ②150kg/桶（高52cm、直径55cm，占地面积0.24㎡）； ③吨袋占地面积约0.95㎡； ④200L/桶废润滑油桶尺寸直径约580mm，高度约900mmm，占地面积约0.3㎡. 综上企业危废最大占地面积为10.02㎡＜18㎡，本项目现有危废间容积能够满足危废贮存的要求。本项目需按照危险废物管理要求，对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 项目产生的危废使用专门容器分类存放，定期由危险废物处理资质的单位进行统一处理。 本次改建完成后按照本环评中对危废间进行整改，加强危废暂存间管理，完善危险废物防范措施和管理制度，本项目危废依托现有危废暂存间可行。 3）危险废物转移和运输 项目危废从产生场所转移运输到暂存场所过程中，采用防渗漏的包装，由叉车运输至危废暂存间，通过规范管理，可以保证转移过程包装物不破裂，不撒漏，避免危废泄漏或撒漏对周边环境造成影响。在事故状态下，可能导致危险废物转运过程散落对厂区土壤产生一定影响。若发生液体危险废物泄漏将对厂区内部的地下水产生一定影响。 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。按照《危险货物道路安全管理办法》的相关规定，托运人在托运危险货物时，应当向承运人提交电子或者纸质形式的危险货物托运清单。危险货物托运清单应当载明危险货物的托运人、承运人、收货人、装货人、始发地、目的地、危险货物的类别、项别、品名、编号、包装及规格、数量、应急联系电话等信息，以及危险货物危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施等信息。 厂外运输由取得危险货物运输资质的单位承担，按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令2013年第2号）、JT617以及JT618相关要求执行制定了运输路线。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施，同时应配备全球卫星定位事故报警装置。 4）环境管理要求： 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： ①履行申报登记制度； ②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； ③委托处置应执行报批和转移联单等制度； ④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； ⑤直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 ⑥固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 ⑦危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 ⑧危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，厂区内固废分类收集暂存，分类进行有效处置。危险废物收集在厂内危险废物暂存库内，避免危险废物在厂区内散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和贮存相关防护工作，收集后进行有效处置。建设单位应建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响，固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 综上所述，经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，处置率100%，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 五、地下水及土壤 企业目前建立了完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，厂区内建设完善的径流收集系统。雨水经雨水收集管道进入雨水池回用于生产，车辆冲洗废水经污水收集管道进入沉淀池沉淀后回用于生产，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期清掏。根据项目实际建设情况，可知现有项目危废暂存间、沥青罐区、柴油罐区、沉淀池已进行重点防渗，其等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，防渗设计应满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）；生产厂房地面使用沥青混凝土，地面无裂缝，满足一般防渗要求；办公楼及厂区除绿化部分以外已全面硬化，满足简单防渗要求。现有项目运行多年未发生污染事故，现有防渗措施可行。 1、土壤、地下水污染途径 本项目影响地下水、土壤环境的污染源主要为危废暂存间、沥青、柴油罐区地面防渗层破裂，有害物质泄漏渗入地下导致地下水和土壤污染。废气污染物排放沉降，可能造成的环境污染。 - 污染防治措施 地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则。主动控制，分区防渗。从源头控制，主要包括在工艺、设备、贮存设施采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （1）源头控制措施 ①项目采用先进的技术、工艺、设备，实施清洁生产；厂区道路已硬化，工作场所地面、排水管道、沉淀池均能满足防腐防渗要求，可有效防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能在地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水防渗分区参照表，对厂区进行分区防渗方案如下： 表4-11 污染防渗分区措施 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求. 1; 沥青制品生产区、沥青及沥青混凝土生产区、沥青罐区; 重点防渗; 等效黏土防渗层b≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB189239.7执行. 2; 新建原料仓库、一般固废暂存区; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. （3）沥青、柴油储罐区围堰 项目建成后厂区共含东西两个罐区，其中东侧罐区设原料沥青储罐5个（φ8m，高6m，有效容积约260m³/个）、改性沥青储罐6个（φ5m，高6m，有效容积约100m³/个）及其他生产及成品罐；西侧罐区现有5个沥青储罐，2个50m³卧式沥青储罐，2个15m³及1个20m³立式沥青储罐，储罐均为单层密闭式储罐，经过现场勘查可知，现有罐区底部已进行重点防渗，本环评要求建设单位在每个罐区建设容积不低于最大单个罐体容积的围堰（东侧不小于260m³：围堰尺寸为55m×22m×0.5m=605m³，满足要求；西侧不小于50m³：卧式沥青储罐围堰尺寸为12m×7m×0.6m=50.4m³，立式储罐围堰尺寸为12m×5.5m×0.6m=39.6m³，满足要求）并按《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求做好围堰内地面及围堰的防渗，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10—7cm/s的黏土层。 （4）日常检查工作 加强地下水污染源的日常管理与维护，尤其是重点防治区域，发现防渗性能有明显下降时应及时补修。一般固废暂存于一般固废暂存区，杜绝露天堆放，安排专职人员进行日常检查。危废妥善暂存于规范危废暂存间内，做好台账记录。建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。 采取上述措施后，本项目营运期基本不会对地下水、土壤造成污染影响。 - 环境风险影响分析 1、建设项目风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），附录B中表B.1，本项目建成后涉及的风险物质主要为柴油、润滑油、导热油、冷补料、废润滑油、废活性炭等危废。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn1 式中：q1，q2…qn为每种危险物质最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目判别情况见下表。 表4-12 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 储存位置; 最大存在总量/t; 临界量/t; Q值. 1; 柴油; /; 原料仓库柴油储罐; 42.5; 2500; 0.017. 在线量; 0.24; 0.000096. 2; 导热油; /; 导热油储罐及管道; 5; 2500; 0.002. 3; 润滑油; /; 设备用房; 0.18; 2500; 0.000072. 4; 冷补料; /; 新建原料仓库; 0.264; 2500; 0.0001056. 5; 废润滑油; /; 危废暂存间; 0.25; 50; 0.005. 6; 废活性炭; /; 1.645; 50; 0.0329. 7; 焦油沉渣; /; 0.43; 50; 0.0086. 合计; 0.0657736. 备注：①项目年使用柴油量为294.1t；柴油输送管道内径约0.32m，总长为30m，密度为0.845g/cm³，则管道内柴油最大存在总量为2.04t，根据冷补料配方，柴油含量约0.8%，日均产量为33t，则柴油含量为0.264t； ②导热油储罐盛装量为总容积的85%，容积为5m³，密度取1.2g/ml，最大暂存量取5t； ③废活性炭因吸附各类有机废气，与废润滑油、焦油沉渣均具有一定的毒性，其临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量50t计算。. 根据上表可知，Q＜1，环境风险潜势为I，本项目环境风险评价简单分析即可。 2、可能影响途径 项目柴油储罐、沥青储罐、导热油储罐、乳液罐等储罐及管道虽不构成重大危险源，但在储存、运输、使用过程中仍存在一定的事故风险，事故情况下对外环境的影响途径主要如下： 1）泄漏：柴油、沥青原料、沥青制品及导热油储罐及管道意外破裂时发生泄漏风险，泄漏的柴油、沥青、乳化沥青、改性沥青、导热油、乳化液如果流入外环境，会污染周边地表水体和土壤，造成严重环境风险事故。如危废暂存间暂存防渗层破损，有可能因为液态物料泄漏而产生地下水污染风险。 2）火灾：柴油储罐、沥青储罐、导热油储罐、乳液罐等储罐及管道意外破裂时可能同时引发火灾，火灾发生时会对周边环境空气造成严重污染；扑救火灾时可能需要使用消防水，消防水和泄漏的柴油、沥青、乳化沥青、改性沥青、导热油、乳化液等如果流入外环境，会污染周边地表水体和土壤，造成严重环境风险事故。 本项目环境风险影响途径见下表： 表4-13 本项目环境风险影响途径一览表 危险单元; 潜在风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 储罐区; 柴油储罐; 矿物油类; 泄漏、火灾; 土壤、大气、地下水; 周边居民区、土壤、地下水. 沥青储罐; 沥青; 泄漏、火灾; 土壤、大气、地下水. 改性沥青罐; 改性沥青; 泄漏、火灾; 土壤、大气、地下水. 乳液罐; 乳化液; 泄漏、火灾; 土壤、大气、地下水. 乳化罐; 乳化沥青; 泄漏、火灾; 土壤、大气、地下水. 冷补料预混罐; 改性沥青; 泄漏、火灾; 土壤、大气、地下水. 生产搅拌罐; 沥青等; 泄漏、火灾; 土壤、大气、地下水. 导热油储罐; 矿物油类; 泄漏、火灾; 土壤、大气、地下水. 设备用房; 润滑油; 矿物油类; 泄漏、火灾; 土壤、大气、地下水. 危废暂存间; 废润滑油; 矿物油类; 泄漏、火灾; 土壤、大气、地下水. 焦油沉渣; 焦油沉渣; 泄露; 土壤、大气、地下水. 废活性炭包装桶; 吸附有机废物; 火灾; 土壤、大气、地下水. 3、风险防范措施 对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①项目建设应保证建造质量，加强环保设施维护，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生； ②建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规章。加强对工人的安全生产和环境保护教育，严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件； ③要配备齐全的消防及防毒器材，包括消防灭火器、沙袋等应急物资。定期培训，使职工对危险化学品的性质和泄漏应急措施有基本了解； ④柴油存储量按照所需量存储，减少厂区存在量。柴油存储远离火种、热源，周围采用防爆型照明、通风设施。罐区设置围堰，建设容积不低于最大单个罐体容积的围堰（东侧不小于260m³，西侧不小于50m³）。 ⑤危废暂存储存区、液态物料暂存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ⑥厂区内贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”“职业病危害告知”等制度及标识。生产期间禁止使用易产生火花的设备和工具。 ⑦加强生产设备、环保设备运行管理，厂区各设施及生产、危废存储区均按照相关标准及规范设置。运输车辆、生产设备定期检查和维护，运输物料运输路线和运输时间合理安排，降低运输风险。运输车辆须按照规范要求加装监控系统和报警系统。设备从物品存储、运输等全过程控制产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象：发现有污染物泄漏或渗漏，及时清理污染物和修补漏洞等补救措施。废气处理设备和生产设备同步投入运行，废气处理设备发生故障时，企业采取停止生产的措施。 ⑧制定突发环境污染事故应急预案：为在不可避免而发生风险事故的情况下迅速而有效的将事故损失减至最小，项目运行过程中，建设单位应参照相关法律规章制定风险事故应急预案。一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急方案进行紧急处理。应急预案的主要内容应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理和演练等内容。 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目在认真落实各项环境风险防范、应急与减缓措施的基础上，可使风险事故对环境的危害得到有效控制，环境风险是可防控的。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/1#排气筒 石料上料破碎筛分粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒 | 《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020） |
|  | DA002/2#排气筒 水稳骨料上料、搅拌粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | DA003/3#排气筒 沥青加热、暂存、搅拌、卸料废气 | 沥青烟 | 电捕焦油器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中标准 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中二级排放标 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界浓度控制限值 |
|  | DA004/4#排气筒 骨料烘干、柴油燃烧、沥青加热、暂存、混合搅拌、卸料废气、废沥青砼伴热再生烟气 | SO2 | 废沥青砼伴热再生烟气及沥青制品加热、暂存、混合搅拌、卸料废气沥青烟气经烘干室二次燃烧+旋风除尘+袋式除尘器+15m排气筒 | 《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中标准 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 沥青烟 |  |  |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  |  | 苯乙烯 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | DA005/5#排气筒骨料上料废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒 | 《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中标准 |
|  | DA006/6#排气筒 废沥青砼上料砼破碎筛分废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | DA007/7#排气筒 水稳线水泥筒仓粉尘 | 颗粒物 | 仓顶除尘器 | 《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020） |
|  | DA008/8#排气筒 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化处理器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模油烟排放标准 |
|  | 无组织 | TSP | 车间密闭、顶部洒水喷淋、道路硬化、车辆冲洗、道路洒水 | 安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020） |
|  |  | 苯并[a]芘 |  | 《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中标准 |
|  |  | 沥青烟 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值 |
|  |  | 苯乙烯 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门定期清运 | 不对环境造成影响 |
|  | 食堂 | 厨余垃圾 |  |  |
|  | 废气处理 | 废布袋 | 外售 |  |
|  |  | 收集粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 废水沉淀 | 沉淀池沉渣 |  |  |
|  | 生产 | 废料溢料 |  |  |
|  | 检验 | 检验废料 |  |  |
|  | 原料拆包 | 废包装袋 | 外售 |  |
|  |  | 废包装桶 | 厂家回收 |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 收集暂存危废暂存间后，定期交由有资质单位处理 |  |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  |
|  | 废气处理 | 焦油沉渣 |  |  |
|  | 设备维护保养 | 废含油抹布、手套 |  |  |
|  | 沥青暂存 | 沥青储罐清理废物 | 委托专业公司进行清理更换并提前通知有处理资质单位同步进行收集处置，更换产生的危废不在厂区内进行暂存 |  |
|  | 沥青储罐加热 | 废导热油 |  |  |
| 声环境 | / | Leq | 设备合理选型（低噪设备）、合理空间布局、基础减振、加强日常维护、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗：危废间、罐区、沉淀池、沥青制品生产区、沥青及沥青混凝土生产区；一般防渗：一般固废暂存区、生产厂房其他区域、新建原料仓库；简单防渗：办公楼、厂区除绿化部分 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施；危废间规范化建设；分区防渗；罐区按要求设置围堰；制定应急预案； |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 企业应严格落实环保“三同时”制度； - 企业项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等有重大变动时，建设单位应及时另行报批，必要时重新进行环境影响评价； - 企业应在本项目投入生产前根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）和《排污许可管理条例》等要求办理或更新排污许可证。 |  |  |  |

六、结论与建议

淮南市中岩新型建材有限公司生产线改建项目符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。建设单位需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。 因此，从环境影响角度看，本项目是可行的。

## 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.474 | / | / | 0.576 | 0.715 | 1.335 | -0.139 |
|  | SO2 | 0.087 | / | / | 0.006 | 0.087 | 0.006 | -0.081 |
|  | NOx | 0.087 | / | / | 0.534 | 0.087 | 0.534 | +0.447 |
|  | 沥青烟 | 0.674 | / | / | 0.317 | 0.674 | 0.317 | -0.357 |
|  | 苯并[a]芘 | 0.00002 | / | / | 0.0000007 | 0.00002 | 0.0000007 | -0.0000193 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.652 | / | 0.652 | +0.652 |
|  | 苯乙烯 | / | / | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
|  | 臭气浓度 | 无量纲，无法统计排放量 | / | / | 无量纲，无法统计排放量 | 无量纲，无法统计排放量 | 无量纲，无法统计排放量 | / |
| 废水 | 水量 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | 0 |  |  | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 4.1 | / | / | 1.5 | / | 5.6 | +1.5 |
|  | 厨余垃圾 | / | / | / | 11.1 | / | 11.1 | +11.1 |
|  | 除尘灰 | 46 | / | / | 476.783 | 46 | 476.783 | +430.783 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
|  | 沉淀池沉渣 | 20 | / | / | 0.581 | / | 20.581 | +0.581 |
|  | 废料溢料 | / | / | / | 200 | / | 200 | +200 |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 16.4 |  | 16.4 | +16.4 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 1110 |  | 1110 | +1110 |
|  | 检验废料 | / | / | / | 3.375 | / | 3.375 | +3.375 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 12.658 | / | 12.658 | +12.658 |
|  | 废润滑油 | 0.2 | / | / | 0.05 | / | 0.25 | +0.05 |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.36 | / | 0.36 | +0.36 |
|  | 废导热油 | 5t/次 | / | / | 5.0t/次 | / | 5.0t/次 | +0 |
|  | 废沥青油 | 0.01 | / | / | 0 | / | 0 | -0.01 |
|  | 焦油沉渣 | / | / | / | 0.430 |  | 0.430 | +0.430 |
|  | 废含油抹布、手套 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 沥青储罐清理废物 | / | / | / | 1.7t/次 | / | 1.7t/次 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

淮南市中岩新型建材有限公司

生产线改建项目

大气环境影响专项评价

中华人民共和国生态环境部制

二〇二六年六月

目录

1 总论	110

1.1 项目概况	110

1.2 评价目的	111

1.3 评价依据	111

1.4 评价因子筛选	112

1.5 大气环境影响评价工作等级和评价范围	112

1.6 评价标准	114

1.7 评价时段	117

1.8 环境保护目标	117

2 工程分析	121

2.1 项目基本情况	121

2.2 总平面布置	121

2.3 主要原辅材料一览表	121

2.4 生产工艺	122

2.5 大气污染源源强分析	122

3 大气环境影响评价	144

3.1 施工期大气环境影响分析	144

3.2 运营期大气环境影响分析预测	146

3.3 环境防护距离	151

3.4 大气污染物排放量核算	151

4 大气环境污染防治措施及可行性分析	154

4.1 拟采取的污染防治措施可行性分析	154

4.2 污染防治措施可行性分析	156

4.3 大气污染物监测计划	161

5、大气环境影响评价结论	163

5.1 结论	163

5.2 建议	163

1 总论

  - 项目概况

‌随着全球经济的复苏和基础设施建设的加速推进，沥青混凝土作为土木工程和道路建设中不可或缺的材料，其市场需求将持续增长。特别是在公路建设、桥梁建设及养护等领域，沥青混凝土的应用进一步深化，为行业带来广阔的发展空间‌。

公路是国家经济及地区经济发展的命脉，随着国家对交通基础设施投入的增加，沥青混凝土的市场需求量显著提升。据统计，我国公路总里程不断增加，高速公路通车里程也稳居世界第一，这直接推动了沥青混凝土市场的扩大‌。此外，沥青混凝土还广泛应用于机场跑道、码头、火车站等交通建设工程，其耐久性、抗压性和抗折应变能力使其成为理想的建筑材料‌。随着技术的不断进步，新的材料和工艺不断涌现，如乳化沥青、改性沥青、冷补料满足了更广泛的应用需求，解决普通沥青路面在高温下易软化、低温下易脆裂的问题。同时，环保型沥青混凝土产品的开发，如可再生沥青、水性沥青涂料等，响应了环境保护的需求，提高了行业的核心竞争力。

为积极响应国家绿色循环发展政策，降低原材料成本，并提升资源综合利用水平，适应市场对高性能、多功能道路材料的多样化需求，进一步拓展业务范围并增强市场竞争力。公司拟对厂区进行技术改造：（1）对现有沥青混凝土生产线进行技术改造；（2）设置沥青制品生产区用于生产乳化沥青、改性沥青、冷补料等特种沥青产品；（3）利用厂区现有空地建设2栋封闭原料大棚和一个罐区。项目建成后年产沥青混凝土15万吨，再生沥青混凝土5万吨，乳化沥青4万吨，改性沥青5万吨，冷补料1万吨，现有水泥稳定土及骨料制品产能不变。

2026年5月，淮南市谢家集区发展和改革委员会同意关于“淮南市中岩新型建材有限公司生产线改建项目”的备案，项目代码为2605-340404-04-01-100636。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护条例》（2017年修正版）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本次改建项目对现有沥青混凝土产品方案进行调整，改建后产品为沥青混凝土、再生沥青混凝土、改性沥青、乳化沥青、冷补料，属于“二十七、非金属矿物制品业30石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他”；项目回收废旧沥青砼路面，不属于危险废物，仅含破碎筛分伴热再生等工艺，不含水洗工艺，属于“三十九、废弃资源综合利用业42 非金属废料和碎屑加工处理422”中豁免级别，故需要编制环境影响报告表。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，设置大气专项的原则是排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。本项目排放污染物涉及苯并[a]芘，属于《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，同时项目周边500m范围内有环境空气保护目标，因此本项目按指南要求编制了大气专项评价。

1.2 评价目的

通过对本项目的工程分析，核实项目排污环节、排污种类和数量。针对本工程的废气污染物的排放特点，分析建设项目完成后各类污染物对周围大气环境影响程度及影响范围。结合国家有关标准和总量控制指标，提出大气污染防治措施。

1.3 评价依据

1.3.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（4）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021年版，生态环境部，2021年1月1日起施行；

（6）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2023年12月27日起施行；

（7）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号，2013年9月10日；

（8）《安徽省大气污染防治条例》，2015年1月31日安徽省第十二届人民代表大会第四次会议通过，现予公布，自2015年3月1日起施行；

（9）《安徽省环境保护条例》（2024年修正）；

1.3.2 导则规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

1.4 评价因子筛选

本环评确定的评价因子如下：

表1.4-1  环境影响评价因子识别

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | NOx、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP | TSP |
| 营运期 | NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、苯并[a]芘、非甲烷总烃、苯乙烯 | TSP、NOx、SO2、PM10、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、苯乙烯 |

1.5 大气环境影响评价工作等级和评价范围

1.5.1 评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面浓度，μg/m³；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m³。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表1.5-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

项目估算模型参数详见表1.5.2。

表1.5-2  项目估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村a |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.6 |
| 最高环境温度/℃ |  | -10.8 |
| 土地利用类型 |  | 农田b |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润气候c |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是☑否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是☑否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |
| 备注：a本项目周边 3km 范围内城市建成区或规划区面积不到一半，因此选择农村； b项目周边 3km 范围内占地面积最大的土地利用类型为农田，因此土地利用类型选择农田； c潮湿气候划分根据中国干湿地区划分图进行确定，本项目属于半湿润地区，参数选择中等湿润气候； d根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：当建设项目处于大型水体（海或湖）岸边 3km范围内时，应首先采用附录A估算模型判定是否会发生熏烟现象。本项目 3km 范围内无大型海或湖，不考虑熏烟现象 |  |  |

表1.5-3  估算模型计算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA004 | PM10 | 360.0 | 1.5569 | 0.4325 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 0.0445 | 0.0089 | / |
|  | NOx | 250.0 | 3.8589 | 1.5436 | / |
|  | 沥青烟 | 63.7 | 1.9572 | 3.0726 | / |
|  | BaP | 0.0075 | 0.0000 | 0.0544 | / |
|  | NMHC | 2000.0 | 3.8144 | 0.1907 | / |
|  | 苯乙烯 | 10.0 | 0.0011 | 0.0111 | / |
| DA003 | 沥青烟 | 63.7 | 1.1038 | 1.7328 | / |
|  | BaP | 0.0075 | 0.0000 | 0.1067 | / |
|  | NMHC | 2000.0 | 7.3587 | 0.3679 | / |
| DA002 | PM10 | 360.0 | 8.7396 | 2.4277 | / |
| 1号厂房 | TSP | 900.0 | 54.775 | 6.08610 | / |
| DA005 | PM10 | 360.0 | 5.1530 | 1.4314 | / |
| DA006 | PM10 | 360.0 | 16.3730 | 4.5481 | / |

预测结果表明， 本项目Pmax最大值出现为1#厂房排放的TSPPmax值为6.0861%，Cmax为54.775μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

1.5.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气环境影响评价范围为项目厂址中心区域，边长为5km的矩形区域。

1.6 评价标准

1.6.1 环境空气质量标准

本评价环境空气污染物基本项目（SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、苯并[a]芘）浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准要求；非甲烷总烃环境空气质量执行《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值要求；苯乙烯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。

具体标准值如下表所示。

表1.6-1  环境空气质量标准（摘录）

| 序号 | 评价因子 | 平均时段 | 过渡阶段浓度限值（μg/m³） | 浓度限值（μg/m³） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | 20 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准 |
|  |  | 日平均 | 150 | 60 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 | 150 |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 | 30 |  |
|  |  | 日平均 | 80 | 50 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| 3 | CO | 日平均 | 4000 | 4000 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10000 | 10000 |  |
| 4 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| 5 | PM10 | 年平均 | 60 | 50 |  |
|  |  | 日平均 | 120 | 100 |  |
| 6 | PM2.5 | 年平均 | 30 | 25 |  |
|  |  | 日平均 | 60 | 50 |  |
| 7 | TSP | 日平均 | 300 | 300 |  |
|  |  | 年平均 | 200 | 200 |  |
| 8 | 苯并[a]芘 | 年平均 | 0.001 | 0.001 |  |
|  |  | 日平均 | 0.0025 | 0.0025 |  |
| 9 | 苯乙烯 | 1小时平均 | 10 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 10 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 11 | 沥青烟 | 1小时平均 | 63.7 | 63.7 | 《大气污染物综合排放标准详解》中原苏联居住区最大一次浓度 |

1.6.2 污染物排放标准

项目施工期扬尘执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中限值要求。

项目沥青及再生沥青混凝土生产线、冷补料生产骨料上料粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经排气筒（DA005）排放，废沥青砼上料、破碎、筛分过程会有颗粒物产生经袋式除尘器处理后经排气筒（DA006）排放，废沥青砼伴热再生、沥青制品生产线沥青烟气及SBS改性剂加热、搅拌混合有机废气经烘干筒二次燃烧后与骨料烘干、振动筛分粉尘、经低氮燃烧后柴油燃烧废气一同进入旋风除尘+布袋除尘器处理后经排气筒（DA004）排放。沥青及再生沥青混凝土生产线沥青储罐呼吸废气、沥青加热废气、搅拌卸料废气经收集后进入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后经排气筒（DA003）排放。

根据现有项目环评及批复可知现有骨料制品生产线及沥青混凝土生产线废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）。2020年安徽省先后发布《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020）及《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）。

本次改建后沥青混合料拌合站二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并芘、沥青烟、烟气黑度执行《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中标准要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准；苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值及表1中恶臭污染物厂界浓度控制限值。

水稳生产线上料、搅拌粉尘经收集后进入布袋除尘器处理后由排气筒（DA002）排放，水泥筒仓经自带仓顶除尘器处理后高空排放（DA007）。现有骨料制品生产线石料破碎振动筛分粉尘经收集后进入布袋除尘器处理后由排气筒（DA001）排放。有组织颗粒物排放标准执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020）浓度限值要求。

食堂油烟经油烟净化处理器处理后高空排放（DA008），执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模油烟排放标准。

项目厂界颗粒物无组织废气排放执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020）中无组织排放控制要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，厂界二氧化硫、氮氧化物、苯并芘、沥青烟执行《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）中排放限值，厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2中二级排放标准限值要求，厂界臭气浓度及苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。

表1.6-2  施工期扬尘污染物综合排放标准

| 控制项目 | 单位 | 监测点浓度限值 | 达标测定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | μg/m³ | 1000 | 超标次数≤1次/日 |
|  |  | 500 | 超标次数≤6次/日 |

表1.6-3  大气污染物综合排放标准

| 污染物名称 | 排气筒高度（m） | 最高允许排放浓度 (mg/m³) | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织浓度限值mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 15 | 120 | 5* | 4.0 |
| 备注：*根据《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）9.8沥青混合料拌合站有组织排放的排气筒高度一般不低于15m及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。项目排气筒高15m，搅拌楼高28m，因此最高允许排放速率严格50%执行 |  |  |  |  |

表1.6-4《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度（mg/m³） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织排放 | 无组织排放 |  |
| 颗粒物 | 30 | -- | 《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020） |
| SO2 | 200 | 0.40 |  |
| NOx | 200 | 0.12 |  |
| 苯并芘 | 0.3×10-3 | 0.8×10-5 |  |
| 沥青烟 | 20 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |  |
| 烟气黑度 | ≤1 | -- |  |

表1.6-5  安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020）

| 生产过程 | 污染物名称 | 标准限值（mg/m³） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 散装水泥中转站及水泥制品生产 | 颗粒物 | 10 | 安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020）表1 |
| 无组织 | 颗粒物 | 0.5 | 安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020）表2 |

表1.6-6  厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物名称 | 特别排放限值（mg/m³） | 限制含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

表1.6-7《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 序号 | 污染物 | 有组织排放标准值 | 厂界标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |
| 2 | 苯乙烯 | 6.5kg/h | 5.0mg/m³ |

表1.6-8  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1,<3 | ≥3,<6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | ≥1.67,<5.00 | ≥500,<10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（㎡） | ≥1.1,<3.3 | ≥3.3,<6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m³） | 2.0 |  |  |
| 净化设备最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |

1.7 评价时段

本项目评价时段主要针对项目运营期进行环境影响评价。

1.8 环境保护目标

本项目位于淮南市谢家集区杨公镇，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。本项目大气环境保护目标具体情况见下表，具体位置详见图1.8-1。

表1.8-1  大气环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 南老荒 | 494730.279 | 3600619.435 | 自然村 | 25户/75人 | GB3095-2026 二类区 | 西北 | 2536 |
| 2 | 顾家圩 | 494325.279 | 3600725.444 | 自然村 | 20户/60人 |  | 西北 | 2959 |
| 3 | 裴岗 | 494239.457 | 3600466.770 | 自然村 | 25户/75人 |  | 西北 | 2844 |
| 4 | 杨岗村 | 494181.833 | 3600172.949 | 自然村 | 10户/35人 |  | 西北 | 2768 |
| 5 | 夏小郢 | 494543.388 | 3599608.230 | 自然村 | 20户/60人 |  | 西北 | 2410 |
| 6 | 桂郢子 | 494580.087 | 3598969.307 | 自然村 | 10户/35人 |  | 西 | 1920 |
| 7 | 后楼 | 494209.589 | 3598492.669 | 自然村 | 10户/35人 |  | 西南 | 2061 |
| 8 | 王家楼 | 494447.697 | 3598601.826 | 自然村 | 25户/80人 |  | 西南 | 2285 |
| 9 | 夏家洼 | 495454.740 | 3599259.341 | 自然村 | 100户/300人 |  | 西北 | 1136 |
| 10 | 小柿园 | 495891.315 | 3598846.671 | 自然村 | 15户/60人 |  | 西北 | 665 |
| 11 | 东岗 | 496414.053 | 3598946.718 | 自然村 | 30户/100人 |  | 西北 | 220 |
| 12 | 南圩 | 495631.033 | 3598411.207 | 自然村 | 20户/70人 |  | 西南 | 831 |
| 13 | 南岗 | 496364.399 | 3598238.139 | 自然村 | 15户/60人 |  | 西南 | 205 |
| 14 | 南岗东 | 496633.089 | 3598277.764 | 自然村 | 20户/70人 |  | 南 | 51 |
| 15 | 朱岗村 | 495106.979 | 3596722.212 | 自然村 | 30户/100人 |  | 西南 | 2138 |
| 16 | 酒坊郢 | 495359.848 | 3597338.282 | 自然村 | 15户/50人 |  | 西南 | 1578 |
| 17 | 汤王村 | 496174.651 | 3597020.230 | 自然村 | 100户/300人 |  | 西南 | 1168 |
| 18 | 周郢子 | 495725.571 | 3597284.950 | 自然村 | 120户/350人 |  | 西南 | 1362 |
| 19 | 池家洼 | 495447.619 | 3596620.733 | 自然村 | 5户/15人 |  | 西南 | 2169 |
| 20 | 纪大郢 | 496317.014 | 3597548.199 | 自然村 | 35户/100人 |  | 西南 | 558 |
| 21 | 双圩 | 496077.273 | 3596821.285 | 自然村 | 50户/200人 |  | 西南 | 1770 |
| 22 | 染坊郢 | 495723.668 | 3596369.335 | 自然村 | 30户/100人 |  | 西南 | 2363 |
| 23 | 汤王小学 | 496257.293 | 3597087.498 | 学校 | 师生约100人 |  | 西南 | 1519 |
| 24 | 魏郢 | 496629.113 | 3596948.180 | 自然村 | 15户/45人 |  | 东南 | 1557 |
| 25 | 方庄 | 497197.643 | 3596413.858 | 自然村 | 5户/15人 |  | 东南 | 2137 |
| 26 | 前瓦村 | 497513.53 | 3596275.89 | 自然村 | 20户/60人 |  | 东南 | 2362 |
| 27 | 张郢 | 497623.721 | 3596621.428 | 自然村 | 20户/60人 |  | 东南 | 2099 |
| 28 | 前瓦房 | 497492.673 | 3596763.716 | 自然村 | 10户/30人 |  | 东南 | 1912 |
| 29 | 后瓦房 | 497557.043 | 3597130.231 | 自然村 | 30户/120人 |  | 东南 | 1536 |
| 30 | 柏家圩 | 496891.122 | 3598297.676 | 自然村 | 3户/10人 |  | 东南 | 230 |
| 31 | 大孙郢 | 497605.75 | 3596544.57 | 自然村 | 25户/100人 |  | 东南 | 930 |
| 32 | 李郢子 | 498159.815 | 3597533.491 | 自然村 | 20户/50人 |  | 东南 | 1619 |
| 33 | 汤小桥子 | 498536.381 | 3597456.265 | 自然村 | 25户/50人 |  | 东南 | 2033 |
| 34 | 杨家圩 | 498190.931 | 3596762.880 | 自然村 | 27户/60人 |  | 东南 | 2192 |
| 35 | 郑郢 | 498087.497 | 3596331.031 | 自然村 | 28户/70人 |  | 东南 | 2484 |
| 36 | 滚庄 | 498990.976 | 3596229.882 | 自然村 | 12户/40人 |  | 东南 | 3188 |
| 37 | 黄郢 | 499099.855 | 3597354.998 | 自然村 | 15户/50人 |  | 东南 | 2621 |
| 38 | 东孙郢 | 498669.37 | 3596720.63 | 自然村 | 20户/60人 |  | 东南 | 1877 |
| 39 | 前郢 | 498605.73 | 3597032.24 | 自然村 | 50户/150人 |  | 东 | 1578 |
| 40 | 散户 | 497714.010 | 3598746.981 | 自然村 | 5户/15人 |  | 东北 | 894 |
| 41 | 平庄子 | 495595.124 | 3601002.880 | 自然村 | 60户/200人 |  | 西北 | 2239 |
| 42 | 曹郢子 | 495805.422 | 3600767.185 | 自然村 | 50户/200人 |  | 西北 | 1970 |
| 43 | 塘拐子 | 496171.428 | 3599797.922 | 自然村 | 27户/90人 |  | 西北 | 1045 |
| 44 | 夏家岗 | 496825.075 | 3600443.616 | 自然村 | 15户/50人 |  | 北 | 1442 |
| 45 | 桃园村 | 496439.351 | 3599924.759 | 自然村 | 150户/400人 |  | 西北 | 947 |
| 46 | 杨公镇 | 496972.302 | 3598999.544 | 居民区 | 3000人 |  | 东北 | 296 |
| 47 | 杨公村 | 498417.61 | 3597770.54 | 自然村 | 100/300人 |  | 东北 | 1296 |
| 48 | 杨公中心小学 | 497319.96 | 3598122.61 | 学校 | 师生约200人 |  | 东北 | 916 |
| 49 | 杨公中学 | 497935.8 | 3598225.34 | 学校 | 师生约800人 |  | 东北 | 1393 |
| 50 | 李小岗 | 498128.09 | 3598462.19 | 自然村 | 20户/60人 |  | 东北 | 1547 |
| 51 | 王郢 | 498463.36 | 3599053.2 | 自然村 | 50户/150人 |  | 东北 | 2361 |
| 52 | 杨公镇中心卫生院 | 497333.72 | 3597975.18 | 医院 | 医患约20人 |  | 东北 | 862 |
| 53 | 板凳岗 | 497862.4 | 3599733.05 | 自然村 | 100/300人 |  | 东北 | 2131 |
| 54 | 东侧散户 | 496856.251 | 3598616.055 | 居民 | 居民20人 |  | 东 | 51 |

图1.8-1  项目环境保护目标分布图

2 工程分析

2.1 项目基本情况

项目名称：淮南市中岩新型建材有限公司生产线改建项目

建设单位：淮南市中岩新型建材有限公司

建设地址：本项目位于安徽省淮南市谢家集区杨公镇杨公村（详见附图1项目地理位置图）。

建设性质：改建

2.2 总平面布置

本项目位于淮南市中岩新型建材有限公司现有厂区内。根据项目组成、场地现状条件，项目厂区大致分为办公生活区、仓储区、生产区。项目生产区域的物流、人流和信息流的流向清晰、明确，互不交叉和干扰；办公生活区整体远离项目生产装置，生产线的布置符合生产程序的物流走向，项目的生产区、仓储区分区明显，便于生产管理和产品储存。综上所述，本项目的平面布置是合理的。

2.3 主要原辅材料一览表

本项目主要原辅材料消耗详见表2.3-1。

表2.3-1  主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 产品名称 | 原、辅材料 | 单位 | 现有年用量 | 建设后全厂总用量 | 物质形态 | 储存方式 | 最大储存量 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨料制品 | 石料 | 万t/a | 30 | 30 | 固态 | 堆存 | 2000t | 石料暂存区 | 外购 |
| 2 | 水稳 | 级配碎石 | 万t/a | 26.74 | 26.74 | 固态 | 堆存 | 3000t | 骨料暂存区 | 部分利用自产骨料制品，部分外购 |
| 3 |  | 水 | 万t/ | 1.74 | 1.74 | 液态 | / | / | / | 水稳配方用水 |
| 4 |  | 水泥 | 万t/a | 1.52 | 1.52 | 固态 | 筒仓 | 150t | 水泥筒仓 | 外购 |
| 5 | 沥青制品 | 沥青 | 万t/a | 1.2 | 7.512 | 液态 | 储罐 | 1430t | 沥青储罐 | 外购 |
| 6 |  | 骨料 | 万t/a | 28.05 | 18.4925 | 固态 | 堆存 | 2000t | 原料仓库 | 部分利用自产骨料制品，部分外 |
| 7 |  | 矿粉 | t/a | 7500 | 4690 | 固态 | 筒仓 | 50t | 矿粉储罐 | 外购，沥青及再生沥青混凝土生产 |
| 8 |  | 水 | t/a | / | 19360 | 液态 | / | / | / | 乳化剂配方用水 |
| 9 |  | 乳化剂 | t/a | / | 640 | 液态 | 桶装 | 2t | 1#厂房原料暂存区 | 外购，200kg/桶 |
| 10 |  | SBS改性剂 | t/a | / | 2000 | 固态 | 袋装 | 10t |  | 外购，25kg/袋 |
| 11 |  | 稳定剂 | t/a | / | 50 | 固态 | 袋装 | 2t |  | 外购，25kg/袋 |
| 12 |  | 软化剂 | t/a | / | 450 | 液态 | 桶装 | 2t |  | 外购，200kg/桶 |
| 13 |  | 冷补液添加剂 | t/a | / | 20 | 液态 | 桶装 | 2t |  | 外购，200kg/桶 |
| 14 |  | 柴油 | t/a | / | 80 | 液态 | 入场后直接泵入生产装置，不暂存 |  |  | 外购，作为冷补料稀释剂使用 |
| 15 |  | 废沥青砼 | t/a | / | 12665 | 固态 | 堆存 | 500t | 骨料暂存区 | 外购 |
| 16 | / | 润滑油 | t/a | 2 | 3 | 液态 | 桶装 | 0.2L | 设备用房 | 外购，200L/桶 |
| 主要能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 柴油 |  | t/a | 60 | 294.1 | 液态 | 罐装 | 42.5t | 柴油储罐 |  |
| 18 | 导热油 |  | t/a | 5 | 5 | 液态 | 罐装 | 5t | 导热油储罐 |  |
| 19 | 水 |  | m³/a | 21840.3 | 44083.2 | 市政 |  |  |  |  |
| 20 | 电 |  | 万kW·h/a | 44.6 | 64.6 | 电网 |  |  |  |  |

2.4 生产工艺

项目各产品生产工艺流程及产污环节详见报告表建设项目工程分析工艺流程和产排污环节。

2.5 大气污染源源强分析

2.5.1 施工期大气污染物源强分析

项目施工期废气主要为扬尘废气和机械废气。

扬尘废气主要来源为基础施工、土石方挖掘及弃土运输时产生的扬尘、建筑物料运输、装卸、堆放产生的扬尘。

机械废气主要为施工过程中物料、设备、机械运输产生的燃油废气。

本项目要求施工单位选用专业作业车辆，选用优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护，尽量减少施工过程对周围空气环境的影响。

2.5.2 运营期大气污染物源强分析

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价项目需调查本项目现有、新增污染源和拟被替代的污染源。本项目现有污染源包含骨料制品生产线废气（DA001：石料上料破碎振动筛分粉尘），沥青混凝土生产线废气（DA005：骨料上料废气；DA004：骨料烘干、振动筛分及柴油燃烧废气，DA003：沥青储罐呼吸、沥青加热、沥青搅拌卸料废气），水稳生产线废气（水泥筒仓废气）及无组织废气（包含各生产线生产过程中未被收集的无组织废气及运输扬尘）。本项目主要是对现有沥青混凝土生产线进行改造及新增沥青制品生产线，其中现有沥青混凝土生产线因为新增废沥青砼替代新沥青，沥青混凝土产品原料配比发生变化，环保设施以新代老，为拟被替代污染源；水稳生产线搅拌、上料废气经收集后进入袋式除尘器处理，环保设施以新代老，为拟被替代污染源；现有骨料制品生产线保持不变。项目污染源基本情况见下表。

表2.5-1  项目污染源基本情况表（有组织）

| 生产线 | 污染源 | 种类 | 坐标 |  | 年排放时间/h | 污染物年排放量t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 沥青烟 | 苯并[a]芘 | NMHC | 苯乙烯 | 臭气浓度 | 油烟 |  |
| 骨料制品生产线 | DA001 | 现有 | 116.964438 | 32.511550 | 2400 | 0.227 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 水稳生产线 | DA007 | 拟被替代污染源 | 116.965010 | 32.512270 | 2400 | 0.014 | / | / | / | / | / | / | / | / | 本项目建成后替换 |
| 沥青混凝土生产线废气 | DA003 |  | 116.964549 | 32.512331 | 1600 | / | / | / | 0.674 | 0.000002 | / | / | / | / |  |
|  | DA004 |  | 116.964619 | 32.512350 | 1600 | 0.504 | 0.087 | 0.087 | / | / | / | / | / | / |  |
|  | DA005 |  | 116.964534 | 32.512387 | 2400 | 0.121 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 水稳生产线废气（改建后） | DA002 | 新增 | 116.964896 | 32.512273 | 2400 | 0.229 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | DA007 |  | 116.965010 | 32.512270 | 2400 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 沥青混凝土生产线（改建后） | DA003 | 新增 | 116.964549 | 32.512331 | 1509 | / | / | / | 0.018 | 1.34×10-7 | 0.124 | / | 少量 | / | / |
|  | DA004 |  | 116.964619 | 32.512350 |  | 0.211 | 0.006 | 0.534 | 0.271 | 5.65×10-7 | 0.528 | 0.0002 | 少量 | / | / |
|  | DA005 |  | 116.964534 | 32.512387 |  | 0.086 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | DA006 |  | 116.964216 | 32.512661 | 253 | 0.045 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 食堂 | DA008 | 现有 | 116.965190 | 32.511113 | 600 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.002 | / |

本次改建完成后企业通过采取封闭式厂房堆存物料、地面硬化、顶部定期洒水抑尘、水稳新增集气罩对上料、搅拌废气收集后处理等措施进一步降低无组织废气排放量，本项目改建前后无组织废气排放情况见下表

表2.5-2建设污染源基本情况表（无组织）

| 序号 | 产生工序 | 现有项目排放量t/a | 本项目建成后全厂排放量t/a | 变化量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输 | 0.091 | 0.038 | -0.053 |
| 2 | 沥青混凝土生产线骨料暂存、上料、输送 | 0.15 | 0.121 | -0.029 |
| 3 | 矿粉、细粉呼吸粉尘 | 0.003 | 0.002 | -0.001 |
| 4 | 水稳生产（卸料暂存、上料搅拌） | 0.139 | 0.141 | +0.002 |
| 5 | 骨料制品生产线 | 0.225 | 0.225 | / |
| 6 | 废沥青砼上料、破碎筛分 | / | 0.005 | +0.005 |
| 合计 |  | 0.608 | 0.532 | -0.076 |

本项目涉及变化污染源主要为沥青混凝土生产线、沥青制品生产线、水稳生产线（生产工艺不变，环保设施改造），现有骨料制品生产线不变化，因此本环评对沥青及再生沥青混凝土生产线、沥青制品生产线、水稳生产线各工序废气重新核算，新增废气污染源源强核算过程如下。

2.5.2.1 沥青混凝土生产线、沥青制品生产线

根据工程分析及工艺流程可知，现有工程沥青混凝土产能30万吨/a，本项目建成后沥青制品（含沥青混凝土、再生沥青混凝土、乳化沥青、改性沥青、冷补料）总产能为30万吨/a。

根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表21，本项目沥青混凝土生产线、沥青制品生产线废气污染物识别及治理设施对照情况如下表。

表2.5-3  沥青混合料生产排污单位废气产污环节、污染物项目及对应排放口类型一览表

| 主要生产单元 | 主要生产工艺/设施 | 废气产污环节 | 本项目采取的污染治理措施 | 污染物项目 | 排放形式 | 污染治理设施名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施名称及工艺 | 是否为可行技术 |
| 骨料预处理系统 | 骨料仓库 | 石料堆存 | 原料仓库密闭+水喷淋 | 颗粒物 | 无组织 | / | 是 |
|  | 冷料输送 | 冷料上料 | 袋式除尘 | 颗粒物 | 有组织 | / | 是 |
|  | 燃烧器、干燥滚筒 | 燃烧、烘干 | 低氮燃烧+布袋除尘 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 有组织 | 旋风除尘+袋式除尘法、其他 | 是 |
|  | 振动筛、热骨料仓 | 筛选 |  | 颗粒物 | 有组织 | 袋式除尘法、其他 | 是 |
| 粉料供应系统 | 粉料仓 | 粉料储存 | 仓顶除尘 | 颗粒物 | / | 袋式除尘法、其他 | 是 |
| 沥青预处理系统 | 沥青罐 | 呼吸废气 | 电捕焦油器+二级活性炭吸附 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气 | 有组织 | 活性炭吸附、电捕焦油、其他 | 是 |
| 拌合系统 | 搅拌器 | 成品出料 |  | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气 | 有组织 | 活性炭吸附、电捕焦油、其他 | 是 |

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）的中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”及“42废弃资源综合利用行业系数手册”袋式除尘器粉尘去除率为99.7%，旋风除尘器粉尘去除率为80%。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册附录4、附录5可知各粉尘控制措施及控制效率如下表。

表2.5-4 粉尘控制措施及控制效率一览表

| 序号 | 控制措施 | 控制效率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洒水 | 74% |
| 2 | 围挡 | 60% |
| 3 | 出入车辆冲洗 | 78% |
| 4 | 编织覆盖 | 86% |

表2.5-5 堆场类型粉尘控制效率一览表

| 序号 | 堆场类型 | 控制效率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 敞开式 | 0% |
| 2 | 密闭式 | 99% |
| 3 | 半密闭式 | 60% |

沥青混凝土生产线、沥青制品生产线废气中无组织废气主要包括：运输扬尘及汽车尾气（G12、G2-7、G3-1、G4-1）、骨料装卸及堆放粉尘（G2、G4-4）、废沥青砼装卸及堆放粉尘（G6）、矿粉及细粉暂存罐呼吸粉尘（G1）、骨料输送粉尘（G3、G7、G4-6）。

（1）运输扬尘及汽车尾气

厂区内物料及产品转运采用车辆运输，运输过程中产生粉尘按下列经验公式计算：

式中：QP—汽车在有散状物料的道路上行驶的起尘量，kg/km·辆；

V—汽车行驶速度，km/h；（20km/h）

M—汽车载重量或卸料量，t；

P—道路表面物料量，kg/m2；（0.05kg/m2）

Q＇p—总扬尘量（kg/a）；

L—运输距离（km）；

Q—运输量（58.064万t/a）。

本项目沥青混凝土生产线、沥青制品生产线总运输量（入厂）约为58.064万t/a，重车重约40t，车辆在厂区内行驶距离约为0.2km，经计算，本项目运输车辆动力起尘量为1.228t/a，厂区运输时间约为145h/a，则产生速率8.469kg/h。厂区道路已进行硬化，并派专人对厂区及外围道路进行洒水抑尘，同时汽车在出入厂前都要进行冲洗。在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布，防止碎石撒落，根据表2.5-4中控制速率计算运输起尘量约为0.004t/a。

汽车尾气中主要含 NO2、CO、THC 等污染物，运营期的汽车尾气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，由于项目地周围较为开阔，且汽车数量较少，汽车移动时间相对比较分散，汽车尾气极易扩散，机械尾气对环境影响较小。

（2）堆场扬尘及装卸扬尘

项目碎石骨料、废沥青砼原料入厂后卸料至1#厂房内原料暂存区，卸料过程中产生装卸及堆存暂存粉尘。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车）；

D指单车平均运载量（单位：吨/车）；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）；

S指堆场占地面积（单位：平方米）。

根据工程分析可知，本项目沥青混凝土生产线、沥青制品生产线骨料总用量为184925t/a，废沥青砼年用量为12665t/a，工程汽车装卸量取D=40t/车，年物料运载车次均为Nc=4845车；根据附录1安徽省a=0.0011，根据骨料含水率参考附录2堆存物料类型b=0.0064；参考附录3堆存物料类型9块矿Ef=0；1#厂房骨料暂存区面积约3200㎡。由上可计算出煤矸石卸料扬尘、破碎后骨料卸料堆场扬尘产生量=【4845×40×（0.0011÷0.0064）+2×0×3200】×10-3=33.96t/a。

本项目原料堆放区均为封闭式厂房、厂房地面已硬化、采取顶部定期洒水抑尘等措施降低扬尘影响。参照表2.5-5，密闭式原料堆场扬尘控制效率取99%，顶部洒水抑尘控制效率取74%，则堆场、装卸（落料）粉尘排放量为0.088t/a。

（3）矿粉、细粉暂存罐呼吸粉尘

本项目沥青及再生沥青混凝土产品使用的矿粉暂存在矿粉暂存罐中，粉料由罐车运入厂区内，通过车载空压机打入矿粉储罐。

散装矿粉使用量约为4690t/a，除尘器收集粉尘（细粉）量年暂存量68.566t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的“贮仓排气”排放因子进行计算，粉尘产生量为0.12kg/t（卸料），则生产过程矿粉及细粉暂存罐呼吸粉尘产生量为0.6t/a。每个筒仓顶部设置仓顶除尘器（收集效率100%，除尘效率99.7%），产生的粉尘经顶部仓顶除尘器收集后外排至封闭的1#厂房中无组织排放。则经处理后无组织粉尘排放量为0.002t/a。

（4）骨料输送粉尘

项目沥青、再生沥青、冷补料产品骨料原料上料后采用全封闭式皮带机输送进入提升机再送入滚筒，废沥青砼上料后采用全封闭式皮带机输送进入破碎筛分机后再送入伴热再生设备，项目生产过程位于封闭厂房内，顶部设置洒水喷淋装置。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）产排污系数表（续1）”中“物料输送储存”过程中颗粒物产污系数为0.12千克/吨-产品，项目骨料运输量约184925t/a，废沥青砼运输量12665t，则骨料输送过程粉尘产生量为23.711t/a（产生速率14.40kg/h，时间=184925t÷120t/h=1647h）。参考表2.5-4及2.5-5中粉尘控制效率，封闭式厂房扬尘控制效率取99%，顶部洒水抑尘控制效率取74%、封闭式皮带机粉尘控制效率取60%，则输送扬尘排放量为0.025t/a（0.015kg/h）。

本项目沥青混凝土生产线、沥青制品生产线废气中有组织废气主要包括：沥青及再生沥青骨料上料废气（G3）、冷补料骨料上料废气（G4-5）、废沥青砼上料及破碎筛分废气（G7）、骨料烘干、筛分、柴油燃烧废气（G4、G5、G4-7、G4-8）、废沥青砼伴热再生及柴油燃烧废气（G8）、沥青暂存、加热搅拌、卸料废气（G9、G10、G11、G4-11、G4-12）、沥青废气（包含沥青加热及储罐呼吸废气、沥青计量输送废气、胶体磨乳化废气、预混、搅拌、发育、卸料废气）、改性沥青生产中SBS改性剂溶胀、预混、搅拌、胶体磨有机废气、臭气浓度、食堂油烟。

（1）骨料上料废气

本项目沥青及再生沥青混凝土、冷补料生产过程需使用骨料，骨料使用铲车铲装上料，上料过程中产生粉尘，在上料点加装集气罩，收集后通过布袋除尘器处理经排气筒DA005排放。

因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中无上料工序产污系数，本环评参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中装卸扬尘进行核算。装卸扬尘产生量采用以下公式进行计算：

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车，36225车）；

D指单车平均运载量（单位：吨/车，5t/车）；

(a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数1安徽省a=0.0011，b指物料含水率概化系数，b=0.0064。

项目使用骨料184925t，则上料粉尘产生量为31.78t（产生速率20.62kg/h，时间=184925t÷120t/h=1541h）。

现有风机设计风量为13000m³/h，集气罩收集效率90%，袋式除尘器处理效率为99.7%，年工作时间为1541h。则经除尘后有组织粉尘排放量为0.086t/a，排放速率0.056kg/h，有组织排放浓度4.31mg/m³；整个生产车间密闭，车间内设置喷淋雾化喷头，从源头控制粉尘产生，喷淋雾化喷头喷淋粉尘控制效率为74%，车间密闭粉尘抑制效率为99%，因此，无组织排放量为0.008t/a。

（2）废沥青砼上料破碎筛分废气

项目废沥青砼原料使用铲车上料至破碎机料斗，产生废沥青砼上料粉尘。废沥青砼破碎筛分过程会产生破碎筛分粉尘。

上料粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中装卸扬尘进行核算。装卸扬尘产生量采用以下公式进行计算：

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车，2533车）；

D指单车平均运载量（单位：吨/车，5t/车）；

(a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数1安徽省a=0.0011，b指物料含水率概化系数，b=0.0064。

项目年使用废沥青砼12665t，则上料粉尘产生量为2.18t（产生速率8.62kg/h，时间=12665t÷50t/h=253h）。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”中“3099其他非金属矿物制品制造行业系数表（续1）”破碎、筛分工序颗粒物产污系数均为1.13千克/吨。产品，项目年使用废沥青砼12665t，则项目废沥青砼破碎筛分粉尘总产生量为14.311t/a（56.565kg/h）。

在上料点及破碎筛分机处加装集气罩，收集后通过布袋除尘器处理经排气筒DA006排放。

集气罩大小设计如下：L=V0*F*3600

L-为集气罩的计算风量m³/h；

V0-罩口平均速度，m/s，可取0.5~1.25；本项目取1.0。

罩口面积㎡。

项目上料点处设计集气罩尺寸为1.0m×2.0m，破碎机及筛分机集气罩尺寸均为1.5m×1.5m。经计算，项目集气罩集气风量最低为23400m³/h，考虑到风量损失，本项目风机风量设计为28000m³/h。

集气罩收集效率以90%计，袋式除尘器处理效率以99.7%，年工作时间为253h。则经除尘后有组织粉尘排放量为0.045t/a，排放速率0.178kg/h，有组织排放浓度6.36mg/m³；整个生产车间密闭，车间内设置喷淋雾化喷头，从源头控制粉尘产生，喷淋雾化喷头喷淋粉尘控制效率为74%，车间密闭粉尘抑制效率为99%，因此，无组织排放量为0.005t/a。

（3）骨料烘干、筛分废气

项目沥青及再生沥青混凝土、冷补料生产使用的骨料经烘干筒加热烘干后进行振动筛分，此过程产生烘干、筛分粉尘，柴油燃烧废气。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册中“干燥工序”产污系数 0.763kg/t-产品，“筛分工序”产污系数1.13kg/t-产品。骨料用量为184925t/a，则烘干、筛分粉尘产生量约350.063t/a。经密闭负压收集后进入旋风除尘器+布袋除尘器处理后经DA004排气筒排放。现有风机设计风量为75000m³/h，收集效率100%，旋风除尘器处理效率以80%计，袋式除尘器处理效率以99.7%，年工作时间为1541h。则经除尘后有组织粉尘排放量为0.21t/a，排放速率0.136kg/h，有组织排放浓度1.81mg/m³。

（4）柴油燃烧废气

项目沥青及再生沥青混凝土、冷补料生产使用的骨料烘干筒内置柴油燃烧器使用柴油燃烧产生的火焰对骨料进行烘干；废沥青砼经破碎筛分后进入伴热再生设备。伴热再生设备内配有柴油燃烧器，以柴油为燃料，对物料进行明火直接加热，产生柴油燃烧废气。

根据工程分析可知，烘干筒柴油年使用量为288.5t/a，伴热再生设备柴油年用量为5.6t，共294.1t。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月11日，生态环境部印发）中“机械行业系数手册-33-37”中“柴油工业炉窑”产污系数表进行计算：

表2.5-6  柴油燃烧废气排污系数一览表

| 燃料名称 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 废气量 | Nm³/t-燃料 | 17804 | 17804 |
|  | 颗粒物 | kg/t-燃料 | 3.28 | 3.28 |
|  | 二氧化硫 | kg/t-燃料 | 19S① | 19S① |
|  | 氮氧化物 | kg/t-燃料 | 3.67 | 1.835 |
| 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃油收到基硫含量，以质量百分数的形式表示，本项目使用的柴油为轻质柴油，柴油质量符合国家标准《B5柴油》（GB25199-2017）的要求即硫含量不大于10mg/kg，折算质量百分数为0.001%，即S=0.001。 |  |  |  |  |

根据以上产污系数计算，可得本项目烘干柴油燃烧废气及其污染物产生情况如下表所示。柴油燃烧废气量为5236156.4Nm³/a。

表2.5-7本项目燃烧废气产排情况表

| 燃料 | 年用量（t/a） | 污染物种类 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m³ |  | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m³ |
| 柴油 | 288.1 | 废气量 | 5236156.4Nm³/a |  |  | 低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器 | 5236156.4Nm³/a |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.965 | 0.626 | 184.23 |  | 0.001 | 0.001 | 0.19 |
|  |  | SO2 | 0.006 | 0.004 | 1.15 |  | 0.006 | 0.004 | 1.15 |
|  |  | NOx | 1.079 | 0.700 | 206.07 |  | 0.534 | 0.347 | 101.98 |

由上可知，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度可以满足《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中标准（SO2 ：200mg/m3 、NOX：200mg/m3、颗粒物：30mg/m3 ）。

（5）有机废气（苯乙烯）

项目改性沥青在原有基质沥青基础上加入少量的SBS改性剂，SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）是一种三嵌段的热塑性弹性体，由苯乙烯和丁二烯单体组成，是世界产量最大且与橡胶性能最为相似的一种材料。在加热过程中会产生苯乙烯，由于国内暂无SBS改性剂加热过程中苯乙烯的产污系数，考虑到SBS改性剂与丁苯橡胶相似，本次环评参考美国环保署网站发布的《空气污染物排放系数汇编》（业内也称 AP-42）(CompilationofAirPollutantEmissionFactors）中的《橡胶制品业排放因子列表》（https://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch04/index.htmnl）所给出的产污系数，苯乙烯产污系数为1.37mg/kg胶料计。根据工程分析可知，本项目SBS改性剂用量为2000t/a，则改性剂加热溶胀、搅拌、胶体磨等过程中苯乙烯产生量约为0.003t/a。

（6）沥青烟气

由工艺分析可知，本项目产生的沥青烟气主要为沥青及再生沥青混凝土沥青加热及储罐呼吸废气、沥青计量输送废气、拌合站搅拌废气以及成品卸料废气；废沥青砼伴热再生沥青废气；沥青制品生产线沥青加热及储罐呼吸废气、沥青计量输送废气、胶体磨乳化废气、预混、搅拌、发育、卸料废气。其中废沥青砼伴热再生沥青废气及沥青制品生产线沥青废气经废气收集管道进入烘干筒二次燃烧后经旋风除尘+布袋除尘器处理后由排气筒（DA004）排放（废气收集效率为100%，风机风量为75000m³/h），沥青及再生沥青混凝土沥青加热及储罐呼吸废气、沥青计量输送废气、拌合站搅拌废气、成品卸料废气以及冷补料沥青加热及储罐呼吸废气、、拌合站搅拌废气、成品卸料包装废气负压收集后经电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后由排气筒（DA003）排放（沥青搅拌设备密闭作业，废气收集效率为100%，风机风量为18000m³/h）。

对照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表A及表4可知“活性炭吸附”属于沥青混合料生产中的可行技术；袋式除尘器、焚烧法为沥青系统污染治理设施。“电捕焦油器+二级活性炭吸附装置”中电捕焦油器沥青烟去除效率不低于96%，二级活性炭吸附装置苯并[a]芘、非甲烷总烃处理效率为90%；“烘干筒二次燃烧+旋风除尘+袋式除尘”中二次燃烧沥青烟去除效率≥95%，旋风除尘+袋式除尘沥青烟去除效率≥30%，沥青烟综合去除效率不低于96.5%，二次燃烧苯并[a]芘、非甲烷总烃处理效率为95%。

根据表2.5-3可知，沥青预处理系统及拌合系统污染物为沥青烟、苯并[a]芘。沥青烟是石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量气态烃类物质，一般夹杂着一定浓度的烟尘，呈棕褐色或黑色，有强烈的刺激作用，沥青加热也会产生非甲总烃和微量苯并[a]芘等。

经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中未给出沥青预处理系统及拌合系统中沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃产污系数，本环评采用类比法，由于现有项目环评中未对非甲烷总烃进行识别，企业自行监测数据中无非甲烷总烃分析结果，故本项目沥青烟、苯并[a]芘类比淮南市中岩新型建材有限公司现有沥青混凝土生产线自行监测数据（监测时间2025年7月28日，报告编号H072804，监测报告见附件8），非甲烷总烃类比《吕梁市达威新材料有限公司年产20万吨沥青混凝土搅拌站建设项目》竣工环境保护验收监测报告（监测时间为2022年7月30日，监测期工况85.7%，见附件12），类比可行性条件分析如下。

表2.5-8  类比可行性分析一览表

| 项目 | 本项目建设情况 | 类比项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非甲烷总烃 | 沥青烟、苯并[a]芘 |
| 项目名称 | 淮南市中岩新型建材有限公司生产线改建项目 | 吕梁市达威新材料有限公司年产20万吨沥青混凝土搅拌站建设项目 | 淮南市中岩新型建材有限公司年产190万吨公路建材项目 |
| 产能 | 年产15万吨沥青混凝土、5万吨沥青混凝土、10万吨沥青制品 | 年产沥青混合料20万吨 | 年产沥青混凝土30万吨 |
| 生产原料 | 沥青、骨料、矿粉、乳化剂、改性剂等 | 沥青、骨料、矿粉 |  |
| 生产工艺 | 沥青混凝土：骨料给料-加热烘干-振动筛分-热沥青搅拌-卸料 再生沥青混凝土：骨料给料-加热烘干-振动筛分+（废沥青砼破碎-伴热再生）-热沥青搅拌-卸料 沥青制品：计量+胶体磨+搅拌+卸料 | 沥青混凝土：骨料给料-加热烘干-振动筛分-热沥青搅拌-卸料 |  |
| 主要生产设备 | 骨料给料机、烘干滚筒、振动筛、搅拌器、生产搅拌罐等 | 骨料给料机、烘干滚筒、振动筛、搅拌器、生产搅拌罐等 |  |
| 环保设施情况 | 电捕焦油器+二级活性炭、 烘干筒二次燃烧+旋风除尘+袋式除尘 | UV+二级活性炭 | 水喷淋+UV光氧 |
| 工作时长 | 2400h | 715h | 2400h |

根据上表可知，本项目沥青混凝土生产线生产工艺、设备与类比项目基本一致；类比项目无再生沥青混凝土、沥青制品产品生产工艺，但由于沥青烟废气主要是因为基质沥青原料加热、暂存、搅拌等过程产生，与类比项目产生机理基本一致，故类比是可行的。

经查阅淮南市中岩新型建材有限公司现有沥青混凝土生产线自行监测数据（附件8）及《吕梁市达威新材料有限公司年产20万吨沥青混凝土搅拌站建设项目竣工环境保护验收报告》（2022年7月30日）（附件12），其沥青废气监测结果见下表。

表2.5-9  类比项目废气监测结果表

| 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 监测点位 |  |  | 污染物 |  | 速率kg/h |  |  |  | 验收工况% |  | 满工况产生速率kg/h |  | 满工况每小时沥青用量t |  | 产污系数g/t.沥青 |  | 本项目取值g/吨.沥青 |
|  |  |  |  |  |  | 进口3 |  | 进口4 | 出口5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.7.30 | 搅拌缸搅拌、沥青储罐呼吸、装卸废气处理设施进口3#、进口4#、出口5# |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.9923 |  | 0.1045 | 0.903 | 85.70 |  | 1.280 |  | 8.4 |  | 152.4 |  | 155.5 |
| 2022.7.31 |  |  |  |  |  | 0.9997 |  | 0.1127 | 0.26 | 82.90 |  | 1.331 |  |  |  | 158.4 |  |  |
| 备注：企业满工况每小时沥青混凝土产量为280t，沥青占比约3%，每小时沥青用量为8.4t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青烟、苯并[a]芘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 |  | 监测点 | 污染物 |  | 结果（均值） |  |  |  |  |  | 年工作小时h |  | 年排放总量t |  | 年使用沥青量t |  | 产污系数g/t.沥青 |  |
|  |  |  |  |  | 浓度（mg/m³） |  | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025.7.28 |  | DA005 | 沥青烟 |  | 17.5 |  | 0.281 |  |  |  | 2400 |  | 0.674 |  | 12000 |  | 56 |  |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  | 0.12L ug/m³ |  | 8.76×10-7 |  |  |  |  |  | 0.000002 |  |  |  | 1.67×10-4 |  |

根据工程分析表2-8相关原料核算一览表可知，项目各生产工序沥青用量见下表。

表2.5-10  项目各工序沥青用量一览表

| 序号 | 生产工序 | 沥青种类 | 沥青用量t/a | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青混凝土生产 | 新沥青 | 5700 | 电捕焦油器+二级活性炭吸附装置 |
| 2 | 冷补料生产 | 新沥青 | 400① |  |
| 3 | 再生沥青混凝土生产 | 新沥青 | 1520 |  |
|  |  | 废沥青砼 | 379.95② | 烘干筒焚烧+旋风除尘+袋式除尘 |
| 4 | 沥青制品生产 | 新沥青 | 67900 |  |
| 备注：①项目冷补料首先将沥青、柴油、冷补液添加剂预混后泵入现有沥青混凝土生产线沥青罐与骨料搅拌混合，本环评对沥青原料均进行核算； ②项目废沥青砼年用量12665t，沥青含量约3%，折合沥青含量约为379.95t； |  |  |  |  |

项目烘干筒年工作时间为1509h，则项目沥青烟气产排情况见下表。

表2.5-11项目沥青烟气产排情况一览表

| 排放口 | 沥青总用量t/a | 废气 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m³ | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 排放浓度mg/m³ | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| DA003 | 7999.95 | 沥青烟 | 16.17 | 0.291 | 0.448 | 0.67 | 0.012 | 0.018 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 4.83×10-5 | 8.70×10-7 | 1.34×10-6 | 4.83×10-6 | 8.70×10-8 | 1.34×10-7 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 44.83 | 0.807 | 1.244 | 4.44 | 0.080 | 0.124 |
| DA004 | 67900 | 沥青烟 | 66.92 | 5.019 | 7.734 | 2.35 | 0.176 | 0.271 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 9.77×10-5 | 7.33×10-6 | 1.13×10-5 | 4.89×10-6 | 3.67×10-7 | 5.65×10-7 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 91.35 | 6.851 | 10.558 | 4.57 | 0.343 | 0.528 |

项目骨料烘干废气、筛分废气、烘干筒柴油燃烧废气、烘干筒加热产生的水蒸气、再生伴热设备柴油燃烧废气、再生沥青砼伴热沥青烟气、再生伴热设备加热产生的水蒸气经收集后进入旋风除尘器+布袋除尘器后经同一根排气筒DA004排放，沥青制品生产线沥青废气经烟气引流管引入烘干筒燃烧后进入旋风除尘器+布袋除尘器后经同一根排气筒DA004排放。根据沥青混凝土搅拌设备生产商提供的设计资料：现有骨料烘干废气、筛分废气、烘干筒柴油燃烧废气、烘干筒加热产生的水蒸气约35000m³/h；新增伴热再生设备风量=设备截面积×风速×3600=2.7×1.0×3600≈10000m³/h，沥青制品生产线废气收集管道布设情况见下表。

表2.5-12项目集气管道情况一览表

| 生产线 | 生产装置 | 管道数量（个） | 管道直径（mm） | 集气风速（m/s） | 设计总风量（m³/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青制品生产线 | 原料沥青罐 | 5 | 200 | 12 | 6782.4 | 集气管道 |
|  | 改性沥青罐 | 6 | 150 | 12 | 4578.12 |  |
|  | 成品乳化罐（50m³） | 9 | 100 | 12 | 3052.08 |  |
|  | 成品乳化罐（25m³） | 6 | 80 | 12 | 1302.2208 |  |
|  | 乳液罐 | 6 | 50 | 12 | 508.68 |  |
|  | 冷补料预混罐 | 2 | 80 | 12 | 434.0736 |  |
|  | 生产搅拌罐（70m³） | 1 | 100 | 12 | 339.12 |  |
|  | 生产搅拌罐小 | 3 | 50 | 12 | 254.34 |  |
|  | 胶体乳化磨 | 3 | 100 | 12 | 1017.36 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 18268.39 |  |
| 备注：根据《环境工程设计手册》中圆形风管内的风量计算公式：L=3600×(π/4)×D²×V |  |  |  |  |  |  |

由上述计算可知，项目烘干筒总风量约63268m³/h，富裕11732m³/h风量用于调节各处风速）。

（7）臭气浓度

由于臭气浓度无量纲，本环评只做定性分析。

根据沥青特性，当沥青温度达到80℃时，便会挥发出异味，由于沥青在整个生产过程中温度始终保持在80℃以上，因此，生产时必会向四周散发引起人们嗅觉不愉快的物质，即恶臭污染物。沥青及再生沥青混凝土生产线、冷补料生产臭气浓度经负压管道收集后进入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后排放；废沥青砼加热伴生及沥青制品生产过程中会产生沥青烟气，沥青烟气经烘干筒二次燃烧后经旋风除尘+袋式除尘器后排放，确保满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求。

2.6.2.2 水稳生产线废气

根据现场踏勘可知，项目现有水稳生产线装卸、堆存暂存、碎石料上料、搅拌粉尘经顶部喷淋洒水后于封闭式厂房无组织排放。本次拟对水稳线环保设施进行技术改造，上料粉尘经集气罩收集后与经管道收集的搅拌粉尘一同经DA006排放。本次环评重新进行核算如下。

水稳生产线无组织废气为：运输扬尘及汽车尾气、碎石料堆放、卸料粉尘。

- 水稳线运输扬尘及汽车尾气

厂区内物料转运采用车辆运输，运输过程中产生粉尘按下列经验公式计算：

式中：QP—汽车在有散状物料的道路上行驶的起尘量，kg/km·辆；

V—汽车行驶速度，km/h；（20km/h）

M—汽车载重量或卸料量，t；

P—道路表面物料量，kg/m2；（0.05kg/m2）

Q＇p—总扬尘量（kg/a）；

L—运输距离（km）；

Q—运输量（58.26万t/a）。

本项目水稳线总运输量（进出厂）约为58.26万t/a，重车重约40t，车辆在厂区内行驶距离约为0.2km，经计算，本项目运输车辆动力起尘量为1.232t/a，厂区运输时间约为146h/a，则产生速率8.438kg/h。厂区道路已进行硬化，并派专人对厂区及外围道路进行洒水抑尘，同时汽车在出入厂前都要进行冲洗。在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布，防止原石撒落，根据表2.5-4中控制速率计算运输起尘量约为0.004t/a。

（2）碎石卸料、暂存粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，项目水稳线碎石总用量为267400t/a，工程汽车装卸量取D=40t/车，年物料运载车次均为Nc=6685车；根据附录1安徽省a=0.0011，参考附录2堆存物料类型b=0.0064；参考附录3堆存物料类型9块矿Ef=0；1#厂房骨料暂存区面积约3200㎡。由上可计算出碎石料卸料堆场扬尘产生量为45.96t/a。

本项目原料堆放区均为封闭式厂房、厂房地面已硬化、采取顶部定期洒水抑尘等措施降低扬尘影响。参照表2.5-5，密闭式原料堆场扬尘控制效率取99%，顶部洒水抑尘控制效率取74%，则堆场、装卸（落料）粉尘排放量为0.119t/a。

水稳线有组织粉尘为碎石料上料、搅拌粉尘、水泥筒仓粉尘。

（3）铲车上料粉尘

项目碎石经铲车运送至集料仓，上料过程产生粉尘。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中装卸扬尘进行核算。装卸扬尘产生量采用以下公式进行计算：

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车，53480车）；

D指单车平均运载量（单位：吨/车，5t/车）；

(a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数1安徽省a=0.0011，b指物料含水率概化系数，b=0.0064。

项目水稳线碎石总用量为267400t/a，则上料粉尘产生量为45.96t（以2400h计）。

- 水稳搅拌粉尘

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）的“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业（续1）”中相关系数进行计算，具体行业系数见下表。

表2.5-133021水泥制品制造行业续1

| 工段名称 | 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 等级规模 | 污染物指标 |  | 系数单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料搅拌 | 混凝土制品 | 水泥、沙子、石子等 | 物料混合搅拌 | 所有规模 | 废气 | 颗粒物 | kg/t-产品 | 0.13 |

项目水稳生产量为30万t，年生产时间2400h，则搅拌粉尘产生量为39t/a，产生速率16.25kg/h。项目在上料点及搅拌机处加装集气罩，收集后通过布袋除尘器处理经排气筒DA002排放。

集气罩大小设计如下：L=V0*F*3600

L-为集气罩的计算风量m³/h；

V0-罩口平均速度，m/s，可取0.5~1.25；本项目取1.0。

F-罩口面积㎡。

项目上料点处设计集气罩尺寸为1.0m×4.0m，搅拌机处设计集气罩尺寸为2m×2m，则项目集气罩集气风量最低为28800m³/h，考虑到风量损失，本项目风机风量设计为35000m³/h。

集气罩收集效率以90%计，袋式除尘器处理效率以99.7%，年工作时间为253h。则经除尘后有组织粉尘排放量为0.229t/a，排放速率0.238kg/h，有组织排放浓度2.7mg/m³；整个生产车间密闭，车间内设置喷淋雾化喷头，从源头控制粉尘产生，喷淋雾化喷头喷淋粉尘控制效率为74%，车间密闭粉尘抑制效率为99%，因此，无组织排放量为0.022t/a。

（5）水泥筒仓废气

水稳生产线水泥使用量约为15200t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的“贮仓排气”排放因子进行计算，粉尘产生量为0.12kg/t（卸料），则生产过程水泥筒仓呼吸粉尘产生量为1.824t/a（0.76kg/h），产生浓度380mg/m³。筒仓顶部设置仓顶除尘器（收集效率100%，除尘效率99.7%，风机风量2000m³/h），则经处理后有组织粉尘排放量为0.005t/a，排放速率0.002kg/h，排放浓度1mg/m³。

（6）食堂油烟

由于原环评中未对食堂油烟进行核算，本环评进行补充。本项目员工人数为44人，按照《生活污染源产排污系数手册》中表3-1生活及其他大气污染物排放系数表单 二区餐饮使用排放系数为232g/（人。年），则油烟总产生量为0.010t/a（0.033kg/d），每日烹饪时间为2h。油烟采用静电油烟净化器进行处理，处理效率应达到85%以上，油烟机风量为2000m³/h，静电油烟净化器年工作时间600h（年工作300d），油烟排放量为0.002t/a，油烟排放浓度为1.5mg/m³，处理后的油烟经专用排烟管道高空排放。项目食堂油烟产生及排放情况见下表。

表2.5-14  食堂油烟产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 风量m³/h | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生时间h | 治理措施 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟 | 油烟 | 2000 | 0.010 | 0.017 | 600 | 油烟净化处理器+高空排放 | 0.002 | 0.003 | 1.5 |

项目建成后全厂有组织和无组织废气产生和排放情况汇总详见下表。

表2.5-15建设后全厂废气污染物产排情况一览表（有组织）

| 排放方式 | 排气筒 | 产污工序 | 污染物 | 产生源强 |  |  | 风量（m³/h） | 治理措施 | 收集效率（%） | 处理效率（%） | 年工作时间（h） | 是否为可行性技术 | 排放源强 |  |  | 标准限值mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/m³ | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  |  |  |  |  |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m³ |  |
| 有组织 | DA001 | 石料破碎振动筛分 | 颗粒物 | 917 | 35.03 | 84.07 | 38200 | 袋式除尘器 | 90 | 99.7 | 2400 | 是 | 0.227 | 0.094 | 6.7 | 10 |
|  | DA002 | 水稳线骨料上料及搅拌 | 颗粒物 | 1011.43 | 35.4 | 84.96 | 35000 | 袋式除尘器 | 90 | 99.7 | 2400 | 是 | 0.229 | 0.095 | 2.7 | 10 |
|  | DA004 | 骨料烘干、振动筛筛分、柴油燃烧、废沥青砼伴热再生烟气、沥青制品沥青加热、暂存、搅拌、胶体磨、卸料 | 颗粒物 | 3037.2 | 227.79 | 351.028 | 75000 | 旋风+袋式除尘器、烘干室燃烧（沥青烟气）、柴油燃烧（低氮燃烧器） | 100 | 99.9 | 1541 | 是 | 0.211 | 0.14 | 1.87 | 30 |
|  |  |  | SO2 | 1.15 | 0.004 | 0.006 |  |  |  | / |  |  | 0.006 | 0.004 | 1.15 | 200 |
|  |  |  | NOx | 206.07 | 0.7 | 1.079 |  |  |  | 50 |  |  | 0.534 | 0.347 | 101.98 | 200 |
|  |  |  | 沥青烟 | 66.92 | 5.019 | 7.734 |  |  |  | 96.5 |  |  | 0.271 | 0.176 | 2.35 | 20 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 9.77×10-5 | 7.33×10-6 | 1.13×10-5 |  |  |  | 95 |  |  | 5.65×10-7 | 3.67×10-7 | 5.65×10-6 | 0.3×10-3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 91.33 | 6.85 | 10.561 |  |  |  | 95 |  |  | 0.528 | 0.343 | 4.57 | 120 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 0.03 | 0.002 | 0.003 |  |  |  | 95 |  |  | 0.0002 | 0.0001 | 0.001 | 6.5kg/h |
|  |  |  | 臭气浓度 | / | / | 少量 |  |  |  | 95 |  |  | 少量 | / | / | 2000（无量纲 |
|  | DA003 | 沥青、再生沥青混凝土沥青加热、暂存、搅拌、卸料、冷补液与骨料搅拌混合生产工序 | 沥青烟 | 16.17 | 0.291 | 0.448 | 18000 | 电捕焦油器+二级活性炭 | 100 | 96 |  | 是 | 0.018 | 0.012 | 0.67 | 20 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | 4.83×10-5 | 8.70×10-7 | 1.34×10-6 |  |  |  | 90 |  |  | 1.34×10-7 | 8.70×10-8 | 1.34×10-7 | 0.3×10-3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 44.83 | 0.807 | 1.244 |  |  |  | 90 |  |  | 0.124 | 0.08 | 4.44 | 120 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 少量 | / | / |  |  |  | 90 |  |  | 少量 | / | / | 2000（无量纲 |
|  | DA005 | 骨料上料 | 颗粒物 | 1586.15 | 20.62 | 31.78 | 13000 | 袋式除尘器 | 90 | 99.7 | 1541 | 是 | 0.086 | 0.056 | 4.31 | 30 |
|  | DA006 | 废沥青砼上料砼破碎筛分 | 颗粒物 | 2327.86 | 65.18 | 16.491 | 28000 | 袋式除尘器 | 90 | 99.7 | 253 | 是 | 0.045 | 0.178 | 6.36 | 30 |
|  | DA007 | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 380 | 0.76 | 1.824 | 2000 | 仓顶除尘器 | 100 | 99.7 | 2400 | 是 | 0.005 | 0.002 | 1 | 10 |
|  | DA008 | 食堂 | 油烟 | 8.5 | 0.017 | 0.01 | 2000 | 油烟净化处理器 | 100 | 85 | 600 | 是 | 0.002 | 0.003 | 1.5 | 2 |

表2.5-16建设后全厂废气污染物产排情况一览表（无组织）

| 排放源 | 污染源 | 产污工序 | 污染物 | 年工作时间（h） | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 面源长度m | 面源宽度m | 面源高度m | 执行标准mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 1#厂房 | 上料、原料堆存、装卸、破碎、筛分、搅拌等 | 颗粒物 | 2400 | 0.269 | 0.112 | 132 | 60 | 9.15 | 1 |
|  | 2#厂房 | 上料、原料堆存、装卸、破碎、筛分等 | 颗粒物 | 2400 | 0.225 | 0.094 | 81 | 41 | 9.15 | 1 |
|  | 厂区 | 运输 | 颗粒物 | 2400 | 0.038 | 0.016 | / | / | / | 1 |

非正常排污主要有两种行为，一是正常开、停车或部分设备检修时的污染物；二是其他非正常工况排污，工艺设备或环保设施达不到设计规定的指标时的排污。这种排污不代表长期运行的排污水平。

根据本项目主要污染特点，主要考虑沥青烟、除尘设施运转不正常，当“布袋除尘器”“二级活性炭吸附装置”设施发生故障时，废气处理效率以50%计。非正常工况污染物排放情况见下表。非正常工况下排放的颗粒物污染物浓度超标，因此，一旦出现非正常工况，企业应立即停产检修，待故障修复后方可继续生产。

表2.5-17  污染物非正常排放量核算表

| 污染源 | 污染物 | 非正常排放浓度mg/m³ | 非正常排放速率kg/h | 单次持续时间 | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA002 | 颗粒物 | 455.14 | 15.93 | 0.5h | ≤1 | 停止生产，检修；运转正常后 投入生产 |
| DA004 | 颗粒物 | 1518.6 | 113.90 |  |  |  |
|  | SO2 | 1.15 | 0.003 |  |  |  |
|  | NOx | 103 | 0.35 |  |  |  |
|  | 沥青烟 | 33.5 | 2.51 |  |  |  |
|  | 苯并[a]芘 | 4.89×10-5 | 3.66×10-6 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 45.7 | 3.425 |  |  |  |
| DA003 | 沥青烟 | 8.08 | 0.146 |  |  |  |
|  | 苯并[a]芘 | 2.36×10-5 | 4.35×10-6 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 22.4 | 0.403 |  |  |  |
| DA005 | 颗粒物 | 713.8 | 9.279 |  |  |  |
| DA006 | 颗粒物 | 1047.6 | 29.33 |  |  |  |

3 大气环境影响评价

3.1 施工期大气环境影响分析

3.1.1 施工期扬尘

本项目场地已平整，施工期扬尘主要是运输车辆行驶扬尘、材料运输和堆放、等施工作业过程中产生的粉尘等。

（1）车辆运输扬尘

在完全干燥情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：

Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.1-1为一辆10t卡车在通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下。路面越脏，则扬尘量越大。

表3.1-1 车辆行驶时道路扬尘量

| 距离 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10(km/h) | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15(km/h) | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20(km/h) | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由上可知，限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

- 施工场地扬尘

施工场地扬尘主要来源于材料运输和堆放、场地施工等施工作业过程中产生的粉尘等，影响范围主要在施工场地边界外200m范围内，在扬尘点下风向0-50m为重污染带，50-100m为较重污染带，100-200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。施工场地的扬尘可用洒水和清扫措施予以防治。根据类比调查，洒水与否所造成的环境影响差异较大，而且越接近厂界效果越好，详见表3.1-2。

表3.1-2  施工扬尘（TSP）浓度变化分析表（单位：mg/m³）

| 距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地不洒水 | 1.75 | 1.3 | 0.78 | 0.365 | 0.345 | 0.33 |
| 场地洒水后 | 0.435 | 0.35 | 0.31 | 0.265 | 0.25 | 0.238 |

从上表可知，洒水抑尘可以使施工场地扬尘在30-40m的距离内接近和达到安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中限值要求。

3.1.2 施工期大气污染防治措施

为降低施工期扬尘对外环境的影响，施工期应特别注意扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。根据《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》（建质〔2014〕28号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号）等的相关要求，制定施工期扬尘防治措施如下：

- 严格落实“六个百分百”相关要求，安装视频监控与扬尘污染物在线监控设备并与市生态环境局监控平台联网，构建“6+2”扬尘污染治理体系，采取有效措施防治施工现场扬尘污染；

- 施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围挡底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏；

- 依托厂区现有车辆冲洗平台及道路。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路；

- 施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施；

- 施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘；

- 施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖；

- 渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理；

- 外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁；

- 施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

- 施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施；

- 运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输；

- 拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施；

- 根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业；

- 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3；

- 施工工地周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖。

通过采取以上措施，项目施工期粉尘对周围环境影响较小，施工产生的废气影响在施工结束后即可消除。

3.2 运营期大气环境影响分析预测

3.2.1 气象分析

淮南地处淮河中游，是亚热带与暖温带的过渡地段，属于暖温带半湿润季风气候区，冷暖空气频繁交汇，气候温和，雨量适中，四季分明，夏冬长、春秋短、光照充足，受季风影响明显，降水年际变化大，季节分配不均，无霜期年均225天。根据淮南气象台历年资料统计，其主要气候特征如下：

年平均气温：                 16.7℃；

年极端最高气温：             40.6℃；

年极端最低气温：             -10.8℃；

年平均气压：                 1011.5hPa；

年平均相对湿度：             69.6%；

年平均降雨量：               1030.1mm；

年最大降雨量：               1428.3mm；

年最小降雨量：               471.9mm；

年平均风速：                 1.7m/s；

全年主导风向：               东风。

气候气象条件看，园区属暖温带半湿润季风气候，日照充足，气候温和，雨量适中，四季分明，季风显著，无霜期长。全年最多风向为东南风，主导风向为东风。

3.2.2 大气环境影响预测及评价

（1）评价因子

针对本工程主要大气环境污染物及其特点，故选取生产过程中产生的PM10、TSP、SO2、NOx、沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘、苯乙烯作为环境影响评价估算因子，因2#厂房为现有骨料生产线未发生变化且排放量较小，本次不进行预测。估算各因子对下风向短期地面污染物贡献浓度分布及环境防护距离。

（2）污染源计算清单

本项目主要污染源计算清单见表3.2-1、表3.2-2。

表3.2-1  有组织废气污染源参数一览表

| 排放方式 | 排气筒相关参数 |  |  |  |  |  |  | 污染工序 | 污染物 | 排放源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒 | 坐标 | 底部海拔高度m | 高度m | 出口内径m | 烟气流速m/s | 烟气温度℃ |  |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m³ |
| 有组织 | DA002 | 116.964896, 32.512273 | 42 | 15 | 0.9 | 15 | 25 | 水稳上料、搅拌 | PM10 | 0.229 | 0.095 | 2.7 |
|  | DA004 | 116.964619,32.512350 | 42 | 15 | 1.1 | 22 | 60 | 骨料烘干、振动筛筛分、柴油燃烧器燃烧、废沥青砼伴热再生烟气 | PM10 | 0.211 | 0.14 | 1.867 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.006 | 0.004 | 1.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.534 | 0.347 | 101.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青烟 | 0.271 | 0.176 | 2.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 5.65×10-7 | 3.67×10-7 | 5.65×10-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.528 | 0.343 | 4.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苯乙烯 | 0.0002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | DA003 | 116.964549,32.512331 | 42 | 15 | 0.8 | 15 | 25 | 沥青烟气 | 沥青烟 | 0.018 | 0.012 | 0.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 1.34×10-7 | 8.70×10-8 | 1.34×10-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.124 | 0.08 | 4.44 |
|  | DA005 | 116.964534,32.512387 | 42 | 15 | 0.7 | 15 | 25 | 骨料上料废气 | PM10 | 0.086 | 0.056 | 4.31 |
|  | DA006 | 116.964216,32.512661 | 51 | 15 | 0.8 | 15 | 25 | 废沥青砼上料砼破碎筛分废气 | PM10 | 0.045 | 0.178 | 6.36 |

表3.2-2  无组织废气污染源参数一览表

| 产污工序 |  | 污染物 | 年排放时间（h） | 产生量t/a | 排放速率kg/h | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） | 面源初始排放高度（m） | 起始点坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 上料、原料堆存、装卸、破碎、筛分、搅拌等 | TSP | 2400 | 0.269 | 0.112 | 132 | 60 | 9.15 | 9.15 | 116.964007,32.512393 |

（3）估算模式

本评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN），计算出各类污染物的最大1h地面空气质量浓度及最大地面空气质量浓度占标率。本项目估算模型输入参数见表1.5-2。

大气环境评价工作分级判据见表3.2-3。

表3.2-3  评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 二级 | Pma×≥10% |
| 二级 | 1%≤Pma×<10% |
| 三级 | Pma×<1% |

（4）预测结果及影响评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用估算模式计算污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。预测相关步骤见下图，结果见下表。

图3.2-1  大气预测相关内容图

表3.2-4  估算模型计算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA004 | PM10 | 360.0 | 1.5569 | 0.4325 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 0.0445 | 0.0089 | / |
|  | NOx | 250.0 | 3.8589 | 1.5436 | / |
|  | 沥青烟 | 63.7 | 1.9572 | 3.0726 | / |
|  | BaP | 0.0075 | 0.0000 | 0.0544 | / |
|  | NMHC | 2000.0 | 3.8144 | 0.1907 | / |
|  | 苯乙烯 | 10.0 | 0.0011 | 0.0111 | / |
| DA003 | 沥青烟 | 63.7 | 1.1038 | 1.7328 | / |
|  | BaP | 0.0075 | 0.0000 | 0.1067 | / |
|  | NMHC | 2000.0 | 7.3587 | 0.3679 | / |
| DA002 | PM10 | 360.0 | 8.7396 | 2.4277 | / |
| 1号厂房 | TSP | 900.0 | 54.775 | 6.08610 | / |
| DA005 | PM10 | 360.0 | 5.1530 | 1.4314 | / |
| DA006 | PM10 | 360.0 | 16.3730 | 4.5481 | / |

预测结果表明， 本项目Pmax最大值出现为1#厂房排放的TSPPmax值为6.0861%，Cmax为54.775μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

根据预测结果，最大的预测增加值占标率均小于10%，即本项目建成投产后，在各废气污染防治措施正常运营的情况下，排放的大气污染物对周围地区空气质量影响不明显，不会造成这些区域空气环境质量超标现象，不会影响环境功能的改变。

3.3 环境防护距离

3.3.1 大气环境防护距离

结合厂区总平面布置，本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式计算各区域需要设置的大气环境防护距离。

预测结果可知，厂界外各污染物的短期贡献浓度均未出现超标情况，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

根据原环评报告及批复可知，现有厂区设置50m防护距离。通过现场踏勘可知，项目周边50m范围内有居民点，企业已与其签订长期租赁合同，对周边影响较小。

3.4 大气污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价工作等级为二级评价，不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

表3.4-1  项目污染物排放核算情况详见下表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ (mg/m³) | 核算排放速率/ (kg/h) | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 6.7 | 0.094 | 0.227 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 2.7 | 0.095 | 0.229 |
| 3 | DA003 | 沥青烟 | 0.67 | 0.012 | 0.018 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1.34×10-7 | 8.70×10-8 | 1.34×10-7 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.44 | 0.08 | 0.124 |
|  |  | 臭气浓度 | / | / | 少量 |
| 4 | DA004 | 颗粒物 | 1.87 | 0.14 | 0.211 |
|  |  | SO2 | 1.15 | 0.004 | 0.006 |
|  |  | NOx | 101.98 | 0.347 | 0.534 |
|  |  | 沥青烟 | 2.35 | 0.176 | 0.271 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 5.65×10-6 | 3.67×10-7 | 5.65×10-7 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.57 | 0.343 | 0.528 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.001 | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | 臭气浓度 | / | / | 少量 |
| 5 | DA005 | 颗粒物 | 4.31 | 0.056 | 0.086 |
| 6 | DA006 | 颗粒物 | 6.36 | 0.178 | 0.045 |
| 7 | DA007 | 颗粒物 | 1 | 0.002 | 0.005 |
| 8 | DA008 | 油烟 | 1.5 | 0.003 | 0.002 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.803 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.006 |
|  |  | NOx |  |  | 0.534 |
|  |  | 沥青烟 |  |  | 0.289 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  | 2.506E-07 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.652 |
|  |  | 苯乙烯 |  |  | 0.0002 |
|  |  | 油烟 |  |  | 0.002 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 少量 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.532 |
| 全厂排放总计 |  |  |  |  |  |
| 全厂排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 1.335 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.006 |
|  |  | NOx |  |  | 0.534 |
|  |  | 沥青烟 |  |  | 0.289 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  | 2.506E-07 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.652 |
|  |  | 苯乙烯 |  |  | 0.0002 |
|  |  | 油烟 |  |  | 0.002 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 少量 |

4 大气环境污染防治措施及可行性分析

4.1 拟采取的污染防治措施可行性分析

项目废气及拟采取措施见下表。

表4.1-1  项目废气污染防治措施一览表

| 类别 | 生产线 | 编号 | 产生点 | 污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 沥青及再生沥青混凝土生产线 | G1 | 矿粉筒仓 | 颗粒物 | 自带仓顶除尘器 |
|  |  | G2 | 碎石料堆放、装卸 | 颗粒物 | 原料仓库密闭+洒水喷淋 |
|  |  | G3 | 骨料上料 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒（DA005） |
|  |  |  | 骨料输送 | 颗粒物 | 封闭廊道+封闭厂房+洒水喷淋 |
|  |  | G4 | 骨料烘干、柴油燃烧 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+旋风除尘+布袋除尘器+15m排气筒（DA004） |
|  |  | G5 | 振动筛筛分 | 颗粒物 |  |
|  |  | G6 | 废沥青砼堆放、装卸 | 颗粒物 | 原料仓库密闭+洒水喷淋 |
|  |  | G7 | 废旧沥青砼上料、破碎筛分 | 颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘器+15m排气筒（DA006） |
|  |  |  | 输送 | 颗粒物 | 封闭廊道+封闭厂房+洒水喷淋 |
|  |  | G8 | 废沥青伴热再生 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度 | 低氮燃烧器+烘干室燃烧+旋风除尘+布袋除尘器+15m排气筒（DA004） |
|  |  |  | 柴油燃烧 | 颗粒物、SO2、NOx |  |
|  |  | G9 | 沥青暂存、加热 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度 | 电捕焦油器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003） |
|  |  | G10 | 拌合站搅拌 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度 |  |
|  |  | G11 | 卸料废气 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度 |  |
|  |  | G12 | 运输扬尘 | 颗粒物 | 出入车辆冲洗+覆盖+洒水+围挡 |
|  |  |  | 细粉暂存 | 颗粒物 | 自带仓顶除尘器 |
|  | 乳化沥青生产线 | G2-1 | 原料运输 | 颗粒物 | 出入车辆冲洗+覆盖+洒水+围挡 |
|  |  | G2-2 | 沥青加热、储罐呼吸 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度 | 经管道收集+现有烘干室燃烧+旋风除尘+袋式除尘器处理+15m排气筒DA004 |
|  |  | G2-3 | 计量输送 |  |  |
|  |  | G2-4 | 胶体磨乳化 |  |  |
|  |  | G2-5 | 冷却搅拌 |  |  |
|  |  | G2-6 | 卸料 |  |  |
|  | 改性沥青生产线 | G3-1 | 原料运输 | 颗粒物 | 出入车辆冲洗+覆盖+洒水+围挡 |
|  |  | G3-2 | 沥青加热、储罐呼吸 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度 | 经管道收集+现有烘干室燃烧+旋风除尘+袋式除尘器处理+15m排气筒DA004 |
|  |  | G3-3 | 计量输送 |  |  |
|  |  | G3-4 | 溶胀与预混 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气浓度、苯乙烯 |  |
|  |  | G3-5 | 胶体磨乳化 |  |  |
|  |  | G3-6 | 搅拌发育 |  |  |
|  |  | G3-7 | 卸料 |  |  |
|  | 冷补料生产线 | G4-1 | 原料运输 | 颗粒物 | 出入车辆冲洗+覆盖+洒水+围挡 |
|  |  | G4-2 | 沥青加热 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气 | 经管道收集+现有烘干室燃烧+旋风除尘+袋式除尘器处理+15m排气筒DA004 |
|  |  | G4-3 | 计量输送 |  |  |
|  |  | G4-10 | 预混 |  |  |
|  |  | G4-4 | 骨料暂存 | 颗粒物 | 车间封闭+顶部洒水 |
|  |  | G4-5 | 装载投料 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+DA005 |
|  |  | G4-6 | 密闭输送 | 颗粒物 | 输送廊道封闭+车间封闭+顶部洒水 |
|  |  | G4-7 | 加热烘干 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘器处理+15m排气筒DA004 |
|  |  |  | 柴油燃烧 | 颗粒物、SO2、NOx |  |
|  |  | G4-8 | 筛分 | 颗粒物 |  |
|  |  | G4-9 | 输送 | 颗粒物 | 输送廊道封闭+车间封闭+顶部洒水 |
|  |  | G4-11 | 搅拌混合 | 沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、臭气 | 管道收集+电捕焦油器+二级活性炭+DA003 |
|  |  | G4-12 | 卸料 |  |  |
|  | 水稳线 | / | 物料运输 | 颗粒物 | 出入车辆冲洗+覆盖+洒水+围挡+围挡+洒水 |
|  |  |  | 装卸、暂存 | 颗粒物 | 原料仓库密闭+洒水喷淋 |
|  |  | / | 上料、搅拌 | 颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘器+15m排气筒（DA002） |
|  |  | / | 输送 | 颗粒物 | 密闭廊道输送 |
|  |  | / | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 自带仓顶脉冲除尘器 |
|  | 骨料制品生产线 | / | 物料运输 | 颗粒物 | 出入车辆冲洗+覆盖+洒水+围挡+围挡+洒水 |
|  |  | / | 骨料装卸、暂存 | 颗粒物 | 原料仓库密闭+洒水喷淋 |
|  |  | / | 上料、破碎、筛分 | 颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘器+15m排气筒（DA001） |
|  |  | / | 输送 | 颗粒物 | 密闭廊道输送 |

4.2 污染防治措施可行性分析

4.2.1 污染防治措施可行性分析

本项目属于二十七、非金属矿物制品业 石墨及其他非金属矿物制品制造309，处理措施参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中废气污染防治可行技术参考表进行分析，详见下表。

表4.2-1 废气治理可行技术参照表

| 废气类别 | 主要污染物 | 可行技术 | 技术规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 骨料干燥系统废气 | 颗粒物 | 旋风除尘+布袋除尘、旋风除尘+静电除尘 | 《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》 （HJ1119-2020）表A.5 |
| 沥青罐呼吸废气、成品出料废气 | 沥青烟、苯并[a]芘 | 活性炭吸附、电捕焦油器、电捕焦油器+活性炭吸附 |  |
| 粉料仓废气 | 颗粒物 | 布袋除尘、旋风除尘、静电除尘 |  |
| 废气产污环节 | 污染物项目 | 污染治理设施名称及工艺 | 技术规范 |
| 沥青储槽 | 沥青烟、苯并[a]芘 | 电捕焦油器、焚烧法、电捕焦油器+活性炭吸附、炭粉吸附法、其他 | 《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》 （HJ1119-2020）表4 |

1、粉尘废气治理设施

①旋风除尘+袋式除尘器

旋风除尘工作原理：旋风除尘器是一种利用离心力将粉尘从气流中分离出来的干式气固分离设备。首先含尘气体以较高的速度（通常为12-25 m/s）沿切线方向进入旋风除尘器圆筒体上部。由于进气方向与筒体壁面相切，气流被迫在筒体内做高速旋转运动，形成外旋流（向下旋转），在旋转过程中，气流中的粉尘颗粒受到离心力的作用。由于粉尘颗粒的密度远大于气体，离心力将其甩向筒壁。颗粒在筒壁附近失去动能，并因重力作用沿壁面滑落至下部的锥体排灰口，当旋转气流到达锥体底部时，由于锥体收缩，气流被迫改变方向，形成内旋流（向上旋转），从顶部的排气管排出。此时，大部分粉尘已被分离，排出的气体为净化后的气体。

袋式除尘工作原理：袋式除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒（粒径为1微米或更小）则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。

本项目沥青及再生沥青生产线、冷补料生产使用的骨料烘干、筛分粉尘废气经旋风除尘+袋式除尘器处理，除尘效率高，符合污染防治可行技术要求一般原则，处理措施可行。

②袋式除尘器

本项目废旧沥青砼上料破碎筛分废气、骨料上料废气、水稳上料搅拌废气、石料上料破碎经收集后进入布袋除尘器处理，所采用的除尘措施属于《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中所提到的末端治理技术，除尘效率较高，可以抑制绝大部分粉尘，符合污染防治可行技术要求一般原则，处理措施可行。

③仓顶脉冲除尘器

脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。

本项目各粉料筒仓顶部均设置脉冲式除尘器，属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表A.5可行技术。

④顶部洒水喷淋装置

高压细水雾（微雾）降尘技术是一种基于水雾粒径与粉尘颗粒大小相近时，吸附、凝结粒径较大的粉尘，属于经济可行降尘抑尘技术，仅采用单一水体，通过高压泵增压，通过高压离心喷嘴进行雾化，实现降尘抑尘。喷雾头设置在原料仓库及新建原料库上方，可有效抑制粉尘上扬。

- 2、沥青烟气治理措施

项目沥青混凝土、再生沥青混凝生产线、冷补液（沥青、柴油、冷补剂混合后）暂存及冷补料搅拌过程中产生的沥青废气经管道收集后进入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理后排放。

①电捕焦油器+二级活性炭吸附装置

由于项目产生沥青烟气会夹杂粉尘颗粒，若直接进入吸附装置，堵塞吸附材料微孔，将对吸附材料造成不可逆损害，降低吸附材料吸附性能，减少吸附材料寿命，故前端设置电捕焦油器，对废气中的固体杂质、颗粒等物质进行拦截去除，最大限度提高预处理效果，保证后端吸附装置正常运行。

电捕焦油器工作原理主要是利用高压直流电场的作用，使气体中的焦油雾滴带电并被捕集的净化设备。首先在金属导线（电晕极）与金属管壁或极板（沉淀极）之间施加高压直流电（通常10-70kV），维持足以使气体产生电离的电场，使阴阳极之间形成电晕区，在高压电场的作用下，气体内部的电子获得足够能量成为自由电子，产生自发性电离现象，当含有焦油雾滴等杂质的废气通过该电场时，吸附了负离子和电子的杂质在电场库伦力的作用下，向沉淀极移动，焦油颗粒到达沉淀极后释放所带电荷，并吸附于沉淀极上，从而达到净化气体的目的。当吸附于沉淀极上的杂质量增加到大于其附着力时，会自动向下流淌，从电捕焦油器底部排出。净化后的气体则从设备上部离开进入下道工序。

活性炭吸附原理是利用固体本身的表面作用力，将流体中的某些物质吸附并集中于固体上的程序。吸附法的最大特点，是能在符合经济条件的操作范围内，可有效除去气流中的沥青烟气，直至吸附剂容量达到饱和为止。活性炭是一种很细小的炭粒但有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔一毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表A.5可知项目采用电捕焦油器+活性炭吸附装置处理沥青烟气属于可行技术。同时根据项目自行监测报告可知，现有项目DA004沥青罐呼吸、成品出料废气中沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃经水喷淋+UV催化氧化设备处理后均能达标排放，因等离子光催化氧化为低效措施，本环评要求企业对其进行提升。项目使用电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理沥青烟气为可行技术。

②二次燃烧

项目废沥青砼伴热再生、沥青制品生产线沥青暂存、加热、储罐呼吸、搅拌、预混、胶体磨乳化等工序产生的沥青烟气经收集后引入烘干滚筒配套的柴油燃烧器进行二次燃烧处理后进入旋风除尘+袋式除尘器处理后排放。

根据《排污许可申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表4沥青系统污染治理设施，采用袋式除尘器、焚烧法为可行措施。

3、无组织废气控制措施

本项目运输扬尘、堆场扬尘、装卸粉尘产尘量较小，碎石料、骨料、废旧沥青砼密闭储存在原料仓库，厂区道路采取硬化、定期清扫、喷淋洒水、出入车辆清洗等措施处理后，可以抑制绝大部分粉尘，符合污染防治可行技术要求一般原则，处理措施可行。

4.2.2 依托环保设施可行性分析

1、废沥青砼伴热再生烟气及沥青制品废气治理设施

本项目新增废沥青砼伴热再生烟气、沥青制品生产线沥青加热、储罐暂存、搅拌混合、胶体磨、卸料沥青及有机废气经烟气引流管道进入烘干室二次燃烧后进入旋风除尘+二级袋式除尘器处理后经排气筒（DA004）排放。

项目废沥青砼伴热再生设备及沥青制品各搅拌罐、储存罐、预混罐、胶体磨密闭，在伴热再生设备处及搅拌罐、储存罐、预混罐、胶体磨设置废气收集管道，通过引风机将沥青烟气统一收集引至骨料烘干筒的柴油燃烧器处进行二次燃烧处理，所产生的热量对烘干滚筒中的骨料进行烘干，二次燃烧提高了热能利用率，实现了能源再次利用；燃烧消耗掉沥青烟气中的油性成分，烘干骨料过程产生的水蒸气与燃烧后产生的二氧化碳等气体在第二风机运转产生的负压作用下流向旋风除尘+布袋除尘器，经过除尘过滤后再排放到大气中，显著减少了沥青烟气对大气的污染。

本项目废气喷嘴与燃烧器组合在一起，可利用燃烧器的二次空气得到足够的氧气。燃烧器将燃烧配布成许多小火焰，同时二次进风装置将废气分成许多小股，分别围绕着许多小火焰流过，使废气与火焰充分接触，这样可以使废气和高温燃气在短时间内即可迅速达到完全的湍流混合。

沥青烟是一种特殊的污染物，沥青烟由液态烃类颗粒物和气态烃类衍生物组成。根据《环境工程技术手册》，试验表明，当温度超过 790℃时，燃烧时间>0.5s，供氧充足的条件下烃类物质可以燃烧得很完全。根据《石油与天然气化工》2000(029)004-《沥青烟燃烧处理技术》（刘江雁），当燃烧炉内的温度达到 510℃时，燃烧后的沥青烟气中的有机物含量已不能检出。本项目柴油燃烧器温度可达1800℃，能够对沥青烟气进行处理。根据《排污许可申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表4沥青系统污染治理设施，采用袋式除尘器、焚烧法为可行措施。

根据设备参数DA004引风机风量为75000m³/h（现有骨料烘干废气、筛分废气、烘干筒柴油燃烧废气、烘干筒加热产生的水蒸气约35000m³/h，新增伴热再生设备风量约10000m³/h，沥青制品生产线废气收集风量18268m³/h、富裕11732m³/h用于调节各处风速）。现有风机风量能够满足废气处理要求。

由上可知，本项目废沥青砼伴热再生烟气及沥青制品废气依托现有烘干筒二次燃烧后经旋风除尘+袋式除尘器废气治理设施处理可行。

4.3 大气污染物监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及 其他非金属矿物制品制造（HJ1119—2020）》、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），本项目废气监测要求见表4.3-1。

表4.3-1项目废气监测要求一览表

| 排放口名称 | 排放口编号 | 监测指标 | 监测频次 | 监测执行标准 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | DA001 | 颗粒物 | 1次/年 | 《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018） | 安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020） |
|  | DA002 | 颗粒物 | 1次/半年 | 《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017） |  |
|  | DA004 | 颗粒物 | 1次/半年 | 《排污许可证申请与核发技术规范石墨及 其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020） | 《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中标准 |
|  |  | SO2 | 1次/半年 |  |  |
|  |  | NOx | 1次/半年 |  |  |
|  |  | 烟气黑度 | 1次/半年 |  |  |
|  |  | 沥青烟 | 1次/年 |  |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1次/年 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/年 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  |  | 苯乙烯 | 1次/年 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  |  |
|  | DA003 | 沥青烟 | 1次/年 | 《排污许可证申请与核发技术规范石墨及 其他非金属矿物制品制造（HJ1119—2020）》 | 《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中标准 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1次/年 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/年 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中二级排放标准 |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | DA005 | 颗粒物 | 1次/年 |  | 《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中标准 |
|  | DA006 | 颗粒物 | 1次/年 |  |  |
|  | DA008 | 油烟 | 1次/年 |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 厂界 |  | TSP | 1次/季度 |  | 安徽省地方标准《水泥工业大气污染排放标准》（ DB34/3576-2020） |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1次/年 | 《排污许可证申请与核发技术规范石墨及 其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020） | 《沥青混合料拌合站建设规范》（DB 34/T 3679-2020）表4中标准 |
|  |  | 沥青烟 | 1次/年 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1次/年 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | 苯乙烯 | 1次/年 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/年 |  |  |
| 备注：①水泥筒仓呼吸粉尘经仓顶布袋除尘器处理后高空排放，视为有组织排放，因无监测条件，仅进行达标分析，不设置排放口 |  |  |  |  |  |

5、大气环境影响评价结论

5.1 结论

5.1.1 环境空气质量现状结论

根据淮南市生态环境局《2025年淮南市生态环境质量状况公报》（http://ahhn.wenming.cn/xwfbhome/xwfbt_fbhsl/202606/t20260611_9269107.html），结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域判定为不达标区域。

根据补充监测数据可知，项目所在区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》详解要求，TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准，苯并[a]芘未检出满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准，苯乙烯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。

5.1.2 环境影响评价结论

本项目排放的污染物最大落地浓度占标率较小，排放的大气污染物对大气环境的影响较小。按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本项目为二级评价，厂界外大气污染物短期贡献浓度没有超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。根据现场勘探，项目环境防护距离范围内无医院、学校和居住区（少量居民均已签订长期租赁合同）等环境敏感点。因此，本项目建设能满足原环评及批复设置50m环境防护距离相关要求，同时，规划部门应充分考虑本项目环境防护距离的设置要求，防护距离内不得规划和建设学校、医院、住宅等环境敏感建筑及对环境质量较敏感的项目。

5.2 建议

1、严格执行“三同时”制度，确保项目的环保防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项防治措施落实到位。

2、加强废气净化系统的管理，确保设备正常运行并达标设计处理效率，保证废气达标排放，并做好相关运行记录。

综上所述，项目符合国家产业政策，确保各项废气污染物防治措施严格落实，确保各类污染物达标排放，项目对环境的影响在可接受范围内，从环境影响的角度讲，本项目的建设是可行的。