建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 淮南宏哲建材科技有限公司新型建筑材料生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 淮南宏哲建材科技有限公司 |
| 编制日期： | 2026年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 淮南宏哲建材科技有限公司新型建筑材料生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2606-340405-04-01-537710 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李多荣 | 联系方式 | 17353750560 |
| 建设地点 | 山王镇工农村（淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区内） |  |  |
| 地理坐标 | （116度48分28.620秒，32度40分41.728秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 56砖瓦、石材等建筑材料制造303其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 八公山区发展改革委 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 1300 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 2.31 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 3576 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置情况如下： 表1-1 专项评价设置情况 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目主要废气污染物为颗粒物，不含《有毒有害大气污染物名录》规定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目主要为生活污水，污水经租赁厂区现有化粪池收集预处理后定期清掏农用，间接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质的存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目为各类粉剂建材产品，生产过程不使用水，仅员工生活用水，用水为市政自来水，不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 否. 综上，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《八公山区山王镇国土空间总体规划（2021—2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《八公山区山王镇国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 根据《八公山区山王镇国土空间总体规划（2021—2035年）》与本项目相对位置图（见附图4），本项目位于工业用地，不涉及永久基本农田、生态保护区、农田发展区等区域。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、选址符合性分析 （1）选址合理性分析 本项目选址于山王镇工农村（淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区内），厂区门口即为现有乡道，厂区交通便利，区域环境质量良好，地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；区域大气环境（除PM2.5稍许超标），其他基本污染物基本满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准要求；项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，环境容量较大，项目区域对项目无制约因素，因此项目选址较为合理。 （2）用地符合性分析 本项目位于山王镇工农村（淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区内），2022年6月28日淮南市八公山区人民政府出具的《关于八公山区山王镇淮南市皖之能新能源科技有限公司使用集体建设用地的批复》：集体建设用地使用权交由山王镇工农村村民委员会，用于建设（淮南市皖之能新能源科技有限公司）项目使用。土地用途为工业用地，土地所有权性质不变。本项目租赁占地淮南市皖之能煤业有限公司现有闲置厂房及土地，用地类型属于工业用地，同时与原先生产项目类似，厂区已配套建设有冲洗平台、沉淀池等构筑物。因此本项目利用外购水泥、重钙粉、灰钙粉等生产轻质建筑材料与地块规划用途相符。 （3）环境相容性分析 本项目位于山王镇工农村（淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区内），周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。企业位于淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区内，北侧毗邻淮南市众鑫生物能源有限责任公司，西侧为乡道，南侧和东侧为农田，距离项目最近的敏感点工农村60m位于主导风侧风向，本项目生产环节主要涉及物料运输、原料入库（入筒仓）粉尘、搅拌粉尘、筒仓呼吸粉尘、打包粉尘、设备运转噪声等，粉料入筒粉尘、呼吸粉尘仓经仓顶除尘器处理后无组织；原料给料入仓粉尘、搅拌、包装产尘较大环节配套收集处理措施处理达标排放，厂区洒水抑尘，生活污水经租赁厂区现有化粪池收集预处理定期清掏农用，原料使用产生废包装收集外售，布袋收集粉尘回用于生产，废机油、含油抹布手套等收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处置，机械运转产生噪声采取选用低噪声设备、厂房隔声等措施，通过以上措施后，拟建项目产生的固体废物对周围环境影响较小。周边环境见附图2。因此，项目的建设与周边环境相容。 综上所述，从规划符合性、用地合法性、环境相容性等方面考虑，本项目建设选址是可行的。 2、产业政策符合性分析 不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年2月1日起施行）中鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许建设类，符合国家产业政策。因此，项目建设符合国家及地方的产业政策。本项目于2026年6月29日八公山区发展改革委通过了本项目备案，项目代码为2606-340405-04-01-537710。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 3.与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 表1-3 项目与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 加强固体废物污染防治。积极推动合肥及沿江沿淮城市开展“无废城市”建设。建立健全重点行业工业固体废物排污许可管理制度。推动大宗工业固体废物综合利用，培育和扶持煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏等大宗固体废物综合利用专业化现代企业，构建新型循环经济产业链及资源综合利用关联企业集群，支持资源综合利用重大示范工程和循环利用产业基地建设。加强尾矿库污染治理，落实尾矿库分级分类环境管理制度，实施“一库一策”。加快推进生活垃圾分类和源头减量，加强废塑料污染治理，减少一次性塑料制品消费量，推动快递、外卖行业包装“减塑”，探索实施饮料纸基复合包装物为重点的生产者责任延伸制度。合力打击固体废物走私，坚决杜绝“洋垃圾”入境。; 本项目外购水泥、重钙粉、灰钙粉、石膏粉等搅拌生产轻质建筑材料，实际产污前申领排污许可证。生产环节产生固废均采取合理措施; 符合. 以钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，在火电、钢铁、建材等行业开展减污降碳协同增效。支持各市因地制宜制定化工项目入园标准，建立入园项目准入评审制度。加快淘汰落后低端产能，加大新基建、高新技术产业、新能源汽车等产业的支持力度，构建高效节能、先进环保和资源循环利用的绿色产业体系，充分发挥生态环境保护引导、优化和倒逼作用，加快生产方式绿色转型，提升经济发展质量。围绕合肥都市圈、皖江城市带、淮河生态经济带、新安江生态经济示范区等区域发展，大力推进产业布局调整和结构优化。高水平打造皖北承接产业转移集聚区，加快阜阳、淮南、淮北等煤化工企业绿色转型升级。在皖西大别山区、皖南山区重点发展现代农业、文化旅游、大健康、医药产业、农产品加工等特色产业及配套产业。强化开发区和产业集群升级改造，实施“一园一策”“一行一策”战略，推动一批行业达到长三角区域先进水平。依法完善产品能效、水效、碳排放、污染物排放等标准，实施能效、水效“领跑者”制度。实施节水行动，提高农业、工业、城镇生活用水效率。依法推进清洁生产，在重点行业深入推进强制性清洁生产审核，推动传统行业智能化、清洁化改造，鼓励开展行业、开发区和企业集群整体审核模式试点。开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动。; 本项目属于建材行业，采取全自动生产线，减少物料生产环节跑冒滴漏，布袋收集粉尘回用于生产，促进资源的循环利用。; 符合. 由表1-3可知，项目建设符合《安徽省“十四五”生态环境保护规划》的要求。 4、与《淮南市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 表1-4 项目与《淮南市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. （一）优化调整空间结构1.建立以国土空间规划为统领的生态环境空间治理模式 依照《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《淮南市国土空间总体规划（2019—2035年）》，明确城镇空间、生态空间、农业空间，树立“三生”协调发展理念。实施“五级三类”的国土空间规划体系，严格“三区三线”为核心的国土空间用途管制。将生态环境保护工作融入国土空间规划，将国土空间规划与生态环境分区管控实施联动。; 对照八公山区山王镇国土空间规划（2021—2035年），本项目选址位于工业用地，符合用地管控要求，选址不涉及生态敏感区、生态保护红线等; 符合. （二）深度调整产业结构打造国家煤炭绿色开发利用基地。推动煤炭产业结构优化升级和绿色转型发展，促进煤炭生产集约化、组织管理专业化、产业园区集群化发展，建设安全、高效、智能、绿色“四型”矿井，发展现代化矿井集群。优化煤炭产品结构，推进煤炭产、洗、用各环节协同发展，持续提高原煤入洗比例，大力发展高精度煤炭洗选加工、低阶煤提质等深加工技术，提升煤炭附加值。打造煤炭清洁开发利用价值链，加大科研投入，结合煤种特点，以煤基多联产、系列化为目标，打通煤、电、化、气全产业链路径，促进产业提档升级。; 本项目不使用煤炭能源; 符合. （三）持续优化能源结构 控制煤炭消费总量，加快实施重点用能单位节能低碳行动和重点产业能效提升计划，严格执行高耗能行业产品能耗限额标准体系。推进煤电企业通过资产整合、股权投资等方式深度融合，提高煤炭就地转化率，提高煤电联营规模，推动电力、煤炭产业一体化协调发展。推进传统电力能源和电力新能源协调发展，建设智慧电厂，全面推行热电联产、冷热电联供模式，利用国际领先水平的清洁高效煤电成套设备，升级改造现役电厂发电设备和配套设施，全面提升电网智能化水平，提升电网接入和消纳能力。优化电力新能源项目布局，支持光伏发电、风电项目建设。严格实施行业内新建项目重点污染物排放等量或减量置换，煤炭、水泥等产能过剩行业实施重点污染物排放等量或减量置换。严格控制煤炭消费总量，落实煤炭消费减量替代与污染减排“双挂钩”制度，提高非化石能源消费比重，降低煤炭在能源总消费中比例。优化配置生产要素，发挥清洁能源市场规模优势和已有的能源产业基础优势，促进传统能源要素和新兴清洁能源要素的有机融合。; 本项目生产环节能源为电能，外购原料主要是重钙粉、石膏粉、灰钙粉、砂、水泥等进行搅拌加工生产轻质建筑材料，污染物涉及颗粒物，实行总量倍量替代。; 符合. （五）推进用地结构优化 继续实施建设用地总量和强度双控管理，加强建设用地供后开发利用全程监管，强化临时用地管理，合理划定功能留白地块，加大力度盘活闲置、低效用地。严格落实城市规划及园区规划，优化工业企业布局，推进工业用地园区化集中安排，推进工业企业搬迁入园区。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，各县区已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。严格保护森林、湿地（沼泽、滩涂、水域）等基础性生态用地，结合自然保护地优化调整，加强自然保护区、森林公园、地质公园、重要湿地、湿地公园保护和建设，保障合理的生态用地规模，不断扩大蓝绿生态空间。; 本项目选址位于淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区内，租赁单位现有项目已停产，本项目建设属于利用现有工业用地生产加工，提升土地使用价值，符合厂区建设用地要求。; 符合. 由表1-4可知，项目建设符合《淮南市“十四五”生态环境保护规划》的要求。 5、与《淮南市扬尘污染防治条例》相符性分析 表1-5 与《淮南市扬尘污染防治条例》相符性分析 序号; 文件相关内容; 本项目情况; 相符性. 1; 企业事业单位和其他生产经营者应当自觉履行扬尘污染防治义务，采取有效措施防止、减少扬尘污染，对污染所造成的损害依法承担责任。; 本项目营运期主要产尘节点均配套收集与处理措施。筒仓设置仓顶除尘设备，厂区门口设置冲洗平台，厂区内路面定期洒水抑尘。; 相符. 2; 堆放和装卸煤炭、煤矸石、粉煤灰、渣土、水泥等易起尘物料的，应当符合下列扬尘污染防治要求： （一）划分物料堆放区域和道路的界限，硬化物料堆放区域和道路，保持物料堆放区域和道路整洁； （二）物料应当密闭贮存；不能密闭的，应当设置高于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染； （三）易起尘物料需要频繁装卸作业的，应当在密闭车间进行；受条件限制无法密闭的，应当在装卸时采取洒水、喷淋或者其他有效措施； （四）采用密闭输送设备作业的，应当在装卸处采取吸尘、喷淋等措施。; 本项目物料采取筒仓存储和密闭原料库存储方式，主要原料采取筒仓密闭存储，辅料采取袋装入库存储，所有生产作业均位于密闭车间内进行。主要原料在给料环节采取收尘措施，并配套高效除尘设备处理。; 相符. 3; 运输煤炭、煤矸石、粉煤灰、渣土、水泥等易起尘物料的，应当使用符合条件的车辆，并按照规定时间和路线行驶，采取密闭、围遮盖、封闭、喷淋等措施并安装卫星定位系统。; 本项目使用水泥采取密闭罐车输送，其他物料采取吨袋或小型包装袋包装运输至厂区内。所使用车辆均为合规车辆。; 相符. 综上所述，本项目满足《淮南市扬尘污染防治条例》管理要求。 6、与《关于印发淮南市涉气建设项目环评审批负面清单的通知》相符性分析 表1-6 “淮南市涉气建设项目环评审批负面清单”符合性分析 序号; 重点工作 任务; 推进举措; 环评审批的负面清单; 本项目情况. （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马. 1; 新改扩建项目严格落实国家产业政策要求，严把“两高”项目审批。; 新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，严格论证项目建设必要性、可行性，推动行业集约发展和绿色转型。; 1、新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求； 2、“两高”项目应实施部门联审。; 根据对照《安徽省“两高”项目管理目录（2025版）》，本项目外购水泥、重钙粉、灰钙粉、石膏粉等原料生产轻质建筑材料，不属于名录中其他非金属矿物制品制造（3099）行业对应的两高产品：多晶硅、单晶硅，单晶炉、还原炉、精馏塔等产品，不属于“两高”项目。. 2; 严格落实产能置换要求。; 推动产能过剩行业减量发展、优化布局。不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目。; 严重过剩行业新增产能项目环评不予审批。; 本项目外购水泥、重钙粉、灰钙粉等原料生产轻质建筑材料，不新增水泥等生产，不属于过剩产能。. 被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 涉及产能置换项目环评阶段应取得置换产能。; 本项目不涉及产能置换. （二）有序推动落后产能淘汰. 5; 有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下等企业退出市场。; 逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。; 采用步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉新建项目环评不予审批。; 本项目不涉及落后产能。不进行钢铁、铝、水泥等过剩产能产品生产。. 有序推动落后煤炭洗选企业退出市场。; 落后煤炭洗选项目不予审批。. 禁止铝加工（深井铸造）企业新改扩建项目采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机。; 采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批。. 6; 严禁违规新增产能。; 严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。; 违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能项目环评不予审批。. （六）推动煤炭消费减量替代. 16; 推动煤炭等量或减量替代。; 重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的能评、环评等不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的环评不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目生产采用电作为能源，不涉及煤等资源能源. （七）加快推动燃煤锅炉机组升级改造. 19; 严控热源性燃煤设施建设。; 重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。; 原则上不得审批除集中供暖外的燃煤锅炉。; 本项目不建设锅炉. 21; 推动现有燃煤机组升级改造。; 禁止新建自备燃煤机组，鼓励自备燃煤机组积极开展清洁能源替代。大力推动现有煤电机组开展节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。; 新建自备燃煤机组环评项目不予审批。. （八）推动工业炉窑清洁能源替代. 23; 推动煤气发生炉清洁能源替代。; 重点区域不再新增燃料类煤气发生炉。; 新增燃煤类煤气发生炉项目不予审批。; 本项目不涉及炉窑. （九）推动货物运输清洁化. 27; 提高重点行业清洁运输比例。; 将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。; 煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目环评审核中重点关注清洁运输。; 本项目主要轻质建筑材料生产加工，不属于前述重点行业。本项目物料运输采用符合国六要求的车辆。. （十七）加快低（无）VOCs原辅材料替代. 52; 严格控制生产和使用高VOCs含量建设项目。; 实施安徽省低挥发性有机物原辅材料源头替代工作方案，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 严格控制审批生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目环评。; 本项目不使用涂料、油墨和胶黏剂。. 53; 推动低（无）VOCs原辅材料源头替代。; 加大汽车整车制造、汽车修理、木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料的替代力度。; 汽车整车制造、汽车修理、木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业环评审批中要求加大低（无）VOCs含量原辅材料的替代力度。. 7、项目“生态环境分区管控”符合性分析 根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，本项目所在区域环境管控单元编码为：ZH34040520001，与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。根据淮南市“三线一单”图集，对照安徽“三线一单”管控要求查询报告内容要求，本次环评筛选了与本项目有关的管控要求单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。 本项目租赁厂区位置 图1-1 本项目在生态环境分区管控单元的点位图 表1-7 本项目与生态管控单元的符合性分析 区域管控要求; 管控 类别; 管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 重点管控单元13; 空间布局约束; 在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。; 本项目外购水泥、重钙粉、灰钙粉、石膏粉等进行轻质建材加工，不进行前述行业生产加工，生产加工过程采用全自动生产线。; 符合. 禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）; 本项目不建设燃料煤气发生炉; 符合. 3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 对照《关于有力有效管控高耗能高排放项目的通知》，本项目外购原料生产轻质建筑材料，不属于“两高”项目。本项目原料来源于淮南市本地周边地区，不涉及远距离跨市运输，物料运输采用符合国标要求的车辆; 符合. 严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 符合. 非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。; 本项目不建设电站，用电来自市政供电管网; 符合. 严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。; 本项目不属于“两高”项目，目前积极履行环评手续; 符合. 禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料的使用; 符合. 禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 本项目使用电能作为能源，不建设燃气、燃煤锅炉。; 符合. 在城市规划区内禁止新建、扩建大 气污染严重的建设项目。; 本项目有组织废气经收集后采取覆膜袋式除尘器处理达标排放，无组织废气通过密闭车间生产，厂区定期洒水等措施确保企业厂界无组织废气达标排放，因此本项目不属于大气污染严重项目; 符合. 禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。; 本项目原料不涉及煤，不使用煤作为燃料; 符合. 严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换; 本项目外购水泥、重钙粉、灰钙粉、石膏粉等原料进行轻质建筑材料生产加工，不进行塑料表面喷涂、印刷，不使用胶黏剂和清洗剂，对照《关于有力有效管控高耗能高排放项目的通知》，本项目不属于“两高”行业，不属于产能置换项目。; 符合. 禁止淘汰落后类的产业进入开发区; 符合. 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 符合. 全市范围内严禁违规新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。; 符合. 严把“两高”项目审批，严格落实区域削减措施，对不符合规定的坚决停批停建。; 符合. 禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目; 符合. 禁止新建焦化、有色金属、制革、农药等行业企业。; 符合. 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目不涉及有色金属冶炼、焦化等重污染行业; 符合. 严格资源节约和环保准入门槛，转 入项目必须符合国家产业政策、资 源节约和污染物排放强度要求，避 免产业转移中的资源浪费和污染扩散。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目不属于鼓励类、限制类和禁止类，按照“非禁即入”原则，本项目视为允许类，备案文件已取得八公山区发展改革委通过，符合国家和地方的产业政策。; 符合. 重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目主要污染物为颗粒物，执行安徽省地标。; 符合. 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 本项目属于轻质建筑材料加工，生产环节简单，主要为原料搅拌，生产环节废气采用配套废气处理装置，不属于前述行业类别。营运期生产环节不使用水，生活污水经厂区现有化粪池收集预处理后定期清掏，不对周边水体环境产生不利影响。目前本项目积极履行环评手续，后续验收严格执行环保“三同时”制度。; 符合. 严格环境准入，在水污染防治重点控制单元的区域内，限制新建耗水量大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。; 本项目生产环节不使用水，生活污水经化粪池收集预处理后定期清掏，车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。本项目不属于新建高耗水、废水排放量大的项目。; 符合. 依法开展环境影响评价工作，严格落实生态环境损害责任追究问责制度，对不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，必须无 条件退出。; 本项目进行轻质建材材料，不涉及产能置换，不属于落后产能。目前正积极履行环评手续; 符合. 关停退出、能耗、安全、质量技术 等方面不达标、不合格产品。同时，鼓励引导“限制类”生产工艺装备和产品逐步退出。重点对水泥、砖 瓦、铸造、化工等重点行业过剩产 能逐渐淘汰，加快淘汰落后产能和 不达标工业炉窑。; 本项目属于新建项目，生产设备自动化水平高，不使用危险废物，产生粉尘经过收集后配套现行可行技术覆膜袋式除尘器处理达标排放; 符合. 企业应当全面推进清洁生产，优先 采用能源和原材料利用效率高、污 染物排放量少的清洁生产技术、工 艺和设备，淘汰严重污染大气环境 质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目属于轻质建筑材料生产项目，采用全自动生产线，营运期生产不使用水，废气配套高效除尘设备，车辆冲洗废水经收集沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排，清洁生产水平较高; 符合. 污染物排放管控; 新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。; 本项目属于新建项目，须申请大气污染物颗粒物总量指标; 符合. 污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目营运期废气污染物为颗粒物，执行安徽省水泥行业污染物排放标准。; 符合. 非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当按《安徽省非煤矿山管理条例》采取相应污染防治措施。; 本项目涉及粉料使用，不属于矿山企业，生产环节产尘配套高效环保措施。; 符合. 建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》。; 本项目施工期厂房建设过程位于现有厂区内，严格执行“六个百分百”。; 符合. 裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。; 道路运输过程产生粉尘，企业营运期定期洒水抑尘，物料给料粉尘配套收集措施后采取高效除尘措施，确保达标排放。; 符合. 完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。严格煤炭消费总量，增加清洁能源供给和使用，力争实现煤炭消费负增长。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，严禁秸秆露天焚烧，推进秸秆综合利用，全面推行“绿色施工”。; 本项目给料、搅拌、包装环节产生废气均配套收集处理措施，筒仓仓顶配套除尘措施，厂区地面定期洒水抑尘，运输车辆依托现有冲洗平台，确保废气达标排放，减少废气排放量。; 符合. 达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“鹃牌”处罚，一律停业、关闭。; 符合. 环境风险管控; 以化工园区、尾矿库、冶炼企业等 为重点，严格落实企业生态环境风 险防范主体责任。; 对照风险导则，企业属于环境风险较小企业，营运期企业须严格落实自身的生态环境风险主体责任，储备好应急物资，加强管理。; 符合. 资源开发效率要求; 实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。; 本项目能源使用电能，不涉及天然气、煤; 符合. 该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线，因此本项目建设满足生态环境分区管控要求，生态分区管控图件见附图6。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来 淮南宏哲建材科技有限公司成立于2026年6月15日，是一家生产新型建筑材料制造（不含危险化学品）、建筑装饰材料销售、建筑材料销售、保温材料销售的企业。由于企业发展需求，拟投资1300万元，项目租赁淮南市皖之能煤业有限公司厂界内闲置厂房及空地，占地面积约20亩，租赁厂房面积约2000平方米；新建钢结构生产车间一栋，建筑面积1176平方米；新建钢结构半成品库房一栋，建筑面积400平方米。并购置轻质抹灰石膏生产线、嵌缝膏生产线、砂浆生产线、普通建筑填料生产线、生态建筑填料生产线、重质抹灰石膏生产线共六条，并配套建设筒仓、环保等公用工程等。项目达产后年产30000吨轻质建筑材料。 2026年6月29日，淮南宏哲建材科技有限公司取得八公山区发展改革委关于“淮南宏哲建材科技有限公司新型建筑材料生产线建设项目”的备案表（项目代码：2606-340405-04-01-537710），同时项目在实施过程中，将有废水、噪声、废气和固废等污染物的产生。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等文件规定，本项目须进行环境影响评价。本项目外购水泥、重钙粉、灰钙粉、石膏粉等粉料进行搅拌生产轻质建筑材料，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30——砖瓦、石材等建筑材料制造303其他建筑材料制造3039”，因此应编制环境影响报告表。 表2-1 项目环评分类管理类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业30. 56; 砖瓦、石材等建筑材料制造303; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》中“二十七、非金属矿物制品业30——砖瓦、石材等建筑材料制造303其他建筑材料制造3039”，属于排污许可中“简化管理”，因此本项目在实际排污前需在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证申请，完善排污信息。 表2-2 项目排污许可管理类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业30. 64; 砖瓦、石材等建筑材料制造303; 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）; 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的; 仅切割加工的. 为此，淮南宏哲建材科技有限公司委托我公司承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司对项目建设场地周围环境进行了现场踏勘、调查，在收集项目相关资料的基础上进行了分析，根据国家和地方有关环保法律法规，并依据编制技术指南和规范要求，编制了本项目环境影响报告表。 2.2、工程建设内容 本项目租赁淮南市皖之能煤业有限公司厂界内闲置厂房及空地，租赁现有厂房面积约2000平方米用于成品库；新建钢结构生产车间一栋，建筑面积1176平方米作为本次生产车间；新建钢结构半成品库房一栋，建筑面积400平方米，与租赁厂房打通合并，作为成品库。车间配套相应的生产线设备，进行6种轻质建筑材料加工，拟建工程建设内容见下表。 表2-3 拟建项目工程建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 拟建工程建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，H12m，厂房建筑面积1176m2，由东向西布设6条全自动生产线（产品分别为轻质抹灰石膏、重质抹灰石膏、嵌缝膏、砂浆、普通建筑填料、生态建筑填料，每种产品生产工艺相同），每条生产线设备相同，主要设备包括：原料提升系统、计量系统、搅拌机、包装机等。形成年加工生产轻质建筑材料3万吨生产能力。; 租赁厂区内现有土地新建厂房，新增设备. 辅助工程; 车间办公室; 位于生产车间的南侧，用于员工的办公休息，建筑面积约20m2; 新建. 储运工程; 原料区; 位于生产车间的东南侧，用于纤维素醚、玻化微珠、石膏缓凝剂、乳胶粉原料的储存，建筑面积100m2; 位于车间南侧东建. 成品区; 利用厂区北侧现有厂房2000m2，同时在租赁厂房西侧新建400m2成品库，新建成品库与租赁厂房打通合并，用于成品的储存。; 租赁厂房，同时新建. 筒仓; 位于生产车间布置12个筒仓，分别用于机制砂、水泥、重钙粉、灰钙粉、脱硫石膏、玻璃微珠等的储存。筒仓均为40立方。; 新建厂房内布设. 运输; 吨袋包装原辅料车间运输采用叉车、成品车间内采用叉车运输，厂外采用汽车运输; /. 公用工程; 供水; 由八公山区市政自来水管网提供，供水量约1092t/a。; 利用现有. 排水; 采用雨污分流的排水体制；项目排放生活污水，经化粪池收集预处理后定期清掏农用。车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用不外排。喷雾降尘用水全部由物料吸收及自然蒸发，不外排。; 利用现有. 供电; 由市政供电管网提供，年用电量约90万kW·h。; 利用现有. 环保工程; 废气; 无组织; 车辆运输扬尘：采取密闭或全覆盖方式运输，安装防滴漏设施，确保装载物不外漏、滴洒；装载物不得超过车厢挡板高度，运输途中不得沿途泄漏、散落、抛洒或飞扬物料；运输车辆需经除泥、冲洗干净后，方可驶出作业场所，车辆轮胎不得带泥行驶，确保车容车貌干净整洁；厂区内地面水泥硬化+洒水抑尘后无组织排放； 水泥筒仓：仓顶安装脉冲式袋式除尘器处理无组织排放； 其他筒仓：顶部安装收尘帽 输送过程粉尘：提升机全密闭壳体输送+封闭存储；; /. 有组织; 包装粉尘：集气罩+覆膜滤料袋式除尘器+高15m排气筒DA001排放；; 新建. 原料上料、搅拌粉尘：密闭管道收集+覆膜滤料袋式除尘器+高15m排气筒DA001排放; 新建. 废水; 本项目采用雨污分流，雨水进入雨水管网，污水主要为生活污水、车辆冲洗废水，生活污水经化粪池预处理后定期清掏农用，车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用不外排。喷雾降尘用水全部由物料吸收及自然蒸发，不外排。; /. 噪声; 合理布局，隔声、减振、消声等措施; /. 固废; 设置一般固废间位于车间的西侧10m2，收集暂存一般固废，设置危废间位于车间的西侧10m2，废机油等危险废物收集后分别暂存于危废间后交由资质单位处置；职工生活垃圾交由环卫部门处理处置; /. 土壤、地下水; 采取分区防渗措施，危废暂存间进行重点防渗，其他区域为一般防渗; /. 风险防范; 危废暂存库按照重点防渗区进行防渗，日常应注意设置充足的应急物资以及消防设备的维护保养。; /. 2.3、产品方案 本项目方案见下表。 表2-4 本项目主要产品方案 产品名称; 规格; 年产量; 备注. 轻质抹灰石膏; 50kg/袋、100kg/袋; 5000t/a; 《抹灰石膏》（GB/T28627-2023）. 重质抹灰石膏; 50kg/袋、100kg/袋; 3500t/a. 嵌缝膏; 50kg/袋、100kg/袋; 4500t/a; 《嵌缝石膏》（JC/T2075-2011）. 砂浆; 50kg/袋、100kg/袋; 6000t/a; 《石膏基自流平砂浆》（JC/T 1023-2021）. 普通建筑填料; 50kg/袋、100kg/袋; 7000t/a; /. 生态建筑填料; 50kg/袋、100kg/袋; 4000t/a; /. 注：六种产品生产工艺相同，主要区别为原料的种类和配比不同。. 2.4、项目原辅材料 本项目原辅料用量及用途说明情况如下： 表2-5 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 性状; 单位; 消耗量; 储存方式; 最大 储存量; 用途. 轻质抹灰石膏. 1; 石膏粉; 粉状，200目; t/a; 2480; 筒仓; 150t; 原料. 2; 玻化微珠; 粉状，50-70目; t/a; 24.8; 筒仓; 20t; 辅料. 3; 重钙粉; 粉状，325目; t/a; 2480; 筒仓; 150t; 原料. 4; 乳胶粉; 粉状，500um; t/a; 12.4; 袋装; 3t; 辅料. 5; 羟丙基甲基纤维素; 粉状，100目; t/a; 9.92; 袋装; 2t; 辅料. 6; 缓凝剂; 粉状，1250目; t/a; 4.96; 袋装; 1t; 辅料. 7; 淀粉醚; 粉末，小于500um; t/a; 0.5; 袋装; 0.2t; 辅料. 嵌缝膏. 8; 石膏粉; 粉状，200目; t/a; 2250; 筒仓; 150t; 原料. 9; 重钙粉; 粉状，325目; t/a; 2250; 筒仓; 150t; 原料. 10; 缓凝剂; 粉状，1250目; t/a; 2.25; 袋装; 1t; 辅料. 11; 羟丙基甲基纤维素; 粉状，100目; t/a; 9; 袋装; 2t; 辅料. 重质抹灰石膏. 12; 石膏粉; 粉状，200目; t/a; 1750; 筒仓; 150t; 原料. 13; 砂子; 颗粒; t/a; 1400; 筒仓; 100t; 原料. 14; 玻化微珠; 粉状，50-70目; t/a; 350; 筒仓; 50t; 原料. 13; 缓凝剂; 粉状，1250目; t/a; 3.5; 袋装; 1t; 辅料. 14; 羟丙基甲基纤维素; 粉状，100目; t/a; 14; 袋装; 2t; 辅料. 15; 淀粉醚; 粉末，小于500um; t/a; 1; 袋装; 2t; 辅料. 砂浆. 16; 水泥; 粉末，60um; t/a; 3000; 筒仓; 100t; 原料. 17; 砂子; 颗粒; t/a; 3000; 筒仓; 100t; 原料. 18; 乳胶粉; 粉状，500um; t/a; 12; 袋装; 1t; 辅料. 19; 羟丙基甲基纤维素; 粉状，100目; t/a; 9; 袋装; 1t; 辅料. 20; 淀粉醚; 粉末，小于500um; t/a; 3; 袋装; 0.5t; 辅料. 普通建筑填料. 21; 重钙粉; 粉状，325目; t/a; 2750; 筒仓; 150t; 原料. 22; 灰钙粉; 粉状，80目; t/a; 4090; 筒仓; 50t; 原料. 23; 乳胶粉; 粉状，500um; t/a; 102; 袋装; 10t; 辅料. 24; 羟丙基甲基纤维素; 粉状，100目; t/a; 82; 袋装; 10t; 辅料. 25; 缓凝剂; 粉状，1250目; t/a; 1.5; 袋装; 0.5t; 辅料. 生态建筑填料. 26; 重钙粉; 粉状，325目; t/a; 3750; 筒仓; 150t; 原料. 27; 乳胶粉; 粉状，500um; t/a; 140; 袋装; 10t; 辅料. 28; 羟丙基甲基纤维素; 粉状，100目; t/a; 107; 袋装; 10t; 辅料. 29; 淀粉醚; 粉末，小于500um; t/a; 3; 袋装; 0.5t; 辅料. 30; 机油; 4L/桶，液体; L/a; 180; 桶装; 90L; 机械使用. 31; 能源; 电; kWh/a; 96万; /; /; /. 32; 水; m3/a; 1092; /; /; /. 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 物质名称; 理化特性. 1; 石膏粉; 主要成分：二水硫酸钙（CaSO₄·2H₂O），分子量172.17。外观白色、无色粉末，含杂质时呈灰、浅黄、浅褐等色，密度2.32 g/cm3（20℃）堆积密度400~600 kg/m3，莫氏硬度1.5~2，折射率1.52，白度≥90%，比表面积0.5~1.0m2/g，熔点128℃（-1.5H2O），沸点163℃（-2H2O），溶解性：微溶于水（2g/L，20℃），溶于盐酸、硝酸、铵盐、硫代硫酸钠和甘油，不溶于醇。pH值：7.0（50g/l，H2O，20℃）。热稳定性：加热至100~150℃转化为半水硫酸钙（熟石膏）；加热至163℃失去全部结晶水变成无水物。吸湿性：具有吸湿性，需密封防潮储存。毒性：无毒。. 2; 玻化微珠; 酸性玻璃质溶岩矿物质（松脂岩矿砂），经过特种技术处理和生产工艺加工形成内部多孔、表面玻化封闭的球状体细径颗粒。外观：呈不规则球状颗粒，内部为空腔结构，表面玻化封闭，光泽平滑。燃烧性能：A级不燃材料。毒性：无毒无害，是一种环保型无机材料。粒度：通常为 0.5—1.5mm。容重：一般在50—200kg/m³之间，不同用途的规格不同，例如保温砂浆常用80—130kg/m³。导热系数：非常低，通常在0.028—0.054W/m·K之间，隔热性能优异。筒压强度：在1MPa压力下，体积损失率（即抗压强度指标）为38%—46%。表面玻化率：≥95%。吸水率：较低，真空抽滤法测定为20%—50%。漂浮率：≥98%。耐火度：1280-1360℃。使用温度：最高可达800℃-1000℃。主要化学成分：以二氧化硅（SiO₂约68%—74%）和三氧化二铝（Al₂O₃约12%—18%）为主，还含有氧化钙、氧化钾、氧化钠等。化学稳定性：理化性能非常稳定，不与酸碱发生化学反应，耐老化、耐候性强。熔融温度：约1200℃，高温下不变形，不产生有毒气体。玻化微珠结合了质轻、绝热、防火、耐高低温、抗老化、吸水率小等优良特性，相比传统膨胀珍珠岩（吸水性大、易粉化）和有机保温材料（易燃、耐候性差）具有明显优势。. 3; 水泥; 本项目所使用水泥为普通硅酸盐水泥，由硅酸盐水泥熟料、5%～20%的混合材料、适量石膏混合磨细制成的水硬性胶凝材料，凝结时间‌：‌初凝≥45分钟，终凝≤10小时‌。‌安定性‌：沸煮法必须合格（游离CaO、MgO及石膏含量受控）。‌强度等级‌：分‌42.5、42.5R、52.5、52.5R‌四级（R为早强型）；典型抗压/抗折强度（MPa）如42.5:3d≥17.0/≥3.5，28d≥42.5/≥6.5。‌水化热‌：‌较高‌（因C₃S、C₃A含量高），适用于冬季施工，‌不宜用于大体积混凝土‌。‌密度‌：约‌3.1 g/cm3‌；表观密度约‌1300–1600 kg/m3‌。‌耐久性特征‌：‌抗冻性好、干缩小、耐磨性好、抗碳化能力强‌；但‌耐腐蚀性差‌（不耐软水、硫酸盐、海水侵蚀），‌不耐高温‌（250–300 ℃时结构破坏）。. 4; 缓凝剂; 外观白色、淡黄色、淡灰色或褐色粉末，堆积密度270～800g/L，含水率≤3.0% ~≤7.0%细度（300μm筛余）≤5.0%，pH值（1%水溶液）6.0~13.0，溶解性：易溶于水，分散性好，氯离子含量：≤0.1%，低腐蚀性。毒性：产品无毒，无刺激性，可生物降解，稳定性：储存稳定性好，不易吸潮结块。石膏缓凝剂通过吸附在石膏颗粒表面形成保护膜，抑制半水石膏向二水石膏的转化速率，延缓晶体生长和聚集，从而延长石膏浆体的初凝和终凝时间。. 5; 羟丙基甲基纤维素; 外观：白色或类白色纤维状或粉末状固体，溶解性：易溶于冷水，热水溶解困难，在有机溶剂中不溶（或部分溶解）水溶液性质：在冷水中形成透明至半透明胶体溶液，具有表面活性，pH稳定性：在pH 3.0~11.0范围内稳定，表观密度：约0.25~0.70g/cm3（松装），粘度：可调范围广（从5mPa·s到200000mPa·s不等，2%水溶液，20℃），凝胶温度：取决于取代度和浓度，通常在58~90℃之间，灰分：≤5.0%，干燥失重：≤5.0%，非离子性：不与金属离子发生沉淀反应，与其他水溶性聚合物兼容性好，保水性：优异的保水能力，能有效防止水分过快蒸发或流失，成膜性：能形成柔韧、透明的薄膜，对油脂和有机溶剂有阻隔性，表面活性：降低水的表面张力，具有乳化、稳定泡沫的作用，生物稳定性：不易被微生物降解，具有较好的抗酶解能力。. 6; 乳胶粉; 外观：白色或浅黄色自由流动粉末，主要成分：醋酸乙烯酯-乙烯共聚物（VAE）或其他共聚物，堆积密度：约400~600g/L，固含量：≥98.0%， 灰分：≤15%（含填料如碳酸钙、硅砂等），粒径：大部分粒径在0.1~0.5 mm之间，玻璃化温度（Tg）：根据型号不同，通常在-5℃~+30℃之间， 最低成膜温度（MFFT）：通常在0℃~10℃之间，溶解性：在水中可再分散形成稳定的乳液，再分散性：遇水后能重新分散成初始粒径的乳液，恢复其原有性能，成膜性：水分蒸发后形成连续、柔韧的聚合物薄膜，具有粘结、增强作用粘结强度：显著提高砂浆与基材的粘结力，尤其是对光滑表面，pH值：7.0~9.0（10%水分散液），耐水性：提高体系的耐水性和抗冻融性，耐碱性：在碱性环境下（如水泥、石灰体系）保持稳定，可燃性：属于可燃粉尘，需防爆处理，储存稳定性：在干燥阴凉条件下保质期通常为6~12个月，易吸潮结块。. 7; 重钙粉; 化学式：CaCO₃、分子量100.09，外观：白色粉末，无臭、无味。密度：2.6~2.95g/cm3，pH值：8~10（10%悬浮液），呈弱碱性，白度：≥90%， 吸油值：约48ml/100g（DOP），低吸油性；沉降体积：1.2~1.9ml/g； 比表面积：约1m2/g左右；溶解性：几乎不溶于水，不溶于醇；遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸并溶解。热稳定性：在400℃以下不分解，加热至898℃（方解石）开始分解为氧化钙和二氧化碳。化学惰性：惰性大，不易参与化学反应，在空气中稳定。颗粒特性：颗粒形状不规则，粒径分布较宽，表面粗糙有棱角，平均粒径一般为1~10μm。. 8; 灰钙粉; 主要成分：Ca(OH)₂（氢氧化钙）、CaO（氧化钙）及少量CaCO₃（碳酸钙）的混合物，是石灰的精加工产品，分子式：Ca(OH)₂（主成分），分子量：74.096，外观：白色粉末，表观洁白细腻，有微苦碱味。密度：2.24~2.8 g/mL，松密度0.4~0.6。pH值：≥12（水溶液呈强碱性），部分标注为14~15。白度：≥90度，细度：可达600目以上，325目筛余≤5%。 吸湿性：强。溶解性：微溶于水（1.65g/L，20℃），难溶于水，不溶于醇，溶于酸。碱性：强碱性，水溶液呈强碱性，能快速中和酸性物质。 与空气反应：置于空气中会逐渐吸收二氧化碳而变成碳酸钙（碳化反应）。腐蚀性：具有腐蚀性，对皮肤和呼吸道有刺激作用。吸湿性：强，需密封防潮储存。. 9; 淀粉醚; 白色或微黄色、均匀细粉末，气味：无臭或具有轻微特征性气味毒性无毒、无刺激性，松装密度（堆积密度）约0.3—0.7g/cm³真密度约1.5g/cm³水分含量≤10%（通常5%—10%之间），pH值（1%水溶液）6.0-8.0（中性至弱碱性），灰分≤0.5%溶解性冷水可溶，在冷水中分散形成胶体溶液；热水溶解更快，凝胶温度自然淀粉：约60-70℃；改性淀粉醚：凝胶温度降低或消失粘度2%水溶液，25℃条件下，粘度范围100-5000 mPa·s（因型号而异）。天然淀粉经醚化改性引入羟丙基、羟乙基或羧甲基等醚键基团，化学式为(C₆H₁₀O₅)ₙ·R（R为醚化基团）溶解性易溶于冷水，形成透明或半透明胶体溶液；不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂pH稳定性在pH3-11范围内稳定，强酸或强碱条件下会水解热稳定性耐受100℃以下温度，超过100℃会逐渐降解失去粘性抗酶解性改性后抗酶解能力增强，比天然淀粉更稳定离子性非离子型或弱阴离子型（取决于醚化基团种类）成膜性能形成柔软、透明的薄膜，膜强度适中保水性良好的保水能力，能锁住自身重量数倍的水分增稠性具有良好的增稠效果，但增稠能力通常低于纤维素醚触变性具有触变性，即剪切变稀，静止后恢复粘度抗盐性耐电解质性能好，在高盐溶液中仍保持稳定表面活性具有一定的表面活性，能降低水的表面张力生物降解性可生物降解，环保性好。属环保型材料燃烧性不易燃，但遇明火可燃烧（属可燃粉尘）储存稳定性在干燥阴凉条件下稳定，保质期通常为12-24个月。. 10; 机油; 机油采用ISO粘度等级46#导轨油，运动粘度41.4~50.6（40℃）/mm2，黏度指数90，闪点：210（开口）/℃，倾点：-12/℃，密度：0.87g/cm3，物理状态：液体，颜色：浅黄，气味：脂肪油溶解性：可溶解于大部分有机溶剂，水溶性：不溶，导轨油是由高度精炼的石蜡基础油，以及精选的抗乳化添加剂配制而成。该导轨润滑油亦能防止发粘，同时它具有良好的热稳定性，附着性强，能有效防止磨损和腐蚀。. 2.5主要生产设备 本次项目生产设备情况见下表2-7。 表2-7 主要生产设备一览表 生产单元; 设备名称; 型号/规格; 数量（台/套）; 对应工序. 生产车间; 筒仓; 容积V40m3; 2; 仓储水泥. 筒仓; 容积V40m3; 3; 仓储重钙粉. 筒仓; 容积V40m3; 1; 仓储灰钙粉. 筒仓; 容积V40m3; 2; 仓储砂子. 筒仓; 容积V40m3; 3; 仓储石膏粉. 筒仓; 容积V40m3; 1; 仓储玻化微珠. 斗式提升机; D-350型; 5; 原料提升. 上料料斗; 5; 物料暂存. 计量称重输送机; /; 1; 计量输送. 计量料斗; 4立方; 6; 暂存物料. 斗式提升机; D-350型; 6; 计量好物料提升. 计量秤; 2T传感器; 6; 物料输送. 搅拌机; 4.5立方; 6; 物料混合. 成品料仓; 4立方; 6; 成品暂存. 超声波包装机; 12; 成品包装. 输送机; 6; 成品输送. 码垛机; 3; 成品包装. 缠绕机; /; 3. 辅助单元; 叉车; /; 1; 物料运输. 空压机; /; 1; /. 环保工程; 袋式除尘器; 6; 废气处理. 风机; /; 6; 废气处理. 产能符合性分析： 本项目生产6种产品，分别设置6条全自动生产线。项目生产轻质建筑材料，主要工艺环节为原料搅拌，本项目产能主要限制因素为搅拌产能，根据企业提供资料，搅拌机单次搅拌量为3t，单次搅拌时间为5～10min，按照上料、搅拌、下料三个环节15min计算，则一个搅拌环节结束为20min，搅拌机产能为9t/h，每条生产线搅拌机能够满足产能需求。 经查询，本项目采用的生产设备和工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类，不属于工业和信息化部《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》。 2.6劳动定员及工作制度 厂区内劳动定员20人； 工作制度：年工作300天，实行单班制，每班8小时，年生产2400h。 2.7总平面布置合理性分析总体布局： 根据本项目生产性质及建设规模，并结合场地自然条件及现状进行总平面布置。在满足工业生产用地的前提下，统筹考虑了物料运输、管线敷设、环境保护、安全卫生及消防等方面的用地需要。力求总图布局合理，运输线路短捷、顺畅。建构筑物外形协调整齐，通道宽度适中，为自然通风、采光、排水、卫生、绿化等布置创造条件。 本项目场地基本呈长方形，生产车间利用租赁厂区现有空置地块根据生产线布局需要进行建设，生产区根据生产加工需求分区布置，现有租赁厂房西侧拟建小成品库，与租赁厂房合并建成一大间成品库，生产包装完成后，成品送入成品库内暂存。6条生产线按照从西向东依次布设，单条生产线根据生产工艺流程由南向北布设，同时为满足生产原料存放要求，于生产车间东侧新建一座密闭辅料库，为减少粉尘排放，原料上料环节料斗上方、包装机下料口安装集气罩，其他环节采取密闭管道收集粉尘。根据车间不同生产区域布设不同功能生产设备，高噪声设备集中布设、采取减振措施。厂区总平面布置图示意图、车间布局图见附图3。 2.8水平衡分析 1）生活用水及排水 本项目新增员工20人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）中的相关内容，办公用水定额取38m3/人·a，则生活用水量为2.53m3/d，760m3/a。排水系数按85%计算，生活污水排放量约为2.15m3/d，646m3/a。生活污水依托矿区内现有化粪池收集预处理后定期清掏农用。 2）车辆冲洗废水及排水 根据企业提供资料，运输车辆每次运输时都需要清洗。根据《建筑给水排水设计手册》用水定额中汽车冲洗用水定额，载重车用水定额为80L/辆·次，本项目年产3万吨轻质建筑材料产品，按照原料产品6万吨计，按单车一次运输量为30t计算，年进出2000辆次，每次均需对运输车辆进行冲洗。则车辆清洗用水量约为160m3/a（0.53m3/d）。该废水经沉淀后循环使用，不外排。每天补充新鲜水约0.11m3。 3）洒水抑尘 - 根据企业提供资料，为进一步降低企业粉尘对厂界周围环境的影响，企业每日对厂区厂房四周洒水抑尘处理，喷淋抑尘水用量1t/d，全年用水量为300t/a。喷淋抑尘水全部损耗，无废水产生。 1.92 2.15 新鲜水 3.64 员工生活 定期清掏农用 0.988 化粪池 4.322 2.53 车辆冲洗 洒水抑尘 1 1 沉淀池 0.11 0.53 0.11 0.53 图2-1 本项目建成后用水平衡图（单位：t/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程分析 （一）施工期 建设项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物，此外项目的实施会对地块生态环境造成一定的影响。其施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图。 图2-2 项目施工期主要污染环节示意图 - 施工期工艺流程说明 本项目为新建项目，在租赁厂区现有闲置工业空地进行生产车间建设。空地为土质区域，堆放有一些杂物，需要对场地进行平整，并建造生产设备。 工程开工后，首先由测量人员对施工场地进行全面的测量，根据现场地形情况，将施工场地划分成各个区域。施工人员根据各施工区域的实际情况进行施工安排： ①场地平整及各基础土建施工 土建施工首先进行土地平整，依据场地形式安装预制混凝土管桩，若施工区域内杂物较多，则先进行场地的清除工作，在进行场地清除、填土工作的同时，安排施工人员对临时材料堆场和施工用围挡的设置施工。采取因地制宜，减少土方开挖量，基础施工完成后即回填。此过程将产生施工扬尘，施工噪声和生态影响等。 ②生产设备安装 依据设计图纸和现场实际情况，进行基础预制混凝土安装和承重台浇筑及附属设施施工。完成基础土建施工后进行主要设备安装，设备通过汽车运抵站址附近，采用吊车将拟安装设备吊送至基础附近，再采用液压升降小车推至安装位置进行就位。 - 主要污染工序 ①场地平整和基础工程建设项目将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。该工段主要污染物为建筑垃圾、噪声、粉尘和排放的尾气。 ②主体工程建设项目主体工程主要采用活动板房搭建，主要污染物为废弃的建筑垃圾等。 ③装饰工程利用各种加工机械对厂区进行加固即可。 ④设备安装包括道路、雨污管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 本项目施工期主要污染工序见下表。 表2-8 主要污染工序一览表 编号; 类别; 产污点; 污染物; 污染因子. 1; 废气; 土方工程、材料装卸; 施工粉尘; 颗粒物. 车辆运输; 道路扬尘; 颗粒物. 运输过程; 汽车尾气; 颗粒物、SO2、CO、NOx. 2; 废水; 建设过程; 建筑废水; SS、石油类. 职工生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 3; 噪声; 设备; 生产设备运行噪声; Leq(A). 4; 固体废弃物; 建筑垃圾; 砂土、钢筋等; 砂土、钢筋等. 开挖、平整过程; 工程弃土; 工程弃土. 生活过程; 生活垃圾; 生活垃圾. 3、施工期污染源分析 （1）废气 1）废气污染源分析 施工期间的大气污染物主要是粉尘、各种动力机械（包括运输车辆）排出的尾气，现具体分析如下： ①施工扬尘 在施工过程中将造成部分土地裸露，同时土方堆放、回填、建筑材料的装卸以及运输车辆等都会产生粉尘，粉尘随风扩散和飘动造成施工扬尘。粉尘的产生与风力大小有极大的关系；其次，堆料的起尘量与物料的种类、含水率及堆放形式有关。一般而言，物料的种类和性质（如比重、粒径分布），对起尘有很大影响。比重小的物料容易起尘，物料中小颗粒比例大时，起尘量相应也大。另外，物料堆的堆放形式如堆高、迎风面积的大小对起尘量也有很大影响，由于风速随高度逐渐增加，其堆顶部分特别是那些小于100μm的小颗粒极易起尘。 建筑施工扬尘是指工程施工过程中产生的对大气造成污染的悬浮颗粒物和可吸入颗粒物等一般性粉尘，包括：砂石、灰土、灰浆、灰膏、工程渣土等物料。 扬尘排放量核定按物料衡算方法进行，即根据建筑面积、施工期和采取的扬尘污染控制措施，按基本排放量和可控排放量分别计算。 W=WB+WK WB=A×B×T WK=A×（P11+P12+P13+P14+P2+P3）×T W：建筑施工扬尘排放量，吨； WB：基本排放量，吨； WK：可控排放量，吨； A：建筑面积（市政工地按施工面积），万平方米； B：基本排放量排放系数，吨/万平方米·月，详见下表： 表2-9 建筑施工扬尘基本排放系数 工地类型; 基本排放量排放系数B（吨/万平方米·月）. 建筑工地; 1.21. 市政工地; 1.77. 拆迁工地; 6.05. P11、P12、P13、P14：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控制排放量排污系数，吨/万平方米·月； P2、P3：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，吨/万平方米·月。 表2-10 建筑施工扬尘可控排放系数 工地类型; 扬尘类型; 扬尘污染控制措施; 可控排放量排放系数P（吨/万平方米·月）. 代码; 措施达标. 是; 否. 建筑工地; 一次扬尘（累计计算）; 道路硬化管理; P11; 0; 1.14. 边界围挡; P12; 0; 0.57. 裸露地面覆盖; P13; 0; 0.72. 易扬尘物料覆盖; P14; 0; 0.43. 二次扬尘（P3不累计计算）; 运输车辆密闭; P2; 0; 1.24. 运输车辆机械冲洗装置; P3; 0; /. 运输车辆简易冲洗装置; P3; 0.46; 1.86. 表2-11 建筑施工扬尘产生情况 建筑面积（m2）; 施工时间（月）; 扬尘产生量（t/工期）; 类比源强. 3576; 2; 0.329; 0.211～0.351mg/Nm2. ②道路扬尘 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，硬化程度越差、越干燥，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的硬化和湿度是减少汽车扬尘的有效手段。 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。扬尘造成的粉尘污染距离可缩小到20~50m范围内，扬尘量可降低30%~80%。因此，限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车行驶道路扬尘的有效手段。 ③施工机械废气和汽车尾气 施工时柴油机及各种动力机械（如载重汽车等）产生的尾气也产生一定的污染，尾气中所含的有害物质主要是一氧化碳、碳氢化合物、二氧化氮和少量的二氧化硫等。 这部分污染物排放强度很小，加之施工区周围地势较平坦，有利于废气稀释、扩散。因此，废气对周围大气环境的影响不明显。 （2）废水 本项目施工过程中产生的废水为少量建筑废水、生活污水。 1）建筑废水：施工废水主要是设备冲洗水、少量养护废水，产生量少。施工期废水中，养护排水的泥浆废水主要污染物为悬浮物；机械冲洗废水中主要污染物为石油类和泥沙，由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，必须加强管理。这类废水中主要污染因子为石油类和悬浮物施工期间设置临时沉淀池，建筑废水经沉淀池处理后回用于建筑用水、施工场地内及道路洒水降尘，沉淀池内淤泥定期清理，与建筑垃圾一起清运至建筑垃圾处理场处置。 2）生活污水：施工期间产生的生活污水，主要是施工人员产生废水，本项目平均每天施工人员约为10人，施工人员用水量按每人60L/d计算，则生活用水总量为0.6t/d，本项目施工期为2个月。生活污水产生量按用水量的85%计算，则废水产生总量为1.02t/d。依托矿区现有化粪池处理后定期清掏农用。 （3）噪声 施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输车辆造成的交通噪声，由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施，故传播较远，受影响面比较大，依据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A表A2的常见施工机械噪声源及源强，按照均值确定本工程施工设备噪声级，施工期各类机械设备声级强度见下表。 表2-11 各施工阶段主要噪声声源源强表 （单位：dB（A）） 设备名称; 声压级dB(A); 距声源位置. 塔吊; 85~91; 10m. 汽车吊; 85~91; 10m. 汽车吊; 85~91; 10m. 龙门吊; 85~91; 10m. 反铲挖土机; 80~85; 10m. 推土机; 80~85; 10m. 自卸机; 82~90; 10m. 压路机; 76~86; 10m. 施工噪声是居住区特别敏感的噪声源之一，根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的影响。根据项目周边声环境敏感点的分布情况，施工过程中，施工单位应做到： 1）用地边界采取实体墙等围挡措施； 2）在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响； 3）项目噪声设备尽可能地远离边界； 4）为防止夜间施工对住户产生影响，施工单位应严格控制施工时间，夜间（22:00~06:00）禁止施工。如因施工工艺要求，必须夜间施工的，需向环境主管部门提出申请，获得许可后方可施工，同时应张贴公告等形式提前告知周边居民；中高考期间一律禁止施工活动。 通过以上措施后，施工期间的噪声对周边环境的影响较小，施工噪声的排放严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关要求，避免施工扰民事件的发生，本项目施工噪声对敏感目标处声环境影响较小。 （4）固体废物 本项目施工期产生的噪声包括建筑垃圾和生活垃圾。 1）建筑垃圾 本项目在施工过程中，会产生废弃砂石料、废弃包装等建筑垃圾，施工期的建材损耗垃圾及装修垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。这些废物，应集中处理，废弃的堆土、砖瓦等可用作填路材料，包装材料回收利用，其他建筑垃圾应在指定的堆放点存放，运至指定地点后送至物资回收单位或者垃圾处理厂处置。 2）工程弃土 本项目施工建设会产生一定量土石方，在工程建设过程中，由于基础开挖、会产生一定量弃土，少量弃土堆放至其余空地处，产生弃土需部分用于项目区场地平整和回填，其余部分运送至物资回收单位。 3）生活垃圾 项目施工人员10人，每人每天产生垃圾以0.5kg计，整个项目施工期2个月。则生活垃圾产生量约为0.3t/a。生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。 （二）营运期 本项目生产六种产品，主要工艺均为计量投料、混合搅拌后计量包装入库，不同产品采用不同的生产线。主要生产工艺见下图。 羟丙基甲基纤维素、缓凝剂、乳胶粉、淀粉醚 入库暂存 筒仓暂存 水泥 重钙粉、灰钙粉、石膏粉、机制砂、玻化微珠 G2 筒仓暂存 计量上料 混合搅拌 入库 计量包装 G5、N G1 G6、N 给料 G3 G4 计量投料 （1）生产工艺流程： 图2-3 本项目轻质建材生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 入库：本项目所有原料均由汽车运输至厂区内，其中水泥采取密闭罐车运输至厂区，重钙粉、灰钙粉、石膏粉、机制砂、玻化微珠采用吨袋包装运输至厂区内；剩余辅料一般采取25kg/袋或50kg/袋包装方式包装，经汽车运输至厂区内，叉车运至原料库内暂存。简述物料入库暂存： ①水泥由密闭罐车运输至厂区内，利用罐车自带管道接入筒仓管道罐装车通过气力输送将水泥送至筒仓暂存，气力输送所需的压缩空气由罐车自带的压缩机提供。水泥筒仓仓顶设置脉冲式袋式除尘器。 ②重钙粉、灰钙粉、石膏粉、机制砂、玻化微珠采用袋装运至厂区内，由叉车搬运至上料平台，通过吊带悬挂在投料站顶部的固定吊梁上，操作人员将吨袋底部的卸料口套入投料站的密封接口，通过气动夹袋机构使袋口与设备接口紧密贴合，形成局部封闭的物料通道进入料斗，物料从料斗底部进料口进入斗式提升机料斗，装满物料的料斗随链条或皮带持续向上运动，料斗到达机壳顶部时，通过重力卸料装置，物料被自动倾倒入筒仓内暂存。每种物料分别进入各种筒仓，筒仓仓顶设置收尘帽。上料上顶板安装集气管，对产生的粉尘进行收集。 ③其他原料辅料（羟丙基甲基纤维素、缓凝剂、乳胶粉、淀粉醚）等采用吨袋包装运输至厂区原料库内暂存，每车运输约30t，叉车搬运至辅料库内暂存。 运输车辆入厂后，经过洗车平台（位于租赁厂区大门口）清洗车轮等部位。 该过程会产生汽车运输尾气及扬尘、水泥筒仓呼吸粉尘G2、重钙粉、灰钙粉、石膏粉、机制砂、玻化微珠给料粉尘G3、重钙粉、灰钙粉、石膏粉、机制砂、玻化微珠筒仓呼吸粉尘G4、运输噪声和装卸噪声、车辆冲洗废水。 计量投料：重钙粉、灰钙粉、石膏粉、机制砂、玻化微珠、水泥的计量投料在封闭的管道内进行，计量完成后由密闭绞龙输送至搅拌机内。其他辅料纤维素醚、淀粉醚、石膏缓凝剂、乳胶粉小包装采用经人工在原料库内拆包，经计量后人工投料至搅拌机旁设辅料料斗，单次投料量较少，投料后料斗加盖封闭，开启蝶阀，物料在重力作用下进入搅拌机。小包装投料过程会产生少量的投料粉尘，项目拟在投料斗上安装集气罩接入至布袋除尘系统进行净化处理。 混合搅拌：经计量好的产品由封闭绞龙螺旋输送机输送至搅拌机中进行混合搅拌，混合搅拌时间为5～10分钟，每次可搅拌3t产品。本项目生产仅为原辅材料的混合搅拌，为物理混合，不发生化学反应。搅拌机全封闭，搅拌过程中产生的粉尘经收集后接入布袋除尘系统进行净化处理。 计量包装：搅拌完成后的产品由封闭绞龙螺旋输送机密闭管道输送至成品料仓后经自动灌装机进行计量包装，根据客户需求，每包重量为25—40kg不等。在分装时会产生一定量的粉尘，项目在出料口设置集气装置，产生的粉尘经收集后通过布袋除尘系统进行净化处理。灌装完成后，夹袋机构松开，满袋物料移至下一工位进行穿线封口，封口后的成品袋通过皮带输送机，合格品被输送至码垛区，由码垛机完成堆叠，垛盘堆满后，由叉车运往仓库。 入库待售：包装后的产品由叉车运输至成品库待售。 主要污染工序： 根据建设项目工艺流程，本项目建设完成后主要污染源及产生的污染物如下： 表2-9 主要产污环节和排污特征 类别; 产生工序; 污染物; 处理措施; 排放方式. 废气; 水泥入仓; G2粉尘; 密闭筒仓+仓顶除尘器; 无组织. 给料; G3粉尘; 上料口封闭，料斗内部顶设集气管收集粉尘+布袋除尘器处理+15m排气筒; 有组织. 重钙粉、灰钙粉、石膏粉、机制砂、玻化微珠入仓; G4粉尘; 密闭筒仓+仓顶收尘帽; 无组织. 辅料投料; G1粉尘; 料斗封闭上料，密闭接口上料; 无组织. 混合搅拌; G5粉尘; 搅拌机呼吸口密闭管道收集+布袋除尘器处理+15m排气筒; 有组织. 包装; G6粉尘; 出料口安装侧吸罩++布袋除尘器处理+15m排气筒; 有组织. 物料运输; 粉尘; 出入车辆冲洗，物料覆盖，水泥、粉煤灰等粉状物料罐车运输，厂区内路面洒水; 无组织. 噪声; 设备运行; 噪声; 隔声、消声; /. 物料运输; 交通噪声; 限速，避开敏感点; /. 废水; 员工生活; COD、氨氮、SS、总磷、总氮; 员工生活污水经化粪池预处理定期清掏农用; 不排放. 车辆冲洗; SS; 依托现有三级沉淀池沉淀处理后回用; 不排放. 固废; 原料使用; 废包装材料; 交由物资公司回收利用; 有效处理处置，不外排. 设备维护; 废机油、废机油桶、含油抹布、手套; 收集暂存，定期交由资质单位处置. 废气处理; 布袋收集粉尘; 收集后回用于配料工序. 车辆冲洗; 沉淀渣; 定期清掏交由环卫部门处理. 员工生活; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处理. |
| 与项目有关原有环境污染问题 | 淮南市皖之能煤业有限公司于2015年拟投资2000万元建设“高效环保煤粉深加工项目（一期）”，设计年产20万吨煤粉，生产工艺为：外购原煤入库暂存，采用球磨机对原煤进行处理，再经选粉机对处理后的煤粉进行筛选，筛选的成品入库暂存。2015年8月企业取得了该项目的环评批复，实际建设1栋厂房、一栋成品库、一栋原料库、圆筒成品库3座，2016年1月企业对该项目自主进行了竣工环保验收，现因市场原因，目前项目已停产。 本项目位于淮南市皖之能煤业有限公司厂界内闲置厂房及空地，经现场踏勘，淮南市皖之能煤业有限公司厂区内现有工程已停产，现有厂房处于闲置状态，其中厂区内东侧仓储用房存放有一般固废炉渣。本项目租赁厂房系淮南市皖之能煤业有限公司原成品库，厂房内地面硬化，现场未布设生产设备。厂区内部空地目前为闲置空地，未投入使用。本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 （1）空气质量达标区判定 根据《2025年淮南市环境质量状况公报》，2025年，全市环境空气质量一级（优)97天，二级(良)203天，三级(轻度污染)56天，四级(中度污染)6天，五级(重度污染)2天，六级（严重污染）1天；全市年度环境空气达标天数比例为82.2%，与上年相比增加了4.9个百分点；全市环境空气综合指数为3.63，首要污染物为细颗粒物。 细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%。年均值为37微克/立方米，与上年相比上升了7.5个百分点。 可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%。年均值为61微克/立方米，与上年相比下降了6.2个百分点。 二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为18微克/立方米，与上年相比下降了5.3个百分点。 二氧化硫（SO2）日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年持平。 一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.1～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年持平。 臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米，与上年相比下降了6.9个百分点。 表3-1 淮南市2025年环境空气质量年均浓度（单位：ug/m³） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 61; 70; 87.1; 达标. PM2.5; 37; 35; 106; 超标. SO2; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 18; 40; 45; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 149; 160; 93.2; 达标. CO; 24小时平均; 0.8mg/m³; 4mg/m³; 20; 达标. SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、O3最大8h平均浓度第90百分位数及CO24h平均浓度第95百分位数对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段标准限值要求，SO2、NO2、PM10年平均质量浓度、O3最大8h平均浓度第90百分位数及CO24h平均浓度第95百分位数满足要求，PM2.5年平均质量浓度不满足达标要求，项目所在区域属于不达标区。 2025年淮南市环境空气中PM2.5年平均浓度超过环境空气质量二级标准，经判定，项目所在区为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5。 针对环境质量状况，淮南市政府采取了一系列的措施： 强化面源污染减排提升行动，一是推进煤场封闭改造项目建设。二是深化扬尘污染综合治理。全面提升建设工程扬尘污染防治精细化治理水平。三是强化移动源污染综合治理。四是大力整治餐饮油烟问题。五是开展恶臭异味专项整治。六是加强秸秆综合利用和禁烧。印发《淮南市2025年秸秆禁烧和综合利用工作方案》，编制《2025年秋冬季秸秆禁烧工作简报》41期，成立工作专班和10个督导组，执行24小时禁烧远程盯控制度。七是持续开展群众“家门口”环境问题整治。 （二）强化产业绿色发展提升行动。一是坚决遏制“两高”项目盲目发展。二是加快传统产业改造提升。三是大力整治“散乱污”企业。持续提升“散乱污”企业治理常态化管控水平，在全市范围内开展了多轮“散乱污”企业排查清理整治工作，共排查“散乱污”企业25家和违规堆场2家，整改完成22家。 （三）强化煤炭减量替代提升行动。一是加快实施现有煤电机组提标改造。二是积极稳妥推进支撑性电源项目建设。三是大力压减非电行业煤炭消费量。四是加大散煤淘汰力度。 （四）强化交通运输优化提升行动。一是深入推进营运柴油货车专项整治。制定《淮南市老旧营运货车报废更新实施细则》，全面完成224辆国三营运柴油货车淘汰任务，推动11家重点企业完成门禁系统建设及联网工作。二是积极推动“公转铁”“公转水”。三是加大新能源汽车普及推广力度。新增使用新能源出租车391辆、轻型环卫车69辆、公务用车59辆，占比分别达到98.24%、98.18%，96.72%。 （五）强化减污协同增效提升行动。一是强化挥发性有机物深度治理。二是加强氮氧化物深度治理。 （六）强化监管执法能力提升行动。一是加强生态环境部门能力建设。二是加强重污染天气应对工作。 （七）强化数字赋能监管提升行动。一是完善大气环境监测网络。二是优化淮南市大气智慧管理平台。 （2）其他污染物环境质量现状 本次TSP监测数据引用《淮南矿业（集团）有限责任公司新庄孜煤矿采煤沉陷区生态修复治理工程环境影响报告表》大气环境现状监测数据，监测时间：2024年4月11日～4月13日，监测布点距离本项目如下图3-1，监测点具体位置见表3-2和图3-1。 表3-2 环境空气质量现状监测点位一览表 编号; 测点名称; 方向; 备注. G1; 项目所在地东南侧; SE; 4439m范围内. G1 图例 大气监测点位 4439m 图3-1 本项目引用监测点位图 表3-3 TSP检测结果一览表（单位：µg/m3） 监测点位; 监测结果. 4月11日; 4月12日; 4月13日. 项目所在地; 139; 147; 134. 2）评价方法 本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，公式如下： 式中：Ii—i污染物的单因子污染指数； Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3； COi—i污染物的评价标准，mg/m3。 当Ii≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围、超标率等。 3）评价结果 评价结果见下表。 表3-4 空气环境监测数据统计表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 项目地; TSP; 日平均; 300; 134~139; 46.33; 0; 达标. 由上表可知，项目区域TSP监测浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求。 2、地表水环境质量 2025年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。为详细了解周边地表水体水环境质量现状，周边地表水体监测数据引用淮南潘集化工园地表水质监测数据。 （1）监测断面 本次监测共布设3个监测断面，监测断面布置情况见表3-5。 表3-5 地表水水质监测断面布置情况一览表 河流; 断面编号; 断面（点）位置; 垂线; 断面功能. 淮河; W1; 黄沟排涝站淮河上游500m; 中泓线; 对照断面. W2; 谢沟涵淮河下游500m; 中泓线; 混合断面. W3; 淮河园区下游2000m; 中泓线; 消减断面. 图例 图3-2 本项目引用地表水监测断面示意图 （2）监测项目 根据排放废水、地表水体的功能特点，本次评价地表水监测分别为pH值、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫酸盐、氰化物、硫化物、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、总氮、粪大肠菌群、六价铬、汞、砷、硒、锌、铜、铅、镉。 （3）监测时间 2024年9月2日—9月4日，连续监测3天，每天采样1次。 （4）监测结果统计 具体统计结果见表3-6。 表3-6 地表水环境质量现状监测及评价结果一览表（单位：mg/L，pH除外） 监测因子; 监测断面; W1; W2; W3; 标准值. 淮河; Ⅲ类. pH值; 最大浓度; 7.8; 7.9; 8.0; 6-9. 最大单因子指数; 0.4; 0.4; 0.4. 超标率（%）; 0; 0; 0. DO; 最大浓度; 6.9; 6.2; 5.8; ≥5. 最大单因子指数; 0.724; 0.81; 0.86. 超标率（%）; 0; 0; 0. 高锰酸盐指数; 最大浓度; 4.1; 4.8; 3.6; ≤6. 最大单因子指数; 0.683; 0.8; 0.6. 超标率（%）; 0; 0; 0. COD; 最大浓度; 18; 19; 18; ≤20. 最大单因子指数; 0.9; 0.95; 0.9. 超标率; 0; 0; 0. BOD5; 最大浓度; 3.5; 3.8; 3.8; ≤4. 最大单因子指数; 0.875; 0.95; 0.95. 超标率（%）; 0; 0; 0. 氨氮; 最大浓度; 0.297; 0.328; 0.286; ≤1.0. 最大单因子指数; 0.297; 0.328; 0.286. 超标率; 0; 0; 0. 总磷; 最大浓度; 0.13; 0.13; 0.14; ≤0.2. 最大单因子指数; 0.65; 0.65; 0.7. 超标率; 0; 0; 0. 总氮; 最大浓度; 0.78; 0.82; 0.85; ≤1.0. 最大单因子指数; 0.78; 0.82; 0.85. 超标率; 0; 0; 0. 氟化物; 最大浓度; 0.76; 0.75; 0.74; ≤1.0. 最大单因子指数; 0.76; 0.75; 0.74. 超标率; 0; 0; 0. 挥发酚; 最大浓度; ND; 0.0005; 0.0006; ≤0.005. 最大单因子指数; 0.03; 0.1; 0.12. 超标率; 0; 0; 0. 石油类; 最大浓度; 0.02; 00.02; 0.01; ≤0.05. 最大单因子指数; 0.4; 0.4; 0.2. 超标率; 0; 0; 0. 阴离子表面活性; 最大浓度; 0.065; 0.077; 0.053; ≤0.2. 最大单因子指数; 0.325; 0.385; 0.265. 超标率; 0; 0; 0. 硫化物; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤0.2. 最大单因子指数; 0.025; 0.025; 0.025. 超标率; 0; 0; 0. 锌; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤1.0. 最大单因子指数; 0.025; 0.025; 0.025. 超标率; 0; 0; 0. 硫酸盐; 最大浓度; 56.6; 58.8; 55.9; ≤250. 最大单因子指数; 0.226; 0.235; 0.224. 超标率; 0; 0; 0. 氰化物; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤0.2. 单因子指数; 0.1; 0.1; 0.1. 超标率; 0; 0; 0. 苯; 最大浓度; ND; ND; ND; /. 最大单因子指数; /; /; /. 超标率; /; /; /. 甲苯; 最大浓度; ND; ND; ND; /. 最大单因子指数; /; /; /. 超标率; /; /; /. 二甲苯; 最大浓度; ND; ND; ND; /. 最大单因子指数; /; /; /. 超标率; /; /; /. 苯乙烯; 最大浓度; ND; ND; ND; /. 最大单因子指数; /; /; /. 超标率; /; /; /. 粪大肠菌群; 最大浓度; 24.9×10; 27.0×10; 35.4×10; ≤10000. 最大单因子指数; 0.049; 0.07; 0.54. 超标率; 0; 0; 0. 六价铬; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤0.05. 最大单因子指数; 0.04; 0.04; 0.04. 超标率; 0; 0; 0. 汞; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤0.0001. 最大单因子指数; 0.2; 0.2; 0.2. 超标率; 0; 0; 0. 砷; 最大浓度; 0.0018; 0.0014; 0.0012; ≤0.05. 最大单因子指数; 0.036; 0.028; 0.024. 超标率; 0; 0; 0. 硒; 最大浓度; ND; 0.0005; 0.0011; ≤0.01. 最大单因子指数; 0.02; 0.05; 0.11. 超标率; 0; 0; 0. 锌; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤1.0. 单因子指数; 0.025; 0.025; 0.025. 超标率; 0; 0; 0. 铜; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤1.0. 单因子指数; 0.025; 0.025; 0.025. 超标率; 0; 0; 0. 铅; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤0.05. 最大单因子指数; 0.01; 0.01; 0.01. 超标率; 0; 0; 0. 镉; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤0.005. 最大单因子指数; 0.01; 0.01; 0.01. 超标率; 0; 0; 0. 由表3-6可知，根据地表水水质监测结果，淮河各断面监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 三、声环境 本项目位于淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区内，根据现场踏勘，厂界北侧紧邻淮南市众鑫生物能源有限责任公司，西侧为乡道，南侧和东侧为农田，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境质量功能区的分类方法，区域为声环境质量2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》，可不进行声环境现状监测，本项目未进行声环境质量现状监测。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目建设完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水排入雨水管网，生活污水经管线进入化粪池，车辆冲洗废水进入三级沉淀池沉淀处理回用。原料采用袋装封存，原料堆场、成品库密闭，地面采取硬化措施。危废间区域采取重点防渗措施，存储物料不会外泄进入外环境对污染地下水和土壤造成污染。 五、生态环境质量现状 本项目位于淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区内，目前厂区内已建设完成，项目为现状工业用地。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目位于淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区内，根据现场踏勘，厂界北侧紧邻淮南市众鑫生物能源有限责任公司，西侧为乡道，南侧和东侧为农田，厂界周边500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区，根据评价范围，以评价范围内环境敏感点作为保护目标，本项目周边500m范围内大气环境敏感目标分布见下表。 表3-7 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离/m; 规模; 坐标; 环境功能及保护级别. X; Y. 大气环境; 东风井小区; NE; 383; 约100户，300人; 116.810097; 32.681811; GB3095-2026二级. 淮岸社区; W; 232; 约2320户，6119人; 116.803639; 32.681049. 蔡家郢孜; S; 90; 约200户，600人; 116.806750; 32.676951. 工农村; S; 157; 约860户，2998人; 116.804690; 32.675975. 张楼村; SE; 314; 约350户，1500人; 116.807812; 32.673260. 2、声环境 项目厂区四周均为淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区内范围，北侧为生产企业，厂界外50米范围内，无声环境保护目标。 3、地表水环境 项目地表水水体为淮河淮南段。 表3-8 项目环境敏感保护目标一览表 类别; 主要保护目标; 坐标/m; 性质、规模; 距离（km）; 方位; 保护级别. X; Y. 地表水环境; 淮河; /; /; 大型河流; 1.2; E; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准. 4、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区，为工业用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 项目施工期扬尘执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中限值要求。 营运期废气排放标准：本项目生产产品为轻质建筑材料，对照生产过程产生的粉尘废气产生节点，污染物排放参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB34/3576-2020)表1大气污染物排放限值（排放浓度小于10mg/m3）及表2中大气污染物无组织排放限值。具体见下表。 表3-9 废气污染物排放标准 有组织. 生产过程; 污染物; 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 颗粒物; 10mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 无组织. 监控位置; 污染物; 浓度限值. 企业边界; 颗粒物; 0.5mg/m3. 2、废水排放标准 厂区排水实行雨污分流，雨水经雨水收集池沉淀后回用；车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理后定期清掏。无废水外排。 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声限值。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体见下表。 表3-10 噪声排放标准（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025); 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. 4、固废 项目产生的一般工业固体废物的贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知”中有关规定，大气主要污染物总量指标从两项增加为四项，在SO2、NOx的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 本次环评推荐总量控制指标如下： 废水：本项目无废水外排 废气：生产工序产生的大气污染物主要为粉尘，本项目新增烟粉尘1.0222t/a。 本项目需申请总量控制指标为：烟粉尘1.0222t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施 1、施工期大气环境影响分析 本项目位于淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区，本项目施工期主要进行设备安装调试和钢结构生产车间搭建工作，不涉及大型机械设备的使用，产生的污染物较少。因此，本次评价仅对其进行简要定性分析和评价。 本项目使用施工期大气环境影响主要为运输车辆产生扬尘，通过加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，途经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘 2、施工期水环境影响分析 本项目施工期主要为钢结构厂房及成品库搭建，主要为施工人员的生活污水，施工期的生活污水依托厂区现有化粪池，对外环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 - 本项目施工期噪声主要为车辆运输过程产生的噪声和钢结构厂房及成品库搭建过程产生的噪声，项目不涉及大型机械设备的使用，通过采取下列措施可减缓噪声对周围单位、居民的影响。 （1）合理安排施工时间：施工单位应严格遵守“安徽省环境噪声污染防治条件”的规定，合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12：00—14：00、22:00—6:00期间施工。 （2）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （3）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 4、施工期固废环境影响分析 施工期间的垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员涌入而产生的生活垃圾。 施工过程中建筑垃圾要及时清运，加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。因此应及时清运并加以处理。 5、生态环境影响分析及保护措施 本项目所涉及的土地部分地面由原有自然状态变为“不透水”地面，主要对原有生态系统内植被等生态结构和功能产生一定的破坏。项目施工对拟建车间地面安装生产设备基础进行开挖，开挖作业面较少，因此基本上不会造成水土流失，将施工期造成的局部水土流失影响较低。 综上所述，本项目施工期产生的环境影响是局部、暂时的，只要加强管理，文明施工，可将其对环境产生的不利影响降到最低程度，并在工程结束时及时清理现场，采取绿化恢复植被等措施，以减轻施工对环境造成的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、废气污染物排放情况 本项目废气产排情况见表4-1。 本项目有组织废气排放口基本信息一览表见4-2。 本项目无组织废气排放基本信息一览表见4-3。 本项目废气例行监测要求汇总见表4-4。 |

表4-1  本项目废气产排污节点、污染物产排及污染治理设施信息表

| 工序 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  |  | 治理设施 |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  |  |  | 排放时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织 |  |  |  | 无组织 |  |  |
|  |  | 废气量 m3/h | 产生量 t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 收集效率% | 治理工艺 | 去除效率% | 是否可行技术 | 排放量 t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排口 | 排放量t/a | 速率 kg/h |  |
| 重钙粉、灰钙粉、石膏粉、砂子、玻化微珠给料 | 颗粒物 | 50000 | 5.315 | 44.3 | 2.215 | 95 | 覆膜滤料袋式除尘 | 99.7 | 是 | 0.0364 | 0.304 | 0.0152 | DA001 | 0.63 | 0.2625 | 2400 |
| 搅拌 | 颗粒物 |  | 3.9 | 32.5 | 1.625 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |
| 包装 | 颗粒物 |  | 3.6 | 30 | 1.5 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |
| 辅料投料 | 颗粒物 | / | 0.103 | / | / | 80 | 封闭投料 |  | / | / | / | / | / | 0.021 | 0.0088 | 2400 |
| 水泥入仓 | 颗粒物 | / | 0.72 | / | 0.3 | / | 仓顶袋式除尘器+筒仓密闭 | 99.7 | / | / | / | / | / | 0.0022 | 0.001 | 2400 |
| 原料给料入仓 | 颗粒物 | / | 6.378 |  | 2.6575 |  | 仓顶除尘帽 | 95 | / | / | / | / | / | 0.319 | 0.133 | 2400 |
| 运输扬尘 | 颗粒物 | / | 0.165 | / | 0.86 | / | 限速+车辆冲洗 | 78 | / | / | / | / | / | 0.0136 | 0.071 | 192 |

表4-2  本项目有组织废气排放口基本信息一览表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 排气温度（℃） | 排放口类型 | 执行标准 | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | 浓度mg/m³ | 速率kg/h |
| 1 | DA001 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 116.808594 | 32.677812 | 15 | 1.0 | 常温 | 一般排口 | DB34/4362-2023 | 10 | / |
| 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），项目无主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-3  本项目无组织废气排放基本信息一览表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/Nm3） |
| 1 | 厂界 | 废气未被收集 | 颗粒物 | 出入车辆冲洗+覆盖+路面洒水；原料库密闭；生产车间密闭；物料输送过程密闭 | DB34/3576-2020 | 0.5 |

表4-4  大气污染源监测计划

| 序号 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测频次 | 执行标准 | 限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 1#废气排放口 | 烟气流速，烟气温度，烟道截面积，烟气量，气压 | 颗粒物 | 1次/年 | DB34/4362-2023 | 10 |
| 3 | 厂界 | / | 温度，湿度，气压，风速，风向 | 颗粒物 | 1次/年 | DB34/3576-2020 | 0.5 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目废气主要有辅料投料粉尘G1、水泥入仓粉尘G2、（重钙粉、灰钙粉、石膏粉、砂子、玻化微珠）给料粉尘G3、（重钙粉、灰钙粉、石膏粉、砂子、玻化微珠）入仓粉尘G4、搅拌粉尘G5、包装粉尘G6及物料输送粉尘，污染物源强核算过程如下： - 2、无组织废气源强核算 - （1）辅料投料粉尘G1 - 本项目使用辅料乳胶粉、羟丙基甲基纤维素、淀粉醚、缓凝剂，每次在辅料库内采用小转料袋计量称重，随即人工送至搅拌机旁设辅料投料斗内，投料斗顶盖设置一圆形投料口（直径20cm），加入辅料时，打开投料口，转运袋卸料口深入投料口内，人工扯开绳带，物料于料斗内卸料，卸料完毕人工抽回转运带，关闭投料口，打开料斗下料口蝶阀，物料进入搅拌机内。本项目年使用辅料合计517.03t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著，张良璧等编译)，表3-1石灰生产的逸散尘排放因子中投料过程粉尘排放系数为0.015～0.2kg/t物料，本项目投料粉尘产污系数取最大值为0.2kg/t计算，则粉尘产生量为0.103t/a，投料过程采取了封闭投料操作，粉尘收集效率按照80%计，则粉尘无组织排放量为0.021t/a。 - （2）水泥入仓粉尘G2 本项目年使用水泥3000t，运输入厂后经气力装置卸料至2个筒仓后暂存，卸料及暂存过程中产生粉尘废气，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中相关系数，粉尘产生情况见下表。 表4-5 《逸散性工业粉尘控制技术》中相关系数 产污工序; 产污系数; 来源; 年用量t/a; 粉尘产生量t/a; 粉尘产生速率kg/h. 输送、提升、卸料; 0.12kg/t产品; 《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1卸水泥至高架贮仓; 3000; 0.36; 3. 储罐呼吸; 《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1贮仓排气; 0.36; 0.15. 备注：气力输送时间120h，工作时间取2400h. 卸料、筒仓呼吸粉尘经筒仓顶部的仓顶除尘器处理后于生产车间无组织排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）的中“3021水泥制品制造(含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造)行业系数手册”袋式除尘器去除率为99.7%，则卸料呼吸粉尘无组织排放量为0.0022t/a（0.001kg/h）。 - （3）（重钙粉、灰钙粉、石膏粉、砂子、玻化微珠）给料粉尘G4 本项目灰钙粉、重钙粉、烘干砂、脱硫石膏、水泥采取筒仓方式储存，采用吨袋包装汽车运输至厂区内，经拆带后给料进料斗，物料由斗式提升机通过封闭的管道提升至筒仓装罐，斗提机为全封闭设计。根据达产后的产能，筒仓原料（除水泥外）总用量为26574.8t/a。参照上表4-5，物料入仓、呼吸粉尘产生量为6.378t/a。由于这几种物料采用提升机料斗送入仓内，不采用气力输送，因此筒仓内气流涌动较轻，仓顶设置收尘帽，收尘帽对粒径＞1μm尘粒去除效率大于等于95%，本项目尘粒粒径大于1μm，仓顶除尘帽去除效率95%，则粉尘无组织排放量为0.319t/a。 - （4）物料搬运、输送粉尘 - 本项目物料输送物料主要有袋装物料，采用叉车在厂区内搬运，厂区内工作路段定期清扫除尘，搬运环节外排粉尘量忽略不计。水泥、重钙粉、灰钙粉等采取密闭螺杆输送机输送，管道输送环节不产生粉尘外逸。因此本项目输送环节粉尘产生量及排放量不予考虑。 - （5）运输扬尘及汽车尾气 厂区内物料转运采用车辆运输，运输过程产生粉尘按下列经验公式计算： 式中：QP—汽车在有散状物料的道路上行驶的起尘量，kg/km·辆； V—汽车行驶速度，km/h；（10km/h） M—汽车载重量或卸料量，t（30t）； P—道路表面物料量，kg/m2；（0.05kg/m2） Q＇p—总扬尘量（kg/a）； L—运输距离（km，0.2km）； Q—运输量（约为产品质量两倍，6万t/a）。 本项目全厂总运输量（包含原料、成品）约为60000t/a，重车重约30t，车辆在厂区内行驶距离约为0.2km，经计算，本项目运输车辆动力起尘量为0.062t/a，厂区运输时间约为192h/a，则产生速率0.32kg/h。 厂区道路已进行硬化，并派专人对厂区及外围道路进行洒水抑尘，同时汽车在出入厂前都要进行冲洗。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）的附1工业源-附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册附录4可知各粉尘控制措施及控制效率如下表。 表4-6 粉尘控制措施及控制效率一览表 序号; 控制措施; 控制效率. 1; 洒水; 74%. 2; 围挡; 60%. 3; 出入车辆冲洗; 78%. 4; 编织覆盖; 86%. 根据表4-6中最大抑尘措施车辆冲洗计算运输起尘量=0.062×（1-78%）=0.0136t/a（0.071kg/h）。 汽车尾气中主要含NO2、CO、THC等污染物，运营期的汽车尾气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，由于项目地周围较为开阔，且汽车数量较少，汽车移动时间相对比较分散，汽车尾气极易扩散，机械尾气对环境影响较小。 3、有组织废气 - 本项目共计6条生产线，单条生产线配套一台覆膜滤料袋式除尘器，共计六台覆膜滤料袋式除尘器，废气经除尘器处理后均并入DA001排气筒排放。 - （1）（）给料粉尘G3、 - 本项目重钙粉、灰钙粉、石膏粉、砂子、玻化微珠采用吨袋包装，由叉车搬运至上料平台，通过吊带悬挂在投料站顶部的固定吊梁上，操作人员将吨袋底部的卸料口套入投料站的密封接口，通过气动夹袋机构使袋口与设备接口紧密贴合，形成局部封闭的物料通道进入料斗，物料从料斗底部进料口进入斗式提升机料斗，装满物料的料斗随链条或皮带持续向上运动,料斗到达机壳顶部时，通过重力卸料装置，物料被自动倾倒入筒仓内暂存。物料卸料至料斗内产生粉尘，本项目重钙粉、灰钙粉、石膏粉、砂子、玻化微珠合计总用量为26574.8t/a参照《逸散性工业粉尘控制技术》中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著，张良璧等编译)，表3-1石灰生产的逸散尘排放因子中投料过程粉尘排放系数为0.015～0.2kg/t物料，本项目投料粉尘产污系数取最大值为0.2kg/t计算，则粉尘产生量为5.315t/a，料斗顶盖设置管道，料斗内形成微负压对产生的粉尘进行收集，粉尘收集效率按照95%计，收集粉尘经覆膜滤料袋式除尘器处理，去除效率按照99.7%计，则粉尘有组织排放量为0.015t/a，无组织排放量为0.27t/a。 - （2）搅拌粉尘G5 本项目水泥、重钙粉、灰钙粉等筒仓物料经密闭计量后采用密闭斗式提升机送入搅拌机内，依靠物料重力倒入搅拌机内，不采用气力输送方式，搅拌机密闭，不产生粉尘外逸。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号参照“3021水泥制品制造行业”行业系数表可知，物料混合搅拌过程粉尘产污系数为0.13kg/t产品，本项目年产量共计30000t/a，则混合搅拌废气产生量为3.9t/a，混合搅拌采用密闭形式进行，拟在搅拌机内部对搅拌粉尘进行收集，搅拌粉尘收集效率按100%计，搅拌机顶盖设置呼吸口，粉尘经密闭管道收集后经覆膜滤料袋式除尘器处理，去除效率按照99.7%计。有组织废气排放量为0.0117t/a。 - （3）包装粉尘G6 本项目粉料在搅拌机搅拌完成后打开卸料阀进入密闭成品仓暂存，包装过程中会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》《中国环境科学出版社》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，包装的排放因子为0.12kg/t，本项目年产量共计30000t/a，则包装粉尘产生量为3.6t/a，包装粉尘收集效率约为90%。包装工序，每条线，设置2台包装机，拟在每个包装机的侧方设置侧吸式集气罩，集气罩尺寸为1.0m*0.5m。两个集气罩风量按照5000m3/h计算，粉尘经集气罩收集后经覆膜滤料袋式除尘器处理后（去除效率按照99.7%计），经15m排气筒DA001排放，有组织排放量为0.0097t/a，无组织排放量为0.36t/a。 4、废气污染治理设施可行性分析 本项目废气收集与处理工序见下表： 表4-7 废气排放处理设施一览表 序号; 污染源; 收集方式; 处理设施; 排放方式. 1; 轻质抹灰石膏生产线; 石膏粉、玻化微珠给料; 集气管道; 1个布袋除尘器; 合并后由1根15m高排气筒外排（DA001）. 2; 搅拌; 集气管道. 3; 包装; 集气罩. 4; 砂浆生产线; 砂子给料; 集气管道; 1个布袋除尘器. 5; 搅拌; 集气管道. 6; 包装; 集气罩. 7; 嵌缝膏生产线; 石膏粉、重钙粉给料; 集气管道; 1个布袋除尘器. 8; 搅拌; 集气管道. 9; 包装; 集气罩. 10; 普通建筑填料; 重钙粉、灰钙粉给料; 集气管道; 1个布袋除尘器. 11; 搅拌; 集气管道. 12; 包装; 集气罩. 13; 生态建筑填料; 重钙粉给料; 集气管道; 1个布袋除尘器. 14; 搅拌; 集气管道. 15; 包装; 集气罩. 16; 重质抹灰石膏生产线; 石膏粉、砂子给料; 集气管道; 1个布袋除尘器. 17; 搅拌; 集气管道. 18; 包装; 集气罩. 19; 2个水泥筒仓; /; 2个仓顶脉冲式布袋除尘器; 无组织. 20; 3个重钙仓筒仓、1个灰钙粉筒仓、2个砂筒仓、3个石膏筒仓、1个玻化微珠; /; 10个仓顶除尘帽. （1）颗粒物收集 ①项目生产车间密闭，水泥采取气力输送，其他物料经人工上料至料斗，后续物料输送带均采取封闭的斗式提升机，重钙粉、灰钙粉、石膏粉、砂子、玻化微珠上料料斗料口密闭对接，料斗顶设吸风管室使料斗内形成微负压对粉尘进行收集，单个料斗3立方，共计5个料斗（除水泥筒仓外，剩余物料两个筒仓共一套提升机），单个料斗风量设置为100m3/h。则5个给料工序总风量为500m3/h。 ②搅拌机为全封闭状态，搅拌产生的粉尘，拟在搅拌机上方设置一根管道接入废气处理装置，采取内部收集方式进行。 搅拌机内部密闭空间容积约3m3，根据厂家设计风量，单个搅拌机风量设置为100m3/h。则6台搅拌机搅拌工序总风量为600m3/h。 ③包装工序，每条线，设置2台包装机，拟在每个包装机的侧方设置侧吸式集气罩，集气罩尺寸为1.0m*0.5m。本项目颗粒物排放属于冷态型式，根据《废气处理工程技术手册》（2013年），本项目包装环节采用半封闭侧吸罩，半封闭罩风量计算公式为： Q=A×V×3600=1×0.5×1×3600=1800m³/h Q：风量（m³/h） A：罩口有效面积（m²），即罩口长×宽 V：控制风速（m/s），根据废气类型选取，烟尘：0.5~1m/s。 表4-8 项目集气罩、管道情况一览表 生产线; 工艺; 集气罩/管道数量（个）; 集气罩/管道尺寸（m）; 集气距离（m）; 集气风速（m/s）; 设计总风量（m3/h）; 集气效率（%）; 备注. 生产线; 上料; 5; 0.2×0.2; /; 1.0; 500; 95; 集气罩+软帘. 搅拌; 1; 0.2×0.2; /; 1; 600; 100. 包装; 24; 1.0×0.5; 1; 43200; 90. 合计; 44300; /; /. 注：考虑到风量损失总风量按照50000m3/h计. （2）颗粒物治理设施 本项目水泥筒仓仓顶设置脉冲式袋式除尘器，其他物料筒仓仓顶设置除尘帽，给料、搅拌、包装采用覆膜滤料袋式除尘器处理。 ①覆膜滤料袋式除尘器 覆膜滤料袋式除尘器是一种采用特殊表面过滤技术的高效、节能、环保的工业除尘设备。它通过在传统滤料（如针刺毡、玻纤织物）表面复合一层极薄的聚四氟乙烯（PTFE）微孔薄膜，实现了过滤机理的根本性变革，从而在粉尘治理领域确立了领先地位。含尘气体进入除尘器后，大颗粒因重力或惯性先行沉降；细颗粒随气流穿过滤袋时，被覆膜表面‌均匀微孔（0.1–3μm）物理筛截‌，形成“一次粉尘层”即覆膜本身，无需依赖传统滤料逐步构建的粉尘初层，‌使用初期即达99.99%以上效率‌。‌覆膜表面光滑、不粘尘，清灰时（通常脉冲喷吹压缩空气），‌粉尘层整片脱落‌，阻力波动小、恢复快，避免粉尘渗入滤料内部导致堵塞。由于粉尘仅附着在表面，清灰时更容易被彻底剥离，确保了设备长期在低阻力下稳定运行。 ②仓顶脉冲除尘器 脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。 ③除尘帽：筒仓仓顶除尘帽核心原理是‌利用滤材拦截粉尘实现固气分离，并通过机械振动或脉冲喷吹清除积灰，同时依靠帽体结构防雨通风。它的作用是将滤袋吊挂并密封，使含尘气流只能从滤袋内部通过，粉尘被截留在袋内，净化后的气体从滤袋排出。装料时仓内气压升高，含尘气体经底部或侧面入口进入设备，大颗粒粉尘在重力作用下初步沉降。气流穿过滤袋或滤筒，粉尘被物理拦截在滤材外表面（筛滤、惯性碰撞、扩散吸附效应），洁净空气透过滤材排出。当阻力达到设定值或定时触发，通过‌振动电机抖动‌或‌压缩空气脉冲反吹‌使滤材瞬间变形/膨胀，剥离附着粉尘使其落回仓内。出料时仓内形成负压，外部清洁空气经滤材反向补入，维持仓压平衡并防止粉尘外溢。适用于过滤风速较低、除尘设备体积较大的场所。本项目进入筒仓物料除水泥外均采用斗式提升机送料，物料进仓速度较缓，引起筒仓内风速变化较小，因此选用仓顶除尘帽。 本项目属于二十七、非金属矿物制品业 30砖瓦、石材等建筑材料制造 303，处理措施参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中表29砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术进行分析，详见下表。 表4-9 砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术（摘录） 废气类别; 主要污染物; 可行技术; 技术规范. 生产过程中原料制备、成型、包装机等对应排放口; 颗粒物; 布袋除尘; 《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表29. 本项目给料、搅拌、包装粉尘经收集后进入覆膜滤料袋式除尘器处理，水泥筒仓卸料及呼吸粉尘经仓顶除尘器处理，其他物料筒仓采用仓顶除尘帽处理。由上表可知，袋式除尘器为颗粒物治理可行技术。 本项目原料给料、搅拌、包装经收集进入覆膜滤料袋式除尘处理，DA001有组织颗粒物产生量为0.0364t/a，排放浓度为0.304mg/m3，排放速率为0.0152kg/h，经核算，颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)表2大气污染物排放限值要求。 （3）无组织废气管控措施 对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中表23砖瓦工业排污单位无组织排放控制要求，本项目粉状物料采用密闭筒仓暂存，仓顶配套脉冲式袋式除尘器；重钙粉、灰钙粉、石膏粉、砂子、玻化微珠采用袋装运输，给料过程密闭给料，料斗废气密闭负压收集；辅料采用包装袋包装，暂存于密闭辅料间。原料经搅拌均匀后在密闭搅拌机密闭输送，搅拌机呼吸废气管道收集。粉状物料经筒仓内由密闭提升机输送。搅拌环节密闭搅拌。原料的给料、计量配料、混合搅拌、包装等工序，均采用封闭式作业；运输道路全部硬化并定期洒水，道路两旁进行绿化；生产工序均位于封闭生产车间内进行，物料采用密闭斗式提升机输送；上料、搅拌、包装均在产尘点设置集气罩，并配备覆膜滤料袋式除尘器。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。厂区设置冲洗平台，对运输车辆进行冲洗。综上本项目无组织废气控制措施满足规范要求。 综上所述，本项目废气经过处理后均可达标排放，对周围环境影响可接受。 5、非正常工况 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： （1）非正常工况源强分析 非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如区域性停电时的停车），企业会事先安排好设备正常停车，停止生产。项目在开、停车时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障。 在非正常工况下，按照全厂建成后污染物排放最大情况给出，如下表所示。 表4-10 非正常工况下本项目各废气产生及排放情况汇总 污染源; 污染物; 排放情况; 执行标准. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间 h/次; 发生频次 次/a; 排放量 kg/a; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. DA001; 颗粒物; 5.34; 106.8; 0.5; 1; 2.67; 10; /. 由上表可知，非正常排放情况下，项目排放的颗粒物浓度严重超过《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)表2大气污染物排放限值要求，本次评价要求企业应定期检查废气处理装置，严格管理，避免非正常工况发生。 （2）非正常工况防范措施： 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。 ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 6、大气环境防护距离 本项目无需设置大气环境影响专题，未进行大气环境防护距离的计算。项目废气收集处理后均达标排放，对周边环境影响较小，无需设置大气环境防护距离。 7、大气环境影响分析结论 根据大气环境现状分析，项目所在区域各基本污染物（除PM2.5）质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准要求，项目地所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目给料、搅拌、包装等环节均配套相应可行技术，经核算各工序污染物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(DB34/4362-2023)表2大气污染物排放限值要求。 针对本项目无组织废气产生的环境影响，本项目在加大废气收集效率，生产位于封闭车间内进行，减少无组织排放量，确保颗粒物厂界无组织满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2中限值要求。 综上分析，本项目在落实评价提出的废气治理措施，且达标排放的前提下，项目排放的废气对区域大气环境影响较小。 二、废水环境影响和保护措施 1、废水源强 （1）废水污染源强 本项目生产过程废水主要生活污水、车辆冲洗废水，生活污水经现有化粪池收集预处理后定期清掏农用；车辆冲洗废水经冲洗平台沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不排放。综上，本项目生产废水全部回用，可做到无生产废水排放。 （2）废水治理措施可行性 车辆冲洗废水不外排可行性分析： 全厂车辆冲洗废水日最大进入沉淀池废水的量为2.56m3，车辆冲洗废水三级沉淀池总容积9m3，三级沉淀池单个池体容积应不小于3m3，则沉淀池容积满足废水存储要求。洗车废水采用三级沉淀（絮凝沉淀）处理后，全部回用于车辆冲洗，不外排。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表34陶瓷砖瓦工业排污单位废水污染防治可行技术，循环回用类型废水采用絮凝沉淀技术处理为可行技术。 因此本项目生产废水通过排水沟+沉淀池（絮凝沉淀）的措施可行。 生活污水处理能力可行性： 本项目生活污水依托厂区现有化粪池，厂区现有化粪池原服务于整个厂区生活污水处理，本项目生活污水日最大排水量为2.15m3/d，目前厂区工作人员已离岗，现有化粪池完全能容纳本项目产生的污水。本项目依托厂区内现有生活污水收集管线，确保本项目生活污水有效收集。 综上本项目生活污水依托现有化粪池处理可行。 废水作为农田施肥可行性： 化粪池是一种利用沉淀和厌氧微生物发酵的原理，以去除粪便污水或其他生活污水中悬浮物、有机物和病原微生物为主要目的的小型污水初级处理设施。污水通过化粪池的沉淀作用可去除大部分悬浮物（SS），通过微生物厌氧发酵作用可降解部分有机物（COD、BOD5），池底沉积的污泥可用作农肥。散户生活污水经管道收集后，粪便在化粪池中沉淀，经过厌氧发酵，杀灭虫卵，降解部分有机物。化粪池出水（上清液）进行农田灌溉可有效提高土壤肥力。它的运用不仅使有机肥源增加，培肥土壤，同时也是保护生态环境，提高区域质量。据查，项目厂区东侧有大量的农地。本工程产生生活污水量为646/a（生活污水水质指标参照《生活污染源产排污系数手册》中“表1-1城镇生活源水污染物产生系数”中四区产污系数），其中氨氮32.6mg/L，0.021t/a，根据液态肥料消纳时每亩地年消纳N（氮）总量以不超过16公斤所需要土地面积的测算，本项目污水年消纳土地面积为1.31亩，项目区周围均为农用地，粗略保守估算有200亩，远远大于2.75亩。因此项目废水清掏农用方式可行。项目周边道路交通便利，且日产生废水量较少，按每5天清理一次计算，生活污水化粪池能满足肥间隙期的贮存需要。 表4-11 生活污水处理措施及效率 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 治理措施; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 治理措施; 处理效率. CODCr; 340; 化粪池; 10%; 306; 0. BOD5; 160; 10%; 144; 0. SS; 200; 80%; 40; 0. NH3-N; 32.6; 0; 32.6; 0. 3、地表水环境影响评价结论 项目新增废水不直接排入区域地表水环境，车辆冲洗废水经三级沉淀池经收集沉淀处理后回用于车辆冲洗，车辆冲洗废水经收集沉淀处理回用于车辆冲洗，生活污水经现有化粪池收集预处理后定期清掏农用。因此本项目废水对区域水环境质量影响较小。 三、噪声 （1）本项目运营期噪声源主要是提升机、计量称重输送机、双轴无重力混合机、超声波包装机、码垛机、空压机、风机等设备所产生的噪声，噪声值在75~95dB（A）之间，设备位置以2车间西南角为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴进行定位。各设备噪声声级见下表。 |
| --- | --- |

表4-12  项目主要噪声源排放源强（室内）

| 序号 | 建筑物名称 | 设备名称 | 单台噪声源强dB（A）/1m | 数量 | 声源控制措施 | 空间相对位置（m） |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 距室内边界声级dB（A） |  |  |  | 运行时段 昼 | 建筑物插入损失dB（A） | 建筑物外损失 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声压级dB（A） |  |  |  | 建筑物外距离 |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | E | W | S | N | E | W | S | N |  |  | E | W | S | N |  |
| 1 | 生产车间 | 斗式提升机 | 75 | 1 | 厂房隔声、设备基础减震、选用低噪声设备 | 31.86 | -8.42 | 1 | 10.74 | 1.62 | 5.07 | 10.12 | 54.38 | 70.83 | 60.90 | 54.90 | 8h | 20 | 27.61 | 40.65 | 33.34 | 28.08 | 1m |
| 2 |  | 斗式提升机 | 75 | 1 |  | 29.91 | -7.98 | 1 | 12.85 | 1.43 | 4.49 | 25.56 | 52.82 | 71.88 | 61.95 | 46.85 |  | 20 | 26.17 | 41.28 | 34.21 | 20.51 | 1m |
| 3 |  | 斗式提升机 | 75 | 1 |  | 27.9 | -7.41 | 1 | 15.07 | 1.35 | 4.24 | 25.63 | 51.44 | 72.37 | 62.44 | 46.83 |  | 20 | 24.88 | 41.56 | 34.61 | 20.49 | 1m |
| 4 |  | 斗式提升机 | 75 | 1 |  | 25.45 | -6.66 | 1 | 17.81 | 1.32 | 4.15 | 25.64 | 49.99 | 72.57 | 62.65 | 46.82 |  | 20 | 23.51 | 41.68 | 34.77 | 20.49 | 1m |
| 5 |  | 斗式提升机 | 75 | 1 |  | 21.87 | -5.47 | 1 | 21.84 | 1.37 | 4.29 | 25.56 | 48.22 | 72.28 | 62.35 | 46.85 |  | 20 | 21.83 | 41.51 | 34.53 | 20.51 | 1m |
| 6 |  | 计量称重输送机 | 75 |  |  | 17.47 | -1.95 | 1 | 24.43 | 3.47 | 10.87 | 23.43 | 47.24 | 64.20 | 54.27 | 47.61 |  | 20 | 20.89 | 36.00 | 27.51 | 21.24 | 1m |
| 7 |  | 斗式提升机 | 75 | 1 |  | 30.47 | -4.46 | 1 | 13.59 | 5.12 | 16.04 | 21.88 | 52.33 | 60.82 | 50.89 | 48.20 |  | 20 | 25.72 | 33.27 | 24.37 | 21.81 | 1m |
| 8 |  | 斗式提升机 | 75 | 1 |  | 26.2 | -2.89 | 1 | 18.26 | 5.32 | 16.67 | 21.65 | 49.77 | 60.48 | 50.56 | 48.29 |  | 20 | 23.31 | 32.99 | 24.05 | 21.90 | 1m |
| 9 |  | 斗式提升机 | 75.00 | 1 |  | 22.12 | -1.51 | 1 | 18.58 | 5.39 | 16.90 | 21.54 | 49.62 | 60.37 | 50.44 | 48.33 |  | 20 | 23.16 | 32.89 | 23.94 | 21.94 | 1m |
| 10 |  | 斗式提升机 | 75.00 | 1 |  | 17.72 | 0.13 | 1 | 18.53 | 5.61 | 17.60 | 21.28 | 49.64 | 60.01 | 50.09 | 48.44 |  | 20 | 23.18 | 32.59 | 23.61 | 22.04 | 1m |
| 11 |  | 斗式提升机 | 75.00 | 1 |  | 14.2 | 1.19 | 1 | 19.15 | 5.56 | 13.91 | 21.31 | 49.36 | 60.11 | 52.13 | 48.43 |  | 20 | 22.92 | 32.67 | 25.53 | 22.03 | 1m |
| 12 |  | 斗式提升机 | 75.00 | 1 |  | 10.12 | 2.2 | 1 | 21.07 | 5.25 | 9.46 | 21.58 | 48.53 | 60.59 | 55.48 | 48.32 |  | 20 | 22.12 | 33.08 | 28.61 | 21.92 | 1m |
| 13 |  | 搅拌机 | 85.00 | 1 |  | 31.48 | -1.19 | 1 | 8.35 | 8.69 | 27.25 | 3.06 | 66.56 | 66.22 | 56.29 | 75.30 |  | 20 | 39.58 | 39.27 | 29.98 | 46.84 | 1m |
| 14 |  | 搅拌机 | 85.00 | 1 |  | 27.33 | 0.31 | 1 | 8.40 | 8.87 | 27.37 | 18.10 | 66.52 | 66.04 | 56.25 | 59.85 |  | 20 | 39.54 | 39.11 | 29.94 | 33.38 | 1m |
| 15 |  | 搅拌机 | 85.00 | 1 |  | 23.19 | 2.2 | 1 | 7.99 | 9.43 | 22.54 | 17.52 | 66.95 | 65.51 | 57.94 | 60.13 |  | 20 | 39.92 | 38.64 | 31.56 | 33.65 | 1m |
| 16 |  | 搅拌机 | 85.00 | 1 |  | 19.04 | 3.71 | 1 | 12.66 | 9.60 | 17.84 | 17.30 | 62.95 | 65.35 | 59.97 | 60.24 |  | 20 | 36.29 | 38.49 | 33.50 | 33.75 | 1m |
| 17 |  | 搅拌机 | 85.00 | 1 |  | 11.69 | 6.22 | 1 | 20.87 | 9.76 | 9.57 | 17.09 | 58.61 | 65.21 | 65.38 | 60.35 |  | 20 | 32.20 | 38.36 | 38.52 | 33.85 | 1m |
| 18 |  | 搅拌机 | 85.00 | 1 |  | 15.27 | 4.71 | 1 | 16.77 | 9.40 | 13.71 | 17.48 | 60.51 | 65.54 | 62.26 | 60.15 |  | 20 | 34.01 | 38.66 | 35.65 | 33.67 | 1m |
| 19 |  | 包装机 | 80.00 | 1 |  | 32.99 | 0 | 1 | 3.59 | 10.37 | 32.49 | 1.31 | 68.89 | 59.69 | 49.76 | 77.63 |  | 20 | 40.76 | 32.89 | 23.50 | 46.71 | 1m |
| 20 |  | 包装机 | 80.00 | 1 |  | 31.73 | 0.44 | 1 | 3.65 | 10.40 | 31.73 | 1.34 | 68.75 | 59.66 | 49.97 | 77.48 |  | 20 | 40.65 | 32.86 | 23.70 | 46.63 | 1m |
| 21 |  | 包装机 | 80.00 | 1 |  | 28.78 | 1.32 | 1 | 4.21 | 10.34 | 28.46 | 16.65 | 67.51 | 59.71 | 50.92 | 55.57 |  | 20 | 39.66 | 32.91 | 24.62 | 29.06 | 1m |
| 22 |  | 包装机 | 80.00 | 1 |  | 27.46 | 1.82 | 1 | 4.16 | 10.41 | 26.95 | 16.56 | 67.61 | 59.65 | 51.39 | 55.62 |  | 20 | 39.74 | 32.85 | 25.07 | 29.11 | 1m |
| 23 |  | 包装机 | 80.00 | 1 |  | 24.38 | 2.89 | 1 | 7.03 | 10.50 | 23.49 | 16.46 | 63.06 | 59.58 | 52.58 | 55.67 |  | 20 | 35.90 | 32.79 | 26.22 | 29.16 | 1m |
| 24 |  | 包装机 | 80.00 | 1 |  | 23.06 | 3.52 | 1 | 8.57 | 10.70 | 21.94 | 16.24 | 61.34 | 59.41 | 53.18 | 55.79 |  | 20 | 34.39 | 32.64 | 26.79 | 29.27 | 1m |
| 25 |  | 包装机 | 80.00 | 1 |  | 20.36 | 4.4 | 1 | 11.57 | 10.71 | 18.91 | 16.21 | 58.73 | 59.40 | 54.46 | 55.81 |  | 20 | 32.01 | 32.63 | 28.02 | 29.29 | 1m |
| 26 |  | 包装机 | 80.00 | 1 |  | 18.98 | 4.84 | 1 | 13.10 | 10.71 | 17.37 | 16.20 | 57.65 | 59.40 | 55.20 | 55.81 |  | 20 | 31.01 | 32.63 | 28.72 | 29.29 | 1m |
| 27 |  | 包装机 | 80.00 | 1 |  | 16.46 | 5.59 | 1 | 15.88 | 10.66 | 14.58 | 16.23 | 55.98 | 59.45 | 56.72 | 55.79 |  | 20 | 29.45 | 32.67 | 30.15 | 29.28 | 1m |
| 28 |  | 包装机 | 80.00 | 1 |  | 15.27 | 5.97 | 1 | 17.20 | 10.65 | 13.25 | 16.22 | 55.29 | 59.45 | 57.56 | 55.80 |  | 20 | 28.80 | 32.67 | 30.92 | 29.28 | 1m |
| 29 |  | 包装机 | 80.00 | 1 |  | 12.82 | 6.85 | 1 | 19.95 | 10.75 | 10.48 | 16.11 | 54.00 | 59.37 | 59.59 | 55.86 |  | 20 | 27.57 | 32.60 | 32.80 | 29.33 | 1m |
| 30 |  | 包装机 | 80.00 | 1 |  | 11.44 | 7.41 | 1 | 21.53 | 10.87 | 8.89 | 15.98 | 53.34 | 59.28 | 61.02 | 55.93 |  | 20 | 26.94 | 32.51 | 34.10 | 29.40 | 1m |
| 31 |  | 输送机 | 75.00 | 1 |  | 29.53 | 4.84 | 1 | 2.54 | 14.08 | 27.94 | 12.91 | 66.91 | 52.03 | 46.08 | 52.78 |  | 20 | 38.02 | 25.43 | 19.77 | 26.13 | 1m |
| 32 |  | 输送机 | 75.00 | 1 |  | 30.47 | 1.01 | 1 | 3.37 | 10.56 | 30.27 | 16.44 | 64.45 | 54.52 | 45.38 | 50.68 |  | 20 | 36.19 | 27.74 | 19.10 | 24.17 | 1m |
| 33 |  | 输送机 | 75.00 | 1 |  | 25.01 | 6.35 | 1 | 7.58 | 14.14 | 22.86 | 12.82 | 57.40 | 51.99 | 47.82 | 52.84 |  | 20 | 30.33 | 25.40 | 21.45 | 26.19 | 1m |
| 34 |  | 输送机 | 75.00 | 1 |  | 20.61 | 7.48 | 1 | 12.37 | 13.86 | 18.05 | 13.06 | 53.15 | 52.16 | 49.87 | 52.68 |  | 20 | 26.48 | 25.56 | 23.40 | 26.04 | 1m |
| 35 |  | 输送机 | 75.00 | 1 |  | 17.15 | 8.55 | 1 | 16.19 | 13.82 | 14.20 | 13.07 | 50.81 | 52.19 | 51.95 | 52.67 |  | 20 | 24.29 | 25.58 | 25.36 | 26.03 | 1m |
| 36 |  | 输送机 | 75.00 | 1 |  | 13.26 | 9.74 | 1 | 20.50 | 13.77 | 9.87 | 13.09 | 48.76 | 52.22 | 55.11 | 52.66 |  | 20 | 22.35 | 25.61 | 28.27 | 26.02 | 1m |
| 37 |  | 码垛机 | 75.00 | 1 |  | 16.71 | 12.69 | 1 | 18.05 | 17.81 | 12.26 | 9.08 | 49.87 | 49.99 | 53.23 | 55.84 |  | 20 | 23.40 | 23.51 | 26.55 | 28.93 | 1m |
| 38 |  | 码垛机 | 75.00 | 1 |  | 23.88 | 10.43 | 1 | 10.11 | 17.85 | 20.25 | 9.10 | 54.91 | 49.97 | 48.87 | 55.82 |  | 20 | 28.09 | 23.50 | 22.45 | 28.91 | 1m |
| 39 |  | 码垛机 | 60.00 | 1 |  | 30.16 | 8.98 | 1 | 3.32 | 18.41 | 27.06 | 8.58 | 49.56 | 34.70 | 31.35 | 41.33 |  | 20 | 21.28 | 8.24 | 5.04 | 14.37 | 1m |
| 40 |  | 缠绕机 | 70.00 | 1 |  | 17.84 | 15.52 | 1 | 17.88 | 20.99 | 12.37 | 5.91 | 44.95 | 43.56 | 48.15 | 54.57 |  | 20 | 18.48 | 17.16 | 21.48 | 27.21 | 1m |
| 41 |  | 缠绕机 | 70.00 | 1 |  | 24.5 | 13.57 | 1 | 10.55 | 21.18 | 19.74 | 5.78 | 49.53 | 43.48 | 44.09 | 54.77 |  | 20 | 22.75 | 17.08 | 17.66 | 27.38 | 1m |
| 42 |  | 缠绕机 | 70.00 | 1 |  | 31.42 | 11.88 | 1 | 3.05 | 8.91 | 27.27 | 5.31 | 60.31 | 51.00 | 41.29 | 55.49 |  | 20 | 31.84 | 24.08 | 14.97 | 27.99 | 1m |
| 43 |  | 空压机 | 90.00 | 1 |  | 5.09 | 9.55 | 1 | 28.61 | 10.97 | 1.76 | 4.85 | 60.87 | 69.20 | 85.07 | 76.29 |  | 20 | 34.57 | 42.44 | 55.17 | 48.66 | 1m |
| 44 |  | 风机 | 90.00 | 1 |  | 7.98 | 4.15 | 1 | 23.88 | 6.51 | 6.61 | 18.19 | 62.44 | 73.73 | 73.59 | 64.80 |  | 20 | 36.08 | 46.49 | 46.37 | 38.34 | 1m |
| 45 |  | 风机 | 90.00 | 1 |  | 13.07 | 2.39 | 1 | 18.18 | 6.38 | 12.35 | 20.48 | 64.81 | 73.90 | 68.17 | 63.77 |  | 20 | 38.34 | 46.63 | 41.49 | 37.36 | 1m |
| 46 |  | 风机 | 90.00 | 1 |  | 17.15 | 1.13 | 1 | 16.36 | 6.44 | 16.89 | 20.46 | 65.72 | 73.83 | 65.45 | 63.78 |  | 20 | 39.21 | 46.57 | 38.95 | 37.37 | 1m |
| 47 |  | 风机 | 90.00 | 1 |  | 21.24 | -0.44 | 1 | 16.55 | 6.18 | 19.36 | 20.75 | 65.62 | 74.19 | 64.26 | 63.66 |  | 20 | 39.11 | 46.88 | 37.83 | 37.25 | 1m |
| 48 |  | 风机 | 90.00 | 1 |  | 25.32 | -1.82 | 1 | 16.23 | 6.10 | 19.13 | 20.86 | 65.79 | 74.29 | 64.37 | 63.62 |  | 20 | 39.27 | 46.97 | 37.92 | 37.21 | 1m |
| 49 |  | 风机 | 90.00 | 1 |  | 29.53 | -3.46 | 1 | 14.91 | 5.82 | 18.24 | 21.17 | 66.53 | 74.70 | 64.78 | 63.48 |  | 20 | 39.97 | 47.33 | 38.32 | 37.08 | 1m |
| 注：①生产车间西南点为原点。空压机均位于车间内设置独立操作间或隔声房内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）预测模式： 1、影响预测 ①预测内容和预测因子 预测内容：项目厂区东、西、南、北厂界。 预测因子：昼、夜间等效声级Ld、Ln。 ②预测模式 根据建设单位提供资料，本项目的生产设备均设置在厂房内，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 本项目评价时，采用类比法，按厂房等效噪声值（类比值）做点源处理。 表4-13 项目厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 厂界名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 31.07; 40.94; 30.92; 35.06. 标准值; GB12348-2008中2类标准，即昼：60，夜：50. 从上表可知，项目运营后采取合理减噪措施后，厂界噪声贡献值能满足达标排放要求，针对南厂界、西厂界，需合理安排生产节奏，避免高噪声设备同时启用，因此本项目建成运营期间厂界噪声贡献值昼间可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)）。本项目采取隔声措施后，经过厂区厂房隔声措施效果，能够确保达标，不得影响周边环境。 （3）噪声污染防治措施 本项目厂区周边50m范围内没有声环境敏感点，项目拟采取的相关噪声治理措施有： ①从噪声源入手，在满足工艺要求的前提下，选择低噪声的设备； ②合理布局，各高噪声设备采取相应的降噪、减振措施； ③设备运行过程中避免设备空开、空转现象，重视日常维护、保养工作； ④风机对进出风口采取消声措施，并在风机与管道连接部分做软连接，管道采取包扎措施等； ⑤对高噪声设备空压机尽量安排在昼间进行生产加工，避开夜间。 （4）声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301—2023），对厂界噪声监测情况如下： 表4-14 噪声监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 昼夜间厂界噪声; 1次/季; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 四、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾，一般固废包括生产过程产生的废包装材料、废气收集粉尘、车辆冲洗平台沉淀渣；危险废物包括：废机油、废机油桶、含油抹布、手套。 （1）一般固体废物产生及处置情况 ①废包装材料：本项目使用袋装物料等产生废包装材料，年产生量约为1t/a，收集后暂存一般固废间，定期外售物资回收部门。 ②收集粉尘：根据工程分析，各类粉尘收集约12.15t/a，收集后回用于配料搅拌工序。 ③车辆冲洗平台沉淀渣 本项目车辆冲洗废水经过三级沉淀池沉淀后循环使用，三级沉淀池处理车辆冲洗水量约为160m3/a，会产生少量沉渣，车辆冲洗沉渣约0.3t/a。废水处理过程中产生的沉渣定期清理，清理后交由环卫部门处理。 表4-15 本项目一般工业固废产生及处理处置措施（单位：t/a） 序号; 废物名称; 产污工序; 类别; 代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 废包装材料; 原料使用; 一般固废; SW17 900-003-S17; 1; 收集后外售. 2; 收集粉尘; 废气处理; 一般固废; SW59 900-009-S59; 12.15; 收集后回用于搅拌工序. 3; 车辆冲洗平台沉淀渣; 车辆冲洗; 一般固废; 0.3; 清理后交由环卫部门处理. 项目在厂房内建设1个一般固废仓库，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定进行建设，建成后用于一般工业固体废物临时贮存。建设项目一般固废的暂存区需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免产生渗滤液量，贮存、处置场周边设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。 ⑤为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险废物产生及处置情况 ①废包装桶：项目机油使用过程中会产生废包装桶，产生量约0.05t/a，产生的废包装桶属于危险废物，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08，收集后暂存于厂区危废仓库，定期交由有资质的单位接收处理。 ②废机油：本项目部分设备使用机油进行润滑，根据企业提供资料，产生量约0.2t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物类别为900-217-08。收集暂存于厂区危废暂存间收集后交由资质单位处理。 ③含油抹布、手套：机械设备运转及维护过程中会产生废含油抹布和废含油手套，根据企业提供资料，废含油抹布和废含油手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废含油抹布和废含油手套属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 表4-16 危险废物产生一览表（单位：t/a） 序号; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW08 900-249-08; 0.05; 辅料使用; 固; 有机物; 5d; T，I; 厂区暂存后交由有资质的单位处理处置. 2; 废机油; HW08 900-217-08; 0.2; 辅料使用; 液; 矿物油; 180d; T，I. 3; 含油抹布、手套; HW49 900-041-49; 0.01; 设备维护; 固; 矿物油; 100d; T/In. 1、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①选址可行性 本项目危废暂存间位于生产车间西侧，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，本项目危险废物贮存场所选址相符性见下表。 表4-17 危废暂存场选址符合性分析 GB18597-2023中要求; 相符性分析. 1贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 4贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目危废暂存间不属于集中型暂存场所，目前履行环评手续，不在生态红线区域内，选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。. ②存储能力可行性分析 项目废机油采用18L/桶（桶直径约为0.3m，高0.35m）暂存，项目废机油产生量约0.2t/a，三个月清运一次，危废暂存间暂存废机油产生量约0.05t，则需要3个包装桶（单桶占地面积约0.07m2），则废机油占地面积约0.21m2。 项目废包装桶全年产生45个，每半年清运一次，单桶占地面积约0.07m2计，二层堆叠，则废包装桶占地面积为0.8m2；含油抹布、手套采用袋装收集封存，占地面积为0.5m2。 则项目危废总占地面积约1.51m2，本次新建1座10m2危险废物暂存场所满足本项目危险废物暂存要求。 ③危废暂存场所内设置要求 危废暂存场所地面与裙脚采用达到标准要求防渗的材料建造，渗透系数≤10—12cm/s，防渗建筑材料须与危险废物相容。 危废暂存场所内设置有安全照明设施和观察窗口，场所四周设置边沟，建造径流疏导系统，同时做到“五防”（防风、防雨、防晒、防盗、防渗漏）要求。本项目危险废物暂存场所均按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。 项目产生的危废严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件、技术规范要求进行暂存和转移。 危险废物的贮存设施应满足以下要求： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施，以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 企业按照《危险废物管理计划（大纲）（试行）》的要求做好危险废物计划和危险废物台账。 （3）污染防治措施 ①贮存场所（设施）污染防治措施 所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。贮存场所严格按照“五防”（防风、防雨、防晒、防盗、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 ②运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 （4）环境管理要求： 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 1）履行申报登记制度； 2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，厂区内固废分类收集暂存，分类进行有效处置。危险废物收集在厂内危险废物暂存库内，避免危险废物在厂区内散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和贮存相关防护工作，收集后进行有效处置。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；贮存易燃危险废物废机油、废液压油应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 建设单位应建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响，固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 （3）生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则项目生活垃圾产生量约为10kg/d、3t/a。生活垃圾交由环卫部门统一清运。 综上所述，经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，处置率100%，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 五、地下水、土壤环境影响分析 1、地下水、土壤污染途径 企业租赁厂区已建立了完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。 本项目可能造成土壤和地下水污染的为危废间存储液态物料物质泄漏，车辆冲洗水通过垂直入渗的方式进入土壤和地下水中，导致土壤和地下水污染。其中车辆冲洗平台和三级沉淀池依托现有，根据租赁企业核实，现有三级沉淀已采取重点防渗措施。 2、污染防治措施 （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内液态物料存储设施等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能在地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防渗措施 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区主要包括危废库，防渗措施如下： 危废库：采用10—15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区 主要包括生产厂房区域、辅料库、原料库、一般固废暂存间，采取15—20cm的水泥进行硬化。 ③简单防渗区 主要包括厂区道路、绿化区等不会对地下水造成污染的区域，一般地面硬化的方式进行防渗处理。经现场踏勘，厂区地面均已进行硬化处理。 本项目地下水分区防渗措施见表4-18。 表4-18 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 简单防渗区; 厂区道路; 天然黏土层+一般地面硬化; 一般地面硬化. 一般防渗区; 生产厂房区域、辅料库、原料库、一般固废暂存间; 采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点防渗区; 危废库; 采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工防渗材料，渗透系数≤10-12cm/s。; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. （3）日常检查工作：加强地下水污染源的日常管理与维护，尤其是重点防治区域，发现防渗性能有明显下降时应及时补修；定期检查项目各污水、废水管道、防渗措施的完好性，厂区排水沟定期清淤，发现泄漏时应及时维修。 采取上述措施后，本项目营运期基本不会对地下水水质造成影响。 六、环境风险分析 （1）物质危险性识别 根据风险导则识别有毒有害和易燃易爆危险物质，通过对全厂涉及的原料、辅料、产品及废物等物质进行调查，涉及的危险物质主要有：油类物质（机油、废机油）。 （2）生产系统危险性识别 本项目涉及危险物质的危险单元主要为辅料库。危废库等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 计算结果如下表所示： 表4-19 全厂危险物质Q值计算一览表 序号; 危险物质名称; 最大存在量t; 临界量Qn/t. 1; 机油; 90L×860×10-6; 2500. 2; 废机油; 0.05; 10. 项目Q值Σ; 0.00503. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）油类物质临界量2500t。废油临界量10t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，当Q＜1时，项目环境风险潜势为I，本次就风险物质的分布及可能的影响途径，提出相对应的风险防范措施。 1）风险物质的分布及可能的影响途径 根据调查，项目生产、使用、存储过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质为油类物质（机油、废机油）。机油位于独立辅料间，与其他风险物质分开存放。本项目风险事故类型： ①辅材料区发生泄漏、火灾伴生环境事件； ②各类废液泄漏； 表4-20 项目危险单元识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 事故类型; 转移途径. 1; 仓储; 危废暂存间; 废机油; 泄露; 大气扩散. 火灾; 废水、雨水、消防废水等. 爆炸; 大气扩散. 2; 仓储; 辅料仓库; 机油; 泄露; 大气扩散、. 火灾; 废水、雨水、消防废水等. 爆炸; 大气扩散. - 2）环境风险防范措施 - ①原料库仓储泄漏风险防范措施 - 远离火种、热源，原料库内设置灭火器。 - 周围采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的设备和工具。 - 储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 - 车间贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”“职业病危害告知”等制度及标识。 - ②危废库风险防范措施 - 对新建危废暂存库进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，以达到防静电、防尘、防腐、防渗作用，周围设置环形消防通道及消防栓、灭火器等应急器材。 - 必须有泄漏液体收集装置，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储存量的1/5；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 - 定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。 - 险废物分类贮存在符合标准的容器内。 - 危险废物必须交由有资质的单位进行安全处置，并签订危废处置协议。设置台账，如实记录危险废物的名称、来源、数量、出入库时间、交接人等信息，定期汇总保存。 加强生产设备、环保设备运行管理，厂区各设施及生产、危废存储区均按照相关标准及规范设置。废气处理设备和生产设备同步投入运行，废气处理设备发生故障时，企业采取停止生产的措施。 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为辅料库、危废间发生泄漏、火灾，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 车间密闭、原料库顶部洒水喷淋、道路硬化、车辆冲洗、道路洒水、湿法作业。水泥筒仓粉尘配套脉冲式袋式除尘器，重钙粉等筒仓仓顶除尘帽 | DB34/3576-2020 |
|  | DA001 | 颗粒物 | 车间密闭+集气罩+滤膜袋式除尘器后经15m排气筒DA001排放 | DB34/3576-2020 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 经厂区化粪池处理后定期清掏农用 | 不排放 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 收集沉淀池絮凝沉淀处理后回用 | 不排放 |
| 声环境 | 厂界1m | 设备噪声 | 优先选用低噪声设备，安装隔声罩，厂界墙体隔声 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目危险废物废机油、废包装桶等危险废物按照危险废物管理要求收集暂存于厂区西南侧10m2危废暂存间，定期交由资质单位处理处置。一般固废分类收集暂存于一般固废间内，定期外售物资回收部门或综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地 下水污染防治措施 | 危废库重点防渗；生产厂房区域、辅料库、原料库、一般固废暂存间一般防渗；厂区车间及路面简单防渗； |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施；储备应急物资，危废间规范化建设。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）与《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）的衔接 （2）根据《2017年国民经济行业分类注释》（按第1号修改单修订），本次工程属于“C3039其他建筑材料制造”，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（生态环境部令2019第11号），本项目应为简化管理。 （3）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （4）排污口规范化 建设单位应严格落实《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）、《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114号）等文件要求，按规定设置排放口。 |  |  |  |

六、结论

淮南宏哲建材科技有限公司新型建筑材料生产线建设项目年产3万吨轻质建筑材料，选址于淮南市皖之能煤业有限公司现有厂区内，利用厂内现有厂房及空地进行生产建设，项目符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

附表                        建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.0222t/a | / | 1.0222t/a | +1.0222t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0t/a |
|  | COD | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0t/a |
|  | SS | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | 0t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | 0t/a |
|  | 收集粉尘 | / | / | / | 12.15t/a | / | 12.15t/a | +12.15t/a |
|  | 车辆冲洗平台沉淀渣 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 6.3t/a |  | 6.3t/a | +6.3t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 含油抹布、手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①